- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市岳滩镇跨渝摩托车配件厂年产5000套摩托车加力器项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市岳滩镇跨渝摩托车配件厂 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张雪梅 |  |  | 联系人 | 周洪彬 |  |
| 通讯地址 | 偃师市岳滩镇赵庄街村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15896557577 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 471921 |
| 建设地点 | 偃师市岳滩镇赵庄街村 |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 201 8-410381-36-03-060892 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 摩托车零部件及配件制造[C3752] |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 60 | 其中：环保投资(万元) |  | 1.2 | 环保投资占 总投资比例 | 2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产 日期 |  | / |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 摩托车加力器是摩托车的一种加力装置，主要用于摩托车爬坡等情况。应市场需求，偃师市岳滩镇跨渝摩托车配件厂投资60万元建设年产5000套摩托车加力器项目。偃师市发展和改革委员会以2018-410381-36-03-060892号文件同意本项目备案（备案确认书见附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）（2018年修订），项目属于“二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”“75摩托车制造”，其中“整车制造（仅组装的除外）；发动机生产；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的零部件生产”编制环境影响报告书，“其他”编制环境影响报告表。本项目年产5000套摩托车加力器，不涉及电镀或喷漆工艺，因此应编制环境影响报告表。偃师市岳滩镇跨渝摩托车配件厂委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，依照环境影响评价技术导则的相关要求编制了本项目的环境影响报告表。项目现状及周边环境照片见附图五。 评价单位现场踏勘时，本项目主要生产设备已经安装，因此项目属于未批先建。偃师市环境保护局已对此环境违法行为进行了处罚，环保罚款票据见附件8。 2、工程概况 2.1项目位置及周边环境概况 项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，项目地理位置详见附图一。项目东侧紧邻机械厂，南侧和西侧均紧邻摩托车配件厂，北侧隔道路为小树林。项目附近的敏感点为：东南侧20m的赵庄街村，北侧226m赵庄寨村，西北侧460m的菜园村，西侧632m的黄大王庙村，最近的敏感点为项目东南侧20m的赵庄街村。项目周边环境情况见附图三，项目周边敏感点情况见附图四。 2.2项目建设基本情况 项目占地面积为3亩，合2000m2，项目总建筑面积1188m2（租赁协议见附件5）。经查《岳滩镇土地利用总体规划》（2010—2020），项目用地性质为建设用地（土地证明详见附件3），符合规划（规划证明见附件4），项目平面布置详见附图二。项目建设情况见表1，项目组成见表2。 表1 项目建设情况一览表 序号; 名 称; 内容. 1; 项目名称; 偃师市岳滩镇跨渝摩托车配件厂年产5000套摩托车加力器项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设地点; 偃师市岳滩镇赵庄街村. 4; 占地面积; 2000m2. 5; 总投资; 60万元（全部由企业自筹）. 6; 劳动定员; 15人. 7; 工作制度; 年工作300天，昼间8小时工作制（08:00-12:00；13:30-17:30）. 8; 主要构筑物; 生产车间、办公楼等. 表2 项目组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢架结构，50m×20m×8m，建筑面积1000m2，主要用于机加工、装配等。; 已建. 辅助工程; 办公楼; 砖混结构，16m×5m×6m（2F），建筑面积160m2，主要用于办公。; 已建. 公用工程; 供电; 岳滩镇供电所; /. 供水; 岳滩镇水厂; /. 排水; 项目无生产废水排放；职工洗手废水排入集水池用于绿化，厕所废水定期清掏用于附近农田施肥。; /. 储运工程; 仓库; 砖混结构，7m×4m×3m，建筑面积28m2，主要用于存放杂物; 已建. 环保工程; 废水治理; 职工洗手废水排入集水池用于绿化，厕所废水定期清掏用于附近农田施肥。; /. 噪声治理; 基础减振、建筑隔声等; /. 固废处置; 生活垃圾由环卫部门定期清运; /. 废铁屑统一收集后外售; /. 废润滑油暂存于危废暂存区，定期委托有资质单位处置。; /. 2.3主要生产设备 项目主要生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量(台). 1; 车床; CY-K500；CY-K360；CY-K36150BI；JIMK530×1500等; 14. 2; 钻床; ZX7550CW；Z3050×16/1；ZS4120B；ZS121；SWJ-12等; 16. 3; 气动扳子; TOKU; 4. 4; 螺杆空气压缩机; LG7BZ160471; 1. 对比《产业结构调整指导目录》（2013年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，因此符合相关要求。 2.4项目原辅材料及能源消耗分析 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表4 项目主要原辅材料消耗情况汇总表 序号; 原辅材料; 规格; 用量; 备注. 1; 箱体毛坯; 非标件; 5000个/a; 外购. 2; 底座毛坯; 非标件; 5000个/a; 外购. 3; 配件; 齿轮; 12:38/13:37; 5000套/a; 外购. 轴承; 206/208. 螺丝; 8mm×25mm. 钢板; 21cm×4cm×5mm. 4; 润滑油; /; 0.15t/a; 外购. 项目主要能源消耗情况见下表。 表5 项目主要能源消耗情况汇总表 序号; 项目; 用量; 来源. 1; 电; 18000kW·h/a; 岳滩镇供电所. 2; 水; 180m3/a; 岳滩镇水厂. 2.5主要产品方案 项目产品方案见下表。 表6 项目产品方案一览表 序号; 产品种类; 规格或型号; 年产量. 1; 摩托车加力器; 平原型/山地型; 5000套. 3、公用工程 3.1 供电系统 项目年用电18000kW·h/a，由岳滩镇供电，能满足项目用电需求。 3.2 给排水系统 3.2.1 给水 项目用水由岳滩镇水厂供给，满足厂区办公生活用水要求，用水量约为180m3/a。 3.2.2 排水 项目职工为附近村庄村民，不在厂区内食宿。项目废水主要为职工生活污水，职工洗手废水排入集水池用于绿化，厕所废水定期清掏用于附近农田施肥。 4、职工人数及工作制度 项目劳动定员15人，年工作天数为300天，采用昼间8小时工作制，夜间不生产，项目不提供食宿。 5、产业政策符合性分析 项目属于摩托车零部件及配件制造。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的有关规定，项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类。因此，项目符合国家产业政策。 6、项目与豫环文[2015]33号文符合性分析 项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，根据《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文〔2015〕33号文），洛阳市共划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策，意见所列5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。经调查，项目位于洛阳市偃师市岳滩镇赵庄街村，属于重点开发区域，且属于意见所列5种类型分区尚未涵盖的区域，因此参照农产品主产区的环境准入政策执行。项目与豫环文〔2015〕33号文符合性情况见下表。 表7 项目与豫环文[2015]33号文符合性一览表 序号; 豫环文[2015]33号文规定; 项目情况; 符合性. 一; 农产品主产区. 1; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等4类项目，不需办理环评手续。; 本项目为摩托车零部件及配件制造，应依法办理环评手续; 符合. 2; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目为摩托车零部件及配件制造，需编制环境影响报告表，不属于简化审批程序的项目; 符合. 3; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）; 本项目为摩托车零部件及配件制造，不属于不予审批的情况; 符合. 4; 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目选址不在《水污染防治重点单元》区域内; 符合. 二; 特殊环境敏感区. 1; 在主体功能区划的禁止开发区内，不予审批任何有污染物排放或造成生态破坏的建设项目；除文化自然遗产保护、森林防火、应急救援、环境保护和生态以及必要的旅游、交通、电网、通讯、防洪、管道等基础设施外，原则上不予审批其他基础设施工程。; 本项目选址不在主体功能区划的禁止开发区内; 符合. 2; 在饮用水水源一级保护区内，不予审批与供水设施和保护水源无关的建设项目；在饮用水水源二级保护区内，不予审批排放污染物的建设项目。; 本项目选址不在饮用水水源一级保护区、二级保护区内; 符合. 综上所述，项目符合《深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文〔2015〕33号）相关规定。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁偃师市岳滩镇赵庄街村闲置厂房，主要从事摩托车加力器生产加工，厂区内无涂装作业。本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部的洛阳盆地东隅，行政区划隶属洛阳市，介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。 偃师市东邻巩义市，西接洛阳市郊区和孟津县，南倚嵩山，北临隔河同孟州市相望，全市东西长约44km，南北宽约34km，总面积668.58km²。 项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，项目地理位置详见附图一。项目东侧紧邻机械厂，南侧和西侧均紧邻摩托车配件厂，北侧隔道路为小树林。项目附近的敏感点为：南侧10m的赵庄街村，北侧226m赵庄寨村，西北侧460m的菜园村，西侧632m的黄大王庙村。 2、地形地貌 偃师境内地表形态复杂多样，可分为山地、丘陵、平原三大类型，其中平原面积占31.4％，丘陵占51.9％，山区占16.7％。北部为邙山丘陵，面积约22.97万亩，中部是伊洛河冲积平原，面积约44.42万亩，南部为万安山低山丘陵和山前洪积冲积坡地，面积约77.08万亩。偃师市境内整个地势自西向东倾斜，南北高，中间低，略呈槽形。伊洛河冲积平原区呈西南~东北向带状，分布于市境中部，长40km，宽5~10km，海拔115~140m，相对高度3~5m，地势平坦，坡度1°~2°。 本项目厂址位于冲积平原区，区内地地势宽阔平坦，地面高差变化不大，适合建厂。 - 3、地质特征 偃师市在地质构造上位于洛阳断陷盆地东部，大地构造处于中朝准台地西南部，华北中断坳西北缘——嵩箕中台隆西北部，嵩山背斜之北翼，地层出露较全，各期次构造亦很明显，并有相应的岩浆活动。 偃师市境内的构造形态历经多次造山运动的影响，地质构造发育十分复杂。南部山区为伊川郭嘉窑大背斜的北翼，区内表现为一系列向北倾斜的单斜地层。就其基底和盖层两大部分来看，前者为太古界登封群，下元古界嵩山群，后者为中元古界五佛山群，乃是古生界地层。岩层倾向一般为东段略偏东，西段略偏西，倾角19~20°，境内褶皱及断裂构造比较发达。偃师市地区地震烈度为VI度。 本项目厂址所在区域地层表层为耕土，其下各土层均属第四系全新统～晚更新统冲、洪积作用形成的黄土状粉土、黄土状粉质粘土、中砂及圆砾层，自上而下共分5层：耕土、黄土状粉土、黄土状粉质粘土、黄土状粉质粘土、中砂。地质构造简单，无明显地质变化。 4、气候气象 偃师属暖温带大陆性季风气候，受季风影响明显。春季受冷暖气流交替影响，天气多风少雨；夏季盛行从海上吹来暖湿的偏南风，高温多雨，秋季受蒙古高气压势力增强、副热带高气压南撤的影响，冷暖适宜，但有时秋雨绵绵；冬季盛行从北冰洋和西伯利亚地区及蒙古吹来的寒冷干燥的偏北风，雨雪稀少。年平均气温为14.4℃，无霜期年平均为211天，年平均降水量526.0mm，全年实际日照时数为2248.3小时，全年日照率为51%。年平均相对湿度为69%。 偃师市四季分明，总体特点是冬冷、夏热、春暖、秋凉。降水多集中在每年的7、8、9三个月份，四季降水是冬寡、夏丰、春干、秋润。四季分布为夏多冬少，春秋居中。 本项目所在地主导风向不明显，全年最多风向为ENE风，频率为7.8%；次多风向为NE风，频率为6.45%；WSW和SW风也较多，风频率分别为4.65%和3.65%，全年静风频率高，达60.55%。区域多年平均风速在1.3m/s左右。 5、水文 本项目所在区域主要地表水体有洛河、伊河，以及两河相汇后形成的伊洛河，均属黄河水系。 洛河：洛河发源于陕西省华山南麓蓝田县灞源乡木岔沟竽园泉和洛南县西北部的洛源黑章村的龙潭泉，是潼关以下黄河上的最大支流。两源在洛南县洛源乡汇合后向东，在卢氏县河口街进入河南境，到卢氏、洛宁交界的故县水库入洛阳境，然后向东北流经洛宁、宜阳、洛阳市郊区至偃师市山化乡出境，在巩义神堤汇入黄河。干流全长446.9km，流域面积18881km2（含部分伊河）。据洛河宜阳水文观测，洛河最大流量5000m3/s（1958年），多年平均径流量为19.7亿m3，非汛期9.1亿m3。 伊河：原称伊水，为洛阳市境内第二大河，也是洛河的最大支流。发源于洛阳境内熊耳山南麓栾川县陶湾乡三合村闷顿岭。自西向东流、经栾川、庙子后向北流经谭头，然后向东北流至嵩县入陆浑水库，过伊川盆地到龙门入洛阳市，再向东至偃师市杨村汇入洛河，干流全长265km，流域面积6041km2。伊河龙门水文站多年平均流量为737.82m3/s，多年平均径流量为11.93亿m3，非汛期5.09亿m3。历史实测最大洪峰流量为6850m3/s（1958）。伊河上游在嵩县境内建有陆浑大型水库。 伊洛河：伊洛河属黄河一级支流。伊洛河水流量大，每秒达168m3；最高水位达106.25m，平均流速为0.67m/s。 本项目所在区域北部临近洛河，南部临近伊河，区域地下水补给条件较好。区域地下水补给主要以大气降水、河道侧渗为主，特别是洛河拦河坝的修建对该区地下水补给创造了有利条件；其次农业的灌溉回渗也是地下水补给的途径之一。区域地下水排泄方式主要有河流排泄、人工开采和蒸发排泄等，其中以中深层地下水的侧向径流排泄为主，人工开采为次。 6、气候气象 偃师属暖温带大陆性季风气候，受季风影响十分明显。春季受冷暖气流交替影响，天气多风少雨；夏季盛行从海上吹来暖湿的偏南风，高温多雨；秋季受蒙古高气压势力增强、副热带高气压南撤的影响，冷暖适宜，但有时秋雨绵绵；冬季盛行从北冰洋和西伯利亚地区及蒙古吹来的寒冷干燥的偏北风，雨雪稀少。根据偃师市气象观测站近20年间的观测资料统计，多年平均气温15.3℃，多年平均降水量543.4mm，多年平均相对湿度64.4%，多年平均日照时数2055.3h，年均风速2.68m/s，主导风向ENE。 7、相关规划 7.1偃师市城乡总体规划（2015-2030） ⑴ 规划期限 近期：2015年-2020年；远期：2021年-2030年；远景：2030年以后。 ⑵ 规划范围 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏故城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4平方公里。 ⑶ 偃师市域适宜建设区范围及管制措施 重点发展区：重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 引导发展区：引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 其他适宜建设用地：市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 本项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，项目厂址不在规划的中心城区范围内。对比偃师市城乡总体规划，本项目厂址所在区域属于适宜建设区中的引导发展区范畴，不属于禁止建设区和限制建设区，因此本项目符合《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》的相关要求。 7.2饮用水源保护区分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，偃师市岳滩镇共有三处地下饮用水源保护区（分别为偃师市岳滩镇东水厂地下水井群（共2眼井）、偃师市岳滩镇西水厂地下水井群（共2眼井）、偃师市岳滩镇三水厂地下水井群（共2眼井）），其范围如下： 偃师市岳滩镇东水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 偃师市岳滩镇西水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。 偃师市岳滩镇三水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 根据现场调查，项目位于岳滩镇赵庄街村，距离项目最近的为偃师市岳滩镇西水厂，共有两眼井，交替使用。该水厂仅划分有一级保护区，范围为：水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。距离项目较近的为西水厂1#井，项目位于偃师市岳滩镇西水厂饮用水源地一级保护区范围外466m，项目与水源保护区位置关系详见附图六。项目不在其保护区范围内，因此，项目建设符合饮用水源保护规划。 7.3、《偃师市伊洛河国家湿地公园总体规划》 湿地公园西起城关镇龙虎滩、佃庄镇河头村（洛河）、佃庄镇后石罢（伊河）、李村镇新民村；东至顾县镇杨村、城关镇徐庄村（老偃登路伊洛河渡口）；北起洛河北堤；南至伊河南堤。规划总面积约为45.09km2。 湿地公园生态保护级别划分原则 根据《河南偃师伊洛河国家湿地公园总体规划》，将区域用地划分为三个生态保护区；以及生态保护区、二级生态保护区、三级生态保护区，划分原则为： ①生态优先：等级化分时优先考虑满足生态安全框架的建立和湿地资源的保护、保育所需要的土地规模与范围，充分尊重场地现状。坚持预防为主、保护优先、保护与合理开发利用相结合的原则，正确对待和处理湿地开发利用和保护的关系，以及开发利用与水环境、生态环境的关系，严格遵守自然经济规律，科学合理的开发利用湿地。 ②优化土地使用：对原有地块进行合理调整，划分地块的生态级别，更有效地使用和保护土地。应重视基地原生植被的保护与恢复，严禁大面积的改变原生地貌和大幅度的增加人工干预和破坏。 ③人与自然和谐：协调自然系统和人为活动的关系，坚持生态保护优先，在全面保护基础上进行合理开发利用。充分发挥湿地生态系统的生态、经济与社会效益促进和谐发展。 湿地公园保护要求 一级生态保护区主要以保护自然生态系统所需要的生态框架用地和湿地资源保护保育所需要的范围为主，主要为生态保育区。一级生态保护区是伊洛河湿地公园的核心区。除湿地服务工作人员外，禁止游客和其他人入内，以免惊扰鸟类栖息，从而破坏湿地的生态。本区域内部不开展任何旅游活动，游客的观鸟活动只能在该区域与恢复重建区交界处观鸟台进行。严禁在区内开发旅游等休闲项目，尽量保持伊洛河流域的原始性和真实性。 二级生态保护区的开发建设以培育生态环境，进行生态环境建设为主。根据生态环境建设的优劣程度逐步释放可建设用地。二级生态保护区主要为湿地生态缓冲区，二级生态保护区内禁止开采地下水，确保湿地中的水量和河道中的水位，以尽快恢复湿地水文状况为前提保留原有大片的野生芦苇群洛和沙丘地等。使游客能够亲身体验湿地自然环境和湿地的生物多样性。采用适当的水土调控技术，发展生态安全性，农业、林业。将湿地生态恢复与生态农业、林业有机的结合。 三级生态保护区以土地的合理利用为主要要求，充分满足湿地公园建设要求。三级生态保护区主要包括合理利用区、科普教育区和服务管理区。三级生态保护区可合理建设必要的管理服务建筑物，满足公园的基本服务功能。提供可供游客进行休息、娱乐、医疗、停车等活动，以及管理机构开展科普宜教和行政管理场所。 湿地公园水源补给要求 湿地公园的水源补给主要有三种补给形式：一市洛河和伊河的河水、二是天然降水、三是农田退排水。对水源补给要求有以下几点： ①加强水源涵养 提高湿地公园范围内的植被覆盖率，保护湿地公园现有植被，增加绿化，利用植物保持水土，涵养水源。 ②选用适当的湿地植物 湿地植物尽量选择抗污染、净化水质的种类，达到水体的自净。此外，加强水生植物管理，杜绝蔓延性水生植物的生长，避免其过度生长影响水质；多种植厌氧性湿地植物，避免好氧植物。 ③控制污染 城市生活污水和工厂的工业废水必须经过处理系统达到相关排放标准后方可排入河道。 本项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，项目占地不在湿地公园范围内，项目与偃师伊洛河国家湿地公园总体规划关系图见附图八。 7.4文物古迹 本项目厂址周围1km范围内无文物保护单位分布，距离厂址较近的文物保护单位主要有二里头遗址和尸乡沟商城遗址，均属国家级重点文物保护单位。 二里头遗址为夏商时代遗址，位于二里头村南。尸乡沟商城遗址为商代遗址，位于大槐树村南洛河北。根据《洛阳市偃师二里头遗址和尸乡沟商城遗址保护条例》，二里头遗址保护范围为：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。遗址建设控制地带为：自保护范围周边向四周各扩100米。尸乡沟商城遗址保护范围为：自商城城墙向东、西、北各扩250米，向南至洛河堤。遗址建设控制地带：自保护范围周边向外各扩50米。 本项目厂址位于二里头遗址ESE方向，距离其建设控制地带边界约3.5km；位于尸乡沟商城遗址SSW方向，距离其建设控制地带边界约3.7km。本项目距离以上文物保护单位距离均较远，不在其保护范围及建设控制地带范围内，符合文物保护规划。本项目厂址与洛阳市大遗址保护区的位置关系见附图七。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状评价 1.1项目所在区域达标判断 本项目所在洛阳市为环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价以2018年为评价基准年，根据2018年洛阳市环境质量状况公报可知，2018年1月~12月，洛阳市区环境空气质量达标天数为181天，达标率为49.6%，优良天数同比增加13天。环境空气中主要污染物是PM2.5和PM10，六项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。 表8 环境空气质量现状数据及达标情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.5; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 117; 70; 167.1; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 超标. CO; 日平均第95百分位数 （mg/m3）; 2.1; 4; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 190; 160; 118.8; 超标. 由上表可知，2018年洛阳市PM2.5年均浓度为62ug/m3，比2017年下降11ug/m3； PM10年均浓度为117ug/m3，比2017年下降6ug/m3；臭氧最大八小时第90百分位数年均为190ug/m3，比2017年下降14ug/m3；二氧化氮年均浓度为43ug/m3，比2017年上升1 ug/m3；一氧化碳第95百分位数年均为2.1mg/m3，比2017年下降0.3mg/m3；二氧化硫年均浓度为19ug/m3，比2017年下降6ug/m3。根据公报可知，本项目所在洛阳市为不达标区。 1.2污染物环境质量现状评价 本项目厂址位于偃师市岳滩镇赵庄街村，项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据。本次评价引用偃师市环境监测站2018年连续1年的监测数据评价项目所在区域基本大气污染物环境质量现状，具体监测因子为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果见下表。 表9 基本污染物环境质量现状 区域; 污染物; 评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. 偃师市; SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 97; 70; 138.6; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4; 超标. CO; 日平均第95百分位数（mg/m3）; 1.5; 4; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 106; 160; 66.3; 达标. 由上表可知，2018年偃师市六项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。2018年，偃师市SO2、NO2、CO、O3相应浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度不能满足GB3095-2012二级标准，因此判定本项目所在区域为不达标区。2018年偃师市环境空气质量达标天数为212天，达标率为58.1%。 2、声环境质量 项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，为了解项目所在区域声环境质量现状，2017年8月20日~21日对项目厂界及声敏感点进行了噪声现状监测。监测结果统计见下表，监测点位布设见附图四。 表10 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测位置; 昼间; 夜间. 8月20日; 8月21日; 8月20日; 8月21日. 北厂界; 49.1; 49.3; 39.1; 39.6. 赵庄街村; 44.2; 44.4; 34.6; 34.5. 标准; 60; 50. 注：项目西侧、南侧均紧邻摩托车配件厂，东侧紧邻机械厂。 由以上监测数据可知，项目北厂界监测点昼夜噪声值及敏感点赵庄街村均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见下表。 表11 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 方位; 距离（m）; 人数（人）; 保护级别. 环境 空气; 赵庄街村; S; 10; 1200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 赵庄寨村; N; 226; 2100. 菜园村; NW; 460; 562. 黄大王庙村; E; 632; 500. 声环境; 赵庄街村; S; 10; 1200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 水环境; 伊河; S; 1100; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称及级别; 评价因子; 标准限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; PM10; 24小时平均值; 150µg/m3. PM2.5; 24小时平均值; 75μg/m3. NO2; 24小时平均值; 80μg/m3. 1小时平均值; 200μg/m3. SO2; 24小时平均值; 150μg/m3. 1小时平均值; 500μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 等效声级; 2类：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 2、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 评价按照国家及地方环保部门总量控制的要求，建议项目总量控制指标为： COD：0.0432t/a；氨氮：0.0036t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 外购毛坯件 图示 N：噪声 S：固废 车、钻 N、S 外协喷塑 齿轮、轴承、螺丝、钢板等配件 N、S 装配 检验合格后入库待售 图1 项目工艺流程及产物环节示意图 生产工艺简述： （1）机加工：外购毛坯件按照设计图纸进行一系列的机械加工工序（车、钻），经过车床、钻床等一系列加工工序后制成零部件。 （2）装配：制成的零部件经喷塑（喷塑为外协，外协协议见附件6，外协单位为洛阳市豪铃建忠摩托车销售有限公司，该公司位于岳滩镇王庄村，距离本项目较近且于2016年通过建设项目现状环境影响评估，环保备案公示情况见附件7，外协依托可行）后，与外购的齿轮、轴承、螺丝、钢板等配件进行组装成成品加力器。 （3）检验：检验合格后产品入库待售。

主要污染工序： 1、废气 项目生产过程中无废气污染物产生。 2、废水 项目无生产废水。项目废水主要为职工生活污水，废水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。 3、噪声 项目噪声主要为车床、钻床和空气压缩机等设备产生的机械噪声。噪声级为70~90 dB(A)。 4、固体废物 项目产生的固废可分为一般固废和危险固废。一般固废主要包括机械加工过程中产生的废铁屑以及职工生活垃圾；危险固废主要为生产过程中产生的废润滑油及含油废抹布。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活 污水(144m3/a) | COD | 300mg/L，0.0432t/a | 300mg/L，0.0432t/a |
|  |  | BOD5 | 160mg/L，0.0230t/a | 160mg/L，0.0230t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0288t/a | 200mg/L，0.0288t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0036t/a | 25mg/L，0.0036t/a |
| 固 体 废 物 | 一般工业固体废物 | 废铁屑 | 1.5t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 含油废抹布 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废润滑油 | 0.15t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目产生的噪声主要是生产车间内车床、钻床、空气压缩机等设备产生的机械噪声，噪声级为70~90dB（A）。经设置基础减振和厂房隔声后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））的要求；声敏感点赵庄街村噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））要求。 |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 根据实地踏勘，项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，无珍稀植物分布和珍稀野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施对生态环境造成的影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目租赁现有闲置生产厂房进行建设，不进行土地平整、土方挖填及厂房建设等施工活动，后续施工主要为生产设备的安装与调试以及环保设施的完善等，工程量较小，基本不存在施工期污染因素，因此本次评价不再对施工期污染因素及影响分析进行评价。

营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营过程中无废气产生，故不再对大气环境影响进行分析。 2、水环境影响分析 项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。 项目劳动定员15人，厂区不提供食宿，年工作时间为300天，生产制度采用昼间8小时工作制。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）规定，其用水定额取40L/（人﹒d），则项目生活用水量为15人×40L/（人﹒d）=0.6m3/d，即180m3/a。污水排放系数取0.8，则项目生活污水产生量为0.48m3/d，即144m3/a。生活污水中污染物主要有COD、BOD5、SS、NH3-N等，生活污水主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L，BOD5160mg/L，SS200mg/L、氨氮25mg/L，产生量分别为COD 0.0432t/a、BOD50.0230t/a、SS0.0288t/a、氨氮0.0036t/a。 职工洗手废水排入集水池用于绿化，厕所废水定期清掏用于附近农田施肥。项目废水对周边环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目运营期噪声主要为车床、钻床、空气压缩机等设备产生的机械噪声。各设备噪声、降噪措施及降噪效果见下表。 表 12 设备噪声及降噪效果 单位：dB(A) 设备名称; 噪声级(dB(A)); 台数; 降噪措施; 降噪后噪声级（dB(A)）. 车床; 70; 14; 建筑隔声、基础减振; 50. 钻床; 75; 16; 建筑隔声、基础减振; 55. 气动扳子; 80; 4; 建筑隔声; 60. 空气压缩机; 90; 1; 建筑隔声、基础减振; 70. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)，项目设备可视为点源。点源在距离r米处的声压衰减模式为： 式中， L A(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)； L A(r0)——距离声源r0米处的声压级，dB(A)； r0——参考位置，m； r——预测点到声源的距离，m。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中， Leq总——n个噪声源在同一受声点的合成A声级，dB(A)； Leqi——第i个噪声源在受声点的A声级，dB(A)； 项目为昼间8小时工作制，夜间不生产。根据本工程噪声源的分布，对厂址四周厂界噪声及敏感点处噪声分别进行预测计算，本项目高噪声设备对各厂界及敏感点处的噪声预测结果见下表。 表13 本项目对各厂界及敏感点的噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备 名称; 台数; 降噪后噪声级; 厂界及敏感点; 距离（m）; 贡献值; 叠加贡献值; 现状值; 预测值; 标准值. 1; 车床; 14; 50; 东厂界; 8; 43.40; 52.97; /; 52.97; 60. 钻床; 16; 55; 48.98. 气动扳子; 4; 60; 12; 44.42. 空气压缩机; 1; 70; 48.42. 2; 车床; 14; 50; 南厂界; 25; 33.50; 45.14; /; 45.14; 60. 钻床; 16; 55; 39.08. 气动扳子; 4; 60; 38.04. 空气压缩机; 1; 70; 42.04. 3; 车床; 14; 50; 西厂界; 12; 39.88; 54.21; /; 54.21; 60. 钻床; 16; 55; 45.46. 气动扳子; 4; 60; 8; 47.94. 空气压缩机; 1; 70; 51.94. 4; 车床; 14; 50; 北厂界; 40; 29.42; 41.06; /; 41.06; 60. 钻床; 16; 55; 35.00. 气动扳子; 4; 60; 33.96. 空气压缩机; 1; 70; 37.96. 5; 车床; 14; 50; 赵庄街村; 35; 30.58; 42.22; 44.40; 46.46; 55. 钻床; 16; 55; 36.16. 气动扳子; 4; 60; 35.12. 空气压缩机; 1; 70; 39.12. 由上表可知，项目运营后，东、南、西、北厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。声环境敏感点赵庄街村噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 因此在采取基础减振、建筑隔声等措施后，项目噪声对外界环境影响较小。 4、固废环境影响分析 项目产生的固体废物包括一般固体废物和危险固体废物。 4.1一般固体废物 项目产生的一般固废主要包括废铁屑和职工生活垃圾。其中废铁屑产生量为1.5t/a；职工生活会产生一定量的生活垃圾，项目劳动定员为15人，生活垃圾产生系数取0.5kg/d，则职工生活垃圾产生量为2.25t/a。废铁屑暂存在车间一般固废暂存区，统一收集后定期外售；在厂区设置4个垃圾桶，集中收集职工生活垃圾，生活垃圾做到日产日清，统一收集后委托当地环卫部门统一处置。 4.2危险固体废物 项目生产过程中产生的危险固废主要为废润滑油和废弃的含油抹布。润滑油用于车床等机床润滑，在线量为0.15t，每年更换一次，废润滑油产生量约0.15t/a。 废润滑油废物类别为“HW08废矿物油和含矿物油废物”，废物代码为“900-217-08”。废润滑油采用1个0.5m3钢制容器收集，暂存于危废暂存处，定期委托有资质单位处理。废含油抹布混入生活垃圾，全过程不按危废管理，与生活垃圾一起收集后由环卫部门定期清运。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关规定，要求企业划定危险废物暂存区，设计堵截泄露的裙脚，地面与群脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。贮存期间加强防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。 为防止项目运行时对土壤、地下水造成污染，根据本项目建设特点，将项目建设区分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区、重点污染防治区，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《建设项目危险废物环境影响评价指南》，提出相应的工程和监控措施具体如下： ①一般污染防治区 仓库作为一般污染防治区。一般污染防治区防渗采用刚性防渗结构，抗渗混凝土（强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于100mm），防渗性能应与1.5m厚黏土层的防渗性能等效（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）。 ②重点污染防治区 危废暂存处和机加工区属于重点污染防治区，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（K≤1.0×10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（K≤1.0×10-10cm/s），机加工区机械设备下面带托盘，可以收集废油等，危废暂存处地面要求刷涂环氧树脂漆做好防渗。 项目产生的固废采用上述方案后对周围环境影响较小。 5、厂址选择合理性分析 项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，项目地理位置详见附图一。项目所在地块为建设用地，符合规划（土地证明见附件3，规划证明见附件4）。 项目属于摩托车零部件及配件制造，符合国家产业政策。项目建设符合豫环[2015]33号文的相关要求。项目附近的敏感点为：东南侧20m的赵庄街村，北侧226m赵庄寨村，西北侧460m的菜园村，西侧632m的黄大王庙村，项目运营期无废气产生，运营期产生的废水、噪声、固废等经合理处置后对周边环境及敏感点影响较小。 根据现场调查，项目位于岳滩镇赵庄街村，距离项目最近的为偃师市岳滩镇西水厂，共有两眼井，交替使用。距离项目较近的为西水厂1#井，项目位于偃师市岳滩镇西水厂饮用水源地一级保护区范围外466m，项目与水源保护区位置关系详见附图六。项目不在其保护区范围内。对照洛阳市城市总体规划-大遗址保护区划图，本项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，不在大遗址保护区范围及建设控制地带，详见附图七，项目占地不在偃师伊洛河国家湿地公园范围内，详见附图八。 因此，评价认为项目选址较为合理。 6、环保投资估算 项目环保投资共计1.2万元，约占总投资60万元的2.0%，主要用于环境问题的治理建设。详见下表。 表14 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 序号; 项目; 治 理 措 施; 环保投资（万元）. 1; 废水; 集水池; 0.2. 2; 噪声; 建筑隔音、基础减振; 0.6. 3; 固废; 一般固废; 4个生活垃圾桶; /. 危险废物; 1个0.5m3钢制容器，分区防渗措施; 0.4. 总计; 1.2. 7、总量控制分析 根据根据环境保护部“十二五”期间污染物排放总量控制的有关规定，结合项目污染物排放特点，在坚持“清洁生产”和“达标排放”原则的前提下，确定项目污染物总量控制因子为：COD、氨氮。 经计算生活污水总量指标：COD：0.0432t/a；氨氮：0.0036t/a。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD SS BOD5 氨氮 | 职工洗手废水排入集水池用于厂区绿化，厕所废水定期清掏用于附近农田施肥。 | 对环境影响较小 |
| 固体 废物 | 一般工业固体废物 | 废铁屑 | 统一收集后外售 | 全部合理处置，不会造成二次污染 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门统一清运 |  |
|  | 危险废物 | 含油废抹布 |  |  |
|  |  | 废润滑油 | 暂存后定期委托有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 项目产生的噪声主要是生产车间内车床、钻床、空气压缩机等设备产生的机械噪声，噪声级为70~90dB（A）。经设置基础减振和厂房隔声后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））的要求；声环境敏感点赵庄街村噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 根据实地踏勘，项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，无珍稀植物分布和珍稀野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施对生态环境造成的影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论和建议

1、评价结论 1.1产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，应属于允许类，项目已经偃师市发展和改革委员会备案，备案文号为2018-410381-36-03-060892。因此，项目符合国家产业政策。 1.2厂址选择合理性 项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，项目地理位置详见附图一。项目所在地块为建设用地，符合土地利用规划（土地证明见附件3，规划证明见附件4）。 项目属于摩托车零部件及配件制造，符合国家产业政策。项目建设符合豫环[2015]33号文的相关要求。项目运营期无废气产生，运营期产生的废水、噪声、固废等经合理处置后对周边环境及敏感点影响较小。 根据现场调查，项目位于岳滩镇赵庄街村，距离项目最近的为偃师市岳滩镇西水厂，共有两眼井，交替使用。距离项目较近的为西水厂1#井，项目位于偃师市岳滩镇西水厂饮用水源地一级保护区范围外466m，项目与水源保护区位置关系详见附图六。项目不在其保护区范围内。对照洛阳市城市总体规划-大遗址保护区划图，本项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，不在大遗址保护区范围及建设控制地带，详见附图七。项目占地不在偃师伊洛河国家湿地公园范围内，详见附图八。 因此，评价认为项目选址较为合理。 1.3区域环境质量现状 环境空气质量：项目所在偃师市2018年SO2、NO2、CO、O3相应浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度不能满足GB3095-2012二级标准，因此项目所在区域为不达标区。 声环境质量：项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。声环 境敏感点赵庄街村噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 1.4环境影响分析结论 1.4.1大气环境影响分析结论 项目营运期无废气产生。 1.4.2水环境影响分析结论 项目生活污水污染因子比较简单，职工洗手废水排入集水池用于绿化，厕所废水定期清掏用于附近农田施肥。因此，本项目对周边水环境影响较小。 1.4.3噪声环境影响分析结论 项目产生的噪声主要为生产车间内车床、钻床、空气压缩机等设备产生的机械噪声，噪声级为70~90dB（A）。经设置基础减振和厂房隔声后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））的要求。项目噪声对周围声环境影响较小。 1.4.4固体废物影响分析结论 项目固体废物主要为废铁屑、职工生活垃圾、废润滑油、含油废抹布。 其中废铁屑产生量为1.5t/a，统一收集后外售；生活垃圾产生量为2.25t/a，集中收集，由环卫部门统一清运。废润滑油采用1个0.5m3钢制容器收集，暂存于危废暂存区，定期委托有资质单位处理。项目产生的固废在采用上述方案后，其贮存、收集、处置均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关标准。项目产生的固废采用上述方案后对周围环境影响较小。 1.4.5总量控制分析结论 本项目营运期间产生的职工洗手废水排入集水池用于厂区绿化，厕所废水定期清掏用于附近农田施肥。经计算生活污水总量指标为COD：0.0432t/a，氨氮：0.0036t/a。 2、评价建议 ①积极配合当地环境保护管理部门的监督和管理，遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一； ②制定相应的环保管理制度，配备专人负责环保管理工作； ③落实各项环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 3、总结论 偃师市岳滩镇跨渝摩托车配件厂年产5000套摩托车加力器项目符合国家产业政策，选址合理，拟采取的污染防治措施可行，各类污染物均能满足达标排放、合理处置和总量控制要求，对环境影响较小。在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环境保护的角度分析，本项目是可行的。