目录

概述	1

1. 项目由来	1

2. 评价工作过程	1

3. 建设项目特点	2

4. 评价关注的主要环境问题或影响	2

5. 环境影响评价技术路线	2

7. 报告书主要结论	3

1  总则	1-1

1.1 编制依据	1-1

1.2 评价目的	1-2

1.3 评价原则和总体思路	1-2

1.4 控制污染与环境保护目标	1-3

1.5 环境影响因素识别与评价因子筛选	1-4

1.6 评价标准	1-5

1.7 评价等级	1-6

1.8 评价范围	1-9

1.9 相关规划	1-9

1.10 项目所在地块土壤调查情况	1-12

2  工程分析	2-1

2.1 项目概况	2-1

2.2 工程情况	2-1

2.3 公用设施	2-6

2.4 厂区现存环保问题及整改措施	2-6

2.5 工艺分析	2-7

2.6 物料平衡	2-10

2.7 环境影响因素分析	2-11

3  环境现状调查与评价	3-1

3.1 区域环境现状调查	3-1

3.2 环境质量现状	3-3

4  环境影响预测与评价	4-1

4.1 施工期环境影响分析	4-1

4.2 营运期环境影响预测分析	4-4

5  环境保护措施及其可行性论证	5-1

5.1 施工期污染防治措施分析	5-1

5.2 营运期污染防治措施分析	5-3

5.3 环保措施及其投资	5-6

5.4 污染物排放总量控制分析	5-6

6  环境风险分析	6-1

6.1 风险识别	6-1

6.2 评价工作等级	6-5

6.3 风险管理	6-5

6.4 风险评价结论	6-12

7  产业政策与选址合理性分析	7-1

7.1 产业政策相符性分析	7-1

7.2 厂址选择可行性分析	7-1

8  环境影响经济损益分析	8-1

8.1 环境损益分析	8-1

8.2社会效益分析	8-1

9  环境管理与监测计划	9-1

9.1 环境管理总则	9-1

9.2 日常环保管理	9-2

9.3 污染物排放清单	9-2

9.4 监测计划	9-7

10  结论与建议	10-1

10.1 评价结论	10-1

10.2 建议	10-3

10.3 评价总结论	10-4

附图

附图一  地理位置及本项目与饮用水源位置关系图

附图二  厂区平面布置、防渗分区及卫生防护距离包络线图

附图三  项目周围环境图

附图四  评价范围图

附图五  本项目与大遗址保护位置关系图

附图六  项目区现状情况

附件

附件一  委托书

附件二  偃师市发改委关于本项目的备案确认书

附件三  国有土地使用权登记证

附件四  租赁合同

附件五  文物证明

附件六  未批先建罚款单

附件七  土壤初步分析报告专家意见及公示

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  污染物排放清单

附表3  三同时验收一览表

- 概述

- 1. 项目由来

聚醚海绵又称聚醚型聚氨酯泡沫塑料，由二元或多元异氰酸酯与二元或多元羟基化合物作用而成的高分子化合物。聚醚海绵其应用领域广泛，应用于家居类、鞋帽类、包装缓冲材料、衣架服饰、汽车、医疗科技、体育用品、工业降噪、工程机械、清洁擦洗用品等领域。近年来，随着中国经济的迅速发展，国内对聚醚海绵的消费量迅速增长。我国的聚醚海绵产能迅速发展。

偃师市境内有众多鞋厂，是国内较大的布胶鞋生产基地。而布鞋制造需要大量海绵，因此，偃师圆梦鞋材有限公司投资200万元，在偃师市山化镇东屯村建设年产5000个海绵项目，为鞋厂提供海绵。

项目位于偃师市山化镇东屯村，租用山化镇东屯村用地，该地块原为偃师市兴盛化工厂，土地性质为工业用地，后该厂倒闭，该地块被东屯村村委会收回。本项目利用原有厂区1栋2层的办公楼，2座仓库和1排平房，并新建2座车间、2座仓库及附属设施，安装生产设备后进行海绵生产。主要原辅材料有聚醚多元醇、聚合物多元醇、TDI、三乙烯二胺、辛酸亚锡、硅油、滑石粉、色浆和水，主要生产工艺为外购原料→加入添加剂搅拌→发泡成型→切断→晾干→旋切→成品。项目建成后，年产海绵5000个。

- 2. 评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定和要求，项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）中“十八 橡胶和塑料制品业”相关规定，“塑料制品制造人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”项目需要编制环境影响报告书，因此确定本项目环评形式为环境影响报告书。

受建设单位偃师圆梦鞋材有限公司委托，按照环评技术导则、规范要求及评价工作需要，在依程序开展现场调查、资料收集、现状监测等环评工作的基础上，山西清源环境咨询有限公司编制了该项目环境影响报告书。

偃师圆梦鞋材有限公司于2017年7月至8月以张贴两次公示和召开公众参与座谈会的形式开展了公众参与工作。

- 3. 建设项目特点

项目为新建项目，建设地点位于偃师市山化镇东屯村，占地面积10000.05m2。项目所在地块属于工业用地，该地块原为偃师市兴盛化工厂，土地性质为工业用地，后该厂倒闭，该地块被东屯村村委会收回。本项目利用原有厂区1栋2层的办公楼，2座仓库和1排平房，并新建2座车间、2座仓库及附属设施。北厂界外为道路，东厂界和西厂界外为废弃工厂，北厂界外为荒山。

- 4. 评价关注的主要环境问题或影响

本项目环境影响评价工作，结合本项目的工程特点和项目周围的环境特点，重点关注以下几个方面的环境问题：

（1）拟建项目是否符合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）要求；

（2）项目运行是否能够满足区域环境功能区划环境保护规划的要求；

（3）项目采取的环保措施是否能确保污染物稳定达标排放；

（4）项目投产后是否能够满足污染物排放总量控制要求。

- 5. 环境影响评价技术路线

本次评价工作技术路线见下图：

图1   环评工作程序图

- 7. 报告书主要结论

偃师圆梦鞋材有限公司年产5000个海绵项目总投资200万元，位于偃师市山化镇东屯村，租用山化镇东屯村用地，该地块原为偃师市兴盛化工厂，土地性质为工业用地，后该厂倒闭，该地块被东屯村村委会收回。本项目利用原有厂区1栋2层的办公楼，2座仓库和1排平房，并新建2座车间、2座仓库及附属设施，安装生产设备后进行海绵生产。

根据现状监测报告，项目所在区域环境空气、地下水、环境噪声均可满足国家标准要求。各项污染物在采取环评所提出的治理措施基础上可达标排放，防治措施可行。项目符合国家产业政策要求，与区域规划相容，外排污染物对周围环境影响较小，满足总量控制要求。周围群众对本项目持支持态度。从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。

# 1  总则

- 1.1 编制依据

- 1.1.1 法律法规及有关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年修订)，2016年1月1日施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正），2016年11月7日施行；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行；

（8）国发[2005]39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005年12月3日；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日修订；

（10）《河南省环境保护局〈关于贯彻实施环境影响评价公众参与暂行办法〉的通知》（省局豫环文［2006］2号）；

（11）《国家危险废物名录》，2016年8月1日施行；

（12）《河南省固体废物污染环境防治条例》，2012年1月1日施行；

（13）《河南省人民政府关于印发河南省重点污染物排放总量预算管理办法的通知》（豫政[2014]94号）；

（14）《河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》（豫环文[2015]292号）；

（15）《河南省环境保护厅关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》（豫环办[2012]5号）；

（16）《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号）；

（17）《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办〔2018〕37号）；

（18）《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办[2018]14号）；

（19）《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》（豫环文[2017]160号）；

（20）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）；

（21）《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》；

（22）《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环（2018）83号文）。

- 1.1.2 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

（8）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）。

- 1.1.3 项目文件

（1）偃师圆梦鞋材有限公司年产5000个海绵项目的环境影响评价委托书及提供的相关资料；

（2）偃师市发展和改革委员会关于该项目的备案确认书。

- 1.2 评价目的

建设项目环境影响评价制度是我国环境管理的一项基本制度，旨在正确处理建设项目所在地区的经济、社会发展与保护环境、维护生态平衡的关系，做到瞻前顾后、统筹兼顾、维护和创造良好的生产生活环境。编制本项目环境影响报告书的主要目的如下：

（1）通过现场调查、收集资料，对项目建设场址及周围环境质量现状进行分析；

（2）通过建设项目污染因素分析确定施工期、营运期主要污染源、污染物及排放量；

（3）预测项目施工期、营运期对周围环境的影响程度；

（4）针对存在的环境问题，根据环境保护目标要求提出预防、减缓、恢复等对策措施，为完善环保工程、施工环境监理及项目建成后的环境管理提供科学依据。

- 1.3 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

a) 依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

b) 早期介入原则

环境影响评价应尽早介入工程前期工作中，重点关注选址（或选线）、工艺路线（或施工方案）的环境可行性。

c) 完整性原则

根据建设项目的工程内容及其特征，对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价，突出环境影响评价重点。

d) 广泛参与原则

环境影响评价应广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。

- 1.4 控制污染与环境保护目标

- 1.4.1 控制污染

根据该项目的排污特征，控制污染的主要内容为：非甲烷总烃、粉尘、生活污水、设备噪声、生产固废和生活垃圾等。

- 1.4.2 环境保护目标

本项目位于偃师市山化镇东屯村，根据现场调查，本次评价主要环境保护目标为该项目附近的村庄、学校等，具体情况见下表。

表1-1  保护目标基本情况

| 序号 | 保护对象 | 方位及距厂址距离(m) | 规模 | 保护目标 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东屯村 | 西南350m | 居民区1050人 | 大气环境 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 2 | 王窑村 | 东南660m | 居民区210人 | 大气环境 |  |
| 3 | 蔺窑村 | 东北1650m | 居民区3280人 | 大气环境 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 4 | 关窑村 | 北1590m | 居民区2918人 | 大气环境 |  |
| 5 | 汤泉村 | 西南1090m | 居民区1490人 | 大气环境 |  |
| 6 | 北窑村 | 西南1565m | 居民区2600人 | 大气环境 |  |
| 7 | 北关村 | 西南1880m | 居民区420人 | 大气环境 |  |
| 8 | 山化村 | 东南2270m | 居民区2138人 | 大气环境 |  |
| 9 | 伊洛河 | 东南2800m | / | 地表水体 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |

- 1.5 环境影响因素识别与评价因子筛选

- 1.5.1 环境影响因素识别

该项目在施工期及营运期将对周围环境产生一定影响，施工期及营运期主要环境影响因素识别见下表。

表1-3  环境影响因素识别表

| 项目 |  | 施工期 |  |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建 | 安装 | 运输 | 噪声 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 效益 | 运输 |
| 自 然 环 境 | 地表水 |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 |  |  | -1SP |  |  | -1LP |  |  |  | -1LP |
|  | 声环境 |  | -1SP | -1SP | -1SP |  |  |  | -1LP |  | -1LP |
|  | 地表 |  |  | -1SP |  |  |  | -1LP |  |  | -1LP |
|  | 植被 |  |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |
| 社会经济环境 | 工业 |  | +1SP | +1SP |  |  |  |  |  | +2LP | +1LP |
|  | 农业 |  |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |
|  | 交通 |  | -1SP | +1SP | -1SP |  |  |  |  | +2LP | +1LP |
|  | 公众健康 |  | -1SP | -1SP | -1SP |  | -1LP | -1LP | -1LP |  | -1LP |
|  | 就业 |  | +1SP | +1SP |  |  |  |  |  | +2LP | +1LP |
| 备注：影响程度：1、轻微 2、一般 3、显著；影响性质：+有利 –不利； 影响时段：S、短期 L、长期；影响范围：P、局部 W、大范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可以看出，该项目在施工过程中对周围自然环境、社会环境的影响是轻微的、短期的、局部的，施工期结束，该影响也相应结束；营运期产生的废气、固废和噪声对周围自然环境将产生一定不利影响，但是对当地工业和交通的经济发展，提高附近劳动力就业率具有明显的促进作用。

- 1.5.2 评价因子筛选

项目施工期主要为车间、仓库的建设，设备安装、配套设施建设以及道路铺设等，施工期产生的施工人员废水、施工噪声和固废比较少，对周围环境影响较小。营运期根据项目的生产工艺，排污特征以及当地环境质量状况，评价因子筛选结果见下表。

表1-4  评价因子筛选

| 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NO2、非甲烷总烃 | 颗粒物、非甲烷总烃 |
| 地表水 | / | COD、氨氮、SS |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、硫酸盐、碳酸盐、碳酸氢盐、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、氯化物 | / |
| 声环境 | 厂界噪声 | 厂界噪声 |
| 固废 | / | 生产固废和生活垃圾 |

- 1.6 评价标准

根据项目所在区域环境特征，本次评价执行的标准见表1-5、表1-6。

表1-5  环境质量标准

| 环境要素 | 标准 | 污染物 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | SO2 | 24小时平均值 | 150μg/m3 |
|  |  |  | 1小时平均值 | 500μg/m3 |
|  |  | NO2 | 24小时平均值 | 80μg/m3 |
|  |  |  | 1小时平均值 | 200μg/m3 |
|  |  | PM10 | 24小时平均值 | 150μg/m3 |
|  | 大气污染物综合排放标准详解 | 非甲烷总烃 | 1小时平均值 | 2.0mg/m3 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类等效声级 | 昼 | 60dB(A) |
|  |  |  | 夜 | 50dB(A) |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 | pH | 6.5~8.5mg/L |  |
|  |  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
|  |  | 氰化物 | ≤0.05mg/L |  |
|  |  | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
|  |  | 耗氧量 | ≤3.0mg/L |  |
|  |  | 氯化物 | ≤250mg/L |  |
|  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
|  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
|  |  | 硝酸盐 | ≤20mg/L |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | ≤1.00mg/L |  |
|  |  | 铅 | ≤0.01mg/L |  |
|  |  | 挥发性酚类 | ≤0.002mg/L |  |
|  |  | 汞 | ≤0.001mg/L |  |
|  |  | 砷 | ≤0.01mg/L |  |
|  |  | 镉 | ≤0.005mg/L |  |
|  |  | 铁 | ≤0.3mg/L |  |
|  |  | 锰 | ≤0.1mg/L |  |
|  |  | 铬（六价） | ≤0.05mg/L |  |

表1-6  污染物排放标准

| 污染物 | 标准限值 |  | 单位 | 标准及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 表5特别排放限值 | 最高允许排放浓度：20 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 非甲烷总烃 |  | 最高允许排放浓度：60 | mg/m3 |  |
| 颗粒物 | 无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点 | 1.0 | mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 单位产品非甲烷总烃排放量 | 0.3 | kg/t产品 |  |
| 厂界 噪声 | 昼间60 |  | dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  | 夜间50 |  |  |  |

- 1.7 评价等级

- 1.7.1 环境空气

本项目主要大气污染物为发泡过程中产生的有机废气、投料粉尘。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定判定，通过工程分析确定营运期各主要污染物的排放量，采用估算模式计算各污染物在考虑地形情况条件下的最大影响程度，然后按评价工作分级判据确定本项目环境空气影响评价工作等级。根据项目的工程分析，以营运期排放的颗粒物、非甲烷总烃最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及其对应的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，确定本项目环境空气评价等级，计算公式如下：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

环境空气评价工作分级判据见下表。

表1-7  评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

项目营运期排放污染源的最大地面质量浓度及占标率计算结果见表1-8。

由表1-7可知，本项目营运期各污染源Pi最大值为2#车间无组织排放的粉尘，为7.1722%，依据导则中评价等级划分原则，确定本次评价环境空气评价等级为二级（1%＜Pmax＜10%）。评价区域为以厂址为中心、边长为5km的矩形区域。

表1-8  最大地面质量浓度及占标率计算结果一览表

| 污染源 |  | 排放形式 | 下风向最大质量浓度 （μg/m3） | 占标率（%） | 出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1#车间 | 有组织 | 0.9815 | 0.0491 | 341 |
| 粉尘 |  |  | 0.01616 | 0.3591 | 254 |
| 非甲烷总烃 |  | 无组织 | 3.932 | 0.1966 | 126 |
| 粉尘 |  |  | 48.53 | 5.3922 | 126 |
| 非甲烷总烃 | 2#车间 | 有组织 | 2.299 | 0.1150 | 290 |
| 粉尘 |  |  | 2.347 | 0.5216 | 253 |
| 非甲烷总烃 |  | 无组织 | 4.949 | 0.2475 | 149 |
| 粉尘 |  |  | 64.55 | 7.1722 | 149 |
| 非甲烷总烃 | 储罐区 | 无组织 | 9.14 | 3.957 | 57 |

- 1.7.2 地表水环境

本项目营运期废水为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥。因此，本评价对项目排放的污水中所含污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等进行简要说明。

- 1.7.3 地下水环境

建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分，主要根据建设项目场地地下水环境敏感程度与建设项目类别确定。

①建设项目地下水环境敏感程度

本项目位于偃师市山化镇，距离本项目最近的饮用水源地为偃师一水厂，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井），一级保护区：取水井外围50米的区域。一水厂地下水井位于偃师城区，距本项目西南侧4.4km处，本项目厂址未在水源保护区范围内，且相距较远。

本项目厂区用水取自东屯村自来水，东屯村和魏窑村饮用水井均位于项目厂区北侧的山沟内，距离本项目1.5km，距离较远，因此，项目所在区域不属于地下水及地下水水源地保护区，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水源保护区，不属于补给径流区，周围村庄均地下水井为饮用水源，属于分散式饮用水水源地。项目场地地下水敏感程度为较敏感。

②建设项目类别及评价等级

本项目为海绵生产项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅱ类项目。综上所述，建设项目地下水环境影响评价工作等级划分判定指标及评价等级确定见下表。本项目地下水环境评价工作等级为三级。

表1-9  建设项目评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二（本项目） | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

③评价范围

项目所在区域为丘陵地区，东西两侧山体成南北走向，依据项目地下水评价等级，确定项目地下水评价范围：以厂区四边界为边界，南厂界向外延伸3km，北厂界向外延伸2km，东西两侧至山脊边界，评价范围约为20km2。

- 1.7.4 声环境

根据项目所在区域环境特征，本项目所在地声环境执行2类标准，项目建设完成后周围敏感点噪声值增加量不超过3dB（A），根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）关于评价工作等级划分原则，确定声环境影响评价等级为三级。

- 1.7.5 环境风险

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目所用原辅材料有聚醚多元醇、聚合物多元醇、TDI、三乙烯二胺、辛酸亚锡、硅油，其中TDI、三乙烯二胺、辛酸亚锡属于危险化学品，贮存量较少，危险物质最大储存量与临界量比值总和不大于1，因此，不构成重大危险源。风险评价级别见下表。

表1-10  风险评价工作等级划分

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二（本项目） | 二 |
| 环境敏感区域 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）关于评价工作等级划分原则，本次环境风险评价工作等级为二级，进行风险识别和事故影响分析，提出防范、减缓和应急措施。

- 1.8 评价范围

根据评价等级、污染控制及环境保护目标分布，结合项目所在区域的环境特征，确定各项环境要素评价范围，具体情况如下：

（1）环境空气：以厂址为中心，边长为5km的矩形区域；

（2）地下水：以厂区四边界为边界，南厂界向外延伸3km，北厂界向外延伸2km，东西两侧至山脊边界，评价范围约为20km2；

（3）声环境：厂区边界外200m范围；

（4）环境风险：以原料库为中心，半径为3km的圆形区域。

- 1.9 相关规划

- 1.9.1 文物保护规划

根据调查，本项目所在区域内涉及的文物保护单位为邙山陵墓群，本项目所在地块位于邙山陵墓群东段建设控制地带内。

（1）邙山陵墓群总体情况

邙山陵墓群位于河南省洛阳市、孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化镇南游殿村—山化镇忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护区分为四个区：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）和夹河段（东汉陪葬墓区）。

（2）保护要求

根据《河南省〈文物保护法〉实施办法》和《洛阳市〈文物保护法〉实施细则》，建设控制地带保护要求为：

a、在文物保护单位周围的建设控制地带内，修建新建筑或构筑物时，不得破坏文物保护单位的环境风貌，其风格、震率、高度、体量、色调等必须与文物保护单位的保护要求相一致。

b、在文物保护单位周围的建筑控制地带内，禁止开山、采石、毁林、开荒、取土、射击、狩猎、砍伐古树名木、排放废气、废水、废渣等危害文物安全的活动。

本项目所在区域内涉及的文物保护单位为邙山陵墓群，本项目所在地块位于邙山陵墓群保护区东段建设控制地带内，本项目所建建筑物均采用钢结构，不进行深层开挖，根据偃师市文物旅游局出示的证明，项目区域于2017年9月经偃师市文物旅游局组织文物勘探，勘探范围内无发现文物遗存。

- 1.9.2 饮用水源保护规划

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），山化镇不涉及集中饮用水源，距离本项目最近的饮用水源地为一水厂，一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井），一级保护区：取水井外围50米的区域。

一水厂地下水井位于偃师城区，距本项目西南侧4.4km处。因此，本项目厂址未在水源保护区范围内，且相距较远，符合饮用水源保护规划。

- 1.9.3 环境保护规划

根据《偃师市城市总体规划》（2015-2030），环境保护要达到的目标是：统筹考虑偃师的地理环境、自然资源、社会经济等因素，在城乡一体化的思想指导下，依据生态敏感性分析，对整个城乡空间进行了生态格局构建。整个生态格局的构建，由点到线，由线到面，构成一个相互交错，有机联系的生态整体。把城乡空间在生态的层面上，进行了重新划分，生态构建。

- 1.9.4 偃师市城乡总体规划（2015-2030年）

根据《偃师市城市总体规划（2015-2030）》：

（1）规划期限：

本次规划期限为：近期2015—2020年，远期2021—2030年，远景2030年以后。

（2）规划区范围：

偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里，简称全市或市域。

（3）城市性质：

偃师中心城区是中原城市群陇海发展主轴上的节点城市，洛阳市域的副中心城市，洛阳国家历史文化名城的重要组成部分，以民营经济为特色的产业转型示范城市。

（4）城镇职能定位

顾县镇是偃师市域传统优势产业的主要集聚区，围绕电缆管材等已有产业，壮大产业规模，提升产业能级，拉长产业链条，成为市域主要的制造业发展中心。

高龙镇是洛阳中心城区物流产业主要承接区之一，在保护遗址的前提下，大力发展商贸物流业。

翟镇镇将作为偃师中心城区旅游服务产业的主要扩展地区，对接洛阳伊洛河水生态文明示范区。

山化镇是偃师市鞋业产业基地。

规划着力将各镇镇区打造成为产业特色鲜明、体制机制灵活、人文气息浓厚、生态环境优美的特色小镇。

在市域城镇体系中，偃师中心城区、翟镇、邙岭、府店、大口、山化为综合型城镇；高龙、顾县为工贸型城镇；缑氏为旅游型城镇。

（5）城镇体系空间结构

偃师市域城镇体系发展形成“一心、两轴、两片”的空间形态。

①一心：指偃师中心城区，洛阳大都市东部的中心，偃师市域的政治、经济、文化和教育中心。

②两轴：“两轴”分别为北部中州路发展轴和南部洛偃快速通道发展轴。中州路发展轴为主轴，以首阳山组团为洛偃联动发展的桥头堡，带动包含翟镇、岳滩、山化中心城区所辖街镇等地区发展；南部洛偃快速通道发展轴为副轴，以高龙镇作为洛偃联动发展的桥头堡，带动包含顾县、缑氏等伊河南岸城镇的发展。

③两片：中心城区发展片区：邙山以南、伊河以北的中心城区发展空间，包括中心城区、山化镇区、翟镇镇区。伊河南岸城镇发展片区：北至伊河、东、西至市域边界，南至万安山山地边缘；包括顾县、高龙、缑氏、大口、府店镇区，是偃师市城镇工业、物流、农业和旅游重点发展的地区，是偃师在空间和产业、生态等方面与洛阳伊滨新区对接，实现洛偃联动发展的重要地区，也是洛阳都市区远景发展的战略预留空间。

本项目位于偃师市总体规划范围内的周边区域山化镇，本项目位于镇村规划范围以外。本项目所在地块属于工业用地，该地块已由偃师市国土资源局颁发土地使用证，因此，项目符合规划要求。

- 1.10 项目所在地块土壤调查情况

偃师市兴盛化工厂成立于 1989 年，主要生产甲萘胺、大苏打、精萘等。偃师市兴盛化工厂于 2016 年停产后，原有厂区地面构筑物部分存留。厂址租给偃师圆梦鞋材有限公司进行年产 5000 个海绵项目建设。根据《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140 号文件）和《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号文件），原址场地另作他用，应对原址场地的现状土壤进行初步分析，为此偃师圆梦鞋材有限公司委托河南松筠检测技术有限公司对其企业场地的土壤进行污染监测工作，并于2018年5月编制完成《偃师市兴盛化工厂遗留地块土壤初步分析报告》。本次场地调查评价区域主要为厂区地块，调查区域主要涉及偃师市兴盛化工厂精萘车间、大苏打车间、甲萘胺车间、锅炉车间、办公区、储罐区、事故池、废水处理站、废水收集池、精萘仓库、粗萘仓库等区域。

- 1.10.1 偃师市兴盛化工厂概况

原偃师市兴盛化工厂主要产品为1800t/a甲萘胺、2500t/a大苏打、2000t/a精萘等。主要原辅材料包括工业萘、精萘、硫酸、硝酸、硫化钠、硫磺、纯碱。主要的生产工艺为化学合成，包括氧化还原反应、硝化反应等工序，建有污水处理设施。项目在原料储存、生产过程中产生的污染物主要有：

（1）废气：甲萘胺车间生产过程中产生的酸雾；锅炉产生的SO2、NOx。

（2）废水：精萘车间生产过程中产生的废液，主要污染物为萘；甲萘胺车间产生的废液，主要污染物为酸；大苏打车间产生的大苏打废液。

（3）固体废物：生产过程产生的蒸馏废渣，精萘生产过程产生的反应底料，锅炉房产生的炉渣，污水处理站产生的污泥。

现场勘查时，厂区地面建构筑物除粗萘仓库、精萘仓库和办公楼部分留存外，其他基本均已拆除不用，厂区内生产设备与材料等均已搬离。

根据生产工艺，产污情况，场地污染物主要包括：pH 值、铜、铅、锌、总铬、镍、砷、总石油烃、萘、多环芳烃、硫酸盐、硝酸盐、阳离子交换量。

- 1.10.2 土壤调查结果

初次调查共完成采样点 10 个，采集土壤样品 30 个。

根据该调查报告结论，场地内 pH 值、铜、铅、锌、总铬、镍、砷、总石油烃、萘、多环芳烃、硫酸盐、硝酸盐、阳离子交换量等均未超过国家和地方等相关标准，根据《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1-2014），“场地内污染物的浓度未超过国家和地方等相关标准，场地现状土壤初步分析工作可以结束”，因此，偃师市兴盛化工厂遗留地块未受到污染，土壤初步分析工作结束，无需进行下一步详细调查工作。该调查报告提出以下建议：①企业在生产过程中注意以“预防为主的方针”防治对土壤的污染；②企业需按照规定对危险废物进行合理处置，防治对土壤产生影响；③企业按照国家相关法律法规定期对土壤进行检测。

该地块场地调查报告已在偃师市环保局进行公示，公示结果为：偃师市兴盛化工厂遗留地块，地块编号为4103812260006，无污染，风险等级为无风险（公示见附件七）。

# 2  工程分析

- 2.1 项目概况

项目名称：年产5000个海绵项目

项目性质：新建

建设单位：偃师圆梦鞋材有限公司

建设地点：偃师市山化镇东屯村

法人代表：刘明娟

总投资：项目总投资200万元，全部为企业自筹

项目用地面积：占地15亩

建设地点周围情况：项目所在地块属于工业用地，南厂界外为道路，东厂界和西厂界外为废弃工厂，北厂界外为荒山。最近敏感点为西南侧350m处的东屯村（周围环境图见附图四）。

- 2.2 工程情况

- 2.2.1 工程概况

本项目占地15亩，合10000.05m2。租用山化镇东屯村用地，该地块原为偃师市兴盛化工厂，土地性质为工业用地，后该厂倒闭，该地块被东屯村村委会收回。本项目利用原有厂区1栋2层的办公楼，2座仓库和1排平房，并新建2座车间、1间暖房、2座仓库及附属设施。该项目属于未批先建项目，目前新建建筑物中已建成1座车间（1#车间），后续建设内容包括1座车间（2#车间）、1间暖房、2座仓库及配套环保设施，厂内建设内容见下表。平面布置见附图二。

表2-1  项目建设内容一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  |  |  |  |
| 1 | 1#车间 | 占地1392m2（48×24+10×24m） | 2层，设垂直发泡生产线1条，旋切机3台。2层为海绵晾干区 | 已建成 |
| 2 | 2#车间 | 占地3900m2（130×30m） | 设水平发泡生产线1条 | 拟建建筑 |
| 3 | 暖房 | 占地24m2（6×4m） | 用于冬季原料加热，采用电加热 | 已建 |
| 辅助工程 |  |  |  |  |
| 1 | 1#仓库 | 占地336m2（28×12m） | 原料库 | 利用原有 |
| 2 | 2#仓库 | 占地200m2（20×10m） |  |  |
| 3 | 1#成品库 | 占地1500m2（50×30m） | 成品库，设置旋切机1台 | 拟建建筑 |
| 4 | 2#成品库 | 占地2000m2（100×20m） | 成品库 | 拟建建筑 |
| 公用工程 |  |  |  |  |
| 1 | 办公楼 | 占地300m2（25×12m） | 2层 | 利用原有 |
| 2 | 宿舍 | 占地380m2（29×10+18×5m） | 1层 | 利用原有 |
| 环保工程 |  |  |  |  |
| 1 | 化粪池 | 7.5m3 | 办公楼北侧 | 已建 |
| 2 | 化粪池 | 20m3 | 办公楼西南 | 已建 |
| 3 | 集水池 | 30m3 | 化粪池旁边 | 拟建 |
| 4 | 事故池 | 300m3 | 1#车间南侧 | 拟建 |
| 4 | 活性炭吸附装置+UV光解设施 | 2套 | 1#车间、2#车间各1套 | 1#车间已建，2#车间拟建 |
| 5 | 袋式除尘器 | 2套 | 1#车间、1#成品库各1套 | 1#车间已建，2#车间拟建 |

- 2.2.2 厂区平面布局

本项目利用原有厂区1栋2层的办公楼，2座仓库和1排平房，并新建2座车间、1间暖房、2座仓库及附属设施。生产区集中在厂区北端，办公区设置在厂区南端。办公楼、宿舍及原料库利用原有厂区内的建筑物。1#生产车间为2层钢构车间，内设1条垂直发泡线，一层为发泡区和切割区，二层为海绵晾干区，并配套设置1套UV光解设施和1套袋式除尘器。2#生产车间位于1#车间西侧，内设1条水平发泡线，并配套设置1套UV光解设施和1套袋式除尘器。成品库为新建建筑物，1#成品库位于厂区东端，用于切割和存放成品海绵，内设6台旋切机。2#成品库位于厂区南端，用于存放成品海绵。最近敏感点位于项目西南侧350m处，厂区平面布局将生产区远离敏感点布置，有利于降低对环境敏感点的影响。

- 2.2.3 工程规模

- 本项目年产海绵5000个，其中水平发泡线产量为1000个/年，80kg/个，密度为11.4kg/m3，垂直发泡线产量为4000个/年，50kg/个，密度为7.1kg/m3。发泡成型后利用发泡机自带的锯片切断为半成品，直径为1.4m，长度1.6m，晾干后根据客户要求利用旋切机切成薄片，再卷成卷即为成品，成品直径为1.6m，长度1.6m，产品主要供应给制鞋厂。

- 2.2.4 原辅材料消耗情况

（1）原辅材料消耗情况

本项目主要原辅材料消耗情况及理化性质见下表。

表2-2  原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 |  | 规格 | 贮存方式 | 厂区最大存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直发泡线 | 水平发泡线 |  |  |  |  |
| 1 | 聚醚多元醇 | 60t | 25.3t | 罐装 | 罐装 | 24t | 主料，99%以上 |
| 2 | 聚合物多元醇 | 80t | 27.6t | 200kg/桶 | 桶装，库存 | 4t | 主料，99%以上 |
| 3 | 滑石粉 | 30t | 12.6t | 50kg/袋 | 袋装，库存 | 1.5t | 主料 |
| 4 | TDI | 120t | 50.6t | 200kg/桶 | 桶装，库存 | 6t | 外发泡剂，99%以上 |
| 5 | 三乙烯二胺 | 0.32t | 0.12t | 17kg/桶 | 桶装，库存 | 17kg | 催化剂，99%以上 |
| 6 | 辛酸亚锡 | 0.28t | 0.11t | 25kg/桶 | 桶装，库存 | 25kg | 催化剂，95%以上 |
| 7 | 硅油 | 2t | 0.77t | 200kg/桶 | 桶装，库存 | 200kg | 稳定剂 |
| 8 | 色浆 | 0.8t | 0.33t | 30kg/袋 | 袋装，库存 | 60kg | 颜料 |
| 9 | 水 | 2t | 0.77t | / | / | / | 发泡剂 |

（2）原辅材料理化性质分析

①聚醚多元醇：简称聚醚，是由起始剂（含活性氢基团的化合物，丙二醇、甘油）与环氧乙烷、环氧丙烷、环氧丁烷等在催化剂存在下经加聚反应制得。无色透明油状粘稠液体，几近无味。凝固点：小于-9℃。pH值：4-8；密度1.095g/m3（25℃），熔点57-61℃，沸点200℃，闪点116-119℃，蒸汽压0.001mmHg（20℃），粘度835-1233mpa·s（20℃）。聚醚性质较为稳定，无腐蚀性，与绝大多数有机物相容性好。聚醚主要用于硬质聚氨酯泡沫塑料，广泛应用于冰箱、冰柜、冷藏车、隔热板、管道保温等领域，还可用于作低泡沫洗涤剂或消泡剂等。

②聚合物多元醇：无色透明油状粘稠液体。是由乙烯基单体与多元醇接枝聚合而制得的一种新型聚氨酯原料，产品为分散状聚合物。由于接枝的缘故，分散体较为稳定。

③滑石粉：白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味。在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。主要成分为含水硅酸镁。本项目主要用于提高海绵的硬度。

③TDI：中文名甲苯二异氰酸酯，相对分子量为174.16。无色到淡黄色透明液体。相对密度（水=1）1.22，熔点19.5-21.5℃，沸点251℃，闪点132℃（闭杯），蒸气密度6.0，蒸汽压0.9776mmHg（20℃），蒸气与空气混合物可燃限0.9-9.5%。溶于丙酮、乙酸乙酯和甲苯等，容易与包含有活波氢原子的化合物胺、水、醇、酸、碱发生反应，特别是与氢氧化钠和叔胺发生难以控制反应，并放出大量热，与水反应生成二氧化碳是聚氨酯泡沫塑料制造过程中的关键反应之一。

燃烧和爆炸危险性：可燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧或爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。活性反应：与氧化剂可发生反应，与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈，能引起燃烧或爆炸，加热或燃烧时可分解生成有毒气体。

健康危害：急性吸入毒性较高，经口毒性较低，主要有明显刺激和致敏作用，对眼、呼吸道黏膜和批复有刺激作用，并引起支气管哮喘。高浓度接触直接损害呼吸道黏膜，发生喘息性支气管炎，可引起肺炎和肺水肿，蒸气和液体对眼有刺激性，对皮肤有致敏性。职业接触限值：PC-TWA（时间加权平均容许浓度）（mg/m3）：0.1（敏）；PC-STEL（短时间接触容许浓度）（mg/m3）：0.2（敏）。毒性：大鼠经口LD50为4130mg/kg，吸入LCL0为600ppm/6h；小鼠经口LD50为1950mg/kg，吸入LC50为9700ppb/4h；兔经皮LD50为>10ml/kg。

④辛酸亚锡：一种用于生产聚氨酯泡沫的基本催化剂、室温固化硅橡胶、聚氨酯橡胶、聚氨酯涂料的催化剂。辛酸亚锡为白色或黄色膏状物，有毒，具有强烈的神经毒性，空气中最高容许浓度0.1mg/m3，对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有刺激作用。不溶于水，溶于石油醚、多元醇，分子式为C16H30O4Sn，分子量为405.10，密度为1.251g/cm3，闪点>110℃，沸点>200℃，凝固点-20℃，黏度≤380MPa·s（25℃）。本品可燃，具刺激性，遇明火、高热可燃，与氧化剂可发生反应，受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。有害燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳、锡、氧化锡。

⑤三乙烯二胺：一种非泛黄性固体胺，缩写为TED，分子式C6H12N2，分子量112.18，熔点158℃，沸点174℃，闪点50℃（开杯），蒸气压2.9mmHg（50℃）。无水三乙烯二胺为可燃性结晶，极易潮解，室温时易升华，能吸收空气中的CO2并发黄。三乙烯二胺呈弱碱性，能溶解于多元醇类及大多数有机溶剂、水。三乙烯二胺主要用于生产聚氨酯泡沫的基本催化剂，室温固化硅橡胶、聚氨酯橡胶、聚氨酯涂料的催化剂等。三乙烯二胺是农药生产引发剂，无氰电镀添加剂。也是聚氨酯泡沫塑料硬化剂，还是环氧树脂固化聚合催化剂、乙烯聚合催化剂、环氧化物催化剂等。

⑥硅油：无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力，此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性，有的品种还具有耐辐射的性能。常用作高级润滑油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂、擦光剂、隔离剂和真空扩散泵油等；乳液可以用于汽车轮胎上光，仪表板上光等。以甲基硅油最为常用。

⑦色浆：由颜料或颜料和填充料分散在漆料内而成的半制品。以纯油为胶粘剂的称油性色浆，以树脂漆料为胶粘剂的称树脂色浆。以水为介质添加表面活性剂分散而成的颜填料浆成为水性色浆。由于漆料种类很多，色浆种类也很多，为了使颜料等更好地分散在漆料中， 往往在制造过程中，加少量的表面活性剂，加环烷酸锌等。

- 2.2.5 工程劳动定员及工作制度

项目劳动定员20人，实行单班8小时工作制，年工作日250天。

项目共设置2条发泡线。发泡工序间歇运行，集中生产主要在每年9月份至10月份，每天生产一班，其余月份为淡季，每月进行发泡生产一次，其余时间进行切割海绵及销售工作。水平发泡线产量为1000个/年，一班发泡一次，每次可生产海绵50个，其中发泡时间为3h，每天发泡一次，进行发泡工序的天数为20天，发泡工序年总运行时间为60h。垂直发泡线产量为4000个/年，一班发泡一次，每次可生产海绵50个，其中发泡时间为3h，每天发泡一次，进行发泡工序的天数为80天。发泡时间主要集中在每年9月至10月份，发泡工序年总运行时间为240h。

- 2.2.6 生产设备

本项目共建设2座生产车间，每个生产车间设置1条发泡线及配套原辅材料罐。项目生产设备详见下表。

表2-3  项目主要设备表

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 多元醇地罐 | 1个 | 3t | 内有搅拌叶片，均质物料 |
|  | 多元醇恒温罐 | 1个 | 5t |  |
|  | TDI恒温罐 | 1个 | 3t |  |
|  | 三乙烯二胺罐 | 1个 | φ0.6×1.0m |  |
|  | 辛酸亚锡罐 | 1个 | φ0.6×1.0m |  |
|  | 硅油+水罐 | 1个 | φ0.6×1.0m |  |
|  | 色浆罐 | 1个 | φ0.6×1.0m |  |
|  | 垂直发泡机 | 1台 |  | 发泡机自带锯片，切断海绵 |
|  | 旋切机 | 5台 |  |  |
|  | 冷水机组 | 1台 |  | 间接冷却 |
| 2#生产车间 | 多元醇地罐 | 1个 | 3t | 内有搅拌叶片，均质物料 |
|  | 多元醇恒温罐 | 1个 | 5t |  |
|  | TDI恒温罐 | 1个 | 3t |  |
|  | 三乙烯二胺罐 | 1个 | φ0.6×1.0m |  |
|  | 辛酸亚锡罐 | 1个 | φ0.6×1.0m |  |
|  | 硅油+水罐 | 1个 | φ0.6×1.0m |  |
|  | 色浆罐 | 1个 | φ0.6×1.0m |  |
|  | 水平发泡机 | 1台 |  | 发泡机自带锯片，切断海绵 |
|  | 冷水机组 | 1台 |  | 间接冷却 |
| 成品库 | 旋切机 | 1台 |  |  |
|  | 打孔机 | 1台 |  |  |
| 储罐区 | 聚醚多元醇储罐 | 2个 | 30t/个 |  |

- 2.3 公用设施

①给、排水

本项目生产过程用水全部进入产品，不外排。废水主要为职工生活污水。职工在厂区食宿，生活用水来源于东屯村自来水。生活污水处理经化粪池处理后在30m3的集水池收集，定期清掏用于农田施肥。

②供电

本项目用电来自偃师市山化镇变电所，设置变压器供本项目使用。

③交通运输

项目西侧380m为004乡道，南厂界临道路，距华夏路870m，交通便利。

- 2.4 厂区现存环保问题及整改措施

厂区租用东屯村土地，该地块原为偃师市兴盛化工厂，本项目利用原有厂区内的1栋2层办公楼，2座仓库和1排平房，并新建2座车间（1#车间和2#车间）、2座仓库（1#成品库和2#成品库）及附属设施。根据现场调查，1#车间主体工程已完工，一条垂直发泡线及配套的环保设施已建成，已经开始生产，已办理未批先建罚款手续。针对现场调查情况，提出以下环保问题及整改措施：

表2-4  厂区现存环保问题及整改措施一览表

| 序号 | 现存环保问题 | 整改措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品仓库尚未建设，成品海绵目前露天堆放 | 尽快建设成品仓库，成品在仓库内存放 | 未落实 |
| 2 | 1#仓库袋式除尘器集气罩三面开放式 | 集气罩进行改造，加大收尘面积 | 已落实 |
| 3 | 1#车间发泡机已安装UV光解设施，效率较低 | 在UV光解设施前加装活性炭吸附装置，以保证达标排放 | 已落实 |
| 4 | 1#仓库外西侧设有2个聚醚多元醇储罐，上方设有顶棚，地面未进行硬化防渗，周围未设置围堰 | 储罐下方地面进行硬化防渗处理，周围设围墙，门口设围堰，围堰内有效容积满足1个储罐泄漏量，并设置应急泵。2个储罐1备1用，发生泄漏事故时，泄漏的物料在围堰内暂存，及时用泵打入备用罐内，地面上残留的物料用沙覆盖，铲除后作为危险废物处理 | 已落实 |
| 5 | 1#仓库地面破损严重 | 对1#仓库地面重新进行防渗处理，并对仓库进行分区，不同物料分区存放，并设置标牌，门口设置斜坡，防止物料泄漏外流。 | 已落实 |
| 6 | 1#仓库内地罐进料方式不满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求 | 按照要求进行改造：①液体物料采用泵或者高位槽投加；②粉料采用管道自动计量投加，或者密闭投料器投加。 | 粉料加料未落实 |
| 7 | 未设置事故池 | 设置1个300m3的事故池，仓库设置地沟，与事故池连通。厂内雨水系统与事故池连通，并设置控制阀门 | 未落实 |

- 2.5 工艺分析

2.5.1 反应原理

海绵的生产以甲苯二异氰酸酯和聚醚多元醇、聚合物多元醇为主要原料。反应共分两步：（1）按一定比例计量好的聚醚多元醇、聚合物多元醇和甲苯二异氰酸酯投入恒温罐；（2）再加入计量好的发泡剂水、催化剂辛酸亚锡、稳定剂硅油、三乙烯二胺等助剂混合，生成含有氨基甲酸酯、脲基等极性基因的大分子，利用反应生成的CO2和反应释放的大量热量，同时利用催化剂的催化作用，调节链增长反应速度和发泡反应速度二者的平衡，使物料在泡沫稳定剂存在下生成细微、均匀泡沫结构的泡沫体。

海绵的合成过程中，主要发生有链增长反应、发泡剂交联等过程，这些反应与原料的分子结构、官能度、分子量等有关。

（1）扩链反应

异氰酸酯与二官能度多元醇扩链反应，扩链最终产品为聚氨基甲酸酯，这样反复进行促使链迅速增长。

R—NCO+R'—OH75−80℃R—NHCOO—R'

异氰酸酯     多元醇               聚氨基甲酸酯

反应产生聚氨基甲酸酯，聚氨基甲酸酯是泡沫塑料的主要成分，含有数量众多的氨基甲酸酯基团链接的高分子聚合物。

（2）发泡反应伴随着链增长

在生产海绵的过程中，发泡气体主要来源于TDI与水反应，生成大量CO2气体，同时新生成胺又与异氰酸酯反应生成脲键化合物，这样反复进行伴随着链增长。

R—NCO+H2O放热反应R—NH2+CO2

异氰酸酯    水                 胺    二氧化碳气体

R—NCO+R—NH2放热反应R—NHCONH—R

异氰酸酯     胺                  取代脲

发泡反应产生CO2，导致泡沫膨胀，同时生成含有脲基的聚合物，发泡反应为放热，使发泡液温度升高。

（3）交联反应

交联反应对制备海绵非常重要，发生过早过晚，都会导致海绵的质量下降甚至报废。

多官能度化合物交联：多元醇与异氰酸酯反应直接影响海绵密度，交联点分子量为2000-20000，分子量越小，交联密度越大，泡沫的硬度越高，柔软性、弹性相对下降。

缩二脲交联：水与异氰酸酯反应生成脲键化合物，进一步与异氰酸酯反应生成三向结构缩二脲交联化合物。

脲基甲酸酯交联：氨基甲酸基中的氮原子上的氢与异氰酸酯反应生成三向交联结构的脲基甲酸酯。

异氰酸酯与氨基甲酸酯进一步反应：

CONHR

︱

R—NCO+R'—NHCOO—R”90−100℃R'—NHCOO—R”

异氰酸酯     氨基甲酸酯              脲基甲酸酯基

异氰酸酯与脲基进一步反应：

CONHR   CONHR

︱        ︱

2R—NCO+R'—NHCONHR”120−130℃R'—NHCO—NHR”

异氰酸酯           脲                         缩二脲

上述属于交联反应，在聚氨酯泡沫制造过程中，这些反应都是以较快的速度同时进行着，在催化剂存在下，有的反应在几分钟内就完成，最后形成高分子量和具有一定交联度的聚氨酯泡沫体，聚合物的分子结构由线性结构变为体形结构，使发泡产物更好的相溶，加快产品的熟化。

2.5.2 海绵生产工艺流程

图2-1      海绵生产工艺流程及产污环节图

本项目2条发泡线每次加料均可生产海绵50个，每班生产一批次。水平发泡机与垂直发泡机原理相同，水平发泡机用于生产质量要求较高的海绵，每年生产1000个，垂直发泡机每年生产4000个。

在地罐中采用高位槽投加聚醚多元醇和聚合物多元醇，滑石粉采用管道自动计量投加，聚醚多元醇、聚合物多元醇和滑石粉在地罐内混合均匀，然后泵送至恒温罐内。TDI也泵入恒温罐内（罐内温度保持在28-30℃，夏季采用自来水在罐体夹层内循环，对物料降温，冬季采用电加热自来水，利用冷水机组产生的热自来水在罐体夹层内循环，使物料升温），恒温罐内设有搅拌叶片，搅动物料使其成分均匀。三乙烯二胺、辛酸亚锡、硅油、水和色浆分别加入不同的辅料罐（硅油和水加入1个罐内，除色浆罐外，其余辅料罐内均设有搅拌叶片，搅动物料使其成分均匀），然后按比例注入混合头，经过混合反应生成泡沫聚合物，进入发泡机，每次发泡时间为3h。每次发泡前，需在混合头上方、发泡机框体结构内部放置塑料膜，长度至发泡机顶部，反应生成的泡沫聚合物带着塑料膜前进，发泡机上方自带圆切机，达到一定长度后对海绵进行切割，之后在常温下进行熟化晾干，时间为24h左右。晾干后的海绵利用旋切机根据客户要求的尺寸进行切割，每个海绵切割时间为1h，再通过滚轴卷成卷后入库待售。

滑石粉添加主要提高海绵硬度。辛酸亚锡和三乙烯二胺是催化剂，不参与反应，发泡后留在泡沫体内起防老剂作用。

稳定剂硅油不参与反应，在软质聚氨酯泡沫生产中具有对各种原料的乳化提供有效的成核，使泡沫膨胀过程稳定，溶解生成的聚脲的作用。

- 2.6 物料平衡

本项目物料投入量。本项目物料平衡详见下表。

表2-4  垂直发泡线物料平衡一览表（每批次）

| 序号 | 投入量 |  | 产出量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（kg） | 物料名称 | 数量（kg） |
| 1 | 聚醚多元醇 | 750 | 产品 | 2500 |
| 2 | 聚合物多元醇 | 1000 | 有机废气 | 0.45 |
| 3 | 滑石粉 | 375 | CO2 | 379.3 |
| 4 | TDI | 1500 | 粉尘 | 0.124 |
| 5 | 三乙烯二胺 | 4 | 边角料 | 812.626 |
| 6 | 辛酸亚锡 | 3.5 |  | 3692.5 |
| 7 | 硅油 | 25 |  |  |
| 8 | 色浆 | 10 |  |  |
| 9 | 水 | 25 |  |  |
| 10 | 合计 | 3692.5 |  |  |

表2-4  水平发泡线物料平衡一览表（每批次）

| 序号 | 投入量 |  | 产出量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（kg） | 物料名称 | 数量（kg） |
| 1 | 聚醚多元醇 | 1265 | 产品 | 4000 |
| 2 | 聚合物多元醇 | 1380 | 有机废气 | 0.76 |
| 3 | 滑石粉 | 630 | CO2 | 639.18 |
| 4 | TDI | 2530 | 粉尘 | 0.63 |
| 5 | 三乙烯二胺 | 6 | 边角料 | 1269.43 |
| 6 | 辛酸亚锡 | 5.5 |  | 5910 |
| 7 | 硅油 | 38.5 |  |  |
| 8 | 色浆 | 16.5 |  |  |
| 9 | 水 | 38.5 |  |  |
| 10 | 合计 | 5910 |  |  |

- 2.7 环境影响因素分析

- 2.7.1 施工期环境影响因素分析

（1）废气

施工扬尘的产生主要来自施工时露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及原料运输过程产生的扬尘，会对附近环境空气产生影响，使得环境空气中TSP浓度增高。

（2）废水

施工期废水主要是车辆冲洗水和施工人员生活污水。

施工场地车辆出入口要求设置冲洗装置和沉淀池，车辆冲洗水经沉淀后循环使用。

施工现场利用已有卫生设施。

（3）噪声

施工期噪声主要为运输车辆和施工机械产生的噪声，产噪设备及源强见下表。

表2-5  主要施工机械噪声源强

| 序号 | 施工机械名称 | 测点距施工机械距离（m） | 最大声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 5 | 90 |
| 2 | 挖掘机 | 5 | 84 |
| 3 | 自卸卡车 | 7.5 | 88 |
| 4 | 吊车 | 1 | 80 |
| 5 | 升降机 | 1 | 80 |

（4）固体废物

施工期固体废物主要是施工过程中产生的少量建筑垃圾和工人生活垃圾。

项目所在区域地势平坦，利用现有地势进行建设。建筑垃圾分类收集，部分可回收的外售，其余运至建筑垃圾填埋场处理。

施工期为4个月，施工人数为10人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为0.6t。生活垃圾要求在现场定点集中收集，定期由环卫部门清运到垃圾填埋场处理。

- 2.7.2 营运期环境影响因素分析

      - 2.7.2.1 大气污染源分析

项目废气主要为配料、搅拌、反应过程中排放的有机废气，另外粉状物料投料过程会有少量粉尘产生。

2018年12月22日建设单位委托河南摩尔检测有限公司对1#车间已安装的袋式除尘器和活性炭吸附+UV光解设施废气进出口进行了监测，共监测1天，2个周期，每个周期3次。

（1）投料粉尘

本项目滑石粉由管道自动计量投入地罐内，搅拌时盖子关闭，在投料过程中会有少量粉尘产生。建设单位已在1#发泡线地罐投料口上方设置集气罩，并设置1套袋式除尘器和1根15m高排气筒，含尘气体经袋式除尘器处理后由排气筒排放。2#发泡线建设时同样在地罐投料口上方设置集气罩，并设置1套袋式除尘器和1根15m高排气筒，含尘气体经袋式除尘器处理后由排气筒排放。

投料为间歇运行，每次投料时间为15min，项目在1#车间和2#车间各设1个地罐。

1#车间生产海绵4000个，使用滑石粉30t/a，根据监测报告，袋式除尘器进口粉尘平均产生浓度为182mg/m3，产生量为0.026t/a，风机风量为2500m3/h，平均排放浓度为11.1mg/m3，排放速率0.0275kg/h，排放量为0.0004t/a，袋式除尘器处理效率为98.5%。集气罩收集效率按90%计，则该部分无组织散失粉尘量为0.003t/a。

2#生产车间生产海绵1000个，使用滑石粉12.6t/a，根据1#发泡线实际监测结果，粉尘产生量按投料量的0.1%计，则2#生产车间投料粉尘产生量为0.0126t/a。根据实际监测报告，袋式除尘器去除效率为98.5%。2#车间袋式除尘器风机风量为3000m3/h，投料时间共为4h/a。粉尘产生浓度为1412.5mg/m3，产生量为0.0113t/a，排放浓度为25mg/m3，排放量为0.0002t/a，排放速率为0.04kg/h；无组织排放粉尘量0.0013t/a。

（2）发泡有机废气

项目原料三乙烯二胺、辛酸亚锡、硅油均为桶装，由于投料过程持续时间较短（每次投料时间约10分钟），且三乙烯二胺、辛酸亚锡、硅油等挥发性较小，因此投料过程中产生的有机废气较少，通过车间通风，对环境影响不大。

项目生产原料通过计量泵输入，有严格的配比，生产过程中可以使TDI完全反应，TED作为催化剂。根据生产经验，反应时仍然会有少量TDI、TED和聚醚多元醇挥发并产生一定量CO2，本项目有机废气以非甲烷总烃计。1#车间垂直发泡机上方已设置集气罩，并设置一套活性炭+UV光解氧化设施和1根15m高排气筒，有机废气经收集后抽至活性炭+UV光解设施内进行处理。

根据对现有1#发泡线废气监测数据，活性炭吸附+UV光解设施进口非甲烷总烃平均产生浓度为18.15mg/m3，产生量为0.032t/a，风机风量为7250m3/h，平均排放浓度为3.585mg/m3，排放速率0.029kg/h，排放量为0.0070t/a，废气处理设施效率为78%。集气罩收集效率按90%计，则该部分无组织散失非甲烷总烃量为0.004t/a。

2#生产车间生产海绵1000个，根据1#发泡线实际监测结果，非甲烷总烃产生量为0.02%原料量，则2#发泡线非甲烷总烃产生量为0.0152t/a。根据实际监测报告，废气处理效率为78%。2#车间活性炭吸附+UV光解设施风机风量为4000m3/h，发泡时间共为60h/a。非甲烷总烃产生浓度为57.1mg/m3，产生量为0.0137t/a，排放浓度为12.5mg/m3，排放量为0.0030t/a，排放速率为0.05kg/h；无组织排放非甲烷总烃量0.0015t/a。

（3）储罐呼吸废气

①“大呼吸”过程

“大呼吸”过程无组织排放指液体在容器与容器之间转移而发生的吸入活放出气体现象，排出气体为相对饱和蒸汽。本项目聚醚多元醇储罐从槽罐车向储罐装料时，气相管与液相管分别于储罐相连，输液时形成闭路循环，此过程无大呼吸废气的排放。

②“小呼吸”过程

“小呼吸”过程指容器由于外界温度或压力变化而导致气体吸入或排出现象，排出气体为相对饱和蒸汽。一般而言由于外界大气压变化而导致的呼吸排放量很小，可忽略其影响，通常仅考虑温差变化导致的呼吸排放，固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

LB=0.191×M（P/（10098-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸汽的分子量，本项目所用聚醚多元醇分子量3000；

P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），本项目为5Pa；

D—罐的直径（m），本项目为3m；

H—平均蒸汽空间高度（m），本项目为0.5m；

△T—一天之内的平均温度差（℃），本项目取10℃；

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1-1.5之间，本项目取1；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0-9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2，管径大于9m的C=1；本项目计算得0.5572

KC— 产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）；

根据上述计算公式，本项目聚醚多元醇单个储罐“小呼吸”排放量为23.9kg/a，则总排放量为47.8kg/a，以无组织形式散失。

本项目废气排放源强见下表。

表2-6  项目大气污染物产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染源类型 | 废气量m3/h | 排气筒高度m | 产生浓度mg/m3 | 产生量 kg/a | 运行时间（h） | 治理方式 | 排放浓度mg/m3 | 排放量 | 排放速率kg/h | 标准值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 非甲烷总烃 | 7250 | 15 | 18.15 | 0.032t/a | 240 | 顶吸式集气罩+UV光解设施（效率78%） | 3.585 | 0.0070t/a | 0.029 | 60 |
|  | 粉尘 | 2500 | 15 | 182 | 0.026t/a | 20 | 顶吸式集气罩+袋式除尘器（效率98.5%） | 11.1 | 0.0004t/a | 0.0275 | 20 |
|  | 无组织非甲烷总烃 | / | / | / | 0.004t/a | 240 | 自然通风 | / | 0.004t/a | / | / |
|  | 无组织粉尘 | / | / | / | 0.003t/a | 20 | 自然通风 | / | 0.003t/a | / | / |
| 2#车间 | 非甲烷总烃 | 4000 | 15 | 57.1 | 0.0137t/a | 60 | 顶吸式集气罩+UV光解设施（效率78%） | 12.5 | 0.0030t/a | 0.05 | 60 |
|  | 粉尘 | 3000 | 15 | 942 | 0.0113t/a | 5 | 顶吸式集气罩+袋式除尘器（效率98.5%） | 16.7 | 0.0002t/a | 0.04 | 20 |
|  | 无组织非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0015t/a | 60 | 自然通风 | / | 0.0015t/a | / | / |
|  | 无组织粉尘 | / | / | / | 0.0013t/a | 5 | 自然通风 | / | 0.0013t/a | / | / |
| 储罐区 | 无组织非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0478t/a | 2000 | 自然通风 | / | 0.0478t/a | / | / |

- 由上表可知，生产过程中有机废气经UV光解设施处理后，非甲烷总烃、粉尘排放浓度均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3，粉尘20mg/m3）。经计算，本项目非甲烷总烃排放总量为0.0633t/a，项目年生产海绵5000个，合280t，则单位产品产生非甲烷总烃量为0.226kg/t，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）单位产品非甲烷总烃排放量要求（0.3kg/t产品）。

      - 2.7.2.2 水污染源分析

本项目生产用水为工艺用水、冷却机组用水，工艺用水全部参与反。冷却机组采用间接冷却，冷却水循环使用，定期补充新鲜水，每月更换一次，一次排放量为1m3，可用于厂区洒水降尘。

本项目劳动定员20人，职工在厂区食宿，用水量按每人每天80L计，则为1.6m3/d（400m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.28m3/d（320m3/a），类比同类水质，主要污染物及浓度分别为COD350mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周围农田施肥。

      - 2.7.2.3 噪声污染源分析

项目高噪声设备主要为发泡机、冷水机组、旋切机、风机等，根据类比调查，项目主要噪声源见下表。

表2-7  噪声污染源

| 序号 | 产生位置 | 设备名称 | 台（套）数 | 源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间 | 发泡机 | 2 | 90 |
|  |  | 冷水机组 | 2 | 90 |
| 2 |  | 旋切机 | 9 | 90 |
| 3 |  | 风机 | 4 | 85 |

高噪声设备均位于生产车间内部，通过车间厂房隔声后，可降噪20dB(A)左右。

      - 2.7.2.4 固体污染物分析

项目产生的固体废物包括滑石粉废包装袋和职工生活垃圾。

（1）切割边角料

根据物料衡算，切割边角料产生量为90.4t/a，可作为次品外售，不属于固体废物。

（2）原辅材料废包装

项目所用原辅材料废空桶产生情况见下表。

表2-8  废包装产生情况一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 规格 | 产生个数（个） | 单个重量（kg） | 总量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚醚多元醇 | 85.3t | 200kg/桶 | 427 | 5 | 2.135 |
| 2 | 聚合物多元醇 | 107.6t | 200kg/桶 | 538 | 5 | 2.69 |
| 3 | TDI | 170.6t | 200kg/桶 | 853 | 5 | 4.265 |
| 4 | 三乙烯二胺 | 0.44t | 17kg/桶 | 26 | 1.2 | 0.0312 |
| 5 | 辛酸亚锡 | 0.39t | 25kg/桶 | 16 | 1.5 | 0.024 |
| 6 | 硅油 | 2.77t | 200kg/桶 | 14 | 5 | 0.07 |
| 7 | 滑石粉 | 42.6t | 50kg/袋 | 852 | 0.1 | 0.0852 |
| 8 | 色浆 | 1.13t | 30kg/袋 | 38 | 1.6 | 0.0608 |
| 9 | 合计 |  |  |  |  | 9.3612 |

滑石粉废包装袋属于一般固体废物，在厂区内收集后，可外售给回收单位。其他废空桶在厂内暂存，由供货厂家进行回收再利用。根据环函[2014]126号《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题》的复函，本项目原辅材料废空桶不属于固体废物。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量每人每天0.25kg计，共为5kg/d（1.25t/a），属于一般固废，厂区设生活垃圾桶，生活垃圾集中收集后，定期清运至垃圾填埋场处理。

# 3  环境现状调查与评价

- 3.1 区域环境现状调查

- 3.1.1 地理位置

偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，地理坐标介于东经112°26′15″-113°00′00″和北纬34°27′30″-34°50′00″之间。全市8镇3乡1区、226个行政村，人口55.88万，总面积668.58平方公里，约占洛阳市总土地面积的4.39%，占全省总土地面积的0.4%。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南倚嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。

本项目位于偃师市山化镇东屯村。项目所在地块属于工业用地，项目所在地块属于工业用地，南厂界外为道路，东厂界和西厂界外为废弃工厂，北厂界外为荒山。最近敏感点为西南侧350m处的东屯村。地理位置见附图一。

- 3.1.2 地形地貌

偃师市地势特点是由西向东倾斜，南北高、中间低，地貌外观略呈槽形，南部为嵩山支脉万安山，万安山北侧为丘陵坡地，北部为邙岭，中部是广阔的冲积平原。伊洛河横贯东西，将平原分割为三块，构成偃师市“北岭南山、两河三川”的地貌大势。

南部山区，位于市境最南部，约占全市土地面积的17%，属嵩山山脉的西延部分万安山，由一系列的低山丘陵组成，东西走向，海拔300-900m，最高峰1303m。

中南部丘陵坡地地区，位于市境中南部，约占全市土地面积的34%，由万安山北侧的丘陵和山前洪基坡地构成，海拔130-400m，其中冲积坡地地势平缓，略有起伏，由南向北单一方向倾斜，海拔不超过250m。

中部平原区，位于市境中部，约占全市面积的31%，为伊洛河冲积平原，呈西南东北向带状分布，长约40km，宽约5-10km，地势平坦开阔，坡度为1-2°，海拔115-135m。

北部丘陵地区，位于市境最北部，占全市面积的18%，属邙山丘陵，东西走向，南侧较陡，北坡较缓，是黄河和伊洛河的分水岭，地表为黄土覆盖，厚度由数米到数十米不等，南部岭脊突出，海拔140-300m，最高处403m。

项目厂区所在地为地势较平坦。

- 3.1.3 气候气象

偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候。年平均气温为15.1℃，无霜期年平均为211天，年平均降水量526.50mm，全年实际日照时数为2248.3小时，全年日照率为51%。年平均相对湿度为67.3%。

偃师市四季分明，总体特点是冬冷、夏热、春暖、秋凉。降水多集中在每年的7、8、9三个月份，四季降水是冬寡、夏丰、春干、秋润。四季分布为夏多冬少，春秋居中。

- 3.1.4 水文状况

（1）地表水资源

偃师市属黄河流域，境内有三条主要河流，黄河、洛河及伊河。

洛河：洛河发源于陕西省华山南麓蓝田县灞源乡木岔沟竽园泉和洛南县西北部的洛源黑章村的龙潭泉，是潼关以下黄河上的最大支流。两源在洛南县洛源乡汇合后向东，在卢氏县河口街进入河南境，到卢氏、洛宁交界的故县水库入洛阳境，然后向东北流经洛宁、宜阳、洛阳市郊区至偃师市山化镇出境，在巩义神堤汇入黄河。干流全长446.9km，流域面积18881km2（含部分伊河）。据洛河宜阳水文观测，洛河最大流量5000m3/s（1958年），多年平均径流量为19.7亿m3，非汛期9.1亿m3。项目厂址位于洛河南2.8km处。

伊河：原称伊水，为洛阳市境内第二大河，也是洛河的最大支流。发源于洛阳境内熊耳山南麓栾川县陶湾乡三合村闷顿岭。自西向东流、经栾川、庙子后向北流经谭头，然后向东北流至嵩县入陆浑水库，过伊川盆地到龙门入洛阳市，再向东至偃师市杨村汇入洛河，干流全长265km，流域面积6041km2。伊河龙门水文站多年平均流量为737.82m3/s，多年平均径流量为11.93亿m3，非汛期5.09亿m3。历史实测最大洪峰流量为6850m3/s（1958）。伊河上游在嵩县境内建有陆浑大型水库。项目厂址位于伊河北2.3km处。

伊洛河：伊洛河属黄河一级支流，因洛河和伊河在偃师市杨村附近汇聚而成并得名，在巩义市洛口以北入黄河。伊洛河水流量大，每秒达168m3；最高水位达106.25m，平均流速为0.67m/s。项目厂址位于伊洛河西5.6km处。

涝洼渠：涝洼渠位于伊洛河夹河区域，自西向东流经佃庄、翟镇、岳滩3个乡镇，在岳滩镇G310跨伊河大桥东侧流入伊河，全长19.57km，其中翟镇段5.15km，岳滩段6.82km。始建于1933年，为人工开挖渠，历经50余年改扩建，至1983年基本建成，原为农灌渠，现主要承担夹河滩佃庄镇、翟镇镇、岳滩镇三个乡镇的汛期排涝及日常排水任务。涝洼渠位于项目南厂界外。

（2）地下水资源

据《1:200000洛阳区域水文地质报告》，本区地下水主要有砂卵石空隙水、黄土孔隙孔洞裂隙水、碎屑岩类空隙裂隙水。地下水类型为HCO3-Ca-Mg型。偃师市属于洛阳盆地水文地质区，地下水的埋藏和分布明显受地质结构和地貌的控制。地下水埋深在伊河、洛河一级阶地一般小于5m，向两侧随地形增高而变深，南坡一般为20-40m，滹沱岭可达70m，邙岭则在百米左右。南山随地质条件的不同而差异很大，有的地下水可直接出露地面，有的则在百米以下的碳酸类岩石之中。

- 3.1.5 矿产资源

偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2-3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种，其中“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。

根据现场调查，本项目不压覆矿场资源。

- 3.2 环境质量现状

- 3.2.1 环境空气质量现状监测与评价

3.2.1.1项目所在区域达标判断

根据《2017年洛阳市环境质量状况公报》，2017年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为210天，较2016年（166天）增加44天，达标率为57.5%。城区环境空气质量平均综合指数为7.314，与2016年相比下降0.65。环境空气中主要污染物是PM2.5和PM10，冬季、春季污染程度最高，秋季次之，夏季最轻，4月-6月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项因子指数由大到小依次为：细颗粒物（PM2.5） 、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。

表3-1    环境空气质量监测点位

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/μg/m3 | 标准浓度/μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年均浓度 | 73 | 35 | 210 | 不达标 |
| PM10 | 年均浓度为 | 123 | 70 | 176 | 不达标 |
| 臭氧 | 最大八小时第90百分位数年均 | 204 | 160 | 127.5 | 不达标 |
| 二氧化氮 | 年均浓度 | 42 | 40 | 105 | 不达标 |
| 一氧化碳 | 第95百分位数年均 | 2.4 | 1.67mg/m3 | 144 | 不达标 |
| 二氧化硫 | 年均浓度 | 25 | 60 | 42 | 达标 |

由上可知，本项目位于不达标区。

3.2.1.2 特征污染物环境质量现状评价

为了解项目周围环境空气质量现状，建设单位委托河南摩尔检测有限公司对项目周围环境空气特征因子进行监测，采样时间为2017年8月24日~2017年8月30日，监测点位为厂区和东屯村，监测因子为非甲烷总烃。

（1）监测点

监测点的分布情况见下表。

表3-2  环境空气质量监测点位

| 监测点 | 所在地点名称 | 与项目的相对位置 | 距离(m) | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | / | / | / |
| 2 | 东屯村 | 西南 | 350 | 最近环境敏感点/（下风向） |

（2）监测因子

监测因子为非甲烷总烃。

（3）监测时间及监测频率

各因子监测均为连续监测七天。具体监测时间及监测频率见下表。

表3-3  监测时间及监测频率

| 监测因子 | 取样时间及频率 |
| --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 连续监测7天，1小时平均浓度：每小时至少有45分钟 |

（4）监测结果

环境空气质量现状监测结果见下表。

表3-4  环境空气质量现状监测结果一览表

| 监测点 | 监测因子 | 1小时平均 |
| --- | --- | --- |
| 厂区 | 非甲烷总烃 | 1.02~1.53mg/m3 |
| 东屯村 | 非甲烷总烃 | 1.07~1.50mg/m3 |

（5）环境空气质量现状评价

①评价标准

本次环境空气质量现状评价非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准，具体标准见下表。

表3-5  环境空气质量评价标准

| 评价因子 取值时间 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- |
| 1小时平均 | 2.0mg/m3 |

②评价结果

环境空气质量评价结果见下表。

表3-6  环境空气质量评价结果

| 监测点 | 监测因子 | 1小时平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占标率% | 超标倍数 | 超标率% |
| 厂区 | 非甲烷总烃 | 52.5~83.0 | 0 | 0 |
| 东屯村 | 非甲烷总烃 | 50.5~79.5 | 0 | 0 |

由上表可知，厂区和东屯村监测点非甲烷总烃1小时平均浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准。

- 3.2.2 地下水质量现状监测与评价

（1）监测布点

为了解项目周围地下水质量现状，建设单位委托于2017年8月25日委托河南摩尔检测有限公司对蔺窑村、东屯村、魏窑村水井水质进行现状监测。2018年9月17日对北关村、城西村、许庄村水井进行补充监测。监测点位置具体情况见下表。

表3-7  地下水水质监测井位

| 监测点 | 与项目的相对位置 | 距离(m) | 井深(m) | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔺窑村 | 东北 | 1650 | 120 | 70 |
| 东屯村 | 北 | 1500 | 150 | 70 |
| 魏窑村 | 北 | 1500 | 150 | 67 |
| 北关村 | 西南 | 2000 | 230 | 80 |
| 城西村 | 西南 | 2370 | 230 | 78 |
| 许庄村 | 西南 | 2900 | 220 | 74 |

表3-8  地下水水位监测井位

| 序号 | 监测点 | 水位（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蔺窑村 | 70 |
| 2 | 东屯村 | 70 |
| 3 | 魏窑村 | 67 |
| 4 | 北关村 | 80 |
| 5 | 城西村 | 78 |
| 6 | 许庄村 | 74 |
| 7 | 北窑村 | 73 |
| 8 | 王窑村 | 58 |
| 9 | 山化村 | 66 |
| 10 | 关窑村 | 68 |
| 11 | 汤泉村 | 74 |
| 12 | 齐家庄村 | 70 |

（2）监测因子

依据该项目废水污染物产生情况及处置方法，本次地下水监测因子确定为pH、溶解性总固体、氰化物、总硬度、耗氧量、氯化物、氟化物、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铅、挥发性酚类、汞、砷、镉、铁、锰、铬（六价）、钾、钙、钠、镁、CO32-、HCO3-共25个监测因子。

（3）地下水质量现状评价

①评价方法

采用污染物单项指数法对地下水质量现状进行评价。计算公式为：

式中：Si,j—单项水质标准指数；

Ci,j—污染物的监测值（mg/L）；

CSi—污染物的评价标准（mg/L）。

pH的标准指数为：

式中：SpH,j—pH值标准指数；

pHsd—标准中规定pH值下限；

pHsu—标准中规定pH值上限；

pHj—pH监测值。

当水质参数的标准指数＞1时，则该污染物超标。

②评价标准

本次地下水现状评价钾、钙、钠、镁、CO32-、HCO3-因子无评价标准，其余因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，各监测因子标准值见下表。

表3-9  地下水质量标准  单位：mg/L，pH值除外

| 评价因子 | pH | 溶解性总固体 | 氰化物 | 总硬度 | 耗氧量 | 氯化物 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 | 6.5~8.5 | ≤1000 | ≤0.05 | ≤450 | ≤3.0 | ≤250 | ≤1.0 |
| 评价因子 | 氨氮 | 硫酸盐 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 铅 | 挥发性酚类 | 汞 |
| 评价标准 | ≤0.5 | ≤250 | ≤20 | ≤1.00 | ≤0.01 | ≤0.002 | ≤0.001 |
| 评价因子 | 砷 | 镉 | 铁 | 锰 | 铬（六价） |  |  |
| 评价标准 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.05 |  |  |

③评价结果

地下水质量评价结果见下表。

表3-10  地下水监测结果  单位：mg/L

| 监测点 监测项目 |  | 蔺窑村水井 | 东屯村水井 | 魏窑村水井 | 北关村水井 | 城西村水井 | 许庄村水井 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 |  | 2017.8.25 | 2017.8.25 | 2017.8.25 | 2018.9.17 | 2018.9.17 | 2018.9.17 |  |
| pH值 | 监测值 | 8.10 | 8.13 | 8.15 | 7.48 | 7.42 | 7.50 | / |
|  | 标准指数 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | / |
| 溶解性固体 | 监测值 | 342 | 304 | 296 | 556 | 498 | 312 | / |
|  | 标准指数 | 0.342 | 0.304 | 0.296 | 0.556 | 0.498 | 0.312 | / |
| 氰化物 | 监测值 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001 |
|  | 标准指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | / |
| 总硬度 | 监测值 | 254 | 220 | 224 | 216 | 190 | 206 | 0.05 |
|  | 标准指数 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.42 | 0.46 | / |
| 耗氧量 | 监测值 | 0.5L | 0.93 | 1.07 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5 |
|  | 标准指数 | 0.17 | 0.31 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | / |
| 氯化物 | 监测值 | 28.1 | 16.8 | 16.7 | 101 | 106 | 10.8 | 0.007 |
|  | 标准指数 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.40 | 0.42 | 0.04 | / |
| 氟化物 | 监测值 | 0.642 | 0.758 | 0.740 | 0.272 | 0.335 | 0.199 | 0.006 |
|  | 标准指数 | 0.642 | 0.758 | 0.740 | 0.272 | 0.335 | 0.199 | / |
| 氨氮 | 监测值 | 0.157 | 0.183 | 0.178 | 0.197 | 0.046 | 0.025L | 0.025 |
|  | 标准指数 | 0.314 | 0.366 | 0.356 | 0.39 | 0.09 | 0.05 | / |
| 硫酸盐 | 监测值 | 32.3 | 21.3 | 21.6 | 139 | 134 | 17.8 | 0.018 |
|  | 标准指数 | 0.129 | 0.085 | 0.086 | 0.56 | 0.54 | 0.07 | / |
| 硝酸盐 | 监测值 | 8.65 | 3.42 | 3.56 | 1.37 | 1.20 | 2.17 | 0.016 |
|  | 标准指数 | 0.433 | 0.171 | 0.178 | 0.069 | 0.06 | 0.109 | / |
| 亚硝酸盐 | 监测值 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003 |
|  | 标准指数 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | / |
| 铅 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 挥发性酚类 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 汞 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00018 | 0.00016 | 0.00014 | 0.00005 |
|  | 标准指数 | / | / | / | 0.18 | 0.16 | 0.14 | / |
| 砷 | 监测值 | 0.0055 | 0.0016 | 0.0017 | 0.001 | 0.0012 | 0.001 | 0.0002 |
|  | 标准指数 | 0.11 | 0.032 | 0.034 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | / |
| 镉 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 铁 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.03 |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 锰 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 铬（六价） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.004 |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 钾 | 监测值 | 3.54 | 3.11 | 2.78 | 2.23 | 2.27 | 1.75 | 0.05 |
| 钙 | 监测值 | 44.6 | 39.8 | 38.4 | 41.6 | 38.1 | 46.0 | 0.02 |
| 钠 | 监测值 | 19.8 | 16.4 | 18.7 | 147 | 133 | 32.0 | 0.01 |
| 镁 | 监测值 | 21.2 | 20.5 | 18.9 | 28.1 | 25.0 | 23.5 | 0.002 |
| CO32- | 监测值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| HCO3- | 监测值 | 296 | 254 | 250 | 376 | 373 | 334 | / |

由上表可知，各监测井各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

- 3.2.4 声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

本次评价在厂区东、南、西、北厂界外各设一个监测点。

（2）监测时间及频率

监测时间为2017年8月10、11日，连续两天，昼夜各一次。监测时，现场未进行生产。

（3）声环境质量现状评价

①评价标准

根据项目所在区域环境特征，本项目所在区域为2类声功能区，具体标准值见下表。

表3-11 评价标准  单位：dB(A)

| 时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北厂界2类标准值 | 60 | 50 |

②评价结果

根据监测结果，统计各监测点昼、夜等效声级值，对照评价标准进行评价，监测结果见下表。

表3-12  声环境现状监测及评价结果  单位：dB(A)

| 监测时间 | 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.8.10 | 东厂界 | 50.9 | 44.2 | 昼间：60 夜间：50 |
| 2017.8.11 |  | 51.2 | 45.7 |  |
| 2017.8.10 | 西厂界 | 52.8 | 45.1 |  |
| 2017.8.11 |  | 52.4 | 44.5 |  |
| 2017.8.10 | 北厂界 | 51.2 | 43.2 |  |
| 2017.8.11 |  | 52.7 | 44.5 |  |
| 2017.8.10 | 南厂界 | 51.0 | 45.9 |  |
| 2017.8.11 |  | 52.1 | 45.4 |  |

由上表可知，厂区东、西、南、北厂界昼、夜背景噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

# 4  环境影响预测与评价

- 4.1 施工期环境影响分析

本项目生产车间主体工程已完工，办公楼利用已有建筑，部分生产设施已安装，施工期主要建设内容为生产设备的安装。施工期约为4个月。施工期产生影响主要为施工扬尘、施工噪声、施工人员生活垃圾和生活污水。

- 4.1.1 施工扬尘影响分析

本项目施工扬尘主要来源于建设过程中露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘等。施工扬尘对附近环境空气有一定的影响，使得环境空气中的TSP浓度增高。项目距离最近敏感点东屯村350m，施工和运输扬尘不可避免的会对周围敏感点产生影响。

本项目所在区域地势平坦，主体施工已完成，采取适当洒水抑尘，可有效减轻施工扬尘对周围环境的影响。为有效控制施工活动产生的扬尘，以最大限度降低对周围环境的影响，施工期间应严格按照《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办〔2018〕37号）和《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕14号）采取以下措施：

①施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。围挡高度不得低于1.8m；围挡内侧1m范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5m范围内保持清洁。

②施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。

③施工现场出入口处应当设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施，有条件的施工现场应设置车辆自动清洗设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。

④在建工程必须使用符合规定要求的密目安全立网进行封闭，密目安全立网应封闭严密、牢固、平整、美观，封闭高度应保持高出操作层1.5m。

⑤建筑工程工地出入口应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。

⑥各建设单位、施工单位在建的工程项目必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。

⑦建设单位或施工单位从事土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。

⑧施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

⑨工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。

⑩遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。

施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。

强化各类工地扬尘污染防治。按照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办〔2017〕191 号）要求，严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个 100%”防尘措施，即施工现场 100%围挡、现场路面 100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离 100%冲洗、散流体运输车辆 100%密封、洒水降尘制度 100%落实、规模以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。

通过采取上述防尘、降尘措施，将施工扬尘对周围环境空气的影响降低到最低限度。

- 4.1.2 施工废水影响分析

施工期废水主要是施工人员生活污水。

施工现场利用已有旱厕，生活污水经定期清掏用于农田施肥。

- 4.1.3 施工噪声影响分析

本项目施工内容主要为设备安装和调试，施工噪声主要来自吊车、叉车、电锯等施工设备，声源声级为80-90dB(A)。

施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下：

式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m，取1m。

预测主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，预测结果见下表。

表4-1  施工机械在不同距离的噪声贡献值一览表

| 机械 名称 | 源强 （dB(A)） | 测量点距设备距离 | 预测点与声源不同距离处的噪声预测（dB(A)） |  |  |  |  |  |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 200m | 70dB（A） | 55dB（A） |
| 自卸卡车 | 80 | 7.5m | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 40 | 34 | 3 | 18 |
| 吊车 | 80 | 1m | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 40 | 34 | 3 | 18 |
| 升降机 | 80 | 1m | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 40 | 34 | 3 | 18 |

由上表可知，在不采取任何降噪措施的情况下，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，由上表可知，施工期噪声在项目区外10m处可达到昼间70dB(A)标准限值要求。经计算，在项目区外56m处可达到夜间55dB(A)标准限值要求。本项目最近敏感点为西南侧350m的东屯村，为减小项目施工对周围环境的影响，施工过程中，应采取以下措施：

①加强管理，文明施工；

②使用低噪声的施工机械，采取合理的施工方式；

③合理安排施工时间，避免高噪声设备同时施工，并把噪声大的作业安排在白天，夜间禁止对居民生活环境产生噪声污染的施工作业；

④对施工机械经常维护，确保处于最佳运行状态，降低施工机械噪声源强；

⑤合理布局施工机械，使高噪声设备远离周围敏感点；

⑥优化车辆专用运输路线，减少车辆运输噪声对周围敏感点的影响。

项目施工过程中应要求施工单位在项目建设过程中坚持做好噪声防范措施，加强施工降噪管理，确保各场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，尽量降低对周围敏感点的影响。

通过采取上述措施，将施工期对周围声环境影响降至最低。

- 4.1.4 施工固废影响分析

本项目所在地地势平坦，利用现有地势建设，不进行深层开挖，无弃土产生，施工期固体废物主要为少量建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工人员不在厂区食宿，生活垃圾产生量较小，集中堆存，定期清运至垃圾填埋场。建筑垃圾分类收集，部分可回收的外售，其余运至建筑垃圾填埋场处理。

综上所述，本项目施工期工程量小，施工期对周围环境影响较小，随着施工期结束其影响将不复存在。

- 4.2 营运期环境影响预测分析

- 4.2.1 大气环境影响预测分析

4.2.1.1 区域气候及气象特征分析

①气象特征

偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，地理坐标介于东经112°26′15″- 113°00′00″和北纬34°27′30″-34°50′00″之间。该县南北高中间低，南部万安山，山势由东向西降低，海拔300-900m，最高峰1302m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔150-400m，面积占全市的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115-135m，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140-300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2%。

从气候类型划分，该地属于北暖温带半干旱大陆性季风气候，最显著的气候特点是四季分明，雨热同期，光照充足。一年四季的气候可概括为春季多风少雨，夏季炎热降雨集中，秋季温和气候凉爽，冬季寒冷雨雪稀少，形成如此气候的原因是冬季盛行径向环流，多西北风，致使雨雪稀少，气候寒冷干燥。夏季多受低气压系统控制，盛行自海洋吹向大陆的东南风，天气湿热多雨，大气多不稳定，垂直对流强烈，有利于大气污染物的扩散。春秋季节为冬夏的过渡时期，冷暖交替，时间相对较短。而春季多晴朗天气，风力较大，为污染物迁移、扩散较有利的时期。秋季常出现秋高气爽的稳定天气，风力较小，夜晚多逆温生成，对污染物的输送扩散不利。

本地区近20年气象资料统计结果见下表。

表4-2  各气象要素统计表

| 项目 | 单位 | 数值 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 15.1 | 极端最高气温 | ℃ | 42.7 |
| 极端最低气温 | ℃ | -17.3 | 年平均降雨量 | mm | 526.5 |
| 最大年降雨量 | mm | 1127.3 | 最小年降雨量 | mm | 319 |
| 年蒸发量 | mm | 1939.4 | 年均相对湿度 | % | 67.3 |
| 年最大冻土深度 | cm | 35 | 年最大积雪厚度 | cm | 23 |
| 年平均风速 | m/s | 1.2 | 年无霜期 | d | 211 |

偃师市气象观测站近20年的气象资料统计结果表明：年平均气温15.1℃，极端最高气温42.7℃，极端最低气温-17.3℃，年平均相对湿度为67.3%，年平均降水量526.5mm，一日最大降水为109.4mm，1989-2008年年平均风速为1.2m/s，最大风速为15m/s，对大气污染物的净化较为不利，平均年蒸发量1939.4mm，是年降水量的3.68倍，降水量少，蒸发量大是常出现气候干燥与易发生二次扬尘污染的主要原因。

本地区近20年内月平均风速及风向玫瑰图如下。

表4-3              近20年年月平均风速（m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每月平均值 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 |

图4-1      近20年风向玫瑰图

由上图可知，偃师市近20年主导风向不明显，最多风向为ENE风，次多风向为NE风。偃师市1989-2008年月平均风速在0.9m/s-1.5m/s之间，年平均风速为1.2m/s，其中3、4月最大，1月份及8-12月份风速均小于平均值。

4.2.1.2 大气环境影响预测分析

（1）环境空气质量标准及排放标准

①质量标准

表 4-1   环境空气质量标准

| 污染物 | 平均时间 | 浓度限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24小时平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 非甲烷总烃 | 一次 | 2000 | 大气污染物综合排放标准详解 |

②排放标准

表 4-2   污染物排放标准

| 污染物 | 标准限值 |  | 单位 | 标准及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 特别排放限值最高允许排放浓度 | 20 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点 | 1.0 | mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 特别排放限值最高允许排放浓度 | 60 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点 | 4.0 | mg/m3 |  |

（2）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据工程分析结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i 个污染物），及第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3。

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

表 4-3   大气环境评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1% ≤Pmax < 10% |
| 三级 | Pmax < 1% |

估算模式中计算参数选取见表4-5。

表 4-4    评价因子及C0i取值

| 评价因子 | C0i取值（μg/m3） | C0i取值来源 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| TSP | 900 |  |
| 非甲烷总烃 | 2000 | 大气污染物综合排放标准详解 |

表 4-5  估算模式计算参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 项目周边3km半径范围内一半以上面积属于农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.7 | 近20年气象统计数据 |
| 最低环境温度/℃ |  | -17.3 |  |
| 土地利用类型 |  | 耕地 | 项目周边1km半径范围内面积最大的土地利用类型是耕地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 | 中国干湿状况分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 | 编制环境影响报告书 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m | 数据来源于http://srtm.csi.cgiar.org/ |
| 是否考虑岸边熏烟 | 考虑岸边熏烟 | 是 否 | 项目周边无大型水体 |
|  | 岸线距离/m | / |  |
|  | 岸线方向/° | / |  |

采用估算模型AERSCREEN计算评价等级时，对于有多个污染源的可取污染物等标排放量P0最大的污染源坐标作为各污染源位置。污染物等标排放量P0计算公式如下：

式中：P0—污染物等标排放量，m3/a；

Q—污染源排放污染物的年排放量，t/a；

C0—污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

表 4-6   等标排放量计算表

| 序号 | 废气产生源 | 污染物 | Q排放量 （t/a） | C0取值 （μg/m3） | P0等标排放量 （m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#车间袋式除尘器排气筒 | 粉尘 | 0.0004 | 450 | 8.889E+5 |  |
| 2 | 1#车间有机废气处理设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.0070 | 2000 | 3.500E+6 |  |
| 3 | 2#车间袋式除尘器排气筒 | 粉尘 | 0.0002 | 450 | 4.444E+5 |  |
| 4 | 2#车间有机废气处理设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.0030 | 2000 | 1.500E+6 |  |
| 5 | 1#车间 | 粉尘 | 0.003 | 900 | 3.333E+6 |  |
| 6 |  | 非甲烷总烃 | 0.004 | 2000 | 2.000E+6 |  |
| 7 | 2#车间 | 粉尘 | 0.0013 | 900 | 1.444E+6 |  |
| 8 |  | 非甲烷总烃 | 0.0015 | 2000 | 7.500E+5 |  |
| 9 | 储罐区 | 非甲烷总烃 | 0.0478 | 2000 | 2.390E+7 |  |

采用估算模型AERSCREEN计算评价等级时，本项目所有污染源坐标（无组织面源以源中心计）采用储罐区源中心坐标（0，0）。

表4-8  估算模式计算结果  单位：μg/m3

| 下风向距离(m) | 1#车间有组织非甲烷总烃 |  | 1#车间有组织粉尘 |  | 1#车间无组织非甲烷总烃 |  | 1#车间无组织粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度 | 占标率 (%) | 预测质量浓度 | 占标率 (%) | 预测质量浓度 | 占标率 (%) | 预测质量浓度 | 占标率 (%) |
| 50 | 0.1352 | 0.0068 | 0.3105 | 0.0690 | 2.682 | 0.1341 | 33.36 | 3.7067 |
| 75 | 0.5358 | 0.0268 | 0.9054 | 0.2012 | 3.442 | 0.1721 | 42.81 | 4.7567 |
| 100 | 0.7534 | 0.0377 | 1.267 | 0.2816 | 3.557 | 0.1779 | 43.9 | 4.8778 |
| 200 | 0.917 | 0.0459 | 1.476 | 0.3280 | 3.659 | 0.1830 | 45.16 | 5.0177 |
| 300 | 0.9675 | 0.0484 | 1.552 | 0.3449 | 3.384 | 0.1692 | 41.76 | 4.6400 |
| 400 | 0.9467 | 0.0473 | 1.363 | 0.3029 | 3.031 | 0.1516 | 37.41 | 4.1567 |
| 500 | 0.833 | 0.0417 | 1.368 | 0.3040 | 3.000 | 0.1500 | 37.02 | 4.1133 |
| 600 | 0.8201 | 0.0410 | 1.259 | 0.2798 | 2.896 | 0.1448 | 35.74 | 3.9711 |
| 700 | 0.8075 | 0.0404 | 1.177 | 0.2616 | 2.663 | 0.1332 | 32.86 | 3.6511 |
| 800 | 0.7643 | 0.0382 | 1.142 | 0.2538 | 2.398 | 0.1199 | 29.59 | 3.2878 |
| 900 | 0.709 | 0.0355 | 1.094 | 0.2431 | 2.155 | 0.1078 | 26.6 | 2.9556 |
| 1000 | 0.6512 | 0.0326 | 1.124 | 0.2498 | 1.936 | 0.0968 | 23.89 | 2.6544 |
| 2000 | 0.449 | 0.0225 | 0.8149 | 0.1811 | 0.8377 | 0.0419 | 10.34 | 1.1489 |
| 3000 | 0.3773 | 0.0189 | 0.5492 | 0.1220 | 0.4924 | 0.0246 | 6.076 | 0.6751 |
| 4000 | 0.3049 | 0.0152 | 0.4024 | 0.0894 | 0.3406 | 0.0170 | 4.203 | 0.4670 |
| 5000 | 0.2515 | 0.0126 | 0.312 | 0.0693 | 0.2548 | 0.0127 | 3.144 | 0.3493 |
| 6000 | 0.2117 | 0.0106 | 0.2518 | 0.0560 | 0.2006 | 0.0100 | 2.476 | 0.2751 |
| 7000 | 0.1814 | 0.0091 | 0.2092 | 0.0465 | 0.1638 | 0.0082 | 2.021 | 0.2246 |
| 8000 | 0.1582 | 0.0079 | 0.1786 | 0.0397 | 0.1382 | 0.0069 | 1.705 | 0.1894 |
| 9000 | 0.1397 | 0.0070 | 0.1552 | 0.0345 | 0.1189 | 0.0059 | 1.467 | 0.1630 |
| 10000 | 0.1248 | 0.0062 | 0.1367 | 0.0304 | 0.1039 | 0.0052 | 1.282 | 0.1424 |
| 15000 | 0.07951 | 0.0040 | 0.08337 | 0.0185 | 0.06184 | 0.0031 | 0.7631 | 0.0848 |
| 20000 | 0.05802 | 0.0029 | 0.05971 | 0.0133 | 0.04382 | 0.0022 | 0.5408 | 0.0601 |
| 25000 | 0.0453 | 0.0023 | 0.04604 | 0.0102 | 0.03356 | 0.0017 | 0.4142 | 0.0460 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 0. 9815 | 0.0491 | 1.6160 | 0.3591 | 3.932 | 0.1966 | 48.53 | 5.3922 |
| D10%最远距离(m) | 341 |  | 254 |  | 126 |  | 126 |  |

表4-9  估算模式计算结果  单位：mg/m3

| 下风向距离(m) | 2#车间有组织非甲烷总烃 |  | 2#车间有组织粉尘 |  | 2#车间无组织非甲烷总烃 |  | 2#车间无组织粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度 | 占标率 (%) | 预测质量浓度 | 占标率 (%) | 预测质量浓度 | 占标率 (%) | 预测质量浓度 | 占标率 (%) |
| 50 | 0. 3929 | 0.0196 | 0.4515 | 0.1003 | 2.650 | 0.1325 | 34.25 | 3.8056 |
| 75 | 1.248 | 0.0624 | 1.315 | 0.2922 | 3.401 | 0.1701 | 43.95 | 4.8833 |
| 100 | 1.759 | 0.0018 | 1.843 | 0.4096 | 4.038 | 0.2019 | 52.67 | 5.8522 |
| 200 | 2.17 | 0.0021 | 2.142 | 0.4760 | 4.817 | 0.2409 | 62.82 | 6.9800 |
| 300 | 2.294 | 0.0023 | 2.252 | 0.5004 | 4.653 | 0.2327 | 60.7 | 6.7444 |
| 400 | 2.003 | 0.0020 | 1.981 | 0.4402 | 4.322 | 0.2161 | 56.37 | 6.2633 |
| 500 | 1.948 | 0.0020 | 1.986 | 0.4413 | 4.206 | 0.2103 | 54.86 | 6.0956 |
| 600 | 1.902 | 0.0018 | 1.827 | 0.4060 | 4.12 | 0.2060 | 53.74 | 5.9711 |
| 700 | 1.764 | 0.0016 | 1.627 | 0.3616 | 3.82 | 0.1910 | 49.83 | 5.5367 |
| 800 | 1.599 | 0.0016 | 1.587 | 0.3527 | 3.462 | 0.1731 | 45.16 | 5.0178 |
| 900 | 1.436 | 0.0015 | 1.512 | 0.3360 | 3.121 | 0.1564 | 40.71 | 4.5233 |
| 1000 | 1.287 | 0.0015 | 1.547 | 0.3438 | 2.812 | 0.1406 | 36.68 | 4.0756 |
| 2000 | 0.9563 | 0.0478 | 1.153 | 0.2562 | 1.226 | 0.0613 | 15.99 | 1.7767 |
| 3000 | 0.7493 | 0.0375 | 0.7834 | 0.1741 | 0.7223 | 0.0361 | 9.422 | 1.0469 |
| 4000 | 0.5865 | 0.0293 | 0.5759 | 0.1280 | 0.4993 | 0.0250 | 6.513 | 0.7237 |
| 5000 | 0.474 | 0.0237 | 0.4475 | 0.0994 | 0.3740 | 0.0187 | 4.878 | 0.5420 |
| 6000 | 0.3935 | 0.0198 | 0.3617 | 0.0804 | 0.2946 | 0.0147 | 3.842 | 0.4269 |
| 7000 | 0.3338 | 0.0167 | 0.3008 | 0.0668 | 0.2405 | 0.0120 | 3.137 | 0.3486 |
| 8000 | 0.2890 | 0.0145 | 0.2570 | 0.0571 | 0.2029 | 0.0101 | 2.646 | 0.2940 |
| 9000 | 0.2539 | 0.0127 | 0.2234 | 0.0496 | 0.1745 | 0.0087 | 2.277 | 0.2530 |
| 10000 | 0.2257 | 0.0113 | 0.1969 | 0.0438 | 0.1526 | 0.0076 | 1.990 | 0.2211 |
| 15000 | 0.1417 | 0.0071 | 0.1202 | 0.0267 | 0.09079 | 0.0045 | 1.184 | 0.1316 |
| 20000 | 0.1027 | 0.0051 | 0.08617 | 0.0192 | 0.06434 | 0.0032 | 0.8392 | 0.0932 |
| 25000 | 0.0798 | 0.0040 | 0.06647 | 0.0148 | 0.04927 | 0.0025 | 0.6427 | 0.0714 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.299 | 0.1150 | 2.347 | 0.5216 | 4.949 | 0.2475 | 64.55 | 7.1722 |
| D10%最远距离(m) | 290 |  | 253 |  | 149 |  | 149 |  |

表4-10  估算模式计算结果  单位：mg/m3

| 下风向距离(m) | 储罐区无组织非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度 | 占标率 (%) |
| 50 | 77.16 | 3.8590 |
| 75 | 71.94 | 3.5970 |
| 100 | 75.41 | 3.7705 |
| 200 | 41.59 | 2.0795 |
| 300 | 23.84 | 1.1920 |
| 400 | 15.42 | 0.7710 |
| 500 | 10.84 | 0.5420 |
| 600 | 8.086 | 0.4043 |
| 700 | 6.294 | 0.3147 |
| 800 | 5.115 | 0.2558 |
| 900 | 4.257 | 0.2129 |
| 1000 | 3.610 | 0.1805 |
| 2000 | 1.256 | 0.0628 |
| 3000 | 0.700 | 0.0350 |
| 4000 | 0.473 | 0.0237 |
| 5000 | 0.3492 | 0.0175 |
| 6000 | 0.2725 | 0.0136 |
| 7000 | 0.2210 | 0.0111 |
| 8000 | 0.1856 | 0.0093 |
| 9000 | 0.1592 | 0.0080 |
| 10000 | 0.1387 | 0.0069 |
| 15000 | 0.0818 | 0.0041 |
| 20000 | 0.0578 | 0.0029 |
| 25000 | 0.0441 | 0.0022 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 91.40 | 4.570 |
| D10%最远距离(m) | 57 |  |

由预测结果可知，1%＜Pmax=7.1722%＜10%，确定本次大气环境评价工作等级为二级。D10%最远距离小于2.5km，因此评价范围为5km×5km矩形区域。

（3）污染源计算清单

项目主要污染源计算清单见下表。

表4-4  点源参数调查清单

| 编号 | 点源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 工况下烟气流量 | 烟气流速 | 烟气出口温度 | 年排放 小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 粉尘 |
|  |  | X | Y | m | m | m3/s | m/s | ℃ | h |  | kg/h |  |
| 1 | 1#车间有机废气排气筒 | 0 | 18 | 15 | 0.4 | 2.0 | 16.0 | 50 | 240 | 正常 | 0.029 | / |
| 2 | 1#车间袋式除尘器排气筒 | 15 | -5 | 15 | 0.25 | 0.69 | 14.1 | 25 | 20 | 正常 | / | 0.0275 |
| 3 | 2#车间有机废气排气筒 | -12 | 24 | 15 | 0.3 | 1.11 | 15.7 | 50 | 60 | 正常 | 0.05 | / |
| 4 | 2#车间袋式除尘器排气筒 | -18 | 24 | 15 | 0.3 | 0.83 | 11.7 | 25 | 5 | 正常 | / | 0.04 |

表4-5  矩形面源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北向夹角 | 面源有效 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 污染物排放速率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 粉尘 |
|  |  | X | Y | m | m | ° | m | h |  | kg/h |  |
| 1 | 1#车间 | 35 | 14 | 48 | 24 | 90 | 12 | 240 | 正常 | 0.017 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | / | 0.21 |
| 2 | 2#车间 | -12 | -33 | 130 | 30 | 0 | 12 | 60 | 正常 | 0.025 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | / | 0.325 |
| 3 | 储罐区 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 3 | 2000 | 正常 | 0.0239 |  |

（4）厂界无组织排放影响分析

项目无组织排放源主要为车间排放的无组织粉尘、非甲烷总烃，由估算模式计算无组织排放的污染物在厂界外的浓度贡献值，结果见下表。

表4-11  无组织排放源对各厂界浓度贡献值

| 污染源名称 | 计算项目 | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向距离（m） | 65 | 70 | 110 | 50 |
| 1#车间 | 预测质量浓度C非甲烷总烃（μg/m3） | 2.682 | 3.442 | 3.557 | 2.682 |
|  | 预测质量浓度C颗粒物（μg/m3） | 33.36 | 42.81 | 43.9 | 33.36 |
| 2#车间 | 下风向距离（m） | 120 | 28 | 55 | 90 |
|  | 预测质量浓度C非甲烷总烃（μg/m3） | 4.038 | 2.650 | 2.650 | 3.401 |
|  | 预测质量浓度C颗粒物（μg/m3） | 52.67 | 34.25 | 34.25 | 43.95 |
| 储罐区 | 下风向距离（m） | 100 | 35 | 90 | 60 |
|  | 预测质量浓度C非甲烷总烃（μg/m3） | 75.41 | 77.16 | 71.94 | 77.16 |
| 叠加值 | C非甲烷总烃（μg/m3） | 82.13 | 83.252 | 78.147 | 83.243 |
|  | C颗粒物（μg/m3） | 86.03 | 77.06 | 78.15 | 77.31 |

由上表可知，项目运行后厂界无组织排放监控点污染物浓度对厂界的贡献值叠加后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点要求。

（5）环境监测计划

根据该项目具体情况，按照国家的环境标准、污染物排放标准及有关环保法规政策，该项目环境监测计划见下表。

表4-5  有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#车间有机废气处理设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 每半年一次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值 |
| 1#车间袋式除尘器排气筒 | 颗粒物 | 每半年一次 |  |
| 2#车间有机废气处理设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 每半年一次 |  |
| 2#车间袋式除尘器排气筒 | 颗粒物 | 每半年一次 |  |

表4-5  无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 每半年一次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点 |

（6）大气环境防护距离

本项目所有污染源对厂界外主要污染物的贡献浓度满足环境空气质量标准，因此项目不设置大气环境防护距离。

（7）卫生防护距离

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求，存在无组织有害气体排放的工业企业，其无组织有害污染物排放源所在的生产单元（生产区）与居住区之间应设置卫生防护距离。本项目无组织排放源所排放的有毒有害气体为非甲烷总烃，卫生防护距离计算如下：

①计算方法

卫生防护距离按下式计算：

QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD

式中Cm—标准浓度限值，非甲烷总烃取2mg/m3。

Qc—有害气体排放量，kg/h；

r—无组织排放源的等效半径；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。

根据工业企业所在区域的近五年平均风速及工业企业废气源构成类别，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表五选取，其值分别为：400、0.01、1.85、0.78。

②计算结果

将以上参数代入公式，经计算，卫生防护距离计算结果见下表。

表4-12  卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 面积（m×m） | 污染因子 | 质量标准（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 卫生防护距离（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值 | 划分值 | 最终值 |
| 1#车间 | 48×24 | 非甲烷总烃 | 2 | 0.017 | 0.27 | 50 | 50 |
| 2#车间 | 130×30 |  |  | 0.025 | 0.20 | 50 | 50 |
| 储罐区 | 20×5 |  |  | 0.0239 | 1.59 | 50 | 50 |

确定1#车间、2#车间和储罐区卫生防护距离均为50m，在此范围内车间东、南、西侧为厂区用地和废弃工厂，北侧为荒山。最近敏感点西南侧的东屯村与厂界距离为350m。因此，项目卫生防护距离范围内无敏感点，卫生防护距离包络线图见附图三。

（8）污染物排放量核算

①有组织排放量核算

有组织排放量核算见下表。

表4-26  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μm/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | 粉尘 | 11100 | 0.0275 | 0.0004 |
| 2 | 2# | 非甲烷总烃 | 3585 | 0.029 | 0.0070 |
| 3 | 3# | 粉尘 | 16700 | 0.04 | 0.0002 |
| 4 | 4# | 非甲烷总烃 | 12500 | 0.05 | 0.0030 |
| 主要排放口合计 |  | 粉尘 |  |  | 0.0006 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.01 |
| 有组织排放总计 |  | 粉尘 |  |  | 0.0006 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.01 |

②无组织排放量核算

无组织排放量核算见下表。

表4-27  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （μm/m3） |  |
| 1 | 1# | 1#车间 | 粉尘 | 车间通风，自然扩散 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 1.0 | 0.003 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0 | 0.004 |
| 2 | 2# | 2#车间 | 粉尘 |  |  | 1.0 | 0.0013 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0 | 0.0015 |
| 3 | 3# | 储罐区 | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0 | 0.0478 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 粉尘 |  | 0.0043 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.0533 |  |

③项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见下表。

表4-28  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.0049 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.0633 |

表4-29  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹤500t/a√ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ 颗粒物 ） 其他污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 国家标准√ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD √ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF □ |  |  |  |  |  |  | 网络模型 □ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测√ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可接受√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（ ）t/a |  |  |  | NOx：（ ）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.0049 ）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（0.0633）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（9）大气环境影响评价结论与建议

根据估算模式及大气环境防护距离计算结果，经采取各种治理措施对污染物进行治理后，本项目排放的大气污染物对周边环境空气影响较小，不需要设置大气环境防护距离。因此，本项目选址及总图布置合理、可行。建议厂区空地及厂界四周植树、种草，以进一步减少无组织粉尘对周围大气环境的影响。

- 4.2.2 地表水环境影响分析

由工程分析可知，生产废水主要为冷却机组定期更换废水，每月更换一次，每次更换量1m3，可用于厂区洒水降尘。本项目废水主要为职工生活污水，生活污水量为1.28m3/d（320m3/a）。生活污水处理经化粪池处理后，在集水池内收集，集水池容积要求不小于30m3，足够容纳10天废水量，收集后用于农田施肥。化粪池处理效率为COD20%、SS40%、氨氮3%。经处理后污染物排放浓度及排放量分别为COD280mg/L，0.0896t/a；SS132mg/L，0.0422t/a；氨氮29.1mg/L，0.0093t/a。

- 4.2.3 地下水环境影响分析

      - 4.2.3.1 区域环境水文地质

- 一、区域地质

- （1）地层

偃师在地质构造上位于洛阳断陷盆地东部，南属嵩山褶断带。区内地表大部分为第四系黄土覆盖，在南部山区及邙山岭为基岩出露，地层除缺失奧陶至下石炭统，侏罗至下第三系、下更新统外，其他皆有沉积。

1、前新生界地层

现由老到新概述如下：

- 太古界—登封群（Ardn）

分布在寇店到龙王庙寨以南一带及奶奶庙以南的部分地区。总厚3503~4544米，区内出露不全。岩性为角闪片岩、云母片岩、石榴黑云石英片岩，斜长角闪岩、斜长角闪片麻岩，石榴角闪片岩与黑云斜长片麻岩呈互层或夹层，黑云、二云斜长片麻岩夹角闪斜长片麻岩。受中深或中级变质作用。

- 下元古界—嵩山群（Pt）

出露香楼寨一带，厚642〜812米。岩性为灰白色石英岩及灰黄、淡红、灰绿色绢云石英片岩，受浅变质作用。与下伏太古界为角度不整合接触。

- 震旦系

下统兵马沟组（Z1b)：

出露子寇店水泉口西。岩性为：紫红、暗紫色石英砂岩、粉砂质页岩及暗紫、灰紫色砾岩夹粉砂质页岩。厚559米。区域内出露不全。角度不整合于太古界登封群之上。

中统（Z2)：

分布于马鞍山一带及葡萄峪南一带。紫红色中厚层石英砂岩、长石石英砂岩夹砂质页岩及砾岩，底部为砾岩，上部为灰黄、紫红色板状页岩，厚267~776米，从东向西变厚，与下伏兵马沟组呈平行不整合接触，角度不整合于太古界，下元古界之上。

上统（Z3)：

分布在佛光五佛山区。下部为紫红色，灰黄色粗砂岩、细砾岩、石英砂岩夹砂质页岩，其上为灰、灰黄色灰岩、泥质灰岩夹细砂岩，砂质页岩，上部为紫红、灰黄、黄绿色页岩，砂质页岩夹泥质灰岩，厚397米，往西尖灭，与下伏中统呈微角度不整合。

- 寒武系

下统（Є1)：

主要分布在五龙—山张—佛光裕一带。底部为紫红、灰黄、黄绿色含冰蹟砾石的砂质泥岩（仅在上徐马一带），下部为紫红，灰白、黄褐色砂岩、砂砾岩，浅黄、紫红色泥质灰岩夹紫红、黄绿色页岩，薄层致密灰岩、豹皮灰岩、白云质灰岩、铁泥质灰岩，上部为紫红色页岩夹砂岩、灰岩。厚325米，与下伏震旦系呈平行不整合或角度不整合接触。

中统（Є2）：

在簸箕庙—牛心山—麦秸棚一带出露。下部为灰黄色中薄层泥质灰岩，而状灰岩、条带状含泥质灰岩夹有紫红、黄绿色页岩，上部为灰、深灰色厚层致密灰岩，而状灰岩。厚253米，与下统整合接触。

上统（Є3）：

在魏岭口—九龙山—青罗山—山张一带。岩性为灰、深灰色厚层白云岩、白云质灰岩、泥质白云质灰岩，夹灰黄色薄层泥质灰岩。厚约300米，从西向东变厚。与中统整合接触。

- 石炭系中统（C2t3)

零星岀露于参店南一带。下部为灰黄等杂色铝土页岩，铝土岩夹赤铁矿，上部为灰黄，灰色砂岩，砂质页岩及灰色厚层致密灰岩，顶部为灰白、灰黑色燧石层厚约45米。与下伏寒武系为平行不整合接触。

- 二叠系（P)

主要出露于邙山岭以及缑山、火阳岗等处，紫红色粉砂岩，石英砂岩夹页岩，及灰白、褐黄色长石石英砂岩，粉细砂岩与紫红、黄绿色页岩、泥岩互层，与中上石炭统整合接触。

- 三叠系（T）

出露于邙岭东段南北两坡的冲沟中。紫红色、黄绿色、灰黄色长石石英砂岩，长石砂岩，粉细砂岩与泥质页岩，砂质页岩互层，呈韵律。与二叠系整合接触。

（2）新生界地层

- 上第三系（N）

除邙岭牛庄北沟和诸葛镇南部的部分冲沟中直接出露外，其他皆在钻孔中揭露。

下部为灰白、灰黄，棕色砂、砂卵石、砂砾岩夹褐黄、浅棕色粘土及泥灰岩。砂有粗—粉砂层，一般分选差，带棱角、较紧密、有的含泥质、局部呈胶结和半胶结状，卵石成分复杂主要为石英砂岩、石英岩及喷出岩、变质岩等磨圆度好，砾径一般几厘米，大可达四五十厘米，有的为钙质胶结而成砾岩，粘土致密，有的含钙质，局部钙质富集而成泥灰岩。

南山山前一带，底部一般为卵砾石或砾岩，与山口对应处厚度大，下部仍以砂卵石为主，夹灰黄、浅棕色粘土。

上部为棕红、灰绿等杂色粘土、粘土砾石夹黄色砂、砂卵石层。

上第三系砂卵石层的岩性特征，砂层具水平和交错层理说明其为较典型的河流相沉积物，在盆地中心，较深的部位粘土细腻，可见薄层，裂面光滑，具油脂光泽，断面常呈贝壳状，多夹粉细砂层而具有湖相沉积的特点，山前的粘土砾石等为洪积物。在偃师西部最厚可达2000米。与前第三系地层不整合接触。

- 第四系

中更新统（Q2）

在山前黄土斜地及邙岭北侧的冲沟中出露，其他在钻孔中揭露。

在黄土塬为棕红、褐红、黄褐色亚粘土，夹有黄褐色亚砂土。质地均匀，较细腻、致密、有黑色铁锰质斑纹，夹钙质结核和钙质结核层古土壤发育，多可达十二层，薄者不到半米，厚度0.5~5米，产状近水平，为风积黄土。

在南部山前为棕红色亚粘土、颜色多无明显的深浅变化，钙质结核层多随地形而起伏，在洪积扇夹有砂、砾及铁锰质结核或为粘土砾石层，有1~2层单层厚度为几米的砂卵石层或漂砾层。其物质主要来源于南山的洪积物。厚度80米，与上第三系为不整合接触。

上更新统（Q3）

覆盖于黄土塬、山前平原上，并组成二级阶地。黄土塬为灰黄，褐黄色亚砂土，有时夹有亚粘土，可见1~2层古土壤。亚砂土以粉砂质为主，质地均一，质轻，无层理，具大孔隙结构，垂直节理发育，富含钙质，超覆于中更新统黄土之上，为典型的风成黄土。

近山地带，河沟两侧，灰黄色亚砂土夹碎石（层）。

在二级阶地，在下部9孔有分选良好的粗砂砾石层及含泥质的卵砾石层，比较稳定，上部灰黄色亚砂土夹砂层及古土壤，具水平层理，为洪积物。厚度一般不超过30米，二级阶地可达48米。与中更新统不整合接触。

全新统（Q4）

沿河流分布，并组成一级阶地。

下部为砂卵石层夹淤泥质亚粘土。卵石成分复杂，有石英岩、石英砂岩、安山岩、变质岩等，磨圆度好，砾径一般为几厘米，层厚50米，往东颗粒变细，厚度变薄，在区内东部以砂为主夹卵石（层），厚度变为二十余米。

上覆黄、褐黄色亚砂土，轻亚砂土，河床及漫滩多为粉细砂，中细砂。间夹黑色淤泥质亚粘土，有臭味。厚十几米。据钻孔揭露厚度为65米。与下伏地层不整合接触。

- 二、构造

区内地质构造特点：构造线方向以近东西为主，其次为北西一南东向，断裂以高角度断裂为主。

（1）褶皱

南部山区为伊川郭家窑大背斜的北翼，所以区内表现为一系列向此倾斜的单斜地层，岩层倾向一般东段稍偏东，西段稍偏西，倾角十几度到二十几度。

邙山岭二叠、三叠系地层因断裂抬升，也为向北偏东倾斜的单斜地层，倾角十几度。南侧受断层牵引，局部向南倾斜。

二者间则为一受断层破坏的不完整向斜，轴部在伊洛河一带，覆盖巨厚新生界地层。

（2）断裂

邙山岭大断层：位于邙山岭南，东西走向，东段偏南，区内长18公里，断层面倾向南，为一正断层。断距大于500米，下降盘在寨后村东南的钻孔有揭露，在偃师城区一带，可能存在次一级断层而有所抬升。

马涧河断层：位于滹沱岭西南，顺马涧河，走向北西，在区内长10公里，往南西进入巩县。据钻孔资料，姚凹1号孔106.3米见三叠系地层，而缑氏南的高2孔318.7米见三叠系地层，在马涧河两侧地貌有明显差异，故推断为断层，性质不明。

滹沱岭的北侧，根据其与伊洛河平原地貌上的显著差异，有存在断层的可能。

在南部山区尚有唐窑断层，山张断层，犬潭沟断层等，分别长几公里，具平推性质.

      - 区内地质构造是在燕山期形成，而在喜马拉雅期继续发展的。

（3）基底构造对新生界地层的控制作用

由于燕山运动使地层褶皱和断裂，在南部山区一直隆起上升而遭受剥蚀，喜马拉雅运动使邙岭和滹沱岭也相继抬升，因此在沉积了上第三系下部地层之后，便停止了沉积，甚至受到剥蚀，由于其地势高，在中、上更新世时期也就基本上只能接受风成黄土的堆积了。在其它地方皆处于长期相对的下降过程中，因而普遍沉积了第三系和第四系地层。

由于各个地方在不同时期里沉降的速度和幅度不同，其沉积物的厚度和岩性便有所差异：沉积物厚度在邙岭和滹沱岭均在百多米以内，在盆地中，从山前到盆地中心沉积物厚度逐渐增大，在不同的构造、地貌部位上，其物质来源，搬运介质及其动力条件不同，其岩性从山前到远离山区，沉积物颗粒逐渐变细，盆地中心一带，沉积物颗粒从西向东逐渐变细。

三、地貌

燕山运动和喜马拉雅运动，使地层褶皱和断裂，南部山区隆起，邙岭基底抬升，中部下降拗陷，构成了本区基本地形，与此同时，在外营力作用下，南部隆起强烈的地区，剥蚀作用加强，沟谷下切，形成山地地形，在下降拗陷区发生堆积作用，形成堆积平原，在以后的下降过程中又有所抬升及相对稳定时期，在河流的侵蚀作用下，便有阶地的形成，从而形成现代地貌形态。

由于不同地区内，外营力表现强度不同，不同的外营力产生不同的地形特征和地形景观。

Ⅰ、河流冲积平原

Ⅰ1伊洛河一级阶地

位于偃师中部伊洛河间及南北侧，在区内南北宽度可达13km，从西往东逐渐变窄。阶面覆盖灰黄色亚砂土，高出河面一般数米，后缘一带可超过10米，高程从上游150米到下游110米左右，地势平坦，前缘呈斜坡或陡坎，高1~3米。

Ⅰ2伊洛河二级阶地

主要在高龙镇伊东渠以北地区及营防口一带，由亚砂土、亚粘土组成。阶面高程130~150m，最大宽度为4km，地面平坦，坡度在1º以下。后缘地貌标志多不明显，前缘呈陡坎，高几米至几十米，有冲沟切割破坏。

Ⅱ山前洪积倾斜平原

标高150~250米，主要由与南部山区大沟对应的缑氏、大口、寇店等洪积扇群组成。扇半径可达10km，扇面覆盖黄色亚砂土，比较平缓，扇头坡度1º左右，向扇底逐渐变小，扇面及扇间凹地有河沟切割。在南部尚有低缓之基岩残丘。

图4-2    区域地貌图

Ⅲ山前黄土斜地

沿南山山麓一带分布。由含钙质结核的棕红色亚粘土构成，宽1km左右，坡度4º~6º向北倾斜，向西到寇店宽度增大至5km，坡度变小，为1º~3º。与倾斜平原一般为陡坎、陡坡接触，地貌标志明显。在诸葛镇便直接与一级阶地接触。多冲沟切割，地形破碎。

Ⅳ滹沱岭黄土塬

位于区内东部，与巩县等属于同一地貌单元。地势高出西南之倾斜平原30~40米，高出伊洛河约百米。塬顶面平缓，向西北倾斜，周围边缘坡度可达十几度，多冲沟。

Ⅴ邙山岭黄土塬

位于区域北部，黄河与伊洛河河谷之间，为其分水岭。在区内东西长23km，南北宽可达7km，塬面高出河面120米以上，为黄土覆盖，比较平缓，向北倾斜，坡度从6º向北变缓到1º以下。北部边缘和东部多冲沟切割，沟宽几十至百米，深数十米，沟壁多直立。南侧除陡峻处基岩裸露外，主要为黄土斜坡，向伊洛河轴部倾斜，西段平缓为2º左右，东段可达6º，多冲沟切割。

Ⅵ中低山区

      - 位于区内南部，高程300~1303米。在变质岩地区多尖顶状山峰及尖棱状山脊，沟谷发育，多呈“V”形，石英砂岩多呈单面山地形，反倾向的一侧呈陡崖。由变质岩及石英砂岩构成山势陡峻，为地表分水岭。由石灰岩、白云岩构成之山顶及山脊较为圆浑，下伏页岩多被切割为沟，其反倾向一侧也多呈陡坡，地形坡度由十几度至二十几度。

      - 4.2.3.1 区域水文地质

一、地下水的埋藏分布规律

偃师属于洛阳盆西褶断带，地下水的埋藏和分布明显的受着地质构造和地貌的控制。在盆地内堆积有很厚的松散沉积物，南部山区基岩裂隙及碳酸盐类岩石的岩溶都比较发育，这为地下水的补给和储存创造了良好条件，埋藏有丰富的地下水。就含水层性质而言，盆地内有孔隙-裂隙水，山区为裂隙-岩溶水，根据含水层的埋藏条件，主要为承压水和潜水，局部地段存在着上层滞水。

地下水位埋深在伊洛—一级阶地一般在几米以内，向西侧随地势增高而变深：南坡一般为20—40米，滹沱岭可达70多米，而邙岭能超过百米，南部山区则随条件不同面差异很大，地下水可直接出露地表或在百多米以下的碳酸盐类岩石之中。

地下水在伊洛河一级阶地埋藏最浅，水量最为丰富，全新统砂砾石层厚度最大达50米，顶板埋深10米左右，富水性好，在二级阶地上更统砂卵石层一般厚度为几米，埋深30-40米，山前平原在百米的深度内一般可见1—3层砂卵石层，主要属中更新统，均比较富水。此外，这些地区的深部尚有较厚的上笫三系砂卵石层含水层。

在山区，碳酸盐类岩石中地下水比较丰富，但分布不均，变质岩分布区，地下水出露普遍但水量有限。在其他砂页岩岩石地区含水性就更为微弱。

二、地下水的补给、迳流、排泄条件

偃师地下水主要为大气降水渗入补给，区内大面积覆盖黄土，而黄土疏松，多孔，垂直节理发育，具有一定的透水能力，又因地势平缓，有利于降水的渗入补给，大气降水的渗入补给在南坡是地下水的最主要来源，在邙岭几乎是地下水的唯一来源。此外，在洪水期有地表水的渗入补给，除伊洛河外，流出山区的地表水都可渗入补给地下水。在伊东渠、中州渠等灌区内，有渠道的渗漏和灌溉水的渗入。在伊洛河一带尚有来自西侧地下迳流的侧向补给。

在山区，地表分水岭即是地下水分水岭，山区地下水接受大气降水补给后一般经过短暂的迳流途经后便出露地表，补给地表水。当山区地表水流到快出山区的碳酸盐类岩石地区时，便大量渗入，枯水期时全部渗入补给地下水，碳酸盐类岩石中的地下水往西流向龙门排入伊河。

南部山区基岩中的地下水与山前松散沉积物中的地下水水力联系微弱，因为二者之间大多隔有稳定厚度的石炭、二叠系地层，页岩透水性微弱，可以视为良好的隔水层。据开采二叠系煤层的焦村煤矿坑道涌水情况，百多米深的坑道已大大低于山前和碳酸盐类岩石中的地下水水位，几公里长的坑道涌水量却很小，每天只有几百吨，附近上覆松散地层中的机井水位和出水仍然正常，这说明它们之间都没有水力联系。而且，碳酸盐类岩石中的地下水位低于山前松散沉积物中的地下水位，如13号钻孔，二者相差50多米，大口镇山张打井四十多米仍未揭露地下水，其深度已在山前松散地层水位标高以下，所以山区地下水不会以地下迳流形弍补给山前地下水，只有区内东南参店一带二者水位高度比较接近。

偃师西南部为严重的缺水地区，这主要是上覆松散地层中的地下水不断渗入到下伏碳酸盐类岩石之中造成的。

山前的地下水接受大气降水补给和流出山区的地表水渗入补给后，向北流动，有一部分在就近的沟中排泄，在缑氏南部发源的沟中和马涧河在金屯以下，都接受地下水的排泄而常年有水，大多数量的地下水流入伊洛河阶地排入伊洛河。

邙山岭是黄河和伊洛河的分水岭，同时也是地下水的分水岭。北坡地下水接受降水渗入后向北流入黄河，南坡地下水向南进入伊洛河阶地，补给伊洛河。

盆地内的地下水，随深度增加，地层越密实，孔隙性越差，补给越困难，水交替循环缓慢，地下水越接近停滞状态。

三、水文地质分区

对于松散沉积物，沉积物和地貌是同一地质作用的产物，在偃师地质地貌对水文地质条件的控制表现明显，区域地下水的分布如下：

Ⅰ伊洛河冲积平原

Ⅰ1伊洛河一级阶地强富水区

分佈于伊洛河两侧，北可到中州渠，南到诸葛李村、高崖、顾县、营防口一线。

在浅部有较厚的全新统砂、砂卵石层，松散富含孔隙水，厚度据南蔡公庄南的设56号抗旱钻孔为50.78米。以砂卵石为主夹砂层及部分淤泥质粘土。上覆亚砂土，轻亚砂土，厚约15米左右，往阶地后缘厚度逐渐增大，可达二十多米。地下水位埋深多在5米以内，阶地后缘一带稍大，因而砂卵石层中的地下水略具承压性。

补给条件优越，除大气降水渗入外，盆地内地下水皆向此区集中，还有河水和渠道的渗漏补给，所以水量丰富，含水层富水性据一般揭露砂卵石层只有几至十几米的不完整机井，单位涌水量在20m3/h•m以上，部分可超过100m3/h•m。矿化度在0.5g/L以下。地下水位年变幅为1.1~2.0米。中深部据设56号孔可见上第三系含水层（组）：第一含水层顶板埋深108.9米，厚25.11米，为卵砾石夹中砂；第二含水组顶板埋深为154米，夹二层粘土，含水层总厚35.15米，为砾岩，砾石夹中砂，以下为粘土。

Ⅰ2洛河一级阶地北部边缘富水区

分布在洛河北岸山化及城关镇部分地区。含水层为全新统砂夹卵砾石层，顶板埋深一般15米左右，厚度据城关镇东屯南的91号机井为21.7米，单位涌水量5—20m3/h•m，由于，地处下游，又处于阶地后缘一带，地表径流受邙岭南坡冲沟冲出物质的排挤，而颗粒细、厚度较薄，涌水量较丰富。

地下水位埋深多在16米以内。往下笫二含水层为上第三系中—细砂夹卵石层，顶板埋深85米，厚9米。

Ⅰ3伊河二级阶地富水区

主要在伊东渠以北地区。在浅部为上更新统砂卵石含水层，顶板埋深20—40米，厚度一般为几米，比较稳定，上覆灰黄、褐黄色亚砂土、亚粘土。水位埋深一般10—20米，左村、铺刘一带只有几米，营防口南一带可超过20米。砂卵石层中地下水下具有一定承压性。

地下水除受大气降水渗入补给外，还有来自山前倾斜平原地下径流的补给和伊东渠的渗漏补给，陶化店水库对地下水也有一定影响。机井单位涌水量5〜10m3/h•m地下水位年变幅为1.5米。

深部据9号钻孔在360米内有上第三系含水层组：第一含水层组顶板埋深188.5米，总厚48米，为砂，砂卵石夹薄层亚砂土；第二含水层组顶板埋深266.5米，总厚22.29米，为泥质粉砂，砂砾石；第三含水层组顶极埋深325.6米，底板埋深358.5米，为砂，砂卵砾石夹一层亚砂土。

Ⅱ南部山前倾斜平原水文地质区

Ⅱ1洪积扇群富水区

主要分布在缑氏、大口、寇店等。主要由几个洪积扇组成，物质来源于南部山区。由于古地形的影响，洪流构造不断摆动，因而洪积扇的地质结构复杂，含水层多变，规律性差，在100-120米深度内，一般可见三含水层，主要属中更新统，在寇店镇以西层数减少为1〜2层，在洪积扇的底部边缘，也有层数减少和尖灭情况。每层厚度一般在几米以内。第一含水层顶板埋深一般为三、西十米，在寇店洪积扇可达五、六十米，岩性为砂卵石、砂。向扇的两侧和底部颗粒变细，接近扇顶部分层数有增多变厚的趋势。

地下水位埋深一般30〜40米。百米左右机井单位涌水量为5〜10m3/h•m。地下水主要受大气降水影响，地下水位年变幅为1.1—1.6米。

据高1、高2孔深部见上第三系二含水层组：第一含水层组顶板埋深190米左右，厚7〜38米，为砂砾岩；第二含水层组顶板埋深250—270米，厚35〜60米，为砂砾岩及砂。含水层组往南顶板逐渐抬高，并逐渐靠近，厚度增大，向西层数减少，14号孔下部仅见14.59米的卵砾石，风化严重，含泥质。

Ⅱ2洪积扇间弱富水区

分布在口孜—庙前，焦村一南家村-孙坡，西寨一径周—油赵一带。此区因靠近山前又处于洪积扇之间，因此多为粘土，亚粘土沉积。由暂时洪流携带的碎屑沉积也多不稳定，因而富水性弱，主要为粘土裂隙水。机井单位涌水量在5m3/h•m以下。

地下水依靠大气降水渗入补给。水位埋深一般二、三十米，大者可达四、五十米。地下水位年变幅在1.7米左右。

Ⅲ滹沱黄土塬文地质富水区:

上覆上更新统灰黄色亚砂土及中更新统棕红色亚粘土，透水不含水。因下伏基底隆起，地势高，水位深，在太子冢一带近80米，所以在太子冢及其以南一带上第三系地层也为下部含水，上部透水不含水。据1号孔含水层主要为砂砾岩，总厚30.8米，单位涌水量为4.28m3/h•m，往西北地层渗入水下部分增多，水量变大，

据3号孔含水层以砂为主夹粘土，下部为砂卵石层，揭露总厚80米，单位涌水量为10.46m3/h•m，地下水主要为大气降水渗入补给。地下水位年变幅据太子冢观测孔为3.5米。三叠系基岩含水微弱，埋深由南向北逐渐增大。

Ⅳ邙岭黄土塬水文地质区

Ⅳ1邙岭黄土塬顶部弱富水区

由于下伏基岩断裂抬升。南侧地形陡竣，已直接出露，顶部覆盖的松散地层一般不超过百米，因地势高，为黄河和伊洛河分水岭，地下水只接受大气降水渗入补绐，由于冲沟发育，黄河下切，地下水被排泄，水位降低，使上覆松散地层多被疏干而不含水，或含水量小，不能供农田灌溉取水，据6号钻孔数据，水位埋深103.9米，含水段7米，为砂、卵石，水量贫乏。

在中更新统棕红色亚粘土中，局部存在上层滞水，可供部分人畜饮用。基岩为二叠、三叠系砂页岩地层，含水普遍微弱，局部断裂发育，成为其富水地段，如牙庄机井单位涌水量近15m3/h•m，米寺沟上升泉水流量约30L/s。

Ⅳ2邙岭黄土塬北部边缘富水区

位于邙岭北部，上第三系地层在此区埋深增加，渗入地下水位的含水层厚度增大，据物探资料：含水层厚度可达四、五十米，地下水由南部一带的邙岭而来，排入黄河。所以富水性由南往北逐衡增大。

Ⅳ3邙岭南坡富水区

位于中州渠以北。上部主要为中上更新统亚粘土，亚砂土夹碎石，为弱富水。在西段与大冲沟对应的一带，五、六十米深处局部有碎石堆积，水量稍大。

中深部埋藏上第三系含水层组，为砂，卵砾石。顶板埋深160—170米，厚25〜60米，富水较好，单位涌水量5号孔为7.6m3/h•m，往东埋深增大，颗粒变细，顶板埋深200米左右，主要为砂层，单位涌水量约2m3/h•m，水位埋深一般30—45米。中深部地下水补给困难，深部主要为粘土夹粉砂层。

Ⅴ黄土要覆盖岩溶富水区

主要分布在诸葛、李村南部的黄土斜地。上部为中更新统棕红色亚粘土及上第三系灰白粘土，钙质结核层夹透镜状砾石（岩），块石堆积物。一般厚几十米，北部可超过百米，由于下伏寒武系碳酸盐类岩石，地下水水位低，透水性强，上覆松软地层地下水以垂直运动为主，不断下渗而造成上部的贫水状态，有的地方存在上层滞水。白龙潭下由于地表水的不断渗入，补给条件较好，因此富水条件较其他地方好。

此区下伏的碳酸盐类岩石埋藏有丰富的地下水.据诸葛坑道涌水情况，大可达2000m3/h•m，虽经防渗处理，涌水量仍在达1100m3/h•m左右。由于岩溶发育的分异性，其富水性是不均的。

Ⅵ基岩中低山水文地质区

Ⅵ1碳酸盐类裂隙岩溶富水区

为中上寒武系石灰岩、白云岩等，底部夹有页岩，地表可见溶沟、溶槽及规模不大的溶洞等岩溶现象。因岩层厚度大，有利于地下水的循环交替，所以其透水和储水能力较强，地下水除大气降水直接渗入补给，山区地表水流经此区时大量渗入补给，水量丰富。

由于地势高，排泄基准面低，地下迳流又比较通畅，所以地下水位一般埋藏较深，泉水出露稀少，东端的草庙沟10号泉水流量约30L/s。地下水顺层往西，排入龙门。地下水水位变化较大。

Ⅵ2碎屑岩夹碳酸盐类岩溶裂隙富水不均区

为下寒武及中、上震旦统地层，砂页岩夹灰岩，泥质灰岩。由于灰岩为砂页岩所分隔，其补给、循环条件受到限制，地表岩溶现象少见，富水性较中上寒武系地层差，表水流量最大可达20L/s，在西段水位埋藏较深，无泉水出露。

砂岩裂隙不发育，开启程度差，含水性弱，泉水稀少，流量小，当有较大汇水面积时，水量稍大。下寒武上部页岩为相对隔水层。泉水动态一般较稳定。

Ⅵ3变质岩类裂隙弱富水区

变质岩处于南部的分水岭地带，地下水仅靠大气降水渗入补给，由于变质岩抗风化能力差，又处于背斜轴部，裂隙较发育，降水多被吸收，地下水经过短暂的迳流之后从沟谷的下部排泄，呈细流或浸润状出露，补给地表水。由于裂隙发育均匀普遍。地下水动态比较稳定，但水量一般不大。

随着深度的增加，裂隙发育程度变差，含水性也随之减弱。

图4-3    区域水文地质图

      - 4.2.3.3 评价区水文地质条件

一、地下水类型及其赋存特征

项目场地属于邙山岭黄土塬地貌，依据含水层介质类型，地下水埋藏条件、赋存规律和水动力特征，评价区内含水层组主要为松散岩类孔隙含水层组。

（1）邙岭黄土塬顶部

由于下伏基岩断裂抬升。南侧地形陡竣处，已直接出露，顶部覆盖的松散地层一般不超过百米，因地势高，为黄河和伊洛河分水岭，地下水只接受大气降水渗入补绐，由于冲沟发育，黄河下切，地下水被排泄，水位降低，使上覆松散地层多被疏干而不含水，或含水量小，不能供农田灌深取水，据高压开关站钻孔数据，水位埋深183米，水量贫乏。在中更新统棕红色亚粘土中，局部存在上层滞水，可供部分人畜饮用。

基岩为二叠、三叠系砂页岩地层，含水普遍微弱，局部断裂发育，成为其富水地段。

（2）邙岭黄土塬北部

位于评价区邙岭北部，上第三系地层在此区埋深增加，渗入地下水位的含水层厚度增大，据物探资料：含水层厚度可达四、五十米，孔隙裂隙含水层组上覆第四系黄土，厚度20～30m，发育垂直裂隙和大孔隙，成为大气降雨的入渗通道，在地形地貌适合部位，受下伏透水性差的基岩阻挡，形成斑块状上层滞水，单井出水量1～16m3/d，对当地居民的生活用水具有一定的供水意义。地下水受南部一带的邙岭径流补给，向北排入黄河。所以富水性由南往北逐渐增大。

二、含水层组之间水力联系

评价区北部为邙山岭，即是黄河和伊洛河的分水岭，同时也是地下水的分水岭。北部地貌属于黄土台塬，孔隙发育强烈，普遍存在黄土孔隙、孔洞、裂隙等，地下水的补给、储存能力较差。地下水接受降水渗入后，向北径流补给黄河阶地及河漫滩含水层。

垂向上，黄河阶地及河漫滩分布的第四系孔隙含水层组与下第三系孔隙含水层组之间，有粉质粘土岩层连续稳定分布，两者之间水力联系微弱。

      - 三、地下水流向

根据收集本地区以往水文地质资料，浅层地下水类型主要为孔隙潜水，含水层岩性主要为全新统、上更新统冲洪积形成的一套砂卵石层，总体地势南高北低，该区域地下水整体流向为由西北向东南径流，向下转向由西向东径流。

图4-5      地下水等水位线图

      - 四、地下水补径排特征

（1）地下水补给

区内地下水的补给主要为降水入渗补给，其次还包括灌溉回渗补给、地表水侧渗补给、侧向径流补给。

降雨入渗是本区潜水主要补给来源之一，在降雨特征基本一致的同一区内，其补给量的大小与包气带岩性、结构、地下水位埋深、降水强度及频率有关。因此，不同地貌单元、不同岩性的地区，降雨入渗量各异。评价区南部伊洛河漫滩及阶地，地表包气带岩性为亚砂土-粉砂土，粉细砂，地形平坦，地表径流迟缓，地下水埋深较浅，且包气带岩性结构松散，极有利于大气降水渗入补给。评价区北部邙岭地势较高，为区内分水岭，降雨入渗是地下水唯一补给来源，但由于地形较陡，降雨入渗补给量较少。

评价区南部区内的地表水体主要有伊洛河。河水位低于河漫滩地下水位，河床砂层与浅层含水层相连，水力联系密切，所以伊洛河水源源不断补给岸边地下水。

（2）地下水的径流

区内的地形，北及西北高，南及东南低。地下水由西北向东南径流，向下转向由西向东径流。

（3）地下水的排泄

评价区内地下水的排泄，主要有开采排泄、蒸发排泄、河流排泄等形式。

评价区工农业及生活用水主要是开采地下水，据调查，评价区主要开采浅层地下水。因此，工农业及生活用水开采是潜水的主要排泄途径。

在评价区的南部伊洛河漫滩及阶地，属地下水位浅埋区，潜水位埋深小于本区极限蒸发深度，包气带岩性结构松散，因此蒸发是区内潜水排泄的途径之一。

五、地下水开发利用

根据现场调查，评价区范围内地下水开发利用主要为农村生活用水及农田灌溉用水。评价区内村庄均以地下水作为生活水源，无集中供水厂，均使用农村饮用水井，已开采深层承压水为主，开采深度一般大于100 m。

      - 4.2.3.4 区域饮用水源地

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），山化镇无集中饮用水源地，距离项目最近的饮用水源地为偃师一水厂，一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井），一级保护区：取水井外围50米的区域。

一水厂地下水井位于偃师城区，距本项目西南侧4.4km处。因此，本项目厂址未在水源保护区范围内，且相距较远，符合饮用水源保护规划。因此，本项目厂址未在水源保护区范围内。

      - 4.2.3.5 地下水污染预测及评价

一、地下水污染途径分析

项目在生产运行过程中对地下水环境的影响主要体现在建设项目运营或建设对地下水水质的影响，根据项目污染源实际情况，分析项目在运营期地下水污染途径及程度。

（1）地下水污染途径分类

查阅资料可知，地下水污染途径大致可分为四类：

①间歇入渗型。大气降水使污染物随水通过非饱水带，周期性的渗入含水层，主要是污染潜水，淋滤固体废物堆引起的污染，即属此类。

②连续入渗型。污染物随水不断地渗入含水层，主要也是污染潜水，如废水聚集地段（如废水渠、废水池等）和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染。

③越流型。污染物是通过越流的方式从已受污染的含水层转移到未受污染的含水层。污染物或者是通过整个层间，或者是通过地层尖灭的天窗，或者是通过破损的井管，污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向，使已受污染的潜水进入未受污染的承压水，即属此类。

④径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。

（2）地下水污染途径确定

本项目可能造成的地下水污染主要途径为非正常工况下罐体等泄漏或风险事故产生的污染物，营运期原料储罐产生跑冒滴漏等现象，当不采取措施或措施不当时，泄漏的污染物在重力作用下从地表逐步渗入地下，并造成局部的地下水环境受到污染，泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，最后导致地下水污染范围不断扩大。因此本项目地下水的污染途径主要以连续或间歇性入渗为主。

①正常状况地下水污染途径

正常状况下，污染源得到有效控制，污染物不会外排，因此，从源头上得到控制。由于在可能产生滴漏的装置区、管网区、贮存区等地面进行防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。从上述分析可以看出，在正常工况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生。

②非正常状况下地下水污染途径

非正常状况是指工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。针对本评价地下水环境来说主要是指原料区等污染源由于因防渗系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计时造成污染物质泄漏，从而对地下水环境造成影响的情况。

由于各种贮存场所、生产装置等众多，在出现防渗层出现非正常状况时下，污染物穿过损坏或不合格的防渗层、未防渗的地面等，泄漏的污染物在重力作用下从地表逐步渗入深层，并造成局部的地下水环境受到污染，泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，最后导致地下水污染范围不断扩大，假设项目环境管理水平高，在非正常状况下企业环境管理人员及时发现并在一定时间内，采取措施对防渗措施进行修复，污染物即被切断，因此项目非正常状况时对地下水的污染途径可定义为间歇入渗型。

通过以上分析可知，项目在生产运行期地下水污染途径较多且隐蔽，因此一定要做地下水的污染防治工作。

二、地下水污染源

根据建设项目生产工艺特征、场地水文地质条件等，项目对地下水的影响以污染物的渗漏为主，因此本节对可能产生废水的排放位置、场所进行分析。

本项目工艺用水全部参与反应，不排放，冷却机组定期更换水排至消防水池内，不外排，因此本项目无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后在集水池内收集，用于农田施肥。主要污染物包括COD、氨氮等，均为常规污染物。本项目原料、产品均不属于持久性污染物，不会含有重金属污染物，TDI为特征污染物。

（1）地下水预测情景设定

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，根据项目工程分析，项目地下水污染源主要是指处理的生活污水、原料，而主要预测点为化粪池、集水池、原料储存区，项目对化粪池、集水池池底及侧壁进行了防渗处理，原料储存区地面及裙角进行了防渗处理。本次预测忽略正常工况对周边地下水的影响，主要分析在非正常状况下废水通过设施的底部破损发生泄漏，结合本项目各阶段工程分析，并结合地下水环境现状调查评价，选取合适的评价方法，确定评价范围、识别预测时段和选取预测因子，从而对周边地下水环境影响的范围及程度，对本项目进行地下水水质影响预测。

三、预测方法

本次评价采取数值法进行地下水环境影响分析及评价。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，当建设项目场地天然包气带厚度超过100m 时，预测范围应扩展至包气带。项目厂址位于邙山分水岭附近，地下水水位埋深大，包气带厚度超过180m，岩性主要为粉质粘土、砂岩、泥岩等组成。由此可见，项目区包气带厚度大、渗透性差，渗漏的污染物一般很难穿透包气带对地下水造成影响。因此，本次评价重点是预测污染物在包气带中的迁移规律，以此分析污染物是否会对地下水环境产生影响。

四、预测因子选取

本次模拟计算根据评价区内地下水的水质现状、以及项目污染源的分布及类型，选取本项目主要污染物作为预测因子，根据项目工程分析结果，项目主要废水污染源为生活污水，选取其中主要污染因子为COD、氨氮作为本次的预测因子，TDI为特征因子。

五、地下水污染预测及分析

（1）数学模型

在非正常工况下，污染物泄漏于地表，因降水等多种因素综合影响使污染物通过淋滤方式经过包气带向饱水带运动，这个过程中，污水能够进入地下水并随之运动的最终都是溶解进入水中的部分。因此各种风险工况下，污染物若要对饱水带地下水产生不良影响，必须通过包气带。而项目厂址区包气带厚度达180m之多，因此仅考虑污染物在包气带中的运移范围及影响深度。

①溶质运移模型

依据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2）对二级评价的要求，结合拟建场地水文地质条件和潜在污染源特征，非正常工况条件下地下水环境影响预测采用导则推荐的一维半无限长多孔介质定浓度边界模型。该模型的数学表达式如下：

CC0=12erfc(x−ut2DLt)+12e(uxDL)erfc(x+ut2DLt)

式中：X—距注入点的距离，m；

T—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂质量浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂质量浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥撒系数，m2/d；

erfc—余误差函数。

污染运移模型的参数设定主要以野外试验为参考，由于存在“尺度效应”，因而借鉴前人室内物理模拟试验结果，根据国内外有关弥散系数选择的文献报导，结合本项目区水文地质条件特征，对污染物运移弥散参数进行识别。

根据工程分析，生活污水排放量约为1.28m3/d，污水进水水质浓度，COD浓度为350mg/L，氨氮浓度为30mg/L。选取COD和氨氮作为预测因子，假设工人发现渗漏及采取有效措施制止渗漏的时间为30d，在时间尺度上非正常状况可概括瞬时排放，泄漏量为总量的10%。COD的泄漏质量为：1.28m3/d×30×10%×350mg/L=1.344kg，氨氮的泄漏质量为：1.28m3/d×30×10%×30mg/L=0.1152kg。

本项目TDI均为桶装，规格为200kg/桶，特征污染物为TDI，设定污染度的浓度为1.2×106mg/L。

其中氨氮以《地下水环境质量标准》（GB/T14838-2017）中Ⅲ类标准0.5mg/L做为超标影响限值，由于GB/T14838-2017中地下水质量分类指标无COD，因此本次评价参考《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准20mg/L做为超标影响限值。TDI无评价因子。

（2）参数选取

①水流速度

根据项目所在地水文地质条件，并结合野外试验所得参数，采用下列公式计算本场地地下水实际流速。

U=K·In

式中：U—地下水实际流速（m/d）；

K—渗透系数（m/d）；

I—水力坡度；

N—有效孔隙度。

收集及计算的水文地质参数见下表。

表4-39  地下水实际流速计算参数表

| 渗透系数（m/d） | 水力坡度 | 有效孔隙度 | 实际流速（m/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.21 | 0.001 | 0.17 | 0.06 |

②弥散度

结合区域水文地质条件特征，对污染物运移弥散参数进行识别，并参考该地区《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司1800万吨/年炼油扩能改造工程环境影响报告书》中数据，弥散度取经验值8.48m。

（3）地下水污染预测评价

本项目将非正常工况下的泄漏点设定为化粪池，情景为连续污染源定浓度边界，并对本项目的主要污染物COD、氨氮进行污染预测。

表7-3  COD污染物浓度预测结果表

| 10d |  | 100d |  | 1000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离(m） | 污染物浓度(mg/L） | 距离(m） | 污染物浓度(mg/L） | 距离(m） | 污染物浓度(mg/L） |
| 0 | 3.50E+02 | 0 | 6.59E+00 | 0 | 1.29E+00 |
| 2 | 2.71E+02 | 8 | 1.75E+01 | 20 | 2.21E+00 |
| 4 | 1.96E+02 | 16 | 2.39E+01 | 40 | 3.21E+00 |
| 6 | 1.31E+02 | 24 | 2.30E+01 | 60 | 4.03E+00 |
| 8 | 8.10E+01 | 32 | 1.70E+01 | 80 | 4.46E+00 |
| 10 | 4.62E+01 | 40 | 9.93E+00 | 100 | 4.36E+00 |
| 12 | 2.41E+01 | 48 | 4.70E+00 | 120 | 3.79E+00 |
| 14 | 1.16E+01 | 56 | 1.83E+00 | 140 | 2.94E+00 |
| 16 | 5.06E+00 | 64 | 5.91E-01 | 160 | 2.04E+00 |
| 18 | 2.02E+00 | 72 | 1.60E-01 | 180 | 1.27E+00 |
| 20 | 7.37E-01 | 80 | 3.67E-02 | 200 | 7.07E-01 |
| 22 | 2.45E-01 | 88 | 7.14E-03 | 220 | 3.54E-01 |
| 24 | 7.39E-02 | 96 | 1.18E-03 | 240 | 1.59E-01 |
| 26 | 2.03E-02 | 104 | 1.68E-04 | 260 | 6.46E-02 |
| 28 | 5.07E-03 | 112 | 2.03E-05 | 280 | 2.35E-02 |
| 30 | 1.15E-03 | 120 | 2.10E-06 | 300 | 7.73E-03 |
| 32 | 2.37E-04 | 128 | 1.86E-07 | 320 | 2.29E-03 |
| 34 | 4.43E-05 | 136 | 1.41E-08 | 340 | 6.09E-04 |
| 36 | 7.53E-06 | 144 | 9.16E-10 | 360 | 1.46E-04 |
| 38 | 1.16E-06 | 152 | 5.45E-11 | 380 | 3.17E-05 |
| 40 | 1.62E-07 | 160 | 2.55E-12 | 400 | 6.21E-06 |
| 42 | 2.05E-08 | 168 | 9.71E-14 | 420 | 1.09E-06 |
| 44 | 2.36E-09 | 176 | 0.00E+00 | 440 | 1.74E-07 |
| 46 | 2.64E-10 | 184 | 0.00E+00 | 460 | 2.50E-08 |
| 48 | 2.48E-11 | 192 | 0.00E+00 | 480 | 3.25E-09 |
| 50 | 2.11E-12 | 200 | 0.00E+00 | 500 | 3.62E-10 |

从以上模拟计算结果可以看出，COD浓度为350mg/L的污水下渗污染地下水时，10天污染物超标距离为12m， 100天污染超标距离为24m， 1000天时预测的最大值为4.484037mg/L，位于下游86m，预测结果未超标。

表4-40  氨氮污染物浓度预测结果

| 10d |  | 100d |  | 1000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离(m) | 污染物浓度(mg/L) | 距离(m) | 污染物浓度(mg/L) | 距离(m) | 污染物浓度(mg/L) |
| 0 | 3.00E+01 | 0 | 5.65E-01 | 0 | 1.10E-01 |
| 2 | 2.32E+01 | 6 | 1.28E+00 | 12 | 1.56E-01 |
| 4 | 1.68E+01 | 12 | 1.85E+00 | 24 | 2.06E-01 |
| 6 | 1.12E+01 | 18 | 2.08E+00 | 36 | 2.58E-01 |
| 8 | 6.95E+00 | 24 | 1.97E+00 | 48 | 3.06E-01 |
| 10 | 3.96E+00 | 30 | 1.61E+00 | 60 | 3.46E-01 |
| 12 | 2.07E+00 | 36 | 1.14E+00 | 72 | 3.73E-01 |
| 14 | 9.91E-01 | 42 | 7.20E-01 | 84 | 3.84E-01 |
| 16 | 4.34E-01 | 48 | 4.03E-01 | 96 | 3.79E-01 |
| 18 | 1.73E-01 | 54 | 2.02E-01 | 108 | 3.58E-01 |
| 20 | 6.32E-02 | 60 | 9.12E-02 | 120 | 3.25E-01 |
| 22 | 2.10E-02 | 66 | 3.72E-02 | 132 | 2.83E-01 |
| 24 | 6.33E-03 | 72 | 1.37E-02 | 144 | 2.36E-01 |
| 26 | 1.74E-03 | 78 | 4.62E-03 | 156 | 1.90E-01 |
| 28 | 4.34E-04 | 84 | 1.42E-03 | 168 | 1.46E-01 |
| 30 | 9.86E-05 | 90 | 3.96E-04 | 180 | 1.09E-01 |
| 32 | 2.03E-05 | 96 | 1.01E-04 | 192 | 7.75E-02 |
| 34 | 3.80E-06 | 102 | 2.38E-05 | 204 | 5.32E-02 |
| 36 | 6.45E-07 | 108 | 5.10E-06 | 216 | 3.51E-02 |
| 38 | 9.94E-08 | 114 | 1.00E-06 | 228 | 2.23E-02 |
| 40 | 1.39E-08 | 120 | 1.80E-07 | 240 | 1.37E-02 |
| 42 | 1.76E-09 | 126 | 2.97E-08 | 252 | 8.04E-03 |
| 44 | 2.02E-10 | 132 | 4.48E-09 | 264 | 4.56E-03 |
| 46 | 2.26E-11 | 138 | 6.20E-10 | 276 | 2.49E-03 |
| 48 | 2.12E-12 | 144 | 7.85E-11 | 288 | 1.31E-03 |
| 50 | 1.81E-13 | 150 | 9.79E-12 | 300 | 6.62E-04 |

从以上模拟计算结果可以看出，氨氮浓度为30mg/L的污水下渗污染地下水时，10天污染物超标距离大于16m，100天污染超标距离为48m，1000天时预测的最大值为0.384346mg/L，位于下游86m，预测结果未超标。

表4-40  TDI污染物浓度预测结果

| 10d |  | 100d |  | 1000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离(m) | 污染物浓度(mg/L) | 距离(m) | 污染物浓度(mg/L) | 距离(m) | 污染物浓度(mg/L) |
| 0 | 1200000 | 0 | 2.26E+04 | 0 | 4.41E+03 |
| 2 | 9.29E+05 | 6 | 5.14E+04 | 12 | 6.23E+03 |
| 4 | 6.70E+05 | 12 | 7.38E+04 | 24 | 8.26E+03 |
| 6 | 4.49E+05 | 18 | 8.34E+04 | 36 | 1.03E+04 |
| 8 | 2.78E+05 | 24 | 7.89E+04 | 48 | 1.22E+04 |
| 10 | 1.58E+05 | 30 | 6.42E+04 | 60 | 1.38E+04 |
| 12 | 8.27E+04 | 36 | 4.57E+04 | 72 | 1.49E+04 |
| 14 | 3.96E+04 | 42 | 2.88E+04 | 84 | 1.54E+04 |
| 16 | 1.73E+04 | 48 | 1.61E+04 | 96 | 1.52E+04 |
| 18 | 6.93E+03 | 54 | 8.09E+03 | 108 | 1.43E+04 |
| 20 | 2.53E+03 | 60 | 3.65E+03 | 120 | 1.30E+04 |
| 22 | 8.38E+02 | 66 | 1.49E+03 | 132 | 1.13E+04 |
| 24 | 2.53E+02 | 72 | 5.50E+02 | 144 | 9.45E+03 |
| 26 | 6.96E+01 | 78 | 1.85E+02 | 156 | 7.59E+03 |
| 28 | 1.74E+01 | 84 | 5.66E+01 | 168 | 5.86E+03 |
| 30 | 3.94E+00 | 90 | 1.58E+01 | 180 | 4.34E+03 |
| 32 | 8.13E-01 | 96 | 4.06E+00 | 192 | 3.10E+03 |
| 34 | 1.52E-01 | 102 | 9.50E-01 | 204 | 2.13E+03 |
| 36 | 2.58E-02 | 108 | 2.04E-01 | 216 | 1.41E+03 |
| 38 | 3.97E-03 | 114 | 4.00E-02 | 228 | 8.93E+02 |
| 40 | 5.55E-04 | 120 | 7.21E-03 | 240 | 5.46E+02 |
| 42 | 7.04E-05 | 126 | 1.19E-03 | 252 | 3.22E+02 |
| 44 | 8.09E-06 | 132 | 1.79E-04 | 264 | 1.82E+02 |
| 46 | 9.05E-07 | 138 | 2.48E-05 | 276 | 9.96E+01 |
| 48 | 8.49E-08 | 144 | 3.14E-06 | 288 | 5.23E+01 |
| 50 | 7.25E-09 | 150 | 3.92E-07 | 300 | 2.65E+01 |

4.2.3.6 地下水环境保护措施及对策

本项目正常工况下，不会对地下水造成影响，但在原辅材料的储存、输送、生产和污染处理过程中，会不可避免的发生泄漏（含跑、冒、滴、漏），如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。尤其是在非正常工况或者事故状态下，如储罐泄漏、污水处理站泄漏等情况下，污染物和废水会渗入地下，对地下水造成污染。

针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

（1）源头控制措施

①本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的处置，以尽可能从源头上减少污染物排放。

②对可能被废水污染的区域，地面低点应设排水沟或地漏。原料区、罐区应设围堰。确保泄漏物料统一收集至排放系统。

③严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低涂料的跑、冒、滴、漏，将项目废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度，管线敷设尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”。尽量减少污水管道的埋地敷设，尽量减少管道接口，提高埋地污水管道的管材选用标准及接口连接形式要求。加强埋地污水管道的内外防腐设计。输送污水压力管道尽量采用地上敷设，重力收集管道宜采用埋地敷设，禁止在重力排水的污水管线上使用倒虹吸管。所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。

④切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，所有场地全部硬化和密封，严禁下渗污染。按“先地下、后地上，先基础、后主体”的原则，通过规划布局调整结构来控制污染，对控制新污染源的产生有重要的作用。

（2）防渗分区防治及措施

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）分区控制措施要求，将厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。分区表如下：

表4-13  地下水污染防渗分区表

| 防渗分区 | 防渗区域 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 地罐、化粪池、集水池、暖房、生产车间发泡区、事故池、储罐区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 原料库、成品库 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 门卫、宿舍及办公楼 | 一般地面硬化 |

针对上述可能出现污染地下水的途径采取如下措施：

①重点防渗区

a、地罐坑内周围采用钢筋混凝土，要求等效黏土防渗层不小于6.0m，渗透系数≤10-7cm/s，为埋地式钢质地罐；

b、化粪池、集水池、事故池四壁及底部均采用钢筋混凝土结构，等效黏土防渗层不小于6.0m，渗透系数≤10-7cm/s，；

c、储罐区、原料库、车间发泡区地面采用防渗混凝土，内部道路加耐磨骨料面层，要求等效黏土防渗层不小于6.0m，渗透系数≤10－7cm/s。

②一般防渗区

成品库地面为混凝土地面，要求等效黏土防渗层不小于1.5m，渗透系数≤10－7cm/s。

③简单防渗区

门卫及办公区地面采用一般水泥硬化防渗处理。

（3）地下水污染监控

为了及时准确地掌握场地及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在区域地下水环境质量进行长期监测。根据（HJ610-2016）的要求结合《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），对厂区地下水跟踪监测点进行布设。

①地下水监测原则

a重点防渗区加密监测原则；

b以浅层地下水监测为主的原则；

c上、下游同步对比监测原则；

d抽水井与监测井兼顾原则。

水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定。

②监测井布置

为了及时准确地掌握场地及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在区域地下水环境质量进行长期监测。根据HJ610-2016的要求结合《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004，对厂区地下水跟踪监测点进行布设。一共设置3个地下水长期监测点，均为利用现有水井。监测层位为浅层地下水。根据该地区环境水文地质特征及结合监测规范要求，地下水监测井监测计划见下表。地下水监测采样及分析方法应满足《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的有关规定。地下水监测计划见下表。

表4-14  地下水水质监测计划一览表

| 序号 | 区位 | 功能 | 监测层位 | 监测频率 | 监测项目 | 井深 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东屯村 | 污染跟踪监测 | 浅层地下水 | 每年1次 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氯化物、氨氮、硫酸盐 | 150m利用现有 |
| 2 | 山化村 |  |  |  |  | 230m利用现有 |
| 3 | 王窑村 |  |  |  |  | 230m利用现有 |

③监测数据管理

企业应设置地下水动态监测计划并由专人负责监测。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向企业主管部门汇报，同时还应定期向主管环境保护部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取相应应急措施。

（4）地下水环境信息公开计划

①地下水环境跟踪监测报告

建设单位为项目跟踪监测的责任主体，进行项目营运期的地下水跟踪监测工作，并按照要求进行地下水跟踪监测报告的编制工作，地下水环境跟踪监测报告的内容，主要包括：①建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度，②生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

②地下水环境跟踪监测信息公开

制定地下水环境跟踪监测的信息公开计划，定期公开地下水环境质量现状，公布内容应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

地下水环境跟踪监测信息公开计划的内容应根据2015年1月1日施行《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）的相关要求及规定执行。

（5）地下水环境保护应急预案

①风险事故应急响应

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的影响。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序，见下图。

图4-5    地下水事故应急处理程序框图

②地下水污染治理技术

地下水污染治理技术归纳起来主要有：物理处理法、水动力控制法、抽出处理法、原位处理法等。

a物理法

物理法是用物理的手段对受污染地下水进行治理的一种方法，概括起来又可分为：屏蔽法--在地下建立各种物理屏障，将受污染水体圈闭起来，以防止污染物进一步扩散蔓延。被动收集法--在地下水流的下游挖一条足够深的沟道，在沟内布置收集系统，将水面漂浮的污染物质如油类污染物等收集起来，或将所有受污染地下水收集起来以便处理的一种方法，被动收集法在处理轻质污染物（如油类等）时得到过广泛的应用。

b水动力控制法

水动力控制法是利用井群系统，通过抽水或向含水层注水，人为地改变地下水的水力梯度，从而将受污染水体与清洁水体分隔开来。根据井群系统布置方式的不同，水力控制法又可分为上游分水岭法和下游分水岭法。

c抽出处理法

抽出处理法是当前应用很普遍的一种方法，可根据污染物类型和处理费用来选用，大致可分为三类：①物理法。包括：吸附法、重力分离法、过滤法、反渗透法、气吹法和焚烧法等。②化学法。包括：混凝沉淀法、氧化还原法、离子交换法和中和法等。③生物法。包括：活性污泥法、生物膜法、厌氧消化法和土壤处置法等。受污染地下水抽出后的处理方法与地表水的处理相同，需要指出的是，在受污染地下水的抽出处理中，井群系统的建立是关键，井群系统要能控制整个受污染水体的流动。

d原位处理法

原位处理法是地下水污染治理技术研究的热点，不但处理费用相对节省，而且还可减少地表处理设施，最大程度地减少污染物的暴露，减少对环境的扰动，是一种很有前景的地下水污染治理技术，大致可分为两类：①物理化学处理法。包括：加药法、渗透性处理床、土壤改性法、冲洗法和射频放电加热法等。②生物处理法。包括：生物气冲技术、溶气水供氧技术、过氧化氢供氧技术等。

③污染突发事件应急措施

一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

A、突发事故前必须准备

a在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置技能。

b设置事故报警装置和快速检测设备。

c设置污染物渗漏应急池等（事故池）应急预留场所。

B、突发事故时采取的应急措施

a当发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案采取应急措施，查明并切断污染源，探明地下水污染范围和程度。

b组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响，并切断污染源。因此建设单位应要与专业的地下水污染调查及治理单位设置联系，能够在事故发生时，立刻有专业队伍应对。

c在发生事故时，应加强对场区等专用监测井的监测，实时监控地下水水质变化，为后期场地污染治理提供支撑，本次项目设置的地下水监测井，可在发生应急事故时作为地下水应急监测井使用。

d当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，针对项目所在地区的环境水文地质条件，建议在发生地下水污染事故时候，采取物理法截断或水动力控制法等方法截断与地下水下游饮用水源地的水力联系，保护地下水。

e对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

④地下水污染应急管理措施

企业应加强地下水环境保护思想教育，提高全体员工的环保意识，健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决。对可能发生的突发事件，制定应急预案，采取相应有效措施。建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施。加强企业生产、操作、储存、处置等场所的管理，建立一套从企业领导到企业班组层层负责的管理体系。企业环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染的管理工作。

重点污染防治区所在区域，工作人员应对其负责的区域建立台账，记录当班的生产状况是否正常。对于机泵、阀门、法兰、管道连接交叉等有可能产生泄漏处，设置巡视监控点，纳入正常生产管理程序中。环境保护管理部门对地下水监测数据，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

技术部门应定期对污染防治区的储罐、法兰、阀门、管道等进行检查，对操作腐蚀性介质的设备进行复核、检测，避免由于腐蚀而产生设备泄漏事故。根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制订相应预案。在制定预案时，应根据本企业环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适时组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

⑤应注意的问题

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：

①多种技术结合使用，治理初期先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物如油类等，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

②因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

③受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会进入地下水体，形成交叉污染。

④在地下水污染治理过程中，地表水的截流也是一个需要考虑的问题，要防止地表水补给地下水，以免加大治理工作量。

4.2.3.7 地下水环境影响结论

（1）正常状况对地下水影响评价结论

因项目本身对其设计及施工过程有严格的防渗要求，并且项目对各类污水处理设施、管线等进行了严格防渗措施，在正常状况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，污染物渗入地下水的量很少或忽略不计。在正常状况下项目地下水污染源难以对地下水产生影响，正常状况下项目对地下水环境的影响可接受。

（2）非正常状况下对地下水影响评价结论

在非正常状况下预测结果可知，项目在发生非正常状况情形下，由于项目地下水含水层径流条件差，污染物扩散能力较差，对周边地下水的影响会在一定时间内会持续影响，但污染物迁移距离有限，且项目地下水下游无地下水敏感点，非正常状况下随着时间的推移，及时采取污染源修复及截断污染源等措施，项目对潜水地下水的影响会逐步变轻。

因此在非正常状况发生后，应及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，使此状况下对周边地下水的影响降至最小，项目在此状况下在对潜水含水层的影响可接受。

- 4.2.4 声环境影响预测分析

根据工程分析，主要噪声设备源强及排放情况见下表。

表4-15  噪声设备源强及排放情况一览表

| 序号 | 产生位置 | 设备名称 | 台（套）数 | 源强dB(A) | 运行情况 | 降噪措施 | 排放源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#车间 | 发泡机 | 1 | 90 | 间歇 | 车间隔声，基础减震 | 70 |
|  |  | 冷水机组 | 1 | 90 | 间歇 |  | 70 |
|  |  | 旋切机 | 5 | 90 | 间歇 |  | 70 |
|  |  | 风机 | 2 | 85 | 间歇 |  | 65 |
| 2 | 2#车间 | 发泡机 | 1 | 90 | 间歇 |  | 70 |
|  |  | 冷水机组 | 1 | 90 | 间歇 |  | 70 |
|  |  | 风机 | 1 | 85 | 间歇 |  | 65 |
| 3 | 1#成品库 | 旋切机 | 1 | 90 | 间歇 |  | 70 |
|  |  | 风机 | 1 | 85 | 间歇 |  | 65 |

依据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按面声源几何发散衰减模式预测其对各厂界噪声贡献值。面声源几何发散衰减预测模式如下：

①当r<a/π时，几乎不衰减；

②当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性；

③当r>b/π，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性。

其中r为预测点和面声源中心距离，面声源的b>a，本项目a取车间高度，为10m。本项目b取值见下表。

表4-16  车间宽度取值表

| b取值 | 1#车间 | 2#车间 | 1#成品库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东西厂界 | 58 | 30 | 30 |
| 南北厂界 | 24 | 130 | 50 |

采用上述方法预测结果见下表。

表4-17  噪声预测结果  单位：dB(A)

| 预测点 | 北厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 东厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响值 | 55.3 | 53.7 | 38.1 | 51.2 |
| 评价标准 | 昼间：60 |  |  |  |

由上表可知，项目建成营运后，对东、南、西、北厂界昼间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

最近敏感点为西南侧350m的东屯村，距离项目较远，经距离衰减后对其影响较小。

综上分析，本项目建成营运后产生噪声对周围声环境影响较小。

- 4.2.5 固体废物影响分析

项目产生的固体废物包括切割边角料、原辅材料废空桶和职工生活垃圾。

切割边角料，可作为次品外售，不属于固体废物。

滑石粉废包装袋属于一般固体废物，在厂区内收集后，可外售给回收单位。其他废空桶在厂内暂存，由供货厂家进行回收，不属于固体废物。

职工生活垃圾集中收集后，定期清运至垃圾填埋场处理。

# 5  环境保护措施及其可行性论证

根据项目特点，采取恰当的环保措施减少污染，是加强环境保护的重要手段之一。项目产生的污染源主要是有机废气、粉尘、生活污水、设备噪声及固废，本章节主要对拟采取的污染防治措施的可行性进行分析。

- 5.1 施工期污染防治措施分析

本项目生产车间主体工程已完工，办公楼利用已有建筑，部分生产设施已安装，施工期主要建设内容为生产设备的安装。施工期约为4个月。施工期产生影响主要为机械噪声、施工人员生活垃圾和生活污水、固体废物。

- 5.1.1 施工扬尘影响分析

本项目施工扬尘主要来源于建设过程中地面浅层开挖、平整产生的直接扬尘，施工场地裸露的土地、露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘等。施工扬尘对附近环境空气有一定的影响，使得环境空气中的TSP浓度增高。项目距离最近敏感点东屯村350m，施工和运输扬尘不可避免的会对周围敏感点产生影响。

本项目所在区域地势平坦，采取适当洒水抑尘，可有效减轻施工扬尘对周围环境的影响。为有效控制施工活动产生的扬尘，以最大限度降低对周围环境的影响，施工期间应采取以下措施：

①施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。围挡高度不得低于1.8m；围挡内侧1m范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5m范围内保持清洁。

②施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。

③施工现场出入口处应当设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施，有条件的施工现场应设置车辆自动清洗设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。

④在建工程必须使用符合规定要求的密目安全立网进行封闭，密目安全立网应封闭严密、牢固、平整、美观，封闭高度应保持高出操作层1.5m。

⑤建筑工程工地出入口应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。

⑥各建设单位、施工单位在建的工程项目必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。

⑦建设单位或施工单位从事土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。

⑧施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

⑨工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。

⑩遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。

施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。

强化各类工地扬尘污染防治。按照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办〔2017〕191 号）要求，严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个 100%”防尘措施，即施工现场 100%围挡、现场路面 100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离 100%冲洗、散流体运输车辆 100%密封、洒水降尘制度 100%落实、规模以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。

通过采取上述防尘、降尘措施，将施工扬尘对周围环境空气的影响降低到最低限度。

- 5.1.2 施工废水污染防治措施分析

施工废水主要为施工人员生活污水。施工期项目施工人员不在厂区食宿，利用厂内已有卫生设施，措施可行。

- 5.1.3 施工噪声污染防治措施分析

施工主要在白天进行，主要噪声源为吊车等施工机械噪声，声源声级为80dB(A)-90dB(A)，各种施工设备在不同距离处的噪声值见下表。

表5-1  距声源不同距离处的噪声值  单位：dB(A)

| 机械 名称 | 源强（dB(A)） | 测量点距设备距离 | 预测点与声源不同距离处的噪声预测（dB(A)） |  |  |  |  |  |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 200m | 70dB（A） | 55dB（A） |
| 自卸卡车 | 80 | 1m | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 40 | 34 | 3 | 18 |
| 塔吊 | 80 | 1m | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 40 | 34 | 3 | 18 |
| 升降机 | 80 | 1m | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 40 | 34 | 3 | 18 |

由上表可知，在不采取任何降噪措施的情况下，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，由上表可知，施工期噪声在项目区外10m处可达到昼间70dB(A)标准限值要求。经计算，在项目区外56m处可达到夜间55dB(A)标准限值要求。本项目最近敏感点为西南侧350m的东屯村，为减小项目施工对周围敏感点的影响，施工过程中，应采取以下措施：

①加强管理，文明施工；

②使用低噪声的施工机械，采取合理的施工方式；

③合理安排施工时间，避免高噪声设备同时施工，并把噪声大的作业安排在白天，夜间禁止对居民生活环境产生噪声污染的施工作业。项目施工过程中，如因特殊需要必须昼、夜间连续作业的，需经过当地政府有关部门许可，并提前告知周围居民；

④对施工机械经常维护，确保处于最佳运行状态，降低施工机械噪声源强；

⑤合理布局施工机械，使高噪声设备远离周围敏感点；

⑥优化车辆专用运输路线，减少车辆运输噪声对周围敏感点的影响。

项目施工过程中应要求施工单位在项目建设过程中做好噪声防范措施，加强施工降噪管理，确保各场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，尽量降低对周围敏感点的影响。

通过采取上述措施，将施工期对周围声环境影响降至最低。

- 5.1.4 施工固废污染防治措施分析

项目所在区域场地平整已结束。施工期固体废物主要为施工过程中产生的少量建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场处理；生活垃圾集中收集后，定期清运至垃圾填埋场，避免对周围环境产生不良影响。

综上所述，施工期环境影响属于短期影响，待施工期结束后，影响将不复存在，施工期采取上述措施后，对周围环境影响较小。

- 5.2 营运期污染防治措施分析

- 5.2.1 大气污染防治措施分析

- 本项目产生的废气主要为配料、搅拌、反应过程中排放的有机废气，主要成分为非甲烷总烃。另外滑石粉投料过程会有少量粉尘产生。

      - 5.2.1.1 有机废气

本项目有机废气采用活性炭吸附+光解氧化设备进行处理，光解氧化处理设备净化原理如下：

①分解阶段：高效率灯管集中发生185nm~254nm的紫外线，这时光能量为472~747KJ/mol，比这结合能力小的恶臭气体都被分解。有机和无机高分子化合物分子链C-H，C=C，C-O，C-N，H-S，H-O等，当被比自己的结合能力更高的能量冲击时，分解成低分子化合物CO2，H2O等。分解时间为0.1s。

②反应阶段：利用高能紫外线光束，使空气中产生大量的自由电子，这些电子大部分能被氧气所获得，形成负氧离子（O3-），负氧离子不稳定，很容易失去一个电子而变成活性氧（臭氧），臭氧是高级离子氧化剂，可以氧化分解有机物和无机物，主要臭气污染物硫化氢、氨气等都可以与臭氧发生反应，在臭氧的作用下，这些恶臭气体由大分子物质被分解为小分子物质，直至矿化。反应时间为2~3s。

③消毒杀菌：利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过O3进行氧化反应，达到脱臭及杀灭细菌的目的。

本项目有机废气产生量较小，浓度较低，不适合采用冷凝回收法、燃烧法；燃烧法设备体积较大、投资较高；综合考虑安装成本、运行成本和处理效果等方面，本项目选用活性炭吸附+光解氧化法处理有机废气。

活性炭吸附为当今比较成熟的有机废气处理工艺，该工艺原理为：活性炭是一种多孔性含碳物质，具有多孔结构，因此表面积很大，当与气体接触时，活性炭孔壁上的分子可利用分子间的相互作用将有害气体吸附到微孔中，从而达到降低其浓度的目的，接活性炭可重生再利用，活性炭对有机废气的吸附净化效率较高。该工艺适用于有机废气产生量较小，废气浓度较低的情况。本项目有机废气初始浓度较低，适用于活性炭吸附工艺。

本项目设置2条发泡线，拟在每套发泡机上方设置集气罩，并分别设置一套活性炭吸附+UV光解氧化设施和1根15m高排气筒，有机废气经收集后抽至活性炭吸附+UV光解设施内进行处理。根据监测报告，活性炭吸附+UV光解设施对有机物处理效率78%，有机废气经处理后，非甲烷总烃排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）最高允许排放浓度特别排放限值要求（60mg/m3）。

      - 5.2.1.2 投料粉尘

1#车间和2#车间各设1个地罐，拟在每个地罐投料口上方设置集气罩，并分别在1#车间和2#车间安装1套袋式除尘器，投料含尘废气经袋式除尘器处理后，粉尘排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）最高允许排放浓度特别排放限值要求（20mg/m3）。

- 5.2.2 水污染防治措施分析

      - 5.2.2.1 生产和生活污水处理措施

本项目生产废水主要为冷却机组定期更换的废水，可用于厂区洒水降尘。生活污水处理经化粪池处理后由集水池收集，用于周围农田施肥，措施可行。

      - 5.2.2.2 地下水环境影响防治措施

本项目采取的地下水防治措施主要为：

（1）重点防渗区

①地罐坑内周围拟采用钢筋混凝土，要求等效黏土防渗层不小于6.0m，渗透系数≤10-7cm/s，为埋地式钢质地罐；

②化粪池、集水池、事故池四壁及底部均采用钢筋混凝土结构，要求等效黏土防渗层不小于6.0m，渗透系数≤10-7cm/s；

③车间发泡区地面采用防渗混凝土，内部道路加耐磨骨料面层，要求等效黏土防渗层不小于6.0m，渗透系数≤10－7cm/s。

（2）一般防渗区

原料库、成品库地面为混凝土地面，要求等效黏土防渗层不小于1.5m，渗透系数≤10－7cm/s。

（3）简单防渗区

门卫及办公区地面采用水泥硬化防渗处理。

综上所述，项目采取污水处理措施和地下水防治措施可行，对周围地表水和地下水环境影响较小。

- 5.2.3 噪声污染防治措施分析

本项目噪声污染源主要为发泡机、冷却机组、旋切机、风机等，噪声源强为85-90dB(A)，均位于室内，通过车间厂房隔声后，噪声源强可降低20dB(A)。

经预测，项目运营后，对东、西、南、北厂界昼间噪声影响值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。最近敏感点为西南侧350m的东屯村，距离项目较远，经距离衰减后对其影响较小。因此，噪声处理措施可行。

- 5.2.4 固废污染防治措施分析

项目产生的固体废物包括原辅材料废包装和职工生活垃圾。

切割边角料可作为次品外售，不属于固体废物。

滑石粉废包装袋属于一般固体废物，在厂区内收集后，可外售给回收单位。其他废空桶在厂内暂存，由供货厂家进行回收，不属于固体废物。

职工生活垃圾集中收集后，定期清运至垃圾填埋场处理。

综上分析，项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。

- 5.3 环保措施及其投资

本项目总投资200万元，其中环保投资74.5万元，占总投资的37.25%。环保设施主要用于废气处理、废水处理、噪声治理等，具体环保投资估算见下表。

表5-2  项目主要环保措施及其投资

| 序号 | 项目 | 污染源 | 污染物 | 主要环保设施 | 数量 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 发泡 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+UV光解设施+15m高排气筒 | 2套 | 8 |
|  |  | 投料 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 2套 | 8 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 化粪池1个 | 7.5m3 | 2 |
|  |  |  |  | 化粪池1个 | 20m3 |  |
|  |  |  |  | 集水池1个 | 30m3 | 5 |
| 3 | 噪声 | 生产设备 | 设备运行噪声 | 基础减震、车间隔声 | / | 10 |
| 4 | 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾桶 | / | 0.5 |
| 5 | 环境风险 |  |  | 车间、原料区防渗措施等 | / | 30 |
|  |  |  |  | 事故池1个 | 300m3 | 10 |
| 6 | 地下水跟踪监控 |  |  | 下游水井跟踪监控 |  | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 74.5 |

- 5.4 污染物排放总量控制分析

- 5.4.1 总量控制因子的确定

根据国家环保总局“十三五”期间确定的污染物排放总量控制指标，结合拟建工程污染物产生特点，在坚持“清洁生产”和“达标排放”原则的前提下，确定拟建工程污染物总量控制因子为：COD、氨氮。

- 5.4.2 项目基本情况

项目基本情况见下表。

表5-3  项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产5000个海绵项目 |
| 2 | 建设单位 | 偃师圆梦鞋材有限公司 |
| 3 | 法人代表 | 刘明娟 |
| 4 | 联系人 | 张新乐 |
| 5 | 联系电话 | 13838466522 |
| 6 | 建设地点 | 偃师市山化镇东屯村 |
| 7 | 总投资 | 200 |
| 8 | 行业类别 | C2924泡沫塑料制造 |
| 9 | 工程性质 | 新建 |
| 10 | 环境保护管理类别 | 编制报告书 |
| 11 | 产品及规模 | 年产海绵5000个 |
| 12 | 占地面积 | 项目占地15亩 |
| 13 | 劳动定员 | 项目劳动定员20人 |
| 14 | 工作制度 | 实行单班8小时工作制，年工作日250天 |
| 15 | 主要原辅材料 | 聚醚多元醇、聚合物多元醇、TDI、三乙烯二胺、辛酸亚锡、硅油、滑石粉、色浆、水 |
| 16 | 生产工艺 | 物料混合→发泡→切割→干燥→切割→成品 |
| 17 | 建设内容 | 海绵生产线2条 |

- 5.4.3 水污染物总量控制分析

本项目为新建项目，生产用水为工艺用水、冷却机组用水，工艺用水全部参与反应，冷却机组用水循环使用，冷却水每月更换一次，可用于厂区洒水降尘。

本项目劳动定员20人，职工在厂区食宿，用水量按每人每天80L计，则为1.6m3/d（400m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.28m3/d（320m3/a），类比同类水质，主要污染物及浓度分别为COD350mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，化粪池污染物去除效率分别为：COD20%、氨氮3%。经化粪池处理后污染物排放浓度及排放量分别为COD280mg/L，0.0896t/a；氨氮29.1mg/L，0.0093t/a；SS132mg/L，0.0422t/a。

项目新增污染物排放量为生活COD0.0896t/a，生活氨氮0.0093t/a。

- 5.4.4 大气污染物总量控制分析

项目对有机废气采取了有效的治理或收集措施，有组织废气、无组织排放废气均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

根据工程分析，本项目有机废气主要为非甲烷总烃，产生量为0.0512t/a，经集气罩收集（收集效率为90%）和活性炭吸附+UV光解设施处理后（处理效率为78%），排放量为0.0155t/a，储罐区非甲烷总烃排放量为0.0478t/a，非甲烷总烃排放总量为0.0633t/a。

- 5.4.5 工业固体废物总量控制分析

本项目对工业固体废物的控制坚持“资源化和无害化”的原则，积极开展废物的综合利用。

项目达产后，边角料和不合格海绵作为次品销售，滑石粉包装袋为一般固废，外售给回收单位；其他原辅材料废空桶由供货厂家回收，因此，本项目产生的生产固废均可达到合理处置。

生活垃圾集中收集后，定期清运至垃圾填埋场处理，处置率100%。

# 6  环境风险分析

本项目所用原辅材料大部分为液体，其中TDI、TED为有毒物质，对人体有害，泄漏会对地表水体、土壤造成污染。因此在原料储存、生产及废弃物处理处置过程中，存在潜在危险，一旦发生泄漏事故，会对环境及人身健康造成影响。因此，本评价对该项目的建设进行环境事故风险分析，提出风险防范措施和应急预案，达到安全生产的目的。

- 6.1 风险识别

- 6.1.1 物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中相关要求，“长期或短期生产、加工、运输、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”定为危险化学品重大危险源，对照附录A中相关物质辨识标准进行辨识。根据对照，本项目存放的化学用品中，属于危险化学品的物质为：TDI、TED、辛酸亚锡。具体情况见下表所示。

表6-1  TDI主要特性

| 品名 | TDI | 别名 | 甲苯二异氰酸酯 |  |  |  | 英文名 |  | Toluene-2,4-diisocyanate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子式 | C9H6N2O2 |  |  |  | 闪点 |  | 121℃ |  |
|  | 沸点 | 118℃ | 相对密度 | 1.22g/cm3（水） |  |  | 熔点 |  | 13.2℃ |
|  | 外观形状 | 无色到淡黄色透明液体 |  | 爆炸极限 | 0.9%～9.5%（TDI-100，体积比） |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 用于丙酮、醚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危 险 性 | 危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈，能引起燃烧或爆炸。加热或燃烧时可分解生成有毒气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 健康危害：TDI蒸气高浓度时会刺激眼睛，吸入之后会严重刺激鼻子和喉咙，可能产生胸闷，进而引发哮喘，甚至支气管痉挛。液态TDI也可对皮肤、眼睛产生严重刺激，食入有低毒性更能刺激肠胃。 燃爆危险：有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 标准 | 前苏联标准（mg/m3）：1小时平均值0.05； 24小时平均值0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 大鼠经口LD50：4130mg/kg。小鼠经口LD50：1950mg/kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急措施 | 急救 措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给予输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-2  三乙烯二胺主要特性

| 品名 | 三乙烯二胺 | 别名 | TED |  |  | 英文名 |  | Triethylenediamine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 外观形状 | 白色结晶 |  |  | 闪点 |  | 50℃ |  |
|  | 沸点 | 174℃ | 相对密度 | 1.02g/cm3 |  | 熔点 |  | 158℃ |
|  | 溶解性 | 能溶解于多元醇类及大多数有机溶剂、水。 |  |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 危险特性：弱碱性，遇明火、高热可燃，与氧化剂可发生反应，受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃爆危险：本品可燃，具刺激性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿一般作业防护服 手防护：戴橡胶耐油手套 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急措施 | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量肥皂和水清洗，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用水缓慢温和地冲洗几分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 食入：尽快彻底洗胃，就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |

表6-3  辛酸亚锡主要特性

| 品名 | 辛酸亚锡 | 别名 | / |  |  | 英文名 |  | Stannous octoate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 外观形状 | 白色或黄色膏状物 |  |  | 闪点 |  | 110℃ |  |
|  | 沸点 | / | 相对密度 | 1.251g/cm3 |  | 熔点 |  | / |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于石油醚 |  |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 本品可燃，具刺激性，遇明火、高热可燃，与氧化剂可发生反应，受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 有害燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳、锡、氧化锡。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿一般作业防护服 手防护：戴橡胶耐油手套 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急措施 | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量肥皂和水清洗，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用水缓慢温和地冲洗几分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 食入：尽快彻底洗胃，就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |

表6-4  化学物质危害程度分级

| 序号 | 物质名称 | 有毒物质 |  | 易燃物质（℃） |  | 爆炸性物质 | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LD50 | LC50 | 沸点 | 闪点 |  |  |
| 1 | TDI | 5800mg/kg | 14ppm | 251 | 132 | / | 第5.1类，毒性、可燃 |
| 2 | 聚醚多元醇 | / | / | / | 150 | / | 可燃 |
| 3 | 辛酸亚锡 | / | / | / | ＞110 | / | 可燃 |
| 4 | 三乙烯二胺 | / | / | 174 | 198 | / | 可燃 |
| 5 | 硅油 | / | / | / | 300 | / | / |

- 6.1.2 重大危险源的识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），当单元中的物质数量等于或超过该标准所规定的临界量，则该单元定为重大危险源。当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn≥1

式中：q1，q2——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2——与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）辨识标准，结合表6-4所示最大存放量，本项目重大危险源辨识见下表。

表6-4  危险源物质名称及临界量一览表

| 危险化学品 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- |
| TDI | 6 | 100 | 0.06 |
| 聚醚多元醇 | 24 | / | / |
| 辛酸亚锡 | 0.025 | / | / |
| 三乙烯二胺 | 0.017 | / | / |

综合以上计算结果：qn/Qn=0.06<1，所以本项目不构成危险化学品重大危险源。

- 6.1.2 项目运行过程中潜在的环境危险、有害因素分析

（1）原料包装破裂，在转运和储存过程中抛洒和泄漏，可能造成土壤和水环境污染；

（2）环保设备出现故障，废气未经处理直接排放，可能造成大气环境污染和人员健康危害；

（3）地罐出现破损泄漏，可能造成土壤、地下水影响；

（4）原料、成品遇明火发生火灾事故，产生有害气体，可能造成大气环境污染和人员健康危害。

- 6.2 评价工作等级

- 6.2.1 评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，按照评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，确定本次环境风险评价等级为二级。风险评价级别见下表。

表6-5  风险评价工作等级划分

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二（本项目） | 二 | 二 |
| 环境敏感区域 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据导则要求，本次评价参照标准只进行风险识别、对潜在环境危险、有害因素分析进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。评价范围为距离风险源3km，风险评价范围内的人口集中居住区环境敏感特征的调查情况见下表。

表6-6   风险评价范围内敏感点分布情况一览表

| 序号 | 保护对象 | 方位及距厂址距离(m) | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东屯村 | 西南350m | 居民区1050人 | 大气环境 |
| 2 | 王窑村 | 东南660m | 居民区210人 | 大气环境 |
| 3 | 蔺窑村 | 东北1650m | 居民区3280人 | 大气环境 |
| 4 | 关窑村 | 北1590m | 居民区2918人 | 大气环境 |
| 5 | 汤泉村 | 西南1090m | 居民区1490人 | 大气环境 |
| 6 | 北窑村 | 西南1565m | 居民区2600人 | 大气环境 |
| 7 | 北关村 | 西南1880m | 居民区420人 | 大气环境 |
| 8 | 山化村 | 东南2270m | 居民区2138人 | 大气环境 |

- 6.3 源项分析

- 6.3.1 最大可信事故

6.3.1.1 最大可信事故源强

本项目生产所需TDI为危险化学品，生产时随用随进，厂内不长期储存，生产暂存罐和管线发生泄漏时，由于TDI挥发，同时受液体表面气流影响，将在短时间内扩散开来，挥发到周围的环境空气中，会发出来的TDI气体具有臭味，在发生泄漏十分钟内可被发现，十五分钟可堵住泄漏口，三十分钟内可完成对已泄漏出来的残液处理。

综合考虑，产品海绵燃烧引起火灾的可能性和危害性较大，TDI毒性危害较大，根据同类项目发生的事故类别、危害类比，确定本次环评的最大风险可信事故为海绵生产过程中燃烧引起火灾和生产暂存罐TDI泄漏产生的中毒事故。

6.3.1.2 事故发生概率

根据同类项目海绵燃烧的发生概率进行类比，生产过程中，燃烧造成火灾事故发生的概率约为1×10-5。

项目再生产中使用TDI的过程是：TDI由汽车运至生产区原料间暂存，通过泵泵入发泡机混合头内进行反应，通过类比，TDI泄漏事故发生的概率约为1×10-5。

6.3.2 泄漏源强分析

TDI毒性低于一般毒性物质，TDI为室温、常压状态，泄漏后没有过热液体的闪蒸和热量蒸发，主要是液池表面气流运动使液体蒸发的质量蒸发。TDI泄漏后在空气中的挥发量见下表。

表6-1  取值一览表

| 物质 | 风速（m/s） | 环境温度 | 液体表面蒸气压（Pa） | 物质分子量 | 液池面积（m2） | 蒸发速率（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDI | 1.2 | 15.1 | 1.33 | 174.16 | 5 | 0.0008 |
|  | 0.5 |  |  |  |  | 0.0005 |

根据计算，在TDI泄漏后形成约5m2的液池时，在典型气象条件下，即大气稳定度为D类是，风速为1.2m/s，主导风向条件下，其液池中的泄漏液在空气中的挥发速率，即源强为0.0008g/s。

在不利气象条件下，即大气稳定度为F，风速为0.5m/s，主导风向条件下，液池中的泄漏液在空气中的挥发速率，即源强为0.0005g/s。由计算结果可知，事故排放源强较小，主要是TDI的表面蒸气压即饱和蒸气压较低，挥发性较小的缘故。典型气象条件下液池中的泄漏液挥发源强大于不利气象条件下的源强，原因主要是风速大小影响所致，风速大有利于TDI的挥发。

- 6.4 应急事故池的建立及事故废水的收集处理

当发生燃烧、爆炸事故时，在处理过程中会产生大量的消防废水，部分未燃烧的液体物料将混入消防废水中。为防止消防废水外流，建议在厂区内设置事故池。

消防事故储存设施总有效容积计算：

V总=（V1+V2-V3）max +V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，本项目未设备用储罐；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，本项目物料罐均置于车间内，不存在该部分降雨量；

参数计算如下：

V1：本项目以储罐区储罐计算，单个储罐最大容积26m3，以此进行计算；

V2：项目成品仓库为丙类仓库，设计消防用水量为25L/s，火灾延续时间按3小时计，消防废水量为270m3；

V3：0；

V4：0；

V5：0。

经计算，项目需建设消防事故储存设施总有效容积V=26m3＋270m3=296m3。

建议在车间外侧设置1座300m3的事故池，原料库和成品仓库设置地沟与事故池连通，消防事故废水中含大量消防水、泄漏物料，如果发生火灾或者泄露事故，消防废水或者泄露危险化学品收集在事故池内，待事故解除后，送至有资质单位处理。

雨水系统应与事故池连通，正常情况下用阀门切断，若发生火灾事故时，消防废水难免会进入雨水沟内，此时切断雨水出口阀门，打开通往事故池的旁通阀，将事故液体收集在事故池中。

事故情况下事故废水收集示意图如下：

- 6.5 环境风险评价

- 6.5.1 物料泄漏风险分析

正常工况下，物料贮存、使用过程不会发生泄漏，但是企业内如果出现设备故障、人员操作失误等突发事故，将引发物料泄漏，影响周边环境。项目除TDI外，其他原辅材料均为非危险化学品，聚醚多元醇储存于储罐中，聚合物多元醇、三乙烯二胺、辛酸亚锡等储存于原料库内，储量均较小，泄漏时对周围环境影响均较小。

- 6.5.2 次生、伴生污染及危险物质进入环境途径

（1）泄漏

本项目生产车间或危险化学品TDI发生泄漏事故后，一般用沙土进行覆盖吸附，次生/伴生污染为受污染的沙土。

（2）火灾、爆炸

当易燃化学品泄漏引发火灾事故或产品引发火灾事故，其可能的次生污染为火灾消防废水、消防土等，产生的伴生污染物为燃烧产物，主要为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。

（3）进入环境途径

泄漏危险化学品挥发及火灾产生的伴生污染物通过扩散进入外界大气环境；当物料只发生少量泄漏事故时，泄漏液体很容易控制其外流，一般不会通过雨水管网直接进入外界水环境；当发生较大泄漏或火灾事故时，产生的大量消防废水等若处理不及时或处理措施采取不当，危险化学品可能随废水通过雨水管网进入外界环境；废沙土等吸附剂较易收集，一般不会进入外环境。

- 6.6 风险管理

- 6.6.1 风险防范措施

- 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率及事故发生后的环境影响。

6.6.1.1 生产管理防范措施

（1）生产车间均设有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开。

（2）道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺通、储存场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。道路的设计、车辆的行驶与装载、车辆驾驶员的管理必须符合《工业企业厂内铁路道路运输安全规程》（GB4387-1994），并设立标志。

（3）针对本项目原辅物料特性，项目在设计、施工、生产、经营、储运等各方面必须严格执行有关的法律、法规。

（4）强化管理，建立专职安全环保机构，制定完善的安全管理制度及岗位责任制，将责任落实到部门和个人。管理人员、操作人员接受相关的法律、法规、规章和安全知识、职业卫生防护和应急知识的培训，并接受考核合格后方可上岗作业；

（5）对操作人员进行岗前培训，制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业，并定期对操作人员进行安全操作考核，避免因严重操作失误而造成人为事故；

（6）建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响；

（7）及时预报和切断泄漏源，减少和降低危险出现概率。

（8）厂内严禁烟火，严防电线绝缘不良和产生火花，生产场所及储存区应设立明显的警示标志。

（9）生产中配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，定期进行检查和维护保养，确保完好。个人防护根据不同工种配备相应的防护帽、防护鞋、面罩、呼吸防护器等。

（10）生产设备和环保设备定期检查和维护，出现故障及时停产修理，防止污染物未经处理直接排放。

（11）生产车间、仓库配备各种消防器材，厂区设消防水池。

6.6.1.2 贮运安全防范措施

成品在运输和使用过程中的安全操作与管理对于防范突发性污染事故将起着重要的作用。因此，建设单位生产管理部门应将安全生产与环境保护摆在首要位置，加强对生产成品的运输、贮存的科学管理，建立严格的、可实施的安全生产规章制度及操作规程，加强职工的技术培训、专业培训、安全与工业卫生知识的教育，坚持持证上岗，对运输设备进行定期检查，从源头上降低风险的发生。

（1）车间地面采用20cm厚防渗混凝土，内部道路加耐磨骨料面层，仓库地面为混凝土地面，渗透系数≤10-7cm/s，可防止污染土壤和地下水。

（2）仓库液体废物储存区设置围堰，液体废物泄漏时通过围堰阻挡液体外流。

（3）地罐埋坑采用混凝土浇筑，选用钢质罐，具有防渗功能。

（4）厂区内设置灭火器，出现起火事故时，利用灭火器进行灭火，产生的灭火废物作为危险废物交由有资质单位处理。

（5）原料区应设置禁止明火等标牌，厂内严格管理，分装和搬运作业要注意个人防护。

（6）聚醚多元醇储罐应设置液位计，便于查看储罐液位高度，避免加料溢出。

6.6.1.3 火灾事故防范措施

（1）厂内应配备消防沙等应急物资，发生液体危险废物洒落时，采用消防沙覆盖处理。

（2）本项目各生产车间和场所应配备相关的消防和灭火器材，并加强消防设备的日常维修保养，提高消防设施的合格率和完好率，使其保持良好性能状态。

（3）严禁将明火、火种带入库内，下班或作业结束后必须切断库内的电源。

（4）加强车间的强制通排风设施，保证车间拥有良好的空气环境，保障员工的身心健康。

（5）出现火灾事故时，当消防队赶到现场，应维护火场秩序，听从消防队的指挥，积极配合尽快灭火。

（6）原料、成品主要含C、H、O，发生火灾事故时，事故过程中生成的物质主要有CO、CO2等，其中CO为毒性物质。项目东、西、南侧地形平坦，北侧为山，较有利于污染物的扩散。因此，发生火灾、爆炸事故时，CO大气污染经过空气的扩散、稀释作用，对周围影响不大。

原料TDI（甲苯二异氰酸酯）发生火灾事故时，其燃烧分解会产生有毒气体并产生窒息性浓烟，将会造成一定区域内人群发生中毒。

生产车间、原料库和成品库应命令禁止明火，各生产环节设置消防器具，发现火情及时采取措施。建议厂区内配备有毒气体检测仪，发生火灾爆炸事故时，随时检测环境中的有害气体浓度，以便采取必要的处理措施。

- 6.3.2 应急预案

制定风险事故应急预案是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。根据国家环保局(90)环管字第057号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。并根据《国家突发环境事件应急预案》要求，对突发环境事件可能造成的严重程度、发展态势、可控性和影响范围进行分级预警，及时上报各级管理部门（Ⅱ级环境事件1小时内报告省级相关专业主管部门，Ⅰ级环境事件立即报告国务院相关专业主管部门，并通报其它部门），并在第一时间通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车或组织人员逐户通知等方式进行预警公告，向公众讲清楚突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等，视预警级别的高低，转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

企业在建设期间应设置急救指挥小组，并和当地有关事故应急救援部门建立正常的定期联系，编制突发性环境事件应急预案。根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004），应急预案应包含的主要内容见下表。

表6-7    风险事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 生产区、贮存区、邻区 |
| 2 | 应急组织、机构、人员 | 厂区：厂指挥部：负责全厂全面指挥 专业救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部：负责厂区附近地区全面指挥、救援疏散 专业救援队伍：负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 配备相应的应急设施、设备与器材等，如消防器材、呼吸防护器、防毒面具、防护鞋等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、漫延及连锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，配备相应的设施器材 邻近区域：控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场：事故处理人员对有害物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 厂区邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对有害物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

- 6.3.3 应急监测

应急监测应根据污染现场的具体情况和污染区域的特性进行布点，一般以突发环境事故发生地及附近区域为主。本项目事故发生后，可能会对空气产生影响，应急监测布点及监测因子建议见下表。

表6-8            应急监测布点及监测项目

| 项目 | 污染源 | 监测因子 | 监测布点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 | 发泡机 | 非甲烷总烃 | 事故区、厂界、下风向300m、600m、1000m处、附近敏感点 | 监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2h |
|  | 投料 | 颗粒物 |  |  |

- 6.4 风险评价结论

本项目涉及有毒、易燃易爆等危险物质，通过风险识别，确定本项目不存在重大危险源，在贮存和生产过程中具有潜在的事故风险，采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，应从储存、生产等各方面积极采取防护措施，当出现事故时，要采取紧急的应急措施，以控制事故和减少对环境、人类健康造成的危害。

偃师圆梦鞋材有限公司已于2018年2月编制安全现状评价报告，该评价报告指出偃师圆梦鞋材有限公司总体安全状况处于可控状态，具备基本安全生产条件的要求。

# 7  产业政策与选址合理性分析

- 7.1 产业政策相符性分析

本项目为海绵生产项目，以水和TDI为发泡剂，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目。因此，项目建设符合国家产业政策要求。

- 7.2 厂址选择可行性分析

- 7.2.1 地理位置及周边环境

本项目位于偃师市山化镇东屯村，租用东屯村土地，该地块原为偃师市兴盛化工厂，根据国有土地使用权登记证，土地性质为工业用地。本项目北厂界外为道路，东厂界和西厂界外为废弃工厂，北厂界外为荒山最近敏感点为西南侧350m的东屯村。

项目所在位置属于邙山陵墓群东段建设控制地带内，根据偃师市文物旅游局出示的证明，项目区域于2017年9月经偃师市文物旅游局组织文物勘探，勘探范围内无发现文物遗存。

距离本项目最近的饮用水源地为偃师一水厂，一水厂地下水井位于偃师城区，距本项目西南侧4.4km处，本项目厂址未在水源保护区范围内，且相距较远，项目所在区域不属于地下水及地下水水源地保护区。

项目在平面布局上，办公区位于厂区南侧，生产区位于厂区北侧，远离西南侧敏感点，厂区平面布局合理。生产车间卫生防护距离为100m，最近敏感点距离本项目厂界350m，因此卫生防护距离内无敏感点。

- 7.2.2 区域环境质量

（1）空气环境现状：非甲烷总烃1小时平均浓度均满足大气污染物综合排放标准详解要求。

（2）地下水质量现状：各监测井各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（3）声环境现状：厂区东、西、南、北厂界昼、夜背景噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

综上，本项目所在地块为工业用地，经文物勘探，地面物文物，所在区域不属于地下水及地下水水源地保护区，区域环境质量均能达到相应国家标准要求。因此，项目选址可行。

- 7.2.3 与《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号）相符性分析

本项目位于偃师市山化镇，属于《河南省主体功能分区》中“重点开发区域”，但未涵盖至该通知所列5种类型分区——“工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区和特殊环境敏感区”，依据该文附则要求，参照农产品主产区的环境准入政策执行。

根据豫环[2015]33号文要求，农产品主产区中“严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”，“严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大项目”。

项目所属区域位于豫环[2015]33号文划分的《大气污染防治重点单元》内，未列入《水污染防治重点单元》内。本项目为海绵生产项目，不属于三类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大项目。因此，项目选址符合该通知要求。

- 7.2.4 与《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办[2018]37号）文相符性分析

根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办[2018]37号）文件的相关要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。

表7-1  洛政办[2018]37号文件相符性分析

| 分类 | 要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.无组织排放治理。 | 2018年8月底前，钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和燃煤锅炉，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”的标准完成无组织排放治理。2018年10月底前，火电、水泥、集中供热等行业的工业堆场（包括煤场、灰场、渣场、料场）要实现全封闭，按照“场地硬化，流体进库，密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，治理工业堆场无组织排放，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 | 本项目为塑料制品行业，不属于文中要求的行业。项目生产设备位于车间内，投料处设置集气罩，通过管道与除尘器相连，粉尘经处理后经排气筒排放，可有效减少无组织粉尘散失量，符合文件要求。 | 相符 |
| 23.强化挥发性有机物VOCs污染防治 | 严格建设项目环境准入。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 化工企业VOCs治理； 涂料工业VOCs治理； 喷涂企业VOCs治理。 | 本项目发泡过程会有少量有机废气产生，项目采用活性炭吸附+UV光解设施处理，废气经处理后由排气筒排放。 本项目不属于化工、涂料、喷涂等涉及VOCs的重点行业，因此符合文件的相关要求。 | 相符 |
| 44. 实施错峰生产。 | 全面实施工业企业《河南省绿色环保调度制度（试行）》（豫政办〔2017〕117号），以不同行业污染物排放水平来确定差别化的采暖季错峰生产方式，充分调动企业治污主动性，体现政策公平性 | 本项目不属于钢铁、焦化、铸造、建材等行业，原则上不实施错峰生产，但要按重污染天气应急预案要求参加污染管控。 | 相符 |

由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办[2018]37号）文件的相关要求。

- 7.2.5 与《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办[2018]14号）文相符性分析

根据《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办[2018]14号）文件的相关要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。

表7-2  偃政办[2018]14号文件相符性分析

| 分类 | 要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.无组织排放治理。 | 2018年8月底前，钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和燃煤锅炉，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”的标准完成无组织排放治理。2018年10月底前，火电、水泥、集中供热等行业的工业堆场（包括煤场、灰场、渣场、料场）要实现全封闭，按照“场地硬化，流体进库，密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，治理工业堆场无组织排放，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 | 本项目为塑料制品行业，不属于文中要求的行业。项目生产设备位于车间内，投料处设置集气罩，通过管道与除尘器相连，粉尘经处理后经排气筒排放，可有效减少无组织粉尘散失量，符合文件要求。 | 相符 |
| 22.强化挥发性有机物VOCs污染防治 | 严格建设项目环境准入。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 化工企业VOCs治理； 涂料工业VOCs治理； 喷涂企业VOCs治理。 | 本项目发泡过程会有少量有机废气产生，项目采用活性炭吸附+UV光解设施处理，废气经处理后由排气筒排放。 本项目不属于化工、涂料、喷涂等涉及VOCs的重点行业，因此符合文件的相关要求。 | 相符 |
| 43. 实施错峰生产。 | 工业企业全面落实《河南省绿色环保调度制度（试行）》（豫政办〔2017〕117号），以不同行业污染物排放水平来确定差别化的采暖季错峰生产方式，充分调动企业治污主动性，体现政策公平性 | 本项目不属于钢铁、焦化、铸造、建材等行业，原则上不实施错峰生产，但要按重污染天气应急预案要求参加污染管控。 | 相符 |

由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办[2018]14号）文件的相关要求。

- 7.2.6 与《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》（豫环文[2017]160号）相符性分析

根据河南省环保厅印发的《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》（豫环文[2017]160号）文，明确了从工业源、交通源、生活源、无组织排放源、“散乱污”企业五个方面开展治理工作；其中加强其他工业行业VOCs综合整治要求：“各地要结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子信息行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强面部拼缝粘贴、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强印染和染整精加工工序VOCs排放控制，加强定型机废气、印花废气治理；木材加工行业应重点治理干燥、涂胶、热压过程VOCs排放。”

本项目原料为聚醚多元醇、聚合物多元醇、TDI、三乙烯二胺、辛酸亚锡、硅油，发泡工序会产生少量的有机废气，发泡机上方均设有集气罩，有机废气经收集后引入活性炭吸附+UV光解设施进行处理。因此，本项目符合该文件要求。

- 7.2.7 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）相符性分析

根据国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）重点区域范围规定，与本项目相关要求如下：

表7-39 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》与本项目相关要求

| 要求 |  | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点区域范围 | 河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。 | 本项目所在地属于重点范围之列 | 本项目位于洛阳偃师市山化镇，满足重点区域执行大气污染物特别排放限值要求 |
| 推进重点行业污染治理升级改造 | 重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 | 本项目所在地区属于重点区域，生产排放有机废气排放浓度可以达到（豫环攻坚办〔2017〕162号）中相关要求 |  |

根据以上分析可知，本项目满足《打赢蓝天保卫战三年行动计划》文件要求。

- 7.2.8与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相符性分析

本项目与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相符性分析如下：

表7-40 与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相符性分析

| 《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相关要求 | 项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 加强末端治理。2018年12月底前，石油化工、工业涂装、包装印刷、橡胶制品、塑料制品、制鞋、制药、机动车维修业涂装等企业和工艺要根据排放的VOCs成分和工艺要求，收集生产工艺产生的VOCs，采用回收技术或销毁技术对收集后的VOCs进行净化治理，有酸洗磷化工艺的对酸雾进行收集净化，减少VOCs无组织排放。 | 本项目产生非甲烷总烃的环节为发泡工序，有机废气经活性炭吸附+UV光解，有机废气处理效率78%，通过15m高排气筒达标排放。 | 符合 |
| （3）VOCs净化技术升级。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。 | 本项目有机废气经活性炭吸附+光氧催化，有机废气处理效率78%，通过15m高排气筒达标排放。 | 符合 |

根据以上分析内容，本项目满足《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》要求。

- 7.2.9与《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环（2018）83号文）相符性分析

表40  洛市环（2018）83号文相符性分析

| 序号 | 要求 | 环评要求 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆和设施，厂区保持清洁和有序。 | 本项目厂区已硬化，裸露土地全部绿化 | 相符 |
| 2 | 物料加工（包括鄂破、粉碎、筛分、球磨、混料、均化、搅拌、挤压、成型等生产工艺）应在密闭的空间或容器内作业；铲装作业时采取喷雾、洒水抑尘措施；均化和混料工艺应在封闭环境中进行，压制成型工艺产生粉尘时应配备除尘设施；在不改变物料特性和不影响生产作业的条件下物料加工实施湿法作业，禁止露天作业。 | 本项目生产均在车间内进行，滑石粉投料过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后达标排放 | 相符 |
| 3 | VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中；盛装VOCs物料的容器应存放于储存室内或至少设置遮阳挡雨等设施；VOCs物料采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移VOCs物料时应采用密闭容器；盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖保持密闭。 | 本项目聚醚多元醇为罐装，其他原辅料均为桶装物料，在仓库内暂存 | 相符 |

# 8  环境影响经济损益分析

项目的建设将有利于经济发展，但同时也会产生相应的环境问题，只有解决好环境问题，保持环境与经济协调发展，走可持续发展的道路，才能形成良性循环。为此，建设项目必须加强污染治理，确保实现“达标排放”和“总量控制”目标，本着既要发展经济，又要保护环境，走可持续发展战略的宗旨，进行工程建设，建设中注重对工程污染物的治理，加大环保投资力度。本次评价将主要对工程所投入的环保投资所收到的环境保护效果进行评价。

- 8.1 环境损益分析

本项目在生产过程中，采取相应治理措施，可使有机废气达标排放，固体废物均合理处置，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，主要污染物均达标排放。本项目环保投资约63.5万元，占项目总投资的31.75%，能够满足项目污染防治工作的需要，通过环保治理工程的实施，可以有效地将项目产生的污染物对环境的影响控制在较低水平，该项目环境效益较好。

- 8.2社会效益分析

偃师圆梦鞋材有限公司年产5000个海绵项目可为偃师市及周边地区鞋厂提供优质的海绵制品，对于加大市场供应量、增加产品选择量、促进地方消费起着积极作用。另外项目的建设也为社会提供了20人的劳动就业岗位，其产品目前销售前景十分广阔，因此本项目的建设有良好的社会效益。

综上所述，本项目建成后，将产生良好的社会效益，一方面促进经济发展和社会进步，另一方面由于具有较强的竞争能力，使企业能产生很好的经济效益。因此，评价认为本项目是一项社会效益、环境效益和经济效益改善的工程。

# 9  环境管理与监测计划

- 9.1 环境管理总则

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，加强环境监督管理力度是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。

工业企业环境管理即以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育等手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产和保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益和环境效益统一起来。

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

按照国家有关规定和实际工作的需要，项目建成后必须设置专职的环保管理机构及配备环保人员，来具体负责该公司的环保工作，以避免发生环境污染事故。按照该公司实际情况，明确一名公司领导主抓环保工作，并配备3名环境管理专业人员，负责全公司的环境管理和统计工作，环境管理人员的编制应列入企业的生产编制之中。环保管理机构的主要职责为：

（1）学习、宣传、贯彻执行国家的环保政策及法规；

（2）对本公司的环境保护工作加强管理，建立并督促执行环保规章制度；

（3）建设期落实项目污染治理设施，在项目建设的同时应考虑环保设施的自身建设特点，进行统筹安排，严格执行“三同时”；

（4）负责本公司的监测联系工作，定期对污染源进行监测，填报污染源状况，建立污染源档案，做好年终基层环保统计工作；

（5）负责对本公司的环境保护工作进行监督与管理，负责公司与地方各级环保主管部门的协调工作；

（6）对生产过程中产生的废气、废水、废渣、噪声等污染物进行污染防治措施检查、落实；

（7）负责维护、管理环保设施（设备），保证其正常运转，做到运行、维护检修与主体设施同步进行，做好污染事故的处理与汇报；

（8）积极参与开展清洁生产审计工作，及时向有关领导汇报清洁生产方案和建议；

（9）对职工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对企业各部门及岗位进行环保监督和考核；

（10）负责组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。

- 9.2 日常环保管理

项目营运过程中，负责环保管理工作的公司领导和环保人员应做好日常环保管理工作。

（1）定期对废气处理设施进行检查，保证生产时正常运转，做到有机废气达标排放。

（2）定期对设备维护，使其在良好状态下正常运转，保证设备运行噪声达标排放。

（3）厂区内职工生活垃圾集中收集，及时送至垃圾填埋场处理，保证周围卫生环境良好。

（4）不合格产品和边角料在厂区内固定位置存放，及时外售；原辅材料废空桶在厂区内指定区域暂存，定期由供货厂家回收。

（5）厂区内合理绿化，并严格管理，使其达到吸声降噪、抑制扬尘的效果。

- 9.3 污染物排放清单

根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）和《排污许可证管理暂行规定》要求，本项目制定污染物排放清单如下：

- 9.3.1 工程概况

本项目工程概况见下表。

表9-1  本项目概况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  |  |  |  |
| 1 | 生产车间（1#） | 占地1392m2（48×24+10×24m） | 设垂直发泡生产线1条 | 已建成 |
| 2 | 生产车间（2#） | 占地3900m2（130×30m） | 设水平发泡生产线1条 | 拟建建筑 |
| 3 | 暖房 | 占地24m2（6×4m） | 用于冬季原料加热，采用电加热 | 已建成 |
| 主要原辅材料 |  |  |  |  |
| 聚醚多元醇、聚合物多元醇、TDI（纯品）、滑石粉、TED（99%）、辛酸亚锡、色浆、水 |  |  |  |  |
| 生产工艺 |  |  |  |  |
| 原辅料混合→发泡→切断→晾干→旋切→成品 |  |  |  |  |
| 规模 |  |  |  |  |
| 本项目年产海绵5000个 |  |  |  |  |
| 工作制度 |  |  |  |  |
| 项目劳动定员20人，实行单班8小时工作制，年工作日250天。 项目共设置2条发泡线。水平发泡线产量为1000个/年，发泡一批次需要时间为8h，每次生产海绵50个，其中发泡时间为3h，每天发泡一次，进行发泡工序的天数为20天，发泡工序年总运行时间为60h。垂直发泡线产量为4000个/年，发泡一批次需要时间为8h，每次生产海绵50个，其中发泡时间为3h，每天发泡一次，进行发泡工序的天数为80天。发泡时间主要集中在每年9月至10月份，发泡工序年总运行时间为240h。 |  |  |  |  |

- 9.3.2 污染物排放

本项目实施后污染物排放清单见表9-3。

- 9.3.3 标准化排污口

企业将根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）和《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463号）等文件的规定，各废气和废水排放口均设置标准化采样孔或者采样口，各固废暂存场、主要噪声源均应设置规范化的标志牌。

（1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。

（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（3）环境保护图形标志在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表。

表9-2  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 危险废物贮存、处置场 |

表9-3  本项目污染物排放清单一览表

| 序号 | 类型 | 污染物 种类 |  |  | 排放 浓度 | 排放 总量 | 排放 规律 | 环境保护措施 |  |  | 污染物 排放时间 | 执行环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设施名称 | 设施工艺 | 是否为可行技术 |  |  |
| 1 | 废气 | 1#车间 |  | 非甲烷总烃 | 3.585mg/m3 | 0.0070t/a | 间歇排放 | 垂直发泡机废气处理设施 | 1套活性炭吸附+UV光解设施+15m高排气筒（效率78%） | 是 | 240h | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值 |
|  |  |  |  | 无组织非甲烷总烃 | / | 0.004t/a |  | 自然通风 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 粉尘 | 11.1mg/m3 | 0.0004t/a | 间歇排放 | 投料口废气处理设施 | 1套袋式除尘器+15m高排气筒（效率98.5%） | 是 | 20h |  |
|  |  |  |  | 无组织粉尘 | / | 0.003t/a |  | 自然通风 |  | 是 | 20h |  |
|  |  | 2#车间 |  | 非甲烷总烃 | 12.5mg/m3 | 0.0030t/a | 间歇排放 | 水平发泡机废气处理设施 | 1套活性炭吸附+UV光解设施+15m高排气筒（效率78%） | 是 | 60h |  |
|  |  |  |  | 无组织非甲烷总烃 | / | 0.0015t/a | 间歇排放 | 自然通风 |  | 是 | 60h |  |
|  |  |  |  | 粉尘 | 16.7mg/m3 | 0.0002t/a | 间歇排放 | 投料口废气处理设施 | 1套袋式除尘器+1根15m高排气筒（效率98.5%） | 是 | 5h |  |
|  |  |  |  | 无组织粉尘 | / | 0.0013t/a | 间歇排放 | 自然通风 |  | 是 | 5h |  |
|  |  | 储罐区 |  | 无组织非甲烷总烃 | / | 0.0478t/a | 连续排放 | 自然通风 |  | 是 | 2000h | / |
| 2 | 废水 | 生活污水 |  | COD | 280mg/L | 0.0896t/a | 连续排放 | 化粪池 | 化粪池+集水池 | 是 | 2000h | / |
|  |  |  |  | SS | 132mg/L | 0.0422t/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 29.1mg/L | 0.0093t/a |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 噪声 | 生产设备噪声 |  |  |  | 85~90dB(A) | 间歇排放 | 噪声防治设施 | 厂房隔声、基础减震 | 是 | 2000h | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 4 | 固废 | 一般固废 | 滑石粉包装袋 |  | / | 0.0852t/a | 间歇排放 | 暂存设施 | 收集箱，暂存区，定期外售 | 是 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准 |
|  |  |  | 职工生活 |  | / | 3.75t/a | 间歇排放 | 生活垃圾收集设施 | 集中收集，由环卫部门清运至垃圾填埋场 |  |  |  |

- 9.4 监测计划

环境监测是搞好环境管理、控制污染的主要方法之一，也是研究环境污染的重要手段，通过对水、气、声等污染因素的监测，可及时、准确地掌握环境污染状况，并对环境污染趋势做出预测，提出有效的污染防治对策，达到改善环境、保护人群健康的目的。

根据该项目具体情况，按照国家的环境标准、污染物排放标准及有关环保法规政策，该项目环境监测计划见下表。

表9-4  环境监测计划一览表

| 监测项目 | 监测点 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#车间UV光解设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 每半年一次 |
|  | 1#车间袋式除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |
|  | 2#车间UV光解设施排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 2#车间袋式除尘器排气筒 | 颗粒物 |  |
|  | 四厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  |
| 废水 | 化粪池 | COD、SS、氨氮 | 每半年一次 |
| 噪声 | 四周厂界 | 等效声级 | 每半年一次，每次1天，昼间监测1次 |
| 地下水 | 东屯村、山化村、王窑村水井（项目场地下游） | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氯化物、氨氮、硫酸盐 | 每年1次 |
| 土壤 | 厂区 | 铜、铅、锌、总铬、镍、砷、硫酸盐、硝酸盐、阳离子交换量、总石油烃、萘和多环芳 | 每年1次 |

由于本项目监测项目批次较少，且专业性较强，该公司不必再设置专门环境监测机构，监测项目可委托有资质的监测单位进行分析化验。对以上监测结果要编写监测分析报告，及时反映污染物排放情况，并上报和解决存在的环保问题。

# 10  结论与建议

- 10.1 评价结论

- 10.1.1 项目概况

偃师圆梦鞋材有限公司投资200万元，在偃师市山化镇东屯村建设年产5000个海绵项目，为鞋厂提供海绵。项目用地为租用山化镇东屯村用地，该地块原为偃师市兴盛化工厂，土地性质为工业用地，后该厂倒闭，该地块被东屯村村委会收回。本项目利用原有厂区1栋2层的办公楼，2座仓库和1排平房，并新建2座车间、1座仓库、1个成品棚及附属设施，安装生产设备后进行海绵生产。主要原辅材料有聚醚多元醇、聚合物多元醇、TDI、三乙烯二胺、辛酸亚锡、硅油、滑石粉、色浆和水，主要生产工艺为原辅料混合→发泡→切断→晾干→旋切→成品。项目建成后，年产海绵5000个。

- 10.1.2 环境准入分析结论

本项目为海绵生产项目，所用发泡剂为水和TDI，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。

项目用地属于工业用地，符合偃师市用地规划要求。

本项目厂址符合饮用水源保护规划，同时符合豫环[2015]33号文的要求。

- 10.1.3 环境质量现状结论

①空气环境现状：本项目所在区域为不达标区。非甲烷总烃1小时平均浓度均满足《大气污染物综合排放标准物详解》要求。

②地下水质量现状：各监测井各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

③声环境现状：厂区东、西、南、北厂界昼、夜背景噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

- 10.1.4 施工期环境影响分析结论

本项目生产车间主体工程已完工，办公楼利用已有建筑，部分生产设施已安装，施工期主要建设内容为生产设备的安装，施工期约为4个月。施工现场与敏感点之间有建筑物阻隔，施工噪声和扬尘对周围敏感点影响较小；施工人员洗涤废水，直接泼洒用于降尘，生活垃圾产生量集中堆存，定期清运至垃圾填埋场，因此，施工期对周围环境及敏感点影响较小。

- 10.1.5 营运期环境影响及污染防治措施分析结论

①本项目设置2条发泡线，拟在每套发泡机上方设置集气罩，并分别设置一套活性炭吸附+UV光解氧化设施和1根15m高排气筒，有机废气经收集后抽至活性炭吸附+UV光解设施内进行处理。有机废气经活性炭吸附+UV光解设施处理后，非甲烷总烃排放浓度均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值最高允许排放浓度要求（60mg/m3）。1#车间和2#车间各设1个地罐，拟在每个地罐进料口上方设置集气罩，并分别在1#车间和2#车间安装1套袋式除尘器，投料含尘废气经袋式除尘器处理后，粉尘排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值最高允许排放浓度要求（20mg/m3）。经预测，无组织排放的粉尘和非甲烷总烃对厂界浓度贡献值满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中“无组织排放监控浓度限值”周界外浓度最高点：颗粒物<1.0mg/m3、非甲烷总烃＜4.0mg/m3的标准限值要求。本项目不需要设置大气环境防护距离，卫生防护距离为50m，该范围内无敏感点，因此，项目产生废气对周围环境空气影响较小。

②本项目冷却机组定期更换水用于厂区洒水降尘。职工生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，对地表水环境影响不大。

③本项目高噪声设备主要为发泡机、冷水机组、旋切机、风机等，经厂房隔声、基础减震及距离衰减，项目建成营运后，对四厂界昼夜噪声影响值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。最近敏感点为西南侧350m的东屯村，距离较远，对其影响不大。因此，项目建设对周围声环境影响较小。

④项目产生固体废物主要为滑石粉废包装袋和职工生活垃圾。切割边角料作为次品外售，原辅材料废空桶由供货厂家回收，滑石粉废包装袋为一般废物，在厂区内集中收集，和生活垃圾定期送至垃圾填埋场处理。因此，该项目产生的固体废物均得到合理处置处理，不会对周围环境产生不利影响。

- 10.1.6 环境风险分析结论

本项目涉及有毒、可燃等危险物质，通过风险识别和源项分析，确定本项目不存在重大危险源，在贮存和生产过程中具有潜在的事故风险，采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，应从储存、生产等各方面积极采取防护措施，当出现事故时，要采取紧急的应急措施，以控制事故和减少对环境、人类健康造成的危害。采取相应的风险防范措施后，本项目运行过程中发生风险是可控的。

- 10.1.7 公众参与结论

通过公众参与调查可知，公众认为本项目建成后，将对当地经济发展起到一定的促进作用。多数被调查者表示，只要建设单位能够落实环评中提出的各种污染治理措施，项目建设可能带来的负面影响可以接受。对于项目建设可能给当地环境带来的不利影响，被调查者表示理解。

被调查者（98%）对本项目建设均持支持态度，其余持无所谓态度，无反对意见，认为项目选址比较合理，产生污染物经治理后对周围环境影响不大。

- 10.1.8 总量控制指标建议

项目新增污染物排放量为生活COD0.0896t/a，生活氨氮0.0093t/a。

- 10.2 建议

（1）严格按照环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施与对策建议。

（2）定期对废气处理设施进行检查，保证生产时正常运转，做到有机废气、颗粒物达标排放。

（3）定期对设备进行维护，使其在良好状态下正常运转，保证设备运行噪声达标排放。

（4）厂区内职工生活垃圾集中收集，及时送至垃圾填埋场处理，保证周围卫生环境良好。

（5）切割边角料在厂区内固定位置存放，及时外售；原辅材料废空桶在厂区内指定区域暂存，定期由供货厂家回收。

（6）厂区内合理绿化，并严格管理，使其达到吸声降噪、抑制扬尘的效果。

（7）营运期要建立、健全环保制度，加强对环保设施的日常管理、检查，确保环保设施的正常有效运行。

（8）本项目1#车间卫生防护距离为50m，在此范围内车间东、西侧为厂区用地和废弃工厂，北侧为荒山，南侧为厂区用地；2#车间面源卫生防护距离为50m，在此范围内车间东、南、西侧为厂区用地和废弃工厂，北侧为荒山。要求卫生防护距离内不能新建居民、学校等环境敏感点。

- 10.3 评价总结论

本项目建设符合国家产业政策，选址符合区域土地规划的要求，所选厂址可行。项目建成后，产生的各种污染物经采取相应措施治理后，能够实现污染物的达标排放，满足总量控制要求，对周围环境影响较小。根据公众参与调查结果，大部分被调查者对本项目建设持支持态度，未对项目提出反对意见。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环保角度分析，该项目建设可行。