《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》是由从事环境影响评价工作有资质的单位编制。

1．编制名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万吨铝板带生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳蔚然实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 常献民 |  | 联系人 |  |  | 常献忠 |  |  |
| 通讯地址 | 河南省偃师市高龙镇辛村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13803998585 |  |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 471900 |
| 建设地点 | 偃师市高龙镇辛村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2018-410381-32-03-013230 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 铝压延加工C3252 |  |
| 占地面积（平方米） | 30000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 3000 |  |
| 总投资 （万元） | 75000 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 231 |  | 环保投资占总投资比例 | 0.31% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  |  | 预计投产 日期 |  | 2019年5月 |  |
| 工程内容及规模 1．项目由来 铝及其加工材料具有质轻、耐蚀、强度高、易加工、表面美观等优点，被广泛应用于机械、电子、交通运输、建筑、建材、包装等各个行业。铝板带是铝加工材的主要品种，其占世界平均铝材料消费总量的比例在60%以上。社会对铝板带的需求量越来越大、质量要求越来越高、品种规格越来越多。 洛阳蔚然实业有限公司是从事铝板带生产加工的新兴企业，该公司成立于2017年，目前在偃师市高龙镇辛村、320省道南侧定买预租原洛阳中友电力有限公司的废弃厂区工业用地约220.13亩用作项目建设，本项目计划占用其中的26680m2工业用地，建设年产20万吨铝板带生产线项目，项目建设生产车间1个，安装冷轧机2套，并配套设置退火炉、滚筒剪、飞剪、拉完矫直机、分切机等设备，主要进行铝卷的 改革委员会备案，备案的项目代码为“年产10万吨铝板项目”经偃师市 |  |  |  |  |  |  |  |  |

冷轧和后续精整加工，项目总投资75000万元，市场前景良好。2018年3月26日该项目在偃师市发展和发改委备案，备案的项目代码为2018-410381-32-03-013230。 本项目不在国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版中限制和淘汰类名录内，属允许类项目。另外《铝行业规范条件》（2013）包括铝土矿、氧化铝、电解铝和再生铝企业，没有对铝压延深加工项目作出限制要求。因此，项目的建设符合国家产业政策的要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》要求，本项目须进行环境影响评价，按照环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年修改清单的要求，二十一-有色金属冶炼和压延加工业-66压延加工，均编制报告表。因此本项目需编制报告表。 洛阳蔚然实业有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，该项目以环境影响报告表的形式完成。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和监测的基础上，编制了该项目的环境影响报告表。 2．建设场地及工程内容 2.1建设场地 洛阳蔚然实业有限公司位于偃师市高龙镇辛村、320省道南侧，于2017年底与洛阳中友电力有限公司达成定买预租协议，决定利用中友电厂的废弃厂区（包括地面建筑物）约220.13亩建设项目。根据国土资源局出具的土地使用证，该占地性质属工业用地。 本项目计划占用原电厂厂区内东侧的工业用地26680m2用作“年产20万吨铝板带生产线项目”建设，并对厂区内现存的办公楼、宿舍和食堂等公用建筑进行整修同时依托使用（依托的公用建筑占地面积3320m2，与本项目占地合计面积30000m2）。用原电厂厂区内其余工业用地作为预留用地，用于后期其他项目的建设或出租。本项目中心坐标为东经112°41'53.19"、北纬34°37'42.39"，占地范围内目前仅遗留有中友电厂的一个厕所（旱厕）、一个地磅房和一个废弃空房，建设单位计划在建设过程中进行整修利用。 具体地理位置图详见附图一。 2.2工程内容 （1）占用工业用地26680m2新建1个13690m2的三跨生产车间并在车间内安装冷轧生产线，将厂区目前遗留的废弃空房整修为仓库并利用，目前遗留的地磅房保留并进行修缮，遗留旱厕施工期结束后拆除。 （2）对中友电厂厂区遗留的办公楼、食堂娱乐室和宿舍进行整修和粉刷，并作为全厂公用建筑依托使用。公用建筑占地面积约3320m2，与本项目占地范围合计30000m2。 （3）厂区重新建设供电设施，并在原有给排水管网基础上完善供排水等辅助设施，完成雨污水管网改造，保证雨污水管网分流。 表1 建设内容一览表 序号; 名称; 规模; 数量; 功能; 建设情况. 主体 工程; 生产车间（三跨）; 185m×74m 高13米; 1个; 用于生产，原料铝卷来自常宏铝业和标新铝业（厂区附近），可随用随运，因此在冷轧机附近少量存放，不再设置专门原料区; 拟新建. 其 中; 冷轧和退火区; 185m×24m; 1个. 精整区; 185m×24m; 1个. 包装和成品区; 185m×24m; 1个. 仓库; 建筑面积2000m2; 1个; 堆放杂物; 现有废弃空房整修. 辅助 工程; 磅房; 建筑面积500m2; 1个; 过磅用; 现有磅房整修. 门卫; 20m2; 1个; /; 拟新建. 配套 工程; 配电室; 10m2; 1个; /; 拟新建. 供水供电设施; /; /; /; 拟完善. 公用 工程; 办公楼; 50m×13m×5F; 1栋; 办公接待; 现有建筑整修后，本项目依托使用. 职工宿舍1; 18m×35m×4F; 1栋; 职工住宿. 职工宿舍2; 35m×13m×5F; 1栋; 职工住宿. 职工宿舍3; 40m×13m×5F; 1栋; 职工住宿. 餐厅、娱乐室; 30m×36m×5F; 1个; 一层为餐厅：职工就餐 2~5层为娱乐室：职工休闲. 环保 工程; 废 气; 轧制油雾净化系统+15m排气筒; /; 2套; 处理冷轧废气; 拟新设. 活性炭吸附装置（前设热交换设施）+15m排气筒; /; 1根; 处理退火废气. 油烟净化装置; /; 1套; 处理食堂废气. 废 水; 隔油池; 3m3; 1个; 处理生活污水; 拟新设. 化粪池; 20m3; 4个. 生活污水处理设施; 1t/h; 1套. 固 废; 一般固废暂存区; 10m2; 1个; 暂存精整废物; 拟新设. 危险废物暂存间; 20m2; 1个; 暂存危险废物. 依托 工程; 公用设施; 办公楼; 50m×13m×5F; 1栋; 办公接待; 现有建筑整修后，本项目依托使用. 职工宿舍1; 18m×35m×4F; 1栋; 职工住宿. 职工宿舍2; 35m×13m×5F; 1栋; 职工住宿. 职工宿舍3; 40m×13m×5F; 1栋; 职工住宿. 餐厅、娱乐室; 30m×36m×5F; 1个; 一层为餐厅：职工就餐 2~5层为娱乐室：职工休闲. 厂区雨污水管道; /; /; 厂区污水、雨水管道; 依托电厂原有管道. 环保设施; 化粪池; 20m3; 4个; 处理办公楼及宿舍等处生活污水; 本项目依托使用. 3．产品方案 本项目产品主要是铝板和铝卷带约20万吨，产品方案见下表。 表2 产品方案表 产品; 厚度; 型号（宽度）; 产量; 用途. 铝板; 0.3~3mm; 1060mm/1160mm/1260mm/1450mm/1460mm/1560mm/1650mm; 7万t/a; 用于制作灯饰材料、生活用品、装饰吊顶等. 铝卷带; 0.5~2.5mm; 13万t/a; 用于制作变压器带、灯饰等. 4.原辅材料及能源消耗指标 4.1原辅材料、能源耗量 该项目以铝铸轧卷为原料，通过冷轧-退火（部分）-精整制成铝卷带或铝板，主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 原辅材料及能源消耗情况 名称; 消耗量; 来源; 备注. 原料; 铝铸轧卷; 21万吨t/a; 洛阳; 来自标新铝业和常宏铝业. 辅料; 轧制油; 补充量50.56t/a; 洛阳; 冷轧机循环使用，不在厂内储存，直接更换或补充. 更换量160t/4a一次; 洛阳. 硅藻土、滤纸; 72t/a; 洛阳; 轧制油循环系统使用，袋装仓库存放. 机油; 1t/a; 洛阳; 200L油桶储存于仓库，储量2t/次. 清洗液; 2.6t/a（其中0.5t/a是补充量，2.1t/a是更换量）; 洛阳; 拉弯矫直机专用，桶装储存于仓库，储量0.5t/次用于补充. 能源; 生产用水; 9417.2m3/a; 高龙镇水网; 用水软水制备和退火炉冷却塔更换水. 生活用水; 1710m3/a; 用于职工生活. 电; 600万度/年; 高龙镇电网; /. 4.2原辅材料性质及成分分析 轧制油：轧制油在冷轧机组使用，有较高的极压性和润滑性。冷轧机使用后的轧制油进行净化过滤，净化后的轧制油循环使用。经多次循环使用后，废轧制油不能再使用时，作为危险废物进行处置。具体性质如下表所示。 类别; 内容. 性质; 乳化性高皂化值油类，无色，透明，含有杂质时淡黄色，不溶于水，混溶于溶剂油。. 密度; 小于1.0g/cm3. 闪点; 大于88°，正常工作中油温控制在45度以下. 主要成分; 基础油，成分为煤油，约占轧制油品总质量的90%；活性油添加剂（占比5%）、表面活性剂（占比约2%）；极压添加剂、防腐剂和消泡剂等（合计占比3%）. 拉弯矫清洗液：铝材冷轧后的清洗方法主要包括化学清洗、有机溶剂清洗、水基溶液清洗和物理清洗。本项目仅去除材料表面少量杂质，计划采用水基溶液和物理清洗相结合的方式。其中水基溶液为铝板带专用清洗液，主要成分为四硼酸钠（占比约30%）、碳酸氢钠（占比约30%）、亚硝酸钠（占比约10%）、无水硫酸钠（占比约20%）和水基表面活性剂（占比约10%），清洗方式为物理高低压喷射。水基溶液成分简单，其中弱碱性离子、表面活性剂中亲水基和亲油基的共存结构，可有效溶解表面残留的少量杂质和油脂；物理喷射的方式可借助喷射压力加速作用。清洗液购进时厂家已直接与水配比好，配套设备过滤后循环使用，采用物理高低压喷射的方式清洗。 5.主要生产设备及技术指标 表5 主要生产设备（设施）一览表 类别; 序号; 名称; 规格、型号; 数量; 备注. 生产设备; 1; 冷轧工段设备; 冷轧机; 1450型; 1台. 2; 1650型; 1台. 3; 轧制油循环过滤系统; /; 2套; 每台轧机配一套. 其中; 过滤器; 过滤纸+硅藻土; 2套. 冷却器; 720×170; 2个. 冷却器配套水冷却塔; /; 2个; 闭式. 污油箱; 50t容积; 2个. 净油箱; 30t容积; 2个. 4; 轧制油雾净化系统+15m排气筒; /; 2套; 每台轧机配一套. 1; 退火设备; 退火炉; 40t; 8台. 2; 退火配套冷却塔; /; 1台; 闭式. 1; 精整设备; 滚筒剪（横剪）; 1650mm; 1台; 剪0.05~1.5mm厚薄料. 2; 飞剪（横剪）; 1650mm; 1台; 剪0.3~2.5mm厚料. 3; 分切机（纵剪）; 1700mm; 1台. 4; 拉弯矫直机 （含烘干单元）; 1800mm; 1台; 设备下方自带循环液箱，箱内自带微孔过滤设施. 公辅系统; 1; 软水制备系统+储水罐; 制水量10t/h; 1套. 2; 变压器; 600KVA; 2台. 800KVA; 1台. 环保设施; 1; 轧制油雾净化系统+15m排气筒; /; 2套. 2; 退火炉处理设施排气筒; 15m; 1根. 3; 化粪池; 20m3; 4个. 生活污水处理设施; 1t/h; 1套. 4; 隔油池; 3m3; 1个. 5; 生活垃圾箱; /; 若干. 6; 一般固废暂存区; 10m2; 1处. 8; 危险废物暂存间; 20m2; 1个. 6．职工定员及劳动制度 该项目职工定员60人，员工多为附近村民。工作制度实行每天两班制，每班12h；行政后勤每天一班，8工作制，全年工作300天。具体工段工作时间如下表所示。 表6 工作制度一览表 工段; 定员; 备注. 冷轧工序; 10人*2班; 每台冷轧机配5人/班. 退火工序; 5人*2班; /. 精整工序; 6人*2班; /. 机修; 3人; 车间调配. 行政后勤; 15人; /. 7．厂区依托情况 本项目利用原中友电厂220.13亩工业用地中的26680m2空地建设，并新设大门和门卫，可将本项目作为独立于原厂区的一个区域。但由于本项目占地范围有限，因此不再建设办公生活设施，计划依托厂区公用的办公楼、宿舍、食堂及娱乐楼。原中友电厂遗留有破损的1栋办公楼、3个宿舍、1栋食堂及娱乐楼，合计占地约3320m2，本项目计划将其整修粉刷后用于整个厂区的公用建筑。本项目作为厂区内入驻的第一个项目，整修后的办公及生活公用建筑有足够的空间供本项目使用。 根据调查，原电厂厂区有完善的雨污水管网，其中雨水管道位于污水管道上方，与污水管道并行，在厂区大门口附近污水管道汇入雨水管道向厂区外排放，详见附图二-1。厂区遗留的办公楼、宿舍、食堂及娱乐楼均在同一区域内且附近均设有化粪池，原化粪池污水流入厂区污水管道最后与雨水混合直接外排。本项目依托的办公生活设施位置不变，因此可利用其已配套的化粪池和污水管网，并对其进行改造保证雨污分流且生活污水不外排。厂区雨水管网由于年久需对其进行整修，整修完成后可依托使用。 8．供水、供电、供气 8.1供电 该项目电力由高龙镇电网统一供应，用电量约600万度/年，本项目计划新上600KVA变压器2台、800KVA变压器一台，电力供应有保证。 8.2供水 项目用水由高龙镇提供，新鲜用水量11127.2m3/a，主要包括生产用水和生活用水。 生活用水主要是职工用水，用水量约为5.7m3/d、1710m3/a。 生产水包括纯水制备用水和退火炉冷却塔循环补充水、定期更换水。纯水制备用水量约为5817.2m3/a，纯水主要用于冷轧机配冷却塔补充水和纯水设备反冲洗；退火炉冷却塔循环使用，补充量约2160m3/a，由于使用自来水需定期更换，更换量约为1440m3/a。 8.3排水 本项目依托厂区内已有（需整修完善）的雨污水管道，保证雨污分流。纯水制备产生的清净下水和退火炉冷却塔更换的自来水影响很小，因此本项目排放的污水主要是生活污水，排放量约为4.56m3/d、1368m3/a。本项目计划在生活区食堂出水口处建设1个3m3的隔油池，并依托各宿舍、办公楼等公用建筑处已有的20m3化粪池，生活污水经隔油池和化粪池处理后排入厂区污水主管道，引入一套生活污水处理设施，处理后清水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准要求后可用于厂区内及附近绿化，污泥可由周围农户拉走积肥。 本项目退火炉配套冷却水塔采用自来水冷却，冷却塔循环量为30m3/h，则补充自来水量为7.2m3/d，2160m3/a，全部蒸发不外排。由于自来水易结垢，建设单位计划将循环水定期更换，每三个月更换一次，每次仅更换一半约360m3，则更换水量为1440m3/a（折5.76m3/d），其中的污染物主要为SS和COD，COD排放浓度低于50mg/L，可与生活污水混合后用于绿化不外排。 冷轧机冷却器配套冷却塔采用纯水循环冷却，每个冷却塔循环量也为30m3/h，则；则两套冷却塔补充纯水量为14.4m3/d，4320m3/a，全部蒸发不外排。 本项目纯水制备系统产纯水率约为75%，高盐度废水产率25%。冷轧冷却器配套冷却塔处用纯水14.4m3/d，则高盐度废水产生量约为4.8m3/d、1440m3/a；定期（每周）需对制备设备进行纯水反冲洗，反冲洗用纯水量约为1m3/次、43m3/a（折0.14m3/d）；制备反冲洗水产生的高盐度废水量为0.33m3/次、14.19m3/a（折0.05m3/d）。因此纯水制备系统含盐废水排放量约为4.99m3/d、1497.2m3/a，该部分废水中主要污染物为SS和COD，COD排放浓度较低，也可与生活污水混合处理后用于厂区绿化不外排。 9．总投资 该项目总投资75000万元，全部为企业自筹。

与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目所占场地原为洛阳中友电力有限公司，该公司成立于1995年3月，属由台方控股的合资发电企业，原有2台装机容量5万千瓦的发电机组。由于受国家对电力企业上大限小产业政策及煤炭价格上涨因素影响，中友公司亏损严重，且为了响应国家关小上大、节能减排的政策，中友电厂两台机组于2008年8月已停运，2009年至今，厂内生产设施已陆续拆除或变卖并完成清算，且期间清算期内未发现厂内有其他污染类的企业和项目入驻，目前厂内仅剩余办公、住宿、废弃空房等公用建筑物。 2017年底，中友电厂与洛阳蔚然实业有限公司签订协议和定买预租合同，将厂区及厂内公用建筑物全部租赁给本企业使用。本次 “年产20万吨铝板带生产线项目”占用厂区东侧的工业用地约26680m2，并依托厂内遗留需整修的办公楼、宿舍及食堂娱乐楼等公用工程；厂区其他工业用地作为预留用地用作其他项目建设或外租。 由于厂区原为小型电厂，原有污染问题包括： （1）废气：原料堆场粉尘、电厂燃煤烟气（包括烟尘、SO2、NOx）等。根据走访调查，原企业燃煤烟气设置有脱硫设施，粉尘采取覆盖洒水的措施减轻影响。 （2）废水：主要是脱硫废水和生活污水。调查可知，企业建厂较早，厂区建设有较全面的雨污水管网，且办公生活区各建筑处均建有约20m2的化粪池。厂内原雨水管道位于污水管道上方，与污水管道并行，在厂区大门口附近污水管道汇入雨水管道向厂区外排放，沿道路向西至石牛村东侧向北沿荒沟排入伊河。厂内原雨污水管网未做到雨污分流，但建有生活污水化粪池，原脱硫废水经简单中和处理随厂区雨水管道外排至道路雨水渠，生活污水利用化粪池+污水管网的形式与厂内经简单中和的脱硫废水一起直排，对地表水环境造成较大影响。 （3）噪声：主要为运营期噪声，建厂时周围居民很少，影响较小。 （4）固废：主要是电厂产生的粉煤灰，用于企业制砖，影响不大。 由于中友电厂2008年已停产清算，至今十年间已将厂区生产相关设施和设备变卖或拆除，且厂内未发现有其他污染类项目和企业入驻，空置时间较长，原有废气、废水、噪声和固废的影响均已消失。经现场调查，厂区内不存在原有项目遗留的污染痕迹，但遗留的废旧办公楼、仓库、宿舍楼等公用建筑需要整修粉刷，雨污水管道需要整改，将生活污水汇入雨水管网的管口封堵，专门设污水管引至拟新设的污水处理设施，保证雨污分流。本项目所在区域除遗留的一个旱厕、一个磅房和一个废弃房之外，均为空地（自然恢复有植被）。 因此，现状厂区已不存在原有污染问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1．地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。总面积668.58km2。偃师市东邻巩义市，距巩义市30 km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于偃师市高龙镇辛村、320省道南侧，项目所在厂区东侧为空地，南侧为洛阳瑞珏精细陶粒有限公司和洛阳奔腾耐火材料有限公司，西侧为轻捷石化公司，北侧隔省道为一个搅拌站。项目周边的最近敏感目标为东北160m处的阎楼村居民，周围最近的饮用水源保护区位于东侧1.4km处（保护区边界）。项目周边概况详见附图三。 2．地形、地貌 偃师市属于洛阳断陷河谷盆地的中部，北有邙山自西向东蜿蜒通过，南邻重山褶断带，山岭起伏，中部为宽阔的伊洛河冲击平原及山前倾斜平原。伊河、洛河冲击平原地势较为平缓，向北倾斜，有沟切割，山麓一带为山前黄土高坡。本项目所在区域地形平坦开阔。 3．气候、气象 偃师市属暖温带大陆性季风气候，冬天寒冷、夏季炎热。根据偃师市气象站近20年间观测资料统计，多年平均气温为15.1℃，平均降雨量为526.5mm，主导风向为东北东，频率为8.8%，年平均风速为2.68m/s。 4．水文 本项目所在区域主要地表水有洛河、伊河，以及两河相汇后形成的伊洛河，均属黄河水系。该项目境内主要为伊河，位于本项目北侧2.3km处。 伊河水量季节性变化明显，旱季流量小，雨季流量大，甚至泛滥成灾，百年一遇洪水为8410m3/s，五十年一遇洪水为6300m3/s。据龙门水文站观测资料，1952年以来伊河最大流量6850m3/s，相应海拔154.35m（1958.07.17）；最小流量0.43m3/s，相应海拔148.65m（1955.06.26）；最高海拔154.5m，相应流量5550m3/s（1982.07.30）；最低海拔148m，相应流量约0.68 m3/s；年平均含沙量2.93kg/m3。伊河年平均流量38.27m3/s，最枯月平均流量2.5m3/s。伊河偃师境段水体功能划分为Ⅲ类，其水体功能主要为行洪、农灌以及地下水补充。 5．植被与生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 厂区周围多为企业厂房，以人工植被为主，目前未发现有列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政[2009]69，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 经调查项目周边环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在厂区属于2类声环境功能区，项目北厂界临省道顾龙路，应执行4a类标准，其余厂界均执行2类标准。 2、环境保护目标调查 偃师市现辖4个街道、9镇、214个行政村（585个自然村）、12个居委会、2240个村民组，总人口61万（2013年），总面积668.58平方公里。 高龙镇位于偃师市中心，全镇总面积42.1km2。辖16个行政村，30个自然村，158个村民组，总人口3.6万人。农民人均纯收入3982.00元。 本项目位于高龙镇辛村，项目周围2.5km范围内敏感目标主要有闫楼村、枣园村、师家庄村、石村、石牛村、彭店寨村、东彭店村、新彭店村、高崖村、军屯村。距离项目最近的敏感目标为东北160m处的阎楼村居民。 3、偃师市高龙镇总体规划 3.1城镇规划区范围 中心镇区规划范围是：东起左村，西到石牛，南靠高龙，北临高崖，包括高龙村、高崖村和左村部分土地，规划建设用地面积860公顷。 3.3工业产业布局 根据偃师市政府对各乡镇工业园区规划情况的统计，高龙镇内建设预留地面积约1866亩，规划的工业集聚区（镇工业园区）总面积4507.9亩，其中建设预留地1815亩，有条件建设区720亩，已占用1878.9亩，该工业集聚区（镇工业园区）主要布局在东至火焦路、西至庞村村界、南至高龙村、北至高铁南的区域内。布局产业主要有家具、冶金、铝加工及非金属材料制造等。 根据高龙镇政府的证明，本项目位于高龙镇规划的工业集聚区（镇工业园区）内，本项目属于铝压延加工企业，符合镇区主要产业布局。详见附件和附图五。 3.4给水、排水规划 镇区给水干管沿镇区干道布置在东西道路的南侧和南北道路的东侧，呈环状；给水支管由干管接入，近期为枝状，远期建设为环状。干管管径600mm。支管管径200-300mm，保证生活和生产消防用水。 4、饮用水源保护区 根据调查并《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办 〔2016〕23号）》，距离本项目最近的集中式饮用水水源地为高龙镇饮用水水源地。 高龙镇饮用水水源地为地下水型，服务于高龙镇镇区，共有地下水井3眼，3眼水井距离较近，具体坐标分别为东经112°42'36.15"，北纬34° 37'46.74"；东经112° 42'34.50"，北纬34° 37'45.70"；东经112° 42'34.50"，北纬34° 37'50.19"。 根据《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办 〔2016〕23号）》关于高龙镇饮用水水源地的划分情况，高龙镇饮用水水源地仅设置一级保护区，一级保护区范围为水厂厂区及外围东95米、西100米、南100米至207国道、北200米的区域。本项目距离该集中式饮用水水源地一级保护区西侧边界最近，距离约1400m，本项目在该饮用水水源地保护范围之外，详见附图四。 5、文物保护 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于高龙镇辛村，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。 东汉陵墓南兆域位于偃师市李村镇、庞村镇、寇店镇、高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓南兆域分为保护范围和建设控制地带二类。本项目位于东汉陵墓南兆域建设控制地带范围内。根据文物旅游局出具的证明，厂区拟涉及建设和整修的区域合计30000m2未发现有古文物遗存。且本项目在老电厂基础上建设，除建设一个钢结构车间外，其余公辅建筑均在原有建筑物基础上整修，不进行基础挖掘等可能影响文物的建设内容，因此项目建设不会对文物造成影响。文物保护范围图详见附图六。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气现状 1.1区域内常规因子 本项目位于偃师市高龙镇辛村，所在行政区属于偃师市，项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解该项目区域环境空气质量，根据偃师市2018年空气质量年均值统计值，偃师城区环境空气质量优、良天数为212天，基本污染物环境质量现状见下表。 表8 区域空气质量现状评价表单位：CO：mg/m3、其他为μg/m3 污染物; 年评价指标; 评价标准/μg/m3; 现状浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年均浓度; 35; 53; 151; 超标. PM10; 70; 97; 138; 超标. NO2; 40; 22; 55; 达标. SO2; 60; 18; 30; 达标. O3; 最大八小时第90百分位数年均; 160; 106; 66; 达标. CO; 第95百分位数年均; 1.67mg/m3; 1.500mg/m3; 90; 达标. 由上表可知SO2、NO2、CO、O3相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，所以项目所在区域环境质量不达标。 1.2特征因子 为了解建设项目区域环境特征因子质量现状，本项目利用《河南文昌工贸有限公司年回收加工36000吨废矿物油项目》监测报告中河南摩尔监测有限公司2017年5月25~31日对辛村（本项目厂区东北270m，上风向）的环境空气监测数据和《洛阳维诺恩办公家具有限公司年产3万台钢制家具项目》监测报告中河南摩尔检测有限公司2018年5月18日~24日对石牛村（本项目厂区西590m，下风向）的环境空气监测数据，监测因子为非甲烷总烃，监测布点见附图四。监测结果见表8。 表9 特征因子现状监测结果 单位：μg/m3 监测项目 监测点; 非甲烷总烃. 1小时平均值. 辛村; 检测值; 1030~1780. 超标率; 0. 超标倍数; /. 石牛村; 检测值; 560~1080. 超标率; 0. 超标倍数; /. 标准值; 2000. 由上表可知，本项目排放的特征因子非甲烷总烃质量现状能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定取值“2mg/m3”的要求。 2、声环境现状 为了解该区域的声环境质量现状，技术人员于2018年9月10日~11日对本项目所在厂区的东、西、南、北厂界的背景噪声进行了监测，同时对项目所在厂区东北的阎楼村最近居民（160m）、西南的石村最近居民（185m）的背景噪声进行了监测。监测布点详见附图四，监测结果见表10。 表10 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 北厂界; 南厂界; 东厂界; 西厂界; 阎楼村; 石村. 昼间值; 56.1~57.8; 52.6~54.5; 45.2~47.8; 54.8~55.1; 55.3~58.4; 56.1~58.8. 夜间值; 47.4~48.2; 45.6~47.3; 44.4~45.6; 46.5~46.8; 46.2~48.1; 46.5~48.7. 标准值; 昼间; 70; 60. 夜间; 55; 50. 由上表可以看出，各监测点的昼间及夜间噪声值分别可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2、4a类标准的要求。 3、地表水环境现状 为了解区域地表水体伊河水质现状，本项目区域地表水质量现状借用《河南文昌工贸有限公司年回收加工36000吨废矿物油项目》监测报告中河南摩尔监测有限公司2017年5月26日~27日对伊河的监测数据，共设2个监测断面：上游断面为伊河-高龙镇污水处理厂出水口上游200m、下游断面为伊河-高龙镇污水处理厂出水口下游1000m，监测因子为pH、COD、NH3-N、石油类，具体点位设置见附图。 表11 地表水环境质量现状评价结果 单位：mg/L(pH无量纲) 监测因子; 项目; 上游断面; 下游断面. pH; 监测值; 8.07~8.12; 8.10~8.14. 污染指数范围; 0.54~0.56; 0.55~0.57. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准; 6~9. COD; 监测值; 27.6~30.0; 31.2~34.3. 污染指数范围; 1.38~1.50; 1.56~1.72. 最大超标倍数; 0.5; 0.72. 标准; 20. NH3-N; 监测值; 0.347~0.386; 0.609~0.791. 污染指数范围; 0.35~0.39; 0.61~0.79. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准; 1.0. 石油类; 监测值; 0.02~0.03; 0.03~0.04. 污染指数范围; 0.40~0.60; 0.60~0.80. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准; 0.05. 水温; 监测值（℃）; 25; 25. 流量; 监测值（m3/h）; 360; 360. 由上表可知：各监测断面除COD外，其余各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。超标原因主要与伊河沿途居民生活排污及工业排污有关。针对超标现状，偃师市人民政府下发了偃师市环境综合整治实施方案，要求对重点行业排污进行限期治理和深度治理，推进伊洛河流域的环境综合整治。对于污水管网覆盖到的区域，所有工业污水必须处理达标后截流进入污水管网；对于尚未覆盖到的区域，所有工业污水必须达标排放，否则依法予以取缔。同时加大流域内污水处理厂监管力度，确保污水处理厂稳定运行、达标排放。污水处理厂外排废水的19项因子要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。随着环境综合整治方案的逐步实施，预计伊河水质将得到有效改善。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表12 评价区内主要环境保护目标 名称; 方位; 最近距离; 人口; 保护级别. 阎楼村; 东北; 160m; 约800人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类. 石村; 西南; 185m; 约1000人. 高龙镇区; 东北; 960m; 约8000人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 辛村; 东; 270m; 约1986人. 枣园村; 东北; 1730m; 约700人. 高龙村; 西南; 1130m; 约5643人. 师家寨; 东南; 1300m; 约650人. 石牛村; 西; 590m; 约2200人. 军屯村; 西南; 1830m; 约2800人. 新彭店村; 西北; 950m; 约700人. 彭店寨村; 西北; 800m; 约3200人. 东彭店村; 西北; 1630m; 约2500人. 高崖寨村; 东北; 1580m; 约5300人. 东汉陵墓南兆域; /; 控制地带; /; 国家级.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1．《环境空气质量标准》GB3095-2012表1二级 SO2：1小时平均浓度500μg/m3，24小时平均浓度150μg/m3 NO2：1小时平均浓度200 μg/m3，24小时平均浓度80μg/m3 PM10：24小时平均浓度150μg/m3 非甲烷总烃：小时浓度值2.0 mg/m3（《大气污染物综合排放标准详解》） 2．《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2、4a类 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；4a类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 3.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类 pH6~9 COD20mg/L 氨氮1.0mg/L 石油类0.05mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1．《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 2．《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2、4类 2类：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)；4类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 非甲烷总烃：最高允许排放浓度 120mg/m3；最高允许排放速率（15m排气筒）10kg/h； 无组织排放监控浓度限值：4.0mg/m3； 4.《饮食业油烟污放标准》（GB18483-2001）试行 油烟：最高允许排放浓度：2.0mg/m3；净化设施最低去除效率（中型）：75% 5.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 COD100mg/L SS 70mg/L 氨氮15mg/L 6.《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）-绿化 氨氮20mg/L pH6~9 浊度（NTU）10 溶解性总固体1000mg/L 7.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及修改单 5．《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改单 |
| 总量控制指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，本评价推荐总量控制指标为： 接管总量COD0.0574t/a；NH3-N0.0159t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： V：设备噪声 S：废剪切料 铸轧卷 G：油雾 V：设备噪声 S：废轧制油、 废硅藻土和滤纸 冷轧机 轧制油 循环 根据需要 少量返回 退火 G：油雾 矫正 V：设备噪声 S：废清洗液 清洗液 循环 V：设备噪声 S：废剪切料 纵剪 精整 工序 铝带卷 横剪 铝板 包装 外 售 图例：废气G 噪声V 固废S 工艺流程简述： 整体工艺：铸轧卷在冷轧机进行多道次单向轧制（具体轧制油循环方式如下）直至客户要求产品厚度，然后进入退火炉（退火温度150~500℃）使其满足产品要求的状态和性能，退火后根据客户需求少量轧卷需返回冷轧机再次轧制。之后轧卷进入精整工序，先经过矫直机对轧卷进行矫正（矫直机工作原理如下），然后由分切机进行纵向剪切，达到客户要求的宽度成为带卷材，木架包装待售；需要板材的产品需经过滚筒剪或飞剪（滚筒剪用于剪切0.05~1.5mm的薄料、飞剪用于剪切0.3~2.5mm的厚料）对进行横向剪切，成为铝板，也经过木架包装待售。 冷轧轧制油循环工艺：冷轧机中需使用轧制油对铝卷进行润滑和冷却，轧制油采用循环系统，配有冷却器、过滤系统、污油箱、净油箱、废气处理系统等，具体工艺流程示意图如下。 排气筒 净化后收集的油 油雾 净化器 水冷 却塔 净油箱 污油箱 冷轧机 冷却器 滤纸+硅藻土过滤系统 图例： 表示轧制油油路 表示冷却水路 表示油雾出路 轧制油通过管道进入冷轧机中作业，轧制期间会因工件较热导致轧机内轧制油升温，使轧制油部分以油雾形式挥发，挥发的油雾通过冷轧机顶部和进口开卷处设置的油雾捕集装置收集后引入油雾净化器处理，处理后废气（非甲烷总烃）通过15m排气筒排放。冷轧使用且升温的轧制油通过轧机后端的冷却器（配套水循环冷却塔）间接水冷降温至45℃以下，保证其工作温度。然后轧制油和油雾净化器净化收集的油进入地下污油箱，通过管道进入板式过滤系统（过滤器内填充硅藻土，上部铺设滤纸），过滤掉轧制油中的杂质，滤纸和废硅藻土定期更换，作为危废收集储存处置。过滤后的轧制油进入地上净油箱，供冷轧机循环使用。轧制油循环使用约四年后需整体更换以保证轧制质量，更换时直接由有资质单位罐车至车间抽出，再将新油注入更换，不在厂内危废间储存。 拉弯矫直机及其清洗液循环工艺：拉弯矫直机以高低压喷射方式进行物理清洗，设置高压和低压清洗喷头分别对材料进行喷洗。喷洗后的铝卷通过设备后端配套的电烘干器对其进行加热烘干，然后进入纵剪设备。清洗液为铝材专用清洗液，购进时已由厂家与水配比好，喷射清洗后在设备内部循环进入下部自带液箱内，箱液内设有微孔过滤板，过滤后的清洗液再通过管道返回喷头重新喷淋。清洗液经过滤后会去除极少量的杂质，根据企业多年经验，该设备主要作用为矫直工件，矫直作业时根据专业人员判断确定是否打开清洗阀门，由建设单位技术人员提供的经验数据可知，约有一半工件无需清洗即可直接进入下一步剪切工序，另一半工件经过短暂的喷射清洗后快速烘干后进入下一步剪切工序。因此清洗液用量很少且可长时间循环过滤使用，每月补充30kg即可。由于液箱内过滤出的杂质很少，因此建设单位不进行定期清渣，但清洗液使用一年后需整体更换（含过滤材料），更换后作为危废由有资质单位处置。 纯水制备系统：项目冷却水来自纯水制备系统，主要用于冷轧机配套冷却器的冷却水循环冷却塔处。 软水制备系统包括盐罐、树脂罐，采用自来水经树脂罐净化过滤后进入软水水罐待使用。制水原理为：水中含有的硬度离子（钙、镁等离子）会在炉窑的受热面上生成水垢，从而影响炉子热效率，本项目采用盐罐和树脂罐进行软化水的制备，当原水通过树脂层时，水中的钙、镁等离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。但随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用NaCl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附钠离子，恢复软化交换能力。该处理系统需要定期进行反冲洗，反冲洗水为清净下水。

该项目主要污染工序： 1．施工期主要污染 本项目施工期工程主要是车间的建设和公共建筑的整修、地面硬化等，工程量不大，因此主要影响为：施工扬尘，施工期养护及车辆冲洗废水和生活污水，施工设备噪声，弃土建筑垃圾及生活垃圾等施工固废。 本项目地势开阔，周围居民距离较远，因此施工期噪声影响很小，本环评不再对其进行评价，重点分析施工扬尘、施工废水和施工固废污染源。 2．运营期主要污染 2.1大气污染物 2.1.1食堂废气 食堂每日提供午餐，项目定员约60人均在厂内中午就餐。食堂废气主要是餐饮油烟和少量非甲烷总烃。 根据工业企业食堂用油量的类比调查，职工日用油量核计20g/d·人，则总耗油量约0.36t/a，油烟挥发量按耗油量2.83%，每日做饭时间约4h，则工程油烟废气产生量为0.0085kg/h、0.010t/a。食堂设3个灶头（中型），选用去除效率不低于75%（按75%计）的油烟净化装置（油烟净化装置废气处理量约3000m3/h），厨房产生的油烟利用油烟净化装置处理后经专门的排烟管排放，食堂油烟经净化装置处理后排放量为0.0021kg/h、0.0025t/a，排放浓度为0.70mg/m3，能够满足《饮食业油烟污放标准》（GB18483-2001）试行（最高允许排放浓度2.0mg/m3；净化设施最低去除效率-中型75%）标准要求，影响较小，仅做源强核算不再进行预测。 2.1.2冷轧机轧制油雾 本项目计划新上1650和1450型冷轧机各一台，冷轧机运转过程中轧辊冷却采用轧制油全润滑冷却方式，轧制油遇工件发热会挥发产生油雾。轧机开卷处（入口）工件还未开始轧制，不会因发热挥发油雾，但为加强捕集效率，设备特在开卷处（入口）上方也设有油雾捕集装置，且集气装置罩面可至开卷入口的中部，以有效提高捕集效率；同时设备在轧机约1/3段的顶部连接有风管，与入口处捕集装置一起引入油雾净化器，根据设备捕集装置和风管的安装位置，轧制油发热后油雾的捕集效率取95%，经净化后通过15m高的排气筒排放，废气中污染物主要以非甲烷总烃计，净化设施回收的油重新进入系统循环使用。 本项目与洛阳鑫隆铝业有限公司一期工程铝板带项目冷轧机型号速度相同，且冷轧机操作工艺与净化工艺与本项目相同，因此本项目冷轧油雾产生情况类比黎明化工研究院化工新材料检测中心对洛阳鑫隆铝业有限公司一期工程铝板带项目油雾净化设施进出口的验收监测数据。根据调查，洛阳鑫隆铝业有限公司位于偃师市产业集聚区（北区），主要生产各类铝板带箔及铝相关新型材料。监测数据显示油雾净化设施进口处非甲烷总烃产生浓度平均值为15.8mg/m3，冷轧油雾净化设施的处理效率平均为82.8%，处理后经排气筒排放的非甲烷总烃浓度估算为2.72mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”浓度限值80mg/m3和处理效率大于70%的要求。 1650冷轧机设计风量为25000m3/h，1450冷轧机设计风量取20000m3/h。则1650冷轧机进入油雾净化器的油雾（按非甲烷总烃计）产生量为2.37t/a，经净化处理后排放量为0.41t/a，未经收集的油雾的量为0.12t/a以无组织散失；1450冷轧机进入油雾净化器的油雾（按非甲烷总烃计）产生量为1.90t/a，经净化处理后排放量为0.33t/a，未经收集的油雾的量为0.1t/a以无组织散失。 2.1.3退火炉废气 本项目计划为冷轧机组配套新上电退火炉8台，退火周期为20h/炉（各炉退火时间不一定在同一时间段），开始退火时（1h 左右），铝材表面的少量轧制油遇高温挥发产生含微量油雾（非甲烷总烃计），拟分别通过高出设备的排气管排出车间外，本环评要求将8根排气口连入一根风管，最后引入活性炭吸附装置处理，吸附装置之前应加装热交换装置以达到废气冷却的作用，同时根据建设单位的车间布局，退火炉设在第三跨车间的西侧，风管经退火炉顶部向东引出车间外，管路的延长也可使烟气温度有所下降。因此退火废气经冷却-活性炭吸附处理后，由15m排气筒排放。单台退火炉非甲烷总烃年排放时间450h。 类比《河南明泰铝业股份有限公司年产20万t铝板带箔生产线技术改造项目环境影响评价（报批版）》的竣工环境保护验收监测数据可知，40T退火炉（电加热）废气非甲烷总烃排放浓度平均为47mg/m3，废气量2605.92m3/h。本项目8台40t退火炉均为电加热，运行工艺和排放方式均相同，因此类比该源强可行，每台退火炉排放速率为0.12kg/h。由于每台退火炉运行时间不一定同步，则退火炉排气筒源强可能存在变化，本环评源强按8台退火炉同时间运行的最大排放量核算，则退火炉最后经15m排气筒排放的非甲烷总烃速率为0.98kg/h，排放浓度为47mg/m3，排放量为0.44t/a。经活性炭处理装置处理后非甲烷总烃浓度为14.1mg/m3，满足浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”浓度限值要求。 2.1.4排气筒设置要求 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）对排气筒的要求，排气筒高度应高出周围200m范围内建筑物5m，本项目三根排气筒高度拟设置为15m，本环评要求建设时应高出周围200m范围内建筑物5m，若无法高出建筑物5m，则《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃最高允许排放速率（15m排气筒）10kg/h应按50%执行，即速率标准按5kg/h。本项目两台冷轧机组油烟净化设施排气筒排放速率分别为0.068kg/h和0.054kg/h，退火炉处理设施排气筒排放速率为0.29kg/h，也可满足按50%标准执行后的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃速率要求。 2.1.5项目废气污染源汇总

表13 废气产排情况一览表 排气筒编号; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理 效率; 执行标准. 烟气量; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 生产车间; 1650 冷轧机; 有组织; 非甲烷总烃; 25000m3/h; 2.37t/a; 0.395kg/h; 15.8mg/m3; 0.41t/a; 0.068kg/h; 2.72mg/m3; 82.8%; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃二级 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”. 无组织; /; 0.12t/a; /; /; 0.12t/a; /; /; /. 1450 冷轧机; 有组织; 非甲烷总烃; 20000m3/h; 1.90t/a; 0.317kg/h; 15.8mg/m3; 0.33t/a; 0.054kg/h; 2.72mg/m3; 82.8%. 无组织; /; 0.1t/a; /; /; 0.1t/a; /; /; /. 退火炉排气筒; 非甲烷总烃; 20847m3/h; 0.44t/a; 0.98kg/h; 47mg/m3; 0.13t/a; 0.29kg/h; 14.1mg/m3; 70%. 食堂排气筒; 油烟; 3000mg/m3; 0.010t/a; 0.0085kg/h; 2.83mg/m3; 0.0025t/a; 0.0021kg/h; 0.71mg/m3; 75%; 《饮食业油烟污放标准》（GB18483-2001）试行-中型规模.

2.2．废水 2.2.1生产废水 本项目退火炉配套冷却水塔采用自来水冷却，冷却塔循环量为30m3/h，则补充自来水量为7.2m3/d，2160m3/a，全部蒸发不外排。由于自来水易结垢，建设单位计划将循环水定期更换，每三个月更换一次，每次仅更换一半约360m3，则更换水量为1440m3/a（折5.76m3/d）。根据地面水导则和安全生产的相关定义，清净下水是指装置区排出的未被污染废水，如间接冷却水的排水、溢流水等。该部分排水属于间接冷却水，冷却塔直接排出，未被污染，因此属清净下水。 冷轧机冷却器配套冷却塔采用纯水循环冷却，每个冷却塔循环量也为30m3/h；则两套冷却塔补充纯水量为14.4m3/d，4320m3/a，全部蒸发不外排。 本项目纯水制备系统产纯水率约为75%，高盐度废水产率25%。冷轧冷却器配套冷却塔处用纯水14.4m3/d，则高盐度废水产生量约为4.8m3/d、1440m3/a；定期（每周）需对制备设备进行纯水反冲洗，反冲洗用纯水量约为1m3/次、43m3/a（折0.14m3/d）；制备反冲洗水产生的高盐度废水量为0.33m3/次、14.19m3/a（折0.05m3/d）。因此纯水制备系统含盐废水排放量约为4.99m3/d、1497.2m3/a。 2.2.2生活污水 本项目职工60人，依托厂区内已整修的食堂和宿舍，约45在厂区食宿，15人仅在厂区午餐。根据河南省用水定额要求，在厂食宿工人用水量按100L/d.人，仅在厂吃饭工人用水量按80L/d.人，则生活用水量约为5.7m3/d、1710m3/a。生活污水排放量按80%计，则生活污水排放量为4.56m3/d、1368m3/a。类比工业企业生活污水中污染物，COD和氨氮产生浓度分别为COD 350mg/L、氨氮30mg/L，食堂废水中含动植物油浓度为300~400mg/L。 2.3噪声 本项目高噪声源主要是冷轧机、纵剪和横剪设备、拉弯矫机等，声源声级值在80~95dB(A)之间。以该项目厂区西南角作为坐标原点确定声源的空间分布坐标，该项目噪声源参数见表14所示。本项目噪声源参数见下表： 表14 设备声源参数 单位：dB(A) 序号; 源名称; 源强dB(A); 减噪措施; 安放方式. 1; 冷轧机; 95; 厂房隔声；降噪10-20dB(A); 车间内. 2; 滚筒剪; 88; 厂房隔声；降噪10-20dB(A); 车间内. 3; 飞剪; 85; 厂房隔声；降噪10-20dB(A); 车间内. 4; 分切机; 80; 厂房隔声；降噪10-20dB(A); 车间内. 5; 拉弯矫直机; 80; 厂房隔声；降噪10-20dB(A); 车间内. 2.4固体废物 2.4.1生活垃圾 本项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则本项目生活垃圾产生量为9t/a，厂区设垃圾箱，收集后由垃圾车定期清运至中转站。 2.4.2一般工业固体废物 主要包括剪切设备产生的切余料和生活污水处理设施产生的污泥。 根据建设单位的经验数据（5%-t产品），废料产生量约为1万t/a，可作为边角料外卖给回收公司制作铝制品，或作为前端企业铸轧熔化的返炉料。 生活污水污泥主要产生于化粪池及污水处理设施，根据化粪池及污水处理设施的处理效率及污泥含水率（约80%），核算出污泥量约为2.11t/a。该部分污泥主要来自生活污水，其中无有害成分，属于一般固废，可用于周围农田积肥，不外排。 2.4.3危险废物 本项目危险废物主要包括废轧制油、轧制油过滤系统产生的废过滤介质、拉弯矫内部更换的废清洗液及废过滤介质（含少量滤渣）、各设备更换的废机油、退火炉处更换的废活性炭。 （1）废轧制油 本项目轧制油经冷却-过滤后可循环使用，类比同类项目且根据建设单位技术人员的经验数据，本项目两台轧机年在线使用量约为160t/a。由于循环过滤过程中的产品带走、过滤介质带走和油雾净化器的收集排放，油量会有损耗，根据多个冷轧企业的类比数据，轧制过程中产品带走油量约为使用量的1%（少量在轧制后续退火炉中散失，另外在矫直机中由清洗液去除一部分，其余附着在产品上外售）、过滤介质带走油量约占轧制油量的30%，因此每月需在净油箱补充一次新油，补充量及轧制油平衡分析如下图所示。由下图分析可知，本项目轧制油补充量约为50.56t/a，每月补充一次约5.056t/次（均为两条线合计量）。 排气筒排放+散失 补充 0.96 3.31 油雾净化器 50.56 48 4.27 154.13 109.44 157.44 污油箱 过滤介质 净油箱 冷轧机组 1.6 冷轧后带走 （退火、清洗 溶解、产品附着） 在线使用量160 单位：t/a 轧制油由于长时间循环使用杂质产生量会增加，影响运行，因此轧制油系统需定期清管更换，轧制油厂家将油罐车开至车间将设备内轧制油抽出，再将新油注入设备，本项目约4年更换一次，更换量主要是污油箱和净油箱的存油量，两套轧机合计约160t/a，产生的废轧制油属于《国家危险废物名录》（2016）中的HW08类，危险代码900-204-08，直接由有资质厂家罐车拉走精馏再生处置，不在本项目厂区内储存。 （2）废过滤介质（硅藻土和滤纸） 轧制油过滤系统会产生废硅藻土和废滤纸，根据企业提供的经验数据，过滤介质吸附轧制油的量约占废硅藻土量的40%，由平衡图可知，本项目过滤系统带走轧制油量约为48t/a，则废过滤介质产生量约为120t/a（所需过滤介质的量约为72t/a）。吸附后的废过滤介质属危险废物，危险代码900-213-08（HW08），经专用桶收集后，暂存于危险废物暂存库中，定期委托有相关资质的单位处置。 （3）拉弯矫内废清洗液及废过滤介质（含少量滤渣） 本项目拉弯矫内需用清洗液进行高低压喷洗，清洗液在内部箱液内过滤后循环重复喷淋清洗，补充量为50kg/次，约一个月补充一次。铝板表面杂质很少，且无杂质情况下无需开动清洗阀直接矫直即可，因此产生的杂质大部分过滤至介质内，清洗液可循环使用，工艺过程中拉弯矫直后仅但一定时间后需整体更换，根据建设单位在伊滨区和标新铝业同类项目的实际运行实例更换频率约一年一次，更换量为内部液箱存液量（含过滤介质及少量滤渣），液箱容积约3t，存液量约占70%，则每年更换量约为2.1t/a。该废液属危险废物，直接由有资质厂家罐车更换后处置，不在厂内危废间暂存。本项目更换的废清洗液属含油废液，危险代码为（HW08）900-204-08，企业计划由河南润隆环保科技有限公司回收处置。该公司法人李志奇，组织机构代码91410181MA3XEAXH5W，位于河南省巩义市芝田镇开发区，许可证编号豫环许可危废字105号，核准经营危险废物代码为900-（199~200）-08、900-（213~214）-08、900-（204、249、231）-08，主要处理铝轧制行业产生的油类物质。 （4）废机油 项目精整设备需采用机油进行润滑，约一年更换一次，更换量约为1t/a，属于危险废物，危废类别HW08，代码900-249-08。经专用桶收集后，暂存于危险废物暂存库中，定期委托有相关资质的单位处置。 （5）废活性炭 本项目退火炉处产生的少量非甲烷总烃拟采取活性炭装置处理，活性炭箱内装炭量约为500kg，吸附能力约为1t活性炭可吸附废气0.3t，经源强核算可知，本项目被吸附的废气量约为0.26t/a，则本项目所需活性炭量约为1t/a，即活性炭箱需每年更换2次，更换量约为500kg+0.13t废气，0.63t/半年。更换后的活性炭属危险废物，危废类别HW49，代码900-041-49，更换后无需暂存，直接由有资质单位回收处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气 污染 物 | 1650冷轧机 | 有组织非甲烷总烃 | 15.8mg/m3 | 2.37t/a | 2.72mg/m3 | 0.41t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a |
|  | 1450冷轧机 | 有组织非甲烷总烃 | 15.8mg/m3 | 1.90t/a | 2.72mg/m3 | 0.33t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | / | 0.10t/a | / | 0.10t/a |
|  | 退火炉 | 排气筒非甲烷总烃 | 47mg/m3 | 0.44t/a | 14.1mg/m3 | 0.13t/a |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 2.83mg/m3 | 0.010t/a | 0.71mg/m3 | 0.0025t/a |
| 水污 染物 | 生活污水（1368t/a） | COD | 350mg/L | 0.4785t/a | 42mg/L | 0.0574t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0410t/a | 11.64mg/L | 0.0159t/a |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 9t/a | / | 0 |
|  | 一般固废 | 切余料 | / | 10000t/a | / | 0 |
|  | 危险废物 | 更换的废机油 | / | 1.0t/a | / | 0 |
|  |  | 废轧制油 | / | 160t/4a | / | 0 |
|  |  | 废过滤介质（含滤渣） | / | 120t/a | / | 0 |
|  |  | 废清洗液 | / | 2.1t/a | / | 0 |
|  |  | 废活性炭 （含吸附废气） | / | 0.63t/半年 | / | 0 |
| 噪 声 | 该项目主要噪声设备有冷轧机、纵剪和横剪设备、拉弯矫机等，声源声级值在80~95dB(A)之间。经基础隔声、距离衰减、厂房隔声后，厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2、4类标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 该项目区域内以人工植被为主，项目调查期间，未发现珍稀动植物种群。建设单位计划对厂区进行绿化，栽种树木、花卉和草皮等，绿化面积可达14062m2（绿化率为9.8%），既美化环境、净化空气，又可以起到降噪的作用。因此，项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 项目施工时间半年，施工期环境影响主要有施工扬尘、施工废水、施工固废等。 1．施工期大气环境影响 根据项目建设情况，本项目施工期建设一个车间并对已有建筑物进行整修，进行场地硬化等，工程量不大，扬尘主要产生于开挖过程中。根据《洛阳市大气污染防治条例》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号）、《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办〔2018〕37号）、《偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》偃政办〔2018〕14号中的有关规定，为减轻污染程度和影响范围，本环评要求施工期应采取如下措施： 1）施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平米以上工地视频监控系统和扬尘监控设施100%安装。 2）施工现场实行封闭管理，四周设置硬质围挡，围挡高度不低于1.8m。四周围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。 3）文明施工，严格管理。使用封闭式渣土运输车，渣土车要严格限制装载量，不能出现一路掉土污染路面，再经汽车碾压产生扬尘的情况。工地内设置相应的车辆冲洗设施，运输车辆冲洗干净后出厂。 4）施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 5）使用商品混凝土，减少原料运输和灰土拌合产生的粉尘。 6）建筑工程工地出入口应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 7）施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须申报建筑垃圾的种类、数量、处置批次，经复核领取建筑垃圾处置许可证后，按照指定的时间、路线运至经批准设置的消纳场地；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。 按环评要求进行建设后，本项目建设过程中对周围环境大气的影响不大。 2．施工期废水环境影响 本项目施工期间主要的水污染源为施工机械和运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员的生活污水。 施工废水的主要污染物为悬浮物。针对施工废水，建设单位应按洛阳市和偃师市的相关要求加强管理，减少施工废水的产生量；在出入口处建设临时沉淀池（施工期结束，沉淀池拆除），在冲洗区设排水沟，车辆冲洗水经排水沟收集、沉淀池沉淀后回用于下一班设备的再清洗或施工场地洒水抑尘，不外排。 该项目施工高峰期施工人员约50人，施工人员均不在厂内吃住，生活污水产生量为1.5m3/d（按30L/人·d计算）。建设单位计划施工时利用厂内已有旱厕，施工人员生活污水利用旱厕收集后农户定期拉走肥田，施工结束后旱厕拆除。 施工期废水可合理处理，则项目建设不会对周围水环境产生大的影响。 3．固体废弃物 根据现场调查，场地地势平坦，无新建砖混建筑物，仅对现有建筑进行整修，因此除场地硬化平整和钢构车间建设会产生部分土方，其余不会有建筑垃圾产生。土方临时堆存后可用于区域内新的绿化带用土。堆存过程中应妥善堆放，并采取喷洒和覆盖防尘网的防尘措施，避免在堆放过程中对环境产生不良影响。 施工人员的生活垃圾量约为0.03t/d，经垃圾收集箱收集后送附近垃圾中转站，然后统一送城市垃圾填埋场处理。

运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 1.1大气污染产排污核算 表13 废气产排情况一览表 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 治理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放方式. 1650 冷轧; 有组织; 15.8; 0.395; 2.37; 集气+油烟净化器; 2.72; 0.068; 0.41; 1#-15m排气筒. 无组织; /; /; 0.12; /; /; 0.12. 1450 冷轧; 有组织; 15.8; 0.317; 1.90; 集气+油烟净化器; 2.72; 0.054; 0.33; 2#-15m排气筒. 无组织; /; /; 0.10; /; /; 0.10. 退火炉; 有组织; 47; 0.98; 0.44; 冷却+活性炭吸附+15m 排气筒; 14.1; 0.29; 0.13; 3#-15m排气筒. GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级; 120mg/m3; 10kg/h. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号文）“其他行业”; 80mg/m3. 由上表可知，本项目冷轧机油雾（非甲烷总烃）经油雾净化设施处理后，排气筒排放的非甲烷总烃速率和浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号文）“其他行业”标准要求。根据厂区平面布局，两台冷轧机的排气筒距离设置可能小于30m，等效排气筒速率为0.122kg/h，同样能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。若排气筒无法高出周围建筑物5m，也可满足按50%标准执行后的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃速率5kg/h的标准要求。 1.2影响预测与评价 1.2.1源强参数确定 根据工程分析，本项目的污染源包括点污染源和面污染源，点污染源为3根15m高排气筒，面污染源为生产车间（未经收集以无组织形式散失的非甲烷总烃），排放源参数见表14和表15。 表14 本项目污染物排放点源参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速/(m/s); 烟气 温度/℃; 年排 放小 时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率(kg/h). 非甲烷总烃. X; Y. 1; 1#排气筒; 420; 170; 0; 15; 0.80; 15.6; 20; 6000; 正常; 0.068. 2; 2#排气筒; 420; 150; 0; 15; 0.80; 15.3; 20; 6000; 正常; 0.054. 3; 3#排气筒; 420; 50; 0; 15; 0.80; 14.1; 30; 450; 正常; 0.29. 表15 本项目污染物排放矩形面源参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排 放小 时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率(kg/h). X; Y; 非甲烷总烃. 1; 生产车间; 355; 5; 0; 185; 74; 0; 13; 6000; 正常; 0.22. 1.2.2结果估算及评价等级确定 根据项目特点，确定非甲烷总烃为本项目主要污染因子。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），利用AerScreen模型计算污染物的地面浓度及占标率，估算模型参数表见表16，估算结果见表17和表18，评价工作等级判别标准见表19。 # 表16 估算模型参数表 # 参数; # 取值. # 城市/农村选项; # 城市/农村; # 农村. # 人口数（城市选项时）; # /. # 最高环境温度/℃; # 40. # 最低环境温度/℃; # -10. # 土地利用类型; # 农田. # 区域湿度条件; # 中等湿度. # 是否考虑地形; # 考虑地形; # □是 ■否. # 地形数据分辨率/m; # /. # 是否考虑岸线熏烟; # 考虑岸线熏烟; # □是 ■否. # 岸线距离/km; # /. # 岸线方向/°; # /. 表17 主要污染物估算模型计算结果表（点源） 下风向距离/m; 1#排气筒; 2#排气筒; 3#排气筒. 预测质量浓度/（μg/m3）; 浓度占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 浓度占标率/%; 预测质量浓度/（μg/m3）; 浓度占标率/%. 1~2500m （间隔25m）; 0.032~6.25; 0.00016~0.31; 0.0025~4.96; 0.00012~0.25; 0.016~26.661; 0.00080~1.33. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 6.25; 0.31; 4.96; 0.25; 26.661; 1.33. D10%最远距离/m; /; /; /. 表18 采用估算模式计算结果表（面源） 下风向距离/m; 生产车间. 预测质量浓度/（μg/m3）; 浓度占标率/%. 25~2500m（间隔25m）; 12.881~71.297; 0.644~3.71. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 74.297; 3.71. D10%最远距离/m; /. 表19 评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据表20~22可以看出污染物最大地面浓度占标率为生产车间无组织排放的非甲烷总烃Pmax=3.71%，位于1%~ 10%之间。根据评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为二级评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本次大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。 1.2.3敏感点影响评价 根据大气导则内容，本项目环境空气保护目标如下表所示。 表20 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 阎楼村; 112°42'00.30"; 34°37'53.38"; 村庄; 约800人; GB3095-2012 二类区; 东北; 160m. 石村; 112°41'24.95"; 34°37'28.15"; 村庄; 约1000人; 西南; 185m. 高龙镇区; 112°42'23.28"; 34°37'57.32"; 村庄; 约8000人; 东北; 960m. 辛村; 112°42'07.36"; 34°37'44.55"; 村庄; 约1986人; 东; 270m. 枣园村; 112°42'59.58"; 34°38'00.56"; 村庄; 约700人; 东北; 1730m. 高龙村; 112°42'19.11"; 34°37'00.18"; 村庄; 约5643人; 西南; 1130m. 师家寨; 112°42'44.95"; 34°37'23.32"; 村庄; 约650人; 东南; 1300m. 石牛村; 112°41'14.76"; 34°37'32.03"; 村庄; 约2200人; 西; 590m. 军屯村; 112°40'30.50"; 34°37'08.70"; 村庄; 约2800人; 西南; 1830m. 新彭店村; 112°41'00.93"; 34°37'55.23"; 村庄; 约700人; 西北; 950m. 彭店寨村; 112°41'10.82"; 34°38'13.28"; 村庄; 约3200人; 西北; 800m. 东彭店村; 112°40'50.12"; 34°38'31.07"; 村庄; 约2500人; 西北; 1630m. 高崖寨村; 112°41'59.49"; 34°38'38.95"; 村庄; 约5300人; 东北; 1580m. # 由上表可知，环境空气保护目标距离本项目污染源强的距离在150~1830m之间，根据估算模式的估算结果150m~1850m之间（间隔25m）的污染物最大地面浓度占标率均分别为1#：1.722~6.25μg/m3，占标率0.086~0.3125%；2#：1.40~4.964μg/m3，占标率0.07~0.25%；3#：7.52~26.66μg/m3，占标率0.38~1.33%。占标率不大，因此对敏感点影响很小。 # 1.3卫生防护距离 # 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）规定的卫生防护距离制定方法，计算无组织排放非甲烷总烃的卫生防护距离。 # 根据GB/T3840－91选取：计算参数和计算结果见下表。 # 表21 卫生防护距离计算结果 产生单元; 无组织排放量Qc（kg/h）; 标准值Cm（mg/Nm3）; 参数选取; 卫生防护距离（m）. r(m); A; B; C; D. 生产车间; 非甲烷总烃; 2.0; 64.95; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 3.285. 由上表可知本项目卫生防护距离均为50m，是生产车间边界为起始点外扩50m的区域。目前防护距离内均无居民分布，评价要求厂界外卫生防护距离内不得新建居住区、学校、医院等敏感点。卫生防护距离包络线范围图见附图七。 1.4大气污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018内容，本项目污染物排放量核算如表22~24所示。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 2720; 0.068; 0.41. 2; 2#排气筒; 非甲烷总烃; 2720; 0.054; 0.33. 3; 3#排气筒; 非甲烷总烃; 14100; 0.29; 0.13. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.87. 表23 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; 生产车间; 冷轧; 非甲烷总烃; 集气+油雾净化器，处理后由15m排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃二级; 4.0; 0.22. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”; 2.0. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.22. 表24 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.09. 1.5运营期大气监控计划 按环境影响评价技术导则-大气环境HJ2.2-2018要求，应设置运营期大气监控计划。评价建议检测的项目、频次见下表，检测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 表25 运营期监测内容及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 无组织排放厂界监控点; 非甲烷总烃; 每季度一次. 冷轧机组油雾净化设施后排气筒、退火炉处理设施后排气筒; 非甲烷总烃. 1.6大气环境影响结论 通过以上分析，本项目达产时所排放的粉尘均能够达标排放。在该厂按照环评建议配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保设施的正常有效运行，做到污染物长期、稳定、达标排放后，该项目对大气环境的影响不是很大。 2．水环境影响分析 项目新鲜用水量11127.2m3/a，主要包括纯水制备用水5817.2m3/a、退火处冷却塔用水3600m3t/a、生活用水1710m3/a。 2.1生产用水 根据工程分析，纯水制备会产生反冲洗水和含盐废水，退火冷却塔定期更换的废水为自来水，以上废水中主要污染因子为Ca、Mg离子，COD浓度很小。 2.2生活用水 生活用水主要是职工用水，根据工程分析，生活污水量约为4.56m3/d、1367m3/a，经类比生活污水中的主要污染物及浓度为：COD350mg/L、氨氮30mg/L、食堂废水中动植物油浓度300~400mg/L。建设单位计划在食堂厨房排水出口设置1个3m3的隔油池且利用生活区（办公楼、宿舍附近）的各20m3的化粪池，生活污水经隔油池处理后（处理效率大于90%），与办公楼和宿舍楼附近各处设置的化粪池一起进入厂区生活污水主管道。根据现场调查生活污水主管道向厂外道路直排，本环评要求将厂区排口封堵，连接弯管引至西侧绿化带内设置的污水处理设施。 2.3评价等级的判定 参照《环境影响评价技术导则地表水环境》HJ2.3-2018，建设项目废水主要是清净下水和生活污水，经处理后可用于厂区绿化，不排放到外环境，按三级B评价。因此本项目地表水评价等级为三级B。 2.4废水处理措施可行性 本项目生活污水经污水处理设施处理，该污水处理设施设计处理能力1t/h（24m3/d），满足生活污水4.56m3/d的处理需要，同时为整个厂区后期项目入驻提供了生活污水处理保证。处理工艺采用生物接触氧化+砂滤法，处理效率为COD≥85%、SS≥90%、NH3-N≥60%，处理工艺流程如下： 砂 滤 沉 淀 出水 则本项目生活污水处理前后主要污染物产排情况见下表。 表25 工程废水中污染物的产排情况 废水类别; 预处理单元; 指标; COD; 氨氮. 浓度(mg/L); 总量(t/a); 浓度(mg/L); 总量(t/a). 生活污水 4.56m3/d、1367m3/a; 化粪池; 进水; 350; 0.4785; 30; 0.0410. 处理效率; 20%; 3%. 出水; 280; 0.3828; 29.1; 0.0398. 生活污水处理设施 4.56m3/d、1367m3/a; 进水; 280; 0.3828; 29.1; 0.0398. 处理效率; 85%; 60%. 出水; 42; 0.0574; 11.64; 0.0159. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值; ≤100; ≤15. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）-绿化; /; ≤20. 由上表可知，该项目生活污水经隔油池+化粪池处理后一起进入生活污水处理设施，处理后COD、NH3-N浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准要求。本项目清净下水中污染物浓度很低，与处理后的生活污水混合后仍能满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准要求，因此处理后的生活污水与清净下水和一起用于厂区绿化。 本项目所在厂区占地面积220.13亩，规划绿化面积约14062m2（绿化率为9.8%），绿化频次按平均一周三次，每次用水量按3L/m2计，则厂区所需绿化水量约为126.56m3/周、合18.08m3/d，大于本项目生活污水与清净下水混合后的日排量。本环评要求在污水处理设施后绿化带内建设一座50m3的蓄水池，蓄水后生活污水可全部消解，清净下水也可用于蓄水绿化，均不外排。因此本项目生活污水处理后用于厂区绿化的措施可行。 2.3水平衡图 本项目具体水平衡图如下： 5.7 职工生活用水 折32 退火炉冷却塔 化粪池 4.56 新鲜水 散失 图例： 单位：m3/d 折5.76 纯水制备 19.39 14.54 5.76 清净下水 污水处理设施 绿化 4.85 5.76 1.2 4.56 由上述预测分析可知，本项目不排放废水，不会对地表水环境造成大的影响。 3、声环境影响分析 3.1源强分析 本项目高噪声源主要是冷轧机、纵剪和横剪设备、拉弯矫机等，声源声级值在80~95dB(A)之间。以该项目厂区西南角作为坐标原点确定声源的空间分布坐标，该项目噪声源参数见表26所示。本项目噪声源参数见下表： 表26 设备声源参数 单位：dB(A) 序号; 源名称; 源强dB(A); 数量; 减噪措施; 安放方式. 1; 冷轧机; 95; 2台; 厂房隔声；降噪10-20dB(A); 车间内. 2; 滚筒剪; 88; 1台; 厂房隔声；降噪10-20dB(A); 车间内. 3; 飞剪; 85; 1台; 厂房隔声；降噪10-20dB(A); 车间内. 4; 分切机; 80; 1台; 厂房隔声；降噪10-20dB(A); 车间内. 5; 拉弯矫直机; 80; 1台; 厂房隔声；降噪10-20dB(A); 车间内. 6; 冷却塔; 80; 2台; 闭式塔，室内放置，降噪20dB(A); 车间内. 由于本项目车间东侧距离东厂界较近，为了最大程度地减少噪声对东厂界的影响，建设单位计划采取如下措施防治噪声污染： ①生产车间窗户和钢构材料采用加层隔音窗，并尽量减少窗户面积； ②加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行，造成设备运行噪声级提高，对环境造成影响。 ③冷轧机和退火炉的冷却塔选用先进的闭式冷却水塔，使循环水在闭式塔箱内循环，且尽量将冷却塔放置于车间内，以减轻冷却塔对东厂界的噪声影响。 3.2预测评价 为了解项目运行时产生的噪声对四周厂界产生的影响，我们根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的相关要求以及高噪声设备的安放位置、采取的相应防治措施预测该项目正常生产期间的噪声影响，噪声预测模式采用点源衰减模式和多声源合成模式： L A(r) = L A(r0) -20lg (r/r0) -△L L A = 10lg(∑10 0.1LAi ) 式中：LA(r)—距离声源rm处噪声预测值，dB(A) LA(r0)—距离声源r0 m 处噪声预测值，dB(A)；LA—合成声压级，dB(A)； LAi—第i个声源声压级，dB(A)；r0—参照点到声源的距离，m； r—预测点到声源的距离，m；△L—噪声衰减值，dB(A) 预测结果见下表。 表27 本项目车间厂界点噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 昼间贡献值; 31.2; 49.3; 43.1; 23.1. 夜间贡献值; 31.2; 49.3; 43.1; 23.1. 标准值; 昼间70，夜间55; 昼间60，夜间50. 表28 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 阎楼村; 石村. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 背景值; 55.3~58.4; 46.2~48.1; 56.1~58.8; 46.5~48.7. 贡献值; 25.8; 25.8; 21.5; 21.5. 预测值; 55.5~58.6; 46.4~48.3; 56.4~59.0; 46.8~48.9. 标准; 昼间60，夜间50. 由上表可知，该项目运营期间，本项目厂界预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2、4类标准的要求。 最近距离的敏感点闫楼村和石村噪声预测值能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准要求。 4、固体废物影响分析 4.1生活垃圾和一般固废 该项目职工人数60人，本项目生活垃圾产生量为9t/a，厂区设垃圾箱，收集后由垃圾车定期清运至中转站。 一般固废主要是剪切设备产生的切余料，根据工程分析废料产生量约为1万t/a，可作为边角料外卖给回收公司制作铝制品，或作为前端企业铸轧熔化的返炉料。要求将切余料在车间内设专门区域防止，禁止露天堆放。 4.2危险废物 主要是设备更换的废机油、废轧制油、废过滤介质和废清洗液、废活性炭。根据工程分析，各危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性详见下表。 表29 危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危废类别及代码; 产生工序; 产生量; 形态; 产废周期; 防治措施*. 废轧制油; HW08 900-204-08; 冷轧; 160t/次; 液; 4年; 直接罐车更换回收. 废清洗液; HW08 900-204-08; 拉弯矫; 2.1t/a; 液; 1年. 废硅藻土和滤纸; HW08 900-213-08; 过滤; 120t/a; 固; 1年; 桶装、危废间暂存. 废机油; HW08 900-249-08; 设备; 1t/a; 液; 1年. 废活性炭; HW49 900-041-49; 退火; 1.26t/a; 固; 半年; 厂家更换. 本环评要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》在仓库内建设1个20m2的危险废物贮存间，危险废物桶装存放，张贴标签，并对危废间做防渗防流失措施。定期检查装载危险废物的容器，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染。 本项目更换的废轧制油和废清洗液更换时直接用罐车运至有资质处理单位处置。废过滤介质贮存在200L的铁桶内，铁桶规格为Φ0.5×1.0m，单桶最大储存量1t，贮存期限三个月，一次最大转移量33.75t，故危险废物贮存场需放置盛装废硅藻土滤纸的铁桶34个；废机油贮存期限一年，一次最大转移量1t，需铁桶1个；则盛装废过滤介质的铁桶总占地面积6.5m2，盛装废机油的铁桶占地面积0.2m2，合计面积6.7m2，因此贮存场所的贮存能力能够满足要求。 表30 危险废物贮存场所建设情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 位置; 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物贮存间; 废轧制油; HW08 900-204-08; 仓库内; 20m2; 罐车直接至车间内更换运输; /; 4年. 废清洗油; HW09 900-204-08; /; 1年. 废硅藻土; HW08 900-213-08; 收集桶收集后，置于危废暂存间; 33.75t; 3个月. 废机油、废液压油; HW08 900-249-08; 1t; 1年. 本项目为新建项目，环评阶段危险废物暂未委托利用或者处置。要求运行后废轧制油和清洗液较有资质厂家回收再生，废机油和废过滤介质经暂存间暂存后交由资质单位收集处置，废活性炭不在厂内暂存，直接由有资质厂家回收处置。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生大的影响。 5地下水影响分析 5.1评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016中附录A的行业分类表：H有色金属-50压延加工报告表的地下水环境影响评价项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016评价工作等级划分情况及要求，IV类项目无需进行地下水评价，因此本环评仅对地下水影响进行简单分析，不做预测评价。 5.2污染识别及影响因素 本次地下水环境影响分析主要针对车间内涉油部位，包括冷轧机组及其油雾循环净化系统、仓库、危险废物暂存场等。 对于营运期，正常工况下，设备及各场所等均采取有防渗措施，管路等采取有防腐处理，因此没有装置或其它物料暴露而发生渗漏至地下水的情景发生。非正常状况下主要指设备管路破损或操作不当、各场所防渗出现破损或人工外力致使其破损，导致液体油泄漏从而污染地下水，主要针对非正常状况下进行分析。 5.3影响分析 根据厂区及周边环境调查，评价区域已经完成了农村供水工程改造，周边居民全部使用自来水作为饮用水源，且本项目位于高龙镇规划的镇区工业区内，周围均为工业企业，距离敏感点居民和饮用水源保护区较远；根据“洛阳盆地浅层地下水等水位线图”分析可知，本区域地下水自西南至东北排泄，属于地下水排泄区，而饮用水源保护区位于本项目东南侧，因此厂址区污染物一旦在非正常工况下泄漏也不存在对周边居民饮用水水源的影响。另外本项目位于伊河南侧约2300m处，距离较远，地下水排泄速度很慢，在采取及时的防控措施后不会对地下径流和地表河流产生大的影响。 5.4污染防控措施 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 5.4.1污染源控制 项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；优化物料输送等管线敷设“可视化”，即管道地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 5.4.2分区防渗措施 项目防渗措施按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行，生产车间、仓库、危险废物暂存场、一般固废暂存场等单元均应采取相应的防渗措施。 （1）污染防治区划分 根据厂区各生产功能单元可能泄漏的污染物性质和生产单元的构筑方式，现有厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 （2）分区防渗措施 厂区的防渗措施要求见下表。由下表可知，上述防渗措施均满足国家相关规范要求，合理可行，能达到防渗的目的。 表31 项目防渗措施一览表 防渗单元; 防治区划分; 防渗技术要求; 工程措施; 构筑物措施. 冷轧设备及净化设施区、仓库、危废间; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行; 采用抗渗钢筋混凝土：地下用10厘米混凝土垫层，20厘米双向双层钢筋；再采用C25商品防水混凝土，水灰比小于 0.5，外加抗裂防渗剂用以补偿混凝土；面上采用5厘米磨石地面；由于混凝土量较大，采用连续灌注，无设施工缝。; 设施四周设围堰，若安装在车间外应设置防雨顶棚；危废采用专用密闭收集容器分类储存，危废间防渗系数应达到≤10-10cm/s. 一般固废暂存场、精整区、成品区等; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行; 采用抗渗钢筋混凝土：地下用8厘米混凝土垫层，20厘米双向双层钢筋；再采用C20商品防水混凝土，水灰比小于 0.5，外加抗裂防渗剂用以补偿混凝土。; /. 办公区、厂区道路等; 简单防渗区; 一般地面硬化; 普通水泥硬化; /. 6、环境风险分析 6.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B重点关注的危险物质及临界量表，本项目涉及的主要危险物质主要是轧制油，主要分布在轧机和循环油箱，合计量约为160t，远小于导则附录B表B.1中381号油类物质2500t的临界量。其他风险源主要是油雾净化装置。项目边界周围约3km内的敏感目标情况如下表。 表32 环境敏感目标调查表 名称; 保护性质; 方位; 最近距离; 人口. 阎楼村; 村庄; 东北; 160m; 约800人. 石村; 村庄; 西南; 185m; 约1000人. 高龙镇区; 村庄; 东北; 960m; 约8000人. 辛村; 村庄; 东; 270m; 约1986人. 枣园村; 村庄; 东北; 1730m; 约700人. 高龙村; 村庄; 西南; 1130m; 约5643人. 师家寨; 村庄; 东南; 1300m; 约650人. 石牛村; 村庄; 西; 590m; 约2200人. 军屯村; 村庄; 西南; 1830m; 约2800人. 新彭店村; 村庄; 西北; 950m; 约700人. 彭店寨村; 村庄; 西北; 800m; 约3200人. 东彭店村; 村庄; 西北; 1630m; 约2500人. 高崖寨村; 村庄; 东北; 1580m; 约5300人. 6.2环境风险潜势初判及评价等级确定 - 6.2.1环境风险潜势初判 - 根据附录C，风险物质小于临界量，风险潜势可直接判定为I。 - 6.2.2评价等级确定 表33 评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV和IV+; III; II; I. 工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据评价工作等级划分依据，本项目环境风险潜势为I，仅对风险影响做简单分析即可，主要包括环境风险对大气、地表水和地下水的影响。 6.3风险识别 风险物质识别：本项目风险物质主要是轧制油，其理化性质如下表。 表34 轧制油理化性质 类别; 内容. 性质; 乳化性高皂化值油类，无色，透明，含有杂质时淡黄色，不溶于水，混溶于溶剂油。. 组分; 由烷烃、烯烃、环烷烃、多环芳烃等组成的混合物. 密度; 小于1.0g/cm3. 闪点; 大于88°，正常工作中油温控制在45度以下，在冷却轧制中出现的变形热后油温的温度只会增高5℃左右，与88℃的闪点值相比油温是很低的，所以在使用中是安全而可控的. 生产系统危险性识别：本项目生产系统危险性主要是轧机及储油槽之间的连接管线、油雾净化系统发生破损或事故产生的的泄漏等。 危险物质向环境转移途径识别：危险物质向环境转移的途径主要是连接的管线、储油槽、油雾净化系统发生破损或事故而造成泄漏后通过渗漏对地下水的影响、泄漏后轧制油暴露散失对大气的影响。 6.4潜在环境风险事故情形分析 （1）生产车间轧机连接管道及配套循环油箱的破损、油雾净化系统发生破损或事故，可使轧制油泄漏，造成局部污染； （2）轧制油更换和运输过程中发生泄露，造成沿线局部污染； 本项目轧制油储存和使用过程中远小于导则要求的临界量，不存在重大危险源，但若发生泄漏还是会存在一定影响。运输过程中只要提出合理可行的防范应急与减缓措施，可使运输事故、损失和影响降至可接受水平；设备和储存时产生的风险在做好管线防范措施和全厂风险管理措施后，影响可降至可接受水平。 因此本项目最大可信事故主要是轧制油的泄露影响，包括轧机内管线泄露、轧机配套循环油箱泄露等。 6.5风险环境影响 地下水影响：本项目泄露风险均发生在生产车间及东侧外墙内，主要是轧制油泄漏若应急措施不及时，还可能会对地下水产生影响，但本项目设置有风险防范措施和应急措施，并加强管理，在车间内和东侧外墙内地面作硬化防渗处理，且车间与外墙间设顶棚，设施周围均设置有防溢流槽，可防止生产时液态原材料因滴漏到地面造成下渗。采取以上控制措施后不会对地下水环境产生大的影响。 大气环境影响：本项目轧制油若发生泄漏，在地面会形成液体区域，散失的区域面积越大，大气挥发情况越明显。本项目循环油箱均在车间内部，且设施周围均设有防溢流槽，若发生泄漏可第一时间通过槽流入油箱内，以防止散失面积扩大，在加强检查措施后挥发情况可控制在车间内，不会对周围大气环境造成大的影响，且周围敏感目标距离均较远，影响很小。 地表水影响：本项目风险物质发生泄漏均在厂范围内进行，厂区内生活污水处理设施不在生产区，不会进入污水设施内。但要求厂区雨水管道单独设置，且设为暗管，禁止与生产车间防溢流槽连接，并定期检查管道和各连接管的密闭性，防止泄漏，要求在车间外设置事故池，保证雨水和事故水不混流。在采取以上措施后，泄漏事故可控制在厂区内或车间内，保证泄漏不出厂。由于地表水体距离本项目很远，泄漏物质在厂区内及时发现和处理后不会进入地表水体，因此对环境地表水基本无影响。 6.6风险防范措施 - 企业所采用的轧制油等所有压力、温度、液位、电流、电压信号都与监控系统连动，轧制油工作时配套的油箱有先进的液位控制设备控制液位，不会产生轧制油从油箱中溢出现象。企业还可以通过以下其他方面管控风险： - （1）2个冷轧机组的4个循环油箱、管道处均设置自动报警、自动切断装置，加强检漏与修复工作。建设时管道的壁厚和管道材质提高等级。 - （2）对易发生风险的冷轧机区域定期巡视、设置警示标志。 - （3）在生产车间东北角附近设置事故池，根据事故池设计规范，事故池容积按（泄漏量+消防水量-可转移量）+初期雨水量可汇入量等，核算事故池容积应不小于200m3，具体应以安全评价中设置的容积为准。事故池还应采取防渗、防雨的措施，且事故池设置地势应略低于生产区。 - （4）加强员工管理，及时清理油箱的跑冒滴漏，冷轧区域禁止明火和员工抽烟，夏季高温天气采用工业风扇降低车间温度。 - （5）制订操作规程，在规程中应说明发生风险事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。对厂区职工加强风险教育。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。 6.6应急处理措施 - 6.6.1泄漏应急处理 - 发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知现场负责人、值班人员，然后逐级上报。报告化学危险物料外泄部位，采取一切办法控制泄漏蔓延。 - 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 - 6.6.2火灾事故应急处理 - 火灾时，立即按下警报，通知现场主管和领班。发生火灾时对原料桶喷水冷却，对事故桶进行灭火。火灾扑救过程中产生的废液等排入事故应急池，事故处理结束后统一收集起来，与其他危险废:物一起交由有资质的单位处理。 - 发生重大火灾、爆炸、泄漏事故时，以人身安全为主，由指挥组报上级部门，实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工及外单位客户人员必须执行紧急疏散、撤离命令。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，切断电源，方可撤离到指定地点集合。员工在撤离过程中，在无防护面具的情况，用湿毛巾、抹布等捂住口、鼻脱离现场，总的原则是：向处于当时的上风方向撤离到紧急集合点，现场人员按指挥组命令撤离、疏散到紧急集合点后，由各部门的负责人清点应到人数、实到人数，向指挥组报告撤离疏散的人数。 - 6.6.3应急设施及应急物资储备 - 项目厂区配置一定数量的安全防护器材、急救器材等，并设置专人对应急设施进行维护和管理，定期检修检查，更新维护，对储存场所做好防潮工作。 - 配备应急物资，在厂区配备吸油和拦油物资，消防灭火物资，覆盖砂土、蛭石等物资，针对泄露等事故，配备呼吸器，消防防护服等应急物资，并对对应急物资的数量和储存情况进行核查，定期演练。 - 综上所述，本项目涉及的化学品物料存在潜在危险性，建设单位应从建设、生产、贮运等各方面积极采取措施，加强危险物料管理、完善安全生产制度。当出现事故时，应采取紧急的工程应对措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 - 总之，建设单位在采取有效的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。 6、环保投资估算 本项目总投资75000万元，其中环保投资231万元，所占总投资比例0.31%。 表28 环保投资估算表 单位：万元 序号; 项目; 环保措施; 规格数量; 投资. 1; 食堂; 油烟净化器; 1套; 1.0. 2; 冷轧; 油雾净化设施+15m排气筒; 2套; 200. 3; 退火炉; 活性炭吸附装置（前设热交换冷却装置）+15m排气筒; 1根; 5.0. 4; 生活污水; 隔油池1个; 3m3; 10.0. 5; 20m3化粪池; 4个（整修）. 6; 污水处理设施+蓄水池; 1套. 7; 固废; 垃圾箱; 多个; 5.0. 8; 危险废物暂存间1个; 20m2. 9; 防渗及应急措施; 地面防渗、应急物资、事故池等; /; 10.0. 合计; 231. 7、总量控制指标 按照环境保护部文件环发（2014）197号文《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》和河南省环保厅豫环文（2015）292号文《河南省环境保护厅关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 本项目废水排放的污染因子主要为生活污水中的COD和氨氮，本项目实施后污染物排放总量指标为COD0.0574t/a；氨氮0.0159t/a。具体由建设单位向当地环保主管部门申请核定。 8、相关政策相符性分析 8.1产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013修订），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。目前本项目已经偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410381-32-03-013230。因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 8.2与豫环文［2015］33号文相符性 根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号），将全省分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目所在区域不在该5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，河南省主体功能区所列的5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。农产品主产区准入政策具体见下表。 表30 本项目与豫环[2015]33号文件相符性分析一览表 文件规定内容; 本项目情况; 相符性分析. 取消和下放部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水里、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等四类项目实施豁免，不再进行环境审批。对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结。对编制环境影响报告表的农夫产品加工项目，由原审批机关下放至县（市）区环保部门。; 本项目不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中具有豁免权的项目。; 本项目的环境影响评价需要进行审批，不属于文件中规定的不予审批类项目。. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。等影响链式生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为二类工业中的压延加工业，本项目主要污染物为油雾、非甲烷总烃、噪声、生活污水和固废，不涉及重金属和持久性有机污染物. 严控部分区域重污染项目; 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目不属于《水污染防治重点单元》. 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，因此，本项目符合该文件要求。 8.3与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2019〕11号）文相符性分析 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2019〕11号）中的要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表31 项目与洛环攻坚[2019]11号文相关要求相符性分析 名称; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （1）加强源头管控。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市规划区外新建涉VOCs项目原则上进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 本项目位于高龙镇规划的工业集聚区内，符合文件要求。; 符合文相关要求. （5）VOCs设施升级改造。鼓励企业采用综合治污技术提高VOCs治理效率，开展VOCs净化技术升级。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术，应当定期更换饱和活性炭，按规定处置饱和活性炭或进行饱和活性炭脱附。; 本项目冷轧机油雾采用油雾净化器和冷却循环系统，退火废气采用冷却和活性炭吸附装置，定期更换活性炭。; 符合文相关要求. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2019〕11号）中要求。 8.4与《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕15号）文相符性分析 根据《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕15号）中的要求，本项目属于压延加工业，不属于畜禽养殖等水污染终点控制行业，且本项目厂区计划建设雨污分流体系，污水经隔油池+化粪池处理后进入污水处理设施，处理后可用于绿化和积肥，不外排，不会对环境水体造成大的影响。因此本项目建设符合《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕15号）中相关要求。 8.5与国发〔2018〕22号文相符性分析 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）中的要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表36 项目与国发[2018]22号文相符性分析 名称; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 六、(二十五)实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。; 本项目冷轧机会产生油雾，通过油雾净化器可使污染物达标排放；退火炉会排放少量加热非甲烷总烃，经处理后有组织排放后达标；食堂油烟采用高效油烟净化器，满足河南省标准要求。 项目不属于有机废气重点行业，排放的有机废气能够达标排放。; 已按文件要求采取环保措施，符合文件要求. 由上述分析可知，本项目建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）中的要求。 8.6“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性分析 表37 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性分析 要求; 本项目实际; 相符性. 严格建设项目环境准入：新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于高龙镇规划的工业集聚区内，本项目产生的冷轧废气经集气+油雾净化设施处理后可满足相关标准要求。符合文件要求。; 对照文件要求，本项目不属于不满足文件要求的条件范围。. 8.7 与《汾渭平原2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性 本项目与《汾渭平原2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析如下： 表38 《汾渭平原2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 《汾渭平原2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相关要求; 项目实际情况; 相符性. 推进重点领域VOCs 综合整治。按照分业施策、一行一策的原则，推进石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业VOCs 综合治理。强化源头控制，推广使用低（无）VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等有机原辅材料。强化无组织排放废气收集，配套建设末端治理设施; 本项目属于铝压延加工项目，产生的冷轧废气经集气+油雾净化设施处理后可由15m高排气筒达标排放。; 符合. 根据以上分析内容，本项目满足《汾渭平原2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 8.8与豫环文[2017]160号文相符性分析 对照《河南省环境保护厅关于印发河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（豫环文[2017]160号文），本项目为压延加工生产项目，位于偃师市高龙镇，冷轧及退火过程会产生油雾（含有机废气），主要污染物以非甲烷总烃计，其与豫环文[2017]160号文相符性分析见下表。 表32 项目与豫环文[2017]160号文相符性分析 名称; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）全面完成工业源VOCs污染治理. 4.加强其他工业行业VOCs综合整治。; 各地要结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。; 本项目冷轧机采用密闭/集气设施后由油雾净化器捕集处理后15m排气筒排放，退火处将低矮排气筒引入冷却-活性炭吸附装置后由15m高排气筒有组织排放，排放后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放建议值的要求。; 符合文件要求. 由上表可知，本项目符合《河南省环境保护厅关于印发河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（豫环文[2017]160号文）的相关要求。 8.9 与 洛发〔2018〕23号文相符性分析 本项目与洛发〔2018〕23号《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相符性分析如下： 表40 与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相符性分析 《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相关要求; 项目实际情况; 相符性. （1）加强源头严控。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市规划区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 本项目位于高龙镇，属于镇区规划的工业集聚区，本项目涉及的新增废气污染物主要为冷轧油雾和退火炉产生的非甲烷总烃，本环评要求在偃师市内实行等量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 符合. （2）加强末端治理。2018年12月底前，石油化工、工业涂装、包装印刷、橡胶制品、塑料制品、制鞋、制药、机动车维修业涂装等企业和工艺要根据排放的VOCs成分和工艺要求，收集生产工艺产生的VOCs，采用回收技术或销毁技术对收集后的VOCs进行净化治理，有酸洗磷化工艺的对酸雾进行收集净化，减少VOCs无组织排放。; 本项目产生非甲烷总烃的环节为冷轧油雾和退火炉，通过净化设施处理后15m高排气筒达标排放。; 符合. 根据以上分析内容，本项目满足《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》要求。 8.10与洛市环[2018]83号文相符性分析 根据洛市环[2018]83号文《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》内容，本项目不属于钢铁、水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦、铝工业、铅锌工业、火电厂、燃煤锅炉、焦化工业、耐火材料行业等有行业控制措施的行业，因此本项目应参考“其他行业无组织排放通用控制措施”的内容要求。具体分析内如下表所示。 表28 项目与洛市环[2018]83号文相符性分析 类别; 文件内容; 本项目情况; 相符性分析. 厂容厂貌; ①厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆和设施，厂区保持清洁和有序。 ②厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。 ③场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运。; ①本项目所在厂区规划绿化率9.8%，绿化面积可达一万余平米，厂内道路均计划硬化，并配备保洁人员和洒水设施。 ②项目车间布局合理，生活区在车间西侧，与生产车间分区，要求设立各类警示标志。 ③厂内雨水管道完善，生活污水计划利用化粪池和污水处理设施，处理后绿化或积肥不排放。; 经与文件对照，本项目按文件要求定期对厂区洒水保洁、并设立各类标志后，与文件内容一致，厂容厂貌良好，符合文件内容要求。. 工业堆场; 泛指工业企业的各类散流体堆存场，主要包括煤场、灰场、料场、渣场，其无组织排放主要包括物料的储存、装卸、运输、输送、包装等环节，应按照“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”的标准控制无组织排放。; 本项目无散流体堆存场。; 经与文件对照，本项目不涉及散流体堆存场，因此不存在与文件要求不相符的情况。. 工艺废气; 主要包括物料加工（包括鄂破、粉碎、筛分、球磨、混料、搅拌、挤压、成型等生产工艺）、窑炉烧制（包括进料、出料、烘干、焙烧、煅烧、熔炼、浇铸、甩丝等生产工艺）、后期加工（包括切割、翻砂、打磨、抛光、淬火、包装等生产工艺）。工艺废气应按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、收集净化”的标准控制无组织排放。; 本项目不涉及文件内容要求的加工工艺。; 经与文件对照，本项目不存在文件内容要求的加工工艺，因此不存在与文件要求不相符的情况。. VOCs无组织排放; ①VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中；盛装VOCs物料的容器应存放于储存室内或至少设置遮阳挡雨等设施；VOCs物料采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移VOCs物料时应采用密闭容器；盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖保持密闭。; ①本项目轧制油在设备内闭路循环，并加盖保持密闭。; 经与文件对照，本项目按文件要求定期加强管理与记录后，与文件内容一致，符合文件内容要求。. ②以VOCs为原料的生产过程(如化学反应、分离精制、配料加工等)应采用密闭设备或在密闭空间内进行；分离精制、投料、卸(出、放)料、产品分装(灌装、包装)等工艺废气应当进行VOCs收集净化。; ②本项目冷轧机和退火时产生的非甲烷总烃收集净化或有组织排放。. ③含VOCs产品的使用过程(如混合、涂装、印刷、粘结、清洗、干燥、成型作业等)应采用密闭设备或在密闭空间内进行，并配备VOCs收集净化设施；企业应记录含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、排放去向以及VOCs含量，保存原始记录。; ③冷轧机采用密闭/集气设施后由油雾净化器捕集处理后15m排气筒排放，退火处将低矮排气筒引入冷却-活性炭吸附装置后由15m高排气筒有组织排放，排放后满足标准值要求。要求企做好记录。. ④生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制；废气收集系统排风罩的设置应符合GB/T16758《排风罩的分类及技术条件》的规定；应记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量、关键运行参数(如有机废气燃烧装置的燃烧温度、吸附装置的吸附剂再生/更换周期)等。; ④本项目设置管理计划，环保设施与生产设备同步运行。加强记录管理。. ⑤企业应建立泄漏检测与修复（LDAR）制度，每季度对泵、压缩机、阀门、法兰及其他连接件等动静密封点进行泄漏检测，建立台帐，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、修复后检测仪器读数等信息。采用无泄漏型的设备或管线组件，免于泄漏检测。; ⑤按要求建立检漏检测与修复制度，做好记录和管理。. 9、项目选址可行性分析 （1）该项目位于偃师市高龙镇辛村，利用原中友电厂的废弃厂区和建筑建设本项目，根据国土资源局出具的证明，该厂区所在土地属于工业用地，且属于高龙镇规划的工业集聚区内，符合高龙镇规划要求。 （2）该项目不在镇区饮用水源保护区范围内，项目北临顾龙路，周边均为企业，交通便利，所在区域水电等基础设施齐全。 （3）经过环境影响分析，本项目运营后，排放的废气经处理设施处理后达标排放，计算大气环境防护距离无超标点，卫生防护距离内无敏感目标；本项目无生产水排放，生活污水经隔油池、化粪池处理后进入污水处理设施，处理后与清净下水一起可通过蓄水池用于厂区绿化，污泥可用于周围农田积肥不外排；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界和敏感目标的预测值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。因此项目各类污染物排放均可达标，对周围环境影响很小。 因此，该厂厂址选择不存在大的环境制约因素，从环境保护角度分析项目选址可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 冷轧机 |  | 油雾（非甲烷总烃） | 2套油雾净化器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，豫环攻坚办〔2017〕162 号文）“其他行业” |
|  | 退火炉 |  | 非甲烷总烃 | 活性炭装置（前设热交换冷却装置）+15m排气筒 |  |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 1套油烟净化器+排气筒 | 《饮食业油烟污放标准》（GB18483-2001）试行-中型 |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD、NH3-N、SS | 隔油池、化粪池 污水处理设施+蓄水池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 一级标准 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 一般固废 | 切余料 | 暂存后外卖 | 合理处置 |
|  |  |  | 生活污水污泥 | 积肥 |  |
|  |  | 危险废物 | 废轧制油 | 直接由有资质单位罐车更换 |  |
|  |  |  | 废清洗液 |  |  |
|  |  |  | 废过滤介质、废机油 | 暂存后交有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 有资质厂家直接更换 |  |
|  | 办公、生活 |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集箱 |  |
| 噪 声 | 该项目主要噪声设备有除尘设施配套风机、冷却塔、铸轧机产生的噪声等，另外厂区运输车辆也会产生噪声。声级值在87～92dB(A)之间。经基础隔声、距离衰减后，厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2、4类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目调查期间，未发现珍稀动植物种群。建设单位计划在厂区内进行绿化，栽种树木、花卉和草皮等，既美化环境、净化空气，又可以起到降噪的作用。因此，项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

评价结论与建议

评价结论 1、产业政策符合性 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的限制类和淘汰类，项目的建设符合国家产业政策。目前该项目已经偃师市发展和改革委员会备案。因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 该项目符合《河南省环境保护厅关于印发河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（豫环文[2017]160号文）的相关要求；符合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号）中的相关要求；符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2019〕11号）中相关要求；符合《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃政办〔2018〕15号）中相关要求；符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）中的相关要求。项目符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案与《汾渭平原2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相关要求，符合洛发〔2018〕23号《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》文件中相关要求，同时符合洛市环[2018]83号文《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》内容要求。 2、项目选址可行性 该项目位于偃师市高龙镇辛村，利用原中友电厂的废弃厂区和建筑建设本项目，根据国土资源局出具的证明，该厂区所在土地属于工业用地，且属于高龙镇规划的工业集聚区内，符合高龙镇规划要求。项目不在镇区饮用水源保护区范围内，项目北临顾龙路，周边均为企业，交通便利，所在区域水电等基础设施齐全。 经过环境影响分析，本项目运营后，排放的废气经处理设施处理后达标排放，计算大气环境防护距离无超标点，卫生防护距离内无敏感目标；本项目无生产水排放，生活污水经隔油池、化粪池处理后进入污水处理设施，处理后与清净下水一起可通过蓄水池用于厂区绿化，污泥可用于周围农田积肥不外排；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界和敏感目标的预测值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。因此项目各类污染物排放均可达标，对周围环境影响很小。 因此项目选址不存在大的环境制约因素，从环境保护角度分析可行。 3、环境质量现状 3.1 环境空气质量现状 根据借鉴资料，项目区域内各监测点NO2和SO2 的1小时平均值、24小时平均值，PM10的24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准的要求。非甲烷总烃监测浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》中最高容许浓度标准。 3.2 声环境质量现状 根据现状监测资料可知：各监测点的昼间及夜间噪声值分别可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2、4a类标准的要求。 4 施工期环境影响分析 该项目计划2019年3月建成投产，施工时间不长，环境影响属于短期影响，施工结束之后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，因此施工期对周围环境影响不大。 5 运营期环境影响分析 5.1 环境空气影响分析 该项目排放的大气污染物主要是冷轧机和退火处产生的油雾（非甲烷总烃）、食堂油烟。 期间计划设油雾净化器，并将各退火炉出口引入一套冷却-活性炭吸附装置+一根排气筒，冷轧机经油雾经净化装置处理后、退火炉处理设施排气筒排放的非甲烷总烃浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”浓度限值和处理效率要求。 食堂油烟采用高效油烟净化器，处理后专用排气筒排放，排放浓度和处理效率满足《饮食业油烟污放标准》（GB18483-2001）试行-中型规模标准要求。 经预测分析，该项目废气中各污染物对评价范围内敏感点的贡献值占标率均不超过10%，影响较小。无组织非甲烷总烃在各厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）“其他行业”要求。本项目非甲烷总烃无组织排放源无超标点，不需要设置大气防护距离；卫生防护距离内无敏感目标。 5.2 水环境影响分析 该项目纯水制备系统产生的清净下水和退火炉冷却塔定期更换的自来水均可随雨水管网外排。 生活污水计划在生活区食堂处建设一个隔油池，并整修宿舍及办公楼处的各化粪池，生活污水经隔油池、化粪池处理后进入生活污水处理设施，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后用于厂区绿化，不会对周围环境产生大的影响。 5.3 噪声环境影响分析 本项目高噪声源主要是冷轧机组、剪切机、拉弯矫等设备产生的噪声等。该项目运营期间，预测厂界贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2、4类标准的要求。敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1 中2类标准要求。 5.4 固体废物环境影响分析 针对生活垃圾，建设单位利用垃圾箱经临时收集后运至附近垃圾中转站。 结合厂区规划情况，本环评要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的规定要求，在车间内就近设置切余料暂存区，将产生的切余料暂存后定期外卖，并贴示标签，禁止露天堆存。生活污水化粪池及污水处理设施产生的污泥用于附近农田积肥不外排。 针对该项目危险废物，本环评要求：在仓库设置1个20m2的危废暂存间，地面硬化、防渗，废过滤介质和废机油用铁桶盛装暂存，废轧制油和清洗液直接由有资质厂家罐车更换，废活性炭直接由有资质厂家更换回收。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并按规定设立危险废物标志，容器上粘贴危险废物标签。建设单位集中收集后，定时交由专门的有回收资质的单位进行处理。 该项目产生的固体废物均可得到合理处置，对周围环境影响较小。 5.5地下水影响分析 根据区域地下水流向及本项目非正常运行时的泄漏特点，分析本项目发生泄漏时距离周围敏感目标很远，不会对周围地下水环境和地表水环境造成影响，在采取源头控制、分区防控、加强防渗措施的措施后，地下水影响很小。 5.6环境风险影响分析 本项目使用的危险物质主要是轧制油，根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）相关要求，本项目无项目重大危险源存在，在做好环评要求的应急监测、应急处理、应急设施等措施后，本环评发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。 建议： 1、运营期应加强工艺生产与环境保护设施运转的协调管理，制定专人负责制，避免仅注重生产、而忽视环保的现象发生。 2、建议加强劳动保护制度，减少噪声、无组织废气对工人健康的损害。 3、企业应建立环保设施管理运行检查维修制度，确保环保设施正常运行。 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择较合理，采取相应的防治措施后对环境影响较小，工程建设认真落实设计及本环评提出的污染及生态防治措施后，从环境保护角度看，该项目是可行的。

建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 污染源 | 环保治理设施 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 冷轧机油雾 （非甲烷总烃） | 油雾净化器+15m排气筒 | 2套 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，豫环攻坚办〔2017〕162 号文）“其他行业” |
|  | 退火炉油雾 （非甲烷总烃） | 活性炭吸附装置（前设冷却装置）+15m排气筒 | 1根 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化+排气筒 | 1套 | 《饮食业油烟污放标准》（GB18483-2001）试行-中型 |
| 废水 | 生活污水 | 3m3隔油池 | 1个 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准 |
|  |  | 20m3化粪池 | 4个 |  |
|  |  | 污水处理设施（1t/h）+蓄水池（50m3） | 1套 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾箱 | / | 不外排 |
|  | 危险废物 | 危废暂存间内20m2 | 1个 | 按《危险废物贮存污染控制标准》设置合理处理处置，不外排 |
| 防渗风险 | 轧制油 | 地面防渗、应急物资及计划、事故池 | / | / |