《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市岳滩镇宏民摩托车配件厂 年加工5万套摩托车减震器铝筒项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市岳滩镇宏民摩托车配件厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王宏民 |  |  |  | 联系人 |  | 姬浩浩 |  |
| 通信地址 | 偃师市岳滩镇前马郡村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13700797271 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 471921 |
| 建设地点 | 偃师市岳滩镇前马郡村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 偃师市 发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 豫洛偃师制造[2017]31639 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建£技改£ |  |  |  |  | 行业类别及代码 | C3752摩托车零部件及配件制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3969 |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) | 100 |  |
| 总投资 (万元) | 20 |  | 环保投资 (万元) |  |  | 1.8 | 环保投资占总投资比例 | 9.0% |
| 环评经费 (万元) |  |  | 投产日期 |  |  | 2019年10月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 三轮摩托车兼具生产及运输功能，不仅可以用于代步，还可以用于运输生产原料及农产品，且使用维修成本较低，因此已成为农业生产重要的生产资料。近年来，随着农村经济的快速发展以及农村公路建设速度的加快，农村市场对于三轮摩托车的需求量呈高速增长态势，行业发展前景较好。同时，偃师市岳滩镇以三轮摩托车生产、机械制造等行业为主，是全国最大的三轮摩托车生产基地，行业发展基础较好。 偃师市岳滩镇宏民摩托车配件厂（以下简称“宏民摩配厂”）成立于2017年8月，经营者王宏民，厂址位于偃师市岳滩镇前马郡村五组，主要经营范围为：摩托车配件的加工、销售。宏民摩配厂为满足市场需求，促进区域经济发展，决定投资20万元在岳滩镇前马郡村租赁现有生产厂房建设“年加工5万套摩托车减震器铝筒项目”。 本项目产品为摩托车减震器铝筒，主要生产工艺为锯切、钻孔、铣孔、铣面、过丝等。经查《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。该项目已经偃师市发展和改革委员会审核同意备案，项目代码：豫洛偃师制造[2017]31639。备案证明文件见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018修正版），本项目属于“二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中“75、摩托车制造”中“其他类”（不属于“整车制造、发动机生产、有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的零部件生产”范畴），因此需编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。 评价单位接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表。 本项目租赁姬现卿摩托车配件厂现有厂房进行建设。评价单位现场踏勘时，本项目主要生产设备已经安装，因此项目属于未批先建。偃师市环境保护局已对此环境违法行为进行了处罚，环保罚款票据见附件3。 2、建设地点及周边环境概况 本项目建设地点位于偃师市岳滩镇前马郡村。根据本项目土地证（偃集用（2009）第09138号），本项目用地性质为工业用地。厂址东、南、北三侧为大河工业园，西侧为姬现龙摩托车配件厂。厂址附近近距离环境敏感点有：岳滩镇第一初级中学（SW-100m）前马郡（S-90m）、马郡寨（SSW-450m）、肖圪垯（SSE-360m）、姬圪垯（E-330m）、寇圪垱（W-300m）、岳滩镇（N-210m）、后马郡（NNE-380m）。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况及敏感点分布图见附图6。 3、工程主要建设内容 本项目总投资20万元，厂区总占地面积3969m2。本项目基本情况见表1，主要建设内容见表2，厂区总平面布置见附图2。 表1 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 偃师市岳滩镇宏民摩托车配件厂. 统一社会信用代码; 92410381MA44BF8D6E. 项目名称; 偃师市岳滩镇宏民摩托车配件厂年加工5万套摩托车减震器铝筒项目. 工程性质; 新建. 建设地点; 偃师市岳滩镇前马郡村. 土地性质; 工业用地. 中心点地理坐标; N34.690436°，E112.767121°，海拔115米. 产品生产规模; 年加工5万套摩托车减震器铝筒. 生产工艺; 外购铝筒毛坯→锯头→钻孔→铣孔→钻孔过丝→车外圆→铣面→成品. 项目组成; 生产设施：生产车间、杂物间 公辅设施：原料库房、成品库房、办公用房、空压机 环保设施：化粪池、废水收集池、一般固废暂存间、危险废物暂存间. 占地面积; 3969平方米. 工程投资; 20万元，其中环保投资1.8万元. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班工作8小时. 劳动定员; 10人，其中管理及技术人员2人，生产人员8人. 表2 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 砖混结构，共1层，建筑面积1080m2，主要用于减震器铝筒的生产加工。; 租赁现有. 杂物间; 砖混结构，共1层，建筑面积100m2，主要用于杂物堆存。. 辅助工程; 原料库房; 砖混结构，共1层，建筑面积350m2，主要用于原料铝筒毛坯的存放。; 租赁现有. 成品库房; 钢结构，共1层，建筑面积900m2，主要用于成品存放。. 办公用房; 砖混结构，共2座（1座1层，1座2层），总建筑面积530m2，用于行政办公及接待。. 空压机; 原料车间内配置有1台螺杆式空气压缩机，为生产工序提供压缩空气。; 已安装. 公用工程; 供电; 来自偃师市岳滩镇市政电网。; 利用现有. 供水; 来自偃师市岳滩镇市政自来水管网。; 利用现有. 排水; 项目无生产废水排放。职工生活污水经化粪池处理后排放至废水收集池，定期清运肥田。; 本次新建. 环保工程; 化粪池; 共1座，容积为5m3，三格化粪池，用于职工生活污水的收集处理。; 本次新建. 废水收集池; 共1座，容积为10m3，用于化粪池处理后生活污水的收集及定期清运。; 本次新建. 一般固废暂存间; 共1座，位于生产车间内东南角，面积为10m2，用于一般固体废物的收集和临时储存。; 本次新建. 危险废物暂存间; 共1座，位于生产车间内东北角，占地面积为4m2，用于危险固体废物的收集和临时储存。; 本次新建. 4、产品方案及生产规模 本项目产品方案及生产规模及见下表。 表3 产品方案及生产规模 产品; 规格/型号; 年生产规模（套/年）. 摩托车减震器铝筒; Φ37mm~50mm，L380mm~390mm，平均重量2kg; 50000. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表4 主要生产设备一览表 设施名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 切割机; 自制; 台; 1. 车床; CA620; 台; 2. 车床; CK50; 台; 1. 数控车床; /; 台; 2; 乳化液冷却. 双头铣床; /; 台; 2; 乳化液冷却. 钻铣床; /; 台; 1; 乳化液冷却. 铣面机; ZX50C; 台; 1. 台钻; ZJ4002B; 台; 1. 台式攻丝机; SWJ-10; 台; 1. 液压机（压块机）; XY32-300; 台; 1; 液压设备. 螺杆式空压机; FU22A（3.3m3/min）; 台; 1. 对比《产业结构调整指导目录》（2013年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不属于淘汰设备，因此符合相关要求。 6、原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表5 主要原辅材料及动力消耗 项目; 名称; 单位; 数量; 备注. 原料; 铝筒毛坯件; t/a; 135. 辅助 材料; 乳化液; t/a; 0.85; 外购已配制好的乳化液，无需配水. 液压油; t/a; 0.15; 每次填冲300kg，每两年更换一次. 机油; t/a; 0.05; 设备润滑，每两年更换一次，每次更换100kg. 动力; 电; 104kwh/a; 3.0; 市政电网. 水; m3/a; 120; 市政自来水管网. 压缩空气; m3/a; 93600. 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员10人，其中管理及技术人员2人，生产工人8人。年工作日300天，每天1班，每班工作8小时。每天工作时间为：上午8:00~12:00，下午14:00~18:00。 8、公用工程及辅助设施 ⑴ 给水 本项目用水仅为生活污水，项目劳动定员为10人，均不在厂内食宿。根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009），职工生活用水（无食宿）按照40L/人.d计，则职工生活用水量为0.40m3/d，年生活用水量为120m3。 ⑵ 排水 本项目无生产废水外排，职工生活污水经厂区内1座5m3的化粪池预处理后排放至1座10m3的废水收集池储存，定期由附近村民用吸粪车抽走清运肥田。 ⑶ 供电 本项目供电由偃师市岳滩镇市政电网集中供给，年用电量为3.0万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 9、已建工程存在的主要环保问题及整改措施 根据现场踏勘，本项目目前存在的主要环保问题及整改措施见下表。 表6 本工程存在的主要环保问题及整改措施 序号; 存在问题; 整改措施. 1; 现状建设有1座10m3的废水收集池，未建设化粪池; 建设1座容积为5m3的三格化粪池，做好防渗措施，生活污水经化粪池处理后进入废水收集池暂存，定期由附近村民清运肥田。. 2; 尚未设置危废暂存间; 在生产车间内东北角建设一处危废暂存间，面积4m2，库房建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求进行，设置危废标识。. 3; 尚未设置一般固废暂存间; 在生产车间内东南角建设一处一般固废暂存间，面积10m2，对车间地面进行硬化并采取简单防渗措施，设置规范化标识。. 4; 厂区内有熔化炉等部分闲置及淘汰设备未清除; 将与本项目无关的生产设备全部清理出厂，并对设备基础进行平整及硬化处理。. 5; 租赁厂区内现状车间地面存在破损情况; 对破损的车间地面进行修复及硬化处理，并采取防渗措施。. 6; 部分设备基础的防渗性能不满足环保要求，储液托盘高度不够; 针对数控车床、双头铣床、钻铣床、液压机等涉液压油、乳化液的设备，对设备基础采取防渗处理，完善乳化液的收集措施，加大储液托盘的高度及容积，防止乳化液散失至车间地面。. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁厂区原为一家摩托车配件生产企业，主要工序为切割、焊接、打磨、车床加工等，无喷漆作业，现已停产多年，因此厂区不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部的洛阳盆地东隅，行政区划隶属洛阳市，介于东经112°26′~113°00′和北纬34°27′~34°50′之间。偃师市东邻巩义市，西连洛阳市洛龙区和孟津县，南依嵩山与登封、伊川接壤，北隔黄河同孟州市相望，全市东西长约44km，南北宽约34km，总面积668.58km2。 本项目位于偃师市岳滩镇前马郡村。厂址东、南、北三侧为大河工业园，西侧为姬现龙摩托车配件厂。本项目地理位置较好，交通运输十分便利。本项目区域地理位置详见附图1。 - 2、地形地貌 偃师境内地表形态复杂多样，可分为山地、丘陵、平原三大类型，其中平原面积占31.4％，丘陵占51.9％，山区占16.7％。北部为邙山丘陵，面积约22.97万亩，中部是伊洛河冲积平原，面积约44.42万亩，南部为万安山低山丘陵和山前洪积冲积坡地，面积约77.08万亩。偃师市境内整个地势自西向东倾斜，南北高，中间低，略呈槽形。伊洛河冲积平原区呈西南~东北向带状，分布于市境中部，长40km，宽5~10km，海拔115~140m，相对高度3~5m，地势平坦，坡度1°~2°。 本项目厂址位于冲积平原区，地势宽阔平坦，地面高差变化不大，适合建厂。 - 3、地质特征 偃师市在地质构造上位于洛阳断陷盆地东部，大地构造处于中朝准台地西南部，华北中断坳西北缘——嵩箕中台隆西北部，嵩山背斜之北翼，地层出露较全，各期次构造亦很明显，并有相应的岩浆活动。 偃师市境内的构造形态历经多次造山运动的影响，地质构造发育十分复杂。南部山区为伊川郭嘉窑大背斜的北翼，区内表现为一系列向北倾斜的单斜地层。就其基底和盖层两大部分来看，前者为太古界登封群，下元古界嵩山群，后者为中元古界五佛山群，乃是古生界地层。岩层倾向一般为东段略偏东，西段略偏西，倾角19~20°，境内褶皱及断裂构造比较发达。偃师市地区地震烈度为VI度。 本项目厂址所在区域地层表层为耕土，其下各土层均属第四系全新统～晚更新统冲、洪积作用形成的黄土状粉土、黄土状粉质粘土、中砂及圆砾层，自上而下共分5层：耕土、黄土状粉土、黄土状粉质粘土、黄土状粉质粘土、中砂。地质构造简单，无明显地质变化。 4、水文及水文地质 ⑴ 地表水 本项目所在区域主要地表水体有洛河、伊河，以及两河相汇后形成的伊洛河，均属黄河水系。 洛河：发源于秦岭山脉东侧的陕西省洛南县洛源乡木岔沟，流经卢氏、洛宁、宜阳、洛阳、偃师，在偃师市岳滩村东约1km处与伊河相汇，向东北经巩义神堤村北注入黄河。洛河全长453km，偃师境内长31km，流域面积255km2。河床宽0.5～1km，纵坡度约1/2400。洛河与伊河汇流后称伊洛河，其纵坡度约1/4000。河床由卵石、泥沙构成，渗水性较好。据白马寺水文站观测资料统计，洛河多年平均流量45.04m3/s，枯水期平均流量7.04m3/s；最大年平均流量120.0m3/s，最小年平均流量13.6m3/s；丰枯比13.7。 伊河：发源于栾川县陶湾乡三合村闷顿岭，流经嵩县、伊川、洛阳，在偃师市岳滩村东与洛河相汇。偃师段西马村至杨村长37km，占伊河全长347km的10.7%，流域面积565km2，占偃师市总面积的59.9%。河床最宽处（东石罢）3.2km，最窄处（安滩）0.38km，纵坡出龙门口后由几百分之一变缓到1/3000左右。河床由卵石、泥沙构成，渗水性较好。由于落差小，泥沙沉重量大，河中多沙洲。据龙门水文站观测资料统计，伊河多年平均流量24.6m3/s，枯水期平均流量7.96m3/s；最大年平均流量98.3m3/s，最小年平均流量为5.2m3/s；丰枯比18.9。 伊洛河：伊河与洛河于城关、岳滩、故县三镇交界处汇合，汇合后称伊洛河。伊洛河流经偃师山化乡、巩义市，总长约44km，最终于巩义市汇入黄河。 ⑵ 地下水 偃师市属洛阳盆地水文地质区，地下水的埋藏和分布明显受着地质构造和地貌的控制。在盆地内堆积有很厚的松散沉积，孔隙度良好，南部山区基岩裂隙及碳酸岩都比较发育，为地下水的补给和储存创造了良好条件。承压水和潜水均有分布，但上层滞水量少，尤其南北两坡更少。地下水埋深在伊洛河一级阶地一般小于5m，两侧随地形增高而变深，南坡一般为20～40m，邙岭则在百米左右。 本项目所在区域北部临近洛河，南部临近伊河，区域地下水补给条件较好。区域地下水补给主要以大气降水、河道侧渗为主，特别是洛河拦河坝的修建对该区地下水补给创造了有利条件；其次农业的灌溉回渗也是地下水补给的途径之一。区域地下水排泄方式主要有河流排泄、人工开采和蒸发排泄等，其中以中深层地下水的侧向径流排泄为主，人工开采为次。 区内地下水以松散岩类孔隙水为主，部分地段为裂隙空隙微承压水，区内含水岩组分为两类：①由中上更新统的砂卵石层组成，埋深3~100m，其厚度从北至南由20m变为70余m。颗粒级别从漂石到细砂，粒径最大达1m以上，一般为20~30cm，东部卵石成分含量较西部高。该含水岩组50m以上成分较为纯净，粒径较大，透水性好；50m以下卵石粒径变小，夹数层厚0.5~3m的泥质层和泥质砂卵石层，透水性较差。②深层裂隙空隙微承压水岩组由第三季砂卵石层组合而成，该层埋深大，富水性较差。 5、气候气象 偃师属暖温带大陆性季风气候，受季风影响十分明显。春季受冷暖气流交替影响，天气多风少雨；夏季盛行从海上吹来暖湿的偏南风，高温多雨；秋季受蒙古高气压势力增强、副热带高气压南撤的影响，冷暖适宜，但有时秋雨绵绵；冬季盛行从北冰洋和西伯利亚地区及蒙古吹来的寒冷干燥的偏北风，雨雪稀少。根据偃师市气象观测站近20年间的观测资料统计，多年平均气温15.3℃，多年平均降水量543.4mm，多年平均相对湿度64.4%，多年平均日照时数2055.3h，年均风速2.68m/s，主导风向ENE。 6、相关规划 6.1偃师市城乡总体规划（2015-2030） ⑴ 规划期限 近期：2015年-2020年；远期：2021年-2030年；远景：2030年以后。 ⑵ 规划范围 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏故城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4平方公里。 ⑶ 偃师市域适宜建设区范围及管制措施 重点发展区：重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 引导发展区：引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 其他适宜建设用地：市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 本项目位于偃师市岳滩镇前马郡村，项目厂址位于规划的中心城区范围内。根据租赁厂区土地证，本项目用地性质为工业用地。根据偃师市古城快速通道以南局部区域近期用地规划图，本项目所在地规划为工业用地。另外，本项目所在厂区属于姬现卿摩托车配件厂。姬现卿摩托车配件厂与西侧姬现龙摩托车配件厂、姬现峰摩托车配件厂合并办理了建设用地规划许可证，编号为：地字第偃规（2009）057号，用地单位名称：偃师市三峰摩托车配件有限公司，总用地面积26.48亩。综合上述分析，本项目符合《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》的相关要求。 古城快速通道以南局部区域近期用地规划图见附图3。本项目租赁厂区土地证见附件4，建设用地规划许可证见附件5，关于本项目用地规划的情况说明见附件6。 6.2饮用水源保护规划 ⑴城市集中式饮用水源地 偃师市现有2处城市集中式饮用水源地，分别为一水厂和二水厂。一水厂位于市区首阳路与中成路交叉口东南角（后庄），设计取水量为1万m3/d，由6眼深井取水，井深120~153m。二水厂位于后纸庄村北300m处，设计日供水规模5万m3/d，由9眼深井取水，井深226~368m。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）文件规定，城市集中式饮用水源保护区一级保护区为取水井外围50米的区域；二级保护区为一级保护区外围150米的区域。 本项目厂址均未在偃师市一水厂和二水厂的水源保护区范围内，且距离较远，因此符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 ⑵乡镇集中式饮用水源地 偃师市岳滩镇现有3处乡镇集中式饮用水源地，分别为岳滩镇东水厂、西水厂和三水厂。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）文件规定，岳滩镇乡镇集中式饮用水源地划分结果为： 岳滩镇东水厂地下水井群(共2 眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东200 米、西170 米、南180 米、北200 米至310国道的区域。 岳滩镇西水厂地下水井群(共2 眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东190 米、西190 米、南180 米、北190 米的区域。 岳滩镇三水厂地下水井群(共2 眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东221 米、西217 米、南187 米、北202 米的区域。 距离本项目厂址最近的乡镇集中式饮用水源地为岳滩镇东水厂，其地下水井群一级保护区边界位于项目厂址ESE方向300m。因此，本项目厂址不在上述各饮用水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。本项目厂址与饮用水源地的位置关系见附图4。 6.3文物保护规划 本项目厂址周围1km范围内无文物保护单位分布，距离厂址较近的文物保护单位主要有二里头遗址和尸乡沟商城遗址，均属国家级重点文物保护单位。 二里头遗址为夏商时代遗址，位于二里头村南。尸乡沟商城遗址为商代遗址，位于大槐树村南洛河北。根据《洛阳市偃师二里头遗址和尸乡沟商城遗址保护条例》，二里头遗址保护范围为：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。遗址建设控制地带为：自保护范围周边向四周各扩100米。尸乡沟商城遗址保护范围为：自商城城墙向东、西、北各扩250米，向南至洛河堤。遗址建设控制地带：自保护范围周边向外各扩50米。 本项目厂址距离以上文物保护单位距离均较远，不在其保护范围及建设控制地带范围内，符合文物保护规划。本项目厂址与洛阳市大遗址保护区的位置关系见附图5。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 本项目厂址位于偃师市岳滩镇，项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据。本次评价引用偃师市环境监测站2018年连续1年的监测数据评价项目所在区域基本大气污染物环境质量现状，具体监测因子为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果见下表。 表7 偃师市空气质量现状评价结果表 区域; 污染物; 评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. 偃师市; SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 97; 70; 138.6; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4; 超标. CO; 日平均第95百分位数（mg/m3）; 1.5; 4; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 106; 160; 66.3; 达标. 由上表可知，2018年偃师市六项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。2018年，偃师市SO2、NO2、CO、O3相应浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度不能满足GB3095-2012二级标准，因此判定本项目所在区域为不达标区。2018年偃师市环境空气质量达标天数为212天，达标率为58.1%。 根据《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，到2020年，洛阳市全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量明显改善，环境风险得到有效管控，全市生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽洛阳目标基本实现打下坚实基础。具体目标为：到2019年，全市氮氧化物减排6445吨，二氧化硫减排7451吨。全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到56ug/m3以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到105 ug/m3以下，城市区优良天数达到230天以上。偃师市、孟津县、新安县、伊川县、宜阳县、吉利区PM2.5年均浓度达到50ug/m3以下，汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县PM2.5年均浓度达到40 ug/m3以下。到2020年，全市氮氧化物减排30220吨，二氧化硫减排27880吨。全市PM2.5年均浓度达到54 ug/m3米以下，PM10年均浓度达到95 ug/m3以下，城市区优良天数达到260天以上。偃师市、孟津县、新安县、伊川县、宜阳县、吉利区PM2.5年均浓度达到45ug/m3以下，汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县PM2.5年均浓度达到35 ug/m3以下。 - 地表水环境质量现状 距离本项目厂址较近的地表水体为项目东北侧约1.5km的洛河和东南侧约1.46km的伊河。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用2018年洛阳市地表水常规监测断面——伊洛河汇合处的监测数据资料。伊洛河汇合处断面为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体监测因子为：PH、COD和氨氮，监测分析方法及检出限见下表。 表8 各监测因子监测分析方法 监测因子; 分析方法; 方法来源; 检出限. pH; 玻璃电极法; GB6920-86; /. COD; 重铬酸盐法; GB11914-89; 10. 氨氮; 纳氏试剂比色法; HJ535-2009; 0.025. 监测结果见下表。 表9 伊洛河断面地表水监测结果统计表 单位：mg/L 断面名称; 监测因子 采样日期; pH; 化学需氧量; 氨氮. 伊洛河; 1月3日; 8.64; 15.0; 0.387. 2月3日; 8.40; 23.4; 0.31. 3月1日; 8.21; 19.3; 0.487. 4月5日; 8.41; 23.8; 0.18. 5月2日; 8.05; 22; 0.108. 6月1日; 8.07; 22; 0.41. 7月3日; 8.42; 26; 0.326. 8月1日; 7.85; 19; 0.179. 9月1日; 7.74; 14; 0.112. 10月9日; 7.84; 19; 0.19. 11月3日; 7.81; 11; 0.196. 12月5日; 7.81; 18; 0.29. 监测平均值; 8.10; 19.4; 0.289. 监测值范围; 7.74-8.64; 11.0-26.0; 0.108-0.49. 标准限值; 6～9; ≤20; ≤1.0. 最大超标倍数; /; 0.3; /. 超标率（%）; 0; 0.42; 0. 由上表可知，洛阳市常规监测断面伊洛河交汇处pH、氨氮2018年全年各月份监测值均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，COD2018年年平均监测值可以满足GB3838-2002中III类标准限值，但有部分月份监测值超出III类标准限值要求。 3、声环境质量现状 为了解厂址周围声环境质量状况，环评单位于2019年7月8日~9日对项目四周厂界及近距离敏感点进行了现状监测。监测结果统计见下表。 表10 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 昼间监测值; 达标分析; 夜间监测值; 达标分析; 执行标准. 南厂界; 51.9~53.2; 达标; 44.3~45.0; 达标; 昼60，夜50. 岳滩镇第一初级中学; 51.1~52.6; 达标; 42.0~43.2; 达标; 昼55，夜45. 南侧前马郡; 50.2~51.8; 达标; 41.5~43.3; 达标. 备注：东、西、北三侧厂界与其他企业共厂界，现状不具备监测条件。. 由以上监测结果可知，本项目南厂界噪声现状监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，西南侧敏感点岳滩镇第一初级中学和南侧前马郡村的噪声现状监测值可以满足GB3096-2008中1类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表11 主要环境保护目标及级别 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护人数; 级别; 功能. 环境空气; 岳滩镇第一初级中学; SW; 100; 240; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 学校. 前马郡; S; 90; 3120; 居民区. 马郡寨*; SSW; 450. 肖圪垯*; SSE; 360. 姬圪垯*; E; 330. 寇圪垱; W; 300; 2316. 岳滩镇; N; 210; 2490. 王庄村; S; 840; 3050. 东庄村; SE; 1040; 1624. 后马郡; NNE; 380; 2450. 岳滩村; ESE; 1200; 2320. 东庄*; NW; 1200; 2160. 前庄*; NW; 1450. 庙西*; NW; 1900. 堤头; NW; 1650. 东谷村; WNW; 2100; 1965. 赵庄寨; WSW; 1760; 2583. 赵庄街; WSW; 1800; 2220. 地表水; 洛河; NE; 1500; 地表水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 城市生态廊道、泄洪通道. 伊河; SE; 1460. 噪声; 岳滩镇第一初级中学; SW; 100; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 学校. 前马郡; S; 90; 声环境; 居民区. 备注：*属于自然村。.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 标准限值：SO2:24小时平均150ug/Nm3，1小时平均500ug/Nm3 NO2: 24小时平均80ug/Nm3，1小时平均200ug/Nm3 PM10: 年平均70ug/Nm3，24小时平均150ug/Nm3 PM2.5: 年平均35ug/Nm3，24小时平均75ug/Nm3 CO：24小时平均4 ug/Nm3 O3：日最大8小时平均160ug/Nm3 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 标准限值：pH：6～9，COD：20mg/L，NH3-N：1.0mg/L 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类标准 1类标准限值：昼间 55dB(A)，夜间45 dB(A) 2类标准限值：昼间 60dB(A)，夜间50 dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 2类标准限值：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 2、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 3、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总量控制 | 本项目列入总量控制的污染物为COD和氨氮。根据环评计算结果，本项目新增总量指标为：生活源：COD：0.0230t/a，氨氮：0.0028t/a，因此，本次环评推荐的污染物总量控制建议指标为：COD：0.0230t/a，氨氮：0.0028t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图1 工艺流程及产污节点图 本项目摩托车减震器铝筒生产工艺流程及产污节点见上图，具体流程简述如下： 切头：外购减震器铝筒毛坯件使用切割机切去铝筒头部。 钻孔：使用车床对铝筒毛坯件进行粗钻外孔、深孔和后尾孔。 铣孔：使用数控车床、双头铣床和钻铣床等设备对铝筒外孔、深孔和后尾孔进行精铣，使表面平整、光洁。 钻孔、过丝：使用台钻和台式攻丝机对铝筒中部进行钻小孔和攻丝。 车外圆：使用数控车床对铝筒头部进行车外圆。 铣面：使用铣面机对减震器铝筒铭牌进行铣面，以提高表面光洁度。 检验：人工检查减震器铝筒外观是否有凹陷、毛刺等缺陷，产品经检验合格后包装入库。

产污环节及污染治理措施： 一、施工期污染因素 本项目租赁现有闲置生产车间进行建设，项目属于未批先建，目前主要设备已经安装到位，后续施工活动主要为设备调试及配套环保设施的完善等，工程量较小，基本不存在施工期污染因素，因此本次评价不再对施工期污染因素及影响分析进行评价。 二、营运期污染因素 1、废气 本项目生产过程中无废气污染物产生。 2、废水 本项目外排废水仅为生活污水。项目劳动定员为10人，厂区不设食堂和宿舍，年工作300d。根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009），职工生活用水（无食宿）日用水量按照40L/人.d计，则职工生活用水量为120m3/a，主要为职工洗手、冲厕等用水。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为96m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮。类比同类生活污水水质，其污染物浓度分别为：COD 300mg/l、SS 250mg/l、氨氮30mg/l。本项目生活污水经厂区内1座5m3的三格化粪池处理后排放至1座10m3的废水收集池储存，定期由附近村民用吸粪车抽走用于肥田。 本项目废水产生及排放情况见下表。 表12 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮. 生活污水96m3/a; 化粪池+废水收集池; 产生浓度（mg/l）; 300; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.0288; 0.024; 0.0029. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/l）; 240; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0230; 0.0168; 0.0028. 排放去向; 定期清运肥田. 3、噪声 本项目高噪声设备主要有切割机、车床、铣床、钻铣床、铣面机、台钻、攻丝机、液压机、空压机等，噪声声级值约为70~95dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。 本项目设备噪声源强及采取的治理措施见下表。 表13 本项目噪声源强治理措施 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 降噪效果 （dB(A)）; 运行情况. 1; 切割机; 1; 75~80; 室内隔声; -10; 间断. 2; 车床; 5; 80~85; 基础减振、室内隔声; -15; 间断. 3; 铣床; 2; 75~80; 基础减振、室内隔声; -15; 间断. 4; 钻铣床; 1; 75~80; 基础减振、室内隔声; -15; 间断. 5; 铣面机; 1; 75~80; 基础减振、室内隔声; -15; 间断. 6; 台钻; 1; 70~75; 室内隔声; -10; 间断. 7; 攻丝机; 1; 70~75; 室内隔声; -10; 间断. 8; 液压机; 1; 80~85; 基础减振、室内隔声; -15; 间断. 9; 空压机; 1; 90~95; 基础减振、室内隔声; -15; 连续. 4、固体废物 ⑴ 废边角料及金属碎屑 本项目切头、钻孔、铣孔、车外圆等机加工过程中会产生废边角料及金属碎屑，属于一般固废，产生量为30t/a，经收集后送液压机进行压块，然后定期外售综合利用。 ⑵ 不合格品 本项目人工检验工序会产生少量不合格品，不合格品属于一般固废，产生量为5t/a，经收集后外售综合利用。 ⑶ 废机油 本项目各类设备使用机油进行润滑、冷却、防锈，机油循环使用，定期报废，每2年报废一次，每次报废量为100kg。废机油属于危险固废（HW08），产生量为0.05t/a，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ⑷ 废液压油 本项目液压机在工作过程中需要使用液压油进行能量传递、抗磨、系统润滑、冷却等，液压油循环使用，定期报废，每2年报废一次，每次报废量为300kg。废液压油属于危险固废（HW08），产生量为0.15t/a，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ⑸ 废乳化液 本项目数控车床、双头铣床和钻铣床在精铣过程中需使用乳化液进行冷却、降温，外购成品乳化液直接使用无需配水。另外，液压机针对金属废料压块工序也会产生废乳化液，经收集后返回精铣工序重新利用。乳化液循环使用，定期补充损耗，长时间使用后需进行全部更换。每半年更换一次，每次更换量为0.4t/a，废乳化液产生量为0.8t/a，属危险固废（HW09），由专用防腐容器收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ⑹ 生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人.天计，则产生量为1.5t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表14 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量 （t/a）; 处置措施. 1; 废边角料及金属碎屑; 机加工; 一般固废; 30; 压块后外售综合利用. 2; 不合格品; 检验; 一般固废; 5; 外售综合利用. 3; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 1.5; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 4; 废机油; 生产设备; 危险固废; 0.05; 由专用容器收集后妥善暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 5; 废液压油; 液压设备; 危险固废; 0.10. 6; 废乳化液; 车床; 危险固废; 0.80.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 | 96m3/a | 96m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L、0.0288t/a | 240mg/L、0.0230t/a |
|  |  | SS | 250mg/L、0.024t/a | 175mg/L、0.0168t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0029t/a | 29.1mg/L、0.0028t/a |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料及金属碎屑 | 30t/a | 0 |
|  |  | 不合格品 | 5t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废液压油 | 0.15t/a | 0 |
|  |  | 废乳化液 | 0.80 | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪声 | 主要高噪声设备为切割机、车床、铣床、钻铣床、铣面机、台钻、攻丝机、液压机、空压机等，噪声值70～95dB(A)，经采取合理布局、基础减振、建筑物隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声可达标排放。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目所在区域主要为人工生态系统，生态敏感性较低，厂址周围无重要的生态敏感点及国家保护的珍稀、濒危动植物物种分布。项目用地属于工业用地，本项目租赁现有闲置厂房进行建设，主要生产设备已经基本安装到位，后续施工不涉及土方挖填、土地平整、厂房建设等施工活动，因此项目的实施不会改变当地的地形地貌，也不会对区域生态环境及水土流失造成影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 ⑴ 评价等级判定 本项目无生产废水产生，外排废水仅为生活污水，主要是职工洗手、冲厕等废水，产生量为0.32m3/d、96m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮。废水经厂区内1座5m3的化粪池进行处理，然后排放至1座10m3的废水收集池，定期由附近村民用吸粪车抽走用于肥田。本项目属于水污染影响型建设项目，对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级判据，确定本项目地表水评价工作等级为三级B。地表水评价等级判据见下表。 表15 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 根据评价导则要求，地表水三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。 ⑵ 水环境影响分析 本项目生活污水排放量为96m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮，生活污水经化粪池处理后排放至废水收集池，定期由附近村民清运肥田。化粪池对COD、SS和氨氮的去除效率分别为20%、30%和3%，经化粪池处理后进入废水收集池的废水水质为：COD240mg/L、SS175mg/L、氨氮29.1mg/L。厂区化粪池容积为5m3，可以满足全厂生活污水停留时间24h、污泥清掏周期180天的污水处理需要。废水收集池容积为10m3，可以满足生活污水至少25天的收集需要。本项目建成运行后，化粪池污泥每半年清理一次，废水收集池每25天用吸粪车清运一次，污泥及生活污水均可用于附近农田施肥。本次评价认为废水处理措施可行。 2、声环境影响分析 ⑴ 噪声源强 本项目高噪声设备主要有切割机、车床、铣床、钻铣床、铣面机、台钻、攻丝机、液压机、空压机等，噪声值70～95dB(A)。设备噪声源强见表13。 ⑵ 预测点位 本次声环境影响评价范围为四周厂界外1m，兼顾近距离敏感点。 ⑶ 预测模式 本次评价采用噪声衰减模式和噪声级叠加模式计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目的厂界噪声达标情况。 ①户外声传播衰减基本公式： Lp(r)= Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) ②点源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L 声源处于半自由声场时，△L=8。 ③面源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-Adiv dB(A) 根据导则，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r﹤a/л时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/л﹤r﹤b/л时，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r＞b/л时，距离加倍衰减趋近于6 dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b＞a。 式中：LA（r）——距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m； △L ——墙体隔声，dB(A)。 ④多声源合成模式： LA=10lg（Σ100.1LAi） ⑷ 预测结果 经预测，本项目各厂界噪声贡献值及敏感点噪声预测结果见下表。 表16 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 现状值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 47.33; /; /; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 45.51; /; /; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 47.96; /; /; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 57.72; /; /; 60; 达标. 岳滩镇第一初级中学; 昼间; 36.48; 51.1~52.6; 51.3~52.7; 55; 达标. 南侧前马郡; 昼间; 36.31; 50.2~51.8; 50.4~51.9; 55; 达标. 由上表预测结果可知，本项目仅昼间进行生产，项目营运期生产噪声对四周厂界的噪声贡献值为45.51~57.72dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准限值要求。西南侧岳滩镇第一初级中学和南侧前马郡村叠加现状背景值后的噪声预测值为50.4dB(A)~52.7dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间标准。因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围环境保护目标造成污染影响。 3、固体废物影响分析 ⑴ 一般固体废物 本项目产生的一般固体废物主要有：废边角料及金属碎屑、不合格品，产生量分别为30t/a和5t/a，经收集后全部外售综合利用。 本次评价要求企业在生产车间内东南角设置1座一般固废暂存间，面积为10m2，库房需严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目一般固废均分区堆存于一般固废暂存间，定期妥善处置。 ⑵ 危险固体废物 本项目产生的危险固体废物主要有：废机油、废液压油和废乳化液，产生量分别为0.05t/a、0.15t/a和0.80t/a，以上危废拟由专用容器桶装收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。本项目危险废物的产生情况见下表。 表17 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.05; 生产设备; 液态; 废矿物油; 每2年1次; T，I; 专用容器收集后妥善暂存于危废暂存间，定期委托处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.15; 液压设备; 液态; 废矿物油; 每2年1次; T，I. 3; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.8; 锯床切割; 液态; 废矿物油; 每年4次; T. 本次评价要求企业在生产车间内东北角设置1座危险废物暂存间，面积为4m2，用于危险固废的临时堆存。危废暂存间的设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求，具体要求为： ①严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施； ②地面及裙脚使用坚固且耐腐蚀的材料建造，地面及内墙均应采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s； ③各类危废分区贮存，对包装容器上贴上标签，并设置警示标志； ④危险废物应当使用符合标准的无破损容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；容器上必须粘贴危废标志； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑥库房内收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运； ⑦危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 ⑶ 生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为1.5t/a，厂区内设置有若干生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由市政环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处置。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取环评提出的治理措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 4、土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（HJ964-2018）》附录A土壤环境影响评价项目类别判定，本项目产品为摩托车减震器铝筒，行业类别属于设备制造业中的“37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。依据导则附录A中表A.1，本项目不属于“有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌；有化学处理工艺的”项目类别，因此属于III类项目。项目占地属于永久占地，占地面积≦5hm2，占地规模为小型。根据表19土壤环境影响识别结果，本项目不涉及大气沉降，项目所在地周边土壤敏感程度为“不敏感”。依据污染影响型评价工作等级划分表（见下表），本项目可以不开展土壤环境影响评价工作。 表18 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -（本项目）. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目土壤环境影响途径识别见下表。 表19 本项目土壤环境影响途径识别表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; /; /; √（生活污水）; /. 服务期满后; /; /; /; /. 本项目生产过程中不产生废气污染物，因此不存在通过大气沉降途径污染土壤环境的可能。本项目生产过程中不涉及废水排放，外排废水仅为生活污水，水质简单，主要污染物为COD、SS和氨氮。生活污水经厂区内化粪池处理后排至废水收集池暂存，定期由附近村民清运肥田处理。只要厂区化粪池及废水收集池严格按照设计规范做好防渗处理，防渗系数达到设计要求，本项目外排生活污水就不存在通过垂直入渗进入土壤环境的可能。从土壤环境影响的角度分析，本项目建设是可行的。 5、产业政策分析 5.1 符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》 经查询《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不在限制类、淘汰类项目范围内，属于允许建设项目，符合国家产业政策。本项目已经偃师市发展和改革委员会同意备案，项目代码：豫洛偃师制造[2017]31639。 5.2 符合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号） 对照《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号），本项目所在区域属于农产品主产区，属于大气污染防治重点单元，不属于水污染防治重点单元和重金属污染防控单元。本项目为不含电镀、喷涂工艺的机械加工制造项目，属于一类工业项目。本项目与豫环[2015]33号文的相符性分析见下表。 表20 本项目与豫环[2015]33号文中农产品主产区的相符性分析 豫环【2015】33号文的相关要求; 本项目特点; 相符性. 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等4类项目，不需办理环评手续。; 不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》项目范畴。; 符合. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目不属于农副产品加工项目。; 符合. 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。; 本项目属于一类工业项目，不属于严控的重污染项目范畴。; 符合. 4、严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目所在区域属于大气污染防治重点单元，不属于水污染防治重点单元。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号）的相关要求。 5.3 符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发（2018）22号） 2018年6月27日，国务院下发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发（2018）22号），本项目与（国发（2018）22号）的相符性分析见下表。 表21 本项目与国发（2018）22号文的相符性分析 国发（2018）22号文的相关要求; 本项目特点; 相符性. （六）强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。; 本项目用地属于工业用地，项目符合产业政策、产业布局规划以及土地、环保、质量、安全等要求，不属于“散乱污”企业。; 相符. 由上表分析可知，本项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发（2018）22号）的相关要求。 5.4符合《洛阳市2019年工业无组织排放方案》 对照《洛阳市2019年工业无组织排放方案》，本项目不属于钢铁、焦化、火电、水泥等十五个重点行业，对照其它行业无组织排放治理标准，本项目与该专项方案的相符性分析见下表。 表22 本项目与《洛阳市2019年工业无组织排放方案》的相符性分析 《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关要求; 本项目特点; 相符性. （四）厂区、车辆治理. 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路全部硬化处理，平整无破损。厂区闲置空地全部进行了绿化，无裸露空地。; 符合. 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 厂区道路安排有人员进行定期洒水清扫。; 符合. 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目不涉及散状、粉状物料，进出车辆无需进行车轮、底盘冲洗。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《洛阳市2019年工业无组织排放方案》的相关要求。 6、总量控制分析 按照原环境保护部文件环发（2014）197号文《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》和原河南省环保厅豫环文（2015）292号文《河南省环境保护厅关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》要求，依据本项目工程特点，确定COD、氨氮为本项目污染物总量控制因子。 本项目生活污水产生量为96m3/a，通过厂区内1座5m3的化粪池处理后排放至1座10m3的废水收集池，经化粪池处理后的废水水质为：COD240mg/L、氨氮29.1mg/L。总量控制指标计算如下：生活污水COD：96m3/a×240mg/L =0.0230t/a；生活污水氨氮：96m3/a×29.1mg/L=0.0028t/a。 因此，本项目总量控制建议指标为：生活污水COD：0.0230t/a，生活污水氨氮：0.0028t/a。具体指标由建设单位向环保主管部门申请核定。 7、厂址选择合理性分析 产业政策相符性：本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策；本项目建设符合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》以及《洛阳市2019年工业无组织排放方案》等相关政策文件的相关要求。 规划相符性：本项目用地性质为工业用地，项目建设符合《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》的相关要求。本项目厂址距最近的岳滩镇东水厂地下水井群一级保护区边界距离为300m，不在其保护范围内，因此符合饮用水源保护规划。本项目厂址周围1km范围内无文物保护单位分布，且不在二里头遗址和尸乡沟商城遗址的保护范围内，因此符合文物保护规划。 环境影响分析：①本项目无生产废水产生及外排。职工生活污水经厂区内1座5m3化粪池收集处理后排放至1座10m3的废水收集池，定期由附近村民清运肥田。预计废水排放对地表水体的影响较小。②经采取合理布局、基础减振、建筑物隔声等降噪措施及经过距离衰减后，依据声环境影响预测结果，本项目厂界噪声可满足达标排放要求，不会对周围声环境造成污染影响。③本项目产生的各类固体废物均得到妥善处置，预计不会对周围环境造成污染影响。④从土壤环境影响的角度分析，本项目建设是可行的。 综合上述分析，本项目厂址选址合理可行。 8、环保投资估算 本项目环保投资总计1.8万元，占总投资的9.0%。环保投资估算见下表。 表23 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资（万元）. 废水; 生活 污水; 化粪池（5m3）; 生活污水经收集处理后定期清运肥田; 1; 0.2. 废水收集池（10m3）; 1; 0.4. 生产固废; 一般固废暂存间（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 0.1. 危险废物暂存间（4m2）; 1; 0.2. 乳化液储液托盘; 6; 0.3. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.1. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；近距离敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准; /; 0.5. 合计; 1.8.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 化粪池（5m3）+废水收集池（10m3） | 定期清运肥田 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料及金属碎屑 | 压块后外售综合利用 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  |  | 不合格品 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废机油 | 收集后妥善堆存于厂区内危废暂存间，定期送有资质单位处置 |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废乳化液 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 卫生填埋 |  |
| 噪声 | 设备噪声经采取合理布局、基础减振、建筑物隔声等降噪措施后，再经距离衰减，厂界噪声可满足达标排放要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目所在区域主要为人工生态系统，厂址附近无重要的生态敏感点，也没有国家保护的珍稀、濒危动植物种群分布。本项目租赁现有闲置厂房进行建设，项目建设不涉及土方挖填、土地平整、厂房建设等施工活动，工程量较小。厂内地面已进行了硬化，并在空地进行了绿化，可有效降低项目建设对生态环境及水土流失的影响。本项目营运期产生的各类污染物经采取治理措施后，均可达标排放，因此项目建设对周围生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、结论 - 产业政策相符性结论 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，因此本项目符合国家产业政策。经对比，本项目建设符合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》以及《洛阳市2019年工业无组织排放方案》等相关政策文件的要求。 - 厂址选择合理性结论 本项目厂址位于偃师市岳滩镇前马郡村，用地性质为工业用地，项目建设符合相关规划。本项目厂址所在地不在饮用水源保护区保护范围内，符合饮用水源保护规划。本项目不在二里头遗址和尸乡沟商城遗址的保护范围内，符合文物保护规划。本项目场地建设条件较好，厂址选择合理可行。 - 环境质量现状调查结论 本项目所在偃师市2018年SO2、NO2、CO、O3相应浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度不能满足GB3095-2012二级标准，因此项目所在区域为不达标区。 地表水体伊洛河交汇处监测断面PH和氨氮2018年全年各月份监测值可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，COD2018年年平均监测值可以满足GB3838-2002中III类标准限值，但有部分月份监测值超出III类标准限值要求。 本项目厂界噪声现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，近距离敏感点岳滩镇第一初级中学、前马郡村的噪声监测值满足GB3096-2008中1类标准要求。 - 环境影响分析结论 大气：本项目无废气污染物产生。 地表水：本项目外排废水仅为生活污水，职工生活污水经厂区内1座5m3化粪池收集处理后排放至1座10m3的废水收集池，定期由附近村民清运肥田。预计废水排放对地表水体的影响较小。 噪声：经采取合理布局、基础减振、建筑物隔声等降噪措施及经过距离衰减后，依据声环境影响预测结果，本项目厂界噪声可满足达标排放要求，预计不会对周围声环境造成污染影响。 固废：本项目产生的各类固体废物均得到妥善处置或综合利用，预计不会对周围环境造成污染影响。 土壤：本项目不涉及废气污染物排放，因此不存在通过大气沉降途径污染土壤环境的可能。本项目外排废水仅为生活污水，生活污水经厂区内化粪池处理后排至废水收集池暂存，定期清运肥田。只要厂区化粪池及废水收集池严格按照设计规范做好防渗处理，项目外排生活污水就不存在通过垂直入渗进入土壤环境的可能。从土壤环境影响的角度分析，本项目建设可行。 - 评价总结论 综上所述，本项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保政策，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废水、固体废物和噪声污染物经采取相应的防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。企业在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。 2、评价建议 企业在项目营运期应加强对环保设施的维护和管理，定期检修，以保证其正常运行，确保各类污染物达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日