建设项目环境影响报告表

(报批版)

项目名称：      洛阳星元电子科技有限公司

年产150万平方米铝基覆铜板项目

建设单位（盖章）：  洛阳星元电子科技有限公司

编制日期：二○一八年十一月

编制单位：临沧尚德环境技术有限公司

- 洛阳星元电子科技有限公司年产150万平方米铝基覆铜板项目专家意见修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充完善本项目与豫环[2015]33号文、洛市环[2018]83号文等相关政策文件的相符性分析；补充完善本项目与偃师市顾县镇总体规划、所在工业园区规划及文物保护规划等相关规划的相符性分析 | 已补充完善 | 已补充本项目与相关政策文件相符性分析（第11-13页），补充了项目与相关规划的符合性分析（第19-20页）。 |
| 2 | 明确项目属于未批先建并补充建设情况，核实主要原辅材料及能源种类及消耗量，核实主要生产设备一览表，补充主要危险化学品的理化性质及厂内储存情况，进一步完善已建项目存在的主要环保问题及整改措施。核实评价执行标准 | 已核实并补充完善 | 已补充未批先建情况（第2页），已核实主要原辅材料及能源种类及消耗量，主要生产设备一览表（第4-7页），补充主要危险化学品的理化性质及厂内储存情况（第43-44页），完善了已建项目存在的主要环保问题及整改措施（表12），核实评价执行标准（第25页）。 |
| 3 | 核实并细化生产工艺流程及产污环节分析。核实废气收集及治理措施，核实废气污染源强，完善源强确定依据，依据核实后的源强完善大气环境影响分析，核实卫生防护距离计算。完善项目水平衡，核实废水水质、废水污染治理措施及废水排放去向。补充废气、废水污染防治措施的处理工艺。核实固体废物种类及产生量，完善危废暂存间的“四防”措施及管理要求等。完善环境风险影响分析。 | 已核实并补充完善 | 已核实并细化生产工艺流程及产污环节分析（第27-29页），已核实废气收集及治理措施，废气污染源强，完善了大气环境影响分析，卫生防护距离计算（第31-36页），项目水平衡，废水水质、废水污染治理措施及废水排放去向（见第7-8页，36-37页）。核实了固体废物种类及产生量，完善危废暂存间的“四防”措施及管理要求等（见第38-39页），完善了环境风险影响分析（第42-48页）。 |
| 4 | 核实总量控制指标，核实项目环保投资、“三同时”验收一览表、环评审批基础信息表，完善相关附图、附件 | 已补充完善 | 已核实完善总量控制指标（第26页），项目环保投资、“三同时”验收一览表（第49-50页），环评审批基础信息表，完善了相关附图、附件。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 洛阳星元电子科技有限公司年产150万平方米铝基覆铜板项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳星元电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曲利伟 |  |  | 联系人 |  | 曲利伟 |  |
| 通讯地址 | 偃师市顾县镇西宫底村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18603799111 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 471900 |
| 建设地点 | 偃师市顾县镇西宫底村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 项目代码2017-410381-33-03-045042 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3985电子专用材料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3335 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 60 | 其中：环保投资(万元) |  | 20 | 环保投资占总投资比例 |  | 33.3% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  | 2017年10月 |  |  |  |
| - 项目内容及规模 - 1、项目由来及概况 随着我国经济社会的不断发展，国内市场对于铝基覆铜板的需求量不断增加，洛阳星元电子科技有限公司抓住市场机遇，投资60万元在偃师市顾县镇西宫底村，新建3间钢结构车间，面积约为2000m2，建设年产150万平方米铝基覆铜板项目。 洛阳星元电子科技有限公司成立于2017年3月，厂址位于偃师市顾县镇西宫底村，本项目为电子专用材料制造，根据国家发改委2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）>有关条款的决定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。目前该项目已经偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为2017-410381-33-03-045042。 河南省环保厅印发的《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》的通知（豫环文〔2015〕33号（以下简称《实施意见》）将全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，不在产业聚集区之内，属于未覆盖区域，因此参照农产品主产区管理。本项目不属于水重点防控单元，重金属污染防控单元，属于大气污染重点防治单元，但本项目不属于煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业，不属于不予审批类项目，符合准入政策。 本项目属于未批先建项目，于2017年10月建成投产，偃师市环保局于2017年11月27日对本项目进行立案调查，并于2018年1月19日下达了行政处罚决定书，偃环罚决字[2018]第004号，目前建设单位已停产，并于2018年1月24日上缴了罚款（见附件5）。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）及生态环境部1号令关于“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”，本项目属于第二十八大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“83.电子元件及电子专用材料制造”，应编制环境影响报告表。 建设单位委托临沧尚德环境技术有限公司（下文简称“我公司”）承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1），我公司接受委托后，组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点（保护目标）的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。 - 2、产业政策符合性 本项目为电子专用材料制造，根据国家发改委2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）>有关条款的决定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。 3、项目周围环境概况 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，中心坐标为东经112°48′16.16″，北纬34°39′45.91″，东侧为洛阳晟宏电缆有限公司，西侧为西宫底村空地，南侧为煤球厂，北侧为洛阳市昊昌铜业有限公司。项目东南侧约103m处为西宫底村，西南侧194m处为屈家寨村。项目所在区域地势平坦，交通便利。具体地理位置详见附图一，周边环境示意图见附图二。 4、项目主要建设内容及组成 项目总投资60万元，占地面积为5亩，总建筑面积2600m2，车间面积约为2000 m2项目主要建设内容及功能分区见表1。 表1 项目主要建设内容及功能分区一览表 项目组成; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 压合车间; 占地面积1400m2，共1层。设置热压机、净水机、冷压机真空泵、剪切机、电锅炉、覆膜机、人工裁边机. 铝板清洗车间; 占地面积400m2，共1层。包括原料区，设置磨板机、洗板机。. 覆铜板生产车间; 占地面积100m2，共1层。设置上胶机、烘箱、裁边机、铜箔剪切机。. 搅拌车间; 100m2，共1层。设置混合罐7个，1台干燥箱.. 辅助工程; 办公楼; 占地面积250m2，共2层。用于办公、会议、接待等. 门卫室; 占地面积100m2，共1层，用于值班、安保等. 公用工程; 供水; 本项目用水来自西宫底村自来水管网，厂区生产、生活及消防给水设立独立的供水系统。. 供电; 本项目用电由偃师市国家电网提供，每年用电12万度。. 排水; 项目设置2个化粪池（每个5m3）、1套一体化多滤质过滤装置. 消防设施; 设置专用消防通道，安全楼道，并公布消防管理规定。. 环保工程; 废气; 本项目投料粉尘经袋式除尘器处理后外排，涂覆、烘干过程产生的废气经收集后，进入催化燃烧装置处理后排放. 废水; 本项目生产废水由1套一体化多滤质过滤装置过滤，过滤后的水回用于生产；生活废水排入化粪池，由周围群众定期拉走。. 噪声; 设置减震基础、车间隔声等。. 固废; 设置一般固废间（10m2），危废暂存间（10m2）. 5、运营期原材料和能源消耗 本项目运营期原材料和能源消耗情况见表2。 表2 项目主要原辅材料及能源消耗情况 名称; 年用量; 规格; 备注. 覆铜板生产 车间; 二甲基甲酰胺（DMF）; 56.17t; 桶装，每桶180kg; 纯品，液态，用作溶剂. 二氧化硅; 189.352t; 袋装，每袋25kg; 粉状固体，用作填充剂. 环氧树脂; 77.825t; 桶装，每桶220kg; 粘稠液体. 双氰胺; 27.715t; 袋装，每袋25kg; 粉状固体，用作固化剂. 铜箔; 406t; 1008*1208mm 厚度15-35um（平均25 um）; 外购. 铝板清洗车间; 铝板; 5425t; 1008*1208mm 厚度0.7-1.5mm（平均1.1mm）; 外购. 压合 车间; 覆铜板; /; 涂覆后烘干的铜箔; 覆铜板车间提供. 铝板; 5425t; 清洗后铝板; 铝板清洗车间提供. 缓冲纸; 1t; /; 外购. 导热油; 0.05t; /; 外购. 环保 设施; 石英砂; 0.5t/a; 1~2mm; 外购. 活性炭; 0.05t/a; 1~2mm; 外购. 催化剂; 0.1t/a; /; 外购. 能源; 水; 660m3; /; 曲家寨村统一供水. 电; 12万kWh; /; 偃师市国家电网. DMF（N，N-二甲基甲酰胺）:别名甲酰二甲胺。分子式：C3H7NO；（CH3）2NCH（O），无色液体，有微弱的特殊臭味。分子量：73.10，蒸汽压：3.46kPa/60℃，闪点：58℃，熔点:-61℃，沸点:152.8℃，与水混溶，可溶于多数有机溶剂。相对密度（水=1）0.94，相对密度（空气=1）2.51。 性质稳定。危险标记：7（易燃液体）。 毒性：低毒类。急性毒性：LD502800mg/kg（大鼠经口）。 危险特性：易燃，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应，甚至发生爆炸。与卤化物（如四氯化碳）能发生剧烈反应。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 二氧化硅：纯的二氧化硅无色，常温下为固体，化学式为SiO₂，不溶于水。熔点1650（±50）℃，沸点2230℃，密度2.2g/cm3，溶解度0.012g/100ml（水中）。 不溶于酸，但溶于氢氟酸及热浓磷酸，能和熔融碱类起作用。化学性质比较稳定。不跟水反应。是酸性氧化物，不跟一般酸反应。气态氟化氢跟二氧化硅反应生成气态四氟化硅。跟热的浓强碱溶液或熔化的碱反应生成硅酸盐和水。跟多种金属氧化物在高温下反应生成硅酸盐。 毒性和危险性：无毒，但长期吸入易得硅肺病。 环氧树脂：环氧树脂简称EP，是分子结构中含有两个或两个以上环氧基的树脂的总称。环氧树脂无嗅，无味，耐酸，耐碱，不溶于水、甲醇和乙醇。溶于丙酮、环己酮、甲苯、苯乙烯、酯类、醚醇类、氯化烃类等有机溶剂。 毒性和危险性：无毒理学资料。制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。 双氰胺:是半固化片生产过程添加的改性剂。二氰二氨（双氰胺），缩写DICY或DCD。是氰胺的二聚体，也是胍的氰基衍生物。化学式C2H4N4，相对密度1.404，熔点211~212℃，白色结晶粉末。毒性：小鼠经口12000mg/kg。可溶于水、醇、乙二醇和二甲基甲酰胺，几乎不溶于醚和苯。不可燃。干燥时稳定。 - 产品方案及规模 本项目产品主要为LED用铝基覆铜板，产品方案见表3。 表3 产品方案及规模 序 号; 产品名称; 产品规格; 产品产量/年. 1; LED用铝基覆铜板; 尺寸：1000*1200mm 厚度：0.8-1.6mm; 150万m2. - 主要生产设备 本项目主要生产设备表4。 表4 项目主要生产设备、设施一览表 编号; 车间; 设备名称; 数量; 型号. 1; 搅拌车间; 混合罐; 7个; 4个30m3，3个10m3. 2; 干燥箱; 1台; 150cm×150cm×150cm. 3; 铝板清洗车间; 磨板机; 1条; XC-1400. 4; 洗板机; 1台; /. 5; 压合车间; 热压机; 2台; 1216120B. 6; 净水机; 1台; YB-2. 7; 冷压机; 1台; 1216080. 8; 储料架; 3个; /. 9; 真空泵; 2个; /. 10; 滚切机; 1台; YT-1500. 11; 裁片机; 1台; HL1500-1T. 12; 电锅炉; 2台; FMOT-75-250. 13; 覆膜机; 1台; SDLB-1350D. 14; 人工裁边机; 2台; 1500-Y. 15; 覆铜板生产 车间; 上胶机; 1台; /. 16; 烘箱; 1个; JQ1500-3. 17; 铜箔干燥机; 1条; HL1500-1T. 18; 铜箔裁切机; 1台; 2H1300. 19; 实验室（用于产品质检）; 电子秤; 1台; 500-0.001. 20; 拉力机; 1台; 90度剥离机. 21; 实验小压机; 1台; 自制. 22; 干燥器; 1个; 210MM. 23; 耐压试验机; 1台; CC2672-A. 24; 小烘箱; 1台; DGF-4. 25; 凝胶化测试仪; 1台; ASIDA-NJ11. 8、主要经济技术学指标 表5 主要经济技术学指标 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 占地面积; 亩; 5. 2; 总建筑面积; m2; 2600. 3; 建筑占地面积; m2; 2350. 4; 建筑密度; %; 67.4. 9、劳动定员及工作制度 本项目运营期拟定员工30人，年工作日300天，工作时间8小时/日，每天工作时间为早上8时至12时，下午2时至6时。 - 10、本项目供电及给排水情况 - A、供电：项目用电由当地国家电网供电，能够满足项目需求。 B、供水：由曲家寨村自来水管网供给，主要为生产用水及职工生活用水。 项目总用水量为660m3/a，其中生活用水360m3/a，生产用水300m3/a，由曲家寨村自来水管网提供。 （1）生产用水 清洗用水：项目通过配套洗板机进行水洗，以保证铝板表面具有较高的洁净度。洗板机采用自来水水洗，并采用溢流方式进行排水，清洗废水由1套一体化多滤质过滤装置过滤，过滤后回用于生产。洗板机用水量为1m3/d，挥发量占20%，循环量为每天0.8m3/a，年补充水量60m3/a。 循环冷却用水：项目冷压机需采用纯水进行冷却，冷却循环用水量为1m3/d，日挥发量约为0.4m3/d，则需用纯水量为120m3/a，全部蒸发损耗，由净水机提供。 纯水制备用水：项目采用净水机制备纯水，制备原理为反渗透，净水机纯水制备率为50%，热压机纯水需求量为0.4m3/d，则净水机每天自来水用量为0.8m3/d，年用水量为240m3/a，高盐废水产生量（0.4m3/d；120m3/a）。 （2）生活用水 项目运营期拟定员工30人，年工作300天，均不在厂房住宿，工用水量为每人40L/d。则项目运营期职工生活用水量为1.2m3/d，360m3/a；排污系数按0.8计算，则职工生活污水量为0.96m3/d，288 m3/a。 项目用排水平衡见表6，水平衡见图1。 表6 项目运营期供排水平衡表 单位：m3/d 项目; 用水工序; 新鲜水; 循环量; 挥发量; 废水产生量; 排放量; 备注. 1; 清洗用水; 1; 0.8; 0.2; 0.6; 0; 经1套一体化多滤质过滤装置过滤后回用于生产. 2; 循环冷却 用水; 0; 0.6; 0.4; 0; 0; 0.4由净水机提供纯水. 3; 纯水制备 用水; 0.8; 0; 0; 120; 0; 0.4提供循环冷却用水. 4; 生活用水; 1.2; 0; 0.24; 0.96; 0; 周围居民运走. 120 240 120 项目用水量 纯水制备 循环冷却用水 循环水180 60 120 120 清洗用水 高盐水 60 厂区洒水 循环水240 一体化多滤质过滤装置 72 288 生活用水 生活污水 化粪池288 360 清掏 图1 本项目运营期水平衡图 单位：t/a C、排水 项目区域排水采用雨污分流制。 项目产生的废水主要为生产废水和员工生活污水。员工总人数为30人，均不在厂区住宿；清洗废水经1套一体化多滤质过滤装置过滤后循环利用，不外排。高盐废水用于厂区洒水。厂区设化粪池，员工日常生活污水排入化粪池，定期由周围群众运走。 - 11、项目与《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文【2015】33号）符合性分析 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，本项目与《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》豫环文【2015】33号相符性分析详见表7和表8。 表7 本项目所属功能分区 名称; 本项目所在区域（特点）; 豫环文【2015】33号文功能分区范围要求; 本项目所属功能分区. 附表1、河南省主体功能区; 位于偃师市顾县镇西宫底村; 偃师属于重点开发区; 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，属于重点开发区，但又不在产业聚集区之内，属于未覆盖区域，因此参照农产品主产区管理。. 附表2、水污染防治重点单元; 属于伊洛河流域; 不涉及; 不属于水污染防治重点单元. 附表3、大气污染防治重点单元; 洛阳市偃师; 洛阳：全部区域; 属于大气污染防治重点单元. 附表4、重金属污染防控单元; 洛阳市偃师; 洛阳市：栾川县、洛宁县; 不属于重金属污染防控单元. 附表6、工业项目分类清单; 机械、电子; 二类工业项目：机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 属于二类工业项目. 表8 本项目与豫环文【2015】33号中农产品主产区相符性分析 豫环文〔2015〕33号中农产品主产区相关要求; 本项目特点. 1. 取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等4类项目，不需办理环评手续。; 不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等4类项目。. 2. 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对编制环境影响登记表的农副产品加工项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 不属于简化审批程序的项目。. 3. 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。; 本项目为二类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放等。. 4.严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目不在《水污染防治重点单元》的区域内，不属于不予审批项目。. 根据表7和表8，本项目建设符合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文【2015】33号）要求。 - 12、项目与《河南省大气污染防治条例》（2018年3月1日实施）符合性分析 根据《河南省大气污染防治条例》（2017年12月1日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过），本项目与之相符性分析详见下表9。 表9 项目与《河南省大气污染防治条例》相符性分析表 名称; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 第二节 工业以及相关污染防治. 第三十六条; 排污单位应当加强大气污染物排放精细化管理，对不经过大气污染物排放口集中排放的大气污染物，应当采取密闭、封闭、集中收集、覆盖、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目投料、涂覆、烘干工段均设置集气措施，严格控制投料、涂覆、烘干过程产生的粉尘和有机废气。; 符合. 第三十九条; 向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施运营单位，应当按照国家有关规定，采取有利于减少污染物排放的技术方法和工芝，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。; 本项目投料、涂覆、烘干均集气措施，严格控制投料、涂覆、烘干过程产生的粉尘和有机废气，有机废气经过催化燃烧后排放。; 符合. 根据表9可知，本项目建设符合《河南省大气污染防治条例》（2017年12月1日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）的相关要求。 - 13、项目与《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》和《洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》洛政办[2018]37号文符合性分析 表10 项目采取的废气处置方案与环境管理要求相符性分析 一、河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案. 优化区域产业结构; 本项目采取的治理方案; 本项目与环境管理要求的相符性. 29.强化VOCs(挥发性有机物)污染防治; (1)严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于顾县镇电线电缆及机电管件工业园内（见附图六、附件7），采用了低VOCs含量的原辅材料，涂覆、烘干、热压过程产生的有机废气经收集，采用高效的催化燃烧装置处理后排放。; 符合要求. 二、洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案. （四）加快推动工业企业绿色发展; 本项目采取的治理方案; 本项目与环境管理要求的相符性. 23强化挥发性有机物VOCs污染防治; （1）严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建排放VOCs的工业企业要入园区，实施区域内VOCs等量或者倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于顾县镇电线电缆及机电管件工业园内，采用了低VOCs含量的原辅材料，涂覆、烘干过程产生的有机废气经收集，采用高效的催化燃烧装置处理后排放。; 符合要求. - 项目与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》和《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》洛市环[2018]83号文符合性分析 表11 项目采取的废气处置方案与环境管理要求相符性分析 一、河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年）. (二)打好工业企业绿色升级攻坚战役。强化工业污染治理,加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展; 本项目采取的 治理方案; 本项目与环境管理要求的相符性. 3.实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案; 推进挥发性有机物排放综合整治,到2020年,VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目,应加强废气收集,安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。完成制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品等化工企业VOCs治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。2020年年底前,省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。县级以上城市建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》。; 本项目位于顾县镇电线电缆及机电管件工业园内，采用了低VOCs含量的原辅材料，涂覆、烘干过程产生的有机废气经收集，采用高效的催化燃烧装置处理后排放。本项目不涉及使用、生产高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，不涉及喷涂作业，厂区不设置食堂。; 符合要求. 二、洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知. 十二、其他行业无组织排放通用控制措施; 本项目采取的 治理方案; 本项目与环境管理要求的相符性. （一）厂容厂貌基本要求; 1、厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆和设施，厂区保持清洁和有序。 2、厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。 3、场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运。 4、生活领域不使用燃煤，无燃煤散烧设施，职工食堂餐饮油烟设施完善。各类物料无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放。; 本项目厂区已全部硬化，有专职人员负责厂区洒扫清洁工作，生活区和生产区分开，厂区基础设施完善，已建设2座化粪池处理废水，设置了垃圾桶收集生活垃圾，员工不在厂区食宿，不使用燃煤，生产物料均在车间内存放。; 符合要求. （三）工艺废气无组织排放通用控制措施; 物料加工（包括鄂破、粉碎、筛分、球磨、混料、均化、搅拌、挤压、成型等生产工艺）应在密闭的空间或容器内作业；铲装作业时采取喷雾、洒水抑尘措施；均化和混料工艺应在封闭环境中进行，压制成型工艺产生粉尘时应配备除尘设施；在不改变物料特性和不影响生产作业的条件下物料加工实施湿法作业，禁止露天作业。; 项目覆铜板生产过程，粉料从投料口投入混合罐，在密闭的混合罐内搅拌，投料口设置集气罩，投料粉尘经收集后经袋式除尘器处理，可有效控制投料粉尘。; 符合要求. （四）VOCs无组织排放通用控制措施; 1、VOCs物料的储存、转移和输送。VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中；盛装VOCs物料的容器应存放于储存室内或至少设置遮阳挡雨等设施；VOCs物料采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移VOCs物料时应采用密闭容器；盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖保持密闭。 2、以VOCs为原料的生产过程控制。以VOCs为原料的生产过程(如化学反应、分离精制、配料加工等)应采用密闭设备或在密闭空间内进行；分离精制、投料、卸(出、放)料、产品分装(灌装、包装)等工艺废气应当进行VOCs收集净化。; 本项目使用原料二甲基甲酰胺（DMF）和环氧树脂中含有VOCs，均采用密闭胶桶盛装，存放于铝板清洗车间内原料区。生产过程投料时从投料口投入混合罐，在密闭的混合罐内搅拌混合，涂覆和烘干过程有机废气经收集后，采用催化燃烧装置燃烧净化处理。; 符合要求. |
| 本项目存在的环保问题及整改措施： 本项目为未批先建项目，目前已建成投产，根据现场调查，其存在的主要环保问题为覆铜板生产过程中投料粉尘未经收集处理，涂覆和烘干过程产生的有机废气收集后未处理即排放，清洗废水未经处理直接排放，厂区未设置一般固废间及危废暂存间，具体如下： 表12 本项目存在的环保问题及整改措施一览表 编号; 工序; 污染物; 存在的问题; 整改措施. 1; 二氧化硅和双氰胺投料; 粉尘; 未经收集处理即排放; 在7个混合罐的投料口各设置1个集气罩，投料粉尘经汇集后进入袋式除尘器处理，经15m高排气筒外排. 2; 涂覆、烘干过程; 有机废气; 已收集未处理即排放; 把涂覆工序的集气管道收集的废气与烘干线2套集气管道收集的废气一起引至催化燃烧装置净化处理，经15m高排气筒外排. 3; 热压过程; 有机废气; 已收集未处理即排放; 把热压工序的集气管道收集的废气引至UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，经15m高排气筒外排. 4; 生产过程; 固废; 未设置一般固废间及危废暂存间; 在压合车间设置1座一般固废间（10m2），1座危废暂存间（10m2）. 5; 铝板清洗; SS; 未处理直接外排; 设置1套一体化多滤质过滤装置，清洗废水由1套一体化多滤质过滤装置过滤后回用于生产，不外排. |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。总面积 668.58km2。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于偃师市西宫底村，中心坐标为东经112°48′16.16″，北纬34°39′45.91″，东侧为洛阳晟宏电缆有限公司，西侧为西宫底村空地，南侧为煤球厂，北侧为洛阳市昊昌铜业有限公司。 - 2、地形地貌 偃师市南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300~900m，最高峰1302m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔 150~400m，面积占全市的35.71％；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115~135m，面积占全市的31.37％；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140~300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2％。 - 3、气象气候 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候。年平均气温为14.2℃，无霜期年平均为211天，年平均降水量在500—600mm之间，全年实际日照时数为 2248.3小时，全年日照百分率为51%。多年平均风向以东北风、西风最多，其次是东风、南风，北风最小。年平均相对湿度为69%。 4、水文特征 流经偃师境内的主要河流为伊河和洛河，伊河和洛河在偃师东部汇合成伊洛河。洛河发源于陕西省洛南县终南山，流经洛宁、宜阳、洛阳市区、偃师；伊河发源于河南省栾川县陶湾乡，流经栾川、嵩县、伊川、洛阳市郊区，至偃师市杨村与洛河汇合成伊洛河后向东流入黄河。伊洛河流域面积18881km2，平均年径流量33亿m3，约占黄河年径流量的7%，全长446.9km，经巩义回郭镇，黑石关，从巩义市西向北流经13km后，注入黄河。伊洛河多年平均流量为98.6m3/s，最大流量为9450m3/s，最小流量为8.25m3/s。 - 5、植被及生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，全县植被受四季气候因素和人为因素的双重影响，一般在春、夏、秋三季，正是作物栽培和收获的季节，植被变幅较大；冬季小麦和油菜生长期长达7个月，植被较为稳定。林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 - 本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： - 1、行政区划与人口 《偃师市城乡总体规划（2015—2030）》将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 中心城区、镇区等规划建设用地内，应通过划定绿线、紫线、蓝线，依据相关法规对生态绿地、文物保护区、城市河流、地表水源等实施管制。布局在禁建区、限建区内的已经建成的区域，应按照相关保护规划进行管控或搬迁。。 偃师市域禁止建设区：包括地质灾害高易发区、基本农田保护区、地表饮用水源一级保护区、遗址保护区的重点保护区、洛河及伊河滨河生态保护区、坡度大于25度的山体、采矿塌陷区等。 偃师市域限制建设区：包括遗址保护区除重点保护区外的保护范围及周边的建设控制地带、地质灾害中易发区、区域性交通廊道控制用地（包括高速公路、国道、省道等区域性交通沿线控制用地等）、重大市政基础设施廊道（包括110kV及以上电压等级的电力线走廊、高压燃气管道走廊等）、一般农用地等。 （1）偃师市高速公路、高铁旁绿带宽度每侧按50米控制，新建骨干公路城镇段每侧设置20米宽以上的防护绿带，城镇外国道、省道、县乡道两侧分别设置30米、20米、10米以上的防护绿带。 （2）雷达站、气象站、军事设施、外事机构、微波站、微波通道、危险品等设施应按照有关规范和规划要求确定控制范围。 （3）一般农用地主要指基本农田以外的耕地、林地、园地、草场、畜禽水产养殖地和直接为农业生产服务的农村道路、农田水利、农田防护林及其他农业设施用地。根据《偃师市土地利用总体规划》要求划定。 适宜建设区范围及管制措施 （1）重点发展区；重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。 严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 （2）引导发展区：引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。 按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 （3）其他适宜建设用地：市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 本项目位于310国道以南，西宫底村内，在偃师市城乡总体规划（2015—2030）规划范围内，用地性质为工业用地，符合规划要求（见附图四）。 - 2、社会经济 偃师市常用耕地面积46.2万亩，其中水浇地29.5万亩，粮食总产保持24万吨以上，是中国小麦高产、稳产、优质、低成本栽培技术发源地、中国优质专用粮生产基地和全国重要的小麦良种繁育基地。产业门类齐全，已形成能源、机械加工、建材、石化、轻纺、农副产品加工等六大优势产业和硅及太阳能光伏、超薄玻璃、铝及其精深加工等为主体的现代化工业体系，是中国较大影响的硅及太阳能光伏、三轮摩托车、石化管件、电线电缆、布胶鞋、针纺和电子超薄玻璃生产基地。商贸、物流业空前繁荣。上海国际商贸城开工建设，丹尼斯、众志购物中心、百信购物广场、西亳市场改造等建成营业，"万村千乡"达标店490家，形成以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村消费经营网络体系。 - 3、交通运输 偃师市地处河南省西部，东距省会郑州80公里，西距古都洛阳30公里，是郑洛工业走廊的重要节点城市。境内陇海铁路、焦枝铁路和连霍高速、太澳高速公路以及310国道、207国道交汇贯通，形成了以国道、省道、县道为主干，以乡村道路为支脉，四通八达的道路交通网络。 - 4、文物保护 偃师市名胜古迹主要有商城遗址、邙山岭墓群、会圣宫碑、刘国故城遗址、水泉石窟。经现场勘查及建设方提供的资料可知，本项目所在区域没有发现国家、省、市文物古迹存在。 偃师市是夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等七朝古都，是全国黄河游重点旅游热线及全省“三点一线”旅游线路和以洛阳为中心的河洛文化的重要组成部分，素有洛阳“九朝古都半在偃”之称。境内有二里头文化、西亳商城、汉魏古城遗址；有中国最早的国立大学东汉太学等遗址；西周伯夷叔齐墓、秦相吕不韦墓、唐太子李弘墓，又有唐代武则天亲书的升仙太子碑、东汉灵台等古迹，是唐代高僧玄奘、宋朝名相吕蒙正的故乡。 根据洛阳市大遗址保护图（见附图七），本项目不在洛阳市大遗址保护范围之内，距离本项目最近的文物为偃师商城遗址，本项目位于其建设控制地带外南侧4.5km，符合当地文物保护要求。 5、河南偃师伊洛河国家湿地公园总体规划 - 伊洛河国家湿地公园保护规划规划范围：西起城关镇龙虎滩、佃庄镇河头村（洛河），佃庄镇后石罢（伊河），李村镇新民村；东至顾县镇杨村村、城关镇许庄村（老偃登路伊洛河渡口）北起洛河北堤；南至伊河南堤。规划总面积约为 45.09km 2 。划分为三个生态保护区：一级生态保护区、二级生态保护区、三级生态保护区 - 一级生态保护区是伊洛河湿地公园的核心区域，除湿地服务工作人员外，禁止游客和其他人入内，以免惊扰鸟类栖息，破坏湿地的生境。在本区域内部不开展任何旅游活动，游客的观鸟活动只能在该区与生态缓冲区交界处的观鸟屋或观鸟台进行。严禁在保育区内开发旅游等休闲项目。尽量保持伊洛河流域的原始性和真实性。 - 二级生态保护区为生态缓冲区；保证一定的植被覆盖率和土壤肥力；在恢复及建立湿地植被时，利用本土物种不仅可以加大实际实施中的可行性，也节约自然资源及社会资源。在恢复湿地生态系统时应选择容易栽培的乡土树种。禁止开采地下水，确保湿地中的水量和河道中的水位，以尽快恢复湿地水文状况为前提；保留原有大片的野生芦苇群落和沙丘地等，使游客能够亲身体验湿地自然环境和湿地的生物多样性。 - 采用适当的水土调控技术，发展生态安全型农业、林业，将湿地生态恢复与生态农业、林业有机结合。 - 三级生态保护区可以适当建设必要的管理服务建(构)筑物，满足公园的基本服务功能，提供可供游客进行休憩、娱乐、医疗、停车等活动，以及管理机构开展科普宣教和行政管理的场所。 - 本项目未在偃师伊洛河国家湿地公园保护区内（包括一级、二级、三级保护区），距离偃师伊洛国家湿地公园（一级、二级、三级保护区）较远，最近距离约1.9km（本项目与偃师伊洛河国家湿地公园位置关系见附图九）。 - 6、与饮用水水源保护区位置关系 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）及《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），饮用水保护区规划： 距离本项目最近的集中式饮用水水源地为顾县镇饮用水水源地。 顾县镇饮用水水源地为地下水型，服务于顾县镇镇区，共有地下水井2眼，其中1#位于顾县水厂内，坐标为东经112°48'22.0"，北纬34°39'6.5"，井深245m，取水量40m3/h；2#位于农田内，坐标东经112°48'7.7"，北纬34°39'4.8"，井深260m，取水量32m3/h。 顾县镇饮用水源保护区划分仅划定一级保护区，不划分二级保护区及准保护区。一级保护区范围为：以水源井为中心以50米为半径的圆形区域。距项目最近的水井为2#水源井，距离为1.39km，不在划定的保护范围内。 水源井与本项目的位置关系见附图八。 - 7、与顾县镇工业园区规划符合性分析 本项目位于310国道以南西宫底村，经查询《顾县镇工业园区发展指导意见》偃发改[2013]131号（见附件7），以及偃师市顾县镇工业园区产业布局图（见附图六），本项目位于电线电缆及机电管件工业园内，符合顾县镇工业园区规划。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) - 1、环境空气 项目所在地区应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本次评价引用《河南省鑫沣瑞实业有限公司年产6000吨再生塑料颗粒、3000吨电线电缆项目》（河南松筠检测技术有限公司于2017年11月20日至26日监测的检测数据）的曲家寨村（距离本项目194m）及《偃师市容升橡塑料制品厂年产30吨混炼橡胶项目》（由河南摩尔检测技术有限公司于2017年8月18日至24日监测的检测数据）史家湾村（距离本项目1515m）的空气质量现状监测数据分析项目所在区域的空气环境质量现状。环境空气质量状况见表13。 表13 环境空气质量现状监测结果一览表 单位：ug/m3 监测点名称; 监测项目; 检测范围（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标率; 最大超标倍数. 曲家寨村; SO2; 1小时平均浓度; 25-38; 500; 0; /. 24小时平均浓度; 30-37; 150; 0; /. NO2; 1小时平均浓度; 30-51; 200; 0; /. 24小时平均浓度; 38-50; 80; 0; /. PM10; 24小时平均浓度; 74-92; 150; 0; /. TSP; 24小时平均浓度; 102-137; 300; 0; /. 非甲烷总烃; 1小时平均浓度; 410-580; 2000; 0; /. 史家湾村; SO2; 1小时平均浓度; 15.0-46.2; 500; 0; /. 24小时平均浓度; 24.6-33.0; 150; 0; /. NO2; 1小时平均浓度; 15.8-58.8; 200; 0; /. 24小时平均浓度; 29.5-50.3; 80; 0; /. PM10; 24小时平均浓度; 88-127; 150; 0; /. TSP; 24小时平均浓度; 137-196; 300; 0; /. 非甲烷总烃; 1小时平均浓度; 119.-1510; 2000; 0; /. 由表13知，项目所在地区环境空气中的SO2、NO2和PM10、TSP浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，表明区域环境空气质量现状较好。非甲烷总烃一小时平均浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 - 2、声环境 为了解本项目区域的声环境质量现状，建设单位委托河南摩尔检测有限公司于2017年8月18日~8月19日对本项目厂界四周的声环境质量现状进行了监测（见附件6检测报告），监测期间本项目各生产设备未运行，监测结果见下表14。 表14 厂界周围声环境现状监测结果(dB(A)) 监测点; 昼间测值; 夜间测值. 8月18日; 8月19日; 8月18日; 8月19日. 项目东界; 52.7; 53.1; 45.5; 44.8. 项目北界; 53.6; 51.2; 47.6; 48.3. 项目西界; 52.3; 54.6; 46.2; 45.9. 项目南界; 51.6; 52.7; 48.6; 47.4. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 监测期间项目区域东、南、北、西边界的昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值的要求。 洛阳星元电子科技有限公司委托河南中弘检测中心2018年8月22至23日对西宫底村和曲家寨村进行噪声检测。检测结果如下表15。 表15 厂界周围（敏感点）声环境现状监测结果(dB(A)) 检测时间; 曲家寨村; 西宫底村. 8月22日昼间; 46.5; 45.2. 8月22日夜间; 38.1; 34.8. 8月23日昼间; 46.2; 45.4. 8月23日夜间; 36.6; 34.5. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60/50; 60/50. 监测期间曲家寨村、西宫底村的昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值的要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据调查，在厂区周围未发现文物、历史名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本次评价的主要环境保护目标见表16。 表16 主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 与本项目 距离（m）; 方位; 人数（人）; 保护级别. 大气环境; 西宫底村; 103; SE; 7012; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 曲家寨村; 194; WS; 8120. 水阁沟村; 815; E; 5401. 魏家庄村; 1000; E; 4720. 史家湾村; 1515; E; 3201. 三新村; 1576; E; 2104. 新杨村; 2124; E; 2509. 回龙湾村; 2088; E; 3620. 肖村; 1085; SE; 2146. 马安寨; 1133; WS; 4725. 老君洞沟; 1319; WS; 2101. 东王村; 1555; WS; 2031. 顾县镇; 1845; WS; 24201. 安滩; 1911; NW; 3512. 韩庄; 1287; NE; 2314. 枣庄; 1592; NE; 2011. 偃师虹桥外国语学院; 226; NE; 2015. 声环境; 西宫底村; 103; SE; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 曲家寨村; 194; WS; /. 水环境; 伊洛河; 2000; N; /; 《地表水环境质量标准》Ⅲ（GB3838-2002）类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 要素 分类; - 标准名称; 适用 类别; 标准限值. 参数名称; 浓度限值. 大气 环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2; 日平均150ug/m3. 1小时500ug/m3. NO2; 日平均80ug/m3. 1小时200ug/m3. PM10; 日平均150ug/m3. TSP; 日平均300ug/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 2mg/m3. 声环境; 《声环境质量标准》GB3096-2008; 2类; 等效连续A声级; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 水环境; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; Ⅲ类; PH; 6-9. COD; ≤20mg/L. BOD5; ≤4mg/L. NH3-N; ≤1mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准; 颗粒物（石英粉尘）; 最高容许排放浓度60mg/m3. 15m排气筒最高排放速率1.9kg/h. 无组织排放监控浓度限值1mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准; 非甲烷总烃; 最高容许排放浓度120mg/m3. 15m排气筒最高排放速率10kg/h. 无组织排放监控浓度限值4mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效声级 ALeq; 昼间≤60dB(A). 夜间≤50dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间≤70dB(A). 夜间≤55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准详解》及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中建议值; 非甲烷总烃（其他行业）; 最高容许排放浓度80mg/m3. 无组织排放监控浓度限值2mg/m3. |
| 总量控制指标 | 1、废气：根据国家总量控制指标，大气污染物总量控制指标为SO2、NOx。本项目无SO2、NOx产生，不涉及总量控制污染物。 2、废水：项目废水主要为清洗废水、高盐水和生活污水，清洗废水经1套一体化多滤质过滤装置过滤后回用于生产，不外排；高盐水用于厂区洒水；员工生活污水排入化粪池处理，由附近村民清运施肥，不外排。 因此，建议本项目总量控制指标为：COD =288×210÷1000000=0.0605t/a；NH3-N =288×18÷1000000=0.0052t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、本项目施工期工艺流程 根据现场调查，本项目属于未批先建项目，企业已于2017年10月投产，因此本次评价不涉及施工期对环境的影响。 2、项目生产工艺及产污环节流程图 二氧化硅+DMF+环氧树脂+双氰胺 （1）搅拌车间 投料 废气 废气 噪声 搅拌 噪声、废气 涂覆 烘干 （2）覆铜板生产车间 新鲜水 固废、噪声 裁片 清洗 铝板 叠合 （3）铝板清洗车间 清洗废水 噪声 噪声、固废 热压 （4）压合车间 冷压 质检 入库 剪切 噪声 图2 铝基覆铜板生产工艺流程图 工艺流程简述： - 搅拌车间： ①投料：将袋装二氧化硅和双氰胺，胶桶装的环氧树脂和DMF从投料口投入混合罐，由于二氧化硅和双氰胺属于粉料，需分别在混合罐与DMF预混合后，形成液体状，再经过管道与环氧树脂通入混合罐混合均匀。由于二氧化硅和双氰胺粒径较小，投料过程会产生投料粉尘。 ②搅拌：投料完毕后，关闭投料口，密闭搅拌6小时，使物料混合均匀，放置24小时待用。此过程会产生搅拌机噪声。 项目搅拌过程中无化学反应，不需加热，在常温状态下进行搅拌。 （2）覆铜板生产车间： ①涂覆：将混合搅拌好的物料通过管道输送到上胶机涂覆平台上方，启动上胶机，铜箔通过牵引布被引至涂覆平台上，打开管道阀门，控制物料出口速度，使物料均匀涂覆在铜箔上，经涂覆后的铜箔直接进入密闭烘箱内。涂覆过程中每一小时测试参数，确保各项指标合格，涂覆过程中巡查设备各单机，确保设备完全正常安全运行。此过程会产生涂覆噪声和有机废气。 ②烘干：本项目采用30m长的密闭烘干线对覆铜板进行烘干，涂覆好的铜箔在密闭烘箱内完成烘干，涂覆后的铜箔以10m/min的速度进入电烘箱内烘烤，烘烤温度为210℃，覆铜板在烘箱内停留时间为3min。此过程会产生有机废气。 ③裁片：将烘干后的覆铜板成品通过切割机裁掉多余部分，得到覆铜板成品，上下各垫一张纸板后，叠放待用。此过程会产生噪声和固废。 项目烘干过程中无化学反应发生，烘干过程采用电烘干炉供热。 （3）铝板清洗车间 水洗：将铝板放入清洗流水线，铝板先经过磨板机，磨板机自带的软毛刷去铝板上表面的灰尘，再通过洗板机，通过喷头喷水对铝板表面进行清洗，清洗水为自来水。此过程会产生清洗废水。 （4）压合车间 ①叠合：把加工好的覆铜板与烘干的铝板进行叠合。叠合顺序为铝板一层（氧化层朝外），覆铜板一层。人工叠合完成后进入压合成型工序。 ②热压：将人工叠合后的每60版为1本，每20本为一组先进入热压机进行压合，热压2.5小时（其中抽真空20min，后升温至180℃，热压10min，保温40min，降至160℃）。加热媒介为导热油，导热油定期添加。此过程会产生噪声和有机废气。 ③冷压：热压过后的铝基覆铜板继而进入冷压机进行压合，冷压机冷压2小时（采用纯水降温），压合完成后人工进行分板。此过程会产生噪声。 ④剪切：将压合完成后的板用滚切机进行剪切，剪切的主要目的是对压合过的铝基覆铜板进行修边，使每个边看起来整齐。此过程会产生噪声和固废。 ⑤质检：剪切后经过质检即为铝基覆铜板成品。 主要污染工序： 施工期： 根据现场调查，本项目属于未批先建项目，企业已于2017年10月投产，因此本次评价不涉及施工期对环境的影响。 运营期： （1）废气：投料粉尘，涂覆、烘干、热压有机废气； （2）废水：职工生活污水、清洗废水、高盐水。 （3）设备噪声； （4）固废：职工生活产生的生活垃圾、生产过程中产生的不合格产品及边角料、废导热油、废包装材料、废溶剂桶、废催化剂、废活性炭、废石英砂。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度/排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料 | 有组织粉尘 | 40.7mg/m3，0.3906t/a | 0.4mg/m3，0.0039t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.0434t/a，0.018kg/h | 0.0434t/a，0.018kg/h |
|  | 涂覆、烘干 | 有组织非甲烷总烃 | 1416.4mg/m3，54.3882t/a | 74.5mg/m3，2.8596t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0573t/a，0.0239kg/h | 0.0573t/a，0.0239kg/h |
|  | 热压 | 有组织非甲烷总烃 | 7.3mg/m3，0.7t/a | 1.1mg/m3，0.0105t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0078t/a，0.0033kg/h | 0.0078t/a，0.0033kg/h |
| 水污 染物 | 生活废水 （288m3/a） | COD | 330mg/L，0.09t/a | 0 |
|  |  | BOD | 150mg/L，0.04t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.007t/a | 0 |
|  |  | SS | 150mg/L，0.04t/a | 0 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 不合格产品及废料 | 150t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 1.2t/a | 0 |
|  |  | 废导热油 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废溶剂桶 | 3.95t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |
|  | 环保设施 | 废活性炭 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废石英砂 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废催化剂 | 0.1t/a | 0 |
| 噪声 | 热压机、切割机等设备 | 噪声 | 75～100dB(A) | 经安装基础减振，厂房隔声和距离衰减后，达标排放 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 本工程项目施工过程及建设后，可对局部区域生态产生轻微的影响，主要表现为地表植被的减少。评价建议本项目在施工中采取分层剥离，表层土要合理堆放，用于覆土。但项目建成后通过采取绿化、硬化等措施后，生态环境将得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 根据现场调查，本项目属于未批先建项目，企业已于2017年10月投产，因此本次评价不涉及施工期对环境的影响。 - 营运期环境影响分析 1.大气环境影响分析 项目产生的废气主要为投料粉尘，涂覆、烘干、热压过程产生的有机废气。 （1）投料粉尘 本项目原料中二氧化硅和双氰胺为粉料，粒径较小，在投料过程会产生投料粉尘，本次环评要求企业在7个混合罐的投料口上方设置集气罩，粉尘经收集后经1台袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放。 类比企业选择的可行性分析 本项目类比选用临安普力电子材料有限公司年产1000吨半固化片、50万平米铝基覆铜箔扩建项目，该项目半固化片生产原料为环氧树脂、DMF、填充剂等，生产工艺为投料、搅拌、涂布、烘干、切割等，生产原料和工艺流程与本项目均相同。因此，其数据可以类比，本项目在计算源强时可以类比参考其产生粉尘、非甲烷总烃的挥发比例。 根据类比调查，临安普力电子材料有限公司年产1000吨半固化片、50万平米铝基覆铜箔扩建项目粉状原料为袋包装，工人将原料整包提入进料口，直接倾倒进入搅拌机，搅拌加料过程中约有0.2%的原料粉尘逸出。本项目粉状物料（二氧化硅、双氰胺）年用量为217t/a，因此，本项目投料粉尘产生量约为0.434t/a、0.181kg/h。集气罩收集效率以90%计，袋式除尘器除尘效率以99%计，引风机总风量为4000m3/h。经计算，本项目有组织粉尘排放量为0.0039t/a，排放速率为0.0016kg/h，排放浓度为0.4mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准的要求。无组织粉尘排放量为0.0434t/a、0.018kg/h。 （2）涂覆、烘干有机废气 项目有机废气来源主要是DMF挥发以及环氧树脂在受热过程挥发出的少量有机废气。铜箔在涂覆后烘干过程烘烤温度为210℃，项目涂覆平台上已设置了集气罩，烘干线设置了2套集气装置，本次环评要求建设单位将涂覆废气和烘干废气收集后，引至催化燃烧装置净化处理，由15m高排气筒外排。 催化燃烧装置主要由热交换器、燃烧室、催化反应器、热回收系统和净化烟气的排放烟囱等部分组成，其净化原理是：由于催化剂的载体是由多孔材料制作的，具有较大的比表面积和合适的孔径，当加热到300~450℃的有机气体通过催化层时，氧和有机气体被吸附在多孔材料表层的催化剂上，增加了氧和有机气体接触碰撞的机会，提高了活性，使有机气体与氧产生剧烈的化学反应而生成CO2和H2O，同时产生热量，从而使得有机气体变成无毒无害气体。 项目烘干过程非甲烷总烃来源为DMF挥发和覆铜板中环氧树脂挥发的非甲烷总烃。 DMF：项目覆铜板生产过程以DMF作为溶剂，DMF年用量约56.170t，DMF沸点为152.8℃，在涂覆工序产生少量挥发，烘干工段210℃温度下完全挥发。根据类比调查，DMF在涂覆、烘干过程中挥发的比例分别为1%、99%，涂覆工序集气罩集气效率按照90%计算，风机总风量16000m3/h，催化燃烧装置处理效率为95%，则项目DMF挥发产生及排放情况见下表： 表17 项目DMF排放情况一览表 单位：t/a 产生 工序; DMF. 产生量; 削减量; 有组织排放量; 无组织排放量; 排放总量. 涂覆; 0.5717; 0.4887; 0.0258; 0.0572; 0.083. 烘干; 56.5983; 53.7684; 2.8299; 0; 2.8299. 合计; 57.17; 54.2571; 2.8557; 0.0572; 2.9129. 环氧树脂挥发的非甲烷总烃：本项目环氧树脂使用量为77.825t/a，根据类比调查，烘干过程环氧树脂有机废气（按非甲烷总烃计）挥发量约为本项目使用的环氧树脂的0.1%。根据类比调查，环氧树脂产生的有机废气在涂覆、烘干过程中挥发的比例分别为1%、99%，涂覆工序集气罩集气效率按照90%计算，风机总风量16000m3/h，催化燃烧装置处理效率为95%，则项目环氧树脂挥发的非甲烷总烃产生及排放情况见下表： 表18 涂膜、烘干工序环氧树脂挥发的非甲烷总烃排放情况一览表 单位：t/a 产生 工序; 环氧树脂挥发的非甲烷总烃. 产生量; 削减量; 有组织排放量; 无组织排放量; 排放总量. 涂覆; 0.0008; 0.0006; 0.0001; 0.0001; 0.0002. 烘干; 0.077; 0.0732; 0.0038; 0; 0.0038. 合计; 0.0778; 0.0738; 0.0039; 0.0001; 0.004. （3）热压有机废气 项目热压工序温度为180℃，生产过程中环氧树脂会产生少量的挥发，企业在2台热压机上方各安装1个集气罩，产生的有机废气收集后进入1套UV光氧催化+活性炭装置进行处理后通过15m排气筒排放。根据类比调查，热压过程环氧树脂有机废气（按非甲烷总烃计）挥发量约为本项目使用的环氧树脂的0.1%。集气罩集气效率按照90%计算，风机总风量4000m3/h，废气处理装置处理效率为85%，则项目环氧树脂挥发的非甲烷总烃产生及排放情况见下表： 表19 热压工序环氧树脂挥发的非甲烷总烃排放情况一览表 单位：t/a 产生 工序; 环氧树脂挥发的非甲烷总烃. 产生量; 削减量; 有组织排放量; 无组织排放量; 排放总量. 热压; 0.0778; 0.0595; 0.0105; 0.0078; 0.0183. 综上，项目涂覆、烘干过程有组织非甲烷总烃排放量为2.8596t/a，排放浓度为74.5mg/m3，排放速率1.192kg/h，热压过程有组织非甲烷总烃排放量为0.0105t/a，排放浓度为1.1mg/m3，排放速率0.0044kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中建议值要求。 本项目的各类废气产生及排放情况见表19。 表19 项目各类废气排放情况表 产生 部位; 主要污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施; 处理效率. 投料工序; 有组织颗粒物; 0.3906t/a; 0.0039t/a; 袋式除尘器+15m高排气筒（P1）; 收集效率90%，处理效率99%. 无组织颗粒物; 0.0434t/a; 0.0434t/a; 加强车间通风; /. 涂覆、烘干; 有组织非甲烷总烃; 54.3882t/a; 2.8596t/a; 催化燃烧+15m高排气筒（P2）; 处理效率95%. 无组织非甲烷总烃; 0.0573t/a; 0.0573t/a; 加强车间通风; /. 热压; 有组织非甲烷总烃; 0.07t/a; 0.0105t/a; UV光氧催化+活性炭装置+15m高排气筒（P3）; 处理效率85%. 无组织非甲烷总烃; 0.0078t/a; 0.0078t/a; 加强车间通风; /. （3）废气预测 为了解本项目建成后废气排放对周围环境的影响，本环评对项目排放的非甲烷总烃和颗粒物进行影响分析。依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），选择SCREEN3模型进行模拟计算。 本项目有组织源强估算参数见表20，无组织源强估算参数见表21。 表20 项目有组织源强参数一览表 编号; 名称; 排气筒高度; 烟气流速; 烟气温度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. 1; P1; 15m; 16.87m/s; 20℃; 2400h; 正常; 0.0016kg/h. 2; P2; 15m; 27.61m/s; 60℃; 2400h; 正常; 1.192kg/h. 3; P3; 15m; 17.69 m/s; 60℃; 2400h; 正常; 0.0044kg/h. 表21 本项目无组织排放源计算参数表 污染 因子; 面源名称; 面源 长度; 面源 宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子 源强. 颗粒物; 搅拌车间; 12m; 8.3m; 10; 2400h; 正常; 0.018kg/h. 非甲烷总烃; 覆铜板生产车间; 35m; 4m; 5; 2400h; 正常; 0.0239kg/h. 非甲烷总烃; 压合车间; 58m; 24m; 5; 2400h; 正常; 0.0033kg/h. 表22 项目有组织废气估算结果一览表 距离(m); 颗粒物（P1）; 非甲烷总烃（P2）; 非甲烷总烃（P3）. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 100; 5.199E-5; 0.01; 0.01263; 0.63; 0.1140; 0.0057. 200; 6.481E-5; 0.01; 0.01761; 0.88; 0.1119; 0.0056. 300; 6.861E-5; 0.01; 0.01869; 0.93; 0.1013; 0.0051. 400; 6.146E-5; 0.01; 0.01875; 0.94; 0.0913; 0.0046. 500; 6.411E-5; 0.01; 0.0181; 0.91; 0.0808; 0.0040. 600; 7.054E-5; 0.01; 0.01685; 0.84; 0.0782; 0.0039. 662; 7.141E-5; 0.01; 0.01574; 0.79; 0.0763; 0.0038. 700; 7.115E-5; 0.01; 0.01529; 0.76; 0.0726; 0.0036. 800; 6.866E-5; 0.01; 0.01466; 0.73; 0.0682; 0.0034. 900; 6.472E-5; 0.01; 0.01406; 0.70; 0.0636; 0.0032. 1000; 6.302E-5; 0.01; 0.01351; 0.68; 0.0564; 0.0028. 1200; 6.225E-5; 0.01; 0.01197; 0.60; 0.0508; 0.0025. 1400; 5.908E-5; 0.01; 0.01098; 0.55; 0.0457; 0.0023. 1600; 5.503E-5; 0.01; 0.0102; 0.51; 0.0430; 0.0022. 1800; 5.082E-5; 0.01; 0.009615; 0.48; 0.0407; 0.0020. 2000; 4.677E-5; 0.01; 0.009432; 0.47; 0.0352; 0.0018. 2500; 3.818E-5; 0.00; 0.00973; 0.49; 0.1140; 0.0057. 表23 估算模式无组织大气污染物影响计算结果表 距离(m); 颗粒物; 非甲烷总烃 （覆铜板生产车间）; 非甲烷总烃（压合车间）. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 100; 0.006813; 0.76; 0.03472; 1.74; 5.3280; 0.2664. 200; 0.005945; 0.66; 0.03124; 1.56; 3.9264; 0.1963. 300; 0.00553; 0.61; 0.02242; 1.12; 3.2644; 0.1632. 400; 0.00556; 0.62; 0.01587; 0.79; 2.7888; 0.1394. 500; 0.005141; 0.57; 0.0117; 0.58; 2.4265; 0.1213. 600; 0.004514; 0.50; 0.008975; 0.45; 2.1434; 0.1072. 700; 0.003897; 0.43; 0.007109; 0.36; 1.9383; 0.0969. 800; 0.003377; 0.38; 0.00584; 0.29; 1.7599; 0.0880. 900; 0.002948; 0.33; 0.004901; 0.25; 1.6121; 0.0806. 1000; 0.002594; 0.29; 0.004183; 0.21; 1.4856; 0.0743. 1200; 0.002066; 0.23; 0.003198; 0.16; 1.2806; 0.0640. 1400; 0.001689; 0.19; 0.002544; 0.13; 1.1219; 0.0561. 1600; 0.001411; 0.16; 0.002084; 0.10; 0.9987; 0.0499. 1800; 0.0012; 0.13; 0.001747; 0.09; 0.9212; 0.0461. 2000; 0.001036; 0.12; 0.001491; 0.07; 0.8542; 0.0427. 2500; 0.000767; 0.09; 0.001084; 0.05; 0.7205; 0.0360. （4）评价等级及评价范围确定 根据预测结果，本项目大气环境影响评价工作级别判定如下表： 表24 大气环境影响评价工作等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 本次评价; Pmax=1.74%＜1%，本项目大气评价等级为二级. 由上表可知，本项目大气评价等级为二级，不需要进一步预测，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目的评价范围边长取5km。因此，本次环境空气评价范围为以项目厂区为中心，边长为5km的正方形区域。 （5）卫生防护距离的计算 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。卫生防护距离计算公式（选自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201—91）。 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，Kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——计算系数。 项目无组织排放源卫生防护距离计算结果见表27。 表27 项目卫生防护距离计算表 产生 单元; 主要污染物; 产生情况kg/h; 标准值mg/m3; 排放参数; 计算 结果; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 覆铜板生产车间; 非甲烷总烃; 0.0239; 2; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 2.961; 50. 热压车间; 非甲烷总烃; 0.0033; 2; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.045; 50. 由上表可知，项目需设置卫生防护距离，具体卫生防护距离范围为热压车间外50m区域，覆铜板生产车间外50m区域。评价建议项目卫生防护距离范围内不得新建居住、学校、医院等环境敏感项目，以及对本项目排放污染物有限制和环境要求的企业。 2、水环境影响分析 本项目运营期废水主要为清洗废水、高盐水和职工生活污水。 项目通过配套洗板机进行清洗，以保证铝板表面具有较高的洁净度。洗板机采用自来水水洗，并采用溢流方式进行排水，清洗废水产生量为0.6m3/d，主要成分为SS，项目拟建设1套一体化多滤质过滤装置，清洗废水经一体化多滤质过滤装置过滤，过滤后出水回用于清洗工序，满足项目清洗需求。 项目冷压机采用纯水进行冷却，净水机采用反渗透原理制备纯水，会产生高盐废水，产生量为0.4m3/d，主要成分为钙、镁等盐类，用于厂区洒水。 项目运营期拟定员工30人，年工作300天，均不在厂房住宿，用水量为每人40L/d。排污系数按0.8计算，则职工生活污水量为0.96m3/d，污染物产生浓度分别为：COD330mg/L、SS150mg/L、氨氮为25mg/L、BOD5150mg/L。 项目拟建设2座化粪池（容积均为5m3），分别位于厂区西北角和办公楼附近（见附图三），生活污水经化粪池处理后定期由周围清掏拉走用于肥田。本环评要求项目厂区建设1座10m3集水池，用于存放化粪池出水，对化粪池及时进行清掏。 项目用排水平衡见表28。 表28 项目主要废水污染物排放情况一览表 类别; 废水量m3/d; COD; 氨氮; BOD; SS. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a. 清洗废水; 240; /; /; /; /; /; /; 300; 0.072. 处置措施; 经1套一体化多滤质过滤装置处理后回用于生产. 高盐废水; 120; /; /; /; /; /; /; /; /. 处置措施; 用于厂区洒水. 生活污水; 288; 330; 0.095; 25; 0.0073; 150; 0.0432; 150; 0.0432. 处置措施; 排入化粪池处理（2个5m3）. 处理后; 288; 210; 0.0605; 18; 0.0052; 106; 0.0305; 100; 0.0288. 3、固体废物影响分析 项目固废主要为职工生活产生的生活垃圾、生产过程中产生的不合格产品及边角料、废包装材料、废导热油、废溶剂桶、废催化剂、废活性炭、废石英砂。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人d，年工作日按300d计，生活垃圾产生量约为15kg/d（4.5t/a）。厂区设垃圾桶，集中收集生活垃圾，由当地环卫部门定期清运。 （2）不合格产品及边角料 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册），第4062印制电路板制造行业产排污系数表（覆铜箔板），质检过程产生的不合格产品及边角料产生量为0.1kg/平方米-产品，本项目年产150万平方米铝基覆铜板项目，共产生固废150t/a，属于一般固废，暂存于厂区一般固废间，定期外售。 （3）废包装材料 废包装材料主要包括铝板原料、产品废包装材料，主要为包装箱、包装膜、缓冲纸等，产生量为1.2t/a，为一般固废，集中收集，定期外售。 - 废导热油 根据企业提供的数据，每年更换的废导热油量为50kg，产生的废导热油为50kg，0.05t，经查询《国家危险废物名录》（2016版），项目产生的废导热油属于危险废物（HW08），危废代码为900-249-08；采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 - 废溶剂桶 根据企业提供的数据，每年更换的废溶剂桶包括环氧树脂桶、DMF桶，产生量环氧树脂桶为354个/a、DMF桶为312个/a，共计重量3.33t/a。经查询《国家危险废物名录》（2016版），项目产生的废溶剂桶属于危险废物（HW49），危废代码为900-041-49，暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （6）废催化剂 根据企业提供的数据，项目催化燃烧装置使用的催化剂每年更换量约0.1t，经查询《国家危险废物名录》（2016版），更换的废催化剂属于危险废物（HW49），危废代码900-999-49，在厂区危废间暂存，委托有资质单位处理。 - 废活性炭 项目活性炭滤池采用活性炭过滤清洗废水，根据建设单位提供资料，废活性炭更换量为0.05t/a，清洗废水中主要污染因子为SS，因此，本项目产生的废活性炭属于一般固废，经收集后交由环卫部门统一处理。 - 废石英砂 项目砂滤池采用石英砂过滤清洗废水，根据建设单位提供资料，废石英砂更换量为0.5t/a，清洗废水中主要污染因子为SS，因此，本项目产生的废石英砂属于一般固废，经收集后交由环卫部门统一处理。 表29 项目固废产排情况一览表 固废性质; 名称; 危废代码; 产生量; 排放量t/a; 去向. 一般工业固废; 不合格产品及边角料; /; 150t/a; 0; 定期外售. 废包装材料; /; 1.2t/a; 0. 废活性炭; /; 0.05t/a; 0; 由环卫部门处理. 废石英砂; /; 0.5t/a; 0. 危险废物; 废导热油; HW08 900-249-08; 0.05t/a; 0; 暂存于厂区危废间，由有资质危废单位处理. 废溶剂桶; HW49 900-041-49; 3.33t/a; 0. 废催化剂; HW49 900-999-49; 0.1t/a; 0. 生活废物; 生活垃圾; /; 4.5t/a; 0; 由环卫部门处理. 项目拟在厂房内部设置一座10m2危废间，危废暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定，做到防雨、防散失、防渗，具体要求如下： ①危险废物暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s； ②危险废物堆要防风、防雨、防晒； ③危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； ④做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物外送后应继续保留三年； ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ⑥定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上所述，本工程产生的各种固体废物均能够得到安全处置，加之采取必要的管理措施，对环境影响很小。 4、声环境影响分析 ⑴声源分析 项目运营期噪声产生情况见表30。 表30 本项目噪声产生情况一览表 序号; 设备名称; 声源值[dB(A)]; 数量; 防护措施; 处理后噪声. 1; 热压机; 75-80; 1台; 减振、隔声; 55-60. 2; 热压机加热系统; 75-80; 1台; 减振、隔声; 55. 3; 冷压机; 75-80; 1台; 减振、隔声; 55. 4; 覆膜机; 75-80; 1台; 减振、隔声; 55. 5; 滚切机; 91-95; 1台; 减振、隔声; 71-75. 6; 裁边机; 91-95; 1台; 减振、隔声; 71-75. 7; 混合罐; 80-90; 7台; 减振、隔声; 68.4-78.4. ⑵预测模式 根据本项目主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），本次噪声预测采用车间内的多个点声源转化为面声源的几何发散模式。 首先计算出各设备的等效声级贡献值，其计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg——声源1m处的等效声级贡献值，dB(A)； L Ai——i声源在1m处产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，h；本项目取 8h； t i——i声源在T时段内的运行时间，h； 根据点声源几何发散衰减，计算各设备对车间各墙壁的噪声贡献值，计算公式： LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 然后计算车间内所有设备对车间四周墙壁的叠加噪声影响，其计算公式为： 100.1Leqi 式中： Leq总：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi：第i个声源在受声点的A声级。 再以车间四个墙壁作为面声源，预测对四周厂界及敏感点的噪声贡献值，车间墙壁到厂界的距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性 （Adiv≈10lg(r/ro )）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r o )）。 本项目车间西、南、东紧邻厂界，几乎不衰减噪声值；北距厂界53m， 车间高度为12m，宽度为24m，r>b/π，按点声源衰减 20lg(r/ro)。 预测过程中考虑了设备基础的减震作用和车间的屏障作用。因各高噪声设备均安装在水泥减震基座上，对设备运行时产生的噪声振动传声有衰减作用；各设备均设置在车间内，车间墙壁拟采用双层 3mm厚钢板中间填20mm厚岩棉，隔声量约20dB(A)。在预测计算时，以噪声对环境最不利的情况为前提，为了便于计算，作以下简化假设：本建设项目车间平均声级为98dB计算。 ⑶预测结果 结合本项目在布置情况进行预测，预测结果见表31。 表31 本项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位置; 距厂界距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 厂界处; 西场界; 10; 49.9; 0; 49.9; 60; 达标. 南场界; 10; 53; 0; 53; 60; 达标. 北场界; 10; 35.8; 0; 35.8; 60; 达标. 东场界; 10; 49.6; 0; 49.6; 60; 达标. 敏感点处; 西宫底村; 103; 13.6; 45.4; 45.4; 60; 达标. 曲家寨村; 194; 7.8; 45.3; 45.3; 60; 达标. - 由预测结果可知，项目产生的噪声对各厂界的贡献值较小，东、南、北、西厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点西宫底村和曲家寨村噪声值也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 - 项目通过合理布局并对产噪较大的设备进行减震降噪等措施，噪声经过隔声和距离衰减后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围环境影响较小。 5、事故风险评价 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，重大事故指工业活动的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或财产造成重大损失，对环境造成严重污染的事故。《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中给出了危险物质临界量，作为判定是否存在重大危险源的依据。长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元即为重大危险源。 当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大危险源。 式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。 - Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 - 本项目生产场所主要危险物质的储存量及临界量见表32。 表32 重大危险源识别结果 由上表可知，本项目生产场所及贮存场所危险物质储存量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定的临界量，且qn/Qn的值小于1。因此，本工程不存在重大危险源。 序号; 风险单元; 物质名称; 最大储存量(t); HJ/T169-2004中规定的临界量(t); qn/Qn; 是否重大危险源. 贮存区; 生产场所; 贮存区; 生产场所. 1; 搅拌车间; DMF; 0.9; 0.18; 50; 20; 0.018; 否. 2; 环氧树脂; 2.2; 0.26; 无资料; 无资料; －; 否. 合 计; －; －; －; －; 0.018; －. - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，风险评价的级别按下表划分。 表33 评价工作级别 项目; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. - 本项目距离保护目标较远，为非重大危险源，属于非环境敏感地区，因此本项目风险评价工作级别为二级。主要进行风险识别、源项分析和事故影响简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 - 5.1风险识别 - 本项目所涉及的原（辅）材料、（中间）产品中，涉及危险化学品为：DMF、环氧树脂，其理化毒理性质见下表： 表34 有害物质危险性分析一览表 名称; 物化性质; 毒性数据; 燃烧爆炸特征及对人体危害. DMF; 无色液体，有微弱的特殊臭味。分子量：73.10 蒸汽压：3.46kPa/60℃，闪点：58℃，熔点:-61℃，沸点:152.8℃，与水混溶，可溶于多数有机溶剂。; LD502800mg/kg（大鼠经口）; 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈 反应, 甚至发生爆炸。与卤化物（如四氯化碳）能发生强烈反应。急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。. 环氧树脂; 环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。双酚A 型环氧树脂不仅产量最大，品种最全，而且新的改性品种仍在不断增加，质量正在不断提高。; 无资料; 制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。. - （1）储存过程危险、有害因素辨识 - 企业所涉及的危险化学品贮存区域为：本项目搅拌车间、清洗车间内的原料区。 - 根据企业实际情况，对以上危险化学品贮存区域进行危险、有害因素辨识。其主要危险、有害因素辨识如下： - ①仓库建筑不符合要求 - 如储存危险化学品的仓库建筑设施不符合要求，造成库房内温度过高，通风不良，湿度过大，漏雨进水，阳光直射，使危险化学品达不到安全储存的要求而引起火灾、爆炸事故。 - ②包装损坏或不符合要求 - 容器损坏，或者出厂的包装不符合安全要求，会因泄露而引起火灾、中毒事故。 - ③火源控制不严 - 在原料、成品储存过程中如对着火源控制不严，如火星、库房周围的明火作业、吸烟的烟头等，或由于内部设备不良、操作不当引起的电火花、撞击火花和太阳能、化学能，若电气设备不防爆或防爆等级不够，都有可能导致火灾、爆炸事故的发生。 - ④违反操作规程作业 - 装卸、搬运过程中违反操作规程，采取滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作；或堆垛过高不稳，发生倒塌；或在仓库内改装打包，封焊修理等违反安全操作规程而造成事故。 - ⑤仓储养护管理不善 - 仓库建筑条件差，不适应所储存物品的要求，又未采取隔热降温措施，使物品受热；因仓储养护管理不善，仓库漏雨进水，使危险化学品受潮；盛装的容器破损，使物品接触空气等，均可能引起着火或爆炸事故。 - （2）生产过程危险、有害因素辨识 - 本项目所涉及的主要工艺、设备危险、有害因素辨识如下： - ①设备维护不力，发生跑、冒、滴、漏，可能引发中毒、火灾和爆炸事故。 - ②员工操作不当，引起火灾事故。 - （3）电气设施危险、有害因素辨识 - ①在火灾、爆炸危险场所，其电气设备、线路和照明设施的配置必须满足易燃液体或气体泄露形成爆炸性混合物的防护要求。若使用一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备或发生运行故障失修的防爆电气设备以及操作不当如打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，可能引发电气事故；若遇到燃烧、爆炸性混合物，就会引起火灾、爆炸事故。 - ②电气设备、线路和照明设施的选型未根据作业环境和条件选择安全电压，或安全电压值和设施不符合有关规定，或电气设备安装不符合相关规范，均可能导致电气伤害事故的发生。 - ③对火灾、爆炸的危险场所内可能产生静电危险的设备、管线、设施，若未采取有效地接地或跨接等消除静电措施，有可能累积的静电发生放电产生火花，成为点火源（引燃源），若遇到爆炸性混合物，就会引起火灾、爆炸事故。 - 通过上述危险、有害因素产生的原因及可能造成的事故后果等的分析，并结合现场调查的具体情况，确定本次评价的主要危险、有害因素见表35。 表35 主要危险、有害因素 危险源; 危险、有害因素; 可能造成后果. 搅拌车间、覆铜板生产车间、压合车间; 火灾、爆炸; 人员伤亡、财产损失、环境风险. 搅拌车间、清洗车间的原料区; 泄露; 人员伤亡、环境风险. - 5.2源项分析 - 根据本项目风险识别情况，本项目最大可信事故为原料DMF和环氧树脂发生泄露、火灾、爆炸事故，具体影响为： - （1）物料泄漏事故情况下，挥发性有毒气体对周围环境及人群健康的影响； - （2）项目废气异常排放（主要发生在废气处理装置出现故障或设备检修时），此时若未处理的废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。 - （3）项目废水异常排放（主要发生在厂区内化粪池出现故障或检修时），此时若未经处理的废水直接排入环境，将造成周围地表水环境污染。 - 5.3风险防范措施： （1）禁止物料长期露天堆放；遇火种有燃烧危险的物料，在转移过程中包装容器应避免发生碰撞； （2）原料和产品储存区以及生产车间严格按照安全、消防有关规范要求进行建设，并列为重点防范区；液态原料存放区设置围堰，长宽高：10m×6m×0.5m，围堰内部采取防渗措施； （3）加强生产管理。严格按照操作规程作业，发现问题及时向有关部门通报，并及时解决不安全因素； （4）严格遵守《化学危险品安全管理条例》（国务院令第344号）、《仓库防火安全管理规则》和《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-95）等相关要求，在库房、车间等作业场所设置相应的通风、防火、防雷、防渗透、报警等安全措施。 （5）经常对污水管道进行检查和维修，保持通畅、完好。加强企业环保安全管理制度和跟踪监测，制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行，使环保安全工作做到经常化和制度化。 - 本评价建议企业厂区设置1座20m3的事故应急池，用于收集泄漏及火灾等事故状态的废水（包括消防废液），应急池内壁做防渗、防腐措施。 - 5.4应急预案 - 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表36 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 装置区、仓储区、临近地区。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长厂，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 生产装置和贮区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等。临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施。. 9; 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 5.5风险评价结论 本项目无重大危险源，通过配备完善的消防设施，制定完善的生产制度，并加强日常管理，可将风险降至最低，并减少事故对环境造成的危害，项目环境风险在可接受的范围内。 6、项目选址合理性分析 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，东侧为洛阳晟宏电缆有限公司，西侧为西宫底村空地，南侧为煤球厂，北侧为洛阳市昊昌铜业有限公司。距离项目最近的居民点为项目东南侧约103m处的西宫底村，项目占地为工业用地，符合顾县镇总体发展规划（见附件3、4）。本项目卫生防护距离为50m，距离本项目最近的敏感点为东南侧约103m处的西宫底村，满足卫生防护距离的要求；项目废水不外排，项目的建设不会对偃师市饮用水水源地造成影响。本项目所产生污染物经相应处理措施处理后，均能达标排放或合理处理，对周围环境影响较小，评价认为本项目选址合理。 7、环保投资和“三同时”验收一览表 - 本项目总投资60万元，其中环保投资为20万元，占总投资的33.3%，本项目环保投资估算见表37，“三同时”验收一览表见表38。 表37 环保投资估算一览表 类别; 污染源; 环保设施; 环保投资（万元）. 废气; 投料粉尘; 7个集气罩+1台袋式除尘器+1根15m排气筒; 3. 涂覆、烘干有机废气; 1个集气罩（涂覆段）+2套废气收集设施（烘干段）+1套催化燃烧装置+15m排气筒; 7. 热压有机废气; 2个集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒; 5. 废水; 清洗废水; 1套一体化多滤质过滤装置; 1.5. 生活污水; 2个化粪池（5m3），1个集水池（10m3）. 噪声; 设备运行; 选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声; 0.5. 固体废物; 不合格产品及边角料、废包装材料、废活性炭、废石英砂; 设1座10m2一般固废间; 0.5. 废导热油、废溶剂桶、废催化剂、废活性炭; 1座10m2危废间; 1. 生活垃圾; 厂房内设置垃圾桶若干; 0.5. 风险; 泄露、火灾事故; 1座20m3应急事故池，围堰10m×6m×0.5m; 1. 合计; 20. 表38 本项目环保设施“三同时”验收一览表 类别; 治理内容; 环保措施; 验收内容; 执行标准. 废气; 投料粉尘; 7个集气罩+1台袋式除尘器+1根15m排气筒; 有组织颗粒物和非甲烷总烃达标排放，无组织粉尘和非甲烷总烃厂界浓度达标; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件中排放建议值. 涂覆、烘干有机废气; 1个集气罩（涂覆段）+2套废气收集设施（烘干段）+1套催化燃烧装置+15m排气筒. 热压有机废气; 2个集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒. 废水; 清洗废水; 1套一体化多滤质过滤装置; 清洗废水经一体化多滤质过滤装置过滤后回用于生产，不外排; /. 生活污水; 2个化粪池（5m3），1个集水池（10m3）; 生活污水排入化粪池处理，定期清掏. 噪声; 高噪声设备; 基础减震、厂房隔声; 厂界噪声达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 不合格产品及边角料、废包装材料、废活性炭、废石英砂; 设1座10m2一般固废间; 各类固体废物废物得到合理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013修改单，《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单. 废导热油、废溶剂桶、废催化剂; 1座10m2危废间. 生活垃圾; 设置垃圾桶若干. 环境风险; 泄露、火灾事故; 1座20m3应急事故池，围堰10m×6m×0.5m; 风险在可接受范围内; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料 | 粉尘 | 7个集气罩+1台袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件中排放建议值 |
|  | 涂覆、烘干 | 非甲烷总烃 | 1个集气罩（涂覆段）+2套废气收集设施（烘干段）+1套催化燃烧装置+15m排气筒 |  |
|  | 热压 |  | 2个集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD；BOD5；SS；氨氮 | 经化粪池处理后排入周围居民拉走 | 不外排 |
|  | 高盐水 | 盐类 | 厂区洒水 |  |
|  | 清洗废水 | SS | 经一体化多滤质过滤装置过滤后，回用于清洗工序 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活 垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 生产固废 | 一般固废 | 分类处理，收集外售 |  |
|  |  | 危险固废 | 集中收集有资质的单位进行收集或厂家回收 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 噪 声 | 热压机、切割机等设备 | 噪声 | 安装减振基础+厂房隔声+距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目运营期通过加强绿化，多种植花木、草坪等措施将增加绿化面积，提高所在区域生态环境质量，从而减缓因建筑物的建设对区域生态的不利影响，促进区域生态环境功能的恢复。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目投资60万元在偃师市顾县镇西宫底村，新建3间钢结构车间，车间面积约为2000m2，建设年产150万平方米铝基覆铜板项目，项目建成后，具有较好的经济效益和社会效益。 2、产业政策 本项目为电子专用材料制造，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发【2005】40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，符合国家的产业政策。 3、污染防治措施分析结论 废水：本项目运营期，员工生活污水进入化粪池处理后由周围群众拉走，高盐水用于厂区洒水，清洗废水经一体化多滤质过滤装置过滤后，回用于清洗工序，不排放，水污染防治措施可行。 噪声：项目噪声主要来自生产设备的运行，噪声源主要有切割、烘干等设备，噪声级为75～100dB(A)；各高噪设备采取房间隔声、基础减振、消声、厂房采用吸声材料、生产过程中厂房封闭等措施，再经过距离衰减，场界噪声达到《声环境质量标准》中2类标准。噪声污染防治措施可行。 废气：搅拌车间投料过程产生的粉尘经收集，引至袋式除尘器处理后经15m高排气筒达标排放；覆铜板涂覆、烘干过程中产生的非甲烷总烃经收集后，经催化燃烧装置处理后由15m高排气筒达标排放；热压过程中产生的非甲烷总烃经收集后，经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒达标排放。经预测，搅拌车间无组织粉尘、覆铜板生产车间无组织非甲烷总烃、压合车间无组织非甲烷总烃的最大落地浓度均不超过环境质量标准，占标率较低，对周围环境空气质量影响较小。 固体废物：本项目运营期产生的不合格产品及边角料、废包装材料属于一般固废，经收集后外售处理，活性炭滤池更换的废活性炭、砂滤池更换的废石英砂属于一般固废，交由环卫部门处理，废导热油、废溶剂桶、废催化剂、废活性炭属于危险废物，暂存于厂区危废间，交由有资质危废单位接收处理，职工生活垃圾全部由环卫部门定期收集处理。 综上所述，本工程产生的各种固体废物均能够得到安全处置，加之采取必要的管理措施，对环境影响很小。固体废物污染防治措施可行。 4、总量控制 本项目总量控制建议指标如下：COD：0.0605t/a；NH3-N：0.0052t/a。具体指标建设单位应向当地环保主管部门申请核定。 - 二、建议 1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 2）建立健全污染防治规章制度，责任落实到人，加强厂区的环境管理。 3）评价建议企业根据环评要求设置污水处理站，同时合理设置排水路线，将生产过程产生的各类废水、车间清洗水以及生活废水通过专用管道引入污水处理站处理，做到雨污分流，废水合理处理处置，做到达标排放。 综上所述，洛阳星元电子科技有限公司年产150万平方米铝基覆铜板项目符合国家产业政策。项目选址可行，平面布置较为合理。本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日