报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目

建设单位（盖章）： 偃师市恒晟制鞋有限责任公司

编制日期：2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2102-410381-04-01-283114 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 马洲杰 | 联系方式 | 13837981579 |
| 建设地点 |  |  | 河南省洛阳市偃师市山化镇东屯产业集聚区3排2号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （112度50分24.010秒，34度42分59.560秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C1959其他制鞋业 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 32制鞋业中有塑料注塑工艺的 |
| 建设性质 |  |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2102-410381-04-01-283114 |
| 总投资（万元） |  |  | 20 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 40 | 施工工期 | 2021年5月至2021年6月 |
| 是否开工建设 |  |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 《山化镇总体规划》（2015~2030） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 根据《山化镇总体规划》（2015~2030），山化城镇空间结构规划：结合山化镇镇村空间布局，确定镇域“两心、三轴、六区”的空间布局结构。 （1）两个发展中心 以山化镇镇区为镇域发展主核心，做大做强山化镇区，改变其功能不突出、经济实力不强的问题。强化镇区作为全镇政治、经济、文化中心的作用，不断完善镇区在镇村体系中的功能，扩大镇区的规模；加快发展商贸业、旅游服务业、制造业、鞋业加工业、观光农业，实现产业升级和行业扩大，提升经济实力，带动全镇社会经济发展。 以工业园区为镇域发展副核心，抓住工业向园区集中的契机，高标准规划建设山化镇工业用地，加快基础设施配套建设，优化投资环境，吸纳更多更好的规模性、科技型、外向型企业进区投资兴业，以此带动全镇工业经济结构调整，支撑全镇工业做大做强。积极调整产业结构，重点扶持已有基础的制鞋、机械加工业，树立名牌意识，提高产品科技产量，壮大企业规模，同时引进规模较大、科技含量较高、外向度较强的新型工业项目，构建山化工业经济发展新格局。 （3）六个经济区 在镇域范围内，依据各城镇经济发展现状主要产业特点，划分六个经济区，适度联合、扬长避短、优势突破，做大做强特色产业，促进镇域经济水平的整体提升。 综合经济区：以山化镇镇区为中心的综合经济区； 南园：以东屯村为中心的鞋业产业园区； 生态农业旅游经济区：以镇域东南部生态旅游和特色农业种植为主的生态农业旅游区； 北园：以关窑村为中心的关窑工业园区； 综合农业生产区：以镇东北部农业种植为主的综合农业种植区； 特色农业种植区：以镇域北部生态旅游和特色农业种植为主的特色农业种植区。 本项目位于山化镇东屯产业集聚区内，位于“规划中六个经济区——南园：以东屯村为中心的鞋业产业园区”内。本项目为制鞋业项目，符合山化镇总体规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于偃师市山化镇，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月），项目所在地不属于生态红线区域。 （2）环境质量底线 根据洛阳市环境监测站和偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，项目所在评价区域为不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师市先后出台《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2020〕2号）、《偃师市2020年VOCs污染治理专项实施方案》（偃环攻坚〔2020〕11号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。根据项目所在厂区区域的声环境质量现状监测结果，本项目所在区域的昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，塑料注塑过程产生的废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理达标排放，物料混合搅拌过程产生的废气经袋式除尘处理达标排放；本项目生活污水经化粪池处理，经中州渠污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理，最终排入洛河。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 因此，本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，用电量约5万kWh/a，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本次依据洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于偃师市山化镇（山化乡），区域环境管控单元编号为ZH41038130001，属于偃师市一般管控单元。 表1-1 偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 类别; 管控要求; 本项目; 相符性. 偃师市一般管控单元; 1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目属于制鞋业，不属于重点行业；本项目位于偃师市山化镇东屯产业集聚区内，实行区域内VOCs排放等量削减替代（以主管部门意见为准）。; 相符. 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。; 本项目属于新建制鞋项目，位于山化镇东屯产业集聚区内。; 相符. 3.重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目属于制鞋业，不属于重点行业。生产过程产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后，通过15m高排气筒达标排放；物料混料过程产生的颗粒物收集后经袋式除尘器处理，通过15m高排气筒达标排放。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师市环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许类建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2021年2月24日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为：2102-410381-04-01-283114。 3.《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2020〕2号）相符性分析 偃师市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（偃环攻坚办[2020]2号）文件的相关要求见下表。 表1-2 偃环攻坚办〔2020〕2号文件相符性分析 序号; 要求; 本项目; 相符性. 1; 严格新建项目准入管理。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业炉窑的建设项目，应进入产业集聚区或工业园区并配套建设高效环保治理设施。; 本项目为新建制鞋项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 2; （六）挥发性有机物（VOCs）污染治理专项行动1.严格（VOCs）建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市区内不再新建涉 VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行排放等量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。; 本新建项目位于偃师市山化镇东屯产业集聚区内，生产过程中产生的有机废气经治理达标后排放，项目有机废气要求实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 相符. 3; （六）挥发性有机物（VOCs）污染治理专项行动2.加快实施工业源VOCs污染治理（3）全面推进其他工业行业VOCs治理。全面推进其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业用重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。; 本项目为制鞋生产项目，注塑工序产生的有机废气经收集后配套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理达标后，经排气筒排放。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年大气污染物防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]2号）中相关要求。 4.《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办[2021]5号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-3 偃环攻坚办〔2021〕5号文相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; （一）工业源VOCs污染治理 3.全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩。; 本项目为新建项目，原料均位于生产车间内，聚氨酯料液由料罐管道进入生产设备，鞋底与鞋面注塑压合产生VOCs工序均设置二次密闭间，保持微负压状态，并安装收集、净化处理设施。; 相符. （一）工业源VOCs污染治理 4.开展重点行业提标治理。（4）制鞋工业企业 VOCs治理。2021年3月底前，制鞋企业实施源头替代，使用的原辅料VOCs含量限值执行《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020） 标准，对工艺过程中产生的有机废气进行收集治理，落实密闭措施，VOCs排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔 2017〕162号）限值要求，厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。; 本项目鞋底注塑工序均位于密闭生产车间内，产生的有机废气经集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置收集处理后，经排气筒排放，VOCs排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求，厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。. 2; 四、强化VOCs环境监管 1．严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施，城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。; 本新建项目位于偃师市山化镇东屯产业集聚区内，生产过程中产生的有机废气经治理达标后排放，项目有机废气要求实行区域内VOCs排放等量削减替代（以主管部门意见为准），并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。项目使用低VOCs含量的原辅材料，采取废气收集措施，安装高效防治设施，确保废气达标排放。; 相符. 3; 实施夏季高温时段管控。2021年5底前，印发高温季节臭氧管控实施方案，对排放VOCs和NOx 的工业企业实行差别化管控，协同削减VOCs和 NOx的排放量，重点管控化工、表面喷涂、印刷业、涂料油墨和胶粘剂等行业实施错时生产，对逾期未完成治理的实施停产治理。; 本项目属于新建制鞋项目，待《高温季节臭氧管控实施方案》印发实施后，依据高温季节臭氧管控实施方案要求，实施夏季高温时段管控。. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办[2021]5号）中相关要求。 5.《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2020〕12号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-4 偃环攻坚办[2020]12号文件相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”等控制措施；工业堆场在严格落实“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的控制措施。全市铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 项目生产设备位于密闭生产车间内，车间地面已采取硬化处理，各作业区分工明确，原料和成品均位于生产车间内，未露天堆放。; 相符. 2; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于新建制鞋项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求。 6.《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）相符性分析 根据洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（洛环攻坚办[2021]18号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-5 洛环攻坚办〔2021〕18号文相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; - 工业源VOCs污染治理 3 全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目属于新建项目，依据治理标准：PVC原料采取袋装，PU原料采取桶装，均放置在原料暂存区，物料的转移均在密闭生产车间内进行；产生VOCs工序实施二次密闭，保持微负压状态，并安装收集设施，经“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，达标排放。; 相符. 2; - 强化VOCs环境监管1．严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地抱去区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本新建项目位于偃师市山化镇东屯.产业集聚区内，生产过程中产生的有机废气经治理达标后排放，项目有机废气要求实行区域内VOCs排放等量削减替代（以主管部门意见为准），并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（洛环攻坚办[2021]18号）中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 偃师市恒晟制鞋有限责任公司位于偃师市山化镇东屯产业集聚区3排2号，租赁偃师市永恒鞋业有限公司闲置的3#生产车间（面积1000m2），拟投资20万元，建设年产80万双制鞋项目（主要生产布鞋）。 本项目所在厂区东侧为亿凤祥鞋厂，西侧为空地，南侧为金路达鞋厂，北侧为中州渠，距项目厂址最近的敏感点为北侧约220m的东屯村。 2. 建设内容 本项目建设内容主要为：1座主体生产车间及配套的工程，主要工程内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 工程内容; 规格/面积; 备注. 主体工程; 生产车间; 1000m2; 租赁现有车间，内设原料暂存区、制鞋作业区、成品暂存区、半成品仓库等。. 辅助工程; 办公区; 30m2; 位于生产车间内. 公用工程; 供水; /; 偃师市供水管网. 储运工程; 厂内道路; /; /. 环保工程; 废气; “UV光氧+活性炭吸附”装置1套+15m高排气筒1根：处理注塑工序产生的有机废气。. “袋式除尘器”装置1套+15m高排气筒1根：处理混料工序和下角料破碎工序产生的颗粒物。. 废水; /. 固废; 一般固废暂存区，5m2，暂存一般固体废物. 危险废物暂存间，5m2，暂存危险废物. 生活垃圾收集桶，收集职工的生活垃圾. 噪声; 高噪声设备均位于生产车间内. 依托工程; 供电; 厂区现有250kVA变压器. 排水; 厂区现有10m3化粪池. 2.1 主要产品及产能 本项目具体生产规模和产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 鞋码; 产量. 布鞋（PVC鞋底）; 女鞋：35码-41码 男鞋：39码-44码; 20万双/年. 布鞋（PU鞋底）; 女鞋：35码-41码 男鞋：38码-44码; 60万双/年. 合计; 80万双. 2.2 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、生产设施及设施参数一览表 生产单元; 主要生产设施; 设施参数; 设施数量. 注塑单元; PVC注塑生产线1条; 混料机; 功率2.0kw; 1台. 注塑机; 功率3.0kw; 1台. 成型圆盘机; 功率5.0kw; 1台. 浇注单元; 聚氨酯生产线1条; 物料预热箱（电加热）; 功率10.0kw; 1台. 物料A罐（不同颜色）; 功率2.0kw; 4台. 物料B罐; 功率2.0kw; 1台. 注射机头; 功率2.0kw; 1台. 喷枪（喷水性脱模剂）; 功率0.5kw; 1台. 电烘箱; 功率10.0kw; 1台. 线缝单元; 裁断机; 型号：30吨; 4台. 缝纫机; 型号：百普591; 27台. 锁边机; 型号：飞马700; 1台. 修边机; 型号：飞旋235; 2台. 前处理单元; 鞋面软化电烘箱; 功率10.0kw; 2台. 破碎机; 功率2.0kw; 1台. 公用单元; 废气处理系统; “UV光氧+活性炭吸附”装置; 处理风量12000m3/h; 1套. 袋式除尘器; 处理风量 5000m3/h; 1套. 2.3 主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 年消耗量; 包装及储存; 供应渠道. 1; 布料; 3.5万米; 半成品加工区; 外购. 2; 聚氯乙烯（PVC）; 45吨; 粉状，袋装/25kg 原料暂存区; 外购已配好物料. 3; 聚氨酯A料; 60吨; 液态，桶装/10kg 原料暂存区; 外购. 4; 聚氨酯B料; 45吨; 液态，桶装/5kg 原料暂存区; 外购. 5; 聚氨酯水性脱模剂; 1.0吨; 外购. 6; 鞋垫; 80万双; 半成品加工区; 外购. 7; 鞋撑; 80万双; 半成品加工区; 外购. 8; 配饰; 5万双; 半成品加工区; 外购. 9; 鞋盒; 80万个; 成品暂存区; 外购. 10; 水; 458m3/a; /; 偃师市供水管网. 11; 电; 5万kwh/a; /; 山化镇电网. 2.3.1 主要原材料理化性质 （1）PVC树脂：主要成分为聚氯乙烯，是由氯乙烯通过自由基聚合而成的，具有阻燃、耐化学药品性高、机械强度及电绝缘性良好的优点。物理外观为白色粉末，无毒、无臭。相对密度1.35－1.46g/cm3，折射率1.544（20℃），软化点低，约75-80℃，脆化温度低于-50~-60℃，大多数制品长期使用温度不宜超过55℃，熔点302℃。不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。 （2）聚氨酯料（PU料） 聚氨酯A料：指由组合多元醇（组合聚醚或聚酯）以及发泡剂等添加剂组成的组合料，俗称白料。A组分料是形成聚氨酯硬泡的必要原料之一。 聚氨酯B料：主要成分为异氰酸酯的原材料，俗称黑液。B组分料也是形成聚氨酯硬泡的必要原料之一。 聚氨酯鞋底的浇注成型是A、B两组分经混合后注入模具中进行聚合反应，生产氨基甲酸酯等一系列聚合物的过程。主要反应有链增长（凝胶）反应和发泡反应。 （3）聚氨酯水性脱模剂 脱模剂组分组成为：乳化蜡液10%~15%，甲基硅油乳液15%~20%，改性硅油乳液5%~8%，去离子水50%~55%，乳化剂4.5%~6%，添加剂0.5%~1%，防腐剂0.3%~0.5%，该水性脱模剂主要应用于聚氨酯制品生产过程浇注成型后脱离模具。其特点为以水为分散相，形成的水溶物既具备使聚氨酯泡沫脱模的功能，又具备生物降解性，环保性较强。 2.4 水平衡分析 本项目水平衡分析见下图。 图1 工程水平衡分析示意图 本项目注塑机机身循环冷却水，定期补充损耗量，循环使用，不外排。生活污水经厂区化粪池降解处理后，经中州渠污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理，最终排入洛河。 2.5 劳动定员及劳动制度 项目劳动定员为35人，年工作260天，工作制度为单班制，工作时间9h（8:00-12:00，13:00-18:00）。 2.6 厂区平面布置 偃师市永恒鞋业有限公司建有3座生产车间（1#、2#、3#），本企业租赁偃师市永恒鞋业有限公司闲置的3#生产车间。 3#生产车间（南北方向）内依据生产工艺需要，划分为原料暂存区、布鞋（PU鞋底）作业区、布鞋（PVC鞋底）作业区、成品暂存区、半成品加工暂存区。各分区分工明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。 车辆由厂区道路直接进入生产车间，鞋底原料暂存于车间西北的原料暂存区，原料布料经裁断机、缝纫机、锁边机加工处理后，送至制鞋生产线。成品暂存于车间西南的成品暂存区。制鞋生产线排放的污染物采取集中收集处理的污染防治措施，节省环保投资。厂区平面布置图见附图2。 结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 3.生产工艺流程和产排污环节 # 3.1 布鞋（PU鞋底）生产工艺流程 图2 布鞋（PU鞋底）生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）鞋面加工：根据客户对鞋面的需求，外购当地已加工好的合布料布匹，经裁断机切帮、缝纫机缝合帮片、锁边机进行锁边，得到鞋面。锁边后的鞋面经鞋面加热箱（电加热，温度105℃左右），加热软化后，套在鞋楦上定型。然后将鞋楦安装在聚氨酯注塑一体机对应的链条鞋底模具卡套上。 （2）物料准备：外购桶装聚氨酯物料，先在电加热箱内进行预热，增加桶内液体的流动性，将预热后物料加入各自料罐并加热搅拌（温度约50℃），保持物料的流动性，经计量后管道进入注射机机头内。 （3）鞋底鞋面浇注压合：聚氨酯水性脱模剂经喷射机喷射在鞋模具上，物料经注射机头的浇注口浇注在鞋模具上，鞋楦与其压合，得到布鞋。布鞋进入烘干箱内烘干处理，烘干箱采用电加热，温度约40~50℃，烘干后的布鞋脱去模具，对不规则的鞋底进行修边处理后，将鞋垫和鞋撑放于布鞋内，成品入盒。 # 3.2 布鞋（PVC鞋底）生产工艺流程 图3 布鞋（PVC鞋底）生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）鞋面加工：根据客户对鞋面的需求，外购当地已加工好的合布料布匹，经裁断机切帮、缝纫机缝合帮片、锁边机进行锁边，得到鞋面。锁边后的鞋面经鞋面加热箱（电加热，温度105℃左右），加热软化后，套在鞋楦上定型。然后将鞋楦安装在注塑一体机对应的圆盘鞋底模具上方。 （2）物料准备：外购已配好的PVC料，与修边工序和注塑工序产生的下角料（经破碎机破碎）按一定比例，加入到混料机内，搅拌混合均匀后，倒入注塑机进料口。物料进入注塑机后通过电加热段融化（温度约110℃）之后注塑至鞋底模具中。 （3）鞋底鞋面注塑压合：套好鞋面的鞋楦降至鞋模具上方一定高度（依据鞋底厚度而定），注塑机注塑孔插入鞋模具孔内，注塑压合，得到布鞋。布鞋在圆盘转机上进行风冷，然后去除鞋楦，将鞋底帮处进行修边。将鞋垫和鞋撑放于布鞋内，成品入盒。 3.3 产污环节及对应污染物 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-6 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; PU鞋底浇注工序、烘干工序、喷脱模剂工序; 非甲烷总烃. PVC鞋底注塑工序; 非甲烷总烃、氯化氢. 下角料破碎工序和混料搅拌工序; 颗粒物. 废水; 注塑工序; 冷却循环水. 噪声; 注塑机、裁断机、修边机、锁边机等生产设施; 等效A声级. 一般工业固体废物; 鞋面加工工序; 废布料. 修边工序 注塑工序; 下角料. 除尘器; 收尘灰. 原料包装; 废塑料包装物、废空桶. 危险废物; 有机废气治理设施; 废活性炭、废UV灯管. 设备维护; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁偃师市永恒鞋业有限公司的一座闲置车间（3#），3#生产车间已建成，租赁协议见附件4。 偃师市永恒鞋业有限公司年产布鞋200万双项目，偃师市环境保护局已于2015年10月29日对其进行登记备案，备案号为：偃环备[2015]16号（见附件5）。偃师市永恒鞋业有限公司建设3座生产车间（1#、2#、3#），3#生产车间作为成品仓库。因布鞋销量较好，无需暂存直接外售，3#车间自2020年建成闲置至今。 3#生产车间自建成至今未放置产生污染的生产设施，现为空车间，故不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表3-1。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 188; 160; 117.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 .1.2 项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 本次评价选择偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，O3 8h平均质量浓度超标。 1.3 特征污染物环境质量现状评价 为了解建设项目所在区域环境空气质量中非甲烷总烃和氯化氢现状，建设单位委托河南哈勃检测有限公司，于2021年3月8日-3月10日连续3天对许庄村（本项目西南侧1600m）的非甲烷总烃和氯化氢1小时平均浓度进行监测，监测点位见附图4，监测结果见下表。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果） 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 1小时平均浓度. 浓度范围; 占标率%; 超标倍数; 超标率%; 标准限值. 许庄村; 非甲烷总烃; 0.62-0.78; 31-39; 0; 0; 2.0. 氯化氢; 未检出; /; /; /; 0.05. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求，氯化氢小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氯化氢1h平均浓度参考限值50μg/m3的要求。 1.4 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，偃师市已完成了《偃师市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》。2020年底偃师市基本达到《偃师市市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2020]2号）中：“2020年，全市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度控制在80微克/立方米以下，PM2.5（细颗粒物）年均浓度控制在45微克/立方米以下，重度及以上污染天数明显减少。”的目标要求。 2 声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，2021年3月11日对项目厂界进行声环境质量现状监测；监测期间，厂区内永恒鞋业正常生产。 厂区东侧紧邻其他企业，噪声监测结果如下。 表3-4 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测地点; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 北厂界; 53.3; 44.5. 南厂界; 52.1; 45.2. 西厂界; 51.6; 43.9. 由监测结果可知，本项目所在的厂区南厂界、西厂界、北厂界监测点的昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间夜间标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区周围环境保护目标见下表。 表3-5 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 方位; 相对厂界距离/m; 功能区划. 大气环境; 东屯村; N; 220; 二类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 有组织特别排放限值：非甲烷总烃60mg/m3 颗粒物20mg/m3 无组织排放限值：非甲烷总烃4.0mg/m3 颗粒物1.0mg/m3 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 氯化氢15m高排气筒：排放浓度100mg/m3 排放速率0.26kg/h 非甲烷总烃15m高排气筒：排放浓度120mg/m3 排放速率10kg/h 颗粒物15m高排气筒：排放浓度120mg/m3 排放速率3.5kg/h 无组织排放监控浓度限值：氯化氢0.2mg/m3 非甲烷总烃4.0mg/m3 颗粒物1.0mg/m3 3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 其他行业：非甲烷总烃排放浓度80mg/m3 企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3 4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD：500mg/L，氨氮/ 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类： 昼间60dB（A） 6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 7、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目VOC排放量为0.1239t/a，其替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办〔2019〕16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。 本项目仅涉及生活污水，经化粪池降解处理后排放量为COD 0.1019t/a，氨氮0.0106t/a。纳入洛阳市中州渠人工湿地已申报的总量，本项目不再申报水污染物总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 企业租用偃师市永恒鞋业有限公司厂区闲置的一座生产车间；企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 工程实施后，布鞋（PVC鞋底）注塑生产线产生的有机废气，布鞋（PU鞋底）浇注生产线产生的有机废气，分别经集气设施收集后，经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。布鞋（PVC鞋底）注塑生产线产生的颗粒物，经集气设施收集后，经1套袋式除尘器进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. PVC鞋底加工工序; 注塑机; 注塑工序; 氯化氢; 0.0022; 0.51; 有组织; UV光氧+活性炭吸附装置 处理风量12000m3/h 收集效率95% 非甲烷总烃去除率80% PVC鞋底生产线和PU生产线不同时生产; 可行; 0.51; 0.0061; 0.0022; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572氯化氢 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297. 非甲烷总烃; 0.1154; 26.8; 5.33; 0.064; 0.023. PU 鞋底加工工序; 浇注机; 浇注工序; 非甲烷总烃; 0.3767; 26.2; 有组织; 5.25; 0.063; 0.075. 烘干箱; 烘干工序; 非甲烷总烃. 喷脱模剂机; 喷脱模剂工序; 非甲烷总烃. PVC鞋底加工工序; 混料机; 混料工序; 颗粒物; 0.514; 119.2; 有组织; 袋式除尘器 处理风量5000m3/h 收集效率95% 颗粒物去除率98%; 可行; 5.6; 0.028; 0.01; 颗粒物 执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572. 进料斗; 进料工序; 颗粒物. 破碎机; 破碎工序; 颗粒物. PVC鞋底加工工序; 注塑机; 注塑工序; 氯化氢; 0.0001; /; 无组织; 产生VOCs工位二次密闭 车间密闭; 可行; /; /; 0.0001; GB16297. 非甲烷总烃; 0.0061; /; /; /; 0.0061; GB31572. 混料机; 混料工序; 颗粒物; 0.0271; /; 无组织; /; /; 0.0271; GB31572. PU 鞋底加工工序; 浇注机; 浇注工序; 非甲烷总烃; 0.0198; /; 无组织; /; /; 0.0198; GB31572. 烘干箱; 烘干工序; 非甲烷总烃. 喷脱模剂机; 脱模工序; 非甲烷总烃. 注：①本项目鞋底加工工序产生的非甲烷总烃采取“UV光氧+活性炭吸附”治理技术，破碎工序、混料工序和进料工序产生的颗粒物采取“袋式除尘器”治理技术；依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中“附表A.2 塑料零件及其他塑料制品制造”，废气产污环节产生的“非甲烷总烃”推荐的可行技术为“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”；废气产污环节产生的“颗粒物”推荐的可行技术为“袋式除尘；滤筒/滤芯除尘”可知，本项目采取废气治理技术是可行的。 ②本项目布鞋（PVC鞋底）注塑生产线产生的有机废气（非甲烷总烃）和布鞋（PU鞋底）浇注生产线产生的有机废气（非甲烷总烃），分别经集气设施收集后，经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的非甲烷总烃排放浓度从严执行，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）表5 大气污染物特别排放限值要求。项目布鞋（PVC鞋底）注塑混料过程产生的颗粒物，经袋式除尘器处理后，排放浓度从严执行，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）表5 大气污染物特别排放限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 由《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）可知，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。本项目为新建制鞋项目，行业污染源强核算技术指南尚未颁布，本次评价采用产污系数法和实验法来核算污染物源强。 布鞋（PVC鞋底）生产线和布鞋（PU鞋底）生产线不同时生产，布鞋（PVC鞋底）生产线年工作约60d，布鞋（PU鞋底）生产线年工作约200d；2条生产线产生有机废气工序收集后经各自引风管接入主风管（每根引风管均设置阀门），有机废气由主风管引入1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理。 - 1.1 制鞋工序废气源强分析 （1）布鞋（PVC鞋底）注塑工序废气 本项目布鞋（PVC鞋底）生产设有1台注塑一体机，加热温度为110℃左右，在该温度下PVC颗粒不会发生分解，但融化过程会挥发出一定量的废气（非甲烷总烃和氯化氢）。注塑过程非甲烷总烃产生量参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品，本项目PVC用量为45t/a，则PVC鞋底生产注塑过程非甲烷总烃产生量为0.1215t/a。 参照中国卫生检验杂志2008年4月第4期《气象色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的研究结论：实验条件将25g纯聚氯乙烯粉末250ml具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中模拟加热，在上述实验条件下加热温度170摄氏度时，每1吨PVC分解产生的HCl气体量约为50g；本项目PVC用量为45t/a，则PVC鞋底生产注塑过程氯化氢产生量为0.0023t/a。 布鞋（PVC鞋底）生产注塑机加热段密闭，废气产生部位为注塑至鞋底模具段和布鞋风冷过程挥发的有机废气，注塑机注塑压合间断进行；每天时间总计约6h，共计360h/a（年生产约60天）。注塑线为环形线，根据生产设备情况及产污环节，本次环评要求：注塑线以及其作业区采取二次密闭，设置于封闭隔间内，注塑口设置单独的侧吸集气设施，上方设置风管连接主风管；封闭间保持微负压，抽取的有机废气经引风管连接至主风管，有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目注塑工序取0.1m； A---集气罩口面积，m2，单个集气罩口面积均为0.4m×0.4m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m /s。 由上述公式计算出注塑口侧吸集气罩的风量为0.0585m3/s，即211m3/h，1台注塑机，集气罩总风量为211m3/h；注塑作业区采取二次密闭，密闭区域约8m2，区域保证微负压配套风机风量为6480m3/h。 注塑生产线产生的有机废气通过主风管进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理装置配套风机风量为12000m3/h，处理效率不低于80%，作业时间360h/a。注塑作业区产生的有机废气收集效率约为95%，进入废气治理设施的非甲烷总烃量为0.1154t/a，经治理设施处理后，非甲烷总烃排放量为0.023t/a，排放速率为0.064kg/h，排放浓度为5.33mg/m3；氯化氢排放量为0.0022t/a，排放速率为0.0061kg/h，排放浓度为0.51mg/m3；非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值要求，同时非甲烷总烃排放浓度也满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求。氯化氢的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 - 未收集的非甲烷总烃量约为0.0061t/a，未收集的氯化氢量约0.0001t/a，无组织状态逸散在生产车间。 - （2）下脚料破碎工序废气和混料工序废气 - 参考同类企业验收数据，PVC鞋底注塑工序产生的下脚料量约为原料量的5%，原料量为45t/a，下脚料产生量约2.25t/a，经破碎机进行破碎处理。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》非金属废料和碎屑加工处理行业中“废PVC”破碎工序颗粒物产污系数为450克/吨-原料，则破碎工序颗粒物产生量约为0.001t/a。 - 下脚料经破碎后与原料混合搅拌均匀，倒料搅拌过程和进料斗过程均有少量的粉尘产生。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑，混料颗粒物产污系数6.0kg/t产品，则本项目破碎下脚料与原料混料工序混料量约为45t/a，颗粒物产生量约为0.27t/a；混合后的物料加入注塑机料斗工序，颗粒物产生量约0.27t/a。 本次环评要求：破碎机进料口和混料机进料口和注塑机进料口上方均设置集气罩，集气罩四周设置硬质皮帘，长度至进料口位置下方，集气罩收集效率约为95%，粉尘经集气罩收集后，经各自引风管接到主风管（每根引风管均设置阀门），粉尘经主风管引入袋式除尘器进行处理。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目破碎工序取0.7m，混料搅拌工序取0.5m，注塑机进料工序取0.5m； A---集气罩口面积，m2，破碎工序集气罩口面积为0.7m×0.7m，混料工序集气罩口面积为0.5m×0.5m，进料工序集气罩口面积为0.5m×0.5m。 VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m /s。 - 由上述公式计算出破碎工序集气罩的风量为1.21m3/s，即4356m3/h；混料工序集气罩的风量为0.619m3/s，即2228.4m3/h，以2500m3/h计；进料工序集气罩的风量为0.619m3/s，即2228.4m3/h，以2500m3/h计。 - 项目设1条PVC注塑生产线，设有1个混料口和1个进料口，则注塑生产线混料和进料工序集气罩所需总风量为5000m3/h。因破碎工序作业时间较短（一天作业时间约为10min），破碎作业安排在当天生产结束后，故破碎工序产生的粉尘和物料搅拌工序、进料工序产生的粉尘可以共用一套袋式除尘器进行处理。 - 袋式除尘器配套风机风量为5000m3/h，处理效率约为98%，设备作业时间约为6h/d，共计360h/a（年生产约60天）。进入废气治理设施的颗粒物量为0.514t/a，经治理设施处理后，排放量为0.01t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度为5.6mg/m3；颗粒物的排放浓度《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值要求，同时非甲烷总烃排放浓度也满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 - 未收集的颗粒物量约为0.0271t/a，无组织状态逸散在生产车间。 （3）布鞋（PU鞋底）浇注工序废气 本项目设有1条布鞋（PU鞋底）生产线，设有5个搅拌罐分别承装聚氨酯A料（4个料罐，不同的颜色）、B料（1个料罐），并加热搅拌（温度50℃）保持料的流动性，经计量后由管道进入注射机机头，浇注到鞋底模具（下模，温度约50℃）内，然后鞋楦（上模）下压与鞋底模具进行压合，有机废气产生过程主要考虑浇注至鞋底模具时产生的有机废气（非甲烷总烃），喷脱模剂过程产生的少量有机废气（非甲烷总烃）和浇注后布鞋烘干工序产生的有机废气（非甲烷总烃）。 浇注过程非甲烷总烃产生量参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品，本项目聚氨酯料用量为105t/a，则浇注过程非甲烷总烃产生量为0.2835t/a。烘干工序温度约为40-50℃，鞋底挥发少量的非甲烷总烃，根据同行业验收数据，挥发量约为原料量的0.1%，则烘干工序非甲烷总烃产生量约0.105t/a。脱模工序脱模剂用量约1.0t/a，依据脱模剂成分检测结果（见附件6），挥发性有机化合物（VOCs）含量为0.8%，喷脱模剂工序非甲烷总烃排放量约0.008t/a。聚氨酯物料在料罐内（温度约50℃）搅拌保持流动性的过程中，挥发出少量的有机废气，挥发量约为物料量的0.1%，则料罐呼吸孔排放非甲烷总烃量为0.105t/a。 - 项目聚氨酯料配料过程均在密闭搅拌罐及管道内进行，浇注时间每天时间总计约6h，共计1200h/a（约200d/a）。浇注烘干为直线型，根据生产设备情况及产污环节，本次环评要求：①搅拌料罐呼吸口分别设置风管连接“UV光氧+活性炭吸附”装置；②浇注线以及其作业区采取二次密闭，设置于封闭隔间内，浇注口设置单独的侧吸集气设施，上方设置引风管连接主风管；③封闭间保持微负压，抽取的有机废气经引风管连接至主风管；④烘干箱进出口上方均设置集气设施，⑤喷脱模剂工位设置单独的侧吸集气设施，上方设置引风管连接主风管；有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目浇注工序取0.1m，烘干工序取0.2m，喷脱模剂工序取0.1m； A---集气罩口面积，m2，浇注工序和喷脱模剂工序集气罩口面积均为0.4m×0.4m，烘干工序集气罩口面积为0.7m×0.7m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m /s。 由上述公式计算可知：浇注口和喷脱模剂工序侧吸集气罩的风量为0.0585m3/s，即211m3/h，1台浇注机和1台喷射机，集气罩总风量为422m3/h；烘干工序集气罩的风量为0.2m3/s，即720m3/h，进出口2个集气罩，集气罩总风量为1440m3/h；浇注作业区采取二次密闭，密闭区域约12m2，区域保证微负压配套风机风量为9720m3/h。由上可知，浇注生产线所需最小风量为11582m3/h，以12000m3/h计。治理设施配套风机风量为12000m3/h 浇注生产线产生的有机废气，通过主风管进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理装置配套风机风量为12000m3/h，处理效率不低于80%，作业时间1200h/a。浇注作业区产生的有机废气收集效率约为95%，进入废气治理设施的非甲烷总烃量为0.3767t/a，经治理设施处理后，非甲烷总烃排放量为0.075t/a，排放速率为0.063kg/h，排放浓度为5.25mg/m3；非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值要求，同时也满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求。 - 未收集的非甲烷总烃量约为0.0198t/a，无组织状态逸散在生产车间。 - 1.2 排放口基本情况 - 项目布鞋PVC鞋底注塑工序，布鞋PU鞋底浇注工序、烘干工序和喷脱模剂工序产生的废气，经集气设施收集，引入一套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理（2条生产线不同时生产），对应的有机废气排放口编号为DA001；项目布鞋PVC鞋底混料工序产生的废气经袋式除尘器进行处理，对应的有机废气排放口编号为DA002。 - 排放口基本情况见下表。 表4-2 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 废气排放口; 112°50′25.44″ 34°43′0.65″; 15; 0.5; 25; 一般排放口. DA002 废气排放口; 112°50′25.69″ 34°43′59.08″; 15; 0.4; 25; 一般排放口. 1.3 监测计划 本项目行业类别为“其他制鞋业（C1959）”，参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中相关内容，项目监测计划见下表。 表4-3 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001 废气排放口; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 氯化氢; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. DA002 废气排放口; 颗粒物; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准. 企业边界; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求. 氯化氢; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 颗粒物; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准. - 1.4 环境影响分析 建设项目位于偃师市山化镇东屯产业集聚区内，该区域环境空气属于二类。根据洛阳市环境监测站和偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，项目所在评价区域为不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师市先后出台一系列相关大气治理文件，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。距离本项目最近的环境保护目标为北侧220m的东屯村。 本项目营运期针对废气采取的措施为：布鞋鞋底注塑工序产生的有机废气，经集气罩收集；注塑产生VOCs作业区采取二次密闭措施，微负压抽取无组织有机废气，经管道引入一套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，通过1根15m高排气筒排放；下角料破碎工序和混料工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放；非甲烷总烃和颗粒物的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，氯化氢的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2. 废水 （1）冷却循环水 PVC注塑机注塑过程配套冷却循环水，企业拟在生产车间内建1个循环水箱（有效容积均为3m3，装水量2.4m3），水箱中的水由泵经管道进入注塑机筒体水冷系统的管线内，对注塑机机身进行冷却后通过管道返回循环水箱中（循环水量约2.0m3/d）。该部分冷却水需定期补充，补充量约3.0m3/a。 （2）生活污水 本项目职工35人，不在厂区住宿，中午在厂区就餐。年工作260d，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）人均用水量按50L/d计，则用水量为1.75m3/d，即455m3/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为1.4m3/d，即364m3/a。职工生活污水主要污染物及浓度为COD 350mg/L、SS 220mg/L、氨氮30mg/L。 生活污水经隔油池（3m3）隔油处理后，进入厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，SS20%，氨氮3%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD 280mg/L、SS 132mg/L、氨氮29.1mg/L，排放量为COD 0.1019t/a、SS 0.048t/a、氨氮0.0106t/a。 生活污水经厂区化粪池（10m3）降解处理，生活污水在化粪池内的水力停留时间取24h，化粪池容积为10m3，可以满足水力停留时间要求；项目生活污水经化粪池降解处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及洛阳市中州渠人工湿地接管水质要求（COD350mg/L，氨氮45mg/L），经中州渠污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理，最终排入洛河。项目生活污水排放方式属间接排放。 （3）依托可行性 偃师市永恒鞋业有限公司现有员工25人，生活污水实际排放量约为1.0m3/d，厂区化粪池容积为10m3，尚有剩余容纳能力9.0m3；本项目生活污水排放量约为1.4m3/d，故本项目生活污水可依托厂区现有化粪池进行降解处理。 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师市山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 收水范围为：偃师市文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、化村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。本项目位于洛阳市偃师市山化镇东屯产业集聚区内，区域污水管网完善，且位于洛阳市中州渠人工湿地的收水范围内。 生活污水经化粪池降解处理后，水质因子浓度为为COD 280mg/L、氨氮29.1mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。洛阳市中州渠人工湿地接管水质要求为：COD350mg/L、氨氮45mg/L，本项目生活污水经化粪池降解处理后，水质因子浓度满足洛阳市中州渠人工湿地接管水质要求。 本项目建成后，生活污水排放量约为1.4m3/d，目前洛阳市中州渠人工湿地日处理量约为1000m3/d，富余处理能力约为5000m3/d，项目废水可被洛阳市中州渠人工湿地所接纳，对湿地的运行不会造成负荷。故本项目依托洛阳市中州渠人工湿地处理是可行的。 本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 - 3. 噪声 项目营运期噪声主要来自裁断机、缝纫机、修边机、锁边机、PVC注塑机、破碎机、风机等高噪声设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-5 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 裁断机; 4台; 75; 基础减震、密封隔声; 55; 6. 缝纫机; 27; 70; 车间隔声; 50; 4. 修边机; 2台; 70; 基础减震、车间隔声; 50; 6. 锁边机; 1台; 70; 基础减震、车间隔声; 50; 6. PVC注塑机; 1台; 75; 基础减震、车间隔声; 55; 6. 破碎机; 1台; 80; 基础减震、车间隔声; 60; 10min/d. 风机; 3台; 75; 基础减震、车间隔声; 55; 6. 东厂界紧邻别的生产企业，厂界噪声排放情况见下表。 表4-6 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) # 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 背景值; # 预测值; # 标准值. # 西厂界; # 49.1; # 51.6; # 53.5; # 60; # 达标. # 南厂界; # 50.9; # 52.1; # 54.6; # 60; # 达标. # 北厂界; # 47.5; # 53.3; # 54.3; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）。 项目监测计划见下表。 表4-7 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目营运期产生的固体废物主要为修边工序和注塑工序产生的下角料、鞋面加工工序产生的废布料、废原料包装袋、废原料包装桶；袋式除尘器收集的收尘灰、有机废气治理设施定期更换的废UV灯管和废活性炭、设备维护产生的废机油以及职工生活垃圾。 布鞋（PVC鞋底）注塑工序和修边工序产生的下角料量约2.25t/a，收集后经破碎机破碎处理，回用于注塑工序。布鞋（PU鞋底）注塑工序和修边工序产生的下角料量约6.0t/a，经塑料编织袋收集，于一般固废暂存区暂存，定期外售处理。 废活性炭产生量：本项目经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理的非甲烷总烃量以0.4t/a（实际约0.3937t/a）进行计算。根据活性炭对有机废气的吸附能力（根据广东工业大学工程研究（活性炭吸附工业有机废气的工程设计）以及《简明通风设计手册》可知，1t活性炭约能吸附0.15t~0.3t有机废气，项目取活性炭吸附能力为0.2t有机废气/1t活性炭；本项目处理非甲烷总烃量为0.4t/a，至少需要活性炭量约2.0t/a。）可知，本项目活性炭吸附装置中活性炭3个月更换一次，活性炭吸附装置活性炭充装量为0.5t，废活性炭产生量约2.0t/a。 固体废物产生情况见下表。 表4-8 固体废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 注塑工序 # 修边工序; # PVC下角料; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 2.25; # 集装袋装; # 破碎处理回用于注塑工序; # 2.25. # PU # 下角料; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 6.0; # 集装袋装; # 外售处理; # 6.0. # 鞋面加工工序; # 废布料; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 0.5; # 集装袋装; # 外售处理; # 0.5. # 原料包装; # 废塑料包装袋; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 0.5; # 集装袋装; # 外售处理; # 0.5. # 废包装桶; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 2.0; # 专用袋; # 厂家回收; # 2.0. # 除尘器; # 除尘灰; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 0.5; # 集装袋装; # 外售处理; # 0.5. # 有机废气治理设施; # 废活性炭; # 危险废物HW49 # 900-039-49; # 有机废气; # 固态; # 毒性; # 2.0; # 专用容器; # 交由有危废处置资质单位处置; # 2.0. # 废UV灯管; # 危险废物HW29 900-023-29; # 含汞废物; # 固态; # 毒性; # 0.002; # 专用容器; # 0.002. # 设备维护; # 废机油; 危险废物 HW08 900-249-08; # 矿物油; # 液态; # 毒性; # 0.08; # 专用容器; # 0.08. # 职工生活; # 生活垃圾; # /; # /; # /; # /; # 2.275; # 垃圾桶; # 环卫部门处理; # 2.275. 本项目危险废物汇总情况一览表见下表。 表4-9 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; 其他废物; 900-039-49; 2.0; 有机废气处理装置; 固态; 吸附的有机物; 有机物; 3个月; T; 危废暂存区内暂存，委托有资质单位处理. 废UV灯管; 含汞废物; 900-023-29; 0.002; 固态; 含汞; 汞; 3个月; T. 废机油; 其他废物; 900-249-08; 0.08; 设备维修; 液态; 矿物油; 矿物油; 6个月; T. 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-10 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间北侧; 5m2; 专用储存桶; 2.0t/a; 6个月. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 专用储存桶; 0.05t/a; 6个月. 废机油; HW08; 900-249-08; 专用储存桶; 0.2t/a; 6个月. 由上表可知，项目废活性炭、废UV灯管和废机油均贮存在一座5m2的危废暂存区内，危险废物均使用容积约为0.5m3的容器密封储存。根据上表可知本项目危废暂存区满足贮存周期为一年的要求。因此，本项目危废暂存区可以满足危废的贮存需求。 4.2 环境管理要求 （1）一般固废暂存区 要求在车间内设置一个5m2的一般固废暂存区，设置分区，不同的固体废物分区放置，做好台账记录。 本次环评要求一般固废暂存区严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求进行建设。 （2）危险危废暂存区 设置一个5m2危险暂存间，危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5. 地下水、土壤 依据前述分析，本项目可能会对地下水、土壤造成影响的主要为车间内设置的危废暂存间。 本项目危废暂存间内危险废物均存放在专用容器内，拟设200mm高砖混围堰，以免危废容器破裂，导致危险废物泄漏蔓延污染地表水、地下水。危废暂存间内围堰、内墙和墙角均应采取防渗措施：采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数不大于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。 危废暂存间采取上述措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 环保措施及投资估算 本项目总投资为20万元，其中环保投资为8.0万元，占总投资的40%，具体环保投资估算见下表。 表4-11 环保措施与投资一览表 序号; 污染工序; 环保设施; 数量; 投资 （万元）; 用途. 1; 废气; UV光氧+活性炭吸附; 1套; 4.0; 收集注塑工序产生的有机废气. 产生VOCs工序二次密闭措施; /; 1.0; 收集产生VOCs工序无组织挥发的有机废气. 袋式除尘器; 1套; 2.0; 收集混料工序和破碎工序产生的颗粒物. 2; 废水; 化粪池; 1个10m3; /; 收集生活污水，依托厂区现有. 3; 噪声; 基础减振; 若干; 0.5; 降噪. 4; 职工生活; 垃圾桶; 若干; /; 收集生活垃圾，利用厂区现有. 5; 危险废物; 危废暂存间; 1处5m2; 1.0; 暂存危险废物. 6; 一般固废; 固废暂存间; 1处5m2; 0.5; 暂存一般固废. 7; 合计; /; /; 8.0; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 废气排放口 | 非甲烷总烃 | UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  | 氯化氢 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002 废气排放口 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃 | 产生VOCs区域二次密闭 | GB31572-2015 |
|  |  | 氯化氢 | 车间密闭 | GB16297-1996 |
|  |  | 颗粒物 |  | GB31572-2015 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD 氨氮 | 化粪池降解 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 |
| 声环境 | 北厂界、西厂界、南厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排放口规范化设置，粘贴标识牌； （2）依据行业规范制定自行监测计划； （3）建立环境管理台帐制度，落实环境管理台账记录责任人，明确工作职责。 |  |  |  |

- 六、结论

偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 |  |  |  | 0.0023t/a |  | 0.0023t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.1239t/a |  | 0.1239t/a |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.037t/a |  | 0.037t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.1019t/a |  | 0.1019t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0106t/a |  | 0.0106t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 下角料 |  |  |  | 8.25t/a |  | 0 |  |
|  | 废布料 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0 |  |
|  | 废塑料包装袋 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0 |  |
|  | 废包装桶 |  |  |  | 2.0t/a |  | 0 |  |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0 |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 2.0/a |  | 0 |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0 |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①