- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       洛阳百源建材有限公司

年产60万方建材项目

建设单位（盖章）：洛阳百源建材有限公司

编制日期：          2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳百源建材有限公司年产60万方建材项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-410381-04-05-985798 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张占旭 | 联系方式 | 13838898899 |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市缑氏镇布村207国道路口南20米 |  |  |
| 地理坐标 | E 112°49′5.965″，N34°35′36.296″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七-55、石膏、水泥制品及类似制品制造302。 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2103-410381-04-05-985798 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 13.0 |
| 环保投资占比（%） | 13% | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 4900 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| - 相关产业政策分析 | - 1、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 本项目主要产品为水泥制品，主要包括透水砖、面包砖、盲道砖等，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的“第二类 限制类 九、建材 第7小项：15万平方米/年（不含）以下的石膏（空心）砌块生产线、单班5万立方米/年（不含）以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年（不含）以下的人造轻集料（陶粒）生产线”。本项目为年产60万立方米透水砖生产线，不属于限制类中的单班15万平方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线，故本项目不属于限制类。本项目符合国家产业政策要求，项目代码：2103-410381-04-05-985798。 2、与偃师市城乡总体规划（2015-2030）的相符性分析 ①规划期限 近期：2015年-2020年；远期：2021年-2030年；远景：2030年以后。 ②规划范围 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏故城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4平方公里。 ③偃师市域适宜建设区范围及管制措施 重点发展区：重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 引导发展区：引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 其他适宜建设用地：市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 本项目位于偃师市缑氏镇布村，项目厂址不属于规划的中心城区范围，因此本项目用地符合《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》的相关要求。同时根据偃师市自然资源和规划局出具的项目用地预审意见及缑氏镇人民政府出具的证明显示，本项目用地为工业用地。因此本项目符合《偃师市缑氏镇土地利用总体规划》的相关要求。 - 3、饮用水源保护规划 根据调查并查阅《河南省县级集中式饮用水水源保护区划（豫政办 〔2013〕107号）》及《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办 〔2016〕23号）》，缑氏镇未规划县级和乡镇级饮用水源。距离本项目最近的集中式饮用水水源地为府店镇饮用水水源地。 经核实，府店镇饮用水水源地为地下水型，服务于府店镇镇区，共有地下水井3眼，3眼水井距离较近，具体坐标分别为东经112° 49'55.6"，北纬34° 33'6.7"；东经112° 49'54.3"，北纬34° 33'9.6"；东经112° 49'56.9"。府店镇饮用水水源地一级保护区范围：取水井外包线外围100米的区域，其仅设一级保护区，不设二级保护区，本项目距离该集中式饮用水水源地一级保护区约4.5km，远在其保护范围之外。本项目与府店镇饮用水水源地位置关系见附图4。 - 4、大遗址保护规划 偃师市是夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等七朝古都，是全国黄河重点旅游热线及全省“三点一线”旅游线路和以洛阳为中心的河洛文化的重要组成部分，素有洛阳“九朝古都半在偃”之称。境内有二里头文化、西亳商城、汉魏古城遗址；有中国最早的国立大学东汉太学等遗址；西周伯夷叔齐墓、秦相吕不韦墓、唐太子李弘墓，又有唐代武则天亲书的升仙太子碑、东汉灵台等古迹，是唐代高僧玄奘、宋朝名相吕蒙正的故乡。 玄奘故里位于河南省偃师市缑氏镇化寨村，玄奘故里景区共有7个景点，即玄奘故居、皇家寺院佛光寺、陈家花园、凤凰台、马蹄泉、晾经台、西原墓地。经查，该文物单位未列入洛阳市全国重点及省级文物保护单位，未设置建设控制地带及保护范围；本项目位于该文物单位东南4.01km。 唐恭陵（又名太子弘墓及石刻），位于偃师市缑氏镇东北2.5公里的滹沱岭上，为洛阳市全国重点文物保护单位，其保护范围：神道南侧望柱及东、西、北三面门阀石狮外200 米；建设控制地带：东、西、南三面以保护范围向外各100米，北面以保护范围向外50 米。经查本项目位于该文物单位南4.2km。 陈河祠堂位于陈河村，经查，该文物单位未列入洛阳市全国重点及省级文物保护单位，未设置建设控制地带及保护范围；本项目位于该文物单位东南2.8km。 经查阅洛阳市大遗址保护区划图，本项目不在各文物保护单位保护范围及建设控制地带之内。本项目与洛阳市大遗址保护区划位置关系见附图5。综上本项目不涉及文物保护单位等敏感目标。 5、《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚[2020]2号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（偃环攻坚[2020]2号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1 偃环攻坚〔2020〕2号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严格新建项目准入。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于透水砖生产（不涉及烧结），不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 6、《偃师市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》相符性分析 本项目与《偃师市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》相关的内容相符性分析见下表。 表2 文件相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《偃师市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》 十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准. （一）料场封闭治理. 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目米石等原料存放在密闭生产车间内，水泥罐安装在封闭的厂房内，厂界内无露天堆放物料。; 符合. 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目原料堆存在生产车间内，生产车间覆盖所有堆放区、工作区和主通道。; 符合. 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门， 在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间、料库四面密闭，通道口安装硬质卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 4、所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 本项目厂区道路全部硬化，空地后期进行绿化。; 符合. 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目米石下料/落料口设置独立集气管道，配套有单独覆膜高效布袋除尘器。; 符合. 6、库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目物料堆存区及装卸、下料过程均设置有雾化喷淋装置降尘。; 符合. （二）物料输送环节治理. 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目米石等原料采用密封箱式车辆运输，水泥等粉料采用封闭式罐车运输。皮带输送机全封闭，配套全封闭通廊，物料输送均在密闭廊道内运行。; 符合. 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 符合. 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目米石运输车辆严格按照要求装卸：装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，不在厂内露天转运散状物料。; 符合. 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖。; 本项目除尘器卸灰直接盛装在防漏包装袋内，不直接卸落到地面。除尘灰经包装后在封闭生产车间内转运作为原料使用，不外运。; 符合. （三）生产环节治理. 1、上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 本项目料斗及搅拌机进料口上方设置集气罩，并配备有覆膜高效布袋除尘器。; 符合. 2、禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 本项目生产车间内无散放原料，米石储存于封闭原料库内，生产环节均在密闭厂房内进行，搅拌机进料口上方设置集气罩，并配备有覆膜高效布袋除尘器。; 符合. （四）厂区、车辆治理. 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 符合. 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫。; 符合. 3、企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目厂区出入口新建一座车辆冲洗设施和一座沉淀池，厂区进出车辆冲洗废水经沉淀后回用，不外排。; 符合. （五）建设完善监测系统. 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 项目建成后，按照环保部门要求，安装视频监控以及空气质量微型站。; 符合. 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 项目建成后，将按照环保部门要求，安装空气质量监测信息平台，并将主要排放数据等在企业显眼位置随时公开。; 符合. 7、河南省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）相符性分析 河南省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）文件二、主要内容如下： （一）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 ——优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 ——一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 （二）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。 建立“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全省生态环境总体准入要求；“3”为我省京津冀及周边地区、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区三大重点区域大气生态环境管控要求；“4”为省辖黄河流域、淮河流域、海河流域、长江流域四大流域水生态环境管控要求；“18”为省辖市（含济源示范区）生态环境总体准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。 本项目位于偃师市缑氏镇布村207国道路口南20米，对照偃师市环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在位置环境管控单元属于重点管控单元的大气环境重点管控区，本项目与偃师市环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 表3 偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 空间布局约束：. 缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 本项目为水泥制品制造项目，生产产品为建材，为准入清单配套产业。; 相符. 污染物排放管控：. 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。; 本项目属于水泥制品制造行业，不属于左列行业范围。; 相符. 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目主要污染物为颗粒物，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放限值》（DB41/1953-2020）表2特别排放限值，不排放二氧化硫、氮氧化物、VOCs。; 相符. 3生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; /; 不涉及. 由以上分析可知，本项目符合河南省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）制定生态环境准入清单-偃师市环境管控单元生态环境准入清单要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目建设地点及周边环境概况 - 本项目建设地点位于洛阳市偃师市缑氏镇布村207国道路口南20米，项目租用缑氏镇布村村委会的闲置厂区进行建设，总租用面积约7010.21m2，本项目用地面积4900m2，剩余2110.21m2用作二期预留用地。根据偃师市自然资源和规划局出具的项目用地预审意见及缑氏镇人民政府出具的证明显示，本项目用地为工业用地，符合《缑氏镇土地利用总体规划》，因此，本项目用地符合城乡规划要求。 本项目厂区北侧为G207国道，南侧为葡萄地，东侧为村道，隔村道为仿古青砖青瓦砖雕厂，西侧为玉柱仿古厂。距离本项目最近的敏感点为项目北侧50m张湾村。项目地理位置图见附图1，项目周围环境关系图见附图3。 - 2、工程主要建设内容 - 洛阳百源建材有限公司租用缑氏镇布村村委会的闲置厂区生产透水砖、盲道砖、面包砖、道牙砖。本项目主要建设内容为：建设一间建筑面积为1575平方米的生产车间，车间内设置2条产量为30万方制砖生产线、1台道牙砖机生产道牙砖。生产车间内设原料区、制砖作业区，车间顶部设喷雾降尘设施。 - 厂区总平面布置图见附图2，项目基本情况见表4，主要建设内容见表5。 表4 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 洛阳百源建材有限公司. 统一社会信用代码; 91410381MA9GFQKH75. 项目名称; 洛阳百源建材有限公司年产60万方建材项目. 工程性质; 新建. 建设地点; 洛阳市偃师市缑氏镇布村207国道路口南20米. 土地性质; 工业用地. 中心点地理坐标; E： 112°49′5.965″，N：34°35′36.296″，海拔201.7米. 产品生产规模; 年加工透水砖30万方、面包砖15万方、道牙砖5万方，盲道砖10万方。. 生产工艺; 外购原料-搅拌-冲压-成型-晾晒-成品。. 项目组成; 生产设施：生产车间 公辅设施：办公室 环保设施：覆膜高效布袋除尘器、化粪池、一般固废暂存区、危险废物暂存间. 占地面积; 4900平方米. 工程投资; 100万元，其中环保投资13万元. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班工作8小时. 劳动定员; 10人，其中管理人员2人，生产人员8人. 表5 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层钢结构，建筑面积1575m2，设置原料区和生产区，顶部设喷雾降尘装置。; 新建. 辅助工程; 成品养护棚; 地面硬化，占地面积1500m2，顶部设喷雾降尘装置。; 新建. 办公室; 2层砖混结构，建筑面积200m2，用于行政办公及接待。; 新建. 公用工程; 供电; 偃师市缑氏镇市政电网。; /. 供水; 偃师市缑氏镇布村给水设施。; /. 排水; 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排。; 新建. 供暖、制冷; 无集中供热及制冷设施，采用分体式空调供暖和制冷。; 新建. 环保工程; 覆膜高效布袋除尘器; 共3套，1套为水泥筒仓仓顶除尘，1套为粉煤灰仓仓顶除尘。1套用于处理上料、搅拌过程产生的粉尘。; 新建. 化粪池; 共1座，容积为3m3，用于职工生活污水的处理。; 新建. 车辆冲洗设施; 共1座，用于进出车辆冲洗，并配套1座2m3的沉淀池。; 新建. 一般固废暂存区; 共1座，5m2，用于收集暂存除尘器除尘灰、残次品等一般固废。; 新建. 危险废物暂存间; 共1座，占地面积为5m2，用于储存机修过程产生的废机油及含油抹布。; 新建. 3、产品方案及生产规模 本项目为水泥制品制造项目，主要产品为透水砖、盲道砖、面包砖、道牙砖等，主要产品方案见下表。 本项目设置2条多功能全自动制砖生产线，根据建设单位提供资料，项目制砖生产线产能为8400块标砖/h，（标砖尺寸为240×115×53mm），本项目生产的透水砖、盲道砖、面包砖的尺寸与标砖类似，均按1:1计算，则本项目2条全自动制砖生产线满负荷运行，年产量为3024万块/年，能够满足年生产1500万块透水砖、100万块盲道砖、750万块面包砖的生产产能。 本项目道牙机功能与搅拌机类似，道牙机的额定生产能力为15m3/h，本项目道牙机年工作天数为300天，设备运行有效时间为每天6h，则道牙机的年生产能力为27000m3/a。根据项目产品规格，每立方米的料能约能生产10块道牙砖，则项目道牙机的全年额定产能为27万块，能够满足年产25万块道牙砖的要求。 表6 产品方案一览表 产品; 规格尺寸; 产量; 运输方式. 透水砖; 200mm×100mm×50mm; 30万方（折合约1500万块）; 汽车运输. 盲道砖; 300mm×300mm×20mm; 10万方（折合约100万块）; 汽车运输. 面包砖; 200mm×100mm×60mm; 15万方（折合约750万块）; 汽车运输. 道牙砖; 1000mm×300mm×120mm; 5万方（折合约25万块）; 汽车运输. 500mm×300mm×120mm; 汽车运输. - 主要生产设备 - 本项目生产设备见下表。 表7 主要生产设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 规格/型号; - 单位; - 数量; - 备注; - 生产能力; - 年时基数. - 1; - 多功能全自动制砖机生产线; - NP QT6-15B; - 条; - 2; - 制砖; - 8400块标砖/h; - 1800h. - 其中 - 每条线 - 包括; 搅拌机; - 500型; - 台; - 1; 物料混合搅拌; /; /. 配料机; - 两仓; - 套; - 1; 配料; /; /. 自动上板机; - 液压; - 条; - 1; 输送物料; /; /. 自动叠板机; - 双板; - 台; - 1; 输送物料; /; /. 二次面料机; - /; - 套; - 1; 用于颜料附着; /; /. 砌块成型机; - 6-15B型; - 台; - 1; 成型; /; /. - 2; - 道牙机; - /; - 台; - 1; - 制道牙砖; - 15m3/h; - 1800h. - 3; 水泥储罐; - 60t; - 个; - 2; 储存原料水泥; /; /. - 4; 粉煤灰储罐; - 60t; - 个; - 1; 储存原料粉煤灰; /; /. - 5; 搅拌机; - /; - 台; - 1; 用于颜料搅拌; /; /. - 6; - 破碎机; - /; - 台; - 1; - 残次品破碎; - /; - /. - 7; - 铲车; - 2.0t; - 辆; - 2; - 运输物料; - /; - /. - 8; - 叉车; - /; - 辆; - 2; - 运输成品; - /; - /. - 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 - 5、原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表8 主要原辅材料及动力消耗 项目; 名称; 单位; 数量; 性状; 粒径; 备注. 透水砖; 米石; t/a; 33000; 颗粒状; 0.074～2mm; 外购，密闭汽车运输. 水泥; t/a; 6500; 粉状; /; 外购，专用罐车运输. 粉煤灰; t/a; 2600; 粉状; /; 外购，专用罐车运输. 透水剂; t/a; 200; 粉状; /; 外购，袋装. 颜料; t/a; 120; 粉状; /; 外购，袋装. 水; m3/a; 8484; /; /; 偃师市缑氏镇布村给水设施. 面包砖; 米石; t/a; 15000; 颗粒状; 0.074～2mm; 外购，密闭汽车运输. 水泥; t/a; 2500; 粉状; /; 外购，专用罐车运输. 粉煤灰; t/a; 1000; 粉状; /; 外购，专用罐车运输. 颜料; t/a; 50; 粉状; /; 外购，袋装. 水; m3/a; 3710; /; /; 偃师市缑氏镇布村给水设施. 盲道砖; 米石; t/a; 12000; 颗粒状; 0.074～2mm; 外购，密闭汽车运输. 水泥; t/a; 2250; 粉状; /; 外购，专用罐车运输. 粉煤灰; t/a; 450; 粉状; /; 外购，专用罐车运输. 颜料; t/a; 30; 粉状; /; 外购，袋装. 水; m3/a; 2946; /; /; 偃师市缑氏镇布村给水设施. 道牙砖; 米石; t/a; 12000; 颗粒状; 0.074～2mm; 外购，密闭汽车运输. 水泥; t/a; 2250; 粉状; /; 外购，专用罐车运输. 粉煤灰; t/a; 450; 粉状; /; 外购，专用罐车运输. 水; m3/a; 2940; /; /; 偃师市缑氏镇布村给水设施. 能源消耗; 电; 104kwh/a; 2.0; /; /; 偃师市缑氏镇市政电网. 水; m3/a; 20133; /; /; 偃师市缑氏镇布村给水设施. 备注：粉煤灰仅在客户有特殊要求需要使用时使用。. 透水剂：本项目使用透水剂为灰色粉末状物质，其主要成分为二氧化硅、氧化钙、氧化镁等物质，化学性质稳定。本项目透水剂为袋装，每袋重25kg。 颜料：本项目使用的颜料主要成分为氧化铁。根据产品颜色分为氧化铁红、氧化铁黄等。此类颜料涉及的色谱较宽，具有均匀的粒度、良好的着色力和分散性，成本低，稳定性好且无毒。合成氧化铁颜料主要采用湿法和干法合成，也可用适当的合成氧化铁机械混配各种颜色的氧化铁颜料，主要用于涂料、建筑材料、塑料、橡胶、药品、化妆品等。本项目颜料为袋装，每袋重25kg。本项目使用颜料方式为先使用小型搅拌机加水进行搅拌后，加入全自动生产线的二次面料机内，后附着于砖的表面。 6、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员2人，生产工人8人。年工作日300天，每天1班，每班工作8小时。每天工作时间为：上午8:00~12:00，下午14:00~18:00。 7、公用工程及辅助设施 （1）给排水 项目用水主要包括生产用水和生活用水，由布村自来水管网提供。生产用水主要包括配料用水和运输车辆清洗用水。配料用水部分养护时散失，部分进入产品不外排，运输车辆清洗用水全部经沉淀池沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池收集后定期清掏用于附近农田施肥。 （2）供电 本项目供电由偃师市缑氏镇市政电网集中供给，年用电量为2.0万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要产品为透水砖、盲道砖、面包砖、道牙砖。各产品对应的生产工序基本一致，主要为计量上料—搅拌—砌块成型—养护—成品，其不同之处在于产品不同，所对应的使用的原料种类及配比不同、砌块成型时所使用的模具不同。本项目拟设置2条全自动制砖生产线用于生产透水砖、盲道砖和面包砖；道牙砖采用道牙机进行搅拌后，人工倒入模具内成型。 透水砖、面包砖、盲道砖生产工艺流程如下： 图1 本项目透水砖、面包砖、盲道砖生产工艺流程及产污点示意图 工艺流程简述： （1）原料存储、转运 原料水泥、粉煤灰由罐车运输，经罐车上配套空压机打进水泥、粉煤灰相应的筒仓内；米石由全封闭运输车进行运输，卸料至车间原料库房内；颜料袋装存放在车间原料库房内。 该过程产生的污染物主要为原料装卸、转运过程产生的无组织颗粒物、水泥、粉煤灰筒仓进料过程呼吸孔排放的有组织颗粒物、料仓上料过程产生的有组织颗粒物。本次评价要求企业必须做到水泥、粉煤灰使用筒仓储存，筒仓顶部配套覆膜高效布袋除尘器对呼吸孔的粉尘进行处理；颜料、米石全部储存于原料库内对应的储存区，严禁车间外露天堆放，原料仓库四周封闭，仅留车进出通道，车间顶部设置喷雾降尘装置。 （2）计量、配比、搅拌、成型 项目生产时，先用铲车将米石转运至全自动生产线的料斗内，该料斗顶部敞口，下方下料口通过全密闭输送管道连接搅拌机。根据产品的不同，项目原料米石、水泥、粉煤灰、颜料等按产品技术要求进行计量配比，项目生产所需米石经料仓下方密闭输送管道输送至搅拌机内，水泥、粉煤灰由筒仓下放全封闭式输送管道输送至搅拌机入料口，搅拌机顶部带盖，搅拌时密闭，加水充分搅拌（比例为原料的20%）；物料搅拌10min（呈湿润状态，含水率约20%）；颜料先人工投料至小型颜料搅拌机内，加水进行搅拌后加入全自动生产线的二次面料机内，后附着于砖的表面；搅拌后的混合物料由皮带输送机送至砌块成型机内，振动砌块成型。不合格砖经小型破碎机破碎处理后，返回上料仓内。因成型的不合格砖含水率较高，在破碎机破碎工序，基本不产生粉尘，故不需考虑此工序产生的粉尘废气。 该过程产生的污染物主要为计量上料卸料、搅拌过程产生的有组织粉尘。本次评价要求企业在2条生产线的料斗和搅拌机上方、颜料搅拌机上方分别设置集气罩（共5个），通过集气管道汇至总至1台覆膜高效布袋除尘器进行处理后通过1根15m高排气筒排放。 - 养护 - 成品砖由出砖传送机运至叠板机，叉车将其送至养护区，自然晾晒1天后，码垛堆存。本次评价要求企业养护区使用透明瓦设置顶棚，并在顶部安装喷雾降尘装置。 道牙砖生产工艺流程： 图2 本项目道牙砖生产工艺流程及产污点示意图 工艺流程简述： 本项目道牙砖生产工艺流程与透水砖类似，项目所用道牙机的主要功能为搅拌，生产道牙所用原料米石经过铲车计量后倒入道牙机内，水泥和粉煤灰均由螺旋输送机自各自筒仓底部进入道牙机内，经搅拌10min后，由人工倒入模具内并压制晾晒成型。最后由铲车运至养护区进行自然养护后即为成品。 本项目道牙机生产过程中产生的污染物主要为物料转运、储存、搅拌过程产生的粉尘，本次评价要求企业在道牙机上方设置集气罩，将道牙机搅拌过程产生的粉尘通过集气管道汇至透水砖生产线配套的覆膜高效布袋除尘器进行处理后排放。 产污环节： - 废气：本项目生产过程中产生的废气主要包括原料库无组织颗粒物（主要为装卸和转运过程产生的颗粒物）；水泥和粉煤灰筒仓呼吸孔颗粒物；料斗卸料、搅拌机及道牙机搅拌过程颗粒物（产尘点包括2条生产线的搅拌机和上料机、颜料搅拌机、道牙机）。 - 废水：废水主要包括职工生活污水和运输车辆清洗产生的废水。 - 噪声：噪声源主要为搅拌机、成型机、破碎机、铲车等机械设备在生产过程中产生的噪声和进出车辆产生的交通噪声。 - 固体废物：主要为废包装材料、不合格砖、除尘灰、设备维修产生的废机油和含油抹布，职工生活垃圾。 - 表9 排污节点一览表 - 项目; - 序号; - 污染源; - 污染因子; - 治理措施; - 排放特征. - 废气; - G1; - 水泥储罐; - 颗粒物; - 筒仓顶端呼吸孔配套安装仓顶除尘器+25m排气筒（1#）; - 间断、有组织. - G2; - 粉煤灰储罐; - 颗粒物; - 筒仓顶端呼吸孔配套安装仓顶除尘器+25m排气筒（2#）; - 间断、有组织. - G3; - 上料及搅拌工序; - 颗粒物; - 搅拌机、料斗、道牙机上方设置集气罩（共6个）加引风管道将废气引至覆膜高效布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒（3#）排放; - 间断、有组织. - G4; - 原料卸料及转运过程粉尘; - 颗粒物; - 原料在密闭生产车间内装卸和储存，车间顶部安装喷雾降尘装置；厂区地面硬化，厂区门口设置车辆冲洗装置，保证进出车辆进出厂均进行车辆冲洗；米石采用封闭式运输车进行运输，避免物料散落；水泥采用密闭罐车运输；车辆限速。; - 间断，无组织. - 废水; - W1; - 进出车辆冲洗; - SS; - 排入沉淀池处理后循环使用，不外排; - 间断. - W2; - 职工生活; - COD、氨氮、SS; - 经化粪池收集处理后由周围农户运走肥田，不外排; - 间断. - 噪声; - N1; - 风机; - 机械噪声; - 车间封闭+距离衰减; - 连续. - N2; - 搅拌机; - 机械噪声; - 基础减震+车间封闭+距离衰减; - 连续. - N3; - 砌块成型机; - 机械噪声; - 基础减震+车间封闭+距离衰减; - 连续. - N4; - 破碎机; - 机械噪声; - 基础减震+车间封闭+距离衰减; - 连续. - 固废; - S1; - 铲运转运; - 不合格砖; - 收集后，破碎后回用于制砖工序; - 间断. - S2; - 布袋除尘器; - 除尘灰; - 直接作为原料回用于生产; - 间断. - S3; - 原料包装; - 废包装袋; - 一般固废暂存区暂存，外售处理; - 间断. - S4; - 职工生活; - 生活垃圾; - 集中收集，定期交由环卫部门处理; - 间断. - S5; - 设备检修; - 废机油和含油抹布; - 危险废物暂存间内暂存后定期交由有资质单位处理; - 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用缑氏镇布村原村办企业的闲置厂区进行建设，根据现场勘查及询问周围居民，该厂房原为仿古砖瓦加工厂，已于2012年停产后闲置至今，厂区内原有污染情况主要为厂区内废弃厂房及厂区空地上堆存大量建筑垃圾。拟在本项目实施前清空并综合利用。 本项目现有构筑物拆除会产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量依据《洛阳市建筑垃圾量计算标准》进行计算，本项目拟拆除建筑为砖混结构，其单位面积垃圾量为每平方米0.9t。本项目拟拆除的构筑物建筑面积为1000m2，故本项目的拆除垃圾产生量约为900t（约等于450m3）。另外本项目厂区内现有建筑垃圾250m3，共计700m3建筑垃圾，其主要包括废弃土石块、废砖块、废金属材料、废包装材料等。 根据现场勘查，厂区现有废弃车间内与地平面存在高差，高差约40cm，项目厂区内地平面与东侧道路存在高差，高差约20cm。本项目施工前，拟用厂区现有建筑垃圾（废土石块、废砖块）将厂区及车间的高差填平，拟将厂区内现有废弃土石块、废砖块全部用于厂区及车间地面平整。另外厂房拆除产生的废金属材料、废包装材料、废木头均经收集后外售，不在厂区内储存及利用，亦不外排。因此，本项目厂区内原有建筑垃圾均合理处置，不外排。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1 环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年洛阳市环境空气质量公报，2019年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为177天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2018年（181天）减少4天，达标率为48.5%。环境空气中首要污染物为PM2.5其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。 表10 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. O3; 日最大8h平均质量 浓度第90百分位数; 188; 160; 117.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度 第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度，以及O3的日最大8h平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 评价收集了偃师市2019年连续1年的环境监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。监测结果统计见下表。 表11 偃师市环境空气质量现状评价表 由上表可知，2019年度偃师市PM2.5和PM10的年均浓度以及O3的日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。 污染物; 年评价指标; 现状浓度 /μg/m3; 标准浓度 /μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 1.3区域污染物达标削减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区。 通过《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》、《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，洛阳市全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量明显改善，环境风险得到有效管控，全市生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽洛阳目标基本实现打下坚实基础。 2 声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，2021年3月27日~28日对项目北厂界、南厂界、东厂界及张湾村进行声环境质量现状监测，西厂界紧邻其他企业，不具备监测条件。 噪声监测结果如下。 - 表12 厂界四周噪声监测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 南厂界; 北厂界; 张湾村. 结果; 昼间; 52~53; 54; 52; 51. 夜间; 42; 44; 42~43; 41. 评价标准; 60/50; 60/50; 70/55; 60/50. 由上表可知，项目所在地东、南、北厂界及张湾村的背景噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准要求，项目区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查情况，项目厂址周边为工业企业或农田，结合项目生产情况，确定本次评价环境保护目标情况见下表。 表13 本项目环境保护目标一览表 一; 大气环境保护目标. 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 级别; 备注. 张湾村; 北; 50; 约590人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 居民区. 林村; 西南; 220; 约320人. 唐僧寺村; 西; 460; 约450人. 花张村; 南; 492; 约240人. 二; 声环境保护目标. 张湾村; 北; 30; 约590人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准; 居民区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020表2标准 表1 大气污染物特别排放限值-散装水泥中转站及水泥制品生产-水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 表2大气污染物无组织排放限值 颗粒物：0.5mg/m3。 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） - 2类：昼间60dB（A）、4类：70dB（A）。 3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间：70dB（A），夜间50dB（A） 4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 项目运营期生产废水为运输车辆冲洗水，全部经沉淀池沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池收集暂存后定期清掏用于周边农田施肥。 因此，本项目不需要申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期对环境的影响及采用的环保措施主要有以下几方面： 一、废气对环境的影响 1.1大气影响分析 （1）运输车辆和施工机械尾气 运输车辆和施工机械和在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx及CO等汽车尾气的排放量。 （2）施工扬尘 本项目租用原有厂房及办公室，拟拆除现有破损建筑物，对还能修复利用的建筑物进行修复，厂区地面硬化，新建1个1575m2的钢结构车间及一栋200m2的砖混结构办公楼；施工建筑物拆除、场地平整、砂堆、石灰、进出车轮带泥沙、水泥搬运等场地和工序会产生扬尘。 （3）动力起尘 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 1.2废气污染防治措施 为使项目建设对周围环境空气的影响降至最低，施工期应严格执行《河南省大气污染防治条例》、《关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2020〕2号）等文件中扬尘治理相关规定：强化各类工地扬尘污染防治，严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个100%”和“两个禁止”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、规模以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆。同时应采取以下扬尘防治措施： （1）项目工程原有建筑物拆迁过程中，应采取以下污染防治措施： ①当气象预报风速达到4级及以上时，应停止拆除作业。 ②机械拆过过程中，应采用洒水或喷淋式措施。人工拆除发，应采用脚手架围挡、密目网或布式等当等措施，以控制粉尘外泄，严禁采用整体拉、推墙体的拆除方法。 ③整理破碎构建、翻渣和清运建筑垃圾时，应采取洒水或喷淋设施并为在粉尘工作环境中的施工人员佩戴口罩等防尘措施，并随时注意检查、救护。 ④建筑垃圾在48小时不能完成清运的，应采取覆盖并洒水等防尘措施。 ⑤拆除施工现场，应严格划分材料堆放区和施工通道界限，及时清除遗落物料、渣土；清扫时应洒水，以防扬尘。 ⑥拆除工程施工时，应采用低噪声、低振动的设备，强噪音设备应设置在远离居民点的一侧，并应采取隔声等防护措施。 （2）项目施工过程中，应采取以下污染防治措施： ①进出施工现场的主要道路必须进行硬化处理；对施工现场裸露地表适当采取覆盖、固化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。根据调查，施工运输路段洒水后，可使扬尘量减少70%。施工现场的材料存放区等场地必须平整夯实。 ②遇有四级或四级以上大风天气不得进行土方回填、转运以及其它可能产生扬尘污染的施工。 ③施工现场应有专人负责环保工作，配备洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。 ④建筑物内施工垃圾清运必须采用封闭式垃圾通道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。施工现场应设密闭式垃圾收集设施，施工垃圾、生活垃圾分类存放；施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。 ⑤易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。施工现场土方应集中堆放，采取覆盖或固化等措施。 ⑥从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。出入口处设置一套车辆冲洗设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。 ⑦采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和砂浆。 通过采取以上防治措施，可有效减缓施工扬尘对周边环境空气的影响。随着施工期的结束，该影响也随之消失。 二、废水对环境的影响 2.1废水影响分析 （1）生活污水 施工期施工人员不在施工现场食宿，施工人员及管理人员30人，生活用水量以30L/（人·d）计，施工期约5个月，则施工期生活用水量为135t（0.9t/d），污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为108t（0.72t/d）。项目施工期拟新建一座3m3的化粪池（运营期继续使用），施工生活污水经化粪池暂存后定期清掏。 （2）施工废水 施工用水主要为混凝土养护、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序以及车辆冲洗等，混凝土养护、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等用水全部进入施工原料或自然散失，无废水产生。车辆冲洗废水经废水沉淀池（2m3，设置在厂区出入口处，运营期继续使用）沉淀后循环使用，不外排。 沉淀池在建设时要进行必要的防渗措施，避免施工废水污染当地的地表水体，严禁将施工废水随意外排。 2.2废水防治措施 为防止污水随意排放造成附近水体污染，评价要求采取以下措施： （1）加强施工期管理，收集处理施工人员的生活污水。 （2）水泥、沙子和砌块等建筑材料需集中堆放，并加盖防雨棚，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷。 通过采取以上措施，施工期废水对环境影响较小。 三、固体废弃物对环境的影响 3.1施工人员生活垃圾 施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工人员30人，施工期约5个月，则施工期产生的生活垃圾共2.25t，应设置临时垃圾箱（筒）收集，并交由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生较大影响。 3.2建筑垃圾与土石方 本项目现有构筑物拆除会产生建筑垃圾，本项目建筑垃圾产生量依据《洛阳市建筑垃圾量计算标准》进行计算： 房屋拆除工程建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量 房屋主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量。 本项目拟拆除建筑为砖混结构，其单位面积垃圾量为每平方米0.9t。本项目拟拆除的构筑物建筑面积为1000m2，故本项目的拆除垃圾产生量约为900t（约等于450m3）。另外本项目厂区内现有建筑垃圾250m3，共计700m3建筑垃圾，其主要包括废弃土石块、废砖块、废金属材料、废包装材料等。 根据现场勘查，厂区现有废弃车间内与地平面存在高差，高差约40cm，项目厂区内地平面与东侧道路存在高差，高差约20cm。本项目施工前，拟用厂区现有建筑垃圾（废土石块、废砖块）将厂区及车间的高差填平，拟将厂区内现有废弃土石块、废砖块全部用于厂区及车间地面平整。另外厂房拆除产生的废金属材料、废包装材料、废木头均经收集后外售，不在厂区内储存及利用，亦不外排。因此，本项目厂区内原有建筑垃圾均合理处置，不外排。 项目施工期不涉及深挖，主要是场地平整，无弃土产生。 建设单位应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》中的要求，具体要求如下： ①任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 ②施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ③施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 ④处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 ⑤任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。 ⑥任何单位和个人不得在街道两侧和公共场地堆放物料。因建设等特殊需要，确需临时占用街道两侧和公共场地堆放物料的，应当征得城市人民政府市容环境卫生主管部门同意后，按照有关规定办理审批手续。 建设单位在严格执行上述措施后，施工期建筑垃圾和土石方对周围环境不会产生大的影响。 四、噪声对环境的影响 4.1噪声影响分析 本项目施工期高噪声源主要为施工车辆以及推土机、装载机等施工机械，这些机械的单体声级一般源强在75-110dB(A)，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、同时使用率有较大变化，且施工噪声随着不同施工阶段而改变，时间和空间分布具有很强的随机性，因此很难计算其确切的施工厂界噪声。施工期间应合理安排作业时间并采取一定的隔音降噪措施，评价高噪声设备应尽量远离施工厂界及敏感点布置，以减少对周边环境的影响。禁止夜间（22:00-6:00）施工，减少施工噪声对周边环境的影响。预测施工噪声在项目区内经降噪措施及距离衰减后，达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，且施工噪声对环境的影响也将随施工的结束而消失。 4.2噪声防治措施 建议施工方采取以下措施： （1）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 （2）严格控制施工时间，禁止在午间12时—14时、夜间22时—次日6时施工，如因施工要求需连续施工，应在开工前报当地环保部门批准，并公告附近居民，以取得谅解。 （3）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。进出施工现场时禁止鸣笛。 （4）合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，噪声局部声级过高，并采取适当的封闭和隔声措施。 （5）减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业。 （6）建立临时声屏障。对于位置相对固定的机械设备，能设在隔声棚内操作的尽量进入隔声棚，隔声棚的高度应超过设备1.5m以上，顶部采用双层石棉瓦加盖；对不能入棚的机械设备，可适当建立单面声屏障。 经采取上述措施之后，评价认为本项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、大气污染源 1.1大气污染物排放源强核算 营运期项目废气主要为原料（水泥和粉煤灰）由罐车卸料工序、物料上料和搅拌工序产生的有组织粉尘，原料堆放、装卸等过程中产生的无组织粉尘。因成型的不合格砖含水率较高，在破碎机破碎工序，基本不产生粉尘，故不需考虑此工序产生的粉尘废气。 ①水泥筒仓呼吸口粉尘 本项目原料水泥采用专用罐车运输，由罐车配套空压机经封闭管道打进水泥筒仓。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“卸水泥至高架贮仓”逸散尘排放因子数据可知，贮仓排气粉尘排放量为0.12kg/t（卸料），本项目水泥年消耗量为13500t/a，则筒仓顶呼吸孔放空口粉尘产生量约为1.62t/a。罐车装料量按20t/车计算，物料全年运输车辆次为675辆次，每次卸料时间按1.0h，则卸料时间约为675h，经1套覆膜高效布袋除尘器处理后经25m高排气筒（1#排气筒）排放，覆膜高效布袋除尘器的处理风量为1500m3/h，除尘效率为99.7%，经核算本项目水泥筒仓充库过程产生的粉尘经覆膜高效布袋除尘器处理后放量约为0.0049t/a，排放速率为0.0072kg/h，排放浓度为4.8mg/m3，粉尘的排放浓度和排放速率均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1 大气污染物特别排放限值-散装水泥中转站及水泥制品生产-水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 ②粉煤灰筒仓呼吸孔粉尘 本项目原料粉煤灰采用专用罐车运输，由罐车配套空压机经封闭管道打进粉煤灰筒仓。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“卸水泥至高架贮仓”逸散尘排放因子数据可知，贮仓排气粉尘排放量为0.12kg/t（卸料），本项目粉煤灰年消耗量为4500t/a，则粉煤灰储罐顶呼吸孔放空口粉尘产生量约为0.54t/a。罐车装料量按20t/车计算，物料全年运输车辆次为225辆次，每次卸料时间按1.0h，则卸料时间约为225h，经1套覆膜高效布袋除尘器处理后经25m高排气筒（2#排气筒）排放，覆膜高效布袋除尘器的处理风量为1000m3/h，除尘效率为99.7%，经核算本项目粉煤灰筒仓充库过程产生的粉尘经覆膜高效布袋除尘器处理后放量约为0.0016t/a，排放速率为0.0072kg/h，排放浓度为7.2mg/m3，粉尘的排放浓度和排放速率均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1 大气污染物特别排放限值-散装水泥中转站及水泥制品生产-水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 ③上料、搅拌粉尘 水泥、米石等组分在加料和搅拌过程中会产生少量粉尘。 本项目米石经铲车从米石料仓转运至计量料斗内，再由计量料斗下方下料口通过密闭管道放入搅拌机内，因此，本项目上料过程粉尘主要为计量料斗加料过程产生的粉尘。本项目米石、透水剂、颜料等原料年用量为45400t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“装水泥、砂和粒料入称量斗”逸散尘排放因子数据可知，粉尘排放量为0.01kg/t（装料），则本项目上料过程粉尘产生量为0.454t/a。 项目米石、水泥、粉煤灰等原料均经密闭管道输送至搅拌机内，再在搅拌之前加入20%的水，且本项目搅拌机为全封闭式搅拌机，粉尘产生量极少，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章混凝土分批搅拌厂中表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子，水泥、米石和粒料入搅拌机排放因子为0.02kg/t（装料），本项目米石、水泥、粉煤灰等粉（粒）料用量为63400t/a，其中米石45000t/a、粉煤灰4500t/a、水泥13500t/a、颜料200t/a、透水剂200t/a，则搅拌粉尘产生量为1.268t/a。 本项目拟在搅拌机、计量料斗、道牙机、颜料搅拌机上方分别设置集气罩（共6个，集气罩为三面密闭，收集效率为90%），将上料和搅拌工序产生的粉尘收集后连入一个覆膜高效布袋除尘器处理后经15m高排气筒（3#排气筒）排放。本项目搅拌工序年运行时间约1800h，覆膜高效布袋除尘器处理效率95%，覆膜高效布袋除尘器风量7000m3/h。经核算，本项目上料、搅拌过程粉尘排放量为0.0775t/a，排放浓度为6.15mg/m3，排放浓度可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1 大气污染物特别排放限值-散装水泥中转站及水泥制品生产-水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 原料上料和搅拌工序无组织粉尘排放量为0.0172t/a。 ③原料卸料及转运过程粉尘 本项目米石等原料采用车辆运输，散装物料堆积在原料暂存区内，卸料及转运过程会产生一定量的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“砂和粒料贮存 送料上堆”逸散尘排放因子数据可知，粉尘排放量为0.01kg/t（贮料、湿料），本项目原料总卸料量为72000t/a，则运输车辆卸料过程中的粉尘产生量为0.72t/a。本项目原料在密闭库房内堆存装卸，同时在库房四周设置雾化喷淋设施，减少运输车辆卸车过程产生的无组织扬尘，粒料粉尘排放控制效率为60%，因此卸料工序产生的无组织粉尘量为0.18t/a，散落地面粉尘应及时清扫，防止二次扬尘产生。 综上所述，本项目生产车间内无组织粉尘排放总量约为0.1972t/a。本项目废气污染物排放情况统计见下表。 表14 项目主要大气污染物产排情况汇总表 污染源; 污染物; 废气量 m3/h; 年时基数 h; 排气筒高度m; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 治理方式; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速 率kg/h. 水泥筒仓进料; 颗粒物; 1500; 675; 25; 1600; 1.62; 覆膜高效布袋除尘器（1#），处理效率99.7%; 4.8; 0.0049; 0.0072. 粉煤灰筒仓进料; 颗粒物; 1000; 225; 25; 2400; 0.54; 覆膜高效布袋除尘器（2#），处理效率99.7%; 7.2; 0.0016; 0.0072. 上料、搅拌工序; 颗粒物; 7000; 1800; 15; 123; 1.5498; 覆膜高效布袋除尘器（3#），处理效率95%; 6.15; 0.0775; 0.0431. 原料卸料及转运过程粉尘; 颗粒物; /; 2400; /; /; 0.7372; 车间密闭、 喷雾系统; /; 0.1972; 0.0822. 表15 排放口基本情况表 排放口编号; 污染源名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); PM10. DA001; 1#排气筒; 一般排放口; 112.8180501; 34.5931154; 201.7; 25.00; 0.30; 20.00; 5.89; 0.0072. DA001; 2#排气筒; 112.8181208; 34.5931439; 201.7; 25.00; 0.30; 20.00; 3.93; 0.0072. DA001; 3#排气筒; 112.8182714; 34.5931690; 201.7; 15.00; 0.50; 20.00; 9.91; 0.0431. 1.2污染物防治措施 结合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）与《排污许可申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），企业拟采取的大气污染物防治措施如下： 表16 项目大气污染物防治措施汇总表 污染源; 污染物名称; 防治措施; 是否为可行技术; 预期治理效果. 水泥筒仓进料; 有组织颗粒物; 覆膜高效布袋除尘器+25m高排气筒; 是; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 粉煤灰筒仓进料; 覆膜高效布袋除尘器+25m高排气筒; 是. 上料、搅拌工序; 覆膜高效布袋除尘器+15m高排气筒; 是. 厂区内车辆运输; 无组织颗粒物; 厂区入口处设置车辆清洗设施及配套循环水池; 是. 砂石料车间内转送; 全封闭车间，车间顶部设置喷雾系统; 是. 砂石料皮带输送; 皮带输送全密闭，采用皮带廊道输送措施; 是. 厂区内运输; 道路硬化，设置洒水设施; 是. 1.3监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）中“5.1废气排放监测 表1和表3”，本项目监测计划见下表。 表17 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#覆膜高效布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次，每次监测2个周期; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）颗粒物10mg/m3. 2#覆膜高效布袋除尘器排气筒. 3#覆膜高效布袋除尘器排气筒. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1季度1次，每次连续监测2天; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）无组织颗粒物0.5mg/m3. 二、废水污染源 2.1 废水污染物排放浓度及排放量 （1）生产废水 ①原料拌合用水 根据企业提供资料，1t米石、水泥、粉煤灰等原料约需水0.2m3，项目水泥、粉煤灰、米石用量为90400t/a，则项目配料总用水量为18080m3/a，折合60.27m3/d。 ②运输车辆清洗用水 本项目拟在厂区出入口设置车辆冲洗设施。根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），有冲洗设备的车辆清洗用水按70L/(辆•d)，项目年外购米石、水泥等原料共计90400t/a，年运输3013车次，则车辆清洗用水量为210.93m3/a（折合为0.7m3/d），车辆冲洗废水产生量为168.75m3/a（折合0.56m3/d）。建设单位拟在厂区大门处设置车辆冲洗设备，两侧设置导流槽，并在该设备处配套建设一座2m3沉淀池，车辆经过廊道时，感应器控制喷头放水，对运输车辆车身包括轮胎进行冲洗，运输车辆冲洗水经导流槽自流进入沉淀池沉淀后回用，不外排。 ③喷淋用水 本项目在生产车间内设置喷雾降尘装置，预计用水量约为2.3m3/d（450m3/a），全部自然耗散。 ④养护用水 本项目水泥砖需采用人工每日浇水养护，预计用水约4.0m3/d（1200m3/a），全部自然耗散。 （2）生活污水 本项目劳动定员共计10人，均不在厂区内食宿。用水量按40L/（人·天）计，项目年生产天数为200天，则项目生活用水量为0.4t/d，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d（合约64m3/a）。生活污水经化粪池收集后定期清掏用于附近农田施肥。 类比同类生活污水水质，废水污染物产生浓度分别为：COD 350mg/L，SS 250mg/L，NH3-N 30mg/L。废水经化粪池（3m3）处理后污染物的浓度为：COD 280mg/L，SS175mg/L，NH3-N 29.1mg/L，污染物排放量为：COD 0.0179t/a，SS0.0112t/a，NH3-N 0.0019t/a，生活污水经化粪池收集处理后，定期清掏拉走用于肥田。 项目水平衡图如下： 图2 项目水平衡图 1.2 治理措施 （1）生活污水 本项目生活污水产生量为0.32m3/d（合约64m3/a），主要污染物为COD、SS和氨氮，生活污水经厂区内新建化粪池（3m3）收集暂存后清掏肥田，不外排。经核算，该化粪池容积可以满足全厂生活污水停留24h，污泥清掏周期180天的污水处理需求。 综上所述，本项目生活污水用化粪池暂存处理后清掏肥田可行，经查阅《排污许可申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），化粪池暂存处理后清掏肥田属于可行技术。 （2）车辆冲洗水 本项目厂区出入口设置运输车辆冲洗设施及一座2m3的沉淀池，运输车辆冲洗废水经沉淀池收集后循环使用，不外排。本项目车辆冲洗废水产生量为168.75m3/a（折合0.56m3/d），车辆冲洗废水中含有大量泥沙，主要污染物为SS，2m3的废水沉淀池，废水停留时间为3天，能够满足废水停留时间超过24h的要求。 三、噪声污染源 3.1声源参数 本项目运营期噪声污染源主要为搅拌机、砌块成型机、破碎机以及除尘系统配备的风机等高噪声设备，噪声源强在80～90dB(A)之间；同时本项目原料和产品运输会对周围敏感点产生影响。原料生产设备全部布置在车间内，经过建筑隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声可降低20dB(A)左右，噪声源强详见下表。 表18 噪声污染源及源强 设备名称; 设备数量; 最大源强[dB(A)]; 运行情况; 降噪措施; 采取降噪措施后源强[dB(A)]. 搅拌机; 4套; 85; 间断; 建筑隔声、减震基础; 65. 除尘器风机; 3台; 80; 间断; 60. 砌块成型机; 2台; 90; 间断; 70. 破碎机; 1台; 90; 间断; 70. 3.2预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围：项目所在厂区厂界外50m内； 预测点位：四周厂界； 预测因子：等效连续A声级。 3.3预测模式及预测结果 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 项目所在厂区厂界及张湾村噪声预测结果见下表（项目西厂界为共用厂界，不进行预测，项目仅昼间运行）。 表19 厂界周围及敏感点噪声预测值 单位：dB(A) 预测点位; 预测点位与噪声源的距离（m）; 本工程昼间噪声贡献值（dB(A)）; 标准值（dB(A)）; 达标分析. 东厂界; 20; 50.04; 昼间：60; 达标. 南厂界; 30; 46.52; 昼间：60; 达标. 北厂界; 50; 42.08; 昼间：70; 达标. 张湾村; 100; 22.5; 昼间：60; 达标. 由上表可知，本项目所在厂区正常生产时所在厂界四周昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准要求，张湾村居民点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）中“5.2 厂界噪声监测”，本项目噪声监测计划见下表。 表20 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东、南、北厂界、张湾村; 等效连续A声级; 1季度1次; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，张湾村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。. 综上，本项目的建设不会对区域声环境造成大的影响。 四、固废污染源 本项目营运期固体废物主要包括生活垃圾、袋式除尘器收集到的除尘灰、残次品和设备维修过程中产生的废机油和废含油抹布手套。 4.1 一般固体废物 （1）不合格砖 根据建设单位提供资料，本项目砌块成型机生产过程中或者产品转运过程中，会产生少量不合格砖，约为5.25t/a，经破碎机破碎后返回搅拌工序回用，不外排。 （2）废包装材料 原料包装产生的废包装袋，量约0.5t/a，收集后，于一般固废暂存区暂存，外售处理。 （3）除尘器除尘灰 根据工程分析，本项目各工序废气治理系统配套的袋式除尘器收集的除尘灰产生量为3.1016t/a，卸灰时直接装袋，回用于生产。 （4）生活垃圾 本项目职工定员10人，每年工作300天，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，本项目生活垃圾产生量为1.5t/a。生活垃圾袋装分类收集后交由环卫部门处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见表21。 表21 一般固体废物汇总表 废物名称; 产生工序; 产生量; 废物类别及代码; 处理方式. 不合格砖; 养护及成品转运; 2.25t/a; 302-001-46; 破碎后回用于生产，不外排. 废包装材料; 原料包装; 0.5t/a; 302-001-07; 收集后，于一般固废暂存区暂存，外售处理. 除尘器除尘灰; 废气处理; 3.1016t/a; 302-001-46; 回用于生产，不外排。. 生活垃圾; 职工生活; 1.2t/a; /; 交由环卫部门处理. 4.2危险废物 本项目设备检修过程中产生的少量的废含油抹布手套，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物管理名录》（2021年），含油废抹布全过程不按照危废管理，废物代码为：900-041-49。 设备定期检修过程中会产生少量的废机油，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物管理名录》（2021年），废液压油属于危险废物，废物代码为：900-200-08（HW08）。 废机油和废含油抹布、手套等分别使用容器收集后，在危废暂存间暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 本危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容详见下表，项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表22 危险废物汇总表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 产污周期; 危险特性; 防治措施. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.1t/a; 设备维修; 液态; 含矿物油; 1a/次; 毒性、易燃性; 分别使用容器收集，委托有相应资质的危废处置单位处理. 废含油抹布手套; /; 900-041-49; 0.02t/a; 设备维修; 固态; 含矿物油; 1a/次; 毒性. 表23 危险废物储存场所基本情况一览表 贮存设施名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-200-08; 具体见附图2; 2m2; 容器; 0.12t; 1年. 废含油抹布手套; /; 900-041-49; 容器; 0.12t; 1年. 废机油和废含油抹布手套等储存在铁桶内，储存周期为1a，铁桶规格为Φ0.5×0.8m，单桶储存量约为0.12t，1个铁桶即可满足本项目废机油、废含油抹布的储存；1个桶占地面积约为0.6m2，本项目设置约2m2的危废暂存间，本项目危废暂存间满足相应的贮存周期要求。废收集暂存后定期交由具有资质的单位处理。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存间应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒、防渗漏、防流失，危废间周边设置围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄漏造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 - 环保投资 本项目环保投资13万元，占总投资的13%。环保投资估算见下表。 表24 项目环保投资估算一览表 项目; 污染物; 环保建设规模; 投资额（万元）. 废气; 车辆运输扬尘; 道路硬化+洒水抑尘; 1.0. 米石装卸粉尘; 全封闭车间及原料库+喷干雾设施; 2.0. 粉料筒仓呼吸粉尘; 2套仓顶覆膜高效布袋除尘器+25m高排气筒; 2.0. 原料输送、计量、投料粉尘; 搅拌机、料斗、道牙机上方设置集气罩（共6个）加引风管道将废气引至覆膜高效布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒排放；对原料计量、输送、转载进行全封闭; 4.0. 废水; 运输车辆冲洗; 车辆冲洗设施+2m3的沉淀池; 2.0. 生活污水; 化粪池（3m3）; 0.5. 噪声; 密闭、减振、隔声等; 0.5. 固废; 除尘器收集粉尘、不合格砖、残次品、废包装材料; 一般固废暂存区（5m2）; 0.5. 废机油、含油废抹布; 危废暂存间2m2（防风、防雨、防晒、防渗）; 0.5. 合 计; 13. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓进料（1#排气筒） | 颗粒物 | - 筒仓顶端呼吸孔配套安装仓顶覆膜高效布袋除尘器+25m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020 |
|  | 粉煤灰筒仓进料（2#排气筒） | 颗粒物 | - 筒仓顶端呼吸孔配套安装仓顶覆膜高效布袋除尘器+25m排气筒 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） |
|  | 上料、搅拌过程（3#排气筒） | 颗粒物 | - 搅拌机、料斗、道牙机上方设置集气罩（共6个）加引风管道将废气引至覆膜高效布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒（3#）排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》DB41/1953—2020 |
|  | 原料卸料及转运过程粉尘 | 颗粒物 | - 原料在密闭生产车间内装卸和储存，车间顶部安装喷雾降尘装置；厂区地面硬化，厂区门口设置车辆冲洗装置，保证进出车辆进出厂均进行车辆冲洗；米石采用封闭式运输车进行运输，避免物料散落；水泥采用密闭罐车运输；车辆限速。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池3m3 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗水 | SS | 车辆冲洗设施+2m3沉淀池 | 循环使用 |
| 声环境 | - 风机 | - 设备噪声 | - 车间封闭+距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |
|  | - 搅拌机、破碎机、砌块成型机 | - 机械噪声 | - 基础减震+车间封闭+距离衰减 |  |
| 固体废物 | - 产品转运 | - 不合格砖 | - 经破碎机破碎处理后，回用于制砖工序 | 合理处理、处置 |
|  | - 原料包装 | - 废包装材料 | - 收集，暂存于固废废物暂存区，定期外售。 |  |
|  | - 布袋除尘器 | - 除尘灰 | - 直接作为原料回用于生产 |  |
|  | - 职工生活 | - 生活垃圾 | - 集中收集，定期交由环卫部门处理 |  |
|  | - 设备检修 | - 废机油和含油抹布 | - 危险废物暂存间内暂存后定期交由有资质单位处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目各生产车间内均设置单独的固废堆存点，地面硬化；厂区设置有危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工；生活垃圾均设置垃圾收集桶，定点收集。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物贮运安全防范措施： ①危废暂存间的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危废暂存间要规范标志牌，暂存间设置应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），暂存容器要防漏、防渗、防雨淋。临时贮存间地面与裙角需用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并应在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设，保证渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2.0mm；存放区四周设有砖混围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染地表水、地下水。 危险废物安全管理制度 ①建立危废安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 ②危险废物环境管理要求 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物经采取相应防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒的加强环境管理，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.2812 | / | 0.2812 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0179 | / | 0.0179 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0112 | / | 0.0112 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0019 | / | 0.0019 | / |
| 一般工业 固体废物 | - 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | - 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1：项目区域地理位置图；

附图2：本项目厂区平面布置图；

附图3：本项目周围环境概况示意图；

附图4：项目与饮用水源地关系图；

附图5：项目厂址与洛阳市大遗址保护区相对位置关系图；

附图:6：现场照片。

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案表；

附件3：用地预审意见；

附件4：政府同意入驻证明；

附件5：租赁协议。