报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：偃师市三合绝热科技有限公司纳米绝热板生产线扩建项目

建设单位（盖章）：偃师市三合绝热科技有限公司

编制日期：2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市三合绝热科技有限公司纳米绝热板生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2103-410381-04-01-643133 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张海龙 | 联系方式 | 13525419666 |
| 建设地点 |  | 河南省偃师市缑氏镇夫子庙村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度45分01.920秒，34度35分53.660秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十七 非金属矿物制品业 30 60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 120 | 环保投资（万元） | 13 |
| 环保投资占比（%） |  | 10.8 | 施工工期 | 2021年8月至2021年10月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于偃师市缑氏镇夫子庙村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；本项目在东汉陵墓南兆域建设控制地带范围内，位于保护区东侧4.98km；本项目距离最近饮用水水源地为高龙镇供水厂地下水井群，本项目高龙镇供水厂水源井一级保护区边界距离为4.4km，不在水源井保护区范围内。项目所在地不属于生态红线区域。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年环境质量公报的环境空气监测数据，洛阳市属于不达标区。根据偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标。针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师市先后出台《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，所有原料均进仓储存；生产过程产生的粉尘经袋式除尘器处理；本项目无生产废水产生，项目不新增劳动定员，现有工程生活污水经化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥；本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 综上，项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源，用电量约15万kwh/a，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于偃师市缑氏镇，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）及《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月）可知，项目所在地属于偃师市一般生态空间，环境管控单元编码为ZH41038110001，管控单元分类为优先保护单元，环境要素类别为一般生态空间；同时属于偃师市大气布局敏感区，环境管控单元编码为ZH41038120004，管控单元分类为重点管控单元，环境要素类别为大气环境重点管控区。见附图6。 项目与偃师市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下： 表1-1 偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH410 3811 0001; 偃师市一般生态空间; 优先保护单元; 一般生态空间; 空间布局约束; 1、风景名胜区内不得有开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 2、不得在地质遗迹保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。 3、森林公园内禁止未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物。 4、禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。 5、全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。 6、严格控制在一般生态空间内过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草地等。 7、已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。; 不涉及; 相符. ZH410 38120 004; 偃师市大气布局敏感区; 重点管控单元; 大气环境重点管控区; 空间布局约束; 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。 2、府店镇区域引导高端耐火材料、新型绿色建材等行业入园入区发展、整合提升绿色矿山产业。 3、大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。 4、缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 本项目类别为其他非金属制品，位于偃师市缑氏镇夫子庙村，距离静脉产业园较近；项目所用原料微硅粉为一般固废，属于资源综合利用项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放， 安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 本项目为其他非金属矿物制品，不涉及左侧所列项目。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师市环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2021年3月24日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为：2103-410381-04-01-643133。 且根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第三类淘汰类第（七）条机械、工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批~第四批），本项目生产设备均不在淘汰类之列。 3.项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析 表1-2 项目与文件相符性分析一览表 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目为扩建项目，生产过程中使用的电烘干线属于工业炉窑，电烘干的作用是烘干绝热板表面的水份，不涉及污染物的排放。厂址位于缑氏镇夫子庙村工业园区，根据缑氏镇人民政府出具的证明（见附件4），项目在原有厂区内进行建设，不新增用地和建筑面积，同意项目建设。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目烘干使用电能，为清洁能源。不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目烘干工序采用电能，为清洁能源，不涉及用煤。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目无行业排放标准; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目所在区域属于重点区域，预测污染物排放浓度满足限值要求; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目烘干工序使用电能，为清洁能源，不存在物料堆存情况。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目不属于电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业。; 相符. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相关要求。 4.《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2020〕12号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-3 项目与文件相符性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”等控制措施；工业堆场在严格落实“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的控制措施。全市铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 项目生产位于密闭生产车间内，车间地面已采取硬化处理，各作业区分工明确，原料、成品位于生产车间内，未露天堆放。; 相符. 2; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目为其他非金属矿物制品扩建项目，不属于左侧所列禁止行业。 本项目建设涉及工业炉窑，所使用烘干工序能源为电能。项目建设位于偃师市缑氏镇夫子庙村工业园区。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求。 5.《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（洛环攻坚办[2021]5号）文件的相关要求见下表。 表1-4 项目与文件相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. 2.严格环境准入; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 牵头单位：市发展改革委; 本项目为其他非金属矿物制品扩建项目，不属于左侧所列禁止行业。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 牵头单位：市生态环境局 责任单位：市发展改革委、工业和信息化局，市各县（区）人民政府（管委会）; 根据以上分析，项目符合三线一单要求； 本项目烘干过程使用电能，烘干过程中无污染物产生；生产过程中产尘点颗粒物排放浓度不高于10 mg/m3；采用袋式除尘器等治理措施；物料进仓等无组织控制措施。根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，项目绩效分级可达B级企业，符合要求。; 符合. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理; 4.深化工业炉窑大气污染综合治理。按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生产过程中的煤炭、矿石等物料运输、装卸储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准治理，实现全封闭贮存及运输。2021年6月底前拆除洛阳龙新玻璃有限公司4台煤气发生炉；9月底前停用洛阳市兴荣工业有限公司3台煤气发生炉，鼓励各县（市）通过正向激励政策引导更多企业拆除在用煤气发生炉；年底前，玻璃、陶瓷、耐材、碳素（石墨）、有色金属冶炼及压延行业力争50%以上企业，铝工业、砖瓦、铁合金、铸造、石灰行业力争30%以上企业，能源类型、污染治理技术、排放限值和无组织排放四项指标达到绩效分级B级以上标准。 其他行业工业炉窑，在稳定达标排放基础上，对标绩效分级A、B级及绩效引领企业标准，提升环境绩效水平，减少污染物排放。 牵头单位：市生态环境局 责任单位：市工业和信息化局、发展改革委，各县（区）人民政府（管委会）; 本项目属于其他非金属矿物制品制造项目。 能源类型：电能； 污染治理技术：袋式除尘器等治理措施； 排放限值：生产过程中产尘点颗粒物排放浓度不高于10 mg/m3； 无组织排放：物料进仓等无组织控制措施等。 本项目建设完成后上述4项指标可达绩效分级B级标准，符合要求。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2021]5号）。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来及概况 偃师市三合绝热科技有限公司位于偃师市缑氏镇夫子庙村，于2003年7月投资建设偃师市三合绝热科技有限公司纳米绝热板项目，生产规模为5000t/a纳米绝热板。项目主要以微硅粉（矿热炉除尘器收尘灰）为原料，以硅酸铝棉（外购）为辅材料，通过混料、压力成型、电烘干等工序生产纳米绝热板，纳米绝热板属于非金属矿物纳米材料。《偃师市三合绝热科技有限公司纳米绝热板项目现状环境影响评估报告》于2016年12月通过了环保违法违规建设项目清理整改。 为提高生产工艺的自动化程度、严格控制污染物排放量、同时增加微硅粉的综合利用量，偃师市三合绝热科技有限公司于2019年投资160万元，对原有项目进行改扩建，纳米绝热板的产能由5000t/a提升到10000t/a。偃师市环境保护局于2019年11月25日对《偃师市三合绝热科技有限公司年产1万吨纳米绝热板项目环境影响报告表》（偃环监表[2019]152号）进行了批复，企业于2020年4月7日完成固定污染源排污登记（登记编号：91410381680766674J001X），2020年11月完成项目竣工环保验收。相关环保手续见附件。 目前，为了顺应市场需求，企业拟投资120万元在现有厂区内利用已有仓库扩建两条生产线，扩建完成后全厂纳米绝热板产能由10000t/a增加到18000 t/a。2021年3月24日，偃师市发展和改革委员会对本项目进行了备案，项目代码：2103-410381-04-01-643133。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“二十七、非金属矿物制品业 30”—“石墨及其他非金属矿物制品制造 309”—“石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品”需要编制报告书，“其他”需编制报告表。本项目主要采用微硅粉生产纳米绝热板，微硅粉粒径较小，75%以上的微硅粉粒径为纳米级。经对照国民经济注释，纳米绝热板属于C3099 其他非金属矿物制品制造（非金属矿物纳米材料），故本项目属于“其他”需编制报告表。纳米绝热板主要用于窑体的隔热，使用过程中不与火焰直接接触（紧贴窑体内壁摆放）、强度较低。而耐火材料使用过程中与直接火焰接触，具有耐高温、耐磨、强度大等特点，纳米绝热板和耐火材料在性能和用途方面有着较大的区别。 1.1 建设内容 本项目在原有厂区内建设，不新增建筑物。建设内容主要为：在已建成车间（3#生产车间）内新建两条生产线（4#和5#生产线）及配套环保设备，生产单元独立，生产设备和除尘设施均不依托现有工程。主要工程内容见下表。 表2-1 本项目主要工程内容一览表 类别; 名称; 内容、规模; 备注. 主体工程; 3#生产车间; 92m×16.5m×7m，1F; 依托已建成车间，内设原料库20m×8m，位于车间西北侧，及原料罐. 辅助工程; 办公室; 砖混结构，布置有行政办公、会议室等。; 依托现有. 储运工程; 原料仓库; 20m×8m×7m，1F; 依托现有，位于3#生产车间西北侧。. 成品仓库; 48.7m×8m×7m，1F; 依托现有，位于生产车间东侧。. 公用工程; 给水; 缑氏镇自来水管网; 依托现有工程. 排水; 生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田。; 依托现有工程. 供电; 缑氏镇供电系统; 依托现有工程. 环保工程; 废气; 上料工段; - ①硅酸铝棉破碎机进料口设置三面围挡、顶部设集气罩+袋式除尘器（TA001），粉尘经处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放； - ②微硅粉开包机进料口设置三面围挡、顶部设集气罩+袋式除尘器（TA001），粉尘经处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放； - ③硅粉仓（2个）及棉仓（1个），其中2个硅粉仓共用1个仓顶除尘器，1个棉仓单独设1个仓顶除尘器，仓顶除尘共计2个；3个料仓均位于封闭车间内，仓内粉尘经仓顶除尘器（2个）处理后，分别进袋式除尘器（TA002）处理后，经排气筒（DA001）排放。; 新建. 生产工段; - 4#和5#生产线共用1台旋风收料器，每条线配套2台压力成型机，压力成型机为半密闭设备，压力成型机上设抽风管，抽风管与旋风收料器出风管收集的粉尘分别引入袋式除尘器（TA003+TA004）进行处理，处理后由1根15m高排气筒排放（DA002）。; 新建. 废水; 生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田。; 依托现有工程. 噪声; 隔声、减震; 新建+依托现有工程. 固废; 危废暂存间、一般固废暂存区; 依托现有工程. 表2-2 全厂主要工程内容一览表 类别; 名称; 内容、规模; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 75.8m×16.9m×7m，1F; 现有工程，内设3#生产线。. 2#生产车间; 75.8m×15.3m×7m，1F; 现有工程，内设1#和2#生产线。. 3#生产车间; 92m×16.5m×7m，1F; 本次扩建工程新增。依托已建成车间，内设4#和5#生产线，设原料库20m×8m，位于车间西北侧，及原料罐。. 辅助工程; 办公室; 砖混结构，布置有行政办公、会议室等。; 现有工程. 储运工程; 原料仓库; 20m×8m×7m，1F; 现有工程，位于3#生产车间西北侧。. 成品仓库; 48.7m×8m×7m，1F; 现有工程，位于生产车间东侧。. 公用工程; 给水; 缑氏镇自来水管网; /. 排水; 生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田。; /. 供电; 缑氏镇供电系统; /. 环保工程; 废气; - 本项目下料、原料仓及压力成型机产生的粉尘经袋式除尘器处理后外排。; 现有（原有项目）+扩建（本项目）. 废水; 生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田。; 现有工程. 噪声; 隔声、减震; 现有+扩建. 固废; 危废暂存间、一般固废暂存区; 现有工程. 1.2 主要产品及产能 本项目在现有厂区内扩建2条生产线（4#和5#生产线），项目建成后全厂纳米绝热板产能由1万吨增加到1.8万吨。主要产品及产能见下表。 表2-3 主要产品和产能一览表 生产线类型; 产品名称; 现有工程; 扩建工程; 全厂产能; 备注. 年生产能力; 年生产时间（h）; 年生产能力; 年生产时间（h）; 年生产能力; 年生产时间（h）. 1#生产线; 纳米绝热板; 4000t; 2000; /; /; 4000t; 2000; 不变. 2#生产线; 纳米绝热板; 4000t; 2000; /; /; 4000t; 2000; 不变. 3#生产线; 纳米绝热板; 2000t; 2000; /; /; 2000t; 2000; 不变. 4#生产线; 纳米绝热板; /; /; 4000t; 2000; 4000t; 2000; 新增4000t. 5#生产线; 纳米绝热板; /; /; 4000t; 2000; 4000t; 2000; 新增4000t. 合计; 纳米绝热板; 10000t; /; 8000t; /; 18000t; /; 新增8000t. 1.3 主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元及工艺; 生产设备; 设备参数; 数量（台/个）; 备注. 配料工序; 破碎机; SHD600-1000; 1. 开包机; /; 1. 棉仓; 容积 90m3; 1. 硅粉仓; 容积 90m3; 2. 定量给料称重输送装置; 型号：BRT-400型2-4m3/h; 2. 螺旋计量秤; 型号：LXC-2500,输送量为4m3/h; 2. 负压铰刀输送机; 型号：SH-5000,输送量为10m3/h; 1. 4#生产线; 混料风机; /; 1. 旋风收料器; /; 1. 液压成型装置; 型号：SHXF-138型,成型压力：30t，压缩比：2-3.5，; 2. 表面处理装置1; SHPH1型, 6m/min; 1; 含自动喷雾+电烘干，主要功能是使绝热板固化成型. 翻砖器; SHFZ-1型,120r/min; 1. 表面处理装置2; SHPH2型, 6m/min; 1; 含自动喷雾+电烘干，主要功能是使绝热板固化成型. 全自动薄膜封切机; 型号：FQL-450A,1.35KW; 1. 5#生产线; 混料风机; /; 1. 旋风收料器; /; 与4#线共用. 液压成型装置; 型号：SHXF-138型,成型压力：30t,压缩比：2-3.5，; 2. 表面处理装置1; SHPH1型, 6m/min; 1; 含自动喷雾+电烘干，主要功能是使绝热板固化成型. 翻砖器; SHFZ-1型,120r/min; 1. 表面处理装置2; SHPH2型, 6m/min; 1; 含自动喷雾+电烘干，主要功能是使绝热板固化成型. 全自动薄膜封切机; 型号：FQL-450A,1.35KW; 1. 1.4 主要原辅材料的种类和用量 本项目的主要原辅材料用量及能源的消耗情况见下表，主要化学品成分含量见下表。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 年用量; 备注. 1; 微硅粉; 6770吨; 外购，吨包袋，400kg. 2; 硅酸铝棉; 1230吨; 外购，吨包袋，20kg. 3; 机油; 0.01吨/3a; 设备维修使用. 4; 液压油; 0.01吨; 压力成型机使用. 5; 水; 495m3; 自来水公司. 6; 电; 15万kw·h; 缑氏镇用电管网. 微硅粉：微硅粉也叫硅灰或称凝聚硅灰，是铁合金在冶炼硅铁和工业硅（金属硅）时，矿热电炉内产生出大量挥发性很强的SiO2和Si气体，气体排放后与空气迅速氧化冷凝沉淀而成。微硅粉中SiO2含量一般在90%以上，颗粒极其细微，75%以上的粒径为纳米级，平均粒径为10~15nm，是一种超微固体物质，其比表面积可达25~30m2/g。企业委托国家耐火材料质量监督检验中心对微硅粉成分进行了检测，检测报告见附件。 表2-6 微硅粉理化指标 单位：% 项目; SiO2≥; Al2O3≤; Fe2O3≤; CaO+MgO≤; TC≤; pH≤. 指标; 94.97; 0.19; 0.06; 0.86; 1.51; 2.75. 微硅粉属于工业硅生产过程中产生的副产品，产生环节为矿热炉除尘器收尘灰，属于一般工业固体废物。本项目生产所需的微硅粉主要由阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、阿坝州嘉信硅业有限公司供应。 1.5 水平衡分析 （1）生产用水 本项目生产用水主要为电烘干前绝热板喷水、车辆冲洗用水。 - 绝热板喷水 本项目单条生产线设置两处喷水装置，喷水速率均为0.05m3/h，工作时间为2400h/a，单条生产线喷水用水量为0.8t/d（240t/a）。两条生产线喷水用水量为1.6t/d（480t/d）。 - 车辆进出冲洗水 本厂区已在大门口设置1处车辆冲洗装置，对进出车辆车轮进行冲洗，并配套1个8m3循环水池。本项目依托现有车辆冲洗装置进行车辆冲洗。车辆冲洗水年用水以0.2m3/辆计，本次扩建工程新增车辆出入次数为100次/年。车辆冲洗水用量新增0.07m3/d（20m3/a），冲洗废水经循环水池沉淀后循环使用不外排，车辆冲洗及废水沉淀循环过程中会蒸发损耗一部分水，需对冲洗水定期补充添加，添加量约为0.05m3/d（15m3/a）。 （2）生活用水 项目现有工程劳动定员30人，扩建项目不新增劳动定员，年工作300天，均不在厂房住宿，生活污水排放量为288 m3/a。 图1 本工程水平衡分析示意图（单位：t/a 散失 ） 图2 全厂水平衡分析示意图（单位：t/a 散失 ） 1.6 劳动定员及劳动制度 项目现有工程劳动定员为30人，年工作300天，8小时工作制。扩建项目不新增劳动定员，均从现有工程中进行调配。设备工作年时基数见表2-2。 1.7 厂区平面布置 厂区内生产区和生活区为独立区域，生产车间靠厂区北侧布置，办公楼位于厂区南侧，远离高噪声和空气污染源。结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程和产排污环节 # 2.1 生产工艺流程 本项目主要在现有厂区已建成车间内新建两条生产线，各生产线主要由破碎、上料斗、硅酸铝棉仓/硅粉仓、负压铰刀输送机、旋风收料器、压力成型、电烘干、塑封机包装组成。 本项目两条生产线的生产工艺流程及产污环节均相同，以单条生产线为例进行介绍，工艺流程图如下： 图2 生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： （1）原料运输 本项目的原料主要为硅酸铝棉和微硅粉，硅酸铝棉主要外购于聊城慧超新型材料有限公司；微硅粉主要外购于阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、阿坝州嘉信硅业有限公司，原料运输方式主要为汽运；微硅粉运输不属于本项目评价范围。 （2）原料存放 本项目原料运至厂区后卸入原料库，因微硅粉与水泥具有相似的性质，见水易形成凝胶体，从而影响产品生产，因此原料库上方不设置喷雾装置，微硅粉在原料库内采用吨包袋储存。 本项目在厂区西北角建设单独的原料库，原料库建筑面积为160m2，最大储存量约50t，正常情况下全封闭。 （3）硅酸铝棉破碎 本项目采用1台SHD600-1000型破碎机对硅酸铝棉进行破碎，破碎机置于封闭车间内，破碎机下料口与管道密闭相连，采用负压输送的方式将硅酸铝棉输送到棉仓。破碎机进料口会产生粉尘，建设单位拟在破碎机进料口设置三侧围挡，顶部设置集尘罩，将进料过程产生的粉尘引入袋式除尘器（TA001）处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放。 （4）硅粉开包 本项目采用装载机将微硅粉吨包袋送至开包机上料斗内，上料斗内设刀片，通过刀片将吨包袋底部划开，微硅粉从吨包袋底部滑入上料斗，上料斗内的微硅粉通过负压输送的方式密闭进入硅粉仓。上料斗进料口处会产生粉尘，在进料口处设置三侧围挡，顶部设集尘罩，将进料过程产生的粉尘引入袋式除尘器（TA001）处理后，经1根15m高的排气筒（DA001）排放。 （5）料仓 本项目设置1个90m3的棉仓，2个90m3的硅粉仓，仓顶均设置仓顶收尘器（两个硅粉仓设1个仓顶除尘器、棉仓单独设置1个除尘器），仓内的物料均经密闭输送到螺旋输送机。料仓内废气经仓顶除尘器处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放。 （6）负压铰刀输送机 本项目设置1台HSL-350型负压铰刀输送机（主要作用是使不同的混料在输送的同时均匀混合），负压铰刀输送机为密闭式结构，进料口与计量称密闭相连，出料口与混料风机密闭相连，物料在混料风机的作用下输送到旋风收料器内。 （7）旋风收料器 本项目设置1台旋风收料器对物料进行收集，主要通过使物料在气流的作用下作旋转运动，借助于离心力将物料从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使物料落入压力成型机。含尘气流从旋风收料器顶部排入袋式除尘器（TA002），经袋式除尘器处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排放。 （8）压力成型 本项目设置2台SH002型成型压力成型机，通过重力挤压生产纳米绝热板。成型压力成型机为封闭式装置，进料口与旋风收料器密闭相连，出料口与烘干线相连，出料的瞬间会产生部分粉尘，建设单位拟在压力成型机上部设抽风管，粉尘经抽风管进入袋式除尘器（TA003），经除尘器处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排放。 （9）表面处理装置 本项目1条表面处理装置生产线包括表面处理装置1—翻转器—表面处理装置2，其中表面处理装置1和表面处理装置2均由喷水装置和电烘干装置组成，故1条完整的表面处置装置生产线由一次喷水装置、一次电烘干、翻砖器、二次喷水装置、二次电烘干组成。成型压力成型机出来的绝热板自动进入表面处理装置生产线，先由一次喷水装置将绝热板正面喷湿，微硅粉在水的作用下固化而使绝热板正面形成一层坚硬的外壳，随后进入一次电烘干器进行烘干成型，正面已烘干成型的绝热板通过翻砖器将绝热板翻转，然后通过二次喷水装置将绝热板反面喷湿形成一层坚硬的外壳，随后进入二次电烘干器进行烘干成型。电烘干器轨道移动速度为6m/min，烘干温度为200℃左右。 电烘干的对象为湿润的绝热板，烘干过程中不会产尘粉尘。 （10）塑封机包装 本项目设置1台FQL-450A m3型的塑封机，烘干后的绝热板经塑封机进行包装。 本项目压力成型设施和表面处理装置产生的次品强度较低，通过硅粉下料口下料过程中，因碰撞可由大块变成小块，小块物料由下料口密闭输送到螺旋输送机，螺旋输送机内设铰刀，可将残次品进一步破碎成粉状，进入生产工序重新利用。不单独设置破碎机。 表2-7 本项目各生产线对应的除尘器及排气筒编号汇总表 生产线编号; 污染源; 除尘器编号; 排气筒编号. 上料工序; 硅酸铝棉破碎机; TA001; DA001. 微硅粉开包机上料斗. 原料仓; TA002. 4#生产线; 1台旋风收料器（与5#生产线共用）; TA003; DA002. 2台成型压力成型机; TA004. 5#生产线; 2台成型压力成型机. 2.2产污环节及对应污染物 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-8 本项目产污环节及污染物一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 生产加工区; 硅酸铝棉破碎; 颗粒物. 微硅粉上料; 颗粒物. 原料仓; 颗粒物. 旋风收尘; 颗粒物. 压力成型; 颗粒物. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 除尘灰; 袋式除尘器; 粉尘. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-9 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 生产规模; 环评审批文号及时间; 验收情况; 排污许可证申领情况. 偃师市三合绝热科技有限公司纳米绝热板项目; 5000t/a; 2017年1月9日 环保备案公告[2017]9号; 现状评估; 2020年4月7日完成固定污染源排污登记，见附件。. 偃师市三合绝热科技有限公司年产1万吨纳米绝热板项目; 10000t/a（新增5000t/a）; 2019年11月25日 偃环监表[2019]152号; 2020年11月自主验收. 2.现有工程污染物排放情况 现有工程污染物排放情况引用企业2020年11月15日-16日验收监测数据，监测单位为河南摩尔检测有限公司，具体情况如下： 表2-10 现有工程污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 核算排放时间. 核算 方法; 废气量 (m3/h); 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 核算 方法; 废气量 (m3/h); 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 1#生产线除尘器; 颗粒物; 集气罩/抽风管+袋式除尘器; 实测法; 5160; 110; 0.56; 实测法; 5160; 5.5; 0.028; 0.0672; 2400h. 2#生产线除尘器; 颗粒物; 集气罩/抽风管+袋式除尘器; 实测法; 4240; 174; 0.74; 实测法; 4240; 8.7; 0.037; 0.0888; 2400h. 3#生产线除尘器; 颗粒物; 集气罩/抽风管+袋式除尘器; 实测法; 3160; 116; 0.38; 实测法; 3160; 5.8; 0.019; 0.0456; 2400h. 破碎机除尘器; 颗粒物; 集气罩/抽风管+袋式除尘器; 实测法; 1570; 136; 0.22; 实测法; 1570; 6.8; 0.011; 0.0264; 2400h. 无组织; 颗粒物; /; 类比法; /; /; /; 类比法; /; /; /; 0.015; 2400h. 由上表可知，各排放口污染物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》(洛环攻坚办[2019]49号）相关建议值要求（颗粒物10mg/m3）。 表2-11 现有工程生活污水排放情况一览表 污染源; 污染物; 处理措施; 排放情况. 水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 化粪池; COD; 化粪池降解; 288; 280; 0.0806. NH3-N; 29.1; 0.0084. 表2-12 现有工程污染物排放汇总见下表 类别; 污染物; 排放量（t/a）. 大气; 颗粒物; 0.243. 生活污水; COD; 0.0806. NH3-N; 0.0084. 固体废物; 除尘器收尘灰; 0. 残次品; 0. 废包装袋; 0. 废液压油; 0. 废机油及废机油桶; 0. 生活垃圾; 0. 表2-13 现有工程噪声排放情况见下表 检测地点; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 东厂界; 2020.11.15; 54.7; 47.8. 2020.11.16; 54.4; 47.1. 南厂界; 2020.11.15; 57.2; 47.8. 2020.11.16; 57.4; 48.4. 西厂界; 2020.11.15; 55.8; 49.2. 2020.11.16; 55.6; 49.6. 北厂界; 2020.11.15; 53.3; 48.9. 2020.11.16; 53.7; 48.7. 夫子庙村; 2020.11.15; 52.7; 47.8. 2020.11.16; 52.9; 47.4. 由监测结果可知，该项目东、西、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。夫子庙村噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.现有工程存在的环保问题 现有工程于2020年11月完成了竣工环保验收，经现场踏勘，厂区内不存在环保问题，无需整改。现场照片见附图，验收意见及验收公示见附件。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2020年度洛阳市属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 1.2 项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 本次评价选择偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，O3 8h平均质量浓度超标，环境空气质量一般。 1.3 区域污染物达标削减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，偃师市已完成了《偃师市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》。2020年底偃师市基本达到《偃师市市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2020]2号）中：“2020年，全市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度控制在80微克/立方米以下，PM2.5（细颗粒物）年均浓度控制在45微克/立方米以下，重度及以上污染天数明显减少。”的目标要求。 2 声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，引用2020年11月15日-16日对项目厂界四周和最近敏感点监测数据进行评价。 噪声监测结果见表2-13，项目东、西、北厂界、夫子庙村噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区夫子庙村，厂界外50米范围内声环境保护目标为夫子庙村，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标夫子庙村，声环境保护目标为夫子庙村，具体情况见下表。 表3-3 保护目标基本情况 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 夫子庙村; SE; 30; 471. 声环境; 夫子庙村; SE; 30; 471. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准; 颗粒物（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）; 最高容许排放浓度60mg/m3. 15m排气筒最高排放速率1.9kg/h. 无组织排放监控浓度限值1mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效声级 A Leq; 昼间≤60dB(A). 夜间≤50dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类; 昼间≤70dB(A). 夜间≤55dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间≤70dB(A). 夜间≤55dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。. |
| 总量 控制 指标 | 本项目大气污染物不涉及SO2、NOx和非甲烷总烃；生产过程中无生产废水产生，项目不新增劳动定员，不新增COD和NH3-N。 故本项目不推荐总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目在原有厂区内进行建设，不新增用地，施工期主要建设内容为设备安装，不涉及土建工程；企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。项目施工工期两个月。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后，参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）及《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 主要生产单元; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 污染治理措施; 污染物排放; 核算排放时间（h）; 排放口. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生质量浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 污染治理设施名称; 收集效率（%）; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术; 废气排放量 (m3/h); 排放质量浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）; 排放量（t/a）. 原料储存; 料仓; 颗粒物; 有组织; 类比法; 3000; 111.1; 0.33; 抽风管+仓顶除尘器+袋式除尘器; /; 97.5; 是; 3000; 2.8; 0.0083; 0.02; 2400; DA001 排放速率0.0475kg/h 排放浓度5.95 mg/m3. 上料系统; 破碎机、开包机; 颗粒物; 有组织; 类比法; 5000; 174; 0.87; 三面围挡+顶部集气罩+脉冲袋式除尘; 90; 95; 是; 5000; 7.84; 0.0392; 0.0504; 2400. 生产线; 旋风收料器、压力成型机; 颗粒物; 有组织; 类比法; 10000; 174; 1.74; 抽风管+袋式除尘器; 90; 95; 是; 10000; 7.83; 0.0783; 0.1879; 2400; DA002 排放速率0.0783kg/h 排放浓度7.83mg/m3. 车间; 颗粒物; 无组织; 类比法; /; /; /; 车间密闭; /; /; /; /; /; /; 0.015; 2400; /. 注：根据现有工程实测值，颗粒物产生浓度为110~174mg/m3，本项目取174mg/m3. 由上表可知，各排放口污染物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：60mg/m3、1.9kg/h），排放浓度同时满足《关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》(洛环攻坚办[2019]49号）相关建议值要求（颗粒物10mg/m3）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 类比可行性分析 扩建工程新增的两条生产线与现有工程工艺相同，扩建项目与现有工程所使用的原辅材料、生产工艺等均相同，且现有工程已正常运行多年，依据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染物源强采用类比现有工程进行核算。类比可行性详见下表。 表4-2 类比可行性分析一览表 要求; 类比可行性. 原辅材料类型相同且与污染物排放相关的成分相似; 扩建工程所使用的原辅材料与现有工程相同，现有工程已正常运行多年，且排放的污染物相同，类比可行。. 生产工艺相似; 扩建工程与现有工程相同，类比可行。. 产品类型相同; 扩建工程产品类型与现有工程相同，类比可行。. 污染控制措施相似，且污染物设计去除效率不低于类比对象去除效率。; 扩建工程于现有工程污染控制措施相同，且污染物设计去除效率不低于类比对象去除效率类比可行。. 单条生产线规模相近（规模差异不宜超过20%）; 扩建工程4#和5#生产线生产规模均为4000t/a，现有工程1#和2#生产线生产规模均为4000t/a，单条生产线生产规模为生产规模与现有工程相同，类比可行。. 综上，扩建工程污染源产排污情况可类比现有工程源强。 由于现有工程原料仓产生的粉尘经仓顶除尘器处理后直接排放，其源强未实测，本次环评采用产排污系数进行源强核算。 1.3 污染源源强核算 本项目污染源源强通过类比现有工程污染源源强和产排污系数法而得，具体如下： （1）原料仓粉尘 本项目共设置三个料仓，其中2个硅粉仓、1个棉仓，料仓顶部设置仓顶除尘器（2个硅粉仓共用1个仓顶除尘器、棉仓单独设置1个仓顶除尘器），料仓产生的粉尘经管道引入到仓顶除尘器处理后，经袋式除尘器（TA002）进一步处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》，料仓产尘系数为0.1kg/t。本项目料仓储存量约为8000t，仓顶除尘器除尘效率以50%计，袋式除尘器处理效率以95%计，综合除尘效率为97.5%，引风机总风量为3000m3/h，年工作时间为2400h。经计算，本项目有组织粉尘产生浓度111.1mg/m3，产生速率为0.33kg/h，产生量为0.8t/a，排放浓度为2.8mg/m3，排放速率为0.0083kg/h，排放量为0.02t/a，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：60mg/m3、1.9kg/h），排放浓度同时满足《关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》(洛环攻坚办[2019]49号）相关建议值要求（颗粒物10mg/m3）。 （2）破碎机和开包机产生的粉尘 破碎机：本项目设置1台SHD600-1000型破碎机对硅酸铝棉进行破碎，破碎机置于封闭车间内，破碎机下料口与管道密闭相连，采用负压铰刀输送的方式将硅酸铝棉输送到棉仓。破碎机进料口会产生粉尘，建设单位拟在破碎机进料口设置三侧围挡，顶部设置集尘罩，将进料过程产生的粉尘引入袋式除尘器（TA001）处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放。 开包机：本项目采用装载机将微硅粉吨包袋送至开包机上料斗内，上料斗内设刀片，通过刀片将吨包袋底部划开，微硅粉从吨包袋底部滑入上料斗，上料斗内的微硅粉通过负压铰刀输送的方式密闭进入硅粉仓。上料斗进料口处会产生粉尘，在进料口处设置三侧围挡，顶部设集尘罩，将进料过程产生的粉尘引入袋式除尘器（TA001）处理后，经1根15m高的排气筒（DA001）排放。 破碎机和开包机共用除尘器（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）。 - 参照现有工程监测数据可知，粉尘产生浓度为为110~174mg/m3，本项目取174mg/m3。袋式除尘器除尘效率以95%计，集气罩收集效率取90%，引风机总风量为5000m3/h，年工作时间为2400h。经计算，本项目有组织粉尘排放浓度为7.84mg/m3，排放速率为0.0392kg/h，排放量为0.0504t/a，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：60mg/m3、1.9kg/h），排放浓度同时满足《关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》(洛环攻坚办[2019]49号）相关建议值要求（颗粒物10mg/m3）。 （3）旋风收料器及压力成型机产生的粉尘 - 本项目两条生产线共设置1台旋风收料器和4台压力成型机，旋风收料器和压力成型机产生的粉尘分别经袋式除尘器（TA003+TA004）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放。 - 旋风收料器位于袋式除尘器正下方，两者垂直放置，来自料仓的物料经密闭输送机送入旋风收料器，然后由旋风收料器落入压力成型机，落料过程中产生的粉尘进入上方除尘器处理；压力成型机为密闭设备，进料口与旋风收料器密闭相连，出料口与烘干线相连，出料的瞬间会产生部分粉尘，建设单位拟在压力成型机上部设抽风管，粉尘经抽风管进入袋式除尘器进行处理。 - 参照现有工程监测数据可知，粉尘产生浓度为为110~174mg/m3，本项目取174mg/m3。袋式除尘器除尘效率以95%计，集气罩收集效率取90%，引风机总风量为10000m3/h，年工作时间为2400h。经计算，本项目有组织粉尘排放浓度为7.83mg/m3，排放速率为0.0783kg/h，排放量为0.1879t/a，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求（颗粒物：60mg/m3、1.9kg/h），排放浓度同时满足《关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》(洛环攻坚办[2019]49号)相关建议值要求（颗粒物10mg/m3）。 - 大气排放口信息见下表。 - 表4-3 大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 袋式除尘器排气筒P1; 颗粒物; 112.750478; 34.598402; 15; 0.4; 常温. DA002; 袋式除尘器排气筒P2; 颗粒物; 112.750474; 34.598443; 15; 0.4; 常温. - 1.4大气自行监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），制定本项目大气自行监测方案如下。 表4-4 大气自行监测及记录信息表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次. 废气; DA001; 袋式除尘器排气筒P1; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 废气; DA002; 袋式除尘器排气筒P2; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 废气; 厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. - 1.5 非正常工况 本项目不存在开停车、检修等非正常工况。 - 1.6 环境影响分析 建设项目位于偃师市缑氏镇夫子庙村，该区域环境空气属于二类。依据偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。距离本项目最近的环境保护目标为东南侧30m的夫子庙村，本项目营运期针对废气采取的措施为：破碎机和打包机进料口设置三面围挡且顶部设置集气罩，产生粉尘引入袋式除尘器（TA001）进行处理，料仓仓顶设置除尘器+袋式除尘器（TA002）进行处理，处理后的废气经1根15m高的排气筒（DA001）排放；生产线中旋风收料器和压力成型机产生的粉尘分别经1套袋式除尘器（TA003+TA004）后，通过1根15m排气筒（DA002）排放；上述排放污染物均能够达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 废水 本项目不新增劳动定员，新增生产线职工从现有职工进行调剂，项目建成后全厂职工人数仍为30人。现有工程生活污水产生量为288t/a，经厂区内现有1座化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥。 - 噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自破碎机、压力成型机、旋风收料器、风机等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-5 新增噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 破碎机; 1台; 91; 减振、隔声; 71; 8. 开包机; 1台; 75; 减振、隔声; 55; 8. 压力成型机; 4台; 80; 减振、隔声; 60; 8. 旋风收料器; 1台; 75; 减振、隔声; 55; 8. 风机; 2台; 80; 减振、隔声; 60; 8. - 3.2 噪声影响分析 厂界及敏感点处噪声排放情况见下表，背景值选2020年11月的实测数据。 表4-6 项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 背景值; # 叠加值; # 标准值. 东厂界; # 46.1; # 54.7; # 55.3; # 60; # 达标. 西厂界; # 46.6; # 55.8; # 56.3; # 60; # 达标. 南厂界; # 40.7; # 57.4; # 57.5; # 70; # 达标. 北厂界; # 46.2; # 53.7; # 54.4; # 60; # 达标. 夫子庙村; # 40.5; # 52.9; # 53.1; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，东、西、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。夫子庙村噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.3 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-7 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 南厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 夫子庙村; 噪声; 1季度1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. - 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目营运期产生的固体废物主要为袋式除尘器收集的粉尘、残次品和废包装袋，生产过程产生的废机油、废液压油，以及生活垃圾。 4.1.1 一般固体废物 根据工程分析，收尘灰年产生量为5.36t，属于一般固废，返回生产工序；残次品产生量约为3.5t/a，返回生产工序；废包装袋产生量约为1.0t/a，由厂家回收。 表4-8 扩建项目一般固体废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 除尘器; # 收集的粉尘; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 5.36; # 集装袋装; # 回用于生产; # 5.36. 生产工序; # 残次品; 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 3.5; # 集装袋装; # 回用于生产; # 3.5. 原料包装; # 废包装袋; 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 1.0; # 一般固废暂存区; # 厂家回收; # 1.0. 4.1.2危险废物 本项目产生的危险废物为废机油、废液压油和废油桶。 类比现有工程可知，废机油1年产生一次，产生量为0.01t/a，废液压油约3年产生一次，产生量为0.01t/3a。属于危险废物，用铁桶收集后存放在危废暂存间，定期交由具有资质的单位处理。废油桶每三年产生2个。 表4-9 扩建项目新增危险废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 设备维修; 废机油; # 危险废物HW08 # 900-249-08; # 废矿物油; # 液态; # 毒性; # 0.01t/a; # 专用容器; 交由有危废处置资质单位处置; # 0.01t/a. 压力成型机; 废液压油; # 危险废物HW08 # 900-249-08; # 废矿物油; # 液态; # 毒性; # 0.01t/3a; # 专用容器; # 0.01t/3a. 辅料包装; 废油桶; # 危险废物HW49 # 900-041-49; # 废矿物油; # 液态; # 毒性; # 2个/3a; # 托盘; # 2个/3a. 本项目依托现有工程一个10m2危险废物暂存间和1一个5m2一般固废暂存区，危险废物采用专用容器收集，收集桶及容器暂存于危废暂存间，然后定期交由具有资质的单位处理。 一般固废暂存区按要求做好防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。 危险废物暂存间为独立的封闭建筑，具备防风、防雨、防晒、防渗功能，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，并能够防雨，装载危险废物的容器（本项目使用铁桶）必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上，危废暂存间的设置是可行的。 4.1.3 生活垃圾 本项目不新增劳动定员，新增工序职工从现有职工进行调剂，项目建成后全厂职工人数仍为30人，因此，本项目建成后，不新增生活垃圾产生量，仍为4.5t/a，生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处置。 表4-10 项目建成后废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向. # 现有工程; # 扩建工程; # 全厂. 除尘器; # 收集的粉尘; 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 13.274; # 5.36; # 18.634; # 集装袋装; # 回用于生产. 生产工序; # 残次品; 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 3.5; # 3.5; # 7.0; # 集装袋装; # 回用于生产. 原料包装; # 废包装袋; 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 1.0; # 1.0; # 2.0; # 一般固废暂存区; # 厂家回收. 设备维修; 废机油; # 危险废物HW08 900-249-08; 废矿物油; 液态; 毒性; 0.01t/3; 0.01t/3; 0.02t/3; 专用容器; 交由有危废处置资质单位处置. 压力成型机; 废液压油; # 危险废物HW08 # 900-249-08; # 废矿物油; # 液态; # 毒性; 0.01t/3a; 0.01t/3a; 0.02t/3a; # 专用容器. 辅料包装; 废油桶; # 危险废物HW49 # 900-041-49; # 废矿物油; # 液态; # 毒性; # 2个/3a; 2个/3a; 4个/3a; # 托盘. 职工生活; # 生活垃圾; # /; # /; # /; # /; # 4.5; # 0; # 4.5; # 垃圾桶; # 环卫部门处理. 4.2 环境管理要求 设置一个15m2危险暂存间和1个5m2的一般固废暂存区，危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 一般固废暂存区按要求做好防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒、防渗功能，且本次环评要求危废贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5. 地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废机油和废液压油，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 经分析本项目所涉及的液态物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 6. 三本账 表4-11 三本账情况一览表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量（固体废物产生量）; 本项目 排放量（固体废物产生量）; 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）; 变化量. 废气; 颗粒物; 0.243t/a; 0.2733t/a; 0.5163t/a; +0.2733t/a. 废水; COD; 0.0806t/a; 0; 0.0806t/a; 0. 氨氮; 0.0084t/a; 0; 0.0084t/a; 0. 一般工业 固体废物; # 收集的粉尘; 13.274t/a; 5.36 t/a; 18.634t/a; +5.36t/a. # 残次品; 3.5t/a; 3.5t/a; 7.0t/a; +3.5t/a. # 废包装袋; 1.0t/a; 1.0t/a; 2.0t/a; +1.0t/a. 危险废物; 废机油; 0.01t/a; 0.01t/a; 0.02t/a; +0.01t/a. 废液压油; 0.01t/3a; 0.01t/3a; 0.02t/3a; +0.01t/3a. 废油桶; 2个/3a; 2个/3a; 4个/3a; +2个/3a. 7．环保投资 该项目总投资120万元，环保投资约13万元，占总投资的10.8%。具体环保投资见下表。 表4-12 环保投资一览表 分类; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）; 备注. 废气; 料仓; 2套仓顶除尘器+1套袋式除尘器（TA002），1根15m排气筒; /; 2; 共用1根排气筒（DA001）. 上料系统; 1套袋式除尘器（TA001），1根15m排气筒; /; 2. 生产线; 2套袋式除尘器（TA003+TA003），1根15m排气筒; 2; 共用1根排气筒（DA002）. 废水; 化粪池; 20m3/1座; /; 依托. 噪声; 设备隔声减震; /; 4; 新增. 固废; 垃圾桶; 若干; /; 依托. 危废暂存间; 15m2/1个; 1.5; 依托. 一般固废暂存区; 5m2/1个; 0.5; 依托. 其他; 车辆冲洗设施; 1; /; 依托. 合计; 13; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 袋式除尘器排气筒P1 | 颗粒物 | 集气罩（2个）+仓顶除尘器（2个）+袋式除尘器（2套）+15m排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准及洛环攻坚办[2019]49号）中建议值 |
|  | DA002 袋式除尘器排气筒P2 | 颗粒物 | 抽风管（4个）+袋式除尘器（2套）+15m排气筒（1根） |  |
|  | 车间无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类、4类 |
|  | 夫子庙村 | / | / | 《声环境质量标准》（GB 3096－2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌；按要求申领排污许可 |  |  |  |

- 六、结论

偃师市三合绝热科技有限公司纳米绝热板生产线扩建项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.243t/a |  |  | 0.2733t/a |  | 0.5163t/a | +0.2733t/a |
| 废水 | COD | 0.0806t/a |  |  | 0 |  | 0.0806t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0084t/a |  |  | 0 |  | 0.0084t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | # 收集的粉尘 | 13.274t/a |  |  | 5.36 t/a |  | 18.634t/a | +5.36t/a |
|  | # 残次品 | 3.5t/a |  |  | 3.5t/a |  | 7.0t/a | +3.5t/a |
|  | # 废包装袋 | 1.0t/a |  |  | 1.0t/a |  | 2.0t/a | +1.0t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.01t/a |  |  | 0.01t/a |  | 0.02t/a | +0.01t/a |
|  | 废液压油 | 0.01t/3a |  |  | 0.01t/3a |  | 0.02t/3a | +0.01t/3a |
|  | 废油桶 | 2个/3a |  |  | 2个/3a |  | 4个/3a | +2个/3a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①