一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳盛鸿建材有限公司年产300万块道路步行砖及道牙生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-410381-04-01-398401 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 曲松亮 |  | 联系方式 | 13526908333 |
| 建设地点 | 河南省洛阳市偃师市顾县镇顾县村（顾刘路东高铁南500米） |  |  |  |
| 地理坐标 | 112度47分6.640秒，34度38分29.812秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 |  | 55、石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核 准/备案）部门 | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准 /备案）文号 |  |  |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） |  | 16.55 |
| 环保投资占比 （%） | 3.31 | 施工工期 |  | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 5000 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 偃师市顾县镇总体规划（2014-2030） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 1. 偃师市顾县镇总体规划（2014-2030） 根据《偃师市顾县镇总体规划》（2014-2030），镇区近期主要向北发展，完成胡商国际城和铝合金城的建设，同时稳步推进建成区改造，远期向东、向南发展。 镇区空间结构为“两轴两心五区”。 两轴：两条综合发展轴，东西向为主，南北向为次。两条轴线是生活区、工业区紧密联系的纽带； “两心”：镇区公共中心位于镇区中部，是镇区办公、体育、医疗、文化及商业等设施的主要集聚地；镇北公共中心位于镇区北部，为胡商国际城、铝合金城服务，主要配套社区级公共设施； “五区”：包括镇区综合中心生活区、镇北配套生活服务区、顾县镇工业区、白云岭工业区（又称白云岭装备制造工业园）、胡商和铝合金城商贸物流园区。 本项目位于偃师市顾县镇白云岭工业区内，依据偃师市顾县镇总体规划，项目所在位置用地性质为工业用地，符合偃师市顾县镇总体规划。项目与偃师市顾县镇总体规划位置关系图见附图六。 洛阳盛鸿建材有限公司租用偃师市亿嘉海绵有限公司的闲置空地进行建设，根据偃师市国土资源局出具的集体土地使用证（偃集用（2012）第2012110号），项目所在地块用地类型为工业；根据偃师市规划局出具的建设项目选址意见书（偃规选字第20121047号），建设项目符合城乡规划要求。 2. 顾县镇工业园区发展指导意见（偃发改[2013]131号） 根据偃师市产业发展规划的总体要求，结合顾县镇工业布局的实际情况，顾县镇规划2个特色工业园区：电线电缆及机电管件工业园和白云岭装备制造工业园，主导产业明确定位为电线电缆业、石化管件加工和装备制造产业。本项目位于偃师市顾县镇白云岭工业区（白云岭装备制造工业园区）内，该园区具体情况如下： 白云岭装备制造工业园四至边界：园区位于顾县镇东南部，白云岭上玄奘大道两侧，以郑西高铁废弃梁场和周边起土场整理土地为依托，东至东王村生产路，西至顾县村生产路，南至万寿路，北至新安滩村南，距镇中心约2公里。 白云岭装备制造工业园规划面积：园区规划面积1203.75亩。 白云岭装备制造工业园产业发展现状：园区以机械制造为主，目前入驻企业9家，用地400亩。 白云岭装备制造工业园基础设施情况：园区已完成基础设施投资400万元，硬化道路1800米，水、电和部分绿化配套到位，电话、宽带直通园区。该园区周边企业相对较少，便于摆布规模企业。 本项目为水泥制品制造行业，项目的建设不违背白云岭装备制造工业园的发展目标。项目与偃师市顾县镇镇域产业发展规划位置关系见附图七。 |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1. 环境准入分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）、《洛阳市生态环境准入清单》（河南省“三线一单”编制组，2020年12月）对本项目生态环境准入情况进行分析。本项目位于洛阳市偃师市顾县镇顾县村（顾刘路东高铁南500米），具体管控要求见下表。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1 洛阳市顾县镇环境管控单元生态环境准入清单相符性一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41038120003; 偃师市大气高排放区; 重点管控单元; 大气环境重点管控区; 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 本项目为水泥制品制造行业，不使用燃料，不涉及VOCs排放；项目位于顾县镇工业园区，租用偃师市亿嘉海绵有限公司的闲置空地进行建设，符合顾县镇工业园区的有关要求。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目为水泥制品制造行业，不使用燃料，不涉及VOCs排放。; 符合. 由上表所述，本项目符合洛阳市顾县镇环境管控单元生态环境准入要求，无环境制约因素。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 2. 产业政策相符性分析 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。 3. 相关政策相符性分析 3.1《偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）相符性分析 本项目与《偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）相符性分析见下表。 表2 偃环攻坚〔2021〕4号相符性分析一览表 文件要求内容; 环评要求; 相符性. 大气污染防治攻坚战. 严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全区原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃（光伏玻璃除外）、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化举报项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。（2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目行业类别为水泥制品制造，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，根据《洛阳市生态环境准入清单》，本项目的建设符合洛阳市偃师市顾县镇污染物排放管控的有关要求。 本项目能源类型为电能；生产过程产生的粉尘经过收集治理后排放浓度低于10mg/m3；水泥采用水泥仓储存，水泥仓顶无动力除尘器和搅拌机下料口处设置集气罩并配备袋式除尘器；原辅材料均在封闭车间内储存，并配备喷雾抑尘措施；建设单位拟在项目建成后建立健全环保档案、台账记录及健全的管理制度；建设单位厂区内非道路移动机械拟采用国三及以上排放标准，运输车辆拟采用国五及以上排放标准；厂区进出口拟配备门禁和视频监控系统。; 符合. 水污染防治攻坚战. 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目设备清洗废水、车辆冲洗废水经过沉淀池收集处理后全部循环使用，不外排。; 符合. 3.2《洛阳市2020工业污染源治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析 本项目与《洛阳市2020工业污染源治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析见下表。 表3 洛环攻坚办[2020]14号相符性分析一览表 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. 水泥工业全工艺超低排放。水泥熟料企业在实现有组织超低排放的基础上，全面落实矿山开采、无组织排放、传送和运输全工艺超低排放，全面执行《河南省水泥行业大气污染物排放标准》，创建绿色矿山，打造绿色企业。; 本项目工艺粉尘经过收集处理后，排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）要求。; 相符. 工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目原材料、生产设备、成品均置于全封闭车间内，不存在露天堆存、作业情况。车间内设置雾化喷淋设施进行洒水降尘，可全面落实废气无组织排放控制措施。; 相符. 3.3《洛阳市2019年工业无组织排放治理方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）相符性分析 项目与《洛阳市2019年工业无组织排放治理方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）相符性分析见下表。 表4 洛环攻坚办〔2019〕49号相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 砂石料在封闭生产车间内存放，水泥在封闭水泥仓内存放，厂界内无露天堆放物料。生产车间原料区安装有雾化喷淋设施定时洒水抑尘。; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目砂石料全部存放在封闭生产车间，厂区内无露天堆放物料。; 相符. 3; 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 项目生产车间内地面、厂区生产路全部硬化，裸露地面全部绿化，地面无明显积尘。; 相符. 4; 库内安装固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置。; 生产车间内安装有雾化喷淋设施。; 相符. 5; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目生产车间四面密闭，通道口安装有推拉门，密闭性良好，无车辆出入时门关闭。; 相符. 6; 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 厂区进出口设置有车辆冲洗设施，进出车辆进行冲洗。; 相符. 物料输送环节治理. 7; 散状原燃料卸车、上料、配料、输送必须密闭作业。皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。上料仓设置在封闭料场内，上料仓口设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。; 本项目搅拌机入料口处设置集气罩并配备袋式除尘器。; 相符. 8; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。; 本项目除尘器底部积灰斗处采取密闭措施。; 相符. 生产环节治理. 9; 生产环节必须在密闭良好的车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 本项目砂石料在原料区内分区存放，搅拌机入料口处设置集气罩并配备除尘系统。; 相符. 厂区车辆治理. 10; 厂区道路硬化、平整无破损，无积尘，厂区无裸露土地，闲置裸露空地绿化。; 本项目生产道路全部硬化，平整无破损，定时清扫无积尘，闲置的裸露空地全部绿化。; 相符. 11; 对厂区道路定期洒水清扫。; 本项目拟配备专职人员对厂区地面进行定时清扫，保持地面洁净。; 相符. 12; 企业出厂口和料场出口（粉磨站在出厂口）处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目厂区进出口设置有车辆冲洗设施，清洗废水有收集池进行收集处理，清洗废水可循环使用不外排。; 相符. 建设完善监测系统. 13; 因企制宜安装视频、空气微站; 降尘缸、TSP（总 浮颗粒物）等监控设施。 评价要求企业在主要生产场所安装视频监控用以监控环保设施实时运行情况；安装空气微站用以实时监控厂区环境空气中颗粒物浓度，实现厂区内扬尘智能预警。; 相符. 14; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 评价要求企业在显眼位置安装电子显示屏，实时显示空气质量监测信息。; 相符. 3.4《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）相符性分析 本项目与《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）相符性分析见下表。 表5 环办大气函[2020]340号相符性分析一览表 水泥制品引领性指标; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 本项目能源类型为电能; 相符. 排放限值; PM10、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准含氧量8%; 生产过程产生的PM10经过收集治理后排放浓度低于10mg/m3; 相符. 无组织排放; 粉状物料全部密闭储存; 水泥采用水泥仓储存; 相符. 物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器; 水泥仓顶无动力除尘器和搅拌机下料口处设置集气罩并配备袋式除尘器. 料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车辆全部封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘设施，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器; 原辅材料均在封闭车间内储存，并配备喷雾抑尘措施. 监测监控水平; 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS、CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上; 本项目不涉及CEMS；建议建设单位在易产尘点安装高清视频监控设施; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气监测报告; 建设单位拟在项目建成后建立健全环保档案，项目建成后及时进行竣工验收，及时申报排污许可证，按照自行监测要求定期监测; 相符. 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等）; 建设单位拟在项目建成后建立健全各种台账记录. 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 建设单位拟在项目建成后健全环保管理制度；. 运输方式; 物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆; 建设单位厂区内非道路移动机械拟采用国三及以上排放标准，运输车辆拟采用国五及以上排放标准; 相符. 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆. 厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械. 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 建议建设单位在厂区进出口配备门禁和视频监控系统，并记录运输车辆电子台账; 相符. 4. 饮用水源地保护规划 本项目位于偃师市顾县镇白云岭工业区，距本项目最近的饮用水源保护区为偃师市府店镇水源井。根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），偃师市顾县镇水源井基本情况及具体水源保护区的范围和相关管理要求如下： （1）顾县镇水源井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外包线外围50米的区域。 （2）管理要求 一级保护区内严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 本项目距顾县镇水源井群1#井一级保护区边界距离为2.1km，距顾县镇水源井群2#井一级保护区边界距离为1.9km，不在水源井保护区范围内，符合水源保护区划要求。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 工程内容 本项目主要工程内容为生产车间，具体工程建设内容见下表。 表6 本项目工程概况一览表 名称; 规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 2500m2; 新建，钢构厂房. 辅助工程; 办公室; 54m2; 新建，活动板房. 公用工程; 供电工程; /; 顾县镇电网供给. 给水工程; /; 自来水. 储运工程; 水泥仓; 80t，共2个; /. 环保工程; 废气; 袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根）; 收. 处理生产过程产生的粉尘; 化粪池; 10m3; 依托偃师市亿嘉海绵有限公司现有生活污水化粪池. 车辆清洗废水沉淀池; 10m3; 收集冲车废水. 设备清洗废水沉淀池; 20m3（三格）; 收集设备清洗废水. 2. 主要产品及产能 本项目产品为道路步行砖和道牙，总产量为年产300万块，具体产品方案见下表。 表7 产品方案一览表 产品名称; 产量; 备注. 道路步行; 240万块/a; 尺寸为25cm×25cm×5cm，六边形. 道牙; 60万块/a; 尺寸为100cm×30cm×12cm. 3. 主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数见下表。 表8 主要生产单元、工艺、生产设施及设施参数一览表 行业类别; 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设施; 型号; 数量. 水泥制品制造; 原料准备; 原料储存; 卧式水泥仓; 80t; 2个. 物料混合; 搅拌; 搅拌机; JDM型; 2套. 物料输送; 输送; 输送系统; /; 2套. 成型; 浇筑; 模具; /; 30套. 成型; 成型机; /; 1台. 其他; 控制系统; 控制系统; /; 2套. 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目无淘汰落后设备。 4. 主要原辅材料种类和用量 本项目主要原辅材料及资（能）源的种类和用量情况见下表。 表9 原辅材料及能源消耗情况一览表 类型; 名称; 用量; 备注. 主料; 细砂; 2万t/a; 汽车运输，在原料区存放. 碎石子; 4万t/a; 汽车运输，在原料区存放. 水泥; 1万t/a; 汽车运输，在卧式水泥仓储存. 辅料; 模具; 30套/a; PVC材质. 脱模剂; 0.4t/a; 桶装. 资（能）源; 水; 8697t/a; 自来水. 电; 2万kW·h/a; 顾县镇电网. 脱模剂：本项目生产过程中需要使用脱模剂分离模具和水泥砖。脱模剂是一种介于模具和成型品之间的功能性物质，是防止橡胶、塑料、弹性体或其他材料的模制品、层压制品等粘结到模具或其他板面，起到易于脱离作用的一类加工助剂。本项目使用的脱模剂主要为高分子有机酸、动物油、松香、亚硝酸钠、水等原料混合而成的乳液。 5. 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，均不在厂内食宿。工作制度：全年工作300天，实行一班工作制，工作时间8小时。 6. 厂区平面布置 项目所在厂区位于洛阳市偃师市顾县镇顾县村（顾刘路东高铁南500米），租用偃师市亿嘉海绵有限公司的闲置空地进行建设，厂区北侧为偃师市亿嘉海绵有限公司生产区，东侧为进厂路，南侧为闲置厂房，西侧为肥料厂，项目所在位置500m范围内无居民。项目周边环境示意图见附图二、附图三。 本项目建设一座生产车间，车间内北侧为原料区，南侧为搅拌系统，东侧为养护成品区，车间内根据生产工艺流程各功能区环形设置，车间内布局较合理，工艺运行流畅。项目平面布置图见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1. 工艺流程 本项目产品为道路步行砖和道牙，二者生产工艺流程相同，具体生产工艺流程及产污环节如下图所示： 图1 生产工艺流程及产污环节示意图 （1）原料储运 本项目所购水泥由专用粉料散装密封罐运入，由车上自备气力输送系统将水泥输送至卧式水泥仓内，以待使用。水泥充库过程在封闭的管道中完成，每个卧式水泥仓上方配套安装有无动力滤芯除尘器对充库粉尘进行处理，处理后的废气通过风管连接至中央袋式除尘器，在通过排气筒排放。 外购的细沙、碎石子通过运输车辆运至厂内，过磅后在生产车间东部的原料区内分区存放。 （2）物料输送 项目生产时，水泥采用卧式水泥仓底部的螺旋输送机直接密闭输送至搅拌机上方的入料口；细沙、碎石子通过铲车运送至搅拌机上方的入料口。入料口与搅拌机相连，物料可直接落料至搅拌机内。 （3）混合搅拌 本项目混合搅拌工序为湿式搅拌，混合搅拌用水由水泵输送到搅拌机内，进入搅拌机的物料在螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压、剪切，从而进行剧烈的强制掺合，待物料搅拌均匀至达到生产要求后，通过出料口出料至料车车斗内。 （4）浇筑成型 人工将脱模剂涂于模具内，混合好的物料由人工浇筑进各模具中，通过成型机振动成型。 （5）脱模养护 成型后的道路步行砖、道牙脱模后进行自然养护，夏季8h、冬季24h后即可脱模进行自然养护，养护过程不需要喷水，堆存后可待售。脱模过程中会产生少量不合格品，因刚脱模的半成品还未完全硬化，可直接返回搅拌机中进行再加工利用。 2. 产排污环节 （1）废气：生产过程中搅拌机投料粉尘；水泥仓充库粉尘；原料卸料粉尘。 （2）废水：职工生活污水。 （3）噪声：各种生产设备、风机等产生的噪声。 （4）固废：沉淀池渣滓、除尘器收集的粉尘、不合格品、废模具、废涂膜刷、废脱模剂桶及职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用偃师市亿嘉海绵有限公司的闲置空地进行建设，该公司环保手续办理情况如下： 偃师市亿嘉海绵有限公司年产1000吨鞋用复合海绵项目于2012年12月建成，于2016年12月委托第三方评价机构编制了《偃师市亿嘉海绵有限公司年产1000吨鞋用复合海绵项目现状环境影响评估报告》，2017年1月9日偃师市人民政府网站对该项目进行了环保备案公告（环保备案公告[2017]12号）。 偃师市亿嘉海绵有限公司年产1000吨鞋用复合海绵项目主要污染环节及治理措施如下： 1、废气：聚醚、石粉等配料工序产生的粉尘、有机废气，中间罐搅拌工序产生的有机废气，发泡过程产生的CO2（含少量甲苯二异氰酸酯、TED）通过集气罩收集后，采用袋式除尘器+活性炭吸附+光触媒装置处理后通过1根15m排气筒排放。 2、废水：生活污水经化粪池处理后定期清运用于肥田。 3、噪声：采取基础减震、厂房隔声。 4、固废：废活性炭、废抹布、废塑料膜在危废暂存间暂存后送有资质单位进行处置；废原料桶由厂家回收；海绵边角废料定期外售给海绵再生公司；生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。 本项目租用偃师市亿嘉海绵有限公司的闲置空地进行建设，该空地原为偃师市亿嘉海绵有限公司的发展备用场地，不存在原有污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 大气环境 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年洛阳市生态环境状况公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2），监测结果见下表。 表10 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评; 指标 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 达. SO2; 年平均; 量浓度 8; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、臭氧的日平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此洛阳市属于不达标区。 2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物（PM2.5），其次为可吸入颗粒物（PM10）。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。 2020年是染防治攻坚战三年行动计划的收官之年，全市生态环境质量明显改善。全市空气质量综合指数、PM2.5和PM10浓度、优良天数改善率在全省和汾渭平原均名列前茅，较好的完成“十三五”和染防治攻坚战三年行动计划及年度的各项目标任务。 2. 地表水环境 为了解区域地表水质量现状，评价引用2020年洛阳市生态环境局发布的环境质量监测数据，其中伊洛河汇合处断面监测数据见下表。 表11 地表水监测断面监测结果 单位：mg/L 项目; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. COD; 16; 18; 20; 20; 18; 20; ≤20; ≤20; 9; 17; ≤20; ≤20. 氨氮; 0.489; 0.594; 0.331; 0.26; 0.520; 0.410; ≤; .0 ≤1.0; 0.15; 0.18; ≤1.0; ≤1.0. 总磷; 0.076; 0.054; 0.050; 0.050; 0.090; 0.050; ≤0.2; ≤0.2; 0.040; 0.04; ≤0.2; ≤0.2. 标准值; COD：20mg/L、氨氮：1.0mg/L、总磷：0.2mg/L. 由上表可知，伊洛河汇合处断面COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。根据2020年洛阳市生态环境状况公报中的结论，2020年伊洛河水质良好，水质指标为4.849，与2019年相比有所减轻，水质整体向好。 3. 声环境 为了解本项目区域的声环境质量现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在地块的厂界声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年5月29日、30日。监测结果见下表。 表12 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2021年5月29日; 2021年5月30日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48; 37; 47; 36; 昼间65、夜间55. 本项目北、西、南厂界为共用厂界，不具备噪声监测条件，东侧为进厂道路。监测结果表明，本项目东厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求，该区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内无居民区、自然保护区、地下水集中饮用水水源等大气环境、地表水环境保护目标，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1 有组织颗粒物：10mg/m3 厂界无组织颗粒物排放限值：0.5mg/m3 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类：昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） 3、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置场地进行建设，主要施工内容为生产车间的建设、生产设备、环保设施的安装和调试，拟采取的施工期环境保护措施见下表。 表13 施工期环境保护措施一览表 种类; 拟采取防治措施. 施工扬尘; ①施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。施工厂界围挡高度不得低于1.8米；围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。 ②施工现场应设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾及时清运到指定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。 ③施工现场出入口处应设置车辆清洗设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。 ④建筑工程工地出入口应硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 ⑤施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。 ⑥施工现场裸露的空地和集中堆放的渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 ⑦施工扫尾阶段清理的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 ⑧遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 ⑨施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。. 施工噪声; ①严禁夜间（22:00至次日6:00）施工，避免中午休息时段施工； ②尽量使用低噪声施工机械设备，对机械设备进行定期的维护、养护，闲置不用的设备立即关闭； ③运输车辆进入现场应当减速行驶，避免鸣笛； ④加强现场管理，文明施工，自觉减少人为噪声。. 施工人员生活污水; 依托厂区内现有的卫生设施，生活污水经化粪池收集后，定期委托专人进行清理，用于肥田。. 施工人员生活垃圾; 生活垃圾经垃圾桶集中收集，做到日产日清，送至附近垃圾中转站由环卫部门进行处理。. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 废气环境影响分析 1.1废气产生情况 （1）搅拌机投料粉尘 本项目生产过程中，水泥采用卧式水泥仓底部的螺旋输送机直接密闭输送至搅拌机上方的入料口，细沙、碎石子通过铲车运送至搅拌机上方的入料口，入料口与搅拌机相连，物料可直接落料至搅拌机内。在水泥、细沙、碎石子投料过程中会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，装水泥、砂和粒料入搅拌机过程中粉尘产生系数为0.02kg/t（装料）。本项目水泥、细沙、碎石子用量共计7万t/a，则搅拌机投料粉尘产生量为1.4t/a。评价要求搅拌机投料口采取顶吸式集气罩，集气罩与投料口采取封闭措施（三边封闭，仅留一边敞开便于铲车进料），投料粉尘经过收集后由风管连接至中央袋式除尘器（采用覆膜滤袋）进行处理，再由一根15m排气筒排放。 （2）水泥仓充库粉尘 本项目所购水泥由专用粉料散装密封罐运入，由车上自备气力输送系统将水泥输送至卧式水泥仓内。充库过程在封闭的管道中完成，每个卧式水泥仓上方配套安装有一套无动力滤芯除尘器对充库粉尘进行处理。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，卸水泥至高架贮仓中粉尘产生系数为0.12kg/t（卸料）。本项目水泥用量为1万t/a，则水泥仓充库粉尘产生量为1.2t/a，经过无动力滤芯除尘器处理后（处理效率90%），充库粉尘排放量为0.12t/a。评价要求对水泥仓顶部无动力滤芯除尘器采取密闭措施，将无动力滤芯除尘器排放的无组织粉尘集中收集后通过风管连接至中央袋式除尘器（采用覆膜滤袋）与投料粉尘一并处理，再由一根15m排气筒排放。 （3）原料卸料粉尘 本项目生产所需细砂因含水量较多，卸料过程中几乎不产生粉尘，碎石子所含水分较少，在卸料过程中会产生粉尘。评价采用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式来计算砂石的装卸扬尘量，公式如下： Q=1113.33×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q—起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s；取2.6m/s； H—物料落差，m；取0.5m； W—物料含水率，%；取10%。 根据上述公式，可以计算出在无顶棚、无挡墙、无人工增湿的自然状态下，卸车粉尘的产生量为2129mg/s，本项目卸车过程年运行时间为300h，则汽车卸料粉尘年产生量为2.3t/a。评价要求生产车间东部的原料区顶部设置洒水设施，定时对原料区进行洒水降尘，经采取以上措施后，本项目原料卸车起尘量可减少80%以上，则原料卸料粉尘产生量约为0.46t/a，以无组织形式排放。 （4）运输车辆道路扬尘 项目运营期原料和产品运输主要佳通工具为载重汽车，在运输过程中会产生一定量的扬尘，考虑到本项目厂区内道路全部硬化，汽车入厂后的露天运输距离很短，运输车辆入厂后行使速度较慢，厂区道路定时洒水等因素，运输车辆的道路扬尘可忽略不计。 1.2除尘器风量计算 （1）搅拌机投料口处集气罩风量计算 本项目搅拌机投料口采取顶吸式集气罩，集气罩与投料口采取三边封闭一边敞开进料措施，集气罩风量按照以下公式进行计算： L=v×F×3600 式中：L——顶吸罩的计算风量，m3/h； v——罩口平均风速，m/s。一边敞开顶吸罩v取0.5~0.7m/s； F——排风罩开口面面积，m2。 本项目设计一边敞开顶吸罩开口面尺寸为1.2m×1.2m，v取0.5m/s，则单个投料口集气罩风量为2592m3/h，2台搅拌机共设置2个投料口集气罩，总风量为5184m3/h。 （2）水泥仓定密闭罩风量计算 本项目水泥仓顶部设置有无动力滤芯除尘器，评价要求对水泥仓顶部无动力滤芯除尘器采取封闭措施，通过风管连接至中央袋式除尘器与投料粉尘一并处理，该处密闭罩风量按照以下公式进行计算： L=v×F×β×3600 式中：L——密闭罩的计算风量，m3/h； v——操作口平均风速，m/s。一般取0.4~0.6m/s； F——操作口面积，m2； β——安全系数，一般取1.05~1.1。 本项目设计水泥仓顶密闭罩操作口（进气口）尺寸为0.1m×0.2m，v取0.6m/s，β取1.1，则单个水泥仓顶密闭罩风量为79.2m3/h，2个水泥仓共设置2个密闭罩，总风量为158.4m3/h。 综上所述，考虑管道风力损失、管道弯折等因素，确定本项目中央袋式除尘器风机风量为6000m3/h。 1.3废气治理措施 本项目搅拌机年运行时间为1800h，根据上述分析，本项目废气产生情况及治理措施见下表。 表14 废气产生情况一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 产生量; 产生浓度; 排放 形式; 治理 设施; 处理 能力; 收集 效率; 去除率; 是否为可行技术. 搅拌机投料粉尘; 颗粒物; 1.4t/a; 120.3mg/m3; 有组织; 无动力滤芯除尘器（2套）/集气罩（2个）/密闭罩（2个）+中央袋式除尘器（采用覆膜滤袋）+15m排气筒（DA001）; 6000m3/h; 90%; 95%; 是. 水泥仓充库; 颗粒物; 0.12t/a. 原料卸料; 颗粒物; 0.46t/a; /; 无组织; 封闭车间，雾化喷淋设施; /; /; /; /. 1.4废气排放情况 （1）有组织废气 本项目中央袋式除尘器设置一根排气筒，废气排放口设置基本情况见下表。 表15 排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒 高度; 排气筒出 口内径; 烟气 温度; 类型. 经度; 纬度. DA001; 除尘器排气筒; 112°47′6.379″; 34°38′30.235″; 15m; 0.4m; 常温; 一般排放口. 经过核算，本项目废气经过治理后排放情况见下表。 表16 污染物排放情况一览表 编号; 名称; 污染物; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 排放标准. DA001; 除尘器排气筒; 颗粒物; 6.3mg/m3; 0.038kg/h; 0.0684t/a; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 由上表可知，本项目搅拌机下料粉尘、水泥仓充库粉尘经过收集治理后，有组织颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）要求（有组织颗粒物：10mg/m3）。 （2）无组织废气 本项目无组织排放的粉尘包括集气罩未收集的粉尘和原料卸料过程产生粉尘，共计0.612t/a。针对无组织粉尘，本项目主要采取的措施为：粒料在封闭车间内存放，所在位置顶部设置洒水设施，定时对原料区进行洒水降尘；粉料在密闭水泥仓内存放，充库粉尘经无动力滤芯除尘器处理后再进入中央袋式除尘器进行处理；进出厂车辆采取冲洗措施，减少车身携带的灰尘；厂区道路拟由专人定期进行洒水降尘。以上措施可有效抑制本项目的无组织粉尘产生，在加强厂区环境管理的前提下，本项目的无组织粉尘不会对周围环境产生大的影响。 1.5废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）的有关内容，制定本项目大气污染源监测计划见下表。 表17 废气自行监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/两年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 2. 水环境影响分析 2.1水平衡 （1）搅拌用水 本项目生产过程中需要在搅拌机中加水，搅拌机加水量为0.085t/t原料，经过核算，搅拌工序用水量为5950t/a（其中新鲜水用量为5680t/a，回用水量为270t/a），该部分水分全部进入产品中，随产品带走。 （2）设备清洗用水 本项目有搅拌机2台，平均1天冲洗1次，每次冲洗水量为0.5t/台，核300t/a。评价要求在厂区西侧靠近搅拌机位置处设置一个20m3的三格沉淀池，搅拌机清洗废水经过沉淀池处理后作为生产用水循环使用不外排。 （3）车辆清洗用水 运输车辆在厂区进出口处需要对车身进行冲洗，根据《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），载重汽车采用循环用水冲洗方式补水量为40~60L/（辆·次）。本项目车辆冲洗补充水取40L/（辆·次），根据运输车辆进出厂次数（平均每天进出车辆24次），车辆清洗补充水量为0.96t/d，核288t/a。评价要求在厂区进出口处设置冲车装置，并配备一个10m3的沉淀池，车辆清洗废水经过沉淀池处理后作为车辆冲洗水循环使用不外排。 （4）喷淋抑尘用水 本项目生产车间原料区拟设置雾化喷淋装置，喷淋用水量约3t/d，核900t/a，全部蒸发。 （5）生活用水 本项目职工人数为8人，均不在厂内食宿，用水主要为工人的洗手洗脸用水。根据《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），工业企业车间工人的生活用水定额宜采用30~50L/（人·班）。本项目职工人均用水量按每人30L/d计算，则生活用水量为0.24t/d（72t/a），污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.192t/d（57.6t/a）。生活污水经化粪池处理后由周边农户拉走肥田。 本项目水平衡见下图。 图2 水平衡图 2.2废水产生情况 本项目废水产生情况见下表。 表18 废水产生情况一览表 产排污 环节; 废水 类别; 污染物 种类; 产生 浓度; 产生量; 治理 设施; 处理 能力; 治理 工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 生活污水; COD; 350mg/L; 0.0202t/a; 生活污水处理设施; 10m3; 化粪池; 20%; 是. 氨氮; 30mg/L; 0.0017t/a; 3%. SS; 200mg/L; 0.0115t/a; 40%. 2.3废水治理设施依托可行性分析 本项目不新建厕所，职工产生的生活污水依托偃师市亿嘉海绵有限公司现有化粪池进行处理。偃师市亿嘉海绵有限公司办公区生活污水配套化粪池容积为10m3，经过调查，偃师市亿嘉海绵有限公司职工人数约12人，本项目职工人数8人，厂区内职工人数共计约20人，生活污水总产生量约为0.48m3，办公区化粪池容积为10m3，可满足全厂区职工生活污水收集要求。生活污水经化粪池处理后定期委托专人进行清运，用于肥田。 本项目废水治理设施及废水去向见下表。 表19 废水排放情况一览表 废水类别; 废水量; 污染物种类; 排放浓度; 排放量; 排放去向. 生活污水; 57.6t/a; COD; 280mg/L; 0.0161t/a; 委托专人进行清理用于肥田. 氨氮; 29mg/L; 0.0017t/a. SS; 120mg/L; 0.0069t/a. 综上所述，本项目生产过程中不产生废水，生活污水经化粪池处理后定期委托专人进行清理用于肥田，不会对周围水环境产生不良影响。 3. 噪声影响分析 3.1噪声产排放情况分析 本项目噪声源主要是各种生产设备、风机等产生的噪声，声源声级值在70~90dB（A）之间。项目噪声源强及治理措施见下表。 表20 主要噪声源强及治理措施 单位：dB（A） 噪声源; 数量; 产生强度; 降噪措施; 持续时间. 搅拌机; 2台; 85~90dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 输送系统; 2台; 70~75dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 成型机; 1台; 80~85dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 风机; 1台; 80~85dB（A）; 选用低噪、振动小的设备，吸气口设置消声器，建筑隔声、距离衰减; 昼间. 本项目生产设备均安置于封闭厂房内，经距离衰减和厂房隔声后，高噪设备噪声值大大降低。经过预测，本项目对厂界噪声贡献值见下表。 表21 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界. 昼间贡献值; 45.5. 标准限值; 昼间：65. 从上表可知，设备噪声经厂房隔声及距离衰减后，本项目运行期间东厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）有关内容，制定本项目噪声监测计划见下表。 表22 噪声监测方案 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4. 固体废物影响分析 4.1固体废物产生情况 本项目固体废物产生情况见下表。 表23 固体废物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 编码; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产量. 职工生活; 生活垃圾; /; /; /; /; /; 1.2t/a. 脱模工序; 不合格品; 一般工业固体废物; 302-001-99-0001; /; 固态; /; 20t/a. 废模具; 一般工业固体废物; 302-001-06-0002; /; 固态; /; 0.5t/a. 废涂膜刷; 危险废物; HW49 900-041-49; 含毒性物质; 液态; T/Tn; 0.005t/a. 废脱模剂桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 含毒性物质; 固态; T/Tn; 0.015t/a. 沉淀池; 沉淀池渣滓; 一般工业固体废物; 302-001-99-0003; /; 固态; /; 5t/a. 废气治理设施; 收集的粉尘; 一般工业固体废物; 302-001-66-0004; /; 固态; /; 1.3t/a. 4.2固体废物排放情况 表24 固体废物排放情况一览表 名称; 贮存方式; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾桶; 送垃圾中转站. 不合格品; 一般工业固废暂存区; 回用于生产. 废模具; 一般工业固废暂存区; 外售. 沉淀池渣滓; 一般工业固废暂存区; 回用于生产. 除尘器收集的粉尘; 一般工业固废暂存区; 回用于生产. 废涂膜刷; 危废暂存间; 委托有资质的单位进行处理. 废脱模剂桶; 危废暂存间. 4.3环境管理要求 4.3.1生活垃圾 生活垃圾由垃圾桶收集后日产日清，及时送垃圾中转站进行处理。 4.3.2一般工业固废暂存区 本项目拟在生产车间设置一个一般固废暂存区，面积为10m2。评价要求企业按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，地面采取硬化处理并设置标识标牌。 4.3.3危险废物 本项目拟在办公区南侧设置一间危废暂存间，面积为10m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定进行建设，危废处置要求如下： ①危险固废收集后，按类别放入相应的容器内，再暂存于危废暂存间，危废暂存间地面作防腐处理。地面渗透系数达到1.0×10-10cm/s；危废暂存场所应有明显标志，应当满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求，地面采取防渗处理。 ②危险废物应分类分区存放，并设置统一的标识牌。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，各种危废应收集后分别装入特定的容器中存放，容器上黏贴符合标准的危险废物标签。 ③所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、逸出、抛洒或挥发等情况，并在包装明显位置附上危险废物标签。废物贮存容器应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，并按照危险废物特性分类进行收集、贮存，禁止危险废物混入非危险废物中。 ④企业应建立危险废物管理台帐，如实记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项；确保危险废物合法利用或处置，杜绝非法流失。 ⑤危险废物交由有资质单位安全处置，并遵守“五联单制”转移制度。在省辖市行政区域内转移危险废物的，由所在地省辖市环境保护主管部门批准；在省内跨省辖市转移危险废物的，由移出地省辖市环境保护主管部门商经接收地省辖市环境保护主管部门同意后批准；跨省转移危险废物的，由省环境保护主管部门商经接收地省级环境保护主管部门同意后批准。 ⑥运输应委托具有资质的危险货物运输企业完成，并保证运输过程无泄漏。 综上所述，本项目的固体废物在按以上要求做到合理的处理、处置前提下，不会对周围环境产生大的影响。 5. 环保投资 本项目总投资为500万元，其中环保投资为16.55万元，占总投资的3.31%。环保投资估算见下表。 表25 环保投资估算一览表 项目; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 废气; 集气罩（2个）+袋式除尘器（采用覆膜滤袋）+15m排气筒（1根）; 1套; 5. 水泥仓滤芯除尘器+密闭罩（2个）; 2套; 1. 生产车间内雾化喷淋设置; /; 1. 进出口车辆清洗设施; /; 1. 废水; 车辆清洗废水沉淀池; 1个，10m3; 1. 设备清洗废水沉淀池; 1个，20m3; 2. 化粪池; 1个，10m3; 依托亿嘉海绵厂已有设施. 固废; 垃圾桶; 若干; 0.05. 一般固废暂存区; 1个，10m2; 0.5. 危废暂存间; 1个，10m2; 1. 引领性企业措施; 门禁; 1套; 2. 视频监控; 若干; 2. 合计; /; 16.55. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001除尘器排气筒 | 颗粒物 | 集气罩（2个）/无动力滤芯除尘器（2套）/密闭罩（2个）+袋式除尘器（采用覆膜滤袋）+15m排气筒1根 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） |
|  | 原料储存、装卸、运输 | 颗粒物 | ①全封闭车间 ②雾化喷淋设施 ③车辆冲洗设施 ④厂区路面硬化 |  |
| 地表水 环境 | 车辆清洗废水 | SS | 沉淀池10m3 | 循环使用，不外排 |
|  | 设备清洗废水 | SS | 沉淀池20m3（三格） | 回用于生产，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 依托亿嘉海绵厂现有化粪池（10m3）处理，定期委托专人进行清理肥田 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 建筑隔声、距离衰减、选用低噪音，振动小的设备，吸气口设置消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由垃圾桶收集，日产日清送垃圾中转站处置；不合格品、沉淀池渣滓、除尘器收集的粉尘集中收集后全部回用于生产，废模具集中收集后定期外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建议企业按照《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）中水泥制品业的绩效引领性指标规范项目的建设和运行。 2、项目建成后及时进行排污许可证的申领工作。 3、确保项目的污染防治措施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时使用。 |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废采取相应措施治理后，能够实现污染物的达标排放或零排放，不会对环境造成大的影响。因此从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.6804t/a | / | 0.6804t/a | +0.6804t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废模具 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废涂膜刷 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废脱模剂桶 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①