报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产8000吨新型环保电缆料项目

建设单位（盖章）：偃师市塑料地膜厂

编制日期：2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市塑料地膜厂年产8000吨新型环保电缆料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410381-29-03-079474 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 底旭伟 | 联系方式 | 13703791603 |
| 建设地点 |  | 河南省偃师市邙岭镇杨庄村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112°44′55.570″E，34°46′22.027″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六项橡胶和塑料制品业中第53条塑料制品业 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 80 | 环保投资（万元） | 29.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 36.9 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：扩建生产线已安装2条，现已依法接受未批先建处罚 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1. “三线一单”相符性分析 根据《洛阳市人民政府 关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），三线一单即为“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，以下进行逐条分析： （1）生态保护红线 本项目位于偃师市邙岭镇，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 根据调查并查阅河南省县级集中式饮用水水源保护区划及河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划，距离本项目最近的饮用水水源地为偃师市邙岭乡集中供水厂井群(共2眼井)，服务范围为西蔡庄、东门口、辽坡、赵坡等，服务人口约为1.08万人，1#井深度为280米，取水量为40t/h，2#井深度为300米，取水量为60t/h，一级保护区范围:取水井外围50米的区域，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号，邙岭乡集中供水厂井群(共2眼井一级保护区范围：取水井外围50米的区域，本项目在水源地一级保护区边界东南4000米之外，集中式饮用水水源保护区划图见附图四。 距离本项目最近的文物为邙山陵墓群（东段），不在其保护范围内，位于邙山陵墓群（东段）建设控制地带范围内（见附图5）。本项目利用现有车间，不新增占地，不涉及爆破、钻探、挖掘等动土作业，未破坏邙山陵墓群的环境风貌，符合《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中建设控制地带相关要求，根据文物部门出具的意见，项目进行土建时，需进行文物探勘。 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于一般管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图6。 （2）环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师市邙岭镇，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号、《洛阳市2021年VOCs污染治理专项实施方案》（洛环攻坚〔2021〕18号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本扩建项目生产过程使用电能，搅拌机加料过程产生的粉尘集气罩收集后再经袋式除尘器处理后15米排气筒排放；挤出过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经光氧催化+活性炭吸附装置处理后15米排气筒排放。本项目生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周边农田施肥。本项目一般固废综合处理，危险废物依托现有危废间收集后定期交资质单位处置。 本扩建项目完成后新增VOCS排放量实行区域内等量替代，其替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办[2019]16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。项目的建设未增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本扩建项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源。 （4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区邙岭镇，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）及《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月）可知，项目所在地属于偃师区一般管控单元，区域环境管控单元编号为ZH41038130001。项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-1 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码及名称; 环境管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH410 38130001 偃师区一般管控单元; 一般管控单元; 水环境一般管控区; 空间布局约束; 1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、本项目属于塑料制品业，为扩建项目，不属于重点行业。本项目位于偃师市邙岭镇杨庄村，项目建成后增加VOCs排放实行区域内等量替代。 2、不涉及。 3、不涉及。; 相符. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4.新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。; 1、本项目属于塑料制品业，生产中不使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、本扩建项目建设同时对现有项目进行环保升级改造，减少污染物排放量。 3、本项目不属于重点行业。 4、不涉及。; 相符. 环境风险管控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 不涉及.; 相符. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目所用设备，采取的措施均能提高资源利用效率。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2020年9月22日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-410381-29-03-079474。 3相关规划 3.1.《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室颁发的《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）文件的相关要求见下表。 表1-2 洛环攻坚办〔2021〕5号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严格环境准入。 从严从紧从实控制高耗能，高排放项目建设。全市原则上禁止新增、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目uxianchang核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 严格执行生态环境准入清单，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及三同时管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本扩建项目属于塑料制品业，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 2; 加快落后产能淘汰。 按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系2020年本》严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。2021年5月底前，工业和信息化部门要牵头组织相关部门对国家和我省明确的落后工艺装备和落后产品开展一轮全面排查摸底，实施落后产能清零行动，指定工作方案，明确任务分工，建立清单台账，强化责任落实，巩固落后产能淘汰工作成效，2021年10月底前完成淘汰落后产能项目验收。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内，生产设备、产品、工艺均不属于落后工艺装备和落后产品，不在《河南省淘汰落后产能综合标准体系2020年本》。; 相符. 3; 加强工业企业VOCS全过程运行管理。 巩固VOCS综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置。强化VOCS无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021 年 3 月底前， 印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4 月底前，工业涂装、铸造、农药制造、炼焦化学等涉 VOCs 行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成 VOCs 无组织排放提升治理； 5 月起，生态环境部门牵头组织开展夏季挥发性有机物重点排放单位专项检查。; 本项目生产位于密闭生产车间内，挤出工序上方设置集气罩，对挤出产生的废气经集气效率90%的集气罩收集后引至有机废气治理设施，减少无组织废气排放。原料存放均位于密闭库房内，配料工序均在密闭原料库内或者密闭加料区进行。液态原料储罐位于储罐区，经密闭管道输送至生产车间内，不涉及VOCS物料的转移、清洗等。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）中相关要求。 3.2与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 塑料制品》（2021年修订版）相符性分析 表1-3 本项目与应急减排措施制定技术指南相符性分析 先进性指标; 塑料制品B级企业要求; 本项目. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目生产使用的原料主要有均为非再生料；项目生产线使用电能，属于清洁能源。. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策规划； 4.符合市级规划。; 本项目为塑料制品制造项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类项目；生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》以及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中；同时符合河南省、洛阳市相关政策规划。. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级以上组合工艺处理； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和配混工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 1.本项目生产线挤出过程中产生的VOCs废气经出料口集气罩收集后引入现有废气处理装置进行处理，后随排气筒排放；控制风速不低于0.3米/秒； 2.本项目挤出有机废气采用低温等离子+活性炭吸附装置进行处理； 3.本项目生产线中搅拌机投料口上方设集气罩，集气罩与废气处理装置相连，粉料投加过程产生的颗粒物经集气罩收集，进入废气治理装置进行处理，后随排气筒排放； 4.本项目活性炭吸附装置更换下来的废活性炭，经专用容器储存，于危废暂存间内暂存，定期委托有资质单位处理处置，项目区内并做储存、处置台账。. 无组织管控; 1.VOCs物料储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保存密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部清洁无积尘；场内地面全部硬化或绿化。无成片裸露土地。; 1.本项目粉状及颗粒状原料，以袋装形式至于项目原料库内存放；液态原料大豆油及二庚脂储罐存放； 2.本项目物料至搅拌机后经密闭螺旋双螺杆挤出； 3. 本项目挤出过程中产生的VOCs废气经出料口集气罩收集后引入废气处理装置进行处理； 4. 厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部清洁无积尘；场内地面全部硬化或绿化。无成片裸露土地。. 排放限值; 1.全厂有组织PM10、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100％和80％；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3；; 本项目混料搅拌过程中产生的粉尘经处理后排放浓度不高于10mg/m3；加热挤出过程中产生的非甲烷总烃经处理后，排放浓度不高于30mg/m3；项目VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100％和80％。. 环境管理水平; 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤袋更换量和时间，吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、检测记录信息（主要排污口废气排放记录，手工或者自动）；4、原辅材料消耗（一年内涂料用量记录）；5、燃料（天然气）消耗量。; 本项目按照要求设置台账记录信息，完善并妥善保存环保档案：a环评批复文件或环境现状评估备案证明；b排污许可证；c竣工环保验收文件；d环境管理制度；e废气治理设施运行管理规程；f一年内废气监测报告；人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输方式; 物料产品运输、厂区内运输全部使用国五及以上重型载货车（含燃气）或者新能源汽车，厂区内非道路移动源达到国三级以上标准或使用纯电动。; 本项目厂区内物料产品运输不采用汽车运输。. 运输管理; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 厂区设置门禁系统和电子台账。. 根据以上分析内容，本项目建成后绩效分级可达到塑料制品企业绩效分级指标B级企业要求。 # 3.3与《偃师市2021年挥发性有机物污染治理专项方案》（偃环攻坚办[2021]5号）相符性分析 # 表1-4 本项目与偃环攻坚办[2021]5号文相符性分析 序号; 要求; 环评要; 相符性. 1; （一）工业源VOCs污染治理; 1．扎实推进源头替代。全面落实生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），积极推进源头替代工作。2021年3月底前，按照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求，完成源头替代任务。相关行业替代比例要求：木质家具制造行业推广使用水性、紫外光固化涂料，替代比例达到 60%以上；全面使用水性胶粘剂，替代比例达到100%。工程机械制造行业推广使用高固体分、粉末涂料，使用比例达到30%以上，探索试用水性涂料。钢结构制造行业大力推广使用高固体分涂料，使用比例达到50%以上，探索试用水性涂料。; 本项目属于塑料制造项目，不属于左侧所述木质家具制造业、工程机械制造业、钢结构制造业。; 相符. 2．贯彻执行行业新标准。2021 年3月底前，工业涂装、包装印刷、汽修等行业完成源头替代，使用的原辅料VOCs含量限值符合《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GBT38597-2020）要求。2021年1月1日起，铸造行业新置换产能的企业排放达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020），现有企业 2023年6月底前完 提标治理。; 本项目属于塑料制造项目，不属于左侧所述工业涂装、包装印刷、汽修等行业。; 相符. 3．全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实 二次密闭，并 经收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目属于塑料项目，本项目生产位于密闭生产车间内，挤出工序上方设置集气罩，对挤出产生的废气经集气效率90%的集气罩收集后引至有机废气治理设施，减少无组织废气排放。原料存放均位于密闭库房内，配料工序均在密闭原料库内或者密闭加料区进行。液态原料储罐位于储罐区，经密闭管道输送至生产车间内，不涉及VOCS物料的转移、清洗等。; 相符. 2; （四）强化VOCs环境监管; 1．严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉 VOCs 项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目为扩建项目，本项目使用原料均为低VOCS含量原料，本项目生产位于密闭生产车间内，挤出工序上方设置集气罩，对挤出产生的废气经集气效率90%的集气罩收集后引至有机废气治理设施，减少无组织废气排放。本项目属于塑料制造项目，不属于左侧所述VOCs排放重点行业，本项目新增VOCs替代来源为偃环攻坚办〔2019〕16号中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。; 相符. 3．提升监测监控能力。进一步扩大 VOCs 企业排放在线监控设施安装范围，5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制造、油墨涂料胶粘剂等行业VOCs 年排放量 1 吨以上的企业，要建设安装VOCs 排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。; 本项目属于塑料制造项目，扩建后全厂非甲烷总烃排放量小于1吨，无需安装VOCs排放在线监控设施。; 相符. # 由上述可知，本项目建设符合《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办[2021]5号）中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来及项目概况 偃师市塑料地膜厂位于偃师市邙岭镇杨庄村，现有项目生产规模原为年产5000吨电缆料（含5条生产线），于2016年12月根据清理整改要求完成《偃师市塑料地膜厂年产5000吨电缆料项目现状评估报告》，并进行备案公告。 于2019年由于生产线废弃拆除2条生产线，拆除后总产能为年产3000吨电缆料，于2020年3月完成排污许可登记，产能为年产3000吨电缆料。偃师市塑料地膜厂现拟投资80万元在现有厂区内利用现有车间扩建年产5000吨电缆料（扩建项目含4条生产线），扩建后全厂生产规模为年产8000吨电缆料。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，第二十六条橡胶和塑料制品业——53塑料制品业，以再生塑料为原料生产的、有电镀工艺的、年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的、年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的应当编制报告书，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）应当编制报告表，本项目环评类别为报告表。 1.1建设场地 本项目位于偃师市邙岭镇杨庄村，占地面积10248.96m2，根据偃师市人民政府出具的文件，项目用地为工业用地，符合规划要求。本扩建项目在现有厂区内利用现有车间进行建设，未新增占地。本项目北侧为路，南侧为空地，西侧为路（路外为杨庄村居民），东侧为空地。最近的居民点为东20m的杨庄村居民。 1.2工程内容 本项目建设内容主要为：1）对现有工程进行环保升级改造；2）在现有厂区内利用现有车间扩建4条生产线。主要工程内容及与现有项目的依托关系见下表。 表2-1 全厂主要工程内容一览表 工程 类别; 工程名称; 现有工程内容; 扩建后全厂. 现有工程环保以新带老内容; 扩建工程内容; 备注. 主体 工程; 生产车间1; 40×20×10m，砖混结构， 3条生产线; /; 扩建2条生产线; /. 生产车间2; 原为仓库，40×15×10m， 钢架结构，; /; 扩建2条生产线; /. 储运 工程; 仓库; 40×15×10m，钢架结构， 原料成品存放; /; 依托现有; /. 储罐; 60吨环氧大豆油储罐1个，60吨二辛酯储罐1个; /; 依托现有; /. 辅助 工程; 厕所; 1个10m3化粪池; /; 依托现有; /. 门卫; 1个，砖混结构; /; 依托现有; /. 办公室; 2层，砖混结构; /; 依托现有; /. 公用 工程; 给水; 自备井; /; 依托现有; /. 供电; 镇配电所供给; /; 依托现有; /. 排污; 生活污水经化粪池及 收集池收集后农户肥田; /; 依托现有; /. 环保 工程; 废气; 生产1车间; 搅拌加料：车间内无组织排放; 搅拌加料：集气罩3个+袋式除尘器+15m排气筒1套; 搅拌加料：集气罩2个+袋式除尘器+15m排气筒1套; 原为废气未经治理直接排放，扩建后扩建工程与现有工程共用1套. 挤出过程：集气罩3个+光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒1套; /; 挤出过程：集气罩2个+光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒1套; 扩建后扩建工程与现有工程共用1套. 生产2车间; /; /; 搅拌加料：集气罩2个+袋式除尘器+15m排气筒1套; 新建1套. /; /; 挤出过程：集气罩2个+光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒1套; 新建1套. 废水; 生活污水： 10m3化粪池1个; /; 依托现有; /. 事故水池：1个30m3; /; 依托现有; /. 消防水池：1个30m3; /; 依托现有; /. 1车间冷却循环水罐1个5m3; /; 依托现有; /. 2车间冷却循环水池1个5m3; /; 依托现有; /. 噪声; 高噪设备：安装减震、 降噪设施; /; 高噪设备：安装减震、降噪设施; /. 固废; 废包装袋：10m2固废间1个; /; 依托现有; /. 废活性炭、废光氧灯管、废机油：5m2危废间1个; /; 依托现有; /. 生活垃圾：生活垃圾 收集桶若干; /; 依托现有; /. 表2-2 扩建工程与现有工程内容依托关系一览表 工程 类别; 工程名称; 现有工程内容; 与现有工程依托关系. 现有工程 环保改造; 扩建工程; 备注. 主体 工程; 生产车间1; 40×20×10m，砖混结构; 依托现有; 依托现有; /. 生产车间2; 原为仓库，40×15×10m， 钢架结构; 依托现有; 依托现有; /. 储运 工程; 仓库; 40×15×10m，钢架结构，原料成品存放; 依托现有; 依托现有; /. 储罐区; 60吨环氧大豆油储罐1个，60吨二辛酯储罐1个; 依托现有; 依托现有; /. 公用 工程; 给水; 自备井; 依托现有; 依托现有; /. 供电; 镇配电所供给; 依托现有; 依托现有; /. 排污; 生活污水经化粪池及 收集池收集后农户肥田; 依托现有; 依托现有; /. 环保 工程; 废气; 生产1车间; 搅拌加料：车间内 无组织排放; 搅拌加料：集气罩3个+袋式除尘器+15m排气筒1套; 搅拌加料：集气罩2个+袋式除尘器+15m排气筒1套; 扩建工程与现有工程共用1套. 挤出过程：集气罩3个+光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒1套; 依托现有; 挤出过程：集气罩2个+光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒1套; 扩建工程与现有工程共用1套. 生产2车间; /; /; 搅拌加料：集气罩2个+袋式除尘器+15m排气筒1套; 新建1套. /; /; 挤出过程：集气罩2个+光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒1套; 新建1套. 废水; 生活污水： 10m3化粪池1个; 依托现有; 依托现有; /. 事故水池：1个30m3; 依托现有; 依托现有; /. 消防水池：1个30m3; 依托现有; 依托现有; /. 1车间冷却循环水罐 1个5m3; 依托现有; 依托现有; /. 2车间冷却循环水池 1个5m3; 依托现有; 依托现有; /. 噪声; 高噪设备：安装减震、 降噪设施; 依托现有; 高噪设备：安装减震、降噪设施; /. 固废; 废包装袋：10m2固废间1个; 依托现有; 依托现有; /. 废活性炭、废光氧灯管、废机油：5m2危废间1个; 依托现有; 依托现有; /. 生活垃圾：生活垃圾 收集桶若干; 依托现有; 依托现有; /. - 主要产品及产能 本项目现有工程产能为年产3000吨电缆料（PVC电缆料2000吨，PE电缆料1000吨），扩建项目产能为年产5000吨电缆料（PVC电缆料2000吨，PE电缆料1000吨，WDZ电缆料2000吨），产品及产能见下表。 表2-3 主要产品和产能一览表 产品名称; 现有规模; 扩建规模; 合计; 备注. PVC电缆料; 2000t/a; 2000t/a; 4000t/a; 现有位于1车间，扩建位于2车间. PE电缆料; 1000t/a; 1000t/a; 2000t/a; 位于1车间. WDZ电缆料; /; 2000t/a; 2000t/a; 位于1车间. 合计; 3000t/a; 5000t/a; 8000t/a; /. 1.4主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-4 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元; 设备名称; 型号（规格）; 现有数量; 扩建 数量; 扩建后 全厂数量; 变化量. 1车间; 混料单元; 混合搅拌机; WH-SHR 300A; 2台; 1台; 3台; +1. 混合捏练机; HN/55-30; /; 1台; 1台; +1. 混合搅拌机; WH-SHR 500 A; 1台; /; 1台; /. 挤出造粒单元; 挤出机; SJ65*2; /; 1组; 1组; +1. 双螺杆挤出机; SJ65-150; 3台; /; 3台; /. 双螺杆挤出机; HT65/SJ75-180; /; 1台; 1台; +1. 成品存储加工单元; 振动筛; /; 3台; 2台; 5台; +2. 储存罐; 2吨; 9个; 6个; 15个; +6. 2车间; 混料单元; 螺旋上料机; WH-SHR 500A; /; 2台; 2台; +2. 挤出造 粒单元; 双螺杆挤出机; HT65/SJ120; /; 2台; 2台; +2. 成品存储加工单元; 振动筛; /; /; 2台; 2台; +2. 储存罐; 2吨; /; 6个; 6个; +6. 原料储存; 三辛酯吨桶; 1吨; /; 20个; 20个; +20. 罐区; 原料储存单元; 环氧大豆油储罐; 60吨; 1个; /; 1个; /. 二辛酯储罐; 60吨; 1个; /; 1个; /. 1.5 原辅材料及能源 1.5.1 原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 类别; 原料名称; 单位; 现有 用量; 扩建 用量; 扩建后全厂用量; 备注. PE电缆料生产线; 基料; 色料; t/a; 5; 5; 10; 粉状，袋装. 聚乙烯; t/a; 850; 850; 1700; 颗粒，袋装. 填料; 重质碳酸钙; t/a; 20; 20; 40; 粉状，袋装. EVA树脂; t/a; 85; 85; 160; 颗粒，袋装. 助剂; PE5070; t/a; 8; 8; 16; 抗氧剂粉状，袋装. 聚乙烯蜡; t/a; 35; 35; 70; 粉状，袋装. WDZ电缆料; 基料; 色料; t/a; /; 8; 8; 粉状，袋装. 聚乙烯; t/a; /; 1200; 1200; 颗粒，袋装. 填料; 重质碳酸钙; t/a; /; 200; 200; 粉状，袋装. EVA树脂; t/a; /; 350; 350; 颗粒，袋装. 助剂; 氢氧化铝; t/a; /; 195; 195; 粉状，袋装. 聚乙烯蜡; t/a; /; 50; 50; 粉状，袋装. PVC电缆料生产线; 基料; 聚氯乙烯; t/a; 1000; 1000; 2000; 粉状，袋装. 色料; t/a; 20; 20; 40; 粉状，袋装. 填料; 重质碳酸钙; t/a; 80; 80; 160; 粉状，袋装. 高岭土; t/a; 75; 75; 150; 粉状，袋装. 助剂; 偏苯三甲酸三辛酯; t/a; /; 320; 320; 液态，吨桶装，2车间存放. 邻苯三甲酸二辛酯; t/a; 150; 150; 300; 液态，罐装，罐区存放. 环氧大豆油; t/a; 300; 300; 600; 液态，罐装，罐区存放. 氯化石蜡; t/a; 320; /; 320; 液态，桶装，仓库存放. 硬脂酸; t/a; 60; 60; 120; 稳定剂粉状，袋装. 能源; 水; t/a; 630; 780; 1410; 自备井. 电; 万度/年; 20; 30; 50; 县电网. 1.5.2 主要原材料理化性质 表2-6 项目原辅材料理化性质一览表 产品; 物料名称; 主要原材料理化性质. PE电缆料; 聚乙烯; 颗粒状，25公斤/袋 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱腐蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良，高密度聚乙烯熔点范围为132～135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽。. EVA树脂; 颗粒状，25公斤/袋 EVA是由乙烯-醋酸乙烯共聚物（也称为乙烯-乙酸乙烯共聚物）是由乙烯（E）和乙酸乙烯（VA）共聚而制得，简称为EVA，E/VAC。聚合方法用高压本体聚合（塑料用）、溶液聚合（PVC加工助剂）、乳液聚合（粘合剂）、悬浮聚合。乙酸乙烯（VA）含量高于30%的采用乳液聚合，乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合。熔融温度99℃，沸点170℃，EVA有很好的耐低温性能，分解温度约为230℃左右。. 重质碳酸钙; 粉状，25公斤/袋 就是方解石粉，是重质碳酸钙的简称，白色粉末，无色、无味。在空气中稳定，几乎不溶于水，不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。加热到898℃开始分解为氧化钙和二氧化碳，是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成，是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。可根据需要提供不同粒度要求的普通重钙粉、超细重质碳酸钙、湿法研磨超细碳酸钙、超细表面改性重质碳酸钙在常压下，方解石加热到898℃、文石加热到825℃，将分解为氧化钙和二氧化碳，碳酸钙与所有的强酸发生反应，生成水和相应的钙盐（如氯化钙CaCl2），同时放出二氧化碳；在常温（25 ℃）下，碳酸钙在水中的浓度积为8.7×1029、溶解度为0.0014，碳酸钙水溶液的pH值为9.5~10.2，空气饱和碳酸钙水溶液的pH值为8.0~8.6。碳酸钙无毒、无臭、无刺激性，通常为白色，相对密度为2.7~2.9。. 聚乙烯蜡; 粉状，25公斤/袋； 为白色小微珠状，具有熔点较高，硬度大，光泽度高，颜色雪白等特点，密度为0.93~0.98g/cm3，熔点为90~120℃。在110℃条件下不会发生分解反应，仅会熔化产生少量非甲烷总烃。聚乙烯蜡（PE蜡），又称高分子蜡简称聚乙烯蜡。因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到广泛的应用。正常生产中，这部分蜡作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。聚乙烯蜡与聚乙烯、聚丙烯、聚蜡酸乙烯、乙丙橡胶、丁基橡胶相溶性好。能改善聚乙烯、聚丙烯、ABS的流动性和聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯的脱模性。对于PVC和其它的外部润滑剂相比，聚乙烯蜡具有更强的内部润滑作用。聚乙烯蜡的生产方法主要有三类：一是由乙烯单体通过低聚反应，如通过自由基低聚方法合成的聚乙烯蜡；二是由高聚物的降解制备的聚乙烯蜡；三是在聚乙烯的合成过程中的副产，如高压法聚乙烯合成中的副产物经过分离得到的聚乙烯蜡。. 抗氧剂; 粉状，25公斤/袋； 5070属于大分子型抗氧剂，通常状态下呈白色结晶粉末，无臭，可防止光和热引起的变色现象。熔点109℃～123℃，自燃温度330℃，溶于苯、丙酮、氯仿，微溶于乙醇，不溶于水，贮存稳定性好。. 颜料; 粉状，本项目使用到颜料为矿物质无机颜料，颜料（Pigment）用来着色的粉末状物质。在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质中不溶解，但能均匀地在这些介质中分散并能使介质着色，而又具有一定的遮盖力。颜料性质稳定，在加热过程中不会发生分解反应或者挥发。. WDZ电缆料; 聚乙烯; 同上. EVA树脂; 同上. 重质碳酸钙; 同上. 氢氧化铝; 粉状，25公斤/袋； 氢氧化铝化学式Al(OH)3，是铝的氢氧化物，是一种碱，由于又显一定的酸性，所以又可称之为铝酸，相对分子质量78.0或156.02，白色结晶粉末，无臭、无味。与碱反应时生成的是偏铝酸盐，因此通常在把它视作一水合偏铝酸。中国碱石灰烧结法生产氧化铝的主要技术成就是：在熟料烧成中采用低碱比配方，碱石灰烧结法可以处理拜耳法不能经济地利用的低品位矿石，其铝硅比可低至3.5，且原料的综合利用较好，有其特色。氢氧化铝是用量最大和应用最广的无机阻燃添加剂。氢氧化铝作为阻燃剂不仅能阻燃，而且可以防止发烟、不产生滴下物、不产生有毒气体，因此，获得较广泛的应用，使用量也在逐年增加。使用范围：热固性塑料、热塑性塑料、合成橡胶、涂料及建材等行业。同时，氢氧化铝也是电解铝行业所必需氟化铝的基础原料，在该行业氢氧化铝也是得到非常广泛应用。. 聚乙烯蜡; 同上. 颜料; 同上. PVC电缆料; 聚氯乙烯; 粉状，25公斤/袋； 白色粉末，无毒、无臭。相对密度1.35～1.46，折射率1.544（20℃），不溶于水、汽油、酒精和氯乙烯，溶于丙酮、二氯乙烷、二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。常温下可耐任何浓度的盐酸、90% 以下的硫酸、50-60%的硝酸及20%以下的烧碱；PVC是一种“自熄性”、“难燃性”物质。. 邻苯二甲酸 二辛酯; 液态，储罐装； ## 邻苯二甲酸二辛酯：俗称二辛脂，简称DOP。分子式C24H38O4。分子量：390.30。性质：无色油状液体，比重0.9861，熔点-55℃，沸点370℃（常压），无毒，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。. 偏苯三甲酸 三辛酯; 液态，吨桶装； 偏苯三甲酸三辛酯，简称TOTM，又称偏苯三甲酸三(2-乙基己基)酯。本品为无色至浅黄色透明油状液体，分子式：C33H56O4，相对分子质量：546.76，相对密度：0.982-0.997，凝固点：-35℃，沸点：205-215℃，折射率：1.4832(25℃)，粘度：1~3mPa·s (20℃)，闪点：254.4℃。本品用作增塑剂，挥发性低、具有优良的耐热性、迁移性小、电绝缘性好、耐久、低毒性、耐水及适当的相容性，适用于聚氯乙烯、氯乙烯共聚物、硝酸纤维素、乙基纤维素等塑料。. 环氧大豆油; 液态，储罐装； 简称ESO，其组成为亚油酸（51%～57%）、油酸（32%～36%），棕榈酸（2.4%~2.8%），硬脂酸（4.4%～4.6%）等。性状为浅黄色油状液体，相对密度0.989，环氧值6.6%，凝固点－8℃，沸点150℃（0.53kPa），折射率1.4716，黏度（25℃）325mPa·s，闪点（开环）280℃。溶于烷烃和大多数有机溶剂，微溶于水；与聚氯乙烯、氯化橡胶、丁腈橡胶相容；挥发性小、迁移性低、耐热性、耐光性、耐候性优良，无毒，可生物降解。用作环氧树脂、PVC、氯丁橡胶、丁腈橡胶等的增塑剂。. 氯化石蜡; 液态，桶装； 是石蜡烃的氯化衍生物，具有低挥发性、阻燃、电绝缘性良好、价廉等优点，可用作阻燃剂和聚氯乙烯助增塑剂。本项目所用的氯化石蜡为浅黄色至黄色油状粘稠液体（氯化石蜡52），具有无臭、无毒，不燃、不爆、不易挥发等特性，凝固点<-20℃，热分解温度140℃，相对密度（25/25℃）1.22～1.26，溶于苯、醚，微溶于醇，不溶于水，主要用于聚氯乙烯制品辅助增塑剂和润滑油的添加剂等。. 硬脂酸; 粉状，25公斤/袋；硬脂酸即十八烷酸，分子式C18H36O2，分子式：C18H36O2，CH3(CH2)16COOH，分子量：284.48，性状:纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体。CASNo：57-11-4，EC-编号：200-313-4，国标编码：GB9103-88，EINECS号：200-313-4，密度：0.847，相对密度(水=1)：0.87，相对蒸气密度(空气=1)：9.8，熔点:56℃ -69.6℃，沸点:232℃(2.0kPa)，闪点:220.6℃，稳定性:360℃分解(另有资料称376.1℃)，毒性:无毒，溶解情况:不溶于水，稍溶于冷乙醇，溶于丙酮、苯、乙醚、氯仿、四氯化碳、二氧化硫、三氯甲烷、热乙醇、甲苯、醋酸戊酯等。. 高岭土; 粉状，25公斤/袋；是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因呈白色而又细腻，又称白云土。高岭石的晶体化学式为2SiO2●Al2O3●2H2O，其理论化学组成为46.54%的SiO2，39.5%的Al2O3，13.96%的H2O。高岭土类矿物属于1：1型层状硅酸盐，晶体主要由硅氧四面体和绍氢氧八面体组成，其中硅氧四面体以共用顶角的方式沿着二维方向连结形成六方排列的网格层，各个硅氧四面体未公用的尖顶氧均朝向一边；由硅氧四面体层和招氧八面体层公用硅氧四面体层的尖顶氧组成了1:1型的单位层。. 颜料; 同上. 重质碳酸钙; 同上. 1.6 水平衡分析 项目供水采用自备井，现有项目新鲜用水量630m3/a（2.1m3/d），其中生活新鲜水用量为180m3/a（0.6m3/d），生产用水量为450m3/a（1.5m3/d）。扩建项目新鲜用水量780m3/a（2.6m3/d），其中生活新鲜水用量为180m3/a（0.6m3/d），生产用水量为600m3/a（2m3/d）。 扩建后全厂水平衡分析见下图。 1.5 生产水 1.5 2 m3/h 冷却循环水 0.12 现有项目 用水2.1 职工生活 生活水 0.6 0.96 新鲜水 4.7 农户肥田 0.12 化粪池 0.96 职工生活 生活水 0.6 扩建项目 用水2.6 2 3m3/h 冷却循环水 生产水 2 散失 全厂实际水平衡图（m3/d） 1.7 劳动定员及劳动制度 现有工程职工人数为15人，扩建新增职工15人，扩建后全厂职工人数为30人。现有工程为1班制，白班8h（8:00~12:00；14:00~18:00），全年工作300天。扩建工程工作制度实行1班制，白班8h（8:00~12:00；14:00~18:00），全年工作300天。 1.8 厂区平面布置 本项目厂区构筑物分生产1车间、生产2车间、仓库、办公楼、储罐区等区域。生产1车间位于厂区内中部，生产2车间位于厂区东北部，仓库位于厂区西北部，储罐区位于厂区内南部。本扩建生产线位于生产1车间内，及生产2车间内。厂区内各生产单元分区明确，布局合理。 生产1车间内现有3条生产线，扩建2条生产线，均为自东向西平行布置。每条生产线搅拌加料区均位于车间内二层，液态原料经管道由罐区直接泵至搅拌加料区，挤出机及料仓均位于车间内一层，实现上层加料后自动密闭输送至下层挤出机料仓，每条生产线产生的废气分别经收集处理后排气筒排放。1车间内布局工序流畅，分区明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。 生产2车间内扩建2条生产线，在车间内1条生产线位于车间内东北部，1条生产线位于车间内西北部，每条生产线搅拌加料区均位于车间内二层，液态原料经管道由罐区直接泵至搅拌加料区，挤出机及料仓均位于车间内一层，实现上层加料后自动密闭输送至下层挤出机料仓，每条生产线产生的废气分别经收集处理后排气筒排放。1车间内布局工序流畅，分区明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。 综上所述，结合工艺要求项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2、生产工艺 2.1 PVC电缆料生产工艺 三辛酯、二辛脂、 环氧大豆油 计量 废气（颗粒物） 聚氯乙烯、 重钙、高岭土、 硬脂酸、色料 配料、搅拌加料 搅拌 噪声 挤出 循环水 噪声、固废（废滤网） 废气（非甲烷总烃） 切粒 料仓1 风冷 噪声、 废气（非甲烷总烃） 料仓2 噪声 振动筛 噪声、固废（不合格废料） 成品仓 噪声 包装外售 生产工艺流程： 1）原料混合搅拌 外购原材料二辛酯（液态罐装）、环氧大豆油（液态罐装）至厂区后泵至60吨储罐内，三辛酯（液态吨桶装）至厂区后车间内液态原料区存放，使用时经管道至计量装置计量再后经管道泵至车间混合桶内，混合后泵至混合搅拌机内（位于车间二层）；聚氯乙烯（颗粒袋装）、钙粉（粉状袋装）、高岭土（粉状袋装）、硬脂酸（粉状袋装）等固态料在车间二层配料区人工称量后，经混合搅拌机机加料口人工装入混合机内，混合过程混合搅拌机加盖密闭，搅拌时间约为30分钟，工作过程为间歇式，混合后的物料经搅拌机出料口密闭输送至一层挤出机加料仓。 2）挤出切粒 混合后物料通过密闭管道输送至挤出机料仓内，由两根螺杆强制性的将物料向前推动，再有单杆挤出机高压挤出（加热温度为110-130℃）成型后输送至切粒机，经切粒机剪切成颗粒后经管道自动上料至料仓1内。 3）料仓风冷及筛分 电缆料在料仓1内经风冷后，再经密闭管道输送至料仓2，后落料至振动筛（筛分分3级，粒径小于2mm，2mm-10mm，10mm以上），筛分2mm-10mm为合格料，不合格料经出料口收集后作为废品外售，合格料经密闭管道至料仓3，经过料仓3出料口装袋后即为成品电缆料。 2.2 PE电缆料生产工艺 聚乙烯蜡、聚乙烯、色料、重钙、EVA、 PE5070 废气（颗粒物） 配料、搅拌加料 搅拌 噪声 挤出 循环水 噪声、固废（废滤网） 废气（非甲烷总烃） 切粒 噪声 废气（非甲烷总烃） 料仓1 风冷 料仓2 噪声 振动筛 噪声、固废（不合格废料） 料仓3 噪声 包装外售 工艺流程简述： 1）原料混合搅拌 外购原材料聚乙烯（颗粒袋装）、钙粉（粉状袋装）、EVA（粉状袋装）、聚乙烯蜡（颗粒袋装）、色料、PE5070（粉状袋装）等固态料至厂区后车间内原料区存放，生产过程在车间二层人工称量后，经混合搅拌机机加料口人工装入混合机内，混合机位于车间内二层，混合过程混合搅拌机加盖密闭，搅拌时间约为30分钟，工作过程为间歇式，混合后的物料经搅拌机出料口密闭输送至一层挤出机加料仓。 2）挤出切粒 混合后物料通过密闭管道输送至挤出机料仓内，由螺杆强制性的将物料向前推动，再有挤出机高压挤出（加热温度为110-130℃）成型后输送至切粒机，经切粒机剪切成颗粒后经管道自动上料至料仓1内。 3）料仓风冷及筛分 电缆料在料仓1内经风冷后，再经密闭管道输送至料仓2，后落料至振动筛（筛分分3级，粒径小于2mm，2mm-10mm，10mm以上），筛分2mm-10mm为合格料，不合格料经出料口收集后作为废品外售，合格料经下方密闭管道至料仓3，经过料仓3出料口装袋后即为成品电缆料。 - WDZ电缆料生产工艺 聚乙烯蜡、聚乙烯、色料、重钙、EVA、 氢氧化铝 废气（颗粒物） 配料、加料 噪声、 废气（颗粒物） 捏合搅拌 挤出 循环水 噪声、固废（废滤网） 废气（非甲烷总烃） 切粒 料仓1 风冷 噪声 废气（非甲烷总烃） 料仓2 噪声 振动筛 噪声、固废（不合格废料） 料仓3 噪声 包装外售 工艺流程简述： 1）原料混合搅拌 外购原材料聚乙烯（颗粒袋装）、钙粉（粉状袋装）、氢氧化铝（粉状袋装）、EVA（粉状袋装）、聚乙烯蜡（颗粒袋装）、色料等固态料至厂区后车间内原料区存放，生产过程在车间二层人工称量后，经捏合机加料口人工装入捏合机内，混合过程捏合机加盖密闭，搅拌时间约为30分钟，工作过程为间歇式，混合后的物料经捏合机出料口密闭输送至挤出机加料仓。 2）挤出切粒 混合后物料通过密闭提升至挤出机料仓内，由螺杆强制性的将物料向前推动，再有挤出机高压挤出（加热温度为110-130℃）成型后输送至切粒机，经切粒机剪切成颗粒后经管道自动上料至料仓1内。 3）料仓风冷及筛分 电缆料在料仓1内经风冷后，再经密闭管道输送至料仓2，后落料至振动筛（筛分分3级，粒径小于2mm，2mm-10mm，10mm以上），筛分2mm-10mm为合格料，不合格料经出料口收集后作为废品外售，合格料经下方密闭管道至料仓3，经过料仓3出料口装袋后即为成品电缆料。 3产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 表2-7 本扩建项目产污环节及污染因子一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 混合搅拌机; 加料; 颗粒物. 捏合机; 加料、捏合搅拌; 颗粒物. 挤出机、料仓1; 挤出; 非甲烷总烃、氯化氢. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 原料包装; 原料包装; 废包装袋. 挤出机、混合机; 设备维护; 废机油. 挤出机; 挤出过程; 废滤网. 振动筛; 筛分过程; 不合格废料. 光氧+活性炭吸附箱; 废气治理; 废活性炭、废光氧灯管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 4、原有污染问题 偃师市塑料地膜厂位于偃师市邙岭镇杨庄村，现有项目生产规模为年产5000吨电缆料（现状评估期间为5条生产线，19年拆除2条后为3条生产线），于2016年12月根据清理整改要求完成《偃师市塑料地膜厂年产5000吨电缆料项目现状评估报告》，并进行备案公告。2019年拆除2条生产线后产能为年产3000吨电缆料，于2020年3月完成排污许可登记。 4.1.现有工程生产工艺 1）PVC电缆料工艺流程：外购原材料液态计量后经管道至混合桶内再泵至混合搅拌机内（位于车间二层）；固态料经人工称量后，人工装入混合机内，密闭混合搅拌后经搅拌机出料口密闭输送至一层挤出机加料仓，经挤出机成型后输送至切粒机，经切粒机剪切成颗粒后经管道自动上料至料仓1内。再经料仓2至振动筛筛分后合格料入料仓3，包装后即为成品。 2）PE电缆料工艺流程：外购固态料经人工称量后，人工装入搅拌机内，密闭混合搅拌后经出料口密闭输送至挤出机料仓，经挤出机成型后输送至切粒机，经切粒机剪切成颗粒后经管道自动上料至料仓1内。再经料仓2至振动筛筛分后合格料入料仓3，包装后即为成品。 4.2现有工程污染物达标排放情况 4.2.1废气 现有工程废气污染源主要为混合搅拌机搅拌加料过程产生的粉尘，挤出机挤出过程产生的非甲烷总烃及氯化氢（PVC生产线产生氯化氢）。现有工程环保升级改造内容：粉状料配料计量区位于车间二层，搅拌机出料直接通过管道入挤出生产线料斗内；拟在现有生产线搅拌加料口上方设置集气罩，收集的颗粒物经管道引致处理效率为99%布袋除尘器处理后15米排气筒排放。 现有工程3条生产线均位于生产1车间，原料共计3008t/a，其中的含氯原料共计1170t/a。参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（试用版）中3831电线电缆制造行业产污系数表的数据，电缆料颗粒生产线加热挤出工序挥发非甲烷总烃产生系数为0.3725kg/t-原料，氯化氢气体产生量取0.03kg/t·原料，则挤出工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量1.12t/a，氯化氢产生量为0.0351t/a。挤出工序产生废气经集气效率90%的集气罩收集后在经UV光氧+活性炭吸附装置处理后15米排气筒排放，年运行时间为2400h，配套风机风量为8000m3/h，非甲烷总烃去除效率为80%，经处理后非甲烷总烃排放量为0.312t/a（有组织排放量为0.2t/a，无组织排放量为0.112t/a），排放浓度为8.4mg/m3；氯化氢排放量为0.0351t/a（有组织排放量为0.0316t/a，无组织排放量为0.0035t/a），排放速率为0.016kg/h，排放浓度为1.6mg/m3；排气筒中非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃去除效率大于70%，非甲烷总烃排放浓度80mg/m3）的要求；氯化氢排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 现有工程粉状料共计1235t/a，根据第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册《292塑料制品行业系数手册（初稿）》中“2922塑料板、管、型材制造行业”中“配料、混合”颗粒物产污系数为6.0kg/吨-原料，因此，环保改造后现有工程搅拌加料过程颗粒物产生量为7.41t/a，集气罩集气效率95%，经除尘效率99%的布袋除尘器处理后颗粒物排放量为0.4405t/a（有组织排放量为0.07t/a，无组织排放量为0.3705t/a），加料搅拌年运行时间为1800h，风机风量为10000m3/h，排放浓度为3.9mg/m3。颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求。 4.2.2废水 现有项目职工15人，生活用水量为180m3/a（0.6m3/d），则生活污水产生量为144m3/a（0.48m3/d，产污系数按80%计）。生活污水经化粪池处理后COD、氨氮浓度分别为224mg/L、24.25mg/L，COD、氨氮排放量分别为0.0323t/a、0.0035t/a。 现有项目挤出机运行时需用冷却水对挤出机进行冷却，该冷却水循环冷却后重新回用不外排。挤出物料需经水进行冷却，冷却水通过专用管道进入该循环水池内，热水先进入冷却循环水池后重新回用不外排。 4.2.3噪声 现有项目噪声源主要是混合搅拌机、挤出机、筛分机、引风机等设备产生的噪声，声源声级值在72～85dB（A），根据检测数据现有工程正常生产时厂区厂界噪声测定值噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.2.4固废 现有项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废包装袋、废残次品、废滤网、废机油、废活性炭、废光氧灯管等，其中一般废物包括职工生活垃圾、废残次品、废包装袋、废滤网；危废主要为废活性炭、废机油、废光氧灯管。一般固废处理处置方式为固废区暂存后外售或厂家回收，危险固废处理处置方式为危废区暂存后交由有资质单位进行处理。 4.3项目污染物排放情况 现有项目污染物排放情况见下表。 表2-8 主要污染物产排情况一览表 类别; 污染物; 环保改造前排放; 环保改造后排放. 排放浓度; 排放量; 排放浓度; 排放量. 废气; 生产过程; 颗粒物; /; 7.41t/a; 3.9mg/m3; 0.4405t/a. 氯化氢; 1.6mg/m3; 0.0351t/a; 1.6mg/m3; 0.0351t/a. 非甲烷总烃; 8.4mg/m3; 0.312t/a; 8.4mg/m3; 0.312t/a. 废水; 生活 污水; COD; /; 0.0323t/a; /; 0.0323t/a. NH3-N; /; 0.0035t/a; /; 0.0035t/a. 固废; 生活垃圾; /; 2.25t/a; /; 2.25t/a. 废包装箱; /; 0.1t/a; /; 0.1t/a. 废滤网; /; 0.1 t/a; /; 0.1 t/a. 废残次品; /; 5t/a; /; 5t/a. 废机油; /; 0.01t/a; /; 0.01t/a. 废活性炭; /; 1.35t/a; /; 1.35t/a. 废光氧灯管; /; 20根/年; /; 20根/年. 4.4项目总量指标 现有项目总量指标如下： 表2-9 项目总量控制指标一览表 总量控制因子; 总量控制指标. 废水; COD; 0.0323t/a（已核定）. NH3-N; 0.0035t/a（已核定）. 废气; 非甲烷总烃; 0.312t/a（未核定）. 4.5现有工程环保改造后污染防治措施 现有工程环保改造后污染防治措施见下表。 表2-10 现有工程环保改造后污染防治措施 类型; 环保改造前污染防治措施; 存在问题; 环保改造后 染防治措施; 执行标准. 废 气; 混合搅拌; 颗粒物车间内 无组织排放。; 不符合现行环保政策; 车间二层设置为密闭加料区，加料口上方设置集气罩（集气效率95%），搅拌机上方设置集气管道，出料直接经管道至挤出机密闭料仓；搅拌加料及搅拌粉尘收集后引致除尘效率99%袋式除尘器，处理后15m高排气筒排放。; 颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，表9标准要求。. 挤出; 挤出机出料口上方设置集气罩，集气罩为三面及顶部密封，一侧开口，集气罩集气效率为90%，废气经集气罩收集后引致光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放（废气治理设施对非甲烷总烃去除效率为80%）。; /; 挤出机出料口上方设置集气罩，集气罩为三面及顶部密封，一侧开口，集气罩集气效率为90%，废气经集气罩收集后引致光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放（废气治理设施对非甲烷总烃去除效率为80%）。; 非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，表9；同时非甲烷总烃排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）挥发性有机物排放建议值，氯化氢排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。. 废 水; 生活 污水; 职工生活污水经1个10m2化粪池收集后农户拉走肥田。; /; 职工生活污水经1个10m2化粪池收集后农户拉走肥田。; 农户拉走肥田。. 固 废; 职工 生活; 生活垃圾经垃圾桶收集后定期运至垃圾填埋场集中处理。; /; 生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一运至垃圾填埋场集中处理。; /. 危废; 5m2危废间暂 存后交资质单位。; /; 5m2危废间暂存后 交资质单位处理。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单。. 一般固废; 10m2固废堆场 暂存后外售。; /; 10m2固废堆场 暂存后外售。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。. 风险; 液态原料储罐区; 现状液态原料储罐区设置2个60吨储罐，储罐露天放置，未设置防火堤，设置有1个30 m3消防水池及1个30 m3事故水池。; 储罐区设置不符合要求; 储罐区地面硬化防腐防渗处理，周边设置0.5米高防火堤，储罐区设置顶棚，设置有1个30 m3消防水池及1个30 m3事故水池。; /. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 本项目厂址位于偃师市邙岭镇杨庄村，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 由上表可知，2020年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 1.2基本污染物环境质量现状 为了解该项目区域环境空气质量，根据偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，偃师市2020年优良天数248天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 - 表3-2 区域空气质量现状监测数据一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.57; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.57; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.75; 不达标. 由上表可知，偃师市PM2.5及PM10的年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，偃师市属于不达标区。 1.3特征污染物环境质量现状 为了解特征因子的质量现状，建设单位委托河南申越环境检测技术有限公司于2021年7月25日-31日对项目所在区域环境空气质量现状进行了检测，检测因子为非甲烷总烃、氯化氢，检测点位为项目厂区。检测结果见下表。 表3-3 特征因子监测及评价结果一览表 项目; 非甲烷总烃1小时平均; 氯化氢1小时平均. 标准值（μg/m3）; 2000; 50. 厂址; 监测值（μg/m3）; 400~650; 未检出. 达标情况; 达标; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》中质量标准。监测点HCl 浓度值可达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。 1.4 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前正在执行《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号），该治理方案中空气质量改善年度目标为：全市细颗粒物(PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物(PM10)平均浓度、臭氧（03）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。 2声环境质量现状 - 河南申越环境检测技术有限公司于2021年7月25日-26日对现有项目正常生产时厂界及周边敏感点噪声进行检测，共设5个监测点（四周厂界及西侧20m居民），具体监测点布置见附图3，监测结果见下表。 表3-4 厂界噪声排放监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 测次; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 西侧居民. 07月25日昼间; 1; 53; 53; 54; 54; 50. 07月25日夜间; 1; 42; 41; 43; 44; 39. 07月26日昼间; 1; 53; 52; 54; 54; 51. 07月26日夜间; 1; 42; 41; 42; 43; 40. 由表可以看出，监测期间厂区厂界噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西侧居民昼夜噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂区外500米范围内涉及环境空气敏感点杨庄村，厂界外50米范围内声环境保护目标为西20米的杨庄村，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标及声环境保护目标，项目区周围环境保护目标见下表。 表3-5 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 坐标; 人口; 方位; 相对本项目厂区距离米; 功能区划. 大气环境; 杨庄村; 112°44′55.456″E，34°46′22.154″N; 980; 西; 20; 二类. 声环境; 杨庄村; 112°44′55.456″E，34°46′22.154″N; 980; 西; 20; 2类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9 非甲烷总烃 60mg/m3（车间或生产设施排气筒） 颗粒物最高允许排放浓度：20mg/m3 企业边界浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3，颗粒物1.0mg/m3 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2： 氯化氢有组织排放最高允许排放浓度：100mg/m3， 排放速率0.26kg/h（15m高排气筒）； 氯化氢周界外浓度最高点：0.2mg/m3 3、《工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号） 其他企业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度：80mg/m3 非甲烷总烃去除效率不低于70% 工业企业边界排放建议值：2.0mg/m2 4、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值厂房外设置监控点 非甲烷总烃：监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监测点处任意一次浓度值20mg/m3 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类：昼间60dB(A) 夜间50dB(A) # 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 废气总量控制指标：现有项目非甲烷总烃0.313t/a，扩建后后全厂非甲烷总烃0.8363t/a，非甲烷总烃排放量新增0.5243t/a。其替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办[2019]16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。 项目废水均为生活污水，生活污水化粪池收集后农户肥田，因此无需核定废水总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有车间及仓库内进行扩建，无土建工程，企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 扩建后全厂废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 扩建后全厂主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 生产1车间; 电缆料生产线; 现有及扩建生产线搅拌加料; 颗粒物; 10.4395; 580; 有组织; 袋式除尘器，颗粒物去除效率99%，风机风量设计10000 m3/h; 可行; 5.8; 0.058; 0.1044; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求。非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值，氯化氢排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准限值要求。. 现有及扩建生产线挤出; 非甲烷总烃; 2.016; 105; 有组织; 光氧催化+活性炭箱，非甲烷总烃去除率80%，风机风量设计8000m3/h; 可行; 21; 0.168; 0.4032. 氯化氢; 0.0316; 1.6; 1.6; 0.013; 0.0316. 现有及扩建生产线搅拌加料; 颗粒物; 0.5527; /; 无组织; 车间二层设置为密闭加料区，加料口上方设置集气罩（集气效率95%），搅拌机过程全密闭，出料直接经管道至挤出机密闭料仓；搅拌加料粉尘经集气效率95%的集气罩收集，减少无组织排放; 可行; /; /; 0.5527; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 “企业边界非甲烷总烃浓度限值4.0mg/m3，颗粒物1.0 mg/m3要求；非甲烷总烃同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3的要求。氯化氢排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准限值要求。. 现有及扩建生产线挤出; 非甲烷总烃; 0.224; /; 无组织; 出机出料口上方设置集气罩，集气罩为三面及顶部密封，一侧开口，集气罩集气效率为90%，减少无组织排放; 可行; /; /; 0.224. 氯化氢; 0.0035; /; /; /; 0.0035. 生产2车间; 电缆料生产线; 扩建生产线搅拌加料; 颗粒物; 7.0395; 782; 有组织; 袋式除尘器，颗粒物去除效率99%，风机风量设计5000 m3/h; 可行; 7.82; 0.039; 0.0704; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求。非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值，氯化氢排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准限值要求。. 扩建生产线挤出; 非甲烷总烃; 0.6722; 56; 有组织; 光氧催化+活性炭箱，非甲烷总烃去除率80%，风机风量设计5000m3/h; 可行; 11.2; 0.056; 0.1344. 氯化氢; 0.0316; 1.6; 1.6; 0.013; 0.0316. 扩建生产线搅拌加料; 颗粒物; 0.3705; /; 无组织; 车间二层设置为密闭加料区，加料口上方设置集气罩（集气效率95%），搅拌机过程全密闭，出料直接经管道至挤出机密闭料仓；搅拌加料粉尘经集气效率95%的集气罩收集，减少无组织排放; 可行; /; /; 0.3705; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 “企业边界非甲烷总烃浓度限值4.0mg/m3，颗粒物1.0 mg/m3要求；非甲烷总烃同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3的要求。氯化氢排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准限值要求。. 扩建生产线挤出; 非甲烷总烃; 0.0747; /; 无组织; 出机出料口上方设置集气罩，集气罩为三面及顶部密封，一侧开口，集气罩集气效率为90%，减少无组织排放; 可行; /; /; 0.0747. 氯化氢; 0.0035; /; /; /; 0.0035. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气产生源强 本项目营运期废气主要为搅拌加料含颗粒物废气，挤出机挤出含非甲烷总烃、氯化氢废气（氯化氢仅PVC生产线产生）。本项目为塑料制品项目，无污染源源强核算专项技术指南，参考《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884—2018）源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本次评价采用产污系数法。 1）生产1车间扩建生产线废气源强 1车间现有3条生产线，拟扩建1条PE电缆料生产线，1条WDZ电缆料生产线。扩建生产线搅拌加料配套废气治理设施与现有生产线共用1套布袋除尘器，处理后经15米排气筒DA001排放，挤出机配套废气治理设施与现有生产线共用1套光氧催化+活性碳吸附装置，处理后经15米排气筒DA002排放。 扩建PE生产线粉状料共计144t/a，扩建WDZ生产线粉状料共计453t/a，合计597t/a，根据第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册《292塑料制品行业系数手册（初稿）》中“2922塑料板、管、型材制造行业”中“配料、混合”颗粒物产污系数为6.0kg/吨-原料，因此扩建生产线搅拌及加料过程颗粒物产生量为3.582t/a。 扩建PE生产线物料总用量为1003t/a，WDZ生产线总物料量2003t/a，合计3006t/a，参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（试用版）中3831电线电缆制造行业产污系数表的数据，PVC电缆料颗粒生产线加热挤出工序挥发非甲烷总烃产生系数为0.3725kg/t-原料，则扩建生产线挤出工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量1.12t/a。 2）生产2车间扩建生产线废气源强 2车间原为仓库，拟扩建2条PVC电缆料生产线。扩建生产线搅拌加料产生的颗粒物经1套布袋除尘器处理后15米排气筒DA003排放，挤出机挤出产生的含非甲烷总烃经1套光氧催化+活性碳吸附装置处理后15米排气筒DA004排放。 扩建PVC生产线粉状料共计1235t/a，根据第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册《292塑料制品行业系数手册（初稿）》中“2922塑料板、管、型材制造行业”中“配料、混合”颗粒物产污系数为6.0kg/吨-原料，因此扩建生产线搅拌加料过程颗粒物产生量为7.41t/a。 扩建PVC生产线物料总用量为2005t/a，其中的含氯原料共计1170t/a，参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（试用版）中3831电线电缆制造行业产污系数表的数据，PVC电缆料颗粒生产线加热挤出工序挥发非甲烷总烃产生系数为0.3725kg/t-原料，氯化氢气体产生量取0.03kg/t·原料，则环保改造后挤出工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量0.7469t/a，氯化氢产生量为0.0351t/a。 3）扩建生产线废气源强 本扩建项目废气产生源强见下表。 表4-2 扩建生产线污源强参数及治理措施一览表 产污 环节; 物料量; 运行时间; 废气核算方法; 污染防治措施. 1车间PE、WDZ 生产线; 混合搅拌加料; 扩建PE生产线粉状料共计144t/a; 年运行300天，每天6小时风机风量10000m3/h; 根据第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册《292塑料制品行业系数手册（初稿）》中“2922塑料板、管、型材制造行业”中“配料、混合”颗粒物产污系数为6.0kg/吨-原料，总物料量597t/a，因此扩建生产线搅拌加料过程颗粒物产生量为3.5822t/a（有组织量3.4t/a，无组织量0.1822t/a）。; 车间二层设置为密闭加料区，加料口上方设置集气罩（集气效率95%），搅拌机过程全密闭，出料直接经管道至挤出机密闭料仓；搅拌加料粉尘经集气效率95%的集气罩收集后引致除尘效率99%袋式除尘器，处理后15m高排气筒排放。. 捏合加料、搅拌; 扩建WDZ生产线粉状料共计453t/a; 加料口上方设置集气罩（集气效率95%），捏合搅拌过程全密闭，上方设置集气管道；出料直接经密闭提升至挤出机密闭料仓；加料粉尘经集气效率95%的集气罩收集后与捏合搅拌粉尘一起经管道引致除尘效率99%袋式除尘器，处理后15m高排气筒排放。. 挤出及料仓1; 扩建PE生产线及WDZ生产线物料总用量为3006t/a; 年运行300天，每天8小时，风机风量8000m3/h; 参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（试用版）中3831电线电缆制造行业产污系数表的数据，PVC电缆料颗粒生产线加热挤出工序挥发非甲烷总烃产生系数为0.3725kg/t-原料，则扩建生产线挤出工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量1.12t/a（有组织产生量为1.008t/a，无组织产生量为0.112t/a）。; WDZ生产线捏合机加工后物料经密闭提升至挤出机密闭料仓内；PE生产线搅拌后物料经密闭管道至挤出机料仓；挤出机出料口上方设置集气罩，集气罩为三面及顶部密封，一侧开口，集气罩集气效率为90%，料仓1上方设置集气管道（废气主要为挤出有机废气），废气经集气罩收集后引致光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放（废气治理设施对非甲烷总烃去除效率为80%）。. 2车间PVC生产线; 混合搅拌加料; 扩建PVC生产线粉状料共计1235t/a; 年运行300天，每天6小时风机风量5000m3/h; 根据第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册《292塑料制品行业系数手册（初稿）》中“2922塑料板、管、型材制造行业”中“配料、混合”颗粒物产污系数为6.0kg/吨-原料，因此扩建生产线搅拌及加料过程颗粒物产生量为7.41t/a（有组织产生量为7.0395t/a，无组织产生量为0.3705t/a）。; 车间二层设置为密闭加料区，加料口上方设置集气罩（集气效率95%），搅拌机过程全密闭，出料直接经管道至挤出机密闭料仓；搅拌加料粉尘经集气效率95%的集气罩收集后引致除尘效率99%袋式除尘器，处理后15m高排气筒排放。. 挤出及料仓1; 扩建PVC生产线物料总用量为2005t/a，其中的含氯原料共计1170t/a; 年运行300天，每天8小时，风机风量5000m3/h; 参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（试用版）中3831电线电缆制造行业产污系数表的数据，PVC电缆料颗粒生产线加热挤出工序挥发非甲烷总烃产生系数为0.3725kg/t-原料，氯化氢气体产生量取0.03kg/t·原料，则挤出工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量0.7469t/a（有组织量0.6722t/a，无组织量0.0747t/a），氯化氢产生量为0.0351t/a（有组织量为0.0316t/a，无组织量为0.0035t/a。; 挤出机出料口上方设置集气罩，集气罩为三面及顶部密封，一侧开口，集气罩集气效率为90%，料仓1上方设置集气管道（废气主要为挤出有机废气），废气经集气罩收集后引致光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放（废气治理设施对非甲烷总烃去除效率为80%）。. 备注：各生产线料仓1收集的有机废气为挤出工序产生。. 1.2废气产生及排放情况 1车间现有3条生产线，拟扩建2条电缆料生产线。扩建生产线搅拌加料废气治理设施与现有生产线共用1套布袋除尘器，处理后经15米排气筒DA001排放，挤出机废气治理设施与现有生产线共用1套光氧催化+活性碳吸附装置，处理后经15米排气筒DA002排放。生产1 车间现有工程挤出工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量1.12t/a（有组织产生量为1.008t/a，无组织产生量为0.112t/a），氯化氢产生量为0.0351t/a（有组织产生量为0.0316t/a，无组织产生量为0.0035t/a）。现有工程搅拌加料过程颗粒物产生量为7.41t/a（有组织产生量为7.0395t/a，无组织产生量为0.3705t/a）。扩建后全厂废气产生及排放情况见下表。 表4-3 颗粒物产生量情况一览表 污染因子; 现有项目 搅拌加料; 扩建项目 搅拌加料; 合计. 生产1车间; 颗粒物; 有组织; 产生量t/a; 7.0395; 3.4; 10.4395. 无组织; 产生量t/a; 0.3705; 0.1822; 0.5527. 非甲烷 总烃; 有组织; 产生量t/a; 1.008; 1.008; 2.016. 无组织; 产生量t/a; 0.112; 0.112; 0.224. 氯化氢; 有组织; 产生量t/a; 0.0316; /; 0.0316. 无组织; 产生量t/a; 0.0035; /; 0.0035. 生产2 车间; 颗粒物; 有组织; 产生量t/a; /; 7.0395; 7.0395. 无组织; 产生量t/a; /; 0.3705; 0.3705. 非甲烷 总烃; 有组织; 产生量t/a; /; 0.6722; 0.6722. 无组织; 产生量t/a; /; 0.0747; 0.0747. 氯化氢; 有组织; 产生量t/a; /; 0.0316; 0.0316. 无组织; 产生量t/a; /; 0.0035; 0.0035. 表4-4 全厂废气有组织产生及排放情况一览表 产尘点; 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 污染治理 设施效率; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放口 编号. 生产1车间; 颗粒物; 10.4395; 580; 99%; 0.1044; 5.8; 0.058; DA001. 非甲烷总烃; 2.016; 105; 80%; 0.4032; 21; 0.168; DA002. 氯化氢; 0.0316; 1.6; /; 0.0316; 1.6; 0.013. 生产2车间; 颗粒物; 7.0395; 782; 99%; 0.0704; 7.82; 0.039; DA003. 非甲烷总烃; 0.6722; 56; 80%; 0.1344; 11.2; 0.056; DA004. 氯化氢; 0.0316; 1.6; /; 0.0316; 1.6; 0.013. 由上表可知，本项目扩建后生产1车间含颗粒物废气经处理后颗粒物排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5颗粒物20mg/m3；非甲烷总烃废气经处理后排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃60mg/m3（车间或生产设施排气筒）的标准要求，同时非甲烷总烃去除效率以及排放浓度均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃去除效率70%）；氯化氢排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准限值要求。 扩建后生产2车间含颗粒物废气经处理后颗粒物排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5颗粒物20mg/m3；非甲烷总烃废气经处理后排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃60mg/m3（车间或生产设施排气筒）的标准要求，同时非甲烷总烃去除效率以及排放浓度均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃去除效率70%）；氯化氢排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准限值要求。 1.3排放口基本情况 全厂废气排放口基本情况见下表。 表4-5 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒 高度/m; 排气筒出 口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 1车间布袋除尘器废气排放口DA001; 112.755218 34.771582; 15; 0.4; 25; 一般排放口. 1车间有机废气治理设施排放口DA002; 112.755003 34.771741; 15; 0.4; 40; 一般排放口. 2车间布袋除尘器 废气排放口DA003; 112.755325 34.771988; 15; 0.4; 25; 一般排放口. 2车间有机废气治理设施排放口DA004; 112.755218 34.772023; 15; 0.4; 40; 一般排放口. 1.4 监测计划 本项目行业类别为“C2929 塑料零件及其他塑料制品制造”，参考《排污许可证申请与核发技术规范--橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），本项目废气排放口均为一般排放口，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目监测计划见下表。 表4-6 大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1车间布袋除尘器废气排放口DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。. 1车间有机废气治理设施排放口DA002; 非甲烷总烃; 1次/半年; 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），同时非甲烷总烃去除效率以及排放浓度均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃去除效率70%）。. 氯化氢; 1次/半年; 氯化氢排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准限值要求。. 2车间布袋除尘器废气排放口DA003; 颗粒物; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。. 2车间有机废气治理设施排放口DA004; 非甲烷总烃; 1次/半年; 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），同时非甲烷总烃去除效率以及排放浓度均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃去除效率70%）。. 氯化氢; 1次/半年; 氯化氢排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准限值要求。. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 “企业边界非甲烷总烃浓度限值4.0mg/m3，颗粒物1.0 mg/m3要求；非甲烷总烃同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3的要求。. 车间外; 非甲烷总烃; 1次/半年. 1.5废气治理措施达标排放及依托可行性分析 生产1车间现有3条生产线，拟扩建2条生产线。生产1车间扩建生产线搅拌加料配套废气治理设施与现有生产线共用1套布袋除尘器，处理后经15米排气筒DA001排放，挤出机配套废气治理设施与现有生产线共用1套光氧催化+活性碳吸附装置，处理后经15米排气筒DA002排放。生产2车间原为仓库，现扩建2条PVC电缆料生产线，搅拌加料过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后经排气筒DA003排放，挤出过程产生的有机废气经光氧催化+活性炭箱处理后经15米排气筒DA004排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.4； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积为见下表； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s。 表4-7 废气收集及处理处置措施一览表 排放口; 产污环节; 集气罩规格; 配备风 机风量; 核算集气罩内 排风风速; 是否满足最小控制风速0.3m/s要求. 1车间现有及扩建生产线; 搅拌加料; 5个1m×0.8m×0.3m侧吸罩; 10000m³/h; 0.66m/s; 满足. 挤出; 5个0.8m×0.6m×0.3m顶吸罩; 5500m³/h; 0.51m/s; 满足. 料仓1; 5个集气管道; 2500m³/h; /; /. 2车间扩 建生产线; 搅拌加料; 2个0.8m×0.6m×0.3m侧吸罩; 5000m³/h; 0.72m/s; 满足. 挤出; 2个0.8m×0.6m×0.3m顶吸罩; 3000m³/h; 0.43m/s; 满足. 料仓1; 2个集气管道; 1000m³/h; /; /. 表4-8 废气收集及处理处置措施一览表 产污环节; 污染防治措施. 1车间 PE、WDZ 生产线; 混合搅拌加料; 车间二层设置为密闭加料区，加料口上方设置集气罩（集气效率95%），搅拌机过程全密闭，出料直接经管道至挤出机密闭料仓；搅拌加料粉尘经集气效率95%的集气罩收集后引致除尘效率99%袋式除尘器，处理后15m高排气筒排放。. 捏合加料、搅拌; 加料口上方设置集气罩（集气效率95%），捏合搅拌过程全密闭，上方设置集气管道；出料直接经密闭提升至挤出机密闭料仓；加料粉尘经集气效率95%的集气罩收集后与捏合搅拌粉尘一起经管道引致除尘效率99%袋式除尘器，处理后15m高排气筒排放。. 挤出及料仓1; WDZ生产线捏合机加工后物料经密闭提升至挤出机密闭料仓内；PE生产线搅拌后物料经密闭管道至挤出机料仓；挤出机出料口上方设置集气罩，集气罩为三面及顶部密封，一侧开口，集气罩集气效率为90%，料仓1上方设置集气管道（废气主要为挤出有机废气），废气经集气罩收集后引致光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放（废气治理设施对非甲烷总烃去除效率为80%）。. 2车间PVC 生产线; 混合搅拌加料; 车间二层设置为密闭加料区，加料口上方设置集气罩（集气效率95%），搅拌机过程全密闭，出料直接经管道至挤出机密闭料仓；搅拌加料粉尘经集气效率95%的集气罩收集后引致除尘效率99%袋式除尘器，处理后15m高排气筒排放。. 挤出及料仓1; 挤出机出料口上方设置集气罩，集气罩为三面及顶部密封，一侧开口，集气罩集气效率为90%，料仓1上方设置集气管道（废气主要为挤出有机废气），废气经集气罩收集后引致光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放（废气治理设施对非甲烷总烃去除效率为80%）。. 由上表可知，1车间现有及扩建生产线搅拌加料共用1套布袋除尘器，挤出工序共用1套光氧催化+活性炭吸附装置，废气均满足相应限值，风机风量设置满足要求，因此现有及扩建生产线搅拌加料共用1套布袋除尘器措施可行，挤出工序共用1套光氧催化+活性炭吸附装置措施可行。2车间扩建生产线搅拌加料废气经布袋除尘器处理后达标排放，挤出工序废气经1套光氧催化+活性炭吸附装置处理后废气达标排放，均满足相应限值，风机风量设置满足要求，因此生产2车间扩建生产线废气治理设施措施可行。 1.6环境影响分析 本扩建项目为在现有厂区内利用闲置仓库进行建设，厂区位于邙岭镇杨庄村，该区域环境空气属于二类。本项目厂区西20米为杨庄村居民。本项目营运期针对废气采取措施后，废气均能达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2. 废水 #### 2.1生活污水 本扩建工程新增职工人数为15人，均不在厂区住宿，年工作300天保持不变，无食无宿生活用水量按40L/人·d，则职工生活用新鲜水量为180m3/a（0.6m3/d），则生活污水产生量为144m3/a（0.48m3/d，产污系数按80%计）。依托现有化粪池对废水进行收集处理，类比检测数据，生活污水化粪池处理后水质： COD、氨氮浓度分别为224mg/L、24.25mg/L，COD、氨氮排放量分别为0.0323t/a、0.0035t/a。本扩建项目生活污水经现有化粪池收集后定期用于周围农户肥田。 2.2生产废水 本扩建项目挤出机运行时需用冷却水对挤出机进行冷却，该冷却水补充水量约为2t/d，该冷却水经冷却水罐收集，冷却水通过专用管道进入该循环水罐内，热水先进入冷却循环水罐，经过循环水罐后通过管道输送回挤出机，循环冷却后重新回用不外排。 2.3依托可行性分析 根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，本扩建项目完成后全厂生活污水产生量为0.96m3/d，化粪池容积为10m3，满足废水停留时间满足12小时以上（每10天清掏一次）。因此本项目生活污水依托厂区现有化粪池收集处理措施可行。本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 现有项目生产1车间挤出机产品冷却补充水量1.5m3/d，扩建项目挤出机产品冷却补充水量为1m3/d，总循环水量为24m3/d（合3m3/h），1车间循环水罐容积为5m3，可满足扩建后1车间挤出机产品冷却需求。 3噪声 3.1噪声源 本扩建工程新增噪声源主要是混合搅拌机、捏合机、挤出机、筛分机、风机等机械设备，声源声级值在75～85dB（A）之间，仅昼间生产。噪声源强采取厂房车间等隔音降噪措施后可降噪20dB(A)。 表4-9 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量台; 产生强度 （dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 混合搅拌机; 3; 80; 车间隔声; 60; 6. 捏合机; 1; 80; 车间隔声; 60; 6. 挤出机; 4; 82; 车间隔声; 62; 8. 筛分机; 4; 75; 车间隔声; 55; 8. 风机; 6; 78; 车间隔声; 58; 8. 3.2噪声排放 本扩建工程生产工序为8小时工作制，仅昼间工作。本扩建项目正常生产时高噪声设备对厂界及西侧敏感点昼间噪声预测结果见下表（夜间不生产）。 表4-10 厂界及敏感点昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 西侧居民. 现状值; 昼间; 53; 53; 54; 54; 51. 贡献值; 昼间; 55.12; 54.13; 52.51; 50.12; 48.13. 叠加值; 昼间; 56.43; 56.87; 55.61; 54.98; 51.89. 由上表可知，本扩建工程运营期间，新增高噪声设备对厂界昼间噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。西侧居民昼夜噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 3.3噪声检测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4-11 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界、南厂界、 西厂界、北厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 西侧杨庄村居民; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 扩建项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废包装袋、废滤网、废机油、废活性炭、废光氧灯管等。本项目固废产生及存放处理处置方式见下表。 表4-12 固废产生量及处置方式一览表 来源; 污染物名称; 现有工程; 扩建工程; 合计全公司; 处理方式; 性质. 职工生活; 生活垃圾; 2.25t/a; 2.25t/a; 4.5t/a; 环卫部门清运至生活垃圾填埋场; 一般 固废. 原料包装; 废包装袋; 0.1t/a; 0.15t/a; 0.25t/a; 厂区固废间暂存后定期外售; 一般工 业固废. 挤出; 废滤网; 0.1t/a; 0.1t/a; 0.2t/a. 筛分; 废残次品; 5t/a; 10t/a; 15t/a. 设备维护; 废机油; 0.01t/a; 0.02t/a; 0.03t/a; 厂区危废间暂存后定期交资质单位处理; 危险 固废. 废气治理设施; 废活性炭; 1.2t/a; 1.8t/a; 3t/a. 废光氧灯管; 20根/a; 20根/a; 40根/a. （1）本扩建项目新增职工15人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为2.25t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）本扩建项目在加工过程中会产生废残次品，产生量约为15t/a；本扩建项目挤出机生产过程定期更换的废滤网约0.1t/a；经厂区现有10m2固废间暂存后外售。 （3）本项目原料包装产生的废包装袋，产生量约为0.15t/a，经厂区现有10m2固废间暂存后外售。 （4）本项目生产过程中产生的危险废物主要是废油（废机油）以及处理有机废气产生的废活性炭、废光氧灯管，分别使用容器盛装存放于危险废物暂存间，定期交由具有资质的单位进行处置。 活性炭处理装置吸附有机废气过程中活性炭会达到饱和，需定期更换，更换下来的废活性炭为危险废物（危险废物类别HW49，危险废物代码900-039-49）。本项目的有机废气经过光氧催化+活性炭吸附装置处理后由15m的排气筒排放，光氧催化+活性炭吸附装置对非甲烷总烃总的去处效率为80%（光氧催化对非甲烷总烃去除效率50%，活性炭吸附装置对非甲烷总烃吸附效率60%），其中活性炭吸附装置吸附有机废气量为0.8t/a，1吨活性炭吸附0.3-0.4吨有机废气（本项目取0.36），更换周期为1个月，经计算活性炭的使用量为300kg/周期，则废活性炭的产生量为3t/a。 4.2 环境管理要求 # 4.2.1一般固废 扩建项目产生的一般工业固废主要为废残次品、废包装袋、废滤网等，依托厂区现有1个10m2一般固废间。该废残次品及废包装袋每7天外售一次，固废间最大存放量约为0.35t，固废占地面积约为5m2；生产1车间内固废区面积为10m2，可满足项目扩建后固废堆存要求。该固废堆场堆场设置于1车间内，设置有标识标牌，地面经硬化处理，该堆场设置符合要求，因此扩建项目固废堆场依托现有措施可行，项目一般固废污染防治措施可行。 表4-13 一般工业固体废物分类与代码 序号; 污染物名称; 类别及代码; 处置方式. 一般工业 固废; 废残次品边料; 废残次边料06：265-001-05; 固废间暂存后外售. 废包装纸袋; 废复合包装07; 固废间暂存后外售. # 4.2.2危险固废 本项目设备维护更换的废机油、有机废气治理设施更换产生的废活性炭、废光氧灯管等都属于危险固废。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，危险废物暂存场所应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志；危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签；起运时包装要完整，装载应稳妥。本项目危险废物汇总情况及贮存场所基本情况见下表。 表4-14 危险废物贮存设施汇总表 危废 名称; 危废类别 及代码; 产生量; 产生工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废机油; HW08： 900-249-08; 0.03t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 矿物油; 0.1t， 1年; 毒性; 分类使用容器收集，5m2危废暂存间金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废活性炭; HW49：900-039-49; 3t/a; 废气治理设施0.25a/次; 固态; 含有机物废物; 2t， 0.5/a; 毒性. 废光氧灯管; 编号HW29： 900-023-29; 40根/年; 废气治理设施1年/次; 固态; 含汞废物; 100根，1年; 毒性. 本扩建项目危废间依托厂区现有危废间，危废间面积约为5m2，危废间内的危废区周边设置有0.2m高围堰及警示标志、地面经防渗漏处理，采用专用容器分区存放，并按规定设立危险废物标志，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。本项目危废间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求，污染防治措施可行。项目扩建后全厂利用5m2危废间存储现有项目及扩建项目危废可行。因此本扩建项目危废储存依托现有危废间措施可行。 4.3危险废物管理制度： ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥各车间负责本车间所产生的危险废物的收集、分类、标识和数量登记工作，在收集、分类、标识工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 ⑦各车间对本车间产生的危险废物进行严格管理，对本车间所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。 ⑧各车间对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 5. 地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废活性炭、废UV灯管，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。厂区内的液体物料用桶装方式和储罐存放，罐区设置围堰，区域内均采取有相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6. 风险影响分析 6.1风险识别 本项目厂区内的液态原料为环氧大豆油、二辛酯、三辛酯、氯化石蜡等。环氧大豆油、二辛酯为厂区60吨储罐储存于罐区，三辛酯为吨桶装，存放于生产2车间内，氯化石蜡为桶装，储存于原料仓库内。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），邻苯二甲酸二辛酯属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B，表B.1突发环境事件风险物质及临界量”中所列风险物质，临界量均为10吨，厂区内二辛酯最大储存量为45吨，超过临界储量。本项目风险类型主要为液态原料环氧大豆油、二辛酯、三辛酯、氯化石蜡泄露及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物如CO排放。 6.2风险源分布 项目储罐区有60吨环氧大豆油储罐1个，60吨二辛酯储罐1个，储罐区位于生产车间外西侧空地。三辛酯为吨桶装，存放于生产2车间内，氯化石蜡为桶装，储存于原料仓库内。 6.3影响途径 （1）环氧大豆油、二辛酯、三辛酯、氯化石蜡在装卸、储存、使用过程中存在泄露的风险，如若储罐、管道出现破损，物料发生跑、冒、滴、漏至地面，防渗层出现裂隙的情况下污染物逐渐入渗至地下水含水层，对地下水环境造成影响。 （2）环氧大豆油、二辛酯、三辛酯、氯化石蜡在各装置及储运系统发生火灾爆炸事故情况下，主要气态伴生/次生危害物质为各物料不完全燃烧所产生的CO气体，经大气传输扩散，会对周边敏感点尤其是下风向住户、社区居民产生影响。 6.4风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率及事故发生后的环境影响。项目拟采取以下主要风险防范措施如下： （1）强化风险意识、加强安全管理：进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施；设立安全环保科，负责全厂的安全管理，建立安全生产管理体系和运行网络。 （2）储罐及装卸区防范措施：①按规范进行罐区设计，罐区的防火等级及采取的防范措施、贮罐类型及制造材料、各贮罐之间的防火间距等均严格按照国家相关规定进行设计、施工和管理；②罐区各贮罐均采用优质碳钢及辅料制造，管道选用强度高、具有良好的抗剪性能优质材料，并与罐体结合处进行加固处理；罐体采用优质碳钢材料，罐外设置池子做好双重防护；管线敷设尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”。尽量减少物料输送管道的埋地敷设，尽量减少管道接口，提高埋地管道的管材选用标准及接口连接形式要求；防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。③储罐区四周设置防火围堰，防火堤高度为0.5m，储罐区采取重点防渗，储罐区防火堤及堤内地面采取混凝土防渗，要求渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 （3）物料运输风险防范措施：建设单位应针对项目涉及的各种危险化学品运输制定相应的应急响应程序。针对液体物料运输过程，评价要求建设单位严格遵守国家《危险化学品安全管理条例》的有关规定，认真落实环保、质检、安全、交通等相关管理部门的要求，认真做好原料的运输工作，将运输风险降至最低。①原料的运输单位应资质认定；②合理选择运输路线：避开人群集中地区，避开环境敏感点、生态脆弱区及各类生态保护等区域，防止运输事故给外环境带来不利影响；③对运输从业人员进行有关安全知识培训，使其了解所装物料的性质、危险特性、包装容器的使用特性和正确的防护处置方法，掌握各种类型灭火器具使用对象和正确使用方法，在发生意外事故时，能在第一时间采取有效措施，减少危害；④做好运输准备工作，安全驾驶：载运原料的车辆必须处于良好的技术状态，行车前要仔细检查车辆状况，要配置明显的符合标准的“危险品”标志，还要配备防火罩、相应的灭火器材；⑤一旦发生污染事故，能根据事先制订应急预案迅速做出反应，及时通知当地消防、环保和卫生部门，采取应急措施，将损失减小到最小。 （4）消防安全对策措施：①按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）及《消防标志设置要求》（GB15630-1995）配置消防设施、设置消防标志；②罐区附近沿主要道路离路边不大于2m设置地上式消火栓（室外消火栓），室外消火栓采取防冻措施；消火栓设置间距为不大于60m；③罐区设置移动式干粉灭火器及推车式干粉灭火器；④消防器材应放置在明显、通风、易拿取又较安全的地方，其周围不得有障碍物或堆放杂物，保持道路畅通。 （5）配备应急设备和资源，制定环境风险应急预案，并加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 综上所述，本项目运行期间在采取有效的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，环境风险可接受。 7环保投资估算 本扩建项目总投资为80万元，环保投资为29.5万元，占总投资的36.9%。环保投资估算见下表。 表4-15 环保投资估算一览表 序号; 污染源; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 1车间挤出; 挤出机出料口集气罩5个+料仓1集气管道5个 +光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套）; 依托现有. 1车间搅拌加料; 搅拌加料区车间二层二次密闭，加料口设施集气罩，密闭搅拌，搅拌后经密闭管道输送至挤出机密闭料仓；捏合机加料口及上方设置集气罩，出料经密闭提升至挤出机料仓；搅拌上料口集气罩+袋式除尘器1套+15m排气筒（1套）; 8. 2车间挤出; 挤出机出料口集气罩5个+料仓1集气管道5个 光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套）; 3.5. 2车间搅拌加料; 搅拌加料区车间二层二次密闭，加料口设施集气罩，密闭搅拌，搅拌后经密闭管道输送至挤出机密闭料；搅拌上料口集气罩+袋式除尘器1套+15m排气筒（1套）; 8. 固废; 一般固废暂存; 1个10m2固废暂存间; 依托现有. 危废暂存; 1个5m2危废间; 依托现有. 生活垃圾; 垃圾桶; 依托现有. 废水; 生活污水; 1个10m3化粪池; 依托现有. 风险; 储罐区; 1个30 m3消防水池，1个30m3事故水池，储罐区设施顶棚，地面防渗防腐蚀处理，设置防火堤; 10. 合计; 29.5. 8项目污染物排放及污染防治措施 本项目污染物排放“三本账”见表4-16。 表4-16 项目污染物排放“三本帐”一览表 /; 污染物名称; 现有工程排放量; 扩建工程排放量; 扩建后总排放量; 排入环境量; 处理处置量; “以新带老”削减量; 增减量. 大气; 粉尘; 7.41t/a; 0.6575t/a; 1.098t/a; 1.098t/a; /; 6.9695t/a; -6.312t/a. 非甲烷总烃; 0.312t/a; 0.5243t/a; 0.8363t/a; 0.8363t/a; /; /; +0.5243t/a. 氯化氢; 0.0351t/a; 0.0351t/a; 0.0702t/a; 0.0702t/a; /; /; +0.0351t/a. 废水; COD; 0.0323t/a; 0.0323t/a; 0.0646t/a; 0; /; 0; 0. 氨氮; 0.0035t/a; 0.0035t/a; 0.007t/a; 0; /; 0; 0. 固废; 生活垃圾; 2.25t/a; 2.25t/a; 4.5t/a; 0; 4.5t/a; 0; 0. 废包装箱; 0.1t/a; 0.15t/a; 0.25t/a; 0; 0.25t/a; 0; 0. 废残次品; 5t/a; 10t/a; 15t/a; 0; 15t/a; 0; 0. 废滤网; 0.1t/a; 0.1t/a; 0.2t/a; 0; 0.2t/a; 0; 0. 废机油; 0.01t/a; 0.02t/a; 0.03t/a; 0; 0.03t/a; 0; 0. 废活性炭; 1.2t/a; 1.8t/a; 3t/a; 0; 3t/a; 0; 0. 废光氧灯管; 20根/年; 20根/年; 40根/年; 0; 40根/年; 0; 0. 备注：固废均为产生及处置量. 由上表可知，扩建后颗粒物排放减少6.312t/a，非甲烷总烃、氯化氢排放量分别增加0.5243t/a、0.0351t/a。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1车间布袋除尘器废气排放口DA001 | 颗粒物 | 集气效率95%集气罩5个+除尘效率 99%袋式除尘器1套+15m排气筒1根 | 颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，表9标准要求。 |
|  | 1车间有机废气治理设施排放口DA002 | 非甲烷总烃、氯化氢 | 挤出机出料口集气效率90%的集气罩5个+料仓1集气管道5个+非甲烷总烃去除效率80%的UV光氧+活性炭吸附装置1套+15m排气筒1根 | 非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，表9；同时非甲烷总烃排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）挥发性有机物排放建议值，氯化氢排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 |
|  | 2车间布袋除尘器 废气排放口DA003 | 颗粒物 | 集气效率95%集气罩2个+除尘效率 99%袋式除尘器1套+15m排气筒1根 | 颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，表9标准要求。 |
|  | 2车间有机废气治理设施排放口DA004 | 非甲烷总烃、氯化氢 | 挤出机出料口集气效率90%的集气罩2个+料仓1集气管道2个+非甲烷总烃去除效率80%的UV光氧+活性炭吸附装置1套+15m排气筒1根 | 非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，表9；同时非甲烷总烃排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）挥发性有机物排放建议值，氯化氢排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | COD、氨氮 | 化粪池1个10m3（依托现有） | 化粪池处理后用于周围农户肥田 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区1个10m2（依托现有），固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间1个5m2（依托现有），危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间防渗，车间内地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）强化风险意识、加强安全管理 2）储罐及装卸区防范措施：①按规范进行罐区设计；②罐区各贮罐均采用优质碳钢及辅料制造。③储罐区四周设置防火围堰，高度为0.5m，储罐区采取重点防渗，储罐区防火堤及堤内地面采取混凝土防渗，要求渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 3）物料运输风险防范措施：建设单位应针对项目涉及的各种危险化学品运输制定相应的应急响应程序。 4）配备应急设备和资源，制定环境风险应急预案，并加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录等； 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 6）按要求安装自动监测设施、开展自行监测。 7）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于偃师市邙岭镇杨庄村，在现有厂区内利用现有仓库及车间进行扩建，不新增用地，根据偃师市人民政府出具的文件，项目用地为工业用地，符合土地利用总体规划。本项目周围道路通畅，交通便利；项目用电及给水有保证；采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标；职工生活污水经化粪池处理，定期用于周围农户肥田；固体废物均得到了合理的处置。项目的建设符合相关政策及文件要求，因此本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 7.41t/a | / | / | 0.6575t/a | 6.9695t/a | 1.098t/a | -6.312t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.312t/a | / | / | 0.5243t/a | 0 | 0.8363t/a | +0.5243t/a |
|  | 氯化氢 | 0.0351 t/a | / | / | 0.0351t/a | 0 | 0.0702t/a | +0.0351t/a |
| 废水 | COD | 0.0323t/a | 0.0323t/a | / | 0.0323t/a | 0 | 0.0646t/a | +0.0323t/a |
|  | 氨氮 | 0.0035t/a | 0.0035t/a | / | 0.0035t/a | 0 | 0.007t/a | +0.0035t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 2.25t/a | / | 2.25t/a | 0 | 4.5t/a | +2.25t/a |
|  | 废包装袋 | 0.1t/a | 0.1t/a | / | 0.15t/a | 0 | 0.25t/a | +0.15t/a |
|  | 废滤网 | 0.1t/a | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0 | 0.2t/a | +0.1t/a |
|  | 废残次品 | 5t/a | 5t/a | / | 10t/a | 0 | 15t/a | +10t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.01t/a | 0.01t/a | / | 0.02t/a | 0 | 0.03t/a | +0.02t/a |
|  | 废活性炭 | 1.2t/a | 1.2t/a | / | 1.8t/a | 0 | 3t/a | +1.8t/a |
|  | 废光氧灯管 | 20根/年 | 20根/年 | / | 20根/年 | 0 | 40根/年 | +20根/年 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①