- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- 报批版

项目名称：洛阳市瑞华塑料制品有限公司年产900

万条编织袋技改项目

建设单位（盖章）：洛阳市瑞华塑料制品有限公司

编制日期：        二〇二二年二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市瑞华塑料制品有限公司年产900万条编织袋技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-410381-04-05-349312 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘巧凤 | 联系方式 | 13513793051 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区首阳山街道办事处寺里碑村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度39分24.719秒，34度43分17.164秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | 2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292--其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的出除外）” |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 80 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 12.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》 （1）规划期限 规划期限为2015年~2030年，其中近期：2015年~2020年；远期2015年~2030年；远景：2030年以后。 （2）市域总体规划 规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 中心城区、镇区等规划建设用地内，应通过划定绿线、紫线、蓝线，依据相关法规对生态绿地、文物保护区、城市河流、地表水源等实施管制。布局在禁建区、限建区内的已经建成的区域，应按照相关保护规划进行管控或搬迁。 （3）中心城区开发边界控制 根据空间管制要求并考虑区域交通干线的引导，偃师市中心城区开发边界控制范围包含规划期内的中心城区各组团（老城区、首阳山、岳滩组团）及山化镇区、顾县镇区。 ①偃师中心城区（规划期内）：北部发展考虑邙山古墓群的保护，不突破相应保护区边界，古墓群保护区以外以邙岭台地为边界；西部发展以汉魏故城保护区东边界为界；东部发展与山化镇联动；南部考虑到伊河生态保护的要求，发展边界至伊河以北2公里。远景总规模控制在75平方公里以内。 ②顾县镇区：向北发展至伊河对接中心城区；向南至郑西客运专线；向西至杜甫大道，向东至行政界线，远景总规模控制在20平方公里以内。 ③山化镇区：北部以邙岭台地为界；南部以洛河为界；西部衔接中心城区；东部拓展考虑到总体规模控制的要求，发展边界以陇海铁路沿线4公里范围为宜。远景总规模控制在6平方公里以内。 （4）总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成“一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带，西启汉魏故城东，东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 技改项目位于洛阳市偃师区首阳山街道办事处寺里碑村，根据洛阳市瑞华塑料有限公司提供的土地证明，项目用地性质为工业用地，项目建设符合《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》。 2、项目与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （洛政〔2021〕7号）相符性分析 2.1生态保护红线 技改项目位于洛阳市偃师区首阳山街道办事处寺里碑村，经过现场踏勘，技改项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 2.2环境质量底线 环境空气：根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》中的数据，2020年洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 根据偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值（2.0mg/m3）的要求。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师市先后出台《偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）、《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚〔2021〕5号）等相关大气治理文件提出了新增VOCS项目实行排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 技改项目运营过程中产生的废气污染物为非甲烷总烃，经UV光氧催化+活性炭吸附装置治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 地表水：距离项目最近的地表水体为洛河，根据引用2020年洛阳市地表水常规监测断面-伊洛河汇合处的年报监测数据资料，监测断面各监测因子COD、氨氮和总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 技改项目无废水排放，不会对区域地表水环境产生影响。 声环境：项目所在区域声环境功能为2类区，技改项目东厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求，南厂界、西厂界和北厂界噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 技改项目生产过程使用电能，生产工序在密闭车间内进行，投料搅拌粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，拉丝、覆膜、印刷、裁袋、熔融吹膜、分切制袋等工序产生的非甲烷总烃采用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒达标排放；技改项目不新增生活污水，生产废水循环使用，不外排；各类高噪声设备经基础减振、厂房隔声措施后，厂界噪声达标排放；项目产生固体废物均妥善处置，不产生二次污染。因此，技改项目符合项目所在区域环境质量底线。 2.3资源利用上线 技改项目位于偃师区首阳山街道办事处寺里碑村，依托现有厂房进行建设，满足土地资源利用上限管控要求；用水由厂区自备井供给，能够满足用水量；用电由市政电网供给，能够满足用电要求；技改项目不涉及供热煤炭等资源利用。综上，技改项目符合资源能源利用上线管控要求。 2.4环境准入清单 技改项目位于洛阳市偃师区首阳山街道办事处寺里碑村，对照《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），技改项目与洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-1 与《洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 乡镇; 管控要求; 项目情况; 相符性. ZH41038120003; 重点管控单元; 大气高排放区; 顾县镇、首阳山镇、翟镇、岳滩镇; 空间布局约束; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 2、新建涉高VOCS排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 1、技改项目消耗的主要能源为电能，不使用高污染燃料； 2、技改项目依托现有厂区闲置场地进行建设，不新增占地，生产过程中熔融挤出、拉丝、覆膜、印刷、裁袋、熔融吹膜、分切制袋等工序中产生的有机废气均采用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理，VOCS排放在区域内倍量替代。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1、技改项目不销售、使用煤等高污染燃料，主要使用能源为电能； 2、技改项目属于塑料制品行业，VOCS全面执行大气污染物特别排放限值； 3、技改项目拉丝、覆膜、印刷、裁袋、熔融吹膜、分切制袋等工序产生非甲烷总烃，采用UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放，属于两种技术的组合工艺。; 符合. 由上表可知，项目建设符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号）的相关要求。 3.与相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 3.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性分析 技改项目属于塑料制品业，产品为塑料编织袋，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，技改项目不在现行国家产业政策中规定的鼓励类、限制类和淘汰类建设项目之列，为允许建设项目，符合国家现行的有关产业政策；技改项目已在偃师区发展和改革委员会备案，项目备案代码为：2110-410381-04-05-349312（备案证明见附件2）。 3.2与《偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）相符性分析 根据《偃师市污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）的相关要求，技改项目相关内容相符性分析见下表。 表1-2 与偃环攻坚〔2021〕4号文件相符性分析 要求; 项目情况; 相符性. 大气污染防治攻坚战实施方案. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全区原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃（光伏玻璃除外）、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 技改项目为技改项目，属于塑料制品行业，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业。; 相符. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理要求。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 技改项目属于技改项目，项目的建设符合“三线一单”管理要求。对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）（六、塑料制品业）》中B级要求相应指标，项目从原辅材料、有组织排放、无组织排放、VOCS治理设施、排放限值等方面按照B级要求进行建设。; 相符. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理; 1．推进重点行业绩效分级管理。规范和加强重点行业企业绩效分级管理工作，完善评定机制，将评级与当地环境质量达标挂钩，培育推动企业“梯度达标”，促进行业治理能力治理水平整体升级。2021年底前，积极争创重点行业绩效分级A、B级企业，力争全区范围内基本消除D级企业；落实A、B级企业相关鼓励政策，发挥先进示范引领作用；严格执行C、D级企业污染管控措施，促进全市工业污染治理水平全面提升。; 技改项目为塑料制品项目，项目建成后可满足河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）（六、塑料制品业）》（具体分析详见表1-5）; 相符. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理; 2.加强工业企业VOCS全过程运行管理。巩固VOCS综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCS无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开放变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年3月底前，印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4月底前，工业涂装、铸造、农药制造、炼焦化学等涉VOCS行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCS无组织排放提升治理。; 技改项目原料主要为聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒和塑料色母，外购原料均采用密闭包装暂存于原料区；生产车间密闭，并对产生VOCS的挤出拉丝、覆膜、剪裁、熔融吹膜、分切制袋工序等工序采用比集气装置收集，废气经收集后进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后达标排放，且废气排放系统无旁路支管。; 相符. 水污染防治攻坚战实施方案. （五）做好水生态环境管理基础工作; 19、严格环境准入 深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 技改项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不新增生活污水，仅冷却工序用水，且冷却废水在厂区循环使用不外排，不属于高耗水、高排放工业项目。; 相符. 根据上述分析内容，技改项目符合《偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（偃环攻坚〔2021〕4号））中相关要求。 3.3与《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办〔2021〕5号）文，与技改项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-3 与偃环攻坚办〔2021〕5号文相符性分析 序号; 要求; 项目情况; 相符性. 1; - 工业源VOCS污染治理 3.全面提升VOCS无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCS无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCS物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCS产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 技改项目属于塑料制品行业，厂区内设置有独立原料区，外购原料均采用密闭包装形式；生产工序均在密闭生产车间内，并对产生VOCS的熔融挤出端口、裁剪机、印刷机、覆膜机等设备设置集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集后进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置收集处理后，经15m高的排气筒排放。; 相符. 2; - 强化VOCS环境监管 1.严格建设项目环境准入。提高涉VOCS排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目，新建涉VOCS排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCS建设项目环境影响评价，实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCS项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCS年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地抱去区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 技改项目属于塑料制品行业，性质为技改项目，不属于VOCS排放重点行业，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目；项目生产过程中产生的有机废气经治理达标后排放；项目有机废气按要求实行区域内VOCS排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理；技改项目使用低VOCS含量的聚丙烯和聚乙烯颗粒为原料，产生VOCS的熔融挤出端口、裁剪机、印刷机、覆膜机等设备设置集气罩，废气污染物经集气罩收集进入“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，加强了废气收集。; 相符. 由上述分析可知，技改项目建设符合《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）中相关要求。 3.4《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚〔2020〕12号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚[2020]12号）文件的相关要求，与技改项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-4 与偃环攻坚[2020]12号文件相符性分析 序号; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”等控制措施；工业堆场在严格落实“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输、喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的控制措施。全市铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 项目生产位于密闭生产车间内，车间地面已采取硬化处理，产生VOCS的熔融挤出端口、裁剪机、印刷机、覆膜机等设备设置集气罩；外购原料均采用密闭包装形式，分类暂存于独立的原料区，成品区位于密闭车间内，均无露天堆放、露天作业。; 相符. 2; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 技改项目为技改项目，属于塑料制品行业。不属于禁止建设的行业，项目不涉及工业炉窑，技改项目不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，技改项目建设符合《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求。 3.5企业绩效分级相符性分析 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“六、塑料制品”相关内容，与技改项目B级企业绩效分级相关指标分析如下表所示。 表1-5 与塑料制品行业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; 塑料制品行业B级企业; 项目情况; 相符性. 原料、能源类型; 能源使用电、天然气液化石油气等能源。; 技改项目使用的能源为电。; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 技改项目属于允许类项目，符合河南省、洛阳市和偃师相关文规划及文件要求。; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.同A级第1条要求：投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCS工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCS废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；; 项目所有生产工序在密闭车间内，产生VOCS的熔融挤出端口、裁剪机、印刷机、覆膜机等设备设置集气罩，废气经集气装置有效收集进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 相符. 2、同A级第2条要求：VOCS治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）；; 项目VOCS治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”，属于二级以上组合处理工艺。; 相符. 3、粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术；; 项目投料工序位于密闭车间内，搅拌采用密闭搅拌罐，并设有独立密闭的缓冲间，颗粒物经有效收集，并采用袋式除尘除尘。; 相符. 4、同A级第4条要求：废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 技改项目废吸附剂为废活性炭，收集后采用密闭容器储存，严格按照危险废物管理制度进行转运和处理，并建立台帐。; 相符. 5、同A级第4条要求：NOX治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 技改项目不涉及。; /. 无组织管控; 1.同A级第1条要求：VOCS物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCS物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 涉及VOCS的颗粒料均存放于密闭的包装袋内，液体均存放于密闭原料桶内。; 相符. 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCS物料采用密闭容器或罐车输送；; 按要求粉状物料采用气力输送、粒状物料采用密闭的包装袋转移；液态VOCS物料采用密闭容器输送。; 相符. 3.同A级第3条要求：产生VOCS的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCS末端处理设施；; 项目产生VOCS熔融挤出端口、裁剪机、印刷机、覆膜机等设备设置集气罩，产生的VOCS经集气罩收集后，引入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理。; 相符. 4.同A级第4条要求：厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 厂区及车间地面全部硬化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; 1、全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m³；; 项目颗粒物排放不高于10mg/m³，NMHC排放不高于30mg/m³。; 相符. 2、同A级第2条要求：VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；; 项目营运过程中产生的非甲烷总烃经处理后，各排气筒排放浓度均不高于30mg/m3；项目VOCS治理设施同步运行率为100%，去除率为85%。; 相符. 3、同A级第3条要求：锅炉烟气排放限值要求：（1）燃气锅炉PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m³。; 技改项目不涉及锅炉。; /. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 项目有组织排放速率小于2kg/h，无需安装自动监控设施。; 相符. 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 按要求开展自行监测; 相符. 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 按要求安装用电监管设备，并与偃师区环保局用电监管平台联网。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成投入运营后，将妥善保管环保档案，包括环评批复文件、竣工环保验收文件、国家排污许可证，完善相关制度，包括环境管理制度、废气治理设施运行管理规程，并于每年进行例行废气监测，妥善保存废气监测报告。; 相符. 台帐记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录。7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 技改项目建成投入运营后，完善并妥善保管各类台账记录，包括生产设施运行管理台账、废气污染治理设施运行管理台账、主要原辅材料消耗记录台账、危废处置台账及转移联单、固废处置台账、运输车辆、厂内车辆电子台账等。; 相符. 人员 配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按要求配备专职环保人员。; 相符. 运输 方式; - 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； - 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； - 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 项目公路运输使用国五载货车辆；厂内运输车辆达到国五排放标准，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。; 相符. 运输 监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 技改项目建成后全厂产能不变，约7.5t/d，进出货物量平均每天约为15t/d＜150t，且改建项目建成后全厂年产值小于1000万，企业按照要求建立电子台账。; 相符. - 由上表可知，项目建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“六、塑料制品业”绩效分级的相关要求。 4、与《洛阳大遗址保护规划》相符性分析 技改项目厂址位于首阳山街道办事处寺里碑村，经查阅《洛阳市城市总体规划（2011-2020）——大遗址保护区划图》，项目位于邙山陵墓群（东段）和汉魏洛阳城遗址保护范围内。 根据《洛阳市汉魏故城保护条例》中第十条“在汉魏故城保护范围内，不得擅自进行与汉魏故城保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需建设生产生活设施的，应当符合汉魏故城保护规划，依法履行报批手续。”及《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中第十五条“在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。”的有关规定，项目建设应当符合大遗址保护区保护规划，依法履行报批手续。 技改项目依托厂区现有闲置场地进行建设，不新增占地，仅设备安装，不涉及土建工程，不会对地下文物造成影响，技改项目与大遗址保护区规划的位置关系见附图7。 5、与饮用水水源保护区文件相符性分析 经现场勘查，项目厂区北侧紧邻为首阳山镇第二集中供水厂，该供水厂的两处水井分别位于厂区西北侧220m处和西侧200m处，根据调查，该供水厂两眼水井未编制水源保护区划分技术报告，未划定水源井保护范围。 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办［2016］23号），偃师市首阳山镇共有1处集中式饮用水水源地，即偃师市首阳山镇集中供水厂地下水井群（共2眼井）：一级保护区范围：水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。 项目选址位于偃师区首阳山街道办事处寺里碑村，距离首阳山镇集中供水厂保护范围西南侧4534m处，不在其保护范围内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳市瑞华塑料制品有限公司（以下简称“瑞华公司”）位于洛阳市偃师区首阳山街道办事处寺里碑村，成立于2014年7月，主要产品为塑料编织袋。经现场调查，瑞华公司目前已建设了年产900万条编织袋生产线项目，该项目于2016年10月由洛阳市青源环保科技有限公司编制了《洛阳市瑞华塑料制品有限公司年产900万条编织袋项目现状环境影响评估报告》，并进行了备案。由于市场需求的上升和对产品的种类要求，现有项目产品已不能满足市场需求，因此瑞华公司拟投资80万元，利用现有项目闲置场地建设“年产900万条编织袋生产线技改项目”，不新增占地。在保留现有拉丝生产线的基础上，新增1台拉丝机用于生产高品质编织袋拉丝，同时新增覆膜机、吹膜机、彩印机等设备，用于生产双层复合编织袋、覆膜编织袋以及彩印编织袋，满足客户对瑞华公司编织袋产品的多元化需求。由于瑞华公司拉丝机生产的拉丝全部用于现有圆织机进行编织布生产，编织布产能无变化，技改项目建成后，产品种类增加，品质升级，产能不新增。 经对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），技改项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合相关国家产业政策要求。技改项目已于2021年10月9日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，备案文号为2110-410381-04-05-349312（备案见附件2）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，技改项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业53、塑料制品业292--其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 2、建设内容 技改项目具体建设内见下表。 表2-1 技改项目主要建设内容一览表 项目组成; 名称; 现有项目建设内容; 技改项目建设内容; 依托关系. 主体工程; 1#车间; 建筑面积1040m2，包括原料暂存区、搅拌区、拉丝区、丝库、圆织区等; 利用1#车间闲置场地存放编织布卷，建筑面积约250m2; 依托1#车间西南角闲置场地. 2#车间; 建筑面积1040m2，主要为圆织区; /; 依托现有2#车间圆织机. 3#车间; 建筑面积689m2，包括印刷区、剪裁区、缝纫区和成品区等; 剪裁区、缝纫区调整至4#车间西部，该区域用于覆膜、彩印，技改区域建筑面积约500m2; 依托现有3#车间，调整设备布局. 4#车间; 建筑面积832m2，布卷存放区; 建筑面积832m2，包括剪裁区、缝纫区、拉丝区、吹膜区; 依托4#车间，布卷存放区调整至1#车间西南角. 辅助工程; 仓库; 建筑面积208m2; /; 依托现有. 配件库; 建筑面积85m2; /; 依托现有. 办公用房; 占地面积420m2，1层，砖混结构，用于日常办公; /; 依托现有. 休息区; 建筑面积147m2，2层，砖混结构; /; 依托现有. 公用工程; 供水; 用水量630m3/a，由厂区自备井供给; 新增用水量150m3/a，厂区自备井供给; 依托现有. 供电; 用电量40万kW·h/a，由市政电网供给; 技改项目新增用电40万kW·h/a，由市政电网供给; 依托厂区现有供电设施. 排水; 循环冷却水回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后由周边尚钰葡萄园定期清掏，用作农肥不外排。; /; 依托现有. 环保工程; 废气治理措施; 1#车间搅拌粉尘：密闭收尘装置（1个）+1#袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; /; 无变化，依托现有. 1#车间拉丝废气：集气罩+1#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）; /; 无变化，依托现有. 3#车间印刷废气; 集气罩（4个）+2#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）; 3#车间印刷废气; 集气罩（5个）+2#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）; 变化，新增2个集气罩. 3#车间剪裁废气; 3#车间覆膜废气; 变化，新增1个集气罩收集覆膜废气，依托现有废气治理措施. /; 4#车间搅拌粉尘：密闭收尘装置（1个）+2#袋式除尘器+15m高排气筒（DA004）排放; 变化，新增1套废气治理措施. /; 4#车间拉丝废气; 集气罩（10个）+3#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA005）; 变化，新增1套废气治理措施. /; 4#车间剪裁废气. /; 4#车间吹膜废气. 废水治理措施; 化粪池（40m3）; /; 依托现有. 1座冷却塔（循环水量8t/h）; /; 依托现有. 噪声治理措施; 基础减震，厂房隔声; 基础减震，厂房隔声; 3#、4#车间新增. 固废治理措施; 1间30m2固废暂存间、1座10m2危险废物暂存间; /; 依托现有. 生活垃圾; 设置垃圾桶，日产日清，由环卫部门统一清运; /; 依托现有. 3、生产规模及产品方案 技改项目在现有项目主体生产工艺的基础上新增覆膜、吹袋生产工序，将部分单层塑料编织袋进行深加工，用于生产覆膜塑料编织袋、双层复合编织袋产品，技改后全厂产能不新增，具体产品方案见下表。 表2-2 技改项目产品方案一览表 产品名称; 产能（万条/a）; 备注. 现有项目; 技改后全厂; 变化情况. 单层塑料编织袋; 900; 300; -600; 其中300万条单层塑料编织袋为成品，600万条单层塑料编织袋用作生产覆膜塑料编织袋、双层复合编织袋原料. 覆膜塑料编织袋; 0; 300; +300; 300万条单层塑料编织袋全部用作覆膜塑料编织袋原料. 双层复合编织袋; 0; 300; +300; 300万条单层塑料编织袋全部用作双层复合编织袋原料. 4、主要原辅材料及资源能源消耗 技改项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-3 技改项目原辅材料及能源消耗一览表 项目; 名称; 消耗量（t/a）; 备注. 现有项目; 技改后全厂; 变化量. 原辅材料; 聚乙烯颗粒; 0; 160; +160; 外购，25kg/袋，用于内袋吹膜、覆膜原料. 聚丙烯颗粒; 660; 660; 0; 外购，25kg/袋. 塑料母料; 73; 73; 0; 主要成分为钙粉、石蜡、颜料等，粒状，25kg/袋. 黑白水性油墨; 1.6; 2.0; +0.4; 外购，18kg/桶，黑白印刷用. 彩色水性油墨; /; 0.6; +0.6; 外购，18kg/桶，彩色印刷用. 资源; 新鲜水; 630m3/a; 780m3/a; +150m3/a; 4#车间拉丝生产线冷却用水，依托现有供水设施. 能源; 电; 40万kW·h/a; 80万kW·h/a; +40万kW·h/a; 依托厂区现有供电设施. 技改项目主要原料理化性质见下表。 表2-4 技改项目原辅材料理化性质一览表 有害物质名称; 理化性质. 聚乙烯; 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。熔点范围为132~135℃，分解温度在335~450℃，适宜于制薄膜、重包装膜、电缆绝缘层材料、吹注塑及发泡等制品。技改项目所使用的原料均为新料，原料由汽车运输到厂区原料储存区储存。. 聚丙烯; 是由丙烯均聚或少量其他烯烃共二制得的热塑性树脂。聚丙烯无毒、无味，属于环保型原料。聚丙烯密度小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃使用，熔点范围为150~176℃，分解温度在328~410℃。常见的酸、碱及有机溶剂对它几乎不起作用，可用作食品包装材料。技改项目所使用的原料均为新料，原料由汽车运输到厂区原料储存区储存。. 塑料母料; 其主要成分为碳酸钙、石蜡、颜料等，碳酸钙粉体粒径≤10μm，石蜡主要成分C16～C40的饱和烷烃，并含有少量的环烷烃及异构烷烃，熔点50~70℃，含油量≤2.0%，化学性质稳定，溶于乙醚、氯仿、苯及二硫化碳，不溶于水、乙醇及酸类。可提高塑料制品的耐热性、刚性及硬度，消除塑料制品表面的光泽，达到亚光效果，提高塑料制品表面的耐磨及防滑性能，降低塑料盒子品德成品收缩率，从而提高尺寸稳定性。. 水性油墨; 主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。其主要成分为：丙烯酸树脂35%，乙醇10%，去离子水25%，三乙胺5%，颜料20%，助剂5%。其中挥发性物质（乙醇、三乙胺、助剂）总含量为20%。. 根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值要求中水性油墨类别中“凹印油墨-非吸收性承印物”类油墨挥发性有机化合物（VOCS）含量≦30%。技改项目水性油墨中挥发性有机化合物的含量为20%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1要求。 5、主要设备 技改项目主要设备见下表。 表2-5 项目主要设备一览表 位置; 现有项目生产设备; 技改后全厂生产设备; 备注. 名称; 规格/型号; 数量; 名称; 规格/型号; 数量. 1#车间; 搅拌机; HRSC01; 1台; 搅拌机; HRSC01; 1台; 无变化. 拉丝机组; WTSF120/1200B; 1套; 拉丝机组; WTSF120/1200B; 1套. 粉碎机; HRSC02; 1台; 粉碎机; HRSC02; 1台. 捏合机; /; 1台; 捏合机; /; 1台. 2#车间; 圆织机; YF-XF-T504; 50台; 圆织机; YF-XF-T504; 50台; 无变化. 天车; 1T; 1台; 天车; 1T; 1台. 3#车间; 印刷区; 印刷机; SBY-850; 1台; 印刷机; SBY-850; 1台; 无变化. /; 1台; /; 1台. /; /; /; 彩色印刷机; /; 1台; 本次技改新增. /; /; /; 印刷机; /; 1台. 覆膜区; /; /; /; 覆膜机; /; 1台; 本次技改新增. 缝纫裁剪区; 裁剪机; 200×800cm; 4台; /; /; /; 变化，位置由3#车间调整至4#车间. 缝纫机; GK2-3; 5台; /; /; /. 4#车间; 缝纫裁剪区; /; /; /; 裁剪机; 200×800cm; 4台. /; /; /; 缝纫机; GK2-3; 5台. 拉丝区; /; /; /; 搅拌机; /; 1台; 本次技改新增. /; /; /; 拉丝机; /; 1台. 吹膜区; /; /; /; 吹膜机; /; 5台; 本次技改新增. 经查询《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，技改项目设备均不属于淘汰类设备。 5、公用工程 （1）给水 技改项目员工从现有项目调拨，不新增生活用水；生产用水为拉丝机组的冷却用水，冷却水年补充新鲜水量为150m3/a，由厂区现有自备水井供给。 （2）排水 技改项目不新增生活污水，无生产废水排放。生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，用作尚钰葡萄园肥田；生产废水经循环冷却塔冷却后循环回用，不外排。 生活用水 化粪池 新鲜水 630 损耗96 480 384 定期清掏，用作尚钰葡萄园肥田，不外排 384 冷却循环水 150 循环回用8 损耗150 图2-1 现有项目水平衡图 m3/a 冷却循环水 150 循环回用8 损耗150 新鲜水 图2-2 技改项目水平衡图 m3/a 生活用水 化粪池 新鲜水 780 损耗96 480 384 384 冷却循环水 300 循环回用16 损耗300 定期清掏，用作尚钰葡萄园肥田，不外排 图2-3 技改项目完成后全厂水平衡图 m3/a （3）供电 技改项目用电量约为40万kw·h/a，依托厂区现有供电设施，由市政电网供电，供电负荷能够满足技改项目用电需求。 6、劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员为40人，技改项目劳动定员10人，从现有项目员工调拨，不新增劳动定员，年工作300天，1班制，工作时间为8h/d，年工作2400h。 7、项目平面布置合理性 厂区设置1个出入口，位于厂区东北角，出入口西侧沿北厂界分别为休息区和仓库，办公区位于厂区东南角，现有项目生产区位于厂区中部，自北向南依次为1#车间、2#车间、4#车间，3#车间位于厂区西部。其中，1#车间布局为现有项目原料区、搅拌区、捏合区、拉丝区，2#车间为圆织区，3#车间为现有项目缝纫裁剪区以及印刷区，4#车间为现有项目编织布卷仓库。 技改项目位于现有3#车间和4#车间，将布卷存放区从4#车间调整至1#车间西南角，4#车间内部划分为搅拌区、拉丝区、吹膜区、吹膜区和缝纫剪裁区，其中搅拌区和拉丝区位于4#车间东北部，吹膜区位于4#车间东南部，缝纫剪裁区位于4#车间西部。技改后全厂功能分区明确，物流周转顺畅，办公生活区位于主导风向的侧风向，从环保角度，项目厂区平面布置合理可行。 现有项目厂区平面布置见附图4，技改后全厂平面布置见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 一、施工期 技改项目依托现有项目4#车间进行建设。施工期主要为生产设备和环保设备的安装，不涉及土石方开挖和场地平整等工序，本次评价不再对施工期进行分析。 二、营运期 1、工艺流程 技改项目在现有项目主体生产工艺的基础上新增覆膜、吹袋、彩印等工序，产品种类发生变化，除单层塑料编织袋外，新增覆膜塑料编织袋和双层复合编织袋，技改后全厂产能不新增。技改项目生产工艺流程及产污环节见下图。 聚丙烯、 塑料母料 投料搅拌 冷 却 拉 丝 圆 织 覆 膜 印 刷 缝 底 覆膜塑料编织袋成品 聚乙烯颗粒 聚乙烯颗粒 投料搅拌 捏 合 吹 膜 印 刷 裁 袋 缝 底 单层塑料编织袋成品 套 袋 塑料内衬袋 双层复合编织袋成品 废气、噪声 废气、噪声、固废 废水 噪声 噪声 废气、噪声、固废 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 噪声 废气、噪声、固废 本次技改项目 现有项目 裁 袋 图2-1 技改项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）投料搅拌 将聚丙烯（颗粒状、粒径约4mm）和塑料母料（颗粒状、粒径约3mm）按配比称重后投入搅拌机内进行混合搅拌，混合均匀的物料从搅拌机出料口进入缓冲间，由螺旋输送机输送至拉丝机入料口，该过程在搅拌机出料口和拉丝机入料口过程中会产生少量粉尘，搅拌过程会产生设备噪声。 （2）拉丝 进入拉丝机的混合物料通过电加热段融化呈流体状，熔化温度约160℃，低于聚丙烯分解温度350℃，聚丙烯熔体沿着螺槽向前推进进入喷膜组件，从喷膜口喷出塑料膜，在拉伸牵引力的作用下（拉伸的过程采用电加热对薄膜加热，加热温度145℃），扁丝拉长分子发生取向作用，使扁丝纵向强度增加，该工序产生废气、废丝及设备噪声。 （3）冷却 挤出后的塑料膜进入机组内的冷却水槽直接水冷后，通过轮辊牵引拉出，进入下一工序。冷却水槽内的水经冷却塔冷却后进入厂区内的景观池内，循环使用不外排。 （4）圆织 拉丝经绕丝收卷后，将丝辊安装在圆织机上进行编织，编织后形成的布卷即为编织布。此过程会产生设备噪声。 （5）覆膜 根据客户需求，部分塑料编织布需要进行覆膜加工，将编织布安装在覆膜机组的放卷轴，在覆膜机组料仓内加入聚乙烯颗粒，在一定温度下融化（融化温度约130℃），聚乙烯分解温度为300℃，熔融态聚乙烯物料经下料口均匀涂至编织布上，在牵引力作用下一起经过压延辊，通过压延辊的转动来完成覆膜料和基布的压延复合，该工序会产生废气、噪声、固废。 （6）印刷 根据客户需求，部分产品需要印刷logo等字体，技改项目新增黑白印刷机和彩色印刷机，其中彩色印刷机内部共设置三个颜料槽，用于盛装不同颜色的水性油墨，墨槽无需清洗。采用彩色印刷机在编织布上印刷客户所需图案、文字，该过程中会产生少量废气、设备噪声。 （7）裁袋 根据客户需求，采用剪裁机（均为热切）将普通编织布及覆膜编织布进行裁剪，并对毛边进行修整，该过程会产生有机废气、废边角料及设备噪声。 - （9）缝底 - 经裁剪和印刷后的编织布送至缝底工序，采用缝纫机进行缝制。部分缝制完成后即为成品，部分用于套袋编织袋的生产。该过程会产生设备噪声。 - （10）内衬袋生产工艺 - ①投料搅拌 - 采用人工将聚乙烯颗粒投加至吹膜机自带的上料斗内，吹膜机进料系统采取自吸方式将聚乙烯颗粒吸入螺筒中，旋转搅拌向前推进。 - ②捏合 - 熔融的原料在吹膜机内螺杆旋转的推动力下，原料被挤出至模头模口。 - ③吹膜 - 捏合至吹膜机模头模口的熔融原料通过空压机鼓入空气吹成膜泡，吹膜机加热融化温度约为160~180℃，然后通过设备自带的鼓风机进行风冷，该过程通过控制挤出速度及吹膜机上牵引辊的牵引速度来调整薄膜的厚度，通过牵引辊上的定位夹板及膜泡内鼓入的空气量来调整宽度，再由吹膜机自带收卷装置进行内衬袋收卷，把薄膜分切成产品所需的规格，采用电加热方式将塑料薄膜封口部位受热变成粘流状态，并借助一定压力，使两层膜熔合在一起即为内衬袋。该工序产生废气、噪声和固废。 - （11）套袋 - 采用人工将自产内衬袋与编织袋套袋，即为双层复合编织袋成品。 2、主要污染工序： 技改项目运营期污染物产生情况见下表。 表2-6 技改项目运营期污染物产生情况一览表 类别; 产污环节; 污染物; 污染因子; 处理处置措施. 废水; 冷却; 冷却废水; SS; 依托现有项目冷却塔，循环回用不外排。. 废气; 投料搅拌; 粉尘; 颗粒物; 投料口上方设置密闭收尘装置，粉尘经收集进入2#袋式除尘器处理后通过15m排气筒（DA004）排放. 拉丝; 拉丝废气; 非甲烷总烃; 拉丝机挤出端口上方设置集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集进入3#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA005）排放. 吹膜; 吹膜废气; 非甲烷总烃; 吹膜端口设置集气装置，非甲烷总烃经收集进入3#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA005）排放. 剪裁; 剪裁废气; 非甲烷总烃; 剪裁机上方设置集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集进入3#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA005）排放. 覆膜; 覆膜废气; 非甲烷总烃; 覆膜端口上方设置集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集进入2#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA003）排放. 印刷; 印刷废气; 非甲烷总烃; 刷机上方均设置集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集进入2#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA003）排放. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 噪声; 厂房隔声，基础减振. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 厂区垃圾桶收集后由环卫部门定期清运. 投料; 废包装袋; 一般固体废物; 依托现有固废暂存间暂存，定期外售. 废气治理; 收尘灰; 一般固体废物; 依托现有固废暂存间暂存，定期外售. 拉丝、剪裁; 废边角料、废丝; 一般固体废物; 收集后回用于生产. 印刷工序; 废水性油墨桶; 一般固体废物; 依托现有固废暂存间暂存，废水性油墨桶由厂家回收. 设备维护; 废润滑油; 危险废物; 采用专门的容器分类收集后暂存于现有危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废气处理设施; 废活性炭; 危险废物. 废UV灯管; 危险废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1 现有项目环保手续执行情况 洛阳市瑞华塑料制品有限公司（以下简称“瑞华公司”）位于洛阳市偃师区首阳山街道办事处寺里碑村，主要生产塑料编织袋，瑞华公司于2016年10月委托洛阳市青源环保科技有限公司编制了《洛阳市瑞华塑料制品有限公司年产900万条编织袋项目现状环境影响评估报告》，该项目于2016年11月14日在偃师市环保局进行环保备案公示（环保备案公告[2016]3号）；2020年4月，瑞华公司取得排污许可登记回执，管理类别为登记管理，排污许可编号：91410381396244991N001Z。 现有项目环保手续履行情况见下表。 表2-7 现有项目环保手续履行情况 序号; 时间; 项目名称; 文号; 批复部门; 履行情况. 1; 2016.10; 洛阳市瑞华塑料制品有限公司年产900万条编织袋项目现状环境影响评估报告; /; 偃师市环境保护局; 履行. 2; 2020.4.16; 洛阳市瑞华塑料制品有限公司排污许可证; 91410381396244991N001Z; 偃师市环境保护局; 履行. 2 现有项目污染物排放情况 2.1废气 根据现场调查，瑞华公司现有项目废气主要为投料粉尘，拉丝、印刷工序产生的非甲烷总烃，根据河南永飞检测科技有限公司于2021年8月对现有项目的例行监测数据，对现有项目污染物排放量进行核算。 （1）有组织废气 瑞华公司于2021年8月委托河南永飞检测科技有限公司，对现有项目袋式除尘器的进、出口及2套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进、出口进行监测，监测结果见下表。 表2-8 有组织非甲烷总烃监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测周期; 检测频次; 废气量（干标m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 去除率（%）. 拉丝工序UV光氧催化+活性炭吸附装置进口; 2021.8.24; Ⅰ; 第1次; 3.43×103; 41.3; 0.142; 92.8. 第2次; 3.45×103; 42.7; 0.147. 第3次; 3.37×103; 44.5; 0.150. 平均值; 3.42×103; 42.7; 0.146. 拉丝工序UV光氧催化+活性炭吸附装置出口; 第1次; 3.12×103; 3.34; 0.0104. 第2次; 3.06×103; 3.50; 0.0107. 第3次; 3.16×103; 3.33; 0.0105. 平均值; 3.11×103; 3.38; 0.0105. 印刷工序UV光氧催化+活性炭吸附装置进口; 2021.8.24; Ⅰ; 第1次; 3.90×103; 45.0; 0.176; 93.2. 第2次; 4.09×103; 44.9; 0.184. 第3次; 3.95×103; 45.1; 0.178. 平均值; 3.98×103; 45.0; 0.179. 印刷工序UV光氧催化+活性炭吸附装置出口; 第1次; 3.55×103; 3.33; 0.0118. 第2次; 3.61×103; 3.30; 0.0119. 第3次; 3.63×103; 3.38; 0.0123. 平均值; 3.60×103; 3.33; 0.0120. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4; /; 60; /; /. 《河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号; /; 80（其他行业）; /; 大于70%. 由上表可知，现有项目拉丝工序非甲烷总烃经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，DA002排气筒出口非甲烷总烃的排放浓度为3.33~3.50mg/m3；印刷工序非甲烷总烃经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，DA003排气筒出口非甲烷总烃的排放浓度为3.30~3.38mg/m3，均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值要求；同时，非甲烷总烃排放浓度能够满足《河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号（其他行业有机废气排放口非甲烷总烃浓度排放建议值：80mg/m3，建议去除效率大于70%）建议值的要求。 表2-9 有组织颗粒物监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测周期; 检测频次; 废气量（干标m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 去除率（%）. 投料工序袋式除尘器进口; 2021.8.24; Ⅰ; 第1次; 6.85×103; 212; 1.45; 96.3. 第2次; 6.97×103; 195; 1.36. 第3次; 6.93×103; 220; 1.52. 平均值; 6.92×103; 208; 1.44. 投料工序袋式除尘器出口; 第1次; 7.48×103; 7.3; 0.055. 第2次; 7.33×103; 6.6; 0.048. 第3次; 7.44×103; 7.5; 0.056. 平均值; 7.42×103; 7.1; 0.053. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4; /; 20; /; /. 由上表可知，现有项目投料工序DA001排气筒出口颗粒物排放浓度为6.6mg/m3~7.5mg/m3，颗粒物排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值要求。 （2）无组织废气 现有项目厂界无组织废气监测结果见下表。 表2-10 无组织废气检测结果一览表 检测日期; 检测点位; 颗粒物（mg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 浓度; 浓度最大值; 浓度; 浓度最大值. 2021.8.24 （8：00-9：00）; 上风向1#; 0.203; 0.365; 0.45; 0.78. 下风向2#; 0.365; 0.78. 下风向3#; 0.330; 0.71. 下风向4#; 0.328; 0.62. 2021.8.24 （11：00-12：00）; 上风向1#; 0.215; 0.360; 0.40; 0.64. 下风向2#; 0.360; 0.64. 下风向3#; 0.347; 0.57. 下风向4#; 0.355; 0.60. 2021.8.24 （14：00-15：00）; 上风向1#; 0.202; 0.370; 0.46; 0.68. 下风向2#; 0.342; 0.68. 下风向3#; 0.370; 0.59. 下风向4#; 0.358; 0.52. 由上表可知，无组织颗粒物最大排放浓度为0.370mg/m3，厂界无组织颗粒物排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值标准要求（颗粒物浓度限值1.0mg/m3）；无组织非甲烷总烃的最大排放浓度为0.78mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值要求（非甲烷总烃浓度限值4.0mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值要求（其他行业非甲烷总烃排放建议值2.0mg/m3）。 2.2废水 现有项目生产废水经冷却塔冷却后进入厂区内的景观池内，循环使用不外排；生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，用于尚钰葡萄园肥田，不外排。 2.3噪声 现有项目噪声源主要为搅拌机、拉丝机、圆织机、印刷机、剪裁机、缝纫机、风机等，经厂房隔声降噪措施处理后，南、西、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，东厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值要求。 2.4固废 现有项目固体废物分为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。一般固体废物主要为废包装袋、除尘器收尘、废边角料、废丝、废水性油墨桶，其中废包装袋、除尘器收尘分类收集后暂存于一般固废暂存间定期外售；废边角料、废丝回用于生产；废水性油墨桶暂存于一般固废暂存间，由厂家回收；危险废物主要为废活性炭、废UV灯管、废润滑油，采用专门容器分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理；生活垃圾由厂区垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运。 2.5现有项目环保措施及建设情况 现有项目环保措施及建设情况见下表。 表2-11 现有项目污染物产生及排放情况一览表 类别; 污染物; 污染因子; 采取的环保措施及建设情况. 废水; 生活污水; COD; 经厂区化粪池预处理，定期由尚钰葡萄园清掏，用作肥田. 氨氮. 废气; 投料粉尘; 颗粒物; 经密闭收尘装置收集进入1套1#袋式除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放. 拉丝废气; 非甲烷总烃; 经集气管道收集后进入1套1#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA002）排放. 印刷废气; 非甲烷总烃; 经集气管道收集后引入1套2#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA003）排放. 固废; 除尘器收尘灰; 分类收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售. 废包装袋. 废油墨桶; 分类收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收. 废边角料、废丝; 收集后回用于生产. 废活性炭; 采用专门容器分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. 废UV灯管. 废润滑油. 生活垃圾; 由厂区垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运. 噪声; 设备; 厂房隔声. 2.6现有项目污染物排放情况汇总 根据《洛阳市瑞华塑料制品有限公司自行检测报告》中检测数据，核算现有项目污染物排放情况见下表。 表2-12 现有项目污染物产生及排放情况一览表 类别; 污染物; 产生量; 排放量. 废水; COD; 0.1152t/a（300mg/L）; 0. 氨氮; 0.0115t/a（30mg/L）; 0. 废气; 颗粒物; 3.648t/a; 0.134t/a. 非甲烷总烃; 0.78t/a; 0.054t/a. 固废; 除尘器收尘灰; 3.514t/a; 0. 废包装袋; 2t/a; 0. 废边角料; 0.7t/a; 0. 废水性油墨桶; 89个/a; 0. 废活性炭; 2.904t/a; 0. 废UV灯管; 0.004t/a; 0. 废润滑油; 0.01t/a; 0. 生活垃圾; 6t/a; 0. 3、现有项目存在的环境问题及整改措施 表2-13 现有项目存在的主要环境问题及整改措施一览表 序号; 存在的环保问题; 整改措施; 整改期限. 1; 一般固废暂存间建设不规范，无标识标牌、管理制度。; 完善一般固废暂存间标识标牌、管理制度。; 2022年3月5日. 2; 袋式除尘器清灰口未密闭; 密闭袋式除尘器清灰口; 2022年3月5日. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2020年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2020年度洛阳市属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 根据洛阳市污染防治攻坚战领导小组《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）中《洛阳市2021年大气污染防治攻坚实施方案》，制定主要任务：以大气环境质量改善为核心，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施PM2.5和O3协同控制，强化VOCS和NOX协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化，深入打好大气污染防治攻坚战，不断增强人民群众蓝天获得感。 制定工作目标：（一）年度目标：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。（二）阶段目标：第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在70微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数、第三阶段10-12月PM2.5平均浓度完成省定目标。 1.2项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 本次评价选择偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，偃师市2020年优良天数248天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.75; 不达标. 根据上表可知，偃师市2020年度大气污染物SO2年均浓度、NO2年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5的年均浓度、O3日最大8小时第90百分位数平均质量均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3特征污染物环境质量现状评价 # 技改项目排放的废气特征污染物为非甲烷总烃，为了解特征污染物的质量现状，本次评价引用《偃师市鼎泰鑫成防腐设备有限公司年产100台防腐储罐项目环境影响评价报告表（报批版）》中洛阳德之誉环境科技有限公司于2020年12月31日~2021年1月6日对义井村（位于技改项目厂区西南侧756m处）的监测数据，监测因子为非甲烷总烃，监测数据见下表。 表3-3 特征污染物监测及评价结果一览表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围/μg/m3; 污染指数; 超标率/%; 达标 情况. 义井村; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 670~760; 0.335~0.38; 0; 达标. # 由上表可知，义井村非甲烷总烃现状监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求（2.0mg/m3）。 2、地表水 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用2020年洛阳市地表水常规监测断面-伊洛河汇合处的年报监测数据资料。伊洛河汇合处断面为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。具体监测因子为：COD、氨氮、TP，监测结果见下表。 表3-4 伊洛河汇合处控制断面监测结果 单位mg/L 时间; COD; NH3-N; TP. 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 2020.01; 16; 20; /; 0.489; 1.0; /; 0.076; 0.2; /. 2020.02; 18; 20; /; 0.594; 1.0; /; 0.054; 0.2; /. 2020.03; 20; 20; /; 0.331; 1.0; /; 0.050; 0.2; /. 2020.04; 20; 20; /; 0.26; 1.0; /; 0.05; 0.2; /. 2020.05; 18; 20; /; 0.520; 1.0; /; 0.09; 0.2; /. 2020.06; 20; 20; /; 0.410; 1.0; /; 0.05; 0.2; /. 2020.07; 无. 2020.08; 无. 2020.09; 9; 20; /; 0.15; 1.0; /; 0.04; 0.2; /. 2020.10; 17; 20; /; 0.18; 1.0; /; 0.04; 0.2; /. 2020.11; 无. 2020.12; 无. 由上表可知，监测断面各监测因子COD、氨氮和总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、噪声 根据声环境功能区划分，该区域厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解技改项目所在区域声环境质量现状，2021年10月29日对技改项目所在厂区厂界噪声进行监测，监测期间，现有项目正常运营，监测结果见下表。 表3-5 厂界噪声现状监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 监测点位; 监测结果; 评价标准. 昼间; 夜间. 2021.10.29; 东厂界; 56.3; 51.8; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）. 南厂界; 54.2; 46.1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）. 西厂界; 51.0; 42.5. 北厂界; 52.6; 44.2. 由监测结果可知，项目东厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值要求，南厂界、西厂界和北厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 4、生态环境 项目厂区位于洛阳市偃师区首阳山街道办事处寺里碑村，技改项目不新增占地，厂区周围多为农田和少量企业，区域内有简单绿化，群落结构简单，调查期间未发现珍稀野生动物以及受国家保护的动植物种类。总体而言，本区域生态环境质量较好。 - 地下水、土壤环境质量现状 技改项目为塑料制品业，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，不需要开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘可知，技改项目位于已建成生产车间内，不新增用地；厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无大气环境保护目标，技改项目周围主要环境保护目标见下表。（见附图3技改项目周边环境概况示意图） 表3-6 主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离(m). 地下水; 首阳山第二集中供水厂水源井; 1#; 地下水环境; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; NW; 220. 2#; W; 200. 文物; 邙山陵墓群（东段）及汉魏洛阳城遗址; /; 国家级文物 保护单位; 位于大遗址保护区范围. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 技改项目污染物排放控制标准见下表。 表3-7 技改项目污染物排放标准 环境要素; 执行标准名称 及级（类）别; 项目; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 颗粒物; 有组织; 车间或生产设施排气筒污染物特别排放限值20mg/m3. 无组织; 企业边界大气污染物浓度限值1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 车间或生产设施排气筒污染物特别排放限值60mg/m3. 无组织; 企业边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业B级排放建议值; 颗粒物; 有组织; 有组织排放浓度限值10mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 有组织排放浓度限值30mg/m3. 无组织; 生产车间或生产设备的无组织排放监控点浓度限值为4mg/m3，企业边界1h平均浓度限值为2mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织; 厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度限值6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值限值20mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 南、北、西厂界2类，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；东厂界4a类，昼间70dB(A)，夜间55dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | （1）SO2、NOX总量控制指标 技改项目废气污染物不涉及SO2、NOX，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，非甲烷总烃以VOCS计。 现有项目非甲烷总烃污染物以VOCS计，现有项目VOCS排放量0.054t/a，技改项目VOCs排放量为0.2343t/a，技改项目建成后VOCs排放量增加0.1803t/a。现有项目颗粒物排放量为0.1256t/a，技改后全厂颗粒物排放量为0.1256t/a，技改前后颗粒物排放量无变化。 （2）COD、氨氮总量控制指标 技改项目不新增COD、氨氮总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 技改项目施工期内容主要为在4#车间内进行生产设备、环保设备的安装，不涉及土石方开挖和场地平整等工序。技改项目施工期短，施工过程采取环保措施： （1）废气：施工过程为设备安装，不涉及土建，清理地面可能产生少量灰尘。 （2）废水：施工期无废水产生。 （3）噪声：施工期设备安装过程中产生噪声，依托现有车间隔声措施进行降噪。 （4）固体废物：施工期固体废物主要为设备安装过程中产生的废包装材料，依托现有固废暂存间暂存，外售综合利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1正常工况 1.1.1废气源强分析 技改项目调整产品方案，新增覆膜塑料编织袋和双层复合编织袋产品，技改完成后全厂产能不新增。技改项目废气主要包括投料搅拌粉尘、拉丝废气、印刷废气、剪裁废气、覆膜废气、吹膜废气，废气污染物为颗粒物和非甲烷总烃。 由于瑞华公司增加塑料编织袋产品种类，提升产品品质，技改项目在保留1#车间搅拌机和拉丝机的基础上，新增1台搅拌机、1台拉丝机设置于4#车间，技改后全厂产能不新增（900万条塑料编织袋），调整1#车间搅拌机和拉丝机的工作时数，由原来的8h/d减少至4h/d，年工作时间均为1200h；4#车间搅拌机和拉丝机的工作时数均为4h/d，年工作时间均为1200h。技改项目完成后全厂搅拌机、拉丝机原料投加量、工作时数不新增；覆膜机、吹膜机工作时间均为2400h/a。 （1）投料搅拌粉尘 技改项目1#车间、4#车间拉丝机均配套设置搅拌机，用于聚丙烯颗粒与塑料母粒混合均匀，原料投加搅拌过程产生粉尘。由于技改后全厂产能不新增，参照现有项目例行监测数据，搅拌工序有组织颗粒物产生速率为1.44kg/h，产生浓度为208mg/m3，经计算，1#车间搅拌工序有组织粉尘产生量为1.728t/a，4#车间搅拌工序有组织粉尘产生量为1.728t/a。 治理措施：本次评价要求4#车间搅拌机设置密闭收尘装置，即进料口加盖密闭，缓冲间密闭，搅拌均匀的原料经密闭管道螺旋输送至拉丝机入料口，粉尘经密闭收尘装置收集进入2#袋式除尘器处理通过15m高排气筒（DA004）排放；1#车间搅拌粉尘依托现有密闭收尘装置收集进入1#袋式除尘器处理通过15m高排气筒（DA001）排放。密闭收尘装置收集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99%计，1#袋式除尘器、2#袋式除尘器风机风量约为7500m3/h。 经计算，搅拌工序无组织颗粒物的产生量为0.182t/a，产生速率为0.076kg/h。 （2）拉丝废气 拉丝机组在熔融挤出及拉丝过程产生有机废气，统称拉丝废气，废气污染物为非甲烷总烃，由于技改后全厂产能不新增，参照现有项目例行监测数据，拉丝工序有组织非甲烷总烃产生速率为0.146kg/h，产生浓度为42.7mg/m3，经计算，1#车间拉丝工序有组织非甲烷总烃产生量为0.175t/a，4#车间拉丝工序有组织非甲烷总烃产生量为0.175t/a。 治理措施：本次评价要求4#车间拉丝机设置集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集进入3#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放（DA005）；1#车间拉丝废气依托现有集气罩收集进入1#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理通过15m高排气筒（DA002）排放。集气罩收集效率按90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置处理效率按80%计。 经计算，拉丝工序无组织非甲烷总烃的产生量为0.039t/a，产生速率为0.016kg/h。 （3）印刷废气 3#车间现有2台印刷机，技改项目在3#车间内新增2台印刷机，均采用水性油墨进行印刷，印刷过程产生废气，废气污染物为非甲烷总烃。参照现有项目例行监测数据，现有2台印刷机正常工况下有组织非甲烷总烃产生速率为0.179kg/h，产生浓度为45.0mg/m3。技改后4台印刷机工作时数为3h/d，年印刷时间为900h/a。经类比计算，技改项目印刷工序有组织非甲烷总烃产生量为0.322t/a，产生速率为0.358kg/h。 治理措施：本次评价要求新增印刷机设置集气罩，印刷工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集依托现有2#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒（DA003）排放。集气罩收集效率按90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置处理效率按80%计，风机风量8000m3/h。 经计算，印刷工序无组织非甲烷总烃的产生量为0.036t/a，产生速率为0.04kg/h。 （4）覆膜废气 覆膜过程中聚乙烯在一定温度下融化（融化温度为130℃），聚乙烯分解温度为300℃，熔融态聚乙烯物料经下料口均匀涂至编织布上，该工序产生非甲烷总烃。参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）提供的数据，非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t原料，覆膜工序聚乙烯颗粒用量为100t/a，工作时间为4h/d（1200h/a）。经计算，覆膜工序有组织非甲烷总烃产生量约为0.035t/a，产生速率为0.029kg/h。 治理措施：本次评价要求覆膜机设置密闭集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集依托现有2#UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA003）排放。集气罩收集效率按90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置处理效率按80%计，风机风量8000m3/h。 经计算，覆膜工序无组织非甲烷总烃的产生量为0.004t/a，产生速率为0.0032kg/h。 （5）裁剪废气 技改项目依托现有项目裁剪机进行剪裁，采用电热丝进行裁剪切割，加热温度为160℃，小于原料的分解温度（350℃），裁剪过程产生有机废气以非甲烷总烃计。类比现有项目裁剪工序非甲烷总烃产生速率0.02kg/h，裁剪工作时间为4h/d（1200h/a）。经计算，裁剪工序有组织非甲烷总烃产生量为0.024t/a。 治理措施：本次评价要求裁剪机上方设置集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集进入3#UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA005）排放。集气罩收集效率按90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置处理效率按80%计，风机风量5000m3/h。 经计算，剪裁工序无组织非甲烷总烃的产生量为0.003t/a，产生速率为0.0022kg/h。 （6）吹膜废气 技改项目生产吹膜袋主要原材料为聚乙烯，聚乙烯颗粒热分解温度约为335~450℃。吹膜机加热融化温度约为160~180℃，低于聚乙烯分解温度，不会发生分解，但由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程，从而产生微量游离单体废气，以非甲烷总烃计。参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）提供的数据，推荐的有机废气的排放系数为0.35kg/t原料，技改项目吹膜工序聚乙烯颗粒的使用量为60t/a，工作时间为3h/d（900h/a），经计算，吹膜工序非甲烷总烃产生量为0.021t/a，产生速率为0.023kg/h。 治理措施：本次评价要求吹膜机吹膜端口设置集气罩，非甲烷总烃经集气罩收集进入3#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒（DA005）排放。集气罩收集效率按90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置处理效率按80%计，风机风量5000m3/h。 经计算，吹膜工序无组织非甲烷总烃的产生量为0.0023t/a，产生速率为0.0026kg/h。 （7）无组织废气 技改项目密闭收尘装置、集气罩未捕集废气以无组织形式排放至大气中，无组织粉尘产生量0.182t/a，产生速率为0.076kg/h；拉丝、印刷、覆膜、剪裁、吹膜等工序无组织非甲烷总烃的产生量0.0843t/a，产生速率为0.035kg/h。 治理措施：技改项目生产车间密闭，车间阻隔可减少无组织颗粒物排排放，粉尘阻隔效率按50%计，则全厂无组织粉尘排放量为0.091t/a，排放速率为0.038kg/h；无组织非甲烷总烃排放量0.0843t/a，产生速率为0.035kg/h。 技改项目废气治理措施见下表。 表4-1 技改项目废气污染治理措施一览表 污染物名称; 污染工序; 治理措施; 排放方式. 颗粒物; 投料搅拌; 1#车间：密闭收尘装置+1#袋式除尘器+15m排气筒（DA001）；4#车间：密闭收尘装置+2#袋式除尘器+15m排气筒（DA004）; 有组织排放. 非甲烷总烃; 拉丝; 1#车间：集气罩+2#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）；4#车间：集气罩+3#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA005）. 印刷; 集气罩（4个）; +2#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）. 覆膜; 集气罩（1个）. 剪裁; 集气罩（5个）; +集气罩+3#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA005）. 吹膜; 集气罩（5个）. 1.1.2废气治理措施可行性分析 - 下料搅拌粉尘处理措施可行性分析 技改项目投料搅拌粉尘采用袋式除尘器处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）表7废气治理可行技术参照表可知，技改项目投料搅拌粉尘采用袋式除尘器处理措施可行。 - 有机废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）表7废气治理可行技术参照表可知，技改项目有机废气采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理措施可行。 技改项目废气产生及排放情况见下表。 表4-2 技改项目废气污染物产生及排放情况一览表 污染工序; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放标准(mg/m3); 排放方式. 产生量 (t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 无组织; 颗粒物; 0.182; 0.076; /; 车间密闭，颗粒物去除效率50%; 0.091; 0.038; /; 1.0; 扩散至大气中. 非甲烷总烃; 0.0843; 0.035; /; 0.0843; 0.035; /; 2.0. 1#车间; 投料搅拌; 颗粒物; 1.728; 1.44; 208; 密闭收尘装置+1#袋式除尘器+15m排气筒，处理效率按99%计; 0.0173; 0.0144; 2.08; 20; 排气筒DA001. 拉丝; 非甲烷总烃; 0.175; 0.146; 42.7; 集气罩+1#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒，处理效率按80%计; 0.035; 0.029; 8.54; 60; 排气筒DA002. 3#车间; 印刷; 非甲烷总烃; 0.322; 0.358; 44.75; 集气罩+2#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒，处理效率按80%计; 0.071; 0.079; 9.92; 60; 排气筒DA003. 覆膜; 非甲烷总烃; 0.035; 0.029; 3.65. 4#车间; 投料搅拌; 颗粒物; 1.728; 1.44; 208; 密闭收尘装置+2#袋式除尘器+15m排气筒，处理效率按99%计; 0.0173; 0.014; 2.08; 20; 排气筒DA004. 拉丝; 非甲烷总烃; 0.175; 0.146; 29.17; 集气罩+3#活性炭吸附装置+15m排气筒，有机废气处理效率80%; 0.044; 0.037; 7.33; 60; 排气筒DA005. 剪裁; 非甲烷总烃; 0.024; 0.02; 4.0. 吹膜; 非甲烷总烃; 0.021; 0.023; 4.6. 由上表可知，1#车间投料粉尘经袋式除尘器处理后，DA001排气筒出口颗粒物排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值（20mg/m3）要求；1#车间拉丝工序非甲烷总烃经1#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，DA002排气筒出口非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值（60mg/m3）要求，同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业B级排放建议值（30mg/m3）；3#车间印刷、覆膜工序非甲烷总烃经2#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，DA003排气筒出口非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值（60mg/m3）要求，同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业B级排放建议值（30mg/m3）；4#车间投料粉尘经袋式除尘器处理后，DA004排气筒出口颗粒物排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值（20mg/m3）要求；4#车间拉丝、剪裁、吹膜工序非甲烷总烃经3#UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，DA005排气筒出口非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值（60mg/m3）要求，同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业B级排放建议值（30mg/m3）。 1.1.3排气筒设置情况 技改项目排气筒设置情况见下表。 表4-3 技改项目排气筒参数一览表 污染源 名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 烟气温度 (℃); 流速(m/s). DA001排气筒; 112.657067936; 34.721617543; 127; 15; 0.5; 25; 11.3. DA002排气筒; 112.656957966; 34.721629604; 127; 15; 0.4; 30; 11.1. DA003排气筒; 112.656633418; 34.721476718; 127; 15; 0.5; 25; 11.3. DA004排气筒; 112.656850677; 34.721251412; 127; 15; 0.5; 25; 11.3. DA005排气筒; 112.656665605; 34.721085115; 127; 15; 0.4; 30; 11.1. 1.1.4自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020），技改项目自行监测计划见下表。 表4-4 有组织废气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. DA003; 非甲烷总烃; 1次/年. DA004; 颗粒物; 1次/年. DA005; 非甲烷总烃; 1次/年. 表4-5 无组织废气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界上风1处，下风向3处; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 厂区内（在厂房门窗或通风口、其他开口等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1. 1.2非正常情况排放 技改项目废气处理装置非正常工况主要为袋式除尘器破损、UV光氧催化+活性炭吸附装置出现故障，导致除尘效率和有机废气处理效率降低，非正常排放频次按一年一次，每次持续1h进行污染物产生量核算。技改项目非正常工况废气排放情况见下表。 表4-6 技改项目非正常工况废气污染物产生及排放情况一览表 污染工序; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放标准(mg/m3); 排放方式. 产生量 (kg/次); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量 (kg/次); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 1#车间; 投料搅拌; 颗粒物; 1.44; 1.44; 208; 密闭收尘装置+1#袋式除尘器+15m排气筒，处理效率按0计; 1.44; 1.44; 208; 20; 排气筒DA001. 拉丝; 非甲烷总烃; 0.146; 0.146; 42.7; 集气罩+1#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒，处理效率按0计; 0.156; 0.146; 42.7; 60; 排气筒DA002. 3#车间; 印刷; 非甲烷总烃; 0.358; 0.358; 44.75; 集气罩+2#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒，处理效率按0计; 0.387; 0.387; 48.4; 60; 排气筒DA003. 覆膜; 非甲烷总烃; 0.029; 0.029; 3.65. 4#车间; 投料搅拌; 颗粒物; 1.44; 1.44; 208; 密闭收尘装置+2#袋式除尘器+15m排气筒，处理效率按0计; 1.44; 1.44; 208; 20; 排气筒DA004. 拉丝; 非甲烷总烃; 0.175; 0.146; 29.17; 集气罩+3#活性炭吸附装置+15m排气筒，处理效率按0计; 0.189; 0.189; 37.8; 60; 排气筒DA005. 剪裁; 非甲烷总烃; 0.024; 0.02; 4.0. 吹膜; 非甲烷总烃; 0.021; 0.023; 4.6. 由上表可知，非正常工况下，DA001、DA004排气筒颗粒物超标排放，为防止非正常工况废气污染物直接排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责袋式除尘器、UV光氧催化装置、活性炭吸附装置等环保设施的日常维护和管理，每日检查设备情况并进行记录，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理制度，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③定期检修生产设备，定时维护集气罩、收尘装置以及原料输送装置，确保废气污染物产生及收集设施站正常运行。 1.3废气污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目有组织排放口为一般排放口。项目有组织排放量核算见下表。 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /. 一般排放口. DA001; 颗粒物; 2.08; 0.0144; 0.0173. DA002; 非甲烷总烃; 8.54; 0.029; 0.035. DA003; 非甲烷总烃; 9.92; 0.079; 0.071. DA004; 颗粒物; 2.08; 0.014; 0.0173. DA005; 非甲烷总烃; 7.33; 0.037; 0.044. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.0346. 非甲烷总烃; 0.15. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0346. 非甲烷总烃; 0.15. （2）无组织排放量核算 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（µg/m3）. 1; 生产车间; 投料; 颗粒物; 车间密闭; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9限值要求; 1000; 0.091. 2; 拉丝、覆膜、印刷、剪裁、吹膜; 非甲烷总烃; 车间密闭; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求；同时，参照执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业B级排放限值。; 2000; 0.0843. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.091. 非甲烷总烃; 0.0843. （3）大气污染物年排放量核算 表4-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1256. 2; 非甲烷总烃; 0.2343. 1.4小结 综上分析，技改项目主要污染物为颗粒物和非甲烷总烃，颗粒物经袋式除尘器处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5限值要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业B级排放限值（不高于10mg/m3）要求；非甲烷总烃经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5限值要求，同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业B级排放限值（不高于30mg/m3）的要求，废气污染物稳定达标排放，对周边大气环境影响较小。 2、废水 2.1废水产排情况 技改项目生产用水主要为挤出工序后对塑料进行冷却的冷却水，冷却水经冷却塔处理后循环使用，循环水量为1m3/d，在循环过程中水会损耗，损耗量为循环量的1%，补充量约0.1m3/d（即30m3/a），不外排。 技改项目劳动动员从现有项目调拨，生活污水不新增。 2.2循环冷却废水依托现有项目循环冷却水池可行性分析 根据企业提供资料，现有项目循环水量为1m3/d，技改项目循环水量为1m3/d，技改项目完成后，全厂循环水量为2m3/d，现有冷却塔循环水量为8t/h，可满足全厂生产需要。 3、噪声 技改项目主要噪声源为拉丝机、搅拌机、吹膜机、印刷机、覆膜机、风机等，根据类比调查可知，车间内噪声源强在75~90dB(A)之间。设备在运行过程采厂房隔声措施后噪声排放情况见下表。 表4-10 技改项目噪声设备源强一览表 设备名称; 数量（台）; 初始源强dB（A）; 距厂界距离（m）; 治理措施; 治理后源强dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 搅拌机; 1台; 85; 38; 16; 30; 57; 厂房隔声; 55. 拉丝机; 1台; 80; 50; 16; 18; 57; 50. 彩色印刷机; 1台; 75; 60; 41; 8; 32; 45. 吹膜机; 4台; 80; 48; 8; 20; 65; 50. 覆膜机; 1台; 85; 53; 40; 15; 33; 55. 黑白印刷机; 1台; 75; 60; 49; 8; 24; 45. 风机; 2台; 90; 40; 20; 28; 53; 65. 预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： ①高噪声源衰减分析方法 当a/π≤r≤b/π时，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当r≤a/π时，面声源可近似退化为线源，声压级计算公式为： 当r≥b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： 式中：ro——距声源的距离，取1m； r——关心点距声源的距离，m； L0——距噪声源距离为ro处的噪声值，dB(A)； L——距噪声源距离为r处的噪声值，dB(A)； ②噪声源叠加影响分析方法 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 技改项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-11 厂界噪声影响预测结果 声源名称; 治理后源强（dB（A））; 数量; 东厂界 （dB（A））; 南厂界 （dB（A））; 西厂界 （dB（A））; 北厂界 （dB（A））. 搅拌机; 55; 1台; 23.40; 30.92; 25.45; 19.88. 拉丝机; 50; 1台; 16.02; 25.92; 24.89; 14.88. 彩色印刷机; 45; 1台; 9.43; 12.74; 26.94; 14.90. 吹膜机; 50; 4台; 22.40; 37.96; 30.0; 19.76. 覆膜机; 55; 1台; 20.51; 22.96; 31.48; 24.63. 黑白印刷机; 45; 1台; 9.43; 11.20; 26.94; 17.40. 风机; 65; 2台; 35.97; 41.99; 39.07; 33.52. 贡献值; 36.55; 43.79; 40.84; 34.55. 现状值; 56.3; 54.2; 51.0; 52.6. 预测值; 56.35; 54.58; 51.4; 52.67. 标准值; 60; 60; 60; 60. 由上表可知，技改项目营运期南、西、北厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准要求。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020），技改项目自行监测计划见下表。 表4-12 噪声监测方案 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 南、北、西厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 东厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类. 4、固体废物 技改项目营运期主要固体废物包括一般固体废物和危险废物。 （1）一般固体废物 技改项目运营期一般固体废物主要为废包装袋、废边角料、废丝、废水性油墨桶、除尘器收尘。 ①废包装袋 技改项目所用原料在拆包过程中会产生废包装袋，产生量约为3t/a，废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 ②废边角料、废丝 技改项目拉丝工序会产生少量废丝，裁剪过程会产生少量废边角料，废丝及废边角料的产生量约为原料用量的0.1%，则技改项目废丝及废边角料的产生量约为0.37t/a。废丝及废边角料集中收集后回用于生产。 ③废水性油墨桶 技改项目印刷过程采用水性油墨，水性油墨包装桶的产生量为145个/a，水性油墨桶集中收集于一般固废暂存间，定期交由厂家回收。 ④除尘器收尘 技改项目投料搅拌工序产生粉尘，经袋式除尘器处理进入布袋，属于一般固体废物。根据工程分析，除尘器收尘产生量约3.42t/a，暂存于固废暂存间，定期外售综合利用。 （2）危险废物 技改项目危险废物主要为废UV灯管、废活性炭、废润滑油。 ①废UV灯管 技改项目有机废气经过UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，UV光氧催化装置采用高能紫外灯管，使用过程中定期需更换UV灯管。技改项目新增1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，其中UV光氧催化装置共有20根UV灯管，紫外灯管使用寿命约为8000h，每3年更换1次，技改项目运营期产生的废UV灯管的量为20根/a。每根灯管重量约为0.1kg，则废UV灯管产生量为0.0007t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年本）》，废UV灯管属于“HW29含汞废物”，废物代码为900-023-29，采用专门的容器收集好后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ②废活性炭 技改项目有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气治理过程中产生废活性炭。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49（其他废物），废物代码为900-039-49，采用专门的容器收集好后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 根据工程分析，技改项目有组织非甲烷总烃产生量为0.602t/a，非甲烷总烃经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，UV光氧催化处理效率按50%计，活性炭吸附装置处理效率按60%计，经活性炭吸附的非甲烷总烃为0.1204t/a，活性炭吸附能力按0.2kg(废气)/kg(活性炭)计。经计算，技改项目活性炭用量为0.602t/a，活性炭吸附有机废气产生的废活性炭约为0.903t/a。活性炭每季度更换一次，每次更换产生的废活性炭约为0.226t。 ③废润滑油 设备维修保养过程产生废润滑油，项目设备使用润滑油0.02t/a，损耗量以20%计，废机油产生量为0.016t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-214-08，采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 技改项目固体废物产生情况及处置措施见下表。 表4-13 技改项目固体废物产生量及处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置 方式. 1; 废活性炭; 废气治理; 危险 废物; HW49 （900-039-49）; 0.903; 委托资质单位处置. 2; 废UV灯管; 废气治理; HW29（900-023-29）; 0.0007. 3; 废润滑油; 设备维护; HW08（900-214-08）; 0.016. 4; 废包装袋; 原料拆包; 一般 固废; /; 3; 外售综合利用. 5; 废边角料及废丝; 拉丝、剪裁; /; 0.37; 回用于生产. 6; 废水性油墨桶; 印刷; /; 145（个/a）; 厂家回收. 7; 除尘器收尘; 废气治理; /; 3.42; 外售综合利用. 表4-14 技改项目危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.903; 废气治理; 固态; 活性炭; 挥发性有机化合物; 季度/次; T; 采用专门容器分类存放，定期交由有资质单位处置. 2; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.0007; 废气治理; 固态; 玻璃、汞; 汞; 年/次; T. 3; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.016; 设备维修保养; 液态; 机油; 矿物油油脂; 年/次; T，I. 技改项目依托现有项目1座一般固废暂存间，建筑面积30m2，位于厂区北侧。依托现有项目危废暂存间，建筑面积10m2，位于厂区东南角。本次评价要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定建设危废暂存间，采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。 ①危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中防风、防雨、防晒的要求进行设置。 ②技改项目危险废物采用专用容器贮存，根据贮存的废物种类、特性，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A要求设置标志，并将标签粘贴于盛装危险废物的容器上；加强管理，制定危险废物管理制度。 ③装载危险废物的容器必须完好无损，材质满足相应的强度要求，容器材质、衬里要与危险废物相容（不相互反应）。安排专人负责危险废物的收集和管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。建立和健全严格的危险废物管理制度，对危险废物的收集系统、设施进行定期检查。 ④建立台账，对危险废物的产生量、储存量、出库量情况如实记录，定期交由资质单位处置。 ⑤危废暂存间所在区域远离热源，避免因温度过高造成的环境风险。禁止将危险废物与一般固体废物混合堆放，按处置去向分别存放。 综上所述，技改项目营运期产生的固体废物均进行了综合利用与合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 危险废物贮存过程环境风险分析： 技改项目危险废物中的废润滑油属于易燃易爆物品，因此确定技改项目环境风险源为火灾、爆炸事故。 ①主要危险物质性质 废润滑油吸收热量而不易散发热量，且存在热传导、热辐射的作用下或本身发热，使粒子表面受热，表面温度上升，粒子表面的分子产生热分解，形成高于环境空气温度的混合产物，这种产物与周围的气相和固相的可燃性继续进行化学反应，放出热量，温度很快增高，而使反应气体发生强烈的放热反应出现明亮的火焰，即发生事故。爆炸事故一旦发生将会引起连锁的火灾事故，不仅对周围大气环境造成一定的影响，而且会给企业造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。 ②风险防范措施 为保证生产车间的安全，技改项目环境风险管理及防范措施如下： A规范厂区管理，危废暂存间严格按照相关要求设置，并设置明显的危险废物标识牌，并定期检查。 B严格按照贮存周期，对危险废物进行清运，委托有资质的单位进行处理。 C设置足够数量的泡沫灭火器和消防栓。 D危废暂存间沿危废暂存桶边界设置围堰，防止危险废物泄露对周围环境造成的影响。 5、地下水影响分析 技改项目生产过程中无废水外排，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃等废气污染物，颗粒物通过大气沉降方式扩散。技改项目区域位于生产车间内，车间密闭，地面硬化，技改项目污染物无地下水污染途径。 6、土壤环境影响分析 技改项目污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，车间地面硬化，无土壤污染途径。 7、生态 不涉及。 8、电磁辐射 不涉及。 9、选址可行性分析 技改项目厂址位于偃师区首阳山街道寺里碑村，依托现有厂房进行建设，用地性质为工业用地，符合偃师市城乡总体规划；距离项目最近的饮用水水源地为项目西南侧4534m处的偃师区首阳山镇集中供水厂地下水井群，不在其保护区范围内，符合集中式饮用水源保护区区划；项目选址位于邙山陵墓群（东段）及汉魏洛阳城遗址保护范围内，仅设备安装，不涉及土建工程，不会对地下文物造成影响。综上，技改项目厂址选址可行。 10、项目污染物排放“三本账” 技改项目建成后，污染物排放“三本账”见下表。 表4-15 技改后全厂污染物排放“三本账”汇总表 单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 技改工程排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 增减变化量. 废气; 颗粒物; 0.1256; 0.1256; 0; 0.1256; 0. 非甲烷总烃; 0.054; 0.2343; 0; 0.2343; +0.1803. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#车间投料搅拌 |  | 颗粒物 | 密闭收尘装置+1#袋式除尘器+15m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业B级排放限值 |
|  | 4#车间投料搅拌 |  | 颗粒物 | 密闭收尘装置+2#袋式除尘器+15m排气筒（DA004） |  |
|  | 1#车间拉丝 |  | 非甲烷总烃 | 集气罩+1#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业B级排放限值 |
|  | 3#车间 | 覆膜 | 非甲烷总烃 | 集气罩+2#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003） |  |
|  |  | 印刷 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 4#车间 | 拉丝 | 非甲烷总烃 | 集气罩+3#UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA005） |  |
|  |  | 剪裁 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 吹膜 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 生产车间 |  | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业B级排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值 |
| 地表水环境 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 声环境 | 拉丝机、搅拌机、吹膜机、印刷机、覆膜机、风机等 |  | 等效A声级 | 基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物 |  | 废包装袋 | 1座30m2一般固废暂存间 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 废边角料、废丝 |  | 回用于生产 |
|  |  |  | 废水性油墨桶 |  | 厂家回收 |
|  |  |  | 除尘器收尘 |  | 外售综合利用 |
|  | 危险废物 |  | 废活性炭 | 1座10m2危废暂存间 | 委托资质单位处置 |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  |  | 废润滑油 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间地面硬化 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，技改项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，洛阳市瑞华塑料制品有限公司年产900万条编织袋技改项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 技改项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 技改项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.134t/a | 0 | 0 | 0.1256t/a | 0 | 0.1256t/a | -0.0084t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.054t/a | 0 | 0 | 0.2343t/a | 0 | 0.2343t/a | +0.1803t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 2t/a | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 5t/a | +3t/a |
|  | 废边角料及废丝 | 0.7t/a | 0 | 0 | 0.37t/a | 0 | 0.7t/a | 0t/a |
|  | 废水性油墨桶 | 90个/a | 0 | 0 | 55个/a | 0 | 145个/a | 0 |
|  | 除尘器收尘 | 1.71t/a | 0 | 0 | 1.71t/a | 0 | 3.42t/a | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.6t/a | 0 | 0 | 0.903t/a | 0 | 0.903t/a | +0.303t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.004t/a | 0 | 0 | 0.0007t/a | 0 | 0.0047t/a | +0.0007t/a |
|  | 废润滑油 | 0.01t/a | 0 | 0 | 0.016t/a | 0 | 0.026t/a | +0.016t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①