- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳步锦轩鞋业有限公司年产200万双冷粘鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-410381-04-05-664680 |  |  |
| 建设单位联系人 | 石朝杰 | 联系方式 | 13513795411 |
| 建设地点 | 河南省洛阳市偃师市槐新街道办事处窑头村工业区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度48分 15.410秒， 34 度 43分 44.848秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1951纺织面料鞋制造、C1952皮鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 32、制鞋业195* |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-410381-04-05-664680 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 9.5 |
| 环保投资占比（%） | 19 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师市窑头鞋业园区，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图5。 饮用水源保护区划调查：本项目位于洛阳市偃师市槐新街道办窑头村（窑头鞋业园区标准化厂房内），根据调查并查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》，距离本项目最近的饮用水水源地为偃师市一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井）和偃师市二水厂地下水饮用水源保护区（共9眼井），保护区范围如下： 一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井） 一级保护区：取水井外围50米的区域。 二水厂地下水饮用水源保护区（共9眼井） 一级保护区：取水井外围50米的区域。 二级保护区：一级保护区外围150米的区域。 本项目距离一水厂保护区边界1.25km，距离二水厂保护区边界4.77km，不在水源地保护区范围内，符合水源保护区划要求。项目与水源地地理位置见附图4。 文物调查：与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 本项目位于洛阳市偃师市槐新街道办窑头村（窑头鞋业园区标准化厂房内），位于邙山陵墓群东段建设控制地带内，本项目利用现有厂房布置生产设备进行建设，本项目不建设厂房及其他构筑物设施，具体以文物部门意见为准。本项目与大遗址保护区划相对位置见附图6。 （2）环境质量底线 根据洛阳市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，项目所在区域环境空气质量为不达标区，针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师市先后出台《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，冷粘线上胶和烘干工序产生的有机废气经集气收集通过“UV光氧+活性炭吸附”处理，项目建成后涉及的VOCs排放通过区域污染物等量替代，不会增加对区域环境的压力；本项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 综上，项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源，用电量约6万kwh/a，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 依据洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于偃师市槐新街道办事处窑头村工业区，属于城关镇，具体管控要求见下表。 表1 偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41038120002; 偃师市城镇重点单元; 重点管控单元; 大气重点管控区; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 4、逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产、环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理。 5、沿邙山大道两侧，提升改造塑编、校用设备、建材、制鞋等传统行业。积极引导制鞋企业和制鞋产业链上游配套企业逐步退城退村进园区，高标准配套VOCs治理措施，逐步推广集中治理，实现集中集聚发展。; 1.本项目不属于左侧所列产生恶臭气体的企业； 2.本项目不属于左侧所列高排放、高污染项目，且项目不排放重金属、持久性有机污染物； 3+4.本项目为制鞋业，不涉及左侧所列行业； 5.本项目为制鞋业，位于窑头鞋业园区，项目产生的VOCs采取“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，达标排放。; 符合. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。; 本项目采用公路运输，不涉及国三及以下排放标准柴油货车; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入准入清单中管控要求。 2、产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许类建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2021年8月4日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为：2108-410381-04-05-664680。 3、其他政策分析 3.1《偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）相符性分析 表2 偃环攻坚〔2021〕4号相符性分析一览表 文件要求内容; 环评要求; 相符性. 大气污染防治攻坚战. 严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全区原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃（光伏玻璃除外）、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化举报项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。（2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目为制鞋业，不属于高耗能、高排放项目；本项目符合洛阳市偃师市城关镇环境管控单元生态环境准入要求；项目的建设可以达到制鞋工业绩效引领性指标要求。; 符合. 推进传统产业集群升级改造。加强铸造产业清单管理和产能置换，采取堵疏结合、产能置换、关停并转等措施。加快推进我区制鞋、制鼓特色产业园区建设工作，引导项目入园建设、规模发展、清洁生产。; 本项目位于偃师市窑头村制鞋园区; 符合. 大力推进源头替代。5月底前，家具制造、制鞋、包装印刷及含涂装工序企业，原辅材料达到重点行业绩效分级B级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业全部纳入包括夏季在内的错峰生产调控。; 本项目使用的胶粘剂包括水性和溶剂型两种，其中水性胶粘剂占胶粘剂总量90%以上，符合制鞋业工业绩效引领性指标中原辅材料的要求，能做到从源头减少VOCs产生。本项目的建设可以达到制鞋工业绩效引领性指标要求。; 符合. 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报区生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年3月底前，印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4月底前，工业涂装、铸造等涉VOCs行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs无组织排放提升治理。; 本项目VOCs采用“UV光氧催化+活性炭吸附”进行处理，为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭（抽气至处理设施使其形成微负压），控制无组织VOCs的排放。; 符合. 水污染防治攻坚战. 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目生产不涉及用水。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）文件的相关要求。 3.2、与《偃师市2021 年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）文件相符性分析 表3 偃环攻坚办〔2021〕5号文相符性分析 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. 全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩。; 本项目为制鞋业，项目所用原料均位于生产车间内，冷粘产生VOCs工序均设置二次密闭间，保持微负压状态，并安装收集、净化处理设施。; 符合. 制鞋工业企业VOCs治理。2021年3月底前，制鞋企业实施源头替代，使用的原辅料VOCs含量限值执行《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准，对工艺过程中产生的有机废气进行收集治理，落实密闭措施，VOCs排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求，厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。; 本项目使用的胶粘剂包括水性和溶剂型两种，其中水性胶粘剂占胶粘剂总量的90%，本项目使用的原辅料VOCs含量限值符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准；本项目冷粘工序均位于密闭生产车间内，产生的有机废气经集气罩收集后通过“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后排放，VOCs排放浓度满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求，厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。; 符合. 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。; 本项目为扩建项目，位于偃师市窑头鞋业园区，符合入园发展的要求，生产过程中产生的有机废气经治理达标后排放，项目有机废气要求实行区域内VOCs排放等量削减替代（以主管部门意见为准），并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。项目产生的VOCs经过收集治理后可达标排放。项目位于偃师市窑头鞋业园区，符合入园发展的要求。; 符合. 实施夏季高温时段管控。2021年5底前，印发高温季节臭氧管控实施方案，对排放VOCs和NOx 的工业企业实行差别化管控，协同削减VOCs和 NOx的排放量，重点管控化工、表面喷涂、印刷业、涂料油墨和胶粘剂等行业实施错时生产，对逾期未完成治理的实施停产治理。; 待《高温季节臭氧管控实施方案》印发实施后，依据高温季节臭氧管控实施方案要求，实施夏季高温时段管控。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办〔2021〕5号）中相关要求。 3.3《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）相符性分析 本项目与《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）相符性分析见下表。 表4 环办大气函[2020]340号相符性分析一览表 制鞋工业引领性指标; 本项目情况; 相符性. 原辅材料; 1、水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂；; 本项目使用的水基型胶粘剂占胶粘剂总量的90%，大于30%；项目使用胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求; 相符. 2、胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求；. 3、清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 本项目冷粘工序、烘干工序产生的有机废气经过收集后采用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 本项目有机废气经过治理后排放浓度低于40mg/m3，可以满足相关地方排放标准要求。; 相符. 无组织排放; 1、冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；; 本项目冷粘工序、烘干工序产生的有机废气采用集气罩收集后，进入相应处理设施进行处理。; 相符. 2、胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 本项目PU胶原料采用桶装，均存放于封闭车间内；盛装容器或包装袋在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。. 3、工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭；; 本项目盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭。. 4、生产车间封闭; 本项目生产车间封闭。. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口安装NMCH在线监测设备（FID检测器），数据保存一年以上; 本项目不涉及。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 目前建设单位现有工程已填报环境影响登记表并完成了排污许可登记；项目建成后及时进行竣工验收，及时完成排污许可证的更新，按照自行监测要求定期监测。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 建设单位现有项目设置生产运行管理台账、治理设施运行台账等；在本项目建成后进行健全各种台账记录。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 建设单位由专职人员负责厂区的环境管理。. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比为 100%； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例为 100%； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例为 100%; 1、本项目采用公路运输，采用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）， 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气） 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 要求按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 相符. 3.5 偃师市人民政府办公室《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办[2021]1号）相符性分析 表5 《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办[2021]1号）相符性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 三、重点任务; （一）加速鞋业集聚发展 2.优化鞋业产业布局; 以市鞋业产业园为主，多点辐射，着力打造“一区三园+重点企业”的产业布局。“一区”即偃师市鞋业产业园区，具体位置为北至陇海铁路，南至太学路，东至规划路，西至省道539，总面积约2300亩。其中建成区约900亩，规划区约1400亩。“三园”即指北环路槐庙鞋业园区、窑头鞋业园区、邙岭鞋业园区。重点企业是指占地超过20亩，年销售收入超过5000万元，年上缴税收超过100万元以上的鞋业企业。 鞋业企业以洛河以北区域分布为主，洛河以南区域不再保留成品鞋生产企业，新增制鞋及3D飞织项目原则上要进入鞋业园区。; 本项目位于“三园”中的窑头鞋业园区，符合新建鞋业项目进园发展的要求。; 符合. （四）规范提升行业秩序 9．加大环保治理力度。; 做好鞋业环保治理宣传工作。按照要求进行制鞋业环评登记备案、排污许可证申请核发工作。鼓励使用先进设备和技术，推广使用环保材料和水性脱模剂，做到废气应收尽收，实现废气减量减排、达标排放，加强鞋业危险废物和一般固体废物规范管理，提高清洁生产水平。落实重污染天气制鞋产业应急减排措施，研究制定符合我市制鞋业实际的管理办法和应对措施。; 本项目原有项目已完成环评手续，并取得排污许可证，扩建项目正在办理环评手续； 项目不涉及淘汰工艺和设备，所用原辅材料中使用水性脱模剂，生产过程中产生的废气采用集气设施进行收集后，经光氧催化+活性炭吸附装置处理后，达标排放；厂区内设置一般固废暂存区和危废暂存间。; 符合. 根据以上分析内容，本项目符合《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办[2021]1号）要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 1.1项目由来 为满足市场需求、丰富企业产品种类，洛阳步锦轩有限公司经过市场调查，拟投资50万元，在现有厂房的四层和五层新增2条冷粘生产线，新增200万双冷粘鞋；扩建完成后可年产250万双鞋。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定和要求，本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19”中的“32制鞋业195*”类别，该类别中，有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的项目应编制环境影响报告表。本项目产品为冷粘布鞋，使用溶剂型处理剂3吨，因此本项目应编制环境影响报告表。 1.2、项目概况 洛阳步锦轩有限公司位于洛阳市偃师市槐新街道办事处窑头村工业区，租赁窑头社区标准化厂房（共5层，面积1400m2），本项目为厂房的四层和五层，项目租用工业区内所在的企业均为制鞋企业，厂区东侧为园区道路，南、北、西侧为制鞋企业，距项目所在厂区最近的敏感点为南侧350m的窑头村。 2、建设内容 本项目为扩建项目，主要建设内容为在现有车间四层和五层内建设2条冷粘鞋生产线，具体工程建设内容见下表。 表6 本工程主要建设内容一览表 工程内容; 规格/面积; 备注. 主体工程; 生产车间四层; 1400㎡; 用于仓库、缝纫区. 生产车间五层; 布置冷粘线. 公用工程; 给水; /; 槐新街道自来水供应. 排水; /; 依托园区内已有化粪池，通过市政污水管网，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理. 供电; /; 偃师市供电系统. 储运工程; 胶粘剂仓库; 20㎡; 依托现有工程. 环保工程; 废气; “UV光氧+活性炭吸附”装置+17m高排气筒（2套）（每条冷粘线配置1套），用于处理生产过程中产生的有机废气，袋式除尘器+17m排气筒（1套）用于处理生产过程中产生的颗粒物。. 废水; 化粪池20m3（1个，现有），处理职工的生活污水. 固废; 一般固废暂存区（1处），10m2，暂存一般固体废物. 危险废物暂存间（1间），8m2，依托现有工程. 生活垃圾收集桶，收集职工的生活垃圾. 3、主要产品及产能 本项目为扩建项目，现有工程产品和产能不变，仅对现有工程脱模剂涂装设备进行升级，扩建拟新增2条冷粘生产线，项目扩建完成后产品种类及产量较企业实际生产情况变化见下表。 表7 产品方案一览表 产品名称; 现有工程实际产量; 本次扩建产量; 扩建完成后产量. 布鞋（PVC鞋底）; 20万双/a; /; 20万双/a. 布鞋(PU鞋底); 30万双/a; /; 30万双/a. 冷粘鞋; /; 200万双/a; 200万双/a. 合计; 50万双/a; 200万双/a; 250万双/a. 4、主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 项目扩建完成前后，主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数见下表。 表8 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 主要生产单元; 主要生产设施; 设施参数/型号; 现有工程数量; 扩建工程数量; 扩建完成后全厂数量. 注塑工艺单元; 注塑机; MODEL HIL-120; 2台; /; 2台. 聚氨酯生产线2条; 物料预热箱（电加热）; 功率10kw; 2台; /; 2台. 物料A罐; 功率2kw; 8台; /; 8台. 物料B罐; 功率2kw; 2台; /; 2台. 注射机头; 功率2kw; 2台; /; 2台. 喷枪; 功率0.5kw; 2台; /; /. 脱模剂全自动喷涂装置; /; /; 2台; 2台. 电烘箱; 功率10kw; 2台; /; 2台. 冷粘工艺; 烘干道（电烘干）; /; 2台; 2台. 画线机; 3kw; /; 2台; 2台. 上胶机; 3kw; /; 4台; 4台. 压底机; 3kw; /; 4台; 4台. 前帮机; 3kw; /; 4台; 4台. 除皱机; 3kw; /; 4台; 4台. 拔楦机; 5KW; 2台; 2台; 4台. 砂轮机; /; 1台; 1台. 验针机; 0.25KW; /; 2台; 2台. 冷却机; 3.5kw; /; 2台; 2台. 其他工艺单元; 定型机; /; 2台; 2台. 压合机; /; 1台; 1台. 压标机; /; 2台; 2台. 裁剪机; 6; 6台; 12台. 缝纫机; 2J9703AR-D3J/02; 60; 60台; 120台. 锁边机; JIAGUAN-800; 3; 3台; 6台. 破碎机; 功率2.0kw; 2; /; 2台. 公用单元; 废气处理系统; “UV光氧催化+活性炭吸附”装置; /; 1套; 2套; 3套. 袋式除尘器; /; 1套; 1套; 2套. 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目无淘汰落后设备。项目针对现有工程的聚氨酯生产线进行使用脱模剂全自动喷涂装置替代人工喷枪喷涂。 5、主要原辅材料的种类和用量 5.1主要原辅材料 本项目扩建完成后，主要原辅材料及资（能）源的种类和用量较现有工程变化情况见下表。 表9 项目原辅材料消耗一览表 类型; 名称; 现有工程年用量; 扩建工程年消耗量; 扩建后全厂年消耗量; 备注. 原材料; 聚氯乙烯; 45t; /; 45t; 粉状，袋装/25kg 原料暂存区. 鞋面布料; 5万m; 10万m; 10万m; 外购. 皮/革; /; 10万m; 10万m; 外购. 鞋底; /; 200万双; 200万双; 外购. 配饰; /; 200万套; 200万套; 外购. 鞋垫; 50万双; 200万双; 250万双; 外购，无纺布材质. 鞋跟垫料; 50万双; 200万双; 250万双; 外购. 鞋盒; 50万个; 200 万个; 250万个; 成品暂存区. 辅助材料; 水性PU胶; /; 27t; 27t; 外购，液态，25kg桶装，储量为25桶. 溶剂型PU胶; /; 3t; 3t; 外购，液态，25kg桶装，储量为3桶. 溶剂型处理剂; /; 3t; 3t; 外购，液态，25kg桶装，储量为3桶. 聚氨酯A料; 30t; /; 30t; 外购，液态，18kg桶装. 聚氨酯B料; 20t; /; 20t; 外购，液态，20kg桶装. 脱模剂; 0.5t; /; 0.5t; 外购，液态，20kg桶装. 资、能源; 水; 930t/a; 630t/a; 1560t/a; 偃师市供水管网. 电; 5万kWh; 6万kWh; 11万kWh; 城关镇电网. 5.2主要原材料理化性质 原辅材料表中胶粘剂和处理剂的主要化学成份见表下表。 表10 本项目所用化学溶剂的化学成份表 胶水名称; 成份; 含量（%）; 年用量/t. 溶剂型PU胶; 合成聚氨酯; 71; 3. 醋酸乙酯; 15. 丙酮; 8. 丁酮; 6. 水性PU胶; 去离子水; 38; 27. 水性聚氨酯树脂; 60. 助剂（混合烃类）; 2. 溶剂型处理剂; 丁酮; 5; 3. 四氢呋喃; 35. 二甲基甲酰胺; 45. 改性聚氨酯; 15. 水性PU胶：本项目使用胶水为水性PU胶水，主要成分为聚氨脂树脂（60%)、水（38%）和助剂(2%)，无色透明，无苯胶水具有优异的粘接牢度，耐热耐候性能好，该产品为白色乳液，无毒、无味、无腐蚀、无闪点、对人体无刺激、环保安全，PU材料被广泛应用于保温材料、人工合成皮革、航天材料、鞋材的使用，PU胶水可用于聚乙烯、TPR、橡胶、尼龙布、ABS、人工合成皮革等PU合作材料的粘接。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），鞋和箱包聚氨酯类水基型胶粘剂VOC含量限量值为≤50g/L。本项目使用的水性PU树脂胶中挥发性有机物一般为助剂，为烃类混合物，以非甲烷总烃表征，其含量为20g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的要求。检测报告见附件10。 溶剂型PU胶：是一种无色透明液体，主要成分为合成聚氨酯（71%）、醋酸乙酯（15%）、丙酮（8%）和丁酮（6%）。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），鞋和箱包其他类溶剂型胶粘剂VOC含量限量值为≤400g/L。本项目使用的溶剂型PU胶其含量为140g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）和《鞋和箱包用粘胶剂》（GB19340-2003）中表2“鞋和箱包用胶粘剂中有害物质限量”的相关要求。检测报告见附件10。 处理剂：是一种无色透明液体，主要成分为丁酮（5%）、四氢呋喃（35%）、二甲基甲酰胺（45%）和改性聚氨酯（15%），将其涂布于大底表面，可通过强力渗透提高胶水对大底的粘合强度，检测报告见附件10。 各成分的理化性质： 聚氨酯：聚氨酯树脂(Polyurethane Resin)作为一种具有高强度、抗撕裂、耐磨等特性的高分子材料,在日常生活、工农业生产、医学等领域广泛应用。 醋酸乙酯：是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类(如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等)反应。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃(开杯)。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。 丙酮：又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。 丁酮：无色易燃液体，有丙酮的气味。 熔点 -85.9℃ ，沸点 79.6℃ ，相对密度 0.8054 ，折射率 1.3788 ，闪点 -6℃ ，溶解性溶于水、乙醇和乙醚，可与油混溶。 四氢呋喃：四氢呋喃是一类杂环有机化合物，它是最强的极性醚类之一，在化学反应和萃取时用做一种中等极性的溶剂。它是无色透明液体。有醚样气味。相对密度0.89，分子量72.11，熔点-108.5℃，沸点66℃。 二甲基甲酰胺：无色透明液体(20℃,100kPa)，沸点 152.8 °C(lit.)，与水无限混溶，和通常有机溶剂混溶，与石油醚混合分层。自燃点445℃。 6、劳动定员及劳动制度 本项目现有工程劳动定员90人，扩建工程新增劳动定员50人，均不在厂内食宿。工作制度：全年工作300天，实行一班工作制，每班工作时间8小时（8:00-12:00，14:00-18:00）。 7、厂区平面布置 本项目生产车间为2层，租用已建成生产车间内进行设备布置，4层为仓库区、缝纫区，5层为冷粘线，各分区分工明确，采取流水线生产，可以提高工作效率，生产车间平面布置较合理。厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.生产工艺流程和产排污环节 本项目包括2条冷粘生产线，各生产线工艺流程均相同，生产工艺主要包括鞋面制作工序、鞋底处理工序、冷粘工序、成鞋整饰等工序。 因某些品牌鞋厂家对鞋的整体粘合度要求较高，生产过程中需要先用处理剂对鞋底进行处理，再上胶与鞋面进行粘合。 冷粘鞋产品工艺简述： 生产工艺主要包括鞋面制作工序、鞋底处理工序、冷粘工序、成鞋整饰等工序。 鞋面制作工序：根据产品要求，购入生产所需的布料等原辅材料。外购的布料经裁断，皮/革料经裁断、削皮、十字定型、压标签配饰工序开料成前帮、后帮、内底鞋垫的式样后，送入针车区加工成鞋面。鞋面送至定型机进行定型，定型机利用电加热至120℃-150℃。制成的鞋面进入冷粘生产线等待与鞋底进行粘合。 鞋底处理工序：根据产品要求，购入生产所需的鞋底。鞋底经砂轮机打磨修整后，用处理剂对鞋底进行处理，处理后的鞋底送入冷粘生产线与鞋面进行粘合。 处理剂主要功能：待粘合的鞋底在刷胶前用处理剂擦拭表面，可有效的去除表面上物理粘附的杂质，更重要的作用是可以在材料表面形成一层新的表面层，这层表面层对胶粘剂有良好的润湿性和亲和作用，在材料表面和胶粘剂之间起了“桥”的过渡作用，使其表面的可粘接性增强，提高了鞋用胶的粘合强度和耐久性。 冷粘生产线：制成的鞋面进行拉帮蒸湿后，将楦头套入鞋中，对鞋面起支撑作用，并送至拉帮和画线工序。画线后的鞋面刷上处理剂与处理后的鞋底进入烘箱进行烘干，烘箱采用电加热，加热时间约3min，温度约90-100℃。烘干后的鞋面和鞋底进行二次上胶、二次烘干（烘箱温度50-60℃）后进行粘合，经一次压底后即成型，为了保证粘合的强度，成型后的鞋需进行补胶，补胶后的鞋进入成型整饰工序。 成型整饰工序：成型的鞋进行二次压底后，放置在冷却机上进行冷定型，冷却采用风冷，时间维持在2-3min，定型后的鞋拔下楦头。产品经过整理、检验合格后，包装入库待售。检出的不合格品进行低价外售。工艺流程图见下图。 |

图1 生产工艺及产污环节图

| 工艺流程和产排污环节 | 2、产污环节及对应污染物 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表10 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 砂轮机; 颗粒物. 废气; 压标签配饰、刷处理剂、上胶、烘干; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 生活污水. 噪声; 压底机等生产设施; 设备噪声. 一般固体废物; 职工生活; 生活垃圾. 品检; 不合格品. 鞋面加工工序; 废布料、废皮革料. 包装过程; 废包装物材料、废空桶. 袋式除尘器; 收尘灰. 危险废物; 有机废气治理设施; 废UV灯管、废活性炭. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1. 现有工程环保手续办理情况 洛阳步锦轩鞋业有限公司现有工程为“洛阳步锦轩鞋业有限公司年产50万双布鞋项目”，于2020年5月进行了排污许可登记，登记编号为91410381079434169Q001X（见附件7），于2020年6月办了该项目的环境影响登记表（见附件6）。 根据现场调查，现有工程配套环保治理设施已安装袋式除尘器1套、“UV光氧催化+活性炭吸附”装置1套。已安装生产设备及环保设施运行正常。 2.现有工程的生产工艺流程 1.1布鞋（PVC鞋底）生产工艺流程 图1布鞋（PVC鞋底）生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）鞋面加工 根据客户对鞋面的需求，外购当地已加工好的半成品鞋面布料，经缝纫机缝合帮片、锁边机进行锁边后得到鞋面，再经过人工将鞋面套在鞋楦上固定好。然后将鞋楦安装在注塑机对应的圆盘鞋底模具上方。 （2）物料准备 外购已配置好的PVC料，与修边工序和注塑工序产生的下脚料（经破碎机破碎）按一定比例，加入到混合搅拌机内，搅拌混合均匀后倒入注塑机进料口。物料进入注塑机后通过电加热段融化（温度约110℃）待用。 （3）鞋底注塑 在鞋模具中人工放入鞋跟垫料，套好鞋面的鞋楦降至鞋模具上方一定高度（依据鞋底厚度而定），注塑机注塑孔插入鞋模具孔内进行注塑，再经过冷却后（间接水冷）后去除鞋楦，对鞋底帮处人工进行修边，配入鞋垫后即可成品入盒。 1.2布鞋（PU鞋底）生产工艺流程 图2 布鞋（PU鞋底）生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）鞋面加工 根据客户对鞋面的需求，外购当地已加工好的半成品鞋面布料，经缝纫机缝合帮片、锁边机进行锁边后得到鞋面，再经过人工将鞋面套在鞋楦上固定好。然后将鞋楦安装在聚氨酯注塑流水线对应的链条鞋底模具卡套上。 （2）物料准备 外购桶装聚氨酯料，先在电加热箱内进行预热，增加桶内液体的流动性，将预热后物料加入各自料罐并加热搅拌（温度约50℃），保持物料的流动性，经计量后管道进入注射机机头内。 （3）鞋底注塑 脱模剂经喷射机喷射在鞋模具上，聚氨酯料经注射机头的注塑口浇注在鞋模具上，鞋楦与其压合，得到布鞋。布鞋进入烘干箱内烘干处理，烘干箱采用电加热，温度约40~50℃，烘干后的布鞋脱去模具，对不规则的鞋底进行人工修边处理后，配入鞋垫即可成品入盒。 3. 现有工程污染物排放情况 本企业现有工程为洛阳步锦轩鞋业有限公司年产50万双布鞋项目，主要大气污染为注塑工序、烘干工序、喷脱模剂工序产生的有机废气，破碎、投料过程粉尘；废水为职工生活污水；噪声为设备噪声；固废为废布料、废包装袋、收尘灰、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾。 3.1废气 （1）废气达标排放情况 现有工程生产过程中产生的废气种类及治理设施如下： ①PVC鞋底注塑工序（非甲烷总烃、氯化氢）、聚氨酯浇注、烘干工序和脱模剂产生的有机废气（非甲烷总烃）：在注塑机注塑口所在位置设置侧吸式外部集气罩，设置风管连接主风管，引入“UV光氧催化+活性炭吸附装置后由17m排气筒排放（排放口编号01）。 ②下脚料破碎工序、投料过程粉尘：注塑机进料口、破碎机进料口及打料锅进料口上方均设置顶吸式外部集气罩，罩口四周设置软帘，长度覆盖至进料口位置下方，破碎、投料粉尘经集气罩收集后，经各自引风管接到主风管，引入袋式除尘器进行处理后经1根17m高排气筒排放（排放口编号02）。 建设单位于2022年1月（委托河南哈勃环境检测有限公司）对现有工程污染物排放情况进行监测，监测时企业生产工况为90%，具体监测结果见下表。 表11 现有工程有组织排放监测结果一览表 由上表可知，现有工程PVC注塑工序产生的废气经过“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，非甲烷总烃排放浓度均值为5.62mg/m3，排放速率均值为0.0197kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（非甲烷总烃17m排气筒排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h），同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）限值要求（其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，建议处理效率70%）；氯化氢排放浓度均值为4.14mg/m3，排放速率均值为0.0145kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（氯化氢17m排气筒排放浓度100mg/m3，排放速率0.26kg/h）。现有工程投料、破碎工序产生的废气经过“除尘器”装置处理后，颗粒物排放浓度均值为6.0mg/m3，排放速率均值为0.0170kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物15m排气筒排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。 采样日期; 监测点位; 周期; 监测因子; 监测频次; 标干流量 （Nm3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 2022.1.15; uv光氧+活性炭吸附处理设施排气筒进口; I; 非甲烷总烃; 1; 3.01×103; 38.3; 0.115. 2; 3.09×103; 35.8; 0.111. 3; 2.97×103; 33.3; 0.0989. 均值; 3.02×103; 35.8; 0.108. HCl; 1; 3.01×103; 6.2; 0.0187. 2; 3.09×103; 6.5; 0.0201. 3; 2.97×103; 6.3; 0.0187. 均值; 3.02×103; 6.3; 0.0190. 2021.1.15; uv光氧+活性炭吸附废气处理设施排气筒出口; I; 非甲烷总烃; 1; 3.56×103; 5.92; 0.0211. 2; 3.51×103; 5.32; 0.0187. 3; 3.43×103; 5.63; 0.0193. 均值; 3.50×103; 5.62; 0.0197. HCl; 1; 3.56×103; 4.30; 0.0153. 2; 3.51×103; 3.91; 0.0137. 3; 3.43×103; 4.21; 0.0144. 均值; 3.50×103; 4.14; 0.0145. 2021.1.15; 除尘器进口; I; 颗粒物; 1; 2.21×103; 164; 0.362. 2; 2.32×103; 159; 0.369. 3; 2.27×103; 167; 0.379. 均值; 2.27×103; 163; 0.370. 2021.1.15; 除尘器出口; I; 颗粒物; 1; 2.75×103; 5.4; 0.0149. 2; 2.81×103; 6.6; 0.0185. 3; 2.88×103; 6.1; 0.0176. 均值; 2.81×103; 6.0; 0.0170. 表12 现有工程厂界无组织废气排放监测结果一览表 监测时间; 监测点位; 颗粒物 （mg/m3）; 非甲烷总烃 （mg/m3）; HCl （mg/m3）. 2022.1.15; 13:00-14:00; 厂界上风向; 0.267; 0.62; 未检出. 厂界下风向1#; 0.301; 0.77; 未检出. 厂界下风向2#; 0.312; 0.75; 未检出. 厂界下风向3; # 0.297; 0.76; 未检出. 14:20-15:20; 厂界上风向; 0.271; 0.58; 未检出. 厂界下风向1#; 0.316; 0.73; 未检出. 厂界下风向2#; 0.304; 0.70; 未检出. 厂界下风向3#; 0.313; 0.72; 未检出. 15:40-16:40; 厂界上风向; 0.277; 0.61; 未检出. 厂界下风向1#; 0.306; 0.79; 未检出. 厂界下风向2#; 0.321; 0.74; 未检出. 厂界下风向3#; 0.294; 0.78; 未检出. 由上表可知，现有工程厂界颗粒物无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3）；厂界非甲烷总烃排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/m3），同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2中要求（非甲烷总烃2.0mg/m3）；厂界氯化氢未检出，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求（氯化氢周界外浓度最高点0.2mg/m3）。 2.2废水 现有工程用水主要为注塑机冷却用水和职工生活用水。现有工程注塑机采取间接冷却，冷却水通过循环水箱进入注塑机水冷系统管线内，对注塑机机身进行冷却后通过管道返回循环水箱中，冷却水定期补充，不外排。冷却水补充水量为120t/a；现有工程生活污水经化粪池处理后排入偃师市污水处理厂地进一步处理。现有工程劳动定员90人，均不在厂内食宿，人均用水量按每人40L/d计算，生活用水量为1080t/a，污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为864t/a。经化粪池处理后生活污水中COD浓度为280mg/L，氨氮浓度为29.1mg/L，SS浓度为132mg/L，COD产生量为0.2419t/a，氨氮产生量为0.0251t/a，SS产生量为0.1140t/a。 2.3噪声 建设单位委托河南哈勃环境检测有限公司对厂界的噪声进行了监测，监测时间为2022年1月5日，监测结果见下表。 表13 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2022年1月5日; 标准限值. 昼间; 夜间. 东厂界; 54.6; 44.3; 昼间60、夜间50. 南厂界; 55.1; 45.6. 北厂界; 55.7; 44.6. 监测结果表明，项目所在厂区厂界的昼、夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 2.4固废 现有工程产生的固体废物主要有废布料、废包装袋、废包装桶、收尘灰、生产产生的不合格品、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾等。现有工程固体废物处理情况见下表。 表14 现有工程固体废物处理情况一览表 产生环节; 名称; 产生量; 处理处置措施; 备注. 职工生活; 生活垃圾; 13.5t/a; 垃圾箱收集，定期清运; /. 鞋面加工工序; 废布料; 0.1t/a; 集中收集，定期外售; 一般工业固体废物. 原料包装; 废包装袋; 0.1t/a. 废包装桶; 0.2t/a. 袋式除尘器; 收尘灰; 0.0778t/a. 生产工序; 不合格品; 8t/a. 有机废气治理设施; 废活性炭; 0.2t/a; 定期交给有资质的单位进行处理; 危险废物. 废UV灯管; 0.002t/a. 2.5现有工程污染物排放量核算 现有工程污染物排放量核算情况见下表。 表15 现有工程污染物排放情况 类型; 产生工段; 污染物名称; 排放总量. 大气污染物; 注塑工序、聚氨酯浇注、烘干、喷脱模剂; 非甲烷总烃; 0.052t/a. 注塑; HCl; 0.039t/a. 破碎工序、投料过程; 颗粒物; 0.045t/a. 水污染物; 生活污水; COD; 0.2419t/a. 氨氮; 0.0251t/a. SS; 0.1140t/a. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 13.5t/a. 鞋面加工工序; 废布料; 0.1t/a. 原料包装; 废包装袋; 0.05t/a. 废包装桶; 0.05t/a. 袋式除尘器; 收尘灰; 0.912t/a. 有机废气治理设施; 废活性炭; 0.2t/a. 废UV灯管; 0.002t/a. 3. “以新带老”措施 为响应《偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）、《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办[2021]5号）等文件的有关要求，为提高有机废气收集效率，减少有机废气无组织排放，建设单位拟在扩建过程中完善现有工程集气罩的改造，如在侧吸罩口处增加法兰边、注塑机投料口位置上部集气罩四周设置软帘等，同时加强有机废气治理设施的日常维护，提高有机废气的收集效率。减少有机废气的排放。 表16 现有工程提升整改措施 位置; 提升整改措施. 注塑机投料口集气罩（2个）; 集气罩四周加装软帘. 聚氨酯生产线集气罩（4个）; 集气罩四周加装软帘. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年洛阳市生态环境状况公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2），监测结果见下表。 表17 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评; 指标 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 达. SO2; 年平均; 量浓度 8; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、臭氧的日平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此洛阳市属于不达标区。 2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物（PM2.5），其次为可吸入颗粒物（PM10）。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。 2020年是污染防治攻坚战三年行动计划的收官之年，全市生态环境质量明显改善。全市空气质量综合指数、PM2.5和PM10浓度、优良天数改善率在全省和汾渭平原均名列前茅，较好的完成“十三五”和污染防治攻坚战三年行动计划及年度的各项目标任务。 1.2 特征污染物环境质量现状评价 为了解建设项目所在区域环境空气质量中非甲烷总烃现状，本次评价引用《偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目环境影响报告表》监测数据，于2021年3月8日-3月10日连续3天对许庄村的监测数据，监测点许庄村位于本项目东南2.2km，监测因子为非甲烷总烃。 监测结果见下表。 表18 其他污染物环境质量现状（监测结果） 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 浓度范围; 占标率%; 超标倍数; 超标率%; 标准限值. 许庄村; 非甲烷总烃; 0.62-0.78; 31-39; 0; 0; 2.0. 由上表可知，许庄村监测点的非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 1.3区域污染物达标消减计划 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号、《洛阳市2021年VOCs污染治理专项实施方案》（洛环攻坚〔2021〕18号）、《偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2. 地表水环境 为了解区域地表水质量现状，评价引用2020年洛阳市生态环境局发布的环境质量监测数据，其中伊洛河汇合处断面监测数据见下表。 表19 地表水监测断面监测结果 单位：mg/L 项目; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. COD; 16; 18; 20; 20; 18; 20; ≤20; ≤20; 9; 17; ≤20; ≤20. 氨氮; 0.489; 0.594; 0.331; 0.26; 0.520; 0.410; ≤; .0 ≤1.0; 0.15; 0.18; ≤1.0; ≤1.0. 总磷; 0.076; 0.054; 0.050; 0.050; 0.090; 0.050; ≤0.2; ≤0.2; 0.040; 0.04; ≤0.2; ≤0.2. 标准值; COD：20mg/L、氨氮：1.0mg/L、总磷：0.2mg/L. 由上表可知，伊洛河汇合处断面COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。根据2020年洛阳市生态环境状况公报中的结论，2020年伊洛河水质良好，水质指标为4.849，与2019年相比有所减轻，水质整体向好。 2、声环境质量现状 建设单位委托河南鼎盛检测技术有限公司对厂界的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年9月7日、8日，监测结果见下表。 表20 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2021年9月7日; 2021年9月8日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53; 41; 52; 41; 昼间60、夜间50. 西厂界; 53; 42; 51; 40. 南厂界; 51; 41; 50; 40. 北厂界; 52; 42; 51; 41. 监测结果表明，项目所在厂区厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区窑头村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标窑头村，具体情况见下表。 表21 保护目标基本情况 保护目标; 方位; 距离(m); 环境功能. 大气环境; 窑头村; 南; 350; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物：17m排气筒最高允许排放浓度：120mg/m3、最高允许排放速率：3.5kg/h、周界外浓度最高点限值：1.0mg/m3 非甲烷总烃：17m排气筒最高允许排放浓度：120mg/m3、最高允许排放速率：10kg/h、周界外浓度最高点限值：4.0mg/m3 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 其他行业非甲烷总烃建议排放浓度：80mg/m3、建议处理效率：70% 其它企业工业企业边界挥发性有机物建议排放值：2.0mg/m3 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃厂区内无组织排放限值：6mg/m3 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD 500mg/L 氨氮/ 6 、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 本项目新增VOCs排放量为0.7308t/a，其替代来源为偃师区2021年减排档案中的VOCs减排量。 本项目仅涉及生活污水，经化粪池降解处理后排放量为COD 0.1344t/a，氨氮0.0140t/a。纳入偃师市污水处理厂已申报的总量，本项目不再申报水污染物总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要建设内容为企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗漱废水，依托厂区化粪池处理。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 废气环境影响分析 1.1废气产生源强分析 项目采用2条冷粘生产线，单条冷粘线产能相同，分为冷粘线1线和冷粘线2线；每条冷粘线产能为100万双/年冷粘鞋。各工序的产生废气的源强如下： （1）压标签配饰产生的有机废气 本项目鞋面制作过程中设有1台压合机，主要目的是将一些塑料标签等配饰压合到鞋面上。加热温度为110℃左右，在该温度下塑料材质不会发生分解，但融化过程会挥发出微量的有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目塑料标签配饰用量约为0.1t/a，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》塑料零件及其他塑料制品制造行业系数进行计算，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为0.928千克/吨，则压合标签过程非甲烷总烃产生量为0.0001t/a。 （2）鞋底刷处理剂、烘干产生的有机废气 ①刷处理剂产生的废气 本项目鞋底在刷处理剂过程中会产生有机废气。处理剂中有机溶剂含有丁酮（5%）、四氢呋喃（35%）、二甲基甲酰胺（45%）、改性聚氨酯（15%），企业处理剂烘干温度为90-100℃，根据各成分的理化性质，刷处理过程中丁酮会挥发，烘干过程中四氢呋喃会挥发，以非甲烷总烃表征，按全部挥发核算。项目两条冷粘线处理剂用量为3t/a，刷处理剂过程中非甲烷总烃产生量为0.15t/a。 ②处理剂烘干产生的有机废气 处理剂烘干过程中非甲烷总烃产生量1.05t/a，两条冷粘线生产能力相同，则单条冷粘线中处理剂烘干非甲烷总烃产生量为0.525t/a。 （3）冷粘工序产生的有机废气 本项目冷粘生产线使用水性PU胶和溶剂型PU胶。 水性PU胶主要成分为聚氨脂树脂（60%)、水（38%）和助剂（2%）。其中挥发性有机物一般为助剂，为酯类或烃类混合物，上胶过程中助剂全部挥发，以非甲烷总烃表征。项目水性PU胶用量为27t/a，则非甲烷总烃产生量为0.54t/a。单条冷粘线使用水性PU胶非甲烷总烃产生量为 0.27t/a。 溶剂型PU胶主要成分为合成聚氨酯（71%）、醋酸乙酯（15%）、丙酮（8%）和丁酮（6%）。项目使用溶剂型PU胶3t/a，根据溶剂型PU胶主要成分的理化性质，上胶和烘干过程中醋酸乙酯（15%）、丙酮（8%）和丁酮（6%）会挥发，以非甲烷总烃表征，按全部挥发核。则非甲烷总烃产生量为0.87t/a。单条冷粘线使用溶剂型PU胶非甲烷总烃产生量为0.435t/a。 单条冷粘线（包含处理剂烘干）非甲烷总烃产生量为1.23t/a。 项目压标签配饰、刷处理剂、冷粘1线（包含处理剂烘干）采用一套UV光氧催化+活性炭吸附+17m排气筒进行处理；冷粘2线使用一套UV光氧催化+活性炭吸附+17m排气筒进行处理。 环评要求：以单条冷粘线为例，在冷粘工序上胶处上方设置集气罩（集气罩尺寸为1.0m×1.0m，共2个），在刷处理剂烘干、上胶一次、二次烘干道进出口设置集气罩（集气罩尺寸为0.4m×0.4m，共6个）。 在压合机和刷处理剂工位处设置集气罩（集气罩四周设置集气软帘，共2个，集气罩尺寸为1.0m×1.0m）。 ①压标签配饰、刷处理剂及冷粘1线治理措施及排放量 压标签配饰、刷处理剂和冷粘1线产生的有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置（TA003）处理，处理后的尾气经1根17m高排气筒（DA003）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；刷处理剂、上胶工序取0.1m（集气罩四边设置软帘），烘干工序取0.2m，压合机取0.3m； A---集气罩口面积，m2，上胶工序集气罩口面积为1.0m×1.0m（每条生产线2个），烘干工序集气罩口面积为0.4m×0.4m（每条生产线6个），压合机和刷处理剂工位集气罩口面积为1.0m×1.0m（共3个）； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目最小控制风速取0.3m/s。 由此计算出压合、冷粘1线配套风机风量为6933m3/h，考虑风力损失，配套风机风量合计为8000m3/h。 压标签配饰、刷处理剂和冷粘1线非甲烷总烃产生量为1.3801t/a，集气罩收集效率以90%计，引风机风量为8000m3/h，“UV光氧+活性炭吸附”装置处理效率为80%，年工作时间为2400h。经计算，有组织产生量为1.2421t/a，产生速率为0.5175kg/h，有组织产生浓度为64.69 mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为12.9mg/m3，排放速率为0.1035kg/h，排放量为0.2484t/a，可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准的要求。同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 ②冷粘2线治理措施及排放量 冷粘2线产生的有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置（TA004）处理，处理后的尾气经1根17m高排气筒（DA004）排放。 经计算，冷粘2线配套风机风量为4503m3/h，考虑风力损失，配套风机风量合计为5000m3/h。 冷粘2线（包含处理剂烘干）非甲烷总烃产生量为1.23t/a，集气罩收集效率以90%计，引风机风量为5000m3/h，“UV光氧+活性炭吸附”装置处理效率为80%，年工作时间为2400h。经计算，有组织产生量为1.107t/a，产生速率为0.4612kg/h，有组织产生浓度为92.24mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为18.4mg/m3，排放速率为0.0923kg/h，排放量为0.2214t/a，可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准的要求。同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 - ③无组织非甲烷总烃排放量 - 经计算生产工序未被收集的非甲烷总烃为0.261t/a。 - （4）砂磨机打磨鞋底产生的颗粒物 根据客户需求，部分鞋底需要打磨后再涂处理剂。本项目设有一台砂轮机对鞋底进行打磨，以形成粗糙的接触面，需打磨的鞋底约50万双/a。参考第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册《195制鞋业行业系数手册》中“表1951纺织面料鞋制造行业系数表”中冷粘工艺颗粒物产污系数为5450mg/双-产品。则打磨鞋底过程产生的粉尘量约为2.725t/a。 环评要求：在砂轮机上方均设置集气罩（集气罩尺寸为0.5m×0.5m），集气罩周围设置软帘，集气效率可达90%。集气罩连接袋式除尘器，砂轮机运行时间约为1200h/a，项目配套袋式除尘器风机风量为3000m3/h，产生浓度为681mg/m3，产生速率为2.0438kg/h，除尘器处理效率为99%，则通过袋式除尘器处理后粉尘排放量为0.0245t/a（0.0204kg/h），排放浓度为6.81mg/m3，排放浓度和速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级限值要求（颗粒物120mg/m3、3.5kg/h）。未收集的粉尘量约为0.2725t/a，无组织状态逸散在生产车间。 表21 废气产生情况及治理措施一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 产生量; 产生浓度; 排放 形式; 治理设施; 处理 能力; 收集 效率; 去除率; 是否为可行技术. 压标签配饰、刷处理剂、及冷粘1线; 非甲烷总烃; 1.3801t/a; 64.69mg/m3; 有组织; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+17m排气筒1根; 8000m3/h; 90%; 80%; 根据《排污许可证申领与核发技术规范制鞋工业》技术可行. 冷粘2线; 非甲烷总烃; 1.107t/a; 92.24mg/m3; 有组织; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+17m排气筒1根; 5000m3/h; 90%; 80%. 砂轮机; 颗粒物; 2.4525t/a; 681mg/m3; 有组织; 袋式除尘器+17m排气筒; 3000m3/h; 90%; 99%. 生产线未收集; 非甲烷总烃; 0.261t/a; /; 无组织; 产生有机废气的工序二次密闭; /; /; /; /. 集气罩未收集; 颗粒物; 0.2725t/a; /; 无组织; /; /; /; /; /. 1.2废气排放情况 （1）有组织废气 本项目废气排放口设置基本情况见下表。 表22 排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒 高度; 排气筒出 口内径; 烟气 温度; 类型. 经度; 纬度. DA003; 有机废气处理设施排气筒; 112°48′15.197″; 34°43′47.184″; 17m; 0.6m; 50℃; 一般排放口. DA004; 有机废气处理设施排气筒; 112°48′15.004″; 34°43′46.586″; 17m; 0.4m; 50℃; 一般排放口. DA005; 除尘器排气筒; 112°48′16.105″; 34°43′46.991″; 17m; 0.4m; 20℃; 一般排放口. 经过核算，本项目废气经过治理后排放情况见下表。 表23 污染物排放情况一览表 编号; 名称; 污染物; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 排放标准. DA003; 有机废气处理设施排气筒; 非甲烷总烃; 12.9mg/m3; 0.1035kg/h; 0.2484t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）（GB31572-2015）、豫环攻坚办[2017]162号. DA004; 有机废气处理设施排气筒; 非甲烷总烃; 18.4mg/m3; 0.0923kg/h; 0.2214t/a. DA005; 除尘器设施排气筒; 颗粒物; 6.81mg/m3; 0.0204kg/h; 0.0245t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）. 由上表可知，本项目压标签配饰、刷处理剂、上胶工序、烘干工序有机废气经过收集治理后，打磨产生的颗粒物经袋式除尘器处理，非甲烷总烃、颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级，非甲烷总烃排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 （2）无组织废气 本项目无组织排放的非甲烷总烃量为0.261t/a，主要通过对产生有机废气的生产工序进行二次密闭以减少无组织非甲烷总烃的产生。无组织颗粒物排放量为0.2725t/a。 在加强车间内环境管理、提高工人意识、完善二次密闭措施的前提下，本项目的无组织废气不会对周围环境产生大的影响。 1.3监测计划 本项目环境监测任务外委环境监测站完成，企业不设环境监测机构。参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020），项目监测计划见下表。 表24 污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有机废气处理设施排气筒（DA003）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、豫环攻坚办[2017]162号. 有机废气处理设施排气筒（DA004）; 非甲烷总烃; 1次/年. 除尘器排气筒（DA005）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级. 生产车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、豫环攻坚办[2017]162号. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、豫环攻坚办[2017]162号. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 1.4 环境影响分析 本项目位于偃师市窑头鞋业园区，该区域环境空气属于二类。根据偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。生产线产生有机废气采取：集气罩收集+“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后通过17m排气筒排放（2套）；砂轮打磨过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后通过17m高排气筒达标排放。处理后非甲烷总烃、颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）及相关标准限值要求。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2、废水 项目不涉及生产用水，本项目新增职工人数为50人，均不在厂内食宿，用水主要为工人的洗漱及冲厕用水，人均用水量按每人40L/d计算，生活用水量为2t/d（600t/a），污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水新增产生量为1.6t/d（480t/a）。 本项目废水产生情况见下表。 表25 废水产生情况一览表 废水类别; 污染物 种类; 产生 浓度; 产生量; 治理 设施; 处理 能力; 治理 工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 生活污水; COD; 350mg/L; 0.168t/a; 生活污水处理设施; 20m3; 化粪池; 20%; 是. 氨氮; 30mg/L; 0.0144t/a; 3%. SS; 200mg/L; 0.096t/a; 40%. 本项目废水治理设施及排放情况见下表。 表26 废水排放情况一览表 废水类别; 本项目废水量; 污染物种类; 排放浓度; 本项目排放量; 扩建后全厂排放量; 排放去向. 生活污水; 480t/a; COD; 280mg/L; 0.1344t/a; 0.3763t/a; 排入偃师市污水处理厂. 氨氮; 29.1mg/L; 0.0140t/a; 0.0391t/a. SS; 134mg/L; 0.0643t/a; 0.1783t/a. 生活污水经厂区化粪池（20m3）降解处理，生活污水在化粪池内的水力停留时间取24h，化粪池容积为20m3，可以满足水力停留时间要求；项目生活污水经化粪池降解处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；生活污水经化粪池处理后进入污水管网排入偃师市污水处理厂。偃师市污水处理厂接管水质要求为：COD380mg/L、氨氮30mg/L，本项目生活污水经化粪池处理后，水质浓度满足偃师市污水处理厂进水水质要求。 （2）依托可行性 洛阳步锦轩鞋业有限公司现有工程员工90人，生活污水实际排放量约为2.88m3/d，窑头鞋业园区建设18栋标准化厂房，每栋五层，每栋厂房配套建设化粪池，化粪池容积10-50m3；本项目生活污水排放量约为1.6m3/d，化粪池有效容积满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）化粪池生活污水停留时间为12-24小时的要求。因此本项目生活污水依托厂区化粪池进行处理可行。 偃师市污水处理厂位于位于偃师市东明路南侧，规划文化路西侧，占地38672.96平方米，为地埋式污水处理站，设计处理规模为4万吨/d,于2006年7月建成并投入运营, 处理工艺为：CASS工艺+改良型氧化沟+絮凝沉淀+纤维转盘滤池工艺。收水范围：东环路以西，北环路以南，西至杜甫大道、商都南路，南至洛河大堤、商都路。经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排入洛河。本项目位于偃师市窑头工业区内，处于偃师市污水处理厂收水范围内，且沿线污水管网已铺设完成，目前偃师市污水处理厂污水处理量约4万吨/d,余量较大，本项目生活污水排放量为1.6m³/d, 满足本项目生活污水处理需要。且由上表可知，项目区化粪池出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及偃师市污水处理厂水质接管标准，因此，项目生活污水排入偃师市污水处理厂处理可行。 本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 3. 噪声影响分析 3.1噪声产排放情况分析 本项目噪声源主要是压底机、缝纫机、锁边机、前帮机、风机等产生的噪声，声源声级值在70~85dB（A）之间。项目噪声源强及治理措施见下表。 表27 主要噪声源强及治理措施 单位：dB（A） 噪声源; 数量; 产生强度; 降噪措施; 持续时间. 缝纫机; 60台; 60~65dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 裁剪机; 2台; 75~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 锁边机; 3台; 65~70dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 上胶机; 4台; 75~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 画线机; 2台; 75~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 压底机; 2台; 75~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 前帮机; 2台; 70~75dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 冷却机; 2台; 75~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 除皱机; 2台; 75~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 拔楦机; 2台; 70~75dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 砂轮机; 1台; 75~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 验针机; 2台; 65~70dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 定型机; 2台; 70~75dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 热熔布压合机; 1台; 70~75dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 压标机; 2台; 70~75dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 风机; 3台; 80~85dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 本项目生产设备均安置于封闭厂房内，经距离衰减和厂房隔声后，高噪设备噪声值大大降低。经过预测，本项目对厂界噪声贡献值及全厂昼间噪声叠加值见下表。 表28 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间背景值; 53; 53; 51; 52. 昼间贡献值; 49.1; 46.2; 48.6; 49.2. 昼间叠加值; 54.5; 53.8; 52.9; 53.8. 标准限值; 昼间：60. 从上表可知，设备噪声经厂房隔声及距离衰减后，本项目运行期间厂界昼间噪声贡献值及全厂昼间噪声叠加值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）有关内容，制定本项目噪声监测计划见下表。 表29 噪声监测方案 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界、南厂界、西厂界、北厂界; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. - 4、固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废包装材料、废原料包装桶、袋式除尘器收集的粉尘、鞋面加工过程中产生的废布料/废皮革料、品检过程中产生的不合格品，有机废气治理设施定期更换的废UV灯管和废活性炭等。 - 一般废物 本项目产生的一般废物为职工生活垃圾、废包装材料、废布料/废皮革料、不合格品、袋式除尘器收集的粉尘，产生量和处置措施见下表。 表30 一般固体废物产生及处置情况一览表 产生环节; 名称; 编码; 产生量; 处置情况. 职工生活; 生活垃圾; /; 10.5t/a; 送垃圾中转站. 鞋面加工工序; 废布料、废皮革料; 302-001-99-0001; 0.3t/a; 在一般固废暂存间暂存，定期外售. 原料包装; 包装材料; 302-001-06-0002; 0.1t/a. 袋式除尘器; 收尘灰; 302-001-66-0004; 2.43t/a. 品检; 不合格品; 302-001-99-0002; 12t/a. （2）其他废物 包装桶：本项目包装桶主要来自原材料（PU胶、处理剂等）的使用，产生量约0.3t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）6.1a（任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质），用于原始用途的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。根据现有实际情况，供应商提供新原料时空桶直接带走回收利用，厂区不暂存空桶。 （3）危险废物 废活性炭：对照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭危废编号HW49：900-041-49。本项目生产过程产生的有机废气通过“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按有机废气处理总量的65%计，其中压标签配饰和冷粘1线共用的活性炭吸附装置（TA003）吸附有机废气的量为0.8073t/a，冷粘2线配套的活性炭吸附装置（TA004）吸附有机废气的量为0.7195t/a。1t活性炭可吸附0.3t有机废气，则活性炭用量为5.089t/a（TA003：2.691t/a、TA004：2.398t/a），本项目活性炭吸附装置（TA003）装载量900kg，需定期更换活性炭3次/年，活性炭吸附装置（TA004）装载量800kg，需定期更换活性炭3次/年。废活性炭产生量约为6.6268t/a（TA001：3.5073t/a、TA002：3.1195t/a）。 废UV灯管：废汞灯管危废编号HW29：900-023-29，UV光氧催化装置定期更换的废汞灯管产生量为0.01t/a。 废包装桶：损坏的废包装桶在危废暂存间密封保存，年产生量为0.03t/a，交有资质单位处理处置。 本项目危险废物汇总见下表。 表31 项目危险废物汇总表 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 产污周期; 危险特性; 防治 措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 6.6268; 有机废气治理; 固态; 有机废气、纤维; 1a/2次; 毒性; 危废暂存间密封暂存，交由资质单位处理处置。. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.01; UV光解装置; 气态+固态; 汞蒸气; 1次/a; 毒性. 废包装桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.03; 包装桶; 固态; PU胶; 1次/a; 毒性. 表32 项目危险废物贮存场所（设施）情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-041-49; 生产车间内; 8m2; 金属桶装; 4t; 半年. 废UV灯管; HW29 含汞废物; 900-023-29; 金属桶装; 0.01t; 一年. 废包装桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 密封保存; 0.03t; 一年. 表33 固体废物排放情况一览表 名称; 贮存方式; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾桶; 送垃圾中转站. 废布料、废皮革料; 一般工业固废暂存区; 外售. 废包装材料; 一般工业固废暂存区; 外售. 包装桶; 原料仓库; 厂家回收. 不合格品; 一般工业固废暂存区; 外售. 除尘器收集的粉尘; 一般工业固废暂存区; 外售. 废活性炭; 危废暂存间; 委托有资质的单位进行处理. 废UV灯管; 危废暂存间. 废包装桶; 危废暂存间. 4.3环境管理要求 4.3.1生活垃圾 生活垃圾由垃圾桶收集后日产日清，及时送垃圾中转站进行处理。 4.3.2一般工业固废暂存区 本项目一般固废暂存区位于生产车间五层，面积为10m2。评价要求企业按照固废法的规定，地面采取硬化处理并设置标识标牌。 4.3.3危险废物 本项目危险废物的暂存可依托现有工程危废暂存间，该危废暂存间位于生产车间外南侧，面积为8m2，现有工程使用面积约为3m2，尚有5m2剩余空间，可满足本次扩建项目危废暂存需要。危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定进行建设，危废处置要求如下： ①危险固废收集后，按类别放入相应的容器内，再暂存于危废暂存间，危废暂存间地面作防腐处理。地面渗透系数达到1.0×10-10cm/s；危废暂存场所应有明显标志，应当满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求，地面采取防渗处理。 ②危险废物应分类分区存放，并设置统一的标识牌。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，各种危废应收集后分别装入特定的容器中存放，容器上黏贴符合标准的危险废物标签。 ③所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、逸出、抛洒或挥发等情况，并在包装明显位置附上危险废物标签。废物贮存容器应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，并按照危险废物特性分类进行收集、贮存，禁止危险废物混入非危险废物中。 ④企业应建立危险废物管理台账，如实记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项；确保危险废物合法利用或处置，杜绝非法流失。 ⑤危险废物交由有资质单位安全处置，并遵守“五联单制”转移制度。在省辖市行政区域内转移危险废物的，由所在地省辖市环境保护主管部门批准；在省内跨省辖市转移危险废物的，由移出地省辖市环境保护主管部门商经接收地省辖市环境保护主管部门同意后批准；跨省转移危险废物的，由省环境保护主管部门商经接收地省级环境保护主管部门同意后批准。 ⑥运输应委托具有资质的危险货物运输企业完成，并保证运输过程无泄漏。 综上所述，本项目的固体废物在按以上要求做到合理的处理、处置前提下，不会对周围环境产生大的影响。 5、地下水、土壤 依据前述分析，本项目可能会对地下水、土壤造成影响的主要为车间外南侧设置的危废暂存间和原料仓库。 本项目危废暂存间内危险废物以及原料仓库的原料均存放在专用容器内，已设200mm高砖混围堰，以免容器破裂，导致危险废物或液体原料泄漏蔓延污染地表水、地下水。危废暂存间内和原料仓库围堰、内墙和墙角均采取防渗措施：采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数不大于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。 危废暂存间和原料仓库已采取上述措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6 环境风险 （1）Q值判定 本项目所使用的溶剂型胶和处理剂中含有丙酮、丁酮、醋酸乙酯等，Q值如下。 表34 Q值计算表 物质名称; 最大储存量（t）; 风险物质含量. 名称; 储存量（t）; 临界量(t). 溶剂型PU胶; 0.075; 丙酮; 0.006; 10. 丁酮; 0.0045; 10. 醋酸乙酯; 0.0113; 10. 水性PU胶; 0.625; /; /; /. 溶剂型处理剂; 0.075; 丁酮; 0.00375; 10. 二甲基甲酰胺; 0.03375; 5. Q=（0.006+0.0045+0.0113+0.00375）/10+0.003375/5==0.0032＜1 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q＜1，该项目环境风险潜势为I。 （2）评价等级判定 表35 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，对照上表，本项目风险评价工作等级在三级以下，仅做简要分析。 表36 建设项目风险简单分析表 （3）风险防范措施 建设项目名称; 洛阳步锦轩鞋业有限公司年产200万双冷粘鞋项目. 建设地点; 河南省; 洛阳市; 偃师市; 槐新街道; 窑头工业区. 地理坐标; 经度; 112.804372; 纬度; 34.729575. 主要危险物质及分布; 危险物质为溶剂型PU胶、处理剂 分布在厂区原料仓库. 环境影响途径及危害后果; 原料发生泄漏，对周围的影响较小 原料仓库周围设置围堰，收集泄漏的物料，对周围地表水影响较小. 风险防范措施要求; 设置专门的液体物料存放车间，车间地面做防腐防渗及围堰。液体物料日常均存放在专用的桶内密封存放，发生泄漏等风险事故概率较小。企业设有专职人员定期对液体原料存放区进行巡视检查，一旦发现物料发生泄漏，可及时采取堵漏及收集措施。事故可控制在车间内，且本项目位于第四和第五层，对土壤、地下水等环境影响较小。. 现有工程设置专门的液体物料存放车间，车间地面做防腐防渗及导流沟。液体物料日常均存放在专用的桶内密封存放，发生泄漏等风险事故概率较小。 危废暂存间内危险废物以及原料仓库的原料均存放在专用容器内，已设200mm高砖混围堰，以免容器破裂，导致危险废物或液体原料泄漏蔓延污染地表水、地下水。同时设置有泄漏收集的应急物资。 本项目依托现有工程的危废暂存间和原料仓库，同时设有专职人员定期对液体原料仓库和危废间进行巡视检查，一旦发现物料发生泄漏，可及时采取堵漏及收集措施。事故可控制在车间内，且本项目位于第四和第五层，对土壤、地下水等环境影响较小。 7 三本账 表37 三本账情况一览表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a); 本项目 排放量（固体废物产生量）(t/a); 本项目完成后 全厂排放量（固体废物产生量）(t/a); 变化量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.045; 0.297; 0.342; +0.297. HCl; 0.039; 0; 0.039; 0. 非甲烷总烃; 0.052; 0.7308; 0.7828; +0.7308. 废水; COD; 0.2419; 0.1344; 0.3763; +0.1344. 氨氮; 0.0251; 0.0140; 0.0391; +0.0140. 一般工业 固体废物; # 袋式除尘器收集的粉尘; 0.912; 2.43; 3.342; +2.43. # 废包装袋; 0.05; 0.1; 0.15; +0.1. # 废布料、废皮革; 0.1; 0.3; 0.4; +0.3. # 不合格品; 3; 12; 15; +12. 危险废物; 废活性炭; 0.2; 6.6268; 6.8268; +6.6268. 废UV灯管; 0.002; 0.01; 0.012; +0.01. 其他废物; 包装桶; 0.05; 0.1; 0.15; +0.05. 8、环保投资 该项目总投资50万元，环保投资约9.5万元，占总投资的19%。具体环保投资见下表。 表38 环保投资一览表 项目; 环保设施; 数量/规格; 投资. 废气; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+17m排气筒; 2套; 8万元. 集气罩+袋式除尘器+17排气筒; 1套; 1.5万元. 废水; 化粪池; 1个，20m3; 依托厂区内现有设施. 固废; 垃圾桶; 若干; 依托现有工程设施. 一般固废暂存区; 10m2; 依托现有工程设施. 危废暂存间; 8m2; 依托现有工程设施. 合计; /; 9.5万元. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003 | 非甲烷总烃 | 压标签配饰、刷处理剂及冷粘1线：产污环节设置“集气设施+UV光氧催化+活性炭吸附装置”+17m高排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
|  | DA004 | 非甲烷总烃 | 冷粘2线：产污环节设置“集气设施）+UV光氧催化+活性炭吸附装置”+17m高排气筒（DA004） |  |
|  | DA005 | 颗粒物 | 砂轮机：集气罩+袋式除尘器+17m排气筒（DA005） |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 车间密闭 |  |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求 |
| 地表水环境 | 化粪池出口 | COD、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 原料暂存区、危废暂存间、生产区采取完善的防渗和管理措施，杜绝跑、冒、滴、漏，在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，保证各项污染防治措施稳定运行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废暂存间内危险废物以及原料仓库的原料均存放在专用容器内，已设200mm高砖混围堰，以免容器破裂，导致危险废物或液体原料泄漏蔓延污染地表水、地下水。设置有泄漏收集的应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放； （2）排放口规范化设置，粘贴标识牌； （3）依据行业规范制定自行监测计划； （4）发生排污行为前，完成排污许可证的申请。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳步锦轩鞋业有限公司年产200万双冷粘鞋项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.045 t/a |  |  | 0.297t/a | 0 | 0.342t/a | +0.297t/a |
|  | HCl | 0.039 t/a |  |  | 0 | 0 | 0.039t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.052 t/a |  |  | 0.7308t/a | 0 | 0.7828t/a | +0.7308t/a |
| 废水 | COD | 0.2419 t/a |  |  | 0.1344t/a |  | 0.3763t/a | +0.1344t/a |
|  | 氨氮 | 0.0251 t/a |  |  | 0.0140t/a |  | 0.0391t/a | +0.0140t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废布料、废皮革 | 0.1 t/a |  |  | 0.3t/a |  | 0.4t/a | +0.3t/a |
|  | 废包装袋 | 0.05 t/a |  |  | 0.1 t/a |  | 0.15t/a | +0.1 t/a |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 | 0.912 t/a |  |  | 2.43 t/a |  | 3.342t/a | +2.43 t/a |
|  | 不合格品 | 3t/a |  |  | 12t/a |  | 15t/a | +12t/a |
| 危险固体废物 | 废活性炭 | 0.2 t/a |  |  | 6.6268t/a |  | 6.8268t/a | +6.6268t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.002 t/a |  |  | 0.01t/a |  | 0.012t/a | +0.01t/a |
| 其他废物 | 包装桶 | 0.05 t/a |  |  | 0.1 t/a |  | 0.15t/a | +0.1 t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①