报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 洛阳明德纺织厂 |
| --- | --- |
|  | 年产1000吨PET涤纶泡泡料项目 |
| 建设单位（盖章）： | 洛阳明德纺织厂 |
| 编制日期： | 2022年10月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳明德纺织厂年产1000吨PET涤纶泡泡料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-410381-04-01-710012 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王鹏 | 联系方式 | 19337882676 |
| 建设地点 |  | 河南 省（自治区） 洛阳 市 偃师 县（区） 岳滩 镇（街道） 偃师金博摩配有限公司现有厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度43分37.2秒， 34度40分37.4秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 47-103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 40 | 环保投资（万元） | 13.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 33.8 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1020 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目属于鞋料固体废物加工再生利用项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第四十三项、环境保护与资源节约综合利用”中的“第27款、废旧纺织品及纺织废料和边角料等资源循环再利用技术、设备开发及应用”项目，项目建设符合国家产业政策。本项目已经洛阳市偃师区发展和改革委员会审核同意备案，项目代码：2208-410381-04-01-710012。项目备案证明文件见附件2。 2、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）的相符性分析 （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 - 分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 本项目选址位于河南省洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村，经查阅洛阳市环境管控单元分布图（见附图6），本项目位于重点管控单元，根据后文表1-1分析，项目建设符合洛阳市重点管控单元的环境管控要求。 2.1生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目选址位于河南省洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村，属于岳滩镇工业园区，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不涉及洛阳市划定的生态保护红线。 2.2环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目运营过程产生的团粒工序有机废气经一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放，预计对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 距离本项目区域最近的地表水体为洛河、伊河，根据洛阳市环境监测站公开发布的《2020年洛阳市环境质量监测月报（1-12月份）》中的伊洛河汇合口断面的环境监测数据可知，伊洛河汇合口断面COD、NH3-N、TP监测值均未出现超标，可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。本项目生产废水经收集处理后回用，无生产废水外排，职工生活污水经租赁厂区内化粪池收集处理后排入偃师市第三污水处理厂进一步处理，预计对区域地表水环境产生的影响较小。 本项目所在区域为2类声环境功能区，项目建成后通过基础减震、厂房隔声等降噪措施后，预计营运期生产噪声排放量较小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 综合上述分析，本项目建设是符合环境质量底线要求的。 2.3资源利用上线 本项目用水来自岳滩镇市政自来水管网，用电来自岳滩镇市政电网，项目不涉及燃煤、燃气等。项目建成运行后，通过对设备选型、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多个方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为环保管理目标，可以有效的控制污染。预计本项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 2.4环境准入清单 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），本项目位于洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村，属于偃师区大气高排放区（环境管控单元编码ZH41038120003）。本项目建设与环境准入清单的符合性分析见下表。 表1-1 项目与环境准入清单符合性分析 管控要求; 项目情况; 相符性. 大气环境重点管控区（环境管控单元编码ZH41038120003）. 空间布局约束; - 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。; 本项目所用能源主要为电能，不涉及燃煤、燃气等燃料使用，不属于新建、改建、扩建燃用高污染燃料的项目。; 相符. - 2、新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目不属于包装印刷、工业涂装等重点行业。; 相符. - 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。; 本项目不属于“散乱污”企业。; 相符. 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。; 本项目为鞋料固体废物综合利用项目，不属于工业涂装、塑编、鞋业、校用设备、建材等行业，项目选址位于岳滩镇工业园区。; 相符. 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。; 本项目位于岳滩镇，项目用地属于工业用地，本项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类项目，且不与岳滩镇重点发展产业相冲突。; 相符. 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。; 不涉及。; 相符. 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 不涉及。; 相符. 污染物排放管控; - 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 不涉及。; 相符. - 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目不属于重点行业。; 相符. 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目团粒生产线在车间内进行二次封闭，团粒工序有机废气进入“一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置”处理后排放，治理工艺为组合工艺。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）的相关规定。 ### 3、与《偃师区2022年挥发性有机物防治实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕7号）的相符性分析 本项目与偃环攻坚办〔2022〕7号的相符性分析见下表。 表1-2 项目与偃环攻坚办〔2022〕7号的相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. （一）完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目不属于左列中的相关行业，不属于使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业。项目营运期需按要求填写涉及VOCs原辅材料的相关管理台账。; 相符. （二）强化无组织排放过程控制; 4.加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间：对釆用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物籽输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进釆用密闭式投料装。; 本项目团粒生产线在密闭车间内采取了二次封闭措施，尽可能减少了VOCs的无组织排放。团粒工序有机废气经车间内二次密闭+集气罩收集后，通过一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置进行处理后达标排放。废气收集系统的排风罩罩口风速、风量、输送管道等均满足左列中相关要求。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理; 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性 VOCs 废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs 企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定"一企一策"治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g;采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g;采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100 m²/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目团粒工序有机废气治理工艺采用：一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置，治理工艺为高效组合治理工艺。项目营运期废气治理设施所用活性炭满足相应碘值要求，并定期更换废活性炭，以保证废气处理效率，废活性炭应交由有资质单位处置。; 相符. （五）完善监测监控体系; 13、开展监测工作。...进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h 以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID 检测器）。; 本项目不涉及主要排放口，团粒工序废气排放口风量小于10000m3/h，挥发性有机物产生量小于2kg/h，故本项目无需安装非甲烷总烃在线监测设施。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《偃师区2022年挥发性有机物防治实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕7号）的相关规定。 4、与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）的相符性分析 本项目与偃环攻坚办〔2022〕8号的符合性分析见下表。 表1-3 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动低碳转型发展. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; - （1）本项目为鞋料固体废物综合利用项目，不属于“两高”项目以及左列中的禁止新增产能的行业。 - （2）项目实施符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单要求，项目生产过程中产生的非甲烷总烃在偃师区域内进行等量替代。根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南 - 》分析，本项目建成后可以满足通用行业涉VOCs项目A级绩效分级水平要求。; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 28.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; #### 本项目团粒工序有机废气治理工艺采用：一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置，治理工艺为高效组合治理工艺。项目营运期废气治理设施需选用满足碘值要求的合格活性炭，并定期更换，以保证废气处理效率。; 相符. 29.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目原料均为废布条等鞋料固体原料，无液体原料，进厂原料均为袋装储存。本项目团粒工序在密闭车间内进行二次封闭措施，并采用顶吸集气罩收集处理有机废气，以尽可能减少无组织废气的排放。; 相符. 由上表可知，本项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）的相关规定。 5、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 根据《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）文件要求，结合项目行业分类及产排污特征，本项目属于新建项目，应按照涉VOCs通用行业A级绩效分级水平的指标要求进行建设。按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉VOCs通用行业指标要求，本项目企业绩效分级相关指标分析见下表。 - 表1-4 涉VOCs通用行业绩效分级指标相符性分析 基础指标要求; 基本要求内容; 本项目相符性. 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目原料主要为废布料、鞋料边角料等固体废物，不涉及含VOCs原料。进厂原料全部装袋储存。. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目不涉及含VOCs原料，项目原料在生产车间内采用袋装转移。. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 不涉及。. 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 本项目团粒生产线在车间内进行了二次封闭措施，团粒工序有机废气经车间内二次密闭及集气罩收集后，进入一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置处理后，通过排气筒排放。. 运输方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; 本项目投运后，原辅材料及产品均委托外部物流公司进行运输，要求运输车辆满足左列中车辆排放标准要求；项目厂区内不设置运输车辆，非道路移动机械运输叉车满足国三及以上排放标准要求。. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 本企业日均进出货物量小于150吨，也不属于纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业；项目投运后，企业应按照要求建立电子台账记录厂区进厂车辆信息，并安装运输监管视频监控系统，数据需保留6个月以上。. 环境管理要求; 环保档案资料齐全：①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 环评建议企业在项目建成后，应按要求组织完成竣工环保验收、排污许可等手续，并制定相应的环境管理制度、废气治理设施运行管理规程等，项目运营期应按照本环评报告表所要求的检测频次完成自行检测。. 台帐记录信息完整：①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。; 项目投运后，企业应按照左列要求记录生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、原辅材料消耗记录、电消耗记录等，确保台账记录信息完整。. 人员配置合理：配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目投运后，拟配备具备相应环境管理能力的环保人员负责环保管理工作，并定期组织参加环保培训等。. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》中鼓励类项目，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。. 污染治理副产物; 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目生产过程中不涉及除尘灰、脱硫石膏、脱硫废渣等固体废物产生。. 用电量/视频监控; 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 本项目投运后，拟按要求安装用电监控设施，并与生态环境部门用电监管平台联网。. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内道路、生产车间地面等均已硬化，厂区内无成片裸露土地；项目投运后，拟设专人对道路进行定期清扫、洒水等，保持路面清洁，无可见积尘。. 由上表可知，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）》中涉VOCs通用行业A级指标的相关要求。 ### 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析见下表。 表1-5 项目与GB37822-2019的相符性分析一览表 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目原料主要为废布料、鞋料边角料等固体废物，进厂时全部使用密闭包装袋储存。; 相符. 6. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目原料为废布料、鞋料边角料等固体废物，无粉状、粒装物料，物料输送方式为人工转运，入厂及转运过程均在密闭包装袋内进行。; 相符. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.2有机聚合物用于制品生产过程中，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目团粒生产线在密闭车间内进行了二次封闭措施，团粒工序有机废气经车间内二次密闭+集气罩收集后，进入一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置处理，然后通过15m排气筒排放。; 相符. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目营运期应保证VOCs废气收集处理系统（废气处理设施）与生产设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产设备也应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 相符. 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，控制风速不低于0.3m/s。; 本项目集气罩设置按照GB/T 16758的规定进行，控制风速不低于0.3m/s。; 相符. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目生产过程产生的NMHC初始排放速率＜2kg/h，经车间内二次密闭及集气罩收集后，通过管道引入一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置进行处理，处理效率大于80%，NMHC排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中相关行业排放建议值的要求。; 相符. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目团粒工序废气排气筒高度为15m，满足要求。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中关于无组织排放管控的有关规定。 7、与饮用水源保护规划的相符性分析 （1）城市集中式饮用水源地 偃师区现有2处城市集中式饮用水源地，分别为一水厂和二水厂。一水厂位于市区首阳路与中成路交叉口东南角（后庄），设计取水量为1万m3/d，由6眼深井取水，井深120~153m。二水厂位于后纸庄村北300m处，设计日供水规模5万m3/d，由9眼深井取水，井深226~368m。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）文件规定，城市集中式饮用水源保护区一级保护区为取水井外围50米的区域；二级保护区为一级保护区外围150米的区域。 偃师市一水厂和二水厂均位于洛河以北，本项目厂址均未在以上城市集中式饮用水源保护区范围内，且距离较远，因此符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 （2）乡镇集中式饮用水源地 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125号）文件，偃师区岳滩镇现有3处乡镇集中式饮用水源地，分别为岳滩镇东水厂、西水厂和三水厂。其保护区划分范围分别为： 岳滩镇东水厂地下水井群(共2 眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东200 米、西170 米、南180 米、北200 米至310国道的区域。 岳滩镇西水厂地下水井群(共2 眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东190 米、西190 米、南180 米、北190 米的区域。 岳滩镇三水厂地下水井群(共2 眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东221 米、西217 米、南187 米、北202 米的区域。 根据现场调查，距离本项目厂址最近的乡镇集中式饮用水源地为岳滩镇西水厂，其地下水井群一级保护区边界位于项目厂址NE方向约520m。因此，本项目厂址不在上述各饮用水源保护区保护范围内，符合河南省乡镇集中式饮用水源保护区划。本项目厂址与饮用水源保护区的相对位置关系见附图7。 8、与文物保护规划的相符性分析 洛阳市城市总体规划中大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、氓山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师区岳滩镇佛滩头村，距离项目厂址较近的文物保护单位为东汉陵墓南兆域及二里头遗址，均属国家级重点文物保护单位。 东汉陵墓南兆域位于洛阳市伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇和偃师区高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，总面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓群位于偃师区境内，西邻洛阳市域，距洛阳市区大约20公里，可分成两个部分：核心区域（帝陵）和外围区域（陪葬墓群）。核心区域地处万安山北麓高坡上，地势高亢宽阔，海拔高度较高；外围区域位于核心区域的东部、东北部，地处伊洛河河谷和万安山山麓高坡下，地势平缓面积狭小，海拔高度较低。整个陵区占地面积大于200余平方公里，现存和已经被夷平的古代墓冢大约167座。建设控制地带范围：西至上村—毛村一线，南至张沟—孙家瑶一线，东至段湾—董村一线，北至伊河，面积约109km2。 二里头遗址为夏商时代遗址，位于二里头村南。根据《洛阳市偃师二里头遗址和尸乡沟商城遗址保护条例》，二里头遗址保护范围为：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。遗址建设控制地带为：自保护范围周边向四周各扩100米。 本项目厂址不在东汉陵墓南兆域及二里头遗址的保护范围和建设控制地带范围内，项目厂址距离南侧东汉陵墓南兆域的建设控制地带边界最近距离约960m，距离西北侧二里头遗址的建设控制地带边界约2.38km，因此项目建设符合文物保护规划。本项目厂址与洛阳市大遗址保护区的相对位置关系见附图8。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳明德纺织厂成立于2022年8月17日，法人代表杨瑞青，公司统一社会信用代码：91410307MA9LTETF6R，注册厂址：河南省洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村一组。偃师被誉为“中国布鞋之都”，制鞋产业在偃师已有60多年的发展史，是传统支柱产业之一。偃师区3D飞织鞋面加工厂众多，生产过程中产生大量的废涤纶布边角料。为了合理的利用资源，减少鞋料固体废物对周围环境的污染，同时促进区域经济发展，洛阳明德纺织厂决定投资40万元在偃师区岳滩镇租赁偃师市金博摩配有限公司闲置生产车间建设“洛阳明德纺织厂年产1000吨PET涤纶泡泡料项目”。该项目利用鞋厂的废旧布料通过分拣、造粒生产再生化纤颗粒。经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第四十三项、环境保护与资源节约综合利用”中的“第27款、废旧纺织品及纺织废料和边角料等资源循环再利用技术、设备开发及应用”项目，项目建设符合国家产业政策。本项目已经洛阳市偃师区发展和改革委员会审核同意备案，项目代码：2208-410381-04-01-710012。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42—85.非金属废料和碎屑加工处理422行业”以及“四十七、生态保护和环境治理业—103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用行业”。三十九、废弃资源综合利用业42—85.非金属废料和碎屑加工处理422行业类别中，涉及“废电池、废油加工处理的”应编制报告书，“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”应编制报告表。四十七、生态保护和环境治理业—103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用行业类别中，涉及“一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”应编制报告书，“其他类”项目应编制报告表。本项目原料主要为废旧涤纶布边角料，涤纶布属于化学纤维制品，不属于废旧塑料，综合判定本项目应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85、金属废料和碎屑加工处理421；废金属废料和碎屑加工处理422（均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /. 四十七、生态保护和环境治理业. 103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他（本项目）; /. 受洛阳明德纺织厂的委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，环评工作委托书见附件1。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表，供建设单位报送生态环境主管部门审批并作为污染防治设施建设的依据。 2、建设地点及周围环境概况 本项目建设地点位于洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村一组，项目租赁偃师市金博摩配有限公司的闲置车间进行建设，项目总占地面积约1020m2，项目选址属于岳滩镇工业园区范围（见附件）。根据租赁厂区土地证及偃师市自然资源和规划局出具的《关于偃师市金博摩配有限公司的规划选址意见》，本项目占地属于工业用地。项目所属租赁厂区北侧为023县道，南侧为农田，西侧为东盛车业闲置厂房，东侧为空地。本项目距离北侧佛滩头村最近距离为26m，距离东北侧黄大王庙村最近距离为165m。项目场地中心点地理坐标为：E112°43′37.2″，N34°40′37.4″，海拔117.5米。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况图见附图4。 3、项目主要建设内容 本项目拟租用偃师市金博摩配有限公司的闲置生产车间及办公用房进行建设，项目基本情况见表2-2，主要建设内容见表2-3。 表2-2 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 项目名称; 洛阳明德纺织厂年产1000吨PET涤纶泡泡料项目. 建设单位; 洛阳明德纺织厂. 统一社会信用代码; 91410307MA9LTETF6R. 法人代表; 杨瑞青. 工程性质; 新建. 建设地点及用地性质; 洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村偃师市金博摩配有限公司. 厂址中心点地理坐标; E112°43′37.2″，N34°40′37.4″，海拔117.5m. 产品方案及生产规模; 年产1000吨PET涤纶泡泡料. 生产工艺; 外购废布料、鞋料→人工分拣→团粒→吸粒→料仓→称重包装（25kg）→成品. 项目组成; 生产设施：生产车间（租赁厂区现有，1000m2） 公辅设施：办公用房（租赁厂区现有，20m2），同时依托租赁厂区供水、供电、排水等公用设施 环保设施：团粒有机废气治理设施（采用一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置）、隔油循环水池、化粪池（租赁厂区现有）、一般固废暂存区、危险废物暂存间. 占地面积; 1020m2. 工程投资; 总投资40万元，其中环保投资13.5万元. 工作制度; 年工作300天，1班/天，8小时/班. 劳动定员; 12人，其中工人10人，管理及技术人员2人. 表2-3 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积1000m2(70米*14.3米)，主要用于废布料、鞋料的分拣、团粒生产，车间划分原料区、生产区和成品区。; 租赁厂区 现有. 辅助工程; 办公用房; 依托租赁厂区2F1间办公室，建筑面积20m2，主要用于行政办公及接待。; 租赁厂区 现有. 公用工程; 供电; 来自偃师区岳滩镇市政电网，依托租赁厂区配电站，配置1台400KVA变压器。; 租赁厂区 现有. 供水; 来自偃师区岳滩镇市政自来水管网。; 租赁厂区 现有. 排水; 雨污分流；雨水经厂区内雨水管道收集后排放至厂区外；生产废水经收集处理后回用，无生产废水外排，职工生活污水经租赁厂区内化粪池收集处理后排放至偃师市第三污水处理厂。; 租赁厂区 现有. 环保工程; 有机废气处理装置; 配置1套一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置，用于处理团粒机团粒工序产生的非甲烷总烃。; 本次新建. 隔油循环水池; 共1座，容积为2.0m3，喷淋含油废水经隔油处理后循环利用，为有机废气高压喷淋装置提供循环水。; 本次新建. 化粪池; 共1座，容积为45m3，三格化粪池，用于职工生活污水的收集处理。; 租赁厂区 现有. 一般固废暂存区; 共1座，位于生产车间内西侧，占地面积15m2，用于一般固体废物的收集和临时堆存。; 本次新建. 危险废物 暂存间; 共1座，位于生产车间内西侧，占地面积7m2，用于危险废物的收集和临时堆存。; 本次新建. 4、主要产品方案及规模 本项目主要产品方案及规模见下表。 表2-4 本项目主要产品及产能 产品名称; 规格/型号; 产量（t/a）; 备注. PET涤纶泡泡料; Φ10mm~18mm; 1000; PET涤纶再生颗粒. 备注：产品最终含水率约3%。. 设备产能分析：本项目共设置2台团粒机，团粒机锅体有效容积为550L，每批次可加工物料量为50kg，每锅工作时间约8~10min，则单台团粒机产能约为300kg/h。项目团粒机年时基数约为1800h（每天6h），则团粒机设备合计产能为：0.3t/h×2台×1800h=1080t/a；可满足本项目年产1000吨PET涤纶泡泡料的产能需求。 本项目产品涤纶泡泡料主要指PET涤纶再生颗粒，产品在厂区内经密闭包装袋包装后，由汽车运输至江苏地区的化纤厂用作化纤生产原料。本项目建设单位目前已经与江阴市阳林化纤有限公司、江阴市恒强化纤有限公司、江阴市恒博化纤有限公司等化纤生产厂家达成供货意向，根据市场调查，上述合作单位主要进行化学纤维的制造、加工等，目前生产效益良好，完全可以消纳本项目产品。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 车间名称; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 年时基数; 备注. 生产车间; 团粒机; 132-550L; 台; 2; 1800h; 锅体有效容积550L，产量约300kg/小时. 吸粒机; /; 台; 2; 1800h; 将团粒机内物料转运至料仓内. 料仓; 1t; 个; 2; 产品冷却与暂存. 备注：团粒机、吸粒机每天运转时间约6h，年工作时间1800h。. 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 6、主要原辅材料、能源及动力消耗 本项目主要原辅材料、能源及动力消耗情况见下表。 表2-6 主要原辅材料、能源及动力消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 年使用量; 备注. 原料; 废旧涤纶布料、鞋面边角料; t/a; 1000; 密闭包装袋储存于生产车间原料区. 辅料; 活性炭; t/a; 0.63; 全年更换7次，每次填充90kg. 机油; t/a; 0.01; 设备润滑，每三年更换一次，每次更换30kg. 动力及能源 消耗; 电; 104kwh/a; 50; 偃师区岳滩镇市政电网. 水; m3/a; 237; 偃师区岳滩镇市政自来水管网. 原料来源：全部来自于市场采购，主要来源于偃师区周边服装厂产生的废旧涤纶布边角料及3D飞织企业裁剪后剩余的废旧鞋面料（一般固体废物代码：170-001-01），目前已经与本项目建设单位达成合作意向的企业有：偃师市亿顶帽业有限公司（约占原料总量的30%）、偃师市顶美3D飞织厂（约占原料总量的30%）、偃师市群翔3D飞织厂（约占原料总量的20%）、洛阳九都飞织科技有限公司（约占原料总量的20%）。本项目在进行原料采购时，仅购买纺织布料、鞋面料，不包括鞋底料及其余不属于纺织品的边角料。本项目原料采用密闭包装袋包装后，由汽车运输进厂区后堆存在生产车间内原料区，不在厂区内露天存放。 本项目主要原辅材料性质如下： （1）废旧涤纶布边角料、鞋面料的主要成分为聚酯纤维，俗称“涤纶”，是合成纤维中的一个重要品种。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物一聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），再经纺丝和后处理而制成的合成纤维，属于高分子化合物。涤纶的比重为1.38~1.40g/cm3，软化点在230~240℃，熔点255~260℃，在205℃时开始粘结，吸湿度很低，仅为0.4%；长丝的断裂强度为4.5-5.5克/旦，短纤维为3.5-5.5 克/旦；长丝的断裂伸长率为15-25%，短纤维为25-40%；高强型纤维强度可达7-8克/日，伸长头7.5-12.5%。涤纶具有优良的耐皱性、弹性和尺寸稳定性，有良好的电绝缘性能，耐日光，耐摩擦，不霉不蛀，有较好的耐化学试剂性能，能耐弱酸及弱碱。在室温下，有一定的耐稀强酸的能力，耐强碱性较差。 （2）机油又称润滑油，为淡黄色至褐色油状液体，无色味或略带异味，闪点76℃，引燃温度248℃，主要用于机械的摩擦部分，起到润滑、冷却和密封作用。 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员12人，其中管理及技术人员2人，生产工人10人。年工作300天，每天1班，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水 本项目给水由偃师区岳滩镇市政自来水管网集中供给，其压力、水质、水量可满足本项目生产、生活使用。本项目总用水量为237m3/a。 ①生活用水：本项目劳动定员为12人，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人.d计，则职工生活用水量为0.48m3/d，年生活用水量为144m3。 ②生产用水：本项目生产用水主要为产品冷却用水及高压喷淋塔定期补充水，总用水量为97m3/a。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。雨水经厂区内雨水管道收集后排放至厂区外；项目生产废水经收集处理后回用不外排，职工生活污水经租赁厂区内化粪池收集处理后排放至偃师市第三污水处理厂，最终排放至伊河。 （3）供电 本项目供电由偃师区岳滩镇市政电网集中供给，年用电量为50万kWh，供电负荷可满足生产、生活要求。 （4）项目设施依托情况 本项目通过租赁偃师市金博摩配有限公司的闲置生产车间及办公用房进行建设，项目所需要的生产车间、给排水、供电等设施全部依托租赁厂区已建设施。本次评价结合项目环评及实地调查，对其生产及公辅设施的依托可行性分析如下。 表2-7 项目生产及公辅设施依托可行性一览表 项目; 数量、规模、位置; 运行情况; 可依托情况. 生产 设施; 生产车间; 1座1F钢结构厂房，建筑面积1000m2，位于租赁厂区东侧。; 正常; 可依托. 公辅 设施; 办公用房; 1座，砖混结构，共2F，本项目租赁其中1间用于办公，建筑面积20m2。位于租赁厂区内北部。; 正常; 可依托. 供水; 来自偃师区岳滩镇市政自来水管网。; 正常; 可依托. 供电; 来自偃师区岳滩镇市政电网。; 正常; 可依托. 环保 设施; 化粪池; 1座，尺寸为长5m、宽3m、深3m，容积45m3，布置在租赁厂区外办公楼北侧。; 正常; 可依托. 9、厂区平面布置 本项目租赁偃师市金博摩配有限公司闲置生产车间及办公用房进行建设，生产车间占地面积约1000平方米。项目厂区总平面布置图见附图2，生产车间平面布置图见附图3。 本项目总平面布置按照生产工艺流程进行合理布设，主要可划分为原料区、成品区和生产区。生产车间内自南向北依次布置原料区（约360平方米）、生产区（约280平方米）和成品区（约360平方米），生产区位于车间中间位置，共布设2条生产线；有机废气治理设施布置在生产车间内西侧中间位置；一般固废暂存区和危废暂存间位于生产车间内西南侧。项目办公用房位于租赁厂区内北侧，化粪池位于租赁厂区外办公楼北侧。 由于项目各生产环节的布局均按照工艺流程进行布置，减少了物料在生产过程中的搬运，因此不但节约了生产成本和工作时间，而且也使得车间的布局紧凑，大大提升了生产效率。本次评价认为本项目整个功能布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 图2-1 本项目生产工艺流程及产污节点图 本项目生产工艺流程为：外购废飞织布边角料/鞋面料→人工分拣→团粒→吸粒→料仓→称重包装→成品入库。具体工艺过程描述如下： 原料入库：本项目生产原料主要来自于服装厂产生的废涤纶布边角料或者3D飞织鞋面厂生产过程产生的废飞织布边角料，采用密闭包装袋包装入厂，原料入厂后堆置在生产车间内原料区。由于原料均为洁净废边角料，因此加工过程无需再进行单独清洗。 分拣：人工将生产原料进行分类挑选，去除杂质（主要为毛线、麻绳、塑料品、纸屑等杂物等），该过程产生的污染物主要为分拣出的杂质。 团粒：人工将分拣后的废布料、鞋料投放至团粒机锅体内。团粒机是利用多刀快速粉碎、连续搅拌、混炼摩擦发热、急速冷却收缩原理，将废涤纶布料制造成颗粒。工作原理为：经锅体内高速旋转的动刀和定刀间的剪切作用，使物料被切成碎片，切碎后的物料在转刀盘的离心力作用下沿筒体内壁旋转，高速转动中物料与物料之间及物料与筒体、刀片之间摩擦产生大量的摩擦热，使物料温度迅速上升达到半塑化状态，互相粘连成小块，在物料将要结块时，将预先准备的定量水全部喷淋进入物料中，冷水遇到热的物料迅速气化，并带走物料表面热量，这样使物料表面急剧冷却防止结块，然后经动刀和定刀间的剪切作用使之切碎成颗粒（大小不齐不规则的粒料），即为成品化纤涤纶丝原料（涤纶丝线厂可进一步加工成涤纶丝）。团粒机锅体有效容积约550L，每次可加工物料量为50kg，每批次工作时间约8-10min，2台团粒机年工作时间约为1800h。团粒机设有加水、恒温装置，温度控制在200℃左右，每批次需向团粒机内加入约3L水（水的添加量为经验数据，添加水之后既能够使物料冷却，又不会产生多余渗滤水）。本项目团粒工序不进行外加热，热源仅为设备内部搅拌刀片与物料接触时摩擦产生的热量，温度一般不高于200℃，远低于原料的分解温度（约350℃），故本项目团粒工序产生的污染物主要为废布料、鞋料团粒过程产生的少量非甲烷总烃及设备运转噪声。 吸粒：本项目2台团粒机出料口分别用密闭管道连接至吸粒机封闭式料仓内（1t），吸粒机工作原理为：吸粒机采用真空吸料方式，设备工作时在料斗腔内形成一定的负压从而使物料被吸入料仓内。当料仓内满料时，吸粒动作即自动停止。该过程均为全密闭工作，因此该过程产生的污染物主要为设备运转噪声。 称重包装、入库：最后经人工装袋、称重、封包后，转运至成品区入库待售。 2、产排污环节 本项目产排污环节及污染防治措施汇总列于下表。 表2-8 本项目产污环节、主要污染物及治理措施一览表 产污环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; 团粒有机废气; 非甲烷总烃; 集气罩+一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒. 废水; 生产用水; COD、石油类; 经隔油处理后循环. 使用不外排; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池处理达标后，排放至偃师市第三污水处理厂进一步处理. 固废; 分选杂物; 一般固废; 外售废品回收公司回收利用. 生活垃圾; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 废机油; 危险废物; 妥善储存于危废暂存间，定期外协有危废处理资质的单位处理. 废活性炭. 隔油池及油烟净化装置废矿物油. 噪声; 团粒机、吸粒机、风机; 噪声; 基础减振、建筑物隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，项目租用偃师市金博摩配有限公司的闲置生产车间及办公用房进行建设。偃师市金博摩配有限公司位于偃师区岳滩镇佛滩头村1组，总占地面积约15000m2，主要从事电动三轮车和三轮摩托车车厢、车架的生产，年生产规模为：5000台电动三轮车、10000台三轮摩托车车厢、10000台三轮摩托车车架，项目总投资约1000万元。“偃师市金博摩配有限公司年产电动三轮车5000台及三轮车车厢车架1万套项目”2016年被列入河南省违法违规建设项目清理明细表，该项目于2016年12月委托河南佳昱环境科技有限公司编制完成了现状环境影响评估报告，并由偃师市环境保护局进行了备案。项目主要生产工艺：外购钢材→机加工→焊接→打磨→酸洗磷化→电泳→喷漆→烘干→组装→成品。 近年来由于三轮摩托车行业市场不景气，该公司产能下滑，部分生产车间目前处于闲置状态。本项目所租赁的生产车间位于厂区东侧，根据现场勘查和调查，该车间原使用用途为机械加工车间，没有进行过酸洗磷化、电泳等作业，车间腾空后现场无遗留环境问题。因此，本项目不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 本次评价以2021年为评价基准年。项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域的环境空气质量现状，本次评价引用《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Department?cateID=65）的数据进行评价，具体情况见下表。 表3-1 洛阳市2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 77; 70; 110.0; 不达标. SO2; 6; 60; 10; 达标. NO2; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，洛阳市区域SO2、NO2、CO的相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；PM2.5、PM10、O3的相应浓度不能满足GB3095-2012中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的区域达标判定要求，2021年度洛阳市属于不达标区。 针对区域环境空气质量现状超标的情况，洛阳市制定了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号），偃师区制定了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农 业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8 号）等相关大气治理文件，偃师区提出的2022年环境空气质量改善目标为：全区环境空气质量改善目标：可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在43微克/立方米以下，优良天数237天，重度及以上污染天数目标值5天，5-9月臭氧超标天数目标值52天。另外，上述实施方案中还提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放等通用控制措施，以及深化无组织排放治理等的相关政策，预计通过综合整治，区域环境空气质量状况将逐步好转。 1.2特征污染因子监测 为了解项目周围环境空气中非甲烷总烃的现状环境质量，本次评价借用河南松筠检测服务有限公司对洛阳恒成集装袋包装有限公司（位于偃师产业集聚区工业大道南9号，本项目西北约1.8km处）厂区的非甲烷总烃检测数据，监测时间为2020年11月8日~14日，连续检测7天。具体监测结果见下表。 表3-2 环境质量现状监测结果 监测点位; 监测项目; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 洛阳恒成集装袋包装有限公司厂区; 非甲烷 总烃; 0.36~0.58; 2; 29; 0; 达标. 由上表可知，该区域非甲烷总烃的1小时平均浓度监测值可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值（2.0mg/m3）的要求。 2、地表水环境质量现状 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用2020年洛阳市地表水常规监测断面-伊洛河汇合处的年报监测数据资料。伊洛河汇合处断面为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。具体监测因子为：COD、氨氮、TP，监测结果见下表。 表3-3 地表水质量现状监测及评价结果 项目; COD; 氨氮; TP. 伊洛河汇合处断面; 监测值; 一月; 19; 0.758; 0.124. 二月; 23; 1.2725; 0.1135. 三月; 18; 0.519; 0.088. 四月; 18; 0.342; 0.0755. 五月; 21; 0.399; 0.084. 六月; 27; 0.374; 0.067. 七月; 21; 0.317; 0.132. 八月; 19; 0.4905; 0.0705. 九月; 22; 0.438; 0.0865. 十月; 12; 0.1535; 0.057. 十一月; 15; 0.4175; 0.0775. 十二月; 18; 0.7885; 0.086. 评价标准mg/L; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 评价指数; 0.6~1.35; 0.1535~1.2725; 0.285~0.66. 最大超标倍数; 0.35; 0.2725; 0. 超标率（%）; 42; 8; 0. 由上表可知，伊洛河汇合处断面各项监测因子中，总磷监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，COD和氨氮存在超标，超标原因可能与沿途接纳了部分居民生活污水有关。 针对地表水体超标现状，偃师区人民政府下发了《偃师区环境综合整治实施方案》，要求对重点行业排污进行限期治理和深度治理，推进伊洛河流域的环境综合整治。对于污水管网覆盖到的区域，所有工业污水必须处理达标后截流进入污水管网；对于尚未覆盖到的区域，所有工业污水必须达标排放，否则依法予以取缔。生活污水禁止直接入河，同时加大流域内污水处理厂监管力度，确保污水处理厂稳定运行、达标排放。随着环境综合整治方案的逐步实施，预计伊洛河水质将得到有效改善。 3、声环境质量现状 本项目厂址（项目生产车间）周围50m范围内无居民点，因此本次评价无需对项目区域声环境质量现状进行监测。 4、生态环境 根据现场调查，本项目评价区域内人为活动比较频繁，区域生态环境以人工生态环境为主，植物以人工栽培的树木、花草和农作物为主，无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目环境保护目标情况见下表。 表3-4 本项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 级别; 备注. 环境空气; 佛滩头; NW; 70; 1580; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 居民区. 黄大王庙; N; 190; 810. 仝庄村; SW; 440; 760. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-5 本项目污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准; 非甲烷总烃; 车间或生产设施排气筒浓度限值; 60mg/m3. 企业边界浓度限值; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号文）-其他行业; 非甲烷总烃; 有组织排放建议值; 80mg/m3. 建议处理效率; 70%. 无组织排放建议; 2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1; 非甲烷总烃; 1h平均浓度值; 6.0mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效连续A声级; 昼间60dB(A) ，夜间50dB(A). 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量 控制 指标 | （1）废水污染物总量控制指标： 本项目生产过程中无废水外排；职工生活污水经化粪池处理达标后排放至偃师市第三污水处理厂进一步处理，因此本项目无需申请废水污染物总量指标。 （2）废气污染物总量控制指标： 根据环评计算结果，本项目非甲烷总烃排放量为：0.098t/a，需实行区域内VOCs排放倍量削减替代，其VOCs替代来源为洛阳大志三轮摩托车有限公司的VOCs减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有生产车间进行建设，施工期主要建设内容为生产设备及环保设备的安装与调试，不涉及土建工程，项目施工时间约2个月。施工期主要环境影响因素是设备安装过程中产生的噪声及固体废物、施工人员生活污水和生活垃圾等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸、冲厕等废水，经厂区现有化粪池收集处理后排放至偃师市第三污水处理厂，不会对区域地表水体造成污染影响。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均布置在车间内，且周围50m范围内无居民点等声环境保护目标，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，预计对周围声环境的影响较小。 施工期固体废物主要为外购生产设备和环保设备的包装材料以及施工人员生活垃圾。废包装材料产生量较少，经收集后可外售给当地废品回收站综合利用。施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，因此生活垃圾产生量较少，少量施工人员生活垃圾可由当地环卫部门及时清运处理。因此，本项目施工过程产生的固体废物均得到合理处置。 本项目施工期结束后，上述污染影响也随之消失，因此建设单位只要加强施工期的环境管理，积极做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，预计施工期对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响分析 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目原料的主要成分为聚酯纤维，团粒机团粒过程中会产生少量的有机废气，成分较为复杂，本次环评以非甲烷总烃计。本项目团粒工序无外部热源进行加热，热量主要来源于设备内部搅拌刀片与物料接触摩擦产生的热量，温度约为200℃，远低于原料的分解温度（约350℃），因此项目生产过程产生的非甲烷总烃量较少。项目2条团粒生产线在生产车间内进行二次密闭，非甲烷总烃经设备上方集气罩收集后进入一套“一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置”（TA001），经处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 本项目废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 核算排放时间（h）; 执行标准. 核算方法; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 团粒; 团 粒 机; 团粒; 非甲烷总烃; 产污系数法、类比法; 0.315; 19.44; 有组织; 车间内二次密闭+一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置; 可行; 3.89; 0.0355; 0.063; 1800; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 车间未收集到的非甲烷总烃; /; 0.035; /; 无组织; 车间内二次密闭; /; /; /; 0.035; 1800; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，并参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019），本项目废气污染治理措施为技术规范推荐措施，治理措施可行。 本项目共设置2台团粒机，2台团粒机共用一套“一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置”处理团粒过程产生的非甲烷总烃。非甲烷总烃经处理后的排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值（60 mg/m3）及豫环攻坚办[2017]162号文中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值的要求（其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气污染源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）可知，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。本项目为新建鞋料固体废物综合利用项目，本次评价采用产污系数法及类比法来核算污染物源强。 （1）团粒过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计） 参照《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二期》（美国国家环境保护局编）的资料可知，在无控制措施时，本项目PET 团粒过程中挥发性有机物VOCs的产生量约为原料使用量的0.35‰。本项目团粒工序年加工量为1000吨，因此项目团粒工序所产生的非甲烷总烃量约为0.35t/a。 另外，“偃师市岳滩镇亿腾涤纶废料加工厂鞋料固体废物综合利用项目”使用的原料为废旧飞织布边角料，主要生产设备为团粒机等，生产工艺为废旧布料边角料—分拣—造粒—冷却—成品。本项目生产原料、主要设备、生产工艺以及团粒工序有机废气治理设施等均与该项目相同，因此废气产生与排放源强可类比“偃师市岳滩镇亿腾涤纶废料加工厂鞋料固体废物综合利用项目（一期工程）”的验收监测数据。根据河南科策检测服务有限公司于2021年8月16日~17日针对该项目一期工程的验收监测数据，有机废气环保设施进口非甲烷总烃浓度为19.0~20.1mg/m3（平均19.55mg/m3），出口浓度为3.37~3.44mg/m3（平均3.41mg/m3），有机废气去除效率为82.8~83.2%。 依据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二期》（美国国家环境保护局编）中推荐的产污系数，同时参考“偃师市岳滩镇亿腾涤纶废料加工厂鞋料固体废物综合利用项目（一期工程）”的验收监测数据，确定本项目团粒工序所产生的非甲烷总烃量为0.35t/a。 本次环评要求：2台团粒机在生产车间内整体进行二次封闭，生产过程保证处于微负压操作。团粒机密闭间上方设置集气罩，集气罩尺寸约为L1.2m×W1.2m×H0.3m，集气罩周围采用软帘遮挡，以尽可能减少废气外溢。集气罩与引风管相连接，每个引风管均设置单独闸阀并连接至车间内主管道，主风管后安装1台引风机，将团粒工序有机废气收集后送至1套废气污染治理设施（采用一级过滤+二级高压水喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置）进行处理，然后通过1根15m高排气筒排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算本项目中2台团粒机集气罩所需要的理论风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目团粒机取0.4m； A---集气罩罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s；本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.5m/s。 经计算，本项目所需理论风量为8208m3/h，本次评价考虑风管损失及环保设施风阻，本项目环保设施的风机风量以理论计算风量的1.1倍计，则项目有机废气污染治理设施的废气收集系统总风量约为9000m3/h。 本项目经采取生产线整体二次封闭及集气罩收集措施后，有机废气的收集效率按照90%计算，团粒工序年工作时间为1800h（每天运转时间约6h），引风机风量为9000m3/h。根据核算，本项目有机废气治理设施进口处非甲烷总烃产生量为0.315t/a，产生速率为0.175kg/h，产生浓度为19.44mg/m3，治理设施对非甲烷总烃的去除效率按照80%计算，则本项目团粒工序非甲烷总烃有组织排放量为0.063t/a，排放速率为0.035kg/h，排放浓度为3.89mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值（60mg/m3），同时非甲烷总烃排放浓度及有机废气治理设施净化效率也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号文）中的工业企业挥发性有机物排放建议值要求。未被集气罩收集的非甲烷总烃以无组织形式散发，无组织排放量为0.035t/a（0.0194kg/h）。 （2）废气污染物产排情况 本项目营运期废气污染物产排情况见下表。 表4-2 本项目废气产排情况一览表 污染物; 排放形式; 产生量t/a; 处理措施; 排放量t/a. 非甲烷总烃; 有组织; 0.315; 车间内二次密闭+集气罩+一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 0.063. 无组织; 0.035; 0.035. 合计; 0.35; 0.098. 1.3排放口基本情况 本项目团粒工序产生的非甲烷总烃经一套“一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化器+活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m排气筒排放，对应的排放口编号为DA001。本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-3 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 团粒工序废气; E112°43′36.73″， N34°40′37.77″; 15; 0.6; 30; 一般排放口. 1.4 环境影响分析 本项目厂址位于洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村一组偃师市金博摩配有限公司厂区内，该区域环境空气属于二类区。根据洛阳市环境监测站2021年连续一年的常规监测数据显示，项目所在评价区域为不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区先后出台了一系列相关大气治理文件，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。距离本项目最近的大气环境保护目标为西北侧70m的佛滩头村。 本项目营运期采取的废气污染治理措施为：一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置。废气治理设施由过滤装置、高压水喷淋装置、高频高压静电油烟净化装置、活性炭吸附箱、安全防护装置、引风机以及排放系统等构成。工艺原理及流程：团粒机烟气通过一级过滤系统过滤掉大颗粒物，在引风机的作用下进入二级高压喷淋系统喷淋洗涤单元，洗涤液从环状分布的喷嘴喷出，产生的水雾与含油烟气充分接触，并相互碰撞，洗涤过程可去除废气中大部分粒径在1mm以上的纤维和固体颗粒杂质。经喷淋洗涤后气体的绝对湿度增大，相对湿度增至近100%。喷淋洗涤后含湿量接近饱和的废气，在风机作用下被送入双级高压静电油烟净化装置内，废气自下而上从阳极管束内均匀流过时，废气中的水气和油气分别冷凝成水雾和油雾；同时在电场作用下，亚微米级的油雾与水雾颗粒在电场内荷电，荷电后油雾与水雾液滴在电场力作用下，向管壁作定向迁移并捕集到管壁上，受重力作用经管壁向下流入设备的底部。与此同时因高压电场的作用，各有机物分子将被电离形成带电离子，有机化合物的化合键将被击破或碳化，然后再进入活性炭吸附箱体，利用活性炭良好的吸附作用进一步捕集吸附有机污染物。经净化后的气体，在引风机作用下通过烟囱排入大气，从而真正实现达标排放。 偃师市岳滩镇亿腾涤纶废料加工厂团粒工序有机废气即采用该废气治理设施进行处理。根据《偃师市岳滩镇亿腾涤纶废料加工厂鞋料固体废物综合利用项目（一期工程）验收监测报告》，有机废气治理设施对非甲烷总烃的净化效率约为82.8%~83.2%，排气筒出口处非甲烷总烃排放浓度分别为3.37mg/m3和3.44mg/m3，完全可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值，同时非甲烷总烃排放浓度及废气处理设施净化效率也能够满足豫环攻坚办（2017）162号文中的工业企业挥发性有机物排放建议值要求。因此，本项目团粒工序有机废气经采取治理措施后，废气排放对区域环境空气质量的影响较小，预计在可接受范围内。 2、废水环境影响分析 2.1废水达标排放分析 本项目用水主要为产品冷却用水、高压喷淋塔补充用水以及职工生活用水，总用水量为237m3/a。 （1）生产用水 本项目生产过程中团粒机团粒后需要加水进行冷却，根据建设单位提供的经验数据，团粒机每批次生产量约为50kg，每次需加水约3L，则本项目需要添加水的次数为20000次，故产品冷却用水量约为60m3/a。产品冷却用水与物料直接接触，部分水分进入最终产品随物料转移，其余水分全部转化为水蒸气。本项目最终产品含水率约为3%，则随产品转移的水量为30t/a，蒸发损耗水量为18t/a。 本项目团粒生产线在车间内二次封闭，团粒机进料口上方设置有集气罩，集气效率约为90%，因此蒸发损耗水量中无组织散失约3.0t/a，其余27t/a水蒸气经集气罩收集后进入高压喷淋装置，然后全部凝结为水。本项目高压水雾喷淋装置配套设置隔油循环水池，容积为2m3，喷淋水经隔油预处理后可循环使用，不外排。因此，本项目生产过程中无生产废水产生。 （2）生活用水 本项目劳动定员12人，厂区不设食堂和宿舍，年工作300d。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）日用水量按照40L/人·d计，则职工生活用水量为144m3/a（0.48m3/d），主要为职工洗手、冲厕等用水。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为115.2m3/a（0.384m3/d），主要污染物为COD、SS和氨氮。类比同类生活污水水质，其污染物浓度分别为：COD 350mg/l、SS 250mg/l、氨氮30mg/l。本项目生活污水经租赁厂区内1座45m3的化粪池处理达标后，经023县道市政污水管网排放至偃师市第三污水处理厂进一步处理，最终排放进入伊河。 本项目废水污染物产生及排放情况见下表。 表4-4 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮. 生活污水 115.2m3/a; 化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.0403; 0.0288; 0.0035. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0323; 0.0202; 0.0034. 排放去向; 偃师市第三污水处理厂. 图4-1 本项目水平衡图 （单位：m3/a） 2.2废水污染防治措施可行性分析 本项目生活污水排放量为115.2m3/a（0.384m3/d），主要污染物为COD、SS和氨氮，生活污水经化粪池处理后定期清运肥田。化粪池对COD、SS和氨氮的去除效率分别为20%、30%和3%，经化粪池处理后的废水水质为：COD280mg/L、SS175mg/L、氨氮29.1mg/L，废水污染物排放量为：COD 0.0323t/a、SS 0.0202t/a、氨氮0.0034t/a。生活污水经处理后，各项水质指标可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及区域污水处理厂接管水质标准。 本项目租赁厂区化粪池设置在厂区外办公楼北侧，主要用于收集厂区职工的洗手、冲厕等废水，容积为45m3（规格：长5m、宽3m、深3m）。根据现场调查，偃师市金博摩配有限公司目前仅焊接、机加工等车间正常生产，其余厂房均已对外租赁。租赁厂区除本项目建设单位外，另外还有三家企业，分别为：偃师市金博摩配有限公司（机加工企业，目前有员工15人）、偃师市源泰废料加工厂（涤纶废鞋料加工企业，目前有员工8人）、洛阳众诚织造有限公司（3D飞织加工企业，目前有员工10人）。目前三家企业共有员工33人，均不在厂内食宿，项目外排污水仅为员工生活污水。目前租赁厂区内化粪池现有生活污水处理量约为316.8m3/a(1.056m3/d)，本项目建成后，全厂生活污水排放量约为1.44m3/d。经查阅《给水排水设计手册-第2册建筑给水排水（第二版）》-化粪池选型，本项目化粪池容积可以满足污水停留时间24h、污泥清挖周期180天的污水处理需要。本次评价认为项目生活污水处理依托租赁厂区化粪池可行。 2.3依托区域污水处理设施可行性分析 偃师市第三污水处理厂位于偃师区岳滩镇岳滩村西南，临近伊洛河，占地30亩，设计处理能力11.5万m3/d（近期6万m3/d、远期11.5万m3/d），目前基础建成部分污水处理能力3万m3/d，实际处理能力1万m3/d。主要收水范围为偃师市产业集聚区南园生产废水和岳滩镇的生活污水。污水处理厂进水水质要求为：COD350mg/L，氨氮40mg/L，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。经调查，目前偃师市第三污水处理厂日处理污水量约为9000m3/d，余量充足。本项目厂址位于偃师市第三污水处理厂收水范围内，厂区废水总排口排水水质满足污水处理厂进水水质要求，厂址北侧道路市政污水管网已经铺设完成并投入使用。因此，本次评价认为项目外排生活污水依托偃师市第三污水处理厂处理可行。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声污染源强 本项目高噪声源主要为团粒机、吸粒机、风机等，主要为固定声源，噪声声级值在80~85dB（A）之间。对于固定声源，评价建议设备安装减振基座，同时通过采取建筑物隔声、加强管理、保证设备正常运行等措施，预计可降噪15~20dB（A）。本次评价以生产车间西南角为空间相对位置原点，对项目噪声源强进行调查，本项目主要噪声源强及降噪措施见下表。 表4-5 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边间距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段. X; Y; Z. 1; 生产车间; 团粒机1#; 132-550L; 80; 基础减振、建筑物隔声; 5; 40; 1; 4.5; 67; 上午8:00~12:00；下午14:00~18:00. 2; 团粒机2#; 80; 5; 30; 1; 4.5; 67. 3; 吸粒机1#; /; 80; 7; 40; 1; 6.5; 64. 4; 吸粒机2#; /; 80; 7; 30; 1; 6.5; 64. 5; 风机; /; 85; 1; 37; 1; 1; 85. 3.2噪声预测及达标情况 （1）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （2）预测点位 本次声环境影响评价范围为四周厂界外1m。 （3）评价方法及预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，选用预测模式。 ①室内点声源的预测 - 室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB； N为室内声源总数。 c、室外靠近围护结构处的总的声压级： 式中：Lp2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d、室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S为透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t j——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测结果 采用上述噪声预测模式进行预测，本项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-6 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 49.2; 60; 达标. 西厂界; 42.9; 达标. 南厂界; 41.9; 达标. 北厂界; 41.6; 达标. 备注：预测厂界为本项目所在租赁厂区的四周厂界。本项目昼间一班制生产，夜间不生产。. 由上表预测结果可知，本项目仅昼间进行生产，项目营运期各噪声源经采取相应的噪声污染治理措施后，各厂界最大噪声贡献值约为49.2dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，本项目营运期生产噪声不会对周围声环境造成污染影响。 3.3噪声污染防治措施可行性分析 （1）团粒机、吸粒机等生产设备噪声源分散布置在生产车间内，并对设备基础加装有减振垫，同时企业加强了生产区域门窗的隔声性能。考虑到项目营运期生产过程中车间建筑门窗基本保持关闭状态，因此生产设备的整体降噪能力可达15 dB(A)以上。 （2）废气处理风机设置于生产车间内靠西侧布置，远离居民点，风机外安装隔声罩，设备基础加装减振垫，整体降噪量可达20 dB(A)。 （3）选用低噪声型号设备，从源头控制噪声。 以上噪声污染防治措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在技术及经济上均是可行的。 4、固体废物环境影响分析 4.1固体废物产生情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43 号）、《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017），并结合前述工程分析结果，本项目固体废物主要包括一般工业固体废物（分拣杂物）、危险废物（废机油、废活性炭、隔油池及油烟净化装置废矿物油）和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 本项目废旧布料、鞋料边角料入厂后，需将不同颜色及材质的原料进行归类并去除杂质，通过人工分拣将毛线、麻绳、塑料品、纸屑等杂物挑选出来，分拣工序产生分拣杂物，属于一般工业固体废物，固废代码：422-999-99。根据建设单位提供的经验数据，本项目分拣杂物产生量约为4.0t/a，经集中收集后，外售废品回收公司回收利用。 建设单位拟在生产车间内西南侧设置1处一般固废暂存区，面积为15m2，用于分拣杂物的临时收集，一般固废暂存区需严格按要求进行建设，贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求。 （2）危险废物 ①废机油 本项目生产设备需使用机油进行润滑、冷却、防锈，机油循环使用，定期报废，每3年报废一次，每次报废量为30kg。废机油产生量为0.01t/a，属于危险废物（HW08），拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ②废活性炭 本项目活性炭吸附装置吸附饱和后需定期更换。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.24kg/kg活性炭，为保证吸附效率，本次评价中活性炭有效吸附量取Qe=0.20kg/kg活性炭。本项目非甲烷总烃有组织产生量为0.315t/a，一级过滤+高压喷淋+静电油烟净化装置去除0.126t/a（去除效率40%），进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃为0.189t/a，其中活性炭吸附0.126t/a（吸附效率约66.7%），则需要的活性炭为630kg。 本项目活性炭每次填充量为90kg，全年需更换7次（共630kg）。全年废活性炭产生量为0.756t/a，属于危险废物（HW49），拟由专用容器收集后妥善暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ③隔油池及油烟净化装置废矿物油 本项目高压喷淋装置的主要作用是对团粒工序有机废气进行降温处理，因原料中含有化纤油，在团粒过程中会有少量挥发，经喷淋冷却后会留存在喷淋水中产生含油废水。为保持冷却水的清洁，本项目拟设置1座隔油循环水池，含油废水经隔油处理后，返回喷淋塔循环利用。另外，本项目静电油烟净化装置在工作时，微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上，并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，因此会产生少量废矿物油。隔油池以及油烟净化装置废矿物油产生量约为0.5t/a，属于危险废物（HW08），拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员12人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人.天计，则产生量为1.8t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-7 本项目固体废物产生及处置情况一览表 产污环节; 固废名称; 固废性质; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 处置措施. 人工分拣; 分拣杂物; 一般固废; /; 422-999-99; 4.0; 外售综合利用. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 1.8; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 设备保养; 废机油; 危险废物; HW08; 900-217-08; 0.01. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 0.756; 妥善储存于危废暂存间，定期外协有资质的单位处理. 水雾喷淋; 隔油池及油烟净化装置废矿物油; 危险废物; HW08; 900-210-08; 0.5. 4.2 危险废物处置贮存情况 本项目危险废物主要有：废机油0.01t/a、废活性炭0.756t/a、隔油池及油烟净化装置废矿物油0.5t/a，以上危险废物拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。本项目危险废物的产生情况见表4-8，危险废物贮存场所基本情况见表4-9。 表4-8 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.01; 设备 检修; 液态; 废矿物油; 每3年1次; T，I; 专用容器收集后妥善暂存于危废暂存间，定期委托处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.756; 废气 治理; 固态; VOCs; 每42天1次; T/In. 3; 隔油池及油烟净化装置废矿物油; HW08; 900-210-08; 0.5; 废气 治理; 液态; 油水分离废油; 每月1次; T，I. 表4-9 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 生产车间西南侧; 7m2; 铁桶; 0.1t; 1年. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 1.0t. 3; 隔油池及油烟净化装置废矿物油; HW08; 900-210-08; 铁桶; 0.5t. 4.2固体废物防治措施及营运期环境管理要求 根据原河南省环保厅发布的《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》要求，所有危险废物的产生和经营单位应建造专用危险废物贮存设施，贮存设施应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。本项目拟在生产车间内西南角设置一座危险废物暂存间（面积7m2）。本次环评针对危险废物贮存提出以下管理及防治措施： ①建设完善的管理制度 危废暂存间应设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人进行管理，制定有关危险废物管理制度，记录危险废物的产生、储存及处置情况。 ②危险废物贮存设施的建设要求 厂区危废暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求实施。具体要求为： A、严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，暂存间必须要密闭建设，门口内侧设立10cm高围堰，地面及围堰均应做好硬化，并采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 B、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2m厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 C、地面及裙脚应使用坚固、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 E、用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 G、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 H、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ③危险废物贮存容器的相关要求 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 F、根据危险废物种类和形态的不同，分类存放。贮存时应注意密封。 ④危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、危废暂存间应留有搬运通道。 B、不得将不相容的废物混合或合并存放。 C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物出库后应继续保留三年。 D、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运。危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 ⑤危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取本次环评提出的防治措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 5、地下水及土壤环境影响分析 本项目利用废旧布料、鞋面边角料等为原料，通过分拣、团粒等工序生产再生化纤涤纶丝原料，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。本项目生产过程中产生的废气污染物主要为团粒工序产生的非甲烷总烃，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放，因此项目不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能。本项目因原料中含有化纤油，在团粒过程中会有少量挥发，团粒工序有机废气在废气处理过程中产生含油废水。本项目拟设置1座2m3的隔油循环水池，喷淋含油废水经隔油处理后返回二级高压水喷淋装置循环利用。本项目外排废水仅为生活污水，水质较简单，主要污染物为COD、SS和氨氮，生活污水经化粪池处理达标后排放至偃师市第三污水处理厂进一步处理。因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：喷淋含油废水及生活污水在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①隔油循环水池采用地上立式储罐设计，储罐内外表面均采用防渗防腐处理，罐区地面采用水泥硬化防渗措施。 ②厂区化粪池严格按照设计规范做好防渗防腐处理，防渗系数达到设计要求，化粪池内污水处理达标后排放至污水处理厂。 ③生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ④危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求做好地面硬化及“四防”措施。 ⑤加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险分析 本项目生产过程中的主要原料为废旧布料、鞋料边角料（成分为聚酯纤维）、活性炭以及机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目被列入表B.1突发环境事件风险物质的物质主要为矿物油。油类物质临界量为2500t，本项目机油主要用于生产设备的润滑及防锈，使用量较小，厂内也不储存机油，因此不构成重大危险源。 矿物油类的物理特性：机油由基础油和添加剂组成，基础油含量一般大于90%。外观呈淡黄色液体，相对密度0.8710，闪点224℃，引燃温度为220~500℃，主要适用于机械设备的润滑、冷却及能量传动等。性能较稳定，属于可燃物品，无爆炸危险性。危险特性：遇明火、高热能引起燃烧，燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳等有害物质。健康危害：侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。急性吸入可出现头晕、乏力、头疼、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎等。 由于本项目原料为可燃物质，在常温条件下为固态物料且不溶于水。固态物料洒落后可及时清扫、收集，一般不会造成污染事故及污染土壤、地下水的次生污染事故。项目营运期的环境风险因素主要为：生产车间管理不合理导致的事故风险；危险废物贮存过程的安全性；项目生产的PET涤纶泡泡料发生火灾导致的燃烧事故等。本项目不存在重大危险源，所在生产车间的总平面布置符合消防、安全方面的相关要求，建设单位在积极采取有效环保措施、努力降低风险事故发生概率的情况下，可以有效预防运营期环境风险事故的发生。 本项目环境风险识别、风险防范措施及应急管理要求等见下表。 表4-10 环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 洛阳明德纺织厂年产1000吨PET涤纶泡泡料项目. 建设地点; 洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村. 地理坐标; E112°43′37.2″，N34°40′37.4″，海拔117.5m. 主要危险物质及分布; 原料废旧布料、鞋料边角料和成品涤纶丝原料颗粒，均分布于生产车间内. 环境影响途径及危害后果; 机油、废布料、鞋料边角料等发生火灾，半生/次生二氧化硫/一氧化碳等污染物，经大气环境扩散，对周边群众（特别是事故源下风向）的生命健康造成危害，同时也会造成环境空气的污染。. 风险防范措施; ①生产车间内禁火区应设置明显标志牌，易燃及可燃物料均应储存在阴凉、通风处，远离火源；车间安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》的要求； ②将原料置于室内且独立堆放，实行规范化管理，禁止原料露天堆存，最大限度的降低其因贮存不当有可能造成对周围环境的影响； ③生产车间内设立专用危险废物暂存间；各类危废分类分区存放，并对地面及内墙作重点防渗处理，四周设置围堰，以防流失；危险废物统一送具有危废处理资质的单位妥善处置； ④工人进出生产车间时严禁携带火种，禁止在车间内吸烟、玩火； ⑤生产车间内配置个人防护用具及灭火器等消防器材； ⑥定期检查、维护消防器材及各类风险物质输送的相关管道、管件及泵类。. 7、营运期自行监测计划 本项目营运期的环境监测任务外委环境检测公司完成，企业内部不设置环境监测机构。本项目位于洛阳市偃师区岳滩镇佛滩头村，项目行业类别为“C4220非金属废料和碎屑加工处理”。参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）》等文件中的相关要求，本次评价制定自行监测计划见下表。 表4-11 营运期污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001 团粒工序废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1. 生产车间外废气监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A表A.1标准. 企业边界 （上风向1#、下风向2#、3#、4#）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2. 东、西、南、北厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 8、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42——93非金属废料和碎屑加工处理422——其他”，项目的排污许可类别属于登记管理。具体划分依据见下表。 表4-12 项目固定污染源排污许可类别判定 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十七、废弃资源综合利用业42. 93、金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 其他. 由上表可知，本项目排污许可类别为登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申请排污登记表，并上报洛阳市生态环境局偃师分局。 9、环保投资 本项目环保投资总计13.5万元，占总投资的33.8%。项目环保投资估算见下表。 表4-13 环保投资估算一览表 产污环节; 环保设施; 验收标准; 数量（套）; 投资（万元）. 废气; 团粒有机废气; 生产线二次封闭+一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置+15米排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准；豫环攻坚办[2017]162号文中附件1、附件2工业企业挥发性有机物排放建议值。; 1; 12. 废水; 水雾喷淋循环水; 隔油循环水池（2m3）; 喷淋含油废水经隔油处理后循环利用，不外排。; 1; 0.5. 生活 污水; 化粪池（45m3，依托租赁厂区现有）; 废水经化粪池处理达标后，经市政污水管网排放至偃师市第三污水处理厂进一步处理。; 1; /. 生产固废; 一般固废暂存区（15m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染。; 1; 0.1. 危险废物暂存间（7m2）; 1; 0.35. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.05. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; /; 0.5. 合计; 13.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 团粒工序废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 生产线二次封闭，集气罩+一级过滤+二级高压喷淋+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置+15米排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；豫环攻坚办[2017]162号—工业企业挥发性有机物排放建议值 |
| 地表水环境 | 喷淋塔循环水 | COD、SS、石油类 | 隔油循环水池（2m3） | 喷淋含油废水经隔油处理后循环利用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池（45m3，依托租赁厂区现有） | 排放至偃师市第三污水处理厂 |
| 声环境 | 团粒机、吸粒机、风机 | 等效连续A 声级 | 合理布局远离敏感保护目标，选用高效低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废暂存于生产车间内一般固废暂存区（面积15m2），定期交由废品回收单位回收利用；危险废物拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间（面积7m2），定期委托有危废处理资质的单位安全处置；生活垃圾定期由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）生产车间内禁火区应设置明显标志牌，易燃及可燃物料均应储存在阴凉、通风处，远离火源；车间安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》的要求； （2）将原料置于室内且独立堆放，实行规范化管理，禁止原料露天堆存，最大限度的降低其因贮存不当有可能造成对周围环境的影响； （3）生产车间内设立专用危险废物暂存间；各类危废分类分区存放，并对地面及内墙作重点防渗处理，四周设置围堰，以防流失；危险废物统一送具有危废处理资质的单位妥善处置； （4）工人进出生产车间时严禁携带火种，禁止在车间内吸烟、玩火； （5）生产车间内配置个人防护用具及灭火器等消防器材； （6）定期检查、维护消防器材及各类风险物质输送的相关管道、管件及泵类。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）加强营运期环保设施的维护与管理，确保设施正常运行，确保污染物稳定达标排放； （2）规范化设置废气排放口，并在显眼位置粘贴标识牌； （3）建立自行监测质量保证与质量控制体系；按照报告中制定的自行监测计划，及时组织开展污染源自行监测工作； （4）发生排污行为前，应及时完成排污许可登记申请； （5）项目正式营运后，应对污染治理设施、生产设备及各污染物的产生、排放情况进行统计，按要求建立各类管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目的建设符合洛阳市“三线一单”的要求，符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要严格遵守“三同时”制度，认真落实本评价提出的各项污染防治措施，建立完善的环境管理制度，就可以确保污染物稳定达标排放，项目投产后对区域环境的影响较小。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设可行。

- 附表:

- 建设项目污染物排放量汇总表         单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098 | +0.098 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0 | 0.0323 | +0.0323 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.0034 | +0.0034 |
| 一般工业 固体废物 | 分拣杂物 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 4.0 | +4.0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0.756 | +0.756 |
|  | 隔油池及油烟净化装置废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1：项目区域地理位置图；

附图2：租赁厂区平面布置图；

附图3：本项目生产车间设备布置图；

附图4：本项目周围环境概况图；

附图5：本项目周围环境保护目标分布及监测点位图；

附图6：项目厂址与洛阳市环境管控单元分布图相对位置关系图；

附图7：项目厂址与饮用水源保护区相对位置关系图；

附图8：项目厂址与洛阳市大遗址保护区相对位置关系图；

附图9：现场照片。

- 附件：

附件1：环评工作委托书；

附件2：项目备案表；

附件3：租赁厂区土地证及红线图；

附件4：园区证明；

附件5：厂房租赁合同；

附件6：现状评估备案公告；

附件7：企业营业执照；

附件8：报告表函审意见及签到表；

附件9：报告表修改清单。