报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳明昱新材料有限公司年产铝板带9万吨项目

建设单位（盖章）：洛阳明昱新材料有限公司

编制日期：2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳明昱新材料有限公司年产铝板带9万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-410381-04-01-442470 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李浩亮 | 联系方式 | 13838898481 |
| 建设地点 | 河南省洛阳市偃师区产业集聚区北环路与安商经一路交叉口东200m |  |  |
| 地理坐标 | （112度 46分 12.860秒，34度 44分 39.740秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3252 铝压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九 有色金属冶炼和压延加工业 32 65 有色金属压延加工325 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 243 |
| 环保投资占比（%） | 16.2 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | þ否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8490 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013~2020） 2、审批机关及审批文号：河南省发展和改革委员会（豫发改工业[2012]1653号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013~2020）环境影响报告书，审查机关为河南省环保厅（豫环函[2015]167号） 2、偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书，审查机关为河南省环保厅（豫环函[2019]189号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |
| 根据《偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中关于集聚区环境准入的相关内容，本项目与其相符性如下表所示： 表1-1《偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中关于偃师区产业集聚区环境准入条件 要求; 本工程. 布局选址; 规划后续发展按集聚区规划用地布局，不占用文物保护用地、饮用水水源保护地、特殊用地、绿地及非建设用地。; 本项目利用已有标准化厂房（目前在建）安装设备，不新占土地，所占土地属于规划中的工业用地。; 符合规划要求. 鼓励行业; 符合规划产业定位和行业准入要求的摩托车、发动机及零部件、特种车、农机、汽车配件以及绿色制造、高端装备制造业等新兴产业。 多晶硅下游产品，如硅片、太阳能组件、薄膜太阳能电池项目及多晶硅铸锭、分子筛等新能源、新材料项目，汽车、飞机等高端有色金属合金应用新材料；依托现有河南恒星、建龙微纳，发展有利于产业链延伸，技术含量高、附加值高、资源能源消耗低、环境污染排放少的新材料（含化工新材料）产业及涉及环保治理新材料项目。 与集聚区产业定位相符，和现有产业能形成上下链条，能够实现改造升级的退城入园、产业转移项目。 集中喷涂工程项目。 环境污染小，环境风险低的一类工业项目。; 本工程属于铝制品生产项目，可用于制作高端装备、零部件、新材料等，能够和园区产业形成上下游产业链。; 符合产业政策要求. 限制行业; 属于《产业结构调整指导目录（2019本）》中限制类项目（能够实现改造升级的产业转移、退城入园项目除外）； 建材行业（限制条件：涉及用煤的项目）；商业、金融、卫生、社会保障和福利业（限制条件：限制规模与选址，只限于综合服务区）； 对与规划产业布局冲突，已建成并办理了相关环保手续的企业，限制其产能，鼓励其向主导产业转型。; 本工程不属于左列中的各种限制类行业。. 禁止行业; 属于《产业结构调整指导目录（2019本）》中淘汰类项目； 属于《市场准入负面清单（2018年版）》禁止准入类项目； 钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。 造纸、纺织印染、制革及毛皮鞣制、食品发酵等高耗水项目；与主导产业发展不相容的食品加工和制造、制药等项目。 建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，露天和敞开式喷涂项目。 使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施。 新建环境风险大的项目；易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目。 不符合国家或行业产业政策要求的项目。; 本工程不属于左列中的各类禁止和淘汰的行业。 与主导产业有上下游链接，项目不使用涂料、胶粘剂等原辅材料；不燃煤，环境风险很小，不涉及危险品物流。. 基本条件; 应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准和行业准入条件要求，企业清洁生产水平必须达到行业清洁生产二级水平以上和国内先进水平要求； 在工艺技术水平上，要求入驻集聚区的项目达到国内同行业领先水平； 建设规模应符合国家产业政策的要求； 环保搬迁入驻集聚区或者限期治理的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家或地方最新的生态环境管理要求。; 本项目采用先进的节能熔铝技术，除尘和低氮燃烧技术也属于国内先进，项目建设符合产业政策。; 符合基本条件要求. 总量控制; 新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷消减量或城市污染负荷消减量中调剂； 属于环保搬迁或改造的项目，污染物排放指标不能超过总量指标要求。; 本项目为新建项目，NOx总量指标替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的NOx减排量，通过区域替代。; 符合控制要求. 本项目与《河南省生态环境厅关于偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》的审核意见（豫环函[2019]189号）相符性分析如下表所示： 表1-2 与豫环函[2019]189号相符性分析 相关内容; 具体内容; 本工程相符性. 三、为发挥好跟踪评价的有效性，进一步做好规划实施的环境保护工作，提出如下意见和建议; （二）进一步优化产业定位和结构。……应以现有企业为基础进行技改、扩建，现有企业应积极发展延伸产业链，加快推动产业转型升级；……; 本项目为有色金属压延加工行业，不属于所在区域限制和禁止产业类型，且本项目位于洛阳鑫隆铝业有限公司厂区内，与所租赁企业类型相同。; 符合 产业 要求. （三）进一步完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，建设污水处理和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，完善配套供热管网，提高集聚区集中供热率。; 结合产业集聚区跟踪评价报告书中相关内容，以及现场调查，区域内燃气、供水、供电设施完善。企业生活污水经化粪池处理后，经厂区总排口排入中州渠人工湿地处理。; 符合 环保 要求. 综上所述，本项目建设符合《偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 |  |  |  |
| 1.产业政策相符性 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许类项目，符合国家产业政策，且该项目已于2022年7月13日取得偃师区发展和改革委员会项目备案证明，项目代码：2207-410381-04-01-442470。 2“三线一单”相符性分析 2.1生态保护红线 本项目位于偃师区商场街道，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图七。 饮用水源保护区划调查：距离本项目最近的集中式饮用水水源地为偃师一水厂和二水厂饮用水源保护区。一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井）：一级保护区为取水井外围50米的区域；二水厂地下水饮用水源保护区（共9眼井）：一级保护区为取水井外围50米的区域、二级保护区为一级保护区外围 150 米的区域。根据现场调查，本项目位于一水厂地下水饮用水源保护区边界西北约2.4km，位于二水厂地下水饮用水源保护区边界东北约2.7km，未在水源保护区范围内。 文物保护区：与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约 756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群东段保护范围：北界首阳山一线；西界偃师区首阳山镇寨后村、保庄村——偃师区首阳山镇小湾村、义井铺村；东界首阳山主峰——偃师区老城乡塔庄村；南界偃师区首阳山镇小湾村——老城乡塔庄村之间的洛河北堤），本项目位于邙山陵墓群东段保护范围内，项目与邙山陵墓群保护范围（调整后）位置关系见附图六。 依据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》第十五条规定：在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。本项目在洛阳鑫隆铝业有限公司厂区内利用已有标准化厂房（目前在建）进行设备安装，不新增土地。根据（原）偃师市文物旅游局对洛阳鑫隆铝业有限公司出具的文物探勘平面图，本项目所租赁土地范围内不涉及古墓、墓区等文物保护目标，探勘时（2010 年）存在一个养鸡棚，早已拆除，因此本项目所占土地未发现文物；本次工程仅在车间内安装设备和配套设施，不进行土建工程，具体以文物部门意见为准。 2.2环境质量底线 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年洛阳市区环境空气达标天数为 246 天，达标率为67.4%，优良天数同比增加 2 天。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区出台了《偃师区 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办[2022]12号）等文件中要求的一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 本项目生产过程使用电能、天然气，设置封闭生产车间，在车间内安装生产线，产生废气主要来自熔炉和铝灰热回用，通过集气和除尘器处理后能够达标排放；生活污水经化粪池处理后排入厂区总排口，进入中州渠人工湿地；设备噪声通过厂房隔声和距离衰减后能够达标排放；产生的一般固废综合利用，危险废物由有资质单位处置。 为了不增加对区域环境的压力，实行区域内总量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。本项目大气污染物包括颗粒物、SO2和NOx，其中NOx为现阶段的大气总量控制指标，替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的NOx减排量；本项目废水污染物为COD、氨氮、SS，其中COD和氨氮为现阶段总量控制指标，废水排入中州渠人工湿地，因此指标纳入该人工湿地总量控制指标中。具体详见附件中的总量申请。 综上所述本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，不触及环境质量底线。 2.3资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能和天然气，采用铝锭熔化制造铝板带，不属于《铝行业规范条件2020年》中的氧化铝、电解铝、再生铝的范畴。项目不使用涉及重污染的能源、原料和辅料。 本项目利用企业在建车间进行建设，不新增占地，满足土地资源利用上限管控要求。本项目用水有保证，使用能源主要为天然气、电能，不涉及燃煤设施。项目建设符合资源利用上线要求。 2.4环境准入负面清单 本项目位于洛阳市偃师产业集聚区北环路，对照洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）、《洛阳市各县区分区管控单元生态环境准入清单》，区域环境管控单元编码 ZH41038120001，管控单元分类为：重点管控单元，环境管控单元名称：大气高排放区。环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 表 1-3 洛阳市偃师区管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目相符性. 空间布局约束; 1、严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。; 本项目用地属于工业用地，不涉及用地功能变更。; 相符. 2、区内项目大气环境防护距离内不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目最近敏感目标为西南侧 500m的杏园村居民; 相符. 3、集聚区北园与洛阳大遗址保护中邙山陵墓群有部分的重叠，需要按照文物保护的相关要求进行开发建设，对部分与集聚区规划不相符的企业，要逐步搬迁、关停或限产。; 本项目所在厂区位于邙山陵墓群东段保护范围内，所在厂区已进行了文物勘探，且本项目不属于与规划不符的企业。; 相符. 4、禁止新建除新材料外的化工企业以及非集中喷涂（共享项目外）的有涉重工艺等新鲜水耗量大、水污染物排放量大的项目。; 本项目不属于化工企业，不涉及喷涂，耗水主要为生活用水和外购纯水。; 相符. 5、重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料（含化工）等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。; 不涉及; /. 污染物排放管控; 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。; 本项目不涉及锅炉及其他燃煤设施; /. 2、重点行业（化工、包装印刷、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目不属于左列中的重点行业，所排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均特别排放限值；NOx为现阶段大气控制指标，通过区域进行替代，替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司减排量，详见总量申请。; 相符. 3、新建、改建、扩建涉 VOCs 排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格 VOCs 无组织排放治理。; 本项目不涉及VOCs; /. 4、引导整合区内摩托车整车制造企业，加强喷漆、涂装生产线污染治理力度，逐步实现 VOCs 在线监控联网达标排放。推进天燃气入厂入户工作，逐步取缔 CNG罐，减少中间运输环节污染物排放。; 本项目不涉及摩托车制造企业 企业区域内已铺设天然气管道，本项目使用来自于鑫隆公司的管道天然气。; 相符. 5、入区企业废水需进入不得设置直接入河的废水排放口，按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021） 中的相关标准。; 该项目生活污水经化粪池处理后，与鑫隆公司处理后的生活污水一起排入总排口，进入中州渠人工湿地处理。; 相符. 环境 风险 防控; 1、强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，涉及重大危险源的项目其储存和使用场所应远离河道，减少环境风险。; 本项目涉及环境风险主要是危废间和原料机油、液压油的存储风险、管道天然气（接自鑫隆公司气站）和液化石油气使用风险，不构成重大风险源。 厂区距离地表水体和地下水敏感目标均较远，采取各项防范措施、风险应急措施及后期监管措施后，风险可控。; 相符. 2.建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案；基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。. 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。. 4、定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。. 由上述分析可知，本项目符合偃师区分区管控单元生态环境准入清单。 3“两高”项目相关文件相符性分析 - 3.1《关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相符性 表1-4 豫环文[2021]100号文件相符性分析 要求; 本项目情况. 严格“两高”项目环评审批。····“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。; 本项目不属于文件中列出的22个行业类别。; 相符. 严把“两高”项目生态环境准入关。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目类别属于有色金属压延加工，不在左列项目类别范围内。项目所在地位于偃师区产业集聚区，该产业集聚区已完成规划环评，本项目的建设也符合规划环评及其审查意见的相关要求。; 相符. - 4.3《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》豫发改环资[2021]977号 表1-5 豫环文[2021]977号文件相符性分析 要求; 本项目情况. 一、建立“两高”项目管理目录; 落实国家“两高”项目管理要求，参照外省经验做法，结合我省实际，建立河南省“两高”项目管理目录（具体见附件1）。主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中，“十四五”新建“两高”项目按新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按改扩建后的年设计综合能耗计算。; 本项目为有色金属压延加工项目，属于河南省“两高”项目管理目录中第一类8个行业中有色类别。 根据该项目节能评估报告及其备案中的综合能耗核算，本项目等价值能耗远小于文中“两高”项目管理目录第一类8个行业“年综合能耗5万吨标煤及以上项目”的要求。 因此本项目不属于“两高”项目。; 相符. 本项目能耗符合“两高”行业相关要求，且无需进行会商。 4、各级政策相符性分析 ### 4.1关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（生态环境部-环大气[2019]56号）文相符性分析 表1-6 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性 要求内容; 本项目情况及相符性分析. 严格建设项目环境准入; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目主要涉及熔化及保温炉，均属工业炉窑。项目为新建项目，位于偃师区产业集聚区，符合新建涉工业炉窑项目入园区的要求。; 符合文件要求. 推进工业炉窑全面达标排放。; 已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 项目利用清洁能源天然气，排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氯化氢浓度按地方标准执行，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准要求。. 4.2与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2022]8号）相符性 表1-7 与“偃环攻坚办[2022]8号”相符性 文件要求; 本项目情况及相符性. 附件1“偃师区2022年大气污染防治攻坚战实施方案”. 3.推进 绿色低 碳产业 发展; （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。; 本项目为有色金属压延加工项目，根据节能评估报告及其审查意见，项目不属于“两高”项目。; 符合. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目符合“三线一单”、区域规划的相关要求； 项目属新建，按绩效分级重点行业“有色金属压延行业”A级水平建设。; 符合. 6.实施 清洁能 源替代; 新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全区禁止新建企业自备燃煤锅炉。; 本项目熔化和保温炉均采用天然气为能源，不涉及燃煤锅炉。; 符合. 10.提升清洁运输水平; 大力推进煤炭、矿石、建材（含砂石骨料）等大宗货物铁路运输。鼓励年运输量150万吨以上涉煤炭、矿石等大宗货物运输的工矿企业将货物“散改集”。; 本项目年产铝板带9万吨，不属于左列大宗物料运输企业。; 不涉及. 附件2“偃师区2022年水污染防治攻坚战实施方案”. 12调整优化产业结构; 落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进化工、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目符合偃师区“三线一单”分区管控要求；本项目属于符合偃师区产业集聚区规划要求；项目不属于左列中“两高一资”项目，排水进入中州渠人工湿地。; 符合. 注：该文件附件3“偃师区2022年土壤污染防治攻坚战实施方案”中相关内容本项目均不涉及，不再在表中分析。. 4.3与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》洛环攻坚办[2019]49号文相符性分析 根据洛环攻坚办[2019]49号文《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》内容，具体分析内如下表。 表1-8 项目与洛环攻坚办[2019]49号文相符性分析 类别; 文件内容; 本项目情况及相符性. 洛阳市2019年工业炉窑提标治理专项方案; 有色金属行业。2019年9月底前，有色冶炼及压延企业的焙烧炉、冶炼炉、熔炼熔化炉完成提标治理。铜、铝（氧化铝除外）、铅、锌工业烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3。使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。; 本项目熔炉烟气经袋式除尘器处理后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3。; 符合. 洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案; （一）料场密闭治理 （二）物料输送环节; 本项目热工及铸轧单元不涉及料场及散料输送散放、露天堆放的情况。 二次铝灰处理系统炒灰处采用集气措施，后续各环节均密闭连接，可有效减少颗粒物的无组织散失。; 不涉及. （三）厂区、车辆治理： 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目所在厂区道路硬化，空地已绿化； 厂区设专人对道路定期洒水。 该项目施工期仅为车间内设备设施的安装，不涉及土建。; 符合. （四）建设完善检测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 应按文件要求安装在线监控等相关措施。; 符合. 由上表分析，本项目采取环保措施后，符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号文）中的相关要求。 4.4与《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）相符性分析 根据《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）的内容，与本项目有关的具体内容相符性分析如下表。 表1-9 项目与环综合[2022]51号文相符性分析 类别; 文件内容; 本项目情况及相符性. 河湖生态保护治理行动; 严格环境风险防控。 以涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，完成黄河干流和主要支流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、化纤、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，加强流域及地方环境应急物资库建设。; 本项目属于铝压延加工项目，不涉及重金属。 环境风险主要是危废间和原料机油、液压油的存储风险、管道天然气（接自鑫隆公司气站）和液化石油气使用风险，不构成重大风险源。经采取一系列措施后，风险可控。; 符 合. 减污降碳协同增效行动; 强化生态环境分区管控。 落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”成果应用。 严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。 严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。; 本项目建设符合洛阳市三线一单相关文件要求，符合区域规划和土地规划。 根据节能评估报告及其审查意见，本项目综合能耗（等价值）10612.03吨标煤，不属于“两高”项目，项目用水仅有生活用水和外购纯水，耗水量很少仅用于生活，生活污水排入中州渠人工湿地处理，排放总量通过湿地已有总量进行替代，因此本项目不属于高耗水和高排放项目。 本项目规模为年产铝板带9万吨，不属于落后产能过剩产能。; 符合. 推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。 严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目属于有色金属压延工业，位于偃师产业集聚区北园，该园区属于合规的工业园区，本项目符合园区产业定位及准入要求， 本项目无工业废水产生，废水仅有少量生活污水，经化粪池处理达标后由厂区总排口排入中州渠人工湿地。; 符合. 由上表分析，本项目选址及建设规模、排污情况均符合《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）的相关要求。 4.5绩效分级相符性分析 本项目属于有色金属压延加工行业，对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号中“有色金属压延行业绩效分级指标”，相符性如下表所示。 表1-10 本项目与“有色金属压延行业绩效分级指标”相符性 A级企业; 本项目. 能源类型; 以电、天然气、煤制气作为能源; 本项目以天然气和电为能源. 污染治理技术; 1、除尘采用布袋除尘等设施； 2、熔炼炉（电炉除外）脱硝采用低氮燃烧或延期脱硝等高效工艺； 3、氟碳喷涂工序废气采用预处理+吸附浓缩+燃烧方式或预处理+燃烧处理工艺； 4、油雾采用多级回收+VOCs治理技术；封闭式熔炼炉烟气单独治理；; 1、本项目除尘采用覆膜滤袋除尘器； 2、不涉及； 3、不涉及； 4、不涉及；. 排放限值; 熔炼炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、50mg/m3 加热炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3; 本项目熔炼炉除尘器PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、50mg/m3. 无组织排放; 1、物料储存：（1）煤、焦粉等燃料储存于封闭（仓、库）；粉状物料采用料仓、储罐、带沿口的包装物等方式密闭或封闭储存： （2）涉VOCs物料以及废料（渣、液）应储存在密闭容器，并存放在封闭储存室内；（3）厂区道路应硬化，并采取清扫、酒水等措施，保持清洁： 2、物料转移和输送： （1）粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送时，应采取密闭：转移、输送、装卸过程中应采取集气除尘措施：（2）除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面：除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输：（3）转移和输送VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器： 3、工艺过程：（1）铝渣搓灰和铜渣分离操作应采用密闭设备或密闭车间内进行，设置废气收集系统，收集粉尘至除尘设备： （2）熔炼炉应设置废气收集系统，收集烟尘至除尘设备。; 1、物料储存：（1）本项目原辅料均在车间内密闭储存 （2）无涉及VOCs的物料 （3）厂区道路已硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 2、物料转移和运输： （1）本项目二次铝灰、除尘灰均直接袋装收集，在转运至铝灰暂存间时由叉车转运； （2）除尘器卸灰口采取密闭袋装接口收集措施，除尘灰无直接卸落到地面的现象：除尘灰采取袋装密闭措施收集、存放和运输； （3）不涉及VOCs物料 3、工艺过程：（1）铝渣分离操作采用密闭设备在密闭车间内进行，设置废气收集系统，收集粉尘至除尘设备； （2）熔炼炉设置废气收集系统，收集烟尘至除尘设备。. 监测监控水平; 重点排污企业的熔炼炉等主要排气口安装CEMS，数据保存一年以上；熔炼炉烟气等对应污染治理设施接入DCS，记录企业环保设施运行主要参数和生产过程主要参数，DCS数据保存一年以上：VOCs治理设施安装监控或分表计电; 本项目不列入重点排污企业，不涉及VOCs的排放； 热工单元安装在线监测设施，符合文件要求。. 具备对全厂视频监控、CEMS监控、污染物治理设施运行、主要生产设施运行等相关数据集中调控的能力。; 项目投运后具备全厂视频监控、CEMS监控、污染物治理设施运行、主要生产设施运行等相关数据集中调控的能力。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1环评批复文件；2排污许可证及季度、年度执行报告；3竣工验收文件；4废气治理设施运行管理规程；5一年内废气监测报告。; 项目投运后保证本项目环评批复、排污许可证及年度执行报告、竣工验收报告、废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告等环保档案齐全。. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）：2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间、含烟气量和污染物出口浓度的月度DCS曲线图等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录：5、燃料（天然气）消耗记录。; 保证台账记录及时，保存完备，包括： 1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息； 3、监测记录信息； 4、主要原辅材料消耗记录：5、燃料（天然气）消耗记录. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业设有环保部门和专职环保专人。. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆 （含燃气）或新能源车辆： 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆： 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 厂内厂外运输车辆均使用国五标准的车辆； 厂内叉车等非道路移动机械使用国三标准车辆；. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 厂区进出口设有门禁系统和电子台账。. # 根据以上分析内容，该企业建成后符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 洛阳明昱新材料有限公司成立于2020年11月，主要从事新材料技术研发、技术咨询及技术服务；包括金属材料、各类铝板、铝卷、铝箔产品的生产、加工和销售。该公司根据发展规划，租赁洛阳鑫隆铝业有限公司（以下简称“鑫隆公司”）厂区内预留空地9500m2建设一座标准化厂房，该标准化厂房的环境影响表已于2022年7月6日由洛阳市生态环境局偃师分局批复（偃环监表[2022]20号），目前在建，计划2023年3月建成。本项目拟利用该标准化厂房，投资1500万元建设“洛阳明昱新材料有限公司年产铝板带9万吨项目”。该项目计划安装铝板带生产线10条，配套灰处理设施一套，同时配建冷却塔、制氮机、除尘系统等。项目原料为铝锭，通过熔化-保温-过滤-铸轧，可年产铝板带9万t/a。 本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制和淘汰类名录内，属允许建设项目。另外《铝行业规范条件》（2020）包括铝土矿、氧化铝、电解铝和再生铝企业，没有对铝压延深加工项目作出要求。因此，项目的建设符合国家产业政策的要求，建设单位于2022年7月13日取得偃师区发展和改革委员会项目备案证明，项目代码：2207-410381-04-01-442470。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据环境保护部[2020]第16号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第四条要求：本项目环评类别按“二十九有色金属冶炼和压延加工-65 有色金属压延加工325”。该类别的项目全部编制报告表，本项目属于有色金属压延加工，属于编制报告表的类别。 2项目概况 2.1项目用地概况 本项目位于洛阳市偃师产业集聚区北环路与安商经一路交叉口东200米，在洛阳鑫隆铝业有限公司现有厂区内东北侧9500m2占地范围内（含路），利用在建的标准化厂房（含耳房和辅助工房）进行设备安装。该标准化厂房（含耳房和辅助工房）建筑面积合计8490m2，中心坐标为：东经112度46分12.860秒，34度44分39.740秒。项目所在的洛阳鑫隆铝业有限公司厂区占地属工业用地，符合集聚区总体利用规划，详见附件；厂区北侧为安商纬二路、西侧为安商经一路，北侧为洛阳恒华实业有限公司、西侧和东侧隔路均为华泰建材，所在厂区南侧为北环路，隔路为杏园村。距离本项目最近敏感点为西南侧500m的杏园村。 2.2 建设内容 本项目计划在车间内安装熔化炉、保温炉各6台，铸轧机10条，并建设配套设备和设施，具体工程内容如下表。 表2-1 主要建设内容一览表 工程内容; 具体建设情况、规格、数量等; 备注. 主体工程; 生产车间; 48m×150m×17m（一层），设置铸轧生产区、原料区和成品区; 利用在建的标准化厂房. 耳房; 18m×30m×13m（一层），设铝灰处理系统. 辅助工房; 5m×150m×3.3m（一层），设配电、冷却循环系统、制氮机、空压系统等配套系统. 辅助工程; 办公室; 西侧辅助工房内设置; /. 公用工程; 供水工程; 依托厂区供水管网，供水来自市政供水管网; 利用鑫隆公司管网. 排水工程; 设一个化粪池，本项目生活污水处理后与鑫隆公司处理后的生活污水一起经厂区总排口排入中州渠人工湿地处理; 利用鑫隆公司设施. 天然气供给; 依托鑫隆公司天然气气站和供气管道; 利用鑫隆公司管道. 冷却水系统; 车间外西侧配套工房内设置，设置闭式冷却水系统5套，其中包含冷却塔5个; 新设. 制氮系统; 车间外西侧配套工房内设置2套，一备一用; 新设. 储运工程; 铝锭; 车间内东侧，南北向分布存储; /. 成品存储; 直接销售外，少量临时存放于车间内东侧; /. 辅料储存; 车间内东南侧存储; /. 油料储存; 机油、液压油桶装，配套工房内桶装存储; /. 液化气储存; 配套工房内瓶装存储; /. 环保工程; 废气; 熔化炉、保温炉均配套集气罩；铝灰处理系统各工序密闭或设置集气罩；引入1套袋式除尘器，最后由一根18m排气筒排放。; 新设. 废水; 设20m3化粪池一座，生活污水处理后，与鑫隆公司处理后的生活污水一起经厂区总排口排入中州渠人工湿地处理; 新设. 噪声; 设备均在钢结构车间内放置；风机设置专用风机房；; /. 固废; 生活垃圾：设垃圾箱若干，定期清运至垃圾中转站; 新设. 一般固废：车间内设固废暂存区1个10m2，存放废木托、废包装物等一般固废。 制氮系统更换的废分子筛均现场更换，直接由厂家带走不暂存。; 新设. 危险废物; 在车间外东侧耳房附近设置1个30m2（6m*5m）油类危废暂存间，存放废机油和废液压油，桶装暂存后交有资质单位处置。; 新设. 在车间外东侧耳房附近新设1个120m2（10m*12m）的铝灰暂存间，存放袋式除尘器产生的除尘灰、铝灰处理系统产生的二次铝灰，袋装暂存后交有资质单位处置。; 新设. 本项目利用企业自建的标准化厂房（租用洛阳鑫隆铝业有限公司预留用地，目前在建）进行建设，本项目存在依托情况，具体依托情况如下表所示。 表2-2 依托情况一览表 类别; 依托内容; 依托可行性. 区域依托; 依托产业集聚区的供电、供水管网和供气管线; 集聚区供电、供水管网已铺设完成，区域天然气管道已铺设。. 洛阳鑫隆铝业有限公司厂区依托; 供水设施; 依托鑫隆公司已建供水管网管道; 鑫隆公司厂区已设供水管网，本项目仅需对该车间管网进行接通即可，依托可行。. 供电设施; 依托鑫隆公司已有10KV配电站; 鑫隆公司厂区已设配电站，供电线缆完备，根据节能评估报告，现有10kV配电站为洛阳明昱新材料有限公司共申请用电负荷3200kVA，本项目建成后低压用电设备安装总功率约为1530.31kVA，有功计算负荷1452.94kW。因此，项目电力供给有保障，依托可行。. 供气设施; 依托鑫隆公司已有天然气气站和主管道; 鑫隆公司厂区设一座天然气站，厂区内主管道较完善，本项目自行将管道接通即可，依托可行。. 2.3 主要产品及产能 本项目产品为铝板带，年产9万吨/年；具体产品方案如下。 表2-3 产品方案表 产品名称; 规格范围; 年产量. 铝板带材; 厚度5.5~8.0mm，宽度1650mm~2000mm; 90000t/a. 2.4 主要生产单元、主要设备、产污设施及参数 本项目主要生产单元、主要设备、产污设施及设施参数见下表。 表2-4 主要生产单元、主要设备、产污设施及设施参数一览表 生产单元名称; 工艺 名称; 产污设施; 型号/参数; 数量; 备注. 铝板 带材; 热工 单元; 熔化炉; 32t; 4台; 单室圆形炉. 保温炉; 36t; 4台; 圆形静置炉. 熔化炉; 25t; 2台; 单室圆形炉. 保温炉; 30t; 2台; 圆形静置炉. 在线处理系统; /; 10台; /. 压延 成型; 双辊式铸轧机; Φ850x1650; 8台; /. Φ1003x2000; 2台; /. 铝灰渣处理 系统; 炒灰机; 上料系统; 400型; 2套; /. 搅拌容器; 2个. 升降搅拌系统; 2套. 铝液放料装置; 2套. 冷却筒; 400型; 1套. 球磨; Ф0.6m×1.5m; 1套. 筛分; Ф0.6m×2.0m; 1套. 公辅工序; 空压机; RKM110-8; 2台; 一备一用. 冷却塔; Q300m3/h; 3套; /. Q200m3/h; 2套; /. 制氮机; 产气量150Nm3/h; 2套; 一备一用. 环保措施; 袋式除尘器+18m排气筒; Q20万m3/h; 1套; /. 化粪池; 20m3; 1个; /. 2.5 主要原辅材料使用情况 2.5.1原辅材料耗量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 名称; 消耗量; 储运量; 来源. 原料; 铝锭; 90832.945t/a; 2000t，约6~7d用量; 新安万基、豫港龙泉、新疆众合等. 辅料; 除渣剂; 292.5t/a; 50kg袋装，一次贮存10袋; 外购. 铝钛硼丝; 180t/a; 卷盘状，一次存5盘; 外购. 陶瓷过滤板; 0.01t/a; 板状暂存; 外购. 能源; 生活用水; 2880m3/a; /; 供水管网. 纯水; 13350m3/a; /; 外购. 电; 954.094万度/a; /; 供电管网. 天然气; 628.965万m3/a; /; 鑫隆公司气站管道接入. 液化石油气; 81t/a; 500kg罐存储，每次存10罐; 外购. 氮气; 40万m3/a; 自制无储存; 自制. 机油、液压油; 0.2t/a; 厂区最大储存量0.05t; /. 2.5.2原辅材料性质及成分 （1）铝钛硼丝细化剂 铝钛硼细化剂是目前国际上广泛应用效果最佳的晶粒细化剂，特点：可有效的细化铸轧卷坯晶粒，防止粗大等轴晶，柱状晶和羽毛晶的产生；减少成分偏析，减少内部气孔、热裂，改善铝制品的内在质量。能够提高金属的强度及塑性、延展性、细小晶粒提高了材料强度、减少了应力集中，能将高强度和塑韧性能同时提高，适当比例添加后铝材成品热处理效果能够更加理想，使产品在下游的折弯、拉伸、车削、切割加工、冲压制造、表面抛光着色等深加工中易于进行。铝钛硼丝使用方便，不含氯化物侵蚀熔铸工具，不污染环境。化学成分为：Ti4.5~5.5%、B0.8~1.2%、Si≥0.3%、Fe≥0.3%、V≤0.02%，余量Al约占93.38%，不含氟元素。 （2）除渣剂 除渣剂主要成分为氯化钠（35%）、氯化钾（35%），少量的Si、Fe和Mg的氧化物，微量的铝和C等，属于无氟除渣剂。加热后氯化盐类在铝液的作用下形成氯化铝，并在除氢过程中产生HCl，置换出的其他物质全部进入底渣。该除渣剂除了具有效果显著的除渣作用，还兼有除气作用。 2.6 物料平衡及水平衡分析 铝水1076.45 铝粒、中灰729 813.55 1623.55 搅拌系统 1805.45 冷却、球磨、筛分 二次铝灰830.6005 有 组 织76.95 2700 返料 1850.45 热工单元 沉降17.0505 4.05 铝锭 90832.945 排放9.459 排放 1.8945 有组织396 铝钛硼丝 180 袋式除尘器 无组织 18.945 除渣剂 292.5 除尘灰463.491 14.895 次品45 90000 产品 90045 压延成型 图2-1 物料平衡图 t/a 7.68 外循环 43.5 9.6 职工生活用水 本项目冷却循环水塔 化粪池 7.68 新 鲜 水 循环 散失 图例： 单位：m3/d 44.5 1.92 1450t/h循环 1.0内循环 外购 纯水 厂区总排口 鑫隆公司 生活污水 12.8 20.48 中州渠人工 湿地 图2-2 项目水平衡图 2.7劳动定员及劳动制度 本项目劳动定员120人，其中生产工人95人，管理人员26人，生产岗工作制度为每天三班，每班工作8h，全年生产300天；管理人员每天一班，每班工作8h。本项目铸轧机、熔化炉和保温炉等设备连续生产，铝灰处理系统间断生产，其余生产设备及公辅设备根据使用情况的差异，年时基数不同，具体设备年时基数详见下表。 表2-6 各环节人员配置及年时基数 类别; 劳动定员; 年时基数. 管理人员; 办公及后勤; 26人; 2400h/a. 生产人员; 热工单元; 48人; 95人; 7200h/a. 压延单元; 30人; 7200h/a. 灰处理单元; 9人; 6000h/a. 公辅单元; 6人; 7200h/a. 除尘单元; 2人; 7200h/a. 注：灰处理单元为熔炉配套，仅扒渣时开启，熔化炉每日扒渣次数按平均10次，则年 扒渣次数约3000次，灰处理设施每次处理时间约2h，则该单元年时基数为6000h/a。 1.6 厂区平面布置 本项目在车间内自东向西布置生产线，原料和成品区布设在车间中间区域，灰处理系统布置在车间东侧耳房内，位于各熔化炉中间位置，方便灰渣运输，分布明确。除尘器位于耳房外南侧，全车间共用一套袋式除尘器；车间办公室位于车间内南侧辅助用房内，与生产区分开。 结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程和产排污环节 # 2.1 生产工艺流程 铝锭 熔化炉 G：烟尘、SO2、 NOx、HCl S：铝渣 天然气 除渣剂 氮气 G：粉尘 S：铝渣、除尘器 收集灰 返炉 铝灰处理 铝液 静置保温 S：铝渣 G：烟尘、SO2、NOx、HCl 细化剂 晶粒细化 除气过滤 氮气 制氮 装置 S：废分子筛 V：运行噪声 液化石油气 冷 却水 铸轧机 检 验 G：烟尘、SO2、NOx V：运行噪声 S：残次品（回炉） 包装待售 图2-3 工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 将铝锭原料加入燃气熔铝炉中进行快速熔化、经扒渣、搅拌，铝熔体转入燃气保温炉静置和调温。铝液再经在线处理系统在线晶粒细化、除气、过滤后，导入铸轧机进行连续铸轧。 （1）热工单元 熔化：通过进料设施将铝锭加入燃气铝熔化炉内，进料口关闭，点火进行熔化。铝熔化炉侧壁烧嘴喷入天然气，在炉膛内燃烧，熔池温度保持在700~750℃，上部加入覆盖剂，防止铝液氧化。熔池内铝液通过搅拌使池内铝液充分循环起来，使后续加入的铝原料直接卷入铝液中，加快熔化速度，有效降低铝烧损。 扒渣、搅拌：铝液中含有氧化铝、废料及杂质，会在熔化过程通过搅拌上浮到溶液的表面，加入除渣剂同时通过机械除渣将其去除，以保证铝液的品质。项目采用电磁搅拌机对铝液进行搅拌。 静置保温：项目铝液成分调整完毕后，为保证产品品质需静置保温一段时间，保温温度为650℃，保温的目的是让铝液成分更加均匀。铝液经槽转输到静置保温炉内，静置保温炉采用天然气加热。熔铝炉和保温炉炉门处均配套有集气罩，引入车间袋式除尘器处理。 晶粒细化：理想的铝材组织是整个截面上具有均匀、细小的等轴晶，这是因为等轴晶各向异性小，加工时变形均匀、性能优异、塑性好，利于铸造及随后的塑性加工。要得到这种组织，通常需要对熔体进行细化处理。凡是能促进形核、抑制晶粒长大的处理，都能细化晶粒。本项目采用铝钛硼丝作为晶粒细化剂。在铝液压延加工前，铝液先流经晶粒细化槽，向晶粒细化槽匀速通入铝钛硼丝，利用铝液的高温将其熔化。 除气、过滤：铝在熔化过程中，气泡、氧化膜和非金属夹杂物破坏了金属材料的连续性，减少了铸件的有效承载截面，同时引起应力集中使铸件的机械性能变坏。为了避免这些危害，在铝液流过晶粒细化槽后进入除气箱（通入氮气）和过滤槽，去除铝液中的气泡和杂质。 （2）压延单元 本项目压延单元主要为铝板带铸轧线，设置10台铸轧机。经静置后的铝液通过溜槽进入铸轧机，铝液在铸轧机内通过冷却水塔的间接冷却水作用冷却结晶成温度为480-510℃的铸轧卷，企业采用铸轧机连续铸轧，可以提高铸轧带材的版型精度和铸轧辊寿命。铸轧成板的同时需要在卷板过程对轧辊预热，采用液化石油气直接烘烤预热，主要作用为液化石油气燃烧产生的炭灰润滑不粘板，保证卷板时轧辊产品不沾辊。铸轧机配套循环冷却塔（纯水），补充循环使用。 （3）灰处理单元 本项目设置1套灰渣热回收处理系统，配套2台炒灰锅、1台冷却筒、1台球磨机和1台筛分机。炒灰机炒出的热铝水直接返炉回用，筛分后的中灰和铝粒也可返炉回用，二次铝灰和除尘灰作为危险废物暂存交有资质单位处置。 该系统详细处理工艺如下图所示。 图2-4 铝渣处理工艺流程及产污环节 工艺描述：本项目采取铝渣热分离处理系统，熔炉里扒出的熔融状热铝渣（根据同类企业多年经验产生量约为投料量的3.0%、即2700t/a）由专用容器通过小车推至铝渣处理系统，进入炒灰机，炒灰机包括搅拌锅、升降搅拌设备组成，铲车将搁置容器的架子置于搅拌系统内部（炒灰机共设置两个搅拌锅），开始密闭搅拌，过程利用熔融状物料本身的热量，无需外加热。经过升降搅拌系统充分搅拌5min左右防止其凝结，其中熔融状的铝液由于重力作用分离，铝液通过底部小孔排出至容器内形成不规则铝块，无需待其冷却，直接由铲车将容器返回熔炉处，倒入炉内作为返料（返炉铝料仅用本项目产生）。铝水流出后剩余铝渣通过铝灰导流槽进入后续密闭冷却筒内，冷却筒为密闭的双层设备，冷却方式为间接水冷，冷却时间约15min。冷却筒下设有一个20m3的密闭储水槽，储水槽内的冷却水通过管道在筒的夹层中循环，对筒内部的灰渣进行冷却。冷却后灰渣温度可由炒灰锅处的500℃左右降至80℃。冷却后的灰渣通过密闭管道进入球磨机滚动球磨，球磨后的料由密闭管道进入振动筛筛分。筛分机为三层筛，筛上物为大颗粒铝粒（200~250mm），可返炉使用；筛出的料包括2种中灰（6~12mm、＞12mm）、2种细灰（1~3mm、3~6mm），其中＞12mm的中灰可回炉回用、6~12mm的中灰在炒灰时覆盖在表面以避免搅拌时铝液喷溅，两种细铝灰和除尘器收尘灰袋装暂存于铝灰暂存间后，定期交有资质单位回收。 铝灰物流运输及贮存方式：本项目需要贮存和运输的铝灰包括两部分，除尘灰、灰处理系统的二次残灰。其中除尘器卸灰口处设有盛装容器，内部放置收集袋，袋口与卸灰口系绑绳保证密闭卸灰；灰处理系统各出料口处与盛装袋口系绑绳保证密闭接料；两部分灰料经人工封口，后由厂内叉车运至铝灰暂存间暂存。厂内单独设置的一个120m2的铝灰暂存间，7~10天由有资质单位专业车辆至铝灰暂存间门口收运转移，转移过程企业要严格记录台账。 2.2产污环节及对应污染物 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-7 本项目产污环节及污染物一览表 时段; 要素; 产污环节; 污染物种类. 营运期; 废气; 熔铝炉、保温炉; SO2、NOX、HCl、烟尘. 铝灰渣处理系统; 颗粒物. 废水; 职工生活; 生活污水（COD、NH3-N等）. 噪声; 制氮机、冷却塔、除尘设施配套风机、压延成型设备等生产设施; 等效A声级. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 生活垃圾. 一般工业固体废物; 包装; 废木托、废包装物. 制氮机; 废分子筛. 危险废物; 铝灰渣处理系统; 二次铝灰及除尘灰. 除尘器; 除尘灰. 设备维护; 废机油、废液压油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据企业发展规划，2022年6月该公司租赁洛阳鑫隆铝业有限公司厂区内预留空地9500m2建设1座标准化厂房（含耳房及辅助工房），建筑面积8490平方米。该标准化厂房环境影响报告表已于2022年7月6日由偃师市环保局批复（偃环监表[2022]20号），目前在建，拟于2023年3月建成。 根据该标准化厂房环评及其批复意见，该项目主要污染为施工期影响，包括开挖及平整产生的扬尘、施工设备运行噪声、建筑垃圾及引起的水土流失等。施工期在采取环评及批复中的各项措施后，施工期影响为暂时的，项目建设不会对周围环境产生的大的影响。 本项目拟利用该标准化厂房进行建设，目前该标准化厂房在建，根据现场调查，该项目存在施工期建筑垃圾未及时清理的问题，应按施工要求及时清理建筑垃圾，避免二次污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据2021年洛阳市生态环境状况公报，洛阳市区环境空气达标天数为246天，达标率为67.4%，优良天数同比增加2天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表3-1。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.86; 不达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. 由上表可知，2021年度洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此洛阳市属于不达标区。 1.2 特征污染物环境质量现状评价 1.2.1氯化氢 为了解项目周围环境空气质量中氯化氢现状，我们本次评价借用偃师市环境保护局已批复的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司吸附材料产业园改建项目（一期）环境影响评价报告书（报批版）》中的现状检测数据，监测时间为2021年3月3日至9日，本次借用监测点位为吸附材料产业园厂区位置。 该点位位于本项目西南2.4km处，监测时间和点位距离满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求。监测结果如下表所示。 表3-2 HCl环境质量现状评价结果 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （µg/m3）; 监测浓度范围/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 吸附材料产业园; 氯化氢; 1小时平均; 50; 未检出; /; /; /. 24小时平均; 15; 未检出; /; /; /. 由上表可知，借鉴监测点环境空气中氯化氢浓度1小时和24小时平均值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。 1.2.2氨 本项目设一个独立的铝灰暂存间，根据铝灰的特性，在潮湿空气中可能会产生少量氨。为了解区域的背景值，建设单位委托河南申越检测技术有限公司于2022年9月23日对厂区附近进行了监测，监测点布设在厂区西南500m处的杏园村。监测结果如下表所示。 表3-3 氨的环境质量现状评价结果 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （µg/m3）; 监测浓度范围/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 杏园村; 氨; 1小时平均; 200; 80~150; /; /; /. 由上表可知，监测点环境空气中氨的浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。 1.3 区域污染物达标消减计划 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）等相关大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2 地表水环境质量现状 针对本项目生活污水，建设单位计划建设一座化粪池，本项目生活污水处理后与鑫隆公司处理后的生活污水一起排入厂区总排口，进入中州渠人工湿地处理，最终排入伊洛河。 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021年，全市主要监测河流中：伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河水质为劣Ⅴ类。与2020年相比，伊河、伊洛河河流水质污染程度有所转好；洛河水质污染程度无明显变化；汝河、涧河、瀍河水质类别无变化。 3 声环境质量现状 本项目位于偃师产业集聚区，厂界外50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求，本项目不再对声环境现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周围敏感目标如下表所示。 表3-5 项目区周围主要环境保护目标一览表 类别; 保护对象; 保护内容; 方位及与厂界最近距离; 功能区划. 大气环境; 杏园村; 居民区; 西南500m; 二类区. 声环境; 项目所在厂界外50m范围内无声环境敏感目标. 地下水环境; 项目所在厂界外500m范围内无地下水集中饮用水源和其他特殊地下水资源. 生态环境; 本项目不新增用地，不涉及新增用地范围内的生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1．《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中 3类：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)；4类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 2. 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020 颗粒物(有色金属工业冶炼炉、焙烧炉及压延加工熔化炉)：排放限值10mg/m3； 二氧化硫(有色金属工业冶炼炉、焙烧炉及压延加工熔化炉)：排放限值50mg/m3； 氮氧化物(其他炉窑)：排放限值300mg/m3； 氯化氢(所有炉窑)：排放限值30mg/m3。 颗粒物企业边界无组织排放浓度限值1.0mg/m3 3.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD500mg/L SS 400mg/L 氨氮 /mg/L 4．《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本公司排放总量主要为SO2、NOx，COD和氨氮，具体指标如下： 排放形式; SO2; NOx; COD; 氨氮. 接管; 排放; 接管; 排放. 废气; 有组织; 8.64t/a; 18.72t/a; /; /; /; /. 无组织; 0.0939t/a; 0.3435t/a; /; /; /; /. 合计; 8.7339t/a; 19.0635t/a; /; /; /; /. 废水; 生活; /; /; 0.5530t/a; 0.1152t/a; 0.0670t/a; 0.0115t/a. 上述污染指标中，NOx为现阶段大气总量控制指标，本项目NOx替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的NOx减排量。 上述污染指标中，COD和氨氮为现阶段废水总量控制指标，本项目生活污水经厂区总排口排入中州渠人工湿地，纳入中州渠人工湿地已申报的排放总量中（排放量COD0.1152t/a、氨氮0.0115t/a），本项目不再推荐水污染物总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在已有标准化厂房内安装生产线，无厂房土建工程，施工期主要影响主要是生产设备安装过程中产生的设备安装噪声和废弃材料等。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站，因此施工过程中产生的固体废物均得到合理处置。 本项目主要施工内容为车间内生产设备设施的安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 污染治理措施; 污染物排放; 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生质量浓度mg/m3; 产生量kg/h; 产生量t/a; 污染治理设施名称; 收集效率（%）; 治理工艺去除率（%）; 是否可行技术; 排放质量浓度mg/m3; 排放量kg/h; 排放量t/a; 标准值mg/m3; 是否达标. 排气筒DA001; 热工单元; SO2; 有组织; 类比法; 20万; 6.0; 1.2; 8.64; 炉顶吸风; 袋 式 除 尘 器; /; /; 是; 6.0; 1.2; 8.64; 50; 达标. NOx; 有组织; 类比法; 13.0; 2.6; 18.72; /; /; 13.0; 2.6; 18.72; 100; 达标. HCl; 有组织; 物料衡算法; 2.64; 0.528; 3.8025; /; /; 2.64; 0.528; 3.8025; 30; 达标. 烟尘; 有组织 （含扒渣）; 类比+产污系数法; 275; 55; 396; 95; 98; 6.8; 1.1; 7.92; 10; 达标. 灰处理系统; 颗粒物; 有组织; 类比法; 64.12; 12.82; 76.95; 入料口封闭、 炒锅上方集气 +旋风收料，具体见下注; 95; 98; 0.26; 1.539. 车 间; 熔炉扒渣; 颗粒物; 无组织; 物料衡算; /; /; /; 14.895; /; /; /; /; /; /; 1.8945; /; /. 灰处理; 4.05. 液化气 燃烧; 烟尘; 无组织; 产污系数法; /; /; /; 0.0352; /; /; /; /; /; /; 0.0352; /; /. SO2; /; /; /; 0.0939; /; /; /; /; /; /; 0.0939; /; /. NOx; /; /; /; 0.3435; /; /; /; /; /; /; 0.3435; /; /. 注：①灰处理系统入料口设置封闭间（活动门），封闭间顶部设收尘口引入除尘系统主风管； ②炒灰锅上方设集气罩，两侧设包围式围挡与集气罩相连，集气罩顶部引入除尘系统主风管； ③导流槽、冷却筒、球磨机和筛分机均为密闭设备，设风管引入主风管； ④筛分各出口与耐高温的收集袋袋口系绑绳保证密闭接料； ⑤以上均引入热工单元除尘器内 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 由上表可知，熔炉和渣处理系统废气经引入一套袋式除尘器处理后经18m高排气筒排放，处理后排气筒排放的颗粒物、SO2、NOx和HCl浓度均满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020标准要求；同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号“有色金属压延行业绩效分级指标”A级企业颗粒物、SO2、NOx排放浓度10、50、50mg/m3指标要求。 - 1.1废气风量设计 - 根据建设单位提供的设计资料，本项目共有6台熔铝炉和6台保温炉，炉内烟道烟气、炉门烟气均经1套袋式除尘器进行处理，1套铝灰处理系统含2台炒灰锅，冷却、筛分和球磨均为密闭风管集气，废气共用熔保炉袋式除尘器。该配套除尘器设计风量为200000m3/h，本项目所采用的集气罩均为进料口上部集气方式，集气罩尺寸分别为：25t熔化炉2.5m×1.5m×2台、32t熔化炉3.5m×2.4m×4台、36t保温炉3.0m×2m×4台、30t保温炉2.5m×2m×2台；炒灰机2.5m×2.5m×2台。 - 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩的相关设计要求，其排气量按下式计算： Q=1.4RHVX - 式中：Q---集气罩排风量，m3/s；R—罩口的敞开面周长，m； - H---罩口至污染源距离，m；本项目取0.5； - VX---控制风速，m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.5m/s。 - 本项目集气罩设置情况如下表所示，根据上述公式核算的各工序所需风量结果如下表。 - 表4-2 各工序集气罩设置情况及风量估算表 - 设备; - 集气罩截面尺寸; - 罩口周长R; - 数量; - 估算风量Q. - 25t熔化炉; - 2.5m×1.5m; - 8m; - 2台; - 5.6m3/s; - 2.016万m3/h. - 32t熔化炉; - 3.5m×2.5m; - 12m; - 4台; - 16.8m3/s; - 6.048万m3/h. - 36t保温炉; - 3.5m×2m; - 11m; - 4台; - 15.4m3/s; - 5.544万m3/h. - 30t保温炉; - 2.5m×2m; - 9m; - 2台; - 6.3m3/s; - 2.268万m3/h. - 炒灰机; - 2.5m×2.5m; - 10m; - 2台; - 7.0m3/s; - 2.520万m3/h. - 合计; - 51.1m3/s; - 18.396万m3/h. - 由上表可知，本项目涉及集气罩的设备所需风量约18.396万m3/h，铝灰渣处理系统的球磨机、冷却筒和筛分机均为密闭设备，风管密闭引入除尘器，该处所需风量约1万m3/h左右，因此本项目设计风量20万m3/h满足各工序风量需要。 - 1.2废气治理措施 - 熔化炉的炉内烟道直接引入主风管；各炉门处设集气罩和二次密闭区收集扒渣时的颗粒物（收集效率95%），则收集后颗粒物设分支风管引入主风管，主风管将废气均汇入1套袋式除尘器TA001（处理效率取98%）。同时铝灰渣处理系统废气经旋风收尘器（80%除尘效率）处理后也设风管引入该袋式除尘器TA001内，各废气经除尘器处理后均由1根18m排气筒DA001排放。 - 针对热工单元产生的氮氧化物，本项目熔化炉采用蓄热式烧嘴及相配套的自动控制系统，利用烟气余热预热助燃空气，使排出的烟气温度大大降低（至约250℃），提高了热效率，但减少了天然气使用量，从源头起到低氮燃烧的效果。 - 1.3废气污染物源强分析 本项目废气主要是熔炉和保温炉燃烧天然气产生的废气，通过炉内烟道引入主风管；间歇搅拌扒渣废气、机械搅拌扒渣通过扒渣口逸散废气，均由集气后与天然气燃烧废气一起引入除尘设施；渣处理设备采用铝渣热分离处理系统，铝灰处理系统产生粉尘共用熔保炉袋式除尘器处理后排放。 目前“排污许可证申请与核发技术规范”未对该类源强制定相关规范，《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》和《环境保护实用数据手册》中仅对天然气燃烧、扒渣确定了产污系数，但区域内已有多家同类企业的实际运行数据，综合考虑，本项目源强核算采用类比法、产污系数和物料衡算法相结合的方法。 - 1.3.1有组织废气 - （1）天然气燃烧及扒渣废气 - 天然气燃烧废气：本次类比洛阳鑫隆铝业有限公司、洛阳鑫鑫铝业有限公司的验收及2021年常规监测数据，类比可行性如下表所示： - 表4-3 熔炉废气源强类比可行性 - 类比对象; - 洛阳鑫隆铝业有限公司; - 洛阳鑫鑫铝业有限公司; - 本项目. - 规模; - 12万t/a; - 8万t/a; - 9万t/a. - 熔炉类型; - 圆形天然气炉+圆形保温炉; - 圆形天然气炉+圆形保温炉; - 相同炉型. - 原料; - 铝锭、除渣剂、铝钛硼丝等; - 铝锭、除渣剂、铝钛硼丝等; - 原料集其来源相同. - 天然气使用 - 方式和来源; - 偃师管道气，中裕燃气; - 偃师管道气，中裕燃气; - 来源相同. - 热工工艺; - 铝锭-熔化-扒渣-除尘; - 铝锭-熔化-扒渣-除尘; - 工艺相同. - 配套灰处理系统; - 1套，炒灰+冷却+球磨+筛分; - 1套，炒灰+冷却+球磨+筛分; - 工艺和数量相同. - 集气方式; - 熔炉设蓄热回用装置，炉顶有引风管，炉门处设集气罩; - 熔炉设蓄热回用装置，炉顶有引风管，炉门处设集气罩; - 集气方式相同. - 除尘器; - 郑州永洁公司设计，1套覆膜滤袋除尘器，Q20~24万m3/h; - 郑州永洁公司设计，1套覆膜滤袋除尘器，Q20~24万m3/h; - 设计公司相同，1套覆膜滤袋除尘器，Q20万m3/h. - 由上表可知，本项目与所类比企业天然气来源相同、使用原料来源、热工工艺、灰处理系统工艺、集气与除尘方式均相同，除尘器设计及制作均为同一单位，且规模与风量均相似，因此类比可行。上述企业天然气燃烧及扒渣废气经除尘设施处理后排放浓度范围为：颗粒物（含扒渣）3~8mg/m3、二氧化硫3~9mg/m3、氮氧化物8~18mg/m3，本项目按平均取值为颗粒物（含扒渣）5.5mg/m3、二氧化硫6.0mg/m3、氮氧化物13mg/m3，则采用类比法核算的污染物经除尘器处理后排气筒DA001排放量分别为：颗粒物（含扒渣）7.92t/a、二氧化硫8.64t/a、氮氧化物18.72t/a。 - 扒渣时颗粒物：产生系数参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》3252铝压延加工行业系数手册，铝板带产污系数，烟气中颗粒物产污系数为3.31kg/t产品，本项目核算为297.9t/a。扒渣时集气罩收集效率为95%，则扒渣时有组织颗粒物产生量283.005t/a、无组织产生量14.895t/a。 - 本项目除尘器设计处理效率为99.9%，本环评实际取98%，则天然气燃烧废气及收集的扒渣废气中颗粒物共为396t/a（其中熔炉烟尘112.995t/a、扒渣有组织颗粒物283.005t/a）、二氧化硫8.64t/a、氮氧化物18.72t/a。 - （2）热工单元产生的HCl - 本项目熔-保炉组不采用氯气进行精炼，氯化氢主要产生于熔化、保温过程中扒渣剂中的Cl-与铝液中的H +发生反应而成。扒渣剂中的氯化钠、氯化钾主要用于去除氧化液渣，氯化钠熔点为810℃、氯化钾熔点为770℃，均高于项目的熔铝炉、保温炉工作温度（750℃），因此熔-保炉组废气中HCl产生量很少。根据反应原理，造渣剂中稳定的氯化物在铝液中更容易分解，形成氯化铝，在除氢过程中再与氢气结合生成HCl以起到除气、除渣作用，根据同类企业技术资料和企业经验数据，添加的除渣剂和覆盖剂中约有4%的Cl会参与反应生成HCl，根据添加剂的用量、Cl的比例及与HCl的摩尔关系可估算出HCl产生量约为13kg/t剂，本项目除渣剂和覆盖剂使用量为292.5t/a，则HCl产生量为3.8025t/a。经过本项目主风管和除尘器后，排放量仍为3.8025t/a，排放浓度为2.64mg/m3。 - （3）铝灰渣处理系统产生的颗粒物 - 本项目设1套铝灰渣处理设备，该处理系统属主体工程热工单元的配套工程，在热工单元熔炉扒渣后间歇运行，不存在单独运行的情况。类比同类企业的经验数据，熔铝铝灰渣产生量约为投料量的3.0%，铝灰分离系统颗粒物产生量为0.03t/t铝渣。本项目处理铝灰渣量约为2700t/a（实际工作6000h/a），经计算铝灰渣处理系统粉尘产生量为81t/a。该系统集气效率按95%，则有组织颗粒物产生量76.95t/a、无组织产生量4.05t/a。 - （4）热工单元与渣处理系统同时运行达标分析 - 由于铝渣处理具有周期性，熔保炉单独运行和熔保炉-铝灰处理同时运行污染物的排放浓度不相同，本次按照最不利的情形，计算熔炉和渣处理系统同时运行时废气产生情况：有组织颗粒物472.95t/a、无组织颗粒物15.93t/a，SO28.64t/a、NOx18.72t/a、HCl 3.8025t/a，经同一套除尘措施处理后由18m排气筒排放，排气筒排放情况为： - 排放量：烟尘（颗粒物）9.459t/a、SO28.64t/a、NOx18.72t/a、、HCl 3.8025t/a； - 排放浓度：烟尘（颗粒物）6.8mg/m3、SO26mg/m3、NOx13mg/m3、HCl2.64mg/m3； - 由上述分析，热工单元和渣处理系统同时运行时排气筒排放的颗粒物、SO2、NOx和HCl浓度均满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020标准要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号“有色金属压延行业绩效分级指标”A级企业颗粒物、SO2、NOx排放浓度10、50、50mg/m3指标要求。 - 1.3.2无组织废气 - （1）热工单元及铝灰渣处理系统无组织颗粒物 - 由上述分析可知，扒渣及铝灰渣处理时少量未经集气罩收集的颗粒物以无组织形式逸散到车间内，产生量约为18.945t/a。其中90%在车间内沉降，10%无组织散失，则无组织散失量1.8945t/a。 - （2）液化石油气产生的少量废气 - 液化石油气主要在铸轧阶段烘烤铸轧卷涂炭用，液化石油气的用量为81t/a。根据《第一次全国污染源普查-工业污染源产排污系数手册》（2010修订版）：液化石油气的比重为1m3=0.506kg，燃烧一吨液化石油气产生二氧化硫1.1588kg、氮氧化物4.2412kg。根据社会区域类登记培训教材中相关数据，液化石油气燃烧烟尘产生量为2.2kg/万立方-液化石油气。 - 则本项目液化石油气燃烧过程中SO2的产生量为0.0939t/a，NOx的产生量为0.3435t/a，烟尘的产生量为0.0352t/a。该部分废气以无组织形式散失。 - 1.3.3铝灰暂存间产生的氨 - 根据铝灰渣成分及性质，铝灰渣中含有氮化铝，氮化铝遇水易分解形成氨。但根据本项目工艺流程，铝渣扒出后其中含大量未结块的熔融状铝水，使铝渣温度较高约600℃，铝灰渣转移至炒灰处直至进入冷却筒也均为高温状态，不会与空气中水分反应形成氨。在冷却筒内、球磨机和振动筛内，铝灰渣均处于密闭状态，不会与空气接触。由上述分析可知本项目正常情况下生产和暂存无氨产生，在阴雨潮湿天气下，铝灰暂存间内遇潮或遇雨水可能会散发少量氨。企业每7~10日委托专业运输公司负责运输至有资质的铝灰处置单位，因此二次残灰和除尘灰的最大暂存量约43.1t/次，企业计划采取防渗防雨防潮措施，以降低影响。 - 本项目计划单独设置一个120m2的铝灰暂存间，地面设置防渗材料，暂存区域边缘设20cm围堰，对整个顶部和墙壁进行防雨设置；暂存间设置独立抽风设施，在潮湿天气抽湿保持干燥；暂存间配备生石灰、活性炭粒等防潮物资，在潮湿天气铺洒地面吸潮吸湿。采取以上措施后，该暂存间可将氨影响降至最低。 - 由于该暂存间二次铝灰周转速度快，正常生产情况下铝灰潮解产生氨较少，浓度过低不易采取喷淋吸收等会产生二次污染的措施。因此企业主要以预防为主，本次环评期间监测了区域氨的环境现状值，同时将氨的厂界浓度纳入自行监测计划内；结合日常的防雨防潮防渗和抽风措施、暂存间密闭、加强人员管理、及时转运和建立台账等措施，可使该影响降至最低。 - 1.3.4非正常工况分析 - 本项目非正常工况主要是开停炉、除尘器发生故障等情形。其中开炉前二十分钟除尘器已开启，停炉后至少二十分钟除尘器才关闭，因此在开停炉过程中可有效防止污染物的无组织散失。本次非正常工况重点分析除尘器发生故障的情形，在此情形下，除尘效率降低，外排废气中颗粒物浓度增大，源强如下表所示。 - 表4-3 非正常工况污染物排放参数表 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放情况. 排放速率; 排放浓度; 单次持续时间. 热工单元熔炉; 袋式除尘器发生故障; SO2; 1.2 kg/h; 6.0 mg/m3; 30min. NOx; 2.6 kg/h; 13.0 mg/m3. HCl; 0.528 kg/h; 2.64 mg/m3. 颗粒物; 55 kg/h; 275 mg/m3. 灰处理系统; 颗粒物; 12.82 kg/h; 64.12 mg/m3; 30min. - 由上表可知，当袋式除尘器发生故障时，对照《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020限值，颗粒物超标排放。 - 因此建设单位应采取措施尽量避免该情况的发生，具体措施为：开炉前和停炉后保证除尘器持续运行至少二十分钟；定期对除尘器集气管道进行检修；及时更换除尘器内滤袋。 - 1.4排放口基本情况 - 本项目仅设置一根排气筒DA001，排放口基本情况见下表。 - 表4-4 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 热工单元+铝灰处理排放口; 112°46′14.05″ 34°44′38.17″; 18; 2; 80; 一般 排放口. - 1.5 环境影响分析 - 建设项目位于偃师产业集聚区，该区域环境空气属于二类。依据洛阳市环境监测站2021年环境监测公报数据可知，项目所在区域环境质量一般。距离本项目最近的环境保护目标为本项目车间西南500m处的杏园村。 - 本项目营运期针对废气采取的措施为：设置密闭生产车间，车间熔-保炉和铝灰渣处理系统配套袋式除尘器处理，铝灰渣处理系统配套旋风收料器，引入熔保炉袋式除尘器处理；处理后废气均由一根18m排气筒排放。项目距离敏感目标较远，废气排放对区域环境影响不大，在可接受范围内。 - 2废水 - 2.1冷却塔循环水 - 本项目冷却塔内外循环均计划外购纯水补充，不再建设纯水设施。根据季节补充量略有不同，平均值为44.5t/d，循环使用不外排。 - 其中内循环补充量平均1.0t/d、300t/a；冷却塔外循环量为总循环量1450t/h（34800t/d）的一半，即17400t/d，外循环补充量为循环量的0.25%，则外循环补充水量为43.5t/d、13050t/a。该部分补充水均以蒸发形式散失，不外排。 - 2.2职工生活污水 - 本项目全厂职工定员120人，均不在厂住宿。用水量按照80L/人·d计算，用水量约为9.6t/d（2880t/a）。生活污水按80%计，则生活污水产生量为7.68t/d（2304t/a），各污染物产生浓度为COD300mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。建设单位拟新设1个20m3的化粪池，容积满足本项目24h的停留时间需要。本项目生活污水经该化粪池处理后，与鑫隆公司处理后的生活污水一起进入厂区总排口，最终排入中州渠人工湿地处理。 - 2.3废水类别、污染物及污染治理设施信息表 - 由上述分析可知，本项目污水产生及排放情况如下表所示。 - 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污 单元; 废水类别; 污染物 种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放 去向. 产生浓 度mg/m3; 产生量（t/a）; 设计处理水量; 治理 工艺; 治理 效率; 是否可行技术; 排放浓度mg/m3; 产生量（t/a）. 本 项 目; 生活污水2304t/a（7.68m3/d）; COD; 300; 0.8064; 20t/d; 化粪 池; 20%; 是; 240; 0.5530; 厂区 排放 口. SS; 200; 0.4608; 40%; 120; 0.2765. NH3-N; 30; 0.0691; 3%; 29.1; 0.0670. 鑫隆 公司; 生活污水3840m3/a（12.8m3/d）; COD; /; /; 40t/d; 生活污水一体 化设施; /; 是; 41; 0.1574. SS; /; /; /; 13; 0.0499. NH3-N; /; /; /; 1.7; 0.0065. 厂区排放口; COD; /; /; /; /; /; /; 185; 0.7104; 中州 渠人 工湿 地. SS; /; /; /; /; /; /; 85; 0.3264. NH3-N; /; /; /; /; /; /; 19.1; 0.0735. 注：鑫隆公司现有出口浓度根据其现有工程验收资料所得。 由上表可知，本项目生活污水经化粪池处理后，与鑫隆公司生活污水（处理后）一起排入厂区总排口，该排口各污染因子均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD 500mg/L、SS 400mg/L、NH3-N /）。厂区总排口的排放量为：COD 0.7104t/a、SS 0.3264t/a、氨氮0.0735t/a，均为生活污水。 鑫隆公司排污口依托可行性：本项目位于鑫隆公司厂区内，鑫隆公司目前已在北环路上设有一个排污口，本项目生活污水须依托该排污口排放，该排放口设置规范，本项目依托可行。环评要求本项目在排入该排污口前的支管处设监测孔，便于自行监测和日常监管。 中州渠人工湿地依托可行性：洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇，占地54040平方米，始建于2009年，原日处理污水3000吨，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。主要处理偃师区中州渠沿线生活污水。2019年3月进行了提标改造，日处理污水量提升至6000吨，处理工艺采用缺氧/厌氧/接触氧化+潜流人工湿地+混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒工艺。根据2020年验收资料可知，提标改造后该人工湿地出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 该人工湿地收水范围为中州渠沿线的生活污水，本项目厂区紧邻北环路，距南侧的中州渠仅270m，周边无配套的公共污水处理厂，根据本项目所在厂区洛阳鑫隆铝业有限公司的排放现状，生活污水均排入中州渠人工湿地进行处理。本项目利用洛阳鑫隆铝业有限公司在北环路上已有的一个排污口，出水与鑫隆铝业出水一起排入北环路污水管网，最终进入中州渠人工湿地处理。项目总排口水质低于中州渠人工湿地进水水质要求。本项目废水仅为生活污水，水质简单，不会对人工湿地的处理系统造成冲击，故而项目依托中州渠人工湿地可行。 3. 噪声 本项目高噪声源主要是制氮机、冷却塔、除尘设施配套风机、压延成型设备等产生的噪声等，声源声级值在80~85dB(A)之间，均放置在车间内或专用风机房内。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表，空间位置以配套工房西南角为起始点。 表4-6（1） 室内主要声源调查清单 位置; 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外 声压级 dB（A）. X; Y; Z. 配 套 工 房; 制氮机; 80; 基础减震， 厂房隔声; 2; 5; 1; N145、E51、S5、W2; N31、E38、S51、W55; 昼夜; 20; N11，E18，S31，W35. 制氮机（备用）; 80; 基础减震，厂房隔声; 3; 5; 1; N145、E50、S5、W3; N31、E38、S52、W54; 昼夜; 20; N11，E18，S32，W34. 冷却塔; 80; 基础减震，厂房隔声; 3; 25; 3; N125、E3、S25、W50; N35、E39、S50、W53; 昼夜; 20; N15、E19、S30、W33. 冷却塔; 80; 基础减震，厂房隔声; 3; 45; 3; N105、E3、S45、W50; N36、E38、S50、W53; 昼夜; 20; N16、E18、S30、W33. 冷却塔; 80; 基础减震，厂房隔声; 3; 95; 3; N55、E3、S95、W50; N39、E39、S46、W54; 昼夜; 20; N19、E19、S26、W34. 冷却塔; 80; 基础减震，厂房隔声; 3; 105; 3; N45、E3、S105、W50; N40、E38、S45、W53; 昼夜; 20; N20、E18、S25、W33. 冷却塔; 80; 基础减震，厂房隔声; 3; 115; 3; N35、E3、S115、W50; N41、E38、S44、W53; 昼夜; 20; N11、E18、S24、W33. 生 产 车 间; 铸轧机; 78; 基础减震，厂房隔声; 20; 10; 2; N140、E33、S10、W20; N30、E38、S51、W54; 昼夜; 20; N10、E18、S31、W34. 铸轧机; 78; 基础减震，厂房隔声; 20; 20; 2; N130、E33、S20、W20; N32、E38、S50、W54; 昼夜; 20; N12、E18、S30、W34. 铸轧机; 78; 基础减震，厂房隔声; 20; 30; 2; N120、E33、S30、W20; N33、E38、S49、W54; 昼夜; 20; N13、E18、S19、W34. 铸轧机; 78; 基础减震，厂房隔声; 20; 50; 2; N100、E33、S50、W20; N35、E38、S47、W54; 昼夜; 20; N15、E18、S27、W34. 铸轧机; 78; 基础减震，厂房隔声; 20; 60; 2; N90、E33、S60、W20; N36、E38、S46、W54; 昼夜; 20; N16、E18、S26、W34. 铸轧机; 78; 基础减震，厂房隔声; 20; 90; 2; N60、E33、S90、W20; N40、E38、S43、W54; 昼夜; 20; N20、E18、S23、W34. 铸轧机; 78; 基础减震，厂房隔声; 20; 100; 2; N50、E33、S100、W20; N41、E38、S42、W54; 昼夜; 20; N21、E18、S22、W34. 铸轧机; 78; 基础减震，厂房隔声; 20; 110; 2; N40、E33、S110、W20; N42、E38、S41、W54; 昼夜; 20; N22、E18、S21、W34. 铸轧机; 78; 基础减震，厂房隔声; 20; 120; 2; N30、E33、S120、W20; N43、E38、S40、W54; 昼夜; 20; N23、E18、S20、W34. 铸轧机; 78; 基础减震，厂房隔声; 20; 130; 2; N20、E33、S130、W20; N44、E38、S39、W54; 昼夜; 20; N14、E28、S19、W34. 表4-6（2） 室外主要声源调查清单 声源名称; 声源源强dB（A）; 空间相对位置; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机机组; 85; 60; 50; 5; 基础减震等措施; 昼夜. 由上述噪声源强参数，按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测方法进行预测后，本项目运营期厂界噪声贡献值结果见下表。 表4-7 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 预测点; 北厂界; 西厂界; 东厂界; 南厂界. 时间; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 本项目贡献值; 31.4; 31.4; 24.3; 24.3; 46.1; 46.1; 21.1; 21.1. 标准; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 70; 55. - 由上表可知，该项目运营期间，北、西、东厂界预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准的要求，南厂界临北环路，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准的要求。 - 4.固体废物 4.1固体废物产排情况 本项目产生的固体废物主要是一般固体废物、危险固体废物和职工生活垃圾。一般固体废物主要为制氮机更换的废分子筛、废包装物等；危险废物包括除尘器回收的粉尘、铝灰处理系统产生的二次铝灰，设备维护产生的废机油、废液压油。 4.1.1一般固废 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，劳动定员120人，则本项目生活垃圾产生量为18t/a，厂区设垃圾箱，收集后由垃圾车定期清运至中转站。 （2）一般工业固体废物 铸轧次品：根据建设单位的经验数据（0.5kg/t产品），次品产生量约为45t/a，可直接作为本项目的返炉料，可不作为固废分析。 制氮机废分子筛：本项目设置2套空分制氮系统（一备一用），每年会更换一套分子筛，所以废分子筛的量为1套/a。更换时由厂家在现场直接更换，不在厂区暂存。 废包装物：本项目废包装物主要为辅料包装袋、成品废木托等。产生量约为10t/a，要求在厂内设置暂存区，暂存后外卖综合利用。 表4-8 一般固体废物产排情况表 固废种类; 产生量; 处置措施; 排放量. 生活垃圾; 18t/a; 经垃圾箱收集后定期运垃圾中转站; 0. 一工业般固废; 废分子筛; 1套/a; 厂家更换回收; 0. 废包装物; 10t/a; 暂存后外卖; 0. 4.1.2危险废物 本项目危险废物主要包括熔炉除尘灰、铝灰处理系统产生的二次铝灰、设备维护产生的废机油和废液压油。 （1）除尘灰及二次铝灰 根据工程分析可知，车间除尘器回收粉尘量总计为463.491t/a，除尘器卸灰口处设有盛装容器，内部放置收集袋，袋口与卸灰口密闭连接，除尘灰密闭卸至袋内，人工封口后由厂内叉车转运至铝灰暂存间暂存。 根据物料分析，铝灰处理系统产生的不能使用的二次铝灰量为830.6005t/a（含无组织沉降17.0505t/a），灰处理系统各出料口处与盛装袋口经系绑绳，保证密闭接料，人工封口后由叉车运至铝灰暂存间暂存。 除尘灰和二次铝灰分区暂存，定期委托有资质单位处置。 （2）设备维护产生的废机油和废液压油 本项目生产设备维护产生的废机油和废液压油的量为0.2t/a，要求桶装暂存于危废暂存间，定期委托相应有资质单位处理。 根据《国家危险废物名录（2021版）》，本项目危险废物具体产排情况如下。 表4-9 危险废物汇总表 危险废物 名称; 危废类别 及代码; 产生工序; 产生量; 形态; 存储周期; 存放位置; 防治措施. 除尘灰; HW48 321-034-48; 热工单元除尘器; 463.491t/a; 固; 7~10 天; 暂存于铝灰暂存间120m2; 袋装暂存，分类暂存，定期委托有资质单位回收. 二次铝灰（含无组织沉降）; HW48 321-026-48; 铝灰渣处理系统; 830.6005t/a; 固. 废机油、废液压油; HW08 900-249-08; 设备; 0.2t/a; 液; 1年; 油类危废暂存间30m2; 桶装暂存，定期交有资质单位. 4.2 环境管理要求 4.2.1 一般固废暂存区 建设单位计划在车间内设置一个10m2的一般固废暂存区，设置分区，不同的固体废物分区放置，做好台账记录。 一般固废暂存区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行建设。 4.2.2危险废物贮存场所设置及要求 针对本项目特点，建设单位计划建设两处危废暂存间，一个油类危废间用于存放废机油和废液压油，一个铝灰暂存间用于存放二次铝灰和除尘灰。储存场所基本情况如下表所示。 表4-9 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场 所名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 铝灰暂 存间; 除尘灰; HW48; 321-034-48; 耳房附近; 120m2; 袋装贮存; 72t; 7~10 天. 2; 二次铝灰（含无组织沉降）; HW48; 321-026-48. 3; 油类危 废间; 废机油、废液压油; HW08; 900-249-08; 耳房附近; 30m2; 桶装贮存; 10t; 1年. 两个危废贮存场所具体要求如下分析。 4.2.2.1油类危险危废暂存间 建设单位计划在车间外东侧耳房附近新设1个30m2（6m*5m）的油类危险暂存间，用于暂存废机油和废液压油，危险废物分类收集，暂存后定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 该危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防渗、防晒功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 4.2.2.2铝灰暂存间 根据企业规划，确定在车间外东侧新设耳房附近新设1座120m2（10m*12m）的铝灰暂存间，用于暂存铝灰处理系统产生的二次铝细灰（含无组织沉降）、热工单元除尘器灰。本环评要求，建立严格管理制度，做好台账记录，定期对铝灰收集袋和铝灰暂存间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定实现联单制度。 （1）储存能力分析 项目年产生二次铝灰及收尘灰量为1294.0915t/a，每日产生量为4.31t/d。铝灰及收尘灰采用内衬塑料膜的防潮袋盛装，每袋盛装量约为100kg，每日需装铝灰43.1袋，铝灰在暂存间内暂存7~10d进行转移，一次转移量为302~431袋。每袋占地面积约0.5m2，三层叠放，最大需要占地面积约71.83m2。故拟建的1座120m2的铝灰暂存间储存能力满足项目要求。 （2）贮存要求 铝灰暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设。 1）危险废物暂存间设置明显的警示标志，同时设置专人管理，制定有关管理制度，记录固体废物产生、储存、处置情况。 2）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 3）危险废物贮存容器的相关要求：应当使用符合标准的专用袋盛装废铝灰；装载危险废物的专用袋的材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。 4）危险废物暂存间应留有搬运通道；须作好危险废物储存及转运的情况的台账记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （3）转运要求 根据《危险废物转移联单管理办法》要求，本项目铝灰转移应按要求进行： 1）危废转移须经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。企业应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 2）企业每转移一车铝灰，应当填写一份联单。 3）企业应如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付铝灰运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 4）铝灰运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 5）危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 6）铝灰接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 7）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5．地下水、土壤 5.1影响途径 本项目土壤和地下水的影响途径主要发生在非正常情况下，针对本项目来说主要是指危废暂存间、铝灰暂存间、铝灰处理系统装置区地面和除尘器区域地面防渗层破损，防渗层不能起到应有效果，或铝灰接触水的情况。 5.2防治措施 为防止其非正常和事故情况下对地下水土壤的影响，本环评建议采取相应的地下水和土壤防治措施。 （1）源头控制 ①危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设。设置明显的警示标志，同时设置专人管理，制定有关管理制度，记录固体废物产生、储存、处置情况。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 ②熔炉灰渣转运至铝灰处理系统过程中注意平稳，减少散落，及时地面清扫； ③铝灰处理系统筛分机出料、暂存间暂存过程中必须使用专用袋盛装，禁止散堆； ④暂存间设置生石灰防潮，定期巡检避免车间和暂存间漏雨。 ⑤防渗层定期检查，发现破损及时修补。 （2）分区防渗 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）分区控制措施要求，将厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区。分区表及具体措施如下： 表4-10 地下水污染防渗分区表 防渗分区; 防渗区域; 防渗技术要求; 具体措施. 重点防渗区; 铝灰处理区（耳房）; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行; 地面采用20cm厚防渗混凝土，渗透系数≤10－7cm/s；. 危废暂存间、铝灰暂存间. 除尘器区. 一般防渗区; 生产车间、辅助工房内; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行; 地面为混凝土地面，渗透系数≤10－7cm/s. - 6．风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B重点关注的危险物质及临界量表，本项目涉及的主要危险物质主要是液化石油气、管道天然气、机油及液压油。各物质存储量、在线量及临界量如下表所示。 表4-11 风险物质辨识结果一览表 风险源; 风险物质; 存储量; 在线量; 临界量; Q值. 管道天然气; 甲烷; /; 12.56m3、9.04kg; 10t; 0.0009. 罐装液化气; 液化石油气; 5t; 0.5t; 10t; 0.55. 机油及液压油; 油类物质; 0.05t; 0.1t; 2500t; 0.00018. 合计; 0.55108. 由上表可知，本项目Q值<1，风险潜势为I，仅需对风险措施进行简单分析。风险防范措施如下： （1）针对液化石油气，企业拟在单独区域设置存放区，设置检查装置，并采取防泄漏、防静电措施；天然气由鑫隆公司管道引入，采用优质管材，设警示和报警装置；机油在设单独区域存储，设置警示标志。 （2）厂区设置灭火器，安排专人负责看管巡视，定期对管线和存储情况进行检修。 （3）危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行防渗，及时转运，加强管理。 （4）管理措施：①公司对环境风险源实施分级管理制度，实行公司和生产车间分级管理与分级监控。②制订操作规程，在规程中应说明发生风险事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。对厂区职工加强风险教育。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。 - 总之，建设单位在采取有效的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。 - 7.自行监测计划 根据现已发布的各行业排污许可申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南，目前已发布的与有色金属工业相关的规范和指南仅适用于各类有色金属冶炼和再生金属。 根据《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函[2019]939号），有色金属压延加工行业有轧制或者退火工序的，参照工业炉窑技术规范执行。本项目含铸轧过程，属轧制工序，根据《排污许可证申请与核发技术规范-工业炉窑》（HJ1121-2020），确定本项目大气的自行监测方案，地表水、噪声监测方案根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求确定，具体如下表。 表4-12 本项目污染源自行监测计划表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点名称; 监测内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监 测频次. 废气; DA001; 熔-保炉排气筒; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 烟尘、SO2、NOx、HCl; 手工①; 非连续采样至少3个; 1次/年. 车间外1m; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 氨; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 地表水; DW001; 厂区总排口接入处②; 流量、流速; COD、氨氮、SS、BOD5; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 噪声; /; 四周厂界; 昼夜声级; A声级; 手工; 非连续采样; 1次/季. 注：①本项目DA001为一般排污口，若连接在线装置，应按自动监测的要求落实。 ②本项目生活污水与鑫隆公司共用一个排污口，应将监控点设于本项目接入总排口处。. - 8. 环保投资 本项目总投资1500万元，其中环保投资243万元，所占总投资比例16.2%。具体环保投资及所占总投资比例估算见下表。 表4-13 环保投资估算表 单位：万元 类别; 位置; 环保措施; 投资. 1; 热工单元; 袋式除尘器（1套）+18m排气筒（1根）; 220. 2; 生活污水; 化粪池20m3; 2.0. 3; 固废; 垃圾箱多个; 1.0. 4; 10m2一般固废暂存区1个. 5; 30m2油类危险废物暂存间1个; 15. 6; 120m2铝灰暂存间1个. 8; 其他; 铝灰渣防潮物资（生石灰等）; 1.0. 9; 防渗及应急措施; 地面防渗、应急物资等; 4.0. 合计; 243. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热工单元排气筒DA001 | 烟尘、SO2、NOx、HCl | 热工单元：熔保炉炉门处设集气罩，引入1套袋式除尘器，处理后由1根18m排气筒排放 渣处理系统： ①入料口设置封闭间（活动门），封闭间顶部设收尘口引入除尘系统主风管； ②炒灰锅上方设集气罩，两侧设包围式围挡与集气罩相连，集气罩顶部引入除尘系统主风管； ③导流槽、冷却筒、球磨机和筛分机均为密闭设备，设风管引入主风管； ④筛分各出口与耐高温的收集袋袋口系绑绳保证密闭接料； ⑤以上均引入热工单元除尘器内 | 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020标准 - 同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号“有色金属压延行业”绩效分级A级 |
|  | 车间无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 | 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020标准 |
| 地表水环境 | / | / | 生活污水经化粪池处理后，与鑫隆公司处理后的生活污水一起进入厂区总排口，排入中州渠人工湿地处理 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）油类危废暂存间：进行防渗、防雨；防流失措施；安装标识和标志； （2）铝灰暂存间：铝灰在其中专用袋盛装暂存，进行防潮、防雨、防潮措施；设立标识，加强巡视和管理；进行台账记录，危废转移联单。 （3）生产车间熔炉处、东侧耳房内铝灰渣处理系统进行防渗、防雨、防潮措施； （4）除尘器卸灰口区域：卸灰口处设收集桶，桶内放置专用收集袋，灰口与袋口系绑绳保证密闭卸灰，该区域地面采取防渗、防雨、防潮措施 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制：同上“固体废物”的保护措施； （2）分区防渗：对厂区划分重点、一般和简单防渗区，采取相应的防渗措施； |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 液化气和机油设单独区域存储；液化气罐设置检查装置，并设防泄漏防静电措施；天然气管道选用优质管材，管道设警示和报警装置； 厂区设消防设施，设专人负责看管巡视，定期检修。 加强企业管理，制定分析管理制度，加强操作人员培训，制定档案管理制度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 保证污染防治设施正常运行，污染物达标排放。按排污许可证要求的频次进行年度自行检测，按相关要求进行台账管理。每年按时提交年度执行报告。本项目实施后应按照 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号相关要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳明昱新材料有限公司年产铝板带9万吨项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、噪声、废水经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，固废能够合理的处理处置，地下水和土壤影响很小，环境风险可控，不会对环境造成大的影响。 从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 烟尘（颗粒物） |  |  |  | 9.459t/a |  | 9.459t/a |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 8.64t/a |  | 8.64t/a |  |
|  |  | NOx |  |  |  | 18.72t/a |  | 18.72t/a |  |
|  |  | HCl |  |  |  | 3.8025t/a |  | 3.8025t/a |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 |  |  |  | 1.593t/a |  | 1.593t/a |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  | 0.0352t/a |  | 0.0352t/a |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 0.0939t/a |  | 0.0939t/a |  |
|  |  | NOx |  |  |  | 0.3435t/a |  | 0.3435t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  | 0.5530t/a |  | 0.5530t/a |  |
|  | SS |  |  |  |  | 0.2765t/a |  | 0.2765t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.0670t/a |  | 0.0670t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 制氮机废分子筛 |  |  |  |  | 1套/a |  | 1套/a |  |
|  | 废包装物 |  |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a |  |
| 危险废物 | 除尘灰 |  |  |  |  | 463.491t/a |  | 463.491t/a |  |
|  | 二次铝灰（含无组织沉降） |  |  |  |  | 830.6005t/a |  | 830.6005t/a |  |
|  | 废机油、废液压油 |  |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①