- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳圣大模具有限公司年产1000吨微粉磨料改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-410381-04-01-572398 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨杰 | 联系方式 | 13623790920 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区府店镇西管茅村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度48分57.691秒，34度33分44.832秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30——60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） √改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 22.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 44.4 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 √是：已安装2台干式分号机，尚未生产，已完善未批先建手续。 | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）及《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），三线一单即为“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，以下进行逐条分析： （1）生态保护红线 本项目位于河南省洛阳市偃师区府店镇西管茅村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；距离本项目最近的集中式饮用水水源地为府店镇饮用水水源地，最近距离为1.6km，项目选址不涉及饮用水源地；本项目选址不涉及文物。水源地及文物与本项目相关位置见附图5、附图6。 综上，本项目所在地不涉及生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 本项目生产过程使用电能，生产车间密闭。本次改建工程建成后，全厂污染治理设施情况为：干式分号过程产生的粉尘经6套覆膜袋式除尘器处理后，通过2根15m排气筒排放；磁选筛分过程产生的粉尘经1套覆膜袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放；搅拌桶投料过程产生的粉尘经1套覆膜袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放；离心甩干和灌装过程产生的粉尘经1套覆膜袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放，并采取设置专用的烘干箱盘，箱盘铁质，便于传热，料盘设置带有气孔的盖子，便于水蒸汽蒸发，物料装盘转运过程均在密闭推车内进行，设置车辆冲洗设施等无组织粉尘控制措施；生活污水经化粪池收集处理后，用于周边农田施肥；沉淀池沉渣均收集后外售，废RO反渗透膜由供货厂家回收，生活垃圾经垃圾桶收集后运往城市生活垃圾填埋场卫生填埋。 综上，项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电，属于清洁能源，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于河南省洛阳市偃师区府店镇，根据《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），项目位于偃师区大气布局敏感区（环境管控单元编码为ZH41038120004）内。其环境要素类别属于大气环境重点管控区。 表1-1 洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控单元; 管控要求; 本项目; 相符性. 偃师市大气布局敏感区（环境管控单元编码为 (ZH41038120004）; 空间布局约束; 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。 2、府店镇区域引导高端耐火材料、新型绿色建材等行业入园入区发展、整合提升绿色矿山产业。 3、大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。 4、缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 项目主要外购棕刚玉次品微粉作为原料，该原料即可作为耐磨材料，也可作为耐火材料。项目使用该次品作为原料进行综合利用，可归为耐火材料下游行业。且根据洛阳市偃师区府店镇人民政府出具的证明，项目位于府店镇工业园区内，项目建设符合左侧管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3生活垃圾发电厂要提高运营管理效率， 严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 本项目不属于高排放、高污染项目。 本项目不属于重点行业。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已于2021年9月10日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，备案代码为：2206-410381-04-01-572398。本项目符合国家产业政策。 且根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第三类淘汰类第（七）条机械、工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批~第四批），本项目生产设备均不在淘汰类之列。 3、《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（偃环攻坚办[2022]8号）文件的相关要求见下表。 表1-2 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号文相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. 调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 3．推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。; 本项目为耐磨材料生产项目，不属于高耗能、高排放项目建设。; 符合. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。; 根据前述“三线一单”相符性分析，项目符合三线一单要求； 本项目属于改建项目，绩效分级可达A级企业。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）文要求。 4、与《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）相符性分析 本项目属于耐磨行业，参照《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）中其他行业无组织排放治理标准进行对照分析，具体见下表。 表1-3 项目与文件相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. （一）料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷 干雾抑尘设施。; 项目所有物料均存放于密闭原料库、生产车间内，厂内无露天堆放物料。本项目原料、成品均为吨包袋装，无散装原料堆存。项目原料需进行干式分号，料场无法安装喷干雾抑尘设施。; 相符. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 项目原料均为吨包袋装，无散装原料堆存。; 相符. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 项目车间四面密闭，通道口安装推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 本项目生产车间内所有地面均为硬化地面，并有专职人员打扫清理，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 相符. 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 本项目产品与原料均需保持干燥，无法安装喷干雾抑尘设施。; 相符. 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 项目厂区物料进出入口设置自动感应式车辆冲洗装置，对出场车辆车轮车身底盘进行清洗，保证运行不起尘。; 相符. （二）物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮; 输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 项目物料灌装、投料口均设有集气装置，并配有除尘设施; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 项目物料提升采取螺旋输送的方式，输送过程密闭; 相符. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40 厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘至少遮住槽帮上沿以下15 厘米；厂内无露天转运散状物料。; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用集装袋承转，卸灰口与袋口扎紧，保证灰尘不外泄，灰渣作为原料回用于生产。; 相符. （三）生产环节治理; 物料上料、破碎、筛分、混料应在封闭的厂房内进行，所有产尘点安装集气设施和除尘设施。; 项目生产车间为密闭车间，物料在投料、出料等产尘点均安装集气设施和除尘设施。; 相符. 在生产过程中的产生VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS物质排放; /. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 项目原料均为吨包袋装，无散装原料堆存；投料处设置集气和处理系统；所有生产设备均在密闭的车间内。; 相符. （四）厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 项目厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 对厂区道路定期; 水清扫。 项目设置专职卫生保洁人员和道路洒水设施，厂区清洁和有序。; 相符. 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 项目厂区物料进出入口拟设置自动感应式车辆冲洗装置，对出场车辆车轮车身底盘进行清洗，保证运行不起尘。在洗车台四周设置有废水收集槽，经收集后排入循环沉淀水池，经沉淀后循环使用不外排; 相符. （五）建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 企业拟安装视频、TSP监控设施。; 相符. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 在厂区大门处设有电子显示屏，公开TSP等环境空气质量等监控数据。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）文件要求。 4、“两高”项目判定 ①根据《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》豫发改环资[2021]977号，“两高”项目主要报告两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中，“十四五”新建“两高”项目按新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按改扩建后的年设计综合能耗计算。本项目为耐磨材料，属于非金属矿物制品，行业属于上述8个行业，不属于8个行业中22个细分行业；本项目用电量为10万kwh/a，折合标煤用量为12.29吨/年，远低于5万吨标准煤，本项目不属于两高项目。 ②根据《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）指出：“两高”项目为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目，本项目为耐磨材料制造项目，不属于上述22个行业，因此不属于“两高”项目。 5、绩效分级 本项目为磨料行业，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）中第八项、磨料磨具企业绩效分级指标对照分析如下： 表1-4 磨料磨具企业绩效分级指标 差异化指标; A级企业; B级企业; 项目类别; 符合性. 能源类型; 使用电、天然气、液化石油气等能源; 项目能源使用电能; 符合A级. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 项目符合产业政策等; 符合A级. 污染治理技术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术； 3.酸雾治理采用酸雾吸收塔、湿式电除雾等治理工艺； 4.树脂磨具等工艺产生的 VOCs，收集后采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用静电、喷淋、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g及以上）。; 1.除尘采用袋式除尘、电袋复合除尘、静电除尘等除尘技术； 2.同 A 级第 2 条要求； 3.同 A 级第 3 条要求； 4.树脂磨具工艺产生的 VOCs，收集后采用静电、喷淋、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理。; 1.项目干式分号过程、磁选筛分过程均配套覆膜滤袋除尘器，设计除尘效率不低于99%。 2-4项本项不涉及。; 符合A级. 排放限值; 1.PM 有组织排放浓度≤10mg/m3； 2.锅炉排放限值：（1）PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3（基准氧含量：燃气 3.5%）；（2）氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）； 3.涂附磨具的刮浆浸渍、复胶等工序NMHC 有组织排放浓度不高于20mg/m3；治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m3，企业边界1hNMHC 平均浓度低于 2mg/m3。; 1.项目颗粒物有组织排放浓度低于10mg/m3。 2-4项本项不涉及。; 符合A级. 4.工业炉窑【2】排放限值： PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于 10、50、100mg/m3（基准氧含量：燃气 3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）。; 4.工业炉窑排放限值： PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于 10、100、200mg/m3（基准氧含量：燃气 3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）。. 无组织管控; 1.所有物料采用密闭或封闭方式储存，并配备废气收集及除尘设施； 2.厂区内物料运输采用封闭皮带等方式输送，每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用； 3.液态 VOCs 物料采用密闭输送及密闭投加； 4.粉碎、筛分等产尘点采用密闭措施，并安装集气罩和除尘设施； 5.刮浆浸渍、烘干、干燥、焙烧等产生 VOCs 的工序优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒； 6.厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料; 1.项目原料及产品均吨包袋装，并存放于密闭车间内。 2项目干式分号机为一体设施，分号过程为密闭气力输送，后续为湿式分号，不涉及粉尘排放。 3.项目不涉及。 4.干式分号和、磁选筛分过程均配套覆膜滤袋除尘器。 5.项目不涉及。 6.厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料。; 符合A级. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 本项目不为重点管理项目，不要求安装CEMS及联网监控要求，项目建设完成后按要求开展自行监测。; 符合A级. 环境管理水平; 环 保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成后按要求进行环保档案、台账记录工作; 符合A级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。. 人 员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 配备专职环保人员; 符合A级. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 1.项目物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.项目不涉及。; 符合A级. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 项目不涉及; /. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【2】：电窑排放限值仅限于颗粒物 PM。. 根据上表可知，本项目建成后全厂绩效分级可达到磨料磨具企业绩效分级指标A级企业要求。 综上，本项目改建完成后，全厂可达绩效分级A级企业，符合《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）文件要求。 6、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析 表1-5 项目与文件相符性分析一览表 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目为技改项目，厂址位于偃师区府店镇西管茅村。项目设置3个电烘干房为离心甩干后的物料进一步脱水使用，烘干温度约150℃。根据洛阳市偃师区府店镇人民政府出具的证明，项目位于府店镇工业园区内。且项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目涉及3间烘干房，烘干房采用电加热，加热温度仅约150℃，该过程不涉及大气污染物排放。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目所在区域属于重点区域；项目烘干房采用电加热，加热温度仅约150℃，该过程不涉及大气污染物排放。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目烘干房使用电为能源，为清洁能源，不存在物料堆存情况; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及概况 偃师市圣大模具有限公司（于2022年6月更名为洛阳圣大模具有限公司）于2014年投资建设了年产1000吨微粉磨料项目，现有工程项目位于洛阳市偃师区西管茅村，主要生产工艺为外购棕刚玉次品微粉→搅拌桶→溢流桶→分号池→离心脱水→烘干/晾晒→磁选筛分→成品，通过调节溢流桶内水流速度将原料分为不同粒径。 该湿法生产工艺生产周期较长，产尘环节较多，造成厂容厂貌较差，通过市场调查，干法工艺技术运用已比较成熟，且工艺简单，产尘环节集中，便于收集处理，因此为改善厂容厂貌，减排颗粒物污染物排放，洛阳圣大模具有限公司决定进行改建，新上6台干式分号机，利用气流分级的原理将3种较细的产品（具体为2000目、1500目、800目产品），粗于600目的粗物料进入现有工程工艺进行进一步分号。该改建项目利用现有车间空置区域进行设备布置，建设过程不新增占地。说明：本项目产品规格较多，若全部使用干式号机进行产品分离，一次性购买各规格分号设备较多，投资较大，限于企业资金，目前企业仅购买1种规格分号设备，将3种较细产品直接分离，待企业资金充裕，企业拟取消湿法生产工艺，全部改为干法生产工艺。 因此根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目类别为 “二十七、非金属矿物制品业30——60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309”中分类管理规定为：“石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品”为编制报告书，“其他”为编制报告表，本项目为其他非金属矿物制品制造，类别属于“其他”，因此本项目应当编制环境影响评价报告表。 根据国家有关环境保护的法律法规，受项目建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价报告表编制技术指南的要求编制完成了环境影响报告表。 2、建设内容 本项目建设内容主要为：利用现有工程车间空置区域进行设备布置，建设过程不新增占地。结合现场调查，主要工程内容见下表。 表2-1 主要工程内容一览表 项目组成; 项目名称; 现有工程; 本次改建工程; 全厂. 建设内容; 建设内容; 建设内容. 主体工程; 1#生产车间; 建筑面积1290m2，1层。搅拌桶、10号产品分号池、高规格产品分号池、电烘干窑布设区域; 闲置区域布置6台干式分号机；电烘干窑区域清理敞口托盘等杂物，设置密闭箱盘，密闭推车。; 建筑面积1290m2，1层。搅拌桶、10号产品分号池、高规格产品分号池、电烘干窑布设区域，以及新增6台干式分号机布设区域. 2#生产车间; 建筑面积1000m2，1层。溢流桶、分号池、离心机、工具间等布设区域; /; 建筑面积1000m2，1层。溢流桶、分号池、离心机、工具间等布设区域. 成品仓库; 建筑面积800m2，1层。 成品存放，磁选筛布设区域; /; 建筑面积800m2，1层。 成品存放，磁选筛布设区域. 晾晒车间; 建筑面积300m2，1层。产品晾晒区域; 取消晾晒工序，该车间闲置; 建筑面积300m2，1层，闲置车间. 辅助工程; 办公室1; 建筑面积70m2，1层; 依托现有; 建筑面积70m2，1层. 办公室2; 建筑面积85m2，1层; 依托现有; 建筑面积85m2，1层. 生活区; 建筑面积280m2，1层; 依托现有; 建筑面积280m2，1层. 车棚; 建筑面积80m2，1层; 依托现有; 建筑面积80m2，1层. 公用工程; 供电; 由府店镇电网供电; 依托现有; 由府店镇电网供电. 供水; 用水来自府店镇自来水管网; 依托现有; 用水来自府店镇自来水管网. 排水; 生活污水经10m3化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥; 依托现有; 生活污水经10m3化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥. 环保工程; 废气; 搅拌桶投料粉尘; 1套水喷淋装置; 拆除水喷淋装置，完善集气措施（具体为于每个搅拌桶投料口上方设置集气罩，并设置阀门装置，投料的搅拌桶打开阀门集气，未投料的搅拌桶关闭阀门），并安装1套覆膜袋式除尘器+15m排气筒; 搅拌桶投料粉尘; 1套覆膜袋式除尘器+15m排气筒. 离心出料口、装箱盘粉尘; /; 以新带老措施，集气措施（设置三面围挡装置，将出料口和灌装设施置于其中，顶部设置抽风装置）+1套覆膜袋式除尘器+15m排气筒; 离心出料口、灌装粉尘; 1套覆膜袋式除尘器+15m排气筒. 磁选筛分废气; 1套覆膜袋式除尘器+15m排气筒; 增加出料口集气措施（具体为针对磁选筛分设备出料口设置三面围挡，顶部设置抽风装置，于围挡内进行成品灌装），风量由3000m3/h增加至4000m3/h; 磁选筛分废气; 1套覆膜袋式除尘器+15m排气筒. /; 干式分号过程; 6套覆膜袋式除尘器+2根15m排气筒; 干式分号过程; 6套覆膜袋式除尘器+2根15m排气筒. /; 设置专用的烘干箱盘，密闭推车；取消晾晒工序；设置车辆冲洗设施。; 设置专用的烘干箱盘，密闭推车；取消晾晒工序；设置车辆冲洗设施。. 废水; 生产用水经沉淀池（容积共为46m3）沉淀后，循环使用，不外排; 依托现有; 生产用水经沉淀池（容积共为46m3）沉淀后，循环使用，不外排. RO装置纯水制备废水和反冲洗废水收集后，定期用于厂区洒水; /; RO装置纯水制备废水和反冲洗废水收集后，定期用于厂区洒水. 生活污水经10m3化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥; 依托现有; 生活污水经10m3化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥. 噪声; 设置减震基础、车间隔声等。; 车间隔声、设备减震; 设置减震基础、车间隔声等。. 固废; 一般固废暂存场地（10m2）; 环保设施依托现有; 一般固废暂存场地（10m2）. /; 新建危废暂存间（5m2）; 危废暂存间（5m2）. 3、主要产品及产能 本项目技改完成后，各规格产品产能不发生变化，产品为微粉磨料，产量为1000t/a，具体见下表。 表2-2 主要产品和产能一览表 产品名称; 产品规格; 产品产量（t/a）; 备注. 微粉磨料; 10号（2000目）; 60; 生产工艺由湿法工艺调整为干法工艺，调整前后各规格产品产能不变. 14号（1500目）; 120. 20号（800目）; 120. 28号（600目）; 120; 维持湿法生产工艺不变，各规格产品产能不变. 40号（500目）; 120. 400号（400目）; 100. 360号（360目）; 90. 320号（320目）; 90. 280号（280目）; 90. 240号（240目）; 50. 高规格微粉磨料; 360号（360目）; 10; 维持湿法生产工艺不变，各规格产品产能不变。 该产品为使用纯水分号制得，主要用于精密抛光。. 320号（320目）; 10. 280号（280目）; 10. 240号（240目）; 10. 合计; 1000. 4、主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 结合现场调查本项目主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数一览表 生产单元及工艺名称; 主要生产设施; 现有工程; 本次改建工程; 全厂; 备注. 数量; 设施参数; 数量; 设施参数; 数量; 设施参数. 微粉磨料干分; 干式分号机; /; 6; 型号; 50-80kg/h; 6; 型号; 50-80kg/h; 新增设施. 螺杆空压机; /; 2; 型号; LS-18.5; 2; 型号; LS-18.5. 气罐; /; 2; 型号; 1m3; 2; 型号; 1m3. 微粉磨料湿分; 搅拌桶; 8; 型号; 4.5m3; /; 8; 型号; 4.5m3; 各配有搅拌电机1个. 搅拌池; 1; 型号; 8.6m3; /; 1; 型号; 8.6m3; 配有搅拌电机2个. 溢流桶; 14; 型号; Φ1.2m; /; 14; 型号; Φ1.2m. 溢流桶; 4; 型号; Φ0.8m; /; 4; 型号; Φ0.8m. 10#分号池; 10; 型号; 5.76m3; /; 10; 型号; 5.76m3; 改建完成后闲置. 14#分号池; 4; 型号; 10.8m3; /; 4; 型号; 10.8m3. 20#分号池; 4; 型号; 10.8m3; /; 4; 型号; 10.8m3. 28#分号池; 2; 型号; 10.8m3; /; 2; 型号; 10.8m3. 40#分号池; 2; 型号; 10.8m3; /; 2; 型号; 10.8m3. 240#分号池; 1; 型号; 10.8m3; /; 1; 型号; 10.8m3. 280#分号池; 1; 型号; 10.8m3; /; 1; 型号; 10.8m3. 320#分号池; 1; 型号; 10.8m3; /; 1; 型号; 10.8m3. 360#分号池; 1; 型号; 10.8m3; /; 1; 型号; 10.8m3. 400#分号池; 2; 型号; 10.8m3; /; 2; 型号; 10.8m3. 离心机; 2; 型号; /; /; 2; 型号; /. 沉淀池1; 1; 型号; 6m3; /; 1; 型号; 6m3. 沉淀池2; 1; 型号; 40m3; /; 1; 型号; 40m3. 水塔; 1; 型号; 20m3; /; 1; 型号; 20m3. 电烘干房; 3; 型号; 16m3; /; 3; 型号; 16m3. 专用的烘干箱盘; /; 50; 型号; 0.5m×0.5 m×0.1m; 50; 型号; 0.5m×0.5 m×0.1m; 改建新增. 密闭转运推车; /; 2; 型号; 1.1m×0.6 m×1.0m; 2; 型号; 1.1m×0.6 m×1.0m; 改建新增. 磁选筛分一体设备; 6; 型号; Φ0.8m; /; 6; 型号; Φ0.8m; 3用3备. 高规格微粉磨料; RO反渗透装置; 1; 型号; 0.2m3/h; /; 1; 型号; 0.2m3/h; 制备纯水. 240#分号池; 1; 型号; 9.6m3; /; 1; 型号; 9.6m3. 280#分号池; 1; 型号; 9.6m3; /; 1; 型号; 9.6m3. 320#分号池; 1; 型号; 9.6m3; /; 1; 型号; 9.6m3. 360#分号池; 1; 型号; 9.6m3; /; 1; 型号; 9.6m3. 沉淀池A; 1; 型号; 4.8m3; /; 1; 型号; 4.8m3. 沉淀池B; 1; 型号; 4.8m3; /; 1; 型号; 4.8m3. 其他; 水泵; 10; 型号; /; /; 10; 型号; /. 5、主要原辅材料的种类和用量 本项目改建完成后，厂区原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 序号; 材料 名称; 现有工程; 本次改建工程; 全厂; 消耗 变化量; 备注. 年耗量; 年耗量; 年耗量. 1; 棕刚玉次品微粉; 1000t; 0; 1000t; 0; 外购. 2; 新鲜水; 2035.5t; 0; 1435.5t; -600t; 府店镇自来水. 3; 用电; 7万度; 3万度; 10万度; +3万度; 府店镇电网. 4; 机油; 0.01t; 0.02t; 0.03t; +0.02t; 设备维修. 原辅材料理化性质：棕刚玉：棕刚玉，俗名又称金刚砂，是用矾土、碳素材料、铁屑三种原料在电弧炉中经过融化还原而制得的棕褐色人造刚玉，故为此名。棕刚玉主要化学成份是Al2O3，其含量在95.00%-97.00%，另含有少量的Fe，Si，Ti等。棕刚玉是最基本的磨料，因其磨削性能好，适用范围广，价格便宜，被广泛应用。 6、项目改建完成后全厂用排水分析 项目改建完成后新增用水为车辆冲洗用水，用水量约为0.5t/d，车辆冲洗设施配套沉淀池，车辆冲洗用水循环使用，不外排。由于湿式分号处理量有所减少，用水量由5t/d减少至3.5t/d。全厂水水平衡见下图。 图1：改建完成后全厂水平衡图 单位：t/d 新鲜水 8.97 职工生活用水 0.32 0.064 0.256 化粪池 周边农田施肥 3.5 常规微粉磨料工艺设施 3.5 0.256 耗散： 4.65 RO反渗透装置 1.5 循环水量30 循环水量13.5 高规格微粉磨料工艺设施 1.5 纯水制备废水和反冲洗废水 3.15 厂区洒水 工作30d/a 车辆冲洗用水 0.5 0.5 循环水量4.5 7、劳动定员及劳动制度 本项目不新增劳动定员，从现有工程职工人数中进行调配，项目建成后全厂职工人数仍为8人。工作制度不变，为年工作时间仍为300天，单班工作制，每班工作时间8h，其工作时间段为7:30~11:30，14:30~18:30。 本项目主要生产设施产能分析见下表。 表2-5 主要生产设施运行年时基数表 设备名称; 设备数量; 运行年时基数; 处理能力; 年处理量; 年需处理量. 干式分号机; 6台; 2400h; 50-80kg/h; 720-1152t; 1000t. 根据上表可知，项目新上的6台干式分号机能够满足生产需求。 8、厂区平面布置 本项目为改建项目，不新增占地，拟于1号生产车间南部空置区域布置6台干式分号机，将10号、14号、20号产品直接分离出来，28以粗物料进入现有工程工艺进行进一步分号，现有工程第一步工艺设施搅拌桶紧邻该干式分号机，工艺衔接流畅，生产布局合理。厂区内生产区和生活办公区为独立区域，生活办公区靠厂区西侧。结合工艺要求，项目厂区平面布置合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程和产排污环节 1、生产工艺流程 |

| 工艺流程和产排污环节 | 图2：项目改建完成后全厂生产工艺流程及产污环节图（除高规格微粉磨料产品外） 干式分号机 棕刚玉次品微粉 （吨包袋装） 放料粉尘 人工投料至搅拌桶 14号物料 分号粉尘、放料粉尘等 粗于28号的物料 覆膜袋式除尘器 出料袋装 10号产品 粉尘、铁屑 起重机吊装 锥型料斗 螺旋输送 集尘袋装 除尘灰 袋装转运 进料、磁选筛分 粉尘 粉尘 出料袋装 粉尘 袋装转运 进料、磁选筛分 出料袋装 14号产品 粉尘、铁屑 粉尘 粉尘、铁屑 出料袋装 粉尘 袋装转运 进料、磁选筛分 出料袋装 20号产品 粉尘 20号物料 出料袋装 粉尘 溢流桶 分号池 离心机 出料及装料至烘干箱盘 粉尘 密闭推车转运 烘干房 密闭推车转运 粉尘 沉淀池1 水塔 粉尘 自来水 磁选筛分 粉尘、铁屑 出料袋装 其他规格产品 粉尘 现有工程生产工艺 水流方向 沉淀池2 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图3：高规格微粉磨料产品生产工艺及产污环节图 粗于28号的物料 人工投料至搅拌桶 溢流桶 分号池 烘干房 进料、磁选筛分 粉尘、铁屑 粉尘 离心机 沉淀池A 沉淀池B 沉渣 沉渣 粉尘 RO装置 自来水 废水、废RO膜 纯水 出料及装料至烘干箱盘 密闭推车转运 粉尘 密闭推车转运 出料袋装 高规格产品 粉尘 |

| - 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 外购棕刚玉次品微粉原料为吨包袋装，于1#生产车间原料区存放，使用起重机将吨包物料吊入锥型料斗上方，吨包下方设有放料口，原料放料至料斗内后，由螺旋输送机密闭输料至干式分号机内进行分号处理。 干式分号机利用气流分级的原理进行分号，共可分出4种物料，其中粗于28号的物料在出料口人工灌装，使用25kg集装袋承转，出料口与袋口扎紧，保证物料不外泄，袋装物料于原料区暂存待用，用于现有工程湿法工艺进行进一步分号。20号、14号物料分别在各自出料口人工灌装，使用25kg集装袋承转，出料口与袋口扎紧，保证物料不外泄，袋装物料推车转运至磁选筛分机处进行磁选筛分处理后，得到20号产品、14号产品。干式分号过程产生的粉尘、锥型料斗放料粉尘、物料灌装粉尘经分号机自带的覆膜袋式除尘收集，定期反吹得到10号物料，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用25kg集装袋承转，卸灰口与袋口扎紧，保证灰尘不外泄，袋装物料推车转运至磁选筛分机处进行磁选筛分处理后，得到10号产品。磁选筛分一体设备为1层筛，主要作用为磁选和筛分出铁屑等杂物。磁选筛分为一体设备，上方设有半封闭式投料口，由人工投料至料口内，下方设有出料口，使用25kg成品袋袋装成品。 气流分级原理为：该分号设备是一种气流分级设备，分级机与旋风分离器、除尘器、引风机组成一套分级系统。物料在风机抽力作用下由分级机下端入料口随上升气流高速运动至分级区，在高速旋转的分级涡轮产生的强大离心力作用下，使粗细物料分离，符合粒径要求的细颗粒通过分级轮叶片间隙进入旋风分离器或除尘器收集，粗颗粒夹带部分细颗粒撞壁后速度消失，沿筒壁下降至二次风口处，经二次风的强烈淘洗作用，使粗细颗粒分离，细颗粒上升至分级区二次分级，粗颗粒下降至卸料口处排出。 现有湿法生产工艺简述：25kg袋装粗于28号的物料由人工投料至搅拌桶内，在搅拌桶内搅拌均匀并抽至溢流桶中，通过调节水流速度将原料分为不同粒径，流入各规格分号池进行沉淀后，人工将其挖出并运至离心机进行脱水，脱水至15%，然后再离心机出料口处采用专用烘干箱盘盛装物料（烘干箱盘为铁质，便于传热，料盘设置带有气孔的盖子，便于水蒸汽蒸发），然后装入密闭推车转运至烘干房内进行烘干，烘干房设有推拉门，将烘干箱盘均匀布置于烘干房内，然后关闭推拉门，烘干房采用电烘干，烘干温度约150℃，烘干时间约2h/次，脱水至5%。烘干完成后，将烘干箱盘置于密闭推车内转运至磁选筛分机处，磁选筛分为一体设备，上方设有半封闭式投料口，由人工投料至料口内，下方设有出料口，使用25kg成品袋袋装成品。说明，本次技改完成后取消晾晒工序，物料全部采用电烘干进行脱水处理。 其中技改完成后湿法工艺每年生产常规微粉磨料约660t，常规微粉磨料配套的各分号池上清液进入沉淀池再次沉淀澄清后，定期将水抽至高位水塔。项目生产用水可循环使用不外排，根据企业提供资料，沉淀池每天补给水量约为3.5t，则年补给水量为1050t。 高规格微粉磨料产品原料使用干式分号后粗于28号的物料，工艺采用纯水进行物料溢流分号，并设置两个专用的沉淀池，其余工序与普通规格微粉磨料产品相同。其中每年生产高规格微粉磨料约40t，保持现有工程产量不变，采用RO反渗透装置制备的纯水进行分号制得，每年生产时间约30天，每天需向沉淀池补充纯水约为1.5t，则制备纯水共计45t/a。 2、产污环节及对应污染物 # 本项目改建完成后全厂产污环节及对应的污染物见下表。 表2-6 项目改建完成后全厂产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 干式分号放料至锥型料斗、分号过程、物料灌装过程; 颗粒物. 搅拌桶投料过程; 颗粒物. 离心机出料、物料灌装过程; 颗粒物. 烘干过程; 颗粒物. 磁选筛分进料过程、出料过程、磁选筛分过程; 颗粒物. 废水; 溢流分号废水; SS，沉淀后循环使用. RO反渗透装置; 纯水制备废水和反冲洗废水. 职工生活; 生活污水（COD、NH3-N等）. 车辆冲洗废水; SS，沉淀后循环使用. 噪声; 干式分号机、空压机等生产设施; 等效A声级. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 覆膜袋式除尘器; 覆膜袋式除尘器收集的粉尘. 磁选筛分; 铁屑等杂物. 沉淀池、车辆冲洗设施; 沉渣. RO反渗透装置; 废RO反渗透膜. 设备维修; 废机油. |
| --- | --- |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-7 现有工程环保手续执行情况一览表 现有工程环保手续情况内容; 固定污染源排污登记情况. 2016年11月编制了《偃师市圣大模具有限公司年产1000吨微粉磨料项目现状环境影响评估报告》，并于2016年11月14日在偃师市人民政府网站进行了环保备案公告（环保备案公告[2016]3号）; 91410381683152125J001X 2020年4月21日. 排污登记执行情况调查： 洛阳圣大模具有限公司（原偃师市圣大模具有限公司）于2021年11月26日、2022年3月8日委托河南永蓝测技术有限公司进行了例行监测。 根据调查，洛阳圣大模具有限公司（原偃师市圣大模具有限公司）自2020年4月进行固定污染源排污登记后，每年均进行了1次自行监测，满足《排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819-2017）》中1年1次的自行监测要求。 - 现有工程工艺流程 图4：现有工程普通规格微粉磨料产品生产工艺及产污环节图 棕刚玉次品 微粉 搅拌桶 溢流桶 分号池 烘干或晾干 磁选筛分 粉尘、铁屑 粉尘 离心机 自来水 产品 沉渣 沉渣 粉尘 水塔 沉淀池2 沉淀池1 图5：现有工程高规格微粉磨料产品生产工艺及产污环节图 棕刚玉次品 微粉 搅拌桶 溢流桶 分号池 烘干或晾干 磁选筛分 粉尘、铁屑 粉尘 离心机 产品 沉渣 沉渣 粉尘 RO装置 自来水 废水、废RO膜 纯水 沉淀池B 沉淀池A 现有工程工艺流程简述： 吨包袋装原料由起重机吊装至搅拌桶上方，放料至搅拌桶内进行搅拌，搅拌均匀后抽至溢流桶中，通过调节水流速度将原料分为不同粒径，流入各规格分号池进行沉淀后，人工将其挖出并运至离心机进行脱水，脱水至15%。 项目现有具有两种进一步脱水方式：①离心脱水后的物料人工装入敞口托盘内，由敞口推车转运至烘干房内进行烘干，烘干房采用电烘干，电烘干房仅冬季和雨季使用（烘干温度约150℃，烘干时间约2h/次，约100天/a），脱水至5%。②离心脱水后的物料人工袋装，转运至晾晒车间，然后人工均匀摊铺于车间地面，晾晒完成后，人工收料灌装于25kg袋内。 进一步脱水后物料送至磁选筛分机后进行磁选筛分，磁选筛分为一体设备，上方设有半封闭式投料口，由人工投料至料口内，下方设有出料口，使用25kg成品袋袋装成品。 其中每年生产常规微粉磨料约960t，常规微粉磨料配套的各分号池上清液进入沉淀池再次沉淀澄清后，定期将水抽至高位水塔。项目生产用水可循环使用不外排，根据企业提供资料，沉淀池每天补给水量约为5t，则年补给水量为1500t。 高规格微粉磨料产品工艺采用纯水进行物料溢流分号，并设置两个专用的沉淀池，其余工序与普通规格微粉磨料产品相同。其中每年生产高规格微粉磨料约40t，采用RO反渗透装置制备的纯水进行分号制得，每年生产时间约30天，每天需向沉淀池补充纯水约为1.5t，则制备纯水共计45t/a。 3、现有工程污染物排放情况 3.1废气 （1）搅拌桶投料过程 根据现场调查，搅拌桶投料过程粉尘经集气收集通过水喷淋塔处理后于车间内排放，经调查，该过程集气口设置较小，几乎无集气效果，投料粉尘仅考虑无组织排放，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工，搅拌桶投料过程产尘量取0.5kg/t（物料），则搅拌桶投料过程粉尘产生量为0.5t/a。 （2）磁选筛分过程 根据现场调查，磁选筛分一体设备集气措施不完善，项目仅对磁选筛分及进料进行了集气，未对出料进行集气。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工，进料过程产尘量取0.5kg/t（物料），筛分过程产尘量取3.5kg/t（物料），出料过程产尘量取0.5kg/t（物料）。 磁选筛分过程产生的粉尘经覆膜袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放，取集气效率为95%，处理效率为99%，风量为3000m3/h，则磁选筛分过程有组织粉尘排放量为0.038t/a，无组织粉尘排放量为0.7t/a（含出料全部粉尘）。即磁选筛分过程粉尘产生量共为0.738t/a。 经上述核算，磁选筛分过程有组织粉尘排放浓度为8.44mg/m3，排放速率为0.025kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：3.5kg/h） （3）物料离心甩干出料和灌装过程、烘干过程、晾晒过程、物料转运过程 物料离心甩干过程出料含水率约为15%，在甩干出料和灌装过程会有少量粉尘产生，其中烘干采用盘装，晾晒采用吨包袋装。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工，甩干出料和物料灌装过程产尘量取3kg/t（物料），则甩干出料和灌装过程产尘量为3t/a。 烘干前后均使用敞口托盘进行转运，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工，物料烘干、转运过程产尘量取1.0kg/t（物料），烘干、转运总物料量为330吨/年，则烘干、转运过程粉尘产生量为0.33t/a。 晾晒前后均使用25kg集装袋进行转运，晾晒过程人工摊铺并翻动，过程会产生大量粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工，物料晾晒、转运过程产尘量取2.0kg/t（物料），烘干、转运总物料量为670吨/年，则烘干、转运过程粉尘产生量为1.34t/a。 综上，项目粉尘排放量合计约为5.908t/a。 3.2废水 （1）生产废水 每年生产常规微粉磨料约960t，常规微粉磨料配套的各分号池上清液进入沉淀池再次沉淀澄清后，定期将水抽至高位水塔。项目生产用水可循环使用不外排，根据企业提供资料，沉淀池每天补给水量约为5t，则年补给水量为1500t。 每年生产高规格微粉磨料约40t，采用RO反渗透装置制备的纯水进行分号制得，每年生产时间约30天，每天需向沉淀池补充纯水约为1.5t，则制备纯水共计45t/a，纯水循环使用不外排；纯水制备过程产生的废水约为90t/a；RO反渗透冲洗水排放量约为4.5t/a，用桶收集后，定期用于厂区洒水。 （2）生活污水 现有工程职工人数为8人，均不在厂内食宿，按40L/人·d计算，生活用水量为96t/a，污水排放量按照用水量的80%计算，生活污水排放量为76.8t/a。生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥。类比同类生活污水水质，经化粪池处理后COD、氨氮产生浓度分别为280mg/L、24.25mg/L，经化粪池处理后COD、氨氮排放量为0.0215t/a、0.0019t/a。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农户肥田。 现有工程水平衡图如下： 图6：现有工程水平衡图 单位：t/d 新鲜水 10.97 职工生活用水 0.32 0.064 0.256 化粪池 周边农田施肥 5 常规微粉磨料工艺设施 5 0.256 耗散： 4.65 RO反渗透装置 1.5 循环水量45 循环水量13.5 高规格微粉磨料工艺设施 1.5 纯水制备废水和反冲洗废水 3.15 厂区洒水 工作30d/a 水喷淋塔用水 1 1 循环水量9 3.3噪声 根据2022年3月8日例行监测报告，厂界噪声监测结果见下表。 表2-8 现有工程噪声排放情况见下表 检测地点; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 东厂界; 2022.3.8; 53; 42. 南厂界; 52; 41. 西厂界; 55; 43. 北厂界; 53; 43. 标准值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 根据上表可知，企业正常生产时四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.4固废 项目固体废物主要为袋式除尘器收集的粉尘，废RO反渗透膜，沉淀池沉渣，以及职工生活垃圾。其中袋式除尘器收集的粉尘回用于生产（不计入固废）、沉淀池沉渣均收集后外售，废RO反渗透膜由供货厂家回收，生活垃圾经垃圾桶收集后运往城市生活垃圾填埋场卫生填埋。 4、污染物排放情况统计 根据上述统计，现有工程污染物产排情况统计见下表。 表2-9 现有工程污染物产排情况统计表 类型; 排放源; 污染物名称; 排放量（t/a）; 备注. 大气污染物; 生产过程; 颗粒物; 5.908; /. 水污染物; 厂区废水; COD; 0.0215; /. 氨氮; 0.0019; /. 一般固废; 职工生活; 生活垃圾; 1.2t/a; 固废以产生量计算. 生产过程; 磁选铁屑; 0.5t/a. 沉淀池沉渣; 3t/a. 废RO反渗透膜; 0.2t/a. 危险废物; 设备维修; 废机油; 0.01t/a. 5、现有工程现存问题及以新带老措施 根据现场调查，项目现存的环保问题主要为： 表2-10 项目现存主要环保问题及整改措施一览表 序号; 主要环保问题; 以新带老措施; 完成时限. 1; 搅拌桶投料过程产生的粉尘集气措施不完善，仅采用水喷淋处置措施，不满足相应环保要求，且处理措施排气不足15m。; 于每个搅拌桶投料口上方设置集气罩，并设置阀门装置，投料的搅拌桶打开阀门集气，未投料的搅拌桶关闭阀门。 设置覆膜袋式除尘器+15m排气筒，用于收集处理搅拌桶投料粉尘。; 2022.11. 2; 磁选筛分一体设备集气措施不完善，未对出料进行集气; 针对磁选筛分设备出料口设置三面围挡，顶部设置抽风装置，于围挡内进行成品灌装; 2022.11. 3; 离心机出料和灌装过程粉尘无组织排放; 设置三面围挡装置，将出料口和灌装设施置于其中，顶部设置抽风装置，并连接覆膜袋式除尘器进行处理; 2022.11. 4; 烘干、晾晒过程及物料转运过程无组织粉尘控制不佳; 设置专用的烘干箱盘，箱盘铁质，便于传热，料盘设置带有气孔的盖子，便于水蒸汽蒸发，物料装盘转运过程均在密闭推车内进行。 取消晾晒工序。; 2022.11. 5; 未设置车辆冲洗设施; 于厂区出入口处设置车辆冲洗设施，配套设置沉淀池，车辆冲洗水循环使用，不外排; 2022.11. 6; 没有设置危废暂存间; 设置危废暂存间，用于废机油暂存。危废暂存区围堰应完整，具有防渗、防雨、防溢散等功能，并粘贴危废标识，利用铁桶盛装的方式盛装危险废物并暂存在危废暂存区，危废由专人管理，做好登记。; 2022.11. 7; 未设置空气微站，视频监控等监控设施; 在在厂区大门处设置未设置空气微站、视频监控等监控设施; 2022.11. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于洛阳市偃师区，根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 1.2区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前洛阳市偃师区正在实施《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据编制指南，项目不需要进行声环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区为西440m的夏后村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标庙前村，具体情况见下表。 表3-3 保护目标基本情况 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 夏后村; W; 440; 900. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 污染物; 15m排气筒; 周界外浓度最高点. 排放速率; 排放浓度. 颗粒物; 3.5kg/h; 120mg/m3; 1.0mg/m3. 2、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）中第八项、磨料磨具企业绩效分级指标 颗粒物有组织排放浓度≤10mg/m3 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 2类：昼间：60dB（A） |
| 总量 控制 指标 | 本项目职工从现有工程进行调配，不新增职工人数，不新增生活污水量，现有工程生活污水经化粪池处理收集后，用于周边农田施肥，不外排，因此本项目不推荐总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场调查，项目剩余施工量为4台干式分号机、以及环保设施袋式除尘器、车辆冲洗设施等的安装，项目剩余施工工期为2个月。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1、废气 1.1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 项目改建完成后，全厂废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目改建完成后全厂废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 干式分号单元; 1#干式分号机; 干分过程; 颗粒物; 10.1543; 421; 有组织; 1#覆膜袋式除尘器（处理效率99%，风量14000m3/h）; 是; 3.02; 0.042; 0.1015; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 0.0125; /; 无组织; /; /; /; /; 0.0125. 2#干式分号机; 干分过程; 颗粒物; 10.1543; 421; 有组织; 2#覆膜袋式除尘器（处理效率99%，风量14000m3/h）; 是; 3.02; 0.042; 0.1015; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 0.0125; /; 无组织; /; /; /; /; 0.0125. 3#干式分号机; 干分过程; 颗粒物; 10.1543; 421; 有组织; 3#覆膜袋式除尘器（处理效率99%，风量14000m3/h）; 是; 3.02; 0.042; 0.1015; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 0.0125; /; 无组织; /; /; /; /; 0.0125. 4#干式分号机; 干分过程; 颗粒物; 10.1543; 421; 有组织; 4#覆膜袋式除尘器（处理效率99%，风量14000m3/h）; 是; 3.02; 0.042; 0.1015; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 0.0125; /; 无组织; /; /; /; /; 0.0125. 5#干式分号机; 干分过程; 颗粒物; 10.1543; 421; 有组织; 5#覆膜袋式除尘器（处理效率99%，风量14000m3/h）; 是; 3.02; 0.042; 0.1015; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 0.0125; /; 无组织; /; /; /; /; 0.0125. 6#干式分号机; 干分过程; 颗粒物; 10.1543; 421; 有组织; 6#覆膜袋式除尘器（处理效率99%，风量14000m3/h）; 是; 3.02; 0.042; 0.1015; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 0.0125; /; 无组织; /; /; /; /; 0.0125. 磁选筛分单元; 磁选筛分一体设备; 磁选筛分过程; 颗粒物; 4.275; 713; 有组织; 7#覆膜袋式除尘器（处理效率99%，风量2000m3/h）; 是; 7.13; 0.029; 0.0428; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 0.225; /; 无组织; /; /; /; /; 0.2250. 搅拌桶投料; 搅拌桶; 投料; 颗粒物; 0.315; 356; 有组织; 8#覆膜袋式除尘器（处理效率99%，风量3000m3/h）; 是; 3.56; 0.011; 0.0032; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 0.035; /; 无组织; /; /; /; /; 0.0350. 物料离心甩干出料和灌装; 离心机; 甩干出料、灌装; 颗粒物; 1.995; 667; 有组织; 9#覆膜袋式除尘器（处理效率99%，风量2000m3/h）; 是; 6.67; 0.013; 0.0200; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 0.105; /; 无组织; /; /; /; /; 0.1050. 烘干、晾晒单元; 烘干、晾晒; 烘干晾晒过程; 颗粒物; 0.7; /; 无组织; 设置专用的烘干箱盘，箱盘铁质，便于传热，料盘设置带有气孔的盖子，便于水蒸汽蒸发，物料装盘转运过程均在密闭推车内进行；并取消晾晒工序。; 是; /; /; 0.14; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3污染源源强核算 （1）干式分号过程 本项目共有6台干式分号机，规格型号均相同，处理量均约为166.67t/a。以下以1台干式分号机进行分析： 每台干式分号机产尘点主要位于进料口、出料口、干式分号过程，进料口配置有锥型料斗，由螺旋输料器送入分号机内进行分号，由起重吊装设施将吨包物料吊入料仓上方，吨包下方设有放料口，进料口出设置侧吸罩；出料口共有3个，分别为14号物料、20号物料、粗于28号物料，每个出料口使用25kg集装袋承转，出料口与袋口扎紧，保证物料不外泄，出料口设置三面围挡，并于顶部设置抽风管；干式分号过程为密闭收尘；每台干式分号机配套1台覆膜袋式除尘器，该覆膜袋式除尘器收集的粉尘，定期反吹得到10号物料，除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用25kg集装袋承转，卸灰口与袋口扎紧，保证灰尘不外泄。 - ①根据《废气处理工程技术手册》（化学出版社，2012.11）中集气罩风量计算公式（无围挡矩形及圆形集气罩）： - Q=0.75（10X2+A）×Vx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - X—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.15m； - A—集气罩口面积，m2，项目建成后，每台进料口处设置1个1.5m×0.4m的矩形侧吸罩。经计算集气罩所需风量约为2227.5m3/h。 Vx—最小控制风速，m/s，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表1局部排风设施控制风速限制标准，粉尘污染物控制风速取1.0m/s。 - ②根据《废气处理工程技术手册》（化学出版社，2012.11）中集气罩风量计算公式（三面围挡伞型集气罩）： - Q=BHVx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - B—敞口一侧罩口宽度，m，本项目出料口取0.5m。 - H—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.3m； Vx—最小控制风速，m/s，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表1局部排风设施控制风速限制标准，粉尘污染物控制风速取1.0m/s。 每台干式分号机具有3个需要收尘的处理口，则风量共需为1620m3/h。 根据上述①②分析统计，干式分号机集气罩收尘共需风量约3847.5m3/h（取4000m3/h）。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工，进料过程产尘量取0.5kg/t（物料），出料过程产尘量取0.5kg/t（物料），处理物料量约为166.67吨/年，则进料过程产尘量为0.0833t/a，出料过程产尘量为0.0833t/a。 项目利用气流的大小对物料进行分级，根据生产工艺要求，项目需配置1台风机风量10000m3/h的风机进行气流分级，气流分级最后的物料收入覆膜袋式除尘器，定期反吹得到10号产品，根据企业生产经验，10号产品产生率约为6%（项目取产尘率为6%），则分号过程粉尘产生量为10.0002t/a。 进料口设置的为侧吸罩，集气效率取90%；出料口设置的为三面围挡集气罩，集气效率取95%；干式分号过程集气为100%。风量为共为14000m3/h，则干式分号过程有组织粉尘产生量为10.1543t/a，排放量为0.1015t/a，无组织粉尘排放量为0.0125t/a。即干式分号过程粉尘产生量共为0.1140t/a。 经上述核算，干式过程有组织粉尘排放浓度为3.02mg/m3，排放速率为0.042kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 其中1-3#干式分号机共配备3套覆膜袋式除尘器（1#、2#、3#）+1根15m排气筒（DA001），核算其排放速率为0.126kg/h，排放浓度为3.02mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 其中4-6#干式分号机共配备3套覆膜袋式除尘器（4#、5#、6#）+1根15m排气筒（DA002），核算其排放速率为0.126kg/h，排放浓度为3.02mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 （2）磁选筛分过程 项目改建完成后，磁选筛分处理量不变，仍约为1000t/a。根据现场调查，磁选筛分一体设备集气措施不完善，未对出料进行集气，采取以新带老措施为：针对磁选筛分设备出料口设置三面围挡，顶部设置抽风装置，于围挡内进行成品灌装。于进料口设置的抽风管，一起进入7#覆膜袋式除尘器处理，处理后通过1根15m排气筒排放（DA003）。 - 根据《废气处理工程技术手册》（化学出版社，2012.11）中集气罩风量计算公式（三面围挡伞型集气罩）： - Q=BHVx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - B—敞口一侧罩口宽度，m，本项目取0.5m。 - H—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.3m； Vx—最小控制风速，m/s，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表1局部排风设施控制风速限制标准，粉尘污染物控制风速取1.0m/s。 本项目磁选筛分设备使用设备为3台，累计工作时间约为1500h/a，进出料口各设1个三面围挡集气罩，则集气罩数量共为6个，经计算集气罩所需风量约为3240m3/h（取4000m3/h）。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工，进料过程产尘量取0.5kg/t（物料），筛分过程产尘量取3.5kg/t（物料），出料过程产尘量取0.5kg/t（物料）。 磁选筛分过程产生的粉尘经覆膜袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放，进出口均为三面围挡，取集气效率为95%，处理效率为99%，风量为4000m3/h，则磁选筛分过程有组织粉尘排放量为0.0428t/a，无组织粉尘排放量为0.225t/a。即磁选筛分过程粉尘产生量共为0.2678t/a。 经上述核算，磁选筛分过程有组织粉尘排放浓度为7.13mg/m3，排放速率为0.029kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 （3）搅拌桶投料粉尘 根据现场调查，搅拌桶投料过程产生的粉尘集气措施不完善，仅采用水喷淋处置措施，不满足相应环保要求，且处理措施排气不足15m。以新带老措施为于每个搅拌桶投料口上方设置直径1m的集气罩，并设置阀门装置，投料的搅拌桶打开阀门集气，未投料的搅拌桶关闭阀门，收集粉尘连8#覆膜袋式除尘器，处理后通过1根15m排气筒排放（DA004）。 - 根据《废气处理工程技术手册》（化学出版社，2012.11）中集气罩风量计算公式（无围挡矩形及圆形集气罩）： - Q=0.75（10X2+A）×Vx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - X—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.3m； - A—集气罩口面积，m2，项目建成后，共设9个直径0.5m的集气罩，投料时仅有1个集气罩阀门开启进行工作，其余8个处于关闭装置。经计算集气罩所需风量约为2959.9m3/h（取3000m3/h）。 - Vx—最小控制风速，m/s，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表1局部排风设施控制风速限制标准，粉尘污染物控制风速取1.0m/s。 搅拌桶投料工序年工作时间累计约为300h/a。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工，搅拌桶投料过程产尘量取0.5kg/t（物料），项目建成后需湿法处理物料量约700t/a，则搅拌桶投料过程粉尘产生量为0.35t/a；粉尘集气效率取90%，覆膜袋式除尘器处理效率取99%，风量3000m3/h，则搅拌桶投料过程有组织粉尘排放量为0.0032t/a，无组织粉尘排放量为0.035t/a。即搅拌桶投料过程粉尘产生量共为0.0382t/a。 经上述核算，搅拌桶投料过程有组织粉尘排放浓度为3.56mg/m3，排放速率为0.011kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 （4）物料离心机甩干出料和灌装过程 项目改建完成后，湿法处理物料量约为700t/a。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工，离心机甩干出料及物料灌装过程产尘量取3kg/t（物料），则甩干出料和灌装过程产尘量为2.1t/a。根据现场调查，甩干出料和灌装过程粉尘无组织排放，以新带老措施为设置三面围挡装置，将出料口和灌装设施置于其中，顶部设置抽风装置，并连接9#覆膜袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m排气筒排放（DA005）。 - 根据《废气处理工程技术手册》（化学出版社，2012.11）中集气罩风量计算公式（三面围挡伞型集气罩）： - Q=BHVx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - B—敞口一侧罩口宽度，m，本项目取1m。 - H—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.5m； Vx—最小控制风速，m/s，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表1局部排风设施控制风速限制标准，粉尘污染物控制风速取1.0m/s。 经上述计算集气罩所需风量约为1800m3/h（取2000m3/h）。 离心机累计工作时间为1500h/a，离心机处理口和灌装物料区为1处，三面围挡，取粉尘集气效率取95%，袋式除尘器处理效率取99%，风量2000m3/h，则离心甩干出料和灌装过程有组织粉尘排放量为0.0200t/a，无组织粉尘排放量为0.105t/a。即甩干出料和灌装过程粉尘产生量共为0.1250t/a。 经上述核算，甩干出料和灌装过程有组织粉尘排放浓度为6.67mg/m3，排放速率为0.013kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 （5）烘干过程 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工，物料烘干、转运过程产尘量取1.0kg/t（物料），烘干、转运总物料量约为700吨/年，则烘干、转运过程粉尘产生量为0.7t/a。 根据现场调查，烘干、晾晒过程及物料转运过程无组织粉尘控制不佳，项目采取以新带老措施为设置专用的烘干箱盘，箱盘铁质，便于传热，料盘设置带有气孔的盖子，便于水蒸汽蒸发，物料装盘转运过程均在密闭推车内进行，并取消晾晒工序。采取该措施后，可有效控制无组织粉尘产生量，可减排约80%，则烘干、物料转运等过程无组织粉尘排放量为0.14t/a。 1.4大气排放口 - 大气排放口信息见下表。 表4-2 大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 排气温度/℃; 备注. 经度; 纬度. DA001; 1-3#干式分号机废气排放口; 颗粒物; 112°48'58.55"; 34°33'43.47"; 15; 0.5; 20; 新建. DA002; 4-6#干式分号机废气排放口; 颗粒物; 112°48'58.40"; 34°33'43.86"; 15; 0.5; 20; 新建. DA003; 磁选筛分废气排放口; 颗粒物; 112°48'58.98"; 34°33'45.49"; 15; 0.3; 20; 以新带老. DA004; 搅拌桶投料过程废气排放口; 颗粒物; 112°48'59.46"; 34°33'43.69"; 15; 0.3; 20; 以新带老. DA005; 甩干出料和灌装过程废气排放口; 颗粒物; 112°48'57.58"; 34°33'44.98"; 15; 0.2; 20; 以新带老. 1.5大气自行监测要求 依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目大类属于“二十五、非金属矿物制品业 30”——“70、石墨及其他非金属矿物制品制造 309”，本项目产品为其他非金属矿物制品，属于登记管理，并参照《排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819-2017）》，建议自行监测计划如下。 表4-3 大气自行监测及记录信息表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001、DA002、DA003、DA004、DA005; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 1.6环境影响分析 建设项目位于洛阳市偃师区府店镇西管茅村，该区域环境空气属于二类。距离本项目最近的环境保护目标为西侧440m的夏后村，本次改建工程建成后，全厂污染治理设施情况为：干式分号过程产生的粉尘经6套覆膜袋式除尘器处理后，通过2根15m排气筒排放；磁选筛分过程产生的粉尘经1套覆膜袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放；搅拌桶投料过程产生的粉尘经1套覆膜袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放；离心甩干和灌装过程产生的粉尘经1套覆膜袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放，并采取设置专用的烘干箱盘，箱盘铁质，便于传热，料盘设置带有气孔的盖子，便于水蒸汽蒸发，物料装盘转运过程均在密闭推车内进行，晾晒车间密闭，并于车间外侧设置喷淋装置，设置车辆冲洗设施等无组织粉尘控制措施。上述排放污染物均能够达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2、废水 - 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/h）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 化粪池; 生活污水48t/a; COD; 350; 0.0269; /; 化粪池; 20%; /; 280; 0.0215; 周边农田施肥. 氨氮; 25; 0.0019; 3%; 24.25; 0.0019. - 2.2水影响分析 本项目新上干式分号机，运行过程不用水。 本项目职工从现有工程进行调配，不新增职工人数。职工人数仍为8人，均不在厂内食宿，按40L/人·d计算，生活用水量为96t/a，污水排放量按照用水量的80%计算，生活污水排放量为76.8t/a。生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥。类比同类生活污水水质，经化粪池处理后COD、氨氮产生浓度分别为280mg/L、24.25mg/L，经化粪池处理后COD、氨氮排放量为0.0215t/a、0.0019t/a。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农户肥田。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 3、噪声 - 3.1噪声源强及污染防治措施 项目营运期新增噪声源主要为干式分号机、空压机等生产设施等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表（以厂区西南角为原点）。 - 表4-5 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 /dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑外距离. 1; 生产车间1; 1#干式分号机; 80; 基础减震，厂房隔声; 85; -9; 1; N60，E22， S2，W8; N44，E53， S74，W62; 昼间; 20; N35，E42， S55，W53; 东厂界1m，南厂界1m，北厂界1m，西厂界80m. 2#干式分号机; 80; 基础减震，厂房隔声; 85; -7; 1; N58，E22， S4，W8; N45，E53， S68，W62; 昼间. 3#干式分号机; 80; 基础减震，厂房隔声; 85; -5; 1; N56，E22， S6，W8; N45，E53， S64，W62; 昼间. 4#干式分号机; 80; 基础减震，厂房隔声; 85; 4; 1; N45，E22， S17，W8; N47，E53， S55，W62; 昼间. 5#干式分号机; 80; 基础减震，厂房隔声; 85; 6; 1; N43，E22， S19，W8; N47，E53， S54，W62; 昼间. 6#干式分号机; 80; 基础减震，厂房隔声; 85; 8; 1; N41，E22， S21，W8; N48，E53， S54，W62; 昼间. 1#空压机; 85; 基础减震，厂房隔声; 82; -7; 1; N57，E15， S5，W15; N45，E56， S66，W56; 昼间. 2#空压机; 85; 基础减震，厂房隔声; 93; 12; 1; N38，E26， S22，W4; N48，E52， S53，W68; 昼间. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 3.2 预测模式 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）确定预测模式。 点声源几何发散模式： TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； L(r)——受声点距离声源r米处的声级，dB(A)； L(ro)——离声源距离ro米处的声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r(o)——参考位置距声源的距离，m； 面源预测模式：设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，b>a。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 3.3 噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表，背景值选2022年3月8日的例行监测据（项目仅昼间生产，仅预测昼间噪声）。 表4-6 项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 背景值; # 叠加值; # 标准值. 北厂界; # 35; 53; # 53.07; # 60; # 达标. 东厂界; # 42; 52; # 52.41; # 60; # 达标. 南厂界; # 55; 55; # 58.01; # 60; # 达标. 西厂界; # 15; 53; # 53.00; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）。 3.4 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-7 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 4、固体废物 本项目改建完成后全厂产生的固体废物主要为袋式除尘器收集的粉尘（回用于生产，不计于固废），废RO反渗透膜，沉淀池沉渣，车辆冲洗设施沉渣，职工生活垃圾，以及设备维修过程产生的废机油。以下以全厂固体废物产排情况进行分析。 - 4.1生活垃圾 本项目职工从现有工程进行调配，不新增职工人数。职工人数仍为8人，每年工作300天，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，则生活垃圾产生量为1.2t/a。生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处置。 - 4.2一般工业固体废物 磁选筛分过程产生的铁屑约0.5t/a，一般固废代码为900-999-99，于一般固废暂存场地暂存后，定期外卖。 沉淀池沉渣产生量约为2t/a，一般固废代码为900-999-99，于一般固废暂存场地暂存后，定期回用于生产。 废RO反渗透膜产生量约为0.2t/a，一般固废代码为900-999-99，于一般固废暂存场地暂存后，定期外卖。 4.3 危险废物 根据《国家危险废物名录（2021年版）》规定，设备维修过程中产生的废机油属于危险废物，危废代码为HW08：900-214-08，产生量约为0.02t/a。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-8 危险废物汇总一览表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.02t/a; 设备维修; 液态; 高分子烃类化合物; 1年; T,I; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 4.3.1 危险废物暂存间选址的可行性 危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表4-9 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间5m2; 废机油; HW08; 900-214-08; 工具间东侧; 2m2; 危废间分区暂存; 0.3t; 半年. 本项目拟于工具间东侧设置1个5m2危废暂存间，危废暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。对于危险固废暂存场所，建设单位还必须做到以下几点： a废物贮存容器应采用专用容器，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设置。 b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 ②废机油的泄漏：事故一旦发生，污染物会进入地表水环境中，造成地表水水质污染；另外，污染物的渗透则会造成地下水的污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤沿危废暂存间边界设置20cm高的围堰，防止危险废物泄漏对环境造成较大影响。 ⑥危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 综上统计，本项目固体废物产生情况见下表。 表4-10 固体废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 职工生活; # 生活垃圾; # /; # /; # /; # /; # 1.2; # 垃圾桶; # 环卫部门处理; # 1.2. # 生产过程; # 磁选铁屑; # 一般工业固体废物 # 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.5; # 一般固废堆场; # 外售; # 0.5. # 沉淀池沉渣; # 一般工业固体废物 # 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 2; # 一般固废堆场; # 回用于生产; # 2. # 废RO反渗透膜; # 一般工业固体废物 # 900-999-09; # /; # 固态; # /; # 0.22; # 一般固废堆场; # 外售; # 0.2. # 设备维修; # 废机油; # 危险废物HW08 900-214-08; # 高分子烃类化合物; # 液态; # T,I; # 0.02; # 专用容器; # 交由有危废处置资质单位处置; # 0.02. 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5、“三本账”分析 本项目改建前后全厂污染物排放量及变化情况见下表“三本账”所示。 表4-11 本项目污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目名称; 污染物; 现有工程排放量; 以新代老消减量; 本工程排放量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 5.908; 5.337; 0.684; 1.255; -4.653. 废水; 废水排放量; 76.8; 0; 0; 76.8; 0. COD; 0.0215; 0; 0; 0.0215; 0. 氨氮; 0.0019; 0; 0; 0.0019; 0. 固废; 生活垃圾; 1.2; 0; 0; 1.2; 0. 铁屑; 0.5; 0; 0; 0.5; 0. 沉淀池沉渣; 3; 1; 0; 2; -1. 废RO反渗透膜; 0.2; 0; 0; 0.2; 0. 废机油; 0.01; 0; 0.02; 0.03; +0.02. 备注：固废以产生量计. 项目改建前后废气污染物排放情况对比见下表。 表4-12 项目改建前后废气污染物排放情况表 项目; 颗粒物排放量t/a; 以新带老措施; 采取以新带老措施后排放量t/a; 以新代老消减量t/a. 现有工程生产工序; 搅拌桶投料过程; 0.5; 拆除水喷淋装置，完善集气措施，并安装1套覆膜袋式除尘器+15m排气筒; 0.0.382; 0.4618. 磁选筛分过程; 0.738; 针对磁选筛分设备出料口设置三面围挡，顶部设置抽风装置，于围挡内进行成品灌装; 0.2678; 0.4702. 离心甩干和灌装过程; 3; 设置三面围挡装置，将出料口和灌装设施置于其中，顶部设置抽风装置，并连接覆膜袋式除尘器进行处理; 0.125; 2.875. 烘干、转运过程; 0.33; 设置专用的烘干箱盘，箱盘铁质，便于传热，料盘设置带有气孔的盖子，便于水蒸汽蒸发，物料装盘转运过程均在密闭推车内进行。; 0.14; 0.19. 晾晒、转运过程; 1.34; 取消晾晒工序; 0; 1.34. 合计; 5.908; /; 0.571; 5.337. 本次新增生产工序; 干式分号过程; 0.684; /; /; /. 6、地下水、土壤 项目改建完成后全厂所设置的分号池、沉淀池、一般固废暂存场地等均采用水泥硬化处理，能够有效防止循环水等物质渗漏；项目危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废乳化液、废机油，危废均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径。 因此项目建设对区域的地下水和土壤造成影响不大。 7、环保投资 本项目总投资50万元，环保投资约22.2万元，占总投资的44.4%。具体环保投资见下表。 表4-13 环保投资一览表 分类; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）; 备注. 废气; 1-3#干式分号机; 1#、2#、3#覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA001）; /; 7.5; 新建. 4-6#干式分号机; 4#、5#、6#覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA002）; /; 7.5; 新建. 磁选筛分一体设备; 7#覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA003）; /; 0.5; 增加出料口集气措施，风量由3000m3/h增加至4000m3/h. 搅拌桶投料; 8#覆膜袋式除尘器+15m排气筒（AD004）; /; 2; 拆除水喷淋装置，完善集气措施，并安装1套覆膜袋式除尘器+15m排气筒. 离心甩干灌装过程; 9#覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA005）; /; 2; 新建. 设置专用的烘干箱盘，密闭推车；取消晾晒工序；设置车辆冲洗设施。; /; 0.8; 新建. 废水; 化粪池; 10m3; /; 依托现有. 噪声; 设备隔声减震; /; 1.2; 新建. 固废; 垃圾桶; 若干; /; 依托现有. 一般固废暂存场地; 10m2/1个; /; 依托现有. 危废暂存间; 5m2/1个; 0.2; 新建. 其他; 设置空气微站，视频监控等监控设施; 1套; 0.5. 合计; 22.2; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 1-3#干式分号机废气排放口 | 颗粒物 | 1#、2#、3#覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 |
|  | DA002 4-6#干式分号机废气排放口 | 颗粒物 | 4#、5#、6#覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA002） |  |
|  | DA003 磁选筛分废气排放口 | 颗粒物 | 7#覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA003） |  |
|  | DA004 搅拌桶投料废气排放口 | 颗粒物 | 8#覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA004） |  |
|  | DA005 离心甩干灌装废气排放口 | 颗粒物 | 9#覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA005） |  |
|  | 车间无组织 | 颗粒物 | 设置专用的烘干箱盘，密闭推车；取消晾晒工序；设置车辆冲洗设施。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 |
| 地表水环境 | 职工生产 | COD、氨氮 | 10m3化粪池 | 定期用于周边农田施肥 |
|  | 湿式分号过程 | SS | 沉淀池2个，共计46m3 | 回用 |
|  | 车辆冲洗过程 | SS | 沉淀池5m3 | 回用 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目改建完成后全厂所设置的分号池、沉淀池、一般固废暂存场地等均采用水泥硬化处理，能够有效防止循环水等物质渗漏；项目危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废乳化液、废机油，危险废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 保证污染防治设施正常运行，污染物达标排放。按照《排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819-2017）》相关要求进行例行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳圣大模具有限公司年产1000吨微粉磨料改建项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 5.908t/a |  |  | 0.684t/a | 5.337t/a | 1.255t/a | -4.653t/a |
| 废水 | COD | 0.0215t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0215t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0019t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0019t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | # 铁屑 | 0.5t/a |  |  | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | # 沉淀池沉渣 | 3t/a |  |  | 0 | 1t/a | 2t/a | 0 |
|  | 废RO反渗透膜 | 0.2t/a |  |  | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 1.2t/a |  |  | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.01t/a |  |  | 0.02t/a | 0 | 0.03t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①