- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市全兴建材厂粉煤灰煤矸石页岩烧结砖技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2201-410381-04-02-373538 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨全献 | 联系方式 | 13903885260 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区首阳街道办事处南蔡庄村北环路南首邙路东 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度42分8.872秒，34度44分17.183秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30—56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 450 | 环保投资（万元） | 36 |
| 环保投资占比（%） |  | 8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）及《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），三线一单即为“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，以下进行逐条分析： （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区首阳街道办事处南蔡庄村北环路南首邙路东，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 饮用水源地：根据调查，距离本项目最近的饮用水水源井为偃师市首阳山镇供水厂饮用水源地。本项目位于偃师市首阳山镇供水厂饮用水源地一级保护区范围外1.1km（位置关系图见附图5），本项目距饮用水源地较远，未在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。 文物保护：大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。邙山陵墓群保护范围分为西段、中段、东段和夹河段。东段保护范围（东汉、曹魏、西晋陵区）：北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村——偃师市首阳山镇小湾村、义井铺村；东界首阳山主峰——偃师市老城乡塔庄村；南界偃师市首阳山镇小湾村——老城乡塔庄村之间的洛河北堤。本项目位于邙山陵墓群（东段）保护范围内，本次改扩建项目不新增占地，不进行土建工程，对地下文物遗存无影响，具体要求以文物保护行政主管部门审批意见为准。本项目在大遗址保护区划图中位置见附图6。 （2）环境质量底线 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域为不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，目前偃师市正在实施《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 本项目废气经废气治理措施处理后达标排放，对周围环境影响较小，新增主要大气污染物排放进行替代；无生产废水排放，生活污水经化粪池收集处理，定期用于周边农田施肥；经预测，项目噪声可达标排放；项目固体废物均得到合理的处置；项目厂区按照要求进行分区防渗后，对周围地下水、土壤影响较小。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 综上，项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目采用的能源主要为水、电、天然气及部分废弃物（煤矸石、建筑渣土），项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置。项目对资源的使用较少，利用率较高，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本次依据《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）进行分析，项目位于洛阳市偃师区首阳街道办事处，其环境管控单元编码为ZH41038120003。 表1-1 洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 相符性. 重点管控单元; 大气高排放区; 空间布局约束; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 2、新建涉高VOCs 排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 1、本项目焙烧砖为内燃砖，项目使用的煤矸石和粉煤灰具有一定的热值，点火后内燃烧结成砖，无需额外添加燃料；隧道窑点火采用天然气作为能源；项目不涉及高污染燃料使用。 2、本项目不涉及VOCs； 3、本项目建设性质为改扩建，现有工程已完成环评、环保验收及排污许可证的申报，不属于“散乱污”企业； 4、本项目不属于左侧所列行业； 5~7、本项目位于首阳山街道办，不属于左侧所列区域。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1、本项目焙烧砖为内燃砖，项目使用的煤矸石和粉煤灰具有一定的热值，点火后内燃烧结成砖，无需额外添加燃料；隧道窑点火采用天然气作为能源；项目不涉及高污染燃料使用。 2、本项目所排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物均执行大气污染物特别排放限值； 3、本项目不涉及VOCs。; 相符. 根据上表分析，本项目符合洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单要求。 2、产业政策 本项目已于2022年1月21日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码：2201-410381-04-02-373538，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许建设项目，因此本项目建设符合当前国家产业政策。 3、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）文件相符性分析 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）文相符性分析见下表。 表1-2 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 三、重点任务; （一）加大产业结构调整力度; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目为烧结砖扩建项目，不属于新建项目，配料工序产生的颗粒物采用袋式除尘器处理，隧道窑产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物采用双碱法脱硫+低温氧化脱硝+湿电除尘进行处理；本项目扩建新增产能来自于已拆除的偃师市山化乡光明建材厂。; 相符. （二）加快燃料清洁低碳化替代。; 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目不涉及煤气发生炉使用。; 相符. （三）实施污染深度治理。; 推进工业炉窑全面达标排放。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目属于砖瓦窑行业，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目为烧结砖项目。本项目生产车间为密闭车间、物料密闭输送，减少无组织粉尘产生。废砖堆场设置于封闭厂房内。除尘器卸灰口设置密闭隔间，卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用集装袋承转，卸灰口与袋口扎紧，保证灰尘不外泄。厂区出入口配置车辆冲洗设施，减少无组织粉尘排放。; 相符. 附件4重点行业工业炉窑大气污染治理要求; 建材污染治理措施--砖瓦; 以煤、煤矸石等为燃料的烧结砖瓦窑应配备高效除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施；以天然气为燃料的烧结砖瓦窑配备除尘设施。; 本项目焙烧砖为内燃砖，项目使用的煤矸石和粉煤灰具有一定的热值，点火后内燃烧结成砖，无需额外添加燃料；隧道窑点火采用天然气作为能源；项目不涉及高污染燃料使用。项目排放的烟气配置双碱法脱硫+低温氧化脱硝+湿电除尘，处理后烟气能够达标排放。; 相符. 根据上表可知，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）文件要求。 4、与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号）相符性分析 本项目属于砖瓦窑行业，根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）提出的六个专项方案，本次对照《洛阳市2019 年工业炉窑提标治理方案》、《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理方案》—砖瓦窑行业无组织排放治理标准进行相符性分析，分别见下表。 表1-3 与洛阳市2019 年工业炉窑提标治理方案相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. （一）工业窑炉提标治理; 3、实施工业炉窑提标治理 （6）砖瓦窑行业。鼓励削减砖瓦行业过剩产能，结合辖区建筑需求，淘汰工艺落后、规模较小、污染防治设施简陋、排放不达标的烧结型砖瓦企业，保留的砖瓦企业2019 年6 月底前完成提标治理，人工干燥及焙烧烟气在基准含氧量8.6%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于30、300、200 毫克/立方米。使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8 毫克/立方米。; 本项目属于砖瓦窑行业，通过替代偃师市山化乡光明建材厂的产能来完成自身扩能；隧道窑采用清洁能源天然气，人工干燥及焙烧烟气在基准氧含量8.6%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于30、300、200 毫克/立方米。隧道窑烟气采用低温氧化脱硝，不涉及氨逃逸。; 相符. 表1-4 与洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案-砖瓦窑行业无组织排放治理标准相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. （一）料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目原辅材料堆放在原料仓库内，成品暂存于成品库内，半成品在密闭车间内转运，厂内无露天堆放物料。; 相符. 所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）必须密封密闭。; 项目原料仓库、成品仓库和生产车间均为密闭结构，物料采用密闭输送带进行输送。; 相符. 车间、库房四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 本项目物料堆放区地面硬化处理，并有专职人员打扫清理，可做到除物料堆放区域外没有明显积尘。; 相符. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目煤矸石、粉煤灰、页岩和建筑渣土下料口设置有集气罩，并配套有专门的脉冲袋式除尘器。; 相符. 库内安装固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置。; 原料仓库顶部设喷雾干燥装置，破碎、陈化等车间配备雾炮装置。; 相符. 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目厂区物料进出入口设置自动感应式车辆冲洗装置，对出场车辆车轮车身底盘进行清洗，保证运行不起尘。; 相符. （二）物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目皮带输送机密闭，落料处设置有密闭罩，并配备脉冲袋式除尘器。; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目采用密闭厢式汽车运输，装载高度不高于车厢；厂内无露天转运散状物料。; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸灰口设置密闭隔间，卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用集装袋承转，卸灰口与袋口扎紧，保证灰尘不外泄，灰渣作为原料回用于生产。; 相符. （三）生产环节治理; 破碎、筛分、混料工序：破碎、筛分、混料等产尘工序的设备需在封闭的厂房内并与原料库或其他工序隔离，同时设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目生产车间为密闭车间，破碎、筛分和混料等产尘工序的设备均位于车间内，并与原料库隔离，产尘点安装有集气罩/收尘管，配置脉冲袋式除尘器，粉尘经处理后由15m高排气筒达标排放。; 相符. 烧结工序：窑口区域需设置在库内，并设置喷干雾抑尘措施。装卸砖库周边设置喷雾抑尘措施。; 本项目窑口区域需设置在车间内，并设置喷干雾抑尘措施。装卸砖库周边设置炮雾机。; 相符. 其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内；禁止生产车间内散放原料（需采用全封闭式/地下料仓），并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 本项目所有生产环节均在密闭的车间内，所有原辅材料均放置在原料仓内，原料仓设喷雾抑尘设施，物料下料口设置集气罩/抽风管及袋式除尘器。; 相符. （四）厂区车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫。; 配有专职卫生保洁人员和洒水车，定期对厂区道路进行洒水清扫。; 相符. 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目厂区出口和料场出口设置自动感应式车辆冲洗装置，对出场车辆车轮车身底盘进行清洗，保证运行不起尘。在洗车台四周设置有废水收集槽，经收集后排入循环沉淀水池，经沉淀后循环使用不外排; 相符. 根据上表可知，本项目符合《洛阳市2019 年工业炉窑提标治理方案》相关要求、《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》中砖瓦窑行业无组织排放治理标准要求。 5、与《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中无组织排放控制要求内容相符性分析 表1-5 与《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中无组织排放控制要求内容相符性分析一览表 序号; 标准要求; 本项目; 符合性. 1; 企业应加强物料储存、输送与生产工艺过程无组织排放控制，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目所有原辅材料均放置在原料仓内，原料仓设喷雾抑尘设施，输送采用密闭皮带输送；所有生产环节均在密闭的车间内，物料下料口设置集气罩/抽风管及袋式除尘器；可确保产尘点及车间没有可见烟粉尘外逸。; 符合. 2; 粘土、页岩、煤矸石、原煤等原（燃）料应密闭或封闭储存，并采取喷淋（雾）等有效抑尘措施；粉状物料应采用密闭皮带、密闭车厢等方式输送，其他物料输送应在转运点设置防尘罩、集气罩并配备除尘设施；原料陈化应在封闭陈化库中进行。; 本项目使用的建筑渣土、页岩、煤矸石等均在密闭的车间内储存，并采取了雾抑尘设施；物料输送采用密闭皮带输送；在输送转运点设置有集气罩并配备除尘设施；原料陈化在封闭陈化库中进行。; 符合. 3; 原（燃）料破碎、筛分、配料、混料与成型等应封闭作业，进出料口等产尘点应设置防尘罩、集气罩并配备除尘设施。; 项目生产车间为密闭车间，破碎、筛分和混料等产尘工序的设备均位于车间内，并与原料库隔离，产尘点安装有集气罩/收尘管，配置脉冲袋式除尘器，粉尘经处理后由15m高排气筒达标排放。; 符合. 4; 干燥室、焙烧窑应密封良好，生产过程（含进出窑车）无烟气外逸；产品装卸产尘点应采取喷淋（雾）等有效抑尘措施。; 干燥和焙烧窑进窑车端设有2道窑门，窑尾设有风机负压抽风，可确保生产过程无烟气外逸；产品装卸产尘点设有喷淋（雾）等有效抑尘措施。; 符合. 5; 厂区道路应硬化，并及时清扫、洒水，保持清洁。; 本项目厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化，并配有专职卫生保洁人员和洒水车，定期对厂区道路进行洒水清扫。; 符合. 6、与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析 表1-6 与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. （一）污染治理任务; 3、工业炉窑提标治理 （2）窑炉核查复治 按照《洛阳市2019 年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）的要求，对有色金属、玻璃制品、耐材行业、铁合金、陶瓷行业、砖瓦窑行业、刚玉工业、焊剂工业、石灰烧制、无机化学等行业的工业窑炉开展核查复治，拟保留的未达标工业窑炉10 月底前治理到位，大气污染物实现全面达标排放。无国家行业排放标准的全面执行新颁布的《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》，使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于8 毫克/立方米。; 企业已于2019年进行提标改造，安装双碱法脱硫+低温氧化脱硝+湿电除尘+42m排气筒，项目建成后预测可知污染物均可满足行业标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中污染物限值要求。; 相符. 4、工业无组织排放全面控制到位 （1）工艺和工业堆场无组织排放治理所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。2020 年10 月底前，全市钢铁、焦化、火电、水泥、铸造、铁合金、电解铝、耐火材料、有色冶炼及再生、砖瓦窑、炭素石墨、玻璃、陶瓷、石灰、混凝土搅拌站等15 个重点行业全面落实《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）规定的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。 本项目已落实《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）规定的无组织排放控制措施，具体分析见表1-5。; 相符. （二）监测监控任务; 1、继续扩大工业窑炉在线监控。2020 年9 月底前，在耐火材料、石灰烧制、日用陶瓷、烧结砖瓦、有色金属冶炼及压延、陶瓷纤维、铸造等行业中选择一批窑炉型企业加装工业窑炉排放在线监控设施，并与市局联网。; 本项目属于砖瓦窑行业，已安装烟气在线监测装置，并与市环保局联网。; 相符. （三）环境管理任务; 1、严格源头管控。全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域。; 本项目建设性质为改扩建，不属于新建项目。 项目新增的SO2、NOx污染物排放量小于偃师市山化乡光明建材厂批复总量，根据项目并购协议，偃师市山化乡光明建材厂相关环境容量排污指标及产能等一并归偃师市全兴建材厂所有，因此SO2、NOx污染物无需从区域进行替代。; 相符. 2、严格排污许可管理。深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019 年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020 年底前所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。; 企业已于2020年06月23日完成排污许可证的申领，证书编号为：91410381L084925918001V。; 相符. 根据上表可知，本项目符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）的相关要求。 7、与洛阳市偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办[2022]8号）相符性分析 表1-7 项目与偃环攻坚办[2022]8号文相符性分析 偃环攻坚办[2022]8号文的相关要求; 项目特点; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。; 本项目不属于“两高”项目，具体分析见表1-11、表1-12。 本项目为资源化利用建筑渣土进行改扩建，不属于单纯新增产能的砖瓦窑项目，且取得了砖瓦窑烧结砖产能转让协议，转让单位为已拆除的偃师市山化乡光明建材厂；且项目已取得洛阳市偃师区发展和改革委员会出具的备案证明。; 符合. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。; 本次改扩建项目为粉煤灰烧结砖生产，符合“三线一单”要求，属于国家绩效分级重点行业，环评要求本次改扩建项目绩效分级达到A级以上要求，具体分析见表1-10。; 符合. （五）推进工业企业三项工程，深化大气污染综合治理. 25. 实施工业企业治理成效“夯基工程”。指导重点行业做 好NOx等污染物深度治理，推进耐火材料、砖瓦窑等行业全面稳定达标排放。指导企业做好物料运输、装卸储存及生产过程中的物料上料、转移输送、加工处理、包装等各环节的无组织排放控制，建立并动态更新全口径炉窑清单。2022 年 3 月 1 日起，严格执行河南省耐火材料新标准《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41-2166-2021）；按照河南省砖瓦窑行业新标准《砖 瓦工业大气污染物排放标准》（DB41-2234-2022）对大气污染物有组织、无组织排放开展提标治理，自 3 月 25 日起大气污染物在基准含氧量 18%工况下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、50、100mg/m3。达不到排放标准的，依法实施停产治理。; 项目全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施； 隧道窑废气能够满足河南省砖瓦窑行业新标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中污染物限值要求。; 符合. 根据上表分析，项目符合洛阳市偃师区污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办[2022]8号）的相关要求。 8、与《河南省生态环境厅关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文[2021]59号）相符性分析 表1-8 本项目与豫环文〔2021〕59号文相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; （一）有组织排放。钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、黄金冶炼、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求；有色金属冶炼及压延、玻璃、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值要求；农药生产企业，制药企业，涂料、油墨及胶粘剂生产企业，无机化学制造企业，砖瓦工业企业大气污染物排放全面实现国家污染物排放标准及修改单要求有特别限值的应执行特别限值要求。; 本次改扩建项目为粉煤灰烧结砖生产，上料、破碎、筛分等工序粉尘采用袋式除尘器+15m排气筒处理后排放，隧道窑废气经双碱法脱硫+低温氧化脱硝+湿电除尘+42m排气筒处理后排放，废气排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中限值要求。; 相符. 2; （二）无组织排放。无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）；涉及挥发性有机物无组织排放的企业挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求。; 项目无组织排放治理已达到大气污染防治攻坚治理措施要求，且已安装在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 相符. 根据上表分析可知，本项目建设内容与《河南省生态环境厅关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文〔2021〕59号）的相关要求相符。 9、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）相符性分析 表1-9 本项目与环办大气函[2020]340号文相符性分析 环办大气函[2020]340号中烧结砖瓦制品企业绩效分级指标-A级企业要求; 本项目; 符合性. 装备水平; 烧结砖：隧道窑，单条生产线产能不低于6000万块/年，窑炉配备自动温控系统，干燥和焙烧窑进窑车端设2道窑门。 烧结瓦：隧道窑/辊道窑; 本项目烧结砖：隧道窑，单条生产线产能不低于6000万块/年，窑炉配备自动温控系统，干燥和焙烧窑进窑车端设有2道窑门；项目产品均为烧结砖，不涉及烧结瓦生产。; 符合. 能源类型; 窑炉外投燃料使用煤制气、生物质成型燃料等能源。内掺燃料包括含硫率低于0.8%的煤、煤矸石或其他含热废弃能源。; 本项目使用内掺燃料有煤矸石、粉煤灰，根据检测报告可知，煤矸石的含硫率为0.48%，粉煤灰的含硫率为0.05%，均低于0.8%。; 符合. 污染治理技术; 1、除尘采用袋式除尘、湿式电除尘、独立除尘塔等工艺； 2、脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫等工艺（不含使用天然气、液化石细气为燃料）； 3、配备脱硝工艺; 1、本项目上料、破碎、筛分工序采用袋式除尘工艺，隧道窑烟气采用湿式电除尘工艺；2、脱硫采用双碱法脱硫工艺；3、项目配备氧化脱硝工艺; 符合. 排放限值; 窑炉：PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于20、50、50mg/m3（备注：炉窑基准氧含量18%）; 项目隧道窑废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度均分别不高于20、50、50mg/m3; 符合. 破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度不高于30mg/m3; 破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度均低于10mg/m3; 符合. 无组织管控要求; 1、生产工艺产尘点应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施； 2、粘土、页岩、煤矸石、原煤等原料、燃料应密闭或封闭储存，并采取喷淋等有效抑尘措施； 3、产品装卸产尘点应采取喷淋等有效抑尘措施；窑车及相关产尘及产渣区域应有除尘除渣措施； 4、原煤、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料采取密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送。产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口安装自动门。; 1、上料、破碎、筛分等工序产尘点采取封闭及设置集气罩措施； 2、页岩、煤矸石、粉煤灰、建筑渣土等原料、燃料封闭储存，并采取雾化抑尘措施； 3、产品装卸产尘点采取雾化抑尘措施；窑车及相关产尘及产渣区域设有除尘除渣措施； 4、除尘灰等粉状物料采取封闭措施，产尘点及及车间均设有雾化系统，无可见烟（粉）尘外逸。原料库设有喷雾抑尘设施，料棚出入口安装自动门。; 符合. 监测监控要求; 重点排污企业干燥、焙烧窑排放口安装CEMS，数据保存一年以上; 本企业属于重点排污企业，干燥、焙烧窑排放口已安装CEMS，且数据保存一年以上; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 环保档案齐全：1、环评批复文件/地方政府对违规项目的认定或备案文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程：5、一年内第三方废气监测报告；; 项目建成后按要求整理环保档案; 符合. 台账记录; 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 项目建成后按要求进行台账记录; 符合. 人员配置; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 已设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输全部达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 已按要求使用规定的运输方式：1、物料公路运输使用达到国五及以上重型载货车辆（含燃气）； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准（含燃气）； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准; 符合. 运输监管; 参考《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 已建立门禁系统和电子台账; 符合. 根据上表可知，本项目情况与环办大气函〔2020〕340号中烧结砖瓦制品企业绩效分级指标—A级企业要求相符。 10、与《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相符性分析 - 表1-10 项目与豫环文〔2021〕100号文相符性分析 - 项目; - 本项目情况; - 符合性. - 二、从严控制“两高”项目生态环境准入 - （一）严格“两高”项目环评审批。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》确定的建设项目环境影响评价等级，不得随意更改。经省政府同意，上收 “两高”项目环评文件审批权限至省厅，郑州市、洛阳市、郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区享有除“两高”项目以外的省级环评审批权限。省厅“两高”项目环评文件审批须经厅务会集体研究决定。“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。; 本次改扩建项目为烧结砖制造，为砖瓦（有烧结工序的），属于“两高”行业范围； 根据洛阳市偃师区发展和改革委员会关于对偃师市全兴建材厂粉煤灰煤矸石页岩烧结砖技改项目节能报告的审查意见[偃发改能评（2022）1号]，项目建成后全厂年综合能源消费量为1905.7吨标煤（等价值），小于1万吨标准煤，项目不在省厅“两高”项目环评文件审批范围内。; 符合. - 经对照《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号），本项目不在省厅“两高”项目环评文件审批范围内。 11、与《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）文件相符性分析 - 表1-11 本项目与豫环文[2021]977号文件相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 一、建立“两高”项目管理目录; 落实国家“两高”项目管理要求，参照外省经验做法，结合我省实际，建立河南省“两高”项目管理目录（具体见附件1）。主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中，“十四五”新建“两高”项目按新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按改扩建后的年设计综合能耗计算。; 本次改扩建项目为烧结砖制造，为砖瓦（有烧结工序的），属于“两高”行业范围；根据洛阳市偃师区发展和改革委员会关于对偃师市全兴建材厂粉煤灰煤矸石页岩烧结砖技改项目节能报告的审查意见[偃发改能评（2022）1号]，项目建成后全厂年综合能源消费量为1905.7吨标煤（等价值），小于1万吨标准煤，项目不属于省厅“两高”项目环评文件审范围内，因此无需进行会商。; 相符. - 由上表分析可知，本项目属砖瓦行业（有烧结工序的），但建成后新增年综合能耗小于1万吨标煤，能耗不高，无需进行会商。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 近年来，随着经济社会的快速发展，城市化进程加快，旧城改造、基础设施建设等产生的建筑渣土日益增多，城市建设每年产生大量的建筑渣土填埋占地近千亩，而且传统的填埋方式，不仅占用大量土地，还污染城市环境，对地表水、深层水水质造成不同程度的影响。建筑渣土作为制砖原料后，解决了建筑渣土处置问题，改善现阶段填埋处理造成的土地资源浪费问题，且建筑渣土可得到资源化利用，符合现阶段国家对建筑渣土处置政策的方向。 经过市场调研和对比分析，其一，建筑渣土的使用，拓展了制砖原料的来源，降低生产成本；其二，建筑渣土的使用可降低煤矸石的使用量。同时，企业积极响应重污染天气应急管控的号召，企业进行了自主停产并组织实施技改。 为此，企业拟对现有工程进行改扩建，在原厂区内，利用现有厂房对生产线进行改建，对原辅材料进行调整，对环保设施进行优化。主要内容包括：（1）原辅材料：由煤矸石、页岩、粉煤灰改为煤矸石、页岩、粉煤灰、建筑渣土；（2）生产工艺：为了使原辅料混合更均匀，增加建筑渣土和粉煤灰配料工序（新增设备为搓口筛和反击筛）；（3）生产设备：①码坯方式由人工码坯改为自动码坯机码坯，增加码坯速度；②增加窑体高度，干燥窑和烧结窑高度由1.1m增加至2.2m；③更换设备鄂式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛、搅拌机、真空挤出机、切条机等，更换后设备台时产量增大；（4）隧道窑循环风系统：①烧结窑：送风机数量保持2台不变，单台风机的电机功率均由40kW改为60kW、风量由13000m3/h增加到20000m3/h；②高温干燥窑：引风机数量保持2台不变，单台风机的电机功率均由50kW改为75kW、风量由17000m3/h增加到25000m3/h；③低温干燥窑：引风机数量保持2台不变，单台风机的电机功率均由60kW改为90kW、风量由20000m3/h增加到30000m3/h；（5）环保设施技改：环保设施主体结构不变（由双碱法脱硫+氧化脱硝+湿电除尘组成），风量由100000m3/h增加至150000m3/h。改建完成后，全厂生产规模由现有的年产6000万块烧结砖增加到年产1.2亿块粉煤灰煤矸石页岩烧结砖。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“56 砖瓦、石材等建筑材料制造303—粘土砖瓦及建筑砌块制造”，应编制环境影响报告表。 受偃师市全兴建材厂的委托（见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员进行了实地踏勘，调查并收集资料；根据本项目特点及环境污染特征等，按照环境影响评价的相关技术规范、技术指南要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2、建设内容 全厂占地面积57316m2，本次改扩建项目依托现有原料仓库、破碎车间、陈化车间、制砖车间、干燥车间、烧结车间等。厂区及车间平面布置详见附图2。主要工程内容见下表。 表2-1 项目改扩建前后工程内容一览表 工程内容; 改扩建前; 改扩建后; 变化情况. 原辅材料; 粉煤灰（40.6%）、煤矸石（37.5%）、页岩（21.9%）; 粉煤灰（40.6%）、煤矸石（28.1%）、页岩（18.8%）、建筑渣土（12.5%）; 新增建筑渣土，粉煤灰用量比例不变，煤矸石和页岩用量有所减少，新增建筑渣土用量。. 生产工艺; 煤矸石、页岩→破碎→与粉煤灰混合搅拌→陈化→搅拌→挤出机→砖坯→干燥隧道窑→烧结隧道窑→成品砖; 煤矸石、页岩→破碎→与经搓口筛和反击筛处理后的粉煤灰、建筑渣土混合搅拌→陈化→搅拌→挤出机→砖坯→干燥隧道窑→烧结隧道窑→成品砖; 为了使原辅料混合更均匀，增加建筑渣土和粉煤灰配料工序（新增设备为搓口筛和反击筛）. 生产设备; 鄂式破碎机：台时产量 30~50t/h; 鄂式破碎机：台时产量60~80t/h; 设备更换，台时产量变大，运行时间不变为2400h/a. 锤式破碎机：台时产量30~50t/h; 锤式破碎机：台时产量60~80t/h; 设备更换，台时产量变大，运行时间不变为2400h/a. 滚筒筛：台时产量30~50t/h; 滚筒筛：台时产量60~80t/h; 设备更换，台时产量变大，运行时间不变为2400h/a. （混料搅拌）搅拌机：台时产量50~80t/h; （混料搅拌）搅拌机：台时产量100~150t/h; 设备更换，台时产量变大，运行时间不变为2400h/a. （制坯搅拌）1号搅拌机：台时产量30~50t/h; （制坯搅拌）搅拌机：台时产量60~80t/h; 设备更换，台时产量变大，运行时间不变为4800h/a. （制坯搅拌）2号搅拌机：台时产量30~50t/h; （制坯搅拌）搅拌机：台时产量60~80t/h; 设备更换，台时产量变大，运行时间不变为4800h/a. 真空挤出机：台时产量 15000块/h; 真空挤出机：台时产量 30000块/h; 设备更换，台时产量变大，运行时间不变为4800h/a. 切条切坯机：台时产量 15000块/h; 切条切坯机：台时产量 30000块/h; 设备更换，台时产量变大，运行时间不变为4800h/a. 码坯：人工码坯 4416块砖/窑车（6层、每层736块砖）; 码坯：自动码坯机码坯 9568块砖/窑车（13层、每层736块砖）; 增加1台自动码坯机 每窑车装砖量由4416块增加到9568块. 低温干燥窑：长：95m 宽: 4.8m 高: 1.1 m，共计2条; 低温干燥窑：长：95m 宽: 4.8m 高: 2.2 m，共计2条; 窑体增高1.1m. 高温干燥窑：长：95m 宽: 4.8m 高: 1.1 m，共计2条; 高温干燥窑：长：95m 宽: 4.8m 高: 2.2 m，共计2条; 窑体增高1.1m. 烧结窑：长：95m 宽: 4.8m 高: 1.1 m，共计2条; 烧结窑：长：95m 宽: 4.8m 高: 2.2 m，共计2条; 窑体增高1.1m. 循环风系统; 烧结窑： 送风机数量2台，每台风机的电机功率40kW、风量13000m3/h; 烧结窑： 送风机数量2台，每台风机的电机功率60 kW、风量20000m3/h; 增加风机功率，总风量增加14000m3/h. 高温干燥窑： 引风机数量2台，每台引风机的电机功率50kW、风量17000m3/h; 高温干燥窑： 引风机数量2台，每台引风机的电机功率75 kW、风量25000 m3/h; 增加风机功率，总风量增加16000m3/h. 低温干燥窑： 引风机数量2台，每台引风机的电机功率60kW、风量20000m3/h; 低温干燥窑： 引风机数量2台，每台引风机的电机功率90kW、风量30000m3/h; 增加风机功率，总风量增加20000m3/h. 环保工程; 烧结窑废气; 双碱法脱硫+氧化脱硝+湿电除尘，风量100000m3/h; 双碱法脱硫+氧化脱硝+湿电除尘，风量150000m3/h; 总风量增加50000m3/h. 表2-2 依托工程建设内容一览表 类别; 建设内容. 主体工程; 破碎车间; 1座1层，钢构结构厂房，占地面积720m2，长宽高为：18m×40m×9m. 混料车间; 1座1层，钢构结构厂房，占地面积1080m2，长宽高为：18m×60m×9m. 陈化车间; 1座1层，钢构结构厂房，占地面积1170m2，车间长宽高为：65m×18m×9m. 制砖车间; 1座1层，钢构结构厂房，占地面积720m2，车间长宽高为：40m×18m×9m. 凉坯车间; 1座1层，钢构结构厂房，占地面积1800m2，车间长宽高为：60m×30m×2.6m. 干燥烧结车间; 1座1层，钢构结构厂房，占地面积5000m2，车间长宽高为：50m×100m×2.6m. 砖棚; 1座1层，钢构结构厂房，占地面积1000m2. 储运工程; 原料车间; 1座1层，钢构结构厂房，占地面积4435m2. 成品车间; 1座1层，钢构结构厂房，占地面积4000m2，长宽高为：80m×50m×9m. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积828m2，2层. 职工宿舍1; 建筑面积112m2，1层. 职工宿舍2; 建筑面积162m2，1层. 仓库; 建筑面积140m2. 门卫室; 建筑面积30m2. 餐厅; 建筑面积230m2. 车棚; 建筑面积70m2. 杂物间; 建筑面积1400m2. 公用工程; 供水; 厂区自备井. 排水; 生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田；脱硫、脱硝用水，循环利用，定期补充，不外排。. 供电; 由偃师电网供电. 环保工程; 废水; 不新增职工，无新增生活污水，生活污水经化粪池粪污定期清掏肥田；脱硫脱硝除尘用水循环利用，定期补充，不外排；车辆冲洗水循环利用，定期补充，不外排；车间喷雾用水全部蒸发耗散。. 固废; 生活垃圾定期交环卫部门清运。. 一般固废储存于原料仓库设置的一般固废暂存区（20m2）暂存后综合利用。. 废机油在危废暂存间（10m2）暂存后，定期交由有危废处理资质的单位处置。. 噪声; 主要高噪声设备的隔声、基础减振. 陈化库依托可行性：改建完成后原辅材料消耗量为320000t/a（1066.7t/d），陈化时间约为3天，则陈化库储存能力至少需要3200.1t，根据企业提供资料，现有陈化库实际最大贮存量为4000t，可满足改扩建项目陈化工序的需求，依托可行。 2.1主要产品及产能 本次改扩建后，将原料调整为掺入一定量的建筑渣土，通过对原料和设备工艺的调整改进，生产规模由现有的年产6000万块煤矸石页岩烧结砖增加到年产1.2亿块粉煤灰煤矸石页岩烧结砖。方案详见下表。 表2-3 产品方案一览表 产品名称; 现有工程; 改扩建后全厂; 备注. 产能（万块标砖/a）; 规格; 产能（万块标砖/a）; 规格. 煤矸石页岩烧结砖; 6000; 240×115×53mm; /; /. 粉煤灰煤矸石页岩烧结砖; /; /; 12000; 240×115×53mm（2.5kg/标砖）. 合计; 6000; /; 12000（1.2亿块标砖/a）; /; 增加6000万块/a. 产能及环境排污容量替代： （一）转让产能的核定、权属 偃师市山化乡光明建材厂年产6000万块粉煤灰页岩烧结砖项目于2008年4月29日取得了环评批复（洛环监表[2008]69号），2011年11月9日通过了环保竣工验收（洛环然验[2011]30号）。 （二）转让方式 1、甲方（偃师市山化乡光明建材厂）同意将6000万块粉煤灰页岩烧结砖产能及相应环境排污容量和合法有效证件转让予乙方（偃师市全兴建材厂）。转让协议见附件。 2、相关环境容量排污指标等一并归乙方（偃师市全兴建材厂）所有。 2.2主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数见下表。 表2-4 主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数一览表 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 现有工程; 改扩建后全厂; 备注. 设施参数; 数量; 设施参数; 数量. 原辅料制备; 贮存; 原料库; 储量：15000t 占地面积：4435m2; 1座; 储量：15000t 占地面积：4435m2; 1座; 利旧. 铲式装载机; /; 3台; /; 3台; 利旧. 原辅料制备; 鄂式破碎机; 台时产量：30~50 t/h; 1台; 台时产量：60~80 t/h; 1台; 设备更换。 台时产量由30~50t/h 增加到60~80 t/h. 锤式破碎机; 台时产量：30~50 t/h; 1台; 台时产量：60~80 t/h; 1台; 设备更换。 台时产量由30~50t/h 增加到60~80 t/h. 滚筒筛; 台时产量：30~50 t/h; 1台; 台时产量：60~80 t/h; 1台; 设备更换。台时产量由30~50t/h 增加到60~80 t/h. （混料搅拌）搅拌机; 套时产量：50~80 t/h; 1台; 套时产量：100~150 t/h; 1台; 设备更换。 台时产量由50~80t/h 增加到100~150 t/h. 搓口筛; /; 0台; 台时产量：120t/h; 1台; 新增. 反击筛; /; 0台; 台时产量：120t/h; 1台; 新增. 陈化制坯; 陈化库; 储量：4000 t; 1座; 储量：4000 t; 1座; 利旧. （制坯搅拌）1号搅拌机; 台时产量：30~50 t/h; 1台; 台时产量：60~80 t/h; 1台; 设备更换。 台时产量由30~50t/h 增加到60~80 t/h. （制坯搅拌）2号搅拌机; 台时产量：30~50 t/h; 1台; 台时产量：60~80 t/h; 1台; 设备更换。 台时产量由30~50t/h 增加到60~80 t/h. 真空挤出机; 台时产量：15000块/h; 1台; 台时产量：30000块/h; 1台; 设备更换。 台时产量由15000块/h增加到30000块/h. 切条切坯机; 台时产量：15000块/h; 1台; 台时产量：30000块/h; 1台. 自动码坯机; 人工码坯 4416块砖/窑车（6层、每层736块砖）; 0台; 台时产量：30000块/h 9568块砖/窑车（13层、每层736块砖）; 1台; 改建前为人工码坯 每窑车装砖量由4416块增加到9568块. 烧成系统; 隧 道 窑; 低温干燥窑; 长：95m 宽: 4.8m 高: 1.1 m; 2条; 长：95m 宽: 4.8m 高: 2.2 m; 2条; 窑体增高1.1m. 高温干燥窑; 长：95m 宽: 4.8m 高: 1.1 m; 2条; 长：95m 宽: 4.8m 高: 2.2 m; 2条; 窑体增高1.1m. 烧结窑; 长：95m 宽: 4.8m 高: 1.1 m; 2条; 长：95m 宽: 4.8m 高: 2.2 m; 2条; 窑体增高1.1m. 公用单元; 辅助系统; 窑车; 尺寸：4700×4700; 180; 尺寸：4700×4700; 230; 增加50台. 液压顶车机; /; 3; /; 3; 利旧. 2.3产能分析 （1）原料 改扩建前，主要原料为粉煤灰（40.6%）、煤矸石（37.5%）、页岩（21.9%）；改扩建后，主要原料为粉煤灰（40.6%）、煤矸石（28.1%）、页岩（18.8%）、建筑渣土（12.5%）。煤矸石由义马睿祥物资贸易有限公司提供，改扩建后煤矸石占比有所降低，但煤矸石低位发热值由715 cal/g增加到954cal/g，改扩建完成后，其内燃砖烧结所需热量分析如下： 根据企业实际生产，每烧成1 kg的制品，大约需要消耗1088~1388 kJ的热量，项目产品烧结热量有煤矸石内燃提供，根据上述资料可知，每kg制品含煤矸石约0.281kg，其煤矸石热值为954cal/g（3993kJ/kg），则每烧成1 kg的制品煤矸石可提供约1122kJ的热量，在所需热量值范围之间，可满足内燃砖烧结的要求。 （2）破碎设备、陈化前混料搅拌设备 为满足产量需求，对破碎系统进行提升改造。主要破碎设备为颚式破碎机和锤式破碎机，改造前设计每小时破碎煤矸石、页岩30~50吨，改造前每天生产20万块砖需破碎煤矸石、页岩约317吨，每天1班破碎，每班8个小时；改造后设计每小时破碎煤矸石、页岩60~80吨，每天生产40万块砖最多需破碎煤矸石、页岩约500吨（掺烧建筑渣土后煤矸石、页岩用量会减少），每天采用1班破碎，每班8个小时。破碎机更新后，满足产能需求。 为满足产量需求，对陈化前混料搅拌系统进行提升改造。主要设备为混料搅拌机，改造前设计每小时混料50~80吨，改造前每天生产20万块砖需混料约533吨，每天1班搅拌，每班8个小时；改造后设计每小时混料100~150吨，每天生产40万块砖最多需混料1067吨，每天1班搅拌，每班8个小时。混料搅拌机更新后，满足产能需求。 （3）制坯搅拌设备 为满足产量需求，对制坯搅拌系统进行提升改造。主要搅拌设备为制坯工序的两台串联的搅拌机（二级搅拌），改造前设计每小时搅拌物料量为30~50吨，改造前每天生产20万块砖需搅拌物料量约533吨，每天2班搅拌，每班8个小时；改造后设计每小时搅拌物料量60~80吨，每天生产40万块砖最多需搅拌物料约1067吨，每天采用2班搅拌，每班8个小时。更新搅拌机后，搅拌设备满足产能需求。 破碎搅拌设施产能分析统计见下表。 表2-5 破碎搅拌设施产能分析表 设备名称; 年运行时间h; 改扩建前; 改扩建后. 规格型号t/h; 年处理量 万t/a; 年需处理量 万t/a; 规格型号t/h; 年处理量 万t/a; 年需处理量万t/a. 鄂破机; 2400; 30-50; 7.2-12; 9.5 煤矸石页岩量; 60-80; 14.4-19.2; 15 煤矸石页岩量. 锤破机; 2400; 30-50; 7.2-12; 60-80; 14.4-19.2. 筛分机; 2400; 30-50; 7.2-12; 60-80; 14.4-19.2. （混料搅拌）搅拌机; 2400; 50-80; 12-19.2; 16 物料总量; 100-150; 24-36; 32 物料总量. （制坯搅拌）1号搅拌机; 4800; 30-50; 14.4-24; 16 物料总量; 60-80; 28.8-38.4; 32 物料总量. （制坯搅拌）2号搅拌机; 4800; 30-50; 14.4-24; 16 物料总量; 60-80; 28.8-38.4; 32 物料总量. （4）挤出成型（制砖）设备 砖坯成型过程中所涉及的设备主要包括真空挤出机、切条机和自动码坯机。 技改前真空挤出机、切条机台时产量为15000块/h，年工作时间为4800h（两班制），年产量约7200万块/a，满足原定6000万块/a的产能要求；技改后真空挤出机、切条机台时产量为30000块/h，年工作时间为4800h（两班制），年产量约1.44亿块/a，满足本次改扩建项目1.2亿块/a的产能要求。 技改前码坯方式为人工码坯，技改后改为自动码坯机进行码坯，设计台时产量为30000块/h，年工作时间为4800h（两班制），年产量约1.44亿块/a，满足本次改扩建项目1.2亿块/a的产能要求。 （5）隧道窑 ①码坯方式：改造前，受人工码坯方式影响限制，每窑车装砖高度为6层，每层736块砖，每窑车码砖共计4416块；改为由自动码坯机机械码坯后，每窑车装砖高度增加到13层，每层736块砖，每窑车码砖共计9568块，每窑车装砖量比改造前多5152块。 ②烧结方式：码坯后进入干燥窑进行干燥，干燥窑的热风均从烧结窑引入，烧结窑送风机数量保持2台不变，单台风机的电机功率均由40kW改为60kW、风量由13000m3/h增加到20000m3/h；高温干燥窑引风机数量保持2台不变，单台风机的电机功率均由50kW改为75kW、风量由17000m3/h增加到25000m3/h；低温干燥窑引风机数量保持2台不变，单台风机的电机功率均由60kW改为90kW、风量由20000m3/h增加到30000m3/h，总体增大了风量，提高了烧结效率。 隧道窑技术改造前，每窑车码砖4416块，每进1车出1车砖用时约60分钟，每天出砖约24车，24小时不间断生产，则每天可烧砖约21.1968万块（10.5984万块/条窑），年产量约为6359.04万块烧结砖；经以上原料配比及生产线工艺、设备的提升改造后，每窑车码砖9568块，每进1车出1车砖用时约60分钟，单窑每天出砖约24次，24小时不间断生产，每天两条烧结窑可烧砖约45.9264万块（22.9632万块/条窑），年产量约为1.38亿块烧结砖，则经改造后的两条烧结隧道窑可满足年产1.2亿块烧结砖的生产需求。 2.4主要原辅材料的种类和用量 本次改扩建后，生产规模由现有的年产6000万块烧结砖增加到年产1.2亿块粉煤灰煤矸石页岩烧结砖，所需主要原材料，煤矸石由义马睿祥物资贸易有限公司提供。改扩建前后主要原辅材料用量如下。 2.4.1项目主要原辅材料及燃料的种类和用量情况 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-6 项目原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 现有工程年耗量（万t/a）; 改扩建工程年耗量（万t/a）; 全厂年耗量（万t/a）; 备注. 1; 粉煤灰; 6.5万t/a; 6.5万t/a; 13.0万t/a; 以干灰计. 2; 煤矸石; 6.0万t/a; 3.0万t/a; 9.0万t/a; 义马睿祥物资贸易有限公司. 3; 页岩; 3.5万t/a; 2.5万t/a; 6.0万t/a. 4; 建筑渣土; /; 4.0万t/a; 4.0万t/a. 5; 石灰; 170t/a; 170t/a; 340t/a; 双碱法脱硫药剂. 6; 片碱; 242t/a; 242t/a; 484t/a. 7; 脱硝剂; 67.5t/a; 67.5t/a; 135t/a; 次氯酸钠水溶液，质量浓度10%，项目采用15t储罐存储。. 8; 天然气; 7000m3/a; /; 7000m3/a; 使用管道天然气，每年隧道窑点火2次，每次用气量约3500m3，隧道窑点火依托现有工程. 9; 水; 26060t/a; 25100t/a; 51160t/a; 厂区自备井供水. 10; 电; 308.8万kW·h/a; 308.8万kW·h/a; 617.6万kW·h/a; 由偃师电网供电. 2.4.2主要原辅材料理化性质 （1）煤矸石 煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。其主要成分是Al2O3、SiO2。根据义马市朝阳苏能矿产品分析化验室出具的化验单，煤矸石主要参数指标见下表。 表2-7 煤矸石主要参数指标 样别; 全水 Mt%; 内水 Mad%; 干基灰分 Ad%; 干燥无灰基挥发 Vdaf%; 干基挥发 Vd%; 应用基挥发 Var%; 全硫 St.d%; 固定碳 FCad%; 焦渣特征 CRC 1-8; 高位发热量 Qgr.ad 卡/克; 低位发热量 Qnet.ar 卡/克. 矸石; 5.12; 0.44; 78.90; 52.32; 12.57; 12.07; 0.48; 10.44; 2; 1091; 954. （2）页岩 页岩是一种沉积岩，成分复杂，但都具有薄页状或薄片层状的节理。根据现有工程环评数据，页岩成分分析结果见下表。 表2-8 页岩平均化学成分分析结果 类型; SiO2（%）; Al2O3（%）; Fe2O3（%）; CaO（%）; MgO（%）; 氟（%）. 页岩; 49.20; 16.10; 11.85; 7.56; 2.53; 0.005. （3）粉煤灰 粉煤灰，的主要来源是以煤粉为燃料的火电厂和城市集中供热锅炉，其中90%以上为湿排灰。其主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。根据义马市朝阳苏能矿产品分析化验室出具的化验单，粉煤灰主要参数指标见下表。 表2-9 粉煤灰主要参数指标 样别; 全水 Mt%; 内水 Mad%; 干基灰分 Ad%; 干燥无灰基挥发 Vdaf%; 干基挥发 Vd%; 应用基挥发 Var%; 全硫 St.d%; 固定碳 FCad%; 焦渣特征 CRC 1-8; 高位发热量 Qgr.ad 卡/克; 低位发热量 Qnet.ar 卡/克. 矸石; 54.2; 0.51; 54.15; 10.69; 4.88; 2.25; 0.05; 42.78; 1; /; /. （4）建筑渣土 建筑渣土来自本地各建筑施工工地地基打桩、挖方的弃土（不含河道淤泥、废水处理厂污泥、危险废物等废物），建筑渣土由施工单位负责运输，通过封闭工程运输车将渣土直接运送至厂区原料库。建筑渣土主要成分为硅铝酸盐，另含有少量镁、铁、钠、钙、钾，不涉及危险废物，不会产生恶臭。 2.5水平衡分析 本次改扩建工程给、排水及用电均依托现有工程已有供水、供电及排水设施。 现有工程车间喷雾用水约3t/d，脱硫脱硝除尘补充用水约5t/d；车辆冲洗补充用水约1t/d，原料搅拌用水约22400t/a（74.67t/d），生活用水约960t/a。 本次改扩建工程不新增职工，无新增生活污水。其新增用水主要为原料搅拌、原料车间雾化用水、脱硫脱硝除尘补充用水、车辆冲洗补充用水等，其中改扩建工程所用原料（16万吨）含水率需达到14%，搅拌用水量为22400t/a（74.67t/d），新增车间喷雾用水约3t/d，脱硫脱硝除尘补充用水约5t/d；车辆冲洗补充用水约1t/d。 本项目水平衡图如下： 图1 全厂水平衡分析示意图 现有工程 化粪池处理收集，定期清掏肥田 单位：t/d 耗散： 生活用水 0.64 2.56 生产用水（搅拌） 74.67 74.67 3.2 86.87 脱硫脱硝除尘补充用水 5 5 1 车辆冲洗补充用水 1 170.54 本次改扩建工程 新鲜水 车间喷雾用水 3 3 生产用水（搅拌） 74.67 74.67 脱硫脱硝除尘补充用水 5 5 1 车辆冲洗补充用水 1 车间喷雾用水 3 3 83.67 2.6劳动定员及劳动制度 现有工程劳动定员60人，其中管理人员8人，每年工作日为300天，破碎工序每天1班，每班8小时工作制；搅拌工序、挤出成型工序每天2班，每班8小时工作制；干燥、烧结等工序每天3班，每班8小时工作制。本次改扩建工程劳动定员从现有工程中调剂，不新增员工。 2.7厂区平面布置 本项目位于河南省洛阳市偃师区首阳街道办事处南蔡庄村北环路南首邙路东，本次改扩建依托现有原料车间、破碎车间、陈化车间、成品车间等，不新增用地。本项目生产车间等厂房建筑设施布置在厂区北侧，办公楼布置在厂区南侧，使得生产和生活办公隔开，厂区布局有利于生产和生活；本次改扩建工程增加干燥窑、烧结窑高度，并增加风机风量，提高生产效率。车间内整个生产线的工艺布局结合生产功能进行分区，整个车间布局合理，操作方便流畅。 项目平面布置较合理，厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程和产排污环节 # 1.1 生产工艺流程 本次改扩建工程将原料调整为掺入一定量的建筑渣土，通过对原料和设备工艺的技术改造，生产规模由现有的年产6000万块烧结砖增加到年产1.2亿块粉煤灰煤矸石页岩烧结砖。本次改扩建项目的主要工艺流程及产污环节如下： 图2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）原料破碎及筛分 运回的煤矸石和页岩采用二级破碎，原料首先给入颚式破碎机粗破，粗破后的粗料由皮带运输至锤式破碎机进行二次破碎，破碎后的细料由封闭皮带输送至滚筒筛进行分选，合格料（筛下物）经封闭皮带运输至搅拌机内进行混料，不合格料（筛上物）由封闭皮带再输送至锤式破碎机，进行细破，破碎后的原料重新进入滚筒筛进行分选。 运回的粉煤灰和建筑渣土采用二级筛分（搓口筛+反击筛），原料首先给入搓口筛进行筛分，合格料（筛下物）经封闭式皮带运输至反击筛进一步筛分，反击筛产生的合格料（筛下物）经封闭式皮带运输至搅拌机内进行混料，二级筛分（搓口筛+反击筛）产生的不合格料（筛上物）由封闭皮带再输送至鄂式破碎机，进行破碎，破碎后的原料重新进入二级筛分进行分选。 （2）原料搅拌及陈化 分选后的煤矸石、页岩小料、粉煤灰及建筑渣土经计量后，由封闭皮带输送到搅拌机中，同时加水使原料含水率至14％，进行充分的搅拌混合，形成配比均匀的混合料。混合料经封闭皮带运输机及可逆式配仓皮带机送入陈化间内进行陈化（时间大约3天），使原料颗粒湿润、疏解，增加稳定性，并改善原料成型性、干燥性和焙烧性能，以达到提高产品质量的目的。 陈化库依托可行性：改建完成后原辅材料消耗量为320000t/a（1066.7t/d），陈化时间约为3天，则陈化间储存能力至少需为3200.1t，根据企业提供资料，现有陈化间实际最大贮存量为4000t，可满足改扩建项目陈化量的需求，依托可行。 （3）砖坯制做 原料陈化后，经封闭皮带输送机进入箱式给料机，再经输送带送入串联的两台搅拌机进行搅拌（即二级搅拌，物料连续经过两次搅拌，使物料更加均匀，更易成坯），同时加水对原料浸润，然后由双级真空挤出机进行挤出，切条、切割成砖坯，码坯机自动码坯（一次码砖）装上窑车。在此过程中有少量的废砖坯产生，废砖坯全部由密闭输送带重新送到搅拌机进入生产系统。因制砖过程全密闭且设置雾化系统，原料含水率较高（14%），故砖坯制作过程无粉尘产生。 （4）砖坯干燥与烧结 砖坯装入窑车后用液压顶车机送入低温干燥窑，低温干燥温度约为50℃，低温干燥后的砖坯通过轨道然后送入高温干燥窑，高温干燥温度约为700℃，高温干燥后的砖坯通过轨道进入烧结窑进行烧结，温度1050℃左右，冷却后经过检验合格后即为成品；不合格的烧结砖收集破碎后回用于生产。空窑车由回车道拉回重新装砖坯。干燥窑利用烧结窑产生的废热气体对砖坯进行直接干燥。 - 烟气走向情况 图3 烟气走向示意图 每条烧结窑分别配套1台送风机鼓入新风，新风由烧结窑冷却段送入，与砖坯逆向行进；烧结段产生的热风经引风机从烧结窑尾部引入高温干燥窑，热风与砖坯逆向行进完成第二次干燥；高温干燥窑利用部分热量后的热风经引风机从高温干燥窑尾部引入低温干燥窑，热风与砖坯逆向行进完成第一次干燥；低温干燥窑利用完后的废气进入脱硫脱硝除尘设施处理后高空排放。 # 1.2产污环节及对应污染物 根据本次改扩建工程生产工艺及产污环节分析，运营过程中产生的污染物主要为废气、废水、噪声、固废，其污染源、产生环节、污染因子见下表。 表2-10 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 污染源; 产污环节; 污染物种类. 废气; 原料仓库、鄂式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛等; 上料、破碎、筛分; 颗粒物. 隧道窑; 干燥、烧结; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物. 废水; 生活污水（不新增）; 职工生活; COD、氨氮、SS. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 等效A声级. 固废; 职工生活; 职工生活; 生活垃圾. 双级真空挤出机; 挤出; 废砖块. 隧道窑烟气治理设施; 烟气治理; 脱硫石膏渣、除尘渣. 袋式除尘器收尘灰; 废气治理; 粉尘. 机械设备; 设备维护; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | # 1、现有工程环保手续执行情况 2008年5月偃师市国环环保工程有限公司编制完成了《偃师市首阳山镇全兴空心砖厂高掺量粉煤灰烧结砖项目环境影响报告表》，2008年5月29日洛阳市环境保护局以洛环监表［2008］90号文对该项目环评报告表予以批复，2011年11月9日洛阳市环境保护局以洛环然验［2011］31号文予以该项目进行验收。 2016年3月洛阳市青源环保科技有限公司编制完成了《偃师市首阳山镇全兴空心砖厂年产6000万块烧结砖改建项目环境影响报告表》，2016年3月14日偃师市环境保护局以偃环监表［2016］15号文对该项目环评报告表予以批复，2016年9月28日偃师市环境保护局以偃环然验[2016]06号文予以该项目进行验收。 2017年3月，偃师市首阳山镇全兴空心砖厂变更为偃师市全兴建材厂。 为了满足《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）、《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等相关文件要求，偃师市全兴建材厂投资500余万元对厂内环保进行了完善，主要包括以下内容： ①输送带和卸料口全部密封并连通除尘设施、上下料口安装集尘装置并配有雾化系统； ②建设密闭车间，所有物料入库存放，库区内安装固定的喷干雾抑尘装置，厂房内配备雾炮装置； ③在厂区出入口各新建自动感应冲车设备一套； ④建设湿电除尘设备和脱硝设备； ⑤重新对厂区地面硬化提高厂容厂貌。 偃师市全兴建材厂2019年10月编制了《偃师市全兴建材厂工业污染治理完工报告》并通过专家验收，通过以上提标治理，偃师市全兴建材厂能够满足《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）、《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等相关文件要求。 2020年6月23日偃师市全兴建材厂取得排污许可证，许可证编号：91410381L084925918001V。 # 2、现有工程污染物达标情况 （1）废气 现有工程颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放量引用企业2021全年在线监测数据均值进行核算，氟化物排放量引用现有工程2021年4月23日自行监测数据，破碎筛分工序颗粒物排放量引用现有工程2021年4月23日自行监测数据，引用具体情况见下表。 表2-11 废气污染物有组织排放检测结果 项目 设备名称; 检测时间; 检测频次; 流量（干标m3/h）; 氟化物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. DA001 脱硫脱硝湿电除尘器出口; 在线监测 2021全年; 均值; 100000; /; /; 2.16; 0.22; 32.67; 3.3; 43.92; 4.4. 2021.4.23; 均值; 100138; 0.41; 0.041. 项目 设备名称; 检测时间; 检测频次; 流量（干标m3/h）; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. DA002 破碎工序除尘器出口; 2021.4.23; 均值; 8674; 6.9; 0.060. DA003 筛分工序除尘器出口; 2021.4.23; 均值; 5067; 7.5; 0.038. DA004 成型工序除尘器出口; 2021.4.23; 均值; 2994; 7.2; 0.021. 备注：隧道窑运行7200h/a；破碎、筛分工序运行2400h/a；成型工序运行4800h/a。. 由上表可知，脱硫脱硝湿电除尘器出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物的排放浓度，以及破碎工序除尘器出口、筛分工序除尘器出口、成型工序除尘器出口颗粒物排放浓度均能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求。 由上表计算可知隧道窑废气处理后污染物排放量为颗粒物1.584t/a，二氧化硫23.76t/a，氮氧化物31.68t/a。 各产尘工序按90%集气效率、袋式除尘效率以99%，车间封闭及喷雾设施无组织降尘60%计算，破碎工序有组织颗粒物排放量为0.144t/a，无组织颗粒物排放量为0.64t/a；筛分工序有组织颗粒物排放量为0.0912t/a，无组织颗粒物排放量为0.4053t/a；成型工序有组织颗粒物排放量为0.1008t/a，无组织颗粒物排放量为0.448t/a。 项目使用的原料中粉煤灰易起尘，年使用量为6.5万吨，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关产尘系数，粉煤灰和建筑渣土装卸过程产尘系数取0.01kg/t，则粉尘产生量为0.65t/a。通过车间封闭，车间雾化装置可进一步减少无组织废气排放，降尘率取60%。则卸料过程无组织粉尘排放量为0.26t/a。 废气无组织排放情况均引用现有工程自行监测数据。 表2-12 废气污染物无组织排放检测结果统计 检测时间; 检测频次; 采样点位; 颗粒物（mg/m3）; 氟化物(μg/m3); 二氧化硫（mg/m3）. 浓度; 浓度 最大值; 浓度; 浓度 最大值; 浓度; 浓度 最大值. 2021.04.23; 09:00-10:00; 上风向; 0.201; 0.284; 2.0; 4.4; 0.032; 0.042. 下风向1#; 0.284; 3.1; 0.042. 下风向2#; 0.260; 3.7; 0.039. 下风向3#; 0.234; 4.4; 0.036. 11:00-12:00; 上风向; 0.184; 0.269; 2.3; 4.0; 0.034; 0.045. 下风向1#; 0.234; 3.6; 0.045. 下风向2#; 0.269; 3.8; 0.037. 下风向3#; 0.251; 4.0; 0.041. 14:00-15:00; 上风向; 0.218; 0.301; 2.6; 4.2; 0.035; 0.048. 下风向1#; 0.269; 3.9; 0.038. 下风向2#; 0.301; 4.2; 0.043. 下风向3#; 0.284; 4.0; 0.048. 16:00-17:00; 上风向; 0.235; 0.318; 2.1; 4.1; 0.033; 0.046. 下风向1#; 0.318; 4.1; 0.041. 下风向2#; 0.267; 3.0; 0.046. 下风向3#; 0.294; 3.6; 0.035. 由上表可以看出，验收监测期间下风向处无组织颗粒物、氟化物和二氧化硫排放周界浓度最高点分别为0.318mg/m3、0.0044mg/m3和0.048 mg/m3，均能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表2中污染物限值要求。 （2）废水 现有工程脱硫脱硝除尘用水循环利用，定期补充，不外排；车辆冲洗水循环利用，定期补充，不外排；车间喷雾用水全部自然耗散，因此现有工程无生产废水排放。 现有工程职工人数为60人，约10人在厂内食宿，食宿人员用水按120均L/人·d计算，其余按40L/人·d计算，则生活用水量为960t/a，污水排放量按照用水量的80%计算，生活污水排放量为768t/a。生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥。类比同类生活污水水质，经化粪池处理后COD、氨氮产生浓度分别为280mg/L、24.25mg/L，经化粪池处理后COD、氨氮排放量为0.2150t/a、0.0186t/a。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农户肥田。 （3）厂界噪声 监测期间，该项目所在厂区厂界噪声排放监测结果见下表。 表2-13 厂界噪声排放监测结果 单位：dB(A) 检测点位 检测时间; 2021.04.23. 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 东厂界; 55.7; 43.8. 南厂界; 53.3; 43.4. 西厂界; 56.8; 44.3. 北厂界; 56.4; 44.4. 由监测结果可知，该项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 # 3、汇总 表2-14 现有工程污染物排放汇总见下表（固废为产生量） 类别; 污染物; 排放量（t/a）; 环评及其批复排放量（t/a）; 排污许可证许可排放量（t/a）. 大气; 颗粒物; 3.6733; /; /. SO2; 23.76; 31.5871; 31.5871. NOx; 31.68; 34.4361; 34.4361. 氟化物; 0.2952; /; /. 生活污水; COD; 0.2150; /; /. NH3-N; 0.0186; /; /. 固体废物; 不合格烧结砖; 60; /; /. 废砖坯; 140; /; /. 除尘器收尘灰; 33.264; /; /. 脱硫石膏渣、除尘渣; 400; /; /. 生活垃圾; 9; /; /. 废机油; 0.15; /; /. - 由上表可知，项目实际生产过程SO2、NOx排放量未超出环评及其批复排放量，符合总量控制要求。 5、现有工程现存问题及以新带老措施 根据现场调查，项目现存的环保问题主要为： 表2-15 项目现存主要环保问题及整改措施一览表 序号; 主要环保问题; 以新带老措施; 完成时限. 1; 次氯酸钠储罐区域未设置围堰及覆盖措施; 次氯酸钠溶液储罐区域设置不小于15m3的围堰，并准备覆盖材料，防止泄露漫流和溶液蒸发。; 2022.12. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1达标区判定及基本污染物环境质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 1.2特征污染环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量中氟化物现状，氟化物现状数据借用《偃师市海发建材有限公司年产1.2亿块煤矸石页岩污泥烧结砖技术改造项目环境影响报告表》中的现状监测数据，监测单位：河南申越检测技术有限公司，监测时间为2021年5月28日至2021年5月30日，监测点位为偃师市海发建材有限公司西南侧（距本项目西北2.3km），监测因子为氟化物。监测点位分布情况见附图4，监测结果见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果一览表（特征因子） 监测点位; 污染物; 监测天数; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 偃师市海发建材有限公司西南侧; 氟化物; 3d; 20; 未检出; 0; 0; 达标. 根据上述监测结果可知，项目所在区域监测点（偃师市海发建材有限公司西南侧）环境空气中氟化物1小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A一级标准要求。 1.3区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前洛阳市偃师区正在实施《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据编制指南，项目不需要进行声环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内大气环境敏感目标主要为沟口头村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-3 本项目主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 方位; 相对厂界距离/m; 功能区划; 执行标准. 环境空气; 沟口头村; SE; 210; 二类; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准. 声环境; 厂界外50m 范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中表1大气污染物有组织排放浓度限值和表2企业边界大气污染物浓度限值。 - 表3-4 大气污染物有组织排放浓度限值 单位：mg/m3 - 生产过程; - 最高允许排放浓度; - 染物排放监控位置. - 颗粒物; - 二氧化硫; - 氮氧化物（以NO2计）; - 氟化物（以F计）; - 氨. - 原料制备、成型; - 10; - -; - -; - -; - -; - 车间或生产设施排气筒. - 干燥、焙烧; - 10; - 50; - 100; - 3; - 8a. - a 适用于采用氨法脱硫、氨法脱硝的情形。. - 表3-5 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 - 监控位置; - 浓度限值. - 颗粒物; - 二氧化硫; - 氟化物. - 企业边界; - 1; - 0.5; - 0.02. （2）《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中烧结砖瓦制品企业绩效分级指标------窑炉：PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于20、50、50mg/m3（备注：炉窑基准氧含量18%）。 2、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A），夜间55 dB（A）。 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50 dB（A）。 3、固体废物 本项目涉及到的危险固体废弃物的贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水 本次改扩建工程不新增废水排放。不新增职工，无新增生活污水，现有工程生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田；项目无生产废水排放。因此本项目不推荐废水总量控制指标。 2、废气 本次改扩建完成后，全厂SO2排放量41.472 t/a、NOx 排放量51.15t/a；现有工程总量指标SO2：31.5871t/a、NOx：34.4361t/a；则项目新增总量指标为SO2：9.8849t/a、NOx：16.7139t/a。 根据项目并购协议，偃师市山化乡光明建材厂相关环境容量排污指标及产能等一并归偃师市全兴建材厂所有，根据偃师市山化乡光明建材厂环评等资料，其总量指标为SO2：10.09t/a、NOx：65t/a，大于本项目新增总量指标，因此SO2、NOx污染物无需从区域进行替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为设备的更新及窑体增高，施工期无需开挖地面，主要污染包括施工扬尘、废水、噪声及固体废物。在项目建设期间，各项施工活动不可避免地将会对周围的环境造成破坏和产生污染影响，其主要污染因素包括：施工活动产生的扬尘；施工过程产生的生产废水、生活污水；施工机械及运输车辆产生的噪声；施工产生的废渣土及生活垃圾等固体废物。 1、施工扬尘 根据《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等环保管理要求，提出如下施工扬尘污染防治措施： ①施工现场按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应设置专用垃圾箱，做到日产日清。同时严格控制车辆超载，尽量避免沙土撒漏；使用有运营资格的渣土车从事土方、渣土和施工垃圾等的运输。 ②必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。在场地内堆放的应覆盖土工布，定期洒水。不得干法卸料，不得凌空抛掷、抛撒，不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下对道路进行清扫。 ③施工出入口设置车辆冲洗设施、设置冲洗槽和沉淀池，配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场运输车辆100%清洁干净，不得将泥土带出现场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。本项目利用现有厂区出入口已设置的车辆冲洗装置及沉淀池。 ④施工期间建筑施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积5000平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。本项目施工建筑面积5000平米以下，无需安装视频监控。 经采取以上扬尘防治措施后，能够最大限度降低扬尘对周围环境敏感点的影响。 2、废水 项目施工期间水污染源为运输车辆冲洗废水及施工人员产生生活污水。 施工期施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水，本项目施工期间施工期利用现有出入口进出物料。建设单位利用现有厂区出入口已设置的车辆冲洗装置及沉淀池。车辆冲洗水经排水沟收集、沉淀池沉淀后回用于下一班设备的清洗或施工场地洒水抑尘，该部分废水不外排。 施工期生活污水利用现有工程化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排。 3、噪声 施工期主要噪声源为施工机械噪声。为进一步降低施工对周围环境的影响，评价建议项目施工期采取以下措施： （1）夜间（22:00~6:00）不进行运输作业，若因施工必要，高噪声设备必须连续施工时，应事先申报当地有关部门，经批准夜间施工方可使用，并公告附近居民； （2）对进入施工场地的运输车辆进行限速，禁止车辆高速行驶、禁止鸣笛。选择性能良好、噪声低的运输车辆，在使用过程中加强维护工作，从源头上减小噪声； （3）施工现场合理布局：高噪声设备分散布置； （4）合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； 采取以上措施后，评价认为施工期噪声对周围影响较小且影响仅是暂时的，会随施工期的结束而结束。 4、固体废物 # 固废主要为施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾。 # 生活垃圾：生活垃圾集中排至厂内垃圾桶内，之后由环卫部门进行清运。 # 建筑垃圾：施工期间涉及到材料运输、基础工程等工程，在此期间将产生一定数量的废弃建筑材料及各种建筑原料的包装袋等。对于可以回收利用的建筑垃圾，及时回收利用；其他垃圾则送往市政部门指定地点进行堆存。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 本次改扩建后，将原料调整为掺入一定量的建筑渣土，通过对原料和设备工艺的技术改造，生产规模由现有的年产6000 万块烧结砖增加到年产1.2亿块粉煤灰煤矸石页岩烧结砖。 我国目前尚未发布本项目行业污染源源强核算指南。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、试验法等方法。本项目为改扩建项目，改扩建后：（1）原料中增加了建筑渣土并调整原料配比（粉煤灰和页岩添加量减少、煤矸石配比不变）；（2）单条隧道窑产能均发生变化（产能由3000万块砖/a增加到6000万块砖/a）；（3）隧道窑风量发生变化；（4）目前尚未完成改建，窑体高度尚未增高、风机风量尚未调整、尚未添加建筑渣土及调整原料配比，2021年度在线监测数据无法表征改扩建后项目污染物实际排放情况。 综上，本项目不宜采用类比法、实测法等，故本项目废气源强主要采用产污系数法进行核算。本项目运营期环境影响和保护措施分析如下： 1、废气 工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 风量 Nm3/h; 排放形式; 治理设施; 年工作时间; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 原辅料制备; 卸料; 卸料; 颗粒物; 1.7; /; /; 无组织; 车间封闭，车间雾化装置，去除率60%; 可行; 600h; /; 1.13; 0.68. 原辅料制备; 页岩、煤矸石破碎; 颗粒物; 20.25; 844; 10000; 有组织; 袋式除尘器（TA002） 处理能力10000m3/h 收集效率90% 去除率99%; 可行; 2400h; 8.44; 0.084; 0.2025. 颗粒物; 2.25; /; /; 无组织; 车间封闭，车间雾化装置，去除率60%; 可行; 2400h; /; 0.375; 0.9. 煤矸石页岩破碎料筛分、粉煤灰和建筑渣土筛分、物料搅拌过程; 颗粒物; 37.44; 780; 20000; 有组织; 袋式除尘器（TA003） 处理能力20000m3/h 收集效率90% 去除率99%; 可行; 2400h; 7.8; 0.156; 0.3744. 颗粒物; 4.16; /; /; 无组织; 车间封闭，车间雾化装置，去除率60%; 可行; 2400h; /; 0.693; 1.664. 成型; 成型搅拌机; 成型搅拌过程; 颗粒物; 8.64; 600; 3000; 有组织; 袋式除尘器（TA004） 处理能力3000m3/h 收集效率90% 去除率99%; 可行; 4800h; 6; 0.018; 0.0864. 颗粒物; 0.96; /; /; 无组织; 车间封闭，车间雾化装置，去除率60%; 可行; 4800h; /; 0.08; 0.384. 烧成系统; 窑烧成; 隧道窑; 颗粒物; 78; 72.2; 150000; 有组织; 双碱法脱硫+氧化脱硝+湿式静电除尘器（TA001） 去除率—颗粒物95%（湿法脱硫与湿式电除尘协同去除率）、SO2 88%、NOx45%、氟化物/; 可行; 7200h; 3.61; 0.54; 3.9. SO2; 345.6; 320; 有组织; 可行; 7200h; 38.4; 5.76; 41.472. NOx; 93; 86.11; 有组织; 可行; 7200h; 47.36; 7.10; 51.15. 氟化物; 0.8064; 0.75; 有组织; 可行; 7200h; 0.75; 0.112; 0.8064. 由上表可知，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物的排放浓度均满足可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）中污染物限值要求，且氮氧化物排放浓度满足环办大气函[2020]340号中烧结砖瓦制品企业绩效分级指标要求（NOX排放浓度不高于50mg/m3）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.1 有组织废气 - 1.1.1隧道窑废气源强分析 （1）隧道窑二氧化硫 根据《砖瓦》2004-03-30《高掺量粉煤灰烧结砖的节能与环境效益》(李庆繁、李思胜)的有关资料：从粉煤灰样品的化学组成分析看，都含有一定量的SO3，实际上粉煤灰中并不存在SO3-硫配(可以在焙烧过程中逸出)，SO3仅是粉煤灰中硫酸盐的表示形式；残留在粉煤灰中经高温处理、被硅酸盐包裹和形成耐高温分解的复盐的硫酸盐，在砖的焙烧过程中难以分解释放SO2，粉煤灰中的硫酸盐所含硫份在砖的焙烧过程中，难以分解逸出，因此，很少或几乎不排放硫的氧化物污染大气。故砖内煤灰在烧结过程中排放SO2的量极少，可忽略。 依上可知，二氧化硫主要来自于煤矸石，改扩建完成后全厂煤矸石用量为90000t/a，项目煤矸石由义马睿祥物资贸易有限公司提供，煤矸石含硫量为0.48％（见附件7），根据《砖瓦》2005年第9期《煤矸石、粉煤灰烧结砖生产中SO2排放浅析》（刘挺志、王晋麟）的有关资料：由于内燃烧结砖混合料中含有多种具有固硫功能的物质，特别是掺配部分页岩、河泥、山土的坯体各类固硫物质含硫会更多，在实际焙烧过程中固硫率可达到60%-80%。本次计算固硫率取60%。则二氧化硫的产生量G=2×90000×0.48％×（1－60％）=345.6t/a。项目隧道窑烟气采用双碱法脱硫+氧化脱硝+湿式静电除尘器（TA001）处理后，然后经42m高排气筒（DA001）排放。根据《注册环保工程师专业考试复习教材-大气污染防治工程技术与实践》（第四版 上册）典型的双碱法脱硫效率可达95%以上，本项目综合考虑实际管理经验、设备运行等情况，双碱法脱硫效率取88％，二氧化硫硫排放量为41.472t/a。标况风量150000Nm3/h，年工作时间7200h，二氧化硫排放速率为5.76kg/h，浓度为38.4mg/m3，可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求。 （2）隧道窑氮氧化物 - 根据《典型砖窑烟气污染物排放特征研究》，砖窑烟气氮氧化物排放因子平均取0.31g/kg砖。项目生产砖量为40万块标砖/d，每块标砖重2.5kg，即为1000 t/d，则氮氧化物产生量为0.31t/d。项目隧道窑烟气采用双碱法脱硫+氧化脱硝+湿式静电除尘器（TA001）处理后，经42m高排气筒（DA001）排放。本项目采用次氯酸钠为氧化脱硝剂，其氧化脱硝效率在50%以上，本次脱硝效率保守取45%。氮氧化物产生量为93t/a，排放量为51.15t/a。标况风量150000Nm3/h，排放速率为7.10kg/h，浓度为47.36mg/m3，可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求，且满足环办大气函[2020]340号）中烧结砖瓦制品企业绩效分级指标要求（NOX排放浓度不高于50mg/m3）。 （3）隧道窑颗粒物 为了解本项目隧道窑烟尘排放情况，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年6 月）—303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，产品名称为煤矸石砖，工艺名称为砖瓦工业焙烧窑炉，原料名称为煤矸石、建筑渣土等，颗粒物（窑炉）产污系数为6.5kg/万块标砖。项目年产1.2亿块标砖，则颗粒物产生量为78t/a。 项目隧道窑烟气采用双碱法脱硫+氧化脱硝+湿式静电除尘器（TA001）处理后，经42m高排气筒（DA001）排放。湿法脱硫与湿式电除尘对颗粒物的协同去除效率95%以上，本项目除尘效率取值为95％。标况风量150000Nm3/h，年工作时间7200h，颗粒物排放量为3.9t/a，排放速率为0.54kg/h，浓度为3.61mg/m3，可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求。 （4）隧道窑氟化物 本项目氟化物的产生主要为页岩。参考《环保工作实用手册》，可通过下式计算。 GF=1.28×70％×B×Fy×（1-η） 式中GF：氟化物的产生量，t； B：页岩的消耗量为6万吨； Fy：应用基氟含量，页岩0.005％； 70％：氟的转化效率； 1.28：氟的转化系数； η去除效率，因本项目氟化物产生浓度较低，故本次评价不考虑去除效率。 经计算，氟化物产生量为0.8064t/a。标况风量150000Nm3/h，排放速率为0.112kg/h，排放浓度为0.75mg/m3，可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求。 项目隧道窑烟气处理措施为双碱法脱硫+氧化脱硝+湿式静电除尘器，其措施可行性分析如下： ①双碱法脱硫 双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。 本项目利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，氢氧化钠干粉料加入碱液罐中，加水配制成氢氧化钠碱液，打入碱液再生池内，由脱硫循环泵打入脱硫塔内洗涤脱除烟气中SO2，脱硫液排入回流池内，上清液流入搅拌池内与氢氧化钙进行充分混合，之后流入沉淀池内进行还原再生。 脱硫工艺主要包括5个部分：吸收剂制备与补充、吸收剂浆液喷淋、塔内雾滴与烟气接触混合、沉淀池、再生池浆液还原钠基碱。设计脱硫效率为95%以上，主要反应如下： 脱硫过程： 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O Na2SO3+ SO2 + H2O → 2NaHSO3 再生过程： Ca(OH)2+Na2SO3→2NaOH+CaSO3 Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3.1/2H2O+3/2H2O 双碱法脱硫工艺技术稳定成熟，能够保证项目废气达标排放，脱硫措施可行。 ②氧化脱硝 本项目采用的脱硝氧化剂为次氯酸钠，其设施主要由氧化剂储存系统、氧化剂供给系统、氧化剂喷射装置组成。 次氯酸钠氧化吸收法脱硝技术利用次氯酸钠的强氧化性将烟气中占95%以上的难溶于水NO氧化为易溶于水、易与碱液反应的高价N2O5，随烟气进入后续湿电除尘系统，在湿电除尘塔内被水吸收，生成的硝酸盐、亚硝酸盐进入后处理系统完成处理。次氯酸钠脱硝为低温氧化脱硝技术，只要有200℃以下的烟气条件和一定的停留时间，设计脱硝效率不低于50%。 氧化吸收过程： 2NO+2NaClO+H2O→NaNO2+NaNO3+HCl 项目脱硝剂储存系统为1个15t的储罐，脱硝剂为质量浓度10%的次氯酸钠水溶液；由1用1备两套高压水泵保证氧化剂供给；采用1套多点逆流漩流式烟道喷射器，次氯酸钠通过管道被输送到烟道分配扩散系统，通过均匀分布的喷射器被喷入到含有氮氧化物的烟气反应系统中。因次氯酸钠与NOx的反应速度极快，在反应器的设计时不需考虑很长的停留时间，使次氯酸钠与氮氧化物充分反应，将不溶性NO氧化成为高价态易溶氮氧化物。 氧化脱硝工艺技术稳定成熟，能够保证项目废气达标排放，脱硝措施可行。 ③湿电除尘 湿电除尘原理为金属放电线在直流高电压的作用下，将其周围气体电离，使粉尘或雾滴粒子表面荷电，荷电粒子在电场力的作用下向收尘极运动，并沉积在收尘极上，水流从集尘板顶端流下，在集尘板上形成一层均匀稳定的水膜，将板上的颗粒带走。本项目选用立式玻璃钢结构湿式静电除尘器。烟气由脱硫塔顶部出口烟道引出，自湿式电除尘器底部进入，通过放电的蜂窝管阳极板收尘系统，去除细微颗粒与雾滴，烟气为下端侧进气、上端烟囱直排出气方式。设计湿电除尘效率不低于95%。 脱硫脱硝除尘共用1套水循环系统，其脱硫液、脱硝除尘设施所收集的悬浮液体及冲洗水排入回流池内，上清液流入搅拌池内与氢氧化钙进行充分混合，之后流入沉淀池内进行还原再生，脱硫液中亚硝酸盐和硝酸盐经与脱硫石膏类及其他盐类混合结晶，同除尘渣经板框压滤机进行脱水暂存外售，废液经过中和-沉淀-澄清后上清液排入碱液再生池内，循环使用不外排 综上，项目设计的双碱法脱硫+氧化脱硝+湿式静电除尘环保措施能够保证项目废气稳定达标排放，措施可行。 - 1.1.2 煤矸石、页岩破碎过程废气源强分析 项目具有1台颚式破碎机和1台锤式破碎机，破碎工序年运行2400h，设备之间采用密闭廊道进行输送，且设备均进行了二次密闭，于设施进出料口设置集尘罩进行收尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关产尘系数，一次破碎产尘系数取0.05kg/t原料，二次破碎产尘系数取0.1kg/t原料，项目煤矸石和页岩用量共为15万t/a，则产尘量为22.5t/a。各废气产尘点经集气装置收集后，进1套袋式除尘器（TA002）处理，1根15m高排气筒（DA002）排放，除尘器风量10000m3/h，废气收集效率取90%，袋式除尘器处理效率99%。则改扩建完成后，煤矸石和页岩破碎过程颗粒物排放量0.2025t/a，排放速率为0.084kg/h，排放浓度8.44mg/m3，可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求。 则煤矸石页岩破碎过程无组织粉尘产生量为2.25t/a，通过车间封闭，车间雾化等措施可进一步减少无组织废气排放，去除率按60%计。则煤矸石页岩破碎过程无组织粉尘排放量为0.9t/a。 - 1.1.3 煤矸石页岩破碎料筛分、粉煤灰和建筑渣土筛分、物料搅拌过程废气源强分析 ①煤矸石页岩破碎料筛分过程 项目具有1台滚筒筛，用于煤矸石页岩破碎料筛分，该筛分工序年运行2400h。滚筒筛进行了二次密闭，设备之间采用密闭廊道进行输送，于设施进出料口设置集尘罩进行收尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关产尘系数，筛分产尘系数取0.1kg/t原料，项目煤矸石和页岩用量共为15万t/a，则产尘量为15t/a。 ②粉煤灰和建筑渣土筛分过程 为了确保物料混合更均匀，改扩建项目新增1台搓口筛和1台反击筛用于粉煤灰和建筑渣土的筛分混料，该筛分工序年运行2400h。搓口筛和反击筛均为密闭结构，设备之间采用密闭廊道进行输送，设备进出口设置集气罩收集逸散粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关产尘系数，筛分产尘系数取0.1kg/t，粉煤灰和建筑渣土总使用量为17万t/a，则粉尘产生量为17t/a。 ③物料搅拌过程 项目具有1台搅拌机（年运行2400h），用于陈化前原料制备，搅拌过程加水，于搅拌加料口处设置集气罩进行收尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关产尘系数，搅拌产尘系数取0.03kg/t原料，项目煤矸石和页岩用量共为32万t/a，则产尘量为9.6t/a。 上述三处工序产尘引入1套袋式除尘器（TA003）进行处理后，经1根15m高排气筒（DA003）排放。除尘器风量20000m3/h，废气收集效率取90%，袋式除尘器处理效率99%。则改扩建完成后，粉煤灰和建筑渣土筛分过程颗粒物排放量0.3744t/a，排放速率为0.156kg/h，排放浓度7.8mg/m3，可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求。 则物料筛分等过程无组织粉尘产生量为4.16t/a，通过车间封闭，车间雾化等措施可进一步减少无组织废气排放，去除率按60%计。则物料筛分等过程无组织粉尘排放量为1.664t/a。 - 1.1.4成型搅拌粉尘 项目具有2台成型搅拌机（年运行4800h），两台为串联搅拌，用于制坯挤出前物料搅拌，搅拌过程均加水，于第一台搅拌加料口处设置集气罩进行收尘（第二台搅拌机搅拌物料已基本成泥状，不考虑产尘）。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关产尘系数，搅拌产尘系数取0.03kg/t原料，项目煤矸石和页岩用量共为32万t/a，则产尘量为9.6t/a。经集气装置收集后，进入1套袋式除尘器（TA004）处理，1根15m高排气筒（DA004）排放，除尘器风量3000m3/h，废气收集效率取90%，袋式除尘器处理效率99%。则改扩建完成后，成型搅拌过程颗粒物排放量0.0864t/a，排放速率为0.018kg/h，排放浓度6mg/m3，可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求。 则成型搅拌过程无组织粉尘产生量为0.96t/a，通过车间封闭，车间雾化等措施可进一步减少无组织废气排放，去除率按60%计。则成型搅拌过程无组织粉尘排放量为0.384t/a。 1.1.5 卸料过程中产生的粉尘 项目使用的原料中粉煤灰和建筑渣土易起尘，年使用量为17万吨，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关产尘系数，粉煤灰和建筑渣土装卸过程产尘系数取0.01kg/t，则粉尘产生量为1.7t/a。通过车间封闭，车间雾化装置可进一步减少无组织废气排放，降尘率取60%。则卸料过程无组织粉尘排放量为0.68t/a，年累计运行600h，则排放速率1.13kg/h。 - 1.2 排放口基本情况 - 隧道窑产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物经双碱法脱硫+氧化脱硝+湿式静电除尘器（TA001）处理后，经1根42m高排气筒（DA001）排放；页岩和煤矸石破碎过程中产生的颗粒物经袋式除尘器（TA002）处理后，经1根15m高的排气筒（DA002）达标排放；煤矸石页岩破碎料筛分、粉煤灰和建筑渣土筛分、物料搅拌过程产生的颗粒物经袋式除尘器（TA003）处理后，经1根15m高的排气筒（DA003）达标排放；成型搅拌过程中产生的颗粒物经袋式除尘器（TA004）处理后，经1根15m高的排气筒（DA004）达标排放。 - 排放口基本情况见下表。 表4-2 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001; 112度42分11.90秒 34度44分16.20秒; 42; 2.0; 40; 一般排放口. DA002; 112度42分10.75秒 34度44分22.14秒; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. DA003; 112度42分11.43秒 34度44分20.78秒; 15; 0.8; 常温; 一般排放口. DA004; 112度42分11.48秒 34度44分19.56秒; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 1.4 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），项目监测计划见下表。 表4-3 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测设施; 监测频次; 执行排放标准. DA001 脱硫脱硝除尘废气排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 自动; /; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）. 氟化物; 手工; 半年1次. DA002 破碎废气排放口; 颗粒物; 手工; 1年1次. DA003 筛分废气排放口; 颗粒物; 手工; 1年1次. DA004 成型废气排放口; 颗粒物; 手工; 1年1次. 企业边界; 颗粒物、二氧化硫、氟化物; 手工; 1年1次. - 1.5 环境影响分析 建设项目位于洛阳市偃师区首阳街道办事处南蔡庄村北环路南首邙路东，该区域环境空气属于二类。依据2021年洛阳市生态环境状况公报，项目所在区域环境空气质量一般。项目厂界外500米范围内大气环境敏感目标为沟口头村（东南210m），对其影响较小。 本项目营运期针对废气采取的措施为： - （1）本项目隧道窑烟气经双碱法脱硫+氧化脱硝+湿式静电除尘器（TA001）处理后经1根42m高排气筒（DA001）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物排放浓度可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求（颗粒物10mg/m3，二氧化硫50mg/m3，氮氧化物100mg/m3，氟化物3mg/m3），且氮氧化物排放浓度满足环办大气函[2020]340号）中烧结砖瓦制品企业绩效分级指标要求（NOX排放浓度不高于50mg/m3）。 （2）页岩和煤矸石破碎过程中产生的颗粒物经集气装置收集，经1套袋式除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求（颗粒物10mg/m3）。 （3）煤矸石页岩破碎料筛分、粉煤灰和建筑渣土筛分、物料搅拌过程产生的颗粒物经集气装置收集，经1套袋式除尘器（TA003）处理后，由1根15m高排气筒（DA003）排放，颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求（颗粒物10mg/m3）。 （4）成型搅拌过程中产生的颗粒物经集气装置收集，经1套袋式除尘器（TA004）处理后，由1根15m高排气筒（DA004）排放，颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1中污染物限值要求（颗粒物10mg/m3）。 本项目大气污染物经处理后排放可达标排放，对周边环境影响较小。目前洛阳市偃师区正在实施《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 - 2、废水 本项目不新增职工，无新增生活污水，现有工程生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田；脱硫脱硝除尘用水循环利用，定期补充，不外排。 综上，本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 - 3、噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 由于项目设备均更新更换，本次噪声预测以全厂噪声设备运行时进行预测，项目营运期噪声主要来自鄂破机、锤破机、滚筒筛、搅拌机、真空挤出机、风机等，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表（以厂区西南角为原点）。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 表4-4 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 /dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑外距离/m. 1; 原料车间; 搓口筛; 80; 基础减震，厂房隔声; 60; 310; 1; N24，E80， S40，W15; N52，E42， S48，W56; 昼间; 20; N35，E25， S31，W38; N8，E10， S270，W45. 反击筛; 80; 基础减震，厂房隔声; 65; 310; 1; N24，E75， S40，W20; N52，E42， S48，W54; 昼间. 2; 破碎车间、混料车间; 鄂破机; 88; 基础减震，厂房隔声; 130; 265; 1; N5，E3， S13，W97; N74，E78， S66，W48; 昼间; 20; N55，E61， S54，W34; N72，E18， S252，W96. 锤破机; 88; 基础减震，厂房隔声; 130; 260; 1; N10，E3， S8，W97; N68，E78， S70，W48; 昼间. 滚筒筛; 85; 基础减震，厂房隔声; 100; 260; 1; N10，E33， S8，W67; N65，E55， S67，W48; 昼间. 搅拌机（混料）; 80; 基础减震，厂房隔声; 80; 255; 1; N15，E53， S3，W47; N56，E46， S70，W47; 昼间. 3; 制砖车间; 1号搅拌机（制坯）; 80; 基础减震，厂房隔声; 134; 230; 1; N4，E2， S14，W38; N68，E74， S57，W48; 昼间; 20; N49，E54， S45，W35; N108，E15， S217，W32. 2号搅拌机（制坯）; 80; 基础减震，厂房隔声; 130; 225; 1; N9，E6， S9，W34; N61，E64， S61，W49; 昼间. 真空挤出机; 78; 基础减震，厂房隔声; 128; 225; 1; N9，E8， S9，W32; N59，E60， S59，W48; 昼间. 切条切坯机; 78; 基础减震，厂房隔声; 125; 225; 1; N9，E11， S9，W29; N59，E57， S59，W49; 昼间. 自动码坯机; 78; 基础减震，厂房隔声; 125; 223; 1; N11，E11， S7，W29; N57，E57， S61，W49; 昼间. - 表4-5 噪声源强调查清单（室外声源） - 序号; - 声源名称; - 型号; - 空间相对位置; - 声源源强/dB（A）; - 声源控制措施; - 运行时段. - X; - Y; - Z. - 1; - 风机; - 60kW; - 103; - 78; - 3; - 90; - 消声、减震; - 昼夜. - 2; - 风机; - 60kW; - 110; - 78; - 3; - 90; - 消声、减震; - 昼夜. - 3; - 风机; - 75kW; - 117; - 78; - 3; - 90; - 消声、减震; - 昼夜. - 4; - 风机; - 75kW; - 124; - 78; - 3; - 90; - 消声、减震; - 昼夜. - 5; - 风机; - 90kW; - 131; - 78; - 3; - 90; - 消声、减震; - 昼夜. - 6; - 风机; - 90kW; - 138; - 78; - 3; - 90; - 消声、减震; - 昼夜. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.2 预测模式 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）确定预测模式。 点声源几何发散模式： TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； L(r)——受声点距离声源r米处的声级，dB(A)； L(ro)——离声源距离ro米处的声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r(o)——参考位置距声源的距离，m； 面源预测模式：设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，b>a。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 - 3.3噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 表4-6 项目厂界噪声结果 单位：dB(A) # 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 标准值. # 东厂界; # 48.5; # 60; # 达标. # 南厂界; # 41.2; # 60; # 达标. # 西厂界; # 36.4; # 60; # 达标. # 北厂界; # 44.7; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，四周厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）。因此，本项目运营期噪声对周围环境影响较小。 - 3.4监测计划 依据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），本项目噪声监测计划见下表。 表4-7 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1季度 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 4、固体废物 - 4.1 固体废物产排情况 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废砖坯、不合格烧结砖、脱硫石膏渣、湿电除尘渣、袋式除尘器收集的粉尘、机械设备维护产生的废机油。 （1）生活垃圾 本项目不新增职工，无新增生活垃圾，仍为9t/a，经垃圾桶收集后，定期运至城市生活垃圾填埋场进行填埋。 （2）废砖坯 根据企业运营经验，本项目废砖坯产生量约240t/a，收集后回用搅拌工序，制砖坯。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目废砖坯一般固体废物分类代码为303-001-46-0001。 （3）除尘器收集的粉尘 经核算，本项目袋式除尘器收集的粉尘为65.6667t/a，袋装收集，经一般固废暂存区暂存后回用于生产。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目除尘器收集的粉尘一般固体废物分类代码为303-001-46-0002。 （4）不合格烧结砖 根据企业运营经验，本项目不合格烧结砖产生量约110t/a，经一般固废暂存区暂存破碎后，回用于生产。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目不合格烧结砖一般固体废物分类代码为303-001-46-0003。 （5）脱硫石膏渣、除尘渣 根据企业运营经验，本项目脱硫石膏渣、除尘渣产生量约800t/a，进填埋场填埋。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目脱硫脱硝沉渣一般固体废物分类代码为303-001-46-0004。 （6）废机油 本项目各类设备使用机油进行润滑、冷却、防锈，机油循环使用，定期报废，每年报废一次，每次报废量为200kg。废润滑油属于危险固废（HW08），产生量为0.25t/a，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 固体废物产生情况见下表。 表4-8 全厂固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 制砖机; 废砖坯; 一般工业固体废物; /; 固态; /; 240; 一般固废暂存区; 回用于生产; 240. 除尘器; 收尘灰; /; 固态; /; 65.6667; 回用于生产; 65.6667. 烧结窑隧道; 不合格烧结砖; /; 固态; /; 110; 回用于生产; 110. 隧道窑废气治理; 脱硫石膏渣、除尘渣; /; 固态; /; 800; 填埋; 800. 机械设备; 废机油; 危险废物（编码HW08：900-217-08）; 高分子烃类化合物及添加剂; 液态; /; 0.25; 危废暂存间; 委托处置; 0.25. 职工生活; 生活垃圾; /; /; /; /; 9.0; 垃圾桶; 环卫部门处理; 9.0. 本项目危险废物汇总情况一览表见下表。 表4-9 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 废机油; 其他废物; 900-217-08; 0.25; 机械设备; 液态; 烃类化合物; 有机物; 1年; T,I. 污染防治措施：危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理. 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-10 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 车间内; 10m2; 专用储存桶; 0.5t. 由上表可知，项目废机油均贮存在一座10m2的危废暂存间内，危险废物均使用容积约为0.5m3的专用容器密封储存。根据上表可知本项目危废暂存区满足贮存要求。因此，本项目危废暂存间可以满足危废的贮存需求。 - 4.2 环境管理要求 （1）一般固废暂存区 一般固体废物暂存，应严格按照按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020 年修订）》有关要求进行建设，并设置标识标牌、建立台账。 原料仓库内设置1个20m2一般固废暂存区，地面经硬化处理，做到防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，避免对环境造成二次污染，并设置标识，用于存放废砖坯、不合格烧结砖等，一般固体废物防治措施可行。 （2）危险危废暂存间 依托现有一个10m2危险暂存间，危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防渗、防晒功能，且本次环评要求危废贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5、地下水、土壤 依据前述分析，本项目可能会对地下水、土壤造成影响的主要为车间内设置的危废暂存间。 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废机油，废机油均存放在专用容器内，拟设200mm高砖混围堰，围堰、内墙和墙角均应采取防渗措施：采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数不大于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。危废暂存间采取上述措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B重点关注的危险物质及临界量表，本项目涉及的主要危险物质主要是天然气（主要成分为甲烷）和次氯酸钠。本项目采用管道天然气为隧道窑点火时提供热源，在线量约为0.5t（临界量为10t），次氯酸钠最大储存量为1.5t（临界量为5t）。经计算Q=0.35＜1，仅需对风险进行简单分析。 - 风险防范措施如下： - 针对管道天然气，企业计划在厂区天然气管道处设置紧急手动截断阀和可燃气体检测报警系统，对可燃气体泄漏浓度进行检测，紧急情况下关闭截断阀，防止泄漏浓度过大引发灾害。 - 针对次氯酸钠溶液储罐区域设置不小于15m3的围堰，并准备覆盖材料，防止泄露漫流和溶液蒸发。 - 企业还可以通过以下其他方面管控风险： - （1）设置消防水泵房，在车间固定区域设置灭火器。 - （2）对易发生风险的区域定期巡视、设置警示标志。 - （3）加强员工管理，发现问题及时解决。 - （4）制订操作规程，在规程中应说明发生风险事故时应采取的操作步骤，规定枪修进度，限制事故的影响，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。对厂区职工加强风险教育。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。 总之，建设单位在采取有效的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。 - 7、环保投资 本次改扩建工程环保投资共计36万元，占总投资450万元的8%，本次改扩建工程环保投资情况见表4-11。 表4-11 运营期工程环保设施（措施）及投资估算一览表 污染源; 采取的治理措施; 投资金额（万元）; 备注. 废气; 隧道窑烟气; 双碱法脱硫+氧化脱硝+湿电除尘设施（TA001）+1根42m排气筒（DA001）; 20; 风量由100000m3/h增加至150000m3/h. 煤矸石、页岩破碎产生的粉尘; 袋式除尘器（TA002）+1根15m排气筒（DA002）; 0; 依托现有，风量为10000m3/h. 破碎料筛分、粉煤灰渣土筛分、混料搅拌; 袋式除尘器（TA003）+1根15m排气筒（DA003）; 6; 更新替换，风机风量由5000m3/h增加至20000m3/h. 成型搅拌; 袋式除尘器（TA004）+1根15m排气筒（DA004）; 0; 依托现有，风量为3000m3/h. 无组织废气; 车间封闭，车间内设置雾化装置; 0; 依托现有. 噪声; 设备运行噪声; 厂房隔声降噪、基础减震; 4. 废水; 生活污水; 化粪池，1个30m3; 0; 依托现有. 固废; 危险废物; 危废暂存间，1个10m2; 0; 依托现有. 一般固废; 一般固废暂存区，1个20m2; 0; 依托现有. 风险; 于车间、危废暂存间内设置干粉灭火器、消防沙等，次氯酸钠溶液储罐区域设置围堰; 6; 新增. 合计; /; 36; /. - 8、污染物排放“三本帐”核算一览表 - 改扩建完成后，废气、废水、固废等污染物“三本帐”核算情况见下表。 表4-12 本项目“三本账”核算一览表 - 项目; - 污染物; - 现有工程排放量（t/a）; - 本次改扩建工程排放量（t/a）; - “以新带老”削减量（t/a）; - 改扩建后全厂排放量（t/a）; - 排放增减量（t/a）. - 废气; - 颗粒物; 3.6733; - 8.1913; 3.6733; - 8.1913; - +4.518. - SO2; 31.5871(控制指标); - 41.472; 31.5871; - 41.472; - +9.8849. - NOx; 34.4361(控制指标); - 51.15; 34.4361; - 51.15; - +16.7139. - 氟化物; 0.2952; - 0.8064; 0.2952; - 0.8064; - +0.5112. - 废水（生活污水）; - COD; 0.2150; - 0; - 0; 0.2150; - 0. - NH3-N; 0.0186; - 0; - 0; 0.0186; - 0. - 固体废物（产生量）; 不合格烧结砖; 60; - 110; - 60; - 110; - +50. 废砖坯; 140; - 240; - 140; - 240; - +100. 除尘器收尘灰; 33.264; - 65.6667; - 33.264; - 65.6667; - +32.4027. 脱硫石膏渣、除尘渣; 400; - 800; - 400; - 800; - +400. 生活垃圾; 9; - 0; - 0; - 9; - 0. 废机油; 0.15; - 0.1; - 0; - 0.25; - +0.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/脱硫脱硝除尘废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 | 1套+双碱法脱硫+氧化脱硝+湿式静电除尘器（TA001）+1根42m高排气筒（DA001） | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022） |
|  | DA002/破碎废气排放口 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器（TA002）+1根15m高排气筒（DA002） |  |
|  | DA003/筛分废气排放口 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器（TA003）+1根15m高排气筒（DA003） |  |
|  | DA004/成型废气排放口 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器（TA004）+1根15m高排气筒（DA004） |  |
|  | 车间无组织 | 颗粒物、二氧化硫、氟化物 | 车间密闭 雾化降尘 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | / |
| 声环境 | 东、西、南、北厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间需按重点防渗区进行防渗，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设。一般固废暂存场、车间、原料库、成品区等按一般防渗区的要求进行建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 针对管道天然气，企业计划在厂区天然气管道处设置紧急手动截断阀和可燃气体检测报警系统，对可燃气体泄漏浓度进行检测，紧急情况下关闭截断阀，防止泄漏浓度过大引发灾害。 - 针对次氯酸钠溶液储罐区域设置不小于15m3的围堰，并准备覆盖材料，防止泄露漫流和溶液蒸发。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘器、脱硝装置、脱硫装置运行工况、脱硝剂、脱硫剂等添加时间及频次）；3、检测记录信息（废气排放记录，手工或者自动）；4、原辅材料消耗（一年内煤矸石、粉煤灰等用量记录）。 |  |  |  |

- 六、结论

偃师市全兴建材厂粉煤灰煤矸石页岩烧结砖技改项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.6733 |  |  | - 8.1913 | 3.6773 | - 8.1913 | - +4.518 |
|  | SO2 | 31.5871 |  |  | - 41.472 | 31.5871 | - 41.472 | - +9.8849 |
|  | NOx | 34.4361 |  |  | - 51.15 | 34.4361 | - 51.15 | - +16.7139 |
|  | 氟化物 | 0.2952 |  |  | - 0.8064 | 0.2952 | - 0.8064 | - +0.5112 |
| 废水 | COD | 0.2150 |  |  | - 0 | 0 | 0.2150 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0186 |  |  | - 0 | 0 | 0.0186 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格烧结砖 | 60 |  |  | - 110 | 60 | - 110 | - +50 |
|  | 废砖坯 | 140 |  |  | - 240 | 140 | - 240 | - +100 |
|  | 除尘器收尘灰 | 33.264 |  |  | - 65.6667 | 33.264 | - 65.6667 | - +32.4027 |
|  | 脱硫石膏渣、除尘渣 | 400 |  |  | - 800 | 400 | - 800 | - +400 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.15 |  |  | - 0.25 | 0.15 | - 0.25 | - +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①