河南森杰铝业有限公司

年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目

环境影响报告书

（报批版）

建设单位：河南森杰铝业有限公司

评价单位：河南泰悦环保科技有限公司

二零二二年九月

目  录

概述	1

1项目由来	1

2建设项目特点	2

3评价工作过程	3

4评价关注的主要环境问题或影响	5

5报告书主要结论	5

1 总则	7

1.1编制依据	7

1.2评价目的	9

1.3评价原则和总体思路	10

1.4环境影响要素识别及评价因子筛选	10

1.5评价标准	12

1.6评价工作等级及评价范围	16

1.7环境保护目标	22

1.8“三线一单”相符性分析	23

1.9区域相关规划相符性分析	25

1.10相关政策相符性分析	27

2 工程分析	37

2.1项目概况	37

2.2项目组成及建设内容	37

2.3生产工艺流程及产污环节分析	50

2.4污染因素分析	61

2.5污染源源强及产排污情况	63

2.6本项目污染物排放汇总	81

3现状环境调查与评价	83

3.1区域环境现状调查	83

3.2环境质量现状	85

4环境影响预测与评价	95

4.1施工期环境影响分析	95

4.2营运期环境影响预测分析	96

5环境保护措施及其可行性分析	143

5.1施工期环境保护措施	143

5.2营运期污染防治措施	144

5.3工程环保设施及投资估算	153

5.4总量控制指标	154

6环境影响经济损益分析	157

6.1社会经济效益分析	157

6.2环境效益分析	157

6.3工程环境损益分析	157

6.4环境经济损益分析结论	159

7环境管理与监测计划	161

7.1环境管理	161

7.2污染物排放清单	162

7.3环境监测计划	164

7.4排污口规范化设置	165

7.5环境保护“三同时”验收一览表	167

8结论和建议	169

8.1评价结论	169

8.2公众参与结论	172

8.3选址可行性	173

8.4建议	173

8.5总结论	173

附图

附图1： 地理位置图

附图2-1：本项目所在厂区平面布置图

附图2-2：车间平面布局图

附图3-1：环境空气评价范围图

附图3-2：土壤及地下水评价范围图

附图4：周围环境及监测布点示意图

附图5：洛阳市生态环境管控单元分布图

附图6：洛阳市大遗址保护区划图

附图7：本项目与饮用水源地位置关系图

附图8：偃师区顾县镇土地利用总体规划图

附图9：偃师区顾县镇工业区产业布局图

附图10：本项目现场图片

附件

附件1：委托书；

附件2：备案证明及营业执照；

附件3：项目租赁协议及华通公司环评批复

附件4：土地使用证

附件5：厂址规划许可证

附件6：偃师区顾县镇工业区的政府文件

附件7：环境现状监测报告

附件8：项目有机组分检验报告

附表

附表1：大气环境影响评价自查表

附表2：地表水环境影响评价自查表

附表3：土壤环境影响评价自查表

附表4：环境风险评价自查表

附表5：噪声环境影响评价自查表

附表6：建设项目环评审批基础信息表

概述

## 1项目由来

彩涂铝卷兼有铝材与有机材料两者的优点，既具有铝材的机械强度高、韧性好、易加工成型等性能优点，又具有有机聚合物涂层材料良好的着色、装饰性、耐腐性，能很容易地进行冲裁、弯曲、深冲、焊接等加工，制成的产品实用、装饰性好、易加工、耐久。彩铝在国外早已广泛应用，随着我国经济建设的持续高速增长，近十年来，国内彩涂铝板应用领域和需求不断扩大，因其使用广泛、加工简便、使用年限长、质轻（比重是铁板的1/3）、单位造价低、涂层保洁防污、色彩丰富艳丽、绿色环保等特点而逐渐成为彩涂铝板行业的未来发展方向，市场需求量较大。

在此背景下，河南森杰铝业有限公司拟投资500万元在洛阳市偃师区顾县镇工业区（史家湾村工业区），租赁河南华通电缆股份有限公司闲置车间15000m2，建设“年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目”。河南华通电缆股份有限公司分南北两个厂区，本项目位于北厂区（占地58805.95m2），本项目计划在车间内安装生产设备及辅助配套设施，其中包括四条辊涂生产线，铝蜂窝板及其配套蜂窝芯生产线，并建设环保设备和设施等。项目建成后可形成年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨的生产能力（铝蜂窝板原料为辊涂成品），产品被广泛应用于建筑和装饰领域中的彩铝瓦、铝塑板表面材料、集成吊顶、橱柜复合板表面材料、家电适用板材料等，市场前景广阔。

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，符合国家当前的产业政策，项目于2022年5月30日经偃师区发展和改革委员会备案，项目代码：2205-410381-04-01-298401。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定和要求，项目需进行环境影响评价工作。对照生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，“三十、金属制品业33—67金属表面处理及热处理加工”中的“有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）”须编制报告书、“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”需编制报告表，本项目年用漆量（含稀释剂）超过10吨，因此本项目需编制环境影响报告书。

## 2建设项目特点

本项目为新建项目，建设地点位于洛阳市偃师区顾县镇工业区（史家湾村工业区），租赁河南华通电缆股份有限公司已建车间15000m2，项目具有以下特点：

（1）本项目产品为：彩涂铝卷、铝蜂窝板；主要原料为铝卷，表面预处理用脱脂剂、硅烷化液，辊涂用树脂漆及稀释剂，水、电和天然气等。项目共设四条辊涂生产线，铝蜂窝板及配套蜂窝芯生产线。其中辊涂工艺：外购铝卷-开卷-牵引-表面处理及烘干-辊涂及烘干-压花-卷取-成品，蜂窝板工艺：部分辊涂卷成品-裁切-芯材上机（铝箔-开卷切片-涂胶打孔-烘干-热压-裁切-人工拉网-芯材）淋胶-冷压-修边-包装。

（2）本项目四条辊涂线共配备一套“RTO蓄热燃烧装置”，各生产线天然气燃烧废气与调漆、辊涂、烘干有机废气一起通过“RTO蓄热燃烧装置”，余热回用于各生产线烘干加热工段，废气均通过一根15m厂区排气筒DA001排放。蜂窝板及其制芯线在涂胶、烘干和热压工序产生的有机废气引入该“RTO蓄热燃烧装置”，处理后通过厂区同一根排气筒DA001排放。

天然气燃烧排放的颗粒物、SO2和NOx排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中标准；调漆、辊涂和烘干工序、蜂窝板及其制芯线在涂胶、烘干和热压工序排放的非甲烷总烃均经1套RTO蓄热燃烧装置处理，排放浓度均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准要求，同时满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号-表面涂装业）中边界浓度要求、处理效率要求。

（3）本项目生产过程中产生的表面预处理废水为间歇排放，经污水处理系统处理；职工生活污水经隔油池+化粪池后进入生活污水一体化处理设施处理；上述两股废水与纯水制备废水混合后各因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，近期排入枣庄污水处理厂处理，远期待偃师区顾县污水处理厂（第四污水处理厂）建成运行后本项目生产和生活污水均可排入污水处理厂。

（4）本项目在运行中产生高噪声的设备主要有车间机械设备运转噪声、以及各类辅助设备泵、风机等的运行噪声，其噪声源强约为70-85dB（A）。各生产设备均置于车间内，并采取基础减振措施，以减轻对周围环境及操作人员的影响。同时车间外设有绿化带，可有效减轻噪声影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。

（5）本项目在运营过程中产生的一般固体废物主要为边角料、RTO蓄热燃烧装置更换的陶瓷材料，生产废水处理系统定期更换的过滤介质，废包装材料；环评要求在车间内设一个30m2的一般固废暂存区，将上述废物分类收集，定期外售综合利用。项目产生的危险废物有漆渣、废漆桶、洗辊废溶剂、污水处理站污泥，要求建设1个20m2的危废暂存间，上述危险废物分类在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理处置。职工日常办公产生生活垃圾交环卫部门处理处置。

（6）地下水及土壤分析建设项目对地下水及土壤环境存在的影响途径、影响结果和发展趋势，重点提出防治措施和保护对策，提出跟踪监测方案。

（7）风险评价分析建设项目存在的潜在危险及有害因素，提出环境风险防范、应急和减缓措施。

## 3评价工作过程

受河南森杰铝业有限公司委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响报告书的编制工作。接受委托后，评价单位技术人员与建设单位配合对项目所在地的环境进行了实地踏勘和资料收集，在此基础在，对本项目可能产生的环境影响进行系统的识别、预测和评价，编制完成了《河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目环境影响报告书》。

报告书在编制过程中，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》完成了公众参与公示及调查。接受委托后，建设单位2022年5月30日在“环境影响评价信息公示平台”（http://www.js-eia.cn/project/detail?type=1&proid=2b33c4c001043058e

81e698f6ab9aa64）进行了第一次网上公示，在本报告编制完成时于2022年7月6日在“环境影响评价信息公示平台”（http://www.js-eia.cn/project/detail?type=2&proid

=2b33c4c001043058e81e698f6ab9aa64）进行了第二次网上公示。第二次网上公示期间，分别在“大河报（CN41-0094）-2022年7月8日-总第9225期-A07版面”和 “大河报（CN41-0094）-2022年7月15日-总第9229期-A08版面”刊登了报纸公示，同时在现场张贴了公示。在本报告报批前，建设单位于2022年9月20日在“环境影响评价信息公示平台”（http://www.js-eia.cn/project/detail?type=3&proid=2b33c4c00

1043058e81e698f6ab9aa64）进行了报批前（第三次）网上公示。公示期间均未收到公众的反对意见，本报告引用了相关结论。

本项目环境影响评价工作程序，详见下图。

图1  环评工作程序图

## 4评价关注的主要环境问题或影响

根据项目的特点，本次评价主要关注的环境问题包括：

（1）建设项目在生产过程中污染防治措施是否满足有关环保标准规范要求，废气、废水、噪声能否达标排放，固体废弃物的处理处置是否符合环保要求。

（2）建设项目排放的污染物是否对区域环境质量和环境保护目标产生不利影响，其影响程度、影响范围如何。

（3）建设项目是否符合当前的环保政策及要求。

## 5报告书主要结论

河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目符合当前国家产业政策和环保政策；用地性质属工业用地，符合顾县镇用地规划要求，位于顾县镇工业园区内，顾县镇人民政府同意该项目建设。生产过程中产生的各类污染物，在采取环评报告提出的环保治理措施后，可实现达标排放，对环境的影响程度较小，不会改变区域环境功能。项目所在区域采取“加快推动工业企业绿色发展、全面实施涉气企业特别排放限值改造、实施重点行业超低排放改造、八大行业全面达标排放、无组织排放治理、强化挥发性有机物VOCs污染防治”措施，满足“关于印发《偃师区区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》的通知（偃环攻坚办[2022]8号）”、“关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办[2022]7号）”确定的区域环境质量改善目标的要求。在严格落实地下水防渗措施、土壤保护对策及各项风险防范措施后，项目风险可控，不会对地下水和土壤造成大的影响。建设单位进行了公众参与调查，未收到反对意见。因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。

1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1有关法律、法规及规定依据

- 《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日修订；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号（2017年10月1日）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号，2021年12月30日；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第16号，2021年1月1日；

- 《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日；

- 《国家危险废物名录》，2021年1月1日；

- 《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环境保护部，2017年43号；

- 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）；

- 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》通知（环大气[2019]56号）；

- 《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）；

- 《河南省发展和改革委员会、河南省工业和信息化厅、河南省自然资源厅、河南省生态环境厅关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）；

- 《河南省固体废物污染环境防治条例》，2012年1月1日施行；

- 《河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》（豫环文[2015]292号）；

- 《河南省环境保护厅关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》（豫环办[2012]5号）；

- 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》，豫环办［2016］35号；

- 《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》，豫环文［2012］159号；

- 《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）；

- 《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》的通知（洛环委办[2022]12号）；

- 《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2022]8号；

- 《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（洛政办[2022]12 号）、豫环文[2021]100号。

- 关于印发《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》的通知（偃环攻坚办[2022]8号）”；

- “关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办[2022]7号）；

### 1.1.2评价技术规范

- 《建设项目环境影响评价导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）；

- 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）

- 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）

- 《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）；

- 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）；

### 1.1.3 其他依据

（1）河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目环境影响评价工作的委托书；

（2）《河南省企业投资项目备案确认书》（偃师区发展和改革委员会备案，项目代码：2205-410381-04-01-298401）；

（3）偃师区顾县镇工业区的政府文件；

（4）厂区租赁协议；

（5）土地使用证；

（6）厂址规划许可证；

（7）漆料及胶有机组分检测报告；

（8）环境现状监测报告；

（9）与项目相关的沟通资料、视频资料、原辅材料成分资料等。

## 1.2评价目的

通过查清环境背景，明确环境保护目标，对建设项目可能产生的环境问题进行剖析，提出防治对策，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目建成后能取得最佳的社会、环境和经济综合效益。

（1）通过对评价区域的环境现状监测与调查，结合环境历史资料，分析项目所在区域环境质量现状。

（2）通过对项目的工程分析，确定项目产生的污染物种类和数量，预测建设项目营运期可能对环境造成的影响程度和范围，提出环保对策措施。

（3）按照国家有关法律、法规，并结合拟建项目环境影响的特点，从环保角度出发，对其环保措施、环境管理和环境监测计划提出要求。

（4）为决策部门、设计部门、地方环境保护行政管理部门和建设单位提供环境管理的依据。

## 1.3评价原则和总体思路

根据国家有关环保法规，结合项目建设特点确定工程评价原则和总体思路如下：

（1）按照国家及地方有关环境法规要求，认真贯彻执行“总量控制、达标排放、清洁生产”的原则进行；

（2）根据环境保护相关的法律法规、政策及地方相关规划内容，客观、公正的评价项目建设与法律法规要求、当地规划和环境功能区划的相符性；

（3）根据项目建设内容及工程特点，对建设项目施工期、建成营运期的影响进行分析、评价，综合评价项目实施的环境影响；

（4）通过对环境现状调查，了解评价区域的环境质量现状，做出分析评价；

（5）通过类比计算和物料衡算等方法确定项目污染物源强；

（6）采用预测模式预测及定性分析等手段，分析项目所排污染物对环境造成的影响程度及范围；

（7）根据工程所排污染物的性质及排放规律，分析治理措施的可行性，确保项目所产生的污染物均能实现达标排放和妥善的处置。通过对项目生产过程中所涉及危险物质的理化性质及生产工艺分析，进行环境风险评价，并提出事故风险防范措施和应急预案；

（8）根据该项目达标排放和当地区域污染物总量控制目标，提出项目污染物总量控制指标建议。

## 1.4环境影响要素识别及评价因子筛选

### 1.4.1 环境影响要素识别

根据本项目建设期和运行期产污情况分析以及评价区域环境质量现状，对工程环境影响因子进行识别，结果见下表。

表1.4-1  环境影响因素识别结果

| 项目 |  | 施工期 |  |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建 | 安装 | 运输 | 噪声 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 效益 | 运输 |
| 自 然 环 境 | 地表水 |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |
|  | 土壤 |  |  |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |
|  | 大气环境 |  |  |  |  |  | -1LP |  |  |  | -1LP |
|  | 声环境 |  | -1SP | -1SP | -1SP |  |  |  | -1LP |  | -1LP |
|  | 植被 |  |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |
| 社会经济 | 工业 |  | +1SP | +1SP |  |  |  |  |  | +2LP | +1LP |
|  | 农业 |  |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |
|  | 交通 |  |  | +1SP | -1SP |  |  |  |  | +2LP | +1LP |
|  | 公众健康 |  |  |  | -1SP |  | -1LP | -1LP | -1LP |  | -1LP |
|  | 就业 |  | +1SP | +1SP |  |  |  |  |  | +2LP | +1LP |
| 备注：影响程度：1、轻微 2、一般 3、显著； 影响性质：+有利 –不利； 影响时段：S、短期 L、长期； 影响范围：P、局部 W、大范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过上表可以看出，本项目在施工过程中对周围自然环境、社会环境的影响是轻微的、短期的、局部的，施工期结束，该影响也随之结束；营运期产生的废气、固废和噪声对周围环境将产生一定不利影响，但是对当地工业的经济发展，提高附近劳动力就业率具有明显的促进作用。

### 1.4.2 评价因子筛选

本项目租赁华通公司已有厂房，施工期无土建工程，主要进行设备的安装、配套设施的安装建设等，施工期产生的施工人员废水、施工噪声和固废较少，对周围环境影响较小。根据营运期对工程和周围环境影响的综合分析结果，确定以下评价因子：

表1.4-2  环境影响评价因子

| 内容 | 现状评价因子 | 影响评估因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NO2、非甲烷总烃 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 |
| 地表水 | COD、氨氮、总磷、总氮等 | COD、SS、氨氮、石油类、pH |
| 地下水 | pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-；总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐；氯化物、挥发性酚类、六价铬、汞、铅、砷、氟、铜、铝、总大肠菌群、石油烃 | COD、氨氮、石油烃 |
| 噪声 | 等效连续A声级Leq（A） | 等效连续A声级 |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；铝、石油烃 | 铝、石油烃、pH |
| 固废 | / | 工业固废 |
| 风险 | / | 危险化学品 |

## 1.5评价标准

### 1.5.1 环境质量标准

#### 1.5.1.1环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》。

表1.5-1环境空气质量评价标准

| 环境要素 | 标准 | 污染物 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |
|  |  | PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |
|  |  | CO | 24h平均 | 4mg/m3 |
|  |  | O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |
|  |  | SO2 | 年平均 | 60μg/m3 |
|  |  | NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |
|  | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃 | 1小时平均值 | 2.0mg/m3 |

#### 1.5.1.2声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的各类标准适用区域规定，环境噪声执行2类标准。标准值见下表。

表1.5-2声环境质量标准（GB3096-2008）

| 要素 | 标准 | 污染物 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 等效声级 | 昼 | 60dB(A) |
|  |  |  | 夜 | 50dB(A) |

#### 1.5.1.3地下水环境

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油烃执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）。如下表所示。

表1.5-3 地下水质量标准(GB/T14848-2017)中III类标准

| 使用标准 | 污染物名称 | 单位 | 标准值 | 污染物名称 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | / | 6.5-8.5 | CO32-、HCO3- | / | / |
|  | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 钾、钙、镁 | / | / |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
|  | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
|  | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20.0 | 铜 | mg/L | ≤1.0 |
|  | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 铝 | mg/L | ≤0.20 |
|  | 钠 | mg/L | ≤200 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006） |  |  |  | 石油烃 | mg/L | ≤0.30 |

#### 1.5.1.4土壤环境质量

本次土壤现状评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》试行（GB36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值限值，各监测因子标准值见下表。

表1.5-4《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）

| 监测因子 | 筛选值 （单位mg/kg） | 监测因子 | 筛选值（单位mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 60 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 镉 | 65 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 铬（六价） | 5.7 | 苯 | 4 |
| 铜 | 18000 | 氯苯 | 270 |
| 铅 | 800 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 汞 | 38 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 镍 | 900 | 乙苯 | 28 |
| 四氯化碳 | 2.8 | 苯乙烯 | 1290 |
| 氯仿 | 0.9 | 甲苯 | 1200 |
| 氯甲烷 | 37 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 570 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | 邻-二甲苯 | 640 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | 硝基苯 | 76 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | 苯胺 | 260 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2-氯酚 | 2256 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 二氯甲烷 | 616 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 䓛 | 1293 |
| 四氯乙烯 | 53 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 萘 | 70 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 石油烃（C10-C40） | 4500 |

### 1.5.2 污染物排放标准

#### 1.5.2.1大气污染物

本项目废气主要是辊涂烘干工序使用天然气产生的颗粒物、SO2和NOx；调漆、辊涂和烘干工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；铝蜂窝板制芯的烘干和热压工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；职工食堂油烟。

调漆、辊涂和烘干工序、蜂窝板及其制芯线在涂胶、烘干和热压工序产生的非甲烷总烃均执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、表2标准，同时满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号-表面涂装业）中的边界浓度要求、处理效率的要求；天然气燃烧产生的颗粒物、SO2和NOx执行《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中标准要求；食堂油烟按《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求对食堂油烟进行控制。

#### 1.5.2.2水污染物排放标准

本项目辊涂前的预处理工序产生废水量为136.92t/a，经过废水处理设施处理；本项目生活污水产生量为1113.6t/a，经隔油池+化粪池预处理后进入一体化污水处理系统；生产废水和生活污水分别经各自处理设施处理后，混合废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级限值，近期同时满足枣庄污水处理厂进水水质后排入其中处理。

远期待偃师区顾县镇污水处理厂（第四污水处理厂）建成运行后本项目混合废水均可排入该污水处理厂处理。

#### 1.5.2.3噪声标准

本项目运行期，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。

具体标准详见下表。

表1.5-5污染物排放标准

| 要素 | 标准及等级 |  | 因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 辊涂线调漆、辊涂、烘干 / 蜂窝板及制芯线的涂胶、烘干和热压 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/1951-2020表1、表2标准 | 非甲烷总烃 | 有组织：排放限值50mg/m3 |
|  |  |  |  | 厂房外监控点：1h平均浓度值6.0mg/m3；任一次浓度值20mg/m3 |
|  |  | 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）-表面涂装业 | 非甲烷总烃 | 有机废气排放口：建议排放浓度60mg/m3；去除效率70% |
|  |  |  |  | 边界挥发性有机物排放建议值-其他企业：2.0mg/m3 |
|  | 天然气燃烧废气 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1 | 颗粒物 | 排放浓度30mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 排放浓度200mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 排放浓度300mg/m3 |
|  | 食堂油烟 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》DB41/1604-2018 | 油烟 | 最高允许浓度1.5mg/m3 最低去除效率90% |
| 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级 |  | pH | 限值6~9 |
|  |  |  | COD | 限值100mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 限值15mg/L |
|  |  |  | SS | 限值70mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 限值5.0mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 限值15mg/L |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类 |  | 噪声 | 昼间60dB(A) |
|  |  |  |  | 夜间50dB(A) |
|  | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  | 噪声 | 昼间70dB(A) |
|  |  |  |  | 夜间55dB(A) |
| 固废 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |  |  |  |

## 1.6评价工作等级及评价范围

### 1.6.1 环境空气

根据工程分析，确定本项目主要污染因子为颗粒物、SO2和NOx、非甲烷总烃。依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式（AERSCREEN）计算各污染因子的最大地面浓度占标率，确定本项目环境空气评价等级，计算公式为：

Pi=Ci/Coi

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

环境空气评价工作分级判据见下表。

表1.6-1评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据本项目营运期排放污染源的最大地面质量浓度及占标率预测结果，可判定本项目环境空气评价等级。最大地面浓度及占标率预测结果如下表。

表1.6-2大气环境影响工作等级判据表

| 排放形式 |  | 污染因子 | 下风向最大落地浓度(μg/m³) | 占标率(%) |  | 最大落地浓度出现距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒DA001 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 7.09 | 0.35 |  | 115m |
|  |  | SO2 | 0.51 |  | 0.11 |  |
|  |  | NOx | 1.27 |  | 0.25 |  |
|  | 辊涂线、蜂窝板线有机废气 | 非甲烷总烃 | 3.42 |  | 1.37 |  |
| 面源（生产车间） |  | 非甲烷总烃 | 8.90 | 0.44 |  | 136m |

由上表可知，本项目污染因子最大地面浓度占标率Pmax=1.37%（排气筒NOx）。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判断，确定本项目的评价等级为二级评价。根据评价范围确定原则，二级评价项目大气环境影响评价范围为以项目厂址区域为中心，边长5.0km的区域（即本项目厂区东、南、西、北各延伸2.5km的矩形区域），本项目大气环境影响评价范围见附图3-1。

### 1.6.2 地表水环境

本项目生产废水经污水处理设施处理，生活污水经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理，混合后废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级限值，同时满足枣庄污水处理厂进水水质要求后，近期排入枣庄污水处理厂。

远期待偃师区顾县镇污水处理厂（偃师第四污水处理厂）建成运行后本项目混合废水均可排入该污水处理厂。

由上述废水排放情况可知，本项目污水排放属间接排放。依据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级的确定：表1水污染影响型建设项目评价等级判定，间接排放建设项目评价等级为三级B。

### 1.6.3 地下水

#### 1.6.3.1评价等级

经查《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于I金属制品51表面处理及热处理加工报告书项目，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为III类。

项目厂址不涉及集中式饮用水源保护区及准保护区，项目区地下水流向为西南向东北，顾县镇集中饮用水源井位于本项目西南侧2.4km处，因此本项目不在该饮用水源上游和下游的补给径流区内。厂址位于洛阳市偃师区顾县镇工业区内，该区域已实现集中供水，由偃师市利农供水有限公司负责供水；但项目周边的村庄仍有分散式水源井未拆除，根据调查分散井多用于农灌、绿化或厂区生产使用，不涉及“分散式引用水源地”等地下水敏感特征。因此本项目地下水环境敏感性确定为“不敏感”。

地下水评价工作等级分级表见下表。

表1.6-3评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目地下水环境影响评价项目类别为III类，本项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感，对照地下水评价工作等级分级表，本项目地下水环境评价等级为“三级”评价。

#### 1.6.3.2评价范围

地下水环境现状调查评价范围应反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。根据项目区周边已有的地下水勘查结果，本项目区域周围水文地质条件相对简单，因此本次评价工作范围按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2公式法，同时结合项目区地形地貌特征进行划定。

根据公式：L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，根据本工程周边抽水试验成果，项目所在地下水含水层渗透系数48m/d。

I—水力坡度，无量纲，根据区域水文地质调查，本次取值0.1%；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；本次取值5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，参考导则HJ610-2016附件B.2，粗砂取值0.35。

根据计算，场地下游迁移距离L为1371m，场地两侧及上游距离不小于L/2，即686m。在公式法计算结果基础上充分考虑水文地质单元边界，考虑到项目与伊洛河较近，确定本次项目调查评价区范围：以本项目边界为起点，向北延伸至伊洛河（流场下游），向南（流场上游）延伸700m，向两侧各延伸700m，形成的范围。调查评价区范围约3.4km2，本项目评价范围见附图3-2。

### 1.6.4 声环境

本项目位于洛阳市偃师区顾县镇工业区，根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，将本项目的声环境影响评价工作等级定为二级，划分依据见下表。

表1.6-4  声环境影响评价工作等级的判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作等级划分依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多 | 本项目所处的声环境功能区为2类地区，评价工作等级为二级 |
| 二级 | 项目所处的声环境功能区1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时 |  |
| 三级 | 项目所处的声环境功能区3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大 |  |

### 1.6.5土壤

#### 1.6.5.1评价等级

根据本项目所属类别、占地情况、建设项目所在地周边土壤敏感程度，可确定污染影响型项目工作等级。

（1）项目所属类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018中附录A土壤环境影响评价项目类别表：“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的分类要求，使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）的项目是I类项目。

（2）占地情况：本项目所在车间占地（永久占地）面积约1.5hm2＜5hm2，属于小型规模。

（3）建设项目所在地周边土壤敏感程度：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018中“项目所在地周边土壤敏感程度”的划分依据：划分为敏感（建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的）、较敏感（建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的）和不敏感（其他情况）三种。

本项目位于顾县工业区内，项目周边200m范围内主要为工业用地、其他工业企业厂房、道路及道旁绿地等，项目西南50m处有13户零星村户（拟搬迁，目前多由附近企业租赁使用），该敏感目标规模过小，参考《石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）中“A.0.5零散居民点”的定义“指少数（几户到十几户）零散居民的居住地”，该零散居民点不构成导则中所列居民区的范畴，因此本项目周边200m范围内无上述所列的土壤环境敏感目标。另外在工程分析基础上，通过识别项目影响类型与污染途径，结合所在地气象条件、地形地貌、水文地质条件等，判定本项目土壤无大气沉降影响，预测可能对土壤存在的垂直入渗或地表漫流影响范围均在车间占地范围内，不超过项目所在厂区。因此本项目在划分敏感程度时，综合考虑周边实际情况、项目影响途径及影响范围，确定将本次周边土地敏感程度划分为不敏感。

根据以上三项分析，本项目划分情况如下表所示。

表1.6-5土壤环境影响评价工作等级的判定依据

|  | I |  |  | II |  |  | III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

由上表可知，本项目确定的土壤评价等级为二级。

#### 1.6.5.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018中7.2.1所述：“调查评价范围应包括建设项目可能影响的范围，能满足土壤环境影响预测和评价要求。”另外结合《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018中7.1.4所述：“工业区内的建设项目应重点在建设项目占地范围内开展现状调查，并兼顾其可能影响的园区外围土壤环境敏感目标。”

本项目位于顾县镇工业区范围内，且土壤环境影响范围位于厂区占地范围内，根据导则要求现状调查评价范围应重点放在厂区范围内，并应参考表5现状调查范围表将厂区外200m内的土壤敏感目标作为保护对象。因此由上述可知，本项目土壤评价范围与调查范围一致，应以项目所在厂区为重点，并延伸至厂区周边200m的区域，详见附图3-2。评价范围内及调查范围外的敏感目标土地利用情况、土地性质如下表。

表1.6-6 土壤环境敏感目标分布

| 名称 |  | 相对厂界方位、距离 | 环境特征 | 土地性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区及周边200m 范围内 | 企业厂房 | 西、南、东 | / | 工业用地 | 无敏感目标 |
|  | 道路 | 东、北 | / | 道路用地 |  |
|  | 空地 | 北 | / | 工业用地 |  |
|  | 营防口村拟搬迁零星住户 | 西南50m | 50人（13户） | 建设用地，已规划为工业用地 | 作为敏感目标 |
| 200m 范围外 | 营防口村 | 南380m | 2050人 | 居住用地 | 作为敏感目标 |
|  |  | 南260m | 500人（4栋） |  |  |
|  | 营防口村周围其他村庄 | 南/西南/东南，＞380m（与南380m处营防口村居民连成片区） | 居民区 |  |  |

### 1.6.6风险评价

本项目涉及的危险化学品主要为易燃液体聚酯树脂漆和稀释剂、管道天然气（甲烷）、胶料、脱脂剂及硅烷剂等，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，聚酯树脂漆和稀释剂未列入附录B的风险物质中，根据各物质中的风险因子在附录B中的临界量进行判定；天然气（甲烷）根据附录B中要求的临界量进行判断，环境风险潜势初判结果见下表。

表1.6-7 本项目Q值确定表

| 物质名称 | 类别 | 危险成分 | 临界量t | 最大储存 +在线 | Q值 | 风险潜势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱脂剂+硅烷剂 | / | 硫酸85% | 10 | 0.16t | 0.016 | Q＜1 风险潜势为I |
| 树脂漆 | 易燃 液体 | 溶剂油类物质 | 2500 | 2.8t | 0.001 |  |
| 稀释剂 |  |  | 2500 | 2.9t | 0.001 |  |
| 制芯胶料 | / | 乙酸乙酯 | 10 | 0.76t | 0.076 |  |
| 天然气 | 易燃气体 | 甲烷 | 10 | 0.06t | 0.006 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 0.11 |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018中内容，环境风险潜势为IV和IV+的工作等级为一级，潜势为III的评价等级为二级，潜势为II的评价等级为三级，潜势为I的项目不划分评价等级。

因此本项目风险影响较小，不划分评价等级，对风险影响做简单分析即可。

### 1.6.7评价等级与评价范围汇总

本次环境影响评价的范围汇总表如下：

表1.6-8评价等级及评价范围一览表

| 评价因子 | 等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 以项目厂址区域为中心，边长5.0km的区域 |
| 地表水 | 三级B | 对项目的水污染源强进行核算、对污水的排放去向及处理措施可行性进行论证 |
| 地下水 | 三级 | 以厂界为起点，向北延伸至伊洛河（流场下游），向南（流场上游）延伸700m，向两侧各延伸700m形成的区域，评价区范围约3.4km2 |
| 声环境 | 二级 | 本项目所在厂区厂界外200m |
| 土壤 | 二级 | 本项目厂区占地范围，并延伸至周边200m的区域 |
| 环境风险 | 不划分（低于三级） | 简单分析 |

## 1.7环境保护目标

根据现场调查，本项目主要环境保护目标见附图3-1和下表。

表1.7-1主要环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 人口 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X |  |  |  |  |  |
| 回龙湾村 | 112.800048° | 34.663085° | 居民区 | 4587人 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级 | 东南 | 795m |
| 新杨村 | 112.829590° | 34.664664° | 居民区 | 1862人 |  | 东南 | 1235m |
| 营防口村 | 112.814999° | 34.667717° | 居民区 | 2050人 |  | 南 | 420m |
|  | 112.814972° | 34.671966° | 居民区 | 50人（13户） |  | 西南 | 50m |
|  | 112.815894° | 34.669822° | 居民区 | 500人（4栋） |  | 南 | 260m |
| 史家湾村 | 112.826071° | 34.666464° | 居民区 | 4132人 |  | 东南 | 350m |
| 三新村 | 112.823839° | 34.663782° | 居民区 | 2510人 |  | 东南 | 830m |
| 史家湾新村 | 112.824354° | 34.656651° | 居民区 | 1120人 |  | 东南 | 1600m |
| 木阁沟村 | 112.814527° | 34.663570° | 居民区 | 3250人 |  | 西南 | 840m |
| 西宫底村 | 112.810664° | 34.660640° | 居民区 | 3500人 |  | 西南 | 1320m |
| 肖村 | 112.816629° | 34.656686° | 居民区 | 380人 |  | 南 | 1650m |
| 曲家寨村 | 112.801223° | 34.660746° | 居民区 | 5500人 |  | 西南 | 1685m |
| 马安寨村 | 112.795601° | 34.653862° | 居民区 | 300人 |  | 西南 | 2680m |
| 老君洞沟 | 112.790751° | 34.654710° | 居民区 | 650人 |  | 西南 | 2840m |
| 东王村 | 112.791996° | 34.650014° | 居民区 | 1700人 |  | 西南 | 3150m |
| 安滩村(含东地) | 112.782168° | 34.673982° | 居民区 | 3300人 |  | 西 | 2300m |
| 岳滩村 | 112.786760° | 34.684781° | 居民区 | 2350人 |  | 西北 | 2725m |
| 枣庄 | 112.801867° | 34.677864° | 居民区 | 210人 |  | 西北 | 1200m |
| 韩庄 | 112.808518° | 34.675076° | 居民区 | 320人 |  | 西北 | 1200m |
| 杨村 | 112.814741° | 34.681923° | 居民区 | 1250人 |  | 西北 | 615m |
| 刘村 | 112.844009° | 34.688028° | 居民区 | 1689人 |  | 东北 | 2470m |
| 前庄村 | 112.840662° | 34.682064° | 居民区 | 1381人 |  | 东北 | 2030m |
| 柏峪村 | 112.846584° | 34.670453° | 居民区 | 1985人 |  | 东南 | 2450m |
| 干沟村 | 112.838173° | 34.669817° | 居民区 | 3996人 |  | 东南 | 1710m |
| 柴沟村 | 112.840276° | 34.667276° | 居民区 | 3821人 |  | 东南 | 1800m |
| 营防口村 | 112.814972° | 34.671966° | 居民区 | 50人（13户） | 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类 | 西南 | 50m |
| 浅层地下水——《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |  |  |  |  |  | 项目场地周围 |  |
| 土壤——《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》试行（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |  |  |  |  |  | 评价范围内 |  |

## 1.8“三线一单”相符性分析

### 1.8.1生态保护红线

本项目位于偃师区顾县镇工业园，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图5。

### 1.8.2环境质量底线

根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年洛阳市区环境空气达标天数为246天，达标率为67.4%，优良天数同比增加2天。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。针对区域大气环境质量现状超标的情况，各级政府出台了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办[2022]12号）、《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2022]8号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）的通知等文件中要求的一系列措施，进一步改善区域大气质量。

本项目生产过程使用电能、天然气，设置密闭生产车间，本项目每两条生产线配建一套“RTO蓄热燃烧装置”，生产线天然气燃烧产生的废气，辊涂线调漆、辊涂、烘干废气，蜂窝板及其制芯的涂胶、烘干和热压废气一起通过“RTO蓄热燃烧装置”处理，余热回用于生产线所需烘干加热工段，废气分别通过两套RTO装置后由1根15m排气筒排放；其中颗粒物、SO2和NOx排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中限值要求；调漆、辊涂和烘干工序、制芯烘干和热压工序产生的非甲烷总烃均执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、表2标准，同时满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号-表面涂装业）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB7822-2019）中的限值要求。

为了不增加对区域环境的压力，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。本项目VOCs排放量为5.8294t/a，其替代来源为偃师区2021年减排档案中的VOCS排放量。

因此，本项目建设不会加剧区域环境恶化，不触及环境质量底线。

### 1.8.3资源利用上线

本项目生产过程所用能源为电能和天然气，属于清洁能源。本项目用电量为40万度/a、新水用量约2115.6t/a、天然气用量约60万m3/a，对照《综合能耗计算通则》GB／T2589-2020：新水（等价值）折算系数0.2571kgce/t、电力（等价值）折算系数0.294kgce/kwh、天然气（等价值）折算系数1.330kgce/m3，则初步估算本项目年综合能耗约为0.0916万t标煤，能耗不高，不会对区域资源造成压力，符合资源利用上线要求。

### 1.8.4环境准入负面清单

本项目位于偃师区顾县镇，对照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）中相关内容，偃师区顾县镇环境管控单元编码：ZH41038120003，管控单元分类为大气环境重点管控单元，本项目与偃师区顾县镇环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。

表1.8-1   偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析

| 类别 | 管控要求 |  | 本项目相符性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境重点管控区 | 空间布局约束 | 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 2、新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。 | 1、本项目使用电和天然气，不属于高污染燃料。 2、本项目属于新建排放VOCs的表面涂装项目，项目位于顾县工业区，排放的VOCs可通过区域内进行替代，符合管控要求。 3、本项目为新建项目，不属于“散乱污”。 4、本项目属于涂装项目，位于顾县工业园，符合入园发展要求。 5、本项目不在岳滩镇。 6、本项目不在翟镇镇。 7.本项目位于顾县镇工业园，主要工艺为以铝卷为基材进行涂装，属于铝深加工行业，符合管控要求。 | 相符 |
|  | 污染物排放管控 | 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 | 1、本项目使用电和天然气，不涉及高污染燃料； 2、本项目属于重点行业（工业涂装）项目，排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃均能满足相关标准要求； 3.本项目有机废气采用“RTO蓄热燃烧装置”处理，属于高效治理设施。 | 相相符 |

由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。

## 1.9区域相关规划相符性分析

### 1.9.1偃师区顾县镇总体规划（2014-2030）

根据《偃师区顾县镇总体规划》（2014~2030年），镇区近期主要向北发展，完成胡商国际城和铝合金城的建设，同时稳步推进建成区改造，远期向东、向南发展。

镇区空间结构为“两轴两心五区”。

“两轴”：两条综合发展轴，东西向为主，南北向为次。两条轴线是生活区、工业区紧密联系的纽带；

“两心”：镇区公共中心位于镇区中部，是镇区办公、体育、医疗、文化及商业等设施的主要集聚地；镇北公共中心位于镇区北部，为胡商国际城、铝合金城服务，主要配套社区级公共设施；

“五区”：包括镇区综合中心生活区、镇北配套生活服务区、顾县镇工业区、白云岭工业区、胡商和铝合金城商贸物流园区。

天然气管网供应：顾县镇天然气管网已铺设到位，采用西气东输二线天然气，洛阳—偃师天然气管道西起伊川县城关镇小庄村，东到偃师区顾县镇营房口村，于2011年12月30日建成，2012年5月9日具备通气条件。

给排水现状：目前顾县镇供水由镇区供水管网供应，排水管网不完善，根据现场调查目前在通达公司北侧镇区建设有偃师区枣庄污水处理厂，用于处理顾县镇史家湾村附近废水，据调查目前史家湾村、杨湾村生活污水及周边企业少量生产废水均排入其中，本项目东侧通达厂区南侧铺设有管网，其他地区目前排水管网不完善。

排水规划：根据区域排水规划，目前已在通达公司厂区东北侧规划了偃师顾县镇污水处理厂（偃师第四污水处理厂），该污水处理厂主要用于收集顾县镇域内各厂区的生产废水及生活污水，目前该污水处理厂正在建设之中，建成后本项目位于其收水范围内。

本项目选址位于偃师顾县镇工业区范围内的史家湾村，租用河南华通电缆股份有限公司闲置车间。项目用水用电来自顾县镇供水管网和区域电网、用气接自顾县镇天然气管网。项目排水方面，生活污水经化粪池和一体化设施处理，生产废水经处理设施处理，混合废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级后，近期排入枣庄污水处理厂处理；远期待第四污水处理厂建成后，混合废水排入其中处理。项目选址符合偃师区顾县镇总体规划（2014~2030年），详见附图8。

### 1.9.2文物保护规划

大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于顾县镇史家湾村，距离最近的大遗址保护区为东汉陵墓南兆域。

东汉陵墓南兆域位于偃师区李村镇、庞村镇、寇店镇、高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓南兆域分为保护范围和建设控制地带二类。

根据洛阳市城市总体规划（2011-2020）中“大遗址保护区划图”，本项目位于东汉陵墓南兆域东侧，不在洛阳市大遗址保护区及其控制地带范围内，项目建设不会对文物造成影响，详见附图6。

### 1.9.3饮用水源保护规划

根据调查并查阅《河南省县级集中式饮用水水源保护区划（豫政办〔2013〕107号）》及《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办〔2016〕23号）》，距离本项目较近的集中式饮用水水源地为顾县镇饮用水水源地。

偃师区顾县镇饮用水源地共设2个水井：1#水源井位于顾县镇供水厂内，井深245m，取水量40m3/h；2#水源井位于农田内，井深260m，取水量32m3/h。顾县镇供水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：取水井外围50米的区域，不设二级保护区和准保护区。

本项目厂区距离顾县镇1#井一级保护区边界约2.4km，距离2#井一级保护区边界约2.5km，不在顾县镇集中饮用水源地保护区范围之外，符合饮用水源地保护规划，详见附图7。

## 1.10相关政策相符性分析

### 1.10.1关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）相符性分析

表1.10-1 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性

| 项目 | 要求内容 | 本项目情况及其相符性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）大力推进源头替代 | 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs产生。 | 根据涂料检测报告，本项目溶剂型漆中挥发性有机化合物VOC含量检测结果分别为381g/L和351g/L，均低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GBT38597-2020）》表2“溶剂型涂料中VOC含量要求”中“工业防护涂料-金属基材防腐涂料”限值≤450g/L的要求。因此属低VOC含量涂料，所使用原料符合文件要求。 | 符合文件要求的内容 |
| （二）全面加强无组织排放控制 | 重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 | 本项目辊涂线调漆、辊涂均在密闭内，采取负压收集有机废气；蜂窝板及其制芯工序涂胶、热压工序采用集气设施收集有机废气；所有烘干箱均密闭负压抽风；有机废气均引入“RTO蓄热燃烧装置”内，可降低废气源强。 |  |
|  | ````工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术```````` | 本项目使用辊涂机械生产线，避免人工喷涂作业，属于文件鼓励的工艺类型。 |  |
|  | 提高废气收集率。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 | 本项目辊涂生产线采用密闭房间并负压收集有机废气，满足文件要求的技术指标。 |  |
| （三）推进建设适宜高效的治污设施 | 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 | 本项目使用“RTO装置”处理有机废气并将余热利用，可提高治理效率和热利用率。 | 符合文件要求的内容 |
|  | 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 | 本项目有机废气排放浓度可稳定达标，处理效率高于80%。 |  |
| 工业涂装VOCs综合治理 | 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 | 本项目调漆、辊涂在密闭房间内进行，生产线采用负压收集处理排放；项目辊涂后进入烘干箱不涉及敞开式喷涂和晾干作业。项目有机废气排放配备高效的燃烧装置收集处理。 |  |
|  | 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 | 本项目有机废气采用“RTO蓄热燃烧装置”处理，并将余热回用，符合文件鼓励的处理方式。 |  |

### 1.10.2关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）文相符性分析

表1.10-2 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性

| 要求内容 |  | 本项目情况及相符性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格建设项目环境准入 | 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 | 本项目主要涉及辊涂生产线的烘干箱、制芯工序的烘干箱，均属工业炉窑的一种。项目为新建项目，位于顾县镇工业区范围内，符合新建涉工业炉窑项目入园区的要求。 | 符合文件要求 |
| 推进工业炉窑全面达标排放。 | 已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 | 项目利用清洁能源天然气，排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物浓度按地方标准执行，满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准要求。 |  |

### 1.10.3《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范(DB41/T1946-2020)》相符性

表1.10-3 与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性

| 文件内容 |  | 本项目建设情况及相符性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求。坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs综合防治原则。VOCs 污染治理应满足达标排放、总量控制要求。涂装工序企业集中的工业园区、产业集聚区宜建设集中喷涂中心，配备高效废气处理设施。活性炭使用量大的工业园区和产业集聚区建设区域活性炭再生基地、集中回收、再利用。 | 项目为新建，选址位于偃师顾县工业区，符合新建企业入园区的要求； 根据计算，本项目无需设置大气防护距离； 项目采用低VOC涂料，生产过程采用辊涂间密闭、烘干箱密闭、负压抽风的集气方式，废气经RTO蓄热燃烧装置处理，排放浓度满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3要求，可达标排放，涉及排放的VOC可通过偃师区内替代。 |  | 相符 |
| 源头控制 | 涂料选择：强化源头替代，宜选用粉末、水性、高固份等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂、替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量的原辅材料应符合相关标准要求。 | 根据涂料检测报告，本项目选用的涂料均为低VOC含量涂料，其中挥发性有机化合物含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求GBT38597-2020》表2“溶剂型涂料中VOC含量要求”中“工业防护涂料-金属基材防腐涂料”限值要求。 |  | 相符 |
|  | 涂装工艺设备的选择：推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用：推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。 | 本项目采用高效辊涂工艺，涂覆一次即可满足要求，该工艺自动化程度高、涂覆率高，满足文件中关于涂装工艺的要求。 | 相符 |  |
| 过程 管理 | 储存过程：涉VOCs原辅材料应储存在密闭容器内，并存放于封闭空间。确保原料储存过程中容器加盖、封口、无破损、无泄漏，保持密闭。 | 本项目漆料和稀释剂为桶装，储存在专用密闭储存间内。定期专人检查防止破损泄露。 |  | 相符 |
|  | 调配过程：涉VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或者封闭空间内进行，计算、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。 | 项目调漆过程均在辊涂间内进行，调漆、辊涂过程产生的有机废气均经密闭收集或集气收集后处理达标排放。 | 相符 |  |
|  | 输送过程：VOCs原辅材料应采用密闭管道或者采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在储存、调配、输送过程中一旦发现泄露，应及时恢复和处置。 | 项目漆料在辊涂间内调制，无管道输送。原料漆桶密封，人工运至辊涂间；废漆桶加盖密封，人工转移至危废间。转运过程中不出车间，随时监控。 | 相符 |  |
|  | 涂装过程：喷枪选择：根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。喷涤操作：降低喷枪压力和喷涂速度并保持平简，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离15-20cm，喷枪运行速度宜0.4-0.7m/s。换色作业：准确控制换色涂料用量，缩短换色时问，按照从浅到深的顺序涂装，类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。装备设施：涂履、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施，无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs处理设施。涂料回收，对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。 | 本项目采用辊涂工艺，不涉及喷枪；涂布速度为自动化调节； 辊涂线调漆、涂布均在辊涂间内密闭进行，烘干箱为密闭设备，上述工序均采用负压抽风收集有机废气；蜂窝板及其制工序的烘干设备采用负压抽风，涂胶和热压环节选用集气设施收集废气；以上有机废气均引入RTO蓄热燃烧装置处理后由15m排气筒排放。无涂料回收工序。 | 相符 |  |
|  | 清洗过程：合理控制有机清洗剂用量：集中清洗应在装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入专门容器，回收储存。清洗完成后，含有机清洗剂的废抹布等应放入专用容器，减少无组织排放。 | 本项目辊涂机转动辊需采用稀释剂清洗，不再采用专门的清洗剂。 清洗液由专用收集桶收集，可回用于调漆；该过程也在密闭辊涂间完成，可减少无组织排放。 | 相符 |  |
| 末端治理 | 排放控制要求：收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率大于2kgh，配置的VOCs处理设施处理效率不低厂80%。工业涂装工序VOCs排放应符合GB37822，GB16297或相关行业、地方排放标准的规定。 | 本项目采用辊涂工艺，收集的有机废气采用RTO蓄热燃烧装置，处理效率为大于80%。有机废气排放浓度满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3标准要求。 |  | 相符 |
|  | 废气收集：企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理、采用溶剂型涂料时，其烘干废气宜单独收集处理。废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按G8-14443、G8-14444合理设通风量。 | 本项目采用RTO蓄热燃烧装置处理有机废气；调漆、辊涂和烘干工序废气，蜂窝板及其制芯工序的涂胶、烘干和热压废气分别单独收集，均引入RTO装置处理，涉及辊涂间、烘干箱等密闭空间采用微负压收集有机废气。 | 相符 |  |
|  | 废气处理：水性涂料及低VOCs含量溶剂型涂料：喷涂流平废气：可采用的处理工艺为湿式除尘或干式过滤+吸附，典型处理技术路线湿式除尘器或干式过滤+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序的漆雾、较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。 烘干废气：可采用的处理工艺为降温+吸附，典型处理技术路线降温+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。 | 本项目采用低VOCs含量的溶剂涂料，辊涂、烘干废气均采用RTO蓄热燃烧装置处理，属高效处理设施，可减少二次固废的产生。 | 相符 |  |

根据以上分析内容，本项目建设满足《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范（DB41/T1946-2020）》中相关要求。

1.10.4与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2022]8号）相符性

表1.10-4    与“偃环攻坚办[2022]8号”相符性

| 文件要求 |  | 本项目情况及相符性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1“偃师区2022年大气污染防治攻坚战实施方案” |  |  |  |
| 3.推进 绿色低 碳产业 发展 | （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。 | 本项目为铝卷辊涂项目，不属于，能耗较低，不属于“两高”项目。 | 符合 |
|  | （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 | 本项目符合“三线一单”、区域规划的相关要求； 项目属新建，按绩效分级重点行业“工业涂装”A级水平建设。 | 符合 |
| 6.实施 清洁能 源替代 | 新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全区禁止新建企业自备燃煤锅炉。 | 本项目辊涂线烘干箱、制芯的烘干箱均使用电、天然气清洁能源。项目不涉及锅炉。 | 符合 |
| 10.提升 清洁运 输水平 | 大力推进煤炭、矿石、建材（含砂石骨料）等大宗货物铁路运输。鼓励年运输量150万吨以上涉煤炭、矿石等大宗货物运输的工矿企业将货物“散改集” 。 | 本项目年产量仅5万吨，不属于左列大宗物料运输企业。 | 不涉及 |
| 27加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代 | （1）对工业涂装、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。 | 本项目为新建，涂料中挥发性有机化合物含量符合GBT38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表2“溶剂型涂料中VOC含量要求”中“工业防护涂料-金属基材防腐涂料”限值要求，属低VOCs含量涂料。 蜂窝板及其制芯工序使用胶中的挥发性有机化合物VOC含量为304g/L和321g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限值》（GB33372-2020）表1“室内装饰装修”聚氨酯类VOC含量≤400g/L限值。 | 符合 |
| 28开展简易低效VOCs治理设施升级改造 | 组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 | 本项目采用RTO蓄热燃烧装置处理有机废气，不涉及二次固废的产生，属高效处理工艺，能够保证废气达标排放。 | 符合 |
| 29提升VOCs无组织排放治理水平 | 2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。 | 本项目采用辊涂工艺，自动化程度高，漆料管线均为密闭输送，车间内设二次密闭的辊涂间，烘干箱均为密闭设置，可有效提高废气收集率，减少无组织散失。 | 符合 |
| 31强化VOCs日常监管 | 加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉 VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。 | 企业制定夏季生产计划，加强夏季排放管理，减少夏季影响。 | 符合 |
| 33全面推行差异化管控 | 按照“空气质量好、生产影响小”的要求，建立完善重污染天气应急减排清单动态更新机制，聚焦重点区域、重点领域、重点时段，实行“一厂一策”差异化管控，应急减排措施落实到具体生产线、生产环节、生产设施、减排比例，做到可操作、可监测、可核查。 | 本项目建成后制定有机废气“一厂一策”。 | 符合 |
| 附件2“偃师区2022年水污染防治攻坚战实施方案” |  |  |  |
| 12调整优化产业结构 | 落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进化工、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 | 本项目符合偃师区“三线一单”分区管控要求；本项目属于涂装行业，符合顾县工业区规划要求；本项目不属于左列中“两高一资”项目，排水进入污水处理厂。 | 符合 |
| 注：该文件附件3“偃师区2022年土壤污染防治攻坚战实施方案”中相关内容本项目均不涉及，不再在表中分析。 |  |  |  |

由上表可知，本项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2022]8号）的相关要求。

### 1.10.5与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）相符性

表1.10-5   与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性

| 文件要求 |  | 项目实际情况及相符性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.完善工业企业源头替代工作 | 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。 | 本项目涂料中挥发性有机化合物含量符合GBT38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表2“溶剂型涂料中VOC含量要求”中“工业防护涂料-金属基材防腐涂料”限值要求，属低VOCs含量涂料。 蜂窝板及其制芯工序胶中的挥发性有机化合物VOC含量为304g/L和321g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限值》GB33372-2020表1“室内装饰装修”聚氨酯类VOC含量≤400g/L限值。 项目建成后运行时建立原辅材料使用台账。 | 符合 |
| 4.加强无组织排放废气收集。 | 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（钢结构等）实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料的除外。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。 | 项目有机废气产生环节均在密闭车间内设置，其中调漆、辊涂在车间内二次密闭的辊涂间内进行，辊涂线烘干和制芯线烘干均为密闭箱体，蜂窝板及其制芯工序的涂胶和热压环节采用集气设施，有机废气可有效收集。 本项目处理设施为“RTO装置”，属高效处理设施。 项目风量设置满足集气罩最远处风速≥0.3m/s要求；涂料转运均为密封桶，且在车间内。 本项目采用辊涂工艺，涂料自动化给料； 本项目涂料、稀释剂、蜂窝板用胶均密封桶存储于专用房内，转运过程密闭在车间内输送；调配时均在密闭辊涂间进行。 | 符合 |
| 5.加强敞开液面逸散管理 | 涉高VOCs含量生产废水的企业集输、储存和处理环节，应加盖密闭。污水处理场集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、混入含油浮渣的浓缩池等产生的高浓度VOCs废气宜单独收集治理，采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺。低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐、氨水罐有机废气鼓励收集处理。 | 本项目生产废水主要是定期更换的酸性槽液和硅烷化槽液，污水处理设施不涉及VOC废气。废水处理设施各构筑物采用密闭或加盖方式。 | 符合 |
| 6强化有机废气旁路管理 | 以生产车间顶部、生产装置顶部、备用烟囱、废弃烟囱、应急排放口、治理设施等为重点，对旁路进行系统排查，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。对于确需保留的应急类旁路，企业应向生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。建设有中控系统的企业，应在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。 | 本项目为新建项目，废气经密闭负压抽风、集气罩收集后引入处理装置，不设废气旁路。 不涉及旁路整改。 | 不涉及 |
| 13开展监测工作 | 8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。 | 本项目为新建项目，建成后根据其废气排风量或有机废气产生速率，根据环保要求安装在线监测设施。 | 符合 |

根据以上分析内容，本项目建成后严格采取密闭，集气收集有机废气，保证风量满足最高集气口风速要求，制定台账管理制度等措施，符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）相关要求。

### 1.10.6与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性

本项目喷涂工序属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中三十九、工业涂装范围内。根据《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2022]8号）中相关要求，重点行业新建项目绩效分级应满足A级指标要求。

重污染天气重点行业绩效分级A级指标相符性分析如下：

表1-10-6   项目与绩效分级A级指标相符性一览表

| 差异化指标 | A级企业 | 本项目符合性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅 材料 | 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GB/T38597-2020规定的低VOCs含量涂料产品。 | 1、不涉及 2、本项目检测漆料中挥发性有机化合物含量为381g/L和351g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GB/T38597-2020表2“溶剂型涂料中VOC含量要求”中“工业防护涂料-金属基材防腐涂料”限值≤450g/L的要求。 | 符合A级 |
| 无组织排放 | 1．满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019特别控制要求。 2.VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3除大型工件特殊作业(例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序)外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4。密闭回收废清洗剂； 5建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6.采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压(HVLP)喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。 | 1、本项目无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019特别控制要求； 2、漆料和胶均存储于密闭桶内，放置在密闭存储间内。 3、调漆、辊涂均在密闭辊涂间内进行，辊涂烘干、制芯烘干均为密闭烘干箱，蜂窝板及其制芯工序涂胶和热压设备均采用集气设施，有机废气通过密闭负压抽风或集气收集引入RTO燃烧装置处理。 4、洗辊废稀释剂在辊涂间内密闭收集至桶内，可回用于生产。 5、不涉及。 6、本项目采用辊涂自动喷涂工艺，无手动技术。 | 符合A级 |
| VOCs治污设施 | 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC)初始排放速率≥2kgh时，建设末端治污设施。 | 1、本项目为辊涂工艺，不涉及漆雾； 2、本项目使用溶剂型涂料，各工序产生的有机废气采用RTO蓄热燃烧装置处理，处理效率大于95%，满足文件要求。 3、本项目不使用水性涂料，不涉及。 | 符合A级 |
| 排放 限值 | 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。 | 1、项目VOCs排放执行20mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。 | 符合A级 |
|  | 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行。 |  |  |

综上分析，本项目建成后可达绩效分级A级企业相关要求。

2工程分析

## 2.1项目概况

项目名称：河南森杰铝业有限公司年产彩涂铝卷及铝蜂窝板5万吨项目

建设单位：河南森杰铝业有限公司

建设性质：新建

项目投资：500万元，全部为企业自筹。

建设地点：洛阳市偃师区顾县镇工业区（史家湾村工业区）。

项目用地：项目租赁河南华通电缆股份有限公司北厂区闲置车间15000m2，并在车间内建设办公用房540m2。河南华通电缆股份有限公司分南北两个厂区，本项目位于北厂区（占地58805.95m2），租赁该区建设的一个生产车间，并在车间外建设道路、绿化带等。对照顾县镇土地利用总体规划（2014-2030），河南华通电缆股份有限公司占地为工业用地，符合顾县镇用地规划（详见附图8）；对照顾县镇工业区产业布局图，本项目位于顾县工业区内，顾县镇人民政府已出具允许建设的入驻证明。

建设地点周边概况：东厂界外为道路；北厂界外为华通电缆后期用地（空地），空地北侧为南环路；西厂界外为顾县工业区内现有企业；南厂界外为华通电缆公司自用厂区，厂区外南侧为工业区内现有企业。最近敏感点为本项目厂界外西南侧50m处的营防口村13户居民及南厂界外260m处4栋营防口村安置房（周围环境见附图3-1）。

## 2.2项目组成及建设内容

### 2.2.1项目建设内容

本项目租赁河南华通电缆股份有限公司北侧厂区内闲置车间15000m2，并在车间内建设两层办公用房540m2、成品区、原料暂存区和辅料储存间、配电室等公辅工程；车间内设置4条辊涂生产线、蜂窝板及其制芯生产线，同时配套建设废气治理设施、污水处理系统及危废暂存间等。项目不建职工宿舍，租赁周边民房作为宿舍。

#### 2.2.1.1工程内容组成

本项目主要建设内容见下表。

表2.2-1    项目组成及建设内容一览表

| 项目组成 |  |  | 建设内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产 车间 （1个15000m2 高14m） | 生产区 | 8000m2，包含4条辊涂线，蜂窝板及其制芯生产线，南北布置 |  |  | 租赁华通公司已建车间 |
| 辅助工程 |  | 配电室 | 1间50m2 |  |  |  |
|  |  | 办公用房 | 2层，建筑面积540m2 |  |  |  |
| 储运工程 |  | 成品区 | 1000m2，成品每日外运，车间内仅设临时存放区 |  |  |  |
|  |  | 原料存放区 | 1000m2，存放铝基材等原料 |  |  |  |
|  |  | 辅料储存间 | 300m2，存放涂料、稀释剂及胶、预处理剂等，均为桶装密封存放。 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 杂物存储在办公用房专区内 |  |  |  |
| 公用工程 | 给水系统 |  | 依托顾县镇供水管网 |  |  |  |
|  | 供电系统 |  | 由顾县镇供电所供给 |  |  |  |
|  | 供气工程 |  | 洛阳中裕燃气公司顾县镇管道天然气站 |  |  |  |
|  | 排水系统 |  | 雨污分流，建设雨水和污水排放管道； 雨水排入镇区雨水管网； 生活污水和生产废水经各自处理设施处理，混合废水近期排至枣庄污水处理厂； 远期后废水排入偃师第四污水处理厂。 |  |  |  |
| 环保工程 | 废气 | 1#、2#辊涂线 天然气燃烧废气 | 引入有机废气处理设施 | 1#RTO蓄热燃烧装置 | 15m高排气筒 |  |
|  |  | 1#、2#辊涂线 调漆、辊涂、烘干废气 | 密闭辊涂间负压抽风+烘干箱负压抽风 |  |  |  |
|  |  | 蜂窝板及其制芯线涂胶、烘干、热压废气 | 涂胶机、热压机上方设集气设施，烘干箱负压抽风 |  |  |  |
|  |  | 3#、4#辊涂线 天然气燃烧废气 | 引入有机废气处理设施 | 2#RTO蓄热燃烧装置 |  |  |
|  |  | 3#、4#辊涂线 调漆、辊涂、烘干废气 | 密闭辊涂间负压抽风+烘干箱负压抽风 |  |  |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器+有组织排放 |  |  |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 1个隔油池（1m3）+1个化粪池（20m3）+1套一体化污水处理系统 |  |  |  |
|  |  | 生产废水 | 1套废水处理系统（1.0t/h） |  |  |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 垃圾箱6个 |  |  |  |
|  |  | 一般固废 | 车间内东南角，1个30m2固废暂存区 |  |  |  |
|  |  | 危险废物 | 车间外西北角，1个20m2危废暂存间 |  |  |  |

#### 2.2.1.1项目依托工程内容及可行性

区域依托：本项目依托顾县镇的供电、供水和供气管网，镇区供水供电和供气管网与本项目所在厂区接通，依托区域供水供电和供气设施及管网可行。

厂区依托：本项目租赁华通公司北侧区域的一个标准化厂房，该车间所在位置属河南华通电缆有限公司北侧的预留用地，据查华通公司最近的“河南华通电缆股份有限公司年产12100km海洋工程及农配网电力项目改造用35kv及6kv以下电线电缆扩建项目”环评批复（偃环告知[2020]55号）及其环评资料，华通公司南侧区域自用，北侧区域一直空置未利用。近两年计划并实施建设了标准化厂房，根据《分类管理名录（2021版）》97项，不涉及环境敏感区的标准化厂房项目属于豁免类，因此本项目租赁该车间的环保手续合法，目前该厂房框架已建成。根据本项目租赁的一个标准化厂房的平面布局和设计，车间内分区明确，各区域设置合理，车间满足本项目生产需要，因此项目依托华通公司厂房可行。

另外，本次租赁车间周边的道路，由华通公司负责修建。

### 2.2.2产品方案

本项目产品为普通辊涂铝（箔）卷，包括单面单层卷、双面单层卷、双面双层套印等（多层套印即多层印花辊涂的行业简称），产量约为4.8万t/a；同时辊涂产品中约有2万t/a用于制作铝蜂窝板，配套制铝蜂窝芯产量为2000t/a。因此项目合计生产辊涂铝卷、铝蜂窝板及其配套蜂窝芯5万t/a。

产品路径如下图所示，具体生产规模和产品方案见下表：

箔材制芯

2000

2万

压板

铝蜂窝板

2.2万

2.2万

辊涂铝卷

4.8万

2.8万

外卖

5.0万

单位：t/a

图2.2-1 产品及产量路径图

表2.2-2  产品方案一览表

| 生产工段 |  | 产品名称 |  | 规格/尺寸 |  | 产量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 铝卷尺寸 | 涂布厚度 |  |  |
| 辊涂线 | 1#线 | 彩涂铝卷 | 单面单层 | 厚0.15~0.8mm 宽0.8~1.6m | 单层7μm 双层2μm | 25000t/a | 集成吊顶、地铁装饰、家电内饰 |
|  |  |  | 双面双层套印 |  |  | 5000t/a |  |
|  | 2#线 | 彩涂铝卷 | 单面单层 | 厚0.2~1.0mm 宽0.6~1.4m | 单层7μm | 8000t/a | 彩铝瓦、铝塑板 |
|  |  |  | 双面单层 |  |  | 4000t/a |  |
|  | 3#线 | 彩涂 铝箔卷 | 单面单层 | 厚0.03~0.15mm 宽＜1.4m | 单层4μm | 4000t/a | 铝塑板复合板、橱柜复合板 |
|  |  |  | 双面单层 |  |  | 1000t/a |  |
|  | 4#线 | 彩涂 铝箔卷 | 单面单层 | 厚0.02~0.05mm 宽＜1.4m | 单层2μm | 600t/a |  |
|  |  |  | 双面单层 |  |  | 400t/a |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2.0万t/a | 过渡品，用于下列制板 |
|  |  |  |  |  |  | 2.8万t/a | 装饰材料，产品外售 |
| 蜂窝板生产线 |  | 蜂窝板 |  | 厚1~2mm， 宽≤2m | 0.1μm | 2.2万t/a |  |
| 注：蜂窝板产品中板材2万t/a来自1~4#辊涂线产品 |  |  |  |  |  |  |  |

由上图和上表可知，本项目外售产品量为5万t/a，其中辊涂铝板2.8万t/a，蜂窝板2.2万t/a，用途均为装饰材料。

### 2.2.3原辅材料消耗情况

#### 2.2.3.1原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗情况见下表。

表2.2-3  项目原辅材料及能源消耗一览表

| - 名称 |  |  |  | - 耗量 | - 状态 | - 最大储量 | - 存放方式 | - 储存位置 | - 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 辊涂 - 生产 - 线 | - 铝卷 | 厚0.15~0.8mm - 宽0.8~1.6m |  | - 30000t/a | - 固 | - 817t（一周存量，约83卷） | - 卷状 | - 车间内南侧-原料区 | - 原料 |
|  |  | 厚0.2~1.0mm - 宽0.6~1.4m |  | - 12000t/a | - 固 |  |  |  |  |
|  | - 铝箔卷 | 厚0.03~0.15mm - 宽＜1.4m |  | - 5000t/a | - 固 | - 140t（一周存量，约35卷） |  |  |  |
|  |  | 厚0.02~0.05mm - 宽＜1.4m |  | - 1000t/a | - 固 |  |  |  |  |
|  | - 脱脂剂母液 |  | - 调配 | - 2.88t/a | - 液 | - 0.72t（两月存量） | - 25kg桶装 | - 车间内南侧-辅料存储间内 | - 表面预处理 |
|  | - 硅烷剂母液 |  | - 调配 | - 0.04t/a | - 液 | - 0.32t（半年存量） |  |  |  |
|  |  |  | - 补加 | - 0.6t/a | - 液 |  |  |  |  |
|  | - 树脂漆料 |  |  | - 310.56t/a | - 液 | - 7.3t（一周存量， - 约30桶） | - 250kg桶装 |  | - 辊涂用漆料 |
|  | - 稀释剂 |  |  | - 16.35t/a | - 液 | - 1.6t（一月存量，约6桶） |  |  |  |
|  | - 天然气 |  |  | - 64.1098万m3/a | - / | - / | - 管道 | - / | - 补热 |
| - 蜂窝 - 板及 - 制芯 - 线 | - 铝箔材 |  |  | - 2000t/a | - 固 | - 200t（一月存量， - 约50卷） | - 卷状 | - 车间内南侧-原料区 | - 蜂窝板制芯 |
|  | - 制芯用胶 |  |  | - 1.0t/a | - 液 | - 1.0t（一年存量，一桶） | - 1500kg桶装 | - 车间内南侧-辅料存储间内 |  |
|  | - 压板用胶 |  |  | - 30t/a | - 液 | - 3t（一月存量，约12桶） | - 250kg桶装 |  | - 压板 |
| - 能源 - 消耗 | - 新鲜水 | - 生产用水 - （纯水制备） |  | - 904.5t/a | - / | - / | - / | - 车间内内北侧 | - 生产用水 |
|  |  | - 生活用水 |  | - 1392t/a | - / | - / | - / | - / | - 生活 |
|  | - 电 |  |  | - 15万度/a | - / | - / | - / | - / | - / |
| - RTO更换陶瓷材料 |  |  |  | - 10t/a | - 固 | - 厂区不存储 | - / | - / | - 废气处理 |
| - 更换的锰砂填料 |  |  |  | - 0.5t/次 | - 固 |  | - / | - / | - 废水处理 |
| - 更换的MBR膜 |  |  |  | - 20kg/次 | - 固 |  | - / | - / |  |

油漆及稀释剂用量核算：根据建设单位和油漆生产厂家提供资料，本项目涉及双层套印，采用自动辊涂工艺，不涉及人工喷漆工位，辊涂设备自带膜层计量装置，可自动控制漆膜厚度。

本项目1#和2#生产线为铝板材辊涂线，其单层涂布漆膜厚度平均7μm，双层套印漆膜厚度平均2μm；3#和4#生产线为铝箔材辊涂线，均为单层辊涂，涂布漆膜平均厚度分别为4μm和2μm。则油漆用量采用以下公式核算。

m=ρδs×10-6/（NVε）

式中：m—漆料总用量（t/a）；δ—涂层厚度（μm）；s—涂装面积（m2/年）；

ρ—漆料密度（g/cm3），本项目密度取0.71g/cm3；

NV—油漆中（已配好）体积固体份（%），根据检测报告本项目取65%；

ε——各涂装方法的涂料附着率（%），根据长期的经验数据，辊涂工艺涂着率较高接近100%，本项目取95%。

则根据产品辊涂面积、上述计算的各层单位面积油漆及稀释剂消耗量如下表。

表2.2-4   项目辊涂面积及漆料用量估算表

| 生产线 | 产品型号 |  | 数量 t/a | 原料厚度 平均值mm | 辊涂面积（m2/t产品） | 辊涂厚度μm | 混合漆料用量t/a | 树脂漆用量t/a | 稀释剂用量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#线 | 彩涂铝卷 | 单面单层 | 25000 | 0.60 | 525.69 | 7 | 105.77 | 97.31 | 8.46 |
|  |  | 双面双层套印 | 5000 | 0.60 | 1051.4 | 单层7 | 42.30 | 38.92 | 3.38 |
|  |  |  |  |  | 52.6 | 双层2 | 0.61 | 0.56 | 0.05 |
| 2#线 | 彩涂铝卷 | 单面单层 | 8000 | 0.65 | 491.03 | 7 | 31.62 | 29.09 | 2.53 |
|  |  | 双面单层 | 4000 | 0.65 | 982.06 | 7 | 31.62 | 29.09 | 2.53 |
| 3#线 | 彩涂铝箔卷 | 单面单层 | 4000 | 0.12 | 3086.4 | 4 | 56.78 | 52.57 | 4.21 |
|  |  | 双面单层 | 1000 | 0.12 | 6172.8 | 4 | 28.39 | 26.29 | 2.10 |
| 4#线 | 彩涂铝箔卷 | 单面单层 | 600 | 0.04 | 9259.2 | 2 | 12.78 | 11.83 | 0.95 |
|  |  | 双面单层 | 400 | 0.04 | 18518.4 | 2 | 17.03 | 15.77 | 1.26 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 326.9 | 310.56 | 16.35 |

- 注：①辊涂面积计算方法：铝基材密度按2.7g/cm3计，t产品基材面积=（辊涂产品数量/基材密度/原料平均厚度）/产品数量；

- ②1#线双层套印产品中，第二层套印面积约为第一层辊涂面积的5%以下，按5%核算；

- ③稀释剂用量平均约为树脂漆料量的5%。

#### 2.2.3.2主要原辅材料理化性质

本项目原料铝卷基材是由纯铝锭铸轧而成的，则铝卷中物质成分与铝锭成分基本一致，包括约99.82%的Al、0.05%Si、0.11%Fe和0.02%Mg等其他物质。因此本项目铝卷基材中主要为铝元素，无其他有害成分。

根据建设单位提供技术资料和脱脂剂、硅烷化剂、树脂漆料和稀释剂、使用胶的安全技术说明书（MSDS），各物质组分及理化性质如下表所示。

表2.2-5  主要原辅材料组分分析

| 工序 | 名称 | 组分 |  | 含量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面处理 | 脱脂剂（母液） | 硫酸（85%质量浓度） |  | 25% | 外购的母液使用时加水稀释至约4%浓度的槽液 |
|  |  | 缓蚀剂（柠檬酸） |  | 2% |  |
|  |  | 表面活性剂 |  | 10% |  |
|  |  | 水 |  | 63% |  |
|  | 硅烷剂（母液） | 甲基三乙氧硅烷 |  | 20% | 外购母液使用时加水稀释至1%浓度的槽液 |
|  |  | 助剂乙醇 |  | 15% |  |
|  |  | 水 |  | 65% |  |
| 辊涂 | 树脂漆料 | 饱和聚酯树脂 |  | 34% | 漆料中已添加固化剂、颜（填）料和混合溶剂，外购时已配比好 |
|  |  | 氨基树脂（固化剂） |  | 6% |  |
|  |  | 颜（填）料 |  | 25% |  |
|  |  | 混合溶剂 | S-150溶剂油 | 35% |  |
|  |  |  | DBE（混二酸二甲酯） |  |  |
|  | 稀释剂 | S-150溶剂油 |  | 70% | 使用时加入，调配漆料的浓稠程度，加入量约为漆料的8% |
|  |  | 乙二醇丁醚 |  | 30% |  |
| 蜂窝板制芯及压板 | 压板用胶 | 植物油 |  | 16% | 淋胶机计量自动涂布，无需配比 |
|  |  | 多元醇 |  | 10% |  |
|  |  | 二氧化硅 |  | 28% |  |
|  |  | 二丁基锡 |  | 20% |  |
|  |  | 碳酸钙 |  | 26% |  |
|  | 制芯用胶 | 改性环氧树脂 |  | 12% | 使用时计量自动涂布，无需配比 |
|  |  | 聚酯橡胶 |  | 11% |  |
|  |  | 钛白粉 |  | 1% |  |
|  |  | 乙酸乙酯 |  | 76% |  |

表2.2-6  主要化学品的理化性质一览表

| 名称 |  |  | 性质分类 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面处理 | 脱脂剂 |  | 理化性质 | 主要成分包括硫酸、缓蚀剂（柠檬酸）和表面活性剂。外观为透明液体，略有气味；pH值接近于1；浓度较低，密度近似于水。 |
|  |  |  | 危险特性 | 安全技术说明书显示无危险特性。 |
|  |  |  | 急性毒性 | 安全技术说明书显示无急性毒性。 |
|  | 硅烷剂 |  | 理化性质 | 主要成分为硅烷偶联剂（甲基三乙氧硅烷），当硅烷偶联剂介于无机和有机界面之间，可形成有机基体-硅烷偶联剂-无机基体的结合层。甲基三乙氧硅烷是无色、透明、有甜味的液体，熔点-46.5℃、相对密度（水=1）0.89(20℃)、相对密度（空气=1）6.14、饱和蒸气压1.47 kpa (20℃)、闪点23℃、沸点141-143℃，不溶于水，可溶于乙醇、丙酮、乙醚等，稳定性较强。 |
|  |  |  | 危险特性 | 遇高热、明火易燃，燃烧(分解)产物为一氧化碳、二氧化碳、氧化硅。对皮肤有刺激作用。 |
|  |  |  | 急性毒性 | 急性毒性为LD5015700mg/kg(大鼠经口) |
| 辊涂 | 树脂漆料 |  | 理化性质 | 粘稠液体，密度（25℃）1.72g/mL，不溶于水；闪点＞50℃，初始沸点＞35℃，在正常的储存和使用条件下不会产生危险的分解产物。 |
|  |  |  | 危险特性 | 健康与安全：普通情况下使用无燃烧性，但含可燃性成分。 其他危险性：根据欧盟指令99/45/EC未分类。 |
|  |  |  | 急性毒性 | 吸入：如吸入过多气体可能会引起恶心、呕吐和头疼； 皮肤接触：皮肤接触过多，可能会引发皮炎； 眼睛接触：眼睛接触过多，可能会刺激眼睛。 毒理检测结果：成年小白鼠LD5021500mg/kg。 |
|  | 溶剂及稀释剂 | DBE | 理化性质 | 混二酸二甲酯，无色透明液体，略有苦清香味，主要成分是丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、己二酸二甲酯。酯含量≥99%，密度（20℃）1.080-1.096g/ml，粘度（25℃）2.4cps，馏程195~230℃，闪点100℃。 |
|  |  |  | 应用 | 低毒、低味、含水量低、使用安全，在法规中不属危害性物质。极好的溶解力，具有良好的流平性，提高光泽，具有可改善颜料遮盖力的作用。具有良好的稳定性，自然存放不会产生氧化和分解。 |
|  |  | S-150溶剂 | 理化性质 | 采用S-150溶剂油，无色液体，略有烃类气味，分子量108.099，闪点62℃、 密度0.875~0.910g/cm3（20℃）、馏程178-210，蒸汽压0.1kPa（20℃）。溶解力强、毒性低、气味小、沸点高、挥发慢、不含水和烯烃、不含氯和重金属、化学物理性能稳定及流平性好，其溶剂性能优良，特别是在蒸发的后阶段能发挥高溶解力，使涂膜的平整度好而无桔皮，光泽好。用作油漆涂料及树脂溶剂，可作为溶剂替代二甲苯。 |
|  |  |  | 危险特性 | 极易燃烧 |
|  |  |  | 急性毒性 | LD50＞5000mg/kg(大鼠经口)，LD50＞2000mg/kg（兔子经皮），LC50＞5610mg/m3（吸入大鼠） |
|  |  | 乙二醇丁醚 | 理化性质 | 无色，具有中等程度醚味，分子量118.17、密度0.901、熔点-70℃、沸点171℃、闪点61℃、燃点244 ºC，临界温度370ºC、临界压力3.27MPa，常用作油漆、油墨的溶剂。 |
|  |  |  | 危险特性 | 易燃液体，遇明火、高热可燃。燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳。 |
|  |  |  | 急性毒性 | LD50＞470mg/kg(大鼠经口)；LD50＞1230mg/kg(小鼠经口)；轻度刺激-500mg/kg（兔子经皮），重度刺激-100mg/kg（兔子经眼） |
| 蜂窝板及其制芯涂胶 | 制芯用胶 |  | 理化性质 | 乳白色膏状流体，桶装配比好，其中包括植物油、多元醇聚合物、二氧化硅、二丁基锡和碳酸钙，闪点220℃。 |
|  | 压板用胶 |  | 理化性质 | 乳白色液体，主要成分有改性环氧树脂、聚氨酯橡胶、钛白粉和乙酸乙酯；一般存储和处理条件下稳定。 |
|  |  |  | 危险特性 | 其中包括易燃液体，接触可造成眼损伤或眼刺激。 |
|  |  |  | 毒理学 | 无资料 |
|  |  |  | 急救措施 | 吸入：无害，若不舒服移至新鲜空气处； 皮肤接触：无害，大量肥皂水冲洗； 眼睛接触：用水持续冲洗几分钟，若可行继续冲洗，或寻求医疗； 摄入：感觉不适呼叫医生并漱口。 |

#### 2.2.3.3物料输送和储存方式

（1）物料储存方式

本项目铝基材和各类原料运输进厂后进入生产车间内各原料储存区，各种原料按类别存放。

①铝基材：在车间内东侧约1000m2原料存放区存储，存储周期为一周，最大存储量约118卷，每卷约占地3.2m2，则1000m2完全满足本项目铝基材存放面积。

②辅料：预处理母液、漆料及稀释剂、用胶等均在车间内西北侧约300m2的辅料存储间内存储。

预处理母液25kg桶装存储，最大存量1.04t、42桶，单层存放所需占地面积约21m2；

漆料及稀释剂250kg桶装存储，最大存量9.9t、40桶，单层存放所需占地面积约60m2；

制芯用胶1500kg桶装存储，最大存量1.0t、最多一桶，占地面积约5m2；

压板用胶250kg桶装存储，最大存量3t、约12桶，单层存放所需占地面积约18m2。

以上各辅料按单层存放合计所需面积约104m2，实际存放时多为多层叠放，因此辅料存储间300m2满足本项目的存储需要。

③其他物料：铝片、耐高温胶带等缝合所需的少量材料计划存储在办公用房内，在其中设专用物料存放间存放。

④成品区：在车间内南侧西半幅设1000m2成品区，本项目成品每日外运基本无存放，因此该成品区面积足够临时存放。

（2）物料运输方式

项目铝基材和产品由有运输资质单位的汽车运入运出；脱脂剂、硅烷剂、漆料和稀释剂、用胶等原辅材料进厂运输均采用专用货车运输，由原材料供应商的汽车运到厂内；项目本身不设运输车队。

本项目漆料和稀释剂在辊涂间内调配好之后加入辊涂线涂料盒内自动辊涂；表面预处理剂在各槽内与水调配浓度后在生产线上自动化流水作业；制芯和压板用胶无需调配，直接在生产线内自动淋胶。全线均为自动化连续作业，无大型液体原料储罐连接。

### 2.2.4 主要生产设备

表2.2-7  项目生产设备一览表

| 设备名称 |  |  |  |  | 型号/尺寸（长×宽×高） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产线 150m | 开卷机 |  |  |  | Kj-1600 | 2台 | 一备一用防止停机 |
|  | 缝合机 |  |  |  | / | 1台 | / |
|  | 脱脂槽 |  |  |  | 20m×1.6m×20cm | 1个 | / |
|  | 水洗槽 |  |  |  | 6m×1.6m×20cm | 1个 | / |
|  | 风冷设施 |  |  |  | / | 1套 | / |
|  | 硅烷化槽 |  |  |  | 1m×1.6m×15cm | 1个 | / |
|  | 烘干箱 |  |  |  | 卧式，13.5m×1.6m×1m | 1个 | / |
|  | 辊涂间 |  |  |  | 6m×8m×8m | 1个 | / |
|  | 其中 |  |  | 辊涂机 | Dt-1600 | 2台 | 上下一备一用，防止停机，方便换色 |
|  | 烘干箱 |  |  |  | 卧式，30m×1.6×1m | 1个 | / |
|  | 风扇 |  |  |  | / | 1套 | / |
|  | 辊涂间 |  |  |  | 6m×8m×8m | 1个 | / |
|  | 其中 |  |  | 辊涂机 | Dt-1600 | 1台 | 双层压花设备 |
|  | 烘干箱 |  |  |  | 卧式，30m×1.6×1m | 1个 | / |
|  | 风扇 |  |  |  | / | 1套 | / |
|  | 分条机 |  |  |  | Yh-2000 | 1台 | / |
|  | 牵引机 |  |  |  | / | 4台 | / |
| 2# 生 产线 110m | 开卷机 |  |  |  | Kj-1600 | 2台 | 一备一用防止停机 |
|  | 缝合机 |  |  |  | / | 1台 | / |
|  | 脱脂槽 |  |  |  | 20m×1.6m×20cm | 1个 | / |
|  | 水洗槽 |  |  |  | 6m×1.6m×20cm | 1个 | / |
|  | 风冷设施 |  |  |  | / | 1套 | / |
|  | 硅烷化槽 |  |  |  | 1m×1.6m×15cm | 1个 | / |
|  | 烘干箱 |  |  |  | 卧式，10m×1.6m×1m | 1个 | / |
|  | 辊涂间 |  |  |  | 6m×8m×8m | 1个 | / |
|  | 其中 |  | 辊涂机 |  | Dt-1600 | 1台 | / |
|  | 烘干箱 |  |  |  | 卧式，30m×1.6×1m | 1个 | / |
|  | 风扇 |  |  |  | / | 1套 | / |
|  | 分条机 |  |  |  | Yh-2000 | 1台 | / |
|  | 牵引机 |  |  |  | / | 5台 | / |
| 3# 生 产 线 110m | 开卷机 |  |  |  | Kj-1600 | 2台 | 一备一用防止停机 |
|  | 缝合压力设备 |  |  |  | / | 1台 | / |
|  | 脱脂槽 |  |  |  | 20m×1.6m×20cm | 1个 | / |
|  | 水洗槽 |  |  |  | 6m×1.6m×20cm | 1个 | / |
|  | 风扇 |  |  |  | / | 1套 | / |
|  | 硅烷化槽 |  |  |  | 1m×1.6m×15cm | 1个 | / |
|  | 烘干箱 |  |  |  | 卧式，10m×1.6m×1m | 1个 | / |
|  | 辊涂间 |  |  |  | 6m×8m×8m | 1个 | / |
|  | 其中 |  |  | 辊涂机 | Dt-1500 | 1台 | / |
|  | 烘干箱 |  |  |  | 卧式，30m×1.6×1m | 1个 | / |
|  | 风扇 |  |  |  | / | 1套 | / |
|  | 分条机 |  |  |  | Yh-2000 | 1台 | / |
|  | 牵引机 |  |  |  | / | 5台 | / |
| 4# 生 产 线 110m | 开卷机 |  |  |  | Kj-1600 | 2台 | 一备一用防止停机 |
|  | 缝合压力设备 |  |  |  | / | 1台 | / |
|  | 脱脂槽 |  |  |  | 20m×1.6m×20cm | 1个 | / |
|  | 水洗槽 |  |  |  | 6m×1.6m×20cm | 1个 | / |
|  | 风扇 |  |  |  | / | 1套 | / |
|  | 硅烷化槽 |  |  |  | 1m×1.6m×15cm | 1个 | / |
|  | 烘干箱 |  |  |  | 卧式，10m×1.6m×1m | 1个 | / |
|  | 辊涂间 |  |  |  | 6m×8m×8m | 1个 | / |
|  | 其中 |  |  | 辊涂机 | Dt-1500 | 1台 | / |
|  | 烘干箱 |  |  |  | 卧式，30m×1.6×1m | 1个 | / |
|  | 风扇 |  |  |  | / | 1套 | / |
|  | 分条机 |  |  |  | Yh-2000 | 1台 | / |
|  | 牵引机 |  |  |  | / | 5台 | / |
| 蜂窝板制芯及压板 | 涂胶机 | 上卷机 |  |  | 520-650 | 8台 | / |
|  |  | 涂胶机 |  |  | 520-650 |  | / |
|  |  | 烘干箱 |  |  | 0.8m*0.8m*0.2m |  | / |
|  | 自动热压机 |  |  |  | / | 2台 | / |
|  | 自动铣切机 |  |  |  | 8kw | 8台 | 剪板机 |
|  | 开卷机 |  |  |  | / | 8台 |  |
|  | 淋胶机 |  |  |  | 520-650 | 8台 | / |
|  | 冷压机 |  |  |  | 1m2/台 | 80台 | / |
|  | 牵引机 |  |  |  | / | 8台 | / |
| 1#RTO蓄热燃烧装置 |  |  |  |  | 30000m3/h | 1套 | 处理1#、2#辊涂线、制芯及压板有机废气 |
| 2#RTO蓄热燃烧装置 |  |  |  |  | 20000m3/h | 1套 | 处理3#、4#辊涂线有机废气 |
| 油烟净化器 |  |  |  |  | / | 1套 | / |
| 纯水制备设施 |  |  |  |  | 2t/h | 1套 | / |
| 生产废水处理设施 |  |  |  |  | 1t/h | 1套 | / |
| 生活污水一体化设施 |  |  |  |  | 0.5t/h | 1套 | / |
| 注：备案中压花机即为1#线双层辊涂机；备案中的剪板机即为压板线中的铣切机；备案中蜂窝芯自动线为压板线中的涂胶连续自动设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.5 生产制度及劳动定员

本项目合计劳动定员58人，企业生产线实行全天两班制，在食堂午餐。企业租赁营防口村安置房作为宿舍，不在厂内设宿舍。

根据产品规模核算及企业提供资料，各生产线人员编制及年工作时数如下表。

表2.2-8  各生产线人员编制及年时基数

| 工序 |  | 年工作天数 | 班制 | 所需人数 | 设备年时基数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产线 |  | 300d | 两班，每班12h | 每班6人，两班12人 | 7200h |
| 2#生产线 |  | 300d | 两班，每班12h | 每班4人，两班8人 | 7200h |
| 3#生产线 |  | 300d | 两班，每班12h | 每班4人，两班8人 | 7200h |
| 4#生产线 |  | 300d | 两班，每班12h | 每班4人，两班8人 | 7200h |
| 蜂窝板 | 制芯 | 250d | 一班，每班8h | 每班16人 | 2000h |
|  | 压板 | 250d | 一班，每班8h |  |  |
| 行政办公 |  | 250d | 一班，8h | 6人 | 2000h |

### 2.2.6 生产能力匹配分析

本项目生产工艺涉单层辊涂和双层套印，无论是单面还是双面辊涂，均为单向直线型自动化工艺，无返回作业情况，因此各条生产线产能不发生变化。本项目共设置4条辊涂生产线，按照企业提供的主要生产设备年运行时间及各条生产线加工产品主要参数核算生产能力匹配性（根据各生产线平均幅宽、运速、运行时间计算得全年加工面积，再根据基材厚度、密度计算重量）。

企业实行两班制，每班12h，年工作时间300天，则设计年时基数7200h/a。环评以此作为基础核算相关用能及产能设计合理性等内容。

因此本项目各条生产线产能匹配性分析见下表。

表2.2-9项目生产能力核算一览表

| 工段 | 原料厚度 | 原料宽度 | 密度 | 生产线/设备 速度 | 时长 | 核定产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产线 | 0.15~0.8mm （按0.60mm） | 0.8~1.6m （按1.2m） | 2.7 g/cm3 | 30~50m/min | 7200h/a | 2.7万~4.5 万t/a |  |
| 2#生产线 | 0.2~1.0mm （按0.65mm） | 0.6~1.4m （按0.6m） |  | 25m/min左右 | 7200h/a | 1.2万t/a |  |
| 3#生产线 | 0.03~0.15mm （按0.12mm） | ＜1.4m （按1.3m） |  | 25m/min左右 | 7200h/a | 0.5万t/a |  |
| 4#生产线 | 0.02~0.05mm （按0.04mm） | ＜1.4m （按1.1m） |  | 20m/min左右 | 7200h/a | 0.1万t/a |  |
| 蜂窝板 | 1~2mm （按1mm） | ≤2m （按1m） | 3.6 g/cm3 | 每台胶机 5~8m/min左右 | 2000h/a | 每台胶机 2160~3456t/a |  |
| 注：产量=铝材厚度×宽度×线速度×工作时间×密度；本项目核定生产能力时，铝材厚度、宽度和生产线运行线速度均按平均值核定，产量为平均产量。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目各条生产线生产能力能够匹配4.8万t/a的生产规模；

蜂窝板为配套生产线，原料来自于本项目辊涂产品不外购，产能主要取决于制芯涂胶和压板的淋胶工序，由上表核算每套设备涂胶和淋胶产能为2160~4320t/a，则本项目8套设备合计产能17280~27648t/a，满足本项目蜂窝板2.2万t/a的产能要求。

### 2.2.7 公用工程

#### 2.2.7.1 给排水

（1）给水

本项目供水系统由偃师区顾县镇供水管网供给，本项目总用水量为2296.5m3/a，其中生产用水量723.6m3/a，均来自于纯水制备设施，该设施用水量904.5t/a；生活用水1392m3/a。

表2.2-10  项目耗水情况表

| 用水单元 |  |  | 耗水量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 |  |  | 1392m³/a | 4.64m3/d | 58人，300d/a，用水80L/人·d |
| 生产用水（纯水制备用） |  |  | 904.5t/a | 制水时产生，三月反冲一次 | 年运行200天 |
| 其中 | 脱脂槽 | 调配 | 120t/a | 50天更换一次，20t/次 | 年运行300天 |
|  | 水洗槽 | 配水 | 409.6t/a | 15天更换一次，20.48t/次 | 年运行300天 |
|  |  | 补加 | 120t/a | 0.4t/d |  |
|  | 硅烷化槽 | 调配 | 4t/a | 2个月更换一次，0.8t/次 | 年运行300天 |
|  |  | 补加 | 60t/a | 0.2t/d |  |
|  | 水处理设施反冲洗 |  | 10t/a | 2个月反冲一次，2t/次 | 年运行300天 |
|  | 合计 |  | 723.6t/a | / | / |

（2）排水

雨水：车间及周边设雨水管与厂区外东侧雨水渠道连接，雨水排口处设置雨水切换阀，正常情况雨水直接接入雨水渠道。

污水：项目生产废水经污水处理系统处理，生活污水利用厂区隔油池+化粪池+一体化污水处理系统处理，废水在总排口混合后浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级限值，近期满足枣庄污水处理厂进水水质排入枣庄污水处理厂处理。远期待偃师区顾县镇污水处理厂（偃师第四污水处理厂）建成运行后可将本项目生产和生活污水均排入其中。

#### 2.2.7.2 供电

本项目供电由顾县镇电网提供，满足本项目生产需求。

#### 2.2.7.3 供气

工程目烘干工序运行时须采用天然气作为热源补热。项目使用天然气来自洛阳中裕燃气公司在顾县镇设置的管道天然气站供给。根据工程设计资料，项目用气量60万m3/a，华通公司已在厂区设置管道天然气转换撬站，本项目委托燃气公司接通管道使用。

### 2.2.8车间平面布置合理性

本项目设备及生产线均在车间内布置，由于厂区西南侧有零星几户敏感目标，且位于厂区的下风向，因此本项目应在平面布置时将涉气工序尽量远离车间西南侧。

经与建设单位协商，计划将辊涂生产线自南向北布设，辊涂生产线前半部分各表面处理槽较长，自南向北布设可将涉气的工序置于车间内北侧区域，远离西南角放置；蜂窝板及制芯线计划置于辊涂生产线东侧，原料基材区置于车间南侧区域，将蜂窝板和制芯的涉气设备远离车间西南角。同时将废气排气筒在北侧设置。

根据现场调查，西南侧的零星住户房屋朝向均为西侧小路，房屋背向均设有围墙和绿化树木，因此在企业采取合理布设、绿化和围墙防护后，可达到降低大气影响的效果，同时也不影响生产线流程，布置合理。

## 2.3生产工艺流程及产污环节分析

### 2.3.1生产工艺流程及产污环节分析

本项目包括辊涂生产线和蜂窝板生产线，辊涂设置4条生产线，蜂窝板生产线包括制芯和压板两部分工序。具体工艺流程图及简述如下：

2.3.1.1辊涂生产线

（1）开卷：外购的铝卷套在开卷机上，开卷机打开之后将铝卷张开，通过生产线上的驱动辊送至下一步生产工序。

（2）缝合：一种压力设备，缝合材料置于设备内部，下压后将材料（铝片或胶带）与两卷铝材连接，起到铝卷连接、保证其连续生产的作用。

（3）表面预处理：项目外购的卷材表面可能存在少量轧制油污或浮尘杂质，含量很少且根据工艺不同部分卷材表面并无残留。但为保证辊涂产品质量，项目辊涂前需采用“脱脂-水洗-风吹干-硅烷化-烘干”的预处理工序去除铝材表面的油污和浮尘杂质。

①脱脂：脱脂剂采用专用清洗剂，各生产线均设有一个脱脂槽，生产线为自动流水线，驱动辊带铝材浸入酸洗槽内浸洗，根据每条生产线的速度基材在槽内停留约20s~40s。脱脂槽液浓度较低（约4%），由于后续烘干的损耗定期补充，补充来源为后续水洗槽更换水；该脱脂槽槽液也须每50天更换一次，每年更换6次，废槽液作为废水进行处理。

②水洗：酸洗后进入水洗工段，每条生产线均采用单次水洗即可达到工艺要求。每条线的水洗槽均设两级，但不设溢流口，非连续排放；在水洗槽后端设置高压喷头，水雾喷洗后废水也流入水洗槽。本工段由于后续吹干的损耗每日补充，槽液须15天更换一次，所更换槽液用于补充脱脂槽的损耗，减少脱脂槽液的用量和生产废水的排放。

③吹干：水洗后工件经过连续自动的生产线向前运动，过程中工件在移动架上方前进，下方设有固定风机对工件进行在吹干。

④硅烷化：经过水洗吹干后的基材进入硅烷化槽内，采取浸洗的方式处理约30s左右（根据生产线速度不同略有不同）。对工件进行皮膜处理后可增大工件表面漆料涂布的粘附力。硅烷化机理是：硅烷含有两种不同化学官能团，一端能与无机材料（如玻璃纤维、硅酸盐、金属及其氧化物）表面的羟基反应生成共价键；另一端与树脂生成共价键，从而使两种性质差别很大的材料结合起来，起到提高复合材料性能的作用。本项目硅烷化工序完成后可加强工件着漆能力，因此硅烷化之后的工件需直接烘干加强硅烷化能力且无需再次水洗。

硅烷化槽液须用自来水与母液进行调配，由于后续产品带走及损耗，每日须补加5%的母液和自来水；槽液每2个月更换一次，更换槽液作为废水进行处理。

⑤预处理烘干：预处理后的基材须随驱动辊进入烘干箱进行烘干处理。本项目预处理烘干箱均为卧式，箱体长度较长，基材在其中直线通过以满足烘干时间要求。预处理烘干箱烘干时间在1min左右，烘干温度控制在140℃左右。

项目烘干箱热源采用RTO蓄热燃烧系统的回用热+天然气补热，RTO蓄热燃烧系统上方连风管接入其配套生产线上的各个用热烘干箱，回热通入烘干箱内直接对工件进行加热。每个烘干箱后部均接有天然气燃烧机，遇热量不足时对其进行天然气补热。

（4）辊涂：预处理好的铝卷材进入辊涂工序，每台辊涂机均置于密闭辊涂间内，1#线为双层套印，设置2个辊涂间，2~4#生产线均为单层涂布，仅设1个辊涂间。辊涂是以驱动转辊作涂料的载体，转辊侧面设涂料盒自动上料，使涂料在转辊表面形成一定厚度的湿膜，然后借助转辊在转动过程中与基材接触，将涂料涂敷在被涂物的表面。辊涂属于先进的涂装工艺，过程中不产生漆雾，涂着效率接近100%（本项目保守取95%），可较准确的控制漆膜厚度，特别适用于金属卷材的涂装。

（5）烘干：辊涂结束后，使用烘干箱进行固化烘干。烘干箱均为卧式箱体，各生产线箱体长度略有不同，采用瞬时固化烘干，烘干时间约30~40s，固化温度保持在200~280℃之间。烘干热源与上述⑤预处理烘干工序一致，仍采用RTO蓄热燃烧系统的回用热+天然气补热的方式。

（6）冷却、收卷和包装：固化后的基材采用风扇系统吹干的风冷方式进行冷却处理。风冷处理后的铝卷经收卷机收卷后包装入库待售。

各生产线生产工艺及产污环节图如下所示：

铝基材

开卷

缝合

铝基材

开卷

缝合

脱脂

表面预处理

生

产

废

水

处

理

设

施

脱脂

风冷

硅烷化

W1

W1

水洗

风冷

硅烷化

烘干

表面预处理

水洗

图例：

左侧为1#辊涂线；

右侧为2#辊涂线

表示治理设施；

表示废气/废水走向；

表示热回用

G1 表示辊涂、烘干和调漆废气；

G2表示天然气燃烧废气；

W1表示脱脂废水；

W2表示硅烷化废水；

W2

W2

烘干

风冷

风冷

辊涂

烘干

辊涂

1#

RTO蓄热燃烧装置

G1

G1

烘干

G1、G2

G1、G2

风冷

卷取

产品

G1

G2

辊涂

G1、G2

烘干

卷取

图2.3-1  1~2#辊涂生产线工艺流程

产品

铝箔材

铝箔材

开卷

开卷

缝合

缝合

脱脂

生

产

废

水

处

理

设

施

脱脂

风冷

硅烷化

W1

W1

水洗

风冷

硅烷化

烘干

表面预处理

水洗

图例：

左侧为3#辊涂线；

右侧为4#辊涂线

表示治理设施；

表示废气/废水走向；

表示热回用

G1 表示辊涂、烘干和调漆废气；

G2表示天然气燃烧废气；

W1表示脱脂废水；

W2表示硅烷化废水；

表面预处理

W2

W2

烘干

2#

RTO蓄热燃烧装置

风冷

风冷

辊涂

烘干

辊涂

G1

G1

烘干

G1、G2

G1、G2

卷取

卷取

产品

产品

G2

图2.3-2  3~4#辊涂生产线工艺流程

本项目1#和2#辊涂线配1套1#RTO蓄热燃烧装置，3#和4#辊涂线配1套2#RTO蓄热燃烧装置，两套燃烧装置均配有热回用管路，工艺简述如下：

RTO工艺原理：把有机废气加热升温至760℃左右，使废气中的VOCs氧化分解为无害的CO2和H2O；氧化时的高温气体热量被蓄热体“贮存”起来，用于预热新进入的有机废气。

待处理的有机废气经引风机进入蓄热室1，陶瓷蓄热体释放热量温度降低，而有机废气升至较高温度后进入氧化室，在氧化室中可能会需要燃烧器燃烧补充热量（本项目使用天然气为燃烧器能源），使废气升至设定的氧化温度（760℃），废气中的有机成分被高温分解成CO2和H2O。由于废气在蓄热室内已被预热，利用蓄热的热量即可，补热所需天然气用量很少。净化后的高温废气离开氧化室，进入蓄热室2，释放热量，温度降低后由排气风机经排气筒高空排放，而蓄热室2中的陶瓷蓄热体吸热，“贮存”大量的热量（用于下个循环加热废气）。一个循环完成后，进气与出气阀门进行一次切换，改变气流方向（进入下一个循环），废气由蓄热室2进入，净化后的气体由蓄热室1排出连接排气筒，如此不断交替进行。

本项目采用二室蓄热燃烧系统，辊涂设备均置于密闭辊涂间内，调漆和辊涂产生的有机废气、烘干箱加热产生的有机废气通过密闭负压抽风系统引入RTO蓄热燃烧装置内进行升温氧化，燃烧处理后的废气通过蓄热室降温后由排气筒排放。本项目设有热回用系统，蓄热室蓄积的热量通过新风的加入降温至适用温度（约190℃），返回生产线上的各烘干设备使用。各辊涂线上烘干箱外均安装有备用燃烧机，用于热回用过程中烘干设备的补热，能源为天然气。

燃烧机

RTO

排

气

筒排放

RTO

高温

热气

排气筒

低温气

净空气

风机

有机废气

净空气

有

机

废

气

热回用

热回用

热回用

燃烧机

辊涂间

烘干箱

前端烘干设备

图例：    表示生产工艺路线；     表示废气走向；     表示热气回用路线；    表示排气筒排气

图2.3-3  RTO燃烧装置工艺图

2.3.1.2铝蜂窝板生产线

蜂窝板生产线工艺流程图及产污环节如下图所示：

制芯用胶

制芯工序

铝箔材

G3

G3

G3

人工拉网

开卷切片

涂胶（打孔）

烘干

热压

裁切

涂胶机

压板工序

压板用胶

G3

辊涂卷

上机

淋胶

冷压

修边

包装

裁切

S

图例：G3表示蜂窝板生产线废气；S表示固废

图2.3-4  蜂窝板及其制芯生产线工艺流程

工艺流程简述：

（1）制芯：外购的铝箔材进入涂胶机，该涂胶机包括开卷单元、牵引单元、供胶单元、涂胶单元、烘干箱干燥系统、送料牵引单元等。铝箔开卷后经牵引设备移动，至牵引机后端按客户要求自动控制进行箔材切片，然后进入涂胶系统。制芯用胶在供胶盒内通过出胶头自动涂布，设备可自动控制涂胶的长、宽和涂布速度，涂布厚度在0.1μm左右，根据客户要求的厚度叠加多层，该涂胶机自带打孔机头，在涂布的同时自动打孔，每层打孔的位置均自动控制、错开分布。涂布完成后流水线进入电烘干箱，通过时间约2s，烘干温度约20℃，以防止涂布的胶冷却。涂胶后的箔材直接进入热压机，在150℃的温度下将各层箔材孔之外的区域进行粘合，打孔位置留空。之后打开热压机，人工将芯材置于托架上进行铣切，根据客户需要的尺寸切成小于1cm的条状，然后将该条状材料上下面（宽小于1cm）作为两侧，人工拉开，则打孔留空的位置即可形成网面，存放供后续压板使用。芯材各工序示意图如下所示。

. . . . . . .

切片

涂胶

打孔

热压

烘干

切条

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

拉网

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

（2）压板：辊涂线产品铝（箔）卷先根据客户需求裁切，然后通过牵引机上机，淋胶机自带2m3的胶盒，用胶在其中自动计量控制，在辊涂卷表面淋胶，淋胶厚度约0.1μm，速度可控，完成淋胶后将成品芯材放置于胶层上方，再重复淋胶工序，之后将裁切好的辊涂铝（箔）材牵引至上方覆盖，即完成淋胶工序。然后材料进入冷压机静置冷压约8~10h使其黏合并定型，成品通过铣切机或人工修边，再由人工包装外卖。

### 2.3.2物料平衡、水平衡与热平衡

#### 2.3.2.1漆料及用胶物料平衡

由表2.2-5主要原辅材料组分分析可知，本项目树脂漆料及稀释剂含量如下。

表2.3-1树脂漆及稀释剂、用胶含量分析

| 名称 |  | 组分 |  | 用量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 占比 | 含量 |  |
| 辊涂线 | 树脂漆料 310.56t/a | 饱和聚酯树脂 |  | 34% | 105.59t/a | 固体分 |
|  |  | 氨基树脂 |  | 6% | 18.63t/a | 固化剂 |
|  |  | 颜（填）料 |  | 25% | 77.64t/a | 固体分 |
|  |  | 混合溶剂 | S-150溶剂 | 35% | 108.70t/a | 有机成分 |
|  |  |  | DBE（混二酸二甲酯） |  |  |  |
|  | 稀释剂 16.35t/a | S-150溶剂油 |  | 70% | 16.35t/a | 有机成分 |
|  |  | 乙二醇丁醚 |  | 30% |  |  |
| 蜂 窝 板 线 | 制芯用胶 1.0 t/a | 改性环氧树脂 |  | 12% | 0.12t/a | 固体分 |
|  |  | 聚酯橡胶 |  | 11% | 0.11t/a | 固体分 |
|  |  | 钛白粉 |  | 1% | 0.01t/a | 固体分 |
|  |  | 乙酸乙酯 |  | 76% | 0.76t/a | 有机成分 |
|  | 压板用胶30t/a | 二氧化硅 |  | 28% | 8.4t/a | 固体分 |
|  |  | 二丁基锡 |  | 20% | 6t/a | 固体分 |
|  |  | 碳酸钙 |  | 26% | 7.8t/a | 固体分 |
|  |  | 植物油 |  | 16% | 4.8t/a | 有机成分 |
|  |  | 多元醇 |  | 10% | 3.0t/a | 有机成分 |

根据上表中物质的理化性质分析，本项目漆料和稀释剂中的S150溶剂、DBE、乙二醇丁醚属于有机组分，辊涂烘干过程中会散发有机废气，以非甲烷总烃计；蜂窝板生产线制芯和压板胶中的乙酸乙酯、植物油和多元醇属于有机组分，在涂布、烘干、热压过程中会散发有机废气，也以非甲烷总烃计。本项目稀释剂和树脂漆中的溶剂成分不含苯系物，可替代常规含苯的稀释剂，有效提高表面附着率。因此本项目所使用漆料和稀释剂中的物料配比如下表所示。

表2.3-2树脂漆及稀释剂、制芯及压板用胶组分配比

| 物料 |  |  | 成分用量t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固体组分 | 有机组分（以非甲烷总烃计） |
| 1#辊涂线 | 漆料 | 136.79t/a | 88.91 | 47.88 |
|  | 稀释剂 | 11.89t/a | / | 11.89 |
| 2#辊涂线 | 漆料 | 58.18t/a | 37.82 | 20.36 |
|  | 稀释剂 | 5.06t/a | / | 5.06 |
| 3#辊涂线 | 漆料 | 78.86 t/a | 51.26 | 27.60 |
|  | 稀释剂 | 6.31 t/a | / | 6.31 |
| 4#辊涂线 | 漆料 | 27.60 t/a | 17.94 | 9.66 |
|  | 稀释剂 | 2.21 t/a | / | 2.21 |
| 蜂窝板线 | 制芯用胶 | 1.0t/a | 0.24 | 0.76 |
|  | 压板用胶 | 30t/a | 22.2 | 7.8 |
| 合计 |  |  | 218.37 | 139.53 |

因此本项目油漆及稀释剂、蜂窝板生产用胶的物料平衡见下图所示：

回用调漆7.8372

滴落至接料槽9.7965

接料槽内清渣1.9593

工件附着（95%）186.1335

固体物质195.93

辊涂线：油漆和稀释剂

固体物质195.93

有机组分130.97

非甲烷总烃130.97

调漆、辊涂密闭间，烘干箱负压集气

收集130.97

排放3.9619

排气筒

工件附着28.73

固态物质29.85

胶渣1.12

RTO

装置

处理

127.0081

蜂窝板及其制芯

用胶

固体物质22.44

有机组分8.56

非甲烷总烃1.15

涂胶、热压集气效率95%，烘干箱负压收集效率95%

收集

1.0925

0.0575

无组织排放

图2.3-5 漆料及稀释剂物料平衡图   单位：t/a

#### 2.3.2.2 水平衡

本项目用水环节主要有脱脂和硅烷化槽液调配用水、水洗槽用水、废水处理设施内过滤系统反冲洗水及职工的生活用水。

（1）生产用水及废水排放

1）生产用水

本项目生产用水来源为纯水制备系统，各槽液量及所需水量、更换频率如下表，

表2.3-3  生产用水量统计

| 用水设备 |  | 槽液量 | 母液量 |  | 用水量 |  | 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#辊涂线 | 脱脂槽 | 5.12t | 初始 | 0.12t/次 | 初始 | 5.0t/次 | 50天换一次,6次/a |
|  | 水洗槽 | 5.12t | 初始 | / | 初始 | 5.12t/次 | 15天换一次,20次/a |
|  |  |  | 补加 | / | 补加 | 0.1t/d，30t/a | / |
|  | 硅烷化槽 | 0.202t | 初始 | 0.002t/次 | 初始 | 0.2t/次 | 2个月换一次,5次/a |
|  |  |  | 补加 | 0.0005t/d,0.15t/a | 补加 | 0.05t/d，15t/a | / |
| 2#辊涂线 | 脱脂槽 | 5.12t | 初始 | 0.12t/次 | 初始 | 5.0t/次 | 50天换一次,6次/a |
|  | 水洗槽 | 5.12t | 初始 | / | 初始 | 5.12t/次 | 15天换一次,20次/a |
|  |  |  | 补加 | / | 补加 | 0.1t/d，30t/a | / |
|  | 硅烷化槽 | 0.027t | 初始 | 0.002t/次 | 初始 | 0.2t/次 | 2个月换一次,5次/a |
|  |  |  | 补加 | 0.0005t/d,0.15t/a | 补加 | 0.05t/d，15t/a | / |
| 3#辊涂线 | 脱脂槽 | 5.12t | 初始 | 0.12t/次 | 初始 | 5.0t/次 | 50天换一次,6次/a |
|  | 水洗槽 | 5.12t | 初始 | / | 初始 | 5.12t/次 | 15天换一次,20次/a |
|  |  |  | 补加 | / | 补加 | 0.1t/d，30t/a | / |
|  | 硅烷化槽 | 0.027t | 初始 | 0.002t/次 | 初始 | 0.2t/次 | 2个月换一次,5次/a |
|  |  |  | 补加 | 0.0005t/d,0.15t/a | 补加 | 0.05t/d，15t/a | / |
| 4#辊涂线 | 脱脂槽 | 5.12t | 初始 | 0.12t/次 | 初始 | 5.0t/次 | 50天换一次,6次/a |
|  | 水洗槽 | 5.12t | 初始 | / | 初始 | 5.12t/次 | 15天换一次,20次/a |
|  |  |  | 补加 | / | 补加 | 0.1t/d，30t/a | / |
|  | 硅烷 化槽 | 0.027t | 初始 | 0.002t/次 | 初始 | 0.2t/次 | 2个月换一次,5次/a |
|  |  |  | 补加 | 0.0005t/d,0.15t/a | 补加 | 0.05t/d，15t/a | / |
| 生产废水处理设施过滤器反冲水 |  |  | / |  | 2t/次，10t/a |  | 2个月反冲一次,5次/a |
| 合计 |  |  |  |  | 723.6t/a |  | / |
| 注：脱脂和水洗槽6m*1.6m*20cm，盛装量按80%；硅烷化槽1m*1.6m*15cm，盛装量按80% |  |  |  |  |  |  |  |

以上生产用水均来自于一套纯水制备设施，该设施制水能力设计为2t/h，本项目所需纯水量为723.6t/a、平均2.412t/d，则该设备制水能力满足生产用水需要。纯水制备时产率按80%，则新鲜自来水用量约为904.5t/a、3.015t/d。

2）生产废水

由上表可知，本项目各槽液均为间歇更换，废水产生来源为：

①脱脂槽仅需调配用水，补加来自于定期更换的水洗槽水，脱脂槽定期更换，废槽液作为生产废水处理；

②水洗槽每日补充其散失量，定期更换槽液，更换的槽水用于定期补充脱脂槽的散失量，以减少废水排放和脱脂液的用量，该槽无废水排放；

③硅烷化槽每日均需补加，定期更换槽液，废槽液作为生产废水处理；

④生产废水处理设施中涉及深度处理环节，其MBR和锰砂过滤工序均需定期反冲，反冲反水作为生产废水处理。

⑤纯水制备废水：该废水包括两部分，正常产水时废水和定期反冲洗废水，其中反冲洗每三个月一次，用水量很少，可与正常产水时废水统一核算，按纯水制备用新鲜水量（904.5t/a、3.015t/d）的20%计。该部分废水水质较简单，主要为SS、钙镁离子等污染因子。

因此本项目生产废水排放情况如下表所示。

表2.3-4  生产废水排放情况统计

| 用水设备 |  | 槽液量 | 更换频率 | 更换槽液量 | 废水排放量 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#辊涂线 | 脱脂槽 | 5.12t | 6次/a | 30.72t/a | 30.72t/a | 间歇排放 |
|  | 水洗槽 | 5.12t | 20次/a | 102.4t/a | 0 | 间歇回用于脱脂槽，不排放 |
|  | 硅烷化槽 | 0.202t | 5次/a | 1.01t/a | 1.01t/a | 间歇排放 |
| 2#辊涂线 | 脱脂槽 | 5.12t | 6次/a | 30.72t/a | 30.72t/a | 间歇排放 |
|  | 水洗槽 | 5.12t | 20次/a | 102.4t/a | 0 | 间歇回用于脱脂槽，不排放 |
|  | 硅烷化槽 | 0.027t | 5次/a | 1.01t/a | 1.01t/a | 间歇排放 |
| 3#辊涂线 | 脱脂槽 | 5.12t | 6次/a | 30.72t/a | 30.72t/a | 间歇排放 |
|  | 水洗槽 | 5.12t | 20次/a | 102.4t/a | 0 | 间歇回用于脱脂槽，不排放 |
|  | 硅烷化槽 | 0.027t | 5次/a | 1.01t/a | 1.01t/a | 间歇排放 |
| 4#辊涂线 | 脱脂槽 | 5.12t | 6次/a | 30.72t/a | 30.72t/a | 间歇排放 |
|  | 水洗槽 | 5.12t | 20次/a | 102.4t/a | 0 | 间歇回用于脱脂槽，不排放 |
|  | 硅烷化槽 | 0.027t | 5次/a | 1.01t/a | 1.01t/a | 间歇排放 |
| 生产废水处理设施MBR和锰砂过滤器的反冲洗水 |  | 2t/次 | 5次/a | / | 10t/a | 间歇排放 |
| 纯水制备废水 |  | / | / | / | 180.9t/a | 间歇产水时排放 |
| 合计 |  |  |  | 536.52t/a | 317.82t/a | / |

项目生产废水均为间歇排放，经生产废水处理设施处理，与纯水制备废水、生活污水混合后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级限值，近期排入顾县枣庄污水处理厂。远期待偃师第四污水处理厂建成运行后可将废水排入其中深度处理。

（2）生活用水及污水排放

本项目劳动定员58人，按其均在厂内午餐，年生产300天。根据用水定额统计，厂内人员用水量按80L/人·d计，则估算生活用水量为1392t/a、4.64t/d。生活污水产污系数为80%，则生活污水产生量1113.6t/a、3.712t/d，通过隔油池+化粪池+一体化污水处理系统处理后与生产废水混合，水质满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级，近期排入顾县枣庄污水处理厂。远期待偃师第四污水处理厂建成运行后可将废水排入其中深度处理。

水平衡图

278.4

生活用水

1392

生活污水处理设施

1113.6

1113.6

新

鲜

水

2296.5

纯水制备

180.9

904.5

母液调配

2.88

409.6

脱脂槽液调配

120

122.88

槽液更换

122.88

污水

处理厂

723.6

回用

409.6

120

水洗槽配水

409.6

槽液更换

409.6

120

生

产废水处理系统

补加水

母液调配

136.92

0.04

4.04

60.6

硅烷化槽液调配

4

槽液更换

4.04

补加水

60

补加母液

0.6

预处理设施反冲洗水

10

10

图2.3-6  项目水平衡图（单位：t/a）

#### 2.3.2.3 热平衡

本项目RTO装置为连续运行，运行时会产生大量热量，本项目设计将RTO燃烧过程中产生的多余热量回用于生产线上的烘干工序。余热回用情况及烘干工序所需补充的热量如下分析。

根据“涂装车间RTO烟气余热回收利用”等众多相关文献中的常规余热计算，本项目RTO每小时回收热量公式为：Q=CρV0△t

式中：Q—每小时可回收热量，kcal/h；

△t—烟气的温降，℃，根据RTO常规温降，取190-110=80℃；

V0—烟气的标准流量，Nm3/h；

C—烟气定压比热容（kcal/h），ρ—烟气密度（kg/Nm3）；经类比Cρ取0.34；由上述公式可知，本项目RTO余热每小时可回收热量如下表所示。

- 表2.3-5   RTO装置可回收热量核算表

| 生产线 | V0 | 可回收热量 |
| --- | --- | --- |
| RTO装置 | 35000m3/h | 952000kcal/h |

本项目RTO余热计划为烘干工序提供热量，根据烘干室热量计算的相关文献，烘干室所需热量需考虑烘干室升温时的热量（烘干室本体加热量Q1+风管系统加热Q2+烘干室内输送链加热量Q3+烘干室内空气加热量Q4+排出空气加热量Q5）+生产运行时的热量（被涂物加热Qa+挂具加热Qb+涂料的蒸发加热Qc+烘干室实体散热Qd+风管散热Qe+排气的热损失Qf+烘干室出入口的热损失Qg）。按上述理论计算热功率很麻烦，且导热、散热、蓄热等系数的范围很大，也要按经验来取。国内有此单位（公司）总结多年的经验，得出以下经验公式，可供本项目估算参考：当炉温为220℃左右时，Q=烘干室容积×4×860kcal/h，在炉温为140℃左右时，Q=烘干室容积×2.2×860kcal/h。

因此，根据本项目各生产线烘干设施容积及设置情况，根据上述经验值，可估算出各烘干工序所需热量。

- 表2.3-4各生产线烘干工序所需热量估算表

| 生产线 | 烘干室容积m2 | 所需热量 |
| --- | --- | --- |
| 1#生产线 | 21.6（140℃）+48（220℃）+48（220℃） | 371136kcal/h |
| 2#生产线 | 16（140℃）+48（220℃） | 195392kcal/h |
| 3#生产线 | 16（140℃）+48（220℃） | 195392kcal/h |
| 4#生产线 | 16（140℃）+48（220℃） | 195392kcal/h |

由上表可知，本项目各生产线所需热量957312kcal/h，RTO可回用预热约952000kcal/h，则还需外部补充热量约5312kcal/h。

本项目使用天然气热量值为36.401MJ/m3、即8.700kcal/m3，则根据外部需要补充的热量可估算出天然气用量约为610.57m3/h，补热为间歇进行，按1050h/a，则64.1098万m3/a。

## 2.4污染因素分析

### 2.4.1施工期的环境影响分析及污染防治措施

施工期间的主要污染环节见下表。

表2.4-1施工期工程产污环节分析

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 设备地基开挖 | 扬尘 | 车间内少量施工，及时洒水、遮盖 |
| 水污染物 | 施工人员 | 生活污水 | 利用周围村镇生活设施 |
| 固体废物 | 车间内施工 | 建筑垃圾 | 用于车间外平整 |
|  |  | 设备安装废弃物 | 由废物收购站统一收购处理 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 对机械设备进行维护和保养、合理布局，敏感点夜间严禁施工 |
|  | 设备安装 |  | 禁止夜间安装，缩短安装时间 |

### 2.4.2营运期的环境影响分析及污染防治措施

本项目运营期生产过程中产污环节见下表。

表2.4-2营运期环境污染影响分析及防治措施

| 污染源 |  |  | 污染物名称 |  | 处理措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 辊涂线 | 调漆、涂布和烘干 |  | 非甲烷总烃 | 辊涂间密闭负压收集有机废气，烘干箱负压收集有机废气； 各生产线有机废气和天然气燃烧废气引入1套RTO装置； | 15m排气筒排放 |  |
|  |  | 天然气燃烧 |  | 颗粒物、SO2、NOx |  |  |  |
|  | 蜂窝板线 | 涂胶、烘干和热压 |  | 非甲烷总烃 | 涂胶和热压工段采用高效集气罩收集有机废气，烘干箱负压收集有机废气，均引入上列RTO装置 |  |  |
|  | 食堂 |  |  | 食堂油烟 | 食堂油烟净化器处理后排气筒排放 |  |  |
| 废水 | 职工生活 |  |  | COD、SS、NH3-N | 隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理 |  | 污水处理厂 |
|  | 生产废水 |  |  | pH、COD、SS、石油类 | 废水处理系统处理 |  |  |
| 噪声 | 生产设备 |  | 等效A声级 |  | 车间隔声，距离衰减 |  |  |
| 固废 | 职工生活 |  |  | 生活垃圾 | 垃圾箱收集后运至镇区垃圾中转站 |  |  |
|  | 生产过程 |  |  | 边角料及不合格品、RTO装置更换的陶瓷材料、生活污水一体化设施污泥、生产废水处理设施更换的过滤介质 | 分类收集，一般固废暂存区暂存，外售 |  |  |
|  |  |  |  | 生产废水处理站污泥 | 容器分类收集，在危废暂存间分类存放，定期交由有资质单位处置 |  |  |
|  |  |  |  | 漆渣和胶渣、洗辊废溶剂和擦辊废抹布、胶机清理废抹布 |  |  |  |
|  |  |  |  | 油漆及溶剂废桶、盛胶废桶 |  |  |  |

本项目脱脂剂为外购配比好的母液，厂家配比时母液中硫酸与水混合过程中已完成放热反应，因此本项目槽液配比时硫酸不会再发生放热产生酸雾。

本项目3#和4#生产线基材为铝箔卷，缝合工序须使用较薄胶片完成，本项目使用耐高温PET专用胶片，在缝合后续烘干过程中温度在200~300℃，达到其软化点以增强其与基材的粘结度，但胶片耐高温不会产生融化分解，且胶片年使用量仅为50m，因此该处影响很小，不考虑其废气产生。

本项目蜂窝板压板工序为常温冷压静置，该过程无加热，主要依据设备压力和长时间静置达到压板的效果，该过程胶内有机组分达不到分解温度，不考虑其有机废气产生。

## 2.5污染源源强及产排污情况

### 2.5.1施工期污染源源强及产排污情况

本项目租赁河南华通电缆有限公司车间，施工期仅需对设备进行地基开挖和安装，并在车间内搭建办公用房，无需进行构筑物和车间的建设，因此本工程施工期环境影响以车间内开挖扬尘、噪声影响为主，其次为施工固废和施工废水。

#### 2.5.1.1 施工期环境空气污染源强及产排污情况

施工期间对环境空气影响最大的是车间内设备基础开挖产生的扬尘和车辆运输扬尘。由于该扬尘均在车间内产生，不会由外部刮风等原因导致二次扬尘，因此本项目施工扬尘影响均可控制在车间内，应做好车间内扬尘的控制措施。

#### 2.5.1.2 施工期声环境污染源强及产排污情况

施工期噪声主要来自于车间内设备基础开挖、办公用房建设及设备安装，均以机械设备噪声为主。施工期噪声均为间歇性，且随施工作业的停止而消失。

在施工过程中噪声源主要为挖掘机、装载机及各种车辆，这些声源大部分是移动声源、无明显指向性；办公用房搭建主要噪声设备有切割机、升降机等，其中包括一些材料撞击噪声；设备安装阶段主要产噪设备有起重机、升降机等。施工期间主要产噪设备及噪声值具体见下表。

表2.5-1施工期主要产噪设备及噪声值

| 施工机械设备 | 噪声值dB(A) | 施工机械设备 | 噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 80~90 | 吊车 | 70-80 |
| 切割机 | 75~85 | 多功能木工刨 | 80-90 |
| 升降机 | 80-85 |  |  |

#### 2.5.1.3 施工期水环境污染源强及产排污情况

施工期间的废水主要为施工人员生活污水，其主要污染物为COD、SS、氨氮等。

#### 2.5.1.4 施工期固体废物污染源强及产排污情况

施工期固体废弃物主要来源于车间内设备基础开挖产生的建筑垃圾和少量土方、设备安装产生的废弃材料、施工人员日常生活等，均为一般性固体废物。

开挖建筑垃圾和土方：主要包括设备地基开挖产生的砂、石及土方等，两期合计产生量约500m3，产生量不大，其中土方可用于车间外道路平整，砂石等建筑垃圾外卖修路，做到土石方平衡；设备安装产生的废弃材料多为塑料袋、纸箱及切割的钢构板等，产生量约1t，可直接外卖；生活垃圾按施工人员40人，每人每天产生垃圾量0.5kg计算，则施工期生活垃圾产生为1.08t（安装时间2个月）。

施工期间固体废物产生量见下表。

表2.5-2施工期固体废物种类和产生量一览表

| 序号 | 固体废物种类 | 产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾和土方 | 500m3 | 土方用于车间外道路平整，建筑垃圾外卖修路 |
| 2 | 设备安装废弃物 | 2t | 外卖 |
| 3 | 施工人员生活垃圾 | 1.08t | 车间设垃圾箱，定期转运至垃圾中转站 |

#### 2.5.1.5生态环境污染源强及产排污情况

本项目涉及施工的部分均在车间内，车间外仅需进行适当平整，则施工期对生态环境的影响主要是车间外部分空地的平整地表扰动产生的破坏。

### 2.5.2运营期污染源强及产排污情况

#### 2.5.2.1废气

本项目废气排放源主要有：辊涂线调漆、辊涂及烘干设备产生的有机废气；RTO装置和各烘干箱配套的天然气燃烧机燃烧废气；蜂窝板生产线涂胶、烘干箱及热压产生的有机废气；职工食堂烹饪产生的油烟废气。

表2.5-3本项目主要大气污染物

| 工艺 |  | 污染源 | 大气污染物 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辊涂线 | 调漆、辊涂、烘干 | 漆料及稀释剂产生有机废气 | 非甲烷总烃 | 有组织、无组织 |
|  | RTO及烘干配燃烧机 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx |  |
| 蜂窝板生产线 | 涂胶、烘干、热压 | 用胶产生有机废气 | 非甲烷总烃 |  |
| 食堂 |  |  | 油烟 | 有组织排放 |

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）中的源强核算方法，本项目原辅材料成分明确，采用物料衡算法进行源强分析。

（1）有机废气源强分析

1）辊涂线调漆、辊涂及烘干有机废气

①调漆及辊涂废气

本项目调漆过程不设置大型的搅拌釜，采用固定的搅拌机搭配搅拌桶调漆，调漆均在各辊涂间内密闭进行。调漆时，漆料和稀释剂人工倒入搅拌桶后加盖半密闭搅拌（便于搅拌机运行及操作人员观察颜色和浓度），调配完成后由专用泵泵至油漆上料桶，加盖密封转运，桶内油漆泵至转动辊的机头进行自动涂布，机头下方设置接料槽收集铝基材两侧溢流的漆料，再由密闭管道引流至上料桶内循环使用。各生产线调漆、辊涂工段均在各自密闭辊涂间内操作。

本项目辊涂采用平面全自动辊涂工艺，设备自动运行并自带漆膜控制系统，根据各涂装方法的涂料附着率，长期经验显示自动辊涂工艺附着率较高可接近100%，本项目结合调漆和辊涂均在密闭辊涂间内进行，考虑调漆过程的挥发，附着率保守按95%取值。则该处挥发有机废气按5%计，产生情况如下表所示。

表2.5-4调漆辊涂工序有机废气产生情况

| 生产线 | 漆料用量t/a |  | 稀释剂用量t/a | 污染物 | 有机废气产生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固含量 | 溶剂含量 |  |  | 产生量at/a | 产生速率bkg/h |
| 1#线 | 88.91 | 47.88 | 11.89 | 非甲烷总烃 | 2.9885 | 0.42 |
| 2#线 | 37.82 | 20.36 | 5.06 |  | 1.271 | 0.18 |
| 3#线 | 51.26 | 27.60 | 6.31 |  | 1.6955 | 0.24 |
| 4#线 | 17.94 | 9.66 | 2.21 |  | 0.5935 | 0.08 |
| 合计 | 195.93 | 130.97 |  | / | 6.5485 | 0.91 |

- 注：a-有机废气产生量=（漆料中溶剂含量+稀释剂含量）*5%；b-产生速率按7200d/a计

②烘干废气

烘干过程主要是烘除油漆、稀释剂中的有机溶剂，根据上表中调漆和辊涂工序中散失的有机废气占有机溶剂量的比例，剩余95%比例的溶剂均随工件表面进入烘干箱中挥发，具体产生情况见下表。

表2.5-5  烘干工序有机废气产生情况

| 生产线 | 漆料用量t/a |  | 稀释剂用量t/a | 污染物 | 有机废气产生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固含量 | 溶剂含量 |  |  | 产生量at/a | 产生速率b kg/h |
| 1#线 | 88.91 | 47.88 | 11.89 | 非甲烷总烃 | 56.7815 | 7.89 |
| 2#线 | 37.82 | 20.36 | 5.06 |  | 24.149 | 3.35 |
| 3#线 | 51.26 | 27.60 | 6.31 |  | 32.2145 | 4.47 |
| 4#线 | 17.94 | 9.66 | 2.21 |  | 11.2765 | 1.57 |
| 合计 | 195.93 | 130.97 |  | / | 124.4215 | 17.28 |

- 注：a-有机废气产生量=（漆料中溶剂含量+稀释剂含量）*95%；b-产生速率按7200d/a计

③洗辊工序

本项目洗辊使用的是稀释剂，清洗地点位于各个辊涂间的调漆区内，清洗方式是将转动辊取下放置于加盖的密闭桶内停留半小时至一小时，方便擦拭后用抹布将转动辊擦拭干净重新装机使用。该清洗方式为密闭进行的，密闭桶无废气挥发，且擦拭过程中所沾染的稀释剂很少，本项目不再考虑其洗辊工序挥发的有机废气。

需要清洗的转动辊在密闭桶内浸泡后，桶内废溶剂由密闭桶收集并分颜色储存。根据企业提供的实际经验，辊涂机转动辊每周清洗2次，每次每台辊涂机密闭浸辊所用的稀释剂约10kg，其中约有80%可合理利用于下次同种颜色辊涂调漆，不作为固体废物；剩余20%由于转动辊须进行颜色调整无法返回利用，应作为危险废物，与用于擦拭辊子的废抹布一起，经桶装暂存于危废暂存间后，定期交有资质单位处置。

2）蜂窝板线涂胶、烘干、热压有机废气

①涂胶及烘干废气

本项目蜂窝板制芯和压板工序均涉及涂胶，涂布工序无需调配，直接将胶泵入设备胶盒内，胶料随设备运转通过机头自动涂布，机头下方设接料槽收集两侧溢流的胶料，由密闭管道在设备内循环使用。

涂胶工序均采用平面自动涂布工艺，设备自带计量和速度控制系统，与辊涂工艺相似，涂布率较高且有有机废气散失。制芯涂胶机后方自带一个烘干箱，烘干通过时间仅2秒，温度20℃，该过程主要是保持胶层不冷却，由于温度较低，挥发有机废气很少，综合考虑涂胶及烘干处废气胶料的涂布率按95%考虑，则该处有机废气散发按5%计，产生情况如下表所示。

表2.5-4  涂胶及烘干工序有机废气产生情况

| 生产线 | 胶料t/a |  | 污染物 | 有机废气产生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固含量 | 有机分含量 |  | 产生量a | 产生速率b |
| 制芯用胶 | 0.24 | 0.76 | 非甲烷总烃 | 0.038t/a | 0.019kg/h |
| 压板用胶 | 22.2 | 7.8 |  | 0.390t/a | 0.195kg/h |
| 合计 | 22.44 | 8.56 | / | 0.428t/a | / |

- 注：a-有机废气产生量=胶料中有组分含量*5%；b-产生速率按2000d/a计

②热压废气

热压过程中温度可达150℃，按其最不利情况，制芯工序后工件表面胶料剩余95%的有机组分按其全部散发，具体产生情况见下表。

表2.5-5 热压工序有机废气产生情况

| 生产线 | 漆料用量t/a |  | 污染物 | 有机废气产生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固含量 | 有机分含量 |  | 产生量a | 产生速率b |
| 热压（制芯用胶） | 0.24 | 0.76 | 非甲烷总烃 | 0.722 t/a | 0.361 kg/h |

- 注：a-有机废气产生量=胶料中有机组分含量*95%；b-产生速率按2000d/a计

③胶机清理工序

本项目胶料涂布设备须定期清理，防止胶料凝固影响后续运行。本项目计划采用抹布蘸取专用溶剂对涂胶设备机头、涂布区域和回收槽进行擦拭，擦拭频率为每周2次。清理废抹布作为危险废物，经桶装暂存于危废暂存间后，定期交有资质单位处置。

3）有机废气收集、处理及排放

本项目辊涂线调漆、辊涂、烘干废气的收集，蜂窝板生产线涂胶、烘干和热压废气的收集，均优先采用二次密闭间或设备自带密闭方式，配合负压抽风的收集方式，不能密闭的工序采用高效集气设施。根据废气设计单位的处理方案，本项目1#和2#辊涂线、蜂窝板生产线有机废气均引入1#RTO装置，3#和4#辊涂线有机废气均引入2#RTO装置，处理后均由同一根15m排气筒排放。具体收集及处理情况如下表所示。

表2.5-6   有机废气收集、处理及排放方式一览表

| 生产线 |  | 工段 | 有机废气收集 |  | 废气处理 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收集方式 | 收集效率 |  |  |
| 蜂窝板生产线 |  | 涂胶/淋胶 | 三面设硬质挡板，一侧设软帘，设备上方设集气罩和抽风管 | 95% | 1套RTO蓄热燃烧装置配套风机风量35000m3/h | 15m 排 气 筒 DA 001 |
|  |  | 烘干 | 设备密闭，负压抽风管道 | / |  |  |
|  |  | 热压 | 压机上方设移可包围设备的移动式集气罩和抽风管 | 95% |  |  |
| 辊涂线 | 1#线 | 调漆、涂布 | 密闭专用间，工段上方设负压抽风管道 | / |  |  |
|  |  | 烘干 | 设备密闭，负压抽风管道 | / |  |  |
|  | 2#线 | 调漆、涂布 | 密闭专用间，工段上方设负压抽风管道 | / |  |  |
|  |  | 烘干 | 设备密闭，负压抽风管道 | / |  |  |
|  | 3#线 | 调漆、涂布 | 密闭专用间，工段上方设负压抽风管道 | / |  |  |
|  |  | 烘干 | 设备密闭，负压抽风管道 | / |  |  |
|  | 4#线 | 调漆、涂布 | 密闭专用间，工段上方设负压抽风管道 | / |  |  |
|  |  | 烘干 | 设备密闭，负压抽风管道 | / |  |  |

（2）天然气燃烧废气源强

本项目蓄热燃烧装置及各烘干箱配套的燃烧机须燃烧天然气对加热工段进行补热，根据热平衡核算天然气用量为64.1098万m3/a。根据《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》天然气燃烧污染物排放因子，SO2产污系数为5.7142kg/万m3气、NOx产污系数为18.71kg/万m3气、颗粒物2.4kg/万m3气。燃烧天然气废气量按1153.9764万m3/a。

则本项目燃烧天然气产生污染物量及处理排放情况如下表。

表2.5-7天然气燃烧烟气产生量一览表

| 生产线 | 天然气耗量 | 废气量 | 污染物产生量（t/a） |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOx |  |
| 辊涂线补热 | 64.1098万m3/a | 1153.9764m3/a | 0.1539 | 0.3663 | 1.1995 | 排气筒DA001 |

由于蓄热燃烧装置的热回用率较高，且天然气补热工序在烘干设备中进行，温度在200℃左右，不会形成二次氮氧化物的产生，热回用后可减少燃烧气与空气的接触，从源头起到低氮燃烧的作用，该回用过程可将NOx排放量减少20%，排放情况如下表所示。该部分天然气燃烧废气与有机废气处理设施配套排气筒一并排放。

（3）食堂油烟源强

本项目58人在厂内午餐，其中22人全年在厂午餐250天、剩余人员全年在厂午餐300天，共设1个灶头。根据对城市居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2%-4%，本项目按3%计。

计算得出，本项目食用油耗量为0.489t/a，食堂油烟产生量约为0.0147t/a。食堂每日烹饪时间约为3小时，年工作天数按300天，因此油烟产生速率为0.016kg/h。食堂拟安装一套小型油烟净化器（处理效率按90%）对油烟净化后经排气筒送至办公用房顶部排放，配套油烟处理系统排风量为3000m3/h。估算得油烟排放浓度为0.53mg/m3、排放量为0.0015t/a、排放速率为0.002kg/h。

（4）废气污染物产排放情况汇总及排放达标分析

废气中各污染物产排放情况汇总表如下所示。

表2.5-9 本项目废气污染物产排情况汇总表

| 污染工序 |  | 废气量 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 污染治理措施 |  | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放 去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辊涂 1#线 | 调漆涂布 | 350000 m3/h | 非甲烷总烃-有组织 | 0.42 | 237.43 | 2.9885 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风，烘干箱密闭且负压抽风 | 有机废气引入1套RTO装置（处理效率97%） | 0.01 | 16.06 | 0.0897 |  | 排气筒 DA 001 |
|  | 烘干 |  | 非甲烷总烃-有组织 | 7.89 |  | 56.7815 |  |  | 0.24 |  | 1.7034 |  |  |
| 辊涂 2#线 | 调漆涂布 |  | 非甲烷总烃-有组织 | 0.18 | 100.86 | 1.271 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风，烘干箱密闭，负压抽风 |  | 0.01 |  | 0.0381 |  |  |
|  | 烘干 |  | 非甲烷总烃-有组织 | 3.35 |  | 24.149 |  |  | 0.10 |  | 0.7245 |  |  |
| 辊涂 3#线 | 调漆涂布 |  | 非甲烷总烃-有组织 | 0.24 | 134.57 | 1.6955 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风，烘干箱密闭，负压抽风 |  | 0.01 |  | 0.0509 |  |  |
|  | 烘干 |  | 非甲烷总烃-有组织 | 4.47 |  | 32.2145 |  |  | 0.13 |  | 0.9664 |  |  |
| 辊涂 4#线 | 调漆涂布 |  | 非甲烷总烃-有组织 | 0.08 | 47.14 | 0.5935 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风，烘干箱密闭，负压抽风 |  | 0.00 |  | 0.0178 |  |  |
|  | 烘干 |  | 非甲烷总烃-有组织 | 1.57 |  | 11.2765 |  |  | 0.05 |  | 0.3383 |  |  |
| 蜂窝 板线 | 涂胶/淋胶、烘干 |  | 非甲烷总烃-有组织 | 0.20 | 15.43 | 0.4066 | 涂胶及淋胶设备三面设硬质挡板，一侧设软帘，设备上方设集气罩和抽风管；烘干箱密闭且负压抽风管道（集气效率95%） |  | 0.01 |  | 0.0122 |  |  |
|  | 热压 |  | 非甲烷总烃-有组织 | 0.34 |  | 0.6859 | 上方设移可包围设备的移动式集气罩和抽风管（集气效率95%） |  | 0.01 |  | 0.0206 |  |  |
| 辊涂线 补热 | 天然气燃烧 | 1153.9764 万m3/a | 烟尘-有组织 | 0.04 | 13.34 | 0.1539 | 热回用，引入排气筒 |  | 0.04 | 13.34 | 0.1539 |  |  |
|  |  |  | SO2 -有组织 | 0.10 | 31.74 | 0.3663 |  |  | 0.10 | 31.74 | 0.3663 |  |  |
|  |  |  | NOx–有组织 | 0.33 | 103.94 | 1.1995 |  |  | 0.27 | 83.15 | 0.9596 |  |  |
| 蜂窝板线 |  | / | 非甲烷总烃-无组织 | 0.029 | / | 0.0575 | 车间内散失 |  | 0.029 | / | 0.0575 | / |  |
| 食堂 |  | 3000 m3/h | 油烟 | 0.016 | 5.3 | 0.0147 | 小型油烟净化器（去除率90%）处理 |  | 0.002 | 0.53 | 0.0015 | 排气筒 DA002 |  |

注：天然气燃烧废气未经RTO处理，直接经其排放，排放浓度按污染源普查手册的参考废气量和产污系数核算。

有组织非甲烷总烃排气筒合计排放量为3.9619t/a、合计排放速率为0.56kg/h。

由上表可知，本项目排气筒DA001排放的非甲烷总烃的浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、表2（有组织排放限值50mg/m3）要求，同时满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号-表面涂装业边界浓度2.0mg/m3、去除效率70%）要求。采取措施满足《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）中相关要求。

排气筒DA001中烟尘、SO2和NOx的排放浓度均满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中标准要求（烟尘30mg/m3、SO2200mg/m3和NOx300mg/m3）。

食堂设置高出车间的排气筒，排放的油烟浓度满足《饮食业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求（最高允许浓度1.5mg/m3，最低去除效率90%）。

#### 2.5.2.2废水

（1）生活污水源强分析

本项目劳动定员58人，按其均在厂内午餐。根据用水定额统计，厂内人员用水量按80L/人·d计，则估算生活用水量为1392t/a、4.64t/d。生活污水产污系数为80%，则生活污水产生量1113.6t/a、3.712t/d。

类比工业企业生活污水水质：COD300mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L，则污染物产生量分别COD 0.3341t/a、氨氮0.0334t/a、SS 0.2227t/a。

（2）生产废水源强分析

①脱脂槽液：本项目四条辊涂生产线各设1个6m*1.6m*20cm的脱脂槽，各槽液盛装高度80%计，则每个脱脂槽盛装量均为5.12t。槽液每日散失量定期由水洗槽更换水补充，槽液每50天更换一次，四条线更换的废槽液量为122.88t/a，作为废水进入生产废水处理系统，其中主要污染物为pH、COD、SS、石油类。

②硅烷化槽液：本项目四条辊涂生产线各设1个1m*1.6m*15cm的硅烷化槽，各槽液盛装高度80%计，则每个硅烷化槽盛装量0.202t。槽液每日散失量定期补加，槽液每两个月更换一次，四条线更换的废槽液量为4.04t/a，作为废水进入生产废水处理系统，其中主要污染物为pH、COD、SS、石油类。

③水洗槽：本项目脱脂后进入水洗槽进行一次清洗，硅烷化工序完成后可加强工件着漆能力，可直接烘干无需水洗，因此水洗废水仅产生于脱脂槽之后的水洗槽。该水洗槽四条辊涂线各设1个，尺寸为6m*1.6m*20cm，各槽液盛装高度80%计，则每个水洗槽盛装量均为5.12t；清洗废水每日补充，每15天更换一次，每次更换的槽液补充脱脂槽散失的槽液量，无废水排放。

④预处理设施反冲洗水：本项目脱脂槽液和硅烷化槽液定期排入一套生产废水处理系统，该处理系统包含MBR过滤和锰砂过滤两个工序，须定期进行反冲。由于本项目原料为纯铝制成的铝卷和铝箔卷，且大部分原料基材已经过清洗出厂，因此本项目使用的基材较洁净，废水处理系统中MBR和锰砂过滤出的杂质（主要是SS）较少，反冲洗周期约两月一次。反冲洗水采用自来水即可，冲洗用水量MBR和锰砂过滤器均为2t/次，则该污水处理设施反冲洗水用量10t/a，间歇排放，其中主要污染物为SS。

⑤纯水制备废水：根据水平衡分析，该纯水制备设施产水率为80%，则废水产生量为用水量904.5t/a的20%，即为180.9t/a、0.603t/d。

由上述分析可知，本项目生产废水主要是脱脂槽液、硅烷化槽液、污水处理系统反冲洗水、纯水制备废水，结合表2.3-6可知，本项目废水排放情况如下表所示。

表2.5-12  生产废水排放量统计

| / | 脱脂更换槽液 | 硅烷化更换槽液 | 反冲洗废水 | 纯水制备废水 | 混合废水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量 | 122.88t/a | 4.04t/a | 10t/a | 180.9t/a | 317.82t/a |
| 排放频率 | 50天更换一次 | 两个月更换一次 | 两个月反冲一次 | 制水时产生 | / |
| 排放特征 | 间歇排放 | 间歇排放 | 间歇排放 | 间歇排放 | 间歇排放 |

本项目各工序废水均为间歇排放，其中反冲洗废水每两个月反冲时根据反冲流速连续排放，其中的污染物主要为SS，反冲废水与硅烷化废水产生量很小，排放时不会对整体生产废水水质产生影响，可直接排入废水处理设施。但脱脂废液由于其中含酸成分，突然排放会对生产废水整体pH产生较大影响或冲击负荷，因此设置缓冲设施，本项目在每个脱脂槽后均设置一个缓冲倒槽，需要更换的脱脂槽液先倒入缓冲槽，再由专用泵缓慢排入废水处理系统内，为保证后续废水处理系统的处理效果，脱脂废液排放速度应控制在0.5~0.7m/s，根据所用排放管材的截面积（约0.000314m2）可估算出缓冲倒槽内废液排空需约20h，在此期间生产废水的pH影响最大，本次生产废水应按此期间的最不利水质进行统计。

水质统计时本环评采用类比法，类比同类项目“河南中哲新材料有限公司年产彩涂铝卷4.8万吨项目竣工环境验收监测报告”、“台州鑫吉泰装饰材料有限公司年产4000吨彩涂铝卷加工项目”中各工序废水中污染物的产生浓度，由于辊涂及其前处理工艺技术成熟，全国范围内应用广泛，且所类比项目的生产工艺与本项目相同，所使用的预处理材料也为硫酸类和硅烷化原辅材料，特别是所类比中哲公司位于本项目东侧且已完成验收，因此本项目类比其源强数据可行。同时结合建设单位在其他省份已开展的同类项目废水治理方的经验数据，类比出生产废水中各污染物产生情况如下表。

另外本项目原料铝卷基材是由纯铝锭铸轧而成，铝卷成分与铝锭成分基本一致，不含重金属，因此经上述类比可知本项目主要水质污染物为脱脂、硅烷化工序产生的pH、COD、SS和石油类，废水处理设施反冲洗产生的SS，纯水制备废水中的SS和COD，无重金属和其他有害成分。

表2.5-13   生产废水中污染物产生情况一览表

| 废水种类 |  |  | 污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | SS |  | COD |  | 石油类 |  |
|  |  |  | 浓度mg/L | 浓度mg/L | 产生 量t/a | 浓度mg/L | 产生 量t/a | 浓度mg/L | 产生 量t/a |
| 各环节废水 | 脱脂废液 | 122.88t/a | 4~5 | 300 | 0.0369 | 500 | 0.0614 | 100 | 0.0123 |
|  | 硅烷化废液 | 4.04t/a | 5~7 | 200 | 0.0008 | 600 | 0.0024 | 300 | 0.0012 |
|  | 反冲废水 | 10t/a | 6~7 | 150 | 0.0015 | / | / | / | / |
|  | 合计 | 136.92t/a | 5~6 | 286.30 | 0.0392 | 465.96 | 0.0638 | 98.60 | 0.0135 |
| 纯水制备废水 |  | 180.9t/a | / | 30 | 0.0054 | 50 | 0.0090 | / |  |

（3）废水处理及达标情况

①生活污水

本项目计划在简易食堂出水口附近建设一个1m3隔油池，并在车间外西侧建设一个20m3的化粪池+一套0.5t/h的地埋式一体化生活污水处理设施，该化粪池和一体化设施的处理能力可满足本项目生活污水处理需要。一体化污水处理设施采用生物接触氧化+砂滤法，则生活污水处理工艺流程如下：

一体化设施

生活

污水

隔油+化粪池

格栅

调节池

接触氧化池

砂滤

沉淀

出水

压滤

绿地

图2.5-1生活污水处理工艺示意图

本项目化粪池对生活污水的处理效率为COD20%、氨氮3%；配合一体化设施后，处理效率可达COD85%、NH3-N40%、SS80%，则本项目生活污水中各污染物经处理后出水浓度分别为COD45mg/L、氨氮18mg/L、SS40mg/L。

②生产废水

项目计划配建一套生产废水处理设施，用于处理预处理废水（包括脱脂废液、硅烷化废液和反冲洗废水），纯水制备废水直接在排放口混合，不经该设施处理。该设施处理工艺为“调节-中和-预处理-絮凝沉淀+锰砂过滤+MBR膜处理”，设计处理能力1.0t/h。污水处理工艺流程图如下图。

硫酸/硫酸亚铁

破乳剂

酸洗废液

备用倒槽

暂存池

水洗废水

调节池

pH调节池

中和沉淀池

沉淀池

MBR膜处理

锰砂过滤器

氧化池

罐车

运三污

片碱、PAC/PAM

反冲水

反冲水

芬顿试剂

图2.5-2生产废水处理工艺流程图

工艺流程原理及简述：生产线上各酸洗槽液配有备用倒槽，倒槽后可均匀缓慢的与连续排放的水洗废水一起排入污水处理设施始端暂存池，该污水处理设施MBR和锰砂过滤处的反冲洗废水间歇排入暂存池，最后暂存池内混合废水再由管道泵入调节池。

调节池：调节池1内须加入无机破乳剂，无机破乳剂可将废水中的油类物质分解成小分子上浮，以实现废水中油水分离。

PH调节池：废水进入PH调节池，加硫酸调整PH至酸性3-5，添加硫酸亚铁为后续芬顿氧化提供适宜的酸碱度。

氧化池：该氧化池主要对废水进行芬顿氧化。PH调节池出水进入该氧化池，并向氧化池内投加芬顿试剂双氧水，经过剧烈的催化氧化反应产生大量具有极高氧化能力（仅次于氟气）的羟基自由基，水中的有机物被降解去除。

中和沉淀池：氧化池出水进入该中和沉淀池，在池内添加片碱以调整PH至中性，并在其中添加PAM/PAC同时进行絮凝沉淀。

沉淀池：经过中和、混凝和絮凝反应的污水进入该沉淀池，沉淀池充分利用了浅层沉降原理，大大加速了污水中絮体的沉降速度，提升了污水的处理能力，絮体在本沉淀池内沉降，完成了固液分离。

污泥干化：沉淀池底部沉淀的污泥全部进入污泥干化池，污泥干化池底部铺有石英砂，上部为鹅卵石，顶部铺滤网，污泥及气浮物经脱水后交由有危废资质的单位处理。

锰砂过滤器：由曝气装置和锰砂过滤罐组成，利用氧化法将废水中低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离子和高价锰离子，再经过吸咐过滤去除，降低水中铁锰含量。该过滤器运行时采用压缩空气曝气的方式使管道混合溶氧，可增加水中的溶解氧，同时驱除CO2以提高水的PH值，过滤器内滤料采用天然锰砂滤料，具有催化和过滤双层作用，使二价铁氧化成三价铁沉淀。然后废水经锰砂滤层后滤料可去除Fe3＋形成的絮凝体沉淀物，同时将尚未氧化的Fe2+在催化氧化作用和羟基氧化的离子交换作用下，再次进行上述除铁。本装置的锰砂除铁机理，除了依靠它自身的催化作用外，还有在过滤时在锰砂滤料表面逐渐形成一层铁质滤膜作为活性滤膜，能起催化作用。新生成的羟基氧化铁作为活性滤膜物质又参与新催化除铁过程，所以活性滤膜除铁过程是一个自动催化过程。该设备须定期进行反冲洗，本项目约两个月反冲一次。

MBR膜处理器：用于污水再利用的装置，本项目使用的为固液分离型膜组件，它利用膜分离设备将前端氧化反应后废水中大分子有机物质截留住，省掉再次沉淀，污水经过该装置后出水悬浮物含量接近于零，出水可直接作为中水回用，可实现污水资源化。

项目前处理所用原材料种类单一，生产废水水质较简单，经上述污水处理工艺处理后，调节池和pH调节池可有效中和污水中的pH同时去除较大SS，氧化池和中和沉淀池可有效去除COD和石油类，同时进一步去除SS，锰砂过滤器可去除pH调节时加入的Fe离子，最后膜处理器可进一步去除污水中的SS使其水质达到回用标准。该污水处理工艺简单易操作，且对于同类污水有较好的处理效果，对废水中各污染物处理效率可达COD85%、SS80%、石油类95%。则本项目生产废水中各污染物经处理后排放浓度分别为COD69.89mg/L、SS57.26mg/L、石油类4.93mg/L。

③混合废水

由上述分析可知，本项目废水经各自处理设施处理后混合，混合后排放浓度见下表所示。

表2.5-14   废水污染物产排放情况一览表

| 废水种类 |  | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH |  | SS |  |  |  |  |  | COD |  |  |  |  |  | 石油类 |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  | 产生 | 排放 | 产生 |  |  | 排放 |  |  | 产生 |  |  | 排放 |  |  | 产生 |  |  | 排放 |  |  | 产生 |  |  | 排放 |  |
|  |  | 浓度 | 浓度 | 浓度mg/L | 量 t/a | 浓度mg/L |  | 量 t/a | 浓度mg/L |  | 量t/a | 浓度mg/L |  | 量t/a | 浓度mg/L |  | 量 t/a | 浓度mg/L |  | 量t/a | 浓度mg/L |  | 量 t/a | 浓度mg/L |  | 量 t/a |
| 生活污水1113.6t/a |  | / | / | 200 | 0.2227 | 40 |  | 0.0445 | 300 |  | 0.3341 | 45 |  | 0.0501 | / |  | / | / |  | / | 30 |  | 0.0334 | 18 |  | 0.0200 |
| 生产废水136.92t/a |  | 5~6 | 7~8 | 286.30 | 0.0392 | 57.26 |  | 0.0078 | 465.96 |  | 0.0638 | 69.89 |  | 0.0096 | 98.60 |  | 0.0135 | 4.93 |  | 0.0007 | / |  | / | / |  | / |
| 纯水制备废水180.9t/a |  | / | / | 30 | 0.0054 | 30 |  | 0.0054 | 50 |  | 0.0090 | 50 |  | 0.0090 | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 混合废水1431.43t/a |  | / | 7~8 | / | / | 40.31 |  | 0.0577 | / |  | / | 47.99 |  | 0.0687 | / |  | / | 0.49 |  | 0.0007 | / |  | / | 13.97 |  | 0.0200 |
| 标准 | 污水综合排放一级 | - | 6~9 | - | - | 70 |  | - | - |  | - | 100 |  | - | - |  | - | 5 |  | - | - |  | - | - |  | - |

由上表可知，本项目生活污水经隔油池+化粪池+一体化污水处理系统处理；生产废水产生量不大，均为间歇排放，经一套生产废水处理设施处理；上述废水与纯水制备废水在排放口混合，混合排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，近期可排入顾县枣庄污水处理厂处理。

远期待顾县镇第四污水处理厂投入运行后，本项目废水均可排入其中深度处理。

#### 2.5.2.3噪声

本项目主要噪声源包括：车间机械设备运转噪声、以及各类辅助设备泵、风机等的运行噪声。本项目设备均安装在厂房内。根据设备厂家保证值确定噪声源强，本项目仅统计运行期声源大于70dB(A)的设备，运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表。

表2.5-15  厂区主要设备声压级  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单台声级值 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开卷机 | 14台 | 70~75 | 车间内放置 |
| 2 | 辊涂机 | 5台 | 75~80 | 车间内放置，并在车间内设二次密闭辊涂间 |
| 3 | 热压机 | 2台 | 70~75 | 车间内放置 |
| 4 | 铣切机 | 8台 | 75-85 | 车间内放置 |
| 5 | 风机 | 4套 | 80-85 | 车间外专用间内放置，加装减震措施 |

在设备选型上尽量选择低噪声设备，从根本上减少噪声源，对于产生噪声较大的设备如风机等，在满足工艺要求的基础上，置于车间车间外专用间内，并采取基础减振措施；将辊涂机置于车间内专用密闭辊涂间内。采取以上措施后可减轻对周围环境及操作人员的影响。同时在车间外设绿化带，以减小噪声对环境的影响。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，运营期主要噪声源设备位置及噪声源强详见噪声预测分析。

#### 2.5.2.4 固体废物

（1）固体废物类别及源强

根据生产过程中原材料的使用情况和污染物排放情况分析，本项目生产过程中产生的废物有：边角料和不合格品、RTO蓄热燃烧装置更换的陶瓷材料、生活污水一体化设施污泥；生产废水处理设施定期更换的过滤介质；漆渣和胶渣、洗辊废溶剂和擦辊废抹布、胶机清理废抹布、生产废水处理设施污泥；油漆及溶剂废桶、废胶桶；生活垃圾等。

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《一般固体废物分类与代码）（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目各废物性质判定、固废和危废代码如下表。

表2.5-16 固体废物属性判定表

| 类别 | 固废名称 | 形态 | 主要成分 | 是否危废 | 固废/危废代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 | 边角料和不合格品 | 固 | 铝材、次品 | 否 | 900-999-99 |
|  | 生活污水一体化设施污泥 | 固+液 | / | 否 | 462-001-62 |
|  | RTO蓄热燃烧装置更换的陶瓷材料 | 固 | 陶瓷 | 否 | 900-999-99 |
|  | 生产废水处理系统更换的废过滤介质（锰砂滤料+MBR膜） | 固 | 锰砂、铁 | 否 | 900-999-99 |
| 危险废物 | 漆渣、洗辊废溶剂和擦辊废抹布 | 固 | 油漆、溶剂等 | 是 | HW12，900-252-12 |
|  | 胶渣、胶机清理废抹布 | 固 | 树脂胶 | 是 | HW13， 900-016-13 |
|  | 生产废水处理设施污泥 | 固+液 | 表面处理剂等 | 是 | HW17，336-064-17 |
|  | 油漆及溶剂废桶、废胶桶 | 固 | 水份、有机物 | 是 | HW49，900-041-49 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 固 | / | 否 | / |

由上表可知，本项目各类固废产生量核算如下：

- 边角料及不合格品

本项目废弃边角料和不合格品主要产生于裁切过程，根据建设单位提供资料，废弃率约为0.05%，则产生量25t/a，在厂区一般固废暂存区暂存后外售。

- RTO蓄热燃烧装置更换的陶瓷材料

本项目有机废气均采用RTO蓄热燃烧装置进行处理，该装置中蓄热体（两室蓄热）采用蜂窝状陶瓷材料，具有耐高温耐腐蚀等特性，但由于长时间的烧损，该陶瓷蓄热体须定期更换，以保证装置的有效运行。目前由于国内陶瓷材料性能的改善，该陶瓷材料约半年更换一次。根据陶瓷材料的密度和蓄热室面积可估算出更换量约为RTO设施1.5t/次、3t/a。该部分固废不在厂区暂存，直接由厂家现场更换回收。

- 生产废水处理系统定期更换过滤介质

本项目污水处理系统中过滤介质主要是锰砂填料塔和MBR过滤膜，需定期少量更换废锰砂和废膜。根据设计单位提供的设计数据，锰砂填料一年更换一次，更换量约为0.5t/a；废膜约三年更换一次，更换量约为20kg/3a。更换的废物均由厂家直接现场回收，不在厂区暂存。

- 生活污水处理设施污泥

本项目安装一套一体化设施，根据该设施处理能力、处理污染因子的效率，每去除1kgCOD、SS和氨氮约产生污泥（80%含水率）按5kg计算，则根据污水处理设施对各污染因子的去除量可估算出压滤后80%含水率的污泥产生量为2.4t/a。该部分污泥清理后直接用于周边农田肥田，不在暂存区暂存。

- 漆渣、胶渣

根据漆料平衡可知，未附着在基材上的固体漆料落入转动辊机头下方的接料槽内，产生量按漆料中固含量的5%、即9.7965t/a，该部分漆料有80%可回用于调漆，剩余20%约1.9593t/a作为沉渣在槽底，定期清理。蜂窝板生产时用胶时会有少量滴落在设备附近，作为胶渣收集，根据物料中固含量，核算胶渣产生量约为1.12t/a。

以上两种均为危险废物，但类别不同，分别桶装收集后，在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。

- 洗辊废溶剂和擦辊废抹布、胶机清理废抹布

根据工艺要求，辊涂机转动辊每周清洗2次，采用稀释剂浸泡+抹布擦拭的方式清洗。每台辊涂机每次浸辊用稀释剂的量为10kg，则浸辊用稀释剂量为4t/a。项目采用密闭桶收集浸辊废溶剂，分颜色储存，浸辊废溶剂中约有80%可合理利用于下次同种颜色辊涂调漆，不作为固体废物；剩余20%由于转动辊须进行颜色调整无法返回利用，其产生量0.8t/a；浸辊后擦拭辊子的废抹布产生量约为0.3t/a。

涂胶和淋胶机定期用涂抹专用溶胶剂的抹布进行擦拭，去除内部残留的胶防止影响运行。该工序运行时间较短，擦拭频率约为1月一次，产废率0.05t/a，则本项目废抹布产生量为0.5t/a。

以上涉漆和涉胶的废物均属危险废物，但类别不同，应分别桶装收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

- 生产废水处理污泥

本项目生产废水处理设施产生的污泥主要是处理脱脂槽液和硅烷化槽液产生的，其中主要成分为pH、COD、SS和石油类等污染因子，污泥产生后须在污泥池经自带的压滤机压滤，压滤后污泥含水率约80%。根据污水处理设施产污泥情况，每去除1kgCOD、SS和石油类约产生污泥（80%含水率）按5kg计算，则根据污水处理设施对各污染因子的去除量，可估算出压滤后80%含水率的污泥产生量为0.5t/a。根据危废名录2021版，该固体废物属于表面处理产生的污泥，应按危险废物管理，经压滤暂存后定期交有资质单位处置。

- 废包装桶

本项目油漆、稀释剂、用胶等原料均采用包装桶进行包装，其中树脂漆料桶和稀释剂桶规格均为250kg，制芯用胶桶规格1500kg、压板用胶桶规格250kg。厂区存放数量根据存放周期和用量核算，根据表2.2-3中物质用量和周转周期，确定油漆和稀释剂盛装废桶产生量36个/次，盛胶废桶13个。

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）6.1a（任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质），用于原始用途的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。本项目使用后的废桶由供货厂家回收再利用，但是因废桶内残留的少量油漆和稀释剂等具有毒害特性，其在厂内储存及运输等环境应参照危险废物管理要求进行环境监管。

- 生活垃圾

依据《第一次全国污染源普查城镇生活源排污系数手册》的产污系数计算本项目运营期间的生活垃圾产生量，本项目生活垃圾产生系数按0.5kg/d·人计。本项目职工定员58人，则本项目生活垃圾产生量为8.15t/a。生活垃圾经车间内外垃圾箱收集后，定期由环卫人员清理运至镇区垃圾中转站。

（2）固体废物产排放情况汇总

表2.5-16固废产排放情况一览表

| 名称 |  | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边角料和不合格品 |  | 辊涂和蜂窝板 | 固 | 铝材、次品 | 25t/a |
| 生活污水一体化设施污泥 |  | 生活污水治理 | 固+液 | / | 2.4t/a |
| RTO蓄热燃烧装置更换的陶瓷材料 |  | 有机废气处理 | 固 | 陶瓷 | 5t/a |
| 生产废水处理系统废过滤介质 | 锰砂滤料 | 生产废水治理 | 固 | 锰砂、铁 | 0.5t/a |
|  | MBR膜 |  | 固 | 膜 | 20kg/3a |
| 漆渣 |  | 辊涂 | 固 | 油漆、溶剂等 | 1.9593t/a |
| 洗辊废溶剂和擦辊废抹布 |  |  |  |  | 1.1t/a |
| 胶渣 |  | 蜂窝板生产 | 固 | 树脂胶 | 1.12t/a |
| 胶机清理废抹布 |  |  |  |  | 0.5t/a |
| 生产废水处理设施污泥 |  | 生产废水处理 | 固+液 | 表面处理剂等 | 0.5t/a |
| 生活垃圾 |  | 生活 | 固 | / | 8.15t/a |

表2.5-17危险废物汇总表

| - 危废名称 | - 代码 | 产生量 | 有害成分 | 产污周期 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆渣 | HW12，900-252-12 | 1.9593t/a | 有机物 | 每日 | T，I |
| 浸辊废溶剂和擦辊废抹布 |  | 1.1t/a | 有机物 | 2次/周 |  |
| 胶渣 | HW13， 900-016-13 | 1.12t/a | 有机物 | 每日 | T |
| 胶机清理废抹布 |  | 0.5t/a | 有机物 | 1次/月 |  |
| 生产废水处理设施污泥 | HW17，336-064-17 | 0.5t/a | 有机物 | 每日 | T/C |

（3）固体废物处置去向及排放情况汇总

本项目固体废物处置去向及排放情况见下表。

表2.5-18本项目固体废物处置去向及排放情况

| 序号 | 固废名称 |  | 属性 | 产生量/t/a | 处置方式 | 排放量/t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料、不合格品 |  | 一般工业固废 | 25t/a | 外售综合利用 | 0 |
| 2 | 生活污水一体化设施 污泥 |  | 一般工业固废 | 2.4t/a | 直接周围肥田 | 0 |
| 3 | RTO蓄热燃烧装置更换的陶瓷材料 |  | 一般工业固废 | 5t/a | 厂家回收 | 0 |
| 4 | 生产废水处理系统废介质 | 锰砂填料 | 一般工业固废 | 0.5t/a | 厂家回收再生 | 0 |
|  |  | MBR膜 |  | 20kg/3a |  | 0 |
| 小计 |  |  |  | 32.94t/a | / | 0 |
| 5 | 漆渣 |  | 危险废物HW12，900-252-12 | 1.9593t/a | 有资质单位处置 | 0 |
| 6 | 洗辊废溶剂和擦辊 废抹布 |  |  | 1.1t/a |  |  |
| 7 | 胶渣 |  | 危险废物HW13，900-016-13 | 1.12t/a | 有资质单位处置 | 0 |
| 8 | 胶机清理废抹布 |  |  | 0.5t/a |  |  |
| 9 | 生产废水处理设施 污泥 |  | 危险废物HW17，336-064-17 | 0.5t/a | 有资质单位处置 | 0 |
| 小计 |  |  |  | 5.1793t/a | / | 0 |
| 10 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 8.15t/a | 环卫部门处理 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 57.37t/a | / | 0 |

## 2.6本项目污染物排放汇总

综合以上分析，本项目投入运营后，各项污染物排放量情况见下表。

表2.6-1本项目污染物排放汇总表

| 污染物 |  |  |  |  |  | 产生量/t/a | 排放量/t/a | 治理设施 |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 天然气燃烧 |  | 有组织 |  | 烟尘 | 0.1539 | 0.1539 | 热回用，引入排气筒 |  | 排气筒DA 001排放 |
|  |  |  |  |  | SO2 | 0.3663 | 0.3663 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1.1995 | 0.9596 |  |  |  |
|  | 蜂窝板线 |  | 有组织 |  | 非甲烷总烃 | 1.0925 | 0.0328 | 涂胶及淋胶设备三面设硬质挡板，一侧设软帘，设备上方设集气罩和抽风管；烘干箱密闭且负压抽风管道； 热压机上方设移可包围设备的移动式集气罩和抽风管 | 引入一套RTO装置 |  |
|  | 辊涂 | 1#线 | 有组织 |  | 非甲烷总烃 | 59.7700 | 1.7931 | 各生产线调漆和辊涂设密闭专用间且负压抽风； 各生产线烘干箱密闭，负压抽风 |  |  |
|  |  | 2#线 | 有组织 |  | 非甲烷总烃 | 25.4200 | 0.7626 |  |  |  |
|  |  | 3#线 | 有组织 |  | 非甲烷总烃 | 33.9100 | 1.0173 |  |  |  |
|  |  | 4#线 | 有组织 |  | 非甲烷总烃 | 11.8700 | 0.3561 |  |  |  |
|  | 蜂窝板线 |  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 0.0575 | 0.0575 | 车间内散失 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 非甲烷总烃 | 132.1200 | 4.0194 | / |  |  |
|  | 食堂 |  | 有组织 |  | 油烟 | 0.0147 | 0.0015 | 油烟净化器处理后由高出车间排气筒排放 |  |  |
| 废水 | 生产废水 |  | 废水量 |  |  | 317.82 | 317.82 | 生产废水处理设施处理 |  | 近期枣庄污水处理厂 |
|  |  |  | COD |  |  | 0.0728 | 0.0186 |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 0.0446 | 0.0132 |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  | 0.0135 | 0.0007 |  |  |  |
|  | 生活污水 |  | 废水量 |  |  | 1113.6 | 1113.6 | 隔油池+化粪池+一体化污水处理设施 |  |  |
|  |  |  | COD |  |  | 0.3341 | 0.0501 |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 0.2227 | 0.0445 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 0.0334 | 0.0200 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物 |  | 边角料、不合格品 |  |  | 25 | 0 | 一般固废暂存区存放，外售综合利用 |  |  |
|  |  |  | 生活污水一体化设施污泥 |  |  | 2.4 | 0 | 不在厂区暂存，送周边农田积肥 |  |  |
|  |  |  | RTO装置更换的陶瓷材料 |  |  | 5 | 0 | 不在厂区暂存，厂家直接回收更换 |  |  |
|  |  |  | 生产废水处理设施废介质 | 更换锰砂填料 |  | 0.5 | 0 | 不在厂区暂存，厂家直接回收再生 |  |  |
|  |  |  |  | 更换MBR膜 |  | 20kg/3a | 0 |  |  |  |
|  | 危险废物 |  | 漆渣 |  |  | 1.9593t/a | 0 | 分类分容器在危废暂存间暂存，分别委托有资质单位处置 |  |  |
|  |  |  | 洗辊废溶剂和擦辊废抹布 |  |  | 1.1t/a | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 胶渣 |  |  | 1.12t/a | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 胶机清理废抹布 |  |  | 0.5t/a | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 生产废水处理设施污泥 |  |  | 0.5t/a | 0 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 8.15 | 0 | 垃圾箱收集，交由环卫部门处理 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 46.2493 | 0 | / |  |  |

3现状环境调查与评价

## 3.1区域环境现状调查

### 3.1.1 地理位置

偃师区位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。总面积668.58km2。偃师区东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。

顾县镇位于偃师区中部，是洛阳进入省会郑州的东大门，310国道和省道顾龙公路穿镇而过，东距省会郑州85km，西距古都洛阳35km，地处郑、洛经济带的中心区域，是偃师区近郊卫星城。顾县镇东接巩义回郭镇，西与高龙镇搭界，南与缑氏镇为邻，北与岳滩镇、城关镇隔伊洛河相望。

本项目厂址位于洛阳市偃师区顾县镇工业区（史家湾村工业区），租赁河南华通电缆股份有限公司北侧厂区内闲置车间15000m2，并在车间内建设办公用房（含餐厅、办公室和危废暂存间等）。东厂界外为道路；北厂界外为华通电缆后期用地（空地），临空地为南环路；西厂界外为顾县工业区内现有企业；南厂界外为华通电缆公司自用厂区，厂区外南侧为工业区内现有企业。最近敏感点为本项目厂界外西南侧50m处的营防口村13户居民，及南厂界外260m处的4栋营防口村安置房。项目厂址中心坐标为：东经112.817069°，北纬34.673417°。本项目地理位置详见附图1，周边环境状况见附图3-1。

### 3.1.2 地形地貌

偃师区属于洛阳断陷河谷盆地的中部，北有邙山自西向东蜿蜒通过，南邻重山褶断带，山岭起伏，中部为宽阔的伊洛河冲击平原及山前倾斜平原。伊河、洛河冲击平原地势较为平缓，向北倾斜，有沟切割，山麓一带为山前黄土高坡，坡度4°～6°，宽1～5m不等。

顾县镇南靠白云岭，北濒伊河和伊洛河交汇处，地形南高北低，界限分明，海拔高度在114～250m之间，南部丘陵地面起伏较大，面积约占全镇的70%，水资源贫乏。北部为伊河和伊洛河冲积平原，地势平坦、土地肥沃、水资源丰富。

该项目所在区域地势平坦。

### 3.1.3气候气象

顾县镇地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候，四季分明。冬季寒冷，春季多风少雨，夏季炎热多雨，秋季日照充足。据洛阳市气象局偃师区基准站常规观测资料统计，主要气象特征见下表。

表3.1-1 主要气象特征一览表

| 气象要素 | 统计值 | 气象要素 | 统计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | 15.1℃ | 年主导风向 | NE |
| 极端最高气温 | 43℃ | 年次主导风向 | E |
| 极端最低气温 | -17.9℃ | 多年平均风速 | 2.68m/s |
| 年平均相对湿度 | 69% | 全年日照平均时数 | 2248h |
| 多年平均降水量（集中于6~8月） | 500~600mm | 全年日照率 | 51% |

### 3.1.4地表水

流经偃师境内的河流为伊河和洛河，伊河和洛河在偃师东部汇合成伊洛河。

洛河：发源于秦岭山脉东侧的陕西省洛南县洛源乡木岔沟流经卢氏、洛宁、宜阳、洛阳、偃师，在本县岳滩村东约1km处与伊河相汇，向东北经巩县神堤村北注入黄河。偃师段则崖望村至杨村长31km，占洛河全长453km的6.8%，流域面积255km2，占全县总面积的27%；其河床宽0.5~1公里，最宽处（西石桥）2.2km，最窄处（喂南）0.32km，河床纵坡度约1/2400。洛河与伊河汇流后称伊洛河，其纵坡度约1/4000。

伊河：源于熊耳山南麓的栾川县陶湾镇，流经嵩县、伊川，蜿蜒于熊耳山南麓，伏牛山北麓，穿伊阙而入洛阳，东北至偃师注入洛河，与洛水汇合成伊洛河。全长264.88km，流域面积6100km2。在偃师县境，伊河自西向东，西马村至村杨和洛河口长37km，占伊河全长347km的10.7%，流域面积565km2，占全县总面积的59.9%，河床最宽处（东石罢）3.2km，最窄处（安滩）0.38km，纵坡出龙门口一由几百分之一变绥到1/3000左右。

伊洛河：流域面积18881km2，平均年径流量33亿m3，约占黄河年径流量的7%，全长446.9km，经巩义回郭镇，黑石关，从巩义市西向北流经13km后，注入黄河。伊洛河多年平均流量为98.6m3/s，最大流量为9450 m3/s，最小流量为8.25 m3/s。

距离本项目最近的地表水体为项目北侧1.35km的伊洛河。

### 3.1.5植被

该区域主要粮食作物有小麦、玉米、红薯等，经济作物中棉花、花生、芝麻、花椒种植较多，果品类有苹果、柿、樱桃、桃、草莓等；另有片植和散落的林木如泡桐、白杨、柳树、槐树、榆树、楝树等，没有国家级保护珍稀植物种类。

该区野生动物很少见，仅有少数鸟类如杜鹃、喜鹊、麻雀等及野生昆虫；家养牲畜以猪、牛、羊、狗为主；家禽以鸡为主；到目前为止，评价区域内未发现需要特殊保护的动植物。

## 3.2环境质量现状

### 3.2.1 环境空气质量现状评价

#### 3.2.1.1项目所在区域达标区判断

根据2021年洛阳市生态环境状况公报，洛阳市区环境空气达标天数为246天，达标率为67.4%，优良天数同比增加2天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。

表3.2-1  洛阳市区域环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 /(μg/m3) | 标准值 /(μg/m3) | 占标率/(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 43 | 35 | 122.86 | 不达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 77 | 70 | 110 | 不达标 |
| O3 | 日最大8小时平均浓度第90百分位数 | 172 | 160 | 107.5 | 不达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 29 | 40 | 72.5 | 达标 |
| CO | 24小时平均浓度第95百分位数 | 1.1mg/m3 | 4mg/m3 | 27.5 | 达标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 6 | 60 | 10 | 达标 |

由上表可知，2021年度洛阳市洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此洛阳市属于不达标区。

针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）等相关大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。

#### 3.2.1.2项目所在区域其他污染物环境质量现状

为了解项目周围环境空气质量中非甲烷总烃现状，我们本次评价借用《洛阳帝玖电缆有限公司年产10万米矿物质防火电缆和年产10万米1000V电缆扩建项目环境影响报告》中的大气监测资料：监测时间为2021年1月27日—2021年2月2日连续七天，监测点为虹桥外国语学校（本项目西南1.1km）和曲家寨村（西南1.5km）。监测结果见下表。

表3.2-2  其他污染物环境质量现状（监测结果）     单位：mg/m3

| 监测点位 | 污染物 | 评价指标 | 浓度范围（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率 | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虹桥外国语学校 | 非甲烷 总烃 | 1h平均浓度 | 190～280 | 2000 | 0.095～0.14 | 0 | 达标 |
| 曲家寨村 |  |  | 190～310 | 2000 | 0.095～0.155 | 0 | 达标 |

根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》中质量标准。

### 3.2.2地表水质量现状监测与评价

本项目生活污水和生产废水分质处理，生活污水经厂区化粪池和一体化设施处理，生产废水经厂区处理设施处理，混合废水达标后近期排入顾县枣庄污水处理厂；项目远期废水均排入偃师区第四污水处理厂。

为了解地表水水质，利用洛阳市环境监测站2021年1~12月公布的环境质量月报中对伊洛河汇合处断面的监测结论。具体如下表所示。

表3.2-3 伊洛河断面地表水环境质量监测月报结论

| 时间 | 断面 | 达标情况 |  | 超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水质情况 | 达标率 | 超标因子 | 监测值 | 超标倍数 |
| 2021.1 | 伊洛河汇合处断面 | 达Ⅲ类 | 100% | 无 | / | / |
| 2021.2 |  | 达Ⅲ类 | 100% | 无 | / | / |
| 2021.3 |  | 达Ⅲ类 | 100% | 无 | / | / |
| 2021.4 |  | 达Ⅲ类 | 100% | 无 | / | / |
| 2021.5 |  | 达Ⅱ类 | 100% | 无 | / | / |
| 2021.6 |  | 达Ⅱ类 | 100% | 无 | / | / |
| 2021.7 |  | 达Ⅱ类 | 100% | 无 | / | / |
| 2021.8 |  | 达Ⅰ类 | 100% | 无 | / | / |
| 2021.9 |  | 达Ⅱ类 | 100% | 无 | / | / |
| 2021.10 |  | 达Ⅲ类 | 90% | 总磷 | 0.272 | 0.36 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 61 | 2.05 |
| 2021.11 |  | 达Ⅱ类 | 91.7% | 未发布 | 未发布 | 未发布 |
| 2021.12 |  | 达Ⅱ类 | 92.3% | 未发布 | 未发布 | 未发布 |

由上表可知，2021年1月～12月伊洛河交汇处断面处1~9月各污染因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求；10~12月有超标情况，超标因子主要为COD和总磷。

### 3.2.3地下水质量现状监测与评价

#### 3.2.3.1监测点位及监测因子确定

为了解项目区域地下水流向，本项目借鉴该区域的地下水位统计结果：中色科技股份有限公司在对“河南省力登环保科技有限公司年处置3万吨废包装桶项目（原计划租赁华通公司厂区建设，实际已撤资，项目不再落地）”的地下水预测和抽渗水实验过程中，对周边区域的地下水位井进行了测统，现场照片及水位测统结果如下：

- 图3.2-1水位统测

表3.2-4 地下水水位统调情况一览表

| 编号 | 地理位置 | 井深（m） | 用途 | 高程(m) | 水位标高（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 枯水期 | 丰水期 |
| 1 | 枣庄西 | 20 | 灌溉 | 116.2 | 111.2 | 111.5 |
| 2 | 枣庄东 | 35 | 灌溉 | 114.3 | 111.2 | 111.4 |
| 3 | 韩庄西 | 40 | 灌溉 | 114.2 | 110.7 | 110.9 |
| 4 | 韩庄 | 70 | 饮用 | 119.3 | 110.7 | 110.9 |
| 5 | 韩庄南 | 40 | 灌溉 | 113.7 | 111.0 | 111.0 |
| 6 | 杨村西 | 25 | 灌溉 | 115.3 | 110.6 | 110.7 |
| 7 | 杨村 | 75 | 饮用 | 116.4 | 110.6 | 110.7 |
| 8 | 杨村东 | 25 | 灌溉 | 113.5 | 116.1 | 116.5 |
| 9 | 前庄村 | 30 | 灌溉 | 118.8 | 110.4 | 110.6 |
| 10 | 马家楼 | 25 | 灌溉 | 117.9 | 110.0 | 110.1 |
| 11 | 西宫底村 | 65 | 灌溉 | 137.9 | 117.6 | 117.7 |
| 12 | 肖村 | 70 | 灌溉 | 142.1 | 118.6 | 118.6 |
| 13 | 本项目 | 65 | 灌溉 | 113.7 | 111.2 | 111.3 |
| 14 | 史家湾新村 | 75 | 灌溉 | 145.4 | 118.5 | 118.6 |
| 15 | 新杨村 | 70 | 灌溉 | 135.9 | 117.2 | 117.5 |

根据测统结果，区域地下水水流向为西南向东北，因此建设单位委托河南申越检测技术有限公司对项目厂区的上下游和一侧的地下水环境进行了监测。监测时间为2022年6月24日，监测点位见下表。

表3.2-5 地下水监测点位

| - 序号 | - 监测点位 | - 井深（m） | - 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 厂区附近水井（一侧） | 10 | 北纬34.67507131°，东经112.81013180° |
| - 2 | 厂区西南方向（上游） | 15 | 北纬34.67282933°，东经112.80878013 |
| - 3 | 厂区东北方向（下游） | 13 | 北纬34.68032672°，东经112.81649761° |

本次地下水监测因子确定为：pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-；总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐；氯化物、挥发性酚类、铬（六价）、汞、铅、砷、氟、铜、铝、总大肠菌群共24项。石油烃借鉴河南摩尔检测有限公司2020年12月30日对项目厂区周边地下水的现状监测数据。

#### 3.2.3.2评价标准

本次地下水现状评价钾、钙、钠、镁、CO32-、HCO3-因子无评价标准，其余因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油烃执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）标准。各监测因子标准值见下表。

表3.2-6 地下水质量标准(GB/T14848-2017)中III类标准

| 使用标准 | 污染物名称 | 单位 | 标准值 | 污染物名称 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》 GB/T14848-2017Ⅲ类 | pH | / | 6.5-8.5 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
|  | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
|  | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
|  | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 | 铜 | mg/L | ≤1.0 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 | 铝 | mg/L | ≤0.20 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20.0 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 |
|  | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 钾、钙、镁 | / | / |
|  | 钠 | mg/L | ≤200 | CO32-、HCO3- | / | / |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006） |  |  |  | 石油烃 | mg/L | ≤0.30 |

#### 3.2.3.3评价结果

地下水质量评价监测及评价结果见下表。

表3.2-7 现状监测及评价结果  单位：mg/L

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目厂区附近水井 | 厂区西南方向附近水井 | 厂区东北方向附近水井 |  |
| K+ | mg/L | 4.41 | 5.08 | 4.34 | / |
| Na+ | mg/L | 70.9 | 127 | 79.1 | / |
| Ca2+ | mg/L | 0.80 | 0.52 | 0.87 | / |
| Mg2+ | mg/L | 16.3 | 14.9 | 17.7 | / |
| CO32- | mmol/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| HCO3- | mmol/L | 4.89 | 4.70 | 4.83 | / |
| 水温 | ℃ | 21.3 | 20.8 | 20.5 | / |
| pH | 无量纲 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.50 |
| 硝酸盐（氮） | mg/L | 1.0 | 0.9 | 0.7 | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐（氮） | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.00 |
| 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.002 |
| 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.0019 | 0.0008 | ≤0.01 |
| 汞 | mg/L | 0.00026 | 0.00025 | 未检出 | ≤0.001 |
| 六价铬 | mg/L | 0.010 | 0.010 | 0.009 | ≤0.05 |
| 总硬度 | mg/L | 186 | 142 | 193 | ≤450 |
| 铅 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.01 |
| 氟化物 | mg/L | 0.23 | 0.29 | 0.23 | ≤1.0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 309 | 319 | 261 | ≤1000 |
| 氯化物 | mg/L | 39.7 | 40.7 | 28.8 | ≤250 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3.0 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.40 | 0.74 | 0.26 | ≤3.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 53.4 | 104 | 53.8 | ≤250 |
| 铜 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.0 |
| 铝 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2 |
| 样品特征 |  | 无色、无味、无肉眼可见物 | 无色、无味、无肉眼可见物 | 无色、无味、无肉眼可见物 | / |

由上表可知，各个监测井的各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；借鉴数据显示，区域内水井石油烃均为检出，监测值按0.01Lmg/L，满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）标准要求。

### 3.2.3声环境质量现状监测与评价

为了解本项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托河南申越检测技术有限公司于2022年6月24日-25日对厂区东、南、西、北厂界及营防口村（本项目厂界外西南50m处13户居民处）噪声情况进行监测，监测点位见附图4。

噪声监测结果如下。

表3.2-8现状噪声监测结果一览表    单位：dB(A)

| 监测点 |  | 昼间噪声值 | 夜间噪声值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南厂界 | 2022.6.24 | 55 | 44 | 昼间：60 夜间：50 |
|  | 2022.6.25 | 53 | 43 |  |
| 西厂界 | 2022.6.24 | 53 | 43 |  |
|  | 2022.6.25 | 54 | 45 |  |
| 东厂界 | 2022.6.24 | 53 | 41 |  |
|  | 2022.6.25 | 52 | 42 |  |
| 北厂界 | 2022.6.24 | 54 | 42 |  |
|  | 2022.6.25 | 53 | 44 |  |
| 西南营防口村居民 | 2022.6.24 | 49 | 38 |  |
|  | 2022.6.25 | 48 | 39 |  |

由监测结果可知，厂区东、南、西、北厂界和周围最近的营防口村居民点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

### 3.2.4土壤环境质量

为了解本项目所在区域土壤环境质量现状，本项目委托河南申越检测技术有限公司于2022年6月24日对本项目厂区附近的土壤环境质量现状进行了检测。

#### 3.2.4.1土壤监测点位及监测因子

本项目土壤评价等级为二级，应按导则要求在厂区内布设3个柱状样、1个表层样；在厂区外评价范围内布设2个表层样。

其中，本次土壤评价的柱状样布设位置分布为1#点-厂区内车间北侧空地、2#点-车间东侧绿化带、3#点-车间南侧华通南厂区车间外绿化带。布设原则主要是3#柱状样点华通南厂区以制造电线电缆为主，可能会涉及铜、铝和石油烃等污染因子；而1#和2#柱状样布设点位于本项目租赁闲置车间的周边空地，属未被污染的空地，且位于可能产生的污染源的上风向；因此柱状样的布设选择1#~3#点位置是合理的。厂区外2个表层样的布设选择未被污染的空地是符合导则布设原则要求的。

因此，监测点布设情况及监测因子见下表，监测点位置见附图4。

表3.2-9土壤监测点位及监测因子

| 监测点 |  |  | 功能区（现状/规划） | 监测因子 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本项目 | 特征项目 |  |
| 厂区内 | 1#柱状样 | 车间北侧空地 | 工业用地 | / | 铝、石油烃 | 采集层次为0～0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m，不同深度土样分别分析 |
|  | 2#柱状样 | 车间东侧空地 | 工业用地 | / | 铝、石油烃 |  |
|  | 3#柱状样 | 车间南侧空地 | 工业用地 | / | 铝、石油烃 |  |
|  | 4#表层样 | 车间附近空地 | 工业用地 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行GB36600-2018中45项基础因子 | 铝、石油烃 | / |
| 厂区外 | 5#表层样 | 厂外西南空地 | 工业用地 | / | 铝、石油烃 | / |
|  | 6#表层样 | 厂外东北空地 | 工业用地 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行GB36600-2018中45项基础因子 | 铝、石油烃 | / |
| 注：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行GB36600-2018中45项基础因子包括砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 |  |  |  |  |  |  |

#### 3.2.4.2监测评价结果

土壤现状监测结果见下表。

表3.2-10（1）土壤监测点位坐标及监测样品特征

| 检测项目 | 样品特征 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |
| 厂区内1# | 褐色、轻壤土、潮、无根须、3%异物 | 112.81012379 | 34.67523318 |
| 厂区内2# | 褐色、轻壤土、潮、无根须、4%异物 | 112.81038875 | 34.67267627 |
| 厂区内3# | 黄褐色、轻壤土、干、无根须、3%异物 | 112.81128767 | 34.67332037 |
| 厂区内4# | 黄褐色、砂壤土、无根须、3%异物 | 112.81047292 | 34.67410695 |
| 厂区外西南空地（5#） | 红褐色、轻壤土、少量根须、6%异物 | 112.80846904 | 34.67197301 |
| 厂区外东北空地（6#） | 红褐色、轻壤土、中量根须、5%异物 | 112.91645091 | 34.68039752 |

表3.2-10（2）土壤监测结果

| 检测项目（总量） | 检测点位 |  |  |  |  |  | 《GB36600-2018土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区内1# |  |  | 厂区内2# |  |  |  |
|  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m |  |
| 铝，mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 总石油烃，mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4500 |

表3.2-10（3）土壤监测结果

| 检测项目（总量） | 检测点位 |  |  |  |  |  | 《GB36600-2018土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区内3# |  |  | 车间附近4# | 厂区外西南空地5# | 厂区外东北空地6# |  |
|  | 0~0.5m | 0~0.2m | 1.5~3m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |  |
| 铝，mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 总石油烃，mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4500 |

表3.2-10（4）土壤监测结果

| 检测项目 |  | 检测点位 |  | 《GB 36600-2018土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂区内车间附近表层土4# | 厂区外东北空地表层土6# |  |
| 砷，mg/kg |  | 3.80 | 3.80 | 60 |
| 镉，mg/kg |  | 0.09 | 0.23 | 65 |
| 六价铬，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
| 铜，mg/kg |  | 16 | 69 | 18000 |
| 铅，mg/kg |  | 7.1 | 8.9 | 800 |
| 汞，mg/kg |  | 0.859 | 0.287 | 38 |
| 镍，mg/kg |  | 38 | 42 | 900 |
| 四氯化碳，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 氯仿，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 0.9 |
| 氯甲烷，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 54 |
| 二氯甲烷，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 616 |
| 1,2-二氯乙烷，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 6.8 |
| 四氯乙烯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 三氯乙烯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
| 氯乙烯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 0.43 |
| 苯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 氯苯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 270 |
| 1,2-二氯苯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 560 |
| 1,4-二氯苯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 20 |
| 乙苯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 28 |
| 苯乙烯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 1290 |
| 甲苯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲，mg/kg苯 |  | 未检出 | 未检出 | 570 |
| 邻二甲苯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 640 |
| 硝基苯，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 76 |
| 苯胺 | 4-氯苯胺，mg/kg | 未检出 | 未检出 | 260 |
|  | 2-硝基苯胺，mg/kg | 未检出 | 未检出 |  |
|  | 3-硝基苯胺，mg/kg | 未检出 | 未检出 |  |
|  | 4-硝基苯胺，mg/kg | 未检出 | 未检出 |  |
| 2-氯酚，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 2256 |
| 苯并[a]芘，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 苯并[a]蒽，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 151 |
| 䓛，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 1293 |
| 二苯并[a.h]蒽，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 萘，mg/kg |  | 未检出 | 未检出 | 70 |

由上表可知，各土壤监测点1~45项监测因子监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行GB36600-2018表1基本项目筛选值要求，石油烃监测结果满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行GB36600-2018表2中其他项目的筛选值标准要求。

4环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响分析

本项目施工期主要涉及车间内办公用房的建设、设备基础的开挖及生产线设备的安装，不涉及其他土建工程。施工期产生影响主要以开挖扬尘、噪声影响为主，其次为施工固废和施工期生活污水。

### 4.1.1施工扬尘影响分析

施工期环境空气污染源为车间内施工扬尘和车辆运输扬尘。由于车间内施工扬尘不会由外部刮风等原因导致二次扬尘，因此本项目施工扬尘影响均可控制在车间内，应做好车间内扬尘的控制措施。针对车辆运输扬尘，企业在车间外建设了道路并定期洒水，施工采取覆盖等措施，项目周边路网完善、交通便利，运输扬尘为短暂的，影响有限。建设单位在施工期应严格按照《洛阳市2022大气污染防治攻坚战实施方案》中建筑施工扬尘防治的相关要求对施工场地应采取围挡、遮盖等防尘措施、定期洒水等措施，将扬尘控制在车间内，有效减弱施工扬尘对周边环境及居民的影响。

### 4.1.2施工废水影响分析

本项目施工期废水主要为施工期的少量生活污水。

施工期工程均在车间内完成，不涉及生产废水，施工期也不在车间设住宿和食堂，因此施工期生活污水主要为施工人员洗涤、冲洗水，主要污染物为COD、SS和氨氮等，此部分生活污水收集后可用于车间内外地面洒水影响很小。

### 4.1.3施工噪声影响分析

本项目施工内容主要为办公用房的结构安装、设备基础开挖、生产线设备安装和调试，施工噪声主要来自装载机、切割机、吊车、木工机升降机等施工设备，声源声级为70-90dB(A)。

施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下：

式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m，取1m。

预测主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，预测结果见下表。

表4.1-1施工机械在不同距离的噪声贡献值一览表

| 机械名称 | 噪声源强dB(A) | 不同距离处的噪声预测值（dB(A)） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 200m | 300m |
| 装载机、木工 | 90（最大） | 70 | 64 | 60 | 58 | 66 | 60 | 54 | 50 |
| 吊车 | 70（最小） | 50 | 44 | 40 | 38 | 36 | 30 | 24 | 21 |

由上表可知，施工阶段，距离声源20m处，噪声值就能符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

本项目最近敏感点为厂界外西南侧50m处的营防口村13户居民，经距离衰减后，施工对周围环境影响较小。

为减轻项目施工过程中对周围环境的影响，施工期应采取以下措施：

①优先选用低噪声的施工机械和施工方法，对施工机械经常维护，确保处于最佳运行状态，降低施工机械噪声源强。

②合理安排施工时间，尽量避免多台高噪声设备同时施工。

③合理安排施工场所，高噪声设备布设尽量远离敏感点，以减轻对周围近距离敏感点的影响。

通过采取上述措施，将施工噪声对周围声环境的影响降低到最低限度。

### 4.1.4施工固废影响分析

施工期固体废物主要为设备基础开挖产生的少量建筑垃圾及土方、设备安装产生的废弃材料、施工人员生活垃圾。建筑垃圾和土方产生量很小，其中土方可用于车间外平整道路，砂石等建筑垃圾外卖修路，做到土石方平衡；设备安装产生的废弃材料多为塑料袋、纸箱及切割的钢构板等，车间外暂存后可直接外卖；生活垃圾利用车间外垃圾箱收集后及时运至镇区垃圾中转站。

经采取以上环保措施后，施工期环境影响对周围环境及敏感点影响较小。

## 4.2营运期环境影响预测分析

### 4.2.1 大气环境影响预测分析

本项目厂址位于偃师区顾县镇工业区（史家湾村工业区），项目厂址中心坐标为：东经112.817069°，北纬34.673417°。海拔高度198m。

#### 4.2.1.1气象资料

从气候类型划分，偃师区属于北暖温带半干旱大陆性季风气候，最显著的气候特点是四季分明，雨热同期，光照充足。一年四季的气候表现可概括为：春季多风少雨，夏季炎热降雨集中，秋季温和气候凉爽，冬季寒冷雨雪稀少。形成如此气候的原因是冬季盛行经向环流，多西北风，致使雨雪稀少，气候寒冷干燥。夏季多受低气压系统控制，盛行自海洋吹向大陆的东南风，天气湿热多雨，大气多不稳定，垂直对流强烈，有利于大气污染物的扩散。春秋季节为冬夏的过渡时期，冷暖交替，时间相对较短。而春季多晴朗天气，风力较大，为污染物迁移、扩散较有利的时期；秋季常出现秋高气爽的稳定天气，风力较小，夜晚多逆温生成，对污染物的输送扩散不利。

根据偃师区气象观测站（位于本项目东北约4km处，地形地貌与本项目地形地貌接近）近20年间气象观测结果统计，主要气象要素统计见下表。

表4.2-2各月平均风速、气温

| 月份 要素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 | 极大 | 极小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速m/s | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 17.5 | / |
| 平均气温℃ | 0.4 | 3.8 | 9.6 | 15.9 | 21.1 | 25.7 | 26.5 | 25.1 | 20.8 | 15.7 | 8.5 | 2.5 | 14.3 | 40.5 | -21.7 |

表4.2-3各风向平均风频

| 时间 风向 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0.7 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 1.8 |
| NNE | 2.9 | 4.0 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
| NE | 6.5 | 8.7 | 3.3 | 3.7 | 5.6 |
| ENE | 9.8 | 1.6 | 8.1 | 5.9 | 8.8 |
| E | 3.6 | 9.1 | 1.5 | 2.6 | 4.2 |
| ESE | 4.7 | 5.4 | 1.1 | 2.2 | 3.4 |
| SE | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 1.9 |
| SSE | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 1.5 |
| S | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
| SSW | 5.1 | 4.0 | 2.2 | 2.6 | 3.5 |
| SW | 6.5 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 4.9 |
| WSW | 4.7 | 2.5 | 6.2 | 4.0 | 4.4 |
| W | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| WNW | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| NW | 3.3 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| NNW | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.0 |
| C | 37.7 | 35.1 | 58.6 | 60.4 | 47.9 |

图4.2-1偃师区风向玫瑰图

由以上地面气象观测资料统计结果可知：

①该地全年最多风向为ENE风，风频为8.8%，次多风向为NE风，风频为5.6%，E和SW风也较多。

②若将风向频率较高的风向合并进行统计，NNE～ENE风的风向频率之和为17.4%；NNW～WNW风的风频之和为5%。说明该地常年最多的是偏NE风，就此工程而言，受影响较大的是SW方向及偏WSW方向上村庄。

③该地区近20年平均风速2.7m/s，在全年各月中，以3、4月份的平均风速最大，为3.0m/s，8、9月份风速最小，为2.2m/s，就风力条件而言，该地的扩散条件一般。

#### 4.2.1.2 大气环境影响预测分析

（1）大气污染源强确定

本项目点源污染源为：生产线排气筒DA001排放的非甲烷总烃、烟尘、SO2、NOx；食堂油烟不属于生产排放且排放量很小，本次不再作为点源预测。面源污染源为项目生产车间。

（2）评价等级及评价范围确定

根据污染物排放情况，确定本项目大气污染物为非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx，采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式（AERSCREEN）计算非甲烷总烃、颗粒物、SO2和NOx的最大地面浓度占标率，具体软件采用环安科技模型在线计算平台中的AERSCREEN模式进行估算。评价因子与评价标准见下表4.2-4，估算模式参数表见表4.2-5。

表4.2-4评价因子与评价标准表

| 环境要素 | 标准 | 污染物 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃 | 1小时平均值 | 2.0mg/m3 |
|  | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级 | PM10 | 日均值 | 0.15mg/m3 |
|  |  | SO2 | 1小时平均值 | 0.50mg/m3 |
|  |  | NOx | 1小时平均值 | 0.25mg/m3 |

表4.2-5  估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市（工业区） |
|  | 人口数（城市选项时） | 30000 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.5℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -21.7℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 100 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

本项目大气污染物排放源强调查清单见表下表所示。

表4.2-6点源参数调查清单

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速m/s | 烟气出口温度/℃ | 风量 m3/h | 年排放小时数/h | 排放工况 | 评价因子源强kg/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | PM10 | SO2 | NOx |
| DA 001 | 112.815894E 34.673267N | 114 | 15 | 1.2 | 8.6 | 80 | 35000 | 7200 | 正常排放 | 0.56 | 0.04 | 0.10 | 0.27 |

表4.2-7矩形面源参数调查清单

| 面源名称 | 面源起始点（X、Y坐标） | 海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源高度/m | 与正北夹角/。 | 面源初始排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 评价因子源强kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 生产车间 | 112.815948E 34.672275N | 114 | 84 | 180 | 10 | 0 | 10 | 7200 | 正常排放 | 0.029 |

点源估算模式预测结果见下表4.2-8、面源估算模式预测结果见下表4.2-9，评价工作等级判别标准见表4.2-10。

表4.2-8  点源估算模式计算结果一览表

| 下风向距离m | 排气筒DA001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | PM10 |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 预测质量浓度µg/m3 | 占标率﹪ | 预测质量浓度µg/m3 | 占标率﹪ | 预测质量浓度µg/m3 | 占标率﹪ | 预测质量浓度µg/m3 | 占标率﹪ |
| 50 | 3.97 | 0.2 | 0.28 | 0.06 | 0.71 | 0.14 | 1.91 | 0.77 |
| 100 | 6.81 | 0.34 | 0.49 | 0.11 | 1.22 | 0.24 | 3.28 | 1.31 |
| 200 | 6.02 | 0.3 | 0.43 | 0.1 | 1.08 | 0.22 | 2.9 | 1.16 |
| 300 | 5.05 | 0.25 | 0.36 | 0.08 | 0.9 | 0.18 | 2.44 | 0.97 |
| 400 | 5.18 | 0.26 | 0.37 | 0.08 | 0.92 | 0.18 | 2.5 | 1 |
| 500 | 5.00 | 0.25 | 0.36 | 0.08 | 0.89 | 0.18 | 2.41 | 0.96 |
| 600 | 4.63 | 0.23 | 0.33 | 0.07 | 0.83 | 0.17 | 2.23 | 0.89 |
| 700 | 4.28 | 0.21 | 0.31 | 0.07 | 0.76 | 0.15 | 2.06 | 0.82 |
| 800 | 4 | 0.2 | 0.29 | 0.06 | 0.72 | 0.14 | 1.93 | 0.77 |
| 900 | 3.88 | 0.19 | 0.28 | 0.06 | 0.69 | 0.14 | 1.87 | 0.75 |
| 1000 | 3.71 | 0.19 | 0.27 | 0.06 | 0.66 | 0.13 | 1.79 | 0.72 |
| 1500 | 2.96 | 0.15 | 0.21 | 0.05 | 0.53 | 0.11 | 1.43 | 0.57 |
| 2000 | 2.45 | 0.12 | 0.17 | 0.04 | 0.44 | 0.09 | 1.18 | 0.47 |
| 2500 | 2.09 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.37 | 0.07 | 1.01 | 0.4 |
| 3000 | 1.83 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.33 | 0.07 | 0.88 | 0.35 |
| 3500 | 1.63 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.29 | 0.06 | 0.79 | 0.31 |
| 4000 | 1.47 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.26 | 0.05 | 0.71 | 0.28 |
| 4500 | 1.35 | 0.07 | 0.1 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.65 | 0.26 |
| 5000 | 1.24 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.6 | 0.24 |
| 5600 | 1.13 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 0.04 | 0.55 | 0.22 |
| 6000 | 1.07 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.52 | 0.21 |
| 6600 | 1.03 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.5 | 0.2 |
| 7000 | 1.01 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.49 | 0.19 |
| 7600 | 0.97 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.47 | 0.19 |
| 8000 | 0.94 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.45 | 0.18 |
| 8600 | 0.91 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 0.44 | 0.18 |
| 9000 | 0.89 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 0.43 | 0.17 |
| 9600 | 0.86 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.41 | 0.17 |
| 10000 | 0.84 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.41 | 0.16 |
| 11000 | 0.81 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.39 | 0.16 |
| 12000 | 0.78 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.38 | 0.15 |
| 13000 | 0.75 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.36 | 0.14 |
| 14000 | 0.72 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.35 | 0.14 |
| 15000 | 0.7 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.34 | 0.13 |
| 16000 | 0.68 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.33 | 0.13 |
| 17000 | 0.66 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.32 | 0.13 |
| 18000 | 0.63 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.31 | 0.12 |
| 19000 | 0.61 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.29 | 0.12 |
| 20000 | 0.59 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.28 | 0.11 |
| 21000 | 0.57 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.28 | 0.11 |
| 22000 | 0.56 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.27 | 0.11 |
| 23000 | 0.55 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.27 | 0.11 |
| 24000 | 0.54 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.26 | 0.1 |
| 25000 | 0.53 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0.1 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 7.09 | 0.35 | 0.51 | 0.11 | 1.27 | 0.25 | 3.42 | 1.37 |
| 距离 | 115m |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-9面源估算模式计算结果一览表

| 下风向距离（m） | 面源（生产车间） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 预测质量浓度µg/m3 | 占标率﹪ |
| 50 | 5.8 | 0.29 |
| 100 | 8.13 | 0.41 |
| 200 | 7.78 | 0.39 |
| 300 | 6.21 | 0.31 |
| 400 | 5.2 | 0.26 |
| 500 | 4.5 | 0.23 |
| 600 | 4.13 | 0.21 |
| 700 | 3.71 | 0.19 |
| 800 | 3.37 | 0.17 |
| 900 | 3.1 | 0.16 |
| 1000 | 2.88 | 0.14 |
| 1500 | 2.17 | 0.11 |
| 2000 | 1.77 | 0.09 |
| 2500 | 1.51 | 0.08 |
| 3000 | 1.35 | 0.07 |
| 3500 | 1.25 | 0.06 |
| 4000 | 1.15 | 0.06 |
| 4500 | 1.07 | 0.05 |
| 5000 | 1.00 | 0.05 |
| 5600 | 0.93 | 0.05 |
| 6000 | 0.89 | 0.04 |
| 6600 | 0.83 | 0.04 |
| 7000 | 0.79 | 0.04 |
| 7600 | 0.75 | 0.04 |
| 8000 | 0.72 | 0.04 |
| 8600 | 0.68 | 0.03 |
| 9000 | 0.66 | 0.03 |
| 9600 | 0.63 | 0.03 |
| 10000 | 0.61 | 0.03 |
| 11000 | 0.57 | 0.03 |
| 12000 | 0.53 | 0.03 |
| 13000 | 0.49 | 0.02 |
| 14000 | 0.47 | 0.02 |
| 15000 | 0.45 | 0.02 |
| 16000 | 0.43 | 0.02 |
| 17000 | 0.41 | 0.02 |
| 18000 | 0.4 | 0.02 |
| 19000 | 0.38 | 0.02 |
| 20000 | 0.37 | 0.02 |
| 21000 | 0.35 | 0.02 |
| 22000 | 0.34 | 0.02 |
| 23000 | 0.33 | 0.02 |
| 24000 | 0.32 | 0.02 |
| 25000 | 0.31 | 0.02 |
| 下风向最大浓度及占标率% | 8.90 | 0.44 |
| 距离/m | 136m |  |

表4.2-10  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据估算结果可知，本项目各污染因子的下风向最大浓度占标率Pmax=1.37%，来自于排气筒排放的NOx贡献值。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为二级评价。根据评价范围确定原则，二级评价项目大气环境影响评价范围为以项目厂址区域为中心，边长5km的范围（即本项目厂区东、南、西、北厂界最远各延伸2.5km的矩形区域），本项目大气环境影响评价范围见附图3-1。

（3）预测结果及影响分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，二级评价项目不进行进一步预测和评价，直接以估算模式计算结果作为预测与分析依据，经预测可知，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下。

表4.2-11  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源：排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 7.09 | 0.35 | / |
|  | PM10 | 0.51 | 0.11 | / |
|  | SO2 | 1.27 | 0.25 | / |
|  | NOx | 3.42 | 1.37 | / |
| 矩形面源：生产车间 | 非甲烷总烃 | 8.90 | 0.44 | / |

（4）无组织面源达标分析

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式（AERSCREEN）计算，本项目生产车间无组织排放废气下风向最大质量浓度非甲烷总烃0.00709mg/m3、占标率0.35%，满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环攻坚办[2017]162号文-表面涂装业中边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求；厂房外满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/T1951-2020）中厂房外（厂区内）监控点处1h平均浓度6mg/m3、任意一次浓度值20mg/m3要求。

（5）污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表4.2-13（1） 大气污染物有组织排放量核算表

| 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/mg/m3 | 核算排放速率/kg/h | 核算排放量/t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 16.06 | 0.56 | 3.9619 |
|  | 烟尘 | 13.34 | 0.04 | 0.1539 |
|  | SO2 | 31.74 | 0.10 | 0.3663 |
|  | NOx | 83.15 | 0.27 | 0.9596 |
| 一般排放口总计 | 非甲烷总烃 |  |  | 3.9619 |
|  | 烟尘 |  |  | 0.1539 |
|  | SO2 |  |  | 0.3663 |
|  | NOx |  |  | 0.9596 |

②无组织排放量核算

表4.2-13（2）  大气污染物无组织排放量核算表

| 产污环节 |  | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 生产车间 | 辊涂线、蜂窝板线 | 非甲烷总烃 | / | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2 | 厂房外监控点： 1h平均值6mg/m3 任一次浓度20mg/m3 | 0.0575 |
|  |  |  |  | 《河南工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环攻坚办（2017）162号-表面涂装 | 边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3 |  |
| 无组织排放量 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.0575 |

③项目大气污染物年排放量核算

表4.2-12（3） 项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/t/a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 | 合计 |
| 1 | 非甲烷总烃 | 3.9619 | 0.0575 | 4.0194 |
| 2 | 烟尘 | 0.1539 | / | 0.1539 |
| 3 | SO2 | 0.3663 | / | 0.3663 |
| 4 | NOx | 0.9596 | / | 0.9596 |

（7）大气环境影响评价结论与建议

根据估算模式计算结果，本项目各种污染源经环保设施治理后，排气筒排放的非甲烷总烃、烟尘、SO2和NOx，无组织非甲烷总烃的最大落地浓度预测值均能够满足相应的标准要求。

综上所述，项目采取废气治理措施后大气污染排放可达标。本项目所在区域属于不达标区，且项目所在区域采取“加快推动工业企业绿色发展、全面实施涉气企业特别排放限值改造、实施重点行业超低排放改造、八大行业全面达标排放、无组织排放治理、强化挥发性有机物VOCs污染防治”措施，满足《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2022]8号）确定的区域环境质量改善目标的要求，则本项目大气环境影响可以接受。

### 4.2.2地表水环境影响分析

#### 4.2.2.1 本项目废水产排情况分析

本项目生产预处理废水中，水洗槽废水定期回用于脱脂槽补充，脱脂槽和硅烷化槽定期更换的废水、生产废水处理设施定期反冲洗废水均作为生产废水，产生量为136.92t/a，均为间歇产生。生产废水经一套废水处理设施处理后，各污染物浓度分别为pH7~8、COD69.89mg/L、SS57.26mg/L、石油类4.93mg/L。生活污水产生量为1113.6t/a，经隔油池+化粪池+一体化生活污水处理系统处理后污染物浓度分别为COD45mg/L、SS40mg/L、NH3-N18mg/L。

上述废水与纯水制备废水混合后，污染物排放浓度分别为pH7~8、COD47.99mg/L、SS40.31mg/L、石油类0.49mg/L、氨氮13.97mg/L，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中一级标准要求后，近期排入枣庄污水处理厂。远期待偃师第四污水处理厂建成运行后本项目废水均可排入污水处理厂集中处理。

#### 4.2.2.2 地表水环境影响评价等级

本项目废水经各自处理设施后与纯水制备废水一起排入枣庄污水处理厂（远期排入偃师四污），本项目污水排放属于间接排放。依据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级的确定：表1水污染影响型建设项目评价等级判定，间接排放建设项目评价等级为三级B。据此判定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

#### 4.2.2.3 地表水环境影响分析

水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。本项目从以上两点进行分析。

（1）水污染控制措施有效性分析

生活污水：食堂污水经隔油池处理后，与其他生活污水一起经隔油池+化粪池+一体化系统处理，处理后生活污水浓度不高。本项目拟设一个1m3隔油池+20m3化粪池+1套0.5t/h的一体化污水处理系统处理生活污水，生活污水产生量1113.6t/a、3.712t/d，在化粪池中停留时间大于一周，化粪池有效容积满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）生活污水停留时间为12～24h的要求。经与设计单位沟通，一般一体化污水处理设施最小处理能力为0.5t/h，本项目经化粪池停留后的生活污水量约为25.984t、即1.08t/h，则间歇运行时处理量大于该设施最小处理能力，可使该设施正常运转。

生产废水：本项目脱脂槽更换废液、硅烷化槽更换废液和废水设施反冲洗废水经生产废水处理设施处理，该污水处理设施设计处理能力为1.0t/h、即24t/d，本项目进入设施的生产废水量136.92t/a、每次更换按废水同时进入废水处理系统，最大排放量21.288t/次、0.877t/h，处理设施能够满足生产废水处理需要且有富余量。预处理线中硅烷化更换废水量很少，水洗槽废水回用，为防止脱脂槽中含酸物质对处理系统的冲击负荷，在脱脂槽后设置缓冲倒槽，控制废水排放速度，则生产废水不会对处理系统产生冲击负荷。该污水处理设施处理工艺为“调节-中和-氧化-中和沉淀-沉淀-锰砂过滤-MBR膜”，生产废水中污染因子较简单。纯水制备废水不经该设施，直接与其他废水混合，该部分废水水质简单，污染物仅为低浓度的COD、SS和该镁离子，根据工程源强分析，混合废水各污染因子浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中一级。

混合废水：生产和生活污水混合后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中一级标准，近期可排入顾县枣庄污水处理厂，远期可可排入偃师第四污水处理厂深度处理。

（2）污水处理依托可行性分析

近期偃师枣庄污水处理厂依托可行性：根据区域调查本项目周边区域内仅有枣庄污水处理厂，根据现场调查目前顾县史家湾村附近污水均沿310国道道路北侧的污水管网统一进入偃师枣庄污水处理设施。偃师市枣庄污水处理厂位于偃师杨村西北方向，紧临河堤。该污水处理厂由偃师市水利局投资建设，处理能力为15000t/d，主要接纳顾县镇工业园内曲家寨村、杨村、枣庄村等村庄的的生活污水和部分企业的生产废水，污水处理工艺为“格栅+调节池+A/A/O+沉淀池+过滤罐”，出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/ 2087-2021）表1一级排放要求。目前该污水处理厂处于正常运行状态，处理负荷约85%。

本项目所在厂区南侧310国道已铺设有污水管网，且本项目外排的混合废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级，可满足该污水处理厂进厂要求，废水中不含重金属等有毒有害物质，外排废水不会对偃师枣庄污水处理设施水质造成冲击。本次新增的污水量主要是生活污水（其中少量生产废水约占混合水量的10%左右），新增污水量约为4.7717t/d，该污水处理厂的剩余处理能力约2250t/d，本项目新增废水量较小，可排入其中完全消解，不会对偃师区枣庄一体化污水处理设施水量造成冲击。

但本项目需自建厂区内至南侧310国道的排污管道，在企业自建的排污管道落实到位情况下，近期项目废水排入枣庄污水处理设施措施可行。

远期偃师第四污水处理厂依托的可行性：根据“偃师区城市污水专项规划（2017~2030）”内容及实际调查情况，偃师区顾县镇第四污水处理厂规划位置在本项目东北、通达电缆北侧附近，规划范围为顾县镇区及周边工业区的生活和生产废水，敷设周边18.5平方公里，近期设计处理规模0.75万吨/日；远期设计处理规模2.0万吨/日；设计工艺为A/O-机械搅拌混凝反应+斜板沉流+纤维转盘流池，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A，同时满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准要求。目前该污水处理厂正在前期工程评价阶段，预计2022年底~2023年建成投运。本项目与其距离较近，位于其收水范围内，因此待其运行后本项目废水均可排入该污水处理厂处理。

### 4.2.3地下水环境影响评价

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、运移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大而松散，渗透性能良好则污染重。

#### 4.2.3.1评价等级

经查《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于I金属制品51表面处理及热处理加工报告书项目，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为III类。

项目厂址不涉及集中式饮用水源保护区及准保护区，项目区地下水流向为东南向西北，顾县镇集中饮用水源井位于本项目西南侧2.4km处，因此本项目不在该饮用水源上游和下游的补给径流区内。厂址位于洛阳市偃师区顾县镇工业区内，该区域已实现集中供水，由偃师市利农供水有限公司和巩义市产业集聚区投资有限公司水务分公司负责供水；但项目周边的村庄仍有分散式水源井未拆除，根据调查分散井多用于农灌、绿化或厂区生产使用，不涉及“分散式引用水源地”等地下水敏感特征。因此本项目地下水环境敏感性确定为“不敏感”。

因此对照地下水评价工作等级分级表，本项目地下水环境评价等级为“三级”。

#### 4.2.3.2评价范围及保护目标

评价范围：根据项目所在区域水文地质条件分析，场区建设后会对附近浅层地下水产生污染潜势。项目评价采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2中的公式法，同时充分考虑水文地质单元边界，考虑到项目与伊洛河较近，确定本次项目调查评价区范围：以本项目边界为起点，向北延伸至伊洛河（流场下游），向南（流场上游）延伸700m，向两侧各延伸700m，形成的范围。调查评价区范围约3.4km2，本项目评价范围见附图3-2。

保护目标：评价及监测井点的层位应以潜水和可能受建设项目影响的有开发利用价值的含水层为主，根据项目区周边地质、水文地质条件，本区主要含水层为松散岩类孔隙含水岩组，本次评价将项目附近的松散岩类孔隙含水层作为地下水环境保护目标。。

#### 4.2.3.3评价区地质特征

偃师市地处豫西黄土台塬东部，北邻黄河，地势南北高，中间低，由南北向中间倾斜。最高点在南部山区香炉寨（府店镇来定行政村），海拔1302.3m，最低点在东部洛河滩（山化镇琉璃庙沟），海拔112.7m，相对高差1189.6m。区内南部梁峁起伏，沟谷切割较深，地形破碎；中部为河谷平原；北部为邙山余脉，黄土台塬地形。流经区内的主要河流为洛河与伊河，洛河、伊河在偃师市杨村附近汇合为伊洛河水系，河岸地带多为陡坡、陡崖地形。

偃师市地貌类型可分为：中低山、黄土台塬、山前倾斜平原、河谷平原。

1）中低山（Ⅰ）

分布于市域南部万安山一带，为东西向展布。面积155.6km2，占比23.27%。海拔高度一般在300～900m，相对高差一般500～800m，最高点香炉寨标高1302.3m。主要特征：山顶、山脊平缓，呈南西—北东向延伸。山体由太古宇、元古界变质岩、岩浆岩及古生界碳酸盐岩组成。由于强烈的侵蚀切割，沟谷发育，多呈“V”形。

2）黄土台塬（Ⅱ）

分布于市区以北邙山东段和顾县镇一带。面积172.3km2，占调比25.77%。在市区以北邙山东段呈东西走向，地面平坦、略向南北倾斜。在顾县镇一带呈北东—南西走向，地处山前，略向伊洛河方向倾斜。两者地表海拔高度180～250m，高出河谷阶地50～150m。上部为上、中更新统黄土，下伏下更新统～新近系，局部有二叠系、三叠系砂页岩出露。边缘冲沟发育，切割深度30～50m，黄土柱、天生桥、侵蚀洼地等微地貌发育。

3）山前倾斜平原（Ⅲ）

呈带状分布于调查区的府店—大口一线。面积164.8km2，占比24.65%。海拔高程160～400m，由南向北倾斜。南部较陡，坡度3～5°；北部变缓，坡度1°左右。前缘与河谷平原多成渐变接触，部分成陡坡接触。冲沟多在南部发育，切割深度10～15m。组成物质为中、上更新统洪积含砾黄土状粉质粘土（北部）、含砾粉质粘土（南部）及卵砾石层，其上更新统洪积层覆盖于洪积倾斜平原的中前部，前缘多有地下水溢出带。

4）河谷平原（Ⅳ）

河谷平原分布于洛河、伊河沿岸一带。主要表现为一级、二级阶地。

二级阶地：洛河、伊河在高龙北一带较为典型。阶地宽2～4km，地面标高135～150m，略向河流方向倾斜，前缘陡坎高5～8m，与一级阶地或河漫滩接触。由上更新统黄土状粉质粘土及砂卵石层组成。

一级阶地：分布于洛河、伊河两岸。阶地宽2～5km，阶地略向河流及下游方向倾斜，前缘与河漫滩成渐变或陡坎接触，陡坎高1～5m。由全新统粉质粘土及砂卵石组成。

本工程位于伊洛河南侧，地貌属于河谷平原区。地势平坦，起伏不大，高差在2m以内。

（2）地层岩性

偃师市属华北地层区，境内出露地层有太古宇、元古界、古生界、中生界、新生界。根据1/20万《区域水文地质普查报告》（洛阳幅、临汝幅），将地层自老到新分述如下：

1）太古宇（Ar）

登封岩群（ArDn）：出露于境内南部边界马鞍山、老君山—大瓦山一带。出露厚度507～1376m。为黑云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、角闪片岩、混合片麻岩等。

2）古元古界嵩山群

主要出露于府店镇东南边界一带。出露总厚度507～1376m。

罗汉洞组（Pt1l）：为厚—巨厚层石英岩，上部夹绢云母石英片岩。

五指岭组（Pt1w）：为绢云石英片岩、大理岩和千枚岩等。

3）中元古界汝阳群

兵马沟组（Pt2b）：主要出露于大口镇的南部边界万安山—五佛山一带，厚约196～1589m。为灰黄、灰白、紫红色中厚层中粗粒砂岩、粉砂岩、砂砾岩、粉砂质页岩，底部为砾岩。

4）中新元古界

①五佛山群

主要出露于府店镇、大口乡南部边界一带。总厚约3400～7119m。角度不整合于下伏地层之上。

马鞍山组（Pt2-3m）：为中粗粒石英岩状砂岩，夹砂质页岩，层间砾岩，底部为砾岩。

葡萄峪组（Pt3p）：砂质页岩夹细砂岩、炭质页岩。

骆驼畔组（Pt3l）：细中粒石英砂岩夹砂质页岩，底部为砾岩。

何家寨组（Pt3h）：下部为灰岩、泥灰岩，夹细砂岩，灰岩含叠层石；上部为砂岩、砂质页岩夹灰岩、泥灰岩。

②震旦系（Z）

罗圈组（Z2l）：零星出露于诸葛镇南部一带。底部为冰碛砾岩，上部为黄褐色、灰绿色页岩。厚0～306m。与下伏地层呈平行不整合接触。

5）古生界（Pz）

①寒武系（∈）

近东西向条带状出露于府店、大口等乡镇中南部。平行不整合于下伏地层之上。

A、下统（∈1）

辛集组+馒头组（∈1x+m）:总厚约64～387m。辛集组为含磷砂岩、含磷砂砾岩、泥灰岩、白云岩、豹皮状灰岩；馒头组为泥灰岩、粉砂质、砂质页岩。

B、中统（∈2）

毛庄组（∈2m）：含云母的砂质页岩夹粉砂岩、泥灰岩，上部为薄层灰岩夹页岩。厚22～150m。

徐庄组（∈2x）：为砂质页岩夹粉砂岩，含海绿石。厚53～241m。

张夏组（∈2z）：主要岩性有豆鲕灰岩夹致密块状灰岩、泥质条带灰岩等，裂隙溶洞发育。厚49～125m。

C、上统（∈3）

裂隙溶洞发育。总厚221～442m。

崮山组（∈3g）：为白云质灰岩、白云岩夹泥质条带灰岩等。

长山组（∈3c）：为白云岩、鲕状白云岩夹白云质灰岩等。

凤山组（∈3f）：为白云岩、燧石条带白云岩和白云质灰岩等。

②奥陶系（O）

中统马家沟组（O2m）：在府店镇东南部出露。为灰岩、白云质灰岩、白云岩，底部为含砾页岩。厚61～438m。与下伏寒武系呈平行不整合接触。

③石炭系（C）

中上统（C2+3）：出露于府店镇东南部出露。下部为灰黄、紫红、青灰色铝土页岩、铝土矿、黄铁矿；上部为灰岩、泥岩、粉砂岩夹煤线。厚20～140m。与下伏奥陶系呈平行不整合接触。

④二叠系（P）

上统（P2）

上石盒子组（P2s）：出露于邙山岭南侧、诸葛镇中部。下段为黄绿、黄褐色砂质页岩、泥质页岩夹长石石英砂岩、细砂岩、炭质页岩和煤层（线）；上段为灰白、黄绿色厚层状中粗粒长石石英砂岩夹砂质页岩，底部为砾岩或砂砾岩。厚228～969m。

石千峰组（P2sh）：近东西向条带状出露于邙山岭南侧和缑山一带。为紫红色厚层细粒石英砂岩、石英粉砂岩夹砂质页岩等。厚268～865m。

下统山西组（P1s）：岩性主要灰色为砂岩、粘土页岩、煤层及炭质页岩。

6）中生界（Mz）

三叠系中统（T2）

近南北向条带状出露于山化北和诸葛镇中部。总厚459～598m。与下伏二叠系呈整合接触。

二马营组（T2er）：为钙质粉砂岩、砂质页岩、石英砂岩、泥质页岩等。

油坊庄组（T2y）：为粉砂岩、砂质页岩、石英砂岩、泥质页岩等。

7）新生界（Kz）

①新近系（N）

洛阳组（Nl）：在诸葛镇中部和牛庄北出露。主要岩性为砾岩、砂质粘土岩、粘土质砂岩夹泥灰岩。厚0～300m，与下伏地层呈角度不整合接触。

②第四系

A、中更新统（Qp2）

洪积层（Qp2pl）：主要分布于缑氏镇中部，以棕红色粉质粘土含卵石或泥质卵石、漂石层为主，卵石成分为石英砂岩、石英岩及少量火成岩，分选、磨圆均差，呈次棱角状。厚度约3～10m。

黄土（Qp2eol-pl）：离石黄土直接覆盖于基岩之上。岩性为棕红、褐红、黄褐色粉质粘土夹钙核和钙质结核层，古土壤发育，多者可达十二层，厚0.5～5m不等，其底部多有一层厚度不等的钙质结核。

B、上更新统（Qp3）

冲积层：（Qp3al）：主要分布于洛河、伊河沿岸Ⅱ级阶地。多具二元结构，下部为5～20m厚的卵石层或卵石层夹砂、粉质粘土薄层，卵石由石英砂岩、火成岩及石英岩组成，分选、磨圆较好，粒径一般为5～10cm；上部为灰黄、棕黄色含钙质结核的黄土状粉质粘土。总厚10～50m。

洪积层（Qp3pl）：主要分布于缑氏镇北部，分布于山前洪积扇的中部及前缘。为棕黄、浅黄色含钙质结核的黄土状粉质粘土夹薄层或透镜体状砂砾石。厚3～10m。

风成黄土（Qp3eol）：分布于邙山及顾县镇一带。为灰黄色粉质粘土，含少量钙质结核，质地疏松，有良好的垂直节理和大孔隙。一般厚5～20m。

C、全新统（Qh）：主要为冲积层，分布于洛河、伊河及其支流河谷区，构成冲积平原的覆盖层、Ⅰ级阶地、河漫滩、河床的组分。下段的下部为卵石层及砂层，上部为粉质粘土。分选、磨圆均较好。总厚15～30m。在河床及河漫滩中分布的上段为卵石层及砂层，厚3～5m。

（3）地质构造

根据区域水文地质普查报告，调查区总体构造线以东西向和近东西向为主。主要由走向东西或近东西向的坳陷、断陷盆地、褶皱带组成。

1）断陷盆地、褶皱带

偃师市中北部位于洛阳盆地的东段，洛阳盆地为一中生代坳陷—断落盆地。盆地南与古老的嵩山隆起相连，北侧通过偃师断裂与邙山接触。

偃师市南部山区位于嵩箕山复背斜的北翼，背斜核部出露太古宇或古元古界变质岩，北翼出露古生界沉积岩。由于背斜轴部断裂、裂隙发育，抗风化能力差，已被强烈剥蚀。

2）断裂

境内断裂构造以近东西向、北西向较为发育。

①近东西向断裂

偃师断裂（F1）：为隐伏高角度正断裂。断裂西起洛阳北，东至伊洛河，垂直断距约2000m，倾角大于70 º，北盘上升，主要由二叠系砂页岩组成，地层向北倾斜，上覆黄土，南盘下降，沉积有数十米厚的第四系松散层。偃师境内西起刘坡，东到山化附近出境，境内长约20km，走向276°。该断裂为一条活动断裂，第四纪以来表现为北升南降，有温泉分布。

②北西向断裂

五指岭断层（F2）：偃师境内唐窑附近穿过，境内长约1.5km，走向300～320º，倾向东北，倾角67～90º，断层的两盘均分布着下元古界嵩山群及其盖层古生代和中生代地层。它切断了嵩山背斜，使嵩山背斜东段向北西方向推移了5km以上。

嵩山断层（F3）：偃师境内西起峡门，向东南经曹窑、葡萄峪，从小王庄南出境，境内长约7.5km。断裂走向315º，断面向南西倾斜，倾角65～80º。

项目位置

图4.2-2区域地貌图

图4.2-3区域地质构造图

#### 4.2.3.4评价区水文地质条件

调查范围及周边区域地貌类型主要有黄土丘陵以及伊洛河冲积平原。黄土丘陵以及伊洛河河流冲积平原主要分布着不同成因的松散岩类，赋存着松散岩类孔隙水。

（1）松散岩类孔隙含水岩组

1）浅层地下水含水层组

浅层地下水含水层组在冲积平原区由全新统、上更新统冲洪积形成的一套砂卵石，粗砂砾石、中粗砂为主的粗颗粒地层，含水层底板埋深60～90m，含水层厚度30～50m。黄土丘陵区由上更新统和中更新统黄土状粉土、砂砾石、砂卵石组成。含水类型以孔隙水为主，由于所处的地貌部位不同和含水岩性的差异，其富水程度变化较大。根据区内已有钻孔及机民井抽水试验资料，浅层地下水富水性统一按5m降深单井涌水量进行划分。

①水量极丰富区

分布在伊洛河河间地块和洛河傍河地带,位于本次评价范围的北部，枣村-韩村-马家楼村一带，面积占比约60%，含水层以砂卵石为主。根据与伊河河的距离不同地下水埋深不同，漫滩区水位埋深5～8m。一级阶地区水位埋深8～15m，含水层厚度一般30.5～50m，渗透系数50～60m/d，单井涌水量大于3000m3/d。由于水量丰富，地下水开采量较大，多以农业为主，部分村庄作为饮用水源。水质水量均能满足生产和生活所需。

2）水量丰富区

分布在评价区南部，曲家寨村-新杨村一带，面积占比约40%，含水层以砂卵石层和砂层为主，厚度8～30m，水位埋深15～25m，水位和含水层厚度自南向北逐渐变小，有一定规律性。相对于水量极丰区，含水层较薄，含水量较小，单井涌水量1000～3000m3/d，渗透系数30～50 m3/d。该区含水量不如伊洛河阶地丰富，开采量也不如后者大。由于该处位于上游，地下水开采以集中式饮用水源为主，不在本次评价范围以内。评价范围内有个别村庄采用地下水用于饮用。

（2）中深层地下水含水层组

中深层地下水系指埋藏在第一稳定隔水层之下至350m深度内的地下水。在调查区黄土丘陵区及冲积平原区均有分布。

据区内已有钻孔及物探资料统计，在黄土丘陵区及伊洛河冲积平原区100～350m深度内，揭露到的含水层有7～8层，含水层由中更新统、下更新统、新近系砂卵石、中粗砂、中细砂组成。大致可分为2～3个含水层段。第一含水层段顶底板埋深为108.19～154.0m，厚7～48m，岩性为砂、砂卵石夹粉质粘土；第二含水层段顶板埋深为152～270m，厚22.29～60m，岩性为砂砾石，泥质粉砂等，第三含水层段顶、底板埋深325.6～358m，岩性为砂、砂砾石夹粉土等。中深层地下水由冲洪积扇后缘向前缘水位埋深变浅，含水层粒度变细、分选变好，富水性变好。

1）水量丰富区

分布于伊洛河河谷平原区，中深层含水层岩性为粗粒相砂卵石、中细砂、卵砾石，半胶结砂砾石等，厚度10～20m，水位埋深一般9～15m；在山前倾斜平原区含水层岩性以下更新统卵石、砂为主，200m深度内有3～8层含水层，厚度30～60m，水位埋深60～90m，地下水丰富，涌水量一般为1000～3000m3/d。

2）水量中等区

分布于黄土丘陵区区。含水层岩性为中细砂、卵砾石，半胶结砂砾石等，厚度10～20m，水位埋深一般60～80m，最深可达100m，单井涌水量100～1000m3/d。

3）水量贫乏区

分布于黄土丘陵区，含水层岩性为中细砂，半胶结砂砾石等，厚度10～20m，水位埋深一般60～80m，最深可达100m，单井涌水量＜100m3/d。

图4.2-4 评价区水文地质图（1：5万）

（2）地下水的补径排条件

（2-1）松散岩类孔隙水

1）浅层地下水

①补给条件

本区浅层地下水的主要补给方式有大气降水渗入、河流侧渗、灌溉回渗以及地下水侧向径流补给等方式。

A、大气降水入渗补给

伊洛河河谷阶地区地形平坦，地面坡降多为0.1～1‰，水位埋藏浅；包气带为粉土、粉质粘土或砂卵石层，质地疏松，有利于大气降水入渗补给，河谷阶地后缘洪积扇地区，地面坡降稍大，潜水位埋深大于10m，大气降水入渗补给条件稍次于河谷阶地区。黄土丘陵台塬区地势较高，冲沟发育，地下水位埋藏较深，不利于大气降水入渗补给。

评价范围内，大气降水补给主要发生在北部的平原区。地势来坦，有利于大也降水的入渗。相比于北部，南部黄土区，地势变化较大，有沟壑发育，大气降水径流顺畅，不利于入渗地下。同时，南侧的包气带较厚，以黄土状粉质粘土为主，垂向渗透性不佳，不利于降水入渗。

B、河流的侧渗补给

浅层地下水接受洛河的侧渗补给，补给量与季节有关，雨季补给量较多，旱季补给量较少。地表水对地下水的补给程线性关系。补给范围主要位于伊洛河漫滩。越靠近伊洛河，地下水与地表水的联系越密切。所以，地表水对地下水的补给有时间和地点集中的特点。

C、灌溉入渗补给

评价区内分布有大量的农灌井，北部较多，农灌时也可补给地下水。灌溉入渗补给主要发生在农灌季。评价区的北部补给量大于南部。

D、地下水的侧向径流补给

调查评价区南部及西部地下水对区内有一定的侧向径流补给。南部黄土区地下水向平原径流，构成了南侧的补给。由于地下水的水力梯度较大，地下水流呈现自南向北流速减缓的趋势。由于南部高程较大，不受伊洛河等地表水体的影响，补给呈单向性。

②径流条件

从现场统测地下水位成果知，浅层地下水由西南向东北径流，受水力梯度影响，在南部黄土区，地下水流速较快，水力坡度一般为0.2%左右，北部平原区水流缓慢，水力梯度降为0.1%。

③排泄条件

本区浅层地下水的排泄方式主要为开采排泄、蒸发排泄、侧向径流排泄等。

A、开采排泄

北部平原地区农业灌溉用水、居民生活用水多以开采浅层地下水为主，主要开采浅层地下水，因此开采排泄是区内地下水主要排泄方式。

南部黄土丘陵区地下水开采量相对较少。但位于上游，地下水开采以集中式水源地为主，农业灌溉为辅。

B、蒸发排泄

伊洛河漫滩区及一级阶地前缘，包气带岩性多为粉土及砂砾石层，浅层地下水位埋深局部小于地下水蒸发临界深度。因此漫滩区局部存在蒸发排泄。南部地区，地下水埋深较大，蒸发排泄有限。

C、地下水的侧向径流排泄

在伊洛河冲积平原，浅层地下水地下水位总体自西向东流动，在东部径流排泄出本区。

D、河流排泄

伊洛河局部地段，河岸两侧浅层地下水位高于河水位，河流排泄地下水，尤其是枯水期可明显见到岸边有清水流出，岸边水质较清，而河中间水质浑浊。

2）中深层地下水

①地下水的补给

中深层地下水的补给主要为上游的侧向径流补给。区内中深层含水层与浅层之间有一层稳定的粘土、粉质粘土相隔，其厚度可达50余m。浅层地下水位高于中深层地下水位，二者之间水力联系不密切。

②地下水的径流

区内中深层地下水流向总体上与地形坡度一致，主要由南向北径流。

为了解项目区域地下水流向，本项目借鉴该区域的地下水位统计结果：中色科技股份有限公司在对“河南省力登环保科技有限公司年处置3万吨废包装桶项目（原计划租赁华通公司厂区建设，实际已撤资，项目不再落地）”的地下水预测和抽渗水实验过程中，对周边区域的地下水位井进行了测统，详见表3.2-4，根据测统结果，区域地下水水流向为西南向东北。

③地下水的排泄

评价范围内的中深层地下水的排泄以径流排泄为主，未发现有开采深层地下水的水井。

（2-2）地下水动态特征

区内地下水动态在天然条件下主要受气象、水文因素的制约，其补给以洛河、伊河侧渗、大气降水入渗、灌溉回渗为主。在洛河、伊河沿岸附近，地下水动态变化特征主要受河水水文要素变化的影响，随着距河距离的增加，其影响程度逐渐减弱。在农灌开采区，地下水动态特征主要受人为开采的影响。在二级阶地，地下水动态受气象、灌溉、开采等诸多因素的控制。根据影响地下水水位动态变化的主要因素，区内地下水动态主要有以下几个类型：

1）水文型及气象水文型

该类型主要分布在伊洛河漫滩及一级阶地前缘地带，区内一般无开采，浅层水地下水动态主要受河流及气象因素制约，距河边线较近地段为水文型，稍远的地段为气象水文型。地下水位年变幅为1.0～2.5m，地下水位的升降与河水位涨落同步。

2）降水入渗——开采型

分布在冲洪积平原，地下水补给以降水入渗补给为主。地下水排泄以人工开采为主。这一类型是因为该区农业灌溉几乎全部采用机井灌溉。

3）降水入渗——开采、径流型

分布于区内包括一、二阶地及冲洪积平原的广大区域。地下水补给以降水入渗为主，以开采和径流为主要排泄途径。水位升降与大气降水略有滞后。

（2-3）地下水水化学特征

地下水水化学类型一般为HCO3—Ca·Mg型，个别井点为HCO3—Ca·Mg·Na型。矿化度0.34～0.51g/L。

（3）地下水质量现状

根据本项目地下水环境现状监测资料，各监测点监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

#### 4.2.3.5 评价区地下水开发利用现状

根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划（豫政办〔2013〕107号）》及《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办〔2016〕23号）》，距离本项目较近的集中式饮用水水源地为顾县镇饮用水水源地。

偃师区顾县镇饮用水源地共设2个水井：1#水源井位于顾县镇供水厂内，2#水源井位于农田内。顾县镇供水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：取水井外围50米的区域，不设二级保护区和准保护区。本项目厂区距离顾县镇1#井一级保护区边界约2.4km，距离2#井一级保护区边界约2.5km，不在顾县镇集中饮用水源地保护区范围外。

#### 4.2.3.6地下水影响预测分析

（1）预测时段及预测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合项目源强，本次预测时段选取可能产生地下水污染的关键时间节点，预测时段包括污染发生后30d、100d及1000d。

本次预测选取排污量占比例较大的COD和特征因子石油烃作为预测因子，由于石油烃无《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值，且COD的浓度变化与石油烃浓度变化为正相关，本次将COD作为预测因子。COD限值参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水的标准耗氧量3mg/L，据此预测污染物运移情况（污染距离、范围、程度等）。

（2）预测情景设定

本项目在生产运行过程中对地下水环境的影响主要体现在建设项目运营期对地下水水质的影响，根据项目污染源实际情况，分析项目运营期地下水污染途径及程度。

A、正常状况下地下水污染途径

正常状况下，污染源得到有效控制，污染物不会外排。在可能产生滴漏的原料区、装置区等地面进行防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。从上述分析可以看出，在正常工况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生。

B、非正常状况下地下水污染途径

非正常状况是指工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。针对本评价地下水环境来说主要是指原料桶破损或跑冒滴漏等现象，由于防渗系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计时造成污染物质泄漏，从而对地下水环境造成影响的情况。

本项目非正常工况下地下水污染途径主要是液态原料桶的泄露，主要是由于防渗层出现非正常状况、污染物穿过损坏或不合格的防渗层、未防渗的地面等。非正常工况的泄露主要分长期连续泄露情景和发生短期瞬时泄露而防渗措施又同时失效的情景。本项目各液态原料桶均在车间内放置，在正常检查管理的情况下泄露扩散极易发现，不会发生长期连续的泄露情景，因此本次评价主要针对短期瞬时泄漏的情景对地下水所造成的污染进行预测。泄漏量按液态原料存储量和工作区槽液量的10%分别计算，事故短期泄漏连续时间设为1天，污染物浓度按照硅烷化母液和工作区槽液的浓度分别计算。

（3）预测方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）9.7.2预测方法的选取应根据建设项目工程特征、水文地质条件及资料掌握程度来确定，本项目为三级评价，根据区域特点采用解析法对地下水环境影响进行预测。

①预测模型

区域水文地质资料显示，该区域浅层地下水总体流向为南向北，确定研究区西南部为流入边界，东北部为流出边界。本次预测采用解析法，预测模型采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x —距注入点的距离；m；     t —时间，d；

C (x，t )—t 时刻x 处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；  u —水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；    erfc（）—余误差函数。

②水文地质参数

A、水流速度

根据项目所在地水文地质条件，收集项目场地周围相关水文资料（《洛阳盆地地下水资源调查报告》、《洛阳市城市地下水资源保护研究报告》等），根据资料给定本项目场地水文地质参数，采用如下公式计算本场地地下水流速。

U=KI/ne

式中：U—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲，（参考导则HJ610-2016附件B.2，本次取值0.12）。

K—渗透系数，m/d，根据地下水环境导则附录B，本项目（黄土）渗透系数取0.5m/d；

I—水力坡度，无量纲（区域地下水水力坡度在1~5‰，本次取平均值5‰）；

经计算，工程所在区域地下水流速为0.021m/d。

B、弥散系数

在本次工作中结合地层岩性特征和尺度特征，参考Xu和EcksteⅠn方程式（1995，基于海量弥散实验测量数据和分型数学的统计公式）确定其弥散度αL。

Xu 和Ecksteln 方程式为：	αL=0.83（logLs）2.414

式中：αL—弥散度；LS—污染物运移的距离（m），根据各状况预测要求，以保守情况计算，取污染物的运移距离按200m计算。按照上式计算可得潜水含水层弥散度αL=6.205m。

弥散系数一般是通过野外弥散或室内土柱实验确定，但是由于水动力弥散尺度效应的存在，野外试验和土柱实验均不能较直观的反应污染场地的弥散系数。本次根据弥散度αL，通过公式DL=αL×u进而计算弥散系数DL。其中αL—弥散度取值6.205m、u为土层中的地下水的流速（m/d）。

按照DL=αL×u计算可得场地的纵向弥散系数DL=0.13m2/d。

③污染源强

本次预测原料区和装置区发生泄漏，污染物COD浓度保守按原料区500mg/L、装置区160mg/L，废水量按照最大量的原料区23.288t/d、工作液装置槽液区21.288t/d进行计算。

事故状态瞬时泄漏条件下污染物源强确定：假设事故状态下发生瞬时泄漏，按照事故泄漏持续1天，泄漏量按照废水总量的10%，浓度按照上述浓度计算。不考虑包气带的吸附、降解等作用，进入含水层的COD量为原料区500mg/L×23.288t/d×10%×1=1.2kg，装置区160mg/L×21.288t/d×10%×1=0.34kg。

（4）模型预测结果

污染物出现泄漏情况下，由于在模拟污染物扩散时未考虑吸附作用、化学反应等因素，在其他条件（水动力条件、泄漏量及弥散等）相同的情况下，污染物的扩散主要取决于污染物的初始浓度。根据计算，当污染物进入地下水环境中后，在对流弥散的作用下向下游迁移，利用解析法进行计算可以得到污染物随时间在松散岩类孔隙水含水层中迁移30d、100d、1000d的结果，其中COD浓度标准参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水的标准3mg/L，COD检出限按0.5mg/L。结果如下。

表4.2-13  COD迁移预测结果

|  | 原料区COD（mg/L） | 装置区COD（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 30d | 预测最大值19.402mg/l，位于下游1m； 预测超标距离最远为4m； 影响距离最远为6m | 预测最大值4.139mg/l，位于下游1m； 预测超标距离最远为3m； 影响距离最远为5m |
| 100d | 预测最大值2.021mg/l，位于下游5m； 预测超标距离最远为8m； 影响距离最远为13m | 预测最大值0.432mg/l，位于下游5m； 预测结果均未超标；； 影响距离最远为10m |
| 1000d | 预测最大值0.420mg/l，位于下游23m； 预测结果均未超标； 影响距离最远为41m | 预测最大值0.089mg/l，位于下游25m； 预测结果均未超标； 且预测结果均低于检出限 |

（5）地下水影响分析

本项目周围地下水敏感目标主要是西南2.4~2.5km处的顾县镇饮用水源地保护区（一级），本项目地下水污染源COD经预测迁移距离很短（1000d最大距离在25m），在采取有效的防渗措施、及时发现泄露并加强补救的管理措施后，迁移距离可控制在更近的区域或车间内。且区域地下水流向为自南向北，本项目区流向为东南向西北，顾县镇饮用水源保护区位于本项目厂址流向上游，因此本项目建设不会对顾县镇饮用水源地一级保护区产生影响。

另外本项目周边有若干灌溉和企业自开发的工业用水井，经调查，多数水井在镇区接通自来水后已废弃不用，可用井位置均超过预测的影响距离。因此本项目一旦发生泄露污染地下水时也不会对其产生影响。及时发现并采取措施后可将污染控制在车间范围内。

#### 4.2.3.7地下水环境防治措施

本项目正常工况下，不会对地下水造成影响，但在原辅材料的储存、输送、生产和污染处理过程中，会不可避免的发生泄漏（含跑、冒、滴、漏），如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。尤其是在非正常工况或者事故状态下，如原料桶、污水处理设施、危废暂存区盛装桶发生泄漏等情况下，污染物会渗入地下，对地下水造成污染。

针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

（1）源头控制

①脱脂剂和硅烷剂、漆料和胶料所在辅料存储间、危废间内应设围堰，确保泄漏物料统一收集至排放系统。防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②生产车间（含危废暂存间、辅料储存间）地面、污水处理设施各构筑物底部采取防渗处理，对于因包装破裂、物料输送管道跑、冒、滴、漏的物料及时妥善处理。

③不同性质的物资分区堆放，并设置明显标识。

④定期巡检环保措施，发现问题及时处理。

⑤储存物质中的危险废物，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。

（2）分区防渗

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）分区控制措施要求，将厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。分区表及具体措施如下：

表4.2-14 地下水污染防渗分区表

| 分区 | 防渗区域 | 防渗技术要求 | 具体措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 废水处理设施区域 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行 | 构筑物底层及侧壁水泥混凝土防渗层渗透系数≤1×10－7cm/s，上方加盖顶棚 |
|  | 生产线 |  | 地面采用20cm厚防渗混凝土，渗透系数≤10－7cm/s |
|  | 辅料储存间 |  |  |
|  | 危废暂存间 |  | 防雨、防晒、防渗，车间基础采用0.3m厚的灰土垫层，选用不含松软杂质的粘性土，表层采用20cm厚的防渗水泥混凝土，基础渗透系数≤1×10－10cm/s |
| 一般防渗区 | 一般固废暂存区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行 | 地面为混凝土地面，渗透系数≤10－7cm/s |
| 简单防渗区 | 办公用房 | 一般地面硬化 | 水泥硬化防渗 |

防渗分区图如下：

蜂窝板

及制芯

设备

区域

原料基材放置区

图4.2-7项目厂区防渗分区图

（3）地下水污染监控

为及时准确掌握场地及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，根据（HJ610-2016）的要求结合《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），建设单位应对厂区地下水跟踪监测点进行布设。

- 监测井布置

根据HJ610-2016的要求结合《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004，三级评价的建设项目至少在场地下游设置不少于1个跟踪监测点，利用现有水井。监测层位为浅层地下水。根据该地区环境水文地质特征及结合监测规范要求，地下水监测井监测计划见下表。

- 表4.2-17地下水水质监测计划一览表

| 序号 | 井位置 | 与项目关系 | 监测层位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区附近（东南企业） | 场地 | 浅层地下水 | pH、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、总氮、氯化物、铜、铝、石油烃 | 每年1次 |
| 2 | 项目东北 | 地下水下游 | 浅层地下水 |  |  |

②监测数据管理

企业应设置地下水动态监测计划并由专人负责监测。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向企业主管部门汇报，同时还应定期向主管环境保护部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取相应应急措施。

项目应制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划，内容应包括：①建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。②生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

#### 4.2.3.8地下水环境影响结论

项目本身对其设计及施工过程有严格的防渗要求，且对各类设施、管线等进行了严格防渗措施，在正常状况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，污染物渗入地下水的量很少或忽略不计，正常状况下项目对地下水环境影响可接受。

在非正常状况下影响分析可知，项目在发生非正常状况情形下，由于项目地下水含水层径流条件差，污染物扩散能力较差，对周边地下水的影响会在一定时间内会持续影响，但污染物迁移距离有限，非正常状况下及时采取污染源截断污染源等措施，项目对潜水地下水的影响会逐步变轻。项目在运营过程中应当加强管理和监测，避免非正常状况的发生。

根据项目特点将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目建设过程中需根据各防渗区的防渗要求进行防渗。项目运行过程中根据监测计划进行跟踪监测并将信息公开。

因此在做好地下水防控措施，跟踪监测地下水质，发现问题及时处理的前提下，项目对潜水含水层的影响可接受。

### 4.2.4声环境影响分析

#### 4.2.4.1 评价等级的确定

本项目所在地声环境功能属于《声环境质量标准》GB3096-2008中2类区，项目高噪声设备经采取基础减震、隔声、距离衰减等相应措施后，对周围声环境影响值增加量小于3dB（A）。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目声环境影响评价工作等级定为二级评价。

#### 4.2.4.2 预测范围

本项目声环境影响评价工作等级为二级，根据厂址周围环境特点，本次声环境影响预测范围为拟建厂址四周厂界外200m。

#### 4.2.4.3 评价方法

本项目所在厂区周围200m范围内敏感目标主要是厂界外西南50m处的13户营防口村居民，根据噪声预测模式求出厂区边界噪声贡献值及本项目对居民点噪声贡献值，并对照评价标准对厂界四周噪声贡献值及敏感点噪声预测值进行分析。

#### 4.2.5.4噪声源强

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表，空间位置以厂界左下角为起始点。

表4.2-15（1）  室内（生产车间内）主要声源调查清单

| 声源名称 | 声源源强dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离m | 室内边界声级dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失dB（A） | 建筑物外声压级 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |
| 开卷机1 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 10 | 170 | 2 | N10，E40，S170，W10 | N55，E51，S25，W55 | 昼夜 | 20 | N35，E31，S5，W35 |
| 开卷机2 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 10 | 120 | 2 | N60，E40，S120，W10 | N42，E51，S30，W55 | 昼夜 | 20 | N22，E31，S10，W35 |
| 开卷机3 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 10 | 80 | 2 | N100，E40，S80，W10 | N38，E51，S40，W55 | 昼夜 | 20 | N18，E31，S20，W35 |
| 开卷机4 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 10 | 50 | 2 | N130，E40，S50，W10 | N36，E51，S41，W55 | 昼夜 | 20 | N16，E31，S21，W35 |
| 开卷机5 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 10 | 30 | 2 | N150，E40，S30，W10 | N33，E51，S45，W55 | 昼夜 | 20 | N13，E31，S25，W35 |
| 开卷机6 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 20 | 170 | 2 | N10，E30，S170，W20 | N51，E53，S25，W53 | 昼夜 | 20 | N31，E33，S5，W33 |
| 开卷机7 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 20 | 120 | 2 | N60，E30，S120，W20 | N42，E53，S30，W53 | 昼夜 | 20 | N22，E33，S10，W33 |
| 开卷机8 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 20 | 80 | 2 | N100，E30，S80，W20 | N37，E53，S40，W53 | 昼夜 | 20 | N17，E33，S20，W33 |
| 开卷机9 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 30 | 170 | 2 | N10，E20，S170，W30 | N52，E55，S25，W52 | 昼夜 | 20 | N32，E35，S5，W32 |
| 开卷机10 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 30 | 120 | 2 | N60，E20，S120，W30 | N42，E55，S30，W52 | 昼夜 | 20 | N22，E35，S10，W32 |
| 开卷机11 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 30 | 80 | 2 | N100，E20，S80，W30 | N37，E55，S40，W52 | 昼夜 | 20 | N17，E35，S20，W32 |
| 开卷机12 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 40 | 170 | 2 | N10，E10，S170，W40 | N52，E58，S25，W50 | 昼夜 | 20 | N32，E38，S5，W30 |
| 开卷机13 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 40 | 120 | 2 | N60，E10，S120，W40 | N43，E58，S30，W50 | 昼夜 | 20 | N23，E38，S10，W30 |
| 开卷机14 | 78 | 基础减震，厂房隔声 | 40 | 80 | 2 | N100，E10，S80，W40 | N38，E58，S40，W50 | 昼夜 | 20 | N18，E38，S20，W30 |
| 热压机1 | 75 | 厂房隔声 | 45 | 60 | 2 | N120，E5，S60，W45 | N37，E61，S41，W51 | 昼间 | 20 | N17，E41，S21，W31 |
| 热压机2 | 75 | 厂房隔声 | 45 | 80 | 2 | N100，E5，S80，W45 | N38，E61，S40，W51 | 昼间 | 20 | N18，E41，S20，W31 |
| 铣切机1 | 80 | 基础减震，厂房隔声 | 30 | 50 | 1 | N130，E20，S50，W30 | N35，E55，S43，W52 | 昼间 | 20 | N15，E35，S23，W32 |
| 铣切机2 | 80 | 基础减震，厂房隔声 | 30 | 60 | 1 | N120，E20，S60，W30 | N36，E55，S41，W52 | 昼间 | 20 | N16，E35，S21，W32 |
| 铣切机3 | 80 | 基础减震，厂房隔声 | 30 | 70 | 1 | N110，E20，S70，W30 | N36，E55，S40，W52 | 昼间 | 20 | N16，E35，S20，W32 |
| 铣切机4 | 80 | 基础减震，厂房隔声 | 30 | 80 | 1 | N100，E20，S80，W30 | N38，E55，S40，W52 | 昼间 | 20 | N18，E35，S20，W32 |
| 铣切机5 | 80 | 基础减震，厂房隔声 | 40 | 50 | 1 | N130，E10，S50，W40 | N35，E58，S43，W50 | 昼间 | 20 | N15，E38，S23，W30 |
| 铣切机6 | 80 | 基础减震，厂房隔声 | 40 | 60 | 1 | N120，E10，S60，W40 | N36，E58，S41，W50 | 昼间 | 20 | N16，E38，S21，W30 |
| 铣切机7 | 80 | 基础减震，厂房隔声 | 40 | 70 | 1 | N110，E10，S70，W40 | N36，E58，S40，W50 | 昼间 | 20 | N16，E38，S20，W30 |
| 铣切机8 | 80 | 基础减震，厂房隔声 | 40 | 80 | 1 | N100，E10，S80，W40 | N38，E58，S39，W50 | 昼间 | 20 | N18，E38，S19，W30 |

表4.2-15（2）  室外主要声源调查清单

| 声源名称 | 声源源强dB（A） | 空间相对位置 |  |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |
| 风机1 | 82 | 5 | 160 | 3 | 基础减震，隔间隔声 | 昼夜 |
| 风机2 | 82 | 5 | 40 | 3 | 基础减震，隔间隔声 | 昼夜 |
| 风机3 | 82 | 2 | 120 | 3 | 基础减震，隔间隔声 | 昼夜 |
| 风机4 | 82 | 2 | 80 | 3 | 基础减震，隔间隔声 | 昼夜 |

#### 4.2.4.5噪声预测方法

①高噪声源衰减分析方法

设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：

当r≤aπ，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；

当aπ≤r≤bπ时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为：

Lr=L0−10lg(rr0)；

当r＞bπ时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：

L2=L1−20lg(r2r1)

式中：Lr—距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]；

L0—距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]；

r—关心点距噪声源距离，m；r0—距噪声源距离，r0取1m。

预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。

②噪声源叠加影响分析方法：L=10lgi=1n100.1Li

式中：L—总声压级，dB(A)；Li—第i个声源的声压级，dB(A)；n—声源数量。

#### 4.2.4.6 预测结果及影响分析

（1）厂界预测结果

《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中未对工业企业厂界预测结果格式进行要求，则本项目运营期厂界噪声预测值结果见下表。

表4.2-16  项目厂界噪声预测结果    单位dB(A)

| 项目 | 西厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 41.7 | 21.2 | 45.7 | 19.8 |
| 标准值 | 2类：昼间60，夜间50 |  |  |  |

从上表预测结果可以看出，本项目实施后各噪声源对四周厂界贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（2）敏感点预测结果

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录D的要求，本项目周边200m范围内敏感目标为所在华通公司厂界西南50m处的13户居民。

表4.2-16  声环境保护目标调查表

| 保护目标名称 | 相对位置 |  |  | 距离厂界最近距离 | 方位 | 执行标准 | 建筑结构、朝向、楼层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 营房口村13户 | -60 | -15 | 5 | 50m | 西南 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 混凝土结构、朝向西侧、楼层1~3 |

根据预测，敏感目标处噪声预测结果如下表所示。

表4.2-17  声环境保护目标预测结果及达标分析

| 保护目标 名称 | 噪声现状值 |  | 噪声标准 |  | 噪声贡献值 |  | 噪声预测值 |  | 较现状 增量 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 营房口村 13户 | 48~49 | 38~39 | 60 | 50 | 40.5 | 40.5 | 48.7 ~49.6 | 42.4 ~42.8 | 0.6 ~0.7 | 3.8 ~4.8 | 达标 | 达标 |

由上表可知，本项目200m范围内敏感目标声环境预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

### 4.2.5固体废物影响分析

#### 4.2.5.1本项目固体废物产生情况

（1）生活垃圾

本项目生活垃圾利用车间内外设置的垃圾箱，收集后定期由环卫人员运至镇区垃圾中转站处置。

（2）一般固废

根据工程分析，本项目运营期产生的一般固体废物主要为：边角料和不合格品、生活污水一体化设施污泥、RTO装置更换的陶瓷材料、生产废水处理设施更换的废过滤介质。其中更换的陶瓷材料、生产废水设施废过滤介质（锰砂填料和MBR膜）更换周期较长，可由厂家直接在厂内更换回收，无需在厂区暂存；边角料和不合格品分类收集，暂存于车间内一个30m2一般固废暂存区，定期外售综合处理。

（3）危险废物

本项目产生的危险废物主要为：收集的漆渣和胶渣、浸辊废溶剂和擦辊废抹布、胶机清理废抹布、生产废水处理设施污泥。以上危险废物均由各自桶装，分类收集后，暂存于20m2危废暂存间内，定期委托有资质单位处理处置；生产过程中产生的原料废桶，由供货厂家回收再利用与本项目周转，因废包装桶内残留的少量原料等具有毒害特性，其在厂内储存及运输等环境应参照危险废物管理要求进行环境监管。

#### 4.2.5.2固体废物贮存场所（设施）环境影响分析

根据项目需要，本项目拟设置1个30m2的一般固废暂存区和1个20m3危废暂存间。

一般固废暂存区：按照一般工业固体废物贮存的要求设置专门的贮存区，并设置标识标牌，本项目设于车间内东南角，两面环墙，车间内地面硬化，符合贮存要求。

危废暂存间：拟设置于车间西北角的独立间内，面积约20m2，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，危废暂存间内应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒、防渗漏、防流失。危废间内将各危险废物分区隔开放置，周边设置0.3m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄漏造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。

（1）危废暂存间满足本项目需求

本项目危险废物为间歇产生，根据本项目污染防治措施内容，本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。

表4.2-17 危险废物储存场所基本情况一览表

| 贮存场所名称 | 危废名称 | 代码 | 位置 | 面积 | 贮存 方式 | 产生量 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 漆渣 | HW12，900-252-12 | 生产车间办公用房西侧 | 20m2 | 桶装 | 1.9593t/a | 半年 |
|  | 浸辊废溶剂和擦辊废抹布 |  |  |  | 桶装 | 1.1t/a |  |
|  | 胶渣 | HW13， 900-016-13 |  |  | 桶装 | 1.12t/a | 1年 |
|  | 胶机清理废抹布 |  |  |  | 桶装 | 0.5t/a |  |
|  | 生产废水处理设施污泥 | HW17，336-064-17 |  |  | 桶装 | 0.5t/a | 1年 |

本项目拟在生产车间西北角设一个独立20m2的危险废物暂存间，漆渣、胶渣、浸辊废溶剂和擦辊废抹布、胶机清理废抹布均储存在250L的铁桶内。根据上表中贮存周期，各危险废物厂区贮存量分别为：漆渣、浸辊废溶剂和擦辊废抹布1.53t/半年，胶渣和胶机清理废抹布1.62t/a，污泥0.5t/a。

贮存用铁桶规格为Φ0.56×1.0m，单桶最大储存量按0.2t，则上述三类危险废物所需铁桶数量分别为7.65个、8.1个、2.5个，合计18.25个、按19个，根据铁桶底面积估算贮存铁桶（单层放置）所需占用空间面积约为5.96m2（若铁桶多层放置所需面积小于该值）。因此该项目危险废物合计占用面积小于拟设置的危废暂存间面积20m2。多余的空间约14m2，废漆料桶两层叠放，每个地面投影面积约0.3m2，则剩余空间面积可放置废桶约93个，本项目废桶存放量为49个/次（油漆和稀释剂废桶36个/次、盛胶废桶13个/次），因此剩余空间满足废桶的存放和周转需要。综上所述，该危废间面积可以满足本项目危废贮存周期要求。

（2）本项目危废贮存过程中影响分析

本项目产生的危险废物在危废暂存间采用专用铁桶储存，储存过程中要求加桶盖密闭，危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏。本项目液态危废在危废暂存间均为小规格储存，一旦液态危废发生泄漏事故后，用活性炭纤维材料可将泄漏的废液吸附，然后将吸附后的物品倒入专用桶内，存于危废暂存间，交有资质单位处置，由于危废暂存间采取了防渗和泄漏收集措施，可以将影响控制在危废暂存间内。

本项目拟建20m2的全密闭危废暂存间，通过采取上述措施，本项目建成后全厂产生的危险废物均可得到合理、安全处理，不会对周边环境造成不良环境影响。

### 4.2.6土壤环境影响分析

#### 4.2.6.1评价等级及范围确定

（1）评价等级确定

根据本项目所属类别、占地情况、建设项目所在地周边土壤敏感程度，可确定污染影响型项目工作等级。判定依据及判定结果如下表所示。

表4.2-18  土壤环境影响评价工作等级判定依据

| 判定依据及理由 |  | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 行业类别 | / | 涂装，使用有机涂层 |
| 土壤评价类别判定 | 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018中附录A，本项目所属行业类别属“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）的项目是I类项目。 | I类 |
| 占地面积 | 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018，占地≥50hm2为大型，5~50hm2为中型，≤5hm2为小型。本项目永久占地面积约1.5hm2 | 小型规模 |
| 敏感程 度 | 本项目位于顾县工业区内，项目周边200m范围内主要为工业用地、其他工业企业厂房、道路及道旁绿地等，项目西南50m处有13户零星村户（拟搬迁，目前多由附近企业租赁使用），该敏感目标规模过小，参考《 石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）中“A.0.5零散居民点”的定义“指少数（几户到十几户）零散居民的居住地”，该零散居民点不构成导则中所列居民区的范畴，因此本项目周边200m范围内无上述所列的土壤环境敏感目标。 另外在工程分析基础上，通过识别项目影响类型与污染途径，结合所在地气象条件、地形地貌、水文地质条件等，判定本项目土壤无大气沉降影响，预测可能对土壤存在的垂直入渗或地表漫流影响范围均在车间占地范围内，不超过项目所在厂区。 因此本项目在划分敏感程度时，综合考虑周边实际情况、项目影响途径及影响范围，确定将本次周边土地敏感程度划分为不敏感。 | 不敏感 |

表4.2-19 土壤环境影响评价工作等级判定结果表

|  | I |  |  | II |  |  | III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

由上表可知，本项目确定的土壤评价等级为二级。

（2）评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018中7.2.1所述：“调查评价范围应包括建设项目可能影响的范围，能满足土壤环境影响预测和评价要求。”另外结合《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018中7.1.4所述：“工业园区内的建设项目应重点在建设项目占地范围内开展现状调查，并兼顾其可能影响的园区外围土壤环境敏感目标。”

本项目位于顾县镇工业区范围内，且土壤环境影响范围位于厂区占地范围内，根据导则要求现状调查评价范围应重点放在厂区范围内，并应参考表5现状调查范围表将厂区外200m内的土壤敏感目标作为保护对象。因此由上述可知，本项目土壤评价范围与调查范围一致，应以项目所在厂区为重点，并延伸至厂区周边200m的区域。

#### 4.2.6.2区域土壤现状

（1）土壤类型及形态、性质概况

土壤类型：本项目位于伊洛河平原一级阶地，根据“河南省土壤类型分布及性质《河南土壤》中国农业出版社”偃师区域内土壤类型属于褐土，褐土主要是暖温带半湿润地区发育于排水良好地形部位的半淋溶型土壤，分布于北纬34~40°，东经103~122°之间，在河南主要分布于豫西、豫北的低山、丘陵及冲积扇阶地（含偃师）。一般分布在海拔500m以下，地下潜水位在3m以下，母质各种各样，有各种岩石的风化物，但仍以黄土状物质为主。

褐土性质：土壤颗粒组成除粗骨性母质外，一般均以。在这种质地剖面中，主要特征是在一定深度内具有明显的粘粒积聚，即粘化层。由于粘粒的积聚，碳酸钙含量也高，土壤由中性到微碱性，盐基饱和度多在80%以上，钙离子饱和。

养分状况：褐土有机质和全氮含量比较低，褐土对于一般作物来说缺乏氮素营养的土壤，特别是大多数土壤有机质含量在10-20g/kg，全氮在0.4-1.0g/kg，碱解氮也在40-60mg/kg。由于钙离子饱和，磷多与钙结合而被固定，因此速效磷含量较低。土壤中有效态微量元素Zn、Mn、Fe、B等均处于低量供应水平，其中特别是锌，当pH大于7的时候，补锌效果特别明显。

褐土的形成过程主要包括：①干旱的残落物腐殖质积累；②碳酸钙的淋溶与淀积；③残积粘化，也称之为残积风化或地中海风化，即粘粒的形成是由主体内的矿物进行原地的土内风化而成；④淋移粘化：即在一定降水和生物气候条件下，粘土矿物继续脱钙，形成另外一种颗粒最细的新生粘土矿物-如蒙脱石等，并开始于雨季期间随重力水在主体结构间向下悬移，在一定深度形成粘粒淀积层，这种粘粘往往有光学向性，一般土体水分的干湿交替有利于粘粒下移。

褐土的形态特征一般为：①A层-厚度20~25cm，或者更厚一些，暗棕色（10YR4/4~4/6），腐殖质含量10~30k/kg。一般质地为轻壤，多为粒状到细核状结构，疏松，植物或作物根系较多，向下逐渐过渡。②B层-即心土层。厚度50~80Cm左右，颜色棕揭，即所谓艳色的粘化层（7.5YR4/6-5YR4/4）。一般中壤一重壤，核状结构，较紧实，结构体外间或有胶膜，明显程度因亚类而异，在Bt展中有时有假菌丝状的石灰淀积，因此有可能将Bt层分为几个亚层。③C层-根据母质类型而有较大的变异，如黄土状母质则疏松而深厚；如为石灰岩、沙岩等残积风化物质，则往往有石灰质残积；如为花岗岩等残积风化物质，则往往为微酸性；如在平原区，为其堆积物母质，而且有一定地下水位影响，并有小的铁锰软质结核及锈斑等。

（2）项目区土壤现状监测结果及分析

本项目委托河南申越检测技术有限公司对本项目厂区附近的土壤环境质量现状进行了检测，本次监测从严布设监测点：在厂区内布置3个柱状样和1个表层样；厂区外的西南空地（下风向）和东北空地（上风向）分别各布设1个表层样。

厂内柱状样1#~3#均监测铝、石油烃两项特征因子，厂内表层样4#监测《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行GB36600-2018中45项基础因子和铝、石油烃两项特征因子；厂外表层样5#和6#点均监测铝、石油烃两三项特征因子同时对6#点位的GB36600-2018中45项基础因子同步检测。

由“章节3.2.4土壤环境质量”中的土壤监测结果表可知，厂区及厂外各监测点的土壤柱状样、表层样各项污染因子监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）限值要求，未发现有被污染的迹象，土壤质量较好。

#### 4.2.6.3评价区土壤开发利用情况

根据现场调查可知，本项目所在区域为工业区范围，周边均为工业用地。本项目土壤评价等级为二级，评价范围为厂区外200m的区域，范围内土壤开发现状如下表所示，无集中居民区、学校等敏感目标，但评价范围内存在工业区内拟拆迁安置的零星居民和农田，应列入本项目土壤保护目标进行评价分析。同时评价范围外较近处的居民和农田也应作为敏感目标。则项目土壤环境敏感目标分布情况如下表所示。

表4.2-20 土壤环境敏感目标分布

|  | 名称 | 相对厂界方位、距离 | 环境特征 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价范围内 | 企业厂房 | 西、南、东 | / | GB36600-2018a中的第二类用地筛选值 | 无敏感目标 |
|  | 道路 | 东、北 | / |  |  |
|  | 空地 | 北 | / |  |  |
|  | 营防口村拟搬迁零星住户 | 厂界西南50m | 50人（13户） | GB36600-2018中第一类用地筛选值 | 敏感 目标 |
| 评价范围外 | 营防口村 | 南420m | 2050人 | GB36600-2018中第一类用地筛选值 | 敏感 目标 |
|  |  | 南260m | 500人（4栋） |  |  |
|  | 营防口村周围其他村庄 | 南/西南/东南，＞420m（与南420m处营防口村居民连成片区） | 居民区 |  |  |

注：a、GB36600-2018表示《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

b、GB15618-2018表示《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

#### 4.2.6.4土壤环境影响分析

（1）影响途径

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤影响途径分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗及其他。

大气沉降：本项目生产过程中排放的废气中主要污染因子为颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃，不属于重金属、持久性有机污染物（特别是二噁英，典型行业有铅蓄电池和危废焚烧等）、难降解有机污染物（苯系物等）以及最高法司法解释中规定的物质（主要有危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物），因此本项目无需考虑大气沉降对土壤的影响。

地表漫流：本项目污水处理设施计划设于车间外，虽上方设置有顶棚，但污水处理设施连接管道若发生泄露仍有可能会通过地面漫流进入土壤环境。另外本项目漆料、稀释剂和胶料的储存、使用均在车间内，不存在地表漫流的可能。因此本项目地表漫流主要考虑污水处理设施管道泄漏废水中的污染物对土壤产生影响。

垂直入渗：本项目污水管道废水泄露、漆料和稀释剂、胶料等储存使用过程中发生泄露，若地面防渗性能差或未及时发现可能会使污染物通过垂直入渗形式对土壤产生影响。

（2）影响分析

根据项目影响特征，本项目正常生产时在做好防渗措施的情况下不会对土壤造成影响，因此确定本项目对土壤的影响主要是非正常情况下污水处理设施管道泄露、废水和漆料储存使用时泄露可能发生的地表漫流和垂直入渗。由于本项目废水发生地表漫流会向车间外扩散，车间外均未硬化且地势平坦植被较多，扩散后多数仍会以下渗方式渗入土壤，因此本项目重点考虑污染物垂直入渗对土壤的影响。本项目评价范围与调查范围一致，均为厂区周边200m的区域及周围的敏感目标。

本项目土壤影响因子主要为石油烃，污染因子的下渗会沿地下水流动的方向移动，对土壤产生影响，根据厂区及周边环境调查，厂址所在区域地下水流向为自东南至西北。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）HJ964-2018》中附录E的土壤环境影响预测方法，本项目石油烃可能会以点源形式垂直进入土壤，该情景的预测应采用方法二-一维非饱和溶质运移模型预测方法，要求应重点预测污染物可能影响到的深度，一维非饱和溶质垂向运移控制方程如下所示：

式中：c——污染物介质中的浓度，根据污染源工程分析，石油烃浓度取12.51mg/L；

D——弥散系数，根据地下水预测影响中参数确定，该值取0.13m2/d；

Q——渗流速度，根据地下水预测影响中参数确定，该值取0.5m/d；

Z——沿z轴的距离，m；

t——时间变量，本项目考虑下渗100d和1000d的情形；

θ——土壤含水率%，经查资料本区域取20%；

经软件预测，本项目石油烃在按连续点源下渗的情况下，在100d和1000d时影响的距离分别可达3.51m和18.29m。因此在及时发现泄露情况并采取止损措施后，下渗的污染物可能仅会对泄露所在位置周围土壤产生影响，不会影响评价范围内外的居民、农田等敏感目标。

根据类比“洛阳华科金属有限公司年产5000吨彩铝项目”和“河南中哲新材料有限公司年产彩涂铝卷4.8万吨项目”的土壤环境影响，前者位于洛新产业集聚区，后者位于本项目东侧，均与本项目生产工艺、设备及原辅材料使用情况相同，两个企业均已正常生产。根据华科公司周边其他项目环评时对区域内土壤环境的调查检测，中哲周边的本项目现状土壤和地下水检测情况，均未发现有污染物超标的现象。另外本项目所在区域属于顾县镇工业区，区内电缆料挤塑、铜铝拉丝液等涉及有机污染物的企业较多，本项目厂址位于现有工业企业区的东北方向，属地下水流向下游（地下水流向西南向东北），周边企业正常运行时厂区表层样均未出现超标现象，经预测本项目运行期在做好土壤防护措施后不会对土壤环境造成大的影响。

因此，本项目对土壤环境影响可接受。

#### 4.2.6.5环境保护措施与对策

源头控制：加强管理，定期对污水处理设施的管道、辅料储存间内各物料盛装桶进行检查；采用优质材料，发现破损及时补救；污水处理设施周围设围堰，上方设顶棚，防止雨水进入。

过程防控：污水处理设施各构筑物底部及侧壁、危废间底部、生产线及辅料储存间地面均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生。

#### 4.2.6.6跟踪监测计划

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的跟踪监测要求，本项目为三级评价，必要时开展跟踪监测即可。结合本项目特点，应在发生泄露事故后进行跟踪监测，监测因子为石油烃，监测方案如下表所示。

表4.2-21土壤跟踪监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1#）车间附近绿化地 | 石油烃 | 每年一次 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类 |
| （2#）南环路北侧农田 | 石油烃 | 每年一次 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018中筛选值 |

#### 4.2.6.7土壤环境影响结论

由上述分析可知，本项目区域内主要土壤类型为褐土，属于排水良好地形部位的半淋溶型土壤，根据取样监测，本项目厂区柱状样和表层样、厂外西南空地和东北空地的表层样检测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行GB36600-2018中45项基础因子和铜、铝、石油烃三项特征因子第二类用地筛选值的要求，未发现有被污染的迹象，土壤质量较好。

本项目不存在土壤的大气沉降影响，重点应考虑污染物泄露对土壤垂直入渗的影响，经类比分析，本项目采取防渗及预防措施后影响可控制在车间及周围设施所在位置，不会对评价范围外的敏感目标土壤环境造成大的影响。防治措施主要包括源头控制和过程防控，并按导则要求在必要时进行跟踪监测即可。

因此本项目不会对周围土壤环境造成大的影响，从土壤环境影响角度分析本项目建设是可行的。土壤环境影响评价自查表如下所示。

### 4.2.7环境风险影响分析

#### 4.2.6.1风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018的要求，对照附录B，本项目使用原辅材料未列入其中，对照《危险化学品重大污染源辨识》（GB18218-2009）中表2中临界量，本项目涉及的危险化学品主要为脱脂剂和硅烷剂、漆料和稀释剂、蜂窝板用胶、管道天然气（甲烷），其中均含危险物质，各物质储存量情况详见下表。

表4.2-22 主要危险物质一览表

| 序号 | 单元名称 | 风险物质 | 最大储量 | 在线量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅料储存间 | 脱脂剂（母液） | 0.72t | 0.05t | 0.77t |
| 2 |  | 硅烷剂（母液） | 0.32t | 0.03t | 0.35t |
| 3 |  | 漆料+稀释剂 | 9.9t | 1.0t | 10.9t |
| 4 |  | 胶料 | 4.0t | 0.4 | 4.4t |
| 5 | 管道 | 管道天然气（甲烷） | / | 83m3 | 0.06t |

其理化性质如下表所示。

表4.2-23风险物质理化性质一览表

| 名称 |  | 性质分类 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱脂剂 |  | 理化性质 | 主要成分包括硫酸、缓蚀剂（柠檬酸）和表面活性剂。外观为透明液体，略有气味；pH值接近于1；浓度较低，密度近似于水。 |
|  |  | 危险特性 | 安全技术说明书显示无危险特性。 |
|  |  | 急性毒性 | 安全技术说明书显示无急性毒性。 |
| 硅烷剂 |  | 理化性质 | 主要成分为硅烷偶联剂（甲基三乙氧硅烷），当硅烷偶联剂介于无机和有机界面之间，可形成有机基体-硅烷偶联剂-无机基体的结合层。甲基三乙氧硅烷是无色、透明、有甜味的液体，熔点-46.5℃、相对密度（水=1）0.89(20℃)、相对密度（空气=1）6.14、饱和蒸气压1.47 kpa (20℃)、闪点23℃、沸点141-143℃，不溶于水，可溶于乙醇、丙酮、乙醚等，稳定性较强。 |
|  |  | 危险特性 | 遇高热、明火易燃，燃烧(分解)产物为一氧化碳、二氧化碳、氧化硅。对皮肤有刺激作用。 |
|  |  | 急性毒性 | 急性毒性为LD5015700mg/kg(大鼠经口) |
| 树脂漆料 |  | 理化性质 | 灰白色粘稠液体，闪点48℃，初始沸点＞35℃，在正常的储存和使用条件下不会产生危险的分解产物。 |
|  |  | 危险特性 | 易燃液体，高浓度直接接触可能造成皮肤（类别2）、眼刺激（类别2A）。 |
|  |  | 急性毒性 | 饱和聚酯树脂：LD5010837mg/kg（大鼠经口）； 氨基树脂：LD50＞10000mg/kg(大鼠经口)，LD50＞10000mg/kg（兔子经皮）。 |
| 稀释溶剂 | D B E | 理化性质 | 混二酸二甲酯，无色透明液体，略有苦清香味，主要成分是丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、己二酸二甲酯。酯含量≥99%，密度（20℃）1.080-1.096g/ml，粘度（25℃）2.4cps，馏程195~230℃，闪点100℃。 |
|  |  | 应用 | 低毒、低味、含水量低、使用安全，在法规中不属危害性物质。极好的溶解力，具有良好的流平性，提高光泽，具有可改善颜料遮盖力的作用。具有良好的稳定性，自然存放不会产生氧化和分解。 |
|  | 芳烃 溶剂 | 理化性质 | 采用S-150芳烃溶剂，无色液体，略有烃类气味，分子量108.099，闪点62℃、 密度0.875~0.910g/cm3（20℃）、馏程178-210，蒸汽压0.1kPa（20℃）。溶解力强、毒性低、气味小、沸点高、挥发慢、不含水和烯烃、不含氯和重金属、化学物理性能稳定及流平性好，其溶剂性能优良，特别是在蒸发的后阶段能发挥高溶解力，使涂膜的平整度好而无桔皮，光泽好。用作油漆涂料及树脂溶剂，可作为溶剂部分替代二甲苯。 |
|  |  | 危险特性 | 极易燃烧 |
|  |  | 急性毒性 | LD50＞5000mg/kg(大鼠经口)，LD50＞2000mg/kg（兔子经皮）， LC50＞5610mg/m3（吸入大鼠） |
|  | 乙二醇丁醚 | 理化性质 | 无色，具有中等程度醚味，分子量118.17、密度0.901、熔点-70℃、沸点171℃、闪点61℃、燃点244 ºC，临界温度370ºC、临界压力3.27MPa，常用作油漆、油墨的溶剂。 |
|  |  | 危险特性 | 易燃液体，遇明火、高热可燃。燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳。 |
|  |  | 急性毒性 | LD50＞470mg/kg(大鼠经口)；LD50＞1230mg/kg(小鼠经口)；轻度刺激-500mg/kg（兔子经皮），重度刺激-100mg/kg（兔子经眼） |
| 蜂窝板及其制芯涂胶 | 制芯 | 理化性质 | 乳白色膏状流体，桶装配比好，其中包括植物油、多元醇聚合物、二氧化硅、二丁基锡和碳酸钙，闪点220℃。 |
|  | 压板 | 理化性质 | 乳白色液体，主要成分有改性环氧树脂、聚氨酯橡胶、钛白粉和乙酸乙酯；一般存储和处理条件下稳定。 |
|  |  | 危险特性 | 其中包括易燃液体，接触可造成眼损伤或眼刺激。 |
|  |  | 毒理学 | 无资料 |
|  |  | 急救措施 | 吸入：无害，若不舒服移至新鲜空气处； 皮肤接触：无害，大量肥皂水冲洗； 眼睛接触：用水持续冲洗几分钟，若可行继续冲洗，或寻求医疗； 摄入：感觉不适呼叫医生并漱口。 |

项目评价范围内敏感目标情况如下表所示。

表4.2-24 风险环境保护目标调查表

| 名称 | 保护对象 | 人口 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回龙湾村 | 居民区 | 4587人 | 东南 | 795m |
| 新杨村 | 居民区 | 1862人 | 东南 | 1235m |
| 营防口村 | 居民区 | 2050人 | 南 | 420m |
|  | 居民区 | 50人（13户） | 西南 | 50m |
|  | 居民区 | 500人（4栋） | 南 | 260m |
| 史家湾村 | 居民区 | 4132人 | 东南 | 480m |
| 三新村 | 居民区 | 2510人 | 东南 | 830m |
| 史家湾新村 | 居民区 | 1120人 | 东南 | 1600m |
| 魏家庄 | 居民区 | 1850人 | 南 | 970m |
| 木阁沟村 | 居民区 | 3250人 | 西南 | 840m |
| 西宫底村 | 居民区 | 3500人 | 西南 | 1320m |
| 肖村 | 居民区 | 380人 | 南 | 1650m |
| 曲家寨村 | 居民区 | 5500人 | 西南 | 1685m |
| 马安寨村 | 居民区 | 300人 | 西南 | 2680m |
| 老君洞沟 | 居民区 | 650人 | 西南 | 2840m |
| 东王村 | 居民区 | 1700人 | 西南 | 3150m |
| 安滩村(含东地) | 居民区 | 3300人 | 西 | 2300m |
| 岳滩村 | 居民区 | 2350人 | 西北 | 2725m |
| 枣庄 | 居民区 | 210人 | 西北 | 1200m |
| 韩庄 | 居民区 | 320人 | 西北 | 1200m |
| 杨村 | 居民区 | 1250人 | 西北 | 615m |
| 刘村 | 居民区 | 1689人 | 东北 | 2470m |
| 前庄村 | 居民区 | 1381人 | 东北 | 2030m |
| 杨庄村 | 居民区 | 1368人 | 东南 | 2510m |
| 柏峪村 | 居民区 | 1985人 | 东南 | 2450m |
| 刘庄村 | 居民区 | 2510人 | 东南 | 2710m |
| 干沟村 | 居民区 | 3996人 | 东南 | 1710m |
| 柴沟村 | 居民区 | 3821人 | 东南 | 1800m |

#### 4.2.6.2环境风险潜势初判及评价等级确定

（1）危险物质数量与临界量比值Q

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ1692018）附录B中对应临界量的比值Q。

本项目存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn一每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q1，…，Qn一每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q˂10；（2）10≤Q˂100；（3）Q≥100。

根据调査，本项目两种风险物质存储量按库内最大存储量计算，项目物料存储情况见下表。

表4.2-25   本项目风险物质临界量

| 序号 | 单元名称 | 风险物质 | 最大储量+在线量 | 临界量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅料储存间 | 脱脂剂 | 0.77t |  | / |
| 2 |  | 硅烷剂 | 0.35t |  | / |
| 3 |  | 漆料+稀释剂 | 10.9t |  | // |
| 4 |  | 胶料 | 4.4t |  | / |
| 5 | 管道 | 管道天然气（甲烷） | 0.06t | 10t |  |

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ1692018）附录B中，仅有甲烷的临界量，其他风险物质临界量应按其物质中有害成分换算临界量进行判定。如下表所示。

表4.2-26  本项目Q值判定

| 风险物质 | 危险成分 | 成分占比 | CAS号 | 最大存在总量qn（t） | 临界量 Qn（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱脂剂 | 硫酸85% | 25% | 7664-93-9 | 0.16 | 10 | 0.016 |
| 漆料 | 溶剂油类物质 | 35% | / | 2.8 | 2500 | 0.001 |
| 稀释剂 |  | 100% | / | 2.9 | 2500 | 0.001 |
| 制芯用胶 | 乙酸乙酯 | 76% | 141-78-6 | 0.76 | 10 | 0.076 |
| 天然气 | 甲烷 | / | 74-82-8 | 0.06 | 10 | 0.006 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  |  | 0.11 |

根据以上分析，本项目厂区危险物质数量与临界量比值（Q）=0.011，属于Q<1的范畴，根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018的要求，风险潜势可直接判定为I。

根据评价工作等级划分依据，环境风险潜势为IV和IV+的工作等级为一级，潜势为III的评价等级为二级，潜势为II的评价等级为三级，潜势为I的项目不划分评价等级。由上述风险潜势初判，可知本项目风险评价等级较低，对风险影响做简单定性分析即可。

#### 4.2.6.3风险识别

风险物质识别：本项目风险物质识别上述表4.2-23所示，主要为漆料、稀释剂和胶料中的有机成分和天然气中甲烷。

储存风险识别：物料在辅料储存间储存时由于管理不当发生破损或倾倒，致使风险物质泄露。

生产系统危险性识别：本项目生产系统危险性主要包括各辊涂间及辊涂机的安装连接点、调漆桶、上料桶、辊子两端接料桶中风险物质的泄漏；涂胶机和淋胶机、热压机等设备的安装连接点、上料盒中风险物质的泄漏；。

#### 4.2.6.4潜在环境风险事故情形分析

（1）辊涂间生产线上设备连接点、调漆桶、上料桶、辊子两端接料桶放置不当、破损或倾倒，涂胶机和淋胶机、热压机等设备的安装连接点处放置不当、破损或倾倒，导致风险物质发生泄露，对地下水产生风险影响，如遇明火易燃对大气环境产生影响；

（2）辅料储存间内各原料桶发生破损或管理不当产生倾倒，风险物质发生泄露，对地下水产生风险影响，如遇明火易燃对大气环境产生的影响；

（3）危险废物暂存间内液态物质泄漏，防渗措施破损造成对地下水的风险影响，如遇明火易燃对大气环境产生的影响。

（4）天然气发生泄露，遇明火造成火灾等事故。

由于本项目天然气为管道气，定期巡检火灾发生的可能性很小，结合同类项目风险事故数判定，本项目最大可信事故主要是辅料暂存间内各桶装物料在储存和使用时的泄露影响。

#### 4.2.6.5风险环境影响

地下水：本项目泄漏事故主要是对地下水会产生不良影响，由于泄露风险均发生在生产车间的辅料储存间和生产线上，主要是通过车间地面对环境产生影响，若应急措施不及时，还可能会对车间外地下水产生影响，但本项目设置有风险防范措施和应急措施，并加强管理，车间内地面作硬化防渗处理，且地面跑冒滴漏的漆料和溶剂及时清理，定期检查各桶破损和泄露情况，可有效避免泄露发生。采取以上控制措施后不会对地下水环境产生大的影响。

大气：本项目如发生泄露，各桶装物料遇明火易燃，发生火灾可能会对大气环境也产生影响。但风险物质储存量和在线量厂区内不大，如遇火灾高温可将有机物全部燃烧，不会对大气环境产生更不利影响。但为防止发生火灾，应控制辅料储存间温度，同时加强管理防止原料泄露、禁止明火，并设置消防安全措施以减轻风险发生概率。在采取风险防控措施后，该影响可控制在车间内，不会对周围大气环境造成大的影响，且周围敏感目标距离较远，影响很小。

#### 4.2.6.6风险防范措施

（1）运输风险防范措施

①运输线路要选择避开饮用水源地，严格安照交管部门规定通行不得私自变更路线；

②选择专业运输车辆和企业负责运输，车辆按《道路运输危险货物车辆标志》要求悬挂标志，保证车辆和司机状态良好。

③运送车辆要执行运输计划和装配规定，若车辆被污染，及时到环保部门制定地点妥善处理。

（2）生产线防范措施

①车间各生产线、辅料储存间内地面防渗、控制温度、禁止明火；

②定期检查设备涉及桶装物料使用的连接点等是否发生破损，及时清理跑冒滴漏的漆料；

③加强操作人员管理和风险意识，设置消防灭火设施；针对可能出现的事故进行必要的防范演练。

（3）风险物质储存防范措施

①漆料和稀释剂、脱脂剂和硅烷剂、胶料各原料桶分类存放于辅料储存间内，定期检查各桶是否发生破损，周围设置围堰，地面防渗，控制泄露影响；

②危险废物设置专门的房间储存，且各种危废分开桶装收集储存，禁止相互混装储存，危废间地面防渗并设置围堰；

③做好登记，并配专人负责管理，定期巡检。

④严禁在该区域吸烟和使用明火，设置消防灭火设备，并安装监控以加强管理。

#### 4.2.6.7应急措施

事故现场应急措施：企业应根据危险化学品特性及事故性质配备现场应急抢救设施。配备消防栓、灭火器、沙土覆盖物等，一旦着火现场扑救；液体泄露事故现场立即隔离污染区，限制出入，应急人员佩戴呼吸器，穿防酸防碱工作服。

应急通讯联络和安保措施：事故发生后现场人员一边抢救一边拨打联动报警电话报告上级部门。安保人员立即封锁现场，周围人员疏散。

应急监测：由专业人员对现场进行监测，对事故性质和参数后果评估。

各原辅材料不可混储混运，搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏、分散、和搬运作业要注意个人防护。

#### 4.2.6.8环境风险影响分析结论

综上所述，工程涉及的风险物质主要是易燃物质树脂漆和稀释剂，从生产设施和生产工艺分析，主要存在泄露事故及泄漏后遇明火可能发生的火灾。通过加强风险管理、配备相应应急设备及应急物资，加强员工教育培训，项目风险发生的概率较小，对周围环境影响不大。

5环境保护措施及其可行性分析

## 5.1施工期环境保护措施

### 5.1.1 防止扬尘措施

本项目租赁已建成车间，施工期间产生的扬尘主要是由设备地基开挖产生的，工程量不大，均散失在车间内。减小施工扬尘影响的关键在于施工现场的管理，建设单位应严格执行国家环境保护部的规定和要求的相关规定，结合《洛阳市2022大气污染防治攻坚战实施方案》中“建筑施工扬尘防治”的要求，评价提出以下防治措施：

①对车间内施工现场地面进行定期洒水；

②根据项目现状及其周围环境敏感点分布情况，项目施工主出入口、运输主要路线避开环境敏感点；

③限制车速，所有散装物料运输必须密闭封盖，并划定运输专用路线且加强道路清扫和保洁工作。装卸可能产生扬尘的货物的车辆，应当配备有遮盖装置或者其他防尘措施，并严格按照操作规程进行装卸、运输作业，防止产生扬尘污染；

④开挖的土方禁止堆放在车间外产生二次扬尘；如未及时利用堆存在车间外，应采取围挡、遮盖等防尘措施并及时清运。

经过以上措施后，能有效减弱施工扬尘对周边环境及居民的影响。

### 5.1.2水污染防治措施

本项目施工期产生的废水主要是施工人员生活污水，施工人员洗涤、冲洗水收集后可用于车间内外地面洒水抑尘。

### 5.1.3防止噪声扰民措施

施工期间的噪声污染主要来自于办公用房的结构安装、设备基础开挖、生产线设备安装和调试，本项目计划采取的防噪措施有：

声源控制措施：建议施工单位应尽量选用低噪声设备，尽量采用先进的低噪声液压施工机械代替气压机械；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；在拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。

传播途径控制措施：根据传播方向将设备尽可能设在车间周围，远离敏感点。

时间控制措施：①合理安排施工计划，避免在同一时间集中使用大量动力机械。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工场界噪声值能够达到标准要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用；②本项目施工过程中要协调与周围居民关系，多征求居民意见，与居民多沟通，争得附近居民的理解和支持；③合理安排施工时间，夜间不进行高噪声设备施工，如需夜间施工，需经过相关部门批准后方可施工。

以上措施可使施工厂界噪声均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，因此措施可行。

### 5.1.4固体废物的治理措施

施工期产生的固体废弃物主要是设备基础开挖产生的少量建筑垃圾及土方、设备安装产生的废弃材料、施工人员生活垃圾。根据固体废物不同的组成成分，评价建议建设方采取下列不同的处理方式：

（1）车间内每个工作面必须设立指定的渣土堆放点，防止渣土随意堆放；

（2）建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收，不可用土方直接用于车间外场地平整，不可用砂石等建筑垃圾及时外运修路；

（3）在建设完成以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

在采取以上防治措施后，项目产生的固废对周围环境影响较小。

## 5.2营运期污染防治措施

### 5.2.1环境空气环境保护措施

#### 5.2.1.1有机废气环保治理设施

（1）有机废气措施比选

根据本项目特点，涉漆的有机废气常用治理措施包括水幕喷淋/油膜/过滤棉+光氧+活性炭、催化燃烧、蓄热燃烧等。根据《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）中各治理措施的工艺要求，结合常用处理工艺，措施方案比选如下表所示。

表5.2-1  本项目有机废气治理措施比选表

| 措施 | 占地面积 | 二次污染 | 处理要求 | 其他 | 效率 | 经济性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水幕喷淋/过滤棉+活性炭+光氧 | 固定式，占地适中 | 喷淋废水 废过滤棉、废活性炭、废灯管 | 低浓度、低温 | 气温影响较大 | 60-70% | 投资小，维护运行及危废处置成本高 |
| 油膜+光氧+活性炭 | 伸缩式，占地较小 | 废活性炭、废灯管 | 低浓度、低温 |  |  |  |
| 催化燃烧 | 固定式，占地适中 | 催化剂 | 中高浓度、高温 | 催化剂失活 | 90%以上 | 投资大，维护运行成本一般 |
| 蓄热燃烧 | 固定式，占地适中 | 陶瓷材料 | 中高浓度、中高温 | / | 95%以上 | 投资大，后期运行成品小 |

结合本项目实际情况，本项目用胶量不大但辊涂用溶剂涂料量较大，根据工程分析，各环节产生的有机废气混合浓度可达535.43mg/m3，属中高浓度，主要产气处的烘干箱烟气温度可达200~300℃，不适用于活性炭、光氧等措施；催化燃烧属于直接燃烧方式，热量损失较大且不可回用，对于本项目可能会增加用热负荷。

而蓄热燃烧的方式的工艺原理为：将热量先在蓄热室蓄积并使有机废气升温达到燃烧温度，然后进入燃烧室达到燃烧氧化的处理效果，氧化时的高温气体热量被蓄热体“贮存”起来，用于预热新进入的有机废气。本项目计划采用RTO两室蓄热燃烧装置，蓄热室产生的热量还可回用于生产，减少了生产线用热成本，是辊涂行业优选的废气治理措施。根据同类行业企业的建设实例，RTO废气处理设备适合处理废气浓度在100~4500mg/m³（建议≥100mg/m³），在合适的废气浓度条件下，无需添加辅助燃料而实现自供热操作，净化效率高(三室>99%)，维护工作量少、操作安全可靠。整个装置的压力损失较小，装置使用寿命长。本项目各环节产生的有机废气混合浓度可达535.43mg/m3，在温度、进口浓度和热回用方面均能满足蓄热燃烧装置的处理范围需要。本项目采用两室蓄热装置，根据同类措施的运行实例，该措施处理效率可达95%~99%，本项目取97%，技术成熟，广泛应用于钢带和铝板、铝卷的辊涂企业，处理效果良好。

因此本项目使用RTO蓄热燃烧装置处理有机废气，从经济、技术上均可行，同时满足《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）中要求。

（2）有机废气措施达标可行性分析

本项目设置一套RTO蓄热燃烧装置，一根排气筒。根据工程分析及影响预测情况，本项目有机废气设施具体设置情况如下表。

表5.2-2  有机废气治理措施一览表

| 污染工序 |  | 污染物 | 污染治理措施 |  | 排放速率kg/h | 排放浓度 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜂窝板线 | 涂胶/淋胶、烘干 | 非甲烷总烃 | 胶机三面设硬质挡板，一侧设软帘，设备上方设集气罩和抽风管；烘干箱密闭且设负压抽风管 | 引入一套RTO装置 | 0.01 | 16.06 | 排气筒DA001 |
|  | 热压 |  | 上方设包围设备的可移动集气罩和抽风管 |  | 0.01 |  |  |
| 辊涂1#线 | 调漆涂布 | 非甲烷 总烃 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风 |  | 0.01 |  |  |
|  | 烘干 |  | 烘干箱密闭，负压抽风 |  | 0.24 |  |  |
| 辊涂2#线 | 调漆涂布 | 非甲烷 总烃 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风 |  | 0.01 |  |  |
|  | 烘干 |  | 烘干箱密闭，负压抽风 |  | 0.10 |  |  |
| 辊涂3#线 | 调漆涂布 | 非甲烷 总烃 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风 |  | 0.01 |  |  |
|  | 烘干 |  | 烘干箱密闭，负压抽风 |  | 0.13 |  |  |
| 辊涂4#线 | 调漆涂布 | 非甲烷 总烃 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风 |  | 0.00 |  |  |
|  | 烘干 |  | 烘干箱密闭，负压抽风 |  | 0.05 |  |  |
| 辊涂线和蜂窝板线 |  | 非甲烷 总烃 | / | / | 0.029 | / | 无组织散失 |

由上表可知，有机废气排气筒DA001排放的非甲烷总烃的浓度和速率均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、表2有组织限值50mg/m3要求，同时满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）-表面涂装业去除效率70%的要求。

本项目RTO装置的风量设置为35000m3/h，各工序风量设置情况如下表所示。

表5.2-3  各工序风量设置情况

| 污染工序 |  | 措施 | 风量设置m3/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜂窝板线 | 胶机 | 三面设硬质挡板，一侧设软帘，上方设集气罩和抽风管 | 5000 | 35000 |
|  | 烘干 | 密闭且设负压抽风管道 | 1000 |  |
|  | 热压 | 上方设包围设备的可移动集气罩和抽风管 | 2000 |  |
| 辊涂1#线 | 调漆涂布 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风 | 6000 |  |
|  | 烘干 | 烘干箱密闭，负压抽风 | 3000 |  |
| 辊涂2#线 | 调漆涂布 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风 | 4000 |  |
|  | 烘干 | 烘干箱密闭，负压抽风 | 2000 |  |
| 辊涂3#线 | 调漆涂布 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风 | 4000 |  |
|  | 烘干 | 烘干箱密闭，负压抽风 | 2000 |  |
| 辊涂4#线 | 调漆涂布 | 调漆和辊涂设密闭专用间，负压抽风 | 4000 |  |
|  | 烘干 | 烘干箱密闭，负压抽风 | 2000 |  |

根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气风量计算公式：

Q=0.75（10X2+A）×Vx

式中：Q---集气罩排风量，m3/s；X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；

A---集气罩口面积，m2；Vx---最小控制风速，m/s。

各工序参数取值及估算出的各工序Vx值如下表所示。

表5.2-4  各工序参数及风速设置情况

| 污染工序 |  | 集气措施 | 风量设置m3/h | X，m | A，m2 | 估算Vx值，m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜂窝板线 | 胶机 | 区域半密闭+设备集气罩 | 5000 | 0.4 | 2 | 0.51 |
|  | 烘干 | 设备密闭抽风 | 1000 | / | / | / |
|  | 热压 | 设备集气罩 | 2000 | 0.3 | 0.72 | 0.46 |
| 辊涂1#线 | 调漆涂布 | 区域密闭间+风管 | 6000 | / | / | / |
|  | 烘干 | 设备密闭抽风 | 3000 | / | / | / |
| 辊涂2#线 | 调漆涂布 | 区域密闭间+风管 | 4000 | / | / | / |
|  | 烘干 | 设备密闭抽风 | 2000 | / | / | / |
| 辊涂3#线 | 调漆涂布 | 区域密闭间+风管 | 4000 | / | / | / |
|  | 烘干 | 设备密闭抽风 | 2000 | / | / | / |
| 辊涂4#线 | 调漆涂布 | 区域密闭间+风管 | 4000 | / | / | / |
|  | 烘干 | 设备密闭抽风 | 2000 | / | / | / |

由上表可知，各工序涉集气措施的设施处集气罩或集气管处风速Vx均不小于0.3m/s，满足集气最高处风速要求。

综上所述，本项目有机废气治理采用的RTO蓄热燃烧装置工艺技术成熟、运行稳定，治理效果较好，废气风量设置满足相关要求，可达标排放且可降低经济成本。因此，本项目有机废气防治措施工艺技术可行。

#### 5.2.1.2天然气燃烧废气环保措施

本项目天然气主要用于RTO燃烧装置和烘干箱后端的补热，RTO蓄积的热量基本可满足自身和烘干用热需要，补热情况不多，天然气用量不大，因此天然气燃烧产生的各污染物排放量也很小。本项目天然气燃烧属直燃方式，燃烧后废气进入烘干箱或RTO装置内部，最后随负压收集后的RTO装置排气筒一起排放，气体温度也可满足RTO装置的处理条件，且天然气燃烧废气由RTO装置排气筒排放应用广泛，技术经济可行，因此不必另设单独排气筒。

根据工程分析及预测结果，排气筒天然气燃烧废气中颗粒物、SO2和NOx浓度、速率均满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中标准要求（烟尘30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3）。

综上分析本项目天然气燃烧废气达标排放，措施可行。

### 5.2.2水环境保护措施

#### 5.2.2.1 生活污水防治措施

针对生活污水，本项目拟设一个1m3隔油池+20m3化粪池+1套0.5t/h一体化污水处理系统处理生活污水，生活污水产生量3.712t/d、1113.6t/a。生活污水在化粪池中停留时间约一周，化粪池有效容积满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）生活污水停留时间为12～24h的要求；一体化污水处理系统采用生物接触氧化+砂滤法，处理效率可达COD≥85%、SS≥80%、NH3-N≥40%，与生产废水、纯水制备废水混合后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，措施可行。

#### 5.2.2.2生产废水防治措施

本项目生产废水主要包括更换的脱脂槽液和硅烷化槽液，计划配建一套1.0t/h的生产废水处理设施，处理工艺为“调节-中和-预处理-絮凝沉淀-锰砂过滤-MBR膜”。各工序作用及处理效果如下表所示。

表5.2-5  生产废水处理设施各环节处理情况

| 工序 | 构筑结构 | 处理过程 | 作用 | 处理因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池1 | 地下水泥防渗池10m3 | 须加入无机破乳剂，可将废水中的油类物质分解成小分子上浮 | 油水分离 | 石油烃 |
| pH调节池 | 地上不锈钢结构内，三隔池 | 加硫酸调整PH至3-5，并添加硫酸亚铁 | 提供适宜酸碱度 | pH |
| 氧化池 |  | 投加芬顿试剂，经催化氧化反应产生大量具氧化能力的羟基自由基 | 降解水中有机物 | pH、SS、COD、氨氮、石油烃 |
| 中和沉淀池 |  | 添加片碱调整PH，添加絮凝剂进行沉淀 | 降解后物质沉淀 |  |
| 沉淀池 | 地下水泥防渗池10m3 | 物理沉降加速污水中絮体沉降速度 |  |  |
| 锰砂过滤器 | 地上，介质罐组 | 运行时采用压缩空气曝气的方式使管道混合溶氧，可增加水中的溶解氧，同时驱除CO2以提高水的PH值；利用氧化法将废水中低价铁离子和锰离子氧化成高价，再经过吸咐过滤去除；过滤器内滤料采用天然锰砂滤料，具有催化和过滤双层作用。 | 降低水中铁锰等杂质含量 | pH、SS |
| MBR膜处理器 |  | 采用固液分离型膜组件，将前端反应后残留大分子有机物质截留 | 去除残留有机物和悬浮物 | COD、石油烃和SS |
| 污泥干化池 | 地下水泥防渗池5m3 | 配备压滤机，池底部铺有石英砂，上部为鹅卵石，顶部铺滤网 | 污泥压滤脱水 | 污泥 |

项目前处理所用原材料种类单一，生产废水水质较简单。该污水处理工艺简单易操作，且对于同类污水有较好的处理效果，对废水中各污染物处理效率可达COD85%、SS80%、石油类95%。则本项目生产废水中各污染物经处理后排放浓度分别为COD69.89mg/L、SS57.26mg/L、石油类4.93mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，与生活污水、纯水制备废水混合后水质仍然满足该标准要求。

本项目生产废水中脱脂废水和水洗废水的污染因子主要是pH值、COD和石油类等，水洗废水更换频率较高，更换后可直接用于补充脱脂槽，减少了新鲜水使用和废水排放量，同时由于脱脂槽更换废水和水洗槽废水水质相近仅浓度不同，因此水洗槽废水回用措施可行。脱脂槽更换废液、硅烷化更换废液中无重金属离子，水质简单，可生化性较好；反冲洗废水污染物仅有少量悬浮物；根据污水处理设计资料，废水处理设施处理工艺可有效中和酸性废水，去除废水中的COD、SS等污染物。该处理工艺应用广泛，处理成本低、处理效果好；是目前国内喷漆和喷粉前表面处理废水中较常用的一种处理工艺，在国内钢制家具表面预处理、喷漆前处理废水中有较广泛的应用，且国内钢制家具的废水处理工艺已经多次论证，措施可靠，运行稳定。

该污水处理设施设计处理能力为1.0t/h、即24t/d，本项目进入设施的生产废水主要为脱脂槽更换废液（20.48t/次）、硅烷化槽更换废液（0.808t/次）、废水处理设施反冲洗废水（2t/次），均为间歇排放，因此若三股废水同时排放，每次排放量约为23.288t/次，污水处理设施能够满足本项目生产废水处理需要。另外由于脱脂更换废液中含酸，突然排放会对生产废水整体pH产生较大影响或冲击负荷，因此在每个脱脂槽后均设置一个缓冲倒槽，更换的脱脂槽液先倒入缓冲槽，再由专用泵缓慢排入废水处理系统内，为保证后续废水处理系统的处理效果，脱脂废液排放速度应控制在0.5~0.7m/s。

综上所述，该生产废水处理系统的处理能力、处理工艺均能满足本项目处理需要，措施可行。

#### 5.2.2.3污水处理厂依托可行性

（1）近期偃师枣庄污水处理厂依托可行性

根据区域调查本项目周边区域内仅有枣庄污水处理厂，根据现场调查目前顾县史家湾村附近污水均沿310国道道路北侧的污水管网统一进入偃师枣庄污水处理设施。偃师市枣庄污水处理厂位于偃师杨村西北方向，紧临河堤。该污水处理厂由偃师市水利局投资建设，处理能力为15000t/d，主要接纳顾县镇工业园内曲家寨村、杨村、枣庄村等村庄的的生活污水和部分企业的生产废水，污水处理工艺为“格栅+调节池+A/A/O+沉淀池+过滤罐”，出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/ 2087-2021）表1一级排放要求。目前该污水处理厂处于正常运行状态，处理负荷约90%。

本项目所在厂区南侧310国道已铺设有污水管网，且本项目外排的混合废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级，可满足该污水处理厂进厂要求，废水中不含重金属等有毒有害物质，外排废水不会对偃师枣庄污水处理设施水质造成冲击。本次新增的污水量主要是生活污水（其中少量生产废水约占混合水量的10%左右），新增污水量约为4.1684t/d，该污水处理厂的剩余处理能力约150t/d，本项目新增废水量较小，可排入其中完全消解，不会对偃师区枣庄一体化污水处理设施水量造成冲击。

但本项目需自建厂区内至南侧310国道的排污管道，在企业自建的排污管道落实到位情况下，近期项目废水排入枣庄污水处理设施措施可行。

（2）远期偃师第四污水处理厂依托的可行性

根据“偃师区城市污水专项规划（2017~2030）”内容及实际调查情况，偃师区顾县镇第四污水处理厂规划位置在本项目东北、通达电缆北侧附近，规划范围为顾县镇区及周边工业区的生活和生产废水，敷设周边18.5平方公里，近期设计处理规模0.75万吨/日；远期设计处理规模2.0万吨/日；设计工艺为A/O-机械搅拌混凝反应+斜板沉流+纤维转盘流池，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A，同时满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准要求。目前该污水处理厂正在前期工程评价阶段，预计2022年底~2023年建成投运。本项目与其距离较近，位于其收水范围内，因此待其运行后本项目废水均可排入该污水处理厂处理。

### 5.2.3地下水污染防治措施

本项目地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急相应”的原则。项目场地地下水的防治措施从以下几个方面进行考虑。

（1）源头控制

本项目对工艺及设备所在的生产区、辅料贮存间、污水处理设施区、危废暂存间等设施、构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道在地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）分区防治措施

根据建设项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，按照防渗技术要求，将厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区、非污染防渗区。

重点污染防治区：①污水处理设施构筑物底层及侧壁水泥混凝土防渗层渗透系数≤1×10－7cm/s，上方加盖顶棚；②生产车间生产区及辅料储存间地面采用20cm厚防渗混凝土，渗透系数≤10－7cm/s；③危废间防雨、防晒、防渗，车间基础采用0.3m厚的灰土垫层，选用不含松软杂质的粘性土，表层采用20cm厚的防渗水泥混凝土，基础渗透系数≤1×10－10cm/s。

一般污染防治区：一般防渗区主要是一般固废暂存区，要求地面为混凝土，渗透系数≤10－7cm/s。

简单防渗区：简单防渗区包括办公用房，对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，主要是正常粘上夯实，地面采用一般水泥硬化防渗处理即可。

综上所述，项目各建构筑物均采取了相应的防渗措施，可有效防止厂区物料及废水对地下水的污染。要求项目运行期间，根据（HJ610-2016）的要求并结合《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），设置3个地下水长期监测点对厂区及上下游地下水进行跟踪监测，能够及时准确地掌握厂址及上、下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化。本项目采取的地下水污染防治措施合理可行。

5.2.4噪声污染防护措施

项目运营期噪声源主要为车间内生产线上机械设备运转噪声、以及各类辅助设备泵、风机等设备运行过程中产生的噪声，设备噪声源强为70~85(A)。建设单位拟采取的噪声污染防治措施主要为：

（1）选用低噪声设备，采取设备基础减振、建筑隔声等降噪措施；

（2）合理布局，生产设备均位于车间内，充分利用车间内部空间，符合噪声源相对集中、闹静分开的原则；同时加强门窗隔声措施，在东侧和南侧钢结构内壁加装吸声材料；

（3）加强设备维修，避免设备老化引起的噪声；

（4）风机与管道连接采用柔性连接；

（5）加强运输车辆管理，控制运输车行驶路线，严禁厂区内鸣笛；

通过采取上述措施后，结合几何发散衰减，项目东、西、南、北厂界昼间噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。200m范围内敏感目标声环境预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目采取的噪声防治措施均是目前的常用方法，实践表明其经济上合理，技术上可行。

### 5.2.5固体废物污染防治措施分析

5.2.5.1一般固废防治措施

运营期产生的一般固体废物主要为边角料和不合格品、RTO蓄热燃烧装置更换的陶瓷材料、生产废水处理系统更换的废过滤介质、生活污水一体化设施污泥。在车间内东南角设置一个30m2的一般固废暂存区，三面环墙并设置标识标牌，地面硬化处理。边角料和不合格品暂存后定期外售，生活污水设施污泥收集后直接用于附近农田积肥不暂存，其余一般固废由厂家直接更换回收，也不在厂区暂存。

本项目建设一个30m2一般固废暂存区，满足全厂生产需要，措施可行。

5.2.5.2危险废物防治措施

本项目产生的危险废物主要为：漆渣、浸辊废溶剂和擦辊废抹布、胶渣及胶机清理废抹布、生产废水处理污泥。危险废物分别使用分类容器（桶）收集，暂存于办公用房西侧一个20m2危废暂存间内，定期委托有资质单位处理处置。原料废桶由供货厂家回收给本企业周转，其在厂内储存及运输等环境应参照危险废物管理要求进行监管。

本项目应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求设置危险废物暂存场所，规格为20m2。危废暂存间应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒、防渗漏、防流失，危废区周边设置0.3m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄漏造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物转移过程中，应严格执行“五联单”制度。生产过程中产生的原料废桶，由供货厂家回收再利用，但也应按要求在危废间留设暂存空间，按危废管理要求监管。

危险废物根据其各期产生量、贮存周期和贮存量可估算出所需盛装桶占用的底面积（铁桶规格φ0.56m*1m，盛装量约0.2t），本项目贮存的危险废物需盛装铁桶占用空间底面积约13.64m2（约68个铁桶），小于20m2的危废暂存间面积，因此本项目危废间设置面积满足生产需要。

综上，本项目对所产生的固体废物分别集中收集，按类别进行处理。危险废物在厂区暂存，定期委托有处理资质单位进行处理处置。采取以上措施后，项目固体废物可得到妥善有效的处理处置。因此，本项目固体废物治理措施可行。

### 5.2.6土壤污染防治措施分析

源头控制：加强管理，定期对污水处理设施的管道、辅料储存间内各辅料桶进行检查；采用优质材料，发现破损及时补救；污水处理设施周围设围堰，上方设顶棚，防止雨水进入。

过程防控：污水处理设施各构筑物底部及侧壁、危废间底部、生产线所在区域地面均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的跟踪监测要求，本项目必要时可设两个监测点对石油烃开展跟踪监测，以保证土壤质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018中筛选值要求。因此本项目本项目采取以上措施后，土壤不会对周围敏感目标产生大的影响，措施可行。

## 5.3工程环保设施及投资估算

本项目总投资500万元，环保投资96.3万元，分别占项目总投资的19.26%，具体环保投资估算见下表。

表5.3-1环保投资估算情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 主要设备措施 | 数量 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 辊涂线 | 非甲烷总烃 | 设密闭辊涂间和负压抽风设施； 烘干箱密闭负压抽风； | 4套 | 10 |
|  | 蜂窝板线 | 非甲烷总烃 | 涂胶和淋胶机三面设围挡，一侧设软帘，设备上方设集气罩；烘干箱密闭负压抽风；热压机设可移动集气罩 | 2套 | 5.0 |
|  | 有机废气生产线 | 非甲烷总烃 | RTO蓄热燃烧装置+15m排气筒 | 1套 | 60 |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘、SO2、NOx | 利用有机废气排气筒 | / | / |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 食堂油烟净化器+排气筒 | 1套 | 0.5 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 隔油池1m3+化粪池20m3+一体化污水处理系统0.5t/h | 1套 | 5.0 |
|  | 生产废水 | COD、SS、pH、石油类 | 生产废水处理系统1.0t/h | 1套 | 8.0 |
| 噪声 | 生产设备 | 降噪 | 设备厂房内布置，风机设专用间 | / | 1.0 |
| 固体废物 | 日常办公 | 生活垃圾 | 垃圾箱 | 若干 | 0.3 |
|  | 生产车间 | 一般工业固废 | 30m2的废物暂存区 | 1处 |  |
|  | 生产车间 | 危险废物 | 20m2的危废废物暂存间+标志+地面防渗等措施 | 1间 | 3.0 |
| 地下水、土壤及环境风险 |  |  | 生产线区、辅料储存间、污水处理设施区、危废间等区域防渗、防腐、设置围堰等措施 |  | 3.0 |
|  |  |  | 消防设施、物资储存 |  | 0.5 |
| 合计 |  |  |  |  | 96.3 |

## 5.4总量控制指标

### 5.4.1 总量控制原则

以项目投入运行后最终排入环境中的“三废”污染物种类和数量为基础，以排污可能影响到的大气、水等环境要素的区域为主要对象，根据项目特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，并对污染物采取切实有效的措施进行处理、处置。总量控制应遵循以下原则：

（1）实施清洁生产，在达标排放情况下进一步削减污染物的排放量；

（2）充分考虑环境现状，提出切实可行方案，保证区域的总量控制要求；

（3）项目总量指标控制在区域污染物排放总量指标内。

### 5.4.2 总量控制因子及指标建议

按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标是建设项目环境影响评价的任务之一。

#### 5.4.2.1 大气污染物总量控制分析

结合本项目污染特征，确定本项目大气总量控制的污染因子为：SO2、NOx、VOCs。

控制指标如下表所示。

表5.4-1本项目大气总量控制指标一览表

| 建议总量 |  | 计算过程 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 0.3663t/a | 天然气用量64.1098万m3/a，SO2产污系数为5.7142kg/万m3-天然气。则SO2排放量=64.1098×5.7142×10-3=0.3663t/a |
| NOx | 0.9596t/a | 天然气用量64.1098万m3/a，NOx产污系数为18.71kg/万m3-原料。则NOx产生量=64.1098×18.71×10-3=1.1995t/a； 由于蓄热燃烧作用可从源头减少排放约20%， 则NOx排放量=1.1995×（1-20%）=0.9596t/a。 |
| VOCs （非甲烷总烃） | 4.0194t/a | 蜂窝板生产线非甲烷总烃集气效率95%，产生量1.0925t/a； 辊涂线非甲烷总烃均为密闭负压抽风，产生量为1#线59.77t/a、2#线25.42t/a、3#线33.91t/a、4#线11.87t/a。RTO设施处理效率在95~99%之间，取97%。 则有组织排气筒排放量=（1.0925+59.77+25.42+33.91+11.87）×（1-97%）=132.0625×（1-97%）=3.9619t/a； 无组织排放量为未被收集量0.0575t/a。 全厂排放量=3.9619+0.0575=4.0194t/a |

本项目NOx和VOCs新增总量均在偃师区内进行替代，其中NOx替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的NOx减排量，VOCs替代来源为洛阳大志三轮摩托车有限公司的VOCs减排量。

#### 5.4.3.2 水污染物总量控制分析

结合本项目污染源特征，确定本项目水污染物总量控制的污染因子为COD、氨氮。本项目废水总量指标一览表见下表。

表5.4-2本项目废水总量控制指标一览表

| 分类 | 建议总量 |  | 计算过程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 1113.6 t/a | COD | 0.0501t/a | 生活污水产生量1113.6t/a，其中COD产生浓度300mg/L，化粪池+一体化设施处理效率85%； 则生活污水COD接管量=1113.6×300×（1-85%）×10-6=0.0501t/a |
|  | 氨氮 | 0.0200t/a | 生活污水产生量1113.6t/a，其中氨氮产生浓度30mg/L，化粪池+一体化污水设施处理效率40%；则生活污水氨氮接管量=1113.6×30×（1-40%）×10-6=0.0200t/a |
| 生产 废水 317.82 t/a | COD | 0.0186t/a | ①生产废水产生量136.92t/a，其中COD产生浓度465.96mg/L，生产废水处理设施处理效率85%； 则生产废水COD接管量=136.92×465.96×（1-85%）×10-6=0.0096t/a②纯水制备废水产生量180.9t/a，其中COD产生浓度按50mg/L，直接排至总排口。 则纯水制备废水COD接管量=180.9×50×10-6=0.0090t/a ③生产废水+纯水制备废水合计接管量： 0.0096+0.0090=0.0186t/a。 |

本项目生活污水和生产废水混合后近期排入枣庄污水处理厂，远期排入偃师第四污水处理厂。污水处理厂出水水质按《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1一级（COD40mg/L、氨氮3mg/L）。

由上表可知，本项目混合废水接管总量为COD0.0687t/a、氨氮0.0200t/a，经污水处理厂后排放总量为COD0.0572t/a、氨氮0.0033t/a。

废水污染物总量均在偃师区内进行替代，COD、氨氮替代来源为偃师市污水处理厂的减排量。

6环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析就是把环境质量作为一种经济形式纳入经济建设渠道进行综合分析，以论证项目建设的可行性。本次评价将对工程建设的社会效益、经济效益和环境效益进行分析，并对环保投资的经济损益进行分析。

## 6.1社会经济效益分析

拟建项目的建设有良好的市场基础，符合国家产业政策，建设目标明确，技术方案科学合理，工艺设备适用。本项目职工人数58人，在为企业创造良好经济效益的同时，也可以实现一定的社会效益。

## 6.2环境效益分析

环保投资效益首先表现为环境效益。通过投资环保设施，废水、废气、噪声排放达到国家相关排放标准，固体废物得到综合利用、合理处置，从而最大限度降低污染物排放量，减少对环境的不利影响。

## 6.3工程环境损益分析

### 6.3.1工程环保设施及运转费用

本项目在认真落实环评所提各项污染物处理措施后，各种污染物达标排放。项目主要环保设施投资及其运行费用见下表。

由下表可以看出，本项目环保投资96.3万元，占项目总投资的19.26%。项目环保设施运转费用为28万元，占项目总投资的5.6%。项目环保设施运转费用可接受，资金能够保障支付。企业可以保证环保投资到位和环保设施的正常运行，实现污染物达标排放，满足环境管理的要求。

表6.3-1本项目主要环保治理措施投资及运行费用一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 主要设备措施 | 数量 | 总投资（万元） | 运行费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 辊涂线 | 非甲烷总烃 | 设密闭辊涂间和负压抽风设施；烘干箱密闭负压抽风； | 4套 | 10 | 4.0 |
|  | 蜂窝板线 | 非甲烷总烃 | 涂胶和淋胶机三面设围挡，一侧设软帘，设备上方设集气罩；烘干箱密闭负压抽风；热压机设可移动集气罩 | 2套 | 5.0 | 1.0 |
|  | 有机废气生产线 | 非甲烷总烃 | RTO蓄热燃烧装置+15m排气筒 | 1套 | 60 | 16 |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘,SO2,NOx | 利用有机废气排气筒 | / | / | / |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 食堂油烟净化器+排气筒 | 1套 | 0.5 | / |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 隔油池1m3+化粪池20m3+一体化污水处理系统10t/d | 1套 | 5.0 | 1.0 |
|  | 生产废水 | COD、SS、pH、石油类 | 生产废水处理系统1.0t/h | 1套 | 8.0 | 2.0 |
| 噪声 | 生产设备 | 降噪 | 厂房内布置，风机设专用间 | / | 1.0 | / |
| 固体废物 | 日常办公 | 生活垃圾 | 垃圾箱 | 若干 | 0.3 | / |
|  | 生产车间 | 一般工业固废 | 30m2的废物暂存区 | 1处 |  | / |
|  | 生产车间 | 危险废物 | 20m2的危废废物暂存间+标志+地面防渗等措施 | 1间 | 3.0 | 3.0 |
| 地下水、土壤及环境风险 |  |  | 生产线区、辅料储存间、污水处理设施区、危废间等区域防渗、防腐、设置围堰等措施 |  | 3.0 | 1.0 |
|  |  |  | 消防设施、物资储存 |  | 0.5 | / |
| 合计 |  |  |  |  | 96.3 | 28 |

表6.3-2项目环保设施运转经济指标一览表

| 序号 | 内容 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施总投资 | 500万元 |
| 2 | 环保投资占总投资比例 | 19.26% |
| 3 | 环保设施年运转费用 | 28万元 |
| 4 | 环保设施运转费用占总成本的比例 | 5.6% |

### 6.3.2环境效益

环境效益可分为直接效益和间接效益。直接效益指包括各种资源的综合利用技术而取得的节约型费用。间接效益主要指采用污染治理设施后而减少的费用。

本项目建成投产后在严格落实项目所提各项污染治理措施后所产生的环境效益主要有以下几个方面：

（1）直接经济效益

本项目的直接经济效益主要体现在项目产品市场化的方面。本项目年销售收入为5000万元（含税），年均利润总额为185.8万元，具有良好的经济效益。

（2）间接经济效益

本项目在采取相应的环保措施以后，各类污染物削减情况详见下表。

表6.3-3采取环保治理措施后各类污染物削减比例

| 项目 | 污染物 |  | 产生量t/a | 排放量t/a | 削减量t/a | 削减比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 生产 | 0.0728 | 0.0186 | 0.0542 | 74.50 |
|  |  | 生活 | 0.3341 | 0.0501 | 0.2840 | 85.00 |
|  | 氨氮 | 生活 | 0.0334 | 0.0200 | 0.0134 | 40.00 |
| 废气 | VOCs | 有组织 | 132.06 | 3.9619 | 128.0981 | 97.00 |
| 固体 废物 | 固体废物 | 一般工业固废 | 32.94 | 0 | 32.94 | 100.00 |
|  |  | 危险废物 | 5.1793 | 0 | 5.1793 | 100.00 |
|  |  | 生活垃圾 | 8.15 | 0 | 8.15 | 100.00 |

由上表可以看出：通过相应的治理措施后，项目各类污染物均有了大幅削减，对环境和人体不良影响减少的损失也可视为间接经济效益，这部分环境效益无法准确度量，直接表现为减少了项目建设对环境质量的影响，对人们居住生活环境的影响降低到最小程度。

### 6.3.3环境损失

污染与破坏对环境造成的损失，最终是以经济形式反映出来。本项目运营过程中所排放的废气中含有VOCs等污染物，工程在采用严格的治理措施治理后，各类污染物均可以满足相应的污染物排放标准要求。因此，项目正常运营过程中对环境造成的损失处于可以接受的水平。

### 6.3.4环境损益分析

(1)环保设施投资总投资占建设投资比例

本项目环保投资为96.3万元，占项目总投资500万的19.26%。本项目环保投资从经济上分析，企业可以接受。

(2)环保运行费用占工程总经济效益比例（环境成本率）

项目环保设施运行费用为28万元/年，分别占总成本的5.6%。环保设施运行费用所占比例是可以接受的。环保资金能够保障支付，企业可以保证环保投资到位和环保设施的正常运行，实现污染物达标排放，预防和减轻项目对环境的影响，满足环境管理的要求。

## 6.4环境经济损益分析结论

本项目符合国家产业政策和环境保护政策，项目的实施在促进地方经济发展的同时又具有良好的社会效益。项目在保证环保投资的前提下，能够达标排放，环境效益比较明显，从环境经济角度来看是合理可行的。

7环境管理与监测计划

环境管理与环境监测是企业环境保护的重要组成部分，环境管理是减轻企业本身排污，节省资源能源，取得良好环境效益的有效办法。环境监测是查清企业排放污染物的浓度、数量、排放去向、污染范围、危害程度的有力措施。建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，确保环境保护目标的实现。

## 7.1环境管理

### 7.1.1管理机构及职责

根据国家的相关规定，结合项目的实际情况，设置安全环保部，由公司经理统一领导负责全厂的安全环保工作，且配备专职环保人员1-2名，负责定期检查环保设施运行情况、组织对环保设施定期及时检修、及相关环保管理工作。环境管理机构的具体职责包括：

（1）建立健全环保工作规章制度，明确环保责任制及奖惩办法；

（2）确定环境管理目标，如“三废”达标排放，固废及时处置等；

（3）建立环保档案，包括环评报告书、环保工程验收报告、污染源监测报告，环保设施运行记录以及其他的环境统计资料；

（4）收集与管理有关的污染物排放标准、环保法规、环保技术资料；

（5）防治“三废”污染是环保工作的重中之重，应通过环境管理保证污染防治设施稳定达标运行。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与各部门采取措施，防止污染扩大化；

（6）搞好污染物排放总量控制；

（7）负责组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。

（8）组织职工的环保教育，做好环境宣传工作；

### 7.1.2 营运期管理计划

针对本项目特点，初步拟定了以下营运期环境管理计划：

（1）制定各类环境保护规章制度、规定及技术规程。

（2）建立完善的环保档案管理制度，包括各类环保文件、环保设施、环保设施检修、运行台帐等档案管理。

（3）监督、检查环保“三同时”的执行情况。

（4）制定计划开停车、非正常工况和事故状态下的污染物处理、处置和排放管理措施，配置能够满足非正常工况和事故状态下的处理、处置污染物的环保设施。

（5）定期对各类污染源及环境质量进行监测，保证各类污染源达标排放，环境质量满足标准要求。

（6）制定“突发性污染事故处理预案”，最大限度地减少对环境造成的影响和破坏。

（7）统一规划、实施全厂的环境绿化。

## 7.2污染物排放清单

根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）和《排污许可证管理暂行规定》要求，本项目制定污染物排放清单如下：

### 7.2.1 工程概况

本项目工程概况见下表。

表7.2-1 本项目概况一览表

| 项目组成 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 租赁一个15000m2，钢结构 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 车间内建筑面积540m2 |
| 储运工程 | 成品区 | 车间内设临时转运1000m2 |
|  | 原料存放区 | 车间内铝基材等原料存放区1000m2 |
|  | 辅料储存间 | 车间内设密闭房间300m2，储存涂料稀释剂及胶，预处理剂等。 |
|  | 杂物间 | 杂物储存在办公用房专区内 |
| 原辅材料 | 铝（箔）卷、树脂漆、稀释剂、预处理剂、蜂窝板用胶、天然气、水电等 |  |
| 生产工艺 | 辊涂：原料→开卷→预处理→辊涂→烘干→有机废气处理→卷取→成品 蜂窝板：铝箔-上卷-涂胶-烘干-热压-成品芯材-复合裁切后的辊涂卷-上机淋胶-冷压-修边-包装 |  |
| 生产规模 | 年产彩涂铝卷4.8万吨/a，其中2万吨用于制作蜂窝板2.2万吨/a。 合计产量5万吨/a |  |
| 工作制度 | 辊涂线：两班制生产，每班12小时，全年工作时间300天 蜂窝板线：一班制，每班8小时，全年工作时间250天 |  |

### 7.2.2 污染物排放清单

本项目实施后污染物排放清单见下表。

表7.2-2  本项目污染物排放清单一览表

| 污染物 |  |  |  |  | 治理设施 |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 天然气燃烧 |  | 有组织 | 烟尘 | 热回用，引入排气筒 |  | 排气筒DA001 | 13.34 | 0.1539 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020表1 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |  | 31.74 | 0.3663 |  |
|  |  |  |  | NOx |  |  |  | 83.15 | 0.9596 |  |
|  | 蜂窝板线 |  | 有组织 | 非甲烷总烃 | 涂胶及淋胶设备三面设硬质挡板，一侧设软帘，设备上方设集气罩和抽风管；烘干箱密闭且负压抽风管道； 热压机上方设移可包围设备的移动式集气罩和抽风管 | 一套RTO装置 |  | 16.06 | 0.0328 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、表2； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求（表面涂装业） |
|  | 辊涂 | 1#线 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 各条生产线调漆和辊涂设密闭专用间且负压抽风； 烘干箱密闭，负压抽风 |  |  |  | 1.7931 |  |
|  |  | 2#线 | 有组织 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.7626 |  |
|  |  | 3#线 | 有组织 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 1.0173 |  |
|  |  | 4#线 | 有组织 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.3561 |  |
|  | 有机废气-无组织 |  |  | 非甲烷总烃 | 车间内散失 |  |  | / | 0.0575 |  |
|  | 食堂 |  | 有组织 | 油烟 | 油烟净化器处理后由高出车间排气筒排放 |  |  | 0.53 | 0.0015 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 废水 | 生产废水 |  | 废水量 |  | 废水处理设施处理 |  | 近期偃师枣庄污水处理厂 | / | 317.82 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级 |
|  |  |  | COD |  |  |  |  | 69.89 | 0.0186 |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |  | 57.26 | 0.0132 |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |  |  | 4.93 | 0.0007 |  |
|  | 生活污水 |  | 废水量 |  | 隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理 |  |  | / | 1113.6 |  |
|  |  |  | COD |  |  |  |  | 45 | 0.0501 |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |  | 40 | 0.0445 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 18 | 0.0200 |  |
| 噪声 | 设备运行 |  | / |  | / |  |  | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008-2类 |
| 固体废物 | 一般固体废物 |  | 边角料及不合格品、生活污水一体化设施污泥、RTO装置更换的陶瓷材料、生产废水处理设施废介质 |  | 边角料及不合格品在一般固废暂存区存放，外售综合利用；污泥送周边农田积肥不在厂内暂存，其余均由厂家直接回收更换不暂存 |  |  | / | 0 | / |
|  | 危险废物 |  | 漆渣、洗辊废溶剂和擦辊废抹布、胶渣、胶机清理废抹布、生产废水处理设施污泥 |  | 分类桶装，在危废暂存间暂存，分别委托有资质单位处置 |  |  | / | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 垃圾箱收集，交由环卫部门处理 |  |  | / | 0 | / |

### 7.2.3 信息公开内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），“企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息”；“企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作”。若企业被列入重点排污单位名录，需公开如下内容：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

（7）列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

重点排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（1）公告或者公开发行的信息专刊；（2）广播、电视等新闻媒体；（3）信息公开服务、监督热线电话；（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕等场所或者设施；（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

## 7.3环境监测计划

为贯彻落实《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》以及《河南省环境保护厅关于进一步加强国家重点监控企业自行监测和污染源监督性监测信息公开工作的通知》的要求，环评要求建设单位在项目投产后根据实际情况制定环境监测方案，合理安排监测，采样和分析方法按有关技术规范执行。

### 7.3.1环境监测机构

本工程环境监测任务外委当地环境监测站完成，公司不设环境监测机构。公司环境管理部门负责配合、协调当地环境监测站完成监测工作。其主要职责和要求如下：

（1）制定公司年度监测计划；

（2）按照国家、行业及地方规范要求，配合当地环境监测站对公司厂区环境要素和各类污染源开展例行监测工作；

（3）配合公司环保管理、污染治理、工业卫生和污染事故分析；

（4）整理分析各类监测报表及报告资料，建立环境数据库。

### 7.3.2环境监测计划

本项目营运期环境监测包括污染源监测和环境质量监测，其中废气和废水的监测计划参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）中非重点排污单位的相关要求，噪声、地下水和土壤的自行监测计划参考相关导则。

表7.3-1项目监测计划一览表

| 污染源类别 |  | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 排气筒DA001 | 林格曼黑度、颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  |  | 厂房外、厂界内 |  |  |
| 废水 |  | 总排口 | 流量、pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类 | 1次/半年 |
| 噪声 |  | 厂界、西南侧营防口村最近居民 | Leq | 1次/季度 |
| 地下水 |  | 厂区附近（东南企业）、厂区东北 | 水位、pH、耗氧量、氨氮、氟化物、六价铬、铜、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、总氮、氯化物、铜、铝 | 1次/年 |
| 土壤 |  | 车间附近绿化地、南环路北侧农田 | pH、铬、镍、铅、铜、锌、苯、甲苯 | 1次/年 |
| 注：①林格曼黑度监测频次参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》HJ1121-2020要求； ②无组织非甲烷总烃厂房外、厂界内监测频次按厂界频次要求； ③其余因子监测频次参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）要求 |  |  |  |  |

## 7.4排污口规范化设置

根据《国家环境保护总局关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、洛阳市环保局《关于加强污染源排放口规范化整治工作的通知》（洛市环[2011]104号）中相关规定，排放口规范化整治是实施污染物总量控制计划的基础性工作之一，目的是为了促进排污单位加强经营管理和污染治理。具体要求如下：

（1）污水排放口

建设厂区内排污管道，并留设污水排放口，近期接入枣庄污水处理厂，远期接入偃师区顾县镇第四污水处理厂。总排放口要按照《排放口规范化整治技术要求》、《污染源监测技术规范》等设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。全厂排放口雨污必须分流，留设一个污水总排口，采用明管明渠。

（2）废气排放口

有组织排放的废气应设置采样口，采样口的设置应符合《排放口规范化整治技术要求》、《污染源监测技术规范》等要求并便于采样监测。

（3）固体废物贮存场

一般固体废物、危险固体废物应设置专用贮存、堆放场地。易造成二次扬尘的贮存、堆放场地，应采取喷洒等防治措施。

（4）排放口立标要求

排污单位应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/15562.2-1995）中规定的图形，对本工程各废气、废水、噪声、固体废物等排放口（源）设置明显排放口标志牌，以便于对污染源的监督管理工作。

标志牌设置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2m。

一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌。标志牌辅助标志上需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色总体协调。

（5）排放口建档要求

排污单位均需使用由国家环境保护部统一印制的《中华人民共和国规范化排放口标志登记证》，并按要求认真填写有关内容。

登记证与排放口标志牌配套使用，具有防伪标志。登记证的一览表中的标志牌编号及登记卡上标志牌的编号应与标志牌子辅助标志上的编号相一致。

排放口标志牌图形标志见下表。

- 表7.4-1环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置 |
| 4 | / |  | 危险废物 | 危险废物贮存、处置场 |

## 7.5环境保护“三同时”验收一览表

本项目总投资500万元，环保投资为168万元，占项目总投资的33.6%%。本项目环境保护“三同时”验收一览表详见下表。

表7.5-1项目“三同时”一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 主要设备措施 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 辊涂线 | 非甲烷总烃 | 设密闭辊涂间和负压抽风设施； 烘干箱密闭负压抽风； | 4套 | / |
|  | 蜂窝板线 | 非甲烷总烃 | 涂胶和淋胶机三面设围挡，一侧设软帘，设备上方设集气罩； 烘干箱密闭负压抽风；热压机设可移动集气罩 | 2套 | / |
|  | 有机废气生产线 | 非甲烷总烃 | RTO蓄热燃烧装置+15m排气筒 | 1套 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、表2； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）-表面涂装业 |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘,SO2,NOx | 利用有机废气排气筒 | / | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020表1 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 食堂油烟净化器+排气筒 | 1套 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 废 水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 隔油池1m3+化粪池20m3+一体化污水处理系统0.5t/h | 1套 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级； 近期混合废水排入枣庄污水处理厂； 远期偃师第四污水处理厂； |
|  | 生产废水 | COD、SS、pH、石油类 | 生产废水处理系统1.0t/h | 1套 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 降噪 | 厂房内布置，风机设专用间 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固 废 | 日常办公 | 生活垃圾 | 垃圾箱 | 若干 | / |
|  | 生产车间 | 一般工业固废 | 30m2的废物暂存区 | 1处 | / |
|  | 生产车间 | 危险废物 | 20m2的危废废物暂存间+标志+地面防渗等措施 | 1间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 地下水、土壤及环境风险 |  |  | 生产线区、辅料储存间、污水处理设施区、危废间等区域防渗、防腐、设置围堰等措施 |  | / |
|  |  |  | 消防设施、物资储存 |  | / |

8结论和建议

## 8.1评价结论

### 8.1.1项目概况

本项目位于偃师区顾县镇史家湾村（顾县镇工业区），租赁河南华通电缆已建的车间15000m2作为生产车间，在车间内建设办公用房、安装自动化辊涂生产线、蜂窝板生产线及配套设施等。使用原料为铝基材、预处理剂、树脂漆及其稀释溶剂、胶料、天然气、水电等，建设完成后可生产彩涂铝卷及蜂窝板合计5万吨/a，市场前景良好。

### 8.1.2产业政策及相关规划相符性

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，符合国家当前的产业政策。

本项目不在区域文物保护范围和顾县镇饮用水水源地保护区范围内，符合相关文物保护及饮用水源地保护规划。本项目建设符合顾县镇总体规划（2014-2030），符合顾县镇工业区发展指导意见（偃发改[2013]131号）要求，顾县镇（工业区）政府同意项目入驻并进行建设。

项目建设符合《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）关于顾县镇的管控要求，符合“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）”、“关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）”、《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范（DB41/T1946-2020）》、《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）、《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2022]8号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）中相关要求，可以满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂装行业A级指标要求。

### 8.1.3环境质量现状结论

（1）环境空气

项目所在地属于二类区，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年洛阳市区环境空气达标天数为246天，达标率为67.4%，优良天数同比增加2天。2021年度洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此洛阳市属于不达标区。

厂址和下风向的营防口村居民非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。

（2）地下水环境

各个监测井各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境

厂区东、西、南、北厂界监测点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西南侧最近的营防口村居民声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（4）土壤

厂区表层样和厂外表层样的1~45项监测因子监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行GB36600-2018表1第二类用地基本项目筛选值要求，厂区内柱状样、表层样、厂区外表层样的石油烃监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行GB36600-2018表2中其他项目的筛选值标准要求。

### 8.1.4施工期环境影响分析结论

本项目施工内容主要为办公用房的建设、设备地基开挖及设备设施的安装等。施工期主要环境影响为施工扬尘、施工噪声、和施工固体废物等，经采取施工场地围挡、遮盖等防尘措施、及时清运、定期洒水；选用低噪声施工设备，合理安排施工时间；施工过程中产生的建筑垃圾及时清运利用等措施，施工期对周围环境影响较小。

### 8.1.5营运期环境影响分析结论

（1）大气环境影响评价结论

本项目调漆、辊涂和烘干处产生的有机废气采用密闭辊涂间负压抽风、烘干箱密闭抽风的集气方式；蜂窝板生产线涂胶/淋胶、烘干和热压处有机废气采用涂胶/淋胶设备三面围挡加一侧软帘，设备上方集气罩抽风，烘干设备密闭抽风，热压机上方设可移动集气罩；各工序有机废气均引入一套RTO设施，由一根15m排气筒排放。处理设施对有机废气的处理效率可达95~99%，本项目取平均97%，处理后非甲烷总烃的排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、表2（有组织排放限值50mg/m3）要求，同时满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号-表面涂装业去除效率70%）要求。

天然气燃烧废气随相应生产线的有机废气引入上述同一根排气筒排放，各污染物排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020表1限值要求。

食堂油烟设置一套油烟净化器（去除效率90%），处理后经排气筒排放，排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求。

经估算预测，本项目各种污染源经环保设施治理后，有组织、无组织排放的非甲烷总烃、烟尘、SO2和NOx最大落地浓度预测值均能够满足相应的标准要求，对环境空气质量影响较小。

（2）水环境影响评价结论

地表水：本项目生产过程废水经生产废水处理系统处理后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，职工生活经隔油池+化粪池+一体化污水处理系统处理；生产废水、生活污水与纯水制备废水混合后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级，近期自建厂区排污管道，排入偃师枣庄污水处理厂。远期待顾县镇第四污水处理厂建成运行后本项目废水均排入该污水处理厂处理。

地下水：本项目对其设计及施工过程采取了严格的防渗要求，并且项目对各类设施、管线等进行了严格防渗措施，在正常状况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制。项目在发生非正常状况情形下，及时采取污染源截断污染源等措施，项目对潜水地下水的影响会逐步变轻，运营过程中当加强管理和监测后可避免非正常状况的发生。同时项目将车间内生产线区域、辅料储存间、危废间、污水处理设施区域设置为重点防渗区，一般固废暂存区设为一般防渗区，办公用房设为简单防渗区，并根据监测计划进行跟踪监测并将信息公开。则项目对潜水含水层的影响不大可接受。

（3）声环境影响评价结论

项目噪声源主要来自生产线上各设备运转噪声、以及各类辅助风机等设备，通过采取隔声、减振等的措施后两期各厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放要求，200m范围内敏感点营防口村13户居民的噪声影响值也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（4）固体废弃物环境影响分析结论

本项目在运营过程中产生的一般固体废物主要为边角料、不合格品、更换的陶瓷材料、生产废水处理设施废过滤介质、生活污水污泥，设一个30m2一般固废暂存区，分类收集，边角料和不合格品暂存后外售综合利用，生活污水污泥直接运至周边积肥不暂存，其他废物也由厂家直接更换不暂存。危险废物包括漆渣、浸辊废溶剂和擦辊废抹布、胶渣及胶机清理废抹布、生产废水设施污泥，设一个20m2危废暂存间，在其中桶装分类收集暂存后，定期交由具有资质的单位处理。职工日常办公产生生活垃圾交环卫部门处理处置。

（5）土壤环境影响分析结论

本项目区域内主要土壤类型为褐土，属于排水良好地形部位的半淋溶型土壤，根据取样监测，本项目厂区及厂外监测点未发现有被污染的迹象，土壤质量较好。本项目不存在土壤的大气沉降影响，重点应考虑污染物泄露对土壤垂直入渗的影响，经类比分析，本项目采取防渗及预防措施后影响可控制在车间及周围设施所在位置，不会对评价范围外的敏感目标土壤环境造成大的影响。防治措施主要包括源头控制和过程防控，并按导则要求在必要时进行跟踪监测即可。因此本项目不会对周围土壤环境造成大的影响，从土壤环境影响角度分析本项目建设是可行的。

（6）环境风险影响分析结论

工程涉及的风险物质主要是易燃物质树脂漆和稀释剂、用胶及管道天然气，从生产设施和生产工艺分析，主要存在泄露事故及泄漏后遇明火可能发生的火灾。通过加强风险管理、配备相应应急设备及应急物资，加强员工教育培训，项目风险发生的概率较小，对周围环境影响不大。

## 8.2公众参与结论

建设单位在确定承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后，于2022年5月30日在“环境影响评价信息公示平台”进行了第一次公示（http://www.js-eia.cn/project/detail?type=1&proid=2b33c4c001043058e81e698f6ab9aa64）。在本报告编制完成时于2022年7月6日在“环境影响评价信息公示平台”http://www.js-eia.cn/project/detail?type=2&proid=2b33c4c001043058e81e698f6ab9aa64进行了第二次网上公示。第二次网上公示期间，分别在“大河报（CN41-0094）-2022年7月8日-总第9225期-A07版面”和 “大河报（CN41-0094）-2022年7月15日-总第9229期-A08版面”刊登了报纸公示，同时在现场张贴了公示。在本报告报批前，建设单位于2022年9月20日在“环境影响评价信息公示平台”进行了报批前（第三次）网上公示（http://www.js-eia.cn/project/detail?type=3&proid=2b33c4c001043058e81e698f6

ab9aa64）。每次公众参与调查时间均符合建设项目公众参与要求。建设单位进行的公众参与调查程序是合法的，是按照国家相关要求进行的，由此可知，本项目公众参与是可行有效的。公示期间没有人发表意见，也没有人向建设方或环评单位反馈意见。

为了很好地将公众的合理建议和意见贯彻到工程建设过程中，要求建设方严格执行环评提出的污染防治措施，同时加强管理，以减轻对周边大气环境的影响。建设单位承诺在以后建设过程中，做好环境保护工作，以最大限度的减少对周围环境的影响。

## 8.3选址可行性

本项目厂址位于偃师区顾县镇史家湾村、顾县工业区内，项目租赁的河南华通电缆股份有限公司厂区占地属工业用地，对照顾县镇总体规划，用地符合顾县镇规划和产业布局，属允许入驻建设的项目。

厂址不在饮用水保护区和文物保护区及其控制地带范围内，周边多为厂房。经过环境影响分析，本项目产生的有机废气经RTO装置处理后可达标排放，影响不大；生产废水经污水处理系统处理后与纯水制备废水、经处理后的生活污水一起排入枣庄污水处理厂，远期待偃师区顾县镇第四污水处理厂运行后可将项目废水均排入其中处理；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界的噪声值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。同时项目不会对地下水和土壤造成大的影响。

本项目不属于《产业结构调整指导目录2019年本》中禁止和限制类项目，符合河南省、洛阳市及偃师区关于工业炉窑、工业涂装等相关文件中项目选址的要求，项目在公众参与过程中未收到民众反对意见。

因此本项目厂址不存在大的环境制约因素，从环境保护角度分析项目选址可行。

## 8.4建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，加强环保设施的管理与维护，确保其正常运行并达到设计处理效率，保证污染物达标排放。

（2）加强管理，严格操作规程，杜绝环境污染事故，建立各污染源污染物排放、治理设施的运行档案，发现问题及时解决。

（3）加强对固废尤其是危废的管理，建立处置登记制度，危险废物的处置执行台账管理制度，处置记录需保存完好。

## 8.5总结论

综上所述，本项目符合当前国家产业政策和环保政策；工程厂址用地性质符合顾县镇用地规划要求，符合顾县镇工业区发展指导意见要求，当地政府同意项目入驻。生产过程中产生的各类污染物，在采取环评报告提出的环保治理措施后，可实现达标排放，对环境的影响程度较小，不会改变区域环境功能。在严格落实各项风险防范措施后，风险可控。项目未收到公众反对意见。

因此从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。