报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产6000台保管箱技改项目

建设单位（盖章）：偃师市协力金柜厂

编制日期：2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市协力金柜厂年产6000台保管箱技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-410381-04-05-530856 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李德朝 |  | 联系方式 | 13623790881 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区顾县镇白云岭工业区 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度46分55.912秒，34度38分34.022秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3353安全消防用金属制品制造 | 建设项目 行业类别 |  | 第三十项金属制品业 -66建筑、安全用金属制 品制造335； |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） |  | 15 |
| 环保投资占比（%） |  | 30 | 施工工期 |  | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） |  | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目的专项评价设置情况见下表。 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放废气不涉及有毒有害污染物，无需设置大气专题。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目无生产工业废水外排，不涉及地表水专题。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目罐装液化石油气存量未超过临界量，无需设置风险专题。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及。. 由上表可知，本项目不需要开展专项评价分析。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 1、偃师市顾县镇总体规划（2014~2030）相符性 根据《偃师市顾县镇总体规划》（2014~2030年），镇区近期主要向北发展，完成沪商国际城和铝合金城的建设，同时稳步推进建成区改造，远期向东、向南发展。镇区空间结构为“两轴两心五区”。 两轴：两条综合发展轴，东西向为主，南北向为次。两条轴线是生活区、工业区紧密联系的纽带； “两心”：镇区公共中心位于镇区中部，是镇区办公、体育、医疗、文化及商业等设施的主要集聚地；镇北公共中心位于镇区北部，为胡商国际城、铝合金城服务，主要配套社区级公共设施； “五区”：包括镇区综合中心生活区、镇北配套生活服务区、顾县镇工业区、白云岭工业区、胡商和铝合金城商贸物流园区。 本项目位于顾县镇白云岭，用地性质为工业用地，项目选址符合偃师市顾县镇总体规划（2014~2030年）。 2、偃发改[2013]131号 据偃师市发改委、偃师市国土资源局、偃师市规划局、偃师市文物旅游局和偃师市环保局联合发布的“顾县镇工业园区发展指导意见（偃发改[2013]131号”，计划在顾县镇规划2个特色工业园区，包括电线电缆及机电管件工业区和白云岭装备制造工业区。 电线电缆及机电管件工业区位于顾县镇东部，东至回龙湾村界、西至玄奘大道、南至白云岭、北至南环路。距离镇中心1km左右，规划面积5268亩。产业发展现状以电线电缆和石化管件为主，园区基础设施齐全。 白云岭装备制造工业园区位于顾县镇东南部，白云岭上玄奘大道两侧，东至东王村生产路、西至顾县村生产路、南至万寿路、北至新安滩村南。距镇中心约2km，规划面积1203.75亩。产业发展现状以机械制造为主，基础设施配套到位。 本项目位于白云岭装备制造工业园区，本项目行业类别为金属制品制造，不属于区域内限制和禁止的项目类型。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师区顾县镇白云岭工业区，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 顾县镇集中供水厂1#水源井位于供水厂内，井深245m，取水量40m3/h；2#水源井位于农田内，井深260m，取水量32m3/h。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）：偃师区顾县镇供水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：取水井外围50m的区域，不设二级保护区和准保护区。本项目距离1#井一级保护区边界外2.3km，2#井一级保护区边界外2.0km（项目周边饮用水源保护区划图详见附图4），本项目厂址不在顾县镇集中式饮用水水源保护区范围内，不会对该集中饮用水源产生影响。 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师区顾县镇，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。东汉陵墓南兆域位于伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇，偃师区高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓南兆域分为保护范围和建设控制地带二类。本项目不在其建设控制地带及保护范围内。本项目与文物保护区的关系见附图5。 根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于一般管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图6。 2）环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇白云岭工业区，根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），文件规定了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用清洁能源液化石油气为烘干固化工序供热，固化过程产生的有机废气经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后15m高排气筒排放，本项目喷粉间产生的颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后15m排气筒排放；本项目焊接、激光切割过程产生的颗粒物经配套除尘器处理后15m排气筒排放；本项目水泥砂石喂料及混合搅拌过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后15米排气筒排放，本项目职工的生活污水由化粪池收集处理后农户肥田。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 本技改项目完成后未新增VOCS排放。项目的建设未增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 3）资源利用上线 本项目使用电能及罐装液化石油气，厂区不涉及煤等燃料使用，生活污水经化粪池收集处理后肥田，无生产废水排放。因此项目建设符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区顾县镇白云岭工业区，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地属于偃师区大气高排放区，重点管控单元，区域环境管控单元编号为ZH41038120003。项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-2 偃师区顾县镇环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 类别; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。; 本项目位于重点管控单元。本项目属于改建项目。烘干工序热源采用液化石油气，属于清洁能源；焊接烟尘配套建设有相应集气措施和除尘装置，喷塑间配套建设有旋风和滤筒除尘装置，烘干道配置建设有集气及有机废气处理装置。水泥砂石喂料及混合搅拌过程拟建设单间封闭，并将产生的颗粒物经布袋除尘器处理后15米排气筒排放，项目的建设符合重点管理单元的相关要求。; 相符. 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。禁止新建、扩建、改建印染项目。; 本项目为金属制品制造，烘干工序热源采用罐装液化气，不属于高污染燃料项目和印染项目。; 相符. 2、新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目设有喷涂线，项目位于顾县白云岭工业区，改建完成后未增加有机废气排放量。; 相符. 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。; 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇白云岭工业区，生产过程产生的烟粉尘、有机废气配套建设污染治理措施，废气经处理后达标排放。; 相符. 引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。; 本项目为金属制品制造，不属于左述行业。; 相符. 推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 本项目属于金属制品制造，选址位于顾县白云岭工业区，所占土地属于工业用地。; 相符. 污染物防治管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目采用罐装液化石油气，不涉及高污染燃料。; 相符. 2、重点行业（石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目有涂装工序，属于重点行业，废气排放满足《河南省涂装工业污染物排放标准》限值要求。; 相符. 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目有机废气采用“集气罩+光氧催化+活性炭吸附”装置处理。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 本项目不属于国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；已于2022年7月18日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，代码：2207-410381-04-05-530856，项目的建设符合国家产业政策。 3.相关文件 3.1《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析 根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》总体要求：为深入推进工业窑炉减排，持续改善环境空气质量，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，开展钢铁、有色、电子玻璃、耐材、砖瓦窑等行业工业窑炉实施提标治理，力争达到超低排放水平；持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。本项目与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析见下表。 表1-3 与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性 文件要求; 本项目环评要求; 相符性. 《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》; （一）工业窑炉提标治理. 1、淘汰落后工业炉窑。2019年6月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目烘干道采用清洁能源液化石油气，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉。; 相符. 2.工业窑炉清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目烘干道采用清洁能源液化石油气，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 3.实施工业炉窑提标治理：其他行业工业窑炉排放要求。目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。自2019年10月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。对已明确列为转型转产、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。; 本项目属于目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，属于其他行业工业窑炉，本项目液化石油气燃烧废气经烘干道利用后废气排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066—2020)表1标准。; 相符. 4.加装在线监控公开排放信息。对我市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等企业加装在线监控设施。在企业开放醒目位置建设电子屏幕，向社会实时公开大气污染物排放状况，公示内容要明确执行的行业排放标准名称、排放浓度限值、实际排放值（有基础含氧量的公示折算值），接受社会监督。; 本项目为金属制品制造，不属于火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等需加装在线监控设施企业。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》的相关要求。 3.2与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号重点任务相符性分析见下表。 表1-4 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇白云岭工业区。本项目不增加VOCs排放。本项目烘干固化道出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。项目所在区域为重点区域，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。本项目烘干出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放。固化废气经集气罩收集后再经光氧催化设施+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目烘干固化道采用清洁能源液化石油气为燃料，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目烘干固化采用清洁能源液化石油气为燃料，不涉及煤。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目烘干固化道污染物排放执行满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准；非甲烷总烃排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目烘干固化道污染物排放执行满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准（烟尘30mg/m3、二氧化硫200 mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目烘干固化出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目为金属制品制造行业，不属于上述行业。; 相符. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号文件要求。 3.3《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 表1-5 与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 /; 文件内容; 环评内容; 相符性. 总体 要求; 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求。坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs 综合防治原则。VOCs 污染治理应满足达标排放、总量控制要求。涂装工序企业集中的工业园区、产业集聚区宜建设集中喷涂中心，配备高效废气处理设施。活性炭使用量大的工业园区和产业集聚区建设区域活性炭再生基地、集中回收、再利用。; 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇白云岭工业区，本项目增加VOCs排放实行区域内等量替代。固化废气经光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放，非甲烷总烃排放浓度满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 源头 控制; 涂料选择：强化源头替代，宜选用粉末、水性、高固份等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂、替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量的原辅材料应符合相关标准要求。; 本项目采用固体粉末涂料低VOCs含量涂料，符合相关标准要求。; 相符. 涂装工艺设备的选择：推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用：推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 本项目采用静电喷涂工艺。; 相符. 过程 管理; 储存过程：涉VOCs原辅材料应储存在密闭容器内，并存放于封闭空间。确保原料储存过程中容器加盖、封口、无破损、无泄漏，保持密闭。; 本项目涂料为袋装，储存在车间内涂装区。定期专人检查防止破损泄露。; 相符. 调配过程：涉VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或者封闭空间内进行，计算、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 本项目粉末涂料无调配、搅拌工序。; 相符. 输送过程：VOCs原辅材料应采用密闭管道或者采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在储存、调配、输送过程中一旦发现泄露，应及时恢复和处置。; 本项目粉末涂料至喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。; 相符. 涂装过程：喷枪选择：根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。 喷涤操作：降低喷枪压力和喷涂速军并保持平简，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离15cm-20cm, 喷枪运行速度宜0. 4m/s-0. 7m/s。换色作业：准确控制换色涂料用量，缩短换色时问，按照从浅到深的顺序涂装，类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。装备设施：涂履、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施，无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs 处理设施。涂料回收，对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 本项目采用小型喷枪，喷粉过程在喷粉间内进行。; 相符. 清洗过程：合理控制有机清洗剂用量：集中清洗应在装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入专门容器，回收储存。清洗完成后，含有机清洗剂的废抹布等应放入专用容器，减少无组织排放。; 本项目无清洗过程。; 相符. 末端 治理; 排放控制要求：收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率大于2kgh，配置的 VOCs 处理设施处理效率不低厂80%。工业涂装工序VOCs排放应符合GB 37822, GB 16297或相关行业、地方排放标准的规定。; 本项目收集的有机废气初始排放速率小于2kg/h，配置的VOCs处理设施处理效率为80%，固化过程含非甲烷总烃有机废气经光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理后排放，处理效率80%。无组织排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求，有组织排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 废气收集：企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理、采用溶剂型涂料时，其烘干废气宜单独收集处理。废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按G8-14443.G8-14444合理设置通风量。; 本项目固化废气分别进行收集后引致废气处理设施。喷粉颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 废气处理：水性涂料及低VOCs含量溶剂型涂料： 喷涂流平废气：可采用的处理工艺为湿式除尘或干式过滤+吸附，典型处理技术路线湿式除尘器或干式过滤+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序的漆雾、较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。 烘干废气：可采用的处理工艺为降温+吸附，典型处理技术路线降温+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。; 本项目采用固体粉末涂料，固化废气处理设施采用光氧催化+活性炭吸附，废活性炭定期更换。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》。 3.4《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办[2020]14号）文件的相关要求见下表。 表1-6 洛环攻坚办〔2020〕14号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制到位：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本企业生产区位于密闭的生产车间内。新增砂石堆存及水泥堆存拟建设密闭单间，混料搅拌过程位于单间内，单间处于微负压状态，并将产生的颗粒物经布袋除尘器处理后15米排气筒排放，减少无组织颗粒物排放。; 相符. 2; 工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目设固定焊接工序作业区，焊接烟尘经配套的袋式除尘器进行处理。; 相符. 3; 工业窑炉治理核查 。按照《洛阳市 2019 年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）的要求，对有色金属、玻璃制品、耐材行业、铁合金、陶瓷行业、砖瓦窑行业、刚玉工业、焊剂工业、石灰烧制、无机化学等行业的工业窑炉开展核查，拟保留的未达标工业窑炉 8 月底前治理到位，大气污染物实现全面达标排放。无国家行业排放标准的全面执行新颁布的《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》，使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于 8mg/m3。; 本项目烘干固化道污染物排放执行满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066-2020)表1标准。; 相符. 4; 严格源头管控。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇白云岭工业区，项目烘干道污染物排放执行满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1标准。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中相关要求。 3.5与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号相符性分析 表1-7 与偃环攻坚办[2022]7号相符性一览表 要求; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制 4、加强无组织排放废气收集。 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理。; 本项目粉末涂料为固态低VOCs含量涂料。烘干道除工件进出口为敞口式其他部分均为封闭式，烘干道为架空式封闭U型烘干道，进出口为下沉式，上部设置集气罩（集气效率90%，保持微负压），烘干固化废气经集气罩收集后由密闭、无破损管道进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放；喷粉间除进出口为敞口式其他部分均为封闭式，喷塑粉尘经收集后引入旋风+滤筒二级收尘设施处理后达标排放。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道办）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目采用UV光氧+活性炭吸附装置对烘干固化有机废气进行处理，活性炭吸附装置拟采用碘值不低于650mg/g的蜂窝活性炭作为吸附剂。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号文件要求。 3.6与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 表1-8 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 2022年大气污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 3、推进绿色低碳产业发展（1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。（2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 本项目符合“三线一单”、区域污染物消减等相关要求；项目为金属制品制造，不属于高污高耗能、高排放项目；经对照《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》豫环文〔2021〕100号，本项目不属于该文件中所列的22个“两高（高排放、高污染）”行业项目；项目按环办大气函〔2020〕340号文件中《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（三十九 工业涂装）A级企业的要求进行建设进行建设；项目不属于左列所列严禁新增产能的行业。; 相符. 6、实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。; 项目烘干道直燃机属于工业炉窑，采用液化石油气清洁能源。; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 27、加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。（1）对工业涂装、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs 含量原辅材料替代计划。; 本项目使用粉末涂料，属于低VOCs含量的涂料。; 相符. 29．提升VOCs无组织排放治理水平。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs 废气。; 烘干道除工件进出口为敞口式其他部分均为封闭式，烘干道进出口上部设置集气罩，烘干废气经收集进入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理后达标排放。; 相符. 2022年水污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作; 13、推动企业绿色发展。在造纸、农副食品加工、印染、原料药制造等重点水污染物排放行业，推进清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境质量目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。; 本项目为金属制品制造，不涉及陶化水洗工序，不属于左列重点水污染物排放行业。. 由上表可知，本项目建设符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）豫环委办〔2022〕9号文相关要求。 3.7《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函【2020】340号）（三十九 工业涂装）相符性分析 表1-9与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（三十九 工业涂装）A级要求相符性分析 本项目喷涂工序，与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中三十九、工业涂装，重污染天气重点行业绩效分级及减排措施相符性分析如下： 表1-9 项目与文件相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目类别; 符合性. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品。; 1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020)、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020）规定的溶剂型涂料产品。; 1、本项目使用固体粉末涂料； 2、本项目使用涂料中挥发性有机物含量小于0.5%，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 符合 A级. 备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)、《车辆涂料中有害物质限量》(GB24409-2020)、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求。. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求。 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业(例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序)外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 1、本项目无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、本项目粉末涂料采用密闭箱装； 3、本项目无调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序； 4、本项目不涉及； 5、本项目不涉及； 6、本项目采用静电喷涂。; 符合A级. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC)初始排放速率≥2kgh时，建设末端治污设施。; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%； 3、使用水性涂料（含水性UV)时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。; 1、本项目不涉及漆雾； 2、本项目不涉及溶剂型涂料； 3、本项目不涉及水性涂料。; 符合A级. 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。; 本项目采用粉末涂料，产生的含非甲烷总烃有机废气经光氧催化+活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放。; 符合A级. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3、TVOC为50-60 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 1、项目VOCS排放执行 20mg/m3；2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 符合A级. 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行。. 检测监控水平; 1.严格执行《排污许可申请与核发技术规范总则》HJ942-2018以及相关行业排污许可申请与核发技术规范规定的自行检测管理要求； 2、重点排污口企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线检测设施，自动监控数据保存一年以上。; 本项目建成投产后严格执行《排污许可申请与核发技术规范总则》HJ942-2018以及相关行业排污许可申请与核发技术规范，本项目不属于重点排污口企业，无需设置废气在线监控设施。; 符合A级. 环境 管理; 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤袋更换量和时间，吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、检测记录信息（主要排污口废气排放记录，手工或者自动）；4、原辅材料消耗（一年内涂料用量记录）；5、燃料（天然气）消耗量。; 本项目建成投入运营后，设置台账记录信息，完善并妥善保存环保档案：a环评批复文件或环境现状评估备案证明；b排污许可证；c竣工环保验收文件；d环境管理制度；e废气治理设施运行管理规程；f一年内废气监测报告。; 符合A级. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符合A级. 运输 方式; 物料产品运输、厂区内运输全部使用国五及以上重型载货车（含燃气）或者新能源汽车，厂区内非道路移动源达到国三级以上标准或使用纯电动。; 本项目厂区内物料产品运输使用国五及以上重型载货车（含燃气）或者新能源汽车，厂区内非道路移动源达到国三级以上标准或使用纯电动。; 符合A级. 运输 管理; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 厂区设置门禁系统和电子台账。; 符合A级. 综上分析，本项目绩效分级可达A级企业要求。 3.8《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》相符性分析 本项目与《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》洛市环〔2018〕83号相符性分析见下表。 表1-10 本项目与洛市环〔2018〕83号相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 厂容厂貌基本要求; 厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆和设施，厂区保持清洁和有序。; 本项目厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水设施，厂区清洁和有序。; 相符. 厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。; 厂区布局合理，符合生产流程，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内划有检查、参观线路和通道，作业区应设置标识牌。; 相符. 场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运。; 本项目厂区内设置有雨水管网，雨水经雨水管网排至厂区外，生活污水经化粪池及收集池收集后农户拉走肥田，生活垃圾设有垃圾收集桶，并有环卫人员定时清运。; 相符. 生活领域不使用燃煤，无燃煤散烧设施，职工食堂餐饮油烟设施完善。各类物料无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放。; 本项目生活区不使用燃煤，无燃煤散烧设施，无职工食堂。砂石、水泥等物料存放于单间内，无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放。; 相符. 工业堆场无组织排放通用控制措施; 工业堆场泛指工业企业的各类散流体堆存场，主要包括煤场、灰场、料场、渣场，其无组织排放主要包括物料的储存、装卸、运输、输送、包装等环节，应按照“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”的标准控制无组织排放。; 本项目水泥为袋装，砂石为散装，砂石至厂区后密闭单间内存放，单间地面均经过硬化处理，砂石料堆存场地四周设置围堰，并加篷布遮盖，采取以上措施后本项目砂石堆存场地符合“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”的标准。; 相符. 工艺废气无组织排放通用控制措施; 窑炉烧制。窑炉烧制（包括进料、出料、烘干、焙烧、煅烧、熔炼、浇铸、拉丝、拉平等生产工艺）的进料和出料产生粉尘的应配备除尘设备；开启式窑炉上方应建设集气罩，收集窑炉窑炉废气，配备除尘设备；生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时，生产工艺设备应当同步停运。; 本项目燃烧机燃烧后的废气经引风机引致烘干道（房）对部件进行固化，燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2020)表1标准，本项目在烘干道（房）进出件口设有集气效率90%的集气通道（集气口），废气经收集后再经UV光氧+活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放。本项目设有专门环保专员定期对环保设施进行检修及维护，保证环保设备正常运行。; 相符. 后期加工。后期加工（包括切割、翻砂、打磨、抛光、淬火、包装等生产工艺）应在密闭的空间或容器内作业，切割、翻砂、打磨、抛光等产生粉尘的工艺应配备除尘设备。; 本项目二保焊焊接在密闭焊接单间内进行，焊接过程产生的烟尘经集气罩收集后与激光切割产生的切割烟尘经配套袋式除尘器进行处理后经15m排气筒排放。喷粉间粉尘经旋风+滤筒二级除尘器处理后排放。; 相符. VOCs无组织排放通用控制措施; 含VOCs产品的使用过程控制。含VOCs产品的使用过程(如混合、涂装、印刷、粘结、清洗、干燥、成型作业等)应采用密闭设备或在密闭空间内进行，并配备VOCs收集净化设施；企业应记录含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、排放去向以及VOCs含量，保存原始记录。; 本项目工件喷塑后进行烘干道进行固化，固化过程会产生一定量的含非甲烷总烃VOCs，该固化过程在密闭车间内的密闭烘干道内进行，烘干道进出件口设置有集气效率90%的集气罩及处理效率80%的UV光氧+活性炭吸附装置；企业应记录含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、排放去向以及VOCs含量，保存原始记录。; 相符. 废气收集处理系统要求。生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制；废气收集系统排风罩的设置应符合GB/T16758《排风罩的分类及技术条件》的规定；应记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量、关键运行参数(如有机废气燃烧装置的燃烧温度、吸附装置的吸附剂再生/更换周期)等。; 本项目严格执行生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制；烘干道（房）进出件口收集系统集气罩的设置符合GB/T16758《排风罩的分类及技术条件》的规定；设置有环保专员定期记录烘干道（房）VOCs处理设施的主要运行信息，主要包括运行时间、UV光氧+活性炭吸附装置对有机废气处理效率、UV光氧+活性炭吸附装置废活性炭更换周期及每期更换量等。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》洛市环〔2018〕83号文相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 偃师市协力金柜厂位于偃师区顾县镇白云岭工业区，始建于2018年，于2020年7月29日偃师市环保局以偃环监表（2020）127号对《偃师市协力金柜厂年产6000台保管箱项目环境影响报告表》进行了批复，于2020年7月完成自主验收。现拟进行技改，技改前产品方案为年产6000台全钢保管箱，技改后产品方案为年产3000台全钢保管箱，3000台水泥灌装保管箱。生产工艺为外购钢板经剪板、切割、冲压、折弯、焊接、刮涂腻子、喷塑、固化、水泥灌装（部分产品）、成品包装。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021年本，本项目类别为“第三十金属制品制造-66建筑、安全用金属制品制造，该项分类管理规定为：“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”为编制报告书，“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”为编制报告表，本项目无电镀工艺，年使用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以上，技改新增工艺不涉及分割、焊接、组装，主要为水泥、砂石混合搅拌及灌装，因此环境影响评价报告类型为报告表。 2工程内容及建设场地 2.1建设场地 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇白云岭工业区，为租用洛阳市青山化工有限公司闲置车间3000m2进行建设，本技改项目未新增占地，根据偃师市人民政府出具的偃集用（2012）2012108号，项目用地为工业用地，符合规划要求。根据顾县镇人民政府出具的证明，项目用地位于顾县镇白云岭工业区，符合顾县镇总体规划及产业布局规划。本项目所在厂区北侧为生产路，南侧为空地，东侧为英东环保公司，西侧为顾刘路。最近敏感点为北720米的东王村。 2.2 工程内容 本项目具体工程内容如下表所示。 表2-1 主要工程内容一览表 工程类别; 工程内容; 现有工程内容; 技改后工程内容; 变化情况. 主体 工程; 生产车间，120×25×8m钢架结构; 原料区、机械加工区、点焊区、烘干道、喷粉间、腻子刮涂区、组装成品区; 原料区、机械加工区、点焊区、烘干道、喷粉间、腻子刮涂区、水泥砂浆灌装生产区、组装成品区; 增加水泥砂浆灌装生产区，设置密闭单间，水泥砂子堆存区、灌装生产区位于该密闭简单内。. 辅助 工程; 厕所; 水冲式厕所， 1个10m3化粪池; 水冲式厕所， 1个10m3化粪池; 未发生变化. 公用 工程; 给水; 镇自来水管网; 镇自来水管网; 未发生变化. 供电; 镇配电所供给; 镇配电所供给; 未发生变化. 排污; 生活污水经化粪池处理后农户拉走肥田。; 生活污水经化粪池处理后农户拉走肥田。; 未发生变化. 环保 工程; 废气; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施+15m排气筒1套; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施+15m排气筒1套; 未发生变化. 烘干道：集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒1套; 烘干道：集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒1套; 未发生变化. 二保焊：焊接区车间内二次密闭+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒1套; 二保焊：焊接区车间内二次密闭+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒1套; 未发生变化. 激光切割：集气管+袋式除尘器+15m排气筒1套; 激光切割：集气管+袋式除尘器+15m排气筒1套; 未发生变化. /; 水泥砂浆灌装：设置密闭单间，水泥砂子堆存、灌装生产位于该密闭单间内。单间处于微负压状态，并将产生的颗粒物经布袋除尘器处理后15米排气筒排放。; 新增砂石堆存及水泥堆存，拟建设密闭单间，混料搅拌过程位于单间内，单间处于微负压状态。. 腻子打磨：车间内打磨; 腻子打磨：打磨过程建设单间密闭，设置固定打磨工位。; 腻子打磨过程建设单间密闭，设置固定打磨工位。. 废水; 生活污水：10m3化粪池 1个; 生活污水：10m3化粪池1个; 未发生变化. 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施; 高噪设备：安装减震、降噪设施; 未发生变化. 固废; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 未发生变化. 5m2危废间1个; 5m2危废间1个; 未发生变化. 10m2固废间1个; 10m2固废间1个; 未发生变化. 3生产规模及产品方案 本项目技改前后产品方案及产量如下表。 表2-2 技改前后项目产品及产量一览表 /; 保管箱; 产量; 备注. 技改前; 全钢保管箱; 6000套/年; 总产量未 发生变化. 技改后; 全钢保管箱; 3000套/年; 6000套/年. 水泥灌装保管箱; 3000套/年. 4主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元; 工艺设备名称; 型号（规格）; 数量（台/套）; 备注. 车间; 机械 加工 单元; 激光切割机（力峰）; LF-4020-100W; 2; 现有. 剪板机; Q11-6-8-2000; 1; 现有. 冲床; 19T; 1; 现有. 冲床; 80T; 1; 现有. 折弯机; FZ67Y-40型; 2; 现有. 折弯机; /; 2; 现有. 焊接单元; 二保焊; NNY-80; 3; 现有. 点焊机; CMDNJ-100; 4; 现有. 涂装单元; 喷粉间; /; 2; 现有. 节能直燃机; /; 1; 现有. 固化道; 12*2.5米; 1; 现有. 辅助单元; 空压机; BMVF-22; 1; 现有. 搅拌罐; /; 1; 技改新增. 环保单元; 光氧催化+活性炭箱; 烘干道配套; 1; 现有. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 1; 现有. 袋式除尘器; 激光切割配套; 1; 现有. 袋式除尘器; 焊接配套; 1; 现有. 袋式除尘器; 水泥砂浆灌装配套; 1; 技改新增. 5 原辅材料及能源 5.1 原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 技改前后项目原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 技改前耗量; 技改后耗量; 备注. 钢板; 吨/年; 300; 300; 未变化; 外购. 塑粉; 吨/年; 20; 20; 未变化; 外购. 锁具; 把/年; 6000; 6000; 未变化; 外购. 其他配件; 个/年; 6000; 6000; 未变化; 外购. 焊丝; 吨/年; 5; 5; 未变化; 外购. 机油; 吨/年; 0.1; 0.1; 未变化; 设备维护更换. 液压油; 吨/年; 0.1; 0.1; 未变化; 设备维护更换. 陶化液; 吨/年; 1; 1; 未变化; 人工陶化. 腻子; 吨/年; 5; 5; 未变化; 外购. 水泥; 吨/年; /; 140; +140; 外购，袋装单间存放. 砂石; 吨/年; /; 100; +100; 外购，散装单间存放. 水; 吨/年; 180; 204; +24; 镇自来水管网. 电; 万度/年; 500; 500; 未变化; 镇电网. 液化石油气; 吨/年; 23; 23; 未变化; 60kg/罐，罐装合80m3/a. 备注：罐装液化石油气存放于烘干道下方。. 5.2 主要原材料理化性质 陶化液：钢铁在进行涂装前通常需要进行前处理，包括除油、除锈等工艺，化学前处理方法通常还要在钢铁的表面形成一层化学转化膜，该转化膜既有一定的防腐能力，可以避免零件在喷涂前短暂的时间内返锈，也可以增加零件表面的粗糙度，增强涂料与基底的结合力。它主要是用氧化锆组成的纳米陶瓷涂层取代传统的结晶型磷化保护层，与金属表面和随后的涂层之间有良好的附着力，耐腐蚀性能优良。处理剂组成为：氟锆酸钠0.1~0.6%、质量浓度40%的氟钛酸1.5~2.5%、聚丙烯酸0.1~1.0%、3-氨丙基三乙氧基硅烷0.1~1.0%、质量浓度50%的氟硼酸0.2~0.4%、质量浓度50%的硝酸0.4~1.0%、柠檬酸0.1~1.0%、钼酸钠0.5~1.5%及去离子水余量。 塑粉：本项目使用的塑粉主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，白色颗粒，软化点为100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，本项目所用的环氧树脂为高分子环氧树脂，呈固体，软化点为90℃，熔点为145～155℃，固化温度在180~195℃，无臭无味，溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。 腻子：又名原子灰，属于双组份修补腻子，即包括主灰和固化剂，主灰的主要成份为含有不饱和双键的聚酯树脂，固化剂主要成份为过氧化物，两组份混合后，过氧化物引发不饱和双键进行交联共聚，形成不溶不熔的网状结构，固化膜具有理想的综合性能。具有常温固化干燥速度快附着力强、易打磨等特点，广泛使用于汽车、机车、机床、混凝土砼体类建筑物的制造及修理的表面涂层，也可应用于家具、地板等室外装修及头盔、模具产品。 6 用排水及水平衡 供水：本项目用水为镇自来水管网供给，技改新增生产用水，技改后全厂新鲜用水量为204m3/a（0.68m3/d），其中生活用新鲜水量为180m3/a（0.6m3/d），生产用水24m3/a（0.08m3/d）。排水：职工生活污水经化粪池处理后农户肥田，无生产废水产生及排放。本项目技改后水平衡见下图。 0.12 职工生活 化粪池 0.48 生活用水 0.6 农户拉 走肥田 新鲜水 0.68 0.08 砂浆拌合 生产用水 0.08 灌装保管箱晾晒 单位：t/d 散失 7 劳动定员及劳动制度 本项目技改前后职工人数及工作制度未发生变化，职工人数为15人，工作制度实行1班制，白班8h（8:00~12:00；13:30~17:30），全年工作300天。 8 厂区平面布置 本项目为租用闲置车间进行建设，本项目租用车间位于厂区内北部，西南部为家纺仓库，东南部为闲置仓库。 本项目租用车间内分为办公区、机械加工区、焊接区，水泥灌装区、刮涂腻子区、成品区及组装区，涂装区。车间大门朝向西。办公区紧邻车间大门北侧，机械加工区位于车间内西部，涂装区位于车间内东北部，腻子刮涂区位于车间内东南部，水泥灌装区位于车间内东部。本项目车间内布局工序流畅，分区明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 9生产工艺 切割水 冲压 折弯 焊接 板材 喷塑 噪声、固废 噪声 固化 灌装水泥打磨 凝固 成品包装入库 粉尘、噪声 节能直燃机 氮氧化物、二氧化硫 颗粒物、非甲烷总烃 颗粒物 固废 人工陶化 组装 剪板水 刮腻子 水泥、砂、水 拌合 腻子 技改新增工艺 外购板材经剪板（切割）、冲压、折弯、焊接、人工陶化、刮腻子、喷塑、固化（温度为180-200度）、组装，灌装水泥及晾晒、包装即为成品。水泥灌装保管箱主要为新增水泥、砂拌合，保管箱灌装水泥工段。 1）机加工工段：对外购的钢制板材进行剪板、激光切割、切割、冲压、折弯等操作。 2）焊接工段：对钢制板材及零部件进行焊接。 3）人工陶化工段：采用人工擦拭方式进行，用抹布蘸取陶化液，将浸湿抹布手工对焊接好的钢制部件进行擦拭（注：项目使用抹布过程不用清水进行清洗，仅在陶化液中连续浸沾使用，作用是对表面进行除油，及形成陶化膜加强喷塑过程塑粉附着率）。 4）刮腻子：人工刮涂腻子填补局部有凹陷的工作表面，自然干后采用纱布擦净表面浮灰。 5）喷塑工段：对金属部件进行喷涂，防止部件表面腐化。静电喷塑采用的是树脂基材料(固体粉末状)，经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温(约180℃~200℃)烘烤后溶化固定在工件表面的一种工艺。喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。 6）固化工段：喷涂后的部件送入烘干道加热固化，使塑粉固化在工件上。烘干采用罐装液化石油气为能源。烘干道加热温度180～200℃左右，一端封闭，一端出口。液化石油气经管道接入节能直燃机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气送入烘干道，再从烘干道内引出热空气至节能直燃机，从而形成循环风，含燃烧废气的热空气在烘干道内对部件固化。 7）灌装水泥工段：水泥、砂，加水在搅拌罐内搅拌，使含水率约为10%，拌合后经保管箱底座人工灌装入保管箱外壁夹层，然后自然凝固。 8）组装工段：根据产品不同要求，对工件进行组装，检验合格后经过包装即为成品。 10产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 表2-6 本项目产污环节及污染因子一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 运营期; 废气; 二保焊; 焊接工序; 颗粒物. 激光切割; 激光切割工序; 颗粒物. 喷粉间; 喷粉; 颗粒物. 固化道; 工件固化; 非甲烷总烃. 燃烧机; 烘干固化道; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物. 水泥砂石装卸拌合; 装卸拌合; 颗粒物. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体 废物; 机械加工区; 机械加工; 废边角料. 喷塑间; 喷粉环节; 废塑粉、废滤芯. 喷粉环节; 废塑粉包装箱. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 陶化; 人工陶化; 废桶、废陶化抹布. 腻子刮涂; 腻子刮涂; 废纱布、废桶. 机械设备; 设备维护; 废机油、废液压油. 光氧催化+活性炭吸附箱; 废气治理; 废活性炭、废光氧灯管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 偃师市协力金柜厂位于偃师区顾县镇白云岭工业区，始建于2018年，于2020年7月29日偃师市环保局以偃环监表（2020）127号对《偃师市协力金柜厂年产6000台保管箱项目环境影响报告表》进行了批复，于2020年7月完成自主验收，于2020年11月完成排污许可登记，后于2022年10月19日进行排污许可变更，登记编号为：92410381MA461C446G001X。本项目为租用洛阳市青山化工有限公司闲置车间进行建设，洛阳市青山化工有限公司从未进行化工项目建设及生产，车间建成后一直处于闲置状态。 1、现有项目生产工艺 切割水 冲压 折弯 焊接 板材 喷塑 噪声、固废 噪声 固化 成品包装入库 粉尘、噪声 节能直燃机 氮氧化物、二氧化硫 颗粒物、非甲烷总烃 颗粒物 固废 人工陶化 组装 剪板水 刮腻子 腻子 外购板材经剪板（切割）、冲压、折弯、焊接、人工陶化、刮腻子、喷塑、固化（温度为180-200度）、组装包装即为成品。 1）机加工工段：对外购的钢制板材进行剪板、激光切割、切割、冲压、折弯等操作。 2）焊接工段：对钢制板材及零部件进行焊接。 3）人工陶化工段：采用人工擦拭方式进行，用抹布蘸取陶化液，将浸湿抹布手工对焊接好的钢制部件进行擦拭（注：项目使用抹布过程不用清水进行清洗，仅在陶化液中连续浸沾使用，作用是对表面进行除油，及形成陶化膜加强喷塑过程塑粉附着率）。 4）刮腻子：人工刮涂腻子填补局部有凹陷的工作表面，自然干后采用纱布擦净表面浮灰。 5）喷塑工段：对金属部件进行喷涂，防止部件表面腐化。静电喷塑采用的是树脂基材料(固体粉末状)，经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温(约180℃~200℃)烘烤后溶化固定在工件表面的一种工艺。喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。 6）固化工段：喷涂后的部件送入烘干道加热固化，使塑粉固化在工件上。烘干采用罐装液化石油气为能源。烘干道加热温度180～200℃左右，一端封闭，一端出口。液化石油气经管道接入节能直燃机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气送入烘干道，再从烘干道内引出热空气至节能直燃机，从而形成循环风，含燃烧废气的热空气在烘干道内对部件固化。 7）组装工段：根据产品不同要求，对工件进行组装，检验合格后经过包装即为成品。 2、现有项目产污节点、采取的环保措施 现有项目主要产污节点及采取的环保措施见下表。 表2-6 现有项目产污环节及环保措施一览表 内内容 要素; 排放口(编号、名称)/污染源; 污染物 项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气 环境; DA001 固化废气 排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 集气罩+光氧催化设施+活性炭吸附装置+15m排气筒1套; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准。非甲烷总烃满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。. DA002 喷粉间废气 排放口; 颗粒物; 旋风+滤筒二级除尘设施+15m排气筒1套; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级. DA003 二保焊废气排放口; 颗粒物; 焊接区车间内二次密闭集气罩2个+袋式除尘器+15m排气筒1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二级，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求. DA004 激光切割废气排放口; 颗粒物; 袋式除尘器+15m排气筒1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二级. 固化及 焊接无组织; 颗粒物; 焊接区车间 内二次密闭; 无组织颗粒物、非甲烷总烃厂界外最大落地浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”。本项目无组织非甲烷总烃同时满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。. 水环境; 生活污水; COD、 氨氮; 化粪池1个10m3; 化粪池处理后用于周围农户肥田. 声环境; 四周厂界; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类. 固体 废物; （1）一般固废暂存区1个10m2，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间1个5m2，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。. 3、现有项目废气达标排放分析 3.1废气 1）烘干道废气 现有工程烘干道采用罐装液化石油气天然气为能源，喷粉间塑粉用量为20t/a，液化石油气用量为23t/a，烘干道废气经光氧催化+活性炭吸附装置处理后15米排气筒排放，根据2022年6月25日常规检测数据，项目正常生产时烘干道SO2、烟尘、NOx排放浓度分别为8mg/m3、4.4mg/m3、22mg/m3，排放速率分别为：0.0033kg/h、0.0018kg/h、0.0092kg/h（烘干道集气罩及其效率90%，则烘干道无组织二氧化硫、颗粒物、氮氧化物产生量为0.00037kg/h、0.0002kg/h、0.001kg/h），燃烧机废气各污染因子排放浓度均满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/ 1066-2020)表1标准要求。烘干道非甲烷总烃排放浓度为3.65mg/m3，排放速率为0.0015kg/h（（烘干道集气罩及其效率90%，则烘干道无组织非甲烷总烃产生量为0.0008kg/h），排放浓度满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。 #### 2）喷粉间废气 现有工程喷粉间塑粉用量为20t/a，喷粉间产生的颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后15米排气筒排放，根据2022年6月25日常规检测数据，喷粉间颗粒物排放浓度为8.8mg/m3，排放速率为0.107kg/h，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 3）焊接烟尘 现有工程焊丝用量为5t/a，焊接烟尘经集气罩收集后再经袋式除尘器处理后15米排气筒排放，根据2022年6月25日常规检测数据，二保焊焊接过程颗粒物排放浓度为4.2mg/m3，排放速率为0.0299kg/h（焊接集气罩及其效率90%，则焊接无组织颗粒物产生量为0.0665kg/h），颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 4）激光切割废气 现有工程板材用量为300t/a，激光切割过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后15米排气筒排放，根据2022年6月25日常规检测数据，激光切割过程颗粒物排放浓度为3.8mg/m3，排放速率为0.0124kg/h，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 5）无组织 根据2022年6月25日常规检测数据，厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.374mg/m3，非甲烷总烃浓度最大值为0.85mg/m3，无组织颗粒物无组织颗粒物、非甲烷总烃厂界外最大落地浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”。无组织非甲烷总烃同时满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。 3.2废水 现有工程职工15人，生活污水量为180m3/a（合0.6m3/d），生活污水产生量为144m3/a（合0.48m3/d）。COD、氨氮浓度分别为240mg/L、24.5mg/L，主要污染因子COD、氨氮排放量分别为COD0.0346t/a，氨氮0.0035t/a，化粪池收集后农户定期拉走肥田。 3.3噪声 根据2022年6月25日常规检测数据，现有工程正常生产时厂区东、南、北、西厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.4固废 现有工程运营过程中产生的固废主要为一般固废和危险固废，包括职工生活垃圾、废边角料、废塑粉、废陶化抹布、废纱布、废纸箱、废滤芯、废桶、废机油、废活性炭、废光氧灯管。一般固废处理处置方式为固废区暂存后外售，危险固废处理处置方式为危废间暂存后交由有资质单位进行处理。 4项目污染物排放情况 现有项目污染物排放情况见下表。 表2-8 现有项目主要污染物产排情况一览表 类别; 污染物; 现有工程. 排放浓度; 排放量. 废气; 烘干道有组织; SO2; 8mg/m3; 0.004t/a. NOX; 22mg/m3; 0.011t/a. 颗粒物; 4.4mg/m3; 0.0022t/a. 非甲烷总烃; 3.65mg/m3; 0.0018t/a. 烘干道无组织; SO2; /; 0.0004t/a. NOX; /; 0.0012t/a. 颗粒物; /; 0.00024t/a. 非甲烷总烃; /; 0.001t/a. 喷粉间; 颗粒物; 8.8mg/m3; 0.1284t/a. 二保焊有组织; 颗粒物; 4.2mg/m3; 0.0359t/a. 二保焊无组织; 颗粒物; /; 0.0798t/a. 激光切割; 颗粒物; 3.8mg/m3; 0.0149t/a. 废水; 生活污水; COD; 240mg/L; 0.0346t/a. NH3-N; 24.5mg/L; 0.0035t/a. 固废（备注：固废均为产生及处置量）; 生活垃圾; /; 2.15t/a. 废金属边角料; /; 10t/a. 废包装纸箱; /; 0.1t/a. 废塑粉; /; 0.4t/a. 废陶化抹布; /; 0.1t/a. 废纱布; 0.02t/a. 废滤筒; /; 36个/年. 废桶; /; 20个/年. 废活性炭; /; 0.4t/a. 废光氧灯管; /; 20根/年. 废液压油; /; 0.02t/a. 废机油; /; 0.02t/a. 5现有项目总量指标 现有项目批复的总量指标如下： 表2-9 项目已批复总量控制指标一览表 总量控制因子; 现有项目年排放总量控制指标. 废水; COD; 0.0346t/a. NH3-N; 0.0035t/a. 废气; SO2; 0.0046t/a. 非甲烷总烃; 0.0039t/a. NOx; 0.017t/a. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 1.2特征污染物环境质量现状 为了解项目周围环境空气质量中非甲烷总烃现状，我们本次评价借用《洛阳帝玖电缆有限公司年产10万米矿物质防火电缆和年产10万米1000V电缆扩建项目环境影响报告》中的大气监测资料：监测时间为2021年1月27日—2021年2月2日连续七天，监测点为虹桥外国语学校和曲家寨村，监测因子为非甲烷总烃。监测结果见下表。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果） 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 评价指标; 评价标准（μg/m3）; 浓度范围（μg/m3）; 占标率; 超标率（%）; 达标情况. 虹桥外国语学校; 非甲烷 总烃; 1h 平均浓度; 2000; 190～280; 0.095～0.14; 0; 达标. 曲家寨村; 190～310; 0.095～0.155; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》中质量标准。 1.3 区域污染物达标消减计划 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2022]8号等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2声环境质量现状 本项目厂区四周50米范围内无声环境敏感目标，根据编制指南，不需要进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周围500米范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。500米范围内无大气环境保护目标，50米范围内无声环境敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级标准. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 2、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2020)表1 SO2排放浓度200mg/m3；NOX排放浓度300mg/m3；颗粒物30mg/m3 3、《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020 涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3， 非甲烷总烃无组织：厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3； 4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1中工业企业挥发性有机物排放建议值 其他行业：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3限值要求 5、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值： 非甲烷总烃：无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单 8、《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） 大气污染物有组织排放限值 颗粒物：10mg/m3 大气污染物无组织排放限值 颗粒物：0.5mg/m3 |
| 总量 控制 指标 | 本项目技改后未新增总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为技改项目，施工期主要为新建水泥砂浆灌装单间（单间内设置水泥储存区、砂子储存区、混合搅拌区、砂浆灌装区等），腻子刮涂打磨单间。新增生产设备维搅拌机1台。施工期对周围环境的影响主要为设备设施安装及单间建设产生的垃圾、施工噪声、施工人员废水和生活垃圾。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员利用厂区内现有厕所，施工人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田。 施工期噪声主要来源于设备安装，单间建设，针对施工噪声，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备设施包装材料以及施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目施工期环境影响属于短期影响，施工结束之后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期噪声、生活污水、固体废物防治，因此施工期对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 项目工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 涂装 单元; 液化石油气燃烧机; 液化石油气燃烧、固化; SO2; 0.004; 8; 有组织; 收集效率90%集气罩+非甲烷总烃去除率80%光氧催化+活性炭箱; 可行; 8; 0.0203; 0.004; 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066—2020)表1标准要求，/《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020. NOX; 0.011; 22; 22; 0.0352; 0.011. 颗粒物; 0.0022; 4.4; 4.4; 0.0156; 0.0022. 非甲烷总烃; 0.009; 18.25; 3.65; 0.0131; 0.0018. SO2; 0.0004t/a; /; 无组织; 密闭车间内; 可行; /; /; 0.0004t/a. NOX; 0.0012t/a; /; /; /; 0.0012t/a. 颗粒物; 0.00024t/a; /; /; /; 0.00024t/a. 非甲烷总烃; 0.001t/a; /; /; /; 0.001t/a. 涂装 单元; 喷粉间; 喷涂; 颗粒物; 8.56; 587; 有组织; 旋风+滤筒二级除尘器去除率98.5%; 可行; 8.8; 0.107; 0.1284; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。焊接同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求. 焊接; 二保焊; 焊接; 颗粒物; 0.718; 84; 有组织; 集气效率90% 集气罩+除尘效率95%袋式除尘器; 可行; 4.2; 0.0299; 0.0359. 0.0798; /; 无组织; 密闭车间内; 可行; /; /; 0.0798. 激光 切割; 激光切割; 激光切割; 颗粒物; 0.298; 76; 有组织; 除尘效率95% 袋式除尘器; 可行; 3.8; 0.0124; 0.0149. 砂石水泥装卸拌合; 砂石水泥装卸拌合; 砂石水泥装卸拌合; 颗粒物; 0.0282; /; 有组织; 单间+集气效率80%集气罩+除尘效率95%布袋除尘器+15米排气筒; 可行; 1.2; /; 0.0014; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 0.007; /; 无组织; 设置密闭单间，水泥砂子堆存、灌装生产位于该密闭单间内，砂子堆场设置围堰，篷布遮盖。; 可行; /; /; 0.007. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气产生源强 1）水泥砂石卸料拌合废气源强 本项目技改后新增产污节点主要为水泥、砂石装卸、堆存及拌合过程产生的颗粒物，项目水泥采用袋装入车间后单间内水泥存放区存放，砂石为散装入车间后单间内砂石存放区存放（堆存量约为两天的用量）。原料卸料及转运过程中会产生一定量的粉尘。计算公式如下： 装卸扬尘： 式中：Q—物料装卸扬尘，g/次；U—风速，2.7m/s； ω—空气相对湿度，%，取60%；W—物料湿度，5%； M—车辆吨位，5t；H—物料装卸高度，1.2m。 经计算，Q=577.919g/次。本项目装卸砂石料水泥量约240t/a，每次装卸量约5t，则估算装卸扬尘量为0.028t。 本项目拌合过程在密闭车间内进行，在搅拌罐加料及搅拌过程会产生一定量的颗粒物，水泥及砂石总用量为240t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社，1989) 第二十二章混凝土分批搅拌厂给出的源强参数搅拌入料过程逸散性粉尘的排放因子为0.02kg/t，喂料及落料过程逸散性粉尘的排放因子为0.01kg/t，则拌合及喂料过程颗粒物产生量约为0.0072t/a。 综上所述，砂石及水泥装卸、喂料、拌合过程颗粒物产生总量为0.0352t/a，本项目卸料、喂料、拌合位于全封闭单间内，彩钢结构库房，轻钢结构顶棚，单间卸料区、喂料拌合区顶部设置集气罩（集气效率80%），颗粒物产生量为0.0282t/a，经收集后经除尘效率95%的布袋除尘器处理后15米排气筒排放，颗粒物排放量为0.0014t/a，风机风量为2000m3/h，年运行600小时，颗粒物排放浓度为1.2mg/m3，排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）颗粒物10mg/m3要求。剩余未被收集的颗粒物约0.007t/a车间内无组织排放。 2）全厂废气源强 本项目其余产污节点及污染防治措施与技改前一致，未发生变化，其废气产生源强类比实测数据，本项目技改后全厂废气排放情况见下表。 表4-2 技改后全厂主要污染物产排情况一览表 类别; 污染物; 现有工程. 排放浓度; 排放量. 废气; 烘干道; SO2; 8mg/m3; 0.004t/a. NOX; 22mg/m3; 0.011t/a. 颗粒物; 4.4mg/m3; 0.0022t/a. 非甲烷总烃; 3.65mg/m3; 0.0018t/a. 无组织; SO2; /; 0.0004t/a. NOX; /; 0.0012t/a. 颗粒物; /; 0.00024t/a. 非甲烷总烃; /; 0.0002t/a. 喷粉间; 颗粒物; 8.8mg/m3; 0.1284t/a. 二保焊; 颗粒物; 4.2mg/m3; 0.0359t/a. 无组颗粒物; /; 0.004t/a. 激光切割; 颗粒物; 3.8mg/m3; 0.0149t/a. 砂石水泥装卸拌合; 颗粒物; 1.3mg/m3; 0.0014t/a. 无组织颗粒物; /; 0.0072t/a. 1.2排放口基本情况 技改后全厂废气排放口基本情况见下表。 表4-3 技改后全厂废气排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒 高度/m; 排气筒出 口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 现有废气排口; DA001固化 废气排放口; 112°46′55 .914″E 34°38′34 .022″N; 15; 0.4; 25; 一般排放口. DA002喷粉间 废气排放口; 112°46′56 .102″E 34°38′33 .8763″N; 15; 0.6; 15; 一般排放口. DA003焊接 废气排放口; 112°46′56 .345″E 34°38′33 .571″N; 15; 0.4; 15; 一般排放口. DA004激光切割 废气排放口; 112°46′56 .542″E 34°38′33.102″N; 15; 0.4; 15; 一般排放口. 技改新增废气排口; DA005水泥沙石卸料拌合废气排放口; 112°46′56 .305″E 34°38′33.251″N; 15; 0.4; 15; 一般排放口. 1.3监测计划 本项目属于安全消防用金属制品制造造，项目技改后全厂监测计划见下表。 表4-4 技改后全厂污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; 烘干道废气排口DA001; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃; 1次/年; 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。. 喷粉间除 尘器排口DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求. 二保焊除尘 器排气口DA003; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。. 激光切割除尘器排气口DA004; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级要求。. DA005水泥沙石卸料拌合废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》 （DB41/1953-2020）. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物：1.0mg/m3 、非甲烷总烃4.0mg/m3，无组织非甲烷总烃同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准，《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。. 车间外; 非甲烷 总烃; 1次/半年. 1.5 环境影响分析 本项目位于偃师区顾县镇白云岭工业区，该区域环境空气属于二类。本项目营运期针对废气采取措施后，废气均能达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 废水 技改后全厂新鲜用水量为204m3/a（0.68m3/d），其中生活用新鲜水量为180m3/a（0.6m3/d），生产用水24m3/a（0.08m3/d）。 - 2.1 生活污水 技改前后本项目职工人数未发生变化，职工人数为15人，职工的生活污水由化粪池收集处理后农户肥田。污水排放量未发生变化，COD、氨氮浓度分别为240mg/L、24.5mg/L，主要污染因子COD、氨氮排放量分别为COD0.0346t/a，氨氮0.0035t/a，化粪池收集后农户定期拉走肥田。 2.2生产废水 技改后生产用水24m3/a（0.08m3/d），主要为水泥、砂拌合使用，该部分水全部蒸发不外排。 2.3废水排放去向 本项目生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田，无生产废水产生及排放。因此本工程的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 3噪声 3.1噪声源 本项目技改后新增噪声源主要为搅拌罐，声源声级值在75dB（A），仅昼间生产。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表4-5 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间h/d. 搅拌罐; 1台; 75; 车间隔声; 55; 4. 3.2噪声排放 本项目生产工序为8小时工作制，仅昼间工作。本项目正常生产时厂界噪声预测值见下表（夜间不生产）。 表4-6 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东厂界. 车间距离厂界距离; 20; 90; 20; 紧邻. 现状值; 昼间; 51; 54; 53; 52. 贡献值; 昼间; 32.23; 21.12; 20.15; 55.32. 叠加值; 昼间; 51; 54; 53; 58.15. 标准值2类：昼间60. 由上表可知，本工程运营期间厂界昼间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。因此本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 3.3噪声检测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4-7 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、 南厂界、北厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目技改前后固废种类及固废量未发生变化，包括职工生活垃圾、废边角料、废塑粉、废陶化抹布、废纱布、废纸箱、废滤芯、废桶、废机油、废活性炭、废光氧灯管。本项目固废产生及存放处理处置方式见下表。 表4-8 固废产生量及处置方式一览表 序号; 污染物名称; 排放量; 处置方式. 一般固废; 生活垃圾; 2.25t/a; 环卫部门清运至生活垃圾填埋场. 一般工业 固废; 废金属边角料; 10t/a; 固废间暂存后外售. 废包装纸箱; 0.1t/a; 固废间暂存后外售. 废塑粉; 0.4t/a; 固废间暂存后厂家回收. 废纱布; 0.02t/a; 固废间暂存后外售. 废滤芯; 36个/年; 厂家直接回收. 危险固废; 废机油HW08：900-249-08; 0.02t/a; 危废暂存间暂存，交有资质单位处置. 废桶HW49：900-041-49; 20个/年. 废陶化抹布HW49：900-041-49; 0.1t/a. 废液压油HW08：900-249-08; 0.02t/a. 废光氧灯管：HW29：900-039-29; 20根/a. 废活性炭HW49：900-039-49; 0.4t/a. 4.2 环境管理要求 # 4.2.1一般固废 项目产生的一般固废在现有1个10m2一般固废间堆存。技改后未新增一般固废量，一般固废堆场设置面积可满足项目技改后全厂固废堆存要求。该固废堆场堆场设置于车间内，设置有标识标牌，地面经硬化处理，该堆场设置符合要求。项目一般固废污染防治措施可行。 # 4.2.2危险固废 本项目技改后全厂危险废物汇总情况及贮存场所基本情况见下表。 表4-9 危险废物贮存设施汇总表 危废 名称; 危废类别 及代码; 产生量; 产生工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废机油; HW08： 900-249-08; 0.02t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 含矿物油; 0.2t，1a; 毒性; 分类使用容器收集，5m2危废暂存间金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废液压油; HW08： 900-249-08; 0.02t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 含矿物油; 0.2t，1a; 毒性. 废活性炭; HW49：900-039-49; 0.4t/a; 废气治理设施0.25a/次; 固态; 含有机物废物; 1t，0.5a; 毒性. 废光氧灯管; HW29：900-039-29; 20根/年; 废气治理设施0.5a/次; 固态; 含汞; 40根，1a; 毒性. 废桶; HW49：900-041-49; 20个/年; 人工陶化10d/次; 固态; 沾染陶化渣; 10个，0.1a; 毒性. 废陶化抹布; HW49：900-041-49; 0.1t/a; 人工陶化3d/次; 固态; 沾染陶化渣; 0.1t，.1a; 毒性. 本厂区危废间位于车间内，面积约为5m2，技改前后未增加危废产生量，该危废间位于车间内，危废区周边设置0.2m高围堰及警示标志、地面经防渗漏处理，采用专用容器分区存放，并设立危险废物标志，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。本项目危废间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求，污染防治措施可行。 4.3危险废物管理制度： ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥本车间所产生的危险废物的收集、分类、标识和数量登记工作，在收集、分类、标识工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 ⑦本车间产生的危险废物进行严格管理，对本车间所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。 ⑧对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 5. 地下水、土壤 5.1污染途径 项目在生产运行过程中对地下水环境的潜在影响主要体现在非正常状况下，危险废物贮存容器和储存设施基础防渗层发生事故，则污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水环境污染，属于间歇入渗型污染。因此本项目地下水的污染途径主要以非正常状况下危废间危废泄漏间歇性入渗型污染。 本项目废气不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的，不涉及大气沉降源，本项目无废水排放不涉及地表漫流。本项目正常生产时在做好防渗措施的情况下不会对土壤造成影响，本项目危废间废油发生泄漏，若地面防渗性能差或未及时发现可能会使污染物通过垂直入渗形式对土壤产生影响。因此确定本项目对土壤的影响主要是非正常情况下危废间危废泄漏发生的垂直入渗。 5.2环境保护措施与对策 源头控制：加强管理，定期对涉及液态原料的各桶进行检查；采用优质材料，发现破损及时补救。过程防控：危废间底部均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生。 本项目危废间位于车间内，泄漏源周围500米范围内无居民，500米范围内无集中饮用水源。项目生产过程采取报告中提出的保护措施后，不会对土壤及地下水敏感目标造成影响。 6环保投资估算 本项目总投资为50万元，环保投资为15万元，占总投资的30%。环保投资估算见下表。 表4-10 环保投资估算一览表 项目; 污染源; 环保设施; 投资（万元）. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 依托现有. 一般固废暂存; 1个10m2固废暂存间; 依托现有. 危废暂存; 1个5m2危废暂存间; 依托现有. 废气; 固化; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套）; 依托现有. 喷粉; 旋风+滤筒二级除尘器1套+15米排气筒1套; 依托现有. 二保焊; 袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 依托现有. 激光切割; 袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 依托现有. 水泥砂石卸料拌合; 设置密闭单间，水泥砂子堆存、灌装生产位于该密闭单间内。单间处于微负压状态，砂子堆场设置围堰，篷布遮盖，并将产生的颗粒物经布袋除尘器处理后15米排气筒排放。; 10. 刮涂腻子打磨; 刮涂腻子打磨过程建设单间密闭，设置固定打磨工位。; 5. 废水; 生活污水; 1个10m3化粪池; 依托现有. /; 合计; 15. 7. 环境风险 7.1环境风险识别 本项目涉及的风险物质为罐装液化气（主要成分为甲烷、丁烷、丙烯、丁烯），在厂区内最大存储量为5罐（80kg/罐），总计0.4t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B查得危险物质甲烷、丁烷、丙烯、丁烯临界量均为10t。因此，项目危险物质存储量远低于临界量。对于本项目来说，风险识别范围主要为罐装液化石油气使用过程存在着物质泄露、火灾、爆炸风险，陶化液及危废间废液压油储存（使用）过程存在着物质泄露风险。 1）液化石油气具有易燃性，在适当条件下，与空气的混合气体在点燃时会发生发热发光的剧烈氧化反应，即燃烧。当液化石油气与空气的混合气体遇到火种（包括明火、电火花、静电火花等），就会发生爆炸，产生高温高压的冲击波，会产生巨大的破坏作用。发生火灾爆炸事故情况下，主要气态伴生/次生危害物质为各物料不完全燃烧所产生的CO气体，经大气传输扩散，会对周边敏感点尤其是下风向住户、社区居民产生影响；主要液态伴生/次生危害物质主要为泄漏的液体物料及火灾爆炸事故扑救中混有泄漏物料、消防泡沫的消防废水等，如若处理不当，可能渗入土壤经包气带进入地下水对地下水产生影响。 2）陶化液、废液压油、废机油装卸、储存、使用过程中存在泄露的风险，如若储罐出现破损，物料发生跑、冒、滴、漏至地面，防渗层出现裂隙的情况下污染物进入包气带并逐渐入渗至地下水含水层，对地下水环境造成影响。 7.2风险事故情形分析 1.）大气环境风险事故情形设定： 液化石油气遇明火发生火灾事故，火灾事故造成大面积泄漏爆炸和火灾产生的CO等伴生/次生污染物对周围环境空气的影响。 2.）地表水环境风险事故情形设定 陶化液、废液压油、废机油物料发生泄漏后通过雨水管网对地表水环境产生影响；本项目液化石油气发生火灾爆炸事故扑救中混有泄漏物料、消防泡沫的消防废水等，通过地面对地表水环境产生影响。 3.）地下水环境风险事故情形设定 物料泄漏至地面，防渗层出现裂隙的情况下污染物进入包气带并逐渐入渗至地下水含水层，对地下水环境造成影响。 7.3风险防范措施 7.3.1 液化石油气风险防范措施 企业计划在厂区设置专门的液化气瓶存放区，存放区设置一定的通风措施，并贴有警示标志，并安排专人定期对存放区内气瓶以及与然燃烧机连接的管道、阀门等进行检查，防止液化气泄漏引发灾害。加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、各种化学危险品的管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。 7.3.2陶化液、废油风险防范措施 本项目陶化液存放区位于人工陶化区，厂区内存储量较小，要求车间地面全部硬化防腐防渗处理，加强管理杜绝跑、冒、滴、漏。本报项目危废间位于车间内，地面防腐防渗处理，并设置有围堰，要求在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，杜绝泄漏事故发生。 本项目采取了相应的风险防范措施，有效地减少了风险事故发生的概率。通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害。 8项目污染物排放“三本账” 本项目污染物排放“三本账”见表4-11。 表4-11 项目污染物排放“三本帐”一览表 /; 污染物 名称; 现有工程排放量; 技改工程排放量; 技改后总排放量; 排入环境量; 处理处置量; “以新带老”削减量; 增减量. 大气; 颗粒物; 0.2614t/a; 0.0084t/a; 0.2698t/a; 0.2698t/a; /; 0; +0.0084t/a. 二氧化硫; 0.0044t/a; 0; 0.0044t/a; 0.0044t/a; /; 0; 0. 氮氧化物; 0.0122t/a; 0; 0.0122t/a; 0.0122t/a; /; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.0028t/a; 0; 0.0028t/a; 0.0028t/a; /; 0; 0. 废水; COD; 0.0346t/a; 0; 0.0346t/a; 0; /; 0; 0. 氨氮; 0.0035t/a; 0; 0.0035t/a; 0; /; 0; 0. 固废; 生活垃圾; 2.25t/a; 0; 2.25t/a; 0; 2.25t/a; 0; 0. 废金属边料; 10t/a; 0; 10t/a; 0; 10t/a; 0; 0. 废纸箱; 0.1t/a; 0; 0.1t/a; 0; 0.1t/a; 0; 0. 废塑粉; 0.4t/a; 0; 0.4t/a; 0; 0.4t/a; 0; 0. 废纱布; 0.02t/a; 0; 0.02t/a; 0; 0.02t/a; 0; 0. 废滤筒; 36个/年; 0; 36个/年; 0; 36个/年; 0; 0. 废机油; 0.02t/a; 0; 0.02t/a; 0; 0.02t/a; 0; 0. 废桶; 20个/年; 0; 20个/年; 0; 20个/年; 0; 0. 废陶化抹布; 0.1t/a; 0; 0.1t/a; 0; 0.1t/a; 0; 0. 废液压油; 0.02t/a; 0; 0.02t/a; 0; 0.02t/a; 0; 0. 废光氧灯管; 20根/a; 0; 20根/a; 0; 20根/a; 0; 0. 废活性炭; 0.4t/a; 0; 0.4t/a; 0; 0.4t/a; 0; 0. 备注：固废均为产生及处置量. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 固化废气 排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设施+活性炭吸附装置+15m排气筒1套 （依托现有） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2020)表1标准。非甲烷总烃满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。 |
|  | DA002 喷粉间废气 排放口 | 颗粒物 | 旋风+滤筒二级除尘设施+15m排气筒1套（依托现有） | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级 |
|  | DA003 二保焊废气 排放口 | 颗粒物 | 焊接区车间内二次密闭集气罩2个+袋式除尘器+15m排气筒1套（依托现有） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二级，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求 |
|  | DA004 激光切割废气 排放口 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒1套（依托现有） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二级 标准要求 |
|  | DA005水泥沙石卸料拌合废气排放口 | 颗粒物 | 单间+集气效率80%集气罩+除尘效率95%布袋除尘器+15米排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） |
|  | 水泥沙石卸料拌合 | 颗粒物 | 设置密闭单间，水泥砂子堆存、灌装生产位于该密闭单间内。单间处于微负压状态，砂子堆场设置围堰，篷布遮盖， | 无组织颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物厂界外最大落地浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值” ，颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）。本项目无组织非甲烷总烃同时满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。 |
|  | 固化及 焊接无组织 | 颗粒物 | 焊接区车间 内二次密闭 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池1个10m3 （依托现有） | 化粪池处理后用于周围农户肥田 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | （1）一般固废暂存区1个10m2（依托现有），固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间1个5m2（依托现有），危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间防渗，车间内地面硬化；人工陶化区地面硬化，陶化液等液态原料存放区地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告。 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等。 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于洛阳市偃师区顾县镇白云岭工业区，为租用闲置车间3000m2进行建设，本技改项目未新增占地，根据偃师市人民政府出具的偃集用（2012）2012108号，项目用地为工业用地，符合规划要求。根据顾县镇人民政府出具的证明，项目用地位于顾县镇白云岭工业区，符合顾县镇总体规划及产业布局规划。本项目周围道路通畅，交通便利；项目用电及给水有保证。 采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标；本项目职工的生活污水由化粪池收集处理后农户肥田；固体废物均得到了合理的处置。运营期噪声不会对周边环境产生大的影响。 本项目的建设符合相关政策及文件要求，因此本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.2614t/a | / | / | 0.0084t/a | / | 0.2698t/a | +0.0084t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.0044t/a | 0.0046t/a | / | 0 | / | 0.0040t/a | / |
|  | 氮氧化物 | 0.0122t/a | 0.017t/a | / | 0 | / | 0.0122t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0028t/a | 0.0039t/a | / | 0 | / | 0.0028t/a | / |
| 废水 | COD | 0.0346t/a | 0.0346t/a | / | 0 | / | 0.0346t/a | / |
|  | 氨氮 | 0.0035t/a | 0.0035t/a | / | 0 | / | 0.0035t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 2.25t/a | / | / | 0 | / | 2.25t/a | / |
|  | 废金属边料 | 10t/a | / | / | 0 | / | 10t/a | / |
|  | 废纸箱 | 0.1t/a | / | / | 0 | / | 0.1t/a | / |
|  | 废塑粉 | 0.4t/a | / | / | 0 | / | 0.4t/a | / |
|  | 废纱布 | 0.02t/a | / | / | 0 | / | 0.02t/a | / |
|  | 废滤筒 | 36个/年 | / | / | 0 | / | 36个/年 | / |
| 危险废物 | 废机油 | 0.02t/a | / | / | 0 | / | 0.02t/a | / |
|  | 废桶 | 20个/年 | / | / | 0 | / | 20个/年 | / |
|  | 废陶化抹布 | 0.1t/a | / | / | 0 | / | 0.1t/a | / |
|  | 废液压油 | 0.02t/a | / | / | 0 | / | 0.02t/a | / |
|  | 废光氧灯管 | 20根/a | / | / | 0 | / | 20根/a | / |
|  | 废活性炭 | 0.4t/a | / | / | 0 | / | 0.4t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

切割水

冲压

折弯

焊接

板材

喷塑

噪声、固废

噪声

固化

成品包装入库

粉尘、噪声

节能直燃机

氮氧化物、二氧化硫

颗粒物、非甲烷总烃

颗粒物

固废

人工陶化

组装

剪板水

刮腻子

腻子