报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  洛阳融力工贸有限公司年产50万箱

塑料餐盒及6万箱一次性筷子套装项目

建设单位（盖章）：  洛阳融力工贸有限公司

编制日期：              2023年01月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳融力工贸有限公司年产50万箱塑料餐盒及6万箱一次性筷子套装项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2209-410381-04-01-968069 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张宝明 | 联系方式 | 18567598333 |
| 建设地点 |  | 河南 省（自治区） 洛阳 市 偃师 县（区） 顾县 镇（街道） 中宫底村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度48分11.743秒，北纬34度40分0.930秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2927日用塑料制品制造和C4190其他未列明制造业 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53、塑料制品业 292 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 150.00 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） |  | 8 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3735 |
| 专项评价设置情况 |  | - 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否需设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目500m范围内有环境敏感点，但废气污染物为非甲烷总烃和颗粒物，不涉及有毒有害污染物排放。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水经厂区化粪池处理后，定期清掏肥田。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、偃师市顾县镇总体规划（2014-2030） 1.1镇域空间经济结构 从偃师市对顾县镇定位分析来看，作为偃师市东部的工业性中心城镇。并结合顾县镇现状地形和镇域经济发展形成的空间格局，将顾县镇经济结构划分为“两带——四组团”： 两带：沿顾洛公路和310国道形成的产业经济发展带；沿南部高速铁路规划的工业发展带。 四组团：（1）中部组团——以镇区为中心，以商贸、机械加工和化工等多种行业为主导产业的组团；（2）西部组团——以李湾为中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为主导产业的组团；（3）东部组团——以史家湾为中心，以电线电缆为主导产业发展的组团；（4）南部组团——以金丰工业园区为中心，发展以轻工、建材为主的综合工业区。 附：四大组团指标表： 项目; 中部组团; 西部组团; 东部组团; 南部组团. 规划人口; 6.60万人; 1.42万人; 1.0万人; 1.98万人. 规划面积; 640.0ha; 317.0ha; 197.0ha; 392.0ha. 生产用地; 298.67ha; 215.0ha; 111.0ha; 343.6ha. 包含村庄; 顾县、中宫底、西宫底、曲家寨、东王、安滩; 李湾、段西、段东、苗湾; 史家湾、回龙湾、营防口; 李湾、苗湾、顾县等村庄部分用地. 经济中心; 顾县镇区; 李湾; 史家寨; ——. 经济分工; 全镇政治、经济、文化中心，以商贸、机械加工和化工等多种行业为主导产业; 西部经济、文化中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为主导产业; 东部经济、文化中心以电线电缆为主导产业; 以轻工、建材为主的综合工业区. 1.2镇域土地利用协调规划 ①以镇区为核心，以李湾、史家湾和金丰工业园区为副中心，310国道和顾龙公路为依托，高速铁路的建设为轴线，全面发展工业等支柱产业，促进镇域经济稳定、有序发展。 ②以镇区建设为重点，兼顾其它三个组团中心的建设，达到资源共享，形成完整的城镇建设体系。 1.3项目相符性分析 1）本项目位于偃师区顾县镇中宫底村，根据顾县镇总体规划，本项目位于中部组团区，该区经济分工为以商贸、机械加工和化工等多种行业为主导产业。 2）根据顾县镇土地利用规划图，本项目用地性质为一类工业用地（见附图2），且根据租赁厂区土地证：豫（2021）第0002837号，项目用地性质为工业用地。 3）本项目生产过程中实行污染全过程控制：项目运营期产生的非甲烷总烃经集气罩收集进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；项目运营期产生的生活污水经化粪池收集处理后，近期用于附近农田施肥，远期排入偃师区顾县片区污水处理厂深度处理；纯水设备产生的浓水和反冲洗水经收集后，近期用于厂区洒水降尘，远期：经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河。项目运营期产生的各类固废，收集后暂存于暂存间内，最终经过相应的处理处置，能够降低周围环境的影响。 综上所述，本项目符合偃师区顾县镇总体规划（2014~2030年）的要求。 2、顾县镇工业区发展指导意见 根据偃师市发改委、偃师市国土资源局、偃师市规划局、偃师市文物旅游局和偃师市环保局联合发布的“顾县镇工业园区发展指导意见（偃发改[2013]131号）”，计划在顾县镇规划2个特色工业园区，包括电线电缆及机电管件工业区和白云岭装备制造工业区。 电线电缆及机电管件工业区位于顾县镇东部，东至回龙湾村界、西至玄奘大道、南至白云岭、北至南环路。距离镇中心1km左右，规划面积5268亩。产业发展现状以电线电缆和石化管件为主，园区基础设施齐全。 白云岭装备制造工业园区位于顾县镇东南部，白云岭上玄奘大道两侧，东至东王村生产路、西至顾县村生产路、南至万寿路、北至新安滩村南。距镇中心约2km，规划面积1203.75亩。产业发展现状以机械制造为主，基础设施配套到位。 本项目位于电线电缆及机电管件工业区范围内，且已由偃师区顾县镇开具入驻证明（见附件5），同意本项目入驻建设，因此本项目建设符合《顾县镇工业区发展指导意见》。 3、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目产品主要为塑料餐盒和一次性筷子套装，所属行业为塑料制品业和其他未列明制造业。经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺装备及产品不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设项目；且项目所用设备既不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的“淘汰类、限制类”设备之列，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019年）范围内，因此，项目建设符合国家产业政策。本项目已经洛阳市偃师区发展和改革委员会审核同意备案，项目代码：2209-410381-04-01-968069，备案证明见附件2。 4、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 4.1生态保护红线 项目选址位于河南省洛阳市偃师区顾县镇电线电缆及机电管件工业区，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 4.2环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。 项目注塑过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 距项目最近的地表水体为伊河，根据洛阳市生态环境监局公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》的结论，2021年伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，区域地表水现状质量较好。本项目废水主要为职工生活污水，经租赁厂区内化粪池收集处理后，近期用于附近农田施肥，远期待污水处理站和污水管网建成后，经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河；纯水设备产生的浓水和反冲洗水经收集后，近期用于厂区洒水降尘和周边的农田灌溉，远期：待污水处理站和污水管网建成后，经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河。故本项目对区域地表水环境产生影响较小。 本项目所在区域为2类声环境功能区，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。因此，本项目建设符合环境质量底线要求的。 4.3资源利用上线 本项目用水来自市政供水，用电来自市政供电，不涉及燃煤。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4.4环境准入清单 本项目选址位于河南省洛阳市偃师区顾县镇电线电缆及机电管件工业区，根据查阅洛阳环境管控单元分布图（见附图6），本项目位于重点管控单元，根据表1-2分析，项目建设符合重点管控单元环境管控要求。 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），本项目位于洛阳市偃师区顾县镇电线电缆及机电管件工业区，属于偃师区大气高排放区（环境管控单元编码ZH41038120003），与环境准入清单符合性分析见下表。 - 表1-2 与环境准入清单符合性分析 管控要求; 项目情况; 相符性. 大气环境重点管控区（环境管控单元编码ZH41038120003）. 空间布局约束; - 禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 - 新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 - 制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 - 引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 - 岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 - 翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 项目位于洛阳市偃师区顾县镇电线电缆及机电管件工业区，根据项目租赁厂区建设用地许可证，项目用地性质为工业用地，项目无燃料使用；项目不属于散乱污企业；本项目属于塑料制品和其他未列明制造业，属于顾县镇工业园区允许建设行业，符合顾县镇发展产业，且项目生产过程中产生的VOCs等废气在偃师区内进行替代。; 相符. 污染物排放管控; - 禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 - 重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 项目无燃料使用；本项目为塑料制品和其他未列明制造项目，项目生产过程的废气排放浓度满足特别排放限值；项目注塑过程产生的有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）的相关规定。 ### 5、与《偃师区2022年挥发性有机物防治实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 本项目与之相符性分析详见下表。 - 表1-3 项目与偃环攻坚办〔2022〕7号相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目需按要求填写涉及VOCs含量原辅材料相关台账。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制; 4.加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间：对釆用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进釆用密闭式投料装。; 本项目注塑过程产生的有机废气经集气罩收集后通过UV光氧+活性炭吸附装置处理达标后排放；集气罩风速大于0.3m/s。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理; 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定"一企一策"治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目废气采用UV光氧+活性炭吸附装置，属于复合处理工艺，活性炭吸附装置中所使用的活性炭应满足相应碘值要求，并定期更换活性炭，保证废气处理效率。; 相符. （五）完善监测监控体系; 13、开展监测工作。...进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h 以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目注塑工序废气处理设施风量为6000m3/h、7000m3/h且挥发性有机物产生量小于2kg/h，无需安装非甲烷总烃在线监测设施。; 相符. 6、与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号） 洛阳市偃师区环境污染防治攻坚领导小组办公室于2022年5月30日印发了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号），本项目与该方案的符合性分析见下表。 - 表1-4 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号符合性分析 偃环攻坚办〔2022〕8号; 本项目情况; 符合性. （一）调整优化产业结构，推动低碳转型发展. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; （1）本项目为塑料制品和其他未列明制造项目，不属于两高项目以及左侧禁止行业。 （2）项目实施符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单，项目生产过程中产生的非甲烷总烃在偃师区域内进行替代。强化项目环评及“三同时”管理。根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》分析，本项目建成后满足塑料制品A级绩效分级要求。; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 28.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。组织对涉V0Cs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目拟采用UV光氧+活性炭吸附装置处理注塑过程产生的有机废气，环评要求项目运行过程中企业按要求定期更换灯管和活性炭，保证处理设施的处理效率。; 相符. 29.提升V0Cs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目原料均为粒装固体原料，无液体及粉状原料，均为袋装，均存放至生产车间内；本项目生产工序在密闭车间内进行，且设置软帘＋集气罩收集有机废气，减少无组织废气的排放。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）的相关要求。 7、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 按《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）文件要求，本项目生产工艺中涉及塑料制品。因此，本项目应按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品”行业A级企业要求内容进行建设。与塑料制品A级企业绩效分级指标相符性见下表。 - 表1-5 项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术 - 指南（2021年修订版）》相符性分析一览表 差异化指标; 塑料制品企业A级指标; 项目情况; 相符性. 原料、能源类型; 1.原料全部试用非再生料（即试用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 1.项目原料均使用原包料，不使用废旧塑料；2.采用清洁能源电能。; 相符. 生产工艺就装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 项目属于允许类；符合产业政策及规划。; 相符. 废气收集及 处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，车间废气得到有效收集，车间外无异味；对于采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 注塑工序在密闭车间内操作，注塑废气设置UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，本项目拟设置风机风量分别为6000m3/h、7000m3/h，集气罩罩口风速可满足0.3米/秒，可满足要求；项目无粉状物料，无颗粒物产生；废活性炭等在危废暂存间密闭暂存，储存、处置及台账严格按照相关要求进行；项目废气不涉及NOx。; 相符. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 项目原料为粒状物料，采用密闭包装袋储存及转移，并放置于密闭车间内；注塑工序产生的废气经集气罩收集后，进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放，可满足要求；车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘等。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1h NMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度不超过5、10、50/30mg/m3（新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行30排放限值。）。; 根据工程分析，项目NMHC有组织排放均满足要求，治理设施同步运行率和去除率均满足要求；项目不涉及锅炉。; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS，并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要去开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施安装用电监管设备，用电监管与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 根据《洛阳市2022年挥发性有机物防治实施方案》（洛环委办〔2022〕5号）对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施(FID检测器)，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。项目无需安装在线监控设施；有组织排放口按照排污许可证要去开展自行监测。; 相符. 环境管理 水平; 1.环保档案：①环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；②国家版排污许可证；③环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；④废气治理设施运行管理规程；⑤一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 2.台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录；⑥固废、危废处理记录；⑦运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）； 3.人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后，按左列要求设置环保档案；按左列要求记录和管理台帐；按要求配备专职环保人员，按左列设置完全后，项目环境管理水平能够达到A级要求。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆(重型燃气车辆达到国六排放标准)或新能源车辆； 2厂区车辆全部达国五及以上排放标准(重型燃气车辆达到国六排放标准)或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目公路、厂区内运输车辆将按左列要求，达到使用国五及以上排放标准；厂内无非道路移动机械。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目日均进出货物量远小于150吨，且不属于我省重点行业年产值1000万及以上的企业，因此无需建立门禁视频监控系统，应按照要求建立电子台账。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品企业A级指标”的有关规定。 ### 8、与《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）相符性分析 本项目与之相符性见下表。 - 表1-6 项目与发改环资〔2020〕80号相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. 二、禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用. - （四）禁止生产、销售的塑料制品。 - 禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 本项目产品为餐盒，原料为新料，不涉及医疗废物及进口废塑料，工艺为注塑成型，不涉及发泡工艺。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）中的有关规定。 ### 9、与饮用水源地保护规划的相符性分析 9.1城市集中式饮用水源地 偃师区现有2处城市集中式饮用水源地，分别为一水厂和二水厂。一水厂位于市区首阳路与中成路交叉口东南角（后庄），设计取水量为1万m3/d，由6眼深井取水，井深120~153m。二水厂位于后纸庄村北300m处，设计日供水规模5万m3/d，由9眼深井取水，井深226~368m。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）文件规定，城市集中式饮用水源保护区一级保护区为取水井外围50米的区域；二级保护区为一级保护区外围150米的区域。 偃师区一水厂和二水厂均位于洛河以北，本项目厂址不在其水源保护区保护范围内，且距离较远，因此符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 9.2乡镇集中式饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）文件规定，顾县镇乡镇集中式饮用水源地划分结果为： 偃师区顾县镇供水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 距离本项目厂址最近的乡镇集中式饮用水源地为顾县镇地下水井，其地下水井群一级保护区边界位于项目厂址SE方向约1.62km和1.66km。本项目厂址不在顾县镇饮用水源保护区保护范围内，因此符合河南省乡镇集中式饮用水源保护区划。本项目厂址与饮用水源地的相对位置关系见附图5。 ### 10、与文物保护规划的相符性分析 本项目厂址周围1km范围内无文物保护单位分布，距离厂址较近的文物保护单位主要有二里头遗址和东汉陵墓南兆域遗址，均属国家级重点文物保护单位。 二里头遗址为夏商时代遗址，位于二里头村南。根据《洛阳市偃师二里头遗址和尸乡沟商城遗址保护条例》，二里头遗址保护范围为：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。遗址建设控制地带为：自保护范围周边向四周各扩100米。尸乡沟商城遗址保护范围为：自商城城墙向东、西、北各扩250米，向南至洛河堤。遗址建设控制地带：自保护范围周边向外各扩50米。 - 东汉陵墓南兆域位于偃师区境内，西邻洛阳市域，距洛阳市区大约20公里，可分成两个部分：核心区域（帝陵）和外围区域（陪葬墓群）。核心区域地处万安山北麓高坡上，地势高亢宽阔，海拔高度较高；外围区域位于核心区域的东部、东北部，地处伊洛河河谷和万安山山麓高坡下，地势平缓面积狭小，海拔高度较低。整个陵区占地面积大于200余平方公里，现存和已经被夷平的古代墓冢大约167座。 - 本项目厂址位于二里头遗址东南侧，距离保护区边界约5.8km；位于东汉陵墓南兆域遗址东侧，距离保护区边界约3.7km。本项目距离以上文物保护单位距离均较远，不在其保护范围内，符合文物保护规划。本项目厂址与洛阳市大遗址保护区的相对位置关系见附图7。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳融力工贸有限公司成立于2020年6月，法人代表张宝明，统一社会信用代码为91410381MA9F7EYMX3，主要经营范围为：塑料制品和一次性筷子的生产及销售，注册地址为偃师区顾县镇中宫底村6组，租用偃师市顾县镇昌盛摩配加工厂现有闲置厂房，根据豫（2021）第0002837号，土地性质为工业用地。近年来，以聚丙烯（PP）为原材料的塑料餐具越来越受到餐饮行业的青睐。因为以这种材料制造的塑料餐具具有透气性佳、耐热温度高、机械性质强韧、抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀以及可以重复使用的优点。并且随着消费模式的转变，生活节奏的加快，塑料餐具的需求量也是与日俱增。为了抓住这个市场机遇，促进区域经济发展，该项目拟投资300万元建设年产50万箱塑料餐盒及6万箱一次性筷子套装项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目。本项目于2022年9月7日在偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为2209-410381-04-01-968069（附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29，53、塑料制品业 292”类别，其中“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别的编制环境影响报告表。本项目主要原料为聚丙烯、聚乙烯和母料，生产过程不涉及再生塑料、电镀工艺，不涉及溶剂型胶粘剂、溶剂型涂料（含稀释剂）使用，因此，本项目应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受洛阳融力工贸有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后我公司派专业技术人员对场址及周围环境进行了现场踏勘，详细了解了项目的基本情况，并收集了有关技术资料，按照《环境影响评价技术导则》规定，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2、建设地点及周围环境状况 本项目建设地点位于洛阳市偃师区顾县镇中宫底村，厂址东侧为道路，南侧为偃师市顾县镇天龙机械加工厂和空地，西侧为空地，北侧为闲置厂区和空地，距离本项目最近的敏感点是厂区北侧25米的中宫底村。厂址中心点地理坐标为：E112°48′34.35″，N34°39′57.51″，海拔114米。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况图见附图5。 3、主要建设内容 本项目基本情况见表2-2，主要建设内容见表2-3。 表2-2 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 项目名称; 洛阳融力工贸有限公司年产50万箱塑料餐盒及6万箱一次性筷子套装项目. 建设单位; 洛阳融力工贸有限公司. 统一社会信用代码; 91410381MA9F7EYMX3. 法人代表; 张宝明. 工程性质; 新建. 建设地点及用地性质; 偃师区顾县镇中宫底村，用地属于工业用地. 厂址中心点地理坐标; E112°48′34.35″，N34°39′57.51″，海拔114米. 产品方案及生产规模; 年产50万箱塑料餐具、6万箱一次性筷子套装. 生产工艺; ①餐盒：外购原料（聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、色母粒等）-混合搅拌-注塑成型-包装-成品； ②一次性筷子套装：外购一次性筷子、牙签、塑料勺、纸巾等原料—上料—自动封装—装箱—成品。. 项目组成; 生产设施：生产车间1#、生产车间2# 公辅设施：仓库1#、仓库2# 环保设施：注塑有机废气污染治理设施（采用UV光氧催化+活性炭吸附装置）、闭式循环水冷却机、化粪池（依托现有）、一般固废暂存区、危险废物暂存间. 占地面积; 总占地面积为3725 m2，生产车间面积2000m2，仓库面积1725m2. 工程投资; 总投资150万元，其中环保投资12万元. 工作制度; 年工作200天，3班/天，8小时/班. 劳动定员; 25人，其中工人23人，管理及技术人员2人. 表2-3 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间1#; 钢结构，1F，建筑面积500m2，设置8台注塑机，用于生产餐盒。; 租赁现有. 生产车间2#; 钢结构，1F，建筑面积1500m2，设置17台注塑机用于生产餐盒，5台枕式包装机一次性筷子套装。; 租赁现有. 辅助工程; 仓库1#; 钢结构，1F，建筑面积525m2，设置纯水机、闭式循环水冷却机和空压机，并用于原料存放、餐盒成品存放; 租赁现有. 仓库2#; 钢结构，1F，建筑面积1200m2，用于原料存放、一次性筷子成品存放; 租赁现有. 公用工程; 供水; 由偃师区顾县镇供水管网供给; 依托现有. 供电; 由偃师区市政电网供给; 依托现有. 排水; 雨污分流；雨水经厂区内雨水管道收集后排放至厂区外；职工生活污水经化粪池收集处理后，近期：用于附近农田施肥，远期：进入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河；纯水设备产生的浓水和反冲洗水经收集后，近期用于厂区洒水降尘，远期：排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河。; 依托现有. 环保工程; 有机废气处理装置; 共3套，采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理注塑工序产生的非甲烷总烃，处理后的废气经15m排气筒排放（DA001-DA003）。; 本次新建. 闭式循环水冷却机; 共1台，容积为200m3，注塑设备冷却水循环利用，定期补充损耗。; 本次新建. 化粪池; 共1座，容积为5m3，三格化粪池，用于职工生活污水的收集处理。; 本次新建. 一般固废暂存区; 共2处，位于生产车间内，占地面积为10m2，用于一般固体废物的收集和临时储存。; 本次新建. 危险废物 暂存间; 共1座，位于生产车间内，占地面积5m2，用于危险废物的收集和临时储存。; 本次新建. 4、产品方案及规模 本项目产品为塑料餐具和一次性筷子套装，具体产品方案及规模见下表。 表2-4 项目方案及规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量; 备注. 1; 塑料餐盒（PP）; 200mL~300mL，10~15g/套; 50万箱/年; 100套/箱. 2; 一次性筷子套装; /; 6万箱/年; 800~1000套/箱. 产能核算：本项目注塑机每台注塑机的生产能力约为10s出一次塑料餐盒/餐盒盖，根据模具、餐盒/盖规格，每次成型产品约2~8个，本环评取5个/8s，设备满负荷生产每天运行约24h，注塑机年运行约200d，则产量为108万件/d（2.16亿件/年），可满足年产50万箱塑料餐具的产量规模（注：50万箱/年*200件/箱=1亿件/年，每套包括餐盒和餐盖两件，根据产品类型和规格更换模具）。 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 表2-5 主要原辅材料、能源及动力消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 餐盒; 聚乙烯颗粒（PE）; t/a; 10; 外购成品，粒径2~3mm；外购新料，不使用废料. 聚丙烯颗粒（PP）; t/a; 1750; 外购成品，粒径2~3mm；外购新料，不使用废料. 色母; t/a; 10; 外购成品，粒径2~3mm. 包装箱; 万/个; 50; 外购成品. 一次性筷子套装; 卫生纸; t/a; 45; 外购成品，20kg/卷. 筷子; 包/a; 120; 外购成品，4500双/包. 牙签; 包/a; 108; 外购成品，5000个/包. 勺子; 箱/a; 90; 外购成品，6000个/箱. 一次性手套; 万双/a; 2.5; 外购成品，根据客户要求添加. PLA包装纸; t/a; 50; 外购成品. 包装箱; 万/个; 6; 外购成品. 辅料; 液压油; t/a; 0.5; 用于注塑机，每三年更换一次，每次更换1.5t. 动力及能源 消耗; 电; 104kwh/a; 300; /. 水; m3/a; 875; /. 原辅材料理化性质： （1）聚丙烯 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)，厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，但制品表面光泽好。 （2）聚乙烯 分子链上具有长短不一的侧链，结晶度40%~50%，密度0.91~0.925g/m3，熔点102~112℃。柔软性、延伸性、透明性、电绝缘性和加工性比LLDPE好，耐酸碱和盐类水溶液的腐蚀。吸水性很低，几乎不吸水，化学稳定性优秀，如对酸、碱、盐、有机溶剂都较稳定。对CO2、有机性臭气渗透性大，但对水蒸汽、空气的渗透性差。 （3）色母料 色母是由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。本项目所用色母为黑色母粒，黑色母粒是由炭黑、载体和助剂经注塑等工序环节所生产的色母原料，耐热性耐温280度以上，外观2.2×2.8mm圆柱型黑色体，熔点130-350℃，溶指30g/10min，水份0.001%，适应于大部分热性树脂注塑、抽粒、压板、吹膜、线材、管材等工艺。 （4）PLA包装纸 本项目一次性筷子采用聚乳酸包装纸进行包装，不涉及印刷工艺。聚乳酸（PLA）是一种新型的生物基及可再生生物降解材料，使用可再生的植物资源（如玉米、木薯等）所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖，再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸，再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸。其具有良好的生物可降解性，使用后能被自然界中微生物在特定条件下完全降解，最终生成二氧化碳和水，不污染环境，这对保护环境非常有利，是公认的环境友好材料。 6、主要生产设备 本项目所有设备均放置在厂房内，主要设备详见下表。 表2-6 主要生产设备一览表 车间名称; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注; 设备年时基数. 生产车间1#; 注塑机; HMD368M8-SP; 台; 4; 注塑成型; 200d/a，24h/d. HMD428M8-SP; 台; 4. 生产车间2#; 注塑机; HMD368M8-SP; 台; 8; 注塑成型. HMD428M8-SP; 台; 6. HMD270M8-SP; 台; 2. HMD328M8-SP; 台; 1. 枕式自动包装机; RZB260-B; 台; 5; 一次性筷子包装线; 200d/a，8h/d. 仓库1#; 纯水机; 0.5t/d; 台; 1; 制备纯水; 200d/a，24h/d. 闭式循环水冷却机; YBN-200T; 台; 1; 注塑机设备冷却; 200d/a，24h/d. 空压机; /; 台; 1; /; 200d/a，24h/d. 本项目使用的设备均不在国家发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》目录中规定的“淘汰类”及“限制类”、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》范围内。 7、公用工程 7.1 供电系统 本项目供电由顾县镇供电系统供给，经箱式变压器送至厂区，可以满足本项目的用电需求。 7.2 给水 本项目用水主要为注塑机循环冷却水和员工日常生活用水，由顾县镇供水管网供给。 （1）给水 本项目给水由偃师区顾县镇市政自来水管网集中供给，其压力、水质、水量可满足本项目生产、生活使用。本项目总用水量为875m3/a。 ①生活用水：本项目劳动定员为25人，均不在厂区食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工用水定额按40L/人·d，则职工生活用水量为1.0m3/d，年生活用水量为200m3。 ②生产用水：本项目生产用水主要为纯水制备设备用水，用水量为675m3/a。 本项目具体用水、排水情况见表2-7，水平衡见图2-1。 表2-7 项目用水及排水量一览表 序号; 项目名称; 使用人数或单位数; 用水量标准; 日耗量（m3/d）; 年耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 备注. 1; 生活用水; 25人; 40L/人.d; 1.0; 200; 160; /. 2; 生产用水; /; 3.375m3/d; 3.375; 675; 275; /. 合计; 4.375; 875; 435; /. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 7.3 排水 本项目排水实行雨污分流。雨水依地势排出厂区；注塑机循环冷却水循环使用，定期补充，不外排；项目运营期产生的生活污水经化粪池收集处理后，近期用于附近农田施肥，远期待污水处理站和污水管网建成后，经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河；纯水设备产生的浓水和反冲洗水经收集后，近期用于厂区洒水降尘，远期：待污水处理站和污水管网建成后，经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员25人，其中工人23人，管理及技术人员2人，每天工作24小时，全年工作200天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程和产排污环节 1、餐盒生产工艺流程 图2-2 本项目餐盒生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）混合搅拌：在注塑机的自动搅拌进料装置内加入聚丙烯颗粒、色母料（少部分产品根据需要添加）和聚乙烯颗粒（仅冬季需添加少量，增加产品的可塑性）进行搅拌，使其混合均匀。该过程会产生少量废包装袋和设备噪声。 （2）注塑成型：搅拌均匀后的塑料颗粒，经自吸管抽吸至注塑机料仓，待其加热到一定温度（180-220℃），塑料颗粒由颗粒状熔融为流变性合适的液态后，自动注入模具型腔内（可根据客户需求更换模具），然后冷却定型、脱模（冷却后自动脱模，无需涂脱膜剂和模具无需清洗），成为成品塑料餐具。该过程会产生少量的有机废气、残次品以及设备噪声，模具在使用过程中如出现磨损、损坏，直接返厂维修、更换。 （3）冷却：注塑机自带冷却系统，注塑成型后需对模具进行冷却，模具冷却采用纯水进行冷却（不直接接触），该部分水由纯水制备系统制备，经冷却塔循环使用不外排，只需要定期补充。 （4）检验包装：人工目测外观合格后的成品即可包装入库，定期外运进行质量检测、销售。 2、一次性筷子包装工艺 图2-3 本项目一次性筷子工艺流程图 工艺流程简述：本项目外购卫生纸，经枕式自动包装机裁切段将卫生纸进行裁切，一次性筷子放置于包装机料口进行自动下料，牙签、塑料勺和一次性手套由人工放置流水线，经枕式包装机进行包装（包装纸自带PLA胶，加热温度约80~90℃，不涉及印刷工艺），人工装箱后即为成品。 3、纯水制备工艺 图2-4 本项目纯水制备工艺流程图 工艺流程简述：本项目设置有纯水制备系统一套，采用反渗透工艺制取纯水。反渗透是一种加压膜分离技术，即在一定的压力下，使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制薄膜，而大分子溶质则不能透过、留在膜的另一边，从而使大分子物质得到了部分的纯化。纯水设备系统主要组成为：原水罐、玻璃钢滤罐、不锈钢滤罐、反渗透装置、加压设备等。该过程会产生反渗透浓水。 运营期主要污染工序： 1、废气 本项目产生的废气污染物主要为注塑过程中产生的非甲烷总烃，经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，由15m高排气筒（DA001-DA003）排放。 2、废水 本项目废水为员工生活产生的生活污水和纯水制备产生的浓水。 3、噪声 本项目运营期噪声主要为生产过程中注塑机、枕式包装机等设备噪声。 4、固体废物 - 本项目营运期中产生的固体废物主要是生产过程产生的废包装物、废边角料及残次品、废反渗透膜、废活性炭、废UV灯管、废液压油和员工生活垃圾。 本项目产污环节及污染防治措施汇总列于下表。 表2-8 本项目运营期产污环节、主要污染物及治理措施一览表 产污环节; 主要污染物; 治理措施. 运营期; 废气; 注塑工序; 非甲烷总烃; 集气罩+软帘+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（3套）. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池处理后，清运肥田. 浓水及反冲洗水; COD、SS; 用于厂区洒水降尘. 生产用水; /; 循环使用不外排，定期补充蒸发损耗. 噪声; 注塑机、枕式包装机、风机等; 噪声; 基础减振、建筑物隔声. 固废; 注塑成型; 残次品及边角料; 在厂区暂存后，定期外售. 一次性筷子包装; 不合格品. 废包装材料; 一般固废. 废反渗透膜; 一般固废; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 生活垃圾; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 废活性炭; 危险废物; 由专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 废UV灯管. 废液压油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场调查，本项目属于新建项目，租赁偃师市顾县镇昌盛摩配加工厂的闲置厂房进行生产，原为空厂房。根据现场勘察，该厂房不存在原有污染情况及与本项目有关的环境问题。 根据现场勘查，项目所在厂区内除本项目外，另外一个生产车间为偃师市顾县镇昌盛摩配加工厂使用，主要用于生产摩托车配件和塑料筐，偃师市生态环境局于2016年1月9日以环保备案公告〔2017〕4号对《偃师市顾县镇昌盛摩配加工厂生产项目现状评估报告》进行公示；于2020年4月14日以偃环监表[2020]56号对《偃师市顾县镇昌盛摩配加工厂年产30万套塑料制品制造项目环境影响报告表》进行批复。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 本次评价以2021年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Department?cateID=65）的数据进行评价，具体情况见下表。 表3-1 洛阳市2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 77; 70; 110.0; 不达标. SO2; 6; 60; 10; 达标. NO2; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，各监测点均未满足六项因子全部达标，2021年度洛阳市属于不达标区。 针对区域环境质量现状超标的情况，洛阳市正在组织实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》知（洛环委办〔2022〕12号）），并采取了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施，以及深化无组织排放治理等相关措施，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。针对区域环境质量现状超标的情况，根据《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》的通知（洛环委办〔2022〕12号））等相关大气治理文件，提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施，以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 2、特征污染物环境质量现状 为了解项目所在区域特征污染因子的环境质量现状，本次评价借用《河南亿江冶金科技有限公司年产1万吨彩涂铝卷项目环境影响报告书》环境质量现状检测数据，检测时间为2021年5月21日至27日，检测单位为河南识秒检测有限公司，检测点位东王河村（位于本项目西南侧，距离4.5km），监测因子为非甲烷总烃，具体监测结果见下表，检测点位图见附图6。 - 表3-2 特征污染物现状监测结果表 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 监测浓度; 标准值; 超标率(%); 最大超标倍数. 东王河村; 非甲烷总烃; 0.40~0.45; 2.0; 0; 0. 根据监测结果可知，本项目所在区域非甲烷总烃1小时平均值为0.40~0.45mg/m3，东王河村的非甲烷总烃1小时平均浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准要求。 二、地表水质量现状 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，采用洛阳市生态环境局发布的环境质量公报的内容。 2021年，全市共设置地表水监测断面22个。其中，黄河流域设置20个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河窑北坡、伊河鸣皋、伊河龙门大桥、伊河西石坝、伊河岳滩，洛河故县水库、洛河长水、洛河温庄、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处，涧河党湾、金水河尚庄、金水河下河、瀍河中后李、明白河庙湾、二道河入黄河口、小浪底大横岭；淮河流域和长江流域各设置1个监测断面，分别是北汝河紫罗山和淯河前龙脖。监测河段总长度为724.5千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2千米。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首度参与评价）水质为劣Ⅴ类。 与2020年相比，伊河、伊洛河河流水质污染程度有所转好；洛河水质污染程度无明显变化；汝河、涧河、瀍河水质类别无变化。 三、声环境质量现状 为了解项目厂址周围声环境质量现状，本次评价对项目周围敏感点中宫底村进行了检测，检测时间为2022年9月10日。检测结果统计见下表。 表3-3 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 昼间监测值; 达标分析; 夜间监测值; 达标分析; 执行标准. 中宫底村; 52; 达标; 41; 达标; 昼60，夜50. 由以上监测结果可知，本项目周围敏感点中宫底村噪声现状监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明区域声环境质量现状较好。 四、生态环境 经现场调查，该项目评价区域人为活动比较频繁，生态环境以人工生态环境为主，区域内主要植物以人工栽培的树木、花草和农作物为主，无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 本项目环境保护目标一览表 一; 大气环境保护目标. 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 标准; 备注. 中宫底村; N/S; 25; 3400; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 居民区. 二; 声环境保护目标. 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 标准; 备注. 中宫底村; N/S; 25; 1420; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 居民区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 表3-5 本项目污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准; 非甲烷总烃; 车间或生产设施排气筒浓度限值; 60mg/m3. 企业边界浓度限值; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）-其他行业; 非甲烷总烃; 有组织排放建议值; 80mg/m3. 建议处理效率; 70%. 无组织排放建议; 2mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1; 非甲烷总烃; 1h平均浓度值; 6.0mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级; COD; /; 500mg/L. 氨氮; /; 无限值. SS; /; 400mg/L. 动植物油; /; 100mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效连续A声级; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | （1）废水污染物总量控制指标： 纯水制备产生的浓水，近期用于厂区洒水降尘；项目厂区生活污水经化粪池预处理后，近期定期清掏，用于周边农田施肥；远期：浓水和生活污水经市政污水管网排入偃师市顾县片区污水处理厂地进行深度处理，污水处理厂出水排入伊河。 待远期污水管道铺设完成，厂区内污水排入污水处理厂后建议申请总量控制指标：COD0.0110t/a（工业）。 其替代来源为偃师市污水处理厂的COD减排量。 （2）废气污染物总量控制指标： 非甲烷总烃：1.3381t/a。 其替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的VOCS减排量。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境影响分析： 本项目租用已建成生产车间进行建设，施工期主要进行设备的安装和调试，工程量较小，基本不存在施工期污染因素，因此无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 运营期环境影响分析： 本项目运营期环境影响和保护措施分析如下： 1、废气环境影响分析 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目实施后，注塑工序产生的有机废气设置3套“集气设施收集+软帘+光氧催化+活性炭吸附装置”（TA001-TA003）处理后，经15m高排气筒（DA001-DA003）排放。 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施见下表。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目实施后，生产车间注塑工序产生的有机废气经“集气设施收集+软帘+光氧催化+活性炭吸附装置”（TA001-TA003）处理后，经15m高排气筒（DA001-DA003）排放。 废气污染物排放情况统计见下表。 - 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 核算排放时间h; 执行标准. 核算方法; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 注塑; DA001; 注塑机; 注塑; 非甲烷总烃; 排污系数法; 1.3764; 47.8; 有组织; 光氧催化+活性炭吸附装置处理风量6000m3/h、收集效率90%；去除效率80%。; 可行; 9.6; 0.0573; 0.2753; 4800; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. DA002; 1.3764; 47.8; 光氧催化+活性炭吸附装置处理风量6000m3/h、收集效率90%；去除效率80%。; 9.6; 0.0573; 0.2753; 4800. DA003; 1.5484; 46.1; 光氧催化+活性炭吸附装置处理风量7000m3/h、收集效率90%；去除效率80%。; 9.2; 0.0645; 0.3097; 4800. 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，并参考《排污许可证申请与核发技术规范·橡胶与塑料制品业》（HJ1122—2020），本项目废气治理措施为技术规范推荐措施，治理措施可行。 本项目共设置25台注塑机，8台或者9台注塑机设置一套“集气设施收集+软帘+光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，共设置3套（TA001-TA003），注塑废气经收集处理后，经15m高排气筒（DA001-DA003）排放，非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值（60 mg/m3）及豫环攻坚办[2017]162号中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 废气产排分析 本项目营运过程中废气污染源主要为注塑工序产生的非甲烷总烃废气。 1.2.1注塑废气 经查阅，目前国家还未出台该行业污染源源强核算技术指南。根据《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法，本项目采用产污系数法对污染源源强进行核算。 参照生态环保部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“C292电子电气行业系数手册-2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表-配料混合注塑/吹塑产污系数为2.7kg/t-产品”，本项目产品产量为1770t/a，则非甲烷总烃产生量为4.779t/a。 项目设置25台注塑机，共设置3套“UV光氧+活性炭吸附”装置（8或9台注塑机共用一套），注塑机运行时间为24h/d，年运行时间200天。根据生产设备情况及产污环节，在不影响操作保证安全的前提下，注塑口用软帘密闭，设置单独的集气设施，经风管连接主风管，有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的废气经15m高排气筒排放（DA001-DA003）。风机风量设置为6000m3/h和7000m3/h，收集效率按90%计，去除效率按80%计，则收集非甲烷总烃量为0.5576kg/h（每套收集量分别为1.3764t/a、1.3764t/a、1.5484t/a），浓度分别为47.8mg/m3、47.8mg/m3、46.1mg/m3，经处理后非甲烷总烃排放量分别为0.0573kg/h、0.0573kg/h、0.0645kg/h（0.2753t/a、0.2753t/a、0.3097t/a，共排放0.8603t/a），排放浓度分别为9.6mg/m3、9.6mg/m3、9.2mg/m3，污染物排放浓度均可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求。 本项目集气罩未收集到的非甲烷总烃无组织排放量为0.995kg/h（0.4778t/a），主要通过对产生有机废气的生产设备在车间内进行软帘密闭以减少无组织非甲烷总烃的产生。在加强车间内环境管理、提高工人意识、完善软帘密闭措施的前提下，本项目的无组织废气不会对周围环境产生大的影响。 项目单位产品非甲烷总烃排放量：0.076kg/t，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5单位产品非甲烷总烃排放量：0.3kg/t产品的要求。 1.2.2 废气防治措施技术可行性分析 根据《大气污染控制工程》中集气罩风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75×（10×H2+A）×V0 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/s。 H---污染源至集气罩的距离，单位：m。 A---集气罩口的截面积，单位：m2。 V0---污染源气体流速，m/s。 根据项目各设备实际操作工位的大小设置集气罩罩口面积，拟设置的罩口面积见下表。 - 表4-2 项目有机废气产生设备集气罩面积一览表 序号; 设备名称; 污染源至集气罩的距离（m）; 集气罩口的截面积（m2）; 设备数量; 污染源气体流速（m/s）. 1; 注塑机; 0.3; 2.0（每个0.5m×0.5m）; 8; 0.5. 2; 注塑机; 0.3; 2.25（每个0.5m×1m）; 9; 0.5. 注：注塑机共25台，其中两套为8台注塑机共用一套废气处理装置，一套为9台注塑机共用一套废气处理装置，共设置3套。 由上述公式计算出8台注塑口集气罩的风量为1.0875m3/s（即3715m3/h），考虑风管及环保设施风阻，故8台注塑机的风量为6000m3/h计。9台注塑口集气罩的风量为1.1813m3/s（即4252m3/h），考虑风管及环保设施风阻，故9台注塑机的风量为7000m3/h计。 本项目注塑工序产生的非甲烷总烃废气采取的防治措施为注塑口用软帘密闭，设置单独的集气设施，管道设置阀门，经风管连接主风管，有机废气经主风管引入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理，处理后的废气经15m高排气筒排放（DA001-DA003）。本项目废气处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中列明的废气污染防治可行技术，故项目所采用的废气污染治理设施可行。 1.3废气产排情况 本项目全厂废气产排情况见下表。 - 表4-3 本项目废气产排情况一览表 污染物; 排放形式; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 有组织; 4.3012; 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3套）; 0.8603. 无组织; 0.4778; 0.4778. 合计; 4.7790; 1.3381. - 表4-4 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速m/s; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 注塑废气; 非甲烷总烃; 112°48′33.11″; 34°39′58.68″; 15; 0.4; 14.23; 60. 2; DA002; 注塑废气; 非甲烷总烃; 112°48′32.82″; 34°39′57.26″; 15; 0.4; 14.23; 60. 3; DA003; 注塑废气; 非甲烷总烃; 112°48′32.82″; 34°39′56.38″; 15; 0.4; 16.61; 60. 1.4污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，并参考《排污许可证申请与核发技术规范·橡胶与塑料制品业》（HJ1122—2020），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期大气环境监测计划，详见下表。 - 表4-5 废气监测计划表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1; DA001~DA003; 废气量、非甲烷总烃、排放浓度及排放速率; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及豫环攻坚办[2017]162号中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业. 2; 上风向1#，下风向2#、3#、4#; 非甲烷总烃浓度; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准厂界无组织监控浓度限值及豫环攻坚办[2017]162号-工业企业边界挥发性有机物排放建议值. 3; 生产车间外处无组织非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3。. 备注：具体无组织排放监控点设置要求参照HJ/T5.5《大气污染物无组织排放监测技术导则》。. 2、废水 2.1废水产生情况 项目用水主要为生产用水和生活用水，产生的废水主要为职工的日常生活废水和纯水制备产生的浓水。 2.1.1生产用水 本项目生产过程中注塑机注塑成型后模具需进行冷却，模具冷却水由纯水设备制备，经沉淀池冷却后循环使用。冷却水不外排但需定时补充，根据建设单位提供的经验数据，注塑冷却所消耗的纯水为2m3/d，年消耗量为400m3/a。纯水设备需要进行定期清洗（该过程为自动反冲洗），反冲洗使用纯水，约20天清洗一次，每次冲洗10min，冲洗水量为0.5t/次（合5t/a）。故纯水共使用量为405t/a。 纯水设备的浓水的年产生量为270m3/a；故浓水和反冲洗水产生量为275t/a。 近期：纯水设备产生的浓水和反冲洗水为清净下水，经收集后，近期用于厂区洒水降尘。远期：待污水管网建成后，经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河。 2.1.2生活用水 本项目劳动定员为25人，均不在厂区食宿，全年工作200d。根据前文表2-7项目用排水一览表，项目生活用水为200t/a。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为160t/a（0.8t/d），主要污染物为COD、SS和氨氮。本项目生活污水依托现有厂区的一座5m3的化粪池，废水经厂区预处理后，定期由附近村民用吸粪车抽走用于肥田。 近期：生活污水经化粪池（容积5m3）收集处理，生活污水在化粪池内的水力停留时间取24h，化粪池容积为5m3，可以满足水力停留时间要求，化粪池预处理定期清掏，用于周边农田施肥。远期：待污水管网建成后，经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河。 本项目废水污染物产排情况见下表： - 表4-6 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮. 浓水及反冲洗废水（275t/a）; /; 产生浓度（mg/L）; 40; 30; /. 产生量（t/a）; 0.0110; 0.0083; /. 排放浓度（mg/L）; 40; 30; /. 排放量（t/a）; 0.0110; 0.0083; /. 生活污水 160t/a; 化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.0560; 0.0400; 0.0048. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0448; 0.0280; 0.0047. 全厂废水（435t/a）; 排放量; 0.0558; 0.0363; 0.0047. 排放去向; 近期：肥田/农田灌溉； 远期：偃师区顾县片区污水处理厂. 排放标准限值（mg/L）; 500; 400; /. 顾县片区污水处理厂进水水质（mg/L）; 350; 180; 38. 顾县片区污水处理厂出水水质（mg/L）; 50; 10; 8. 入河量（t/a）; 0.0144; 0.0044; 0.0013. 2.2废水处理措施可行性分析 （1）化粪池依托可行性分析 本项目生活污水排放量为160t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮，生活污水经、化粪池处理后，定期由附近村民清运肥田。化粪池对COD、SS、氨氮的去除效率分别为20%、30%、3%，经化粪池处理后的废水水质为：COD280mg/L、SS175mg/L、氨氮29.1mg/L。 厂区化粪池容积为5m3，根据偃师市顾县镇昌盛摩配加工厂环评及验收资料，其废水量为0.8t/d，本项目废水量为0.8t/d，化粪池尚有余量，故化粪池可以满足全厂生活污水停留时间24h、污泥清掏周期180天的污水处理需要。本项目建成运行后，近期：生活污水经化粪池预处理后定期清掏，用于周边农田施肥。远期：待污水管网建成后，生活污水经化粪池预处理后，经污水管网排入偃师区顾县片区污水处理厂处理，最终排入伊河。 （2）远期污水处理厂依托可行性分析 偃师区顾县片区污水处理厂位于偃师区顾县镇滨河路和东环路交叉口东南角，污水处理厂分近期远期施工，近期工期：2022年10月至2023年10月；远期工期：2029年1月至2029年6月。污水处理厂占地21017.85m2，项目污水处理工程处理规模为1.5万t/d，同时配套建设收/排水管网14.475km。收水管网和排水管网与污水厂的近期施工同步进行。水处理工程采用二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用多级AO工艺，深度处理工艺采用“磁混凝沉淀池+转筒滤池+臭氧高级氧化”工艺；污泥处理处置采用机械脱水后外运至污泥处置中心进行焚烧处理、消毒工艺采用紫外线消毒工艺。设计污水处理工程总处理能力为1.5万m3/d，近期设计规模为0.75万m3/d，配套污水管网14.475公里（包括收水管网12.923km，排水管网1.552km）；远期设计规模为0.75万m3/d。主要服务范围为西至顾县镇区，北至规划滨河路，南至规划路，东至史家湾村，主要处理收集范围内的生活污水和部分工业废水。设计进水水质：COD 350mg/L、BOD5 165mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 38mg/L、TN 50mg/L、TP 6mg/L。尾水排入伊洛河，伊洛河水体功能为Ⅲ类水体，污水厂出水COD、氨氮、总磷三项按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准控制，其余因子执行《河南省黄河流域水污染排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。 本项目位于偃师区顾县镇中宫底村，根据《偃师区顾县片区污水处理厂收水范围图》，属于偃师市顾县片区污水处理厂收水范围内，详见附图8，项目废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准限值，且能满足偃师区顾县片区污水处理厂设计进水水质要求。 综上，本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本项目运营期噪声污染源主要为注塑机、枕式包装机、风机等高噪声设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为70~90dB（A），经采取消声、基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表，空间位置以生产车间2#右下角为起始点。 表4-7 室内主要声源调查清单 位置; 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外 声压级 dB（A）. X; Y; Z. 生产车 间1#; 注塑机（8台）; 72; 基础减震，厂房隔声; 20; 75; 1; N3 E3 S3 W18; N62 E62 S62 W46; 昼、夜间; 20; N42 E42 S42 W26. 生产车间2#; 注塑机（17台）; 72; 基础减震，厂房隔声; 20; 45; 1; N3 E3 S25 W18; N62 E62 S44 W46; 昼、夜间; 20; N42 E42 S24 W26. 枕式包装机（5台）; 75; 基础减震，厂房隔声; 3; 15; 1; N50 E20 S3 W3; N41 E49 S65 W65; 夜间; 20; N21 E29 S45 W45. 仓库1#; 空压机（1台）; 80; 基础减震，厂房隔声; -2; 85; 1; N8 E2 S5 W25; N39 E48 S61 W31; 昼、夜间; 20; N19 E28 S41 W11. 闭式循环水冷却机（1台）; 70; -1; 85; 1; N8 E2 S5 W26; N32 E53 S48 W28; 昼、夜间; 20; N12 E33 S28 W8. 注：注塑机连续生产，枕式包装机仅白天生产。本项目设备主要分为注塑机、枕式包装机等，分区放置，由于设备较多，本次将各区域点源合并为区域面源后再进行统计。 3.2噪声预测及达标情况 （1）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （2）预测点位 本次声环境影响评价范围为四周厂界外1m、敏感点中宫底村。 （3）评价方法及预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021），选用预测模式。 ①室内点声源的预测 - 室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N为室内声源总数。 c、室外靠近围护结构处的总的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d、室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t j——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测结果 采用上述噪声预测模式进行预测，本项目厂界及敏感点噪声预测结果见下表。 表4-8 面声源在厂界处的预测值 预测点位; 时段; 贡献值/dB(A); 现状值/dB(A); 预测值/dB(A); 标准值/dB(A). 东厂界; 昼间; /; /; 31.5; 昼间：60 夜间：50. 夜间; /; /; 29.7. 南厂界; 昼间; /; /; 42.3. 夜间; /; /; 40.1. 西厂界; 昼间; /; /; 51.2. 夜间; /; /; 47.3. 北厂界; 昼间; /; /; 49.7. 夜间; /; /; 46.4. 中宫底村; 昼间; 32.9; 52; 52.1. 夜间; 30.3; 41; 41.1. 由上表可知，厂界四周厂界昼间、夜间噪声经过噪声防护措施治理后，厂界的噪声贡献值与现状值叠加后均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；对敏感点中宫底村的噪声贡献值与背景值叠加后可以满足中《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求；因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，对周围声环境的影响较小。 3.3监测要求 本项目运行期噪声监测计划见下表。 表4-9 营运期监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 四周厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 中宫底村; 等效连续A声级; 每季度1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4、固体废物影响分析 4.1 固废产生及处置情况 本项目实施后营运期固废主要为生产过程中产生的餐盒残次品及废边角料、不合格品、废反渗透膜、废活性炭、废UV灯管、废液压油及职工日常生活垃圾。 4.1.1生活垃圾 本项目劳动定员25人，年工作时间为200天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为2.5t/a。生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门统一处置。 4.1.2 一般固体废物 ①残次品及废边角料 根据建设单位提供资料，废边角料及废边角料产生量为1.8t/a，暂存一般固废暂存处，定期外售综合利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），固体废物代码为292-001-06。 ②不合格品 根据建设单位提供资料，一次性筷子套装的不合格品主要为卫生纸、筷子、塑料勺等，产生量约0.5t/a，在车间内集中收集暂存后，交由环卫部门统一处置。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），固体废物代码为292-001-06。 ③废包装材料 本项目生产过程中产生的原辅材料包装物，均属于一般固废，产生量约为0.5t/a，在车间内集中收集暂存，定期外售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），固体废物代码为292-001-07。 ④废反渗透膜 本项目纯水设备需定期更换反渗透膜，约2年更换一次，属于一般固废，一般固废代码为292-999-99，产生量约0.02t/a（每次更换量为40kg），在车间内集中收集暂存后，交由环卫部门统一处置。 4.1.3 危险废物 ①废液压油 本项目各类设备使用液压油进行润滑、冷却、防锈，液压油循环使用，定期报废，每三年报废一次，每次报废量为1.5t。废液压油属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为900-214-08，产生量约为0.5t/a，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ②废UV灯管 本项目的UV光氧设备安装灯管数量为20根，根据设备厂家提供资料，UV光氧设备配套灯管使用寿命为8000~10000h，灯管损坏具备随机性，但平均每年要全部更换一次，即每年废旧灯管产生量为60根（0.03t/a）。属于危险废物（HW29：900-023-29），拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ③废活性炭 本项目活性炭吸附装置吸附饱和后需定期更换。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.30kg/kg活性炭。本项目注塑工段设置4套集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置，非甲烷总烃的有组织产生量为4.3012t/a，UV光氧催化装置去除1.2904t/a（光氧催化去除效率为30%），进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃为3.0108t/a，其中活性炭吸附量为2.1505t/a，则新鲜活性炭需要使用量约为7.1683t/a。项目设置3台活性炭吸附箱，活性炭装载量约为0.3t，则每套活性炭装置需更换活性炭分别为8次/年，则废活性炭产生量为9.3505t/a。废活性炭属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，废活性炭拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见下表。 - 表4-10 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 残次品及边角料; 注塑; 一般固废; 1.8t/a; 292-001-06; 外售综合利用. 2; 废包装材料; 原料包装物; 一般固废; 0.5t/a; 292-001-07; 外售综合利用. 3; 不合格品; 枕式包装机; 一般固废; 0.5t/a; 292-001-06; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 4; 废反渗透膜; 纯水设备; 一般固废; 0.02t/a; 292-999-99. 5; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 2.5t/a; /. 6; 废液压油; 生产设备; 危险废物; 0.5t/a; HW08 900-214-08; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 7; 废UV灯管; 有机废气处理; 危险废物; 0.03t/a; HW29 900-023-29. 8; 废活性炭; 有机废气处理; 危险废物; 9.3505t/a; HW49 900-039-49. 4.2、贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目生产过程中产生的废塑料边角料经厂区暂存后外售综合利用、废包装材料经收集后外售综合利用；不合格品、废反渗透膜和生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。本次评价要求建设单位在两座生产车间内分别设置1处一般固废暂存区，面积为10m2，库房需严格按照政策要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目各类一般固废均分区堆存于一般固废暂存区，定期妥善处置。 本项目产生的危险固体废物主要有：废液压油、废UV灯管和废活性炭，以上危废拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 - 表4-11 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-214-08; 0.5t/a; 生产设备; 液态; 废矿物油; 每3年1次; T，I; 专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.03t/a; 有机废气治理; 固态; 含汞废物; 每年1次; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 9.3505t/a; 有机废气治理; 固态; 挥发性有机物; 每年3次; T/In. 4.3固体废物防治措施及运营期管理要求 根据河南省环保厅发布的《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》要求，所有危险废物产生和经营单位应建造专用危险废物贮存设施，贮存设施应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。本项目拟在生产车间内设置一座危险废物暂存间（面积5m2）。本次环评针对危险废物贮存提出以下管理及防治措施： ①建设完善的管理制度 危险废物暂存间设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人进行管理，制定有关危险废物管理制度，记录危险废物的产生、储存及处置情况。 ②危险废物贮存设施的建设要求 厂区危险废物暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求实施。具体要求为： A、严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，暂存间必须要密闭建设，门口内侧设置10cm高围堰，地面及围堰均应做好硬化，并采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 B、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2m厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 C、地面及裙脚应使用坚固、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 E、用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 G、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 H、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ③危险废物贮存容器的相关要求 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 F、根据危险废物种类和形态的不同，分类存放。贮存时应注意密封。 ④危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、危险废物暂存间应留有搬运通道。 B、不得将不相容的废物混合或合并存放。 C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物出库后应继续保留三年。 D、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运。危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 ⑤危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取本次环评提出的防治措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 5、地下水及土壤 本项目为塑料制品制造项目，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。本项目生产过程中产生的废气污染物主要为注塑工序产生的非甲烷总烃，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放，因此项目不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能。本项目废水为浓水、纯水设备反冲洗水和生活污水，水质较简单，主要污染物为COD、SS和氨氮，生活污水经化粪池处理后排放至定期清运肥田，浓水、纯水设备反冲洗水用于厂区洒水降尘或绿化。本项目拟设置1座5m2的危险废物暂存间，危险废物暂存过程泄漏会勿让项目区域地下水及土壤。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：生活污水化粪池、危险废物暂存间在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①厂区化粪池严格按照设计规范做好防渗防腐处理，防渗系数达到设计要求，化粪池内污水处理达标后进入区域污水处理厂。 ②生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ③厂区危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ④加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、排污许可 本项目为塑料制品业，属于C2927日用塑料制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 - 表4-12 固定污染源排污许可分类管理名录 - 行业类别; - 重点管理; - 简化管理; - 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 塑料制品业 292; - 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他（本项目）. 由上表可知，本项目应执行登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申请排污登记表，并上报洛阳市生态环境局偃师分局。 9、环保投资及环保验收 项目总投资150万元，其中环保投资为12万元，约占总投资的8%，具体内容见下表。 - 表4-13 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废气; 注塑工序; 软帘密闭+集气罩+UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001-DA003）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准；豫环攻坚办[2017]162号文中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值；; 3; 6. 废水; 生活污水; 化粪池（5m3）; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准; 1; 依托. 生产用水; 闭式循环水冷却机（200m3）; 1; 5. 生产固废; 一般固废暂存区（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 2; 0.05. 危险废物暂存间（5m2）; 1; 0.20. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; 0.05. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; /; 0.7. 声环境; 敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求; /. 合计; /; /; 12. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑工序排气筒DA001-DA003 | 非甲烷总烃 | 软帘密闭+集气罩+UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001-DA003） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N等 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准 |
|  | 生产废水 | COD、SS | / |  |
| 声环境 | 高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：残次品及边角料、废包装袋暂存于一般工业固废暂存区，定期外售综合利用；不合格品和废反渗透膜经收集后交由环卫部门处理。 危险废物：废活性炭、废UV灯管、废液压油暂存于危废暂存间，定期委托具有危废经营资质单位安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 （4）建设单位按照排污许可证中规定的内容和频次定期提交执行报告，按时提交至有核发权的生态环境主管部门。 （5）建议企业按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品业A级企业的要求制定环境管理要求，主要包括制定完善的环境管理制度，如机构设置、环保档案管理、台账记录。具体要求如下： ①环保档案管理：要有健全的档案管理制度，环保存档文件应包括但不限于：环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；国家版排污许可证；环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；废气治理设施运行管理规程；一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 ②制定台账记录制度，具体记录内容包括：生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；废气污染治理设施运行管理信息；监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；主要原辅材料消耗记录；燃料消耗记录；固废、危废处理记录；运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 ③人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳融力工贸有限公司年产50万箱塑料餐盒及6万箱一次性筷子套装项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.3381t/a | 0 | 1.3381t/a | +1.3381t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0558t/a | 0 | 0.0558t/a | +0.0558t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0047t/a | 0 | 0.0047t/a | +0.0047t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0363t/a | 0 | 0.0363t/a | +0.0363t/a |
| 一般工业 固体废物 | 残次品及废边角料 | 0 | 0 | 0 | 1.8t/a | 0 | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废包装物 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 9.3505t/a | 0 | 9.3505t/a | +9.3505t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  偃师区顾县镇总体规划图；

附图3  项目所在厂区平面布置图；

附图4  本项目周围环境概况图；

附图5  项目厂址与饮用水源地相对位置关系图；

附图6  本项目与洛阳环境管控单元分布图相对位置图；

附图7  项目厂址与洛阳市大遗址保护区相对位置关系图；

附图8  顾县片区污水处理厂收水范围图；

附图9  项目环境空气检测图

附图10  项目现状照片。

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案证明；

附件3：项目土地证；

附件4：项目租赁合同；

附件5：项目入驻证明；

附件6：昌盛环评批复；

附件7：项目营业执照。