报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产1万根监控立杆搬迁项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 洛阳壹诺照明科技有限公司 |
| 编制日期： | 2023年1月 |  |

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆搬迁项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2211-410381-04-05-856298 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 曲小杰 | 联系方式 |  | 15203795672 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区顾县镇曲家寨村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 48 分00.310 秒， 34 度 40分 01.800 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 66 结构性金属制品制造；金属工具制造；集装箱及金属包装容器制造；金属丝绳及其制品制造；建筑、安全用金属制品制造；搪瓷制品制造；金属制日用品制造 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 16.8 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 33.6 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2200 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。本项目已经偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2211-410381-04-05-856298。 2 “三线一单”相符性分析 2.1 生态保护红线 本项目位于偃师区顾县镇曲家寨村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 距离本项目最近的集中式饮用水水源地为顾县镇饮用水水源地，最近距离为1980m；距离本项目最近的文物为东汉陵墓南兆域，本项目位于其建设控制地带外东侧4500m。 根据河南省生态保护红线划定方案（征求意见稿），项目所在地不属于生态红线区域。 2.2环境质量底线 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2021年环境质量公报的环境空气监测数据，洛阳市属于不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区先后实施了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程烘干房以电为能源，烘干道使用清洁能源液化石油气为烘干固化工序供热，固化过程产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后15m高排气筒排放，本项目喷粉间产生的颗粒物经旋风+袋式二级除尘设施处理后15m排气筒排放；本项目焊接、激光切割过程产生的颗粒物经配套除尘器处理后15m排气筒排放；本项目职工的生活污水由化粪池收集处理后农户肥田。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 本项目二氧化硫排放量0.0095t/a、氮氧化物排放量0.0285t/a、非甲烷总烃排放量0.00454t/a，全部从现有工程（洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目）中替代。区域内不新增大气污染物的排放量，因此项目建设不会增加对区域环境的压力。 2.3资源利用上线 本项目使用电能及罐装液化石油气，厂区不涉及煤等燃料使用，生活污水经化粪池收集处理后肥田，无生产废水排放。因此项目建设符合资源利用上线要求。 2.4环境准入负面清单 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇曲家寨村，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）及《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》洛政〔2021〕7号，本项目与洛阳市生态环境总体准入要求、偃师市顾县镇环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 表1-1 项目与洛阳市生态环境总体准入要求相符性分析 维度; 清单编制要求; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 一、按照国家、省、市产业政策关于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录要求，持续优化产业结构，严格落实产业政策，实行可持续发展。严格落实国家和省高耗能、高排放、资源型行业准入要求，坚决遏制“两高”行业盲目发展。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；不属于禁止、限制开发的建设活动，符合空间布局约束的要求. 二、禁止在地质环境脆弱区开发矿产资源，禁止开挖耕地烧制实心砖瓦。在禁止开采区内已设置的矿业权不得转让、变更，已设置的探矿权不得转为采矿权；已设置的采矿权，坚持分类处置、逐步退出和不扩大矿区范围、不变更矿种、不变更生产规模原则，到期后不得延续。对各类自然保护区内矿业权进行全面清理，实行差别化补偿政策，在坚持生态保护优先和保障矿业权人合法利益的前提下，依法有序全面退出。. 三、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。. 四、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。. 五、禁止在湿地保护范围内设立开发区、产业园区；围垦湿地、填埋湿地；擅自采砂、取土、采矿；擅自排放湿地水资源或者堵截湿地水系与外围水系的通道；非法砍伐林木、采集野生植物；投放有毒有害物质，倾倒废弃物或者排放不达标生活污水、工业废水；破坏野生动物繁殖区和栖息地、鱼类洄游通道，猎捕野生动物；破坏湿地保护设施；擅自建造建筑物、构筑物。. 六、公路、铁路等基础设施建设应该避免穿越保护区，确实必须穿过的，应将生态影响减少到最小程度，并建设便于动物迁移的通道设施。禁止围湖造地和占填河道等改变生态功能的开发建设活动；禁止利用自然湿地净化处理污水。. 七、严格落实水源保护区方面的法律法规，禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。严格禁止各类污染源进入水源地、湿地、风景区及其保护区范围内。保护区附近不得建设对水质有严重污染的建设项目。现有企业所排废水出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），并逐步迁出。. 八、禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。南水北调汇水区范围内严防水环境风险。禁止长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。严格执行黄河流域高质量发展要求。严禁在重要河流岸线1 公里范围内新（改、扩）建尾矿库。. 九、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。. 限制开发建设活动的要求; 在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，要严格规划审查，必须进行规划论证。 新建矿山最低开采规模和最低服务年限应严格按照规划要求执行。. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 一、2020 年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别削减（较2015年）18.64%、17.2%，38.27%、32.5%、29%，重点工程减排量达到0.82 万吨、0.089 万吨、3.75 万吨、1.59 万吨、1.67 万吨。十四五期间，污染物排放总量达到省定总量控制要求和削减目标。; 本项目二氧化硫、氮氧化物总量实行区域总量替代，满足要求. 二、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，应有明确具体的重金属污染物排放总量来源。; 本项目不涉及. 现有源提标升级改造; 一、全市地表水国、省重点监控的7 个断面达到或优于Ⅲ类水质比例保持 100%；市重点监控断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到 100%。全市县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率达到 100%。地下水质量考核点位水质级别保持稳定。市区和县城建成区全面消除黑臭水体，基本消除农村地区黑臭水体、坑塘；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。十四五期间，达到国家、省、市水质目标要求。大气环境质量持续改善并达到国家、省、市目标要求。土壤环境风险得到有效管控。; 本项目不涉及. 二、开展河湖“清四乱”及水域岸线综合整治，完成城市区中州渠、大明渠、铁路防洪渠、伊东渠、伊南排涝渠、吉利区二道河等污染负荷较重河渠整治任务。加大水环境治理和水生态修复力度，逐步恢复全域地表水环境生态功能，进一步提升全市水环境质量。; 本项目不涉及. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 一、“十三五”期间，全市节水灌溉面积达到130 万亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.6 以上，全市万元国内生产总值、万元工业增加值用水量比2015 年分别下降24.1%、25.2%以上。“十四五”期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目不涉及. 二、全市年用水总量控制在17.981 亿立方米以内，万元国内生产总值用水量控制在22.7 立方米以内，万元工业增加值用水量控制在25.9 立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6 以上。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目不涉及. 地下水开采要求; 在2020 年全市浅层地下水开采控制在61370 万立方米的基础上，2030 年控制在60679 万立方米。; 本项目用水来自镇区自来水管网. 能源利用总量及效率要求; 一、在2020年全市煤炭消费总量控制在2030万吨，非电行业控制在960 万吨，统调公用燃煤机组控制在1070万吨的基础上。“十四五”期间，完成国家和省下达总量控制目标要求。; 本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，项目建设符合资源利用上线要求. 二、新上耗煤项目新增燃料煤总量实行1.5倍减量替代，项目所在地区电力折算系数为0.67。. 三、在2020年煤炭消费总量下降15%的基础上，十四五期间，完成国家和省下达总量削减目标要求。. 四、在“十三五”能耗增量控制目标控制在253 万吨标准煤的基础上，十四五期间，完成国家和省下达目标要求。. 土地资源开发规模要求; 洛阳市耕地保有量目标为不低于430246.67 公顷，洛阳市基本农田保护目标不低于376133.33 公顷，建设用地总规模不超过180119.33 公顷，城乡建设用地规模不超过146831.83 公顷，人均城镇工矿用地不高于145.00 平方米，洛阳市中心城区建设用地控制规模不高于265 平方公里。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目占地为工业用地，符合要求. 表1-2 洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目; 相符性. Z H 4 1 0 3 8 1 2 0 0 0 3; 大气高排放区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 2、新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 1．本项目属于迁建项目，生产过程使用的能源为电能、液化石油气，不涉及高污染燃料； 2.本项目属于迁建项目，VOCs排放从现有工程中替代； 3. 本项目属于迁建项目，现有工程环保手续齐全，不属于“散乱污”企业； 4.本项目属于金属结构制造行业，含喷塑工序，根据顾县镇人民政府出具的证明，项目位于顾县工业区； 5.不涉及 6不涉及 7本项目属于金属结构制造，根据顾县镇人民政府出具的证明，同意本项目入驻；; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1.本项目属于迁建项目，生产过程使用的能源为电能、液化石油气，不涉及高污染燃料； 2. 本项目所属行业类别为金属制品行业，不属于左侧所列重点行业；3.本项目属于迁建项目，固化烘干过程产生的VOCs经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后达标排放，VOCs排放总量从现有工程中替代。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 3《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 表1-3 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2022年大气污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 3、推进绿色低碳产业发展 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 本项目符合“三线一单”、区域污染物消减等相关要求；项目为金属制品结构制造项目，不属于高污高耗能、高排放项目；经对照《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》豫环文〔2021〕100号以及《关于建立两高项目会商联审机制的通知》豫发改环资〔2021〕977号，本项目不属于文件中所列的 “两高”行业；本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）工业涂装行业绩效分级A级企业指标要求。; 相符. 6、实施清洁能源替代。 大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。; 项目烘干道燃烧机属于工业炉窑，采用液化石油气清洁能源。; 相符. 偃师区2022年水污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作; 13、推动企业绿色发展。 在造纸、农副食品加工、印染、原料药制造等重点水污染物排放行业，推进清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境质量目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。; 本项目为金属制品制造项目，生产过程不用水，项目产生的生活污水经厂区化粪池预处理后用于周围农田施肥。. 根据上表分析，本项目建设符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相关要求。 4《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号相符性分析 表1-4 与偃环攻坚办[2022]7号相符性一览表 要求; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制 4、加强无组织排放废气收集。 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理。; 本项目粉末涂料为固态低VOCs含量涂料。烘干道除工件进出口为敞口式其他部分均为封闭式，烘干道为架空式封闭U型烘干道，进出口为下沉式，上部设置集气罩（集气效率90%，烘干固化废气经集气罩收集后由密闭、无破损管道进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放；喷粉间除进出口为敞口式其他部分均为封闭式，喷塑粉尘经收集后引入旋风+袋式二级收尘设施处理后达标排放。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道办）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目采用UV光氧+活性炭吸附装置对烘干固化有机废气进行处理，活性炭吸附装置拟采用碘值不低于650mg/g的蜂窝活性炭作为吸附剂；定期更换废活性炭，更换下来的废活性炭交有资质的单位处理处置。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号文件要求。 5 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（生态环境部-环大气[2019]56号）相符性分析 - 表1-5 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于洛阳市偃师区顾县工业园内。本项目烘干固化道出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经UV光氧+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。项目所在区域为重点区域，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。本项目烘干出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放。固化废气经集气罩收集后再经UV光氧+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目固化采用清洁能源液化石油气为燃料，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目固化采用清洁能源液化石油气为燃料，不涉及煤。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目固化污染物排放执行满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准；非甲烷总烃排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目固化污染物排放执行满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准（烟尘30mg/m3、二氧化硫200 mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目固化出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经UV光氧+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目为金属制品制造行业，不属于上述行业。; 相符. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（生态环境部-环大气[2019]56号）文件相关要求。 6《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析 根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》总体要求：为深入推进工业窑炉减排，持续改善环境空气质量，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，开展钢铁、有色、电子玻璃、耐材、砖瓦窑等行业工业窑炉实施提标治理，力争达到超低排放水平；持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。本项目与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析见下表。 表1-6 与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性 文件要求; 本项目环评要求; 相符性. 《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》; （一）工业窑炉提标治理. 1、淘汰落后工业炉窑。2019年6月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目烘干道采用清洁能源液化石油气，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉。; 相符. 2.工业窑炉清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目烘干道采用清洁能源液化石油气，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 3.实施工业炉窑提标治理：其他行业工业窑炉排放要求。目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。自2019年10月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。对已明确列为转型转产、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。; 本项目属于目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，属于其他行业工业窑炉，本项目液化石油气燃烧废气经烘干道利用后废气排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066—2020)表1标准。; 相符. 4.加装在线监控公开排放信息。对我市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等企业加装在线监控设施。在企业开放醒目位置建设电子屏幕，向社会实时公开大气污染物排放状况，公示内容要明确执行的行业排放标准名称、排放浓度限值、实际排放值（有基础含氧量的公示折算值），接受社会监督。; 本项目为金属制品制造，不属于火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等需加装在线监控设施企业。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》的相关要求。 7《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 表1-7 与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 /; 文件内容; 环评内容; 相符性. 总体 要求; 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求。坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs 综合防治原则。VOCs 污染治理应满足达标排放、总量控制要求。涂装工序企业集中的工业园区、产业集聚区宜建设集中喷涂中心，配备高效废气处理设施。活性炭使用量大的工业园区和产业集聚区建设区域活性炭再生基地、集中回收、再利用。; 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇曲家寨村，本项目VOCs排放从现有工程替代。固化废气经UV光氧+活性炭吸附处理后达标排放，非甲烷总烃排放浓度满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 源头 控制; 涂料选择：强化源头替代，宜选用粉末、水性、高固份等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂、替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量的原辅材料应符合相关标准要求。; 本项目采用固体粉末涂料低VOCs含量涂料，符合相关标准要求。; 相符. 涂装工艺设备的选择：推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用：推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 本项目采用静电喷涂工艺。; 相符. 过程 管理; 储存过程：涉VOCs原辅材料应储存在密闭容器内，并存放于封闭空间。确保原料储存过程中容器加盖、封口、无破损、无泄漏，保持密闭。; 本项目涂料为袋装，储存在车间内涂装区。定期专人检查防止破损泄露。; 相符. 调配过程：涉VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或者封闭空间内进行，计算、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 本项目粉末涂料无调配、搅拌工序。; 相符. 输送过程：VOCs原辅材料应采用密闭管道或者采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在储存、调配、输送过程中一旦发现泄露，应及时恢复和处置。; 本项目粉末涂料至喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。; 相符. 涂装过程：喷枪选择：根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。 喷涤操作：降低喷枪压力和喷涂速军并保持平简，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离15cm-20cm, 喷枪运行速度宜0. 4m/s-0. 7m/s。换色作业：准确控制换色涂料用量，缩短换色时问，按照从浅到深的顺序涂装，类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。装备设施：涂履、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施，无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs 处理设施。涂料回收，对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 本项目采用静电喷涂，喷粉过程在喷粉间内进行。; 相符. 清洗过程：合理控制有机清洗剂用量：集中清洗应在装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入专门容器，回收储存。清洗完成后，含有机清洗剂的废抹布等应放入专用容器，减少无组织排放。; 本项目无清洗过程。; 相符. 末端 治理; 排放控制要求：收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率大于2kgh，配置的 VOCs 处理设施处理效率不低厂80%。工业涂装工序VOCs排放应符合GB 37822, GB 16297或相关行业、地方排放标准的规定。; 本项目收集的有机废气初始排放速率小于2kg/h，配置的VOCs处理设施处理效率为88%，固化过程含非甲烷总烃有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置”进行处理后排放。无组织排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》厂区内无组织排放浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》工业企业边界限值要求，有组织排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》限值要求50mg/m3。; 相符. 废气收集：企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理、采用溶剂型涂料时，其烘干废气宜单独收集处理。废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按G8-14443.G8-14444合理设置通风量。; 本项目固化废气分别进行收集后引至废气处理设施。喷粉颗粒物经旋风+袋式二级除尘设施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 废气处理：水性涂料及低VOCs含量溶剂型涂料： 喷涂流平废气：可采用的处理工艺为湿式除尘或干式过滤+吸附，典型处理技术路线湿式除尘器或干式过滤+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序的漆雾、较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。 烘干废气：可采用的处理工艺为降温+吸附，典型处理技术路线降温+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。; 本项目采用固体粉末涂料，固化废气处理设施采用UV光氧+活性炭吸附，废活性炭定期更换。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》。 8《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》( 洛环攻坚办[2020]14号文) 表1-8《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》相符性分析 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》; 本项目情况; 是否相符. （一）污染治理任务. 4、工业无组织排放全面控制到位 （3）工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10 毫克/立方米。; 本项目焊接区域设置固定密闭焊接区域，且焊接烟尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度不高于10 毫克/立方米; 相符. （三）环境管理任务. 1、严格源头管控。 全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目属于迁建项目，固化烘干配套热风炉属于工业窑炉，使用能源为电能和液化石油气，根据顾县镇人民政府出具的证明，项目选址位于偃师区顾县镇工业园区。; 相符. 综上，项目与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》( 洛环攻坚办[2020]14号文)相符。 9《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号） 表1-9 与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）相符性分析 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）工业涂装行业绩效分级A级企业指标; 本项目 情况; 是否 相符. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》( GB/T38597-2020)规定的低VOCs含量涂料产品; 本项目使用粉末涂料为低VOCS粉末固体涂料; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019) 特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业(例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序)外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压(HVLP) 喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术.; 本项目使用涂料为粉末涂料，原料由密闭容器存放，采用静电喷涂方式，无组织排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019) 特别控制要求; 符合. VOCS治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料(含水性UV)时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率>2 kg/h时，建设末端治污设施；; 本项目不使用溶剂型涂料，采用粉末涂料，固化过程产生的有机废气经UV光氧+活性炭吸附处理后，非甲烷总烃排放浓度能够满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）; 符合. 备注:采用粉末涂料或VOCs含量≤60 gL的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建没末端治理设施. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3、 TVOC为50-60 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、 任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 本项目排气筒排放非甲烷总烃为4.2mg/m3，厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、 任意一次浓度值不超过20 mg/m3，其他污染物稳定达到现行排放控制要求; 符合. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及相关行业的排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、项目建成后企业按照相关要求进行自行监测。 2、本项目不属于重点排污企业。 3、项目建成后，企业按要求安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。同时记录更换活性炭台账。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 环评手续正在办理中，项目建成后，企业将按照规定进行排污申报、建立环境管理制度、废气治理设施运行管理规程，并按排污许可要求进行废气监测。; 符合. #### 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信 #### 息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主 要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 企业按要求进行台账记录; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业已配备专职环保人员; 符合. 运输方式; #### 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； #### 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 企业运输车辆符合国五及以上排放标准; 相符. 运输监管; #### 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 企业按要求安装门禁系统并进行电子台账记录; 相符. 由上表可知，本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）工业涂装行业绩效分级A级企业指标要求。 10偃师区顾县镇总体规划（2014-2030） （1）镇域空间经济 从偃师区对顾县镇定位分析来看，作为偃师区东部的工业性中心城镇。并结合顾县镇现状地形和镇域经济发展形成的空间格局，将顾县镇经济结构划分为“两带——四组团”。两带：沿顾洛公路和310国道形成的产业经济发展带和沿南部高速铁路规划的工业发展带。四组团：中部组团——以镇区为中心，以商贸、机械加工和化工等多种行业为主导产业的组团；西部组团——以李湾为中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为主导产业的组团；东部组团——以史家湾为中心，以电线电缆为主导产业发展的组团；南部组团——以金丰工业园区为中心，发展以轻工、建材为主的综合工业区。 （2）镇域村镇发展战略 强化中心镇区；点线发展，优化布局；共享设施，深化内涵。 ①强化中心镇区 继续强化中心镇区的建设，提高其对周边村庄的辐射带动作用，吸纳周边村庄向镇区发展，促进镇区规模的扩大和各项设施的建设，增加其集聚和服务职能。 ②点线发展，优化布局 以310国道和顾龙公路作为顾县镇今后开发建设的重要轴线；沿南部高速铁路形成的工业发展带，为顾县镇发展次轴线。随着顾县镇经济的飞速增长，势必成为其重要的两条经济增长轴。利用村庄分布呈带状这一特点，在西部组团实行并点规划，将李湾、苗湾、段东和段西形成以李湾为中心集中建设；在南部由于铁路的建设，阻碍了南部村庄的部分迁移，加之南部工业的经济效应，使村庄并点规划形成工业化居民点。由于镇区的集聚作用，在东部实行迁村集中建设，形成以镇区为中心的中部组团和以史家湾为中心的东部组团。以形成布局合理，中心突出的布局格式。将迁村并点后的村庄用地转化为耕地，做到占补平衡。 ③共享设施，深化内涵 通过合理的布局，规划镇域内的公建设施和基础设施，使资源共享，从而推动顾县镇的城镇化进程，使城镇化进程具有可持续性。 （3）镇区建设布局形态与布局结构 规划镇区发展以现状为基础，形成六横八纵的路网结构。确定顾县镇布局形态为“一心、两轴、四区”。 一心：310国道和顾龙路交叉口附近形成的镇区主要商业中心。 两轴：310国道和顾龙路为镇区两条主要发展轴线。 四区：一个工业仓储区、一个居住生活区、两个休闲游玩区。 （4）城镇性质 顾县镇的政治、经济、文化、科技中心，以机械、化工、电缆和高新技术产业为主导，商贸业为辅的现代化城市组团（偃南新区）。 本项目位于顾县镇中部组团地带，项目属于金属结构制造业，占地为工业用地，符合顾县镇土地利用总体规划（见附图五）。 11顾县镇工业园区发展指导意见（偃发改[2013]131号） 根据偃师区产业发展规划的总体要求，结合顾县镇工业布局的实际情况，顾县镇规划2个特色工业园区：电线电缆及机电管件工业园和白云岭装备制造工业园。 一、工业园区规划基本情况 # （一）电线电缆及机电管件工业园 1、园区名称：电线电缆及机电管件工业园。 # 2、四至边界：位于顾县镇东部，园区冬至回龙湾村界，西至玄奘大道，南至白云岭，北至南环路。距镇中心约1公里。 3、规划面积：园区面积5268亩。 # 4、产业发展现状：园区产业以电线电缆和石化管件为主，其中电线电缆产业位于园区东部，石化管件产业位于园区西部。 5、基础设施情况：园区目前基础设施齐全，有自来水厂一座、变电站一座、天然气加油站一座，道路交通四通八达，310国道、偃师南环路、连霍高速东引线环绕四周，园区内电话宽带安装齐全，对当地及周边巩义等地企业吸引力强，便于形成集聚效应。暂无园区污水处理厂、园区危废暂存点、园区集中供热源等。 （二）白云岭装备制造工业园 # 1、园区名称：白云岭装备制造工业园 2、四至边界：园区位于顾县镇东南部，白云岭上玄奘大道两侧，以郑西高铁废弃梁场和周边起土场整理土地为依托，东至东王村生产路，西至顾县村生产路，南至万寿路，北至新安滩村南，距镇中心约2公里。 3、规划面积：园区规划面积1203.75亩。 白云岭装备制造工业园产业发展现状：园区以机械制造为主，目前入驻企业14家，用地400亩。 4、基础设施情况：园区已完成基础设施投资400万元，硬化道路1800米，水、电和部分绿化配套到位，电话、宽带直通园区。该园区周边企业相对较少，便于摆布规模企业。 本项目位于偃师区工业园区-电线电缆及机电管件工业园内，项目周边多为电线电缆加工企业、机械加工企业等，园区暂未进行规划环评，暂无集中式供水排水管网等基础设施，本项目产生的污染物在自己厂区内处理达标后外排。项目占地为工业用地，根据顾县镇人民政府出具的证明，项目符合规划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来及概况 洛阳壹诺照明科技有限公司于2021年投资建设洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目，偃师市环境保护局于2021年9月1日对《洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目环境影响报告表》进行了批复（偃环监表[2021]119号），2021年11月，企业完成了排污许可登记，2022年1月洛阳壹诺照明科技有限公司完成了竣工环保自主验收。 现因公司经营需求，洛阳壹诺照明科技有限公司决定在现有厂区南侧（15m）重新选址，拟租赁偃师市业兴机械有限公司闲置空厂房建设年产1万根监控立杆搬迁项目。项目迁建完成后，生产设备、产品及工艺均无变动，产能保持不变为年产1万根监控立杆，搬迁完成后，原厂区不再使用。 经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第三十项、金属制品业33-结构性金属制品制造331”，在该类别中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”环评类别为报告书，其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）全部编制报告表；本项目的生产过程中包括切割、焊接、喷塑、固化等工序，使用粉末涂料，因此环评类别属于报告表。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2建设内容 2.1建设场地 本项目位于偃师区顾县镇曲家寨村，租赁偃师市业兴机械有限公司闲置空厂房2200m2进行建设，项目占地属于工业用地，所在厂区北侧为道路、西侧为河南耕神农业机械有限公司、东侧为道路、南侧为闲置空厂房。本项目所租赁场地属于工业用地（详见土地使用证，证号：偃集用（2012）第2012132号）；根据偃师市规划局出具的建设项目选址意见书（偃规选字第（2013）117号），项目选址符合规划。土地证、选址意见书及租赁协议见附件。本项目地理位置图见附图1，周围环境概况见附图3。 2.2建设内容 本项目建设内容主要包括：租赁偃师市业兴机械有限公司闲置的二车间和三车间，二车间布设2条喷塑线、原料区、下料区、焊接区、激光切割区、库房、成品区等，三车间布设冲床区、折弯区、剪板区、半成品区等。主要工程内容见下表。 - 表2-1 主要工程内容一览表 类别; 名称; 内容、规模; 备注. 主体工程; 二车间1694m2; 布置2条喷塑线、固化区、原料区、下料区、焊接区、切割区、库房、成品区等; 租赁业兴公司现有厂房. 三车间506m2; 布置冲床区、折弯区、剪板区、半成品区等; 租赁业兴公司现有厂房. 公用工程; 给水; 依托厂区原有供水系统，由顾县镇市政供水管网供水; 依托现有. 排水; 本项目无生产废水产生；项目生活污水依托厂区现有化粪池降解处理后，定期清掏，用于周围农田施肥; 依托现有. 供电; 依托厂区原有供电设施，由顾县镇电网供电; 依托现有. 环保工程; 废气; 二车间; 切割、焊接; 颗粒物：集气设施+袋式除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）; 新建. 喷塑; 颗粒物：密闭喷粉间，大旋风+袋式除尘器（TA002）+1根15m高排气筒（DA002）; 新建. 固化; 有机废气：集气设施+UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA003）+15m高排气筒（DA003）; 新建. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池降解处理后，定期清掏，用于周围农田施肥; 依托现有. 噪声; 车间隔声、距离衰减; 新建. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾经收集后定期由环卫工人运至当地垃圾中转站; 新建. 一般工业固废; 本项目产生的一般固废物主要是废边角料、废包装材料、废塑粉等，收集后外售; 新建. 危险废物; 本项目产生的危险废物主要有废活性炭、废润滑油和废UV灯管，暂存于现有危废暂存间后交给有危废经营资质的单位进行收集处理; 新建. 2.3生产规模及产品方案 迁建完成后全厂生产规模为年产1万根监控立杆，具体产品方案见下表。 - 表2-2 产品方案一览表 产品; 生产规模（根/a）; 备注. 监控立杆; 变径杆; 8000; 底部φ114、长度1.0m 下端φ76、长度2.5~5.0m. 通径杆; 2000; φ114、长度3.5~6.0m. 合计全厂; 10000. 备注：产品方案可根据业务订单进行适当调整，变径杆的固化烘干在烘干道内进行，通径杆的固化烘干在烘干房内进行. 2.4主要生产设备 本项目生产设备均为迁建，不新增生产设备，主要生产设备见下表。 - 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 二车间; 电锯; MC-275B; 2台; 迁建. 2; 台锯; /; 1台; 迁建. 3; 台钻; SJ-16J; 1台; 迁建. 4; 激光切割机; XT-H1530; 2台; 迁建. 5; 等离子切割机; TS6020; 1台; 迁建. 6; 氩弧焊; /; 2台; 迁建. 7; 二保焊机; /; 10台; 迁建. 8; 1#喷粉间; 5m×2m×2m; 2间; 迁建，主要用于变径杆的喷涂. 9; 2#喷粉间; 4m×2m×2m; 1间; 迁建，主要用于通径杆的喷涂. 10; 烘干房; 6.5m×2m×2m; 1间; 迁建，电加热. 11; 烘干道; 30m×6m×2m; 1条; 迁建，U型，液化石油气燃烧提供热源. 12; 空压机; /; 5台; 迁建. 13; 三车间; 剪板机; /; 1台; 迁建. 14; 折弯机; WC67Y-30T; 2台; 迁建. 15; 冲床; /; 3台; 迁建. 对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》和工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批-第四批），本项目生产产品及生产设备不在淘汰落后生产工艺装备和产品目录。 2.5主要原辅材料 本项目的主要原辅材料消耗情况见下表。 - 表2-4 原辅材料用量情况一览表 单位：t/a 序号; 原料名称; 数量; 备注. 1; 钢筋; 40; φ8~14mm，长度50cm. 2; 钢板; 50; /. 3; 镀锌杆; 2800; φ114，长度1.0~6.0m. 4; 1200; φ76，长度2.5~5.0m. 5; 连接件配件; 40; 外购成品. 6; 焊丝; 400盘; 15kg/盘. 7; 二氧化碳; 400瓶; 40L/瓶. 8; 氩气; 10瓶; 40L/瓶. 9; 塑粉; 2.4422; 新粉. 10; 润滑油; 0.05; 外购，25kg/桶. 11; 塑料包装膜; 10.0; 外购. 表2-5 喷塑面积和附着塑粉量核算 项目; 设备; 数量 (根/a); 单件涂装面积(m2/根); 粉膜厚度 (μm); 喷粉附着率; 塑粉密度(g/cm3); 塑粉用量 (t/a). 喷粉; 变径杆; 8000; 1.2; 120; 80%; 1.5; 2.16（新粉+回用粉）. 通径杆; 2000; 1.6; 0.72（新粉+回用粉）. （1）塑粉：本项目采用的塑粉为聚酯塑粉，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》( GB/T38597-2020)要求，用于静电喷涂于工件表面，具有较强的抗紫外线性能和优异的表面白洁功能。主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。聚酯塑粉主要成分一览表见下表： 表2-6 聚酯塑粉主要成分一览表 组分; 含量（%）; 组分性质. 聚酯树脂; 30; 属于不饱和聚酯胶黏剂，胶黏剂粘度小，易润湿，工艺性好，固化后的胶层硬度大、透明性好、光亮度高、可室温加压快速固化、耐热性较好，电性能优良。. 环氧树脂; 30; 环氧树脂分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变形收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定。. 助剂; 5; 包含平流剂、消光剂等用于提高塑粉的理化特性。. 高光钙; 29; 主要成分为碳酸钙。. 钛白粉; 6; 主要成分为二氧化钛（TiO2）的白色颜料。. （2）二氧化碳：本项目二氧化碳外购瓶装成品，主要有用于焊接保护气。主要理化性质及毒理性质见下表： 表2-7 二氧化碳理化性质及毒理性质一览表 分子式; CO2; 性状; 无色无臭气体. 分子量; 44.01; 蒸汽压; 1013.25kPa/-39℃. 闪点; ----; 沸点; -78.5℃/升华. 熔点; -56.6℃/527kPa; 溶解性; 溶于水、烃类等多数有机溶剂. 稳定性; 稳定; 密度; 相对密度(水=1)1.56/-79℃；相对密度(空气=1)1.53. 危险标记; 5（不燃气体）; 热值; /. 主要用途; 用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成. 危险特性; 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 侵入途径; 吸入. 健康危害; 健康危害：在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。 急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。. （3）润滑油：高度提炼的矿物油和添加剂组成混合物，琥珀色，室温下液体；燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。 2.6能源消耗 本项目能源消耗一览表见表2-8。 表2-8 能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 电; 3.5×105kwh/a; 依托业兴公司厂区原有供电系统. 2; 水; 120m3/a; 依托业兴公司厂区原有供水系统. 3; 液化石油气; 200瓶/a，50kg/瓶; 外购，本项目固化烘干年运行300h，根据现有工程实际运行情况核算得出. 2.7职工定员及劳动制度 本项目劳动定员10人，均不在厂区内食宿，年工作300天，采取单班工作制，每班8h，年工作时间2400h。其中切割、焊接工序年运行1200小时，喷塑、固化工序年运行300小时。 2.8给排水 本项目用排水情况见下表。 - 表2-9 用水及废水产生情况一览表 类别; 用水单元; 用水系数; 使用单位; 用水量; 废水量; 排放去向. 生活 用水; 职工生活; 40L/人·d; 10人；300d/a; 0.4m3/d；120m3/a; 0.32m3/d；96m3/a; 化粪池收集，定期清掏肥田. 2.9厂区、车间平面布置 本项目租赁偃师市业兴机械有限公司现有的两座独立生产车间，其中二车间北侧布设为焊接区和切割区、中间为原料区和半成品区、南侧为喷塑线和成品区，出入口位于车间西侧；三车间布设剪板机、冲床、折弯机，生产流畅，布局合理。本项目平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1生产工艺流程 下料 折弯 镀锌杆 喷塑 噪声、固废 噪声 固化 成品入库 颗粒物、噪声 节能直燃机 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 颗粒物 焊接组装 钢板 下料 冲孔 折弯 包装 噪声 噪声、固废 噪声、固废 1.1生产工艺流程 图2-1 生产工艺流程图 |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： （1）下料 本项目外购镀锌杆经冲床下料，外购钢板经剪板机、激光切割机或等离子切割机进行切割，该过程会产生废气和噪声； （2）钻孔、折弯 下料后部分工件根据需要用钻床等进行钻孔、部分工件用折弯机折弯，该过程会产生固废和噪声。 （3）焊接 经下料、钻孔、折弯后的工件与相关配件一起进行焊接组装，该过程会产生焊接烟尘； （4）喷塑 焊接后的工件在喷塑间内进行喷塑，采用无毒无害的热固性纯聚酯塑粉，该过程会产生喷塑粉尘。变径杆主要在1#喷粉间喷粉，喷粉工序是非连续性的，待工件焊接组装完成后集中一批集中喷粉，1#喷粉间喷塑年运行时间约300h；通经杆主要在2#喷粉间喷粉，喷粉工序是非连续性的，待工件焊接组装完成后集中一批集中喷粉，2#喷粉间喷塑年运行时间约100h。 （5）固化 本项目固化工序也是非连续性的，与喷粉间配套使用，烘干道年运行时间约300h，烘干房年运行时间约100h。 在1#喷粉间喷粉完成后的变径杆直接由流水线进入烘干道进行加热固化，该烘干道使用能源为液化石油气。烘干道加热温度180～200℃左右，一端封闭，一端进出口，液化石油气经管道接入节能直燃机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气送入烘干道，与工件直接接触、直接加热，烘干5~20分钟，利用热空气加热使塑粉在工件表面熔化，再从烘干道内引出热空气至节能直燃机，从而形成循环风，含燃烧废气的热空气在烘干道内对部件固化。燃烧机自带低氮燃烧器，燃烧液化石油气的废气（颗粒物、SO2、NO2）与烘干废气（非甲烷总烃）最终一同进入一套UV光氧+活性炭吸附装置处理后排放。 在2#喷粉间喷粉完成后的通径杆由推送车将工件送入烘干房进行加热固化，该烘干房以电为能源。烘干房加热温度180～200℃左右，工件送入烘干房后关闭房门进行密闭烘干，烘干废气（非甲烷总烃）经烘干房门口集气罩收集后将进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后排放。 （6）包装入库 最后工件运至成品区经塑料膜缠绕包装后待售。 2产污环节 运营期产污工序及污染物见下表。 - 表2-10 本项目产污环节一览表 序号; 污染要素; 产污环节; 污染物. 1; 大气; 激光切割和等离子切割工序; 切割粉尘（颗粒物）. 2; 焊接工序; 焊接烟尘（颗粒物）. 3; 喷塑工序; 喷塑粉尘（颗粒物）. 4; 固化工序; 固化废气（颗粒物、SO2、NO2、非甲烷总烃）. 5; 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS. 6; 噪声; 设备生产; 等效A声级. 7; 固废; 一般固废; 边角料、包装材料、废塑粉. 8; 危险固废; 废活性炭、废旧灯管、废润滑油、废油桶. 9; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 洛阳壹诺照明科技有限公司于2021年投资建设《洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目》，偃师市环境保护局于2021年9月1日对《洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目环境影响报告表》进行了批复（偃环监表[2021]119号），2021年11月，企业完成了排污许可登记，2022年1月洛阳壹诺照明科技有限公司完成了竣工环保自主验收。 现因公司发展需求，洛阳壹诺照明科技有限公司决定在现有厂区西侧（15m）重新选址，拟租赁偃师市业兴机械有限公司闲置空厂房迁建年产1万根监控立杆项目。项目迁建完成后，产能保持不变为年产1万根监控立杆，搬迁完成后，原厂区不再使用。 1.现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-11 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批情况; 验收情况; 排污许可证申领情况. 审批时间及文号; 验收时间. 洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目; 偃环监表[2021]119号2021.9.1; 企业自主验收2022.1; 91410381MA9GCU1019001W 2021年11月10日. 2.现有工程污染物排放情况 现有工程污染物排放情况引用企业2021年11月16日~17日验收监测数据，监测单位为河南永飞检测科技有限公司，无组织排放情况引用现有工程环评报告中的核算数据，具体情况如下： 表2-12 现有工程污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 核算排放时间. 废气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 废气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 焊接、切割; 颗粒物; 袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; 5780; 63.9; 0.328; 5780; 6.3; 0.036; 0.0432; 1200h. 喷塑; 颗粒物; 旋风+袋式除尘器+15m排气筒（DA002）; 4780; 442; 1.91; 4780; 8.5; 0.041; 0.0123; 300h. 固化烘干; 颗粒物; /; 3540; 24.8; 0.0817; 3540; 6.0; 0.021; 0.0063; 300h. 非甲烷总烃; UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒（DA003）; 3540; 34.2; 0.114; 3540; 4.2; 0.0140; 0.0042; 300h. 二氧化硫; /; 3540; 16; 0.052; 3540; 9; 0.030; 0.009; 300h. 氮氧化物; /; 3540; 23; 0.075; 3540; 19; 0.067; 0.0201; 300h. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; /; /; /; /; /; 0.0005; 300h. 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; 0.0729; 1200. 二氧化硫; /; /; /; /; /; /; /; 0.0005; 300. 氮氧化物; /; /; /; /; /; /; /; 0.0084; 300. 由上表可知，DA001排气筒出口颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级标准要求，同时满足《洛阳市2020 年工业污染治理专项方案》洛环攻坚办【2020】14号中相关要求；DA002排气筒出口颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级标准要求；DA003排气筒出口非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求、现行标准《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）标准要求。 表2-13 现有工程生活污水排放情况一览表 污染源; 污染物; 处理措施; 排放情况. 水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 化粪池; COD; 化粪池降解; 96; 280; 0.0269. NH3-N; 29.1; 0.0028. 表2-14 现有工程污染物排放汇总见下表 类别; 污染物; 排放量（t/a）; 环评及其批复排放量（t/a）. 大气; 非甲烷总烃; 0.0047; 0.0048. 颗粒物; 0.1347; 0.5014. 二氧化硫; 0.0095; 0.0096. 氮氧化物; 0.0285; 0.0835. 生活污水; COD; 0.0269; 0.0269. NH3-N; 0.0028; 0.0028. 固体废物（以产生量表示）; 边角废料; 3.0t/a; 3.0t/a. 废包装材料; 1.0t/a; 1.0t/a. 废塑粉; 0.082t/a; 0.082t/a. 生活垃圾; 1.5t/a; 1.5t/a. 废活性炭; 0.075t/a; 0.075t/a. 废润滑油; 0.05t/a; 0.05t/a. 废油桶; 2个/a; 2个/a. UV灯管; 20根/a; 20根/a. 表2-15 现有工程噪声排放情况见下表 检测地点; 昼间Leq[dB（A）]. 南厂界; 53.5. 西厂界; 53. 北厂界; 54. 东厂界; 53.5. 标准值; 60. 达标情况; 达标. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1环境空气质量现状 1.1达标区判定 本项目位于洛阳市偃师区，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021年，洛阳市城市环境空气质量优、良天数共246天，达标率为67.4%，细颗粒物(PM2.5)为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善。 - 表3-1 洛阳市环境空气质量现状评价一览表 由上表可知，2021年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m³; 4mg/m³; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 1.2 特征污染物环境质量现状评价 为了解项目周围环境空气质量中非甲烷总烃现状，我们本次评价借用《洛阳帝玖电缆有限公司年产10万米矿物质防火电缆和年产10万米1000V电缆扩建项目环境影响报告》中的大气监测资料：监测时间为2021年1月27日—2021年2月2日连续七天，监测点为曲家寨村（项目南510m），监测因子为非甲烷总烃。监测结果见下表。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果） 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 评价指标; 评价标准（μg/m3）; 浓度范围（μg/m3）; 占标率; 超标率（%）; 达标情况. 曲家寨村; 非甲烷 总烃; 1h 平均浓度; 2000; 190～310; 0.095～0.155; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》中质量标准。 为改善环境空气质量，洛阳市污染防治攻坚战领导小组印发了《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。在这些大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需要进行声环境现状监测。 3 地表水环境质量现状 根据洛阳市2021年环境质量公报，2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首度参与评价）水质为劣Ⅴ类。 与2020年相比，伊河、伊洛河河流水质污染程度有所转好；洛河水质污染程度无明显变化；汝河、涧河、瀍河水质类别无变化。本项目所在区域监测断面为伊洛河汇合处，水环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标为偃师区交警大队四中队和曲家寨实验幼儿园，厂界外50米范围内没有声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。具体情况见下表。 - 表3-3 环境保护目标一览表 保护目标; 相对方位; 距本项目最近距离; 人口. 大气环境; 偃师区交警大队四中队; 西南; 230m; 46人. 曲家寨实验幼儿园; 南; 465m; 235人. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 类别; 标准及等级; 污染物 /指标; 标准限值. 废气; 喷塑工序; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；; 颗粒物; 有组织：15m高排气筒，排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h；无组织：周界外浓度最高点1.0mg/m3. 焊接、切割工序; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；《洛阳市2020 年工业污染治理专项方案》洛环攻坚办【2020】14号; 颗粒物; 有组织：15m高排气筒，排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h；无组织：周界外浓度最高点1.0mg/m3 有组织：15m高排气筒，排放浓度10.0mg/m3. 固化烘干工序; 《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020; 非甲烷总烃; 有组织：50mg/m3 无组织：1h平均值6mg/m3 任意一次20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值; 非甲烷总烃（其他行业）; 最高容许排放浓度80mg/m3 无组织排放监控浓度限值 2mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3. 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）; 颗粒物; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOx; 300mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 东、西、南、北厂界; 昼间60dB（A）. 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修订单. |
| 总量 控制 指标 | 根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃为本项目污染物总量控制因子。 本项目生活污水依托厂区现有化粪池降解处理后，定期清掏，用于周围农田施肥，无需申请总量。 本项目新增总量指标为：二氧化硫0.0095t/a、氮氧化物0.0285t/a、非甲烷总烃0.00454t/a，全部从现有工程（洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目）中替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目租赁现有车间安装生产设备进行建设。施工期主要建设内容为生产设备安装，不涉及土建工程；将现有设备搬迁至车间内，安装到位后即可生产。施工时间约2个月。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，通过化粪池收集，定期清掏肥田。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为设备搬迁过程的包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目废气污染物排放情况统计见下表。 - 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 焊接、切割工序; 焊机及切割机; 焊接、切割; 颗粒物; 0.3936; 63.9; 有组织; 焊接区二次密闭+焊接集气效率90%集气罩+颗粒物除尘效率90%袋式除尘器（TA001）+15米排气筒（DA001）; 可行; 6.3; 0.036; 0.0432; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。焊接同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求. 0.0437; /; 无组织; 焊接工位密闭单间; 可行; /; 0.036; 0.0437. 喷塑工序; 1#喷粉间; 喷塑; 颗粒物; 0.461; 442; 有组织; 旋风+袋式除尘器二级除尘器去除率98%; 可行; 8.5; 0.041; 0.0123. 2#喷粉间; 0.154; 442. /; 0.0288; /; 无组/织; 车间密闭; 可行; /; 0.096; 0.0288. 固化烘干工序; 液化石油气燃烧机、烘干道; 液化石油气燃烧、烘干道; SO2; 0.009; 9; 有组织; 收集效率90%集气罩+非甲烷总烃去除率88%UV光氧+活性炭吸附装置; 可行; 9; 0.030; 0.009; 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066—2020)表1标准要求/《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020. NOX; 0.0201; 19; 19; 0.067; 0.0201. 颗粒物; 0.0063; 6.0; 6.0; 0.021; 0.0063. 非甲烷总烃; 0.275; 34.2; 4.2; 0.0110; 0.0033. 烘干房; 烘干; 非甲烷总烃; 0.007; 35; 可行; 4.2; 0.0084; 0.00084; 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020. 固化烘干工序; SO2; 0.0005; /; 无组织; 车间密闭; 可行; /; /; 0.0005; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. NOX; 0.0084; /; /; /; 0.0084. 颗粒物; 0.0004; /; /; /; 0.0004. 非甲烷总烃; 0.0004; /; /; /; 0.0004. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2废气污染源强核算 本项目废气污染源主要为焊接、切割工序产生的颗粒物，喷塑工序产生的颗粒物，固化烘干工序产生的有机废气、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、试验法等方法。本项目属于迁建项目，原辅材料消耗情况、产品方案、生产工艺及规模、污染治理设施等迁建完成后均保持不变，因此本次采用类比法核算污染物产排量。 具体如下： （1）焊接、切割工序废气 本项目在二车间内设置固定的焊接区域，焊接过程产生的烟尘经集气罩收集后经袋式除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 本项目在二车间内设置2台激光切割机和1台等离子切割机，激光切割机是一种新型的工具，激光切割是将从激光器发射出的激光，经光路系统，聚焦成高功率密度的激光束。激光束照射到工件表面，使工件达到熔点或沸点，同时与光束同轴的高压气体将熔化或气化金属吹走。随着光束与工件相对位置的移动，最终使材料形成切缝，从而达到切割的目的。其工作台下方自带引风装置，切割过程产生的烟尘经引风装置引至其尾部，最后经管道排出。等离子是加热到极高温度并被高度电离的气体，它将电弧功率转移到工件上，高热量使工件熔化并被吹掉，形成等离子弧切割的工作状态，借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。钢板柔性加工过程需要采用激光切割机和等离子切割机进行切割。切割工序产生的烟尘一并引入袋式除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 本次类比现有工程即《洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目》竣工环境保护验收监测报告表中的数据，焊接、切割工序废气量为5780m3/h，废气排放浓度为6.3mg/m3，排放速率为0.036kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（颗粒物：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h，排气筒高度15m）的要求；同时满足《洛阳市2020 年工业污染治理专项方案》洛环攻坚办〔2020〕14 号文件相关要求。 （2）喷塑过程废气 本项目在二车间内南侧布设喷塑间对工件进行喷塑操作，本项目喷塑工序塑粉附着率80%~90%（按80%计），1%散落在喷粉间地面，19%的粉尘进入废气处理系统，含尘废气经旋风除尘器处理后80%粉尘落入喷粉间塑粉回用系统，其它20%粉尘再经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。本次类比现有工程即《洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目》竣工环境保护验收监测报告表中的数据，喷塑工序废气量为4780m3/h，废气排放浓度为8.5mg/m3，排放速率为0.041kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（颗粒物：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h，排气筒高度15m）的要求。 本项目DA001和DA002排放同一种污染物颗粒物，两者之间距离约为40m，大于两根排气筒的高度之和30m，所以DA001和DA002无需等效排气筒。 （3）固化烘干废气 本项目1#喷塑间配套设置烘干道加热工件，加热过程属于直接加热，燃烧机自带低氮燃烧器，燃烧液化石油气的废气（颗粒物、SO2、NO2）与烘干废气（非甲烷总烃）经烘干道进出口设置的集气罩收集后一同进入一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，经吸附处理后由15m高排气筒（DA003）排放。本次类比现有工程即《洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目》竣工环境保护验收监测报告表中的数据，非甲烷总烃排放浓度为4.2mg/m3，排放速率为0.014kg/h，满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求；颗粒物排放浓度为6.0mg/m3，二氧化硫排放浓度为9.0mg/m3，氮氧化物排放浓度为19mg/m3，满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）要求。 本项目2#喷塑间配套设置烘干房加热工件，烘干房以电为能源，烘干废气（非甲烷总烃）经烘干房门口上方设置的集气罩收集后进入一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，经吸附处理后由15m高排气筒（DA003）排放。类比现有工程即《洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目》竣工环境保护验收监测报告表中的数据，非甲烷总烃排放浓度为4.2mg/m3，排放速率为0.014kg/h，满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。 综上所述，本项目废气产生源强如下表： 表4-2 项目废气产生源强 产污 环节; 运行时间; 废气核算方法; 污染防治 措施. 焊接、激光切割工序; 年运行300天，每天4小时，风机风量5780 m3/h; 类比《洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目》竣工环境保护验收监测报告表中的数据，焊接、切割工序烟尘经袋式除尘器处理后排放浓度为6.3mg/m3，排放量为0.0864t/a; 焊接区二次密闭+焊接集气效率90%集气罩+颗粒物除尘效率90%袋式除尘器（TA001）+15米排气筒（DA001）. 喷塑工序; 年运行300小时，风机风量4780 m3/h; 类比《洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目》竣工环境保护验收监测报告表中的数据，喷塑工序粉尘经旋风+袋式除尘器处理后排放浓度为8.5mg/m3，排放量为0.0123t/a; # 颗粒物去除效率98%二级除尘器（TA002）+15米排气筒（DA002）. 烘干道; 年运行300小时，风机风量3540 m3/h; 类比《洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目》竣工环境保护验收监测报告表中的数据，烘干道排放废气中非甲烷总烃的排放浓度为4.2mg/m3，排放量为0.0033t/a；有机废气治理设施对液化气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无去处效率，颗粒物排放浓度为6.0mg/m3，排放量为0.0063t/a，二氧化硫排放浓度为9.0mg/m3，排放量为0.009t/a，氮氧化物排放浓度为19mg/m3，排放量为0.0201t/a; # 集气效率90%集气罩+非甲烷总烃去除效率88%的UV光氧+活性炭吸附装置（TA003）处理+15米排气筒（DA003）. 烘干房; 年运行100小时，风机风量2000 m3/h; 类比《洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆项目》竣工环境保护验收监测报告表中的数据，烘干房烘干废气排放浓度为4.2mg/m3，排放量为0.00084t/a. 1.3废气收集处理措施可行性分析 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，烘干道取0.25，焊接取0.4； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积为见下表； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s。 表4-3 废气收集及处理处置措施一览表 产污环节; 集气罩规格; 配备风 机风量; 核算集气罩内 排风风速; 是否满足最小控制风速0.3m/s要求. 焊接工序; 0.5m×0.3m顶吸罩10个; 4000m³/h; 0.39; 满足. 切割工序; 集气管道; 2000m³/h; /; /. 烘干道; 2个2m×0.8m×0.5m顶吸罩; 5000m³/h; 0.43m/s; 满足. 烘干房; 1个2.5m×0.6m×0.4m顶吸罩; 3000m³/h; 0.3m/s; 满足. 表4-4 项目废气收集及处理处置措施一览表 排放口; 产污环节; 集气罩规格; 集气效率及处理效率. DA001; 焊接机; 焊接区车间内单间密闭，焊接工位上方设置0.5m×0.3m顶吸罩10个; 焊接集气效率90%集气罩2个+切割机集气管道3个+除尘效率90%的袋式除尘器1套+15米排气筒1根。. 切割机; 集气管道. DA002; 喷塑间; 增加喷粉间工件进出口长度; 旋风+袋式除尘器二级除尘+15米排气筒1根. DA003; 烘干道; 2个2m×0.8m×0.5m顶吸罩; 集气效率90%集气罩3个+去除效率88%的UV光氧+活性炭吸附装置1套+15米排气筒1根。. 烘干房; 1个2.5m×0.6m×0.4m顶吸罩. 本项目烘干道（房）进出口集气罩及焊接间集气罩及风机风量设计合理，固化废气通过集气罩收集后通过UV光氧+活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准，非甲烷总烃废气排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级120mg/m3的排放标准要求；非甲烷总烃排放满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。本项目喷粉间产生的颗粒物经二级除尘设施处理后15m排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。本项目焊接、激光切割产生的颗粒物经配套袋式除尘器处理后经1根15m排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。本项目废气能达标排放，集气罩风机风量设置合理，因此本项目废气污染防治措施可行。 1.4排放口基本情况 全厂废气排放口基本情况见下表。 表4-5 项目排放口情况一览表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 焊接烟尘和切割粉尘; 颗粒物; 112.794027; 34.668341; 15; 0.5; 15; 一般排放口. 2; DA002; 喷塑粉尘; 颗粒物; 112.794332; 34.668158; 15; 0.5; 15; 一般排放口. 3; DA003; 固化废气; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX; 112.794107; 34.668131; 15; 0.35; 40; 一般排放口. 1.4 监测计划 根据排污单位自行监测技术指南 涂装（HJ 1086—2020）及本项目排污特点，结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期废气监测计划，项目监测计划见下表。 表4-6 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001焊接及切割废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求. DA002喷粉间废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求. DA003烘干工序废气排放口; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃; 1次/年; 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物：1.0mg/m3 、非甲烷总烃4.0mg/m3，无组织非甲烷总烃同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准，《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。. 车间外; 非甲烷 总烃; 1次/季度. 1.5 环境影响分析 本项目位于偃师区顾县镇曲家寨村，该区域环境空气属于二类。本项目营运期针对废气采取措施后，废气均能达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2废水 2.1生产用水 本项目不涉及生产废水。 2.2生活污水 本项目劳动定员10人，员工为附近村民，就近回家食宿。根据《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），不食宿人员生活用水量取40L/(人•d)。 本项目生活用量为0.4m3/d（120m3/a）。生活污水排污系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。本项目生活污水依托厂区现有化粪池降解处理后，定期清掏，用于周围农田施肥。 表4-7 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; COD; BOD5; NH3-N; SS. 生活污水 0.32m3/d （96t/a）; 浓度（mg/L）; 350; 200; 30; 200. 产生量（t/a）; 0.0336; 0.0192; 0.0029; 0.0192. 处理效率（%）; 80; 80; 3; 50. 浓度（mg/L）; 280; 160; 29.1; 100. 排放量（t/a）; 0.0269; 0.00154; 0.0028; 0.0096. 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染防治设施. 1; 生活污水; COD; 肥田; 不排放; 化粪池. BOD5. NH3-N. SS. 2.3污染防治设施可行性分析 本项目生活污水依托偃师市业兴机械有限公司现有化粪池预处理后用于周围农田施肥，化粪池容积为10m3。根据现场调查，偃师市业兴机械有限公司生活污水量为0.48m3/d，本项目新增生活污水量为0.32m3/d，本项目运营后全厂区生活污水量为0.84m3/d，满足污水停留12h要求，依托现有化粪池可行。 因此，项目营运期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 3噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 本项目新增噪声主要有电锯、钻床、冲床、等离子切割机、空压机及风机等设备运行噪声，声压级在55-85dB(A)之间，主要生产设备声源参数见下表。 - 表4-9 设备声源参数 单位：dB(A) 主要高噪设备; 数量; 声源声 级值; 工作方式; 减噪措施; 排放强度; 持续时间h/d. 电锯; 2台; 80; 间歇; 厂房隔声; 60; 8. 台锯; 1台; 80; 间歇; 厂房隔声; 60; 8. 台钻; 1台; 75; 间歇; 厂房隔声; 55; 8. 激光切割机; 2台; 75; 间歇; 厂房隔声; 55; 4. 等离子切割机; 1台; 75; 间歇; 厂房隔声; 55; 4. 氩弧焊; 2台; 75; 间歇; 厂房隔声; 55; 4. 二保焊机; 10台; 75; 间歇; 厂房隔声; 55; 4. 空压机; 5台; 85; 间歇; 厂房隔声; 65; 4. 风机; 3台; 85; 间歇; 厂房隔声; 65; 4. 剪板机; 1台; 80; 间歇; 厂房隔声; 60; 8. 折弯机; 2台; 80; 间歇; 厂房隔声; 60; 8. 冲床; 3台; 80; 间歇; 厂房隔声; 60; 8. 3.2噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 - 表4-10 运营期厂界噪声结果 单位：dB(A) 点位; 昼间; 是否达标. 贡献值; 标准值. 东厂界; 38.1; 60; 达标. 西厂界; 33.4; 60; 达标. 南厂界; 29.3; 60; 达标. 北厂界; 32.6; 60; 达标. 由上表可知，本项目建成后，各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.3监测要求 根据排污单位自行监测技术指南 涂装（HJ 1086—2020）及本项目排污特点，结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期环境监测计划，详见表4-11。 表4-11 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 污染源; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度1次; 可委托有资质机构进行监测. 4固体废物 4.1产生情况 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般固废主要有为废边角料、废包装材料和废塑粉等。 ①废边角料 本项目在分切和钻孔工序中会产生边角废料，主要为边角料，属一般固废，产生量为3.0t/a，代码为331-001-09，收集后，外售给回收单位。 ②废包装材料 废包装材料主要包括各种原辅材料等使用的塑料袋、纸盒等，均属一般固废，产生量约为1.0t/a，代码为331-001-07，经收集后外售给废品回收单位。 ③废塑粉 根据工程分析，本项目废塑粉产生量为0.082t/a，代码为331-001-06，经收集后外售给废品回收单位。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员10人，员工在厂生活垃圾产生量按0.5kg/人d。则生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a）。集中收集后交由环卫部门统一清运。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目固化工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放，根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附有机废量为250g/kg活性炭，根据保守数据，本项目活性炭吸附有机废量按200g/kg活性炭估算，有机废气处理装置活性炭填充量为50kg，能吸附有机废气量为10kg，固化废气处理装置需处理有机废气0.0125t/a，需新鲜活性炭0.0625t/a，则本项目有机废气处理装置产生废活性炭产生量为0.075t/a，每年更换2次，每6个月更换一次。 废活性炭为危险废物（HW49），在厂区危险废物暂存处暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 ②废旧灯管 本项目UV光氧设备安装灯管数量为20根，根据设备厂家提供资料，UV光氧设备配套灯管使用寿命为8000~10000h，灯管损坏具备随机性，但平均每年要全部更换一次，本项目废气处理装置1套，故本项目每年废旧灯管产生量为20根。 废旧灯管为危险废物（HW29），在厂区危险废物暂存处暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 ③废润滑油 # 本项目生产设备需定期使用润滑油维护保养，废润滑油产生量为0.05t/a。 废润滑油为危险废物（HW08），在厂区危险废物暂存处暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 ④废油桶 本项目生产过程会产生废油桶，产生量为2个/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废油桶属于危险废物（HW49），在厂区危险废物暂存间暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 4.2贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目边角废料、废包装材料收集后外售给回收单位；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；危险废物在厂区危险废物暂存处暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 4.3环境管理要求 ①危险废物储存场所污染防治措施 本项目设置危废暂存间（5m2），危废暂存间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危废暂存间标志牌规范，暂存间满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，暂存容器满足防漏、防渗、防雨淋要求。危废暂存间地面与裙角用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设；存放区四周设有砖混围挡。 ②危险废物储存容器要求 本项目废活性炭用编织袋（过塑）收集，UV灯管由高密度聚乙烯桶（带盖）收集，废润滑油由不锈钢溶剂桶（带盖）收集后，暂存于危废暂存间内并处于密封状态，定期委托有资质单位处理。危废暂存间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），暂存容器防漏、防渗、防雨淋，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。必须定期对贮存危险废物的包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③危险废物环境管理要求 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 表4-12 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废旧灯管; HW29; 900-023-29; 20根; 废气治理; 固态; 1年; T; 建立“防风、防雨、防晒、防渗漏”危废暂存处，定期交有资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.075; 固态; 6月; T. 3; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.05; 机械维修; 液态; 1年; T/I. 4; 废油桶; HW49; 900-041-49; 2个; 固态; 1年; T/In. 表4-13 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 产生量（t/a）; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存周期. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废暂存间; 0.075t/a; 0.5m2; 分区暂存，置于专用容器内; 0.5t; 6月. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 20根/a; 0.5m2; 50根; 6月. 废润滑油; HW08; 900-0214-08; 0.05t/a; 0.5m2; 0.2t; 6月. 废油桶; HW49; 900-041-49; 2个/a; 0.5m2; 12个; 6月. 由上表可知，本项目设置一个5m2的危废暂存间能够满足本项目危废暂存需要。 5地下水、土壤 5.1污染源 本项目危险废物暂存过程中可能因泄漏而产生地下水和土壤污染。 5.2污染途径 大气沉降：本项目生产过程中排放的废气中主要污染因子为焊接过程产生的焊接烟尘（颗粒物）、喷塑工序产生的（颗粒物）、固化工序排放的固化废气（非甲烷总烃），不属于重金属、持久性有机污染物（特别是二噁英，典型行业有铅蓄电池和危废焚烧等）、难降解有机污染物（苯系物等）以及最高法司法解释中规定的（主要有危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物），因此本项目无需考虑大气沉降对地下水、土壤的影响。 地表漫流：本项目水锯废水经沉淀后循环使用不外排；项目生活污水依托厂区现有化粪池降解处理后，定期清掏，用于周围农田施肥。故本项目不涉及地表漫流，无需考虑地表漫流对地下水、土壤产生影响。 垂直入渗：危废暂存间中危废暂存桶破裂、围堰高度不够或围堰防渗效果较差，导致废活性炭、废润滑油、废UV灯管中污染物垂直入渗到土壤环境中，导致地下水、土壤环境受到污染。 5.3分区防控措施 项目各生产车间内均设置单独的固废堆存区，地面硬化；厂区设置有危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工；生活垃圾均设置垃圾收集桶，定点收集。厂内化粪池池壁采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求。 5.4对环境的影响 经采取措施后，本项目对地下水的影响很小。 6 环境风险 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中的相关数据，本项目主要风险物质为润滑油、液化石油气、危险废物（废活性炭、废润滑油、废灯管、废油桶）等，本项目全年使用的各化学品存量远低于临界量，化学品主要储存于相应容器桶中。储存或使用中因操作不当造成泄漏，给地下水和土壤环境造成污染。 项目主风险物质最大储存量见下表。 表4-14 风险物质的最大储存量一览表 序号; 名称; 外观 性状; 危害; 最大储存量/t; 临界量/t; q. 1; 润滑油; 淡黄色油状液体; 急性吸入可出现乏力、头晕、头疼，严重可引起油脂性肺炎; 0.05; 2500.0; 0.00002. 2; 液化石油气; 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味; 中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。; 1.0（最大储存量为20罐，每罐50kg）; 10; 0.1. 3; 危险废物; /; /; 0.1; /; /. 总计; /; /; /; /; /; 0.10002. （2）风险源分布情况和可能影响途径 润滑油等储存于原料库内，液化气储存于固化生产区，危险废物储存于危废暂存间内。本项目主要影响途径为润滑油、危险废物在储存或使用过程中发生泄露，液化气泄漏、火灾，可能会通过垂直入渗影响厂区周围大气、土壤和地下水。 表4-15 本项目影响环境的途径 危险源; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 润滑油、危险废物; 泄露; 垂直入渗; 厂区周围土壤、地下水. 液化气; 泄漏、火灾; 大气; 厂区附近大气环境. （3）风险防范措施 危险化学品贮运安全防范措施： ①为了保证润滑油贮运中的安全，贮运人员严格按照包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作。 ②贮存危险化学品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定。 ③贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》 （GB190-1990）的规定。 ④危废暂存间的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危废暂存间要规范标志牌，暂存间设置应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），暂存容器要防漏、防渗、防雨淋。临时贮存间地面与裙角需用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并应在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设，保证渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2.0mm；存放区四周设有砖混围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染地表水、地下水。 危险化学品安全管理制度 ①建立润滑油等定期汇总登记制度。定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。 ②建立危废安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 ③危险废物环境管理要求 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 8环保投资估算 项目总投资为50万元，其中环保投资为16.8万元，占总投资的33.6%，具体环保投资估算见下表。 表4-16 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算（万元）. 废气; 焊接烟尘和切割粉尘; 设置密闭固定焊接区域，焊接废气经集气罩（10个），激光切割机自带引风装置收集后经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001）; 4. 喷塑粉尘; 设置密闭喷粉间（2个），喷塑粉尘经旋风+袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放（DA002）; 5. 固化废气; 烘干道固化废气经集气罩（2个）、烘干房固化废气经集气罩（1个）收集后通过UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA003）; 5.8. 废水; 生活污水; 依托偃师市业兴机械有限公司化粪池（10m3）预处理，定期用于肥田; 依托现有. 噪声; 切割机、二保焊机、钻床和风机等机械设备噪声; 基础减振、厂房隔声; /. 固废; 边角废料、废包装材料、废塑粉; 暂存于一般固废暂存区（10m2），定期外售; 2. 生活垃圾; 集中收集，定期交由环卫部门处理. 废活性炭; 暂存于危险废物暂存区（5m2），委托有资质的单位进行处理. 废UV灯管. 合计; /; /; 16.8. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接烟尘和切割粉尘（DA001） | 颗粒物 | 设置密闭固定焊接区域，焊接废气经集气罩（10个），激光切割机自带引风装置收集后经袋式除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒排放（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；同时满足《洛阳市2020 年工业污染治理专项方案》洛环攻坚办〔2020〕14 号文件相关要求 |
|  | 喷塑粉尘（DA002） | 颗粒物 | 设置密闭喷粉间（2个），喷塑粉尘经旋风+高效袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求的要求 |
|  | 固化废气（DA003） | 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 烘干道固化废气经集气罩（2个）、烘干房固化废气经集气罩（1个）收集后通过UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA003） | 非甲烷总烃满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求，SO2、NOX和颗粒物满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）要求 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 车间密闭 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准；非甲烷总烃满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。 |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 化粪池处理后用于周围农户肥田 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目一般固废（10m2）（边角废料、废包装材料、废塑粉）收集后外售给回收单位；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；危险废物在厂区危险废物暂存间（车间东北角、5m2），建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求）暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目各生产车间内均设置单独的固废堆存区，地面硬化；厂区设置有危废暂存间，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求；生活垃圾均设置垃圾收集桶，定点收集。厂内化粪池的池壁采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照排污单位自行监测技术指南 涂装（HJ 1086—2020）建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳壹诺照明科技有限公司年产1万根监控立杆搬迁项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，搬迁前后污染物排放量不增加，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1347t/a | / | 0.1347t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0095t/a | / | 0.0095t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.0285t/a | / | 0.0285t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.00454t/a | / | 0.00454t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角废料 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | / |
|  | 废塑粉 | / | / | / | 0.082t/a | / | 0.082t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.075t/a | / | 0.075t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 2个/a | / | 2个/a | / |
|  | UV灯管 | / | / | / | 20根/a | / | 20根/a | / |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①