- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳足尚鞋材有限公司年产70万双鞋材建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2209-410381-04-01-742527 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 高晓辉 | 联系方式 | 13633877572 |
| 建设地点 |  | 河南 省(自治区) 洛阳 市 偃师 县(区) 山化 乡(街道) 汤泉村泉兴工业区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 49 分 25.494 秒， 34 度 43分 4.224 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1953塑料鞋制造 | 建设项目 行业类别 | “十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19”中“32制鞋业195*--有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的” |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 30 | 环保投资（万元） | 9.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 31.67 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （洛政〔2021〕7号）相符性分析 1.1生态保护红线 扩建项目位于偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区，租赁偃师市丽星制鞋厂生产车间二楼闲置场地及利用现有项目二楼闲置场地建设年产70万双鞋材建设项目。经过现场踏勘，本次扩建项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；距离扩建项目最近的集中式饮用水水源地为偃师区一水厂地下水井群（共6眼井），扩建项目位于偃师区一水厂地下水井群保护范围东侧3750m，不在其保护范围内（见附图5）；距离扩建项目最近的文物为东邙山陵墓群，项目厂址位于邙山陵墓群东段建设控制地带内，根据文物保护法规定：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌。扩建项目租赁已建厂房，施工期仅进行设备安装不涉及土建工程，不会破坏文物保护单位的历史风貌。 1.2环境质量底线 ①环境空气：根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目区域SO2、NOX年平均浓度，CO 24小时平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度、PM10、PM2.5 年均浓度超标，偃师区正在按照《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等要求，采取一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 ②地表水：本项目南侧2.25km为伊洛河，为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用2022年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首次参与评价）水质为劣Ⅴ类。伊洛河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水环境功能要求。 扩建项目生产过程使用电能，生产设备均在密闭车间内，聚氨酯PU鞋垫生产线注模、发泡成型、烘干、喷脱模剂工序产生非甲烷总烃经集气罩收集后进入“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒达标排放；扩建项目废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后，排向中州渠人工湿地处理；各类高噪声设备经基础减振、厂房隔声措施后，厂界噪声达标排放；项目产生固体废物均妥善处置，不产生二次污染。因此，扩建项目符合项目所在地环境质量底线。 1.3资源利用上线 扩建项目生产过程中所用能源为电能，不涉及燃煤；无生产废水外排；项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 1.4环境准入清单 扩建项目位于偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区，对照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），扩建项目属于洛阳市偃师区环境管控单元“一般管控单元-山化乡、邙岭乡、首阳山镇、城关镇”，环境管控单元编码为ZH41038130001，扩建项目与环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-1 扩建项目与洛市环[2021]58号相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控要求; 扩建项目情况; 相符性. ZH41038130001; 一般管控单元; 山化乡、邙岭乡、首阳山镇、城关镇; 空间布局约束; - 重点行业新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。 - 以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、扩建项目属于制鞋业，主要产品为聚氨酯PU鞋垫，项目位于偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区，新增VOCs排放实行区域内倍量替代。 2、扩建项目位于偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区。 3、扩建项目不涉及。; 相符. 污染物排放管控; - 禁用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 - 现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 - 重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 - 新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、扩建项目不使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、扩建项目采用先进生产设备，建成后逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、项目不涉及二氧化硫、颗粒物、氮氧化物排放；VOCs排放执行相关要求限值。 4、扩建项目不属于污水厂项目。 5、扩建项目不涉及餐饮油烟。; 相符. 环境风险防控; - 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 - 做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入等管控措施。; 1、扩建项目不涉及危险化学品、水污染源，不会对地表水体产生影响。 2、扩建项目雨污分流，无生产废水产生，主要废水为生活污水。企业制定相关防控措施，做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、项目不在垃圾填埋场周边。; 相符. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 扩建项目采用先进生产技术和设备，清洁生产水平可达到国内先进水平。; 相符. 根据以上分析，扩建项目符合“三线一单”管控要求。 2.与相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 2.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性分析 扩建项目属于制鞋业，主要产品为聚氨酯PU鞋垫，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，扩建项目不在现行国家产业政策中规定的鼓励类、限制类和淘汰类建设项目之列，为允许类项目，符合国家现行的有关产业政策，目前扩建项目已在偃师市发展和改革委员会备案，项目备案代码为：2209-410381-04-01-742527（备案证明见附件2）。 2.2《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 扩建项目位于偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区，属于制鞋业，产品为聚氨酯PU鞋垫，扩建项目与偃环攻坚办〔2022〕8号相符性见下表。 表1-2 与偃环攻坚办〔2022〕8号相符性分析一览表 项目; 文件要求; 扩建项目特点; 相符性. (一)调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理， 国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达 到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上 绩效水 平。; 扩建项目属于制鞋业，满足"三线一单"要求；项目不属于髙耗能、髙排放项目建设；项目建成后可达到《重污染天气重点行业应急减排措施技术指南》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标。; 相符. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 开展简易低效VOCs 治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 扩建项目属于制鞋业，生产车间密闭，为提高VOCs收集效率，注模、发泡成型、烘干、喷脱模剂工序产生非甲烷总烃，经集气罩（四周设置垂帘）收集，控制无组织VOCs的排放；有组织非甲烷总烃经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后达标排放；废气治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期委托有资质的单位处置，并建立清单台账。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平。2022 年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理 VOCs 废气。; 扩建项目采用低VOCs含量聚氨酯原液为主要原料生产PU鞋垫，聚氨酯原液采用密闭桶装储存于库房，生产过程中聚氨酯原液经专门密闭管道输送至PU生产线料仓内进行混合搅拌，控制无组织排放；为提高VOCs收集效率，合模成型工序产生非甲烷总烃，经集气罩（四周设置垂帘）收集，控制无组织VOCs的排放。; 相符. 由上表可知，扩建项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相关要求。 2.3与偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 根据《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）的相关要求，扩建项目与之相符性分析见下表。 表1-3 扩建项目与偃环攻坚办〔2022〕7号文件相符性分析 项目; 文件要求; 扩建项目情况; 相符性. （一）巩固完善低VOCs 含量原辅材料源头替代工作; 1.木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs原辅材料的产品名称，VOCs含量和使用量等，建立管理合账。定期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检杳产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 扩建项目属于制鞋业，生产车间密闭，采用低VOCs含量聚氨酯原液为主要原料生产PU鞋垫，采用桶装密闭储存，建立管理台账。; 相符. （二）强化无组织排放过程控制; 4. 加强无组织排放废气收集。产生VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空问中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空问。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s，推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔问保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闲、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等问歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力沆或系送方式；有机液休进料应采用底部、浸入管给料方式；固休物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（钢结构等）实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用 VOCs 质量占比小于 10%原辅材料的除外。使用VOCs 质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 扩建项目属于制鞋业，生产车间密闭，注模、发泡成型、烘干工序产生非甲烷总烃，注模、发泡成型机烘干工序非甲烷总烃经集气罩（四周设置垂帘）收集，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；废气收集管道密闭、无破损；扩建项目生产过程中聚氨酯PU原液经密闭管道输送进入聚氨酯PU浇注机，生产装置进料、搅拌、合模工位均密闭；扩建项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节。; 相符. （三）强化工业企业 VOCs 治理; 9．全面淘汰低效治理设施。各镇(街道)进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化，一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs 企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动 VOCs 排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等)、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定。一企一策”治理方菜。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂，废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低650mg/g，采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100 m2/g( BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的 VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 扩建项目属于制鞋业，生产车间密闭，聚氨酯PU鞋垫生产线注模、发泡成型、烘干、喷脱模剂工序产生非甲烷总烃，经集气罩（四周设置垂帘）收集，1#生产线非甲烷总烃经集气罩收集进入一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA003）”处理后通过一根15m排气筒排放（DA003）；2#、3#、4#生产线非甲烷总烃经集气罩收集进入一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA004）”处理后通过一根15m排气筒排放（DA004）。废气治理措施为组合治理技术；扩建项目有机废气治理过程中产生废UV灯管和废活性炭，定期更换，暂存于危废暂存间内采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值不低于650mg/g。; 相符. （五）完善监测监控体系; 13.开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 扩建项目废气污染物为非甲烷总烃，DA003废气排放口属于一般排放口，废气风量为2000m3/h、非甲烷总烃产生速率为0.0222kg/h；DA004废气排放口属于一般排放口，废气风量为6000m3/h、非甲烷总烃产生速率为0.0666kg/h；根据污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020）要求进行自行监测。. 根据上述分析内容，扩建项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）的相关要求。 2.4《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2020〕12号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-4 扩建项目与偃环攻坚办[2020]12号文件相符性分析 序号; 文件要求; 扩建项目情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”等控制措施；工业堆场在严格落实“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输、喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的控制措施。全市铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 扩建项目生产设备均位于密闭生产车间内，聚氨酯PU原液采用密闭桶装储存于密闭库房内，生产过程中聚氨酯PU原液经密闭管道输送进行上料，进入PU浇注机的密闭料仓内；生产车间落实场地硬化、机械湿扫；扩建项目不涉及铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业；聚氨酯原液均采用密闭桶装，储存于密闭库房内，成品区位于密闭车间内，均无露天堆放、露天作业。; 相符. 2; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 扩建项目属于制鞋业，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业禁止建设的行业；不涉及工业炉窑，不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，扩建项目建设符合《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求。 2.5与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）相符性分析 扩建项目属于重点行业“制鞋”，建设情况与其相符性分析详见下表。 表1-5 项目与重污染天气重点行业应急减排措施相符性分析 引领性指标; 制鞋工业绩效引领性指标; 扩建项目情况; 相符性. 原辅材料; 1、水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2、胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求； 3、清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求; 扩建项目不涉及胶粘剂、清洗剂。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集后经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”组合工艺处理，不涉及含尘废气。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40 mg/m3，PM排放浓度不高于20 mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 扩建项目1#聚氨酯PU鞋垫生产线注模、发泡成型、烘干工序以及脱模剂使用过程的产生的有机废气经一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，DA003排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为2.22mg/m3，DA004排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为2.22mg/m3，均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求（60mg/m3），同时，非甲烷总烃排放浓度能够满足《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标（40mg/m3）要求。。; 相符. 无组织排放; 1、冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、生产车间封闭; 1、扩建项目聚氨酯鞋垫生产线注模、发泡成型、烘干工序以及脱模剂使用过程中产生的有机废气经集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理； 2、扩建项目不涉及胶粘剂、清洗剂。 3、扩建项目主要原料为聚氨酯PU原液，采用密闭桶装，在非取用状态时加盖封口，保持密闭。 ### 4、扩建项目生产车间封闭。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口a安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存一年以上; 企业不属于重点排污单位，排放口为一般排放口。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 扩建项目建成投入运营后，将完善并妥善保存环保档案：a环评批复文件、竣工环保验收文件；b排污许可证及季度、年度执行报告；c废气治理设施运行管理规程；d一年内废气监测报告; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 扩建项目建成投入运营后，将设置台账记录信息，主要包括a.生产设施运行管理信息；b.废气污染治理设施运行管理信息；c.监测记录信息；d.主要原辅材料消耗记录；e.VOCs废料处置记录 项目不涉及天然气。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 公司需配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100%； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例为100%； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例为100%; 扩建项目物料运输、厂区内运输全部使用国五及以上货车，厂区内非道路移动机械达到国三及以上标准。; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 相符. 根据以上分析，扩建项目建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）相关要求。 2.6与偃师区人民政府办公室《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办〔2021〕1号）相符性分析 扩建项目建设情况与其相符性分析详见下表。 表1-6 项目与偃政办〔2021〕1号文相符性分析 偃政办〔2021〕1号; 扩建项目情况; 相符性. 三、重点任务; （一）加速鞋业集聚发展 2.优化鞋业产业布局; 以市鞋业产业园为主，多点辐射，着力打造“一区三园+重点企业”的产业布局。“一区”即偃师市鞋业产业园区，具体位置为北至陇海铁路，南至太学路，东至规划路，西至省道539，总面积约2300亩。其中建成区约900亩，规划区约1400亩。“三园”即指北环路槐庙鞋业园区、窑头工业区（鞋业园区）、邙岭鞋业园区。重点企业是指占地超过20亩，年销售收入超过5000万元，年上缴税收超过100万元以上的鞋业企业。 鞋业企业以洛河以北区域分布为主，洛河以南区域不再保留成品鞋生产企业，新增制鞋及3D飞织项目原则上要进入鞋业园区。; 扩建项目位于偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区（鞋业园区），主要产品为聚氨酯PU鞋垫；扩建项目不属于重点企业。; 符合. 2.7饮用水源 扩建项目厂址位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区， 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》 (豫政办[2007]125 号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》 (豫政办〔2013〕107号)和《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办[2016]23号) ，河南省人民政府发布的《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》(豫政文 [2019]125号) 和《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》 (豫政文[2021]206号)等文件，距离本项目最近的集中式饮用水源为偃师区一水厂地下水饮用水源保护区(共 6 眼井) ，扩建项目位于偃师区一水厂地下水井群保护范围东侧3.16km，， 不在其保护范围内，符合水源保护区划要求。 扩建项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2.8大遗址保护规划相符性分析 根据《洛阳市城市总体规划》(2011-2020年) 《大遗址保护区划图》，洛阳市域内分布有邙山陵墓群、汉魏洛阳城遗址、东汉陵墓南兆城、隋唐洛阳城遗址等保护区域，偃师境内的主要为邙山陵墓群东段和汉魏洛阳城遗址。扩建项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区，根据《大遗址保护区划图》中的分区，项目所处区域为邙山陵墓群(东段)。 根据《邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群位于河南省洛阳市北部邙山丘陵地带，东起偃师首阳山，南临洛阳市区，西至洛阳飞机场，北靠黄河南岸，属于国家大遗址保护项目。2001年，邙山陵墓群被国务院批准为第五批全国重点文物保护单位，是目前我国面积最大的国家级文物保护单位，也是世界上古代陵墓分布较为集中的地区之一。其地上古墓冢主要分布于孟津县平乐、送庄、朝阳3镇，东西长18km，南北宽12km，面积约200km2。 邙山陵墓群东段，分为保护范围和建设控制地带。 保护范围的边界为北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村至偃师市首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 建设控制地带的边界为北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 扩建项目中心经纬度为：东经112°49´25.494"，北纬34°43´4.224"，处在邙山陵墓群东段建设控制地带，根据文物保护法规定：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；扩建项目租赁已建厂房，不进行土建工程，不会破坏文物保护单位的历史风貌。扩建项目与大遗址保护区规划的位置关系见附图6。 2.9与《偃师市城乡总体规划》(2015-2030)相符性分析 (1)规划期限 本规划的规划期限为2015年-2030年，其中：近期为2015年-2020年，远期为2021年-2030年；远景为2030年以后。 (2)市域总体规划 规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 中心城区、镇区等规划建设用地内，应通过划定绿线、紫线、蓝线，依据相关法规对生态绿地、文物保护区、城市河流、地表水源等实施管制。布局在禁建区、限建区内的已经建成的区域，应按照相关保护规划进行管控或搬迁。 (3)总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成 “一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带， 西启汉魏故城东， 东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 扩建项目租赁偃师市丽星制鞋厂生产车间二楼闲置场地及利用现有项目二楼闲置场地，偃师市丽星制鞋厂于2015年1月1日租用汤泉村民委员会土地自建办公楼及厂房车间，租期为2015年1月1日至2055年12月31日 ，该宗地土地证编号为：偃集用(2016)第2016004号，租赁协议及土地证见附件3 ；根据洛阳市偃师区山化镇人民政府对本项目出具证明(附件5) ，扩建项目用地性质为工业用地，属于偃师市鞋业园区内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳足尚鞋材有限公司（以下简称“足尚公司”）位于偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区，成立于2021年3月，主要从事鞋、鞋材的生产和销售。足尚公司于2021年8月建设年产80万双鞋材项目（简称“现有项目”），主要产品为EVA鞋垫、大力棉鞋垫。现有项目于2022年7月19日取得偃师市环境保护局《关于洛阳足尚鞋材有限公司年产80万双鞋材项目环境影响报告表的批复》（偃环监表[2022]95号）；足尚公司于2022年7月26日取得固定污染源排污登记回执，于2022年11月对现有项目进行竣工环境保护验收。 足尚公司为满足客户对产品的多元化需求，通过深入市场调查，了解到聚氨酯PU鞋垫具有广阔的市场需求。为此，足尚公司拟投资30万元，租赁偃师市丽星制鞋厂生产车间二楼闲置场地及利用现有项目二楼闲置场地建设年产70万双鞋材建设项目（以下简称“扩建项目”），建筑面积1300m2，主要产品为聚氨酯PU鞋垫。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护条例》中相关规定的要求，扩建项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类-管理名录》（2021年版），扩建项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业—制鞋业195—有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的”，需编制环境影响报告表。 受洛阳足尚鞋材有限公司的委托（委托书见附件1），我单位承担了“洛阳足尚鞋材有限公司年产70万双鞋材建设项目”的环境影响评价工作。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、建设内容 2.1建设地点及周边环境概况 扩建项目位于偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区，项目中心坐标：东经112°49´25.494"，北纬34°43´4.244"，租赁偃师市丽星制鞋厂生产车间二楼闲置场地及利用现有项目二楼闲置场地进行建设，占地面积1300m2，其中，依托现有车间闲置场地300m2，新增建筑面积1000m2。 扩建项目所在厂区现有1家企业，项目厂区东侧为毅凯鞋业；西侧为村道，隔路西侧为汤泉村安置小区；南侧以及北侧为工业区道路。项目周边最近的敏感点为西侧25m汤泉村安置小区，西侧75m汤泉村散户，北侧340m汤泉村，北侧460m东屯村。项目地理位置见附图1，项目周边环境概况见附图2。 2.2建设内容 扩建项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目建设内容见下表。 表2-1 扩建项目主要建设内容一览表 项目组成; 名称; 现有项目建设内容; 扩建项目建设内容; 依托关系. 主体工程; 生产 车间; 2层，建筑面积1365m2，其中一楼建筑面积525m2，二楼建筑面积840m2，包括生产区、成品区、原料区，建设EVA 鞋垫、大力棉鞋垫生产线; 利用现有项目车间二楼闲置场地（其下方为过道），建筑面积300m2，布设1#聚氨酯PU鞋垫生产线；租赁偃师市丽星制鞋厂生产车间二楼闲置场地，建筑面积1000m2，并列布设2#、3#、4#聚氨酯PU鞋垫生产线；车间内划分为原料区、生产区、成品区; 租赁已建车间，建筑面积1000m2；依托现有项目车间二楼闲置场地，建筑面积300m2. 辅助工程; 办公 用房; 位于厂区西北角，建筑面积40m2，砖混结构; /; 依托现有. 储运工程; 原料区; 位于二楼生产车间东南角，占地面积100m2; 位于生产车间西北角，建筑面积100m2; 不依托. 成品区; 位于生产车间的南侧，占地面积90m2; 位于生产车间东部，建筑面积200m2; 不依托. 公用工程; 供水; 用水量240m3/a，由市政供水管网供给; 扩建项目新增用水量120m3/a，由市政供水管网供给; 依托现有供水管网. 供电; 用电量30万kW·h/a，由山化镇供电所供给; 扩建项目新增用电25万kW·h/a，由山化镇供电所供给; 依托厂区现有供电设施. 排水; 生活污水经厂区化粪池（容积5m3）处理后，通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理; /; 依托现有化粪池及污水管网. 环保工程; 废气; 发泡机、过胶机上方设置集气设施（集气罩四周设置垂帘），发泡、过胶工序有机废气经管道进入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA001）”处理后，通过一根15m排气筒（DA001）排放; /; 不依托. 印标机、烫标机、热压机上方设置集气设施（集气罩四周设置垂帘），热压、印/烫标工序有机废气经管道进入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA002）”处理后，通过一根15m排气筒（DA002）排放; /; 不依托. /; 1#生产线：注模、发泡成型、烘干、喷脱模剂工位设置集气罩（四周设置垂帘），有机废气经收集进入一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA003）”处理后，通过一根15m排气筒（DA003）排放; 新增. /; 2#、3#、4#生产线：注模、发泡成型、烘干、喷脱模剂工位设置集气罩（四周设置垂帘），有机废气经收集进入一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA004）”处理后，通过一根15m排气筒（DA004）排放; 新增. 废水; 1座5m3化粪池; /; 依托现有. 噪声; 基础减震，厂房隔声; 基础减震，厂房隔声; 新增. 固体废物; 1座6m2危废暂存间，1座30m2一般固废暂存间; /; 依托现有. 生活 垃圾; 设置垃圾桶，日产日清，由环卫部门统一清运; /; 依托现有. 3、生产规模及产品方案 扩建项目主要产品为聚氨酯PU鞋垫，产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 产能（万双/年）; 备注. 现有项目; 扩建项目; 扩建完成后全厂. EVA鞋垫; 50; 0; 50; 产能无变化. 大力棉鞋垫; 30; 0; 30; 产能无变化. 聚氨酯PU鞋垫; /; 70; 70; 新增产能。根据客户要求，鞋垫厚度为1cm~3.5cm，尺码22~49码，每双鞋垫平均重量为35g~80g. 合计; 150; /. 4、主要原辅材料及能源资源消耗 扩建项目原辅材料及能源资源消耗情况见下表。 表2-3 扩建项目原辅材料及能源资源消耗情况一览表 项目; 名称; 现有项目（t/a）; 扩建项目（t/a）; 扩建完成后全厂（t/a）; 变化量（t/a）; 备注. 原辅材料; EVA鞋垫; EVA颗料; 17; 0; 17; 0; 外购袋装颗粒料，25kg/袋，用于生产EVA鞋垫. 衬面; 2.5万米/a; 0; 2.5万米/a; 0; 外购，用于生产EVA鞋垫，2t/万米. 热熔胶; 2.5; 0; 2.5; 0; 外购袋装颗粒料，25kg/袋，用于生产EVA鞋垫. 大力棉鞋垫; 大力棉; 5万米/a; 0; 5万米/a; 0; 外购成品大力棉布卷. 水性油墨; 0.6; 0; 0.6; 0; 外购，25kg/桶，部分鞋垫印刷logo. 热转印纸; 2.0; 0; 2.0; 0; 外购已印logo的成品热转印纸. 聚氨酯PU鞋垫; A液; 0; 31.25; 31.25; +31.25; 外购，A液、B液、C液，按10：5：1配比混合，200kg/桶. B液; 0; 15.625; 15.625; +15.625. C液; 0; 3.125; 3.125; +3.125. 纺织布; 0; 1500米/a; 1500米/a; +1500米/a; 外购，用于合模工序. 色浆; 0; 0.5; 0.5; +0.5; 外购，用于鞋垫调色，25kg/桶. 脱模剂; 0; 0.3; 0.3; +0.3; 主要成分为硅油、硅油树脂、乳化液（植物油、石油磺酸钠、硬脂酸铝）、水. 液压油; 0.2; 0.2; 0.4; +0.2; 设备日常维护. 资源; 新鲜水; 240m3/a; 120m3/a; 360m3/a; +120m3/a; 依托厂区现有供水管网. 能源; 电; 30万kW·h/a; 25万kW·h/a; 55万kW·h/a; +25万kW·h/a; 依托厂区现有供电设施. 扩建项目生产聚氨酯PU鞋垫的主要原料为聚氨酯PU原液，由A液、B液、C液三种组分组成。 原液A料：聚酯多元醇，聚酯多元醇通常是由有机二元羧酸（酸酐或酯）与多元醇（包括二醇）缩合（或酯交换）或由内酯与多元醇聚合而成，分子量约为2000。聚酯型聚氨酯因分子内含有较多的酯基、氮基等极性基团，内聚强度和附着力强，具有较高的强度、耐磨性。脂肪族（多指已二酸聚酯）聚酯二元醇多用于生产浇注型聚氨酯弹性体、热塑性聚氨酯弹性体、微孔聚氨酯鞋底、PU革树脂、聚氯酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等。 原液B料：B料的主要成分为异氰酸酯、聚氨酯树脂等，使用时需要加热（40-50℃）降低物料粘度，是生产聚氨酯塑料的必要原料之一。 C料：主要成分是胺类，起到促进固化的效果。 ### 扩建项目PU原液具体成分见下表。 表2-4 PU原液主要组分一览表 - 名称; - 组分; - 含量（单位：%（w/w））. - PU-A料; - 聚酯多元醇; - 90-97. - 硅油; - 0.2-0.1. - 水; - 0.4-0.5. - 小分子二元醇; - 3-5. - PU-B料; - 聚酯多元醇; - 40-50. - 聚醚多元醇; - 10-15. - MDI; - 40-50. - 磷酸; - 50-80ppm. - PU-C料; - 乙二醇; - 65-70. - 三乙烯二胺; - 30-35. 主要原辅材料理化性质见下表。 表2-5 扩建项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. PU原液; 简称为聚氨酯，是一种新型的有机高分子材料，主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物，由异氰酸酯（单体）与羟基化合物聚合而成。由于含强极性的氨基甲酸酯基，不溶于非极性基团，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性。用不同原料可制得适应较宽温度范围（-50~150℃）的材料，包括弹性体、热塑性树脂和热固性树脂。高温下不耐水解，亦不耐碱性介质。. 水性脱模剂; 主要成分为硅油15%、硅油树脂15%、乳化液（植物油、石油磺酸钠、硬脂酸铝）3%、水67%。脱模剂外观乳白色，比重大于0.8，微有愉快气味，PH值大于7.0，本品以水为分散介质，不含任何有毒有害物质，提高模具与聚合物之间的润滑性。是用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面图层，它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。脱模剂广泛应用于金属压铸、聚氨酯泡沫和弹性体、玻璃纤维增强塑料、注塑热塑性塑料、真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中。. 5、主要设备 扩建项目主要生产设备见下表。 表2-6 扩建项目生产设备一览表 设备名称; 型号(规格); 现有项目（台）; 扩建项目（台）; 扩建完成后（台）; 备注. EVA鞋垫生产线; EVA发泡机; MD-1000kg; 2; 0; 2; 现有项目生产设备，无变化. 过胶机; 1m×0.5m; 4; 0; 4. 冷压定型机; FJ-2060; 4; 0; 4. 裁断机; GSB-2C; 10; 0; 10. 大力棉鞋垫生产线; 热压成型机; 2.5m×1m; 2; 0; 2; 现有项目生产设备，无变化. 公共设备; 凹版打印机; LH-150; 6; 0; 6; 现有项目生产设备，无变化. 热转印烫标机; CY-001E; 6; 0; 6. 打包机; /; 3; 0; 3. 剪裁机; /; 5; 0; 5. 聚氨酯PU鞋垫生产线; 聚氨酯PU鞋垫生产线（1#、2#）; ZTZY-883; 0; 2条; 2条; 扩建项目新增设备. 聚氨酯PU鞋垫生产线（3#、4#）; AD-C3-250AA; 0; 2条; 2条. 冲床; /; 0; 10; 10. 打包机; /; 0; 3; 3. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，全厂生产设备无限制类、禁止类和淘汰类设备；根据《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，扩建后全厂生产设备均不属于淘汰类设备。 6、公用工程 （1）给水 扩建项目用水主要为员工生活用水和循环冷却用水。 ①生活用水 扩建项目劳动定员10人，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），员工生活用水量以40L/人·d计，年工作300d，则项目生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。项目用水依托现有供水管网供给。 ②循环冷却用水 # 扩建项目每条聚氨酯PU鞋垫生产线均配套设有1个冷却循环水箱，容积为50L，循环水箱中的冷却水经管道进入聚氨酯PU鞋垫生产线水冷系统，对生产线机身冷却后通过管道返回循环水箱。该部分冷却水需定期补充，补充量约0.6m3/a，循环冷却水不外排。 生活用水 化粪池 新鲜水 240.3 损耗48 240 192 洛阳市中州渠人工湿地进一步处理 192 冷却循环水箱 0.3 循环1 损耗0.3 市政管网 图2-1 现有项目水平衡图 m3/a 生活用水 化粪池 新鲜水 120.6 损耗24 120 96 洛阳市中州渠人工湿地进一步处理 96 冷却循环水箱 0.6 循环2 损耗0.6 市政管网 图2-2 扩建项目水平衡图 m3/a 生活用水 化粪池 新鲜水 360.9 损耗72 360 288 洛阳市中州渠人工湿地进一步处理 288 冷却循环水箱 0.9 循环3 损耗0.9 图2-3 扩建项目完成后全厂水平衡图 m3/a （2）排水 扩建项目无生产废水产生，生活污水依托现有化粪池处理后经市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 （3）供电 扩建项目用电量约为25万kw·h/a，依托厂区现有供电设施，由山化镇供电所供给，供电负荷能够满足本项目用电需求。 6、劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员为20人，扩建项目新增劳动定员10人，员工为附近村民，均不在厂内住宿，年工作300天，一班制，年工作时间为2400h；聚氨酯PU生产线平均每天工作4h，工作时间为1200h/a。 7、项目平面布置合理性 厂区出入口在车间东南角，办公室位于车间外西北角，扩建项目利用现有项目生产车间二楼闲置场地（下方为国道）南北向布设1#聚氨酯PU鞋垫生产线；租赁偃师市丽星制鞋厂北侧生产车间二楼闲置场地，并列布设2#、3#和4#聚氨酯PU鞋垫生产线；生产车间内部按照功能要求划分为原料区、生产区、成品区，其中，原料区位于聚氨酯PU鞋垫生产线西侧，成品区位于聚氨酯PU鞋垫生产线东侧。生产车间内预留物料运转通道，原料及产品经车间内电梯输送。危废暂存间位于现有项目车间西南角，一般固废暂存间位于危废间北侧。厂区功能分区明确，物流周转顺畅，从环保角度，平面布置合理可行。 扩建项目厂区平面布置见附图3-1和附图3-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 一、施工期 扩建项目依托现有已建厂房，施工期工程内容主要为设备安装，不涉及土石方开挖和场地平整等工序，本次评价不再对施工期进行工程分析。 二、营运期 生产工艺及产污环节示意图： 扩建项目生产工艺流程及产污环节见下图。 图2-4 扩建项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 原料PU-A液经管道通过流量计进入聚氨酯PU生产线的密闭料仓内，将PU-C液、色浆经管道加入密闭料仓内，然后再将PU-B液通过管道加入料仓内，启动料仓内搅拌器对液体进行混合，搅拌时间为30min；混合均匀的物料经聚氨酯PU生产线自带的注模端口注入模具内，纺织布平铺在模具上盖表面，加盖合模后的模具通过PU流水线进入电加热烘干箱内烘干熟化，烘干温度保持在40~50℃，PU原液发泡成型后与纺织布完全贴合，将模具打开，取出半成品鞋垫；然后再模具表面喷少量水性脱模剂，其目的是使模具表面光滑，避免PU鞋垫与模具粘连；半成品鞋垫取下后采用冲床对鞋垫进行修边，修边完成经检验合格后即为成品。 主要污染工序： 扩建项目运营期污染物产生情况见下表。 表2-7 扩建项目运营期污染物产生情况一览表 类别; 产污环节; 污染物; 主要污染因子; 处理处置措施. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 依托现有化粪池处理后通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理. 废气; 注模、发泡成型、烘干、喷脱模剂; 有机废气; 非甲烷总烃; 1#生产线：集气罩+“UV光氧催化+活性炭吸附”装置+15m高排气筒(DA003). 非甲烷总烃; 2#、3#、4#生产线：集气罩+“UV光氧催化+活性炭吸附”装置+15m高排气筒(DA004). 噪声; 生产过程; 机械噪声; 噪声; 厂房隔声、距离衰减. 固废; 裁切; 废边角料; 一般固体废物; 分类暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用. 生产; 不合格产品; 一般固体废物. 生产; 废包装材料; 一般固体废物. 上料、喷脱模剂; 废原料包装桶; 危险废物; 分类收集后采用专门的容器暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置. 废气治理; 废活性炭; 危险废物. 废UV灯管; 危险废物. 设备维护; 废液压油; 危险废物. 废抹布; 危险废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续执行情况 洛阳足尚鞋材有限公司（以下简称“足尚公司”）位于偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区，于2021年8月建设年产80万双鞋材项目（简称“现有项目”），主要产品为EVA鞋垫、大力棉鞋垫。现有项目于2022年7月19日取得偃师市环境保护局《关于洛阳足尚鞋材有限公司年产80万双鞋材项目环境影响报告表的批复》（偃环监表[2022]95号）；足尚公司于2022年7月26日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91410381MA9GJC9YXE001Z；于2022年11月对现有项目进行竣工环境保护验收。 现有项目环保手续履行情况见下表。 表2-8 现有项目环保手续履行情况一览表 序号; 时间; 项目名称; 文号; 批复部门; 履行情况. 1; 2022.7.19; 洛阳足尚鞋材有限公司年产80万双鞋材项目; 偃环监表[2022]95号; 偃师市环境保护局; 履行. 2; 2022.7.26; 洛阳足尚鞋材有限公司排污许可登记回执; 登记编号：91410381MA9GJC9YXE001Z; /; 履行. 3; 2022.11.12; 洛阳足尚鞋材有限公司年产80万双鞋材项目竣工环境保护验收; /; 自主验收; 履行. 2、现有项目污染物排放情况 2.1废气 根据现场调查，洛阳足尚鞋材有限公司现有项目废气主要为发泡、过胶、热压、印标/烫标工序产生的非甲烷总烃，根据河南哈勃环境检测有限公司于2022年9月3日至9月4日的检测数据进行现有项目污染物排放量核算。 （1）有组织废气 洛阳足尚鞋材有限公司于2022年9月委托河南哈勃环境检测有限公司，对现有项目发泡、过胶工序有机废气治理设施“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进、出口进行检测，检测结果见下表。 表2-9 有组织非甲烷总烃监测结果一览表（一） 检测 点位; 检测 时间; 检测周期; 检测 频次; 废气量 (Nm3/h）; 非甲烷总烃; 去除率（%）. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 发泡、过胶、热压工序：UV光解+活性炭吸附装置进口1; 2022.09.03; I; 第一次; 2.06×103; 47.2; 0.0972; 85.3. 第二次; 2.17×103; 44.8; 0.0972. 第三次; 2.15×103; 41.8; 0.0899. 均值; 2.13×103; 44.6; 0.0948. 发泡、过胶、热压工序：UV光解+活性炭吸附装置进口2; 第一次; 2.47×103; 41.7; 0.103. 第二次; 2.51×103; 42.2; 0.106. 第三次; 2.48×103; 39.1; 0.0970. 均值; 2.49×103; 41.0; 0.102. 发泡、过胶、热压工序：UV光解+活性炭吸附装置出口; 第一次; 5.16×103; 5.21; 0.0269. 第二次; 5.28×103; 5.55; 0.0293. 第三次; 5.25×103; 5.80; 0.0305. 均值; 5.23×103; 5.52; 0.0289. 发泡、过胶、热压工序：UV光解+活性炭吸附装置进口1; 2022.09.04; Ⅱ; 第一次; 2.14×103; 46.4; 0.0993; 85.1. 第二次; 2.18×103; 44.1; 0.0961. 第三次; 2.13×103; 43.0; 0.0916. 均值; 2.15×103; 44.5; 0.0957. 发泡、过胶、热压工序：UV光解+活性炭吸附装置进口2; 第一次; 2.53×103; 42.9; 0.109. 第二次; 2.47×103; 41.2; 0.102. 第三次; 2.55×103; 37.7; 0.0961. 均值; 2.52×103; 40.6; 0.102. 发泡、过胶、热压工序：UV光解+活性炭吸附装置出口; 第一次; 5.29×103; 5.79; 0.0306. 第二次; 5.32×103; 5.55; 0.0295. 第三次; 5.27×103; 5.38; 0.0284. 均值; 5.29×103; 5.57; 0.0295. 由上表可知，现有项目发泡、过胶、热压工序有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，DA001排气筒出口非甲烷总烃的排放浓度为5.21~5.80mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值要求，同时满足《河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号（其他行业有机废气排放口非甲烷总烃浓度排放建议值：80mg/m3，建议去除效率大于70%）的要求。 表2-10 有组织非甲烷总烃监测结果一览表（二） 检测 点位; 检测 时间; 检测周期; 检测 频次; 废气量 (Nm3/h）; 非甲烷总烃; 去除率（%）. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 印标、烫标工序：UV光解+活性炭吸附装置进口; 2022.09.03; I; 第一次; 3.20×103; 45.8; 0.147; 85.6. 第二次; 3.18×103; 42.7; 0.136. 第三次; 3.27×103; 40.5; 0.132. 均值; 3.22×103; 43.0; 0.138. 印标、烫标工序：UV光解+活性炭吸附装置出口; 第一次; 3.65×103; 5.68; 0.0207. 第二次; 3.58×103; 5.50; 0.0197. 第三次; 3.66×103; 5.30; 0.0194. 均值; 3.63×103; 5.49; 0.0199. 印标、烫标工序：UV光解+活性炭吸附装置进口; 2022.09.04; Ⅱ; 第一次; 3.22×103; 45.0; 0.145; 85.3. 第二次; 3.19×103; 43.3; 0.138. 第三次; 3.25×103; 41.5; 0.135. 均值; 3.22×103; 43.3; 0.139. 印标、烫标工序：UV光解+活性炭吸附装置出口; 第一次; 3.67×103; 5.81; 0.0213. 第二次; 3.58×103; 5.59; 0.0200. 第三次; 3.65×103; 5.46; 0.0199. 均值; 3.63×103; 5.62; 0.0204. 由上表可知，现有项目印/烫标工序有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，DA002排气筒出口非甲烷总烃的排放浓度为5.30~5.68mg/m3，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）有组织排放限值要求。 （2）无组织废气 现有项目无组织废气检测结果见下表。 表2-11 无组织废气检测结果一览表 检测时间; 检测周期; 检测点位; 非甲烷总烃 （mg/m3）; 备注. 2022.09.03; 第一次（08:30-09:30）; 上风向; 0.52; 气温19.6℃， 气压100.1kPa， 东北风， 风速2.1m/s. 下风向1＃; 0.75. 下风向2＃; 0.80. 下风向3＃; 0.73. 第二次 （09:40-10:40）; 上风向; 0.57; 气温21.3℃， 气压100.0kPa， 东北风 风速2.8m/s. 下风向1＃; 0.68. 下风向2＃; 0.77. 下风向3＃; 0.74. 第三次 （10:50-11:50）; 上风向; 0.53; 气温25.6℃， 气压100.1kPa， 东北风， 风速1.7m/s. 下风向1＃; 0.78. 下风向2＃; 0.76. 下风向3＃; 0.79. 2022.09.04; 第一次 （08:30-09:30）; 上风向; 0.57; 气温20.3℃， 气压100.7kPa， 东北风， 风速2.9m/s. 下风向1＃; 0.77. 下风向2＃; 0.75. 下风向3＃; 0.79. 第二次 （09:40-10:40）; 上风向; 0.56; 气温23.6℃， 气压100.1kPa， 东北风 风速2.0m/s. 下风向1＃; 0.69. 下风向2＃; 0.78. 下风向3＃; 0.74. 第三次 （11:00-12:00）; 上风向; 0.55; 气温25.7℃， 气压100.0kPa， 东北风， 风速2.7m/s. 下风向1＃; 0.73. 下风向2＃; 0.76. 下风向3＃; 0.72. 由上表可知，无组织废气主要污染物非甲烷总烃排放浓度为0.52mg/m3~0.80mg/m3能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值要求（4.0mg/m3），同时，能够满足关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作用排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）：其他行业有机废气排放要求（2.0mg/m3）。 2.2废水 现有项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。现有项目废水检测结果见下表。 表2-12 废水检测结果一览表 检测 点位; 检测 时间; 检测 频次; 流量 (m3/d); COD (mg/L); 氨氮(mg/L); SS (mg/L); BOD5 (mg/L); pH. 化粪池出口; 2022.09.03; 第一次; 0.30; 233; 12.6; 141; 73.1; 7.64. 第二次; 242; 14.3; 136; 74.5; 7.58. 第三次; 238; 11.4; 128; 72.9; 7.66. 第四次; 226; 14.9; 153; 71.5; 7.67. 2022.09.04; 第一次; 0.31; 268; 14.3; 122; 77.6; 7.58. 第二次; 232; 13.3; 137; 74.3; 7.63. 第三次; 214; 12.9; 141; 72.5; 7.69. 第四次; 219; 14.7; 129; 70.7; 7.61. ### 备注：pH无量纲。 由上表可知，现有项目废水主要污染物COD排放浓度为214mg/L~ 268mg/L，氨氮排放浓度为11.4mg/L~14.9mg/L，SS排放浓度为122mg/L~153mg/L，BOD5排放浓度为70.7mg/L~ 77.6mg/L，pH 7.58~7.69，化粪池出口废水污染物排放浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时能够满足洛阳市中州渠人工湿地进水水质要求。 2.3噪声 现有项目噪声源主要为发泡机、过胶机、热压机、印标机、烫标机、裁断机、风机等，经厂房隔声、距离衰减等降噪措施处理，厂界及敏感点噪声检测结果见下表。 表2-13 噪声检测结果一览表 检测时间; 检测因子; 检测点位; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. 2022.09.03; 等效连续A声级; 南厂界; 56.5; 45.3. 西厂界; 55.8; 44.9. 北厂界; 54.9; 46.4. 汤泉村安置小区; 50.1; 40.2. 2022.09.04; 南厂界; 55.7; 44.9. 西厂界; 54.5; 45.3. 北厂界; 56.0; 45.7. 汤泉村安置小区; 50.7; 40.1. 由上表可知，现有项目南、西、北厂界昼间噪声测定值为54.5dB(A)~56.0dB(A)，夜间噪声测定值为44.9dB(A)~46.4dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准规定的昼间噪声60dB(A)，夜间噪声50dB(A)的限值要求；敏感点汤泉村安置小区昼间噪声测定值为50.1dB(A)~50.7dB(A)，夜间噪声测定值为40.1dB(A)~40.2dB(A)，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。 2.4固废 现有项目固废分为一般固废、危险废物和生活垃圾。废边角料主要为 EVA 鞋垫废边角料和大力棉鞋垫废边角料，收集后暂存于一般固废暂存区定期外售；废包装材料主要为各种原辅材料等使用的塑料袋、包装箱等，收集后暂存于一般固废暂存区定期外售；废活性炭、废UV灯管、废水性油墨桶、废液压油、废热转印纸、含水性油墨废抹布、废液压油，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 2.5现有项目环保措施及建设情况 现有项目环保措施及建设情况见下表。 表2-14 现有项目污染物产生及排放情况一览表 类别; 污染物; 污染因子; 采取的环保措施及建设情况. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 依托厂区现有化粪池处理后通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地深度处理. 废气; 发泡、过胶废气; 非甲烷总烃; 集气罩+“UV光氧催化+活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA001）排放. 印/烫标、热压废气; 非甲烷总烃; 集气罩+“UV光氧催化+活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA002）排放. 固废; 废包装材料、废边角料; 分类收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售. 废活性炭、废UV灯管、废水性油墨桶、废液压油、废热转印纸、含水性油墨废抹布、废液压油; 采用专门容器分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、距离衰减. 2.6现有项目污染物排放情况汇总 现有项目发泡、过胶、热压工序工作时间为1500h/a，印/烫标工序工作时间为900h/a，根据《洛阳足尚鞋材有限公司检测报告》中检测数据，核算现有项目污染物排放情况见下表。 表2-15 现有项目污染物产生及排放情况一览表 类别; 污染物; 排放量（固体废物产生量）t/a. 废水; COD; 0.0214. 氨氮; 0.00125. 废气; 非甲烷总烃; 0.0626. 固体废物; 废包装材料; 1.0. 废边角料; 3.0. 废活性炭; 0.963. 废UV灯管; 0.02. 废水性油墨桶; 0.01. 废液压油; 0.2t/3a. 废热转印纸; 1.4. 含水性油墨废抹布; 0.09. 生活垃圾; 3. 3、现有项目存在的环境问题及整改措施 根据现场调查情况，现有项目主要环境问题及整改措施见下表。 表2-16 现有项目存在的环境问题及整改措施一览表 序号; 现存环境问题; 整改措施. 1; 危废管理台账不规范; 规范设置危废管理台账. 2; 管理要求不到位，部分原料桶、废边角料零散放置; 加强物料管理，原料桶统一放置在厂区指定位置，禁止敞口放置；废边角料储存于一般固废暂存间. 3; 车间存在异味; 密闭集气罩垂帘，减小无组织排放. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，本次评价采用洛阳市环境监测站公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的有关数据分析项目所在区域环境空气质量现状，数据统计结果见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 根据上表可知，SO2、NO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数相关指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数、PM10及PM2.5的年平均质量浓度年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此，项目所在区域属于不达标区。针对区域环境质量现状超标的情况，偃师区正在按照《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等要求，采取一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 扩建项目聚氨酯PU鞋垫生产线注模、发泡成型、烘干、喷脱模剂工序产生非甲烷总烃经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 1.2特征污染物因子环境质量现状评价 为了解建设项目周围环境空气中非甲烷总烃的现状，本次评价引用《偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目环境影响报告表》监测数据，监测时间2021年03月11日-03月13日连续3天，监测点位：许庄村（项目西南侧1650m），监测结果见下表。 表3-2 大气评价结果统计表 监测点位; 监测项目; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 许庄村; 非甲烷总烃; 0.43~0.72; 2.0; 36; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃1小时平均质量浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃1h平均质量浓度2mg/m3”的要求。 2、地表水 扩建项目无生产废水，生活污水依托厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理。本项目南侧约2250m为伊洛河，为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用2022年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首次参与评价）水质为劣Ⅴ类。伊洛河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水环境功能要求。 3、噪声 根据声环境功能区划分，该区域厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解扩建项目所在区域声环境质量现状，本次评价于2022年10月13~14日对扩建项目所在厂区厂界噪声进行监测，监测期间，现有项目正常运营，监测结果见下表。 表3-4 厂界噪声监测结果 检测日期; 监测点位; 监测结果; 评价标准. 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 2022.10.13; 南厂界; 54; 43; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）. 北厂界; 52; 42. 西厂界; 53; 44. 汤泉村安置小区; 52; 41; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)）. 2022.10.14; 南厂界; 53; 42; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）. 北厂界; 51; 43. 西厂界; 53; 42. 汤泉村安置小区; 51; 40; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)）. 注：项目东侧为共用厂界，不具备监测条件。. 由上表可知，扩建项目南、北、西厂界噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准限值要求；敏感点汤泉村安置小区噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类标准限值要求。项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境 经现场调查，扩建项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 - 电磁辐射 扩建项目为制鞋业，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，不需要对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 - 地下水、土壤环境质量现状 扩建项目位于生产车间二楼，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，不需要开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 扩建项目厂界外50米范围内主要声环境保护目标为汤泉村安置小区；500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外500米范围内主要环境保护目标见下表。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 与项目相对方位; 距厂界距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 汤泉村安置小区; W; 25; 3500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 汤泉村散户; W; 75; 200人. 汤泉村; N; 340; 1500人. 东屯村; N; 460; 3000人. 声环境; 汤泉村安置小区; W; 25; 3500人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类. 地表水; 伊洛河; S; 2250; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 扩建项目污染物排放控制标准见下表。 表3-6 污染物排放标准一览表 环境要素; 执行标准名称 及级（类）别; 项目; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃; 有组织; 车间或生产设施排气筒排放限值60mg/m3. 无组织; 企业边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t产品. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织; 其他行业有机废气排放口建议排放浓度80mg/m3. 非甲烷总烃; 无组织; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织; 厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度限值6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值限值20mg/m3. 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标; 非甲烷总烃; 有组织; 有组织排放浓度限值不高于40mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级; COD; 500mg/L. NH3-N; /. 洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质要求; COD; 350mg/L. NH3-N; 45mg/L. BOD5; 160mg/L. SS; 160mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 2类，昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 （1）废气 现有工程总量控制指标：非甲烷总烃0.0626t/a；扩建项目总量控制指标：非甲烷总烃0.0331t/a；项目建成后全厂总量控制指标：非甲烷总烃0.0957t/a。扩建项目废气污染物非甲烷总烃以VOCs计，新增总量指标为：VOCs0.0331t/a，VOCs替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的VOCs减排量。 （2）废水 现有工程总量控制指标：COD 0.0214t/a，氨氮0.00125t/a， 本次扩建项目总量控制指标：COD 0.0048t/a，氨氮0.00048t/a，替代来源为偃师市污水处理厂的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目施工期主要为生产设备及废气治理设施的安装，不涉及土建工程。扩建项目施工期短，施工过程中依托现有项目环保措施： （1）废气：施工过程为设备安装，不涉及土建，清理地面可能产生少量灰尘，及时对施工区域进行洒水降尘并打扫清理。 （2）废水：施工期无废水产生。 （3）噪声：施工期设备安装过程中产生噪声通过厂房隔声进行降噪。 （4）固体废物。施工期固体废物主要为设备安装过程中产生的废包装箱、废包装材料，依托现有固废暂存间暂存，外售综合利用。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 1.废气 1.1废气产排情况 扩建项目废气污染物产排情况见下表。 表4-1 大气污染物产排情况一览表 产污设施; 污染物种类; 风量 （m3/h）; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放限值（mg/m3）; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率(kg/h); 产生量（t/a）; 名称、收集效率、去除率; 是否技术可行; 浓度（mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 1#聚氨酯鞋鞋垫生产线; 非甲烷总烃; 2000; 11.1; 0.0222; 0.02664; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置收集效率90%，去除效率80%; 是; 2.22; 0.0044; 0.0053; 40; DA003. 2#、3#、4#聚氨酯鞋鞋垫生产线; 非甲烷总烃; 6000; 11.1; 0.0666; 0.07992; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置收集效率90%，去除效率80%; 是; 2.22; 0.0133; 0.016; 40; DA004. 生产车间; 非甲烷总烃; /; /; 0.0098; 0.0118; 车间密闭; /; /; 0.0098; 0.0118; 2.0; 无组织排入大气中. |
| --- | --- |

- 由上表可知，扩建项目1#聚氨酯PU鞋垫生产线注模、发泡成型、烘干工序以及脱模剂使用过程的产生的有机废气经一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，DA003排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为2.22mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求（60mg/m3），同时，非甲烷总烃排放浓度能够满足《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标（40mg/m3）要求；2#、3#、4#聚氨酯PU鞋垫生产线注模、发泡成型、烘干工序以及脱模剂使用过程的产生的有机废气经同一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，DA004排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为2.22mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求（60mg/m3），同时，非甲烷总烃排放浓度能够满足《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标（40mg/m3）要求。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1正常工况排放 扩建项目废气主要为注模、发泡成型、烘干工序以及脱模剂使用过程中产生的有机废气。 扩建项目建设4条聚氨酯PU鞋垫生产线，主要原料为聚氨酯PU原液（A液、B液、C液），其中A液主要成分为聚酯多元醇、小分子二元醇、硅油，B液主要成分为聚酯多元醇、聚醚多元醇、MDI、磷酸，C液主要成分为乙二醇、三乙烯二胺。由于本项目生产过程中有机废气成分复杂，各单体成分产生量较小，种类较多，目前无成熟的计算方法，本次评价采用系数法来核算污染物源强，参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》，扩建项目属于其他塑料制品制造工序，有机废气排放系数按2.368kg/t原料计，扩建项目聚氨酯PU原液用量为50t/a，则非甲烷总烃产生量为0.1184t/a。其中，1#生产线非甲烷总烃产生量为0.0296t/a，2#、3#、4#生产线非甲烷总烃产生量为0.0888t/a。 治理措施：本次环评要求在每条聚氨酯PU鞋垫生产线注模工序浇注口上方设集气罩（集气罩四周设置垂帘，1个），烘干道进、出口上方设置集气罩（集气罩四周设置垂帘，2个），喷脱模剂工位设置集气罩（集气罩四周设置垂帘，1个），1#生产线有机废气经集气罩收集进入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA003）”处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；2#、3#、4#生产线有机废气经集气罩收集进入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA004）”处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；注模工序取0.1m（注模作业区集气罩四边设置垂帘），喷脱模剂工序取0.1m（脱模作业区集气罩四边设置垂帘），烘干工序取0.2m； A---集气罩口面积，m2，注模作业区集气罩口面积为0.6m×0.6m（4个），喷脱模剂作业区集气罩口面积0.4m×0.4m（4个），烘干工序集气罩口面积为0.4m×4m（8个）； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目最小控制风速取0.3m/s。 经计算，注模工序单个集气罩风量为0.1035m3/s，喷脱模剂工序单个集气罩风量为0.0585m3/s，烘干道口单个集气罩风量为0.126m3/s，每条生产线配套集气罩所需风量为1490.4m3/h，考虑管道风量损失，扩建项目1#生产线配套废气治理设施风机风量按2000m3/h计，2#、3#、4#生产线共用一套废气治理设施，风机风量按6000m3/h计。集气罩收集效率按90%计，UV光氧催化+活性炭吸附装置处理效率按80%计，工作时间为1200h/a。 经计算，扩建项目1#生产线有组织非甲烷总烃产生量为0.02664t/a，产生速率0.0222kg/h，产生浓度11.1mg/m3；有组织非甲烷总烃经UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA003）处理后，DA003排气筒出口非甲烷总烃排放量0.0053t/a，排放速率0.0044kg/h，排放浓度2.22mg/m3。2#、3#、4#生产线有组织非甲烷总烃产生量为0.07992t/a，产生速率0.0666kg/h，产生浓度11.1mg/m3；有组织非甲烷总烃经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，DA004排气筒出口非甲烷总烃排放量0.016t/a，排放速率0.0133kg/h，排放浓度2.22mg/m3。 扩建项目聚氨酯PU鞋垫生产线配套设置的集气罩未捕集的非甲烷总烃以无组织形式扩散至大气中，无组织非甲烷总烃产生量为0.0118t/a，产生速率为0.0098kg/h。 1.2非正常排放 非正常排放是指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为“UV光氧催化+活性炭吸附装置”运行过程中出现故障，废气治理效率下降，UV光氧催化+活性炭吸附装置处理效率按40%计，非正常排放频次按一年一次，每次持续1h进行污染物产生量核算。非正常工况废气污染物排放源强见下表。 表4-2 非正常工况废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 废气量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 工作时间; 排放限值 （mg/m3）; 排放去向. 产生量（kg/次）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（kg/次）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 1#聚氨酯PU鞋垫生产线; 非甲烷总烃; 2000; 0.0222; 0.0222; 11.1; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理效率40%; 0.0133; 0.0133; 6.66; 1200h/a; 40; DA003. 2#、3#、4#聚氨酯PU鞋垫生产线; 非甲烷总烃; 6000; 0.0666; 0.0666; 11.1; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理效率40%; 0.040; 0.040; 6.66; 1200h/a; 40; DA004. 由上表可知，非正常工况下，DA003、DA004排气筒废气污染物排放浓度远远高于正常工况排放水平。为防止非正常工况废气污染物直接排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责UV光氧催化+活性炭吸附装置的日常维护和管理，每日检查设备情况并进行记录，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理制度，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的第三方环境检测单位对项目排放的废气、废水、噪声进行定期检测； ③定期检修生产设备，定时维护UV光氧催化+活性炭吸附装置以及原料输送装置，确保废气污染物产生及收集设施站正常运行。 1.3污染防治措施可行性分析 扩建项目注模、发泡成型、烘干工序以及脱模剂使用过程中产生非甲烷总烃，注模工序浇注口上方设集气罩（集气罩四周设置垂帘，4个），烘干道进、出口上方设置集气罩（集气罩四周设置垂帘，8个），喷脱模剂工位上方设置集气罩（集气罩四周设置垂帘，4个），1#生产线有机废气经集气罩收集进入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA003）”处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；2#、3#、4#生产线有机废气经集气罩收集进入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA003）”处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放。 # 扩建项目聚氨酯PU鞋垫生产线有机废气治理措施采取UV光氧催化+活性炭吸附组合处理工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020）附录A表A.2废气污染防治可行技术参考表，扩建项目有机废气治理措施为可行性技术。 # 扩建项目聚氨酯PU鞋垫生产线注模、发泡成型、烘干工序以及脱模剂使用过程的产生的有机废气经一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，DA003排气筒出口非甲烷总烃排放浓度2.22mg/m3，DA004排气筒出口非甲烷总烃排放浓度2.22mg/m3，均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求（60mg/m3），同时，非甲烷总烃排放浓度能够满足《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标（40mg/m3）要求。 综上分析，扩建项目废气治理措施可行。 1.4废气排放口基本情况 扩建项目废气排放口基本情况见下表。 表4-3 扩建项目废气排放口基本情况一览表 排放口名称; 排放口编号; 排气筒底部中心坐标(o); 排放口类型; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 烟气温度 （℃）; 流速（m/s）. 废气排气筒; DA003; 112.823749411; 34.717939180; 一般排放口; 15; 0.25; 30; 11.3. 废气排气筒; DA004; 112.823724383; 34.717744891; 一般排放口; 15; 0.4; 30; 13.3. 1.5废气污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020），扩建项目有组织排放口为一般排放口，项目有组织排放量核算见下表。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /. 一般排放口. DA003; 非甲烷总烃; 2.22; 0.0044; 0.0053. DA004; 非甲烷总烃; 2.22; 0.0133; 0.016. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.0213. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0213. （2）无组织排放量核算 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（µg/m3）. 生产车间; 注模、发泡成型、烘干、喷脱模剂; 非甲烷总烃; 车间密闭; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值要求；同时，参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162号); 2000; 0.0118. （3）大气污染物年排放量核算 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0331. 1.6自行监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020），本项目自行监测计划见下表。 表4-7 有组织废气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA003; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标. DA004; 非甲烷总烃; 1次/年. 表4-8 无组织废气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界上风向1处，下风向3处; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 厂区内（在厂房门窗或通风口、其他开口等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1. 1.7废气环境影响分析结论 扩建项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区，该区域环境空气属于二类。依据洛阳市环境监测站2021年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量不达标区。扩建项目营运期聚氨酯PU鞋垫生产线注模、发泡成型、烘干工序以及脱模剂使用过程中产生非甲烷总烃，注模工序浇注口上方设集气罩（集气罩四周设置垂帘，4个），烘干道进、出口上方设置集气罩（集气罩四周设置垂帘，8个），喷脱模剂工位设置集气罩（集气罩四周设置垂帘，4个），1#生产线有机废气经集气罩收集进入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA003）”处理后通过1根15m高排气筒（DA003）达标排放；2#、3#、4#生产线有机废气经集气罩收集进入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA004）”处理后通过1根15m高排气筒（DA004）达标排放。扩建项目废气排放对区域环境影响较小。 2、废水 扩建项目运营期产生的废水主要是职工生活污水。 2.1废水污染源分析 扩建项目无生产废水产生，主要废水为生活污水。扩建项目营运期新增劳动定员10人，年工作300d，不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）及同类型项目运行情况，生活用水量按40L/人•d计，用水量为0.4m3/d（120m3/a）。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a），类比同类企业生活污水水质，生活污水中污染物主要为COD、SS和氨氮，其产生浓度分别为COD350mg/L，SS200mg/L，氨氮30mg/L，则生活污水中污染物产生量约为COD 0.034t/a，SS 0.019t/a，氨氮0.0029t/a。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 扩建项目生活污水治理设施和排放情况见下表。 表4-9 扩建项目生活污水治理设施和排放情况一览表 类别; 污染物; COD; SS; NH3-N. 生活 污水; 产生量（96t/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.034; 0.019; 0.0029. 处理工艺; 化粪池. 化粪池去除效率（%）; 20; 50; 3. 是否为可行技术; 是. 排放量（96t/a）; 排放浓度（mg/L）; 280; 100; 29.1. 排放量（t/a）; 0.027; 0.0096; 0.0028. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 中州渠人工湿地. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 表4-10 废水间接排放口基本情况一览表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 生活污水; COD; 洛阳市中州渠人工湿地; 间接排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型; DW001; 是; 企业总排放口. SS. NH3-N. 2.2化粪池依托可行性分析 根据工程分析及本项目所在厂区现场调查情况，厂区废水排放情况见下表。 表4-11 厂区废水排放情况一览表 名称; 类别; 废水量(t/a); COD; 氨氮; SS. 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 扩建后全厂; 生活污水; 288; 280; 0.0806; 29.1; 0.0084; 100; 0.0288. 偃师市丽星制鞋厂; 144; 280; 0.0403; 29.1; 0.0042; 100; 0.0144. 总排放口; /; 432; 280; 0.1209; 29.1; 0.0126; 100; 0.0432. 由上表可知，厂区排口COD、氨氮、SS排放浓度分别为280mg/L、29.1mg/L、100mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求（COD 500mg/L、SS 400mg/L），同时能够满足中州渠人工湿地设计进水水质要求（COD350mg/L、SS 160mg/L、氨氮45mg/L）。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）要求：化粪池生活污水停留时间为12~24h，其中，扩建后全厂生活污水排放量为0.96t/d（288t/a），偃师市丽星制鞋厂生活污水排放量为0.48t/d（144t/a），全厂废水量合计为1.44t/d，厂区现有5m3的化粪池满足废水停留时间满足12小时以上（每30天清掏一次）要求，扩建项目依托现有化粪池可行。 2.3项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行性分析 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 洛阳市中州渠人工湿地收水范围为：偃师市文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。洛阳市中州渠人工湿地设计进水浓度为：COD≤350mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤55mg/L、SS≤160mg/L、TP≤5mg/L。 扩建项目位于洛阳市中州渠人工湿地的收水范围，且该区域污水管网已铺设完善，项目废水具备直接排入洛阳市中州渠人工湿地的条件。扩建项目营运期废水排放量0.32m3/d（96m3/a），洛阳市中州渠人工湿地处理能力为6000m3/d，废水量远小于洛阳市中州渠人工湿地的处理能力，对湿地的运行影响较小。 因此，扩建项目废水依托洛阳市中州渠人工湿地处理是可行的。 2.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，并参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020） ，结合扩建项目营运期产污特征及周围环境实际情况，制定出扩建项目运行期废水监测计划见下表。 表4-12 废水自行监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区总排口; COD、氨氮、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级，洛阳市中州渠进水水质要求（COD350mg/L、SS 160mg/L、氨氮45mg/L）. 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目主要噪声源为聚氨酯PU鞋垫生产线、冲床、风机等，根据类比调查可知，车间内噪声源强在70~90dB(A)之间。通过合理布置、基础减震、厂房隔声等降噪措施后，可降噪20dB（A）左右。项目噪声污染源强及治理措施见下表。 表4-13 扩建项目噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A). 生产车间; 1#聚氨酯PU鞋垫生产线; ZTZY-883; 80; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 10; 60; 昼间; 20. 2#聚氨酯PU鞋垫生产线; ZTZY-883; 80; 15; 56.5; 昼间; 20. 3#聚氨酯PU鞋垫生产线; AD-C3-250AA; 80; 5; 66.0; 昼间; 20. 4#聚氨酯PU鞋垫生产线; AD-C3-250AA; 80; 8; 61.9; 昼间; 20. 1#冲床; /; 70; 10; 50; 昼间; 20. 2#冲床; /; 70; 10; 50; 昼间; 20. 3#冲床; /; 70; 8; 51.9; 昼间; 20. 4#冲床; /; 70; 8; 51.9; 昼间; 20. 5#冲床; /; 70; 40; 38.0; 昼间; 20. 6#冲床; /; 70; 40; 38.0; 昼间; 20. 7#冲床; /; 70; 38; 38.4; 昼间; 20. 8#冲床; /; 70; 38; 38.4; 昼间; 20. 9#冲床; /; 70; 36; 38.9; 昼间; 20. 10#冲床; /; 70; 36; 38.9; 昼间; 20. 风机; /; 90; 25; 62.0; 昼间; 20. 3.2噪声影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室内点声源的预测 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级为： LP2=LP1-（TL+6）    式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 ②无指向性点声源的几何发散衰减公式： LP（r）=LP（r0）-20lg（r/r0） 式中：r0——参考位置距离声源的距离（m）； r——预测点距离声源的距离（m）； LP（r）——预测点处声压级，dB； LP（r0）——参考位置r0的声压级，dB。 ③声级叠加 式中：L为噪声叠加后总的声压级dB（A）； Li第i个声源的声压级dB（A）； n—噪声源个数。 扩建项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-14 厂界及敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 影响对象; 贡献值; 昼间背景值; 叠加值; 标准值/昼间; 达标情况. 西厂界; 19.35; 53; 53; 60; 达标. 南厂界; 8.29; 54; 54; 60; 达标. 北厂界; 36.25; 52; 52; 60; 达标. 汤泉村安置小区; 6.71; 52; 52; 55; 达标. 由上表可知，项目营运期西、南、北厂界昼间噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点汤泉村安置小区噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准标准要求。综上所述，项目噪声对周边声环境影响较小。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020）扩建项目自行监测计划见下表。 表4-15 噪声监测方案 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 南、北、西厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 注：东厂界为公共厂界。. 4、固体废物 4.1固体废物产排情况 扩建项目营运期主要固体废物包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般固体废物 扩建项目运营期一般固体废物主要为废边角料、废包装材料、不合格产品。 ①废边角料 扩建项目聚氨酯PU鞋垫生产线修边工序产生废边角料，属于一般固体废物。根据建设单位提供资料，鞋垫废边角料产生量约占原料用料的1%，扩建项目PU原液用量为50t/a，经计算，聚氨酯废边角料产生量约为0.5t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废边角料固体废物代码为195-999-99，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ②不合格产品 扩建项目聚氨酯PU鞋垫生产线产品经检验不合格后作一般固体废物处理，根据建设单位提供资料，不合格产品产生量约占原料用料的1%，扩建项目PU原液用量为50t/a，经计算，聚氨酯废边角料产生量约为0.5t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），不合格产品的固废代码为195-999-99，暂存于固废暂存间，定期外售综合利用。 ③废包装材料 扩建项目聚氨酯PU生产线纺织布原料采用袋装，生产过程产生废包装袋，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为0.1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装材料固废代码为 292-001-07，收集后暂存于一般固废暂存间定期外售。 （2）危险废物 扩建项目危险废物主要为废UV灯管、废活性炭、废液压油、废抹布、废原料包装桶。 ①废UV灯管 扩建项目有机废气经过UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，UV光氧催化装置采用高能紫外灯管，使用过程中定期需更换UV灯管。扩建项目UV光氧催化装置共有20根UV灯管，灯管使用寿命约为8000h，每3年更换1次，经核算本项目运营期产生的废UV灯管的量为7根/a。每根灯管重量约为0.1kg，则废UV灯管产生量为0.0007t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管属于“HW29含汞废物”，废物代码为900-023-29，采用专门的容器收集好后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ②废活性炭 扩建项目注模、发泡成型、烘干、喷脱模剂过程产生非甲烷总烃，采用“集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，废气治理过程中产生废活性炭。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49（其他废物），废物代码为900-039-49。 根据工程分析，扩建项目有组织有机废气产生量为0.1065t/a，经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，去除效率为80%，其中UV光氧去除20%，活性炭吸附效率为75%，因此，项目被活性炭吸附的非甲烷总烃为0.08t/a。根据《简明通风设计手册》可知，活性炭有效吸附量Qe=0.15kg/kg活性炭，则扩建项目活性炭的用量0.53t/a。因此，扩建项目运营期废活性炭产生量为0.61t/a，每年更换一次。采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ③废液压油 设备维修保养过程产生废液压油，项目设备使用液压油0.2t/3a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-218-08，采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ④废抹布 扩建项目废抹布来源主要为擦洗设备和维护，废抹布产生量约为0.1t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废抹布属于“HW49其他废物”，危废代码为：900-041-49，采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ⑤废原料包装桶 扩建项目废原料包装桶主要来自原辅材料（PU原液、液压油、脱模剂等）包装，产生量约1.5t/a。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物，危废类别为HW49（其他废物），废物代码为900-041-49，采用专门的容器收集好后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 （3）生活垃圾 扩建项目新增劳动定员10人，年工作天数300天，生活垃圾产生量按0.5kg/(人.d)计算，则生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。 扩建项目固体废物产生情况及处置措施见下表。 表4-16 扩建项目固体废物产生量及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置 方式. 1; 废边角料; 修边; 一般固废; 195-999-99; 0.5; 外售综合利用. 2; 不合格产品; 发泡成型; 一般固废; 195-999-99; 0.5. 3; 废包装材料; 原料包装; 一般固废; 292-001-07; 0.1. 4; 废UV灯管; 废气治理; 危险废物; HW29（900-023-29）; 0.0007; 委托资质单位处置. 5; 废活性炭; 废气治理; 危险废物; HW49（900-039-49）; 0.61. 6; 废原料包装桶; 原料包装; 危险废物; HW49（900-041-49）; 1.5. 7; 废抹布; 设备维修保养; 危险废物; HW49（900-041-49）; 0.1. 8; 废液压油; 设备维修保养; 危险废物; HW08（900-218-08）; 0.2t/3a. 9; 生活垃圾; 职工生活; /; 99; 1.5; 环卫部门统一清运. 表4-17 扩建项目危险废物产生情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.0007; 废气治理; 固态; 汞; 3年/次; T; 采用专门容器分类暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.61; 废气治理; 固态; 挥发性有机化合物; 年/次; T. 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.2t/3a; 设备维修保养; 液态; 液压油; 3年/次; - I. 废抹布; HW49其他废物; HW49（900-041-49）; 0.1; 设备维修保养; 固态; 挥发性有机化合物; 季度/次; T. 废原料包装桶; HW49其他废物; HW49（900-041-49）; 1.5; 原料包装; 固态; 挥发性有机化合物; 月/次; T. 4.2依托可行性分析 （1）依托现有项目一般固废暂存间可行性分析 扩建项目一般固体废物依托现有项目一般固废暂存间，建筑面积10m2。根据现场调查，现有项目一般固废暂存间内废包装材料分类堆放，占地面积为5m2。扩建项目一般固体废物所需占地面积约3m2，扩建项目建成后，全厂一般固体废物暂存所需面积约8m2，小于已建设的固废间面积10m2。现有项目一般固废暂存间建设情况满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （2）依托现有项目危废暂存间可行性分析 现有项目已建设一座6m2的危废暂存间，扩建项目新增一套有机废气处理措施，废活性炭在危废暂存间的暂存时间为半年，每半年转移一次，一次最大转移量1.5t，废活性炭采用密闭包装箱储存；UV灯管每3年更换一次，采用专用容器收集后暂存于危废暂存间。现有项目危险废物所需占地面积为3m2，尚有3m2闲置区域可分类存放扩建项目危险废物。扩建项目新增废UV灯管、废活性炭、废液压油、废抹布、废原料包装桶，所需危废暂存面积约2m2，现有危废暂存间尚余面积能够满足扩建项目危险废物暂存需求。 根据现场调查，现有项目危废暂存间建设情况满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及2013修改单要求，已采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。 4.3危险废物管理制度 ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥扩建项目产生的危险废物的收集、分类、标识和数量登记工作要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 ⑦扩建项目产生的危险废物进行严格管理，对危险废物产生情况进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。 ⑧扩建项目对危险废物暂存间要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，扩建项目营运期产生的固体废物均进行了综合利用与合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 5、地下水和土壤影响分析 5.1地下水、土壤污染源 扩建项目为“污染影响型建设项目”，无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地深度处理；扩建项目废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放，不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能，对土壤及地下水有影响的主要为危废暂存间内暂存的危险废物泄露垂直入渗产生的污染。 5.2地下水、土壤防控措施 扩建项目生产区域位于密闭生产车间二楼，地面硬化，依托现有危废暂存间及生产车间闲置场地，针对可能出现污染土壤、地下水的途径已采取如下措施： ①重点防渗区 危废暂存间地面采用防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，等效黏土防渗层不小于6.0m，渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区 生产车间地面采用混凝土，要求等效黏土防渗层不小于1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。 扩建项目位于生产车间二楼，在采取上述防渗措施的基础上，扩建项目对地下水影响很小。 6、环境风险 6.1风险源调查及风险物质识别 扩建项目建成后，全厂风险源主要为原料区、危废暂存间。现有项目主要风险物质为液压油、废液压油等，扩建项目主要风险物质为PU-B液（含有MDI和磷酸）。 扩建项目原料PU-B液中磷酸含量仅为50-80ppm，可忽略不计，考虑PU-B液中的风险物质为MDI。PU-B液采用25kg桶装，最大储存量为0.5t，MDI按最大50%计，则MDI最大储存量0.25t。 扩建后全厂主要风险物质使用及贮存情况见下表。 表4-18 项目风险物质使用及贮存情况一览表 序号; 物质名称; 使用量(t/a); 厂内最大贮存量（t）; 形态及贮存容器. 1; PU-B液（含MDI）; 15.625（MDI 7.8125）; 0.5（MDI 0.25）; 液态，25kg桶装. 2; 液压油; 0.4; 0.4; 液态，200kg桶装. 3; 废液压油; /; 0.2; 液态，200kg桶装. 6.2风险潜势初判和评价等级确定 6.2.1Q值判定 根据HJ169-2018附录B有关规定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》内的物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目涉及的主要危险性物质为PU-B液中含有的MDI和磷酸，由于磷酸含量仅为50-80ppm可忽略不计，本项目风险物质仅考虑MDI，PU-B液采用20kg桶装，最大储存量为0.5t，MDI按最大50%计，则MDI最大储存量0.25t。其最大贮存量及临界量见下表。 表4-19 项目风险物质最大贮存量及临界量一览表 序号; 物质名称; 临界量（t）; 厂内最大贮存量（t）; qi/Qi. 1; MDI; 0.5; 0.25; 0.5. 2; 液压油; 2500; 0.4; 0.00016. 3; 废液压油; 2500; 0.2; 0.00008. 合计; 0.50024. 由上表可知，本项目Q值为0.50024＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，简单分析扩建项目环境风险。 6.3环境风险防范措施 项目环境风险物质主要为PU原料中的MDI、液压油、废液压油等。 PU-B液储存于阴凉、通风的库房内，危险废物储存于危废暂存间内。本项目主要影响途径为PU-B液、危险废物在储存过程中发生泄漏，①可能会通过垂直入渗影响厂区周围土壤和地下水；②PU-B液在储存或使用过程中发生泄漏，遇明火、高温等燃烧造成火灾。 本项目主要影响途径为PU-B液、危险废物在储存或使用过程中发生泄漏，可能会通过垂直入渗影响厂区周围土壤和地下水。 表4-20 本项目影响环境的途径 危险源; 环境风险 类型; 环境影响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 危险废物（废润滑油）; 火灾、泄漏; 垂直入渗、大气; 厂区周围土壤、地下水. PU-B液、润滑油; 火灾、泄漏; 垂直入渗、大气; 厂区周围空气. 具体防范措施如下： ①加强危险物质贮存过程中的管理：加强危险品管理，建立危险品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。 ②贮存危险品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定；贮存的危险品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志（GB190-2009）的规定。 ③液态物料存放区（生产区域、原料区）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 ④危险品进厂严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ⑤厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑥厂区还应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 危废暂存间具体防范措施如下： ①危废暂存间应密闭，应做好防雨、防风、防晒、防渗漏、防丢失、防扩散等措施。 ②废活性炭等均应以符合要求的专门容器盛装，危废暂存间内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。 ③危险废物暂存间周边应设置危险废物图形标志，注明严禁无关人员进入。 ④加强日常监控，组织专人负责危废暂存间安全，以杜绝安全隐患。 综上所述，企业从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，可以将事故风险降至最低。通过采用相应的控制措施后，扩建项目环境风险可控。 7、选址可行性分析 扩建项目厂址位于偃师区山化镇汤泉村泉兴工业区，租赁偃师市丽星制鞋厂生产车间二楼闲置场地及利用现有项目二楼闲置场地进行建设，根据洛阳市偃师区山化镇人民政府出具的证明，用地性质为工业用地，属于偃师市鞋业产业园区，同意项目建设；距离扩建项目最近的集中式饮用水水源地为偃师区一水厂地下水井群（共6眼井），扩建项目位于偃师区一水厂地下水井群2#水井保护范围东侧3750m，不在其保护范围内，符合集中式饮用水源保护区区划；距离本项目最近的文物为东汉陵墓南兆域，项目厂址位于建设控制地带内，由于施工期仅进行设备安装不涉及动土施工，因此不会对地下文物产生影响。 综上，扩建项目厂址选址可行。 8、电磁辐射 不涉及。 9、项目污染物排放“三本账” 本次扩建项目完成后，污染物排放“三本账”见下表。 表4-21 扩建前后全厂污染物排放“三本账”汇总表 单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 扩建工程排放量; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 增减变化量. 废气; 非甲烷总烃; 0.0626; 0.0331; 0; 0.0957; +0.0331. 废水; COD; 0.0214; 0.027; 0; 0.0484; +0.027. NH3-N; 0.00125; 0.0028; 0; 0.00405; +0.0028. 10、环保投资及环保验收 扩建项目总投资30万元，其中环保投资9.5万元，占总投资31.67%。扩建主要环保措施及投资估算详见下表。 表4-22 扩建项目环保投资及“三同时”验收一览表 项目; 污染物; 主要环保设施; 环保投资（万元）; 环保验收指标. 废气; 非甲烷总烃; 1#生产线有机废气：集气罩（四周设垂帘）+1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA003）”+15m排气筒（DA003）; 3.5; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5；《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标. 非甲烷总烃; 2#、3#、4#生产线有机废气：集气罩（四周设垂帘）+1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA004）”+15m排气筒（DA004）; 5.0. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 噪声; 设备噪声; 基础减震、厂房隔声等; 1.0; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; /; /. 废边角料; 一般固废暂存间（10m2）; /; /. 不合格产品. 废包装材料. 废原料包装桶; 危险废物暂存间（6m2）; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 废液压油. 废抹布. 废活性炭. 废UV灯管. 项目环保投资总计; 9.5; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA003 | 非甲烷总烃 | 集气罩（四周设垂帘）+1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）制鞋工业绩效引领性指标值 |
|  | 排气筒DA004 | 非甲烷总烃 | 集气罩（四周设垂帘）+1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”+15m排气筒 |  |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他企业边界排放建议值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 不涉及 |  |  |  |
| 声环境 | 聚氨酯PU鞋垫生产线、冲床、风机 | 等效A声级 | 基础减震，厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体 废物 | 不合格产品、废边角料、废包装材料 | 1座10m2一般固废暂存间 | 外售综合利用 |
|  | 危险废物 | 废UV灯管、废活性炭、废液压油、废抹布、废原料包装桶 | 1座6m2危废暂存间 | 委托资质单位处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间地面硬化；厂区危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行建设。定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备火灾消防灭火器材消防栓等应急物资若干 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 完善原辅材料、产品、环保设施运行的各类台账 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，洛阳足尚鞋材有限公司年产70万双鞋材建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0626t/a | 0.0841t/a | / | 0.0331t/a | 0 | 0.0957t/a | +0.0331t/a |
| 废水 | COD | 0.0214t/a | 0.0538t/a | / | 0.027t/a | 0 | 0.0484t/a | 0.027t/a |
|  | 氨氮 | 0.00125t/a | 0.0056t/a | / | 0.0028t/a | 0 | 0.00405t/a | 0.0028t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | 0 | 0 | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废包装材料 | 1.0t/a | 1.0t/a | / | 0.1t/a | 0 | 1.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废边角料 | 3.0t/a | 3.0t/a | / | 0.5t/a | 0 | 3.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废UV灯管 | 0.02t/a | 0.02t/a | / | 0.0007t/a | 0 | 0.0207t/a | +0.0007t/a |
|  | 废活性炭 | 0.963t/a | 0.963t/a | / | 0.61t/a | 0 | 1.573t/a | +0.61t/a |
|  | 废液压油 | 0.2t/3a | 0.2t/3a | / | 0.2t/3a | 0 | 0.4t/3a | +0.2t/3a |
|  | 废抹布 | 0.09t/a | 0.09t/a | / | 0.1t/a | 0 | 0.19t/a | +0.1t/a |
|  | 废热转印纸 | 1.4t/a | 1.4t/a | / | 0 | 0 | 1.4t/a | 0 |
|  | 废原料包装桶 | 0.01t/a | 0.01t/a | / | 1.5t/a | 0 | 1.51t/a | +1.5t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 3.0t/a |  | 1.5t/a | 0 | 4.5t/a | +1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①