- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳宇逸金属科技有限公司年产1500万件鞋类装饰工艺品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2212-410381-04-01-952610 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郭鹏霄 | 联系方式 | 13014711528 |
| 建设地点 |  | 河南 省(自治区) 洛阳 市 偃师 县(区) 山化 乡(街道) 偃师市鞋业产业园16号楼五层 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 49 分 41.750 秒， 34 度 42分 50.898 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2927日用塑料制品制造 ### C3389其他金属制日用品制造 | 建设项目 行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业29”中“塑料制品业292--其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”；“三十、金属制品业33”中“金属制日用品制造338--其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 80 | 环保投资（万元） | 21.7 |
| 环保投资占比（%） |  | 27.1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （洛政〔2021〕7号）相符性分析 1.1生态保护红线 本项目位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，租赁杨占凤个人闲置厂房建设年产1500万件鞋类装饰工艺品项目。经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；距离本项目最近的集中式饮用水水源地为偃师区一水厂地下水井群（共6眼井），本项目位于偃师区一水厂地下水井群保护范围东侧4145m，不在其保护范围内（见附图5）；距离本项目最近的文物为邙山陵墓群，项目厂址位于邙山陵墓群东段建设控制地带内，根据文物保护法规定：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌。本项目租赁已建厂房，施工期仅进行设备安装不涉及土建工程，不会破坏文物保护单位的历史风貌。 1.2环境质量底线 ①环境空气：根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目区域SO2、NOX年平均浓度，CO 24小时平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度、PM10、PM2.5 年均浓度超标，偃师区正在按照《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等要求，采取一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 ②地表水：本项目南侧约1750m为伊洛河，为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用2022年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首次参与评价）水质为劣Ⅴ类。伊洛河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水环境功能要求。 本项目生产过程使用电能，生产设备均在密闭车间内，涂装生产线二次密闭，喷漆废气经密闭管道收集进入干式过滤器处理漆雾颗粒后，再与UV固化废气一起进入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，通过一根25m排气筒（DA001）排放；真空泵运行过程中产生的非甲烷总烃经密闭管道收集进入同一套“干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后通过一根25m排气筒排放（DA001）；本项目废水主要为循环冷却水和职工生活污水，循环冷却水经循环冷却水箱冷却后回用作循环冷却用水，不外排；生活污水经园区现有5#化粪池（75m3）预处理后，排向中州渠人工湿地处理；各类高噪声设备经基础减振、厂房隔声措施后，厂界噪声达标排放；项目产生固体废物均妥善处置，不产生二次污染。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 1.3资源利用上线 本项目生产过程中所用能源为电能，不涉及燃煤；无生产废水外排；项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 1.4环境准入清单 本项目位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，对照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），本项目属于洛阳市偃师区环境管控单元“一般管控单元-山化乡、邙岭乡、首阳山镇、城关镇”，环境管控单元编码为ZH41038130001，本项目与环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-1 本项目与洛市环[2021]58号相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41038130001; 一般管控单元; 山化乡、邙岭乡、首阳山镇、城关镇; 空间布局约束; - 重点行业新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。 - 以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、本项目位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，项目为鞋类装饰工艺品制造项目，属于制鞋业配套项目；本项目新增VOCs排放实行区域内倍量替代。 2、本项目位于偃师市鞋业产业园占地范围内。 3、本项目不涉及。; 相符. 污染物排放管控; - 禁用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 - 现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 - 重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 - 新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、本项目不使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、本项目采用先进生产设备，建成后逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、项目不涉及二氧化硫、颗粒物、氮氧化物排放；VOCs排放执行相关要求限值。 4、本项目不属于污水厂项目。 5、本项目不涉及餐饮油烟。; 相符. 环境风险防控; - 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 - 做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入等管控措施。; 1、本项目不涉及危险化学品、水污染源，不会对地表水体产生影响。 2、本项目雨污分流。生产过程无废水产生，主要废水为生活污水，依托园区现有5#化粪池（75m3）处理后通过污水管网进入中州渠人工湿地处理，避免废水未经处理直接进入地表水体。 3、项目不在垃圾填埋场周边。; 相符. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目真空泵循环冷却水经循环水箱冷却后回用作真空泵降温，提高循环水利用效率；本项目采用先进的生产设备，清洁生产水平可达到国内先进水平。; 相符. 根据以上分析，本项目符合“三线一单”管控要求。 1.5《河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园一期项目环境影响报告表》对偃师市鞋业产业园入驻企业要求 根据《河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园一期项目环境影响报告表》，园区入驻企业环境保护要求见下表。 表1-2 与入驻企业环境保护要求相符性分析一览表 类别; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发改委【2013】21号、《外商投资产业指导目录（2011年修订）》中限制、淘汰类的建设项目; 本项目为鞋类装饰工艺品制造项目，属于制鞋业配套项目，主要产品为鞋类装饰工艺品，不在现行国家产业政策中规定的鼓励类、限制类和淘汰类建设项目之列，为允许类项目；采用自动涂装生产线，清洁生产水平达到国内先进水平；本项目无生产废水产生；本项目位于偃师市鞋业产业园16#楼，与周边敏感点距离较远; /. 采用落后生产工艺或生产设备，清洁生产水平达不到国内一般水平的项目. 与周边环境及内部产业定位之间存在制约因素的企业. 有生产废水产生的项目. 西厂界30m居民点100m范围内的 21#、7#楼不允许有有机废气和有毒废气产生的项目入驻. 鼓励类; 符合本标准化厂房功能定位的制鞋轻污染项目和采用符合国家相关要求的高效废气处理措施的项目优先入区; 本项目为鞋类装饰工艺品制造项目，属于制鞋业配套项目，采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理生产过程中产生的有机废气；本项目不属于省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; /. 省级以上（含省级）认定的高新技术类项目. 允许类; 与项目周围环境及园区内部产业定位之间不相制约的轻污染项目; 本项目为鞋类装饰工艺品制造项目，属于制鞋业配套项目，与项目周围环境及园区内部产业定位之间不相制约，生产过程产生的废气、固体废物妥善处理处置，不属于偃师市鞋业产业园鼓励类、禁止类项目，为允许类入驻项目。; 相符. 由上表可知，本项目符合《河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园一期项目环境影响报告表》对园区入驻企业环境保护要求。 2、与相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 2.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性分析 本项目为鞋类装饰工艺品制造项目，属于制鞋业配套项目，主要产品为鞋类装饰工艺品，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在现行国家产业政策中规定的鼓励类、限制类和淘汰类建设项目之列，为允许类项目，符合国家现行的有关产业政策，目前本项目已在偃师市发展和改革委员会备案，项目备案代码为：2212-410381-04-01-952610（备案证明见附件2）。 2.2《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 本项目位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，属于制鞋业配套项目，产品为鞋类装饰工艺品，本项目与偃环攻坚办〔2022〕8号相符性见下表。 表1-3 与偃环攻坚办〔2022〕8号相符性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. (一)调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水 平。; 本项目为鞋类装饰工艺品制造项目，属于制鞋业配套项目，满足"三线一单"要求；项目不属于髙耗能、髙排放项目建设；生产过程主要涉及涂装工序，项目建成后可达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》工业涂装绩效分级A级水平。; 相符. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 开展简易低效VOCs 治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目属于制鞋业配套项目，生产车间密闭，涂装生产线二次密闭，喷漆废气经密闭管道收集进入干式过滤器处理漆雾颗粒后，再与UV固化废气一起进入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，通过一根25m排气筒（DA001）排放；真空泵运行过程中产生的非甲烷总烃经密闭管道收集进入同一套“干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后通过一根25m排气筒排放（DA001）；废气治理设施产生的废活性炭、废干式纸盒过滤器采用专门密闭容器储存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位收集处置。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平。2022 年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理 VOCs 废气。; 本项目生产车间密闭，涂装、固化工序均在密闭涂装生产线内操作完成；主要原料为低VOCs含量的水性镀膜底漆、水性镀膜面漆，采用桶装密闭储存；为提高VOCs收集效率，对涂装生产线进行二次密闭，喷涂、固化工序以及真空泵运行过程产生的废气均采用密闭集气管道收集VOCs废气。; 相符. 由上表可知，本项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相关要求。 2.3与偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 根据《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）的相关要求，本项目与之相符性分析见下表。 表1-4 本项目与偃环攻坚办〔2022〕7号文件相符性分析 项目; 文件要求; 本项目情况; 相符性. （一）巩固完善低VOCs 含量原辅材料源头替代工作; 1.木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs原辅材料的产品名称，VOCs含量和使用量等，建立管理合账。定期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目采用低VOCs含量水性镀膜底漆、水性镀膜面漆为涂装原料，水性漆主要成分为水性聚氨酯丙烯酸树脂、水性丙烯酸树脂、水等；水性镀膜底漆、水性镀膜面漆均采用桶装密闭储存，建立管理台账，定期抽检水性漆原料，并抽测部分批次产品。; 相符. （二）强化无组织排放过程控制; 4. 加强无组织排放废气收集。产生VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空问中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空问。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s，推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔问保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闲、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等问歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力沆或系送方式；有机液休进料应采用底部、浸入管给料方式；固休物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（钢结构等）实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用 VOCs 质量占比小于 10%原辅材料的除外。使用VOCs 质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目生产车间密闭，并对涂装生产线进行二次密闭，真空镀膜机运行过程中密闭，废气收集管道密闭、无破损；本项目涂装生产线水性镀膜底漆、水性镀膜面漆分别经专用管道输送至喷漆工位。; 相符. （三）强化工业企业 VOCs 治理; 9．全面淘汰低效治理设施。各镇(街道)进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化，一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs 企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动 VOCs 排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等)、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定。一企一策”治理方菜。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂，废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低650mg/g，采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100 m2/g( BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的 VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目喷涂工序产生漆雾颗粒、非甲烷总烃，固化工序产生非甲烷总烃，废气污染物经密闭集气管道收集进入一套“干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后通过一根25m排气筒排放（DA001）；真空泵运行过程中产生非甲烷总烃经密闭管道收集进入同一套“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后通过一根25m排气筒（DA001）排放。本项目废气治理措施为组合治理技术；本项目有机废气治理过程中产生废润滑油、废活性炭，定期更换，采用密闭包装分类暂存于危废暂存间内，定期委托资质单位处置；本项目采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理生产过程产生的有机废气，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放；采用贵金属催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。; 相符. （五）完善监测监控体系; 13.开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃，废气排放口属于一般排放口，根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）要求进行自行监测。. 根据上述分析内容，本项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）的相关要求。 2.4《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2020〕12号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-5 本项目与偃环攻坚办[2020]12号文件相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”等控制措施；工业堆场在严格落实“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输、喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的控制措施。全市铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，并对涂装生产线进行二次密闭，水性镀膜底漆、水性镀膜面漆均采用密闭桶装储存于密闭库房内，涂装生产线运行过程中水性镀膜底漆、水性镀膜面漆分别经密闭专用管道输送至喷漆工位进行喷涂；生产车间落实场地硬化、机械湿扫；本项目不涉及铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业；成品区位于密闭车间内，均无露天堆放、露天作业。; 相符. 2; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于制鞋业配套项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业禁止建设的行业；不涉及工业炉窑，不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求。 2.5《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》洛环攻坚办[2019]49号 表1-6 与洛环攻坚办[2019]49号文件相符性分析一览表 主要内容; 本项目情况; 相符性. 洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案. 严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉 VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市规划区外新建涉 VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs 含量原辅材料和产品。2019年底前，城市区全面淘汰开启式干洗机。; 本项目为新建项目，位于偃师市鞋业产业园16号楼五层，本项目不在城市建成区内，生产过程产生VOCs，实行区域内VOCs排放倍量削减替代；本项目使用的水性镀膜底漆、水性镀膜面漆均为低VOCS含量的材料。; 符合. 加大工业涂装VOCs治理力度。钢结构制造行业。大力推广使用高固体分涂料，到 2020 年底前，使用比例达到 10%以上，试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间 内作业，建设废气收集与治理设施。; 本项目涂装使用水性漆涂料，采用高压无气喷涂工艺。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》洛环攻坚办[2019]49号文件中的相关规定。 2.6《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号） 根据《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相关要求，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平。本项目建设性质为新建，生产工艺包含涂装工序，纳入重点行业工业涂装类项目。本项目对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》工业涂装绩效分级A级企业指标进行建设。 - 表1-7 与绩效分级A级企业指标相符性分析 差异化指标; A级企业; 本项目建设情况; 相符性. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品; 本项目采用水性漆进行喷涂，水性镀膜底漆VOCs含量为52.5g/L，水性镀膜面漆VOCs含量为142.8g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1相关要求（工业防护涂料-包装涂料：底漆VOCs≦420g/L，面漆≦270g/L）。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 1、本项目无组织非甲烷总烃排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值要求； 2、水性镀膜底漆、水性镀膜面漆均采用密闭包装桶储存，存放于密闭库房内； 3、本项目涂装生产线密闭，调漆、喷涂工序在涂装生产线的喷漆工位完成，UV固化工段密闭； 4、本项目采用纯水清洗喷枪； 5、本项目采用干式涂装生产线，配套设置干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理有机废气； 6、本项目采用自动喷涂工艺。; 符合. VOCs治污 设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施; 1、本项目喷涂废气采用干式纸盒过滤器去除漆雾颗粒； 2、本项目不涉及； 3、本项目使用水性漆进行喷涂，喷漆线有机废气采取末端治理设施，废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃，经密闭管道收集进入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理；真空泵废气经集气管道收集进入同一套活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后，通过同一根25m排气筒（DA001）排放。; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30 mg/m3、TVOC为40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 本项目DA001排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为5.58mg/m3，能够满足排放建议值要求（20~30mg/m3）；厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3；颗粒物排放浓度能够满足当前环保要求。; 符合. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、本项目严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）规定的自行监测管理要求； 2、本项目不属于重点排污企业，废气排放口均为一般排放口，不需设置NMHC在线监测设施； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置；再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 本项目建成投入运营后，将完善并妥善保存环保档案：a环评批复文件、竣工环保验收文件；b排污许可证及季度、年度执行报告；c废气治理设施运行管理规程；d一年内废气监测报告; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 本项目建成投入运营后，将设置台账记录信息，主要包括a.生产设施运行管理信息；b废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、活性炭更换量和时间等）；c监测记录信息；d主要原辅材料消耗记录; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 公司需配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 本项目物料运输、厂区内运输全部使用国五及以上货车，厂区内非道路移动机械达到国三及以上标准; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 符合. 根据以上分析，本项目建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）相关要求。 2.7与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946-2020）相符性分析 本项目建设情况与其相符性分析详见下表。 表1-8 与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 项目; 要求内容; 本项目建设情况; 相符性. 源头控制; 涂料选择; 强化源头替代。宜采用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂，替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量原辅材料应符合相应标准要求。; 本项目涂装工序采用水性漆，水性漆属于低VOCs含量原辅材料，采用纯水为清洗剂，符合相应标准要求。; 相符. 涂装工艺、设备选择; 推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用；推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 本项目采用喷涂-UV固化涂装工艺，喷涂工艺紧凑；采用自动化喷涂技术。; 相符. 过程控制; 贮存过程; VOCs原辅材料应存储于密闭容器内，并存放于封闭空间。确保VOCs原辅材料贮存过程中容器加盖、封口，无破损、无泄漏，保持密闭。; 本项目水性漆等含低VOCs原辅材料存储于密闭包装桶内，并存放于密闭库房内；水性漆贮存过程中包装桶加盖、封口，无破损、无泄漏，保持密闭。; 相符. 调配过程; VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或封闭空间内进行，计量、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 本项目喷枪清洗废水调配至水性漆原料中，回用作喷漆原料，调配过程在喷漆工位密闭空间内进行。; /. 输送过程; VOCs原辅材料应采用密闭管道或采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在贮存、调配、输送过程中一旦发现泄漏，应及时修复和处置。; 本项目水性漆采用密闭包装桶输送，贮存、输送过程中一旦发现泄漏，应及时修复和处置。; 相符. 涂装过程; 1.喷枪选择。根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。 2.喷涂操作。降低喷枪压力和喷涂速率并保持平衡，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离宜15 cm～20cm，喷枪运行速度宜0.4 m/s～0.7 m/s。 3.换色作业。准确控制换色涂料用量，缩短换色时间，按照从浅到深的顺序涂装。类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。 4.装备设施。涂覆、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施。无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs处理设施。 5.涂料回收。对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 1.本项目涂装对象为鞋类装饰工艺品毛坯件，规格小、形状不规则，选用小型喷枪。 2.本项目喷枪与涂面垂直，喷涂距离约5cm，喷枪运行速度约0.5m/s。 3.本项目涉及换色作业，控制换色涂料用量，缩短换色时间，涂装工件批量完成。 4.本项目生产车间密闭，涂装生产线二次密闭，调漆、喷漆、UV固化均在密闭涂装生产线上完成，喷漆废气经密闭管道收集进入干式过滤器处理漆雾颗粒后，再与UV固化废气一起进入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，通过一根25m排气筒（DA001）排放。 5.本项目不涉及涂料回收。; 相符. 清洗过程; 合理控制有机清洗剂用量，少量多次清洗。集中清洗应在密闭装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入密闭容器，回收储存。清洗完成后，沾染有机清洗剂的废抹布等应放入密闭容器，减少无组织排放。; 本项目采用纯水清洗喷枪，清洗废水用作调漆，回用于喷漆原料。; 相符. 末端治理; 排放控制要求; 工业涂装工序VOCs排放应符合GB37822、GB16297或相关行业、地方排放标准的规定。收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，配置的VOCs处理设施处理效率不低于80%。; 本项目涂装工序非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准，喷漆工序颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。本项目采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理涂装生产线有机废气，处理效率不低于80%。; 相符. 废气收集; - 1.企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 - 2.喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理，采用溶剂型涂料时，烘干废气宜单独收集处理。 - 3.废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按GB14443、GB14444合理设置通风量。 - 4.废气收集系统采用排风罩的，应符合GB/T16758的规定。采用外部罩的，应按GB/T16758、AQ/T 4274-2016 规定的方法测量控制风速，距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，有行业要求的按相应规定执行。 - 5.集气方向尽可能与污染气流运动方向一致，避免和减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; - 1.本项目涂装生产线密闭，位于密闭生产车间内，对涂装生产线进行二次密闭且保持微负压，设置集气管道收集喷漆废气、UV固化废气。 - 2.本项目采用水性漆喷涂，调漆工序在密闭喷漆工位进行，喷漆废气经干式过滤器处理后，与UV固化废气一起合并处理。 - 3.本项目废气收集系统采用封闭空间的，应保持微负压状态，并按GB14443、GB14444合理设置通风量。 - 4.本项目不设置排风罩。 - 5.本项目集气方向与污染气流运动方向一致，避免和减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 相符. 预处理; 预处理工艺应根据废气的成分、性质、污染物的含量和后续VOCs处理设施要求等因素进行选择。 喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，可采用过滤、洗涤等方式预处理后，送入后续 VOCs处理设施。 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃。 涂装废气送入后续VOCs处理设施前，应将有机物浓度控制在其爆炸极限下限的25%以下。 过滤装置两端应装设压差变送器，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。; 本项目涂装生产线喷漆工序产生的漆雾颗粒经干式过滤器处理后，与UV固化工序产生的有机废气进入一套活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理的；进入吸附装置的废气温度宜低于40℃；涂装废气送入后续VOCs处理设施前，应将有机物浓度控制在其爆炸极限下限的25%以下；干式过滤器定期更换。; 相符. 预处理工艺选择; 1.处理工艺选择应遵循安全第一，同时兼顾成熟可靠和经济适用的原则。 2.依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择处理工艺。工业涂装工序VOCs废气处理工艺参见附录A。 3.处理设施的防火、防爆设计应符合GB 50016、GB 50058、GB 50160、GB 20101等有关标准的规定。 4.当废气中VOCs具有回收价值且浓度大于1500mg/m3时，宜进行回收利用并实现达标排放。 5.喷涂、晾干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理工艺，小风量的可采用固定床活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾干废气一并处理。若采用活性炭进行吸附，不应采用超过120℃热空气吹扫脱附。 6.使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧工艺单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 7. 采用一次性活性炭吸附技术的，应及时更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 1.本项目处理工艺选择遵循安全第一，同时兼顾成熟可靠和经济适用的原则。 2.本项目喷漆、UV固化废气采取干式滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，选用的废气治理措施为附录A中的可行性处理工艺。 3.本项目废气治理措施防火、防爆设计满足GB50016、GB50058、GB50160、GB20101等有关标准要求。 4.本项目不涉及VOCs回收利用。 5.本项目涂装生产线废气处理采用干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理工艺，活性炭脱附温度不高于120℃。 6.本项目使用水性漆进行喷涂，不涉及溶剂型涂料。 7.本项目采用干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置。; 相符. 催化燃烧运行要求; 1.催化燃烧装置应满足HJ/T 389、HJ2027的要求。 2.设施的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，处理效率达到97%以上。 3.催化燃烧装置的设计空速宜大于10000h-1，但不应高于40000h-1。 4.进入燃烧室的气体温度应达到气体组分在催化剂上的起燃温度，混合气体按照起燃温度最高的组分确定。 5.进入催化燃烧装置的废气中颗粒物浓度应低于10mg/m3，不得含有引起催化剂中毒的物质，进入燃烧室的有机废气浓度应控制在其爆炸极限下限的25%以下。 6.催化燃烧装置应设置自动控制系统。应具有自动记录温度变化曲线的功能以备查。 7.治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。; 1.本项目采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置满足HJ/T 389、HJ2027的要求。 2.本项目喷漆工序风量为15000m3/h，UV固化干废气风量为5000m3/h，活性炭箱吸附废气效率为90%，活性炭箱有机废气脱附后进入催化燃烧，处理效率达到97%以上，本项目活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置综合处理效率按90%计。 3.本项目催化燃烧装置设计空速大于10000h-1，小于40000h-1。 4.本项目活性炭箱脱附有机废气进入燃烧室的气体温度达到在催化剂上的起燃温度。 5.进入催化燃烧装置的废气中颗粒物浓度为5.85mg/m3,低于10mg/m3限值要求，进入燃烧室的有机废气浓度应控制在其爆炸极限下限的25%以下。 6.本项目催化燃烧装置设置自动控制系统，具有自动记录温度变化曲线的功能。 7.本项目活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置配备事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。; 相符. 吸附（-脱附）; 1.吸附（－脱附）工艺应满足HJ/T 386、HJ 2026的要求。 2.设施的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，处理效率应达到90%以上。 3.连续稳定产生的涂装废气可以采用固定床、移动床（包括转轮吸附装置）和流化床吸附装置，非连续产生或浓度不稳定的废气宜采用固定床吸附装置。当使用固定床吸附装置时，宜采用吸附剂原位再生工艺。 4.固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定，采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.6 m/s；采用纤维状吸附剂时，气体流速宜低于0.15 m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s。对于采用蜂窝状吸附剂的移动床吸附装置，气体流速宜低于1.2m/s；对于采用颗粒状吸附剂的移动床吸附装置，吸附层的气体流速应根据吸附剂的用量、粒度和体密度等确定。 5.选择沸石作为吸附材料时，转轮吸附区的设计风速不应大于3m/s，转轮厚度不宜小于400mm，转轮的转速宜为2 r/h～6 r/h，转轮系统应确保吸附区、脱附区和冷却区间的密封隔离设施的漏气率不大于1%。 6.脱附方式宜优先选择氮气反吹方式。如果采用热空气方式，活性炭的脱附温度应该控制在110℃左右，一般不得高于120℃，脱附时间不得低于6 h。沸石转轮脱附时，热气流温度宜为180 ℃～220℃，不应高于300℃。脱附后废气中有机物的浓度应严格控制在其爆炸极限下限的25%以下。 7.对于一次性吸附工艺，当排气浓度不能满足排放要求时应及时更换吸附剂。 8.治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。; 1.本项目吸附（－脱附）工艺满足HJ/T 386、HJ 2026的要求。 2.本项目喷漆工序风量为15000m3/h，UV固化废气风量为5000m3/h，活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理效率达到90%以上。 3.本项目选用固定床吸附装置。 4.本项目采用蜂窝状活性炭作为吸附材料，气体流速低于1.2m/s。 5.本项目不使用沸石。 6.本项目采用热空气脱附，温度约110℃，不高于120℃。 7.本项目选用干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置，不采用一次性吸附工艺。 8.废气治理设施配备事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。; 相符. 二次污染防治; - 1.废涂料桶、废有机溶剂、涂料渣以及其它含VOCs的废料，暂存过程中逸散的VOCs应采取有效措施达到GB37822规定。 - 2.废有机溶剂、涂料渣、废过滤棉、废吸附剂、废催化剂以及其它含VOC的废料，按危险废弃物处置要求进行暂存、处理。 - 3.对于热力燃烧过程中产生的含硫、氮等的无机废气，以及治理过程中产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 1.本项目废漆桶采用专门密闭包装储存，暂存过程中逸散的VOCs应采取有效措施达到GB37822规定。 2.本项目废活性炭、废干式纸盒过滤器属于危险废物，采用专门密闭容器暂存于危废暂存间内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单进行暂存，定期委托有资质单位处置。 3.本项目废气治理不涉及热力燃烧，不产生含硫、氮等无机废气，不产生含有机物废水。; 相符. 由上表可知，本项目符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946-2020）相关要求。 2.8饮用水源 本项目厂址位于洛阳市偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层， 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》 (豫政办[2007]125 号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》 (豫政办〔2013〕107号)和《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办[2016]23号) ，河南省人民政府发布的《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》(豫政文 [2019]125号) 和《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》 (豫政文[2021]206号)等文件，距离本项目最近的集中式饮用水源为偃师区一水厂地下水饮用水源保护区(共 6 眼井) ，本项目位于偃师区一水厂地下水井群3#水井东侧4145m，不在其保护范围内，符合水源保护区划要求。 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2.9大遗址保护规划相符性分析 根据《洛阳市城市总体规划》(2011-2020年) 《大遗址保护区划图》，洛阳市域内分布有邙山陵墓群、汉魏洛阳城遗址、东汉陵墓南兆城、隋唐洛阳城遗址等保护区域，偃师境内的主要为邙山陵墓群东段和汉魏洛阳城遗址。本项目位于洛阳市偃师区山化镇华夏路偃师市鞋业产业园16号楼五层，根据《大遗址保护区划图》中的分区，项目所处区域为邙山陵墓群(东段)建设控制地带。 根据《邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群位于河南省洛阳市北部邙山丘陵地带，东起偃师首阳山，南临洛阳市区，西至洛阳飞机场，北靠黄河南岸，属于国家大遗址保护项目。2001年，邙山陵墓群被国务院批准为第五批全国重点文物保护单位，是目前我国面积最大的国家级文物保护单位，也是世界上古代陵墓分布较为集中的地区之一。其地上古墓冢主要分布于孟津县平乐、送庄、朝阳3镇，东西长18km，南北宽12km，面积约200km2。 邙山陵墓群东段，分为保护范围和建设控制地带。 保护范围的边界为北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村至偃师市首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 建设控制地带的边界为北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 本项目中心经纬度为：东经112°49´41.750"，北纬34°42´50.898"，处在邙山陵墓群东段建设控制地带，根据文物保护法规定：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；本项目租赁已建厂房，不进行土建工程，不会破坏文物保护单位的历史风貌。本项目与大遗址保护区规划的位置关系见附图6。 2.10与《偃师市城乡总体规划》(2015-2030)相符性分析 (1)规划期限 本规划的规划期限为2015年-2030年，其中：近期为2015年-2020年，远期为2021年-2030年；远景为2030年以后。 (2)市域总体规划 规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 中心城区、镇区等规划建设用地内，应通过划定绿线、紫线、蓝线，依据相关法规对生态绿地、文物保护区、城市河流、地表水源等实施管制。布局在禁建区、限建区内的已经建成的区域，应按照相关保护规划进行管控或搬迁。 (3)总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成 “一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带， 西启汉魏故城东， 东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 本项目位于偃师区山化镇东屯鞋业产业园区16号楼五层，租赁杨占凤个人厂房进行建设，厂房租期为2022年10月7日至2027年12月31日，该宗地土地证编号为：豫(2020)偃师市不动产权第0000234，土地性质为工业用地，租赁协议见附件3，土地证见附件4；根据洛阳市偃师区山化镇人民政府对本项目出具证明(附件5)，同意本项目入驻。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳宇逸金属科技有限公司（以下简称“洛阳宇逸公司”）位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，成立于2022年10月，主要从事五金产品制造、真空镀膜加工等鞋类装饰工艺品的生产和销售。洛阳宇逸公司拟投资80万元，租赁偃师市鞋业产业园内杨占凤个人厂房建设年产1500万件鞋类装饰工艺品项目（以下简称“本项目”），建筑面积1500m2，该项目作为偃师市鞋业产业园内制鞋企业的配套项目，主要产品为鞋类装饰工艺品，产品类别包括塑料件和金属件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护条例》中相关规定的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类-管理名录》（2021年版），本项目塑料材质的鞋类装饰工艺品制造属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“塑料制品业292--其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，水性漆用量大于10吨，需编制环境影响报告表；本项目金属材质的鞋类装饰工艺品制造属于“三十、金属制品业33”中“金属制日用品制造338--其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表。本项目建设内容涉及《建设项目环境影响评价分类-管理名录》（2021年版）两个项目类别，环境影响评价类别按单项等级最高的确定。因此，本项目应编制环境影响报告表。 受洛阳宇逸金属科技有限公司的委托（委托书见附件1），我单位承担了“洛阳宇逸金属科技有限公司年产1500万件鞋类装饰工艺品项目”的环境影响评价工作。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、建设内容 2.1建设地点及周边环境概况 本项目位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，项目中心坐标：东经112°49´41.750"，北纬34°42´50.898"，租赁杨占凤个人厂房进行建设，占地面积1500m2，建筑面积1500m2。项目东、西、北侧均为生产厂房，南侧为空地，距离本项目最近的敏感目标为西北侧160m福景佳苑小区、南侧1700m伊洛河。项目地理位置见附图1，项目周边环境概况见附图2。 2.2建设内容 本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目建设内容见下表。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积1500m2，尺寸25m×60m×4.15m，建筑面积1500m2，内部分为：生产区（建筑面积1000m2）、原料区、成品区、办公区等; 钢混结构，租用现有厂房，位于五层. 储运工程; 原料区; 建筑面积200m2，进行原料储存; 位于生产车间内. 成品区; 建筑面积200m2，进行成品储存; 位于生产车间内. 辅料库房; 建筑面积50m2，用于储存辅料; 位于生产车间内. 辅助工程; 办公室; 建筑面积50m2; 位于生产车间内. 公用工程; 给水; 新鲜水用量300.2m3/a，由偃师市鞋业产业园供水管网供给; 依托偃师市鞋业产业园供水管网供给. 供电; 用电量100万KW·h/a，偃师市鞋业产业园供电设施供给; 依托偃师市鞋业产业园供电设施. 环保工程; 废气; 喷漆废气经密闭管道收集进入干式过滤器处理漆雾颗粒后，再与UV固化废气一起进入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，通过一根25m排气筒（DA001）排放；真空泵运行过程中产生的非甲烷总烃经密闭管道收集进入同一套“干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后通过一根25m排气筒（DA001）排放。; 新建. 废水; 本项目无生产废水排放，生活污水依托偃师市鞋业产业园现有化粪池(容积75m3)预处理后经市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。; 依托现有现有5#化粪池. 固体废物; 1座一般固废暂存间，建筑面积10m2; 新建. 1座危废暂存间，建筑面积10m2; 新建. 生活垃圾经收集由环卫部门统一清运。; 新建. 噪声; 基础减震，厂房隔声; 新建. 3、生产规模及产品方案 本项目主要产品为鞋类装饰工艺品，产品类别包括塑料件和金属件，本项目产品方案见下表。 表2-2 本项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 备注. 鞋类装饰工艺品（塑料件）; 1200万件/年; 本项目产品用作鞋类的配件. 鞋类装饰工艺品（金属件）; 300万件/年. 4、主要原辅材料及资源能源消耗 本项目原辅材料能源及资源消耗情况见下表。 表2-3 本项目原辅材料及资源能源消耗情况一览表 - 序号; - 产品名称; - 原辅材料名称; - 规格; - 年用量; - 备注. - 1; - 鞋类装饰工艺品（塑料件）; - 鞋类装饰品毛坯件（塑料件）; - 根据客户需求，塑料材质; - 1201万件/年; - 外购，袋装，25kg/袋. 水性镀膜底漆; - 水性聚氨酯丙烯酸树脂36%，水性丙烯酸树脂4%，2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮2%，二丙二醇甲醚3%，水55%; 6.4t/a; 外购，25kg/桶，储存于辅料库房，平均单个工件喷漆量约0.53g/个. 水性镀膜面漆; - 水性聚氨酯丙烯酸树脂28%，水性丙烯酸树脂28%，2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮3%，异丙醇4%，水30%，异丁醇7%; 6.4t/a; 外购，25kg/桶，储存于辅料库房，平均单个工件喷漆量约0.53g/个. - 2; - 鞋类装饰工艺品（金属件）; - 鞋类装饰品毛坯件（金属件）; - 根据客户需求，金属材质; - 300.2万件/年; - 外购，袋装，25kg/袋. 水性镀膜底漆; - 水性聚氨酯丙烯酸树脂36%，水性丙烯酸树脂4%，2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮2%，二丙二醇甲醚3%，水55%; - 1.6t/a; 外购，25kg/桶，储存于辅料库房，平均单个工件喷漆量约0.53g/个. 水性镀膜面漆; - 水性聚氨酯丙烯酸树脂28%，水性丙烯酸树脂28%，2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮3%，异丙醇4%，水30%，异丁醇7%; 1.6t/a; 外购，25kg/桶，平均单个工件喷漆量约0.53g/个. - 3; - 铝丝; - 直径0.5~0.8mm; - 0.25t/a; - 用作真空镀膜工序. - 4; - 钨丝; - 直径0.5mm; - 0.1t/a; - 用作发光发热源，用于熔化铝丝. - 5; - 润滑油; - /; - 200L/a; - 外购，200L/桶，设备维护保养. - 6; - 新鲜水; - /; - 300.2m3/a; - 由偃师市鞋业产业园供水管网供给. - 7; - 纯水; - /; - 0.6m3/a; - 外购，桶装，用于清洗喷枪. - 8; - 电; - /; - 100万kWh/a; - 由偃师市鞋业产业园供电设施供给. 由上表可知，本项目使用的水性镀膜底漆中可挥发性有机化合物（VOCs）的含量为5%，水性镀膜底漆的密度为1.05g/cm3左右，则VOCs含量为52.5g/L；水性镀膜面漆中可挥发性有机化合物（VOCs）的含量为14%，水性镀膜面漆的密度为1.02g/cm3左右，则VOCs含量为142.8g/L；经计算，本项目水性镀膜底漆、水性镀膜面漆中VOCs含量均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1对工业防护涂料-包装涂料VOC含量限量要求（底漆VOCs≦420g/L，面漆≦270g/L）。 ①喷漆（水性漆）用量核算 根据建设单位提供资料，本项目外购鞋类装饰品毛坯件，表面需进行喷涂，底漆喷涂厚度为30µm，面漆喷涂厚度为30µm。 水性漆用量采用以下公式计算： m=ρδs×10-6/（NVε） 其中：m------水性漆总用量（t/a）； ρ-------水性漆密度（g/cm3）； δ-------涂层厚度（μm）； s--------涂装总面积（m2/a）； NV-----漆中的体积固体份（%），根据本项目水性镀膜底漆、水性镀膜面漆成分配比计算所得水性镀膜底漆NV为39.375%；水性丙烯酸面漆配比计算所得NV为38.25%。 ε--------上漆率，本次评价取60%。 本项目喷漆工件的喷涂面积见下表。 表2-4 喷涂面积一览表 名称; 数量（件/年）; 单件喷涂面积（m2）; 年喷涂总面积（m2/a）; 备注. 鞋类装饰工艺品; 1500万; 0.0004~0.005; 60000; 底漆喷涂面积30000m2，面漆喷涂面积30000m2；产品规格不同，喷涂面积不同，单个工件平均喷涂面积取0.002m2. 本项目水性漆使用量见下表。 表2-5 漆料用量计算参数一览表 产品; 类别; 密度ρ g/cm3; 涂层厚度δ μm; 漆中体积固体分NV（%）; 上漆率ε %; 喷涂面积m2/a; 水性漆用量（t/a）. 鞋类装饰工艺品; 底漆; 1.05; 60; 39.375; 60; 30000; 8. 面漆; 1.02; 60; 38.25; 60; 30000; 8. ②漆配比及主要成分 本项目涂装生产线采用水性漆底漆和水性丙烯酸面漆喷涂，漆料成分见下表。喷涂过程中60%固体份附着在工件表面，20%固体份形成漆渣，20%固体份飞溅形成漆雾颗粒。 本项目喷漆原辅材料用量情况见下表。 表2-6 喷漆原辅材料用量一览表 序号; 名称; 主要成分; 规格含量（%）; 年用量（t/a）; 备注. 1; 水性镀膜底漆（8t/a）; 固体份; 水性聚氨酯丙烯酸树脂; 36; 2.88; 固体份40%. 水性丙烯酸树脂; 4; 0.32. 挥发份; 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮; 2; 0.16; 挥发份按全部进入废气计. 二丙二醇甲醚; 3; 0.24. 水; 55; 4.4; 全部蒸发. 2; 水性镀膜面漆（8t/a）; 固体分; 水性聚氨酯丙烯酸树脂; 28; 2.24; 固体份56%. 水性丙烯酸树脂; 28; 2.24. 挥发份; 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮; 3; 0.24; 挥发份按全部进入废气计. 异丙醇; 4; 0.32. 异丁醇; 7; 0.56. 水; 30; 2.4; 全部蒸发. - 本项目设置专门的辅料库房，用于储存水性漆料，位于喷涂生产线北侧，建筑面积为50m2，水性镀膜底漆、水性镀膜面漆均采用密封桶装，在不取用的状态下保持容器密闭，取用时将容器移至涂装生产线喷漆工位。辅料库房地面参照重点防渗区域标准（等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）进行防渗处理。 本项目主要原料理化性质见下表。 表2-7 项目原辅材料理化性质一览表 有害物质名称; 理化性质. 水性镀膜底漆; 主要成分为水性聚氨酯丙烯酸树脂、水性丙烯酸树脂、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、二丙二醇甲醚、水调制而成，对工件基底层有保护作用。. 水性镀膜面漆; 主要成分为水性聚氨酯丙烯酸树脂、水性丙烯酸树脂、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、异丙醇、水、异丁醇调制而成。该产品涂膜具有极佳的金属质感和金属光泽；优异的保光保色性；涂膜坚韧、耐冲击和耐磨性好，抗划伤。. 5、主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-8 本项目生产设备一览表 - 序号; - 名称; - 规格型号; - 数量; - 用途. - 1; - 喷涂生产线; - /; - 2条; - 用于工件的喷漆、固化. - 2; - 真空镀膜机; - 1800*2000奥溢; - 2台; - 用于工件真空镀膜. - 3; - 真空泵; - /; - 6台; - 用于真空镀膜机抽真空. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产设备无限制类、禁止类和淘汰类设备；根据《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目生产设备均不属于淘汰类设备。 6、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为员工生活用水、循环冷却用水、喷枪清洗用水。 ①生活用水 本项目劳动定员25人，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），员工生活用水量以40L/人·d计，年工作300d，则项目生活用水量为1.0m3/d（300m3/a），由偃师市鞋业产业园供水管网供给。 ②循环冷却用水 # 本项目真空镀膜机配套设置6台真空泵，对真空镀膜机进行抽真空，真空泵运行过程中需进行降温冷却，配套设置有1个循环冷却水箱，容积为200L，循环水箱中的循环冷却水经管道进入真空泵水冷系统的管线内，对真空泵机身进行冷却后通过管道返回循环水箱中。该部分冷却水需定期补充，补充量约0.2m3/a，循环冷却水不外排。 ③喷枪清洗用水 ### 本项目涂装生产线采用小型自动喷枪进行喷漆，每天对喷枪清洗一次，外购桶装纯水进行清洗，清洗水用量为2L/d（0.6m3/a） 生活用水 化粪池 新鲜水 300.2 损耗60 300 240 洛阳市中州渠人工湿地进一步处理 240 循环冷却水箱 0.2 循环冷却0.5 损耗0.1 市政管网 纯水 喷枪清洗用水 0.6 0.6 调漆后回用于喷漆原料 图2-1 本项目水平衡图 m3/a （2）排水 本项目生产废水主要为循环冷却水，循环冷却水经循环冷却水箱冷却后通过水冷系统管道回用作循环冷却用水，不外排；喷枪清洗废水经调漆后回用作喷漆原料，不外排；生活污水依托偃师市鞋业产业园现有5#化粪池（75m3）处理后经市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 （3）供电 本项目用电量约为100万kw·h/a，由偃师市鞋业产业园供电设施供给，供电负荷能够满足本项目用电需求。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员25人，员工为附近村民，均不在厂内住宿，年工作300天，一班制，涂装生产线平均每天工作4h，工作时间为1200h/a；真空镀膜工序每天工作6h，工作时间为1800h/a；其他工序工作时间为2400h/a。 7、项目平面布置合理性 本项目位于偃师市鞋业产业园16号楼五层，项目出入口在车间西北角和东北角，车间西南角东西向并列布设1#涂装生产线和2#涂装生产线，真空镀膜机位于涂装生产线东侧。生产车间内部按照功能要求划分为原料区、生产区、成品区，其中，原料区位于涂装生产线西侧，成品区位于涂装生产线东侧。生产车间内预留物料运转通道，原料及产品经车间内电梯输送。危废暂存间位于生产车间南部，一般固废暂存间位于危废间东侧。厂区功能分区明确，物流周转顺畅，从环保角度，平面布置合理可行。 本项目车间设施平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 一、施工期 本项目依托已建厂房，施工期工程内容主要为设备安装，不涉及土石方开挖和场地平整等工序，本次评价不再对施工期进行工程分析。 二、营运期 生产工艺及产污环节示意图： 本项目生产工艺流程及产污环节见下图。 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 采用人工方式将外购的塑料件或金属毛坯件放置在涂装生产线的进料端支架上固定，经输送带将工件送至静电除尘工区，工件上附着的灰尘经高压静电场时电分离，尘粒与负电荷结合后趋向正极放电而沉积；工件经输送带进入喷涂工位，采用全自动无气喷枪对工件表面进行喷涂，喷底漆、喷面漆均在喷漆工位完成，该工序产生颗粒物、有机废气；工件喷漆后随输送轨道进入UV固化区，UV灯管发出紫外光产生自由基，引发单体和低聚物反应并固化，且该区段自动控温系统产生热风循环，使温度均匀分布，确保工件均匀受热，固化温度控制在50℃，该工序产生有机废气；采用人工方式将UV固化后的工件取下，分批次挂在真空镀膜专用支架上，开启真空镀膜机，将挂有工件的支架放入设备镀膜室内，采用真空泵对设备抽真空，当真空度达到4×10-4Mba以上时，搭在钨丝表面的铝丝受钨丝发热作用，在高温条件下铝丝熔化气化蒸发附着在工件表面形成一层光亮的铝层。真空泵配套循环冷却装置，对抽真空过程中的设备进行水冷，循环冷却水回用，不外排。 镀膜工作原理：真空镀膜是在真空状态下，加热靶材使表面组分以原子团或离子形态被蒸发出来，并且沉积在基片表面，通过成膜过程（散点—岛状结构—迷走结构—层状生长）形成薄膜。 通过人工方式取下工件对其进行检验（检验主要看产品的外观是否完整、是否破裂、表面喷涂是否完好等），合格品包装入库，残次品作为一般固废外售综合利用。 喷漆工艺生产工艺参数见下表。 表2-9 喷漆各工段工艺参数一览表 序号; 工序名称; 工艺方法; 工艺参数. 温度℃; 时间min. 1; 上件; 自动; 室温; 1. 2; 底/面漆; 自动无气喷漆; ≥20; 2. 3; UV固化; 自动; 50; 10. 4; 下件; 自动; 室温; 1. 主要污染工序： 本项目运营期污染物产生情况见下表。 表2-10 本项目运营期污染物产生情况一览表 类别; 产污环节; 污染物; 主要污染因子; 处理处置措施. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 依托现有5#化粪池（75m3）处理后通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理. 废气; 涂装生产线; 静电除尘; 颗粒物; 密闭集气管道; 干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒(DA001). 喷底/面漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 密闭集气管道. UV固化废气; 非甲烷总烃; 密闭集气管道. 真空泵运行; 真空泵废气; 非甲烷总烃; 密闭集气管道. 噪声; 生产过程; 机械噪声; 噪声; 厂房隔声、距离衰减. 固废; 生产; 残次品; 一般固体废物; 分类暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用. 生产; 废钨丝; 一般固体废物. 生产; 废包装材料; 一般固体废物. 喷漆; 漆渣; 一般固体废物; 定期交由专业公司处理. 喷底/面漆; 废漆桶; 危险废物; 分类收集后采用专门的容器暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置. 喷底/面漆; 废干式纸盒过滤器; 危险废物. 废气治理; 废活性炭; 危险废物. 设备维护; 废润滑油; 危险废物. 3物料平衡 ①本项目调漆、喷枪清洗、喷漆均在密闭涂装生产线喷漆工位内进行，喷漆、UV固化工段均密闭，共用一套有机废气处理装置。调漆、喷枪清洗时间较短，且与喷涂工序直接相衔接，产生的废气作为喷漆废气核算。喷漆工序工作时间1200h/a，UV固化工序工作时间1800h/a。 ②本项目喷漆过程中固体份60%附在工件表面，20%进入漆渣，20%形成漆雾颗粒物；有机挥发份以废气形式排放，其中喷漆工序挥发性有机废气占40%，UV固化工序有机废气占60%。 ③涂装生产线二次密闭，设置2台风机，喷漆工段采用上送风下排风的换气方式，风量约为15000m3/h；UV固化工段风量约为5000m3/h。 ④本项目涂装生产线二次密闭，密闭间保持微负压，漆雾仅在开关门时有少量逸散，逸散量约为4%，则喷漆过程中漆雾收集率按96%计；喷漆、UV固化过程中有机废气收集率按96%计，无组织有机废气产生量按4%计。 ⑤喷漆过程中产生的漆雾颗粒采用干式纸盒过滤器处理，对漆雾的去除效率按90%计。 ⑥喷漆、UV固化工序产生有机废气污染物以非甲烷总烃计，采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理有机废气，处理效率按90%计。 ⑦本项目活性炭箱：项目共设置3个活性炭箱，运行期间，2个使用，1个脱附。每套装置活性炭填充量约1t。 本项目水性镀膜底漆用量为8t/a（固体份占比40%，非甲烷总烃占比5%，水占55%）；水性镀膜面漆用量为8t/a（固体份占比56%，非甲烷总烃占比14%，水占30%）。 本项目喷漆原辅材料中固体份、有机挥发份消耗情况见下表。 表2-11 本项目喷涂有机物质消耗情况一览表 名称; 用量（t/a）; 固体份; 非甲烷总烃. 占比（%）; 含量（t/a）; 占比（%）; 含量（t/a）. 水性镀膜底漆; 8; 40; 3.2; 5; 0.4. 水性镀膜面漆; 8; 56; 4.48; 14; 1.12. 合计; /; /; 7.68; /; 1.52. 备注：水性镀膜底漆和水性镀膜面漆中的水合计含量为6.8t/a，未计入有机质物料平衡图中。 本项目漆料平衡图见下图。 漆料有 机物质 9.2 固体份 7.68 非甲烷总烃 1.52 上漆率60% 附着产品4.608 20%进入漆雾 漆雾颗粒 1.536 有组织 96%收集 干式过滤器 去除量 处理效率90% 颗粒物 1.3271 有组织排放 无组织产生 颗粒物 0.1475 4%未收集 颗粒物0.0614 有组织 96%收集 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置 去除量 处理效率90% 非甲烷总烃1.3133 有组织排放 非甲烷总烃0.1459 无组织排放 4%未收集 非甲烷总烃0.0608 20%进入漆渣 漆渣1.536 图2-3 喷漆线有机质物料平衡图 单位：t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，租赁杨占凤个人厂房，建筑面积1500m2。根据现场调查，本项目所在的生产厂房由杨占凤于2014年4月购买，河南省福璟置业发展有限公司于2021年12月建成，于2022年10月出租给企业负责人作为生产厂房使用，车间现状为空置状态，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，本次评价采用洛阳市环境监测站公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的有关数据分析项目所在区域环境空气质量现状，数据统计结果见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 根据上表可知，SO2、NO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数相关指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数、PM10及PM2.5的年平均质量浓度年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此区域属于不达标区。针对区域环境质量现状超标的情况，偃师区正在按照《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等要求，采取一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 本项目涂装生产线喷涂工序产生的漆雾颗粒经干式过滤器处理后与UV固化工序产生的非甲烷总烃经密闭集气管道收集进入同一套“干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后，真空泵运行过程中产生的非甲烷总烃经密闭管道收集进入同一套“干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理。经废气治理设施处理后排气筒出口颗粒物、非甲烷总烃能够达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 1.2特征污染物因子环境质量现状评价 为了解建设项目周围环境空气中非甲烷总烃的现状，本次评价引用《偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目环境影响报告表》监测数据，监测时间2021年03月11日-03月13日连续3天，监测点位：许庄村（项目西南侧1490m），监测结果见下表。 表3-2 大气评价结果统计表 监测点位; 监测项目; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 许庄村; 非甲烷总烃; 0.43~0.72; 2.0; 36; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃1小时平均质量浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃1h平均质量浓度2mg/m3”的要求。 2、地表水 本项目废水主要为喷枪清洗废水、循环冷却废水以及生活污水。喷枪清洗废水经调漆后回用作喷漆原料，不外排；循环冷却废水经循环冷却水箱后回用作循环冷却水，不外排；生活污水依托偃师市鞋业产业园现有5#化粪池（75m3）处理后通过市政污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理。本项目南侧约1750m为伊洛河，为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用2022年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首次参与评价）水质为劣Ⅴ类。伊洛河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水环境功能要求。 3、噪声 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。因此，本项目不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 经现场调查，本项目评价区域无自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 - 电磁辐射 本项目为鞋类装饰工艺品制造项目，属于制鞋业配套项目，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，不需要对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 - 地下水、土壤环境质量现状 本项目位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，不需要开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，根据现场调查，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标为福璟佳苑小区；厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水环境保护目标。厂址周围未发现有价值的自然景观、文物古迹和稀有动植物物种等需特殊保护对象，周围无重要的政治文化设施。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 与项目相对方位; 距厂界距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 福璟佳苑小区; NW; 160; 4000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水; 伊洛河; S; 1700; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放控制标准见下表。 表3-4 污染物排放标准 环境要素; 执行标准名称 及级（类）别; 项目; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率14.45kg/h（25m高排气筒）. 无组织; 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 非甲烷总烃; 有组织; 表1：最高允许排放浓度50mg/m3. 无组织; 表2：在涂装工序厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度限值为6mg/m3，监控点处任意一次浓度限值为20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织; 表面涂装业：有机废气排放口建议排放浓度60mg/m3. 非甲烷总烃; 无组织; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织; 厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度限值6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值限值20mg/m3. 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）工业涂装A级; 非甲烷总烃; 有组织; 车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20~30mg/m3. 无组织; 厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; /. 洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质要求; COD; 350mg/L. NH3-N; 45mg/L. BOD5; 160mg/L. SS; 160mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界噪声; 2类，昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 废气污染物： 本项目废气污染物新增总量指标为：VOCs0.2107t/a，VOCs替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的VOCs减排量。 废水污染物： 本项目废水污染物新增总量指标为：COD 0.012t/a、氨氮0.0012t/a，替代来源为偃师市污水处理厂的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为生产设备及废气治理设施的安装，不涉及土建工程。本项目施工期短，施工过程中依托现有项目环保措施： （1）废气：施工过程为设备安装，不涉及土建，清理地面可能产生少量灰尘，及时对施工区域进行洒水降尘并打扫清理。 （2）废水：施工期无废水产生。 （3）噪声：施工期设备安装过程中产生噪声通过厂房隔声进行降噪。 （4）固体废物。施工期固体废物主要为设备安装过程中产生的废包装箱、废包装材料，收集后外售综合利用。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 1.废气 1.1废气产排情况 本项目废气污染物产排情况见下表。 表4-1 大气污染物产排情况一览表 产污设施; 污染物种类; 风量 （m3/h）; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放限值（mg/m3）; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率(kg/h); 产生量（t/a）; 名称、收集效率、去除率; 是否技术可行; 浓度（mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 涂装生产线; 喷漆废气; 颗粒物; 15000; 81.92; 1.2288; 1.4746; 二次密闭+密闭管道+干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置，收集效率按96%，处理效率90%计; 是; 5.85; 0.1229; 0.1475; 120; DA001. 非甲烷总烃; 32.43; 0.4864; 0.5837; 5.58; 0.1173; 0.1499; 50. UV固化废气; 非甲烷总烃; 5000; 97.28; 0.4864; 0.8755. 真空泵废气; 非甲烷总烃; 1000; 200; 0.2; 0.04. 生产车间; 颗粒物; /; /; 0.0512; 0.0614; 车间密闭; /; /; 0.0512; 0.0614; 1.0; 无组织排入大气中. 非甲烷总烃; /; /; 0.0338; 0.0608; /; /; 0.0338; 0.0608; 2.0. |
| --- | --- |

- 由上表可知，本项目涂装生产线喷漆、UV固化工序以及真空泵运行过程的产生的废气经同一套干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后，DA001排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为5.58mg/m3，能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准限值要求（50mg/m3），同时，非甲烷总烃排放浓度能够满足《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）工业涂装A级中车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20~30mg/m3要求。有组织颗粒物排放速率及排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求（颗粒物排放浓度120mg/m3，25m高排气筒排放速率14.45kg/h）。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1正常工况排放 本项目废气主要为静电除尘废气、喷漆废气、UV固化废气以及真空泵废气。 （1）静电除尘废气 本项目外购的鞋类装饰品毛坯件（塑料件、金属件）表面基本无灰尘，但不可避免粘有少量灰尘等杂质，为确保工件喷漆、真空镀膜后的产品的品质，在进入喷涂工序之前必须对工件进行除尘处理。本项目采用静电除尘方式去除工件表面灰尘，静电除尘装置运行时间按6h/d计，含尘气体经过高压静电场时被电分离，尘粒与负电荷结合趋向正极表面放电而沉积，工件经静电除尘后颗粒物产生量很小，仅进行定性分析，不再进行定量核算。 （2）喷漆废气 本项目工件经静电除尘后随轨道进入喷涂工位，采用自动无气喷涂技术进行喷涂，上送风下抽风换气方式，喷漆工段设计尺寸为1.5m×2m×1m，设计规格可满足生产需要。根据建设单位提供资料，本项目采用水性聚氨酯丙烯酸底漆进行喷涂，底漆喷涂厚度60μm；采用水性丙烯酸面漆进行喷涂，面漆喷涂厚度为60μm。工件喷涂流程为：喷底/面漆→UV固化→冷却→下件，其中喷漆工序工作时间1200h/a。 治理措施：涂装生产线二次密闭，喷漆工序产生的漆雾经干式过滤器进行过滤处理，喷漆、UV固化过程中挥发性有机废气（非甲烷总烃）经集气管道收集后进入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，通过一根25m排气筒（DA001）排放。废气收集效率按96%计，干式过滤器去除漆雾颗粒效率按90%计，活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置对有机废气（非甲烷总烃）处理效率按90%计，喷漆工段风机风量为15000m3/h，UV固化工段风机风量为5000m3/h。 本项目涂装生产线喷漆工位密闭，喷漆工序产生有机废气、漆雾颗粒，主要废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃。根据物料衡算，喷漆工序漆雾颗粒产生量为1.536t/a，非甲烷总烃产生量1.52t/a，其中喷漆工序挥发性有机废气占40%，UV固化工序有机废气占60%。经计算，有组织颗粒物产生量为1.4746t/a，产生速率1.2288kg/h，产生浓度81.92mg/m3；喷漆工序有组织非甲烷总烃产生量为0.5837t/a，产生速率0.4864kg/h，产生浓度32.43mg/m3。 （3）UV固化废气 本项目涂装生产线烘干工段采用UV紫外灯管加热，加热温度为50℃，喷漆后的工件随轨道经过UV固化工段，附着在工件上的底/面漆逐渐凝固，漆料中的可挥发性有机物质以废气形式释放，UV固化工序有机废气占60%，固化工序工作时间1800h/a。根据物料衡算，UV固化工序有组织非甲烷总烃产生量为0.8755t/a，产生速率0.4864kg/h，产生浓度97.28mg/m3。 （4）真空泵废气 ### 本项目真空镀膜机配套设置6台真空泵用于对设备进行抽真空，采用油式真空泵，真空泵运行时少量密封油与被排气体混合在一起抽出，废气污染物以非甲烷总烃计。根据建设单位提供资料，真空泵运行过程中非甲烷总烃产生量约占真空泵油使用量的20%，真空泵油使用量为0.2t/a，真空泵运行时间为200h/a。 治理措施：真空泵运行过程中产生非甲烷总烃，经集气管道收集后进入同一套活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，通过一根25m排气筒（DA001）排放。活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置对有机废气（非甲烷总烃）去除效率按90%计，真空泵废气量为1000m3/h。 ### 经计算，真空泵废气非甲烷总烃产生量为0.04t/a，产生速率为0.2kg/h，产生浓度为200mg/m3。 ### 本项目涂装生产线未收集的颗粒物、非甲烷总烃以无组织形式扩散至大气中，无组织颗粒物产生量为0.0614t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.0608t/a。 1.2非正常排放 非正常排放是指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为“干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”运行过程中出现故障，废气治理效率下降，干式过滤器处理效率按40%计，活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理效率按40%计，非正常排放频次按一年一次，每次持续1h进行污染物产生量核算。非正常工况废气污染物排放源强见下表。 表4-2 非正常工况废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 废气量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 工作时间; 排放限值 （mg/m3）; 排放去向. 产生量（kg/次）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（kg/次）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 涂装生产线; 颗粒物; 20000; 1.2288; 1.2288; 81.92; 干式过滤器+活性炭吸附装置，处理效率40%; 0.6144; 0.6144; 30.72; 1200h/a; 120; DA001. 非甲烷总烃; 0.9728; 0.9728; 194.56; 0.7037; 0.7037; 33.51; 1800h/a; 50. 真空泵废气; 非甲烷总烃; 1000; 0.2; 0.2; 200; 200h/a. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒废气污染物排放浓度远远高于正常工况排放水平。为防止非正常工况废气污染物直接排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置的日常维护和管理，每日检查设备情况并进行记录，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理制度，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的第三方环境检测单位对项目排放的废气、废水、噪声进行定期检测； ③定期检修生产设备，定时维护干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置以及原料输送装置，确保废气污染物产生及收集设施站正常运行。 1.3污染防治措施可行性分析 本项目涂装生产线喷漆工序产生漆雾颗粒、非甲烷总烃，UV固化工序以及真空泵过程的产生非甲烷总烃，喷漆废气经密闭管道收集进入干式过滤器处理漆雾颗粒后，再与UV固化废气一起进入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，通过一根25m排气筒（DA001）排放；真空泵运行过程中产生的非甲烷总烃经密闭管道收集进入同一套“干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后通过一根25m排气筒排放（DA001）。 # 涂装行业有机废气的处理方法主要有催化燃烧法、直接燃烧法和吸附法等。本项目涂装生产线及真空泵废气治理措施采取干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置组合处理工艺，有机废气治理措施为可行性技术。 # 本项目DA001排气筒出口非甲烷总烃排放浓度为5.58mg/m3，能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准限值要求（50mg/m3），同时，非甲烷总烃排放浓度能够满足《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）工业涂装A级中车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20~30mg/m3要求。有组织颗粒物排放速率及排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求（颗粒物排放浓度120mg/m3，25m高排气筒排放速率14.45kg/h）。 综上分析，本项目废气治理措施可行。 1.4废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-3 本项目废气排放口基本情况一览表 排放口名称; 排放口编号; 排气筒底部中心坐标(o); 排放口类型; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 烟气温度 （℃）; 流速（m/s）. 废气排气筒; DA001; 112.827132087; 34.714759357; 一般排放口; 25; 0.8; 30; 11.61. 1.5废气污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目有组织排放口为一般排放口，项目有组织排放量核算见下表。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /. 一般排放口. DA001; 颗粒物; 5.85; 0.1229; 0.1475. 非甲烷总烃; 5.58; 0.1173; 0.1499. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.1475. 非甲烷总烃; 0.1499. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.1475. 非甲烷总烃; 0.1499. （2）无组织排放量核算 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 生产车间; 涂装生产线、真空泵运行; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外最高允许浓度限值; 1.0; 0.0614. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准限值要求；同时，参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办〔2017〕162号); 2.0; 0.0608. （3）大气污染物年排放量核算 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.2089. 2; 非甲烷总烃; 0.2107. 1.6自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），本项目自行监测计划见下表。 表4-7 有组织废气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）工业涂装A级. 表4-8 无组织废气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界上风向1处，下风向3处; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）》附件2. 生产车间边界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1. 1.7废气环境影响分析结论 本项目位于洛阳市偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，该区域环境空气属于二类。依据洛阳市环境监测站2021年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量不达标区。本项目涂装生产线喷漆、UV固化工序以及真空泵运行过程的产生的废气经同一套干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后通过同一根25m排气筒（DA001）排放。本项目废气排放对区域环境影响较小。 2、废水 本项目运营期产生的废水主要为喷枪清洗废水、循环冷却废水、职工生活污水。 2.1废水污染源分析 本项目喷枪清洗废水经调漆后回用于喷漆原料，不外排；循环冷却废水经循环冷却水池冷却后回用作循环冷却用水，不外排。本项目营运期新增劳动定员25人，年工作300d，不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）及同类型项目运行情况，生活用水量按40L/人•d计，用水量为1.0m3/d（300m3/a）。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a），类比同类企业生活污水水质，生活污水中污染物主要为COD、SS和氨氮，其产生浓度分别为COD350mg/L，SS200mg/L，氨氮30mg/L，则生活污水中污染物产生量约为COD 0.084t/a，SS 0.048t/a，氨氮0.0072t/a。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 本项目生活污水治理设施和排放情况见下表。 表4-9 本项目生活污水治理设施和排放情况一览表 类别; 污染物; COD; SS; NH3-N. 生活 污水; 产生量（240t/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.084; 0.048; 0.0072. 处理工艺; 化粪池. 化粪池去除效率（%）; 20; 50; 3. 是否为可行技术; 是. 排放量（240t/a）; 排放浓度（mg/L）; 280; 100; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0672; 0.024; 0.0070. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 中州渠人工湿地. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 表4-10 废水间接排放口基本情况一览表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 生活污水; COD; 洛阳市中州渠人工湿地; 间接排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型; DW001; 是; 偃师市鞋业产业园总排放口. SS. NH3-N. 2.2化粪池依托可行性分析 根据工程分析及本项目所在厂区现场调查情况，厂区废水排放情况见下表。 表4-11 厂区废水排放情况一览表 名称; 类别; 废水量(t/a); COD; 氨氮; SS. 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 本项目; 生活污水; 240; 280; 0.0672; 29.1; 0.007; 100; 0.024. 园区内现有企业; 生活污水; 720; 280; 0.2016; 29.1; 0.0210; 100; 0.072. 总排放口; /; 960; 280; 0.2688; 29.1; 0.028; 100; 0.096. 由上表可知，总排口COD、氨氮、SS排放浓度分别为280mg/L、29.1mg/L、100mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求（COD 500mg/L、SS 400mg/L），同时能够满足中州渠人工湿地设计进水水质要求（COD350mg/L、SS 160mg/L、氨氮45mg/L）。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）要求：化粪池生活污水停留时间为12~24h，其中，本项目生活污水排放量为0.8t/d（240t/a），偃师市鞋业产业园现有企业生活污水排放量为2.4t/d（720t/a），园区生活污水合计水量为3.2t/d，现有5#化粪池容积为75m3的化粪池满足废水停留时间满足12小时以上（每季度清掏一次）要求，本项目依托现有化粪池可行。 2.3项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行性分析 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。人工湿地废水处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 洛阳市中州渠人工湿地收水范围为：偃师市文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。洛阳市中州渠人工湿地设计进水浓度为：COD≤350mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤55mg/L、SS≤160mg/L、TP≤5mg/L。 本项目位于洛阳市中州渠人工湿地的收水范围，且该区域污水管网已铺设完善，项目废水具备直接排入洛阳市中州渠人工湿地的条件。本项目营运期废水排放量0.8m3/d（240m3/a），洛阳市中州渠人工湿地处理能力为6000m3/d，废水量远小于洛阳市中州渠人工湿地的处理能力，对湿地的运行影响较小。 因此，本项目废水依托洛阳市中州渠人工湿地处理是可行的。 2.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，结合本项目营运期产污特征及周围环境实际情况，制定出本项目运行期废水监测计划见下表。 表4-12 废水自行监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区总排口; COD、氨氮、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级，洛阳市中州渠进水水质要求（COD350mg/L、SS 160mg/L、氨氮45mg/L）. |
| --- | --- |

|  | 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目主要噪声源为真空泵、风机等，根据类比调查可知，车间内噪声源强在80~90dB(A)之间。通过合理布置、基础减震、厂房隔声等降噪措施后，可降噪20dB（A）左右。项目噪声污染源强及治理措施见下表。 表4-13 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 宇逸金属-声屏障; 1#真空泵; 80; -25; 3.4; 1.2; 68.6; 12.6; 16.7; 15.4; 62.4; 62.5; 62.5; 62.5; 1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.4; 36.5; 36.5; 36.5; 1. 2; 宇逸金属-声屏障; 2#真空泵; 80; -17.9; 2.9; 1.2; 61.5; 13.5; 23.7; 14.5; 62.4; 62.5; 62.4; 62.5; 1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.4; 36.5; 36.4; 36.5; 1. 3; 宇逸金属-声屏障; 3#真空泵; 80; -10.8; 1.2; 1.2; 54.2; 13.3; 31.0; 14.7; 62.4; 62.5; 62.4; 62.5; 1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.4; 36.5; 36.4; 36.5; 1. 4; 宇逸金属-声屏障; 4#真空泵; 80; -26.3; -3.4; 1.2; 68.4; 5.7; 16.8; 22.3; 62.4; 63.0; 62.5; 62.4; 1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.4; 37.0; 36.5; 36.4; 1. 5; 宇逸金属-声屏障; 5#真空泵; 80; -18.2; -4.2; 1.2; 60.3; 6.5; 24.9; 21.5; 62.4; 62.8; 62.4; 62.4; 1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.4; 36.8; 36.4; 36.4; 1. 6; 宇逸金属-声屏障; 6#真空泵; 80; -10.8; -4.9; 1.2; 52.9; 7.3; 32.3; 20.7; 62.4; 62.7; 62.4; 62.4; 1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.4; 36.7; 36.4; 36.4; 1. 注：表中坐标以厂界中心（东经112°49´41.750"，北纬34°42´50.898"）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 表4-14 项目主要噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB（A）; 声源控 制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 1#风机; /; -1; 20; 20; 90; 基础减震、距离衰减; 昼间. 2; 2#风机; /; 18; 41; 20; 90. |
| --- | --- |

|  | 3.2噪声影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室内点声源的预测 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级为： LP2=LP1-（TL+6）    式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 ②无指向性点声源的几何发散衰减公式： LP（r）=LP（r0）-20lg（r/r0） 式中：r0——参考位置距离声源的距离（m）； r——预测点距离声源的距离（m）； LP（r）——预测点处声压级，dB； LP（r0）——参考位置r0的声压级，dB。 ③声级叠加 式中：L为噪声叠加后总的声压级dB（A）； Li第i个声源的声压级dB（A）； n—噪声源个数。 本项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-15 厂界及敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 影响对象; 贡献值; 标准值/昼间; 达标情况. 东厂界; 45.1; 60; 达标. 西厂界; 54.0; 60; 达标. 南厂界; 55.0; 60; 达标. 北厂界; 57.7; 60; 达标. 由上表可知，项目营运期东、西、南、北厂界昼间噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。综上所述，项目噪声对周边声环境影响较小。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目自行监测计划见下表。 表4-16 噪声监测方案 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 东、南、西、北厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物 4.1固体废物产排情况 本项目营运期主要固体废物包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般固体废物 本项目运营期一般固体废物主要为残次品、废包装材料、废钨丝、漆渣。 ①残次品 本项目涂装生产线产品经检验不合格后作一般固体废物处理，根据建设单位提供资料，残次品产生量约占原料用料的1%，约为0.5t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），不合格产品的固废代码为195-999-99，暂存于固废暂存间，定期外售综合利用。 ②废包装材料 本项目生产过程产生废包装袋，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为0.1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装材料固废代码为 292-001-07，收集后暂存于一般固废暂存间定期外售。 ③废钨丝 本项目真空镀膜机采用钨丝作为放光热源，根据建设单位提供资料，钨丝用量为0.1t/a，钨丝使用一定时间后需更换，废钨丝产生量约为0.1t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），不合格产品的固废代码为195-999-99，暂存于固废暂存间，定期外售综合利用。 ④漆渣 本项目水性聚氨酯丙烯酸底漆、水性丙烯酸面漆喷涂过程中产生漆渣，属于一般固体废物。根据建设单位提供资料结合工程分析，本项目漆渣产生量约为1.536t/a，采用专门的容器收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由专业公司处理。 （2）危险废物 本项目危险废物主要为废活性炭、废润滑油、废漆桶、废干式纸盒过滤器。 ①废活性炭 本项目喷漆、UV固化以及真空泵运行过程产生非甲烷总烃，采用“密闭集气管道+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进行处理，废气治理过程中产生废活性炭。本项有组织非甲烷总烃产生量为1.4992t/a，1t活性炭可吸附0.15t有机废气，活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置对非甲烷总烃总的去除效率按90%计，进入该活性炭吸附装置的有机废气量为1.3493t/a，活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置设置3个活性炭箱，每个活性炭装机量为1.0t，每年更换一次。本项目活性炭脱附一定次数后失活，则废活性炭产生量为3t/a。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49（其他废物），废物代码为900-039-49，采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ②废润滑油 设备维修保养过程产生废液压油，项目设备使用液压油0.1t，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-214-08，采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ③废漆桶 本项目废漆桶主要来自原辅材料（水性聚氨酯丙烯酸底漆、水性丙烯酸面漆）包装，产生量约1.5t/a。经查询《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物，危废类别为HW49（其他废物），废物代码为900-041-49，采用专门的容器收集好后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ④废干式纸盒过滤器 本项目采用水性漆喷涂，喷漆工序产生的漆雾颗粒经干式过滤器过滤阻隔，该工序产生废过滤器，根据建设单位提供资料，废干式纸盒过滤器产生量约1.6t/a。根据《国家危险废物名录（2021年本）》，属于“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49，采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 （3）生活垃圾 本项目新增劳动定员25人，年工作天数300天，生活垃圾产生量按0.5kg/(人.d)计算，则生活垃圾产生量为3.75t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。 本项目固体废物产生情况及处置措施见下表。 表4-17 本项目固体废物产生量及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置 方式. 1; 残次品; 包装检验; 一般固废; 195-999-99; 0.5; 外售综合利用. 2; 废钨丝; 生产; 一般固废; 195-999-99; 0.1. 3; 废包装材料; 原料包装; 一般固废; 292-001-07; 0.1. 4; 漆渣; 喷漆; 一般固废; 195-999-99; 1.536; 定期交由专业公司处理. 5; 废活性炭; 废气治理; 危险废物; HW49（900-039-49）; 3.0; 委托资质单位处置. 6; 废干式纸盒过滤器; 废气治理; 危险废物; HW49（900-041-49）; 1.6. 7; 废漆桶; 原料包装; 危险废物; HW49（900-041-49）; 1.5. 8; 废润滑油; 设备维修保养; 危险废物; HW08（900-214-08）; 0.1. 9; 生活垃圾; 职工生活; /; 99; 3.75; 环卫部门统一清运. 4.2固废防治措施可行性分析 一般固体废物：在生产车间东南侧设置1座10m2的一般固废暂存间，设置有标识标牌，地面采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施处理。 危险废物：在生产过程中产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置1座危废暂存间，危废暂存间应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间周边设置围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄漏造成二次污染，可能产生废气的危废要密闭储存，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥，本项目危废暂存间位于生产车间东南侧，建筑面积10m2，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 废物类别及废物代码见下表。 表4-18 本项目危险废物产生情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 3.0; 废气治理; 固态; 挥发性有机化合物; 年/次; T; 采用专门容器分类暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置. 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.1; 设备维修保养; 液态; 润滑油; 年/次; I. 废干式纸盒过滤器; HW49其他废物; HW49（900-041-49）; 1.6; 废气治理; 固态; 挥发性有机化合物; 月/次; T. 废漆桶; HW49其他废物; HW49（900-041-49）; 1.5; 原料包装; 固态; 挥发性有机化合物; 月/次; T. 建设单位在生产车间东南侧设置1座危废暂存间（10m2），采用地面硬化，并进行防渗，四周设置围堰，基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯材料，渗透系数≤10-10cm/s；危险废物暂存间要防风、防雨、防晒等，明显处悬挂危险废物识别标志，各类危险废物采用专门密闭容器分类储存，定期通知危废经营单位进转运进行妥善处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行设计、运行和贮存：危险废物贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物转运过程中应防止散落、泄漏，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-19 危险废物贮存设施汇总表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 生产车间东南侧; 10m2; 分类放置，密闭容器储存; 10t; 1年. 废干式纸盒过滤器; HW49; 900-041-49. 废活性炭; HW49; 900-039-49. 废润滑油; HW08; 900-214-08. 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，本次环评要求建设单位在收集、转运、贮存过程中应严格执行以下措施： （1）危险废物收集措施： ①设置专用收集容器进行收集。 ②收集过程中做好无散落、无泄露工作；如有散落、泄露情况发生，及时进行清理（液态物质需佩戴防护手套用布片擦拭干净），保证无残留。 ③收集结束后应及时清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 （2）危险废物转运措施： ①由专用容器盛装，防止泄漏； ②如有泄漏，及时佩戴防护手套用布片擦拭干净； ③转运完毕后及时填写台账记录； ④危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 （3）危险废物贮存要求： ①危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）工作，地面硬化防渗，四周围堰设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 ②废活性炭、废干式纸盒过滤器、漆渣、废润滑油分别采用专用容器储存于危废暂存间内，废漆桶分别存放于危废暂存间专门区域内，委托资质单位处置。 本项目固体废物均可得到妥善处置，不产生二次污染。 5、地下水和土壤影响分析 本项目为“污染影响型建设项目”，位于偃师市鞋业产业园16号楼五层的生产车间内，且车间密闭，地面硬化。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地深度处理；本项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放。 本项目距地面高度约20m，不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能，对土壤及地下水有影响的主要为危废暂存间及辅料库房泄露垂直入渗产生的污染，由于危险废物或漆料泄露，通过地面缝隙可能下渗至四层厂房墙面，采取对危险废物暂存间及辅料库房地面硬化、防渗处理，并在危废暂存间内设置围堰，可有效防止污染物质垂直入渗。本项目危废暂存间采取重点防渗，防渗措施采取防渗层为2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）；水性漆采用密闭桶装，专门辅料库房专门区域存放；生产车间采取一般防渗。采取以上措施后，本项目对地下水、土壤的影响很小。 6、环境风险 6.1风险源调查及风险物质识别 本项目风险源主要为辅料库房、危废暂存间，主要风险物质为润滑油、废润滑油等，主要风险类型为泄漏、火灾。 本项目主要风险物质使用及贮存情况见下表。 表4-20 项目风险物质使用及贮存情况一览表 序号; 物质名称; 使用量(t/a); 厂内最大贮存量（t）; 形态及贮存容器. 1; 润滑油; 0.17; 0.17; 液态，200L桶装. 2; 废润滑油; /; 0.1; 液态，桶装. 6.2风险潜势初判和评价等级确定 6.2.1Q值判定 根据HJ169-2018附录B有关规定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目风险物质最大贮存量及临界量见下表。 表4-21 项目风险物质最大贮存量及临界量一览表 序号; 物质名称; 临界量（t）; 厂内最大贮存量（t）; qi/Qi. 1; 液润滑油; 2500; 0.17; 0.000068. 2; 废润滑油; 2500; 0.1; 0.00004. 合计; 0.000108. 由上表可知，本项目Q值为0.000108＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ级。 6.2.2评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，详见下表。 表4-22 建设项目环境风险潜势划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; Ia. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，由上表可知，本项目的环境风险评价等级不属于一级、二级、三级，进行简单分析即可。 6.3环境风险防范措施 本项目主要风险物质为液润滑油、废润滑油，可能发生的风险事故为泄漏、火灾。 （1）风险物质安全防范措施 ①风险物质分类贮存。润滑油储存区、危废暂存间远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。温度不超过30℃，保证储存区内容器密封，储存区、危废暂存间内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②在储存地点、天然气管道与使用风险物质的设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。 ③坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。 （2）火灾事故风险防范措施 ①加强对原材料的安全管理，保证安全生产，厂区内严禁明火，禁止吸烟； ②严格按照《建筑设计防火规范》合理布局，生产车间内设置相应的防火、防触电安全警示、标志。 ③按照《建筑灭火器的配置设计规范》，在风险物质储存区醒目位置配置干粉灭火器、泡沫灭火器等灭火设施。 （3）危险废物暂存与转移风险防范措施 本项目危险废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，评价建议采取措施防止事故风险： ①应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，危废暂存间应密闭，应做好防雨、防风、防晒、防渗漏、防丢失、防扩散等措施。 ②废润滑油等均应以符合要求的专门容器盛装，危废暂存间内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。 ③危险废物暂存库周边应设置危险废物图形标志，注明严禁无关人员进入。 ④加强日常监控，组织专人负责危废库安全，以杜绝安全隐患。 综上所述，在采取工程防护及环评建议的风险防范措施后，本项目环境风险水平可接受。 7、选址可行性分析 本项目厂址位于偃师区山化镇偃师市鞋业产业园16号楼五层，租赁杨占凤个人闲置厂房进行建设，根据洛阳市偃师区山化镇人民政府出具的证明，用地性质为工业用地，属于偃师区山化镇东屯鞋业产业园区，同意项目建设；距离本项目最近的集中式饮用水水源地为偃师区一水厂地下水井群（共6眼井），本项目位于偃师区一水厂地下水井群3#水井东侧4145m，不在其保护范围内，符合集中式饮用水源保护区区划；距离本项目最近的文物为邙山陵墓群（东段），项目厂址位于建设控制地带内，由于施工期仅进行设备安装不涉及动土施工，因此不会对地下文物产生影响。 综上，本项目厂址选址可行。 8、电磁辐射 不涉及。 9、环保投资及环保验收 本项目总投资80万元，其中环保投资21.6万元，占总投资27.1%。本项目主要环保措施及投资估算详见下表。 表4-23 本项目环保投资及“三同时”验收一览表 项目; 污染物; 主要环保设施; 环保投资（万元）; 环保验收指标. 废气; 喷漆废气：颗粒物、非甲烷总烃; 密闭集气管道; 二次密闭+干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（TA001）+25m排气筒（DA001）; 20; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020），同时满足《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）工业涂装A级要求. UV固化废气：非甲烷总烃; 密闭集气管道. 真空泵废气：非甲烷总烃; 密闭集气管道. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 噪声; 设备噪声; 基础减震、厂房隔声等; 1.0; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; /; /. 残次品; 一般固废暂存间（10m2）; 0.2; /. 废包装材料. 废钨丝. 漆渣. 废漆桶; 危险废物暂存间（10m2）; 0.5; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 废润滑油. 废干式纸盒过滤器. 废活性炭. 项目环保投资总计; 21.7; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 涂装生产线二次密闭，密闭集气管道+干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+25m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准限值，同时满足《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）工业涂装A级要求 |
|  | 生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2标准限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他企业边界排放建议值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 厂区总排放口 | COD、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准；洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质要求 |
| 声环境 | 真空泵、风机 | 等效A声级 | 基础减震，厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体 废物 | 残次品、废包装材料、废钨丝、漆渣 | 1座10m2一般固废暂存间 | 外售综合利用 |
|  | 危险废物 | 废活性炭、废润滑油、废干式纸盒过滤器、废漆桶 | 1座10m2危废暂存间 | 委托资质单位处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间地面硬化；废暂存间、辅料库房严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行建设。定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①辅料库房内储存润滑油、水性镀膜底漆、水性镀膜面漆等物质，远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。库温不超过30℃，保证原料仓库内容器密封，库房内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②加强对原材料的安全管理，保证安全生产，厂区内严禁明火，禁止吸烟。 ③严格按照《建筑设计防火规范》合理布局，生产车间内设置相应的防火、防触电安全警示、标志。 ④按照《建筑灭火器的配置设计规范》，在辅料库房、危废暂存间醒目位置配置干粉灭火器、泡沫灭火器等灭火设施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 完善原辅材料、产品、危险废物台账以及环保设施运行台账 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，洛阳宇逸金属科技有限公司年产1500万件鞋类装饰工艺品项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  | / | 0.2089t/a | 0 | 0.2089t/a | +0.2089t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | / | 0.2107t/a | 0 | 0.2107t/a | +0.2107t/a |
| 废水 | COD |  |  | / | 0.0672t/a | 0 | 0.0672t/a | +0.0672t/a |
|  | 氨氮 |  |  | / | 0.007t/a | 0 | 0.007t/a | +0.007t/a |
| 一般工业 固体废物 | 残次品 |  |  | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废钨丝 |  |  | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废包装材料 |  |  | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 漆渣 |  |  | / | 1.536t/a | 0 | 1.536t/a | +1.536t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  | / | 4.0t/a | 0 | 4.0t/a | +4.0t/a |
|  | 废干式纸盒过滤器 |  |  | / | 1.6t/a | 0 | 1.6t/a | +1.6t/a |
|  | 废漆桶 |  |  | / | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废润滑油 |  |  | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 3.75t/a | 0 | 3.75t/a | +3.75t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①