- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳市偃师区山化镇卓岳制鞋厂年产30万双布鞋迁建改造项目

建设单位（盖章）：洛阳市偃师区山化镇卓岳制鞋厂

编制日期：2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳市偃师区山化镇卓岳制鞋厂年产30万双布鞋迁建改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-410381-04-02-959555 |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁春杰 | 联系方式 | 13783139398 |
| 建设地点 | 洛阳市偃师区山化镇汤泉村4组（汤泉北工业园区） |  |  |
| 地理坐标 | （东经112度49分38.380秒，北纬34度43分49.630秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1959其他制鞋业 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 32制鞋业中有塑料注塑工艺的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2205-410381-04-02-959555 |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 6.1 |
| 环保投资占比（%） | 20.3 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：部分生产设备已安装，“未批先建”罚款缴纳单见附件8 | 用地（用海） 面积（m2） | 1935.47 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、偃师市城乡总体规划 （1）规划期限 本规划的规划期限为2015年-2030年，其中：近期：2015年-2020年；远期：2021年-2030年；远景：2030年以后。 （2）市域总体规划 规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 中心城区、镇区等规划建设用地内，应通过划定绿线、紫线、蓝线，依据相关法规对生态绿地、文物保护区、城市河流、地表水源等实施管制。布局在禁建区、限建区内的已经建成的区域，应按照相关保护规划进行管控或搬迁。 （3）总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成“一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带，西启汉魏故城东，东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 项目厂址位于洛阳市偃师市山化镇汤泉北工业园区，用地为工业用地（见附件6）。 2、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）（国家发展改革委令2019第29号，2020年1月1日后实施）鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合相关国家产业政策要求，且该项目已于2022年5月23日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为：2205-410381-04-02-959555。 3、与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 表1-1 项目与豫环函〔2021〕171号相符性分析 类别; 准入要求; 本项目特点; 相符性. 河南省产业发展总体准入要求; 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 2.本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类项目，不涉及《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.本项目属于制鞋业，不属于使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 相符. 河南省大气生态环境总体准入要求; 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 2.本项目位于偃师区山化镇汤泉北工业园区，项目新增VOCs排放实行区域内替代。; 相符. 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。; 4.项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放；VOCs经集气罩收集进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒排放，VOCs排放执行相关要求限值。项目不涉及食堂油烟。; 相符. 4、“三线一单”相符性分析 根据洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （洛政〔2021〕7 号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单” 生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021〕58号），项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下： 4.1、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），本项目与“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线： 本项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”，本项目位于偃师市一般管控单元内。 （2）环境质量底线 大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目运营过程产生的有机废气经集气罩收集进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 地表水：根据洛阳市生态环境局公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，定期清掏用于农田施肥，不对区域地表水环境产生影响。 噪声：项目所在区域为2类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水由厂区水井供水，用电来自市政供电，不涉及燃煤，不属于高耗能和资源消耗性企业，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 4.2、与《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相符性分析 项目厂址位于偃师区市山化镇汤泉北工业园区，项目与洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 - 表1-2 项目与洛市环[2021]58号相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41038130001; 一般管控单元; 空间布局约束; - 重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。 - 以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、项目位于偃师区山化镇汤泉北工业园区，本项目新增VOCs排放施行区域内替代； 2、项目位于偃师区山化镇汤泉北工业园区。 3、项目不涉及。; 相符. 污染物排放管控; - 禁用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 - 现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 - 重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 - 新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、本项目不使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、项目建成后逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、项目不涉及二氧化硫、颗粒物、氮氧化物排放；VOCs排放执行相关要求限值。 4、项目不属于污水厂项目。 5、项目不涉及餐饮油烟。; 相符. 环境风险防控; - 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 - 做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入等管控措施。; 1、项目不涉及危险化学品、水污染源，不会对地表水体产生影响。 2、项目建成后企业制定相关防控措施，做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、项目不在垃圾填埋场周边。; 相符. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于农田施肥；生产过程中产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后有组织排放，项目的清洁生产水平可达到国内先进水平。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分 区管控的意见》（洛政〔2021〕7 号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线 一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021〕58 号）制定生态环境准入清单-偃师区环境管控单元生态环境准入清单要求。 5、《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 表1-3 与偃环攻坚办〔2022〕8号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. (一)调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。; 本项目为制鞋业，满足"三线一单"要求；项目不属于高耗能、高排放项目建设；项目建成后可达到制鞋业“引领性”指标要求。; 相符. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 开展简易低效 VOCs 治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs 企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争 2022 年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 项目属于制鞋业，项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后达标排放。治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期委托有资质的单位收集处理。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平。2022 年5月底前全面排查含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展 VOCs 抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含 VOCs 原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理 VOCs 废气。; 项目属于制鞋业，VOCs物料桶装密闭储存；为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 相符. 由上表可知，本项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相关要求。 6、与偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 - 表1-4 与偃环攻坚办〔2022〕7号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）巩固完善低 VOCs 含量原辅材料源头替代工作; 1.木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs原辅材料的产品名称，VOCs含量和使用量等，建立管理台账。定 期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目为制鞋业，项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟在产生VOCs的工序的集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方，控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 相符. （二）强化无组织排放过程控制; 4. 加强无组织排放废气收集。产生 VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不低于 0.3m/s，推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闲、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵系送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（钢结构等）实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用 VOCs 质量占比小于 10%原辅材料的除外。使用VOCs 质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位在产生VOCs工序的集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方，控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 相符. （三）强化工业企业 VOCs 治理; 9．全面淘汰低效治理设施。各镇(街道)进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化，一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs 企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动 VOCs 排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等)、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂，废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活 性炭作为吸附剂时，其碘值不低650mg/g，采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100 m2/g( BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的 VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300°C，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目为制鞋业，本项目生产车间全封闭，有机废气经集气罩收集后经过“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，企业定期、定量更换UV灯管和活性炭，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g。保证废气达标排放。; 相符. （五）完善监测监控体系; 13.开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目生产设施有机废气排放口属于一般排放口，目前不需要安装在线检测设施。; 相符. 7、与《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）相符性分析。 - 表1-5 与洛环攻坚办[2019]49号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）料场封闭治理. 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 项目所有原料均在密闭生产车间内贮存。; 符合. 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 项目生产车间覆盖所有堆放区、工作区和主通道。; 符合. 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门， 在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间四面密闭，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 4、所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 本项目厂区道路全部硬化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 符合. （三）生产环节治理. 2、在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS 处理设施。; 本项目为提高VOCs收集效率，建设单位拟在产生VOCs的工序的集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方，控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. 3、禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 项目使用原料在生产车间内全密闭储存；生产环节在密闭良好的车间内运行，相应产尘点配备有完善的废气收集和处理系统。; 符合. （四）厂区、车辆治理. 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目厂区道路全部硬化，厂区无裸露空地。; 符合. 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 本项目对厂区道路定期洒水清扫。; 符合. 8、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 表1-6 与制鞋工业绩效引领性指标相符性分析 引领性指标; 制鞋工业; 本项目特点; 相符性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求; 1、本项目不涉及胶粘剂。 2、项目使用水性清洗剂对模具进行清洗，根据水性清洗剂理化性质分析，项目清洗剂不涉及挥发分，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集、“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后有组织排放。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40 mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） 排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 项目生产过程中NMHC排放浓度不高于40 mg/m3，非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。; 相符. 无组织排放; 1、 冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、 胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、 工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、 生产车间封闭; 1.项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集、“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后有组织排放； 2.项目不涉及胶粘剂，使用水性清洗剂对模具进行清洗。盛装含VOCs物料的容器存放于室内；盛装含VOCs物料的容器加盖。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存一年以上。; 企业未被纳入重点排污单位的企业; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、 一年内废气监测报告; 项目建成后按要求整理环保档案。1、环评批复文件；2、排污登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 按要求整理台账记录：1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料消耗记录；5、VOCs废料处置记录 项目不涉及天然气。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 运输 方式; 1.物料公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100%； 2.厂内运输使用国五及以上排放标准的车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100%； 3.厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例为100%。; 本项目建成采用新能源车辆进行运输; 相符. 运输 监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 本项目建成后按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账; 相符. 9、文物 偃师区是夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等七朝古都，是全国黄河重点旅游热线及全省“三点一线”旅游线路和以洛阳为中心的河洛文化的重要组成部分，素有洛阳“九朝古都半在偃”之称。境内有二里头文化、西亳商城、汉魏古城遗址；有中国最早的国立大学东汉太学等遗址；西周伯夷叔齐墓、秦相吕不韦墓、唐太子李弘墓，又有唐代武则天亲书的升仙太子碑、东汉灵台等古迹，是唐代高僧玄奘、宋朝名相吕蒙正的故乡。 （1）邙山陵墓群 第十一条邙山陵墓群保护范围分为西段、中段和东段。 （一）西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县朝阳镇游王村至孟津县朝阳镇崔沟村北；西界孟津县朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津县朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。 洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 （二）中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县送庄镇东立射村至孟津县会盟镇靳村；西界孟津县送庄镇东立射村至孟津县平乐镇左坡村南；东界孟津县会盟镇靳村至孟津县平乐镇天皇村半个寨自然村；南界孟津县平乐镇左坡村南至孟津县平乐镇金村。 （三）东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界首阳山一线；西界偃师区首阳山镇寨后村、保庄村至偃师区首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师区城关镇塔庄村；南界偃师区首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 保护范围依法重新划定的，从其新的规定。 第十二条邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一）西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二）中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 （三）东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津县、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四）夹河段：偃师区境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师区首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 （2）汉魏洛阳城遗址 根据《洛阳市汉魏故城保护条例》，汉魏故城保护区域分为保护范围和建设控制地带。 保护范围的边界为东至偃师区首阳山镇白村至后张村间外郭城城墙外50米南北一线；西至洛龙区白马寺镇齐郭村与分金沟村间的长分沟西沿南北一线；北至孟津县平乐镇上屯村外郭城残垣北50米东西一线；南至偃师区佃庄镇王圪村南东西一线界桩以内的区域。建设控制地带的边界为汉魏故城建设控制地带为保护范围外延200米的带状区域。 在汉魏故城保护范围内，不得擅自进行与汉魏故城保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需建设生产生活设施的，应当符合汉魏故城保护规划，依法履行报批手续。 项目厂址位于洛阳市偃师区山化镇汤泉北工业园区，属于邙山陵墓群（东段）大遗址建设控制地带。本次项目租赁现有厂房，仅在现有厂房内安装设备，不新增土地，不涉及土建工程，涉及文物相关问题以文物部门意见为准。 10、饮用水源保护区划 项目厂址位于偃师区山化镇汤泉北工业园区，根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、偃师区水源井保护区范围如下： 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 离本项目最近水源地为偃师区第一供水厂地下水井群2#井；本项目距偃师区第一供水厂地下水井群2#井一级保护区边界为3.2km，不在其保护范围内。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳市偃师区山化镇卓岳制鞋厂原厂名为偃师市山化镇东屯卓岳制鞋厂，2022年5月进行了厂名变更，主要从事布鞋的生产销售。2020年3月投资30万元在东屯村新建年产30万双布鞋项目；并与2020年3月填报了建设项目环境影响登记表；由于政府修路需占用项目厂区，因此，该项目进行了迁建。 洛阳市偃师区山化镇卓岳制鞋厂位于洛阳市偃师区山化镇汤泉北工业园区，属于偃师区鞋业产业区，租赁偃师市山化镇汤泉村新畅达制鞋厂已建厂房，租赁面积1935.47m2，投资30万元，建设年产30万双布鞋双迁建改造项目。 根据现场调查，企业已安装部分生产设备，未进行生产，洛阳市生态环境局对其开具了责令改正违法行为决定书（豫0381环责改字[2022]151号）；企业已于2022年8月11日交具“环保罚没收入”，见附件8。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19，32、制鞋业195”类别，中“塑料注塑工艺的”类别，因此，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，河南沣之洲环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司评价人员立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 2、建设地点及周围环境状况 项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉北工业园区，项目用地为工业用地。厂址西侧为废弃庙宇，北侧为东泽鞋业，南侧及东侧为道路。距离厂区最近的环境敏感点为西南侧约273m的北窑村。 3、主要建设内容 项目在现有生产车间内建设1条布鞋生产线，具体建设内容见下表。 - 表2-1 工程主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租用现有生产车间，占地面积800m2内部划分各生产区域、储存区域; 依托现有. 辅助工程; 仓库1; 占地面积300m2，存放生产用辅料等; 依托现有. 仓库2; 占地面积400m2，存放成品及原材料; 依托现有. 办公区; 办公用房150m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 厂区水井; 依托现有. 供电; 汤泉村电网; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 有机废气; “UV光氧+活性炭吸附”装置1套+15m高排气筒1根; 新建. 废水治理; 生活污水经8m3化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥。; 依托现有. 噪声控制; 各高噪声设备均安装在车间内，厂房隔声。; /. 固废治理; 一般固废暂存处（5m2）; 新建. 危险废物暂存间（5m2）; 新建. 4、产品方案及规模 项目迁建前后产能不变，具体产品方案见下表。 - 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 规格; 迁建前产量; 迁建后产量. PU鞋底布鞋; 女鞋：35码-41码; 15万双; 15万双. 男鞋：38码-44码; 15万双; 15万双. 合计; 30万双; 30万双. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 - 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 迁建前用量; 迁建后用量用量; 备注. 原辅材料; 1; 鞋面; 30万双/a; 30万双/a; 已缝纫好的成品纺织面料鞋面. 2; PU原液; 52t/a; 52t/a; 包括A液、B液及C液，以1：1：0.02混合，20kg桶装或18kg桶装. 3; 鞋盒; 30万个/a; 30万个/a; 外购. 4; 鞋垫; 30万双/a; 30万双/a; 外购成品. 5; 色浆; 0.5t/a; 0.5t/a; 用于鞋底调色，20kg桶装，液态. 6; 水性清洗剂; 0.2t/a; 0.2t/a; 用于冲洗模具. 7; 水性脱模剂; 0.4t/a; 0.4t/a; 主要成分水和硅油. 8; 润滑油; 0.02t/a; 0.02t/a; 用于设备维护. 9; 包装箱; 3000个/a; 3000个/a; 纸箱. 能源; 10; 水; 240t/a; 240t/a; /. 11; 电; 30Kw·h; 30Kw·h; /. PU：简称为聚氨酯，是一种新型的有机高分子材料。聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，硬度高，有弹性。主要用于制鞋工业和医疗业。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。 - 表2-4 PU原液主要组成成分 - 名称; - 组分; - 含量（单位：%（w/w））. - PU-A料; - 聚酯多元醇; - 90-97. - 硅油; - 0.2-0.1. - 水; - 0.4-0.5. - 小分子二元醇; - 3-5. - PU-B料; - 聚酯多元醇; - 40-50. - 聚醚多元醇; - 10-15. - MDI; - 40-50. - 磷酸; - 50-80ppm. - PU-C料; - 乙二醇; - 65-70. - 三乙烯二胺; - 30-35. MDI：无色到淡黄色透明液体，熔点13.2℃，沸点118℃，溶于丙酮、醚，遇明火高温可燃，与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈。 硅油：硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同，分子量增大，粘度也增高，固此硅油可有各种不同的粘度，从0.65厘沲直到上百万厘沲。如果要制得低粘度的硅油，可用酸性白土作为催化剂，并在180℃温度下进行调聚，或用硫酸作为催化剂，在低温度下进行调聚，生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。 磷酸：是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为H3PO4，分子量为97.994，熔点42℃，沸点261℃，密度1.874g/mL。急性毒性：经口LD501.7mL/100g body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验: median lethal pH - Lepomis macrochirus - 3 - 3.25 pH - 96 h；不易挥发，不易分解，无刺激性气味，几乎没有氧化性。具有酸的通性，是三元弱酸，磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC腐蚀剂，电解质，助焊剂，分散剂，工业腐蚀剂，肥料的原料和组件家居清洁产品。 乙二醇：无色无臭、有甜味液体，熔点-12.9℃，沸点197.3℃，闪点111.1℃，密度1.113g/cm³，急性毒性：经口LD50 7712 mg/kg body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验: LC50 - Pimephales promelas - > 72860 mg/L - 96 h；对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。 三乙烯二胺：亦称三亚乙基二胺。白色或淡黄色晶体，熔点159.8℃，沸点174℃，闪点50℃（开杯），急性毒性：经口LD50 700mg/kg body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验: LC0 - Cyprinus carpio - > 100 mg/L - 96 h。有氨味，本品是有机合成中间体，合成光稳定材料，广泛用于聚氨酯泡沫、弹性体与塑料制品及成型工艺。 色浆：为无机颜料，作为聚氨酯染色剂，根据客户需求添加不同种类用于改变聚氨酯的颜色。 聚酯多元醇：有机物，通常是由有机三元羧酸（酸酐或酯）与多元醇 (包括二醇）缩合。聚酯型聚氨酯因分子内含有较多的酯基、氨基等极性基团，内聚强度和附着力强，具有较高的强度、耐磨性。脂肪族（多指己二酸聚酯〕聚酯二元醇妥用手生产浇注型聚氨酷弹性体．热塑性聚氨酯弹性体、微孔聚氨酯鞋底．PU革树脂、聚氦酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等。由己二酸与 1,4-丁二醇、1.6-己二醇或乙二醇制得的聚酯二醇为蜡状固体，得到的聚氨酯弹性体结晶性强，初粘力大，得到制品的机械强度也较高；由带侧基的二醇制得的聚酯如PMA 和PPA 常温呈液态，柔软，用于油墨、软革等，PMA 耐水解性较好。 聚醚多元醇：是主链含有醚键，端基或侧基含有大于2个羟基的低聚物。是以低分子量多元醇、多元胺或含活泼氢的化合物为起始剂，与氧化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成。聚醚一般常用分子量为800～2000的丙二醇聚醚、分子量为400～4000的三羟甲基丙烷聚醚和端羟基的聚四氢呋喃。作为胶黏剂用的聚醚树脂应去掉聚合时残留下来的碱性催化剂，因为它们能催化异氰酸酯二聚，影响胶黏剂的质量。通常用酸来中和，使聚醚呈微弱酸性(不影响聚氨酯的反应)。制备聚氨酯胶黏剂所用的聚醚要求较为严格，除羟值、酸值外，要求含钾、钠离子量应少于10，含水量小于0.05%，否则有可能产生凝胶。用聚醚树脂配制的聚氨酯胶黏剂具有良好的耐水性，抗冲击性和低温性。 水性脱模剂：主要成分为硅油15%、硅油树脂15%、乳化液3%、水67%。脱模剂外观乳白色，比重大于0.8，微有愉快气味，PH值大于7.0，本品以水为分散介质，不含任何有毒有害物质，提高模具与聚合物之间的润滑性。用途及性能：主要用于聚氨酯脱模，分散性好，使用方便，脱模力小；耐气候性好，存储性能稳定；对模具表面无腐蚀，无结垢现象，便于清洗。 水性清洗剂：水性清洗剂属于环保水基清洗剂，主要组分组成为：非离子表面活性剂（脂肪酸聚氧乙烯酯，沸点351.5 C，熔点61-62.5 C）50%，阳离子表面活性剂（高级脂肪胺盐，沸点223 C，熔点177-181 C）10%，渗透剂（仲烷基硫酸酯钠，沸点108.9 C，熔点180-185 C；仲烷基磺酸钠，熔点>300 C）10%，防锈剂（六亚甲基四胺，沸点252.7 C，熔点280 C；氯化钠，沸点1465 C，熔点801 C）5%，助剂（三聚磷酸钠，熔点622 C）5%，消泡剂（脂肪酸脂，沸点267 C，熔点61.3 C）1%，缓蚀剂（膦羧酸；磺化木质素，熔点26 C）1%，水18%。各组分不涉及危险物质。 6、主要生产设备 项目迁建后无新增设备，主要生产设备详见下表。 - 表2-5 工程主要设备一览表 序号; 主要设备名称; 型号(规格); 迁建前数量（台/条）; 迁建后数量（台/条）; 备注. 1; - 物料预热箱（电加热）; - 功率10.0kw; - 1; - 1; 聚氨酯生产线（SZS-500C）. 2; - 物料A罐（不同颜色）; - 功率2.0kw; - 4; - 4. 3; - 物料B罐; - 功率2.0kw; - 1; - 1. 4; - 注射机头; - 功率2.0kw; - 1; - 1. 5; - 喷枪（喷水性脱模剂、清洗剂）; - 功率0.5kw; - 2; - 2. 6; - 电烘箱; - 功率10.0kw; - 1; - 1. 7; 锁边机; 功率2.0kw; 4; 4; 鞋面修改. 8; 缝纫机; /; 5; 5; 鞋面修改. 9; 修边机; /; 4; 4; /. 10; 空压机; 1m3,7.5KW; 1; 1; /. 7、公用工程 7.1 供电系统 项目供电由汤泉村电网供给，可以满足项目的用电需求。 7.2 给排水 本项目用水仅为生活用水，本项目劳动定员20人，均不在厂区食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/（人•天）计，生活用水量为240t/a（0.8t/d），排污系数按80%计，污水产生量为192t/a（0.64t/d）。生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥。 8、劳动定员及工作制度 厂区劳动定员20人，实行8小时工作制（8:00~12:00；14:00~18:00），年工作天数300天。 9、厂区平面布置 - 本项目位于山化镇汤泉北工业园区，有1座生产车间，位于厂区北侧，生产车间内依据生产工艺需要，划分为原料暂存区、布鞋（PU鞋底）作业区、成品暂存区、半成品加工暂存区。各分区分工明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。 - 车辆由厂区道路直接进入生产车间，原料暂存于车间南侧的原料暂存区，原料经裁断机、缝纫机、锁边机加工处理后，送至制鞋生产线。成品暂存于车间东侧的成品暂存区。制鞋生产线排放的污染物采取集中收集处理的污染防治措施，节省环保投资。 结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。 10、厂区现存环保问题及整改措施 厂区现存环保问题及整改措施见下表： 表2-6 厂区现存环保问题及整改措施一览表 序号; 存在问题; 整改措施; 整改期限. 本项目; 危废间未设围堰; 危废间分区划分，设40cm高围堰，地面铺设环氧树脂。; 3个月. 车间内物品乱放; 车间内划分单元分区，物品按功能区整齐摆放。. 未设置一般固废暂存间; 在车间内设一般固废暂存间（5m2）. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 布鞋生产工艺 图1 项目生产工艺流程图 （1）鞋面成型：外购成品纺织面料鞋面，人工检验后质量合格的鞋面，经缝纫机缝制商标，得到鞋面。对质量不合格的鞋面进行拆改，重新缝纫、锁边；锁边后的鞋面经鞋面加热箱（电加热，温度105℃左右），加热软化后，套在鞋楦上定型。然后将鞋楦安装在聚氨酯生产线对应的链条鞋底模具卡套上。 （2）鞋底成型：外购桶装PU原液（聚氨酯A液、聚氨酯B液）需要在电烘箱中加热以降低物料粘度（温度为40-50℃），保持物料的流动性；聚氨酯A液、聚氨酯C液、色浆经密闭的管道加入物料A罐内储存；聚氨酯B液经密闭的管道加入物料B罐内储存；然后经计量泵按比例由管道进入注射机机头内，再经注射机将混合原液注入模具中。 将固帮成型的鞋面放入模具，人工合模后进入流水线，模具缓慢通过PU流水线进入电加热烘干箱内烘干处理，将模具温度保持在70~80℃，等到PU原液发泡成型后与鞋面完全贴合，将模具打开，取出成品鞋。水性脱模剂经喷射机喷射在鞋模具上，物料经注射机头的浇注口浇注在鞋模具上，鞋楦与其压合，得到布鞋。布鞋进入烘干箱内烘干处理，烘干箱采用电加热，温度约40~50℃，烘干后的布鞋脱去模具，即为成品鞋。 利用修边机对不规则的鞋底进行修边处理，检验合格后将鞋垫和鞋撑放于布鞋内，成品入盒。不合格产品拆除鞋面回用，鞋底作一般固废处理。 （3）清洗浇注头、喷脱模剂：浇注成型机配备模具每次成型全部脱模后需在模具上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油），然后将混合鞋底原液注入模具中，循环流水线；同时水性清洗剂对浇注头采用抹布擦洗，防止注孔堵塞。 主要污染工序： 1、废气 项目营运过程中废气主要为聚氨酯生产线浇注工序产生的有机废气、浇注后布鞋烘干工序产生的有机废气以及喷脱模剂工序产生的有机废气。 2、废水 项目不涉及生产用水，废水主要为职工生活污水。生活污水依托厂区现有化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥。 3、噪声 项目运营期噪声污染源主要为聚氨酯生产线、锁边机、缝纫机、修边机等设备工作时的机械噪声。 4、固体废物 项目营运期固废主要为鞋底边角料、鞋面边角料、不合格鞋底、废包装桶、废UV灯管、废活性炭、废润滑油、废抹布及员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为迁建项目，拟建厂址位于洛阳市偃师区山化镇汤泉北工业园区，租赁偃师市山化镇汤泉新畅达制鞋厂已建空厂房，该厂房原作为偃师市山化镇汤泉新畅达制鞋厂仓库使用，土地性质属于工业用地。 原有项目位于东屯村四组，年产30万双布鞋。 1、原项目产品方案 原项目产品方案见下表。 表2-7 产品方案一览表 产品名称; 鞋码; 产量. PU鞋底布鞋; 女鞋：35码-41码 男鞋：38码-44码; 30万双/年. - 2、原项目主要生产设备 - 表2-8 主要生产设备、设施一览表 序号; 主要设备名称; 型号(规格); 数量（台/条）; 备注. 1; - 物料预热箱（电加热）; - 功率10.0kw; - 1; 聚氨酯生产线（SZS-500C）. 2; - 物料A罐（不同颜色）; - 功率2.0kw; - 4. 3; - 物料B罐; - 功率2.0kw; - 1. 4; - 注射机头; - 功率2.0kw; - 1. 5; - 喷枪（喷水性脱模剂、清洗剂）; - 功率0.5kw; - 2. 6; - 烘箱; - 功率10.0kw; - 1. 7; 锁边机; 功率2.0kw; 4; 鞋面修改. 8; 缝纫机; /; 5; 鞋面修改. 9; 修边机; /; 4; /. 10; 打包机; /; 1; /. - 原项目主要原辅材料及能源消耗 原项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 - 表2-9 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 原辅材料; 1; 鞋面; 万双/a; 30; 已缝纫好的成品纺织面料鞋面. 2; PU原液; t/a; 52; 包括A液、B液及C液，以1：1：0.02混合，20kg桶装或18kg桶装. 3; 鞋盒; 万个/a; 30; 外购. 4; 鞋垫; 万双/a; 30; 外购成品. 5; 色浆; t/a; 0.5; 用于鞋底调色，20kg桶装，液态. 6; 水性清洗剂; t/a; 0.2; 用于冲洗模具. 7; 水性脱模剂; t/a; 0.4; 主要成分水和硅油. 8; 润滑油; t/a; 0.02; 用于设备维护. 9; 包装箱; 个/a; 3000; 纸箱. 能源; 10; 水; t/a; 240; /. 11; 电; Kw·h; 30万; /. 4、原项目生产工艺流程 图2 原项目生产工艺流程图 鞋面成型：外购成品纺织面料鞋面，人工检验后质量合格的鞋面，经缝纫机缝制商标，得到鞋面。对质量不合格的鞋面进行拆改，重新缝纫、锁边；锁边后的鞋面经鞋面加热箱（电加热，温度105℃左右），加热软化后，套在鞋楦上定型。然后将鞋楦安装在聚氨酯生产线对应的链条鞋底模具卡套上。 （2）鞋底成型：外购桶装PU原液（聚氨酯A液、聚氨酯B液）需要在电烘箱中加热以降低物料粘度（温度为40-50℃），保持物料的流动性；聚氨酯A液、聚氨酯C液、色浆经密闭的管道加入物料A罐内储存；聚氨酯B液经密闭的管道加入物料B罐内储存；然后经计量泵按比例由管道进入注射机机头内，再经注射机将混合原液注入模具中。 将固帮成型的鞋面放入模具，人工合模后进入流水线，模具缓慢通过PU流水线进入电加热烘干箱内烘干处理，将模具温度保持在70~80℃，等到PU原液发泡成型后与鞋面完全贴合，将模具打开，取出成品鞋。水性脱模剂经喷射机喷射在鞋模具上，物料经注射机头的浇注口浇注在鞋模具上，鞋楦与其压合，得到布鞋。布鞋进入烘干箱内烘干处理，烘干箱采用电加热，温度约40~50℃，烘干后的布鞋脱去模具，即为成品鞋。 利用修边机对不规则的鞋底进行修边处理，检验合格后将鞋垫和鞋撑放于布鞋内，成品入盒。不合格产品拆除鞋面回用，鞋底作一般固废处理。 （3）清洗浇注头、喷脱模剂：浇注成型机配备模具每次成型全部脱模后需在模具上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油），然后将混合鞋底原液注入模具中，循环流水线；同时水性清洗剂对浇注头采用抹布擦洗，防止注孔堵塞。 5、原有厂区环保措施 原有项目污染防治措施汇总见下表。 表2-10 本项目产污环节及污染物一览表 项目; 环保措施. 废气; 生产工序产生的非甲烷总烃; 1套“UV光氧+活性炭吸附”装+15m高排气筒. 废水; 生活污水; 化粪池，8m3. 噪声; 设备噪声; 基础减震，厂房隔声. 一般固体废物; 鞋底边角料、鞋面边角料、不合格鞋底; 收集后暂存，定期外售. 生活垃圾; 垃圾桶. 危险废物; 废活性炭、废灯管、废润滑油、废抹布; 收集后暂存，定期委托有资质单位处置。. 6、原有厂区污染物产排汇总 偃师市山化镇东屯卓岳制鞋厂年产30万双布鞋项目之前未进行过污染物的监测；根据现场调查，原有厂区内设备及厂房已全部拆除，也无法再进行污染物的监测。项目原有厂区污染物排放根据其原辅材料用量进行计算，具体见下表。 表2-11 污染物产生量一览表 类别; 污染物名称; 厂区排放量. 废气; 非甲烷总烃（t/a）; 0.056. 废水; 生活 COD（t/a）; 0.0538. 生活氨氮（t/a）; 0.0056. 生活 SS; 0.0253. 一般固废; 鞋底边角料（t/a）; 0.26. 鞋面边角料（t/a）; 0.01. 不合格鞋底（t/a）; 0.1. 危险废物; 废活性炭（t/a）; 1.104. 废UV灯管（t/a）; 0.002. 废润滑油（t/a）; 0.02. 废抹布（t/a）; 0.05. 废包装桶（t/a）; 0.2. 生活垃圾; 生活垃圾（t/a）; 3. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，本次评价采用洛阳市环境监测站公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的有关数据分析项目所在区域环境空气质量现状，数据统计结果见下表。 - 表3-1 洛阳市2021年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表监测结果分析可知，该区域监测因子为SO2、NO2、CO的监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10、O3的监测结果均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，洛阳市属于不达标区。 1.2环境质量改善计划 目前偃师区执行了《偃师区 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》偃环攻坚办〔2022〕8号等措施；将不断改善区域大气环境质量。 环境空气质量改善目标： 全区环境空气质量改善目标：可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在43微克/立方米以下，优良天数237 天，重度及以上污染天数目标值5天，5-9月臭氧超标天数目 标值52天。 1.3 特征污染物环境质量现状 - 本项目运行过程中排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目周围环境空气质量现状，本次评价借用《偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目环境影响报告》中的大气监测资料：监测时间为2021年3月8日-3月10日，监测点为许庄村（本项目南2.4km），监测因子为非甲烷总烃。监测结果见下表。 - 表3-2 特征污染物现状监测结果表 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 监测浓度; 占标率%; 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. 许庄村; 非甲烷总烃; 0.62~0.78; 31~39; 0; 0; 2.0. 非甲烷总烃环境质量标准参考国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版）。. 由上表可知，该区域非甲烷总烃小时平均浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》小时平均浓度值 2.0mg/m3的要求。 2.声环境质量现状 本项目厂址所在地位于洛阳市偃师区山化镇汤泉北工业园区，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不进行声环境现状评价。 3.地表水质量现状 项目生活污水经厂区化粪池（8m3）处理后，定期清掏用于周边农田施肥。 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，采用洛阳市生态环境局发布的环境质量公报的内容。 2021年，全市共设置地表水监测断面22个。其中，黄河流域设置 20个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河窑北坡、伊河鸣皋、伊河龙门 大桥、伊河西石坝、伊河岳滩，洛河故县水库、洛河长水、洛河温庄、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处，涧河党湾、金水河尚庄、金水河下河、瀍河中后李、明白河庙湾、二道河入黄河口、小浪底大横岭；淮河流域和长江流域各设置1个监测断面，分别是北汝河紫罗山和淯河前龙脖。监测河段 总长度为724.5千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2千米。2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首度参与评价）水质为劣Ⅴ类。与2020年相比，伊河、伊洛河河流水质污染程度有所转好；洛河水质污染程度无明显变化；汝河、涧河、瀍河水质类别无变化。 本项目位于洛阳市偃师区，所属区域水体伊河、洛河水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。根据《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案及农村污染治理攻坚实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），偃师区制定工作目标：水生态环境持续向好，完成洛阳市下达我区的地表水环境质量年度目标任务，县级城市集中式饮用水水源 地取水水质达标率100%（自然本底值高除外）。 4.生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外500米范围内主要环境保护目标见下表。 - 表3-6 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距厂界最近距离（m）; 环境特征; 保护级别. 环境空气; 汤泉村; ES; 414; 3500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 北窑村; S; 273; 316人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 有组织特别排放限值：非甲烷总烃60mg/m3 无组织排放限值：非甲烷总烃4.0mg/m3 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 其他行业：非甲烷总烃排放浓度80mg/m3 企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值 非甲烷总烃：在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类： 昼间60dB（A） 5、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目VOC排放量为0.056t/a，从其原有项目的VOC排放量中进行替代。 本项目生活污水经化粪池收集处理后，定期清掏用于周边农田施肥。因此，不需申请废水总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁偃师市山化镇汤泉新畅达制鞋厂现有厂房进行建设，不涉及土建工程，施工期主要为设备安装、调试，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气产排分析 本项目设有1条布鞋（PU鞋底）生产线，设有5个搅拌罐分别承装聚氨酯A料（4个料罐，不同的颜色）、B料（1个料罐），并加热搅拌（温度50℃）保持料的流动性，经计量后由管道进入注射机机头，浇注到鞋底模具（下模，温度约50℃）内，然后鞋楦（上模）下压与鞋底模具进行压合，有机废气产生过程主要考虑浇注至鞋底模具时产生的有机废气（非甲烷总烃），浇注后布鞋烘干工序产生的有机废气（非甲烷总烃）和喷脱模剂过程产生的少量有机废气（非甲烷总烃）。 （1）浇注、烘干及脱模工序有机废气 本次评价采用类比法来核算污染物源强。本次类比项目为《偃师市山化镇睿成制鞋厂年产30万双布鞋项目竣工环境保护验收监测报告》中聚氨酯生产线排气筒监测数据，其处理设施进口非甲烷总烃排放速率为0.0753kg/h，年排放时间2400h，则类比项目非甲烷总烃有组织产生量为0.18t/a。本项目年产聚氨酯鞋底布鞋30万双，与类比的企业生产的产品规模及工艺类似，经类比本项目非甲烷总烃产生量为0.2t/a。 项目聚氨酯料配料过程均在密闭搅拌罐及管道内进行，鞋面鞋底压合过程鞋模为密闭式，废气产生部位为浇注至鞋底模具过程及烘干段。浇注线为环状，为操作区和烘干区，烘干区为烘干道，密闭设置，仅两端设有进出口。 根据生产设备情况及产污环节，本项目在浇注工序、脱模工序上方设置集气罩（四面设垂帘），烘干道进出口集气罩三边设置垂帘，抽取的有机废气 经引风管连接至主风管，有机废气经主风管引入一套“UV 光氧催化+活性炭吸附”装置处理，处理后的经15m高排气筒排放（DA001)。 根据《大气污染控制工程》中聚氨酯生产线集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h。 （a+b）---集气罩周长，单位：m，注模集气罩口面积1.2m×1.0m（1个），烘干集气罩口面积0.4m×0.4m（2个），喷脱模剂喷射机头处设置集气罩口面积0.4m×0.4m（1个）。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.3m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出PU生产线浇注集气罩的风量为2661.12m3/h，烘干集气罩风量为967.68m3/h，喷脱模剂工序集气罩风量为967.68m3/h，总计5564.16m3/h，配套风机风量为6000m3 /h。 本项目聚氨酯生产线废气的收集效率以90%计，“UV光氧催化+活性炭吸附装置”综合处理效率以80%计，日运行时间8h/d，则年运行2400h/a。 本项目有机废气处理环保设施的可行性详见下表。 - 表4-1 非甲烷总烃治理设施及产排情况汇总表 排放形式; 生产工序; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 治理设施; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否为可行技术. 有组织; 浇注烘干脱模工序; 非甲烷总烃; 0.18; 0.075; 12.5; 软帘二次密闭+集气罩+UV光氧+活性炭吸附处理 风量6000m3/h 收集效率90% 非甲烷总烃去除率80%; 是; 0.036; 0.015; 2.5. 无组织; 浇注烘干脱模工序; 非甲烷总烃; 0.02; 0.0083; /; 产生有机废气的工序二次密闭; 是; 0.02; 0.0083; /. 由上表可知项目建成后非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。 1.2 排放口基本情况 项目生产过程聚氨酯生产线产生的废气经集气罩收集后进入“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理后经1根排气筒排放，对应的排放口编号为DA001。 - 表4-2 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 废气排放口; 112°50′12.840″ 34°43′54.741″; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 1.3污染物排放核算表 4-3 大气污染物有组织排放量核算表 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; DA001; 非甲烷总烃; 2.5; 0.015; 0.036. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.036. 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; 生产过程; 生产过程; 非甲烷总烃; 操作间密闭; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及豫环攻坚办〔2017〕162; 2.0; 0.02. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.02. 1.4 监测计划 本项目行业类别为“其他制鞋业（C1959）”，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可 证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020）自行监测管理要求， 本项目废气监测计划见下表。 表4-5 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001 废气排放口; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂界; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求及豫环攻坚办〔2017〕162 号. 厂区内; 非甲烷总烃; 1年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 1.5 大气环境影响分析 根据空气现状监测结果，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市执行了《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2022]12号），偃师区执行了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）和《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）等相关大气治理文件，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。项目评价范围的特征污染因子非甲烷总烃1小时浓度监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度限值要求。 项目建成后废气排放口非甲烷总烃排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值；厂区内非甲烷总烃排放可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中要求；因此项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项目不涉及生产用水，废水主要为职工生活污水。 项目劳动定员20人，年工作300天，均不在厂区食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/（人•天）计，生活用水量为240t/a（0.8t/d），排污系数按80%计，污水产生量为192t/a（0.64t/d），废水主要污染物产生浓度为COD 350mg/L、、SS 220mg/L、NH 3 -N 30mg/L。项目厂区单独设1座8m3化粪池，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥。 - 表4-6 本项目废水产排情况一览表 类别; 水量; COD; 氨氮; SS. 生活污水处理前; 浓度（mg/L）; /; 350; 30; 220. 产生量（t/a）; 192; 0.0672; 0.0058; 0.0422. 化粪池去除效率; /; 20%; 3%; 40%. 生活污水处理后; 浓度（mg/L）; /; 280; 29.1; 132. 排放量（t/a）; 192; 0.0538; 0.0056; 0.0253. 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 项目噪声源主要为聚氨酯生产线、缝纫机、锁边机、修边机等设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为70~80dB（A）。其主要噪声源强及防治措施见下表。 - 表4-7 项目主要噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 序号; 构筑物名称; 声源名称; 声功率 级 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边 界距离/m; 室内边界声压级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物室外噪声. x; y; z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离（m）. 1; 生产车间; 聚氨酯生产线; 75; 基础减振、建筑物隔声、距离衰减; 5; 2; 1; 2; 68.9; 昼间; 20; 48.9; 1. 2; 锁边机; 70; 8; 4; 1; 4; 62.9; 昼间; 20; 42.9. 3; 70; 10; 4; 1; 4; 62.9; 昼间; 20; 42.9. 4; 70; 12; 4; 1; 4; 62.9; 昼间; 20; 42.9. 5; 70; 14; 4; 1; 4; 62.9; 昼间; 20; 42.9. 6; 缝纫机; 75; 11; 6; 1; 4; 66.7; 昼间; 20; 46.7. 7; 75; 13; 6; 1; 4; 66.7; 昼间; 20; 46.7. 8; 75; 15; 6; 1; 4; 66.7; 昼间; 20; 46.7. 9; 75; 17; 6; 1; 4; 66.7; 昼间; 20; 46.7. 10; 75; 11; 8; 1; 4; 66.7; 昼间; 20; 46.7. 11; 修边机; 70; 8; 6; 1; 3; 61.5; 昼间; 20; 41.5. 12; 70; 10; 8; 1; 3; 61.5; 昼间; 20; 41.5. 13; 70; 12; 7; 1; 3; 61.5; 昼间; 20; 41.5. 14; 70; 14; 8; 1; 3; 61.5; 昼间; 20; 41.5. 15; 空压机; 85; 10; 1; 1; 1; 78.6; 昼间; 20; 58.6. 16; 风机; 85; 11; 1; 1; 1; 78.6; 昼间; 20; 58.6. 3.2 预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3 预测结果 经调查，项目生产采用昼间单班工作制，夜间（22:00~6:00）不生产，因此本次评价仅预测项目昼间噪声源对厂界噪声贡献情况。噪声预测结果见下表。 - 表4-6 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 影响对象; 贡献值; 标准值/昼间; 达标情况. 东厂界; 50.2; 60; 达标. 西厂界; 44.3; 60; 达标. 南厂界; 43.9; 60; 达标. 由上表知，项目建成后，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）。 项目监测计划见下表。 表4-7 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界、西厂界、南厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要为鞋底边角料、鞋面边角料、不合格鞋底、废活性炭、废UV灯管、废润滑油、废抹布及废包装桶等。 4.1 一般工业固体废物 （1）鞋底边角料 本项目生产过程会产生废边角料及残次品，按照原材料用量的0.5%计。本次PU 鞋底的PU原液用量为52t/a，因此产生的聚氨酯废料约为0.26t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），边角料固废代码为195-999-99，存放于一般固废暂存间，定期外售。 （2）鞋面边角料 本项目生产过程需要缝纫机、锁边机对不合格的鞋面进行拆改，拆改过程中会产生少量鞋面边角料，产生量约为0.01t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），鞋面边角料固废代码为195-999-99，鞋面边角料存放于一般固废暂存间，定期外售。 （3）不合格鞋底 本项目PU生产线产品经检验不合格后，拆除鞋面回用，鞋底作一般固废处理，产生量约为0.1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），鞋面边角料固废代码为195-999-99，鞋面边角料存放于一般固废暂存间，定期外售。 4.2 生活垃圾 项目劳动定员20人，年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为3.0t/a。建设单位拟在车间内设固定垃圾收集箱，做到日产日清。 4.3 危险固废 （1）废活性炭 项目废气治理采用“UV光氧+活性炭吸附”装置，项目被活性炭吸附的非甲烷总烃为0.144t/a，根据《简明通风设计手册》可知，活性炭的有效吸附量为0.15kg（有机气体）/kg（活性炭），则本项目活性炭的用量为0.96t/a，活性炭每次填充量为240kg，每3个月更换一次，因此本项目运营期产生的废活性炭的量为1.104t/。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，设置专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 （2）废UV灯管 UV光氧装置的UV灯管一年更换1次，则废UV灯管产生量为0.002t/a，为危险废物。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废UV灯管属于“HW29 含汞废物”，危废代码900-023-29，设置专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 （3）废润滑油：生产设备运行维护需要用到润滑油，根据企业提供资料，废润滑油年产生量约为0.02t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021 年版），废润滑油属于“HW08 废矿物油”，危废代码为：900-217-08，设置专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 （4）废抹布：本项目废抹布来源主要为擦洗设备和维护，因此，废抹布产生量约为0.05t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），该部分危险废物属于“HW49其他废物”，危废代码为：900-041-49，暂存于车间内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 （5）废包装桶：本项目废包装桶主要来自原材料（PU原液、脱模剂、水性清洗剂）的储存，产生量约为0.2t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），该部分危险废物属于“HW49其他废物”，危废代码为：900-041-49，暂存于车间内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 项目危废特性汇总见下表。 - 表4-8 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.104; 活性炭吸附装置; 固态; 废活性炭及有机物; 有机化合物; 3个月; T/In; 危废暂存间临时存储，定期委托有资质公司安全处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.002; UV光氧氧化装置; 固态; 含汞废物; 含汞废物; 1a; T. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.02; 设备维护、清洗; 液态; 矿物油; 矿物油; 1a; T/I. 4; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.05; 清洗; 固态; 沾染的有机原液; 沾染的有机原液; 1a; T/In. 5; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.2; 原料包装; 固态; 3个月; T/In. 项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 - 表4-9 项目危废贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间西侧; 5; 密 闭 存 放 于 危 废 暂 存间， 放 置 于 专 用 容 器内。; 1.2t; 1年. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01t; 1年. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1t; 1年. 4; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.1t; 1年. 5; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.2t; 1年. 建设单位拟在厂区建设危废暂存间5m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危废暂存间应满足如下要求： （1）必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位； （2）危险废物贮存设施应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；贮存设施地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙； （3）危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换； （4）按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志； （5）危险废物贮存时间最长不得超过12个月，定期交由有资质单位合理处置； （6）危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 危废管理要求： （1）建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 （2）危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。 （3）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，杜绝跑、冒、滴、漏现象的产生。车间防渗要求：评价要求建设单位应在危废暂存间设置防渗措施，要求设置耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层；在厂房内其他区域设置硬化地面。 综上所述，项目固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 5、地下水及土壤环境 - 项目在现有厂房内安装设备，厂区地面已采取硬化处理。本项目排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及生产废水排放。项目建成后危险废物暂存危废暂存间，桶装原料暂存原料区。因此，危废暂存间及原料区做重点防渗处理，生产车间做一般防渗处理，办公区、仓库做简单防渗处理，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。本项目防渗污染防治要求如下所示： - 重点污染防渗区：采用2毫米厚高密度聚乙烯做防渗，K≤10-10cm/s； - 一般污染防渗区：防渗层要求：水泥基础防渗层，K≤10-7cm/s。 - 简单防渗区：进行一般地面硬化。 - 6、环境风险 6.1 风险调查 项目生产过程涉及的主要危险化学品为PU-B液中含有的MDI，PU原液采用20kg及18kg桶装，生产时投入密闭搅拌罐内，最大储存量200Kg。其理化性质及毒理见下表。 - 表4-10 项目主要危险化学品理化性质及毒理一览表 - 物质名称; - 理化性质; - 危险特性; - 毒性机理; - 危险特征. - MDI; 白色固体。加热有刺激臭味，沸点196℃(5×133. 3Pa)，凝固点38～39℃，相对密度(50℃/4℃)1.19，1. 5906，黏度4.9×10-3 Pa -s(50℃)，闪点（开口）202℃，可溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、硝基苯、二氧六环等。; - 本品有弱刺激作用，刺激眼睛、呼吸系统和皮肤，吸入及皮肤接触可能致敏。; - /; - 可燃. - 根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目涉及的环境风险物质为MDI，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，最大储存量60Kg，根据前文原辅材料成分分析，PU-B液中MDI成分含量为40%-50%，本项目以最大含量计算，因此，MDI纯物质最大含量为0.1t，低于临界量0.5t，项目危险化学品物质实际储存量与临界储存量比值为0.2<1。 - 6.2 风险防范措施 - 厂区环境风险主要是MDI的泄漏事故，为此，特制订以下风险防范措施： - 根据现场勘查，本项目使用的PU原液采用20kg及18kg桶装，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，生产区已经设置了混凝土地板，混凝土地板上应做防渗处理，确保渗透系数≤10-10cm/s，储罐下方设置收集桶。 - 项目PU原液原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 综上所述，在建设单位严格执行评价提出的事故防范措施的情况下，项目的风险事故可以得到最大限度的降低，因此本工程事故风险是可以承受的。 - 7、项目迁建前后“三本账”情况 项目迁建前后污染物排放“三本账”统计情况见下表。 - 表4-11 项目“三本账”汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 迁建前排放量; 迁建项目排放量; “以新带老”削减量; 迁建完成后排放量; 排放增减量. 废气; 非甲烷总烃; 0.056; 0.056; 0.056; 0.056; 0. 废水; COD; 0.0538; 0.0538; 0.0538; 0.0538; 0. SS; 0.0253; 0.0253; 0.0253; 0.0253; 0. 氨氮; 0.0056; 0.0056; 0.0056; 0.0056; 0. 固废; 鞋底边角料; 0.26; 0.26; 0.26; 0.26; 0. 鞋面边角料; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0. 不合格鞋底; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0. 废活性炭; 1.104; 1.104; 1.104; 1.104; 0. 废UV灯管; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002; 0. 废润滑油; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0. 废抹布; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0. 废包装桶; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2; 0. 生活垃圾; 3; 3; 3; 3; 0. 备注：固废均为产生及处置量. 8、环保投资及环保验收 项目总投资30万元，其中环保投资为6.1万元，占总投资的20.3%，具体见下表。 表4-12 环保投资一览表 序号; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 1; 1套“UV光氧+活性炭吸附”装置+1根15m排气筒; 1套; 3. 2; 化粪池; 8m3; 0.5. 3; 一般固废暂存间; 5m2; 0.5. 4; 危废暂存间; 5m2; 1. 5; 设备隔声减震; /; 1. 6; 垃圾桶; 若干; 0.1. 合计; 6.1. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 1套UV光氧+活性炭吸附装置处理+1根15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号 |
|  | 厂界 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |
|  | 厂区内 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池 | 化粪池定期清掏，用于农田施肥 |
| 声环境 | 各高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用厂房隔声、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废活性炭、废灯管、废润滑油、废抹布及废包装桶收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；鞋底边角料、鞋面边角料、不合格鞋底、暂存一般固废暂存区，定期外售；生活垃圾送当地环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产区域做防渗处理，设置收集桶。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于五年。 （4）环保标识规范化设置，粘贴告示牌。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳市偃师区山化镇卓岳制鞋厂年产30万双布鞋迁建改造项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | 0.056 |  |  | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.0538 |  |  | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0056 |  |  | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0 |
|  | SS | 0.0253 |  |  | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 鞋底边角料（t/a） | 0.26 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 |
|  | 鞋面边角料（t/a） | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 不合格鞋底（t/a） | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | 1.104 |  |  | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 0 |
|  | 废UV灯管（t/a） | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 |
|  | 废润滑油（t/a） | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  | 废抹布（t/a） | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|  | 废包装桶（t/a） | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥