一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南鑫会明金属制品有限公司年产10万件护栏项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-410381-04-05-871224 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 王明生 | 联系方式 | 15978650607 |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市岳滩镇前马郡村 |  |  |
| 地理坐标 | 经度112度45分24.751秒，纬度34度41分24.044秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 66、结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核 准/备案）部门 | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准 /备案）文号 |  |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 8.75 |
| 环保投资占比 （%） | 17.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2500 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 本项目生产护栏主要应用于市政交通、民用等领域，属于C3311金属结构制造行业，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类内，属允许类建设项目，符合当前国家产业政策。项目已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2210-410381-04-05-871224。 2.“三线一单”相符性分析 （一）环境管控单元划分 洛阳市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （二）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 （三）相符性分析 本项目位于洛阳市偃师市岳滩镇前马郡村，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），项目所在区域环境管控单元编号为ZH41038120003，属于重点管控单元。与本项目有关的生态环境准入要求相符性分析见下表。 表1 项目与环境准入清单相符性一览表 管控要求; 本项目情况; 相. 重点管控单元：大气高排放区（环境管控单元编号ZH41038120003）性. 空间布局约束; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。; 本项目使用电能和液化石油气，不涉及高污染燃料。; 相符. 2、新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目属于金属制品业，涉及工业涂装工序，项目选址位于岳滩镇工业区，项目生产过程中产生的VOCs在偃师区域内进行替代。; 相符. 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。; 本项目不涉及; 相符. 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。; 本项目位于岳滩镇前马郡村，属于岳滩工业区。; 相符. 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。; 本项目不涉及; 相符. 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。; 本项目不涉及; 相符. 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 本项目不涉及; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目不涉及; 相符. 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目喷塑过程产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs均满足大气污染物特别排放限值。; 相符. 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目固化有机废气采用集气罩收集，集气罩边缘设置软帘；有机废气采用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 相符. 由上表所述，本项目符合洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入要求，项目选址合理。 （四）生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于洛阳市偃师市岳滩镇前马郡村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不涉及河南省划定的生态保护红线范围。 （2）环境质量底线 大气：根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 声环境：根据项目所在区域的声环境质量现状监测结果，本项目所在厂区厂界声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求；敏感点声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求. 地表水：距项目最近的地表水体为伊洛河，根据洛阳市生态环境局发布的环境质量公报，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。本项目废水主要为职工生活污水，依托厂区现有化粪池处理后，排入市政污水管网进入污水处理厂进一步处理，对区域地表水环境产生影响较小。 （3）资源利用上线 本项目用水来自市政供水，用电来自市政供电，不涉及燃煤，项目使用燃料为罐装液化石油气。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 3.《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 本项目与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析见下表。 表2 偃环攻坚办〔2022〕8号相符性分析一览表 文件要求内容; 本项目; 相符性. 推进绿色低碳产业发展。（1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。（2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; （1）本项目属于金属制品业，符合当前国家产业政策，不属于“两高”项目及文件中禁止类行业；（2）项目符合“三线一单”相关要求，项目建成后在遵守“三同时”制度、规范生产制度、加强环境管理的前提下，能够达到《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021]47号）中绩效先进性指标要求。; 相符. 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等; 子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 本项目属于金属制品业，喷塑线固化工序产生少量VOCs，集气罩收集后引入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行复合处理，废气可达标排放。环评要求项目运行过程中企业按要求定期更换灯管和活性炭，保证处理设施的处理效率。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况; 组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。 厂区涉及VOCs物料为塑粉，采用袋装，塑粉在常温时为固态，无VOCs产生。项目生产过程均要求在密闭车间进行，并设置集气罩对VOCs废气进行收集处理。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）中相关要求。 4.《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）相符性分析 本项目与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）相符性分析见下表。 表3 偃环攻坚办[2022]7号相符性分析一览表 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作。1、完善工业企业源头替代工作。对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目属于金属制品业，表面处理采用静电粉末喷塑工艺，塑粉属于低VOCs涂料。项目建成后拟严格按照相关要求建立管理台账，定期开展产品抽查。; 相符. （二）强化无组织排放过程控制。4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件(船舶、钢结构)实施分段涂装，废气进行收集治理；使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目固化工序在封闭固化道内进行，固化道进出口处设置集气罩对VOCs进行收集，引入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行复合处理，废气可达标排放。本项目喷粉室塑粉通过供粉桶密闭输送至粉枪。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理。9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理; 施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃（如化工等）、芳香烃（如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废 化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 本项目属于金属制品业，喷塑线固化工序产生少量VOCs，集气罩收集后引入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行复合处理，废气可达标排放；环评要求项目运行过程中企业按要求定期更换灯管和活性炭，保证处理设施的处理效率；废气治理产生的废活性炭、UV灯管在危废暂存间暂存后，委托有资质单位处理。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）中相关要求。 5.《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析见下表。 表4 环大气[2019]56号相符性分析一览表 文件要求; 本环评要求; 相符性. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建立的清洁煤制气中心除外）。; 本项目为新建项目，位于偃师市岳滩镇前马郡村，该区域属于岳滩工业园，属于大气高排放区，且项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业等新增产能项目。本项目使用能源为电能和液化石油气。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目喷塑线固化热源采用液化石油气加热，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目固化道污染物能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）（烟尘30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求。 6. 《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）相符性分析 本项目与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）相符性分析具体见下表。 表5 DB41/T1946-2020相符性分析一览表 规范要求; 本项目情况及环评要求. 总体要求; 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求。坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs综合防治原则。VOCs污染治理应满足达标排放、总量控制要求。; 本项目选址位于偃师市岳滩镇前马郡村，该区域属于岳滩工业园；涂装工序采用喷塑工艺，固化有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后达标排放。. 源头控制; （1）涂料选择：强化源头替代。宜采用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂，替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量原辅材料应符合相应标准要求。 （2）涂装工艺、设备选择：推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用；推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; （1）本项目涂装工艺为粉末喷塑工艺，属于低VOCs含量涂料。 （2）本项目喷塑线采用静电喷涂工艺。. 过程管理; （1）贮存过程：VOCs原辅材料应存储于密闭容器内，并存放于封闭空间。确保VOCs原辅材料贮存过程中容器加盖、封口，无破损、无泄漏，保持密闭。 （2）调配过程：VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或封闭空间内进行，计量、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。 （3）输送过程：VOCs原辅材料应采用密闭管道或采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在贮存、调配、输送过程中一旦发现泄漏，应及时修复和处置。 （4）涂装过程：选择合适的喷枪。采用规范的喷涂作业。涂覆、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施。 （5）清洗过程：合理控制有机清洗剂用量，少量多次清洗。集中清洗应在密闭装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入密闭容器，回收储存。清洗完成后，沾染有机清洗剂的废抹布等应放入密闭容器，减少无组织排放。; （1）本项目塑粉采用袋装，在封闭车间内存放，定期对原料进行检查，确保塑粉贮存过程中无破损、无泄漏。 （2）本项目塑粉不涉及调配、搅拌工序。 （3）本项目塑粉放置于封闭粉室内，经密闭管道输送至喷枪。 （4）本项目喷粉间采用小型喷枪进行喷粉操作，固化工序产生的有机废气经收集后排至“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理。 （5）本项目不涉及清洗过程。. 末端治理; （1）排放控制要求：工业涂装工序VOCs排放应符合GB37822、GB16297或相关行业、地方排放标准的规定。收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，配置的VOCs处理设施处理效率不低于80%。 （2）废气收集：企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 （3）预处理：喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，可采用过滤、洗涤等方式预处理后，送入后续VOCs处理设施。涂装废气送入后续VOCs处理设施前，应将有机物浓度控制在其爆炸极限下限的25%以下。过滤装置两端应装设压差变送器，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。 （4）处理工艺选择：喷涂、晾干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理工艺，小风量的可采用固定床活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾干废气一并处理。; （1）本项目有机废气初始排放速率小于2kg/h，固化工序VOCs经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后排放，排放浓度满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求。 （2）本项目喷粉间废气采用“旋风除尘器+高效滤芯除尘器”处理，固化道进出口顶部设置集气罩，集气罩除进出口处其余边沿封闭，固化废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后排放。 （3）本项目不涉及废气预处理过程。 （4）本项目采用粉末喷塑工艺，喷塑粉尘采用“旋风除尘器+高效滤芯除尘器”处理，固化废气采用“UV光氧催化+活性炭吸附”处理。. 二次污染防治; 废有机溶剂、涂料渣、废过滤棉、废吸附剂、废催化剂以及其它含VOCs的废料，按危险废弃物处置要求进行暂存、处理。; 本项目产生的各种危险废物在危废暂存间内存放，委托有资质的单位进行处理。. 环境管理; （1）建立全过程防治制度 （2）规范污染治理设施的运行维护 （3）建立企业监测监控制度; 建设单位应制定相关制度及规程，健全台账制度；定期对技术人员进行培训，使其掌握治理设备设施的常规操作和应急状况处理措施；本项目制定了污染源常规监测计划，委托第三方检测公司进行检测，符合相关管理要求。. 7.绩效分级相符性分析 本项目属于金属制品业，涉及工业涂装、涉锅炉炉窑行业，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）对本项目绩效分级相符性进行分析。 |
| --- | --- |

|  | （1）工业涂装 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“三十九、工业涂装”，项目与工业涂装绩效指标要求相符性见下表。 表6 工业涂装企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; B级企业; 本企业对标情况. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品; 1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 本项目涂装工序使用粉末涂料，塑粉符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。 符合A级绩效分级企业指标要求。. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 1、项目无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、本项目塑粉采用袋装，在封闭车间内存放，塑粉在常温时为固态，无VOCs产生。 3、本项目喷塑及烘干均在密闭间内进行。 4、本项目不涉及； 5、本项目不涉及； 6、本项目采用静电喷涂技术。 符合A级绩效分级企业指标要求。. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h时，建 设末端治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排 放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施; 1、本项目不涉及； 2、本项目不涉及； 3、本项目使用粉末涂料，固化工序NMHC初始排放速率＜2kg/h。为减少VOCs排放量，项目采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”对固化过程VOCs进行处理。 符合A级绩效分级企业指标要求。. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气简排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控 制要求，并从严地方要求; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气简排放的NMHC为40-50mg/m3、TVOC为60-70mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 经预测本项目有机废气排放满足国家和地方相关标准要求。 符合A级绩效分级企业指标要求。. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表 等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上; 1、项目建成后，按照自行检测管理要求定期委托第三方机构进行监测。 2、本项目不属于重点排污企业，无主要排放口。 3、按照要求，安装相关检测记录系统，并对数据进行保存。 符合A级绩效分级企业指标要求。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目按要求取得环评批复后，进行排污许可申请和验收工作；按要求设置环境管理制度和废气治理设施运行管理规程；按要求进行监测和保存监测报告。. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染; 理设施运行管理信息（燃烧 温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录 按要求设置生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废、危废处理记录等台账，并按要求进行保存。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 设置具备相应的环境管理能力专职环保岗位及人员。. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新 能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械; 例不低于80% 原料及成品运输委托第三方运输公司，厂区只接受国五及以上排放的运输车辆入厂；厂区内无非道路移动机械。 符合A级绩效分级指标要求。. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 按要求建立门禁视频监控系统和电子台账。. （2）涉锅炉/炉窑 根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“涉锅炉/炉窑”行业绩效分析要 求，项目与涉锅炉/炉窑绩效指标要求相符性见下表。 表4 涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; B级企业; 本企业对标情况. 能源类型; 以电、天然气为能源。; 其他; 本项目以电、液化石油气为能源。符合B级企业绩效分级指标要求。. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类建设项目； 2、项目建设符合相关行业产业政策； 3、项目建设符合河南省相关政策要求； 4、项目建设符合岳滩镇土地利用总体规划。 符合A级绩效分级指标要求。. 污染治理技术; 1.电窑：PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 1.燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑： （1）PM采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）； （2）SO2采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于85%）； （3）NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术； 2.电窑、燃气锅炉/炉窑： 未达到A级要求。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 本项目烘干固化工序为液化石油气炉窑，产生的燃烧废气通过1根15m排气筒排放，焊接、喷塑工序产生的颗粒物经除尘器处理后排放浓度满足10mg/m3限值要求。. 排放限值; 加热炉、热处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 电窑：10mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3（基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 10、50、100mg/m3 （基准含氧量：燃油/燃煤3.5%/9%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 项目喷塑固化工序液化石油气燃烧废气排放浓度低于10、35、50mg/m3。 符合A级绩效分级指标要求。. 其他工序; PM排放浓度不高于10mg/m3; 焊接、喷塑工序产生的颗粒物经除尘器处理后排放浓度不高于10mg/m3。. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业。. 8. 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 2021年10月8日中共中央、国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》发布，其中第八章强化环境污染系统治理第二节加大工业污染协同治理力度中指出：“推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。” 依据河南省生态环境厅关于对《河南省黄河生态保护条例（草案）征求意见的通知》：“禁止在干流和一级支流岸线1km内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目及相关产业园区”。本项目为新建项目，属于金属制品业，项目位于 |
| --- | --- |

|  | 偃师市岳滩镇前马郡村，该区域属于岳滩工业园，项目距离黄河一级支流伊洛河1.6km，不在1km范围内，且本项目不属于禁止建设的化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目。本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后进入偃师市第三污水处理厂进一步处理。项目的建设符合黄河流域的高质量发展有关要求。 9. 《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业[2021]635号）相符性分析 《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业[2021]635号）中提出，治理黄河，重在保护，要在治理。要坚持山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理，统筹推进各项工作，加强协同配合，推动黄河流域高质量发展。推进沿黄重点地区工业项目入园和严控高污染、高耗水、高耗能项目，是实现黄河流域生态环境系统治理、源头治理的重要举措，是推动缓和流域高质量发展的有效途径。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。 本项目属于金属制品业，项目位于偃师市岳滩镇前马郡村，该区域属于岳滩工业园，项目的建设符合洛阳市“三线一单”要求，符合当前国家产业政策和地方环保管理相关要求，符合相关规划，项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，符合发改办产业[2021]635号相关要求。 10. 文物保护规划 本项目厂址周围1km范围内无文物保护单位分布，距离厂址较近的文物保护单位主要有二里头遗址和尸乡沟商城遗址，均属国家级重点文物保护单位。 二里头遗址为夏商时代遗址，位于二里头村南。尸乡沟商城遗址为商代遗址，位于大槐树村南洛河北。根据《洛阳市偃师二里头遗址和尸乡沟商城遗址保护条例》，二里头遗址保护范围为：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。遗址建设控制地带为：自保护范围周边向四周各扩100米。尸乡沟商城遗址保护范围为：自商城城墙向东、西、北各扩250米，向南至洛河堤。遗址建设控制地带：自保护范围周边向外各扩50米。 本项目厂址位于二里头遗址东方向，距离其建设控制地带边界约5.5km；位于尸乡沟商城遗址西南方向，距离其建设控制地带边界约2.5km。本项目距离以上文物保护单位距离均较远，不在其保护范围及建设控制地带范围内，符合文物保护规划。本项目厂址与洛阳市大遗址保护区的位置关系见附图七。 11. 饮用水源地保护规划 偃师区岳滩镇现有3处乡镇集中式饮用水源地，分别为岳滩镇东水厂、西水厂和三水厂。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）文件规定，岳滩镇乡镇集中式饮用水源地划分结果为： 岳滩镇东水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 岳滩镇西水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。 岳滩镇三水厂地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 对照上述各饮用水源地分布，与本项目厂址距离最近的岳滩镇地下水井群为三水厂和东水厂地下水井群，项目与三水厂、东水厂地下水井群一级保护区边界距离均为600m，不在水源井保护区范围内，符合水源保护区划要求。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 河南鑫会明金属制品有限公司位于洛阳市偃师市岳滩镇前马郡村，在市场调查的基础上，拟租用偃师市晟翔进出口贸易有限公司（以下简称“晟翔公司”）闲置厂房，投资50万元，建设年产10万件护栏项目。根据岳滩镇人民政府出具的证明，本项目所在区域属于岳滩工业园，项目符合岳滩镇总体规划，同意本项目入驻建设。租赁协议见附件3，偃师市晟翔进出口贸易有限公司规划选址意见见附件4，入驻证明见附件6。 本项目租用晟翔公司最北侧闲置车间，车间中心经纬度为112°46′10.143″，34°41′41.186″，项目所在厂区北侧为空地，东侧为岳洛路，路东为岳滩镇第一初级中学（与本项目所在厂区边界距离为16m，与本项目所在生产车间距离为45m），南侧为机加工厂，西侧为闲置厂房及空地。距离本项目最近的居民点为西北135m的寇圪垯村。项目地理位置见附图一，项目周边环境示意图见附图二。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）有关规定和要求，本项目对应的项目类别及环评类别见下表。 表8 建设项目环境影响评价分类管理名录分类一览表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 66; 结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 本项目属于C3311金属结构制造行业，主要原料为镀锌钢材，主要生产工艺为下料、打孔、折弯、焊接、抛光、喷塑、固化等，塑粉年用量大于10t，对比上表，本项目应编制环境影响报告表。 2. 工程内容 本项目主要工程内容为生产车间，具体工程建设内容见下表。 表9 本项目工程概况一览表 名称; 规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 2304m2; 租用晟翔公司闲置钢构厂房. 辅助工程; 办公室; 196m2; 租用晟翔公司办公楼办公室. 公用工程; 供电工程; /; 岳滩镇电网供给. 给水工程; /; 市政自来水. 环保工程; 废气; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒; 收集处理固化过程有机废气. 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 收集处理焊接烟尘. 旋风除尘器+高效滤芯除尘器+15m排气筒; 收集处理喷塑粉尘. 化粪池; 7.5m3; 依托晟翔公司现有生活污水化粪池. 危废暂存间; 10m2; 位于车间内. 一; 固废暂存区 10m2; 位于车间内. 3. 主要产品及产能 本项目产品为护栏，设计年产量为10万件，具体产品方案见下表。 表10 产品方案一览表 产品名称; 型号; 年产量; 备注. 护栏; 交通护栏; XHM01-XHM06; 3万件; 高度0.4m~0.8m，组合长度约3m. XHM066-XHM072; 3万件; 高度0.8m~1m，组合长度约3m. 住宅护栏; /; 4万件; 根据客户需求定制尺寸. 合计; 10万件; /. 4. 主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数见下表。 表11 主要生产单元、工艺、生产设施及设施参数一览表 主要生产单元; 主要生产设施; 型号; 数量; 备注. 机加工; 圆锯机; WYD-350; 2台; 配备单独切削液循环箱. 半自动切管机; MC-315B; 2台; 配备单独切削液循环箱. 冲压机; WS-25T; 4台; /. 弯管机; NC120.130.168.219; 2台; /. 压板机; 250型; 2台; /. 150*90型; 2台; /. 475型; 2台; /. 二保焊; NS-320型; 4台; /. 喷塑固化; 喷塑线; CM-200型; 1条; 全线长183m，配备旋风收集系统对塑粉进行收集. 环保; 袋式除尘器; /; 1套; 处理焊接烟尘. 旋风除尘+高效滤芯除尘器; /; 1套; 处理喷塑粉尘. UV光氧催化+活性炭吸附; /; 1套; 处理固化有机废气. 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目无淘汰落后设备。 5. 主要原辅材料种类和用量 本项目主要原辅材料及资（能）源的种类和用量情况见下表。 表12 原辅材料及能源消耗情况一览表 类型; 名称; 年用量; 备注. 主料; 镀锌钢材; 1800t; 外购镀锌钢管，直径3cm~10cm不等. 焊丝; 4.5t; /. 塑粉; 15t; /. 辅料; 机油; 0.01t/a; /. 切削液; 0.2t/a; 外购，液态，用于设备加工过程中的冷却润滑，使用时与自来水配比为1:20. UV灯管; 0.002t/a; /. 活性炭; 0.4t/a; /. 资/能源; 水; 160t/a; 市政自来水. 电; 4万kW·h/a; 岳滩镇电网. 液化石油气; 20t; 罐装，50kg/罐，最大储存量4罐. （1）塑粉 本项目使用的塑粉主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，白色颗粒，软化点为100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，本项目所用的环氧树脂为高分子环氧树脂，呈固体，软化点为90℃，熔点为145～155℃，固化温度在180~195℃，无臭无味，溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。 （2）液化石油气 液化石油气是无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味，热值45.22~50.23MJ/kg；闪点-74℃，引燃温度426~537℃，爆炸极限（V/V）5~33%。主要成分：丙烷20~30%、丁烷50~60%、其余10~20%的成分是乙烷、乙烯、丙烯等。液化石油气的残液是由戊烷、己烷、庚烷等碳五以上的烷烃、烯烃等组成。液化石油气作燃料，具有热值高、无烟尘、无炭渣，使用方便等特点，已广泛地进入人们的生活领域。 6. 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，均不在厂内食宿。工作制度：全年工作260天，实行一班工作制，工作时间8小时（8:00~12:00、13:00~17:00）。 7. 厂区平面布置 本项目租用的生产车间位于晟翔公司最北部，生产车间为钢构厂房。根据生产工艺从原料区、机加工区、喷塑固化区、成品区等按照回型分布，车间内布局较合理，工艺运行流畅。项目平面布置图见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1. 工艺流程 图1 护栏生产工艺流程及产污环节示意图 （1）机加工过程 根据订单需求将外购的钢材通过圆锯机或切管机锯切成合适的尺寸，然后采用冲压机、弯管机、立柱机、面板机分别对锯切好的钢材进行冲孔、折弯操作，再经过焊接制成半成品。半成品工件在喷塑前需要用干抹布擦除钢材表面灰尘、水渍等以完成抛光作业。圆锯机、切管机运行时使用切削液对锯片和加工件进行降温润滑，切削液循环使用，定期添加，不外排。 （2）喷塑 人工将半成品工件悬挂至喷塑线前端，半成品工件通过悬挂输送系统进入喷粉间进行喷塑。本项目喷粉间采用自动喷塑，压缩空气将塑粉从供粉仓输送至粉枪，粉枪接高压负极产生电晕放电，使其周围产生密集的电荷，在静电力和压缩空气的作用下，塑粉均匀地吸附在工件上。喷粉工位外设有隔离间，隔离粉房与外部环境，以保证室内清洁的环境和稳定的温度和气流。未附着在工件上的塑粉采用旋风除尘器收集后可全部回用于生产。 （3）固化 喷塑后的工件由悬挂输送系统送入烘干固化道，内部运行温度为180℃左右，在此温度下塑粉熔融固化成均匀、平整、光滑的漆膜，经检验合格后即为护栏成品。本项目烘干固化道配备的燃烧机采用罐装液化石油气作为能源，液化石油气经管道接入燃烧机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气先进入位于烘干固化道内壁的金属盘管内，完成对工件的间接加热后再将烟气重新送入烘干固化道内对工件进行直接加热。含燃烧废气的固化废气再引入有机废气处理设施进行处理。 2. 产排污环节 本项目产污环节见下表。 表13 产排污环节一览表 类别; 产生环节; 污染因子. 废气; 焊接工序; 颗粒物. 喷粉工序; 颗粒物. 固化工序; 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物. 废水; 职工生活污水; COD、氨氮、SS. 噪声; 设备运行; 噪声. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 一般工业固体废物; 机加工工序; 废边角料. 喷粉工序; 废塑粉、废滤芯、废包装. 危险废物; 设备维护; 废机油、废液压油. 机加工工序; 废切削液. 抛光工序; 废抹布. 环保设置; 废活性炭、. UV灯管 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用偃师市晟翔进出口贸易有限公司（以下简称“晟翔公司”）的闲置厂房进行建设，根据现场调查，该厂房原用途为仓库，不存在原有污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 大气环境 1.1达标区判定及基本污染物环境质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2021年洛阳市生态环境状况公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2），监测结果见下表。 表14 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、臭氧的日平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 1.2特征污染物环境质量现状评价 本项目排放的特征污染物为非甲烷总烃，借用《偃师市岳滩镇强力机械厂年产7万套摩托车零部件技改项目环境影响评价报告表》中监测数据，监测点位于后马郡村（距本项目东南700m），监测时间为2022年6月30日~7月2日。监测结果见下表。 表15 环境空气现状监测数据统计表 监测 点位; 污染物; 监测点坐标; 评价标准/mg/m3; 监测浓度范围/mg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 后马郡村; 非甲烷总烃; E112°45′53.545″ N34°41′48.628″; 2.0; 0.2~0.25; 12.5; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 1.3区域污染物达标消减计划 目前偃师区出台了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）等措施；将不断改善区域大气环境质量。 环境空气质量改善目标： 全区环境空气质量改善目标：可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在43微克/立方米以下，优良天数237天，重度及以上污染天数目标值5天，5~9月臭氧超标天数目标值52天。 2. 地表水环境 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，采用洛阳市生态环境局发布的环境质量公报的内容。 2021年，全市共设置地表水监测断面22个。其中，黄河流域设置20个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河窑北坡、伊河鸣皋、伊河龙门大桥、伊河西石坝、伊河岳滩，洛河故县水库、洛河长水、洛河温庄、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处，涧河党湾、金水河尚庄、金水河下河、瀍河中后李、明白河庙湾、二道河入黄河口、小浪底大横岭；淮河流域和长江流域各设置1个监测断面，分别是北汝河紫罗山和淯河前龙脖。监测河段总长度为724.5千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2千米。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首度参与评价）水质为劣Ⅴ类。 与2020年相比，伊河、伊洛河河流水质污染程度有所转好；洛河水质污染程度无明显变化；汝河、涧河、瀍河水质类别无变化。 3. 声环境 为了解本项目区域的声环境质量现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在地块的厂界声环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年11月19日、20日。监测结果见下表。 表16 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2022年11月19日; 2022年11月20日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 54; 43; 54; 44; 昼间60、夜间50. 西厂界; 51; 41; 52; 40. 北厂界; 53; 42; 52; 42. 东侧学校; 54; 43; 53; 42; 昼间55、夜间45. 注：南厂界为共用厂界，不具备噪声监测条件。. 以上结果表明，本项目所在厂区厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，东侧学校的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求，该区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标见下表。 表17 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 环境功能. 大气环境; 寇圪垯村; 西北; 135m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 前马郡村; 东; 220m. 马郡寨; 南; 200m. 岳滩镇第一初级中学; 东; 16m. 声环境; 岳滩镇第一初级中学; 东; 16m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目主要环境保护目标见下表。 表18 污染物排放控制标准一览表 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率（15m）; 3.5kg/h. 周界外浓度最高点限值; 1.0mg/m3. 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）; 焊接烟尘颗粒物; 最高允许排放浓度; 10mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 建议排放浓度; 60mg/m3. 建议处理效率; 70%. 工业企业边界; 2mg/m3. 生产车间或生产设备边界; 4.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 非甲烷总烃; 排放限值; 50mg/m3. 厂区内1h平均浓度值; 6mg/m3. 厂区内监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 监控点1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 颗粒物; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOx; 300mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效连续A声级; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效连续A声级; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定. |
| 总量 控制 指标 | 本项目排放生活污水中，COD：0.0349t/a、氨氮：0.0036t/a，纳入偃师市第三污水处理厂总量控制指标进行管理，本项目不再申请。 本项目新增VOCs排放量为0.0252t/a，SO2排放量为0.0058t/a，NOx排放量为0.0507t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用晟翔公司的闲置厂房进行建设，本项目施工期仅涉及生产设备、环保设备的安装调试，因此不再对本项目施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 废气环境影响分析 1.1废气产生情况 本项目运营期产生的废气主要为焊接烟尘、喷塑粉尘、固化废气。 （1）焊接烟尘 本项目工件焊接工序会产生焊接烟尘，参考《第二次全国污染源普查工业污染源—机械行业系数手册》，“焊接件—药芯焊丝—颗粒物产污系数为20.5kg/t-原料。本项目焊丝年消耗量为4.5t，则焊接烟尘产生量为0.0923t/a。 （2）喷塑粉尘 本项目共设置两个喷粉间，一个为自动喷粉间，内设2个自动喷粉工位，另一个为手动喷粉间，内设2个手动喷粉工位。参考《第二次全国污染源普查工业污染源—机械行业系数手册》，“涂装—喷塑—颗粒物产污系数300千克/吨原料”，本项目塑粉年使用量为15t，则喷塑工序粉尘产生量为4.5t/a。 （3）固化废气 本项目喷塑线设置一个烘干固化道，配置有1台燃烧机，采用罐装液化石油气作为能源，液化石油气经管道接入燃烧机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气先进入位于烘干固化道内壁的金属盘管内，完成对工件的间接加热后再将烟气重新送入烘干固化道内对工件进行直接加热。含燃烧废气的固化废气再引入有机废气处理设施进行处理，固化工序废气污染因子为SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃。 本项目液化石油气年用量20t，按照液化石油气气态密度2.35kg/m3核算，液化石油气气态体积约8510m3。固化废气污染物排放情况如下： 根据《第二次全国污染源普查工业污染源—机械行业系数手册》，液化石油气燃烧废气根据“涂装—液化石油气工业炉窑”的产污系数确定，其中颗粒物产污系数为0.000220kg/m3-原料，SO2产污系数为0.000002Skg/m3-原料（根据《液化石油气》（GB11174-1997），市售液化石油气总硫含量不大于343mg/m3，本项目S取343，则0.000002S=0.000686kg/m3-原料），NOx产污系数为0.00596kg/m3-原料。则本项目固化工序颗粒物产生量为0.0019t/a，SO2产生量为0.0058t/a，NOx产生量为0.0507t/a。 根据《熔融结合环氧粉末涂料的防腐性涂装》（GB/T18593-2001）可知，聚酯环氧粉末涂料技术指标要求中挥发份含量应≤0.6%。本项目按挥发份全部挥发计，塑粉使用量15t/a，则烘干固化过程非甲烷总烃产生量为0.09t/a。 1.2废气治理措施 （1）焊接烟尘 本项目拟采用透明瓦对焊接工序进行二次封闭，焊接工序运行时关闭二次封闭空间的进出口，同时根据焊接工艺操作条件，在焊接工位上方设置顶吸式集气罩（1.5m×0.5m，共3个），罩口距离污染源距离不高于0.5m，上方设置风管连接主风管，引入一套袋式除尘器处理后通过1根15m排气筒排放。 集气罩风量按照以下公式进行计算： L=v×F×3600 式中：L——顶吸罩的计算风量，m3/h； v——罩口平均风速，m/s。一边敞开v取0.5~0.7m/s； F——排风罩开口面面积，m2。 经过计算，焊接工序单个集气罩风量为1350m3/h，总风量共计4050m3/h，考虑管道风力损失、管道弯折等因素，确定本项目焊接烟尘袋式除尘器风量为5000m3/h。由于焊接工序在二次封闭空间内作业，焊接烟尘收集效率可达90%，袋式除尘器处理效率90%，焊接工序年运行时间1040h。 （2）喷塑粉尘 本项目设有2个喷粉室，在喷塑线以串联方式连接，喷塑粉尘先经大旋风除尘器进行收集后，尾气进入高效滤芯除尘器进一步处理。根据喷塑线设计厂家提供的资料，喷塑粉尘收集处理系统风量设计为10000m3/h，喷粉室内保持微负压。喷塑粉尘经过“旋风除尘器+高效滤芯除尘器”处理后通过一根15m排气筒排放。评价要求喷粉室进出口处做延伸处理，在不影响工件进出的条件下在进出口合适位置加装软帘，起到密闭和提高废气收集效率的作用。在采取以上措施后，喷粉室粉尘收集效率可达90%，“旋风除尘器+高效滤芯除尘器”综合处理效率97%，喷粉工序年运行时间1560h。 （3）固化废气 本项目烘干固化道除工件进出口敞开外，其余部分均为封闭式，建设单位拟在烘干固化道进出口上方设置集气罩对固化废气进行收集，评价要求集气罩设置软帘以起到密闭和提高废气收集效率的作用，废气引入一套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过一根15m排气筒排放。固化废气收集效率90%，“UV光氧催化+活性炭吸附”对有机废气处理效率80%，固化工序年运行时间1560h，设计风量2000m3/h。 1.3废气产生及治理措施汇总 根据上述分析，本项目废气产生情况及治理措施见下表。 表19 废气产生情况一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 产生量; 产生浓度; 排放 形式; 治理设施; 处理 能力; 收集 效率; 去除率; 是否为可行技术. 焊接 烟尘; 颗粒物; 0.0876t/a; 16.9mg/m3; 有组织; 集气罩（3个）+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; 5000m3/h; 90%; 90%; 是. 0.0046t/a; /; 无组织; 二次封闭; /; /; /; 是. 喷塑 粉尘; 颗粒物; 4.05t/a; 259.6mg/m3; 有组织; 旋风除尘+高效滤芯除尘器+15m排气筒（DA002）; 10000m3/h; 90%; 97%; 是. 0.45t/a; /; 无组织; 封闭车间; /; /; /; 是. 固化 废气; 非甲烷总烃; 0.081t/a; 26mg/m3; 有组织; 集气罩（2个）+ UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒（DA003）; 2000m3/h; 90%; 80%; 是. SO2; 0.0053t/a; 1.7mg/m3; 90%; 0. NOx; 0.0456t/a; 14.6mg/m3; 90%; 0. 颗粒物; 0.0017t/a; 0.5mg/m3; 90%; 0. 非甲烷总烃; 0.009t/a; /; 无组织; 封闭车间; /; /; /; 是. SO2; 0.0006t/a; /. NOx; 0.0051t/a; /. 颗粒物; 0.0002t/a; /. 1.4废气排放口设置情况 本项目共设置3根排气筒，废气排放口设置基本情况见下表。 表20 排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒 高度; 排气筒出 口内径; 烟气 温度; 类型. 经度; 纬度. DA001; 焊接烟尘排气筒; 112°45′24.635″; 34°41′23.716″; 15m; 0.4m; 常温; 一般排放口. DA002; 喷塑粉尘排气筒; 112°45′25.388″; 34°41′24.353″; 15m; 0.8m; 常温; 一般排放口. DA003; 固化废气排气筒; 112°45′24.577″; 34°41′24.353″; 15m; 0.4m; 常温; 一般排放口. 经过核算，本项目废气经过治理后排放情况见下表。 表21 污染物排放情况一览表 编号; 名称; 污染物; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 排放标准. DA001; 焊接烟尘排气筒; 颗粒物; 1.6mg/m3; 0.00798kg/h; 0.0083t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、洛环攻坚办[2020]14号. DA002; 喷塑粉尘排气筒; 颗粒物; 7.8mg/m3; 0.0779kg/h; 0.1215t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA003; 固化废气排气筒; 非甲烷总烃; 5.2mg/m3; 0.0104kg/h; 0.0162t/a; 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、豫环攻坚办[2017]162号. SO2; 1.7mg/m3; 0.00337kg/h; 0.0053t/a. NOx; 14.6mg/m3; 0.0293kg/h; 0.0456t/a. 颗粒物; 0.5mg/m3; 0.00108kg/h; 0.0017t/a. 由上表可知，本项目焊接烟尘经袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度、排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（最高允许排放浓度120mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h），同时也可满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）要求（浓度限值10mg/m3）；喷塑粉尘经“旋风除尘+高效滤芯除尘器”处理后，颗粒物排放浓度、排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（最高允许浓度限值120mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）；烘干固化废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求（排放限值50mg/m3），同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求，液化石油气燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）要求（SO2排放浓度200mg/m3、NOx排放浓度300mg/m3、颗粒物排放浓度30mg/m3）。 故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 1.5废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），同时参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期废气监测计划，详见下表。 表22 废气自行监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. DA001焊接烟尘排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、洛环攻坚办[2020]14号. DA002喷塑粉尘排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA003固化废气排气筒; 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、豫环攻坚办[2017]162号. 生产车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界; 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、豫环攻坚办[2017]162号. 2. 水环境影响分析 2.1水平衡 （1）切削液调配用水 本项目圆锯机、切管机运行时需要通过切削液对设备锯片和工件进行冷却润滑，切削液原液与自来水配比为1:20，项目切削液原液用量为0.2t/a，则调配用水量为4t。圆锯机、切管机均配有切削液循环箱（单个容积约0.1m3），切削液通过循环箱回收后循环使用不外排，随着切削液的消耗定期进行添加。循环箱每年清理一次，清理出的废切削液作为危废进行管理，因此本项目无生产废水产生。 （2）生活用水 本项目职工人数为15人，均不在厂内食宿，用水主要为工人的洗手洗脸用水。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人·d计，则项目职工生活用水量为0.6t/d（156t/a），污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.48t/d（124.8t/a）。生活污水依托晟翔公司现有化粪池处理后排入偃师市第三污水处理厂进一步处理。 本项目水平衡见下图。 图2 水平衡图 2.2废水产生情况 本项目废水产生情况见下表。 表23 废水产生情况一览表 产排污 环节; 废水 类别; 污染物 种类; 产生 浓度; 产生量; 治理 设施; 处理 能力; 治理 工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 生活污水; COD; 350mg/L; 0.0437t/a; 生活污水处理设施; 7.5m3; 化粪池; 20%; 是. 氨氮; 30mg/L; 0.0037t/a; 3%. SS; 200mg/L; 0.0250t/a; 40%. 2.3废水治理设施依托可行性分析 本项目不新建厕所，职工产生的生活污水依托厂区内现有化粪池进行处理。办公区现有生活污水配套化粪池容积为7.5m3，经过调查，同厂区偃师市岳滩镇弋奉美泰纺织纱加工厂现有生活污水产生量约为0.56t/d，本项目生活污水产生量为0.48t/d，则厂区生活污水总产生量约为1.04t/d，现有化粪池容积可满足生活污水停留时间不少于24h的要求。生活污水经化粪池处理后排入偃师市第三污水处理厂进一步处理。 2.4排水达标分析 本项目生活污水经化粪池处理后，排放情况及废水去向见下表。 表24 废水排放情况一览表 废水类别; 废水量; 污染物种类; 排放浓度; 排放量; 排放去向. 生活污水; 124.8t/a; COD; 280mg/L; 0.0349t/a; 偃师市第三污水处理厂. 氨氮; 29mg/L; 0.0036t/a. SS; 120mg/L; 0.0150t/a. 由上表可知本项目生活污水经化粪池处理后，各污染因子排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，同时也满足偃师市第三污水处理厂进水水质要求。 2.5偃师市第三污水处理厂依托可行性 偃师市第三污水处理厂位于310国道伊河大桥东侧，伊河北岸，设计收水范围为偃师市产业集聚区生产、生活污水和偃师市岳滩镇镇区生活污水；设计处理规模10000m3/d，采用奥贝尔氧化沟工艺，设计进水水质为CODcr≤400mg/L、SS≤230mg/L、NH3-N≤30mg/L、BOD5≤180mg/L、总磷≤4mg/L。出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求。污水处理达标后排入伊河。 本项目位于洛阳市偃师市岳滩镇前马郡村，区域市政污水管网已完善，且位于偃师市第三污水处理厂的收水范围内，项目生活污水能够通过市政污水管网进入偃师市第三污水处理厂进行处理；项目生活污水经化粪池预处理后，污染物浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，也可满足偃师市第三污水处理厂进水水质要求。因此本项目生活污水依托远盾公司化粪池处理后通过管网排至偃师市第三污水处理厂处理措施可行。 3. 噪声影响分析 3.1噪声产排放情况分析 本项目噪声源主要是各种生产设备、风机等产生的噪声，声源声级值在70~90dB（A）之间。项目噪声源强及治理措施见下表。 表25 主要噪声源强及治理措施 单位：dB（A） 噪声源; 数量; 产生强度; 降噪措施; 持续时间. 圆锯机; 2台; 80~85dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 半自动切管机; 2台; 80~85dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 冲压机; 4台; 75~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 弯管机; 2台; 75~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 压板机; 6台; 75~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 喷塑线; 1条; 70~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 风机; 5台; 80~90dB（A）; 选用低噪、振动小的设备，吸气口设置消声器，建筑隔声、距离衰减; 昼间. 3.2声环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，项目车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，其声环境影响预测模式如下： r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0），LA(r)=LA(r0)； 当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性Adiv≈10lg（r/r0），LA(r)=LA(r0)—10lg（r/r0）； 当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0），LA(r)=LA(r0)—20lg（r/r0）。 上述式中： r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 本项目生产设备均安置于封闭厂房内，建筑物插入损失20dB（A），经距离衰减和厂房隔声后，高噪设备噪声值大大降低。本项目厂界、敏感点噪声预测结果见下表。 表26 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 厂界; 东厂界; 35.4; 54; 54.1; 昼间65. 西厂界; 45.2; 52; 52.8. 北厂界; 56.7; 53; 58.2. 敏感点; 东侧学校; 30.1; 54; 54.0; 昼间60. 从上表可知，设备噪声经厂房隔声及距离衰减后，本项目运行期间西、北、东厂界昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；东侧敏感点岳滩镇第一初级中学昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围环境保护目标造成污染影响。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）有关内容，制定本项目噪声监测计划见下表。 表27 噪声监测方案 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 西、北、东厂界; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 东侧学校; 等效声级; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 4. 固体废物影响分析 4.1固体废物产生情况 （1）生活垃圾 本项目劳动定员15人，年工作260天，每人每天产生的生活垃圾量按0.5kg/（人·天）计算，则生活垃圾产生量为1.95t/a。生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门处理。 （2）一般工业固体废物 ①废边角料 本项目钢材机加工过程会产生废边角料，产生量约20t/a，在一般固废暂存区暂存后，定期外售。 ②废塑粉 本项目喷塑工序旋风除尘器收集的塑粉可直接回用于生产，滤芯除尘器收集的塑粉因混色不能回用，由塑粉供应厂家定期回收。经滤芯除尘器收集的粉尘量约为0.5t/a，经专用容器收集后在一般固废暂存区暂存，定期由塑粉供应厂家回收。 ③废滤芯 本项目喷粉间二级除尘采用高效滤芯除尘器，滤芯每半年更换一次，每次更换12个，年更换24个，重量约0.05t/a，由厂家直接回收，不在厂区内存放。 ④废包装 塑粉包装材料产生量约0.1t/a，在一般固废暂存间内暂存后，定期外售。 （3）危险废物 ①废机油 本项目各类设备使用机油进行润滑、防锈，设备维护过程中会产生废机油，产生量约为0.01t/a，拟采用专用容器收集后在危废暂存间暂存，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ②废液压油 本项目冲压机、折弯机等液压设备定期维护，每五年更换一次液压油，废液压油产生量约为0.5t/5a，拟采用专用容器收集后在危废暂存间暂存，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ③废切削液 本项目圆锯机、切管机切削液循环箱每年清理一次，单个循环箱容积约0.1m3，共4个循环箱，则废切削液产生量为0.4t/a，拟采用专用容器收集后在危废暂存间暂存，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ④废抹布 本项目半成品工件喷塑前需要用干抹布擦除工件表面灰尘和水渍，在此过程中会产生废抹布，产生量约0.05t/a，因废抹布沾染有机油、切削液等，属于危险废物，采用专用容器收集后在危废暂存间暂存，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ⑤废活性炭 本项目有机废气治理设施定期更换活性炭，1t活性炭可以吸附0.15t~0.3t有机废气，本项目非甲烷总烃处理量为0.0648t/a，活性炭吸附量按0.2t计算，则需要活性炭0.324t/a。活性炭吸附装置填充量为0.1t，活性炭每3个月更换一次，经核算项目废活性炭量为0.4648t/a。拟采用专用容器收集后在危废暂存间暂存，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ⑥废UV灯管 本项目有机废气治理设施UV灯管每年更换一次，废灯管产生量为0.002t/a。拟采用专用容器收集后在危废暂存间暂存，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 本项目固体废物产生情况见下表。 表28 固体废物产生情况一览表 固废类型; 名称; 编码; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产量. 职工生活; 生活垃圾; /; /; /; /; 1.95t/a. 一般工业固体废物; 废边角料; 331-999-09; /; 固态; /; 20t/a. 废塑粉; 900-999-66; /; 固态; /; 0.5t/a. 废滤芯; 900-999-66; /; 固态; /; 0.05t/a. 废包装; 331-999-07; /; 固态; /; 0.1t/a. 危险废物; 废机油; HW08 900-249-08; 高分子烃类化合物及添加剂; 半固态; T，I; 0.01t/a. 废液压油; HW08 900-249-08; 高分子烃类化合物及添加剂; 液态; T，I; 0.5t/5a. 废切削液; HW09 900-006-09; 高分子烃类化合物及添加剂; 液态; T; 0.4t/a. 废抹布; HW49 900-041-49; 沾染机油、切削液; 固态; /; 0.05t/a. 废活性炭; HW49 900-039-49; 挥发性有机物; 固态; T; 0.4648t/a. 废UV灯管; HW29 900-023-29; 含汞废物; 固态; T; 0.002t/a. 4.2固废贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目生产过程中产生的废边角料、废包装分类集中收集后外售综合利用；废塑粉有塑粉供应厂家定期回收；废滤芯在高效滤芯除尘器厂家进行滤芯更换时由厂家直接回收，不在厂区内存放。评价要求建设单位在生产车间内设置1处一般固废暂存区，面积为10m2，各类一般工业固体废物分类、分区堆存于一般固废暂存区，定期妥善处置。 本项目产生的危险废物主要有废机油、废液压油、废切削液、废抹布、废活性炭和废UV灯管。评价要求建设单位在生产车间内设置1处危废暂存间，面积为10m2，各类危废分类、分区堆存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 职工生活垃圾由垃圾桶收集后，日产日清，委托环卫部门进行处置。 4.3环境管理要求 本项目拟在生产车间设置一间危废暂存间，面积为10m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定进行建设，危废处置要求如下： ①危险固废收集后，按类别放入相应的容器内，再暂存于危废暂存间，危废暂存间地面作防腐处理。地面渗透系数达到1.0×10-10cm/s；危废暂存场所应有明显标志，应当满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求，地面采取防渗处理。 ②危险废物应分类分区存放，并设置统一的标识牌。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，各种危废应收集后分别装入特定的容器中存放，容器上黏贴符合标准的危险废物标签。 ③所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，并在包装明显位置附上危险废物标签。废物贮存容器应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，并按照危险废物特性分类进行收集、贮存，禁止危险废物混入非危险废物中。 ④企业应建立危险废物管理台账，如实记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项；确保危险废物合法利用或处置，杜绝非法流失。 ⑤危险废物交由有资质单位安全处置，并遵守“五联单制”转移制度。在省辖市行政区域内转移危险废物的，由所在地省辖市环境保护主管部门批准；在省内跨省辖市转移危险废物的，由移出地省辖市环境保护主管部门商经接收地省辖市环境保护主管部门同意后批准；跨省转移危险废物的，由省环境保护主管部门商经接收地省级环境保护主管部门同意后批准。 ⑥运输应委托具有资质的危险货物运输企业完成，并保证运输过程无泄漏。 综上所述，本项目的固体废物在按以上要求做到合理的处理、处置前提下，不会对周围环境产生大的影响。 5. 环境风险分析 5.1风险源分布情况 本项目生产过程中涉及的风险物质分布情况及可能影响途径见下表。 表29 风险源分布情况一览表 风险物质名称; 最大储量; 位置; 可能影响途径. 罐装液化石油气; 200kg; 生产车间内; 火灾爆炸风险. 废机油; 0.01t; 危废暂存间内; 泄漏风险、火灾爆炸风险. 废液压油; 0.5t; 危废暂存间内; 泄漏风险、火灾爆炸风险. 5.2风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式，计算风险物质总量与临界量比值Q，计算结果见下表。 表30 风险源分布情况一览表 风险物质名称; 最大储量; 临界量; qi/Qi. 罐装液化石油气; 0.2t; 10t; 0.02. 废机油; 0.01t; 2500t; 0.000004. 废液压油; 0.5t; 2500t; 0.0002. 由上表可知，本项目危险物质与临界量的比值Q＜1，风险潜势为Ⅰ。 5.3环境风险防范措施 本项目主要风险防范措施见下表。 表31 风险防范措施一览表 风险物质名称; 防范措施. 罐装液化石油气; ①车间内设置专门的液化气瓶存放区，存放区设置一定的通风措施，并贴有警示标志； ②安排专人定期对存放区内气瓶及与燃烧机连接的管道、阀门等进行检查，防止液化气泄漏引发灾害； ③配备灭火器、消防柜等应急设施； ④电气设计严格按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）执行，电气设备选用隔爆型； ⑤制定严格工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识，对所有输送、储存易燃易爆物质的容器、管道、阀门、接口处都要定期检查，严禁跑、冒、滴、漏现象发生。. 废机油、废液压油; 暂存于厂区本项目危废暂存间，厂区危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行设计和建设，地面及内墙均采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层。废机油采用铁桶在危废暂存间内与其他危废分区分类存放。. 6. 环保投资 本项目总投资为50万元，其中环保投资为8.75万元，占总投资的17.5%。环保投资估算见下表。 表32 环保投资估算一览表 项目; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 废气; 焊接工序; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 1.5. 二次封闭措施; /; 1.0. 喷塑工序; 喷粉间封闭，旋风除尘器+高效滤芯除尘器+15m排气筒; 1套; 2. 固化工序; 烘干道封闭，集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒; 1套; 3.5. 废水; 化粪池; 7.5m3; 依托现有设施. 固废; 一般固废暂存区; 10m2; 0.2. 危废暂存间; 10m2; 0.5. 垃圾桶; 若干; 0.05. 合计; 8.75. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001焊接烟尘排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、洛环攻坚办[2020]14号 |
|  | DA002喷塑粉尘排气筒 | 颗粒物 | 旋风除尘器+高效滤芯除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA003固化废气排气筒 | 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物 | 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒 | 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、豫环攻坚办[2017]162号 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物 | 车间封闭，焊接工序二次封闭，喷粉间封闭，烘干道封闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、豫环攻坚办[2017]162号 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 依托现有化粪池（7.5m3）预处理，排入市政污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 建筑隔声、距离衰减、选用低噪音，振动小的设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区10m2，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间10m2，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间内危险废物均存放在专用容器内，设200mm高砖混围堰，以免危废容器破裂导致危险废物泄漏蔓延污染地表水、地下水。危废暂存间内围堰、内墙和墙角均采取了防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 罐装液化石油气：①车间内设置专门的液化气瓶存放区，存放区设置一定的通风措施，并贴有警示标志；②安排专人定期对存放区内气瓶及与燃烧机连接的管道、阀门等进行检查，防止液化气泄漏引发灾害；③配备灭火器、消防柜等应急设施；④电气设计严格按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）执行，电气设备选用隔爆型；⑤制定严格工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识，对所有输送、储存易燃易爆物质的容器、管道、阀门、接口处都要定期检查，严禁跑、冒、滴、漏现象发生。 废机油、废液压油等：暂存于厂区本项目危废暂存间，厂区危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行设计和建设，地面及内墙均采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层。采用铁桶在危废暂存间内与其他危废分区分类存放。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； （2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等； （3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力 （4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 （5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 （6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目的建设符合洛阳市“三线一单”要求，符合当前国家产业政策和地方环保管理相关要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声采取有效措施后均可达标排放，固废能够合理处置，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要严格遵守“三同时”制度，认真落实本评价提出的各项污染防治措施，建立完善的环境管理制度，可以确保污染物达标排放，项目投产后对区域环境的影响较小。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.5909t/a | / | 0.5909t/a | +0.5909t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0252t/a | / | 0.0252t/a | +0.0252t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0058t/a | / | 0.0058t/a | +0.0058t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.0507t/a | / | 0.0507t/a | +0.0507t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0349t/a | / | 0.0349t/a | +0.0349t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0036t/a | / | 0.0036t/a | +0.0036t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0150t/a | / | 0.0150t/a | +0.0150t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 20t/a | / | 20t/a | +20t/a |
|  | 废塑粉 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废包装 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.5t/5a | / | 0.5t/5a | +0.5t/5a |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废抹布 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.4648t/a | / | 0.4648t/a | +0.4648t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①