- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳市偃师区博盛制鞋厂年产90万双布鞋项目

建设单位（盖章）：洛阳市偃师区博盛制鞋厂

编制日期：   2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳市偃师区博盛制鞋厂年产90万双布鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-410381-04-01-768778 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李二伟 | 联系方式 | 13721605182 |
| 建设地点 | 洛阳市偃师区山化镇东屯工业区6号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经112度49分59.816秒，北纬34度43分1.195秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1959其他制鞋业 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19；32 制鞋业 195*；有塑料注塑工艺的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 90 | 环保投资（万元） | 7.3 |
| 环保投资占比（%） | 8.1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目属未批先建项目，已被洛阳市生态环境局行政处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 3991.2 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1“专项评价设置原则表”，本项目无需设置专项评价，具体对比分析如下表所示。 - 表1 专项评价设置对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目特点; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目废气为非甲烷总烃、颗粒物等，不含《有毒有害大气污染物名录》污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等废气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无产生废水，生活污水经厂区化粪池处理后污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理，最终排入伊洛河。; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质最大储存量不超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口和左列中的重要水生场所; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 无需设置. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）（国家发展改革委令2019第29号，2020年1月1日后实施）限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合相关国家产业政策要求，且该项目已于2022年8月23日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2208-410381-04-01-768778。 2、文物 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师区山化镇东屯工业区，与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津县、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 夹河段：偃师区境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯工业区，位于邙山陵墓群（东段）大遗址建设控制地带（附图6），本项目在租赁现有厂房内进行建设，不进行新的土建，仅为设备安装，因此项目的建设不会对文物造成影响。 3、饮用水源保护区划 项目厂址位于洛阳市偃师区山化镇东屯工业区，根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]99号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），偃师区水源井保护区范围如下： 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 离本项目最近水源地为偃师区第一供水厂地下水井群2#井；本项目距偃师区第一供水厂地下水井群2#井一级保护区边界为3.56km（附图六），不在其保护范围内，符合水源保护区划要求。 4、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （洛政〔2021〕7 号）相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），本项目与“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线： 本项目位于洛阳市偃师区邙岭镇省庄村，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”（附图五），本项目位于偃师市一般管控单元内。 （2）环境质量底线 大气：根据洛阳市生态环境监测中心公布的2021年1~12月份监测数据，洛阳市区环境空气达标天数为246天，达标率为67.4%，优良天数同比增加2天。2021年度洛阳市PM2.5和PM10年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号）、《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，塑料注塑过程和聚氨酯生产线生产过程产生的废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理达标排放，物料混合搅拌过程以及破碎过程产生的颗粒物经袋式除尘处理达标排放；对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 地表水：距离项目最近的河流为伊洛河，位于项目南侧1.8km，根据2021年洛阳市生态环境状况公报：2021年全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首度参与评价）水质为劣Ⅴ类。因此，项目区域地表水洛河环境质量状况较好。本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政管网进入中州渠污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理，最终排入洛河，不对区域地表水环境产生影响。 声环境：根据项目所在厂区区域的声环境质量现状监测结果，本项目所在区域的昼间声级值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求。本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来市政供水，用电来自市政供电，不涉及燃煤，不属于高耗能和资源消耗性企业，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 （4）洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，项目与洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表。 - 洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境 管控 单元 编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况. ZH41038130001; 一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; 1、重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、本项目为新建项目，实行偃师区区域内VOCs排放等量削减替代。 2、项厂址位于山化镇东屯村工业区，属于新建项目，距离东屯村300m，远离环境敏感点。 3、本项目属于成品鞋制造，不属于壁纸和彩印包装材料制造企业，位于山化镇东屯村工业区。. 污染物排放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、本项目未使用不符合国家标准和本省要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、本项目主要大气污染物为有机废气、颗粒物排放，项目设置集气罩收集后通过“UV光氧+活性炭”处理，处理效率可达到80%以上，处理措施可行。颗粒物通过袋式除尘器处理，处理效率可达到90%以上，处理措施可行。 3、本项目不属于重点行业。 4、本项目不属于新建或扩建城镇污水处理厂项目。 5、本项目职工无食宿，不涉及餐饮油烟。. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目生活污水经化粪池处理后通过东屯村污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河，项目无生产废水外排，不会对地下水造成污染。 危险废物设置危废暂存间储存后委托有资质的企业处理。. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目为新建项目，项目运营过程中经袋式除尘器收集的粉尘回用于生产；项目生产车间全封闭，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），提高VOCs收集效率，控制无组织VOCs的排放，减少污染物的排放。. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 5、《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 本项目与之相符性分析详见下表。 - 与偃环攻坚办〔2022〕8号相符性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 大气污染防治攻坚战实施方案. (一) 调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目为制鞋业新建项目，不属于高耗能、高排放项目，项目的建设符合“三线一单”要求，项目建成后可满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》制鞋工业绩效引领性指标要求（具体分析详见表4）。; 相符. (六) 强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与 生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本 完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放; 项目属于制鞋业，有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”处理后达标排放。 治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存， 定期委托有资质的单位收集处理。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设 备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业 涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况 检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。 工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集 效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等 问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序， 在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作 业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 项目属于制鞋业，VOCs物料桶装密闭储存；为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”处理后达标排放。; 相符. 水污染防治攻坚战实施方案. (五) 统筹做好其他水生态环境保护工作; 调整优化产业结构。落实"三线一单"生态环境分区管控体系,加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级,推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整,实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、 水污染严重地区高污染企业布局优化,制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建"两高一资"项目及相关产业园区。; 本项目为制鞋业，符合“三线一单”分区管控要求，不属于高污染企业。; 相符. 根据上表分析，项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）的文件要求。 6、《偃师区2022年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 项目与偃环攻坚办[2022]7号文相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制; 4.加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组 织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件(钢结构等) 实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料的除外。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目为制鞋业，本项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”处理后达标排放；风速大于0.3米/秒；废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理; 9.全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g，采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m²/g（BET法）一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 项目产生的废气经收集后进入“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后排放，废活性炭更换后分类暂存至危废暂存间，交有资质的单位处置；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g，并定期进行更换。; 相符. （五）完善监测监控体系; 13.开展监测工作。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h 以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID 检测器）。; 本项目废气排放口为一般排放口，无需安装在线监测设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办[2022]7号）文的相关要求。 7、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”相符性分析 - 与制鞋工业绩效引领性指标相符性分析一览表 引领性指标; 制鞋工业; 项目情况; 相符性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求; 本项目不涉及胶粘剂。项目使用水性清洗剂对模具进行清洗，清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 项目生产过程产生的有机废气由集气罩收集经UV光氧+活性炭吸附装置处理后排放。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40 mg/m3,PM排放浓度不高于20mg/m3,其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） 排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 根据工程分析，项目生产过程中NMHC排放浓度为2.31mg/m3，PM排放浓度为4.97mg/m3,非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。; 相符. 无组织排放; 1、 冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、 胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、 工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、 生产车间封闭; 1.项目生产过程产生的有机废气经软帘二次密闭后经集气罩收集+UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放； 2.项目不涉及胶粘剂，使用水性清洗剂对模具进行清洗，采用密闭桶装储存。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存一年以上; 企业非重点排污单位的企业，无需安装在线监检测设备。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目建成后按要求设置环保档案：1、环评批复文件；2、排污登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 按要求整理台账记录：1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料消耗记录；5、VOCs废料处置记录，项目不涉及天然气。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》制鞋工业绩效引领性指标要求。 8、与《铁路安全管理条例》相符性分析 根据《铁路安全管理条例》（2013年7月24日国务院第18次常务会议通过）第二十七条：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 本项目北厂界距陇海线距离约为280米，符合《铁路安全管理条例》要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳市偃师区博盛制鞋厂（以下简称“建设单位”）成立于2021年8月，位于洛阳市偃师区山化镇东屯工业区6号，主要从事布鞋的生产销售。为满足市场需求，建设单位拟投资90万元，租赁东屯工业区厂房，建设6条注塑生产线、3条聚氨酯生产线，进行年产90万双布鞋项目建设。 本项目为新建项目，部分设备已在场内安装，属未批先建项目，已被洛阳市生态环境局行政处罚（附件4）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19，32、制鞋业195”类别，中“塑料注塑工艺的”类别，因此，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（见附件1），我单位承担了这一项目的环境影响评价工作。我公司收到委托后，经过对现场调查和查阅有关资料，按照环境影响评价相关技术导则的规定，编制完成本项目的环境影响报告表。 2、建设地点及周围环境状况 项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯工业区6号，根据偃师区人民政府颁发的土地证，项目用地为工业用地，根据偃师区规划局发放的规划许可证，项目符合山化镇土地利用总规划。厂区南侧、西侧均为道路，北侧为空地，东侧为金路达鞋厂。项目地理位置图见附图一，周边敏感点分布图见附图二。 3、主要建设内容 项目为新建项目，依托厂区原有生产车间建设6条注塑生产线，3条聚氨酯生产线，具体建设内容见下表，车间平面布置图见附图四。 - 工程主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1500m2，利用现有车间建设6条注塑生产线，3条聚氨酯生产线，内部划分各生产区域、储存区域; 租赁已建 成厂房. 仓库; 建筑面积500m2，用于安放锁边机、存储产品。; 租赁已建 成厂房. 办公及生活设施; 办公区; 办公用房100m2; 租赁已建 成厂房. 公用工程; 供水; 自来水管网; /. 供电; 山化镇电网; /. 环保工程; 废气治理; 有机废气; 项目注塑机注塑时产生的有机废气；聚氨酯生产线浇注工序产生的有机废气、鞋底浇注后烘干工序产生的有机废气以及脱模剂使用过程中产生的有机废气经集气设施收集后通过（UV光氧+活性炭吸附装置）处理，最终由一根15m排气筒达标排放。; 新建. 颗粒物; 项目注塑生产线打料锅投料、卸料过程、注塑机投料过程及破碎机破碎过程中产生的颗粒物经集气设施收集后通过袋式除尘器处理，最终由一根15m排气筒达标排放。; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池（10m3）处理后通过东屯村污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。; /. 噪声控制; 各高噪声设备均安装在车间内，厂房隔声。; /. 固废治理; 一般固废暂存处（5m2）; 新建. 危险废物暂存间（10m2）. 4、产品方案及规模 项目产品方案见下表。 - 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 合计. 1; PVC鞋底布鞋; 万双/年; 60; 90. 2; PU鞋底布鞋; 万双/年; 30. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 用量; 备注. 注 塑 生 产 线; 飞织鞋面; 万片/a; 90; 外购半成品鞋面. PVC树脂; t/a; 82; 外购五种原料按比例混合 搅拌后的成品物料. 钙粉; t/a; 30. 丁酯; t/a; 50. NC发泡剂; t/a; 0.5. 色粉; t/a; 0.3. 聚氨酯生产线; PU-A; t/a; 26.245; 外购PU-A、PU-B、PU-C， 以1：1：0.0002混合的成品料. PU-B; t/a; 26.245. PU-C; t/a; 0.01. 水性清洗剂; t/a; 0.3; 用于冲洗模具. 水性脱模剂; t/a; 0.45; 主要成分水和硅油. 辅助材料; 鞋盒; 万个/a; 90; 产品包装. 鞋材配件（鞋垫、鞋撑等）; 万套/a; 90; 产品包装. 工业黄油; t/a; 0.15; 固态，用于设备润滑， 不产生废油. 能源; 水; t/a; 366; /. 电; Kw·h; 100; /. - 聚氯乙烯树脂（PVC）：白色粉末，主要成分为聚氯乙烯，是由氯乙烯通过自由基聚合而成的，具有阻燃、耐化学药品性高、机械强度及电绝缘性良好的优点。物理外观为白色粉末，无毒、无臭。相对密度1.35－1.46g/cm3，折射率1.544（20℃），软化点低，约75-80℃，脆化温度低于-50~-60℃，大多数制品长期使用温度不宜超过55℃，熔点302℃。不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。 - （2）钙粉：俗称石灰石、石灰，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。密度2.6-2.7g/cm3，分子量100.09，熔点1339℃，本项目使用的钙粉为粉末状，细粒度的钙粉。 （3）丁酯：通常指乙酸丁酯或醋酸丁酯，分子式：C6H12O2相对分子量：116.16性状：无色透明液体，有水果香气。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。其蒸气比空气重，相对密度0.8826。凝固点-77℃。沸点125-126℃，比热容（20℃）1.91KJ/(kgK)。折射率1.3951。闪点（闭杯）22℃。易燃，燃点421℃。粘度(20℃)0.734mPas。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%-8.0%（体积）。有刺激性。高浓度时有麻醉性。 （4）NC发泡剂：应用于硬质PVC，TPE，EVA的挤出、注射发泡产品，为无机发泡剂。密度0.48-0.8g/cm3，发气量：≥135ml/g，平均粒径6-15μm，分解起始温度：150-160℃，经加热分解后释放出二氧化碳和氮气等无毒无害气体，并在聚合物组成中形成细孔。 （5）工业黄油：润滑脂，属于半固体润滑剂，能覆盖于摩擦表面，可隔离水气、湿气和其它有害介质与金属的接触，从而减轻腐蚀磨损，防止生锈，保护金属表面。 （6）PU：简称为聚氨酯，是一种新型的有机高分子材料。聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，硬度高，有弹性。主要用于制鞋工业和医疗业。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。 - PU原液主要组成成分 - 名称; - 组分; - 含量（单位：%（w/w））. - PU-A料; - 聚酯多元醇; - 90-97. - 硅油; - 0.2-0.1. - 水; - 0.4-0.5. - 小分子二元醇; - 3-5. - PU-B料; - 聚酯多元醇; - 40-50. - 聚醚多元醇; - 10-15. - MDI; - 40-50. - 磷酸; - 50-80ppm. - PU-C料; - 乙二醇; - 65-70. - 三乙烯二胺; - 30-35. - 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：二苯基甲烷二异氰酸酯简称 MDI。有 4，4'-MDI、 2，4'-MDI、2，2'-MDI 等异构体，应用最多的是 4，4'-MDI。白色至淡黄色熔触固 体，加热时有刺激性臭味。相对密度（50°C/4°C）1.19，熔点 40~41°C，沸点 156~158C （1.33kPa），粘度（50°C）4.9mPa. s，闪点（开口）202C，折射率 1.5906。溶于丙 酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。有毒，蒸气压比 TDI 的低， 对呼吸器官刺激性小，空气中最高容许浓度为 0.000002%。 - 水性脱模剂：主要成分为硅油15%、硅油树脂15%、乳化液3%、水67%。脱模剂外观乳白色，比重大于0.8，微有愉快气味，PH值大于7.0，本品以水为分散介质，不含任何有毒有害物质，提高模具与聚合物之间的润滑性。用途及性能：主要用于聚氨酯脱模，分散性好，易于喷涂，使用方便，脱模力小；耐气候性好，存储性能稳定；对模具表面无腐蚀，无结垢现象，便于清洗。 （9）水性清洗剂：水性清洗剂属于环保水基清洗剂，主要组分组成为：非离子表面活性剂（脂肪酸聚氧乙烯酯，沸点351.5 C，熔点61-62.5 C）50%，阳离子表面活性剂（高级脂肪胺盐，沸点223 C，熔点177-181 C）10%，渗透剂（仲烷基硫酸酯钠，沸点108.9 C，熔点180-185 C；仲烷基磺酸钠，熔点>300 C）10%，防锈剂（六亚甲基四胺，沸点252.7 C，熔点280 C；氯化钠，沸点1465 C，熔点801 C）5%，助剂（三聚磷酸钠，熔点622 C）5%，消泡剂（脂肪酸脂，沸点267 C，熔点61.3 C）1%，缓蚀剂（膦羧酸；磺化木质素，熔点26 C）1%，水18%。各组分不涉及危险物质。 - 主要生产设备 项目主要生产设备详见下表。 - 工程主要设备一览表 主要设备名称; 型号(规格); 原冠球鞋厂设备; 新增 设备; 全厂; 备注. （台/条）. 生产设备; 注塑机; SZE-20YCA; 4; 2; 6; 用于PVC鞋底注塑. 烘箱; 1.0m×3.5m; 4; 2; 6; 电加热，用于鞋面固型. 中间料锅; /; 4; 2; 6; PVC成品料预处理. 破碎机; /; 1; /; 1; PVC鞋底破碎. 聚氨酯生产线; /; 2; 1; 3; 包括高架烘箱、原料搅拌系统、浇注系统、发泡烘干系统. 锁边机; /; 1; 9; 10; 鞋面修改. 环保设备; “UV光氧+活性炭吸附”装置; /; 1; /; 1; 用于治理有机废气. 袋式除尘器; /; 1; /; 1; 用于治理粉尘. 7、公用工程 7.1 供电系统 项目供电由山化镇电网供给，可以满足项目 的用电需求。 7.2 给排水 本项目用水包括生产用水和生活用水，给水依托厂区现有供水设施。 本项目生产用水主要为注塑机循环冷却水，循环水池容量为1m3，循环冷却水循环使用，不外排，仅需每日补充蒸发损耗用水，每天消耗用水量按有效容积的2%算，即补充用水量为0.02t/d（6t/a）。 生活用水主要为职工生活用水，本项目劳动定员30人，均不在厂区食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/（人•天）计，生活用水量为360t/a（1.2t/d），排污系数按80%计，污水产生量为288/a（0.96t/d）。生活污水经化粪池处理后通过东屯村污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 1.22 0.02 1.2 职工生活用水 化粪池 1.08 新 鲜 水 散失 图例： 0.12 中州渠 人工湿地 0.02 0.98 循环冷却水 图 1 项目水平衡图 单位：m 3 /d 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，项目实行8小时工作制（8:00~12:00；14:00~18:00），年工作天数300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目建设6条注塑生产线，3条聚氨酯生产线，生产工艺流程见下图。 1、PVC鞋底布鞋生产工艺： 外购PVC树脂粉、丁酯、钙粉、发泡剂、色粉成品料 鞋面、缝线 废气、固废 缝边 噪声、固废 上料 烘箱定型 打料锅预热 废气、噪声 上楦 注塑 废气、噪声 边角料、不合格品 废气、噪声 破碎 脱楦、整理 打包 噪声 鞋材配件、包装材料 入库 图2 PVC布鞋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）缝边：将外购鞋面布料进行缝边加工。此工序污染物为噪声和废布料头。 （2）烘箱定型：将鞋面放在温度50℃左右的烘箱做定型处理，利于后续加工。烘箱为电加热，鞋面为纯棉材质，此过程不产生废气。 （3）上楦：把鞋面套上鞋楦，人工拉腰帮，将鞋面与半鞋垫固定到鞋楦上。 （4）上料、打料：将外购的PVC树脂粉、丁酯、钙粉及发泡剂成品料通过人工上料至打料锅内进行预热，加热温度为50℃左右，一少部分产品需要加入色粉进行搅拌。此工序污染物为颗粒物和噪声。 # （5）鞋底注塑：将上楦好的半成品插入插跟后，放在注塑定形机上，预处理后的鞋底料通过加热管道注入模具中注塑鞋底，注塑过程为电加热，加热温度为160℃左右。此过程会产生噪声、非甲烷总烃及氯化氢。 # （6）脱楦、整理：鞋子经过人工脱鞋楦后，人工整理剪去鞋底多余的部分，放入鞋垫、泡沫鞋撑等，检验合格后包装入库。此过程产生废边角料和不合格品。 # （7）打包：将包装后的鞋盒进行打包，之后入库待售。 （8）破碎：将脱楦、整理工序产生的废边角料及少量检验不合格的鞋子，鞋底与鞋面分离后，经过破碎机破碎后作原料回用于生产，鞋面再与鞋底重新组合使用。此工序污染物为废气和噪声。 2、PU鞋底布鞋生产工艺 有机废气、噪声 图3 PU鞋底布鞋生产线工艺流程及产污环节图 鞋面加热、套帮 注模 烘干定型 固废 鞋帮 缝纫 水性清洗剂 加脱模剂 PU-A PU-B PU-C 混合原液 冲洗模具 发泡成型 脱模 成品 包装 检验 有机废气 有机废气 工艺流程简述： 聚氨酯生产线一般采用椭圆形模具循环生产线，鞋帮、鞋底一次浇注成型（连帮成型），聚氨酯生产线包括浇注机和成型流水线等。生产线加热工序采用电加热。 （1）鞋面加工：根据加工好的鞋面，经锁边机锁边，得到鞋面成品。锁边后的鞋面经鞋面加热箱（电加热，温度105℃左右），加热软化后，套在鞋楦上定型。然后将鞋楦安装在聚氨酯注塑一体机对应的链条鞋底模具卡套上。 （2）物料准备：本项目原料为PU-A、PU-B、PU-C混合成品原液，不需要搅拌工序，生产时只需将成品原液倒入料斗备用。 （3）清洗浇注头：用水性清洗剂（根据上文成分分析，无挥发份）在生产线上对空模具进行冲洗，冲洗过程使用喷枪对浇注口处冲洗，防止浇注口堵塞，冲洗晾干后喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油）。清洗后废液使用容器收集并密封保存。该工序产生废清洗剂。 （4）鞋底鞋面浇注压合：物料经注射机头的浇注口浇注在鞋模具上，鞋楦与其压合后进入流水线，模具缓慢通过PU流水线进入电加热烘干箱内烘干处理，温度约70~80℃，等到PU原液发泡成型后与鞋面完全贴合，将模具打开，取出成品鞋，经检验合格后配入鞋垫即可成品入盒。不合格产品拆除鞋面回用，鞋底作一般固废处理。 脱模整理过程产生废边角料，作为一般固废在一般固废暂存区暂存后定期外售。本项目混合浇注头无需清洗，如遇堵头情况，人工清理，清理下来的废料作为一般固废定期外售。 3、产污环节及污染物治理措施 根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见下表。 - 产排污环节及治理措施一览表 污染 类型; 产污工序; 主要污染物; 拟采取的污染防治措施. 废气; 上料工序; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器 +15m排气筒（DA001）. 打料工序. 破碎工序. 注塑工序; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置 +15m排气筒（DA001）. HCl. 聚氨酯流水线; 浇注工序; 非甲烷总烃. 烘干定型工序. 喷涂脱模剂. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 10m3化粪池（依托现有）. 噪声; 产生噪声设备; 等效连续声级; 设置基础减震、厂房隔声等. 一般固废; 原料包装; 废包装袋; 经收集后暂存厂区一般固废暂存区（5m2），定期外售综合利用. 鞋面封边加工; 鞋面边角料. 清洗模具; 废清洗剂. 除尘器; 收尘灰; 回用于生产. 职工日常; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期填埋. 危险废物; 环保设备维护; 废活性炭; 经收集后放至厂区危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处理. 环保设备维护; 废UV灯管. PU边角料及残次品; PU废料. 原料包装; 废原料桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用偃师市山化镇东屯工业区李宏先现有闲置厂房建设。项目所在厂区原为偃师市冠球鞋厂，由于市场形势不好，偃师市冠球鞋厂将其原有生产设备转让给洛阳市偃师区博盛制鞋厂，并将厂房、辅助办公楼等设施租赁给洛阳市偃师区博盛制鞋厂使用。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题为原偃师市冠球鞋厂生产营运过程中所带来的大气、废水、固废等方面污染。 1、原有企业概况 偃师市冠球鞋厂成立于2009年04月02日，总占地3991.2m2，主要从事布鞋的生产和销售；偃师市冠球鞋厂于2020年05月13日进行了固定污染源排污登记（登记编号：914103815610011937001X，有效期为自2020年05月13日至2025年05月12日止）。 偃师市冠球鞋厂在洛阳市偃师区山化镇东屯村工业区开工建设的年产150万双布鞋技改项目，建设内容与项目已审批的环境影响评价文件内容发生重大变动，依法应重新报批环境影响评价文件；偃师市冠球鞋厂在未重新报批环境影响评价文件的情况下，擅自开工建设，已被洛阳市生态环境局行政处罚（附件5）。 - 原有企业主要设备一览表 主要设备名称; 型号(规格); 数量 （台/条）; 备注. 生产设备; 注塑机; SZE-20YCA; 4; 用于PVC鞋底注塑. 烘箱; 1.0m×3.5m; 4; 电加热，用于鞋面固型. 中间料锅; /; 4; PVC成品料预处理. 破碎机; /; 1; PVC鞋底破碎. 聚氨酯生产线; /; 2; 包括高架烘箱、原料搅拌系统、浇注系统、发泡烘干系统. 锁边机; /; 1; 鞋面修改. 环保设备; “UV光氧+活性炭吸附”装置; /; 1; 用于治理有机废气. 袋式除尘器; /; 1; 用于治理粉尘. - 2、原有污染源分析 - 原有企业主要从事PVC鞋底布鞋、PU鞋底布鞋的生产和销售，工艺流程与本项目工艺流程相同。 主要污染工序： ①废气 废气主要为注塑生产线打料锅投料、卸料过程、注塑机投料过程及破碎机破碎过程中产生的颗粒物，注塑机注塑时产生的有机废气；聚氨酯生产线浇注工序产生的有机废气、鞋底浇注后烘干工序产生的有机废气以及脱模剂使用过程中产生的有机废气。 ②废水 废水主要为生活污水，注塑机冷却水循环利用不外排，无生产废水。 ③噪声 本项目运营期噪声污染源主要为设备运行噪声 ④固体废物 - 项目生产过程中固废主要为废包装桶、废包装袋、边角料、除尘器收尘灰、废活性炭、废清洗剂、废UV灯管等。 - 3、原有企业污染物达标排放分析 3.1废气 （1）有机废气 依据河南哈勃环境检测有限公司2022年6月13日对偃师市冠球鞋厂废气排放口进行采样检测，根据监测报告，满负荷工况下非甲烷总烃的有组织产生速率为0.123kg/h，非甲烷总烃的排放速率为0.0174kg/h，排放浓度为4.37mg/m3；则非甲烷总烃有组织排放量为0.0418t/a，有组织非甲烷总烃产生量为0.2952t/a。现有工程有机废气产生点位集气罩收集效率按90%计，则无组织排放的非甲烷总烃量为0.0328t/a。 综上所述，现有工程非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求。同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。 - （2）颗粒物 原项目使用的PVC树脂、钙粉、丁酯等为粉状原料，在生产过程会产生颗粒物，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑，混料颗粒物产污系数6.0kg/t产品。原项目注塑工序原辅料年用量162.8t/a（PVC树脂粉、钙粉、发泡剂、色粉），则生产过程颗粒物产生量为0.9768t/a。 PVC注塑及修边工序产生的废边角料和不合格产品，经破碎机破碎后回用于注塑工序。废品率为2%，则产生量为3.256t/a，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》非金属废料和碎屑加工处理行业中“废PVC”破碎工序颗粒物产污系数为450克/吨-原料。破碎机破碎量为3.256t/a，则粉尘的产生量为0.0015t/a。 项目下料工序、破碎工序粉尘的产生量为0.9783t/a，袋式除尘器收集效率约为90%，投料作业时间约为900h/a；进入废气治理设施的粉尘量为0.8805t/a，处理效率约为95%，经治理设施处理后，排放量为0.044t/a；颗粒物无组织排放量为0.0978t/a。 3.2废水 原有企业不涉及生产废水，原有劳动定员15人，均不在厂区食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/（人•天）计，生活用水量为180t/a（0.6t/d），排污系数按80%计，污水产生量为144t/a（0.48t/d）。生活污水经化粪池收集处理通过东屯村污水管网进入中州渠人工湿地进一步处理。原有工程废水排放情况见下表。 - 原有企业废水产排情况一览表 类别; 水量; COD; 氨氮; SS. 生活污水处理前; 浓度（mg/L）; /; 350; 30; 200. 产生量（t/a）; 144; 0.0504; 0.0043; 0.0288. 化粪池去除效率; /; 20%; 3%; 50%. 生活污水处理后; 浓度（mg/L）; /; 280; 29.1; 100. 排放量（t/a）; 144; 0.0403; 0.0042; 0.0144. GB8978-1996三级标准; /; 500; /; 400. 3.3固体废物 项目生产过程中产生的废包装袋、边角料存放于一般固废暂存间，定期外售； 除尘器收尘灰回用于生产；废活性炭、废清洗剂、废UV灯管为危险废物，收集暂存于厂区危废暂存间，交由有危废处置资质的单位处置；废包装桶由供应商提供新原料时直接带走回收利用，仍作为包装桶使用，厂区不暂存空桶，可不作为危废进行分析。生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 - 4、原有工程污染物排放情况 - 原有工程污染物排放量汇总表 类别; 污染物; 排放量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.1418. 非甲烷总烃; 0.0746. 废水; COD; 0.0403. 氨氮; 0.0042. 固体废物 （产生量）; 废包装袋; 0.3. 鞋面边角料; 0.04. PU废料; 0.4. 除尘器收尘灰; 0.5. 生活垃圾; 2.25. 废UV灯管; 0.005. 废活性炭; 0.6. 废清洗剂; 0.3. 5、现存环保问题 根据现场调查，本项目租赁厂区现有环境问题如下： - 项目现存问题及整改措施 现存问题; 整改措施; 整改时限. 注塑机侧吸集气罩安装位置偏高，收集效果不佳; 下移注塑机侧吸集气罩; 2023.4. 现有环保设备老旧; 定期检修、维护保养设备; 2023.4. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，本次评价采用洛阳市环境监测站公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的有关数据分析项目所在区域环境空气质量现状，数据统计结果见下表。 - 洛阳市2021年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表监测结果分析可知，该区域监测因子为SO2、NO2、CO的监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10、O3的监测结果均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，洛阳市属于不达标区。 洛阳市出台了《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）,偃师区出台了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）及《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）等一系列措施，预计将不断改善区域大气环境质量。 2、特征污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量中非甲烷总烃和氯化氢现状，本次评价借用《偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目环境影响报告》中的大气监测资料：监测时间为2021年3月8日-3月10日连续3天，监测点为许庄村（本项目西南距离1.5km），监测因子为非甲烷总烃和氯化氢。监测结果见下表。 - 特征污染物现状监测结果表 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 1小时平均浓度. 浓度范围; 占标率%; 超标倍数; 超标率%; 标准限值. 许庄村; 非甲烷总烃; 0.62-0.78; 31-39; 0; 0; 2.0. 氯化氢; 未检出; /; /; /; 0.05. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求，氯化氢小时值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氯化氢1h平均浓度参考限值50μg/m3的要求。 二、地表水质量现状 距离项目最近的河流为伊洛河，位于项目南侧1.8km，根据洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首度参与评价）水质为劣Ⅴ类。表明伊洛河水质可满足其Ⅲ类水环境功能要求。 随着《洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》的实施，区域地表水 环境将进一步得到提升。 三、生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外500米范围内主要环境保护目标见下表，主要环境保护目标分布见附图二。 - 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距厂界距离（m）; 环境特征; 保护级别. 环境空气; 东屯村; N; 300; 3200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 山化乡第四中学; N; 400; 60人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. 大气; GB16297-1996; 《大气污染物综合排放标准》; 表2新污染源大气污染物排放限值 其他; 颗粒物; ≤120mg/m3. 3.5kg/h. 表2新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; ≤1.0mg/m3. 表2二级; 氯化氢; ≤100mg/m3. 0.26kg/h. 豫环攻坚办[2017]162号; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》; 其他行业; 非甲烷总烃; ≤80mg/m3. 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 非甲烷总烃; ≤2.0mg/m3. GB31572-2015; 《合成树脂工业污染物排放标准》; 表5大气污染物排放限值; 非甲烷总烃; ≤60mg/m3. 表9企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; ≤4.0mg/m3. GB37822-2019; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 表A.1厂房外监控点处1h平均浓度值; 非甲烷总烃; ≤6.0mg/m3. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 昼间; ≤60dB（A). 废水; GB8978-1996; 《污水综合排放标准》; 表4三级; COD; ≤500mg/L. 氨氮; /. 固废; GB18597-2001; 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单. |
| 总量 控制 指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 废气污染物：本项目总量控制指标：非甲烷总烃0.1699t/a。 废水污染物：本项目总量指标为：COD 0.0806t/a、氨氮0.0084t/a。 总量替代方案： 废气：本项目新增VOCs排放量为0.1699t/a。 废水：本项目无工业废水外排，无须进行总量指标核定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用现有厂房、设备，仅需在车间内安装部分设备，所以不再分析施工期污染情况。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气产排分析 项目营运期废气主要为注塑生产线打料锅投料、卸料过程、注塑机投料过程及破碎机破碎过程中产生的颗粒物，注塑机注塑时产生的有机废气；聚氨酯生产线浇注工序产生的有机废气、鞋底浇注后烘干工序产生的有机废气以及脱模剂使用过程中产生的有机废气。 1.1.1 废气产生 （1）颗粒物 ①注塑粉尘 本项目使用的PVC树脂、钙粉、丁酯等为粉状原料，为外购成品混合原料，不需要混合搅拌；生产时人工将混合原料投放至密闭打料锅内进行预热，然后投料至注塑机内进行注塑，打料过程在密闭车间内进行，此过程会产生颗粒物，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑，混料颗粒物产污系数6.0kg/t产品。本项目注塑工序原辅料年用量162.8t/a（PVC树脂粉、钙粉、发泡剂、色粉），则生产过程颗粒物产生量为0.9768t/a。投料工序每天工作3h，年工作300d，则颗粒物产生速率为1.085kg/h。 ②粉碎粉尘 PVC注塑及修边工序会产生一部分废边角料和不合格产品，经破碎机破碎后回用于注塑工序。根据企业提供废品率为2%核算，产生量为3.256t/a，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》非金属废料和碎屑加工处理行业中“废PVC”破碎工序颗粒物产污系数为450克/吨-原料。破碎机破碎量为3.256t/a，则粉尘的产生量为0.0015t/a。破碎工序每天工作0.5h，年工作300d，则破碎工序颗粒物产生速率为0.01kg/h。 （2）注塑生产线有机废气 项目建设6条注塑生产线，日运行时间8h/d，年运行2400h。注塑过程会产生非甲烷总烃和HCL。 ①非甲烷总烃 本项目鞋底注塑工序加热温度为180℃左右，会产生少量的废气，污染因子主要为非甲烷总烃及氯化氢。参考参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品，本项目注塑生产线原料辅使用量为162.8t/a，则注塑过程中非甲烷总烃产生量为0.4396t/a。 ②氯化氢 本项目注塑工序中PVC树脂加热会产生少量的氯化氢，参照《化工百科全书》对聚氯乙烯热稳定性的描述，温度在110℃时，氯化氢的排放系数为原料总用量的0.015%，本项目PVC树脂用量为82t/a，则氯化氢产生量约为0.0123t/a。 （3）聚氨酯生产线有机废气 ①注模废气 项目建设3条聚氨酯生产线，日运行时间8h/d，年工作300天，年运行2400h。聚氨酯鞋底注模、发泡阶段短时间内有少量热气挥发出来，主要为含多元醇和少量聚氨酯单体气体，以非甲烷总烃计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和本项目物料的实际使用量计算非甲烷总烃排放量。该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料，则本环评按最不利情况计算，本项目PU原料使用量52.5t/a，则PU鞋底注模废气的产生量为0.0184t/a。 ②脱模剂废气 本项目在注模生产过程所用脱模剂中含有高黏度环保硅油15%、硅油树脂15%、乳化剂3%和水67%。项目用量0.45t/a，本项目按最大污染程度计算，即硅油、硅油树脂、乳化剂全部挥发产生非甲烷总烃，则产生量为0.1485t/a。 1.1.2 废气处理 （1）粉尘处理 根据前述分析可知，产尘工序主要为投料工序和破碎工序，需在打料锅进料口、注塑机进料口和破碎机进料口上方均设置集气罩，集气罩三面围挡，一面设置硬质皮帘，长度至进料口位置下方，集气罩收集效率约为90%，粉尘经集气罩收集后，经各自引风管接到主风管进入袋式除尘器进行处理。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； （a+b）---集气罩周长，单位：m，打料锅集气罩口大小为0.5m×0.5m，注塑机集气罩口大小为0.5m×0.5m，破碎机集气罩口大小为0.5m×0.5m。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.2m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m/s。 由上述公式计算出打料锅集气罩的风量为604.8m3/h，注塑机集气罩的风量为604.8m3/h，破碎机集气罩的风量为604.8m3/h。项目设6台打料锅，6台注塑机，1台破碎机，总计风量为7862.4m3/h，故项目风量设7900m3/h可满足项目需求。 根据前述分析可知，项目下料工序、破碎工序粉尘的产生量为0.9783t/a，袋式除尘器配套风机风量为7900m3/h，收集效率约为90%，投料作业时间约为900h/a；进入废气治理设施的粉尘量为0.8805t/a，处理效率约为90%，经治理设施处理后，排放量为0.0881t/a，排放速率为0.0979kg/h。 未经收集的颗粒物大部分沉降在车间内，仅20%颗粒物以无组织形式散失，散失的粉尘量为0.0196t/a。 （2）非甲烷总烃和氯化氢的处理 根据前述分析可知，项目注塑过程会产生非甲烷总烃和HCL，聚氨酯生产线注模、喷脱模剂工序及烘干工序会产生有机废气，以非甲烷总烃计。故需在注塑口设置单独的侧吸集气设施，在注模口上方、烘干道进出口上方设置顶吸集气罩，上方设置风管连接主风管，抽取的有机废气经引风管连接至主风管，有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气经15m高排气筒排放（DA001）。 根据《大气污染控制工程》中注塑机集气罩侧吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75×（10×H2+A）×V0 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/s。 H---污染源至集气罩的距离，单位：m，本项目注塑工序取0.2m。 A---集气罩口的截面积，单位：m2，单个集气罩口面积均为0.4m×0.4m。 V0---污染源气体流速，m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m/s。 由上述公式计算出注塑口侧吸集气罩的风量为0.126m3/s，即453.6m3/h。项目共计6台注塑机，总计风量为2721.6m3/h。 根据《大气污染控制工程》中聚氨酯生产线集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h。 （a+b）---集气罩周长，单位：m，注模集气罩口大小为1m×1m（3个），喷脱模剂集气罩口大小为1m×1m（3个），烘干集气罩口大小为0.5m×0.5m（3个）。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.2m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m/s。 由上述公式计算出聚氨酯生产线注模集气罩的风量为1209.6m3/h，喷脱模剂集气罩口风量1209.6m3/h，烘干集气罩风量为604.8m3/h，总计9072m3/h。 本项目注塑生产线和聚氨酯生产线共用2套“UV光氧+活性炭吸附”装置，故项目风量设11800m3/h可满足项目需求。 综上，项目注塑工序产生的非甲烷总烃和氯化氢，以及注模、喷脱模剂工序及烘干工序产生的有机废气，经集气罩（收集效率90%）收集后，通过引风管接到主风管进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒有组织排放（DA001）。 根据前述分析可知，本项目非甲烷总烃的产生量为0.6065t/a，氯化氢的产生量为 0.0123t/a，引风机的风量为11800m3/h，集气罩收集效率以90%计，“UV光氧+活性炭吸附”装置对非甲烷总烃的处理效率为80%，对氯化氢处理效率为0%；经计算本项目非甲烷总烃有组织产生量为0.5458t/a，氯化氢有组织产生量为0.0111t/a；经治理设施处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.1092t/a，排放速率为0.0455kg/h；无组织废气的排放量为0.0607t/a，排放速率为0.0253kg/h。氯化氢有组织排放量为0.0111t/a，排放速率为0.0046kg/h；无组织废气的排放量为0.0012t/a，排放速率为0.0005kg/h。 1.1.3 废气治理设施及产排情况 综上可知，本项目建成后全厂颗粒物、非甲烷总烃分别经袋式除尘器和2套“UV光氧+活性炭吸附”处理后经同一根15m高排气筒有组织排放（DA001）；排气筒的总风量为19700m3/h，故投料、搅拌工序产生的颗粒物排放浓度为4.97mg/m3，注塑工序和注模发泡、脱模工序产生的非甲烷总烃排放浓度为2.31mg/m3、氯化氢排放浓度为0.2335mg/m3。 本项目废气处理环保设施的可行性及产排污情况详见下表。 - 项目废气治理设施及产排情况汇总表 排放形式; 生产工序; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 治理设施; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否为可行技术. 有组织; 投料、打料工序; 颗粒物; 0.8805; 0.9783; 123.8; 袋式除尘器 处理风量7900m3/h 收集效率90% 颗粒物去除率90%; 是; 0.0881; 0.0979; 4.97. 注模发泡 脱模工序; 非甲烷总烃; 0.1502; 0.0626; 19.3; UV光氧+活性炭吸附 风量11800m3/h， 收集效率90% 非甲烷总烃去除率80% 氯化氢去除率0%; 是; 0.1092; 0.0455; 2.31. 注塑工序; 非甲烷总烃; 0.3956; 0.1652; 是. 氯化氢; 0.0111; 0.0046; 0.3898; 是; 0.0111; 0.0046; 0.2335. 无组织; 投料、打料工序; 颗粒物; 0.0196; 0.0218; /; 车间沉降; 是; 0.0196; 0.0218; /. 注塑工序; 非甲烷总烃; 0.0440; 0.0183; /; 车间密闭; 是; 0.0440; 0.0183; /. 氯化氢; 0.0012; 0.0005; /; 车间密闭; 是; 0.0012; 0.0005; /. 注模发泡 脱模工序; 非甲烷总烃; 0.0167; 0.0070; /; 车间密闭; 是; 0.0167; 0.0070; /. 本项目注塑工序和注模发泡、脱模工序产生的有机废气通过主风管进入2套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理；投料、破碎工序产生的颗粒物经袋式除尘器进行处理；最终经同1根15m高排气筒有组织排放，故非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物有组织排放浓度以全厂计。由上表可知项目完成后全厂颗粒物和氯化氢排放满足颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求。非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。 1.2 排放口基本情况 本项目注塑工序和注模发泡、脱模工序产生的有机废气通过主风管进入2套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理；投料、破碎工序产生的颗粒物经袋式除尘器进行处理；最终经同1根15m高排气筒有组织排放，对应的排放口编号为DA001；排放口基本情况见下表。 - 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 废气排放口; 112°49′58.969″ 34°43′2.124″; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. 1.3 废气污染源源强核算结果及相关参数 #### 项目建成后全厂废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。 - 废气污染物源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 h/a. 核算方法; 浓度mg/m3; 产生量 kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 排放量kg/h. DA001; 颗粒物; 产 污系数法; 123.8; 0.9783; 袋式 除尘器; 90%; 物 料衡算法; 19700; 4.97; 0.0979; 900. 注模发泡脱模非甲烷总烃; 19.3; 0.0626; UV光氧+活性炭吸附装置; 80%; 2.31; 0.0455; 2400. 注塑 非甲烷总烃; 0.1652. 注塑 氯化氢; 0.3898; 0.0046; 0%; 0.2335; 0.0046. 无 组 织; 颗粒物; /; 0.0218; 车间沉降; 80%; /; /; 0.0218; 900. 注模发泡脱模非甲烷总烃; /; 0.0070; /; /; /; /; 0.0070; 2400. 注塑 非甲烷总烃; /; 0.0183; /; /; /; /; 0.0183; 2400. 注塑 氯化氢; /; 0.0005; /; /; /; /; 0.0005; 2400. 1.4 大气环境影响分析 根据空气现状监测结果，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台了《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）,偃师区出台了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）及《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）等一系列措施，预计将不断改善区域大气环境质量。 项目完成后废气排放口非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求。因此项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水；注塑机循环冷却水循环使用，不外排，仅需每日补充蒸发损耗用水，无废水产生。 本项目劳动定员30人，均不在厂区食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/（人•天）计，生活用水量为360t/a（1.2t/d），排污系数按80%计，污水产生量为288t/a（0.96t/d）。 本项目废水主要污染物产生浓度为COD 350mg/L、BOD 5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N30mg/L。生活污水经化粪池处理后通过东屯村污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 - 本项目废水产排情况一览表 类别; 水量; COD; 氨氮; SS. 生活污水处理前; 浓度（mg/L）; /; 350; 30; 200. 产生量（t/a）; 288; 0.1008; 0.0086; 0.0576. 化粪池去除效率; /; 20%; 3%; 50%. 生活污水处理后; 浓度（mg/L）; /; 280; 29.1; 100. 排放量（t/a）; 288; 0.0806; 0.0084; 0.0288. GB8978-1996三级标准; /; 500; /; 400. （3）项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行性分析 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师区华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准修改单》（GB18918-2002）的一级A标准。收水范围为：偃师区文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、化村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。 本项目位于洛阳市中州渠人工湿地收水范围，且该区域污水管网已铺设完善，项目废水具备直接排入洛阳市中州渠人工湿地的条件。项目营运期废水排放量0.96m3/d，洛阳市中为州渠人工湿地处理能力为6000m3/d，本项目废水量远小于洛阳市中州渠人工湿地的处理能力。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 项目噪声源主要为注塑机、聚氨酯生产线、锁边机、风机等设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为70~80dB（A）。项目高噪声设备源强调查清单见下表。 - 本项目噪声源强调查清单 建筑物名称; 声源 名称; 声源源强; 数量; 声源控制 措施; 运行情况; 采取措施后车间外 dB（A）. 生产车间; 注塑机; 75; 2; 车间隔声距离衰减; 间断; 55. 聚氨酯生产线; 75; 4; 55. 锁边机; 70; 4; 50. 风机; 80; 7; 60. 3.2 预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。声环境影响预测模式如下： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： L(r)=L（r0）—10lg（r/r0） 当r>b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： L(r)=L（r0）—20lg（r/r0） 上述式中：：L (r) —距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L (r0) —距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—源强外1m处； 作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离r＜a/π时，几何发散衰减Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。 3.3 预测结果 经调查，项目生产采用昼间单班工作制，夜间（22:00~6:00）不生产，因此本次评价仅预测项目昼间噪声源对厂界四周噪声贡献情况。噪声预测结果见下表。 - 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 影响对象; 厂房; 标准值; 达标分析. 源强; 距离（m）; 贡献值. 东厂界; 71.1; 25; 43.1; 昼间：60; 达标. 西厂界; 26; 42.8; 达标. 南厂界; 62; 35.3; 达标. 北厂界; 13; 48.8; 达标. 根据噪声预测分析，本项目四周厂界昼间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值要求；项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要为废包装桶、废包装袋、边角料、除尘器收尘灰、废活性炭、废清洗剂、废UV灯管等。 4.1 一般工业固体废物 （1）废包装袋 本项目运营过程中会产生材料包装袋，根据企业提供信息，废包装袋产生量约为0.4t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装袋代码为195-005-07，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 - 鞋面边角料 本项目需要对外购鞋面进行封边加工，有废布料头产生，产生量约为0.05t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），鞋面边角料固废代码为195-001-01，鞋面边角料存放于一般固废暂存间，定期外售。 （3）除尘器收尘灰 PVC鞋底布鞋生产过程中有组织颗粒物产生量为0.8805t/a，排放量为0.0881t/a，则袋式除尘器收尘灰为0.7924t/a，回用于生产。 （4）废清洗剂 聚氨酯生产线需要对模具进行清洗，项目使用水性清洗剂清洗，根据物料守衡废清洗剂产生量约为0.3t/a，设置专门容器收集，废清洗剂固废代码为195-999-99，存放于一般固废暂存间，定期委托有资质单位处理。 4.2 生活垃圾 项目劳动定员30人，年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为4.5t/a。建设单位拟在车间内设固定垃圾收集箱，做到日产日清。 4.3 危险固废 （1）废活性炭 本项目“UV光氧+活性炭吸附”装置非甲烷总烃去除效率以80%计，活性炭吸附装置定期更换的废活性炭，根据《简明通风设计手册》可知，活性炭的有效吸附量为0.15kg（有机气体）/kg（活性炭），本项目进入UV光氧+活性炭吸附装置的有机废气量为0.5458t/a，其中UV光氧去除40%，则进入活性炭吸附的有机废气量为0.3275t/a，活性炭吸附效率为67%，活性炭吸附量为0.2194t/a，则本项目活性炭的用量为1.463t/a，活性炭每次填充量为370kg，每3个月更换一次，因此本项目运营期产生的废活性炭的量为1.7t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，设置专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 - （2）废UV灯管 - 本项目设置2套UV光氧设备，每套安装灯管数量为20根，根据设备厂家提供资料，UV光氧设备配套灯管使用寿命为8000~10000h，灯管损坏具备随机性，但平均每年要全部更换一次，即每年废旧灯管产生量为40根（0.005t/a），经查阅《国家危险废物名录》（2021 年）属于危险废物（HW29：900-023-29），拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 - （3）废包装桶 - 本项目废包装桶主要来自原材料（PU原液、清洗剂、脱模剂等）的储存，废包装桶产生量为0.15t/a。根据《国家危险废物管理名录》（2021年版），废包装桶属于危险废物，危废编号HW49：900-041-49。分类收集暂存于车间内危废暂存间，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 （4）PU废料本项目生产过程会产生废PU边角料及残次品，按照原材料用量的1%计。本次PU鞋底的注塑原液用量为52.5t/a，因此产生的PU废料约为0.525t/a。根据《国家危险废物管理名录》（2021年版），废包装桶属于危险废物，危废编号HW13：265-101-13。分类收集暂存于车间内危废暂存间，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。项目危废特性汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.7; 活性炭吸附装置; 固态; 废活性炭及有机物; 有机化合物; 3个月; T/In; 危废暂存间临时存储，定期委托有资质公司安全处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; UV光氧催化氧化装置; 固态; 含汞废物; 含汞废物; 1a; T. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.15; 原料包装; 固态; 色浆、颜料、异氰酸酯; 色浆、颜料、异氰酸酯; 6个月; T/In. 4; PU废料; HW13; 265-101-13; 0.525; 聚氨酯生产线; 固态; 聚氨酯; 聚氨酯; 6个月; T. 项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 - 项目危废贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 10; 专用储存容器，分类放置; 2t/a; 6个月. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.02t/a; 12个月. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.5t/a; 6个月. 4; PU废料; HW13; 265-101-13; 1t/a; 6个月. 建设单位拟在厂区建设危废暂存间10m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危废暂存间应满足如下要求： （1）必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位； （2）危险废物贮存设施应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；贮存设施地面须作硬化处理 ，场所应有雨棚、围堰或围墙； （3）危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换； （4）按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （5）危险废物贮存时间最长不得超过12个月，定期交由有资质单位合理处置。 （6）危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 危废管理要求： （1）建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 （2）危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。 （3）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，杜绝跑、冒、滴、漏现象的产生。车间防渗要求：评价要求建设单位应在危废暂存间设置防渗措施，要求设置耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层；在厂房内其他区域设置硬化地面。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均能得到妥善处置，满足环保要求，不会对周围环境造成二次污染。 5、地下水及土壤环境 本项目在现有厂房内进行建设，排放的废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理 后由市政管网进入邙岭镇污水处理厂深度处理。可能对地下水及土壤环境造成影响的途径主要为危废暂存间。 厂区危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）等要求进行建设：危废暂存间内部地面硬化处理，并使用环氧树脂做防渗处理，暂存区内划分区域粘贴标识牌，各类危险废物分区暂存。定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生，因此不会对土壤及地下水造成影响。 - 6、环境风险 6.1 风险调查 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》内的物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目生产过程涉及的主要危险化学品为PU-B液中含有的MDI，其理化性质及毒理见下表。 - 项目主要危险化学品理化性质及毒理一览表 - 物质名称; - 理化性质; - 危险特性; - 毒性机理; - 危险特征. - MDI; 白色固体。加热有刺激臭味，沸点196℃(5×133. 3Pa)，凝固点38～39℃，相对密度(50℃/4℃)1.19，1. 5906，黏度4.9×10-3 Pa -s(50℃)，闪点（开口）202℃，可溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、硝基苯、二氧六环等。; - 本品有弱刺激作用，刺激眼睛、呼吸系统和皮肤，吸入及皮肤接触可能致敏。; - /; - 可燃. - 项目涉及的环境风险物质MDI，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，最大储存量60Kg，根据前文原辅材料成分分析，PU-B液中MDI成分含量为40%-50%，本项目以最大含量计算，因此，MDI纯物质最大含量为0.03t，低于临界量0.5t，项目危险化学品物质实际储存量与临界储存量比值为0.12<1。 - 6.2 风险防范措施 - 厂区环境风险主要是MDI的泄漏事故，为此，特制订以下风险防范措施： - 根据现场勘查，本项目使用的PU原液均采用15kg桶装，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，生产区已经设置了混凝土地板，混凝土地板上应做防渗处理，确保渗透系数≤10-10cm/s，储罐下方设置收集桶。 - 项目PU原液原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 综上所述，在建设单位严格执行评价提出的事故防范措施的情况下，项目的风险事故可以得到最大限度的降低，因此本工程事故风险是可以承受的。 7、工程污染物产排汇总 项目污染物产排情况汇总见下表。 - 项目污染物产排情况汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.9783; 0.8706; 0.1077. 非甲烷总烃（t/a）; 0.6065; 0.4366; 0.1699. 氯化氢（t/a）; 0.0123; 0; 0.0123. 废水; COD（t/a）; 0.1008; 0.0202; 0.0806. 氨氮（t/a）; 0.0086; 0.0002; 0.0084. 固体废物; 生活垃圾（t/a）; 4.5; 4.5; 0. 一般固废; 废包装袋（t/a）; 0.4; 0.4; 0. 鞋面边角料（t/a）; 0.05; 0.05; 0. 废清洗剂（t/a）; 0.3; 0.3; 0. 除尘器收尘灰（t/a）; 0.7924; 0.7924; 0. 危险废物; 废活性炭（t/a）; 1.7; 1.7; 0. PU废料（t/a）; 0.525; 0.525; 0. 废UV灯管（t/a）; 0.005; 0.005; 0. 废包装桶（t/a）; 0.15; 0.15; 0. 8、环境管理和环境监测计划 8.1 环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家及地方的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 8.2 监测计划 项目污染源监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业（HJ 1123—2020）》等文件执行，项目污染源监测计划见下表。 - 项目污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2. 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号相关限值要求. 氯化氢; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 氯化氢; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2. 噪声; 四周厂界; 昼间等效声级Ld、Ln; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 10、环保投资及环保验收 项目总投资90万元，其中环保投资为7.3万元，约占总投资的8.1%，详见下表。 - 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目 名称; 污染源; 主要环保设施; 环保投资 （万元）; 环保验收指标. 废气治理; 非甲烷总烃; 2套集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置; 5; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求. 氯化氢; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2. 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器; 2; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2. 废水治理; 生活污水; 厂区化粪池; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存区5m2; /; 定期外售. 危险固废; 危废暂存间10m2; 0.2; 定期由有资质单位安全处置. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1; 送垃圾中转站. 投资估算合计; 7.3; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器处理 | 1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2套UV光氧+活性炭吸附装置 |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关要求 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 车间密闭。注塑工序、注模发泡脱模工序设置集气罩在不影响操作前提下，分别设置软帘，软帘长度覆盖至污染源排放面下方 |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值； 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9； 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 颗粒物 | 车间沉降 |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 各高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用厂房隔声、距离衰减等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 废活性炭、废灯管、PU废料收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；废包装桶由厂家回收利用；废包装袋、鞋面边角料暂存一般固废暂存区，定期外售；生活垃圾送当地环卫部门处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强危险物质贮存过程中的管理：加强危险品管理，建立危险品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。 （2）贮存危险品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定；贮存的危险品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志（GB190-2009）的规定。 （3）液态物料存放区（生产区域、原料区）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 （4）危险品进厂严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 （5）厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等。 （6）厂区还应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于五年。 （4）环保标识规范化设置，粘贴告示牌。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，博盛制鞋厂年产90万双布鞋项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） |  |  |  | 0.1077 |  | 0.1077 |  |
|  | 非甲烷总烃（t/a） |  |  |  | 0.1699 |  | 0.1699 |  |
|  | 氯化氢（t/a） |  |  |  | 0.0123 |  | 0.0123 |  |
| 废水 | COD（t/a） |  |  |  | 0.0806 |  | 0.0806 |  |
|  | 氨氮（t/a） |  |  |  | 0.0084 |  | 0.0084 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋（t/a） |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |
|  | 鞋面边角料（t/a） |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 废清洗剂（t/a） |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
|  | 除尘器收尘灰（t/a） |  |  |  | 0.7924 |  | 0.7924 |  |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） |  |  |  | 1.7 |  | 1.7 |  |
|  | 废UV灯管（t/a） |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  |
|  | PU废料（t/a） |  |  |  | 0.525 |  | 0.525 |  |
|  | 废包装桶（t/a） |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①