报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000吨食品级包装材料、集装袋及基布项目

建设单位（盖章）：    洛阳市正硕包装有限公司

编制日期：             2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 洛阳市正硕包装有限公司年产5000吨食品级包装材料、集装袋及基布项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2302-410381-04-02-193983 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 岳红炎 | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  |  | 河南 省（自治区） 洛阳 市 偃师 县（区）首阳山（街道） 南蔡庄村20组 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （ 112 度 42 分 6.196 秒， 34 度 44 分 29.057 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品业 |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  |  | 2000 | 环保投资（万元） | 20.0 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000（租赁） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录》（2019年本） 经查《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类或禁止类，属于允许类项目，且项目已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码：2302-410381-04-02-193983（附件2），本项目符合国家产业政策。 2、洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021〕58号）相符性分析 项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下： （1）生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师区首阳山街道南蔡庄村20组，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”（附图7），本项目位于偃师区重点管控单元内，项目实施符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年洛阳市环境空气中PM10、PM2.5、O3均出现不同程度的超标情况。 本项目生产过程使用电能作为能源，搅拌粉尘经收集系统收集后经1套高效覆膜布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；拉丝废气、热切废气经收集 后由活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒排放；废气污染物经措施之后均达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 地表水：距本项目最近的地表水体为洛河，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021 年，洛河水质状况满足满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类标准，水质状况为“优”。 本项目生活污水经厂区化粪池预处理后用于周围农田施肥；冷却水循环使用不外排。 噪声：项目所在区域为2类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 本项目拟采取的污染防治措施可靠，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，符合区域环境质量控制要求。 3）资源利用上线 ①水资源 本项目属于塑料制品行业，水源来自现有厂区供水系统，能够满足生产和职工日常生活用水。根据水利部发布的《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》（2020 年1 月）可知，本项目不属于水利部发布的“十八项传统高耗水工业行业”。 本项目不涉及地下水资源开采，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 ②土地资源 本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道南蔡庄村20组，租赁河南新时代建材有限公司厂房（租赁协议见附件3），根据河南新时代建材有限公司不动产权证：豫（2021）偃师市不动产权第0013179号（见附件4），以及河南新时代建材有限公司规划许可证（见附件5），可知本项目用地性质为工业用地；根据洛阳市偃师区首阳山街道办事处出具证明，本项目选址符合洛阳市偃师区首阳山街道土地利用规划，同意项目入驻（见附件6）本项目建设不会改变区域各类土地类型结构及类型，能够满足土地资源利用管控要求。 ③能源 本项目生产过程中所用的资源主要为电能，用电依托厂区现有供电设施。本项目建设不会超过当地能源利用上线。 （4）环境准入清单 （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共 96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （二）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 本项目位于偃师区首阳山街道府南蔡庄村20组，对照偃师区环境管控单元（环境管控单元编码：ZH41038120002）生态环境准入清单，本项目所在位置环境管控单元属于偃师区重点管控单元-城镇重点单元，本项目与偃师区重点管控单元-城镇重点单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 表1 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 乡镇; 管控要求; 本项目特点; 相符性. ZH410381 20002; 重点管控单元; 城镇重点 单元; 城关镇、 首阳山 镇、岳滩 镇、翟镇; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 本项目位于偃师区首阳山街道府南蔡庄村20组，根据洛阳市偃师区首阳山街道办事处出具的入驻证明，本项目位于首阳山镇工业园区，不属于左列其他需要特殊保护的区域及其周边。; 相符. 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物工业项目。; 本项目属于新建塑料制品项目，不属于左列禁止建设项目。; 不涉及. 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目属于新建塑料制品项目，不属于左列禁止建设项目。; 不涉及. 4、逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产、环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理。; 根据洛阳市偃师区首阳山街道办事处出具的入驻证明，本项目位于首阳山镇工业园区内。; 不涉及. 5、沿邙山大道两侧，提升改造塑编、校用设备、建材、制鞋等传统行业。积极引导制鞋企业和制鞋产业链上游配套企业逐步退城退村进园区，高标准配套VOCs治理措施，逐步推广集中治理，实现集中集聚发展。; 本项目属于新建塑料制品项目，拉丝、裁切工序有机废气经集气装置收集后通过活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理设施，有机废气经治理后达标排放。; 相符. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。; 本项目运输外委市场运输公司，运输过程不使用国三及以下排放标准柴油货车。; 相符. 由上可知，本项目符合洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021〕58号）制定生态环境准入清单-偃师区重点管控单元-城镇重点单元生态环境准入清单要求。 |

3、《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号） 表2 与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 偃师区2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 项目情况; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级. 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削 减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。; 本项目新建塑料制品项目，项目建设符合产业政策、“三线一单”等要求；本项目建成后满足河南省绩效分级重点行业（塑料制品）A 级水平; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 对工业涂装、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。; 本项目新建塑料制品项目生产过程中不使用溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等。; 相符. 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目拉丝机熔融挤出部位二次密闭+集气罩收集，裁切工序经集气罩+软帘收集，有机废气经“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒排放；治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置或转运。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目为新建塑料制品项目；项目生产车间全封闭，无液态原料，物料的转移均在密闭生产车间内进行；为提高VOCs收集效率，本项目拉丝机熔融挤出部位二次密闭+集气罩收集，裁切工序经集气罩+软帘收集，有机废气经“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒排放。; 相符. 由上表可知，本项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相关要求 4、洛阳市偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办【2022】7号） 表3 与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办【2022】7号）相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. (一)巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作; 完善工业企业源头替代工作。对近几年来在汽车制造、木制家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs含量原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目生产过程中不使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，项目建成投产后按要求记录含VOCs含量原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等，建立管理台账。; 相符. (二)强化无组织排放过程控制; 加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间,要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。……含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。……使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目为新建塑料制品项目，项目生产车间全封闭，各种物料的转移均在密闭生产车间内进行；为提高VOCs收集效率，本项目拉丝机熔融挤出部位二次密闭+集气罩收集，裁切工序经集气罩+软帘收集，有机废气经“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒排放。根据风量核算，集气罩边缘控制风速不低于0.3m/s; 相符. (三)强化工业企业V0Cs 治理; 全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质芳香烃(如涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定"一企一策"治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时,其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m²/g(BET法)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目有机废气经“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理+15m高排气筒排放。VOCs治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置或转运。本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g; 相符. (五)完善监测监控体系; 开展监测工作。8月底前,完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施(FID检测器)。; 本项目为新建塑料制品项目，属于重点行业，但废气排放口均为一般排放口，无需安装VOCs排放在线监测设施。; 相符. 由上表可知，本项目满足《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办【2022】7号）相关要求。 5、《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号） 表4 本项目与《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）相符性分析 塑料制品行业绩效分级指标（A级企业）; 本项目情况; 是否 相符. 原料、能源类型; 1. 原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2. 能源使用电、天然气等清洁。; 本项目使用原包料，使用能源为电能; 符合. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》中允许类项目，生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》以及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中；同时符合河南省、洛阳市相关政策规划; 符合. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒； 2、VOCs 治理采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理； 3、粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM 有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5、NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1、本项目拉丝机熔融挤出部位二次密闭+集气罩收集，裁切工序经集气罩+软帘收集，有机废气经“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒排放；集气罩边风速不低于 0.3 米/秒； 2、VOCs采用活性炭吸附脱附催化燃烧处理工艺； 3、本项目原料为颗粒料，不涉及粉状物料； 4、本项目废活性炭经过塑编织袋包装后暂存于危废间，危废暂存密闭并建立储存、处置台账； 5、本项目不涉及NOx治理。; 符合. 无组织管控; 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采 用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态 VOCs 物料采用密闭容器或罐车输送； 3.产生 VOCs 的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs 末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1、本项目物料存储于密闭的包装袋内，且存放于车间内。 2、本项目原料为粒状物料，采用螺旋输送机输送； 3、本项目拉丝机熔融挤出部位二次密闭+集气罩收集，裁切工序经集气罩+软帘收集，有机废气经“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理。 4、本项目厂区干净整洁，厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC浓度低于 4mg/m3，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于 2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 1.本项目颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均低于10 mg/m3 2.VOCs治理设施同步运行率达到100%，去除达到80%; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1.本项目不属于大气环境重点排污单位，无需安装烟气排放自动监控设施但需安装用电监控； 2.新增有组织废气排放口按照排污许可证要求开展自行监测。; 符合. 环保 档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 1.项目建成投入运营后，设置台账记录信息，完善并妥善保存环保档案； 2.项目建成后按要求填报排污许可。 3.项目建成后按要求制定岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度；制定废气治理设施运行管理规程； 4.项目建成投产后按要求制定废气治理设施运行管理规程 5.项目建成后根据排污许可证监测要求及频次进行废气监测。; 符合. 台账 记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目建成投产后按要求进行台账记录。; 符合. 人员 配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后配备具有环境管理能力的专职环保人员; 符合. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.本项目公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 2.厂内运输车辆使用国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或新能源机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目建成投产后按要求建立门禁视频监控系统和电子台账; 符合. 由上表可知，本项目符合《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）中塑料制品行业绩效分级指标（A级企业）要求。 6、饮用水源 6.1城市集中式饮用水源地 洛阳市偃师区现有2处城市集中式饮用水源地，分别为一水厂和二水厂。一水厂位于市区首阳路与中成路交叉口东南角（后庄），设计取水量为1万m3/d，由6眼深井取水，井深120~153m。二水厂位于后纸庄村北300m处，设计日供水规模5万m3/d，由9眼深井取水，井深226~368m。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）文件规定，城市集中式饮用水源保护区一级保护区为取水井外围50米的区域；二级保护区为一级保护区外围150米的区域。 本项目选址不在偃师区现有2处城市集中式饮用水源地范围内，厂址位于一水厂二级保护区外围西北6.55km，二水厂二级保护区外围北1.92km。不在水源保护区花范围内，不会对水源井造成影响。 6.2乡镇级饮用水源地保护区划 本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道南蔡庄村20组，距离本项目最近的集中式饮用水源为首阳山集中供水厂。根据河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》(豫政文〔2019〕125号)、河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政文〔2020〕99号）、河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》(豫政文〔2021〕206号)、河南省人民政府《关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》豫政文〔2023〕8号以及《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），洛阳市偃师区首阳山镇供水厂地下水井群共有2眼井，具体水源保护区的范围和相关管理要求见下表。 表6 水源保护区基本情况一览表 水厂; 水源井编号; 基本情况; 保护区划定. 首阳山集中供水厂; 1#水源井; 井深260m，出水量50t/h; 一级保护区范围：水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。不设二级保护区。. 2#水源井; 井深280m，出水量50t/h. 管理要求; 严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。. 根据现场调查，本项目距离西南侧首阳山集中供水厂一级保护区范围最近距离为1.55km，本项目距水厂较远，不在水源保护区范围内。 7、大遗址保护规划相符性分析 根据《洛阳市城市总体规划》（2011-2020年）-《大遗址保护区划图》，洛阳分为邙山陵墓群、汉魏洛阳城遗址、东汉陵墓南兆城、隋唐洛阳城遗址等保护区域，偃师境内的主要为邙山陵墓群东段和汉魏洛阳城遗址，本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道南蔡庄村20组。根据《大遗址保护区划图》中的分区，本项目所处区域为邙山陵墓群（东段）。 根据《邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群位于河南省洛阳市北部邙山丘陵地带，东起偃师首阳山，南临洛阳市区，西至洛阳飞机场，北靠黄河南岸，属于国家大遗址保护项目。2001年，邙山陵墓群被国务院批准为第五批全国重点文物保护单位，是目前我国面积最大的国家级文物保护单位，也是世界上古代陵墓分布较为集中的地区之一。其地上古墓冢主要分布于孟津县平乐、送庄、朝阳3镇，东西长18km，南北宽12km，面积约200km2。 本项目中心经纬度为：东经112度42分6.196秒，34度44分29.057秒，位于邙山陵墓群保护区范围内（见附图8），根据文物保护法规定：文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。 根据偃师市文物旅游局出具证明（附件9），本项目所在地块经文物勘探，未发现古文化遗存和古墓葬，本项目租赁河南新时代建材有限公司现有厂房，不进行土建工程，不会破坏文物保护单位。 8、与《偃师市城乡总体规划》（2015-2030）相符性分析 （1）规划期限 本规划的规划期限为2015年-2030年，其中：近期：2015年-2020年；远期：2021年-2030年；远景：2030年以后。 （2）市域总体规划 规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 中心城区、镇区等规划建设用地内，应通过划定绿线、紫线、蓝线，依据相关法规对生态绿地、文物保护区、城市河流、地表水源等实施管制。布局在禁建区、限建区内的已经建成的区域，应按照相关保护规划进行管控或搬迁。 （3）总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成“一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带，西启汉魏故城东，东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 环境规划相符性分析： 项目厂址位于洛阳市偃师区首阳山街道南蔡庄村20组，租赁协议见附件3，根据项目所在地不动产权证：豫（2021）偃师市不动产权第0013179号（见附件4），以及规划许可证（见附件5），可知本项目用地性质为工业用地；根据偃师市首阳山街道办事处出具证明，本项目选址符合偃师市首阳山街道土地利用规划，同意项目入驻（见附件6）。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 洛阳市正硕包装有限公司成立于2022年12月06日，法人代表岳红炎，主要从事塑料制品的生产销售。经市场调研后，2023年2月洛阳市正硕包装有限公司拟投资2000万元，租赁河南新时代建材有限公司现有厂房，总占地面积20000m2，用以建设年产5000吨食品级包装材料、集装袋及基布项目，并于2023年2月2日取得了洛阳市偃师区发展和改革委员会备案（项目代码：2302-410381-04-02-193983）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。本项目不以再生塑料为原料生产；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，53、塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编织环境影响评价报告表，具体划分依据见下表。 - 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53、塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 受洛阳市正硕包装有限公司委托（委托书见附件1），名辰环境工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘，根据国家和河南省建设项目管理的有关规定，依据“达标排放、总量控制”的原则和《环境影响评价技术导则》的相关规定，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了本项目的环境影响报告表。 1. 项目基本情况 项目租赁河南新时代建材有限公司厂房2间，投资2000万元，建设年产5000吨食品级包装材料、集装袋及基布项目。生产工艺：原料—搅拌—拉丝—收卷—编织—裁切—缝纫—成品。主要设备：拉丝机、圆织机、吊带机、裁切机、缝纫机。 2. 地理位置与交通 本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道南蔡庄村20组（首阳山镇工业园区内）。 项目厂区周围环境现状：本项目生产车间位于厂区北侧，仓库位于厂区东南侧，西南侧为新时代建材车间。本项目所在厂区东厂界、西厂界外为空地，南厂界外为空地以及新庄村，北侧为北环路。 最近敏感点为西南侧30m的新庄村。本项目地理位置图见附图一，周围环境示意图见附图二。 3. 建设内容 表7 本项目组成情况表 工程分类; 工程组成; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 1层，建筑面积8078m2，钢架结构，位于厂区内北侧，长×宽×高=140m×57.7m×10m，用于包装袋、集装袋及基布的生产。; 租赁现有. 仓库; 1层，建筑面积9036m2，钢架结构，位于厂区内东南侧，长×宽×高=120m×75.3m×10m，用于原料和成品堆存。; 租赁现有. 辅助工程; 办公室; 厂区东北侧，5F，本项目租赁一楼3间，面积120m2。; 租赁现有. 宿舍; 位于首阳山镇邢沟小学，不在厂区内部，因员工为附近村民，就近回家住宿，宿舍暂不使用。; 租赁现有. 公用工程; 供水系统; 依托厂区原有供水系统，由市政供水管网供水; 依托现有. 排水系统; 本项目循环冷却水循环使用，不外排; 新建. 项目生活污水经化粪池降解处理后，用于周围农田施肥；待该区域污水管网敷设到位后排入市政管网，进入偃师市西区污水处理厂深度处理。; 依托现有. 供电系统; 依托厂区原有供电设施; 依托现有. 环保工程; 废气排放; ①搅拌废气：经集气系统（密闭设备+集气罩）收集后经高效覆膜布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放(DA001)。 ②拉丝、裁切废气：拉丝机组熔融挤出部位进行二次密闭+集气罩方式收集，热切机出口处上方设置集气系统（集气罩+软帘），集气系统收集的有机废气经活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒排放（DA002）。; 新建. 废水排放; 本项目循环冷却水循环使用，不外排; 新建. 依托厂区现有化粪池降解处理后，近期用于周围农田施肥，待该区域污水管网敷设到位后排入市政管网，进入偃师市西区污水处理厂深度处理。; 依托现有. 噪声治理; 拉丝机组、圆织机、吊带机等高噪声设备布置于厂房内，并采取厂房隔声降噪措施; /. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾经收集后定期由环卫工人运至当地垃圾中转站; 新建. 一般固废; 本项目产生的一般固废物主要是废边角料和包装材料，收集后暂存于厂区一般固废间内，定期外售; 新建. 危险废物; 本项目产生的危险废物主要有废润滑油、含油废抹布及手套、废活性炭、废催化剂，暂存于现有危废暂存间（5m2）后交给有危废经营资质的单位进行收集处理; 新建. 4.主要设备 本项目主要设备见表8。 表8 本项目主要设备 序号; 设备名称; 型号; 数量; 年运行时数. 1; 拌料干拌机; MD-1000kg; 5台; 900h. 2; 螺旋上料机; /; 5台; 2400h. 3; 注塑拉丝机组; 拉丝机; Z125×33-1800; 5台; 2400h. 冷却水箱; 2.0m×0.6m×1.0m; 5台; 2400h. 牵伸烘箱; 80KW（电）; 5台; 2400h. 收卷机组; /; 5套; 2400h. 4; 圆织机; SBY1600; 10台; 2400h. SBY2100; 20台; 2400h. SBY2200; 20台; 2400h. 5; 吊带机; JY4-90; 30台; 2400h. 6; 裁切机; 新6型; 4台; 2400h. 5. 生产规模及产品方案 本项目生产规模为年产5000吨食品级包装材料、集装袋及基布。 表9 项目规模一览表 序号; 产品; 年产量; 规格. 1; 食品级包装袋; 3000吨; 边宽0.4m~130m，长度根据客户需要. 2; 集装袋; 1000吨; 边宽1.0m~2.3m，长度根据客户需要. 3; 基布/吊带; 1000吨; 基布宽0.4m~2.5m，长度根据客户需要 吊带宽5cm~8cm，长度根据客户需要. 6. 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗表见表10。 表10 项目主要原辅材料一览表 单位：t/a 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 原料; 聚乙烯; 600; 颗粒状，直径0.3-0.5cm. 2; 聚丙烯; 4164.605; 颗粒状，直径0.3-0.5cm. 3; 填充母料; 180; 颗粒状，直径0.3cm. 4; 色母; 20; 颗粒状，直径0.1-0.3cm. 5; 辅料; 缝线; 50; 外购. 6; 润滑油; 0.2; 外购，200kg/桶. ① 聚丙烯：简称PP，是由丙烯聚合制得的一种热塑性树脂，半透明无色固体，无臭无毒，结构规整而高度结晶化，熔点范围164~170℃，密度0.92g/cm3，热分解温度大于250℃，具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，低温时变脆、不耐磨、易老化。 ② 聚乙烯：简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，乳白色颗粒，熔点范围为132-135℃，密度0.95g/cm3。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 ③ 填充母料：填充母料是由载体树脂、填料和各种助剂组成，广泛应用于PE、PP等塑料制品中，主要起到降低成本的作用，同时能减小产品收缩率，增强塑化和分散性。项目所用母料为聚烯烃填充母料，主要由聚乙烯、硬脂酸、石蜡和钙粉等组成。 ④色母：由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。具有无味，无臭的树脂颗粒，加热过程中与聚乙烯颗粒熔融，起到着色的作用。 7. 能源消耗 本项目能源消耗一览表见表11。 表11 能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 来源. 1; 电; 3.5×105kwh/a; 依托厂区原有供电系统. 2; 水; 1320m3/a; 依托厂区原有供水系统. 8. 用地性质 本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道南蔡庄村20组，租赁河南新时代建材有限公司车间进行建设，根据项目不动产权证（豫（2021）偃师市不动产权第0013179号）（附件4）及规划许可证（见附件5），本项目用地性质为工业用地；根据洛阳市偃师区首阳山街道办事处出具证明，本项目选址符合偃师市首阳山街道土地利用规划，同意项目入驻（见附件6）。 9. 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员100人，员工为附近村民，就近回家食宿，年工作 300 天，一班制（8:00~12:00，14:00~18:00）8小时。 10. 建设周期及厂区现状 本项目租赁河南新时代建材有限公司车间进行建设，现场勘查时，本项目生产车间、仓库已建成；生产设备及环保设备尚未入驻。 本项目建设周期为2023年4月到2023年6月。 11. 平面布局 本项目生产车间位于厂区北部，办公室位于厂区东北角，出入口位于厂区北侧，生产车间内南侧由西向东设置拉丝机组、裁剪机、圆织机、吊带机；北侧设原料暂存区和成品暂存区，中间为物料运输通道。 项目生产车间和办公室相互独立，互不影响，平面布置较为合理。 12. 公用工程及辅助工程 （1）供水 项目建成后，用水依托现有厂区供水系统。 （2）供电 依托现有厂区电网供电。 （3）排水 本项目循环冷却水循环使用，不外排；项目生活污水依托厂区现有化粪池降解处理后，近期用于周围农田施肥，待该区域污水管网敷设到位后排入市政管网，进入偃师市西区污水处理厂深度处理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 图1 工艺流程图 工艺流程简介： （1）搅拌 本项目原料主要为聚丙烯、聚乙烯颗粒以及母料，按一定比例在干拌机内进行搅拌混合均匀后在料仓内暂存，需要时通过螺旋上料机输送至挤出机料斗内，该过程会产生少量粉尘。 （2）电加热挤出 原料经料斗后称重并进入拉丝机组加热区，加热温度控制在150℃~200℃，原料在设备内受热熔融，由挤压装置挤出，挤出后形状为薄膜状。该过程有少量有机废气产生。 （3）冷却 塑料薄膜进入水槽中进行冷却，通过轮滚牵引拉出，之后进入下一步工序。该工序配备有冷却系统，循环冷却水循环使用。 （4）切丝 经过冷却的塑料薄膜进入切丝区，切丝区的滚筒上由刀片，可以将塑料薄膜切成丝状。 （5）伸丝 经过切丝的塑料薄膜经轮滚牵引进入伸丝系统，使用电加热方式（温度为70℃），扁丝拉长分子发生取向作用，使扁丝纵向强度增加。由于烘干温度未达到原料分解温度，该过程不会产生有机废气；经过伸丝后的塑料丝经过打卷机打卷，形成丝卷，之后取下备用。 （6）编织 丝卷安装在圆织机或吊带机上，经过编织后成为基布或吊带，部分基布、吊带直接作为成品外售。 （7）裁切 根据客户需要，将成卷的基布、吊带利用裁切机（热切）进行裁切，该过程会产生有机废气。 （8）缝纫 将裁切后的基布与吊带经缝纫后制成成品食品级包装袋或集装袋，打包成垛入库。 表12 运营期产污环节表 序号; 污染要素; 产污环节; 污染物. 1; 大气; 搅拌粉尘; 颗粒物. 2; 挤出废气; 非甲烷总烃. 3; 热裁废气; 非甲烷总烃. 4; 废水; 生活污水; COD、氨氮、BOD5、SS. 6; 噪声; 设备生产; 等效A声级. 7; 固废; 一般固废; 废边角料、废包装材料. 8; 危险固废; 废润滑油、废活性炭、含油废抹布及手套、废催化剂. 9; 生活垃圾; 生活垃圾. 水平衡图 图3 项目用排水平衡图 单位：m3/d |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况 本项目租赁车间为河南省新时代建材有限公司闲置车间进行建设。 河南新时代建材有限公司于2019年投资4000万元，建设年产25万立方米新型墙体材料项目，2019年10月21日洛阳市生态环境局偃师分局以偃环监表[2019]121号对该项目予以批复（附件10）；2019年11月企业完成自主验收（附件12），2020年6月，企业完成了排污许可证的申领工作，许可编号：91410381MA45DUXX1J001Q（附件11）。 经现场勘查，该车间原用于新型墙体材料的制造生产，因市场需求原因，项目已停产，现场调查期间，原有生产设备已拆除，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | . 环境空气质量现状 1.1基本污染物 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69号，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。 表17 洛阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，SO2、NO2年均质量浓度和CO24小时平均第95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5的年均浓度和O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，洛阳市为不达标区。 目前洛阳市正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）、偃师区正在实施《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办【2022】7号）等措施，将不断改善区域大气环境质量。 环境空气质量改善目标： 全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在47微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，5-9月臭氧超标率控制在30.7%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.7%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 1.2其他污染物环境质量现状 为了进一步了解项目所在区域环境空气质量现状，本次现状评价的监测数据引用已批复的《洛阳市强一包装有限公司年产8000吨编织袋、4000吨内膜袋、200 万条集装袋及1500吨吊带项目环境影响评价报告表（报批版）》中建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司于2022年3月14日~3月16日对项目周围特征因子非甲烷总烃进行了监测，监测点位为沟口头村（位于本项目东南侧900m），监测因子为非甲烷总烃，监测数据见下表。 表14 监测数据及统计结果 检测点位; 检测因子; 浓度范围; 单位; 执行标准; 超标率/%; 达标情况. 沟口头村; 非甲烷总烃; 0.19~0.30; mg/m3; 2.0; 0; 达标. 由以上监测结果及分析可知：沟口头村非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》限制要求（非甲烷总烃2.0mg/m3）。 2. 地表水环境质量现状 本项目循环冷却水循环使用，不外排；生活污水经厂区现有化粪池降解处理后，用于周围农田施肥。 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021 年，全市共设置地表水监测断面22 个。其中，黄河流域设置20个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河窑北坡、伊河鸣皋、伊河龙门大桥、伊河西石坝、伊河岳滩，洛河故县水库、洛河长水、洛河温庄、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处，涧河党湾、金水河尚庄、金水河下河、瀍河中后李、明白河庙湾、二道河入黄河口、小浪底大横岭；淮河流域和长江流域各设置1 个监测断面，分别是北汝河紫罗山和淯河前龙脖。监测河段总长度为724.5 千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2 千米。 2021 年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。 本项目距离最近水体为洛河，水质状况为“优”。 3.声环境质量现状 本项目厂址所在地位于洛阳市偃师区首阳山街道南蔡庄村20组，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于2类声环境功能区， 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）中8.3： 4a类声环境功能区划分 将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。距离的确定方法如下: a)相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m士5m; b)相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m士5m; c)相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m土5m。 本项目北厂界与北环路相距20m，根据项目所在地声环境功能划分，项目北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东、西、南执行2类标准。距项目最近声环境敏感点为西南侧30m新庄村。为了解该项目所在区域的声环境质量现状，特委托河南哈勃检测技术有限公司于2023年02月21日至22日对项目所在区域声环境质量现状进行了检测（附件7），检测期间，其它企业正常生产，结果见下表。 表15 噪声检测结果统计表 检测时间; 检测因子; 检测点位; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. 2023.02.21; 等效连续A声级; 东厂界; 55.2; 45.3. 南厂界; 54.9; 44.2. 西厂界; 55.5; 45.7. 北厂界; 55.8; 44.6. 新庄村; 51.2; 42.5. 2023.02.22; 东厂界; 54.1; 45.6. 南厂界; 54.6; 44.5. 西厂界; 55.3; 45.4. 北厂界; 55.7; 44.7. 新庄村; 51.6; 41.3. 由结果可知，项目东、西、南厂界环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求，北厂界环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4a类标准限值要求。新庄村村声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周围环境保护目标见表16~18。 表16 本项目环境保护目标（大气环境） 名称; 坐标; 方位; 与厂界距离; 目标功能. 经度; 纬度. 新庄村; 112.69941418; 34.73724881; 西南; 30m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 本项目大气环境敏感目标为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域. 表17 项目敏感保护目标(声环境) 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）. X; Y; Z. 新庄村; -156.9; -179; 1.2; 30; 西南; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准; 2层民房砖混结构，北朝向，周边多为住户. 表18 本项目环境保护目标（地表水、地下水和生态环境） 序号; 环境要素; 保护目标; 方位; 与厂界距离; 人数（人）; 目标功能. 1; 地表水环境; 洛河; 南; 3.6km; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水环境保护目标. 3; 生态环境; 本项目评价范围无生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 搅拌废气、挤出废气以及热裁废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9特别排放限值（排气筒高度应不低于15 m）；非甲烷总烃无组织满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019）相关要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求； 废气排放标准见表19~表22。 表19 合成树脂工业大气污染物特别排放限值 污染物; 有组织特别排放浓度限值; 厂界排放限值. 颗粒物; 20mg/m3; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 60mg/m3; 4.0mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t 产品. 表 20 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 6 mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20 mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 表21 工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 排放方式; 行业; 工艺设施; 污染物; 建议排放浓度; 去除效率. 有组织; 其他企业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 80mg/m3; 70%. 无组织; 其他企业; 厂界; 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3; /. （2）废水 本项目循环冷却水循环使用，不外排；项目生活污水经厂区现有化粪池降解处理后，近期用于周围农田施肥，待该区域污水管网敷设到位后排入市政管网。 （3）噪声 项目东、西、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求，北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4类标准限值要求。新庄村村声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准限值要求。 噪声排放标准见表22。 表22 噪声排放标准 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标 准 限 值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类标准; 等效A声级; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). 4类标准; 等效A声级; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A). 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类标准; 等效A声级; 昼间55dB(A) 夜间45dB(A). （4）固废 一般固废暂存间满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定COD、NH3-N、非甲烷总烃为本项目污染物总量控制因子。 本项目循环冷却水循环使用，不外排；项目生活污水经厂区现有化粪池降解处理后，定期清掏，近期用于周围农田施肥，待该区域污水管网敷设到位后排入市政管网，无需申请总量。 本项目新增非甲烷总烃0.4244t/a，应当进行区域内倍量替代，VOCs替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的VOCs减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有生产车间，不新增构筑物，不存在土建部分，施工期主要为部分设备及环保设备安装施工期影响较小，故不再对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强 本项目营运期废气主要为搅拌废气、挤出废气以及裁切废气。 本项目为塑料制品项目，无污染源源强核算专项技术指南，参考《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884—2018）源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等，根据本工程的实际情况及现有资料，本次评价源强核算搅拌粉尘采用类比法、有机废气采用产污系数法。 （1）搅拌废气 类比《洛阳江禾实业有限公司年产2000吨吊带、基布项目竣工环境保护验收监测报告表》中验收监测数据，洛阳江禾实业有限公司主要原辅材料、生产工艺、治理措施均与本项目一致，生产规模是本项目的0.4倍，具有可类比性。该项目生产过程中颗粒物产生量为0.459kg/t-原料，本项目原料用量共5000t/a，因此颗粒物产生量约为2.295t/a，搅拌工序年工作时间为900h/a。 根据搅拌工序生产情况及产污环节；项目将干拌机设备密闭并在上方设置集气罩（5套、集气罩尺寸为0.8m×0.8m），混料废气经收集后经高效覆膜布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001）。 风量风速根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； （a+b）---集气罩周长，单位：m；集气罩为16m； h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.3m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.5m/s。 由此计算出搅拌工序集气罩所需风量为12096m3/h。 本项目搅拌工序集气系统（密闭空间+集气罩）收集效率按90%计，废气处理装置采用高效覆膜布袋除尘器处理，颗粒物处理效率按95%计，风量按13000m3/h计，年运行时间为900h/a。则本项目搅拌工序颗粒物产排情况见下表： 表24 搅拌废气产排情况 产污 节点; 排放形式; 源强; 处理系统及参数; 排放情况; 排气筒编号. 搅拌废气; 有组织; 产生量2.0655t/a 速率2.295kg/h 浓度176.54mg/m3; 集气系统+高效覆膜布袋除尘器+15m高排气筒 集气效率90%； 处理效率95%； 风量13000m3/h; 排放量0.1033t/a 速率0.1148kg/h 浓度8.82mg/m3; DA001. 无组织; 产生量0.2295t/a; /; 排放量0.2295t/a. （2）挤出废气、裁切废气 ①挤出废气 本项目设置5台拉丝机组生产过程中会产生挥发性有机废气。其熔融挤出工序加热温度为130℃，小于原料的分解温度，仅会少量单体产生，以非甲烷总烃计。参考我国《塑料加工行业》以及《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t塑料颗粒，本项目编织袋挤出拉丝工序使用塑料原料量为5000t/a，计算可得，挤出拉丝工序非甲烷总烃产生量为1.75t/a。 ②裁切废气 本项目设置4台裁切机，为电热裁剪，此过程会产生挥发性有机废气。裁剪温度为160℃，小于原料的分解温度，仅会少量单体产生，以非甲烷总烃计。参考我国《塑料加工行业》以及《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t塑料颗粒，本项目基布采用热切的为4000t/a，根据企业提供资料可知，切割工序因受热融化的基布和吊带重量约为4%，塑料受热融化量为160t/a，即热切工序有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.056t/a。 根据熔融挤出工序和裁切工序生产情况及产污环节；本项目在拉丝机组熔融挤出部位进行二次密闭+集气罩方式收集（5套、集气罩尺寸为1.5m×0.8m），热切机出口处上方设置集气系统（集气罩+软帘）（4套、集气罩尺寸为1.5m×0.5m），集气系统收集的有机废气经活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒排放（DA002）。 风量风速根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； （a+b）---集气罩周长，单位：m；集气罩周长为39m； h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.3m； V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m/s。 由此计算出加热挤出工序和裁切工序集气罩所需风量为17690.4m3/h。 本项目熔融挤出工序和裁切工序集气系统收集效率按90%计，废气处理装置采用活性炭吸附脱附催化燃烧装置，处理效率以85%计，风量按18000m3/h计，年运行时间为2400h/a。则本项目挤出工序和裁切工序非甲烷总烃产排情况见下表： 表25 挤出和裁切废气产排情况 产污 节点; 排放形式; 源强; 处理系统参数; 排放情况; 排气筒编号. 挤出、裁切废气; 有组织; 产生量1.6254t/a 速率0.6773kg/h 浓度37.63mg/m3; 二次密闭+集气罩+活性炭吸附脱附催化燃烧装置+15m高排气筒 集气效率90%； 处理效率85%； 风量18000m3/h; 排放量0.2438t/a 速率0.1016kg/h 浓度5.64mg/m3; DA002. 无组织; 产生量0.1806t/a; /; 排放量0.1806t/a. 1.3污染防治设施可行性分析 （1）收集措施可行性 ①搅拌工序 本项目搅拌设备密闭并设置集气罩（5套、集气罩尺寸为0.8m×0.8m），废气经收集后经高效覆膜布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。 ②挤出、裁切工序 本项目拉丝机组熔融挤出部位进行二次密闭+集气罩方式收集（5套、集气罩尺寸为1.5m×0.8m），热切机出口处上方设置集气系统（集气罩+软帘）（4套、集气罩尺寸为1.5m×0.5m），集气系统收集的有机废气经活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒排放。 （2）治理措施可行性 本项目搅拌废气主要污染物为颗粒物；挤出、裁切废气中主要污染物质为非甲烷总烃，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中塑料制品废气治理措施有喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧，本项目采用活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理，属于可行性技术，故本项目采取活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理有机废气措施是可行的。颗粒物采用高效覆膜袋式除尘器处理，属于可行技术。 1.4废气污染物排放对环境的影响分析 本项目最近敏感点为西南侧30m新庄村，本项目主要污染物为颗粒物和非甲烷总烃，本项目搅拌废气经集气系统（密闭设备+集气罩）收集后通过覆膜布袋除尘器处理后通过15高排气筒排放，颗粒物排放速率为0.1148kg/h，排放浓度为8.82mg/m3；本项目熔融挤出废气经熔融挤出部位二次密闭+集气罩方式收集，裁切废气经（集气罩+软帘）收集后，经活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒排放高排气筒排放，非甲烷总烃排放速率为0.1016kg/h，排放浓度为5.64mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值；对周围环境影响较小。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表27 废气污染源排放信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放口 编号; 排放口类型. 具体措施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术. 1; 搅拌废气; 颗粒物; 有组织; 产生量2.0655t/a 速率2.295kg/h 浓度176.54mg/m3; 高效覆膜布袋除尘器; 90%; 95%; 是; 排放量0.1033t/a 速率0.1148kg/h 浓度8.82mg/m3; DA001; 一般排放口. 无组织; 产生量0.2295t/a; /; /; /; /; 排放量0.2295t/a; /. 2; 挤出、裁切废气; 非甲烷总烃; 有组织; 产生量1.6254t/a 速率0.6773kg/h 浓度37.63mg/m3; 活性炭吸附脱附催化燃烧装置; 90%; 85%; 是; 排放量0.2438t/a 速率0.1016kg/h 浓度5.64mg/m3; DA002; 一般排放口. 无组织; 产生量0.1806t/a; /; /; /; /; 排放量0.1806t/a; /. 表28 排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 搅拌废气; 颗粒物; 112°42'3.254"; 34°44'27.917"; 15; 0.6; 18.02; 常温. 2; DA002; 挤出、裁切废气; 非甲烷总烃; 112°42'3.772"; 34°44'27.874"; 15; 0.6; 18.74; 40. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1207-2021），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期废气监测计划，详见表29。 表29 营运期监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. DA001（混料废气）; 颗粒物; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值. DA002（挤出、裁切废气）; 非甲烷总烃; 每半年1次. 车间外; 非甲烷总烃; 每年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019）. 厂界四周; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年1次; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求. 2、废水 2.1源强 ①循环冷却水 本项目拉丝机组配备有冷却系统，冷却用水循环使用不外排，项目配备1个10m×4m×1.8m的循环水池，存储水量最多为40m3。补充水量为0.4m3/d，年补充水量为120m3，补充水分全部蒸发，不外排。 ②生活污水 本项目劳动定员100人，员工为附近村民，就近回家食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），不食宿人员生活用水量取40L/(人•d)。 则本项目生活用量为4.0m3/d（1200m3/a）。生活污水排污系数取0.8，则本项目生活污水产生量为3.2m3/d（960m3/a）。本项目生活污水经厂区现有化粪池降解处理后，用于周围农田施肥。 表30 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; COD; BOD5; NH3-N; SS. 生活污水 3.2m3/d （960t/a）; 浓度（mg/L）; 350; 200; 30; 200. 产生量（t/a）; 0.336; 0.192; 0.0288; 0.192. 处理效率（%）; 20; 15%; 3; 50. 浓度（mg/L）; 280; 170; 29.1; 100. 排放量（t/a）; 0.2688; 0.1536; 0.0279; 0.096. 表31 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染防治设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 生活污水; COD; 不排放; /; 化粪池; /; ☑是 □否; □企业总排 □雨水排放 □温水排放 □车间或车间处理设施排放. BOD5. NH3-N. SS. 2.2污染防治设施可行性分析 2.2.1水质 本项目生活污水经化粪池处理后COD 280mg/L，氨氮29.1mg/L，BOD5 170mg/L，悬浮物100mg/L，可以用于周围农田施肥。待该区域污水管网敷设到位后排入市政管网，进入偃师市西区污水处理厂深度处理。 2.2.2水量 本项目化粪池容积为20m3，本项目生活污水排放量为3.2m3/d，厂区现有生活污水排放量约为5.0m3/d，本项目建设投产后全厂生活污水排放量为8.2m3/d，能够满足生活污水停留时间达到12~24h需要，因此，本项目生活污水依托厂区现有化粪池措施可行。 3、噪声 |
| --- | --- |

3.1源强 项目运营期高噪声设备主要有干拌机、拉丝机、圆织机、吊带机、风机等，具体噪声产排情况见表32。 表32 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 1#风机; 13000m3/h; -73.2; 82.6; 1.2; /; 85; 基础减震、距离衰减; 全天. 2; 2#风机; 18000m3/h; -60.8; 80.9; 1.2; /; 85. 注：厂区中心点（112.695671,34.741462）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 表33 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 方位; 建筑物名称; 噪声典型 设备; 型号; 数量（台）; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）（dB(A)/m）; 声功率级 /dB(A); 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z. 东; 生产车间; 干拌机; MD-1000kg; 5; /; 75; 基础 减震、 厂房 隔声、 距离 衰减; -69.5; 106.4; 1.2; 130; 60; 全天; 15; 45; 40. 螺旋上料机; /; 5; /; 65; -66.1; 105.7; 1.2; 125; 50; 35. 拉丝机组; Z130×33-1800; 5; /; 75; -51.5; 103.5; 1.2; 120; 60; 45. 圆织机; SBY1600; 10; /; 75; -6.6; 97.7; 1.2; 70; 65; 50. SBY2100; 20; /; 75; 5.8; 96.3; 1.2; 60; 65; 50. SBY2200; 20; /; 75; 21.6; 94.3; 1.2; 50; 65; 50. 吊带机; JY4-90; 30; /; 75; 49.9; 99.4; 1.2; 10; 75; 60. 裁剪机; 新6型; 2; /; 65; -20.3; 91.3; 1.2; 80; 55; 40. 西; 生产车间; 拌料干拌机; MD-1000kg; 5; /; 75; -69.5; 106.4; 1.2; 5; 75; 全天; 15; 60; 10. 螺旋上料机; /; 5; /; 65; -66.1; 105.7; 1.2; 10; 65; 60. 拉丝机组; Z130×33-1800; 5; /; 75; -51.5; 103.5; 1.2; 15; 70; 55. 圆织机; SBY1600; 10; /; 75; -6.6; 97.7; 1.2; 60; 65; 50. SBY2100; 20; /; 75; 5.8; 96.3; 1.2; 70; 65; 50. SBY2200; 20; /; 75; 21.6; 94.3; 1.2; 80; 65; 50. 吊带机; JY4-90; 30; /; 75; 49.9; 99.4; 1.2; 100; 60; 45. 裁剪机; 新6型; 2; /; 65; -20.3; 91.3; 1.2; 50; 55; 40. 南; 生产车间; 拌料干拌机; MD-1000kg; 5; /; 75; -69.5; 106.4; 1.2; 5; 75; 全天; 15; 60; 260. 螺旋上料机; /; 5; /; 65; -66.1; 105.7; 1.2; 5; 65; 50. 拉丝机组; Z130×33-1800; 5; /; 75; -51.5; 103.5; 1.2; 5; 75; 60. 圆织机; SBY1600; 10; /; 75; -6.6; 97.7; 1.2; 5; 75; 60. SBY2100; 20; /; 75; 5.8; 96.3; 1.2; 5; 75; 60. SBY2200; 20; /; 75; 21.6; 94.3; 1.2; 5; 75; 60. 吊带机; JY4-90; 30; /; 75; 49.9; 99.4; 1.2; 5; 75; 60. 裁剪机; 新6型; 2; /; 65; -20.3; 91.3; 1.2; 5; 65; 50. 北; 生产车间; 拌料干拌机; MD-1000kg; 5; /; 75; -69.5; 106.4; 1.2; 30; 70; 全天; 15; 55; 45. 螺旋上料机; /; 5; /; 65; -66.1; 105.7; 1.2; 30; 60; 45. 拉丝机组; Z130×33-1800; 5; /; 75; -51.5; 103.5; 1.2; 30; 70; 55. 圆织机; SBY1600; 10; /; 75; -6.6; 97.7; 1.2; 30; 70; 55. SBY2100; 20; /; 75; 5.8; 96.3; 1.2; 30; 70; 55. SBY2200; 20; /; 75; 21.6; 94.3; 1.2; 30; 70; 55. 吊带机; JY4-90; 30; /; 75; 49.9; 99.4; 1.2; 15; 70; 55. 裁剪机; 新6型; 2; /; 65; -20.3; 91.3; 1.2; 50; 55; 40. 注：厂区中心点（112.695671,34.741462）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向.

3.2预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用环保小智环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 3.3预测结果 经预测，本项目各厂界噪声贡献值噪声预测结果见下表。 表34 工业企业厂界噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 109.1; 88.4; 1.2; 28; 28; 60; 50; 达标. 南厂界; 89; -90.4; 1.2; 15.1; 15.1; 60; 50; 达标. 西厂界; -88.2; 84.8; 1.2; 45.6; 45.6; 60; 50; 达标. 北厂界; -87.8; 87.8; 1.2; 45.4; 45.4; 70; 55; 达标. 表35 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 新庄村; 51.6; 42.5; 55; 45; 5.3; 5.3; 51.6; 42.5; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 由上表可知，本项目运营期，东、西、南厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求；北厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求；新庄村声环境质量预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准限值要求。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1207-2021），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期环境监测计划，详见表35。 表35 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 污染源; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4. 固废 4.1产生情况 （1）一般固废 本项目产生的一般固废主要有为废边角料、废包装材料等。 ①废边角料 本项目在分切过程中会产生废丝，属一般固废，产生量为原料量的0.2%，即10.0t/a，代码为292-001-09；收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 ②废包装材料 废包装材料主要包括各种原辅材料等使用的塑料袋等，均属一般固废，产生量约为2.0t/a，代码为292-001-07，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员100人，员工在厂生活垃圾产生量按0.5kg/人d。则生活垃圾产生量为50kg/d（15.0t/a）。集中收集后交由环卫部门统一清运。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目挤出、裁切工序产生的非甲烷总烃经收集后通过活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过15m排气筒排放，废气处理装置活性炭填充量为250kg，活性炭吸附有机废量为250g/kg活性炭，需吸附的有机废气量为1.7671t/a,活性炭吸附量达到95%时利用催化燃烧装置进行脱附，循环使用，计算得知每年需脱附30次。一般情况下，活性炭脱附40次后便需进行更换，产生废活性炭，该部分废活性炭产生量为0.25t/1.3a，即0.19t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭为危险废物（HW49），废物代码为900-039-49，在危险废物暂存间暂存后，定期送有资质的单位进行处理。 ②含油废手套及抹布 本项目各类设备日常保养及维修时，会产生含油废手套及抹布，产生量约为0.05t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021 年）含油废手套及抹布属于危险废物（HW49：900-041-49），拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位处置。 ③废润滑油 根据企业提供资料，本项目运行期间润滑油使用量约为0.2t/a。润滑油在使用的过程中会有少量变质，需要一年清理更换一次，产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-217-08。更换下来的废润滑油由钢制容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的单位处置。 ④废催化剂 环保设备活性炭吸附脱附催化燃烧装置内催化剂需要定期更换，更换周期一般为 1次/3a，废催化剂产生量约为 0.2t/3a。对照《国家危险固体废物名录》（2021 年版）。有机废气处理过程产生的废催化剂没有划定明确的类别。 由于催化剂中活性成分一般是贵金属铂、钯、铑等，与900-049-50机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂中有害成分类似，因此，评价建议本项目有机废气处理更换的废催化剂参照 HW50 废催化剂（900-049-50）管理（《国家危险固体废物名录》修订或另有规定的按新规定执行），采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 4.2贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目边角废料、废包装材料收集后定期外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；危险废物在厂区危险废物暂存间（5m2）暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 4.3环境管理要求 ①危险废物储存场所污染防治措施 本项目厂区设置危废暂存间，危废暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求，危废暂存间标志牌规范，暂存间满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，暂存容器满足防漏、防渗、防雨淋要求。危废暂存间地面与裙角用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设；存放区四周设有砖混围挡。 ②危险废物储存容器要求 本项目废活性炭用过塑编织袋收集，袋口束紧密闭，废润滑油、含油废抹布及手套、废催化剂分别由钢制容器收集，加盖密闭，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理。危废暂存间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），暂存容器防漏、防渗、防雨淋，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。必须定期对贮存危险废物的包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③危险废物环境管理要求 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 表37 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 含油废手套及抹布; HW49; 900-041-49; 0.05; 设备维修; 固态; 1年; T; 建立“防风、防雨、防晒、防渗漏”危废暂存处，定期交有资质单位处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.2; 液态; 1年; T/I. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.19; 废气治理; 固态; 1年; T. 4; 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.2t/3a; 液态; 3年; T. 表38 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 危废暂存间; 含油废手套及抹布; HW49; 900-041-49; 生产车间内; 0.5m2; 分区暂存，放置于专用容器内; 0.05; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2m2; 0.2t; 1年. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.5m2; 0.2t; 1年. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 2m2; 0.2t; 1年. 由上表可知，本项目设置一个5m2的危废暂存间能够满足本项目危废暂存需要。 5、地下水、土壤 依据前述分析，本项目废气不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物，不涉及大气沉降源。本项目生产车间及厂区地面均进行硬化处理，生活垃圾均设置垃圾收集桶，定点收集。厂内化粪池池壁采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求。可能会对地下水、土壤造成影响的主要为厂区内设置的危废暂存间。 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废润滑油、含油废抹布及手套、废活性炭、废催化剂，危险废物均存放在专用容器内，拟设 200mm 高砖混围堰，围堰、内墙和墙角均应采取防渗措施：采用混凝土砌成，表面涂一层 5mm 厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数不大于 1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层 Mb≥6.0m）。危废暂存间采取上述措施后，有效的控制了污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、生态 本项目周围主要为人工生态系统，运营期主要污染物为废气、废水、噪声和固废，经污染防治措施处理后，本项目对厂址所在区域生态环境不会产生大的影响。 7、环境风险 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中的相关数据，本项目主要风险物质为危险废物（废活性炭、废润滑油、含油废抹布及手套、废催化剂）等，本项目全年使用的各化学品存量远低于临界量，化学品主要储存于相应容器桶中。储存或使用中因操作不当造成泄漏，给地下水和土壤环境造成污染。 项目主风险物质最大储存量见下表。 表38 风险物质的最大储存量一览表 序号; 名称; 外观性状; 危害; 最大储存量/t; 临界量/t; q. 1; 润滑油（废润滑油）; 棕褐色油状液体; 急性吸入可出现乏力、头晕、头疼，严重可引起油脂性肺炎; 0.2; 2500.0; 0.00008. 2; 危险废物; /; /; /; /; /. 总计; /; /; /; /; /; 0.00008. （2）风险源分布情况和可能影响途径 润滑油等储存于原料库内，危险废物储存于危废暂存间内。本项目主要影响途径为润滑油、危险废物在储存或使用过程中发生泄露，可能会通过垂直入渗影响厂区周围土壤和地下水。 表39 本项目影响环境的途径 危险源; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 危险废物; 泄露; 垂直入渗; 厂区周围土壤、地下水. （3）风险防范措施 危险化学品贮运安全防范措施： ①为了保证润滑油贮运中的安全，贮运人员严格按照包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作。 ②贮存危险化学品的场所必须符合国家法律、法规和其他有关规定。 ③贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》 （GB190-1990）的规定。 ④危废暂存间的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危废暂存间要规范标志牌，暂存间设置应做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等，暂存容器要防漏、防渗、防雨淋。临时贮存间地面与裙角需用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并应在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设，保证渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2.0mm；存放区四周设有砖混围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染地表水、地下水。 危险化学品安全管理制度 ①建立润滑油等定期汇总登记制度。定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。 ②建立危废安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 ③危险废物环境管理要求 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 8. 环保投资估算 项目总投资为2000万元，其中环保投资为20.0万元，占总投资的1.0%，具体环保投资估算见下表。 表40 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算（万元）. 废气; 搅拌工序; 经集气系统（密闭空间+集气罩）收集后通过高效覆膜袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放; 6.0. 挤出工序; 拉丝机组熔融挤出部位进行二次密闭+集气罩方式收集，热切机出口处上方设置集气系统（集气罩+软帘），集气系统收集的有机废气经活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒排放（DA002）; 10.0. 废水; 生活污水; 经厂区现有化粪池预处理，用于周围农田施肥; /. 循环冷却水; 循环水池，循环使用不外排; 2.0. 噪声; 机械设备噪声; 基础减振、厂房隔声; /. 固废; 边角废料、废包装材料; 暂存于一般固废暂存区，定期外售; 2.0. 生活垃圾; 集中收集，定期交由环卫部门处理. 废活性炭; 暂存于危险废物暂存间（5m2），委托有资质的单位进行处理. 含油废抹布及手套. 废催化剂. 废润滑油. 合计; /; /; 20.0. 9. 排污许可 本项目为塑料制品业。根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29-62塑料制品业292-其他”，具体划分依据见下表。 - 表4-14 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产 1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他*. 综上，本项目排污许可类别属于登记管理。因此，项目建成后，企业应在全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可登记表，并上报洛阳市生态环境局偃师分局。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌废气 | 颗粒物 | 经集气系统（密闭空间+集气罩）收集后通过高效覆膜袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9特别排放限值 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019） 非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求 |
|  | 挤出、裁切废气 | 非甲烷总烃 | 拉丝机组熔融挤出部位进行二次密闭+集气罩方式收集，热切机出口处上方设置集气系统（集气罩+软帘），集气系统收集的有机废气经活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒排放（DA002） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 经化粪池预处理，定期用于肥田 | 综合利用 |
|  | 循环冷却水 | COD、SS | 循环水池，循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 机械设备 | 等效A等级 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目一般固废（废边角料、废包装材料）收集后外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；危险废物在厂区危险废物暂存间（生产车间西北侧、5m2），建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目各生产车间内均设置单独的固废堆存区，地面硬化；厂区设置有危废暂存间，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；生活垃圾均设置垃圾收集桶，定点收集。厂内化粪池的池壁采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目应按照重点行业绩效分级-塑料制品行业绩效分级指标（A级企业）进行建设，同时满足排污许可管理要求；项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 橡胶与塑料制品》（HJ1027—2021）建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市正硕包装有限公司年产5000吨食品级包装材料、集装袋及基布项目符合国家产业政策。项目的建设不可避免会对环境造成一定影响，但企业在认真执行环境“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目的环境影响可降至很小。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.3328t/a | / | 0.3328t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.4244t/a | / | 0.4244t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.2668t/a | / | 0.2668t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0279t/a | / | 0.0279t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 10.0t/a | / | 10.0t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 15.0t/a | / | 15.0t/a | / |
| 危险废物 | 含油废抹布及手套 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4.9964t/a | / | 4.9964t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.2t/3a | / | 0.2t/3a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①