报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产20万双鞋底片、50万双飞织鞋帮和50万双鞋垫项目

建设单位（盖章）：   洛阳市偃师区永合针织行

编制日期：             2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年产20万双鞋底片、50万双飞织鞋帮和50万双鞋垫项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2302-410381-04-01-187230 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 王强辉 | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  |  | 河南 省（自治区） 洛阳 市 偃师 县（区） 顾县镇 乡（街道） 史家湾村 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （东经112度49分11.243秒，北纬34度40分59.321秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业--53 塑料制品业 292 |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  |  | 200 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000（租赁已建厂房） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录》（2019年本） 经查《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类或禁止类，属于允许类建设项目，且项目已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码：2302-410381-04-01-187230（附件2），本项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 根据洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021 〕7 号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021 〕58 号），项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下： （1 ）生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师区顾县镇史家湾村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”（附图七），本项目位于偃师区重点管控单元内，项目实施符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年洛阳市环境空气中PM10、PM2.5、O3均出现不同程度的超标情况。 本项目运营过程中产生的有机废气经集气系统收集后由UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，废气污染物经措施之后均达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 地表水：距本项目最近的地表水体为伊洛河，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021 年，伊洛河水质状况满足满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，水质状况为“良好”。 本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水和冷却水，近期：生活污水经化粪池预理后，用于周围农田施肥；冷却水循环使用，定期用于洒水降尘，不对区域地表水环境产生影响；远期：经市政管网排入偃师第四污水处理厂。 噪声：项目所在区域为2类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 ①水资源 本项目属于塑料制品项目，水源来自顾县镇自来水管网，能够满足生产和职工日常生活用水。根据水利部发布的《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》（2020 年1 月）可知，本项目不属于水利部发布的“十八项传统高耗水工业行业”。 本项目不涉及地下水资源开采，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 ②土地资源 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇史家湾村，本项目建设不会改变区域各类土地类型结构及类型，能够满足土地资源利用管控要求。 ③能源 本项目生产过程中所用的能源为电能，用电来自顾县镇电网供给。本项目建设不会超过当地能源利用上线。 |  |  |  |  |

（4）洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇史家湾村。对照偃师区环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在位置环境管控单元属于偃师区重点管控单元（环境管控单元编码：ZH41038120003），项目与洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 乡镇; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH4103 8120003; 重点管控单元; 大气高排放区; 顾县镇、首阳山镇、翟镇、岳滩镇; 空间布局约束; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。; 本项目为新建塑料制品业项目，使用能源为电能，不使用高污染燃料；; 相符. 2、新建涉高VOCs 排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 不涉及; /. 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。; 本项目位于偃师区顾县镇史家湾村，本项目用地为工业用地，且已在偃师区发改委备案，不属于“散乱污”企业。; 相符. 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。; 不涉及; /. 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。; 不涉及; /. 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。; 不涉及; /. 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 不涉及; /. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目为新建塑料制品业项目，使用能源为电能，不使用高污染燃料；; 相符. 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目属于塑料制品行业，VOCs 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值。. 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目VOCs经UV光氧+活性炭吸附装置处理. 由以上分析可知，本项目符合洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021〕58号）制定生态环境准入清单-偃师区重点管控单元生态环境准入清单要求。

3、《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》 表2 与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. 第二节加大工业污染协同治理力度 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。; 本项目为新建塑料制品业项目，不属于“两高一资”项目；本项目有机废气经集气系统收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理通过15m高排气筒排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值；生活污水近期化粪池预处理后用于周围农田施肥，循环冷却水循环使用，定期用于洒水降尘；远期：经市政管网排入偃师第四污水处理厂。危险废物厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。; 相符. 由上表可知，本项目满足《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相关要求。 4、本项目与洛阳市人民政府关于印发《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政〔2022〕32号）相符性分析 表3 洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划符合性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性. 第五章、推进生态环境提升行动，深化污染防治 加强VOCs 全过程治理。严格VOCs 产品准入和监控，推进重点行业VOCs 污染物全过程综合整治。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。建立低VOCs 含量产品标志制度和源头替代力度，加大抽检力度。加大工业涂装、包装印刷、家具制造等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。 强化重点行业VOCs 治理减排，实施VOCs 排放总量控制。逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs 废气排放系统旁路（因安全生产等原因除外）。引导重点行业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs 排放。深化工业园区和企业集群综合治理，加快推进涉VOCs 工业园区“绿岛”项目，鼓励其他具备条件、有需求的开发区规划建设喷涂中心、活性炭回收再生处理中心、溶剂处理中心等“共享工厂”。加强VOCs 无组织排放控制，实施含VOCs 物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。建筑涂装行业全面使用符合环保要求的涂料产品，加强汽修行业VOCs 综合治理。; 本项目为新建塑料制品业项目，不使用涂料、油墨、清洗剂等；本项目使用热熔胶VOCs含量符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求，属于低VOCs含量原辅材料；本项目有机废气经集气系统收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理通过15m高排气筒排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值。; 相符. 由上表可知，本项目满足《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政〔2022〕32号）相关要求。 5、《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合〔2022〕51号） 表4与《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》(环综合〔2022〕51号)相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. 强化生态环境分区管控。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）成果应用。严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。禁止在黄河干支流岸线一定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。; 本项目为新建塑料制品业项目，不属于“两高一资”项目；本项目选址位于偃师区顾县镇，选址符合“三线一单”要求。; 相符. 加快工业企业清洁生产和污染治理。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，开展排污许可提质增效工作。推动钢铁、焦化、化工、有色金属、造纸、印染、原料药制造、农副食品加工等重点行业实施清洁生产改造，开展自愿性清洁生产评价和认证，严格实施“双超双有高耗能”企业强制性清洁生产审核。鼓励有条件的地区开展行业、园区和产业集群整体审核试点。推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。推进沿黄省区工业园区水污染整治。到2025年，沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放。加快推进工业污废水全收集、全处理，严格煤矿等行业高浓盐水管理，推动实现工业废水稳定达标排放。严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目为新建塑料制品业项目，不属于左列行业；本项目选址位于偃师区顾县镇，生活污水近期化粪池预处理后用于周围农田施肥，循环冷却水循环使用，定期用于洒水降尘；远期：经市政管网排入偃师第四污水处理厂。; 符合. 强化固体废物协同控制与污染防治。选择一批“无废城市”开展协同增效试点，在固体废物处置全过程中协同推进碳减排。建设固体废物跨区域回收利用示范基地，推动区域固体废物集中利用处置能力共享。持续推进流域“清废行动”，加快推进沿黄省区干支流固体废物倾倒排查整治工作，全面整治固体废物非法堆存。推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，鼓励主要产业基地根据需要配套建设危险废物集中利用处置设施，支持有条件的地区建设区域性特殊危险废物集中处置中心。加快完善医疗废物收集转运处置体系，推动地级及以上城市医疗废物集中处置设施建设，健全县域医疗废物收集转运处置体系，补齐医疗废物收集处理设施短板。; 本项目危险废物在厂区危废暂存间内暂存后委托有资质单位处置。; 符合. 由上表可知，本项目满足《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》(环综合〔2022〕51号)相关要求。 6、《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号） 表5 与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 偃师区2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 项目情况; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级. 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削 减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。; 本项目新建塑料制品业项目，项目建设符合产业政策、 "三线一单"等要求；项目建设按照塑料制品业A 级水平指标要求进行建设; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. （1）对汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。原辅材料实施源头替代的企业，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。; 本项目为新建塑料制品业项目，不使用涂料、油墨、清洗剂等；本项目使用热熔胶VOCs含量符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求，属于低VOCs含量原辅材料 。; 相符. 开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放; 本项目为新建塑料制品业项目，有机废气经集气系统收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理通过15m高排气筒排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值；治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期交由有资质的单位进行处理。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目属于塑料制品业项目，项目生产车间全封闭，原料采用纤袋存放，物料的转移均在密闭生产车间内进行；为提高VOCs收集效率，本项目有机废气经集气设施（集气罩+二次密闭设施），有机废气经1套“UV光氧催化+活性炭吸附装”处理后通过15m高排气筒排放; 相符. 由上表可知，本项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相关要求。 7、洛阳市偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办【2022】7号） 表6 与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办【2022】7号）相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. (一)巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作; 完善工业企业源头替代工作。对近几年来在汽车制造、木制家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs含量原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目为新建塑料制品业项目，不使用涂料、油墨、清洗剂等；本项目使用热熔胶VOCs含量符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求，属于低VOCs含量原辅材料。; 相符. (二)强化无组织排放过程控制; 加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间,要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。……含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。……使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目属于新建塑料制品业项目，项目生产车间全封闭，各种物料的转移均在密闭生产车间内进行；为提高VOCs收集效率，本项目有机废气经集气设施（集气罩+二次密闭设施），有机废气经1套“UV光氧催化+活性炭吸附装”处理后通过15m高排气筒排放。根据风量核算，本项目最小控制风速取0.5m/s。浇注工序使用的PU 原液采用泵送管道输送方式，进料采用底部、浸入管给料方式。; 相符. (三)强化工业企业V0Cs 治理; 全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质芳香烃(如涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定"一企一策"治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时,其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m²/g(BET法)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理+15m高排气筒排放。VOCs治理设施产生的废UV灯管、废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置或转运。本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g; 相符. (五)完善监测监控体系; 开展监测工作。8月底前,完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m2/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施(FID检测器)。; 本项目属于新建塑料制品业项目，属于重点行业，但废气排放口均为一般排放口，无需安装VOCs排放在线监测设施。; 相符. 由上表可知，本项目满足《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办【2022】7号）相关要求。 8、《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号） 表7 河南省生态环境厅关于做好 2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知 塑料制品行业绩效分级指标（A级企业）; 本项目情况; 是否 相符. 原料、能源类型; 1. 原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2. 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目使用原包料，使用能源为电能; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》中允许类项目，生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》以及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中；同时符合河南省、洛阳市相关政策规划; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）； 3、粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM 有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5、NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1、本项目在注塑、浇注和烘干废气产生点设置集气罩+二次密闭设施，有机废气引入UV光氧+活性炭装置进行处理，后经15m排气筒排放；最小控制风速取0.5m/s。 2、项目投产后，VOCs采用UV光氧+活性炭吸附处理工艺，使用活性炭碘值在800mg/g及以上； 3、本项目不涉及粉状物料； 4、本项目废活性炭经覆膜编织袋包装后暂存于危废间，并建立储存、处置台账； 5、本项目不涉及NOx治理。; 相符. 无组织管控; 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态 VOCs 物料采用密闭容器或罐车输送； 3.产生 VOCs 的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs 末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1、本项目物料存储于密闭的包装袋内，且存放于室内。 2、本项目粒状物料采用密闭的包装袋进行物料转移 3、本项目在注塑、浇注和烘干废气产生点设置集气罩+二次密闭设施，有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后排放。 4、本项目厂区干净整洁，厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织 PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于 10、30mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC浓度低于 4mg/m³，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于 2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求： （1）PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： a) 燃煤/生物质：10、35、50mg/m3 b) 燃油：10、20、80mg/m3（基准氧含量：燃油 3.5%，燃煤/生物质 9%） （2）氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 1、项目运营后， NMHC达标排放。 2、VOCs治理设施按要求同步运行率达到100%，去除达到80% 3、本项目不使用锅炉。; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1．本项目不属于大气重点排污单位，无需安装自动监控设施。 2.项目运营后，有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、项目运营后，涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 相符. 环保 档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 项目建成后按要求整理环保档案; 相符. 台账 记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。; 本项目建成投产按要求进行台账记录。; 相符. 人员 配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 1.本项目公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 2.厂内运输车辆使用国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动; 应急 理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 本项目建成后厂区货运出入口按要求建立电子台账。; 相符. 由上表可知，本项目建成后可符合《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）中塑料制品企业绩效分级A级企业要求。 9、饮用水源 项目厂址位于洛阳市偃师区顾县镇史家湾村，根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），河南省人民政府发布的《关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）、《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号）、《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号）、《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2020]99号）、《关于调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号）、《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2021]206号）、《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2022]194号）以及《关于调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2023]8号）。 偃师区现有10处乡镇地下水井群。根据调查，距离本项目较近的为偃师区顾县镇饮用水水源井群（共2眼井）。 顾县镇饮用水源包括2眼井，即1号井、2号井，位于中宫底村，1号井地理坐标为N34°39'6.5"、E112°48'22.0"，井深245m，2号井地理坐标为N34°39'4.8"、E112°48'7.7"，井深260m，均为孔隙水承压水。 一级保护区：以开采井为中心，50m为半径的圆形区域。 二级保护区：不设立；准保护区：不设立。 顾县镇饮用水源保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。 本项目位于1#水源井一级保护区边界东南约3.8km、2#水源井一级保护区边界东南约3.6km，均不在顾县镇饮用水水源地的保护区范围内，因此，本项目建设符合饮用水源保护要求（具体保护范围及与项目的位置关系见附图五）。 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 10、大遗址保护规划相符性分析 根据《洛阳市城市总体规划》（2011-2020年）-《大遗址保护区划图》，洛阳分为邙山陵墓群、汉魏洛阳城遗址、东汉陵墓南兆城、隋唐洛阳城遗址等保护区域，偃师境内的主要为邙山陵墓群东段和汉魏洛阳城遗址。 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇史家湾村。根据《洛阳市城市总体规划》（2011-2020年）-《大遗址保护区划图》，位于东汉陵墓南兆域建设控制地带东北侧4.0km，不在其保护范围和建设控制地带内（见附图八），项目建设不会对文物造成影响。 11、与《偃师市城乡总体规划》（2015-2030）相符性分析 （1）规划期限 本规划的规划期限为2015年-2030年，其中：近期：2015年-2020年；远期：2021年-2030年；远景：2030年以后。 （2）市域总体规划 规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 中心城区、镇区等规划建设用地内，应通过划定绿线、紫线、蓝线，依据相关法规对生态绿地、文物保护区、城市河流、地表水源等实施管制。布局在禁建区、限建区内的已经建成的区域，应按照相关保护规划进行管控或搬迁。 （3）总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成“一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带，西启汉魏故城东，东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇史家湾村，租赁协议见附件3，根据偃师市自然资源和规划局颁发的土地证（附件5），项目所用厂房符合城乡规划要求，用地性质属于工业用地。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 洛阳市偃师区永合针织行成立于2023年2月3日，法人代表刘铁峰，主要从事项目：针织或钩针编织物及其制品制造；面料纺织加工；绣花加工；纺纱加工；塑料制品制造；塑料制品销售等。公司统一社会信用代码为：92410307MA9NH2KG06。为满足市场需求，洛阳市偃师区永合针织行租赁偃师区顾县镇工业园标准化车间2间，投资200万元，建设年产20万双鞋底片、50万双飞织鞋帮和50万双鞋垫项目。主要产品包括：鞋帮、鞋垫和鞋底片。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682 号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业--53塑料制品业 292” ，根据规定，“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制环境影响报告表，本项目以原生料为原料，不涉及电镀和溶剂型粘胶剂，因此，本项目应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表。 2建设内容 2.1项目基本情况 本项目租赁洛阳翔隆弹簧有限公司闲置车间2间（共计3000平方米），用于建设年产20万双鞋底片、50万双飞织鞋帮和50万双鞋垫项目，主要生产工艺为①鞋底片：原料-加热挤出-冷却成型-成品；②鞋帮：原料-飞织-定型-切割-压花-成品；③鞋垫：原料-浇注-烘干-裁剪-成品。主要设备为底片机、飞织机、烫布机、激光切割机、压花机、聚氨酯鞋垫生产线等。 2. 2地理位置与交通 本项目位于洛阳市偃师区顾县镇史家湾村。 周围环境现状为：本项目东侧和北侧为空地、南侧为河南丽鑫电缆有限公司、西侧为539省道，距厂区最近的敏感点为西北侧90m的杨村散户。 本项目地理位置图见附图一，周围环境示意图见附图二。 3. 建设内容 表8 本项目组成情况表 工程分类; 工程组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 1#生产 车间; 1F，钢架结构，H=12m，建筑面积1000m2，设置原料区、生产区、成品区等; 租赁已建厂房. 2#生产 车间; 1F，东侧部分区域2F，钢架结构，H=12m，建筑面积2000m2，设置原料区、生产区、成品区等; 租赁已建厂房. 辅助工程; 办公室; 200m2，2F，部分区域3F，位于厂区东北角; 租赁. 公用工程; 供水系统; 由顾县镇史家湾村自来水管网供水; 依托现有. 排水系统; ①生活污水：近期经厂区现有化粪池（10m3）处理后用于周围农田施肥；远期经厂区现有化粪池（10m3）处理后由市政管网排入偃师第四污水处理厂。; 依托现有. ②循环冷却水：鞋底片注塑机中设备冷却水（间接冷却），冷却水循环使用，定期洒水降尘。; 新建. 供电系统; 由顾县镇史家湾村供电系统供给; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 切割、注塑、浇注、烘干和过胶废气：经集气系统（集气罩+二次密闭设施）+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 新建. 废水治理; ①生活污水：近期经厂区现有化粪池（10m3）处理后用于周围农田施肥；远期经厂区现有化粪池（10m3）处理后由市政管网排入偃师第四污水处理厂。; 依托现有. ②循环冷却水：鞋底片注塑机中设备冷却水（间接冷却），冷却水循环使用，定期洒水降尘。; 新建. 噪声治理; 车间隔声、距离衰减; 依托现有. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾经收集后定期由环卫工人运至当地垃圾中转站; 新建. 一般固废; 本项目产生的一般固废物主要是废包装材料、废边角料。废包装材料和聚氨酯废边角料收集后暂存于一般固废暂存处定期外售; 新建. 危险废物; 本项目产生的危险废物主要有废UV灯管、废活性炭和废聚氨酯桶，暂存于危废暂存间（5m2）后交有资质的单位进行收集处理; 新建. 4.主要设备 本项目主要设备见下表。 表9 本项目主要设备 工艺 名称; 设施 名称; 参数名称; 年运行时长（h/a）; 备注. 型号; 数量. 鞋帮生产线; 飞织机; HTY-1610TFC; 120台; 2400; 用于鞋面布编织，上下2层各60台. 激光切割机; CW-1310; 2台; 2000; 用于鞋面布切割. 冲床; ERP; 6台; 1000; 用于鞋面布切割. 熨烫机; DSMC; 4台; 2000; 用于鞋面布平整. 高频压花机; KS-25; 5台; 1500; 用于鞋面布压花型. 鞋垫生产线; 电烘箱; /; 3台; 300; 用于聚氨酯原液加热. 聚氨酯鞋垫 生产线; HY-DSP211-120A; 3条; 2000; 用于PU 鞋垫生产，包含浇注、烘干、粘粘等. 裁切机; 40T; 6台; 2400; 用于鞋垫裁切. 鞋底片生产线; 螺杆上料机; /; 20台; 500; 用于上料. 鞋底片注塑机; EK5105P; 20台; 2000; 用于鞋底片生产. 全厂设备均不属于“限制类”和“淘汰类”，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 5. 生产规模及产品方案 表10 项目规模一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 规格. 1; 鞋帮; 50; 万双/年; 35-46码. 2; 鞋垫; 50; 万双/年; 35-46码. 3; 鞋底片; 20; 万双/年; 35-46码. 6. 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗表见下表。 表11 项目主要原辅材料一览表 单位：t/a 序号; 原辅材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 飞织线; t/a; 120; 外购，用于编织鞋面布. 2; TPU树脂; t/a; 100; 袋装，25kg/袋，鞋底片原料. 3; PU原液; 聚氨酯A液; t/a; 12; A液、B液及C液，以1：1：0.02 混合，20kg/桶. 4; 聚氨酯B液; t/a; 12. 5; 聚氨酯C液; t/a; 0.3. 6; 色浆; t/a; 0.5; PU鞋垫辅料，20kg/桶. 7; 水性清洗剂; t/a; 0.2; 用于清洗浇注机头，5kg/桶. 8; 水性脱模剂; t/a; 0.1; 主要成分为水和硅油，5kg/桶. 9; 热熔胶; t/a; 2.5; 用于衬布粘粘. 10; 工业黄油; t/a; 0.03; 用于设备维护. 11; 水; m3/a; 543; 由史家湾村供水、供电系统供给. 12; 电; 万kW·h/a; 30.0. 聚氨酯树脂颗粒（TPU）：热塑性聚氨酯弹性体，主要分为聚酯型和聚醚型，它硬度范围宽（60HA-85HD）、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用。TPU为一种强极性的高分子材料，和非极性矿物油的亲和性很小，其分解温度在230℃左右。 PU：简称为聚氨酯，是一种新型的有机高分子材料。聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，硬度高，有弹性。主要用于制鞋工业和医疗业。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。 表12 PU原液主要成分 序号; 名称; 组分; 含量（单位：%（w/w））. 1; PU-A料; 聚酯多元醇; 90-97. 硅油; 0.1-0.2. 水; 0.4-0.5. 小分子二元醇; 3-5. 2; PU-B料; 聚酯多元醇; 40-50. 聚醚多元醇; 10-15. 二苯基甲烷二异氰酸酯; 40-50. 磷酸; 50-80ppm. 3; PU-C料; 乙二醇; 65-70. 三乙烯二胺; 30-35. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：白色至淡黄色固体，加热时有刺激性臭味。相对密度1.19，熔点 40~41°C，沸点 156~158°C（1.33kPa），闪点（开口）202°C。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。急性毒性： LD5010000mg/kg（兔经皮）。 硅油：硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。 磷酸：是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为H3PO4，分子量为98，熔点42.4℃，沸点260℃，密度1.87g/mL。急性毒性： LD501530mg/kg（大鼠经口），2740mg/kg（兔经皮）；纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。 乙二醇：无色无臭、有甜味液体，熔点-13.2℃，沸点197.5℃，闪点110℃，密度1.113g/cm³，急性毒性：LD50 5900~13400 mg/kg（大鼠经口）；对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。 三乙烯二胺：亦称三亚乙基二胺。白色或淡黄色晶体，熔点159.8℃，沸点174℃，闪点62℃（闭杯），急性毒性：经口LD50 1700mg/kg。有氨味，本品是有机合成中间体，合成光稳定材料，广泛用于聚氨酯泡沫、弹性体与塑料制品及成型工艺。 色浆（红、白、黑）：本项目使用色浆均为水性色浆，主要成分为：丙烯酸树脂20%，丙二醇甲醚10%，去离子水34.2～39.5%，消泡剂（脂肪酸脂，沸点267℃，熔点61.3℃）0.5～0.8%，颜料 30%～35%（其中白色颜料主要成分为钛白粉、黑色颜料主要成分为炭黑、红色颜料主要成分为氧化铁红），添加不同色浆可用于改变聚氨酯的颜色。 聚酯多元醇：有机物，通常是由有机三元羧酸（酸酐或酯）与多元醇 （包括二醇）缩合。聚酯型聚氨酯因分子内含有较多的酯基、氨基等极性基团，内聚强度和附着力强，具有较高的强度、耐磨性。脂肪族（多指己二酸聚酯〕聚酯二元醇妥用手生产浇注型聚氨酷弹性体。热塑性聚氨酯弹性体、微孔聚氨酯鞋底．PU革树脂、聚氦酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等。由己二酸与 1,4-丁二醇、1.6-己二醇或乙二醇制得的聚酯二醇为蜡状固体，得到的聚氨酯弹性体结晶性强，初粘力大，得到制品的机械强度也较高；由带侧基的二醇制得的聚酯如PMA和PPA常温呈液态，柔软，用于油墨、软革等，PMA耐水解性较好。 聚醚多元醇：是主链含有醚键，端基或侧基含有大于2个羟基的低聚物。是以低分子量多元醇、多元胺或含活泼氢的化合物为起始剂，与氧化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成。聚醚一般常用分子量为800～2000的丙二醇聚醚、分子量为400～4000的三羟甲基丙烷聚醚和端羟基的聚四氢呋喃。作为胶黏剂用的聚醚树脂应去掉聚合时残留下来的碱性催化剂，因为它们能催化异氰酸酯二聚，影响胶黏剂的质量。通常用酸来中和，使聚醚呈微弱酸性（不影响聚氨酯的反应）。制备聚氨酯胶黏剂所用的聚醚要求较为严格，除羟值、酸值外，要求含钾、钠离子量应少于10，含水量小于0.05%，否则有可能产生凝胶。用聚醚树脂配制的聚氨酯胶黏剂具有良好的耐水性，抗冲击性和低温性。 水性脱模剂：主要成分为硅油15%、硅油树脂15%、乳化液3%、水67%。脱模剂外观乳白色，比重大于0.8，微有愉快气味，pH值大于7.0，本品以水为分散介质，不含任何有毒有害物质，提高模具与聚合物之间的润滑性。用途及性能：主要用于聚氨酯脱模，分散性好，易于喷涂，使用方便，脱模力小；耐气候性好，存储性能稳定；对模具表面无腐蚀，无结垢现象，便于清洗。 水性清洗剂：水性清洗剂属于环保水基清洗剂，主要组分组成为：非离子表面活性剂（脂肪酸聚氧乙烯酯，沸点351.5 ℃，熔点61-62.5 ℃）50%，阳离子表面活性剂（高级脂肪胺盐，沸点223 ℃，熔点177-181℃）10%，渗透剂（仲烷基硫酸酯钠，沸点108.9 ℃，熔点180-185℃；仲烷基磺酸钠，熔点>300℃）10%，防锈剂（六亚甲基四胺，沸点252.7℃，熔点280℃；氯化钠，沸点1465℃，熔点801℃）5%，助剂（三聚磷酸钠，熔点622℃）5%，消泡剂（脂肪酸脂，沸点267℃，熔点61.3℃）1%，缓蚀剂（膦羧酸；磺化木质素，熔点26℃）1%，水18%。各组分不涉及危险物质。 8. 用地及规划 根据洛阳翔隆弹簧有限公司不动产证（豫（2021）偃师市不动产第0002395号）（见附件4），本项目用地为工业用地，同时根据偃师区顾县镇土地利用规划图，用地性质为工业用地，符合偃师区顾县镇土地利用规划图。 根据洛阳市偃师区顾县镇人民政府出具的入驻证明，本项目位于偃师区顾县镇史家湾村，符合相关产业政策，符合偃师区顾县镇发展规划，原则上同意该项目入驻我辖区（见附件5）。 9. 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员40人，员工为附近村民，就近回家食宿，每天1班，仅昼间工作8h（8:00~12:00，14:00~18:00），年工作300天。 10. 建设周期及厂区现状 本项目租赁洛阳翔隆弹簧有限公司闲置厂房，现场勘查时，生产设备均未入驻，现场为空厂房。 本项目建设周期为2023年4月到2023年5月。 11. 平面布局 本项目出入口位于厂区东侧，厂区西侧为鞋底片生产车间；厂区南侧为鞋帮、鞋垫生产车间，车间西侧为鞋垫生产区、东侧为鞋帮生产区；项目办公室位于厂区东北侧，生产车间和办公室相互独立，互不影响，平面布置较为合理。 12. 公用工程及辅助工程 （1）供水 项目建成后，用水依托顾县镇史家湾村供水管网供水系统。 （2）供电 项目建成后，用电依托顾县镇史家湾村电网供电。 （3）排水 本项目生活污水近期经厂区现有化粪池处理后用于周围农田施肥，冷却水循环使用，定期用于车间洒水降尘；远期经厂区现有化粪池处理后由市政管网排入偃师第四污水处理厂。 水平衡图 图1 项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、鞋帮生产工艺流程 图2 鞋帮生产工艺流程图 编织：外购飞织线，由飞织机编织成鞋面布； 熨烫：编织好的鞋面布由熨烫机进行熨烫，使其平整； 切割：熨烫平整后的鞋面布由激光切割机或冲床按客户需要进行切割，该过程会产生废气和固废。 压花：切割好的鞋帮按客户需要由高频压花机压出花型。 2、鞋底片生产工艺流程 图3 PVC鞋底片生产工艺流程图 工艺简介： （1）上料：将TPU颗粒人工放至料箱，然后经过管式螺杆上料机提升至鞋底片注塑机上料口；此工序上料管道密闭，设备运行产生噪声。 （2）注塑：物料进入鞋底片注塑机后通过电加热段融化（融化温度约 170℃）并注塑至鞋底模具中，该过程产生有机废气与噪声。 （3）修边：注塑后的鞋片人工脱模后用刀片将毛边进行修整，该过程产生废边角料。 （4）包装入库：将成品鞋片包装后待售。 3、聚氨酯鞋垫工艺流程 图 3 聚氨酯鞋垫生产工艺流程及产污环节图 （1）PU 原液混合搅拌：桶装 PU 原液（聚氨酯 A 液、聚氨酯 B 液）需要在电烘箱中加热以降低物料粘度（温度为 40-50℃），保持物料的流动性；聚氨酯 A 液、聚氨酯 B 液、色浆分别加入原液罐内储存，聚氨酯 A 液、聚氨酯 B 液、色浆按配比进行混合搅拌后加入聚氨酯 C 液搅拌均匀，暂存至混合液罐储存。PU原液的输送过程全部在密闭管道内进行，进料采用底部、浸入管给料方式。 （2）清洗浇注头、喷脱模剂：浇注成型机配备模具每次成型全部脱模后需在模具上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油），然后将混合原液注入模具中，循环流水线；同时用水性清洗剂对浇注头进行清洗，防止注孔堵塞。该工序产生喷脱模剂废气非甲烷总烃和固废废包装桶。 （3）注模、发泡成型、脱模：聚氨酯混合液罐、原液罐均配置有计量泵，由计量泵计量将混合料浇注到模具中；然后合模后进入流水线，模具缓慢通过 PU 流水线烘干道，该通道使用电加热保温，将模具温度保持在70~80℃，等到 PU 原液发泡成型后。然后进行清洗浇注头、喷脱模剂、注入聚氨酯混合液，循环流水线。浇注工序在封闭空间内进行，产生非甲烷总烃。 （4）过胶：发泡得到的鞋垫粗品经过胶机进行一面涂胶，衬面布卷按规格裁切后铺在鞋垫过胶面，然后冷压定型，涂胶所用粘黏剂为环保型PUR 热熔胶，过胶机加热温度约100℃，为电加热； （5）修边：将定型后鞋垫经裁断机进行修边，即可得到鞋垫成品，入库待售。该过程产生修边废料。 根据工艺流程及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施见下表。 表13 项目运营期产污环节一览表 类别; 污染物种类; 产污工序; 治理措施. 废气; 非甲烷总烃; 注塑工序; 集气系统（集气罩+二次密闭）+UV 光氧催化+活性炭吸附装置（设计风量35000m3/h）+15m 排气筒（DA001）. 激光切割. 喷脱模剂. 浇注工序. 烘干成型. 过胶工序. 废水; 生活污水; 职工生活; 依托现有化粪池处理后用于肥田. 生产废水; 冷却水; 循环使用，定期添加，定期用于洒水降尘. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 密闭隔声、距离衰减. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 收集于垃圾桶由环卫部门定期清运. 废边角料、废包装材料; 生产过程、原料包装; 经收集后暂存于厂区一般固废暂存间（10m2），废边角料和废包装材料定期外售。. 废活性炭、废UV灯管; 废气治理; 分类暂存于厂区内设置的危险废物暂存间（5m2），定期交有资质单位处置. 废包装桶; 原料包装. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁洛阳翔隆弹簧有限公司闲置厂房，租赁协议见附件3，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1. 环境空气质量现状 1.1基本污染物环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69号，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。 表14 洛阳市2021年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，SO2、NO2年均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5的年均浓度和O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，洛阳市为不达标区。 （2）环境质量改善计划 目前偃师区出台了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》偃环攻坚办〔2022〕8号等措施，将不断改善区域大气环境质量。 环境空气质量改善目标： 全区环境空气质量改善目标：可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在43微克/立方米以下，优良天数237天，重度及以上污染天数目标值5天，5-9月臭氧超标天数目标值52天。 1.2其他污染物环境质量现状 该项目生产过程产生非甲烷总烃。为了解项目所在区域其他污染因子的环境质量现状，本次评价借用区域内《洛阳帝玖电缆有限公司年产10万米矿物质防火电缆和年产10万米1000V电缆扩建项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间为2021年1月27日～2021年2月2日，监测点为虹桥外国语学校（位于本项目西南侧约2.1km处），检测因子为非甲烷总烃，具体监测结果见下表。 表15 特征污染物现状监测结果表 单位：mg/m3 监测点; 一次浓度值. 监测值范围(mg/m3); 标准指数范围; 超标率(%). 虹桥外国语学校; 0.19~0.28; 0.095~0.14; 0. 标 准; 2.0mg/m3. 由上表可知，拟建项目评价范围的特征污染因子非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃≤2mg/m3的要求。 2. 地表水环境质量现状 本项目生活污水经厂区化粪池预处理后用于附近农田施肥。 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021 年，全市共设置地表水监测断面22 个。其中，黄河流域设置20个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河窑北坡、伊河鸣皋、伊河龙门大桥、伊河西石坝、伊河岳滩，洛河故县水库、洛河长水、洛河温庄、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处，涧河党湾、金水河尚庄、金水河下河、瀍河中后李、明白河庙湾、二道河入黄河口、小浪底大横岭；淮河流域和长江流域各设置1 个监测断面，分别是北汝河紫罗山和淯河前龙脖。监测河段总长度为724.5 千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2 千米。 2021 年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。 本项目最近水体为干沟河，向北注入伊洛河，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。 3. 声环境质量现状 根据现场勘查，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，本次评价不开展声环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周围环境保护目标见下表。 表16 本项目环境保护目标（大气环境） 名称; 坐标; 方位; 与厂界最近距离; 目标功能. 经度°; 纬度°. 杨村; 112.81650910; 34.68283358; 西; 250m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 杨村散户; 112.81846626; 34.68345707; 西北; 90m. 表17 本项目环境保护目标（声、地下水和生态环境） 序号; 环境要素; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离（m）; 目标功能. 1; 声环境; 项目50m范围内无声环境敏感点. 2; 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水环境保护目标. 3; 生态环境; 本项目评价范围无生态保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | （1）废气 本项目注塑、浇注、烘干和过胶工序产生的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（车间或生产设施排气筒非甲烷总烃60mg/m3）； 同时应满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）相关要求（建议排放浓度≤80 mg/m3，建议去除效率应≥70%；工业企业边界挥发性有机物排放建议值≤2.0 mg/m3）。 同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂区内VOCS无组织排放限值（特别排放限值：监控点处1m平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20 mg/m3）。 废气排放标准见表18~表20。 表18 合成树脂工业大气污染物特别排放限值 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值. 特别排放限值; 排气筒高度; 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 60mg/m3; 15m; 周界外浓度最高点; 4.0mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t 产品. 注：排气筒高度还应高出周围200m半径范围的建筑物5m以上。. 表19 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 6 mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20 mg/m3; 监控点出任意一次浓度值. 表20 工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 排放方式; 行业; 工艺设施; 污染物; 建议排放浓度; 去除效率. 有组织; 其他企业; 排放口; 非甲烷总烃; 80.0 mg/m3; 70%. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3; /. （2）废水 本项目生活污水经厂区化粪池预处理后用于周围农田施肥，冷却水循环使用，定期用于洒水降尘。 （3）噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求。 噪声排放标准见表21。 表21 噪声排放标准 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效A声级; 昼间60dB(A) 夜间50B(A). （4）固废 一般固废暂存间满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001及修改单）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定非甲烷总烃为本项目污染物总量控制因子。 废水污染物：本项目无生产废水排放，职工生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，故不再进行总量指标核定。 废气污染物：洛阳市偃师区永合针织行年产20万双鞋底片、50万双飞织鞋帮和50万双鞋垫项目VOCs 排放量为0.1386t/a，VOCs替代来源为洛阳艺隆装饰材料有限公司的VOCs减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁洛阳翔隆弹簧有限公司闲置厂房，本项目施工期仅涉及设备的调试、安装，施工期影响较小，故不再对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1源强 本项目营运过程中废气污染源主要为注塑工序产生的非甲烷总烃；PU鞋垫生产线喷脱模剂、注模、烘干发泡和过胶工序产生的非甲烷总烃；鞋帮生产线激光切割工序产生的非甲烷总烃。 1.1.1 鞋帮生产线 本次评价采用类比法来核算污染物源强。本次类比对象为《洛阳亨远飞织机械设备有限公司年产10万双飞织鞋帮项目》，本项目与类比对象原辅材料、生产工艺、产品类型和污染控制措施均与本项目相同，规模为类比对象的5倍，可以作为类比对象。 根据《洛阳亨远飞织机械设备有限公司年产10万双飞织鞋帮项目》的季度性检测报告中鞋帮生产线排气筒监测数据，非甲烷总烃进口速率为0.025kg/h，本项目生产规模为类比对象的5倍，集气罩集气效率按90%计，本项目年运行时长为2000h/a，则本项目非甲烷总烃产生量为0.2778t/a。 1.1.2鞋底片生产线 本项目鞋底注塑工序加热温度为180℃左右，会产生少量的废气。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品。本项目注塑生产线原料辅使用量为40t/a，则注塑过程中有机废气产生量为0.108t/a。 1.1.3 聚氨酯鞋垫生产线 （1）聚氨酯浇注和烘干废气 本次评价采用类比法来核算污染物源强。本次类比对象为《偃师市山化镇睿成制鞋厂年产30万双布鞋项目》，本项目与类比对象原辅材料、生产工艺和污染控制措施均与本项目相同，产品类型与本项目相似（仅形状不同），原辅材料用量为类比对象的0.4倍，可以作为类比对象。 根据《偃师市山化镇睿成制鞋厂年产30万双布鞋项目》竣工环境保护验收监测报告中聚氨酯生产线排气筒监测数据，非甲烷总烃进口排放0.0753kg/h，年排放时间2000h，类比项目非甲烷总烃有组织产生量0.1506t/a，集气罩收集效率按90%计，类比项目非甲烷总烃产生量0.1673t/a，则本项目聚氨酯鞋垫浇注和烘干废气非甲烷总烃产生量0.0668t/a （2）过胶废气 经对照《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3，项目所用热熔胶应执行鞋和箱包业有机物限量值--聚氨酯脂类限量值50g/kg。本项目热熔胶加热过程中有机物挥发量按最大限值考虑即本项目PUR热熔胶产污系数为50g/kg，项目PUR热熔胶年用量为2.5t，则产生挥发性有机废气量约0.125t/a。 1.2废气治理设施 ①废气治理设施 本项目有机废气包括鞋帮生产线有机废气、鞋底片生产线有机废气和鞋垫生产线有机废气。 A、鞋帮生产线有机废气 鞋帮生产线有机废气主要为激光切割机切割过程产生的有机废气，根据生产设备情况及产污环节，本项目在激光切割机底部设置集气设施（集气罩口面积为1.2m×1.5m），抽取的有机废气经引风管连接至主风管。 B、鞋垫生产线有机废气 项目聚氨酯料配料过程均在密闭搅拌罐及管道内进行，压合过程鞋模为密闭式，废气产生部位为浇注至鞋底模具过程、烘干段以及过胶过程。生产线为环状，为操作区、烘干区和过胶区，烘干区为烘干道，密闭设置，仅两端设有进出口。本项目在操作区设置二次密闭设施+集气罩，集气罩尺寸为0.8m×0.8m；烘干道进出口上方设置二次密闭设施+集气罩（进出口各一个，尺寸为0.6m×0.4m）；过胶区上方设置二次密闭设施+集气罩（尺寸为0.6m×0.6m），抽取的有机废气经引风管连接至主风管。 C、鞋底片生产线有机废气 注塑机有机废气产生部位为注塑机出口至模具段，根据生产设备情况及产污环节，本项目在注塑口上面设置二次密闭设施+集气罩（集气罩口面积为0.4m×0.4m），抽取的有机废气经引风管连接至主风管。 本项目鞋帮生产线有机废气、鞋底片生产线有机废气和鞋垫生产线有机废气经收集后经1 套“UV 光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1 根15m 高排气筒（DA001）排放。 ②风机风量 A、鞋帮生产线有机废气 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目激光切割工序取0m； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积均为1.2m×1.5m（共2个）； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.5m/s。 计算得出激光切割工序集气罩风量至少为4860m3/h。 B、鞋垫生产线有机废气 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目取0.2m； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.5m/s。 计算得出鞋垫生产线集气罩风量至少为12474m3/h。 C、鞋底片生产线有机废气 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目取0.2m； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目最小控制风速取0.5m/s。 计算得出鞋底片生产线集气罩风量至少为15100m3/h。 综上，本项目有机废气治理系统工序风量为32434m3/h，本项目配套风机风量为35000m3/h，能够满足废气收集系统需求。有机废气的收集效率取95%，非甲烷总烃处理效率取80%（其中UV光氧20%，活性炭吸附75%）。本项目鞋帮生产线、鞋底片生产线和鞋垫生产线年运行时间为2000h。 （3）废气产排情况 废气污染物产排情况如下： 表22 项目注塑、浇注和烘干废气产排情况 污染源; 排放方式; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排气筒编号. 鞋帮鞋底片和鞋垫生产线; 有组织; 非甲烷总烃; 产生量:0.5487t/a 速率:0.2744kg/h 浓度:7.84mg/m3; 有机废气经收集后经1 套“UV 光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1 根15m 高排气筒（DA001）排放 集气效率95% 处理效率为80% 风量35000m3/h; 排放量:0.1097t/a 速率:0.0549kg/h 浓度:1.57mg/m3; DA001. 无组织; 非甲烷总烃; 产生量:0.0289t/a; /; 排放量:0.0289t/a; /. 1.3污染物排放达标分析 本项目生产过程非甲烷总烃排放量为0.1097t/a，排放速率为0.0549kg/h，排放浓度为1.57mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求；同时非甲烷总烃排放浓度和处理效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）中其他行业排放浓度限值80mg/m3和处理效率70%的要求。 1.4污染防治设施可行性分析 本项目废气中主要污染物质为非甲烷总烃，根据《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）产排污节点、主要污染物 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 及污染治理设施要求，非甲烷总烃采取低温等离子法、光氧催化法、吸附法、生物法等，本项目非甲烷总烃采用UV 光氧催化+活性炭吸附装置处理，属于可行性技术。 1.5废气污染物排放对环境的影响分析 本项目生产过程非甲烷总烃排放量为0.1097t/a，排放速率为0.0549kg/h，排放浓度为1.57mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求；同时非甲烷总烃排放浓度和处理效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）中其他行业排放浓度限值80mg/m3和处理效率70%的要求。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 表23 废气污染源排放信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放口 编号; 排放口类型. 具体措施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术. 1; 鞋帮、鞋底片和鞋垫生产线; 非甲烷总烃; 有组织; 产生量:0.5487t/a 速率:0.2744kg/h 浓度:7.84mg/m3; 集气系统（集气罩+二次密闭设施）收集后由UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放; 95%; 80%; 是; 排放量:0.1097t/a 速率:0.0549kg/h 浓度:1.57mg/m3; DA001; 一般排放口. 无组织; 产生量:0.0289t/a; /; /; /; /; 排放量:0.0289t/a; /. 表24 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 鞋帮、鞋底片和鞋垫生产线; 非甲烷总烃; 112.81990123; 34.68314322; 15; 0.85; 19.01; 30. 1.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），结合本项目运行期产污特征，制定出本项目运行期废气监测计划，详见下表。 表25 营运期监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求. 车间外; 非甲烷总烃; 每年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界; 非甲烷总烃; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号文）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2废水 项目劳动定员工40人，年工作300天，员工为附近居民，不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），不食宿人员生活用水量取40L/(人•d)。 本项目生活用量为1.6m3/d（480m3/a），生活污水排污系数取0.8，则本项目生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a）。本项目生活污水依托厂区现有化粪池预处理后用于周围农田施肥。 表26 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; COD; BOD5; NH3-N; SS. 生活污水 1.28m3/d（384m3/a）; 浓度（mg/L）; 350; 180; 30; 200. 产生量（t/a）; 0.1344; 0.0692; 0.0115; 0.0768. 处理效率（%）; 20; 20; 3; 50. 浓度（mg/L）; 280; 144; 29.1; 100. 排放量（t/a）; 0.1075; 0.0554; 0.0112; 0.0384. 表27 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染防治设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 生活 污水; COD; 肥田; 不排放; 化粪池; /; □是 □否; □企业总排 □雨水排放 □温水排放 □车间或车间处理设施排放. BOD5. NH3-N. SS. 2; 循环冷却水; COD; 循环使用; 不排放; 冷却 水池. SS. 2.2污染防治设施可行性分析 （1）水量 本项目生活污水排放量为1.28m3/d，洛阳翔隆弹簧有限公司员工约10人，其最大生活污水排放量约为0.32m3/d，本项目投产后厂区生活污水排放量约为1.6m3/d，厂区化粪池容积为10m3，可满足生活污水至少停留12h的要求，因此，本项目依托化粪池容积可行。 （2）水质 本项目产生的生活污水经化粪池预处理后，污水浓度：COD为280mg/L、氨氮为29.1mg/L、悬浮物为100mg/L，可以用于农田施肥。 综上所述，本项目污水预处理措施是可行的。 2.3项目废水进入偃师区第四污水处理厂可行性分析 ①收水范围 偃师区第四污水处理厂位于偃师区顾县镇南环路与干沟河（青龙河）交叉口西南角，污水处理工艺为二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用多级AO工艺，深度处理工艺采用“磁混凝沉淀池+转筒滤池+臭氧高级氧化”工艺；污泥处理处置采用机械脱水后外运至污泥处置中心进行焚烧处理、消毒工艺采用二氧化氯消毒工艺，处理后出水水质满足《河南省黄河流域水污染排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。处理规模为1.5万m3/d，近期设计规模为0.75万m3/d，远期设计规模为0.75万m3/d。收水范围为：西至顾县镇区，北至规划滨河路，南至规划路，东至史家湾村，主要处理收集范围内的生活污水和部分工业废水。 本项目位于偃师区第四污水处理厂收水范围，目前偃师区第四污水处理厂及配套管网尚未建设完成，预计2024年偃师区第四污水处理厂及配套管网建成并投入使用。 ②水质 偃师区第四污水处理厂设计进水浓度为：COD≤350mg/L、BOD5≤165mg/L、NH3-N≤38mg/L、TN≤50mg/L、SS≤180mg/L、TP≤6mg/L，本项目生活废水经化粪池处理后可满足偃师区第四污水处理厂设计进水水质要求。 表28 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放情况(mg/L); 国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议; 是否达标. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 280; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准偃师区第四污水处理厂进水水质要求; 350; 达标. BOD5; 144; 165; 达标. SS; 100; 180; 达标. 氨氮; 29.1; 38; 达标. ③水量 本项目营运后新增废水排放总量1.28m3/d（384m3/a），项目所在厂区生活污水总排放量为1.6m3/d（480m3/a），偃师区第四污水处理厂近期设计处理能力为0.75万m3/d，本项目废水量远小于偃师区第四污水处理厂的剩余处理能力。 因此，本项目生活废水远期依托偃师区第四污水处理厂处理是可行的。 2.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期废水监测计划，详见下表。 表29 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 污染源; 废水; DW001（化粪池排口）; pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮; 每年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及偃师区第四污水处理厂进水水质要求. |
| --- | --- |

3、噪声 3.1源强 项目运营期高噪声设备注塑机、聚氨酯生产线、飞织机、冲床、裁断机和风机等机械设备，具体噪声产排情况见表30。 表30 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机; 35000m3/h; /; 85; 基础减震、距离衰减; 8:00~12:00 14:00~18:00. 表31 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级 /dB(A); 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z. 1; 1#生产 车间; 飞织机; 60; /; 70; 基础 减震、 厂房 隔声、 距离 衰减; 100; 10; 1; 东; 10; 67.78; 8:00-12:00 14:00-18:00; 15; 52.78; 东; 5. 西; 40; 55.74; 40.74; 西; 60. 南; 10; 67.78; 52.78; 南; 5. 北; 10; 67.78; 52.78; 北; 25. 2; 飞织机; 60; /; 70; 100; 10; 4; 东; 10; 67.78; 52.78; 东; 5. 西; 40; 55.74; 40.74; 西; 60. 南; 10; 67.78; 52.78; 南; 5. 北; 10; 67.78; 52.78; 北; 25. 3; 冲床; 5; /; 75; 85; 18; 1; 东; 25; 54.03; 39.03; 东; 5. 西; 25; 54.03; 39.03; 西; 60. 南; 18; 56.88; 41.88; 南; 5. 北; 2; 76.0; 61.0; 北; 25. 4; 聚氨酯布鞋生产线; 3; /; 60; 70; 10; 1; 东; 40; 32.73; 17.73; 东; 5. 西; 10; 44.77; 29.77; 西; 60. 南; 10; 44.77; 29.77; 南; 5. 北; 10; 44.77; 29.77; 北; 25. 5; 裁切机; 6; /; 60; 70; 4; 1; 东; 40; 35.74; 20.74; 东; 5. 西; 10; 47.78; 32.78; 西; 60. 南; 5; 53.80; 38.80; 南; 5. 北; 15; 44.26; 29.26; 北; 25. 6; 2#生产 车间; 注塑机; 20; /; 75; 37.5; 18; 1; 东; 12.5; 66.07; 51.07; 东; 60. 西; 37.5; 56.53; 41.53; 西; 5. 南; 20; 62.0; 47.0; 南; 5. 北; 20; 61.99; 46.99; 北; 10.

3.2厂界达标情况 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室内点声源的预测 a、室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数； ，S 为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b、室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带声压级： 式中：-靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； —室内j 声源i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 c、室外靠近围护结构处的总的声压级： 式中：为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d、室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； 为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S为透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ①室外声源传播衰减预测模式： 式中：L(r1)为距声源距离r1处声级，dB(A)； L(r2)为距声源距离r2处声级，dB(A)； r1为受声点1距声源间的距离，(m)； r2为受声点2距声源间的距离，(m)； △L为各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、绿化等； A为预测线声源时取10，预测点声源时取20。 ②声级叠加 式中：L总为噪声叠加后总的声压级dB(A)； LAi单个噪声源的声压级dB(A)； n—噪声源个数。 经预测，本项目各厂界噪声贡献值噪声预测结果见下表。 表32 噪声产排情况一览表 预测 点位; 噪声源; 源强dB(A); 距离（m）; 预测值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 东厂界; 1#生产车间; 51.07; 60; 43.15; 60; 50. 2#生产车间; 57.12; 5. 西厂界; 1#生产车间; 41.53; 5; 27.65; 60; 50. 2#生产车间; 46.88; 60. 南厂界; 1#生产车间; 47.0; 5; 43.05; 60; 50. 2#生产车间; 56.57; 5. 北厂界; 1#生产车间; 46.99; 10; 35.04; 60; 50. 2#生产车间; 62.26; 25. 由上表可知，本项目运营期，东、西、南、北厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）以及本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期环境监测计划，详见表33。 表33 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 污染源; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4. 固废 4.1产生情况 （1）一般固废 本项目产生的一般固废主要有为废包装材料和废边角料等。 ①废包装材料 主要包括原料包装袋等，均属一般固废，产生量约为0.5t/a，收集后暂存于一般固废暂存区定期外售。 ②废边角料 根据企业提供资料，项目废边角料产生量约为1.0t/a，废边角料暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员40人，员工在厂生活垃圾产生量按0.5kg/人d。则生活垃圾产生量为20kg/d（6.0t/a）。集中收集后交由环卫部门统一清运。 （3）危险废物 ①废UV灯管 本项目有机废气处理装置UV灯管定期更换产生废UV灯管，废UV灯管属于危险废物HW29，危废代码为：900-023-29，每年更换一次约为0.005t/a，收集后暂存危废间定期委托有资质单位处理。 ②废活性炭 本项目有机废气采用UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，其中UV光氧处理效率为20%，活性炭处理效率为75%，本项目有机废气产生量为0.5487t/a，排放量为0.1097t/a，处理量为0.439t/a，其中UV光氧处理量为0.1097t/a，活性炭处理量为0.3293t/a，根据《简明通风设计手册》 ，活性炭有效吸附量Qe=0.2kg/kg活性炭，本项目设计活性炭炭箱装填量为0.25t，可吸附非甲烷总烃量0.05t，更换周期为6.586次/年，本项目定为7次/年，活性炭吸附装置的饱和周期约为1.7个月，废活性炭产生量为2.0793t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-039-49），由塑料袋密封包装后，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ③废包装桶：本项目废包装桶主要来自原材料（PU原液、丁酯、水性脱模剂、清洗剂桶、润滑油等）包装，产生量约0.1t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），该部分危险废物属于“HW49其他废物”，危废代码为：900-041-49，暂存于车间内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 4.2贮存、利用、处置方式和去向情况 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见下表。 项目一般固废产生量及处置方式详见下表： 表34 项目一般固废产生量及处理方式一览表 序号; 固废名称; 产生量; 类别; 编码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 6.0t/a; 生活垃圾; /; 由环卫部门处理. 2; 废边角料; 1.0t/a; 一般工业固废; 195-999-06; 暂存于一般固废暂存间，定期外售. 3; 废包装材料; 0.1t/a; 195-999-07. # 项目危废产生情况汇总详见下表： 表35 本项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.1; 浇注工序; 固态; 沾染的A、B原液; 沾染的A、B原液; 1a; T; 危废暂存间密闭分区暂存，后交由有资质单位处理. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; 有机废气处理设施; 固态; 含汞废物; 含汞废物; 1a; T/In. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.0793; 固态; 有机废气; 有机废气; 30d; T. - 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表见下表。 - 表36 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积 （m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废 暂存间; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 2#车间西北侧; 5; 分区暂存，放置于专用容器内，密闭储存; 1.0t; 1年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005t; 1年. 废活 性炭; HW49; 900-039-49; 3.0t; 1年. 4.3 处置去向及环境管理要求 项目各类危险废物经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 （1）危险废物收集 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将废活性炭、废包装桶、废UV灯管集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的塑料容器、铁质密闭容器集中到危险废物暂存仓库的内部转运。项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。 ②制定危废收集操作规程，内容包括：适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危废收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、口罩等。 （2）危险废物暂存间要求 ①危废储存库地面基础应采取防渗，地面、墙裙基础建设环氧树脂防渗地坪，暂存场所达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求；危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ②企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物的统计、收集、暂存、转运和管理工作，作好危废情况的记录，并即时存档以备查阅。 ③危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关要求进行存储和管理。铁质密闭容器贮存前应进行检验，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危废；必须定期对所贮存的危废设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 - 危险废物转运 危险废物转移过程中，废活性炭要求采用不透风的塑料包装袋作为内衬对其进行转移。严格执行《危险废物转移电子联单管理办法（试行）》，塑料容器、铁质密闭容器转移必须实行电子联单制度。危险废物转移电子联单通过《物联网系统》实现。危废运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危废接受单位照联单内容对塑料容器、铁质密闭容器核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。 综上所述，项目危险废物的收集、贮存和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强并落实好各项污染防治措施和安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1分区防控措施 项目在现有厂房内安装设备，厂区地面已采取硬化处理。本项目排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及生产废水排放。项目建成后危险废物暂存危废暂存间，桶装原料暂存原料区。因此，危废暂存间及原料区做重点防渗处理，生产车间做一般防渗处理，办公区、仓库做简单防渗处理，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。本项目防渗污染防治要求如下所示： 重点污染防渗区：采用2毫米厚高密度聚乙烯做防渗，K≤10-10cm/s； 一般污染防渗区：防渗层要求：水泥基础防渗层，K≤10-7cm/s。 简单防渗区：进行一般地面硬化。 5.2对环境的影响 经采取措施后，本项目对地下水的影响很小。 6、生态 本项目周围主要为人工生态系统，运营期主要污染物为废气、废水、噪声和固废，经污染防治措施处理后，本项目对厂址所在区域生态环境不会产生大的影响。 7、环境风险 （1）主要危险物质及分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B进行本项目危险物质识别，本项目风险物质为PU-B液中含有的MDI，CAS号：26447-40-5，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，最大储存量60 kg，依据前文原辅材料分成分析，PU-B液中MDI成分含量为40%-50%，则MDI最大含量为0.03t，临界量0.5 t，则本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.06<1，本项目风险潜势为I，故简要分析本项目风险。 （2）风险源分布情况和可能影响途径 PU-B液储存于阴凉、通风的库房内，危险废物储存于危废暂存间内。本项目主要影响途径为PU-B液、危险废物在储存过程中发生泄漏，①由于生产区域位于厂房3楼，不会对地下水和土壤产生污染；②PU-B液在储存或使用过程中发生泄漏，遇明火、高温等燃烧造成火灾生等突发性事故伴生/次生的污染物释放。 （3）风险防范措施 厂区环境风险主要为PU-B液泄漏事故，为此，特制订以下风险防范措施：本项目使用的PU原液均采用20 kg桶装，设置储存区域，专人负责看管，远离火种，生产区设置混凝土地板，混凝土地板上应做防渗处理，储罐下方设置收集桶。项目PU原液原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理控制，以及严密的事故应急预案，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，企业风险程度可以接受。 8. 环保投资估算 项目总投资为200万元，其中环保投资为10.0万元，占总投资的5.0%，具体环保投资估算见下表。 表37 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算（万元）. 废气; 注塑、浇注和烘干废气; 集气系统（集气罩+二次密闭）收集后由UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA001）; 8.0. 废水; 生活污水; 生活污水近期经厂区现有化粪池（10m3）处理后用于周围农田施肥；远期经厂区现有化粪池（10m3）处理后由市政管网排入偃师第四污水处理厂。; 依托现有. 循环冷却水; 鞋底片注塑机中设备冷却水（间接冷却），冷却水循环使用，定期洒水降尘。; 0.5. 噪声; 生产及环保设备噪声; 厂房隔声、距离衰减; 依托现有. 固废; 废包装材料; 暂存于一般固废暂存区（10m2）; 定期外售; 1.5. 废边角料. 生活垃圾; 集中收集，定期交由环卫部门处理. 废活性炭; 暂存于危险废物暂存间（5m2），委托有资质的单位进行处理. 废包装桶. 合计; /; /; 10.0.

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑浇注和烘干废气（DA001） | 非甲烷总烃 | 集气系统（集气罩+二次密闭）收集后由UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 生活污水经厂区化粪池处理后用于周围农田施肥 | 综合利用 |
|  | 冷却水 | COD SS | 循环使用，定期洒水降尘 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 等效A等级 | 厂房隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目废边角料、废包装材料收集后外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；危险废物在厂区危险废物暂存间（2#车间西北角、5m2），建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求）暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目各生产车间内均设置单独的固废堆存区，地面硬化；厂区设置有危废暂存间，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求；生活垃圾均设置垃圾收集桶，定点收集。厂内化粪池的池壁采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | PU 原液生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，生产区设置混凝土地板，混凝土地板上应做防渗处，储罐下方设置收集桶；PU原液原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市偃师区永合针织行年产20万双鞋底片、50万双飞织鞋帮和50万双鞋垫项目符合国家产业政策，选址可行并符合当地规划。项目的建设不可避免会对环境造成一定影响，但企业在认真执行环境“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目的环境影响较小。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1386t/a | / | 0.1386t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1075t/a | / | 0.1075t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0112t/a | / | 0.0112t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废边角料 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 6.0t/a | / | 6.0t/a | / |
| 危险废物 | 废UV灯管 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.0793t/a | / | 2.0793t/a | / |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①