- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师天佑机车车辆配件有限公司年氮化处理800吨工件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2204-410381-04-01-935426 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 卢新继 | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区缑氏镇双泉村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度46分24.780秒，34度33分51.540秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3360金属表面处理及热处理加工. | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33——67、金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 60 | 环保投资（万元） | 7.95 |
| 环保投资占比（%） |  | 13.25 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 √是：已安装1台发黑炉，已完善未批先建处罚等手续 | 用地面积（m2） | 1334 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 本项目位于偃师区缑氏镇双泉村，经过现场踏勘，项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图（见附图8），本项目所在位置属于重点管控单元。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），距离本项目最近的集中式饮用水水源地为府店镇饮用水水源地，最近距离为5.31km，项目选址不涉及饮用水源地；水源地与本项目相关位置见附图5。 本项目选址不涉及文物。文物与本项目相关位置见附图6。 综上，本项目所在地不涉及生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域为不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，目前偃师市正在实施《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 本项目生产过程使用电能，氮化过程中排放的炉内含氨废气经火帘燃烧装置处理后，通过15m排气筒排放；生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥；生活垃圾经垃圾桶收由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处置，废机油、废抹布属于危险废物，危废暂存间暂存后定期委托有资质单位进行处理。 综上，项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电，氮化过程中排放的炉内含氨废气经火帘燃烧装置（2200℃~2400℃高温，液化石油气燃烧）处理，项目不属于两高项目，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 依据洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于偃师市缑氏镇双泉村，其环境管控单元编码为ZH41038120004（偃师市大气布局敏感区，大气环境重点管控区）。 表1-1 偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41038120004; 空间布局约束; 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。 2、府店镇区域引导高端耐火材料、新型绿色建材等行业入园入区发展、整合提升绿色矿山产业。 3、大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。 4、缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 根据洛阳市偃师区缑氏镇人民政府出具的证明，项目位于偃师区缑氏镇工业园区内，并同意项目选址建设。; 相符. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、生活垃圾发电厂要提高运营管理效率， 严格控制各项污染物排放，; 安装自动监测设备，进行自动在 管控，确保污染物排放达标。 1、本项目属于金属件热处理生产项目，不属于钢铁冶炼等行业的高排放、高污染项目。 2、本项目不属于重点行业。 3、本项目不涉及。; 相符. 由上表分析可知，本项目建设符合洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入准入清单中管控要求。 2、产业政策 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已于2022年4月12日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，备案代码为：2204-410381-04-01-935426。本项目符合国家产业政策。 且根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第三类淘汰类第（七）条机械、工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批~第四批），本项目生产设备均不在淘汰类之列。 3、项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析 表1-2 项目与文件相符性分析一览表 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目为新建项目，厂址位于洛阳市偃师区缑氏镇工业园区内，项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目气体氮化炉、离子氮化炉、蒸汽发黑炉均使用电为能源，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目气体氮化炉、离子氮化炉、蒸汽发黑炉均使用电为能源，不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目气体氮化炉、离子氮化炉、蒸汽发黑炉均使用电为能源，为清洁能源，不存在粉状物料堆存情况。; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相关要求。 4、《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2020〕12号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-3 项目与文件相符性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目为金属件热处理加工项目，不为左侧所列禁止行业；本项目不涉及煤气发生炉和燃煤锅炉的使用。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求。 5、《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 表1-4 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号文相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. 调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 3．推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。; 本项目不属于两高项目。项目不属于禁止新增产能项目。; 符合. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。; 根据前述“三线一单”相符性分析，项目符合三线一单要求； 本项目属于新建项目，绩效分级可达A级企业。; 符合. 根据上表分析，本项目建设符合《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）文要求。 6、“两高”项目判定 根据《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》豫发改环资[2023]38号，“两高”项目主要报告两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品、不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上的项目；二是8个行业中19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（不含铜、铅锌、硅再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石等。本项目为金属表面处理行业，不属于上述8个行业，不属于8个行业中22个细分行业；本项目用电量为10万kwh/a，折合标煤用量为12.29吨/年，远低于5万吨标准煤，本项目不属于两高项目。 7、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目涉及金属表面处理，与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中第九项、金属表面处理及热处理加工企业绩效分级指标对照分析如下： 表1-5 金属表面处理及热处理加工企业行业绩效分级指标 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目类别; 符合性. 能源类型; 热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源。; 本项目使用能源为电; 符合A级. 工艺过程; 电镀、电铸等金属表面热处理采用自动化设备; 未达到A级要求; 本项目不涉及电镀、电铸等金属表面热处理; /. 污染收集及治理技术 排放限值; 金属表面处理： 1.酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用 pH 计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs 治理技术；VOCs 废气采用 燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）等高效处理工艺； 3.废气收集采用侧吸式集气罩、槽边排风等高效集气技术，实现微负压收集。; 金属表面处理： 1.同 A 级第 1 条要求； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs 治理技术； VOCs 治理采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法 等两级及以上组合工艺处理； 3.同; A 级第 3 条 求。 本项目不涉及VOCs排放; /. 热处理加工： 1.除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施； 2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧或其他等效技术； 废水收集及处理环节： 废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备。; 本项目气体氮化炉、离子氮化炉、蒸汽发黑炉均使用电为能源，热处理过程不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放; /. 排放限值; 1.PM排放限值要求：排放浓度不超过 10mg/m3； 2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过 0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过 0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过 5mg/m3；NOx 排放浓度不超过 100mg/m3； 3.燃气锅炉排放限值要求： PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3（基准含氧量：燃气 3.5%）。; 本项目不涉及电镀、燃气锅炉; /. 热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气 供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的; 热炉、热处理炉、 燥炉按实测 计）。 热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于 10、50、100mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。; 本项目气体氮化炉、离子氮化炉、蒸汽发黑炉均使用电为能源，热处理过程不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放; /. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3.易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附交换法等技术回收废酸液；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转 移，调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统； - 转移和输送 VOCs 物料以及 VOCs 废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器； 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生； 6.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾 及 VOCs 废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于 0.3米/秒； 7.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 1.项目所有物料均车间内存放，无露天堆放物料； 2.车间四面封闭； 3.本项目不涉及易挥发原辅料； 4.本项目不涉及VOCs物料； 5.本项目不涉及电镀； 6.本项目不涉及； 7.建成后车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 符合A级. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 建成后按要求规整环保档案; 符合A级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量; 建成后按要求建立台账记录; 符合A级. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 建成后配备专职环保人员; 符合A级. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 运输车辆按要求设置; 符合A级. 综上分析，本项目建成后绩效分级可达A级企业，符合《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）文要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及概况 偃师天佑机车车辆配件有限公司（统一社会信用代码91410381082263479C）根据市场需求情况，决定投资60万元在洛阳市偃师区缑氏镇双泉村建设年氮化处理800吨工件项目。 本项目设备和产品均不在国家发改委令第29号《《产业结构调整指导目录》（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策，企业于2022年4月12日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2204-410381-04-01-935426。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33”中“67.金属表面处理及热处理加工”，其中“有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）”编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”编制报告表，本项目不使用含有VOCs的物料，属于其他类别，应编制报告表。综上，本项目应需编制环境影响评价报告表。 受偃师天佑机车车辆配件有限公司委托，河南泰悦环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求编制完成了该环境影响报告表。 2、建设内容 本项目建设内容主要为：租用偃师市予恒机辆配件有限公司已建成车间、办公进行生产，项目租赁区域总占地1334m2，属于工业用地；项目于生产车间内进行生产设施布置安装，及配套环保设备安装。主要工程内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 工程内容; 规格/面积; 备注. 主体工程; 生产车间; 490m2; 离子氮化炉、气体氮化炉、蒸汽发黑炉安装布置及工件存放. 辅助工程; 办公室; 32m2; 砖混，两间. 公用工程; 给水; /; 洛阳市偃师区缑氏镇自来水供应. 排水; /; 生活污水经化粪池处理收集后，用于周边农田施肥. 供电; /; 偃师市供电系统. 环保工程; 废气; 氮化过程中排放的炉内含氨废气; 1套火帘燃烧装置（2200℃~2400℃高温，液化石油气燃烧）+15m排气筒. 废水; 化粪池10m3（1个），生活污水经化粪池处理收集后，用于周边农田施肥. 固废; 生活垃圾收集桶，收集职工的生活垃圾. 危废暂存间2m2，用于收含油废抹布. 噪声; 设备均位于生产车间内. 3、主要产品及产能 本项目进行来件加工，主要加工处理工件为齿轮、齿圈、轴等，工件氮化、发黑处理的目的主要为提高工件硬度、耐磨性、疲劳强度，以及降低缺口敏感性，具体生产规模和产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 离子氮化处理工件; 200吨/年; 主要处理无内孔的外齿、大齿圈、轴类等工件. 2; 气体氮化处理工件; 400吨/年; 主要处理小工件、有内孔的工件等. 3; 发黑处理工件; 200吨/年. 4、主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元; 主要工艺; 生产设备; 设备型; 设施数量; 备注. 热处理; 氮化; 离子氮化炉; ∅1.7×1.3; 1台; 工艺特点： ①电脑控制，定量通入氨气； ②在真空炉内通过稀薄气体的辉光放电，形成的自由离子。电子和中性粒子所构成的等离子体重进行氮化处理； ③利用辉光放电直接对工件进行加热，无需额外的加热和保温设备； ④设备较复杂，操作要求严格。. 气体氮化炉; 内径∅1.0×1.0，外径∅2.0×2.0; 2台; 工艺特点： ①需要连续输入氨气，高温下不断地产生活性氮原子，以保证氮化作用持续进行； ②设备操作简单方便。. 循环水池; 5m3; 1个; 气体氮化炉、蒸汽发黑炉冷却使用. 氨气储罐; 800L; 2个; 液氨常温罐存，最大储存量约为480kg/罐. 发黑; 蒸汽发黑炉; 内径∅1.0×1.0，外径∅2.0×2.0; 1台; 以气体氮化为辅，水蒸汽发黑为主的一种工艺；其中发黑工艺原理为高温一定压力下，以水蒸气氧化工件表面形成氧化层（Fe3O4）. 电热蒸汽发生器; /; 1台; /. 公用; 供水; 无塔供水器; 5m3; 1台; /. 废气; 1套火帘燃烧装置（2200℃~2400℃高温，液化石油气燃烧）+15m排气筒; /; 1套; /. 废水; 化粪池; 10m3; 1套; /. 固废; 生活垃圾桶; /; 1个; /. 危废暂存间; 2m2; 1个; 用于暂存含油废抹布. 以上设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 5、主要原辅材料的种类和用量 5.1本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 产品; 名称; 用量; 单位; 备注. 离子氮化处理工件; 无内孔的外齿、大齿圈、轴类工件; 200; t/a; /. 液氨; 0.8; t/a; 定量通入氨气. 气体氮化处理工件; 小工件、有内孔的工件; 400; t/a; /. 液氨; 1.8; t/a; 持续通入氨气. 循环冷却用水; 10; t/a; 自来水. 发黑处理工件; 小工件、有内孔的工件; 200; t/a; /. 氨气; 0.075; t/a; 持续通入氨气，氮化为辅，发黑为主. 发黑工艺用水; 5; t/a; 纯水（外购）. 循环冷却用水; 10; t/a; 自来水. 其他; 液化石油气; 1.5; t/a; 燃烧炉内含氨废气，钢瓶储存，最大存放4瓶，25kg/瓶. 生活用水; 48; t/a; 缑氏镇集体供水. 电; 15; 万kw·h; 偃师市电网供应. 说明：项目共设有2个液氨储罐，0.48t/罐. 5.2主要原辅材料理化性质 液氨：又称为无水氨，呈无色液体状，有强烈刺激性气味。氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，液氨多储于耐压钢瓶或钢槽中，且不能与乙醛、丙烯醛、硼等物质共存。分子式:NH3，分子量:17.04，气氨相对密度(空气=1):0.59，液氨相对密度(水=1):0.602824(25℃)，熔点(℃):-77.7，沸点(℃):-33.42℃，水溶液pH值:11.7，自燃点:651.11℃，CAS编号:7664-41-7，危险货物编号:23003，爆炸极限:16%~25%，比热kJ(kg·K):氨(液体)4.609 、氨(气体)2.179；存在自偶电离:2NH3↔NH4+ +NH2-，因此，在液氨中NH₄Cl是酸，NaNH₂是碱。 6、产能核算 项目设备产能核算见下表。 表2-5 项目设备产能核算一览表 设备; 台数; 装一炉物料平均量; 处理一炉料时间; 累计运行时间; 预计处理量; 需要处理的物料量; 是否满足处理需求. 离子氮化炉; 1台; 1t; 1d; 200d; 200t; 200t; 是. 气体氮化炉; 2台; 2t; 2d; 200d; 400t; 400t; 是. 蒸汽发黑炉; 1台; 1t; 1d; 200d; 200t; 200t; 是. 根据上表可知，项目离子氮化炉、气体氮化炉、蒸汽发黑炉均能够满足处理需求。 7、水平衡分析 本项目工业用水主要为气体氮化炉冷却用水，蒸汽发黑炉工艺用水和冷却用水。 气体氮化炉、蒸汽发黑炉为双层炉体，中间夹层填充保温棉，为满足生产需要，其炉罐与炉盖采用水冷真空橡胶密封；其中气体氮化炉冷却用水约为10t/a，蒸汽发黑炉冷却用水约为10t/a；循环水池定期清理，清理过程产生的废水主要为循环冷却排污水，循环水排污量按循环水量的1%计（循环水共计约200t/a），则循环冷却排污水产生量约为2t/a，用于厂区地面洒水。 蒸汽发黑炉工艺使用的为外购纯水，发黑原理为利用电加热水产生的水蒸气进入炉体，在反黑炉内特定压力环境下与工件形成致密的四氧化三铁膜，反应方程式：3Fe+4H2O(高温)→Fe3O4+H2↑；发黑工艺用水约为5t/a。 图1：本项目水平衡图 单位：t/a 22 气体氮化炉冷却用水、蒸汽发黑炉冷却用水 20 生活用水 新鲜水75 5 蒸汽发黑炉工艺用水 5 48 9.6 38.4 化粪池 周边农田施肥 38.4 循环水200 厂区地面洒水2 8、劳动定员及劳动制度 项目劳动定员为4人，工作制度实行三班工作制，每班工作8小时，全年工作时间为300天，氮化炉、发黑炉累计运行时间约200天。 9、厂区平面布置 本项目与租用的车间内布置1台离子氮化炉、2台气体氮化炉、以及1台蒸汽发黑炉，需要加工的工件于炉子附近存放，加工过程仅需工件装入与取出，热处理过程基本无需人工操作，操作简单，生产方便。结合工艺要求，项目厂区平面布置合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程和产排污环节 1、生产工艺流程 ①离子氮化工艺流程图 无内孔的外齿、大齿圈、轴类工件 图1：离子氮化工艺流程及产污环节图 工件吊入炉内工作台上，合炉 抽真空 充入氨气 加电压400-600V 持续10h，期间产生辉光放电，氨气全部分解电离，炉内温度升高至约520℃，工件氮化 工件随炉冷却，当工件温度降到200℃以下时，开炉吊出工件，氮化结束 N2、H2 氨气 人工抹布擦拭 废抹布 离子氮化工艺流程简述： ①入炉：无内孔的外齿、大齿圈、轴类工件经人工抹布擦拭工件表面少量油渍，擦拭干净后吊入炉内工作台上； ②合炉：合炉后接上电源抽真空，当炉内压力降到10Pa左右时，电脑控制定量充入氨气，使炉内压保持低压环境，然后加电压400-600V，期间产生辉光放电，氨气全部分解电离，炉内温度升高至约520℃，根据厂家对工件的加工需要，热处理持续时间约10h，然后关闭电源； ③开炉：工件随炉冷却，当工件温度降到200℃以下时，开炉吊出工件，氮化结束，期间会有少量氢气和氮气排出（工艺特点说明：项目定量通入氨气，通电辉光放电作用下全部分解电离，氨生成氮气和氢气在高压高温外加催化剂的条件下会发生可逆反应，本项目炉内为低压环境且无催化剂条件，氨气全部电离分解后，不会可逆生成氨气）。 具体氮化原理为：在真空炉体内，工件接阴极，炉体接阳极，在阴阳极间施加数百伏的直流电压，产生辉光放电，使含氨的稀薄气体（氨气）电离，形成等离子体。N+、H+离子在阴极位降区被加速，轰击阴极表面，使阴极表面活化，并发生一系列反应。首先，离子轰击动能转化为热能，加热工件。其次，离子轰击打出电子，产生二次电子发射，同时，由于阴极溅射作用，工件表面的C、O、Fe等原子被轰击出来，Fe与阴极附近的活性N原子（或N离子）结合形成FeN沉积在阴极表面，依次分解：FeN→Fe2N→Fe3N→Fe4N，并同时产生活性N原子，由于阴极由表及里的高N浓度差，活性N原子在一定温度下，向心部扩散形成渗氮层。离子渗氮装置示意图如下： 图2：离子渗氮装置示意图 ②气体氮化工艺流程图 小工件、有内孔的工件 图3：气体氮化工艺流程及产污环节图 装入料框吊入炉内，合炉 打开加热 炉体升温至580℃，持续保温24h，升温及保温期间持续通入氨气 停止加热，关闭氨气，工件随炉冷却，当工件温度降到200℃以下时，开炉吊出工件，氮化结束 N2、H2、氨气 氨气 火帘燃烧处理装置 氨气、SO2、NOx、颗粒物 人工抹布擦拭 废抹布 气体氮化工艺流程简述： ①入炉：小工件、有内孔的工件人工抹布擦拭工件表面少量油渍，擦拭干净后装入料筐后吊入炉内； ②合炉：合炉后打开加热，并持续通入氨气，炉体升温至580℃后保温约24h，保温结束后停止加热，关闭氨气；其具体具体氮化原理为：本项目使用无水氨气作为供氮介质。整个氮化过程可分三个阶段。 ⅰ氨的分解 氨是一种很不稳定的气体，在一定条件下易于分解。它的分解率随温度的升高而增加，在400～600℃温度范围内，它的自然分解率可趋向全部分解，其分解反应如下： 2NH3→2[N]+6[H] 氨气中分解出的活性氮原子是新生态的氮原子，具有很大的化学活性，部分被工件表面吸收，然后从表面向内部扩散，剩余的[N]很快结合成分子态的N2与H2等一起从废气中排出，所以氨分解式实际上是： 2NH3→2[N]+6H→3H2+N2 为了使氮化作用继续不断地进行下去，必须连续地输入氨气，不断地产生活性氮原子。 ⅱ钢件表面吸收氮原子 活性氮原子被钢件表面吸收后，溶入铁素体中形成含氮量较高的铁素体，过饱和后又形成氮化物。 2mFe+2[N] →2FemN ⅲ扩散 钢件表面吸收氮原子以后，在表面和里层存在着氮浓度梯度，促使氮原子从表面向里扩散，形成一定厚度的氮化层。项目氮化在井式真空氮化炉内进行，井式氮化炉是周期作业式电炉，是在系列电炉的基础上改进的节能型电阻炉，由炉壳、炉衬、炉盖升降机构、炉用密封风机、马弗罐、加热元件及电控系统等组成。炉盖上装有取样管、排气管、炉罐侧壁上部的输入管可供氨气输入用，炉罐与炉盖采用水冷真空橡胶密封，并装有压紧螺拴，炉内废气通过排气管排出炉外。排放的废气含有氨气、氢气、氮气。环评要求设计引风装置连接排气管，收集的废气经火帘燃烧（2200℃~2400℃高温，液化石油气燃烧）处理装置，高温下废气中的氨氧化为氮氧化物。燃烧后的废气污染物包括氨、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度和烟气黑度，废气通过15m高排气筒排放。 ③工件随炉冷却，当工件温度降到200℃以下时，开炉吊出工件，氮化结束。 ③发黑处理工艺流程图 小工件、有内孔的工件 图4：发黑工艺流程及产污环节图 装入料框吊入炉内，合炉 打开加热 炉体升温至580℃，持续保温2h，升温及保温期间持续通入氨气 停止加热，关闭氨气，通入水蒸气，并继续降温，并保持水蒸气通入，在480℃保温6h N2、H2、氨气 氨气 火帘燃烧处理装置 氨气、SO2、NOx、颗粒物 人工抹布擦拭 废抹布 电热蒸汽发生器 工件随炉冷却，当工件温度降到200℃以下时，开炉吊出工件，发黑结束 H2、H2O 发黑处理工艺流程简述： 发黑处理工艺为以气体氮化为辅，发黑为主的处理工艺。气体氮化处理工艺描述与上述气体氮化处理工艺相同，区别为持续通入氨气的时间较短，仅为2h，期间工件并未完全形成致密的氮化层。 随后停止加热，关闭氨气通入后，持续通入水蒸气（蒸汽由电热蒸汽发生器制备），降温至480℃时打开保温加热功能保温6h，然后关闭加热保温功能、关闭蒸汽发生器，工件随炉冷却，当工件温度降到200℃以下时，开炉吊出工件，发黑结束。发黑的目的是为了增强工件的防锈能力。 发黑原理：发黑炉设有水蒸气进气管，利用电加热水产生的水蒸气进入炉体，在反黑炉内特定压力环境下与工件形成致密的四氧化三铁膜，从而工件表面被氧化处理，反应方程式：3Fe+4H2O(高温)→Fe3O4+H2↑，此过程会有少量氢气和多余的水蒸气产生。 3、产污环节及对应污染物 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-6 项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 氮化; 氮化炉内废气、火帘燃烧处理装置处理炉内废气工序; 颗粒物、SO2、NOx、氨气. 废水; 职工生活; 生活污水（COD、NH3-N等）. 噪声; 蒸汽发生器等生产设施; 等效A声级. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 来件包装; 废包装材料. 工件擦拭; 含油废抹布. 设备维护; 废机油. 4、现存问题及整改措施 根据现场调查，企业安装部分设备设施，项目未批先建，其现存问题及整改措施见下表。 - 表2-7 现存问题及整改措施一览表 序号; 现存主要环保问题; 整改措施; 完成时限. 1; 厂区地面及车间地面尚未完全硬化，车间，厂容厂貌较差; 完善车间地面硬化，厂区地面硬化、绿化；清理仓库杂物，保持厂区、车间内整洁; 2022.6. 2; 发黑炉废气未按照废气处理装置; 安装废气收集措施，以及火帘燃烧（2200℃~2400℃高温，液化石油气燃烧）处理装置；废气经收集处理后随15m排气筒排放; 2022.6. 3; 目前厂内具有1个液氨储罐，该液氨储罐区域未设置围堰; 于液氨储罐区域设置围堰（按建成后2个储罐进行设计），围堰内部进行防渗、防腐、防漏处理，围堰有效收集容积不小于2m3; 2022.6. 4; 没有设置一般固废暂存场地; 设置一般固废暂存间，用于收集废包装材料等; 2022.6. 5; 没有设置危废暂存间; 设置危废暂存间，用于废机油、含油废抹布暂存。危废暂存区围堰应完整，具有防渗、防雨、防溢散等功能，并粘贴危废标识，利用铁桶盛装的方式盛装危险废物并暂存在危废暂存区，危废由专人管理，做好登记。; 2022.6. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，租用已建成的车间、办公设施进行生产，本项目进驻前该厂区闲置，因此无与本项目有关原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 ## 1.1 环境空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 1.2 特征污染物环境质量现状评价 本项目排放的特征污染物氨气，本次评价借用河南识秒检测有限公司于2021年8月25日~8月31日在刘庄村（本项目西南1.0km）的监测数据，检测因子为氨。监测结果见下表。 表3-2 环境空气监测点及监测因子一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 （ug/m3）; 监测浓度范围（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 刘庄村; NH3; 1h; 200; 40-60; 30; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域刘庄村监测点位因子氨监测浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中“其他污染物空气质量浓度参考限值”。 1.3 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前偃师区正在实施《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、声环境质量现状 本项目为新建项目，以本项目所租赁区域为厂界，根据调查项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据编制指南，项目不需要进行声环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区为卢村、王窑村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标卢村、双泉村、王窑村，具体情况见下表。 表3-3 保护目标基本情况 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 卢村; NE; 500; 850. 王窑村; S; 495; 340. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）二级 15m排气筒：4.9kg/h 2、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） 其他炉窑---颗粒物：30mg/m3；SO2：200mg/m3；NOx：300mg/m3 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A) 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 本项目NOx排放量为0.085t/a，替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租用已建成的厂房进行生产，施工期主要建设内容为设备安装。施工期主要影响是建设过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1、废气 1.1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后，项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 气体氮化生产单元; 气体氮化炉、发黑炉（气体氮化部分）、火帘燃烧装置; 气体氮化、火帘燃烧过程; 颗粒物; 0.00014; /; 有组织; 火帘燃烧处理装置（2200℃~2400℃高温，液化石油气燃烧），氨气的处理效率为80%; /; 0.058; 0.00006; 0.00014; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）. SO2; 0.0019; /; 有组织; /; 0.79; 0.0008; 0.0019. NOx; 0.0038; /; 有组织; /; 35.42; 0.035; 0.0850. 氨气; 0.0375; /; 有组织; 是; 3.13; 0.0013; 0.0075; 恶臭污染物排放标准（GB14554-93）二级. 说明：本项目排放的颗粒物、SO2为火帘燃烧处理装置排放的二次污染物，其排放浓度均较低，在检出限之下。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2氮化废气 项目产生氮化废气的设备主要为2台气体氮化炉和1台发黑炉，其中发黑炉表现在其前置较短的气体氮化部分。 项目氮化废气产生于氮化过程整个工序，但主要集中于真空氮化炉在冷炉升温过程，由于氮化炉内温度尚未达到氨气的分解温度，故氨气通过氮化炉炉盖上的排气管直接排出炉外；此外，还包括工件在高温处理后随炉冷却阶段，由于真空氮化炉内温度降低排放的少量未完全分解的氨气。 项目氮化原料氨气中分解出的活性氮原子是新生态的氮原子，具有很大的化学活性，部分被工件表面吸收，然后向钢内层深处扩散，剩余的N很快结合成分子态的N2与H2等一起从废气中排出，故氮化炉排放的尾气中含有氨气、氮气和氢气。 根据建设单位提供的资料，项目真空氮化炉内采用热风循环系统，较传统工艺的氨气利用率有较大提升，炉内氨气平均分解率可在98%以上，项目运营期气体氮化处理过程（含发黑炉前置较短的气体氮化部分）共需消耗氨气约1.875t/a，则未分解的氨气约为0.0375t/a。 项目气体氮化炉和发黑炉盖上均配设有排气管，经密闭的引风管道收集，通过火帘燃烧（2200℃~2400℃高温，液化石油气燃烧）装置处理后，经15m排气筒排放（DA001）。 液化气火帘燃烧温度2200℃~2400℃，氨在此温度下基本均会发生裂解氧化，本项目保守估计，火帘燃烧对氨的去除率为80%。处理装置运行时间以2400h/a计（气体氮化炉最大持续通入氨气时间为24h，出炉约100次），风量约为1000m3/h。项目设置的废气处理措施能够有效处理氨气污染物，设置合理。 经物料衡算，氨气燃烧过程产生的NOx（以NO2计）量为0.0812t/a，未被燃烧的氨气排放量约为0.0075t/a。 本项目采用液化气对上述含氨废气进行燃烧处理，处理期间液化气燃烧会产生SO2、NOx、颗粒物污染物二次污染物。本项目液化气年用量为1.5t/a，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中液化石油气工业炉窑的产物系数，颗粒物0.00022kg/m3原料、SO2产生量为0.000002Skg/m3原料（S为含硫量，根据GB11174-1997《液化石油气》，规定的总硫含量不大于343毫克/立方米，液化石油气气态密度为2.35kg/m3，核算液化石油气含硫为0.015%，即S=1.5），NOx产生量为0.00596kg/m3原料。经核算则，本项目燃烧液化石油类的过程颗粒物产生量为0.00014t/a，SO2产生量为0.0019t/a，NOx产生量为0.0038t/a。 综上，项目通过排气筒排放的污染物颗粒物0.00014t/a（0.00006kg/h），SO2排放量为0.0019t/a（0.0008kg/h），NOx产生量为0.0850t/a（0.035kg/h），氨0.0075t/a（0.0031kg/h）。排放浓度为颗粒物为0.058mg/m3，SO2为0.79mg/m3，NOx为35.42mg/m3，氨为3.13mg/m3。其中氨的排放速率能够满足恶臭污染物排放标准（GB14554-93）二级标准要求；颗粒物、SO2、NOx排放浓度浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中其他炉窑标准要求。 - 1.3排放口基本情况 项目气体氮化炉和发黑炉盖上均配设有排气管，经密闭的引风管道收集，通过火帘燃烧（2200℃~2400℃高温，液化石油气燃烧）装置处理后，经15m排气筒排放（DA001）。排放口基本情况见下表。 表4-2 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 火帘燃烧装置排气筒; 112°46′24.45″ 34°33′51.36″; 15; 0.15; 50; 一般排放口. 1.4大气自行监测要求 根据《固定污染物排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“金属表面处理及热处理加工336”。建议自行监测计划如下。 表4-3 大气自行监测及记录信息表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 火帘燃烧装置排气筒DA001; 颗粒物、SO2、NOx; 1年1次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）. 氨; 1年1次; 恶臭污染物排放标准（GB14554-93）. 1.5环境影响分析 建设项目位于偃师市缑氏镇双泉村，距离本项目最近的环境保护目标为南侧495m的王窑村，本项目营运期针对废气采取的措施为：气体氮化过程中排放的炉内含氨废气经密闭的引风管道收集，通过火帘燃烧（2200℃~2400℃高温，液化石油气燃烧）装置处理后，经15m排气筒排放，本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2、废水 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度mg/m3; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3）; 排放量（t/a）. 化粪池; 生活污水38.4t/a; COD; 300; 0.0115; /; 化粪池; 3%; 是; 240; 0.0092; 周边农田施肥. 氨氮; 25; 0.0010; 20%; 24.25; 0.0009. 2.2水影响分析 （1）生活用水 本项目职工4人，年工作300d，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/d计，则用水量为48t/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为38.4t/a。职工生活污水主要污染物及浓度为COD 300mg/L、氨氮25mg/L。 项目产生的生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥，生活污水经厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，氨氮3%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD 240mg/L、氨氮24.25mg/L，排放量为COD 0.0092t/a、氨氮0.0009t/a。 本项目设置化粪池容积为10m3，可收集生活污水量约70天，可满足需求，措施可行。 （2）生产用水 本项目工业用水主要为气体氮化炉冷却用水，蒸汽发黑炉工艺用水和冷却用水。 气体氮化炉、蒸汽发黑炉冷却用水共计约20t/a，全部散失；循环冷却排污水，循环冷却排污水产生量约为2t/a，用于厂区地面洒水；发黑工艺用水约为5t/a，全部在工艺中散失。 |
| --- | --- |

| # 运营 # 期环 # 境影 # 响和 # 保护措施 | - 3、噪声 - 3.1噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声源主要为电热蒸汽发生器、风机等，类比同类设备噪声源强见下表（以车间西南角为原点）。 表4-5 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 /dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑外距离. 1; 生产车间; 电热蒸汽发生器; 75; 基础减震，厂房隔声; 8; 4; 1; N10，E27， S4，W8; N55，E46， S61，W57; 昼夜; 20; N36，E28， S47，W38; 南厂界1m，东厂界8m，其余厂界紧邻其他企业厂界。. 风机; 82; 基础减震，消声，厂房隔声; 9.5; 2; 1; N12，E25.5， S2，W9.5; N50，E44， S66，W52; 昼夜. |
| --- | --- |

| # 运营 # 期环 # 境影 # 响和 保护措施 | 3.2 预测模式 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）确定预测模式。 点声源几何发散模式： TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； L(r)——受声点距离声源r米处的声级，dB(A)； L(ro)——离声源距离ro米处的声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r(o)——参考位置距声源的距离，m； 面源预测模式：设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，b>a。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 3.3 噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 表4-6 项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 厂界; 昼间; 夜间. 东厂界; 21; 21. 南厂界; 47; 47. 标准; 60; 50. 备注：项目西厂界紧临养殖场，北厂界紧临偃师市予恒机辆配件有限公司. 由上表可知，该项目建成后，东厂界、南厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 3.3 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-7 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界、南厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 4、固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废包装材料、含油废抹布、废机油等。 4.1生活垃圾 本项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾。本项目职工定员4人，每年工作300天，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，本项目生活垃圾产生量为0.6t/a。生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处置。 4.2一般固废 废包装袋：工件拆装过程会产生部分废包装材料，一般为木质材料（一般固废代码为900-999-07），产生量约为1t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存堆场，定期外售综合利用。 4.2危险废物 根据《国家危险废物名录（2021版）》规定，工件擦拭过程产生的废抹布（HW49：900-041-49），产生量为0.02t/a；设备润滑维护过程产生的废机油（HW08：900-214-08），产生量为0.05t/a。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-8 危险废物汇总一览表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措. 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.02t/a; 擦拭工件表面; 固态; 沾染的油类; 3个月; T; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.05t/a; 设备润滑维护; 液态; 高分子烃类化合物; 1年; T,I. 4.3.1 危险废物贮存场选址的可行性 危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表4-9 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 (设施)名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 含油废抹布; HW49; 900-041-49; 车间内; 2m2; 危废间; 0.05t/a; 1年. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 车间内; 0.1t/a; 1年. 本环评要求在生产车间内设置一个危废暂存间（约2m2），危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。对于危险固废暂存场所，建设单位还必须做到以下几点： a废物贮存容器应采用专用容器，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设置。 b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物 污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 ②废机油的泄漏：事故一旦发生，污染物会进入地表水环境中，造成地表水水质污染；另外，污染物的渗透则会造成地下水的污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤沿危废暂存间边界设置20cm高的围堰，防止危险废物泄漏对环境造成较大影响。 ⑥危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 综上统计，本项目固体废物产生情况见下表。 表4-10 固体废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 职工生活; # 生活垃圾; # /; # /; # /; # /; # 4.5; # 垃圾桶; # 环卫部门处理; # 4.5. # 来件拆装; # 废包装材料; 一般固废900-999-07; # /; # 固态; # /; # 1.0; # 一般固废暂存堆场; # 外卖; # 1.0. # 工件擦拭; # 废抹布; # 危险废物HW49 # 900-041-49; # 沾染的油类; # 固体; # T; # 0.02; # 专用容器; # 有资质单位; # 0.02. # 设备维护; # 废机油; # 危险废物HW08 900-214-08; # 高分子烃类化合物; # 液态; # T,I; # 0.05; # 专用容器; # 0.05. 5、地下水、土壤 本项目液氨储罐区域设置围堰，围堰内部进行防渗、防腐、防漏处理，围堰有效收集容积不小于2m3，能够有效防止液氨泄露；危废废物存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施，因此对对区域的地下水和土壤造成影响不大。 6、环境风险分析 本项目在生产过程涉及的风险物质为液化石油气（主要成分为丙烷）、液氨，项目风险物质存量均较小，不构成重大危险源。环评提出风险防范措施如下： ①建立健全安全生产规章制度和操作规程，明确各岗位人员的职责，确保企业安全生产主体责任的落实。 ②设置专门的液化气瓶存放区，存放区设置一定的通风措施，并贴有警示标志，定期对气瓶以及与之连接的管道、阀门等进行检查，防止泄漏引发灾害。 ③于车间内设置专门的液氨储罐区，液氨储罐区域设置围堰，围堰内部进行防渗、防腐、防漏处理，围堰有效收集容积不小于2m3；液氨储罐区域设置氨气检测报警仪，储罐20m内严禁堆放易燃、可燃物品。 ④液氨储罐区域设置明显的警示标志，注明危险化学品主要品种的特性、危害防治、处置措施、报警电话等。 ⑤液氨储罐所涉及的压力管道、电气设施和防雷、防静电装置必须符合国家标准、规范的要求，并定期检查。 本项目采取上述相应的风险防范措施，能够有效地减少了风险事故发生的概率。通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，具体风险防范应采取的措施以安评为准。 7、环保投资 该项目总投资60万元，环保投资约7.95万元，占总投资的13.25%。具体环保投资见下表。 表4-11 环保投资一览表 分类; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 废气; 火帘燃烧（2200℃~2400℃高温，液化石油气燃烧）装置+15m排气筒; 1套; 5. 废水; 化粪池; 10m3/1座; 0.5. 固废; 垃圾桶; 若干; 0.05. 一般固废暂存堆场; 5m2/1个; 0.2. 危废暂存间; 2m2/1个; 0.2. 其他; 液氨储罐围堰、气体检测报警系统等; /; 2. 合计; 7.95. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 火帘燃烧装置排气筒DA001 | 颗粒物、SO2、NOx | 火帘燃烧（2200℃~2400℃高温，液化石油气燃烧）装置+15m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） |
|  |  | 氨气 |  | 恶臭污染物排放标准（GB14554-93）二级 |
| 地表水环境 | / | COD、氨氮 | 化粪池 | / |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目液氨储罐区域设置围堰，围堰内部进行防渗、防腐、防漏处理，围堰有效收集容积不小于2m3，能够有效防止液氨泄露；危废废物存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施，因此对对区域的地下水和土壤造成影响不大。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①建立健全安全生产规章制度和操作规程，明确各岗位人员的职责，确保企业安全生产主体责任的落实。 ②设置专门的液化气瓶存放区，存放区设置一定的通风措施，并贴有警示标志，定期对气瓶以及与之连接的管道、阀门等进行检查，防止泄漏引发灾害。 ③于车间内设置专门的液氨储罐区，液氨储罐区域设置围堰，围堰内部进行防渗、防腐、防漏处理，围堰有效收集容积不小于2m3；液氨储罐区域设置氨气检测报警仪，储罐20m内严禁堆放易燃、可燃物品。 ④液氨储罐区域设置明显的警示标志，注明危险化学品主要品种的特性、危害防治、处置措施、报警电话等。 ⑤液氨储罐所涉及的压力管道、电气设施和防雷、防静电装置必须符合国家标准、规范的要求，并定期检查。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 保证污染防治设施正常运行，污染物达标排放。按排污许可证要求的频次进行年度自行检测，按相关要求进行台账管理。每年按时提交年度执行报告。 |  |  |  |

- 六、结论

偃师天佑机车车辆配件有限公司年氮化处理800吨工件项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.00014t/a |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.0019t/a |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.085t/a |  |  |  |
|  | 氨气 |  |  |  | 0.0075t/a |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0092t/a |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0009t/a |  |  |  |
| 固废 | # 生活垃圾 |  |  |  | 0.6t/a |  |  |  |
|  | # 废包装材料 |  |  |  | 1.0t/a |  |  |  |
|  | # 含油废抹布 |  |  |  | 0.02t/a |  |  |  |
|  | # 废机油 |  |  |  | 0.05t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①