一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市京杰制鞋厂年产20万双布鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-410381-04-01-669244 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | **** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 |  | 河南省（自治区）洛阳市偃师县（区）山化乡（街道） 东屯村（偃师鞋业产业园25号楼2楼） |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度49分35.188秒，34度42分53.451秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1951 纺织面料鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19：32 制鞋业195 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 11.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 11.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地(用海) 面积(m2) | 建筑面积1800m2。 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 1. “三线一单”相符性分析 根据洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021〕58号），项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下： （1）生态保护红线 本项目选址位于洛阳市偃师区山化镇东屯村（偃师鞋业产业园内），经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”（附图5），本项目位于偃师区一般管控单元内，项目实施符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年洛阳市环境空气中PM10、PM2.5、O3均出现不同程度的超标情况。 本项目运营过程中产生的有机废气经集气系统收集后经处理装置（UV光氧+活性炭吸附）处理后通过29m高排气筒排放。废气污染物经处理后可达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 地表水：距本项目最近的地表水体为伊洛河，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，伊洛河水质状况满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，水质状况为“良好”。 本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池预处理后，经市政管网排入中州渠人工湿地处理，不对区域地表水环境产生影响。 噪声：项目所在区域为2类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后，不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 ①水资源 本项目属于制鞋业项目，水源来自东屯村自来水管网，能够满足职工日常生活用水。根据水利部发布的《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》（2020年1月）可知，本项目不属于水利部发布的“十八项传统高耗水工业行业”。 本项目不涉及地下水资源开采，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 ②土地资源 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村（偃师鞋业产业园内），本项目建设不会改变区域各类土地结构及类型，能够满足土地资源利用管控要求。 ③能源 本项目生产过程中所用的能源为电能，用电由山化镇东屯村电网供给。本项目建设不会超过当地能源利用上线。 （4）洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村（偃师鞋业产业园）。根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号），本项目所在区域为一般管控单元（环境管控单元编码ZH41038130001，名称为偃师区一般管控单元），洛阳市生态环境管控单元分布图见附图5。管控要求见表1-1。 表1- 偃师区环境管控单元生态环境准入清单 管控要求; 本项目情况; 是否相符. 空间布局约束; 1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目为新建制鞋业，位于偃师市山化镇东屯村（偃师鞋业产业园内），本项目新增VOCs排放由区域内替代。; 相符. 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。; 本项目为新建制鞋业，位于偃师市山化镇东屯村（偃师鞋业产业园）。; 相符. 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 不涉及; /. 污染物排放管控; 1.禁用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目使用的机动车和非道路移动机械应符合国家标准要求。; 相符. 2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。; 不涉及; /. 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目产生的废气经处理后，排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值。; 相符. 4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 不涉及; /. 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 不涉及; /. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入中州渠人工湿地处理，不存在水环境污染风险。; 符合. 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入等管控措施。; 不涉及; /. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平; 企业应按要求落实清洁生产相关要求，清洁生产水平应达到国内先进水平要求。; 相符. 2、《产业结构调整指导目录》（2019年本） 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或禁止类，属于允许类建设项目。且项目已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码：2303-410381-04-01-669244（附件2），本项目符合国家产业政策。 3、《洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号） 表1- 与（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 洛阳市2023年蓝天保卫战实施方案. 文件要求; 本项目情况; 相符性. (一)持续推进产业结构优化调整. 1. 加快传统产业集群升级改造。组织对耐火材料、工业涂装等行业产业集群开展排查摸底，2023年6月底前建立重点行业产业集群及园区清单台账，研究制定“一群一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准。根据产业集群特点，切实提升产业发展质量和环境治理水平，培育-批绿色工厂，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。; 本项目为制鞋业，位于偃师市山化镇东屯村（偃师鞋业产业园），不属于重点行业。; 相符. 2.依法依规淘汰落后低效产能。 (1)加快落后低效产能淘汰。2023年7月底前制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安 全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对落后产能实施动态“清零”。; 本项目为制鞋业，不属于落后低效产能。; 相符. (2)实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目为新建，位于偃师市山化镇东屯村（偃师鞋业产业园），租赁园区现有标准化厂房，不属于“散乱污”企业。; 相符. (二)深入推进能源结构调整. 3.推进煤电结构优化调整。加快优化能源供给结构。加快风能、太阳能等新能源资源开发利用，2023年度新能源新增装机规模30MW。; 本项目不属于; 相符. 4.持续做好清洁取暖“双替代”工作。对改造完成的清洁取暖设施纳入政府供暖管理体系统一管理，加强设备运行维护，做好清洁取暖天然气、电力保障，巩固提升清洁取暖改造成效。; 不涉及; 相符. 5.持续推进集中供暖建设。加快热力管网建设和更新改造， 发展长输供热项目2023年全区计划改造集中供热管网7.3公里，新增集中供热入网面积20万平方米，集中供热普及率达到97%以上。; 不涉及; 相符. 6.深入开展散煤治理行动。严防散煤复烧，加强“禁煤区”内散煤监管，依法依规整治违规销售、储存、运输、使用散煤(含洁净型煤)的行为， 严防严控散煤复烧，确保“禁燃区”内散煤清零。扎实开展燃煤散烧治理“回头看”。对全区已取缔的散煤销售点、已退出市场的洁净型煤加工中心以及检查中发现的燃煤散烧行为进行不间断巡查，防止死灰复燃。; 本项目无燃煤设施; 相符. 7. 推进重点领域节能降碳改造。加快重点领域节能降碳改，提高生产工艺和技术装备绿色化水平；对能效在基准水平以下，且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。2023年底前，完成3个节能降碳升级改造项目，形成年节能能力2750吨标准煤以上。; 本项目为制鞋业，不属于重点领域。; 相符. (三)持续加强交通运输结构调整. 8.提升大宗物资清洁运输水平。推进大宗货物“铁路干线+新能源重卡接驳”运输方式，不具备铁路运输条件的，使用新能源或国六排放标准的柴油货车到就近的铁路货场或具备铁路专用线条件的物流园区、物流集散地运输。严格管控大型工矿企业、物流园区重载柴油货车货物长距离运输。; /; /. 9. 加快新能源汽车推广应用。城市建成区新增或更新的公交车、环卫车辆、出租车全部使用新能源汽车。党政机关新增、更新公务用车采购新能源汽车比例不低于50%。加快推进城市建成区的载货汽车(含渣土运输车、水泥罐车、物流车)、邮政用车、环卫用车、网约出租车使用新能源汽车替代，鼓励优先采购使用燃料电池汽车，推进重型载货车辆、工程车辆等纯电动、氢燃料电池示范和商业化运营。; /; /. 10.强化非道路移动机械污染监管。加快推进铁路货场、物流园区以及火电、煤炭、建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。新增或更新的3吨以下叉车全部实现新能源化。积极推动淘汰国一及以下排放标准的工程机械(含按非道路排放标准生产的非道路用车)。持续推进非道路移动机械信息采集和编码登记。强化高排放非道路移动机械常态化监管，依据洛阳市政府《关于调整高排放非道路移动机械禁止使用区域的通告》(洛政通[2021]75号)，依法查处高排放禁用区内不按规定使用或使用“冒黑烟”的非道路移动机械的行为。; 本项目货物搬运均采用电动机械。; 相符. (五)推进工业企业综合治理. 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化 改。; 本项目有机废气采用“UV光氧+活性炭吸附”工艺进行处理。; 相符. 20.开展锅炉综合治理“回头看”。鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，2023年6月底前完成16家燃气锅炉低氮燃烧改造。推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。加强生物质锅炉污染防治设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。将新建10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以.上生物质锅炉实施自动监控载入排污许可证；持续推动已建成4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控，督促排污单位安装自动监控设施、与生态环境部门联网，并载入排污许可。; 本项目不设置锅炉; 相符. (六)加快挥发性有机物治理. 23.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。 (1)按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs 含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。 (3)城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 本项目为制鞋企业，所用的清洗剂为低VOCs含量原料，清洗剂应满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求。; 相符. 24.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目PU鞋底布鞋生产线涉及液体原料（聚氨酯A料、B料、C料和色浆），物料的输送过程全部在密闭管道内进行，进料采用底部、浸入管给料方式。; 相符. 25.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水(尘)率等，综合分析治理技术与VOCs 废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 本项目有机废气治理采用“UV光氧+活性炭吸附”，运营期应按要求做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录; 相符. 26.提升涉VOCs园区及集群治理水平。重点排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂园区及产业集群，分类制定治理提升计划，家具、制鞋、包装印刷等以中小企业为主的园区和集群重点推进源头替代；对排放量大，排放物质以烯烃、芳香烃、炔烃、醛类等为主的工业涂装、包装印刷企业制定“一企一策”治理方案，提出针对性的治理措施；对不符合产业政策、整改达标无望的企业依法关停取缔。; 本项目为制鞋企业，所用的清洗剂为低VOCs含量原料，清洗剂应满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求。; 相符. (七)强化区域联防联控. 27.科学有效应对重污染天气。强化区域环境空气质量预测预报能力，加强重污染天气和臭氧污染预警响应，建立联防联控、信息共享、重大项目会商、统一应急响应和联合执法机制，综合采取远程监控、入企监督指导、污染高值预警、实地监测溯源、综合分析应对等方式开展污染应急响应指导,定期总结评估，全面提高污染天气应急应对水平。; /; /. 28.优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 本项目应满足（环办大气函[2020]340号）中“制鞋工业引领性指标”要求; 相符. 29.实施重点行业错峰生产。2023年11月15日至2024年3月15日期间，继续实施砖瓦等行业错峰生产。根据空气质量情况，结合工业企业布局、生产特点和对环境空气质量影响，对重点涉气行业制定差别化的错峰生产调控措施。; 本项目不属于重点行业; 相符. 4、《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年夏挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕41号） 表1- 与（洛环委办〔2023〕41号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. （一）对照治理要求，组织开展“回头看”. 1、完成排查整改工作。2023年5月6日前，各县区组织辖区内涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等关键环节，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB37822-2019)、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)和《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气[2021] 65号)要求，自行完成一轮排查整改工作，确保满足治理要求。; 本项目有机废气治理采用“UV光氧+活性炭吸附”，运营期应按要求做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录。; 相符. 2、组织开展“回头看”。在企业自查基础上，结合“全市涉挥发性有机物行业企业专项执法检查”，于5月底前组织一轮“回头看”，采用测风仪、便携式VOCs检测仪和红外热成像仪等仪器设施，对企业开展排查抽测，重点关注有机废气收集效率、排放浓度、环境管理台账记录以及污染防治设施和在线监测设备运行情况，其中排污许可重点管理企业和绩效分级A级、B级、绩效引领性企业要做到全覆盖，C、D级企业和非绩效引领企业抽查比例不低于30%。各县区将辖区内企业自查、“回头看”开展情况和排查抽测结果形成书面总结材料，5月31日前报市环委办。; 本项目有机废气治理采用“UV光氧+活性炭吸附”，运营期应按要求做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录。; 相符. (二)实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械、制鞋、人造板等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。汽车整车制造行业大力推进底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例。 4、加大排查替代力度。5月底前，对已实施低挥发性有机物 源头替代的企业进行一轮全面排查，重点检查企业挥发性有机物购买、使用台账及质量检测报告，确保全部替代或者替代比例满足要求；对仍在使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的企业加强指导帮扶，督促企业结合行业特点和企业实际，制定低VOCs原辅材料替代计划，明确源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推动实施一批替代溶剂型原辅材料的项目，5月底前将排查梳理的低VOCs原辅材料替代企业纳入2023年大气攻坚重点治理任务系统，实施逐月调度制度。; 本项目为制鞋企业，所用的清洗剂为低VOCs含量原料，清洗剂应满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求。运营期应做好台账记录（记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量），台账保存期限不少于三年。; 相符. 8、推进绿色生产工艺。在保证安全生产的前提下，持续推进石化、化工、医药、农药等行业企业“三化”改造(密闭化、自动化、管道化)，采用高效工艺及设备，有效减少工艺过程无组织排放。石化、化工行业重点推进低( 无)泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术；包装印刷行业要大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 本项目PU鞋底布鞋生产线涉及液体原料（聚氨酯A料、B料、C料和色浆），物料的输送过程全部在密闭管道内进行，进料采用底部、浸入管给料方式。; 相符. (三)强化收集效果，减少无组织排放. 9、强化无组织废气治理能力。5月底前，各县区组织石化、 煤化工、制药、农药、有机化工等行业企业完成一轮储罐配件失效检修、废水处理池和废水储罐废气收集排查，对存在问题企业一周内完成整改；焦化行业采用红外热成像仪、火焰离子化检测仪(FID)等设备对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行一轮巡检修护，确保不存在密闭设施、管线、炉体VOCs泄漏。6月底前，产生含挥发性有机物废水的企业，在保证安全的前提下，将地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式改造为密闭式集输方式，最大程度的减少挥发性有机物无组织排放。; 本项目PU鞋底布鞋生产线涉及液体原料（聚氨酯A料、B料、C料和色浆），物料的输送过程全部在密闭管道内进行，进料采用底部、浸入管给料方式。; 相符. 10、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集” 的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，各县区对辖区内采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; PU鞋底布鞋生产线原料（聚氨酯A料、B料、C料、色浆）均为密闭桶装，搅拌机采用底部、浸入管给料方式，减少无组织排放； 本项目有机废气采用集气罩方式进行收集，距集气罩开口面最远处的控制风速应不低于0.3米/秒或满足相关行业要求。; 相符. (四)提升治理水平，全面达标排放. 12.取缔简易低效治理设施。各县区要在5月底前组织VOCs 治理设施运行情况专项排查，重点关注单一低温等离子、光催化、光氧化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。6月底前完成简易低效VOCs治理设施清理整治，定期开展排查，实现“动态清零”；确需一定整改周期的，最迟在相关设备下次停车(工)大修期间完成整治。 13、提升污染防治设施治理效果。5月10日前对采用活性炭 吸附工艺的企业开展现场帮扶指导，引导企业做好活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况等台账记录，其中颗粒状、柱状活性炭碘值不应低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不应低于650毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查。5月底前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70%的，以及现场帮扶指导时无法提供半年内活性炭更换记录(自带自动脱附处理的除外)、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，要新完成一轮活性炭更换工作；采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速不得高于40000立方米/(立方米催化剂·小时)，RTO燃烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，运行温度、脱附频次等关键参数应自动记录存储，储存时间不得少于1年。; 本项目有机废气采用“UV光氧+活性炭吸附装置”处理。VOCs治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置或转运。本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值应不低于800mg/g。; 相符. (五)深化园区集群整治，实现区域集中提升. 15、加大园区集群治理力度。全面排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群，研究制定源头替代和整治提升计划。5月底前对涉VOCs产业集群综合整治情况进行核查，家具、彩涂板、皮革制品、制鞋、包装印刷等以中小企业为主的园区和集群重点推动源头替代；汽修、人造板等企业集群重点推动优化整合；对排放量大，排放物质以烯烃、芳香烃、醛类等为主的企业制定“一企一策”治理方案，提出针对性的治理措施；对不符合产业政策、整改达标无望的企业依法关停取缔。; 本项目所用清洗剂为低VOCs含量原料，清洗剂应满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求。; 相符. 5、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办【2022】7号） 表1- 与（偃环攻坚办【2022】7号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. (一)巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 完善工业企业源头替代工作。对近几年来在汽车制造、木制家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs含量原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目为制鞋企业，所用的清洗剂为低VOCs含量原料，清洗剂应满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求。运营期应做好台账记录（记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量），台账保存期限不少于三年。; 相符. (二)强化无组织排放过程控制. 4. 加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。……含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。……使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; PU鞋底布鞋生产线原料（聚氨酯A料、B料、C料、色浆）均为密闭桶装，搅拌机采用底部、浸入管给料方式，减少无组织排放；本项目在有机废气产生点设置集气罩，废气收集后引入一套处理装置（UV光氧+活性炭吸附）处理后排放。; 相符. (三)强化工业企业V0Cs 治理. 9.全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质芳香烃(如涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定"一企一策"治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时,其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g(BET法)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经29m高排气筒排放。VOCs治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置或转运。本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值应不低于800mg/g。; 相符. (五)完善监测监控体系. 13.开展监测工作。8月底前,完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施(FID检测器)。; 本项目属于制鞋业项目，属于重点行业，但废气排放口均为一般排放口，无需安装VOCs排放在线监测设施。; 相符. 6、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号） 表1- 与（环办大气函[2020]340号）相符性分析 指标; 制鞋工业引领性指标; 本项目情况; 相符性. 原辅材料; 1、水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2、胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求； 3、清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求; 本项目为制鞋企业，所用的清洗剂为低VOCs含量原料，清洗剂应满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 本项目有机废气经收集后采用“UV光氧+活性炭吸附”工艺处理。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40 mg/m3，PM排放浓度不高于20 mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 本项目NMHC排放浓度为2mg/m3，满足要求。; 相符. 无组织排放; 1、冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、生产车间封闭; ①项目产生的有机废气经集气罩收集后进入处理系统（UV光氧+活性炭吸附装置）处理后经29m排气筒排放； ②项目生产过程中产生的废活性炭采用密闭袋装；废桶加盖密闭。危废暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③本项目生产车间密闭。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口a安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存一年以上; 企业未被纳入重点排污单位; /. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 按要求进行环保档案管理; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 按要求进行台账记录; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 按要求进行人员配置; 相符. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100%； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例为100%； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例为100%。; 项目建成后将按要求进行运输; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 项目建成后按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账; 相符. 7、《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》 表1- 与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 第八章 强化环境污染系统治理. 第二节 加大工业污染协同治理力度 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。; 本项目为制鞋业项目，不属于“两高一资”项目； 项目产生的有机废气经集气罩收集后进入处理系统（UV光氧+活性炭吸附装置）处理后经29m排气筒排放，满足污染物特别排放限值要求； 生活污水经化粪池处理后，外排经市政管网进入中州渠人工湿地处理； 危险废物在厂区危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。; 相符. 8、《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合〔2022〕51号） 表1- 与（环综合〔2022〕51号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 二、主要任务. （二）减污降碳协同增效行动. 强化生态环境分区管控。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）成果应用。严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。禁止在黄河干支流岸线一定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。; 本项目为制鞋业项目，不属于“两高一资”项目；本项目选址位于偃师市山化镇东屯村（偃师鞋业产业园），选址符合“三线一单”要求。; 相符. 加快工业企业清洁生产和污染治理。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，开展排污许可提质增效工作。推动钢铁、焦化、化工、有色金属、造纸、印染、原料药制造、农副食品加工等重点行业实施清洁生产改造，开展自愿性清洁生产评价和认证，严格实施“双超双有高耗能”企业强制性清洁生产审核。鼓励有条件的地区开展行业、园区和产业集群整体审核试点。推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。推进沿黄省区工业园区水污染整治。到2025年，沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放。加快推进工业污废水全收集、全处理，严格煤矿等行业高浓盐水管理，推动实现工业废水稳定达标排放。严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目为制鞋业项目，不属于左列行业；本项目选址位于偃师市山化镇东屯村（偃师鞋业产业园），生活污水经化粪池处理后，外排经市政管网排入中州渠人工湿地处理。; 相符. 强化固体废物协同控制与污染防治。选择一批“无废城市”开展协同增效试点，在固体废物处置全过程中协同推进碳减排。建设固体废物跨区域回收利用示范基地，推动区域固体废物集中利用处置能力共享。持续推进流域“清废行动”，加快推进沿黄省区干支流固体废物倾倒排查整治工作，全面整治固体废物非法堆存。推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，鼓励主要产业基地根据需要配套建设危险废物集中利用处置设施，支持有条件的地区建设区域性特殊危险废物集中处置中心。加快完善医疗废物收集转运处置体系，推动地级及以上城市医疗废物集中处置设施建设，健全县域医疗废物收集转运处置体系，补齐医疗废物收集处理设施短板。; 本项目危险废物在厂区危废暂存间内暂存后委托有资质单位处置。; 相符. 9、《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政〔2022〕32号） 表1- 与（洛政〔2022〕32号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 第五章、推进生态环境提升行动，深化污染防治 加强VOCs 全过程治理。严格VOCs 产品准入和监控，推进重点行业VOCs 污染物全过程综合整治。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。建立低VOCs 含量产品标志制度和源头替代力度，加大抽检力度。加大工业涂装、包装印刷、家具制造等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。 强化重点行业VOCs 治理减排，实施VOCs 排放总量控制。逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs 废气排放系统旁路（因安全生产等原因除外）。引导重点行业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs 排放。深化工业园区和企业集群综合治理，加快推进涉VOCs 工业园区“绿岛”项目，鼓励其他具备条件、有需求的开发区规划建设喷涂中心、活性炭回收再生处理中心、溶剂处理中心等“共享工厂”。加强VOCs 无组织排放控制，实施含VOCs 物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。建筑涂装行业全面使用符合环保要求的涂料产品，加强汽修行业VOCs 综合治理。; 本项目为制鞋企业，所用的清洗剂为低VOCs含量原料，清洗剂应满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求。; 相符. 10、饮用水源 根据《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办 〔2013〕107号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125号）、《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2021]206号）：距离本项目最近的集中式饮用水源为偃师区一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井）。 偃师区一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井）。一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 本项目位于偃师区一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井）一级保护区范围外3.5km，不在其保护范围内，相对位置关系见附图6。 11、大遗址保护规划相符性分析 根据《洛阳市城市总体规划》（2011-2020年）-《大遗址保护区划图》，洛阳分为邙山陵墓群、汉魏洛阳城遗址、东汉陵墓南兆城、隋唐洛阳城遗址等保护区域，偃师境内的主要为邙山陵墓群东段和汉魏洛阳城遗址，本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村鞋业工业园。根据《大遗址保护区划图》中的分区，本项目所处区域为邙山陵墓群（东段）。 根据《邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群位于河南省洛阳市北部邙山丘陵地带，东起偃师首阳山，南临洛阳市区，西至洛阳飞机场，北靠黄河南岸，属于国家大遗址保护项目。2001年，邙山陵墓群被国务院批准为第五批全国重点文物保护单位，是目前我国面积最大的国家级文物保护单位，也是世界上古代陵墓分布较为集中的地区之一。其地上古墓冢主要分布于孟津县平乐、送庄、朝阳3镇，东西长18km，南北宽12km，面积约200km2。 本项目所处的邙山陵墓群东段，分为保护范围和建设控制地带。 保护范围的边界为北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村至偃师市首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 建设控制地带的边界为北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 本项目中心经纬度为：东经112度49分35.188秒，北纬34度42分53.451秒，处在邙山陵墓群东段建设控制地带（见附图7），根据文物保护法规定：在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌。 根据《河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园一期项目环境影响报告表》和偃师市鞋业产业园（一期）4#5#地块文物勘探报告（详见附件6）：偃师市鞋业产业园（一期）用地范围内未发现古墓葬及古文化遗存。 12、与《偃师市城乡总体规划》（2015-2030）相符性分析 （1）规划期限 本规划的规划期限为2015年-2030年，其中：近期：2015年-2020年；远期：2021年-2030年；远景：2030年以后。 （2）市域总体规划 规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 中心城区、镇区等规划建设用地内，应通过划定绿线、紫线、蓝线，依据相关法规对生态绿地、文物保护区、城市河流、地表水源等实施管制。布局在禁建区、限建区内的已经建成的区域，应按照相关保护规划进行管控或搬迁。 （3）总体空间格局 规划以洛河、中州路和华夏路为发展依托，采用组团空间拓展模式，形成“一核、一带、三心、三组团”的总体空间结构。 ①“一核”指严格保护商城遗址公园形成城市生态文化绿核。 ②“一带”指沿洛河两岸形成的城市空间发展带，西启汉魏故城东，东达东高速引线，洛河将继续发挥偃师城市发展主血脉的主导作用。 ③“三组团”指偃师主城区的三个功能组团：首阳山组团、岳滩组团和老城组团。 ④“三心”依托三个组团建设公共中心，分别是老城特色商业中心、新区行政商贸中心和岳滩创业创新中心。 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村（偃师鞋业产业园25号楼），根据偃师市自然资源和规划局颁发的规划许可证（附件4），项目所用厂房符合城乡规划要求，用地性质属于工业用地。 13、《河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园一期项目环境影响报告表》中相关要求 13.1 相关内容 《河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园一期项目环境影响报告表》于2019年12月27日取得原偃师市环保局批复，批复文号偃环监表[2019]184号（附件7）。相关内容如下： 13.1.1 园区产业定位及入驻企业环境保护要求及条件 （1）产业定位 根据建设单位提供的资料，本园区拟入驻企业为制鞋为主的企业，园区管理方应按照入驻企业的性质及规模，合理规划布局入驻位置，各企业之间不得相互制约。 （2）入驻企业环境保护要求及条件 对于拟入驻的建设项目，必须遵从“三同时”制度和环境影响评价制度，对拟入驻的项目进行环境影响评价。 首先要分析入驻企业是否满足本园区的入驻条件，不符合入驻条件的建设项目不予引进。 入驻本标准化厂房需符合以下条件： ①主导入驻企业是制鞋及配套的包装生产等企业。 ②不允许入驻有生产废水产生的企业。 ③厂区西侧30m的居民点100m范围内的7#、21#厂房不允许有机废气和有毒废气产生的企业入驻。 ④根据企业的排污状况对其总平面布置进行合理性论证，分析拟入驻企业对于本评价所确定的环境目标与评价指标的可达性，对于不能达到该指标的企业，禁止入驻。 ⑤企业入驻后需针对自身产生的污染另做环境影响评价。 根据本项目环境质量现状、环境敏感因素、工业企业现状及发展等，评价建议本项目环境保护要求如下： 表1- 入驻企业环境保护要求 类别; 内容. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发改委【2013】21号、《外商投资产业指导目录（2011年修订）》中限制、淘汰类的建设项目. 采用落后生产工艺或生产设备，清洁生产水平达不到国内一般水平的项目. 与周边环境及内部产业定位之间存在制约因素的企业. 有生产废水产生的项目. 西厂界30m居民点100m范围内的21#、7#楼不允许有有机废气和有毒废气产生的项目入驻. 鼓励类; 符合本标准化厂房功能定位的制鞋轻污染项目和采用符合国家相关要求的高效废气处理措施的项目优先入区. 省级以上（含省级）认定的高新技术类项目. 允许类; 与项目周围环境及园区内部产业定位之间不相制约的轻污染项目. 13.1.2 公用工程及辅助设施 （1）给排水系统 给水：项目供水水源由偃师市市政给水管网提供，由北侧市政道路上规划的市政给水管网引入，管径为DN200mm；园区规划给水管网系统采用生活、消防共用的统一给水系统。为保证供水安全，管网采用环网系统供水，消防管网接口采用DN150，生活给水管采用DN100，绿化管采用DN70。管道覆土深度大于0.7m。厂区进水引入管上设置水表计量并设置管道倒流防止器，水源引入点供水压力按0.4MPa计。 排水：本项目采用雨、污分流排水系统，雨水集中收集后排入园区雨水管网，经汇集后经过华夏路园区铺设的雨水管网进入539省道市政雨水管网；食堂废水经隔油池处理后汇同与其它生活污水经进入化粪池处理，经化粪池处理后通过园区污水管网排入市政污水管网，最终排入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理。标准厂房内排水管采用UPVC塑料排水管，承插粘接，室外排水管采用硬聚氯乙烯双壁波纹管，橡胶圈承插连接，室外管道覆土深度大于0.7m。 表1- 园区隔油池和化粪池设置情况一览表 项目; 序号; 位置; 服务构筑物; 容积(m3). 隔油池; 1#; 3#构筑物（人才公寓）东北角; 3#构筑物（人才公寓）; 0.3. 2#; 5#构筑物（人才公寓）东北角; 5#构筑物（人才公寓）; 0.3. 化粪池; 1#; 1#厂房北侧绿地下; 1#、2#厂房和3#人才公寓; 100. 2#; 5#人才公寓北侧绿地下; 5#人才公寓、6#厂房; 75. 3#; 9#厂房北侧绿地下; 8#、9#厂房; 50. 4#; 12#厂房北侧绿地下; 10#、11#、12#厂房; 75. 5#; 16#厂房北侧绿地下; 16#、17#、18#厂房; 75. 6#; 19#厂房北侧绿地下; 19#、20#厂房; 50. 7#; 22#厂房北侧绿地下; 7#、21#、32#厂房; 75. 8#; 23#厂房北侧绿地下; 22#、23#、31#厂房; 75. 9#; 25#厂房北侧绿地下; 25#、26#/27#厂房; 75. 10#; 2#开闭所东侧绿地下; 28#、29#、30#厂房及园区管理中心; 75. 11#; 15#厂房北侧绿地下; 13#、15#厂房; 50. （3）供电 项目用电引自市政供电系统，设置10/0.4kV变电系统及10/0.22kV配电系统，变配电房设置于26#和29#厂房之间开闭所，均为1层，单独设置，预安装6个250KVA变压器，以满足入住企业的用电需求。 （4）消防 室外给水管网为生活、消防合用，采用低压制。在区内的给水管网上设置室外消火栓。公共活动场所等部位设消防栓灭火系统、自喷和建筑灭火器等。室内消防给水集中设置消防水泵房及水池加压供水，每个消火栓箱下层带3具干粉灭火器。 13.2 相符性分析 本项目为制鞋企业，位于偃师鞋业产业园25号楼；项目生活污水经园区化粪池预处理后，外排进入污水管网。综上，本项目符合《河南省福璟置业发展有限公司偃师市鞋业产业园一期项目环境影响报告表》及批复要求。 |

二、建设项目工程分析

建设内容 1、项目由来 洛阳市京杰制鞋厂成立于2023年03月14日，主要从事布鞋的生产与销售。根据市场调研情况，洛阳市京杰制鞋厂投资100万元，在山化镇东屯村鞋业产业园建设年产20万双布鞋项目。该项目已取得洛阳市偃师区发展和改革委员会备案证明文件（项目代码：2303-410381-04-01-669244），见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29），《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）有关规定，本项目需进行环境影响评价。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十六、皮革、皮毛、羽毛及其制品和制鞋业19，32制鞋业195：有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的为报告表。 本项目主要原料为聚氨酯，产品为聚氨酯鞋底布鞋，含聚氨酯浇注工艺，应编制环境影响报告表。 受洛阳市京杰制鞋厂委托，名辰环境工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，为本项目在施工期及运营期完善环境管理，落实污染防治措施，减轻对环境的影响，改善和保护环境提供科学依据。我公司接受委托后，及时组织人员到项目现场进行调查和勘察，并在资料收集整理，环境质量现状调查的基础上，遵照国家及地区有关环保法律法规和评价技术导则的有关规定和要求，以污染控制为重点，贯彻执行“达标排放、总量控制”的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2、工程组成 本项目工程组成见表2-1。 表2- 本项目工程组成 类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 5F，砖混结构，H=24m，本项目位于2楼，建筑面积1800m2，设置原料库、生产区、成品区等。; 租赁现有建筑. 辅助工程; 办公室; 20m2，位于车间内; /. 公用工程; 供水; 由山化镇东屯村自来水管网供给; 依托园区现有. 供电; 由山化镇东屯村供电系统供给; 依托园区现有. 排水; 本项目无生产废水产生；生活污水依托园区现有化粪池预处理，由总排口外排进入市政污水管网。; 依托园区现有. 环保工程; 废气治理; PU鞋底布鞋生产线有机废气：集气系统+UV光氧+活性炭吸附装置+29m高排气筒（DA001）（注：排气筒高度指排气筒或其主体建筑构造所在的地平面至排气筒出口计的高度，下文一致，不再重复）。; /. 废水治理; 本项目无生产废水产生；生活污水依托园区现有化粪池预处理，由总排口外排进入市政污水管网。; 依托园区现有. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声; /. 固废治理; （1）一般固废 废包装材料、废边角料：收集后集中暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收企业。 生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）危险废物 收集暂存于危废暂存间（占地10m2，位于生产车间西部），定期交由有资质单位处置。; /. 其它; 风险; ①原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②设置原料库，将PU鞋底料（聚氨酯A料、B料、C料、色浆、水性脱模剂等液体料）储存至库内，原料库涂刷防渗层、四周设置围堰（围堰高20cm）。 ③危废暂存间涂刷防渗层，四周设置围堰（围堰高20cm）。 ④厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑤厂区还应配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。; /. 3、产品方案及规模 表2- 本项目产品方案 产品名称; 产量; 规格型号. PU鞋底布鞋; 20万双; 35~46码. 4、主要原辅料及能源消耗 （1）主要原辅料 表2- 本项目主要原辅料用量表 序号; 原料名称; 年用量; 备注. 1; 聚氨酯A料; 20t/a; A料、B料、C料以1：1：0.02混合，20kg/桶. 2; 聚氨酯B料; 20t/a. 3; 聚氨酯C料; 0.4t/a. 4; 色浆; 1.2t/a; 辅料，20kg/桶. 5; 水性脱模剂; 0.2t/a; 主要成分为水和硅油，5kg/桶. 6; 水性清洗剂; 0.4t/a; 用于清洗浇注机头，5kg/桶. 7; 飞织鞋帮; 20万双/a; 外购半成品鞋帮. 8; 缝线; 0.03t/a; /. 9; 鞋垫; 20万双; /. 10; 鞋盒; 20万个; /. 11; 包装箱; 2000个; 纸箱. 12; 润滑油; 0.01; 用于设备维护. 表2- 主要物料组成成分 名称; 成分组成; 备注. 聚氨酯A料; 聚酯多元醇90~97%；硅油0.2~0.1%； 水0.4~0.5%；小分子二元醇3~5%; /. 聚氨酯B料; 聚酯多元醇40~50%；聚醚多元醇10~15%； 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）40~50% 磷酸50~80ppm; /. 聚氨酯C料; 乙二醇65~70%；三乙烯二胺30-35%; /. 色浆; 丙烯酸树脂20%；丙二醇甲醚10%；去离子水34.2～39.5%，消泡剂（脂肪酸脂）0.5～0.8%； 颜料30%～35%（其中白色颜料主要成分为钛白粉、黑色颜料主要成分为炭黑、红色颜料主要成分为氧化铁红），添加不同色浆可用于改变聚氨酯的颜色。; /. 水性脱模剂; 硅油15%；硅油树脂15%；乳化液（植物油、石油磺酸钠、硬脂酸铝）3%；水67%; /. 水性清洗剂; 非离子表面活性剂（脂肪酸聚氧乙烯酯）50%； 阳离子表面活性剂（高级脂肪胺盐）10%；渗透剂（仲烷基硫酸酯钠）10%；防锈剂（六亚甲基四胺；氯化钠）5%；助剂（三聚磷酸钠）5%；消泡剂（脂肪酸脂）1%；缓蚀剂（膦羧酸；磺化木质素）1%；水18%。; 应满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求. 表2- 有毒有害物质理化性质 名称; 理化性质. 聚氨酯A料; 聚酯多元醇; 有机物，通常是由有机三元羧酸（酸酐或酯）与多元醇（包括二醇）缩合。 外观：常温下为白色或浅黄色油状物； 凝固点：＜5℃； 溶解性：不溶于水，易溶于丙酮、甲苯、乙酸乙酯等有机溶剂； 色度（APHA）：＜180； 用途：制造双组分聚氨酯胶黏剂、聚氨酯弹性体等。. 硅油; 硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。密度0.764g/mL(20°C)，沸点101°C，熔点-59°C，闪点33℉。 溶解性：硅油不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。. 聚氨酯B料; 聚醚多元醇; 外观为无色至黄色透明液体，几乎无味。密度1.02g/cm3(25°C)，熔点60~50°C，沸点＞200°C，闪点＞230℉。100°C以下不会发生分解。与水部分混溶。. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 二苯甲烷二异氰酸酯，简称“MDI”，是一种有机物，化学式为C15H10N2O2，白色至淡黄色熔融固体，有4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯、2,4'-二苯甲烷二异氰酸酯、2,2'-二苯甲烷二异氰酸酯等异构体。是芳烃下游主要产品，广泛应用于聚氨酯弹性体，制造合成纤维、人造革、无溶剂涂料等聚氨酯材料的生产领域。 密度：1.19g/cm3，熔点：40-41℃，沸点：156~158℃（1.33kPa）；粘度（50℃）4.9mPa. s，闪点（开口）202℃，折射率 1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。. 磷酸; 是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为H3PO4，分子量为97.994，熔点42℃，沸点261℃，密度1.874g/mL。不易挥发，不易分解，无刺激性气味，几乎没有氧化性。具有酸的通性，是三元弱酸，磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC腐蚀剂，电解质，助焊剂，分散剂，工业腐蚀剂，肥料的原料和组件家居清洁产品。. 聚氨酯C料; 乙二醇; 无色无臭、有甜味、粘稠液体，熔点-12.9℃，沸点197.3℃，闪点111.1℃，密度1.113g/cm³，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。. 三乙烯二胺; 亦称三亚乙基二胺。白色或淡黄色晶体，熔点159.8℃，沸点174℃，闪点50℃（开杯）。有氨味，本品是有机合成中间体，合成光稳定材料，广泛用于聚氨酯泡沫、弹性体与塑料制品及成型工艺。. 色浆; 丙烯酸树脂; 外观为无色或淡黄色粘性液体。密度1.27g/cm3，熔点95℃，沸点116℃，闪点100℃。与水无限混溶。. 丙二醇甲醚; 外观为无色透明液体，相对密度0.9234。沸点121℃，蒸气压1070Pa(20℃)，熔点-95℃（低于此温度成为玻璃体），黏度1.9mPa·s(20℃)，折射率1.4036。摩尔汽化热32.64kJ/mol，闪点（开杯）36℃。与水混溶。. 水性脱模剂; 水性脱模剂; 脱模剂外观乳白色，比重大于0.8，微有愉快气味，pH值大于7.0，本品以水为分散介质，不含任何有毒有害物质，提高模具与聚合物之间的润滑性。用途及性能：主要用于聚氨酯脱模，分散性好，易于喷涂，使用方便，脱模力小；耐气候性好，存储性能稳定；对模具表面无腐蚀，无结垢现象，便于清洗。. 水性清洗剂; 脂肪酸聚氧乙烯酯; 外观为淡黄色油状物。皂化值107～117( mgKOH/g)，水份≤1.0%，pH值（1%水溶液）5.0～7.0。分散于水，溶于热乙醇、热油及苯和二甲苯等多种溶剂中。具有良好的乳化、润湿、抗静电、增塑、防锈性能。. 高级脂肪胺盐; 脂肪胺盐是指用盐酸或其他酸中和烷基伯胺、仲胺和叔胺得到的产物为脂肪胺盐。能溶于水，并且具有良好的表面活性。. 仲烷基硫酸酯钠; 为琥珀色粘稠液体，相对密度1.05～1.07。对酸、碱、盐均稳定。反射光照射下有荧光。. 六亚甲基四胺; 白色至淡黄色结晶粉末。密度1.33g/cm3，熔点280℃。可燃。几乎无臭，味甜而苦。易溶于水、乙醇、氯仿等有机溶剂，难溶于苯、四氯化碳，不溶于乙醚、汽油。升温至300℃时放出氰化氢，继续升温，则分解为甲烷、氢和氮。在弱酸溶液中分解为氨及甲醛。与火焰接触时，立即燃烧并产生无烟火焰。有挥发性。遇明火、高热可燃。与氧化剂混合能形成有爆炸性的混合物。与硝酸纤维大面积接触会引起燃烧。与过氧化钠接触剧烈反应。其蒸气比空气重，易在低处聚集。 大鼠静脉注射LD50 9200mg/kg。刺激皮肤并引起皮炎。. 三聚磷酸钠; 白色粉末状，熔点622℃。易溶于水，其水溶液呈碱性，1%水溶液的pH值为9.7。在水中逐渐水解生成正磷酸盐。能与钙、镁、铁等金属离子配位，生成可溶性配合物。. 膦羧酸; 无色液体，熔点26℃。. 磺化木质素; 通常为黄褐色固体粉末或黏稠浆液。有良好的扩散性，易溶于水。. （2）主要能源消耗 本项目主要能源消耗情况见表2-6。 表2- 本项目主要能源消耗 序号; 名称; 年耗量; 来源. 1; 电; 20万kwh/a; 由山化镇东屯村供电系统供给. 2; 水; 120m3/a; 由山化镇东屯村自来水管网供给. 6、主要设备 表2- 主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量; 年运行时长(h/a); 备注. 1; PU鞋底布鞋生产线; 烘料箱; 电加热; 1台; 600; PU原料预热. 2; 中转罐; 0.1m3（φ500×H500）; 4台; 1500; PU原料中转保温. 3; 搅拌机; /; 1台; 600; PU原料搅拌. 4; 聚氨酯浇注机; HY-DSP211-120A; 1台; 1500; PU鞋底浇注. 5; 电加热烘道; 电加热，11m×1.5m; 1台; 1500; PU鞋底烘干. 6; 辅助设备; 修边机; /; 2台; 1800; 鞋修边. 7; 缝纫机; /; 4台; 1800; 用于鞋面预处理. 电烘箱; /; 1台; 1800; 用于鞋帮软化. 8; 锁边机; 2.0kw; 2台; 300; /. 9; 打包机; /; 2台; 600; 产品打包. 10; 空压机; /; 1台; 1800; /. 7、劳动定员与工作制度 项目劳动定员10人，每年工作300天，每天工作8h（8:00~12:00，14:00~18:00）。员工为附近村民，厂区不安排食宿。 8、建设周期 本项目租赁偃师市鞋业产业园现有生产厂房，建设周期为2个月。 9、总平面布置 项目租赁现有生产厂房，位于厂房2楼，出入口位于车间北侧，车间东侧为加工区，西侧为仓库。鞋业产业园总平面布置图见附图3，项目车间内设备布局图见附图4。

工艺流程和产排污环节 1、工艺流程 图2-1 PU鞋底布鞋生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）原料预热：桶装聚氨酯A料、B料需要在烘料箱中加热以降低物料粘度（温度为40~50℃），保持物料的流动性。 （2）中转罐：将聚氨酯A料、B料、C料和色浆分别倒入中转罐内。 （3）混合搅拌：将聚氨酯A料和色浆泵入搅拌机内搅拌均匀，然后按配比泵入聚氨酯B料、C料，进一步搅拌均匀。此过程为管道泵入，物料的输送过程全部在密闭管道内进行，进料采用底部、浸入管给料方式。 （4）鞋面成型：外购半成品鞋面经过缝纫机与后贴片缝合，缝合后的鞋面经过锁边机进行锁边，锁边完成的鞋面，经过电烘箱软化后人工安装至鞋帮模具上定型。 （5）喷脱模剂、清洗浇注头：浇注成型机配备模具每次成型全部脱模后需在模具上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油），然后将混合均匀鞋底原液注入模具中，循环流水线；定期用水性清洗剂对浇注头进行清洗（采用喷涂和抹布擦拭方式清洗），防止注孔堵塞。在喷脱模剂工段模具轨道下方设置不锈钢托盘，对滴洒的脱模剂进行收集回用。该工序产生非甲烷总烃、废包装桶和废抹布。 （6）注模、发泡成型、脱模：聚氨酯混合液由计量泵计量后将料浇注到鞋模中；将鞋面放入模具固定，然后鞋楦下压与鞋底模具进行压合，人工合模后进入流水线，模具缓慢通过聚氨酯流水线烘干道，该通道使用电加热保温，将模具温度保持在70~80℃，等聚氨酯原液发泡成型后与鞋面完全贴合，将模具打开，取出成品鞋。然后进行喷脱模剂、注入聚氨酯混合液，循环流水线。此过程会产生非甲烷总烃。 （7）修边：成品鞋在修边机完成修边，去除鞋底毛刺。该过程产生修边废料。 （8）检验：修边完成后的布鞋经人工检验，产生的有瑕疵的鞋子，可进行低价销售。此工序不产生一般固废。 （9）包装：将注塑完成的鞋子内加装鞋垫，并收纳至鞋盒。将包装后的鞋盒使用包装箱进行打包，之后入库待售。 2、产污环节 本项目产污环节见表2-8。 表2- 项目产污环节汇总表 类别; 产污环节; 污染因子. 废气; PU鞋底布鞋生产线; 中转罐投料; 非甲烷总烃. 喷脱模剂; 非甲烷总烃. 浇注头清洗; 非甲烷总烃. 注模、烘干; 非甲烷总烃. 废水; 办公生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 噪声; 设备噪声; 等效连续A声级. 固废; PU鞋底布鞋生产线; 原料拆包; 废包装材料. 废包装桶. 修边工序; 废边角料. 有机废气治理; 废活性炭、废UV灯管. 设备维修、维护; 废抹布、手套. 废润滑油. 办公生活; 生活垃圾.

物料平衡和水平衡 （1）物料平衡 图2-2 PU鞋底布鞋物料平衡图 单位：t/a （2）水平衡 图2-3 本项目水平衡图 单位：m3/d

与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，租赁现有已建成的标准化厂房，不存在与项目有关的原有环境污染问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状 1、大气环境 1.1 环境空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，洛阳市2022年环境空气质量见表3-1。 表3- 洛阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1.2 mg/m3; 4.0 mg/m3; 30%; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数平均质量浓度; 171; 160; 106.9%; 超标. 由上表可知，洛阳市2022年度大气污染物SO2、NO2、CO年均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5、O3的年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，洛阳市为不达标区。 环境质量改善计划： 为改善环境空气质量，目前正在实施《洛阳市2023年蓝天保卫战实施方案》等文件，重点任务包括：（一）持续推进产业结构优化调整；（二）深入推进能源结构调整；（三）持续加强交通运输结构调整；（四）强化面源污染治理；（五）推进工业企业综合治理；（六）加快挥发性有机物治理；（七）强化区域联防联控；（八）强化大气环境治理能力建设。通过以上措施的实施，可以不断改善区域的环境空气质量。 通过以上措施的实施，可以不断改善区域的环境空气质量。 1.2 特征污染物环境质量现状 为了解项目周围环境空气质量现状，本次评价引用《偃师市山化镇东屯攀峰制鞋厂年生产50万双布鞋、300万双鞋用底片项目环境影响报告表》中河南永蓝检测技术有限公司对许庄村的监测数据，监测时间为2020年9月14日~9月20日。 （1）监测点位 监测点位基本信息见表3-2，监测点位图见附图8。 表3- 监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对站址方位; 相对厂界距离. 许庄村; 非甲烷总烃; 2020年9月14日~9月20日; S; 1180m. （2）监测结果 环境空气质量现状检测统计结果见表3-3。 表3- 特征污染物质量现状监测结果统计 监测点位; 监测因子; 取值时间; 浓度范围 (mg/m3); 标准(mg/m3); 最大超标倍数; 达标情况. 许庄村; 非甲烷总烃; 1h平均; 0.2~0.24; 2.0; 0; 达标. 由上表可知，许庄村非甲烷总烃小时平均浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》小时平均浓度值2.0mg/m3的要求。 2、地表水环境 本项目无生产废水产生；生活污水依托园区现有化粪池预处理，由总排口外排进入市政污水管网。由市政管网进入中州渠人工湿地处理。 根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》可知：2022年，全市共设置19个地表水监测断面，其中涉及黄河流域设置18个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河洛阳龙门大桥、伊河岳滩、洛河长水、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处、吉利区入黄河口、伊河陆浑水库、洛河故县水库、白降河入伊河口、瀍河陇海铁路桥、瀍河潞泽会馆、涧河丽春桥、涧河同乐桥、洛河李楼桥、伊河207桥；涉及淮河流域设置北汝阳紫罗山1个监测断面。监测河段总长度为671.2千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2千米，淮河流域监测河段长度为102千米。 2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”，占河流总数的12.5%。 本项目最近水体为伊洛河，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。 3、声环境 本项目厂址所在地位于洛阳市偃师区山化镇东屯村（偃师鞋业产业园），项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不开展声环境质量现状评价。

环境保护目标 表3- 环境空气保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 1; 东屯村安置区; 112.827828; 34.715718; 居住区; 村民(1200人); 二类区; NE; 120. 2; 汤泉区安置区; 112.823131; 34.717887; 居住区; 村民(3000人); 二类区; NW; 410. 表3- 项目敏感保护目标(声、地下水、地表水、生态环境) 环境要素; 保护目标; 方位; 最近点距离; 保护级别及要求. 声环境; 项目50m范围内无声环境敏感保护目标. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 本项目评价范围无生态保护目标.

污染物排放控制标准 1、废气 PU鞋底布鞋生产线有机废气：非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求；同时应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值要求。 厂区内无组织监控点：非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 表3- 废气污染物排放标准 监控位置; 污染物; 标准值; 标准来源. PU鞋底布鞋生产线有机废气(DA001); 非甲烷总烃; 60mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 80mg/m3; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）要求. 40mg/m3; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值. 无组织，在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）； 20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界处; 非甲烷总烃; 4.0 mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放限值要求. 2.0mg/m3; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）. 2、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3- 噪声排放标准 标准名称及级(类)别; 标 准 限 值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类; 昼间60dB(A)；夜间50dB(A). 3、废水 厂区总排口废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质要求。污水排放标准见表3-8。 表3- 污水排放标准 标准名称; 标准限值要求（mg/L）. 污染因子; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6~9; 500; 300; /; 400. 洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质; /; 350; 160; 45; 160. 4、固体废物 一般固废暂存：设置贮存区，贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

总量控制指标 根据原环境保护部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定非甲烷总烃为本项目污染物总量控制因子。 洛阳市京杰制鞋厂年产20万双布鞋项目VOCs排放量为0.0373t/a，需进行区域替代。VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 废水污染物：本项目无生产废水产生，职工生活污水经化粪池处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理，故不再进行总量指标核定。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施 本项目租赁已有的生产厂房，施工期主要为生产设备安装。施工期影响主要为噪声。 施工期采取的环保措施主要为：严格控制施工时间，夜间不施工等，同时通过厂房隔声、距离衰减等，可减轻施工期对周围声环境的影响。

运营期环境影响和保护措施 1、废气 1.1 废气产生环节 （1）中转罐投料工序：将预热后的聚氨酯A料、B料、C料和色浆分别倒入中转罐内。投料过程会有少量有机废气挥发，以非甲烷总烃计。 （2）喷脱模剂工序 浇注成型机配备模具每次成型全部脱模后需在模具上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油）。此过程会产生有机废气，以非甲烷总烃计。 （3）注模、烘干废气 聚氨酯通过浇注机注到鞋模中，固定压合后进入烘干道进行成型。此过程会产生有机废气，以非甲烷总烃计。 1.2 废气污染源强 参照《偃师市山化镇睿成制鞋厂年产30万双布鞋项目竣工环境保护验收监测报告》：聚氨酯生产线年产30万双聚氨酯布鞋，生产工艺为：聚氨酯原液（A料、B料、C料、色浆）→加热→混合搅拌→注模（模具喷脱模剂）→烘干成型→脱模。浇注工序在浇注口和喷脱模剂工位上方设集气罩，烘干道进出口上方设置集气罩，废气收集后经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过排气筒排放。验收监测期间生产负荷为92%（920双/d），废气监测结果见下表： 表4- 睿成制鞋厂聚氨酯生产线废气监测结果表 废气源; 废气处理系统进口; 处理措施; 排气筒出口. 聚氨酯生产线废气; 非甲烷总烃; 风量：3020m3/h 浓度：23.0mg/m3 速率：0.0693kg/h; UV光氧+活性炭吸附; 风量：3320m3/h 浓度：4.13mg/m3 速率：0.0137kg/h. 表4- 类比可行性分析表 要求; 类比可行性. 原辅材料类型相同且与污染物排放相关的成分相似; 本工程使用的原辅材料类型与类比工程相同，且排放的污染物相同，类比工程已竣工验收，类比可行. 生产工艺相似; 本工程工艺与类比工程工艺相同，类比可行. 产品类型相同; 本工程产品类型与类比工程产品类型相同，类比可行. 污染控制措施相似，且污染物设计去除效率不低于类比对象去除效率; 本工程的污染控制措施与类比工程相似，且污染物的去除效率不低于类比工程去除效率，类比可行. 折算满负荷后，非甲烷总烃进口排放0.0753kg/h，年排放时间2400h，类比项目非甲烷总烃有组织产生量0.18t/a，集气罩收集效率按90%计，则类比项目非甲烷总烃产生量0.2t/a。即非甲烷总烃产生系数为0.667g/双。 本项目年产PU鞋底布鞋生产线年产20万双，根据类比资料，本项目聚氨酯鞋底布鞋生产线非甲烷总烃产生量为0.1334t/a。年运行时长为1500h。 1.3 废气收集处理措施 （1）收集措施 中转罐：在中转罐投料口上方设置集气罩，集气罩尺寸为0.5m×0.5m（设置4个）； 浇注工序：在浇注口和喷脱模剂工位上方设集气罩，集气罩尺寸为1.5m×0.8m； 烘干道：在烘干道进出口上方设置集气罩（进出口各一个，尺寸为0.4m×0.4m）。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目取0.3m； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本次评价最小控制风速取0.3m/s。 计算得出集气系统风量应不小于7145m3/h。本项目设计集气系统风量为8000m3/h，满足要求。 （2）处理措施 本项目废气经收集后经1 套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根29m高排气筒（DA001）排放。集气系统风量设计为8000m3/h。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020）4.1.5 产排污节点、主要污染物及污染治理设施要求，颗粒物采用袋式除尘器或静电除尘，挥发性有机物采取低温等离子法、光氧催化法、吸附法、生物法等，本项目非甲烷总烃采用UV光氧+活性炭吸附装置处理，属于可行性技术。 1.4 产排情况 集气系统风量设计为8000m3/h，集气效率取90%，处理效率取80%（其中UV光氧20%，活性炭吸附75%）。废气污染物产排情况见下表。

表4- 废气污染源排放信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况; 排放口编号; 排放口类型. 具体措施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术. 1; PU鞋底布鞋生产线有机废气; 非甲烷总烃; 产生量:0.1201t/a 速率:0.08kg/h 浓度:10.01mg/m3; 有组织; 集气系统+UV光氧+活性炭吸附装置+29m高排气筒，系统风量为8000m3/h。; 90%; 80%; 是; 排放量:0.024t/a 速率:0.16kg/h 浓度:2.0mg/m3; DA001; 一般. 非甲烷总烃; 0.0133t/a (0.0089kg/h); 无组织; /; /; /; /; 0.0133t/a (0.0089kg/h); /; /. 表4- 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度; 内径; 温度. 经度; 纬度. 1; DA001; PU鞋底布鞋生产线有机废气; 非甲烷总烃; 112.826769°; 34.714725°; 29m; 0.55m; 40℃.

1.4废气排放达标情况 表4- 本项目有组织废气污染源排放达标情况 排放口编号; 污染源名称; 污染物; 排放情况; 执行标准; 标准来源; 是否达标. DA001; PU鞋底布鞋生产线有机废气; 非甲烷总烃; 排放量:0.024t/a 速率:016kg/h 浓度:2.0mg/m3; 40mg/m3; 同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值要求; 达标. 1.5 废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020），结合本项目运行期产污特征，制定出本项目运行期废气监测计划，详见下表。 表4- 运营期废气监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率; 备注. PU鞋底布鞋生产线有机废气(DA001); 非甲烷总烃; 1次/年; 可委托有资质机构进行监测. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 1次/年. 2、废水 2.1 用排水情况 本项目用水主要为生活用水。项目劳动定员10人，厂区内不安排食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水量取40L/(人•d)，则本项目生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。生活污水排污系数取经验值0.8，则本项目生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。 根据当地生活水平与类比资料，生活污水中各类污染物浓度为COD 350mg/L、BOD5 160mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 30mg/L。 生活污水依托园区现有化粪池处理，处理后污水中各类污染物浓度为COD 280mg/L、BOD5 145.6mg/L、SS 95mg/L、NH3-N 29.1mg/L。 2.2 水污染防治措施 生活污水依托园区现有化粪池预处理，由总排口外排进入市政污水管网。 2.3 排放口基本情况 表4- 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 (万m3/a); 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 112.825789; 34.715454; 0.0096; 市政污水管网; 连续; /; 洛阳市中州渠人工湿地; COD; 40. BOD5; 6. SS; 10. NH3-N; 3. 2.4 依托园区化粪池可行性分析 项目位于偃师市鞋业产业园25号楼；偃师市鞋业产业园位于偃师区山化镇S314南，泉兴路东、华夏路北、规划路西，占地面积约为171497.32m2，总建筑面积为288358.76 m2，偃师市鞋业产业园一期项目环境影响报告表于2019年12月27日取得偃师区环保局批复，批复文号偃环监表[2019]184号。 经调查，项目所在25号楼共用化粪池容积为75m3（位于25号楼北侧绿化带内），该化粪池服务单元为25#、26#、27#厂房，设计停留时间为12h。 本项目废水量为0.32m3/d，远小于化粪池（75m3）的容积，可满足化粪池12～24h 停留时间要求。园区生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，最终流入中州渠人工湿地。 2.5项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行性分析 （1）基本情况 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。 处理规模为6000m3/d。设计进水浓度为：COD≤350mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤55mg/L、SS≤160mg/L、TP≤5mg/L。处理后出水水质满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/ 2087-2021）的一级标准。 收水范围为：偃师区文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、化村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。收水范围图见附图9。 （2）依托可行性 ①收水范围与管网情况 本项目位于洛阳市中州渠人工湿地收水范围，且该区域污水管网已铺设完善，项目废水具备直接排入洛阳市中州渠人工湿地的条件。 ②收水水质 洛阳市中州渠人工湿地设计进水浓度为：COD≤350mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤55mg/L、SS≤160mg/L、TP≤5mg/L，本项目生活废水经化粪池预处理后可满足洛阳市中州渠人工湿地设计进水水质要求。 ③处理规模 洛阳市中州渠人工湿地处理能力为6000m3/d，本项目废水量为0.32m3/d，远低于洛阳市中州渠人工湿地的处理能力，故项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行。 综上，从污水处理厂的收水范围、处理规模、收水水质等方面分析，本项目废水可排入洛阳市中州渠人工湿地，措施可行。 3、噪声 3.1 噪声源强 项目运营期主要为设备噪声，项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-8。

表4- 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 废气治理; 风机; /; 75; -5; 24; /; 85; 基础减振; 昼间. 注：以车间西南角（E112.825951°，N 34.714784°）为坐标原点。. 表4- 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级 /dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 方位; 距离/m; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 搅拌机; /; /; 75; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 80; -3; 7; N; 17; 50.39; 昼间; 20; 30.39; 1. W; 79; 37.05; 20; 17.05; 1. S; 6; 59.44; 20; 39.44; 1. E; 2; 68.98; 20; 48.98; 1. 2; 浇注机; /; /; 75; 63; -5; 7; N; 19; 49.42; 昼间; 20; 29.42; 1. W; 63; 39.01; 20; 19.01; 1. S; 2; 68.98; 20; 48.98; 1. E; 4; 62.96; 20; 42.96; 1. 3; 空压机; /; /; 85; 42; -4; 7; N; 23; 57.77; 昼间; 20; 37.77; 1. W; 42; 52.54; 20; 32.54; 1. S; 1; 85.00; 20; 65.00; 1. E; 40; 52.96; 20; 32.96; 1. 注：以车间西南角（E112.825951°，N 34.714784°）为坐标原点。.

3.2 噪声预测 噪声预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据本项目厂区平面布置情况，选择主要高噪声源对造成影响的厂界进行预测。预测结果见表4-10。 表4- 厂界噪声预测结果 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 北侧; 39; 75; 1; 昼间; 41.38; 60; 达标. 西侧; -277.22; 50.05; 1; 昼间; 27.95; 60; 达标. 南侧; -20.83; -176.33; 1; 昼间; 31.12; 60; 达标. 东侧; 286.46; -5.81; 1; 昼间; 30.52; 60; 达标. 注：以车间西南角（E112.825951°，N 34.714784°）为坐标原点。. 3.3 达标情况 由表4-10可知，本项目运营期，各厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 3.4 监测计划 噪声监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求确定，具体见表4-11。 表4- 噪声监测计划表 序号; 监测点; 监测项目; 监测频率. 1; 四周厂界外1m; 等效连续A声级; 每季度1次. 4、固废 4.1 产生情况 （1）一般固废 ①废包装材料 主要包括原料包装袋等，产生量约为0.1t/a，属于一般固废。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装材料代码为195-999-07，收集后暂存于一般固废暂存区定期外售。 ②废PU边角料 根据企业提供资料，生产线PU废边角料产生量为0.3t/a，为一般固废。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废PU边角料代码为195-999-06。收集后集中暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收企业。 ③生活垃圾 本项目劳动定员10人，员工办公生活垃圾产生量按0.5kg/d，则生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a）。集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）危险废物 ①废UV灯管 本项目有机废气处理装置UV灯管定期更换产生废UV灯管。每年更换一次，废UV灯管产生量约为12根/a。 废UV灯管属于危险废物（HW29，危废代码为900-023-29），收集后暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处理。 ②废活性炭 本项目有机废气采用颗粒状活性炭进行吸附过滤，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.2kg/kg活性炭。活性炭吸附的有机废气量为0.07t/a，则活性炭最小用量为0.36t/a。 本项目设计活性炭炭箱装填量为0.14t，每4个月更换一次。则废活性炭产生量为0.52t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-039-49），由塑料袋密封包装后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③废包装桶 项目PU鞋底布鞋生产线使用的聚氨酯原液、色浆、脱模剂等会产生废桶，根据企业提供的资料，项目废聚氨酯桶产生量为2020个/a，废色浆桶为60个/a，废脱模剂桶30个/a，废清洗剂桶80个/a。容量为20kg的空桶重约1kg，容量为5kg的空桶重约0.25kg，则废包装桶产生约为2.1t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废包装桶属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-041-49）。本项目将废包装桶分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ④废清洗剂 本项目需要用清洗剂对浇注机头进行清洗，会产生废清洗剂，产生量约为0.23t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废清洗剂属于危险废物（HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，危废代码900-404-06）。废清洗剂收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑤废抹布、手套 设备维修过程会产生废抹布、手套，产生量约为0.05t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废抹布、手套属于危险废物（HW49其他废物，危废代码900-041-49）。废抹布收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑥废润滑油 生产设备运行维护会产生废的润滑油（如齿轮润滑等），产生量约为0.01t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物（HW08 废矿物油，危废代码900-217-08）。废润滑油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 表4- 本项目固体废物产排情况一览表 产生 环节; 名称; 属性; 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 原料拆包; 废包装材料; 一般固废; 195-999-07; /; 固态; /; 0.1t/a; /; 暂存于一般固废暂存区，定期外售回收单位。; /. 修边; 废PU边角料; 一般固废; 195-999-06; /; 固态; /; 0.3t/a; /; /. 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 固态; /; 1.5t/a; /; 集中收集后交由环卫部门统一清运。; /. 有机废气治理; 废UV灯管; 危险废物; 900-023-29; 汞; 固态; T; 12根/a; 袋装; 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。; 12根/a. 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 有机废气; 固态; T; 0.52t/a; 袋装; 0.52t/a. 原料拆包; 废包装桶; 危险废物; 900-041-49; 聚氨酯原料、色浆、脱模剂、润滑油等; 固态; T/In; 2.1t/a; 托盘; 2.1t/a. 浇注头清洗; 废清洗剂; 危险废物; 900-404-06; 清洗剂(六亚甲基四胺); 液态; T，I，R; 0.23t/a; 桶装; 0.23t/a. 设备维修; 废抹布、手套; 危险废物; 900-041-49; 润滑油等; 固态; T/In; 0.05t/a; 包装袋; 0.05t/a. 废润滑油; 危险废物; 900-217-08; 废润滑油; 液态; T，I; 0.01t/a; 桶装; 0.01t/a. 4.2 环境管理要求 （1）一般固废 废包装材料、废PU边角料：车间内设置一般固废暂存区，收集后外售给回收单位。 生活垃圾：设置生活垃圾收集桶，每天收集后，交由环保部门统一清运。 （2）危险废物 在车间内设置一个危废暂存间（总面积约10m2，位于车间西侧），危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危险废物贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危废暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰（围堰高20cm），装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 表4- 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 危废间内; 10m2; 袋装; 20根; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 塑料袋密封包装，不锈钢托盘; 1t; 4个月. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 不锈钢托盘; 3t; 1年. 废清洗剂; HW06; 900-404-06; 桶装; 0.3t; 1年. 废抹布、手套; HW49; 900-041-49; 包装袋; 0.1t; 1年. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装; 0.1t; 1年. 5、地下水、土壤 本项目位于2楼，车间地面做好硬化及防渗，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、环境风险 6.1 风险源分布 本项目涉及的危险物质数量及分布情况见表4-14。 表4- 危险物质数量及分布情况表 名称; 最大储存量; 形态; 包装方式; 贮存/使用单元. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 0.3t(30桶聚氨酯B料); 液态; 桶装; 生产车间. 磷酸; 6E-7. 表4- 危险物质理化性质 名称; 性质. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 一、理化性质 外观为白色至淡黄色熔融固体。密度：（50°C/4°C）1.19g/cm3，熔点：40-41℃，沸点：156~158℃（1.33kPa）；粘度（50℃）4.9mPa·s，闪点（开口）202℃，折射率 1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。 二、毒性及健康危害 急性毒性：LD50 10000mg/kg (兔经皮)，LC50 369~490mg/m3，4小时(大鼠吸入)。 健康危害：急性中毒吸入MDI蒸气可造成呼吸道刺激，引发头痛、流鼻涕、喉痛、气喘、胸闷、呼吸困难以及肺功能衰退。高浓度接触可导致支气管炎、支气管痉挛和肺水肿。眼睛接触可造成眼结膜刺激和中度眼角膜混浊。皮肤接触可造成皮肤刺激、过敏和皮炎。食入，导致腹部痉挛，呕吐。 慢性中毒 长期接触可造成永久性的肺功能衰退、皮疹、过敏性反应。 三、燃烧爆炸危险性 燃爆危险：遇明火、高热可燃 危险特性：与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应 剧烈，能引起燃烧或爆炸。加热或燃烧时可分解生成有毒气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。合适的灭火介质：干粉、二氧化碳、水喷雾或耐醇泡沫。 有害分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。 四、急救措施 ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 五、泄漏处置 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 六、储运注意事项 操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不超过5℃ ，包装密封。应与酸、碱、氨、酒精、胺分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 磷酸; 一、理化性质 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。熔点42℃，沸点261℃，密度1.874g/mL，沸点260℃，饱和蒸气压（25℃）0.67kPa。与水混溶，可混溶于乙醇。 二、毒性及健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 毒性：LD50：1530mg/kg(大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮)。 健康危害：蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 三、燃烧爆炸危险性 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 禁忌物：强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。 四、急救措施 ①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 五、储运条件与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、H发泡剂等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。. 6.2 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1、q2，……，qn――每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2，……，Qn――每种危险物质的临界量，t。 本项目Q值确定结果见表4-16。 表4- 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种物质Q值. 1; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 26447-40-5; 0.3; 0.5; 0.6. 2; 磷酸; 7664-38-2; 6E-7; 10; 6E-8. 项目Q值Σ; 0.6. Q=0.6＜1。 6.3 可能的影响途径 本项目主要影响途径为原料、危险废物在储存过程中发生泄漏，引发火灾、爆炸，会污染大气环境，并危害周围人群和动植物。 6.4 环境风险防范措施 ①原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②设置原料库，将PU鞋底料（聚氨酯A料、B料、C料、色浆、水性脱模剂等液体料）储存至库内，原料库涂刷防渗层、四周设置围堰（围堰高20cm）。围堰容积约6m3，本项目液体原料储存桶最大规格为20kg原料桶，可以满足要求。 ③危废暂存间涂刷防渗层，四周设置围堰（围堰高20cm）。 ④厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑤厂区还应配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 8、环保投资估算 本项目总投资100万元，其中环保投资11.6万元，环保投资占总投资的11.6%。环保投资估算明细表见表4-17。 表4- 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算 (万元). 废气; PU鞋底布鞋生产线有机废气; 集气系统+UV光氧+活性炭吸附装置+29m高排气筒（DA001）。; 6. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 1. 污水; 生活污水; 生活污水依托园区现有化粪池预处理，由总排口外排进入市政污水管网。; 依托园区现有. 固废; 一般固废; 废包装材料、废PU边角料：收集后集中暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收企业。; 0.1. 生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一清运。; 0.5. 危险废物; 收集暂存于危废暂存间（占地10m2，位于生产车间西部），定期交由有资质单位处置。; 2. 风险; ①原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②设置原料库，将PU鞋底料（聚氨酯A料、B料、C料、色浆、水性脱模剂等液体料）储存至库内，原料库涂刷防渗层、四周设置围堰（围堰高20cm）。 ③危废暂存间涂刷防渗层，四周设置围堰（围堰高20cm）。 ④厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑤厂区还应配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。; 2. 合计; 11.6.

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | PU鞋底布鞋生产线有机废气(DA001) | 非甲烷总烃 | 集气系统+UV光氧+活性炭吸附装置+29m高排气筒（DA001）。 | 同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水依托园区现有化粪池预处理，由总排口外排进入市政污水管网。 | 同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和洛阳市中州渠人工湿地进水水质要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废： 废包装材料、废PU边角料：收集后集中暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收企业。 生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）危险废物：收集暂存于危废暂存间（占地10m2，位于生产车间西部），定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②设置原料库，将PU鞋底料（聚氨酯A料、B料、C料、色浆、水性脱模剂等液体料）储存至库内，原料库涂刷防渗层、四周设置围堰（围堰高20cm）。 ③危废暂存间涂刷防渗层，四周设置围堰（围堰高20cm）。 ④厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑤厂区还应配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以保证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质；项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

六、结论

洛阳市京杰制鞋厂年产20万双布鞋项目符合国家产业政策，选址可行并符合相关规划。项目拟采取的污染防治措施可行，各项污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境产生的影响较小。在加强生产管理及监督，保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保角度出发，本项目是可行的。

| 建设项目污染物排放量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| 废气 | 非甲烷总烃(t/a) |  | / |  | 0.0373 | 0 | 0.0373 | 0.0373 |
| 废水 | 水量(m3/a) |  | / |  | 96 | 0 | 96 | 96 |
|  | COD(t/a) |  | / |  | 0.0269 | 0 | 0.0269 | 0.0269 |
|  | BOD5(t/a) |  | / |  | 0.014 | 0 | 0.014 | 0.014 |
|  | NH3-N(t/a) |  | / |  | 0.0028 | 0 | 0.0028 | 0.0028 |
|  | SS(t/a) |  | / |  | 0.0091 | 0 | 0.0091 | 0.0091 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料(t/a) |  | / |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|  | 废PU边角料(t/a) |  | / |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
|  | 生活垃圾(t/a) |  | / |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 危险废物 | 废UV灯管(根/a) |  | / |  | 12 | 0 | 12 | 12 |
|  | 废活性炭(t/a) |  | / |  | 0.52 | 0 | 0.52 | 0.52 |
|  | 废包装桶(t/a) |  | / |  | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 |
|  | 废清洗剂(t/a) |  | / |  | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.23 |
|  | 废抹布、手套(t/a) |  | / |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
|  | 废润滑油(t/a) |  | / |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |