- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市偃师区山化镇鑫博制鞋厂年产65万双布鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2305-410381-04-01-331703 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王伟强 | 联系方式 | 15517998786 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区山化镇王窑村14组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度51分16.535秒，北纬34度42分56.001秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1951纺织面料鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19，32、制鞋业195 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2100 |
| 专项评价设置情况 |  | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1“专项评价设置原则表”，本项目无需设置专项评价，具体对比分析如下表所示。 - 专项评价设置对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目特点; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目废气为非甲烷总烃、颗粒物等，不含《有毒有害大气污染物名录》污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等废气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无产生废水，生活污水经厂区化粪池处理后污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理，最终排入伊洛河。; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质最大储存量不超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口和左列中的重要水生场所; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 无需设置. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）（国家发展改革委令2019第29号，2020年1月1日后实施）鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合相关国家产业政策要求。 2、文物 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师区山化镇王窑村14组，与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津县、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 夹河段：偃师区境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 本项目位于洛阳市偃师区山化镇王窑村14组，位于邙山陵墓群（东段）大遗址建设控制地带（附图4），本项目在租赁现有厂房内进行建设，不进行新的土建，仅为设备安装，因此项目的建设不会对文物造成影响。 3、饮用水源保护区划 项目厂址位于洛阳市偃师区山化镇王窑村14组，根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]99号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），偃师区水源井保护区范围如下： 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 离本项目最近水源地为偃师区第一供水厂地下水井群2#井；本项目距偃师区第一供水厂地下水井群2#井一级保护区边界为6.5km（附图六），不在其保护范围内，符合水源保护区划要求。 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），本项目与“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目厂址位于偃师区山化镇王窑村14组，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”（附图五），本项目位于偃师市一般管控单元内。 （2）环境质量底线 大气：根据洛阳市生态环境局公布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目运营过程产生的有机废气经集气罩收集进入一套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 声环境：根据项目所在厂区区域的声环境质量现状监测结果，本项目所在区域的昼间声级值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求。本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 地表水：距离项目最近的河流为伊洛河，位于项目南侧750m，洛阳市环境监测站公开发布的2022年1-12月份洛阳市环境质量监测月报中的洛河、伊洛河汇合口断面的环境监测数据进行统计，洛河、伊洛河汇合口断面COD、NH3-N、TP监测值均未出现超标，均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中III类标准要求。因此，项目区域地表水伊洛河环境质量状况较好。本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政管网进入中州渠污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理，最终排入洛河，不对区域地表水环境产生影响。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用能源为电能，不涉及燃煤；无生产废水外排；项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 5、与《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相符性 项目厂址位于偃师区山化镇王窑村14组，项目与洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 - 项目与洛市环[2021]58号相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 行政区划乡镇; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41038130001; 一般管控单元; 一般管控单元; 山化乡、邙岭乡、首阳山镇、城关镇; 空间布局约束; 1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、项目位于偃师区山化镇王窑村14组，本项目产生的VOCs由区域内VOCs排放等量削减替代。 2、项目属于制鞋业，远离居民区等环境敏感点。 3、项目不涉及印刷工序; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、本项目未使用不符合国家标准和本省要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、项目建成后逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，颗粒物、VOCs排放执行相关要求限值。 4、项目不属于污水厂项目。 5、项目不涉及餐饮油烟。; 相符. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入等管控措施。; 本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入偃师区中州渠人工湿地处理，无生产废水外排，不会对地下水造成污染。 危险废物设置危废暂存间储存后委托有资质的企业处理。; 相符. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河；生产过程中产生的有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放，项目的清洁生产水平可达到国内先进水平。; 相符. 6、与洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 项目与偃环委办〔2023〕3号相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. 洛阳市2023年蓝天保卫战实施方案. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目为制鞋业改建项目，不涉及工业窑炉；有机废气经“UV光氧+活性炭吸附”处理后可稳定达标排放。; 相符. (六) 加快挥发性有机物治理; 23.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。 (1)按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目不涉及; 相符. 25.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水(尘)率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 本项目有机废气经“UV光氧+活性炭吸附”处理后可稳定达标排放。; 相符. （七）强化区域联防联控; 28.优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 本项目为制鞋业，不属于高耗能、高排放项目，项目的建设符合“三线一单”要求，项目建成后可满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》制鞋工业绩效引领性指标要求（具体分析详见表5）。; 相符. 偃师区2023年碧水保卫战实施方案. （七）统筹做好其他水生态环境保护工作; 19.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在农副食品加工、印染等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目为制鞋业，不属于重点水污染物排放行业；项目冷却水循环利用不外排，定期补充损耗；生活污水经化粪池预处理后通过污水管网进入中州渠人工湿地深度处理。; 相符. 偃师区2023年深入打好净土保卫战实施方案. （一）加强土壤污染风险管控; 8.强化“一废一库一品一重”环境风险防控。以黄河流域为重点，开展全区危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理; 本项目危险废物经危废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。; 相符. 由上表可知，项目符合洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）的相关要求。 7、《偃师区2022年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 项目与偃环攻坚办[2022]7号文相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制; 4.加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件(钢结构等) 实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料的除外。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目为制鞋业，本项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧+活性炭吸附”处理后达标排放；风速大于0.3米/秒；废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理; 9.全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g，采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m²/g（BET法）一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 项目产生的废气经收集后进入“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后排放，废活性炭更换后分类暂存至危废暂存间，交有资质的单位处置；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g，并定期进行更换。; 相符. （五）完善监测监控体系; 13.开展监测工作。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h 以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID 检测器）。; 本项目废气排放口为一般排放口，无需安装在线监测设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办[2022]7号）文的相关要求。 8、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 与制鞋工业绩效引领性指标相符性分析一览表 引领性指标; 制鞋工业; 本项目特点; 相符性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求; 本项目不涉及胶粘剂、清洗剂。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 项目生产过程产生的颗粒物由集气罩收集经袋式除尘器处理后有组织排放；产生的有机废气由集气罩收集经UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40 mg/m3,PM排放浓度不高于20mg/m3,其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） 排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 项目生产过程中NMHC排放浓度不高于40mg/m3,PM排放浓度不高于20mg/m3,颗粒物排放满足颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求 ，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。; 相符. 无组织排放; 1、 冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、 胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、 工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、 生产车间封闭; 1.项目生产过程产生的颗粒物由集气罩收集经袋式除尘器处理后有组织排放；产生的有机废气由集气罩收集经UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放； 2.项目不涉及胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口 '安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存 一年以上; 企业未被纳入重点排污单位的企业。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、 一年内废气监测报告; 项目建成后按要求整理环保档案。1、环评批复文件；2、排污登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 按要求整理台账记录：1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料消耗记录；5、VOCs废料处置记录 项目不涉及天然气。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 9、与《铁路安全管理条例》相符性分析 根据《铁路安全管理条例》（2013年7月24日国务院第18次常务会议通过）第二十七条：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 本项目南厂界距陇海线距离约为50米，符合《铁路安全管理条例》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳市偃师区山化镇鑫博制鞋厂（以下简称“建设单位”）成立于2019年1月15日，位于河南省洛阳市偃师区山化镇王窑村14组，主要从事鞋面的生产销售。洛阳市偃师区山化镇鑫博制鞋厂2019年建设了年产60万双鞋面项目，主要工艺为外购成品面料经裁剪、锁边加工，近年来制鞋市场发展迅速，在市场调研基础上，建设单位拟投资100万元，对现有工程进行改建，增加注塑机、打料锅等设备建设年产65万双布鞋项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、生产规模、生产工艺及采用的生产设备均不属于鼓励类，也不属于限制类、淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策。本项目已经在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为2305-410381-04-01-331703（附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19，32、制鞋业195”类别，中“塑料注塑工艺的”类别，因此，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（见附件1），我单位承担了这一项目的环境影响评价工作。我公司收到委托后，经过对现场调查和查阅有关资料，按照环境影响评价相关技术导则的规定，编制完成本项目的环境影响报告表。 2、建设地点及周围环境状况 项目位于河南省洛阳市偃师区山化镇王窑村14组，租赁现有车间进行建设（附件3），根据山化镇人民政府出具的证明（附件5），厂区所在位置属于建设用地。厂址东侧为公路、西侧为鞋厂、南侧为公路、北侧为农田。项目地理位置图见附图一，周边敏感点分布图见附图二。 3、主要建设内容 项目为改建项目，利用厂区现有生产车间建设5条注塑生产线，具体建设内容见下表，厂区平面布置图见附图三。 - 工程主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积2016m2，利用现有车间建设5条注塑生产线，内部划分各生产区域、储存区域; 依托现有. 原料间; 位于生产车间内部，用于粉料搅拌，10.5m×6m; 新建. 储运工程; 仓库; 车间内部500m2做原料储存的仓库使用; /. 办公及生活设施; 办公区; 租赁办公生活用房200m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 自来水管网; 依托现有. 供电; 山化镇电网; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 颗粒物; 打料锅投料、卸料过程，注塑机投料及破碎机破碎过程中产生的颗粒物经集气设施收集进入袋式除尘器处理后通过一根15m排气筒排放（DA001）。; 新建. 有机废气; 注塑工序产生的非甲烷总烃和氯化氢气体经集气设施收集后通过一套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后由一根15m高排气筒达标排放（DA001）。. 废水治理; 生活污水经化粪池（15m3）处理后通过王窑村污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。; 依托现有. 噪声控制; 各高噪声设备均安装在车间内，厂房隔声。; /. 固废治理; 一般固废暂存区（6m2）; 新建. 危险废物暂存间（2m2）; 新建. 4、产品方案及规模 项目产品方案为年产65万双布鞋，项目改建前后具体产品及生产规模见下表。 - 项目改建前后产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 改建前产能; 改建后产能. 1; 鞋面; 万双/年; 60; 0. 2; PVC布鞋; 万双/年; 0; 65. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 原辅材料; 飞织鞋面; 万片/a; 65; 外购半成品鞋面. PVC树脂; t/a; 80; 外购三种原料按比例混合搅拌完成后的成品物料. 钙粉; t/a; 20. 丁酯; t/a; 8. NC发泡剂; t/a; 0.4; 袋装，粉状25kg/袋. 色粉; t/a; 0.3; 袋装，粉状. 鞋盒; 个双/a; 60; 外购. 鞋垫; 万双/a; 60; 外购成品. 能源; 水; t/a; 450; /. 电; Kw·h; 60万; /. - 聚氯乙烯树脂（PVC）：白色粉末，主要成分为聚氯乙烯，是由氯乙烯通过自由基聚合而成的，具有阻燃、耐化学药品性高、机械强度及电绝缘性良好的优点。物理外观为白色粉末，无毒、无臭。相对密度1.35－1.46g/cm3，折射率1.544（20℃），软化点低，约75-80℃，脆化温度低于-50~-60℃，大多数制品长期使用温度不宜超过55℃，熔点302℃。不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。 - （2）钙粉：俗称石灰石、石灰，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。密度2.6-2.7g/cm3，分子量100.09，熔点1339℃，本项目使用的钙粉为粉末状，细粒度的钙粉。 （3）丁酯：通常指乙酸丁酯或醋酸丁酯，分子式：C6H12O2相对分子量：116.16性状：无色透明液体，有水果香气。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。其蒸气比空气重，相对密度0.8826。凝固点-77℃。沸点125-126℃，比热容（20℃）1.91KJ/(kgK)。折射率1.3951。闪点（闭杯）22℃。易燃，燃点421℃。粘度(20℃)0.734mPas。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%-8.0%（体积）。有刺激性。高浓度时有麻醉性。 （4）NC发泡剂：学名偶氮二甲酰胺，又称偶氮甲酰胺，简称ABFA，分子式：C2H4N4O2，分子量：116.08。外观呈淡黄色的结晶粉末，相对密度1.65，属于偶氮系列分解温度较高的有机热分解型发泡剂分解温度200~220℃，加热到120℃则徐徐分解，由于分解是热反应，故一旦分解开始便自动连续进行，达到最终分解温度，此时产生大量气体。分解气体组成氮气65%，一氧化碳32%，二氧化碳3.5%和小量氨气，残渣部分为尿唑34%，联二脲2%，三聚氰酸26%及其他。它不溶于酸、醇、苯、汽油、吡啶等溶剂，难溶于水，而溶于甲基亚砜、二甲基甲酰胺和氢氧化钠溶液。该产品性质稳定，常温下可经久贮存，本身无毒、无臭，不污染，不变色，不变质。应用于硬质PVC，TPE，EVA的挤出、注射发泡产品，为无机发泡剂。 （5）色浆：为无机颜料，作为聚氨酯染色剂，根据客户需求添加不同种类用于改变聚氨酯的颜色。 - 主要生产设备 项目主要生产设备详见下表。 - 工程主要设备一览表 序号; 主要设备名称; 型号(规格); 数量（台/条）; 备注. 注塑机; HTL-120; 5; 用于PVC鞋底注塑. 冷却水塔; 5m3; 1; 冷却水储存. 高架烘箱; /; 5; 对鞋面进行加热定型，采用电加热，温度40~60℃. 小型破碎机; 500kg/d; 5; PVC鞋底破碎. 打料锅; /; 5; PVC成品料预处理. 锁边机; 功率370w; 4; 依托现有，鞋面修改. 缝纫机; 功率370w; 2; 依托现有，鞋面修改. 7、公用工程 7.1 供电系统 项目供电由山化镇电网供给，可以满足项目的用电需求。 7.2 给排水 本项目用水包括生产用水和生活用水，给水依托厂房内现有供水设施。生产用水主要为注塑机循环冷却水，循环水塔容量为5m3，冷却水循环使用，不外排，仅需每日补充蒸发损耗用水，每天消耗用水量按有效容积的2%算，即补充用水量为0.1t/d（30t/a）。 生活用水主要为职工生活用水，本项目劳动定员35人，其中20人从现有项目调配。均不在厂区食宿，参考《建筑给水排水技术规范》（GB50015-2019），用水量按40L/（人•天）计，生活用水量为180t/a（0.6t/d），排污系数按80%计，污水产生量为144/a（0.48t/d）。生活污水经化粪池处理后通过王窑村污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员35人，项目实行10小时工作制（7:30~12:00；13:00~18:30），年工作天数300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、PVC鞋底布鞋生产工艺： 外购PVC树脂粉、丁酯、钙粉、发泡剂、色粉成品料 鞋面、缝线 废气、固废 缝边 噪声、固废 上料 烘箱定型 打料锅预热 废气、噪声 上楦 注塑 废气、噪声 边角料、不合格品 破碎 废气、噪声 脱楦、整理 打包 噪声 鞋材配件、包装材料 入库 图1 PVC布鞋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）缝边：将外购鞋面布料进行缝边加工。此工序污染物为噪声和废布料头。 （2）烘箱定型：将鞋面放在温度50℃左右的烘箱做定型处理，利于后续加工。烘箱为电加热，鞋面为纯棉材质，此过程不产生废气。 （3）上楦：把鞋面套上鞋楦，人工拉腰帮，将鞋面与半鞋垫固定到鞋楦上。 （4）上料、打料：将外购的PVC树脂粉、丁酯、钙粉及发泡剂成品料通过人工上料至打料锅内进行预热，一少部分产品需要加入色粉进行搅拌；加热温度为 50-60℃，以缩短后续注塑机物料熔融耗时，提高生产效率。有投料颗粒物、噪声产生。 # （5）鞋底注塑：混合料经预热后，经人工投料至注塑机料斗内，物料进入注塑机机筒进行熔融塑化，采用电加热的方式，注塑机加热温度为180℃~190℃，将鞋面固定在模具上，在机筒内螺杆旋转和压力的作用下，熔融态的物料通过加热管道挤出注入模具后与鞋面进行完全融合。有非甲烷总烃、氯化氢废气、噪声产生。 # （6）脱楦、整理：鞋子经过人工脱鞋楦后，人工整理剪去鞋底多余的部分，放入鞋垫、泡沫鞋撑等，检验合格后包装入库。此过程产生废边角料和不合格品。 # （7）打包：将包装后的鞋盒进行打包，之后入库待售。 （8）破碎：将脱楦、整理工序产生的废边角料及少量检验不合格的鞋子，鞋底与鞋面分离后，经过破碎机破碎后作原料回用于生产，鞋面再与鞋底重新组合使用。此工序污染物为废气和噪声。 主要污染工序： 1、废气 项目营运过程中废气污染源包括：打料锅投料、卸料过程、注塑机投料过程及破碎机破碎过程中产生的颗粒物，注塑过程产生的非甲烷总烃和氯化氢。 2、废水 项目冷却用水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池处理后通过王窑村污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 3、噪声 项目运营期噪声污染源主要为打料锅、破碎机、风机等设备工作时的机械噪声。 4、固体废物 项目营运期固废主要为废包装袋、废UV灯管、废活性炭、鞋面边角料及员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程情况 洛阳市偃师区山化镇鑫博制鞋厂位于河南省洛阳市偃师区山化镇王窑村14组；现存《洛阳市偃师区山化镇鑫博制鞋厂年产60万双鞋面项目》，该项目于2019年1月15日在偃师区发展和改革委员会备案，备案编号2019-410381-19-03-002147，于2021年7月建设完成并进行生产；主要工艺为对外购成品面料进行冲裁、缝纫加工处理，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，现有项目豁免环评手续。受疫情影响，鞋面市场需求萎缩，项目于2022年停产，除4台锁边机、2台缝纫机外其它相关设备及原辅材料已清除完毕。 2、现有工程产排污情况 依据企业提供信息，本项目无废气排放，主要污染物为职工生活污水、一般工业固废和职工生活垃圾。 （1）废水 现有工程生活污水经厂区化粪池处理后，通过污水管网进入中州渠人工湿地。 - （2）固废 - 现有工程一般工业固废主要为鞋面边角料，集中收集于一般固废暂存区，定期外售。生活垃圾集中收集交环卫部门清运处置。 3、现有工程污染物排放情况 现有工程污染物排放情况见下表 - 现有工程污染物排放汇总表 项目; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废水; COD; 0.0538. 氨氮; 0.0056. 固废（产生量）; 鞋面边角料; 0.06. 生活垃圾; 3.0. 4、现有工程存在问题 根据现场勘查，现有项目已经停产，相关设备已经拆除。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用洛阳市生态环境监测中心公布的2022年1~12月份监测数据，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO及O3，监测结果见下表。 - 洛阳市2022年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. PM10; 86; 70; 122.9; 不达标. SO2; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 26; 40; 65; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 600; 4000; 15; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 106; 160; 66.3; 达标. 由上表可知，区域PM2.5、PM10和O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，各监测点均未满足六项因子全部达标，2022年度洛阳市属于不达标区。 洛阳市出台了《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号），偃师区出台了《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）等一系列措施，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2、特征污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量中非甲烷总烃和氯化氢现状，本次评价借用《偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目环境影响报告》中的大气监测资料：监测时间为2021年3月8日-3月10日连续3天，监测点为许庄村（本项目西南距离1.5km），监测因子为非甲烷总烃和氯化氢。监测结果见下表。 - 特征污染物现状监测结果表 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 1小时平均浓度. 浓度范围; 占标率%; 超标倍数; 超标率%; 标准限值. 许庄村; 非甲烷总烃; 0.62-0.78; 31-39; 0; 0; 2.0. 氯化氢; 未检出; /; /; /; 0.05. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求，氯化氢小时值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氯化氢1h平均浓度参考限值50μg/m3的要求。 二、地表水质量现状 为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用《2022年洛阳市生态环境状况公报》中的伊洛河汇合口断面的环境监测结果：“2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”。”与2021年相比伊洛河水质污染程度无明显变化，因此项目所在地地表水环境质量较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 三、生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外500米范围内主要环境保护目标见下表，主要环境保护目标分布见附图二。 - 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距厂界距离（m）; 环境特征; 保护级别. 环境空气; 王窑村; NW; 400; 2800人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 山水家园; E; 195; 300人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. 大气; GB16297-1996; 《大气污染物综合排放标准》; 表2新污染源大气污染物排放限值 其他; 颗粒物; ≤120mg/m3. 3.5kg/h. 氯化氢; ≤100mg/m3. 0.26kg/h. 非甲烷总烃; ≤120mg/m3. 10kg/h. 表2新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; ≤1.0mg/m3. 氯化氢; ≤0.2mg/m3. 非甲烷总烃; ≤4.0mg/m3. 豫环攻坚办[2017]162号; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》; 其他行业; 非甲烷总烃; ≤80mg/m3. 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 非甲烷总烃; ≤2.0mg/m3. GB37822-2019; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 表A.1厂房外监控点处1h平均浓度值; 非甲烷总烃; ≤6.0mg/m3. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 昼间; ≤60dB(A). 夜间; ≤50dB（A）. 废水; GB8978-1996; 《污水综合排放标准》; 表4三级; COD; ≤500mg/L. 氨氮; /. 固废; GB18597-2023; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 废气污染物： 本项目废气污染物新增总量指标为：VOCs0.0821t/a，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 废水污染物： 生活：总量控制指标：COD 0.0403t/a，NH3-N 0.0042t/a。 废水：本项目无工业废水外排，无需进行总量指标核定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用现有厂房，仅需在车间内安装设备，所以不再分析施工期污染情况。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排分析 项目营运过程中废气污染源主要为注塑生产线打料锅投料、卸料过程、注塑机投料过程及破碎机破碎过程中产生的颗粒物，注塑机注塑时产生的有机废气。 1.1.1废气产生 （1）颗粒物 ①投料粉尘 本项目使用的PVC树脂、钙粉、丁酯等为粉状原料，为外购成品混合原料，不需要混合搅拌。生产时人工将混合原料投放至密闭打料锅内进行预热，然后投料至注塑机内进行注塑；打料锅投料、卸料过程，注塑机投料及破碎机破碎过程中会产生颗粒物，项目颗粒物投料、拌料、卸料作业时间900h/a。 参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑，混料颗粒物产污系数6.0kg/t产品。本项目注塑工序原辅料年用量108.7t/a（PVC树脂粉、钙粉、发泡剂、色粉），则生产过程颗粒物产生量为0.6522t/a（0.7247kg/h）。 ②破碎工序粉尘 PVC注塑及修边工序会产生一部分废边角料和不合格产品，经破碎机破碎后回用于注塑工序。根据企业提供废品率为2%核算，产生量为2.174t/a，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》非金属废料和碎屑加工处理行业中“废PVC”破碎工序颗粒物产污系数为450克/吨-原料。破碎机破碎量为2.174t/a，则粉尘的产生量为0.001t/a。破碎工序每天工作0.5h，年工作300d，则破碎工序颗粒物产生速率为0.0067kg/h。 （2）注塑生产线有机废气 项目建设5条注塑生产线，日运行时间8h/d，年运行2400h。注塑过程会产生非甲烷总烃和HCL。 ①非甲烷总烃 本项目鞋底注塑工序加热温度为180℃左右，会产生少量的废气，污染因子主要为非甲烷总烃及氯化氢。参考参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品，本项目注塑生产线原料辅使用量为108.7t/a，则注塑过程中非甲烷总烃产生量为0.2935t/a（0.1223kg/h）。 ②氯化氢 本项目注塑工序中PVC树脂加热会产生少量的氯化氢，参照《化工百科全书》对聚氯乙烯热稳定性的描述，温度在110℃时，氯化氢的排放系数为原料总用量的0.015%，本项目PVC树脂用量为80t/a，则氯化氢产生量约为0.012t/a（0.005kg/h）。 1.1.2废气处理 （1）粉尘处理 根据前述分析可知，产尘工序主要为投料工序和破碎工序，需在打料锅进料口、注塑机进料口和破碎机进料口上方均设置集气罩，集气罩三面围挡，一面设置硬质皮帘，长度至进料口位置下方，集气罩收集效率约为90%，粉尘经集气罩收集后，经各自引风管接到主风管进入袋式除尘器进行处理。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； （a+b）---集气罩周长，单位：m，打料锅集气罩口大小为0.5m×0.5m，注塑机集气罩口大小为0.8m×0.8m，破碎机集气罩口大小为0.5m×0.5m。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.2m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出打料锅集气罩的风量为806.4m3/h，注塑机集气罩的风量为1290.24m3/h，破碎机集气罩的风量为806.4m3/h。项目设5台打料锅，5台注塑机，5台破碎机，总计风量为14515.2m3/h，故项目风量设14600m3/h可满足项目需求。 根据前述分析可知，投料、打料、破碎工序粉尘的产生量为0.6532t/a，袋式除尘器配套风机风量为14600m3/h，收集效率约为90%，投料作业时间约为900h/a；粉尘有组织产生量、产生浓度分别为0.5879t/a（0.6532kg/h）、44.7mg/m3，处理效率为90%，经治理设施处理后，有组织排放量、排放浓度分别为0.0588t/a（0.0653kg/h）、4.473mg/m3。 未经收集的颗粒物大部分沉降在车间内，仅20%颗粒物以无组织形式散失，散失的粉尘量为0.0131t/a（0.0146kg/h）。 （2）非甲烷总烃和氯化氢的处理 根据前述分析可知，项目注塑过程会产生非甲烷总烃和HCL，以非甲烷总烃计。故需在注塑口设置单独的侧吸集气设施，上方设置风管连接主风管，抽取的有机废气经引风管连接至主风管，有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气经15m高排气筒排放（DA001）。 根据《大气污染控制工程》中注塑机集气罩侧吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75×（10×H2+A）×V0 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/s。 H---污染源至集气罩的距离，单位：m，本项目注塑工序取0.2m。 A---集气罩口的截面积，单位：m2，单个集气罩口面积均为0.4m×0.6m。 V0---污染源气体流速，m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出注塑口侧吸集气罩的风量为0.192m3/s，即691.2m3/h。项目共计5台注塑机，总计风量为3456m3/h，故项目风量设3500m3/h可满足项目需求。 综上，项目注塑工序产生的非甲烷总烃和氯化氢，经集气罩（收集效率90%）收集后，通过引风管接到主风管进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒有组织排放（DA001）。 根据前述分析可知，本项目非甲烷总烃的产生量为0.2935t/a，氯化氢的产生量为0.012t/a，引风机的风量为3500m3/h，集气罩收集效率以90%计，则本项目非甲烷总烃有组织产生量、产生浓度分别为0.2642t/a（0.1101kg/h）、31.5mg/m3，氯化氢有组织产生量、产生浓度分别为0.0108t/a（0.0045kg/h）、1.286mg/m3；“UV光氧+活性炭吸附”装置对非甲烷总烃的处理效率为80%，对氯化氢处理效率为0%；经治理设施处理后，非甲烷总烃有组织排放量、排放浓度分别为0.0528t/a（0.022kg/h）、6.286mg/m3，无组织废气的排放量为0.0293t/a（0.0122kg/h）。氯化氢有组织排放量、排放浓度分别为0.0108t/a（0.0045kg/h）、1.286mg/m3，无组织排放量为0.0012t/a（0.0005kg/h）。 1.1.3 废气治理设施及产排情况 本项目建成后全厂颗粒物、非甲烷总烃分别经袋式除尘器和1套“UV光氧+活性炭吸附”处理后经同一根15m高排气筒有组织排放（DA001）；排气筒的总风量为18100m3/h，故投料、打料、破碎工序产生的颗粒物排放浓度为3.61mg/m3，注塑工序产生的非甲烷总烃排放浓度为1.22mg/m3、氯化氢排放浓度为0.25mg/m3。 本项目废气处理环保设施的可行性及产排污情况详见下表。 - 项目废气治理设施及产排情况汇总表 排放形式; 生产工序; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 治理设施; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否为可行技术. 有组织; 投料、破碎粉尘; 颗粒物; 0.5879; 0.6532; 44.7; 袋式除尘器 处理风量14600m3/h 收集效率90% 颗粒物去除率90%; 是; 0.0588; 0.0653; 3.61. 注塑工序; 非甲烷总烃; 0.2642; 0.1101; 31.5; UV光氧+活性炭吸附装置 处理风量3500m3/h 收集效率90% 非甲烷总烃去除率80% 氯化氢去除效率为0%; 是; 0.0528; 0.022; 1.22. 氯化氢; 0.0108; 0.0045; 1.286; 是; 0.0108; 0.0045; 0.25. 无组织; 投料、破碎粉尘; 颗粒物; 0.0653; 0.0726; /; 自然沉降 颗粒物去除率80%; 是; 0.0131; 0.0146; /. 注塑工序; 非甲烷总烃; 0.0293; 0.0122; /; 二次密闭; 是; 0.0293; 0.0122; /. 氯化氢; 0.0012; 0.0005; /; 二次密闭; 是; 0.0012; 0.0005; /. 综上，项目完成后全厂颗粒物、氯化氢和非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求。非甲烷总烃排放同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）中其他行业排放浓度限值80mg/m3和处理效率70%的要求。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 1.2 排放口基本情况 本项目注塑工序产生的有机废气通过主风管进入1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理；投料、破碎工序产生的颗粒物经袋式除尘器进行处理；最终经同1根15m高排气筒有组织排放，对应的排放口编号为DA001；排放口基本情况见下表。 - 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 废气排放口; 112°49′58.969″ 34°43′2.124″; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. 1.3 废气污染源源强核算结果及相关参数 #### 项目建成后全厂废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。 - 废气污染物源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 h/a. 核算方法; 浓度mg/m3; 产生量 kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 排放量kg/h. DA001; 颗粒物; 产 污系数法; 44.7; 0.6532; 袋式 除尘器; 90%; 物 料衡算法; 18100; 3.61; 0.0653; 900. 注塑 非甲烷总烃; 31.5; 0.1101; UV光氧+活性炭吸附装置; 80%; 1.22; 0.022; 2400. 注塑 氯化氢; 1.286; 0.0045; 0%; 0.25; 0.0045. 无 组 织; 颗粒物; /; 0.0726; 车间沉降; 80%; /; /; 0.0146; 900. 注塑 非甲烷总烃; /; 0.0122; /; /; /; /; 0.0122; 2400. 注塑 氯化氢; /; 0.0005; /; /; /; /; 0.0005. 1.4 大气环境影响分析 项目位于洛阳市偃师区山化镇王窑村，该区域环境空气属于二类。依据洛阳市环境监测站2022年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量不达标。 项目完成后全厂颗粒物、氯化氢和非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求。非甲烷总烃排放同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）中其他行业排放浓度限值80mg/m3和处理效率70%的要求。因此项目的建设对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2、废水 （1）废水产排污情况 项目运营过程无生产废水产生，外排废水仅为职工生活污水。项目劳动定员35人，其中20人从现有项目调配。年工作300天，不在厂区食宿，参考《建筑给水排水技术规范》（GB50015-2019），用水量按40L/（人•天）计，则本改建项目生活用水量为180t/a（0.6t/d），排污系数按80%计，污水产生量为144t/a（0.48t/d），废水主要污染物产生浓度为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L。生活污水经化粪池处理后通过王窑村污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 - 本项目废水产排情况一览表 类别; 水量; COD; 氨氮; SS. 生活污水处理前; 浓度（mg/L）; /; 350; 30; 200. 产生量（t/a）; 144; 0.0504; 0.0043; 0.0288. 化粪池去除效率; /; 20%; 3%; 50%. 生活污水处理后; 浓度（mg/L）; /; 280; 29.1; 100. 排放量（t/a）; 144; 0.0403; 0.0042; 0.0144. GB8978-1996三级标准; /; 500; /; 400. （2）项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行性分析 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师市山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，出水水质达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/ 2087-2021）一级标准（COD40mg/L，氨氮3（5）mg/L）。收水范围为：偃师市文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、化村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。 本项目位于洛阳市中州渠人工湿地收水范围，且该区域污水管网已铺设完善，项目废水具备直接排入洛阳市中州渠人工湿地的条件。项目营运期废水排放量1.12m3/d，洛阳市中州渠人工湿地处理能力为6000m3/d，本项目废水量远小于洛阳市中州渠人工湿地的处理能力。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 项目噪声源主要为打料锅、破碎机、风机等设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为70~85dB（A）。其主要噪声源强及防治措施见下表。 - 项目主要噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 高噪声设备名称; 数量; 噪声 源强; 运行情况; 防治措施; 采取措施后车间外. 打料锅; 5台; 70; 间断; 车间隔声、距离衰减; 50. 破碎机; 5台; 80; 间断; 车间隔声、距离衰减; 60. 风机; 2台; 85; 间断; 车间隔声、距离衰减; 65. 3.2 预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L(r0)—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3 预测结果 经调查，项目生产采用昼间单班工作制，项目噪声预测结果见下表。 - 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 影响对象; 贡献值; 标准值 昼间; 达标情况. 东厂界; 38.6; 60; 达标. 西厂界; 47.2; 60; 达标. 南厂界; 44.7; 60; 达标. 北厂界; 45.5; 60; 达标. 由上表可知，项目建成后，四周厂界昼、夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值要求，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。因此，项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目营运期固废主要为废包装桶、废包装袋、废UV灯管、废活性炭及员工生活垃圾等。 4.1 一般工业固体废物 （1）废包装袋 本项目生产过程会产生废包装袋（PVC树脂、钙粉、丁酯混合成品料），产生量约为0.1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装袋固废代码为195-999-99，废包装袋存放于一般固废暂存间，定期外售。 （2）鞋面边角料 本项目生产过程需要缝纫机、锁边机对不合格的鞋面进行拆改，拆改过程中会产生少量鞋面边角料，产生量约为0.005t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），鞋面边角料固废代码为195-999-99，鞋面边角料存放于一般固废暂存区，定期回用。 4.2 生活垃圾 项目劳动定员35人，其中20人从现有项目调配，新增15人；年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为2.25t/a。建设单位拟在车间内设固定垃圾收集箱，做到日产日清。 4.3 危险固废 （1）废活性炭 项目非甲烷总烃去除效率以80%计，活性炭吸附装置定期更换的废活性炭，根据《简明通风设计手册》可知，活性炭的有效吸附量为0.15kg（有机气体）/kg（活性炭），本项目进入UV光氧+活性炭吸附装置的有机废气量为0.2642t/a，其中UV光氧去除20%，则进入活性炭吸附的有机废气量为0.2114t/a，活性炭吸附效率为75%，活性炭吸附量为0.1585t/a，则本项目活性炭的用量为1.06t/a，活性炭每次填充量为530kg，每6个月更换一次，因此本项目运营期产生的废活性炭的量为1.2185t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，设置专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 （2）废UV灯管 UV光氧装置的UV灯管一年更换1次，则废UV灯管产生量为0.002t/a，为危险废物。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废UV灯管属于“HW29 含汞废物”，危废代码900-023-29，设置专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 项目危废特性汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.2185; 活性炭吸附装置; 固态; 废活性炭及有机物; 有机化合物; 3个月; T/In; 危废暂存间临时存储，定期委托有资质公司安全处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.002; UV光氧催化氧化装置; 固态; 含汞废物; 含汞废物; 1a; T. 项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 - 项目危废贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 2; 均置于相应危废桶内; 2t/a; 6个月. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.004t/a; 12个月. 本项目厂区已经建有危废暂存间（2m2），危废暂存间内部地面已硬化处理，并使用环氧树脂做防渗处理，暂存区内划分区域粘贴标识牌，各类危险废物分区暂存；暂存间满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求。暂存间管理设置相应管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，记录详细、完整。记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单。危险废物暂存间设置及管理要求均满足《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求。本项目危险废物依托现有危废暂存间处理可满足需求。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均能得到妥善处置，满足环保要求，不会对周围环境造成二次污染。 5、地下水及土壤环境 改建项目生产区域位于密闭生产车间，地面硬化，依托现有危废暂存间及生产车间闲置场地，针对可能出现污染土壤、地下水的途径已采取如下措施: ①重点防渗区 危废暂存间地面采用防渗层为2mm 厚高密度聚乙烯，等效黏土防渗层不小于6.0m，渗透系数≤10-10cm/s。 - ②一般防渗区 - 车间地面采用混凝土，要求等效黏土防渗层不小于1.5m，渗透系数<10-7cm/s。 - 建设单位定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生，因此不会对土壤及地下水造成影响。 6、环境风险 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》内的物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质。 7、工程污染物产排汇总 项目污染物产排情况汇总见下表。 - 项目污染物产排情况汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.2935; 0.2114; 0.0821. 颗粒物; 0.6532; 0.5813; 0.0719. 氯化氢; 0.012; 0; 0.012. 废水; 化学需氧量; 0.0504; 0.0101; 0.0403. 氨氮; 0.0043; 0.0001; 0.0042. 固废; 生活垃圾; 2.25; 2.25; 0. 鞋面边角料; 0.005; 0.005; 0. 废包装袋; 0.1; 0.1; 0. 废活性炭; 1.2185; 1.2185; 0. 废UV灯管; 0.002; 0.002; 0. 8、污染物排放“三本账”情况 - 本项目建设完成后全厂污染物排放量及变化情况见下表“三本账”所示。 - 改建前后全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 类别; 污染物; 改建前工程排放量; 以新带老削减量; 改建工程排放量; 改建后全厂排放量; 排放增减量. 废气; 非甲烷总烃; /; /; 0.0821; 0.0821; +0.0821. 颗粒物; /; /; 0.0719; 0.0719; +0.0719. 氯化氢; /; /; 0.012; 0.012; +0.012. 废水; COD; 0.0538; /; 0.0403; 0.0941; +0.0403. 氨氮; 0.0056; /; 0.0042; 0.0098; +0.0042. 固废(产生量）; 生活垃圾; 3; /; 2.25; 5.25; +2.25. 鞋面边角料; 0.06; 0.06; 0.005; 0.005; +0.005. 废包装袋; /; /; 0.1; 0.1; +0.1. 废活性炭; /; /; 1.2185; 1.2185; +1.2185. 废UV灯管; /; /; 0.002; 0.002; +0.002. 9、环境管理和环境监测计划 9.1 环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家及地方的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 9.2 监测计划 项目污染源监测计划参照《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业（HJ 1123—2020）》等文件执行，项目污染源监测计划见下表。 - 项目污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2. 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号相关限值要求 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值. 氯化氢; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2. 氯化氢; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2. 噪声; 东厂界; 昼间等效声级Ld、Ln; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 10、环保投资及环保验收 项目总投资100万元，其中环保投资为10万元，约占总投资的10%，详见下表。 - 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目 名称; 污染源; 主要环保设施; 环保投资 （万元）; 环保验收指标. 废气治理; 非甲烷总烃; 软帘二次密闭+集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 7; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号相关限值要求、 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相关限值要求. 氯化氢; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求. 颗粒物; 软帘二次密闭+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求. 废水治理; 生活污水; 厂区化粪池; /; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存区6m2; 0.2; 定期外售. 危险固废; 危废暂存间2m2; 0.8; 定期由有资质单位安全处置. 投资估算合计; 10; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器处理 | 1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1套UV光氧+活性炭吸附装置 |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关要求 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中制鞋工业绩效引领性指标排放限值 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 车间密闭，注塑口软帘二次密闭 |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值； 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 |
|  |  | 氯化氢 | 车间密闭，注塑口软帘二次密闭 |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 颗粒物 | 车间二次密闭，车间沉降 |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表 水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 经化粪池预处理后排污中州渠人工湿地 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 各高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用厂房隔声、距离衰减等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 废活性炭、废灯管收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；废包装袋、鞋面边角料定期外售；生活垃圾送当地环卫部门处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区 危废暂存间地面采用防渗层为2mm 厚高密度聚乙烯，等效黏土防渗层不小于6.0m，渗透系数≤10-10cm/s。 - ②一般防渗区 - 车间地面采用混凝土，要求等效黏土防渗层不小于1.5m，渗透系数<10-7cm/s。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 （3）建设单位按照排污许可证中规定的内容和频次定期提交执行报告，按时提交至有核发权的生态环境主管部门。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳市偃师区山化镇鑫博制鞋厂年产65万双布鞋项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | / | / | / | 0.0821 | / | 0.0821 | +0.0821 |
|  | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.0719 | / | 0.0719 | +0.0719 |
|  | 氯化氢（t/a） | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.0538 | / | / | 0.0403 | / | 0.0941 | +0.0403 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0056 | / | / | 0.0042 | / | 0.0098 | +0.0042 |
| 一般工业固废 | 废包装袋（t/a） | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 鞋面边角料（t/a） | 0.06 | / | / | 0.005 | 0.06 | 0.005 | +0.005 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | / | / | / | 1.2185 | / | 1.2185 | +1.2185 |
|  | 废UV灯管（t/a） | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 3.0 | / | / | 2.25 | / | 5.25 | +2.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①