- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳艾科堡实业有限公司年产2万套钢制家具项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-410381-04-02-387605 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 孙少辉 |  | 联系方式 | 13311365953 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区大口镇后周村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度40分8.346秒，34度35分1.205秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2130金属 家具制造 | 建设项目 行业类别 |  | 第十八项家具制造业-36金属家具制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） √改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） |  | 15.4 |
| 环保投资占比（%） |  | 15.4 | 施工工期 |  | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | / |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 偃师区大口镇后周村钢制家具工业园区位于府李路南北两侧共占地面积257亩。其中府李路路北片区：东至五组耕地，西至伊滨区寇店镇耕地，北至后周村三组耕地，南至府李路，共占地面积174亩；府李路南片区：南至后周村五组耕地，北至府李路，东至永威办公家具有限公司，西至伊滨区寇店镇耕地，共占地面积83亩。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市偃师区大口镇后周村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 偃师区大口镇集中供水厂位于大口镇区，1#水源井位于水厂内，1#水源井位于农田。水源井具体地理位置为：1#水源井东经112°42'19.8"，北纬34° 34'11.9"；2#水源井东经112°42'23.5"，北纬34°34'314.7"。水源井的补给方式为大气降水补给，赋水空间为砂卵石及中粗砂，属于裂隙承压水及孔隙承压水。两井深均为180m，井口直径0.30m，取水量均为40m3/h。交替使用。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号，偃师区大口镇的饮用水源一级保护区范围:水厂厂区及外围东40m、西45m、南45m、北115m的区域。本项目厂址位于水源井一级保护区边界西北侧约3.66km，不在该水源井保护范围内。大口镇集中式饮用水水源保护区划图见附图四。 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于偃师区大口镇，本项目厂区周围500米范围内无地上文物，地下文物主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。东汉陵墓南兆域位于伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇，偃师区高龙镇、大口镇、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。东汉陵墓南兆域分为保护范围和建设控制地带二类。本项目位于其保护范围内，根据偃师市文物旅游局出具的证明：本项目所在区域已经过勘探，未发现古墓葬及古文物遗迹。本项目对文物的影响以文物部门意见为主，本项目与文物保护区的关系见附图五。 根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地不属于生态红线区域。本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图六。 1.2环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师区大口镇，根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 本项目生产过程使用清洁能源罐装液化石油气为固化道供热，固化过程产生的有机废气分别经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后分别经15m高排气筒排放，本项目喷粉间产生的颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后15m排气筒排放；本项目焊接、激光切割过程产生的颗粒物经配套除尘器处理后15m排气筒排放；本项目生活污水经现有化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 本项目建设完成后新增氮氧化物、VOCS排放量实行区域内替代。项目的建设未增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 1.3资源利用上线 本项目使用电能及罐装液化石油气，厂区不涉及煤等燃料使用，项目用地为工业用地，在现有厂区内进行建设，不新增用地。因此项目建设符合资源利用上线要求。 1.4环境准入负面清单 本项目位于偃师区大口镇，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号及《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》洛政〔2021〕7号可知，项目所在地属于偃师市大气布局敏感区，区域环境管控单元编号为ZH41038120004，项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-1 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码及名称; 环境管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH410 38120004 偃师区大气环境敏感区; 重点管控单元; 大气环境重点管控区; 空间 布局 约束; 大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。; 1、本项目属于家具制造，位于大口镇工业园内。; /. 污染 物排 放管 控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 1、本项目属于家具制造，不属于上述高污染、高排放项目。 2、本项目位于大口镇工业园内，新增VOCS排放量实行区域内替代，废气排放满足限值要求。 3、本项目不涉及。; /. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 本项目不属于国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；已于2023年6月14日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，代码：2306-410381-04-02-387605，项目的建设符合国家产业政策。 3、相关文件 3.1《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析 根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》总体要求：为深入推进工业窑炉减排，持续改善环境空气质量，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，开展钢铁、有色、电子玻璃、耐材、砖瓦窑等行业工业窑炉实施提标治理，力争达到超低排放水平；持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。本项目与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析见下表。 表1-2 与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性 文件要求; 本项目环评要求; 相符性. 《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》; （一）工业窑炉提标治理. 1、淘汰落后工业炉窑。2019年6月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目固化道采用清洁能源罐装液化石油气，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉。; 相符. 2.工业窑炉清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目固化道采用清洁能源罐装液化石油气，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 3.实施工业炉窑提标治理：其他行业工业窑炉排放要求。目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。自2019年10月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。对已明确列为转型转产、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。; 本项目固化道属于目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，属于其他行业工业窑炉，本项目液化石油气燃烧废气经固化道利用后废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066—2020)表1标准。; 相符. 4.加装在线监控公开排放信息。对我市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等企业加装在线监控设施。在企业开放醒目位置建设电子屏幕，向社会实时公开大气污染物排放状况，公示内容要明确执行的行业排放标准名称、排放浓度限值、实际排放值（有基础含氧量的公示折算值），接受社会监督。; 本项目为家具制造行业，不属于火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等需加装在线监控设施企业。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》的相关要求。 3.2与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号重点任务相符性分析见下表。 表1-3 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于洛阳市偃师区大口镇工业区。本项目新增VOCs排放实行区域内替代。本项目固化道出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。项目所在区域为重点区域，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。本项目固化道出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目固化道采用清洁能源罐装液化石油气为燃料，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目固化采用清洁能源罐装液化石油气为燃料，不涉及煤。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准；非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准（烟尘30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目固化出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附等A+B复合型治理措施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目为家具制造行业，不属于上述行业。; 相符. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目无煤气发生炉。; /. 由上表可知，本项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号文件要求。 3.3《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 表1-4 与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 /; 文件内容; 环评内容; 相符性. 总体 要求; 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求。坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs 综合防治原则。VOCs 污染治理应满足达标排放、总量控制要求。涂装工序企业集中的工业园区、产业集聚区宜建设集中喷涂中心，配备高效废气处理设施。活性炭使用量大的工业园区和产业集聚区建设区域活性炭再生基地、集中回收、再利用。; 本项目位于洛阳市偃师区大口镇工业园，本项目新增VOCs排放实行区域内替代。固化废气经光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 源头 控制; 涂料选择：强化源头替代，宜选用粉末、水性、高固份等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂、替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量的原辅材料应符合相关标准要求。; 本项目采用固体粉末涂料低VOCs含量涂料，符合相关标准要求。; 相符. 涂装工艺设备的选择：推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用：推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 本项目采用静电喷涂工艺。; 相符. 过程 管理; 储存过程：涉VOCs原辅材料应储存在密闭容器内，并存放于封闭空间。确保原料储存过程中容器加盖、封口、无破损、无泄漏，保持密闭。; 本项目涂料为袋装，储存在车间内涂装区。定期专人检查防止破损泄露。; 相符. 调配过程：涉VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或者封闭空间内进行，计算、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 本项目粉末涂料无调配、搅拌工序。; 相符. 输送过程：VOCs原辅材料应采用密闭管道或者采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在储存、调配、输送过程中一旦发现泄露，应及时恢复和处置。; 本项目粉末涂料至喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。; 相符. 涂装过程：喷枪选择：根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。 喷涤操作：降低喷枪压力和喷涂速军并保持平简，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离15cm-20cm, 喷枪运行速度宜0. 4m/s-0. 7m/s。换色作业：准确控制换色涂料用量，缩短换色时问，按照从浅到深的顺序涂装，类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。装备设施：涂履、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施，无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs 处理设施。涂料回收，对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 本项目采用小型喷枪，喷粉过程在喷粉间内进行。; 相符. 清洗过程：合理控制有机清洗剂用量：集中清洗应在装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入专门容器，回收储存。清洗完成后，含有机清洗剂的废抹布等应放入专用容器，减少无组织排放。; 本项目无清洗过程。; /. 末端 治理; 排放控制要求：收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率大于2kgh，配置的 VOCs 处理设施处理效率不低厂80%。工业涂装工序VOCs排放应符合GB 37822, GB 16297或相关行业、地方排放标准的规定。; 本项目收集的有机废气初始排放速率小于2kg/h，配置的VOCs处理设施处理效率为80%，固化过程含非甲烷总烃有机废气经光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后排放，处理效率80%。无组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求，有组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 废气收集：企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理、采用溶剂型涂料时，其烘干废气宜单独收集处理。废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按G8-14443.G8-14444合理设置通风量。; 本项目固化废气分别进行收集后引至废气处理设施。喷粉颗粒物经旋风+滤筒二级除尘设施处理后15米排气筒达标排放。; 相符. 废气处理：水性涂料及低VOCs含量溶剂型涂料： 喷涂流平废气：可采用的处理工艺为湿式除尘或干式过滤+吸附，典型处理技术路线湿式除尘器或干式过滤+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序的漆雾、较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。 烘干废气：可采用的处理工艺为降温+吸附，典型处理技术路线降温+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。; 本项目采用固体粉末涂料，固化废气处理设施采用光氧催化+活性炭吸附，废活性炭定期更换。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》。 3.4 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办[2020]14号）文件的相关要求见下表。 表1-5 洛环攻坚办〔2020〕14号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制到位：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本企业生产区位于密闭的生产车间内。; 相符. 2; 工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目设固定焊接工序作业区，焊接烟尘经配套的布袋除尘器进行处理。; 相符. 3; 工业窑炉治理核查。按照《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49号）的要求，对有色金属、玻璃制品、耐材行业、铁合金、陶瓷行业、砖瓦窑行业、刚玉工业、焊剂工业、石灰烧制、无机化学等行业的工业窑炉开展核查，拟保留的未达标工业窑炉8月底前治理到位，大气污染物实现全面达标排放。无国家行业排放标准的全面执行新颁布的《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》，使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于8mg/m3。; 本项目固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066-2020)表1标准。; 相符. 4; 严格源头管控。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目位于洛阳市偃师区大口镇工业园，项目固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1标准。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中相关要求。 3.5与《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号相符性分析 表1-6 与偃环攻坚办[2022]7号相符性一览表 要求; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制 4、加强无组织排放废气收集。 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理。; 本项目粉末涂料为固态低VOCs含量涂料。固化道除工件进出口为敞口式其他部分均为封闭式，进出口为下沉式，上部设置集气罩（集气效率90%，保持微负压），固化废气经集气罩收集后由密闭、无破损管道进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道办）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目产生的有机废气分别经UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，活性炭吸附装置拟采用碘值不低于650mg/g的蜂窝活性炭作为吸附剂。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》偃环攻坚办[2022]7号文件要求。 3.6与《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-7 项目与偃环委办〔2023〕3号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案. （一）持续推进产业结构优化调整; 1加快传统产业集群升级改造。组织对耐火材料、工业涂装等行业产业集群开展排查摸底，2023年6月底前建立重点行业产业集群及园区清单台账，研究制定“一群一策”整治提升方案，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准。根据产业集群特点，切实提升产业发展质量和环境治理水平，培育一批绿色工厂，不断优化产业结构，推进工业企业绿色低碳高质量发展。; 本项目属于钢制办公家具行业，位于洛阳市偃师区大口镇工业园。; 相符. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目属于钢制办公家具行业，不属于左侧所列行业。项目产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置装置”处理，废气可达标排放。; 相符. （六）加快挥发性有机物治理; (1)按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目采用固体粉末涂料低VOCs含量涂料。. 2022年水污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作; 13、推动企业绿色发展。在造纸、农副食品加工、印染、原料药制造等重点水污染物排放行业，推进清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境质量目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。; 本项目为家具制造行业，采用固体粉末涂料，不属于重点水污染物排放行业。本项目无生产废水产生及排放。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《洛阳市偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）文相关要求。 3.7《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造》2020年修订版相符性分析 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造》2020年修订版适用范围：适用于用木材、金属、竹、藤等材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料等）制作各种家具的工业企业。主要包括木制家具制造、竹藤家具制造、金属家具制造及其他家具制造。根据该行业要求的减排措施，企业须满足原辅材料、生产工艺、无组织排放、废气治理工艺、排放限值、环境管理水平、运输方式、运输管理指标A级要求。 表1-8 重污染天气重点行业应急减排措施—家具制造A级相符性分析 先进性 指标; A级要求使用粉末涂料的家具制造; 本项目; 相符性. 原辅 材料; 使用的水性涂料（含水性UV、腻子）满足《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)要求；使用的无溶剂UV涂料、溶剂型涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求；使用的水性和本体胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)要求；使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求。; 本项目使用粉末涂料为低VOCS粉末固体涂料，不涉及清洗剂，胶粘剂。; 相符. 生产 工艺; 80%以上的产品使用高效涂装设备，包括往复式喷涂箱、辊涂、淋涂、机械手、静电喷涂等技术。; 本项目喷涂采用自动静电喷涂技术。; 相符. 无组织 排放; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储，原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送；施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及稀释剂、清洗剂，无施胶、调配、喷涂、流平工序。本项目使用固体粉末涂料进行喷涂，粉末涂料经大旋风回收后经密闭管道泵至密闭容器涂料盒内回用于生产。; 相符. 开料、砂光工序设置中央除尘系统；机加工、打磨工序设施中央除尘系统或袋式除尘器、滤筒除尘器等除尘工艺；喷涂工位进出口配置风幕。; 本项目喷涂工位进出口配置风幕，无砂光、打磨工序。; 相符. 废气治理工艺; 1、溶剂型涂料：涂饰（含UV涂料喷涂）、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧）工艺处理； 2、其他涂料：涂饰、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧)，NMHC排放速率<2kg/h末端采用漆雾预处理+吸附法等技术工艺处理。; 本项目使用固体涂料，无干燥、调配、流平工序，喷粉间废气采用旋风+滤筒二级除尘工艺，固化废气采用光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 相符. 排放限值; PM、NMHC排放浓度分别不高子10，20mg/m3；且所有污染物稳定达到地标排放限值。; 本项目喷粉间粉尘、固化道废气、激光切割机及焊接废气经处理后颗粒物排放浓度均小于10mg/m3，固化废气经光氧催化+活性炭吸附装置处理后非甲烷总烃排放浓度低于20mg/m3，符合限值要求。; 相符. 监测监控水平; 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、涂料、胶黏剂、清洗剂中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）。; 本项目建成后依次完善相关环保档案。1、环评批复文件；2、排污许可登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、涂料中VOCs含量检测报告（包括密度、含水率等）。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、吸附剂更换频次、催化剂更换频次等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录（一年内涂料、胶黏剂、清洗剂用量记录）；5、燃料（天然气）消耗记录。; 本项目现有工程台账记录齐全，本次工程建成后持续完善台账记录信息。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人; ，并具备相应的环境管理能力。 项目实施后专人负责台账记录。; 相符. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目物料产品运输、厂区内运输全部使用国五及以上重型载货车，厂区内非道路移动源达到国三级以上标准，部分使用纯电动。; 相符. 运输管理; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 厂区设置有门禁系统和电子台账。; 相符. 根据以上分析内容，该企业符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—家具制造技术指南》2020年修订版A级要求。 3.8《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）相符性分析 根据《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）的内容，与本项目有关的具体内容相符性分析如下表。 表1-9 项目与环综合[2022]51号文相符性分析 类别; 文件内容; 本项目情况及相符性. 河湖生态保护治理行动; 严格环境风险防控。 以涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，完成黄河干流和主要支流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、化纤、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，加强流域及地方环境应急物资库建设。; 本项目属于金属家具制造，不涉及重金属。 环境风险主要是危废间和原料机油、液压油的存储风险、罐装液化石油气储存使用风险，不构成重大风险源。经采取一系列措施后，风险可控。; 符 合. 减污降碳协同增效行动; 强化生态环境分区管控。 落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”成果应用。 严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。 严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。; 本项目建设符合洛阳市三线一单相关文件要求，符合区域规划和土地规划。 本项目不属于“两高”项目，本项目不属于高耗水和高排放项目。 本项目不属于钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业，不涉及落后产能过剩产能。; 符合. 推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。 严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目属于金属家具制造，位于偃师大口镇工业园，本项目符合园区产业定位及准入要求。 本项目不涉及生产废水产生及排放。; 符合. 重点行业大气污染综合治理工程; 工业炉窑综合整治工程。 实施焦化行业深度治理工程，压减炉龄较长、 炉况较差的炭化室高度4.3米焦炉；推进实施有色金属、建材、石化、化肥、煤化工等行业工业炉窑综合治理工程，加大不达标工业炉窑淘汰力度，推进工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉，淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。开展关中地区工业炉窑无组织排放治理和清洁能源改造，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。; 本项目属于金属家具制造行业，固化道采用液化石油气为能源，固化道除工件进出口为敞口式其他部分均为封闭式，进出口为下沉式，上部设置集气罩（集气效率90%，保持微负压），液化石油气燃烧废气经集气罩收集后引至废气治理设施处理。. 强化重点行业挥发性有机物（VOCS）综合治理。 建立9省区VOCS 排放因子图谱库。实施石化、化工、表面涂装、包装印刷、油品储运销等行业VOCS 源头替代与污染治理改造工程、生活源VOCS控制示范工程、农业源VOCS控制示范工程和国三高排放、高污染柴油货车综合治理和管控工程，推进VOCS综合管控系统与平台建设。以宝鸡、咸阳、渭南、韩城等为重点，开展陶瓷、焦化企业 VOCS污染治理，实施低VOCS含量的原辅材料源头替代、废气催化燃烧或回收处理，按照“一厂一策”方案，提升VOCS综合治理水平。开展含VOCS物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCS管控，强化无组织排放管控。; 本项目属于金属家具制造行业，涉及工业涂装工序，使用固体粉末涂料，粉末涂料至喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。固化过程产生的非甲烷总烃经固化道进出件口集气罩收集后引至光氧催化+活性炭箱处理。. 由上表分析，本项目的建设符合《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合[2022]51号文）的相关要求。 3.9与《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41号相符性分析 表1-10 项目与洛环委办〔2023〕41号相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装 印刷、钢结构制造、工程机械、制鞋、人造板等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目属于金属家具制造行业，涉及涂装工序，本项目使用固体粉末涂料，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 相符. （三）强化收集效果，减少无组织排放. 10、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，各县区对辖区内采用集气罩、侧西风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目固化工序采用固化道，在固化道进出口上方设置集气罩，开口面最远处的VOCs控制风速高于0.3m/s。; 相符. （四）提升治理水平，全面达标排放. - 取缔简易低效治理设施。各县区要在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排放，重点关注单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，产生VOCs工序采用 “UV光氧催化+活性炭吸附装置”，属于二级以上组合处理工艺，确保废气污染物稳定达标。; 相符. 根据上表分析，项目的建设符合洛阳市生态环境保护委员会办公室《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办〔2023〕41号的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳艾科堡实业有限公司位于河南省洛阳市偃师区大口镇后周村。河南泰悦环保科技有限公司于2022年8月完成《洛阳艾科堡实业有限公司年产8万套钢制办公家具项目》的环境影响评价报告表的编制工作。2022年8月17日偃师市环保局以偃环监表[2022]102号对该项目进行了审批。2023年3月1日进行排污许可登记，登记编号为：91410381MA452F385R001Z。 项目1#线及2#线位于生产1车间内，产能为年加工4万套钢制办公家具，已于2023年5月完成验收，并在环保部备案；项目3#线及4#线位于生产2车间内，产能为年加工4万套钢制办公家具，目前处于建设阶段。2023年经过对市场调研，建设单位拟投资100万元，建设年加工2万套钢制办公家具生产线，并对现有生产线产品方案进行变更，部分设备进行更替。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021年本，本项目钢制家具类别为第十八项家具制造业-36家具制造，该项分类管理规定为：“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”为编制报告书，“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”为编制报告表。本项目无电镀工艺，年使用粉末涂料10吨以上，属于非溶剂型低VOCs含量涂料，环境影响评价报告类型为报告表。 2、工程内容及建设场地 2.1建设场地 本项目在现有厂区内进行建设，厂区占地面积为24600m2，根据洛阳市自然资源和规划局偃师分局出具的文件，项目用地为工业用地，符合规划要求。根据大口镇人民政府出具的证明，项目用地位于大口镇工业区，符合大口镇总体规划及产业布局规划。本项目厂区北侧为生产路，南侧为府李路，东侧为洛阳鸿聚德生物科技有限公司，西侧为洛阳峰景实业有限公司。最近敏感点为西北175米的东干村。 2.2 工程内容 现有工程包括4条生产线，其中1#线及2#线位于生产1车间内，已建成投产，3#线及4#线位于生产2车间内，目前处于建设阶段。 本改扩建工程内容为：现有1#线及2#线产品方案发生变化，产品种类增加货架、书架，部分设备进行替代升级，未增加产能；建设生产3车间，并在生产3车间内建设5#生产线。 5#生产线职工生活配套及公用设施依托现有，其余与现有工程无依托关系，项目具体工程内容见下表，厂区平布置图见附图2。 表2-1 项目工程内容一览表 工程类别; 现有工程内容; 改扩建工程内容; 备注. 主体 工程; 150×45×8m，1车间，钢架结构（已正常运行）; 1#线：原料区、机械加工区、点焊区、固化道、喷粉间、组装成品区； 2#线：原料区、机械加工区、点焊区、固化道、喷粉间、组装成品区；; 1#线：原料区、机械加工区、点焊区、固化道、喷粉间、组装成品区； 2#线：原料区、机械加工区、点焊区、固化道、喷粉间、组装成品区；; 现有已建工程， 1#线及2#线产品方案发生变化，设备进行替代升级，未增加产能。. 150×50×8m， 2车间，钢架结构 （在建）; 3#线：原料区、机械加工区、点焊区、烘干道、固化道、喷粉间、陶化水洗线、组装成品区； 4#线：原料区、机械加工区、点焊区、烘干道、固化道、喷粉间、陶化水洗线、组装成品区；; /; 现有在建工程. 110×15×8m， 3车间，钢架结构 （拟建）; /; 5#线，原料区、机械加工区、点焊区、固化道、喷粉间、组装成品区。; 扩建工程. 辅助 工程; 厕所; 水冲式厕所， 2个10m3化粪池; /; 现有已建工程. 办公楼1; 1栋1层，砖混结构; /; 现有已建工程. 公用 工程; 给水; 镇自来水管网; /; /. 供电; 镇配电所供给; /; /. 排污; 生活污水经化粪池处理后农户肥田，生产废水处理后近期回用于生产不外排，远期生产废水经处理达标后排至污水厂。; 生活污水经现有化粪池处理后农户拉走肥田。; /. 环保 工程; 废气; 1车间（已运行）; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒2套; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒2套; 现有已建工程， 未发生变化. 固化道：UV光氧+活性炭吸附装置2套+15m排气筒2套; 固化道：UV光氧+活性炭吸附装置2套+15m排气筒2套; 现有已建工程， 未发生变化. 二保焊及激光切割：焊接区+集气罩+袋式除尘+15m排气筒2套; 二保焊及激光切割：焊接区+集气罩+袋式除尘+15m排气筒2套; 现有已建工程， 未发生变化. 2车间; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒2套; /; 现有在建工程. 固化道：UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒2套; /; 现有在建工程. 二保焊及激光切割：焊接区+集气罩+袋式除尘+15m排气筒2套; /; 现有在建工程. 3车间; /; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施1套+15m排气筒1套; 扩建工程. /; 固化道：UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒1套; 扩建工程. /; 二保焊及激光切割：焊接区+集气罩+袋式除尘+15m排气筒1套; 扩建工程. 固废; 1车间; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 现有已建工程. 5m2危废间2个; 5m2危废间2个; 现有已建工程. 10m2固废间2个; 10m2固废间2个; 现有已建工程. 2车间; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; /; 现有在建工程. 5m2危废间2个; /; 现有在建工程. 10m2固废间2个; /; 现有在建工程. 3车间; /; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 扩建工程. /; 5m2危废间1个; 扩建工程. /; 10m2固废间1个; 扩建工程. 废水; 生活污水：10m3化粪池2个; /; 现有已建工程. 生产废水：污水处理设施1套; /; 现有在建工程. 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施; 高噪设备：安装减震、降噪设施; /. 表2-2 改扩建后全厂工程内容一览表 工程类别; 改扩建后全厂工程内容; 备注. 主体 工程; 150×45×8m，1车间，钢架结构（已正常运行）; 1#线：原料区、机械加工区、点焊区、固化道、喷粉间、组装成品区；2#线：原料区、机械加工区、点焊区、固化道、喷粉间、组装成品区；; 现有已建工程， 1#线及2#线产品方案发生变化，设备进行替代升级，未增加产能。. 150×50×8m， 2车间，钢架结构 （在建）; 3#线：原料区、机械加工区、点焊区、烘干道、固化道、喷粉间、陶化水洗线、组装成品区； 4#线：原料区、机械加工区、点焊区、烘干道、固化道、喷粉间、陶化水洗线、组装成品区；; 现有在建工程. 110×15×8m， 3车间，钢架结构 （拟建）; 5#线，原料区、机械加工区、点焊区、固化道、喷粉间、组装成品区。; 扩建工程. 辅助 工程; 厕所; 水冲式厕所，2个10m3化粪池; /. 办公楼1; 1栋1层，砖混结构; /. 公用 工程; 给水; 镇自来水管网; /. 供电; 镇配电所供给; /. 排污; 生活污水经化粪池处理后农户肥田，生产废水处理后近期回用于生产不外排，远期生产废水经处理达标后排至污水厂。; /. 环保 工程; 废气; 1车间（已运行）; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒2套; 现有已建工程 （改建工程）. 固化道：UV光氧+活性炭吸附装置2套+15m排气筒2套. 二保焊及激光切割：焊接区+集气罩+袋式除尘+15m排气筒2套. 2车间（在建）; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒2套; 现有在建工程. 固化道：UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒2套. 二保焊及激光切割：焊接区+集气罩+袋式除尘+15m排气筒2套. 3车间（拟建）; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施1套+15m排气筒1套; 扩建工程. 固化道：UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒1套. 二保焊及激光切割：焊接区+集气罩+袋式除尘+15m排气筒1套. 固废; 1车间（已运行）; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 现有已建工程 （改建工程）. 5m2危废间2个. 10m2固废间2个. 2车间（在建）; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 现有在建工程. 5m2危废间2个. 10m2固废间2个. 3车间（拟建）; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干; 扩建工程. 5m2危废间1个. 10m2固废间1个. 废水; 生活污水：10m3化粪池2个; 现有已建工程. 生产废水：污水处理设施1套. 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施; /. 3、生产规模及产品方案 现有工程生产规模为年产8万套钢制办公家具（1车间4万套，2车间4万套），扩建工程生产规模为年产2万套钢制办公家具（3车间2万套）；1车间产品方案发生变化，未增加生产规模。改扩建后全厂生产规模为年产10万套钢制办公家具，全厂主要产品产量及方案见表2-3。 # 表2-3 项目产品及产量一览表 /; 名称; 规格; 现有工程产量; 改扩建工程产量; 扩建后全厂. 1 车间; 书柜; 550*700*1000mm; 1万套/a; 4万 套/年; 0.5万套/a; 4万 套/年; 4万 套/年. 保密柜; 1800*900*400mm; 1万套/a; 1万套/a. 档案柜; 400*500*1800mm; 1万套/a; 0.5万套/a. 校用设备; 课桌椅、学生床; 1万套/a; 1万套/a. 书架; 400*500*1800mm; /; 0.5万套/a. 货架; 400*500*1800mm; /; 0.5万套/a. 2 车间; 书柜; 550*700*1000mm; 1万套/a; 4万 套/年; /; /; 4万 套/年. 保密柜; 1800*900*400mm; 1万套/a; /. 档案柜; 400*500*1800mm; 1万套/a; /. 校用设备; 课桌椅、学生床; 1万套/a; /. 3 车间; 文件柜; 1800*900*400mm; /; /; 0.5万套/a; 2万 套/年; 2万 套/年. 档案柜; 400*500*1800mm; /; 0.5万套/a. 校用设备; 课桌椅、学生床; /; 1万套/a. 合计; /; /; /; /; /; /; 10万 套/年. 4、主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 现有1车间产品方案发生变化，生产设备未发生变化。改扩建后本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-4 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元; 工艺设备名称; 型号（规格）; 数量（台/套）; 备注. 1车间1#生产线; 机械 加工 单元; 激光切割机（力峰）; 6015; 1; 现有已建. 激光切割机（汇力丰); 4015; 1; 现有已建. 激光切管机（汇力丰）; 4015; 1; 现有已建. 液压弯管机; 50型; 2; 现有已建. 剪板机; Q11-3*2500; 1; 现有已建. 折弯机; 63/2500; 1; 现有已建. 折弯机; LHA02-B; 1; 现有已建. 折弯机; MGM2-8025; 1; 现有已建. 折弯机; MGM2-6020; 1; 现有已建. 冲床; JC23-25; 1; 废弃拆除. 冲床; JC23-40; 1; 改建新增. 冲床; JC23-40; 1; 现有已建. 冲床; JC23-16; 2; 现有已建. 打磨机; /; 5; 现有已建. 拉丝机; /; 1; 现有已建. 锯床; /; 1; 现有已建. 焊接 单元; 二保焊; NBC-270A; 6; 现有已建. 点焊机; CMDNJ-100; 1; 现有已建. 点焊机; DNT-80; 1; 现有已建. 点焊机; CMDS数量式; 9; 现有已建. 氩弧焊; /; 3; 现有已建. 涂装 单元; 喷粉间; /; 2; 现有已建. 节能直燃机; /; 1; 现有已建. 固化道; 24*2*3米; 1; 现有已建. 辅助 单元; 空压机; ALS-11A-YC; 1; 现有已建. 空压机; BLT-15A; 1; 现有已建. 环保 单元; 光氧催化+活性炭箱; 固化道配套; 1; 现有已建. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 1; 现有已建. 布袋除尘器; 焊接激光切割、焊接配套; 1; 现有已建. 1车间 2#生产线; 机械加工单元; 激光切割机（力峰）; 6015; 1; 现有已建. 激光切割机（力峰）; 6015; 1; 改建新增. 辊压线; /; 1; 现有已建. 剪板机; Q11-3*2500; 1; 现有已建. 折弯机; 63/2500; 1; 现有已建. 折弯机; LHA02-B; 1; 现有已建. 折弯机; MGM2-8025; 1; 现有已建. 折弯机; MGM2-6020; 1; 现有已建. 冲床; JC23-25; 1; 现有已建. 冲床; JC23-16; 3; 现有已建. 焊接 单元; 二保焊; NBC-270A; 4; 现有已建. 点焊机; CMDNJ-100; 1; 现有已建. 点焊机; DNT-80; 1; 现有已建. 点焊机; CMDS数量式; 9; 现有已建. 涂装 单元; 喷粉间; /; 2; 现有已建. 节能直燃机; /; 1; 现有已建. 固化道; /; 1; 现有已建. 辅助 单元; 空压机; ALS-11A-YC; 1; 现有已建. 空压机; BLT-15A; 1; 现有已建. 环保 单元; 光氧催化+活性炭箱; 固化道配套; 1; 现有已建. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 1; 现有已建. 布袋除尘器; 焊接激光切割、焊接配套; 1; 现有已建. 2车间 3#生产线; 机械加工单元; 辊压线; Q11-3*1300; 18; 现有在建. 激光切割机(汇力丰); 4015; 1; 现有在建. 激光切割机（力峰）; 4015; 2; 现有在建. 剪板机; Q11-3*2500; 1; 现有在建. 折弯机; 63/2500; 2; 现有在建. 折弯机; LHA02-B; 1; 现有在建. 折弯机; MGM2-8025; 1; 现有在建. 折弯机; MGM2-6020; 2; 现有在建. 折弯机; MGM2-3512; 1; 现有在建. 折弯机; FZ67Y-2500; 1; 现有在建. 冲床; JC23-40; 1; 现有在建. 冲床; JC21-10; 1; 现有在建. 冲床; JC23-16; 3; 现有在建. 冲床; JF21-63; 1; 现有在建. 焊接 单元; 二保焊; NBC-270A; 4; 现有在建. 点焊机; CMDNJ-100; 1; 现有在建. 点焊机; DNT-80; 1; 现有在建. 点焊机; CMDS数量式; 9; 现有在建. 焊床; JSHJ-01A; 2; 现有在建. 焊床; 自动; 1; 现有在建. 涂装 单元; 喷粉间; /; 2; 现有在建. 节能直燃机; /; 2; 现有在建. 固化道; /; 1; 现有在建. 陶化水洗线; /; 1; 现有在建. 烘干道; /; 1; 现有在建. 辅助 单元; 空压机; ALS-11A-YC; 2; 现有在建. 空压机; BLT-15A; 1; 现有在建. 空压机; ALSQ-16A; 2; 现有在建. 环保 单元; 光氧催化+活性炭箱; 固化道配套; 1; 现有在建. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 2; 现有在建. 污水处理设施; 陶化水洗线; 1; 现有在建. 布袋除尘器; 焊接激光切割、焊接配套; 1; 现有在建. 2车间 4#生产线; 机械加工单元; 辊压线; Q11-3*1300; 1; 现有在建. 激光切割机(汇力丰); 4015; 1; 现有在建. 激光切割机（力峰）; 4015; 2; 现有在建. 剪板机; Q11-3*2500; 1; 现有在建. 折弯机; 63/2500; 2; 现有在建. 折弯机; LHA02-B; 1; 现有在建. 折弯机; MGM2-8025; 1; 现有在建. 折弯机; MGM2-6020; 2; 现有在建. 折弯机; MGM2-3512; 1; 现有在建. 折弯机; FZ67Y-2500; 1; 现有在建. 冲床; JC23-40; 1; 现有在建. 冲床; JC21-10; 1; 现有在建. 冲床; JC23-16; 3; 现有在建. 冲床; JF21-63; 1; 现有在建. 焊接 单元; 二保焊; NBC-270A; 4; 现有在建. 点焊机; CMDNJ-100; 1; 现有在建. 点焊机; DNT-80; 1; 现有在建. 点焊机; CMDS数量式; 9; 现有在建. 焊床; JSHJ-01A; 2; 现有在建. 焊床; 自动; 1; 现有在建. 涂装 单元; 喷粉间; /; 2; 现有在建. 节能直燃机; /; 2; 现有在建. 固化道; /; 1; 现有在建. 陶化水洗线; /; 1; 现有在建. 烘干道; /; 1; 现有在建. 辅助 单元; 空压机; ALS-11A-YC; 2; 现有在建. 空压机; BLT-15A; 1; 现有在建. 空压机; ALSQ-16A; 2; 现有在建. 环保 单元; 光氧催化+活性炭箱; 固化道配套; 1; 现有在建. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 2; 现有在建. 污水处理设施; 陶化水洗线; 1; 现有在建. 布袋除尘器; 焊接激光切割、焊接配套; 1; 现有在建. 3车间5#线; 机械加工单元; 辊压线; Q11-3*1300; 3; 改扩建新增. 激光切割机(汇力丰); 4015; 1; 改扩建新增. 激光切割机（力峰）; 4015; 2; 改扩建新增. 切管机; /; 1; 改扩建新增. 弯管机; /; 1; 改扩建新增. 剪板机; Q11-3*2500; 1; 改扩建新增. 折弯机; 63/2500; 2; 改扩建新增. 折弯机; LHA02-B; 1; 改扩建新增. 折弯机; MGM2-8025; 1; 改扩建新增. 折弯机; MGM2-6020; 2; 改扩建新增. 折弯机; MGM2-3512; 1; 改扩建新增. 折弯机; FZ67Y-2500; 1; 改扩建新增. 冲床; JC23-40; 1; 改扩建新增. 冲床; JC21-10; 1; 改扩建新增. 冲床; JC23-16; 3; 改扩建新增. 冲床; JF21-63; 1; 改扩建新增. 焊接单元; 二保焊; NBC-270A; 4; 改扩建新增. 点焊机; CMDNJ-100; 1; 改扩建新增. 点焊机; DNT-80; 1; 改扩建新增. 点焊机; CMDS数量式; 9; 改扩建新增. 焊床; JSHJ-01A; 2; 改扩建新增. 焊床; 自动; 1; 改扩建新增. 涂装单元; 喷粉间; /; 2; 改扩建新增. 节能直燃机; /; 1; 改扩建新增. 固化道; /; 1; 改扩建新增. 辅助单元; 空压机; ALS-11A-YC; 2; 改扩建新增. 空压机; BLT-15A; 1; 改扩建新增. 空压机; ALSQ-16A; 2; 改扩建新增. 打包机; /; 1; 改扩建新增. 环保单元; 光氧催化+活性炭箱; 固化道配套; 1; 改扩建新增. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 2; 改扩建新增. 布袋除尘器; 焊接激光切割、焊接配套; 1; 改扩建新增. 5、 原辅材料及能源 5.1 原辅材料及能源消耗情况 现有1车间产品方案发生变化，原辅材料用量未发生变化。本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 现有工程 消耗量; 改扩建工程消耗量; 全厂 总耗量; 变化 情况. 1车间（改建）; 板材; 吨/年; 1200; 1200; 1200; 0. 管材; 吨/年; 300; 300; 300; 0. 塑粉; 吨/年; 60; 60; 60; 0. 陶化液; 吨/年; 2; 2; 2; 0. 焊丝; 吨/年; 10; 10; 10; 0. 塑料零配件; 万套/年; 4; 4; 4; 0. 其他零配件; 万套/年; 4; 4; 4; 0. 水; 吨/年; 480; 480; 240; 0. 电; 万度/年; 20; 20; 20; 0. 液化石油气; 吨/年; 92; /; 92; 0. 2车间; 板材; 吨/年; 1200; /; 1200; 0. 管材; 吨/年; 300; /; 300; 0. 塑粉; 吨/年; 60; /; 60; 0. 陶化液; 吨/年; 8; /; 8; 0. 脱脂液; 吨/年; 8; /; 8; 0. 焊丝; 吨/年; 10; /; 10; 0. 塑料零配件; 万套/年; 4; /; 4; 0. 其他零配件; 万套/年; 4; /; 4; 0. 水; 吨/年; 3180; /; 180; 0. 电; 万度/年; 30; /; 8; 0. 液化石油气; 吨/年; 92; /; 92; 0. 3车间（扩建）; 板材; 吨/年; /; 600; 600; +600. 管材; 吨/年; /; 150; 150; +150. 塑粉; 吨/年; /; 30; 30; +30. 陶化液; 吨/年; /; 1; 1; +1. 焊丝; 吨/年; /; 5; 5; +5. 塑料零配件; 万套/年; /; 2; 2; +2. 其他零配件; 万套/年; /; 2; 2; +2. 水; 吨/年; /; 180; 180; +180. 电; 万度/年; /; 12; 8; +8. 液化石油气; 吨/年; /; 46; 46; +46. 5.2 主要原材料理化性质 塑粉：本项目使用的塑粉主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，白色颗粒，软化点为100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，本项目所用的环氧树脂为高分子环氧树脂，呈固体，软化点为90℃，熔点为145～155℃，无臭无味，溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。 陶化液：是一种无磷酸盐的反应型前处理化学品，不含磷和重金属，特别适合于钢铁、锌和铝表面处理，能增强涂装的结合力和耐腐蚀性能。适用于室温下，喷淋或浸渍处理工艺，能和各种型号的涂料匹配。陶化液为锆盐成膜剂，其在铝，铁，镀锌板表面可以形成具有极强稳定性的膜层，因此耐蚀性极强，与涂层之间的结合力好。项目所用陶化液无磷，无铬，弱酸性至中性，无挥发，无沉淀，是一种环保型无污染的涂装前处理产品，其成份如下：成膜物质氟锆酸钠15%、成膜物质氟化钠3%、络合剂马来酸4%、表面湿润剂十二烷基磺酸钠0.4%、离子水77.6%。 5.3塑粉用量核算 本项目塑粉用量核算见下表。 表2-6 塑粉用量核算一览表 类别; 塑粉密度g/cm3; 涂层厚度μm; 单套喷涂面积; 塑粉最大用量kg/套; 产量; 全厂塑粉用量; 合计. 办公家具; 1.2-1.4; 60-80; 6-20m2; 2.24kg; 1万/套; 22.4t/a; 29.06 t/a. 校用设备; 1.2-1.4; 60-80; 4-8m2; 0.6656kg; 1万/套; 6.66t/a. 根据实际单套最大喷涂面积及涂层厚度进行核算，塑粉用量为29.06t/a，因此本扩建工程塑粉用量按照30t/a进行计算较为合理。 6、用排水及水平衡 6.1给排水 给水：项目用水为镇自来水管网，现有工程新鲜用水量为3660m3/a合12.2m3/d，改建工程改建前后用水量未发生变化，扩建工程新鲜水用量为180m3/a合0.6m3/d，扩建完成后全厂新鲜水用量为3840m3/a合12.8m3/d。 排水：废水主要为职工生活污水，现有工程生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田，生产废水近期生产废水经1套污水一体化设施处理储罐暂存后部分回用于生产，部分用于厂区洒水绿化，远期生产废水经污水处理设施处理达标后经污水管网排至大口镇污水处理厂，改建工程改建前后生活污水收集处理方式未发生变化。扩建工程生活污水依托现有化粪池进行收集处理。 6.2水平衡 本项目水平衡见下图。 0.12 职工生活 化粪池 扩建工程 生活用水0.6 农户拉 走肥田 0.48 # 全厂新鲜水 # 用量12.8 0.64 2.56 职工生活 化粪池 农户拉 走肥田 生活用水 3.2 现有工程 用水12.2 2 生产用水 # 9 陶化水洗线 污水处理 洒水绿化 6.8 11 回用4 0.2 污泥 # 项目水平衡图 单位 ：m3/d 散失 7 、劳动定员及劳动制度 现有工程职工80人；1#线及2#线改建前后未增加职工人数；扩建工程新增职工15人；扩建完成后全厂职工95人。工作制度实行1班制，白班8h（8:00~12:00；13:30~17:30），全年工作300天。 8 、厂区平面布置 本项目厂区分为生产1车间、生产2车间、生产3车间。厂区大门位于厂区南部，办公楼位于厂区内南部厂区门口，生产1车间位于厂区东部，生产2车间位于厂区西部，两车间中间为生产路，生产3车间位于厂区北部。 本项目厂区内布局工序流畅，分区明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 9、生产工艺 剪板水 冲压 折弯 焊接 板材 喷塑 噪声、固废 噪声 固化 组装 检验 包装 成品入库 粉尘、噪声、固废 节能直燃机 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 颗粒物 固废 人工陶化 外购板材经剪板（切割）、冲压、折弯、焊接、入固化道固化（温度为180-200摄氏度）、组装、验收合格即可包装为成品。 1）机加工工段：对外购的钢制板材进行剪板、激光切割、切割、冲压、折弯等操作。 2）焊接工段：对钢制板材及零部件进行焊接。 3）表面处理工段：采用人工擦拭方式进行表面陶化处理。 4）喷塑工段：对金属部件进行喷涂，防止部件表面腐化。静电喷塑采用的是树脂基材料(固体粉末状)，经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温(约180℃~200℃)烘烤后溶化固定在工件表面的一种工艺。喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。 5）固化工段：喷涂后的部件送入固化道加热固化，使塑粉固化在工件上。固化道采用天然气为能源。温度180～200℃左右，一端封闭，一端开口。液化石油气接入燃烧炉，在燃烧炉燃烧室内燃烧后，产生的热烟气送入固化道，再从固化道内引出至燃烧机，从而形成循环风，燃烧废气的热空气在固化道内对部件固化。 6）组装工段：根据产品不同要求，对工件进行组装，检验合格后经过包装即为成品。 10、产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 表2-7 本项目产污环节及污染物一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 运营期; 废气; 二保焊; 焊接工序; 颗粒物. 激光切割; 激光切割工序; 颗粒物. 喷粉间; 喷粉工序; 颗粒物. 固化; 固化工序; 非甲烷总烃. 天然气燃烧机; 燃烧机燃烧工序; 颗粒物、SO2、NOX. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体 废物; 机械加工; 机械加工; 废金属边角料. 喷塑间; 喷粉环节; 废塑粉、废滤芯. 喷粉环节; 废塑粉包装箱、废挂钩. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 人工陶化; 陶化; 废陶化桶、废陶化抹布. 生产设备; 设备维护; 废机油、废液压油. 光氧催化+活性炭箱; 废气治理; 废活性炭、废光氧灯管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程概况 洛阳艾科堡实业有限公司位于河南省洛阳市偃师区大口镇后周村。河南泰悦环保科技有限公司于2022年8月完成《洛阳艾科堡实业有限公司年产8万套钢制办公家具项目》的环境影响评价报告表的编制工作。2022年8月17日偃师市环保局以偃环监表[2022]102号对该项目进行了审批。2023年3月1日进行排污许可登记，登记编号为：91410381MA452F385R001Z。项目1#线及2#线位于生产1车间内，产能为年加工4万套钢制办公家具，已于2023年5月完成经完成验收，并在环保部备案；项目3#线及4#线位于生产2车间内，产能为年加工4万套钢制办公家具，目前处于建设阶段。 1.1现有工程内容 表2-8 现有工程内容一览表 工程类别; 现有工程内容. 主体 工程; 150×45×8m，1车间，钢架结构（已正常运行）; 1#线：原料区、机械加工区、点焊区、固化道、喷粉间、组装成品区； 2#线：原料区、机械加工区、点焊区、固化道、喷粉间、组装成品区；. 150×50×8m， 2车间，钢架结构 （在建）; 3#线：原料区、机械加工区、点焊区、烘干道、固化道、喷粉间、陶化水洗线、组装成品区； 4#线：原料区、机械加工区、点焊区、烘干道、固化道、喷粉间、陶化水洗线、组装成品区；. 辅助工程; 厕所; 水冲式厕所，2个10m3化粪池. 办公楼1; 1栋1层，砖混结构. 公用 工程; 给水; 镇自来水管网. 供电; 镇配电所供给. 排污; 生活污水经化粪池处理后农户肥田，生产废水处理后近期回用于生产不外排，远期生产废水经处理达标后排至污水厂。. 环保 工程; 废气; 1车间（已运行）; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒2套. 固化道：UV光氧+活性炭吸附装置2套+15m排气筒2套. 二保焊及激光切割：焊接区+集气罩+袋式除尘+15m排气筒2套. 2车间; 喷粉间：旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒2套. 固化道：UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒2套. 二保焊及激光切割：焊接区+集气罩+袋式除尘+15m排气筒2套. 固废; 1车间; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干. 5m2危废间2个. 10m2固废间2个. 2车间; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干. 5m2危废间2个. 10m2固废间2个. 废水; 生活污水：10m3化粪池2个. 生产废水：污水处理设施1套. 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施. 1.2现有工程生产规模及产品方案 现有工程生产规模为年产8万套钢制办公家具（1车间4万套，2车间4万套），主要产品产量及方案见表2-9。 # 表2-9 现有工程产品及产量一览表 /; 名称; 规格; 现有工程产量. 1 车间; 书柜; 550*700*1000mm; 1万套/a; 4万 套/年. 保密柜; 1800*900*400mm; 1万套/a. 档案柜; 400*500*1800mm; 1万套/a. 校用设备; 课桌椅、学生床; 1万套/a. 书架; 400*500*1800mm; /. 货架; 400*500*1800mm; /. 2 车间; 书柜; 550*700*1000mm; 1万套/a; 4万 套/年. 保密柜; 1800*900*400mm; 1万套/a. 档案柜; 400*500*1800mm; 1万套/a. 校用设备; 课桌椅、学生床; 1万套/a. 合计; /; /; /; 8万套/年. 1.3现有工程生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 表2-10 现有工程生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元; 工艺设备名称; 型号（规格）; 数量（台/套）; 备注. 1车间1#生产线; 机械 加工 单元; 激光切割机（力峰）; 6015; 1; 现有已建. 激光切割机（汇力丰); 4015; 1; 现有已建. 激光切管机（汇力丰）; 4015; 1; 现有已建. 液压弯管机; 50型; 2; 现有已建. 剪板机; Q11-3*2500; 1; 现有已建. 折弯机; 63/2500; 1; 现有已建. 折弯机; LHA02-B; 1; 现有已建. 折弯机; MGM2-8025; 1; 现有已建. 折弯机; MGM2-6020; 1; 现有已建. 冲床; JC23-40; 1; 现有已建. 冲床; JC23-16; 2; 现有已建. 打磨机; /; 5; 现有已建. 拉丝机; /; 1; 现有已建. 锯床; /; 1; 现有已建. 焊接 单元; 二保焊; NBC-270A; 6; 现有已建. 点焊机; CMDNJ-100; 1; 现有已建. 点焊机; DNT-80; 1; 现有已建. 点焊机; CMDS数量式; 9; 现有已建. 氩弧焊; /; 3; 现有已建. 涂装 单元; 喷粉间; /; 2; 现有已建. 节能直燃机; /; 1; 现有已建. 固化道; 24*2*3米; 1; 现有已建. 辅助 单元; 空压机; ALS-11A-YC; 1; 现有已建. 空压机; BLT-15A; 1; 现有已建. 环保 单元; 光氧催化+活性炭箱; 固化道配套; 1; 现有已建. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 1; 现有已建. 布袋除尘器; 焊接激光切割、焊接配套; 1; 现有已建. 1车间 2#生产线; 机械加工单元; 激光切割机（力峰）; 6015; 1; 现有已建. 辊压线; /; 1; 现有已建. 剪板机; Q11-3*2500; 1; 现有已建. 折弯机; 63/2500; 1; 现有已建. 折弯机; LHA02-B; 1; 现有已建. 折弯机; MGM2-8025; 1; 现有已建. 折弯机; MGM2-6020; 1; 现有已建. 冲床; JC23-25; 1; 现有已建. 冲床; JC23-16; 3; 现有已建. 焊接 单元; 二保焊; NBC-270A; 4; 现有已建. 点焊机; CMDNJ-100; 1; 现有已建. 点焊机; DNT-80; 1; 现有已建. 点焊机; CMDS数量式; 9; 现有已建. 涂装 单元; 喷粉间; /; 2; 现有已建. 节能直燃机; /; 1; 现有已建. 固化道; /; 1; 现有已建. 辅助 单元; 空压机; ALS-11A-YC; 1; 现有已建. 空压机; BLT-15A; 1; 现有已建. 环保 单元; 光氧催化+活性炭箱; 固化道配套; 1; 现有已建. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 1; 现有已建. 布袋除尘器; 焊接激光切割、焊接配套; 1; 现有已建. 2车间 3#生产线; 机械加工单元; 辊压线; Q11-3*1300; 18; 现有在建. 激光切割机(汇力丰); 4015; 1; 现有在建. 激光切割机（力峰）; 4015; 2; 现有在建. 剪板机; Q11-3*2500; 1; 现有在建. 折弯机; 63/2500; 2; 现有在建. 折弯机; LHA02-B; 1; 现有在建. 折弯机; MGM2-8025; 1; 现有在建. 折弯机; MGM2-6020; 2; 现有在建. 折弯机; MGM2-3512; 1; 现有在建. 折弯机; FZ67Y-2500; 1; 现有在建. 冲床; JC23-40; 1; 现有在建. 冲床; JC21-10; 1; 现有在建. 冲床; JC23-16; 3; 现有在建. 冲床; JF21-63; 1; 现有在建. 焊接 单元; 二保焊; NBC-270A; 4; 现有在建. 点焊机; CMDNJ-100; 1; 现有在建. 点焊机; DNT-80; 1; 现有在建. 点焊机; CMDS数量式; 9; 现有在建. 焊床; JSHJ-01A; 2; 现有在建. 焊床; 自动; 1; 现有在建. 涂装 单元; 喷粉间; /; 2; 现有在建. 节能直燃机; /; 2; 现有在建. 固化道; /; 1; 现有在建. 陶化水洗线; /; 1; 现有在建. 烘干道; /; 1; 现有在建. 辅助 单元; 空压机; ALS-11A-YC; 2; 现有在建. 空压机; BLT-15A; 1; 现有在建. 空压机; ALSQ-16A; 2; 现有在建. 环保 单元; 光氧催化+活性炭箱; 固化道配套; 1; 现有在建. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 2; 现有在建. 污水处理设施; 陶化水洗线; 1; 现有在建. 布袋除尘器; 焊接激光切割、焊接配套; 1; 现有在建. 2车间 4#生产线; 机械加工单元; 辊压线; Q11-3*1300; 1; 现有在建. 激光切割机(汇力丰); 4015; 1; 现有在建. 激光切割机（力峰）; 4015; 2; 现有在建. 剪板机; Q11-3*2500; 1; 现有在建. 折弯机; 63/2500; 2; 现有在建. 折弯机; LHA02-B; 1; 现有在建. 折弯机; MGM2-8025; 1; 现有在建. 折弯机; MGM2-6020; 2; 现有在建. 折弯机; MGM2-3512; 1; 现有在建. 折弯机; FZ67Y-2500; 1; 现有在建. 冲床; JC23-40; 1; 现有在建. 冲床; JC21-10; 1; 现有在建. 冲床; JC23-16; 3; 现有在建. 冲床; JF21-63; 1; 现有在建. 焊接 单元; 二保焊; NBC-270A; 4; 现有在建. 点焊机; CMDNJ-100; 1; 现有在建. 点焊机; DNT-80; 1; 现有在建. 点焊机; CMDS数量式; 9; 现有在建. 焊床; JSHJ-01A; 2; 现有在建. 焊床; 自动; 1; 现有在建. 涂装 单元; 喷粉间; /; 2; 现有在建. 节能直燃机; /; 2; 现有在建. 固化道; /; 1; 现有在建. 陶化水洗线; /; 1; 现有在建. 烘干道; /; 1; 现有在建. 辅助 单元; 空压机; ALS-11A-YC; 2; 现有在建. 空压机; BLT-15A; 1; 现有在建. 空压机; ALSQ-16A; 2; 现有在建. 环保 单元; 光氧催化+活性炭箱; 固化道配套; 1; 现有在建. 大旋风+滤筒除尘器; 喷粉间配套; 2; 现有在建. 污水处理设施; 陶化水洗线; 1; 现有在建. 布袋除尘器; 焊接激光切割、焊接配套; 1; 现有在建. 1.3现有工程原辅材料及能源 表2-11 现有工程原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 现有工程消耗量. 1车间（改建）; 板材; 吨/年; 1200. 管材; 吨/年; 300. 塑粉; 吨/年; 60. 陶化液; 吨/年; 2. 焊丝; 吨/年; 10. 塑料零配件; 万套/年; 4. 其他零配件; 万套/年; 4. 水; 吨/年; 480. 电; 万度/年; 20. 液化石油气; 吨/年; 92. 2车间; 板材; 吨/年; 1200. 管材; 吨/年; 300. 塑粉; 吨/年; 60. 陶化液; 吨/年; 8. 脱脂液; 吨/年; 8. 焊丝; 吨/年; 10. 塑料零配件; 万套/年; 4. 其他零配件; 万套/年; 4. 水; 吨/年; 3180. 电; 万度/年; 30. 液化石油气; 吨/年; 92. 2现有工程生产工艺 外购板材（管材）经开平、剪板（切割）、冲压、折弯、焊接、抛丸（部分）、陶化水洗（部分）、烘干（部分）、喷塑、固化（温度为180-200度）、组装，验收合格即可包装为成品。 3现有工程污染物达标排放情况 3.1废气 1）固化道废气 根据2023年3月19日、20日验收检测数据，1#线固化道光氧催化+活性炭吸附装置出口颗粒物平均排放浓度为7.3mg/m3，排放速率为0.0265kg/h，二氧化硫平均排放浓度为7mg/m3，排放速率为0.0289kg/h，氮氧化物平均排放浓度为32mg/m3，排放速率为0.115kg/h，非甲烷总烃平均排放浓度为6.67mg/m3，非甲烷总烃平均排放速率为0.0242kg/h，非甲烷总烃平均去除效率为81.4%。2#线固化道光氧催化活性炭吸附装置出口颗粒物平均排放浓度为5.9mg/m3，排放速率为0.0274kg/h，二氧化硫平均排放浓度为7mg/m3，排放速率为0.0332kg/h，氮氧化物平均排放浓度为35mg/m3，排放速率为0.165kg/h，非甲烷总烃平均排放浓度为7.16mg/m3，非甲烷总烃平均排放速率为0.0333kg/h，非甲烷总烃平均去除效率为81.7%，固化道颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2020)表1标准。非甲烷总烃满足《,工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业，及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》限值要求。 # 项目3#线及4#线位于生产2车间内，尚未建设完成，根据环评报告3#线烘干及固化道光氧催化+活性炭吸附装置出口颗粒物平均排放浓度为3.2mg/m3，排放速率为0.007kg/h，二氧化硫平均排放浓度为5.1mg/m3，排放速率为0.02kg/h，氮氧化物平均排放浓度为77.8mg/m3，排放速率为0.073kg/h，非甲烷总烃平均排放浓度为13.5mg/m3，非甲烷总烃平均排放速率为0.027kg/h，非甲烷总烃平均去除效率为80%。4#线烘干及固化道光氧催化+活性炭吸附装置出口颗粒物平均排放浓度为3.2mg/m3，排放速率为0.007kg/h，二氧化硫平均排放浓度为5.1mg/m3，排放速率为0.02kg/h，氮氧化物平均排放浓度为77.8mg/m3，排放速率为0.073kg/h，非甲烷总烃平均排放浓度为13.5mg/m3，非甲烷总烃平均排放速率为0.027kg/h，非甲烷总烃平均去除效率为80%。烘干固化道颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2020)表1标准。非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》限值要求。 - 2）喷粉间废气 根据2023年3月19日、20日验收数据，1#线喷粉间废气治理设施排气筒出口颗粒物排放浓度为7.9mg/m3，排放速率为0.0735kg/h；2#线喷粉间废气治理设施排气筒出口颗粒物排放浓度为8.3mg/m3，排放速率为0.0758kg/h，排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 # 项目3#线及4#线位于生产2车间内，尚未建设完成，3#线及4#线喷粉间工艺设置与1#线及2#线相同，废气治理设施相同，塑粉来源相同，加工产品相同，3#线及4#线喷粉间颗粒物排放类比2#线验收监测数据，3#线及4#线喷粉间废气治理设施排气筒出口颗粒物排放浓度为8.3mg/m3，排放速率为0.0758kg/h，排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 3）焊接烟尘及激光切割粉尘 根据2023年3月19日、20日验收检测数据，1#线焊接及激光切割袋式除尘器出口颗粒物排放浓度为5.7mg/m3，排放速率为0.013kg/h，2#线焊接及激光切割袋式除尘器出口颗粒物排放浓度为6.2mg/m3，排放速率为0.0125kg/h，排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。 项目3#线及4#线位于生产2车间内，尚未建设完成，3#线及4#线焊接及激光切割工艺设置与1#线及2#线相同，钢板及焊丝用量相同，废气治理设施相同，加工产品相同，3#线及4#线焊接及激光切割颗粒物排放类比2#线验收监测数据，3#线及4#线焊接及激光切割废气治理设施排气筒出口颗粒物排放浓度为6.2mg/m3，排放速率为0.0125kg/h，排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 4）无组织 验收监测期间厂界处无组织颗粒物、非甲烷总烃排放周界浓度最高点分别为0.421mg/m3、0.90mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限制要求，非甲烷总烃厂房窗户外任意1次浓度值及1小时浓度值最大值为1.44mg/m3，1.39mg/m3，均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/1951-2020涂装工序的其他行业，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点任意1次浓度值20mg/m3，1h平均浓度值6mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。 3.2废水 根据2023年3月19日、20日验收检测数据，现有工程1#线及2#线职工总人数量为40人，生活水用量约为420t/a（1.4t/d），废水产生量为336t/a（1.12t/d），验收监测期间COD平均浓度为204mg/L、氨氮平均浓度为21mg/L，COD、氨氮排放量分别为COD0.0685t/a，氨氮0.0071t/a，经2个10m3化粪池收集后农户定期拉走肥田。 # 现有工程3#线及4#线职工人数为40人，目前处于建设阶段，生活水用量约为420t/a（1.4t/d），废水产生量为336t/a（1.12t/d），污水水质类别现有验收监测数据，COD平均浓度为204mg/L、氨氮平均浓度为21mg/L，则COD、氨氮排放量分别为COD0.0685t/a，氨氮0.0071t/a，经2个10m3化粪池收集后农户定期拉走肥田。 现有工程3#线及4#线目前处于建设阶段，其陶化水洗废水经污水一体化设施处理后近期部分回用于生产，部分用于厂区洒水绿化，远期经污水管网排至大口镇污水厂。 3.3噪声 根据2023年3月19日、20日验收检测数据，现有工程1#线及2#线正常生产时厂界昼夜间噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.4固废 项目运营过程中产生的固废主要为一般固废和危险固废，其中一般废物包括职工生活垃圾、废金属边角料、废塑粉、废纸箱、废滤芯、废挂钩等；危险废抹布手套、废液压油、废机油、废活性炭、废污泥、废UV灯管、废陶化桶。一般固废处理处置方式为固废区暂存后外售。危险固废处理处置方式为危废区暂存后交由有资质单位进行处理。 4现有工程污染物排放情况 现有工程具体污染物排放情况见下表。 表2-12 现有工程主要污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 排放浓度; 排放量. 废气; 1#线; 固化; SO2; 7mg/m3; 0.0174t/a. NOX; 32mg/m3; 0.069t/a. 颗粒物; 7.3mg/m3; 0.0159t/a. 非甲烷总烃; 6.67mg/m3; 0.015t/a. 焊接及激光切割; 颗粒物; 5.7mg/m3; 0.0078t/a. 喷粉间; 颗粒物; 7.9mg/m3; 0.0441t/a. 2#线; 固化; SO2; 7mg/m3; 0.02t/a. NOX; 35mg/m3; 0.1t/a. 颗粒物; 5.9mg/m3; 0.0165t/a. 非甲烷总烃; 7.16mg/m3; 0.02t/a. 喷粉间; 颗粒物; 8.3mg/m3; 0.046t/a. 焊接及激光切割; 颗粒物; 6.2mg/m3; 0.0075t/a. 3#线; 烘干固化; SO2; 5.1mg/m3; 0.0138t/a. NOX; 77.8mg/m3; 0.2075t/a. 颗粒物; 3.2mg/m3; 0.0093t/a. 非甲烷总烃; 13.5mg/m3; 0.0504t/a. 喷粉间; 颗粒物; 8.3mg/m3; 0.091t/a. 焊接及激光切割; 颗粒物; 6.2mg/m3; 0.015t/a. 4# 线; 烘干固化; SO2; 5.1mg/m3; 0.0138t/a. NOX; 77.8mg/m3; 0.2075t/a. 颗粒物; 3.2mg/m3; 0.0093t/a. 非甲烷总烃; 13.5mg/m3; 0.0504t/a. 喷粉间; 颗粒物; 8.3mg/m3; 0.091t/a. 焊接及激光切割; 颗粒物; 6.2mg/m3; 0.015t/a. 废水; 生活污水; COD; 204mg/L; 0.137t/a. NH3-N; 21mg/L; 0.0142t/a. 固废 （产生量）; 生活垃圾; /; 12t/a. 废金属边料; /; 80t/a. 废纸箱; /; 0.4t/a. 废塑粉; /; 1.2t/a. 废滤筒; /; 144个/a. 废挂钩; /; 0.4 t/a. 废陶化抹布; /; 0.2t/a. 废机油; /; 0.08t/a. 废液压油; /; 0.08t/a. 废活性炭; /; 1.36t/a. 废光氧灯管; /; 160根/a. 废污泥; /; 1t/a. 废陶化桶; /; 0.12t/a. 5现有工程总量指标 现有工程批复的总量指标如下。 表2-13 现有工程已批复总量控制指标一览表 项目; 氮氧化物; 非甲烷总烃. 总量指标; 0.83t/a; 0.2016t/a. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 2、声环境质量现状 根据验收检测数据，现有工程1#线及2#线正常生产时厂界昼夜间噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及环境空气敏感点为后周村、干村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，项目区周围环境保护目标见下表。 表3-2 项目区周围主要环境保护目标一览表 名称; 方位; 相对厂界 距离/m; 保护 对象; 保护内容 人口; 功能 区划; 执行标准. 后周村; 东; 450; 村庄; 1052; 二类; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 干村; 西北; 175; 村庄; 325; 二类. 东汉陵墓南兆域; 项目位于东汉陵墓南兆域保护范围内; 全国重点文物保护单位. 备注：经调查，本项目位于东汉陵墓南兆域保护范围内，根据文物局出具的证明，勘探范围内也未发现古文化遗存。500m范围内不存在地上文物。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 排气筒高度为15m时，颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h； 非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤10kg/h。 无组织排放监控浓度限制周界外浓度最高点浓度： 颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3。 2、《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2020)表1 SO2排放浓度200mg/m3；NOX排放浓度300mg/m3；颗粒物30mg/m3 3、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020 涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3， 非甲烷总烃无组织：厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3； 4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1中工业企业挥发性有机物排放建议值 其他行业：工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3限值要求 家具制造业： 非甲烷总烃60mg/m3 5、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值： 非甲烷总烃：无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类； 2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求 |
| 总量 控制 指标 | 改扩建完成后新增废气污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.0504t/a，氮氧化物0.2075t/a。NOx替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的减排量，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期工程内容主要为生产3车间的建设，生产设备设施的安装。施工过程会产生扬尘、噪声、施工废水、固废等。施工期主要影响是施工扬尘、施工废水、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 1.1 施工期扬尘 本项目施工期施工现场的地表平整产生扬尘；物料和建材装卸运输过程中产生的扬尘，以及焊接过程的焊接烟尘。采取施工场地设置围挡，场区经常洒水，运输车辆设苫布遮盖，减速慢行等措施，可以有效降低扬尘产生。 1.2施工期废水 本项目施工期废水主要为运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员的生活污水。要求在施工场地出入口处设沉淀池，用于处理运输车辆冲洗废水，并在冲洗区和施工场地设置排水沟，车辆冲洗水经排水沟流入沉淀池，沉淀后回用于下一班设备的再清洗或施工场地洒水抑尘，不外排。本项目施工期平均施工人数约为20人，施工期为3个月，施工人员人均用水量约30L/d，则用水量为0.6t/d，排污系数取0.8，则污水产生量为0.48t/d，主要污染物COD浓度约300mg/L、NH3-N浓度约25mg/L。则污染物COD产生量为0.144kg/d，NH3-N产生量为0.012kg/d。本项目施工不设施工营地，施工人员日常生活主要在附近村庄中进行；施工人员生活污水经化粪池收集后农户定期拉走肥田。 1.3施工期噪声 本项目施工期间噪声主要是挖掘机、打桩机、切割机、电锯、振动棒等施工机械产生的噪声，以及建筑材料装卸、搬运产生的碰撞噪声和运输噪声等。经类比，施工机械设备单机运行时的噪声值在75～95dB(A)之间。评价要求施工机械尽量入棚操作，并尽量远离施工场界，合理安排工作时间，禁止夜间进行施工作业等措施，以降低施工噪声对周围环境的影响。 1.4施工期固废 本项目施工中固体废物主要是建筑垃圾和少量的生活垃圾。施工期生活垃圾产生量为1.0kg/d，经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清理，送垃圾填埋场处理。本项目建筑垃圾主要为建筑过程产生的建筑废料，厂区内临时堆存后及时外售。 项目施工时间较短，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、污水、固体废物、生态防治，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 、废气 本项目废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 本项目5#线主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 钢制办公家具5#生产线; 固化、液化石油气燃烧机; 液化石油气燃烧、固化; SO2; 0.0124; 5.17; 有组织; 集气效率90%集气罩+非甲烷总烃去除率80%的有机废气治理设施（光氧催化+活性炭箱）; 可行; 5.17; 0.0103; 0.0124; 《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066—2020)表1标准要求/《工业涂装工序工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020. NOX; 0.1867; 77.8; 77.8; 0.16; 0.1867. 颗粒物; 0.0084; 3.5; 3.5; 0.007; 0.0084. 非甲烷总烃; 0.162; 68; 13.5; 0.1; 0.0324. SO2; 0.0014; /; 无组织; 密闭车间; 可行; /; /; 0.0014; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. NOX; 0.0208; /; /; /; 0.0208. 颗粒物; 0.0009; /; /; /; 0.0009. 非甲烷总烃; 0.018; /; /; /; 0.018. 喷粉间; 喷涂; 颗粒物; 11.7; 1626; 有组织; 旋风+滤筒除尘器 去除率99.5%; 可行; 8.13; 0.05; 0.059; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级“有组织颗粒物排放浓度120mg/m3”的标准要求。焊接同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求. 二保焊、激光切割; 焊接、激光切割; 颗粒物; 1.141; 136; 有组织; 布袋除尘器 去除效率95%; 可行; 6.79; 0.048; 0.057. 0.0046; /; 无组织; 焊接工序; 可行; /; /; 0.0046. 根据上表可知：本项目5#线焊接、激光切割废气治理设施排放口颗粒排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时排放浓度满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）焊接颗粒物10mg/m3标准要求，喷粉间废气治理设施排放口颗粒排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；固化道废气治理设施排口SO2、NOx、颗粒物排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/ 1066-2020)表1标准要求，非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】62号中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除效率为70%”的要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气产生源强 本项目1#线及2#线产品方案发生变化，但塑粉用量、液化石油气用量、焊丝、钢板用量均未发生变化，废气收集及治理设施未发生变化，因此1#线及2#线改建前后废气产排情况未发生变化。本项目5#线废气产生源强见下表。 表4-2 本项目5#线废气产生源强 产污 环节; 物料量; 运行时间; 废气核算方法; 污染防治 措施. 喷粉间; 塑粉用量30t/a; 年运行1200h，风机风量均为6000 m3/h; 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“金属家具制造行业 喷粉颗粒物产污系数390克/公斤-涂料”，项目喷粉间使用塑粉30t/a，则喷塑过程粉尘产生量为11.7t/a。; # 颗粒物去除效率99.5%二级除尘器1套+15米排气筒1根。. 固化道; 液化石油气用量46 t/a，塑粉用量30t/a; 年运行1200h，风机风量2000 m3/h; 参考《第一次全国污染源普查—城镇生活源》中，城镇生活源燃气设施产排污系数，SO2产生量为20Skg/吨-气（S为含硫量，根据GB11174-1997《液化石油气》，规定的总硫含量不大于343毫克/立方米，液化石油气气态密度为2.35kg/m3，核算液化石油气含硫为0.015%，即S=0.015），NOx产生量为4.51kg/吨-气，经核算，本项目固化过程SO2产生量为0.0138t/a，NOx产生量为0.2075t/a（有组织量为SO2 0.0124t/a，NOx 0.1867t/a，无组织量为SO2 0.0014t/a，NOx 0.0208t/a）。 类比同类钢制办公家具固化道出口验收实测数据，本项目固化道出口颗粒物排放速率为0.007kg/h，排放浓度为3.2mg/m3，排放量为0.0084t/a，无组织排放量为0.0009t/a。 根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》，固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰，本次固化工序非甲烷总烃产生量以塑粉量6‰计（按最不利情况），生产过程塑粉用量为30t/a，则固化过程非甲烷总烃产生量为0.18t/a（有组织量为0.162t/a，无组织量为0.018t/a）。; # 集气效率90%集气罩+非甲烷总烃去除效率80%的光氧催化+活性炭处理+15米排气筒。. 焊接及激光切割; 焊丝使用量约为5t/a，需要焊接的板材用量为1000t/a。; 年工作时间约1200h（300天，每天4h），风机风量7000m3/h; 二保焊：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“金属制品业 焊接颗粒物产污系数9.19千克/吨-原料”，则本生产线焊接烟尘产生量为45.95kg/a（有组织产生量为41.35kg/a，无组织产生量为4.6kg/a）。 激光切：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料等离子切割时，颗粒物排放系数为1.10kg/t原料，本生产线原料镀锌钢板最大使用量为1000t/a，则激光切割颗粒物尘产生量约为1.1t/a（有组织产生量）。; # 焊接集气效率90%集气罩+颗粒物除尘效率95%布袋除尘器+15米排气筒。. 1.2本项目5#线废气处理措施可行性分析 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，固化道取0.25，焊接取0.4； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积为见下表； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s。 表4-3 5#线废气收集及处理处置措施一览表 产污环节; 集气罩规格; 配备风 机风量m³/h; 核算集气罩内 排风风速; 是否满足最小控制风速0.3m/s要求. 固化道; 1个2m×0.5m×0.5m顶吸罩; 2000; 0.46m/s; 满足. 二保焊; 2个1m×0.6m×0.3m顶吸罩; 7000; 4500; 0.38m/s; 满足. 激光切割; 2个集气管道; 2000; /; /. 本项目5#线固化道出口集气罩风机风量设置合理，固化废气通过1个集气罩收集后经1套光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2020)表1标准，非甲烷总烃废气排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级120mg/m3的排放标准要求；非甲烷总烃排放满足《工业涂装挥发性有机物排放标准》DB41/1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。本项目焊接集气罩及风机风量设计合理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，二保焊过程及激光切割产生的颗粒物经处理后同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013）要求进入吸附装置颗粒物含量低于1mg/m3。本项目固化工序含颗粒物、非甲烷总烃废气一起进入光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，固化废气中颗粒物浓度为3.2mg/m3，主要为液化石油气燃烧产生，颗粒物粒径较小，不属于漆雾或者油雾性质的颗粒物，对活性炭吸附装置影响较小。类比同类钢制家具行业光氧催化+活性炭箱装置进出口监测结果，该装置对有机废气处理效率约为75%-80%，经处理后非甲烷总烃排放满足排放标准限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范-家具制造工业》HJ 1027—2019，本项目废气污染防治措施均符合该规范要求，本项目废气均能达标排放，本项目废气污染防治措施可行。 1.4废气排放口基本情况 废气排放口信息见下表。 表4-4 全厂废气排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒 高度/m; 排气筒出 口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 生产 1车间; DA001固化道 废气排放口; 112°40′2 .637″E 34°35′2 .147″N; 15; 0.4; 35; 一般排放口. DA002喷粉间 废气排放口; 112°40′2 .058″E 34°35′1 .845″N; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. DA003焊接及激 光切割废气排放口; 112°40′1 .556″E 34°35′2 .195″N; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. DA004固化 废气排放口; 112°40′2 .483″E 34°35′1 .686″N; 15; 0.4; 35; 一般排放口. DA005喷粉间 废气排放口; 112°40′2 .463″E 34°35′1 .599″N; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. DA006焊接及激光 切割废气排放口; 112°40′1 .387″E 34°35′0 .887″N; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. 生产 2车间; DA007固化 废气排放口; 112°39′9.2588″E 34°35′1 .147″N; 15; 0.4; 35; 一般排放口. DA008喷粉间 废气排放口; 112°39′29.354″E 34°35′1 .445″N; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. DA009焊接及激光 切割废气排放口; 112°39′19.867″E 34°35′1.495″N; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. DA010固化 废气排放口; 112°39′9 .478″E 34°35′1 .386″N; 15; 0.4; 35; 一般排放口. DA011喷粉间 废气排放口; 112°39′9.663″E 34°35′1 .159″N; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. DA012焊接及激光 切割废气排放口; 112°39′9.387″E 34°35′1.287″N; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. 生产 3车间; DA013固化 废气排放口; 112°39′59.868″E 34°35′4 .143″N; 15; 0.4; 35; 一般排放口. DA0014喷粉间 废气排放口; 112°39′59.142″E 34°35′4 .449″N; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. DA015焊接及激光 切割废气排放口; 112°40′0 .479″E 34°35′4 .518″N; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. 1.5废气监测计划 本项目行业类别属于家具制造，参照《排污单位自行监测技术指南-涂装、》（HJ 1086-2020）中相关内容，本项目实施后全厂废气监测计划见下表。 表4-5 全厂废气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001固化道 废气排放口; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。. DA002喷粉间 废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求. DA003焊接及激光切割废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。. DA004固化 废气排放口; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。. DA005喷粉间 废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求. DA006焊接及激光切割废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。. DA007固化 废气排放口; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。. DA008喷粉间 废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求. DA009焊接及激光切割废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。. DA010固化 废气排放口; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。. DA011喷粉间 废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求。. DA012焊接及激光切割废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。. DA013固化 废气排放口; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。. DA0014喷粉间废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求。. DA015焊接及激光切割废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。. 无组织; 厂界; 颗粒物、 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物：1.0mg/m3 、非甲烷总烃4.0mg/m3，无组织非甲烷总烃同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准，《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。. 车间外; 非甲烷 总烃; 1次/半年. 1.6环境影响分析 本项目位于偃师区大口镇后周村，该区域环境空气属于二类。本项目营运期针对废气采取措施后，废气均能达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2、 废水 本改扩建工程废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后农户肥田，无生产废水产生及排放。 2.1生活污水 本改建工程职工人数未发生变化，生活用新鲜水量及污水产生量均为发生变化。 本扩建工程5#线新增职工15人，生活用水量为180t/a（0.6t/d），生活污水产生量为144m3/a（0.48m3/d，产污系数按80%计）。类比现有工程验收实测数据：生活污水经化粪池处理后COD平均排放浓度为204mg/L、氨氮平均排放浓度为21mg/L，COD、氨氮排放量分别为0.0294t/a、0.003t/a，生活污水经现有化粪池收集后定期用于周围农户肥田。 2.2 生活废水处理措施可行性 本项目新增生活污水量为144m3/a（0.48m3/d），现有工程（含1#线及2#线、3#线及4#线）生活废水产生量为768t/a（2.56t/d），改扩建完成后全厂生活污水产生量为912m3/a（3.04m3/d），废水经2个10m3化粪池收集处理后农户拉走肥田。根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，本项目完成后全厂生活污水产生量为3.04m3/d，化粪池容积为20m3，满足废水停留时间满足24小时以上停留时间（每6天清掏一次）。因此本项目生活污水依托现有化粪池收集处理措施可行。 本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 3、噪声 3.1噪声源 本改建工程主要为1车间内1#线及2#线产品方案发生变化，改建前后生产设备未发生变化。本扩建工程5#线新增噪声设备主要为风机、折弯机、激光切割机、冲床、剪板机、平开机、辊压线、切管机、空压机等机械设备；声源声级值在78～89dB（A）之间，仅昼间生产。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表4-6 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边 界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行 时段; 建筑物 插入损失 dB（A）; 建筑物外声 压级dB（A）. X; Y. 辊压线1; 80; 厂房 隔声; 90; 8; N7，E25， S8，W90; N63，E52，S62，W41; 昼间; 20; N43，E32，S42，W21. 辊压线2; 80; 厂房 隔声; 87; 8; N7，E28， S8，W87; N63，E51，S62，W42; 昼间; 20; N43，E31，S42，W22. 辊压线3; 80; 厂房 隔声; 84; 8; N7，E31， S8，W84; N63，E50，S62，W42; 昼间; 20; N43，E30，S42，W22. 剪板机1; 82; 厂房 隔声; 65; 3; N12，E50， S3，W65; N61，E47，S73，W46; 昼间; 20; N41，E27，S53，W26. 激光切割机1; 83; 厂房 隔声; 98; 3; N12，E17， S3，W98; N61，E59，S73，W43; 昼间; 20; N41，E39，S53，W23. 激光切割机2; 83; 厂房 隔声; 95; 3; N12，E20， S3，W95; N62，E57，S73，W43; 昼间; 20; N42，E37，S53，W23. 激光切割机3; 83; 厂房 隔声; 92; 3; N12，E23， S3，W92; N62，E56，S73，W42; 昼间; 20; N42，E36，S53，W22. 空压机1; 89; 厂房隔声、基础减震; 92; 1; N14，E23， S1，W92; N66，E62，S89，W50; 昼间; 20; N46，E42，S69，W30. 空压机2; 89; 厂房隔声、基础减震; 92; 1; N14，E23， S1，W92; N66，E62，S89，W50; 昼间; 20; N46，E42，S69，W30. 空压机3; 89; 厂房隔声、基础减震; 92; 1; N14，E23， S1，W92; N66，E62，S89，W50; 昼间; 20; N46，E42，S69，W30. 折弯机1; 81; 厂房 隔声; 95; 14; N1，E20， S14，W95; N81，E55，S58，W42; 昼间; 20; N51，E35，S38，W22. 折弯机2; 81; 厂房 隔声; 92; 14; N1，E23， S14，W92; N81，E54，S58，W42; 昼间; 20; N61，E34，S38，W22. 折弯机3; 81; 厂房 隔声; 89; 14; N1，E25， S14，W89; N81，E53，S58，W42; 昼间; 20; N61，E33，S38，W22. 折弯机4; 81; 厂房 隔声; 86; 14; N1，E29， S14，W86; N81，E52，S58，W43; 昼间; 20; N61，E32，S38，W23. 折弯机5; 81; 厂房 隔声; 83; 14; N1，E32， S14，W83; N81，E51，S58，W43; 昼间; 20; N61，E31，S38，W23. 折弯机6; 81; 厂房 隔声; 80; 14; N1，E35， S14，W80; N81，E51，S58，W43; 昼间; 20; N61，E31，S38，W23. 冲床1; 85; 厂房隔声、基础减震; 105; 14; N1，E10， S14，W105; N81，E50，S58，W55; 昼间; 20; N61，E30，S38，W35. 冲床2; 85; 厂房隔声、基础减震; 100; 8; N7，E15， S8，W100; N68，E62，S67，W45; 昼间; 20; N48，E42，S47，W25. 冲床3; 85; 厂房隔声、基础减震; 105; 11; N4，E10， S11，W105; N73，E65，S65，W45; 昼间; 20; N53，E45，S45，W25. 冲床4; 85; 厂房隔声、基础减震; 105; 8; N7，E10， S8，W105; N68，E60，S67，W45; 昼间; 20; N48，E40，S47，W25. 冲床5; 85; 厂房隔声、基础减震; 105; 5; N10，E10， S5，W105; N65，E60，S71，W45; 昼间; 20; N45，E40，S51，W25. 冲床6; 85; 厂房隔声、基础减震; 100; 2; N13，E15， S2，W100; N63，E62，S79，W45; 昼间; 20; N43，E42，S59，W25. 冲床7; 85; 厂房隔声、基础减震; 100; 14; N1，E15， S14，W100; N85，E62，S62，W45; 昼间; 20; N65，E42，S42，W25. 切管机1; 78; 厂房 隔声; 25; 14; N1，E90， S14，W25; N78，E39，S55，W50; 昼间; 20; N58，E19，S35，W30. 弯管机1; 78; 厂房 隔声; 28; 14; N1，E88， S14，W28; N43，E40，S51，W49; 昼间; 20; N23，E20，S31，W29. 风机1; 85; 厂房隔声、基础减震; 25; 2; N13，E90， S2，W25; N63，E46，S79，W57; 昼间; 20; N43，E26，S59，W37. 风机2; 85; 厂房隔声、基础减震; 15; 8; N7，E100， S8，W15; N65，E45，S49，W62; 昼间; 20; N45，E25，S29，W42. 风机3; 85; 厂房隔声、基础减震; 45; 14; N1，E70， S14，W45; N56，E48，S51，W52; 昼间; 20; N36，E28，S31，W32. 3.2噪声预测结果 本项目生产工序为8小时工作制，仅昼间工作，正常生产时厂界噪声值见下表（夜间不生产）。 表4-7 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东厂界. 贡献值; 昼间; 54.45; 34.63; 55.52; 54.57. 现状值; 昼间; 57; 56; 57; 58. 叠加值; 昼间; 58.69; 56.43; 58.75; 58.98. 标准值; 昼间; 60; 60; 60; 60. 2类：昼间60. 由上表可知，本项目运营期间东、西、南、北厂界昼间噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，因此本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 3.3噪声监测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4-8 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东、西、南、北厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、 固体废物 4.1固体废物产生情况 本改建工程主要为1车间内1#线及2#线产品方案发生变化，改建前后固废产生量未发生变化，固废储存处置方式未发生变化。本扩建工程5#线新增固废主要为职工生活垃圾、废金属边角料、废滤芯、废塑粉、废包装纸箱、废挂钩、废陶化桶、废陶化抹布、废机油、废液压油、废活性炭、废光氧灯管。 本项目5#线固废产生及存放处理处置方式见下表。 表4-9 5#线固废产生量及处置方式一览表 来源; 污染物名称; 扩建工程5#线; 处理方式; 性质. 职工生活; 生活垃圾; 2.25t/a; 环卫部门清运至 生活垃圾填埋场; 一般固废. 机加工; 废金属边角料; 20t/a; 1个10m2固废间暂存. 喷塑间; 废纸箱; 0.1t/a. 废塑粉; 0.3t/a. 废滤芯; 36个/a. 废挂钩; 0.1t/a. 设备维护; 废液压油; 0.02t/a; 1个5m2危废间暂存; 危险废物. 废润滑油; 0.02t/a. 陶化; 废陶化桶; 0.02t/a. 废陶化抹布; 0.1t/a. 废气治理 设施; 废活性炭; 0.34t/a. 废光氧灯管; 40根a. 1）本项目5#线新增职工15人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量2.25t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 2）本项目5#线在金属加工过程中会产生边角料，产生量约为20t/a，经10m2固废区暂存后外售。 3）本项目5#线喷粉间内塑粉喷塑过程少量散落于车间地面，约0.6t/a散落至喷粉间内地面，经装袋收集10m2固废暂存区暂存后外售。本改扩建工程喷粉间内塑粉包装废纸箱，产生量约为0.5t/a，经车间内10m2固废暂存区暂存后外售。喷粉间二级除尘设施后置滤筒需定期更换一次，每每半年更换一次，年更换32个，经车间内有10m2固废暂存区暂存后厂家回收。 4）本项目5#线生产过程中产生的废油（废机油、废液压油）属于危险废物，分别使用容器盛装存放于车间内危险废物暂存间，定期交由具有资质的单位进行处置。 5）本项目5#线光氧催化设施+活性炭处理装置吸附有机废气过程中活性炭会达到饱和，需定期更换，更换下来的废活性炭为危险废物（危险废物类别HW49，危险废物代码900-039-49）。本项目5#线固化道有机废气去除量约为0.1296t/a，光氧催化分解量为50%。剩余0.0648t/a经活性炭吸附处理，1吨活性炭吸附0.2吨有机废气，更换周期为3个月，经计算活性炭的使用量合计为85kg/周期，则废活性炭的产生量为0.34t/a。本项目5#线有机废气处理装置光氧催化更换的废汞灯管产生量为40根/a（每次更换废弃量20根，每半年更换一次），危废代码为：900-023-29，采用专用容器盛放暂存于车间危废暂存间内，最终交于有资质的危废单位接收处理。 4.2 固废污染防治措施 - 4.2.1一般固废 本项目5#线产生的一般固废主要为废金属料、废塑粉、废纸箱、废滤芯、废挂钩等，车间内10m2一般固废堆场暂存。该废金属边料每3天外售一次；废塑粉及废纸箱每7天外售一次；废挂钩每7天外售一次；废滤芯固废间暂存后厂家回收。 一般固废堆场位于车间内，地面经硬化处理，存放面积可满足堆存需求。因此本项目5#线一般工业固废堆存场设置可行，固废污染防治措施可行。 - 4.2.2危险固废 本项目5#线设备维护更换的废机油、废液压油、有机废气治理设施更换产生的废活性炭、废光氧灯管、废陶化抹布、废陶化桶等都属于危险固废。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，危险废物暂存场所应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志；危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签；起运时包装要完整，装载应稳妥。本项目5#线危险废物汇总情况及贮存场所基本情况见下表。 表4-10 本项目5#线危险废物贮存设施汇总表 危废 名称; 危废类别 及代码; 产生量; 产生工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废润 滑油; HW08： 900-217-08; 0.02t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 矿物油; 0.1t， 1a; 毒性; 分类使用容器收集，车间内1个5m2危废暂存间金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废活 性炭; HW49：900-039-49; 0.34t/a; 废气治理设施0..25a/次; 固态; 含有机物废物; 1t，0.25a; 毒性. 废光氧灯管; HW29：900-023-29; 40根/a; 废气治理设施0.5a/次; 固态; 含汞; 0.01t， 0.5a; 毒性. 废液 压油; HW08： 900-218-08; 0.02t/a; 设备维护更换1a/次; 液态; 油/水、烃 混合物; 0.05t， 1a; 毒性. 废陶化抹布; HW49：900-041-49; 0.2t/a; 陶化1d/次; 固态; 沾染 陶化渣; 0.1t/a，0.02a; 毒性. 废陶 化桶; HW49：900-041-49; 0.02t/a; 陶化1d/次; 固态; 沾染 陶化渣; 0.1t/a，0.02a; 毒性. 3车间危废间面积约为5m2，危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰及警示标志、地面经防渗漏处理；危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。现状危废间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求，污染防治措施可行。 综上本项目所有固体废物均能得到了合理处置，不会对外界环境产生较大影响。 4.3危险废物管理制度 ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥专人负责本车间所产生的危险废物的收集、分类、标识和数量登记工作，在收集、分类、标识工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 ⑦对本车间产生的危险废物进行严格管理，对本车间所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。 ⑧对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，本扩建工程产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 5. 地下水、土壤 5.1污染途径 本项目在生产运行过程中对地下水环境的潜在影响主要体现在非正常状况下，危险废物贮存容器和储存设施基础防渗层发生事故，则污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水环境污染，属于间歇入渗型污染。因此本扩建工程地下水的污染途径主要以非正常状况下危废间危废泄漏、人工陶化区泄露间歇性入渗型污染。 本项目废气不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的，不涉及大气沉降源，无废水排放不涉及地表漫流。人工陶化区，操作不当会产生跑冒滴漏现象，地面防渗性能差或未及时发现可能会使污染物通过垂直入渗形式对土壤产生影响；危废间废油发生泄漏，若地面防渗性能差或未及时发现可能会使污染物通过垂直入渗形式对土壤产生影响。因此确定本扩建工程对土壤的影响主要是非正常情况下危废间危废泄漏发生的垂直入渗。 5.2环境保护措施与对策 源头控制：加强管理，定期对涉及液态原料的各桶进行检查；采用优质材料，发现破损及时补救。过程防控：危废间底部均作为重点防渗区进行防渗，人工陶化区进行防腐防渗处理；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生。 本项目危废间泄漏源周围50米范围内无敏感点。生产过程采取报告中提出的保护措施后，不会对土壤及地下水敏感目标造成影响。 6环保投资估算 本改扩建项目总投资为100万元。本改建工程主要为1车间内1#线及2#线改建前后未增加环保投资。本扩建工程5#线环保投资为15.4万元，占总投资的15.4%。本项目5#线环保投资估算见下表。 表4-11 本项目5#线环保投资估算一览表 项目; 污染源; 环保设施; 投资（万元）. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.01. 一般固废暂存; 1个10m2固废暂存区; 0.1. 危废暂存; 1个5m2危废间; 0.29. 废气; 固化; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置 1套+15m排气筒1套; 3.5. 喷粉; 旋风+滤筒二级除尘器1套+15m排气筒1套; 6.5. 焊接及激光切割; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒1套; 5. 废水; 生活污水; 2个10m3化粪池; 依托现有. /; 合计; 15.4. 7. 环境风险 7.1环境风险识别 本项目涉及的风险物质为罐装液化气（主要成分为甲烷、丁烷、丙烯、丁烯），在全厂内最大存储量为30罐（80kg/罐），总计2.4t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B查得危险物质甲烷、甲烷、丁烷、丙烯、丁烯临界量均为10t。因此，项目危险物质存储量远低于临界量。对于本项目来说，风险识别范围主要为罐装石化石油气使用过程存在着物质泄露、火灾、爆炸风险，危废间废油储存（使用）过程存在着物质泄露风险。 1）液化石油气具有易燃性，在适当条件下，与空气的混合气体在点燃时会发生发热发光的剧烈氧化反应，即燃烧。当液化石油气与空气的混合气体遇到火种（包括明火、电火花、静电火花等），就会发生爆炸，产生高温高压的冲击波，会产生巨大的破坏作用。发生火灾爆炸事故情况下，主要气态伴生/次生危害物质为各物料不完全燃烧所产生的CO气体，经大气传输扩散，会对周边敏感点尤其是下风向住户、社区居民产生影响；主要液态伴生/次生危害物质主要为泄漏的液体物料及火灾爆炸事故扑救中混有泄漏物料、消防泡沫的消防废水等，如若处理不当，可能渗入土壤经包气带进入地下水对地下水产生影响。 2）废油装卸、储存、使用过程中存在泄露的风险，如若储罐出现破损，物料发生跑、冒、滴、漏至地面，防渗层出现裂隙的情况下污染物进入包气带并逐渐入渗至地下水含水层，对地下水环境造成影响。 7.2风险事故情形分析 1.）大气环境风险事故情形设定： 液化石油气遇明火发生火灾事故，火灾事故造成大面积泄漏爆炸和火灾产生的CO等伴生/次生污染物对周围环境空气的影响。 2.）地表水环境风险事故情形设定 废油物料发生泄漏后通过雨水管网对地表水环境产生影响；本项目液化石油气发生火灾爆炸事故扑救中混有泄漏物料、消防泡沫的消防废水等，通过地面对地表水环境产生影响。 3.）地下水环境风险事故情形设定 物料泄漏至地面，防渗层出现裂隙的情况下污染物进入包气带并逐渐入渗至地下水含水层，对地下水环境造成影响。 7.3风险防范措施 7.3.1 液化石油气风险防范措施 企业计划在厂区设置专门的液化气瓶存放区，存放区设置一定的通风措施，并贴有警示标志，并安排专人定期对存放区内气瓶以及与然燃烧机连接的管道、阀门等进行检查，防止液化气泄漏引发灾害。加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、各种化学危险品的管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。 7.3.2废油风险防范措施 本项目危废间地面防腐防渗处理，并设置有围堰，要求在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，杜绝泄漏事故发生。 本项目采取了相应的风险防范措施，有效地减少了风险事故发生的概率。通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害。 8污染物排放“三本账” 本项目污染物排放“三本账”见表4-12。 表4-12 项目污染物排放“三本帐”一览表 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量（固体废物产生量）①; 现有工程 许可排放量②; 在建工程 排放量（固体废物产生量）③; 本项目排放量（固体废物产生量）④; 以新带老削减量（新建项目不填）⑤; 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥; 变化量 ⑦. 废气; 颗粒物; 0.1378t/a; /; 0.2306t/a; 0.1299t/a; 0; 0.4983t/a; +0.1299t/a. SO2; 0.0374t/a; /; 0.0276t/a; 0.0138t/a; 0; 0.0788t/a; +0.0138t/a. NOX; 0.169t/a; 0.83t/a; 0.415t/a; 0.2075t/a; 0; 0.7915t/a; +0.2075t/a. VOCS; 0.035t/a; 0.2016t/a; 0.1008t/a; 0.0504t/a; 0; 0.1862t/a; +0.504t/a. 废水; COD; 0.0403t/a; /; 0.0403t/a; 0.0294t/a; 0; 0.1153t/a; +0.0294t/a. 氨氮; 0.0041t/a; /; 0.0041t/a; 0.003t/a; 0; 0.0117t/a; +0.003t/a. 一般固体废物; 生活垃圾; 6t/a; /; 6t/a; 2.25t/a; 0; 12.25t/a; +2.25t/a. 废金属边角料; 40t/a; /; 40t/a; 20t/a; 0; 100t/a; +20t/a. 废纸箱; 0.2t/a; /; 0.2t/a; 0.1t/a; 0; 0.5t/a; +0.1t/a. 废塑粉; 0.6t/a; /; 0.6t/a; 0.3t/a; 0; 1.5t/a; +0.3t/a. 废滤芯; 72个/a; /; 72个/a; 36个/a; 0; 180个/a; +36个/a. 废挂钩; 0.2t/a; /; 0.2t/a; 0.1t/a; 0; 0.5t/a; +0.1t/a. 危险废物; 废液压油; 0.04t/a; /; 0.04t/a; 0.02t/a; 0; 0.1t/a; +0.02t/a. 废润滑油; 0.04t/a; /; 0.04t/a; 0.02t/a; 0; 0.1t/a; +0.02t/a. 废陶化桶; 0.04t/a; /; 0.08t/a; 0.02t/a; 0; 0.14t/a; +0.02t/a. 废陶化抹布; 0.1t/a; /; 0.1t/a; 0.1t/a; 0; 0.3t/a; +0.1t/a. 废活性炭; 0.68t/a; /; 0.68t/a; 0.34t/a; 0; 1.7t/a; +0.34t/a. 废光氧灯管; 80根/a; /; 80根/a; 40根/a; 0; 20根/a; +40根/a. 废污泥; /; /; 1t/a; /; 0; 1t/a; /. 由上表可知，改扩建后废气颗粒物、非甲烷总烃排放量分别增加0.1299t/a、0.0504t/a，二氧化硫、氮氧化物排放量增加0.0138t/a、0.2075t/a。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001固化道废气排放口（现有） | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设施+活性炭吸附装置+15m排气筒1套 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。 |
|  | DA002喷粉间废气排放口（现有） | 颗粒物 | 旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 表2二级要求 |
|  | DA003焊接及激光切割废气排放口（现有） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号 颗粒物10mg/m3标准要求。 |
|  | DA004固化 废气排放口 （现有） | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设施+活性炭吸附装置+15m排气筒1套 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。 |
|  | DA005喷粉间废气排放口（现有） | 颗粒物 | 旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求 |
|  | DA006焊接及激光切割废气排放口（现有） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。 |
|  | DA007固化 废气排放口 （现有） | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设施+活性炭吸附装置+15m排气筒1套 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。 |
|  | DA008喷粉间废气排放口（现有） | 颗粒物 | 旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求 |
|  | DA009焊接及激光切割废气排放口（现有） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。 |
|  | DA010固化 废气排放口 （现有） | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设施+活性炭吸附装置+15m排气筒1套 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。 |
|  | DA011喷粉间废气排放口（现有） | 颗粒物 | 旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求 |
|  | DA012焊接及激光切割废气排放口（现有） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。 |
|  | DA013固化 废气排放口 （扩建新增） | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化设施+活性炭吸附装置+15m排气筒1套 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 41/1066-2020相关标准要求。非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。 |
|  | DA014喷粉间废气排放口（扩建新增） | 颗粒物 | 旋风+滤筒二级除尘设施2套+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级要求 |
|  | DA015焊接及激光切割废气排放口 （扩建新增） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级要求，满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求。 |
|  | 无组织 | 颗粒物、 非甲烷总烃 | 密闭车间内， 局部废气收集 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物：1.0mg/m3 、非甲烷总烃4.0mg/m3，无组织非甲烷总烃同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准，《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池2个10m3 | 化粪池处理后用于周围农户肥田。 |
|  | 生产污水（现有3#及4#线） | PH、COD、SS、石油类、氟化物 | 污水处理设施1套 | 近期满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水标准限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫、城市绿化用水后部分回用生产，部分用于厂区洒水绿化。远期满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级经污水管网排至大口镇污水厂。 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 1）一般固废暂存间5个10m2，固体废物分区暂存，台账记录； 2）危废暂存间5个5m2，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间防渗，车间内地面硬化。陶化区地面硬化，陶化液等液态原料存放区地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息；④主要原辅材料消耗记录等； 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳艾科堡家具有限公司年产2万套钢制家具项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排 放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1378t/a | / | 0.2306t/a | 0.1299t/a | 0 | 0.4983t/a | +0.1299t/a |
|  | SO2 | 0.0374t/a | / | 0.0276t/a | 0.0138t/a | 0 | 0.0788t/a | +0.0138t/a |
|  | NOX | 0.169t/a | 0.83t/a | 0.415t/a | 0.2075t/a | 0 | 0.7915t/a | +0.2075t/a |
|  | VOCS | 0.035t/a | 0.2016t/a | 0.1008t/a | 0.0504t/a | 0 | 0.1862t/a | +0.0504t/a |
| 废水 | COD | 0.0403t/a | / | 0.0403t/a | 0.0294t/a | 0 | 0.1153t/a | +0.0294t/a |
|  | 氨氮 | 0.0041t/a | / | 0.0041t/a | 0.003t/a | 0 | 0.0117t/a | +0.003t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 6t/a | / | 6t/a | 2.25t/a | 0 | 12.25t/a | +2.25t/a |
|  | 废金属边角料 | 40t/a | / | 40t/a | 20t/a | 0 | 100t/a | +20t/a |
|  | 废纸箱 | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.1t/a | 0 | 0.5t/a | +0.1t/a |
|  | 废塑粉 | 0.6t/a | / | 0.6t/a | 0.3t/a | 0 | 1.5t/a | +0.3t/a |
|  | 废滤芯 | 72个/a | / | 72个/a | 36个/a | 0 | 180个/a | +36个/a |
|  | 废挂钩 | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.1t/a | 0 | 0.5t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | 0.04t/a | / | 0.04t/a | 0.02t/a | 0 | 0.1t/a | +0.02t/a |
|  | 废润滑油 | 0.04t/a | / | 0.04t/a | 0.02t/a | 0 | 0.1t/a | +0.02t/a |
|  | 废陶化桶 | 0.04t/a | / | 0.08t/a | 0.02t/a | 0 | 0.14t/a | +0.02t/a |
|  | 废陶化抹布 | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a | 0 | 0.3t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0.68t/a | / | 0.68t/a | 0.34t/a | 0 | 1.7t/a | +0.34t/a |
|  | 废光氧灯管 | 80根/a | / | 80根/a | 40根/a | 0 | 200根/a | +40根/a |
|  | 废污泥 | / | / | 1t/a | / | 0 | 1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①