- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市偃师区恒越制鞋厂年产50万双布鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-410381-04-05-899468 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吉媛媛 | 联系方式 | 15137912276 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区槐新街道办窑头工业区（鞋业园区） |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度48分34.236秒，34度43分21.893秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 其他制鞋业（C1959） | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19—32制鞋业 195 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 8.0 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.0 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区窑头工业区（鞋业园区），租赁园区已建厂房建设年产50万双布鞋项目。经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态保护红线分类管控图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态保护红线分类管控图见附图六。 饮用水源保护区划调查：本项目位于洛阳市偃师区窑头工业区（鞋业园区），根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕99号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2021〕72号），距离本项目最近的集中式饮用水源为偃师区一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井），一级保护区：取水井外围50米的区域。本项目位于其保护区范围外2.1km，不在其保护范围内，符合水源保护区划要求。 文物调查：与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津县、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 夹河段：偃师区境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 本项目位于洛阳市偃师区窑头工业区（鞋业园区），位于邙山陵墓群东段建设控制地带内，本项目租赁现有厂房，不涉及动土，仅为设备安装，本项目建设不会对文物造成影响。本项目与大遗址保护区划相对位置见附图四。 （2）环境质量底线 ①大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》中的数据，项目所在评价区域PM2.5、PM10年均质量浓度和O3日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 ②地表水：距离本项目最近的地表水为洛河，根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》可知，2022年全市主要监测河流中，伊河、洛河、北汝河、均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河水质为Ⅳ类，水质状况为“轻度污染”。生活污水经园区化粪池收集处理后，通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理，对区域内的地表水环境影响较小。 ③声环境：根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应限值要求，对周边声环境影响较小。不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用能源为电能和水，且用电量和用水量使用量较少，电能属于清洁能源，不涉及燃煤，不属于高耗能和资源消耗性企业，项目的电资源利用不会突破区域的资源利用上线。 因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于洛阳市偃师区窑头工业区（鞋业园区），根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），本项目与洛市环〔2021〕58号相符性分析如下。 表1-1 项目与洛市环〔2021〕58号相符性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元分类; 管控要求; 本项目特点; 相符性. ZH41038120002; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 4、逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产、环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理。 5、沿邙山大道两侧，提升改造塑编、校用设备、建材、制鞋等传统行业。积极引导制鞋企业和制鞋产业链上游配套企业逐步退城退村进园区，高标准配套VOCs治理措施，逐步推广集中治理，实现集中集聚发展。; 1.本项目不属于左侧所列产生恶臭气体的企业； 2.本项目不属于左侧所列高排放、高污染项目，且项目不排放重金属、持久性有机污染物； 3.本项目不属于养殖项目； 4.本项目为制鞋业，不涉及左侧所列行业； - 5.本项目为制鞋业，位于窑头鞋业园区，项目产生的VOCs采取“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后，达标排放。; 相符. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。; 本项目采用公路运输，运输车辆不涉及国三及以下排放标准柴油货车。; 相符. 根据上表分析，本项目符合《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）要求。 2.《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》相关内容 （1）规划期限：2015—2030年。 （2）规划区范围：本城乡总体规划分偃师市域、偃师市中心城区两个地域层次。 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏故城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4平方公里。 本项目位于洛阳市偃师区窑头工业区标准化厂房内，对照《偃师市城乡总体规划》（2015-2030）中心城区土地使用规划，本项目土地性质属于工业用地（详见附图四）。根据偃师市人民政府出具的国有土地使用证（证号：偃国用（2011）第110033号），本项目所在窑头工业区占地属于工业用地，建设符合城乡规划要求。 3.产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、生产规模、生产工艺及采用的生产设备均不属于限制类、淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策。本项目已经在偃师区发展和改革委员会备案，备案文号为：2306-410381-04-05-899468（见附件2）。 4.项目与《洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-2 与偃环委办〔2023〕3号相符性分析一览表 偃环委办〔2023〕3号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天保卫战实施方案. （六）加快挥发性有机物治理; 1.按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs 含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 1、本项目不属于工业涂装、家具制造、包装印刷、钢铁结构制造等行业。2、本项目不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂。模具清洗采用低VOCs含量的水性清洗剂。; 相符. 3.城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 相符. 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对 VOCs 无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目涉VOCs物料为PU原液，均为桶装，存储于封闭车间内；注模工序产生的VOCs废气经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理后排放。; 相符. 优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 本项目属于国家绩效分级重点行业中制鞋业，项目建设按照制鞋业“引领性”指标要求进行。; 相符. 由上表可知，项目建设符合《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）文的要求。 5.项目与《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2023〕41号）相符性分析 表1-3 洛环委办〔2023〕41号文相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械、制鞋、人造板等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。汽车整车制造行业大力推进底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例。; 本项目属于制鞋业，不涉及使用涂料、油墨和胶粘剂，模具清洗采用低VOCs含量的水性清洗剂。项目建成后在生产过程中严格按照要求建立管理台账。; 相符. 9、强化无组织废气治理能力。5月底前，各县区组织石化、煤化工、制药、农药、有机化工等行业企业完成一轮储罐配件失效检修、废水处理池和废水储罐废气收集排查，对存在问题企业一周内完成整改；焦化行业采用红外热成像仪、火焰离子化检测仪(FID)等设备对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行一轮巡检修护，确保不存在密闭设施、管线、炉体VOCs泄漏。6月底前，产生含挥发性有机物废水的企业，在保证安全的前提下，将地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式改造为密闭式集输方式，最大程度的减少挥发性有机物无组织排放。; 本项目VOC产生工序均位于密闭生产车间内，产生的有机废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒排放。最大程度的减少挥发性有机物无组织排放。; 相符. 10、提升无组织废气收集效率。遵循"应收尽收、分质收集"的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，各县区对辖区内采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目采用“UV光氧+活性炭吸附”的复合处理工艺，开口面最远处的控制风速为0.4m/s。. 13、提升污染防治设施治理效果。5月10日前对采用活性炭吸附工艺的企业开展现场帮扶指导，引导企业做好活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况等台账记录，其中颗粒状、柱状活性炭碘值不应低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不应低于650毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查。5月底前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70%的，以及现场帮扶指导时无法提供半年内活性炭更换记录(自带自动脱附处理的除外)、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，要新完成一轮活性炭更换工作；采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速不得高于40000立方米/(立方米催化剂·小时),RTO燃烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，运行温度、脱附频次等关键参数应自动记录存储，储存时间不得少于1年。; 采用活性炭颗粒作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g。VOCs治理设施定期更换的废UV灯管、废活性炭等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2023年挥发性有机物污染防治实施方案》中相关要求。 6.与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 表 1-4 与黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。; 本项目为制鞋业项目，不属于“两高一资”项目；本项目PU生产线有机废气经集气系统收集后分别经1套UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过25m高排气筒排放；满足污染物特别排放限值要求；生活污水经化粪池处理后，与循环冷却水一起经市政管网排入中州渠人工湿地处理；危险废物厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。; 相符. 由上表可知，本项目与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相关要求相符。 7.与关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 本项目属于制鞋项目，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）中“三十五、制鞋，（四）绩效引领性指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”，项目与引领性指标要求相符性见下表。 表 1-5 项目与制鞋工业绩效引领性指标相符性分析一览表 引领性指标; 制鞋工业; 本项目情况; 相符性. 原辅 材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的 30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性 有机化合物限量》（GB 33372-2020） 要求； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要 求; 本项目不涉及胶粘剂。项目使用水性清洗剂对模具进行清洗，属于环保型水基清洗剂，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 生产过程产生的VOCs经集气罩收集，由“UV 光氧+活性炭吸附”装置处理后有组织排放，含尘废气由袋式除尘器处理后有组织排放; 相符. 排放 限值; NMHC 排放浓度不高于40 mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 经预测项目NMHC最大排放浓度为1.44 mg/m3，满足绩效引领性指标要求。; 相符. 无组织排放; - 冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含 VOCs 物料的 容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、工艺过程产生的 VOCs 废料（渣、 液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含 VOCs 物料的废包装容器加盖密闭； 4、生产车间封闭; 1.项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集+UV 光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放； 2.项目不涉及胶粘剂、处理剂、油墨，使用水性清洗剂对模具进行清洗，采用密闭桶装储存。 3.生产过程中产生的危险废物，暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置； 4.项目原辅料、产品储存以及 生产过程均位于封闭车间内。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口安装 NMHC 在线监测设备（FID 检测器），数据保存 一年以上; 项目建设完成后将按环境管理部门要求安装在线监测。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目建成后按要求整理环保档案：1、环评批复文件；2、排污登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 相符. 台账记录; - 生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等； 2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等； 3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等； 4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs 纯度、使用量、回收量、去向等； 5、燃料（天然气等）消耗记录； 6、VOCs 废料处置记录; 项目建成后按要求整理台账记录：1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料消耗记录；5、VOCs废料处置记录。 项目不涉及天然气。; 相符. 人员配置; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 项目建成后将设置环境管理机构和环保工作领导小组; /. 运输方式; 1.物料公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100%； 2.厂内运输使用国五及以上排放标准的车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100%； 3.厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例为100%。; 项目建成后将按要求进行运输：1、物料公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100%； 2.厂内运输使用国五及以上排放标准的车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100%； 3.厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例为100%。; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 项目建成后按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账; 相符. 综上所述，项目的建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）中“三十五、制鞋，（四）绩效引领性指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”的相关要求。 8.偃师区人民政府办公室《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办〔2021〕1号）相符性分析 - 表1-6 项目与偃政办〔2021〕1号文相符性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 三、重点任务; （一）加速鞋业集聚发展 2.优化鞋业产业布局; 以市鞋业产业园为主，多点辐射，着力打造“一区三园+重点企业”的产业布局。“一区”即偃师市鞋业产业园区，具体位置为北至陇海铁路，南至太学路，东至规划路，西至省道539，总面积约2300亩。其中建成区约900亩，规划区约1400亩。“三园”即指北环路槐庙鞋业园区、窑头工业区（鞋业园区）、邙岭鞋业园区。重点企业是指占地超过20亩，年销售收入超过5000万元，年上缴税收超过100万元以上的鞋业企业。 鞋业企业以洛河以北区域分布为主，洛河以南区域不再保留成品鞋生产企业，新增制鞋及3D飞织项目原则上要进入鞋业园区。; 本项目位于窑头工业区（鞋业园区），属于“一区三园”中的“三园”，符合新建鞋业项目进园发展的要求。本项目不属于重点企业。; 符合. 根据以上分析内容，本项目符合《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办〔2021〕1号）要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳市偃师区恒越制鞋厂（统一社会信用代码：92410307MACCP7304J）租赁窑头工业区（鞋业园区）标准化厂房8号楼4层作为仓库，购买成品布鞋人工装箱销售（现有工程）。鉴于良好的市场条件，洛阳市偃师区恒越制鞋厂拟利用租赁的厂房，建设2条聚氨酯布鞋生产线，项目改建完成后可实现年产布鞋50万双（以下简称本项目）。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、生产规模、生产工艺及采用的生产设备均不属于限制类、淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策。本项目已经在偃师区发展和改革委员会备案，备案文号为：2306-410381-04-05-899468（见附件3）。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第十六项-皮革、毛皮、羽毛及其制品及制鞋业-32制鞋业-有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及为上的”，全部编制报告表，本项目含有注塑工艺，属于报告表类别。 2、地理位置与周围环境 本项目位于偃师区窑头鞋业园区，属于“一区三园”中的“三园”。窑头鞋业园区位于偃师区陇海铁路道北，凤凰大道以东，凤凰北路以南，部队围墙以西区域。本项目租赁窑头鞋业园区现有标准化厂房进行建设，所在车间为窑头鞋业园区8号楼第4层（共五层），生产车间面积1348.8m2。 距离项目最近的敏感点为西南侧130m的窑头村，项目周围环境示意图见附图二，车间平面布置图见附图三。 3、主要建设内容 本项目主要建设内容见下表。 表 2-1 项目主要建设内容一览表 名称; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 租赁8号楼第4层，建筑面积1348.8m2; 租赁已建. 辅助 工程; 办公室; 租赁办公室20m2; 租赁已建. 公用 工程; 给水; 依托园区现有供水管网; 依托现有. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管排至厂外；生活污水依托园区现有化粪池处理后排入中州渠人工湿地处理. 供电; 依托园区现有供水设施. 环保工程; 废气治理; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置（9700m3/h）+25m高排气筒（DA001）; 新建. 废水治理; 生活污水依托园区现有化粪池处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理; 依托现有. 噪声控制; 厂房隔声、距离衰减; 新建. 固废治理; 设置一般固废暂存间6m2，危废暂存间6m2; 新建. 4、产品方案 本项目产品方案见下表。 表 2-2 本项目产品方案 序号; 产品名称; 产量; 单位; 规格. 1; PU鞋底布鞋; 50; 万双/年; 35-46码. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原料及能源消耗情况详见下表。 表 2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 飞织鞋面; 万双/a; 50; 外购半成品鞋面. 2; PU原液; 聚氨酯A液; t/a; 28; A液、B液及C液，以1：1：0.02 混合，20kg/桶. 3; 聚氨酯B液; t/a; 28. 4; 聚氨酯C液; t/a; 0.56. 5; 色浆; t/a; 0.8; PU鞋底布鞋辅料，20kg/桶. 6; 水性清洗剂; t/a; 0.2; 用于清洗注模机头， 5kg/桶. 7; 水性脱模剂; t/a; 0.1; 主要成分为水和硅油，5kg/桶. 8; 缝线; t/a; 0.1; /. 9; 鞋盒; 万个/a; 50; /. 10; 鞋垫; 万双/a; 50; /. 11; 包装箱; 个/a; 5000; 纸箱. 12; 润滑油; t/a; 0.04; 用于设备维护. 13; 水; m3/a; 120; 由槐新街道办供水、供电系统供给. 14; 电; 万kW·h/a; 17. 原料理化性质分析： PU原液：简称为聚氨酯，是一种新型有机高分子材料。聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，硬度高，有弹性。主要用于制鞋工业和医疗业。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。 表 2-4 PU原液主要成分 序号; 名称; 组分; 含量（单位：%（w/w））. 1; PU-A料; 聚酯多元醇; 90-97. 硅油; 0.2-0.1. 水; 0.4-0.5. 小分子二元醇; 3-5. 2; PU-B料; 聚酯多元醇; 40-50. 聚醚多元醇; 10-15. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 40-50. 磷酸; 50-80ppm. 3; PU-C料; 乙二醇; 65-70. 三乙烯二胺; 30-35. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：二苯基甲烷二异氰酸酯简称MDI。有 4，4'-MDI、2，4'-MDI、2，2'-MDI 等异构体，应用最多的是 4，4'-MDI。白色至淡黄色熔触固体，加热时有刺激性臭味。相对密度（50°C/4°C）1.19，熔点 40~41°C，沸点 156~158°C（1.33kPa），粘度（50°C）4.9mPa. s，闪点（开口）202°C，折射率 1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。 硅油：硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。 磷酸：是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为H3PO4，分子量为97.994，熔点42℃，沸点261℃，密度1.874g/mL。急性毒性：经口LD501.7mL/100g body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验: median lethal pH - Lepomis macrochirus - 3 - 3.25 pH - 96 h；不易挥发，不易分解，无刺激性气味，几乎没有氧化性。具有酸的通性，是三元弱酸，磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC腐蚀剂，电解质，助焊剂，分散剂，工业腐蚀剂，肥料的原料和组件家居清洁产品。 乙二醇：无色无臭、有甜味液体，熔点-12.9℃，沸点197.3℃，闪点111.1℃，密度1.113g/cm³，急性毒性：LD50：8.0～15.3g/kg(小鼠经口)；5.9～13.4g/kg(大鼠经口)。乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。 三乙烯二胺：亦称三亚乙基二胺。白色或淡黄色晶体，熔点159.8℃，沸点174℃，闪点50℃（开杯），急性毒性：经口LD50 700mg/kg body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验：LC0 - Cyprinus carpio - > 100 mg/L - 96 h。有氨味，本品是有机合成中间体，合成光稳定材料，广泛用于聚氨酯泡沫、弹性体与塑料制品及成型工艺。 色浆（红、白、黑）：本项目使用色浆均为水性色浆，主要成分为：丙烯酸树脂20%，丙二醇甲醚10%，去离子水34.2～39.5%，消泡剂（脂肪酸脂，沸点267 C，熔点61.3 C）0.5～0.8%，颜料 30%～35%（其中白色颜料主要成分为钛白粉、黑色颜料主要成分为炭黑、红色颜料主要成分为氧化铁红），添加不同色浆可用于改变聚氨酯的颜色。 聚酯多元醇：有机物，通常是由有机三元羧酸（酸酐或酯）与多元醇 （包括二醇）缩合。聚酯型聚氨酯因分子内含有较多的酯基、氨基等极性基团，内聚强度和附着力强，具有较高的强度、耐磨性。脂肪族（多指己二酸聚酯〕聚酯二元醇妥用手生产浇注型聚氨酷弹性体．热塑性聚氨酯弹性体、微孔聚氨酯鞋底．PU革树脂、聚氦酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等。由己二酸与 1，4-丁二醇、1.6-己二醇或乙二醇制得的聚酯二醇为蜡状固体，得到的聚氨酯弹性体结晶性强，初粘力大，得到制品的机械强度也较高；由带侧基的二醇制得的聚酯如PMA和PPA常温呈液态，柔软，用于油墨、软革等，PMA耐水解性较好。 聚醚多元醇：是主链含有醚键，端基或侧基含有大于2个羟基的低聚物。是以低分子量多元醇、多元胺或含活泼氢的化合物为起始剂，与氧化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成。聚醚一般常用分子量为800～2000的丙二醇聚醚、分子量为400～4000的三羟甲基丙烷聚醚和端羟基的聚四氢呋喃。作为胶黏剂用的聚醚树脂应去掉聚合时残留下来的碱性催化剂，因为它们能催化异氰酸酯二聚，影响胶黏剂的质量。通常用酸来中和，使聚醚呈微弱酸性（不影响聚氨酯的反应）。制备聚氨酯胶黏剂所用的聚醚要求较为严格，除羟值、酸值外，要求含钾、钠离子量应少于10，含水量小于0.05%，否则有可能产生凝胶。用聚醚树脂配制的聚氨酯胶黏剂具有良好的耐水性，抗冲击性和低温性。 水性脱模剂：主要成分为硅油15%、硅油树脂15%、乳化液3%、水67%。脱模剂外观乳白色，比重大于0.8，微有愉快气味，pH值大于7.0，本品以水为分散介质，不含任何有毒有害物质，提高模具与聚合物之间的润滑性。用途及性能：主要用于聚氨酯脱模，分散性好，易于喷涂，使用方便，脱模力小；耐气候性好，存储性能稳定；对模具表面无腐蚀，无结垢现象，便于清洗。 水性清洗剂：水性清洗剂属于环保水基清洗剂，主要组分组成为：非离子表面活性剂（脂肪酸聚氧乙烯酯，沸点351.5 C，熔点61-62.5 C）50%，阳离子表面活性剂（高级脂肪胺盐，沸点223 C，熔点177-181 C）10%，渗透剂（仲烷基硫酸酯钠，沸点108.9 C，熔点180-185 C；仲烷基磺酸钠，熔点>300 C）10%，防锈剂（六亚甲基四胺，沸点252.7 C，熔点280 C；氯化钠，沸点1465 C，熔点801 C）5%，助剂（三聚磷酸钠，熔点622 C）5%，消泡剂（脂肪酸脂，沸点267 C，熔点61.3 C）1%，缓蚀剂（膦羧酸；磺化木质素，熔点26 C）1%，水18%。各组分不涉及危险物质。 6、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表 2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 烘箱; 11m×1.2m; 2台; 每条PU线设置一台。. 2; 聚氨酯鞋底生产线（PU生产线）; DC-505; 2条; 用于PU鞋底生产布鞋. 3; 锁边机; 2.0kw; 5台; 用于鞋面配套生产. 4; 缝纫机; /; 20台. 5; 打包机; /; 1台; 聚氨酯生产线配套. 全厂设备均不属于“限制类”和“淘汰类”，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员10人，年工作时间为300天，每天1班，每班8小时。（8:00-12:00，13:30-17:30）。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目劳动定员10人，无食宿、洗浴，年工作300天。参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）（2019年版），营运期非食宿员工生活用水量按40L/人·d，则项目生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）；排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。项目水平衡如下： 新鲜水 生活用水 0.08 0.4 化粪池 中州渠人工湿地处理 0.32 0.32 图1 本项目水平衡图单位：m3/d （2）排水 本项目生活污水经园区现有化粪池处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理。 （3）供电 本项目新增用电量为17万（kW·h）/a，由槐新街道办供电，可满足本项目用电需求。 9、平面布置 本项目位于偃师区窑头工业区（鞋业园区），车间呈L形状，车间内依据生产工艺需要，划分为成品区、原料区、生产区等，设置2条聚氨酯注模线。车间内各分区分工明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。车辆进入鞋业园区通过电梯将原材料送入生产车间。半成品鞋面经锁边机加工处理后，送至制鞋生产线。制鞋生产线排放的污染物采取集中收集处理的污染防治措施，节省环保投资，总体布局较合理。厂区平面布置详见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期环境影响简要分析 本项目厂房已建设完成，施工期主要是设备安装，不涉及土建工程，对周围环境影响较小。 营运期工艺流程 1、PU鞋底布鞋工艺流程 图 2 PU鞋底布鞋生产工艺流程及产污环节图 （1）PU 原液混合搅拌：桶装 PU 原液（聚氨酯 A 液、聚氨酯 B 液）需要在电烘箱中加热以降低物料粘度（温度为 40-50℃），保持物料的流动性；聚氨酯 A 液、聚氨酯 B 液、色浆分别加入原液罐内储存，聚氨酯 A 液、聚氨酯 B 液、色浆按配比进行混合搅拌后加入聚氨酯 C 液搅拌均匀，暂存至混合液罐储存。PU原液的输送过程全部在密闭管道内进行，进料采用底部、浸入管给料方式。 （2）鞋面成型：外购成品鞋面经过缝纫机与后贴片缝合，缝合后的鞋面经过锁边机进行锁边，锁边完成的鞋面经过人工安装至鞋面模具上固帮成型。 （3）清洗注模头、喷脱模剂：注模成型机配备模具每次成型全部脱模后需在模具上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油），然后将混合鞋底原液注入模具中，循环流水线；同时用水性清洗剂对注模头进行清洗（采用喷涂和抹布擦拭方式清洗），防止注孔堵塞。该工序产生喷脱模剂废气非甲烷总烃，固废废包装桶和废抹布。 （4）注模、发泡成型、脱模：聚氨酯混合液罐、原液罐均配置有计量泵，由计量泵计量将混合料注模到鞋模中；将鞋面放入模具固定，然后鞋楦下压与鞋底模具进行压合，人工合模后进入流水线，模具缓慢通过 PU 流水线烘干道，该通道使用电加热保温，将模具温度保持在70~80℃，等到 PU 原液发泡成型后与鞋面完全贴合，将模具打开，取出成品鞋。然后进行清洗注模头、喷脱模剂、注入聚氨酯混合液，循环流水线。注模工序在封闭空间内进行，产生非甲烷总烃。 （5）修边：成品鞋在修边机完成修边，去除鞋底毛刺。该过程产生修边废料。 （6）检验：修边完成后的布鞋经人工检验，产生的有瑕疵的鞋子，可进行低价销售。此工序不产生一般固废。 （7）包装：包装、入库：将注塑完成的鞋子内加装鞋垫，并收纳至鞋盒。将包装后的鞋盒使用包装箱进行打包，之后入库待售。 根据工艺流程及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施见下表。 表 2-6 项目运营期产污环节一览表 类别; 污染物种类; 产污工序; 治理措施. 废气; 非甲烷总烃; 喷脱模剂; 集气罩+UV 光氧催化+活性炭吸附装置（9700m3/h）+25m 排气筒（DA001）. 注模工序. 发泡成型. 废水; 生活污水; 职工生活; 依托园区现有化粪池处理后，经市政管网排入中州渠人工湿地处理. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 密闭隔声、基础减振. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 收集于垃圾桶由环卫部门定期清运. 废边角料、废包装材料; 生产过程、原料包装; 经收集后暂存于厂区一般固废暂存间（6m2）定期外售。. 废活性炭、废UV灯管; 废气治理; 分类暂存于厂区内设置的危险废物暂存间（6m2），定期交有资质单位处置. 废抹布; 设备维护、清洗. 废润滑油. 废包装桶; 原料包装. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目现有工程仅进行布鞋的装箱和销售，污染较小。本项目利用窑头工业区（鞋业园区）已建车间进行生产建设，车间现状作为仓库存放成品布鞋，因此不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判断 本次评价以2022年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目本项目引用《2022年洛阳市生态环境状况公报》中的数据进行评价，具体情况见下表。 表3-1 环境空气质量现状监测结果统计表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. 洛阳市; PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.0; 达标. CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 171; 160; 106.9; 不达标. 由上表可知，NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO24h平均第95百分位数浓度和O3日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在区域其他污染因子的环境质量现状，本次评价借用《偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目环境影响报告表》环境影响报告表中，河南永蓝检测技术有限公司于2021年03月08日-03月10日对许庄村（距离本项目2.8km）的现状监测数据，监测因子为非甲烷总烃，具体监测结果见下表： 表 3-2 其他污染物现状监测结果及评价统计表 监测点位; # 污染因子; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 许庄村; 非甲烷总烃; 2.0; 0.20-0.24; /; 0; 达标. 根据监测结果可知，该区域非甲烷总烃小时平均浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》小时平均浓度值2.0mg/m3的要求。 - 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水外排，职工生活污水依托园区现有化粪池处理后，经管网排向中州渠人工湿地处理。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本次不设地表水专项评价，仅对地表水环境质量现状进行分析。 距离本项目最近的地表水体为洛河，位于本项目西南侧3.2km，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。故地表水环境质量引用2022年6月5日洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 2022年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、北汝河、均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河水质为Ⅳ类，水质状况为“轻度污染”。 结论表明项目所在区域洛河水质可满足其Ⅱ类水环境功能要求。 - 声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不再对声环境质量现状进行监测。 4、生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以工业企业等人工生态系统为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标为窑头村、中迈·夏都城，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 表 3-3 主要环境保护目标 环境 要素; 保护 对象; 坐标; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）. 环境空气; 窑头村; 34.727628°N 112.804446°E; 居民; 二类; SW; 130. 中迈·夏都城; 34.732407°N 112.805836°E; NW; 190. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 类别; 标准名称 及级（类）别; 标准值. PU鞋底布鞋生产工序; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 监控点; 限值. 非甲烷总烃; 60; /; 企业边界浓度限值; 4.0. 非甲烷总烃同时满足; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除效率为70%。. 工业企业边界：“其他企业-非甲烷总烃排放建议值≤2.0mg/m3”. 厂区内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 固体 废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 2类：昼间：60 dB（A） 夜间：50 dB（A）. 废水; 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： pH：6~9，COD：500mg/L，氨氮：/，SS：400mg/L；同时满足中州渠人工湿地收水水质：COD：350mg/L，氨氮：45mg/L，SS：160mg/L. |
| 总量 控制 指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 废气污染物： 洛阳市偃师区恒越制鞋厂年产50万双布鞋项目VOCs排放量为0.0526t/a，其替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的VOCs减排量。 废水污染物：本项目无生产废水，职工生活污水依托园区现有化粪池处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理，故不再进行总量指标核定。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目厂房已建设完成，不涉及土建工程，施工期主要为设备安装、调试对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 本项目营运期废气产排情况见下表。 表 4-1 本项目废气污染物产排情况一览表 主要生产单元; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. PU鞋底; 注模; 非甲烷总烃; 0.1691; 9.69; 有组织; UV光氧+活性炭吸附装置（9700m3/h）+1根25m高排 气筒（DA001），收集效率90%，非甲烷总烃去除效率80%; 是; 1.94; 0.0188; 0.0338; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、非甲烷总烃排放浓度同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号）要求. 非甲烷总烃; 0.0188; /; 无组织; 封闭车间; 是; /; 0.0157; 0.0188. - 从上表可以看出，DA001非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；非甲烷总烃排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020），本项目为非重点管理类项目，废气排放口类型均为一般排放口。本项目废气排放口基本情况详见下表。 表 4-2 本项目废气排放口基本情况表 编号及名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 年排放小时数（h）; 污染物名称. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. DA001排气筒; 一般排放口; E 112.809384; N 34.729019; 25; 0.5; 常温; 1800; 非甲烷总烃. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1 废气源强核算 本项目营运过程中废气污染源主要为PU鞋底布鞋生产线喷脱模剂、注模、烘干发泡工序产生的非甲烷总烃。 （1）PU鞋底生产线废气 本项目共建设2条聚氨酯生产线（PU鞋底生产线），日运行时间6 h/d，年运行1800h。聚氨酯鞋底注模阶段短时间内有少量热气挥发出来，主要为含多元醇和少量聚氨酯单体气体，以非甲烷总烃计。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7kg/t-产品，本项目PU鞋底产量为 57.36t/a，则聚氨酯鞋底注模非甲烷总烃的产生量为0.1549t/a。 本项目在注模生产过程所用脱模剂主要成分为硅油15%、硅油树脂15%、乳化剂3%和水67%，按硅油、硅油树脂和乳化剂全部挥发，废气产生以非甲烷总烃计，挥发量为脱模剂的33%计，本项目脱模剂用量为0.1t/a，则脱模剂非甲烷总烃产生量为0.033t/a。 项目聚氨酯料混合搅拌过程为密闭搅拌，发泡成型道为直线型，针对生产线废气产生污染物及产污工序，本次环评要求：①注模工序在浇注口上方设集气罩（集气罩四周设置垂帘）；②烘干道进出口上方设置集气罩（进出口各一个）；③喷脱模剂工位设置集气罩（集气罩四周设置垂帘）；④各工位产生废气经收集（集气效率90%）后，经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置（去除效率为80%）处理后经1根25m 高排气筒（DA001）排放。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×L×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； L---集气罩周长，单位：m，注模集气罩口面积0.6m×0.8m，喷脱模剂集气罩口面积0.5m×0.5m，烘干道集气罩口面积0.4m×0.4m（2个）。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.3m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出：注模集气罩的风量为1693 m3/h，烘干集气罩的风量为（968 m3/h），2个合计（1936 m3/h），喷脱模剂集气罩的风量为1210 m3/h，单条生产线风量为4839 m3/h，则2条生产线风量为9678m3/h，以9700m3/h 计。 则本项目非甲烷总烃产排情况见下表： 表 4-3 项目非甲烷总烃产排情况表 污染源; 产生情况; 处理设施; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 有组织; 9.69; 0.0939; 0.1691; UV光氧+活性炭吸附装置+25m高排气筒; 1.94; 0.0188; 0.0338. 无组织; /; 0.0157; 0.0188; 车间封闭; /; 0.0157; 0.0188. 1.2废气污染治理设施可行性分析 - 1.2.1废气污染治理设施达标排放分析 - 根据上述源强分析计算可知本项目建设完成后DA001非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。 1.2.2废气污染治理设施技术可行性分析 本项目废气中主要污染物质为非甲烷总烃，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020）4.1.5 产排污节点、主要污染物及污染治理设施要求，挥发性有机物采取低温等离子法、光氧催化法、吸附法、生物法等，本项目非甲烷总烃采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，属于可行性技术。 1.3企业废气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020）自行监测管理要求，本项目废气监测计划见下表。 表 4-4 项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；非甲烷总烃同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号附件2要求. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 豫环攻坚办〔2017〕162号附件2要求. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 2、废水 2.1源强 本项目劳动定员10人，员工为附近村民，均不在厂区食宿。参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）（2019 年版），非食宿员工生活用水量取40L/（人•d）。则本项目生活用量为0.4m3/d（120m3/a），生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。生活污水经园区现有化粪池（50m3）处理后，通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地处理。 （1）废水源强核算 表4-5 废水污染源源强核算结果一览表 产污环节; 污染物种类; 废水排放量（m3/a）; 污染物的产生; 治理设施; 污染物的排放; 排放时间（h/d）. 浓度mg/L; 产生量t/a; 去除率%; 浓度mg/L; 排放量（t/a）. 职工 生活; COD; 96; 350; 0.0336; 20; 280; 0.0269; 8. SS; 200; 0.0192; 50; 100; 0.0096. NH3-N; 30; 0.0029; 3; 29.1; 0.0028. （2）化粪池依托可行性分析 依托可行性分析：窑头工业区建设16栋标准化厂房，每栋五层，每栋厂房配套建设化粪池，化粪池容积50m3。本项目位于8号楼第4层，经现场调查，该楼已入驻2家企业。根据建设单位提供资料，同越制鞋厂废水产生量为1.596m3/d，化粪池剩余有效容积为48.404m3，本项目生活污水产生量0.32m3/d，满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）化粪池生活污水停留时间为12-24小时的要求。因此本项目生活污水依托园区化粪池进行处理可行。 （3）项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行性分析 洛阳市中州渠人工湿地位于许庄村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3 /d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准修改单》（GB18918-2002）的一级 A 标准。收水范围为：偃师区文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、许庄村、化村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。洛阳市中州渠人工湿地设计进水浓度为：COD≤350mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤55mg/L、SS≤160mg/L、TP≤5mg/L。本项目位于洛阳市中州渠人工湿地收水范围，且该区域污水管网已铺设完善，项目废水具备直接排入洛阳市中州渠人工湿地的条件。项目营运期废水排放量0.32m3 /d，洛阳市中州渠人工湿地处理能力为6000m3 /d，本项目废水量远小于洛阳市中州渠人工湿地的处理能力。 综上所述，本项目废水能得到合理处置，对周围水环境影响不大，采取的措施可行。 2.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期废水监测计划，详见下表： 表 4-6 项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 化粪池出口; pH、COD、SS、氨氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求. 3、声环境影响和保护措施 3.1噪声源强分析 本项目噪声源主要为聚氨酯生产线等设备运转产生的噪声，其噪声源均为固定噪声源，源强为80~85dB（A）之间，以车间西南角为原点，其主要噪声源强及防治措施见下表。 表 4-7 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 建筑物插入损失/dB（A）; 运行时段; 建筑物外噪声 声压级/dB（A）. X; Y; Z. 1; 生产车间; 聚氨酯生产线; 80; 厂房隔声、距离衰减; 23; 31; 1.5; 2; 73.9; 15; 8:00~17:30; 55.9. 2; 聚氨酯生产线; 80; 23; 28; 1.5; 5; 66.2; 15; 48.2. 3; 缝纫机组团; 80; 40; 3; 1.0; 3.0; 70.5; 15; 52.5. 4; 风机; 85; 37; 29; 1.0; 2.0; 73.9; 15; 55.9. 3.2声环境影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。本次评价以生产车间为面声源，对四周厂界噪声进行预测，项目噪声源对四周厂界噪声预测情况见下表。 表4-8 项目预测结果分析一览表 单位：dB（A） 预测点 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 49.3; 51.2; 54.9; 56.7. 标准值; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：昼间≤60dB(A). 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，采取降噪措施后厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，运营期噪声对周围环境影响较小。 3.3噪声监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020）等文件相关内容，本项目噪声监测方案如下： 表4-9 项目噪声监测方案 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 东、南、西、北厂界; 厂界噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员10人，年工作300天，非住宿人员人均生活垃圾产生量按0.5 kg/d计，则生活垃圾产生量为5.0 kg/d（1.5 t/a），厂区设置若干垃圾桶由企业集中收集后定期由环卫部门清运。 （2）一般固体废物 废边角料：根据企业提供资料聚氨酯废边角料产生量为0.4t/a，集中收集于一般固废暂存间，定期外售。 （3）危险废物：废UV灯管、废活性炭、废抹布、废润滑油和废包装桶。 ①废UV灯管 本项目有机废气处理装置UV灯管定期更换产生废UV灯管，根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废UV灯管属于危险废物（HW 29，含汞废物，危废代码为：900-023-29），每年更换一次约为50根，收集后暂存危废间定期委托有资质单位处理。 ②废活性炭 本项目有机废气采用蜂窝状活性炭进行吸附过滤，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.15kg/kg活性炭，非甲烷总烃处理量为0.1353t/a，则本项目运营期产生的废活性炭的产生量为1.0373t/a。活性炭吸附装置活性炭的装填量为0.2t，可吸附非甲烷总烃量0.03t，则更换周期为4.5次/年（按整数计5次/年）。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-039-49），由塑料袋密封包装后，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ③废包装桶：本项目废包装桶主要来自原材料（PU原液、脱模剂、色浆等）包装，产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该部分危险废物属于（HW49其他废物，危废代码为：900-041-49），暂存于车间内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ④废润滑油 生产设备运行维护会产生废的润滑油，产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物（HW08 废矿物油，危废代码900-217-08）。废润滑油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑤废抹布：项目清洗注模头过程和设备维护过程会产生少量废抹布，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废抹布属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为：900-041-49）。采用容器盛装置于危废暂存间交有资质单位处理。 项目一般固废产生量及处置方式详见下表： 表 4-10 项目一般固废产生量及处理方式一览表 序号; 固废名称; 产生量; 类别; 编码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.5 t/a; 生活垃圾; /; 由环卫部门处理. 2; 聚氨酯废边角料; 0.4t/a; 一般工业固废; 195-999-06; 暂存于一般固废暂存间，定期外售. # 项目危废产生情况汇总详见下表： 表 4-11 本项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.2; 原料包装; 固态; 颜料、色浆、MDI; /; T; 危废暂存间密闭分区暂存，后交由有资质单位处理. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.0373; 有机废气处理设施; 固态; 有机 废气; 2个月; T. 3; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 50根; 固态; 含汞 废物; 1a; T/In. 4; 废润滑油; HW08 废矿物油; 900-217-08; 0.02; 液态; 废润滑油; 1a; T/I. 5; 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01; 固态; 矿物油; 1a; T/C/I/R. - 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表见下表。 表 4-12 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积 （m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 车间东侧; 6; 分区暂存，放置于专用容器内; 3.0 t; 半年. 废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 1.0 t. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.05t. 废润滑油; HW08 废矿物油; 900-217-08; 0.05t. 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.05t. 4.3 处置去向及环境管理要求 项目各类危险废物经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 （1）危险废物收集 项目危险废物的收集是在危险废物产生节点将废活性炭、废包装桶、废UV灯管和废抹布集中到适当的包装容器中或车辆上的活动。项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。 ②制定危废收集操作规程，内容包括：适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危废收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、口罩等。 （2）危险废物暂存要求 ①危废储存库地面基础应采取防渗，地面、墙裙基础建设环氧树脂防渗地坪，暂存场所达到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐及其他环境污染防治措施的要求；危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ②企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物的统计、收集、暂存、转运和管理工作，作好危废情况的记录，并即时存档以备查阅。 ③危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关要求进行存储和管理。铁质密闭容器贮存前应进行检验，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危废；必须定期对所贮存的危废设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 - 危险废物转运 危险废物转移过程中，废活性炭要求采用不透风的塑料包装袋作为内衬对其进行转移。严格执行《危险废物转移电子联单管理办法（试行）》，塑料容器、铁质密闭容器转移必须实行电子联单制度。危险废物转移电子联单通过《物联网系统》实现。危废运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危废接受单位照联单内容对塑料容器、铁质密闭容器核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。 综上所述，项目危险废物的收集、贮存和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强并落实好各项污染防治措施和安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目为新建项目对土壤及地下水有影响的主要为化粪池、危废暂存间暂存的危险废物及液态原辅材料垂直入渗产生的污染。化粪池采用抗渗混凝土进行建设，生产车间及厂区运输通道地面均进行水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗；液态原料存放区域设置围堰，并进行防渗。定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，避免非正常泄漏的产生，对地下水、土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 6.1主要危险物质及分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行本项目危险物质识别，本项目风险物质为PU-B液中含有的MDI，CAS号：26447-40-5，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，最大储存量120 kg，依据前文原辅材料分成分析，PU-B液中MDI成分含量为40%-50%，则MDI最大含量为0.06 t，临界量0.5 t，则本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.12<1，本项目风险潜势为I，故简要分析本项目风险，建议采取以下风险防范措施： 6.2环境风险防范措施及应急要求 厂区环境风险主要是 MDI 的泄漏事故，为此，特制订以下风险防范措施： 根据现场勘查，本项目使用的 PU 原液均采用 20 kg 桶装，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，生产区已经设置了混凝土地板，混凝土地板上应做防渗处理，储罐下方设置收集桶。项目 PU 原液原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 6.4环境风险分析结论 通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理控制，以及严密的事故应急预案，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，企业风险程度可以接受。 7、排污许可管理要求 本项目为制鞋项目，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“十四、皮革、皮毛、羽毛及其制品和制鞋业-32制鞋业195”中“其他”项目，属于登记管理。 8、环保投资估算 本项目总投资为100万元，其中环保投资约8万元，占总投资的8% 。环保投资主要用于废气、废水、噪声、固体废物的治理设施建设。 表 4-13 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染物; 环保建设规模; 投资 （万元）. 废水治理; 生活污水; 依托现有化粪池（1座，50m3）; /. 废气治理; 聚氨酯生产线废气：非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置（1套）+25m高排气筒（DA001）; 7.0. 噪声治理; 噪声; 减震基础、建筑隔声; 0.2. 固废治理; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶; 0.8. 废边角料; 设置一般固废暂存间1座6m2. 废包装桶; 设置1座6 m2的危废暂存间. 废活性炭. 废UV灯管. 废抹布. 废润滑油. 合 计; 8.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 聚氨酯生产线废气（DA001） | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置（1套）+25m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；非甲烷总烃同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号要求 |
|  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 | 厂房密闭 | 豫环攻坚办〔2017〕162号要求 |
|  | 厂区内无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 依托园区现有化粪池处理后排入中州渠人工湿地处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 各高噪声设备工作时的机械噪声 | 噪声 | 厂房隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集于垃圾桶，由环卫部门定期清运；废包装桶、废活性炭、废 UV 灯管、废润滑油和废抹布分类收集暂存于危废暂存间（6 m2）定期委托有资质单位处置；废边角料集中收集后暂存一般固废暂存间（6 m2），定期外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化并采取防渗处理，不会对土壤和地下水造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | PU 原液生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，生产区已经设置了混凝土地板，混凝土地板上应做防渗处，储罐下方设置收集桶；PU 原液原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和 操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020）建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，保证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳市偃师区恒越制鞋厂年产50万双布鞋项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理，各项污染物经处理、处置后均能达标排放，只要本项目能严格遵守“三同时”制度，切实落实各项废水、噪声和固废污染治理措施，建立完善的环境管理制度，确保废气、废水、噪声达标排放，固废合理处置，项目建成使用后对本地区的环境影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0526 t/a |  | 0.0526 t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0269 t/a |  | 0.0269 t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0028 t/a |  | 0.0028 t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 0.4 t/a |  | 0.4 t/a |  |
| 危险废物 | 废包装桶 |  |  |  | 0.2 t/a |  | 0.2 t/a |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 50根/a |  | 50根/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.0373 t/a |  | 1.0373 t/a |  |
|  | 废抹布 |  |  |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.02 t/a |  | 0.02 t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①