- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市偃师区九盛鞋材厂年产150万双鞋底片项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2307-410381-04-01-207575 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王金旭 | 联系方式 | 17337970444 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区山化镇汤泉村3组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度49分43.162秒，34度43分40.731秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53.塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 21.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 21.1 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态保护红线分类管控图，本项目所在位置属于一般管控单元，洛阳市生态保护红线分类管控图见附图8。 饮用水源保护区划调查：本项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村，根据调查，与本项目最近的的饮用水源地为偃师一水厂，偃师一水厂位于首阳路与中成路交叉口东南角，供水规模为1.5万t/d，由6眼深井取水，井深120~153m，单井出水量150~200t/h。根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知（豫政办〔2007〕125号）中规定，一水厂地下水饮用水源保护区偃师一水厂。 一级保护区：取水井外围50m的区域。 本项目距离一水厂2#井一级保护区3.65km。本项目厂址均未在水源保护区范围内，且相距较远，符合饮用水源保护规划。本项目与饮用水源的位置关系图见附图5。 文物调查：与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津县、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 夹河段：偃师区境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 本项目位于位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村，位于邙山陵墓群东段建设控制地带内；本项目利用现有空厂房布置生产设备进行建设，项目不建设厂房及其他构筑物设施，不会对文物造成影响。本项目与大遗址保护区划相对位置见附图6。 陇海铁路线：项目南侧643m为陇海铁路线，满足《铁路安全管理条例》第二十七条中“铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥）外侧起向外的距离为：其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。”的规定，不在保护区范围内，满足条例及规范要求。 （2）环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村，根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市生态环境局相继出台了《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，搅拌工序、废料破碎工序产生的废气经袋式除尘器处理达标排放，PVC挤出工序、鞋底片注塑工序产生的废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理达标排放；本项目生活污水经化粪池收集处理后，定期清掏，用于周围农田施肥。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 因此，本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目资源消耗较少，对整体资源消耗不大，不会对当地的资源产生明显的影响，不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上是合理的。 （4）环境准入负面清单 本项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目与洛阳市生态环境总体准入要求、偃师区山化镇环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 - 表1-1 项目与洛阳市生态环境总体准入要求相符性分析 维度; 清单编制要求; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 一、按照国家、省、市产业政策关于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录要求，持续优化产业结构，严格落实产业政策，实行可持续发展。严格落实国家和省高耗能、高排放、资源型行业准入要求，坚决遏制“两高”行业盲目发展。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；不属于禁止、限制开发的建设活动，符合空间布局约束的要求. 二、禁止在地质环境脆弱区开发矿产资源，禁止开挖耕地烧制实心砖瓦。在禁止开采区内已设置的矿业权不得转让、变更，已设置的探矿权不得转为采矿权；已设置的采矿权，坚持分类处置、逐步退出和不扩大矿区范围、不变更矿种、不变更生产规模原则，到期后不得延续。对各类自然保护区内矿业权进行全面清理，实行差别化补偿政策，在坚持生态保护优先和保障矿业权人合法利益的前提下，依法有序全面退出。. 三、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石; 挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。. 四、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划将逐步迁出。. 五、禁止在湿地保护范围内设立开发区、产业园区；围垦湿地、填埋湿地；擅自采砂、取土、采矿；擅自排放湿地水资源或者堵截湿地水系与外围水系的通道；非法砍伐林木、采集野生植物；投放有毒有害物质，倾倒废弃物或者排放不达标生活污水、工业废水；破坏野生动物繁殖区和栖息地、鱼类洄游通道，猎捕野生动物；破坏湿地保护设施；擅自建造建筑物、构筑物。. 六、公路、铁路等基础设施建设应该避免穿越保护区，确实必须穿越的，应将生态影响减少到最小程度，并建设便于动物迁移的通道设施。禁止围湖造地和占填河道等改变生态功能的开发建设活动；禁止利用自然湿地净化处理污水。. 七、严格落实水源保护区方面的法律法规，禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。严格禁止各类污染源进入水源地、湿地、风景区及其保护区范围内。保护区附近不得建设对水质有严重污染的建设项目。现有企业所排废水出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），并逐步迁出。. 八、禁止在长江流域重点生态功能区布置对生态系统有严重影响的产业。南水北调汇水区范围内严防水环境风险。禁止长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。严格执行黄河流域高质量发展要求。严禁在重要河流岸线1 公里范围内新（改、扩）建尾矿库。. 九、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或有可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。. 限制开发建设活动的要求; 在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，要严格规划审查，必须进行规划论证。 新建矿山最低开采规模和最低服务年限应严格按照规划要求执行。. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 一、2020 年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别削减（较2015年）18.64%、17.2%，38.27%、32.5%、29%，重点工程减排量达到0.82万吨、0.089 万吨、3.75万吨、1.59万吨、1.67万吨。十四五期间，污染物排放总量达到省定总量控制要求和削减目标。; 本项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢，废水污染物化学需氧量、氨氮实行区域总量以及削减替代，满足要求. 地下水开采要求; 在2020年全市浅层地下水开采控制在61370万立方米的基础上，2030 年控制在60679万立方米。; 本项目用水主要由镇区自来水管网提供. 能源利用总量及效率要求; 一、在2020年全市煤炭消费总量控制在2030万吨，非电行业控制在960万吨，统调公用燃煤机组控制在1070万吨的基础上。“十四五”期间，完成国家和省下达总量控制目标要求。; 本项目主要原料为PVC树脂粉、增塑剂、钙粉，以及TPU颗粒等，经混合搅拌、加热注塑成型，生产鞋底片，生产所需能源为电能，项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，项目建设符合资源利用上线要求. 二、新上耗煤项目新增燃料煤总量实行1.5倍减量替代，项目所在地区电力折算系数为0.67。. 三、在2020年煤炭消费总量下降15%的基础上，十四五期间，完成国家和省下达总量削减目标要求。. 四、在“十三五”能耗增量控制目标控制在253万吨标准煤的基础上，十四五期间，完成国家和省下达目标要求。. 土地资源开发规模要求; 洛阳市耕地保有量目标为不低于430246.67公顷，洛阳市基本农田保护目标不低于376133.33公顷，建设用地总规模不超过180119.33公顷，城乡建设用地规模不超过146831.83公顷，人均城镇工矿用地不高于145.00平方米，洛阳市中心城区建设用地控制规模不高于265平方公里。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目用地性质为工业用地，符合要求. 表1-2 洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况. ZH41038130001; 一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; 1、重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、本项目为改建项目，位于山化业区内，生产过程中产生的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢，项目按照要求执行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、项目厂址位于山化业区内，为鞋底片制造项目，符合左列表中第2条要求。 3、本项目属于鞋底片制造项目，不属于壁纸和彩印包装材料制造企业，位于山化业区内，不涉及左列3中内容。. 污染物排放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、本项目未使用不符合国家标准和本省要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、本项目搅拌、废料破碎过程产生的颗粒物，通过袋式除尘器处理，处理效率可达到90%以上，处理措施可行；挤出、注塑过程中产生的有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理效率可达到80％以上，处理措施可行。 3、本项目为鞋底片制造项目，不属于重点行业。 4、本项目不属于新建或扩建城镇污水处理厂项目。 5、本项目工作人员无食宿，不涉及餐饮油烟。. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目无生产废水产生，废水主要为项目区职工生活污水，经厂区化粪池降解处理，定期清掏，用于周围农田施肥。本项目原辅材料中不涉及危险化学品。. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目挤塑废料和残次品破碎后回用于生产；冷却水循环使用。. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 本项目为鞋底片制造项目，不在中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2023年7月4日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2307-410381-04-01-207575。 3.《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 对照《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-3 偃环攻坚办[2022]7号文相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间、保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目原料均位于生产车间内密封储存，物料转移运输等生产过程均在密闭空间或设备中进行，注塑工序产生VOCs工序均设置集气设施，保持微负压状态，并安装收集、净化处理设施。距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理. 9、全面淘汰低效治理设施。各街道进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动Vocs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000r-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300C，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目VOCs产生工序均位于密闭生产车间内，产生的有机废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒排放。本项目采用活性炭作为吸附剂，其碘值不低于规定要求。VOCs治理设施定期更换的废活性炭等二次污染物，定期交有资质的单位处理处置。; 相符. （五）完善监测监控体系. 13、开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目排放口为一般排放口，且挥发性有机物排污单位风量小于10000m3/h、挥发性有机物产生量小于2kg/h，无需安装VOCs排放在线监控设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》中相关要求。 4.与《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）相符性分析 表1-4 本项目与偃环委办[2023]3号相符性分析 序号; 偃环委办[2023]3号; 本项目; 相符性. （一）; 持续推进产业结构优化调整. 2.（1）; 加快落后低效产能淘汰。2023年7月底前制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对落后产能实施动态“清零”。; 本项目使用的设备与生产工艺均不属于落后生产工艺装备，项目生产的产品不属于落后产品。; 相符. 2.（2）; 实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目位于山化镇汤泉村，项目符合产业政策，本项目已由洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，本企业不属于“散乱污”企业。; 相符. （五）; 推进工业企业综合治理. 19; 实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目属于鞋底片生产，为塑料制品业，生产过程位于密闭生产车间内，采取末端治理技术，搅拌、废料破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理；挤出、注塑工序产生的VOCs采用负压收集后进入VOCS废气处理系统，VOCs治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后达标排放。; 相符. （六）; 加快挥发性有机物治理. 24; 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目物料储存及产生工序均位于密闭生产车间内，挤出、注塑工序产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒达标排放。; 相符. 由上可知，本项目的建设符合《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）文件相关要求。 5.与《关于印发洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办[2023]41号）相符性分析 表1-5 本项目与洛环委办[2023]41号相符性分析 序号; 洛环委办 [2023]41号; 本项目; 相符性. （三）; 强化收集效果. 10; 提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行;采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，各县区对辖区内采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目为鞋底片生产行业，属于塑料制品业，生产过程均置于密闭生产车间内，采取末端治理技术，挤出、注塑工序产生的VOCS采用集气罩收集后进入VOCs废气处理系统，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，VOCs治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后达标排放。; 相符. 由上可知，本项目的建设符合《关于印发洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办[2023]41号）文件相关要求。 6.与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-6 本项目与豫环委办[2023]3号相符性分析 文件要求; 本项目; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 二、大气减污降碳协同增效行动; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B 级以上绩效水平; 本项目不属于两高项目，项目建设性质为改建，符合国际产业政策、“三线一单”要求；项目建设完成后可达到A级绩效水平。; 相符. 夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案. 二、含VOCs原辅材料源头替代行动; 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉VOCs 产品类型、原辅材料使用量，建立清单台账，每年指导企业制定低VOCs原辅材料替代计划。工程机械制造、家具制造、钢结构、包装印刷、制鞋、人造板及其他含涂装工序行业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs原辅材料; 本项目使用的原料常温下不会产生VOCs，在挤出、注塑加热状态下会有少量有机废气产生，使用原料为低VOCs含量原料。; 相符. 三、VOCs污染治理达标行动; 持续深化VOCs无组织排放整治。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒 大力提升VOCs治理设施去除效率。采用活性炭吸附工艺的，原则上VOCs产生浓度不超过300 毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650 毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上; 项目采用集气罩的方式收集无组织废气，控制风速不低于0.3米/秒； 本项目采用活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g；定期更换下来的废活性炭采用密闭容器储存，并置于危废暂存间暂存，企业并建立储存、处置台账; 相符. 7.与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 - 表1-7 塑料制品企业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; A级指标; 本项目; 相符性. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 1.本项目原料主要为PVC树脂粉、增塑剂、钙粉、颜料、TPU颗粒，生产所需原料均为非再生料； 2.本项目生产使用能源为电; 符合A级指标. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 本项目为鞋底片制造项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已由洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目所在厂区地块已由洛阳市自然资源局偃师分局出具了土地规划手续，用地性质属于工业用地; 符合A级指标. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1.本项目生产均于密闭车间内进行，挤出、注塑过程中产生的有机废气经集气罩收集后，引入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后达标排放； 2.距集气罩开口面最远处的的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；本项目采用活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g； 3.项目粉料计量后自动落入搅拌机内，搅拌位于封闭车间内， 搅拌、废料破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后，引至覆膜袋式除尘器进行处理后达标排放； 4.活性炭吸附装置定期更换下来的废活性炭采用密闭容器储存，并置于危废暂存间暂存，企业并建立储存、处置台账； 5.本项目不涉及。; 符合A级指标. 无组织排放; 1.VOCs物料储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.项目使用PVC树脂粉、TPU颗粒料均密闭袋装； 2.项目粉状物料转运采用螺旋输送； 3.挤出、注塑过程中产生的有机废气经集气罩收集后，引入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后达标排放； 4.厂区道路及地面均硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂区内无裸露土地。; 符合A级指标. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100％和80％；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1h NMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 1.本项目搅拌、物料破碎工序产生的粉尘经收集除尘器处理后，排放浓度不高于10mg/m3；挤出、注塑工序产生的非甲烷总烃经收集处理后，排放浓度不高于10mg/m3； 2.本项目VOCs治理设施同步运行率与去除率分别达到100％和80％，生产车间的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.本项目不设置锅炉，不涉及锅炉燃烧废气; 符合A级指标. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 本项目为塑料制品业，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目有组织排放口按半年一次监测频次进行监测，无烟气排放自动监控要求；项目区拟安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上。; 符合A级指标. 环境管理水平; 环保档案齐全：1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 项目建成后按要求整理环保档案。1.环评批复文件；2.国家版排污登记；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。; 符合A级指标. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录）；4.主要原辅材料消耗；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录；7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）; 按要求整理台账记录：1.生产设施运行管理信息；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息；4.主要原辅材料消耗记录；5.固废、危废储存处理记录；6.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账。 项目不涉及天然气。; 符合A级指标. 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 项目设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 符合A级指标. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目原料及产品运输全部使用国五运输车; 符合A级指标. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建龙门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 建设单位拟建立门禁视频监控系统和电子台账; 符合A级指标. 根据以上分析内容，本项目符合塑料制品企业绩效分级A级指标要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 洛阳市偃师区九盛鞋材厂位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村3组，项目建设性质为改建，根据备案证明及企业介绍，项目在原偃师市山化镇汤泉村全顺鞋厂年产60万双布鞋项目的基础上进行改建。 原偃师市山化镇汤泉村全顺鞋厂年产60万双布鞋项目环保手续完善，具体情况如下： ①2017年7月7日在原偃师市发展和改革委员会备案，项目编号为豫洛偃师制造[2017]18919； ②2020年5月6日自主填报了建设项目环境影响登记表； ③2020年5月4日在全国排污许可证网上申报系统进行了排污登记，登记编号为92410381MA40HNR521001X。 由于近年来，布鞋产品产能过程，没有利润空间，不具有市场竞争力，为扭转局面，偃师市山化镇汤泉村全顺鞋厂将该布鞋项目交由洛阳市偃师区九盛鞋材厂进行处理。为提升生产效益及适应市场需求，洛阳市偃师区九盛鞋材厂通过利用原项目部分场地、部分生产设施、调整产品方向进行改建，改建完成后可年产150万双鞋底片。 经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第二十六项-橡胶和塑料制品业-53塑料制品业-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，全部编制报告表，本项目含有挤出、注塑工艺，属于报告表类别。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2.建设内容 根据调查，项目所在厂区东侧为荒地，西侧临生产路，隔生产路为东环路道路绿化带，南侧临生产路，隔路为硕丰鞋厂，北侧为荒地。距离本项目最近的环境敏感点南侧160m的汤泉村。 本项目利用现有厂区部分场地进行改建，不新增占地。项目所在现有厂区总占地面积为3211.42m2，用地性质为工业用地，本次改建项目利用建筑面积约为1300m2。项目主要工程内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 项目组成; 项目名称; 改建前; 改建后; 备注. 建设内容; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 车间面积约2400m2， 主要进行布鞋生产; 车间中部具有格挡，利用北半部分车间约1200m2进行鞋底片生产; 车间使用面积减少，南半部分车间预留其他项目用地. 辅助工程; 办公楼; 2F，建筑面积700m2; 利用4间办公室，建筑面积约100m2; 其他办公场地预留其他项目用地. 仓库; 1F，建筑面积60m2; /; 预留其他项目用地. 公用工程; 供水; 市政供水管网; 依托现有; 无变化. 供电; 偃师电网; 依托现有; 无变化. 排水; 1个化粪池（20m3）; 依托现有; 无变化. 环保工程; 废气; /; 搅拌工序、废料破碎工序废气经“覆膜袋式除尘器”（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）; 本次新增. /; PVC挤出工序、鞋底片注塑成型工序产生的废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）; 本次新增，原有环保措施由于风量不匹配，淘汰处理. 废水; 依托厂区原有化粪池（20m3），用于收集降解厂区生活污水; 依托厂区原有化粪池（20m3），用于收集降解厂区生活污水; 依托现有. 噪声; /; 设置减震基础; 本次新增. 固废; /; 一般固废暂存区（5m2），1处; 本次新增. /; 危废暂存间（5m2）， 1处; 本次新增. 表2-2 依托全顺厂区建设内容一览表 类别; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 依托利用现有生产车间北半部分，钢结构，北半部分车间建筑面积约1200m2，长×宽×高=38m×31.5m×12m，主要分为原料区、成品区、生产区等. 辅助工程; 办公楼; 依托利用现有办公楼中的4间办公室，建筑面积100m2. 公用工程; 供水; 依托厂区现有供水系统，由市政供水管网提供. 供电; 依托厂区现有供电设施，由偃师电网提供. 环保工程; 废水; 依托厂区现有化粪池，生活污水经化粪池降解处理后，定期清掏，用于周围农田施肥. 生产设备; /; 利用现有破碎机3台. 2.1主要产品及产能 本次改建对产品方向进行了调整，调整后可年产150双鞋底片，具体生产规模和产品方案见下表。 表2-3 产品方案一览表表 序号; 改建前; 改建后. 名称; 年产量; 名称; 年产量. 1; 布鞋; 60万双/年; PVC鞋底片; 90万双/年. TPU鞋底片; 60万双/年. 合计; 60万双/年; 合计; 150万双/年. 2.2主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 由于项目对现有产品方向进行了调整，其生产工艺与现有工程生产工艺不相同，可依托利用的生产设备为3台废料破碎机，其余生产设施均为新增。项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-4 主要生产单元、生产设施及设施参数一览表 主要生产单元; 主要生产设施; 设施参数; 设施数量; 备注. PVC鞋底片生产线; 原料制备; 搅拌机; 容积0.2m3; 6台; 新增. 破碎机; 功率5.0kw; 3台; 利用原有. 挤出; PVC挤塑机; 尺寸0.5×1.8m; 6台; 新增. 滑板底片机; DY-1102-S; 3台; 新增. 圆盘底片机; 型号3000; 3台; 新增. TPU鞋底片生产线; 原料制备; 搅拌机; 容积0.2m3; 2台; 新增. 破碎机; 功率5.0kw; 2台; 新增. 注塑成型; 圆盘底片机; 型号3000; 2台; 新增. 滑板底片机; DY-1102-S; 2台; 新增. 公用单元; 废气处理系统; 覆膜袋式除尘器; 处理风量：12000m3/h; 1套; 新增. “UV光氧+活性炭吸附”装置; 处理风量：12000m3/h; 1套; 新增. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产产品及生产设备不在淘汰落后生产工艺装备和产品目录。 2.3主要原辅材料的种类和用量 本项目改建完成后，现有工程全部取消，本次原辅材料均为新增，其消耗情况见下表。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 名称; 消耗量; 备注. PVC鞋底片原辅料; PVC树脂粉; 45t/a; 粉状，25kg/袋. 增塑剂; 27t/a; 液态，250kg/桶，使用后废原料桶作为危废. 稳定剂; 0.5t/a; 粉状，25kg/袋. 钙粉; 18t/a; 粉状，25kg/袋. 颜料; 0.2t/a; 粉状，25kg/袋. TPU鞋底片原辅料; TPU颗粒料; 60t/a; 颗粒状，25kg/袋. 颜料; 0.1t/a; 粉状，25kg/袋. 其他; 机油; 0.1t/a; 液态，桶装. 新鲜水; 480m3/a; 市政供水管网. 电; 5万度/a; 偃师电网. 主要原材料理化性质 （1）PVC树脂粉：白色粉末，主要成分为聚氯乙烯，是由氯乙烯通过自由基聚合而成的，具有阻燃、耐化学药品性高、机械强度及电绝缘性良好的优点。物理外观为白色粉末，无毒、无臭。相对密度1.35－1.46g/cm3，折射率1.544（20℃），软化点低，约75-80℃，脆化温度低于-50~-60℃，大多数制品长期使用温度不宜超过55℃，熔点302℃。不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。 （2）增塑剂：对苯二甲酸二丁酯：为近乎无色的低粘度液体，粘度63mPa.s（25℃）、5mPa.s（100℃）、410mPa.s（0℃）。凝固点-48℃，沸点383℃（0.1）MPa.a（0℃），着火点399℃。 （3）钙粉：俗称石灰石、石灰，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。密度2.6-2.7g/cm3，分子量100.09，熔点1339℃，本项目使用的钙粉为粉末状，细粒度的钙粉。 （4）稳定剂：硬脂酸为白色或类白色有油腻感的粉末或结晶性硬块，熔点为56~69.6℃，相对密度为0.94 g/cm3，有类似油脂的微臭，无味，微溶于冷水，无毒，在90~100℃下缓慢挥发，当温度达到360℃时会发生分解反应。具有一般有机羧酸的化学通性。 （5）TPU：TPU是Thermoplastic Urethane的简称，中文名称为热塑性聚氨酯弹性体，TPU是由二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）、甲苯二异氰酸酯（TDI）和大分子多元醇、扩链剂共同反应聚合而成的高分子材料。 2.4水平衡分析 本项目建成后全厂水平衡分析见下图。 1.6 1 0.6 职工生活用水 化粪池降解 0.48 新 鲜 水 散失 图例： 单位：m3/d 0.12 底片机（鞋底片注塑成型工序）冷却用水 定期清掏，用于周围农田施肥 1 9 图1 工程水平衡分析示意图 本项目鞋底片机机身循环冷却水，定期补充损耗量，循环使用，不外排。生活污水经厂区化粪池降解处理后，定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。 2.5劳动定员及劳动制度 改建前劳动定员10人，本项目建成后原有职工调剂至本项目生产线，并新增劳动定员5人，共计15人，年工作300天，工作制度为单班制，工作时间8h（8:00-12:00，14:00-18:00）。 2.6厂区平面布置 本项目位于偃师区山化镇汤泉村，车间内依据生产工艺需要，划分为生产区、原料区、成品区。车间内各分区分工明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。车辆由厂区道路直接送入生产车间。PVC挤出工序、鞋底片注塑成型排放的污染物采取集中收集处理的污染防治措施，节省环保投资，总体布局较合理，区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程和产排污环节 PVC鞋底片生产工艺流程 图2 PVC鞋底布鞋工艺流程 工艺流程简述 将外购的PVC树脂粉、钙粉、稳定剂、颜料等粉状原料于料斗内暂存，计量后自动放料至搅拌机内；增塑剂为液体原料，于料桶内暂存，计量后自动放料至搅拌机内。搅拌过程密闭（搅拌时长约1h），搅拌均匀后的物料放料至料桶内，然后由螺旋输送至挤塑机配套的料仓内。 然后经挤出机电加热（加热温度约75-80℃）挤塑切粒后，挤塑切粒后物料呈颗粒状，不含粉尘，然后入包装袋并转运至滑板底片机、圆盘底片机配套的料仓内，经底片机电加热（加热温度约110℃）注塑成型，人工外观检验合格后，即为成品，入库待售。 说明：PVC挤出过程温度较低，物料自然冷却；鞋底片机配套间接水冷装置。 该生产过程中废料主要包括：底片机注塑过程产生的注塑尾料、外观检验过程产生次品，均经碎料机碎料后重新进入底片机中生产，经企业生产经验介绍，生产过程废料约占原料的5%。碎料过程产生的粉尘经配套的袋式除尘器处理后达标排放。 TPU鞋底片生产工艺流程 图3 TPU鞋底布鞋工艺流程 将外购的TPU颗粒、颜料等原料于料斗内暂存，计量后自动放料至搅拌机内，搅拌过程密闭（搅拌时长约1h），高速搅拌过程会产生一定的热量，搅拌完成后，颜料均匀粘附在TPU颗粒原料上，基本不含粉尘，然后入包装袋并转运至滑板底片机、圆盘底片机配套的料仓内，经底片机电加热（加热温度约110℃）注塑成型，人工外观检验合格后，即为成品，入库待售。 该生产过程中废料主要包括：底片机注塑过程产生的注塑尾料、外观检验过程产生次品，均经碎料机碎料后重新进入底片机中生产，经企业生产经验介绍，生产过程废料约占原料的5%。碎料过程产生的粉尘经配套的袋式除尘器处理后达标排放。 产污环节及相应污染物主要为： 1.废气 本项目营运过程中产生的废气主要为物料入料斗过程、搅拌完成后放料过程、废料破碎工序产生的粉尘，PVC挤出、鞋底片注塑成型工序产生的非甲烷总烃、氯化氢。 2.废水 本项目营运过程中产生的废水主要为职工生活污水。 3.噪声 本项目营运过程中产生的噪声主要为搅拌机、挤塑机、底片机、破碎机、风机等设备运行时产生的噪声。 4.固体废物 本项目营运过程中产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废包装袋、废机油，以及废气治理过程中产生的废活性炭、废UV灯管。 |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 1.现有工程环保手续执行情况 根据发改委备案资料及企业介绍，洛阳市偃师区九盛鞋材厂在偃师市山化镇汤泉村全顺鞋厂年产60万双布鞋项目的基础上进行改建，该项目已全权交由洛阳市偃师区九盛鞋材厂进行处理。其现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-6 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批文号及时间; 验收情况; 排污许可证申领情况. 偃师市山化镇汤泉村全顺鞋厂年产60万双布鞋项目; 2020年5月6日自主填报建设项目环境影响登记表; /; 92410381MA40HNR521001X 2020年5月4日. 2.污染物排放情况 （1）废气 项目有机废气主要为布鞋鞋底注塑过程产生的有机废气，根据河南摩尔监测有限公司于2020年7月24对有机废气治理措施（光氧催化+活性炭吸附）出口的监测。监测结果如下： 表2-7 现有工程有机废气出口监测情况 监测点位; 监测时间; 检测频次; 流量 （干标m3/h）; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 光氧催化+活性炭排气筒出口; 2020.7.24; 第1次; 4.16×10-3; 4.06; 0.017. 第2次; 4.22×10-3; 4.37; 0.018. 第3次; 4.20×10-3; 5.93; 0.025. 平均值; 4.19×10-3; 4.79; 0.020. 以排放速率0.025kg/h计算，有组织非甲烷总烃排放量为0.06t/a。有机废气治理措施集气效率取90%，处理效率取80%，则可计算出项目无组织非甲烷总烃排放量约0.0333t/a。则现有工程非甲烷总烃排放量总计约0.0933t/a。 （2）废水 现有职工10人，均不在厂区食宿，产生的生活污水量为120m3/a，经厂区化粪池降解处理后定期清掏至周围农田施肥。则污染物排放量为COD0.0336t/a、SS 0.0144t/a、氨氮0.0035t/a。 （3）生活垃圾 现有职工10人，产生的生活垃圾量为1.5t/a，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 现有工程产生的废包装袋0.5t/a，废布鞋料约2t/a，全部收集后，定期外卖。 根据调查，现有工程由于市场原因于2021年停产至今，运行过程中产生废活性炭、废UV灯管、废机油等危险废物。 现有工程运营期主要污染物排放情况见下表。 # 表2-8 现有工程运营期污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.0933t/a. 废水; 废水量; 120t/a. COD; 0.0336t/a. SS; 0.0144t/a. 氨氮; 0.0035t/a. 固废; 生活垃圾; 1.5t/a. 废包装袋; 0.5t/a. 废布鞋料; 2t/a. # 3.现存环境问题及整改措施 根据现场调查，现有工程项目保留了3台废料破碎机，其余设备如缝纫机、锁边机、修边机等均已拆除外卖。根据调查，现有工程由于市场原因于2021年停产至今，运行过程中尚未更换废活性炭、废UV灯管等，其现有工程现存问题及整改措施见下表。 # 表2-9 现有工程现存问题及整改措施一览表 序号; 现场主要环保问题; 整改措施; 完成时限. 1; 没有设置危废暂存间; 设置危废暂存间，用于废活性炭、废UV灯管、废机油暂存。危废暂存区围堰应完整，具有防风、防雨、防晒、防渗、防泄漏、防流失等功能，并粘贴危废标识，利用铁桶盛装的方式分类盛装危险废物并暂存在危废暂存区，危废由专人管理，做好登记。; 2023.10. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 1.2特征污染物环境质量现状评价 本项目特征污染物为非甲烷总烃和氯化氢，根据全国环评技术评估服务咨询平台http://iconsult-eia.china-eia.com/index?aimModule=searching_list2& question=%E7 %89%B9%E5%BE%81解答内容“《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。因此，大气特征污染物非甲烷总烃和氯化氢不需要进行现状监测。 1.3区域污染物达标消减计划 # 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，偃师区出台了《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）等一系列措施。偃师区正在制定一系列防治污染攻坚战实施方案，政策实施后，偃师区环境质量将得到明显改善。 - 声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据编制指南，项目不需要进行声环境现状监测。 - 地表水质量现状 为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 根据2022年洛阳市生态环境状况公报：2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”，占河流总数的12.5%。 因此项目区域地表水伊洛河环境质量状况较好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及环境空气敏感点为汤泉村、北窑村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，项目区周围环境保护目标见下表。 表3-2 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 方位; 相对厂界距离/m; 人口/人; 功能区划. 环境空气; 汤泉村; 南; 160; 1570人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准要求. 东; 180. 北窑村; 西; 215; 1500人. 东屯村; 东南; 560; 2800人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 有组织特别排放限值：非甲烷总烃60mg/m3 颗粒物20mg/m3 无组织排放限值：非甲烷总烃4.0mg/m3 颗粒物1.0mg/m3 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 氯化氢15m高排气筒：排放浓度100mg/m3 排放速率0.26kg/h 厂界无组织排放监控浓度限值：氯化氢0.2mg/m3 3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 其他行业：非甲烷总烃排放浓度80mg/m3 企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3 4、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 无组织排放监控点处 1h 平均浓度限值6mg/m3 监控点处任意一次浓度限值20mg/m3 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 1.废水 生活COD、氨氮：本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，故不需申请废水总量控制指标。 2.废气 根据工程分析，项目排放颗粒物0.0657t/a（其中有组织排放量0.0493t/a、无组织排放量0.0164t/a），非甲烷总烃排放量0.1826t/a（其中有组织排放量0.1174t/a、无组织排放量0.0652t/a）。 根据项目“三本账”分析，项目新增VOCs排放量0.0893t/a，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行改建，施工期主要建设内容为设备安装；企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响为生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | - 1.废气 工程实施后，物料搅拌、废料破碎工序产生的颗粒物，经集气设施收集后，经1套袋式除尘器进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA001）排放；PVC挤出、鞋底片注塑工序产生的有机废气，经集气设施收集后，经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA002）排放。工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 物料搅拌、废料破碎工序; 搅拌机、破碎机; 搅拌、破碎; 颗粒物; 0.4928; 82.2; 有组织; 覆膜袋式除尘器，处理风12000m3/h，收集效率90% 颗粒物去除率90%; 是; 8.22; 0.1; 0.0493; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 0.0548; /; 无组织; 车间密闭，降尘70%; 是; /; /; 0.0164. PVC挤出、鞋底片注塑工序; 挤塑机、底片机; 挤出、注塑; 氯化氢; 0.0122; 0.85; 有组织; UV光氧+活性炭吸附装置，处理风量12000m3/h，收集效率90%，非甲烷总烃去除率80%; 可行; 0.56; 0.0068; 0.0122; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 0.5869; 40.75; 5.44; 0.0065; 0.1174; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 氯化氢; 0.0014; /; 无组织; 车间密闭; /; /; /; 0.0014; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 0.0652; /; /; /; 0.0652; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.1废气源强分析 - （1）原料搅拌、废料破碎工序粉尘 - ①TPU原料搅拌 - 项目外购TPU原料为无色透明颗粒原料，生产过程中需要外加颜料进行搅拌，该过程颜料用量较少，仅为0.1t/a，且搅拌过程密闭，高速搅拌过程会产生一定的热量，搅拌完成后，颜料均匀粘附在颗粒原料上，该过程产生的粉尘忽略不计。 - ②PVC原料搅拌 - 项目PVC相关物料经搅拌机进行混料，在物料入料斗过程、搅拌完成后放料过程中会产生一部分粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑，混料颗粒物产污系数6.0kg/t产品。搅拌机年使用物料90.7t/a（PVC树脂粉、钙粉、增塑机、稳定剂、颜料），则粉尘的产生量为0.5442t/a。 ③废料破碎 项目废料（包括注塑尾料、残次品）经破碎机破碎后回用于注塑工序。根据企业提供废品率为5%核算，产生量约为7.5t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》非金属废料和碎屑加工处理行业中“废PVC”破碎工序颗粒物产污系数为450克/吨-原料。破碎物料量共计约7.5t/a，则粉尘的产生量为0.0034t/a。 项目设计于搅拌机配备的料斗上方（每个搅拌机共配置4个料斗，料斗容积不大，每个搅拌机上分配置1个集气罩，共6个）、出料口侧方设置集气罩（共6个），破碎机上方设置顶吸集气罩（共5个）。粉尘经集气罩收集后，经各自引风管接到主风管，粉尘经主风管引入袋式除尘器进行处理，由1根15m排气筒（DA001）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，取0.2m； A---集气罩口面积，m2；（根据企业介绍，项目生产设备均不大，设置集气罩尺寸均约为0.5m×0.5m）； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 - 经过计算，单个搅拌机与单个破碎机配套的集气罩所需风量为702m3/h，17个集气罩所需总风量约为11934m3/h，本次以12000m3/h计。 搅拌相关过程和破碎工序粉尘产生量合计为0.5476t/a。粉尘集气效率按90%计，处理效率按90%计，风机风量为12000m3/h，搅拌相关过程和破碎工序均为间歇式工作，设备年有效工作时间均为500h。 经核算，搅拌和破碎工序有组织粉尘产生量为0.4928t/a，产生浓度为89.6mg/m3，经覆膜袋式除尘器处理后，有组织排放量为0.0493t/a，排放速率为0.1kg/h，排放浓度为8.22mg/m3。颗粒物的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。 无组织粉尘产生量为0.0548t/a，因污染物多为颗粒物，且生产车间密闭，约70%散落至车间内部沉降，则无组织粉尘排放量为0.0164t/a。 （2）PVC挤出、鞋底片注塑成型工序废气 ①PVC挤出 本项目设有6台PVC挤塑机，挤出温度约75-80℃，挤出过程会产生非甲烷总烃和HCl，挤出过程非甲烷总烃产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品，本项目PVC相关物料量约为90.7t/a，则非甲烷总烃产生量为0.2449t/a。 参照《化工百科全书》对聚氯乙烯热稳定性的描述，温度在110℃时，HCl的排放系数为原料总用量的0.015%，项目取不利情况，按此温度下进行污染物核算，本项目PVC树脂粉用量为45t/a，则HCl产生量为0.0068t/a。 ②PVC原料注塑 本项目设有6台PVC鞋底片机，加热温度为180℃左右，注塑过程中会产生非甲烷总烃和HCl。注塑过程非甲烷总烃产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品，本项目经注塑机生产出来的产品量为90.7t/a，则非甲烷总烃产生量为0.2449t/a。 参照《化工百科全书》对聚氯乙烯热稳定性的描述，温度在110℃时，HCl的排放系数为原料总用量的0.015%，本项目PVC树脂粉用量为45t/a，则HCl产生量为0.0068t/a。 ③TPU原料注塑 本项目设有4台TPU鞋底片机，加热温度为180℃左右，注塑过程中会产生非甲烷总烃。注塑过程非甲烷总烃产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品，本项目经注塑机生产出来的产品量为60.1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.1623t/a。 综上，项目PVC挤出、鞋底片注塑过程共产生非甲烷总烃：0.6521t/a，HCl：0.0136t/a。 项目于挤塑机挤出口上方、注塑机注塑口处上方设置顶吸集气罩，共设置16个。废气经集气罩收集后，经各自引风管接到主风管，废气经主风管引入UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，由1根15m排气筒（DA002）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.2m； A---集气罩口面积，m2，16个集气罩相同（根据企业介绍，项目生产设备均不大，设置集气罩尺寸均约为0.5m×0.5m）； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出每个集气罩的风量为702m3/h，16个集气罩总风量为11232m3/h，以12000m3/h。 “UV光氧+活性炭吸附”装置配套风机风量为12000m3/h，作业总时间约为1800h/a。废气收集效率为90%，进入废气治理设施的非甲烷总烃量为 0.5869t/a，去除效率约为80%。经治理设施处理后，非甲烷总烃排放量为0.1174t/a，排放速率为0.065kg/h，排放浓度为5.44mg/m3；氯化氢排放量为0.0122t/a，排放速率为0.0068kg/h，排放浓度为0.56mg/m3。 非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）其他行业挥发性有机物排放建议值。氯化氢的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 - 未被收集的非甲烷总烃量约为0.0652t/a，未收集的氯化氢量约0.0014t/a，车间通风无组织排放。 - 1.2排放口基本情况 - 项目搅拌、破碎工序产生的废气经袋式除尘器进行处理，对应的排放口编号为DA001；项目挤出、注塑产生的有机废气，经集气设施收集，引入一套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，对应的有机废气排放口编号为DA002。排放口基本情况见下表。 表4-2 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 出口速率/m/s; 烟气温度/℃; 类型. DA001 覆膜袋式除尘器排气筒出口; 112°49'22.40" 34°43'46.33"; 15; 0.5; 17.0; 常温; 一般排放口. DA002 挤出、注塑工序配套的UV光氧催化+活性炭吸附装置出口; 112°49'22.35" 34°43'46.13"; 15; 0.5; 17.0; 40; 一般排放口. 1.3监测计划 本项目行业类别为“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”，参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中相关内容，项目监测计划见下表。 表4-3 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001 覆膜袋式除尘器排气筒出口; 颗粒物; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求. DA002 挤出、贴膜工序配套的UV光氧催化+活性炭吸附装置出口; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求. 氯化氢; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 企业边界; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求. 氯化氢; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 颗粒物; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准. 车间外监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1标准要求. - 1.4环境影响分析 建设项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村，该区域环境空气属于二类。根据洛阳市发布的环境公报，项目所在评价区域为不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师市先后出台一系列相关大气治理文件，通过治理区域环境质量状况逐步好转。 本项目营运期针对废气采取的措施为：搅拌、废料破碎工序产生的颗粒物经覆膜袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放；挤出、注塑工序产生的有机废气，经集气罩收集，经管道引入一套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，通过1根15m高排气筒排放；非甲烷总烃和颗粒物的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值、《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求，氯化氢的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2.废水 （1）冷却循环水 底片机注塑成型过程配套冷却循环水，企业在生产车间内设置4个循环水箱（有效容积均为1.5m3），水箱中的水由泵经管道进入注塑机筒体水冷系统的管线内，对底片机机身进行冷却后通过管道返回循环水箱中（循环水量约9m3/d）。该部分冷却水需定期补充，补充量约300m3/a。 （2）生活污水 本项目职工定员15人，均不在厂内食宿，年工作300d，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），每人生活用水按40L/d计，则用水量为0.6t/d，即180t/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.48t/d，即144t/a。职工生活污水主要污染物及浓度为COD350mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。 生活污水经厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，氨氮3%，SS40%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD280mg/L、氨氮29.1mg/L，SS120mg/L，排放量为COD0.0403t/a、氨氮0.0042t/a、SS0.0173t/a。 本项目化粪池容积为20m3，可储存生活污水约40天，能够满足需要，措施可行。 - 3.噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自搅拌机、挤塑机、破碎机、风机等高噪声设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表（以厂区西南角为原点坐标）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-4 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 /dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑外距离. 1; 车间; 搅拌机; 75; 基础减震，厂房隔声; 22; 85; 1; N2，E16， S29.5，W22; N69，E51， S46，W48; 昼间; 20; N56，E55， S53，W40; 东厂界1m，南厂界53m，北厂界1m，西厂界1m. 搅拌机; 75; 基础减震，厂房隔声; 24; 85; 1; N2，E14， S29.5，W24; N69，E52， S46，W47; 昼间. 搅拌机; 75; 基础减震，厂房隔声; 26; 85; 1; N2，E12， S29.5，W26; N69，E53， S46，W47; 昼间. 搅拌机; 75; 基础减震，厂房隔声; 28; 85; 1; N2，E10， S29.5，W28; N69，E55， S46，W46; 昼间. 搅拌机; 75; 基础减震，厂房隔声; 30; 85; 1; N2，E8， S29.5，W30; N69，E57， S46，W45; 昼间. 搅拌机; 75; 基础减震，厂房隔声; 32; 85; 1; N2，E6， S29.5，W32; N69，E59， S46，W45; 昼间. 搅拌机; 75; 基础减震，厂房隔声; 34; 85; 1; N2，E4， S29.5，W34; N69，E63， S46，W44; 昼间. 搅拌机; 75; 基础减震，厂房隔声; 36; 85; 1; N2，E2， S29.5，W36; N69，E69， S46，W44; 昼间. 挤塑机; 75; 基础减震，厂房隔声; 35; 80; 1; N7，E3， S24.5，W35; N58，E65， S47，W44; 昼间. 挤塑机; 75; 基础减震，厂房隔声; 33; 80; 1; N7，E5， S24.5，W33; N58，E61， S47，W45; 昼间. 挤塑机; 75; 基础减震，厂房隔声; 31; 80; 1; N7，E7， S24.5，W31; N58，E58， S47，W45; 昼间. 挤塑机; 75; 基础减震，厂房隔声; 29; 80; 1; N7，E9， S24.5，W29; N58，E56， S47，W46; 昼间. 挤塑机; 75; 基础减震，厂房隔声; 27; 80; 1; N7，E11， S24.5，W27; N58，E54， S47，W46; 昼间. 挤塑机; 75; 基础减震，厂房隔声; 25; 80; 1; N7，E13， S24.5，W25; N58，E53， S47，W47; 昼间. 底片机; 75; 基础减震，厂房隔声; 25; 72; 1; N15，E13， S16.5，W25; N51，E53， S51，W47; 昼间. 底片机; 75; 基础减震，厂房隔声; 25; 68.5; 1; N18.5，E13， S15，W25; N50，E53， S51，W47; 昼间. 底片机; 75; 基础减震，厂房隔声; 25; 65; 1; N22，E13， S9.5，W25; N48，E53， S55，W47; 昼间. 底片机; 75; 基础减震，厂房隔声; 25; 61.5; 1; N25.5，E13， S6，W25; N47，E53， S59，W47; 昼间. 底片机; 75; 基础减震，厂房隔声; 25; 58; 1; N29，E13， S2.5，W25; N46，E53， S67，W47; 昼间. 底片机; 75; 基础减震，厂房隔声; 34; 72; 1; N15，E4， S16.5，W34; N51，E63， S51，W44; 昼间. 底片机; 75; 基础减震，厂房隔声; 34; 68.5; 1; N18.5，E4， S15，W34; N50，E63， S51，W44; 昼间. 底片机; 75; 基础减震，厂房隔声; 34; 65; 1; N22，E4， S9.5，W34; N48，E63， S55，W44; 昼间. 底片机; 75; 基础减震，厂房隔声; 34; 61.5; 1; N25.5，E4， S6，W34; N47，E63， S59，W44; 昼间. 底片机; 75; 基础减震，厂房隔声; 34; 58; 1; N29，E4， S2.5，W34; N46，E63， S67，W44; 昼间. 破碎机; 78; 基础减震，厂房隔声; 30; 70; 1; N15，E8， S16.5，W30; N54，E60， S54，W48; 昼间. 破碎机; 78; 基础减震，厂房隔声; 30; 72; 1; N18.5，E8， S15，W30; N53，E60， S54，W48; 昼间. 破碎机; 78; 基础减震，厂房隔声; 30; 68.5; 1; N22，E8， S9.5，W30; N51，E60， S58，W48; 昼间. 破碎机; 78; 基础减震，厂房隔声; 30; 65; 1; N25.5，E8， S6，W30; N50，E60， S62，W48; 昼间. 破碎机; 78; 基础减震，厂房隔声; 30; 61.5; 1; N29，E8， S2.5，W30; N49，E60， S70，W48; 昼间. 风机; 85; 基础减震，厂房隔声，消声; 37; 58; 1; N11，E1.5， S20.5，W36.5; N64，E81， S59，W54; 昼间; 30. 风机; 85; 基础减震，厂房隔声，消声; 37; 70; 1; N15，E1.5， S16.5，W36.5; N61，E81， S61，W54; 昼间. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3噪声影响分析 经调查，本项目夜间不生产，因此本评价预测昼间项目噪声源对厂址厂界噪声贡献情况。噪声预测结果见下表。 表4-5 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) # 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 标准值. # 东厂界; 55; # 60; # 达标. # 西厂界; 40; # 60; # 达标. # 南厂界; 19; # 60; # 达标. # 北厂界; 56; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）。 3.4噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划见下表。 表4-6 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界、南厂界、西厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 4.固体废物 本项目产生的一般固体废物主要为废包装袋、除尘灰和职工日常的生活垃圾；危险废物有废机油、废活性炭、废UV灯管。 ①废包装袋：原辅材料经使用后会产生部分废包装袋，产生量约为0.5t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ②除尘灰：项目除尘灰主要是袋式除尘器收集的粉尘，产生量为0.4435t/a，集尘灰主要成分是粉尘，属于一般工业固废，收集后外售处理。 ③生活垃圾：本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量取0.5kg/（d·人），则产生量为2.25t/a，定期由环卫部门收集，运至垃圾填埋场处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目产生的一般固体废物分类与代码如下。 - 表4-7 一般固体废物分类与代码 名称; 行业来源; 类别代码; 分类代码. 废包装袋; 废弃资源; 07; 900-999-07. 除尘灰; 非特定行业; 66; 900-999-66. 4.2危险废物 # 根据《国家危险废物名录（2021年版）》规定，以下废物均属于危险废物： # ①废机油：设备维修过程中产生的废机油（HW08：900-214-08），产生量约为0.1t/a，桶装收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 ②废活性炭：项目UV光氧+活性炭吸附装装置对非甲烷总烃总的去除效率为80%（光氧催化去除效率20%，活性炭吸附装置去除效率75%），项目经活性炭去除的有机废气量为0.4402t/a，根据《简明通风设计手册》中介绍，活性炭有效吸附量为qe=200g/kg，则所需活性炭用量为2.201t/a。本项目所使用活性炭碘值为800mg/g，项目活性炭箱填充量为800kg/箱，则活性炭更换次数为3次/年，则废活性炭的产生量为0.8×3+0.4402=2.8402t/a。废活性炭属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版）类别为HW49其他废物，废物代码为：900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”。项目废活性炭在危废暂存间暂存后定期交有资质的单位处理。 ③废UV灯管：项目有机废气处理装置光氧催化汞灯管使用寿命为800~1000h/根，本次按900h/根计，项目光氧催化装置内置12根汞灯管，装置年运行时间为1800h/a，则报废更换的废汞灯管产生量为24根/a，更换频率为2次/年，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废UV灯管属于危险废物（HW29），危废代码为：900-023-29，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，最终交于有资质的危废单位接收处理。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 - 表4-8 危险废物汇总一览表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1t/a; 设备维修; 液态; 高分子烃类化合物; 1年; T,I; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.8402t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭和被吸附物; 3次/a; T. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 24根/a; UV光解; 固态; 含汞废物; 1次/3a; T. 4.2.1危险废物暂存间选址的可行性 危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表4-9 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间5m2; 废机油; HW08; 900-214-08; 杂物间内; 0.2m2; 危废间分区暂存; 0.2t; 3个月. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4m2; 4t; 3个月. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.2m2; 0.2t; 3个月. 本项目于车间内建设1个5m2危废暂存间，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定采取防风、防雨、防晒、防渗、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。对于危险固废暂存场所，建设单位还必须做到以下几点： a废物贮存容器应采用专用容器，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置。 b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 综上，项目于车间内按要求建设危废暂存间，符合相关规范要求，选址可行。 4.2.2危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 ②废机油的泄漏：事故一旦发生，污染物会进入地表水环境中，造成地表水水质污染；另外，污染物的渗透则会造成地下水的污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤沿危废暂存间边界设置20cm高的围堰，防止危险废物泄漏对环境造成较大影响。 ⑥危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 综上统计，本项目固体废物产生情况见下表。 表4-10 固体废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 职工生活; # 生活垃圾; # /; # /; # /; # /; # 2.25; # 垃圾桶; # 环卫部门处理; # 2.25. # 生产过程; # 废包装袋; 一般固废900-999-07; # /; # 固态; # /; # 0.5; # 一般固废暂存间; # 外卖; # 0.5. # 除尘灰; 一般固废900-999-66; # /; # 固态; # /; # 0.4435; # 一般固废暂存间; # 外卖; # 0.4435. # 设备维修; # 废机油; # 危险废物HW08 900-214-08; # 高分子烃类化合物; # 液态; # T,I; # 0.1; # 专用容器; # 交由有危废处置资质单位处置; # 0.1. # 废气治理; # 废活性炭; # 危险废物 # HW49 # 900-039-49; # 活性炭和被吸附物; # 固态; # T; # 2.8402; # 专用容器; # 2.8402. # 废气治理; # 废UV灯管; # 危险废物 # HW29 # 900-023-29; # 含汞废物; # 固态; # T; # 24根/a; # 专用容器; # 24根/a. - 5.地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废UV灯管、废活性炭及桶装的废机油等，危险废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 经分析本项目所涉及的物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 6.“三本账”清算 现有工程与本项目“三废”排放情况见下表。 表4-11 现有工程与本项目排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量; 本项目 排放量; 以新带老消减量; 本项目建成后全厂排放量; 增减量 变化. 废气; 非甲烷总烃; 0.0933; 0.1826; 0.0933; 0.1826; +0.0893. 氯化氢; 0; 0.0136; 0; 0.0136; +0.0136. 颗粒物; 0; 0.0661; 0; 0.0661; +0.0661. 废水; COD; 0.0336; 0.0403; 0.0336; 0.0403; +0.0067. SS; 0.0144; 0.0173; 0.0144; 0.0173; +0.0029. 氨氮; 0.0035; 0.0042; 0.0035; 0.0042; +0.0007. 固废; 生活垃圾; 1.5; 2.25; 1.5; 2.25; +0.75. 废包装袋; 0.5; 0.5; 0; 0.5; +0. 废布鞋料; 2; 0; 2; 0; -2. 除尘灰; 0; 0.4435; 0; 0.4435; +0.4435. 废机油; 0; 0.1; 0.1; +0.1. 废活性炭; 0; 2.8402; 0; 2.8402; +2.8402. 废UV灯管; 0; 24根/a; 0; 24根/a; +24根/a. - 7.环保措施及投资估算 本项目总投资为100万元，其中环保投资为21.1万元，占总投资的21.1%，具体环保投资估算见下表。 表4-12 环保措施与投资一览表 产污工序; 环保设施名称; 投资额 （万元）. 废气; 搅拌、破碎工序; 搅拌机、破碎机上方均设置集气罩（17个）+覆膜袋式除尘器（1个）+15m排气筒（DA001）; 6. 挤出、注塑工序; 挤塑机、底片机上方均设置集气罩（16个）+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）; 9. 废水; 生活污水; 化粪池20m3（利用现有）; /. 噪声; 产生噪声各设备; 基础减震和厂房隔声; 4. 一般固体废物; 废包装袋; 一般固废暂存区5m2; 0.5. 除尘灰. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1. 危险废物; 废机油; 危废暂存间5m2; 1.5. 废活性炭废. UV灯管. 合 计; 21.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （搅拌、破碎工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | DA002 （挤出、注塑工序） | 非甲烷总烃 | UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求 |
|  |  | HCL |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求 |
|  | 车间无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | HCL |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池20m3 | 不外排 |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效连续 声压级 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的废包装袋经收集后暂存厂区一般固废暂存区，定期外售综合处置；除尘灰经收集后外售处理；生活垃圾交由环卫部门清运处理；产生的危险废物经收集后暂存场区危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目危废暂存间内存放危险废物主要为废UV灯管、废活性炭及桶装的废机油等，危险废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排放口规范化设置，粘贴标识牌； （2）依据行业规范制定自行监测计划； （3）建立环境管理台帐制度，落实环境管理台账记录责任人，明确工作职责。 （4）项目实施后，按《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南）（2021年修订版）相关要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市偃师区九盛鞋材厂年产150万双鞋底片项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | 0.0933t/a |  | 0.1826t/a | 0.0933t/a | 0.1826t/a | +0.0893t/a |
|  | 氯化氢 |  | 0 |  | 0.0136t/a | 0 | 0.0136t/a | +0.0136t/a |
|  | 颗粒物 |  | 0 |  | 0.0661t/a | 0 | 0.0661t/a | +0.0661t/a |
| 废水 | COD |  | 0.0366t/a |  | 0.0403t/a | 0.0366t/a | 0.0403t/a | +0.0067t/a |
|  | SS |  | 0.0144t/a |  | 0.0173t/a | 0.0144t/a | 0.0173t/a | +0.0029t/a |
|  | 氨氮 |  | 0.0035t/a |  | 0.0042t/a | 0.0035t/a | 0.0042t/a | +0.0007t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | 1.5t/a |  | 2.25t/a | 1.5t/a | 2.25t/a | +0.75t/a |
|  | 废包装袋 |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | 0.5t/a | 0.5t/a | +0t/a |
|  | 废布鞋料 |  | 2t/a |  | 0 | 2t/a | 0 | -2t/a |
|  | 除尘灰 |  | 0 |  | 0.4435t/a | 0 | 0.4435t/a | +0.4435t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  | 0 |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 |  | 0 |  | 2.8402t/a | 0 | 2.8402t/a | +2.8402t/a |
|  | 废UV灯管 |  | 0 |  | 24根/a | 0 | 24根/a | +24根/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①