- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳众帮办公家具有限公司年产5万件办公家具项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2304-410381-04-05-621139 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | ****** |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师市先进制造业开发区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度44分49.892秒，34度41分19.895秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2130 金属家具制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业：36 金属家具制造213* |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 27.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 27.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | £否 是:根据现场勘查，企业已开工建设，车间入驻生产设备，属于未批先建，已接受洛阳市生态环境局环保处罚。（罚款单见附件7） | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积5500m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》，由河南省科悦环境技术研究院有限公司编制完成并通过技术审查，于2023年2月23日进行网上公示，目前正在审批中。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1.《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》及其规划环评 （1）规划时间： 近期2022—2025年，远期2026—2035。 （2）规划范围： 洛阳偃师区先进制造业开发区整体空间发展布局结构为“一园区四板块”，“四板块”分别为邙山大道板块、岳滩板块、顾县板块和山化板块，本次规划各板块结合洛阳市国土空间规划开发边界和现状产业发展态势，对板块边界进行优化，规划总用地面积约21.44平方公里。 山化板块：位于偃师中心城区东北区域，空间范围为西起S539、农批中心，东至洛河堤，南起规划滨河路，北至陇海铁路，片区范围面积约2.91平方公里。 邙山大道板块：位于偃师中心城区西北区域，空间范围为东至华润热电，西至龙海玻璃，南至陇海铁路，北至邙山大道、招商大道300米，片区范围面积约5.09平方公里。 岳滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至镇界，南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约3.75平方公里。 顾县板块：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起商汤大道、顾刘路、规划岭西路，东至干沟河堤、规划岭东路，南至规划岭南路、外环路，北至滨河南路，片区范围面积约9.69平方公里。 本项目中心经纬度为112度44分49.892秒，34度41分19.895秒，位于岳滩板块。 （3）功能分区（岳滩板块） 以三轮摩托车、新能源车及智能设备制造产业为主导，巩固三轮摩托车产业基础，加快推动传统产业向风口产业转型，引导现有以机械加工为主的摩托车、新能源车等制造业向高端化、智能化、外贸出口转型发展。积极发展新能源产品，加大相关产品的生产和研发，并着力向智能化、数字化装备制造业转型。 本项目位于偃师市先进制造业产业集聚区，具体位置为斟鄩达到与杜甫大道交叉口西南角，根据偃师市先进制造业开发区土地利用规划图（见附图4），项目占地性质为工业用地。根据偃师市产业集聚区产业布局规划图（见附图5），项目位于三轮摩托新能源及智能设备制造产业园。本项目为金属家具制造项目，工艺前端主要为机械加工工序，跟工业园区产业布局不冲突。同时洛阳市偃师区岳滩镇人民政府已出具证明，原则同意该项目入驻。 （3）公辅设施 ① 给水措施 偃师现状两个水厂设计供水规模共为6.5万吨/日，其中第一水厂供水规模为1.5万吨/日，第二水厂供水规模5.0万吨/日。在完善一、二水厂的设计供水能力的基础上，根据供需平衡分析，需增加11.6万吨/日。 对接《偃师市城市供水与节水用水专项规划(2017-2030)》，规划新建伊洛水厂与顾县水厂。伊洛水厂位于洛河以南、岳滩组团的西北角，设计供水能力为7万立方米/日，占地面积7.5公顷，近期建设一期工程，设计供水能力为4万吨/日，水源由河滩取水井群供给。顾县水厂位于绿色智造科创产业片区东北角，设计供水能力为2万立方米/日，水源为小浪底水库跨区域引水。 邙山大道片区由第一水厂和第二水厂供给；岳滩板块由伊洛水厂供给；顾县板块近期由伊洛水厂供给，远期由规划顾县水厂供给。 ②排水工程规划 规划现有雨污水合流管道将逐步改造为雨、污水分流，新建城区均采用雨、污水分流的排水体制。 ③污水工程 根据城市规划布局，参照自然地形地势，合理进行污水排水分区划分和系统布局，对偃师中心城区划分为4个排水分区，分别为陇海铁路以北片区、陇海铁路以南洛河以北片区和洛河以南伊河以北片区以及顾县片区。近期提标改造第三污水处理厂，对现状生物池MBBR改造，新增变配电间及鼓风机房、臭氧发生车间、臭氧接触池、液氧站及厂区管线系统等，推进第四污水处理厂建设，新建日处理污水能力7500吨污水处理厂1座及配套污水管网等设施。 开发区根据污水分区规划和污水厂布局，结合地形地势，规划布置污水管网系统，开发区内的污水通过污水干管和主干管收集输送到各自的污水厂。污水干管沿道路顺坡敷设，一般敷设在东西向道路的南侧、南北向道路的东侧。 ④燃气工程规划 （1）气源规划 现状燃气资源为西气东输二线天然气、义马煤制天然气、液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）、液化石油气。 规划期内，新增燃气资源为山西煤层气、新疆煤制天然气、鄂尔多斯天然气等管输天然气。山西煤层气、鄂尔多斯天然气等管输天然气资源将通过博爱—洛阳煤层气（偃师）输气管道工程、义马一郑州输气管道工程输送至偃师；新疆煤制天然气等管输天然气资源将通过西二线洛阳一偃师输气管道工程、义马一郑州输气管道工程输送至偃师。 （2）燃气输配系统规划 城区燃气输配管网采用中压(A)一级压力级制，整个系统采用中压输气、中压配气、箱式和柜式调压相结合的调压方式。中压管网起点压力0.4Mpa，末端压力不小于0.05MPa。 规划在岳滩板块内建设岳滩综合站，占地约0.7公顷，该站建设主要包括输配门站、CNG标准站、LNG加及气站，满足区域内各类用户及车用气供气需求。近期开展偃师区开发区顾县板块燃气管网工程，新建燃气管网20km，完成中原绿色制造产业园燃气管网铺设。 根据现场调查，项目周边污水管网、供水管网已铺设到位，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准后进入市政污水管网，最终进入偃师第三污水处理厂深度处理。项目周边燃气管道还未接通，故本项目热源为液化石油气。 综上分析，本项目符合《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）》等相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 根据洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）以及洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市政〔2021〕58号），项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下： （1）生态保护红线 本项目选址位于洛阳市偃师区山化镇东屯村（偃师鞋业产业园内），经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”（附图8），本项目位于偃师区重点管控单元内，项目实施符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年洛阳市环境空气中PM10、PM2.5、O3均出现不同程度的超标情况。 本项目运营过程中产生的颗粒物收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；有机废气经集气系统收集后由UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。废气污染物经环保措施处理后均达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 地表水：距本项目最近的地表水体为伊洛河，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年，伊洛河水质状况满足满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，水质状况为“良好”。 运营期无生产废水；生活污水经化粪池预处理后，经市政管网进入偃师市第三污水处理厂深度处理，不对区域地表水环境产生影响。 噪声：项目所在区域为3类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境质量能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后，不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 ①水资源 本项目属于金属家具制造业项目，水源来产业集聚区供水管网，能够满足项目用水。根据水利部发布的《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》（2020年1月）可知，本项目不属于水利部发布的“十八项传统高耗水工业行业”。 本项目不涉及地下水资源开采，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 ②土地资源 本项目位于洛阳市偃师市先进制造业开发区，本项目建设不会改变区域各类土地类型结构及类型，能够满足土地资源利用管控要求。 ③能源 本项目生产过程中所用的能源为电能，用电来自产业集聚区电网供给。本项目建设不会超过当地能源利用上线。 （4）洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单 本项目位于阳市偃师市先进制造业开发区。根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号），本项目所在区域为重点管控单元（环境管控单元编码ZH41038120001，名称为偃师区重点管控单元），洛阳市环境管控单元分布图见附图8。管控要求见表2。 表 1 偃师市产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 空间布局约束. 1、严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。 2、区内项目大气环境防护距离内不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3、集聚区北园与洛阳大遗址保护中邙山陵墓群有部分的重叠，需要按照文物保护的相关要求进行开发建设，对产业集聚区规划限制类的企业，要逐步搬迁、关停或限产。 4、禁止新建除新材料外的化工企业以及非集中喷涂共享项目外的有酸洗磷化工艺等新鲜水耗量大、水污染物排放量大的项目。 5、重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料（含化工））等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。; 1、本项目用地为工业用地，不改变使用功能； 2、本项目属于工业项目，不属于环境敏感目标建设项目； 3、本项目位于集聚区南园； 4、本项目不属于文件禁止类项目； 5、本项目位于偃师市产业集聚区机械加工区，产品为金属办公家具，不属于偃师市产业集聚区禁止限制类项目，跟工业园区产业布局不冲突; 相符. 污染物排放管控. 1、继续推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉. 2、重点行业（化工、包装印刷、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 3、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。 4、引导整合区内摩托车整车制造企业，加强喷漆、涂装生产线污染治理力度，逐步实现VOCs在线监控联网达标排放。推进天燃气入厂入户工作，逐步取缔CNG罐，减少中间运输环节污染物排放。 5、入区企业废水需进入污水处理厂，不得设置直接入河的废水排放口，按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。; 1、本项目不涉及锅炉； 2、本项目属于重点行业新建项目，颗粒物、VOCs等排放执行大气污染物特别排放限值，主要污染物进行区域内等量替代，不新增区域内污染物排放量； 3、本项目属于新建涉VOCs项目，在烘干房进出口设集气罩，收集固化过程有机废气进入1套“UV光解+活性炭吸附”装置进行处理达标后，经15m高排气筒排放。对车间进行整体密闭，严格VOCs无组织排放治理； 4、本项目不属于摩托车整车制造项目，涉及涂装工序，能源为灌装液化石油气； 5、生活污水经厂区内现有化粪池（20m3）预处理，进入大厂区污水管道，然后由大厂区总排口进入市政污水管网。; 相符. 环境风险防控. 1.加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，涉及重大危险源的项目其储存和使用场所应远离河道，减少环境风险。 2.建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案；基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。 3.定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 1、本项目不涉及重大危险源； 2、本项目将完善内部风险防范措施，依托集聚区风险防范体系，杜绝发生污染事故； 3、本项目建成后，定期对地下水检测，避免对地下水造成污染。; 相符. 资源开发效率. 1、区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、产业集聚区应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 1、本项目建设完成后将不断提高资源能源利用效率，力争将清洁生产水平提升至国内先进水平； 2、本项目不涉及中水回用，不涉及使用再生水回用；; 相符. 2、《产业结构调整指导目录》（2019年本） 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，且项目已取得由洛阳市偃师区发展和改革委员会出具的备案证明，符合国家产业政策要求。 3、《洛阳市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办〔2023〕24 号） 表 2 与《洛阳市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办〔2023〕24 号）相符性分析 洛阳市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案; 项目情况; 相符性. （一）持续推进产业结构优化调整. 依法依规淘汰落后低效产能：实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监 管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污” 企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目为金属办公家具制造项目，项目建设符合产业政策、 "三线一单"等要求；不属于“散乱污”企业。; 相符. （五）推进工业企业综合治理. 6.实施工业污染排放深度治理。以水泥、焦化、电解铝、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 本项目为金属办公家具制造项目；项目生产车间全封闭，设置专门焊接间，收集焊接烟尘进入袋式除尘器处理，喷粉间设置旋风+袋式除尘器收集粉尘，最大限度减小无组织粉尘排放。固化有机废气采用UV光解+活性炭吸附装置进行处理后经15m高排放排放。; 相符. （六）加快挥发性有机物治理. 推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代。 （1）按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs 含量原辅材料替 代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力推进底漆、中涂、色漆低 VOCs 含量涂料使用比例。; 本项目喷粉工序采用粉末涂料，属于低VOCs含量涂料。; 相符. 持续加大无组织排放整治力度。2023 年 5 月底前，排查含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对 VOCs 无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。按要求对气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于1000 个的企业开展泄露监测与修复工作。焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备定期对酚氰废水处理池密 闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏。产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。; 本项目为金属办公家具项目；采用粉末涂料，常温下不挥发有机废气。加热固化后产生有机废气，在烘干道进出口处设集气装置，收集固化工序产生的有机废气后，经UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。; 相符. 大力提升治理设施去除效率。4 月底前，各县区按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与 VOCs 废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO 和 RCO 设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6 月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 本项目有机废气经收集后由1套“UV光解+活性炭吸附”两级处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放; 相符. 由上表可知，本项目符合《洛阳市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办〔2023〕24 号）相关要求。 4、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办【2023】41号） 表 3 与（洛环委办【2023】41号）相符性分析 文件要求（摘录相关条款）; 本相目情况; 相符性. (二)实施源头削减、推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械、制鞋、人造板等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。汽车整车制造行业大力推进底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例。; 项目属于金属办公家具生产项目，喷粉工序采用粉末涂料，属于低VOCs含量涂料。; 相符. 4、加大排查替代力度。5月底前，对已实施低挥发性有机物源头替代的企业进行一轮全面排查，重点检查企业挥发性有机物购买、使用台账及质量检测报告，确保全部替代或者替代比例满足要求；对仍在使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的企业加强指导帮扶，督促企业结合行业特点和企业实际，制定低VOCs原辅材料替代计划，明确源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推动实施一批替代溶剂型原辅材料的项目，5月底前将排查梳理的低VOCs原辅材料替代企业纳入2023年大气攻坚重点治理任务系统，实施逐月调度制度。; 项目属于金属办公家具生产项目，喷粉工序采用粉末涂料，属于低VOCs含量涂料。. 8、推进绿色生产工艺。在保证安全生产的前提下，持续推进石化、化工、医药、农药等行业企业“三化”改造（密闭化、自动化、管道化），采用高效工艺及设备，有效减少工艺过程无组织排放。石化、化工行业重点推进低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术；包装印刷行业要大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 本项目涂装线采用静电喷涂，并采用自动化喷涂设备。. (三)强化收集效果，减少无组织排放. 10、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，各县区对辖区内采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目设烘干道，在烘干道进出口处设集气装置，收集固化工序产生的有机废气后，经UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放; 相符. (四)提升智力水平，全面达标排放. 12、取缔简易低效治理设施。各县区要在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排查，重点关注单一低温等离子、光催化、光氧化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。6月底前完成简易低效VOCs治理设施清理整治，定期开展排查，实现“动态清零”；确需一定整改周期的，最迟在相关设备下次停车（工）大修期间完成整治。; 本项目有机废气经“UV光解+活性炭吸附装置”处理+15m高排气筒排放。. 13、提升污染防治设施治理效果。5月10日前对采用活性炭吸附工艺的企业开展现场帮扶指导，引导企业做好活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理情况等台账记录，其中颗粒状、柱状活性炭碘值不应低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不应低于650毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查。5月底前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70%的，以及现场帮扶指导时无法提供半年内活性炭更换记录（自带自动脱附处理的除外）、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，要新完成一轮活性炭更换工作；采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速不得高于40000立方米/（立方米催化剂·小时），RTO燃烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，运行温度、脱附频次等关键参数应自动记录存储，储存时间不得少于1年。; VOCs治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置或转运，并建立台账记录。本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值应不低于800mg/g。. (五)完善监测监控体系. 13.开展监测工作。8月底前,完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施(FID检测器)。; 本项目属于金属办公家具制造项目，属于重点行业，但废气排放口均为一般排放口，无需安装VOCs排放在线监测设施。; 相符. 5、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号） 表 4 与（环办大气函[2020]340号）相符性分析 指标; 使用粉末涂料的家具制造绩效引领性指标; 本项目情况; 相符性. 原辅材料; 使用的粉末涂料满足《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）要求；使用的水性和本体胶黏剂满足《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求；使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。; 本项目属于金属办公家具制造业，使用粉末涂料满足《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）要求。; 相符. 生产工艺; 喷涂工艺使用自动静电喷涂技术; 本项目采用自动静电喷涂技术; 相符. 无组织排放; 开料、砂光等工序设置中央除尘系统；机加工、打磨工序设置中央除尘系统或采用袋式除尘、滤筒除尘等除尘工艺；焊接烟尘配备除尘设施；喷涂工位进出口配备风幕; 本项目激光切割粉尘经收集系统收集统一进入袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放。企业设置焊接间，焊接烟尘经收集后进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 相符. 废气治理工艺; 粉末喷涂工位废气收集后采用旋风+布袋除尘或旋风+滤筒除尘处理; 本项目粉末喷涂工位废气收集后采用旋风+袋式除尘处理，然后经15m高排气筒排放; 相符. 排放限值; PM排放浓度不高于10mg/m3，且所有污染物稳定达到排放限值; 经核算，项目颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，且所有污染物稳定达到排放限值; 相符. 环境管理水平; 环保档案：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告；6.涂料、胶黏剂、清洗剂中VOCS含量检测报告（包括密度、含水率等）; 项目建成后，按要求做好环保档案和台账记录。; 相符. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、吸附剂更换频次、催化剂更换频次等）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅料消耗记录（一年内涂料、胶黏剂、清洗剂用量记录）；5.燃料（天然气）消耗记录. 运输方式; 物料、产品运输、厂内运输全部使用国五及以上重型载货车辆（含燃气）或者采用新能源汽车；厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用纯电动; 本项目物料、产品运输、厂内运输全部使用国五及以上重型载货车辆（含燃气）；厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用纯电动；; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 项目建成后按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账; 相符. 6、《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》 表 5 与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》相符性分析 文件要求; 本相目情况; 相符性. 第八章 强化环境污染系统治理. 第二节 加大工业污染协同治理力度 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。; 本项目为办公家具制造项目，不属于“两高一资”项目； 项目产生的有机废气经集气后进入处理系统（UV光解+活性炭吸附装置）处理后经15m排气筒排放，满足污染物特别排放限值要求； 项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后，外排经市政管网排入偃师市第三污水处理厂处理； 危险废物在厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。; 相符. 7、《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合〔2022〕51号） 表 6 与（环综合〔2022〕51号）相符性分析 文件要求; 本相目情况; 相符性. 二、主要任务. （二）减污降碳协同增效行动. 强化生态环境分区管控。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）成果应用。严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。禁止在黄河干支流岸线一定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。; 本项目为办公家具制造业项目，不属于“两高一资”项目；本项目选址符合“三线一单”要求。; 相符. 加快工业企业清洁生产和污染治理。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，开展排污许可提质增效工作。推动钢铁、焦化、化工、有色金属、造纸、印染、原料药制造、农副食品加工等重点行业实施清洁生产改造，开展自愿性清洁生产评价和认证，严格实施“双超双有高耗能”企业强制性清洁生产审核。鼓励有条件的地区开展行业、园区和产业集群整体审核试点。推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。推进沿黄省区工业园区水污染整治。到2025年，沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放。加快推进工业污废水全收集、全处理，严格煤矿等行业高浓盐水管理，推动实现工业废水稳定达标排放。严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地、地下水等偷排、直排行为。; 本项目为办公家具制造业项目，不属于左列行业；本项目选址位于偃师区先进制造业开发区，不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后，外排经市政管网排入偃师市第三污水处理厂处理。; 相符. 强化固体废物协同控制与污染防治。选择一批“无废城市”开展协同增效试点，在固体废物处置全过程中协同推进碳减排。建设固体废物跨区域回收利用示范基地，推动区域固体废物集中利用处置能力共享。持续推进流域“清废行动”，加快推进沿黄省区干支流固体废物倾倒排查整治工作，全面整治固体废物非法堆存。推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，鼓励主要产业基地根据需要配套建设危险废物集中利用处置设施，支持有条件的地区建设区域性特殊危险废物集中处置中心。加快完善医疗废物收集转运处置体系，推动地级及以上城市医疗废物集中处置设施建设，健全县域医疗废物收集转运处置体系，补齐医疗废物收集处理设施短板。; 本项目危险废物在厂区危废暂存间内暂存后委托有资质单位处置。; 相符. 8、《洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政〔2022〕32号） 表 7 与（洛政〔2022〕32号）相符性分析 文件要求; 本相目情况; 相符性. 第五章、推进生态环境提升行动，深化污染防治 加强VOCs 全过程治理。严格VOCs 产品准入和监控，推进重点行业VOCs 污染物全过程综合整治。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。建立低VOCs 含量产品标志制度和源头替代力度，加大抽检力度。加大工业涂装、包装印刷、家具制造等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。 强化重点行业VOCs 治理减排，实施VOCs 排放总量控制。逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs 废气排放系统旁路（因安全生产等原因除外）。引导重点行业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs 排放。深化工业园区和企业集群综合治理，加快推进涉VOCs 工业园区“绿岛”项目，鼓励其他具备条件、有需求的开发区规划建设喷涂中心、活性炭回收再生处理中心、溶剂处理中心等“共享工厂”。加强VOCs 无组织排放控制，实施含VOCs 物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。建筑涂装行业全面使用符合环保要求的涂料产品，加强汽修行业VOCs 综合治理。; 本项目属于办公家具制造业，使用涂料为低VOCs 含量产品。 本项目采用静电粉末喷涂技术进行工业涂装，VOCs 废气排放系统无旁路。有机废气采用“UV光解+活性炭吸附”装置进行处理后经15m高排气筒排放。; 相符. 9、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号重点任务相符性分析见下表。 表 8 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于洛阳市偃师产业集聚区南园。本项目增加VOCs排放实行区域内替代。本项目烘干固化道出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附处理后15m高排气筒达标排放。项目所在区域为重点区域，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃行业，本项目无煤气发生炉。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。本项目烘干固化出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放。固化废气经集气罩收集后再经光氧催化设施+活性炭吸附处理后经15m排气筒达标排放。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目烘干固化道采用清洁能源液化石油气为燃料，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目烘干固化采用清洁能源液化石油气为燃料，不涉及煤。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目烘干固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准；非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》涂装工序的其他行业标准。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目烘干固化道污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 41/1066-2020)表1标准（烟尘30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目烘干固化出件口设置集气效率90%的集气罩，减少无组织排放，固化废气经集气罩收集后再经光氧催化+活性炭吸附处理后经15m排气筒达标排放。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目为家具制造行业，不属于上述行业。; 相符. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号文件要求。 10、饮用水源 根据《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办 〔2013〕107号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125号）、《关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2021]206号） （1）偃师境内集中式饮用水源有：一水厂和二水厂。 ①一水厂地下水饮用水源保护区(共6眼井) 一级保护区：取水井外围50米的区域。 ②二水厂地下水饮用水源保护区(共9眼井) 一级保护区：取水井外围50米的区域。 二级保护区：一级保护区外围150米的区域。 本项目位于一水厂最近水井（6#井）二级保护区西南侧3.5km，位于二水厂最近水井（5#井）二级保护区南侧4.2km，不在偃师市城市集中式饮用水源保护区范围内。 （2）距离本项目最近的乡镇集中式饮用水水源为岳滩镇东水厂、岳滩镇西水厂、岳滩镇三水厂，其保护区划定范围如下： ①偃师市岳滩镇东水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 ②偃师市岳滩镇西水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。 ③偃师市岳滩镇三水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 本项目距离岳滩镇西水厂一级保护区边界最近距离为785m，距离岳滩镇东水厂一级保护区边界最近距离为2050m，距离岳滩镇三水厂一级保护区边界最近距离为1200m，不在偃师市岳滩镇集中式饮用水源保护区范围内。相对位置关系图见附图6。 11、大遗址保护规划相符性分析 黄河中下游是中华民族的摇篮，处于黄河中下游的偃师市历史上先后有夏、商、周、东汉、曹魏、晋、北魏等七个朝代在此建都，是国内已知建都朝代最多的县级市。偃师市地下埋藏的文物和古迹很多，遍布全市，其中国家重点文物保护单位有7处：位于二里头的夏商时代二里头遗址，大槐树村南洛河北的尸乡沟商城遗址，洛阳、偃师、孟津交界处的汉魏洛阳故城遗址，缑氏镇滹沱岭的太子宏墓及石刻（唐恭陵），邙岭乡的邙山陵墓群，府店镇的滑国故城遗址和府店镇缑山的升仙太子碑；另外河南省重点文物保护单位17处，市县级重点文物保护单位39处。 本项目较近的文物为二里头遗址，根据洛阳市大遗址保护区化图（附图7），本项目不在洛阳市大遗址保护区范围内，且本项目租赁已建成厂房，不进行动土活动，不会对大遗址保护产生影响。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 2023年4月3日洛阳众帮办公家具有限公司取得洛阳众帮办公家具有限公司年产5万件办公家具项目备案证明（2304-410381-04-05-621139）（附件2）。该项目选址位于洛阳市偃师市先进制造业开发区（偃师区先进制造业开发区），拟投资100万元，租赁厂房占地面积5500m2，生产规模为年产5万件办公家具。 按照《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）以及《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）的要求，本项目应进行环境影响评价。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），第是吧3条“金属制造业21”中“36 金属家具制造213*”，“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”为报告书；“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”的为报告表。 本项目为金属办公家具制造业，生产过程无电镀工艺，且不使用溶剂型涂料，生产工艺包含外购钢板-剪板-激光切割-冲压-折弯-焊接-抹布除锈-静电粉末喷涂-高温固化-包装-销售，项目使用塑粉（非溶剂型涂料）36.1t，应编制环境影响报告表。 受洛阳众帮办公家具有限公司委托（委托书见附件1），名辰环境工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘，根据国家和河南省建设项目管理的有关规定，依据“达标排放、总量控制”的原则和《环境影响评价技术导则》的相关规定，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了本项目的环境影响报告表，现提请审查。 2. 地理位置与交通 本项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区。地理位置图见附图1。 项目所在地周围环境：项目租赁厂房占地面积5500m2，厂房西侧、南侧均为空地；东侧和北侧为厂房。最近敏感点为南侧190m处的赵庄寨村。项目周围环境示意图见附图2。 3. 工程组成 表 9 项目组成情况表 类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，建筑面积为5500m2；内设成品区、打包区、烘干道、焊接间、喷粉室以及其他机加工设备等。; 租赁现有厂房，进行内部改造和设备安装。. 公用工程; 供水; 产业集聚区集中供水; 依托现有. 供电; 产业集聚区集中供电; 依托现有. 排水; 排水采用雨污分流制。 生活污水经厂区内现有化粪池（20m3）预处理，进入大厂区污水管道，然后由大厂区总排口进入市政污水管网。. 供暖、制冷; 采用空调制热、制冷. 环保工程; 废气处理; ①激光切割下料粉尘：底部设置有抽风系统，管道收集废气后引用1套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 ②焊接烟尘：设置单独焊接间（采用硬质彩钢瓦结构密闭间），焊接工位上方设集气罩，废气经收集后引入1套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。 ③喷塑粉尘：项目设2个喷粉间（增加喷粉间工件进出口长度，并在车间内进行二次封闭），共用一套旋风分离器和袋式除尘器，然后共用1根15m高排气筒（DA003）排放。 ④塑粉固化废气：在固化烘干道进出口设置集气装置，废气经收集后引入1套处理系统（UV光解+活性炭吸附）处理后，经1根15m高排气筒（DA004）排放。. 废水处理; 项目不涉及生产废水；生活污水经厂区内现有化粪池（20m3）预处理，进入大厂区污水管道，然后由大厂区总排口进入市政污水管网。. 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 一般生产固废：资源化利用或合理处理处置。 危险废物：设置1间10m2的危废暂存间，危险废物经收集后，定期交由有资质单位处置； 生活垃圾：分类收集后交由环卫部门统一清运。. 4. 生产规模及产品方案 本项目主要产品为金属办公家具，主要规格包含以下三种柜体，具体产品方案见表10。 表 10 本项目产品方案 序号; 产品名称; 产量（套/a）; 主要规格尺寸（mm）. 1; 金属办公家具; 二门文件柜; 10000; 规格一：783×400×350. 10000; 规格二：783×800×350. 2; 三门文件柜; 10000; 规格一：1108×400×350. 10000; 规格二：1108×800×350. 3; 四门文件柜; 5000; 规格一：1433×400×350. 5000; 规格二：1433×800×350. 合计; /; 50000; /. 5. 主要生产设备 主要生产设备见表11。 表 11 主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 切割下料等机加工序; 激光切割机; Q6J; 3台. 4015; 1台. 2; 空压机; HL020D; 1台. 3; 剪板机; Q11-3*2500; 1台. 4; 冲床; J23-16; 2台. J23-25; 1台. 5; 折弯机; FZ67Y-2500; 3台. 6; 点焊机; 便携式; 2台. 7; 二保焊机; NBC-250; 6台. 8; 喷粉工序; 喷粉间; 3m×7m; 1间. 3m×5m; 1间. 9; 塑粉固化; 烘干道; 35m×2.5m; 1个. 液化石油气热风炉; 0.76kW; 1台. 6. 主要原辅材料 6.1主要原辅材料及能源用量 本项目主要原辅材料及能源消耗表见表12。 表 12 项目主要原辅材料及能源一览表 名称; 年消耗; 来源; 备注. 钢材（管材、板材）; 1600t; 外购; /. 塑粉; 36.1t; 外购单一白色塑粉; 最大存储量1t. 五金配件; 50000套; 外购; /. 锁具; 50000把; 外购; /. 焊丝; 5t; 外购，5kg/盘; /. CO2; 400瓶; 外购，40L/瓶; /. 液压油; 1t; L-HM46号，50L/桶; 2年更换一次. 润滑油; 0.1t; L-G32号; 用于机器设备导轨润滑. 电; 10万kwh/a; 产业集聚区供电; /. 水; 240m3/a; 产业集聚区供水; /. 液化石油气; 105t/a; 外购罐装; 65kg/罐，厂区最大存储量10罐. 6.2塑粉用量核算 表 13 产品需要喷塑的规格及面积 序号; 产品名称; 产量（套）; 规格（mm）; 单套喷粉表面积（m2）. 1; 办公家具; 10000; 规格一：783×400×350; 3.0. 2; 10000; 规格二：783×800×350; 4.7. 3; 10000; 规格一：1108×400×350; 3.9. 4; 10000; 规格二：1108×800×350; 6.2. 5; 5000; 规格一：1433×400×350; 4.9. 6; 5000; 规格二：1433×800×350; 7.7. 表 14 喷塑面积和附着塑粉量核算 序号; 产品名称; 数量(套/a); 单件涂装面积(m2/套); 粉膜厚度 (μm); 喷粉附着率; 塑粉密度 (g/cm3); 塑粉用量 (t/a). 1; 办公家具; 10000; 3.0; 80; 80%; 1.5; 36.1. 2; 10000; 4.7. 3; 10000; 3.9. 4; 10000; 6.2. 5; 5000; 4.9. 6; 5000; 7.7. 7.原辅材料理化性质 （1）塑粉：本项目采用的塑粉为聚酯塑粉，用于静电喷涂于工件表面，具有较强的抗紫外线性能和优异的表面白洁功能。主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。聚酯塑粉主要成分一览表见下表： 表 15 聚酯塑粉主要成分一览表 组分; 含量（%）; 组分性质. 聚酯树脂; 30; 属于不饱和聚酯胶黏剂，胶黏剂粘度小，易润湿，工艺性好，固化后的胶层硬度大、透明性好、光亮度高、可室温加压快速固化、耐热性较好，电性能优良。. 环氧树脂; 30; 环氧树脂分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变形收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定。. 助剂; 5; 包含平流剂、消光剂等用于提高塑粉的理化特性。. 高光钙; 29; 主要成分为碳酸钙。. 钛白粉; 6; 主要成分为二氧化钛（TiO2）的白色颜料。. （2）二氧化碳：本项目二氧化碳外购瓶装成品，主要有用于焊接保护气。主要理化性质及毒理性质见下表： 表 16 二氧化碳理化性质及毒理性质一览表 分子式; CO2; 性状; 无色无臭气体. 分子量; 44.01; 蒸汽压; 1013.25kPa/-39℃. 闪点; ----; 沸点; -78.5℃/升华. 熔点; -56.6℃/527kPa; 溶解性; 溶于水、烃类等多数有机溶剂. 稳定性; 稳定; 密度; 相对密度(水=1)1.56/-79℃；相对密度(空气=1)1.53. 危险标记; 5（不燃气体）; 热值; /. 主要用途; 用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮、灭火及有机合成. 危险特性; 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 侵入途径; 吸入. 健康危害; 健康危害：在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。. （3）润滑油：高度提炼的矿物油和添加剂组成混合物，琥珀色，室温下液体；燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。 9. 用地性质 项目位于洛阳市偃师区先进制造业开发区，根据《偃师区先进制造业开发区发展规划》（2022-2035）（见附图4），项目占地属于工业用地，符合用地规划。 10. 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员20人，员工均为附近居民，均不在厂区食宿，每天1班，每班8h（8:00~12:00，14:00~18:00），年工作300天。 11.场地现状 本项目租赁已有闲置厂房，目前为空厂房。预计投产日期为2023年7月。 12. 公用工程 （1）供电系统 市政供电。 （2）供水 市政供水。 （3）排水 厂区污水排放采取雨污分流方式。生活污水经厂区内现有化粪池预处理，进入大厂区污水管道，然后由大厂区总排口进入市政污水管网。 13、物料平衡与水平衡 13.1物料平衡 塑粉平衡图见图1。 图1 塑粉平衡图 单位：t/a 13.2水平衡 图 2 本项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 图3 项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 外购钢材经剪板、激光切割、冲压、折弯等机械加工，再经电焊对各种钢制板材及零部件进行焊接，焊接后经人工干抹除锈，再经喷塑、烘干固化（温度为170～190℃）、冷却、组装后即可包装入库。 ①机械加工与焊接 外购钢材经剪板、激光切割、冲压、折弯等机械加工，再经电焊对各种钢制板材及零部件进行焊接。此过程产生激光切割粉尘、焊接烟尘；剪板、冲压固废；设备噪声。 ②抹布除锈 本项目表面处理采用人工抹布干抹进行表面除锈。此过程产生废含油抹布。 ③喷粉 对金属部件进行喷涂，防止部件表面腐化。供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约50～60μm的粉膜。喷塑间中间底部设抽风口，风机将喷粉房内没有喷在工件的粉尘吸入“旋风+袋式”二级除尘装置，处理后经排气筒排放。 ④固化 喷涂后部件经轨道流水线送入烘干道进行烘干，烘干的作用是使喷到部件上的塑粉流平固化。烘干道为热风炉直接对喷塑后的部件进行烘干，烘干道长为35m（加热温度170～190℃）。 烘干道加热采用热风炉燃烧液化石油气直接加热，此过程液化气燃烧热烟气直接进入烘干道烘干工件，生产线烘干廊道为环形，是进、出口为同一口。 ⑤组装 固化后的部件经自然冷却后验收合格即可与外购的各种配件进行组装，组装好的产品包装入库。 表 17 运营期产污环节表 项目; 产污环节; 主要污染因子. 废气; 激光切割; 颗粒物. 焊接; 颗粒物. 喷塑; 颗粒物. 固化; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃. 废水; 职工办公生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 固废; 一般固废; 剪板; 废金属边角料. 冲压; 废金属边角料. 喷塑除尘; 废塑粉. 包装; 废包装. 危险废物; 抹布除锈; 废含油抹布. 有机废气治理; 废活性炭、废UV灯管. 机械设备检修; 废润滑油. 剪板液压设备; 废液压油. 噪声; 设备噪声; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，租赁现有已建成的标准化厂房，根据调查，该厂房原属于洛阳嘉陵摩托有限公司摩托车配件加工车间，不存在历史遗留问题及与项目有关的原有环境污染问题。 根据现场勘查，本项目设备已入驻，属于未批先建，已接受洛阳市生态环境局环保处罚。（罚款单见附件7） |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，洛阳市2022年环境空气质量见表18。 表 18 洛阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.00%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.29%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.29%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1.2 mg/m3; 4.0 mg/m3; 30.00%; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数平均质量浓度; 171; 160; 106.88%; 超标. 由上表可知，洛阳市2022度大气污染物SO2、NO2、CO年均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5、O3的年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，洛阳市为不达标区。 环境质量改善计划： 目前洛阳市出台了《洛阳市 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》洛环委办〔2023〕24 号治理措施，偃师区正在实施《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》偃环攻坚办〔2022〕8号等措施，将不断改善区域大气环境质量。 环境空气质量改善目标： 全市环境空气质量改善指标达到省级下达我市的“十四五”目标时序进度要求，即环境空气质量细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在47微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在84微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.7%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 1.2特征污染物环境质量现状 本次评价引用《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》（征求意见稿）现状非甲烷总烃监测数据，监测时间为2021年11月12日至11月18日。监测点位为庙西村（距离项目1300m）。 表 19 非甲烷总烃小时浓度监测及评价结果 编号; 监测点; 浓度范围mg/m3; 最大超标倍数; 超标率%. 1; 庙西村; 0.89~1.28; 0; 0. 标准限值; 2.0mg/m3. 由上表监测结果可以得出：各监测点非甲烷总烃小时浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中推荐值。 2. 地表水环境质量现状 根据2022年洛阳市生态环境状况公报：2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”，占河流总数的12.5%。 本项目最近水体为伊洛河，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。 3. 声环境质量现状 本项目厂址所在地位于偃师区先进制造业开发区，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不开展声环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周围环境保护目标见表20、22。 表 20 环境空气保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 1; 赵庄寨村; 112.74461746; 34.68524007; 居住区; 村民; 二类区; S; 190. 表 21 项目敏感保护目标(声、地下水、地表水、生态环境) 环境要素; 保护目标; 方位; 最近点距离; 保护级别及要求. 声环境; 项目50m范围内无声环境敏感保护目标. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 本项目评价范围无生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①切割下料粉尘：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 ②焊接烟尘：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，同时满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》洛环攻坚办【2020】14号中相关要求。 ③喷塑粉尘：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 ④塑粉固化废气：颗粒物、SO2、NOX需满足《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中表1其他工业窑炉排放要求；非甲烷总烃需满足《河南省地方标准工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求，无组织同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准。 废气排放标准见表22~26。 表 22 大气污染物综合排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物（其它）; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表 23 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》中限值要求 序号; 污染物; 限值要求（mg/m3）. 1; 焊接烟尘; 颗粒物; 10. 表 24 河南省工业炉窑大气污染物排放标准（DB41/1066-2020） 序号; 污染物; 炉窑类型; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 其他炉窑; 30; 车间或生产设施排气筒. 2; 二氧化硫; 所有炉窑; 200. 3; 氮氧化物; 所有炉窑; 300. 注：排气筒高度不低于15m，还应高出周围200m半径范围的最高建筑物3m以上。. 表 25 《河南省地工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020） 污染物; 排放方式; 工艺设施; 排放限值. 非甲烷总烃; 有组织; 有机废气排放口; 50 mg/m3. 无组织; 监控点处1h平均值; 6.0 mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20 mg/m3. 表 26 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10 mg/m3; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30 mg/m3; 20 mg/m3; 监控点出任意一次浓度值. 2、废水 项目不涉及生产废水；生活污水经厂区内化粪池预处理，进入大厂区污水管道，然后由大厂区总排口进入市政污水管网。 厂区总排口废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足偃师市第三污水处理厂收水水质要求。具体标准值见下表： 表 27 废水排放标准 标准名称; 标准限值要求（mg/L）. 污染因子; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; 6~9; 500; 300; /; 400. 偃师市第三污水处理厂收水水质; /; 380; /; 35; 300. 3、噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求。具体噪声排放标准见表28。 表 28 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准 区域; 标准值. 昼间; 夜间. 厂界四周; 65; 55. 标准来源; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 3、固废 一般固废暂存：设置贮存区，贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据原环境保护部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目特点，确定NOX、非甲烷总烃为本项目的污染物总量控制因子。 废气污染物：NOX排放量为0.1894t/a，替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的减排量；非甲烷总烃排放量为0.1358t/a，替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 废水污染物：职工生活污水经厂区化粪池预处理后经市政在管网排放至偃师市第三污水处理厂，故不再申请总量指标核定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已有生产厂房，不存在土建部分，施工期主要为生产设备及环保设备安装，设备安装期间全部在车间内安装，安装期间考虑设备基础减震，经厂房隔音后，安装设备产生的噪声污染较小，而且施工期是短暂的，随着施工期结束而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气源强 （1）激光切割粉尘 钢板的激光切割过程会产生烟尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料等离子切割时，颗粒物排放系数为1.10kg/t原料，本项目钢板年用量为1600t，则激光切割粉尘产生量为1.76t/a。 项目设4台激光切割机，每台激光切割机工作时设备下部自带密封集气装置，通过设备自带的收尘管（集气效率按90%）连接除尘器进行烟尘的收集。集气置与收尘管通过管道连接至1套袋式除尘器（4台激光切割机共用1#袋式除尘器）对激光切割废气进行处理，经袋式除尘器处理后的废气通过15m高排气筒排放。设计风机风量为10000m3/h，除尘效率按95%计。年工作时间平均为1200h。 表 29 激光切割粉尘产排情况 排放方式; 污染物; 产生情况; 处理措施; 效率; 排放情况; 排气筒. 有组织; 粉尘1.76t/a; 产生量:1.584t/a 速率:1.32kg/h 浓度:132mg/m3; 1#袋式除尘器; 95%; 排放量:0.0792t/a 速率:0.066kg/h 浓度:6.6mg/m3; DA001. 无组织; 产生量:0.176t/a 速率: 0.15kg/h; /; /; 排放量: 0.176t/a 速率: 0.15kg/h; /. （2）焊接烟尘 项目需要对工件进行组装焊接，其中点焊机是通过瞬间高温完成焊接工作，焊接过程不使用焊材，焊接过程中几乎不产生烟尘。在使用二氧化碳保护焊过程会产生焊接烟尘。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“金属制品业 焊接颗粒物产污系数9.19千克/吨-原料”，项目焊丝用量为5t/a，年工作时间平均为100h，则焊接烟尘产生量为45.95kg/a。 项目设二保焊6台，集中放置于车间东南角，设置单独焊接间（采用硬质彩钢瓦结构密闭间），并在电焊工位上方设集气罩（0.4m×0.4m顶吸罩），引废气进入2#袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放。 集气罩距离污染源距离取0.2m，控制风速取0.5m/s，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）； h-集气罩至污染源的距离（m）； vx-控制风速（m/s） 根据工位实际大小设置集气罩罩口面积，拟设置集气罩罩口面积见下表。 表 30 集气罩面积一览表 m2/台（工位） 产物点; 设备数量; 单个集气罩规格（m）. 焊接工序; 单个焊接工位; 0.4×0.4. 合计周长（6个工位）; 9.6. 项目集气总风量为4838m3/h，考虑损耗等因素，项目设计风机总风量为5000m3/h。集气效率取90%，除尘效率按95%计。 表 31 焊接烟尘产排情况 排放方式; 污染物; 产生情况; 处理措施; 效率; 排放情况; 排气筒. 有组织; 烟尘45.95kg/a; 产生量:41.3kg/a 速率:0.413kg/h 浓度:82.6mg/m3; 2#袋式除尘器; 95%; 排放量:2.06kg/a 速率:0.02kg/h 浓度:4.0mg/m3; DA002. 无组织; 产生量:4.65kg/a 速率: 0.05kg/h; /; /; 排放量: 4.65kg/a 速率: 0.05kg/h; /. （3）喷塑粉尘 本项目设置有2个喷粉间，喷粉过程会产生粉尘。根据物料衡算，粉尘产生量为7.22t/a。 喷粉间气流由上向下，底部设置有抽风装置，未吸附粉尘经收集后引入高效旋风分离器回收送回供粉系统循环使用，气流经布袋进一步收集后经排气筒排放。2个喷粉间设置一套旋风分离器+袋式除尘器，粉尘处理后经1根排气筒排放。处理系统总风量为20000m3/h，旋风分离器分离效率取80%，袋式除尘器去除效率取90%，集气效率取95%，喷塑间年运行时间1200h。则有喷塑粉尘产排情况见表35。 表 32 喷塑粉尘产排情况表 排放方式; 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排气筒编号. 有组织排放; 喷塑粉尘; 颗粒物; 产生量:6.859t/a 产生速率:5.72kg/h 产生浓度:286mg/m3; 2个喷粉间配套设置1套 旋风分离器和袋式除尘器，然后经1根15m高排气筒直接排放。处理系统总风量为20000m3/h。; 排放量:0.1372t/a 排放速率:0.11kg/h 排放浓度:5.5mg/m3; DA003. 无组织排放; 颗粒物; 0.361t/a；0.30kg/h; /; 0.361t/a；0.30kg/h; /. （4）固化废气 喷粉后的工件进入固化间进行加温固化，固化温度在180℃左右，聚酯粉末的热分解温度在400℃以上。部件表面喷塑的塑粉在固化过程中受热会挥发出一定量的有机废气，以非甲烷总烃计；固化采用热风炉直接加热，会产生燃料燃烧废气。固化废气主要污染因子为非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘。 《荣欣金属科技（洛阳）有限公司年产一万件包装金属箱盒项目竣工环保验收监测报告》实测数据如下表。 表 33 荣欣金属科技（洛阳）有限公司非甲烷总烃监测结果 污染源; 监测日期; 污染因子; 进口情况; 治理措施; 排口情况. 固化工序; 2021.12.08; 非甲烷总烃; 产生速率：0.179kg/h 产生浓度：75.4mg/m3; UV光解+活性炭吸附; 排放速率：0.0287kg/h 排放浓度：11.2mg/m3. 2021.12.09; 非甲烷总烃; 产生速率：0.178kg/h 产生浓度：75.4mg/m3; 排放速率：0.0281kg/h 排放浓度：11.1mg/m3. 荣欣金属科技（洛阳）有限公司年产一万件包装金属箱盒项目主要生产工艺为：原料-剪切-冲压-折弯-焊接-陶化-喷塑-烘干固化-组装-成品，年用塑粉量为30.44t，工件附着塑粉量为24.8t，则非甲烷总烃产生系数为0.02kg/kg-附着塑粉，本项目附着塑粉量28.88t/a，非甲烷总烃产生量为0.5776t/a。 项目固化工程液化石油气使用量为105t/a，液化石油气气态密度为2.35kg/m3，即44680m3/a，年运行400h。 液化气燃烧SO2、NOx产生量分别为1.1588kg/t石油气、4.2412kg/t石油气，根据社会区域类登记培训教材中相关数据，液化石油气燃烧烟尘产生量为：2.2kg/万m3液化石油气。则本项目二氧化硫产生量为0.0174t/a；氮氧化物产生量为0.0636t/a，颗粒物产生量为0.0046t/a。 参考《第一次全国污染源普查—城镇生活源》中，城镇生活源燃气设施产排污系数，SO2产生量为20Skg/吨-气（S为含硫量，根据GB11174-1997《液化石油气》，规定的总硫含量不大于343毫克/立方米，液化石油气气态密度为2.35kg/m3，核算液化石油气含硫为0.015%，即S=0.015），NOx产生量为4.51kg/吨-气。计算得固化废气中：SO20.0315t/a，NOx0.4736t/a。本项目采用低氮燃烧技术，去除效率取60%，则NOX产生量为0.1894 t/a 类比根据（孟津）洛阳万凯耐火材料有限公司《洁净煤技术用优质耐火材料生产线（一期1000t/a）》验收监测资料计算，液化石油气燃烧烟尘产生量为：2.2kg/万m3液化石油气。则燃烧废气中颗粒物产生量为0.0098t/a。 烘干道为架空式封闭U型烘干道，进出口为下沉式，上部设置集气罩（集气效率90%，保持微负压），废气经收集后引入1套处理系统，采用“UV光解+活性炭吸附装置”工艺处理后，经1根15m高排气筒排放。废气收集系统风机总风量为5000m3/h，对非甲烷总烃的去除效率取85%。处理系统对SO2和NOX有一定的处理能力，但其受温度、湿度及O2含量影响较大，且燃烧废气中SO2、NOX浓度较低，对SO2、NOX的去除效果可忽略。则有固化废气产排情况见表35。 表 34 固化废气产排情况 排放方式; 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排气筒编号. 有组织排放; 塑粉固化废气; SO2; 产生量:0.0284t/a 产生速率:0.071kg/h 产生浓度:14.2mg/m3; 热风炉采用低氮燃烧，废气经收集后引入1套处理系统（UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒）；废气收集系统风机总风量为5000m3/h。; 排放量: 0.0284t/a 排放速率: 0.012kg/h 排放浓度: 14.2mg/m3; DA004. NOX; 产生量:0.1705t/a 产生速率:0.4263kg/h 产生浓度:85.26mg/m3; 排放量: 0.1705t/a 排放速率: 0.4263kg/h 排放浓度: 85.26mg/m3. 颗粒物; 产生量:0.0088t/a 产生速率:0.022kg/h 产生浓度:4.4mg/m3; 排放量: 0.0088t/a 排放速率: 0.022kg/h 排放浓度: 4.4mg/m3. 非甲烷总烃; 产生量:0.5198t/a 速率:1.3kg/h 浓度:260mg/m3; 排放量:0.0780t/a 速率:0.195kg/h 浓度:39mg/m3. 无组织排放; SO2; 0.0031t/a；0.0075kg/h; /; 0.0031t/a；0.0075kg/h; /. NOX; 0.0189t/a；0.048kg/h; 0.0474t/a；0.048kg/h; /. 颗粒物; 0.0010t/a；0.0025kg/h; 0.0010t/a；0.0025kg/h; /. 非甲烷总烃; 0.0578t/a；0.1445kg/h; /; 0.0578t/a；0.1445kg/h; /. （3）污染物产排情况 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表 35 全厂废气污染源排放信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况; 排放口编号; 排放口类型. 具体措施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术. 1; 激光切割粉尘; 颗粒物; 产生量:1.584t/a 速率:1.32kg/h 浓度:132mg/m3; 有组织; 集气罩+1#袋式除尘器；风量10000m3/h; 90; 95; 是; 排放量:0.0792t/a 速率:0.066kg/h 浓度:6.6mg/m3; DA001; 一般. 2; 焊接烟尘; 颗粒物; 产生量:41.3kg/a 速率:0.413kg/h 浓度:82.6mg/m3; 有组织; 集气罩+2#袋式除尘器；风量5000m3/h; 90; 95; 是; 排放量:2.06kg/a 速率:0.02kg/h 浓度:4.0mg/m3; DA002; 一般. 4; 喷塑粉尘; 颗粒物; 产生量:6.859t/a 产生速率:5.72kg/h 产生浓度:286mg/m3; 有组织; 2个喷粉间共用1套旋风分离器和袋式除尘器，然后经1根15m高排气筒直接排放。处理系统总风量为20000m3/h。; 90; 95; 是; 排放量:0.1372t/a 排放速率:0.11kg/h 排放浓度:5.5mg/m3; DA003; 一般. 5; 塑粉固化废气; SO2; 产生量:0.0284t/a 产生速率:0.071kg/h 产生浓度:14.2mg/m3; 有组织; 热风炉采用低氮燃烧，废气经收集后引入1套处理系统（UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒）；废气收集系统风机总风量为5000m3/h。; /; /; 是; 排放量: 0.0284t/a 排放速率: 0.012kg/h 排放浓度: 14.2mg/m3; DA004; 一般. NOX; 产生量:0.1705t/a 产生速率:0.4263kg/h 产生浓度:85.26mg/m3; /; /; 是; 排放量: 0.1705t/a 排放速率: 0.4263kg/h 排放浓度: 85.26mg/m3. 颗粒物; 产生量:0.0088t/a 产生速率:0.022kg/h 产生浓度:4.4mg/m3; /; /; 是; 排放量: 0.0088t/a 排放速率: 0.022kg/h 排放浓度: 4.4mg/m3. 非甲烷总烃; 产生量:0.5198t/a 速率:1.3kg/h 浓度:260mg/m3; 90; 85; 是; 排放量:0.0780t/a 速率:0.195kg/h 浓度:39mg/m3. 6; 生产车间; SO2; 0.0031t/a；0.0075kg/h; 无组织; /; /; /; /; 0.0031t/a；0.0075kg/h; /; /. NOX; 0.0189t/a；0.048kg/h; /; /; /; /; 0.0189t/a；0.048kg/h; /; /. 颗粒物; 0.0010t/a；0.0017kg/h; /; /; /; /; 0.0010t/a；0.0017kg/h; /; /. 非甲烷总烃; 0.0578t/a；0.1445kg/h; /; /; /; /; 0.0578t/a；0.1445kg/h; /; /. 表 36 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 激光切割粉尘; 颗粒物; 112.74728894°; 34.68913058°; 15; 0.35; 15.49; 环境温度. 2; DA002; 焊接烟尘; 颗粒物; 112.74737477°; 34.68850422°; 15; 0.25; 18.22; 环境温度. 3; DA003; 喷塑粉尘; 颗粒物; 112.74711728°; 34.68866302°; 15; 1.0; 15.18; 环境温度. 4; DA004; 塑粉固化废气; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃; 112.74685979°; 34.68865420°; 15; 0.3; 15.24; 60. 1.2废气排放达标情况 表 37 项目有组织废气污染源排放达标情况 排放口编号; 污染源名称; 污染物; 排放情况; 执行标准; 标准来源; 是否达标. DA001; 激光切割粉尘; 颗粒物; 排放量:0.0792t/a 速率:0.066kg/h 浓度:6.6mg/m3; 120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 达标. DA002; 焊接烟尘; 颗粒物; 排放量:2.06kg/a 速率:0.02kg/h 浓度:4.0mg/m3; 10mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求; 达标. DA003; 喷塑粉尘; 颗粒物; 排放量:0.1372t/a 排放速率:0.11kg/h 排放浓度:5.5mg/m3; 120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 达标. DA004; 塑粉固化废气; SO2; 排放量: 0.0284t/a 排放速率: 0.012kg/h 排放浓度: 14.2mg/m3; 200mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066—2020)表1标准要求; 达标. NOX; 排放量: 0.1705t/a 排放速率: 0.4263kg/h 排放浓度: 85.26mg/m3; 300mg/m3; 达标. 颗粒物; 排放量: 0.0088t/a 排放速率: 0.022kg/h 排放浓度: 4.4mg/m3; 30mg/m3; 达标. 非甲烷总烃; 排放量:0.0780t/a 速率:0.195kg/h 浓度:39mg/m3; 50mg/m3; /《工业涂装工序工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020; 达标. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-家具制造工业》（HJ 1027—2019）排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施，本项目与其符合性分析见下表。 表 38 项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览表 序号; 产污 环节; 污染 因子; 排放 形式; 文件要求污 染防治措施; 本项目采取 污染防治措施; 是否 相符. 1; 焊接; 颗粒物; 有组织 无组织; 袋式除尘器、中央积尘系统或其他; 袋式除尘器; 相符. 2; 喷粉; 颗粒物; 有组织; 封闭喷漆室、袋式除尘、滤芯过滤器、滤筒过滤器、旋风除尘、其他; 旋风+袋式二级除尘; 相符. 3; 烘干 固化; 非甲烷 总烃; 有组织 无组织; 封闭喷漆室、袋式除尘、滤芯过滤器、滤筒过滤器、旋风除尘、活性炭吸附、浓缩+燃烧/催化氧化、其他; UV光解+活性炭吸附; 相符. 4; 烘干 燃烧机; 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物; 有组织 无组织; 氮氧化物-低氮燃烧器; 低氮型燃烧机; 相符. 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期废气监测计划，详见表40。 表 39 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 污染源; 废气; 激光切割粉尘（1#排气筒）; 颗粒物; 每半年1次; 可委托有资质机构进行监测. 焊接（2#排气筒）; 颗粒物; 每半年1次. 喷塑粉尘(3#排气筒); 颗粒物; 每半年1次. 塑粉固化废气（4#排气筒）; SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃; 每半年1次. 厂界四周（无组织排放）; 非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物; 每半年1次. 2、废水 2.1产生情况 本项目劳动定员20人，厂区内无食宿安排。生活用水主要为值班人员办公过程洗漱用水。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014），职工办公生活用水量取40L/(人•d)，则生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 生活污水排污系数取经验值0.8，则本项目生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。 根据当地生活水平与类比资料，生活污水中各类污染物浓度为COD 350mg/L、BOD5160mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 190mg/L。生活污水经依托厂区现有化粪池处理后，经厂区总排口进入市政管网，然后进入偃师市第三污水处理厂进一步处理。 2.2污染防治设施可行性分析 本项目生活区污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。生活污水经厂区内现有化粪池（20m3）预处理，进入大厂区污水管道，然后由大厂区总排口进入市政污水管网。生活污水经化粪池预处理后，排放浓度为：COD 280mg/L、BOD5 145.6mg/L、NH3-N 29.1mg/L、SS140mg/L。 2.3依托废水处理措施可行性 （1）化粪池依托可行性 根据调查，本项目依托化粪池位于租赁车间南侧，容积20m3，主要收纳本项目租赁车间内污水，该车间入驻本项目及洛阳嘉陵摩托车配件有限公司，洛阳嘉陵摩托车配件有限公司职工生活污水排水量为0.4m3/d，化粪池余量较大，可以接纳本项目生活污水，并满足24小时水力停留时间。本项目依托厂区原化粪池可行。 （2）污水处理厂依托可行性 ①污水处理厂基本情况 开发区岳滩片区生产生活污水经污水管网均排入偃师区第三污水处理厂进一步处理。该污水处理厂位于偃师市310国道伊河大桥东侧，伊河北岸，占地30亩，设计处理能力11.5万m3/d（近期6万m3/d、远期11.5万m3/d）），目前基础建成部分污水处理能力1万m3/d，实际处理能力0.5万m3/d。主要收水范围为偃师伊洛片区，即洛河以南、伊河以北区域，包括偃师市产业集聚区。 偃师市第三污水处理厂原处理工艺为普通氧化沟工艺处理，出水指标不能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB189182002一级A标准。2017年提标改造后，采用卡鲁塞尔氧化沟工艺处理，处理后在线数据出水指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189182002）一级A标准。 ②处理措施可行性 本项目在其收水范围内。杜甫大道管网为本项目留有污水接口，目前已经具备接收污水的条件。设计进水水质指标为：COD 380mg/L，SS300mg/L，NH3-N35mg/L。本项目废水总排口COD 280mg/L、BOD5 145.6mg/L、NH3-N 29.1mg/L、SS140mg/L可以满足偃师市第三污水处理厂进水水质要求。 本项目废水产生量较小，不会对偃师市第三污水处理厂的稳定运行造成影响。因此，项目建成投运后对区域地表水体影响较小。 综上，从污水处理厂的收水范围、处理规模、收水水质等方面分析，本项目废水可排入洛阳市新区污水处理厂，措施可行。 2.4 污染源排放量核算 表 40 废水类别、污染物及污染染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活区污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 市政污水管网; 连续排放; /; 化粪池; 化粪池; W1; 是; 企业总排口. 表41 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; W1; 112.74776101; 34.69155654; 0.0192; 市政污水管网; 连续; /; 偃师市第三污水处理厂; COD; 380. BOD5; /. NH3-N; 35. SS; 300. 表42 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 2; W1; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级和偃师市第三污水处理厂收水水质要求同时满足; 380. BOD5; 300. NH3-N; 35. SS; 300. 表43 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; W1; COD; 280; 0.1792; 0.0538. BOD5; 145.6; 0.0932; 0.0280. NH3-N; 29.1; 0.0186; 0.0056. SS; 140; 0.0896; 0.0269. 2.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期废水监测计划，详见表45。 表44 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 污染源; 废水; 厂区废水总排口; 流量、pH、COD、氨氮、SS、总磷、总氮; 每季度1次; 可委托有资质机构进行监测. 3、噪声 3.1源强 项目运营期主要为设备噪声，项目产生噪声的噪声源强调查清单见表46。 |
| --- | --- |

表 45 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 设备; 激光切割机; /; /; 85; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 57; 72; 116; 2.5; 76; 昼间; 20; 56; 1. 2; 空压机; /; /; 85; 58; 63; 116; 2.5; 76; 昼间; 20; 56; 1. 3; 剪板机; /; /; 85; 69; 40; 116; 2.5; 76; 昼间; 20; 56; 1. 4; 冲床; /; /; 85; 65; 30; 116; 2; 78; 昼间; 20; 58; 1. 5; 折弯机; /; /; 80; 66; 20; 116; 2; 73; 昼间; 20; 53; 1. 6; 点焊机; /; /; 75; 59; 22; 116; 2; 68; 昼间; 20; 48; 1. 7; 二保焊机; /; /; 80; 70; 8; 116; 2; 63; 昼间; 20; 43; 1. 注：以车间西南角为坐标原点。. 表 46 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 激光切割工序风机01; /; 71; 73; 116; /; 85; 基础减振; 昼间. 2; 焊接工序风机02; /; 69; -6; 116; /; 85; 基础减振; 昼间. 3; 喷塑工序风机03; /; 43; 17; 116; /; 85; 基础减振; 昼间. 4; 烘干工序风机04; /; -12; -15; 116; /; 85; 基础减振; 昼间.

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 3.2 噪声预测 噪声预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据本项目厂区平面布置情况，选择主要高噪声源对造成影响的厂界进行预测。预测结果见表48。 表 47 厂界噪声预测结果 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 北侧; 82; 321; 116; 昼间; 42.65; 65; 达标. 东侧; 123; 24; 116; 昼间; 46.74; 65; 达标. 南侧; 60; 0; 116; 昼间; 52.73; 65; 达标. 西侧; 0; 13; 116; 昼间; 53.35; 65; 达标. 注：以车间西南角为坐标原点。. 3.3 达标情况 由上表可知，本项目运营期，各厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 3.4监测计划 结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期环境监测计划，详见表49。 表 48 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 污染源; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度1次; 可委托有资质机构进行监测. 4. 固废 4.1产生情况 （1）一般固废 ①废金属边角料 项目剪板、冲压过程会产生废金属边角量，年产生量为10t/a，集中收集暂存于一般固废暂存处，定期至回收外售。 ②废塑粉 项目废塑粉主要由袋式除尘器收集，根据物料平衡，年产生量为1.2346t/a，定期清理收集袋装后暂存于一般固废暂存处，定期至回收外售。 ③废包装材料 项目废包装材料年产生量为0.5t/a，存放于一般固废暂存处，定期外售。 （2）生活垃圾 本次劳动定员20人，员工在厂生活垃圾产生量按0.5kg/人d。则生活垃圾产生量为0.01t/d（3t/a）。集中收集后交由环卫部门统一清运。 （3）危险废物 ①废润滑油 根据企业提供资料，项目设备年使用润滑油总量约为0.1t。润滑油在使用的过程中会有少量变质，需要一年清理更换一次，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-217-08（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油）。更换下来的废润滑油采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的单位处置。 ②废液压油 本项目液压设备或机械设备的液压系统会使用液压油。设备在维护和维修过程会产生废液压油。根据企业提供资料，废液压油产生量约为0.5t/a。废液压油属于危险废物，类别为HW08，代码为900-218-08。集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③废活性炭 本项目有机废气采用颗粒状活性炭进行吸附过滤，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.2kg/kg活性炭。活性炭吸附的有机废气量为0.44t/a，则活性炭最小用量为2.2t/a。 本项目设计活性炭炭箱装填量为0.25t，每30d更换一次。则废活性炭产生量为2.94t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-039-49），由塑料袋密封包装后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ④废UV灯管 本项目UV光氧设备安装灯管数量为20根，根据设备厂家提供资料，UV光氧设备配套灯管使用寿命为8000~10000h，灯管损坏具备随机性，但平均每年要全部更换一次，本项目废气处理装置1套，故本项目每年废旧灯管产生量为20根。 ⑤废含油抹布 本项目表面处理采用抹布干抹，产生量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废抹布属于危险废物（废物代码为900-041-49），采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的单位处置。 表49 固体废物产排情况表 类别; 污染物; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量; 拟采取的处理处置措施. 一般固废; 废金属边角料; /; 固态; /; 10t/a; 集中收集暂存于一般固废暂存处，定期至回收外售。. 废塑粉; /; 固态; /; 1.2346t/a; 定期清理收集袋装后暂存于一般固废暂存处，定期至回收外售。. 废包装材料; /; 固态; /; 0.5t/a; 存放于一般固废暂存处，定期外售。. 生活垃圾; /; 固态; /; 5.25 t/a; 集中收集后交由环卫部门统一清运。. 危险废物; 废润滑油; 矿物油; 液态; T,I; 0.1 t/a; 集中收集后，分类分区暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理. 废活性炭; 有机废气; 固态; T; 2.94t/a. 废UV灯管; 含汞废物; 固态; T; 20根/a. 废液压油; 矿物油; 液态; T,I; 0.5t/a. 废含油抹布; 矿物油; 液态; T/In; 0.5t/a. 4.2环境管理要求 （1）一般固体废物 一般固体废物暂存，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。 （2）危险废物 车间内设置一个危废暂存间（总面积约10m2，位于车间西北角），危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危险废物贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危废暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表51。 表50 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 车间内西北角; 10m2; 高密度聚乙烯桶装; 0.5 t/a; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 塑料袋密封包装; 5t/a; 0.5年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 不锈钢容器; 20根/a; 1年. 废液压油; HW08; 900-218-08; 高密度聚乙烯桶装; 1.0t/a; 1年. 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 不锈钢容器; 1.0t/a; 1年. ②运输过程的污染防治措施 危废均放于专门容器中，由人工用推车运至危废暂存库。运输基本在车间内，运输小车应保证危废堆放整齐、牢固，防止运输过程发生散落、泄漏。运输过程严格执行危险废物转移“三联单”制度，强化危险废物运输的环境保护措施，确保运输过程不发生环境安全事故。 经采取措施后，本项目产生的固体废物均能得到合理的处置和处理，措施可行。 5、地下水、土壤 5.1 影响途径 本项目废气不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的，同时项目不涉及生产废水，生活污水依托厂区现有化粪池，故项目不涉及大气沉降源及废水垂直入渗影响。 本项目一般固废和危险废物堆存，可能会对地下水产生影响。 5.2 防控措施 本项目设置有一般固废暂存和危险废物暂存间。需要采取措施防止对地下水造成污染。项目主要采取以下地下水防治措施： ①源头控制 源头各种控制措施主要对暂存间做防泄漏和防渗措施，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度。 ②分区防控措施 根据分区防治的原则地下水进行分区防渗。 a. 一般固废暂存 生产固废：项目生产车间内设置单独的固废堆存点，地面硬化。 生活垃圾：生活垃圾设置垃圾收集桶，定点收集。 b. 危废暂存库 危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计，各类危废分区域堆放，设专门容器贮存。固体废物及时外运处理，避免厂区内长期存放。 经采取措施后，本项目对地下水的影响较小。 6、环境风险 6.1 风险源分布 本项目涉及的危险物质数量及分布情况见表52。 表 51 危险物质数量及分布情况表 名称; 最大储存量（t）; 形态; 包装方式; 贮存/使用单元. 液化石油气（主要成分丙烷、丁烷）; 0.65; 液态; 罐装; 生产车间. 润滑油; 0.1; 液态; 桶装; 生产车间. 液压油; 0.1; 液态; 桶装; 生产车间. 表 52 危险物质理化性质 名称; 性质. 液化石油气; 一、理化性质 主要成分为"丙烷、丁烷"等。外观与性状:无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味。密度:液态液化石油气580kg/立方米，气态密度为:2.35kg每立方米闪点(℃):-74；引燃温度(℃):426~537；爆炸上限%(V/V):9.5；爆炸下限%(V/V):1.5。 二、毒性及健康危害 该品有麻醉作用。急性中毒:有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等;重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响:长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 三、燃烧爆炸危险性 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳。 四、泄漏处置 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 五、储运注意事项 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间，仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射，应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。罐储时要有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 丙烷; 一、理化性质 无色气体、纯品无臭。熔点-187.6℃，相对密度（空气=1）1.56，沸点-42.1℃，临界温度96.8℃，微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 二、毒性及危害 窒息性气体，有单纯性窒息及麻醉作用。人短接触1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；高浓度时出现麻醉状态，意识丧失；极高浓度时可致窒息。 三、燃烧爆炸危险性 易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 灭火方法：切断起源。若不能立即切断起源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 丁烷; 一、理化性质 无色气体，有轻微异味，熔点-138.4℃，沸点-0.5℃，相对密度（水=1）0.58，相对密度（空气=1）2.05，易溶于水、醇、氯仿，临界温度151.9℃。 二、毒性及危害 高浓度有窒息和麻醉作用。易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 三、燃烧爆炸危险性 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。. 润滑油; 一、理化性质 淡黄色粘稠液体，闪点120-140℃，自燃点300-350℃，相对密度934.8，沸点-252.8℃.溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等有机溶剂。 二、危险特性及健康危害 危险特性:可燃液体，火灾危险性为丙B类，遇明火、高热可燃。 健康危害:急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 三、灭火方法及防护处理 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 防护处理：呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）：紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 四、泄漏处置 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 五、储运注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理 设备和合适的收容材料。. 液压油; 一、理化性质 琥珀色室温下液体，不溶于水，沸点290℃，自然温度320℃，闪点222℃。 二、危险性及健康危害 危险特性：可燃，燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。 健康危害：在正常条件下使用不应会成为健康危险源。长时间接触可造成晕眩或反胃，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方，若症状持续则要求求助医生。 三、急救措施 皮肤接触：脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，请求医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。眼睛接触：用大量的水冲洗眼睛。如刺激持续，求医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。食入：不要催吐，用水漱口并就医。 四、泄露处理 溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。 用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。 五、储运注意事项 密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15~50℃：短期储存-20~60℃。. 6.2 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H，当存在多种危险物质时，按式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1、q2，……，qn――每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2，……，Qn――每种危险物质的临界量，t。 本项目Q值确定结果见表54。 表 53 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种物质Q值. 1; 丙烷（液化石油气成分）; 74-98-8; 0.65; 10; 0.065. 2; 丁烷（液化石油气成分）; 106-97-8. 3; 润滑油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 4; 液压油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 项目Q值Σ; 0.06508. Q=0.06508＜1。 6.3 可能的影响途径 本项目主要影响途径为原料、危险废物在储存过程中发生泄漏，引发火灾、爆炸，会污染大气环境，并危害周围人群和动植物。 6.4 环境风险防范措施 ①本项目使用的液化石油气采用钢瓶罐装，润滑油、液压油均采用不锈钢密闭桶装，且均设置专门储存区域，专人负责看管，远离火种；原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 ②厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，定期检查灭火状态及其有效期等； ③厂区还应配备应急桶、防护口罩、防毒面具、防护手套等应急物资。 7. 环保投资估算 本项目总投资100万元，其中环保投资27.6万元，环保投资占总投资的27.6%，环保投资估算明细表见表55。 表 54 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算(万元). 废气; 激光切割下料粉尘; 底部设置有抽风系统+袋式除尘器+15m高排气筒; 4. 焊接烟尘; 设置单独焊接区域（采用硬质彩钢瓦结构密闭间），工位上方设集气罩，收集废气+袋式除尘器+15m高排气筒; 4. 喷塑粉尘; 2个喷粉间（增加喷粉间工件进出口长度，并在车间内进行二次封闭），共用1套旋风分离器和袋式除尘器，然后经1根15m高排气筒排放。; 8. 塑粉固化废气; 在固化烘干道进出口设置集气装置，废气经收集后引入1套处理系统（UV光解+活性炭吸附）处理后，经1根15m高排气筒排放; 8. 废水; 生活污水; 生活污水经厂区内现有化粪池（20m3）预处理，进入大厂区污水管道，然后由大厂区总排口进入市政污水管网; /. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声。; 1. 固废; 一般固废; 废金属边角料; 集中收集暂存于一般固废暂存处，定期至回收外售。; 0.1. 废塑粉; 定期清理收集袋装后暂存于一般固废暂存处，定期至回收外售。; 0.2. 废包装材料; 存放于一般固废暂存处，定期外售。; 0.1. 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一清运。; 0.2. 危险废物; 废润滑油; 集中收集后，分类分区暂存于危废暂存间（1间10m2），定期由有资质单位处理。; 2. 废活性炭. 废UV灯管. 废液压油. 废含油抹布. 合计; /; /; 27.6. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 激光切割下料粉尘 | 颗粒物 | 底部设置有抽风系统+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 设置单独焊接区域（采用硬质彩钢瓦结构密闭间），工位上方设集气罩，收集废气+袋式除尘器+15m高排气筒 | 同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》洛环攻坚办[]2020]14号中相关要求 |
|  | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 2个喷粉间（增加喷粉间工件进出口长度，并在车间内进行二次封闭），共用1套旋风分离器和袋式除尘器，然后经1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 塑粉固化废气 | 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃 | 在固化烘干道进出口设置集气装置，废气经收集后引入1套处理系统（UV光解+活性炭吸附）处理后，经1根15m高排气筒排放 | 颗粒物、SO2、NOX满足《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）。非甲烷总烃满足《河南省地方标准工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 生活污水经厂区内现有化粪池（20m3）预处理，进入大厂区污水管道，然后由大厂区总排口进入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足偃师市第三污水处理厂收水水质要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A等级 | 厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目一般固废废废金属边角料集中收集暂存于一般固废暂存处，定期至回收外售；废塑粉定期清理收集袋装后暂存于一般固废暂存处，定期至回收外售；废包装材料存放于一般固废暂存处，定期外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。危险废物在厂区危险废物暂存间（车间内部、10m2），建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）暂存后，定期交由有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目各生产车间内均设置单独的固废堆存区，地面硬化；厂区设置有危废暂存间，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；生活垃圾均设置垃圾收集桶，定点收集。厂内化粪池的池壁采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳众帮办公家具有限公司年产5万件办公家具项目符合国家产业政策，选址可行并符合当地规划。项目的建设不可避免会对环境造成一定影响，但企业在认真执行环境“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目的环境影响可降至很小。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，本项目是可行的。