- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市御京坊鞋厂年产50万双布鞋改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-410381-04-01-572894 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李俊涛 | 联系方式 | 13343888562 |
| 建设地点 |  | 洛阳市偃师区城关镇北窑村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度49分6.007秒，34度43分24.353秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1959其他制鞋业 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 32制鞋业 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） |  | 16 | 施工工期 | 1 |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是 设备已安装 洛阳市生态环境局偃师分局已对其进行处罚决定，决定书编号：豫0381环罚决字[2023]167号，建设单位已缴纳罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 1450 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区城关镇北窑村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态保护红线分类管控图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态保护红线分类管控图见附图7。 饮用水源保护区划调查：本项目位于洛阳市偃师区城关镇北窑村，根据河南省人民政府办公厅发布的《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）、《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]99号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），项目所在距离最近的城市地下水井群为偃师区一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井）。 偃师区一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井） 一级保护区：取水井外围50m的区域 本项目距离偃师区一水厂地下水源保护区范围2.17km，不在其饮用水源地保护范围内，符合饮用水源保护要求。本项目与饮用水源的位置关系图见附图5。 文物调查：与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津县、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 夹河段：偃师区境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 本项目位于位于邙山陵墓群东段建设控制地带内，本项目租赁现有厂房，不涉及动土，仅为设备安装，本项目建设不会对文物造成影响。本项目与大遗址保护区划相对位置见附图6。 陇海铁路线：项目北17m为陇海铁路线，满足《铁路安全管理条例》第二十七条中“铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥）外侧起向外的距离为：其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。”的规定，不在保护区范围内，满足条例及规范要求。 （2）环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师区城关镇北窑村，根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，搅拌、打料、破碎产生的废气经袋式除尘器处理达标排放，注塑过程产生的废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理达标排放；本项目生活污水经化粪池收集，通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 因此，本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目资源消耗较少，对整体资源消耗不大，不会对当地的资源产生明显的影响，不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上是合理的。 （4）环境准入负面清单 本项目位于洛阳市偃师区城关镇北窑村，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目与洛阳市生态环境总体准入要求、偃师区城关镇环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 - 表1-1 洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 乡镇; 管控要求; 本项目情况. ZH41038120002; 重点管控单元; 偃师市城镇重点管控单元; 城关镇、首阳山镇 、岳滩镇、翟镇; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目及其他排放重金属等的工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区城禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 4、逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产，环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理。 5、沿邙山大道两侧，提升改造塑编、校用设备、建材、制鞋等传统行业。积极引导制鞋企业和制鞋产业链上游配套企业逐步退城退村进园区，高标准配套VOCS治理措施，逐步推广集中治理，实现集中集聚发展。; 1、本项目位于北窑工业区，为制鞋业改建项目，不产生恶臭气体。 2、不属于新建及扩建高排放、高污染项目及其他排放重金属等的项目。 3、本项目不涉及畜牧养殖场、养殖小区。 4、本项目位于北窑工业区，属于制鞋业改建项目。 5、本项目位于北窑工业区，项目属于制鞋业改建项目，项目生产过程中产生的颗粒物经袋式除尘器处理后达标排放，有机废气采用UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放。. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。强化餐饮油 烟治理和管控。; 本项目物料及成品运输均采用国五以上排放标准的车辆，本项目职工无食宿，不涉及餐饮油烟。. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2023年6月5日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2306-410381-04-01-572894。 3.与《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）相符性分析 表1-2 本项目与偃环委办[2023]3号相符性分析 序号; 偃环委办[2023]3号; 本项目; 相符性. （一）; 持续推进产业结构优化调整. 2.（1）; 加快落后低效产能淘汰。2023年7月底前制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对落后产能实施动态“清零”。; 本项目使用的设备与生产工艺均不属于落后生产工艺装备，项目生产的产品不属于落后产品。; 相符. 2.（2）; 实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目位于城关镇北窑工业区，项目符合产业政策，本企业不属于“散乱污”企业。; 相符. （五）; 推进工业企业综合治理. 19; 实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目属于制鞋业，生产设备均位于生产车间内，采取末端治理技术，搅拌、打料、破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，搅拌、注塑工序产生的VOCS采用负压收集后进入VOCS废气处理系统，VOCs治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后达标排放。; 相符. （六）; 加快挥发性有机物治理. 24; 持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目VOCs物料在生产车间内密封储存，产生工序均位于生产车间内，产生的有机废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒达标排放。; 相符. 由上可知，本项目的建设符合《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）文件相关要求。 4.与《关于印发洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办[2023]41号）相符性分析 表1-3 本项目与洛环委办[2023]41号相符性分析 序号; 洛环委办 [2023]41号; 本项目; 相符性. （三）; 强化收集效果. 10; 提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行;采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。5月底前，各县区对辖区内采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气的企业开展一轮风速实测，达不到要求的一周内采取加装增压风机等措施，确保废气收集效率满足环评批复要求。; 本项目属于制鞋业，采取末端治理技术，搅拌锅、注塑机产生的VOCS采用集气罩收集后进入VOCS废气处理系统，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，VOCs治理采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后达标排放。; 相符. 由上可知，本项目的建设符合《关于印发洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环委办[2023]41号）文件相关要求。 5.与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号相符性分析 - 表1-4 制鞋工业绩效引领性指标相符性分析 引领性指标; 制鞋工业; 本项目特点; 相符性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求; 不涉及; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集、UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） 排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 项目生产过程中NMHC排放浓度不高于40mg/m3，非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）大气污染物排放限值的要求。同时本项目NMHC的去除效率高于70%，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物建议去除效率。; 相符. 无组织排放; 1、 冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、 胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、 工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、 生产车间封闭; 1.项目生产过程产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，有机废气经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理废气经处理后组织排放； 2.项目不涉及胶粘剂、清洗剂; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口'安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存一年以上; 企业未被纳入重点排污单位的企业; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目建成后按要求整理环保档案。1、环评批复文件；2、排污登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 按要求整理台账记录：1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料消耗记录；5、VOCs废料处置记录 项目不涉及天然气。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 根据以上分析内容，本项目建成后全厂原辅材料、污染防治设施符合制鞋工业绩效引领性指标。 6.偃师区人民政府办公室《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办[2021]1号）相符性分析 - 表1-5 《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办[2021]1号）相符性分析 文件内容; 本项目情况; 符合性. 三、重点任务; （一）加速鞋业集聚发展 2.优化鞋业产业布局; 以市鞋业产业园为主，多点辐射，着力打造“一区三园+重点企业”的产业布局。“一区”即偃师市鞋业产业园区，具体位置为北至陇海铁路，南至太学路，东至规划路，西至省道539，总面积约2300亩。其中建成区约900亩，规划区约1400亩。“三园”即指北环路槐庙鞋业园区、窑头工业区（鞋业园区）、邙岭鞋业园区。重点企业是指占地超过20亩，年销售收入超过5000万元，年上缴税收超过100万元以上的鞋业企业。 鞋业企业以洛河以北区域分布为主，洛河以南区域不再保留成品鞋生产企业，新增制鞋及3D飞织项目原则上要进入鞋业园区。; 本项目位于偃师区北窑工业区，属于“一区三园”中的“一区”，本项目属于制鞋业改建项目，位于洛河以北，本项目在原有厂房进行改建，不属于新建项目。本项目不属于重点企业。; 符合. （四）规范提升行业秩序 9．加大环保治理力度。; 做好鞋业环保治理宣传工作。按照要求进行制鞋业环评登记备案、排污许可证申请核发工作。鼓励使用先进设备和技术，推广使用环保材料和水性脱模剂，做到废气应收尽收，实现废气减量减排、达标排放，加强鞋业危险废物和一般固体废物规范管理，提高清洁生产水平。落实重污染天气制鞋产业应急减排措施，研究制定符合我市制鞋业实际的管理办法和应对措施。; 本项目不涉及淘汰工艺和设备，所用原辅材料为环保材料；生产过程中产生的有机废气采用集气设施进行收集后，经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后，达标排放，生产过程中产生的颗粒物采用集气设施收集，经袋式除尘器处理后达标排放；厂区内设置一般固废暂存区和危废暂存间。本项目落实重污染天气制鞋产业应急减排措施，制定符合我市制鞋业实际的管理办法和应对措施。; 符合. 根据以上分析内容，本项目符合《关于印发偃师市制鞋产业高质量发展五年规划的通知》（偃政办[2021]1号）要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 偃师市御京坊鞋厂位于偃师市城关镇北窑村，项目建设场地原为偃师市槐新街道办事处舒奈迪鞋厂，2019年偃师市槐新街道办事处舒奈迪鞋厂拟投资50万元租赁集体土地建设“年产30万双布鞋项目”，该项目于2019年2月经偃师区发展和改革委员会审核同意完成项目备案（项目代码：2019—410381—19—03—005171），该备案主要建设内容为：年产30万双布鞋，建筑面积约500平方米。主要设备：注塑鞋机、排帮线等。2020年5月6日在全国排污许可证网上申报系统进行了排污登记，登记编号为92410381MA444MYM6Q001X。2021年该项目由于经营不善外加疫情影响，企业资金周转困难，项目停滞，设备变卖。之后该厂区一直处于闲置状态。2022年9月为了搞活经济，北窑村将该闲置厂区租赁给偃师市御京坊鞋厂，用于布鞋的储存和销售。为了适应市场需求，2023年6月偃师市御京坊鞋厂拟投资50万元在该厂区建设年产50万双布鞋改建项目，项目不新增占地，仅进行设备安装。 本项目厂区东侧为北窑村集体卫生室，西侧为农商银行；南侧为北窑工业大道；北侧17m为陇海线。距项目厂址较近的敏感点为西南侧约30m的北窑村。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第十六项-皮革、毛皮、羽毛及其制品及制鞋业-32制鞋业-有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及为上的”，全部编制报告表，本项目含有注塑工艺，属于报告表类别。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2.建设内容 本工程在现有闲置厂区内进行改建。本次改建不新增占地，计划在原有的生产车间内南侧搭建一个2层平台。主要生产设备：注塑制鞋生产线4条、搅拌锅2台、锁边机3台、烘干机4台、缝纫机2台等。主要工程内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 项目组成; 项目名称; 改建前; 改建后; 变化情况. 建设内容; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 占地面积约1300m2,，闲置车间; 占地面积约1300m2，分布成品区、缝纫区、注塑区、仓库等，车间南侧搭建平台2F; 进行设备安装、搭建2层平台. 辅助工程; 办公楼; 共3层。用于办公、会议、接待等。; 依托现有; 无变化. 公用工程; 供水; 市政供水管网; 依托现有; 无变化. 供电; 偃师电网; 依托现有; 无变化. 排水; 1个化粪池（10m3）; 依托现有; 无变化. 环保工程; 废气; /; 搅拌、注塑鞋生产线产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后连入15m高排气筒（DA001）。; 新增1套有机废气处理设施+1根15m高排气筒（DA001）。. /; 搅拌锅、注塑鞋生产线中的打料、破碎工序废气经袋式除尘器收集后连入15m高排气筒（DA001）; 新增1套颗粒物处理设施+1根15m高排气筒（DA001）. 废水; /; 1个10m3化粪池; 依托现有. 噪声; /; 设置减震基础; 新增噪声防治措施. 固废; /; 设置一般固废暂存区（10m2），危废暂存间（6m2）; 新建. 2.1主要产品及产能 本项目产品为布鞋，具体生产规模和产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表表 序号; 改建前; 改建后. 名称; 年产量; 名称; 年产量. 1; 注塑布鞋（万双/年）; 50; 注塑布鞋（万双/年）; 50. 2.2 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、生产设施及设施参数一览表 主要生产单元; 主要生产设施; 设施参数; 设施数量. 改建前; 改建部分; 合计. 注塑工艺单元; 注塑制鞋生产线; 功率5.0kw; 0; 4台; 4台. 烘干机; 功率1.0kw; 0; 4台; 4台. 搅拌锅; 功率10.0kw; 0; 2台; 2台. 线缝工艺单元; 缝纫机; 型号：百普591; 0; 2台; 2台. 锁边机; 型号：飞马700; 0; 3台; 3台. 公用单元; 废气处理系统; “UV光氧+活性炭吸附”装置; 处理风量：1800m3/h; 0; 1套; 1套. 袋式除尘器; 处理风量：8100m3/h; 0; 1套; 1套. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产产品及生产设备不在淘汰落后生产工艺装备和产品目录。 2.3 主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 名称; 消耗量; 形态及储存. 改建前; 改建部分; 合计. 布鞋原料; 鞋面 （半成品）; 0; 50万双/a; 50万双/a; /. PVC树脂粉; 0; 52.5t/a; 52.5t/a; 粉状，25kg/袋. 邻苯二甲酸二丁酯; 0; 40t/a; 40t/a; 液态，250kg/桶，设置单独存放区，存放区设置围堰，使用后废原料桶作为危废处置. 钙粉; 0; 27.5t/a; 27.5t/a; 粉状，25kg/袋. NC发泡剂; 0; 0.25t/a; 0.25t/a; 粉状，25kg/袋. 色粉; 0; 0.25t/a; 0.25t/a; 粉状，25kg/袋. 辅助材料; 包装材料; 0; 50万套/a; 50万套/a; /. 鞋材配件（鞋垫、鞋撑等）; 0; 50万套/a; 50万套/a; /. 模具; 0; 200套/a; 200套/a; 金属模具. 缝线; 0; 0.05t/a; 0.05t/a; /. 工业黄油; 0; 0.05t/a; 0.05t/a; 液态，桶装. 能源; 新鲜水; 0; 126m3/a; 126m3/a; 市政供水管网. 电; 0; 3万度/a; 3万度/a; 偃师电网. 主要原材料理化性质 （1）PVC树脂粉：白色粉末，主要成分为聚氯乙烯，是由氯乙烯通过自由基聚合而成的，具有阻燃、耐化学药品性高、机械强度及电绝缘性良好的优点。物理外观为白色粉末，无毒、无臭。相对密度1.35－1.46g/cm3，折射率1.544（20℃），软化点低，约75-80℃，脆化温度低于-50~-60℃，大多数制品长期使用温度不宜超过55℃，熔点302℃。不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。 （2）邻苯二甲酸二丁酯：分子式：C16H22O4，无色油状液体，分子量278.34，密度1.048（水），闪点172℃，熔点-35℃，燃点（ºC）403，沸点340℃，折射率（20ºC）1.4911，急性毒性：人口服TDL0：140mg/kg，危害水生环境-急性危险 类别1,生殖毒性 类别1B,是聚氯乙烯最常用的增塑剂，可使制品具有良好的柔软性，稳定性、耐挠曲性、黏结性和防水性均优于其他增塑剂。 （3）钙粉：俗称石灰石、石灰，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。密度2.6-2.7g/cm3，分子量100.09，熔点1339℃，本项目使用的钙粉为粉末状，细粒度的钙粉。 （4）NC发泡剂：应用于硬质PVC，TPE，EVA的挤出、注射发泡产品，为无机发泡剂。密度0.48-0.8g/cm3，发气量：≥135ml/g，平均粒径6-15μm，分解起始温度：150-160℃，经加热分解后释放出二氧化碳和氮气等无毒无害气体，并在聚合物组成中形成细孔。 （5）工业黄油：润滑脂，属于半固体润滑剂，能覆盖于摩擦表面，可隔离水气、湿气和其它有害介质与金属的接触，从而减轻腐蚀磨损，防止生锈，保护金属表面。 2.4 水平衡分析 本项目建成后全厂水平衡分析见下图。 0.42 0.02 0.4 职工生活用水 化粪池降解 0.32 新 鲜 水 散失 图例： 单位：m3/d 0.08 注塑机冷却用水 中州渠 人工湿地 0.02 0.98 图1 工程水平衡分析示意图 本项目注塑机机身循环冷却水，定期补充损耗量，循环使用，不外排。生活污水经厂区化粪池降解处理后，经中州渠污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理，最终排入洛河。 2.5 劳动定员及劳动制度 改建前劳动定员2人，本项目建成后原有职工调剂至本项目生产线，并新增劳动定员8人，共计10人。年工作300天，工作制度为单班制，工作时间8h（8:00-12:00，14:00-18:00）。 2.6 厂区平面布置 本项目位于偃师区城关镇北窑工业区，车间内依据生产工艺需要，划分为注塑区、物料存放区等并设置4条注塑制鞋生产线。车间内各分区分工明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。车辆由厂区道路直接送入生产车间。半成品鞋面经锁边机加工处理后，送至制鞋生产线。制鞋生产线排放的污染物采取集中收集处理的污染防治措施，节省环保投资，总体布局较合理，区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 3.生产工艺流程和产排污环节 3.1布鞋生产工艺流程 PVC树脂粉、邻苯二甲酸二丁酯、钙粉、发泡剂、色粉 鞋面、缝线 噪声、固废 缝边 上料 废气、固废 烘箱定型 搅拌 废气、噪声 上楦 注塑制鞋生产线 废气、噪声、固废 鞋材配件、包装材料 噪声 打包 入库 图2 PVC鞋底布鞋工艺流程 工艺流程简述 （1）缝边：将外购的鞋面布料进行缝边加工。此工序污染物为噪声和废布料头。 （2）烘箱定型：将鞋面放在温度50℃左右的烘箱做定型处理，利于后续加工。烘箱为电加热，鞋面为纯棉材质，此过程不产生废气。 （3）上楦：把鞋面套上鞋楦，人工拉腰帮，将鞋面与半鞋垫固定到鞋楦上。 （4）上料、搅拌：将外购的PVC树脂粉、丁酯、钙粉、发泡剂以及邻苯二甲酸二丁酯通过人工上料至搅拌锅内，搅拌20分钟，并加热到30℃~40℃，使PVC料初步预热。此工序污染物为颗粒物和废包装袋。 （5）注塑制鞋生产线：包括打料、注塑、脱楦整理、破碎4道工序。①打料：注塑前需将原料放至打料锅进行预热，加热温度为50℃左右，一少部分产品需要加入色粉进行搅拌。此工序污染物为颗粒物气和噪声。②鞋底注塑：将上楦好的半成品插入插跟后，放在注塑定形机上，预处理后的鞋底料通过加热管道注入模具中注塑鞋底，注塑过程为电加热，加热温度为160℃左右。此过程会产生噪声、非甲烷总烃及氯化氢。③脱楦、整理：鞋子经过人工脱鞋楦后，人工整理剪去鞋底等多余的部分，放入鞋垫、泡沫鞋撑等，检验合格后可包装入库。此过程产生废边角料。④破碎：将脱楦、整理工序产生的废边角料经破碎后回用于注塑工序。此工序污染物为废气和噪声。 # （6）打包：将包装后的鞋盒进行打包，之后入库待售。 3.2 产污环节及污染物治理措施 根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见下表。 表2-5 产排污环节及治理措施一览表 污染 类型; 产污工序; 主要污染物; 拟采取的污染防治措施. 废气; 搅拌工序; 非甲烷总烃; 集气罩+袋式除尘器（1套）; 1套UV光氧+活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒（DA001）. 颗粒物. 注塑制鞋生产线; 打料工序; 颗粒物. 破碎工序; 颗粒物. 注塑工序; 非甲烷总烃; 集气罩. HCl. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 1个10m3化粪池. 噪声; 产生噪声设备; 等效连续声级; 设置基础减震、厂房隔声等. 固体废物; 职工日常; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期填埋. 原料包装; 废包装袋; 经收集后暂存厂区一般固废暂存区（10m2），定期外售综合利用. 缝纫锁边; 废布料头. 脱楦整理; 废边角料. 除尘器; 收尘灰; 回用于生产. 危险废物; 原料包装; 废（丁酯）原料桶; 经收集后放至厂区危废暂存间（6m2），定期交由有资质的单位处理. 环保设备维护; 废活性炭. 废UV灯管. |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 本项目租用城关镇北窑村集体土地（原偃师市化学纤维厂）现有闲置厂房进行建设，该厂房原租赁予偃师市槐新街道办事处舒奈迪鞋厂，2019年偃师市槐新街道办事处舒奈迪鞋厂拟投资50万元租赁集体土地建设“年产30万双布鞋项目”，该项目于2019年2月经偃师区发展和改革委员会审核同意完成项目备案（项目代码：2019—410381—19—03—005171），该备案主要建设内容为：年产30万双布鞋，建筑面积约500平方米。主要设备：注塑鞋机、排帮线等。2021年该项目由于经营不善外加疫情影响，企业资金周转困难，项目停滞，设备变卖。之后该厂区一直处于闲置状态。2022年9月为了搞活经济，北窑村将该闲置厂区租赁给偃师市御京坊鞋厂，用于布鞋的储存和销售。 1.项目现有工程概况： 偃师市御京坊鞋厂租用该厂区至今主要从事布鞋储存与销售，现有工程不在《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）内，根据分类管理名录第五条规定“本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”，因此，现有工程无需进行环境影响评价。 （1）废水 现有职工2人，均不在厂区食宿，产生的生活污水量为19.2m3/a，经厂区化粪池降解处理后定期清掏至周围农田施肥。则污染物排放量为COD0.0054t/a、SS0.0012t/a、氨氮0.00059t/a。 （2）生活垃圾 现有职工2人，产生的生活垃圾量为0.3t/a，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 现有工程运营期主要污染物排放情况见下表。 # 表2-6 现有工程运营期污染物排放情况一览表 项目; 污染物; 排放量. 废水; 废水量; 19.2t/a. COD; 0.0054t/a. SS; 0.0012t/a. 氨氮; 0.00059t/a. 固废; 生活垃圾; 0.3t/a. # 2.现存环境问题及整改措施 根据现场调查，现有项目产生的污染物均得到了妥善处置，无需整改。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年，洛阳市空气质量共监测365天，优良天数230天（占63.0%），与2021年相比优良天数减少16天。细颗粒物(PM2.5)、二氧化硫、一氧化碳、可吸入颗粒物(PM10)污染程度较去年稍有上升，二氧化氮和臭氧的污染程度较去年有所下降。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（洛环委办[2023]24号）、《洛阳市2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》洛环委办[2023]41等相关大气治理文件，从实施源头削减，推进总量减排、强化收集效果，减少无组织排放、提升治理水平等相关政策，通过治理区域环境质量状况将逐步好转。 1.2特征污染物环境质量现状评价 本项目特征污染物为非甲烷总烃和氯化氢，根据全国环评技术评估服务咨询平台http://iconsult-eia.china-eia.com/index?aimModule=searching_list2& question=%E7 %89%B9%E5%BE%81解答内容“《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。因此，大气特征污染物非甲烷总烃和氯化氢不需要进行现状监测。 1.3区域污染物达标消减计划 # 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，偃师区出台了洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室关于印发《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办[2023]3号）等一系列措施。偃师区正在制定一系列防治污染攻坚战实施方案，政策实施后，偃师区环境质量将得到明显改善。 - 声环境质量现状 距本项目最近的声环境敏感点为西南侧约30m的北窑村住户，以及东侧相邻的北窑村集体卫生室。为了解该项目所在区域的声环境质量现状，特委托河南摩尔检测有限公司于2023年6月9日~2023年6月10日对项目所在区域声环境质量现状进行了监测，结果见下表。 表3-2 项目区周围主要环境保护目标一览表 检测时间; 监测因子; 监测点位; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. 2023年6月9日; 等效连续A声级; 北窑村集体卫生室; 52.2; 44.3. 西南侧北窑村住户; 49.5; 44.6. 2023年6月10日; 北窑村集体卫生室; 51.7; 43.7. 西南侧北窑村住户; 50.1; 44.0. 由结果可知，北窑村、北窑村集体卫生室声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 - 地表水质量现状 为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 根据2022年洛阳市生态环境状况公报：2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”，占河流总数的12.5%。 因此项目区域地表水伊洛河环境质量状况较好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及环境空气敏感点为北窑村、北窑村集体卫生室，厂界外50米范围内声环境保护目标为北窑村、北窑村集体卫生室，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，项目区周围环境保护目标见下表。 表3-3 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标（人数）; 地理坐标; 方位; 相对厂界距离/m; 功能区划. 经度; 纬度. 大气环境; 北窑村（4200）; 112°48′42.26″; 34°43′27.22″; SW; 30; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准要求. 北窑村集体卫生室; 112°48′46.35″; 34°43′27.59″; E; 相邻. 声环境; 北窑村（4200）; 112°48′42.26″; 34°43′27.22″; SW; 30; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。. 北窑村集体卫生室; 112°48′46.35″; 34°43′27.59″; E; 相邻. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 氯化氢15m高排气筒：排放浓度100mg/m3 排放速率0.26kg/h 非甲烷总烃15m高排气筒：排放浓度120mg/m3 排放速率10kg/h 颗粒物15m高排气筒：排放浓度120mg/m3 排放速率3.5kg/h 厂界无组织排放监控浓度限值：氯化氢0.2mg/m3 非甲烷总烃4.0mg/m3 颗粒物1.0mg/m3 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 其他行业：非甲烷总烃排放浓度80mg/m3 企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 无组织排放监控点处 1h 平均浓度限值6mg/m3，监控点处任意一次浓度限值20mg/m3 4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD：500mg/L，氨氮/ 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类： 昼间60dB（A） 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放指标从偃师区污染负荷消减量中调剂： 生活COD、氨氮：本项目生活污水经化粪池处理后进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。本项目生活污水中COD产生量0.0269t/a、氨氮产生量0.0028t/a。纳入洛阳市中州渠人工湿地已申报的总量，本项目不再申报水污染物总量指标。 VOCs：本项目新增VOCs排放量0.1004t/a，VOCs替代来源为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用厂区内现有闲置厂房进行改建，施工期主要建设内容为设备安装；企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响为生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 工程实施后注塑工序产生的有机废气经集气设施收集后，经“1#UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，搅拌工序产生的非甲烷总烃以及搅拌和注塑制鞋生产线中的打料、破碎工序产生的颗粒物由集气设施收集后先经1套“袋式除尘器”进行处理再进入“1#UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的有机废气、颗粒物共同进入1根15m高排气筒（DA001）排放。工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 注塑制鞋生产线; 注塑机; 注塑; 氯化氢; 0.0071; 2; 有组织; 集气罩负压收集+“1#UV光氧+活性炭吸附”装置，处理风量1800m3/h 收集效率90% 非甲烷总烃去除率80%; 可行; 2; 0.0036; 0.0071; 注塑、搅拌、打料、破碎废气汇总至DA001排放口排放，氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物排放量分别为0.0071t/a、0.0595t/a、0.092t/a；排放速率分别为0.0036kg/h、0.0346kg/h、0.0767kg/h；排放浓度分别为0.3636mg/m3、3.495mg/m3、7.7475mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 非甲烷总烃; 0.2254; 62.6; 12.6; 0.0226; 0.0451. 搅拌、注塑制鞋生产线; 搅拌锅; 搅拌; 非甲烷总烃; 0.072; 7.4074; 集气罩负压收集+袋式除尘器，处理风量8100m3/h 收集效率95% 颗粒物去除率90%+“1#UV光氧+活性炭吸附”装置，收集效率90% 非甲烷总烃去除率80%; 可行; 1.4815; 0.012; 0.0144; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 搅拌锅、打料锅、破碎机; 搅拌、打料、破碎; 颗粒物; 0.9203; 94.7; 9.47; 0.0767; 0.092. 注塑制鞋生产线; 注塑机; 注塑; 氯化氢; 0.008; /; 无组织; 车间密闭; /; /; /; 0.0008; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 非甲烷总烃; 0.025; /; /; /; /; 0.025. 搅拌、注塑制鞋生产线; 搅拌锅; 搅拌; 非甲烷总烃; 0.008; /; /; /; /; 0.008. 搅拌锅、打料锅、破碎机; 搅拌、打料、破碎; 颗粒物; 0.0484; /; /; /; /; 0.0484; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 注：注塑工序产生的有机废气（非甲烷总烃、氯化氢）经集气设施收集后进入“1#UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的非甲烷总烃、氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。项目搅拌工序产生的非甲烷总烃以及搅拌和注塑制鞋生产线中的打料、破碎工序产生的颗粒物，经袋式除尘器处理后，再进入“1#UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准要求，处理后的非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。本项目废气经处理设施处理后共同进入一根15m高排气筒（DA001）排放，项目工序单独运行或共同运行排气筒均能达标排放。废气经对照《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》HJ 1123—2020，本项目有机废气治理措施为可行技术。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.1废气源强分析 - （1）原料搅拌、打料和破碎工序粉尘 - 项目物料经搅拌锅进行混料，在物料倾倒、搅拌过程中会产生一部分粉尘。原料搅拌过程全部在密闭的搅拌锅内操作，打料搅拌工序在生产车间内，上方设置集气罩，四周设置围帘密闭，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑，混料颗粒物产污系数6.0kg/t产品。搅拌锅年使用粉状物料80.5t/a（PVC树脂粉、钙粉、发泡剂、色粉），则粉尘的产生量为0.483t/a；打料锅年使用粉状物料80.5t/a（PVC树脂粉、钙粉、发泡剂、色粉，搅拌锅要搅拌所有粉状料），则粉尘的产生量为0.483t/a。 项目注塑工序会产生一部分废边角料，经破碎机破碎后回用于注塑工序。根据企业提供废品率为5%核算，产生量为6.1t/a，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》非金属废料和碎屑加工处理行业中“废PVC”破碎工序颗粒物产污系数为450克/吨-原料。破碎机破碎量为6.1t/a，则粉尘的产生量为0.0027t/a。 根据建设单位提供的设计资料，打料、搅拌、破碎共用一套袋式除尘器。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表1局部排风设施控制风速限制标准：上吸罩控制风速为1.0~1.2m/s（有毒气体1.2m/s，粉尘1.0m/s），密闭罩的控制风速为0.4m/s，侧吸罩的控制风速为0.5~1.0m/s（有毒气体0.5m/s，粉尘1.0m/s）。 根据《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758-2008中排风罩的排风量计算公式： Q=F×V 式中：Q---排风罩排风量，m3/s； F---排风罩罩口面积，m2； A---排风罩罩口平均风速，单位m/s。 本项目搅拌锅、打料锅、破碎机均为上吸罩四周设置有软帘局部密闭，上吸罩控制风速为1.0m/s，密闭罩为0.4m/s，考虑到软帘的密闭效果，本次控制风速按照0.7m/s进行。2台搅拌锅设置集气罩罩口面积均为0.78m2(0.6m×1.3m)，4条注塑制鞋生产线配套的4台打料锅设置集气罩罩口面积均为0.16m2(0.4m×0.4m)，4条注塑制鞋生产线配套的4台破碎机设置集气罩罩口面积均为0.25m2(0.5m×0.5m)。 - 经过计算，项目搅拌锅、打料锅、破碎机配套风机风量合计为8064m3/h，本次以8100m3/h计。 搅拌锅、打料锅、破碎机粉尘产生量合计为0.9687t/a，粉尘集气效率按95%计，处理效率按90%计，风机风量为8100m3/h，搅拌、打料和破碎工序均为间歇式工作，年运行时间1200h。 经核算，搅拌锅、打料锅、破碎机有组织粉尘产生量为0.9203t/a，产生速率为0.7669kg/h，产生浓度为94.7mg/m3，经袋式除尘器处理后，有组织排放量为0.092t/a，排放速率为0.0767kg/h，排放浓度为9.47mg/m3。颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 - 无组织粉尘产生量为0.0484t/a，因污染物多为颗粒物，且原料搅拌工序二次密闭，约70%散落至车间内部沉降，则无组织粉尘排放量为0.0145t/a，排放速率为0.0121kg/h。 （2）原料搅拌、注塑工序废气 本项目注塑鞋生产主要原料包括丁酯，根据丁酯的理化性质可知，丁酯在常温常压下会有少量挥发，因此，本项目原料搅拌过程会产生少量的非甲烷总烃。类比《偃师市荣辉鞋厂扩建项目环境影响报告表》中丁酯挥发系数，按原料用量的0.2%计算，本项目丁酯用量为40t/a，则原料搅拌工序非甲烷总烃产生量为0.08t/a。 有机废气集气效率按90%计，处理效率按80%计，风机风量为8100m3/h，搅拌工序均为间歇式工作，年运行时间1200h。 经核算，搅拌锅有组织粉尘产生量为0.072t/a，产生速率为0.06kg/h，产生浓度为7.4074mg/m3，经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，有组织排放量为0.0144t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为1.4815mg/m3。 搅拌工序产生的非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）其他行业挥发性有机物排放建议值。 本项目设有4台注塑一体机，加热温度为110℃左右，注塑工序加热过程中物料（PVC树脂粉、邻苯二甲酸二丁酯和发泡剂）会产生非甲烷总烃和HCL。注塑过程非甲烷总烃产生量参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-产品，本项目经注塑机生产出来的产品量为92.75t/a，则非甲烷总烃产生量为0.2504t/a。 参照《化工百科全书》对聚氯乙烯热稳定性的描述，温度在110℃时，HCl的排放系数为原料总用量的0.015%，本项目进入注塑机PVC树脂粉用量为52.5t/a，则HCl产生量为0.0079t/a。 注塑线为环形线，根据生产设备情况及产污环节，每台注塑机注塑口设置单独的侧吸集气设施，并设置风管连接主风管，抽取的有机废气经引风管连接至主风管，有机废气经主风管引入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表1局部排风设施控制风速限制标准：侧吸罩的控制风速为0.5~1.0m/s（有毒气体0.5m/s）。 根据《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758-2008中排风罩的排风量计算公式： Q=F×V 式中：Q---排风罩排风量，m3/s； F---排风罩罩口面积，m2； A---排风罩罩口平均风速，单位m/s。 本项目挤塑机均为侧吸罩，侧吸罩控制风速为0.5m/s。4台挤塑机设置集气罩罩口面积均为0.24m2(0.4m×0.6m)，2台搅拌锅设置集气罩罩口面积均为0.78m2(0.6m×1.3m)。 经过计算，项目挤塑机配套风量合计为1728m3/h，本次以1800m3/h计。 注塑机注塑口侧吸集气罩收集的有机废气，通过主风管进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理装置分配风机风量为1800m3/h，作业时间2000h/a。注塑作业区产生的有机废气收集效率约为90%，进入有机废气治理设施的非甲烷总烃量为0.2254t/a，去除效率约为80%。经治理设施处理后，非甲烷总烃排放量为0.0451t/a，排放速率为0.0226kg/h，排放浓度为12.6mg/m3；氯化氢排放量为0.0071t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为2.2mg/m3。 注塑工序产生的非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）其他行业挥发性有机物排放建议值。氯化氢的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 - 未被收集的非甲烷总烃量约为0.033t/a，未收集的氯化氢量约0.0008t/a，车间通风无组织排放。 - 项目搅拌、打料、破碎、注塑工序产生的废气汇总至DA001排放口排放，氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物排放量分别为0.0071t/a、0.0595t/a、0.092t/a；排放速率分别为0.0036kg/h、0.0346kg/h、0.0767kg/h；排放浓度分别为0.3636mg/m3、3.495mg/m3、7.7475mg/m3。氯化氢的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）其他行业挥发性有机物排放建议值；颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 - 1.2排放口基本情况 - 搅拌、打料、破碎产生的颗粒物与注塑产生的有机废气分别经袋式除尘器、“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后共同进入1根排气筒排放。 - 排放口基本情况见下表。 表4-2 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 废气排放口（DA001）; 112°49'5.30" 34°43'24.32"; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. 1.3监测计划 本项目行业类别为“其他制鞋业（C1959）”，参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020）中相关内容，项目监测计划见下表。 表4-3 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气排放口（DA001）; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 非甲烷总烃; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求. 氯化氢; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 企业边界; 非甲烷总烃; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）排放限值要求. 氯化氢; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 车间外监控点; 非甲烷总烃; 1年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1标准要求. - 1.4环境影响分析 本项目位于偃师区城关镇北窑村，该区域环境空气属于二类。本项目营运期针对废气采取措施后，废气均能达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2. 废水 （1）冷却循环水 注塑机注塑过程配套冷却循环水，企业拟在生产车间内建1个循环水箱（有效容积均为1.5m3，装水量1.2m3），水箱中的水由泵经管道进入注塑机筒体水冷系统的管线内，对注塑机机身进行冷却后通过管道返回循环水箱中（循环水量约0.98m3/d）。该部分冷却水需定期补充，补充量约6.0m3/a。 （2）生活污水 本项目废水来源为生活污水，本项目劳动定员10人，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）人均用水量按40L/d计，则用水量为0.4m3/d，即120m3/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.32m3/d，即96m3/a。职工生活污水主要污染物及浓度为COD 350mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L。 生活污水进入厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，SS50%，氨氮3%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD 280mg/L、SS 100mg/L、氨氮29.1mg/L，排放量为COD 0.0269t/a、SS 0.0096t/a、氨氮0.0028t/a。 化粪池可行性：本项目全厂生活污水排放量为0.32m3/d，生活污水经厂区化粪池（10m3）降解处理，生活污水在化粪池内的水力停留时间取24h，化粪池容积为10m3，可以满足水力停留时间要求；项目生活污水经化粪池降解处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及洛阳市中州渠人工湿地接管水质要求（COD350mg/L，氨氮45mg/L）。 生活污水经厂区化粪池处理后，进入污水管网排入中州渠污水管网，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，设计进水浓度为：COD≤350mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤55mg/L、SS≤160mg/L、TP≤5mg/L。处理后出水水质满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/ 2087-2021）的一级标准。 洛阳市中州渠人工湿地收水范围为：偃师市文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。本项目位于偃师区山化镇东屯工业区，区域污水管网完善，位于洛阳市中州渠人工湿地的收水范围内。 本项目建成后，生活污水排放量约为0.32m3/d，目前洛阳市中州渠人工湿地日处理量约为1000m3/d，富余处理能力约为5000m3/d，项目废水可被洛阳市中州渠人工湿地所接纳，对湿地的运行不会造成负荷。故本项目依托洛阳市中州渠人工湿地处理是可行的。 因此，项目营运期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 - 3. 噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自锁边机、风机等高噪声设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 - 表4-4 噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级 dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外声压级 dB（A）. X; Y; Z. 1; 生产车间; 缝纫机; 72; 基础减震、厂房隔声; 9; 10; 1; 9; 55.9; 昼间; 20; 35.9. 2; 锁边机; 70; 4; 10; 1; 4; 62.8; 昼间; 20; 42.8. 3; 搅拌锅; 75; 2; 17; 1; 2; 72; 昼间; 20; 52. 4; 注塑机; 80; 20; 5; 1; 5; 72; 昼间; 20; 52. 5; 破碎机; 80; 21; 3; 1; 3; 76.5; 昼间; 20; 56.5. 6; 风机; 80; 2; 15; 1.5; 2; 77; 昼间; 20; 57. 注：上表中空间相对位置坐标为布置区域西北角位置；. 3.2预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3噪声影响分析 经调查，本项目夜间不生产，因此本评价预测昼间项目噪声源对厂址厂界噪声贡献情况。噪声预测结果见下表。 表4-5 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) # 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 标准值. # 东厂界; 39; # 60; # 达标. # 西厂界; 58.4; # 60; # 达标. # 南厂界; 51.5; # 60; # 达标. # 北厂界; 53.1; # 60; # 达标. 表4-6 建成后声环境保护目标噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 昼间. 声环境保护目标名称; 背景值; 贡献值; 预测值; 较现状增量; 标准值; 是否达标. 1; 北窑村; 50.1; 47.6; 52; 1.9; 60; 达标. 2; 北窑村集体卫生室; 52.2; 39; 52.4; 0.2; 60; 达标. 由上表可知，该项目建成后，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）；北窑村声环境质量预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 3.4噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划见下表。 表4-7 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 南厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 北厂界; 噪声. - 4. 固体废物 本项目产生的一般固体废物主要为废包装袋、废布料头、除尘灰和职工日常的生活垃圾；危险废物有废活性炭、废UV灯管。 ①废包装袋：原辅材料经使用后会产生部分废包装袋，产生量约为0.8t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 ②废布料头：项目缝纫车间产生废布料头，产生量约为0.3t/a，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 ③除尘灰：项目除尘灰主要是袋式除尘器收集的粉尘，产生量为0.8283t/a，集尘灰主要成分是粉尘，属于一般工业固废，收集后外售处理。 ④废边角料：项目聚氨酯生产线在脱楦整理过程产生废边角料，约0.4t/a，一般固废暂存区暂存后定期外售。 生活垃圾：本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量取0.5kg/（d·人），则产生量为15kg/d（1t/a），定期由环卫部门收集，运至垃圾填埋场处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目产生的一般固体废物分类与代码如下。 - 表4-8 一般固体废物分类与代码 名称; 行业来源; 类别代码; 分类代码. 废包装袋; 废弃资源; 99; 900-999-09. 废布料头; 废弃资源; 01; 170-001-01. 废边角料; 废弃资源; 06; 292-001-06. 除尘灰; 非特定行业; 66; 900-999-66. 4.2危险废物 # ①废活性炭：本项目生产过程产生的有组织有机废气量约为0.2974t/a，通过“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，其中UV光氧处理的有机废气量按有机废气处理总量的40%计，活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按剩下的有机废气处理量的70%计，1t活性炭可吸附0.15t有机废气，则活性炭用量为0.8327t/a，废活性炭产生量约为0.9576t/a（废活性炭产生量与有机废气吸附量合计）。本项目活性炭装置按装载量450kg计算，项目活性炭装置需定期更换活性炭2次/年，则废活性炭的产生量为1.1t/a。。 ②废UV灯管：本项目1套UV光氧催化设备，安装灯管数量为12根，根据设备厂家提供资料，UV光氧催化设备配套灯管使用寿命为800~1000h，本次按最不利800h/根计，装置年运行时间为1200h/a，则报废更换的废UV灯管产生量为24根/a，更换频率为2次/年。经收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 ③废（丁酯）原料桶：本项目废（丁酯）原料桶属于危险废物，产生量约0.2t/a。 4.3本项目固废产生情况汇总 表4-9 本项目固废产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特征; 年度 产生量; 贮存方式; 最终 去向; 利用或处置量. 原料包装; 废包装袋; 一般固废; /; 固态; /; 1.5t/a; 一般固废暂存区; 外售综合利用; 0.8t/a. 缝纫锁边; 废布料头; 一般固废; /; 固态; /; 0.3t/a; 0.3t/a. 脱楦整理; 废边角料; 一般固废; /; 固态; /; 0.8t/a; 0.4t/a. 环保设备; 除尘灰; 一般固废; /; 固态; /; 0.8282t/a; 0.8283t/a. 职工生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 固态; /; 2t/a; 垃圾桶; 环卫部门定期清运; 1t/a. 原辅材料; 废（丁酯）原料桶; 危险废物HW49 其他废物900-041-49; 废原料桶; 固态; T; 0.2t/a; 危废暂存间; 交由有资质的单位处置; 0.2t/a. 环保设备; 废活性炭; 危险废物HW49 其他废物900-039-49; 废活性炭; 固态; T; 1.1t/a; 1.1t/a. 环保设备; 废UV灯管; 危险废物HW29 含汞废物900-023-29; 含汞废物; 固态; T; 24根/a; 24根/a. 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-10 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 产生量; 贮存周期（周期内处理量）. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 12m2; 专用储存桶; 2t/a; 1.1t/a; 6个月（0.55t）. 危废暂存间; 废UV灯管; HW49; 900-023-29; 生产车间内; 12m2; 专用储存桶; 30根/a; 24根/a; 12个月 （24根）. 危废暂存间; 废（丁酯）原料桶; HW49; 900-041-49; 生产车间内; 12m2; 密封储存; 0.5t/a; 0.2t/a; 12个月 （0.2t/a）. # 由上表可知，废活性炭、废UV灯管均使用容积约为1m3的容器密封储存。根据上表可知本项目建成后危废暂存间满足贮存周期的要求。因此，本厂区危废暂存间可以满足危废的贮存需求。 4.4环境管理要求及依托可行性 （1）一般固废暂存区 建设单位已在车间内设置一个10m2的一般固废暂存区，设置分区，不同的固体废物分区放置，做好台账记录。 （2）危废暂存间 建设单位已设置一个6m2危险暂存间，危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，地面与裙脚硬化防渗，四周设置围堰，贮存设施地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5. 地下水、土壤 本项目使用液态物料均在专用桶内存放，存放在车间内，车间地面做好防渗措施；危废废物均存放在专用容器内，暂存间设有围堰，并采取了相应的防渗措施。在正常情况下做好定期检查后不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 本项目土壤和地下水的影响途径主要发生在非正常情况下，针对本项目来说主要是危废暂存间、原料桶存放区地面防渗层破损，防渗层不能起到应有效果的情况。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）分区控制措施要求，将厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，其中危废暂存间和原料桶存放区作为重点防渗区，采取源头控制的措施，防渗层定期检查，发现破损及时修补，经采取相应措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 环境风险 6.1主要危险物质及分布 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中进行本项目风险识别，本项目涉及到的风险物质为邻苯二甲酸二丁酯，此原料采用桶装方式，贮存于生产车间内，由厂家直接配送，厂区1用1备，单桶重量为250kg。 表4-11 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 邻苯二甲酸二丁酯; 84-74-2; 0.5; 10; 0.05. 项目Q值∑; 0.05. 由上表可知，本项目涉及的风险物质Q值小于1，为一般环境风险等级，仅进行简单分析。本项目环境风险分析内容见下表。 6.2环境影响途径 表4-12 项目可能影响环境的途径 环境要素类别; 事故类型; 影响途径. 大气; 易燃; 邻苯二甲酸二丁酯遇明火、高温和强氧化剂可燃，并排放刺激烟雾，造成环境空气污染。. 生态毒性; 渗漏; 邻苯二甲酸二丁酯使用过程中发生泄漏，对生态环境造成污染。. 6.3环境风险防范措施 ①车间远离火种、热源，工作现场严禁烟火，配备相应品种和数量的消防器材。 ②邻苯二甲酸二丁酯定点存放，地面采用混凝土进行硬化并做防渗处理。 ③定期检查容器是否有泄漏现象； ④加强岗位责任，提高职工安全环保意识 6.4环境风险分析结论 综上所述，项目存在一定的风险，经采取各项风险防范措施后，不会对区域环境保护目标造成影响。因此，项目从环境风险角度可行。 - “三本账”清算 现有工程与本项目“三废”排放情况见下表。 表4-13 现有工程与本项目排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量; 本项目 排放量; 以新带老消减量; 本项目建成后全厂排放量; 增减量 变化. 废气; 非甲烷总烃; 0; 0.0845; 0; 0.0845; +0.0845. 氯化氢; 0; 0.0079; 0; 0.0079; +0.0079. 颗粒物; 0; 0.1404; 0; 0.1404; +0.1404. 废水; COD; 0.0054; 0.0269; 0.0054; 0.0269; +0.0215. SS; 0.0012; 0.0096; 0.0012; 0.0096; +0.0084. 氨氮; 0.00059; 0.0028; 0.00059; 0.0028; +0.00221. 固废; 生活垃圾; 0.3; 1; 0.3; 1; +0.7. 废包装袋; 0; 0.8; 0; 0.8; +0.8. 废布料头; 0; 0.3; 0; 0.3; +0.3. 废边角料; 0; 0.4; 0; 0.4; +0.4. 除尘灰; 0; 0.8283; 0; 0.8283; +0.8283. 废活性炭; 0; 1.1; 0; 1.1; +1.1. 废UV灯管; 0; 24根/a; 0; 24根/a; +24根/a. 废（丁酯）原料桶; 0; 0.2; 0; 0.2; 0.2. - 环保措施及投资估算 本项目总投资为50万元，其中环保投资为8万元，占总投资的16%，具体环保投资估算见下表。 表4-14 环保措施与投资一览表 产污工序; 环保设施名称; 投资额 （万元）. 废气; 搅拌、打料、破碎工序; 集气罩（10个）+袋式除尘器; UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）; 4. 注塑工序; 集气罩（4个）; 2. 废水; 生活污水; 化粪池10m3（依托现有）; /. 噪声; 产生噪声各设备; 基础减震和厂房隔声; /. 一般固体废物; 废包装袋; 一般固废暂存区10m2; 0.5. 废布料头. 废边角料. 除尘灰. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. 危险废物; UV灯管; 危废暂存间6m2（依托现有）; 1. 废活性炭废. 废（丁酯）原料桶. 合 计; 8. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求：排放浓度120mg/m3 排放速率3.5kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求：120mg/m3 排放速率10kg/h；《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求：排放浓度80mg/m3 |
|  |  | HCl |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求：排放浓度100mg/m3 排放速率0.26kg/h |
|  | 车间无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 二级标准要求：氯化氢0.2mg/m3 非甲烷总烃4.0mg/m3 颗粒物1.0mg/m3；《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求：非甲烷总烃2.0mg/m3；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）：无组织排放监控点处 1h 平均浓度限值6mg/m3，监控点处任意一次浓度限值20mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 厂区化粪池 （依托现有） | 《污水综合排放标准》（8978-1996）表4三级标准：COD：500mg/L，氨氮/ |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效连续 声压级 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准要求：昼间60dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的废包装袋、废布料头、废边角料经收集后暂存厂区一般固废暂存区，定期外售综合处置；除尘灰经收集后外售处理；生活垃圾交由环卫部门清运处理；产生的危险废物经收集后暂存场区危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 邻苯二甲酸二丁酯设置专用存放区，地面硬化并采取防渗处理，不会对土壤和地下水造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 邻苯二甲酸二丁酯设置专用存放区，地面硬化并采取防渗处理，不会对生态环境造成污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排放口规范化设置，粘贴标识牌； （2）依据行业规范制定自行监测计划； （3）建立环境管理台帐制度，落实环境管理台账记录责任人，明确工作职责。 （4）项目实施后，按《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南）（2021年修订版）相关要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

偃师市御京坊鞋厂年产50万双布鞋改建项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 |  | 0 |  | 0.0079t/a | 0 | 0.0079t/a | +0.0079t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0 |  | 0.0925t/a | 0 | 0.0925t/a | +0.0925t/a |
|  | 颗粒物 |  | 0 |  | 0.1404t/a | 0 | 0.1404t/a | +0.1404t/a |
| 废水 | COD |  | 0.0054t/a |  | 0.0269t/a | 0.0054t/a | 0.0269t/a | +0.0215t/a |
|  | SS |  | 0.0012t/a |  | 0.0096t/a | 0.0012t/a | 0.0096t/a | +0.0084t/a |
|  | 氨氮 |  | 0.00059t/a |  | 0.0028t/a | 0.00059t/a | 0.0028t/a | +0.00221t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  | 0 |  | 0.8t/a | 0 | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废布料头 |  | 0 |  | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废边角料 |  | 0 |  | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 除尘灰 |  | 0 |  | 0.8283t/a | 0 | 0.8283t/a | +0.8283t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 0.3t/a |  | 1t/a | 0.3t/a | 1t/a | +0.7t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  | 0 |  | 1.1t/a | 0 | 1.1t/a | +1.1t/a |
|  | 废UV灯管 |  | 0 |  | 24根/a | 0 | 24根/a | +24根/a |
|  | 废原料桶 |  | 0 |  | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①