建设项目基本情况

| 项目名称 | 橄榄城·铂郡B区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师亚新房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李珂 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 霍梦洁 |  |  |
| 通讯地址 | 偃师市城关镇槐新南路与伊洛路交汇处（橄榄城小区22号楼2楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15038082500 |  | 传真 | 65070109 |  |  |  | 邮政编码 |  | 471900 |  |
| 建设地点 | 偃师市迎宾路以东、规划支路四南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2019-410381-70-03-019628 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | K7010房地产开发经营 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 10110.73 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 3042.32 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 11254 | 其中:环保投资（万元） |  |  | 413 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 3.7% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  | 2020年9月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 近几年，随着我国经济和社会的快速发展，城镇的综合开发改造是一个城市发展的重要组成部分，改善城市居民的住房条件是提高人民生活水平的重要标志，是实现我国小康生活水平的战略目标。 为加快偃师市城区的建设规模，缓解目前的居民住房压力，改善居民的居住条件，提高偃师市房地产行业的竞争力，偃师亚新房地产开发有限公司决定在偃师市迎宾路以东、规划支路四南新建橄榄城·铂郡B区项目。橄榄城·铂郡B区项目总占地面积10110.73m2，总建筑面积37514.56m2。共设计2栋住宅楼，其中26层住宅楼1栋、27层住宅楼1栋。 橄榄城·铂郡B区项目不在国家发展和改革委员会令2013年第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中限制类和淘汰类的目录范围内，为国家允许建设项目，符合国家产业政策。2019年5月8日在偃师市发展与改革委员会备案，项目代码为2019-410381-70-03-019628。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第682号令《建设项目环境保护管理条例》、环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令1号），本项目类别为“三十六、房地产—106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”其中“涉及环境敏感区的；需自建配套污水处理设施的”应该编制报告表，“其他”应该填报登记表，本项目位于邙山陵墓群东段建设控制地带内，属于涉及环境敏感区（文物保护）的项目，应该编制报告表。因此，偃师亚新房地产开发有限公司委托洛阳市青源环保科技有限公司承担了橄榄城·铂郡B区项目的环境影响评价工作（委托书详见附件），接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和监测的基础上，编制了该项目的环境影响报告表。 2、地理位置、周围概况 该项目位于偃师市迎宾路以东、规划支路四南，占地面积为10110.73m2，所占土地为城镇住宅用地，土地证号为豫（2018）偃师市不动产权第0000212号（详见附件土地证）。该项目的建设符合偃师市城乡总体规划要求（详见附图5：偃师市城市总体规划）。 橄榄城·铂郡B区项目北侧为规划的支路，隔路为偃师橄榄城·铂郡项目；南侧为空路，隔空地为东寺庄村；西侧为迎宾路，隔路为西寺庄新居；项目东侧为东寺庄住户。该项目位于偃师市城关镇，周围道路、雨、污水管道等基础设施及配套设施较完善。该项目地理位置详见附图1，周围环境概况见附图2。 3、工程概况及内容 3.1工程建设内容： 该项目包括主体工程和各种配套公用工程，其中主体工程为：26层住宅楼（10#）共1栋；27层住宅楼（11#）1栋。另外沿街配套建设2层的商业裙楼（位于10#住宅楼沿街1-2层）、1个社区服务中心、地下车库等主体工程，以及绿化、供水、排水、供电、供气、供热等辅助工程设施。 表1 住宅楼详细指标一览表 楼号; 功能; 层数（层）; 单元数（个）; 设计户数（户）; 楼高(m); 结构形式. 10#; 住宅; 26; 2; 100; 77; 框架结构. 11#; 住宅; 27; 2; 110; 79.7; 框架结构. 合计; 210; /; /. 表2 主要建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 10#住宅楼; 1栋，26层; 建筑面积37514.56m2. 11#住宅楼; 1栋，27层. 辅助工程; 商业裙楼; 10#楼1~2层; 建筑面积1596.47m2. 社区服务中心; 1-2层; 建筑面积516.39m2，位于西侧商业裙楼内； 含老年人日间照料中心、社区卫生服务站、文化活动站、居委会. 物业配套用房; /; 建筑面积154.63m2. 便利店; /; 建筑面积31.49 m2. 机动车停车位; 227个; 其中地上45个，地下182个. 非机动车停车位; 405个. 公用工程; 供水; 供水管网、加压水泵; /. 供电; 10kv配电房及强弱电管网; /. 供热; 热力管网、热交换站; /. 制冷; 分体空调; /. 排水; 雨水、污水管网; /. 消防; 消防水池、消防栓; /. 环保工程; 水污染防治措施; 化粪池; 1个75 m3. 污水、雨水管线; 若干. 生活垃圾收集设施; 垃圾桶; 若干. 大气污染防治措施; 地下停车场排气设备; 排烟风机、补风机. 居民楼烟道; /. 噪声防治措施; 双层隔音玻璃; 临道路一侧住户. 景观绿化; 活动广场; /. 依托工程; 污水处理; 偃师市第一污水处理厂; 位于项目东北侧260m. 本项目商业位于10#楼一二层临街，规划为一般商业，禁止进驻餐饮、酒店、KTV等行业。社区服务中心主要包括老年人日间照料中心、社区卫生服务站、文化活动站、居委会，其中：老年人日间照料中心主要用于老年人日间活动、娱乐，不涉及饮食、住宿等；社区卫生服务站包括简单医务室、社区管理室，共设置3张病床，不涉及手术室；文化活动站主要用于小区人员娱乐活动；居委会主要用于日常办公。 3.2工程总投资及建设规模 该项目总投资约11254万元，共有2栋楼（26层和27层住宅楼各1栋）。工程总平面布置见附图4。 4、主要技术经济指标 该项目的主要技术经济指标如表3所示： 表3 经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 规划用地面积; m2; 10110.73; 项目规划总用地面积. 2; 总建筑面积; m2; 37514.56; /. 其中; 地上总建筑面积; m2; 30281.63; /. 其中; 商品房建筑面积; m2; 27982.65; /. 商业配套及其他; m2; 2298.98; /. 其中; 商业建筑面积; m2; 1596.47; /. 社区服务中心; m2; 516.39; 位于西侧商业裙楼内，包括老年人日间照料中心、社区卫生服务站、文化活动站、居委会. 物业用房; m2; 154.63; 含门卫. 便民店; m2; 31.49; /. 地下总建筑面积; m2; 7232.93; 包括：住宅地下室、机动车库、非机动车库、设备用房. 其中; 住宅地下室; m2; 1090.01; /. 机动车车库; m2; 6142.92; /. 3; 建筑占地面积; m2; 2242.75; /. 4; 绿地面积; m2; 3042.32. 5; 容积率; /; 2.99. 6; 建筑密度; ％; 22.18; /. 7; 绿地率; ％; 30.09; /. 8; 设计居住户数; 户; 210; /. 9; 设计居住人数; 人; 672; 每户按3.2人计算. 10; 机动车停车位; 个; 227; /. 其中; 地上停车位; 个; 45; /. 地下停车位; 个; 182; /. 11; 非机动车停车位; 个; 405; /. 5、公用工程及辅助设施 5.1给水 该项目用水包括住宅居民生活用水、商户用水、物业用水、社区服务用水、绿化用水、消防用水及未预见水等。具体用水量如表4所示： 表4 项目用水量统计 序号; 项目; 用水定额; 人数或面积; 用水量 m3/d; 时间; 用水量m3/a; 废水量. m3/d; m3/a. 1; 住宅用水; 120L/人·日; 672人; 80.64; 365天; 29433.6; 64.512; 23546.88. 2; 商业用水; 3L/ m2•日; 1627.96m2; 4.8839; 330天; 1611.68; 3.9071; 1289.34. 3; 物业用水; 40L/人·日; 20人; 0.8; 300天; 240; 0.64; 192. 4; 社区服务中心; 50L/人·日; 150人; 7.5; 365天; 2737.5; 6.0; 2190. 5; 绿化用水; 0.9m3/ m2·a; 3042.32m2; 7.5; 365天; 2738.088; /; /. 6; 消防 及未预见用水; 按以上用水的10% （不含绿化用水）; 9.3824; /; 3128.8; /; /. 7; 合计; /; /; 110.7063; /; 39889.668; 75.0591; 27218.22. 项目给水采用偃师市自来水，经迎宾路给水管网引入，加压后（加压水泵小区自行配备，加压水泵共有1个，位于10#楼南侧地下室内，不在住宅楼的正下方）供项目区域内各楼层使用。 5.2排水及去向 该项目排水拟采用雨、污水分流制排水系统。 消防排水、雨水就近排入本工程雨水收集管网，然后排入迎宾路市政雨水管网。 该项目产生的生活污水量按用水量的80%计，为75.0591m3/d（不含绿化、消防用水），建设单位拟在10#楼的南侧建设一个75m3的化粪池（主要收集10#、11#住宅楼及其商业裙楼、物业生活污水、社区服务中心生活污水）。在迎宾路上设置1个排污口。化粪池设计停留时间不小于12小时，清掏周期180天，经化粪池处理后的废水由排污口排入市政污水管网，从而进入偃师市污水处理厂进行处理。偃师市污水处理厂排放水质执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理厂尾水排入伊洛河。 本项目位于偃师市污水处理厂扩建后的收水范围内，迎宾路及其污水管道已铺设至项目区，本项目的废水可以通过已建成的污水管道排入偃师市污水处理厂进行处理。 5.3小区住户燃料构成 小区住户拟采用电、天然气作生活能源。 5.4供热、制冷 该项目采用市政集中供热，设计有地下热交换站一个，拟建设在10#楼南侧地下室。住宅、商铺、物业夏季制冷均采用独立空调。 5.5供电 本项目用电从市政电网引入1路独立的10kV电源。 5.6有线电视及通讯工程 有线电视由偃师市有线电视网接入。 小区设电话交接箱再到各栋建筑，下设分线盒，各住户室内安装电话接口；住宅单元底层设信报箱。 5.7小区交通 该项目小区在北侧规划支路上设置主入口。同时小区内部形成环道，自然形成消防环道。地下停车场出入口位于主出入口西侧和东侧，方便车辆进入小区后快速驶入地下停车场内。 项目内建筑建设执行《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》及其它专项规范的规定。 5.8固体废物收集 本项目每个楼层均单独设置垃圾箱，不设置垃圾中转站和垃圾收集房。生活垃圾经小区环卫工人收集后，统一运往城市垃圾转运站。 社区服务中心内部设置医疗废物收集箱，产生的医疗废物定期委托有资质的单位进行处置。 5.9附属用房 该项目附属用房为加压泵站（1个）、热交换站（1个），加压水泵、热交换站均布置在10#楼南侧地下室。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目占地原为荒地，不存在与项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。总面积668.58km2。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于偃师市城关镇，西临迎宾路，北为规划支路，南为空地，东为东寺庄村。 2、地形、地貌 偃师市南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300-900m，最高峰1302m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔 150-400m，面积占全市的35.71％；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115-135m，面积占全市的31.37％；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140-300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2％。 该项目所处地地势较为平坦。 3、气候、所象特征 偃师市属暖温带大陆性季风气候，冬天寒冷、夏季炎热。根据偃师市气象站近20年间（1989—2008）观测资料统计，多年平均气温为15.1℃，平均降雨量为526.5mm，主导风向为东北东风，频率为8.8%，年平均风速为2.68m/s。 4水资源 4.1地表水 偃师市境内河流属黄河水系，黄河沿邙岭北麓流过，境内长1 km多，伊、洛河在境内流程最长（伊河37 km，洛河42 km），还有马涧河、刘涧河、沙河等季节性河流。全市共有水库13座，其中，中型水库2座：陶花店水库、九龙角水库；小型一类水库6座，小型二类水库5座。水资源年平均总量3.8亿m3，其中，地表径流1.21亿m3，地下水1.22亿m3，地表客水1.01亿m3，外引水0.36亿m3。水资源的总量多，可利用量大，基本可以满足人民生活和工农业生产的需求，但分布不均，利用率低，伊洛川区相对丰富，其它地区比较缺乏。 洛河是黄河下游南岸大支流，发源于陕西省洛南县洛源乡的木岔沟，东流入河南境，经卢氏县、洛宁县、宜阳县、洛阳市，到偃师市杨村附近纳入伊河后称伊洛河，到巩义市洛口以北入黄河。伊河发源于熊耳山脉南麓，经栾川、嵩县、伊川、洛阳市区，东行至偃师杨村汇入洛河，全长265km，流域面积6041km2，多年平均流量41.08m3/s，年均径流量12.96亿m3。伊洛河流域面积18881km2，平均年径流量33亿m3，约占黄河年径流量的7%，全长446.9km，经巩义回郭镇，黑石关，从巩义市西向北流经13km后，注入黄河。伊洛河多年平均流量为98.6m3/s，最大流量为9450 m3/s，最小流量为8.25 m3/s。 本项目最近的地表水体为洛河，位于项目南侧460m。 4.2 地下水 偃师市属洛阳盆地水文地质区，地下水的埋藏和分布明显受地质构造和地貌的控制。偃师市区内浅层地下水均为孔隙潜水，含水层为上更新统至全新统砂卵石层，表层覆盖层为亚粘土及亚砂土。在伊洛河冲积平原区自上而下大致划分为三个含水层组，即上更新统及全新统（Qal3+4） 卵砾石含水层、中更新统（Q2 al+pl）含水层组和上第三系（N2）含水层组。地下水的补给来源主要有大气降水入渗、农灌回渗、河、渠、渗漏及来自上游地下径流的补给，洪水期间河水水位抬高，地下水可接受河水短暂的补给。地下水总的径流方向是自西向东流，在局部地段则向伊河和洛河径流及有向开采漏斗汇流现象。本项目所在区域地下水水位较浅，平均3～6m，最浅处为3～4m。但由于该区域地下水长期过度开采，地下水水位已有所下降。 偃师市水资源利用中以地下水为主，包括城镇居民的饮用水。距离本项目最近的饮用水源井位于绿城花园（位于本项目西北侧）西侧，一级保护区为以水井为中心、半径50m的圆形区域，不设立二级保护区和准保护区。本项目位于最近水源井西北侧约950m处，不在其保护区范围内。 5. 植被及生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 项目所在地主要为人工植被，主要作物为小麦和玉米。目前尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、矿产资源 偃师境内已查明有用矿产资源23种，产地64处。其中煤、铝土矿、水泥灰岩、水泥粘土、建筑石料和砖瓦粘土等14种矿产已不同程度地被开发利用，占查明矿种总数的61％。煤是偃师的支柱性矿产之一，地质勘查程度最高，国有化开发规模最大，在矿业开发中起龙头作用，目前保有储量43195.3万吨；铝土产地6处，现保有储量约5269.9万吨；耐火粘土产地4处，目前保有储量141.06万吨；水泥灰岩、水泥粘土、硅石、钾长石、大理石、花岗石、白云岩等均已被不同程度的开发利用。该项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1、城市概况与人口 偃师市下辖11镇1个工业区、210个行政村、32个社区，总人口61.6万，总面积668.58平方公里，是中原经济区郑洛工业走廊上的重要节点城市，河南省经济扩权县（市）、对外开放重点县（市）、首批小康达标县（市）、城乡一体化试点市，综合经济实力居全省前列。 偃师市城关镇系偃师市人民政府所在地，是偃师的政治、经济、文化中心。城关镇南临洛河，北依邙山，西距洛阳市30km，东距郑州90km，位于郑洛交通要冲，总面积48.6km2。陇海铁路、207、310国道、开洛高速公路穿境而过，交通便利，通讯快捷，各项基础设备建设良好，全镇辖22个行政村，1个居委会，5.2万人，耕地面积1930公顷。 - 2、敏感点概况 中成皇家花园位于本项目西北侧90m处，由河南省中成房地产开发集团有限公司开发建设，总占地174328m2，总建筑面积约78万m2，已入住的户数为930户，人口2976人。 西寺庄新居位于项目西45m处，用于安置西寺庄已拆迁的和未拆迁的居民。可安置居民624户。 东寺庄村位于项目东侧5m，现有720户，人口2513人，耕地面积1170亩，农民人均纯收入5210元；西寺庄村位于项目西南100m，现有465户，人口2010人，耕地面积670亩，农民人均纯收入4012元。 3、国民经济和社会发展主要情况 偃师市城关镇农业结构以奶牛养殖、蔬菜种植、花卉繁育、银条生产加工四大农业特色产业，为农民增收，农业增效奠定了基础；工业以制鞋、造纸、化工、机械制造、摩托车制造、型材模具、运输服务为主的八大支柱产业，使镇域经济显现出勃勃生机；依托区位优势，第三产业迅猛发展，全镇拥有服装、建材、果蔬、鞋业、小吃等多个专业市场，商业经营户3000余家。 4、文物保护 ①邙山陵墓群 邙山陵墓群是位于邙山的东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等朝代帝陵及其陪葬墓群。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》（自2012年3月1日起施行），邙山陵墓群划分了保护范围和建设控制地带，其保护范围和建设控制地带分为西段、中段和东段。 距离本项目较近的为邙山陵墓群东段。保护范围：北界首阳山一线；西至偃师市首阳山镇寨后村、保庄村——偃师市首阳山镇小湾村、义井铺村；东界首阳山主峰——偃师市老城乡塔庄村；南界偃师市首阳山镇小湾村——老城乡塔庄村之间的洛河北堤，保护范围43.6km2。 建设控制地带：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。北界孟津县会盟镇李家庄、小集村-偃师市邙岭乡东蔡庄村——偃师市山化乡南游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡南游殿村——山化乡忠义村；南界洛河河堤北堤。 本项目位置在偃师市城市区内，位于偃师市山化乡南游殿村——山化乡忠义村以西，洛河河堤北460m，位于邙山陵墓群东段建设控制地带内。根据洛阳市邙山陵墓群保护条例第十六条要求，在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。建设单位已对该地块进行了文物勘探，项目所在地存在9座现代墓葬。文物勘探报告见附件5。 ②偃师尸乡沟商城遗址 偃师尸乡沟商城遗址位于偃师市区西南邙山脚下的大槐树村与洛河北岸塔庄村之间，西侧距二里头遗址6km。偃师商城遗址是迄今考古发现的我国商代早期城址中年代最早、规模最大、保存最好的一座都城遗址。1988年公布为第三批全国重点文物保护单位。保护范围：自商城城墙向东、西、北各扩250米，向南至洛河堤。建设控制地带：自保护范围周边向外各扩50米。本项目位于商城遗址东南最近距离为1.8km，不在其保护范围和建设控制地带范围内。 5、区域相关规划概述 5.1偃师市总体规划 （1）规划范围： 城关镇、岳滩镇、顾县镇、工业园区、首阳山镇、山化乡和邙岭乡的行政辖区范围为本次规划区范围，总面积为299km2。 （2）战略定位： 立足偃师的发展条件、发展环境和发展趋势，从长远发展看，偃师发展定位为：①中原城市群支撑型节点；②中原城市群现代制造业基地、能源基地；③洛阳城镇密集区的重要组团、新的增长极和经济中心。 （3）空间结构： “一心三区五轴”，网络化的城镇发展格局。一心：指偃师中心城区，包括老城组团、岳滩组团和顾县组团，是市域空间结构的核心地区。三区：将偃师划分为三个次区域，偃师次区域、伊南次区域、顾县次区域。五轴：在次区域划分的基础上，按照经济集聚方向、城镇辐射范围、交通联系等，构建网络化的空间结构。空间网络以重要交通线路为基础，由五条主轴线和若干条次轴线构成。网络连接各个城镇，共同融入洛阳城镇密集区空间体系。 （4）中心城区的组团功能定位 老城组团功能定位：城市主中心，以商业、居住、行政为主要功能的城市生活片区。 岳滩组团功能定位：偃师中心城市副中心，偃师市文化旅游中心，偃师市产业集聚区。 顾县组团功能定位：城市综合新区，片区中心，以工业和物流服务功能为主。 （5）相符性分析 本项目位于偃师市东寺庄村，属于中心城区中的老城组团，本项目为房地产开发项目，用地性质为二类居住用地，因此，本项目符合偃师市总体规划。 5.2饮用水源 偃师市水资源利用中以地下水为主，包括城镇居民的饮用水。距离本项目最近的饮用水源井为偃师市一水厂地下水饮用水源保护区，位于本项目西北侧。偃师市一水厂地下水饮用水源一级保护区为以水井为中心、半径50m的圆形区域，不设立二级保护区和准保护区。 本项目位于偃师市一水厂最近地下水饮用水源保护区东南侧约990m处，不在其保护区范围内。项目与偃师市一水厂地下水饮用水源保护区位置关系见附图7。 5.3 偃师市污水处理厂情况 偃师市污水处理厂位于偃师市城关镇高庄村以南，设计处理能力为日处理污水4万立方米，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。其中一期规模2万吨/日的CASS工艺，于2003年1月通过河南省环保厅环评批复，2005年3月开工建设，2006年7月试运行，2007年12月通过洛阳市环保局验收；二期为规模2万吨的改良型氧化沟工艺，于2016年通过洛阳市环保局验收。 收水范围：北环路以南，陇海铁路以北，高速引线以东，东环路以西；太学路以南，商都南路以东，洛河大堤以北，文化路以东，东环路以西，服务人口15.5万。 2018年4月，偃师市商都城市投资控股集团有限公司投资1560.69m3万元建设偃师市污水处理厂臭气治理项目，工程分为预处理与污泥区域除臭系统和生化处理区域除臭系统两个系统工程。臭气治理项目完成后偃师市污水处理厂卫生防护距离由原来的200m调整为100m。2018年5月7日，偃师市环境保护局对《偃师市商都城市投资控股集团有限公司偃师市污水处理厂臭气治理项目环境影响报告表》进行了批复，批文号为偃环监表[2018]38号。 本项目位于偃师市第一污水处理厂扩建后的收水范围内，迎宾路及其污水管道已铺设至项目区，本项目的废水可以通过已建成的污水管道排入偃师市污水处理厂进行处理。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 空气质量达标区判定及基本污染物环境质量现状 本次评价采用2018年偃师市环境保护局在偃师市的在线监测数据统计情况，引用监测数据时间为2018年1月1日~12月31日，监测天数为365天，监测因子为基本污染物，即：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。监测结果见下表。 表5 污染物环境质量现状一览表 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/μg/m3; 现状浓度/ μg/m3; 占标率/%; 达标情况. x; y. 偃师; 4210; 2300; PM2.5; 年均浓度; 35; 53; 151.4; 超标. PM10; 70; 97; 138.6; 超标. 二氧化氮; 40; 22; 55; 达标. 二氧化硫; 60; 18; 30; 达标. 一氧化碳; 24小时平均浓度; 4000; 1500; 37.5; 达标. 臭氧; 日最大8小时平; 浓度 160; 106; 66.3; 达标. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，本项目位于不达标区。项目所在区域环境空气质量现状一般。 2．地表水环境质量现状 本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池+集水池收集处理后，定期清掏用于肥田。为了解项目区域地表水环境质量现状，本次评价利用洛阳市监测站对洛河的常规监测数据，取2017年全年的监测资料。监测断面位于洛河伊洛河汇合口断面，地表水监测因子为：PH、COD、NH3-N。 表6 地表水环境质量监测结果 断面名称; 监测因子 采样日期; PH; 化学需氧量; 氨氮. 伊洛河-伊洛汇合处; 1月3日; 8.64; 15.0; 0.387. 2月3日; 8.40; 23.4; 0.31. 3月1日; 8.21; 19.3; 0.487. 4月5日; 8.41; 23.8; 0.48. 5月2日; 8.05; 22; 0.108. 6月1日; 8.07; 22; 0.41. 7月3日; 8.42; 26; 0.326. 8月1日; 7.85; 19; 0.179. 9月1日; 7.74; 14; 0.112. 10月9日; 7.84; 19; 0.19. 11月3日; 7.81; 11; 0.196. 12月5日; 7.81; 18; 0.29. 平均值; 8.10; 19.4; 0.289. 范围; 7.74-8.64; 11-26; 0.108-0.487. 标准值; 6～9; ≤20; ≤1.0. 最大超标倍数; 0; 0.3; 0. 超标率（%）; 0; 41.7; 0. 由上表可以看出，伊洛河汇合口监测断面的pH、氨氮能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求，但是COD超标，COD最大超标倍数为0.3。超标原因与沿河上游古城村、喂南村、喂北村、前纸庄村、后纸庄村、郭家滩村、新寨村等附近村民的生活污水未经处理直接排入有关，该地区地表水环境质量现状较差。 3．声环境质量现状 3.1监测点布设 为了解区域环境质量现状，本次声环境质量现状监测共布设5个监测点，分别位于项目区东、西、南、北四个用地边界以及项目东侧东寺庄村。监测点位置见附图2。 3.2监测时间及频率 监测时间和频率为昼、夜间各监测一次，连续监测2天，监测时间为2019年5月9~10日，监测结果见表7。 3.3评价标准 该项目位于偃师市城关镇，所在区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。本项目的西侧临近已建成的城市道路，应执行GB3096中4a类标准。 3.4监测结果 监测及评价结果见表7。 表7 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 测点位置; 监测值; 标准; 达标情况. 时间; 8月4日; 8月5日. 项目西厂界; 昼间; 55.6; 55.7; 70; 达标. 夜间; 46.0; 46.1; 55; 达标. 项目东厂界; 昼间; 52.4; 52.7; 60; 达标. 夜间; 43.2; 43.0; 50; 达标. 项目南厂界; 昼间; 52.1; 52.4; 60; 达标. 夜间; 43.7; 43.1; 50; 达标. 项目北厂界; 昼间; 53.7; 55.5; 60; 达标. 夜间; 42.7; 43.1; 50; 达标. 东寺庄村; 昼间; 54.7; 54.1; 60; 达标. 夜间; 44.3; 44.2; 50; 达标. 由上表可知，本项目所在区域的昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类、4a标准要求。该区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据项目特征，本次评价确定环境保护目标见下表： 表8 主要环境保护目标 保护目标; 人数; 位置; 级别. 中成皇家花园; 2976人; WN90m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。. 东寺庄村; 2513人; E5m. 西寺庄新居; 1997人; W45m. 西寺庄村; 2010人; WS100m. 偃师橄榄城·铂郡; 2164人; N40m. 洛河; /; S460m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM10：24小时平均浓度150μg /m3，年平均浓度70μg /m3； PM2.5：年平均浓度35μg/m3； SO2：年平均浓度60μg /m3；NO2：年平均浓度40μg /m3； CO：24小时平均浓度4000μg /m3；O3：日最大8小时平均浓度160μg/m3； 2、《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类、4a类 2类 昼间：60 dB(A) 夜间：50dB(A) 4a类 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 pH：6～9 COD：20mg/L； NH3-N：1.0mg/L ；BOD：4 mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间70 dB(A) 夜间：55dB(A) 2、《污水综合排放标准》（GB8978—1996表4）三级 COD：500mg/L NH3-N：/ 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类、4类 2类 昼间：60 dB(A) 夜间：50dB(A) 4类 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) |
| 总 量 控 制 指 标 | 结合该项目的特点，污染物总量控制因子选取COD、NH3-N。本项目总排口废水排放量为27218.22 m3/a，总量控制指标为COD：7.6211t/a；NH3-N：0.7921t/a。 本项目属于房地产项目，购房者90%为当地居民，10%属于外来人口购房。本项目居民生活排放水量为64.512m3/d（23546.88m3/a），其中90%的居民生活污水量为本地原区域已有的量，不属于新增量。新增部分主要为外来人口居民生活污水量、新增商业用水量、物业及社区服务中心等，合计为16.9983m3/d（6026.028m3/a）。新增总量控制指标为COD：1.6873t/a；NH3-N：0.1754t/a。 由于本项目新增的废水经预处理后进入偃师市污水处理厂，COD和NH3-N总量指标应纳入偃师市污水处理厂总量指标。经污水处理厂处理后的新增的排放总量指标为COD 0.3013/a、NH3-N0.0482t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： ★▲■ ★▲■ ★●▲ 土方开挖 地基及桩基础 现浇钢砼柱梁 ★●▲■ ★▲■ ★■ 砖墙砌筑 结构安装 门窗、屋面制作 ★▲■ ★●▲■ 附属工程 居民入住、商户入驻 试运行 竣工验收 备注： 废气：▲ 废水：● 噪声：★ 固废：■

主要污染工序： 该项目属房地产项目，施工期间产生的主要污染物为：施工扬尘、废水、施工噪声及建筑垃圾等，还包括施工人员的生活污水、生活垃圾；营运期间产生的主要污染物为：生活污水、生活垃圾、停车场的汽车尾气、小区公用设备产生的噪声和交通噪声。 1．施工期主要污染源： 1.1大气污染源：施工现场的地表清理、开挖土方产生扬尘；物料和建材装卸运输过程中产生的扬尘及大型运输车辆产生的尾气； 1.2水污染源：主要包括施工机械和运输车辆的冲洗水以及施工人员生活污水等； 1.3噪声污染源：挖掘机、切割机、振动棒、吊车、电锯和混凝土输送泵等施工机械产生的噪声，建筑材料装卸、搬运产生的碰撞噪声和运输噪声等； 1.4固废污染源：包括施工期产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 2．运营期主要污染源 2.1大气污染源：停车场的汽车尾气。 2.2水污染源：主要是住户、商户、社区服务中心人员的生活污水。 2.3噪声污染源：主要为热交换站和水泵产生的机械噪声、小区内的交通噪声。 2.4固废污染源：主要是住户、商户、社区服务中心人员产生的生活垃圾、医疗废物。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 机动车 | CO、NOx、HC | 少量 |  | 少量 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水（27218.22m3/a） | COD | 350 mg/L | 9.5264t/a | 280mg/L | 7.6211t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L | 5.4436t/a | 120 mg/L | 3.2662t/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.8165t/a | 29.1mg/L | 0.7921t/a |
| 固 废 | 住宅、商铺 | 生活垃圾 | 184.69t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 加压水泵设在10#楼南侧地下室，热交换站设在10#楼南侧地下室，并设专用房，设备减震、隔声。小区内设置限速、禁鸣标志小区沿路设绿化隔离带，设备噪声和小区交通噪声影响很小。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为新建项目，该区域多为人工植被，没有需要特殊保护的珍稀动植物等。本项目土方开挖会产生扬尘和水土流失。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

1、施工期环境影响简要分析 项目调查期间，项目尚未动工，计划2019年6月开工建设，施工期环境影响因素主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工活动引起的水土流失等。 1.1 大气环境影响 施工期主要的大气环境影响为：主体工程的建设、结构安装、屋面制作及粉刷等工程产生的粉尘；管网铺设及开挖土方所产生的扬尘；施工弃土、建材的堆放及运输所产生的扬尘及运输车辆所产生的尾气。 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办〔2019〕11号）、《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）等，施工单位在施工作业过程中应严格执行通知相关规定，文明施工。 施工扬尘的主要防治措施应做到如下： - 建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应根据扬尘污染防治相关规定，制订施工扬尘污染防治实施方案。建筑施工工地主要扬尘产生点须安装视频监控装置，实行施工全过程监控。建筑施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积5000平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 - 采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 - 工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。本项目拟在施工场址出入口设置车辆冲洗装置及沉淀池。 - 正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。 - 建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 - 施工单位应对工地周围环境保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 - 施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施；建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染措施。 - 对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 - 工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 - 遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 - 运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 另外，本项目施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、THC等。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少CO、NO2、THC等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 在采取以上环保措施后，施工期扬尘可得到有效的控制，不会对环境及敏感点造成大的影响。 1.2 水环境影响 该项目施工期间主要的水污染源为运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 施工期施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水。生产废水中主要污染物为悬浮物。针对施工废水，本环评要求：加强管理，减少施工废水的产生量，施工现场设置沉淀池，用于收集施工废水；本项目施工期间利用偃师橄榄城·铂郡项目厂区西侧已建成的1个约5m3的沉淀池（施工期结束后沉淀池拆除），在冲洗区设排水沟，车辆冲洗水经排水沟收集、沉淀池沉淀后回用于下一班设备的清洗或施工场地洒水抑尘，该部分废水不外排。 本项目施工期间，施工平均人数为100人，施工期为22个月，施工场地内不设施工营地。施工场地内用水主要为施工人员及项目管理人员的如厕用水，人均用水量约20L/d，总用水量为2t/d，排污系数取0.8，则污水产生量为1.6t/d，主要污染物COD浓度约350mg/L、NH3-N浓度约25mg/L。则污染物COD产生量为0.7kg/d，NH3-N产生量为0.05kg/d。 项目位于偃师市城市区内，周围污水管网齐备，施工期利用设置偃师橄榄城·铂郡项目已建成的临时水冲厕所和化粪池，施工人员洗漱废水经化粪池处理后，由市政污水管网进入偃师市污水处理厂处理。 该项目的打桩工艺为钢筋混凝土预制桩打桩工艺，打桩深度约10~20m，场地内地下水埋深在23米左右，地基处理过程中没有大量地下水涌出，仅在打桩过程中有少量地下渗水产生，建设单位拟建设一个10m3的沉淀池，将地下渗水引至沉淀池，经沉淀后回用于洒水抑尘或冲洗车辆。本项目地下车库挖深约10米，地下车库开挖过程不产生泥浆废水。 1.3 声环境影响 该项目噪声源主要来自挖掘机、螺旋打桩机、切割机、电锯、振动棒、运输车辆、混凝土输送泵等施工机械设备。根据不同施工阶段所使用机械设备，预测各施工阶段施工场地边界昼间噪声（该项目在夜间不进行建设）如下。 表9 施工设备噪声预测一览表 单位：dB(A) 名 称; 噪声值; 昼间标准 噪声限值; 达标 衰减距离; 类型 运行方式; 设备距最近厂界距离; 安放位置及环评要求. 挖掘机; 90; 70; 10m; 间歇 昼间运行; 南厂界5m; 移动式；尽量远离施工场地边界. 装载机; 90; 10m; 间歇 昼间运行; 南厂界5m; 移动式；尽量远离施工场地边界. 桩机; 85; 5.6m; 间歇 昼间运行; 南厂界5m; 移动式；尽量远离施工场地边界. 切割机; 90; 10m; 间歇 昼间运行; 南厂界25m; 工棚内；环评要求昼间运行，切割机工棚设置距各场界距离大于10m. 振动棒; 84; 5.0 m; 间歇 昼间运行; 南厂界5m; 移动式；尽量远离施工场地边界. 混凝土输送泵; 88; 8.0; 间歇 昼间运行; 南厂界35m; 移动式；尽量远离施工场地边界. 电锯; 93; 14.1m; 间歇 昼间运行; 南厂界35m; 工棚内；环评要求昼间运行，工棚设置距各场界距离大于14.1m. 由上表看出，挖掘机和装载机在南厂界处施工时不满足厂界达标距离要求，由于项目南厂界距离东寺庄住户较近（其他敏感点均满足最大达标衰减距离），施工期会对东寺庄住户产生一定的影响。本环评要求：在南厂界围墙处设置高6m的声屏障（材质为钢套板；可降噪5～10dB(A)），合理安排工作时间。另外，各施工阶段均存在建筑材料装卸、搬运产生的碰撞噪声和运输噪声，产生的噪声值介于70～85dB(A)之间，由于这些噪声为不定点的瞬时噪声，且难以控制，本环评要求：加强施工的管理，使装卸和搬运建筑材料的地点远离敏感点。为了进一步降低施工期噪声对敏感点的影响，本环评要求： ①合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。钢筋加工棚应设置在施工场区中部，并远离南场界。 ②采取降噪措施：在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，高噪声设备在使用时，可采取固定式或移动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。 ③加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工量。 ④降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ⑤施工交通噪声防治：尽量减少夜间运输，减少或杜绝鸣笛；适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速；对运输车辆定期维修、养护。 ⑥加强沟通协调及其它：对施工场地噪声除采取上述措施外，还应与周围居民、单位建立良好关系，对受施工干扰的居民及单位应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度与施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。 本项目拟与北侧偃师橄榄城·铂郡小区同期交房，因此本项目施工过程对其产生影响较小。 在以上措施实施的同时，项目加强环境管理，施工期噪声不会对当地的声环境造成太大影响。 1.4 固体废弃物 本项目占地范围内地势北侧稍高，厂区内有部分房屋废墟。施工期产生的固体废物主要是基础开挖产生的弃方、地表清理和建设过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 根据建设单位提供，本项目总开挖土方量约6.4万m3，除部分用于地下室回填和小区绿化外，其余全部由土方公司进行区域调配，运往其他施工工地。评价要求对露天堆存在地表的土方及时清理，不能及时清理的，在土方堆放场周围设挡土设施，要采取及时洒水、覆盖等措施做好防尘，防雨措施，避免在堆放过程中对环境产生不良影响。 清理地表废墟和在建设过程中还会产生一定量的废砖块、碎石沙等建筑边角料，均属一般废物，交由市政第三方公司负责统一转运调配，用于其他建筑工地或城市周边项目的铺路、垫路等，不外排，对环境影响很小。 该地块施工人员100人，按生活垃圾产生量按0.25kg/人•d计，则施工期生活垃圾产生量为0.025t/d。经垃圾收集箱收集后送到垃圾中转站，然后统一送垃圾填埋场处理。 综上所述，本工程施工期产生的固体废物均能够妥善的处理处置，对环境影响较小。 1.5 生态影响 项目所在地因人为活动较为频繁，生态环境现状较脆弱，植被覆盖率较低，根据现场踏勘，施工过程中会因为地基开挖，造成大面积土地裸露，若不采取有利措施，在雨季会造成水严重的土流失现象。本项目施工期必须通过制定切实可行的水土保持方案，做到了定点取土，定点排放，妥善处置弃渣，施工中做到边挖、边运、边整、边治，将水土流失影响减轻到最小。建设期内可能产生水土流失的原因主要有以下两个方面： ① 在土石方阶段和基础阶段，大量土石方的开挖，会损坏原地表及植被，使表土层扰动松散，抗蚀能力减弱，降低地表涵养水源能力，从而加剧水土流失，尤其在处于雨季时，大量的雨水冲刷会使水土流失更加严重。 ② 施工过程中开挖的大量土、石料堆放场在受到雨水的冲刷时也会造成一定水土流失。 针对以上水土流失的情况，要求建设方严格落实环评单位提出的下列各项措施，将建设过程中造成水土流失影响减轻到最小。 ① 施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面；平整场地和道路时尽量做到挖填方平衡，对于多余土应合理布置堆放场地，避免不必要的水土流失和生态变化。 ② 应尽量避开雨季施工，并及时夯实地面。 ③ 必须通过制定切实可行的水土保持方案，做到了定点取土，定点排放，妥善处置弃渣，施工中做到边挖、边运、边整、边治，将因建设造成水土流失影响减轻到最小。 ④加强对施工现场的环境管理，必要时进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 1.6施工期对文物影响 根据咨询专家和查阅资料可知，施工对文物的影响主要表现在直接破坏和间接损坏。直接破坏包括受到破坏或损伤，特别对墓穴来说，野蛮挖掘可能引起古墓冢墓室塌陷、内部文物损坏或对其完整性造成损坏，使考古价值受到影响；间接损坏主要环境因素包括气态污染物、颗粒物、环境振动和噪声等。评价区内的邙山陵墓群东段文物多为地下埋藏文物，因此，本项目影响文物古迹的环境因子主要集中在施工振动方面。振动对文物的结构有一定影响，当烈度较高时，会形成较严重的损毁。若文物长期处于动力环境中，将导致构筑物裂隙结构面强度缓慢削弱，助长危块体的形成和崩落。短期、低强度的非连续施工机械、车辆等引起的振动对文物不会产生明显的破坏作用。若采用重型机械施工或采用冲击力较大的施工方式（如爆破或强夯），将会对近处的文物遗址产生较大影响。拟建项目位于邙山陵墓群东段建设控制地带之内。环评要求建设单位严格按照相关部门的要求进行该范围进行施工。建设单位还应该采取以下文物保护措施： ①施工期要严格执行《邙山陵墓群保护条例》规定，施工前制定详细的施工方案和文物保护预案，并报请文物主管部门审批。 ②与文物部门核实项目周边的文物分布情况，对项目周边需要保护的文物保护区，本项目在距离较近厂界施工时严禁大型机械施工，均采用人工配合小型机械施工的方法，以防文物受到破坏。 ③实行施工期监理制度，进行全过程监控，使施工过程中的文物保护处于受控状态；施工中若发现文物或有考古研究价值的物品时，应暂停施工，封闭保护现场，防止文物被破坏或流散，立刻采取有效保护措施，防止任何人员移动或损坏任何该类物品，立即通知偃师市文物管理部门、监理和业主，并积极协助处理；文物管理部门处理完现场，并接到业主和文物管理部门继续施工的通知后才能重新开工。 ④加强教育、提高施工人员的文物保护意识，增强保护文物的自觉性和责任感。开工前主动和偃师市文物保护部门进行联系，对地上、地下文物做到心里有数，以便提前、有针对性的做好工作。 ⑤根据《中华人民共和国文物保护法》及相关的法律法规规定，本项目一期占地已进行了文物勘探，根据勘探结果本项目一期占地范围内未发现古墓葬及古遗迹遗存。二期由于鞋厂尚未拆除，二期占地未进行勘探，评价要求拆迁工作完成后，工程施工前需完善文批手续，对二期占地进行文物勘探。如果在勘探中发现文物要立即保护现场，并上报当地文物行政部门，由当地文物行政部门上报并提出处理意见，任何单位或者个人不得对文物哄抢、私分、藏匿；若有重大发现，需报上级文物主管部门审批，必要时，项目建设方需调整方案进行避让。 采取并落实以上环保措施后，施工期对文物影响较小。 综上，施工结束后临时设施均拆除，上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，本评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。

2、运营期环境影响分析 2.1 大气环境影响分析 本项目运营期大气污染物主要为地下车库机动车排放尾气。 该项目小区设计有停车位227个（182个为地下停车位，45个为地上停车位）。停车场废气主要在汽车低（怠）速状态或启动时产生，汽车尾气中主要含有CO、NMHC（非甲烷总烃）和NO2等有害成份。本项目的地下停车场拟采用机械供排风系统，设置附壁排风通道，停车场废气通过排风通道由地面设置的排风口排放。本项目地下停车场设计4个排风口（分别位于10#楼、11#楼的南侧绿化带内），排风口高度约0.5m，地下停车场的汽车尾气通过排风扩散和地面绿化带吸收，对环境影响很小。针对地上停车位，建设单位拟在停车位周边进行绿化，通过自然扩散和绿化带吸收，汽车尾气影响很小。 2.2水环境影响分析 该项目的废水主要是小区住户、商户、物业人员、社区服务中心等所产生的生活污水，根据设计方案该项目的生活污水预计产生量为27218.22m3/a（约75.0591m3/d）。生活污水COD、SS、氨氮的产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、30mg/L。 根据设计资料，建设单位共设计1个化粪池，化粪池位置在10#楼的南侧建设一个75m3的化粪池（主要收集10#、11#住宅楼及其商业裙楼、物业生活污水、社区服务中心生活污水）。化粪池设计停留时间不小于12小时，清掏周期180天，经化粪池处理后的废水由排污口排入迎宾路市政污水管网，从而进入偃师市污水处理厂进行处理。根据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24小时，本项目化粪池设计最低停留时间超过12小时，污泥清掏周期为180天。 该项目生活污水经化粪池预处理达到国家《污水综合排放标准》三级标准后，通过偃师市伊洛路市政污水管网，进入偃师市污水处理厂处理达标后排放。经类比，化粪池对污染物的去除效率分别为COD20%、SS 40%、氨氮3%，则化粪池处理后的COD、SS、氨氮的浓度分别为280mg/L、120mg/L、29.1mg/L。本项目的废水经化粪池处理前后污染物的产排情况见下表。 表10 化粪池处理前后废水中污染物的产排情况 废水量; 项目; COD; SS; 氨氮. 27218.22m3/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 30. 产生量（t/a）; 9.5264; 5.4436; 0.8165. 排放浓度（mg/L）; 280; 120; 29.1. 排放量（t/a）; 7.6211; 3.2662; 0.7921. 化粪池处理效率（%）; 20; 40; 3. GB8978-1996三级（mg/L）; 500; 400; /. 偃师市污水处理厂; 进水要求; 浓度（mg/L）; 350; 160; 45. 总量（t/a）; 9.5264; 4.3549; 1.2248. 出水标准; 浓度（mg/L）; 50; 10; 8. 总量（t/a）; 1.3609; 0.2722; 0.2177. 由上表可知，本项目生活污水经化粪池处理后各污染物浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和偃师市污水处理厂进水水质要求。 该项目化粪池污水排放口位于小区西侧迎宾路上，排污口的设置要规范，且雨污分流。目前迎宾路上污水管网已铺设至本项目，配套的污水管道已铺设完成，废水通过化粪池处理后能够直接排入市政污水管道，从而进入偃师市污水处理厂进行处理。本项目的生活污水经化粪池预处理达标后，经排污口排入市政污水管网，最后进入偃师市污水处理厂处理达标后排放。项目水平衡见下图： 单位：t/d 16.128 80.64 64.512 住宅用水 化 粪 池 4.8839 0.9768 3.9071 新鲜水 110.7063 商业用水 污水处理厂 0.16 0.8 75.0591 物业用水 75.0591 外排 0.64 1.5 6.0 7.5 16.8824 社区用水 绿化及未预见用水 16.8824 ：代表散失 本项目水平衡图 2.3声环境影响分析 该项目营运期噪声主要为公用设备（加压水泵、热交换站等）的噪声、小区内的交通噪声。公用设备的位置及隔声措施见下表： 表11 公用设备安装位置及降噪措施 名称; 位置; 声值; 措施. 加压水泵（1个）; 10#楼南侧地下室; 60～65dB; 地下室，专用房. 热交换站（1个）; 10#楼南侧地下室; 60~72dB; 地下设置、专用房. 本项目1个加压水泵设置在10#楼南侧，建设单位拟设置专门的加压水泵房，热交换机组拟设置在10#楼南侧专用的热交换站房内，水泵房和热交换站房均位于地下停车场内，不在住宅楼的下方。另外，本环评建议：设备安装时根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振动钓钩；管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离，水泵的进出口用橡胶软接管连接。采取以上措施，各设备运行时产生的噪声经过减振、吸声、房间和楼层的隔音后，不会对外界环境和敏感点产生大的影响。 该项目沿迎宾路底部两层为商业用房（非KTV和餐饮等商业项目），商业用房昼间的商业噪声可能会对敏感点产生影响。本环评要求禁止在商业经营活动中使用高音广播喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客；商场内播放音乐的分贝限定在一定范围内，并设置隔声门窗。 小区内行驶车辆均为小型轿车，车况好，且路面平整，物业管理部门在各通道均设置限速、禁鸣标志，道路两旁均种植树木、设置绿化带，车辆交通噪声经距离衰减后对附近居民生活的影响较小。 因此该项目的建设不会对当地的声环境产生大的影响。 2.4固体废物 该项目营运期产生的固体废物主要是小区内住户、商户、物业和社区服务中心人员所产生的生活垃圾、医疗废物。该项目年生产垃圾产生量约为184.69t/a；其中，小区住户按0.6Kg/人·天，年产生量约为147.17t/a；物业按0.6Kg/人·天，年产生量约为3.6t/a；社区服务中心按0.6Kg/人·天，年产生量约为32.85t/a；商铺按0.002Kg/m2·天，年产生量约为1.0744t/a。该项目拟在小区每栋楼附近设置垃圾收集箱，小区内的垃圾以袋装为主，市政环卫部门每天及时将垃圾收集站内垃圾运走，统一运往城市垃圾中转站。社区服务中心医疗废物产生量约为0.5t。社区服务中心内部设置医疗废物收集箱，产生的医疗废物定期委托有资质的单位进行处置。 所以，该项目的固体废物不会对当地的环境产生大的影响。 2.5外环境对本项目的影响 本项目位于偃师市城关镇，项目西为迎宾路、北侧为规划支路，本项目运营期受周边环境影响因素主要为交通噪声。本环评建议：沿道路设绿化隔离带，种植四季常青植物，且高度、密度、高低植物间隔满足一定要求，以起到隔声效果；并在沿迎宾路的房间采用双层隔声窗，以确保居民房内的噪声能够达标；并建议交通部门在本项目附近的道路上设置限速标志，道路两旁均种植树木、设置绿化带，并加强交通管理。 偃师市污水处理厂位于本项目东北边界最近距离为300米处。2018年4月，偃师市商都城市投资控股集团有限公司投资1560.69m3万元建设偃师市污水处理厂臭气治理项目，工程分为预处理与污泥区域除臭系统和生化处理区域除臭系统两个系统工程。臭气治理项目完成后偃师市污水处理厂卫生防护距离由原来的200m调整为100m。2018年5月7日，偃师市环境保护局对《偃师市商都城市投资控股集团有限公司偃师市污水处理厂臭气治理项目环境影响报告表》进行了批复，批文号为偃环监表[2018]38号。 本项目红线距离卫生防护距离边界为380米，不在偃师市污水处理厂的卫生防护距离之内。本项目与偃师市污水处理厂的卫生防护距离关系图见附图6。 2.6小区总平面布置分析 项目区内采用周边式环状道路，在北侧规划支路上设置主入口。小区沿街绿化带及内部活动场地、中心绿地、各楼宇间和内部道路两侧的带型绿地总面积为3042.32m2，在提高小区的居住环境质量的同时也形成丰富的内部景观。项目的地下车库排风口位于绿化带内，设备用房均布置在地下车库并独立设置，化粪池均为地下设置，远离住户。偃师市规划局同意该项目总平面布置（详见附件：偃师市规划局同意总平意见）。评价认为该小区住宅建设符合国家有关楼房建设规范，项目总体布局较为合理。 2.7环保投资 该工程总投资11254万元，其中环保投资413万元，占总投资的3.7%。 表12 污染防治措施及环保投资一览表 阶段; 项目; 处理措施; 处理效果; 投资 (万元); 备注. 施工期; 大 气; 扬尘污染; ①施工场地围挡；②施工车辆冲洗系统；③施工场地道路硬化；④施工材料密闭运输；施工场地覆盖、洒水；扬尘产生点安装视频监控装置；维护保洁责任区的环境; 有效降低了施工场地扬尘及运输扬尘对周边环境的影响; 30; 车辆冲洗设施依托橄榄城·铂郡项目. 水 环 境; 施工 废水; 沉淀池（沉淀处理后用于施工车辆冲洗或施工场地洒水抑尘，以及泥浆废水的沉淀处理）; 不会对区域水环境造成影响; /; 依托橄榄城·铂郡项目. 生活污水; 化粪池（处理施工单位办公区粪便水）; 依托橄榄城·铂郡项目. 噪 声; 施工 机械 噪声; ①使用低噪声设备；②控制噪声传播，合理安排施工时间、施工计划及进度；③加强现场运输管理，对施工工地加强管理；④合理布局，高噪声设备远离居民住宅; 施工期噪声对周边居民的生活影响较小; 10; /. 固 体 废 物; 土石方; 土方开挖后及时外运或回填，临时堆放的土方应采取防尘措施，加盖毡布，定期洒水; 施工期固体废物均得到合理的处置; 30; /. 建筑垃圾; 集中处理，及时清运出施工区域，全部运至指定场所妥善处置; /. 生活 垃圾; 垃圾箱（定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理）; /. 运 营 期; 大气; 地下停车场汽车尾气; 机械通风排风装置; 对大气环境影响很小; 10. 水环境; 生活污水; 1个化粪池；有效容积均为75m3; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 20. 噪声; 公用设施噪声; 独立设备间，并设置减震措施; 对小区内居民及敏感点影响较小; 10. 社会生活噪声; 制定严格的管理制度，规范商业操作，禁止使用高音广播喇叭或者其他发出高噪声的方法招揽顾客. 小区内交通噪声; 加强车辆管理，实行限速、禁鸣等措施，地下停车场出入口设隔声罩. 外界交通噪声; 临街建筑安装双层隔声窗; 对临街居民影响不大; 纳入建筑成本. 固体废物; 生活垃圾; 移动式垃圾箱; 得到合理处置; 3. 生态; 生态环境; 绿地面积为3042.32m2; 改善区域环境，促进生态可持续性发展; 300. 合计; 413. 2.8选址的可行性分析 该项目位于偃师市迎宾路以东，根据《偃师市城市总体规划》，该项目所占土地为城镇住宅用地，符合偃师市城市总体规划。该宗地块土地证号为：土地证号为豫（2018）偃师市不动产权第0000212号；项目周围道路、雨水、污水管网等基础设施及配套工程较完善，交通便利，出行方便。施工期、营运期采取有效防治措施，确保废水、废气、噪声等污染物达标排放，固体废物合理处置，且项目平面布局合理，不会对该区域的环境质量造成大的影响。因此，从环保角度来讲，该项目的建设是可行的。 2.9总量控制指标建议 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标是建设项目环境影响评价的任务之一。本项目产生的污水均为生活污水，污水经化粪池处理后进入市政污水管道，并进入偃师市污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入伊洛河。 本项目属于房地产项目，购房者90%为当地居民，10%属于外来人口购房。本项目居民生活排放水量为64.512m3/d（23546.88m3/a），其中90%的居民生活污水量为本地原区域已有的量，不属于新增量。新增部分主要为外来人口居民生活污水量、新增商业用水量、物业及社区服务中心等，合计为16.9983m3/d（6026.028m3/a）。新增总量控制指标为COD：COD：1.6873t/a；NH3-N：0.1754t/a。 根据国家规定的污染物排放总量控制指标，结合本项目特点，本项目排放的污染物总量控制因子选取COD和NH3-N，本项目总量排放情况见表13。 表13 本项目污染物排放总量变化情况 本项目总排口污水量（t/a）; 项目; COD（控制量）; NH3-N（控制量）; 备注. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 27218.22t/a; 预测排放总量; 280; 7.6211; 29.1; 0.7921; 按本项目化粪池出水口出水水质核算. 推荐总量; 280; 7.6211; 29.1; 0.7921; 总排口控制量. 本项目新增污水量（t/a）; 项目; COD（新增量）; NH3-N（新增量）; 备注. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 6026.028t/a; 预测排放总量; 280; 1.6873; 29.1; 0.1754; 按本项目化粪池出水口出水水质核算. 上限总量; 350; 2.1091; 45; 0.2712; 按偃师市污水处理厂进水水质核算. 污水处理厂处理后总量; 50; 0.3013; 8; 0.0482; 按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准核算.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 停车场 | NOx、CO、 HC | 机械通风、扩散、绿化 | 对外界环境影响很小 |
| 水 污 染 物 | 住户、商铺、社区服务中心 | COD | 化粪池处理 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固废 | 住户、商铺、社区服务中心 | 生活垃圾 | 小区内设垃圾箱 | 及时清运，卫生填埋 |
|  | 社区服务中心 | 医疗废物 | 专用容器收集 | 定期委托有资质的单位处置 |
| 噪 声 | 加压水泵、热交换站设在10#楼南侧地下室，并设专用房，设备减震、隔声。小区内设置限速、禁鸣标志小区沿路设绿化隔离带，设备噪声和小区交通噪声影响很小。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态保护措施及预期治理效果： - 项目建成后，总绿地面积为10240m2，绿化方式为乔、灌、草立体结合，这样，不仅能有效提高局部区域大气自净能力，还可以美化环境，并在一定程度上起到减轻扬尘、降低噪声的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

评价结论 1．建设项目产业政策符合性 该项目所占土地为城镇居住用地，选址符合城乡规划要求；项目的建设符合文物部门的有关规定。该项目属于房地产开发项目，不在国家发改委2013第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》中限制类和淘汰类范围内，为国家允许类，符合国家产业政策。 2、环境质量现状： 2.1空气环境质量现状 项目所在地属于二类区，根据《2017年洛阳市环境质量状况公报》，项目在区域除SO2年均浓度达标外，PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、NO2年均浓度、O3最大八小时第90百分位数年均以及CO第95百分位数年均不达标，项目位于不达标区。根据洛阳市环境监测站常规监测数据，区域范围内SO2、NO2年均浓度达标，PM2.5、PM10年均浓度超标，环境空气质量现状一般。区域非甲烷总烃小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求。 2.2声环境质量现状 该项目所在区域的昼间及夜间背景噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类、4a类要求，该区域声环境质量现状较好。 2.3水环境质量现状 伊洛河汇合口监测断面的pH、氨氮能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求，但是COD超标，COD最大超标倍数为0.3。超标原因与沿河上游古城村、喂南村、喂北村、前纸庄村、后纸庄村、郭家滩村、新寨村等附近村民的生活污水未经处理直接排入有关，该地区地表水环境质量现状较差。 3、施工期环境影响： 3.1大气环境影响 根据项目情况，施工期主要的大气环境影响为：施工场地内土方开挖、回填、地面平整过程产生的扬尘；物料和建材装卸运输过程中产生的扬尘。为了降低工程建设过程对周围环境产生的不利影响，本环评提出了一系列的要求和措施，并要求其在实施过程中按照《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办〔2019〕11号）、《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）中的相关规定执行。 在采取环评所要求的防尘措施后，粉尘的影响可大大降低，不会对大气环境造成较大的影响。 3.2水环境影响 该项目施工期间主要的水污染源为运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员的生活污水。 施工期施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水。生产废水中主要污染物为悬浮物。针对施工废水，本环评要求：加强管理，减少施工废水的产生量，施工现场设置沉淀池，用于收集施工废水；本项目施工期间利用偃师橄榄城·铂郡项目厂区西侧已建成的1个约5m3的沉淀池（施工期结束后沉淀池拆除），在冲洗区设排水沟，车辆冲洗水经排水沟收集、沉淀池沉淀后回用于下一班设备的清洗或施工场地洒水抑尘，该部分废水不外排。 本项目施工期间，施工场地内不设施工营地。施工场地内用水主要为施工人员及项目管理人员的如厕用水，项目位于偃师市城市区内，周围污水管网齐备，施工期利用偃师橄榄城·铂郡项目的厕所及化粪池，施工人员洗漱废水经化粪池处理后，由市政污水管网进入偃师市污水处理厂处理。 采取以上处理措施后，施工期废水不会对周围水环境造成大的影响。该项目施工期间主要的水污染源为施工人员的生活污水。 3.3声环境影响 施工期间噪声源主要是挖掘机、桩机、切割机、电锯、振动棒、运输车辆、混凝土输送泵等施工机械产生的噪声，建筑材料装卸、搬运产生的碰撞噪声和运输噪声等。施工噪声会对周围环境产生一定的影响，为了降低施工期噪声对周围环境的影响，本环评提出了一系列要求和措施。按照环评要求的措施实施后，项目加强环境管理，施工期噪声不会对当地的声环境造成太大影响。 3.4 固体废弃物影响 该项目施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 在建设过程中还会产生一定量的废砖块、碎石沙等建筑边角料，均属一般废物，交由市政第三方公司负责统一转运调配，用于其他建筑工地或城市周边项目的铺路、垫路等，不外排，对环境影响很小。 不能利用的及时外运至建筑垃圾专用消纳场。评价要求施工单位在施工场地设置建筑垃圾暂时堆放场，及时外运。 生活垃圾主要是施工人员产生的废弃物等，评价要求工程施工场地内设置若干个生活垃圾收集桶，施工人员产生的生活垃圾经收集后，定期送往城市生活垃圾填埋场进行合理处置。 综上所述，本工程施工期产生的固体废物均能够妥善的处理处置，对环境影响较小。 3.5 生态影响 施工期的挖方、填方等造成地面扰动，容易引起扬尘及水土流失，评价要求在回填土方时，要边回填边压实，防止产生水土流失。施工结束后要在小区道路两侧及空地按照设计要求及时种植花草树木，减轻不利影响。 施工结束后临时设施均拆除，上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，本评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。施工结束后施工期影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，本评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 4、运营期环境影响： 4.1大气环境影响分析 该项目的大气污染物主要是停车场的汽车尾气和公厕产生的恶臭气体。 机动车废气主要在汽车低（怠）速状态或启动时产生，汽车尾气中主要含有CO、HC和NOX等有害成份，地下停车场设计有通风口，通过通风稀释扩散和绿化带吸收，汽车尾气对项目区住户影响很小。因此，该项目的建设不会对当地的环境空气产生大的影响。 4.2水环境影响分析 该项目的废水主要是小区住户、商铺、物业、社区服务中心等产生的生活污水。生活污水经化粪池处理达到国家《污水综合排放标准》三级标准后，通过偃师市污水管网，排入偃师市污水处理厂处理达标后排放。该项目产生的污水全部得到了合理的处理，项目的建设不会对当地的地表水环境产生大的影响。 4.3声环境影响分析 该项目营运期噪声主要为公用设备（加压水泵、热交换站等）的噪声、小区内的交通噪声。 该项目的加压水泵设和热交换站均地下布设且有专用房，并在设备房内安装减振措施，管道设置吸声材料、采用软性连接，各设备运行时产生的噪声经过减振、吸声、房间和楼层的隔音后，不会对外界环境和敏感点产生大的影响。 该项目临伊洛路底部两层为商业用房（非KTV和餐饮等商业项目），昼间商业活动噪声会对居民生活产生一定的影响，针对一、二层商铺商业活动产生的噪声，本环评要求：第一，禁止在商业经营活动中使用高音广播喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客；第二：商场商店内播放音乐的分贝限定在一定范围内。 因此该项目的建设不会对当地的声环境产生大的影响。 4.4固体废物 该项目拟在小区每栋楼附近设置垃圾收集箱，商铺每层设置两个。生活垃圾经小区环卫工人收集后，统一运往城市垃圾中转站。 医疗废物在社区服务中心专用容器内暂存后，定期委托有资质的单位进行处置。 该项目的固体废物不会对当地的环境产生大的影响。 4.5外环境对本项目的影响 本社区位于偃师市城关镇，项目西为迎宾路，北为规划路，本项目运营期受周边环境影响因素主要为交通噪声。本环评建议：沿道路设绿化隔离带，种植四季常青植物，且高度、密度、高低植物间隔满足一定要求，以起到隔声效果；并在沿迎宾路的房间采用双层隔声窗，以确保居民房内的噪声能够达标；并建议交通部门在本项目附近的道路上设置限速标志，道路两旁均种植树木、设置绿化带，并加强交通管理。本项目红线距离卫生防护距离边界为165米，不在偃师市第一污水处理厂的卫生防护距离之内。

评价建议 1、施工时产生的建筑垃圾应集中处理，及时清运，不得乱堆、乱倒，避免固体废物对周围环境产生不良影响。 2、施工期间将高噪声设备布置在远离敏感点的方位；建设管理部门加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 3、运行期物业管理部门也应加强管理，规范清洁卫生工作，生活垃圾收集后及时清运。 4、本项目商业为沿迎宾路一二层临街，规划为一般商业，禁止进驻餐饮、酒店、KTV等行业。小区服务中心为报刊阅读室，居民文化活动室，不设置社区医疗服务中心。如后期需要进驻社区医疗服务中心，需另行办理环评手续。 5、总排口总量控制指标为： COD：7.6211t/a；NH3-N：0.7921t/a。 总排口新增总量指标：COD：1.6873t/a；NH3-N：0.1754t/a。 经污水处理厂处理后新增总量指标为：COD 0.3013t/a、NH3-N0.0482t/a。 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址从环境保护角度分析可行，采取相应的防治措施后对环境影响较小，工程建设认真落实设计及环评提出的污染防治措施后，可以做到达标排放，从环境保护角度看，该项目是可行的。

项目竣工“三同时”验收一览表（建议）

|  | 类别 | 污染源 | 防治设施 | 位置 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | 施工现场 | 四周设置围挡高度不低于1.8m | 施工现场四周 | 对环境影响较小 |
|  |  | 易起尘材料 | 围挡、遮盖、洒水设施 | 物料堆放处 |  |
|  |  | 主要临时道路 | 硬化 | 临时道路 |  |
|  |  | 施工现场 | 视频监控和扬尘监控设施 | 施工现场 |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 1个5m3化粪池 | 依托北侧偃师橄榄城·铂郡 | 达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准 |
|  |  | 车轮冲洗废水 | 2个5m3沉淀池 | 依托北侧偃师橄榄城·铂郡 | 不外排 |
|  |  | 泥浆水 | 1个10m3沉淀池 | 施工现场 | 不外排 |
|  | 噪声 | 切割机 | 入棚 | 工棚内；尽量远离施工场地边界 | 对环境影响较小 |
|  |  | 电锯 | 入棚 | 工棚内；尽量远离施工场地边界 |  |
|  | 固废 | 职工生活垃圾 | 生活垃圾收集箱 | 若干 | 交环卫部门处理 |
| 运 营 期 | 废气 | 停车场 | 机械通风 | 地下停车场 | 对环境影响较小 |
|  | 废水 | 生活污水 | 1个化粪池 | 1个75m3 | 达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准 |
|  | 噪声 | 车辆噪声 | 限速、禁鸣标志 | 若干 | 对环境及敏感点影响很小 |
|  |  | 公用设施噪声 | 独立设备间，设减震垫、消声器、管道吸声材料等 | / |  |
|  |  | 商业活动 | 禁止高音喇叭 | / | 对环境及敏感点影响很小 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱 | 若干 | 保持小区整洁 |
|  |  | 医疗废物 | 专用容器 | 2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）及2013年修改单中的有关规定 |