《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万台钢制办公家具项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳市宝顺办公家具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨宏利 |  |  |  |  | 联系人 |  | 杨宏利 |  |  |
| 通讯地址 | 偃师市高龙镇石牛村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18697793383 |  | 传真 |  | / |  | 邮编 |  | 471900 |  |
| 建设地点 | 偃师市高龙镇石牛村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  |  | 2018-410381-21-03-052247 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C2130金属家具制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中:环保投资（万元） |  | 12 |  |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 12 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预计投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 洛阳市宝顺办公家具有限公司位于偃师市高龙镇石牛村，该公司根据市场需求，投资100万元建设年产1万台钢制办公家具项目。 本项目工艺装备和产品内容不在国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，本项目属于允许建设项目，并于2018年8月16日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410381-21-03-052247。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要进行环境影响评价，经查阅环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目类别为“第二十二项金属制品业—67、金属制品加工制造”，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”属于编制报告书类别，“其他（仅切割组装除外）”属于编制报告表类别。本项目含有喷塑工艺，属于其他类别，其环境影响评价报告类型为报告表。 根据国家有关环境保护的法律法规，受项目建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。 2、工程概况 本项目位于偃师市高龙镇石牛村东北侧，租赁偃师市福鑫源商贸有限公司闲置车间进行建设，总用地面积2000平方米。厂区东侧、西侧、均为空地，北侧为厂区内生产道路，隔路为其他办公家具生产企业，南侧为其他钢制办公家具生产企业。最近居民为西南210m处的石牛村居民点。地理位置见附图一。 根据偃集用2012第2012054号土地证显示，偃师市金福源商贸有限公司占地属于工业用地；根据地字第2011-110号建设用地规划许可证，该宗用地符合城乡规划要求，用地性质为工业用地；土地证、规划证及租赁协议见附加。 3、主要工程内容及建筑规模 本项目主要工程内容为综合车间、办公区以及供电、给排水等配套设施。项目具体工程内容见表1。项目平面布置见附图二。项目主要工程内容见表1。 表1 主要工程内容一览表 类别; 名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 综合车间; 50m×40m×8m（外侧高压线占地面积约10m×8m），钢结构; 分为原料存放区、钣金工作区、成装工作区、喷涂固化区、成品安装区、成品区、休息室、配件仓库等，具体见附图二。. 辅助工程; 办公区; 40m2; 一层. 公用工程; 给水; 石牛村自来水供应; /. 排水; 5m3化粪池+8m3收集池，化粪池及收集池均定期清理，用于周边农田施肥; /. 供电; 偃师电网供应; 区域供电系统. 环保工程; 噪声; 主要生产设备; 隔声、减震; /. 废水; 生活污水; 5m3化粪池+8m3收集池; /. 废气; 二保焊机; 移动式焊接烟尘净化器; /. 喷粉间; 滤芯除尘器+脉冲袋式除尘器+15m排气筒; /. 烘干道; 集气罩+光氧催化装置+活性炭吸附装置+排气筒; /. 固废; 废边角料堆放区; 5m2; /. 一般固废暂存区; 5m2; /. 危废贮存区; 3m2; /. 生活垃圾桶; 若干; /. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备为剪板机、冲床、折弯机、焊机、喷塑生产线等。项目生产设备及生产设施见表2。 表2 主要生产设备（设施）一览表 项目; 设备名称; 型号（规格）; 数量. 生产设备; 数控开平线; HLF67K-1250; 1台. 剪板机; Q11-3-2500; 1台. 激光切割机; 4020-750W; 1台. 冲床; JS-18; 1台. J25T; 1台. 折弯机; WC67Y-40Y; 2台. 点焊机; CM-80型; 3台. 二保焊机; NBC250; 1台. 铜板焊; 1 m×2m; 1台. 彩粉喷塑间; 内置1个人工工位; 1间. 常规粉喷粉间; 内置1个人工工位; 1间. 烘干道; 3m×25m; 1个. 辅助设备; 螺杆空压机; EAS15J/12.5; 1台. 环保设备; 脉冲袋式除尘器; 风量3000m3/h; 1套. 光氧催化+活性炭吸附装置; 风量1000m3/h; 1套. 移动式焊接烟尘净化器; /; 1套. 5、产品产量 本项目产品为办公家具，产量为1万台/年，产品细化见下表。 表4 产品分类 序号; 种类; 规格; 数量（台/年）; 备注. 1; 更衣柜; /; 2000; 跟衣柜柜脚需采用二保焊进行焊接. 2; 办公柜; 有抽屉; 100; 生产过程不适用二保焊. 3; 无抽屉; 7900. 合计; 10000; /. 6、主要原辅材料及耗量 5.1主要原辅材料及能源消耗情况见表5。 表5 原辅材料及能源消耗情况一览表 类别; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 主要原辅材料; 板材; 吨/年; 1200; 外购. 钢材; 吨/年; 200; 外购. 扣手; 万个/年; 6; 外购. 门锁; 万个/年; 6; 外购. 塑粉; 吨/年; 28; 外购. 吨/年; 2; 外购成品彩色塑粉. 焊丝; 吨/年; 1.5; 外购. 磷化液; 吨/年; 0.5; 直接购买成品，不兑水使用，25kg/桶. 机油; 吨/年; 0.05; 外购. 液压油; 吨/年; 0.03; 外购. 能源消耗; 天然气; 万m3/年; 15; 近期使用瓶装液化气，远期待管道天然气接通，使用管道天然气. 水; 吨/年; 180; 自来水管道. 电; 万度/年; 3; 偃师电网. 5.2原辅材料理化性质 （1）塑粉 塑粉主要成分为环氧树脂、聚酯树脂。主要成分含量见下表。 表6 塑粉主要成分及其含量 成分; 环氧树脂; 聚酯树脂; 流平剂; 增光剂; 钛白粉; 添加剂; 颜料. 含量（%）; 32.5; 31.5; 4; 1; 26; 3.5; 1.5. 聚酯树脂是不饱和聚酯胶粘剂的简称。不饱和聚酯胶粘剂主要由不饱和聚酯树脂、引发剂、促进剂、填料、触变剂等组成，能与烯类单体如丙烯酸酯、乙酸乙烯酯等混合后，在引发剂和促进剂的作用下，于常温下聚合成不溶、不熔产物，主要用于生产涂料。 环氧树脂是指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可位于分子链的末端、中间或成环状结构。 磷化液：磷化作为喷漆、喷塑等涂装前的底层，可在工件表面形成均匀、致密、耐蚀的灰色磷化膜，使涂层附着力好。本项目使用磷化液为锌铁系磷化液，主要成分为磷酸23%，纯碱4%，氧化锌2.5%，柠檬酸1.5%，酒石酸3%，磷酸三钠1.2%，三聚磷酸钠1.8%，磷酸氢二铵2%，活性剂5%，AES5%，水50%。 （2）彩色塑粉 彩色塑粉主要成分与塑粉一致，仅添加一定比例的颜料。颜料（Pigment）用来着色的粉末状物质。在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质中不溶解，但能均匀地在这些介质中分散并能使介质着色，而又具有一定的遮盖力。 本项目所使用彩色塑粉为黄色、蓝色、红色： 永固黄：属于单偶氮颜料，着色力≥100，吸油量≤45，耐候性7，耐热性200，耐溶剂性4，耐晒性4，透明性和遮盖力好。 耐晒大红：属于双偶氮颜料，耐晒性5级，着色力100±5（%），耐热性180℃，水分≤4.5（%），耐酸性5级，吸油量≤50±5（%），耐碱性3级，油渗性5级，水溶物≤3.5%，水渗性4级。 酞青兰：普通颜料，着色力≥100，耐候性7，耐热性220，耐溶剂性7，耐晒性6，透明性6，遮盖力100。 7、供电及给排水情况 本项目电力由偃师电网统一供应，配备有1台80KVA的变压器，可承担项目运营时全部负荷要求，电力供应有保证。 本项目用水来自石牛村自来水管网，项目用水主要为职工的生活用水。产生的废水主要是职工的生活污水，经化粪池+集水池处理收集后定期由农户拉走，用于周边农田施肥。 8、职工定员及劳动制度 本项目定员15人，年工作300天，项目实行8h工作制，一天两班，每班工作4小时，工作时间为8:00～12:00和14:00～18:00。 9、总投资 本项目总投资100万元，全部为企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，为新建项目，不存在原有污染问题，不会对本项目的建设产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。总面积668.58平方公里。偃师市东邻巩义市，距巩义市30 km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，租赁偃师市福鑫源商贸有限公司闲置车间进行建设，总用地面积2000平方米。厂区东侧、西侧、均为空地，北侧为厂区内生产道路，隔路为其他钢制办公家具生产企业，南侧为其他钢制办公家具生产企业。最近居民为西南210m处的石牛村居民点。 2、地形地貌 偃师市南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300—900m，最高峰1302m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔 150—400m，面积占全市的35.71％；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115—135m，面积占全市的31.37％；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140—300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2％。 本项目拟选场地地势平坦。 3、气候气象 偃师市属暖温带大陆性季风气候，冬天寒冷、夏季炎热。根据偃师市气象站近20年间观测资料统计，多年平均气温为15.1℃，平均降雨量为526.5mm，主导风向为东北东，频率为8.8%，年平均风速为2.68m/s。 4、水文 流经偃师境内的主要河流为伊河和洛河，伊河和洛河在偃师东部汇合成伊洛河。洛河发源于陕西省洛南县终南山，流经洛宁、宜阳、洛阳市区、偃师；伊河发源于河南省栾川县陶湾乡，流经栾川、嵩县、伊川、洛阳市郊区，至偃师市杨村与洛河汇合成伊洛河后向东流入黄河。伊洛河流域面积18881Km2，平均年径流量33亿m3，约占黄河年径流量的7%，全长446.9Km，经巩义回郭镇，黑石关，从巩义市西向北流经13Km后，注入黄河。伊洛河多年平均流量为98.6m3/s，最大流量为9450m3/s，最小流量为8.25m3/s。 本项目所在区域无地表水体，项目产生的生活污水经化粪池+收集池处理收集后，定期用于周边农田施肥，不外排。 5、植被与生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 项目所在地植被类型主要农田植被，目前尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、矿产资源 高龙镇矿藏丰富，开发潜力巨大。全镇已探明矿藏有原煤、铝矾土、石灰石、大理石、白云石等十几种之多。其中铝矾土储量1500万吨，居全省之首。原煤储量2亿多吨，具有煤质好，埋藏浅，分布合理、地下水量小等得天独厚的开采优势，开发潜力巨大，前景广阔。本项目不压占矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护）： 1、人口分布及面积 偃师市是河南省委、省政府确定的经济改革开放特别发展试点县市之一，全市人口81.95万人，其中农业人口73.88万人。总面积668.58km2，其中耕地面积47996公顷。市内教育、医疗、卫生、文化、通讯、金融、服务及供电等基础设施完善。 2、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 本项目所在地不在洛阳市城市声环境功能区划范围之内，经调查项目周边环境，本项目位于乡村地区，未进行声环境功能区的划分，标准执行过程中参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“7.2关于乡村声环境功能的确定”中有关规定，本项目所处位置属于工业活动较多的村庄，应执行2类标准。 3、饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，偃师市高龙镇有一处地下饮用水源保护区，偃师市高龙镇供水厂地下水井群（共3眼井），其范围如下： 偃师市高龙镇供水厂地下水井群（共3眼井）： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东95m、西100m、南100m至207国道、北200m的区域。 根据现场调查，项目位于偃师市高龙镇石牛村，距离偃师市高龙镇供水厂饮用水源地一级保护区范围外2080m，项目所在区域不属于饮用水水源保护区范围内，因此，本项目建设符合饮用水源保护要求。本项目与饮用水源位置关系见附图五。 4、交通运输 偃师市地处中原腹地，位于陇海经济发展带和河南省“三点一线”旅游热线上，东距郑州90km，西距洛阳30km，与龙门石窟、白马寺、少林寺等风景名胜区毗邻。陇海铁路和连霍、太澳高速公路穿境而过，310和207国道在此交汇贯通，全市城乡公路里程达723km，在全省率先实现了村村通公路。 5、文物古迹 与本项目相关的文物单位为洛南东汉陵墓南兆域。洛南东汉陵墓群位于偃师市境内，西邻洛阳市域，距洛阳市区大约20公里，可分成两个部分：核心区域（帝陵）和外围区域（陪葬墓群）。核心区域地处万安山北麓高坡上，地势高亢宽阔，海拔高度较高；外围区域位于核心区域的东部、东北部，地处伊洛河河谷和万安山山麓高坡下，地势平缓面积狭小，海拔高度较低。整个陵区占地面积大于200余平方公里，现存和已经被夷平的古代墓冢大约167座。 建设控制地带——西至上村—毛村一线，南至张沟—孙家瑶一线，东至段湾—董村一线，北至伊河，面积约109平方公里。 本项目位于东汉陵墓南兆域保护范围内，项目已由偃师市文物旅游局于2018年3月28日出具了文物证明，经偃师市文物旅游局组织文物勘探，勘探范围内无发现古文物遗存（相关证明见附件）。本项目与洛阳市大遗址保护范围位置关系见附图六。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解区域环境空气质量现状，我们借用《河南文昌工贸有限公司年回收加工36000吨废矿物油项目》和《洛阳维诺恩办公家具有限公司年产3万台钢制家具项目》中的监测资料，监测时间为2017年5月25日~31日和2018年5月18日~24日，监测点位为高龙镇（位于本项目东北1470m）和石牛村（位于本项目西南210m）的监测数据。环境空气监测因子为：SO2、NO2和PM10，监测结果见表7。 监测点位见附图四。 表7 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 监测点位; SO2; NO2; PM10. 1小时平均浓度; 24小时平均浓度; 1小时平均浓度; 24小时平均浓度; 24小时平均浓度. 高龙镇; 19.5-50.6; 24.5-37.3; 15.2-41.4; 28.0-34.3; 109-127. 石牛村; 8.23-41.9; 11.7-32.8; 9.7-45.3; 23.6-44.7; 103-114. 标准值; 500; 150; 200; 80; 150. 由表5可知，各监测点PM10、SO2、NO2 24小时平均浓度及SO2、NO2 1小时浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，该地区环境空气现状良好。 为了解项目所在区域非甲烷总烃质量现状，我们借鉴《洛阳维诺恩办公家具有限公司年产3万台钢制家具项目》中对石牛村的非甲烷总烃质量现状进行监测，监测时间为2018年5月18日~24日，非甲烷总烃质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定取值“2mg/m3”，监测结果如表8所示。 表8 监测结果 监测点位; 监测时段; 测值范围（mg/m3）; 浓度限值 （mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. 石牛村; 小时平均; 0.56~1.08; 2.0; 0; 0. 由上表可知：该项目所在区域的非甲烷总烃质量现状能够满足相关标准要求。 2、声环境质量现状 为了解区域的声环境质量，技术人员于2018年8月23日~24日对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，共设3个监测点，监测点设在项目的东、西、北厂界，监测时项目未建设，监测结果见表9。 监测布点图见附图三。 表9 厂界四周噪声监测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 西厂界; 北厂界. 结果; 昼间; 51.8~52.8; 51.4~52.5; 52.3~53.0. 夜间; 43.2~44.2; 43.1~43.6; 43.0~44.2. 评价标准; 60/50. 由表6可知，项目所在地东、西、北厂界的背景噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查情况，项目选址周边为工业企业或农田，200m范围内没有噪声敏感点，结合项目生产情况，确定本次评价环境保护目标情况见表10。 表10 主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 性质; 位置; 人口; 保护级别. 环境空气; 高龙村; 村庄; 东南1500m; 3320人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 石牛村; 村庄; 西南210m; 1665人. 辛村; 村庄; 东北800m; 2333人. 高龙镇; 村庄; 东北1470m; 3750人. 彭店寨村; 村庄; 西北620m; 2275人. 高崖村; 村庄; 东北1640m; 3430人. 东彭店村; 村庄; 西北1470m; 1875人. 军屯村; 村庄; 西南1710m; 2520人. 新彭村; 村庄; 西北1170m; 890人. 师家寨村; 村庄; 东南2040m; 750人. 窑沟村; 村庄; 西1720m; 2360人. 文物; 东汉陵墓南兆域; /; /; /; 国家重点文物保护单位.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM10：24小时平均浓度150μg/m3 SO2：24小时平均浓度150μg/m3，1小时平均浓度500μg/m3 NO2：24小时平均浓度80μg/m3，1小时平均浓度200μg/m3 2、《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃：小时浓度值2.0 mg/m3 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类 2类：昼间 60dB(A) 夜间 50 dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 污染物; 排放速率; 排放浓度; 周界外浓度最高点. 颗粒物（15m排气筒）; 3.5kg/h; 120mg/m3; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃（15m排气筒）; 10 kg/h; 120mg/m3; 4.0mg/m3. 2、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2015)表1 SO2排放浓度200mg/m3； NOX排放浓度400mg/m3 烟粉尘30mg/m3 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类：昼间 60dB(A) 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定SO2、NOx、COD、NH3-N为本项目污染物总量控制因子。 项目总量控制指标为：SO2：0.0857t/a（烘干道天然气燃烧）、NOx：0.2807t/a（烘干道天然气燃烧）、COD：0.0369t/a（全部为生活），氨氮：0.0035t/a（全部为生活）。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 一、工艺流程简述及图示： 板材 剪板/切割 冲压 折弯 焊接 除油、除锈 晾干 喷塑 固化 半成品 组装 包装 成品 扣手 门锁 天然气 ▲■ ▲■ ▲ ▲● ■ ● 备注： 噪声：▲ 固废：■ 废气：● ● ● 钢材 二、工艺流程简述 外购板材经剪板（钢材经切割）、冲压、折弯、焊接、人工磷化晾干后进喷粉间喷塑、入固化道固化（温度为170-190℃）、组装，验收合格即可包装为成品。 1）机械加工：外购钢板经剪板（钢材经切割）、冲压、折弯等机械加工工序。 2）再经点焊、二保焊、铜焊对各种钢制板材及零部件进行焊接，其中箱体的焊接全部使用点焊、铜焊工艺，仅更衣柜柜脚采用二保焊进行焊接。 3）人工磷化：采用人工擦拭方式进行，用抹布蘸取磷化液，将浸湿抹布手工对焊接好的钢制部件进行擦拭。项目使用抹布过程不用清水进行清洗，仅在磷化液中连续浸沾使用。 4）喷塑工段：对金属部件进行喷涂，防止部件表面腐化。 5）固化工段：喷涂后的部件送入固化道进行加热，使塑粉固化在工件上。烘干道长25m（加热温度170～190℃左右）。天然气经管道接入燃烧机，在燃烧机燃烧室内燃烧后，产生的热烟气通过烘干道底部钢制盘管对工件进行间接加热。 6）组装工段：根据产品不同要求，对工件进行组装，检验合格后经过包装即为成品。

主要污染工序： 一、施工期 本项目租用已建成的闲置车间，施工期主要建设内容为对生产设备的安装，施工期段，施工期对周围环境的影响较小。 二、运营期 本项目生产过程污染物主要为废气、废水、固废、噪声等，具体产污工序及污染物见下表。 表11 本项目主要排污节点及污染物排放情况一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 焊接烟尘; 焊接工序; 颗粒物. 喷粉间; 喷粉; 颗粒物. 燃烧机; 燃烧液化气; 颗粒物、SO2、NOX. 烘干道; 工件固化; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体废物; 机加; 钢板切割等; 废边角料. 喷塑间; 喷粉环节; 废塑粉. 废旧滤芯. 废塑粉包装箱. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 磷化; 磷化工序; 废磷化桶、废旧手套和废抹布. 机械设备; 设备维护、定期更换; 废机油、废液压油. 有机废气治理; 环保设备; 废活性炭. 1、废气 本项目废气主要为燃烧机废气、喷粉间粉尘、焊接烟尘、烘干固化废气等。 液化气燃烧废气：燃烧机产生热能通过烘干道底部设置的钢制盘管转移到空气，利用空气携带的热能间接对工件加热。燃料废气中污染物主要为SO2、NOX、烟尘。 塑粉烘干固化废气：本项目生产时需对工件喷塑，塑粉主要成分为环氧树脂和聚酯树脂，在烘干道经170-190℃高温，产生部分有机废气。此部分有机废气以非甲烷总烃计。 喷粉间喷粉过程中，部分粉末未附着在工件表面，产生粉尘。 （1）喷塑粉尘 本项目设置2个人工喷粉间：1个彩粉喷粉间（1个人工工位），1个常规粉喷粉间（1间设有1个自动喷粉工位）。彩粉工位和常规粉工位不同时使用，常规粉工位主要使用自动喷粉工位。环评要求2个喷粉间共同配置一套脉冲袋式除尘器，集气管道设置阀门，其中一个喷粉间运行时，其余两个喷粉间关闭阀门，喷粉过程产生的粉尘通过滤芯除尘器+袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放，同时喷粉间输送廊道的长度增加1.5m，以减少无组织粉尘的逸散。 根据企业提供的资料，本项目塑粉年用量为30t/a（常规塑粉28t/a，彩色塑粉2t/a），根据《第一次全国污染物普查工业污染源产排系数手册（2010年修订）》3460金属表面处理及热处理加工制造产排系数表（续表6）粉末涂装生产工艺：化学前处理-喷塑-固化（所有规模），金属工件表面塑粉附着率为80％，因此逸散塑粉量约为6t/a。 经计算，进入滤芯除尘器+袋式除尘器（收集效率为90％，风机量为3000m3/h）的塑粉量为5.4t/a，其浓度为750mg/m3，经滤芯除尘器+袋式除尘器处理后（除尘效率按98%计），粉尘排放量为0.108t/a，排放浓度为15mg/m3，排放速率为0.045kg/h，随15m高排气筒排放，则喷塑间排气筒出口污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求：颗粒物：排放浓度120 mg /m3，排放速率3.5kg/h。 （2）燃烧机废气 本项目使用燃烧机产生热能通过烘干道底部设置的钢制盘管转移到空气，利用空气携带的热能间接对工件加热。燃烧后含SO2、NOX、烟尘的废气通过15m排气筒排放。 本项目天然气年用量为15万Nm3/a，参照《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》天然气燃烧污染物排放因子：燃烧1万Nm3天然气产生136259.17m3/万m3，SO2产污系数为5.7142kg/万m3-原料（经过摩尔浓度计算，天然气含硫量=285.71mg/m3，SO2=0.02Skg/万m3=0.02×285.71=5.7142kg/万m3）、NOX产污系数为18.71kg/万m3-原料；根据《环境保护实用数值手册》，燃烧1万m3天然气产生烟尘为2.4kg/万m3天然气。 则本项目天然气燃烧废气量为204.39万m3/a，SO2产排量为0.0857t/a，产排浓度为41.93mg/m3；NOX产排量为0.2807t/a，产排浓度为137.34mg/m3；颗粒物产排量为0.036t/a，产排浓度为17.61mg/m3。污染物排放满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1（其他炉窑颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOX400mg/m3）标准限值要求。 （3）烘干道废气 本项目塑粉用量为30t/a，喷粉过程中粉尘金属工件表面塑粉附着率为80%，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》，固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰，本项目固化工序非甲烷总烃占塑粉量以6‰计，则烘干固化过程非甲烷总烃产生量为0.144t/a。烘干产生的有机废气经烘干道出口顶部集气罩收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒排放。集气罩集气效率为80%，光氧催化+活性炭处理效率为70%，风机风量为1000m3/h。 经计算，无组织非甲烷总烃排放量为0.0288t/a。经光氧催化+活性炭吸附装置处理后非甲烷总烃排放量为0.0346t/a，排放浓度为14.4mg/m3。烘干固化过程产生的有机废气经处理后排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2中二级标准限值的要求（非甲烷总烃排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3），同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值的要求（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）。 （3）焊接烟尘 点焊属于电阻焊，施焊时，电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。电阻焊无需焊材、焊剂，焊接过程基本没有焊接烟尘产生。 CO2 气体保护焊属于闪光焊，施焊时使用焊丝，会有焊接烟尘产生，本项目有1台二保焊机，根据建设单位提供资料显示，该焊机无法固定工位，且使用量较小，因此焊丝使用量约为1.5t/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》一文中“几种焊接（切割）方法的发尘量”参数可知，二氧化碳实芯焊丝发尘量为5~8g/kg材料，以最大量8g/kg焊丝计，则本项目焊接烟尘产生量为0.012t/a。环评要求：在二保焊机附近设置1套移动式焊接烟尘净化器，焊接过程产生的烟尘利用净化器处理后直接排放至车间内。移动式焊接烟尘净化器收集效率约70%，处理效率约80%，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后车间内排放。焊接烟尘经处理后无组织排放量为0.0055t/a。 2、废水 本项目新鲜用水量180m3/a（0.6m3/d），全部为职工生活用水。 本项目职工定员15人，均不在厂区住宿，年工作300d。无食无宿生活用水量按40L/人·d，本项目生活用水量为180m3/a（0.6m3/d），则生活污水产生量为144m3/a（0.48m3/d，产污系数按80%计）。类比同类生活污水水质：COD320mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮产生量分别为0.0461t/a、0.0036t/a。 环评要求建设单位设置1个5m3的化粪池+1个8m3的收集池进行处理收集，化粪池及收集池定期清理，用于周边农田施肥。化粪池处理效率取COD20%、氨氮3%，则经化粪池处理后的污染物浓度COD256mg/L、氨氮24.25mg/L，COD、氨氮排放量分别为0.0369t/a、0.0035t/a。 3、噪声 本项目噪声源主要是剪板机、冲床、折弯机、空压机等机械设备，声源声级值在75～90dB（A）之间，项目仅昼间生产。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表12 设备声源参数表 单位：dB(A) 主要高噪设备; 数量; 声源声级值; 工作方式; 减噪措施; 降噪效果. 剪板机; 1台; 80; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 切割机; 1台; 82; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 冲床; 2台; 78; 连续; 减震、厂房隔声; 降噪20. 折弯机; 2台; 75; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 空压机; 1台; 90; 间断; 厂房隔声; 降噪20. 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废边角料、废塑粉、废纸箱、废磷化剂桶、沾油废旧手套和废抹布、废液压油、废机油、废活性炭等。 4.1一般固体废物 （1）本项目职工15人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为2.25t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）本项目在金属加工过程中会产生边角料，产生量约为18t/a。环评要求设置1个5m2废边角料堆放区，暂存后定期外售。 （3）本项目喷粉间内落地粉产生量约为0.6t/a，经装袋收集后规整于车间内存放，定期交由供货厂家回收。 （4）袋式除尘器收集的塑粉量约为5.29t/a，可回用于生产。 （5）本项目喷粉间内塑粉包装废纸箱，产生量约为0.9t/a，于车间内规整存放，定期外售。 （6）本项目人工磷化过程产生的废磷化剂桶，产生量为约20个/a，于车间内5m2一般固废暂存区暂存后厂家回收。（一般固废暂存区位于车间西南角，具体位置见附图二） 3.2危险固体废物 本项目生产过程中产生的危险废物主要是废液压油（HW08：900-249-08）、废机油（HW08：900-249-08）以及处理烘干道有机废气产生的废活性炭（HW49：900-041-49），根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为250g/kg活性炭。本项目经活性炭吸附的有机废气量为0.0806t/a，更换周期为6个月，经计算，活性炭的使用量为0.16t/周期。则废活性炭的产生量为0.32t/a。产生量分别为0.02t/a、0.04t/a、0.32t/a，分别用铁桶盛装存放于3m2危险废物贮存区（位于车间西南角，具体位置见附图二），定期交由具有资质的单位进行处置。 人工除锈、除油过程中产生的废旧手套、抹布产生量0.2t/a，属于危险废物（含油废旧手套、抹布：HW49：900-041-49）。分别用铁桶盛装存放于3m2危险废物贮存区（位于车间西南角，具体位置见附图二），定期交由具有资质的单位进行处置。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表13 危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危险废; 类别 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废液压油; HW08; 900-249-08; 0.02t/a; 冲床; 液态; 矿物油; 1a/次; T，I; 危废贮存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.04t/a; 机械设备使用; 液态; 矿物油; 1a/次; T，I. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.32t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 含有机废气废物; 1a/次; T/In. 含油废旧手套抹布; HW49; 900-041-49; 0.2t/a; 人工除油除锈过程; 固态; 矿物油; 3月/次; /.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 喷粉间 | 有组织粉尘 | 750mg/m3 | 5.4t/a | 15mg/m3 | 0.108t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a |
|  | 二保焊过程 | 焊接烟尘 | / | 0.012t/a | / | 0.0055t/a |
|  | 烘干道 | 有组织非甲烷总烃 | 48mg/m3 | 0.1152t/a | 14.4mg/m3 | 0.0346t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | / | 0.0288t/a | / | 0.0288t/a |
|  | 燃烧机 | SO2 | 41.39mg/m3 | 0.0857t/a | 41.39mg/m3 | 0.0857t/a |
|  |  | NOX | 137.34mg/m3 | 0.2807t/a | 137.34mg/m3 | 0.2807t/a |
|  |  | 烟尘颗粒 | 17.61mg/m3 | 0.036t/a | 17.61mg/m3 | 0.036t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 320mg/L | 0.0461t/a | 256mg/L | 0.0369t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.0036t/a | 24.25mg/L | 0.0035t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 2.25t/a | 0 |  |
|  | 人工磷化 | 废磷化剂桶 | / | 20个/a |  |  |
|  |  | 废旧手套、废抹布 | / | 0.2t/a |  |  |
|  | 剪切工段 | 边角料 | / | 18t/a |  |  |
|  | 喷粉间 | 废塑粉 | / | 0.6t/a |  |  |
|  | 袋除 | 收集的塑粉 | / | 5.29t/a |  |  |
|  | 冲床 | 废液压油 | / | 0.02t/a |  |  |
|  | 机械设备 | 废机油 | / | 0.04t/a |  |  |
|  | 活性炭装置 | 废活性炭 | / | 0.32t/a |  |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要是剪板机、冲床、折弯机、焊机等设备运行时产生的噪声，噪声值介于75～90dB（A）之间。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂址位于偃师市高龙镇石牛村，厂区周围没有珍稀动植物种群。因此，项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用已建成的闲置车间，施工期主要建设内容为对冲床、切割机等设备的安装，施工期段，施工期对周围环境的影响较小。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1预测因子及污染源参数 根据工程分析，本项目大气污染因子主要为： 有组织污染物：燃烧机燃烧天燃气过程产生的含SO2、NOX、烟尘的废气，通过15m排气筒排放；喷粉间喷粉过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后，通过15m排气筒排放；烘干道产生的非甲烷总烃经活性吸附装置处理后，通过15m排气筒排放。 无组织污染物：车间内无组织排放的喷粉粉尘、焊接烟尘、以及未被收集处理的非甲烷总烃。 以厂区西南角为坐标原点，西东向为X轴，南北向为Y轴，本项目污染物排放源参数见表14和表15。（NO2取NOX的90%）。 表14 本项目污染物排放点源参数一览表 /; 点源 编号; 点源 名称; 排气 筒高 度; 排气 筒内 径; 烟气 出口 速度; 烟气 出口 温度; 年排 放小 时数; 排放 工况; 评价因子源强. SO2; NO2; PM10; 非甲烷总烃. 单位; /; /; m; m; m/s; k; h; /; g/s. 数据; 1; 燃烧机; 15; 0.15; 13.4; 323; 2400; 正常 排放; 0.010; 0.029; 0.004; /. 2; 喷粉间; 15; 0.3; 11.8; 293; 2400; 正常 排放; /; /; 0.013; /. 3; 烘干道; 15; 0.15; 15.7; 323; 2400; 正常 排放; /; /; /; 0.004. 表15 本项目污染物排放矩形面源参数 /; 面源 编号; 面源 名称; 面源 长度; 面源 宽度; 面源 高度; 面源初始 排放高度; 年排 放小时; 排放 工况; 评价因子源强. PM10; 非甲烷总烃. 单 位; /; /; m; m; m; m; h; /; g/sm2. 数据; 1; 生产车间; 50; 40; 8; 7; 2400; 正常 排放; 3.5×10-5; 1.7×10-6. 1.2预测结果及分析 1.2.1污染源最大地面浓度预测 根据项目特点，确定粉尘为本项目主要污染物。采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式计算污染物的地面浓度及占标率，结果见表16，评价工作等级判别标准见表17。 表16 采用估算模式计算结果表 距源中心下风向距离 D（m）; 燃烧机. PM10; SO2; NO2. 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 50; 0.000287; 0.06; 0.000717; 0.14; 0.002079; 1.04. 100; 0.001087; 0.24; 0.002718; 0.54; 0.007881; 3.94. 200; 0.001238; 0.28; 0.003094; 0.62; 0.008972; 4.49. 300; 0.001039; 0.23; 0.002596; 0.52; 0.00753; 3.77. 400; 0.001069; 0.24; 0.002671; 0.53; 0.007747; 3.87. 500; 0.000957; 0.21; 0.002392; 0.48; 0.006937; 3.47. 600; 0.000822; 0.18; 0.002054; 0.41; 0.005957; 2.98. 700; 0.000699; 0.16; 0.001748; 0.35; 0.00507; 2.54. 800; 0.000597; 0.13; 0.001492; 0.30; 0.004327; 2.16. 900; 0.000513; 0.11; 0.001283; 0.26; 0.00372; 1.86. 1000; 0.000484; 0.11; 0.00121; 0.24; 0.00351; 1.76. 1100; 0.000493; 0.11; 0.001231; 0.25; 0.003571; 1.79. 1200; 0.000493; 0.11; 0.001232; 0.25; 0.003572; 1.79. 1300; 0.000487; 0.11; 0.001218; 0.24; 0.003531; 1.77. 1400; 0.000478; 0.11; 0.001194; 0.24; 0.003462; 1.73. 1500; 0.000466; 0.10; 0.001164; 0.23; 0.003375; 1.69. 1600; 0.000452; 0.10; 0.001129; 0.23; 0.003276; 1.64. 1700; 0.000437; 0.10; 0.001093; 0.22; 0.00317; 1.59. 1800; 0.000422; 0.09; 0.001056; 0.21; 0.003061; 1.53. 1900; 0.000407; 0.09; 0.001018; 0.20; 0.002952; 1.48. 2000; 0.000392; 0.09; 0.000981; 0.20; 0.002845; 1.42. 2100; 0.000378; 0.08; 0.000944; 0.19; 0.002738; 1.37. 2200; 0.000364; 0.08; 0.000909; 0.18; 0.002635; 1.32. 2300; 0.00035; 0.08; 0.000875; 0.18; 0.002537; 1.27. 2400; 0.000337; 0.07; 0.000843; 0.17; 0.002444; 1.22. 2500; 0.000325; 0.07; 0.000813; 0.16; 0.002356; 1.18. 208; 0.001241; 0.28; 0.003102; 0.62; 0.008996; 4.50. 续表16 各污染物预测浓度结果表 距源中心下风向距离 D（m）; 烘干道; 喷粉间. 非甲烷总烃; PM10. 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 50; 0.000489; 0.02; 0.001712; 0.38. 100; 0.001956; 0.10; 0.006845; 1.52. 200; 0.002232; 0.11; 0.007812; 1.74. 300; 0.001974; 0.10; 0.006908; 1.54. 400; 0.001961; 0.10; 0.006864; 1.53. 500; 0.001801; 0.09; 0.006345; 1.41. 600; 0.00157; 0.08; 0.006316; 1.40. 700; 0.001349; 0.07; 0.005949; 1.32. 800; 0.00116; 0.06; 0.005561; 1.24. 900; 0.001002; 0.05; 0.005624; 1.25. 1000; 0.000914; 0.05; 0.005543; 1.23. 1100; 0.000935; 0.05; 0.005355; 1.19. 1200; 0.00094; 0.05; 0.005132; 1.14. 1300; 0.000933; 0.05; 0.004895; 1.09. 1400; 0.000918; 0.05; 0.004655; 1.03. 1500; 0.000897; 0.04; 0.004419; 0.98. 1600; 0.000873; 0.04; 0.004193; 0.93. 1700; 0.000847; 0.04; 0.003978; 0.88. 1800; 0.00082; 0.04; 0.003775; 0.84. 1900; 0.000792; 0.04; 0.003584; 0.80. 2000; 0.000765; 0.04; 0.003406; 0.76. 2100; 0.000737; 0.04; 0.003242; 0.72. 2200; 0.00071; 0.04; 0.003091; 0.69. 2300; 0.000684; 0.03; 0.00295; 0.66. 2400; 0.00066; 0.03; 0.002818; 0.63. 2500; 0.000637; 0.03; 0.002696; 0.60. 219; 0.002262; 0.11; 0.007918; 1.76. 续表16 各污染物预测浓度结果表 距源中心下风向距离 D（m）; 生产车间. 无组织非甲烷总烃; 无组织颗粒物. 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）; 预测浓度 （mg/m3）; 占标率 （%）. 50; 0.002709; 0.14; 0.05605; 6.23. 100; 0.003439; 0.17; 0.07116; 7.91. 200; 0.003496; 0.17; 0.07232; 8.04. 300; 0.003437; 0.17; 0.07112; 7.90. 400; 0.003506; 0.18; 0.07253; 8.06. 500; 0.003396; 0.17; 0.07027; 7.81. 600; 0.003095; 0.15; 0.06403; 7.11. 700; 0.002753; 0.14; 0.05696; 6.33. 800; 0.002444; 0.12; 0.05056; 5.62. 900; 0.002171; 0.11; 0.04491; 4.99. 1000; 0.001935; 0.10; 0.04003; 4.45. 1100; 0.001737; 0.09; 0.03595; 3.99. 1200; 0.001569; 0.08; 0.03246; 3.61. 1300; 0.001422; 0.07; 0.02942; 3.27. 1400; 0.001297; 0.06; 0.02683; 2.98. 1500; 0.001186; 0.06; 0.02454; 2.73. 1600; 0.001091; 0.05; 0.02257; 2.51. 1700; 0.001007; 0.05; 0.02082; 2.31. 1800; 0.000932; 0.05; 0.01927; 2.14. 1900; 0.000866; 0.04; 0.01791; 1.99. 2000; 0.000808; 0.04; 0.01671; 1.86. 2100; 0.000757; 0.04; 0.01566; 1.74. 2200; 0.000712; 0.04; 0.01473; 1.64. 2300; 0.000671; 0.03; 0.01388; 1.54. 2400; 0.000634; 0.03; 0.01312; 1.46. 2500; 0.000601; 0.03; 0.01243; 1.38. 417; 0.003512; 0.18; 0.07265; 8.07. 表17 评价工作等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥80%，且D10%≥5km. 二级; 其它. 三级; Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离. 根据表13可以看出点源1燃烧机排气筒NO2的地面浓度占标率最大，Pmax=4.50%＜10%。根据评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为三级评价。 评价范围：以污染源为中心，边长为5km的矩形区域。 1.2.2主要保护目标最大小时浓度贡献预测结果 本次对保护目标影响预测与评价时，颗粒物对各个保护目标预测贡献情况，采用大气估算模式进行预测，预测及计算结果见表18。 表18 各污染物对敏感点最大小时浓度贡献值预测结果 单位：mg/m3 敏感点名称; 方位距离; 最大小时浓度贡献值. SO2; 占标率%; NO2; 占标率%; 非甲烷总烃; 占标率%; 颗粒物; 占标率%. 高龙村; 东南1500m; 0.002652; 0.53; 0.007691; 3.85; 0.001953; 0.10; 0.007897; 1.75. 石牛村; 西南210m; 0.001231; 0.25; 0.003571; 1.79; 0.000935; 0.05; 0.005848; 1.30. 辛村; 东北800m; 0.00114; 0.23; 0.003306; 1.65; 0.000881; 0.04; 0.004716; 1.05. 高龙镇; 东北1470m; 0.001207; 0.24; 0.0035; 1.75; 0.000926; 0.05; 0.005257; 1.17. 彭店寨村; 西北620m; 0.001231; 0.25; 0.003571; 1.79; 0.000935; 0.05; 0.005848; 1.30. 高崖村; 东北1640m; 0.001835; 0.37; 0.005321; 2.66; 0.001412; 0.07; 0.006812; 1.51. 东彭店村; 西北1470m; 0.001218; 0.24; 0.003531; 1.77; 0.000933; 0.05; 0.005382; 1.20. 军屯村; 西南1710m; 0.00124; 0.24; 0.003312; 1.67; 0.000809; 0.04; 0.004724; 1.06. 师家寨村; 东南2040m; 0.000981; 0.20; 0.002845; 1.42; 0.000449; 0.22455; 0.000392; 0.01. 窑沟村; 西 1720m; 0.001074; 0.21; 0.003116; 1.56; 0.00049; 0.24; 0.001922; 0.43. 由上表可知，排放源SO2对各敏感点贡献值为0.00114～0.002652，贡献值占标率为0.23%～0.53%，贡献值占标率较小；排放源NO2对各敏感点贡献值为0.003306～0.007691，贡献值占标率为1.65%～3.85%，贡献值占标率较小；排放源非甲烷总烃对各敏感点贡献值为0.0008816～0.001953，贡献值占标率为0.04%～0.10%，贡献值占标率较小；排放源颗粒物对各敏感点贡献值为0.004716～0.007897mg/m3，贡献值占标率为1.05%～1.75%，贡献值占标率较小。因此，本项目建设完成后排放的大气污染物对各环境保护目标影响较小。 1.2.3无组织废气污染物厂界达标分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式及表15中的计算参数，计算本项目各面源无组织废气污染物对厂界外相应污染物最大浓度贡献值表19。 表19 厂界外颗粒物最大浓度贡献值 污染源 名称; 污染物; 计算项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 面源 （生产车间）; PM10; 面源距离散的距离D（m）; 50; 105; 5; 35. 预测结果C（mg/m3）; 0.04303; 0.0161; 0.06233; 0.0161. 非甲烷总烃; 面源距离散的距离D（m）; 50; 105; 5; 35. 预测结果C（mg/m3）; 0.003443; 0.001288; 0.004987; 0.001288. 由表16可知，本项目产生的无组织粉尘对厂界外浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放最大限值标准要求（1.0mg/Nm3）。本项目无组织非甲烷总烃对四周厂界贡献值远低于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办2017（162号）要求（表面涂装工业：工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0mg/m3）。本项目无组织排放废气对周围环境空气影响较小。 1.2.4大气环境防护距离 根根据本项目无组织粉尘面源面积、有效源高及排放强度，利用《中华人民共和国国家环境保护标准》HJ2.2-2008推荐模式清单中的大气环境防护距离计算程序计算，本项目厂区粉尘无组织排放源无超标点，不设置大气环境防护距离。 1.2.5卫生防护距离 采用的模式参照GB/T3840-91《制定地方大气污染排放标准的技术方法》，具体的计算数学公式如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中： Cm标准浓度限值(mg/Nm3)； Qc工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平 (kg/h)； L工业企业所需卫生防护距离(m)； r有害气体无组织排放浓度在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D防护距离计算系数。 经计算该项目非甲烷总烃卫生防护距离L值为1.238m，根据取值规则，非甲烷总烃卫生防护距离L值为50m。防护距离包络线图见附图3。 本项目周围环境敏感点在210m之外，本项目的运营时产生的大气污染物对周围影响较小。 1.3大气环境影响结论 综上所述，本项目运营时所产生的污染物经处理后，均能达标排放，厂区粉尘无组织排放源无超标点，不需设置大气环境防护距离为。通过防治措施后对环境空气影响不大。 2、水环境影响分析 根据工程分析，本项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为144m3/a（0.48t/d），环评要求建设单位设置1个5m3的化粪池+1个8m3的收集池进行处理收集，化粪池及收集池定期清理，用于周边农田施肥。 本项目职工定员15人，均不在厂区住宿，年工作300d。无食无宿生活用水量按40L/人·d，本项目生活用水量为180m3/a（0.6m3/d），则生活污水产生量为144m3/a（0.48m3/d，产污系数按80%计）。类比同类生活污水水质：COD320mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮产生量分别为0.0461t/a、0.0036t/a。 本项目收集池容积为8m3，可收集生活污水20天，能够确保生活污水不外排，措施可行。 3、声环境影响分析 3.1声源参数 本项目噪声源主要是剪板机、冲床、折弯机、空压机等机械设备，声源声级值在75～90dB（A）之间，项目仅昼间生产，项目设备设备参数见工程分析见下表。 表20 设备声源参数表 单位：dB(A) 主要高噪设备; 数量; 声源声级值; 合成源强; 工作方式; 减噪措施; 降噪效果. 剪板机; 1台; 80; 92.3; 连续; 厂房隔声; 20. 切割机; 1台; 82; 连续; 厂房隔声. 冲床; 2台; 78; 连续; 减震、厂房隔声. 折弯机; 2台; 75; 连续; 厂房隔声. 空压机; 1台; 90; 间断; 厂房隔声. 3.2预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围为厂界外1m内；预测点位：东西南北四周厂界各设一个点；预测因子为等效连续A声级。经调查，项目200m范围内无环境噪声敏感点。 3.3预测模式及预测结果 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3 dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 四周厂界噪声预测结果见表21。 表21 四周厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 32.5; 49.2; 52.4; 41.9. 昼间标准值; 60. 从表21可以看出，项目正常生产时周厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类昼间标准要求。 因此，本项目的建设不会对该区域声环境造成大的影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废边角料、废塑粉、废纸箱、废磷化剂桶、沾油废旧手套和废抹布、废液压油、废机油、废活性炭等。 4.1一般固体废物 根据工程分析，生活垃圾产生量为2.25t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场；废生产边角料产生量为18t/a，暂存5m2废边角料堆放区，定期外售；喷粉过程落地粉产生量约为0.6t/a，经装袋收集后规整于车间内存放，定期交由供货厂家回收；袋式除尘器收集的塑粉约5.29t/a，回用于生产；塑粉包装废纸箱产生量约为0.9t/a，于车间内规整存放，定期外售；废磷化剂桶产生量为约20个/a，于车间内5m2一般固废暂存区暂存后厂家回收。 4.2危险固体废物 本项目危险废物为废液压油（HW08：900-249-08）、废机油（HW08：900-249-08）以及处理烘干道有机废气产生的废活性炭（HW49：900-041-49）。液压油、废机油以及废活性碳分别用铁桶盛装，存放于3m2危险废物贮存区（车间内东北角），定期交由具有资质的单位进行处置。 4.3固废防治措施可行性分析 一般固体废物：按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定设置专门的贮存区，并设置标识标牌，本项目废边角料堆放区（车间内东北角，5m2）地面经硬化处理，用于存放金属加工过程中产生的废边角料；车间内东北角设置5m2一般固废暂存区，地面经硬化处理，用于放存废磷化剂桶，一般固体废物防治措施可行。 危险废物：在生产过程中产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存区应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废区周边设置0.5m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。危废暂存场所设置可行，危废污染防治措施可行。 人工除锈、除油过程中产生的废旧手套、抹布属于危险废物（含油废旧手套、抹布：HW49：900-041-49）。含油废抹布、废手套分别用桶收集，收集桶暂存于危废暂存场内，然后定期交由具有资质的单位处理。 表22 危险废物贮存设施汇总表 危废名称; 危废类别 及代码; 产生量; 产生 工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废液压油; 编号HW08： 900-249-08; 0.02t/a; 冲床使用1a/次; 液态; 矿物油; 0.15t， 3年; T，I; 在车间内3m2危废暂存区金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废机油; 编号HW08： 900-249-08; 0.04t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 矿物油; 0.15t， 3年; T，I; 在车间内3m2危废暂存区金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废活性炭; 编号HW49：900-041-49; 0.32t/a; 烘干道废气治理设施1a/次; 固态; 含有机物废物; 0.6t， 1年; T/In; 在车间内3m2危废暂存区金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 含油废抹布、废手套; 编号HW49：900-041-49; 0.2t/a; 人工除油除锈过程; 固态; 矿物油; 3月/次; /; 在车间内3m2危废暂存区金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 综上所述，本项目的固体废物均得到了合理处置。因此，本项目产生的固体废物不会对外环境产生较大的影响。 5、环保投资估算 本项目总投资为100万元，环保投资为12万元，占总投资的12%。投资估算见表23。 表23 投资估算一览表 项目; 位置或源; 环保设施; 数量; 投资（万元）. 废气; 燃烧机; 15m排气筒; 1跟; 0.2. 喷粉间; 袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 5. 烘干道; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒; 1套; 2.5. 二保焊机; 移动式焊接烟尘净化器; 1套; 0.5. 废水; 生活污水; 5m3化粪池+8m3收集池; 1套; 0.2. 噪声; 各生产设备; 减振、隔声措施; /; 2. 固废; 废金属边角料; 5m2废边角料堆放区; 1个; 0.5. 废磷化剂桶; 5m2一般固废暂存; 1个; 0.5. 废液压油、废机油、废活性炭、含油废旧手套、抹布等; 3m2危废暂存区; 1个; 0.5. 生活垃圾; 生活垃圾桶; 若干; 0.1. 合计; 12. 6、相关政策文件相符性 6.1与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文[2015]33号）相符性分析 根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号），将全省分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目位于偃师市大口镇草庙村，不在上述5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，河南省主体功能区所列的5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。 农产品主产区准入政策具体见下表。 表24 本项目与豫环[2015]33号文件相符性分析一览表 文件规定内容; 本项目情况; 相符性分析. 取消和下放部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等四类项目实施豁免，不再进行环境审批。对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结。对编制环境影响报告表的农夫产品加工项目，由原审批机关下放至县（市）区环保部门。; 本项目不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中具有豁免权的项目。; 本项目的环境影响评价需要进行审批，不属于文件中规定的不予审批类项目。. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放、挥发性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省、市重大产业布局的项目除外）。; 对照清单内容，本项目为金属制品项目，属于一类工业项目. 严控部分区域重污染; 目 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目所在区域不属于《水污染防治重点单元》. 在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，不予审批新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相应项目（符合我省重大产业布局的项目除外）。; 本项目不属于煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等行业. 根据上表可知，本项目符合豫环[2015]33号文要求。 6.2《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性 根据《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》中实施工业涂装行业VOCs综合整治，第三条：工程机械制造行业。推广使用高固分涂料，使用比例达到20%以上。加强废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，喷漆与烘干废气采用焚烧等方式进行处理。工程机械制造企业VOCs综合去除率（含原料替代）要达到50%以上。本项目使用涂料全部为固体粉末涂料，烘干道固化烘干产生的有机废气非甲烷总烃经烘道进出口顶部集气罩收集后经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，有机废气收集效率为80%，活性炭处理效率70%，符合《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相关要求。 6.3挥发性有机物治理措施可行性分析 （1）燃烧法 燃烧法通常采用的方法有直接燃烧法和催化燃烧法二种。直接燃烧法通常是在620~850℃时高温下产生氧化反应，温度在760~850℃之间时，其转化率大约控制在90%~95%，要达到转化率95%~99%时，一般温度需要控制在850~1100℃之间。催化燃烧法是把有机加热到150~300℃时，在催化剂的作用下进行的无火焰燃烧法。温度在150~200℃时完全氧化与不完全氧化共存，完全氧化占60%，其余为不完全氧化，在250~300℃时完全氧化占90%~95%，300℃以上达到95%~99%。 一般情况下直接燃烧法进行有机废气处理可以采用窑、炉等设备的直接燃烧和火炬燃烧。采用燃烧法处理有机废气多是用于处理高浓度的废气，不适用于低浓度的有机废气。 （2）活性炭吸附法 活性碳多是粉末状或颗粒状，经过特殊的工艺处理后，能产生丰富的微孔结构，这些人眼看不到的微孔能够依靠分子力，吸附各种VOCs，从而达到净化的目的。活性碳吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理。在工业吸附过程中,活性炭是使用得最为广泛的一种吸附剂。但它也存在不耐高温、在湿润的条件下不能保持很好的吸附能力、易燃的缺点。 根据本项目的实际情况，本项目有机废气产生量较小，且废气浓度较低，因此适合本项目的有机废气治理方法为活性炭吸附处理法。本项目产生的含非甲烷总烃有机废气经集气效率80%集气罩收集，然后经吸附效率70%（非甲烷总烃）光氧催化装置+活性炭吸附装置进行处理后达标排放排放。因此本项目产生的含非甲烷总烃有机废气采用光氧催化装置+活性炭吸附装置处理措施可行。 6.4与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》国发〔2018〕22号文相符性分析 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。 到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；提前完成“十三五”目标的省份，要保持和巩固改善成果；尚未完成的省份，要确保全面实现“十三五”约束性目标；北京市环境空气质量改善目标应在“十三五”目标基础上进一步提高。 调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气。 本项目的建设采用天然气锅炉，对环境影响较小。 6.5与《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》洛市环（2018）83号文相符性分析 根据《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号），对本项目行业相符性进行分析，具体对比结果见下表。 表25 与洛市环[2018]83号相符性分析一览表 文件要求; 项目实际情况; 相符性. 厂容厂貌基本要求; 场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运; 本项目设置雨污分流，厂区内设有1座化粪池及1座收集池，项目区产生的生活污水经化粪池降解处理后，进入收集池中收集，定期由附近农民清掏，用于周围农田施肥；项目区内生活垃圾经垃圾桶收集后，定期清运至府店镇垃圾中转站进行处理处置; 符合. 生活领域不使用燃煤，无燃煤三烧设施，职工食堂餐饮油烟设施完善，各类物料无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放; 本项目区内不设置食堂，工作人员均为附近村民，不于项目区内食宿; 符合. 工艺废气无组织排放控制措施; 物料加工。物料加工（包括鄂破、粉碎、筛分、混料、成型等生产工艺）应在密闭的空间或容器内作业；产生粉尘的作业应当配备除尘设施，建设洒水喷淋降尘设施；禁止露天作业; 本项目喷粉工序设置袋式除尘器进行处理，焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器进行处理，产尘工序均采用环保设施处理后排放，尽量减少了无组织粉尘的产生，同时生产设备均设置于生产车间内; 符合. 由上表可知，本项目符合洛市环[2018]83号文相关要求。 6.6与偃政办〔2018〕14号文相符性分析 根据《偃师市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃政办〔2018〕14号）中的总体要求：按照偃师市构建生态环境建设体系总体部署，围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，严格管控，强力治污。针对工业堆场粉尘防治：包括火电企业在内的工业企业的煤场、灰场、渣场、料场全部建成全封闭的储煤场，散流体采取密封存放，并落实道路硬化等防尘措施。 本项目锅炉采用天燃气锅炉，且产尘工序均设置环保设备进行处理，符合相关要求。因此项目的建设符合偃政办〔2018〕14号文的相关要求。 7、选址合理性分析 （1）根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013修订），本项目的建设属于允许建设项目。因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 （2）本项目位于偃师市高龙镇石牛村，根据偃集用2012第2012054号土地证显示，偃师市金福源商贸有限公司占地属于工业用地；根据地字第2011-110号建设用地规划许可证，该宗用地符合城乡规划要求，用地性质为工业用地。 （3）根据国网河南省电力公司偃师市供电公司开具的证明，本项目车间正上方为海宣线06#-07#塔线路，线路与车间的安全距离满足国家能源局发布的中华人民共和国电力行业标准《架空输电线路运行规程（DL/T741-2010）》的相关要求。 （4）厂址不在饮用水保护区范围内，周边多为空地。经过环境影响分析，本项目运营后，排放的废气能够达标排放，计算大气环境防护距离无超标点；本项目产生的生活污水经化粪池和集水池收集后，定期清掏用于周围农田施肥；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界的噪声值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。 （5）本项目的建设符合豫环[2015]33号要求，符合打赢蓝天保卫战三年行动计划（国发[2018]22号）、关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知（洛市环（2018）83号文）、偃政办〔2018〕14号文中的相关要求。 因此，本项目的建设不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，该厂厂址选择可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃烧机 | SO2、NOx、烟尘 | 15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 喷粉间 | 粉尘 | 袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 烘干道 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒 |  |
|  | 二保焊机 | 焊接烟尘 | 焊接烟尘净化器 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 5m3化粪池+8m3收集池 | 不外排 |
| 固 废 | 生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶，暂存后运往垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  | 机加过程 | 废边角料 | 5m2废边角料堆放区暂存后外售 |  |
|  | 人工磷化过程 | 磷化剂废桶 | 5m2一般固废暂存区暂存，厂家回收 |  |
|  |  | 废旧手套、抹布 | 3m2危废暂存区暂存后，交由相应有资质单位进行置 |  |
|  | 喷塑过程 | 废塑粉 | 装袋后车间内规整存放，定期由供货厂家回收 |  |
|  |  | 塑粉包装废纸箱 | 车间内规整存放，定期外售 |  |
|  | 机械设备 | 废液压油 | 3m2危废暂存区暂存后，交由相应有资质单位进行置 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  | 活性炭装置 | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 对剪板机、冲床、折弯机等采取厂房隔声、基础减振等措施。经预测，厂界噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态保护措施及预期治理效果： 本项目厂址位于偃师市高龙镇石牛村，厂区周围没有珍稀动植物种群。因此，项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

结论与建议

评价结论 ： 1、建设项目产业政策符合性 本项目工艺装备和产品内容不在国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，并于2018年3月12日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410381-21-03-052247。因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 2、项目选址合理性 本项目位于偃师市大口石牛村，总用地面积2000平方米。本项目符合国家产业政策，符合豫环文[2015]33号文件要求，项目所在区域不涉及饮用水水源地等敏感目标，满足电力保护要求，本项目选址无环境制约因素。项目用电和给水有充足保证；按照环评提出的要求采取各项防治措施后大气污染物能够达标排放，厂界噪声能够达标，生活污水不外排，产生的固体废物可以得到合理处置，卫生防护距离内不涉及敏感点等。因此，本项目选址从环境保护角度分析是合理的。 3、环境质量现状 3.1环境空气质量现状 石牛村、寇店村SO2 、NO21小时平均浓度、24小时平均浓度，PM1024小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，该区域环境空气质量现状较好。 3.2声环境质量现状 项目所在地东、西、北厂界的背景噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目区域声环境质量较好。 4、环境影响 4.1大气环境影响 本项目废气主要为燃烧机废气、喷粉间粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、烘干固化废气等。 ①本项目使用燃烧机产生热能通过烘干道底部设置的钢制盘管转移到空气，利用空气携带的热能间接对工件加热。燃烧后含SO2、NOX、烟尘的废气通过15m排气筒排放。经核算，项目燃烧天然气后SO2产排浓度为41.93mg/m3、NOX产排浓度为137.34mg/m3、颗粒物产排浓度为17.61mg/m3，污染物排放满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1（其他炉窑颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOX400mg/m3）标准限值要求。 ②喷粉过程产生的粉尘通过袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放。经核算，经袋式除尘器处理后粉尘排放量为0.108t/a（0.045kg/h），排放浓度为15mg/m3，喷粉过程产生粉尘经处理后排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2中二级标准限值的要求（粉尘排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3）。 ③烘干产生的有机废气经烘干道出口顶部集气罩收集后进入光氧催化装置+活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒排放。经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后非甲烷总烃排放量为0.0346t/a，排放浓度为14.4mg/m3。烘干固化过程产生的有机废气经处理后排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2中二级标准限值的要求（非甲烷总烃排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3），同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值的要求（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）。 ④在二保焊机附近设置1套移动式焊接烟尘净化器，焊接过程产生的烟尘利用净化器处理后直接排放至车间内。移动式焊接烟尘净化器收集效率约70%，处理效率约80%，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后车间内排放。 ⑤经核算，无组织颗粒物排放量为0.6055t/a，经预测，项目产生的无组织粉尘对厂界外浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放最大限值标准要求（1.0mg/Nm3）。 ⑥经核算，无组织非甲烷总烃排放量为0.0288t/a，经预测，项目无组织非甲烷总烃对四周厂界贡献值远低于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办2017（162号）要求（表面涂装工业：工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0mg/m3）。 4.2水环境影响 本项目生活污水经化粪池和收集池进行处理收集，定期由周围农户拉走用于农户施肥，不外排。因此，本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 4.3噪声环境影响 本项目噪声设备主要为剪板机、冲床、折弯机、空压机等，经预测项目正常生产时东厂界、北厂界、西厂界昼夜噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.4固体废物影响 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废边角料、废塑粉、废纸箱、废磷化剂桶、沾油废旧手套和废抹布、废液压油、废机油、废活性炭等。 其中生活垃圾经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场；废生产边角料暂存于废边角料堆放区，定期外售；喷粉过程落地粉经装袋收集后规整于车间内存放，定期交由供货厂家回收；袋式除尘器收集的塑粉回用于生产；塑粉包装废纸箱于车间内规整存放，定期外售；废磷化剂桶于车间内一般固废暂存区暂存后厂家回收。 液压油、废机油、废活性碳及含油废旧手套、抹布分别用铁桶盛装，存放于危险废物贮存区，定期交由具有资质的单位进行处置。 项目的固体废物可得到合理处理处置，不会对周围环境产生大的影响。

建议与要求： 1、配备专职环保人员，加强环保治理设施管理、维护，确保治理设施正常有效运行，污染物长期、稳定达标排放。 2、加强劳动保护制度，减少粉尘对工人健康的损害。 3、建议本项目总量控制指标：项目总量控制指标为：SO2：0.0857t/a（烘干道天然气燃烧）、NOx：0.2807t/a（烘干道天然气燃烧）、COD：0.0369t/a（全部为生活），氨氮：0.0035t/a（全部为生活）。 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择合理，工程建设认真落实设计及环评提出的污染防治措施后，对环境影响较小，因此，从环境保护角度看，该项目的建设是可行的。

环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施、措施 | 数量、规格 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃烧机 | 15m排气筒 | 1根 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2015)表1标准限值 |
|  | 喷粉 | 袋式除尘器+15m排气筒 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准 |
|  | 烘干道 | 集气罩+光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）挥发性有机物排放建议值 |
|  | 焊接烟尘 （二保焊机） | 移动式焊接烟尘净化器 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2无组织排放最大限值标准要求 |
|  | 喷粉无组织粉尘 | / | / |  |
| 噪声 | 生产设备 | 合理布局，距离衰减，基础减震 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2、4类标准要求 |
| 废水 | 生活污水 | 5m3化粪池+10m3收集池 | 1套 | 定期清掏用于周围农户肥田 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 定期运往垃圾填埋场集中处理 |
|  | 边角料 | 5m2废边角料堆放区暂存，定期外卖 | 1个 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 废磷化剂桶 | 5m2一般固废暂存区暂存，厂家回收 | 1个 |  |
|  | 废塑粉 | 装袋，车间内规整存放，定期供货厂家回收 | / | / |
|  | 塑粉包装废纸箱 | 车间内规整存放 | / | / |
|  | 废液压油 | 桶收集，3m2危废暂存区，定期交由有资质单位进行处置 | 1个 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 废机油 |  |  |  |
|  | 含油废抹布 |  |  |  |
|  | 废活性碳 |  |  |  |