《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市顾县镇科嘉电缆盘具加工厂年加工2000套电盘具项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市顾县镇科嘉电缆盘具加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张文甫 |  |  |  |  | 联系人 | 张文甫 |  |  |  |
| 通讯地址 | 偃师市顾县镇曲家寨村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13700793497 |  | 传真 |  |  |  | 邮编 |  | 471922 |  |
| 建设地点 | 偃师市顾县镇曲家寨村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2019-410381-20-03-056701 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 木质容器制造C2035 金属包装容器及材料制造C3333 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 50 |  |  |
| 总投资 （万元） | 20 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 3.8 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 19% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 投产日期 |  |  | 2017年8月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1. 项目由来 偃师市顾县镇科嘉电缆盘具加工厂位于偃师市顾县镇曲家寨村，该厂主要经营范围为电线、电缆盘具的加工销售。在市场调查的基础上，该厂拟建设年加工2000套电盘具项目。该项目在调查期间已有少量设备安装，但未办理环保手续，属于未批先建项目。 本项目设备和产品均不在国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策，并于2019年10月14日在偃师市发展和改革委员会备案，备案号：2019-410381-20-03-056701。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》及环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定和要求，本项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中的“24、锯材、木片加工、木制品制造”，该类别建设项目属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”项目应编制环境影响报告书，属于“其他”项目应编制环境影响报告表；同时本项目也属于“二十二、金属制品业”中的“67、金属制品加工制造”，该类别建设项目属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”项目应编制环境影响报告书，属于“其他（仅切割组装除外）”项目应编制环境影响报告表，属于“仅切割组装的”项目应编制环境影响登记表。本项目生产工艺不涉及电镀或喷漆工艺，故本项目应编制环境影响报告表。 根据河南省环境保护厅2015年1月28日印发的《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）将全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目所在区域不在“河南省主体功能分区”5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。农产品主产区准入要求是：“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”。本项目属于二类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全，属豫环文[2015]33号文件要可以审批的项目。 受偃师市顾县镇科嘉电缆盘具加工厂的委托，河南首创环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，接受委托后，我们在对现场进行详细调查、监测和类比分析的基础上，编制完成了本项目的环境影响评价报告表，本项目设备设施已经安装，属未批先建。 2. 建设场地及工程内容 2.1建设场地 偃师市顾县镇科嘉电缆盘具加工厂年加工2000套电盘具项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，占地面积为2000m2，项目具体地理位置见附图一。根据偃师市国土资源局出具的情况说明，本项目用地属于建设用地；根据偃师市规划局出具的证明，本项目符合规划。用地情况说明及规划证明见附件。 本项目现状西、北为空地，东为村路，路东为空地，南为科铸机械加工厂，项目200m范围内无居民。项目周边环境见附图二、附图四。 2.2工程内容 本项目主要工程内容为生产车间、职工休息区等，具体工程内容见表1。厂区平面布置图见附图三。具体工程内容见下表。 表1 本项目工程概况一览表 名称; 规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1750m2; 钢构，一层，主要包括钢材加工区、木材加工区、焊接区、原料区及成品区，车间全封闭. 仓库; 30m2; /. 辅助工程; 职工休息区; 110m2; 砖混结构，共5间. 公用工程; 供电工程; /; 镇电网. 给水工程; /; 自来水. 3. 主要生产设备（设施） 本项目主要生产设备为截断机、轧圆机、冲床、焊机、盘头锯、压刨床等，项目生产设备见下表。 表2 主要生产设备（设施）一览表 类型; 设备名称; 型号（规格）; 数量; 备注. 钢材加工; 截断机; /; 1台; 为压力型钢材截断设备. 轧圆机; /; 1台; /. 开式可倾压力机; J23-25; 1台; /. J23-40; 1台; /. 逆变电焊机; ZX7-400; 1台; /. ZX7315GS; 1台; /. 木材加工车间; 盘头锯; /; 3台; /. 单面木工压刨床; H630; 1台; /. 经查阅，本项目无落后生产工艺和设备。 4. 主要成品类型 本项目产品主要分两种：木盘、铁盘，其中木盘产量为1500套/a，铁盘产量为500套/a，尺寸Φ1.0m~Φ2.2m不等。 5. 主要原辅材料、能源消耗情况及材料性质 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表3 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 杨木板; 800m3; 外购条形木板，密度约400kg/m3. 2; 角铁; 10t; 外购. 3; 型钢; 20t; 外购条形钢材. 4; 串丝; 5t; 外购. 5; 焊条; 5t; 低氮型普低钢焊条. 6; 水; 45t; 村自来水. 7; 电; 10万kw·h; 市政电网. 6. 用、排水情况 本项目用水来自于村自来水，新鲜水用量为45t/a，为职工日常生活用水。 本项目采取雨污分流体制，雨水通过村路边沟排放，化粪池定期清理用于肥田。 7. 职工定员与劳动制度 本项目劳动定员5人，均不在厂内食宿。正常生产时每日1班（7:30~11:30、13:00~17:00），年工作日为300天。 8. 总投资 本项目总投资20万元，全部由企业自筹。 9. 存在问题及整改方案 本项目调查期间已安装部分设备，根据现场勘查，项目存在的主要问题及整改方案见下表。 表4 项目存在问题及整改方案 序号; 存在问题; 整改方案. 1; 焊接工序无除尘设施。; 焊机工作区设置集气罩，焊接烟尘经过集中收集后进入袋式除尘器进行处理，由一根15m排气筒排放。. 2; 盘头锯无除尘设施。; 在各盘头锯产尘点处设置集气罩，木材切割粉尘经收集后进入与压刨床共用的袋式除尘器进行处理，处理后的粉尘由一根15m排气筒排放。. 3; 压刨床无除尘设施。; 在压刨床工作区上方设置集气罩，木材刨平粉尘经收集后进入与盘头锯共用的袋式除尘器进行处理，处理后的粉尘由一根15m排气筒排放。. 4; 厂区现状原料、成品均露天存放，生产车间未全封闭，呈现半开放状态，生产区、原料存放区地面未全部硬化。; 鉴于厂区占地面积较小，建议建设单位改造生产车间，修建可覆盖生产区、原料堆存区、成品堆存区的封闭车间，车间地面全部硬化。. 5; 厂区现状无集中固废暂存区。; 在生产车间内设置一个10m2的一般固废暂存区和一个2m2的危险废物暂存间。. 经过现场调查，建设单位已于2019年9月底前完成了全部整改内容，厂区整改前后的对比照片见附图九。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然情况及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水温、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置与交通 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，总面积668.58平方公里，南屏嵩岳，北临黄河，东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 顾县镇位于偃师市东部，东与巩义市毗邻，地处郑洛经济带中心区域，是郑州进入洛阳的东大门。全镇辖15个行政村，257个村民组，人口6.01万人，总面积43.2平方公里，耕地面积40851亩。镇区面积2.5平方公里，城镇人口2.3万人。 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，项目现状西、北为空地，东为村路，路东为空地，南为科铸机械加工厂，项目200m范围内无居民。 2. 地形、地貌 偃师市属于洛阳断陷河谷盆地的中部，北有邙山自西向东蜿蜒通过，南邻重山褶断带，山岭起伏，中部为宽阔的伊洛河冲积平原及山前倾斜平原。地形呈南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300~900m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海150~400m，面积占全市的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115~135m，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140~300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2%。 本项目所在厂区地势平坦。 3. 气候、气象特征 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候。年平均气温为14.2℃，无霜期年平均为211天，年平均降水量在500—600mm之间，全年实际日照时数为2248.3小时，全年日照百分率为51%。多年平均风向以东北风、西风最多，其次是东风、南风，北风最小。年平均相对湿度为69%。 4. 水文 偃师市境内河流属黄河水系，黄河沿邙岭北麓流过，境内长1km多，伊、洛河在境内流程最长（伊河37km，洛河42km），有马涧河、刘涧河、沙河等季节性河流，还有东干渠、中州渠等。 伊河是洛河第一大支流，发源于河南省栾川县陶湾乡的闷敦岭，流径嵩县、伊川、洛阳市区、偃师市，在偃师市顾县镇杨村注入洛河，干流全长264.8公里，流域面积6029平方公里，多年平均径流量12.96亿立方米，龙门站多年平均流量38.27立方米/秒，多年平均含沙量3.6公斤/立方米。 本项目距离伊河南岸最近距离为1100m。 5. 生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 本项目位于偃师市顾县镇，目前没有发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6. 矿产资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2~3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种。其中，“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 本项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1. 环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69号，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 本项目所在地不在洛阳市城市声环境功能区划范围之内，经调查项目周边环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于2类声环境功能区，厂界执行2类标准。 2. 环境保护目标 项目评价范围内主要为工业企业、居民、耕地、道路等。在评价范围内未见文物古迹、珍稀动植物资源、风景名胜等。本项目的主要环境保护目标汇总见下表。 表5 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距本项目距离; 人口（人）; 环境功能. 环 境 空 气; 韩庄; 东北; 1550m; 120; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 木阁沟村; 东; 1750m; 3987. 西宫底村; 东南; 1300m; 1801. 曲家寨村; 东南; 750m; 5500. 东王村; 南; 1050m; 1844. 顾县村; 西南; 1000m; 8804. 安滩; 西北; 900m; 4286. 3. 饮用水水源保护区划分析 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，距本项目较近的饮用水源保护区为顾县集中供水厂水源保护区。根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），饮用水源基本情况及具体水源保护区的范围和相关管理要求如下： 顾县集中供水厂1#井中心点坐标为N34°39'6.5"、E112°48'22.0"，井深245m，取水量为40m3/h；2#井中心点坐标为N34°39'4.8"、E112°48'7.7"，井深260m，取水量为32m3/h。一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 管理要求：严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 本项目距顾县集中供水厂1#井一级保护区边界距离为2300m，距顾县集中供水厂2#井一级保护区边界距离为2100m，不在水源井保护区范围内，符合水源保护区划要求。本项目与水厂的位置关系见附图六。 4. 文物保护规划 （1）保护内容 整体保护商城遗址、邙山陵墓群遗址及各自周边环境，确定其保护范围和建设控制地带，恢复原有历史风貌格局。 （2）商城遗址保护 ①保护范围： 东边界：大城东城墙东侧向东100米。即以偃师博物馆东侧与商都东路交点为基准点平行城墙遗址的南北一线。南部自太学路以南仍按原范围“自商城城墙向东扩250米”的规定为边界。 西边界：自西城墙遗址西侧向西250米，即首阳山电厂以南，新修道路东侧红线，向南至洛河。但310国道中心点以北向东偏移，距电厂东围墙东南角60米处，与围墙平行向北。 北边界：北城墙遗址北侧向北约110米（比原范围缩小140米），即以民主西街为南侧为界。 南边界：东部边界延至规划的城市南部东西干道北侧后，沿规划的遗址环形南路北侧道路红线西行。 ②建设控制地带：东部边界以保护区东边界向东扩至新新路西侧道路红线，顺路延至洛河大桥以东大堤，并延至洛河南大堤。 西部边界自保护范围边界向西300米，向南与保护边界平行至洛河南岸，自310国道中心点以北，沿首阳山电厂主厂房西侧及输煤带一线向北。 北部边界自保护边界以北190米，即铁路专用线处。 南部边界：洛河南岸河堤以南100米。 建设控制地带边界内，扣除保护范围后的面积（包括洛河水体）为350.39公顷。 ③环境影响区：自北部保护范围东端点向东北60°角做放射线，至邙山山脊线；和西端点向西北60°角做放射线，至邙山山脊线的连线范围内的山体南坡向阳面范围。 南部自宫城围墙东南角向东南45°，西南角向西100°角的洛河河道全部水体及南岸滨河绿地。 （3）邙山陵墓群东段保护 邙山陵墓群分为西段、中段和东段三个区域，其中东段位于偃师市中心城区边缘。 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 ①保护范围：北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村――偃师市首阳山镇小湾村、义井铺村；东界首阳山主峰――塔庄村；南界偃师市310国道。 ②建设控制地带 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。北界孟津县会盟镇李家庄、小集村――偃师市邙岭乡东蔡庄村――偃师市山化镇南游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化镇南游殿村――山化镇忠义村；南界洛河河道北堤。 本项目不在商城遗址和邙山陵墓群保护范围及建设控制地带内，项目的建设不会对文物造成影响。建设项目与文物保护区位置关系见附图五。 5. 偃师市城乡总体规划（2015～2030） 根据《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》，规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 市域禁止建设区范围：偃师市域禁止建设区包括地质灾害高易发区、基本农田保护区、地表饮用水源一级保护区、遗址保护区的重点保护区、洛河及伊河滨河生态保护区、坡度大于25度的山体、采矿塌陷区等。 市域限制建设区范围：偃师市域限制建设区包括遗址保护区除重点保护区外的保护范围及周边的建设控制地带、地质灾害中易发区、区域性交通廊道控制用地（包括高速公路、国道、省道等区域性交通沿线控制用地等）、重大市政基础设施廊道（包括110kV及以上电压等级的电力线走廊、高压燃气管道走廊等）、一般农用地等。 适宜建设区范围及管制措施： （1）重点发展区 重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。 严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 （2）引导发展区 引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。 按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 （3）其他适宜建设用地 市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，在《偃师市城乡总体规划》范围内，项目所在地规划为工业用地，符合《偃师市城乡总体规划》（2015-1030），偃师市城乡总体规划图见附图七。 6.偃师市顾县镇总体规划 - 规划范围 顾县镇位于偃师市中东部，南至陶化店水库，北至伊河，西至伊河河滩，东至偃师边界，总面积 43.2km2。 （2）规划原则 ①以镇区为核心，以李湾、史家湾和金丰工业园区为副中心，310 国道和顾龙公路为依托，高速铁路的建设为轴线，全面发展工业等支柱产业，促进镇域经济稳定、有序的发展。 ②以镇区建设为重点，兼顾其他三个组团中心的建设，达到资源共享，形成完整的城镇建设体系。 （3）空间布局结构 考虑到现状顾县镇居民点的分布情况，规划考虑空间上的布局结构概括为：一心——三带——两片区。 一心：顾县中心镇区。 三带：伊洛河南岸生态防护带；沿 310 国道和顾龙公路两侧规划的城镇建设带； 沿南部高速铁路规划的工业发展带。 两片区：镇域南部与东部的农业生产区；镇域西部东汉陵墓南兆域历史文化保护区。 - 产业发展规划 ①农业 加快农业结构调整，有计划、有步骤的引导农民种植经济作物、发展林果、畜牧及水产品，积极推进农业产业化经营，采取多种形式的经营模式，使企业和农户形成利益共享，风险共担的经济利益共同体。建立核桃、小杂果等农业示范基地和园区，搞好名优新品种引进、新技术推广，积极开展农业招商引资工作，兴办特色农业和规模化养殖，从而实现农业的可持续增长。 ②工业 加快产业升级和企业的创新，对传统工业进行改造提升，并采用“走出去、引进来”的办法，培养技术人才，提高企业员工的技术素质和管理水平，为打造知名产业品牌奠定基础。依托工业园区的建设，发展特色经济，实行各种优惠政策，狠抓招商引资，促进东部、中部和西部及南部支柱产业的发展建设，增加市场竞争力，以求发展。 ③第三产业 以市场建设为龙头，大力发展顾县镇各类工农业产品市场和综合性农贸市场。积极完善市场设施，发展镇区综合型农贸市场。在西部组团，以耐火材料等高能耗材料生产基地为依托，形成以此为产品的批发市场；在史家湾、回龙湾以电线电缆生产基地为依托，引导培育电线电缆类产品批发市场；在南部组团，以轻工业和建材生产为依托，形成以此为产品的批发市场。 本项目选址位于偃师市顾县镇曲家寨村，在《偃师市顾县镇总体规划》范围内，本项目用地为工业用地，产品主要为电缆盘具，符合《偃师市顾县镇总体规划》。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1. 环境空气现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2018年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表6。 表6 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 1.77; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 117; 70; 1.67; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 109; 160; 0.68; 达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 2.4mg/m3; 4.0mg/m3; 0.60; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 1.0; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2018年度洛阳市属于不达标区。 1.2 项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 本次评价选择偃师市2018年连续一年的常规监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表7 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 0.30; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 0.55; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 1.51; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 97; 70; 1.38; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 0.375; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 106; 160; 0.66; 达标. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，环境空气质量一般。 1.3 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前偃师市正在实施《偃师市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《偃师市2019年挥发性有机物治理专项方案》等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2019年底，偃师市可以达到《偃师市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》中：“2019年度目标，全市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度控制在85微克/立方米以下，PM2.5（细颗粒物）年均浓度控制在50微克/立方米以下，年度优良天数达标率达到71.2%以上。”的目标要求。 2. 声环境现状 为了解本项目区域的声环境质量现状，建设单位委托河南中弘检测中心对项目厂界四周及敏感点的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2019年9月2日、3日，监测期间本项目处于停产整顿期间。监测点位置见附图二，监测结果见下表。 表8 厂界四周噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点; 2019.9.2; 2019.9.3; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 51.1; 36.5; 52.2; 36.6; 2类：昼间60、夜间50. 西厂界; 53.4; 35.7; 54.2; 38.2. 南厂界; 52.7; 37.8; 55.7; 37.8. 北厂界; 50.4; 36.7; 53.7; 36.7. 由上表可知，本项目四周厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，区域声环境质量较好。 3. 地表水环境质量现状 # 为了解本项目区域的地表水环境质量现状，本次评价引用伊洛汇合处断面河南省环保厅公布的2018年河南省地表水环境责任目标断面水质周报监测数据进行分析。具体监测数据如下表所示。 表9 地表水现状数据一览表 单位：mg/L 断面名称; 监测因子 期数; 化学需氧量; 氨氮. 伊洛汇合处; 第1期; 17.40; 0.52. 第2期; 15.00; 0.39. 第3期; 16.30; 0.43. 第4期; 18.60; 0.85. 第5期; 18.00; 0.97. 第6期; 23.40; 0.31. 第7期; 24.30; 0.17. 第8期; 19.40; 0.33. 第9期; 18.20; 0.49. 第10期; 14.40; 0.34. 第11期; 14.50; 0.46. 第12期; 13.40; 0.45. 第13期; 13.80; 0.42. 第14期; 15.00; 0.34. 第15期; 14.80; 0.31. 第16期; 12.70; 0.48. 第17期; 12.90; 0.34. 第18期; 13.70; 0.18. 第19期; 15.40; 0.18. 第20期; 14.40; 0.18. 第21期; 15.30; 0.19. 第22期; 14.60; 0.21. 第23期; 14.80; 0.15. 第24期; 12.80; 0.22. 第25期; 15.20; 0.17. 第26期; 15.40; 0.15. 第27期; 14.70; 0.15. 第28期; 13.90; 0.18. 第29期; 13.50; 0.20. 第30期; 13.20; 0.22. 第31期; 26.90; 0.22. 第32期; 12.70; 0.18. 第33期; 13.90; 0.51. 第34期; 14.30; 0.22. 第35期; 13.20; 0.25. 第36期; 12.10; 0.36. 第37期; 12.10; 0.19. 第38期; 12.10; 0.22. 第39期; 12.50; 0.29. 第40期; 10.20; 0.45. 第41期; 10.30; 0.31. 第42期; 10.30; 0.30. 第43期; 9.49; 0.31. 第44期; 9.52; 0.33. 第45期; 9.33; 0.30. 第46期; 9.28; 0.28. 第47期; 9.84; 0.30. 第48期; 9.69; 0.29. 第49期; 8.95; 1.05. 第50期; 22.00; 0.46. 第51期; 9.33; 0.35. 第52期; 11.30; 0.53. 第53期; 11.60; 0.68. 平均值; 14.15; 0.35. 标准值; ≤20; ≤1.0. 最大超标倍数; 0.35; 0.05. 由上表可知，伊洛汇合处断面中COD和氨氮浓度均有超标现象，其中COD标准指数范围为0.45~1.35，超标率9.43%，最大超标倍数为0.35；氨氮标准指数范围为0.15~1.05，超标率1.89%，最大超标倍数为0.05。伊河伊洛汇合处断面COD、氨氮2018年度平均浓度分别为14.15mg/L和0.35mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准浓度。 #### 根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办[2018]36号）工作目标：到2018年底，全市国、省控地表水责任断面达到省政府考核环境质量目标要求，洛河长水、洛河高崖寨、伊河潭头、伊河龙门大桥、汝河紫罗山5个地表水断面水质氨氮≤0.5毫克/升、总磷≤0.1毫克/升，其他指标达到地表水Ⅲ类标准，洛河白马寺断面水质达到地表水Ⅳ类标准，洛阳市出境断面伊洛河汇合处断面水质达到地表水Ⅲ类标准；市控地表水断面水质达到市政府政府考核环境质量目标要求；城镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类，达标率100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；城市建成区黑臭水体全部消除，偃师市、孟津县、新安县基本完成黑臭水体整治任务，其他各县基本完成黑臭水体的截污纳管工作；水环境安全得到保障，全市全年不发生水环境污染事故。 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后定期由专人清理进行肥田。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见下表。 表10 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距本项目距离; 人口（人）; 环境功能. 环 境 空 气; 韩庄; 东北; 1550m; 120; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 杨村; 东北; 2450m; 500. 木阁沟村; 东; 1750m; 3987. 营房口村; 东; 1940m; 2000. 西宫底村; 东南; 1300m; 1801. 曲家寨村; 东南; 750m; 5500. 肖村; 东南; 2170m; 400. 东王村; 南; 1050m; 1844. 顾县镇; 西南; 1000m; 8804. 安滩; 西北; 900m; 4286. 东庄村; 西北; 2300m; 2034.

环评适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 SO224小时平均值150μg/m3；SO21小时平均值500μg/m3 NO224小时平均值80μg/m3；NO21小时平均值200μg/m3 PM1024小时平均值150μg/m3 PM2.524小时平均值75μg/m3 CO小时平均值4mg/m3 O3日最大8小时平均值160μg/m3 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 2类：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率（二级）：15m高排气筒排放速率3.5kg/h 周界外浓度最高点 颗粒物：1.0mg/Nm3 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标为： COD：0.0072t/a；氨氮：0.0007t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： （1）铁盘生产工艺 图1 铁盘生产工艺流程及产污环节示意图 型钢先截断机截断成合适尺寸，再经压力机进行打孔，然后通过轧圆机折弯成圆，再与截断好的角铁经过焊接，形成钢制骨架。木板由盘头锯切割成合适尺寸（部分木板不平，先经压刨床刨平，再切割），与钢架镶嵌组装成铁质盘具，即为成品。 （2）木盘生产工艺 图2 木盘生产工艺流程及产污环节示意图 木板由盘头锯切割成合适尺寸（部分木板不平，先经压刨床刨平，再切割），与串丝组装成木质盘具，即为成品。

主要污染工序： 1. 废气：盘头锯产生的粉尘；压刨床产生的粉尘；焊接烟尘； 2. 废水：职工生活污水； 3. 噪声：截断机、轧圆机、冲床、焊机、盘头锯、压刨床、风机等设备运行产生的噪声。 4. 固废：金属边角料；木材边角料；袋式除尘器收集的木屑；废机油；生活垃圾。

项目主要污染物产量及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 盘头锯 | 有组织粉尘 | 127.2mg/m3 | 1.0683t/a | 12.7mg/m3 | 0.1068t/a |
|  | 压刨床 |  |  |  |  |  |
|  | 焊机 | 有组织粉尘 | 37.8mg/m3 | 0.034t/a | 3.8mg/m3 | 0.0034t/a |
|  | 盘头锯 | 无组织粉尘 | / | 0.1945t/a | / | 0.1945t/a |
|  | 压刨床 |  |  |  |  |  |
|  | 焊机 |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 200mg/L | 0.0072t/a | 200mg/L | 0.0072t/a |
|  |  | 氨氮 | 19.4mg/L | 0.0007t/a | 19.4mg/L | 0.0007t/a |
|  |  | SS | 120mg/L | 0.0043t/a | 120mg/L | 0.0043t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 0.75t/a | / | 0 |
|  | 生产过程 | 金属边角料 | / | 1t/a | / | 0 |
|  |  | 木材边角料 | / | 0.5t/a | / | 0 |
|  |  | 袋式除尘器收集的粉尘 | / | 0.9921t/a | / | 0 |
|  |  | 废机油 | / | 0.005t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为截断机、轧圆机、冲床、焊机、盘头锯、压刨床等，声源声级值在70~90dB（A）之间。经预测，各厂界昼间噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目周围没有珍稀动植物种群和生态敏感点，本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目厂区建筑物已建成，不再进行土建工程，仅在车间内安装生产设备，影响较小，不再进行评价。

运营期环境影响分析 1. 大气环境影响分析 本项目主要大气污染源为盘头锯产生的粉尘；压刨床产生的粉尘；焊接烟尘。针对本项目特点，本项目拟采用分散收集+中央除尘器集中处理的治理方式处置盘头锯、压刨工序产生的粉尘及焊接烟尘。 #### 1.1有组织粉尘 1.1.1木材加工区 （1）盘头锯粉尘 本项目有3台盘头锯用于切割木板，木板切割过程中盘头锯锯头处会产生粉尘。评价要求分别在3台盘头锯锯头处设置一个集气罩，集气罩大于锯头工作面，同时将盘头锯工作面下半部采取硬质包裹封闭（可采用铁板、木板等），内部设置木屑收集措施（可用布袋、编织袋等），切割过程中产生的粉尘经集气罩负压收集后汇集至一台袋式除尘器进行处理，最后由15m高排气筒排放。 参照《工业源产排污系数手册》（2010修订）中木材加工行业，板材切割过程产尘系数为0.321千克/立方米产品，则本项目木板切割过程产尘量约为0.2568t/a。集气罩集气效率为85%，则该工序布袋除尘器处理粉尘量为0.2183t/a。 （2）压刨床粉尘 本项目有1台压刨床，用于木板的刨平，建设单位外购的木板中约有10%的木板需要刨平处理。经核算，压刨床粉尘产生量约为1t/a。评价要求在压刨床木板出口处设施一个集气罩，集气罩大于工作面，木板刨平过程产生的粉尘经集气罩负压收集后汇集至中央袋式除尘器进行处理，最后由15m高排气筒排放。集气罩集气效率为85%，则该工序除尘器处理粉尘量为0.85t/a。 #### 本项目木材加工区4台加工设备较集中，可就近在生产车间南侧设置一套袋式除尘器，盘头锯和压刨床产生的粉尘经过集气罩收集后，汇集至一台袋式除尘器进行处理，除尘器风量为7000m3/h，处理效率为90%，木材加工区年工作时间为1200h，经计算，除尘器进口粉尘浓度为127.2mg/m3，粉尘经除尘器处理后排放浓度为12.7mg/m3，排放速率为0.089kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时最高排放速率3.5kg/h的要求）。 1.1.2焊接烟尘 本项焊条使用总量为5t/a，经类比，焊接过程烟尘产生量为8g/kg焊条，则本项目电焊机运行过程烟尘产生量为0.04t/a。本项目焊接工序同时工作的焊机数量为2台，评价要求，在焊机工作区设置集气罩，切割过程中产生的粉尘经集气罩负压收集后汇集至一台袋式除尘器进行处理，最后由15m高排气筒排放。集气罩集气效率为85%，则该工序除尘器处理粉尘量为0.034t/a。除尘器风量为3000m3/h，处理效率为90%，焊接区年工作时间为300h，经计算，除尘器进口粉尘浓度为37.8mg/m3，粉尘经除尘器处理后排放浓度为3.8mg/m3，排放速率为0.011kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时最高排放速率3.5kg/h的要求）。 #### 1.2无组织粉尘 #### 本项目无组织粉尘主要为除尘器未收集的木材加工粉尘和焊接烟尘，产生量为0.1945t/a，在车间内以无组织形式排放。 1.3 大气环境影响预测与评价 1.3.1大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的粉尘为主要污染物，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表11 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表12 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB3095-2012. 1.3.2大气污染源强的确定 本项目共有2根15m排气筒，以厂区西南角为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，本项目大气污染物排放源参数见表13、表14。 表13 污染物排放点源参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内 径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 木材加工除尘器排气筒; 112.47; 34.40; 116; 15; 0.4; 15.5; 293; 1200; 正常; 0.089. 2; 焊机除尘器排气筒; 112.47; 34.40; 116; 15; 0.2; 11.8; 293; 300; 正常; 0.011. 表14 本项目污染物排放矩形面源参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 评价因子源强/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 生产车间; 112.47; 34.40; 245; 70; 25; 10; 7; 2400; 正常; 0.081. 1.3.3项目参数 估算模式所用参数见表。 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 40°C. 最低环境温度; 0°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 1.3.4评级工作等级确定 本项目污染源正常排放的污染物的估算模型计算结果如下： 表16 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 点污染源1; 点污染源2; 面污染源1. 预测质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%. 10; 1.816E-16; 0.00; 5.91E-20; 0.00; 0.01393; 3.10. 100; 0.00238; 0.53; 0.0005214; 0.12; 0.04154; 9.23. 200; 0.002871; 0.64; 0.0006085; 0.14; 0.04361; 9.69. 300; 0.003047; 0.68; 0.00064; 0.14; 0.04296; 9.55. 400; 0.002968; 0.66; 0.0005612; 0.12; 0.03772; 8.38. 500; 0.003001; 0.67; 0.0005791; 0.13; 0.03102; 6.89. 600; 0.003425; 0.76; 0.0006038; 0.13; 0.02536; 5.64. 700; 0.003543; 0.79; 0.0005869; 0.13; 0.02094; 4.65. 800; 0.003483; 0.77; 0.0005515; 0.12; 0.01764; 3.92. 900; 0.003329; 0.74; 0.0005301; 0.12; 0.0151; 3.36. 1000; 0.003134; 0.70; 0.000534; 0.12; 0.01306; 2.90. 1100; 0.003126; 0.69; 0.0005244; 0.12; 0.01147; 2.55. 1200; 0.003119; 0.69; 0.0005094; 0.11; 0.01018; 2.26. 1300; 0.003077; 0.68; 0.0004914; 0.11; 0.009102; 2.02. 1400; 0.003011; 0.67; 0.0004717; 0.10; 0.008194; 1.82. 1500; 0.00293; 0.65; 0.0004516; 0.10; 0.007427; 1.65. 1600; 0.00284; 0.63; 0.0004315; 0.10; 0.006772; 1.50. 1700; 0.002745; 0.61; 0.0004119; 0.09; 0.006207; 1.38. 1800; 0.002648; 0.59; 0.000393; 0.09; 0.005716; 1.27. 1900; 0.002551; 0.57; 0.0003749; 0.08; 0.005287; 1.17. 2000; 0.002456; 0.55; 0.0003578; 0.08; 0.004908; 1.09. 2100; 0.002362; 0.52; 0.0003417; 0.08; 0.004584; 1.02. 2200; 0.002272; 0.50; 0.0003267; 0.07; 0.004296; 0.95. 2300; 0.002187; 0.49; 0.0003127; 0.07; 0.004037; 0.90. 2400; 0.002106; 0.47; 0.0002995; 0.07; 0.003804; 0.85. 2500; 0.002029; 0.45; 0.0002872; 0.06; 0.003592; 0.80. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.003544; 0.79; 0.000666; 0.15; 0.0447; 9.93. D10%最远距离/m; 707; 254; 175. 注：PM10标准限值按24小时平均浓度限值的3倍计算，即450µg/m3。. 根据以上估算模式计算结果可知，项目正常运行条件下，点源下风向最大地面质量浓度占标率为0.79%，Pmax＜1%；生产车间面源下风向最大地面质量浓度占标率为9.93%，1%≤Pmax＜10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级判据，确定本项目为二级评价，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据导则要求，项目大气环境影响评价范围为以厂址为中心区域的边长为5km的矩形区域。 表17 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 木材加工除尘器排气筒; 颗粒物; 12700; 0.089; 0.1068. 2; 焊接除尘器排气筒; 颗粒物; 3800; 0.011; 0.0034. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.1102. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.1102. 表18 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值(μg/m3). 1; 生产区; 盘头锯、压刨机及焊机; 颗粒物; 车间密闭 洒水抑尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.1945. 无组织排放合计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.1945. 1.4无组织粉尘厂界达标分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式，计算本项目无组织排放的颗粒物对厂界外最大浓度贡献值和出现距离以及厂界浓度贡献值范围见下表。 表19 厂界无组织粉尘浓度贡献值一览表 面源名称; 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 最大落地浓度. 生产车间; 距厂界10m处距离（m）; 55; 33; 45; 33; 175. 颗粒物浓度贡献值（mg/m3）; 0.03531; 0.02523; 0.03028; 0.02523; 0.0447. 由上表可知，本项目无组织粉尘对四周厂界颗粒物浓度贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“周界污染物颗粒物浓度限值1.0mg/m3”标准要求。 1.5大气环境防护距离 项目无组织排放源主要为车间排放的无组织颗粒物，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用推荐模式计算项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期浓度贡献值不超过环境质量浓度限值，因此，无需设置大气环境防护距离。 1.6污染源监测计划 本项目污染源监测计划见下表。 表20 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 木材加工除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 焊机除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表21 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 1.7大气环境影响评价结论 本项目大气污染物主要为盘头锯、压刨床和焊机产生的烟粉尘。在采取集气罩收集+袋式除尘器+15m排气筒处理措施后，本项目有组织粉尘排放浓度能够满足可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时最高排放速率3.5kg/h的要求），本项目无组织粉尘对四周厂界颗粒物浓度贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“周界污染物颗粒物浓度限值1.0mg/m3”标准要求，无需设置大气环境防护距离。 2. 水环境影响分析 本项目职工人数为5人，均不在厂内食宿，人均用水量按每人30L/d计算，生活用水量为45t/a（0.15t/d），生活污水排放系数按80%计，则生活污水产生量为36t/a（0.12t/d）。本项目厂区设置水冲厕所，配套5m3化粪池，经类比，生活污水经化粪池处理后，COD的浓度为200mg/L，氨氮浓度为19.4mg/L，SS浓度为120mg/L，则生活污水中COD、氨氮、SS产生量分别为0.0072t/a、0.0007t/a、0.0043t/a。化粪池委托专人定期清理用于肥田，评价认为本项目废水对地表水环境影响较小。 3. 声环境影响分析 本项目噪声源主要是截断机、轧圆机、冲床、焊机、盘头锯、压刨床、风机等，声源声级值在70～90dB（A）之间，本项目噪声源参数见下表。 表22 主要噪声源参数 单位：dB（A） 主要高噪设备; 数量; 声源声级值; 安放方式; 运行情况. 截断机; 1台; 85～90; 车间内; 昼间. 轧圆机; 1台; 80～85. 冲床; 2台; 80～85. 焊机; 2台; 70～75. 盘头锯; 3台; 80～85. 压刨床; 1台; 75～80. 除尘器风机; 2台; 78～85. 本项目生产设备均安置于厂房内，经距离衰减和厂房隔声后，高噪设备噪声值大大降低。 预测点位：四周厂界，预测因子为等效连续A声级。 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 厂界噪声贡献值预测结果见下表。 表23 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间贡献值; 41.32; 53.97; 55.21; 46.54. 标准限值; 60; 60; 60; 60. 从上表可以看出，本项目运营期间四周厂界昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4. 固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为金属边角料；木材边角料；袋式除尘器收集粉尘；废机油；生活垃圾。 4.1一般固废 本项目职工定员5人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾的产生量为0.75t/a。产生的生活垃圾由垃圾桶收集后由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋。 项目生产过程中金属边角料、木材边角料产生量分别为1t/a、0.5t/a，该部分废料集中收集后定期外卖。 袋式除尘器收集的粉尘量为0.9921t/a，可送至垃圾填埋场进行处理。 评价要求在生产车间东北角设置一个10m2的一般固废暂存区，对一般固废进行暂存。 4.2危险废物 根据《国家危险废物名录》（2016）中的规定，废机油属于危险废物，类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”。本项目设备定期更换的废机油量约为0.005t/a，环评要求在仓库内设置一个2m2危险废物暂存间，废机油由专用桶临时存放后定期交由有资质的单位进行处理。 表24 危险废物产生情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08非特定行业; 900-217-08; 0.005; 车床; 液态; 高分子烃类化合物; 高分子烃类化合物及添加剂; 360天; T毒性; 在杂物间设置1个2m2危废暂存间，暂存间地面采取防渗处理并设置围堰，各类危险废物分别用各自专用容器存放在危废暂存间内，暂存间设置环保部门统一危废标志. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关内容，评价要求：在杂物间设置1个2m2的危废暂存间，暂存间地面采取防渗处理，废机油用专用容器盛装在危废暂存间存放，由专人管理，做好登记。根据现场调查情况，建设单位可采取在设备所在位置铺设防渗土工膜，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并按规定设立环保部门统一危险废物标志，容器上粘贴危险废物标签。做好防风、防雨、防晒、防渗漏废等措施危废经临时存放后，定期由有资质单位处理，本项目危险废物贮存场所情况见下表。 表25 危险废物贮存场所基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存量; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 杂物间内; 5m2; 专用桶; 0.0025t; 180天. 综上所述，本项目各种固体废物能够得到合理处置，不会对环境产生不利影响。 5. 土壤环境影响分析 5.1识别内容 本项目对比土壤技术导则附录A，土壤环境影响评价项目类别，本项目属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他，属于Ⅲ类项目，对照污染影响型敏感程度分级表如下。 表26 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 建设项目周边无土壤敏感目标，敏感程度属于不敏感。 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地规模属于小型。 5.2级别判定 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表27 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. #### 本项目属于Ⅲ类项目，敏感程度属于不敏感，占地规模属于小型，对比污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6. 政策相符性分析 6.1河南省豫环文[2015]33号文相符性分析 根据河南省环境保护厅2015年1月28日印发的《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）将全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目所在区域不在“河南省主体功能分区”5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。 #### 农产品主产区准入政策具体见下表。 表28 河南省豫环文[2015]33号文相符性分析 文件规定内容; 本项目情况; 相符性分析. 取消和下放部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等4类项目，不需办理环评手续。; 本项目不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中具有豁免权的项目。; 本项目的环境影响评价需要进行审批，不属于文件中规定的不予审批类项目。. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目不属于农副产品加工项目。. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。; 对照清单内容，本项目属于二类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全。. 严控部分区域重污染项目; 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目所在区域不属于《水污染防治重点单元》。. 由上表可知，本项目符合河南省豫环文[2015]33号文相关要求。 6.2《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环〔2018〕83号）相符性分析 本项目与《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环〔2018〕83号）相符性分析见下表。 表29 项目与洛市环〔2018〕83号相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 1; 厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆和设施，厂区保持清洁和有序。; 本项目厂区生产道路全部硬化，生产车间覆盖所有生产工序及原料、成品的堆存，车间封闭，地面全部硬化。; 相符. 2; 厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。; 生产车间与办公生活区相对分立，在各个作业区设置标识牌。; 相符. 3; 场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运。; 厂区雨污分流，生活污水由化粪池收集后定期委托专人清理；生活区设置垃圾箱，做到日产日清。; 相符. 根据上表可知，本项目符合《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环〔2018〕83号）的有关要求。 ## 6.3洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办〔2019〕49号）相符性分析 本项目与洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办〔2019〕49号）相符性分析见下表。 表30 项目与洛市环〔2018〕83号相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目厂区生产道路全部硬化，生产车间覆盖所有生产工序及原料、成品的堆存，车间封闭，地面全部硬化。; 相符. 2; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。。. 3; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。. 4; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。. 5; 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年9月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭），全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全市经济高质量发展。; 本项目生产中不使用散流体物料，外购的型钢、角铁、木板等统一在生产车间内分区存放，车间封闭；所有生产设备均在车间内安放，不存在露天作业可能。; 相符. 根据上表可知，本项目符合洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办〔2019〕49号）的有关要求。 6.4《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）相符性分析 项目与《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）相符性分析见下表。 表31 项目与洛环攻坚〔2019〕11号相符性分析 方案要求; 环评要求; 相符性. 强化无组织排放治理和监管。2019年10月底前，全市钢铁、建材（水泥、耐材、陶瓷、石灰、砖瓦、搅拌站）、有色、火电、焦化、铸造、焊剂、刚玉、玻璃、磨料磨具等行业和燃煤锅炉企业，按照《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环〔2018〕83号）要求，结合企业实际，生产工艺全面落实“六密闭”减排措施，即密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输；工业堆场要落实“三防措施”，即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散；环境监管要落实“六个到位”，即视频监控安装要到位、自动监测设施要到位、空气质量微型站安装要到位、TSP自动监测设施安装要到位、降尘缸安装要到位、无人机走航查源要到位。市住建部门要加强水泥制品企业无组织排放整治和日常监管，严格落实密闭生产。; 本项目厂区生产道路全部硬化，生产车间覆盖所有生产工序及原料、成品的堆存，车间封闭，地面全部硬化。项目生产过程产生的粉尘均集气罩+袋式除尘器+15m排气筒排放。; 相符. 严格施工扬尘污染管控。严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个100%”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。; 整改期间施工现场采取以下措施： （1）施工现场实行封闭管理，设置硬质围挡且沿工地四周连续安装。 （2）工地施工道路全部硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度。 （3）施工现场裸露的空地和集中堆放的渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、定时洒水等有效措施控制扬尘。; 相符. 根据上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）的有关要求。 6.5《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划》（洛发〔2018〕23号）相符性分析 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划》（洛发〔2018〕23号）相符性分析见下表。 表32 项目与国发〔2018〕22号相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 1; 深化无组织排放治理。加快推进全市钢铁、建材（水泥、耐材、陶瓷、石灰、砖瓦、搅拌站）、有色、火电、焦化、铸造、焊剂、刚玉、玻璃、磨料磨具等行业和燃煤锅炉企业无组织排放治理工作，2018年10月底前，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”以及“场地硬化、机械清扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，尽快完成工艺环节废气及堆场的无组织排放治理。对未按时完成无组织排放治理改造的企业，依法予以处罚，实施停产整治。; 本项目厂区生产道路全部硬化，生产车间覆盖所有生产工序及原料、成品的堆存，车间封闭，地面全部硬化。; 相符. 2; 严格施工扬尘污染管控。2018年底前，建立全市施工工地动态管理清单。将房建、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，将扬尘治理费用列入工程造价。严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个100%”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、5000平方米以上工地视频监控和在线监测设施100%安装。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。; 整改期间施工现场采取以下措施： （1）施工现场实行封闭管理，设置硬质围挡且沿工地四周连续安装。 （2）工地施工道路全部硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度。 （3）施工现场裸露的空地和集中堆放的渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、定时洒水等有效措施控制扬尘。; 相符. 根据上表可知，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划》（洛发〔2018〕23号）的有关要求。 7. 环保投资估算 本项目总投资为20万元，其中环保投资为3.8万元，占总投资的19%。环保投资估算见下表。 表33 环保投资估算一览表 序号; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 1; 固废暂存区; 1个10m2; 0.3. 2; 垃圾桶; 1个; 0.05. 3; 危废暂存间; 1个5m2; 0.2. 4; 焊接区集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1套; 1. 5; 木材加工区集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1套; 2. 6; 化粪池; 1个5m3; 0.25. 8; 合计; /; 3.8. 8. 选址合理性分析 偃师市顾县镇科嘉电缆盘具加工厂年加工2000套电盘具项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，项目现状西、北为空地，东为村路，路东为空地，南为科铸机械加工厂，项目200m范围内无居民。 项目占地面积为2000m2，根据偃师市国土资源局出具的情况说明，本项目用地属于建设用地；根据偃师市规划局出具的证明，本项目符合规划。 本项目所在位置不属于豫环文[2015]33号文中规定的“禁止开发区域”，项目符合环评审批制度；项目符合豫环攻坚办〔2019〕25号、国发〔2018〕22号等文件要求。 本项目距顾县集中供水厂1#井一级保护区边界距离为2300m，距顾县集中供水厂2#井一级保护区边界距离为2100m，不在水源井保护区范围内，符合水源保护区划要求。 项目用水为村自来水，用电由顾县镇电网供应。项目运行过程中大气污染物可以达标排放；无生产废水产生；噪声可以达标排放；化粪池定期委托专人清理；各种固体废物能够得到合理处置，对环境影响较小。 综上所述，从项目周围环境、相关规划、项目污染物防治等方面分析，本项目选址是合理可行的。

建设项目拟采取的治理措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 盘头锯 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 刨平机 | 粉尘 |  |  |
|  | 焊机 | 烟尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 化粪池收集，定期清理 | 对环境影响不大 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  | 生产过程 | 废金属料 | 定期外卖 | 合理处置 |
|  |  | 木材边角料 | 定期外卖 | 合理处置 |
|  |  | 袋式除尘器收集的木屑 | 垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  |  | 袋式除尘器收集的焊接烟尘 | 垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  |  | 废机油 | 交有资质单位处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 对生产设备采取隔声降噪等措施。经厂房阻隔、距离衰减，厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂区绿化面积约100m2，既美化环境、净化空气，又可以起到降噪的作用，该项目的建设对当地生态环境影响甚小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论 1. 产业政策相符性 本项目设备和产品不在国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，2019年10月14日在偃师市发展和改革委员会备案，符合国家产业政策。 根据河南省环境保护厅2015年1月28日印发的《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）文件，本项目不属于规定中不予审批类项目。 2. 选址可行性 偃师市顾县镇科嘉电缆盘具加工厂年加工2000套电盘具项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，厂区所在位置交通便利。项目建设符合国家产业政策；项目符合环评审批制度；用水、用电均有充足保证；废气、噪声排放能够达标，无生产废水排放，化粪池定期委托专人清理，各种固体废物能够得到合理处置，对环境影响较小。因此，本项目选址从环保角度分析是可行的。 3. 环境质量现状 3.1 环境空气现状 根据统计数据，2018年偃师市主要污染物平均浓度统计结果，SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在评价区域为环境空气质量不达标区。 3.2 声环境现状 本项目四周厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，该区域声环境质量现状较好。 3.3地表水现状 #### 本项目所在区域伊洛河属Ⅲ类水体，伊洛汇合处断面中COD和氨氮浓度均有超标现象，其中COD标准指数范围为0.45~1.35，超标率9.43%，最大超标倍数为0.35；氨氮标准指数范围为0.15~1.05，超标率1.89%，最大超标倍数为0.05。伊河伊洛汇合处断面COD、氨氮2018年度平均浓度分别为14.15mg/L和0.35mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准浓度。 4. 环境影响分析 4.1大气环境影响分析 本项目主要大气污染源为盘头锯产生的粉尘；压刨床产生的粉尘；焊接烟尘。其中盘头锯粉尘、压刨床粉尘由集气罩收集，经袋式除尘器处理后排放；焊接烟尘由集气罩收集，经袋式除尘器处理后排放。经过估算，本项目有组织粉尘排放浓度能够满足可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时最高排放速率3.5kg/h的要求），本项目无组织粉尘对四周厂界颗粒物浓度贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“周界污染物颗粒物浓度限值1.0mg/m3”标准要求，无需设置大气环境防护距离。 4.2 水环境影响分析 本项目生产过程不产生废水，化粪池定期委托专人进行清理，不会对地表水环境产生不良影响。 4.3 声环境影响分析 本项目噪声源主要是截断机、轧圆机、冲床、焊机、盘头锯、压刨床、风机等，经过预测，运营期间四周厂界昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.4 固体废物影响分析 本项目生活垃圾由垃圾桶暂存后及时运往生活垃圾填埋场集中处置；金属边角料、木质边角料集中收集后定期外卖；袋式除尘器收集的木屑和焊接烟尘送垃圾填埋场进行处理；废机油交有资质的单位进行处理。本项目的固体废物均得到了合理的处理、处置，不会对周围环境产生大的影响。

建议与要求 1、认真落实环评中提出的各项污染防治措施及污染防治对策建议； 2、及时清理生产过程中产生的固体废物，做到日产日清，保持车间清洁； 3、总量控制指标为：COD：0.0126t/a；氨氮：0.0011t/a。 综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址选择较合理，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设备、设施 | 数量、规格 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 盘头锯 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准 |
|  | 压刨床 |  |  |  |
|  | 焊机烟尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 1套 |  |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 5m3 | 定期清理用于肥田 |
| 噪声 | 生产设备 | 距离衰减、隔声降噪 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 1个 | 合理处置 |
|  | 金属边角料 | 固废暂存区 | 1个10m2 |  |
|  | 木材边角料 |  |  |  |
|  | 袋式除尘器收集的粉尘 |  |  |  |
|  | 废机油 | 危废暂存间 | 1个2m2 |  |