《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市岳滩镇畅威摩托车配件厂年产1万套三轮摩托车变档结构项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市岳滩镇畅威摩托车配件厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 房素桃 |  |  | 联系人 |  | 房素桃 |  |  |  |
| 通讯地址 | 偃师市岳滩镇赵庄街村4组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13526999953 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  |  | 471900 |  |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市岳滩镇赵庄街村4组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 2019-410381-37-03-053122 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3752 摩托车零部件及配件制造 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 1857.01 |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 20 | 其中：环保投资（万元） |  | 5.3 |  |  | 占总投资比例（%） |  | 26.5 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预计投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |
| 工程内容及规模 1.项目由来 三轮摩托车作为交通工具给人们的生活带来了极大的方便。根据市场和行业的发展需求，偃师市岳滩镇畅威摩托车配件厂投资20万元，建设年产1万套三轮摩托车变档结构项目。项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，厂区总占地面积为1857.01m2。现场调查期间，本项目主体工程已经建设完成，仅剩部分生产设备未进行安装，属于未批先建项目。 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年发布的第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已于2019年10月8日在偃师市发展和改革委员会备案，备案代码为：2019-410381-37-03-053122。目前该项目生产设备已安装完毕，属于未批先建项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》及1号《生态环境部令关于修改〈建设项目环境影响评价分裂管理名录〉部分内容的决定》本项目需要进行环境影响评价工作。本项目类别为 “第二十六 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-75、摩托车制造”。其中“整车制造（仅组装的除外）；发动机生产；有电镀和喷漆工艺且年用量油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的零部件生产”编制报告书，“其他”编制报告表。本项目主要以钢筋等为原料，经下料切割、车丝、滚丝、折弯、焊接、电镀（外协）工序，年产1万套三轮摩托车变档结构项目。因此，本项目的环境影响评价报告类型为报告表。 受偃师市岳滩镇畅威摩托车配件厂委托，河南泰悦环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 2.工程地理位置 本项目位于洛阳市偃师市岳滩镇赵庄街村，根据偃师市自然资源和规划化局出具的“关于畅威摩托车配件厂的规划选址意见”（见附件3）：依据《偃师市古城快速通道以南及北环路两侧局部区域管控规划》，畅威摩托车配件厂位于赵庄街村，用地面积1857.01m2，规划用地性质为工业用地。 项目厂区西侧及南侧为空地，东侧为生产道路，隔生产道路为空地，北侧为赵庄街村两处闲置房屋（本项目已将其租赁作为仓库），项目地理位置见附图1，周围环境现状见附图2。 3.建设内容及规模 3.1建设内容 厂区主要建设内容为生产车间1座、办公区等设施，总占地面积为1857.01m2。本项目主要建构筑物见下表，项目厂区平面布置见附图3。 表1 主要建设内容一览表 工程组成; 工程内容; 建筑规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 50×30×6m; 单层，钢结构，内含仓库. 辅助工程; 办公室; 33×9×7m; 两层，砖混结构. 公用工程; 供电工程; 岳滩镇供电所; /. 给水工程; 岳滩镇供水管网; /. 环保工程; 焊接烟尘处理措施; 集气罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒; /. 生活污水处理措施; 化粪池+收集池（均为5m3）; 位于厂区东南角. 固废暂存区; 10m2; 位于生产车间东北角. 危险废物暂存间; 2m2; 位于生产车间西侧. 3.2 建设规模 项目年产1万套三轮摩托车变档结构，具体产品方案见下表。 表2 产品方案及规模 序号; 产品名称; 年产量. 1; 启动轴; 10000件. 2; 启动轮; 10000件. 3; 变档杆; 10000件. 4; 倒挡杆; 10000件. 5; 变档拉杆; 10000件. 6; 刹车拉杆; 10000件. 4.原辅材料消耗情况 本项目所需轴、片轮等零部件等均根据需求外购，原辅材料消耗情况见下表。 表3 原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 轴; 10000; 件; 外购. 2; 片轮; 20000; 件; 外购. 3; 齿轮; 10000; 件; 外购. 4; 齿套; 30000; 件; 外购. 5; 摇臂; 10000; 件; 外购. 6; 弹簧; 10000; 件; 外购. 7; 螺丝; 10000; 件; 外购. 8; 平垫; 10000; 件; 外购. 9; 钢筋; 10; t/a; 型号包括φ8mm、φ10mm、φ12mm. 10; 焊丝; 3; t/a; 焊接使用. 11; 二氧化碳气体; 400; 瓶/a; 二氧化碳保护焊使用，瓶装. 12; 机油; 0.18; t/a; 生产设备润滑使用. 13; 水; 96; t/a; 岳滩镇集体供水. 14; 电; 10; 万kw·h; 岳滩镇供电所. 5.项目生产设备 项目主要生产设备如下表所示。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 单位; 备注. 1; 滚丝机; /; 2; 台; 生产用，已安装. 2; 冲床; J23-40; 3; 台; 生产用，未安装. 3; 冲床; J23-100; 1; 台; 生产用，未安装. 4; 截断机; /; 5; 台; 生产用，已安装. 5; 搓丝机; /; 2; 台; 生产用，未安装. 6; 车床; /; 3; 台; 生产用，未安装. 7; 折弯机; /; 1; 台; 生产用，未安装. 8; 切割机; /; 1; 台; 维修用，未安装. 9; 台钻; /; 4; 台; 生产用，已安装. 10; 二保焊机; /; 4; 台; 生产用，已安装. 根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中第三类淘汰类第（七）条机械、工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批~第四批），本项目生产设备均不在淘汰类之列。 6.公用工程 （1）厂区给排水系统 项目用水由岳滩镇供水管网供给，主要为职工生活用水和生产用水。 本项目职工定员8人，均为附近村民，不在厂区内食宿。按《工业与城镇用水定额》（DB41/T385-2014），办公楼生活用水额定量为30～50L/d•人，本次评价按平均值40L/d•人计算，则生活用水量为0.32m3/d（即96m3/a，工作日300d/a），废水产生系数按0.8计，则项目废水产生量为0.256t/d（即76.8t/a）。 本项目设有化粪池+收集池，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周围农田施肥。 生产用水主要为搓丝/滚丝过程中使用水作为润滑和散热剂，厂内设置一个1m3的水池，池内的水循环使用，循环水量约为0.5t/h，年补充新鲜水量约为3.5t。 （2）能源消耗 本项目用电由岳滩镇电网供给，能够满足本项目日常生产需求。本项目主要能源消耗量见下表。 表5 本项目主要能源消耗表 序号; 名称; 单位; 年消耗量. 1; 电; 万kw·h; 10. 2; 水; 吨; 99.5. 7.劳动定员及工作制度 项目劳动定员8人，均不在厂内食宿，工作制度实行单班工作制，每班工作8小时（8：00-12：00，14：00-18：00），全年有效工作时间为300天。 8.项目投资 本项目总投资20万元，全部为企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 现场调查时，本项目主体工程已经建设完成，仅剩部分生产设备未进行安装。项目厂址位于洛阳市偃师市岳滩镇赵庄街村，项目厂区西侧及南侧为空地，东侧为生产道路，隔生产道路为空地，北侧为赵庄街村两处闲置房屋（本项目已将其租赁作为仓库）。本项目总占地面积为1857.01m2。现场调查时存在的环保问题及整改措施见表6。 表6 项目现存主要环保问题及整改措施一览表 序号; 现场主要环保问题; 整改措施; 整改时限. 1; 未设置危险废物暂存间; 在车间西侧设置1个5m2危险废物暂存间。危险废物暂存间需设置围堰，具有防渗、防雨、防溢散等功能，并粘贴危废标识，利用铁桶盛装的方式分类盛装危险废物并暂存在危险废物暂存间，危废由专人管理，做好登记。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，装载危险; 物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并按规定设立危险废物标志，容器上粘贴危险废物标签。危险废物经临时存放后，定期交由有资质的单位进行处理 立即整改. 2; 焊接烟尘无任何治理措施在车间内无组织排放; 设置密闭的焊接间并配套抽尘管，焊接烟尘经抽尘管由风机引入1套袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒高空排放; 立即整改. |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，地理坐标介于东经112°26′15″- 113°00′00″和北纬34°27′30″-34°50′00″之间。全市8镇3乡1区、226个行政村，人口55.88万，总面积668.58平方公里，约占洛阳市总土地面积的4.39%，占全省总土地面积的0.4%。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南倚嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 项目厂区西侧及南侧为空地，东侧为生产道路，隔生产道路为空地，北侧为赵庄街村两处闲置房屋（本项目已将其租赁作为仓库），项目地理位置见附图1，周围环境示意见附图2。 2.地形地貌 偃师市地势特点是由西向东倾斜，南北高、中间低，地貌外观略呈槽形，南部为嵩山支脉万安山，万安山北侧为丘陵坡地，北部为邙岭，中部是广阔的冲积平原。伊洛河横贯东西，将平原分割为三块，构成偃师市“北岭南山、两河三川”的地貌大势。 南部山区，位于市境最南部，约占全市土地面积的17%，属嵩山山脉的西延部分万安山，由一系列的低山丘陵组成，东西走向，海拔30-900m，最高峰1303m。 中南部丘陵坡地地区，位于市境中南部，约占全市土地面积的34%，由万安山北侧的丘陵和山前洪基坡地构成，海拔130-400m，其中冲积坡地地势平缓，略有起伏，由南向北单一方向倾斜，海拔不超过250m。 中部平原区，位于市境中部，约占全市面积的31%，为伊洛河冲积平原，呈西南东北向带状分布，长约40km，宽约5-10km，地势平坦开阔，坡度为1-2°，海拔115-135m。 北部丘陵地区，位于市境最北部，占全市面积的18%，属邙山丘陵，东西走向，南侧较陡，北坡较缓，是黄河和伊洛河的分水岭，地表为黄土覆盖，厚度由数米到数十米不等，南部岭脊突出，海拔140-30m，最高处403m。 根据现场调查，项目厂区所在地势较为平坦。 3.气候气象 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候。年平均气温为15.1℃，无霜期年平均为211天，年平均降水量526.50mm，全年实际日照时数为2248.3小时，全年日照率为51%。年平均相对湿度为67.3%。 偃师市四季分明，总体特点是冬冷、夏热、春暖、秋凉。降水多集中在每年的7、8、9三个月份，四季降水是冬寡、夏丰、春干、秋润。四季分布为夏多冬少，春秋居中。 4.矿山资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2~3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种，其中“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 根据现场调查，本项目不占压矿场资源。 5.水资源 （1）地表水资源 偃师市属黄河流域，境内有三条主要河流，黄河、洛河及伊河。 洛河：洛河发源于陕西省华山南麓蓝田县灞源乡木岔沟竽园泉和洛南县西北部的洛源黑章村的龙潭泉，是潼关以下黄河上的最大支流。两源在洛南县洛源乡汇合后向东，在卢氏县河口街进入河南境，到卢氏、洛宁交界的故县水库入洛阳境，然后向东北流经洛宁、宜阳、洛阳市郊区至偃师市山化乡出境，在巩义神堤汇入黄河。干流全长446.9km，流域面积18881km2（含部分伊河）。据洛河宜阳水文观测，洛河最大流量5000m3/s（1958年），多年平均径流量为19.7亿m3，非汛期9.1亿m3。 伊河：原称伊水，为洛阳市境内第二大河，也是洛河的最大支流。发源于洛阳境内熊耳山南麓栾川县陶湾乡三合村闷顿岭。自西向东流、经栾川、庙子后向北流经谭头，然后向东北流至嵩县入陆浑水库，过伊川盆地到龙门入洛阳市，再向东至偃师市杨村汇入洛河，干流全长265km，流域面积6041km2。伊河龙门水文站多年平均流量为737.82m3/s，多年平均径流量为11.93亿m3，非汛期5.09亿m3。历史实测最大洪峰流量为6850m3/s（1958）。伊河上游在嵩县境内建有陆浑大型水库。 伊洛河：伊洛河属黄河一级支流，因洛河和伊河在偃师市杨村附近汇聚而成并得名，在巩义市洛口以北入黄河。伊洛河水流量大，每秒达168m3；最高水位达106.25m，平均流速为0.67m/s。 涝洼渠：涝洼渠位于伊洛河夹河区域，自西向东流经佃庄、翟镇、岳滩3个乡镇，在岳滩镇G310跨伊河大桥东侧流入伊河，全长19.57km，其中翟镇段5.15km，岳滩段6.82km。始建于1933年，为人工开挖渠，历经50余年改扩建，至1983年基本建成，原为农灌渠，现主要承担夹河滩佃庄镇、翟镇镇、岳滩镇三个乡镇的汛期排涝及日常排水任务。 项目位于洛河南侧，距离洛河3.8km，项目生产过程中不排放废水，对地表水影响不大。 （2）地下水资源 据《1:200000洛阳区域水文地质报告》，本区地下水主要有砂卵石空隙水、黄土孔隙孔洞裂隙水、碎屑岩类空隙裂隙水。地下水类型为HCO3-Ca-Mg型。偃师市属于洛阳盆地水文地质区，地下水的埋藏和分布明显受地质结构和地貌的控制。地下水埋深在伊河、洛河一级阶地一般小于5m，向两侧随地形增高而变深，南坡一般为20-40m，滹沱岭可达70m，邙岭则在百米左右。南山随地质条件的不同而差异很大，有的地下水可直接出露地面，有的则在百米以下的碳酸类岩石之中。 6.文物古迹 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。 二里头遗址为夏商时代遗址，位于二里头村南。尸乡沟商城遗址为商代遗址，位于大槐树村南洛河北。根据《洛阳市偃师二里头遗址和尸乡沟商城遗址保护条例》，尸乡沟商城遗址保护范围为：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。遗址建设控制地带为：自保护范围周边向四周各扩100米。尸乡沟商城遗址保护范围为：自商城城墙向东、西、北各扩250米，向南至洛河堤。遗址建设控制地带：自保护范围周边向外各扩50米。 本项目不在二里头遗址保护范围内，距离二里头遗址保护范围约3.36km，项目与二里头遗址保护范围位置关系见附图5。 7.与饮用水源保护区划关系 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），偃师市岳滩镇共有3处集中式饮用水水源地，分别为： ①偃师市岳滩镇东水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东200米、西170米、南42米、北200米至310国道的区域。 ②偃师市岳滩镇西水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西190米、南42米、北190米的区域。 ③偃师市岳滩镇三水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 本项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，距离西水厂保护区边界660m，距离东水厂保护区边界2570m，距离三水厂保护区边界2460m，项目厂址与偃师市岳滩镇饮用水水源保护区的位置关系见附图4。本项目距取水厂较远，均未在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。 8.《偃师市城乡总体规划》（2015-2030） 根据《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》 （1）规划期限：本次规划期限为近期2010—2015年，中期2016—2020年，远期2021—2030年。 （2）规划区范围：城市规划区范围包含：城关镇、岳滩镇、顾县镇、工业园区、首阳山镇、山化乡和邙岭乡的行政辖区范围，总面积299km2。 （3）城市职能：郑洛工业走廊上的重要节点城市；洛阳城镇密集区的一级节点；以能源电力、建材、机械制造、轻纺工业为主的现代化工业城市；洛阳市东大门；偃师市域的政治、经济、文化中心；偃师市旅游服务基地。 （4）城市性质：郑洛工业走廊上的重要节点城市，以机械加工业和高新技术为主的现代化工贸城市，偃师市域旅游服务基地。 （5）城市规模 用地规模：2015年城市建设用地28.0km2，规划人均建设用地为112.0km2；2030年城市建设用地48.4km2，规划人均建设用地为107.50m2。 人口规模：2015年城市人口规模25万。其中老城组团21万，岳滩组团4万。2030年城市总人口规模为45万人。其中：老城组团22.5万人，岳滩组团17万人，顾县组团5.5万人。 （6）城市总体布局 中心城区呈现“两心两带三组团”的布局结构。总用地面积约48.4km2。 两心：城市主中心-老城组团中心，城市副中心-岳滩组团中心。 两带：分别为洛河和伊河生态绿化景观带。 三组团：分别为老城组团、岳滩组团和顾县组团。 （一）老城组团 规划范围：北至北环路以北约350m，南至洛河，西至商城遗址和邙山陵墓群东边界，东至伊洛河。面积约25.4km2，人口约27.5万人。 功能定位：城市主中心，以商业、居住、行政为主要功能的城市生活片区。 （二）岳滩组团 规划范围：现状岳滩镇行政辖区，东至现状310国道，西至规划310国道，南至伊河，北至洛河。面积约16.5km2，人口约13万人。 功能定位：偃师中心城市副中心，偃师市文化旅游中心，偃师市产业集聚区。 （三）顾县组团 规划范围：北至伊河，南至310国道南侧约500m，西至伊河河滩，东至偃师市界。面积约6.5km2，人口约4.5万人。 功能定位：城市综合新区，片区中心，以工业和物流服务功能为主。 根据《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》，规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 市域禁止建设区范围：偃师市域禁止建设区包括地质灾害高易发区、基本农田保护区、地表饮用水源一级保护区、遗址保护区的重点保护区、洛河及伊河滨河生态保护区、坡度大于25度的山体、采矿塌陷区等。 市域限制建设区范围：偃师市域限制建设区包括遗址保护区除重点保护区外的保护范围及周边的建设控制地带、地质灾害中易发区、区域性交通廊道控制用地（包括高速公路、国道、省道等区域性交通沿线控制用地等）、重大市政基础设施廊道（包括110kV及以上电压等级的电力线走廊、高压燃气管道走廊等）、一般农用地等。 适宜建设区范围及管制措施： （1）重点发展区 重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。 严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 （2）引导发展区 引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。 按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 （3）其他适宜建设用地 市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 本项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，位于岳滩组团内，根据偃师市自然资源和规划化局出具的“关于畅威摩托车配件厂的规划选址意见”（见附件3），该宗用地规划用地性质为工业用地。对比偃师市城乡总体规划，本项目厂址所在区域属于适宜建设区中的引导发展区范畴，不属于禁止建设区和限制建设区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ## 1 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2018年环境空气质量公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表7。 表7 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 104; 70; 149; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 175; 160; 109; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 2.0mg/m3; 4.0mg/m3; 50; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5及PM10的年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2018年度洛阳市属于不达标区。 1.2 项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 本次评价选择偃师市2018年连续一年的常规监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表8 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 123; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 106; 160; 66.3; 达标. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，环境空气质量一般。 1.3区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区。目前，偃师市正在实施《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》、《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2019年底，偃师市可以达到《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》中：“2019年度目标，偃师市PM2.5年均浓度达到50微克/立方米以下”的目标要求。 2．声环境质量现状 2.1监测点布设 为了解区域环境质量现状，本次声环境质量现状监测共布设5个监测点，分别位于项目区西、东、南、北四个厂界和赵庄街村。监测点位置见附图2。 2.2监测时间及频率 监测时间和频率为昼、夜间各监测一次，连续监测2天，监测时间为2019年10月28~29日，监测结果见表8。 2.3评价标准 该项目位于偃师市岳滩镇，所在区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 2.4监测结果 监测及评价结果见表9。 表9 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 测点位置; 监测值; 标准; 达标情况. 时间; 10月28日; 10月29日. 项目南厂界; 昼间; 52.9; 53.5; 55; 达标. 夜间; 41.9; 41.8; 45; 达标. 项目西厂界; 昼间; 51.3; 50.6; 55; 达标. 夜间; 43.5; 42.3; 45; 达标. 项目北厂界; 昼间; 51.2; 51.0; 55; 达标. 夜间; 42.9; 436; 45; 达标. 项目东厂界; 昼间; 52.5; 50.8; 55; 达标. 夜间; 43.1; 42.7; 45; 达标. 赵庄街村; 昼间; 49.3; 49.8; 55; 达标. 夜间; 42.4; 41.9; 45; 达标. 由上表可知，本项目所在区域的昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求。该区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，项目区周围环境保护目标分别见下表，敏感目标分布图见附图6。 表10 项目区周围主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 方位; 相对厂界距; /m 保护对象; 保护内容; 环境功能区划. X; Y. 周堂村; -780; 657; NW; 1066; 村庄; 人口14510人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 佛滩头村; -1468; 0; W; 1407; 村庄; 人口1237人. 仝庄村; -1345; -295; SW; 1495; 村庄; 人口1022人. 魏梁村; -2091; -341; SW; 2359; 村庄; 人口1866人. 黄大王庙村; -740; 210; NW; 628; 村庄; 人口1168人. 赵庄寨村; 0; 791; N; 786; 村庄; 人口1845人. 赵庄街村; 0; 45; N; 40; 村庄; 人口1471人. 寇圪垯; 2450; 68; NW; 2540; 村庄; 人口11057人. 前马郡; 2183; 225; NW; 2160; 村庄; 人口1429人. 王庄; 1822; 110; NW; 1855; 村庄; 人口1669人. 五山沟村; 2410; -1991; SW; 2445; 村庄; 人口2465人. 岳滩镇东水厂; /; /; E; 2460; 集中式饮用水源; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 岳滩镇西水厂; /; /; W; 660; 集中式饮用水源; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 岳滩镇三水厂; /; /; NE; 2570; 集中式饮用水源; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 二里头保护区; /; /; E; 3360; 文物; 文物保护区; 全国重点文物保护单位. 注：以厂址中心为坐标原点.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM10：24小时平均浓度150μg /m3，年平均浓度70μg /m3； PM2.5：年平均浓度35μg/m3； SO2：1小时平均浓度500μg /m3，年平均浓度60μg /m3； NO2：年平均浓度40μg /m3； CO：24小时平均浓度4000μg /m3；O3：日最大8小时平均浓度160μg/m3； 2、《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类 2类 昼间：60 dB(A) 夜间：50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）. 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h（15m高排气筒）; 1.0mg/m3. 2.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 标准及等级; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 1类 昼间：55 dB(A) 夜间：45dB(A) 4.《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产过程中不产生生产废水，生活污水经化粪池和收集池预处理后，定期清掏用于周围农田施肥。建议本项目总量控制指标：COD：0.0215t/a，氨氮：0.0019t/a（生活污水）。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述: 外购轴、片轮进行焊接后，外协电镀即成产品。焊接过程中会产生焊接烟尘。 外购齿轮、片轮进行焊接后，外协电镀即成产品。焊接过程中会产生焊接烟尘。 外购钢筋（φ12mm）由截断机截断下料，经车床车平、滚丝机或搓丝机制取丝纹，弯管机折弯后，与齿套进行焊机，外协电镀后即成产品。焊接过程中会产生焊接烟尘；滚丝/搓丝过程中会产生铁屑。 外购钢筋（φ10mm）由截断机截断下料，经滚丝机制取丝纹，冲床冲弯、台钻钻孔后，与已经完成焊接的齿套和摇臂进行人工组装，外协电镀后即成产品。焊接过程中会产生焊接烟尘；截断、滚丝、钻孔过程中会产生边角料、铁屑等固废。 外购钢筋（φ8mm）由截断机截断下料，经滚丝机制取丝纹，冲床冲弯、台钻钻孔后，与弹簧、螺丝及平垫进行人工组装，外协电镀后即成产品。焊接过程中会产生焊接烟尘；截断、滚丝、钻孔过程中会产生边角料、铁屑等固废。 以上工艺生产过程中不使用切削液，搓丝/滚丝过程中使用水作为润滑和散热剂，厂内设置一个1m3的水池，池内的水循环使用，循环水量约为0.5t/h。

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为焊接过程产生的焊接烟尘。 本项目的焊接工序在封闭车间内进行，焊接过程产生的烟尘成分以氧化铁为主，达30％~70％，其次是氧化锰、氧化硅、氧化钙等。本项目设有4台二保焊机，设置4个焊接工作台面，焊接工序年工作时间约150h（300天，每天0.5h），焊丝使用量约为3t/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》一文中“几种焊接（切割）方法的发尘量”参数可知，二氧化碳实芯焊丝发尘量为5~8g/kg材料，以最大量8g/kg焊丝计，则本项目焊接烟尘产生量为24kg/a。环评要求：设置密闭的焊接间并配套抽尘管，焊接烟尘经抽尘管由风机引入1套袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒高空排放，废气收集效率80%，袋式除尘器处理效率90%，经处理后由袋式除尘器处理的烟尘排放量为0.00096t/a，未收集到的焊接烟尘量为0.0048t/a（其中50%在车间内自然沉降，50%以无组织形式逸散，自然沉降和无组织逸散量均为0.0024t/a）。 经与建设单位核实，焊接烟尘配套的风机风量为7000m3/h，焊接工序污染物产排量见下表。 表11 焊接工序烟尘颗粒产排放量统计 位置; 产生量 t/a; 集气效率%; 收尘量t/a; 产生浓度 mg/m3; 处理措施及效率; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 有组织; 无组织. 焊接工序; 0.024; 80; 0.0192; 18.3; 90%; 1.83; 0.0128; 0.00192; 0.0024. 由上表可知，焊接工序产生的烟尘颗粒由集气罩收集后经一套袋式除尘器处理后排放浓度为1.83mg/m3，排放速率为0.0128kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物（排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3）标准限值。未被收集的烟尘颗粒为0.0024t/a，无组织排放于车间内。 2、废水 本项目新鲜用水量99.5m3/a（0.332m3/d），其中生活用水96m3/a，生产用水3.5m3/a。 本项目职工定员8人，年工作300d，均不在厂区食宿，生活用水量按40L/人·d，则本项目生活用水量为96m3/a（0.32m3/d），生活污水产生量为76.8m3/a（0.256m3/d，产污系数按80%计）。经类比，职工生活污水中COD、氨氮和SS的产生浓度分别为350mg/L、25mg/L、200mg/L，则COD、氨氮、SS产生量分别为0.0269t/a、0.0019t/a、0.0154t/a。 根据现场调查，项目在厂区东南角设有水冲厕，厕所配置有一个5m3化粪池和一个5m3集水池，生活污水经化粪池处理排入密闭集水池，定期吸粪车拉走肥田。化粪池对生活污水中污染物的去除率分别为COD20%、氨氮3%、SS40%，经化粪池处理后，生活污水中COD、氨氮和SS的排放浓度分别为280mg/L、24.25mg/L、120mg/L，则COD、氨氮、SS产生量分别为0.0215t/a、0.0019t/a、0.0092t/a。 生产过程中无生产废水产生。 3、噪声 本项目噪声污染源主要为截断机、滚丝机、车床等设备运行噪声，根据类比同类设备，其源强在75-90dB（A）之间。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表12 声源参数 单位：dB(A) 主要高噪设备; 数量; 声源声级值; 工作方式; 减噪措施; 降噪效果. 滚丝机; 2台; 75; 间歇; 厂房隔声; 降噪15. 搓丝机; 2台; 80; 连续; 基础减震，厂房隔声; 降噪20. 截断机; 5台; 78; 间歇; 基础减震，厂房隔声; 降噪20. 冲床; 4台; 85; 间歇; 基础减震，厂房隔声; 降噪20. 车床; 3台; 85; 间歇; 基础减震，厂房隔声; 降噪20. 折弯机; 1台; 80; 间歇; 基础减震，厂房隔声; 降噪20. 切割机; 1台; 80; 间歇; 基础减震，厂房隔声; 降噪15. 台钻; 4台; 80; 间歇; 基础减震，厂房隔声; 降噪15. 空压机; 1台; 90; 间歇; 厂房隔声; 降噪15. 风机; 1台; 90; 连续; 消声，厂房隔声; 降噪20. 4 固体废物 截断、搓丝过程中产生的金属边角料和铁屑，焊接机布袋除尘器收尘灰；设备维修中产生的废抹布、废手套，设备定期更换的废机油；厂区工作人员生活垃圾。 4.1一般固体废物 （1）生活垃圾：本项目职工8人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为1.2t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）废金属边角料和铁屑：本项目钢筋在切割、搓丝等过程会产生一定的多余废边角料，经与建设单位核实，产生量为1.5t/a，经收集后暂存于一般固废区，定期外卖。 （3）经计算，焊烟收尘灰为0.02t/a。 4.2危险固体废物 本项目生产过程中产生的危险废物主要是废机油（HW08：900-249-08）、废弃的含油抹布及废手套（HW49：900-041-49），产生量分别为0.18t/a和0.01t/a，经铁桶收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处置。废机油桶1个。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表13 危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.18t/a; 设备维护更换; 液态; 矿物油; 1次/a; T，I; 危险废物暂存间暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废机油桶; HW49; 900-041-49; 1个/a; 设备维修; 固态; 矿物油; 3次/a; T，I. 废弃的含油抹布、废手套; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 设备维修; 固态; 矿物油; 3次/a; T，I.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接 | 烟尘 | 有组织 | 18.3 mg/m3 | 0.0192t/a | 1.83mg/m3 | 0.00192t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0024t/a | / | 0.0024t/a |
| 水污 染物 | 生活污水（76.8m3/a） | COD |  | 350mg/L | 0.0269t/a | 280mg/L | 0.0215t/a |
|  |  | SS |  | 200mg/L | 0.0154t/a | 120mg/L | 0.0092t/a |
|  |  | NH3-N |  | 25mg/L | 0.0019t/a | 24.25mg/L | 0.0019t/a |
| 固体 废物 | 生产固废 | 金属边角料和铁屑 |  | 1.5t/a |  | 收集后暂存，定期外售 |  |
|  |  | 废机油 |  | 0.18t/a |  | 集中收集后暂存，定期送有资质单位处置 |  |
|  |  | 废机油桶 |  | 1个/a |  |  |  |
|  |  | 焊烟收尘灰 |  | 0.02t/a |  | 定期清运至生活垃圾填埋场填埋 |  |
|  |  | 废弃的含油抹布、废手套 |  | 0.01t/a |  | 集中收集后暂存，定期送有资质单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 1.2t/a |  | 定期清运至生活垃圾填埋场填埋 |  |
| 噪 声 | 噪声主要为截断机、搓丝机等设备运行噪声，在采取设置基础减震、厂房隔音、距离衰减和加强管理等措施后，对厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目为新建性质，项目占地面积1857.01m2，现场调查时厂房已经建成，厂区地面已经硬化，施工期已经结束。项目对区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目调查期间厂房已建成，设备基本安装完成。施工期主要的环境影响为设备安装时的噪声，对环境影响较小。因此，本项目不需要对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析 1.环境空气影响分析 本项目废气主要为焊接过程产生的焊接烟尘。 本项目的焊接工序在封闭车间内进行，焊接过程产生的烟尘成分以氧化铁为主，达30％~70％，其次是氧化锰、氧化硅、氧化钙等。本项目设有4台二保焊机，设置4个焊接工作台面，焊接工序年工作时间约150h（300天，每天0.5h），焊丝使用量约为3t/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》一文中“几种焊接（切割）方法的发尘量”参数可知，二氧化碳实芯焊丝发尘量为5~8g/kg材料，以最大量8g/kg焊丝计，则本项目焊接烟尘产生量为24kg/a。环评要求：设置密闭的焊接间并配套抽尘管，焊接烟尘经抽尘管由风机引入1套袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒高空排放，废气收集效率80%，袋式除尘器处理效率90%，经处理后由袋式除尘器处理的烟尘排放量为0.00096t/a，未收集到的焊接烟尘量为0.0048t/a（其中50%在车间内自然沉降，50%以无组织形式逸散，自然沉降和无组织逸散量均为0.0024t/a）。 焊接烟尘处理措施配套的风机风量按7000m3/h计，焊接工序年工作时间为150h。焊接工序产生的烟尘颗粒由集气罩收集后经一套袋式除尘器处理后排放浓度为1.83mg/m3，排放速率为0.0128kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物（排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3）标准限值。 未被收集的烟尘颗粒为0.0024t/a，无组织排放于车间内。 1.2废气排放大气环境影响分析 1.2.1大气污染源强的确定 以厂区中心为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，本项目污染物排放源参数见表14、表15。 表14 本项目污染物排放点源参数一览表 编号; 点源名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速/ m/s; 烟气出口温度/℃; 年排放小时数/ h; 排放工况; 评价因子源强/ kg/h. X; Y; 颗粒物. 1; 袋式除尘器排气筒; 20; 60; 154.5; 15; 0.3; 13.8; 20; 150; 正常排放; 0.0128. 表15 本项目污染物排放矩形面源参数 编号; 面源名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/ h; 排放工况; 评价因子源强/ kg/h. X; Y; 颗粒物. 1; 生产车间; 30; 149; 157.3; 50; 30; 0; 6; 150; 正常排放; 0.016. 1.2.2估算模型参数选取 本项目估算模型参数选取见下表。 表16 估算模型参数选取表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -17.3. 土地利用类型; 农用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考 地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 1.2.3评价等级及评价范围 本次评价根据正常工况排放的污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，以确定本项目的大气环境评价工作等级。其分级判据及估算模式计算结果见下表。 表17 评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表18 估算模式计算结果一览表 源中心下风向距离D/m; 点源（袋式除尘器排气筒）; 面源（生产车间）. 颗粒物; 颗粒物. 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率（%）; 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率（%）. 50; 0.9006; 0.200; 7.5894; 0.843. 100; 1.2302; 0.273; 8.1015; 0.900. 200; 1.1770; 0.262; 4.9121; 0.546. 300; 1.0178; 0.226; 3.6663; 0.407. 400; 0.8167; 0.181; 2.9846; 0.332. 500; 0.6614; 0.147; 2.5463; 0.283. 600; 0.6287; 0.140; 2.2373; 0.249. 700; 0.5986; 0.133; 2.0059; 0.223. 800; 0.5590; 0.124; 1.8251; 0.203. 900; 0.5219; 0.116; 1.6794; 0.187. 1000; 0.4844; 0.108; 1.5591; 0.173. 1100; 0.4589; 0.102; 1.4578; 0.162. 1200; 0.4399; 0.098; 1.3711; 0.152. 1300; 0.4204; 0.093; 1.2959; 0.144. 1400; 0.4011; 0.089; 1.2300; 0.137. 1500; 0.3824; 0.085; 1.1717; 0.130. 1600; 0.3646; 0.081; 1.1197; 0.124. 1700; 0.3478; 0.077; 1.0730; 0.119. 1800; 0.3324; 0.074; 1.0307; 0.115. 1900; 0.3181; 0.071; 0.9923; 0.110. 2000; 0.3049; 0.068; 0.9571; 0.106. 2100; 0.3400; 0.076; 0.9249; 0.103. 2200; 0.7808; 0.174; 0.8952; 0.099. 2300; 0.8414; 0.187; 0.8676; 0.096. 2400; 0.7902; 0.176; 0.8421; 0.094. 2500; 0.6692; 0.149; 0.8183; 0.091. 下风向最大浓度及占标率; 1.3053; 0.290; 10.8200; 1.202. 下风向最大浓度出现距离; 80; 27. 根据表20可知：本项目排放污染物最大地面浓度占标率为车间无组织面源非颗粒物，Pmax=1.202%，位于1%~ 10%之间。确定大气环境影响评价等级为二级，因此，确定评价项目大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域，大气评价范围见附图6。 1.2.4污染物排放量核算 项目污染物排放量核算见下表。 表19 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（µg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 1830; 0.0128; 0.00192. 表20 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（µg/m3）. 1; 生产车间; 焊接机; 粉尘; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.0024. 1.2.5监测计划 项目监测计划见下表。 表21 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次，每次监测2个周期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级——15m高排气筒粉尘排放浓度为：120mg/m3，排放速率为：3.5kg/h. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1年1次，每次连续监测2天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中 颗粒物（周界外浓度最高点）：1.0mg/m3. 2.水环境影响分析 2.1废水产排情况 项目新鲜水用量为99.5m3/a，其中生活用水96m3/a，生产用水3.5m3/a。 本项目废水污染源主要为厂区工作人员生活污水。本项目劳动定员8人，均为当地附近村民，不在厂区内食宿，厂区设有化粪池+收集池，定期清掏用于周围农田施肥。厂区工作人员生活用水量按每人每天40L计，则本项目生活用水量为0.32m3/d（即96m3/a），按0.8的排污系数计算，生活污水产生量为0.256m3/d（即76.8m3/a）。经类比，职工生活污水中COD、氨氮和SS的产生浓度分别为350mg/L、25mg/L、200mg/L，则COD、氨氮、SS产生量分别为0.0269t/a、0.0019t/a、0.0154t/a。 根据现场调查，项目在厂区东南角设有水冲厕，厕所配置有一个5m3化粪池和一个15m3集水池，生活污水经化粪池处理排入密闭集水池，定期吸粪车拉走肥田。化粪池对生活污水中污染物的去除率分别为COD20%、氨氮3%、SS40%，经化粪池处理后，生活污水中COD、氨氮和SS的排放浓度分别为280mg/L、24.25mg/L、120mg/L，则COD、氨氮、SS产生量分别为0.0215t/a、0.0019t/a、0.0092t/a。 2.2评价等级的判定 参照《环境影响评价技术导则地表水环境》HJ2.3-2018，建设项目产生的生活污水不排放到外环境的。所以本项目地表水评价等级为三级B。 3.声环境影响分析 3.1评价等级及评价范围的判定 本项目位于1类声环境功能区，评价等级为一级；评价范围为项目边界向200m。 3.2声环境影响预测 本项目噪声源主要是截断机、搓丝机等设备运行时产生的噪声，声源声级值在75～90dB（A）之间。 本项目生产设备均安置于封闭厂房内，经距离衰减和厂房隔声后，高噪设备噪声值大大降低，本项目噪声源参数见表11。 预测点位：四周厂界和赵庄街村，预测因子为等效连续A声级。 本项目采用的设备全部置于车间内。本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 厂界噪声贡献值预测结果见下表22。 图6 等声级线图 表23 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 南厂界; 北厂界; 西厂界. 昼间贡献值; 42.1; 50.3; 50.1; 49.2. 标准限值; 昼间55. 由上表可知，本项目运营期间，项目噪声源对厂界噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。 表24 敏感点噪声预测值结果 单位：dB(A) 项目; 赵庄街村. 昼间贡献值; 36.4. 昼间现状值; 49.8. 昼间预测值; 50.0. 标准限值; 昼间55. 从上表可以看出，敏感点的昼间噪声影响值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求。 因此，该项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 4.固体废物 截断和滚丝等过程中产生的金属边角料和铁屑，设备维修中产生的废抹布，焊接机布袋除尘器收尘灰；设备定期更换的废液压油；厂区工作人员生活垃圾。 4.1一般固体废物 （1）生活垃圾：本项目职工8人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为1.2t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）废金属边角料和铁屑：本项目钢筋在切割、搓丝等过程会产生一定的多余废边角料，经与建设单位核实，产生量为1.5t/a，经收集后暂存于一般固废区，定期外卖。 （3）经计算，焊烟收尘灰为0.02t/a。 4.2危险固体废物 本项目生产过程中产生的危险废物主要是废机油（HW08：900-249-08）和废弃的含油抹布及废手套（HW49：900-041-49），产生量分别为0.18t/a和0.01t/a，经铁桶收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处置。废机油桶1个。 在生产过程中产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存场所，危险废物暂存间应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。危废暂存场所设置可行，危废污染防治措施可行。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表25 危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.18t/a; 设备维护更换; 液态; 矿物油; 1次/a; T，I; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废机油桶; HW49; 900-041-49; 1个/a; 设备维修; 固态; 矿物油; 3次/a; - I. 废弃的含油抹布、废手套; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 设备维修; 固态; 矿物油; 3次/a; - I. 5土壤环境影响分析 经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 6.委外电镀合理性分析 本项目厂区内不设置电镀工序，建设单位将电镀工序委托给孟州市锐鑫金属表面处理有限公司。外协加工协议见附件4。 6.1 依托单位环评及“三同时”制度执行情况 2014年3月3日，河南省环境保护厅以豫环监[2014]80号文对《孟州市锐鑫金属表面处理有限公司孟州市制锁业（电镀）综合整治项目环境影响评价报告书》予以批复，环评批复见附件5。 2018年11月，企业完成了环保竣工自主验收。 6.2 依托单位废气治理措施及达标排放情况 根据《孟州市锐鑫金属表面处理有限公司孟州市制锁业（电镀）综合整治项目竣工环保验收监测报告》可知：镀铬F车间的抛光废气经袋式除尘器处理后，排放口处颗粒物的排放浓度范围为12.1~16.0mg/m3 、排放速率范围为0.080~0.100kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》表2 二级标准限值要求。镀镍车间中A2 车间DA001排放口硫酸雾的排放浓度范围是20.38~25.39mg/m3、氯化氢的排放浓度范围是22.63mg/m3，DA003排放口硫酸雾的排放浓度范围是5.77~8.93mg/m3；B1车间DA004排放口硫酸雾未检出、氯化氢未检出；D1车间DA011排放口硫酸雾的排放。浓度范围是26.55~29.36mg/m3；D2车间DA013排放口硫酸雾未检出，DA015排放口硫酸雾未检出、氯化氢未检出；镀锌C1车间DA008排放口硫酸雾未检出、氯化氢的排放浓度范围是11.39~20.07mg/m3；E1 车间DA016排放口硫酸雾未检出；镀铬A1车间DA017排放口硫酸雾的排放浓度范围是2.03~2.26mg/m3、氯化氢的排放浓度范围是14.00~18.67mg/m3；E2 车间DA020 排放口硫酸雾未检出、氯化氢的排放浓度范围是2.08~5.53mg/m3，DA024 排放口硫酸雾的排放浓度范围是7.48~7.71mg/m3、氯化氢的排放浓度范围是17.25~29.12mg/m3，DA027 排放口硫酸雾的排放浓度范围是7.28~11.38mg/m3、氯化氢的排放浓度范围是17.07~26.88mg/m3；C2车间FQC2003 排放口硫酸雾的排放浓度范围是17.65~23.39mg/m3、氯化氢的排放浓度范围是15.50~25.63mg/m3；F 车间FQF003排放口硫酸雾未检出、氯化氢的排放浓度范围是0.79~1.83mg/m3；满足《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 的要求。 6.3 依托单位废水治理措施及达标排放情况 根据《孟州市锐鑫金属表面处理有限公司孟州市制锁业（电镀）综合整治项目竣工环保验收监测报告》和废水在线监测数据可知：酸碱废水和生活污水经厂区废水工艺处理后，厂区排放口处废水中pH 值范围为7.11~7.19，悬浮物三日均值浓度为40mg/L，化学需氧量三日均值浓度为67mg/L，五日生化需氧量三日均值浓度为16.3mg/L，氨氮三日均值浓度为4.33mg/L，总磷三日均值浓度为0.50mg/L，石油类三日均值浓度为0.67mg/L，六价铬、总铬、总镍、总铜、总锌、氰化物均未检出，满足《污水综合排放标准》GB8978-1996 表1 和表4 二级标准要求，同时也满足《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 表2限值要求。电镀废水经污水处理站涉重金属废水处理工艺处理后全部回用于生产，回用水中pH 值范围为7.62~7.79，悬浮物三日均值浓度为28mg/L，化学需氧量三日均值浓度为46mg/L，总磷三日均值浓度为0.080mg/L，六价铬、总铬、总铜、总镍、总锌均未检出，满足《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 表2 限值要求。 6.4 依托单位富余电镀能力依托可行性分析 经现场调查及与相关技术人员沟通，孟州市锐鑫金属表面处理有限公司认为协助外企业进行表面处理的利润大于自己生产的利润，故该企业将30%的表面处理能力用于给其他企业的外协加工。孟州市锐鑫金属表面处理有限公司设计表面处理能力为50万m2/a，用于对外企业的表面处理能力为15万m2/a，本项目每年需委外的表面处理能力约为5000m2，故完全能满足本项目的需要。 综上，本项目委托孟州市锐鑫金属表面处理有限公司进行电镀是可行的。 7.环保投资 本项目总投资为20万元，环保投资为5.3万元，占总投资的26.5%。项目环保投资具体内容见下表。 表26 工程环保投资一览表 序号; 名称; 数量; 投资 （万元）; 备注. 1; 化粪池＋收集池; 各1个; 0.5; 收集厂区内生活污水，位于厂区东南角. 2; 集气罩+袋式除尘器; 集气罩4个、袋式除尘器1个; 4; 收集净化焊接烟尘. 3; 一般固废暂存区; 1个; 0.2; 收集生产过程中产生的金属边角料. 4; 危险废物暂存间; 1个; 0.5; 收集设备更换下来的废机油、含油的废抹布及手套、废机油桶. 5; 生活垃圾桶; 若干; 0.1; 收集厂区内生活垃圾. 合计; 5.3万元. 8.规划相符性分析 8.1 产业政策相符性分析 本项目属C3752 摩托车零部件及配件制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求。 8.2 与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）相符性分析 根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环[2015]33号），将全省分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目所在区域属于城市人居功能区，城市人居功能区准入政策具体见下表。 表27 本项目与豫环[2015]33号文件相符性分析一览表 文件规定内容; 本项目情况; 相符性分析. 取消和下放部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的城市交通设施、城市基础设施与房地产、社会事业与服务业等3类项目，不需办理环评手续。; 本项目不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中具有豁免权的项目。; 本项目的环境影响评价需要进行审批，不属于文件中规定的不予审批类项目。. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对编制环境影响报告表的城市基础设施、交通设施、房地产、社会事业与服务业的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中城市基础建设项目。. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。; 本项目属于二类工业项目，不属于排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目. 本项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大项目，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金类项目。因此，项目选址符合该通知要求。 8.3项目与《偃师市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2019〕9号）相符性分析 本项目与《偃师市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2019〕9号）相符性分析如下表。 表28 项目与偃师市2019年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 项目; 方案要求; 本项目情况; 相符性. （二）加快产业结构调整，做好工业污染防治; 11.严格新建项目准入 全市禁止钢铁、火电、铸造等行业新建、扩建单纯新增产能，禁止耐火材料等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁等行业不再实施产能置换。2019年新建涉气项目在执行耗煤项目能评限批的基础上实施大气污染物排放双倍减量替代。现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目为摩托车变档结构生产项目，属于零部件及配件制造，不属于禁止行业; 相符. 8.工业炉窑专项整治 （2）工业炉窑清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、自制煤气、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑实施“煤改气”“煤改电”，通过使用天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代。; 本项目不涉及工业炉窑; 相符. （七）科学制定管控措施，强化秋冬季污染防治; 2019年11月15日-2020年3月15日，钢铁、焦化、火电、铸造、有色（包括电解铝、氧化铝和碳素企业）、制药工业（仅限VOCs排放工艺）、建材（包括水泥熟料、陶瓷、砖瓦、石膏板、耐火材料、岩棉、石灰烧制企业）等高排放行业实施差别化错峰生产。钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业、城市物流配送企业，制定错峰运输方案，在橙色及以上重污染天气预警期间，原则上不允许柴油货车进出厂区。; 本项目不属于钢铁、焦化、火电、铸造、有色、制药工业、建材等行业，原则上不实施错峰生产，但要按重污染天气应急预案要求参加污染管控; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合偃环攻坚〔2019〕9号文相关要求。 8.4项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 表29 打赢蓝天保卫战三年行动计划相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目不属于“两高”行业，属于零部件及配件制造; 不涉及. 2; 强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理; 本项目通过集气罩对焊接过程中产生的烟尘进行集中收集，引入袋式除尘器处理达标后由1根15m高的排气筒排放; 相符. 8.5项目与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（豫政〔2018〕30号）相符性分析 本项目与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（豫政〔2018〕30号）相符性分析见表30。 表30 项目与河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 二、坚决打赢蓝天保卫战; (一)打好结构调整优化攻坚战役; 9.严格环境准入。各地要加强区域、规划环境影响评价,按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”编制工作,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业,对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。; 本项目为摩托车变档结构生产项目，属于零部件及配件制造，不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、耐火材料、陶瓷等行业，不属于“两高”(高耗能、高污染)行业。; 相符. 10.控制低效、落后、过剩产能。 (2)严控“两高”(高耗能、高污染)行业产能。原则上全省禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和玻璃等产能;新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目,原则上不得利用公路运输。; 相符. (二)打好工业企业绿色升级攻坚战役; 4.实施重点企业深度治理专项行动。2018年10月底前，鼓励7家钢铁、73家炭素、43家水泥熟料、6家平板玻璃企业试点开展超低排放改造。2019年年底前，全省钢铁、铝用炭素、水泥、玻璃、焦化、电解铝力争完成超低排放改造。其中，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、焦化、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理，建立管理台账；对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存；对达不到要求的堆场依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。; 本项目不涉及易产生粉尘的原辅材料及产品；本项目通过集气罩对焊接过程中产生的烟尘进行集中收集，引入袋式除尘器处理达标后由1根15m高的排气筒排放; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合豫政〔2018〕30号文相关要求。 8.6项目与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划 （2018—2020年）》（洛发〔2018〕23号）相符性分析 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划 （2018—2020年）》（洛发〔2018〕23号）相符性分析见表31。 表31 项目与阳市污染防治攻坚战三年行动计划 （2018—2020年）相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 二、坚决打赢蓝天保卫战; （二）调整优化产业结构，推进产业绿色发展; 6.优化产业布局 （1）严格环境准入。按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。依据国家和省高耗能、高污染、资源型行业准入条件，制定更加严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。; 本项目为摩托车变档结构生产项目，属于零部件及配件制造，不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、耐火材料、陶瓷等行业; 相符. 11. 深化无组织排放治理。加快推进全市钢铁、建材（水泥、耐材、陶瓷、石灰、砖瓦、搅拌站）、有色、火电、焦化、铸造、焊剂、刚玉、玻璃、磨料磨具等行业和燃煤锅炉企业无组织排放治理工作，2018年10月底前，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”以及“场地硬化、机械清扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，尽快完成工艺环节废气及堆场的无组织排放治理。对未按时完成无组织排放治理改造的企业，依法予以处罚，实施停产整治。; 本项目不涉及易产生粉尘的原辅材料及产品；本项目通过集气罩对焊接过程中产生的烟尘进行集中收集，引入袋式除尘器处理达标后由1根15m高的排气筒排放; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合洛发〔2018〕23号文相关要求。 8.7项目与洛市环〔2018〕83号相符性分析 表32 本项目与洛市环〔2018〕83号相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 厂容厂貌基本要求; 厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆和设施，厂区保持清洁和有序。; 本项目厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水设施，厂区清洁和有序。; 相符. 厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。; 厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善; 相符. 场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运。; 本项目厂区内设置有雨水管网，雨水经雨水管网排至厂区外，生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田；生活垃圾设有垃圾收集桶，并有环卫人员定时清运。; 相符. 生活领域不使用燃煤，无燃煤散烧设施，职工食堂餐饮油烟设施完善。各类物料无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放。; 本项目生活区不使用燃煤，无燃煤散烧设施，无职工食堂。各类物料无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放。; 相符. 工业堆场无组织排放通用控制措施; 工业堆场泛指工业企业的各类散流体堆存场，主要包括煤场、灰场、料场、渣场，其无组织排放主要包括物料的储存、装卸、运输、输送、包装等环节，应按照“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”的标准控制无组织排放。; 本项目无散流体堆存场，无煤场、灰场、料场、渣场。; 相符. 工艺废气无组织排放通用控制措施; 废气收集处理系统要求。生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制；废气收集系统排风罩的设置应符合GB/T16758《排风罩的分类及技术条件》的规定；应记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量、关键运行参数(如有机废气燃烧装置的燃烧温度、吸附装置的吸附剂再生/更换周期)等。; 本项目严格执行生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制。; 相符. 8.8项目与偃师市2019年工业企业无组织排放治理方案相符性分析 表33 本项目与偃师市2019年工业企业无组织排放治理方案相符性分析一览表 方案要求; 本项目; 相符性. 料场 密闭 治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目不涉及散装物料，所有物料均在车间内堆放; 符合. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。. 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。. 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。. 物料 输送 环节 治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目不涉及散装物料，所有物料均在车间内堆放；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。; 符合. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。. 生产 环节 治理; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目不涉及散装物料，生产过程中产生的焊接烟尘经集气罩+袋式除尘器进行处理后达标排放; 符合. 在生产过程中的产生VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS 处理设施。. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。. 厂区 、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 符合. 对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫。; 符合. 本项目的建设符合偃师市2019年工业企业无组织排放治理方案相关要求。 9.厂址选择合理性分析 （1）本项目设备和产品均不在国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。 （2）本项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，根据偃师市自然资源和规划化局出具的“关于畅威摩托车配件厂的规划选址意见”（见附件3）：依据《偃师市古城快速通道以南及北环路两侧局部区域管控规划》，畅威摩托车配件厂位于赵庄街，用地面积1857.01m2，规划用地性质为工业用地。 （3）本项目不在文物保护区范围内，距离本项目最近的保护区为西侧3.36km的二里头遗址。 （4）厂址不在饮用水保护区范围内。经过环境影响分析，本项目运营后，排放的颗粒物能够达标排放；本项目无生产废水产生；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界的噪声值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。 （5）本项目的建设符合豫环[2015]33号、偃环攻坚〔2019〕9号、打赢蓝天保卫战三年行动计划相关要求、豫政〔2018〕30号、洛发〔2018〕23号、洛市环〔2018〕83号和偃师市2019年工业企业无组织排放治理方案的要求。 综上，本项目无环境制约因素；污染物排放达标，环境可接受；项目占地为工业用地，符合土地利用规划要求，选址从环境保护角度分析是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 集气罩+袋式除尘器+1根15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 厂区内设有化粪池和收集池，定期清掏，用于周围农田施肥 | 对周围地表水环境影响较小 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固体 废物 | 生产固废 | 金属边角料和铁屑 | 收集后暂存于固废区，定期外售 | 符合环保要求 |
|  |  | 袋式除尘器收尘灰 | 垃圾桶集中收集，送生活垃圾填埋场处理 |  |
|  |  | 废机油 | 收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废弃含油抹布、废手套 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶集中收集，送生活垃圾填埋场处理 |  |
| 噪 声 | 噪声主要来自截断机和滚丝机等，一般在75~90dB(A)，在采取设置基础减震、隔音、距离衰减等，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目为新建性质，占地面积1857.01m2，现场调查时项目已经建成，厂区地面已经硬化，施工期已经结束。项目对区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

结论与建议

评价结论 1产业政策符合性 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年发布的第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类，为允许建设项目，目前本项目已于2019年10月经偃师市发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410381-37-03-053122。项目的建设符合国家产业政策。 2 项目选址可行性 本项目位于偃师市岳滩镇赵庄街村，根据偃师市自然资源和规划化局出具的“关于畅威摩托车配件厂的规划选址意见”（见附件3）：依据《偃师市古城快速通道以南及北环路两侧局部区域管控规划》，畅威摩托车配件厂位于赵庄街，用地面积1857.01m2，规划用地性质为工业用地。 本项目不在文物保护区范围内，距离本项目最近的保护区为西侧3.36Km的二里头遗址。厂址不在饮用水保护区范围内。经过环境影响分析，本项目运营后，排放的颗粒物能够达标排放；本项目无生产废水产生；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界的噪声值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。 本项目的建设符合豫环[2015]33号、偃环攻坚〔2019〕9号、打赢蓝天保卫战三年行动计划相关要求、豫政〔2018〕30号、洛发〔2018〕23号、洛市环〔2018〕83号和偃师市2019年工业企业无组织排放治理方案的要求。 综上，本项目无环境制约因素；污染物排放达标，环境可接受；项目占地为工业用地，符合土地利用规划要求，选址从环境保护角度分析是可行的。 3 环境质量现状 ①环境空气质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2018年洛阳市环境空气质量公报，区域范围内SO2、NO2年均浓度达标，PM2.5及PM10年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度超标，本项目位于不达标区。根据偃师市2018年连续一年的常规监测数据，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，环境空气质量一般。 ②声环境质量现状 该项目所在区域的昼间及夜间背景噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类要求，该区域声环境质量现状较好。 4 营运期环境影响分析结论 4.1 环境空气影响分析结论 本项目营运期废气污染物主要为焊接过程中产生的焊接烟尘，通过集气罩+袋式除尘器处理后由一根15米高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准（15m排气筒）最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/m3的要求。 经估算，无组织排放的颗粒物厂界浓度最大贡献值均低于标准值，能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放最大限值标准要求。本项目无组织废气排放对评价区环境空气质量影响很小。 4.2 水环境影响分析结论 项目生产过程中不产生废水；项目区设有化粪池和收集池，定期清掏用于周围农田施肥。对周围地表水环境影响较小。 4.3 声环境影响分析结论 本项目噪声主要来自截断机、滚丝机等，一般在75～90(A)，在采取设置基础减震、厂房隔音、距离衰减等措施后，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；敏感点的昼间噪声影响值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求。因此，本项目营运期产生的噪声对周围环境影响较小。 4.4 固体废物影响分析结论 本项目生产过程中产生的金属边角料和铁屑、袋式除尘器收尘灰经收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售金属回收公司；项目生产设备定期更换的废机油通过危废专用储存容器收集及废机油桶，暂存于危险废物暂存间内，定期由有资质的单位进行处理；厂区工作人员生活来及经垃圾桶收集后，清运至偃师市生活垃圾填埋场集中处理。 本项目产生的固体废物均得到合理处置，本项目营运期固废对外界环境影响较小。 上述评价结果是在现场情况调查及建设单位提供的建设厂址、建设规模、厂区平面布置基础上，依据标准、规范及导则等相关要求进行的，该项目环境影响评价报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响报告表。

评价要求与建议 （1）严格落实“三同时”政策。 （2）认真落实本环境影响评价文件提出的各项环境污染防治措施。 （3）本评价推荐总量控制指标为： 生活： COD 0.0215t/a；NH3-N 0.0019t/a 综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策，拟采取的污染防治措施可靠，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 环保设施、措施 | 位置 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接烟尘 | 设置单独的焊接区域，集气罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 工位处 | 集气罩4台、除尘器1台、排气筒1根 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 |
| 废水 | 化粪池+收集池 | 厂区东南侧 | 1座 | 定期清掏，用于周围农田施肥。 |
| 固废 | 垃圾桶 | 办公区 | 4个 | 生活垃圾定点存放，定期清理至垃圾填埋场。 |
|  | 一般固废暂存区 | 生产车间东北侧 | 1个 | 分类收集金属边角料和铁屑、袋式除尘器收尘灰，定期外售。 |
|  | 危险废物暂存间 | 生产车间西侧 | 1个 | 收集暂存废机油、废弃的含油抹布、废手套、废机油桶等，交由有资质的危废处理单位安全处置。 |