建设项目基本情况

| 项目名称 | 洛阳泽鑫再生资源有限公司年回收处理3万吨废钢材边角料项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳泽鑫再生资源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐飞 |  |  | 联系人 | 徐飞 |  |
| 通讯地址 | 洛阳市偃师市顾县镇 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13703798439 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 471922 |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市顾县镇 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2019-410381-42-03-071169 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C4210 金属废料和碎屑加 工处理 |  |
| 占地面积 (平方米) | 16000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资 (万元) |  | 14 | 环保投资占总投资比例 | 14% |
| 评价费用（万元） |  |  |  | 预计投产 日期 | 2020年4月 |  |
| 项目由来 随着铁矿资源越来越枯竭，而人们对铁产品的需求与日俱增，铁产品出现严重的供不应求局面，废旧钢材回收是缓解铁资源紧缺的有效手段，是铁资源再生利用的必然途径。2019年，洛阳泽鑫再生资源有限公司投资100万元建设年回收处理3万吨废钢材边角料项目。该项目于2019年12月20日在偃师市发改委备案，备案编号为：2019-410381-42-03-071169（附件2）。 按照《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部第1号令）中“三十、废气资源综合利用业；86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用，其他类”因此应当编制环境影响报告表。 受洛阳泽鑫再生资源有限公司委托（委托书见附件1），贵州浩阳新汇工程设计有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘，根据国家和河南省建设项目管理的有关规定，依据“达标排放、总量控制”的原则和《环境影响评价技术导则》的相关规定，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了本项目的环境影响报告表。 工程内容及规模 1. 项目基本情况 本项目占地面积16000平方米，车间建筑面积800平方米，原料库建筑面积400平方米，成品区建筑面积200平方米；生产工艺为：废钢铁—分拣—破碎—出售；主要生产设备为： 2套废钢破碎线PSX-900、抓钢机2台、装载机1台等。 2. 地理位置与交通 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇曲家寨村。东侧为昊昌铜业、西侧为豫通石化、南侧为河南浩宇管道有限公司、北侧为310国道；周围最近敏感点为东侧154m处的虹桥学校。本项目周围环境敏感点图见附图2-1，项目厂区周围环境示意图见附图2-2。 3. 建设规模及内容 表1 项目主要建设内容 类别; 内容; 内 容; 建设情况. 主体 工程; 生产车间; 1座，1层，钢厂房，建筑面积800m2，内设2条废钢破碎线PSX-900及抓钢机2台等设备。; 未建. 附属 工程; 办公区及门卫室; 1层，120m2，位于厂区东北侧; 租用. 储运工程; 原料库; 1座，1层，钢厂房，建筑面积400 m2; 未建. 成品区; 1座，1层，钢厂房，建筑面积200 m2; 未建. 公用 工程; 供水; 由曲家寨村自来水供给; 依托厂区. 供电; 由曲家寨村供电电网供给; 依托厂区. 排水; 生活污水经化粪池收集后，定期清理用于附近农田施肥。; 未建. 环保 工程; 废气; 破碎工序产生的粉尘经集气罩收集之后经1套布袋除尘器吸附进行处理，最后经1根 15m高排气筒排放；; 未建. 废水; 生活污水经厂区内化粪池收集后，定期清理用于周围农田施肥冷却水定期补充，循环使用不外排。; 未建. 噪声; 高噪设备; 基础减震、厂房隔声; 未建. 固废; 除尘器粉尘; 集中收集后外售; 未建. 生活垃圾; 集中收集后运至生活垃圾中转站; 未建. 废润滑油; 设置1个5m2危险废物暂存区; 未建. 4. 生产规模 本项目产品方案见表2。 表2 本项目产品方案 序号; 产品规格; 成产规模; 成品规格. 1; 废钢材; 29970t/a; 产品规格为长度80mm 以下. 5. 主要生产设备 主要生产设备见表3。 表3 主要设备明细表 项目; 设备名称; 型号（规格）; 数量. 1; 废钢破碎线; PSX-900; 2套. 2; 抓钢机; /; 2台. 3; 装载机; /; 1台. 4; 地磅; /; 1台. 5; 袋式除尘器; /; 1套. 6; 风机; /; 1台. 6. 主要原辅材料 项目回收废钢铁主要来自周边区县各物资回收公司，废钢铁在收运前先在物资回收公司进行简单初选，剔除其中电子元器件、电池、电机、危险化学品包装材料等含有危化品的废钢铁，严禁含电子元件、危化品的废钢进厂，仅收运不含有电子元件、危化品等的废钢铁。原料成分主要为厚度大于6mm的废钢铁和废旧钢结构拆解设备、厚度2~6mm的框架型或异形废钢铁、厚度2~6mm的形状规则的废钢铁、废钢筋、厚度小于2mm的轻薄型废钢铁废钢铁，在经过物资回收单位分拣、切割/剪切、打包后运至本项目进行破碎，供货协议见附件5。 本项目主要原辅材料消耗见表4。 表4 项目主要原辅材料一览表 名称; 单位; 消耗量; 规格; 备注. 轻薄料; t/a; 30000; 厚度小于2mm; 废钢贮存量约为2500t，全部入库，由专业物资回收单位供给. 重型钢; 厚度2~6mm及6mm以上. 润滑油; 0.5; /; 用于破碎线轴承润滑系统. 7. 能源消耗 本项目能源消耗一览表见表5。 表5 能源消耗一览表 名称; 年用量; 来源. 水; 108m3/a; 由曲家寨村自来水供给. 电; 20万kw·h; 由曲家寨村供电电网供给. 8. 用地性质 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，根据偃集用【2012】第2012142号土地证，项目所在地用地性质为工业用地（附件3）；根据偃师市顾县镇总体规划，该项目为工业用地，符合规划（附图4）。 9. 劳动定员与工作制度 该项目劳动定员9人，均不在厂区内食宿，工作制度为一班制，每班8小时，（8:00-12:00；14:00-18:00），年工作天数300天。 10.场地现状及租赁企业情况 现场勘查本项目为租赁河南省浩宇管道有限公司闲置空地，项目未开工建设，本项目为新建项目。《河南省浩宇管道有限公司年产10万件钢制管件项目现状环境影响评估报告》在2016年10月23日通过专家技术评审，并与2016年12月5日在偃师环保局网站进行环保备案并公告【2016】7号。 11. 项目总平面布置 本项目厂区出入口设置在北侧，大门东侧为门卫室及办公区域，厂区东南侧为生产车间，厂区西南侧为成品区，厂区东侧为原料库；厂区平面布置图见附图3。 12. 公用工程 （1）供电 本项目用电由曲家寨村供电电网供给。 （2）供水 本项目用水由曲家寨村自来水供给。 （3）排水 本项目生活污水经化粪池收集后，定期清理用于附近农田施肥。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 根据实地勘查结果，项目位于洛阳市偃师市顾县镇曲家寨村（顾县镇工业园区），属于新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文等)： 1. 地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，地理坐标介于东经112°26′15″- 113°00′00″和北纬34°27′30″-34°50′00″之间。全市东西长约44km，南北宽约34km，总面积948.43km2，约占洛阳市总土地面积的6.24%，占全省总土地面积的0.568%。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南倚嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 顾县镇位于河南省偃师市中东部，东与巩义市毗邻，地处郑洛经济带中心区域，是郑州进入洛阳的东大门。全镇辖15个行政村，257个村民组，人口6.01万人，总面积43.2平方公里，耕地面积40851亩。镇区面积2.5平方公里，城镇人口2.3万人。 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2。 2. 地形地貌 偃师市南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300-900m，最高峰1302m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔150-400m，面积占全市的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115-135m，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140-300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2%。项目所在区域地势由西南向东北逐渐降低。 3. 气候、气象 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候，一年四季分明。年平均气温为15.3℃，多年平均降水量543.4mm，年平均相对湿度为64.4%。全年实际日照时数为2055.3小时，全年日照百分率为51%。该区主导风向不明显，全年最多风向为ENE风，出现频率为9.1%，次多风向为NE风，出现频率为7.1%，全年静风频率为36.00%，年平均风速1.4m/s。 4. 水文 偃师市境内河流属黄河水系，黄河沿邙岭北麓流过，境内长1km多，伊、洛河在境内流程最长（伊河37km，洛河42km），还有马涧河、刘涧河、沙河等季节性河流。全市共有水库13座，其中，中型水库2座：陶花店水库、九龙角水库；小型一类水库6座，小型二类水库5座。水资源年平均总量3.8亿m3，其中，地表径流1.21亿m3，地下水1.22亿m3，地表客水1.01亿m3，外引水0.36亿m3。 距离本项目最近的地表水为伊洛河，距离本项目约1680m。 5. 动、植物资源 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。项目区域内植被主要为人工农业植被及零星分布的树木花草与田间、地头、路边生长的杂草等。 6.矿产资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2-3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种，其中“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 根据调查，本项目用地未占压矿产资源。 7. 文物古迹 偃师市是夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等七朝古都，是全国黄河重点旅游热线及全省“三点一线”旅游线路和以洛阳为中心的河洛文化的重要组成部分，素有洛阳“九朝古都半在偃”之称。境内有二里头文化、西亳商城、汉魏古城遗址；有中国最早的国立大学东汉太学等遗址；西周伯夷叔齐墓、秦相吕不韦墓、唐太子李弘墓，又有唐代武则天亲书的升仙太子碑、东汉灵台等古迹，是唐代高僧玄奘、宋朝名相吕蒙正的故乡。 根据调查，本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，根据洛阳市大遗址保护区化图（附图7），本项目不在洛阳市大遗址保护区范围内。 8.饮用水源 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），偃师市乡镇集中式饮用水源保护区如下： 偃师市顾县镇供水厂地下水井群(共2眼井) 顾县镇饮用水源保护区范围：顾县镇饮用水源包括2眼井，即1号井、2号井，位于中宫底村，1号井地理坐标为N34°39'6.5"、E112°48'22.0"，井深245m，2号井地理坐标为N34°39'4.8"、E112°48'7.7"，井深260m，均为孔隙水承压水。 一级保护区：以开采井为中心，50m为半径的圆形区域。 二级保护区：不设立； 准保护区：不设立。 顾县镇饮用水源保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，根据调查，本项目距离偃师市顾县镇供水厂地下水井1号水井1400m，距离2号水井1500m，不在该水源保护区范围内，相对位置关系件附图5。 9. 产业政策 9.1 《产业结构调整指导目录》（2019年本） 本项目属于废弃资源综合利用业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于 “第一类 鼓励类”四十三、环境保护与资源节约综合利用中第5条“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”为鼓励类项目，且项目已在偃师市发展和改革委员会备案，备案项目编号为：2019-410381-42-03-071169。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 9.2与《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环[2015]33号文）相符性分析 本项目厂址位于偃师市顾县镇曲家寨村，属于《河南省主体功能分区》中“重点开发区域”，但未涵盖至该通知所列5种类型分区——“工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区和特殊环境敏感区”，依据该文件附则要求，参照农产品主产区的环境准入政策执行。 根据豫环文［2015］33号文要求，农产品主产区中“严控重污染项目，不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”；“严控部分区域重污染项目，在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目”。 本项目未列入《建设项目环境影响评价豁免管理名录》，因此需要进行环评审批；本项目未列入工业项目分类清单；项目所在区域不属于《水污染防治重点单元》、《重金属污染防控单元》，属于《大气污染防治重点单元》，但本项目不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业； 综上所述，本项目的建设符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文【2015】33号）。 9.3 与《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）相符性分析 表7 与《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）相符性分析 《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）（本项目涉及部分）; 本项目情况; 是否相符. （一）加快能源结构调整，做好燃煤污染防治. 1.源头控制耗煤项目。 严格落实《河南省耗煤项目煤炭消费替代管理（暂行）办法》，坚决从源头上严把煤炭消费准入关，全市域禁止审批新建燃煤纯凝发电项目和燃煤锅炉；2019年全市范围内实行耗煤项目能评限批（民生项目除外），确因民生需要新上耗煤项目的实行煤炭消费减量替代。现有燃煤机组和锅炉的技术改造必须实现节能减排，不得因扩容而增加排放量。; 本项目为废钢材再生利用项目，不使用煤炭作为能源; 符合. （二）加快产业结构调整，做好工业污染防治. 3.有序推进城市区重污染企业搬迁。 按照《洛阳市加快调整和优化城市区能源结构产业布局促进环境空气质量持续改善实施意见（2018-2020年）》（洛办〔2018〕37号）的要求和《洛阳市推进城市建成区内重污染工业企业搬迁改造实施方案》（洛环攻坚〔2019〕6 号）的计划，组织实施城市区耐火材料、铸造、有色冶炼、玻璃、化工、砖瓦、煤炭等工业企业搬迁改造、关停退出。原则上城市区耐火材料、玻璃企业疏解转移至伊川县、汝阳县产业集聚区，铸造、有色冶炼企业疏解转移至宜阳县产业集聚区，化工企业疏解转移至孟津华阳产业集聚区、吉利石化产业集聚区，其他如需要转移的装备制造、机械加工项目重点向偃师市、新安县等产业集聚区转移。就地改造企业 2019年6月底前启动就地改造工作，2019年底前完成；退城入园企业2019年3月底前拟定搬迁实施方案，2019年6月底前启动搬迁工作，中小型企业 2020年6月底前完成新厂区建设及老厂区主要设备搬迁工作，大型和特大型企业2023年年底前完成；关闭退出企业 2019年6月底前启动关闭退出工作，2019年12月底前完成。; 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，且本项目为废钢材再生利用项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、焦化、铸造、炭素、化工、耐材等重点涉气企业，不需要搬迁改造; 符合. 12.散乱污企业集群整治。 坚持“关停取缔、整改提升、搬迁入园”分类处置原则，依法依规开展“散乱污”企业动态清零行动。属于关停取缔类的要做到“两断三清”（即断水断电、清除原料、清除设备、清除产品）；属于整合搬迁类的要依法依规办理相关审批手续；属于升级改造类的要实施产业升级和提标治理，严防“散乱污”企业死灰复燃。; 本项目为新建项目，且属于废钢材再生利用项目，不属于散乱污企业; 相符. （四）加快用地结构调整，做好扬尘污染防治. 1、严格施工扬尘污染管控。建立完善全市施工工地动态管理清单，将房建、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，将扬尘治理费用列入工程造价。严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个100%”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。; 环评要求在施工过程中严格执行“七个100%”防尘措施，本项目建筑面积1400平方米，无需安装监控设施。; 符合. 综上所述，本项目符合《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）要求。 9.4《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020年）》（洛发【2018】23号） 表8 与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020年）》洛发【2018】23号）相符性分析 《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划》（洛发【2018】23号）（本文涉及部分）; 本项目情况; 是否相符. （一）加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系. 1. 逐步削减煤炭消费总量 （1）严控煤炭消费目标。严格落实《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市“十三五”煤炭消费总量控制工作方案的通知》（洛政办〔2017〕104号），强化电力、煤炭、水泥、化工等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能，提高煤炭清洁利用水平。2020年全市煤炭消费总量控制在2200万吨以内，比2017年下降15.4%，比2015年下降16%。其中火电行业削减燃煤250万吨，非电企业削减燃煤100万吨，居民生活削减燃煤50万吨。; 本项目无燃煤设施，不使用煤炭作为基本能源; 符合. （二）调整优化产业结构，推进产业绿色发展. 6. 优化产业布局 （1）严格环境准入。按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。依据国家和省高耗能、高污染、资源型行业准入条件，制定更加严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。全市禁止新增化工园区。; 本项目已在偃师市发改委备案，符合规划; 符合. 综上所述，本项目符合《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020年）》（洛发【2018】23号）要求。 9.5《洛阳市2019年工业污染专项治理方案》（洛环攻坚【2019】49号） 表9 与《洛阳市2019年工业污染专项治理方案》（洛环攻坚【2019】49号）相符性分析 《洛阳市2019年工业污染专项治理方案》（洛环攻坚【2019】49号）; 本项目情况; 是否相符. 洛阳市2019年工业无组织排放治理方案（本文涉及部分）. （一）物料储存. 厂界、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 原料库和成品库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. （三）生产环节治理. 1. 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目在破碎工序设置集气罩并安装袋式除尘器处理; 符合. （四）厂区、车辆治理. 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路全部硬化处理，平整无破损。厂区闲置空地全部进行绿化，无裸露空地。; 符合. 工作目标：针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理。; 本项目原料为废钢铁轻薄料、统料等，储存运输环节基本无粉尘产生，项目原料库顶部封闭，不涉及无组织排放问题。; 符合. 2019年9月底前，全市范围内钢铁、水泥、火电、焦化、铸造、耐火材料、有色冶炼、砖瓦窑等所有涉及无组织废气排放的工业企业，完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。; 本项目属于废铁综合利用，不属于钢铁、水泥、火电、焦化、铸造、耐火材料、有色冶炼、砖瓦窑等涉及无组织废气排放的工业企业。; 符合. 综上所述，本项目符合《洛阳市2019年工业污染专项治理方案》（洛环攻坚【2019】49号）要求。 9.6《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号） 表10 与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）; 本项目情况; 是否相符. （一）持续调整优化产业结构. 1. 着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位 的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020 年4 月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 本项目属于钢材再生利用项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业; 相符. 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目不设置燃煤设施；不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。; 相符. （二）持续调整优化能源结构. 持续实施煤炭消费总量控制，加强供热基础设施建设，提高 清洁能源供应保障能力，严控燃煤项目建设，完成煤炭消费减量任务，调整优化能源结构。; 本项目不设置燃煤设施; 符合. （五）深入推进“三散”污染治理. 26. 持续开展“散乱污”企业动态清零。建立“散乱污”企业动态管理机制，进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，以农村、城乡结合部、行政区域交界等为重点，强化多部门联动，创新监管方式，充分运用电量数据以及卫星遥感、无人机等技术，持续开展“散乱污”企业动态清零工作，坚决打击遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等反弹现象。; 本项目为新建项目，且属于废钢材再生利用项目，不属于散乱污企业; 相符. 27. 深入开展散煤污染专项治理。以城中村、城乡结合部和农村地区为重点，全面推进民用清洁能源供应和燃煤设施清洁改造，通过煤改气、电、热泵等措施推进民用生活散煤替代。各县（市、区）人民政府要依法将已完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，并制定实施相关配套政策措施，健全网格化管理体系，建立监测、监控、检查、督查、问责机制，综合运用网格员巡查、无人机飞检、遥感监测等加强监管，及时查处散煤复燃问题。组织开展省、市、县（市、区）、乡（镇、街道）、村（社区）五级燃煤散烧治理专项检查行动，形成燃煤散烧严管严控的高压态势，严禁劣质散煤生产加工和行政区域外劣质散煤流入，严格禁止民用散煤流通和使用，坚决取缔非法煤炭营销场所和网点，严防散煤复烧。; 本项目不设置燃煤设施; 符合. 28. 全面提升“扬尘”污染治理水平。 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。; 施工期严格落实“六个百分之百”防尘措施; 符合. （六）实施重点工业企业污染治理. 强化工业窑炉、钢铁、水泥等重点工业污染治理，提升污染 防治设施改造治理水平，推动企业绿色发展。; 本项目属于废钢材再生利用项目，不涉及工业窑炉、钢铁、水泥等重点工业; 符合. （七）深化挥发性有机物污染治理. 建立健全VOCs 污染防治管理体系，强化重点行业VOCs污染治理，完成VOCs 排放量减排10%目标任务。; 本项目不涉及VOCs; 符合. 综上所述，本项目符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）要求。 9.8偃师市顾县镇总体规划 第二章 社会经济发展规划 第十一条：镇域空间经济 从偃师市对顾县镇定位分析来看，作为偃师市东部的工业性中心城镇。并结合顾县镇现状地形和镇域经济发展形成的空间格局，将顾县镇经济结构划分为“两带——四组团”： 两带：沿顾洛公路和310国道形成的产业经济发展带。 沿南部高速铁路规划的工业发展带 四组团：中部组团——以镇区为中心，以商贸、机械加工和化工等多种行 业为主导产业的组团； 西部组团——以李湾为中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为 主导产业的组团； 东部组团——以史家湾为中心，以电线电缆为主导产业发展的组团； 南部组团——以金丰工业园区为中心，发展以轻工、建材为主的综 合工业区。 附：四大组团指标表： 中部组团; 西部组团; 东部组团; 南部组团. 规划人口; 6.60万人; 1.42万人; 1.0万人; 1.98万人. 规划面积; 640.0ha; 317.0ha; 197.0ha; 392.0ha. 生产用地; 298.67ha; 215.0ha; 111.0ha; 343.6ha. 包含村庄; 顾县、中共底、西宫底、曲家寨、东王、安摊; 李湾、段西、段东、苗湾; 史家湾、回龙湾、营防口; 李湾、苗湾、顾县等村庄部分用地. 经济中心; 顾县镇区; 李湾; 史家寨; ——. 经济分工; 全镇政治、经济、文化中心，以商贸、机械加工和化工等多种行业为主导产业; 西部经济、文化中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为主导产业; 东部经济、文化中心以电线电缆为主导产业; 以轻工、建材为主的综合工业区. 第五章 镇域土地利用协调规划 第十八条：规划原则 ①以镇区为核心，以李湾、史家湾和金丰工业园区为副中心，310国道和顾龙公路为依托，高速铁路的建设为轴线，全面发展工业等支柱产业，促进镇域经济稳定、有序发展。 ②以镇区建设为重点，兼顾其它三个组团中心的建设，达到资源共享，形成完整的城镇建设体系。 第九章 镇域环境保护规划 第三十二条：环境功能区划分 根据顾县镇总体规划、土地利用和生态环境等的基本状况，考虑未来社会经济发展、产业结构调整和生态环境保护对不同区域的功能要求，依据上述分区原则，拟划分出五个类型的环境功能区： I区 水域环境保护区：位于镇域北部。 II区 综合环境保护区：镇域中东部。 III区 农业生产环境保护区：主要是指镇域南部和东部。 IV区 工业生产环境保护区：主要是规划的镇域东部、西部及南部工业区。 V区 水源地环境保护区：靠近镇区规划用地和铁路附近的水源保护区。 附：环境功能区环境质量控制标准 环境功能分区; 大气; 地表水; 噪声; 固体废弃物标准. 水域环境保护区; 二级; IV类; 昼≤50dB 夜≤40dB; 处置率95%. 综合环境保护区; 二级; III类; 昼≤55dB 夜≤45dB; 处置率95%. 农业生产环境保护区; 二级; IV类; 昼≤50dB 夜≤45dB; 处置率90%. 工业生产环境保护区; 二级; IV类; 昼≤60dB 夜≤50dB; 处置率90%. 水源地环境保护区; 二级; III类; 昼≤55dB 夜≤40dB; 处置率100%. 第三十四条：大气环境保护规划 顾县镇规划提出“生态建镇”的方针，所以提出以下防治措施： ①加快天然气改造 顾县镇目前以燃煤为主的能源结构是导致大气污染的主要原因，规划期内，结合顾县镇域内的煤气管道，实施清洁型能源替代重污染型能源，减少烟尘、二氧化硫污染。 ②企业实行清洁生产，减少污染负荷，是顾县镇企业的正确发展方向。各企业应积极采用高新技术改造传统产业，通过技术改造，节能降耗，提高资源综合利用率，实行污染全过程控制，走循环经济发展道路。 环境规划相符性分析： 1、本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，根据顾县镇总体规划，本项目位于东部组团区； 2、根据偃集用【2012】第2012142号土地证，项目所在地用地性质为工业用地（附件3）；根据偃师市顾县镇总体规划，该项目为工业用地，符合规划（附图4）； 3、根据顾县镇环境保护区划，本项目属于工业生产环境保护区，大气环境质量标准执行二级标准，地表水环境质量标准执行Ⅲ类，声环境质量标准执行2类（昼≤60dB 夜≤50dB）； 4、本项目生产过程中实行污染全过程控制：①.项目运营期产生的生活污水经化粪池收集后，定期清理用于附近农田施肥；②.破碎工序产生的废气经过收集，通过1套袋式除尘器进行处理，最终经过1根15m高的排气筒达标排放；③项目运营期产生的各类固废，分别经过收集后，到指定区域暂存，最终经过相应的处理处置，能够降低周围环境的影响。 综上所述，本项目符合偃师市顾县镇总体规划的要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1. 环境空气质量现状 - 1.1环境空气质量达标区判定 （1）区域环境质量达标情况 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇，根据环境空气质量功能分区，本项目所在地属于二类环境空气质量功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局网站公布的2018年1~12月洛阳市环境质量数据，其达标情况见下表所示。 表11 区域环境质量达标性分析 评价 因子; 平均时段; 现状浓度 （μg/m3）; 标准 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均浓度; 17; 60; 28; 达标. NO2; 年平均浓度; 40; 40; 100; 达标. PM10; 年平均浓度; 104; 70; 149; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 59; 35; 169; 不达标. O3; 日8h平均质量浓度; 175; 160; 109; 不达标. CO; 24h平均质量浓度; 2.0mg/m3; 4.0 mg/m3; 50; 达标. 由上表可知，项目所在区域环境质量不达标。 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用2018年偃师市环境保护局在偃师市的在线监测数据统计情况，引用监测数据时间为2018年全年监测数据，监测因子为基本污染物，即：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。监测结果见下表。 表12 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 21; 60; 35%; 达标. 24小时平均第98百分位数质量浓度; 50; 150; 33.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; 达标. 24小时平均第98百分位数质量浓度; 70; 80; 87.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 103; 70; 147.14%; 超标. 24小时平均第95分位数质量浓度; 234.25; 150; 156.17%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 58; 35; 165.71%; 超标. 24小时平均第95百分位数质量浓度; 149.7; 75; 199.6%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 2.2; 4 mg/m3; 55%; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数平均质量浓度; 185.4; 160; 115.88%; 超标. 由上表可知，项目所在评价区域环境质量不达标，项目区域2018年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5超标，超标原因与北方干燥气候有关。 目前，偃师市正在实施《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2019]11号）、《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号）、《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2. 地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水主要为伊洛河，位于项目北侧1680m，为了解评价区域伊洛河水质现状，本次评价引用2018年洛阳市地表水常规监测断面——伊洛河汇合处的监测数据资料。 地表水环境现状检测统计结果见表13。 表13 地表水检测结果统计表 单位：mg/L 断面名称; 监测因子 采样日期; pH; 化学需氧量; 氨氮. 伊洛河; 1月3日; 8.64; 15.0; 0.387. 2月3日; 8.40; 23.4; 0.31. 3月1日; 8.21; 19.3; 0.487. 4月5日; 8.41; 23.8; 0.18. 5月2日; 8.05; 22; 0.108. 6月1日; 8.07; 22; 0.41. 7月3日; 8.42; 26; 0.326. 8月1日; 7.85; 19; 0.179. 9月1日; 7.74; 14; 0.112. 10月9日; 7.84; 19; 0.19. 11月3日; 7.81; 11; 0.196. 12月5日; 7.81; 18; 0.29. 监测平均值; 8.10; 19.4; 0.289. 监测值范围; 7.74-8.64; 11.0-26.0; 0.108-0.49. 标准限值; 6～9; ≤20; ≤1.0. 最大超标倍数; /; 0.3; /. 超标率（%）; 0; 0.42; 0. 由上表可知，洛阳市常规监测断面伊洛河交汇处pH、氨氮2018年全年各月份监测值均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，COD2018年年平均监测值可以满足GB3838-2002中III类标准限值，但有部分月份监测值超出III类标准限值要求。 针对地表水体超标现状，偃师市人民政府下发了偃师市环境综合整治实施方案，要求对重点行业排污进行限期治理和深度治理，推进伊洛河流域的环境综合整治。对于污水管网覆盖到的区域，所有工业污水必须处理达标后截流进入污水管网；对于尚未覆盖到的区域，所有工业污水必须达标排放，否则依法予以取缔。生活污水禁止直接入河，同时加大流域内污水处理厂监管力度，确保污水处理厂稳定运行、达标排放。随着环境综合整治方案的逐步实施，预计伊河水质将得到有效改善。 3. 声环境质量现状 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，本环评于2019年12月26日、27日对项目所在区域声环境质量进行了监测，共布设2个噪声监测点，具体点位见附图6，检测结果见下表。 表14 声环境现状监测统计结果 单位：dB(A) 编号; 监测点位; 2019.12.26; 2019.12.27; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 北厂界; 51.1; 42.1; 50.7; 41.5; 昼间：70 夜间：55; 达标. 3; 虹桥学校; 50.1; 42.2; 51.6; 40.8; 昼间：55 夜间：45; 达标. 注：东厂界、南厂界、西厂界均与其他企业共厂界，不具备监测条件。北厂界临近310国道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准. 由上表的监测结果可知，项目北厂界的现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，敏感点虹桥学校的现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 4. 生态环境 评价区域内地表植被以人工植被为主，没有特殊生态系统和生境等生态敏感保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表15 本项环境保护目标 序号; 环境 要素; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离（m）; 人口数量（人）; 目标功能. 1; 环境空气; 曲家寨村; 南; 316; 7680; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 虹桥学校; 东; 154; 468. 西宫底村; 东南; 464; 3200. 木阁沟村; 东; 850; 1650. 营房口村; 东; 1255; 2850. 韩庄; 北; 1050; 300. 枣庄; 北; 1412; 280. 东王村; 东南; 1497; 2800. 顾县村; 东; 1876; 4320. 安滩村; 东北; 1554; 3680. 2; 噪声; 虹桥学校; 东; 154; 468; 《声环境质量标准》（G3096－2008）1类. 3; 地表水; 伊洛河; 北; 1680; /; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及修改单中二级标准，有关标准值见表16。 表16 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 日平均; 150; μg/m3. 1h平均; 500; μg/m3. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 日平均; 80; μg/m3. 1h平均; 200; μg/m3. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 日平均; 75; μg/m3. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 日平均; 150; μg/m3. CO; 日平均; 4; mg/m3. 1h平均; 10; mg/m3. O3; 8h平均; 160; μg/m3. 1h平均; 200; μg/m3. 2、地表水环境 本项目周边区域地表水主要为伊洛河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见下表17。 表17 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; COD; 氨氮; 总磷. 标准值; Ⅲ类标准; 20; 1.0; 0.2. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体标准值见下表18。 表18 声环境质量标准 单位：dB（A） 项目; 昼间; 夜间. 标准值; 1类标准; 55; 45. 4a类标准; 70; 55. 标准来源; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目废气主要为破碎过程中产生的粉尘，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。具体标准值见表19。 表19 大气污染物综合排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 排放浓度; 排放速率; 监控点; 浓度. 颗粒物; 15m; 120mg/m3; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0 mg/m3. 2、噪声 本项目环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准： 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 3、废水 本项目生活污水经化粪池收集后，定期进行清理用于附近农田施肥。循环冷却水定期补充，循环使用不外排。 4、固体废物 本项目一般固废执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经厂区旱厕收集后，定期清理用于附近农田施肥；经核算，本项目水污染物总量控制指标见表21。 表21 本项目水污染物总量控制指标 项目; 类别; 废水量(m3/a); COD（t/a）; NH3-N（t/a）. 新增指标; 生活; 86.4; 0.0242; 0.0025. 建议控制指标; 生活; 86.4; 0.0242; 0.0025. |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图1 生产工艺流程图 工艺流程简介： （1）原料控制 废钢铁在进厂前已由物资回收单位进行分拣—切割/剪切—打包，严格要求供货单位对回收的废旧钢铁，首先经过放射性监测仪进行监测，严禁含有放射性的原料入厂。不含放射性的原料还需要经过人工挑拣，将含有废矿物油等危险废物的废钢铁以及废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废船、废轮胎等排除在外。最终运送至本厂区的废钢铁主要为厚度大于6mm的废钢铁和废旧钢结构拆解设备、厚度2~6mm的框架型或异形废钢铁、厚度2~6mm的形状规则的废钢铁、废钢筋、厚度小于2mm的轻薄型废钢铁，不涉及其他废钢材。因原料为打包好块状料，故原料卸料不会有粉尘产生，原料废钢材卸料过程仅产生噪声； （2）破碎 回收的废钢材料拟采用PSX废钢材破碎线，即使用抓钢机将废钢材密闭原料库内的块状重型料废钢拆开后再次经过人工简单分拣，剔除夹杂在其中的非金属垃圾，有装载机运至破碎生产线加料输送机上，由输送机传送装置输送进入破碎机内进行粉碎，在破碎机锤头的击打下，产生撕剪作用，可得到所需小粒径的破碎钢颗粒。 （3）成品 破碎后的废钢材颗粒由输送带运出，再被输送车辆运至产品库或直接运往钢铁冶炼厂外卖。 主要污染工序： 一、施工期 （1）废气 施工期的大气污染主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气。 ①施工扬尘 对整个施工期而言，产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。由于施工的需要，一些施工点地基的开挖、土石方的堆放、回填、转运以及建筑材料的堆放、运输车辆行驶所造成的道路扬尘等，在干燥又有风的情况下，会产生一定量的扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土因天气干燥及大风原因而产生的扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由于空气紊动力的作用而产生的尘粒悬浮造成的，粒径较大的尘粒在空气中滞留的时间较短，而粒径较小的尘粒，则能够在空气中滞留较长的时间。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。主要特点为：局部性和短时性。 ②机械及运输车辆尾气 项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一定量的废气，其中主要污染物为NOx、HC和CO。 （2）废水 项目施工期间产生的废水主要包括建筑施工废水和施工人员生活污水等。 ①建筑施工废水 建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒，车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，水量较少，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。 ②生活污水 施工期生活污水主要包括施工人员洗脸、洗手、施工场地内临时餐厅及厕所产生的污水，其主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。施工高峰期40人同时在施工作业，施工人员平均用水量按60L/（人•日）计，其中80%作为废水排放，则项目在施工期间废水排放量约1.92m3/d。施工时间为3个月，则整个施工期生活废水排放量约172.8m3。 （3）施工噪声 在施工期内不同阶段有不同的噪声源。 土石方阶段：推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等； 打桩阶段：各种打桩机等； 结构阶段：吊车、升降机、振捣捧、混凝土搅拌机、电锯、电刨、运输车辆等。 根据建筑施工场界环境噪声排放标准，白天施工场界的最高噪声值不得超过70dB(A)，夜间噪声不得超过55dB(A)。本项目大噪声施工机械主要为混凝土振捣器、运输汽车等；施工车辆噪声属于交通噪声，对施工车辆进行规范管理之后，施工车辆噪声可降至50~60dB（A）。这些施工噪声中，对环境影响最大的是机械噪声，经类比，机械运行时在距声源1m处的噪声值在70~105dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要噪声源及其声级见表22。 表22 主要施工机械噪声源强一览表 设备名称; 噪声强度[dB(A)]; 设备名称; 噪声强度[dB(A)]. 推土机; 76～88; 挖掘机; 80～96. 装载机; 68～74; 搅拌机; 74～87. 混凝土振捣器; 75～88; 混凝土装罐车; 80～85. 切割机; 82～87; 电锯; 100~105. 电钻; 100~105. （4）固体废物 施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 ①建筑垃圾 施工过程中的建筑垃圾主要为废弃的残砖、断瓦、废弃混凝土等，根据类比资料，施工期按2.0kg/m2的建筑垃圾进行估算，本项目总建筑面积为1400m2，施工期产生建筑垃圾约2.8t，建筑垃圾均拉至指定的建筑垃圾消纳场进行综合处理。 ②生活垃圾 本项目施工期施工人员产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工人员（按施工高峰期40人）生活垃圾量，为20kg/d。施工时间3个月，则共产生生活垃圾约1.8t。生活垃圾定点收集，交由环卫部门统一清运。 （5）生态破坏 本项目所在区域为偃师市顾县镇曲家寨村，地形平整，区域植被以荒草为主，植被类型单一。 二、运营期 1、废气 建设项目废气为破碎生产线粉尘废气，主要为废钢材送料、破碎出料、工段粉尘，如上各产尘点粉尘经产尘点上端各设置的1套集气罩收集后引入共用的1套布袋除尘装置处理。 工艺生产粉尘产生源强一般根据粒度及加工控制情况而定，类比《宝路升（洛阳）再生资源有限公司年回收加工60万吨废旧资源项目环境影响报告表》（报批版），粉尘产生量按照破碎原料的0.03%计，废钢材全年消耗量约为3万吨，则工艺生产线粉尘产生量约为9t/a。 项目在破碎机进行破碎过程中，破碎机配套的喷雾抑尘装置先对破碎机内进行喷雾，对破碎机内的废钢进行降温和降尘，喷雾降尘效率按60%计，剩下的粉尘再经收集后，通过破碎机自带的布袋除尘器进行处理，其收集效率为90%，处理后经15m高排气筒排放，袋式除尘器除尘效率为95%，风机风量为20000m3/h，项目年运行时间为2400h，处理后颗粒物的排放量为0.504t/a（0.07kg/h）。 表23 本项目有组织废气产排情况 污染源; 产生情况; 排放形式; 处理措施; 排放情况. 废钢破碎粉尘; 产生量：9.0t/a 产生速率：3.375kg/h 产生浓度：168.75mg/m3; 有组织排放; 集气罩+布袋除尘器 +15m 排气筒； 集气效率90%； 处理效率95%； 风机风量20000m3/h。; 排放量：0.405t/a 排放速率：0.169kg/h 排放浓度：8.44mg/m3. 无组织排放; 喷雾降尘，车间阻隔，除尘效率85%; 排放量0.135t/a. 2、废水 本项目生产过程中不涉及清洗，不产生废水；废水主要来自员工的日常生活污水。 本项目劳动定员9人，均为附近村民，厂区内不提供食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014），员工生活用水量取40L/(人•d)，生活污水排污系数取经验值0.8，则本项目用排水情况详见下表： 表24 生活用排水情况 用水单元; 人数; 用水定额; 用水量; 产污系数; 污水产生量. 员工生活; 9; 40（L/p·d）; 0.36m3/d; 0.8; 0.288 m3/d. 由上表可知，本项目生活污水产生量为0.288m3/d（86.4m3/a），污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N，其产生浓度为350 mg/L、200 mg/L、30 mg/L。本项目生活污水经厂区内1座5m3的化粪池处理后，定期有附近村民用吸粪车抽走用于肥田。 项目废水产生及排放情况见下表。 表25 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮. 生活污水86.4m3/a; 化粪池; 产生浓度（mg/l）; 350; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.0302; 0.0173; 0.0026. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/l）; 280; 140; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0242; 0.0121; 0.0025. 排放去向; 定期清运肥田. 3. 噪声 本项目运营期高噪声设备主要破碎机、抓钢机等设备。主要噪声设备、源强、采取措施及效果见表26。 表 26 主要噪声源强 设备名称; 声级值dB（A）; 数量; 降噪措施; 降噪后声级值/ dB（A）. 钢材破碎生产线; 100; 2台; 基础减振、厂房隔声; 75. 抓钢机; 85; 2台; 60. 装载机; 85; 1台; 厂房隔声; 70. 4. 固废 4.1一般固废 （1）生活垃圾：本项目劳动定员9人，员工办公生活垃圾产生量按0.5kg/d。则生活垃圾产生量为4.5kg/d（1.35t/a）。集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）除尘器收集的粉尘：本项目破碎粉尘经布袋除尘器净化处理后排放，除尘器收集的粉尘为一般固废，产生量为7.7t/a，属于一般固废，于一般固废暂存场暂存后外售。 （3）本项目原料废旧钢铁在人工分拣时会产生部分夹杂垃圾，主要成分为废木块、废玻璃及废塑料等，根据建设单位提供的经验数据，本项目夹杂垃圾产生量约为30t/a，属于一般固废，经集中收集后全部分类外售处理。 4.2危险废物 （1）废润滑油： 本项目生产过程中，废钢破碎机轴承润滑系统每年更换一次润滑油，每次更换下来润滑油重量约0.5 t/a，属于危险废物，类别为HW08，统一收集至危废暂存区，定期交由有资质单位处理； 评价提出在厂区北侧设置一个5m3危废暂存区，废润滑油由钢制容器收集，之后暂存于危废暂存区，并定期委托有资质单位处理。危废暂存区的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），暂存容器要防漏、防渗、防雨淋，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。必须定期对贮存危险废物的包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前 产生浓度及产生量 | 处理后 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间有组织 | 粉尘 | 168.75mg/m3；8.1t/a | 8.44mg/m3；0.405t/a |
|  | 生产车间无组织 | 粉尘 | 0.9t/a | 0.135t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 86.4m3/a | 86.4m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L；0.0302t/a | 280mg/L；0.0242t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L；0.0026t/a | 29.1mg/L；0.0025t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.0173t/a | 140mg/L；0.0121t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 除尘器粉尘 | 7.7t/a | 外售 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.35t/a | 环卫部门处理 |
|  |  | 夹杂垃圾 | 30t/a | 外售 |
|  | 危险固废 | 废润滑油 | 0.5t/a | 委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 本项目噪声污染源主要为破碎机、装载机等运行产生的噪声，噪声源强为85~100dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于顾县工业园区，企业在厂区周边进行绿化，可起到吸声降噪、绿化、美化环境的作用，使周围生态环境可得到改善。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1. 施工期扬尘对环境的影响分析 项目施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘，其次为施工机械及运输车辆尾气。 施工期的大气污染主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气。 （1）施工扬尘 项目土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切。 如果在施工期间车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的试验结果表明实施洒水抑尘，可有效的控制施工扬尘，可将扬尘污染距离缩小到20~50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的防护措施。 （2）机械及运输车辆尾气 本项目施工阶段装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。只要建设单位做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，也可减少运输车辆怠速产生的废气排放。 根据《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办〔2017〕191号）、《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）等相关规定，采取的防治措施如下： ①建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，居民区处围挡高度不得低于2.5m，其他区域围挡高度不得低于1.8m；严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 ②采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 ③工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，在施工场地出入口各设置车辆冲洗装置和沉淀池。运输车辆应当冲洗干净后出场。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。 ④正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。 ⑤建筑工程工地出入口5m范围内应硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 ⑥施工单位应对工地周围环境保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖等防止扬尘污染的措施。 ⑦施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取临时性遮盖等措施；物料、渣土、建筑垃圾等清运，禁止凌空抛掷。运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 ⑧对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料在工地内临时堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期洒水等。 ⑨遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的施工建设工程。 ⑩建筑施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、规模以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 采取以上措施后，可以有效降低施工场地扬尘及运输扬尘对周边环境的影响。 本工程在施工期应注意施工扬尘的防治问题，在施工阶段要对使用物料覆盖，禁止有裸露物料堆存，并定期洒水，建设单位需对施工单位严格要求，控制物料堆存的风力扬尘，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 2. 废水 施工期废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。 对施工期建筑废水和生活污水建议采取以下防治措施： ①混凝土输送泵及运输车辆清洗处设置沉淀池，废水不得直接排放，经二次沉淀后可用于降尘，不得向外环境排放； ②在基础施工阶段产生的泥浆废水，要设置沉淀池经充分沉淀分离后用于场地洒水降尘，不得外排； ③现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤及水体； ④项目施工废水设置沉淀池，经沉淀后回用，用于施工场地和道路喷洒抑尘禁止施工废水直接进入市政雨水管道； ⑤对于施工人员生活污水，厂区内设置临时化粪池，定期由罐车清运。 经采取上述措施处理后，施工期废水对周围水环境影响较小。 3. 施工期噪声对环境的影响分析 在各施工阶段，工程建设期产生的施工噪声会对周围环境产生一定影响。 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理布置施工场地，安排施工方式，在施工总平面布置时，考虑高噪声设备布置位置，以控制环境噪声污染。 （2）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的隔声降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。 （3）严格控制施工时间。根据不同季节合理安排施工计划，禁止夜间（22:00—6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须有有关主管部门的证明，且必须公告附近居民。 （4）在建筑工地四周设立2.5~5m的围墙进行围挡，阻隔噪声；在施工场地北侧和西侧临近居民点处设置隔声屏障。 施工单位应严格执行评价中提出的各项噪声防治措施，尽可能避免对敏感点造成不良影响；对采用目前建筑施工设备实在无法满足敏感点处减噪要求，造成敏感点噪声值在某一施工阶段严重超标的，可同受影响的住户或者单位实行协商解决，避免造成不必要的纠纷。 采取以上措施后，可使施工期噪声将对周边影响降低到较低程度，因此，噪声防治措施可行。 4. 施工期固废影响分析 施工过程中，将产生一定量的固体废物，主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 生活垃圾来源于施工工作人员工作过程中遗弃的废弃物，产生量为1.8t，其成分与城市居民生活垃圾成分相似，以有机物为主，统一收集后交予环卫部门。 建筑垃圾主要有施工期挖土、运输弃土和各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），能重新利用的分类收集后作为再生砖、再生骨料资源使用，其余的集中收集后和生活垃圾一起统一运到垃圾填理场处理。 经采取以上措施后，施工过程中产生的固废对周围环境的影响较小。 运期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 1、大气环境影响分析 1.1源强分析 本项目废气主要为破碎过程产生的粉尘。根据工程分析，本项目废气污染源调查参数见表27和表28。 表27 本项目废气污染源的排放参数（有组织排放） 序号; 污染源; 污染物; 排气筒高度（m）; 烟气出口速度m/s; 排气筒内径（m）; 烟气量 （Nm3/h）; 烟气出口温度（℃）; 排放速率（kg/h）. 1; 破碎; 粉尘; 15; 17.97; 0.65; 20000; 20; 0.169. 表28 本项目污染物排放矩形面源参数一览表 /; 面源编号; 面源 名称; 面源 长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 颗粒物. 单位; /; /; m; m; m; h; /; kg/h. 数据; 1; 生产车间; 40; 20; 10; 2400; 正常排放; 0.056. 1.2 评价等级确定 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式计算本工程各污染源各项污染物最大落地浓度及其出现距离。 （1）估算模型参数 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -11.7. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辩率/m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km. 岸线方向/°. （2）评价因子及评价标准 根据工程分析，本项目评价因子和评价标准见表30。 表 30 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 24h; 1.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. （3）预测结果 本项目主要污染源估算模型计算结果见表31。 表31 采用估算模式计算结果表（点源） 距源中心下风向距离D/m; 颗粒物. 下风向预测浓度ci1/mg/m3; 浓度占标率Pi1/%. 10; 5.7E-11; 0.00. 100; 0.002298; 0.26. 200; 0.002953; 0.33. 300; 0.003121; 0.35. 400; 0.003026; 0.34. 500; 0.002764; 0.31. 600; 0.00356; 0.40. 700; 0.004095; 0.45. 800; 0.004359; 0.48. 898; 0.004428; 0.49. 900; 0.004428; 0.49. 1000; 0.004373; 0.49. 1100; 0.004206; 0.47. 1200; 0.00402; 0.45. 1300; 0.003826; 0.43. 1400; 0.003855; 0.43. 1500; 0.003863; 0.43. 1600; 0.003843; 0.43. 1700; 0.0038; 0.42. 1800; 0.003741; 0.42. 1900; 0.00367; 0.41. 2000; 0.003591; 0.40. 2500; 0.003128; 0.35. 下风向最大浓度; 0.004428; 0.49. 距离; 898. 表32 估算模式预测结果（无组织） 污染源; 生产车间. 污染因子; 颗粒物. 预测距离（m）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.001068; 0.12. 100; 0.01907; 2.12. 103; 0.0191; 2.12. 200; 0.01746; 1.94. 300; 0.01641; 1.82. 400; 0.01624; 1.80. 500; 0.01534; 1.70. 600; 0.01361; 1.51. 700; 0.01186; 1.32. 800; 0.01033; 1.15. 900; 0.009046; 1.01. 1000; 0.007985; 0.89. 1100; 0.007106; 0.79. 1200; 0.006372; 0.71. 1300; 0.005753; 0.64. 1400; 0.005225; 0.58. 1500; 0.004771; 0.53. 1600; 0.004374; 0.49. 1700; 0.004027; 0.45. 1800; 0.003722; 0.41. 1900; 0.003453; 0.38. 2000; 0.003215; 0.36. 2500; 0.002382; 0.26. 最大值出现距离（m）; 0.0191; 2.12. D10%出现距离（m）; 103. 由上述预测结果可知：本项目废气源最大地面浓度贡献在0.49%~2.12%之间，因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1.3 污染物排放量核算 表33 大气污染物有组织排放量核算表 排气筒编号; 污染源名称; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1#; 破碎粉尘; 颗粒物; 8.44; 0.169; 0.405. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.405. 表34 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值 (mg/m3). 1; 厂界四周; 生产 厂房; 颗粒物; 各产尘点设置喷干雾喷头; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.135. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 厂界; 颗粒物; 0.135. 表35 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.54. 1.4大气环境影响评价自查表 表36 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（无） 其他污染物（无）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥5km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 不设置. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOX：（0）t/a; 颗粒物：（0.54）t/a; VOCs：（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上分析，本项目产生的废气经采取相应的措施处理后，对周围环境产生的影响较小。 2. 地表水环境影响 2.1 生活污水 本项目生活污水产生量为0.288m3/d（86.4m3/a），污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N，其产生浓度为350 mg/L、200 mg/L、30 mg/L。经过化粪池收集处理后，各污染物浓度为280 mg/L、140 mg/L、29.1 mg/L，定期清掏，用于周围农田施肥。 2.2评价等级判定 根据《地表水环境影响评价技术导则》（HJ 2.3-2018）判定原则，如下表： 表37 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 本项目生活污水间接排放，年排放水量为86.4m3。因此，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 本项目生活污水经化粪池收集后用于附近农田施肥，措施可行。 3. 声环境影响 本项目运营期噪声源主要为破碎机、抓钢机等设备运行过程中的噪声，其噪声源强为85~100dB(A)，设备均放置在项目厂房内。具体噪声产排情况见下表。 表38 噪声污染源强和治理措施及效果一览表 设备名称; 声级值dB（A）; 数量; 降噪措施; 降噪后声级值/ dB（A）. 钢材破碎生产线; 100; 2台; 基础减振、厂房隔声; 75. 抓钢机; 85; 2台; 60. 装载机; 85; 1台; 厂房隔声; 70. 本项目产生的噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑。噪声衰减按照面声源预测模式进行预测。 预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r＜a/π时，几乎不衰减； a/π＜r＜b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； r＞b/π时，距离加倍衰减6dB左右，类似点声源衰减特性。 噪声叠加模式： Lp=10lgi=1n10Li10 式中：Lp—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)。 对项目厂界及敏感点处昼间噪声影响进行预测，预测结果见表39和表40。 表39 噪声预测结果表 预测点位; 噪声源; 源强dB(A); 距声源距离(m); 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 北厂界; 生产车间; 78.76; 116; 37.5; 70; 55. 注：东厂界、南厂界、西厂界为共用墙. 表40 敏感点处噪声预测结果 敏感点; 噪声源; 源强dB(A); 距声源距离(m); 贡献值 dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 昼间; 昼间. 虹桥学校; 生产车间; 78.76; 154; 35; 51.6; 51.69; 55. 由表39可知，本项目运营期，北厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准要求。 由表40可知，敏感点（虹桥学校）处噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4. 固体废物 本项目生产过程中产生的一般固体废物为除尘器粉尘、职工的生活垃圾、分拣夹杂垃圾；危险废物为设备产生的废润滑油。根据工程分析本项目固体废物产排情况见表41。 表41 本项目固体废物产排情况 类别; 产生环节; 污染物; 产生量; 拟采取的处理处置措施. 一般固废; 除尘器粉尘; 粉尘; 7.7t/a; 集中收集暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收单位。. 生活垃圾; 生活垃圾; 1.35t/a; 集中收集后交由环卫部门统一清运。. 分拣; 夹杂垃圾; 30t/a; 集中收集暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收单位。. 危险废物; 设备运行; 废润滑油; 0.5t/a; 集中收集后，暂存于危废暂存区，定期由有资质单位处理。. 4.1一般固体废物 一般固体废物暂存区，评价建议按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB78599-2001）要求进行设计、施工，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。 4.2危险废物 ①危险固体废物产生量及属性判定 本项目产生的危险废物主要有破碎设备产生的废润滑油。本项目废润滑油产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废润滑油属于危险废物，废物类别分别为HW08。集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表40。 表42 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 厂区东北角; 5m2; 钢制容器; 0.6t; 6个月. ②危险废物转移要求 在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准；危险废物转移时，必须按照国家有关规定如实填写危险废物转移联单。在危险废物管理信息系统上填写“五联单”。 ③危险废物储存场所污染防治措施 危废临时存储点的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），暂存间设置应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），暂存容器要防漏、防渗、防雨淋。临时贮存间地面与裙角需用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并应在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设，保证渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2.0mm；存放区四周设有砖混围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染地表水、地下水。 ④危险废物环境管理要求 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 本项目在采取上述措施后，本项目危险废物能得到妥善处置危险废物不会对周围环境产生较大影响 5、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（发布稿）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为废钢材加工再生利用项目，属于附录A中的“环境和公共设施管理业”中“废旧资源加工、再生利用”，全部属于Ⅲ类项目，本项目占地面积1.6 hm2 为小规模，项目四周均为企业，所在地块用地性质为工业用地，故本项目周围土壤环境为不敏感，可不开展土壤环境影响评价。 表43 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况. 影响识别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地；农用地□；未利用地□. 占地规模; （ 1.6 ）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ）. 影响途径; 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（√）. 全部污染物. 特征因子. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感□；较敏感□；不敏感. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级□. 资料收集; a）□；b）□；c）□；d）□. 理化性质. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数. 柱状样点数. 现状监测因子. 现状评价; 评价因子. 评价标准; GB 15618□；GB 36600□；表D.1□；表D.2□；其他（ ）. 现状评价结论. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论. 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 6. 总量控制分析 根据国家总量控制项目有关规定，结合本项目污染物排放特征，本次工程总量控制的污染物有：生活污水中的COD、氨氮。 经核算，本项目总量控制指标见表44。 表44 本项目水污染物总量控制指标 项目; 类别; 废水量(m3/a); COD（t/a）; NH3-N（t/a）. 本项目新增指标; 生活; 86.4; 0.0242; 0.0025. 本项目建议控制指标; 生活; 86.4; 0.0242; 0.0025. 7. 选址可行性 7.1 饮用水源 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，根据调查，本项目距离偃师市顾县镇供水厂地下水井1号水井1400m，距离2号水井1500m，不在该水源保护区范围内。 7.2 周围环境相容性 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇曲家寨村。东侧为昊昌铜业、西侧为豫通石化、南侧为河南浩宇管道有限公司、北侧为310国道；周围最近敏感点为东侧154m处的虹桥学校，且不在其卫生防护距离包络线范围内。 7.3 规划相符性 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，根据偃集用【2012】第2012142号土地证，项目所在地用地性质为工业用地（附件3）；根据偃师市顾县镇总体规划，该项目为工业用地，符合规划（附图4）。 8. 环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资14万元，占总投资的14%。本项目拟采取的环保措施及投资一览表见表45，本项目环保设施“三同时”验收一览表见表46。 表45 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算（万元）. 施工期. 废水; 车辆冲洗; 车辆冲洗装置+沉淀池; 2.8. 固废; 生活垃圾; 集中收集，定期交由环卫部门处理; 0.2. 营运期. 废气; 破碎工序; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 8. 废水; 生活污水; 生活污水化粪池厕收集后，定期清理用于附近农田施肥; 0.5. 噪声; 破碎机、抓钢机等设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 0.5. 固废; 除尘器粉尘; 暂存于一般固废暂存区（5m2），定期外售; 2.0. 分拣夹杂垃圾. 生活垃圾; 集中收集，定期交由环卫部门处理. 废润滑油; 暂存于危险废物暂存区（5m2），委托有资质的单位进行处理. 合计; /; /; 14. 表46 环保设施“三同时”验收一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 验收标准. 废气; 破碎工序; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 废水; 生活污水; 化粪池; 综合利用. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 除尘器粉尘; 一般固废暂存区（5m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 分拣垃圾. 废润滑油; 危废暂存区（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 生活垃圾; 集中收集运至垃圾中转站; /. 9.环境管理及监测计划 9.1 环境管理 （1）环境管理机构设置情况 为有效地保护项目所在地的环境质量，减轻项目对周围环境的影响，洛阳泽鑫再生资源有限公司应配备专职人员负责公司的环境管理和统计工作。 （2）环境管理机构主要职能 环境保护管理机构的主要职能应包括下列内容： ① 制定切实可行的环境保护管理制度和条例； ② 把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，进行全方位管理； ③ 负责车间的环境监测工作； ④ 检查监督车间环保设备的运行和维护，保证环保设施的正常运行； ⑤ 做好应急事故处理准备，参与环境污染事故调查和处理； ⑥ 配合当地或上级环保主管部门，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定。 9.2污染物排放清单 对本项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放污染物种类、排放浓度和总量指标以及执行的环境标准等信息汇总如下，为后续的排污许可证制度奠定了基础。建设单位在后续的运行中，应定期向社会公开日常污染物治理措施、污染物排放量、突发环境事故、采取的应急措施以及事故造成的影响等相关信息。 （1）污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表47。

表 47 本项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物; 排放情况; 排放方式; 处理措施; 执行标准; 总量控制指标; 排污口信息. 废气; 破碎工序; 颗粒物; 排放量：0.405t/a 排放速率：0.169kg/h 排放浓度：8.44mg/m3; 有组织; 集气罩+布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（1根）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; /; 1#排气筒. 废水; 生活污水 （86.4 m3/a）; COD; 280mg/L、0.0242t/a; /; 生活污水通过化粪池收集后，定期清掏用于附近农田施肥; /; 0.0242; 化粪池. NH3-N; 29.1mg/L、0.0025t/a; /; 0.0025. SS; 140mg/L、0.0121t/a; /; /. 噪声; 设备噪声; 噪声; 85~100dB（A）; /; 基础减震、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; /; 厂界四周. 固废; 一般固废; 除尘器粉尘; 7.7t/a; /; 集中收集，定期外售。; 合理的处置和利用; /; 一般固废暂存区. 生活垃圾; 1.35t/a; /; 集中收集后，由环卫部门统一清运。. 夹杂垃圾; 30 t/a; /; 集中收集，定期外售。; /. 危险废物; 废润滑油; 0.5t /a; /; 集中收集，分类存放，定期交由有资质单位进行处理。; /; 危废暂存区.

（2）社会公开信息 建设单位在后续的运行中，应定期向社会公开日常污染物治理措施、污染物排放量、企业常规监测计划以及监测数据等相关信息。 9.3环境监测计划 环境监测是控制环境污染、研究环境污染的重要手段之一，根据大量的监测数据不仅可以研究污染物的来源、分布及变化情况，而且可以对环境污染趋势做出预测，确定并提出环境污染物的控制对象，达到改善环境造福人类的目的。本项目环境监测任务委托当地有资质的环境监测部门承担。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为三级评价项目，可按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，结合本项目运行期产污特征，项目周围环境实际情况，提出本项目在生产运行阶段的污染源监测计划。详见表48。 表48 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 污染源; 废气; 车间排气筒; 颗粒物; 每年1次; 委托有资质机构进行监测. 厂界四周; 颗粒物; 每年1次. 噪声; 厂界四周; 昼夜等效声级; 每季度1次.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎工序 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 生活污水化粪池收集后，定期清理用于附近农田施肥 | 综合利用 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 除尘器粉尘 | 暂存于一般固废暂存区，定期外售 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，定期交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 夹杂垃圾 | 暂存于一般固废暂存区，定期外售 |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 暂存于危废暂存区，定期交由有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为破碎机、抓钢机等运行产生的噪声，噪声源强为85~100dB(A)。项目采取减震等降噪措施后，经预测，项目建成投产后，北厂界昼夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目加强厂区绿化，在厂区内加强绿化，大量种植高大的乔木，即美化环境又可起到吸尘降噪的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

1. 项目概况 本项目占地面积16000平方米，车间建筑面积800平方米，原料库建筑面积400平方米，成品区建筑面积200平方米；生产工艺为：废钢铁—分拣—破碎—出售；主要生产设备为：2套废钢破碎线PSX-900、抓钢机2台、装载机1台等。 2. 产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于废弃资源综合利用业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于 “第一类 鼓励类”四十三、环境保护与资源节约综合利用中第5条“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”为鼓励类项目，且项目已在偃师市发展和改革委员会备案，备案项目编号为：2019-410381-42-03-071169。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）土地利用规划符合性分析 本项目位于偃师市顾县镇曲家寨村，根据偃集用【2012】第2012142号土地证，项目所在地用地性质为工业用地（附件3）；根据偃师市顾县镇总体规划，该项目为工业用地，符合规划（附图4）。 3. 项目选址可行性分析 本项目厂址位于偃师市岳顾县镇曲家寨村。用地性质为工业用地，项目建设符合相关规划。本项目厂址所在地不在饮用水源保护区保护范围内，符合饮用水源保护规划。本项目不在二里头遗址和尸乡沟商城遗址的保护范围内，符合文物保护规划。项目运营期产生的固废、噪声、废气、废水全部合理处置，项目建设周围环境影响较小。综上所述，本项目场地建设条件较好，厂址选择合理可行。 4. 环境质量现状 （1）环境空气 常规监测因子 项目所在评价区域环境质量不达标，项目区域2018年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5超标，超标原因与北方干燥气候有关。 目前，偃师市正在实施《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2019]11号）、《洛阳市环境保护局关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号）、《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）地表水 由上表可知，洛阳市常规监测断面伊洛河交汇处pH、氨氮2018年全年各月份监测值均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，COD2018年年平均监测值可以满足GB3838-2002中III类标准限值，但有部分月份监测值超出III类标准限值要求。 针对地表水体超标现状，偃师市人民政府下发了偃师市环境综合整治实施方案，要求对重点行业排污进行限期治理和深度治理，推进伊洛河流域的环境综合整治。对于污水管网覆盖到的区域，所有工业污水必须处理达标后截流进入污水管网；对于尚未覆盖到的区域，所有工业污水必须达标排放，否则依法予以取缔。生活污水禁止直接入河，同时加大流域内污水处理厂监管力度，确保污水处理厂稳定运行、达标排放。随着环境综合整治方案的逐步实施，预计伊河水质将得到有效改善。 （3）声环境质量 由上表的监测结果可知，项目北厂界的现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，敏感点虹桥学校的现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 5. 总量控制指标 根据国家总量控制项目有关规定，结合本项目污染物排放特征，本次工程总量控制的污染物有：生活污水中的COD、氨氮。本项目生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周围农田施肥，综合利用。 本项目建议中的污染物总量控制指标见表49。 表49 本项目水污染物总量控制指标 项目; 类别; 废水量(m3/a); COD（t/a）; NH3-N（t/a）. 本项目新增指标; 生活; 86.4; 0.0242; 0.0025. 本项目建议控制指标; 生活; 86.4; 0.0242; 0.0025. 6．环境影响分析结论 （1）废气 本项目营运期废气主要来自破碎过程产生的粉尘，经处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求，可以达标排放，对周围化环境影响较小。 （2）废水 生活污水 本项目生产过程中不产生废水，废水主要为员工的生活污水，产生量为86.4t/a，废水经厂区内旱厕处理后，定期由附近村民拉走肥田，不外排，对周围地表水体环境影响较小。 （3）噪声 本项目运营期噪声源主要为破碎机、抓钢机、装载机设备运行过程中的噪声，其噪声源强为85~100dB(A)，设备均放置在项目厂房内。项目北边界外噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)4a类标准。由此可知，项目运营期对周围声环境影响不大。 （4）固废 本项目生产过程中固体废物主要为除尘器粉尘、分拣夹杂垃圾、废润滑油及员工的生活垃圾。本项目固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 7. 建议 （1）建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实环评提出的污染物防治措施建议，以保证排放的污染物稳定达标； （2）加强员工的安全知识与环保知识培训，制定严格的安全操作规程与设备维护制度，并落到实处，以保证各污染物防治设施完好和稳定高效运行； （3）进一步加强厂区绿化工作，减轻废气和噪声对周围环境的影响； 8．总结论 洛阳泽鑫再生资源有限公司年回收处理3万吨废钢材边角料项目符合国家产业政策，选址可行并符合当地规划。项目的建设不可避免会对环境造成一定影响，但企业在认真执行环境“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目的环境影响可降至很小。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，本项目是可行的。