《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见----由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市旭升彩印包装厂年产1000万个包装纸盒及 年产1000万对鞋撑项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市旭升彩印包装厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高云锋 |  |  | 联系人 |  |  | 高宗州 |  |  |
| 通讯地址 | 洛阳市偃师市商城街道办事处（后杜楼村） 北环路与杜甫路交叉口西600米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13937952207 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 471900 |  |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市商城街道办事处（后杜楼村） 北环路与杜甫路交叉口西600米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2020-410381-22-03-009359 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2231 纸和纸板容器制造 C2924泡沫塑料制品 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5250 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 33.2 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.32% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预计投产日期 | 2020年7月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 偃师市旭升彩印包装厂主要生产包装纸盒，并为配套为偃师周边的鞋厂生产泡沫鞋撑。为了满足市场需求，偃师市旭升彩印包装厂投资1000万元，在洛阳市偃师市商城街道办事处（后杜楼村）北环路与杜甫路交叉口西600米处的河南省托菲克节能门窗有限公司的现有厂区内，租赁已建成的厂房，建设年产1000万个包装纸盒及年产1000万对鞋撑项目。 河南省托菲克节能门窗有限公司年产2万平方米节能门窗、3万套车库门项目现状环境影响评估报告于2016年12月5日通过了环保违法违规建设项目清理整改，环保备案公告号为【2016】10号。 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。目前本项目已于2020年3月23日经偃师市发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410381-22-03049821。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要进行环境影响评价，经查阅环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的规定和要求，本项目属于“第十一项造纸和纸制品业—29纸制品制造”中的“其他”登记表项目，本项目具有印刷工序，类别为“十二、印刷和记录媒介复制业——30、印刷厂；磁材料制品”，该类别建设项目全部编制环境影响报告表；另外根据“第十八项橡胶和塑料制品业—47塑料制品制造” 中的“其他”报告表项目，因此本项目需编制环境影响报告表。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2、建设场地及工程内容 2.1建设场地 本项目租用河南省托菲克节能门窗有限公司2号生产车间进行生产，租赁区域面积5250m2，项目所租用的生产车间中心坐标为东经112.74628，北纬34.74414。 河南省托菲克节能门窗有限公司位于洛阳市偃师市商城街道办事处（后杜楼村）北环路与杜甫路交叉口西600米，其厂区北侧为生产道路，隔路为闲置空院；东侧为生产路，隔路为洛阳市建园模塑科技有限公司 ，西侧为空地，南侧临北环路。厂区总占地面积39271m2，根据偃师市人民政府颁发的土地证（偃国用（2014）第140013号），厂区占地为工业用地。根据偃师市规划局出具的建设用地规划许可证（偃规2007-012号，规划证上的单位名称为洛阳市中孚机电自动化科技有限公司，2014年7月24进行了公司名称变更，变更证明见附件），本项目用地符合城市规划要求。具体地理位置详见附图1，项目周边环境见附图2。 2.2工程内容 本项目主要工程内容为生产车间、车间办公室以及供电、给排水等配套设施。项目具体工程内容见表1。项目平面布置见附图2。 表1 项目工程内容一览表 类别; 名称; 规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 89m×90m×12m，底部一层，钢结构; 本项目租用的为一层，二层为托菲克的仓库用房. 辅助工程; 车间办公室; 120m2，一层，钢结构; 位于车间内. 公用工程; 厕所; 15m2，砖混; 依托托菲克、位于车间外西南侧. 给水; 自来水管网; 依托托菲克. 排水; 生活污水经化粪池收集处理; 依托托菲克. 供电; 商城街道办事处供电所供给; 依托托菲克. 蒸汽; 蒸汽管网; 来源于西南侧河南华润电力首阳山发电厂蒸汽，通过管道运输，至项目南侧进入本厂. 环保工程; 废气; 2台发泡机和5台成型机分别进行二次密闭，并设置集气装置; 1套“UV光解+活性炭吸附装置”+15m高排气筒; 处理发泡成型工序产生的苯乙烯和非甲烷总烃. 3台印刷机进行二次密闭并设置集气装置; 1套“UV光解+活性炭吸附装置”+15m高排气筒; 处理印刷工序产生的非甲烷总烃. 废水; 化粪池; 30m3; 依托托菲克厂区现有化粪池. 固废; 一般固废暂存区; 10m2; 位于生产车间的东北部. 危废暂存间; 10m2; 位于生产车间的东侧. 生活垃圾桶; 若干; /. 2.3本项目依托工程 本工程的依托关系见下表。 表2 本项目依托关系一览表 项目; 内容; 与现有工程依托关系; 备注. 主体工程; 生产车间; 依托托菲克已有的车库门生产车间; 原为托菲克公司的车库门生产车间，托菲克把原有的车库门生产线移动至原有的仓库内，把车库门的所有设备全部已拆除完毕，依托可行. 车间办公室; 依托已有的车间办公室; 原为托菲克的车间办公室，现还为办公室，性质不变，依托可行. 公用工程; 供电; 依托已有供电设施; 依托可行. 供水; 依托已有供水设施; 依托可行. 环保工程; 化粪池; 依托的托菲克已建的化粪池; 依托托菲克厂区现有化粪池，托托菲克厂区共有4个30m3的化粪池，河南省托菲克节能门窗有限公司现有职工29人。本项目租赁后，2号厂房南侧的卫生间仅供本项目使用，本项目每天污水产生量为1.12t/d，清掏周期为20天以上，依托可行。. 3、主要产品及产量 本项目产品为包装纸盒和鞋撑，项目主要为周边鞋厂配套。主要产品及产量见表3。 论Y900C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000表3 项目主要产品及产量一览表 产品名称; 产量; 规格. 包装纸盒; 1000万个; 纸箱，尺寸根据客户需求. 鞋撑; 1000万个; 每双3g；尺寸根据客户需求. 4、主要生产设备（设施） 本项目生产设备及生产设施见表4。 表4 主要生产设备（设施）一览表 序号; 设备名称; 型号（规格）; 数量; 备注. 1; 纸盒生产设备; 三层纸板线; 宽2. 2m，车速100; 1台; /. 2; 两层纸板线; 1.8m-80h; 1台; /. 3; 水印机; PA2600; 2台; 使用水性油墨. 4; 印刷机; PD1600; 1台; 使用大豆基油墨. 5; 覆膜机; MB-1040B1; 1台; 将无色的PM膜覆到印刷好的白板纸上. 6; 模切机; BMY-1270; 1台; /. BMY-1450; 2台; /. BMY-1520; 2台; /. 7; 全自动糊盒机; IJHX-1050AC; 2台; /. 8; 切纸机; Q2YK-130CD; 2台; /. 9; 分切机; CM-1400A; 2台; /. 10; 全自动表胶机; 1450*110; 2台; 配有0.5m3玉米淀粉胶桶. 11; 鞋撑生产设备; 发泡机; TEKULA-1100; 2台; /. 12; 鞋撑成型机; TEKULA-1513; 5台; /. 13; 料仓; 3m×3m×5m; 6个; /. 14; 冷却塔; DBNL3-100; 1台; /. 15; 公用设备; 空压机; 6m3/h; 1台; 配有10t储气罐1个. 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年发布的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第三类淘汰类第（十）条机械、工业和信息化部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目生产设备均不在淘汰类之列。 5、主要原辅材料、能源消耗情况及材料、能源性质 5.1主要原辅材料及能源消耗 本项目的主要原辅材料用量及能源的消耗情况见表5。 表5 原辅材料及能源消耗情况一览表 产品; 名称; 单位; 用量; 备注. 包装纸盒; 瓦楞原纸; t/a; 400; 经瓦楞纸压制成瓦楞纸芯. 牛皮纸; t/a; 240; 作为面纸、垫纸使用. 白板纸; t/a; 200; 作为面纸使用. PM膜; t/a; 2.5t/a; 覆膜. 大豆基油墨; t/a; 1.2; 20kg/桶，60桶. 油墨添加剂; Kg/a; 12.5; 调油墨稀稠. 洁版液; Kg/a; 15; 用于擦拭印版. 润版液; L/a; 100; 用于擦拭清洁版面. 洗车水; L/a; 25; 用于擦拭墨辊. 水性油墨; t/a; 4; 20kg/桶，200桶. 印版辊; 根据产品需求; 外购，可直接使用，产生的废印版辊由厂家直接回收. 食用玉米淀粉; t/a; 27; 与水约1:3配用，用于配制玉米淀粉胶. 烧碱（NaOH）; t/a; 2. 硼砂（Na2B4O7·10H2O）; t/a; 1. 白乳胶; t/a; 1.5t/a; 使用于覆膜、糊盒，属于水性覆膜、糊盒胶. 鞋撑; 可发性聚苯乙烯颗粒; t/a; 30; 袋装，粒状. 能源; 用水量; t/a; 512; 自来水管网. 用电量; 万度/年; 10; 供电所供给. 蒸汽; t/a; 2000; 来源于河南华润电力首阳山发电厂. 5.2物料理化性质 ①烧碱（NaOH）：为白色半透明结晶状固体，密度2.130g/cm³，熔点318.4℃，沸点1390℃；极易溶于水，溶解时放出大量的热；在空气中易潮解。其水溶液有涩味和滑腻感。 ②硼砂（Na2B4O7·10H2O）：无色半透明晶体或白色结晶粉末，无臭，味咸，比重1.73，380℃时失去全部结晶水；易溶于水和甘油中，微溶于酒精；水溶液呈弱碱性；熔融时成无色玻璃状物质；硼砂有杀菌作用，口服对人有害。 ③水性油墨主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。其主要成分为：丙烯酸树脂35%，乙醇5%，去离子水25%，三乙胺5%，颜料25%，助剂5%。其中挥发性物质（乙醇、三乙胺）总含量为10%。 ④大豆基油墨：大豆油墨是将大豆油轻度提纯后，与色素、树脂等添加剂混合。用植物油替代石油。大豆油墨是真正意义的可应用的环保型油墨。而且其产量丰富，价格便宜，性能安全可靠，印刷效果良好并且符合印刷油墨的各项标准，环保性绝佳。与传统油墨相比，大豆油墨具有色泽鲜艳、浓度高、光泽好、较好的水适应性和稳定性、耐摩擦、耐干燥等性能。其主要成分为：改性大豆油45%，松香改性酚醛树脂20%，溶纤剂4.0%，颜料23%，石蜡4.0%，助剂4%。 ⑤白乳胶：通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂；其是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。主要作为粘接剂，用于木材、纺织、涂料、纸加工、建筑等行业。本项目使用的白乳胶配方为聚醋酸乙烯酯45%、聚乙烯醇5%，邻苯二甲酸二丁酯4%，过硫酸铵0.1%，水44.9%。 ⑥聚苯乙烯颗粒：EPS可发性聚苯乙烯颗粒：本项目采用直径约为2-3mm的聚苯乙烯颗粒。聚苯乙烯是一种树脂和物理性发泡剂混合物，无色、无臭、无味；颗粒均匀，是一种无色透明的热塑性塑料，通式为[（CH2CHC6H5）n]。具有高于100摄氏度的玻璃转化温度，因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器，以及一次性泡沫饭盒等，此外常用作保温、隔热、防水和地面的防潮材料等。可发性聚苯乙烯为在普通聚苯乙烯中浸渍低沸点的物理发泡剂制成，加工过程中受热发泡，专用于制作泡沫塑料产品。聚苯乙烯树脂为无毒、无臭、无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料，其制品具有极高的透明度，透光率可达90%以上，电绝缘性能好，易着色，加工流动性好，刚性好及耐化学腐蚀性好等。普通聚苯乙烯的不足之处在于性脆，冲击强度低，易出现应力开裂，耐热性差及不耐废水等。最高工作温度为60~80℃。当加热至Tg（80~105℃）以上，聚苯乙烯转变为高弹态，且保持这种状态在较宽的范围内，这就使其热成型提供方便。聚苯乙烯的热变形温度为70~80℃，脆化温度为-30℃，在高真空和330~380℃下剧烈降解。本项目聚苯乙烯加热温度在120℃以下，所以只会发生变形，不会发生裂解，即不会产生甲苯和二甲苯等气体。 ⑦油墨添加剂：成分为聚酯改性二甲基聚硅氧烷，无色透明液体，本产品具有极高的表面活性，添加到油墨中能明显地降低产品的表面张力，使生产时产生的气泡很快逸出破除。 ⑧洁版液：洁版液为一种日常PS版洁版液和划痕去除剂，特含混合溶剂，可快速去除残余油墨，有效清洁版面，也有超强划痕去除能力。用于各种金属阳图印版、阴图印版。含有超强去污能力的粉末。去除氧化物，浮渣和划痕。白色液体，轻芳香气味。PH值3.0，溶于水，溶于油。主要成分为：表面活性剂、乳化剂、渗透剂、抗氧化剂等。 ⑨润版液：润版液是彩印机印刷过种中不可缺少的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。主要成分为：柠檬酸、硝酸镁、乙醇、水溶性阿拉伯胶、防腐剂等。 ⑩洗车水：印用于清洗墨辊、金属辊上的油墨，主要成分为羧甲基纤维素、五水偏硅酸钠、乙醇及水混合而成。无臭味，质量稳定、去墨性好、使用量少。 6、供电及给排水 6.1供电 本项目由偃师市电网统一供应，可满足项目生产需要，用电量约为10万kw·h/a。 6.2供水 本项目用水由自来水管网供应，新鲜用水量515.5t/a，主要为生活用水、生产用水。生活用水量为420t/a，生产用新鲜水量为95.5t/a。 6.3排水 本项目厂区采取雨污分流制，生活污水依托托菲克厂区30m3化粪池处理后近期定期清掏，远期待污水管网建成后经污水管网排入污水处理厂。 本项目位于偃师市产业集聚区北园，北环路以北、杜甫路以西区域，根据《偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》及其他相关资料，项目所在区域位于偃师市西区污水处理厂收水范围内，但目前管网尚未进行铺设。本项目生活污水经化粪池处理收集后，近期用于厂区绿化及周围农灌，远期待污水管网建成后经污水管网排入西区污水处理厂处理，最终排入洛河。 7、职工定员及劳动制度 本着精干、统一、高效的原则，结合本项目的特点，职工定员30人，均不在厂内住宿，工作制度实行1班制（8:00~12:00，14:00~18:00），全年工作300天。其中纸盒生产线的设备每天运行8小时，年运行300天；印刷工序每天运行8小时，年运行300天；发泡机和成型机每天运行4小时，年运行300天。 8、总投资 本项目总投资1000万元，全部为企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用河南省托菲克节能门窗有限公司的2号生产车间进行建设， 2号生产车间原为托菲克门窗的车库门生产车间，目前2号车间生产设备已全部拆除完毕，托菲克把2号生产车间的设备全部布置在3号仓库的北侧（由此原因产生的托菲克平面布置发生变化而产生的环评手续的变更，由托菲克公司进行处理）。2号生产车间目前为空车间，不存在原有污染问题。由此 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，总面积668.58平方公里，南屏嵩岳，北临黄河，东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于洛阳市偃师市商城街道办事处（后杜楼村）北环路与杜甫路交叉口西6500米，租用河南省托菲克节能门窗有限公司2号生产车间进行建设。河南省托菲克节能门窗有限公司厂区北侧为生产道路，隔路为闲置空院；东侧为生产路，隔路为洛阳市建园模塑科技有限公司 ，西侧为空地，南侧临北环路。本项目租赁区域面积5250m2，项目所租用的生产车间中心坐标为东经112.74629，北纬34.74418。 2、地形地貌 偃师市地势特点是由西向东倾斜，南北高、中间低，地貌外观略呈槽形，南部为嵩山支脉万安山，万安山北侧为丘陵坡地，北部为邙岭，中部是广阔的冲积平原。伊洛河横贯东西，将平原分割为三块，构成偃师市“北岭南山、两河三川”的地貌大势。 南部山区，位于市境最南部，约占全市土地面积的17%，属嵩山山脉的西延部分万安山，由一系列的低山丘陵组成，东西走向，海拔300-900m，最高峰1303m。 中南部丘陵坡地地区，位于市境中南部，约占全市土地面积的34%，由万安山北侧的丘陵和山前洪基坡地构成，海拔130-400m，其中冲积坡地地势平缓，略有起伏，由南向北单一方向倾斜，海拔不超过250m。 中部平原区，位于市境中部，约占全市面积的31%，为伊洛河冲积平原，呈西南东北向带状分布，长约40km，宽约5-10km，地势平坦开阔，坡度为1-2°，海拔115-135m。 北部丘陵地区，位于市境最北部，占全市面积的18%，属邙山丘陵，东西走向，南侧较陡，北坡较缓，是黄河和伊洛河的分水岭，地表为黄土覆盖，厚度由数米到数十米不等，南部岭脊突出，海拔140-300m，最高处403m。 本项目所在区域地势北高南低。 3、气候气象 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候。年平均气温为14.4℃，无霜期年平均为211天，年平均降水量526.0mm，全年实际日照时数为2248.3小时，全年日照率为51%。年平均相对湿度为69%。 偃师市四季分明，总体特点是冬冷、夏热、春暖、秋凉。降水多集中在每年的7、8、9三个月份，四季降水是冬寡、夏丰、春干、秋润。四季分布为夏多冬少，春秋居中。 偃师市属暖温带大陆性季风气候，冬天寒冷、夏季炎热。根据偃师市气象站近10年间观测资料统计，多年平均气温为15.1℃，平均降雨量为526.5mm，主导风向为东北东，频率为8.8%，年平均风速为2.68m/s。 4、地表水 偃师市属黄河流域，境内有三条主要河流，黄河、洛河及伊河。 洛河：洛河发源于陕西省华山南麓蓝田县灞源乡木岔沟竽园泉和洛南县西北部的洛源黑章村的龙潭泉，是潼关以下黄河上的最大支流。两源在洛南县洛源乡汇合后向东，在卢氏县河口街进入河南境，到卢氏、洛宁交界的故县水库入洛阳境，然后向东北流经洛宁、宜阳、洛阳市郊区至偃师市山化乡出境，在巩义神堤汇入黄河。干流全长446.9km，流域面积18881km2（含部分伊河）。据洛河宜阳水文观测，洛河最大流量5000m3/s（1958年），多年平均径流量为19.7亿m3，非汛期9.1亿m3。本项目厂址位于洛河北约2.7km处。 伊河：原称伊水，为洛阳市境内第二大河，也是洛河的最大支流。发源于洛阳境内熊耳山南麓栾川县陶湾乡三合村闷顿岭。自西向东流、经栾川、庙子后向北流经谭头，然后向东北流至嵩县入陆浑水库，过伊川盆地到龙门入洛阳市，再向东至偃师市杨村汇入洛河，干流全长265km，流域面积6041km2。伊河龙门水文站多年平均流量为737.82m3/s，多年平均径流量为11.93亿m3，非汛期5.09亿m3。历史实测最大洪峰流量为6850m3/s（1958）。伊河上游在嵩县境内建有陆浑大型水库。本项目厂址位于伊河北7.8km处。 伊洛河：伊洛河属黄河一级支流，因洛河和伊河在偃师市杨村附近汇聚而成并得名，在巩义市洛口以北入黄河。伊洛河水流量大，每秒达168m3；最高水位达106.25m，平均流速为0.67m/s。 中州渠：始建于50年代，当时建渠主要是为了解决沿岸的7万亩农田的农灌用水问题。渠中水源来自洛阳上游地区涧河和洛河的交汇处（今盛世唐庄南），全长52公里，流经西工、老城、瀍河、孟津、偃师，最后排入伊河和洛河的交界处后，进入黄河。2003年洛阳市委市政府对中州渠进行了综合整治，整治后该渠市区段作为景观渠，市区段下游作为纳污渠，厂区断面水体执行地表水III类标准。 距离本项目最近的地表水体为中州渠，位于本项目南侧约650m。 5、植被与生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 本项目厂区四周主要是空地、道路和厂房，周围区域主要为人工生态环境，植被主要为人工种植植被-绿化等乔灌木和厂区内建设预留地丛生的杂草。 6、矿产资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2-3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种。其中，“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 本项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1. 偃师市城乡总体规划（2015~2030） 1.1规划期限 本次规划期限为近期2015—2020年，中期2021—2030年，远期2030年以后。 1.2规划区范围 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6km2，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏古城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4km2。 1.3中心城区发展方向 城市整体发展方向以东西拓展为主，建设首阳新区积极对接洛阳；城市内部空间格局沿洛河发展为导向，即老城和首阳新区向南、岳滩向北进行结构性完善；考虑遗址保护的要求，限制陇海铁路以北工业区向西拓展；在规划期内，以伊河为南部边界，暂不考虑将顾县、高龙纳入中心城区范围。 1.4工业用地规划 工业用地占地面积614.38公顷，占城市建设用地的12.69％。 偃师工业区采用集中园区建设规模，逐步搬迁老城区和首阳山商都西路沿线零散分布的工业用地，除现状火电厂外，新增工业用地集中于两大片区；陇海铁路北部产业集聚区和岳滩产业集聚区。其中岳滩产业集聚区考虑到伊河生态走廊的保护要求，以伊河北岸1.5km为界严格限制向南拓展，并逐步实现园区向无污染的新型产业、高新产业和创意型产业转型。陇海铁路北部产业集聚区考虑到邙山陵墓群保护的要求限制向西拓展，现状工业用地改造升级须符合邙山陵墓群保护规划的规定，处理好和墓葬群保护的关系。 除两大产业集聚区外，中心城区不再增加新的工业发展用地，以高龙、顾县重点镇作为未来偃师中心城区和洛阳东片区产业转移的主要承接地。 1.5本项目规划相符性 本项目位于洛阳市偃师市商城街道办事处（后杜楼村）北环路与杜甫路交叉口西600米，根据《偃师市城乡总体规划》（2015~2030）中心城区用地规划，本项目用地不在《偃师市城乡总体规划》（2015~2030）规划范围内。根据偃师市人民政府颁发的土地证（偃国用（2014）第140013号），厂区占地为工业用地。根据偃师市规划局出具的建设用地规划许可证（偃规2007-012号，规划证上的单位名字为洛阳市中孚机电自动化科技有限公司，2014年7月24进行了公司名字变更，变更证明见附件），本项目用地符合城市规划要求。本项目与偃师市城乡总体规划位置关系详见附图六。 2. 偃师市产业集聚区发展规划（2013-2020）环境影响跟踪评价 （1）规划位置及范围 - 偃师市产业集聚区总用地面积11.9km2，按“一区二园”设置。分为南、北两园。南园位于岳滩镇，为机械加工产业园；北园位于城关镇和首阳山镇，为新材料、新能源产业园。本项目所在位置位于偃师市产业集聚区北园。 - 南园规划范围：东至杜甫大道（连霍高速引线），北至工业大道以北约700m，西至现状喂尚路以西约360m，南至洛偃快速通道（夹河）以南约300m，规划面积共计5.4km2； （2）发展定位 南园为全国重要的三轮摩托车及电动交通工具生产基地，北园为偃师市新材料产业基地。 （3）功能布局 南园规划布局为机械加工区、以及综合服务区；北园规划布局为新材料工业区、新能源工业区、综合工业区及综合服务区。 （4）工业用地规划 产业集聚区总用地面积1190hm2，规划总建设用地1176.35hm2，其中工业用地约670.73hm2，占总面积57.02％；居住用地45.27hm2，占总面积3.85％；公共管理与公共服务设施用地64.32hm2，占总面积5.47％。 集聚区现状建成用地约666.86hm2，其中工业用地362.97hm2，村镇建设用地135.91hm2。 发展至2020年，产业集聚区总用地面积1190hm2，现状用地以工业用地为主，村庄建设及道路交通为辅。截止2018年，现状建设用地约666.86hm2，其中工业用地362.97hm2，村镇建设用地135.91hm2，工业用地开发强度达到30.50%（其中南园工业用地220.61 hm2，开发强度达到40.85%；北园工业用地142.36hm2，开发强度达到21.90%）。 本项目位于偃师市产业集聚区北园，根据《偃师市产业集聚区发展规划（2013-2020年）用地规划图（调整后）》，项目厂址所在地为文物古迹用地，本项目已于2020年4月17日由偃师市商城街道办事处出具了入园证明，同意该项目建设，同时，项目已由偃师市文物旅游局出具了文物证明，未发现古文化遗存。建设单位出具了承诺：若因规划实施需要企业搬迁，偃师市旭升彩印包装厂承诺本项目将无条件立即搬迁（详见附件承诺书）。本项目与偃师市产业集聚区用地规划位置关系见附图八。 本项目位于偃师市产业集聚区北园， 本项目与《偃师市产业集聚区发展规划跟踪评价》相符性分析见下表。 表6 与《偃师市产业集聚区发展规划跟踪评价》相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励行业; 符合规划产业定位和行业准入要求的摩托车、发动机及零部件、特种车、农机、汽车配件以及绿色制造、高端装备制造业等新兴产业。 多晶硅下游产品，如硅片、太阳能组件、薄膜太阳能电池项目及多晶硅铸锭、分子筛等新能源、新材料项目，汽车、飞机等高端有色金属合金应用新材料；依托现有河南恒星、建龙微纳，发展有利于产业链延伸，技术含量高、附加值高、资源能源消耗低、环境污染排放少的新材料（含化工新材料）产业及涉及环保治理新材料项目。 与集聚区产业定位相符，和现有产业能形成上、下链条，能够实现改造升级的退城入园、产业转移项目。 集中喷涂工程项目。 环境污染小，环境风险低的一类工业项目。; 本项目为纸制品织造 、塑料零件及其他塑料制品制造项目，不属于环境准入中限制与禁止行业; 相符. 限制行业; 属于《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》中限制类项目（能够实现改造升级的产业转移、退城入园项目除外）； 建材行业（限制条件：涉及用煤的项目）；商业、金融、卫生、社会保障和福利业（限制条件：限制规模与选址，只限于综合服务区）； 对与规划产业布局冲突，已建成并办理了相关环保手续的企业，限制其产能，鼓励其向主导产业转型。. 禁止行业; 属于《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》中淘汰类项目； 属于《市场准入负面清单（2018年版）》禁止准入类项目； 钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。 造纸、纺织印染、制革及毛皮鞣制、食品发酵等高耗水项目；与主导产业发展不相容的食品加工和制造、制药等项目。 建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，露天和敞开式喷涂项目。 使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施。 新建环境风险大的项目；易燃；易爆和剧毒等危险品物流项目。 不符合国家或行业产业政策要求的项目。. 另外依据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》和《邙山陵墓群保护总体规划纲要》相关要求：偃师市北环路以北、杜甫路以西区域为《邙山陵墓群保护总体规划纲要》中划定的邙山陵墓群（偃师西晋陵区）的重点保护区，为禁止建设区，土地使用性质为非建设用地，不应作为偃师市产业聚集区的建设用地。规划后续实施过程中，本区内仅允许保留或进行与保护有关的建设工程，不得进行任何其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业，环评建议位于该区域的现有13家企业按照文物保护的要求限期搬出。河南省托菲克节能门窗有限公司于2009年建厂（早于偃师市产业集聚区发展规划（2013-2020）），建设有1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间、办公区、生活区等，本项目租用已建成的2号厂房，不新增用地和土建工程，依托已有的生产厂房和公辅工程，根据偃师市文物旅游局出具的证明，2007年8月31日偃师市文物局组织文物勘探对洛阳中孚机电自动化科技有限公司（洛阳市中孚机电自动化科技有限公司2014年7月24进行了公司名字变更，变更为河南省托菲克节能门窗有限公司，变更证明见附件）进行了文物勘探，勘探面积33900平方米，未发现古文化遗存；根据偃师市人民政府颁发的土地证（偃国用（2014）第140013号），占地面积39271平方米，土地用途为工业用地。所以本工程的建设不违背文物保护规划协调性。 由上述可知，本项目符合偃师市产业集聚区北园准入条件。 3. 饮用水源保护区 （1）城市集中式饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2017]125号）文，偃师市境内共有两处地下水饮用水源保护区（分别为一水厂和二水厂）其范围如下： 一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井）： 一级保护区：取水井外围50米的区域。 二水厂地下水饮用水源保护区（共9眼井）： 一级保护区：取水井外围50米的区域； 二级保护区：一级保护区外围150米的区域。 根据现场调查，本项目位于偃师市城关镇北环路北偃师市产业集聚区北部片区，项目距离一水厂地下水饮用水源保护区范围约3.3km，距离二水厂地下水饮用水源保护区范围约2.3km，项目厂址与偃师市一水厂和二水厂饮用水水源保护区的位置见附图五。本项目距取水厂较远，未在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。 （2）乡镇集中式饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，偃师市首阳山镇共有一处地下饮用水源保护区，首阳山镇供水厂地下水井群（共2眼井），其范围如下： 偃师市首阳山镇供水厂地下水井群（共2眼井）： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。 根据现场调查，项目位于偃师市城关镇北环路北偃师市产业集聚区北部片区，距离偃师市首阳山镇供水厂饮用水源地一级保护区范围外3.5km。项目所在区域不属于饮用水水源保护区范围内，因此，本项目建设符合饮用水源保护要求。本项目与饮用水源位置关系见附图四。 - 4 .文物保护规划 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。邙山陵墓群保护范围分为西段、中段、东段和夹河段。东段保护范围（东汉、曹魏、西晋陵区）：北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村——偃师市首阳山镇小湾村、义井铺村；东界首阳山主峰——偃师市老城乡塔庄村；南界偃师市首阳山镇小湾村——老城乡塔庄村之间的洛河北堤。 - 本项目位于邙山陵墓群（东段）保护范围内，依据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》的规定，在文物保护范围内，文物保护单位的保护范围内禁止存放易燃、易爆、放射性、毒害、腐蚀性等危害文物安全的物品；在文物保护单位保护范围内进行地下采矿或其他施工时，必须采取有效措施，确保文物安全。对文物安全有影响的地带禁止爆破。 - 根据偃师市文物旅游局出具的证明，2007年8月31日偃师市文物局组织文物勘探对洛阳中孚机电自动化科技有限公司（洛阳市中孚机电自动化科技有限公司2014年7月24进行了公司名字变更，变更为河南省托菲克节能门窗有限公司，变更证明见附件）进行了文物勘探，勘探面积33900平方米，未发现古文化遗存。本项目利用现有的生产车间进行建设，仅进行设备安装，不进行土建工程，因此，本项目建设对邙山陵墓群本体和历史风貌不会造成破坏。本项目在大遗址保护区划图中位置见附图8。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 1.1基本污染物环境质量现状 本次评价选择偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表7 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均; 量浓度 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标，本项目位于不达标区。 1.2其他污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量中非甲烷总烃、苯乙烯现状，建设单位委托河南摩尔监测有限公司对项目周围特征因子非甲烷总烃、苯乙烯进行了监测。监测点位为项目厂区和下风向的潘屯村，监测时间为2020年3月26日~4月1日。监测结果见下表。 表8 其他污染物环境质量现状 监测点位; 污染物; 监测天数; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围/ μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 托菲克厂区; 非甲烷总烃; 7d; 2000; 400~640; 32.0; 0; 达标. 苯乙烯; 7d; 10; 未检出; 未检出; 0; 达标. 潘屯村; 非甲烷总烃; 7d; 2000; 410~640; 32.0; 0; 达标. 苯乙烯; 7d; 10; 未检出; 未检出; 0; 达标. 由上表可知，托菲克厂区、潘屯村监测点的非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求，苯乙烯小时值均能满足《环境影响评价技术导则---大气环境》附录D中苯乙烯环境质量标准值0.01mg/m3的要求。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水近期依托厂区30m3化粪池收集处理后定期清掏，远期待污水管网建成后经污水管网排入西区污水处理厂处理，最终排入洛河。为了解洛河现状水质，利用洛阳市环境监测站2019年对伊洛河汇合处断面的监测数据，监测因子为COD、氨氮、TP。监测结果见下表。 表9 监测断面地表水监测结果统计表 单位：mg/L，倍数单位为1 时间; 断面; COD; NH3-N; TP. 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 2019.1; 伊洛河汇合处断面; 18; 20; /; 0.974; 1.0; /; 0.143; 0.2; /. 2019.2; 伊洛河汇合处断面; 20; 20; /; 1.36; 1.0; 0.36; 0.13; 0.2; /. 2019.3; 伊洛河汇合处断面; 33; 20; 0.65; 1.15; 1.0; 0.15; 0.160; 0.2; /. 2019.4; 伊洛河汇合处断面; 19; 20; /; 0.861; 1.0; /; 0.110; 0.2; /. 2019.5; 伊洛河汇合处断面; 25; 20; 0.25; 1.32; 1.0; 0.32; 0.160; 0.2; /. 2019.6; 伊洛河汇合处断面; 17; 20; /; 0.519; 1.0; /; 0.120; 0.2; /. 2019.7; 伊洛河汇合处断面; 19; 20; /; 0.204; 1.0; /; 0.078; 0.2; /. 2019.8; 伊洛河汇合处断面; 19; 20; /; 0.232; 1.0; /; 0.066; 0.2; /. 2019.9; 伊洛河汇合处断面; 无. 2019.10.8; 伊洛河汇合处断面; 15; 20; /; 0.435; 1.0; /; 0.093; 0.2; /. 2019.10.21; 伊洛河汇合处断面; 13; 20; /; 0.157; 1.0; /; 0.064; 0.2; /. 2019.11; 伊洛河汇合处断面; 13; 20; /; 0.348; 1.0; /; 0.08; 0.2; /. 2019.12; 伊洛河汇合处断面; 12; 20; /; 0.531; 1.0; /; 0.08; 0.2; /. 由上表可知，2019年1月～2019年12月中伊洛河交汇处断面COD出现超标的月份为3月、5月，超标率为16.7%，最大超标倍数为0.65，出现在3月份；NH3-N出现超标的月份为2月、3月、5月， 超标率为25%，最大超标倍数为0.36，出现在2月份；TP未出现超标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 3、声环境现状 为了解该区域的声环境质量现状，本次评价于2020年3月26日、27日对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，本项目租用河南省托菲克节能门窗有限公司厂区2号生产车间，本项目监测点设在所租用厂区东、南、西、北厂界四个厂界，监测期间河南省托菲克节能门窗有限公司正常生产，具体监测点布置见附图3，监测结果见下表。 表10 四周环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点; 监测时间; 昼间; 夜间; 标准. 北厂界; 2020.3.26; 54.2; 42.3; 昼间65、夜间55. 2020.3.27; 54.5; 42.5. 东厂界; 2020.3.26; 56.1; 43.8. 2020.3.27; 56.6; 44.1. 西厂界; 2020.3.26; 54.5; 43.0. 2020.3.27; 54.2; 43.2. 南厂界; 2020.3.26; 56.3; 44.7; 昼间70、夜间55. 2020.3.27; 55.4; 45.0. （注：项目租赁车间所在河南省托菲克节能门窗有限公司厂区南侧为北环路，执行4a类标准。） 由上表可知，本项目所在厂区东厂界、西厂界、北厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求；南厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见表11，区域敏感度分布情况见附图4。 表11 项目周边敏感目标 环境类别; 保护目标; 坐标/m; 方位; 相对厂界距离/m; 保护 对象; 保护内容; 功能区划; 执行标准. X; Y. 环境空气; 杏园村; 670; 420; 东南; 950m; 村庄; 1520人; 二类; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 大槐树村; 1800; 719; 东南; 2200m; 村庄; 1800人. 赫田寨村; 600; 886; 东南; 1100m; 村庄; 1650人. 后杜楼村; 0; 820; 南; 820m; 村庄; 1004人. 前杜楼村; 0; 1300; 南; 1300m; 村庄; 980人. 坟庄村; 1400; 950; 西南; 1700m; 村庄; 860人. 香峪村; 1850; 1000; 西南; 2200m; 村庄; 2100人. 潘屯村; 906; 1330; 西南; 1500m; 村庄; 700人. 老寨村; 675; 1880; 东南; 2000m; 村庄; 813人. 大冢头村; -2100; -2200; 西南; 3100; 村庄; 3200人. 下洞村; -650; 100; 西北; 770; 村庄; 137人. 北沟村; -1600; 0; 西; 1600; 村庄; 560人. 怡心苑养老中心; 0; -205; 南; 205; 养老院; 120人. 文物; 邙山陵墓群（东段）保护范围; /; /; /; /; /; /; 邙山陵墓群（东段）保护范围; 邙山陵墓群保护范围保护要求. 注：以本项目厂房中心为坐标原点.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级 PM10：24小时平均浓度150μg /m3，年平均浓度70μg /m3； PM2.5：年平均浓度35μg/m3；SO2：年平均浓度60μg /m3； NO2：年平均浓度40μg /m3；NOx：1小时平均浓度250μg /m3； CO：24小时平均浓度4000μg /m3； O3：日最大8小时平均浓度160μg/m3； 非甲烷总烃：一次监测值2mg/m3（《大气污染物综合排放标准详解》）； 苯乙烯：1h平均值10μg/m3（《环境影响评价技术导则---大气环境》附录D）。 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类 3类： 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) 4a类：昼间70dB(A) 夜间55dB(A) 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 COD：20mg/L NH3-N：1.0mg/L TP：0.2mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）1、表5 苯乙烯 15米排气筒特别排放限值为20 mg/m3 非甲烷总烃 15米排气筒特别排放限值为60mg/m3 2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 苯乙烯排气筒高度15m，排放速率6.5kg/h，周界外浓度5.0mg/m3 3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 非甲烷总烃最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率（二级）：15m高排气筒排放速率10kg/h 周界外浓度最高点 非甲烷总烃：4.0mg/Nm3 4、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值： 非甲烷总烃：无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3 5、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 工业企业挥发性有机物排放建议值：其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，建议去除效率70% 6、《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》表2中排气筒挥发性有机物排放限值 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 40; 1.5; 车间或生产设施的排气筒. 7、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD：500mg/L，氨氮/ 8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类 3类： 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) 4类：昼间70dB(A) 夜间55dB(A) 9、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 10、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生活污水依托河南省托菲克节能门窗有限公司化粪池进行收集处理，近期经过定期清掏后肥田，远期待周围管网修通后排入污水管网；然后经市政污水管网排入西区污水处理厂处理进行深度处理。 本项目运营后，远期污水管网完善后，河南省托菲克节能门窗有限公司废水总排口污染物排放量为COD：0.1975t/a，氨氮：0.0219t/a。其中河南省托菲克节能门窗有限公司污染物排放量为COD：0.1169t/a，氨氮：0.0121t/a；本项目染物排放量为COD：0.0806t/a（全部为生活），氨氮：0.0098t/a（全部为生活）。 本项目推荐总量指标为：COD：0.0806t/a（全部为生活），氨氮：0.0098t/a（全部为生活）。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 1、包装纸盒生产工艺 （1）玉米淀粉胶制备 食用玉米淀粉、烧碱、硼砂、水 淀粉胶搅拌装置 玉米淀粉胶 封闭搅拌 少量粉尘 （2）瓦楞纸板生产工艺 瓦楞原纸 预热 瓦楞成型 楞峰涂胶 粘合 烘干固化 纵、横切 瓦楞纸板1：不具有面纸、具有垫纸 瓦楞纸板2：具有面纸、具有垫纸 牛皮纸 管道蒸汽 管道蒸汽 冷凝水 废纸板、噪声 玉米淀粉胶 冷凝水

（3）、纸盒生产工艺 白板纸 切纸机 油墨 废气、噪声、废橡胶模版、废油墨桶 印刷机 覆膜机 PM膜 白乳胶 废气、噪声、废胶桶 表胶机 玉米 淀粉胶 模切机 糊盒机 成品 噪声、废纸 白乳胶 废气、噪声、废胶桶 瓦楞纸板1 噪声 噪声、废纸 打捆机 瓦楞纸板2 废气、噪声、废橡胶模版、废油墨桶 印刷机 模切机 废纸板、噪声、废纸 油墨 糊盒机 白乳胶 废气、废胶桶 纸盒产品 打捆机 （4）纸箱生产工艺

工艺流程简述： ①玉米淀粉胶制备 将外购的食用玉米淀粉与水、烧碱、硼砂按比例放入搅拌罐内密闭搅拌，搅拌30～60min后即成玉米淀粉胶，备用。 另外搅拌罐需要清洗，清洗后的水直接用于下次制胶，不外排。 ②瓦楞纸板生产工艺 本项目共有两台瓦楞生产线，三层瓦楞纸板线和两层瓦楞纸板生产线，瓦楞纸板线主要由预热器、瓦楞成型机、涂胶胶机、烘干机、纵切压痕机、横切机等组成。具体工艺流程为：瓦楞原纸进入预热器进行加热（导纸方式为真空吸附导纸），目的是为了便于后续成型和粘合，然后进入瓦楞成型机中压制成瓦楞纸芯，工作原理为由上下两个一定间距的瓦楞辊组合将瓦楞原纸压成波形瓦楞纸；然后经过涂胶机在瓦楞纸芯的单面楞峰或两面楞峰上均涂抹玉米淀粉胶，涂胶的同时，与牛皮纸进行粘合，粘合后即为两层或三层纸板。 然后粘合后的瓦楞纸板进入烘干机内进行烘干固化，烘干供热方式为蒸汽间接供热；瓦楞纸板最后经过纵切、横切成需要的规格尺寸，分切后的纸板码放在车间内待用。待用瓦楞纸板分为两种，瓦楞纸板1（两层纸板）：不具有面纸、具有垫纸；瓦楞纸板2（三层纸板）：具有面纸、具有垫纸。 上述中预热及烘干固化过程产生的冷凝水经收集后用于循环冷却的补充水。 ③纸盒生产工艺 本项目纸盒生产工艺为：首先对白板纸进行加工，具体为白板纸经分切机切成所需尺寸，经印刷机印刷，印刷好的纸张经覆膜机（覆膜机采用PM膜，经过程需要少量白乳胶粘合剂）覆膜后，即为加工好的白板纸；然后与上述加工好的瓦楞纸板1经过表胶机进行面贴（表胶过程使用玉米淀粉胶），然后经模切机切割成型后，进入全自动糊盒机粘成（所用的粘合剂为白乳胶）所需产品，然后打包入库等待发货。该种方式为项目主要生产方式。 其中印刷采用凸版印刷，原理为利用橡胶辊将油墨槽中的油墨传递至印刷滚筒上的印版上，从而将所需的文字、图案等印刷至纸箱表面。本项目拟设置2台水印机和1台大豆基油墨印刷机，每个印刷机一侧均配置有油墨桶，用于储存油墨，生产过程中油墨循环使用，仅向油墨桶内添加稀释后的油墨，印刷油墨颜色顺序为黄色、红色、蓝色、黑色。该印刷机主要用于纸盒生产。 2、鞋撑生产工艺 可发性聚苯乙烯颗粒 废气、噪声 预发泡 料仓 废气、噪声、固废 压制成型 成品 脱模 蒸汽 冷却循环水 废水、噪声 烘干 废气 本项目使用的颗粒原料为可发性聚苯乙烯（EPS）（成分：聚苯乙烯92~95%，戊烷5~8%）；厂区不设置锅炉，项目蒸汽来源于偃师华润热力有限公司。 EPS颗粒经预发机发泡处理后，通过预发机自带的流化干燥床干燥，输送至熟化料仓静置，熟化好的EPS颗粒通过管道输送至成型机，模压成型经过脱模后，夏天直接打包，冬天需要放在烘干房内烘干，烘干后包装入库。 预发泡工作原理：发泡剂在EPS珠粒里以液态形式储存，蒸汽加热后含有发泡剂的颗粒开始软化，颗粒内的发泡剂受热气化产生压力，颗粒开始膨胀并形成互不连通的泡孔（闭孔），同时蒸汽也渗透到泡孔中。此时蒸汽透入泡孔的速率超过发泡剂从泡孔渗出的速率，使发泡气体绝大多数留在泡孔内，从而使泡孔总压力增加，发泡剂在泡孔中来不及逸出，聚合物牵伸呈橡胶状态，其强度足以平衡内部的压力，从而使颗粒预发，聚合物得到延伸，颗粒得到预膨胀。 工艺流程具体描述如下： - 预发泡：EPS颗粒通过人工投入到锥形料斗（颗粒粒径约为0.7-1.0mm，在投料过程中不产生投料粉尘），颗粒通过输送螺杆和自动计量器定期输送至全封闭式不锈钢筒内。蒸汽加热（75~95℃）2-3min左右，EPS颗粒开始发泡。 - 干燥：预发好的颗粒在预发泡机顶部风机作用下通过下部卸料管进入流化干燥床。流化干燥床吹入的热风（约30℃）由鼓风机吸风而来，热风由底网吹入流化干燥床内，从而与EPS颗粒接触。EPS颗粒在热风及料流的推动下悬浮在气流中边干燥边推进送至熟化料仓。 流化干燥床简介：该设备对预发泡后的EPS颗粒能起到迅速烘干和脱水的作用，并可延长发泡剂由气态变成液态的时间，使得热空气能快速渗入泡孔内，减少泡孔内外压差，同时，也便于EPS颗粒能快速定型及后续的熟化过程的进行。 - 熟化 发泡后的颗粒通过管道由风机输送至熟化料仓。熟化过程是将空气渗入EPS颗粒内，使泡孔内、外压力平衡。以免泡孔坍塌，泡沫颗粒经一定时间的干燥，冷却和泡孔压力稳定而熟化成具有闭孔结构特征、有弹性的EPS泡沫颗粒。本项目采用自然熟化的方式，熟化时间根据预发珠粒的干湿程度、空气的干湿度及环境温度确定，一般为4~8小时。 - 成型：熟化好的泡沫颗粒通过管道投入成型机中，通过蒸汽（90~120℃）进行加热，约在20~60s的时间内，此时，泡沫颗粒再度软化，发泡剂汽化后泡孔内的压力大于外面的压力，颗粒再度膨胀，并胀满颗粒间隙而结成整块，形成与模具形状相同的泡沫塑料制品。 - 冷却：通过循环水冷的方式对制品直接冷却，至常温后由人工进行脱模。 - 烘干：脱模出来的产品表面附着水分及产品泡粒蒸汽凝结水分须蒸发，夏天直接自然蒸发，冬季温度较低时需要在烘干房内，蒸汽管道进入烘干房暖气片散发热量，烘干房温度为50~60℃，烘干4h左右，产品烘干后自然冷却，成品入库，此过程不会产生非甲烷总烃和苯乙烯。 主要污染工序： 本项目生产过程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等，具体产污工序及污染物见下表。 表12 本项目主要排污节点及污染物排放情况一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 玉米淀粉胶搅拌罐; 玉米淀粉胶配制过程; 少量粉尘. 水印机、印刷机; 印刷过程; 非甲烷总烃. 发泡机、成型机; 预发泡、压制成型; 非甲烷总烃、苯乙烯. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 生产废水; 生产过程中有少量的冷凝水、冷却水主要用于脱模冷却，循环使用不外排; COD、SS. 噪声; 设备噪声; 分切机、印刷机、覆膜机、表胶机、模切机、糊盒机、发泡机、成型机、空压机等; 噪声. 固体废物; 瓦楞生产线; 切纸板过程; 废纸板. 分切机、切纸机; 分切过程; 废纸. 印刷机、瓦印机; 墨辊擦拭过程; 废抹布. 印刷过程; 废橡胶模板. 印刷过程; 废油墨桶. 覆膜机; 覆膜过程; 废胶桶. 糊盒机; 糊盒过程; 废胶桶. 模切机; 模切过程; 废纸板. 废气治理设备; 废气治理; 废活性炭. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 1、废气 本项目废气主要为玉米淀粉胶搅拌过程中产生的少量粉尘；印刷过程中产生的非甲烷总烃；预发泡、压制成型过程中产生的非甲烷总烃和苯乙烯。 （1）玉米淀粉胶搅拌过程产的粉尘 本项目玉米淀粉胶搅拌装置位于生产车间内，生产过程中加水密闭搅拌，年使用玉米淀粉30t/a，使用量较少，且搅拌过程密闭，该过程中产生的粉尘较少，可忽略不计。 （2）印刷过程中产生的非甲烷总烃 本项目根据客户的要求来选择印刷的工艺，高档产品需要用印刷机印刷，稍微低档的由水印机进行印刷。本项目印刷工序采用的是常温印刷，自然干燥，无需烘干，项目使用大豆油墨和水性油墨，具有不含苯及苯类溶剂、无毒、无刺激性气味、无腐蚀性、不易燃易爆使用安全性好等特点。印刷过程中，由于印刷机发热（温度一般为40-50℃）会使油墨中的有机废气挥发到大气中。本项目使用大豆基油墨及添加剂的量为1.2t/a，我们参照《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南》附录B油墨印刷工序使用新型油墨印刷，有机废气的产生量为100g/Kg油墨，则大豆基油墨印刷过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.12t/a。本项目使用水性油墨的量为4t/a，水性油墨中的有机挥发组分（10%）全部挥发计，则水性油墨印刷过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.4t/a。 另外，本项目覆膜和糊盒过程使用水溶性白乳胶，不含苯及苯类溶剂、无毒、无刺激性气味，白乳胶的使用量较小，因此覆膜、糊盒过程中产生的有机废气量较小，此部分有机废气随着产品无组织排放。 要求在车间内建设密闭操作间，将三台印刷机置于密闭操作间中，二次密闭间的尺寸为：15m×2.7m×2.5m，各印刷机的上方设置集气罩（共三个，集气罩的尺寸为2.5m×1.5m），印刷产生的有机废气经集气管道收集并统一引入主风管后进入“UV光解+活性炭吸附装置”处理后经过一根15m高排气筒排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.2； A---集气罩口面积，m2，单个集气罩口面积为2.5m×1.5m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m /s。 由此计算出每个集气罩的风量为0.934m3/s，即3362m3/h，三个集气罩需要的风量为10085m3/h。考虑到风阻，建设单位拟配套风机风量为11000m3/h，集气罩对废气的收集效率以90%计，设施总去除效率为80%（其中UV光解效率为30%，活性炭吸附装置为71%），印刷机工作时间为以300天，日工作8h计，年工作时间为2400h/a。 其污染物产排量见下表。 表13 生产过程非甲烷总烃产排放量统计 污染物; 产生量; 产生浓度; 污染治理设施; 排放速率; 排放浓度; 排放量. 非甲烷总烃; 有组织; 0.468t/a; 17.75mg/m3; 集气罩（集气效率90%）+UV光解+活性炭吸附装置（处理效率以80%计; 0.039kg/h; 3.55mg/m3; 0.0936t/a. 无组织; 0.052t/a; /; 车间通风换气; 0.022kg/h; /; 0.052t/a. 由上表可知，非甲烷总烃由集气罩收集，经“UV光解+活性炭吸附装置”处理后非甲烷总烃排放浓度为3.55mg/m3，排放速率为0.039kg/h，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值—其他行业有机废气排放口（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%）要求。同时非甲烷总烃排放浓度和排放速率能够满足能够满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》标准要求。 由上表可知，未被收集的非甲烷总烃量为0.052t/a，在车间内无组织排放。 （3）预发泡、压制成型过程中产生的非甲烷总烃和苯乙烯 聚苯乙烯为高分子有机聚合物，为无毒、无害的材料，项目所使用的原料可发性聚苯乙烯比较稳定，苯环不易打开，依据“气相色谱法-质谱法分析聚苯乙烯分解产物”论著结论：聚苯乙烯解聚成苯乙烯的温度必须在140℃以上，而本项目生产所用蒸汽温度为90-120℃。 本项目生产工序采用EPS颗粒进行受热发泡成型，根据业主提供资料本项目聚苯乙烯使用量为30t/a，发泡机每天运行4小时，成型机每天运行4小时，发泡过程有机废气的产生量参照《安庆市迎江区敬南泡塑厂保温泡沫板生产项目环境影响报告表》环评验收中相关内容，发泡成型工序有机废气挥发量约为1%，则本项目发泡和成型工序非甲烷总烃产生量为0.3t/a；又根据《洛阳振铸机械制造有限公司年产10000吨消失模铸件缸体、箱体等项目环境影响报告表》环评验收（孟环监验〔2016〕167号）中苯乙烯的排放数据，根据自身企业的生产情况，苯乙烯的产污系数按0.1kg/t，则本项目发泡成型工序苯乙烯产生量为0.003t/a。 针对以上废气，企业在车间内发泡机和成型机分别建设密闭操作间，密闭间的尺寸为：6m×2m×3m和15m×2m×3m，各发泡机排气孔连接管道至有机废气处理装置的主管道上、成型机挥发区域设置集气罩（共五个，集气罩的尺寸为1.8m×0.5m，集气效率按90%），成型机产生的有机废气经集气管道收集并统一引入主风管后进入“UV光解+活性炭吸附装置”处理后经过一根15m高排气筒排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.2； A---集气罩口面积，m2，单个集气罩口面积为1.8m×0.5m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.3m /s。 由此计算出每个集气罩的风量为0.2925m3/s，即1053m3/h，五个集气罩需要的风量为5265m3/h。每个发泡机排气孔设计风量为1500m3/h，两个发泡机共需要风量为3000 m3/h，合计风量为8265 m3/h，考虑到风阻，建设单位拟配套风机风量为10000m3/h，集气罩对废气的收集效率以90%计，设施总去除效率为80%（其中UV光解效率为30%，活性炭吸附装置为71%），工作时间为以300天，日工作4h计，年工作时间为1200h/a。 其污染物产排量见下表。 表14 生产过程污染物产排放量统计 污染物; 产生量; 产生浓度; 污染治理设施; 排放速率; 排放浓度; 排放量. 苯乙烯; 有组织; 0.0027t/a; 0.225mg/m3; 密闭操作间+集气罩（集气效率80%）+UV光解+活性炭吸附装置（处理效率以80%计; 0.00045kg/h; 0.045mg/m3; 0.00054t/a. 非甲烷总烃; 有组织; 0.27t/a; 22.5mg/m3; 0.045kg/h; 4.5mg/m3; 0.054t/a. 非甲烷总烃; 无组织; 0.03t/a; /; 车间通风换气; 0.025kg/h; /; 0.03t/a. 苯乙烯; 无组织; 0.0003t/a; /; 车间通风换气; 0.00025kg/h; /; 0.0003t/a. 由上表可知，非甲烷总烃和苯乙烯由集气罩收集，经“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，非甲烷总烃排放浓度为4.5mg/m3，排放速率为0.045kg/h；苯乙烯排放浓度为0.045mg/m3，排放速率为0.00045kg/h，能够满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）相关要求（车间或生产设施排气筒非甲烷总烃最高允许排放浓度特别排放限值60mg/m3，苯乙烯最高允许排放浓度特别排放限值20mg/m3）。非甲烷总烃的排放速率为0.045kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。苯乙烯的排放速率为0.00045kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。 2、废水 本项目用水量为为512t/a，主要为生活污水、生产废水，其中生活用水为420t/a，生产用水为92t/a。 ①生活污水 本项目职工定员35人，年工作300d，均不在厂区食宿，生活用水量按40L/人·d，则本项目生活用水量为420t/a，生活污水产生量为336t/a（1.12t/d，产污系数按80%计）。项目生活污水依托河南省托菲克节能门窗有限公司厂区内现有的1座容积为30m3的化粪池收集处理，近期定期清掏，用于周边农田施肥；远期待周边污水管网完善后排入西区污水处理厂。类比同类生活污水水质：COD300mg/L、NH3-N30mg/L，COD、氨氮产生量分别为0.1008t/a、0.0101t/a。 生活污水经化粪池（化粪池去除效率COD20%，氨氮3%）处理后，COD、氨氮浓度分别为240mg/L、29.1mg/L，经化粪池处理后COD、氨氮总量为0.0806t/a、0.0098t/a。 ②水性油墨配比用水 本项目使用的水性油墨粘稠度稍大，需加适量水作调整，根据项目实际生产经验，20kg/桶原墨需加水10kg，本项目油墨使用量为4t/a，则水性油墨稀释用水量为2.0t/a，生产过程中全部挥发。 ③玉米淀粉胶配比用水 玉米淀粉配制用水90t/a，配比后的玉米淀粉循环使用，不产生废水。另外玉米胶桶使用后需要清洗，清洗后的水直接用于下一班次的玉米胶配比，洗桶水不外排 ④成型机的冷却循环水和蒸汽冷凝水 本项目在成型机脱模过程中需要间接冷却水进行冷却，间接冷却水经过冷却塔冷却后循环使用，定期补充；每天的补充量为0.67t，合计年补充量为200t/a，本项目的补充用水全部使用蒸汽冷凝水，不使用新鲜用水。 本项目使用的蒸汽（约2000t/a）来自河南华润电力首阳山发电厂供汽管道，蒸汽除蒸发外，其余为冷凝水，经类比，蒸发部分的蒸汽量为1800m3/a，则冷凝水量为200m3/a，该部分冷凝水进入配套设置的一个水桶（约1m3）中，收集的冷凝水可用作间接冷却水的补充用水。因此，本项目无生产废水外排。 项目水平衡图如下： 生活用水 玉米淀粉配制用水 水性油墨稀释用水 产品 2 90 产品 90 2.0 420 84 336 化粪池 新鲜用水 515.5 单位：t/a 散失： 循环： 项目水平衡图 近期定期清掏肥田，远期进入西区污水处理厂 336 90 2.0 脱模过程的冷却循环 0 200 循环水 华润电厂蒸汽 发泡、成型 2000t/a 1800t/a 冷凝水 200t/d 3、噪声 本项目噪声主要为风机、分切机、印刷机、覆膜机、表胶机、模切机、糊盒机、发泡机、成型机、空压机等设备运行时产生的噪声，声源声级值在75～90dB（A）之间。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表15 声源参数 单位：dB(A) 主要高噪设备; 数量; 声源声级值; 工作方式; 减噪措施; 降噪效果. 风机; 2台; 90; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 分切机; 2台; 85; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 印刷机; 3台; 78; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 覆膜机; 2台; 75; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 表胶机; 2台; 75; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 模切机（自动）; 5台; 85; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 糊盒机; 2台; 82; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 发泡机; 2台; 80; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 成型机; 5台; 85; 连续; 厂房隔声; 降噪20. 空压机; 2台; 88; 间歇; 厂房隔声; 降噪20. 4、固体废物 本项目产生的一般固体废物主要为生活垃圾，生产过程中产生的废纸板等；危险废物主要为废抹布、废油墨桶、废胶桶、废活性炭、废UV灯管。 4.1一般固体废物 ①生活垃圾 本项目职工35人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为5.25t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 ②废纸板 根据建设单位提供资料，生产过程中边角料约为原料用量的1%，项目原料用量840t/a，则边角料产生量约8.4t/a，集中袋装收集于一般固废暂存区，定期外卖。 4.2危险固体废物 根据《国家危险废物名录》规定，以下废物均属于危险废物： ①印刷机墨辊、印版及版面擦拭过程产生的废抹布（HW49：900-041-49），产生量为0.02t/a； ②印刷过程产生的废油墨桶（HW49：900-041-49），产生量为260个/a； ③覆膜、糊盒过程产生的废胶桶（HW49：900-041-49），产生量为75个/a； ④本项目生产过程产生的有机废气通过“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，其中活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按有机废气处理总量的71%计，则活性炭吸附到的有机废气量为0.593t/a。1t活性炭可吸附0.25t有机废气，则活性炭用量为2.37t/a，废活性炭产生量约为2.963t/a（废活性炭产生量与有机废气吸附量合计）。本项目每套活性炭装置按每次装载400kg计算，项目活性炭装置需定期更换活性炭4次/年。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中危险废物，危废编号HW49：900-041-49。 ⑤UV光解装置定期更换的废汞灯管产生量为0.01t/a，废汞灯管属于《国家危险废物名录》（2016年）中危险废物，危废编号HW29：900-023-29。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表16 危险废物汇总一览表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措. 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.02t/a; 印刷; 固态; 沾染的油墨; 3个月; T; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 260个/年; 印刷; 固态; 沾染的油墨; 3个月; T. 废胶桶; HW49; 900-041-49; 75个/a; 覆膜、糊盒; 固态; 沾染的白乳胶; 3个月; T. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 2.963t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭和被吸附物; 4次/a; T. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; UV光解; 固态; 含汞废物; 4次/a; T.

项目主要污染物产量及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 玉米淀粉胶搅拌过程 | 粉尘 | / | 少量 | / | 少量 |
|  | 印刷、覆膜、糊盒过程 | 有组织非甲烷总烃 | 17.75mg/m3 | 0.468t/a | 3.55mg/m3 | 0.0936t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | / | 0.052t/a | / | 0.052t/a |
|  | 预发泡、压制成型过程 | 有组织苯乙烯 | 0.225mg/m3 | 0.0027t/a | 0.045mg/m3 | 0.00054t/a |
|  |  | 无组织苯乙烯 | / | 0.0003t/a | / | 0.0003t/a |
|  |  | 有组织非甲烷总烃 | 22.5mg/m3 | 0.27t/a | 4.5mg/m3 | 0.054t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （336t/a） | COD | 300mg/L | 0.1008t/a | 240mg/L | 0.0806t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0101t/a | 29.1mg/L | 0.0098t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 5.25t/a | 0 |  |
|  | 生产过程 | 废纸板 | / | 8.4t/a |  |  |
|  | 印刷机墨辊擦拭过程 | 废抹布 | / | 0.02t/a |  |  |
|  | 印刷过程 | 废油墨桶 | / | 430个/a |  |  |
|  | 覆膜、糊盒过程 | 废胶桶 | / | 75个/a |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | / | 2.963t/a |  |  |
|  | UV光解装置 | 废灯管 | / | 0.01t/a |  |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声主要是风机、分切机、印刷机、覆膜机、表胶机、模切机、糊盒机、发泡机、成型机运行时产生的噪声。噪声值介于75～90dB（A）之间，经厂房隔音等降噪措施，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目区周围无生态敏感点，也没有珍稀动植物种群，植物主要为一般性杂草和人工种植的经济作物。本项目利用已有生产车间进行建设，无土建工程，项目建设对周围环境的生态影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析： 本项目租用河南省托菲克节能门窗有限公司的2号生产车间的底部一层进行生产，不进行土建工程，施工期的影响主要为生产设备的安装调试，施工期影响较小。 |  |
| --- | --- |
| 运营期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 1.1大气污染源强 根据工程分析，本项目大气污染因子主要为：印刷过程产生的非甲烷总烃、发泡成型过程产生的非甲烷总烃和苯乙烯，以厂区西南角为坐标原点，西东向为X轴，南北向为Y轴，本项目污染物排放源参数 见表17、表18。 表17 本项目污染物排放点源参数一览表 点 源 编 号; 点 源 名 称; 中 心 坐 标; 排 气 筒 高 度; 排 气 筒 内 径; 烟 气 出 口 速 度; 烟 气 出 口 温 度; 年 排 放 小 时 数; 排 放 工 况; 评价因子源强. 非甲烷总烃; 苯乙烯. /; m; m; m; m; m/s; k; h; /; kg/h. 1; 印刷 排气筒; (0，20); 15; 0.5; 15.57; 293; 125; 正常排放; 0.039; /. 2; 发泡成型排气筒; (30，85); 15; 0.5; 14.2; 293; 125; 0.045; 0.00045. 表18 本项目污染物排放矩形面源参数 编号; 面源名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/ h; 排放工况; 评价因子源强/ kg/h. X; Y; 非甲烷总烃; 苯乙烯. 1; 生产车间; 0; 0; 154; 89; 90; 0; 12; 2400; 正常排放; 0.025; 0.00025. 1.2评价标准 评价因子和评价标准见下表。 表19 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段标准; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）. SO2; 1小时; 500. NOx; 1小时; 250. 非甲烷总烃; 1小时; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 苯乙烯; 1小时; 10; 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)表D. 1 其他污染物空气质量浓度参考限值. 1.3估算模型参数选取 本项目估算模型参数选取见下表。 表20 估算模型参数选取表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -17.3. 土地利用类; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m. 岸线方向/; /. 1.4评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目排放污染物的最大影响程度和最远影响范围（D10%），然后确定项目的大气环境评价工作等级。 本次评价根据正常工况排放的污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，以确定本项目的大气环境评价工作等级。其分级判据及估算模式计算结果见下表。 表21 估算模式计算结果一览表 印刷废气处理装置排气筒 非甲烷总烃; 发泡成型废气处理装置排气筒 非甲烷总烃. 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率（﹪）; 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率（﹪）. 72.83; 3.6414; 97.366; 4.8683. 发泡成型废气处理装置排气筒 非甲烷总烃; 无组织排放的非甲烷总烃. 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率（﹪）; 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率（﹪）. 0.97379; 9.7366; 8.9513; 0.4476. 无组织排放的苯乙烯; /; /. 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率（﹪）; /; /. 0.0895; 0.8951; /; /. 表21 评价工作等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由上表可知： a、本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率为有组织苯乙烯为9.7366%，大于1%，小于10%，确定大气环境影响评价等级为二级，因此，因此，项目评价不设大气环境影响评价范围。 b、本项目有组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度为72.83µg/m3，占标率为3.6414%，苯乙烯下风向最大质量浓度为0.0895µg/m3，占标率为0.8951%。无组织排放非甲烷总烃下风向最大质量浓度为8.9513µg/m3，占标率为0.4476%，因此，项目大气污染物排放对周围环境空气影响较小。 1.5污染物排放量核算 项目污染物排放量核算见下表。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （μg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; 印刷工序排气筒; - 非甲烷总烃; 3550; 0.039; 0.0936. 2; 发泡成型排气筒; 非甲烷总烃; 4500; 0.045; 0.054. 苯乙烯; 45; 0.00045; 0.00054. 一般排放口合计; - 非甲烷总烃; 0.1476. - 苯乙烯; 0.00054. 表23 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; 生产车间; 印刷工序未收集; 非甲烷总烃; 通风; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 2mg/m3; 0.052. 2; 预发、成型工序未收集; 非甲烷总烃; 2mg/m3; 0.03. 3; 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 5.0mg/m3; 0.0003. 无组织排放合计. 无组织排放合计; - 非甲烷总烃; 0.082. - 苯乙烯; 0.0003. 表24 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; - 非甲烷总烃; 0.164. 2; - 苯乙烯; 0.00084. 1.6卫生防护距离 本项目卫生防护距离按最大无组织源强计算。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定无组织排放源距居民区的卫生防护距离，因此本次评价针对的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： Qc/Cm=(BLc+0.25r2)0.50 LD/A 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 卫生防护距离计算系数：A=400； B=0.010； C=1.85； D=0.78。 本项目完成后全厂卫生防护距离计算一览表如下。 表25 项目卫生防护距离计算参数表 无组织排放源; 排放因子; 排放源强（t/a）; 排放源面积m2; 平均风速m/s; 标准限值mg/m3. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.082; 5250; 2.68; 2.0. 苯乙烯; 0.0003; 0.01. 表26 卫生防护距离计算一览表 排放源; 排放因子; 计算距离(m). 生产车间; 非甲烷总烃; 0.772. 苯乙烯; 0.792. 由上表可知，本项目生产车间非甲烷总烃的卫生防护距离计算值为0.772m，苯乙烯的卫生防护距离为0.792m，因此本项目卫生防护距离确定为100m。 表27 以托菲克厂界为基准卫生防护距离 设防位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 卫生防护距离; 13; 不设防; 97; 90. 根据现场调查，目前项目卫生防护距离范围内无村庄、学校、医院等环境敏感点。 1.7大气环境影响结论 通过以上分析，本项目达产时所排放的非甲烷总烃和苯乙烯均能够达标排放。在该厂按照环评建议配备专职人员，负责环保设施的运转、维护，确保设施的正常有效运行，做到污染物长期、稳定、达标排放后，该项目对大气环境的影响不是很大。 拟建项目大气环境影响评价自查表见。 表28 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（ ） 其他污染物（非甲烷总烃、苯乙烯）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D√; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据√; 主管部门发布分数据□; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的 污染源□; 其他在建、拟建 项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境 影响预测 与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 不包括二次PM2.5□ 包括二次PM2.5□. 正常排放短期 浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年平 均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常排放 1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常最大占标率≤100%□; C非正常最大占标率>100%□. 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的 整体变化情况; k ≤ -20%□; k >-20%□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、苯乙烯）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ / ）; 监测点位数（ / ）; 无监测√. 评价 结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境 防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2 （0）t/a; NOx （0）t/a; 颗粒物 （0）t/a; VOCs （0.1648）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 根据工程分析，项目产生的生活污水依托河南省托菲克节能门窗有限公司厂区内现有的1座容积为30m3的化粪池，生活污水近期经化粪池收集后定期清掏肥田，远期待周边污水管网完善后排入西区污水处理厂。 依托的可行性：项目生活污水预处理依托河南省托菲克节能门窗有限公司化粪池（30m3）进行。根据调查河南省托菲克节能门窗有限公司共有4个30m3的化粪池，河南省托菲克节能门窗有限公司现有职工29人。本项目租赁后，2号厂房南侧的卫生间仅供本项目使用。根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，本项目职工35人，每天产生的污水量为1.12t/d，车间南侧30m3的化粪池满足废水停留时间满足12小时以上（每15天清掏一次）要求，本项目依托河南省托菲克节能门窗有限公司化粪池可行。 表29 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放□；其他√; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级□；三级 A □；三级 B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时间; 数据来源. 丰水期□；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 调查范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 调查因子. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类□；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD、氨氮; （0.0806、0.0098）; （280、29.1）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动□；自动□；无监测□. 监测点位; （ ）; （排污口）. 监测因子; （ ）; （COD、氨氮）. 污染物排放清单; /. 评价结论; 可以接受√；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为风机、分切机、印刷机、覆膜机、表胶机、模切机、糊盒机、发泡机、成型机、空压机等设备运行时产生的噪声，声源声级值在75-90dB(A)之间，项目仅昼间进行生产，噪声主要集中在生产车间内设备运作噪声。 3.1噪声防治措施 本项目生产设备均置于车间内，经采取基础减振、建筑物隔声、合理布置等降噪措施，可有效降低设备生产噪声对厂界声环境的影响。 3.2环境噪声影响预测分析 （1）噪声影响预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围为厂界外1m内；预测点位：项目所在地块的四周厂界各设一个点；预测因子为等效连续A声级。 （2）预测模式 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3 dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 （3）预测结果 本项目仅昼间生产，四周厂界昼间噪声预测结果见下表。 表30 四周厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 昼间贡献值; 标准值（昼间）; 达标情况. 厂界; 东厂界; 37.6; 65; 达标. 西厂界; 56.7; 达标. 北厂界; 52.0; 达标. 南厂界; 25.8; 70; 达标. 从表30可以看出，项目正常生产时东厂界、西厂界、北厂界昼夜噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，南厂界昼夜噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的一般固体废物主要为生活垃圾，生产过程中产生的废纸板等；危险废物主要为废抹布、废油墨桶、废胶桶、废活性炭、废UV灯管。 4.1一般固废 本项目生活垃圾产生量为5.25t/a，生活垃圾经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 本项目生产过程中产生的废纸板约为8.4t/a，环评要求：在车间内设置一个10m2一般固废暂存区，废纸板集中袋装收集于一般固废暂存区，定期外卖。 4.2 危险废物 本项目的危险废物为设备维护产生的废抹布（HW49：900-041-49）、废油墨桶（HW49：900-041-49）、废胶桶（HW49：900-041-49）、废活性炭（HW49：900-041-49）、废UV灯管（HW29：900-023-29），环评要求：危险废物分类存放于危险废物暂存间内（10m2），其中废活性炭用塑料薄膜封闭后放入铁桶存放，定期交由具有资质的单位进行处置。 4.3固废防治措施可行性分析 一般固体废物：要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定设置专门的一般固体废物贮存区，并设置标识标牌，本项目拟在车间内东侧设置1个10m2一般固废暂存区，地面经硬化处理，并设置标识，用于存放废纸板，一般固体废物防治措施可行。 危险废物：在生产过程中产生的危险废物，要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存区应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒、防渗漏，危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，活性炭用塑料薄膜封闭后放入铁桶存放，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单转移。危废经暂存后定期交由具有资质的单位进行处置。本项目危废污染防治措施可行。 表31 危险废物贮存设施汇总表 危废名称; 危废类别 及代码; 产生量; 产生 工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废抹布; 编号HW49：900-041-49; 0.02t/a; /; 固态; 沾染的油墨; 1年; T; 在生产车间内10m2危废暂存区金属容器内暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废油墨桶; 编号HW49：900-041-49; 260个/年; /; 固态; 沾染的油墨; 1个月; T. 废胶桶; 编号HW49：900-041-49; 75个/a; /; 固态; 沾染的白乳胶; 1个月; T. 废活性炭; 编号HW08： 900-249-08; 2.963 t/a; 4次/a; 固态; 活性炭和被吸附物; 两年; T. 废UV灯管; 编号HW29： 900-023-29; 0.01 t/a; 4次/a; 固态; 含汞废物; 两年; T. 综上一般所述，本项目的固体废物均得到了合理处置。因此，本项目产生的固体废物不会对外环境产生较大的影响。 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本次环境风险评价工作重点是事故产生的污染物对周围环境的影响引起厂界外人群的伤害及防范措施和应急预案。 本项目生产过程中会使用到少量的油墨等，使用量较小，最大储存量均小于临界量，均不构成重大危险源。生产过程中存在的主要风险为油墨泄漏。油墨存放区域设防雨、防风、防晒、防渗措施，危废采用铁桶盛装，下置托盘防泄漏。 本项目设计中采取了相应的风险防范措施，有效地减少了风险事故发生的概率。通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害。 6、土壤环境影响分析 本项目属于纸制品行业和泡沫塑料制品行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）HJ964-2018》，经对照附录A，本项目列入Ⅲ类项目，项目属于污染影响型，敏感程度为不敏感，占地规模为小型，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环保投资估算 本项目总投资1000万元，环保投资为33.2万元，占总投资的3.32%。投资估算见下表。 表32 投资估算一览表 项目; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 印刷废气; 密闭操作间，密闭间的尺寸为：15m×2.7m×2.5m，各印刷机的上方设置集气罩（共三个，集气罩的尺寸为2.5m×1.5m）， “集气罩+UV光解+活性炭吸附”装置+15m高排气筒，1套; 15. 发泡、成型废气; 密闭操作间，发泡机和成型机分别建设密闭操作间，密闭间的尺寸为：6m×2m×3m和15m×2m×3m，各发泡机排气孔连接管道至有机废气处理装置的主管道上、成型机挥发区域设置集气罩（共五个，集气罩的尺寸为1.8m×0.5m） “集气罩+UV光解+活性炭吸附”装置+15m高排气筒，1套; 15. 废水; 生活污水; 1个30m3化粪池（依托）; /. 噪声; 生产设备; 厂房隔音、减震措施; 1.5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶，若干; 0.2. 一般固废; 1个10m2一般固废暂存区; 0.5. 危废固废; 1个10m2危废暂存区; 1.0. 合计; 33.2. 8、相关政策文件相符性 8.1项目产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会2019年发布的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，符合国家产业政策；目前本项目已于2020年3月23日经偃师市发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410381-22-03049821。 8.2与《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）相符性分析 根据河南省环境保护厅关于《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）（以下简称《实施意见》中的规定：《实施意见》将全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目位于偃师市产业集聚区，属于工业准入优先区。 表33 项目与文件相符性分析一览表 文件规定内容; 本项目情况; 相符性分析. 取消部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中具有豁免权的项目。; 本项目的环境影响评价需要进行审批，不属于文件中规定的不予审批类项目。. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目属于编制环境影响报告表的项目. 下放部分审批权限; 对《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，由原审批机关下放至下一级环保部门。; 对照一类、二类工业项目，本项目属于纸盒与纸箱制造项目，属于二类工业项目。. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；; 本项目位于偃师市产业集聚区，该集聚区规划环评已经过审查。. 严控部分区域重污染项目; 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，不予审批新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相应项目。（符合我省重大产业布局的项目除外）; 本项目厂址不在《水污染防治重点单元》、《重金属污染防控单元》的区域内；在《大气污染防治重点单元》的区域内，但不属于煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。. 根据上表可知，本项目符合豫环[2015]33号文要求。 8.3项目与豫环攻坚办〔2020〕7 号文中《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 表34 项目与河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （七）深化挥发性有机物污染治理; 38. 加强废气收集和处理。 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2 千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目为纸制品及泡沫塑料制品制造，发泡、成型工序和印刷工序会产生有机废气。发泡机和成型机进行二次封闭，封闭间保持微负压，有机废气收集效率90%；印刷机设置密闭的操作间内，保持微负压，有机废气收集效率90%。项目发泡、成型、印刷机VOCs采用“UV光解+活性炭吸附装置”对有机废气进行处理后达标排放，处理效率80%。; 符合. 39. 强化设施运行管理。 企业应系统梳理VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 本项目要求厂内设专门技术员对环保设施进行管理和维护，并对技术人员进行能力培训与交流，技术人员记录企业生产和治污设施运行的关键参数等台账，要求台账记录至少保存三年。; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 8.4项目与《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）文件相符性分析 本项目与《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析见表35。 表35 项目与洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （七）挥发性有机物（VOCS）污染治理专项行动; 1.严格建设项目环境准入 提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市建成区内不再新建涉VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市建成区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。; 本项目为纸制品及泡沫塑料制品制造，发泡、成型工序和印刷工序会产生有机废气。选址位于偃师市产业集聚区北园；项目有机废气要求实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。项目原料为聚苯乙烯颗粒，所使用油墨为大豆油墨和水性油墨，不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 符合. 2. 加快实施工业源VOCs污染治理 （4）全面推进其他工业行业VOCs综合治理。 各县（市、区）应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，全面推进其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、感压过程VOCs排放治理。; 本项目为纸制品及泡沫塑料制品制造，发泡、成型工序和印刷工序会产生有机废气。发泡成型出和印刷过程产生的非甲烷总烃有机废气经收集，分别由配套的“UV光解+活性炭吸附装置”进行处理后达标排放; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 8.5与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 表36 项目与文件相符性分析一览表 要求内容; 本项目情况; 相符性. （三）重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。; 本项目河南省洛阳市偃师市，属于重点区域范围内汾渭平原; 相符. （五）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目为纸制品制造和泡沫塑料制品项目，不属于“两高”行业; 相符. （二十五）实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度; 本项目位于重点区域内，项目为纸制品制造和泡沫塑料制品项目，项目原料为聚苯乙烯，所使用油墨为大豆基油墨和水性油墨，不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；生产过程中产生的有机废气经二次封闭隔间收集后（集气效率90%），进入“UV光解+活性炭吸附装置”进行处理后达标排放，处理效率80%; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求。 8.6与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（豫政〔2018〕30号）相符性分析 表37 项目与文件相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 二、坚决打赢蓝天保卫战; (一)打好结构调整优化攻坚战役; 9.严格环境准入。各地要加强区域、规划环境影响评价,按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”编制工作,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业,对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施省内产能置换。; 本项目为纸制品制造和泡沫塑料制品制造项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、耐火材料、陶瓷等行业，不属于“两高”(高耗能、高污染)行业。; 相符. 10.控制低效、落后、过剩产能。(2)严控“两高”(高耗能、高污染)行业产能。原则上全省禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和玻璃等产能;新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目,原则上不得利用公路运输。; 相符. (二)打好工业企业绿色升级攻坚战役; 3.实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案。推进挥发性有机物排放综合整治,到2020年,VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目,应加强废气收集,安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目为纸制品制造和泡沫塑料制品制造项目，选址位于偃师市产业集聚区，项目所使用油墨为大豆基油墨和水性油墨，不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；生产过程中产生的有机废气经密闭操作间和集气罩收集，进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理后达标排放，处理效率80%; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合豫政〔2018〕30号文相关要求。 8.7与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划 （2018—2020年）》（洛发〔2018〕23号）相符性分析 表38 项目与文件相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 二、坚决打赢蓝天保卫战; （二）调整优化产业结构，推进产业绿色发展; 6.优化产业布局 （1）严格环境准入。按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。依据国家和省高耗能、高污染、资源型行业准入条件，制定更加严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。; 本项目纸制品制造和泡沫塑料制品制造项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、耐火材料、陶瓷等行业。; 相符. （五）实施重大专项行动，有效减少污染物排放; 30. 开展VOCs专项整治。（3）加强末端治理。2018年12月底前，石油化工、工业涂装、包装印刷、橡胶制品、塑料制品、制鞋、制药、机动车维修业涂装等企业和工艺要根据排放的VOCs成分和工艺要求，收集生产工艺产生的VOCs，采用回收技术或销毁技术对收集后的VOCs进行净化治理，有酸洗磷化工艺的对酸雾进行收集净化，减少VOCs无组织排放。; 本项目为纸制品制造和泡沫塑料制品制造项目，印刷过程中产生的非甲烷总烃有机废气经密闭操作间和集气罩收集，进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理后达标排放，处理效率80%；发泡成型工序产生的有机废气经密闭操作间和集气罩收集，进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理后达标排放，处理效率80%。; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合洛发〔2018〕23号文相关要求。 8.8与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 表39 项目与文件相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）加大产业结构调整力度。; 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集， 安装高效治理设施。; 本项目为纸制品制造和泡沫塑料制品制造项目，选址位于偃师市产业集聚区，项目所使用油墨为大豆基油墨和水性油墨，不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；生产过程中产生的有机废气经密闭操作间和集气罩收集，进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置进行处理后达标排放，处理效率80%; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求。 8.9项目与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020 年VOCs 污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕15 号）相符性分析 表40 项目与《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案的通知》相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）工业源VOCs 污染治理; 14、其他工业企业VOCs 治理。 2020 年6 月底前，人造板工业、塑料颗粒加工、塑料制品业、蘸油热处理工艺、防水材料制造、浸漆工艺等其他无VOCs 行业排放标准的工业企业，落实密闭生产措施，对原料储存、生产工艺、稀释包装、灌装加注等工艺环节排放的VOCs 进行收集治理，消除挥发性异味，VOCs 无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（ GB37822-2019）要求，VOCs 有组织排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放限值要求（排放限值见附表）; 本项目为纸制品制造和泡沫塑料制品制造项目，发泡成型工序和印刷工序会产生有机废气。生产过程中产生的有机废气经二次封闭隔间收集后（集气效率90%），进入两套“UV光解+活性炭吸附装置”进行处理后排放，处理效率80%。无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（ GB37822-2019）要求（非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0 mg/m3），有组织排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放限值要求（非甲烷总烃去除效率70%、排放浓度80 mg/m3，工业企业边界挥发性有机物排放建议值：其他企业非甲烷总烃2mg/m3）; 相符. （五）VOCs 环境监管; 1、严格VOCs 项目环境准入。 提高涉VOCs 排放行业环保准入门槛，城市建成区内不再新建涉VOCs 工业项目，城市建成区现有涉VOCs 工业项目改、扩建不得增加VOCs 排放量；城市建成区外新建涉VOCs 工业项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的工业企业项目。; 本项目为纸制品制造和泡沫塑料制品制造项目，选址位于偃师市产业集聚区；项目有机废气要求实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。项目原料为聚苯乙烯颗粒，所使用油墨为大豆基油墨和水性油墨，不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020 年VOCs 污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕15 号）相关要求。 8.10项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号相符性分析 表41 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 三、控制思路与要求; （一）大力推进源头替代。; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目为纸制品制造和泡沫塑料制品制造项目，需要对部分产品进行印刷，印刷油墨为水性油墨和大豆油墨。; 相符. （二）全面加强无组织排放控制。; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目原料聚苯乙烯颗粒袋装暂存在原料区，印刷所使用油墨均为桶装并密闭存放；发泡成型工序和印刷工序会产生有机废气，产污工段均设置二次封闭隔间对有机废气进行收集后，进入两套“UV光解+活性炭吸附装置”进行处理后达标排放; 相符. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 发泡成型工序和印刷工序会产生有机废气，产污工段均设置二次封闭隔间对有机废气进行收集，隔间保持微负压，收集效率90%.; 相符. （三）推进建设适宜高效的治污设施。; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。; 本项目发泡成型工序和印刷工序有机废气产生浓度较小，采用“UV光解+活性炭吸附装置”对有机废气进行处理，处理效率80%; 相符. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。. 根据上表可知，本项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号文相关要求。 9、总量控制分析 按照环境保护部文件环发（2014）197号文关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知和河南省环保厅豫环文（2015）292号文河南省环境保护厅关于贯彻落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 本项目排放的污染物总量控制因子为生活污水，本项目近期生活污水经化粪池收集后定期清掏，远期待周边污水管网铺设完善后，废水经化粪池处理后排入偃师市西区污水处理厂。 根据《河南省托菲克节能门窗有限公司年产2万平方米节能门窗、3万套车库门项目现状环境影响评估报告》，该公司废水排放量为1.745m3/d，污染物排放量为COD：0.1169t/a，氨氮：0.0121t/a。 项目远期生活污水依托河南省托菲克节能门窗有限公司化粪池处理后排放，然后经市政污水管网排入偃师市西区污水处理厂进行深度处理。根据工程分析，项目生活污水产生量为336t/a，经化粪池处理后COD、氨氮的排放浓度分别为240mg/L、29.1mg/L，则COD、氨氮排放量分别为0.0806t/a、0.0098t/a。具体情况见下表。 表42 远期废水总量核定表 单位：t/a 污染物; 类别; 本项目; 托菲克; 厂区总排口. COD; 生活; 0.0806; 0.1169; 0.1975. 氨氮; 生活; 0.0098; 0.0121; 0.0219. 依上表可知，本项目运营后，远期污水管网完善后，河南省托菲克节能门窗有限公司废水总排口污染物排放量为COD：0.1975t/a，氨氮：0.0219t/a。其中河南省托菲克节能门窗有限公司污染物排放量为COD：0.1169t/a，氨氮：0.0121t/a；本项目染物排放量为COD：0.0806t/a（全部为生活），氨氮：0.0098t/a（全部为生活）。 10、选址合理性分析 （1）本项目设备和产品均不在国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。 （2）本项目位于洛阳市偃师市产业集聚区，租用河南省托菲克节能门窗有限公司2号车间底部一层进行生产，租赁区域面积5250m2。根据偃师市人民政府颁发的土地证（偃国用（2014）第140013号），厂区占地为工业用地。根据偃师市规划局出具的建设用地规划许可证（偃规2007-012号，规划证上的单位名字为洛阳市中孚机电自动化科技有限公司，2014年7月24进行了公司名字变更，变更证明见附件），本项目用地符合城市规划要求。根据《偃师市产业集聚区发展规划（2013-2020年）用地规划图（调整后）》，项目厂址所在地为文物古迹用地，本项目已于2020年4月17日由偃师市商城街道办事处出具了入园证明，同意该项目建设，同时，建设单位出具了承诺，政府规划实施时，同意无条件搬迁。 （3）本项目位于邙山陵墓群（东段）保护范围内，本项目利用现有的生产车间，不新增占地，不涉及土建工程。2007年8月31日偃师市文物局组织进行了文物勘探，勘探面积33900平方米，未发现古文化遗存，文物部门意见见附件。 （4）项目用电及给水有充足保证；废气、废水、噪声达标排放，产生的固体废物都可以综合利用和合理处置。 （5）本项目的建设符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）文件要求，豫环攻坚办〔2020〕7 号、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、洛环攻坚办〔2020〕15 号文等文件的要求。 综上，本项目无环境制约因素；污染物排放达标，环境可接受；项目选址从环境保护角度分析是可行的。 11、环境管理和监测计划 11.1环境管理 企业的环境管理是企业管理的一个重要组成部分。本项目建成后要根据实际，建立、健全完善管理体系和规章制度，将清洁生产贯穿于生产的全过程，对原辅料使用、资源能利用、污染控制与减排、设备操作维护等方面严格管理，不断加强员工清洁生产意识，严格操作规程，杜绝生产过程中不必要的浪费，保证清洁生产稳定持续发展。 根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位应成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作，同时配备一名专职人员负责日常总管理，全面负责本部门的安全生产和环保工作，制定《环境保护管理制度》，明确规定生产部负责全公司环保工作的管理和检查督促，并配备专职环保管理员，制定“环保经济责任制考核办法”。企业建立日常的环境管理制度和环境管理台账，履行各阶段环境管理的职责和要求。日常管理过程中加强对一般固废和危废的日常管理，建立物料台账管理。 11.2监测计划 本项目日常环境监测由建设单位委托具有环境质量检测资质的单位进行监测。 根据依据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），并结合本项目工艺产排污特征制定了项目运营期环境监测计划，具体见表43。 表43 监测计划内容及频率一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 印刷工序; 非甲烷总烃; 1年1次，每次监测2个周期; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 预发+成型排气筒出口; 非甲烷总烃、苯乙烯; 1年1次，每次监测2个周期; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及豫环攻坚办[2017]162号要求. 厂界无组织排放; 非甲烷总烃; 1年1次，每次监测2个周期; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 苯乙烯; 1年1次，每次监测2个周期; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3和4类标准. |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 密闭操作间， “集气罩+UV光解+活性炭吸附”装置+15m高排气筒，1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）挥发性有机物排放建议值 |
|  | 预发泡、压制成型过程 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 密闭操作间， “集气罩+UV光解+活性炭吸附”装置+15m高排气筒，1套 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 依托30m3化粪池收集 | 近期使用化粪池处理收集用于周围农灌，远期待污水管网建成后经污水管网排入西区污水处理厂处理，最终排入洛河。 |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶，集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  | 生产过程 | 废纸板 | 集中袋装收集于一般固废暂存区，定期外卖 |  |
|  | 生产过程 | 废抹布、废油墨桶、废胶桶、废活性炭、废UV灯管 | 危废暂存间内暂存后交由有资质的单位进行处置 |  |
| 噪 声 | 本项目的噪声主要是风机、分切机、印刷机、覆膜机、表胶机、模切机、糊盒机、发泡机、成型机运行时产生的噪声。噪声值介于75～90dB（A）之间，经厂房隔音等降噪措施，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要环保措施及预期治理效果： 项目区周围无生态敏感点，也没有珍稀动植物种群，植物主要为一般性杂草和人工种植的经济作物。本项目利用已有生产车间进行建设，无土建工程，项目建设对周围环境的生态影响很小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论结论 1、国家产业政策相符性 本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年发布的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。目前本项目已于2020年3月23日经偃师市发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410381-22-03049821。 2、本项目选址可行 本项目位于洛阳市偃师市产业集聚区，租用河南省托菲克节能门窗有限公司2号车间底部一层进行生产，租赁区域面积5250m2，根据偃师市人民政府颁发的土地证（偃国用（2014）第140013号），厂区占地为工业用地。根据偃师市规划局出具的建设用地规划许可证（偃规2007-012号，规划证上的单位名字为洛阳市中孚机电自动化科技有限公司，2014年7月24进行了公司名字变更，变更证明见附件），本项目用地符合城市规划要求；本项目位于邙山陵墓群（东段）保护范围内，本项目利用现有的生产车间，不新增占地，不涉及土建工程。2007年8月31日偃师市文物局组织进行了文物勘探，勘探面积33900平方米，未发现古文化遗存。根据《偃师市产业集聚区发展规划（2013-2020年）用地规划图（调整后）》，项目厂址所在地为文物古迹用地，本项目已于2020年4月17日由偃师市商城街道办事处出具了入园证明，同意该项目建设，同时，建设单位出具了承诺，政府规划实施时，同意无条件搬迁。项目用电及给水有充足保证；废气、废水、噪声达标排放，产生的固体废物都可以综合利用和合理处置。本项目的建设符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）文件要求，豫环攻坚办〔2020〕7 号、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、洛环攻坚办〔2020〕15 号文等文件的要求。因此，本项目选址从环境保护角度分析是可行的。 3、环境质量现状 3.1空气环境质量现状 根据偃师市环保局2019年连续一年的常规监测数据，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标，其他基本污染物达标，项目位于不达标区。区域非甲烷总烃小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求，苯乙烯小时值均能满足《环境影响评价技术导则---大气环境》附录D中苯乙烯环境质量标准值0.01mg/m3的要求。 3.2地表水环境质量现状 2019年1月～2019年12月中伊洛河交汇处断面COD出现超标的月份为3月、5月，超标率为16.7%，最大超标倍数为0.65，出现在3月份；NH3-N出现超标的月份为2月、3月、5月， 超标率为25%，最大超标倍数为0.36，出现在2月份；TP未出现超标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 3.3声环境质量现状 本项目所在厂区东厂界、西厂界、北厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准要求，南厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求。 4、营运期环境影响分析结论 4.1大气环境影响分析 本项目废气主要为玉米淀粉胶搅拌过程中产生的少量粉尘；印刷过程中产生的非甲烷总烃；预发泡、压制成型过程中产生的非甲烷总烃和苯乙烯。 ①项目玉米淀粉胶搅拌装置位于生产车间内，生产过程中加水密闭搅拌，年使用玉米淀粉30t/a，使用量较少，且搅拌过程密闭，该过程中产生的粉尘较少，可忽略不计。 ②项目印刷过程中会产生非甲烷总烃，建设单位拟在车间内建设密闭操作间，将三台印刷机置于密闭操作间中，然后于印刷机上方设集气设施，印刷过程中产生的有机废气经集气设施收集后引入“UV光解+活性炭吸附装置”处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。经预测计算，处理后非甲烷总烃排放浓度为3.55mg/m3，排放速率为0.039kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准的要求（最高允许排放浓度120mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率10kg/h）。同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值—其他行业有机废气排放口（非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%）要求。 ③预发泡、压制成型过程中产生的非甲烷总烃和苯乙烯，企业在车间内建设密闭操作间，拟在发泡机上方、成型机挥发区域处分别设置集气罩（集气效率按90%），通过管道共用一套光氧催化+活性炭吸附装置，废气经处理后经15m排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度为4.5mg/m3，排放速率为0.045kg/h；苯乙烯排放浓度为0.045mg/m3，排放速率为0.00045kg/h，能够满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）相关要求（车间或生产设施排气筒非甲烷总烃最高允许排放浓度特别排放限值60mg/m3，苯乙烯最高允许排放浓度特别排放限值20mg/m3）。非甲烷总烃的排放速率为0.025kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。苯乙烯的排放速率为0.00025kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。 ④经计算，本环评确定卫生防护距离L值为100m，经查，项目卫生防护距离内没有居民区、学校、医院等环境敏感点，本项目的运营时产生的大气污染物对周围影响较小。 综上，本项目的建设不会对当地的环境空气产生大影响。 4.2水环境影响分析 根据工程分析，项目产生的生活污水依托河南省托菲克节能门窗有限公司厂区内现有的1座容积为30m3的化粪池，生活污水近期经化粪池收集后定期清掏肥田，远期待周边污水管网完善后排入西区污水处理厂。 因此，该项目的建设不会对该区域的水环境产生大的影响。 4.3声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为风机、分切机、印刷机、覆膜机、表胶机、模切机、糊盒机、发泡机、成型机、空压机等设备运行时产生的噪声，声源声级值在75-90dB(A)之间，经预测，本项目运营期间，本项目所在厂区四周厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。因此，项目营运产生的噪声对周围环境影响较小。 4. 4固体废物影响分析 本项目产生的一般固体废物主要为生活垃圾，生产过程中产生的废纸板等；危险废物主要为废抹布、废油墨桶、废胶桶、废活性炭、废UV灯管。 其中生活垃圾经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。废纸板集中袋装收集于一般固废暂存区，定期外卖。废抹布、废油墨桶、废胶桶、废活性炭、废UV灯管暂存于危险废物暂存间内，定期交由具有资质的单位进行处置。 本项目各种固体废物均得到合理处置和综合利用，不会对外界环境产生较大的影响。

建议与要求 1、加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。 2、根据本项目的污染物排放特征，建议本项目排放的污染物中纳入总量控制指标的是COD、NH3-N、VOCS，具体总量控制指标建议值为： COD：0.0521t/a；NH3-N：0.0051t/a；VOCS：0.24844t/a。 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择较合理，采取相应的防治措施后对环境影响较小，工程建设认真落实设计及环评提出的污染防治措施后，从环境保护角度看，该项目是可行的。

环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 位置 | 污染因素 | 防治设施 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 密闭操作间，密闭间的尺寸为：15m×2.7m×2.5m，各印刷机的上方设置集气罩（共三个，集气罩的尺寸为2.5m×1.5m）， “集气罩+UV光解+活性炭吸附”装置+15m高排气筒，1套 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）挥发性有机物排放建议值 |
|  | 发泡、成型工序 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 密闭操作间，发泡机和成型机分别建设密闭操作间，密闭间的尺寸为：6m×2m×3m和15m×2m×3m，各发泡机排气孔连接管道至有机废气处理装置的主管道上、成型机挥发区域设置集气罩（共五个，集气罩的尺寸为1.8m×0.5m） “集气罩+UV光解+活性炭吸附”装置+15m高排气筒，1套 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 依托30m3化粪池收集 |  | 近期使用化粪池处理收集用于周围农灌，远期待污水管网建成后经污水管网排入西区污水处理厂处理，最终排入洛河。 |
| 噪声 | 生产区 | 机械设备 | 厂房隔音、减震措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶 |  | 环卫部门定期运往垃圾填埋场集中处理 |
|  | 生产过程 | 废纸板 | 1个10m2一般固废暂存区 | 集中袋装收集于一般固废暂存区，定期外卖 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 生产过程 | 废抹布、废油墨桶、废胶桶、废活性炭、废UV灯管 | 1个10m2危废暂存区暂间，交由有资质单位进行处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |