建设项目环境影响报告表

- （报 批 版）

项 目 名 称：    年生产2000套办公家具柜项目

建设单位（盖章）： 偃师市高龙镇金科养殖设备厂

编制日期：二〇二〇年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市高龙镇金科养殖设备厂年生产2000套办公家具柜项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市高龙镇金科养殖设备厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 段报轩 |  |  | 联系人 |  |  | 段报轩 |  |  |
| 通讯地址 | 偃师市高龙镇辛村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15837969555 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  |  | 471931 |  |
| 建设地点 | 偃师市高龙镇辛村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2019-410381-33-03-060823 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2130 金属家具制造 |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 9000 |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 80 | 其中：环保投资（万元） |  | 6.1 |  | 占总投资比例（%） |  |  | 7.6 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产日期 |  | 2020年4月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1. 项目由来 偃师市高龙镇金科养殖设备厂位于偃师市高龙镇辛村，企业于2010年6月建成4座主体车间和2座仓库，建设年产15万组自动化养鸡设备项目。偃师市环境保护局于2017年1月9日对《偃师市高龙镇金科养殖设备厂年产15万组自动化养鸡设备项目现状环境影响评估报告》进行环保备案公告，环保备案公告号为[2017]12号（见附件4）。 基于目前钢制办公家具柜有良好的市场前景，偃师市高龙镇金科养殖设备厂投资80万元，利用厂区闲置的仓库，扩建一条年产2000套办公家具柜生产线。以外购钢板为主要原料，生产工艺为：剪板--冲压--折弯--焊接--表面处理（人工擦拭）--喷塑--烘干，其中喷塑和烘干工序依托现有工程的配套设施。企业为调整现有工程3#车间生产布局（生产设备较紧凑），将3#车间部分设备移至新建6#生产车间。根据现场查看，企业已安装部分生产设备，属于未批先建，偃师市环保局于2019年11月27日对项目开具了行政处罚（见附件9）。 本项目为钢制办公家具柜制造项目，不在中华人民共和国国家发展和改革委员第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设类项目，本项目的建设符合国家产业政策。目前本项目已经在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410381-33-03-060823。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定及环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》和生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的规定和要求，本项目属于“十、家具制造业”中的“27、家具制造 其他”，应编制环境影响评价报告表。受偃师市高龙镇金科养殖设备厂委托，河南泰悦环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2. 改扩建工程概况 2.1 工程建设场地 偃师市高龙镇金科养殖设备厂位于偃师市高龙镇辛村，利用厂区内闲置的仓库，扩建一条年产2000套办公家具柜生产线，不新增占地面积。厂区中心坐标为北纬34°37′42″，东经112°413′09″，用地性质为工业用地（见附件3）。厂区北侧为S320省道，隔路为高龙铁箱厂；东侧为轻捷石化厂，西侧为商品门面房，南侧为空地；距离项目厂区最近的敏感点为西南侧195m的石牛村。项目地理位置图见附图1，项目周围环境敏感点示意图见附图2。 2.2 建设内容及规模 2.2.1 建设内容 本改扩建工程建设内容为：利用现有工程闲置的5#生产车间建设一条年产2000套办公家具柜生产线，依托现有工程4#生产车间内喷涂和烘干作业区对工件进行喷塑烘干处理；同时对现有工程3#生产车间内设备进行调整（因3#生产车间内生产设备布置较紧凑，拟新建一座6#生产车间，将3#生产车间部分点焊机、折弯机和轧弯成型机移至6#生产车间）。 厂区总平面布置图见附图3，项目工程主要建设内容见下表1。 表1 扩建工程主要建设内容一览表 工程组成; 工程内容; 建筑面积; 功能; 备注. 主体工程; 5#生产车间; 2750m2 55m×50m; 主要为办公家具柜机械加工作业区及成品暂存区。（原闲置仓库）; 利用现有. 6#生产车间; 2100m2 60m×35m; 主要为鸡笼的机械加工作业区; 新建. 环保工程; 集气罩+袋式除尘器; 1套; 处理工件焊接工序产生的烟尘。; 新建. 固废暂存区; 10m2; 位于5#生产车间外，暂存办公家具柜生产的一般固体废物。; 新建. 依托工程; 光氧催化+活性炭吸附装置; 1套; 位于4#生产车间内，处理工件烘干工序产生的有机废气。; 现有. 旋风除尘+后置滤筒除尘器; 1套; 位于4#生产车间内，处理工件喷粉工序产生的粉尘。; 现有. 化粪池; 10m3; 位于厂区北侧地下收集生活污水; 新建. 危废暂存间; 5m2; 位于厂区西侧; 现有. 2.2.2 建设规模 扩建工程产品方案见下表。 表2 主要产品方案及规模 产品; 设计生产规模; 备注. 办公家具柜; 2000套/年; 需喷涂处理. 2.2.3 主要生产设备 因3#生产车间内生产设备布置较紧凑，将3#生产车间部分点焊机、切边机、折弯机和轧弯成型机等设备移至新建6#生产车间内，主要为鸡笼机械加工设备；5#生产车间内主要为办公家具柜机械加工设备。改扩建项目建成后主要生产设备见下表。 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 现有工程数量; 扩建工程新增数量; 扩建后全厂生产设备数量; 安装位置. 1; 自动化点焊机; /; 16台; 0; 8台; 3#生产车间. 2; 三相异步电焊机; MODFL-Y80; 2台; 0; 2台. 3; 直丝机; /; 8台; 0; 8台. 4; 折弯机; WC67Y; 2台; 0; 2台. 5; 切边机; /; 12台; 0; 8台. 6; 剪板机; JB60; 0; 2台; 2台; 5#生产车间. 7; 冲床; JB23/25型; 0; 3台; 3台. 8; 折弯机; 40T; 0; 5台; 5台. 9; 点焊机; /; 0; 4台; 4台. 10; 电焊机; CO2保护焊; 0; 2台; 2台. 11; 打包机; /; 0; 1台; 1台. 12; 自动化点焊机; /; 0; 8台; 8台; 6#生产车间. 13; 折弯机; 30T; 0; 6台; 6台. 14; 切边机; /; 0; 4台; 4台. 15; 轧弯成型机; GLR40型; 0; 2台; 2台. 2.3 原辅材料消耗 改扩建工程生产所需原辅材料如下： 表4 主要原材料消耗量 序号; 材料名称; 现有工程年消耗量; 扩建工程新增年消耗量; 扩建后全厂年消耗量; 备注. 1; 钢丝; 1000t/a; 0; 1000t/a; 外购. 2; 钢板; 500t/a; 200t/a; 700t/a; 外购. 3; 方管; 200t/a; 0; 200t/a; 外购. 4; 圆管; 200t/a; 0; 200t/a; 外购. 5; 焊丝; 2.0t/a; 3.0 t/a; 5.0t/a; 外购. 6; 塑粉; 2.5t/a; 5.3t/a; 7.8t/a; 外购，袋装. 7; 磷化液; 0; 0.5t/a; 0.5t/a; 外购，桶装，主要成分是磷酸. 8; 液压油; 0.05t/a; 0.05t/a; 0.1t/a; /. 9; 活性炭; 0.1t/a; 0.15 t/a; 0.25 t/a; /. 10; 打包绳; 0; 0.05t/a; 0.05t/a; 外购. 11; 新鲜水; 220m3/a; 120m3/a; 340m3/a; /. 12; 电; 20万KWh/a; 10万KWh/a; 30万KWh/a; 高龙镇供电所. 13; 液化天然气; 10万m3/a; 5万m3/a; 15万m3/a; 外购. 塑粉：本项目喷涂工序选用环氧树脂粉末涂料，属于热固性粉末涂料，其与金属粘合力强、防腐蚀性高；其主要成分含量为：环氧树脂55%，固化剂25%，颜料15%，助剂表面活性剂类5%。热固性粉末涂料所采用的树脂为聚合度较低的预聚物，分子量较低，所以涂层的流平性较好，具有较好的装饰性；而且低分子量的预聚物经固化后，能形成网状交联的大分子，性质稳定，固化温度在205℃-225℃时，会有少量非甲烷总烃气体产生。 磷化液：磷化作为喷漆、喷塑等涂装前的底层，可在工件表面形成均匀、致密、耐蚀的灰色磷化膜，使涂层附着力好。本项目使用磷化液为锌铁系磷化液，主要成分为磷酸23%，纯碱4%，氧化锌2.5%，柠檬酸1.5%，酒石酸3%，磷酸三钠1.2%，三聚磷酸钠1.8%，磷酸氢二铵2%，活性剂5%，AES5%，水50%。本项目用磷化液为人工擦拭除锈。 2.4 劳动定员及劳动制度 本次改扩建工程新增劳动定员10人，机械加工工序年作业时间200天，采取8小时单班工作制（8:00-12:00，14:00-18:00），仅昼间工作；依托喷塑和烘干工序年作业时间50天，单班工作制（9:00-15:00），仅昼间工作。 3. 公用工程 3.1 给排水系统 （1）给水 本项目用水来自高龙镇自来水公司。 （2）排水 项目不涉及生产废水，主要为职工生活污水，生活污水进入厂区化粪池，定期清掏用于周边农田施肥。 3.2 供电系统 本项目用电由高龙镇供电所提供。 3.3 采暖供热 项目办公区使用室内空调调节温度，厂区冬季不供暖。 4.依托工程 4.1 喷涂生产线 4#生产车间内设喷粉室和烘干室，设置工艺悬链，形成机械化输送。现有工程（自动化养鸡设备）仅涉及出口的设备进行喷粉固化处理，出口设备年最大销量为1万组。 喷涂工艺悬链设计处理量为200组/d，因现有工程需要喷涂的鸡笼设备量较少，喷涂车间工作时间约100d/a。扩建工程办公家具柜工件生产量约10套/d，预计喷涂作业时间50d/a（每4天喷一次），鸡笼喷涂作业和办公家具柜作业，不同时工作。故扩建工程办公家具柜可依托现有工程的喷涂作业区进行处理。 4.2 化粪池 企业拟对厂区现有旱厕进行整改，整改为水冲厕，配套化粪池容积为10m3，现有工程劳动定员均不在厂区食宿，职工用水量按照30L/d•人计算，生活污水排放量约0.72m3/d。扩建工程新增劳动定员10人，生活污水排放量约0.24m3/d，厂区化粪池容积为10m3，故扩建项目生活污水可依托化粪池进行降解处理。 4.3 危废暂存间 企业拟对厂区现有危废暂存间进行改造，扩大危废暂存间面积为5m2，同时危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设。 现有工程年产15万组自动化养鸡设备项目产生的危险废物主要是废润滑油、废活性炭、废灯管等，危废分类收集，所占危险废物暂存区面积为2m2，危险废物暂存区剩余面积为3m2。因扩建工程产生的危险废物主要是废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管、废磷化液包装桶、废磷化液擦拭抹布等，相同的危险废物可采用同一个收集容器储存，不同的危险废物采用不同的收集容器储存。容器可分层堆放，故扩建工程的危险废物储存可依托厂区危废暂存间储存，危险废物定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理。 5. 项目投资 项目总投资80万元，全部为企业自筹。 |
| 与本扩建工程有关的原有污染情况及主要环境问题 企业于2010年6月建成4座主体车间和2座仓库，建设年产15万组自动化养鸡设备项目。偃师市环境保护局于2017年1月9日对《偃师市高龙镇金科养殖设备厂年产15万组自动化养鸡设备项目现状环境影响评估报告》进行环保备案公告，环保备案公告号为[2017]12号（见附件4）。 1.现有工程基本情况 1.1建设内容 现有工程建设内容主要为养鸡设备生产线，包括原料暂存区、机械加工区、喷涂作业区和成品暂存区。 表5 现有工程主要建设内容一览表 工程组成; 工程内容; 建筑面积; 功能. 主体工程; 1#生产车间; 1050m2 42m×25m; 鸡笼机械加工作业区. 2#生产车间; 1150m2 50m×23m; 风扇机械加工作业区. 3#生产车间; 1950m2 65m×30m; 底网机械加工作业区. 4#生产车间; 750m2 50m×15m; 主要为喷粉作业区及烘干作业区. 5#生产车间; 2750m2 55m×50m; 成品仓库. 辅助工程; 办公室; 120m2; 砖结构，办公。. 公用工程; 配电房; 10m2; 厂区供电. 环保工程; 袋式除尘器; 1套; 处理工件激光切割工序产生的烟尘。. 光氧催化+活性炭吸附装置; 1套; 位于4#生产车间内，处理工件烘干工序产生的有机废气。. 旋风除尘+后置滤筒除尘器; 1套; 位于4#生产车间内，处理工件喷粉工序产生的粉尘。. 固废暂存区; 5m2; 位于1#生产车间内，暂存鸡笼机械加工生产的一般固体废物. 旱厕; 10m3; 位于厂区北侧地下收集生活污水. 危废暂存间; 2m2; 位于厂区西侧. 1.2 产品方案 现有工程产品方案见下表。 表6 主要产品方案及规模 工程; 产品; 设计生产规模; 备注. 现有工程; 养鸡设备; 15万组/年; 1万组/年; 出口外售，需喷涂处理. 14万组/年; 加工直接外售，不需喷涂处理. 1.3 生产设备 现有工程主要生产设备见下表。 表7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 现有工程数量; 安装位置. 1; 激光切割机; BCS100-V3.0; 2台; 1#生产车间. 2; 三相异步电焊机; MODFL-Y80; 5台. 3; 落地式砂轮机; M3030-1.75kw; 2台. 4; 台式攻丝机; MODEL-SWJ-16; 1台. 5; 剪板机; QC12Y-X2500; 1台; 2#生产车间. 6; 神冲锻压机床; QC12Y-4X2500; 1台. 7; 折弯机; WC67Y; 6台. 8; 自动化点焊机; /; 16台; 3#生产车间. 9; 三相异步电焊机; MODFL-Y80; 2台. 10; 直丝机; /; 8台. 11; 折弯机; WC67Y; 2台. 12; 切边机; /; 12台. 13; 喷粉室; /; 1个; 4#生产车间. 14; 烘干室; /; 1个. 1.4 原辅材料耗量 现有工程主要原辅材料耗量见下表。 表8 主要原材料消耗量 序号; 材料名称; 现有工程年消耗量; 备注. 1; 钢丝; 1000t/a; 外购. 2; 钢板; 500t/a; 外购. 3; 方管; 200t/a; 外购. 4; 圆管; 200t/a; 外购. 5; 焊丝; 2.0t/a; 外购. 6; 塑粉; 2.5t/a; 外购，袋装. 7; 液压油; 0.05t/a; /. 8; 活性炭; 0.1t/a; /. 9; 新鲜水; 220m3/a; /. 10; 电; 20万KWh/a; 高龙镇供电所. 11; 液化天然气; 10万m3/a; 外购. 1.5 劳动定员及劳动制度 现有工程劳动定员30人，机械加工作业时间为300d/a，喷塑烘干工序作业时间为100d/a，采取8小时单班工作制（8:00-12:00，14:00-18:00），仅昼间工作。 2.现有工程生产工艺 现有工程主要生产自动化养鸡设备，主要为鸡笼、风扇、底网的生产，主要工艺如下： 2.1鸡笼工艺流程及产污环节 图1 鸡笼工艺流程和产污环节图 工艺流程简述： 外购钢板、方钢置于车间原料区，利用激光切割机按一定比例对钢板进行切割，利用砂轮切割机将方钢按一定长度进行切割。将切割后的钢板和方钢经折弯机折弯压型，利用点焊机对折弯压型后的钢板和方钢进行焊接。焊接后的成品包装入库。 2.2.风扇生产工艺流程及产污环节 图2 风扇工艺流程和产污环节图 工艺流程简述： 外购钢板、成品电机置于车间原料区，利用锻压机床对钢板进行剪板切割；利用冲床对切割后的钢板进行冲孔，折弯机对其按照订单尺寸进行折弯、压型处理；人工将折弯压型处理后的钢板与外购的电机进行组装，组装后的成品包装入库。 2.3.底网生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 外购成品卷丝置于车间原料区，利用校直机对卷丝进行开平调直，并利用切割机按其一定的长度切割；利用点焊机将切割后的卷丝进行自动焊接，将其焊接成订单所需的养殖框架。将养殖框架（出口订单）送至喷涂车间，在粉体喷房进行表面静电喷粉处理，随后进入固化烘干道固化成型。自然冷却后，包装入库。 图3 底网生产工艺流程和产污环节图 3.现有工程污染治理措施情况 现有工程主要污染源治理措施见下表。 表9 现有工程污染治理措施一览表 类别; 污染因子; 处理措施. 激光切割工序; 颗粒物; 袋式除尘器+排气筒. 喷粉工序; 颗粒物; 旋风除尘器+后置滤筒+排气筒. 烘干工序; SO2; 光氧催化+活性炭吸附+排气筒. NOX. 颗粒物. 非甲烷总烃. 废水; COD; 无生产废水，主要是职工生活污水。. 氨氮. 固废; 危险废物; 漆废润滑油、废液压油、废活性炭等危险废物，收集后暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。. 一般工业固废; 废边角料、废包装材料等一般固体废物，收集后与一般固废暂存区暂存，外售处理。. 生活垃圾; 垃圾桶收集，交由环卫部门统一处理。. 4.现有工程污染物达标排放情况 企业委托河南中弘检测中心对厂区现有工程的排气筒及厂界噪声进行例行监测，监测时间为2019年7月3日-5日，监测工况约为生产负荷的80%，监测报告见附件6。 4.1 废气污染物排放情况 （1）焊接烟尘和激光切割烟尘 由例行监测数据可知，焊接烟尘和激光切割烟尘经袋式除尘器处理，废气量约2.55×103m3/h，颗粒物的排放浓度为2.4mg/m3，排放速率为6.13×10-3kg/h，颗粒物的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。 （2）喷粉废气 喷粉室产生的粉尘经“旋风除尘器+后置滤筒”废气治理设施处理，由例行监测数据可知，废气量约1.24×104m3/h，颗粒物的排放浓度为21.5mg/m3，排放速率为0.268kg/h，颗粒物的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。 （3）烘干废气 烘干室产生的废气经“光氧催化+活性炭吸附”废气治理设施处理，由例行监测数据可知，废气量约3.15×103m3/h，非甲烷总烃的排放浓度为1.33mg/m3，排放速率为4.17×10-3kg/h；二氧化硫的排放浓度为4.7mg/m3，排放速率为0.0147kg/h；氮氧化物的排放浓度为11.3mg/m3，排放速率为0.0357kg/h；非甲烷总烃、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物的排放限值要求，同时非甲烷总烃的排放浓度也满足《工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办2017]162号-表面涂装业）有机废气排放口排放建议值。 4.2 噪声排放情况 由例行监测数据可知，项目现有工程运行时，北厂界昼间噪声值为51.3dB(A)，西厂界昼间噪声值为54.0dB(A)，东厂界昼间噪声值为52.7dB(A)，南厂界昼间噪声值为51.9dB(A)。高噪声设备经过基础减震和车间隔音等措施后，东厂界、南厂界和西厂界昼间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，北厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。 4.3 废水排放情况 结合实际职工生活污水排放量（270m3/a），污染物排放浓度为COD280mg/L，氨氮29.1mg/L，COD排放量约为0.0756t/a，氨氮排放量约为0.0079t/a。 4.4 固体废物处置情况 项目营运期，废物实际产生量及处置情况如下： 工件切割工序和冲孔工序产生的废边角料（2.0t/a）于厂区一般固废暂存区暂存后，定期外售处理；废润滑油和废液压油（0.05t/a）、废活性炭（0.1t/a）等危险废物分类收集于危废暂存间暂存，定期交由有危废资质单位进行处理。 生活垃圾（1.8t/a）定期由环卫部门人员清理处理。现有项目固体废物均得到了综合利用和合理处置。 4.4 现有工程排放污染物 现有工程污染物排放情况依据例行监测报告统计见下表。 表10 现有工程实际污染物排放一览表 类别; 排放源; 污染物; 产生量; 实际排放量. 废气; 焊接切割工序; 颗粒物; /; 0.0184t/a. 喷粉工序; 颗粒物; /; 0.2680t/a. 烘干工序; 非甲烷总烃; /; 0.0041t/a. - SO2; /; 0.0148t/a. - NOX; /; 0.0358t/a. - 颗粒物; /; 0.0425t/a. 废水; 生活污水; - COD; /; 0.0756t/a. - 氨氮; /; 0.0079t/a. 固废; 废边角料; 2.0t/a; 0. 废塑粉; 0.1t/a; 0. 废滤筒; 4个/a; 0. 废活性炭; 0.1 t/a; 0. 废灯管; 0.002t/a; 0. 废润滑油、废液压油; 0.05 t/a; 0. 生活垃圾; 1.8 t/a; 0. 4.5 总量控制指标 现有工程涉及的总量控制指标主要为COD、氨氮、SO2、NOx，污染物总量排放情况见下表。 表11 现有工程总量排放情况一览表 类别; 污染物; 实际总量; 批复情况. 废水; 生活污水; COD; 0.0756t/a; 未核定. 氨氮; 0.0079t/a; 未核定. 废气; SO2; 0.0148t/a; 未核定. NOx; 0.0358t/a; 未核定. 5.现有项目存在的主要环境问题及拟采取的“以新带老”措施 本次项目除了扩建生产规模外，对厂区内的现有设施进行整改，采取“以新带老”措施如下。 表12 “以新带老”措施一览表 序号; 现存问题; “以新带老”措施. 1; 4#生产车间内，喷粉室和烘干室连接通道未采取二次密闭措施。; 企业拟对喷粉室和烘干室连接通道采取二次密闭措施，采用透明塑料板对通道进行密闭处理，减少无组织废气排放。. 2; 现有危废暂存间面积仅为2m2，未设置围堰，不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。; 企业拟对现有危废暂存间改造，扩大危废暂存间面积为5m2，同时危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设。. 3; 现有设备维修区地面虽硬化，存在跑冒滴漏现象。; 企业拟对现有设备维修区进行整改，检修设备下方应设托盘或吸油毡，避免油污洒落地面。建议采取相应的防渗措施。. 4; 厂区仍为旱厕，不符合现行环保要求。; 企业拟对旱厕进行整改，整改为水冲厕，配套化粪池定期清掏，用于周边农田施肥。. 5; 厂区职工洗手污水汇入雨水管道流出厂区，应进行雨污分流。; 企业拟在职工洗手池处设置废水收集桶，收集的废水倒入化粪池中。实现雨污分流。. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，地理坐标介于东经112°26′15″- 113°00′00″和北纬34°27′30″-34°50′00″之间。全市8镇3乡1区、226个行政村，人口55.88万，总面积668.58平方公里，约占洛阳市总土地面积的4.39%，占全省总土地面积的0.4%。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南倚嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于偃师市高龙镇，厂区北侧为S320省道，隔路为高龙铁箱厂；东侧为轻捷石化厂，西侧为商品门面房，南侧为空地；距离项目厂区最近的敏感点为西侧195m的石牛村。本项目地理位置图见附图1，项目周围环境敏感点示意图见附图2。 2. 地形地貌 偃师市地势特点是由西向东倾斜，南北高、中间低，地貌外观略呈槽形，南部为嵩山支脉万安山，万安山北侧为丘陵坡地，北部为邙岭，中部是广阔的冲积平原。伊洛河横贯东西，将平原分割为三块，构成偃师市“北岭南山、两河三川”的地貌大势。 中南部丘陵坡地地区，位于市境中南部，约占全市土地面积的34%，由万安山北侧的丘陵和山前洪基坡地构成，海拔130-400m，其中冲积坡地地势平缓，略有起伏，由南向北单一方向倾斜，海拔不超过250m。 中部平原区，位于市境中部，约占全市面积的31%，为伊洛河冲积平原，呈西南东北向带状分布，长约40km，宽约5-10km，地势平坦开阔，坡度为1-2°，海拔115-135m。 项目厂区所在地为平原地区，地势平坦。 3. 气候特征 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候。年平均气温为14.4℃，无霜期年平均为211天，年平均降水量526.0mm，全年实际日照时数为2248.3小时，全年日照率为51%。年平均相对湿度为69%。 偃师市四季分明，总体特点是冬冷、夏热、春暖、秋凉。降水多集中在每年的7、8、9三个月份，四季降水是冬寡、夏丰、春干、秋润。四季分布为夏多冬少，春秋居中。 4. 水资源 （1）地表水 偃师市属黄河流域，境内有三条主要河流，黄河、洛河及伊河。 洛河：洛河发源于陕西省华山南麓蓝田县灞源乡木岔沟竽园泉和洛南县西北部的洛源黑章村的龙潭泉，是潼关以下黄河上的最大支流。两源在洛南县洛源乡汇合后向东，在卢氏县河口街进入河南境，到卢氏、洛宁交界的故县水库入洛阳境，然后向东北流经洛宁、宜阳、洛阳市郊区至偃师市山化出境，在巩义神堤汇入黄河。干流全长446.9km，流域面积18881km2（含部分伊河）。据洛河宜阳水文观测，洛河最大流量5000m3/s（1958年），多年平均径流量为19.7亿m3，非汛期9.1亿m3。项目厂址位于洛河南2.75km处。 伊河：原称伊水，为洛阳市境内第二大河，也是洛河的最大支流。发源于洛阳境内熊耳山南麓栾川县陶湾乡三合村闷顿岭。自西向东流、经栾川、庙子后向北流经谭头，然后向东北流至嵩县入陆浑水库，过伊川盆地到龙门入洛阳市，再向东至偃师市杨村汇入洛河，干流全长265km，流域面积6041km2。伊河龙门水文站多年平均流量为737.82m3/s，多年平均径流量为11.93亿m3，非汛期5.09亿m3。历史实测最大洪峰流量为6850m3/s（1958年）。伊河上游在嵩县境内建有陆浑大型水库。项目厂址位于伊河南2.4km处。 （2）地下水 偃师市属于洛阳盆地水文地质区，地下水的埋藏和分布明显受地质结构和地貌的控制。地下水埋深在伊河、洛河一级阶地一般小于5m，向两侧随地形增高而变深，南坡一般为20-40m，滹沱岭可达70m，邙岭则在百米左右。南山随地质条件的不同而差异很大，有的地下水可直接出露地面，有的则在百米以下的碳酸类岩石之中。地下水的补给主要靠大气降水、农田灌溉用水及洛河水地下径流补给。 5. 动、植物资源 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 根据现场调查，厂区厂址附近没有发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况 - 高龙镇总体规划（2010~2020） 1）城镇性质 高龙镇是偃师市经济重镇，是政治、经济、文化、交通、信息服务中心，是以电力能源、多晶硅为主导产业的现代化城镇。 2）城镇规划范围： 中心镇区规划范围是：东起左村，西到石牛，南靠高龙，北临高崖，包括高龙村、高崖村和左村部分土地，规划建设用地面积860公顷。 3）环境保护规划 规划期末使城镇大气环境质量--交通干线和工业区达到Ⅲ级标准，一般工业区和生活区达到Ⅱ级标准，力争达到Ⅰ级标准；地表水质量达到Ⅱ级标准，饮用水达到国家标准；工业噪声夜晚和白天分别控制在55~65dB(A)之间，居民区噪声控制在40~50dB(A)之间，商业区噪声控制在50~60dB(A)之间，交通噪声控制在55~70dB(A)之间。 4）给水、排水规划 镇区给水支管沿镇区干道布置在东西道路的南侧和南北道路的东侧，呈环状；给水支管由干管接入，近期为枝状，远期建设为环状。干管管径600mm，支管管径200-300mm，保证生活和生产消防用水。 5）工业规划 根据《高龙镇总体规划》（2010~2020），高龙镇镇域产业结构布局划分为一条经济发展轴、一个经济发展点和三个经济发展区，形成“一轴、一点、三区”的产业结构布局。 本项目厂址在高龙镇总体规划范围内，项目地块性质为工业用地，该地块符合土地利用总体规划，见附图4。 依据偃师市自然资源和规划局出具的证明，项目地块规划用地性质为工业用地，详见附件3。 2 洛阳市大遗址保护规划 洛阳市大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目厂址位于高龙镇辛村西侧，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域建设控制地带。 东汉陵墓南兆域位于偃师市李村镇、庞村镇、寇店镇、高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围内。 保护范围——包括帝陵核心区和陪葬墓区两部分。帝陵核心区西至西庞村—高沟一线，南至高沟—肖村西寨一线，东至石村—肖村一线，北至西庞村—石村一线。陪葬墓区西至东彭店—魏家窑一线，南至魏家窑—郝寨一线，东至段湾—郝寨一线，北至伊河，面积共64.2 km2。 重点保护区——对帝陵和重要陪葬墓划定重点保护区，以墓冢为中心的1 km2范围为其重点保护区。总面积约7.2 km2。 一般保护区——重点保护区外的保护范围为一般保护区。总面积约57 km2。 建设控制地带——西至上村—毛村一线，南至张沟—孙家瑶一线，东至段湾—董村一线，北至伊河，面积约109 km2。 项目所在地块位于东汉陵墓南兆域建设控制地带，项目地块区域已于2014年经偃师市文物旅游局组织进行文物勘探，勘探范围内未发现古文化遗存（证明见附件5）。 - 本项目工程建设施工对东汉陵墓南兆域本体和历史风貌不会造成破坏，本项目与洛阳市大遗址保护范围位置关系见附图5。 3. 铁路安全管理条例 根据中华人民共和国国务院令第639号《铁路安全管理条例》中要求： 铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路垫坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： - 城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； - 城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； - 村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； - 其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 保护要求：在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物等设施，取土、挖沙、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应当征得铁路运输企业同意并签订安全协议，遵守保证铁路安全的国家标准、行业标准和施工安全规范，采取措施防止影响铁路运输安全，铁路运输企业应当派员对施工现场实行安全监督。 本项目厂址位于偃师市高龙镇辛村西侧，厂址北侧380m处为郑西高铁，不在铁路安全保护范围内，满足要求。 4. 与饮用水源保护区划关系 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，偃师市高龙镇有一处地下饮用水源保护区，偃师市高龙镇供水厂地下水井群（共3眼井），其范围如下： 偃师市高龙镇供水厂地下水井群（共3眼井）： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东95m、西100m、南100m至207国道、北200m的区域。 本项目位于偃师市高龙镇辛村西侧，距离偃师市高龙镇供水厂饮用水源地一级保护区范围外1.96km，项目所在区域不属于饮用水水源保护区范围内，因此，本项目建设符合饮用水源保护要求。本项目与饮用水源位置关系见附图6。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1. 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表6。 表12 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 112; 70; 160; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 106; 160; 66.25; 达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 0.8mg/m3; 4.0mg/m3; 2; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 1.2 项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 本次评价选择偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表13 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，环境空气质量一般。 1.3 特征污染物环境质量现状评价 本项目排放的特征污染物非甲烷总烃，建设单位委托河南中弘检测中心于2019年12月17日至12月23日对项目厂区和石牛村的非甲烷总烃一次浓度值进行了连续7天监测；监测布点示意图见附图2，监测结果见下表。 表14 环境空气监测点及监测因子一览表 序号; 监测点; 功能特征; 监测方位，距离; 监测因子; 监测时间. 1; 项目厂区; 厂区; /; 非甲烷总烃; 2019年12月17日至12月23日. 2; 石牛村; 居民点; 西南，195m. 表15 环境空气现状监测频率 监测因子; 取值时间; 监测频率; 备 注. 非甲烷总烃; 1小时平均; 每天采样4次，每次≥45min; 小时浓度时间为02、08、14、20时. 环境空气监测结果见下表。 表16 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 测值范围; 标准值; 超标率（%）; 最大超标倍数. 项目厂区; 非甲烷总烃; 0.30~0.67mg/m3; 2mg/m3; 0; /. 石牛村; 非甲烷总烃; 0.30~0.66mg/m3; 2mg/m3; 0; /. 根据监测结果可知，项目所在区域及敏感点环境空气中非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 1.4 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前偃师市正在实施《偃师市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《关于印发洛阳市2020年大气污染物防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2020]2号）、《关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 预计2020年底偃师市可以达到《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚办[2020]2号）中：“2020年，城市区PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）年均浓度及优良天数完成省定目标，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上，其它县（市、区）完成年度空气质量改善目标，全面完成年度及三年攻坚目标任务。”的目标要求。 2.地表水环境质量现状 为了解区域地表水质量现状，评价引用2018年洛阳市常规监测资料中伊洛河监测数据，监测结果见下表： 表17 伊洛河监测断面地表水监测结果统计表 单位：mg/L 项目; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. COD; 28; 24; 28; ≤20; ≤20; ≤20; ≤20; ≤20; ≤20; 18; 18; 14. 氨氮; 0.41; 0.15; 0.18; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; 0.72; 0.49; 0.84. 标准值; GB3838-2002：COD20mg/L，氨氮1.0mg/L. 由上表可知：监测断面COD有超标现象，氨氮能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。超标原因是冬季气温低，使微生物对有机物的分解没有其他季节那么充分，COD总量递增，导致COD值季节性超标。 针对伊洛河的超标现状，偃师市人民政府下发了偃师市环境综合整治实施方案，要求对重点行业排污进行限期治理和深度治理，推进伊洛河流域的环境综合整治。对于污水管网覆盖到的区域，所有工业污水必须处理达标后截流进入污水管网；对于尚未覆盖到的区域，所有工业污水必须达标排放，否则依法予以取缔。生活污水禁止直接入河，同时加大流域内污水处理厂监管力度，确保污水处理厂稳定运行、达标排放。随着环境综合整治方案的逐步实施，预计伊洛河水质将得到有效改善。 3 声环境质量现状 为了解本项目周围的声环境质量现状，2019年12月17日~18日对本项目所在区域的昼夜声环境现状进行了监测，共设4个监测点，分别布置在本项目的东厂界、西厂界、北厂界和南厂界。现有工程正常生产，监测结果见下表。 表18 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 采样地点; 2019.12.17; 2019.12.18; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53.2; 42.8; 52.8; 42.2; GB3096-2008 2类：昼间60 夜间50; 达标. 西厂界; 52.2; 42.2; 52.7; 43.1; 达标. 南厂界; 52.6; 42.4; 53.1; 41.8; 达标. 北厂界; 51.9; 41.8; 52.4; 42.3; GB3096-2008 4a类：昼间70 夜间55; 达标. 由监测结果可知，本项目所在的厂区东厂界、南厂界和西厂界监测点的昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间夜间标准要求，北厂界监测点的昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区昼间夜间标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目区周围环境保护目标分别见下表。 表19 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 坐标; 方位; 相对厂界距离/m; 人口; 功能区划; 执行标准. X/m; Y/m. 声环境; 石牛村; 155; 105; SW; 195; 1245人; 2类; 《声环境质量标准》 GB3096-2008. 环境空气; 石牛村; 155; 105; SW; 195; 1245人; 二类; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 军屯村; 1510; 450; SW; 1630; 1400人. 高龙村; 670; 1250; SE; 1505; 1985人. 彭店寨村; 265; 830; NW; 1150; 780人. 高龙镇; 1450; 300; NE; 1540; 2400人. 高崖村; 810; 1710; NE; 1980; 1365人. 火神洼; 1770; 525; NE; 1780; 850人. 师家寨; 1880; 495; SE; 1895; 523人. 东彭店村; 840; 1540; NW; 1820; 685人. 新彭店; 670; 565; NW; 890; 781人. 丁湖店; 2100; 1750; NE; 2450; 560人. 枣园; 2190; 540; NE; 2240; 320人. 姬家桥村; 510; 2250; SW; 2350; 365人. 窑沟寨; 2490; 220; NW; 2380; 1865人. 地表水; 伊河; /; /; N; 2400; /; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002. 注：以厂区中心为坐标原点（0,0）。.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： 标准及等级; 项目; 1小时平均; 日平均; 年平均; 单位. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. 臭氧; 200; 160; /. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10; 4; /; mg/m3. 非甲烷总烃浓度一次值参照《大气污染物综合排放标准详解》：2.0mg/m3 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准： 2类：昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 4a类：昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD：≤20 mg/L； NH3-N：≤1.0 mg/L； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染物因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级标准. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 2、《工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号-表面喷涂业）非甲烷总烃建议排放浓度60mg/m3 处理效率70% 企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 2类：昼间60dB（A） 4类：昼间70dB（A） 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 扩建工程运行后，企业全厂总量指标为SO2 0.0434t/a，NOx 0.1294t/a，COD 0.1025t/a，NH3-N 0.0107t/a；推荐新增总量指标为指标SO2 0.0286t/a，NOx 0.0936t/a，COD 0.0269 t/a（生活），NH3-N 0.0028 t/a（生活）。 |

建设项目工程分析

本扩建工程办公家具柜生产工艺流程如下： 图4 办公家具柜工艺流程及产污点示意图 工艺流程简述： 外购钢板暂存在5#生产车间原料暂存区，按照订单尺寸经剪板机下料，然后使用冲床在板材相应部位冲压出连接孔，再由折弯机对板材进行折边，之后使用点焊机、二保焊进行组对焊接（其中点焊机焊接不使用焊接材料，利用工件接触面之间的电阻，瞬间通过低电压大电流，使两个互相对接的金属接触面瞬间发热至融化并融合）。 焊接后的工件采用人工擦拭方式对其表面进行处理：人工戴手套用抹布蘸取磷化液，将浸湿抹布手工对焊接好的钢制部件进行擦拭（注：项目使用抹布过程不用清水进行清洗，仅在磷化液中连续浸蘸使用，作用是对表面进行除油除锈）。 工件转至4#生产车间，依托现有工程的涂装作业区，进行喷粉和烘干。喷粉室对工件表面实施喷粉，经烘干室固化后得到柜体；最后与外购的各类配件组装成品，经检验后入成品暂存区存放。 （1）喷粉工序：工件运至喷粉室，对工件进行喷粉处理。现有工程已设置1个自动喷粉室，喷粉室主要由喷枪、房体、供粉系统和除尘系统组成。 供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状，并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约30μm的粉膜；在较密闭的喷粉室内，通过风机产生负压，将喷粉室内未吸收在工件表面的粉体吸入除尘系统，经“旋风除尘器+后置滤筒”二级除尘设备处理后，废气经排气筒排出室外。除尘设备底部收集的塑粉，人工将其送回至供粉系统循环使用。 （2）烘干固化工序：工件喷粉后，需进行粉末固化，工件送入烘干室。采用天然气为燃料，燃烧热气进入烘干室对工件烘干固化，固化温度为170～190℃左右。固化时间约15min，采用间接加热方式，固化后的工件采用自然冷却。 燃料天然气经管道接入燃烧炉，在燃烧炉燃烧室内燃烧，产生的热烟气通过管道进入烘干道（管道敷设于烘干道底部，一端与燃烧炉相连，另一端设有引风机与室外废气处理设施配套的排气筒相连）。热烟气间接对工件进行固化处理，喷塑工件固化过程中产生的少量有机废气（非甲烷总烃）收集后经引风机通过管道引入废气治理设施（“光氧催化+活性炭吸附”装置）进行处理，处理后的尾气通过排气筒排放。

主要污染工序 1. 施工期 施工人员排放的生活污水和生活垃圾、施工噪声及建筑垃圾等污染物产生。 2. 营运期 2.1 废气 ①工件焊接工序产生的少量焊接烟尘。 ②工件喷粉工序产生的粉尘。 ③烘干室产生的非甲烷总烃有机废气及燃料燃烧产生的SO2、NOx和烟尘； ④4#生产车间无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx等废气。 2.1 废水 项目不涉及生产废水，主要是职工生活污水。 2.3 噪声 剪板机、冲床、点焊机、折弯机、风机等设备运行时产生的机械噪声。 2.4 固体废物 废边角料、废包装材料、喷粉工序产生的废塑粉、废滤筒、冲床等设备产生的废液压油、设备维修产生的废润滑油、废磷化液包装桶、废磷化液抹布手套、有机废气治理装置定期更换的废活性炭和废灯管、生活垃圾。

扩建项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 27.8mg/m3 | 0.0224t/a | 2.70mg/m3 | 0.0022t/a |
|  | 喷粉室 | 颗粒物 | 402.8mg/m3 | 1.5105t/a | 8.0mg/m3 | 0.0302t/a |
|  | 烘干室 | 非甲烷总烃 | 19.4mg/m3 | 0.0203t/a | 4.0mg/m3 | 0.0041t/a |
|  |  | SO2 | 32.75 mg/m3 | 0.0229t/a | 32.75 mg/m3 | 0.0229t/a |
|  |  | NOx | 107.1 mg/m3 | 0.0749t/a | 107.1 mg/m3 | 0.0749t/a |
|  |  | 颗粒物 | 13.73 mg/m3 | 0.0096t/a | 13.73 mg/m3 | 0.0096t/a |
|  | 车间 无组织 | 非甲烷总烃 | / | 0.0051t/a | / | 0.0051t/a |
|  |  | 二氧化硫 | / | 0.0057t/a | / | 0.0057t/a |
|  |  | 氮氧化物 | / | 0.0187t/a | / | 0.0187t/a |
|  |  | 颗粒物 | / | 0.0819t/a | / | 0.0819t/a |
| 水污染物 | 生活污水 96t/a | COD | 350mg/L | 0.0336t/a | 280mg/L | 0.0269t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0029t/a | 29.1mg/L | 0.0028t/a |
| 固体 废物 | 机加工序 | 废边角料 | 1.0t/a |  | 0 |  |
|  | 冲压工序 设备维修 | 废液压油废润滑油 | 0.05t/a |  | 0 |  |
|  | 表面处理工序 | 废磷化液包装桶 | 10个/a |  | 0 |  |
|  |  | 废磷化液抹布手套 | 0.01t/a |  | 0 |  |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 0.15t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废灯管 | 0.002t/a |  | 0 |  |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 0.1t/a |  | 0 |  |
|  | 喷粉工序 | 废塑粉 | 0.1t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废滤筒 | 4个/a |  | 0 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 噪声主要来自剪板机、冲床、点焊机、折弯机、风机等设备，一般在75~85dB(A)，在采取车间隔音、基础减震、距离衰减等措施后，不会对周围环境产生明显不利影响。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目施工期较短，产生的影响较小；营运期所产生的污染物通过采取各种污染治理措施后，不会对周围生态环境造成明显不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 扩建项目施工期涉及土建工程，主要建设内容为5#生产车间内部分设备安装和6#车间建设。施工期产生影响主要为施工扬尘、施工噪声、施工人员生活垃圾和生活污水。 1.施工扬尘影响分析 施工期环境空气污染源为施工扬尘和施工机械尾气。物料、土方的运输，干燥地表的开挖、钻孔产生的粉尘和堆积的泥土在风力较大时，扬尘对施工场地周围及下风向的部分地区噪声影响；工程机械中燃油机械的废气和运输车辆的汽车尾气中含有NOx、CO和碳氢化合物等，排放量小，对施工人员产生间断性影响，但不会影响到周围的敏感目标。 2.施工废水影响分析 施工废水主要为施工人员生活废水。本项目施工工人约10人，均为附近村民，不在施工场地内食宿。施工人员生活污水对周围水环境不会造成不利影响。 3.施工噪声影响分析 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械运行时产生的，如混凝土振捣棒、升降机等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等；施工车辆的噪声属于流动噪声。在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，建议施工期间优先选用低噪声的施工机械和施工方法，对施工机械经常维护，确保处于最佳运行状态，降低施工机械噪声源强；合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，并把噪声大的作业安排在昼间。 施工期噪声影响为短期影响，通过采取以上减噪措施，可将施工期噪声对周围敏感点的影响降低到最低限度。 4.施工固体废物影响分析 施工场地产生的建筑垃圾主要为少量的混凝土块及建筑边角料，采取分类收集措施，及时清理，不在项目施工场地堆存，部分金属类建筑垃圾在厂区内集中收集后外卖。 本项目施工工人约10人，每人每天生活垃圾集中收集后，由环卫部门人员定期清运，避免对周围环境产生影响。 经采取上述措施后，项目施工期固体废物均得到合理处置。

营运期环境影响分析 - 环境空气影响分析 办公家具柜机械加工作业位于5#生产车间，喷涂作业依托现有工程4#生产车间内的喷粉室和烘干室。办公家具柜的喷粉作业与鸡笼设备的喷粉作业，不同时作业。 6#生产车间内设备主要是点焊机,、折弯机和轧弯成型机，加工好的鸡笼和底网直接外售，不做喷涂处理，不涉及生产废气。 1.1 焊接工序产生的焊接烟尘 工件组装焊接采用CO2保护焊焊机，实心焊丝使用量约为3.0t/a。参照《第二次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册（征求意见稿）》（33-37 等制造业）行业系数手册可知，实心焊丝在焊接工序（二氧化碳保护焊、埋弧焊和氩弧焊）颗粒物产污系数为9.19 千克/吨焊丝。则焊接工序焊接烟尘产生量约为0.028t/a。 企业拟在焊接工序上方设置集气罩，产生的焊接烟尘收集后，通过管道引入袋式除尘器进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。CO2保护焊焊机作业时间300h/a（CO2保护焊焊机对工件进行组装焊接，其余工件上的焊接采用点焊机。）。 焊接工位上方均设置顶吸罩式的集气罩，依据顶吸罩的风量计算公式 L=V0×F×3600 式中：L--顶吸罩的计算风量，m3/h； V0--罩口平均风速，m/s。可取0.5~1.25，应根据控制点风速调节； F--罩口面积，m2。 5#生产车间，焊接工序设2台CO2保护焊机，焊接区域上方设置集气罩，罩口面积约1.5m2，则袋式除尘器配套风机风量约为2700m3/h（0.5×1.5×3600）。集气罩收集效率约为80%，进入袋式除尘器的粉尘量为0.0224t/a，粉尘产生浓度为27.8mg/m3；经除尘效率90%的除尘器处理后，粉尘排放量为0.0022t/a，排放速率为0.0073kg/h，排放浓度为2.70mg/m3。排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求。 1.2 喷粉工序产生的粉尘 本项目喷粉室底部设置抽风口，喷粉过程中未附着在工件上的塑粉在引风机的作用下引入1套“旋风除尘+后置滤筒”除尘设施进行收集处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。喷粉室和烘干室采用自动机械输送悬链装置，装置运行速度约为2m/min。喷粉室一次处理办公家具柜约40套，时间约5h，年处理办公家具柜时间约50次（一天一次），则年工作时间约250h/a。 参照《第二次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册（征求意见稿）》（33-37等制造业）行业系数手册可知，粉末涂料在喷粉工艺颗粒物产污系数为300千克/吨粉末涂料。喷粉室塑粉用量为5.3t/a，粉尘产生量为1.59t/a（5.3t×300kg/t），95%的粉尘通过风机进入旋风一级除尘系统，5%的粉尘通过喷粉室工件进出口逸出；无组织排放量为0.0795t/a。 进入旋风一级除尘系统的粉尘量为1.5105t/a（1.59t/a×95%），旋风除尘器的除尘效率约为60%，则粉尘经旋风除尘器处理后进入滤筒二级除尘器的量为0.6042t/a，滤筒除尘器的除尘效率约为95%，则粉尘经滤筒二级除尘器处理后的排放量为0.0302t/a。项目喷粉工序年工作时间为250h/a，自动喷塑室配套滤筒除尘器配套设有风机，风机风量为15000m3/h，则车间喷塑粉尘排放浓度为8.0mg/m3，排放速率为0.12kg/h。粉尘（颗粒物）的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求。 1.3烘干工序产生的废气 项目固化过程保持温度170℃-190℃，项目所用粉末涂料为热固性粉末涂料中的环氧粉末涂料，温度在205℃-225℃时会产生少量非甲烷总烃，由于本扩建项目固化温度与粉末涂料产生非甲烷总烃温度相近，因此工件固化过程中会产生少量非甲烷总烃。 喷粉烘干室采用间接加热方式，以天然气为燃料，燃料天然气经管道接入燃烧炉，在燃烧炉燃烧室内燃烧，产生的热烟气通过管道进入烘干道（管道敷设于烘干道底部，一端与燃烧炉相连，另一端设有引风机与室外废气处理设施配套的排气筒相连）。热烟气间接对工件进行固化处理，喷塑工件固化过程中产生的少量有机废气（非甲烷总烃）收集后经引风机通过管道引入废气治理设施（“光氧催化+活性炭吸附”装置）进行处理，处理后的尾气通过排气筒排放。 企业拟在烘干室的出入口上方设置集气罩，集气罩宽度与烘干室进出口宽度相同，收集的废气经管道引入“光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置（废气的收集效率约为80%，风机风量3500m3/h，废气处理效率约为80%），处理后的废气经1根15m高排气筒排放，烘干室运行时间为500h/a（烘干室一次烘干约40套办公家具柜，每个工件在烘干室内至少烘干15min，时间约6h，年烘干办公家具柜时间约50次，则年工作时间约300h/a。）。 本项目塑粉用量为5.3t/a，工件表面附着率为80%。根据《喷粉行业污染物源强估算及治理方法探讨》，固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰，固化工序非甲烷总烃占塑粉量以6‰计，则固化过程中非甲烷总烃产生量约为0.0254t/a。 进入废气治理设施的非甲烷总烃量为0.0203t/a，产生浓度为19.4mg/m3；经废气治理设施处理后，非甲烷总烃的排放量为0.0041t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为4.0mg/m3；非甲烷总烃的排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求，同时非甲烷总烃的排放浓度也满足《工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办2017]162号-表面涂装业）有机废气排放口排放建议值。 依据《环境保护实用数据手册》天然气燃烧烟尘产生量为2.4kg/万m3以及《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》天然气燃烧SO2 产生量为5.7142kg/万Nm3、NOx产生量为18.71kg/万Nm3，废气量为139854.28m3/万m3天然气。 扩建工程新增天然气消耗量5万m3/a，根据上述天然气燃烧产污系数计算，扩建工程新增SO2有组织排放量为0.0229t/a，排放速率为0.076kg/h，排放浓度为32.75mg/m3；NOx有组织排放量为0.0749t/a，排放速率为0.25kg/h，排放浓度为107.1mg/m3；烟尘有组织排放量为0.0096t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度为13.73mg/m3；SO2、NOx、烟尘的排放浓度满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中污染物的排放限值要求。 1.4 依托可行性分析 现有工程喷粉室和烘干室设置工艺悬链，形成机械化输送。现有工程（自动化养鸡设备）仅涉及出口的设备进行喷粉固化处理，出口设备年最大销量为1万组，喷涂车间工作时间约100d/a，办公家具柜喷涂作业时间约50d/a，鸡笼喷涂作业和办公家具柜喷涂作业，不同时工作。 喷涂工艺悬链设计运行速度约为2m/min，设置挂钩约350个。喷粉室一次处理办公家具柜约40套（约200个小工件），时间约5h，办公家具柜喷涂作业时间约50d/a。喷粉室配套废气治理设施“旋风除尘器+后置滤筒”装置，配套风机风量为15000m3/h，对办公家具喷粉工序产生的废气进行处理，废气均能满足达标排放。 烘干室烘道长45m，仅设一个出入口。一次烘干约40套办公家具柜，每个工件在烘干室内至少烘干15min，时间约6h，年烘干办公家具柜时间约50次，则年工作时间约300h/a。工件烘干工序产生的有机废气量较小，经配套的废气治理设施“光氧催化+活性炭吸附”装置处理，废气能满足达标排放。 故扩建工程办公家具柜可依托现有工程的喷涂作业区进行处理。 1.5车间无组织废气 生产车间喷粉工序新增无组织颗粒物排放量为0.0795t/a；烘干工序新增无组织二氧化硫排放量为0.0057t/a，氮氧化物排放量为0.0187t/a，烟尘排放量为0.0024t/a，非甲烷总烃排放量为0.0051t/a；焊接工序无组织颗粒物排放量为0.0056t/a。 对喷粉室出口和烘干室进口之间的通道采取二次密闭措施，采用透明塑料板对通道进行密闭处理，减少无组织废气排放。 综上所述，扩建工程实施后，工程废气污染物排放情况统计见下表。 表20 项目主要大气污染物产排情况汇总表 污染源; 污染物质; 废气量 m3/h; 年时基数 h; 排气筒高度m; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 治理方式; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速 率kg/h. 焊接工序; 颗粒物; 2700; 300; 15; 27.8; 0.0224; 袋式除尘器; 2.70; 0.0022; 0.0073. 喷粉工序; 颗粒物; 15000; 250; 15; 402.8; 1.5105; 旋风除尘+后置滤筒除尘; 8.0; 0.0302; 0.12. 烘干工序; 非甲烷总烃; 3500; 300; 15; 19.4; 0.0203; 光氧催化+活性炭吸附; 4.0; 0.0041; 0.014. SO2; 32.75; 0.0229; 32.75; 0.0229; 0.076. NOx; 107.1; 0.0749; 107.1; 0.0749; 0.25. 颗粒物; 13.73; 0.0096; 13.73; 0.0096; 0.032. 4#车间无组织; 非甲烷总烃; /; 300; /; /; 0.0051; 车间通风; /; 0.0051; /. 二氧化硫; /; 0.0057; /; 0.0057; /. 氮氧化物; /; 0.0187; /; 0.0187; /. 颗粒物; /; 0.0819; /; 0.0819; /. 1.5 环境空气影响预测与评价 （1）预测因子 项目焊接工序产生的焊接烟尘、喷粉工序产生的粉尘、烘干工序产生的废气（非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物）。 （2）污染源计算清单 项目点源污染源计算清单见下表。 表21 点源参数表 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 焊接工序; 30; 10; 141; 15; 0.3; 10.6; 25; 300; 正常; 颗粒物：0.0073. 喷粉工序; 15; 30; 141; 15; 0.5; 21.2; 25; 250; 正常; 颗粒物：0.12. 烘干工序; 10; 40; 141; 15; 0.3; 13.8; 50; 300; 正常; 非甲烷总烃：0.014. 颗粒物：0.032. SO2：0.076. NOx：0.25. 注：以厂区中心坐标为原点（0,0）. 项目面源污染源计算清单见下表。 表22 面源参数调查清单 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/º; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 车间; 15; 25; 10; 50; 15; 0; 10; 800; 正常; 非甲烷总烃0.017. 正常; SO2：0.019. 正常; NOx：0.012. 正常; 颗粒物0.027. 注：以厂区中心坐标为原点（0,0）. （3）估算模式 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AerScreen模型计算项目排放污染物的最大地面质量浓度占标率，然后确定项目的大气环境评价工作等级，其分级判据及估算模式计算结果分别见下列表。 表23 评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 表24 估算模型参数选取表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -17.3. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; # 考虑岸线熏烟; □是 ■否. # 岸线距离/km; /. # 岸线方向/°; /. 表21 Pmax和D10%预测和计算结果一览表（1） 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源 焊接烟尘; PM10; 450.0; 0.8384; 0.1863; /. 点源 烘干室废气; PM10; 450.0; 1.5399; 0.3422; /. SO2; 500.0; 3.6573; 0.7315; /. NOx; 250.0; 12.0305; 4.8122; /. NMHC'; 2000.0; 0.6737; 0.0337; /. 面源 4#生产车间; PM10; 450.0; 17.3060; 3.8458; /. SO2; 500.0; 12.1783; 2.4357; /. NOx; 250.0; 7.6916; 3.0766; /. NMHC'; 2000.0; 10.8964; 0.5448; /. 点源 喷粉室废气; PM10; 450.0; 11.7810; 2.6180; /. 表25 估算模式计算结果表（2） 下风向距离/m; 25~2500m （间隔25m）; D10%最远距离/m. 焊接工序; 颗粒物; 预测质量浓度/（mg/m3）; 0.4309×10-3~0.8384×10-3; /. 浓度占标率/%; 0.0957~0.1863. 喷粉工序; 颗粒物; 预测质量浓度/（mg/m3）; 2.0417×10-3~11.7810×10-3; /. 浓度占标率/%; 0.4537~2.6180. 烘干工序; 颗粒物; 预测质量浓度/（mg/m3）; 0.9706×10-3~1.5399×10-3; /. 浓度占标率/%; 0.2157~0.3422. 非甲烷总烃; 预测质量浓度/（mg/m3）; 0.4246×10-3~0.6737×10-3; /. 浓度占标率/%; 0.0212~0.0337. SO2; 预测质量浓度/（mg/m3）; 2.3051×10-3~3.6573×10-3; /. 浓度占标率/%; 0.4610~0.7315. NOx; 预测质量浓度/（mg/m3）; 3.2584×10-3~12.0305×10-3; /. 浓度占标率/%; 1.3033~4.8122. 4#生产车间; 颗粒物; 预测质量浓度/（mg/m3）; 1.79×10-3~17.3060×10-3; /. 浓度占标率/%; 0.3981~3.8458. 非甲烷总烃; 预测质量浓度/（mg/m3）; 1.128×10-3~10.8964×10-3; /. 浓度占标率/%; 0.0564~0.5448. SO2; 预测质量浓度/（mg/m3）; 1.2607×10-3~12.1783×10-3; /. 浓度占标率/%; 0.2521~2.4357. NOx; 预测质量浓度/（mg/m3）; 0.7962×10-3~7.6916×10-3; /. 浓度占标率/%; 0.3185~3.0766. 由上表预测结果可知：项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率NOx为4.8122%（4#生产车间烘干室废气对应治理设施-点源），大于1%小于10%，确定大气环境影响评价等级为二级。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）可知，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本次大气环境影响评价范围为以项目4#生产车间为中心区域，边长为5km的矩形区域。 （4）污染物排放量核算 本扩建工程污染物有组织和无组织排放情况见下表。 表26 大气污染物有组织排放量核算表 排放工序; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算年排放量. 焊接工序; 颗粒物; 2.70 mg/m3; 0.0073 kg/h; 0.0022t/a. 喷粉工序; 颗粒物; 8.0mg/m3; 0.012kg/h; 0.0302t/a. 烘干工序; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 0.014kg/h; 0.0041t/a. SO2; 32.75 mg/m3; 0.076kg/h; 0.0229t/a. NOx; 107.1 mg/m3; 0.25g/h; 0.0749t/a. 颗粒物; 13.73mg/m3; 0.032kg/h; 0.0096t/a. 表27 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 生产车间; 焊接工序; 颗粒物; 车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0056. 喷粉工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0795. 烘干工序; 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0; 0.0051. 二氧化硫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 0.4; 0.0057. 氮氧化物; 0.12; 0.0187. 颗粒物; 1.0; 0.0048. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0819t/a. 非甲烷总烃; 0.0051t/a. 二氧化硫; 0.0057t/a. 氮氧化物; 0.0187t/a. 依据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）相关内容可知，家具制造业 “除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂）的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的”为简化管理。本项目涉及“工件表面磷化擦拭处理工艺”属于简化管理排污单位，排污口均为一般排放口。项目监测计划见下表。 表28 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 喷粉工序废气配套治理设施出口; 颗粒物; 1年1次，每次监测2个周期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 烘干工序废气配套治理设施进出口; 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 非甲烷总烃; 1年1次，每次监测2个周期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 《工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物 非甲烷总烃二氧化硫 氮氧化物; 1年1次，每次连续监测2天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值. 1.6 卫生防护距离的确定 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）要求，存在无组织有害气体排放的工业企业，其无组织有害污染物排放浓度高于居住区大气中最高容许排放浓度时均应考虑与居民区间的卫生防护距离。项目非甲烷总烃的卫生防护距离计算如下： ①计算方法 卫生防护距离按下式计算： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中Cm—标准浓度限值，非甲烷总烃取2.0mg/m3。 Qc—有害气体排放量，kg/h； r—无组织排放源的等效半径； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。根据工业企业所在区域的近五年平均风速及工业企业废气源构成类别，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中表五选取，计算系数均为：400、0.01、1.85、0.78。 ②计算结果 将以上参数代入公式，卫生防护距离计算结果见下表。 表29 卫生防护距离计算结果 污染源; 面积 （m×m）; 污染因子; 质量标准 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）; 卫生防护距离（m）. 计算值; 划分值; 最终值. 生产车间; 50×15; 非甲烷总烃; 2.0; 0.0051; 0.641m; 50; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中要求，最终确定4#生产车间卫生防护距离为50m。 厂区北侧为S320省道，隔路为高龙铁箱厂；东侧为轻捷石化厂，西侧为商品门面房，南侧为空地；距离项目厂区最近的敏感点为西南侧195m的石牛村。项目卫生防护距离范围内无村庄、学校、医院等敏感点，卫生防护距离包络线图见附图2。 因此，项目运行时产生的大气污染物对周围环境和敏感点影响较小。 2. 水环境影响分析 本扩建工程不涉及生产废水，主要为职工生活污水。 2.1 生活污水 本扩建工程新增劳动定员10人，不在厂区食宿，企业拟对厂区旱厕进行整改，整改为水冲厕，配套设1个10m3的化粪池。人均用水量按40L/d计，年工作时间300d，则用水量为0.4m3/d，即120m3/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.32m3/d，即96m3/a。 职工生活污水主要污染物及浓度为COD 350mg/L，SS 220mg/L、氨氮30mg/L，经类比，本项目职工生活污水中COD、氨氮和SS的排放浓度分别为280mg/L、29.1mg/L、132mg/L，则生活污水中COD、氨氮、SS排放量分别为0.0269t/a、0.0028t/a、0.0127t/a。厂区内化粪池定期清掏，用于周围农田施肥。 2.2依托工程可行性分析 企业拟对厂区旱厕进行整改，整改为水冲厕，配套设1个15m3的化粪池。生活污水经化粪池初步降解处理后，定期清掏用于周边农田施肥。 现有工程劳动定员均不在厂区食宿，实际污水排放量约为0.7m3/d，即210m3/a。扩建工程和现有工程职工生活污水排放量为1.02m3/d，厂区化粪池容积为15m3，化粪池定期清掏。扩建工程生活污水依托厂区化粪池进行处理是可行的。 2.3 地表水环境评价等级 依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定项目地表水环境评价工作等级，分级判据如下表所示。 表30 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目产生的废水主要为职工的生活污水，生活污水经厂区化粪池初步降解处理后，定期清掏用于周边农田施肥。项目污水排放方式属间接排放，因此项目地表水评价等级为三级B。 2.4 地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，该项目为Ⅳ类建设项目；同时根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级划分情况及要求，IV类项目无需地下水评价，因此本环评仅对地下水影响进行简单分析，不做预测评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区控制措施要求，将项目所占区域可划分为重点防渗区和一般防渗区，防渗分区见附图3。分区表如下： 表31 地下水污染防渗分区表 防渗分区; 防渗区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行. （1）重点防渗区 现有工程已建危废暂存间，扩建工程拟对危险废物储存间进行整改。拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设：储存间各种危险废物装入储存容器内，并分类存放在各自堆放区内，粘贴危废标签。危废暂存间拟设200mm高砖混围堰，以免危废容器破裂，导致危险废物泄漏蔓延污染地表水、地下水。危废暂存间内围堰、内墙和墙角均应采取防渗措施：采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数不大于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。 （2）一般防渗区 1#生产车间-5#生产车间地面均已进行硬化处理，经调查处理措施为：采用环氧地坪漆耐磨面层、抗渗混凝土面层，下铺砂石基层、原土夯实，渗透系数不大于1×10-7cm/s。 6#生产车间拟采取的防渗措施如下：采用250mm厚度钢筋混凝土搅拌压实作为基础防渗措施，然后敷设15mm厚度的环氧玻璃钢加强防渗，渗透系数不大于1×10-7cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥1.5m）。 企业在采取上述防渗措施后，应加强生产工房内各类设备的日常维护及检修，避免跑、冒、滴、漏现象，发现泄漏现象应立即采取相关措施，确保不污染区域地下水。项目正常运营过程中基本上不会对区域地下水环境造成影响。 综上所述，项目营运期对所在区域地表水环境和地下水影响较小。 3. 声环境影响分析 本扩建工程高噪声设备主要为剪板机、冲床、点焊机、折弯机、风机等，噪声源强为75-85dB(A)；生产车间结构为彩钢框架，经基础减震和车间隔声后可降20dB(A)左右，单台设备噪声源强见下表。 表32 项目主要噪声源强及处理措施 单位：dB(A) 设备名称; 安装地点; 噪声源强; 数量/台; 治理措施; 降噪后源强. 剪板机; 5#生产车间; 80; 2; 基础减震 厂房隔音; 60. 冲床; 85; 3; 65. 折弯机; 85; 5; 65. CO2保护焊机; 80; 2; 60. 点焊机; 80; 4; 60. 折弯机; 6#生产车间; 80; 6; 基础减震 厂房隔音; 60. 点焊机; 75; 8; 55. 切边机; 70; 4; 50. 轧弯成型机; 75; 2; 55. 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3节中的公式计算。 （1）多声源叠加模式 LA=10lg100.1Lai （2）点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： LPr=LPr0−20lgrr0 公式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg（r/r0） （3）面声源的几何发散衰减 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.2.3节，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： ①当d＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； ②当a/π＜d＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； ③当d＞b/π，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。 其中面声源的b＞a。 采用上述方法预测结果见下表。 表33 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 扩建工程 贡献值; 现有工程 噪声值; 厂界叠加 噪声值; 标准值; 达标情况. 昼间; 北厂界; 56.1; 52.4; 57.6; 70; 达标. 西厂界; 52.3; 52.7; 55.5; 60; 达标. 东厂界; 56.4; 53.2; 58.1; 60; 达标. 南厂界; 56.7; 53.1; 58.3; 60; 达标. 由上表可知，设备噪声经厂房隔声及距离衰减后，项目东厂界、南厂界和西厂界叠加噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北厂界叠加噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 因此，项目运行期噪声对周围环境影响较小。 4. 固体废物 4.1 一般固体废物 （1）废边角料产生量约为1t/a，收集后于一般固废暂存区暂存，定期外售给金属回收公司。 （2）废包装材料主要是废塑料薄膜、废纸箱等，产生量约为0.1t/a，废包装材料定期由废品收购站收购。 （3）喷粉工序产生的废塑粉量约0.1t/a，用带内衬的塑料编织袋收集后，由厂家定期回收；喷粉间配套除尘滤筒在运转过程中会产生损耗，影响收尘效率，要求建设单位及时更换废旧滤筒，预计每年更换一次，废滤芯产生量约4个/a，厂家更换后直接回收不在厂区存放。 （4）劳动定员新增10人，年工作时间为300天。生活垃圾按照平均每人每天0.25kg计算，则产生量为2.5kg/d，即0.75t/a。厂区内设垃圾收集箱，由环卫部门定期清运。 4.2 危险废物 （1）冲床等设备定期更换的废液压油和设备维修产生的废润滑油（HW08），产生量约为0.05t/a，经专用收集容器收集，于危废暂存后，定期交由有资质单位安全处置。 （2）烘干工序废气治理设施中活性炭吸附装置，活性炭吸附饱和后需定期更换，活性炭吸附装置活性炭充装量为0.05t；根据活性炭对有机废气的吸附能力（根据广东工业大学工程研究（活性炭吸附工业有机废气的工程设计）以及《简明通风设计手册》可知，1t活性炭约能吸附0.15t~0.3t有机废气，项目取活性炭吸附能力为0.15t有机废气/1t活性炭；扩建工程有机废气经废气处理装置处理量约0.0162t/a，至少需要活性炭量约0.108t/a。）可知，本项目活性炭吸附装置中活性炭3个月更换一次，活性炭吸附装置活性炭充装量为0.05t，废活性炭产生量约0.15t/a。废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49。经专用容器收集后，于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位安全处置。 （3）烘干工序废气治理设施中光氧催化装置，定期更换的废灯管（HW29）量约0.002t/a，于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位安全处置。 （4）人工磷化工序产生的废磷化液包装桶（HW49），产生量为10个/a，于危废暂存区暂存后，定期交由有资质单位安全处置。 （5）人工擦拭磷化液产生的废磷化液抹布手套量（HW49）约0.01t/a，经专用收集桶收集，于危废暂存区暂存后，定期交由有资质单位安全处置。 综上，扩建工程运行后，固废产生及处置情况见下表。 表34 固废产生量及处置方式一览表 污染物名称; 数量; 性质; 处置方式; 备注. 废边角料; 1t/a; 一般工业固废; 固废暂存区暂存，定期外售。; /. 废包装材料; 0.1t/a; /. 废塑粉; 0.1t/a; 固废暂存区暂存，厂家定期回收。; /. 废滤筒; 4个/a; 更换后厂家直接回收。; /. 废液压油、废润滑油; 0.05t/a; 危险固废; 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处理。; 编号HW08. 废活性炭; 0.15t/a; 编号HW49. 废灯管; 0.002t/a; 编号HW29. 废磷化液包装桶; 10个/a; 危废间暂存，定期交由有资质单位进行处理。; 编号HW49. 废磷化抹布手套; 0.01t/a; 编号HW49. 生活垃圾; 0.75t/a; /; 垃圾桶收集，环卫工人定期清运。; /. 扩建工程运行后，危险废物产生情况见下表。 表35 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废液压油废润滑油; HW08; 900-218-08; 0.05; 冲床设备; 固态; 矿物油; 油脂; 6个月; T,I; 危废暂存间专门容器分类收集，定期交由有资质单位进行处理。. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.15; 废气处理装置; 固态; 含有机物废物; 挥发性有机物; 3个月; T. 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.002; 废气处理装置; 固态; 含汞废物; 汞; 3个月; T. 废磷化抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 表面处理工序; 固态; 含磷化液废物; 磷化液; 3个月; T. 废磷化液包装桶; HW49; 900-041-49; 10个/a; 表面处理工序; 固态; 含磷化液废物; 磷化液; 6个月; T. 结合厂区实际情况，一般固废暂存区和危险废物暂存区要求设置要求如下： 一般固体废物：按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定设置专门的一般固废暂存区，并设置标识标牌，地面硬化处理。本项目一般固废暂存区位于2#生产车间内部，地面经硬化防渗处理，措施可行。 危险废物：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存区，应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危废由专人管理，做好登记。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 厂区内危险废物储存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设：储存间各种危险废物装入储存容器内，并分类存放在各自堆放区内，粘贴危废标签。危废暂存间应设200mm高砖混围堰，以免危废容器破裂，导致危险废物泄漏蔓延污染地表水、地下水。危废暂存间内围堰、内墙和墙角均应采取防渗措施。现有工程产生的危险废物已暂存于危废暂存间，扩建工程产生的危险废物（废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管）与现有工程产生的危险废物（废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管）相同，可以储存于同类专用容器内，不同的危废废物单独储存。 本项目危废储存场所基本情况见下表。 表36 危险废物贮存场所基本情况一览表 储存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废液压油废润滑油; HW08; 900-218-08; 冲床设备; 0.25m2; 桶装; 5m2; 6个月. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 废气处理装置; 0.25m2; 桶装; 3个月. 废灯管; HW29; 900-023-29; 废气处理装置; 0.2m2; 袋装; 3个月. 废磷化抹布手套; HW49; 900-041-49; 表面处理工序; 0.25m2; 桶装; 3个月. 废磷化液包装桶; HW49; 900-041-49; 表面处理工序; 0.25m2; 桶装; 6个月. 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 - 土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018中附录A土壤环境影响评价项目类别表：“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”的分类要求，本项目为金属制品业中的其他（喷粉），属于Ⅲ类项目。根据工程资料分析，本项目的土壤影响类型为污染影响型（项目建设不会影响土壤环境的盐化、酸化、硬化，不属于土壤环境生态影响型）。 根据本项目占地情况、建设项目所在地周边土壤敏感程度，可确定污染影响型项目工作等级。本项目位于高龙镇工业园区内，距离工业园区边界约1.5km，周边均为工业企业。距离工业园区内最近敏感目标约195m，项目所在区域为较敏感区域。项目评价工作等级划分情况见下表。 表37 项目土壤环境影响评价等级划分表 Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; －. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; －; －. 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 环境风险分析 6.1 评价等级确定 工程所涉及的危险物质为液化天然气（主要成分甲烷），罐装液化天然气在厂区内暂存，一次最大储存量为0.1t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录可知，危险物质数量与临界量比值Q=0.1/10=0.01＜1，则本项目环境影响潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，环境风险评价等级由环境风险潜势确定，环境风险评价等级判定见下表。 表38 环境风险评价等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目的环境风险评价仅需要“简单分析”，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 6.2危险物质 液化天然气具有易燃性，在适当条件下，与空气的混合气体在点燃时会发生发热发光的剧烈氧化反应，即燃烧。当液化天然气与空气的混合气体遇到火种（包括明火、电火花、静电火花等），就会发生爆炸，产生高温高压的冲击波，会产生巨大的破坏作用。 6.3 环境风险及分析 本项目使用罐装液化石油气，当液化气钢瓶自身或与管道接口处泄漏时，泄漏的气体会造成一定的空气污染，当遇到明火会发生火灾、爆炸。由于厂区内液化天然气储存量不大，燃烧或爆炸事故程度较小，影响范围主要在厂区内，对附近居民区影响不大。 6.4 风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率及事故发生后的环境影响。 液化气钢瓶要远离火种、热源区，工作及储存区严禁烟火，设置警示牌，并配备相应品种和数量的消防器材；定期检查维修液化气钢瓶，对于达到使用年限或瓶体出现变形的液化气钢瓶要立即更换；加强岗位责任，定期检查液化气钢瓶，严格遵守有关操作规程，严格管理，提高职工安全环保意识。 6.5 事故应急处理 当危险品引发火灾事故时，应立即组织人员使用二氧化碳灭火器扑灭，如果火势过大，应马上撤离，有条件的情况下应将附近的可燃物转移，同时向消防队求助；如果发生了爆炸，则应立即切断电路并组织所有员工疏散，同时拨打119求助。清点员工人数，以确认是否所有员工都已撤离事故现场，并组织人员进行抢险救灾工作。 6.6 环境风险评价结论 通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理控制，以及严密的事故应急预案，可将项目事故发生的环境风险降至最低。 7. 扩建项目运行后污染物排放“三笔账” 扩建项目运行后主要污染物排放“三笔账”情况见下表： 表39 扩建项目运行后污染物“三笔账”一览表 单位：t/a 类别; 排放源; 污染物名称; 现有项目实际排放量（固体废物为产生量）; 扩建项目排放量; 以新带老削减量; 扩建完成后总排放量（固体废物为产生量）; 增减量变化. 废气; 焊接工序; 颗粒物; 0.0184; 0.0022; 0; 0.0206; +0.0022. 喷涂工序; 非甲烷总烃; 0.0041; 0.0092; 0; 0.0133; +0.0092. 颗粒物; 0.0425; 0.0915; 0; 0.1340; +0.0915. - SO2; 0.0148; 0.0286; 0; 0.0434; +0.0286. - NOX; 0.0358; 0.0936; 0; 0.1294; +0.0936. 废水; 生活污水; COD; 0.0756; 0.0269; 0; 0.1025; +0.0269. 氨氮; 0.0079; 0.0028; 0; 0.0107; +0.0028. 固体废物; 下料工序; 废边角料; 2.0; 1.0; 0; 3.0; +1.0. 包装材料; 废包装材料; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 表面处理工序; 废磷化液包装桶; 0; 10个/a; 0; 10个/a; +10个/a. 废磷化液抹布手套; 0; 0.001; 0; 0.001; +0.001. 喷粉工序; 废塑粉; 0.1; 0.1; 0; 0.2; +0.1. 废滤筒; 4个/a; 4个/a; 0; 8个/a; +4个/a. 废气治理设施; 废活性炭; 0.1; 0.15; 0; 0.25; +0.15. 废灯管; 0.002; 0.002; 0; 0.004; +0.002. 设备维修; 废油; 0.05; 0.05; 0; 0.1; +0.05. 职工生活; 生活垃圾; 1.8; 0.75; 0; 2.55; +0.75. 8. 工程总量控制指标 8.1 工程大气污染物总量控制分析 本扩建工程烘干室采用天然气清洁能源，燃料燃烧产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。扩建工程天然气年用量新增5万m3/a，由：燃烧1万m3天然气产生SO2 5.7142kg，产生NOx 18.71kg可知，烘干室燃料燃烧产生SO2量为5×5.7142/1000=0.0286t/a；产生NOx量为5×18.71/1000=0.0936t/a。（排放量同产生量）。 扩建工程运行后，企业大气污染物总量控制建议指标见下表。 表40 大气污染物排放总量控制建议指标一览表 项目; SO2; NOx. 现有工程排放量（t/a）; 0.0148; 0.0358. 扩建工程排放量（t/a）; 0.0286; 0.0936. 扩建后企业总排放量（t/a）; 0.0434; 0.1294. 本扩建工程建成后，企业新增SO2排放量为0.0286t/a和NOx排放量为0.0936t/a；故推荐新增大气污染物总量指标SO2 0.0286t/a，NOx 0.0936t/a。 8.2 水污染物总量控制分析 本扩建项目无生产废水，生活污水（排放量为96m3/a）经厂区化粪池降解处理后，定期清掏用于周边农田施肥。扩建项目生活污水COD产生量为0.0336t/a，NH3-N产生量为0.0029t/a；经化粪池降解处理后污染物排放量COD为0.0269t/a，NH3-N为0.0028t/a。 表41 水污染物排放总量控制建议指标一览表 项目; COD; 氨氮. 现有工程实际排放量（t/a）; 0.0756; 0.0079. 扩建工程排放量（t/a）; 0.0269; 0.0028. 扩建后企业总排放量（t/a）; 0.1025; 0.0107. 由表37可知，本扩建项目实施后，企业总量控制指标为：生活污水COD 0.1025t/a，NH3-N 0.0107 t/a；其中新增总量控制指标为：生活污水 COD 0.0269 t/a，NH3-N 0.0028 t/a。 9. 相关政策及文件相符性分析 9.1 产业政策相符性分析 本项目为钢制办公家具柜制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策要求，项目代码：2019-410381-33-03-060823。 9.2 《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015] 33号）相符性分析 根据豫环文[2015] 33号本项目所在区域不在5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，河南省主体功能区所列的5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。农产品主产区准入政策具体见下表。 表42 本项目与豫环[2015]33号文件相符性分析一览表 文件规定内容; 本项目情况; 相符性分析. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。; 本项目属于《工业项目分类清单》二类工业项目，在《国民经济行业分类目录》（2017版）为C2130金属家具制造，本项目产生有机废气（非甲烷总烃）不属于持久性有机废气（持久性有机废气分为三类，分别为：杀虫剂；工业化学品：多氯联苯、六氯苯；生产中的副产品：二恶英和呋喃），不属于《工业项目分类清单》中严控重污染项目。; 本项目的环境影响评价需要进行审批，不属于文件中规定的不予审批类项目。. 项目所属区域位于豫环[2015]33号文划分的《大气污染防治重点单元》内，未列入《水污染防治重点单元》内。本项目为钢制办公家具柜制造项目，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目。因此，项目选址符合该通知要求。 9.3《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 河南省污染防治攻坚战领导小组办公室颁发的《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）文件的相关要求见下表。 表43 豫环攻坚办〔2020〕7号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严格新建项目准入管理。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于金属办公家具，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 2; 实施源头替代：大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目原料采用低VOCs含量涂料（塑粉）。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）中相关要求。 9.4《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办[2020]14号）文件的相关要求见下表。 表44 洛环攻坚办〔2020〕14号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制到位：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本企业生产区位于密闭的生产车间内，并对喷粉室和烘干室连接通道进行二次密闭。; 相符. 2; 工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目设固定焊接工序作业区，焊接烟尘经配套的袋式除尘器进行处理。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中相关要求。 9.5《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕15号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办[2020]15号）文件的相关要求见下表。 表45 洛环攻坚办〔2020〕15号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 10表面涂装工艺VOCs治理。具有表面喷涂工艺的机械制造加工、家具制造（含钢制、木制）、金属制品、集装箱加工、门窗加工等行业，应优先选用水性、高固体分、UV（光固）涂料等低（无）VOCs涂料，采用静电、自动化、智能化等先进的涂装工艺，源头上减少VOCs的产生和排放。; 本项目为办公家具制造，选用高固分的环氧树脂粉末涂料，喷粉室采用自动喷涂工艺，从源头上减少VOCs的产生和排放。; 相符. 2; 严格VOCs项目环境准入。提高涉VOCs 排放行业环保准入门槛，城市建成区内不再新建涉VOCs 工业项目，城市建成区现有涉VOCs 工业项目改、扩建不得增加VOCs 排放量；城市建成区外新建涉VOCs 工业项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的工业企业项目。; 本项目位于城市建成区外，但位于偃师市高龙镇工业园区内，涉及的新增VOCs，在偃师市内实行等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。本项目不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]15号）中相关要求。 9.6《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（洛环攻坚[2020]2号）文件的相关要求见下表。 表46 洛环攻坚〔2020〕2号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严格新建项目准入管理。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于金属办公家具，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 本项目不涉及燃煤设施。. 2; 严格VOCs项目环境准入。提高涉VOCs 排放行业环保准入门槛，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市建成区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代， 并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的工业企业项目。; 本项目位于城市建成区外，但位于偃师市高龙镇工业园区内，涉及的新增VOCs，在偃师市内实行等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。本项目不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2020]2号）中相关要求。 9.7 与《关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）相符性分析 中共洛阳市委洛阳市人民政府《关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）文件的相关要求见下表。 表47 洛发[2018]23号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 优化产业布局。严格环境准入：积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目位于高龙镇工业园区内，符合园区规划要求。针对现有工程采取了以新带老措施，本扩建工程建成后，全厂的VOCs排放量减少。; 相符. 2; 开展VOCs专项整治。加强源头严控：提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs；城市规划区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代。; 本项目属于扩建项目，位于高龙镇工业园区内。; 相符. 9.8 《偃师市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚[2019]9号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（偃环攻坚[2019]9号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表49 偃环攻坚〔2019〕9号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 17. VOCs污染专项治理; 加强源头管控：提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs项目；城市规划区外新建涉VOCs项目原则上进园发展。; 本项目属于扩建项目，位于高龙镇工业园区内。; 相符. VOCs设施升级改造：鼓励企业采用综合治污技术提高VOCs治理效率，开展VOCs净化技术升级，采用“A+B”复合净化技术。; 本项目烘干工序产生的有机废气，采用“光氧催化+活性炭吸附”复合净化技术。; 相符. 9.9 《偃师市2019年挥发性有机物治理专项方案》相符性分析 本项目与《偃师市2019年挥发性有机物治理专项方案》相关的内容相符性分析见下表。 表50 文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs项目；城市规划区外新建涉VOCs项目必须进园发展。; 本项目位于高龙镇工业园区内，符合项目环境准入要求。; 相符. 2; 实施涉VOCs企业差异化错时错峰生产。充分考虑行业产能利用率、污染物排放及去除率等情况，加大涉VOCs企业生产季节性差异化调控力度。对于未治理到位的，引导企业合理安排生产工期，制定错峰生产计划。; 本项目烘干工序产生的有机废气，采用“光氧催化+活性炭吸附”复合净化技术，治理措施到位，合理安排生产工期，无需制定错峰生产计划。; 相符. 9.10 与《偃师市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》相符性分析 本项目与《偃师市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》相关的内容相符性分析见下表。 表51 文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 生产环节治理。物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 项目喷粉室位于封闭的车间内，喷粉工序在喷粉室内进行，喷粉室安装“旋风除尘+后置滤筒”二级除尘设施。; 相符. 9.11 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析 根据生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表52 环大气[2019]53号文件相符性分析 项目; 要求; 环评要求; 相符性. 工业涂装VOCs综合治理; 1.强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。; 项目使用高固体分低VOCs含量的高固体涂料。; 相符. 2.有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 涂料等原辅材料在车间内密闭存储，喷粉作业在喷粉室内进行。; 相符. 10. 项目选址合理性分析 本项目建设场地位于偃师市高龙镇工业园区内，符合高龙镇工业园区的产业规划，项目用地为工业用地；项目建设符合当地规划及现行环保政策规定的相关要求；项目厂址不在高龙镇乡镇集中饮用水水源保护区范围内，符合河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划规划。依据国网河南省电力公司偃师市供电公司提供的证明，电力公司千伏1海宣线05#-06#塔线路从金科厂区车间正上方经过，线路与车间的安全距离，符合《电力设施保护条例》和《架空输电线路运行规程（DL/T741-2010）》的相关要求（见附件10）。 根据现场调查，厂区周围没有发现有价值的自然景观和稀有动植物种等需要特殊保护的对象。 本项目营运期采取相应的环保措施，废气和噪声达标排放；生活污水经化粪池降解处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；固体废物得到合理处置，不会对周边环境产生大的影响。 因此，项目的选址从环境保护角度分析是可行的。 11. 环保投资 该项目总投资为80万元，其中环保投资约6.1万元，占总投资的7.6%，环保措施及投资见下表。 表53 环保投资一览表 阶段; 名称; 数量; 投资（万元）; 备注. 营运期; 袋式除尘器; 1套; 2; 新建，处理焊接工序产生的烟尘。. 光氧催化+活性炭吸附; 1套; /; 依托现有，处理烘干工序产生的废气. 旋风除尘+后置滤筒; 1套; /; 依托现有，处理喷粉工序产生的粉尘. 二次密闭板材; /; 1; 新建，对喷粉室和烘干室连接通道进行二次密闭。. 固废暂存区; 1个; 0.1; 新建，5m2，5#生产车间内西侧，暂存扩建工程产生的一般固体废物。. 危废暂存间; 1座; 2; 5m2，位于厂区西侧. 垃圾桶; /; /; 依托厂区现有. 化粪池; 1座; 1; 处理生活污水. 合计; /; 6.1; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 1套，袋式除尘器+15m高排气筒 | 满足GB16297-1996表2二级标准要求 |
|  | 喷粉工序 | 颗粒物 | 1套，旋风除尘器+后置滤筒+15m高排气筒 | 满足GB16297-1996表2二级标准要求 |
|  | 烘干工序 | 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx | 1套，光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 满足GB16297-1996表2二级标准，同时满足豫环攻坚办[2017]162号要求。 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 10m3化粪池 | 定期清掏用于周边农田施肥 |
| 固体 废物 | 机加工工序 | 废边角料 | 集中收集，暂存于固废废物暂存区。 | 定期外售 |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 集中收集，暂存于固废废物暂存区。 | 定期外售 |
|  | 喷粉工序 | 废塑粉 | 分类收集，暂存于固废废物暂存区。 | 厂家定期回收 |
|  |  | 废滤筒 |  |  |
|  | 表面处理工序 | 废磷化液包装桶 | 暂存于危废暂存区 | 厂家定期回收 |
|  |  | 废磷化抹布手套 | 收集于专用容器内，暂存于危废暂存区 | 定期交由有资质单位进行处理 |
|  | 设备维修 | 废液压油 废润滑油 | 分类收集于专用容器内，危废暂存间暂存。 | 定期交由有资质单位进行处理 |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 收集于专用容器内，暂存于危废暂存间 | 定期由具有危废资质的单位进行处理 |
|  |  | 废灯管 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 分类收集，环卫部门定期清运 | 合理处置 |
| 噪 声 | 噪声主要来自剪板机、冲床、点焊机、折弯机、风机等设备，一般在75~85dB(A)，在采取车间隔音、距离衰减等措施后，不会对周围环境产生明显不利影响。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目施工期较短，产生的影响较小；营运期所产生的污染物通过采取各种污染治理措施后，不会对周围生态环境造成明显不利影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 1. 评价结论 1.1 产业政策符合性 本项目为钢制办公家具柜制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策要求，项目代码：2019-410381-33-03-060823。 1.2 项目选址可行性 本项目厂址位于偃师市高龙镇工业园区内，项目地块为工业用地，符合园区主导产业要求。厂区北侧为S320省道，隔路为高龙铁箱厂；东侧为轻捷石化厂，西侧为商品门面房，南侧为空地；距离项目厂区最近的敏感点为西南侧195m的石牛村。经过环境影响分析，项目营运期采取相应的环保措施，废气、废水和噪声达标排放；固体废物得到合理处置，不会对周边环境产生大的影响。 项目厂址不在高龙镇乡镇集中饮用水水源保护区范围内，符合河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划规划。根据现场调查，厂区周围没有发现有价值的自然景观和稀有动植物种等需要特殊保护的对象。项目符合当地及现有环保政策要求。 经分析，项目建设对周围环境和敏感点影响较小，项目的选址不存在大的环境制约因素，选址可行。 1.3 环境质量现状结论 环境空气：根据统计数据，2019年偃师市主要污染物平均浓度统计结果，SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在评价区域为环境空气质量不达标区。 地表水：为了解区域水质现状，本次评价借用偃师市境内伊洛河断面2018年1月~12月的常规监测数据。根据监测结果可知，伊洛河断面氨氮未超标，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准要求；伊洛河断面COD超标，随着偃师市环境综合整治方案的逐步实施，预计伊洛河水质将得到有效改善。 声环境：为了解当地声环境质量现状，对项目东厂界、南厂界和西厂界声环境质量进行了监测，由监测结果可知，本项目所在区域的声环境质量现状监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，北厂界声环境质量现状监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，该区域声环境质量较好。 1.4 营运期环境影响分析结论 （1）废气 项目营运期焊接工序产生的焊接烟尘经配套的袋式除尘器处理后，经15m高排气筒达标排放，颗粒物的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；喷粉工序产生的粉尘经配套的“旋风除尘器+后置滤筒除尘”装置处理后，经15m高排气筒达标排放，颗粒物的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；烘干工序产生的有机废气经“光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，经15m高排气筒达标排放，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，同时满足《工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）—表面涂装行业有机废气排放浓度限值要求。 项目营运期产生废气对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 项目废水主要为生活污水，主要为职工洗手、洗脸废水，经厂区10m3化粪池降解后，化粪池定期清掏，用于周边农田施肥。 因此，项目在正常运营过程中不会对区域地表水环境质量造成影响。 （3）声环境影响分析结论 项目生产车间内设备运行噪声经车间隔音及距离衰减后，东厂界、南厂界和西厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，项目在正常运营过程中对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析结论 生产过程中产生的废边角料及废包装材料等一般固体废物，于一般固废暂存区暂存，定期外售处理；废塑粉收集后，由厂家定期回收。生活垃圾由垃圾箱收集后，由当地环卫工人定期清运处理。 营运期产生的危险废物，分类收集于专用容器内，于危废暂存间暂存，定期交由具有资质的单位进行处理。本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 上述评价结果是根据现场调查情况及偃师市高龙镇金科养殖设备厂提供的建设地址、建设规模、项目区平面布置及与此对应的排污情况基础上进行的，如果由于上述内容及项目性质发生改变，应由该建设单位按环保部门的要求另行申报。 2. 评价建议 ①认真落实环评中提出的各项污染防治措施及污染防治对策建议。 ②及时清理生产过程中产生的固体废物，做到一班一清，保持车间清洁。 ③建议项目卫生防护距离内不再新规划敏感点。 3. 评价总结论 综上所述，偃师市高龙镇金科养殖设备厂年生产2000套办公家具柜项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周围环境敏感点及卫生防护距离包络线示意图 附图3 厂区平面布置图 附图4 项目与高龙镇总体规划位置关系示意图 附图5 项目厂址与洛阳市大遗址保护范围位置关系 附图6 项目厂址与高龙镇镇饮用水源保护区划的位置关系 附图7 项目周围现状示意图 附件： 附件1 委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 土地证明 附件4 现有项目环保备案公告 附件5 监测报告 附件6 “三同时”环保设施一览表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 7. 环境风险专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |