《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 洛阳皓瑞德工贸有限公司年加工20万条吨包项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳皓瑞德工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 詹瑞霞 |  |  |  | 联系人 |  | 张海洲 |  |
| 通信地址 | 偃师市首阳山街道办事处石桥村1组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13937958157 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 471943 |
| 建设地点 | 偃师市首阳山街道办事处石桥村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 偃师市 发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 2018-410381-29-03-039608 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建¨技改¨ |  |  |  |  | 行业类别及代码 | 制造业-C2923塑料丝、绳及编织品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 640 |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) | 0 |  |
| 总投资 (万元) | 200 |  | 环保投资 (万元) |  |  | 1.6 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 环评经费 (万元) |  |  | 投产日期 |  |  | 2020年7月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 洛阳皓瑞德工贸有限公司（以下简称“皓瑞德公司”）法人代表詹瑞霞，厂址位于偃师市首阳山街道办事处石桥村1组，主要经营范围为：塑料制品、包装制品的生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售。 吨包袋又称太空袋、集装袋，是一种中型散装容器，主要以起重机或叉车就可以实现集装单元化运输。它便于装运大宗散装粉状物料，具有容积大、重量轻、便于装卸等特点，是一种常见的包装材料。为满足市场需求，促进区域经济发展，皓瑞德公司决定投资200万元建设“年加工20万条吨包项目”。该项目根据市场需求外购半成品塑料基布、口布、吊带等原料，经裁剪、缝纫、打包后制成吨包产品，外售给订购客户。经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。该项目已经偃师市发展和改革委员会审核同意备案，项目代码：2018-410381-29-03-039608。备案证明文件见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018修正版），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中“47塑料制品制造”类别，该类别中“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他”应编制报告表。本项目生产原料不涉及有毒原材料，且不以再生塑料为原料，无电镀喷漆工艺，因此属于“其他类项目”，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。 评价单位接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表。 本项目现场踏勘时，主要生产设备已安装，项目属于未批先建。偃师市环境保护局已对此环境违法行为进行了处罚，环保罚款票据见附件3。 2、建设地点及周边环境概况 本项目建设地点位于偃师市首阳山街道办事处石桥村1组。根据偃师市自然资源和规划局出具的情况说明，项目用地性质属于工业用地，项目建设符合《首阳山镇土地利用总体规划（2010-2020）》。厂址东侧为喜洋洋幼儿园，南侧为空地，西侧为洛阳市森璞实业有限公司，北侧为G310国道。本项目距离东侧后张村最近距离为50m。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况图见附图3。 3、工程主要建设内容 本项目基本情况见表1，主要建设内容见表2。 表1 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 洛阳皓瑞德工贸有限公司. 统一社会信用代码; 91410381MA4513C926. 项目名称; 洛阳皓瑞德工贸有限公司年加工20万条吨包项目. 工程性质; 新建. 建设地点; 偃师市首阳山街道办事处石桥村. 土地性质; 工业用地. 中心点地理坐标; N34.724966°，E112.675154°，海拔117米. 产品生产规模; 年产20万条吨包. 生产工艺; 外购塑料基布、口布、吊带等原料→裁剪→缝纫→打包→成品. 项目组成; 生产设施：生产车间 公辅设施：办公用房 环保设施：化粪池、固废暂存区. 占地面积; 640平方米. 工程投资; 200万元，其中环保投资1.6万元. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班工作8小时. 劳动定员; 15人，其中管理及技术人员2人，生产人员13人. 表2 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，砖混结构，共2层（局部3层），长32m、宽20m，总建筑面积1120m2。主要用于吨包袋的生产加工。; 依托租赁厂区现有. 其中：原料区; 车间一层东、西两侧，建筑面积150 m2。. 裁剪区; 车间一层中部，建筑面积200 m2。. 缝纫区; 车间二层北部，建筑面积200 m2。. 成品区; 车间二层南部，建筑面积280 m2。. 辅助工程; 办公用房; 位于生产车间1层，共3间办公室，总建筑面积40m2，用于行政办公及接待。; 依托租赁厂区现有. 公用工程; 供电; 来自偃师市首阳山镇市政电网。; 依托租赁厂区现有. 供水; 来自偃师市首阳山镇市政自来水管网。. 排水; 项目无生产废水产生及外排，职工生活污水经化粪池处理后定期清运肥田。. 环保工程; 化粪池; 共1座，容积为15m3，长3.5m、宽1.8m、深2.5m，三格化粪池，用于职工生活污水的收集处理。; 已建成. 固废暂存区; 位于生产车间1层中部位置，占地面积为10m2，用于废边角料等一般固体废物的收集和临时储存。; 本次新建，尚未建设. 4、产品方案及生产规模 本项目产品方案及生产规模及见下表。 表3 产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 规格; 提吊方式; 入料口; 出料口; 主要 成分; 产量 （万条/a）. 1; 圆柱形吨包; ϕ0.9m、ϕ1m; 顶吊/底托; 机装/人工; 有出料口/无出料口; 聚丙烯; 10. 2; 方形吨包; 0.9m×0.9m×0.9m、1m×1m×1m; 顶吊/底托; 机装/人工; 有出料口/无出料口; 聚丙烯; 10. 合计; 20. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表4 主要生产设备一览表 设备名称; 规格型号及参数; 数量(台); 位置; 备注. 手动断布机; 裁断宽度2300mm; 1; 一层车间; 已安装，用于基布裁断. 自动裁布机; /; 1; 一层车间; 已安装，用于基布裁断. 剪裁机; 523C1-101（220V）; 1; 一层车间; 已安装，用于基布裁剪. 高速切带机; YN/6-100; 1; 一层车间; 已安装，用于吊带裁断. 集装袋专用缝纫机; YT255; 20; 二层车间; 已安装16台，用于产品缝合. 鼓风机; 功率1.5KW; 1; 二层车间; 已安装，用于需加内袋的吨包鼓风. 打包机; /; 1; 二层车间; 已安装，用于产品打包. 升降车; /; 1; 一层车间; 已安装，用于原料及产品在车间内的提吊运输. 叉车; /; 1; 一层车间; 已安装，用于原料及产品在车间内的运输. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》以及《河南省部分行业淘汰落后生产工艺装备和产品名录》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，因此符合相关要求。 6、原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表5 主要原辅材料及动力消耗 原料名称; 规格; 主要成分; 单位; 年消耗量. 原辅 材料; 塑料基布; ϕ1.6m、ϕ1.8m、ϕ1.9m、ϕ2m; PP聚丙烯纤维布; t/a; 180. 口布; 0.55m×0.5m、0.55m×0.7m; PP聚丙烯纤维布; t/a; 24. 吊带; /; PP聚丙烯纤维布; t/a; 180. 内袋; /; 高密度聚乙烯; t/a; 3. 口绳; 0.4m; PP聚丙烯纤维布; t/a; 4. 缝纫线; /; 超高分子量聚乙烯纤维; t/a; 10. 能源; 水; /; /; m3/a. 电; /; /; kwh/a; 40000. 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员15人，其中管理及技术人员2人，生产工人13人。年工作日300天，每天1班，每班工作8小时。每天工作时间为：上午8:00~12:00，下午14:00~18:00。 8、公用工程及辅助设施 ⑴ 给水 本项目用水全部为生活用水，项目给水由偃师市首阳山镇市政自来水管网集中供给，水质、水量可满足使用。本项目劳动定员为15人，均不在厂内食宿。根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009），职工生活用水（无食宿）按照40L/人.d计，则职工生活用水量为0.60m3/d，年生活用水量为180m3。 ⑵ 排水 本项目无生产废水产生及外排。职工生活污水经厂区内1座15m3的化粪池处理后定期由附近农户清运肥田。 ⑶ 供电 本项目供电由偃师市首阳山镇市政电网集中供给，年用电量为4.0万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部的洛阳盆地东隅，行政区划隶属洛阳市，介于东经112°26′~113°00′和北纬34°27′~34°50′之间。偃师市东邻巩义市，西连洛阳市洛龙区和孟津县，南依嵩山与登封、伊川接壤，北隔黄河同孟州市相望，全市东西长约44km，南北宽约34km，总面积668.58km2。 首阳山镇位于偃师市西部，北屏邙山，南界洛河，西临洛阳白马寺，东连偃师市区，陇海铁路、310国道横贯东西，207国道纵穿南北。地理位置优越，交通便利发达，镇区总面积52.9 km2。 本项目位于偃师市首阳山街道办事处石桥村1组，厂址东侧为喜洋洋幼儿园，南侧为空地，西侧为洛阳市森璞实业有限公司，北侧为G310国道。本项目地理位置较好，交通运输便利。本项目区域地理位置详见附图1。 - 2、地形地貌 偃师境内地表形态复杂多样，可分为山地、丘陵、平原三大类型，其中平原面积占31.4％，丘陵占51.9％，山区占16.7％。北部为邙山丘陵，面积约22.97万亩，中部是伊洛河冲积平原，面积约44.42万亩，南部为万安山低山丘陵和山前洪积冲积坡地，面积约77.08万亩。偃师市境内整个地势自西向东倾斜，南北高，中间低，略呈槽形。伊洛河冲积平原区呈西南~东北向带状，分布于市境中部，长40km，宽5~10km，海拔115~140m，相对高度3~5m，地势平坦，坡度1°~2°。 本项目厂址位于冲积平原区，地势宽阔平坦，地面高差变化不大，适合建厂。 - 3、地质特征 偃师市在地质构造上位于洛阳断陷盆地东部，大地构造处于中朝准台地西南部，华北中断坳西北缘——嵩箕中台隆西北部，嵩山背斜之北翼，地层出露较全，各期次构造亦很明显，并有相应的岩浆活动。 偃师市境内的构造形态历经多次造山运动的影响，地质构造发育十分复杂。南部山区为伊川郭嘉窑大背斜的北翼，区内表现为一系列向北倾斜的单斜地层。就其基底和盖层两大部分来看，前者为太古界登封群，下元古界嵩山群，后者为中元古界五佛山群，乃是古生界地层。岩层倾向一般为东段略偏东，西段略偏西，倾角19~20°，境内褶皱及断裂构造比较发达。偃师市地区地震烈度为VI度。 本项目厂址所在区域地层表层为耕土，其下各土层均属第四系全新统～晚更新统冲、洪积作用形成的黄土状粉土、黄土状粉质粘土、中砂及圆砾层，自上而下共分5层：耕土、黄土状粉土、黄土状粉质粘土、黄土状粉质粘土、中砂。地质构造简单，无明显地质变化。 4、水文及水文地质 ⑴ 地表水 本项目所在区域主要地表水体有洛河、伊河，以及两河相汇后形成的伊洛河，均属黄河水系。 洛河：发源于秦岭山脉东侧的陕西省洛南县洛源乡木岔沟，流经卢氏、洛宁、宜阳、洛阳、偃师，在偃师市岳滩村东约1km处与伊河相汇，向东北经巩义神堤村北注入黄河。洛河全长453km，偃师境内长31km，流域面积255km2。河床宽0.5～1km，纵坡度约1/2400。洛河与伊河汇流后称伊洛河，其纵坡度约1/4000。河床由卵石、泥沙构成，渗水性较好。据白马寺水文站观测资料统计，洛河多年平均流量45.04m3/s，枯水期平均流量7.04m3/s；最大年平均流量120.0m3/s，最小年平均流量13.6m3/s；丰枯比13.7。 伊河：发源于栾川县陶湾乡三合村闷顿岭，流经嵩县、伊川、洛阳，在偃师市岳滩村东与洛河相汇。偃师段西马村至杨村长37km，占伊河全长347km的10.7%，流域面积565km2，占偃师市总面积的59.9%。河床最宽处（东石罢）3.2km，最窄处（安滩）0.38km，纵坡出龙门口后由几百分之一变缓到1/3000左右。河床由卵石、泥沙构成，渗水性较好。由于落差小，泥沙沉重量大，河中多沙洲。据龙门水文站观测资料统计，伊河多年平均流量24.6m3/s，枯水期平均流量7.96m3/s；最大年平均流量98.3m3/s，最小年平均流量为5.2m3/s；丰枯比18.9。 伊洛河：伊河与洛河于城关、岳滩、故县三镇交界处汇合，汇合后称伊洛河。伊洛河流经偃师山化乡、巩义市，总长约44km，最终于巩义市汇入黄河。 距离本项目厂址最近的地表水体为南侧2.0km的洛河。本项目生活污水经厂区内化粪池收集处理后用于附近农田施肥，预计不会对地表水体造成污染影响。 ⑵ 地下水 偃师市属洛阳盆地水文地质区，地下水的埋藏和分布明显受着地质构造和地貌的控制。在盆地内堆积有很厚的松散沉积，孔隙度良好，南部山区基岩裂隙及碳酸岩都比较发育，为地下水的补给和储存创造了良好条件。承压水和潜水均有分布，但上层滞水量少，尤其南北两坡更少。地下水埋深在伊洛河一级阶地一般小于5m，两侧随地形增高而变深，南坡一般为20～40m，邙岭则在百米左右。 本项目所在区域南部临近洛河，区域地下水补给条件较好。区域地下水补给主要以大气降水、河道侧渗为主，特别是洛河拦河坝的修建对该区地下水补给创造了有利条件；其次农业的灌溉回渗也是地下水补给的途径之一。区域地下水排泄方式主要有河流排泄、人工开采和蒸发排泄等，其中以中深层地下水的侧向径流排泄为主，人工开采为次。 区内地下水以松散岩类孔隙水为主，部分地段为裂隙空隙微承压水，区内含水岩组分为两类：①由中上更新统的砂卵石层组成，埋深3~100m，其厚度从北至南由20m变为70余m。颗粒级别从漂石到细砂，粒径最大达1m以上，一般为20~30cm，东部卵石成分含量较西部高。该含水岩组50m以上成分较为纯净，粒径较大，透水性好；50m以下卵石粒径变小，夹数层厚0.5~3m的泥质层和泥质砂卵石层，透水性较差。②深层裂隙空隙微承压水岩组由第三季砂卵石层组合而成，该层埋深大，富水性较差。 5、气候气象 偃师属暖温带大陆性季风气候，受季风影响十分明显。春季受冷暖气流交替影响，天气多风少雨；夏季盛行从海上吹来暖湿的偏南风，高温多雨；秋季受蒙古高气压势力增强、副热带高气压南撤的影响，冷暖适宜，但有时秋雨绵绵；冬季盛行从北冰洋和西伯利亚地区及蒙古吹来的寒冷干燥的偏北风，雨雪稀少。根据偃师市气象观测站近20年间的观测资料统计，多年平均气温15.3℃，多年平均降水量543.4mm，多年平均相对湿度64.4%，多年平均日照时数2055.3h，年均风速2.68m/s，主导风向ENE。偃师市多年气象特征表见表6，近20年全年风玫瑰图见图1。 表6 偃师市多年气象特征表 项 目; 单位; 数值; 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 15.3; 极端最高气温; ℃; 42.7. 极端最低气温; ℃; -17.3; 年平均降雨量; mm; 526.5. 最大年降雨量; mm; 1127.3; 最小年降雨量; mm; 319. 年蒸发量; mm; 1939.4; 年均相对湿度; %; 67.3. 年最大冻土深度; cm; 35; 年最大积雪厚度; cm; 23. 年平均风速; m/s; 2.68; 年无霜期; d; 211. 主导风向; ENE; 主导风频; 8.8%. 图1 近20年全年风玫瑰图 6、相关规划 6.1偃师市城乡总体规划（2015-2030） ⑴ 规划期限 近期：2015年-2020年；远期：2021年-2030年；远景：2030年以后。 ⑵ 规划范围 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏故城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4平方公里。 ⑶ 市域总体规划 规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 ①市域禁止建设区范围及管制措施 偃师市域禁止建设区包括地质灾害高易发区、基本农田保护区、地表饮用水源一级保护区、遗址保护区的重点保护区、洛河及伊河滨河生态保护区、坡度大于25度的山体、采矿塌陷区等。 禁止建设区管制措施： A、作为生态培育、生态建设的区域，本区域禁止任何与基本农田、历史保护和生态环境保护无关的开发建设行为。 B、对于划定为遗址保护区的重点保护区，严禁各种与文物保护无关的建设活动。 C、加强对工程地质上不适宜建设地区的管制，在该区域内严禁各种建设、开发活动，避免对地形植被的破坏；分阶段、有重点地搬迁位于地质灾害易发区内的居民点；根据具体情况，采取各种措施积极恢复与改善生态环境。 D、严格管制基本农田，基本农田保护区依法定规划确定后，任何单位和个人不得改变用途或占用，确需占用的必须经国家及省、市主管部门批准。经批准占用的基本农田，当地人民政府应当按照批准文件修改土地利用总体规划，并补充、划入数量相当的基本农田。 本次规划按现行土地利用总体规划划定的基本农田禁建区，如新编土地利用总体规划对其范围和面积进行调整，本规划的禁建范围也应相应调整。 ②市域限制建设区范围及管制措施 偃师市域限制建设区包括遗址保护区除重点保护区外的保护范围及周边的建设控制地带、地质灾害中易发区、区域性交通廊道控制用地（包括高速公路、国道、省道等区域性交通沿线控制用地等）、重大市政基础设施廊道（包括110kV及以上电压等级的电力线走廊、高压燃气管道走廊等）、一般农用地等。 A、偃师市高速公路、高铁旁绿带宽度每侧按50米控制，新建骨干公路城镇段每侧设置20米宽以上的防护绿带，城镇外国道、省道、县乡道两侧分别设置30米、20米、10米以上的防护绿带。 B、雷达站、气象站、军事设施、外事机构、微波站、微波通道、危险品等设施应按照有关规范和规划要求确定控制范围。 C、一般农用地主要指基本农田以外的耕地、林地、园地、草场、畜禽水产养殖地和直接为农业生产服务的农村道路、农田水利、农田防护林及其他农业设施用地。根据《偃师市土地利用总体规划》要求划定。 限制建设区管制措施： A、处于遗址保护区及其建设控制地带内的城市和村镇已建区，应根据保护规划要求，对范围内的相关建设进行限建管控，建设前的勘察设计时进行考古挖掘，如经考古挖掘有发现，须重新调整建设控制地带。保护区内农业用地则应注意控制深挖掘的生产活动。 B、地质灾害中易发区在将其做为城乡建设用地时要慎重，必须严格做好地质灾害评估，事先搞好地质灾害防治工程。 C、加强对水土流失的防治，保护林地生态多元化、审慎选择外来物种，促进生态环境建设。 D、在城市、城镇总体规划中划定的限建区域，确有必要进行建设时，开发项目应符合城镇整体发展的要求，并严格控制项目性质、规模和强度。 E、 已经布局在该区域内的工业企业应逐步向规划的工业区搬迁，已废弃的工业厂房要及时复垦。 ③适宜建设区范围及管制措施 A、重点发展区 重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。 严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 B、引导发展区 引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。 按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 C、其他适宜建设用地 市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 ⑷市域城镇体系空间结构 偃师市域城镇体系发展形成“一心、两轴、两片”的空间形态。 一心：指偃师中心城区，洛阳大都市东部的中心，偃师市域的政治、经济、文化和教育中心。 两轴：两轴分别为北部中州路发展轴和南部洛偃快速通道发展轴。中州路发展轴为主轴，以首阳山组团为洛偃联动发展的桥头堡，带动包含翟镇、岳滩、山化中心城区所辖街镇等地区发展；南部洛偃快速通道发展轴为副轴，以高龙镇作为洛偃联动发展的桥头堡，带动包含顾县、缑氏等伊河南岸城镇的发展。 两片：中心城区发展片区：邙山以南、伊河以北的中心城区发展空间，包括中心城区、山化镇区、翟镇镇区。伊河南岸城镇发展片区：北至伊河、东、西至市域边界，南至万安山山地边缘；包括顾县、高龙、缑氏、大口、府店镇区，是偃师市城镇工业、物流、农业和旅游重点发展的地区，是偃师在空间和产业、生态等方面与洛阳伊滨新区对接，实现洛偃联动发展的重要地区，也是洛阳都市区远景发展的战略预留空间。 本项目位于偃师市首阳山街道办事处石桥村1组，G310国道和陇海铁路线以南，不在偃师市中心城区规划范围内。根据偃师市自然资源和规划局出具的证明文件，项目土地性质属于工业用地，项目建设符合土地利用总体规划。偃师市自然资源和规划局出具的证明文件见附件4。 6.2饮用水源保护规划 ⑴城市集中式饮用水源地 偃师市现有2处城市集中式饮用水源地，分别为一水厂和二水厂。一水厂位于市区首阳路与中成路交叉口东南角（后庄），设计取水量为1万m3/d，由6眼深井取水，井深120~153m。二水厂位于后纸庄村北300m处，设计日供水规模5万m3/d，由9眼深井取水，井深226~368m。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）文件规定，城市集中式饮用水源保护区一级保护区为取水井外围50米的区域；二级保护区为一级保护区外围150米的区域。 偃师市一水厂和二水厂均位于洛河以北，本项目厂址不在以上水源保护区范围内，且距离较远，因此符合河南省城市集中式饮用水源保护区划。 ⑵乡镇集中式饮用水源地 偃师市共有10处乡镇集中式饮用水源地，距离项目厂址最近的饮用水源地为首阳山镇供水厂地下水井群。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号文），偃师市首阳山镇供水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区范围为：水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。 本项目厂址位于偃师市首阳山镇供水厂地下水井群西侧，距离其一级保护区边界的最近距离约为3.5km，不在其水源保护区范围内，因此符合河南省乡镇集中式饮用水源保护区划。本项目厂址与偃师市首阳山镇饮用水源地的相对位置关系见附图7。 6.3文物保护规划 大遗址保护区包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目厂址位于偃师市首阳山镇，位于邙山陵墓群（东段）保护范围内。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》： 第十三条 市文物行政部门应当在邙山陵墓群重要墓葬和遗址、保护范围、建设控制地带设立保护标志、界桩等保护设施。任何单位和个人不得擅自移动、损坏保护设施。 第十四条 在邙山陵墓群重要墓葬和遗址内禁止下列行为： （一）对设有禁止拍摄标志的区域或者文物擅自进行拍摄； （二）刻划、涂污或者以其他方式故意损坏文物建筑物、构筑物； （三）违规倾倒、堆放垃圾和排污、排水； （四）修墓、立碑； （五）建房、建窑、打井、挖塘、挖洞、挖渠、取土、垦荒； （六）存放易燃、易爆、腐蚀性等危害重要墓葬和遗址安全的物品； （七）擅自采集文物； （八）其他危害重要墓葬和遗址安全的行为。 第十六条 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 本项目厂址位于邙山陵墓群（东段）的核心区保护范围，项目租赁石桥综合批发部（原为首阳山镇石桥村一组张书成翻砂厂）已建成厂房进行建设，项目后续建设及营运期不涉及动土作业。根据偃师市文物局出具的证明可知，“石桥张书成翻砂厂新征地位于偃师市首阳山镇街道办事处石桥村，四至：东至李延春翻砂厂，西至空地，南至空地，北至310国道。我局于1993年12月12日组织文物勘探队对该项目进行了文物勘探（图号94009），勘探面积437平方米，无发现古文化遗存。”本次评价要求：本项目正式投产前应征得相关文物主管部门同意，在后续项目建设及运营过程中不允许进行任何土建工程。项目营运期应严格执行本次环评提出的相应环保措施，不得破坏邙山陵墓群的环境风貌，不得进行任何可能影响文物保护单位安全及其环境的活动，尽量减小对周围环境的影响。 洛阳市大遗址保护区划图见附图6，偃师市文物局出具的证明文件见附件5。 6.4铁路安全管理条例 根据《铁路安全管理条例》第四章“铁路线路安全” 第二十七条要求，铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 本项目厂址位于偃师市首阳山镇石桥村，距离北侧陇海铁路线约130m，该距离可以满足《铁路安全管理条例》中规定的铁路线路安全保护距离的要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 本项目厂址位于偃师市首阳山镇，根据功能区划，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用偃师市环境监测站2018年连续1年的监测数据评价项目所在区域基本大气污染物环境质量现状，具体监测因子为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，具体监测结果见下表。 表7 偃师市空气质量现状评价结果表 区域; 污染物; 评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. 偃师市; SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 97; 70; 138.6; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4; 超标. CO; 日平均第95百分位数（mg/m3）; 1.5; 4; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 106; 160; 66.3; 达标. 由上表可知，2018年偃师市六项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。2018年，偃师市SO2、NO2、CO、O3相应浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度不能满足GB3095-2012二级标准，因此判定本项目所在区域为不达标区。2018年偃师市环境空气质量达标天数为212天，达标率为58.1%。 根据《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，到2020年，洛阳市全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量明显改善，环境风险得到有效管控，全市生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽洛阳目标基本实现打下坚实基础。具体目标为：到2020年，全市氮氧化物减排30220吨，二氧化硫减排27880吨。全市PM2.5年均浓度达到54ug/m3米以下，PM10年均浓度达到95ug/m3以下，城市区优良天数达到260天以上。偃师市、孟津县、新安县、伊川县、宜阳县、吉利区PM2.5年均浓度达到45ug/m3以下，汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县PM2.5年均浓度达到35 ug/m3以下。根据《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚[2020]2号文），到2020年底，偃师市全市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度控制在80ug/m3以下，PM2.5（细颗粒物）年均浓度控制在45ug/m3以下，中度及以上污染天数明显减少。 目前，偃师市正在积极推进实施《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》、《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》及《偃师市2019年工业企业无组织排放治理方案》等一系列措施，预计区域环境空气质量将不断改善。 2、地表水环境质量现状 距离本项目厂址最近的地表水体为项目南侧2.0km的洛河。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用2018年洛阳市地表水常规监测断面——伊洛河汇合处的监测数据资料。伊洛河汇合处断面为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体监测因子为：PH、COD和氨氮，监测分析方法及检出限见下表。 表8 各监测因子监测分析方法 监测因子; 分析方法; 方法来源; 检出限. pH; 玻璃电极法; GB6920-86; /. COD; 重铬酸盐法; GB11914-89; 10. 氨氮; 纳氏试剂比色法; HJ535-2009; 0.025. 监测结果见下表。 表9 伊洛河断面地表水监测结果统计表 单位：mg/L 断面名称; 监测因子 采样日期; pH; 化学需氧量; 氨氮. 伊洛河; 1月3日; 8.64; 15.0; 0.387. 2月3日; 8.40; 23.4; 0.31. 3月1日; 8.21; 19.3; 0.487. 4月5日; 8.41; 23.8; 0.18. 5月2日; 8.05; 22; 0.108. 6月1日; 8.07; 22; 0.41. 7月3日; 8.42; 26; 0.326. 8月1日; 7.85; 19; 0.179. 9月1日; 7.74; 14; 0.112. 10月9日; 7.84; 19; 0.19. 11月3日; 7.81; 11; 0.196. 12月5日; 7.81; 18; 0.29. 监测平均值; 8.10; 19.4; 0.289. 监测值范围; 7.74-8.64; 11.0-26.0; 0.108-0.49. 标准限值; 6～9; ≤20; ≤1.0. 最大超标倍数; /; 0.3; /. 超标率（%）; 0; 0.42; 0. 由上表可知，洛阳市常规监测断面伊洛河交汇处pH、氨氮2018年全年各月份监测值均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，COD2018年年平均监测值可以满足GB3838-2002中III类标准限值，但有部分月份监测值超出III类标准限值要求。 针对地表水体超标现状，偃师市人民政府下发了偃师市环境综合整治实施方案，要求对重点行业排污进行限期治理和深度治理，推进伊洛河流域的环境综合整治。对于污水管网覆盖到的区域，所有工业污水必须处理达标后截流进入污水管网；对于尚未覆盖到的区域，所有工业污水必须达标排放，否则依法予以取缔。生活污水禁止直接入河，同时加大流域内污水处理厂监管力度，确保污水处理厂稳定运行、达标排放。随着环境综合整治方案的逐步实施，预计伊河水质将得到有效改善。 3、声环境质量现状 为了解本项目厂址周围声环境质量现状，本次环评于2020年4月29日~30日对项目厂界及附近敏感点进行了现状监测。监测结果统计见下表。 表10 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 昼间监测值; 达标分析; 夜间监测值; 达标分析; 执行标准. 北厂界; 63.5~64.3; 达标; 52.4~53.0; 达标; 昼70，夜55. 南厂界; 57.0~58.1; 达标; 48.7~50.0; 达标; 昼70，夜55. 东侧喜洋洋 幼儿园; 63.4~64.5; 达标; 52.0~52.8; 达标; 昼70，夜55. 东南侧后张村; 52.0~53.2; 达标; 43.0~43.7; 达标; 昼55，夜45. 备注：本项目西侧和东侧不具备监测条件。项目南、北厂界和东侧喜洋洋幼儿园均临近G310国道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东南侧后张村执行1类标准。. 由以上监测结果可知，本项目南、北厂界噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，东侧紧邻喜洋洋幼儿园的噪声监测值可以满足GB3096-2008中4a类标准，东南侧后张村的噪声监测值可以满足GB3096-2008中1类标准，说明区域声环境质量现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表11 主要环境保护目标及级别 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 级别; 备注. 环境空气; 喜洋洋幼儿园; E; 2; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 居民区. 后张村; SE; 50; 812. 石桥村; N; 720; 3060. 保庄村; NW; 2240; 1021. 寺里碑村; W; 1900; 2218. 新庄村; ENE; 2230; 962. 白村; SE; 890; 420. 前张村; SE; 940; 430. 鱼骨村; SSW; 1000; 363. 新和村; S; 1070; 864. 宋湾村; SW; 1600; 760. 义井村; WSW; 2160; 570. 羊二庄村; E; 1850; 1980. 地表水; 洛河; S; 2000; 地表水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 城市生态廊道、泄洪通道. 声环境; 喜洋洋幼儿园; E; 2; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类; 学校. 后张村; SE; 50; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 居民区. 文物; 邙山陵墓群（东段）; 核心区保护范围内; 项目建设及运营过程中不允许进行任何土建工程，不得破坏邙山陵墓群的环境风貌，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 标准限值：SO2:24小时平均150ug/Nm3，1小时平均500ug/Nm3 NO2: 24小时平均80ug/Nm3，1小时平均200ug/Nm3 PM10: 年平均70ug/Nm3，24小时平均150ug/Nm3 PM2.5: 年平均35ug/Nm3，24小时平均75ug/Nm3 CO：24小时平均4 ug/Nm3 O3：日最大8小时平均160ug/Nm3 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 标准限值：pH：6～9，COD：20mg/L，NH3-N：1.0mg/L 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类和4a类标准 1类标准限值：昼间 55dB(A)，夜间45 dB(A) 4a类标准限值：昼间 70dB(A)，夜间55 dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 4类标准限值：昼间 70dB(A)，夜间55 dB(A) 2、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
| 总量控制 | 本项目不涉及废气污染物产生，项目生活污水经化粪池处理后定期由附近农户清运肥田。根据计算，本项目新增总量控制建议指标为：生活源：COD：0.0403t/a，氨氮：0.0042t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图2 本项目工艺流程及产污节点图 具体工艺流程简述如下： ⑴原料外购：项目所需原料塑料基布、口布、吊带、口绳、缝纫线等均为外购，由汽车运送至生产车间内一楼原料区储存，等待人工裁剪和缝和。内袋根据客户需求在外订购。 ⑵裁剪：按照客户所需求的尺寸对基布、吊带进行裁剪，基布裁剪过程由手动断布机、自动裁布机和剪裁机完成，吊带裁剪过程由高速切带机完成。裁剪过程主要产污环节为：设备噪声、裁剪过程产生的废弃边角料。 ⑶缝纫：经裁剪加工后的基布、吊带等吨包部件由升降机提吊至二楼车间缝纫区进行缝纫加工。首先按照客户要求将基布、吊带、口布等进行拼接，然后采用集装袋专用缝纫机对其进行缝合，缝合后即为最终产品吨包袋。如客户订购的为含内袋的产品，则将外购内袋直接放入即可。缝纫过程主要产污环节为：设备噪声。 ⑷打包：已加工好的吨包袋使用打包机进行打包，然后由叉车运送至成品区堆存，等待外售。打包过程主要产污环节为：设备噪声。

产污环节及污染治理措施： 一、施工期污染因素 本项目为未批先建，主要生产设备已经安装完毕，后续施工活动主要为配套环保设施的完善，工程施工量较小，基本不存在施工期污染因素，因此本次评价不再对施工期污染因素及影响分析进行评价。 二、营运期污染因素 1、废气 本项目生产过程中无废气污染物产生。 2、废水 本项目劳动定员为15人，均不在厂内食宿，全年工作300d。根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009），职工生活用水（无食宿）日用水量按照40L/人.d计，则职工生活用水量为180m3/a（0.60 m3/d），主要为职工洗手、冲厕等用水。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为144m3/a（0.48 m3/d），主要污染物为COD、SS和氨氮。类比同类生活污水水质，其污染物产生浓度分别为：COD 350mg/l、SS 250mg/l、氨氮30mg/l。本项目生活污水经厂区内1座15m3的三格化粪池处理后定期清运肥田。经化粪池处理后的生活污水水质为：COD 280mg/l、SS 175mg/l、氨氮29.1mg/l。 3、噪声 本项目高噪声设备主要有高速切带机、缝纫机、鼓风机和打包机等，噪声声级值约为60~80dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。 本项目设备噪声源强及采取的治理措施见下表。 表12 本项目噪声源强治理措施及降噪效果 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 降噪效果 （dB(A)）; 运行情况. 1; 切带机; 1; 65; 室内隔声; -10; 间断. 2; 缝纫机; 20; 60; 室内隔声; -10; 间断. 3; 鼓风机; 1; 80; 基础减振、室内隔声; -15; 连续. 4; 打包机; 1; 70; 室内隔声; -10; 间断. 4、固体废物 ⑴ 废弃边角料 本项目塑料基布和吊带等原料在裁剪过程中会产生裁剪固废，主要为塑料基布和吊带的料头料尾，主要成分为聚丙烯纤维布，属于一般固废。根据企业经验数据，废弃边角料的产生量按照主要原料（基布、吊带）使用量的0.5%计算，则产生量为1.8t/a，经收集后全部外售综合利用。 ⑵ 废包装材料 本项目废包装材料主要包括生产原料塑料基布和吊带的包装袋以及吨包产品打包过程产生的废弃打包袋，属于一般固废，产生量为0.5t/a，经收集后全部外售综合利用。 ⑶ 生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人.天计，则产生量为2.25t/a。厂区内设置有若干生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L、0.0504t/a | 280mg/L、0.0403t/a |
|  |  | SS | 250mg/L、0.036t/a | 175mg/L、0.0252t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0043t/a | 29.1mg/L、0.0042t/a |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废弃边角料 | 1.8t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 0.5t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0 |
| 噪声 | 主要高噪声设备为高速切带机、缝纫机、鼓风机和打包机等，噪声值60～80dB(A)，经采取合理布局、基础减振、建筑物隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声可达标排放。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目所在区域主要为人工生态系统，生态敏感性较低，厂址周围无重要的生态敏感点及国家保护的珍稀、濒危动植物物种分布。本项目用地属于工业用地，主要生产车间及办公用房均租赁现有已建成建筑物，后续项目施工不涉及土方挖填、土地平整、厂房建设等施工活动，因此项目的实施不会改变当地的地形地貌，也不会对区域生态环境及水土流失造成影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 ⑴ 评价等级判定 根据项目工程分析，本项目无生产废水产生，外排废水仅为生活污水，主要污染物为COD、SS和氨氮，职工生活污水经厂区内化粪池处理后定期清运肥田。本项目属于水污染影响型建设项目，对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级判据，确定本项目地表水评价工作等级为三级B。地表水评价等级判据见下表。 表13 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 根据评价导则要求，地表水三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。 ⑵ 水环境影响分析 本项目生活污水排放量为144m3/a（0.48m3/d），主要污染物为COD、SS和氨氮，生活污水经化粪池处理后定期清运肥田。化粪池对COD、SS和氨氮的去除效率分别为20%、30%和3%，经化粪池处理后的废水水质为：COD280mg/L、SS175mg/L、氨氮29.1mg/L。厂区化粪池设置在租赁厂区北侧，主要用于收集办公楼的洗手、冲厕等废水，容积为15m3。本项目生活污水排放量约为0.48m3/d，经核算，该化粪池容积可以满足全厂生活污水25天的收集处理需要。本项目建成运行后，化粪池污泥每半年清理一次，化粪池每25天用吸粪车清运一次，污泥及生活污水均可用于附近农田施肥。预计本项目废水排放对区域地表水体的影响较小，水污染控制措施可行。 2、声环境影响分析 ⑴ 噪声源强 本项目高噪声设备主要有高速切带机、缝纫机、鼓风机和打包机等，噪声声级值约为60~80 dB(A)。设备噪声源强见表12。 ⑵ 预测点位 本次声环境影响评价范围为四周厂界外1m，兼顾近距离敏感点。 ⑶ 预测模式 本次评价采用噪声衰减模式和噪声级叠加模式计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目的厂界噪声达标情况。 ①户外声传播衰减基本公式： Lp(r)= Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) ②点源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L 声源处于半自由声场时，△L=8。 ③面源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-Adiv dB(A) 根据导则，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r﹤a/л时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/л﹤r﹤b/л时，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r＞b/л时，距离加倍衰减趋近于6 dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b＞a。 式中：LA（r）——距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m； △L ——墙体隔声，dB(A)。 ④多声源合成模式： LA=10lg（Σ100.1LAi） ⑷ 预测结果 经预测，本项目各厂界噪声贡献值及敏感点噪声预测结果见下表。 表14 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 现状值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 43.01; /; /; 70; 达标. 南厂界; 昼间; 49.95; /; /; 70; 达标. 西厂界; 昼间; 43.57; /; /; 70; 达标. 北厂界; 昼间; 44.87; /; /; 70; 达标. 东侧幼儿园; 昼间; 42.52; 63.4~64.5; 63.44~64.53; 70; 达标. 东南侧后张村; 昼间; 30.84; 52.0~53.2; 52.03~53.23; 55; 达标. 由上表预测结果可知，本项目仅昼间进行生产，项目营运期生产噪声对四周厂界的噪声贡献值为43.01~49.95dB(A)，均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。东侧喜洋洋幼儿园叠加现状背景值后的噪声预测值为63.44~64.53dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，东南侧后张村叠加现状背景值后的噪声预测值为52.03~53.23dB(A)，可以满足GB3096-2008中1类标准。因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，不会对周围环境保护目标造成污染影响。 3、固体废物影响分析 ⑴一般固体废物 本项目产生的一般固体废物主要有：①废弃边角料，主要成分为聚丙烯纤维布，产生量1.8t/a；②废包装材料，产生量0.5t/a；以上固体废物均经收集后外售综合利用。本次评价要求建设单位在生产车间内一楼设置1处一般固废暂存区，面积为10m2，库房需严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目各类一般固废均分区堆存于一般固废暂存区，定期妥善处置。 ⑵生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为2.25t/a，厂区内设置有若干生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由市政环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处置。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取环评提出的治理措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型建设项目，其土壤环境影响评价工作等级应依据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与土壤敏感程度进行划分。 依据导则附录A土壤环境影响评价项目类别判定，本项目产品为塑料吨包袋，行业类别属于“编织物及其制品制造”，因此项目类别属于IV类项目，可以不开展土壤环境影响评价工作。 6、产业政策分析 6.1 符合《产业结构调整指导目录（2019年本） 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在限制类、淘汰类项目范围内，属于允许建设项目，符合国家产业政策。本项目已经偃师市发展和改革委员会同意备案，项目代码：2018-410381-29-03-039608。 6.2 符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办（2020）14号文） 2020年4月2日，洛阳市污染防治攻坚战领导小组结合我市实际，制定了《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办（2020）14号文）。本项目与该专项方案的相符性分析见下表。 表15 本项目与洛环攻坚办（2020）14号文的相符性分析 由上表分析可知，本项目符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办（2020）14号文）的相关要求。 洛环攻坚办（2020）14号文的相关要求; 本项目特点; 相符性. 工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。2020 年 10 月底前，全市钢铁、焦化、火电、水泥、铸造、铁合金、电解铝、耐火材料、有色冶炼及再生、砖瓦窑、炭素石墨、玻璃、陶瓷、石灰、混凝土搅拌站等 15 个重点行业全面落实《洛阳市 2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）规定的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目不涉及工业堆场，本项目原料及产品的储存以及全部生产过程均在密闭生产车间内进行，项目生产过程中不产生废气污染物。本项目生产车间内设置有原料区和成品区，不存在露天作业及露天堆放现象。; 相符. 6.3 符合《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚[2020]2号文） 2020年4月12日，偃师市环境污染防治攻坚战领导小组下发了《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚[2020]2号文）。本项目与该实施方案的相符性分析见下表。 表16 本项目与偃环攻坚[2020]2号文的相符性分析 偃环攻坚[2020]2号文的相关要求; 本项目特点; 相符性. （三）产业结构调整专项行动。严格新建项目准入管理。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业炉窑的建设项目，应进入县（市）产业集聚区并配套建设高效环保治理设施。对2019年大气污染防治考核不合格的县（市、区）涉气项目实施差异化环评审批政策；现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目不属于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，也不属于新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉项目。本项目不涉及工业炉窑。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚（2020）2号文）的相关要求。 7、厂址选择合理性分析 产业政策相符性：本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策；本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》及《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 规划相符性：本项目用地性质为工业用地，项目建设符合《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》的相关要求。本项目厂址距离偃师市首阳山镇供水厂地下水井群一级保护区边界的距离约为3.5km，不在其水源保护区范围内，因此符合饮用水源保护区划。本项目厂址位于邙山陵墓群（东段）的核心区保护范围，项目租赁已建成厂房进行建设。根据偃师市文物局组织进行的文物勘探结果可知，项目用地范围内没有发现古文化遗存。本次评价要求：项目正式投产前应征得相关文物主管部门同意，在后续项目建设及运营过程中不允许进行任何土建工程。项目营运期应严格执行本次环评提出的相应环保措施，不得破坏邙山陵墓群的环境风貌，不得进行任何可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。本项目厂址距离北侧陇海铁路线约130m，该距离符合《铁路安全管理条例》中的相关要求。 环境影响分析：①本项目无生产废水产生及外排。职工生活污水经厂区内化粪池处理后定期清运肥田，预计不会对周围地表水体造成污染影响。②经采取合理布局、基础减振、建筑物隔声等降噪措施及经过距离衰减后，依据声环境影响预测结果，本项目厂界噪声可满足达标排放要求，不会对周围声环境造成污染影响。③本项目产生的各类固体废物均得到妥善处置，预计不会对周围环境造成污染影响。 综合上述分析，本项目厂址选址合理可行。 8、环保投资估算 本项目环保投资总计1.6万元，占总投资的0.8%。环保投资估算见下表。 表17 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资（万元）. 生活污水; 化粪池（15m3）; 废水经化粪池处理后定期清运肥田; 1; 1.0. 生产固废; 一般固废暂存区（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 0.02. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.03. 噪 声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；近距离环境敏感点噪声满足《声环境质量》（GB3096-2008）1、4类标准; /; 0.55. 合计; 1.6.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 化粪池（15m3） | 化粪池处理后定期清运肥田 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废弃边角料 | 外售综合利用 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  |  | 废包装材料 | 外售综合利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 卫生填埋 |  |
| 噪声 | 设备噪声经采取合理布局、基础减振、建筑物隔声等降噪措施后，再经距离衰减，厂界噪声可满足达标排放要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目所在区域主要为人工生态系统，厂址附近无重要的生态敏感点，也没有国家保护的珍稀、濒危动植物种群分布。本项目生产车间及办公用房均利用租赁厂区现有已建成建筑物，项目后续建设不涉及土方挖填、土地平整等施工活动，工程量较小。项目实施没有改变当地的地形地貌，也没有对区域生物的栖息环境造成明显影响。厂内地面已全部进行了硬化处理，可有效降低项目建设对生态环境及水土流失的影响。本项目营运期产生的各类污染物经采取治理措施后，均可达标排放，因此项目建设对周围生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、结论 - 产业政策相符性结论 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，因此本项目符合国家产业政策。经对比，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》及《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 - 厂址选择合理性结论 本项目厂址位于偃师市首阳山街道办事处石桥村，用地性质为工业用地，项目建设符合相关规划。本项目厂址所在地不在饮用水源保护区保护范围内，符合饮用水源保护规划。本项目厂址位于邙山陵墓群（东段）的核心区保护范围，项目租赁已建成厂房进行建设。经勘探，项目用地范围内没有发现古文化遗存。本次评价要求：项目正式投产前应征得相关文物主管部门同意，在后续项目建设及运营过程中不允许进行任何土建工程。本项目厂址距离北侧陇海铁路线约130m，该距离符合《铁路安全管理条例》中的相关要求。本项目场地建设条件较好，厂址选择合理可行。 - 环境质量现状调查结论 本项目所在偃师市2018年SO2、NO2、CO、O3相应浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度不能满足GB3095-2012二级标准，因此项目所在区域为不达标区。 地表水体伊洛河交汇处监测断面PH和氨氮2018年全年各月份监测值均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，COD2018年年平均监测值可以满足GB3838-2002中III类标准限值，但有部分月份监测值超出III类标准限值要求。 本项目厂界噪声现状监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，东侧喜洋洋幼儿园噪声现状监测值可以满足GB3096-2008中4a类标准，东南侧后张村噪声现状监测值可以满足GB3096-2008中1类标准。 - 环境影响分析结论 地表水：本项目无生产废水产生及外排。职工生活污水经厂区内化粪池处理后定期清运肥田，预计不会对地表水体造成污染影响。 噪声：经采取合理布局、基础减振、建筑物隔声等降噪措施及经过距离衰减后，依据声环境影响预测结果，本项目厂界噪声可满足达标排放要求，预计不会对周围声环境造成污染影响。 固废：本项目产生的各类固体废物均得到妥善处置或综合利用，预计不会对周围环境造成污染影响。 - 评价总结论 综上所述，本项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保政策，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废水、固体废物和噪声污染物经采取相应的防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。 2、评价建议 ⑴ 建设单位在项目营运期应加强对环保设施的维护和管理，以保证其正常运行，确保各类污染物达标排放。 ⑵ 本项目的环境影响评价文件经过批准后，若建设项目的性质、规模、地点、选用的生产工艺以及污染防治措施等内容发生重大变动时，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日