《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市世纪风车业有限公司年产4000套车厢、车架建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市世纪风车业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 石保欣 |  |  |  | 联系人 | 石锋涛 |  |  |
| 通讯地址 | 偃师市岳滩镇岳滩村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18137968666 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 471900 |  |
| 建设地点 | 偃师市岳滩镇岳滩村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案 部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 备案文号 |  | 2019-410381-37-03-068377 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | 摩托车零部件及配件制造（C3752） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3240m2 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 环保投资 (万元) |  | 4.5 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 9.0% |
| 环评费用 | / |  |  | 预投产日期 |  | 2020年9月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 近年来，随着偃师市当地经济的快速发展，工业规模越来越大，与之相对应的机械配件需求量也在日益增大。在此良好形势下，为满足市场需求，偃师市世纪风车业有限公司通过对市场的广泛调研，决定投资50万元人民币，在偃师市岳滩镇岳滩村建设年产4000套车厢、车架建设项目。 该项目主要为摩托车零部件及配件制造，经查阅《产业结构调整目录（2019年本）》，本项目不属于规定中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，该项目已于2019年12月11日在偃师市发展和改革委员会备案，备案文号为2019-410381-37-03-068377（见附件2）。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第253号令的要求，该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及生态环境部令第1号关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，本项目无电镀、喷漆工艺，属于“第二十六 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-75、摩托车制造”中的“其他”，应编制环境影响报告表。 受偃师市世纪风车业有限公司委托（见附件1），我公司承担对本工程的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织相关技术人员，在现场调查和搜集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目概况 1、产业政策符合性分析 本项目属于摩托车零部件制造。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的有关规定，本项目不在限制类和淘汰类之列，属于允许类。本项目已在偃师市发展和改革委员会备案（见附件2），备案文号：2019-410381-37-03-068377。因此，该项目符合国家产业政策。 2、建设地点 项目位于偃师市岳滩镇岳滩村，占地面积3240m2，根据偃师市自然资源和规划局出具的证明（附件3），可知本项目用地类型为工业用地，对照偃师市城乡总体规划（2015-2030），本项目用地为乡村建设用地，符合土地利用总体规划和村庄规划。 本项目北侧隔路为摩配厂，南侧为农田，东侧为1户居民户，西侧为耀胜黄河车厢厂。项目附近的敏感点有：北侧110m为岳滩村，西南侧190m为张庄村。最近地表水体伊河位于项目南厂界外334m处。项目地理位置图详见附图一，项目周边敏感点示意图见图三，项目周边环境示意图附图四。 3、产品方案及生产规模 本项目产品方案见表1。 表1 主要产品方案和生产规模一览表 产品名称; 规格; 年产量; 备注. 三轮摩托车车厢; 1.0m×1.4m; 1000个; 三轮摩托车零配件. 1.1m×1.6m; 1000个. 1.2m×1.8m; 1000个. 1.3m×2.0m; 1000个. 三轮摩托车车架; 150型; 4000个. 合计; 4000套. 4、项目工程内容 项目占地面积3240m2，总建筑面积2395.8m2，项目主要工程内容为：1座生产车间，1栋两层办公楼及仓库等，具体工程内容见表2。 表2 工程基本情况一览表 工程内容; 名称; 建筑面积; 数量; 备注. 主体工程; 生产车间; 880m2（40m×22m）; 1座; 彩钢结构，1层；设有原料区、机加工区、焊接、打磨区. 仓库; 1248m2（52m×23m）; 1座; 彩钢结构，1层. 辅助工程; 机修配件仓库; 12.6m2（4.2m×3m）; 1座; 砖混结构，1层. 杂物间1#; 12.6m2（4.2m×3m）; 1座; 砖混结构，1层. 杂物间2#; 10m2（3.4m×3m）; 1座; 砖混结构，1层. 一般固废暂存间; 20m2（6.7m×3m）; 1座; 砖混结构，1层. 维修工具仓库; 24m2（6m×4m）; 1座; 砖混结构，1层. 办公楼; 166m2（10m×8.3m）; 1座; 砖混结构，2层. 门卫室; 12.6m2（4.2m×3m）; 1座; 砖混结构，1层. 卫生间; 10m2（4m×2.5m）; 1座; 砖混结构，1层. 公用工程; 供电工程; 当地国家电网; /; /. 给水工程; 岳滩镇供水管网; /; /. 环保工程; 废气治理; 焊接烟尘和打磨粉尘经集气罩（7个）收集，引至袋式除尘器处理后，由15m高的排气筒排放。; 已建. 废水治理; 生活污水排入化粪池（5m3），处理后经市政管网排入偃师市第三污水处理厂处理。; 已建. 噪声治理; 基础减振、隔声等。; /. 固废; 生活垃圾; 设垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。; /. 废边角料及金属碎屑、除尘器收集粉尘、焊渣; 暂存于一般固废暂存间（20m2），定期外售。; /. 废液压油、废乳化液; 危险废物暂存间(10m2)暂存，定期委托有资质的单位处置。; /. 5、原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料种类及用量见表3。 表3 原辅材料种类及用量 序号; 名称; 规格; 用量; 备注. 1; 钢材; 方管; 3cm×4cm；4cm×6cm； 4cm×8cm；5cm×7cm； 5cm×10cm; 300t; 长度为6m，Ø51~60mm，外购. 圆管; 25cm；48cm; 60t; 长度为6m，Ø51~60mm，外购. 2; 钢板; 0.8m×2.0m；0.9m×1.6m；1.2m×2m; 60t; 钢板厚度1.0mm、2.0mm；外购. 3; 实心焊丝; 15kg/盘; 6.5t/a; 外购. 4; CO2气体; 13kg/罐; 5.4t/a; 外购. 5; 液压油; 20kg/桶; 0.5桶/a; 为折弯机提供动力. 6; 乳化液; 20kg/桶; 1桶/a; 为锯床进行冷却和润滑. 7; 水; 96.182m3/a; 岳滩镇供水管网. 8; 电; 3.5万kW·h/a; 当地国家电网. 6、主要生产设备 主要生产设备详见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 砂轮切割机; YD100L; 1台; 用于切割工序. 2; /; 1台. 3; 锯床; GW4028; 1台. 4; 折弯机; Φ63×1.5mm; 1台; 用于折弯工序. 5; Φ80×2.5mm; 1台. 6; 台钻; ZX7045; 1台; 用于钻孔工序. 7; 焊机; NBC-250; 3台; 用于焊接工序. NBC-350; 1台. 8; NBC-500; 2台. 9; 角磨机; DW803; 2台; 用于打磨工序. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（全四批）》，本项目所用设备均不在淘汰目录内。 - 7、备案相符性分析 本项目备案相符性分析见下表5。 表5 项目与备案相符性分析一览表 名称; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 偃师市世纪风车业有限公司年产4000套车厢、车架建设项目; 偃师市世纪风车业有限公司年产4000套车厢、车架建设项目; 相符. 建设单位; 偃师市世纪风车业有限公司; 偃师市世纪风车业有限公司; 相符. 建设地点; 偃师市岳滩镇岳滩村; 偃师市岳滩镇岳滩村; 相符. 用地面积; 租用现有2间厂房及附属设施，项目占地面积3825m2，建筑面积2395.8m2; 购买现有2间厂房及附属设施，项目占地面积3240m2（4.86亩），建筑面积2395.8m2; 不相符，本项目购买现有2间厂房及附属设施，实际占地面积为3240m2. 规模; 年产4000套车厢、车架; 年产4000套车厢、车架; 相符. 生产工艺; 外购原料—切割—折弯—钻孔—焊接—打磨—组装—成品。; 外购原料—切割—折弯—钻孔—焊接—打磨—组装—成品。; 相符. 主要设备; NBC-250型焊机3台、JNBC-500型焊机2台、NBC-350型焊机1台、Φ63×1.5mm折弯机1台、Φ80×2.5mm折弯机1台、YD100L切割机1台、砂轮切割机1台、GW4028锯床1台、ZX7045台钻1台、DW803角磨机1台等; NBC-250型焊机3台、JNBC-500型焊机2台、NBC-350型焊机1台、Φ63×1.5mm折弯机1台、Φ80×2.5mm折弯机1台、YD100L切割机1台、砂轮切割机1台、GW4028锯床1台、ZX7045台钻1台、DW803角磨机1台等; 相符. 由上表可知，本项目名称、建设单位、建设地点、规模、生产工艺及生产设备与备案相符；本项目实际购买现有2间厂房及附属设施，实际占地面积与备案中的占地面积不一致，占地面积发生变化、不会带来污染物排放量的增加。 8、公用工程 1、给、排水 （1）给水 本项目用水主要为生产用水和职工生活用水，由岳滩镇水厂管网供水。 项目生产用水主要为乳化液配制用水，外购乳化液与水以1：10配制后使用，根据核算，用水量约为0.182m3/a。 本项目工作人员为8人，均不在厂区食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）规定，车间工人（不住宿）的生活用水定额采用30L/(人•d)~50L/(人•d)，用水量按40L/人·d计算，本项目用水量为96m3/a（0.32m3/d）。 - （2）排水 - 项目乳化液配制所用的生产用水全部进入废乳化液中作为危险废物处置。 - 职工生活废水废水产生量按80%计算，产生的污水量为76.8m3/a（0.256m3/d）。生活污水经化粪池（5m3）暂存后，经市政管网排入偃师市第三污水处理厂进一步处理。 本项目水平衡图如下： 新鲜水 生活废水 19.24 经市政管网排入偃师市第三污水处理厂 化粪池 96 76.8 乳化液配制 0.182 0.182 混合乳化液作为危废处置 96.182 图1 项目水平衡图（m3/a） 2、供电 本项目供电由当地国家电网供给，年用电量约3.5万kW·h/a，主要供给生产用电和生活用电。 9、劳动定员及工作制度 #### 本项目工作人员8人，工作制度为1班制，每班工作时间8小时制（8.00-12.00、14.00-18.00），年均有效工作日300天。 10、平面布置 项目厂区根据功能区进行划分：厂区从北至南依次为办公区、仓库和生产区；生产车间内部北侧为焊接及打磨区、焊接区，南侧为切割区、折弯区和原料存放区。厂区总平面布置图详见附图五。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场调查，本项目在偃师市岳滩镇岳滩村闲置厂房进行建设，主体工程已建成，部分设备已安装完成。已对此环境违法行为进行了处罚，环保罚款票据见附件4。已建工程存在的问题及整改建议见表6。 表6 已建工程存在问题及整改建议 序号; 存在问题; 整改建议; 整改时限. 1; 危废暂存间未设置围堰、未做防腐防渗处理措施、未张贴危废制度、管理台账等; 危废暂存间采用双人双锁制度，设置围堰、内部分类分区、地面做防腐防渗处理措施、张贴危废管理制度、设置标识、台账等; 2020.09前. 2; 一般固废暂存间未分区; 一般固废暂存间内部进行分类分区; 2020.09前. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，地理坐标介于东经112°26′15″-113°00′00″和北纬34°27′30″-34°50′00″之间。偃师市东西长约44km，南北宽约34km，总面积948.43km，约占洛阳市总土地面积的6.24%，占全省总土地面积的0.568%。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30 km；南倚嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于岳滩镇岳滩村，项目地理位置详见附图一。 - 地质地貌 偃师市南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300-900米，最高峰1302米，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔 150-400米，面积占全市的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115-135米，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140-300米，最高峰403.9米，面积占全市的16.2%。 项目厂址位于伊洛河冲积平原区，区内地势宽阔、平坦，自西向东略有倾斜，地面高差变化不大。依其地貌成因，物质组成和形态特征，该区属堆积的流水地貌，遭受的主要地质灾害类型为地面沉降、黄土体非自重湿陷性引起的地面塌陷及河岸崩塌，危险性小。 - 地质特征 偃师市在地质构造上位于洛阳断陷盆地东部，大地构造处于中朝准台地西南部，华北中断坳西北缘——嵩箕中台隆西北部，嵩山背斜之北翼，地层出露较全，各期次构造亦很明显，并有相应的岩浆活动。偃师市境内的构造形态历经多次造山运动的影响，地质构造发育十分复杂。南部山区为伊川郭嘉窑大背斜的北翼，区内表现为一系列向北倾斜的单斜地层。就其基底和盖层两大部分来看，前者为太古界登封群，下元古界嵩山群，后者为中元古界五佛山群，乃是古生界地层。岩层倾向一般为东段略偏东，西段略偏西，倾角19~20°，境内褶皱及断裂构造比较发达。偃师市地区地震烈度为V度。本项目厂址所在区域地层表层为耕土，其下各土层均属第四系全新统～晚更新统冲、洪积作用形成的黄土状粉土、黄土状粉质粘土、中砂及圆砾层，自上而下共分5层：耕土、黄土状粉土、黄土状粉质粘土、黄土状粉质粘土、中砂。地质构造简单，无明显地质变化。 本项目厂址所在区域地层表层为耕土，其下各土层均属第四系全新统～晚更新统冲、洪积作用形成的黄土状粉土、黄土状粉质粘土、中砂及圆砾层，自上而下共 分5层：耕土、黄土状粉土、黄土状粉质粘土、黄土状粉质粘土、中砂。地质构造简 单，无明显地质变化。 - 水文及水文地质 ⑴地表水 本项目所在区域主要地表水体有洛河、伊河，以及两河相汇后形成的伊洛河，均属黄河水系。洛河：发源于秦岭山脉东侧的陕西省洛南县洛源乡木岔沟，流经卢氏、洛宁、宜阳、洛阳、偃师，在偃师市岳滩村东约1km处与伊河相汇，向东北经巩义神堤村北注入黄河。洛河全长453km，偃师境内长31km，流域面积 255km2。河床宽0.5～1km，纵坡度约1/2400。洛河与伊河汇流后称伊洛河，其纵坡度约1/4000。河床由卵石、泥沙构成，渗水性较好。据白马寺水文站观测资料统计，洛河多年平均流量45.04m3/s，枯水期平均流量7.04m3/s；最大年平均流量120.0m3/s，最小年平均流量13.6m3/s；丰枯比13.7。本项目距洛河最近直线距离为东北方约1km。伊河：发源于栾川县陶湾乡三合村闷顿岭，流经嵩县、伊川、洛阳，在偃师市岳滩村东与洛河相汇。偃师段西马村至杨村长37km，占伊河全长347km的10.7%，流域面积565km2，占偃师市总面积的59.9%。河床最宽处（东石罢）3.2km，最窄处（安滩）0.38km，纵坡出龙门口后由几百分之一变缓到1/3000左右。河床由卵石、泥沙构成，渗水性较好。由于落差小，泥沙沉重量大，河中多沙洲。据龙门水文站观测资料统计，伊河多年平均流量24.6m3/s，枯水期平均流量7.96m3/s；最大年平均流量98.3m3/s，最小年平均流量为5.2m3/s；丰枯比18.9。本项目距伊河最近直线距离为南侧约334m。伊洛河：伊河与洛河于城关、岳滩、故县三镇交界处汇合，汇合后称伊洛河。伊洛河流经偃师山化乡、巩义市，总长约44km，最终于巩义市汇入黄河。本项目东距伊洛河直线距离约2.2km。 - 地下水 - 偃师市属洛阳盆地水文地质区，地下水的埋藏和分布明显受着地质构造 和地貌的控制。在盆地内堆积有很厚的松散沉积，孔隙度良好，南部山区基 岩裂隙及碳酸岩都比较发育，为地下水的补给和储存创造了良好条件。承压水和潜水均有分布，但上层滞水量少，尤其南北两坡更少。地下水埋深在伊洛河一级阶地一般小于5m，两侧随地形增高而变深，南坡一般为20～40m，邙岭则在百米左右。本项目所在区域北部临近洛河，南部临近伊河，区域地下水补给条件较好。区域地下水补给主要以大气降水、河道侧渗为主，特别是洛河拦河坝的修建对该区地下水补给创造了有利条件；其次农业的灌溉回渗也是地下水补给的途径之一。区域地下水排泄方式主要有河流排泄、人工开采和蒸发排泄等，其中以中深层地下水的侧向径流排泄为主，人工开采为次。区内地下水以松散岩类孔隙水为主，部分地段为裂隙空隙微承压水，区内含水岩组分为两类：①由中上更新统的砂卵石层组成，埋深3~100m，其厚度从北至南由20m变为70余m。颗粒级别从漂石到细砂，粒径最大达1m以上，一般为20~30cm，东部卵石成分含量较西部高。该含水岩组50m以上成分较为纯净，粒径较大，透水性好；50m以下卵石粒径变小，夹数层厚0.5~3m的泥质层和泥质砂卵石层，透水性较差。②深层裂隙空隙微承压水岩组由第三季砂卵石层组合而成，该层埋深大，富水性较差。 - 本项目外排废水主要为生活污水；生活污水排入化粪池（5m3），处理后经市政管网排入偃师市第三污水处理厂处理。 - 气候气象 - 偃师属暖温带大陆性季风气候，受季风影响十分明显。春季受冷暖气流交替影响，天气多风少雨；夏季盛行从海上吹来暖湿的偏南风，高温多雨；秋季受蒙古高气压势力增强、副热带高气压南撤的影响，冷暖适宜，但有时秋雨绵绵；冬季盛行从北冰洋和西伯利亚地区及蒙古吹来的寒冷干燥的偏北风，雨雪稀少。根据偃师市气象观测站近20年间的观测资料统计，多年平均气温15.3℃，多年平均降水量543.4mm，多年平均相对湿度64.4%，多年平均日照时数2055.3h，年均风速2.68m/s，主导风ENE。 6、土壤、植被与生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，与许多产业密切相关，对国民经济和社会发展有较大的影响。 项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、自然资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m）、石灰石（储量10亿m）、白云岩（储量2-3亿m）、花岗岩（储量7亿m）、钾长石、钠长石等23个品种。 根据调查，项目评价区内无地下矿藏资源。 8、文物古迹 本项目厂址周围1km范围内无文物保护单位分布，距离厂址较近的文物保护单位主要有二里头遗址和尸乡沟商城遗址，均属国家级重点文物保护单位。 二里头遗址为夏商时代遗址，位于二里头村南。尸乡沟商城遗址为商代遗址，位于大槐树村南洛河北。根据《洛阳市偃师二里头遗址和尸乡沟商城遗址保护条例》，二里头遗址保护范围为：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。遗址建设控制地带为：自保护范围周边向四周各扩100米。尸乡沟商城遗址保护范围为：自商城城墙向东、西、北各扩250米，向南至洛河堤。遗址建设控制地带：自保护范围周边向外各扩50米。 本项目厂址位于二里头遗址东方向，位于尸乡沟商城遗址南方向，距离项目最近的保护区为北侧3.6km的尸乡沟商城遗址，项目不在尸乡沟商城遗址保护范围及建设控制地带范围内，符合文物保护规划。项目与文物保护区的关系见附图七。 9、《偃师市城乡总体规划》（2015-2030） 根据《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》 （1）规划期限：本次规划期限为近期2010—2015年，中期2016—2020年，远期2021—2030年。 （2）规划区范围：城市规划区范围包含：城关镇、岳滩镇、顾县镇、工业园区、首阳山镇、山化乡和邙岭乡的行政辖区范围，总面积299km2。 （3）城市职能：郑洛工业走廊上的重要节点城市；洛阳城镇密集区的一级节点；以能源电力、建材、机械制造、轻纺工业为主的现代化工业城市；洛阳市东大门；偃师市域的政治、经济、文化中心；偃师市旅游服务基地。 （4）城市性质：郑洛工业走廊上的重要节点城市，以机械加工业和高新技术为主的现代化工贸城市，偃师市域旅游服务基地。 （5）城市规模 用地规模：2015年城市建设用地28.0km2，规划人均建设用地为112.0km2；2030年城市建设用地48.4km2，规划人均建设用地为107.50m2。 人口规模：2015年城市人口规模25万。其中老城组团21万，岳滩组团4万。2030年城市总人口规模为45万人。其中：老城组团22.5万人，岳滩组团17万人，顾县组团5.5万人。 （6）城市总体布局 中心城区呈现“两心两带三组团”的布局结构。总用地面积约48.4km2。 两心：城市主中心-老城组团中心，城市副中心-岳滩组团中心。 两带：分别为洛河和伊河生态绿化景观带。 三组团：分别为老城组团、岳滩组团和顾县组团。 （一）老城组团 规划范围：北至北环路以北约350m，南至洛河，西至商城遗址和邙山陵墓群东边界，东至伊洛河。面积约25.4km2，人口约27.5万人。 功能定位：城市主中心，以商业、居住、行政为主要功能的城市生活片区。 （二）岳滩组团 规划范围：现状岳滩镇行政辖区，东至现状310国道，西至规划310国道，南至伊河，北至洛河。面积约16.5km2，人口约13万人。 功能定位：偃师中心城市副中心，偃师市文化旅游中心，偃师市产业集聚区。 （三）顾县组团 规划范围：北至伊河，南至310国道南侧约500m，西至伊河河滩，东至偃师市界。面积约6.5km2，人口约4.5万人。 功能定位：城市综合新区，片区中心，以工业和物流服务功能为主。 根据《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》，规划将偃师市划分为适宜建设区、限制建设区和禁止建设区三种类型的功能区，对市域不同类型的功能区实施不同的政策、策略，调控，引导不同地域的规划、建设和管理。 市域禁止建设区范围：偃师市域禁止建设区包括地质灾害高易发区、基本农田保护区、地表饮用水源一级保护区、遗址保护区的重点保护区、洛河及伊河滨河生态保护区、坡度大于25度的山体、采矿塌陷区等。 市域限制建设区范围：偃师市域限制建设区包括遗址保护区除重点保护区外的保护范围及周边的建设控制地带、地质灾害中易发区、区域性交通廊道控制用地（包括高速公路、国道、省道等区域性交通沿线控制用地等）、重大市政基础设施廊道（包括110kV及以上电压等级的电力线走廊、高压燃气管道走廊等）、一般农用地等。 适宜建设区范围及管制措施： （1）重点发展区 重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。 严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 （2）引导发展区 引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。 按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 （3）其他适宜建设用地 市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 本项目位于洛阳市偃师市岳滩镇岳滩村，根据偃师市自然资源和规划化局出具的的证明，本项目用地类型为工业用地，对照偃师市城乡总体规划（2015-2030），本项目用地为乡村建设用地，符合土地利用总体规划和村庄规划。 10、饮用水源保护区分析 （1）河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）： 偃师市岳滩镇东水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 偃师市岳滩镇西水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。 偃师市岳滩镇三水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 对照上述各饮用水源地分布，距离本项目厂址最近的为岳滩镇东水厂地下水井群。本项目厂址距岳滩镇东水厂地下水井群一级保护区东边界距离为570m，不在上述各饮用水源保护区范围之内，因此符合饮用水源保护规划。本项目厂址与岳滩镇东水厂的位置关系见附图六。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 本项目位于偃师市岳滩镇岳滩村，区域环境空气规划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二级标准。为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次利用偃师市环境监测站在偃师自动监测站点2019年连续一年的常规监测数据。现监测结果统计见表7。 表7 环境空气质量现状监测结果统计 单位：μg/m3（CO：mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况; 区域达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标; 不达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 24小时平均浓度; 1.5; 4; 37.5; 达标. O3; 日最大8h平均 质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 由上表结果可以看出，本项目区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5和O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。所以项目所在区域环境质量不达标。 1.2 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前偃师市正在实施《偃师市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《偃师市2019年挥发性有机物治理专项方案》、《关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 预计2020年底，偃师市可以达到《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）中：“2020年，全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到54微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到102微克/立方米以下，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。偃师市、孟津县、新安县、伊川县宜阳县、吉利区PM2.5年均浓度达到45微克/立方米以下，汝阳县、洛宁县、嵩县、栾川县PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 距离本项目厂址最近的地表水体为项目南侧约334m的伊河，根据洛阳市功能区划，伊洛河为Ⅲ类水体。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用洛阳环境监测站发布的洛阳市地表水常规监测断面伊洛河汇合处2019年1~12月环境监测月报，监测因子为COD、氨氮、总磷。地表水现状监测结果见表8。 表8 洛阳市2019年伊洛河汇合口断面水质监测结果汇总表 断面名称; 监测日期; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 伊洛河汇合口断面; 1月; 18; 0.974; 0.143. 2月; 20; 1.36; 0.13. 3月; 33; 1.15; 0.16. 4月; 19; 0.861; 0.11. 5月; 25; 1.32; 0.16. 6月; 27; 0.519; 0.12. 7月; 18; 0.874; 0.08. 8月; 15; 0.14; 0.05. 9月; 20; 0.206; 0.09. 10月; 9; 0.532; 0.08. 11月; 13; 0.348; 0.08. 12月; 12; 0.531; 0.08. 最小值; 9; 0.14; 0.08. 最大值; 33; 1.36; 0.16. 平均值; 19.1; 0.735; 0.107. 最高超标倍数; 0.65; 0.36; —. 标准; /; 20; 1.0; 0.2. 由上表监测数据表明，伊洛河交汇处断面总磷能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；化学需氧量最大超标倍数为0.65；氨氮最大超标倍数为0.36；超标原因主要是沿线庄居民生活污水未经处理排入伊洛河所致。 根据《洛阳市2019年水污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚办〔2019〕10号）文，通过推进重点区域、重点流域、重点断面整治，2020年全部达到或优于Ⅲ类水，建立长效机制，稳定保持并持续改善地表水环境质量。 3、声环境现状 本项目位于偃师市岳滩镇岳滩村，该区域为2类声环境功能区。为了解本项目所在区域声环境质量现状，光远检测有限公司于2020年4月24日～25日（见附件4-1）对项目所在区域声环境进行了实测。监测结果统计见表9，监测点位布置见附图八。 表9 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测位置; 昼间; 夜间. 4月24日; 4月25日; 4月24日; 4月25日. 东厂界; 51; 40; 50; 39. 南厂界; 49; 40; 50; 38. 西厂界; 53; 41; 54; 42. 北厂界; 54; 41; 53; 40. 标准; 60; 50. 岳滩村; 52; 40; 51; 39. 东庄村; 51; 39; 50; 40. 标准; 60; 50. 由上表结果可以看出，项目东、西、南、北、四个厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目周围区域声环境质量较好。 4、土壤 项目委托河南名科检测技术有限公司对厂区内土壤进行了监测（监测时间为2020年5月7日）（见附件4-2），具体结果如下。 表10 项目土壤环境现状监测结果表 序号; 监测因子; 单位; 2020.5.7; 筛选值. 1#厂区北部（0~0.2m）（112.775276E 34.688030N）; 2#厂区中部（0~0.2m）112.775279E 34.687757N; 3#厂区南部（0~0.2m）112.775614E 34.687664N. 1; pH值; 无量纲; 8.12; 8.05; 8.18; /. 2; 砷; mg/kg; 0.15; 0.26; 0.10; 60mg/kg. 3; 镉; mg/kg; 0.50; 0.51; 0.48; 65mg/kg. 4; 六价铬; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 5.7mg/kg. 5; 铜; mg/kg; 28; 27; 27; 18000mg/kg. 6; 铅; mg/kg; 54.3; 50.3; 46.4; 800mg/kg. 7; 汞; mg/kg; 0.111; 0.037; 0.066; 38mg/kg. 8; 镍; mg/kg; 28; 30; 28; 900mg/kg. 9; 四氯化碳; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8mg/kg. 10; 氯仿; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 0.9mg/kg. 11; 氯甲烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 37mg/kg. 12; 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 9mg/kg. 13; 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 5mg/kg. 14; 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 1.4; 1.7; 1.8; 66mg/kg. 15; 顺式-1，2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 596mg/kg. 16; 反式-1，2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 54mg/kg. 17; 二氯甲烷; μg/kg; 未检出; 4.4; 未检出; 616mg/kg. 18; 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 5mg/kg. 19; 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 10mg/kg. 20; 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 6.8mg/kg. 21; 四氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 53mg/kg. 22; 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 840mg/kg. 23; 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8mg/kg. 24; 三氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8mg/kg. 25; 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5mg/kg. 26; 氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 0.43mg/kg. 27; 苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 4mg/kg. 28; 氯苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 270mg/kg. 29; 1,2-二氯苯; μg/kg; 1.6; 1.9; 1.7; 560mg/kg. 30; 1,4-二氯苯; μg/kg; 2.8; 2.7; 3.0; 20mg/kg. 31; 乙苯; μg/kg; 未检出; 1.2; 未检出; 28mg/kg. 32; 苯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1290mg/kg. 33; 甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1200mg/kg. 34; 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 1.2; 1.3; 1.2; 570mg/kg. 35; 邻二甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 640mg/kg. 36; 苯胺; mg/kg; 0.36; 0.53; 0.44; 260mg/kg. 37; 硝基苯; mg/kg; 未检出; 0.84; 未检出; 76mg/kg. 38; 2-氯酚; mg/kg; 0.06; 0.10; 0.08; 2256mg/kg. 39; 苯并（a）蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 15mg/kg. 40; 苯并（a）芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5mg/kg. 41; 苯并（b）荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 15mg/kg. 42; 苯并（k）荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 151mg/kg. 43; 䓛; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1293mg/kg. 44; 二苯并（a,h）蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5mg/kg. 45; 茚并（1,2,3-cd）芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 15mg/kg. 46; 萘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 70mg/kg. 由上表监测结果可知，本项目土壤中各项污染物监测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地的风险筛选值。根据标准中“5.3.2”项规定，本项目用地土壤中污染物含量低于其风险筛选值，该处地块的土壤污染风险可以忽略。 5、生态环境现状 项目区周围主要为厂区、农田和居民户。植被以农业植被为主。生态系统为农业生态系统，作物主要为小麦、玉米等。无重点保护的野生植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见表11。 表11 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 经度; 纬度; 方位; 距离; 规模; 人数; 保护级别. 大气 环境; 岳滩村; 112.781302; 34.688989; 北侧; 110m; 300户; 1240; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 东庄村; 112.771131; 34.684880; 西南侧; 190m; 280户; 1080. 姬圪垯; 112.765359; 34.690620; 西北侧; 830m; 140户; 420. 王庄村; 112.762741; 34.682895; 西南侧; 858m; 220户; 710. 肖圪垯; 112.763171; 34.687916; 西侧; 1000m; 130户; 400. 前马郡村; 112.762312; 34.689182; 西侧; 1026m; 210户; 720. 后马郡村; 112.764565; 34.69622; 北侧; 1065m; 190户; 570. 安滩村; 112.778148; 34.675449; 南侧; 1180m; 190户; 520. 马郡寨; 112.757302; 34.686597; 西侧; 1520m; 160户; 480. 岳滩镇; 112.755607; 34.693570; 西北侧; 1720m; 270户; 870. 枣庄; 112.796484; 34.679054; 东南侧; 1800m; 30户; 90. 亚新橄榄城; 112.781227; 34.705683; 北侧; 2020m; 1200户; 5920. 西寺庄社区; 112.783266; 34.708097; 北侧; 2280m; 300户; 1000. 声环境; 岳滩村; 112.781302; 34.688989; 北侧; 110m; 300户; 1240; 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准. 东庄村; 112.771131; 34.684880; 西南侧; 190m; 280户; 1080. 水环境; 伊河; /; 南侧; 334m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称及级（类）别; 项目; 标准限值. 地表水; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类; COD; 20mg/L. 氨氮; 1.0mg/L. 总磷; 0.2mg/L. 环境 空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级; SO2; 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 声环境; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类; 噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 筛选值-第二类用地; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg. 䓛; 1293mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素; 标准名称及标准编号; 执行级别; 主要污染物限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; /; 颗粒物排放浓度120mg/m3. 二级; 最大允许排放速率 3.5kg/h（15m排气筒）. /; 颗粒物周界外浓度最高点监控浓度限值1.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 三级; COD; 500mg/L. 氨氮; /. SS; 400mg/L. 偃师市第三污水处理厂收水水质标准; /; COD; 350mg/L. /; 氨氮; 35mg/L. /; SS; 400mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及2013年修改单; /; /. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; /; /. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生产过程中无生产废水，生活污水经化粪池（5m3）预处理后经市政管网进入偃师市第三污水处理厂进行处理。建议本项目总量控制指标：厂区总排口总量：COD：0.0215t/a，氨氮：0.0022t/a。排入环境量新增总量：COD：0.0038t/a，氨氮：0.0006t/a。 |

建设项目工程分析

项目工艺流程简述 本项目生产车间、办公用房等均已建成，仅进行生产设备的安装及调试，对周围环境的影响很小，因此，本次评价不再对施工期环境影响进行评价。 本项目运营期主要进行三轮摩托车车厢、车架的组装生产，设备为切割机、锯床、折弯机、台钻、焊机、角磨机等，工艺流程如下： 1、车厢生产工艺 图2 本项目车厢工艺流程及产污环节图 具体工艺流程简述如下： （1）下料切割 外购原材料为钢材和钢板，经检验合格后入库待用。管材下料采用切割机或锯床，切割成生产所需要的长度。下料过程主要产污环节为：切割粉尘、设备生产噪声、下料过程产生的废边角料、锯床冷却定期更换的废乳化液。 （2）机加工处理 下料后的管材采用折弯机进行折弯，需要钻孔的部件采用台钻进行钻孔。机加工过程主要产污环节为：设备生产噪声、钻孔过程产生的废金属屑、折弯过程产生的废液压油。 （3）焊接成型、打磨 加工好的管材和板材进行焊接成型，焊接设备采用二氧化碳保护焊机，焊接完成后对焊点进行打磨修整。焊接、打磨过程主要产污环节为：焊接烟尘、打磨粉尘、设备生产噪声。 （4）组装、成品 对打磨好的车架组装，即为成品。 2、车架生产工艺 图3 本项目车架工艺流程及产污环节图 具体工艺流程简述如下： （1）下料切割 外购原材料为钢材，经检验合格后入库待用。下料采用切割机或锯床，切割成生产所需要的长度。下料过程主要产污环节为：切割粉尘、设备生产噪声、下料过程产生的废边角料、锯床冷却定期更换的废乳化液。 （2）机加工处理 下料好的管材依据部件加工工艺的需要分别进行折弯、钻孔、冲压等操作，其中折弯采用弯管机，钻孔采用台钻，冲压采用压力机，加工好的部件使用小型手持角磨机对管材头尾进行打磨修整。机加工过程主要产污环节为：打磨粉尘、设备生产噪声、钻孔、冲压过程产生的废金属屑。 （3）焊接成型、打磨 加工好的管材经检验后进行焊接成型，焊接设备采用二氧化碳保护焊机，焊接完成后对焊点进行打磨修整，即制成三轮摩托车车架半成品。焊接、打磨过程主要产污环节为：焊接烟尘、打磨粉尘、设备生产噪声。 （4）产品入库 经检验合格后入库待售。 主要污染工序 - 废气污染工序 本项目废气主要切割粉尘、焊接烟尘和打磨粉尘。 - 噪声污染工序 本项目噪声主要来自切割机、钻床、焊机和角磨机等设备运行产生的噪声。 - 废水污染工序 本项目营运期产生的废水仅为职工生活污水。 - 固废污染工序 本项目工程运营过程中固体废物为： （1）生产过程中产生的残次品和边角料； （2）除尘器收集粉尘； （3）焊渣； （4）职工日常生活垃圾； （5）废乳化液； （6）废液压油。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 焊接烟尘 | 有组织 | 15.6mg/m3 | 0.0468t/a | 1.40mg/m3 | 4.23×10-3t/a |
|  | 打磨粉尘 | 有组织 | 12.6mg/m3 | 0.0378t/a |  |  |
|  | 焊接烟尘 | 无组织 | / | 5.20×10-3t/a | / | 9.40×10-3t/a |
|  | 打磨粉尘 | 无组织 | / | 4.20×10-3t/a |  |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 污水量 | / | 76.8t/a | / | 76.8t/a |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.0269t/a | 280mg/L | 0.0215t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0023t/a | 29.1mg/L | 0.0022t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.0169t/a | 132mg/L | 0.0101t/a |
| 固 体 污 染 物 | 生产工序 | 废边角料及金属碎屑 | 4.2t/a |  | 外售废品收购站 |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 0.0804t/a |  | 外售综合利用 |  |
|  |  | 焊渣 | 0.0325t/a |  | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废液压油 | 0.01t/a |  | 分类收集，定期交于有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废乳化液 | 0.2t/a |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a |  |  |  |
| 噪 声 | 项目产生的噪声主要包括切割机、锯床、折弯机等设备运行使产生的机械噪声，噪声值在70~75dB(A)之间。本项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准要求[昼夜≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)]，敏感点噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求：[昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)]。因此项目运营期噪声对项目区域声环境影响不大。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目区周围主要为企业和农田，无需要特殊保护的生态保护区。项目的建设不会改变土地功能，区域生态环境也不会受到影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

- 施工期环境影响分析 本项目生产车间、办公用房等均已建成，仅进行生产设备的安装及调试，对周围环境的影响很小，因此，本次评价不再对施工期环境影响进行评价。 二、运营期环境影响分析 - 1、大气影响分析 本项目大气污染物主要为切割工序产生的金属粉尘、焊接工序产生的烟尘和打磨粉尘。 （1）切割工序产生的金属粉尘、焊接烟尘和打磨粉尘产生量及收集情况 ①切割工序产生的金属粉尘 钢材切割工序会产生一定的金属粉尘，本项目采用砂轮切割机，该项目钢材用量420t/a，根据类比同类型的工序，粉尘产生量按钢材用量的1‰计，则金属粉尘产生量为0.42t/a。由于金属比重较大，在重力的作用下，金属粉尘在空气中会迅速沉降至地面。为进一步减轻该部分粉尘无组织逸散，评价建议在平行于工作台的前后两面和上方适当位置设置挡板进行阻挡，挡板长度需覆盖该操作台，高度以不影响工人操作为宜。 ②焊接烟尘 根据《焊接车间控制烟气技术措施》，二氧化碳焊实心焊丝焊接工艺烟尘产生量为5-8g/kg焊丝，本项目焊接烟尘产生量取8g/kg，焊丝使用量为6.5t/a，因此焊接烟尘产生量为0.052t/a。项目平均每天焊接时间为2h，全年焊接时间为600h。 项目焊接工序共设置6个固定工位，每个工位安装1台焊机，设备工作产生的焊接烟尘经工位上方设置的固定式集气罩收集。 ③打磨粉尘 项目打磨使用小型手持角磨机，对切割、焊接过程中金属件表面留下的毛刺、不合格焊缝等进行打磨处理，打磨面很小，会产生少量的粉尘。打磨粉尘产生量按照打磨工件重量的0.2‰计算，本项目钢板、钢管年使用量为420t，则打磨粉尘产生量为0.084t/a。由于打磨粉尘比重较大，按照50%在重力作用下自然沉降于车间内，50%逸散计，则打磨粉尘逸散量为0.042t/a。每天打磨时间为2h，全年打磨时间为600h。 - 本项目配置2台小型角磨机，由于打磨量不大，设置1个打磨平台，且打磨粉尘比重较大，绝大多数粉尘在车间内沉降，少量比重较小的金属粉尘经打磨平台上方集气罩收集。 - （2）切割工序产生的金属粉尘、焊接烟尘和打磨粉尘处理措施及产排情况 - ①切割工序产生的金属粉尘 - 在平行于工作台的前后两面和上方适当位置设置挡板进行阻挡，挡板长度需覆盖该操作台，切割产生的金属粉尘经挡板阻挡后沉降于其工作台附近地面，人工及时清扫后作为固废处置，对大气环境影响很小，本次评价不再进行分析。 - ②焊接烟尘和打磨粉尘 - 焊接烟尘和打磨粉尘集气罩收集效率均以90%计。焊接烟尘经集气装置收集后与打磨粉尘一起引至1套袋式除尘器进行处理，最终由1根15m高排气筒排放，风机风量为5000m3/h。 表12 焊接和打磨工序废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理设施; 排放情况; 设备运转. kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; h/a. 焊接工序; 有组织 颗粒物; 0.078; 15.6; 0.0468; 集气罩（1个）+袋式除尘器+15m高排气筒（废气收集效率90%，废气处理效率95%）; 6.98× 10-3; 1.40; 4.23×10-3; 600. 打磨工序; 有组织 颗粒物; 0.063; 12.6; 0.0378. 焊接工序; 无组织 颗粒物; 8.67×10-3; /; 5.20×10-3; /; 0.01567; /; 9.40×10-3. 打磨工序; 无组织 颗粒物; 7.00×10-3; /; 4.20×10-3; /. - 本项目焊接烟尘和打磨粉尘共用1套袋式除尘设备处理后经1根15m高排气筒排放，则排气筒排放的颗粒物浓度为1.40mg/m3，排放速率6.98×10-3kg/h，排放量为4.23×10-3t/a，排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物排放浓度120mg/m3，颗粒物最大允许排放速率3.5kg/h）以及《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）中（工业焊接烟气：颗粒物排放浓度10mg/m3）要求。生产车间烟（粉）尘无组织排放量为：9.40×10-3t/a，排放速率0.01567kg/h。 （4）大气影响预测与评价 本次评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式（AERSCREEN模型）进行计算本项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行分级。本项目废气污染物主要为颗粒物，经袋式除尘器处理过的颗粒物为PM10，未经处理的为TSP。 评价因子和评价标准见表13。 表13 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. PM10; 小时均值; 0.45; 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. TSP; 小时均值; 0.9. 以项目加工车间中心为本地坐标（0，0）点，东西向为X轴，南北向为Y轴，估算数值计算各类污染物参数见表14~表16。 表14 项目点源参数一览表 点源 名称; 面源起点坐标; 海拔; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放工况; 环境 温度; 预测因子源强. X; Y; PM10. m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; ℃; kg/h. 排气筒; -12.5; -21; 115; 15; 0.4; 11.06; 14.3; 600; 正常; 14.3; 6.98×10-3. 表15 项目矩形面源参数一览表 面源 名称; 初始点坐标; 海拔; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效高度; 年排放小时数; 排放工况; 环境 温度; 预测因子源强. X; Y; TSP. m; m; m; m; m; º; m; h; /; ℃; kg/h. 生产车间; -12.5; -21; 115; 40; 22; 3; 10; 600; 正常; 14.3; 0.01567. 表16 项目估算模型计算参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度/℃; 42.3. 最低环境温度/℃; -17.3. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 本项目点源与面源正常排放的颗粒物预测结果如下： 表17 估算模型预测结果一览表 下风向距离(m); 排气筒PM10点源预测结果; 生产车间面源TSP预测结果. 质量浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 质量浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 25; 9.31×10-9; 0; 2.05×10-3; 0.23. 43; /; /; 2.33×10-3; 0.26. 50; 3.24×10-5; 0.01; 2.30×10-3; 0.26. 75; 1.34×10-4; 0.03; 1.90×10-3; 0.21. 100; 1.93×10-4; 0.04; 1.45×10-3; 0.16. 125; 2.11×10-4; 0.05; 1.22×10-3; 0.14. 200; 2.03×10-4; 0.05; 8.68×10-4; 0.1. 300; 1.53×10-4; 0.03; 5.70×10-4; 0.06. 400; 1.26×10-4; 0.03; 4.03×10-4; 0.04. 500; 1.04×10-4; 0.02; 3.03×10-4; 0.03. 600; 8.65×10-5; 0.02; 2.37×10-4; 0.03. 700; 7.26×10-5; 0.02; 1.92×10-4; 0.02. 800; 6.18×10-5; 0.01; 1.60×10-4; 0.02. 900; 5.33×10-5; 0.01; 1.36×10-4; 0.02. 1000; 4.66×10-5; 0.01; 1.17×10-4; 0.01. 1100; 4.11×10-5; 0.01; 1.03×10-4; 0.01. 1200; 3.67×10-5; 0.01; 9.07×10-5; 0.01. 1300; 3.29×10-5; 0.01; 8.11×10-5; 0.01. 1400; 2.98×10-5; 0.01; 7.31×10-5; 0.01. 1500; 2.71×10-5; 0.01; 6.63×10-5; 0.01. 1600; 2.48×10-5; 0.01; 6.06×10-5; 0.01. 1700; 2.28×10-5; 0.01; 5.56×10-5; 0.01. 1800; 2.11×10-5; 0; 5.13×10-5; 0.01. 1900; 1.96×10-5; 0; 4.76×10-5; 0.01. 2000; 1.83×10-5; 0; 4.43×10-5; 0. 2100; 1.71×10-5; 0; 4.13×10-5; 0. 2200; 1.60×10-5; 0; 3.87×10-5; 0. 2300; 1.50×10-5; 0; 3.64×10-5; 0. 2400; 1.42×10-5; 0; 3.43×10-5; 0. 2500; 9.31×10-9; 0; 3.24×10-5; 0. 下风向最大质量浓度及占标率; 2.11×10-4; 0.05; 2.33×10-3; 0.26. D10%最远距离/m; 125; 43. 根据估算模式计算结果，15m排气筒有组织排放颗粒物最大地面小时浓度为 2.11×10-4mg/m3，最大占标率为0.05%，出现在下风向125m处。无组织排放颗粒物最大地面小时浓度为2.33×10-3mg/m3，最大占标率为0.26%，出现在下风向43m处。根据预测结果，本项目各污染源外排废气污染物对评价区的大气环境影响很小。 表18 本次评价估算模式参数一览表 评价工作等级; 评价工作筛分判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax≤1%. 表19 Cmax和 Pmax预测结果及评价等级一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax(mg/m3); Pmax(%); 评价等级. 排气筒; PM10; 0.45; 2.11×10-4; 0.05; 三级. 生产车间; TSP; 0.9; 2.33×10-3; 0.26; 三级. 由上表估算结果可知，本项目主要污染物为颗粒物，各污染源主要污染物的最大地面浓度占标率Pmax=Max（Pi）=0.26%，小于1%。根据导则中评价工作等级判别标准，确定本项目大气预测评价等级为三级。 （5）无组织排放厂界浓度预测 污染源到各租赁厂界距离及敏感点处污染物的浓度见表20。 表20 各厂界无组织颗粒物浓度预测结果一览表 名称 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 生产车间; 颗粒物; 质量浓度（mg/m3）; 1.28×10-3; 1.28×10-3; 1.28×10-3; 2.14×10-3. 占标率（%）; 0.14; 0.14; 0.14; 0.24. 由上表预测结果可知，本项目各厂界颗粒物的预测浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放厂界监控浓度限值颗粒物≤1.0mg/m3要求。 - 大气防护距离 由表17可知，本项目废气污染物在评价范围内无超标点，因此无须设置大气环境防护距离。 - 2、地表水环境影响分析 （1）废水产排污分析 本项目营运期用水主要为生产用水和职工用水。 本项目生产用水主要为乳化液配置用水，用水量为0.182m3/a，用水全部进入废乳化液作为危险废物处置，因此无生产废水外排。 营运期劳动定员为8人，均不在厂区食宿。本项目职工用水及产污情况见表21，水污染物产生及排放情况一览表见表22。 表21 职工用水指标及产污情况一览表 类型; 用水指标（L/P·d）; 人数（人）; 总用水量（m3/d）; 产污系数（%）; 污水产生量（m3/d）. 工作人员; 40; 8; 0.32; 80; 0.256. 表22 水污染物产生及排放情况一览表 类别; COD; 氨氮; SS. 预处理前（76.8t/a）; 浓度（mg/L）; 350; 30; 220. 产生量（t/a）; 0.0269; 0.0023; 0.0169. 预处理后（76.8t/a）; 消减率（%）; 20; 3; 40. 浓度（mg/L）; 280; 29.1; 132. 排放量（t/a）; 0.0215; 0.0022; 0.0101. 排放去向; 偃师市第三污水处理厂. 排放标准限值（mg/L）; 500; /; 400. 偃师市第三污水处理厂进水水质（mg/L）; 350; 35; 400. 新鲜水 生活废水 19.24 经市政管网排入偃师市第三污水处理厂 化粪池 96 76.8 乳化液配制 0.182 0.182 混合乳化液作为危废处置 96.182 图4 项目水平衡图（m3/a） 由表22可知，项目职工生活污水产生量为0.256t/d，即76.8t/a。生活污水主要污染物产生浓度分别为COD350mg/L，氨氮30mg/L，SS220mg/L，则产生量分别为COD0.0269t/a、氨氮0.0023t/a、SS0.0169t/a。 废水经化粪池（5m3）预处理后排放浓度为COD280mg/L，氨氮29.1mg/L，SS132mg/L，则项目排放量为COD0.0215t/a、氨氮0.0022t/a、SS0.0101t/a。排水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及偃师市第三污水处理厂进水水质要求，经厂区北侧市政污水管网进入偃师市第三污水处理厂处理进一步处理，处理达标后排入伊河。 （2）地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级判据，本项目运营期主要外排废水为生活废水，废水经厂区内1座5m3的化粪池进行处理，然后经污水管网排至偃师市第三污水处理厂处理，处理达标后排入伊河，属于间接排放，日排废水量为0.256m3，确定本项目地表水评价工作等级为三级B。地表水评价等级判据见下表。 表23 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 根据评价导则要求，地表水三级B评价可不进行水环境影响预测，主要进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价及项目生活废水排入偃师市第三污水处理厂进行依托处理的可行性。 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 根据上文分析，项目职工生活污水经厂区内1座5m3的化粪池处理后的外排水水质各项指标均符合《污水综合排放标准》表4三级（GB8978-1996）以及偃师市第三污水处理厂收水水质要求，项目废水通过市政污水管网排入偃师市污水处理厂处理。由于项目废水量较小，水质简单，并且经污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 ②生活废水经依托偃师市第三污水处理厂进行处理的可行性 偃师市第三污水处理厂位于偃师市岳滩镇岳滩村西南，临近伊河，建设规模为日处理污水1万吨，目前该污水处理厂已经建成并正常运行，主要用于处理岳滩镇镇区、产业集聚区、岳滩村的工业及生活污水，位于本项目西南方向125m，污水处理厂进水水质要求为：COD350mg/L，氨氮35mg/L，SS400mg/L，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L、8mg/L），处理达标后排入伊河。 本项目外排废水量为0.256t/d（76.8t/a），废水水质为COD280mg/L，氨氮29.1mg/L，SS132mg/L。项目废水进入市政管网情况为COD0.0215t/a、氨氮0.0022t/a、SS0.0101t/a。目前偃师市第三污水处理厂日处理污水量约为8000m3/d，余量充足。本项目厂址位于偃师市第三污水处理厂收水范围，厂址北侧市政污水管网已经铺设完成并投入使用。项目依托厂区的闲置车间和公共设施，不新建污水收集和排放设施，生活污水经1座5m3化粪池处理后，通过市政管网排入偃师市第三污水处理厂进行处理，处理达标后排入伊河。因此，本项目生活污水依托偃师市第三污水处理厂处理可行。 因此，项目废水对周边地表水环境影响较小。 - 3、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，该项目为Ⅳ类建设项目；同时根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级划分情况及要求，IV类项目无需地下水评价，因此本环评仅对地下水影响进行简单分析，不做预测评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区控制措施要求，将项目所占区域可划分为重点防渗区和一般防渗区，分区表如下： 表24 地下水污染防渗分区表 防渗分区; 防渗区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间、化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产车间、仓库、一般固废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行. （1）重点防渗区 危险废物储存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设：内墙和墙角均应采取防渗措施：采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数不大于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。 （2）一般防渗区 生产车间、仓库和一般固废暂存间已建成，地面已硬化处理，生产车间地面已进行一般防渗处理。经调查，车间地面采用抗渗混凝土面层，下铺砂石基层、原土夯实，渗透系数不大于1×10-7cm/s，防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥1.5m。 企业在采取上述防渗措施后，应加强生产车间内各类设备的日常维护及检修，避免跑、冒、滴、漏现象，发现泄漏现象应立即采取相关措施，确保不污染区域地下水。项目正常运营过程中基本上不会对区域地下水环境造成影响。 - 综上所述，项目营运期对所在区域地表水环境和地下水影响较小。 - 4、噪声 - 本项目噪声主要包括切割机、折弯机、钻床、焊机等设备产生的机械噪声等，这些设备均位于生产车间内。经过采取基础减振和厂房隔声降噪后，项目各厂界昼/夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。评价认为，项目噪声对周围声环境影响较小。设备噪声及降噪效果见表25。 表25 设备噪声及降噪效果 单位：dB（A） 车间; 名称; 数量（台）; 噪声级; 降噪措施; 治理后设备声级. 加工车间; 切割机; 2; 75; 基础减振、厂房隔声等措施; 55. 锯床; 1; 75. 折弯机; 2; 75; 50. 台钻; 1; 70. 焊机; 6; 70; 55. 角磨机; 2; 75; 55. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）噪声预测模式采用面声源几何发散衰减模式预测： 依据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)，本项目生产车间可视为面源。设距离为r，构筑物高度为a，宽度为b，其声环境影响预测模式如下： 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：r-预测点距离声源的距离，m； r0-参考位置距离声源的距离，m； Adiv-声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； 项目所在厂区厂界噪声预测结果见下表（项目仅昼间运行）。 表26 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 北厂界; 西厂界; 南厂界. 贡献值; 53.8; 28.1; 53.1; 51.7. 标准; 60; 60; 60; 60. 由上表可知，本项目所在厂区正常生产时所在厂区四周厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 厂界东侧噪声敏感点1户居民户昼间噪声预测结果见下表。 表27 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东侧1户居民户（距离生产车间51m）. 贡献值; 34.4. 昼间背景值; 50.5. 叠加值; 50.6. 昼间标准; 60. 厂界东侧敏感点居民户昼间噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 综上，本项目的建设不会对区域声环境噪声大的影响。 - 5、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾，切割过程产生的废金属边角料及金属碎屑、除尘器收集粉尘、焊渣、废液压油和废乳化液。 - 一般固废 - 项目一般固废主要包括废边角料及金属碎屑、除尘器收集粉尘、焊渣和生活垃圾。 - （1）废边角料及金属碎屑 本项目切割、钻孔等机加工过程中会产生废边角料及金属碎屑，属于一般固废，材料耗损率为1%，产生量为4.2t/a，经收集后全部外售综合利用。 （2）除尘器收集粉尘 焊接烟尘及打磨粉尘经1套袋式除尘器净化处理后排放，除尘器收集粉尘属于一般固废，经核算，产生量为0.0804t/a，经收集后外售综合利用。 （3）焊渣 本项目焊接过程产生少量废焊渣，属于一般固废，根据对焊接工艺的调查和查阅资料，焊接材料利用率为99.5%，产生量为0.0325t/a，经收集后外售综合利用。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计，则产生量为1.2t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 本次评价要求建设单位在厂区内设置1座一般固废暂存间，面积为20m2，库房需严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求进行建设。本项目废边角料及金属碎屑、除尘器收集粉尘、焊渣等一般固废均分区堆存于一般固废暂存间，定期妥善处置。 2、危险废物 项目危险废物主要包括废液压油和废乳化液。 （1）废液压油 本项目折弯机等设备在工作过程中需要使用液压油进行能量传递、抗磨、系统润滑、冷却、防锈等作用，液压油循环使用，定期更换，每2年更换一次，根据企业提供资料及类别分析，每次单台在线量为10kg，废液压油属于危险固废（HW08），项目有2台折弯机，产生量为0.01t/a，拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期送有危废处理资质的单位安全处置。 （2）废乳化液 本项目锯床切割过程需使用乳化液进行冷却、降温，外购乳化液与水以1：10配制后使用，乳化液循环使用，定期更换，每次更换量为0.1t/a，每年更换2次。项目有1台锯床，废乳化液产生量为0.2t/a，属危险固废（HW09），由专用防腐容器收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 本工程固体废物产排情况见下表。 表28 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生供需及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW 08; 900-218-08; 0.01; 机械加工; 液态; 液压油; 矿物油; 两年一次; T，I; 危险废物暂存间内分类存放，带盖塑料材质容器. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.2; 机械加工; 液态; 乳化液; 乳化液; 一年两次; T; 危险废物暂存间内分类存放，带盖塑料材质容器. 表29 项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-249-08; 厂内; 10m2; 桶装; 0.01t; 一年. 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.2t. 本项目在生产车间外西北角设置1座危险废物暂存间，面积为10m2，用于危险固废的临时堆存。本项目危废暂存间的设置及营运期运行管理需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求，具体要求为： ①严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施； ②地面及裙脚使用坚固且耐腐蚀的材料建造，地面及内墙均应采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s； ③各类危废分区贮存，对包装容器上贴上标签，并设置警示标志； ④危险废物应当使用符合标准的无破损容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；容器上必须粘贴危废标志； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑥库房内收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运； ⑦危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取环评提出的治理措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 - 6、土壤环境影响分析 （1）评价级别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（HJ964-2018）》附录A中表A.1，“摩托车配件制造”的土壤环境影响评价项目类别为III类。 项目属污染影响型，占地面积3240m2（0.324hm2），其占地规模为小型（≤5hm2）。 根据导则“6.2.2.2”，项目周边存在耕地、居民区等土壤环境敏感目标，其敏感程度为“敏感”。 根据导则“6.2.2.3”工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 表30 土壤环境评价等级划分详见下表。 分 类; 本项目情况; 分级. 项目类别; 摩托车配件; III类. 占地规模; 3240m2（0.324hm2）; 小型. 建设项目场地地下水环境敏感程度; 周围存在耕地、居民区等土壤环境敏感目标; 敏感. 评价等级; 三级. （2）土壤环境影响预测与评价 本项目评价工作等级为三级，且为污染影响型，故评价范围为0.05km范围内。根据导则“8.7.4”规定，评价采用定性描述进行预测。 本项目为摩托车配件项目，土壤环境影响源主要为焊接烟尘和打磨粉尘大气沉降到土壤环境中和化粪池泄露垂直入渗至土壤环境中，造成土壤污染。 ①大气沉降 本项目焊接烟尘和打磨粉尘通过大气沉降的方式进入土壤汇总，可能造成土壤污染。建设单位配套1套集气装置，废气经收集后经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放至大气环境中，再通过大气沉降的方式进入土壤环境中，对土壤环境影响较小。 为进一步降低大气沉降对土壤环境的污染，评价要求建设单位做到以下几点：a生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，防止废气未经处理直接排放，导致土壤和大气环境受到污染；b设置专人定期维护环保设备，保证环保设备稳定有效的运行。 ②垂直入渗 本项目生产过程中不涉及生产废水排放，外排废水仅为生活污水，水质简单，主要污染物为COD、氨氮和SS。生活污水经厂区内化粪池处理后排至偃师市第三污水处理厂处理。厂区化粪池严格按照设计规范做好防渗处理，可有效防止外排生活污水通过垂直入渗进入土壤环境。 综上述，在落实相应各项防范措施后，项目建设对土壤环境影响较小。 - 7、本项目与环保政策的相符性分析 （1）《洛阳市2019年大气污染防治攻坚站实施方案》（洛环攻坚[2019]11号） 表31 本项目与洛环攻坚[2019]11号文符合性一览表 # 序号; 文件要求; 本项目特点; 相符性. # 1; 1、严格新建项目准入。按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。; 本项目厂址位于偃师市岳滩镇岳滩村，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中为允许类，符合土地利用总体规划和村庄规划。; 符合. # 2; 11、强化无组织排放治理和监管。2019年10月底前，全市钢铁、建材(水泥、耐材、陶瓷、石灰、砖瓦、搅拌站)、有色、火电、焦化、铸造、焊剂、刚玉、玻璃、磨料磨具等行业和燃煤锅炉企业，按照《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》(洛市环(2018)83号)要求，结合企业实际，生产工艺全面落实"六密闭"减排措施，即密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输；工业堆场要落实"三防措施"，即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散。; 结合企业实际情况落实无组织排放，焊接和打磨工序设置集气罩，焊接烟尘和打磨粉尘收集后经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，切割工序设置挡板减少无组织排放，; 符合. - 由上表可知，本项目与洛环攻坚[2019]11号文件相符。 - （2）《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号） 表32 本项目与洛环攻坚办[2019]49号文符合性一览表 # 序号; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）料场密闭治理; 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）车间内存放，厂界内无露天堆放物料。; 符合. 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目无料场。; 符合. 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间四面密闭，在车间进出通道口安装硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 本项目车间、厂区均完成硬化，并保证除物料堆放区域外没用明显积尘。; 符合. 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; /; /. 6、库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; /; /. # （二）生产环节治理; 1、上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; /; /. 2、产生VOCs工序应有完善的废气 收集及处理系统。; 本项目无VOCS废气产生; /. 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 本项目无散装原辅料，原料存放于密闭良好的车间内；焊接和打磨工序配备完备的废气收集和处理系统。; 符合. # （三）厂区、车辆治理; 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目车间、厂区均完成硬化、绿化，无裸露地面; 符合. 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 厂区道路定期洒水清扫; 符合. 3、企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; /; /. - 由上表可知，本项目与洛环攻坚办[2019]49号文件相符。 - （3）《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号） 表33 本项目与洛环攻坚[2020]2号）相符性分析一览表 项目; 方案要求; 本项目情况; 相符性. （三）产业结构调整专项行动; 4严格新建项目准入 全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入县（市）产业集聚区并配套建设高效环保治理设施。对2019年大气污染防治考核不合格的县（市、区）涉气项目实行差异化环评审批政策；现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目为摩托车座桶生产项目，属于零部件及配件制造，不属于禁止行业; 相符. - 由上表可知，本项目与洛环攻坚[2020]2号文件相符。 - （4）《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号） 表34 本项目与洛环攻坚办〔2020〕14号相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》; （1）所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输、喷淋降尘、湿法装卸、车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。; 本项目生产过程中产生的无组织烟尘，采用封闭的焊接工作台+袋式除尘器处理，切实做到降低无组织粉尘排放量; 相符. （3）工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 项目在车间内设固定焊接工位，配套建设袋式除尘器对焊接烟尘和打磨粉尘收集处理，经处理后颗粒物排放浓度满足文件要求。; 相符. - 由上表可知，本项目与洛环攻坚办〔2020〕14号文件相符。 - 8、总量控制分析 按照原环境保护部文件环发（2014）197号文《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》和原河南省环保厅豫环文（2015）292号文《河南省环境保护厅关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》要求，依据本项目工程特点，确定COD、氨氮为本项目污染物总量控制因子。 本项目生活污水产生量为76.8m3/a，通过厂区内1座5m3的化粪池处理达标后排放至偃师市第三污水处理厂处理，厂区总排口排水水质为：COD280mg/L、氨氮29.1mg/L，厂区总排口总量控制指标计算如下：生活污水COD：76.8m3/a×280mg/L=0.0215t/a；生活污水氨氮：76.8m3/a×29.1mg/L=0.0022t/a。排入环境新增总量指标计算如下：生活污水COD：76.8m3/a×50mg/L=0.0038t/a；生活污水氨氮：76.8m3/a×8mg/L=0.0006t/a。 因此，本项目总量控制建议指标为： 厂区总排口总量控制指标：COD：0.0215t/a，氨氮：0.0022t/a； 排入环境新增总量指标：COD：0.0038t/a，氨氮：0.0006t/a。 - 9、厂址选择合理性分析 产业政策相符性：本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中的限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策；本项目建设符合《洛阳市2019年大气污染防治攻坚站实施方案》（洛环攻坚[2019]11号）以及《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号）、《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）以及《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）的相关要求。 规划相符性：根据偃师市自然资源和规划局出具的证明（附件3），可知本项目用地类型为工业用地，对照偃师市城乡总体规划（2015-2030），本项目用地为乡村建设用地，符合土地利用总体规划和村庄规划。本项目厂址距最近的岳滩镇东水厂地下水井群一级保护区东边界距离为570m，不在其保护范围内，因此符合饮用水源保护规划。本项目厂址周围1km范围内无文物保护单位分布，且不在二里头遗址和尸乡沟商城遗址的保护范围内，因此符合文物保护规划。 环境影响分析：①本项目营运期废气污染物主要为切割粉尘、焊接烟尘和打磨粉尘。切割工序设置挡板，金属粉尘经阻挡后及时清扫；焊接烟尘和打磨粉尘经工位上方集气罩收集后，通过1套袋式除尘器进行净化处理，然后经1根15m排气筒排放。经预测，本项目正常排放时的污染物经采取治理措施后，对评价区环境空气的影响较小。工程完成后全厂各评价因子下风向最大地面浓度占标率满足标准要求。②本项目外排废水主要为职工生活污水，生活污水经厂区内1座5m3化粪池收集处理后排放至偃师市第三污水处理厂处理，排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及区域污水处理厂接管水质要求，预计废水排放对地表水体的影响较小。③经采取合理布局、基础减振、建筑物隔声等降噪措施及经过距离衰减后，依据声环境影响预测结果，本项目厂界噪声可满足达标排放要求，不会对周围声环境造成污染影响。④本项目产生的各类固体废物均得到妥善处置，预计不会对周围环境造成污染影响。 综合上述分析，本项目厂址选址合理可行。 - 10、环境管理及监测计划 （1）环境管理的目的 - 为有效地保护环境和防止污染事故发生，项目应建立环境保护机构和配备专职环保管理人员。主要负责运行期环境保护方面的检测、日常监督、突发性环境污染事故以及协调和解决与环保部门及周围公众关系的环境管理工作。同时负责贯彻、落实有关环境保护的政策、法规、本企业日常环境管理和环境监测工作。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设1人专门负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①定期对项目区内环保设施运行状况进行全面检查，并采取相应的措施。 - ②负责协助解决环境污染和扰民的投诉，负责环境污染事故的调查、处理及上报工作。 ③组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证区内空气清新，感官舒适。 （3）环保管理要求 制定环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进项目区的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、排污情况报告制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。 （4）监测计划 环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的组成部分，也是企业的各项规范化制度。通过环境监测对数据整理分析建立监测档案，为污染源治理、掌握污染物排放变化规律提供了依据，也为上级环保部门进行区域环境规划，管理执法提供依据。 表35 污染源及环境质量监控计划汇总表 类别; 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 污染源监测; 废气; 焊接烟尘; 排气筒出口; 颗粒物排放浓度、速率和风量; 1年1次 每次1天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值以及《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）中（工业焊接烟气：颗粒物排放浓度10mg/m3）要求. 废水; 生活污水; 厂区总排口; COD、NH3-N; 1年1次 每次1天; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及偃师市第三污水处理厂收水水质标准. 噪声; 高噪声设备; 东、南、西、北厂界外1米处布设4个点位; 等效连续A声级; 1年1次，每次1天，昼间监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 环境质量监测; 环境空气; /; 东侧居民户; PM10; 1年1次 每次1天; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 声环境; /; 东侧居民户; 等效连续A声级; 1年1次，每次1天，昼间监测; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类. - 11、环保投资及验收内容 本项目环保投资4.5万元，占总投资9.0%。环保投资概况见表36，环保设施竣工验收一览表见表37。 表36 工程环保投资一览表 治理项目; 治理措施; 数量（套）; 投资（万元）. 废气; 切割粉尘; 前后两面和上方设置挡板; 1; 0.1. 焊接烟尘、打磨粉尘; 集气罩（7个）+袋式除尘器+15米排气筒; 1; 2.0. 废水; 生活污水; 化粪池（5m3）; 1; 1.0. 生产固废; 一般固废暂存间（20m2）; 1; 0.1. 危险废物暂存间（10m2）; 1; 0.2. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.1. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; /; 1.0. 合计; 4.5. 表37 环保设施竣工验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 执行标准. 废气; 切割粉尘; 前后两面和上方设置挡板; /. 焊接烟尘、打磨粉尘; 集气罩（7个）+袋式除尘器+15米排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值以及《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）要求. 噪声; 厂区高噪声设备; 对高噪声设备采取减振等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准. 废水; 职工生活; 生活污水排入化粪池（5m3），处理后经市政管网排入偃师市第三污水处理厂处理。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及偃师市第三污水处理厂收水水质标准. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集箱; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及2013年修改单. 废边角料及金属碎屑、除尘器收集粉尘、焊渣等; 1间20m2固废暂存间. 废液压油、废乳化液; 1间10m2危废暂存间，具“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施，并设置标识牌; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及2013年修改单.

建设项目拟采取的防治措施及与其治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接及打磨工序 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值和《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）要求 |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活废水 | 生活污水排入化粪池（5m3），处理后经市政管网排入偃师市第三污水处理厂处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及偃师市第三污水处理厂收水水质标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 废边角料及金属碎屑 | 定期外售 | 综合利用 |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 定期外售 |  |
|  |  | 焊渣 | 定期外售 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 |  |
|  | 危废 | 废液压油 | 定期交于有资质单位处理 | 合理处置 |
|  |  | 废乳化液 |  |  |
| 噪声 | 高噪声设备经采取措施后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目位于偃师市岳滩镇岳滩村，周围分布为道路、工厂、农田等，无需要特别保护的生态系统。因此项目运营不会对当地生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 - 1、项目符合国家政策 偃师市世纪风车业有限公司年产4000套车厢、车架建设项目，属新建项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，因此本项目符合国家产业政策。经对比，本项目建设符合《洛阳市2019年大气污染防治攻坚站实施方案》（洛环攻坚[2019]11号）以及《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号）、《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）以及《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）的相关要求。 - 2、项目选址可行 根据偃师市自然资源和规划局出具的证明（附件3），可知本项目用地类型为工业用地，对照偃师市城乡总体规划（2015-2030），本项目用地为乡村建设用地，符合土地利用总体规划和村庄规划。本项目厂址所在地不在饮用水源保护区保护范围内，符合饮用水源保护规划。本项目不在二里头遗址和尸乡沟商城遗址的保护范围内，符合文物保护规划。本项目场地建设条件较好，厂址选择合理可行。 - 3、环境质量现状调查结论 项目所在区域偃师市2019年SO2、NO2和CO浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5和O3年平均质量浓度不能满足GB3095-2012二级标准，因此项目所在区域为不达标区。 项目所在区域2019年地表水体伊洛河交汇处断面总磷能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，化学需氧量最大超标倍数为0.65；氨氮最大超标倍数为0.36；超标原因主要是沿线居民生活污水未经处理排入伊洛河所致。 - 项目东、西、南、北、四个厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目周围区域声环境质量较好。 项目厂区内土壤中各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准，表明评价区域土壤环境质量良好。 - 4、污染物治理措施可行 （1）废气 本项目废气主要为切割工序产生的金属粉尘、焊接工序产生的烟尘和打磨粉尘。 ①建设单位拟在切割平台前后两面和上方适当位置设置挡板进行阻挡，切割产生的金属粉尘经挡板阻挡后沉降于其工作台附近地面，人工及时清扫后作为固废处置。焊接烟尘和打磨粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后由15m高排气筒外排，除尘器处理后排放浓度为1.40mg/m3，排放速率为6.98×10-3kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中（15m高排气筒：颗粒物排放浓度120mg/m3，颗粒物排放速率3.5kg/h）标准限值以及《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）中（工业焊接烟气：颗粒物排放浓度10mg/m3）要求。 ②未被收集的烟尘颗粒为9.40×10-3t/a，无组织形式排放于车间内。 ③经预测，本项目点源袋式除尘器排气筒颗粒物下风向最大质量浓度为2.11×10-4mg/m3，占标率为0.05%；面源生产车间颗粒物下风向最大质量浓度2.33×10-3mg/m3，占标率为0.26%。因此，项目大气污染物排放对周围环境空气影响较小。 综上，本项目的建设不会对当地的环境空气产生大影响。 （2）废水 本项目外排废水主要为生活污水，厂区总排口排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及区域污水处理厂进水水质要求，经市政污水管网进入偃师市第三污水处理厂进一步处理，废水排放对区域地表水体的影响较小。 （3）噪声 本项目产生的噪声主要包括切割机、钻床、焊机和角磨机等设备运行时产生的机械噪声，噪声值在70~75dB(A)之间。高噪声设备采取措施后，本项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目完成后营运期间产生的噪声经过合理的降噪措施处理后，对周围声环境影响较小。 - 固体废物 本项目生产中产生的废边角料及金属碎屑量4.2t/a，定期外售废品回收站；除尘器收集粉尘量为0.0804t/a，经收集后全部外售综合利用；焊渣为0.0325t/a，经收集后全部外售综合利用；职工生活垃圾产生量为1.2t/a，及时清理，运往垃圾中转站处理；废液压油产生量为0.01t/a，废乳化液产生量为0.2t/a，定期交由有资质的单位处理。固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 （5）土壤 项目焊接烟尘和打磨粉尘收集后经袋式除尘器处理后由15m高排气筒高空排放，日常运营期间生产设备和环保设施同步运行，并设置专人对环保设备定期维护，可有效减少废气对土壤环境影响较小；化粪池做防渗处理，废水达标排放，可有效防止外排生活污水通过垂直入渗进入土壤环境。在落实相应各项防范措施后，项目建设对土壤环境影响较小。 5、总量控制指标分析 按照国家及地方环保部门总量控制的要求，建议本项目总量控制指标为： 厂区总排口总量控制指标：COD：0.0215t/a，氨氮：0.0022t/a； 入环境新增总量指标：COD：0.0038t/a，氨氮：0.0006t/a。 二、建议 1、建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。 2、严格落实评价提出的各种污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、本项目环保投资主要用于项目废气、废水、噪声、固废等污染治理，评价建议严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 三、总结论 偃师市世纪风车业有限公司年产4000套车厢、车架建设项目符合国家产业政策，项目选址合理。建设单位在认真落实环评提出的各项环保治理措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

注 释 - 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目用地红线图 附图三 项目周边敏感点示意图 附图四 项目周边环境示意图 附图五 厂区总平面布置图 附图六 项目与水厂位置关系图 附图七 项目与大遗址保护区规划位置关系图 附图八 项目周围环境及噪声、土壤监测点位示意图 附图九 现场照片 附件： 附件1 委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 偃师市自然资源和规划局证明 附件4 未批先建处罚决定书和票据 附件5 检测报告（声环境、土壤环境） 附件6 营业执照 附件7 法人身份证 附件8 厂房购买协议 附件9 建设项目大气环境影响评价自查表 附件10 建设项目地表水环境影响评价自查表 附件11 建设项目土壤环境影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。