《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市岳滩镇博瑞摩托车配件厂年产摩托车把手10万支、车前轴50万套、来料加工件60吨项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市岳滩镇博瑞摩托车配件厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 仝嫩芳 |  |  | 联系人 |  | 李洪涛 |  |  |  |
| 通讯地址 | 洛阳市偃师市岳滩镇工业大道北侧（偃师市产业集聚区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13949267581 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  |  | 471921 |  |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市岳滩镇工业大道北侧（偃师市产业集聚区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 2020-410381-37-03-039166 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3752 摩托车零部件及配件制造 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 1500 |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） |  | 5.41 |  |  | 占总投资比例（%） |  | 10.82 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预计投产日期 |  |  | 2020年8月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 三轮摩托车作为交通工具给人们的生活带来了极大的方便。根据市场和行业的发展需求，偃师市岳滩镇博瑞摩托车配件厂投资50万元，建设年产摩托车把手10万支、车前轴50万套、来料加工件60吨项目。项目位于偃师市产业集聚区工业大道北侧，租赁洛阳盛江红强摩托车有限公司部分厂房及公辅设施进行建设。 本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年发布的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已在偃师市发展和改革委员会备案，备案代码为：2020-410381-37-03-039166。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例，本项目需要进行环境影响评价，经查阅环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态保护部令1号），本项目类别为“第二十六 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-75、摩托车制造”。其中“整车制造（仅组装的除外）；发动机生产；有电镀和喷漆工艺且年用量油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的零部件生产”编制报告书，“其他”编制报告表。本项目使用钢材等经切割、车加工、冲压等工艺生产摩托车配件，项目无电镀、喷漆工艺，因此，本项目的环境影响评价报告类型为报告表。 受偃师市岳滩镇博瑞摩托车配件厂委托，河南泰悦环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 2、工程地理位置 本项目位于洛阳市偃师市产业集聚区，租用洛阳盛江红强摩托车有限公司3号车间北幅西跨靠东区域（约1500 m2）以及公辅设施进行建设，该车间本项目拟租用区域西侧（北幅西跨靠西区域）为周延峰配件厂生产场地，其余为洛阳盛江红强摩托车有限公司自用。根据企业提供的不动产权证豫（2018）偃师市不动产权第0002467号，厂区用地性质为工业用地。 本项目所在车间北侧为厂区道路，隔路为洛阳盛江红强摩托车有限公司在用车间；南侧为厂区场地；东侧为厂区围墙；西侧为厂区道路，隔路车间由两家机械加工厂租用。项目所在厂区北侧为空地，南侧为工业大道，东侧偃师市金永昌摩托车配件厂，西侧为西黄路。距项目最近敏感点为北侧140m的西谷村。项目具体地理位置详见附图1。 3、建设内容及规模 3.1建设内容 本项目租用现有厂房进行建设，无土建工程。具体工程内容情况见表1，厂区平面布置见附图2。 表1 本项目主要工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 50m×30m×12m，一层，钢结构; 矩形结构，整座车间占地240m×80m×12m，本项目占用车间北幅西跨靠东区域. 辅助工程; 车间办公室; 10m2，一层，钢结构; 位于车间内. 公用工程; 给水; 产业集聚区自来水管网; /. 供电; 产业集聚区供电所供给; /. 排水; 生活污水经化粪池预处理后排入集聚区污水管网; /. 环保工程; 废气; 抛光机：袋式除尘器+15m高排气筒1套; 拟新建. 废水; 职工生活污水：1个10m3化粪池; 依托厂区现有. 噪声; 厂房隔声、设备减震; /. 固废; 一般固废暂存区; 拟在生产车间内新建一个8m2的一般固废暂存区. 危险废物暂存区; 拟在生产车间内新建一个4m2的危废暂存区. 生活垃圾收集桶若干; /. 2.2.2依托关系 表2 本项目依托关系一览表 项目; 内容; 与洛阳盛江红强摩托车有限公司依托关系; 备注. 主体工程; 生产车间; 依托洛阳盛江红强摩托车有限公司已建成厂房; 本项目租赁后不影响洛阳盛江红强摩托车有限公司正常生产. 辅助工程; 车间办公室; 依托洛阳盛江红强摩托车有限公司已建成厂房; 位于生产车间内，占地面积10m2，依托可行. 公用工程; 供电; 依托洛阳盛江红强摩托车有限公司供电设施; 洛阳盛江红强摩托车有限公司配备的1台100KVA变压器，依托可行. 供水; 依托洛阳盛江红强摩托车有限公司供水设施; 依托厂区内自来水管网，依托可行. 环保工程; 生活污水 处理; 依托洛阳盛江红强摩托车有限公司; 依托洛阳盛江红强摩托车有限公司内10m3的化粪池，洛阳盛江红强摩托车有限公司及现有3家租户生活污水排水利用厂内其他化粪池，项目废水量远远小于化粪池容积，本项目依托可行. 3.2 建设规模 项目产品方案及规模表3。 表3 产品方案及规模 序; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 摩托车把手; 10万支; 摩托车配件. 2; 摩托车车前轴; 50万套. 3; 来料加工件; 冲压件; 20吨. 方管加工件; 40吨. 4、原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表4 原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 圆钢; 200; t/a; 外购，用于摩托车前轴把加工. 2; 不锈钢管; 40; t/a; 外购，用于方向把加工. 3; 钢板; 20.5; t/a; 外购，用于来料加工冲压件加工. 4; 方钢管; 40.6; t; a 外购，用于方管来料件加工. 5; 液压油; 0.1; t/a; 外购. 6; 机油; 0.1; t/a; 外购. 7; 水; 120; t/a; 产业集聚区自来水管网. 8; 电; 5; 万kw·h; 产业集聚区供电所供给. 5、项目生产设备 项目主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 产品; 设备名称; 规格/型号; 数量; 单位. 车前轴; 调直下料机; 1m×5m; 1; 台. 手动下料机; 1m×5m; 2; 台. 钢管下料机; 1m× 8m; 1; 台. 数控车床; CK6136; 2; 台. 普通车床; 0.5×2.5m; 1; 台. 冲床; 63t; 1; 台. 滚丝机; Z28-40; 1; 台. 搓丝机; 0.8m×1.5m; 1; 台. 电炉; TP65; 1; 台. 车把手; 圆锯机; YJ-315; 1; 台. 滚花机; 0.5m× 2m; 1; 台. 缩口机; SG-40; 1; 台. 弯管机; 38型; 4; 台. 抛光机; 1.3m×1.5m; 1; 台. 打号机; FTCP10; 1; 台. 来料加工件; 剪板机; 1m×1.5m; 1; 台. 1m×1.2m; 1; 台. 冲床; 63t; 1; 台. 40t; 1; 台. 25t; 3; 台. 16t; 1; 台. 下料机; 4028; 1; 台. 钻床; 0.5m×1.3m; 2; 台. 折弯机; 1m×1.5m; 1; 台. 机器维修; 二保焊; NBC-350; 1; 台. 点焊机; DN-60; 1; 台. 台钻; Z4116; 4; 台. 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年发布的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第三类淘汰类第（十）条机械、工业和信息化部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目生产设备均不在淘汰类之列。 6、供电及给排水情况 本项目电力由偃师市产业集聚区电网统一供应，能够满足本项目日常生产需求。 本项目用水由偃师市产业集聚区供水管网供给，新鲜水用量为180t/a，主要为职工日常生活用水。 本项目职工定员15人，均为附近村民，不在厂区内食宿。参考河南省地方标准DB41/T385-2014《工业与城镇生活用水定额》，办公楼生活用水定额本次评价取40L/d•人，则生活用水量为0.6m3/d（即180m3/a，工作日300d/a），废水产生系数按0.8计，则项目废水产生量为0.48t/d（即144t/a）。生活污水依托厂区化粪池处理后排至产业集聚区污水管网。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员15人，均不在厂内食宿，工作制度实行单班工作制，每班工作8小时（8：00-12：00，14：00-16：00），全年有效工作时间为300天。 8、项目投资 本项目总投资50万元，全部为企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于偃师市产业集聚区，为新建项目，租用洛阳盛江红强摩托车有限公司闲置空车间，建设年产摩托车把手10万支、车前轴50万套、来料加工件60吨项目，项目占地1500m2。洛阳盛江红强摩托车有限公司主要加工生产摩托车配件，生产过程中产生的危险废物建设有危废暂存间，定期委托有资质单位处理；生活污水经化粪池预处理后通过污水管网进入偃师市第三污水处理厂。 根据企业提供的不动产权证豫（2018）偃师市不动产权第0002467号，厂区用地性质为工业用地。经现场调查，本项目所租赁的场地原为洛阳盛江红强摩托车有限公司的生产车间，现场调查期间，本项目拟占用的场地已基本搬空，不存在原有污染问题，不会对本项目的建设产生影响。本项目建设对原厂区造成的平面布局等变化，由原厂自行解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。总面积668.58km2。偃师市东邻巩义市，距巩义市30 km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于偃师市产业集聚区内，项目所在厂区中心坐标为东经112.733318，北纬34.697819。项目厂区北侧为空地，南侧为工业大道，东侧偃师市金永昌摩托车配件厂，西侧为西黄路。距项目最近敏感点为北侧140m的西谷村。项目周边环境见附图3。 2、地形地貌 偃师市地势特点是由西向东倾斜，南北高、中间低，地貌外观略呈槽形，南部为嵩山支脉万安山，万安山北侧为丘陵坡地，北部为邙岭，中部是广阔的冲积平原。伊洛河横贯东西，将平原分割为三块，构成偃师市“北岭南山、两河三川”的地貌大势。 南部山区，位于市境最南部，约占全市土地面积的17%，属嵩山山脉的西延部分万安山，由一系列的低山丘陵组成，东西走向，海拔30-900m，最高峰1303m。 中南部丘陵坡地地区，位于市境中南部，约占全市土地面积的34%，由万安山北侧的丘陵和山前洪基坡地构成，海拔130-400m，其中冲积坡地地势平缓，略有起伏，由南向北单一方向倾斜，海拔不超过250m。 中部平原区，位于市境中部，约占全市面积的31%，为伊洛河冲积平原，呈西南东北向带状分布，长约40km，宽约5-10km，地势平坦开阔，坡度为1-2°，海拔115-135m。 北部丘陵地区，位于市境最北部，占全市面积的18%，属邙山丘陵，东西走向，南侧较陡，北坡较缓，是黄河和伊洛河的分水岭，地表为黄土覆盖，厚度由数米到数十米不等，南部岭脊突出，海拔140-30m，最高处403m。 根据现场调查，项目厂区所在地势较为平坦。 3、气候气象 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候。年平均气温为14.4℃，无霜期年平均为211天，年平均降水量526.0mm，全年实际日照时数为2248.3小时，全年日照率为51%。年平均相对湿度为69%。 偃师市四季分明，总体特点是冬冷、夏热、春暖、秋凉。降水多集中在每年的7、8、9三个月份，四季降水是冬寡、夏丰、春干、秋润。四季分布为夏多冬少，春秋居中。 偃师市属暖温带大陆性季风气候，冬天寒冷、夏季炎热。根据偃师市气象站近20年间观测资料统计，多年平均气温为15.1℃，平均降雨量为526.5mm，主导风向为东北东，频率为8.8%，年平均风速为2.68m/s。 4、水文 偃师市属黄河流域，境内有三条主要河流，黄河、洛河及伊河。 洛河：洛河发源于陕西省华山南麓蓝田县灞源乡木岔沟竽园泉和洛南县西北部的洛源黑章村的龙潭泉，是潼关以下黄河上的最大支流。两源在洛南县洛源乡汇合后向东，在卢氏县河口街进入河南境，到卢氏、洛宁交界的故县水库入洛阳境，然后向东北流经洛宁、宜阳、洛阳市郊区至偃师市山化乡出境，在巩义神堤汇入黄河。干流全长446.9km，流域面积18881km2（含部分伊河）。据洛河宜阳水文观测，洛河最大流量5000m3/s（1958年），多年平均径流量为19.7亿m3，非汛期9.1亿m3。项目厂址位于洛河南约2220m处。 伊河：原称伊水，为洛阳市境内第二大河，也是洛河的最大支流。发源于洛阳境内熊耳山南麓栾川县陶湾乡三合村闷顿岭。自西向东流、经栾川、庙子后向北流经谭头，然后向东北流至嵩县入陆浑水库，过伊川盆地到龙门入洛阳市，再向东至偃师市杨村汇入洛河，干流全长265km，流域面积6041km2。伊河龙门水文站多年平均流量为737.82m3/s，多年平均径流量为11.93亿m3，非汛期5.09亿m3。历史实测最大洪峰流量为6850m3/s（1958年）。伊河上游在嵩县境内建有陆浑大型水库。 伊洛河：伊洛河属黄河一级支流，因洛河和伊河在偃师市杨村附近汇聚而成并得名，在巩义市洛口以北入黄河。伊洛河水流量大，每秒达168m3；最高水位达106.25m，平均流速为0.67m/s。 本项目南侧600m处为涝洼渠。涝洼渠始建于1933年，为人工开挖渠，历经50余年改扩建至1983年基本建成，原为排涝渠，现主要承担夹河滩佃庄、翟镇、岳滩三个乡镇的汛期排涝及日常的排水任务，在岳滩村伊河桥处汇入伊河。 5、植被与生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 本项目厂区周围农田主要作物为小麦和玉米，周围没有珍稀动植物。 6、矿山资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2~3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种，其中“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 根据现场调查，本项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护）： 1、社会经济发展 偃师市有各类企业1.6万家，产品达2000余种，从业人数22万人。工业在全市经济中所占的份额达到60%。民营经济蓬勃发展，其生产总值占全市生产总值的比重达到76.3%，对财政的贡献达80%以上。初步形成了能源电力、机械加工、石油化工、轻纺针织、建材和农副产品加工六大优势行业，建成了在中原乃至全国比较有影响的钢制家具、制鞋、针织、农用摩托车四大特色产业生产基地。目前，能源产业年发电能力达130万千瓦，年产煤能力达125万吨，年产值24亿元；建材业年产玻璃99万重箱，水泥200多万吨，耐火材料两大类40余个品种，年产值11.3亿元以上；化工业年创产值11.4亿元，年上交税金3100余万元；轻纺业年产值28亿元；钢制家具生产企业现有230余家，年产钢制家具400余万套，从业人员3万人以上，年产值20亿元，为全国产量最大的钢制办公家具生产制造基地，占全国同行业市场份额的38%以上；制鞋业现有企业400多家，年生产布胶鞋3亿双，年产值达到18亿元；农用车摩托车制造业年产值18亿元以上，年产量55万辆，占全国同行业市场份额的40%以上。全市通过IS09000国际质量体系认证的工业企业达到100余家，拥有中国名牌产品1个，省级知名商品8种、著名商标7件，是全国质量兴市先进县（市）。在第八届全国县域经济基本竞争力百强县（市）评选中，偃师市的位次由上一届的第71位提升至第68位。 2、城市概况与人口 偃师市是河南省委、省政府确定的经济改革开放特别发展试点县市之一，全市人口55.88万人，总面积668.58km2。市内教育、医疗、卫生、文化、通讯、金融、服务及供电等基础设施完善。 项目选址位于偃师市岳滩镇产业集聚区，岳滩镇位于河南省偃师市中东部，紧邻市区，交通发达，310国道纵穿南北，岳佃、岳安公路横贯东西；北距陇海铁路2公里，汴郑洛高速公路6公里。总面积29.7平方公里，辖18个行政村，183个村民组，共11638户，总人口41032人。 3、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 本项目位于偃师市产业集聚区内，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于3类声环境功能区域。本项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。居民等敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、与饮用水源保护区划关系 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），偃师市岳滩镇共有3处集中式饮用水水源地，分别为： ①偃师市岳滩镇东水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 ②偃师市岳滩镇西水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。 ③偃师市岳滩镇三水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 岳滩镇西水厂水井位于周堂村，本项目位于岳滩产业集聚区，距离西水厂一级保护区1.33km，项目厂址与偃师市岳滩镇西水厂饮用水水源保护区的位置关系见附图5。本项目不在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。 5、文物古迹 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。 二里头遗址位于洛阳盆地东部的偃师市境内，遗址上最为丰富的文化遗存属二里头文化，其年代约为距今3800～3500年，相当于古代文献中的夏、商王朝时期。该遗址南临古洛河、北依邙山、背靠黄河，范围包括二里头、圪垱头和四角楼等三个自然村，面积不少于3平方公里。 本项目不在二里头遗址保护范围内，西距二里头遗址保护范围边界2.15Km，项目与洛阳市大遗址文物保护区位置关系见附图6。 6、偃师市产业集聚区发展规划（2013-2020年）环境影响跟踪评价 偃师市产业集聚区是河南省首批确认的180个产业集聚区之一。产业定位为全国重要的三轮摩托车及电动交通工具生产基地，洛阳市机械加工业生产基地，偃师市新区起步区。 《偃师市产业集聚区总体发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》由中色科技股份有限公司2018年编制完成，并经河南省环境保护厅豫环审【2019】189号文审查通过。 调整后的集聚区产业发展规划 （1） 规划范围 北园规划范围：东至经一路、连霍高速公路引线，西至一高路、潘屯西路，南至华夏路，北至北环路以北约300米，规划面积6.5平方公里； 南园规划范围：东至连霍高速引线，西至规划310国道，南至规划的创业路，北至科创路，规划面积5.4平方公里。 （2）规划发展定位 产业集聚区发展定位调整为全国重要的三轮摩托车及电动交通工具生产基地，偃师市新材料产业基地。 （3）主导产业 规划调整后重点发展机械加工和新材料产业，发展定位调整为全国重要的三轮摩托车及电动交通工具生产基地，偃师市新材料生产基地，规划调整方案未规划洛阳市机械加工项目入驻本产业园的内容。除原有三轮摩托车及电动交通工具外，规划调整方案增加了新材料、新能源类项目。 功能布局调整为南园规划布局建设机械加工区、仓储物流区及综合服务区；北园规划布局新材料工业区、新能源工业区、仓储物流区及综合服务区。 根据《偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》中对区内企业入园准入的要求以及环保控制要求如下表6。 表6 偃师市产业集聚区环境准入条件 类别; 要求. 布局选址; 规划后续发展按集聚区规划用地布局，不占用文物保护用地、饮用水水源保护地、特殊用地、绿地及非建设用地。. 鼓励行业; 符合规划产业定位和行业准入要求的摩托车、发动机及零部件、特种车、农机、汽车配件以及绿色制造、高端装备制造业等新兴产业。 多晶硅下游产品，如硅片、太阳能组件、薄膜太阳能电池项目及多晶硅铸锭、分子筛等新能源、新材料项目，汽车、飞机等高端有色金属合金应用新材料；依托现有河南恒星、建龙微纳，发展有利于产业链延伸，技术含量高、附加值高、资源能源消耗低、环境污染排放少的新材料（含化工新材料）产业及涉及环保治理新材料项目。 与集聚区产业定位相符，和现有产业能形成上、下链条，能够实现改造升级的退城入园、产业转移项目。 集中喷涂工程项目。 环境污染小，环境风险低的一类工业项目。. 限制行业; 属于《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》中限制类项目（能够实现改造升级的产业转移、退城入园项目除外）； 建材行业（限制条件：涉及用煤的项目）；商业、金融、卫生、社会保障和福利业（限制条件：限制规模与选址，只限于综合服务区）； 对与规划产业布局冲突，已建成并办理了相关环保手续的企业，限制其产能，鼓励其向主导产业转型。. 禁止行业; 属于《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》中淘汰类项目； 属于《市场准入负面清单（2018 年版）》禁止准入类项目； 钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。 造纸、纺织印染、制革及毛皮鞣制、食品发酵等高耗水项目；与主导产业发展不相容的食品加工和制造、制药等项目。 建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，露天和敞开式喷涂项目。 使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施。 新建环境风险大的项目；易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目。 不符合国家或行业产业政策要求的项目。. 基本条件; 应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准和行业准入条件要求，企业清洁生产水平必须达到行业清洁生产二级水平以上和国内先进水平要求； 在工艺技术水平上，要求入驻集聚区的项目达到国内同行业领先水平； 建设规模应符合国家产业政策的要求； 环保搬迁入驻集聚区或者限期治理的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家或地方最新的生态环境管理要求。. 总量控制; 新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷消减量或城市污染负荷消减量中调剂； 属于环保搬迁或改造的项目，污染物排放指标不能超过总量指标要求。. 本项目位于偃师市产业集聚区南园机械加工区，对照偃师市产业聚集区的环境准入条件，本项目属于鼓励行业，不属于限制行业和禁止行业，本项目符合偃师市产业集聚区的准入条件。偃师市产业集聚区用地规划图见附图7、产业布局规划图见附图8。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 本项目位于偃师市，评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年连续1年的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表7。 表7 区域空气质量现状评价表 由上表可知，洛阳市区域PM2.5及PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. PM10; 年平均质量; 度; 12 70; 160; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 106; 160; 66.3; 达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 0.8mg/m3; 4.0mg/m3; 20; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 针对区域环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台《洛阳市 2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）、《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（洛发〔2018〕23号）、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 1.2项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 本次评价选择偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表8 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 35; 15; .3 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 超标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 3; . 达标. O3; 8h平均质量浓度; 2; 1 160; 125.6; 达标. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标，本项目所在区域环境空气质量一般。 2、地表水环境现状 本项目生活污水经厂区化粪池处理后排至产业集聚区市政污水管网，然后统一进入偃师市第三污水处理厂进一步深度处理。为了解洛河现状水质，利用洛阳市环境监测站2019年对伊洛河汇合处断面的监测数据，监测因子为COD、氨氮、TP。监测结果见下表。 表9 监测断面地表水监测结果统计表 单位：mg/L，倍数单位为1 时间; 断面; COD; NH3-N; T. 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 2019.1; 伊洛河汇合处断面; 18; 20; /; 0.974; 1.0; /; 0.143; 0.2; /. 2019.2; 伊洛河汇合处断面; 20; 20; /; 1.36; 1.0; 0.36; 0.13; 0.2; /. 2019.3; 伊洛河汇合处断面; 33; 20; 0.65; 1.15; 1.0; 0.15; 0.160; 0.2; /. 2019.4; 伊洛河汇合处断面; 19; 20; /; 0.861; 1.0; /; 0.110; 0.2; /. 2019; 伊洛河汇合处断; 25; 20; 0.25; 1.32; 1.0; 0.32; 0.160; 0.2; /. 2019.6; 伊洛河汇合处断面; 17; 20; /; 0.519; 1.0; /; 0.120; 0.2; /. 2019.7; 伊洛河汇合处断面; 19; 20; /; 0.204; 1.0; /; 0.078; 0.2; /. 2019.8; 伊洛河汇合处断面; 19; 20; /; 0.232; 1.0; /; 0.066; 0.2; /. 2019.9; 伊洛河汇合处断面; 无. 2019.10.; 伊洛河汇合处断面; 15; 20; /; 0.435; 1.0; /; 0.093; 0.2; /. 2019.10.21; 伊洛河汇合处断面; 13; 20; /; 0.157; 1.0; /; 0.064; 0.2; /. 2019.11; 伊洛河汇合处断面; 13; 20; /; 0.348; 1.0; /; 0.08; 0.2; /. 2019.12; 伊洛河汇合处断面; 12; 20; /; 0.531; 1.0; /; 0.08; 0.2; /. 由上表可知，2019年1月～2019年12月中伊洛河交汇处断面COD出现超标的月份为3月、5月，超标率为16.7%，最大超标倍数为0.65，出现在3月份；NH3-N出现超标的月份为2月、3月、5月， 超标率为25%，最大超标倍数为0.36，出现在2月份；TP未出现超标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 3.1监测点布设 为了解区域环境质量现状，本次声环境质量现状监测共布设5个监测点，分别位于项目区东、南、西、北四个厂界，以及项目北140m处的西谷村。监测点位置见附图3。 3.2监测时间及频率 监测时间和频率为昼、夜间各监测一次，连续监测2天，监测时间为2020年5月11~12日。 3.3评价标准 该项目位于偃师市产业集聚区，企业厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，敏感点西谷村声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3.4监测结果 监测及评价结果见表10。 表10 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 测点位置; 监测值; 标准; 达标情况. 时间; 2020.5.11; 2020.5.12. 北厂界; 昼间; 52.8; 53.1; 65; 达标. 夜间; 43.2; 43.6; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 5; .4 53; 5 65; 达标. 夜; 4; .0 43.5; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 52.0; 52.5; 65; 达标. 夜间; 42.1; 42.6; 55; 达标. 东厂界; 昼间; 51.2; 51.8; 65; 达标. 夜间; 42.7; 42.4; 55; 达标. 西谷村最近居民（北140m）; 昼间; 51.2; 51.6; 60; 达标. 夜间; 41.3; 41.7; 50; 达标. 由上表可知，本项目东厂界、南厂界、西厂界，以及敏感点西谷村最近居民昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类、2类标准要求。该区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，在项目厂址周围没有发现文物、名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。项目区周围环境保护目标分别见表11，敏感目标分布图见附图4。 表11 项目区周围主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 方位; 相对厂界距离/m; 保护 对象; 保护内容; 功能 区划; 执行标准. X; Y. 后纸庄村; 780; 2100; NW; 2350; 村庄; 人口700人; 二类; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 前纸庄; 18; 0 1650; NW; 2100; 村庄; 人口870人. 城东村; 1080; 630; NW; 2350; 村庄; 人口350人. 郭家滩村; 50; 1290; NE; 1330; 村庄; 人口210人. 喂北村; 780; 850; NW; 1600; 村庄; 人口1300人. 喂南村; 1700; 0; W; 1700; 村庄; 人口2650人. 谷堆头寨; 1100; 930; NE; 1250; 村庄; 人口285人. 西谷村; 0; 140; N; 140; 村庄; 人口1743人. 东谷村; 10; 210; NE; 220; 村庄; 人; 965人. 周堂村; 230; 1400; SW; 1450; 村庄; 人口842人. 赵庄寨; 0; 1100; S; 1100; 村庄; 人口1980人. 大柳镇村; 700; 1620; SW; 1750; 村庄; 人口1315人. 尚庄村; 2300; 1800; SW; 2500; 村庄; 人口1400人. 佛滩头村; 1500; 1060; SW; 2400; 村庄; 人; 1860人. 黄大王庙; 10; 1850; SW; 1900; 村庄; 人口1300人. 赵庄街村; 0; 1800; S; 1800; 村庄; 人口2025人. 庙西村; 4; 0 820; NE; 860; 村庄; 人口450人. 堤头村; 1100; 985; NE; 1120; 村庄; 人口378人. 前庄村; 1000; 0; E; 1000; 村庄; 人口895人. 东庄村; 1500; 0; E; 1500; 村庄; 人口742人. 岳滩镇; 1750; 50; SE; 1800; 村庄; 人口2875人. 马郡寨; 2200; 2400; SE; 2300; 村庄; 人口630人. 马郡西地; 1300; 1400; SE; 1500; 村庄; 人口650人. 西谷村; 0; 140; N; 140; 村庄; 人口1743人; 3类; 《声环环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM10：24小时平均浓度150μg /m3，年平均浓度70μg /m3； PM2.5：年平均浓度35μg/m3； SO2：1小时平均浓度500μg /m3，年平均浓度60μg /m3； NO2：年平均浓度40μg /m3； CO：24小时平均浓度4000μg /m3；O3：日最大8小时平均浓度160μg/m3。 2、《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类、3类 2类 昼间：60 dB(A) 夜间：50dB(A) 3类 昼间：65 dB(A) 夜间：55dB(A) 3、《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类 COD：20mg/L NH3-N：1.0mg/L TP：0.2mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值： 颗粒物120mg/m3 15m高排气筒 3.5kg/h 颗粒物（其他）周界外浓度最高点：1.0mg/Nm3 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 3类 昼间：65 dB(A) 3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD：500mg/L，氨氮/ 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定COD、NH3-N为本项目污染物总量控制因子。 本项目新增总量指标为：COD0.0403t/a（生活污水）、氨氮0.0035t/a（生活污水）具体指标由建设单位向环保主管部门申请核定。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 工艺流程及产污环节图： 1、车把手生产工艺 图1 车把手生产工艺流程及产污环节图 工艺描述：外购不锈钢管经圆锯机进行切割下料，然后经滚花机滚花纹、缩口机和弯管机进行成型，再经台钻钻孔，最后经抛光机打磨抛光，打号机进行标码打号，放入成品区待售。 2、车前轴生产工艺 图2 车前轴生产工艺流程及产污环节图 工艺描述：外购圆钢经下料机裁断，然后对工件两头进行车加工，之后经电炉加热烧红工件，经冲床锻压，再经滚丝即可得到车前轴成品，放入成品区待售。 3、来料加工件生产工艺 （1）冲压件 图3 冲压件生产工艺流程及产污环节图 工艺描述：外购钢板经剪板机裁断，然后经冲床冲压即可得到冲压件成品，放入成品区待售。 （2）方管来料件加工 图4方管来料件加工件生产工艺流程及产污环节图 工艺描述：外购方钢管经下料机裁断，然后经台钻冲孔，再经折弯机折弯即可得到成品，放入成品区待售。

主要污染工序： 本项目生产过程污染物主要为废气、废水、固废、噪声等，具体产污工序及污染物见下表。 表12 本项目主要排污节点及污染物排放情况一览表 污染类别; 产污环节; 污染因子. 废气; 抛光工序; 颗粒物. 废水; 职工生活污水; COD、氨氮. 噪声; 设备运行噪声; 噪. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾. 一般固废; 生产设; 金属废边角. 危险废物; 设备维护; 废机油 、废液压油. 废弃的含油抹布、废手套. 1、废气 本项目运营期废气主要为抛光打磨产生的粉尘颗粒。 本项目抛光机对工件进行打磨过程会产生少量粉尘，参照抛丸粉尘初始产生浓度，本次打磨粉尘初始浓度取2500mg/m3。抛光机设置于打磨间内，抛光工作面上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集由风管引入袋式除尘器处理后由一根15m高的排气筒排放，因打磨间基本属于全密闭结构，无组织散失量按产生量的1%计。袋式除尘器的除尘效率99.7%，打磨机年工作时间为400h，风机风量为4000m3/h。则经集气罩收集进入除尘器的粉尘产生速率为10kg/h，产生量为4t/a；处理后粉尘排放浓度为7.5mg/m3，粉尘排放速率为0.03kg/h。粉尘无组织散失量为0.04t/a（0. 1kg/h）。抛光工序粉尘收集处理情况见下表。 表13 抛光粉尘收集处理情况一览表 工序; 粉尘产生量 t/a; 集气效率%; 处理措施; 有组织15m排气筒排放粉尘; 无组织粉尘产生量t/a. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 抛光工; 4.04; 99; 袋式除尘器（效率99.7%）; 4; 2500; 0.012; 0.03; 7.5; 0.04. 根据上表可知，抛光打磨工序粉尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放浓度为7.5mg/m3，排放速率为0.03kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求。 2、废水 本项目新鲜用水量180m3/a（0.6m3/d），全部为生活用水。 本项目职工定员15人，年工作300d，均不在厂区食宿，生活用水量按40L/人·d，则本项目生活用水量为180m3/a（0.6m3/d），生活污水产生量为144m3/a（0.48m3/d，产污系数按80%计）。经类比，职工生活污水中COD、氨氮和SS的产生浓度分别为350mg/L、25mg/L、200mg/L，则COD、氨氮、SS产生量分别为0.0504t/a、0.0036t/a、0.0288t/a。 根据现场调查，项目生活污水依托洛阳盛江红强摩托车有限公司1座容积为10m3的化粪池，项目生活污水经厂区化粪池预处理后经集聚区污水管网进入偃师市第三污水处理厂处理。化粪池对生活污水中污染物的去除率分别为COD20%、氨氮3%、SS40%，经化粪池处理后，生活污水中COD、氨氮和SS的排放浓度分别为280mg/L、24.25mg/L、120mg/L，则COD、氨氮、SS产生量分别为0.0403t/a、0.0035t/a、0.0173t/a。 3、噪声 本项目营运期噪声主要有剪板机、冲床等设备运行噪声，噪声源主要集中在生产车间内。根据同类项目类比设备噪声值在75-85dB(A)之间。各种生产设备均安装在生产车间内，噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表14 主要高噪声设备声源参数 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 声源声级值; 治理措施; 隔声量; 安放位置; 运行情况. 调直下料机; 1台; 80; 厂房隔声，距离衰减; 20; 生产车间内; 连续运行. 手动下料机; 2台; 80; 厂房隔声，距离衰减; 20; 连续运行. 钢管下料机; 1台; 80; 厂房隔声，距离衰减; 20; 连续运行. 下料机; 1台; 80; 厂房隔声，距离衰减; 20; 连续运行. 圆锯机; 1台; 85; 基础减振，厂房隔声，距离衰减; 25; 连续运行. 数控车床; 2台; 75; 基础减振，厂房隔声，距离衰减; 25; 连续运行. 普通车床; 1台; 75; 基础减振，厂房隔声，距离衰减; 25; 连续运行. 冲床; 7台; 85; 基础减振，厂房隔声，距离衰减; 25; 连续运行. 剪板机; 2台; 80; 基础减振，厂房隔声，距离衰减; 25; 连续运行. 抛光机; 1台; 85; 厂房隔声，距离衰减; 20; 连续运行. 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为生产过程产生的边角料、职工生活垃圾，以及设备检修过程产生的含油废抹布，袋式除尘器收尘灰，冲床等设备定期更换的废液压油，折弯机、剪板机等定期更换的废机油。 4.1一般固体废物 （1）生活垃圾：本项目职工15人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为2.25t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）废金属边角料：本项目原料在车床、钻孔等加工等过程会产生一定的金属废边角料，经与建设单位核实，产生量为1.2t/a，经收集后暂存于一般固废区，定期外卖； 4.2危险固体废物 本项目生产过程中产生的危险废物主要是废机油（HW08：900-249-08）、废液压油（HW08：900-249-08）和废弃的含油抹布及废手套（HW49：900-041-49），产生量分别为0.08t/a、0.08t/a和0.1t/a，经铁桶收集后暂存于生产车间内4m2的危废暂存区，定期交由有资质单位进行处置。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表15 危险废物汇总表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 产污周期; 危险特性; 防治措施. 废弃的含油抹布、废手套; HW49; 900-041-49; 0.11t/a; 设备维修; 固态; 矿物油; 3次/a; T，I; 分别使用容器收集，委托有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废液压油; HW08; 900-249-08; 0.08t/a; 冲床、液压机更换; 液态; 矿物油; 1次/a; T，I. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.08t/a; 折弯机等更换; 液态; 矿物油; 1次/a; T，I.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 抛光工序 | 有组织粉尘 | 2500mg/m3 | 4t/a | 7.5mg/m3 | 0.012t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a |
| 水污 染物 | 生活污水（144m3/a） | COD | 350mg/L | 0.0504t/a | 280mg/L | 0.0403t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0036t/a | 24.25mg/L | 0.0035t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0288t/a | 120mg/L | 0.0173t/a |
| 固体 废物 | 生产固废 | 金属边角料 | 1.2t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废液压油 | 0.08t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废机油液 | 0.08t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废弃的含油抹布、废手套 | 0.1t/a |  | 0 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为剪板机、冲床等产生的噪声，噪声值介于75~85dB（A）之间。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂址位于洛阳市偃师市产业集聚区，厂区周围没有珍稀动植物种群。因此，项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目利用厂区已有的生产车间及配套办公室等设施，无土建工程，仅购置安装设备后进行生产，施工期对周围环境的影响主要为设备安装噪声、施工人员废水和生活垃圾。 针对施工人员产生的生活污水，施工人员利用厂区内厕所，施工人员产生的生活污水经化粪池处理后排至产业集聚区污水管网。 针对施工噪声，由于建设单位的工程量较小，施工期较短，预计施工噪声不会对周围声环境造成大的影响。 针对本项目建设过程中产生的生活垃圾，环评要求：施工场地内设置生活垃圾箱，生活垃圾集中收集、清运至垃圾中转站，保持施工现场作业环境整洁。 综上所述，本项目施工期环境影响属于短期影响，施工结束之后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，因此施工期对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 1.1大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表16 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表17 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. TSP; 二类区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. 1.2污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表18 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 坐标(o); 海拔高度（m）; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 袋式除尘器排气筒; 112.733684; 34.698892; 116; 15.0; 0.4; 20.0; 15.7; PM10; 0.03; kg/h. 表19 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 生产车间; 112.727742; 34.685406; 116; 240; 80; 10.0; TSP; 0.1; kg/h. 1.3项目参数 估算模式所用参数见表。 表20 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.7. 最低环境温度; -17.3 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 1.4评级工作等级及评价范围 本次评价根据正常工况排放的污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，以确定本项目的大气环境评价工作等级。估算模式计算结果见下表。 表21 估算模式计算结果一览表 源中心下风向距离D/m; 点源（袋式除尘器排气筒）; 面源（生产车间）. PM10; TSP. 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率（%）; 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率（%）. 50; 1.2464; 0.277; 25.2120; 2.801. 100; 2.4499; 0.544; 31.8540; 3.539. 150; 2.4922; 0.554; 35.2520; 3.917. 200; 2.7661; 0.615; 31.5980; 3.511. 250; 2.6343; 0.585; 28.0110; 3.112. 300; 2.3861; 0.530; 25.2640; 2.807. 350; 2.1294; 0.473; 23.0220; 2.558. 400; 1.8966; 0.421; 21.2040; 2.356. 450; 1.6944; 0.377; 19.6780; 2.186. 500; 1.5213; 0.338; 18.3840; 2.043. 550; 1.4989; 0.333; 17.2880; 1.921. 600; 1.4782; 0.328; 16.3640; 1.818. 650; 1.4456; 0.321; 16.0560; 1.784. 700; 1.4058; 0.312; 15.7320; 1.748. 750; 1.3618; 0.303; 15.4290; 1.714. 800; 1.3159; 0.292; 15.1450; 1.683. 850; 1.2695; 0.282; 14.8600; 1.651. 900; 1.2235; 0.272; 14.5850; 1.621. 950; 1.1786; 0.262; 14.3180; 1.591. 1000; 1.1350; 0.252; 14.0630; 1.563. 1100; 1.0776; 0.239; 13.5670; 1.507. 1200; 1.0323; 0.229; 13.1070; 1.456. 1300; 0.9860; 0.219; 12.6700; 1.408. 1400; 0.9404; 0.209; 12.2530; 1.361. 1500; 0.8962; 0.199; 11.8540; 1.317. 1600; 0.8541; 0.190; 11.4800; 1.276. 1700; 0.8143; 0.181; 11.1270; 1.236. 1800; 0.7767; 0.173; 10.7950; 1.199. 1900; 0.7415; 0.165; 10.4800; 1.164. 2000; 0.7085; 0.157; 10.1770; 1.131. 2100; 0.6884; 0.153; 9.8875; 1.099. 2200; 0.6684; 0.149; 9.6112; 1.068. 2300; 0.6487; 0.144; 9.3487; 1.039. 2400; 0.6294; 0.140; 9.0990; 1.011. 2500; 0.6107; 0.136; 8.9625; 0.996. 下风向最大浓度及占标率; 2.7661; 0.615; 35.3110; 3.923. 下风向最大浓度出现距离; 200; 144. 根据上表可知： a、本项目排放污染物最大地面浓度占标率为车间无组织面源颗粒物，Pmax=3.923%，位于1%~ 10%之间。确定大气环境影响评价等级为二级，因此，确定评价项目大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域，大气评价范围见附图4。 b、本项目点源袋式除尘器排气筒颗粒物下风向最大质量浓度为2.7661µg/m3，占标率为0.615%；面源生产车间颗粒物下风向最大质量浓度35.3110µg/m3，占标率为3.923%。因此，项目大气污染物排放对周围环境空气影响较小。 1.5污染物排放量核算 项目污染物排放量核算见下表。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（µg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 7500; 0.03; 0.012. 表21 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（µg/m3）. 1; 生产车间; 抛光打磨工序; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.04. 1.6监测计划 项目监测计划见下表。 表23 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次，每次监测2个周期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级——15m高排气筒粉尘排放浓度为：120mg/m3，排放速率为：3.5kg/h. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1年1次，每次连续监测2天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中 颗粒物（周界外浓度最高点）：1.0mg/m3. 2、水环境影响分析 2.1生活污水 本项目新鲜用水量180m3/a（0.6m3/d），全部为生活用水。 本项目职工定员15人，年工作300d，均不在厂区食宿，生活用水量按40L/人·d，则本项目生活用水量为180m3/a（0.6m3/d），生活污水产生量为144m3/a（0.48m3/d，产污系数按80%计）。经类比，职工生活污水中COD、氨氮和SS的产生浓度分别为350mg/L、25mg/L、200mg/L，则COD、氨氮、SS产生量分别为0.0504t/a、0.0036t/a、0.0288t/a。 根据现场调查，项目生活污水依托洛阳盛江红强摩托车有限公司1座容积为10m3的化粪池，项目生活污水经厂区化粪池预处理后经集聚区污水管网进入偃师市第三污水处理厂处理。废水产排统计见下表。 表24 废水污染物产排统计表 生活污水; 污染因子; 产生浓度; 产生量; 去除率; 排放浓度; 排放量. 144t/a; COD; 350mg/L; 0.0504t/a; 20%; 280mg/L; 0.0403t/a. NH3-N; 25mg/L; 0.0036t/a; 3%; 24.25mg/L; 0.0035t/a. SS; 200mg/L; 0.0288t/a; 40%; 120mg/L; 0.0173t/a. 本项目生活污水产生量为144t/a，通过化粪池处理后，通过厂区总排口进入市政污水管网，进入偃师市第三污水处理厂进行深度处理，本项目总量控制指标为： 生活污水COD：144t/a×280mg/L =0.0403t/a 生活污水氨氮：144t/a×24.25mg/L=0.0035t/a 偃师市第三污水处理厂出水水质可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目生活污水经偃师市第三污水处理厂处理后入河总量为： 生活污水COD：144t/a×50mg/L =0.0072t/a 生活污水氨氮：144t/a×8mg/L=0.0012t/a 本项目全部建成后排污口总量控制值、上限值、推荐值如下表。 表25 总量核定表 类型; 项目; 建议总量; 本项目总量/浓度计算过程. 水污染物; 产生总量; COD 0.0504t/a; 生活污水产生量为144t/a，COD产生浓度350mg/L，则COD产生总量为：144×350×10-6=0.0504t/a. 氨氮 0.0036t/a; 生活污水产生量为144t/a，氨氮产生浓度25mg/L，则氨氮产生总量为：144×25×10-6=0.0036t/a. 运营后项目排放口接管总量; COD 0.0403t/a; 生活污水排放量为144t/a，经化粪池处理后的COD排放浓度280mg/L，则COD排放总量为：144×280×10-6=0.0403t/a. 氨氮 0.0035t/a; 生活污水排放量为144t/a，经化粪池处理后的氨氮排放浓度24.25mg/L，则氨氮排放总量为：144×24.25×10-6=0.0035t/a. 污水处理厂接纳上限总量; COD 0.0504t/a; 生活污水排放量为144t/a，污水处理厂进水水质指标COD排放浓度为350mg/L，则污水处理厂接纳上限COD总量为：144×350×10-6=0.0504t/a. 氨氮 0.0079t/a; 生活污水排放量为144t/a，污水处理厂进水水质指标氨氮排放浓度为55mg/L，则污水处理厂接纳上限氨氮总量为：144×55×10-6=0.0079t/a. 污水处理厂处理后排放总量; COD 0.0048t/a; 生活污水排放量为144t/a，污水处理厂按一级A标准核算的COD排放浓度为50mg/L，则污水处理厂处理后的COD排放总量为：144×50×10-6=0.0072t/a. 氨氮 0.0008t/a; 生活污水排放量为144t/a，污水处理厂按一级A标准核算的氨氮排放浓度为8mg/L，则污水处理厂处理后的氨氮排放总量为：144×8×10-6=0.0012t/a. 项目产生的废水经化粪池处理后排放至市政管网，之后进入偃师市第三污水处理厂进行处理，处理达标后排放。 因此，本项目的建设不会对当地地表水环境产生大的影响。 3、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要有剪板机、冲床等设备运行噪声，噪声源主要集中在生产车间内。根据同类项目类比设备噪声值在75-85dB之间。各种生产设备均安装在生产车间内，本项目噪声源参数见表14。 根据高噪声设备源强、安装位置以及治理措施，按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测各厂界昼夜间噪声值。 预测模式如下： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0) 其中：L(r)，L(r0)——分别是r和r0的声级，dB（A）； r——点声源到受声点的距离，m。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 项目所在厂区厂界噪声预测结果见下表（项目仅昼间运行）。 表26 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 西厂界; 北厂界; 南厂界. 昼间贡献值; 昼间; 50.5; 44.6; 46.3; 40.1. 标准值; 3类：昼间65. 从上表可以看出，项目正常生产时四周厂界昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准要求。 噪声敏感点西谷村最近住户处噪声预测结果见下表。 表27 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 本项目贡献值; 背景值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北侧西谷村; 37.2; /; 51.6; 41.7; 51.7; 41.7. 由上表可知，敏感点西谷村昼间噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 因此，本项目的建设不会对该区域声环境造成大的影响。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为生产过程产生的边角料、职工生活垃圾，以及设备检修过程产生的含油废抹布，袋式除尘器收尘灰，冲床等设备定期更换的废液压油，折弯机、剪板机等定期更换的废机油。 4.1一般固体废物 （1）生活垃圾：本项目职工15人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为2.25t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）废金属边角料：本项目原料在车床、钻孔等加工等过程会产生一定的金属废边角料，经与建设单位核实，产生量为1.2t/a，经收集后暂存于一般固废区，定期外卖； 4.2危险固体废物 本项目生产过程中产生的危险废物主要是废机油（HW08：900-249-08）、废液压油（HW08：900-249-08）和废弃的含油抹布及废手套（HW49：900-041-49），产生量分别为0.08t/a、0.08t/a和0.1t/a，经铁桶收集后暂存于生产车间内4m2的危废暂存区，定期交由有资质单位进行处置。 在生产过程中产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存间应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。危废暂存场所设置可行，危废污染防治措施可行。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表28 危险废物汇总表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 产污周期; 危险特性; 污染防治措施. 废弃的含油抹布、废手套; HW49; 900-041-49; 0.11t/a; 设备维修; 固态; 矿物油; 3次/a; T，I; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废液压油; HW08; 900-249-08; 0.08t/a; 冲床、液压机更换; 液态; 矿物油; 1次/a; T，I. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.08t/a; 折弯机等更换; 液态; 矿物油; 1次/a; T，I. 综上所述，本项目的固体废物均得到了合理的处置，没有固体废物外排，所以，对周围的环境影响很小。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，确定本项目为其他行业，土壤评价项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环保投资 本项目总投资为50万元，环保投资为5.41万元，占总投资的10.82%。项目环保投资具体内容见下表。 表29 环保投资一览表 项目; 环保设施; 数量; 投资（万元）. 本项目; 废气; 密闭隔间+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 4. 废水; 化粪池; 1个; 依托. 噪声; 减振、隔声措施; /; 1. 固废; 垃圾箱; 若干; 0.01. 8m2一般固废暂存区; 1个; 0.2. 4m2危废暂存间; 1个; 0.2. 合计; 5.41. 7、规划相符性分析 7.1 产业政策相符性分析 本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年发布的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已在偃师市发展和改革委员会备案，备案代码为：2020-410381-37-03-039166。 7.2项目与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚〔2020〕7号）相符性分析 本项目与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚〔2020〕7号）相符性分析如下表。 表30 项目与河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 项目; 方案要求; 本项目情况; 相符性. （二）加快产业结构调整，做好工业污染防治; 11.严格新建项目准入管理 全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目属摩托车零部件及配件制造，不属于禁止行业; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合豫环攻坚〔2020〕7号文相关要求。 7.3项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 表31 打赢蓝天保卫战三年行动计划相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目不属于“两高”行业，属于摩托车零部件及配件制造; 不涉及. 2; 强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理; 本项目不涉及易产生粉尘的原辅材料及产品；本项目抛光工序设置密闭隔间，产尘点设置集气罩对打磨过程中产生的粉尘进行集中收集，引入袋式除尘器处理达标后由1根15m高的排气筒排放; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求。 7.4项目与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（洛发〔2018〕23号）相符性分析 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划 （2018—2020年）》（洛发〔2018〕23号）相符性分析见表32。 表32 项目与阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 二、坚决打赢蓝天保卫战; （二）调整优化产业结构，推进产业绿色发展; 6.优化产业布局 （1）严格环境准入。按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。依据国家和省高耗能、高污染、资源型行业准入条件，制定更加严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。; 本项目为摩托车零部件及配件制造，不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、耐火材料、陶瓷等行业; 相符. 11. 深化无组织排放治理。加快推进全市钢铁、建材（水泥、耐材、陶瓷、石灰、砖瓦、搅拌站）、有色、火电、焦化、铸造、焊剂、刚玉、玻璃、磨料磨具等行业和燃煤锅炉企业无组织排放治理工作，2018年10月底前，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”以及“场地硬化、机械清扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，尽快完成工艺环节废气及堆场的无组织排放治理。对未按时完成无组织排放治理改造的企业，依法予以处罚，实施停产整治。; 本项目不涉及易产生粉尘的原辅材料及产品；本项目抛光工序设置密闭隔间，产尘点设置集气罩对打磨过程中产生的粉尘进行集中收集，引入袋式除尘器处理达标后由1根15m高的排气筒排放; 相符. 7.5项目与《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）文件相符性分析 表33 项目与洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （三）产业结构调整专项行动; 1.严格新建项目准入管理 全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化 工(甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入县（市）产业集聚区并配套建设高效环保治理设施。对2019年大气污染防治考核不合格的县（市、区）涉气项目实行差异化环评审批政策；现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目为摩托车零部件及配件制造项目，不属于禁止行业。本项目不属于现有项目的升级改造和扩能，属于新增项目。; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 7.6项目与《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚[2020]2号）文件相符性分析 表34 项目与偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （三）产业升级改造专项行动; 1.严格新建项目准入管理 全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化 工(甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入产业集聚区或工业园区并配套建设高效环保治理设施。; 本项目为摩托车零部件及配件制造项目，不属于禁止行业。本项目不涉及工业炉窑。; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 7.7 项目与洛环攻坚办〔2020〕14号相符性分析 表35 本项目与洛环攻坚办〔2020〕14号相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 《洛阳市2020 年工业污染治理专项方案》; （一）污染治理任务; 工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净 化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目生产工艺不涉及焊接，废气主要为抛光工序打磨粉尘，抛光工序设置密闭隔间，产尘点设置集气罩对打磨过程中产生的粉尘进行集中收集，引入袋式除尘器处理达标后由1根15m高的排气筒排放排放浓度低于10毫克/立方米。; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合洛环攻坚办〔2020〕14号号文相关要求。 8、厂址选择合理性分析 （1）本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年发布的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 （2）本项目位于偃师市产业集聚区，根据企业提供的不动产权证豫（2018）偃师市不动产权第0002467号，厂区用地性质为工业用地。符合偃师市产业集聚区主导产业、功能布局的发展要求；项目位于偃师市产业集聚区机械加工区，属于摩托车零部件及配件制造，符合偃师市产业集聚区准入条件。 （3）本项目不在文物保护区范围内，厂址不在饮用水保护区范围内。经过环境影响分析，本项目运营后，排放的颗粒物能够达标排放；本项目无生产废水产生；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界的噪声值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。 （4）本项目的建设符合豫环攻坚〔2020〕7号、打赢蓝天保卫战三年行动计划相关要求、洛发〔2018〕23号、洛环攻坚[2020]2号等文件的要求。 综上，本项目无环境制约因素；污染物排放达标，环境可接受；项目占地为工业用地，符合土地利用规划要求，选址从环境保护角度分析是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 抛光打磨工序 | 粉尘颗粒 | 密闭隔间+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 经化粪池预处理后排至产业集聚区污水管网 | 对周围地表水环境影响较小 |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废金属边角料 | 收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售 | 合理处理、处置 |
|  |  | 废液压油 | 收集后暂存于危废暂存区，定期委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废弃含油抹布、废手套 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶集中收集，送生活垃圾填埋场处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为剪板机、冲床等产生的噪声，噪声值介于75~85dB（A）之间，经减震、厂房隔声后，经预测项目四周厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目为新建性质，项目占地面积1500m2，本项目周围没有珍稀动植物种群和生态敏感点，本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

结论与建议

评价结论 1、产业政策符合性 本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年发布的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已在偃师市发展和改革委员会备案，备案代码为：2020-410381-37-03-039166。 2、项目选址可行性 本项目位于偃师市产业集聚区，厂区用地性质为工业用地。符合偃师市产业集聚区主导产业、功能布局的发展要求，符合偃师市产业集聚区准入条件。本项目不在文物保护区范围内，厂址不在饮用水保护区范围内。经过环境影响分析，本项目运营后，排放的颗粒物能够达标排放；本项目无生产废水产生；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界的噪声值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。本项目的建设符合豫环攻坚〔2020〕7号、打赢蓝天保卫战三年行动计划相关要求、洛发〔2018〕23号、洛环攻坚[2020]2号等文件的要求。 本项目无环境制约因素；污染物排放达标，环境可接受；项目占地为工业用地，符合土地利用规划要求，选址从环境保护角度分析是可行的。 3、环境质量现状 3.1环境空气质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年连续1年的环境空气监测数据，项目位于不达标区；根据偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，区域范围内SO2、NO2年均浓度达标，PM2.5及PM10年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度超标，环境空气质量一般。 3.2声环境质量现状 本项目四周厂界界，以及敏感点西谷村昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类、2类标准要求。 3.3地表水环境质量现状 2019年1月～2019年12月中伊洛河交汇处断面COD出现超标的月份为3月、5月，超标率为16.7%，最大超标倍数为0.65，出现在3月份；NH3-N出现超标的月份为2月、3月、5月， 超标率为25%，最大超标倍数为0.36，出现在2月份；TP未出现超标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 4、营运期环境影响分析结论 4.1 环境空气影响分析结论 本项目运营期废气主要为抛光打磨粉尘烟尘。抛光机设置于打磨间内，抛光工作面上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集由风管引入袋式除尘器处理后由一根15m高的排气筒排放。经计算，抛光打磨工序粉尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放浓度为7.5mg/m3，排放速率为0.03kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求。 4.2 水环境影响分析结论 该项目废水主要为职工的生活污水，主要污染因子为COD和NH3-N。生活污水经化粪池收集后排放至污水管网，随污水管网进入偃师市第三污水处理厂，处理达标后外排。因此，该项目的建设不会对该区域的水环境产生大的影响。 4.3 声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要有剪板机、冲床等设备运行噪声，一般在75～85 dB (A)，噪声源主要集中在生产车间内。在采取设置基础减震、厂房隔音、距离衰减等措施后，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。敏感点的昼间噪声影响值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。因此，本项目营运期产生的噪声对周围环境影响较小。 4.4 固体废物影响分析结论 本项目生活垃圾采用垃圾桶收集，定期由环卫部门清运至生活垃圾填埋场；废金属边角料暂存于一般固废暂存间内，定期外卖；项目生产设备定期更换的废机油、废液压油以及设备维修产生的含油废抹布废手套通过危废专用储存容器收集，暂存于危废暂存区内，定期由有资质的单位进行处理。 评价建议: 1、加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。 2、本项目总量控制指标为：生活COD：0.0403t/a，生活氨氮：0.0035t/a。 综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址选择合理，采取相应的防治措施后对环境影响较小，工程建设认真落实设计及环评提出的污染防治措施后，从环境保护角度看，本项目是可行的。

环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施、措施 | 备注 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抛光打磨工序 | 密闭隔间+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1座10m3（依托） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 噪声 | 生产设备 | 隔声等 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | / |
|  | 金属废边角料 | 一般固废暂存区 | 1个8m2 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 含油废抹布废手套、废机油、废液压油 | 危废暂存区 | 1个4m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单 |