建设项目环境影响报告表

- （报 批 版）

项 目 名 称：年产200万个包装材料（纸盒、纸箱）项目

建设单位（盖章）： 洛阳可美包装材料厂

编制日期：二〇二〇年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 洛阳可美包装材料厂年产200万个包装材料（纸盒、纸箱）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳可美包装材料厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 司马小超 |  |  | 联系人 |  |  | 司马小超 |  |  |
| 通讯地址 | 洛阳市偃师市岳滩镇洛阳金泰隆鞋厂厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15038653931 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 471921 |  |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市岳滩镇洛阳金泰隆鞋厂厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2020-410381-22-03-093013 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C2231 纸和纸板容器制造 C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 1600 |  |  | 绿化面积（m2） | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） |  | 6.3 | 占总投资比例（%） |  |  |  | 12.6 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产日期 | 2021年1月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1. 项目由来 纸质包装因来源广泛、成本较低、便于搬运、易于储存回收等优势，是应用最广泛的包装形式之一，随着生产工艺和技术水平的提高，纸质包装产品已能取代木器、塑料、玻璃、金属等多种包装形式，应用范围越来越广，纸质包装可再生利用、绿色环保的特点，符合循环经济的发展方向。纸质包装行业是食品、饮料、酒类、卷烟、医药、保健品、化妆品、小家电、服装、鞋帽、玩具、体育用品等行业配套的一个不可缺少的行业。近年来随着我国经济的快速增长和各行各业的不断扩大，包装盒箱的需求量出现供不应求，包装行业前景良好。 为了满足市场需求，洛阳可美包装材料厂拟投资50万元，租赁偃师市产业集聚区内洛阳金泰隆鞋厂闲置的仓库（1600m2），建设年产200万个包装材料（纸盒、纸箱）项目。外购成品瓦楞纸经分切机、水墨印刷机/覆膜机、压痕机、装钉机加工后，即为成品。根据现场调查，设备已运至车间内，未进行安装。 本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设类项目，本项目的建设符合国家产业政策。目前本项目已经在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410381-22-03-093013。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要进行环境影响评价，经查阅环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的规定和要求，本项目为纸制品制造，类别为“十一、造纸和纸制品业——29、纸制品制造——其他”，该类别应编制登记表；本项目具有印刷工序，类别为“十二、印刷和记录媒介复制业——30、印刷厂；磁材料制品”，该类别建设项目全部编制环境影响报告表。按照编制等级就高原则，本项目应编制环境影响报告表。 受洛阳可美包装材料厂委托，河南泰悦环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2. 工程概况 2.1 工程建设场地 洛阳可美包装材料厂位于偃师市产业集聚区南园，租赁洛阳金泰隆鞋厂闲置的仓库（1600m2），车间中心坐标为北纬34°68′64″，东经112°73′54″，用地性质为工业用地（见附件3）。厂区北侧为偃师市天丰钢圈有限公司，东侧为洛阳珠峰华鹰摩托车有限公司，西侧隔路为帅旗科技有限公司，厂区南侧为大江板簧厂。距项目最近敏感点为南侧225m的周堂村。项目地理位置图见附图1，项目周围环境敏感点示意图见附图2。 2.2 建设内容及规模 2.2.1 建设内容 本项目租赁洛阳金泰隆鞋厂闲置的仓库，租赁面积1600m2，内设原料暂存区，加工作业区，成品暂存区及辅助工程，车间总平面布置图见附图3，工程主要建设内容见下表1。 表1 工程主要建设内容一览表 工程组成; 工程内容; 建筑面积; 备注. 主体工程; 生产车间; 1600m2 64m×25m×12m; 租用现有，内设原料暂存区、加工作业区和成品暂存区。. 辅助工程; 车间办公室; 20m2; 办公，位于生产车间内。. 环保工程; UV光氧催化+活性炭吸附; 1套; 新建，处理印刷工序产生的有机废气（非甲烷总烃）。. 固废暂存间; 5m2; 新建，位于生产车间内，暂存一般固体废物. 危废暂存间; 5m2; 新建，位于生产车间内，暂存危险固体废物. 依托工程; 化粪池; 15m3; 依托现有，位于厂区西侧地下收集生活污水. 2.2.2 建设规模 本项目产品为包装纸盒、纸箱，主要产品及产量见表2。 表2 项目主要产品及产量一览表 产品名称; 产品规格; 产量. 包装纸盒; 30.5cm×18cm×11cm; 100万个/年. 30.5cm×15.5cm×11cm. 27.5 cm×15cm×10cm. 27.5cm×17cm×10cm. 包装纸箱; 110cm×60cm×25cm; 100万个/年. 116cm×50cm×28cm. 2.2.3 主要生产设备 主要生产设备见下表。 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号（规格）; 数量. 1; 分切机; HSC1400; 2台. 2; 覆膜机（贴膜机）; FX1100MC; 1台. 3; 三色水墨印刷一体机; ZYK1400×2800型; 2台（一用一备）. 4; 压痕机; ML-1400; 2台. 5; 钉箱机; DXJ-1400型; 3台. 6; 自动钉箱机; DXJ-1200型; 1台. 7; 打捆机; CS-100; 1台. 2.3 原辅材料消耗 生产所需原辅材料如下： 表4 主要原材料消耗量 序号; 材料名称; 年消耗量; 备注. 1; 瓦楞纸; 700t/a; 外购，原料暂存区暂存. 2; 成品塑料彩色薄膜; 0.1t/a; 外购，原料暂存区暂存. 3; 水性油墨; 1t/a; 外购，原料暂存区暂存. 4; 玉米淀粉胶; 1t/a; 外购成品. 5; 水; 100m3/a; 产业集聚区供水管网. 6; 电; 2万KWh/a; 产业集聚区变电站. 物料理化性质： 水性油墨：主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。其主要成分为：丙烯酸树脂40%，乙醇5%，去离子水25%，三乙胺5%，颜料20%，助剂5%。其中挥发性物质（乙醇、三乙胺、助剂）总含量为15%。 2.4 劳动定员及劳动制度 劳动定员8人，年工作300天，采取8小时单班工作制（8:00-12:00，14:00-18:00），仅昼间工作。 3. 公用工程 3.1 给排水系统 （1）给水 本项目用水来自集聚区供水管网。 （2）排水 本项目不涉及生产废水，主要是职工生活污水。生活污水依托厂区的化粪池降解处理后，经集聚区市政污水管网进入偃师市第三污水处理厂深度处理。 3.2 供电系统 本项目用电由产业集聚区变电站提供。 4.依托工程 洛阳金泰隆鞋厂现有职工30人，实际生活污水排放量为1.5m3/d，化粪池容积为15m3。本项目劳动定员为8人，生活污水排放量约为0.256m3/d，故本项目生活污水可依托厂区现有化粪池进行收集处理。 5. 项目投资 项目总投资50万元，全部为企业自筹。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 洛阳可美包装材料厂租赁洛阳金泰隆鞋厂闲置的仓库（原成品鞋成品仓库，1600m2），建设年产200万个包装材料（纸盒、纸箱）项目。 洛阳金泰隆鞋厂位于偃师市产业集聚区，洛阳金泰隆鞋厂年产100万双布鞋项目已于2017年7月24日在建设项目环境影响登记表备案系统（河南省）进行登记，备案号为201741038100000077。 洛阳金泰隆鞋厂成品仓库，前期主要存放布鞋成品，不涉及生产加工工序，不涉及污染物。因布鞋销售较好，在生产车间内暂存后随即转运，无需在成品仓库内存放，该仓库自2017年建成至今基本闲置。 故不存在与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，地理坐标介于东经112°26′15″- 113°00′00″和北纬34°27′30″-34°50′00″之间。全市8镇3乡1区、226个行政村，人口55.88万，总面积668.58平方公里，约占洛阳市总土地面积的4.39%，占全省总土地面积的0.4%。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南倚嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于偃师市产业集聚区，本工程在洛阳金泰隆鞋厂厂区内，租用其闲置布鞋成品仓库。厂区北侧为偃师市天丰钢圈有限公司，东侧为洛阳珠峰华鹰摩托车有限公司，西侧隔路为帅旗科技有限公司，厂区南侧为大江板簧厂。距项目最近敏感点为南侧225m的周堂村。本项目地理位置图见附图1，项目周围环境敏感点示意图见附图2。 2. 地形地貌 偃师市地势特点是由西向东倾斜，南北高、中间低，地貌外观略呈槽形，南部为嵩山支脉万安山，万安山北侧为丘陵坡地，北部为邙岭，中部是广阔的冲积平原。伊洛河横贯东西，将平原分割为三块，构成偃师市“北岭南山、两河三川”的地貌大势。 中南部丘陵坡地地区，位于市境中南部，约占全市土地面积的34%，由万安山北侧的丘陵和山前洪基坡地构成，海拔130-400m，其中冲积坡地地势平缓，略有起伏，由南向北单一方向倾斜，海拔不超过250m。 中部平原区，位于市境中部，约占全市面积的31%，为伊洛河冲积平原，呈西南东北向带状分布，长约40km，宽约5-10km，地势平坦开阔，坡度为1-2°，海拔115-135m。 项目厂区所在地为平原地区，地势平坦。 3. 气候特征 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候。年平均气温为14.4℃，无霜期年平均为211天，年平均降水量526.0mm，全年实际日照时数为2248.3小时，全年日照率为51%。年平均相对湿度为69%。 偃师市四季分明，总体特点是冬冷、夏热、春暖、秋凉。降水多集中在每年的7、8、9三个月份，四季降水是冬寡、夏丰、春干、秋润。四季分布为夏多冬少，春秋居中。 4. 水资源 （1）地表水 偃师市属黄河流域，境内有三条主要河流，黄河、洛河及伊河。 洛河：洛河发源于陕西省华山南麓蓝田县灞源乡木岔沟竽园泉和洛南县西北部的洛源黑章村的龙潭泉，是潼关以下黄河上的最大支流。两源在洛南县洛源乡汇合后向东，在卢氏县河口街进入河南境，到卢氏、洛宁交界的故县水库入洛阳境，然后向东北流经洛宁、宜阳、洛阳市郊区至偃师市山化出境，在巩义神堤汇入黄河。干流全长446.9km，流域面积18881km2（含部分伊河）。据洛河宜阳水文观测，洛河最大流量5000m3/s（1958年），多年平均径流量为19.7亿m3，非汛期9.1亿m3。项目厂址位于洛河南1.38km处。 伊河：原称伊水，为洛阳市境内第二大河，也是洛河的最大支流。发源于洛阳境内熊耳山南麓栾川县陶湾乡三合村闷顿岭。自西向东流、经栾川、庙子后向北流经谭头，然后向东北流至嵩县入陆浑水库，过伊川盆地到龙门入洛阳市，再向东至偃师市杨村汇入洛河，干流全长265km，流域面积6041km2。伊河龙门水文站多年平均流量为737.82m3/s，多年平均径流量为11.93亿m3，非汛期5.09亿m3。历史实测最大洪峰流量为6850m3/s（1958年）。伊河上游在嵩县境内建有陆浑大型水库。项目厂址位于伊河北2.27km处。 （2）地下水 偃师市属于洛阳盆地水文地质区，地下水的埋藏和分布明显受地质结构和地貌的控制。地下水埋深在伊河、洛河一级阶地一般小于5m，向两侧随地形增高而变深，南坡一般为20-40m，滹沱岭可达70m，邙岭则在百米左右。南山随地质条件的不同而差异很大，有的地下水可直接出露地面，有的则在百米以下的碳酸类岩石之中。地下水的补给主要靠大气降水、农田灌溉用水及洛河水地下径流补给。 5. 动、植物资源 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 根据现场调查，厂区厂址附近没有发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况 - 周边主要敏感点 偃师市是河南省委、省政府确定的经济改革开放特别发展试点县市之一，全市人口55.88万人，总面积668.58km2。市内教育、医疗、卫生、文化、通讯、金融、服务及供电等基础设施完善。 项目选址位于偃师市岳滩镇产业集聚区，岳滩镇位于河南省偃师市中东部，紧邻市区，交通发达，310国道纵穿南北，岳佃、岳安公路横贯东西；北距陇海铁路2公里，汴郑洛高速公路6公里。总面积29.7平方公里，辖18个行政村，183个村民组，共11638户，总人口41032人。 - 偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价 偃师市产业集聚区管理委员会于2018年12月13日委托中色科技股份有限公司编制《偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月9日对其进行审核，《关于偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（豫环函[2019]189号）。 （1）规划位置及范围 偃师市产业集聚区包括“一区二园”（南园：岳滩组团，北园；城关镇组团） 南园：东起连霍高速引线，南至规划的创业路、西至规划的310国道，北至科创路，规划面积5.4km2； 北园：东起经一路、连霍高速引线，南至华夏路，西至一高路、潘屯西路，北至北环以北约300m，规划面积6.5km2。 （2）发展定位 全国重要的三轮摩托车及电动交通工具生产基地，偃师市新材料产业基地。 （3）功能布局 南园规划布局建设机械加工区及综合服务区；北园规划布局新材料工业区、新能源工业区、综合工业区及综合服务区。 （4）工业用地规划 产业集聚区总用地面积1190hm2，现状用地以农村居住用地、工业用地和农田用地为主，现状建成用地约588.01hm2，其中工业用地325.10hm2，村镇建设用地145.91hm2。规划工业用地约728.03hm2。 本项目位于偃师市产业集聚区南园机械加工区，根据《偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价》，项目厂址所在地为工业用地，符合产业集聚区用地规划见附图4。本项目为纸盒纸箱制造项目，与产业布局不冲突。根据企业提供的资料，本企业已于2020年11月3日由偃师市岳滩镇人民政府出具了入园证明（见附件4）。 本项目与《偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价》中环境准入清单相符性分析，见下表。 表5 偃师市产业集聚区环境准入清单表 类别; 要求; 本项目情况; 相符性. 布局选址; 规划后续发展按集聚区规划用地布局，不占用文物保护用地、饮用水水源保护地、特殊用地、绿地及非建设用地。; 本项目用地类型为规划的工业用地，不在文物保护范围及饮用水源保护范围内。; 相符. 鼓励行业; 符合规划产业定位和行业准入要求的摩托车、发动机及零部件、特种车、农机、汽车配件以及绿色制造、高端装备制造业等新兴产业。 多晶硅下游产品，如硅片、太阳能组件、薄膜太阳能电池项目及多晶硅铸锭、分子筛等新能源、新材料项目，汽车、飞机等高端有色金属合金应用新材料；依托现有河南恒星、建龙微纳，发展有利于产业链延伸，技术含量高、附加值高、资源能源消耗低、环境污染排放少的新材料（含化工新材料）产业及涉及环保治理新材料项目。 与集聚区产业定位相符，和现有产业能形成上、下链条，能够实现改造升级的退城入园、产业转移项目。 集中喷涂工程项目。 环境污染小，环境风险低的一类工业项目。; /; /. 限制行业; 属于《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》中限制类项目（能够实现改造升级的产业转移、退城入园项目除外）； 建材行业（限制条件：涉及用煤的项目）；商业、金融、卫生、社会保障和福利业（限制条件：限制规模与选址，只限于综合服务区）； 对与规划产业布局冲突，已建成并办理了相关环保手续的企业，限制其产能，鼓励其向主导产业转型。; 本项目为纸盒与纸箱制造项目，不属于环境准入中限制行业。; /. 禁止行业; 属于《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》中淘汰类项目； 属于《市场准入负面清单（2018 年版）》禁止准入类项目； 钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。 造纸、纺织印染、制革及毛皮鞣制、食品发酵等高耗水项目；与主导产业发展不相容的食品加工和制造、制药等项目。 建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，露天和敞开式喷涂项目。 使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施。 新建环境风险大的项目；易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目。 不符合国家或行业产业政策要求的项目。; 本项目为纸盒与纸箱制造项目，不属于环境准入中禁止行业。; /. - 与饮用水水源保护区的位置关系 - 3.1城市集中饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）文，偃师市境内共有两处地下水饮用水源保护区（分别为一水厂和二水厂）其范围如下： 一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井） 一级保护区：取水井外围50米的区域。 二水厂地下水饮用水源保护区（共9眼井） 一级保护区：取水井外围50米的区域。 二级保护区：一级保护区外围150米的区域。 - 3.2乡镇集中式饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，偃师市岳滩镇共有三处地下饮用水源保护区（分别为偃师市岳滩镇东水厂地下水井群（共2眼井）、偃师市岳滩镇西水厂地下水井群（共2眼井）、偃师市岳滩镇三水厂地下水井群（共2眼井）），其范围如下： 偃师市岳滩镇东水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 偃师市岳滩镇西水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。 偃师市岳滩镇三水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 - 3.3本项目厂址与所在区域水源地位置关系分析 本项目位于偃师市产业集聚区南园内，距离偃师市岳滩镇东水厂饮用水源地一级保护区范围外3.15km，距离偃师市岳滩镇西水厂饮用水源地一级保护区范围外130m，距离偃师市岳滩镇三水厂饮用水源地一级保护区范围外2.34km，项目厂址与岳滩镇东水厂、西水厂和三水厂饮用水水源保护区的位置见附图6。 项目所在区域不属于饮用水水源保护区范围内，因此，本项目建设符合饮用水源保护要求。 - 文物古迹 - 本项目厂址周围1km范围内无文物保护单位分布，距离项目厂址较近的文物保护单位主要有二里头遗址和尸乡沟商城遗址，均属国家级重点文物保护单位。 - 二里头遗址为夏商时代遗址，位于二里头村南。尸乡沟商城遗址为商代遗址，位于大槐树村南洛河北。根据《洛阳市偃师二里头遗址和尸乡沟商城遗址保护条例》，二里头遗址保护范围为：二里头村南土冢向东850米，向西1600米，向北至洛河大堤，向南至排水渠，东南以自然台地为限。遗址建设控制地带为：自保护范围周边向四周各扩100米。尸乡沟商城遗址保护范围为：自商城城墙向东、西、北各扩250米，向南至洛河堤。遗址建设控制地带：自保护范围周边向外各扩50米。 - 本项目厂址位于二里头遗址E方向，距离保护区边界约4.0km；位于尸乡沟商城遗址SW方向，距离保护区边界约3.3km。本项目距离以上文物保护单位距离均较远，不在其保护范围内，符合文物保护规划。本项目与洛阳市大遗址保护范围位置关系见附图5。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1. 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表6。 表6 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 188; 160; 117.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 针对区域环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台《洛阳市 2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）、《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（洛发〔2018〕23号）、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）等相关大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 1.2 项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 本次评价选择偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表7 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，O3 8h平均质量浓度超标，环境空气质量一般。 1.3 特征污染物环境质量现状评价 为了解建设项目所在区域环境空气质量中非甲烷总烃现状，本次评价借用《偃师市天丰钢圈有限公司年产30万只汽车轮毂钢圈项目》在偃师市天丰钢圈有限公司及南侧周堂村的监测数据，监测单位为河南中弘检测中心，监测时间为2019年8月14日~8月20日，监测因子为非甲烷总烃。其监测结果见下表。 表8 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 测值范围; 标准值; 超标率（%）; 最大超标倍数. 项目厂区; 非甲烷总烃; 0.52~0.97mg/m3; 2mg/m3; 0; /. 周堂村; 非甲烷总烃; 0.56~0.97mg/m3; 2mg/m3; 0; /. 根据监测结果可知，项目所在区域及敏感点环境空气中非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 2.地表水环境质量现状 本项目生活污水依托厂区现有化粪池降解处理后，经集聚区市政污水管网排入偃师市第三污水处理厂进行深度处理，污水处理厂出水最终排入伊洛河。为了解洛河现状水质，利用洛阳市环境监测站2019年对伊洛河汇合处断面的监测数据，监测因子为COD、氨氮、TP。监测结果见下表。 表9 伊洛河监测断面地表水监测结果统计表 单位：mg/L 时间; 断面; COD; NH3-N; TP. 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 2019.1; 伊洛河汇合处断面; 18; 20; /; 0.974; 1.0; /; 0.143; 0.2; /. 2019.2; 伊洛河汇合处断面; 20; 20; /; 1.36; 1.0; 0.36; 0.13; 0.2; /. 2019.3; 伊洛河汇合处断面; 33; 20; 0.65; 1.15; 1.0; 0.15; 0.160; 0.2; /. 2019.4; 伊洛河汇合处断面; 19; 20; /; 0.861; 1.0; /; 0.110; 0.2; /. 2019.5; 伊洛河汇合处断面; 25; 20; 0.25; 1.32; 1.0; 0.32; 0.160; 0.2; /. 2019.6; 伊洛河汇合处断面; 17; 20; /; 0.519; 1.0; /; 0.120; 0.2; /. 2019.7; 伊洛河汇合处断面; 19; 20; /; 0.204; 1.0; /; 0.078; 0.2; /. 2019.8; 伊洛河汇合处断面; 19; 20; /; 0.232; 1.0; /; 0.066; 0.2; /. 2019.9; 伊洛河汇合处断面; 无. 2019.10.8; 伊洛河汇合处断面; 15; 20; /; 0.435; 1.0; /; 0.093; 0.2; /. 2019.10.21; 伊洛河汇合处断面; 13; 20; /; 0.157; 1.0; /; 0.064; 0.2; /. 2019.11; 伊洛河汇合处断面; 13; 20; /; 0.348; 1.0; /; 0.08; 0.2; /. 2019.12; 伊洛河汇合处断面; 12; 20; /; 0.531; 1.0; /; 0.08; 0.2; /. 由上表可知，2019年1月～2019年12月中伊洛河交汇处断面COD出现超标的月份为3月、5月，超标率为16.7%，最大超标倍数为0.65，出现在3月份；NH3-N出现超标的月份为2月、3月、5月，超标率为25%，最大超标倍数为0.36，出现在2月份；TP未出现超标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 3 声环境质量现状 为了解本项目周围的声环境质量现状，2020年11月4日~5日对本项目所在区域的昼夜声环境现状进行了监测，共设1个监测点，布置在本项目所在厂区的西厂界，东厂界、南厂界和北厂界紧邻其他企业，不具备监测条件。具体监测点布置见附图2，监测结果见下表。 表10 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 采样地点; 2020.11.04; 2020.11.05; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 西厂界; 55.6; 45.3; 56.2; 44.8; GB3096-2008 3类：昼间65 夜间55; 达标. 由监测结果可知，本项目所在的厂区西厂界监测点的昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区昼间夜间标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目区周围环境保护目标分别见下表。 表11 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 坐标; 方位; 相对车间距离/m; 人口; 功能区划; 执行标准. 经度; 纬度. 环境空气; 周堂村; 112.7348; 34.6833; S; 225; 842人; 二类; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 赵庄寨村; 112.7456; 34.6835; SE; 235; 2400人. 黄大王庙村; 112.7348; 34.6793; S; 645; 894人. 大柳镇; 112.7295; 34.6818; SW; 605; 780人. 赵庄街村; 112.7431; 34.6793; SE; 775; 2100人. 东谷村; 112.7435; 34.6997; NE; 1450; 965人. 西谷村; 112.7359; 34.7000; N; 1400; 2800人. 喂南村; 112.7187; 34.6976; NW; 1690; 2650人. 喂北村; 112.7228; 34.7040; NW; 2150; 2760人. 仝庄村; 112.7279; 34.6721; SW; 1490; 1452人. 佛滩头村; 112.7255; 34.6762; SW; 998; 1929人. 尚庄村; 112.7186; 34.6783; SW; 1550; 2025人. 岳滩镇; 112.7629; 34.6925; NE; 2150; 2523人. 地表水; 伊河; /; /; S; 2270; /; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002. 洛河; /; /; N; 2460; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： 标准及等级; 项目; 1小时平均; 日平均; 年平均; 单位. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. 臭氧; 200; 160; /. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10; 4; /; mg/m3. 非甲烷总烃浓度一次值参照《大气污染物综合排放标准详解》：2.0mg/m3 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准： 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD：≤20 mg/L； NH3-N：≤1.0 mg/L； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值： 非甲烷总烃：无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3 2、《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》标准（征求意见稿） 挥发性有机物最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h 3、《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准 COD 500mg/L SS 400mg/L NH3-N / 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类： 昼间65dB（A） 夜间55dB（A） 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水依托厂区化粪池降解处理后，废水排放量为COD 0.0215t/a，氨氮0.0022t/a。 本项目生活污水经偃师市第三污水处理厂处理后，排放量为COD 0.0038t/a，氨氮0.0004t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程如下： # （1）纸箱生产工艺 图1 纸箱生产工艺流程及产污点示意图 工艺流程简述： 外购成品瓦楞纸板按订单尺寸要求由分切机进行分切，纸板进入水墨印刷一体机进行印刷，再经压痕机进行压痕处理，由装钉机对纸板边缝进行装钉，即为成品。然后打包入库等待发货。 本项目三色水墨印刷一体机由3个印刷部组成，每个印刷部一侧均配置有油墨桶，用于储存稀释后的水性油墨，生产过程中油墨循环使用，仅向油墨桶内添加稀释后的油墨，印刷油墨颜色顺序为黄色、红色、黑色。该印刷机墨辊每天下班前使用清水清洗一次，清洗水流入各自颜色油墨桶内，用于隔天水性油墨稀释配置。 # 纸盒生产工艺 图2 纸盒生产工艺流程及产污点示意图 工艺流程简述： 外购成品瓦楞纸板按订单尺寸要求由分切机进行分切，进入覆膜机（贴膜机）进行贴膜加工。将玉米淀粉胶加入贴膜机料盒内，外购彩色薄膜（外购订单所需彩色图案）放置在贴膜机上，贴膜过程无需添加胶剂。贴膜后的纸板经压痕机压痕处理，再由装钉机对纸板边缝进行装钉，即为成品。然后打包入库等待发货。

主要污染工序 营运期 1 废气 水墨印刷机印刷工序产生的有机废气（非甲烷总烃）。 - 废水 职工生活污水。 3 噪声 分切机、水墨印刷机、压痕机、覆膜机、装钉机、风机等设备运行时产生的机械噪声。 4 固体废物 废边角料、废油墨桶、废气治理设施定期更换的废活性炭和废UV灯管、生活垃圾。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 18.0mg/m3 | 0.135t/a | 2.52mg/m3 | 0.0189t/a |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃 | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a |
| 水污染物 | 生活污水 76.8t/a | COD | 350mg/L | 0.0269t/a | 280mg/L | 0.0215t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.0023t/a | 29.1mg/L | 0.0022t/a |
| 固体 废物 | 分切工序 | 废边角料 | 1.0t/a |  | 0 |  |
|  | 印刷工序 | 废油墨桶 | 50个/a |  | 0 |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 0.5t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.002t/a |  | 0 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.6t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 噪声主要来自分切机、水墨印刷机、压痕机、覆膜机、装钉机、风机等设备，一般在75~80dB(A)，在采取车间隔音、距离衰减等措施后，不会对周围环境产生明显不利影响。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目施工期较短，产生的影响较小；营运期所产生的污染物通过采取各种污染治理措施后，不会对周围生态环境造成明显不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 项目施工期不涉及土建工程，主要为生产设备和废气治理设施安装，施工期内容较少，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析 - 环境空气影响分析 1.1 印刷工序产生的有机废气 本项目印刷工序采用的是常温印刷，使用水性油墨，自然晾干，不需烘干；印刷过程中油墨中有机挥发组分挥发，主要为非甲烷总烃。本项目使用水性油墨的量为1t/a，水性油墨中的有机挥发组分（15%）全部挥发计，则有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.15t/a。 建议企业将2台印刷机置于密闭印刷间内，设置微负压系统，于印刷机上方设集气设施，印刷工序产生的有机废气经集气设施收集后引入“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。集气装置集气效率约为90%，废气处理装置处理效率为86%（UV光氧催化处理效率取30%、活性炭吸附装置效率取80%），风机风量为5000m3/h,，设备年运行1500h。 进入废气治理设施的非甲烷总烃量为0.135t/a，经废气治理设施处理后，非甲烷总烃排放量为0.0189t/a，排放浓度为2.52mg/m3，排放速率为0.0126kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准的要求（最高允许排放浓度120mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率10kg/h）。同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值—印刷行业有机废气排放口（非甲烷总烃建议排放浓度50mg/m3，建议去除效率70%）要求；非甲烷总烃排放浓度、速率能够满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》标准要求（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h）。 1.2 车间无组织废气 本项目未被收集的非甲烷总烃量为0.015t/a，在车间内无组织排放。 本工程废气污染物排放情况统计见下表。 表12 项目主要大气污染物产排情况汇总表 污染源; 污染源 类型; 废气量 m3/h; 年时基数 h; 排气筒高度m; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 治理方式; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速 率kg/h. 印刷工序; 非甲烷总烃; 5000; 1500; 15; 18.0; 0.135; UV光氧催化+活性炭吸附; 2.52; 0.0189; 0.0126. 车间无组织; 非甲烷总烃; /; 1500; /; /; 0.015; 车间密闭; /; 0.015; 0.01. 1.3 环境空气影响预测与评价 （1）预测因子 项目印刷工序产生的非甲烷总烃。 （2）污染源计算清单 项目点源污染源计算清单见下表。 表13 点源参数表 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 排气筒; 20; 10; 0; 15; 0.4; 11.06; 25; 1500; 正常; 非甲烷总烃0.0126. 注：以车间中心坐标为原点（0,0）. 项目面源污染源计算清单见下表。 表14 面源参数调查清单 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/º; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 生产车间; 13; 22; 0; 64; 25; 0; 12; 1500; 正常; 非甲烷总烃0.01. （3）估算模式 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AerScreen模型计算项目排放污染物的最大地面质量浓度占标率，然后确定项目的大气环境评价工作等级，其分级判据及估算模式计算结果分别见下列表。 表15 评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 表16 估算模型参数选取表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -17.3. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; # 考虑岸线熏烟; □是 ■否. # 岸线距离/km; /. # 岸线方向/°; /. 表17 估算模式计算结果表（1） 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; NMHC; 2000.0; 1.5056; 0.0753; /. 矩形面源; NMHC; 2000.0; 6.4756; 0.3238; /. 表17 估算模式计算结果表（2） 下风向距离/m; 25~2500m （间隔25m）; 下风向最大质量浓度及占标率/%; D10%最远距离/m. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 预测质量浓度/（mg/m3）; 0.2456×10-3~1.5056×10-3; 1.5056×10-3; /. 浓度占标率/%; 0.0123~0.0756; 0.0756. 生产车间 非甲烷总烃; 预测质量浓度/（mg/m3）; 0.3211×10-3~6.4756×10-3; 6.4756×10-3; /. 浓度占标率/%; 0.0161~0.3238; 0.3238. 由上表预测结果可知：项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率非甲烷总烃为0.8742%（生产车间无组织），小于1%，确定大气环境影响评价等级为三级。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）可知，三级评价项目不进行进一步预测与评价，不需设置大气环境影响评价范围。 （4）污染物排放量核算 本工程污染物有组织和无组织排放情况见下表。 表18 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算年排放量. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 2.52mg/m3; 0.0126kg/h; 0.0189t/a. 表19 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 生产车间; 印刷工序; 非甲烷总烃; 车间通风; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1; 6.0; 0.015. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.015t/a. 因此，项目运行时产生的大气污染物对周围环境和敏感点影响较小。 1.4 环境空气监测计划 依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），十七、造纸和纸制品业22中的38.纸制品制造223，其中“有工业废水或者废气排放的”属于简化管理，“其他”属于登记管理。本项目为纸制品纸盒纸箱制造，纸制品加工不涉及废气排放，属于登记管理。纸箱印刷工序参考“十八、印刷和记录媒介复制业23中的39.印刷231，其中年使用10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 属于简化管理”，本项目水性油墨年用量为1t/a，故属于登记管理。 由上可知，本项目排污许可申报属于登记管理，项目不需要开展监测计划。 2. 水环境影响分析 2.1 生产用水 （1）水性油墨配比用水 本项目使用的水性油墨粘稠度稍大，需加适量水作调整；根据水性油墨印刷质量要求，20kg/桶原墨需加水10kg，本项目油墨使用量为1t/a，则水性油墨稀释用水量为1t/a，生产过程中全部挥发。 （2）水墨印刷机墨辊清洗用水 水墨印刷机每天下班前使用清水清洗一次，清洗水流入各自颜色油墨桶内，用于隔天水性油墨稀释配置。每次清洗用水量约为2L，即用水量约为0.6t/a，全部回用于生产，不外排。 2.2 生活污水 本工程劳动定员8人，不在厂区食宿，人均用水量按40L/d计，年工作时间300d，则用水量为0.32m3/d，即96m3/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.256m3/d，即76.8m3/a。职工生活污水主要污染物及浓度为COD 350mg/L、SS 220mg/L、氨氮30mg/L。 生活污水依托厂区现有的水冲厕及化粪池，类比化粪池处理效率COD20%，SS20%，氨氮3%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物的排放浓度为COD 280mg/L、SS 132mg/L、氨氮29.1mg/L，排放量为COD 0.0215t/a、SS 0.0101t/a、氨氮0.0022t/a。 2.3依托工程可行性分析 本项目生活污水依托洛阳金泰隆鞋厂厂区已建化粪池（15m3）进行降解处理后，通过集聚区市政污水管网进入偃师市第三污水处理厂深度处理。 洛阳金泰隆鞋厂现有职工30人，实际生活污水排放量为1.5m3/d，化粪池容积为15m3，还有剩余容积为8.5m3。本项目劳动定员为8人，生活污水排放量约为0.256m3/d，故本项目生活污水可依托厂区现有化粪池进行降解处理。 本项目运营后，进入化粪池生活污水排放量为1.756m3/d，化粪池容积为15m3，因此本项目生活污水依托厂区现有化粪池处理是可行的。 2.4 地表水环境评价等级 依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定项目地表水环境评价工作等级，分级判据如下表所示。 表21 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目产生的生活污水依托厂区现有的化粪池进行初步降解处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及偃师市第三污水处理厂接管水质要求，通过集聚区市政污水管网进入偃师市第三污水处理厂进行深度处理。项目污水排放方式属间接排放，因此项目地表水评价等级为三级B。 2.5 地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，该项目为Ⅳ类建设项目；同时根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级划分情况及要求，IV类项目无需地下水评价。 综上所述，项目营运期对所在区域地表水环境和地下水影响较小。 3. 声环境影响分析 本工程高噪声设备主要为分切机、水墨印刷机、压痕机、覆膜机、装钉机、风机等，噪声源强为75-80dB(A)；生产车间结构为彩钢框架，经车间隔声后可降20dB(A)左右，单台设备噪声源强见下表。 表22 项目噪声源强及处理措施 单位：dB(A) 设备名称; 安装地点; 噪声源强; 数量/台; 治理措施; 降噪后源强. 分切机; 生产车间; 80; 2; 厂房隔音; 60. 水墨印刷机; 75; 2; 55. 压痕机; 75; 2; 55. 贴膜机; 75; 1; 55. 装钉机; 80; 4; 60. 风机; 75; 1; 55. 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3节中的公式计算。 （1）多声源叠加模式 LA=10lg100.1Lai （2）点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： LPr=LPr0−20lgrr0 公式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg（r/r0） （3）面声源的几何发散衰减 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.2.3节，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： ①当d＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； ②当a/π＜d＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； ③当d＞b/π，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。 其中面声源的b＞a。 采用上述方法预测结果见下表。 表23 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 西厂界; 52.7; 56.2; 57.8; 65; 达标. 由上表可知，设备噪声经厂房隔声及距离衰减后，项目西厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 因此，项目运行期噪声对周围环境影响较小。 4. 固体废物 （1）废边角料产生量约为1.0t/a，收集后于一般固废暂存区暂存，定期外售。 （2）印刷过程产生的废油墨桶（HW49：900-041-49），产生量为50个/a； （3）印刷工序废气治理设施中活性炭吸附装置，活性炭吸附饱和后需定期更换，活性炭吸附装置活性炭充装量为0.25t；根据活性炭对有机废气的吸附能力（根据广东工业大学工程研究（活性炭吸附工业有机废气的工程设计）以及《简明通风设计手册》可知，1t活性炭约能吸附0.25t~0.3t有机废气，项目取活性炭吸附能力为0.25t有机废气/1t活性炭；项目有机废气经活性炭处理装置处理量约0.12t/a，需要活性炭量约0.48t/a。）可知，本项目活性炭吸附装置中活性炭6个月更换一次，活性炭吸附装置活性炭充装量为0.25t，废活性炭产生量约0.5t/a。废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49。经专用容器收集后，于危废暂存区暂存后，定期交由有资质单位安全处置。 （4）印刷工序废气治理设施中UV光解装置，定期更换的废灯管（HW29）量约0.002t/a，于危废暂存区暂存后，定期交由有资质单位安全处置。 （5）劳动定员8人，年工作时间为300天。生活垃圾按照平均每人每天0.25kg计算，则产生量为2.0kg/d，即0.6t/a。厂区内设垃圾收集箱，由环卫部门定期清运。 工程运行后，固废产生及处置情况见下表。 表24 固废产生量及处置方式一览表 污染物名称; 数量; 性质; 处置方式; 备注. 废边角料; 1.0t/a; 一般工业固废; 固废暂存区暂存，定期外售。; /. 废油墨桶; 50个/a; 危险废物; 分类收集于专用容器内，定期交由有危废资质单位进行处置。; HW49. 废活性炭; 0.5t/a; HW49. 废UV灯管; 0.002t/a; HW29. 生活垃圾; 0.6t/a; /; 垃圾桶收集，环卫工人定期清运。; /. 本工程运行后，危险废物产生情况见下表。 表25 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 50个/a; 辅料包装; 固态; 含有机物废物; 挥发性有机物; 6个月; T; 危废暂存间专门容器分类收集，定期交由有资质单位进行处理。. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.5; 废气处理装置; 固态; 含有机物废物; 挥发性有机物; 6个月; T. 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.002; 废气处理装置; 固态; 含汞废物; 汞; 6个月; T. 结合厂区实际情况，危险废物暂存间要求设置要求如下： 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存间，应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危废由专人管理，做好登记。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 厂区内危险废物储存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设：储存间危险废物装入储存容器内，并分类存放在各自堆放区内，分层整齐堆放，粘贴危废标签。危废暂存间应设200mm高砖混围堰，以免危废容器破裂，导致危险废物泄漏蔓延污染地表水、地下水。危废暂存间内围堰、内墙和墙角均采取防渗措施，渗透系数不大于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。企业拟在生产车间东南角设1个5m2危废暂存间，并对该车间采取相应的防渗措施。 本项目危废储存场所基本情况见下表。 表26 危险废物贮存场所基本情况一览表 储存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 原料储存; 0.25m2; /; 5m2; 6个月. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 废气处理装置; 0.25m2; 桶装; 6个月. 废灯管; HW29; 900-023-29; 废气处理装置; 0.25m2; 桶装; 6个月. 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 - 土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业——设备制造、金属制品、汽车制造业及其他用品制造：其他”，属于III类项目。 根据本项目占地情况、建设项目所在地周边土壤敏感程度，可确定污染影响型项目工作等级。本项目位于偃师市产业集聚区内，占地面积为1600m2，占地规模属于小型；项目所在区域为不敏感区域。项目评价工作等级划分情况见下表。 表27 项目土壤环境影响评价等级划分表 项目类别; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感程度; 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; －. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; －; －. 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由上表可知，本项目可不开展土壤环境评价。 6、环境风险分析 本项目存在的风险因素主要为水性油墨桶破损，以及生产过程中使用或转运水性油墨时操作不慎，导致油墨泄漏，可能对周围水环境及土壤产生影响。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目风险物质为水性油墨，根据企业提供的资料，本项目水性油墨使用量为1t/a，油墨于本项目车间内一次性最大储存量约0.1t，其临界量为500t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C：危险物质数量与临界量比值Q=q1/Q1+……qn/Qn，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，因此，本项目危险物质数量与临界量的比值 Q=0.3t/500t=0.0002＜1，本项目环境风险潜势为I。 根据导则4.3“风险潜势为IV及以上，进行一级评价，风险潜势为III，进行二级评价，风险潜势为II，进行三级评价，风险潜势为I，可开展简单分析”，因此，本次评价仅进行环境风险简单分析。 由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，因此，本项目应在生产车间内设一处专门的油墨存放区，存放区周围设有20cm高的围堰，存放区地面应做防腐防渗漏措施，若油墨桶破损发生外溢的现象，设置的围堰可有效收集外溢的液体，人工回收至空桶内，回用于生产。 本项目通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害。 7. 相关政策及文件相符性分析 7.1 产业政策相符性分析 本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设类项目，本项目的建设符合国家产业政策。目前本项目已经在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410381-22-03-093013。 7.2 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析 根据生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表28 环大气[2019]53号文件相符性分析 项目; 要求; 环评要求; 相符性. 工业涂装VOCs综合治理; 1.强化源头控制，推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。; 项目使用高固体分低VOCs含量的水性涂料。; 相符. 加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。; 水性油墨在车间内密闭存储，调墨作业在油墨印刷机工序旁进行。油墨印刷工序设置密闭操作区。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）中相关要求。 7.3 《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 河南省污染防治攻坚战领导小组办公室颁发的《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）文件的相关要求见下表。 表29 豫环攻坚办〔2020〕7号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严格新建项目准入管理。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目主要生产包装材料纸盒和纸箱，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）中相关要求。 7.4 与《关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）相符性分析 中共洛阳市委洛阳市人民政府《关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（洛发[2018]23号）文件的相关要求见下表。 表30 洛发[2018]23号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 优化产业布局。严格环境准入：积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目位于偃师市产业集聚区内，与产业集聚区规划不冲突。; 相符. 2; 深化无组织排放治理。加快推进全市钢铁、建材（水泥、耐材、陶瓷、石灰、砖瓦、搅拌站）、有色、火电、焦化、铸造、焊剂、刚玉、玻璃、磨料磨具等行业和燃煤锅炉企业无组织排放治理工作。; 本项目印刷工序产生的有机废气经管道收集，引入A+B两级废气治理设施进行处理。; 相符. 7.5《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕2号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（洛环攻坚办[2020]2号）文件的相关要求见下表。 表31 洛环攻坚办〔2020〕2号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严格新建项目准入管理。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目主要生产包装材料纸盒和纸箱，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年大气污染物防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2020]2号）中相关要求。 7.6 《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕15号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办[2020]15号）文件的相关要求见下表。 表32 洛环攻坚办〔2020〕15号文相符性分析 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）工业源VOCs 污染治理; 14、其他工业企业VOCs 治理。 2020 年6 月底前，人造板工业、塑料颗粒加工、塑料制品业、蘸油热处理工艺、防水材料制造、浸漆工艺等其他无VOCs 行业排放标准的工业企业，落实密闭生产措施，对原料储存、生产工艺、稀释包装、灌装加注等工艺环节排放的VOCs进行收集治理，消除挥发性异味，VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（ GB37822-2019）要求，VOCs有组织排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放限值要求（排放限值见附表）; 本项目为纸制品制造，印刷工序会产生有机废气。生产过程中产生的有机废气经二次封闭隔间收集后（集气效率90%），进入 “UV光解+活性炭吸附装置”进行处理后排放，处理效率86%。无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（ GB37822-2019）要求（非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0 mg/m3），有组织排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放限值要求（非甲烷总烃去除效率70%、排放浓度50 mg/m3，工业企业边界挥发性有机物排放建议值：其他企业非甲烷总烃2mg/m3）; 相符. （五）VOCs环境监管; 1、严格VOCs 项目环境准入。 提高涉VOCs 排放行业环保准入门槛，城市建成区内不再新建涉VOCs 工业项目，城市建成区现有涉VOCs 工业项目改、扩建不得增加VOCs 排放量；城市建成区外新建涉VOCs 工业项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的工业企业项目。; 本项目为纸制品制造，选址位于偃师市产业集聚区；项目有机废气要求实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。项目所使用油墨为水性油墨，不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年VOCs污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]15号）中相关要求。 7.7 《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚[2020]2号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（偃环攻坚[2020]2号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表33 偃环攻坚〔2020〕2号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严格新建项目准入。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目主要生产包装材料纸盒和纸箱，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》偃环攻坚办[2020]2号）中相关要求。 7.8 《偃师市2020年VOCs污染治理专项实施方案》（偃环攻坚办〔2020〕11号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2020年VOCs污染治理专项实施方案》的通知（偃环攻坚办[2020]11号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表34 偃环攻坚办〔2020〕11号文相符性分析 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）工业源VOCs 污染治理; 3.印刷行业VOCs 治理。印刷企业（含出版物印刷、包装印刷、一般装潢印刷，不含商业文印店）应优先选用水性油墨、大豆基油墨、UV（光固）油墨等低（无）VOCs油墨，采用先进的印刷工艺，源头上减少VOCs的产生和排放。 2020 年6 月底前，印刷企业对印刷、烘干、覆膜等工艺排放的VOCs进行收集治理，落实密闭印刷措施，VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（ GB37822-2019）要求，VOCs有组织排放满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》标准要求。; 本项目为纸制品制造，印刷工序会产生少量有机废气。生产过程中产生的有机废气经二次封闭隔间收集后，进入 “UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理后排放，处理效率86%。无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（ GB37822-2019）要求（非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0 mg/m3），有组织排放满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》标准要求。; 相符. （五）VOCs环境监管; 1、严格VOCs 项目环境准入。 提高涉VOCs 排放行业环保准入门槛，城市建成区内不再新建涉VOCs 工业项目，城市建成区现有涉VOCs 工业项目改、扩建不得增加VOCs 排放量；城市建成区外新建涉VOCs 工业项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的工业企业项目。; 本项目为纸制品制造，选址位于偃师市产业集聚区；项目有机废气要求实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。项目所使用油墨为水性油墨，不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年VOCs污染治理专项实施方案》的通知（偃环攻坚办[2020]11号）中相关要求。 8. 项目选址合理性分析 本项目建设场地位于偃师市产业集聚区内，与产业集聚区规划及产业布局不冲突，项目用地为工业用地。项目厂址不在岳滩镇乡镇集中饮用水水源保护区范围内，符合河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划规划。根据现场调查，厂区周围没有发现有价值的自然景观和稀有动植物种等需要特殊保护的对象。 本项目营运期采取相应的环保措施，废气和噪声达标排放；生活污水依托厂区化粪池降解处理后，经集聚区市政污水管网进入偃师市第三污水处理厂深度处理；固体废物得到合理处置，不会对周边环境产生大的影响。 因此，项目的选址从环境保护角度分析是可行的。 9 环保投资 该项目总投资为50万元，其中环保投资约6.3万元，占总投资的12.6%，环保措施及投资见下表。 表35 环保投资一览表 名称; 数量; 投资（万元）; 备注. UV光氧催化+活性炭吸附; 1套; 5.0; 处理印刷工序产生的有机废气. 固废暂存区; 1个; 0.2; 5m2，生产车间内，暂存一般固体废物。. 危废暂存间; 1个; 1.0; 5m2，生产车间内，暂存危险废物。. 垃圾桶; 若干; 0.1; 生活垃圾. 化粪池; 1座; /; 依托厂区现有. 合计; /; 6.3; /. 10. 工程总量控制指标 本项目无生产废水，生活污水（排放量为0.256m3/d，即76.8m3/a）依托厂区化粪池降解处理后，COD 280mg/L、氨氮29.1mg/L，排放量为COD 0.0215t/a，氨氮0.0022t/a；洛阳金泰隆鞋厂厂区劳动定员30人，实际生活污水排水量约1.5m3/d（300d，450t/a），总量控制指标为COD0.126t/a，氨氮0.0131t/a。 洛阳可美包装材料厂与洛阳金泰隆鞋厂共用一个排污口，本工程建成后，厂区污水总排口废水量为COD0.1475t/a，氨氮0.0153t/a。 偃师市第三污水处理厂出口COD 50mg/L，氨氮5mg/L，则本项目生活污水经偃师市第三污水处理厂处理后，排放量为COD 0.0038t/a，氨氮0.0004t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 1套，UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号）要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池预处理 | 满足《污水综合排放标准》三级标准，进入偃师市第三污水处理厂处理。 |
| 固体 废物 | 分切工序 | 废边角料 | 集中收集，暂存于固废废物暂存区。 | 定期外售 |
|  | 废气治理装置 | 废活性炭 | 危废暂存间暂存 | 定期交由有危废处置资质的单位进行合理处置 |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  | 水性油墨包装桶 | 废油墨桶 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 合理处置 |
| 噪 声 | 噪声主要来自分切机、水墨印刷机、压痕机、覆膜机、装钉机、风机等设备，一般在75~80dB(A)，在采取车间隔音、距离衰减等措施后，不会对周围环境产生明显不利影响。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目施工期较短，产生的影响较小；营运期所产生的污染物通过采取各种污染治理措施后，不会对周围生态环境造成明显不利影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1. 评价结论 1.1 产业政策符合性 本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设类项目，本项目的建设符合国家产业政策。目前本项目已经在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410381-22-03-093013。 1.2 项目选址可行性 本项目厂址位于偃师市产业集聚区内，项目地块为工业用地，与产业集聚区规划及产业布局不冲突。厂区北侧为偃师市天丰钢圈有限公司，东侧为洛阳珠峰华鹰摩托车有限公司，西侧隔路为帅旗科技有限公司，厂区南侧为大江板簧厂。距项目最近敏感点为南侧225m的周堂村。 经过环境影响分析，项目营运期采取相应的环保措施，废气、废水和噪声达标排放；固体废物得到合理处置，不会对周边环境产生大的影响。项目厂址不在岳滩镇乡镇集中饮用水水源保护区范围内，符合河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划规划。根据现场调查，厂区周围没有发现有价值的自然景观和稀有动植物种等需要特殊保护的对象。项目符合当地及现有环保政策要求。 经分析，项目建设对周围环境和敏感点影响较小，项目的选址不存在大的环境制约因素，选址可行。 1.3 环境质量现状结论 环境空气：根据统计数据，2019年洛阳市主要污染物平均浓度统计结果，SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5、O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在评价区域为环境空气质量不达标区。 地表水：为了解区域水质现状，本次评价利用洛阳市环境监测站2019年对伊洛河汇合处断面的监测数据。根据监测结果可知，2019年1月～2019年12月中伊洛河交汇处断面COD出现超标的月份为3月、5月，超标率为16.7%，最大超标倍数为0.65，出现在3月份；NH3-N出现超标的月份为2月、3月、5月，超标率为25%，最大超标倍数为0.36，出现在2月份；TP未出现超标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。随着偃师市环境综合整治方案的逐步实施，预计伊洛河水质将得到有效改善。 声环境：为了解当地声环境质量现状，对项目西厂界声环境质量进行了监测，由监测结果可知，本项目所在区域的声环境质量现状监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，该区域声环境质量较好。 1.4 营运期环境影响分析结论 （1）废气 项目营运期印刷工序产生的有机废气（非甲烷总烃）经“UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理后，经配套的15m高排气筒达标排放，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值—印刷行业有机废气排放口（非甲烷总烃建议排放浓度50mg/m3，建议去除效率70%）要求；非甲烷总烃排放浓度、速率能够满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》标准要求（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h）。 项目营运期产生废气对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 项目不涉及生产废水，生活污水依托厂区现有化粪池初步降解处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，经集聚区市政管网进入偃师市第三污水处理厂进行深度处理。项目在正常运营过程中不会对区域地表水环境质量造成影响。 （3）声环境影响分析结论 项目生产车间内设备运行噪声经车间隔音及距离衰减后，西厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目在正常运营过程中对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析结论 生产过程中产生的废边角料，于一般固废暂存区暂存，定期外售处理；废气处理装置定期更换的废活性炭和废UV灯管，收集后于危废暂存间暂存，定期交由有危废资质单位进行处理。生活垃圾由垃圾箱收集后，由当地环卫工人定期清运处理。本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 上述评价结果是根据现场调查情况及洛阳可美包装材料厂提供的建设地址、建设规模、项目区平面布置及与此对应的排污情况基础上进行的，如果由于上述内容及项目性质发生改变，应由该建设单位按环保部门的要求另行申报。 2. 评价建议 ①认真落实环评中提出的各项污染防治措施及污染防治对策建议。 ②及时清理生产过程中产生的固体废物，做到一班一清，保持车间清洁。 3. 评价总结论 综上所述，洛阳可美包装材料厂年产200万个包装材料（纸盒、纸箱）项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。