- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称 ：偃师市鼎泰鑫成防腐设备有限公司

年产100台防腐储罐项目

建设单位（盖章）：偃师市鼎泰鑫成防腐设备有限公司

编  制  日  期 ：2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 偃师市鼎泰鑫成防腐设备有限公司年产100台防腐储罐项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410381-29-03-113159 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李亚珮 | 联系方式 | 18568904000 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 洛阳 市 偃师 县（区） 首阳山 乡（街道） 寺里碑村8组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度39分3.027 秒，34度43分28.786秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料包装箱及容器制造（C2926）和金属包装容器及材料制造（C3333） | 建设项目 行业类别 | 53塑料制品业292和66集装箱及金属包装容器制造333 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 9.0 |
| 环保投资占比（%） | 45 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 《偃师市城乡总体规划（2015~2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》 1.1 规划期限及规划区范围 （1）规划期限：近期2015—2020年，中期2021—2030年，远期2030年以后。 （2）规划区范围：偃师市城市规划区范围为偃师市市域范围，偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里。 1.2 市域城镇体系规划 （1）人口与城镇化水平 规划近期末（2020年），市域常住人口为68万人，其中城镇人口为43万人，城镇化水平为63％。 规划远期末（2030年），市域常住人口为78万人，其中城镇人口为61万人，城镇化水平为78％。 （2）城镇体系空间结构 偃师市域城镇体系发展形成“一心、两轴、两片”的空间形态。 “一心”指偃师中心城区，洛阳大都市东部的中心，偃师市域的政治、经济、文化和教育中心。 “两轴”分别为北部中州路发展轴和南部洛偃快速通道发展轴。 “两片”指中心城区发展片区及伊河南岸城镇发展片区。 （3）规划用地布局 ①居住用地规划：规划居住用地为1506.63hm2，居住人口为45万人，占城市建设用地的31.12%，人均33.48m2。 ②行政办公用地规划：规划行政办公用地70.44hm2，占城市建设用地的1.46%。 规划市级行政办公中心选址位于首阳山组团南部、中州路东段，占地约40hm2；保留老城区部分办公机构；岳滩产业集聚区设置管理中心。 ③文化设施用地规划：规划文化设施用地35.83hm2，占城市建设用地的0.74%。于首阳山组团建设市级文化中心，位于中州路东段行政中心南侧，占地约16hm2，含文化中心和张海艺术馆；于老城滨江路西段设商城文化研究中心，占地约7hm2；岳滩创业文化展览馆位于滨河路西段南侧，占地约7hm2。其余区级文化设施结合各区公共中心设置。 ④教育科研用地规划：规划教育科研用地173.41hm2，占城市建设用地的3.59%。其中中小学用地116.5hm2。对散布在城区各处的职教科研单位，原则上予以保留和完善。于岳滩西部预留职教研发中心，占地约40hm2。中小学应按标准配置，规划初级中学按2-3万人设置一所，小学按1-2万人设置一所。规划共设中学12所，小学24所。 ⑤体育用地规划：规划体育设施用地35.87hm2，于中州路东端设置体育中心，建设体育馆、综合训练馆、田径比赛馆和体育商城，占地约20hm2；老城区保留老城体育馆，新建体育馆位于伊洛大道东端，占地约8hm2；岳滩东北部结合集镇改造新建体育馆，占地约8hm2。各居住区组团结合城市公园和接头绿地配套建设体育设施和健身设施，提高日常体育健身活动水平。 ⑥医疗卫生用地规划：规划医疗卫生用地34.97hm2，占城市建设用地的0.72%。保留老城区现状医院，规划新建医院9所，其中首阳山组团5所，老城组团2所，岳滩组团2所。全面推行社区卫生服务，原则上每个街道办事处或每3-10万人口设置一所社区卫生服务中心，并按每1.5-1万人设置一处社区卫生服务站。 ⑦社会福利设施用地规划：规划社会福利设施用地15.82hm2。设置市级社会福利中心两处，分别位于老城区商城遗址公园东北角和首阳新区古城墙遗址公园北侧。另在首阳山、岳滩和老城区各设一处区级福利院。社区老年人日间照料中心和托老所结合居住区中心按3-5万人设置一处,新建居住区必须配建相应的养老设施用房。 ⑧商业设施用地规划：规划商业用地303.75hm2，占城市建设用地的6.27%。 ⑨商务设施用地规划：规划商务用地61.09hm2，占城市建设用地的1.26%。主要分布在3处，分别为汉魏路东侧企业总部园区、府佐路西南文化创意园区和岳滩西北创业办公园区。 ⑩娱乐康体用地规划：规划娱乐康体用地15.2hm2，占城市建设用地的0.31%。推进市民文化娱乐活动社区化进程，按照3-5万人设一处文化活动中心，0.7-1.5万人设一处文化活动站进行配置。城区共设区级文化活动中心5处，其中首阳山组团3处，老城和岳滩各1处。 ⑪公用设施营业网点用地规划：规划公用设施营业网点用地0.35hm2。尽量利用现有加油加气站，优化现状建设。按服务半径0.9～1.2km设置，选址应符合国家标准防火规范的要求，进出口宜设在次干路上。规划城区新建各类加油站14处。 ⑫生产服务业综合用地规划：为推进岳滩产业向可持续发展转型，并大力保护洛河滨水环境，规划岳滩组团中部在现状工业用地的基础上设置生产服务业综合发展区，占地面积约170hm2。发展创意研发型特色产业,以及生产服务型商业和商务。成为岳滩产业升级转型的示范性园区。 ⑬工业用地规划：工业用地占地面积614.38hm2，占城市建设用地的12.69%。偃师工业区采用集中园区建设模式，逐步搬迁老城区和首阳山商都西路沿线零散分布的工业用地，除现状火电厂外，新增工业用地集中于两大片区：陇海铁路北部产业集聚区和岳滩产业集聚区。其中岳滩产业集聚区考虑到伊河生态走廊的保护要求，以伊河北岸1.5km为界严格限制向南拓展，并逐步实现园区向无污染的新兴产业、高新产业和创意型产业转型。陇海铁路北部产业集聚区考虑到邙山陵墓群保护的要求限制向西拓展，现状工业用地改造升级须符合邙山陵墓群保护规划的规定，处理好和墓葬群保护的关系。除两大产业集聚区外，中心城区不再增加新的工业发展用地，以高龙、顾县重点镇作为未来偃师中心城区和洛阳东片区产业转移的主要承接地。 ⑭仓储用地规划：偃师大型仓储区主要集中在陇海铁路北部沿线，占地面积33.92hm2，规划预留现状铁路货站道北商贸物流园作为远期仓储备用地。 ⑮商贸物流综合用地规划：以城市产业转型升级为主导原则，积极引导工业企业向第三产业转型，重点发展现代商贸物流产业。规划建设三大商贸物流综合产业园，总用地面积约240hm2。 本项目位于洛阳市偃师市首阳山街道办事处寺里碑村8组，根据偃师市自然资源和规划局出具的证明，该项目用地性质为建设用地，不在《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》规划范围内，不影响整体规划实施，同意建设。（详见附件3）。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、文物古迹 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于首阳山镇，主要涉及到大遗址保护中的邙山陵墓群。 （1）《洛阳市邙山陵墓群保护条例》 第十一条 邙山陵墓群保护范围分为西段、中段和东段。 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县朝阳镇游王庄村至孟津县朝阳镇崔沟村北；西界孟津县朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津县朝阳镇游王庄村至洛阳市瀍河区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河区盘龙冢村。 洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界孟津县平乐镇左坡村南至孟津县平乐镇金村。 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村至偃师市首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 第十五条 在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 （2）汉魏洛阳城遗址 本项目同时位于汉魏洛阳城遗址保护地带，根据《中华人民共和国文物保护法》第二章第十七条规定：文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。 第十九条规定：在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。 本项目同时位于邙山陵墓群（东段）及汉魏洛阳城遗址保护区，根据偃师市文物旅游局出具的证明，经我局组织文物勘探，未发现古文化遗存（详见附件5）。本次评价要求：项目正式投产前应征得相关文物部门同意，在运营过程中不再进行任何土建工程。项目在运营期应严格执行环保措施，不得破坏邙山陵墓群（东段）的环境风貌，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动，尽量减小对周围环境的影响。项目与大遗址保护区的位置关系见附图六。 2、饮用水源保护区分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号文）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号），偃师市共有10处饮用水源保护区。距离本项目最近的水源地为偃师市首阳山镇供水厂地下水饮用水源保护区，偃师市首阳山镇供水厂地下水井群(共2眼井)具体区划如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。 本项目位于偃师市首阳山镇地下水饮用水源保护区的西侧，距离饮用水保护区边界的最近距离约5155m，不在饮用水源保护范围内，符合饮用水源保护规划。项目与偃师市首阳山镇供水厂地下饮用水源地位置关系图详见附图七。 3、《铁路安全管理条例》 根据《铁路安全管理条例》第四章“铁路线路安全” 第二十七条要求，铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 本项目位于洛阳市偃师市首阳山街道办事处寺里碑村8组，项目北侧为陇海铁路线，距离本项目约20m，满足《铁路安全管理条例》保护距离要求。 4、国家产业政策相符性分析 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”及“淘汰类”，属于允许建设项目，已于2020年12月28日取得偃师市发展和改革委员会出具的备案证明，项目代码为2020-410381-29-03-113159（备案证明见附件2），因此符合国家产业政策。 5、地方政策符合性分析 ①项目与《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2020〕12 号）相符性分析 表1 本项目与偃环攻坚办〔2020〕12号对比一览表 序号; 偃环攻坚办【2020】12号; 本项目建设情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”等控制措施；工业堆场在严格落实“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的控制措施。全市铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目为塑料制品制造，严格落实“六密闭”的工艺废气无组织排放控制措施，金属焊接、切割和磨光工序产生的粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。; 相符. 2; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目为塑料制品业，不属于禁止类项目。; 相符. ②项目与《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚[2020]2号）相符性分析 # 表2 本项目与偃环攻坚〔2020〕2号对比一览表 偃环攻坚[2020]2号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. （三）产业升级改造专项行动; 3.严格新建项目准入管理; 按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入县（市）产业集聚区或工业园区，并配套建设高效环保治理设施。; 本项目为塑料制品制造项目，不在禁止和限制行业之列，为允许建设项目。; 相符. （六）挥发性有机物（VOCS）治理专项行动; 1.严格（VOCs）建设项目环境准入; 提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市区内不再新建涉VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。; 本项目为新建项目，不在城市区内，根据偃师市首阳山街道办事处出具的证明，本项目位于首阳山街道工业园区范围内。不属于使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。; 相符. 2.加快实施工业源（VOCS）污染治理; （3）全面推进其他工业行业VOCS治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序的VOCS排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCS排放控制；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCS排放控制；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压等工序VOCS排放控制。; 本项目为塑料制品制造，项目卷板成型和热风焊接工序上方进行二次密闭，并安装集气罩，收集后的气体进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理，最后通过15m高排气筒排放。; 相符. ③与《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案的通知》（偃环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 表3 本项目与《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》对比一览表 偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案; 本项目建设情况; 相符性. （二）主要任务; (一)工业源VOCs污染治理：3.全面提升VOCs无组织防治水平。2021 年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准:建立原辅料存储间、调配间；VOCs 物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次 密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩;按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目为塑料制品业，主要原材料为PP板材和PP焊材，常温状态下无VOCs挥发，项目卷板成型和热风焊接工序上方进行二次密闭，并安装集气罩，收集后的气体进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理，最后通过15m高排气筒排放。; 相符. (四)强化VOCs环境监管：1.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、 包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目(重大项目经市政府同意后实行“一事一议”) ；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目( 集中喷涂中心项目除外)。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目为塑料制品业新建项目，不在城市区内，根据偃师市首阳山街道办事处出具的证明，本项目位于首阳山街道工业园区范围内。本项目VOCs采取等量替代，替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办〔2019〕16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。; 相符. ④与河南省“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于偃师市首阳山街道办事处寺里碑村8组，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案（征求意见稿），项目所在地不属于生态红线区域。 （2）环境质量底线 根据偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，评价区内环境空气质量一般；声环境质量状况良好。 本项目工程设备均使用电能，在车间内安装生产线，金属焊接、切割和磨光工序产生的粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。塑料卷板成型和热风焊接工序上方进行二次密闭，并安装集气罩，收集后的气体进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理，最后通过15m高排气筒排放。生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。本项目本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 为了不增加对区域环境的压力，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。本项目VOCs新增排放量为0.01522t/a，其替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办〔2019〕16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，用电量约25000kW·h/a，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本次依据《河南省生态环境准入清单》中偃师市环境管控单元生态环境准入清单进行分析。 表4 本项目与《河南省生态环境准入清单》对比一览表 区（县）级环境管控单元生态环境准入清单 偃师市; 本项目建设情况; 相符性. 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求. 偃师市城镇重点单元（城关镇、首阳山镇、岳滩镇、翟镇）; 重点管控单元; 大气重点管控区; 空间布局约束：1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造；2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目；3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；4、逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产、环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理；5、沿邙山大道两侧，提升改造塑编、校用设备、建材、制鞋等传统行业。积极引导制鞋企业和制鞋产业链上游配套企业逐步退城退村进园区，高标准配套VOCs治理措施，逐步推广集中治理，实现集中集聚发展。; 本项目位于偃师市首阳山街道办事处寺里碑村8组，为新建项目，主要生产塑料和金属防腐储罐，无恶臭气体产生，不属于钢铁、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。物料公路运输全部使用国五及以上重型载货车辆。本项目不属于重点行业，排放的VOCs进行区域内等量削减替代。; 相符. 污染物排放管控：1、优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。2、重点行业（火电、电子玻璃、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。. 污染物排放管控：1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施；2、重点行业（工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。4、印染企业废水排放实行在线监控，要加强废水处理及运行中的水质分析和监控，实现稳定达标排放。依法办理排污许可证，严格按证排放污染物。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 偃师市鼎泰鑫成防腐设备有限公司主要经营从事防腐水罐、防腐塑料罐、防腐不锈钢罐等的生产和销售。随着化工和环保等行业的逐渐发展，防腐储罐的应用也越来越广泛。根据市场需求，偃师市鼎泰鑫成防腐设备有限公司，拟利用现有闲置车间投资20万元，建设偃师市鼎泰鑫成防腐设备有限公司年产100台防腐储罐项目（以下简称“本项目”）。 1、项目基本情况及主要建设内容 本项目主要建设内容为生产车间。本项目基本情况见表5，主要建设内容见表6。 表5 本项目基本情况一览表 序号; 名 称; 内 容. 1; 项目名称; 偃师市鼎泰鑫成防腐设备有限公司年产100台防腐储罐项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设地点; 洛阳市偃师市首阳山街道办事处寺里碑村8组. 4; 占地面积; 500m2. 5; 总投资; 20万元. 6; 劳动定员; 5人，均不在厂区食宿、洗浴. 7; 工作制度; 年工作时间300天，每天1班，每班8小时，夜间不生产. 表6 本项目主要建筑物规模一览表 名称; 项目; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 占地面积为500m2，25m×20m×8m，砖混+钢构，包含原料区、成品区、生产区; 依托现有厂房. 公用 工程; 给水; 由市政供水系统提供; 依托厂区现有供水系统. 排水; 排水主要为生活污水和雨水，采用雨污分流制; 依托厂区现有排水系统. 供电; 由市政供电管网提供; 依托厂区现有供电设施. 环保 工程; 废气治理; 不锈钢切割下料、焊接、磨光工序产生的粉尘经集气罩收集后进入一台袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；卷板成型和热风焊接工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，通过15m高排气筒排放; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥; 依托厂区现有化粪池. 噪声治理; 基础减振、墙体隔声等; 新建. 固体废物; 生活垃圾设置垃圾桶收集后统一清运；车间西侧设置固废暂存处（5m2），废边角料及废塑料屑集中收集后定期外售，废焊渣和除尘器收集粉尘集中收集后定期交由环卫部门运往垃圾填埋场；废UV灯管、废活性炭暂存于车间东侧危废暂存间（4m2），定期交由有资质单位处置; 新建. 2、产品方案及生产规模 表7 本项目产品方案及生产规模 产品名称; 产量（台/a）; 规格; 备注. 塑料防腐储罐; 50; 单个平均重量约500~600kg; 产品尺寸根据订单进行调整. 不锈钢储罐; 50; 单个平均重量约500~600kg. 3、主要原辅材料及能源消耗 表8 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; PP板; 25; t/a; 外购，单张尺寸为1.3m×9m. 2; 不锈钢板; 25; t/a; 外购，单张尺寸为1.5m×6m，厚度约为3mm. 3; PP焊条; 0.5; t/a; 外购，单根长度1.3m，宽5mm，用于焊接工序. 4; 不锈钢焊丝; 0.5; t/a; 外购，25kg/盘，用于焊接工序. 5; 氩气; 20; 瓶/a; 35kg/瓶，用作氩弧焊的保护气体. 6; 电机; 50; 套/a; 外购，用于部分产品装配. 7; 螺丝、螺母; 1000; 个/a; 外购，用于组装. 8; 水; 60; m³/a; 市政供水管网. 9; 电; 25000; (kW·h)/a; 市政电网提供. PP板/PP焊条：又称聚丙烯板，是一种半结晶性材料，具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒等特征。PP板广泛应用于化工容器、机械、电子、电器、食品包装、医药、装潢和水处理等领域。PP的软化温度为155℃，熔融温度为160~175℃，热分解温度为350~380℃。 4、主要生产设备 本项目主要生产设备为卷板机、手电钻、热风焊枪、焊机等，具体详见下表。 表9 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 塑料防腐储罐; 卷板机; ZD-3000; 1; 外购. 2; 热风焊枪; DSH-D16; 6; 外购. 3; 手电钻; /; 2; 外购. 4; 手电刨; /; 3; 外购. 5; 手电锯; /; 3; 外购. 6; 不锈钢储罐; 卷板机; KN59; 1; 外购. 7; 氩弧焊机; WSM-250I; 2; 外购. 8; 电焊机; /; 3; 外购. 9; 等离子切割机; /; 1; 外购. 10; 手持磨光机; /; 2; 外购. 经查阅国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国家工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批），项目选用设备均不在国家明令淘汰设备范围内。 5、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员共计5人，均不在厂区食宿、洗浴。工作时间为300d/a，每天1班，每班8小时（上午8:00~12:00，下午2:30~6:30），夜间不生产。 6、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目营运期用水主要为生活用水，用水量约为60m3/a，由市政供水管网提供，可满足项目用水需求。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流，雨水依托厂区现有的排水系统，雨水经厂区自然地势流至北侧空地。生活污水经厂区15m3化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥。 （3）供电 本项目用电量为25000(kW·h)/a，由市政供电管网提供，可满足项目用电需求。 （4）采暖 项目冬季采暖和夏季制冷均采用分体式空调。 7、厂区平面布置 本项目车间南侧用于存放原料和成品，车间北侧一分为二，东侧用于生产不锈钢储罐，西侧用于生产塑料防腐储罐。设备布局基本上参照工艺流程进行布设，整体布局较为顺畅，平面布置较为合理（厂区平面布置图详见附图四）。 8、本项目与现有厂房的依托关系 本项目与现有厂房的依托关系见下表。 表10 本项目与现有厂房的依托关系 名称; 本项目; 可行性分析. 主体 工程; 生产车间; 依托现有生产车间; 本项目现有闲置空车间500m2，能够满足本项目需要。. 公用 工程; 给水; 依托现有给水管网; 本项目现有给水管网已建成，能够满足本项目需要。. 排水; 依托现有雨污管网; 本项目现有雨污管网已建成，雨水经厂区自然地势流至北侧空地；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，能够满足本项目需要。. 供电; 依托现有供电设施; 本项目现有供电设施已建成，能够满足本项目需要. 环保 工程; 废水治理; 依托厂区现有化粪池; 本项目厂区化粪池已建成，本项目所用化粪池（15m3）位于厂区东北侧，生活污水排放量为0.16m3/d，化粪池2个月清掏一次，化粪池容量可满足本项目需求。. 由上表可知，本项目依托现有厂房可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污简述（图示）: 施工期工艺流程简述： 本项目生产车间处于闲置空车间，施工期主要为设备安装，施工期较短，施工期影响较小，且随着施工期的结束而消失。因此不再对施工期影响进行分析。 营运期工艺流程（图示）： 本项目主要产品为塑料防腐储罐和不锈钢防腐储罐。 生产工艺流程见下图。 外购PP板材、不锈钢板材 下料切割 焊接、磨光 废气、噪声、固废 噪声、固废 组装、成品 外售 卷板成型 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废. 图1 工艺流程及产污环节图 塑料防腐储罐工艺流程及产污环节简述： 下料切割：外购PP板材根据订单尺寸使用电锯进行下料切割，该过程会产生废边角料及设备噪声。 卷板成型：下料后的PP板材使用卷板机加工成所需的形状，卷板机的加热温度为150℃，卷板过程会产生少量有机废气和设备噪声。 焊接、磨光：使用热风焊枪加热PP焊条，使其软化后贴附在PP板材的接缝处，提高产品的密封性能，焊接后会有部分瑕疵或凹凸不平，使用电刨机进行表面平整。热风焊枪的工作温度为180℃，该过程会产生少量有机废气、设备噪声和少量废塑料屑。 组装：使用螺丝螺母将各零部件组装在一起，即为成品。 不锈钢储罐工艺流程及产污环节简述： 下料切割：外购不锈钢板根据订单尺寸采用等离子切割机进行下料，该过程会产生废边角料及设备噪声。 卷板成型：下料后的不锈钢板使用卷板机加工成所需的形状，卷板过程会产生设备噪声。 焊接、磨光：使用氩弧焊或者电焊机将成型后的半成品进行焊接，焊接后产品会存在少量斑点、毛刺等瑕疵，采用手持打磨机进行打磨，平整表面后即为成品。该过程会产生焊接烟尘、打磨粉尘、废焊渣及设备噪声。 组装：使用螺丝螺母将各零部件组装在一起，即为成品。 主要污染工序 1、施工期污染因素分析 根据现场勘查，本项目生产车间为闲置空厂房，施工期仅对设备进行安装，对周围环境影响较小，故不再对其施工期污染因素进行分析。 2、营运期污染因素分析 2.1 污染源识别 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表11 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染物名称; 产生工序; 治理措施. 废气; 不锈钢切割下料、焊接、磨光产生的粉尘; 生产过程; 粉尘分别经集气罩收集后进入一台袋式除尘器处理，然后通过15m高排气筒排放. 卷板成型和热风焊接过程产生的有机废气; 生产过程; 卷板成型和热风焊接工序上方进行二次密闭，有机废气经集气罩收集，进入“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，通过15m高排气筒排放. 废水; 生活污水; 职工生活; 经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 合理布局、减振基础，建筑隔声等. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 设置若干垃圾桶收集后，交由环卫部门清运. 废边角料及废塑料屑、废焊渣除尘器收集粉尘; 生产过程; 车间西侧设置5m2的一般工业固体废物暂存处，废边角料及废塑料屑集中收集后定期外售，废焊渣和除尘器收集粉尘集中收集后定期交由环卫部门运往垃圾填埋场. 废UV灯管和废活性炭; 生产过程; 车间东侧设置4m2的危废暂存间，收集后交由资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，据调查，现有厂房于1993年建立，主要功能为仓库和存储杂物，目前处于闲置状态，无环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于洛阳市偃师市首阳山街道办事处寺里碑村8组，所在区域属于二类环境空气功能区。本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据《2019年洛阳市生态环境状况公报》，2019年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为177天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3），较2018年（181天）减少4天，达标率为48.5%。环境空气中首要污染物为PM2.5其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫，具体情况见下表。 表12 环境空气质量现状监测结果统计表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. 洛阳市; CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1500; 4000; 37.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 188; 160; 117.5; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. 由上表可知，NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时平均浓度、PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在评价区域为不达标区。目前，洛阳市正在实施《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）区域基本污染物环境质量现状评价 本次评价采用偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表13 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12μg/m3; 60μg/m3; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30μg/m3; 40μg/m3; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54μg/m3; 35μg/m3; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93μg/m3; 70μg/m3; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201μg/m3; 160μg/m3; 125.6; 不达标. 根据上表可知，2019年度偃师市PM2.5和PM10的年均浓度以及O3的日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。 （3）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在区域其他污染因子的环境质量现状，委托洛阳德之誉环境科技有限公司对本项目厂区和厂区下风向的义井村进行检测，检测时间为2020年12月31日~2021年1月6日，检测结果见下表。 表14 环境空气质量现状评价表 监测点; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 检测值范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 厂区; 非甲烷总烃; 2.0; 0.75~0.89; 37.5~0.445; 0; 达标. 义井村; 0.67~0.76; 33.5~38; 0; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃监测浓度为0.67~0.89之间，满足参照的《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境浓度2.0mg/m3的限值要求。 2、环境噪声现状 根据声环境功能划分，项目所在地为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次评价于2020年12月31日~2021年1月1日连续两天（每天昼夜各一次）对项目所在地声环境质量现状进行监测（监测报告见附件6）。本次声环境质量现状监测点位见附图三，监测布点情况见下表。 表15 噪声监测点位一览表 编号; 点位; 监测因子. 1#; 项目南厂界; 等效A声级，Leq（A）. 2#; 项目西厂界. 3#; 项目北厂界. 表16 本次声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 南厂界; 2020.12.31; 50.9; 60; 40.5; 50. 2021.01.01; 50.1; 40.6. 西厂界; 2020.12.31; 50.7; 40.2. 2021.01.01; 50.8; 40.4. 北厂界; 2020.12.31; 49.8; 39.9. 2021.01.01; 49.7; 39.7. - 由监测结果可知，项目东、西、南、北厂界声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域声环境质量较好。 - 3、地表水 根据现场勘查，本项目生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏，用于农田施肥。伊洛河规划功能区为Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目区域地表水环境质量现状引用2020年洛阳市环境监测站对“伊洛河汇合处断面”的监测数据进行评价，监测数据见下表。 表17 地表水监测及评价结果 单位：mg/L 河流名称; 监测点位; 监测因子 采样日期; COD; NH3-N; 总磷. 伊洛河; 伊洛河汇合处断面; 1月; 16; 0.489; 0.076. 2月; 18; 0.594; 0.054. 3月; 20; 0.331; 0.050. 4月; 20; 0.260; 0.050. 5月; 18; 0.520; 0.090. 6月; 20; 0.410; 0.050. 7月; /; /; /. 8月; /; /; /. 9月; 9; 0.150; 0.040. 10月; 17; 0.180; 0.040. 11月; /; /; /. 12月; /; /; /. 年平均值; 17.25; 0.367; 0.0563. 范围; 9~20; 0.150~0.594; 0.040~0.090. 标准值; ≤20; ≤1; ≤0.2. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 由上表可知，监测断面各监测因子COD、氨氮和总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 4、生态环境 本项目位于洛阳市偃师市首阳山街道办事处寺里碑村8组，周边主要分布为村庄、农田，评价区域内地表植被以人工植被为主，没有特殊生态系统等生态敏感保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标主要为居民区，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。具体环境保护目标详见下表，项目环境保护目标图见附图二。 表18 环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离(m); 人数（人）. 环境 空气; 寺里碑村; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类; NW; 165; 2370. 地表水; 洛河; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类; S; 1700; /. 文物; 邙山陵墓群（东段）及汉魏洛阳城遗址; /; 国家级文物保护单位; 位于大遗址保护区范围. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 类别; 标准名称及级（类）别; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 污染物; 有组织; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 排放浓度; 排放高度; 速率. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 15m; 10kg/h; 4.0. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 1.0. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中的排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号; 工业企业有机废气排放口非甲烷总烃（其他行业）建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%，工业企业边界非甲烷总烃排放建议值（其他企业）2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A; 非甲烷总烃厂区内无组织排放限值：监控点处1h平均浓度限值6mg/m3、监控点处任意一次浓度限值20mg/m3（监控位置在厂房外）. 固体 废物; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染制标准》（GB18599－2001）及修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 厂界噪声; 东、西、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准昼间60dB（A），夜间50dB(A). |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运过程中生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a），经化粪池处理后由附近村民定期清掏，用于农田施肥。 本项目VOCs排放量为0.01522t/a，采取区域内等量削减替代，其替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办〔2019〕16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | / |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、 废气 （1）本项目废气主要为塑料卷板成型、热风焊接过程产生的非甲烷总烃和不锈钢切割下料、焊接、磨光过程产生的粉尘。 ①塑料卷板成型、热风焊接过程产生的非甲烷总烃 本项目使用原料为PP板材、PP焊条，卷板机加热过程和热风焊枪焊接过程会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。卷板机加热温度为150℃，热风焊枪工作温度为180℃，加热温度均不超过PP板材的分解温度（350~380℃），无分解废气，但PP板材、PP焊条在受热情况下，残存未聚合的反应单体会挥发至空气中，从而形成有机废气，以非甲烷总烃计。根据《第二次全国污染源普查工业污染源 292塑料制品行业系数手册 》中“2926塑料包装箱及容器制造行业 塑料片材 非甲烷总烃产污系数为1.9千克/吨-产品”，根据企业提供资料，本项目塑料防腐罐产品总重量约为25t/a，则卷板成型工序产生的非甲烷总烃量为0.048t/a，卷板成型工序工作时间约为300h/a。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，VOCs的排放系数为0.35kg/t-原料。本项目生产过程中PP焊条的使用量为0.5t/a，则热风焊接工序产生的VOCs量为0.175kg/a，热风焊接工序工作时间约为300h/a。 本项目共设置1个塑料卷板机和6个热风焊枪，由于本项目焊接工人有限，同一时间焊机最大使用量为4台，焊接工序在焊接平台上进行，共设置2个焊接平台，评价要求焊接平台上方和塑料卷板成型工序上方进行二次密闭，并分别设置集气罩，每个集气罩设置单独开关。根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）和《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中技术要求，上吸式外部排风罩气体的控制风速为1.0m/s，集气罩罩口尺寸平均约为1.0m×0.5m（共3个），设计风机风量为5500m3/h，非甲烷总烃通过集气罩收集（收集效率按85%计）后，进入一套UV光氧+活性炭吸附装置（风机风量5500m3/h，去除效率80%）处理后通过15m高排气筒（1#）排放。非甲烷总烃经过处理后产排情况见下表。 表19 项目非甲烷总烃产排情况一览表 排放口; 排放形式; 产污环节; 污染物的产生情况; 治理设施; 污染物的排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 名称; 处理能力; 收集效率; 去除率; 是否可行; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 1#排气筒; 有组织; 卷板成型; 27.4; 0.136; 0.0408; UV光氧+活性炭吸附; 5500m3/h; 85%; 80%; 可行; 4.96; 0.027; 0.008. 热风焊接; 0.0005; 0.00015. 生产车间; 无组织; 卷板成型; /; 0.024; 0.0072; /; /; /; /; /; /; 0.024; 0.0072. 热风焊接; /; 0.00007; 0.00002; /; /; /; /; /; 0.00007; 0.00002. 由上表可知，本项目非甲烷总烃经过UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为4.96mg/m3，项目非甲烷总烃有组织排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率10kg/h），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中的排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号要求（工业企业有机废气排放口非甲烷总烃（其他行业）建议排放浓度80mg/m3）。 （2）不锈钢切割下料、焊接、磨光过程产生的粉尘 切割下料烟尘：本项目在使用等离子切割机切割的过程中，会产生一定量的金属粉尘，主要污染物为Fe2O3，切割机切割的钢材量为25t/a，根据《第二次全国污染源普查工业污染源 33金属制品业行业系数手册 》中“04 下料核算环节 等离子切割 颗粒物产污系数为1.10千克/吨-原料”，本项目需切割的钢材量为25t/a，切割下料工序作业时间约300h/a。则切割烟尘产生量为0.028t/a。评价要求在切割机上方设置集气罩，切割烟尘经集气罩（集气效率按85%计）收集后，进入袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放。 焊接烟尘：本项目焊接工艺使用焊接设备共计5台，分别为电焊机3台，氩弧焊机2台。焊接过程会产生焊接烟尘，其成分比较复杂，主要是Fe2O3、MnO2等金属氧化物。根据《焊接工作的劳动保护》，采用低合金钢气体保护实心焊丝焊接时烟尘产生量为6-8g/(kg焊丝)，本评价取8g/(kg焊丝)，根据企业提供资料，焊丝使用量约为500kg/a，焊接工序工作时间为300h/a，则焊接烟尘的产生量为4.0kg/a。由于本项目工人有限，同一时间焊机最大使用量为4台，本评价要求，焊接工序在焊接平台上进行，共设置2个焊接平台，并分别设置集气罩，设置截止阀，焊接烟尘由集气罩（集气效率按85%计）收集后，经袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放。 磨光粉尘：本项目焊接后的半成品需要使用角磨机打磨毛刺，打磨过程会产生少量的粉尘。本项目共2台手持角磨机，根据《第二次全国污染源普查工业污染源 33金属制品业行业系数手册 》中“06 预处理核算环节 打磨 颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料”，本项目需要打磨工件量约为25t/a，打磨时间约为300h/a，则磨光粉尘产生量为0.055t/a。评价要求设置1个打磨平台，并在上方安装集气罩，打磨粉尘由集气罩（集气效率按85%计）收集后，经袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放。 本项目不锈钢储罐生产区共设置2个焊接平台并设置2个集气罩，1个打磨平台并设置1个集气罩，切割工序上方设置1个集气罩。每个集气罩设置单独开关，粉尘经集气罩收集后进入同一台袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）和《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中技术要求，上吸式外部排风罩粉尘的控制风速为1.2m/s，集气罩罩口尺寸平均约为0.8m×0.5m（共4个），设计除尘器风机风量为6000m3/h，袋式除尘器处理效率约为90%，未被收集的粉尘以无组织形式外排，本项目切割、焊接、打磨工序均在封闭车间内进行，封闭车间的抑尘效率为50%，则经过除尘器处理后废气产排情况见下表。 表20 项目颗粒物产排情况一览表 排放口; 排放形式; 产污环节; 污染物的产生情况; 治理设施; 污染物的排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 名称; 处理能力; 收集效率; 去除率; 是否可行; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 2#排气筒; 有组织; 切割; 41.1; 0.079; 0.0238; 袋式除尘器; 6000m3/h; 85%; 90%; 可行; 4.1; 0.025; 0.007. 焊接; 0.011; 0.0034. 磨光; 0.156; 0.0468. 生产车间; 无组织; 切割; /; 0.014; 0.0042; 封闭车间; /; /; 50%; 可行; /; 0.0014; 0.0051. 焊接; /; 0.002; 0.0006; /; /; /; 0.0019; 0.0023. 磨光; /; 0.027; 0.0082; /; /; /; 0.014; 0.0041. 由上表可知，废气经过袋式除尘器净化后有组织废气的排放量为0.007t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为4.1mg/m3。项目有组织颗粒物排放浓度、排放速率分别满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2污染源二级标准“最高允许排放浓度为120mg/m3；最高允许排放速率3.5kg/h（15m）”限值要求和《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中焊接烟尘的排放浓度要求（颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米）。 本项目塑料卷板成型、热风焊接过程产生的非甲烷总烃采取二次密闭措施，废气经集气罩收集后进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；不锈钢切割下料、焊接、磨光过程产生的粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。颗粒物和非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中的排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号要求，颗粒物同时满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中焊接烟尘的排放浓度要求（颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米）。 （2）本项目废气排放口基本情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ842-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。本项目废气排放口基本情况详见下表。 表21 废气排放口基本情况表 编号及名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 年排放小时数(h); 污染物名称. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). DA001排气筒1#; 一般排放口; 112.650783; 34.724694; 15.0; 0.4; 20.0; 13.05; 300; 非甲烷总烃. DA002排气筒2#; 112.651022; 34.724721; 15.0; 0.4; 20.0; 14.23; 300; 颗粒物. （3）企业自行监测计划 本项目排放的污染物为非甲烷总烃和颗粒物，属于基本污染物，无其他大气污染物排放，不需要制定环境质量监测计划，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废气监测计划见下表。 表22 项目有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 排气筒1#; 非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 排气筒2#; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 表23 项目无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外下风向设监测点3处; 非甲烷总烃; 每年 1次; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中的排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界外下风向设监测点3处; 颗粒物; 每年 1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 2、废水 本项目营运期用水主要为生活用水，外排废水主要为生活污水。 - 生活污水 本项目劳动定员为5人，年工作300天，均不在厂区食宿。参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），营运期职工生活用水量按40L/人·d计，则项目生活用水量为0.2m3/d（60m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a）。生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏，用于农田施肥。本项目生活污水污染物的产排情况见下表。 表24 生活污水污染物产排情况一览表 类别; 产污环节; 废水量（m3/a）; 污染物种类; 处理前; 处理措施; 处理后. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 名称; 治理工艺; 治理效率; 是否可行; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 职工生活; 48; COD; 350; 0.0168; 化粪池; 厌氧; 20%; 可行; 280; 0.0134. BOD5; 180; 0.0086; 12%; 158.4; 0.0076. SS; 200; 0.0096; 30%; 140; 0.0067. NH3-N; 30; 0.0014; 3%; 29.1; 0.0014. 本项目水平衡图见图3所示。 0.04 生活用水 化粪池 0.16 定期清掏用于农田施肥 0.16 新鲜水 0.2. 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要是设备运行过程产生的噪声，主要设备为卷板机、电锯、电刨、焊机等。噪声持续排放时间为8h/d，根据类比调查可知，车间内噪声源强在75-85dB(A)之间。设备在运行过程采取基础减振、建筑隔声以及车间内距离衰减之后噪声情况见下表。 表25 噪声产污情况一览表 设备名称; 噪声级(dB(A)); 数量（台）; 采取措施; 降噪后噪声值（dB(A)）. 卷板机; 80; 2; 基础减振、建筑隔声、距离衰减; 60. 手电钻; 85; 2; 65. 电刨; 80; 3; 60. 电锯; 85; 3; 65. 氩弧焊机; 78; 2; 58. 电焊机; 78; 3; 58. 等离子切割机; 80; 1; 60. 手持磨光机; 75; 2; 55. - 达标分析 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，其声环境影响预测模式如下： 多点源叠加公式为： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 面声源影响预测公式： L(r)=L（r0）—Adiv 当 r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0） 式中：L (r0) —距离噪声源 r 0处的等效 A 声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离 r＜a/π时，几何发散衰减 Adiv≈0；当 a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减 3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当 r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。 本项目以生产车间为面源，其噪声在厂区边界的预测值见下表。 表26 面声源在厂界四周的噪声预测值 预测点位; 预测点位与噪声面源的距离（m）; 昼间噪声贡献值（dB(A)）; 标准值（dB(A)）. 东厂界; 1; 58.77; 昼间：60. 西厂界; 1; 58.77. 南厂界; 1; 58.77. 北厂界; 1; 58.77. 本项目夜间不生产。由上表可知，厂区东、西、南、北厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准[昼间≤60dB(A)]要求。 - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目厂界自行监测计划见下表。 表27 本项目自行监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 东、西、南、北厂界; 厂界噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求. 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾和一般工业固体废物和危险固废。 （1）生活垃圾 项目劳动定员5人，年工作300天，厂区不提供食宿，职工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为2.5kg/d（0.75t/a），由企业集中收集，运往垃圾中转站集中处理。 （2）一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体废物主要为废边角料及废塑料屑、废焊渣和除尘器收集粉尘。根据企业提供资料，废边角料及废塑料屑产生量约为1.0t/a，集中收集后定期外售；根据类比调查，焊接过程根据焊丝质量、操作水平不同，产渣率一般为用量的1%~3%，本环评按2%计，焊材使用量为1.0t/a，焊渣的产生量约为0.02t/a；除尘器收集的粉尘量约为0.067t/a，除尘器收集粉尘和废焊渣集中收集后，定期交由环卫部门运往垃圾填埋场。 （3）危险废物 本项目运营期危险固废主要为废UV灯管和废活性炭。 ①废UV灯管：本项目产生的有机废气采用 “UV 光催化氧化+活性炭吸附”装置，装置采用高能紫外灯管，使用过程中定期需更换UV灯管。根据废气处理设施风量（5000m3/h）可知，项目1套UV 光氧催化装置共有20根灯管，紫外灯管使用寿命约为800~1000小时，则项目UV灯管按每年更换1次计算，本项目运营期产生的废UV灯管的量为20根/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废UV 灯管属于危险废物（HW29 含汞废物，危废代码为900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），暂存于危废间后定期交由有危废处理资质的单位处理。 ②废活性炭：根据《简明通风设计手册》可知，活性炭的吸附能力约为1kg活性炭吸附0.24kg的非甲烷总烃，非甲烷总烃的收集量为0.04095t/a，“UV光氧催化+活性炭吸附”装置的处理效率为80%（UV光氧催化处理效率为20%，活性炭处理效率为75%），则活性炭吸附非甲烷总烃量约为0.033t/a，活性炭所需量为0.138t/a，环评要求“UV光氧催化+活性炭吸附”装置中活性炭的填充量为0.035t，每三个月更换一次，则废活性碳的产生量为0.181t/a。根据《国家危险废物名录2021年版》可知，废活性炭属于危险废物（HW49 其他废物，废物代码为900-039-49 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭）。废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。 综上，本项目产生的固废情况见下表。 表28 固废情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 生活垃圾; 0.75 t/a; /; 集中收集后运往垃圾中转站. 2; 废边角料及废塑料屑; 1.0 t/a; 一般工业固体废物; 集中收集后定期外售. 3; 废焊渣; 0.02 t/a; 集中收集后，定期交由环卫部门运往垃圾填埋场. 4; 除尘器收集粉尘; 0.067 t/a. 5; 废活性炭; 0.181 t/a; 危险废物; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 6; 废UV灯管; 20根/a. # 其中危险废物汇总情况见下表。 # 表29 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.181t/a; UV光氧催化+活性炭吸附装置; 固态; 无定形碳; 非甲烷总烃; 3个月; T; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 2; 废UV灯管; HW29 含汞废物; 900-023-29; 20根/a; 固态; 汞灯管; 汞; 1年; T. 危废暂存间的基本情况见下表。 表35 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积 （m2）; 贮存方式; 贮存 能力（t/a）; 贮存 周期. 1; 危废桶1#; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 车间东侧; 2; 置于相应危废桶/盒; 0.34; 半年. 2; 危废桶2#; 废UV灯管; HW29 含汞废物; 900-023-29; 2; 0.34; 半年. 本项目拟建设的危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。 ① 本项目危废暂存间位于生产车间内，占地面积4m2，满足本项目危废暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中防风、防雨、防晒的要求，内部设置不同的分区且危险废物分区存放。 ② 本项目危废桶与相应的危险废物相容（不互相反应），危废桶与盛装液体危废表面之间保留100mm以上的空间。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A所示标签粘贴于相应的危废桶上。加强管理，危险废物暂存场所由专人负责危险废物的收集和管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。建立和健全严格的危险废物管理制度，对危险废物的收集系统、设施进行定期检查。对危险废物的产生量、临时储存量和进出厂的情况如实记录。同时，将产生的危废定期交由有危险废物资质的单位进行处理，严禁随意处置危险废物。 ③ 危废暂存间基础地面必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，液体危险废物存放处四周设20cm高的围堰。危废暂存场所按照GB1556.2-1995的要求设置提示性和警示性图形标志，加强管理，制定危废管理制度。 ④ 危废暂存间所在区域远离热源，避免因温度过高造成的环境风险。禁止将危险废物与一般固体废物及其它废物混合堆放，按处置去向分别存放。 5、环保投资估算 本项目环保投资共计9.0万元，占总投资20万元的45.0%。具体投资情况见下表。 表30 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染物; 环保建设规模; 投资额（万元）. 废气; 卷板成型和热风焊接产生的非甲烷总烃; 卷板成型和热风焊接工序上方二次密闭，集气罩+“UV光氧催化+活性炭吸附”+15m高排气筒; 3.0. 切割、焊接、磨光产生的粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 3.0. 废水; 生活污水; 化粪池1座（15m3）; /. 噪声; 设备噪声; 密闭、减振、隔声等; 1.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. 危险废物; 危废暂存间（防风、防雨、防晒、防渗）4m2，位于车间东侧; 1.0. 一般工业固体废物; 一般工业固体废物暂存处5m2，位于车间西侧; 0.5. 合 计; 9.0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒1# | 非甲烷总烃 | 卷板成型和热风焊接工序进行二次密闭；集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中的排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号要求 |
|  | DA002排气筒2# | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2和《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 基础减震、厂房隔声、合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾采用垃圾桶集中收集后定期交由环卫部门处置；一般工业废暂存于一般固废暂存处，暂存场所满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单相关要求；危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理，拟采取的污染防治措施可行，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0135 t/a |  | 0.0135 t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.01522 t/a |  | 0.01522 t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0134 t/a |  | 0.0134 t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0014 t/a |  | 0.0014 t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料及废塑料屑 |  |  |  | 1.0 t/a |  | 1.0 t/a |  |
|  | 废焊渣 |  |  |  | 0.02 t/a |  | 0.02 t/a |  |
|  | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 0.067 t/a |  | 0.067 t/a |  |
| 危险废物 | 废UV灯管 |  |  |  | 20根/a |  | 20根/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.181 t/a |  | 0.181 t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①