- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市恒光包装材料有限公司纸盒生产线升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2103-410381-04-01-145891 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张继波 | 联系方式 | 13939913353 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师市山化镇汤泉村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度49分24.570秒，34度43分49.330秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2231 纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | 十九 造纸和纸制品业22 38纸制品制造223* |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2103-410381-04-01-145891 |
| 总投资（万元） |  | 750 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） |  | 2 | 施工工期 | 2021年5月至2021年6月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《山化镇总体规划》（2015~2030） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 根据《山化镇总体规划》（2015~2030），镇村职能结构规划： 镇村体系职能规划的重点是要明确体系中各镇村的职能和分工，通过劳动地域分工使用各镇村的优势得到充分发挥，镇村职能结构规划分为职能等级规划和职能类型规划。 （1）职能等级规划 根据山化镇各村镇的规模、经济实力、影响范围和重要性程度的不同，结合镇村等级规模规划，将村镇职能体系划分为三级； 第一级——镇域中心和镇域副中心：全镇的政治、经济、文化、教育中心，承担镇域社会公共设施服务和市政服务功能，全镇的文教和商业服务中心。主要发展商贸业、旅游服务业、鞋业加工业、机械加工。 第二级——3个中心村：保持原有的社会经济基础，利用自身资源、区位优势发展经济，配备相应的公共服务设施，为周边的基层村服务。 第三级——9个基层村：是农村人口的主要聚居点，镇域的基本行政单元，主要承担农业生产智能以及基本的生活服务智能。 （2）职能类型规划 山化镇镇村职能分为七种： A：镇域中心或副中心。 B：文化教育与商业服务中心。镇域文化教育与商业服务职能明显，为一定区域的文化教育与商业服务中心。 C：工业生产：镇域或村庄工业较发达，为一定区域内的工业经济中心。 D：交通运输：城镇或村庄交通优势明显，交通运输在经济中占有较大比重。 E：商贸：城镇或村庄市场商贸发达，为一定区域内的商品集散中心。 F：旅游：城镇或村庄邻近地区旅游资源丰富，旅游产值在地区经济总产值中占有一定比重为一定范围内的旅游服务中心。 G：域镇或村庄农业生产服务基地。 根基各村镇所具备的职能特点，将山化镇各村职能分为四大类：综合型、工贸型、旅游型和农副型。 表1-1 镇域村镇职能分类表 职能等级; 村镇名称; 职能类型; 主要职能. 一级; 镇区; 综合型; A、B、C、D、E、F、G. 镇域副中心; 工业型; A、B、C、D、E、F、G. 二级; 牙庄村; 工贸型; B、D、E、G. 寺沟村; 旅游型; E、F、G. 油店村; 综合型; B、D、E、F、G. 三级; 9个基层村; 农副型; G. 城镇空间结构规划： 结合山化镇镇村空间布局，确定镇域“两心、三轴、六区”的空间布局结构。 （1）两个发展中心 以山化镇镇区为镇域发展主核心，做大做强山化镇区，改变其功能不突出、经济实力不强的问题。强化镇区作为全镇政治、经济、文化中心的作用，不断完善镇区在镇村体系中的功能，扩大镇区的规模；加快发展商贸业、旅游服务业、制造业、鞋业加工业、观光农业，实现产业升级和行业扩大，提升经济实力，带动全镇社会经济发展。 以工业园区为镇域发展副核心，抓住工业向园区集中的契机，高标准规划建设山化镇工业用地，加快基础设施配套建设，优化投资环境，吸纳更多更好的规模性、科技型、外向型企业进区投资兴业，以此带动全镇工业经济结构调整，支撑全镇工业做大做强。积极调整产业结构，重点扶持已有基础的制鞋、机械加工业，树立名牌意识，提高产品科技产量，壮大企业规模，同时引进规模较大、科技含量较高、外向度较强的新型工业项目，构建山化工业经济发展新格局。 （2）三条发展轴线 以拟修建的连霍高速引线为第一条发展轴线，作为联系集镇区与关窑组团以及偃师市区的纽带。 以S314为第二发展轴，借助其跨越镇域东西部，联络偃师市和山化镇之间的主要通道的优势，促进山化镇的对外联系，加快山化镇外向型经济的发展。 以连霍高速为第三发展轴，连通镇域北部东西向的区域交通。 交通联系是地域发展的重要影响因素，应特别注意三条发展轴，实现 “以线带点，以点促面”，带动全镇经济的快速发展。 （3）六个经济区 在镇域范围内，依据各城镇经济发展现状主要产业特点，划分六个经济区，适度联合、扬长避短、优势突破，做大做强特色产业，促进镇域经济水平的整体提升。 综合经济区：以山化镇镇区为中心的综合经济区； 南园：以东屯村为中心的鞋业产业园区； 生态农业旅游经济区：以镇域东南部生态旅游和特色农业种植为主的生态农业旅游区； 北园：以关窑村为中心的关窑工业园区； 综合农业生产区：以镇东北部农业种植为主的综合农业种植区； 特色农业种植区：以镇域北部生态旅游和特色农业种植为主的特色农业种植区。 本项目选址位于偃师市山化镇汤泉村，位于拟修建的连霍高速引线的第一条发展轴线，根据《山化镇总体规划》（2015~2030）用地规划图，本项目目前不在山化镇总体规划范围内。根据山化镇土地利用总体规划图，项目占地为允许建设区 ，符合山化镇土地利用总体规划。山化镇土地利用总体规划图见附图6。 |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于偃师市山化镇汤泉村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；本项目选址不在文物保护区；本项目距离最近饮用水水源地为偃师市一水厂地下水饮用水源保护区(共6眼井)，本项目位于该饮用水水源地2#东北约3.75km，距离保护区较远。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年环境质量公报的环境空气监测数据，洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。根据偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标。针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师市先后出台《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2020〕2号）、《偃师市2020年VOCs污染治理专项实施方案》（偃环攻坚〔2020〕11号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目设置密闭生产车间，印刷过程产生的有机废气经集气收集通过“UV光氧+活性炭吸附”处理，项目建成后涉及的VOCs排放通过区域污染物等量替代，不会增加对区域环境的压力；锅炉房采用管道天然气为热源，锅炉房燃烧机设置低氮燃烧器，烟尘、SO2、NOX排放量均在原环评批复的许可排放量之内，不新增；本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 （3）资源利用上线 本项目不涉及。 （4）环境准入负面清单 依据洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于偃师市山化镇王窑村，其环境管控单元编码为ZH41038130001，属于一般管控单元，环境要素类别属于水环境一般管控区。 表1-2 偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1.本项目属于纸制品制造业，位于汤泉北工业区，本项目实行区域内VOCs排放等量削减替代。 2.本项目不涉及。 3.本项目生产的鞋盒使用均为环保型材料。; 相符. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4.新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。; 1.本项目以管道天然气为燃料。 2.本项目印刷工序产生的废气经过光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放。天然气锅炉使用低氮燃烧器，产生的污染物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉要求。 3.本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 相符. 2.产业政策 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“宽幅在2米及以下并且车速为80米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线”属于淘汰类（十二项轻工-13条），本项目瓦楞纸板生产线幅宽为1800mm，设计车速250m/分，不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。且该项目已于2021年3月26日在偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为：2103-410381-04-01-145891。 3、《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2020〕2号）相符性分析 偃师市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（偃环攻坚办[2020]2号）文件的相关要求见下表。 表1-2 偃环攻坚办〔2020〕2号文件相符性分析 序号; 要求; 本项目; 相符性. 1; 严格新建项目准入管理。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业炉窑的建设项目，应进入产业集聚区或工业园区并配套建设高效环保治理设施。; 本项目为纸制品制造扩建项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 2; （六）挥发性有机物（VOCs）污染治理专项行动1.严格（VOCs）建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市区内不再新建涉 VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行排放等量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。; 本项目位于偃师市山化镇汤泉北工业园区内，生产过程中产生的有机废气经治理达标后排放，项目有机废气要求实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 相符. 3; （六）挥发性有机物（VOCs）污染治理专项行动2.加快实施工业源VOCs污染治理（3）全面推进其他工业行业VOCs治理。全面推进其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业用重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。; 本项目为纸制品制造项目，印刷工序产生的有机废气经收集后配套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理达标后，经排气筒排放。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年大气污染物防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]2号）中相关要求。 4、《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 根据偃师市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办[2021]5号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-3 偃环攻坚办〔2021〕5号文相符性分析 要求; 环评要求; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理. 3、全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目为纸制品制造项目，涉及印刷工序，使用油墨、水性纸塑糊盒胶、水性冷贴覆膜胶均为低VOC含量的原料，源头上减少VOCs的产生和排放，印刷工序车间内二次封闭，使车间成微负压状态，对印刷工艺排放的VOCs进行收集治理， VOCs排放满《印刷工业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)限值要求。; 相符. 4、开展重点行业提标治理。（2）印刷工业VOCs治理。2021年3月底前，印刷企业（含出版物印刷、包装印刷、一般装潢印刷，不含商业文印店）实施源头替代，使用的原辅料VOCs含量限值执行《油墨中可挥发有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准，使用的水性油墨、水基型、清洗剂、能量固化油墨等原辅料执行《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准。对工艺过程中排放的VOCs进行收集治理，落实密闭措施，VOCs排放满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求。设施收集率、去除率无法稳定达标的，应采用RTO、RCO、CO等技术实施深度治理。; 本项目印刷使用油墨为大豆基油墨，根据检测报告VOCs含量为1.8%，VOCs含量限值满足《油墨中可挥发有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）。油墨清洗剂根据检测报告VOCs含量为3.3%，VOCs含量限值满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）。水性纸塑糊盒胶根据检测报告VOCs含量为25.1g/L，VOCs含量限值满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准。 对印刷工序产生VOCs收集治理，VOCs经治理后排放浓度满足《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)标准限值要求。; 相符. （四）强化VOCs环境监管. 1、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目属于现有工程扩建项目，项目位于汤泉北工业区，印刷工序使用油墨，VOCs含量限值满足《油墨中可挥发有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020），属于低VOCs含量原料，生产过程中产生的有机废气经治理达标后排放，项目有机废气排放量为0.0418t/a，排放量较小，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 相符. 根据上表分析，本项目建设符合《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办[2021]5号）中相关要求。 5、《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2020〕12号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-4 偃环攻坚办[2020]12号文件相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”等控制措施；工业堆场在严格落实“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的控制措施。全市铸造（含铝铸）、铁合金、耐火材料、有色压延、砖瓦窑、玻璃、混凝土搅拌站等重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 项目生产设备位于密闭生产车间内，车间地面已采取硬化处理，各作业区分工明确，原料和成品均位于生产车间内，未露天堆放。; 相符. 2; 严格源头管控。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于扩建纸制品项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业。 本项目不涉及燃煤设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2020年工业污染治理专项实施方案的通知》（偃环攻坚办[2020]12号）文件的相关要求。 6、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）相符性分析 根据洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（洛环攻坚办[2021]18号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-5 洛环攻坚办〔2021〕18号文相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; - 工业源VOCs污染治理 3 全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目对印刷工序进行二次密闭，产生的有机废气经集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置收集处理后，经排气筒排放，VOCs无组织排放满足GB 37822-2019和豫环攻坚办[2017]162号要求。; 相符. 2; - 强化VOCs环境监管1．严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地抱去区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本扩建项目位于偃师市山化镇汤泉北工业园区内，生产过程中产生的有机废气经治理达标后排放，项目有机废气要求实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（洛环攻坚办[2021]18号）中相关要求。 - 7. 与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）相符性分析 表1-6 项目与洛环攻坚办〔2020〕14 号文相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）污染治理任务; 6、锅炉综合整治 燃气锅炉低氮改造。2020 年9 月底前，全市域4 蒸吨/小时及以上燃气锅炉和直燃机全部加装低氮燃烧器，改造后在基准含氧量3.5%、锅炉负荷75%以上工况下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50 毫克/立方米，不治理或达不到超低排放的由辖区政府强制拆除。; 本项目已有的4t燃气锅炉已完成低氮改造，根据监测结果烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别2.4、5.0、25mg/m3，满足要求。; 符合. 根据上表可知，本项目建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）相关要求。 - 8. 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析 根据生态环境部关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号），与本项目相关的内容相符性分析见下表。 表1-7 项目与环大气〔2020〕33号文相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 建设单位已建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置。; 本项目使用的油墨和胶类均采用密闭的包装桶储存。转移过程采用密闭包装桶转移。生产使用环节油墨均在密闭的墨盒内，水性糊盒胶在糊盒机的胶罐内。非取用状态时容器应密闭。废油墨桶、废胶桶、废活性炭等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，无随意丢弃。每年7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 本项目无废气排放系统旁路。印刷工序产生的废气采取的措施为：先对印刷机进行二次密闭，在印刷机墨盒侧面设置集气措施，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。生产车间密闭管理，采用自动卷帘门，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则进行提升环保设施运行率。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，无稀释排放情况。本次有机废气采用的UV光催化氧化+活性炭吸附两种组合工艺，本项目使用的活性炭的碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来及概况 洛阳市恒光包装材料有限公司（统一社会信用代码：91410381MA9FFBWJ8U）厂址位于偃师市山化镇汤泉村，是一家专门从事包装材料的生产、加工与销售的企业。2016年投资建设偃师市恒光包装材料有限公司年产6000万个鞋业纸盒项目，该项目于2016年11月由河南金环环境影响评价有限公司编制完成了现状环境影响评估报告；2016年11月9日偃师市人民政府以环保备案公告【2016】2号进行了环保备案（详见附件4）。原项目主要产品分普通鞋盒和覆膜鞋盒两种，普通鞋盒生产工艺过程为：原纸-瓦楞成型-印刷-裱合-模切-糊盒-成品，覆膜鞋盒生产工艺为：原纸-瓦楞成型-与外购成品单张印刷纸裱合-模切-糊盒-成品。2016年现状评估阶段，本项目使用的锅炉为DELZ-1.25-ALL型生物质锅炉。2018年底，随着管道天然气的接通，建设单位更换生物质锅炉为4t的燃气锅炉。 随着市场形势的变化，部分设备需要进行更新换代，建设单位拟对现有的纸盒生产线进行升级改造，改造内容为：更换原有的1600型单面瓦楞机为WJ250-1800-IG型三层瓦楞板生产线。更换原有的SP-ZQ1050型自动糊箱机为JJHX-1050AC型全自动糊盒机，更换原有的水溶性复膜机为YX1100MA型全自动覆膜机。新增半自动模切压痕机、SJ-Q1450H型裱纸机、IS440型单张纸印刷机、GYK1224型三色水墨机等设备；升级改造完成后可达到年产7000万个包装纸盒。 经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第十九、造纸和纸制品业22，38条纸制品制造223-有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”全部编制报告表，本项目含有印刷工艺，属于报告表类别。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 洛阳市恒光包装材料有限公司位于洛阳市偃师市山化镇汤泉村北工业区，其厂区北侧为林地，南侧为空地，东侧为空地，西侧为空地；最近的敏感点为项目东南侧55米的许庄寨村。厂区总占地面积10667.2m2，根据偃师市人民政府颁发的土地证（偃国用（2012）第2012139号），厂区占地为工业用地。具体地理位置详见附图1，项目周边环境见附图2。 1.1 建设内容 本项目建设内容主要为设备的更换和增加，不新增构筑物，主要工程内容见下表。 表2-1 主要工程内容一览表 项目组成; 项目名称; 现有工程; 扩建工程; 全厂. 建设内容; 建设内容; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 规格140m×41m×7.5m，单层，西侧局部2层。设置瓦楞板生产线、糊盒机、裱胶机、模切机、印刷机。; 依托现有; 规格140m×41m×7.5m，单层，西侧局部2层。设置瓦楞板生产线、糊盒机、裱胶机、模切机、印刷机。替换车间西北侧的瓦楞生产线，增加1台模切压痕机、1台裱纸机、1台单张纸印刷机、1台三色水墨机. 辅助工程; 办公楼; 占地面积300m2，共2层。用于办公、会议、接待等。; 依托现有; 占地面积300m2，共2层。用于办公、会议、接待等。. 宿舍楼1; 占地面积210m2，共2层，用于职工临时休息。; 依托现有; 占地面积210m2，共2层，用于职工临时休息。. 宿舍楼2; 占地面积245m2，共2层，用于职工临时休息。; 依托现有; 占地面积245m2，共2层，用于职工临时休息。. 食堂; 占地面积80m2，共1层; 依托现有; 占地面积80m2，共1层. 储运工程; 仓库1; 规格22.8m×18m×7.5m，单层，内部设有车库和卫生间，主要为原料存放; 依托现有; 规格22.8m×18m×7.5m，单层，内部设有车库和卫生间，原料存放. 仓库2; 规格34m×26m×7.5m，两层， 主要为成品存放; 依托现有; 规格34m×26m×7.5m，两层，主要为成品存放. 仓库3; 占地面积80m2，单层，主要用于存放杂物; 依托现有; 占地面积80m2，单层，主要用于存放杂物. 公用工程; 供水; 本项目用水来自汤泉村自来水管网。; 依托现有; 本项目用水来自汤泉村自来水管网。. 供电; 本项目用电由偃师市国家电网提供，每年用电56万度。; 本项目用电由偃师市国家电网提供，每年用电10万度。; 本项目用电由偃师市国家电网提供，每年用电66万度。. 排水; 项目设置1个化粪池（尺寸3m×4m×3m）。; 依托现有; 项目设置1个化粪池（尺寸3m×4m×3m）。. 锅炉房; 占地面积70m2 ，设置1台4t的燃气锅炉。; 依托现有; 占地面积70m2 ，设置1台4t的燃气锅炉. 环保工程; 废气; 1台柔性版印刷机进行二次密闭并设置集气装置+1套UV光解+活性炭吸附装置（活性炭吸附箱尺寸为1.1m×1.1m×1.5m，装碳量150kg）+15m高排气筒; 对现有UV光解+活性炭吸附装置进行改造，活性炭吸附箱由1.1m×1.1m×1.5m，装碳量150kg更换为3.8m×1.5m×2.0m，装碳量750kg; 柔性版印刷机、单张纸印刷机、三色水墨印刷机均进行二次密闭并设置集气装置，新上1套“UV光解+活性炭吸附装置活性炭吸附装置（活性炭吸附箱尺寸为3.8m×1.5m×2.0m，装碳量750kg）”+15m高排气筒. /; 1台单张纸印刷机和三色水墨印刷机进行二次密闭并设置集气装置+共用原有项目的处理装置. 燃气锅炉废气：1套低氮燃烧器，以及1根9m排气筒; 依托现有; 燃气锅炉废气：1套低氮燃烧器，以及1根9m排气筒. /; 玉米淀粉胶配置投料处设置集气罩，投料粉尘经集气罩收集后进入一套袋式除尘处理后由15米排气筒排放; 新增，玉米淀粉胶配置投料处设置集气罩，投料粉尘经集气罩收集后进入一套袋式除尘处理后由15米排气筒排放. 职工食堂油烟设置油烟净化装置; 依托现有; 职工食堂油烟设置油烟净化装置. 废水; 餐厅废水经隔油池（0.5m3）处理后与其他生活废水排入化粪池，由周围群众定期拉走。; 依托现有; 餐厅废水经隔油池（0.5m3）处理后与其他生活废水排入化粪池，由周围群众定期拉走。. 噪声; 设置减震基础、车间隔声等。; 设置减震基础; 设置减震基础、车间隔声等。. 固废; 设置一般固废间（5m2），危废暂存间（10m2）; 依托现有; 设置一般固废间（5m2），危废暂存间（10m2）. 1.2 主要产品及产能 本项目在现有生产车间内新增部分生产设备，项目建成后全厂鞋业包装纸盒由6000万个增加到7000万个。主要产品及产能见下表。 表2-2 主要产品和产能一览表 生产线类型; 产品名称; 现有工程; 扩建工程; 全厂产能; 备注. 年生产能力; 年生产时间（h）; 年生产能力; 年生产时间（h）; 年生产能力; 年生产时间（h）. 包装纸盒生产线; 普通鞋业包装盒; 5000万个; 2400; 800万个; 2400; 5800万个; 2400; 新增800万个. 覆膜鞋业包装盒; 1000万个; 2400; 200万个; 2200; 1800万个; 2200; 新增200万个. 1.3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元及工艺名称; 产污设施; 现有工程; 扩建工程; 全厂; 备注. 数量; 设施参数; 数量; 设施参数; 数量; 设施参数. 纸板成型; 三层瓦楞纸板生产线; 1; 型号; 1600型,; /; /; /; 1; 型号; 1600型; 不变. 单面瓦楞机; 1; 型号; WJ325型; /; /; /; 1; 型号; WJ325型; 不变. 单面瓦楞线; 1; 型号; 1600型，额定功率; /; /; /; /; /; /; 淘汰. 三层瓦楞纸板生产线; /; /; /; 1; 型号; WJ250-1800-IG; 1; 型号; WJ250-1800-IG; 新增. 切纸工序; 半自动模切压痕机; 1; 型号; BMY-1520; /; /; /; 1; 型号; BMY-1520; 不变. 平压平痕切纸机; 2; 型号; ML-1100; /; /; /; 2; 型号; ML-1100; 不变. 半自动模切压痕机; /; /; /; 1; 型号; 1320型; 1; 型号; 1320型; 新增. 单瓦切纸机; 1; 型号; NCD-1800; /; /; /; 1; 型号; NCD-1800; 不变. 覆膜工序; 水溶性复膜机; 1; 型号; /; /; /; /; /; /; /; 淘汰. 全自动覆膜机; /; /; /; 1; 型号; YX1100MA型; 1; 型号; YX1100MA型; 新增. 裱胶工序; 裱纸机; /; /; /; 1; 型号; SJ-Q1450H型; 1; 型号; SJ-Q1450H型; 新增. 糊盒工序; 半自动糊箱机; 1; 型号; MH-1300; /; /; /; 1; 型号; MH-1300; 不变. 自动糊箱机; 1; 型号; SP-ZQ1050; /; /; /; /; /; /; 淘汰. 自动糊箱机; /; /; /; 1; 型号; 1200AC; 1; 型号; 1200AC; 新增. 全自动糊箱机; /; /; /; 1; 型号; JJHX-1050AC; 1; 型号; JJHX-1050AC; 新增. 印刷工序; 柔性版印刷机; 1; 型号; EKOFA1450-6; /; /; /; 1; 型号; EKOFA1450-6; 不变. 单张纸印刷机; /; /; /; 1; 型号; IS440型; 1; 型号; IS440型; 新增. 三色水墨机; /; /; /; 1; 型号; GYK1224; 1; 型号; GYK1224; 新增. 公共单元; 全自动蒸汽冷凝水回收装置; 1; 型号; /; /; /; /; 1; 型号; /; 不变. 空气压缩机; 1; 型号; 3m3/h; /; /; /; 1; 型号; 3m3/h; 不变. 燃气锅炉; 1; 型号; 4t燃气; /; /; /; 1; 型号; 4t燃气; 不变. 打捆机; 1; 型号; /; /; /; /; 1; 型号; /; 不变. 半自动打包机; 1; 型号; WB2200-5; /; /; /; 1; 型号; WB2200-5; 不变. 注：本次扩建依托现有工程的4T燃气锅炉，现有锅炉未满负荷运行,运行功率目前为75%，本次扩建完成后燃气锅炉的运行功率达到87.5%，因此工作时间不变的情况下，本次依托现有工程的燃气锅炉可行。 1.4 主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 名称; 现有工程; 扩建工程; 全厂; 变化情况. 年用量; 年用量; 年用量. 原料; 高强度瓦楞纸; 42240t; 7040t; 49280t; +7040t. 牛卡纸; 21120t; 3520t; 24640t; +3520t. 涂布白面牛卡纸; 19025t; 3170t; 22195t; +3170t. 单张纸印刷成品; 12045t; 0; 0; -12045t. 白板纸; 0; 12050; 12050t; +12050t. BOPP膜; 2t; 0.35t; 2.35t; 0.35t. 辅料; 玉米淀粉; 260t; 45t; 305t; +45t. 硼砂; 9t; 1.5t; 10.5t; +1.5t. 片状氢氧化钠; 9t; 1.5t; 10.5t; +1.5t. 水性纸塑糊盒胶; 3.0t; 0.5 t; 3.5 t; +0.5t. 水性冷贴覆膜胶; 1.5t; 0.25t; 1.75t; +0.25t. 水性油墨; 9.8t; 4.0t; 13.8t; +4.0t. 油墨; 0; 1.5t; 1.5t; +1.5t. 油墨添加剂; 0; 20Kg/a; 20Kg/a; +20Kg/a. 油墨清洗剂; 0; 25Kg/a; 25Kg/a; +25Kg/a. 环保 设施; 活性炭; 0.7t/a; 0.738t/a; 1.438t/a; +0.738t/a. 能源; 水; 1140m3; 147.2m3; 1287.2m3; +147.2m3. 电; 12万kWh; 10万kWh; 22万kWh; +10万kWh. 天然气; 60万m3; 10万m3; 70万m3; +10万m3. 油墨：本项目使用的油墨为大豆基油墨，是将大豆油轻度提纯后，与色素、树脂等添加剂混合，用植物油替代石油。根据建设单位提供的拟使用油墨的成分分析报告（见附件），挥发性有机化合物的含量为1.8%。 油墨清洗剂：主要是由溶剂油、乳化剂混合物组成，为无色透明液体，主要用于清洗胶印油墨。根据建设单位提供的拟使用油墨清洗剂的成分分析报告（见附件），挥发性有机化合物的含量为3.3%。 油墨添加剂：成分为聚酯改性二甲基聚硅氧烷，无色透明液体，本产品具有极高的表面活性，添加到油墨中能明显地降低产品的表面张力，使生产时产生的气泡很快逸出破除。 水性纸塑糊盒胶：成分是以VEA乳液（乙烯-乙酸乙烯共聚物）、丙烯酸乳液、水性松香乳液按比例共混而成，不含苯系物。成品水性环保，粘接力强，该胶粘剂适用于高速自动糊盒机上的粘合。 水性冷贴覆膜胶：主要成分为水性聚氨酯胶粘剂，指聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶粘剂，有人也称水性聚氨酯为水系聚氨酯或水基聚氨酯。水性覆膜胶粘剂的覆膜机理是将液态胶液均匀的涂在膜上后直接与印刷纸张进行湿式贴合，通过胶粘剂分子的渗透来达到粘接的目的。产品属水性胶粘剂，环境友好，无溶剂，不易燃、易爆，使用安全。 片状氢氧化钠（NaOH）：白色半透明结晶状固体，密度2.130g/cm³，熔点318.4℃，沸点1390℃；极易溶于水，溶解时放出大量的热；在空气中易潮解。其水溶液有涩味和滑腻感。 硼砂（Na2B4O7•10H2O）：无色半透明晶体或白色结晶粉末，无臭，味咸，比重1.73，380℃时失去全部结晶水；易溶于水和甘油中，微溶于酒精；水溶液呈弱碱性；熔融时成无色玻璃状物质。 OPP薄膜：聚丙烯薄膜，是一种非常重要的软包装材料，薄膜无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。 1.5 水平衡分析 （1）生产用水 水性油墨配比用水：本项目使用的水性油墨粘稠度稍大，需加适量水作调整，根据项目实际生产经验，20kg/桶原墨需加水10kg，原有项目使用的油墨量为9t/a，则水性油墨稀释用水量为4.5t/a，生产过程中全部挥发。本项目油墨使用量为4t/a，则水性油墨稀释用水量为2.0t/a，生产过程中全部挥发。全厂水性油墨稀释用水量为6.5t/a。 水墨印刷机墨辊清洗用水：水墨印刷机每天下班前使用清水清洗一次，清洗水流入各自颜色油墨桶内，用于隔天水性油墨稀释配置。每台印刷机每次清洗用水量约为3L，即用水量约为0.9t/a，全部回用于生产，不外排。本项目建成后全厂共设置2台印刷机，清洗用水量合计为1.8t/a。 表胶机胶头清洗用水：表胶机胶头每天下班前使用清水清洗一次，清洗水流入水桶内，定期回用玉米淀粉胶搅拌工序。每次清洗用水量约为1L，即用水量约为0.3t/a，全部回用于生产，不外排。 玉米淀粉胶配比用水：玉米淀粉、片状氢氧化钠和硼砂配制用水，原料与水约1:3配制，本次新增配比用水为144t/a，配比后的玉米淀粉循环使用，不产生废水。本项目建成后全厂配比用水为978t/a。 锅炉用水：项目锅炉使用软水，软水制备新鲜用水量为506t/a，其中455.4t/a产生蒸汽，50.6 t/a为离子交换树脂的浓水。锅炉的循环使用水量为7904t/a，锅炉定期排污水60t/a。 （2）生活用水 项目现有工程劳动定员50人，扩建项目不新增劳动定员，年工作300天，仅中午在厂内用餐。本次不新增生活用水量，生活用水量为1005m3/a，生活排水量为803.73m3/a。食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一起进入一个36m3的化粪池收集处理后，定期清掏。 新鲜水 494.39 单位：m3/a 978 玉米淀粉胶配置用水 978.3 产品 978.3 循环使用7904 生活用水 定期清掏，用于周围农户肥田 1005 201.27 803.73 蒸汽锅炉8320t/a 软水制备 506 50.6 化粪池 803.73 0.3 裱胶机胶头清洗用水 0.3 清洗废水 0.3 6.5 水性油墨稀释用水 8.3 产品 8.3 1.8 印刷机墨辊清洗用水 1.8 清洗废水 1.8 图1全厂水平衡图 39.4 98 厂区、车间洒水降尘 416 455.4 1.6 劳动定员及劳动制度 项目现有工程劳动定员为50人，扩建项目不新增劳动定员，均从现有工程中进行调配。工作制度实行1班制（8:00~12:00，14:00~18:00），全年工作300天。 1.7 厂区平面布置 厂区内生产区和生活区为独立区域，生产车间靠厂区西侧布置，办公楼、宿舍楼位于厂区东侧，远离高噪声和空气污染源。结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程和产排污环节 # 2.1 生产工艺流程 （1）玉米淀粉胶制备 玉米淀粉、片状氢氧化钠、硼砂、水 淀粉胶搅拌装置 玉米淀粉胶 封闭搅拌 粉尘 图2 玉米淀粉胶制备工艺流程图 （2）瓦楞纸板生产工艺 高强度 瓦楞纸 预热 瓦楞成型 楞峰涂胶 粘合 烘干固化 纵、横切 瓦楞纸板 牛卡纸 蒸汽 蒸汽 冷凝水 废纸板、噪声 玉米淀粉胶 冷凝水 图3 瓦楞纸板生产流程图 （3）、普通纸盒生产工艺 瓦楞纸板 废气、噪声、废橡胶模版、废油墨桶 水墨印刷机 模切机 废纸板、噪声、废纸 水墨 糊盒机 水性纸塑糊盒胶 废气、废胶桶 产品 图4 普通纸盒生产流程图 （4）、覆膜纸盒生产工艺 白板纸 切纸机 印刷机 油墨 覆膜机 BOPP膜 水性冷贴复膜胶 裱胶机 玉米 淀粉胶 瓦楞纸板 模切机 糊盒机 水性纸塑糊盒胶 打捆机 成品 噪声、废纸 废气、噪声、 废橡胶模版、废油墨桶 废气、噪声、废胶桶 噪声 噪声、废纸 废气、噪声、废胶桶 图5 覆膜纸盒生产流程图 工艺流程简述： ①玉米淀粉胶制备 将外购的食用玉米淀粉与水、片状氢氧化钠、硼砂按比例放入搅拌罐内密闭搅拌，搅拌30～60min后即成玉米淀粉胶，备用。人工投料至搅拌罐内，然后加盖密闭搅拌，在搅拌罐投料的过程会有少量粉尘产生。 ②瓦楞纸板生产工艺 本项目使用的瓦楞机主要由预热器、瓦楞成型机、涂胶机、烘干机、纵切压痕机、横切机等组成。具体工艺流程为：高强度瓦楞纸进入预热器进行加热（导纸方式为真空吸附导纸），目的是为了便于后续成型和粘合，然后进入瓦楞成型机中压制成瓦楞纸芯，工作原理为由上下两个一定间距的瓦楞辊组合将瓦楞原纸压成波形瓦楞纸；然后经过涂胶机在瓦楞纸芯的单面楞峰或两面楞峰上均涂抹玉米淀粉胶，涂胶的同时，与牛皮纸进行粘合，粘合后即为两层或三层纸板。 然后粘合后的瓦楞纸板进入烘干机内进行烘干固化，烘干供热方式为蒸汽间接供热；瓦楞纸板最后经过纵切、横切成需要的规格尺寸，分切后的纸板码放在车间内待用。 上述中预热及烘干固化过程产生的冷凝水经泵作用返回锅炉中重新用于制造蒸汽，循环使用。 ③普通纸盒生产工艺 加工好的纸板经水墨印刷机印刷后，经模切机切割成型后，进入全自动糊盒机粘成所需产品，然后打包入库等待发货。 本项目拟上的三色水墨印刷机由3个印刷部分组成，每个印刷部一侧均配置有油墨桶，用于储存稀释后的水性油墨，生产过程中油墨循环使用，仅向油墨桶内添加稀释后的油墨。该印刷机墨辊每天下班前使用清水清洗一次，清洗水流入各自颜色油墨桶内，用于隔天水性油墨稀释配置。 ④覆膜纸盒生产工艺 首先对白板纸进行加工，具体为白板纸经分切机切成所需尺寸，经印刷机印刷，印刷好的纸张经覆膜机覆膜后，即为加工好的白板纸。本项目使用BOPP无胶膜，覆膜过程需要添加水性冷贴复膜胶，过程无需加热。 然后与上述加工好的瓦楞纸板经过表胶机进行面贴（表胶过程使用玉米淀粉胶），然后经模切机切割成型后，进入全自动糊盒机粘成（所用的粘合剂为水性纸塑糊盒胶）所需产品，然后打包入库等待发货。 本项目印刷采用凸版印刷，原理为利用橡胶辊将油墨槽中的油墨传递至印刷滚筒上的印版上，从而将所需的文字、图案等印刷至纸盒表面。 印版辊根据产品需求外购，可直接使用，产生的废印版辊由厂家直接回收。 2.2产污环节及对应污染物 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-5 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 玉米淀粉胶配制投料、搅拌过程; 少量粉尘. 水墨、油墨印刷机印刷过程; 非甲烷总烃. 燃气锅炉天然气燃烧过程; 烟尘、SO2、NOx. 废水; 纯水制备工序; 反渗透浓水（SS）. 职工生活; 生活污水（COD、NH3-N等）. 噪声; 锅炉风机、分切机、印刷机、覆膜机、表胶机、模切机、糊盒机等生产设施; 等效A声级. 固废; 锅炉软水制备过程; 废离子交换树脂. 生产过程; 废纸板边角料. 油墨印刷机墨辊擦拭过程; 废抹布. 油墨印刷机模板; 废橡胶模板. 印刷过程; 废油墨桶. 覆膜、糊盒过程; 废胶桶. 废气治理设备; 废活性炭. 废灯管. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-6 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 清改文号; 排污许可证申领情况. 偃师市恒光包装材料有限公司年产6000万个鞋业纸盒项目; 偃师市人民政府以环保备案公告【2016】2号; 91410381MA3XFCGL07001P 2019年6月19日. 2.现有工程污染物排放情况 现有工程原现状评估报告上为生物质锅炉，2018年底，随着管道天然气的接通，建设单位更换生物质锅炉为4t的燃气锅炉，并在2020年9月对燃气锅炉加装了低氮燃烧器；原评估报告上印刷工序为单一的活性炭处理装置，2019年底，建设单位对单一的活性炭吸附装置升级改造为UV光氧催化+活性炭吸附装置。 现有工程污染物排放情况引用企业2020年7月8日对燃气锅炉SO2、颗粒物和柔性印刷机非甲烷总烃的例行监测数据和2021年3月17日对燃气锅炉NOX的例行监测数据，监测单位为河南摩尔检测有限公司，具体情况如下： 表2-7 现有工程污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物排放情况; 核算排放时间; 允许排放量（t/a）. 核算 方法; 废气量 (m3/h); 折算后浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 燃气锅炉; 颗粒物; 低氮燃烧器; 实测法; 3.46×103; 4.0; 7.06×10-3; 0.0169; 2400h; 0.3537. 二氧化硫; 5.0; 0.015; 0.036; 0.5846. 氮氧化物; 25; 0.123; 0.2952; 2.6528. 柔性印刷机; 有组织非甲烷总烃; 二次封闭+活性炭吸附; 实测法; 3.36×103; 3.07; 0.010; 0.024; 2400h; 0.0529. 无组织非甲烷总烃; 二次封闭; 类比法; /; /; /; 0.013; /. 玉米淀粉配置; 无组织颗粒物; /; 类比法; /; /; /; 1.04; 900h; /. 注：允许排放量为原评估报告上的排放量。 根据建设单位提供的2021年3月17日的监测报，该锅炉的实际氧含量为5.9%，实际监测浓度颗粒物：3.5mg/m3，二氧化硫：4mg/m3，氮氧化物：22mg/m3，按照基准含氧量3.5%进行折算后浓度颗粒物：4.0mg/m3，二氧化硫：5.0mg/m3，氮氧化物：25mg/m3。燃气锅炉排气筒（9米高，内径0.5m）排放的污染物可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准要求（颗粒物：5mg/m3，二氧化硫：10mg/m3，氮氧化物：30mg/m3），同时也能满足《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）中燃气锅炉治理中有关要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50 毫克/立方米）。柔性印刷机排气筒非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》标准要求（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h），非甲烷总烃排放浓度也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号）相关建议值要求（印刷行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度50mg/m）。 表2-8 现有工程生活污水排放情况一览表 污染源; 污染物; 处理措施; 排放情况. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 化粪池（废水量803.73m3/a）; COD; 化粪池降解; 193; 0.1551. NH3-N; 21.2; 0.0170. 表2-9 现有工程污染物排放汇总见下表 类别; 污染物; 实际排放量（t/a）. 大气; 颗粒物; 1.0569. 二氧化硫; 0.036. 氮氧化物; 0.2952. 非甲烷总烃; 0.037. 生活污水; COD; 0.1551. NH3-N; 0.0170. 固体废物产生量; 废纸板边角料; 0.2t/a. 废离子交换树脂; 0.125 t/a. 废油墨桶; 0.5t/a. 废胶桶; 100个/a. 废活性炭; 0.7t/a. 生活垃圾; 7.5 t/a. 表2-10 现有工程噪声排放情况见下表 检测地点; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 东厂界; 51.4; 42.7. 52.6; 43.8. 西厂界; 56.4; 45.7. 57.2; 46.1. 南厂界; 52.8; 45.2. 53.5; 44.7. 北厂界; 52.5; 43.8. 51.9; 42.8. 标准值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 3.现有工程存在的环保问题及以新带老措施 根据2020年度该公司的排污许可证执行报告，2020年原有项目污染防治设施正常运行，已按排污要求进行年度自行检测，已按相关要求进行台账管理，污染物达标排放，排放口规范化设置，并粘贴标识牌。 结合现行的环保要求，厂区存在的环保问题为：玉米淀粉投料处产生的少量粉尘无组织散失在车间内，未进行治理。建设单位拟在玉米淀粉制胶罐的投料口处设置集气罩（1m×1 m），投料和搅拌过程产生的粉尘经集气罩收集后进入脉冲袋式除尘器进行处理后由15米的排气筒排放。 4.新带老措施实施后大气污染物的排放情况 - 建设单位拟对玉米淀粉投料处产生的粉尘进行集中治理，在投料口上部设置集气罩（集气罩的尺寸1m×1 m，集气效率85%），废气经引风管引入一套袋式除尘器进行处理，处理后由一根15米的排气筒进行排放。污染物产生情况参考《空气污染和控制手册》（美国国家环保局编）中十一淀粉制作产污系数为4kg/t-原料”，原有项目使用的玉米淀粉量为260t/a。此处产生的粉尘量为1.04t/a，袋式除尘器的处理效率为98%，玉米淀粉胶投料过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后的排放量为0.0177t/a，未被收集的粉尘量为0.156t/a。 表2-8现有工程采取以新带老后大气污染物排放情况见下表 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物排放情况; 核算排放时间; 允许排放量（t/a）. 核算 方法; 废气量 (m3/h); 折算后浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 燃气锅炉; 颗粒物; 低氮燃烧器; 实测法; 3.46×103; 4.0; 7.06×10-3; 0.0169; 2400h; 0.3537. 二氧化硫; 5.0; 0.015; 0.036; 0.5846. 氮氧化物; 25; 0.123; 0.2952; 2.6528. 柔性印刷机; 有组织非甲烷总烃; 二次封闭+活性炭吸附; 实测法; 3.36×103; 3.07; 0.010; 0.024; 2400h; 0.0529. 无组织非甲烷总烃; 二次封闭; 类比法; /; /; /; 0.013; /. 玉米淀粉配置; 有组织颗粒物; 集气罩+袋式除尘器; 类比法; 4.0×103; 4.9; 0.0197; 0.0177; 900h; /. 无组织颗粒物; /; /; /; 0.173; 0.156. 由上表可知，燃气锅炉排气筒（9米高，内径0.5m）排放的污染物可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准要求（颗粒物：5mg/m3，二氧化硫：10mg/m3，氮氧化物：30mg/m3），同时也能满足《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）中燃气锅炉治理中有关要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50 毫克/立方米）。柔性印刷机排气筒非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》标准要求（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h），非甲烷总烃排放浓度也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号）相关建议值要求（印刷行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度50mg/m）。玉米淀粉制胶工序排放口污染物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表3-1。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 188; 160; 117.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 1.2 项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 本次评价选择偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10年均浓度超标，O3 8h平均质量浓度超标，本项目位于不达标区。 1.3 特征污染物环境质量现状评价 为了解建设项目所在区域环境空气质量中非甲烷总烃现状，本次评价借用《偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目环评报告》中河南哈勃检测有限公司于2021年3月8日-3月10日连续3天对许庄村的监测数据，监测点许庄村位于本项目南2.745km，监测因子为非甲烷总烃。 监测结果见下表。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果） 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 浓度范围; 占标率%; 超标倍数; 超标率%; 标准限值. 许庄村; 非甲烷总烃; 0.62-0.78; 31-39; 0; 0; 2.0. 由上表可知，许庄村监测点的非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 1.4 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，偃师市已完成了《偃师市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》。2020年底偃师市基本达到《偃师市市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚办[2020]2号）中：“2020年，全市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度控制在80微克/立方米以下，PM2.5（细颗粒物）年均浓度控制在45微克/立方米以下，重度及以上污染天数明显减少。”的目标要求。 2 声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，2021年3月28日对项目厂界四周进行声环境质量现状监测；监测期间，现有项目正常生产。 噪声监测结果如下。 表3-4 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测地点; 昼间Leq[dB（A）]. 东厂界; 52.5. 南厂界; 53.1. 西厂界; 55.6. 北厂界; 52.7. 注：本项目夜间不生产。 由监测结果可知，本项目所在的厂区厂界监测点的昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区许庄寨、汤泉村和圈神庙沟，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标许庄寨、汤泉村和圈神庙沟，具体情况见下表。 表3-5 保护目标基本情况 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 许庄寨; ES; 55; 1500. 汤泉村; S; 330; 2450. 圈神庙沟; WS; 285; 1200. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准; 非甲烷总烃; 最高容许排放浓度120mg/m3. 15m排气筒最高排放速率10kg/h. 无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3. 颗粒物; 最高容许排放浓度120mg/m3. 15m排气筒最高排放速率3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956—2020） 车间或生产设施排气筒; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度40mg/m3. 最高允许排放速率1.0kg/h. 无组织排放监控点，在厂房外设置监控点：1h平均浓度值6mg/m3. 无组织排放监控点，在厂房外设置监控点：任意一次浓度值20mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效声级 A Leq; 昼间≤60dB(A). 夜间≤50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 非甲烷总烃; 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值; 非甲烷总烃（印刷行业）; 无组织排放监控浓度限值2mg/m3. |
| 总量 控制 指标 | 本项目VOCs排放量为0.0418t/a，其替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办〔2019〕16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。 本项目新增SO2排放量为0.0054t/a，新增NOX排放量为0.0341t/a，其替代来源为其替代来源为《偃师市全域环境污染突出问题专项整治百日攻坚实施方案》（偃发〔2019〕1号）中已拆除的偃师市军鑫矿业有限公司等7家企业和经省生态环境厅认定已实施总量减排工程的45个项目的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目在原有车间内新增部分生产设备，不新增用地，不新增构筑物。施工期主要建设内容为生产设备安装，不涉及土建工程；企业购置设备安装后进行生产。施工起止时间为2021年5月-2021年6月。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后，参考《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 热力生产单元; 燃气锅炉; 烟气; 颗粒物; /; /; 有组织; 低氮燃烧器+9m排气筒; 是; 4.0; 9.04×10-3; 0.0217（新增0.0048）; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉. SO2; /; /; 5.0; 0.0173; 0.0414（新增0.0054）. N0X; /; /; 25; 0.1372; 0.3293（新增0.0341）. 印刷工序; 印刷机; 印刷废气; 非甲烷总烃; 0.283（新增0.15）; 12; 有组织; 集气措施+ “UV光氧+活性炭吸附装置”+15米排气筒；风量9000m3/h 收集效率90%；去除率80%; 是; 2.4; 0.021; 0.051（新增0.027）; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956—2020）. 非甲烷总烃; 0.0148; /; 无组织; 车间密闭; /; /; /; 0.0148; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值. 玉米淀粉胶配置工序; 玉米淀粉制胶; 投料粉尘; 颗粒物; 1.22（新增0.176）; 245; 有组织; 集气措施+袋式除尘器+15米排气筒；风量4000m3/h 收集效率85%；去除率98%; 是; 4.9; 0.0197; 0.0207（新增0.0030）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 颗粒物; 0.173; /; 无组织; 车间密闭; /; /; 0.173; 0.027. 由上表可知，全厂各废气污染源经采取相应治理措施后，大气污染物排放浓度可满足相关标准要求。 1.2 污染源源强核算 （1）锅炉燃烧废气 本次改扩建完成后，锅炉燃烧的天然气用量增加10万立方。本项目锅炉燃烧废气通过一根9米的排气筒排放。根据《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》可知，燃烧1万Nm3天然气产生136259.17m3废气，则废气排放量为136.259万m3/a（567.7m3/h）。污染源核算类比实测数据进行核算：根据企业2021年3月17日对燃气锅炉SO2、颗粒物、NOX的例行监测数据。颗粒物的实际排放浓度为3.5mg/m3（折算后3.5mg/m3），二氧化硫的实际排放浓度为4.0mg/m3（折算后5.0mg/m3），氮氧化物的的实际排放浓度为25mg/m3（折算后25.0mg/m3），锅炉的年工作时间为2400h。因此，新增颗粒物的排放量为0.0048t/a、二氧化硫的排放量为0.0054 t/a、氮氧化物的排放量为0.0341t/a。颗粒物的实际排放浓度仍为3.5mg/m3（折算后3.5mg/m3），排放速率速率为0.00904kg/h；二氧化硫的实际排放浓度仍为4.0mg/m3（折算后5.0mg/m3），排放速率速率为0.0173kg/h；氮氧化物的的实际排放浓度仍为25mg/m3（折算后25.0mg/m3），排放速率速率为0.1372kg/h；锅炉燃烧烟气中污染物的排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准要求（颗粒物：5mg/m3，二氧化硫：10mg/m3，氮氧化物：30mg/m3），同时也能满足《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）中燃气锅炉治理中有关要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）印刷工序有机废气 原有工程设置一台柔性版印刷机，使用的是水性油墨。根据实际监测数据，柔性版印刷机经1套UV光解+活性炭吸附装置处理后（处理效率为80%），非甲烷总烃的排放量为0.024t/a。 本次扩建工程新增一台三色水墨机和1台单张纸印刷机，其中三色水墨机使用的是水性油墨，水性油墨与原有工程相同。因此三色水墨机工作过程非甲烷总烃的排放参照现有工程监测数据可知，水性油墨印刷过程非甲烷总烃排放浓度为3.07 mg/m3，三色水墨机在墨盒一侧设置集气设施，此处废气量为3000m3/h，经过类比计算可知，三色水墨机工作过程有组织非甲烷总烃排放量为0.022t/a，无组织非甲烷总烃的排放量为0.012t/a。 单张纸印刷机使用大豆油墨，油墨的使用量为1.5t，根据油墨厂家提供的检测报告，油墨中挥发性有机化合物含量为1.8%，则大豆基油墨印刷过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.027t/a。油墨清洗剂用量为25 Kg/a，根据清洗剂厂家提供的检测报告，清洗剂中挥发性有机化合物含量为3.3%，则墨棍擦拭清洗过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.0008t/a 建设单位拟对新增的三色水墨机和单张纸印刷机分别建设密闭操作间，三色水墨机二次密闭间的尺寸为：12m×6m×2.5m，单张纸印刷机二次密闭间的尺寸为： 11 m×8m×2.5m，各印刷机的墨盒一侧设置集气罩（每个墨盒一侧均设置一个抽气管 ），印刷产生的有机废气经集气管道收集并统一引入主风管。建设单位拟对现有的UV光解+活性炭吸附装置进行更新，原有的活性炭吸附箱尺寸为1.1m×1.1m×1.5m，现更换为3.8m×1.5m×2.0m，引风机风量由3500m3/h更换为9000 m3/h。原有项目印刷废气，与扩建工程的印刷废气均进入“UV光解+活性炭吸附装置”处理后经过一根15m高排气筒排放。 - 集气罩集气效率按照90%计算，风机总风量9000m3/h，废气处理装置处理效率为80%，本次扩建工程新增非甲烷总烃有组织的排放量为：0.027t/a。原有工程排放量为0.024t/a，则全厂非甲烷总烃有组织排放浓度2.4mg/m3，排放量0.051t/a，排放速率0.021kg/h。新增非甲烷总烃无组织排放量为0.0148t/a。印刷废气排放浓度和排放速率能够满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准要求（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.5kg/h）。 （3）玉米淀粉胶配置产生的粉尘 - 建设单位拟对玉米淀粉配置过程产生的粉尘进行治理，在投料口上部设置集气罩（集气罩的尺寸1m×1 m，集气效率85%），废气经引风管引入一套袋式除尘器进行处理，处理后由一根15米的排气筒进行排放。现有工程玉米淀粉胶投料过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后的排放量为0.0177t/a，排放浓度为4.9mg/m3，排放速率为0.0197kg/h。未被收集的粉尘量为0.156t/a。本次扩建完成后，玉米淀粉胶配置过程排放浓度仍为4.9 mg/m3，排放速率为0.0197kg/h，制胶时间由原有900h/a提高到1050h/a，新增有组织颗粒物的排放量为0.0030t/a，无组织颗粒物排放量新增0.027t/a。全厂玉米淀粉胶配制工序有组织颗粒物的排放量为0.0207t/a，排放浓度为4.9 mg/m3，排放速率为0.0197kg/h；无组织颗粒物排放量为0.183t/a。玉米淀粉胶配制过程颗粒物的排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准（15米排气筒颗粒物最高容许排放浓度120mg/m3，最高排放速率3.5kg/h）要求。 - 1.3 大气排放口 - 大气排放口信息见下表。 - 表4-2 大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 备注. 经度; 纬度. DA001; 锅炉排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 112°49′25.230″; 34°43′49.040″; 15; 0.5; 50; 依托. DA002; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 112°49′24.850″; 34°43′49.180″; 15; 0.5; 20; 改建. DA003; 玉米淀粉胶制胶袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 112°49′24.930″; 34°43′50.510″; 15; 0.3; 20; 新建.. - 1.4大气自行监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），制定本项目大气自行监测方案如下。 表4-3 大气自行监测及记录信息表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次. 废气; DA001; 锅炉排气筒; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 1月/年. 废气; DA002; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 废气; DA003; 玉米淀粉胶制胶袋式除尘器排气筒; 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 废气; 厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 颗粒物、非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. - 1.5 环境影响分析 建设项目位于偃师市山化镇汤泉村，该区域环境空气属于二类。依据偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。本项目新增VOCS排放量，其替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办〔2019〕16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。 距离本项目最近的环境保护目标为东南侧55m的许庄寨，本项目营运期针对废气采取的措施为：燃气锅炉燃烧废气采用低氮燃烧器后通过1根15m高排气筒达标排放，锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉排放标准；印刷工序产生的有机废气（非甲烷总烃），经集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒达标排放，非甲烷总烃的排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956—2020）标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值的要求；玉米淀粉胶配置过程产生的颗粒物经过袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒达标排放，颗粒物的排放浓度和排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 废水 - 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-4废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 化粪池; 生活污水803.73t/a; 氨氮; 25; 0.0201; 28; 化粪池; 1.5%; 是; 21.2; 0.0170; 定期清掏. 化学需氧量; 300; 0.2411; 36%; 193; 0.1551. - 2.2水影响分析 项目不新增劳动定员，现有劳动定员工50人，年工作300天，仅在厂内进行午餐，根据实际统计，职工生活污水量为2.679m3/d。 - 项目依托现有厂区内1座化粪池（容积均为36m3），分别位于厂区外东南角（见附图2），生活污水经化粪池处理后定期由周围清掏拉走用于肥田，对环境影响较小。 - 另外本项目软水制备产生的浓水和锅炉排水由专用的收集桶（容积为0.5m3）收集后用于厂区洒水、抑尘。裱胶机胶头清洗直接由清洗桶（容积为0.3m3）盛放后倒入玉米淀粉胶的搅拌罐内。墨棍清洗水直接在墨棍盒内存放。 - 噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自风机、印刷机、覆膜机、表胶机、模切机、糊盒机、发泡机等设备运行产生的噪声，声源声级值在75-90dB(A)之间，项目仅昼间进行生产，噪声主要集中在生产车间内设备运作噪声。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-5 新增噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 三层瓦楞纸板生产线; 1台; 70; 隔声; 55; 8. 半自动模切压痕机; 1台; 85; 隔声; 60; 8. 全自动覆膜机; 1台; 75; 隔声; 60; 8. 裱纸机; 1台; 75; 隔声; 60; 8. 自动糊箱机; 1台; 82; 隔声; 67; 8. 全自动糊箱机; 1台; 82; 隔声; 67; 8. 单张纸印刷机; 1台; 72; 隔声; 57; 8. 三色水墨机; 1台; 72; 隔声; 57; 8. - 3.2 噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 表4-6 项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 背景值; # 叠加值; # 标准值. 东厂界; # 46.3; # 52.5; # 53.4; # 60; # 达标. 西厂界; # 47.6; # 55.6; # 56.2; # 60; # 达标. 南厂界; # 34.3; # 53.1; # 53.2; # 60; # 达标. 北厂界; # 50.7; # 52.7; # 54.8; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）。 3.3 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-7 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目产生的一般固体废物主要为生活垃圾，生产过程中产生的废纸板等；危险废物主要为废抹布、废油墨桶、废胶桶、废活性炭、废UV灯管。 4.1.1一般固体废物 ①生活垃圾 本项目不新增职工人数，生活垃圾不新增。原有生活垃圾的产生量为7.5t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 ②废纸板 根据建设单位提供资料，生产过程中边角料产生量约1.5t/a，集中袋装收集于一般固废暂存区，定期外卖。 4.1.2危险固体废物 根据《国家危险废物名录》规定，以下废物均属于危险废物： ①印刷机墨辊、印版及版面擦拭过程产生的废抹布（HW49：900-041-49），产生量为0.1t/a； ②印刷过程产生的废油墨桶（HW49：900-041-49），产生量为0.2t/a； ③覆膜、糊盒过程产生的废胶桶（HW49：900-041-49），产生量为17个/a； ④本项目生产过程产生的有机废气通过“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，其中活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按有机废气处理总量的80%计，则活性炭吸附到的有机废气量为0.123t/a。1t活性炭可吸附0.2t有机废气，则活性炭用量为0.615t/a，废活性炭产生量约为0.738t/a（废活性炭产生量与有机废气吸附量合计）。本项目活性炭装置需定期更换活性炭4次/年。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年）中危险废物，危废编号HW49：900-041-49。 ⑤UV光解装置定期更换的废汞灯管产生量为0.01t/a，废汞灯管属于《国家危险废物名录》（2021年）中危险废物，危废编号HW29：900-023-29。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-8 扩建项目新增危险废物产排情况一览表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措. 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 印刷; 固态; 沾染的油墨; 3个月; T; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.2t/a; 印刷; 固态; 沾染的油墨; 3个月; T. 废胶桶; HW49; 900-041-49; 17个/a; 糊盒; 固态; 沾染的覆膜胶; 3个月; T. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.738t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭和被吸附物; 4次/a; T. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01 t/a; UV光解; 固态; 含汞废物; 4次/a; T. 本项目依托现有工程一个10m2危险废物暂存间，废油墨桶、废胶桶、废活性炭、废UV灯管采用专用容器收集，暂存于危废暂存间，然后定期交由具有资质的单位处理。 危险废物暂存间为独立的封闭建筑，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，并能够防雨，装载危险废物的容器（本项目使用铁桶）必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 表4-9 危险废物贮存设施汇总表 危废名称; 危废类别 及代码; 产生量; 产生 工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废抹布; 编号HW49：900-041-49; 0.1t/a; /; 固态; 沾染的油墨; 1年; T; 在生产车间内10m2危废暂存区金属容器内暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废油墨桶; 编号HW49：900-041-49; 0.2t/a; /; 固态; 沾染的油墨; 1个月; T. 废胶桶; 编号HW49：900-041-49; 17个/a; /; 固态; 沾染的覆膜胶; 1个月; T. 废活性炭; 编号HW08： 900-249-08; 0.738t/a; 4次/a; 固态; 活性炭和被吸附物; 一年; T. 废UV灯管; 编号HW29： 900-023-29; 0.01 t/a; 4次/a; 固态; 含汞废物; 两年; T. 综上一般所述，本项目的固体废物均得到了合理处置。因此，本项目产生的固体废物不会对外环境产生较大的影响。 4.2 环境管理要求 （1）一般固废暂存区 厂区内设置一个5m2的一般固废暂存区，做好台账记录。 一般固废暂存区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020的要求进行建设。 （2）危险危废暂存间 设置一个10m2危险暂存间，危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5. 地下水、土壤 本项目使用的液态原辅材料包括油墨、水性纸塑糊盒胶、水性冷贴覆膜胶，液态物料均在专用桶内存放，且存放在车间内，车间地面已做防渗措施。 危废暂存间内存放危险废物主要为固体，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 经分析本项目所涉及的液态物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 锅炉排气筒 | 颗粒物、SO2、N0X | 低氮燃烧器+15m排气筒（1根） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉 |
|  | DA002光氧催化+活性炭吸附装置排气筒 | 非甲烷总烃 | 二次密闭+ UV光氧+活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒（1根） | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956—2020） |
|  | DA003袋式除尘器排气筒 | 颗粒物 | 集气罩（尺寸1m×1 m）+袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 车间无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-20082类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 油墨、油墨添加剂、油墨清洗剂、水性纸塑糊盒胶、水性冷贴覆膜胶等液态物料均在专用桶内存放，且存放在车间固定区域内，存放区地面进行防渗；危废暂存间地面硬化防渗，四周设置围堰。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 保证污染防治设施正常运行，污染物达标排放。按排污许可证要求的频次进行年度自行检测，按相关要求进行台账管理。每年按时提交年度执行报告。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市恒光包装材料有限公司纸盒生产线升级改造项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.0569t/a | / |  | 0.0348 t/a | 0.8663 t/a | 0.2254t/a | -0.8315 t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.036 t/a | 0.5846 t/a |  | 0.0054 t/a |  | 0.0414t/a | +0.0054t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.2952 t/a | 2.6528 t/a |  | 0.0341 t/a |  | 0.3293 t/a | +0.0341t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.037 t/a | 0.0529 t/a |  | 0.0418t/a |  | 0.0788t/a | +0.0418t/a |
| 废水 | COD | 0.1551 t/a | 0.2250 t/a |  | 0 |  | 0.1551 t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0170 t/a | 0.0234 t/a |  | 0 |  | 0.0170 t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | # 废纸板边角料 | 0.2t/a |  |  | 1.5 t/a |  | 1.7t/a | +1.5 t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.125 t/a |  |  | 0 |  | 0.125t/a | +0t/a |
| 危险废物 | 废抹布 | 0 |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a | +0.1t/a |
|  | 废油墨桶 | 0.5t/a |  |  | 0.2t/a |  | 0.7t/a | +0.2t/a |
|  | 废胶桶 | 100个/a |  |  | 17个/a |  | 117 个/a | +17个/a |
|  | 废活性炭 | 0.7t/a |  |  | 0.738t/a |  | 1.438t/a | +0.738t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①