- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 偃师恒弘实业有限公司年产25万个集装袋改建项目

建设单位（盖章）： 偃师恒弘实业有限公司

编制日期：           2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 偃师恒弘实业有限公司年产25万个集装袋改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410381-23-03-111600 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘水宽 | 联系方式 | 15138730929 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区）洛阳 市 偃师 县（区） 首阳山 乡（街道） 北环路（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 40 分 21.396 秒， 34 度 44 分 42.479 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造、C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业29”“53塑料制品业292”“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-410381-23-03-111600 |
| 总投资（万元） | 18.00 | 环保投资（万元） | 5.1 |
| 环保投资占比（%） | 28.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及生态环境准入清单。 - （1）生态保护红线 - 根据河南省“三线一单”成果，全省最终纳入生态空间的生态保护红线面积为14152.92km2，占全省国土面积的8.54%，全省共划定生态保护红线管控分区262个，均属于优先保护区。本项目不在河南省生态保护红线范围内，符合河南省生态红线保护要求。 - （2）环境质量底线 - 根据区域环境质量现状分析，PM10、O3和PM2.5超标，项目区域环境质量不达标，为改善环境空气质量，洛阳市污染防治攻坚战领导小组发布《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2020〕2号）、《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年）》（洛发〔2018〕23号）等政策措施，逐步改善环境空气质量。非甲烷总烃最高现状浓度为0.88mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3限值要求，具有一定环境容量，本项目产生的非甲烷总烃经采取可行的防治措施后达标排放，对周边环境影响很小，不会超出区域环境质量底线。 - （3）资源利用上线 本项目利用已有厂房进行建设，不新占土地；项目生活用水取自自来水，由区域供水系统提供；项目使用电为能源，由市政供应系统提供。本项目投产后会使用一定量的水、电资源，资源消耗占区域资源利用总量少，没有突破区域资源利用上线。 （4）偃师市生态环境准入清单 本项目与《洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 表1 本项目与偃师市生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 本项目周边500m范围内敏感点为厂区西北侧318m寨后村居民点，但本项目塑料制品生产不产生恶臭气体。本项目废气产生工序在车间内二次密闭，经UV+活性炭组合模式处理后排放; 符合. 禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。; 本项目不属于高排放高污染项目。; 符合. 逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产、环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理。; 本项目位于首阳山街道北环路，不属于城市建成区。; 符合. 沿邙山大道两侧，提升改造塑编、校用设备、建材、制鞋等传统行业。积极引导制鞋企业和制鞋产业链上游配套企业逐步退城退村进园区，高标准配套VOCs治理措施，逐步推广集中治理，实现集中集聚发展。; 本项目为改建项目，VOCs治理采取UV+活性炭的组合模式。; 符合. 优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。; 本项目已安装门禁系统，运输车均为国五标准。; 符合. 禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。禁止新建、扩建、改建印染项目。; 本项目能源为电，不属于高污染燃料项目。; 符合. 新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目VOCs排放量从《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办〔2019〕16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量中替代。; 符合. 制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。; 本项目不在整治范围内。; 符合. 引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。; 本项目采用组合工艺“UV+活性炭”治理VOCs。; 符合. 污染物排放管控; 重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目为改建项目，不涉及。; 符合. 禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目能源为电，为清洁能源。; 符合. 重点行业（工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目废气排放满足《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中特别排放限值要求。; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目VOCs采用组合工艺UV光氧催化+活性炭吸附装置处理。; 符合. 禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目机动车用燃料符合国家标准和河南省要求。; 符合. 现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。; 本项目使用绿色大豆油油墨，逐步提高企业清洁生产水平。; 符合. 资源开发效率要求; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目使用绿色大豆油油墨、提升裁剪工序自动化水平，逐步达到国内先进水平。; 符合. 2、《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》 2.1 规划期限及规划区范围 （1）规划期限：近期2015—2020年，中期2021—2030年，远期2030年以后。 （2）规划区范围：偃师市城市规划区范围为偃师市市域范围，偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里 2.2 市域城镇体系规划 （1）人口与城镇化水平 规划近期末（2020年），市域常住人口为68万人，其中城镇人口为43万人，城镇化水平为63％。 规划远期末（2030年），市域常住人口为78万人，其中城镇人口为61万人，城镇化水平为78％。 （2）城镇体系空间结构 偃师市域城镇体系发展形成“一心、两轴、两片”的空间形态。 “一心”指偃师中心城区，洛阳大都市东部的中心，偃师市域的政治、经济、文化和教育中心。 “两轴”分别为北部中州路发展轴和南部洛偃快速通道发展轴。中州路发展轴为主轴，以首阳山组团为洛偃联动发展的桥头堡，带动包含翟镇、岳滩、山化中心城区所辖街镇等地区发展；南部洛偃快速通道发展轴为副轴，以高龙镇作为洛偃联动发展的桥头堡，带动包含顾县、缑氏等伊河南岸城镇的发展。 “两片”指中心城区发展片区及伊河南岸城镇发展片区。中心城区发展片区：邙山以南、伊河以北的中心城区发展空间，包括中心城区、山化镇区、翟镇镇区。伊河南岸城镇发展片区：北至伊河、东、西至市域边界，南至万安山山地边缘；包括顾县、高龙、缑氏、大口、府店镇区，是偃师市城镇工业、物流、农业和旅游重点发展的地区，是偃师在空间和产业、生态等方面与洛阳伊滨新区对接，实现洛偃联动发展的重要地区，也是洛阳都市区远景发展的战略预留空间。 项目位于偃师市首阳山镇街道北环路寨后村附近，不在偃师市中心城区规划范围内。 3、《偃师市首阳新区总体规划纲要》 偃师首阳新区位于偃师主城区西部首阳山镇境内，夏、商、汉魏三大都城之间，东起商都南路，西至洛龙区白马寺镇与偃师首阳山镇交界处，北接310国道，南临洛河北堤，规划总面积10.6km2，总人口20万人，是一个肩负洛偃一体化重任、承载偃师城市未来的现代化新城区，首阳新区的开发方式为连片综合开发。 （1）发展定位：洛阳中心城区偃师板块核心区、中原经济区建设三化协调科学发展示范区。 （2）规划理念：洛滨明珠，田园新城，人文之都。偃师首阳新区紧邻洛河，是洛河开发带上的重要节点，具有开发现代滨水新城的天然优势。首阳新区规划充分重视和挖掘洛河的生态和历史文化价值，着力打造生态、景观、产业三合一的城市沿河开发带，致力于建设一座“水、城相容，城、水相生”的现代滨水新城。 （3）规划方案： “一轴、一带、三片区、三脉络”。 “一轴”指偃师首阳新区的城市中轴线。中轴线自北向南设置“五心造一轴”格局：邙岭山地生态核心、轻轨站交通枢纽与商务核心、行政办公核心、滨水文化休闲核心、南岸产业服务核心。 “一带”指洛河滨河城市开发带。结合洛河河道、水上休闲项目、堤防、滨河公园、滨河大道以及沿河地块开发，把滨河景观和产业开发有机结合起来，打造首阳新区最靓、最有价值的滨河城市产业带。 “三片区”指中部主中心区、东部商贸中心区和西部生态宜居区三个片区，各片区功能相对独立，片区内部着力打造“生态、文化、活力、宜居”的人居氛围，片区之间由绿带和交通性干道相对分割，避免相互干扰。偃师首阳新区的三片区由绿脉、水脉和文脉三合一脉络进行整合。首阳新区水资源丰富，16处古墓文物点散布其中。结合文物点和中轴线，设置名人主题公园、文化广场和文化长廊，用沿街绿带串联公园、广场，形成休闲观光慢行线路网。水系则与沿街绿带和公园、广场进行结合设置，使水、绿和文三脉合一，最大化地挖掘和提升偃师的优越自然资源优势和厚重历史资源优势。在15900亩规划用地中，道路、市政、绿地、公用设施等总用地面积约7400亩；最大化配置商业性开发用地，为土地经营预留充足空间，居住、商业、文娱等总用地面积约8500亩。 本项目位于偃师市首阳山街道办北环路，不在偃师市首阳新区总体规划内。 4、文物保护规划 与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群和汉魏洛阳城。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 4.1 《洛阳市邙山陵墓群保护条例》 邙山陵墓群是位于邙山的东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等朝代帝陵及其陪葬墓群。邙山陵墓群保护范围分为西段、中段和东段。距离本项目较近的为邙山陵墓群东段。 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村至偃师市首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 保护范围：北界首阳山一线；西至偃师市首阳山镇寨后村、保庄村——偃师市首阳山镇小湾村、义井铺村；东界首阳山主峰——偃师市老城乡塔庄村；南界偃师市首阳山镇小湾村——老城乡塔庄村之间的洛河北堤，保护范围43.6km2。 建设控制地带：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。北界孟津县会盟镇李家庄、小集村-偃师市邙岭乡东蔡庄村——偃师市山化乡南游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡南游殿村——山化乡忠义村；南界洛河河堤北堤。 - 第十五条 在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 4.2《洛阳市汉魏故城保护条例》 - 根据洛阳市大遗址保护区划，汉魏故城保护区域分为保护范围和建设控制地带。 汉魏故城保护范围，东至偃师市首阳山镇白村至后张村间外郭城城墙外50米南北一线；西至洛龙区白马寺镇齐郭村与分金沟村间的长分沟西沿南北一线；北至孟津县平乐镇上屯村外郭城残垣北50米东西一线；南至偃师市佃庄镇王圪垯村南东西一线界桩以内的区域。 汉魏故城建设控制地带为保护范围外延200米的带状区域。 第十条 在汉魏故城保护范围内，不得擅自进行与汉魏故城保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需建设生产生活设施的，应当符合汉魏故城保护规划，依法履行报批手续。 在汉魏故城建设控制地带内进行工程建设时，应当确保汉魏故城的安全，不得破坏汉魏故城的环境风貌，建筑物或者构筑物的风格、形式、高度、体量、色调等应当与汉魏故城保护规划的要求相一致。工程设计方案应当经市文物行政部门同意后，报有关部门批准。 汉魏故城保护区域内危害汉魏故城安全、破坏汉魏故城历史风貌、与汉魏故城保护展示不相谐调的现有建筑物、构筑物，应当逐步拆除或者迁移。 现有工程所在地首阳山街道北环路位于邙山陵墓群和汉魏故城保护范围，偃师市文物旅游局已对该区域进行勘探，无发现古文化遗存，同意建设（详见附件6）。本项目为现有工程改建项目，利用现有工程圆织车间内闲置空间，不再进行动土施工，只进行设备的安装和调试，不会对邙山陵墓群和汉魏洛阳城产生影响，符合《洛阳邙山陵墓群保护条例》的要求。本项目污染防治措施完善到位后，经预测各污染物均能达标排放，对邙山陵墓群的影响较小。项目与大遗址保护区的位置关系见附图五。 5、 饮用水源保护规划 5.1城市饮用水水源地保护规划 偃师市现有两座水厂，水源均为地下水。一水厂位于首阳路与中成路交叉口东南角，供水规模为1.5万t/d，由6眼深井取水，井深120~153m，单井出水量150~200t/h。二水厂位于后纸庄村北300m处，设计日供水规模5万t/d，现日供水规模2万t/d。由6眼深井取水，井深226~368m，单井出水量100~150t/h。 河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知（豫政办〔2007〕125号）中规定： 一级保护区：取水井外围50m的区域。 二级保护区：一级保护区外围150m的区域。 5.2乡镇饮用水水源地保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号文），偃师市共有10处饮用水源保护区。距离本项目最近的水源地为偃师市首阳山镇地下水饮用水源保护区，偃师市首阳山镇供水厂地下水井群(共2眼井)具体区划如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东118m、西60m、南85m、北90m的区域。 本项目500m范围内不存在饮用水水源地保护区，符合饮用水源保护规划。项目500m范围内环境保护目标详见附图六。 6、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”及“淘汰类”，且经偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410381-23-03-111600，项目建设符合国家产业政策。 ①与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 表2 与豫环攻坚办〔2020〕7号对比一览表 污染防治攻坚战实施方案相关要求; 本项目特点; 相符性. 2. 推进城市建成区重污染企业搬迁改造。各地按照城市功能分区，结合城市规划调整，加快城市建成区内重污染企业分类完成就地改造、退城入园或关闭退出，优先支持焦化、钢铁、耐材、炭素、化工、制药等重点产业向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的城镇下风向工业园区转移。对环境影响小，能够达到清洁生产、安全生产和环境保护要求的其他企业，鼓励其转型发展或就地转移。2020 年底前，完成就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出企业150家以上。提前完成淘汰任务、提档升级改造的项目在环评审批、总量配置和大气资金方面给予倾斜。省工业和信息化厅每月对进展情况进行调度，定期进行通报，加强督查督办，有效解决工业围城问题。; 本项目位于偃师市首阳山街道办北环路，不属于城市建成区，不涉及搬迁改造。; 相符. 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为塑料制品业项目，不属于禁止钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等禁止行业。; 相符. 38. 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目生产过程在密闭生产车间内进行。在产生有机废气的设备出口处设置密闭型集气罩，UV光氧+活性炭吸附箱处理效率80%。; 相符. ②与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕14号）的相符性分析 表3 洛环攻坚〔2020〕14号对比一览表 洛阳市2020年工业污染治理专项方案要求; 本项目建设情况; 相符性. （一）污染治理任务; 2.全面执行行业特排限值。全市的石油炼制、石油化学、氧化铝焙烧、合成树脂、无机化学、铁矿采选企业、镁钛企业全面执行行业特别排放限制。使用氨法脱硝的氨逃逸浓度小于8 毫克/立方米并纳入在线监控。; 本项目为塑料制品行业，不属于石油炼制、石油化学、氧化铝焙烧、合成树脂、无机化学、铁矿采选企业、镁钛企业。; 相符. 4.工业无组织排放全面控制到位。（1）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。2020年10月底前，全市钢铁、焦化、火电、水泥、铸造、铁合金、电解铝、耐火材料、有色冶炼及再生、砖瓦窑、炭素石墨、玻璃、陶瓷、石灰、混凝土搅拌站等15个重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）规定的无组织排放控制措施。; 本项目生产过程在密闭的车间内二次密闭。产生废气的生产工序经收集后通过UV光氧催化装置+活性炭吸附箱处理后通过1根15m高排气筒排放。本项目符合“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施。; 相符. （五）VOCs环境监管; 1、严格VOCs项目环境准入。提高涉VOCs 排放行业环保准 入门槛，城市建成区内不再新建涉 VOCs工业项目，城市建成区 现有涉VOCs工业项目改、扩建不得增加 VOCs排放量；城市建 成区外新建涉VOCs工业项目必须进园发展，实行区域内VOCs 排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳 入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的 溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的工业企业项目。; 本项目位于偃师市首阳山街道北环路，不在城市建成区，为改建项目，本项目使用环保型大豆油油墨（VOCs占比30%），符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）标准规定的低挥发性有机化合物含量油墨产品。; 相符. ③与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚[2021]18号）相符性分析 表4 与该文件对比一览表 序号; 洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案; 本项目特点; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理; 1、扎实推进源头替代; 木质家具制造行业推广使用水性、紫外光固化涂料，60%以上；全面使用水性胶粘剂，替代比例达到100%。工程机械制造行业推广使用高固体分、粉末涂料，使用比例达到30%以上，探索试用水性涂料。钢结构制造行业大力推广使用高固体分涂料，使用比例达到50%以上，探索试用水性涂料。卷材制造行业全面推广使用自动辊涂技术，配套建设燃烧等治理设施。; 本项目为塑料制品业，印刷工艺采用环保型大豆油油墨，不涉及。; 相符. 3、全面提升VOCs无组织防治水平; 2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策“要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目所涉及的VOCs物料为环保型大豆油油墨，年用料较少；印刷工序、热切工序设置单独的密闭间；有机废气产生工序，经密闭式集气罩收集，提高收集效率；上述有机废气经收集后通过UV+活性炭一体化装置进行处理，后达标排放。; 相符. 4、开展重点行业提标治理; 印刷工业VOCs治理。对工艺过程中排放的VOCs进行收集治理，落实密闭措施，VOCs排放满足《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)要求。设施收集率、去除率无法稳定达标的，应采用RTO、RCO、CO等技术实施深度治理。; 项目印刷废气经密闭负压收集后，通过一套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，可以满足《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB41/1956-2020)要求。; 相符. （四）强化VOCs环境监管; 1、严格建设项目环境准入; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。; 本项目为改建项目，项目生产过程中使用的油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020），产VOCs工序安装密闭式集气罩，治理采取UV+活性炭组合工艺。; 相符. 3、提升监测监控能力; 进一步扩大VOCs企业排放在线监控设施安装范围，2021年9月底前，石油炼制、石油化工、现代煤化工等三大行业企业要全部建设VOCs排放在线监控设施；5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。; 本项目有机废气年排放量小于1吨，无需安装在线监控设施。; 相符. ④与《关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》（洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室呈文处理签2020-138号）相符性分析 表5 与该文件对比一览表 关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知; 本项目建设情况; 相符性. 三、城市建成区外新建涉VOCs项目准入; 城市建成区外新建涉VOCs年排放量在100千克（含）以下的工业项目（不含喷涂中心），在符合环评及其他政策要求的前提下可以审批。; 本项目非甲烷总烃年排放量为53.8kg，不超过100kg，且符合其他政策要求。; 符合. ⑤与《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚[2020]2号）相符性分析 表6 与偃师市2020大气污染防治攻坚战对比一览表 偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案要求; 本项目建设情况; 相符性. （三）产业升级改造专项行动; 3.严格新建项目准入管理; 按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入县（市）产业集聚区或工业园区，并配套建设高效环保治理设施。; 本项目不在禁止和限制行业之列，为允许建设项目。; 符合. ⑥与《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案的通知》（偃环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 表7 本项目与该实施方案对比一览表 专项方案; 本项目建设情况; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理; 3．全面提升VOCs无组织防治水平。; 2021年4月底前，工 业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在 密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等 部位外逸，整体车间成微负压状态；对 VOCs产生工序实施二次 密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标 的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目属于塑料制品业，在原料存放、生产过程均设置在密闭的生产车间内，生产过程中产生的有机废气经密闭型集气罩收集，收集效率90%，后经UV光氧催化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，处理效率80%。; 符合. （2）印刷工业 VOCs治理。; 2021年3月底前，印刷企业（含出版物印刷、包装印刷、一般装潢印刷，不含商业文印店）实施 源头替代，使用的原辅料VOCs含量限值执行《油墨中可挥发有 机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）和《胶粘剂挥 发性有机化物限量》（GB33372-2020）标准，使用的水性油 墨、水基型、清洗剂、能量固化油墨等原辅料执行《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）、《胶粘剂挥发性 有机化合物限量》（GB33372-2020）标准。对工艺过程中排放的VOCs进行收集治理，落实密闭措施，VOCs排放满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB 41/1956-2020）要求。设施收 集率、去除率无法稳定达标的，应采用 RTO、RCO、CO 等技术 实施深度治理。; 本项目印刷工序在车间内二次密闭，使用油墨为环保型大豆油油墨，VOCs含量满足《油墨中可挥发有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求，产生的VOCs经密闭式集气罩收集，后经UV+活性炭吸附装置处理，排放满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB 41/1956-2020）要求。; 符合. （四）强化 VOCs 环境监管; 1．严格建设项目环境准入。; 新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施; 本项目使用绿色大豆油油墨，涉VOCs工序在车间内二次密闭，废气经密闭式集气罩收集，后经UV+活性炭组合模式处理，从严控制，满足相关文物保护条例要求。; 符合. 在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科 研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目， 应当按照有关规定从严控制。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | “偃师恒弘实业有限公司年产50万个集装袋项目”位于洛阳市偃师市首阳山街道办事处北环路，租赁绿环塑胶厂闲置车间及办公室建设，项目环境影响报告表于2018年11月12日取得批复，文号为：偃环监表[2018]103号（见附件7）。2019年1月该公司组织召开了竣工环境保护验收会议，通过了该项目一期工程25万个集装袋生产项目的竣工环境保护验收（验收意见见附件7），以下简称“现有工程”。 随着行业的发展对产品外包装要求越来越高，偃师恒弘实业有限公司拟投资18万元建设“偃师恒弘实业有限公司年产25万个集装袋改建项目”（以下简称“本项目”）。 1、项目基本建设情况 本项目利用现有工程车间内闲置空间进行建设（租赁协议见附件7），并改变现有工程车间布局，对现有工程手持裁剪工艺升级改造，并增加印刷工艺，“偃师恒弘实业有限公司年产50万个集装袋项目”的其他建设内容本项目不涉及。改建前后项目主要建设内容见下表。 表8 项目基本情况一览表 序号; 名称; 内容. 1; 项目名称; 偃师恒弘实业有限公司年产25万个集装袋改建项目. 2; 建设性质; 改建. 3; 建设地点; 洛阳市偃师市首阳山街道办事处北环路. 4; 建筑面积; 300m2. 5; 总投资; 18万元. 6; 劳动定员; 从现有工程中调配，不新增. 7; 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班8个小时，夜间不生产. 表9 改建前后项目组成一览表 名称; 项目; 现有工程; 改建工程; 改建后全厂. 主体工程; 拉丝车间; 45m×21m×8m，一层，钢构厂房，部分用作仓库使用; /; 45m×21m×8m，一层，钢构厂房. 缝纫车间; 49m×34m×8m，一层，钢构厂房，部分用作仓库使用; 改为圆织车间; 圆织车间，49m×34m×8m，一层，钢构厂房. 圆织车间; 70m×25m×8m，一层，钢构厂房，部分用作仓库使用; 改为缝纫车间，依托缝纫车间内空地300m2建设裁剪及印刷工序; 缝纫车间70m×25m×8m，一层，钢构厂房. 办公区; 100m2，二层，钢构; 依托现有; 100m2，二层，钢构. 公用工程; 供电; 首阳山镇电网供电; 依托现有; 首阳山镇电网供电. 供水; 由首阳山镇供水管网供水; 依托现有; 由首阳山镇供水管网供水. 排水; 雨污分流制，雨水汇至厂外雨水管网，生活污水经化粪池（5m3）处理后排入密闭集水池（10m3），定期清掏回田; 依托现有; 雨污分流制，雨水汇至厂外雨水管网，生活污水经化粪池（5m3）处理后排入密闭集水池（10m3），定期清掏回田. 环保工程; 废气治理; 每台拉丝机出料口上方安装集气罩和抽风装置，引入UV+活性炭装置处理后15m高排气筒排放；每台搅拌机设置集气罩并安装抽风管道，引至袋式除尘器处理后15m高排气筒排放; 裁剪、印刷工序在车间内设置单独密闭间，产生的废气经集气罩收集后通过UV+活性炭装置处理，后经15m排气筒排放; 每台拉丝机出料口上方安装集气罩和抽风装置，引入UV+活性炭装置处理后15m高排气筒（DA001）排放；每台搅拌机设置集气罩并安装抽风管道，引至袋式除尘器处理后15m高排气筒（DA001）排放；裁剪、印刷工序产生的废气经集气罩收集后通过UV+活性炭装置处理，后经15m排气筒（DA002）排放. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 基础减震、厂房隔声、距离衰减. 固废治理; 设置有一般固废暂存区; 依托现有; 一般固废暂存区. 危废治理; 危废暂存区占地面积5m2，地面采取防渗措施; 依托现有; 5m2危废暂存间. 废水 治理; 生活污水经5m3化粪池处理后，排入10m3集水池中，定期由专人清理，用于农田施肥; 依托现有; 生活污水经5m3化粪池处理后，排入10m3集水池中，定期由专人清理，用于农田施肥. 2、主要生产设备 本次改建新增自动裁剪机和印刷机，改建前后项目主要设备详见下表。 表10 改建前后主要生产设备一览表 序号; 设备 名称; 现有工程; 改建项目; 改建后全厂; 备注. 型号; 数量（台）; 型号; 数量（台）; 型号; 数量（台）. 1; 拉丝机组; SJ150-250; 2; /; /; SJ150-250; 2; 不变. 2; 圆织机; JZ-2000-50; 15; /; /; JZ-2000-50; 15; 不变. JZ-1380-50; 0; /; /; JZ-1380-50; 0; 不变. 3; 吊带机; GY6-55; 17; /; /; GY6-55; 17; 不变. 4; 缝纫机; YT255; 15; /; /; YT255; 15; 不变. 5; 打包机; /; 1; /; /; /; 1; 不变. 6; 手持裁剪机; /; 2; /; /; /; 0; 淘汰. 7; 裁剪机; /; /; /; 1; /; 1; 新增. 8; 印刷机; /; /; LH-850型3色; 1; LH-850型3色; 1; 新增. 经查阅国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》、国家工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批）以及《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本），项目选用设备均不在明令淘汰设备范围内。 3、产品方案 设备产能分析：本项目裁剪机生产能力为800条/h基布，年工作时间约1000h，集装袋由3条基布缝制而成，则设备产能为800条/h×1000h÷3=26.7万个/a，可满足需求。 印刷机生产能力为500条/h基布，年工作时间约500h，则设备产能为500个/h×500h=25万个/a，可满足需求。 改建前后全厂产品方案详见下表。 表11 改建前后全厂产品方案一览表 产品名称; 单位; 现有工程; 改建工程; 改建后全厂; 备注. 集装袋; 个/年; 250000; /; 250000; /. 4、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗见下表。 表12 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原材料名称; 现有工程年耗量; 改建工程 年耗量; 改建后全厂年耗量; 备注. 1; 聚丙烯; 570吨; /; 570吨; 粒状、袋装. 2; 聚乙烯; 240吨; /; 240吨; 粒状、袋装. 3; 塑料母料; 1.05吨; /; 1.05吨; 粒状、袋装. 4; 油墨; 0吨; 0.54吨; 0.54吨; 18kg/桶. 5; 油墨清洗剂; 0吨; 0.015吨; 0.015吨; 15kg/桶. 6; 润版液; 0吨; 0.04吨; 0.04吨; 20kg/桶. 润版液：丙二醇35%、二乙二醇10%、表面活性剂2%、甲基纤维素1%、柠檬酸2%、水50%，润版液是彩印机印刷的一种化学助剂，在印刷空白部分形成的均匀水膜，以抵挡图文上的油墨向空白部分的沁润、以防脏版。其中挥发性成分丙二醇、二乙二醇占比45%。 油墨清洗剂：由多种环保溶剂及安全助剂复配而成，能方便、有效地去除墨辊及凹版上的油墨，俗称“印刷油墨清洗剂”，是传统汽油、煤油的替代品，适合所有的油墨，闪点高于100℃，不需要作危险标识，安全可靠。洗版时采用纱布蘸取清洗剂擦拭，不含苯系物及重金属。 油墨：环保型大豆油油墨，大豆油属于可食用油，分解后可完全融入自然环境，在各种配方的植物油油墨中，大豆油墨是真正意义的可应用的环保型油墨，其产量丰富，性能安全可靠，印刷效果良好并且符合印刷油墨的各项标准，环保性绝佳。与传统油墨相比，大豆油墨具有色泽鲜艳、浓度高、光泽好、较好的水适应性和稳定性、耐摩擦、耐干燥等性能。本产品正常使用时不必添加任何辅助剂。根据厂家提供资料，本项目所用大豆油墨主要成分见下表。其中挥发性成分大豆油（非甲烷总烃含量约2%）、高沸点矿物油和助剂占比为30%。 表13 油墨成分一览表 成分名称; 含有率（%）. 有机颜料; 16. 松香改性酚醛树脂; 25. 大豆油; 20. 高沸点矿物油; 25. 超细钙; 10. 微晶蜡; 1. 助剂; 3. 表14 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 现有工程消耗; 改建工程消耗; 改建后全厂消耗; 单位; 备注. 1; 水; 510; 0; 510; m³/a; 由首阳山镇供水管网供水. 2; 电; 3; 0.5; 3.5; 万(kW·h)/a; 首阳山镇电网供电. 5、公用工程 （1）给水： 改建工程不新增用水，改建后全厂用水量仍为510m³/a，现有管网可满足需求。 （2）排水： 本项目不新增排水，现有管网及处理设施可满足需求。排水采用雨污分流制，雨水经收集后排至厂区附近雨水管网；现有工程生活污水经化粪池处理后排入密闭集水池中，由专人定期清掏，用于农田施肥。 - （3）供电： 本项目用电来自首阳山镇供电所，能够满足生产及生活用电需求，年用电量约0.5万(kW·h)/a，电路依托现有工程，可满足项目用电。 6、劳动定员及制度 本项目不新增劳动定员，不更改工作制度。现有工程劳动定员30人，从中抽调3人从事本项目生产，无食宿，工作时间为300天/年，每天1班，8小时工作制（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00）。裁剪机年时基数1000小时，印刷机年时基数500小时。 7、本项目与现有工程的依托关系 本项目与现有工程的依托关系见下表。 表15 本项目与厂区现有工程的依托关系表 项目; 本项目; 可行性分析. 主体工程; 生产车间; 圆织车间改为缝纫车间，依托缝纫车间内空余面积300m2建设; 圆织车间面积1750m2，改为缝纫车间后尚有300m2闲置，能够满足本项目建设需要。. 辅助工程; 办公室; 依托厂区现有办公室; 本项目不新增办公室人员，现有办公室能够满足办公需求。. 公用工程; 给水; 依托厂区现有的给水管网; 本项目不新增用水，依托可行。. 排水; 依托厂区现有的雨污管网; 按雨污分流设置，厂区原有的雨污水管网已建成，能够满足本项目需要。. 供电; 依托厂区现有的供电线路; 厂区原有供电线路已建成，能够满足本项目需求。. 环保工程; 生活垃圾; 依托现有垃圾桶; 本项目不新增劳动定员，生活垃圾收集后由环卫部门统一运走。. 一般固废; 依托现有一般固废暂存区; 废边角料收集后暂存于现有一般固废暂存区，后统一外售，约0.01t/a，量很少，依托现有固废暂存区可行。. 危险废物; 依托现有危废暂存间（5m2）; 本项目废油墨桶、废活性炭等危废占地需1.56m2，现有危废间尚有空地3m2，依托可行。. - 综上所述，本项目依托厂区原有工程可行。 - 8、厂区平面布置简述 - 本项目厂区为南北向细条状，从北向南依次为吊带车间、拉丝车间、圆织车间、缝纫车间、办公室，生产工序从北向南呈流水线分布，成品在缝纫车间完成并储存出库，布局合理。危废间与UV+活性炭装置相邻，产生的危废便于转移贮存。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程及产污环节： 本次项目主要在租赁现有厂房进行建设，施工期影响主要为生产设备设施的安装，施工期较短，施工期影响不再考虑。 营运期工艺流程及产污环节： 织布 下料 绕丝 拉丝 搅拌 原料 织带 裁剪 印刷 成品 缝纫 ：废气 ：噪声 ：固废 改建工艺 图1 生产工艺流程及产污环节图 简述： （1）搅拌下料 外购的聚丙烯（或聚乙烯）和填充母料以97:3的比例称重后投入搅拌机进行混合，混均的物料从搅拌机出料口漏至承装桶，由螺旋输送机送至拉丝机入料口。 （2）拉丝 混合物料进入拉丝机后通过电加热段融化（拉丝机的融化挤出温度约220℃），挤出后带着粘流态的膜片状物立即进入冷却水箱进行急骤冷却来定型成薄膜，通过划切再经过两组烘箱背部热板的热处理，在拉伸牵引力的作用下（拉伸的过程采用电对薄膜加热，加热温度130℃），扁丝拉长分子发生取向作用，使扁丝纵向强度增加。 （3）绕丝 被拉伸之后的扁丝经绕丝段自动收丝成丝辊。 （4）织布、织带 将丝辊安装织带机上进行编制，编制成成品即为吊带；将丝辊安装在圆织机上进行编制，织好的布卷即为基布。 （5）裁剪 根据客户需求，基布经裁剪机（采用热切工艺）按照对应的尺寸进行裁剪下料，现有工程该工序采用人工手持裁剪工艺，本项目升级改造为热切裁剪，效率提高，品质更好。该工序会新增有机废气排放。 - （6）印刷工序 - 按照客户需求，基布需要进行印刷，本项目印刷机采用凹版印刷。项目生产过程中不涉及制版、晒版工序，无制版、晒版废水产生；印刷机印刷不同颜色的产品使用不同颜色的墨斗（三色绿、蓝、红），多余的油墨倒入油墨桶中暂存，下次继续使用，凹版及墨辊不用水清洗，定期用抹布沾取清洗剂擦拭。该工序为本项目新增工艺，会产生废油墨桶等包装桶、废油墨抹布、有机废气和机械噪声。 - （7）缝制 - 将裁剪印刷好的基布和吊带使用缝纫机缝制到一起，然后人工将内膜套入缝制好的集装袋内，即为成品。 主要污染工序 1、施工期污染因素分析 本次改建主要在现有厂区内进行建设，施工期影响主要为生产设备设施的安装，施工期较短，施工期影响不再考虑。 2、营运期污染因素分析 2.1 污染源识别 现有工程生产工序产污环节不再分析，本项目主要分析裁剪和印刷工序产生的污染。其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表16 本次改建主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染工序/污染源; 污染物; 预防措施. 废气; 裁剪工序; 非甲烷总烃; 该工序在车间内二次密闭，废气经集气罩收集后通过UV光氧催化+活性炭装置处理，15m排气筒（DA002）排放. 印刷工序. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减震、二次密闭、厂房隔声、距离衰减. 固废; 裁剪、印刷工序; 废边角料; 一般固废; 袋装收集于一般固废暂存区后定期外售. 印刷工序; 废包装桶; 危险废物HW49 900-041-49; 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置. 废油墨抹布. 废气治理; 废活性炭. 废UV灯管; 危险废物HW29 900-023-29. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的现有工程污染情况及主要环境问题： 1、现有项目情况 偃师恒弘实业有限公司年产50万个集装袋项目环境影响报告表于2018年11月12日取得批复：偃环监表[2018]103号（见附件3）。该项目一期工程25万个集装袋生产项目的竣工环境保护验收于2019年1月完成（验收意见见附件4），即为现有工程。 现有工程基本情况详见下表。 表17 项目基本情况表 序号; 名 称; 内 容. 1; 项目名称; 偃师恒弘实业有限公司年产50万个集装袋项目（一期）. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设地点; 偃师市首阳山镇街道北环路. 4; 占地面积; 4300m2. 5; 总投资; 90万元. 6; 劳动定员; 30人，无食宿. 7; 工作制度; 年工作300天，每天一班，每天工作8小时（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00）. 2、工艺流程及产污环节 织布 聚乙烯 聚丙烯 填充母料 称重 绕丝 搅拌 拉丝 织带 裁剪 成品 缝纫 图例：噪声： 废气： 固废： 图2 生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简述： 现有工程生产工艺与本项目基本相同，只是无印刷工艺，基布的裁剪采用手持裁剪。 3、产污环节及环保措施 根据现有工程环境影响评价报告、环保竣工验收监测报告及现场踏勘情况，汇总现有工程主要产污环节和环保措施如下表： 表18 现有工程污染物产污环节及环保措施一览表 序号; 产污环节及污染物; 环保措施. 1; 搅拌粉尘; 搅拌机上方设置集气罩，由抽风管连接袋式除尘器，后用一根15m高排气筒排放. 2; 拉丝废气; 拉丝机出料口设置集气罩，由抽风管连接UV+活性炭吸附装置，后用一根15m高排气筒排放. 3; 生活污水; 进入厂区5m3的化粪池处理后排入10m3密闭集水池中，定期由专人负责清掏肥田. 4; 噪声; 位于车间内、建筑隔声、基础减震. 6; 一般固废; 生产过程中产生的废边角料集中袋装收集后定期外售，拉丝工序冷却水池聚乙烯、聚丙烯漂浮渣定期清理至塑料桶内，集中收集后外售. 7; 危险废物; 设备维修产生的废润滑油、活性炭吸附装置定期更换的活性炭暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置. 8; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一运走. 4、现有污染源排放情况 根据企业2020年11月26日委托检测单位对企业现有污染源排放情况的监测结果（见附件8）及偃师恒弘实业有限公司年产50万个集装袋项目（一期工程）的竣工环境保护验收报告，现有工程污染物排放执行情况如下所示。 表19 现有污染源排放量汇总表 现有污染源; 污染物名称; 治理措施; 监测最大值; 排放量（t/a）. 搅拌工序; 颗粒物; 经袋式除尘器处理后15m高排气筒（DA001）排放; 有组织9.1mg/m3，0.0263kg/h（15m）; 有组织0.059. 无组织0.310mg/m3; 无组织0.131. 拉丝工序; 非甲烷总烃; 经UV+活性炭装置处理后15m高排气筒（DA001）排放; 有组织10.8mg/m3，0.0311kg/h（15m）; 有组织0.063. 无组织0.99mg/m3; 无组织0.023. 生活污水; COD; 生活污水经化粪池暂存于集水池，定期清掏肥田; /; /. 氨氮; /; /. 生产设备; 噪声; 基础减震，厂房隔声，距离衰减; 南厂界：昼间54.2dB（A），夜间43.5dB（A）; /. 固体废物; 废边角料0.81t/a; 袋装收集后定期外售; /; 0. 拉丝浮渣0.01t/a; 定期收集于塑料桶中外售; /; 0. 废润滑油0.01t/a; 暂存于危废暂存间，交由资质单位处理; /; 0. 废活性炭1.32t/a; /; 0. 废UV灯管（16根/5a，尚未更换）; /; 0. 生活垃圾4.5t/a; 交由环卫部门处理; /; 0. 根据上表可知，现有工程废气污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准（非甲烷总烃：最高允许排放浓度60mg/m3，颗粒物20mg/m3）和表9标准（颗粒物：任何1小时平均浓度1.0mg/m3），满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1中“其他行业的非甲烷总烃有组织建议排放浓度80mg/m3”的要求及附件2中“其他企业的边界非甲烷总烃无组织排放建议值2.0mg/m3”的要求。厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准要求。生活污水经化粪池处理后全部清掏回田。固体废物全部得到合理处置。现有污染源全部达标排放。 - 现有工程污染物排放量 - 现有工程非甲烷总烃排放量为：0.086t/a，颗粒物排放量为：0.19t/a；环评批复非甲烷总烃排放量为：0.1943t/a，颗粒物排放量为：0.4131t/a。污染物排放量满足环评批复要求。 6、现有工程现存问题及整改要求 根据现场调查，现有工程无环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于洛阳市偃师市首阳山镇街道北环路，所在区域属于二类环境空气功能区。为了解区域环境质量现状，本次评价采用《2019年洛阳市环境质量公报》，项目城市区环境质量现状达标情况见下表。 表20 环境空气质量现状监测结果统计表 评价 区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标 情况. 洛阳市; CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40µg/m3; 40µg/m3; 100%; 达标. O3; 日最大8小时平均 第90百分位数浓度; 188µg/m3; 160µg/m3; 117.5%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107µg/m3; 70µg/m3; 160%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 62µg/m3; 35µg/m3; 177%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 10µg/m3; 60µg/m3; 16.7%; 达标. 由上表可知，项目所在评价区域环境质量不达标，项目区域2019年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、O3和PM2.5超标。 为深入推进大气污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量，洛阳市污染防治攻坚战领导小组于2020年3月13日以洛环攻坚〔2020〕2号发布《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，其工作目标为：到2020年底，全市PM10（可吸入非甲烷总烃）年均浓度控制在95微克/立方米以下，PM2.5（细非甲烷总烃）年均浓度控制在58微克/立方米以下，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。根据《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年）》洛发〔2018〕23号文，2020年度目标：全市氮氧化物减排30220吨，二氧化硫减排27880吨。全市PM2.5年均浓度达到54微克/立方米以下，PM10年均浓度达到95微克/立方米以下，城市区优良天数达到260天以上。通过系列政策的实施，评价区环境空气质量将有所改善。 （2）其他污染物 - 为了解其他污染物环境质量现状，本次评价引用《洛阳海圣泰新材料有限公司年产6000立方聚苯颗粒保温板项目》的检测数据，检测单位是洛阳德之誉环境科技有限公司，监测时间为2020年03月17日~23日，连续监测七天，监测因子为非甲烷总烃，监测点位为邢沟村（位于本项目东北侧943m，监测点位与本项目位置图详见附图二），监测数据见下表。 表21 其他污染物现状监测结果及评价统计表 监测点位; 污染物 监测时间; 非甲烷总烃（mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 超标倍数 （%）. 邢沟村; 2020.3.17; 0.88; 2.0; /. 2020.3.18; 0.80; /. 2020.3.19; 0.88; /. 2020.3.20; 0.88; /. 2020.3.21; 0.83; /. 2020.3.22; 0.88; /. 2020.3.23; 0.84; /. 根据上表可知，邢沟村非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》限制要求（非甲烷总烃2.0 mg/m3），其他污染物环境质量现状良好。 2、环境噪声现状 本项目位于偃师市首阳山镇街道北环路，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。为了解本项目所在区域的声环境质量现状，对项目所在区域声环境现状进行了监测，监测时间为2020年11月21日~11月22日，监测点位见附图六。 表22 本次声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 南厂界; 2020.11.21; 54.2; 70; 43.5; 55. 2020.11.22; 53.9; 43.4. 由监测结果可知，项目南厂界（其他厂界为公共厂界，不具备监测条件）声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准规定的要求，项目所在区域声环境质量较好。 3、地表水 项目附近主要地表水为洛河，洛河水功能区划为III类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本次地表水环境质量现状评价引用2019年洛阳市生态环境局公开发布的环境质量月报中的监测数据，监测因子为COD、氨氮、总磷。监测结果见下表。 表23 伊洛河汇合处断面监测结果 单位：mg/L 监测断面; 监测因子 # 监测日期; COD; 氨氮; 总磷. 伊洛河汇合处断面; 监测值; 一月; 18; 0.974; 0.143. 二月; 20; 1.360; 0.130. 三月; 33; 1.150; 0.160. 四月; 19; 0.861; 0.110. 五月; 25; 1.32; 0.160. 六月; 27; 0.519; 0.120. 七月; 18; 0.874; 0.080. 八月; 15; 0.140; 0.050. 九月; /; /; /. 十月; 9; 0.532; 0.080. 十一月; 13; 0.348; 0.080. 十二月; 12; 0.531; 0.080. 平均值; 19; 0.783; 0.108. 评价标准; ≤20; 1.0; 0.2. 评价指数; 9~33; 0.140~1.36; 0.050~0.160. 最大超标倍数; 0.65; 0.36; 0. 超标率（%）; 27.3; 27.3; 0. 由上表可知：监测断面部分月份COD、氨氮监测值超标，COD、氨氮、总磷平均浓度值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求和《洛阳市污染防治攻坚战领导小组文件 关于印发洛阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）中的要求。伊洛河交汇处在 2019年3月份到2019年5月份的水质较差，主要原因为 2019年2月上旬，瀍东污水处理厂出现管道破裂污水外排事故，造成洛河（偃师段）及伊洛河出境断面水质急剧下降，且影响时间较长。由于当时洛河为枯水期，河道流量较小，水体自净能力较差，对所接纳的废水消减能力不够，造成伊洛河汇合处断面出境水水质变差。洛阳市正在加大偃师市境内沿河排污口排查力度，督促中州渠人工湿地提标改造进度，加强对所接纳水体的白马寺镇污水处理厂及沿岸企业（如伊滨区东园化工厂、太学染化厂等）所排废水水质的检查，伊洛河水质会逐渐恢复良好。 - 4、生态环境 本项目位于偃师市首阳山镇街道北环路，租赁现有厂房，土地性质为工业用地，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标: 结合项目所在区域功能区划，确定主要环境保护目标见下表。 表24 环境保护目标 环境要素; 保护对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址 方位; 规模; 相对厂界距离(m). 环境空气; 寨后村; 居民; 二类; W; 约2500人; 318. 文物; 保护目标名称; 敏感点位置; 保护级别、类型. 汉魏洛阳城; 位于汉魏洛阳城保护范围内; 国家级文物保护单位. 邙山陵墓群; 位于邙山陵墓群保护范围内; 全国重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），见下表。 表25 合成树脂工业排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 车间或生产设施排气筒; 企业边界. 最高允许排放浓度mg/m3; 任何1h平均浓度值. 非甲烷总烃; 60; 4. 颗粒物; 20; 1. 项目废气执行河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41 1956-2020），见下表。 表26 印刷工业排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 车间或生产设施排气筒; 厂区内. 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 监控点处1h平均浓度值. 非甲烷总烃; 40; 1.0; 6. 非甲烷总烃同时执行《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1中“建议去除效率70%”及附件2中“其他企业的边界非甲烷总烃无组织排放建议值2.0mg/m3”的要求。 2、噪声 项目区域噪声排放执行标准值见下表： 表27 项目噪声执行标准 单位：dB（A） 方位; 标准限值; 标准名称. 昼间; 夜间. 厂界南厂界; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)4类. 3、固废 - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 改建工程不新增废水排放，根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定非甲烷总烃为本项目污染物总量控制因子。 现有工程总量指标为：0.086t/a，新增非甲烷总烃总量指标为：0.0538t/a，改建后全厂总量指标为：0.1398t/a，核算如下： （1）总量核算 本项目排放的大气污染物为非甲烷总烃，排放方式包括有组织排放和无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），有组织大气污染物排放口为一般排放口。非甲烷总烃排放量核算如下。 表28 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA002; 非甲烷总烃; 4.32; 0.0346; 0.0346. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0346. 表29 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（ug/m3）. 1; 生产车间; 裁剪、印刷工序; 非甲烷总烃; /; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41 1956-2020），《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2要求。; 2000; 0.0192. 无组织排放总计. 无组织排放统计; 非甲烷总烃; 0.0192. 表30 项目大气污染物年排放量核算表 项目; 污染物; 年排放量（t/a）. 现有工程; 非甲烷总烃; 0.086. 本项目; 0.0538. 改建后全厂; 0.1398. 新增; 0.0538. 偃师恒弘实业有限公司年产25万个集装袋改建项目，VOCs排放量为0.0538t/a，其替代来源为《偃师市2019年工业污染治理专项方案》（偃环攻坚办〔2019〕16号）中确定已完成工业挥发性有机物升级改造任务的偃师市飞燕摩托车厂等28家企业VOCs减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要在现有厂区内进行建设，施工期影响主要为生产设备设施的安装，施工期较短，施工期影响不再考虑。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 项目运营期废气主要包括：裁剪、印刷工序产生非甲烷总烃。 （1）裁剪工序废气 本项目裁剪机采用热切工艺，设备运行时切刀温度170~180℃，在裁剪过程中，聚乙烯、聚丙烯中单体和低聚物会挥发，以非甲烷总烃计。参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中一般塑料原料生产过程中在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t塑料原料，本项目塑料原料用量为811.05t/a，裁剪工序因受热融化的基布和吊带重量约为塑料原料用量的4%（参照《洛阳文鸿实业有限公司年产30万条集装袋项目》报批版）计算，则受热熔化量为32.44t/a，非甲烷总烃产生量为0.012t/a。 （2）印刷工序废气 本项目印刷工序采用的是凹版常温印刷，自然干燥，无需烘干。印刷过程中，由于印刷机发热（温度一般为40~50℃）会使油墨和润版液中的有机废气挥发到大气中，按油墨中的有机溶剂（30%）、润版液中有机溶剂（45%）全部挥发计。油墨用量为0.54t/a，润版液用量为0.04t/a，则印刷过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.18t/a。 本项目裁剪、印刷工序在车间内二次密闭，并通过抽风装置使密闭间处于微负压状态，调墨及墨辊、凹版清洗工序在密闭间内进行，仅收集处理，不再计算。根据印刷机辊子覆盖面积，在印刷机、裁剪机上方设置密闭型集气罩（收集面积约5m2，集气效率90%），产生的有机废气经收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置（处理效率80%，其中UV光氧催化装置去除效率20%，活性炭吸附装置去除效率75%）处理后由一根15m排气筒排放，引风机风量为8000m3/h，裁剪机年运行时间为1000h，印刷机年运行时间为500h。 （3）废气源强核算 根据以上分析，本项目废气源强核算结果如下。 表31 废气源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物的产生; 治理措施; 污染物的排放; 排放时间/h. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气排放量（m3/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 裁剪、印刷工序; 裁剪机、印刷机; 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 产污系数法; 8000; 21.6; 0.1728; UV+活性炭+15m排气筒; 80%; 物料衡算法; 8000; 4.32; 0.0346; 1000. 生产 车间; /; /; 0.0022; /; /; /; /; 0.0022; 8760. 表32 治理措施可行性分析表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 治理措施; 是否为可行技术及依据. 工艺; 处理能力; 收集效率; 去除率. 裁剪、印刷工序; 排气筒DA002; 非甲烷总烃; UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒; 8000m3/h; 90%; 80%; 是，依据《排污许可申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）. 由上表可知，本项目采取的治理措施为可行技术，裁剪、印刷工序废气有组织排放浓度为4.32mg/m3，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41 1956-2020）。 （4）废气排放口基本情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020），本项目废气排放口为一般排放口。 表33 项目废气一般排放口基本情况表 编号; 排放口名称; 污染物; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度m; 出口内径m; 温度℃; 流速. DA002; 印刷废气排放口; 非甲烷总烃; 112.672219; 34.745101; 15; 0.4; 20; 17.68. （5）废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划见下表。 表34 项目有组织废气监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA002; 非甲烷总烃; 次/年; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41 1956-2020）. 表35 项目无组织废气监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 非甲烷总烃; 次/年; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41 1956-2020），《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2要求。. 厂区内; 次/年. 综上所述，项目区域环境非甲烷总烃达标，具有一定的环境容量。项目周边500m范围内环境保护目标为西北318m处的寨后村居民点，本项目废气治理措施为可行技术，有机废气经处理后可达标排放，对周围环境影响很小。 2、地表水环境影响和保护措施 本项目无生产废水，不新增劳动定员，不新增废水排放，现有工程生活污水经化粪池处理后经密闭集水池收集，定期清掏肥田，处理措施可行，对周围水环境影响不大。 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 本项目噪声主要是设备运行过程产生的噪声，主要设备有注塑机、印刷机等。根据类比调查可知，车间内噪声源强在80-90dB(A)之间。设备在运行过程采取基础减振、建筑隔声、以及车间内距离衰减之后噪声情况见下表。 表36 噪声污染源源强核算结果及参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型（频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 噪声叠加值dB（A）; 排放时间/h. 核算方法; 噪声值dB（A）; 工艺; 降噪效果dB（A）; 核算方法; 噪声值dB（A）. 生产过程; 生产车间; 裁剪机; 频发; 类比法; 80; 减震、降噪、隔声; 20; 类比法; 60; 66.2; 2400. 印刷机; 85; 20; 65. （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ 2.4-2009)，本项目车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测公式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当 r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0） 式中：L (r0) —距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m处。 作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离 r＜a/π时，几何发散衰减 Adiv≈0；当 a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当 r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。 本项目夜间不生产，白天1班制工作，面声源衰减到南厂界的预测结果见下表。 表37 面声源在厂界及敏感点处的预测值 单位：dB(A) 预测点位; 预测点位与噪声面源的距离/m; 昼间噪声贡献值/dB(A); 背景值/dB(A); 预测值/dB(A); 标准值/dB(A). 南厂界; 23; 39; 54.2; 54.3; 70. 根据噪声预测分析，本项目噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，经过几何发散衰减和距离衰减，南厂界昼间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求，且项目周围50m范围内无环境敏感目标，对周围环境影响很小。 为了最大程度地减少噪声影响，本项目在设备采购阶段，选用低噪声设备，并安装减震基础。运营期加强设备维护使之处于良好的运转状态，避免因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3）监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819—2017) ，本项目噪声监测计划如下表。 表38 噪声监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 南厂界; Leq; 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准. 4、固体废物环境影响和保护措施 本项目固体废物主要为废边角料等一般固废及废油墨桶等包装桶、废活性炭等危险废物。 （1）一般废物 在裁剪和印刷过程中，会产生少量废边角料，根据企业提供资料，约0.01t/a，袋装收集于一般固废暂存区，定期外售。 （2）危险废物 废包装桶：印刷工序油墨、润版液、油墨清洗剂使用后会产生残留有有机物的包装桶，根据企业提供数据，约0.036t/a；该部分固体废物属于“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类危险废物。废油墨桶等包装桶收集暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 废油墨抹布：印刷机墨辊及凹版需要定期用抹布擦拭清理，废油墨抹布产生量约为0.002t/a，为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废弃的油墨抹布属于“HW49其他废物”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，将其收集到危险废物收集桶（带盖）后，于危险废物暂存间暂存，并定期委托有资质的单位处理。 废活性炭：本项目生产过程中“UV光氧+活性炭吸附装置”定期更换活性炭会产生部分废活性炭，属危险废物。项目被吸附的非甲烷总烃量为0.1037t/a。根据《简明通风设计手册》中介绍，活性炭的有效吸附量qe=240g/kg活性炭，活性炭吸附量达到80%即更换，则废活性炭产生量约为0.644t/a。定期交由有资质单位进行拉运处置，以保证“UV光氧+活性炭吸附装置”的正常运行。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于“HW49其他废物”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类危险废物，本项目废活性炭暂存于危废暂存间内，定期由资质单位进行无害化处置。 废UV灯管：本项目UV光氧催化装置内装有16根UV灯管，UV灯管使用寿命为8000-10000h，灯管损坏具有随机性，平均每5年要全部更换一次，产生量为16根，废UV灯管属于HW29类危险废物，危险废物代码为：900-023-29，暂存于危废暂存间。 表39 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物 名称; 固废 属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 裁剪、印刷工序; 裁剪机、 印刷机; 废边角料; 一般工业固体废物; 经验法; 0.01; 委托利用; 0.01; 外售综合利用. 印刷工序; 印刷机; 废包装桶; 危险废物; 物料衡算法; 0.036; 委托处置; 0.036; 暂存于危废间内，定期委托有资质单位处置. 废油墨抹布; 经验法; 0.002; 0.002. 废气治理过程; 活性炭吸附箱; 废活性炭; 物料衡算法; 0.644; 0.644. UV光氧催化; 废UV灯管; 物料衡算法; 16根/5a; 16根/5a. （3）危险废物暂存间依托可行性 本项目依托现有危险废物暂存间（5m2），位于圆织车间北部，危废间内的危废区周边设置0.5m高围堰及警示标志、地面经防渗漏处理，采用专用容器存放，并按规定设立危险废物标志，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。采取以上措施后本项目危废间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，污染防治措施可行。 本项目采用蜂窝活性炭（0.45kg/块，装填量300块），废活性炭3个月更换1次，161kg/次，贮存周期半年，占地面积1m2；废油墨桶、润版液桶、清洗剂桶规格为Φ0.35×0.5m、Φ0.35×0.6m、Φ0.25×0.5m，单个占地面积约为0.14m2，半年转移1次，每次18个，堆叠放入围堰内，需要空间为0.28m2，废油墨抹布、UV灯管收集桶占地面积0.28m2，改建工程危废需占地1.56m2。本项目危废间面积约为5m2，现有工程占用2m2，尚有空余面积3m2，可满足需求。 本项目危险废物贮存场所基本情况如下： # 表39 危险废物贮存基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.036; 印刷机; 固体; 树脂; 挥发性有机物; 1月; T、I; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 2; 废油墨抹布; HW49; 900-041-49; 0.002; 固体; 矿物油; 3月; T、I. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.644; 活性炭吸附装置; 固体; 碳; 3月; T、I. 4; UV灯管; HW29; 900-023-29; 16根/5a; UV光氧催化; 固体; 石英; 汞; 5年; T. （4）一般工业固体废物贮存场 一般工业固体废物贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的规定。 本项目采取以上措施后固体废物均得到合理有效的处置，对环境的影响较小。 5、地下水环境影响和保护措施 本项目可能对地下水造成污染的部位主要为危废暂存间和化粪池。本项目厂区设置有危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工；危废暂存间做到三防（即防渗漏，防雨淋，防流失）。项目化粪池采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求。 采取措施可行，本项目对地下水的影响很小。 6、土壤环境影响和保护措施 本项目危废暂存间设置有围堰，并采取防腐防渗措施，不会对周边土壤环境造成影响；项目可能导致的土壤污染途径为大气沉降，裁剪、印刷工序在车间内二次密闭，废气经密闭式集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，可达标排放，大气沉降对土壤环境影响很小。 7、环保投资 本项目总投资18万元，环保投资共计约5.1万元，占总投资比例28.3%，具体环保投资估算见下表 表41 项目工程环保投资估算一览表 项目; 环保建设规模; 污染因子; 投资额（万元）; 备注. 噪声治理; 密闭、隔声; 噪声; 0.1; 新建. 废气治理; 裁剪、印刷工序二次密闭，设置UV+活性炭处理装置1套; 非甲烷总烃; 5; 新建. 废水治理; 化粪池（5m3）+集水池（10m3）; COD、氨氮; /; 依托现有. 固废; 垃圾桶; 生活垃圾; /; 依托现有. 危废暂存间（5m2）; 危险固废; /; 依托现有. 一般固废暂存区; 一般固废; /; 依托现有. 合计; 5.1. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷废气排放口DA002 | 非甲烷总烃 | 裁剪、印刷工序在车间内二次密闭，印刷机、裁剪机上方设置密闭型集气罩，废气收集后经UV+活性炭吸附装置处理，后经15m排气筒排放 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41 1956-2020） |
|  | 生产车间 |  | / | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41 1956-2020），《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2要求。 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减、二次密闭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料收集于一般固废暂存区，定期外售综合利用，废油墨桶等包装桶、废油墨抹布、废活性炭、废UV灯管暂存于危废间，定期委托有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化，防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质。项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于三年。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 综上所述，本项目符合“三线一单”，符合国家产业政策，选址基本可行，只要本项目能严格遵守“三同时”制度，切实落实废气、噪声和固体废物污染治理措施，建立完善的环境管理制度，确保各项污染物均能达标排放，投产后对本地区的环境影响较小。因此，从环保的角度上分析本项目的建设是可行的。 2、评价建议 （1）积极配合当地环境保护管理部门的监督和管理，遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求。 （2）建议严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 （3）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （4）建议加强清洁生产管理，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染； （5）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 （6）加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源，创建“环保模范企业”和“环境友好型企业”。做好车间防护措施和工人劳动保护，减轻对工人影响。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.086t/a | 0.1943t/a |  | 0.0538t/a |  | 0.1398t/a | +0.0538t/a |
|  | 颗粒物 | 0.19t/a | 0.4131t/a |  | / |  | 0.19t/a | / |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 7.5t/a |  | / |  | 4.5t/a | / |
|  | 拉丝浮渣 | 0.01t/a | 0.01t/a |  | / |  | 0.01t/a | / |
|  | 废边角料 | 0.81t/a | 1.5t/a |  | 0.01t/a |  | 0.82t/a | +0.01t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / |  | 0.036t/a |  | 0.036t/a | +0.036t/a |
|  | 废油墨抹布 | / | / |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 废润滑油 | 0.01t/a | 0.01t/a |  | / |  | 0.01t/a | / |
|  | 废活性炭 | 1.32t/a | 1.32t/a |  | 0.644t/a |  | 1.964t/a | +0.644t/a |
|  | 废UV灯管 | 16根/5a | / |  | 16根/5a |  | 32根/5a | +32根/5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①