- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳紫微宫食品科技有限公司年产150吨冲调谷物制品及50吨膨化食品、10吨固体饮料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-410381-04-01-534229 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马琦 | 联系方式 | 15537991190 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区）洛阳 市 偃师市县（区）洛阳市健稷农业科技产业园168号 |  |  |
| 地理坐标 | （112度46分25.1秒， 34度36分6.55秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1439其他方便食品制造、C1419饼干及其他烘焙食品制造、C1525固体饮料制造 | 建设项目 行业类别 | 21、方便食品制造143； 26、饮料制造152 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2103-410381-04-01-534229 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 30 | 施工工期 | 2021.6~2021.8 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1、项目与《河南省“三线一单”生态环境准入清单》（征求意见稿）符合性分析 根据《河南省“三线一单”生态环境准入清单》（征求意见稿），对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《河南省“三线一单”生态环境准入清单》（征求意见稿）符合性分析 洛阳市生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 偃师市重点管控单元（ZH41038120004）; 空间布局约束; 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。 2、府店镇区域引导高端耐火材料、新型绿色建材等行业入园入区发展、整合提升绿色矿山产业。 3、大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。 4、缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 本项目为新建项目，属于食品制造及饮料制造业，位于偃师市缑氏镇洛阳市健稷农业科技产业园168号。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3生活垃圾发电厂要提高运营管理效率， 严格控制各项污染物排放， 安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 本项目为新建项目，不属于禁止行业，项目位于偃师市缑氏镇洛阳市健稷农业科技产业园168号。.; 符合. ### 2、 项目与生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），对照洛阳市生态保护红线分布图，偃师市涉及生态红线类型为伊河水源涵养生态保护红线区，生态保护红线区位置为洛阳市栾川县、嵩县、伊川县、宜阳县、洛龙区、汝阳县、偃师市，郑州市登封市境内伊河及其主要支流的汇水区：主要包括栾川县九鼎沟水库、大南沟水库、龙潭沟水库、石笼沟水库，嵩县陆浑水库，嵩县伊河玉泉山水厂地下水井群、嵩县伊河二水厂地下水井群等饮用水水源保护区和生态公益林，总面积为1737.35平方公里，占国土面积比例为1.05%。生态功能区划分方案和主要管理要求见下表。 - 偃师市生态功能区划方案表 生态功能区划分名称; 范围; 分类管控; 管理要求. 伊河水源涵养生态保护红线区; 洛阳市栾川县、嵩县、伊川县、宜阳县、洛龙区、汝阳县、偃师市，郑州市登封市境内伊河及其主要支流的汇水区：主要包括栾川县九鼎沟水库、大南沟水库、龙潭沟水库、石笼沟水库，嵩县陆浑水库，嵩县伊河玉泉山水厂地下水井群、嵩县伊河二水厂地下水井群等饮用水水源保护区和生态公益林; 二类管控区; 二类管控区是限建区，禁止对主导生态功能产生破坏的开发建设活动。 二类管控区内，实行负面清单管理制度，根据红线区主导生态功能维护需求，制定禁止性和限制性开发建设活动清单，确保二类管控区保护性质不转换、生态功能不降低、空间范围不减少。. 根据调查，本项目所在洛阳市健稷农业科技产业园不在生态保护红线区范围内，项目生产废水经气浮池处理后排入新建化粪池，生活污水排入新建化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。因此项目不会对区域生态保护红线造成影响，符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 根据中共洛阳市委、洛阳市人民政府印发的《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（洛发[2018]23号），到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量明显改善，环境风险得到有效管控，全市生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽洛阳目标基本实现打下坚实基础。 - 洛阳市环境质量底线一览表 大气环境质量. 项目; 监测点; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）; SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; CO （mg/m3）; O3 （μg/m3）. 2019 年 （现状）; 洛阳市; 107; 62; 10; 40; 1.5; 188. 标准; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 达标情况; 超标; 超标; 达标; 达标; 达标; 超标. 2020 年 目标; 全市PM2.5(细颗粒物)年均浓度达到54微克/立方米以下，PM10 (可吸入颗粒物)年均浓度达到95微克/立方米以下，城市区优良天数达到260天以上。. 备注：PM10、PM2.5、SO2、NO2 均为年平均质量浓度，CO 为 24 小时平均第 95百分位数，O3 为日最大 8小时平均第 90 百分位数。. 地表水环境质量. 2019 年 （现状）; 根据2019年的常规监测数据，高崖寨断面现状水质中COD、氨氮浓度达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类，白马寺断面现状水质中COD、氨氮浓度达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准。. 2020 年 目标; 高崖寨断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类，白马寺断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准。. 地下水质量. 2019 年 （现状）; 结合区域周边地下水源地的监测数据，地下水各项监测因子无明显变化趋势，基本维持不变，且均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅲ类标准要求，地下水环境质量良好。. 2020 年 目标; 地下水质量考核点位水质级别保持稳定，满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅲ类。. 土壤环境. 2020 年 目标; 全市受污染耕地安全利用率达到100%；污染地块安全利用率力争达到100%；重点行业重点重金属排放量较2013年下降12%。. 本项目附近地表水能够满足相应的标准要求，但所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，洛阳市环境空气有明显好转，我市城市区PM2.5年均浓度为每立方米51微克，PM10年均浓度为每立方米86微克，均较2019年年均浓度降低；2020年重度及以上污染天数为7天，较2015年下降68.2%；2020年优良天数为244天，较2015年增加33天。本项目为食品制造项目，烘烤过程中产生的废气采用静电油烟处理器进行处理，对周围环境影响很小；项目生产废水经气浮池处理后排入园区新建化粪池，生活污水排入园区新建化粪池处理后定期清掏肥田，厂区废水均能得到合理处理。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源能源利用上限 - 资源能源利用上限一览表 项目类别; 资源、能源利用上限. 资源利用; 土地资源; 按照偃师市城市总体规划，至规划期末，城市建设用地总面积48.4km2。. 本项目位于偃师市缑氏镇洛阳市健稷农业科技产业园168号，不新增占地，项目用地为工业用地，符合规划需求。本项目符合资源能源利用上限管控要求。 3、产业政策相符性分析 本项目冲调谷物制品属于C1439其他方便食品制造，膨化食品属于C1419饼干及其他烘焙食品制造，固体饮料属于C1525固体饮料制造。项目租赁洛阳市健稷农业科技产业园闲置车间，建设年产150吨冲调谷物制品、50吨膨化食品及10吨固体饮料生产线，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许建设项目，同时项目已取得偃师市发展和改革委员会备案证明，项目代码为2103-410381-04-01-534229（项目备案见附件二），符合目前国家产业政策要求。 4、项目与洛阳市相关污染防治政策符合性分析 （1）环大气〔2019〕56号 根据《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气〔2019〕56号），本项目与之相符性分析如下： - 本项目与环大气〔2019〕56号文相符性分析一览表 文件要求; 本项目特点; 相符性. 1.严格新建项目准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）; 本项目位于偃师市缑氏镇洛阳市健稷农业科技产业园168号，不属于重点区域不属于禁止行业，本项目烘烤工序采用的烤炉加热方式为电加热，产生的油烟经过静电油烟处理器处理达标后经15m排气筒排放。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的相关要求。 （2）洛环攻坚〔2020〕2号 根据《关于印发洛阳市2020大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号），本项目与之相符性分析如下： - 项目与洛环攻坚〔2020〕2号相符性一览表 文件要求; 本项目特点; 相符性. 1.严格新建项目准入。全市原则上禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入县（市）产业集聚区并配套建设高效环保治理设施。对2019年大气污染防治考核不合格的县（市、区）涉气项目实行差异化环评审批政策；现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目为食品制造业，位于偃师市缑氏镇洛阳市健稷农业科技产业园168号，不属于禁止行业，符合要求；; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《关于印发洛阳市2020大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）的相关要求。 （3）洛环攻坚办〔2020〕14号 根据《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号），本项目与之相符性分析如下： - 项目与洛环攻坚办〔2020〕14号文相符性分析表 名称; 文件要求（摘录）; 本项目特点; 相符性. 1.工艺和工业堆场无组织排放治理。; 所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中放扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目生产车间全封闭，生产车间全部硬化，原料和成品均无露天堆放; 相符. 2、严格源头管控。; 全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目为食品制造业项目，位于偃师市缑氏镇洛阳市健稷农业科技产业园168号，园区周围为农田，无高大建筑物，环境承载力强，大气扩散条件良好，产生的油烟经过静电油烟处理器治理措施。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）的相关要求。 综上所述，本项目建设符合河南省及洛阳市相关文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着人们生活水平不断提高，膳食理念不断增强，对食品的要求已不仅满足于饱腹和感官享受，而是更加注重食品的应用补充、发育促进、疾病预防和辅助医疗等功能特性。燕麦片作为营养丰富的谷物食品，营养成分全面均衡，已成为最重要的早餐食品之一，在早餐市场的消费需求逐渐提升。为了满足日益增长的市场需求，洛阳紫微宫食品科技有限公司拟投资100万元，租用洛阳市健稷农业科技产业园内闲置厂房，建设年产150吨冲调谷物制品及50吨膨化食品、10吨固体饮料项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），该项目膨化食品未做规定，不纳入建设项目环境影响评价管理，固体饮料属于“十二、酒、饮料制造业-15、饮料制造”类别，不含有发酵工艺、原汁生产，不需要编制环评报告，冲调谷物制品属于“十一、食品制造业-21、方便食品制造”类别，不属于单独分装，需编制环境影响评价报告表。根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号）第四条，建设内容涉及名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定，故本项目需编制环境影响评价报告表。 受洛阳紫微宫食品科技有限公司委托，我公司立即组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点(保护目标)的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据建设项目环境影响评价技术要点的相关要求，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批（委托书见附件1）。 2、工程内容及规模 本项目为新建项目，位于洛阳市健稷农业科技产业园168号，租用现有车间进行建设，总使用面积4403m2，本项目一层为仓库，二层为生产车间和办公室，生产区位于车间中部，办公室位于车间东侧，厂区内不设食宿。具体工程内容见下表。 - 建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 一层面积2126m2，二层面积2277 m2; 生产车间一层为仓库，二层为生产车间和办公室，生产区位于车间中部，办公室位于车间东侧；. 公用 工程; 给水工程; 由园区自备井供给; 依托现有. 排水工程; 生活污水排入园区化粪池；生产废水经气浮池处理后排入化粪池; 化粪池、气浮池均为本项目新建. 供电工程; 缑氏镇电网; /. 供暖工程; 空调供暖; 厂区安装空调供暖. 环保 工程; 废气; 原料粉碎、筛分、混合环节产生的颗粒物通过集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放，64盘、32盘烤炉及隧道式烤炉产生的油烟经静电油烟处理器处理后通过15m排气筒排放; 新建. 废水; 生活污水排入新建化粪池处理; 新建. 生产废水经气浮池处理后排入新建化粪池; 新建气浮池、化粪池. 固废; 生活垃圾; 建设一般固废暂存间. 废包装材料. 挑拣废物. 净水机滤料. 除尘器收集颗粒物. 噪声; 基础减震、建筑隔声等措施; /. 3、产品方案 项目产品方案详见下表。 - 本项目产品方案一览表 名称; 年产量; 规格型号. 水果燕麦片; 10万袋/a; 500g/袋. 酸奶水果燕麦片; 20万袋/a; 500g/袋. 膨化谷物圈; 15万盒/a; 350g/袋. 白凉粉固体饮料; 10万袋/a; 100g/袋. 4、原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 - 主要原辅材料耗量一览表 名称; 年耗量; 备注. 1、冲调谷物. 燕麦片; 150t; 外购，汽运进厂. 水果干; 5 t; 外购，汽运进厂. 酸奶块; 5 t; 外购，汽运进厂. 食用油; 5 t; 外购，汽运进厂. 糖; 5 t; 外购，汽运进厂. 2、膨化食品. 玉米片; 20 t; 外购，汽运进厂. 五谷粉; 30 t; 外购，汽运进厂. 调味料; 5 t; 外购，汽运进厂. 3、固体饮料. 食用葡萄糖; 9.5 t; 外购，汽运进厂. 淀粉; 0.3 t; 外购，汽运进厂. 卡拉胶; 0.2 t; 外购，汽运进厂. 氯化钾; 0.05 t; 外购，汽运进厂. 4、其他. 包装材料; 60万个; 外购，汽运进厂. 酒精; 0.05 t; 75%，设备消毒. 二氧化氯消毒剂; 0.005 t; 车间地面消毒. 墨盒; 10个; 字符喷码机喷码. 乙醇（酒精）：有机化合物，分子式C2H6O，分子量为46.07。在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸汽能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂，在国防化工、医疗卫生、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。 二氧化氯消毒剂（ClO2）：分子量为67.46。白色粉末，极易溶于水，是国际上公认的高效消毒灭菌剂，它可以杀灭一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。它还具有除藻、剥泥、防腐、抗霉、保鲜、除臭、氯化及漂白色等多方面的功能，用途十分广泛。 卡拉胶：又称鹿角菜胶、角叉菜胶、爱尔兰苔菜胶，是一种从海洋红藻中提取的多糖的统称，是多种物质的混合物。不溶于冷水，但可溶胀成胶块状，不溶于有机溶剂，易溶于热水成半透明的胶体溶液在70℃以上热水中溶解速度提高；卡拉胶具有可溶性膳食纤维的基本特性，在体内降解后的卡拉胶能与血纤维蛋白形成可溶性的络合物。可被大肠细菌酵解成CO2、H2、沼气及甲酸、乙酸、丙酸等短链脂肪酸，成为益生菌的能量源。在食品工业中通常将其用作增稠剂、胶凝剂、悬浮剂、乳化剂和稳定剂等。 氯化钾（KCL）：无色细长菱形或立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，外观如同食盐，无臭、味咸。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。可用作食盐代用品应用于农产、水产、畜产、发酵、调味、罐头、方便食品等，制作低钠产品，以降低钠含量过高对机体的不良影响；也用于强化钾（供人体电解质用），配制运动员饮料等。 本项目主要能源消耗见下表。 - 主要能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 水; t/a; 600; 园区自备井. 2; 电; 万kW·h/a; 3; 缑氏镇电网. 5、主要生产设备 本项目的主要生产设备见下表。 - 主要生产设备一览表 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1.冲调谷物产品所用设备. 电加热隧道炉; 定制; 1台; 与膨化食品共用. 64盘烤箱; OM-64型; 1台; 小批量使用. 32盘烤箱; /; 1台; 小批量使用. 旋振筛; 84; -600-2S 2个; /. 切菜机; DQC型; 1台; 切水果干. 切菜机; 定制; 2台; 切水果干. 万杰和面机; HMJ50A; 3台; 搅拌燕麦片. 德威搅拌机; BW20G; 4台; 拌麦片料液. 涡轮粉碎机; SWFJ-300; 1台; 冲调粉粉碎用. 不锈钢操作台; 定制; 1个; /. 不锈钢搅拌机; 定制; 2台; 搅拌湿燕麦片. 电加热桶; 50#; 2个; 加热油、糖用. 空调柜机; KFR-120LW; 1台; /. 2.膨化食品所用设备. 电加热隧道炉; 定制; 1台; 与冲调谷物产品共用. 挤压式膨化线; /; 1台; /. 不锈钢搅拌机; 定; 1台; /. 不锈钢操作台; 定制; 1个; /. 3.固体饮料所用设备. 不锈钢搅拌机; 定制; 1台; /. 水冷粉碎机; MF-304W; 1台; /. 不锈钢操作台; 定制; 1个; /. 粉剂自动包装机; DXDK300; 1个; /. 4.通用设备. 液压升降台; 1000KG型; 1台; /. 不锈钢操作台; 定制; 1个; /. 定量分装机; F1000E; 3台; /. 电磁感应封口机; LGYF-2000BF-1; 1台; /. 铝箔封口机; XFY_2100; 1台; /. 电动封罐机; YZT180; 1台; /. 封罐机; GT-4A3型; 2台; /. 封罐机; GT4B3型; 1台; /. 封口机; -900N 1台; /. 封口机; FRD-1000C; 2台; /. 颗粒包装机; 定制; 2台; /. 袋装包装机; 定制; 1台; /. 微电脑自动包装机; QY-320-6T; 1台; /. 输送机; TB-S02; 1台; /. 热收缩包装机; BS-A50; 1台; /. 螺旋包装机; /; 1台; /. 激光喷码机; DANAF1030; 1台; /. 字符喷码机; 2000型; 1台; /. 真空包装机; /; 1台; /. 连续自动封口机; FRD-1200C; 1个; /. 净水器; 100G-800G; 1台; /. 紫外消毒灯; /; /; 车间消毒. 稳压器; TM-1500VA; 1个; /. 飞立臭氧消毒机; FL-803A; 1个; 内包消毒间. 除湿机; DCS1382E; 1台; /. 除湿机; DF6.8D; 1台; /. 除湿机; LBJCSJ-C608; 1台; /. 油烟净化器; 定制; 1台; /. 空压机; TJ-1200X3; 1台; /. 空压机; LD-600X2; 1台; /. 空压机; LD-1200X2; 1台; /. 单相稳压器; /; 1台; /. 5、质检设备. 显微镜; XSP-3CA; 1台; /. 电子天平; JCS-W型; 2个. 分析天平; FA1004型; 1个; /. 水分测定仪; XY-105MW; 1台; /. 恒温培养箱; 500型; 1个; /. 电热鼓风干燥箱; 101型; 1个; /. 电热恒温培养箱; 360型; 1个; /. 通风厨; 定制; 1个; /. 万用电炉; 单联型; 2个; /. 高压灭菌锅; XFS-280A; 1个; 消毒. 油烟净化器; 定制; 1台; /. 冰柜; BD/BC-303GA; 1台; /. 6、其他辅助设备. 开水器; TL-3型; 1台; /. 格兰仕烤箱; KWS1530X-H75; 1个; /. 冰箱90L; BC-90TC; 1个; /. 空调挂; KFR-35GW; 6台; /. 饮水机; WB; 5-89 1个; /. 碎纸机; /; 1个; /. 空调挂机; KFR-35GW; 1台; /. 不锈钢电热开水桶; 定制; 1个; /. 高压清洗机; 2208型; 1个; /. 空调柜机; KFR-72LW; 2台; /. 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》及工信部《高耗能落后机电设备（产品淘汰目录）》（第一、二、三、四批），无限制类和淘汰类设备。 6、给、排水 厂区内供水由园区自备井供给，生活污水排入化粪池处理，生产废水经气浮池处理后排入化粪池。 本项目冲调谷物制品生产过程中需要加入少量纯水，采用净水机制备，净水设备工艺流程图 图1 纯水制备工艺流程图 本项目生产废水主要为净水机制备废水、车间和设备冲洗废水，经气浮池处理后排入化粪池，生活污水主要为职工生活产生的生活废水，经化粪池处理后，定期清掏肥田。本项目水平衡图详见下图。 图2 项目水平衡图 单位t/d 7、劳动定员与工作制度 厂区劳动定员30人，生产实行1班制，每班8小时，年工作260天。 8、总投资 本项目总投资100万元，全部由企业自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、冲调谷物（水果燕麦片和酸奶水果燕麦片）生产工艺流程图 图3 冲调谷物生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）本项目冲调谷物制品主要为水果燕麦片和酸奶水果燕麦片。主要原料为燕麦片和水果干，原料中可能含有包装碎屑和坏果，需要进行预处理，在挑拣平台上进行人工挑拣； （2）筛分：经过挑拣后的燕麦片通过旋振筛进行筛分，去除麦片中的粉末； （3）搅拌：经过筛分后的燕麦片加入油、糖、水进行搅拌，含水率为20%； （4）烘烤：经过充分搅拌后的原料进入隧道烤炉进行烘烤（电加热），烤炉温度为110-120℃，时间25-30min，燕麦片含水率为2%~4%； （5）混合：烘烤完成后的半成品经冷却后加入水果干、酸奶块进行混合； （6）定量包装：对产品进行包装； （7）成品检查、入库：对成品进行检查，对成品进行检查，主要检查是否有空袋、包装袋破损或装填重量误差。对包装袋破损或重量误差大的产品为不合格产品，经过拆包后返回包装线再进行包装。 2、膨化食品生产工艺流程图 图4 膨化食品生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）本项目膨化食品原料主要为玉米片，原料中可能含有包装碎屑，需要进行预处理，在挑拣平台上进行挑拣后通过粉碎机粉碎，制成玉米粉，加入五谷粉进行混合； （2）膨化：经混料后的原料进入挤压式膨化线内进行膨化； 膨化原理：原料进入设备后利用螺杆对物料强制输送，通过压延效应、双螺杆互相揉捏和摩擦及加热产生的高温（140℃）、高压（4Mpa、电加热），使原料在挤压筒中被挤压、混合、杀菌和熟化等一系列连续处理，高温高压处理后的物料从压力室被挤压到大气压力下后，物料中的超沸点水分因瞬间的蒸发而产生巨大的膨胀力，原料中淀粉体积也瞬间膨胀。 （3）整形：根据订单需求安装不同的模具生产不同形状的产品； （4）烘焙：膨化之后的半成品水分含量为15%~16%，为了使产品口感更加酥脆，整形后的产品进入隧道式烤炉进行烘焙，使半成品中的水分含量降低为2%~3%； （5）调味：产品经冷却后加入调味料进行调味； （6）定量包装：对产品进行包装； （7）成品检查、入库：对成品进行检查，对成品进行检查，主要检查是否有空袋、包装袋破损或装填重量误差。对包装袋破损或重量误差大的产品为不合格产品，经过拆包后返回包装线再进行包装。 3、固体饮料生产工艺流程图 图5 固体饮料生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）脱包：外购原料先去掉外包装材料； （2）消毒：去除外包装材料的原辅材料经紫外线灯照射消毒30min以上，进行消毒； （3）配料：根据原辅材料的量按比例为94.5:3:2:0.5，食用葡萄糖增加产品甜度，淀粉增加粘稠度，加入卡拉胶增加粘稠度，氯化钾促进凝胶的形成； （4）混合：原料加入添加剂后进行充分混合即为成品； （5）定量包装：对产品进行包装； （6）成品检查、入库：对成品进行检查，对成品进行检查，主要检查是否有空袋、包装袋破损或装填重量误差。对包装袋破损或重量误差大的产品为不合格产品，经过拆包后返回包装线再进行包装。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，租用洛阳市健稷农业科技产业园内物流配送中心闲置仓库，洛阳市健稷农业科技产业园位于缑氏镇区西南部，紧邻207国道，由新三板上市企业“河南永丰面业股份有限公司”发起并筹备建设，于2016年10月完成了《洛阳市健稷农业科技有限公司物流配送中心项目环境现状评估报告》，本项目租赁园区配送中心闲置仓库，该物流配送中心仓库建成后无使用历史，不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 为了解建设项目所在地区域环境空气现状，本次评价引用洛阳市2019年洛阳市生态环境状况公报中的年均数据进行统计，具体数据及达标区判定见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 188; 160; 117.5; 不达标. 由上表可知，项目所在区域为SO2、NO2、CO对应的年平均值和第95百分位数浓度评价结果为满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5年平均值和O38h平均质量浓度百分位浓度评价结果为不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，综上项目所在区域为不达标区域。 为改善环境空气质量，洛阳市污染防治攻坚战领导小组印发了《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚【2020】2号）文，提出2020年城市区PM10、PM2.5年均浓度及优良天数完成省定目标，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上，其他县（市、区）完成年度空气质量改善目标，全面完成年度及三年攻坚目标任务。主要任务包括：（一）煤炭消费减量专项行动、（二）主城区燃煤机组基本“清零”专项行动、（三）产业结构调整专项行动、（四）交通运输结构调整专项行动、（五）“三散”污染治理专项行动、（六）工业污染深度治理专项行动、（七）挥发性有机物（VOCs）污染治理专项行动、（八）柴油货车治理专项行动、（九）油品质量监管专项行动、（十）面源污染治理专项行动等。在以上任务完成后，洛阳市环境空气质量将进一步改善。 2、地表水环境质量现状 项目区域主要的地表水为伊河，为了解伊河水质现状，本评价引用洛阳市环境监测站公开发布的2019年1-12月份洛阳市环境监测月报中伊洛河汇合处断面的年均监测数据，本次所选监测因子为COD、氨氮、总磷。监测结果见下表。 - 地表水监测及评价结果 单位：mg/L 监测断面; 项目; COD; 氨氮; 总磷. 伊洛河汇合处 （Ⅲ类标准）; 监测值（mg/L）; 19; 0.73; 0.11. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 评价标准（mg/L）; 20; 1.5; 0.3. 由上表可以看出，伊河断面各项监测因子监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准，区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了解区域环境噪声情况和项目厂界噪声排放情况，本项目委托河南识秒检测有限公司于2021年1月9日~1月10日对项目厂界周围声环境的监测数据，声环境监测结果见下表。 - 厂区厂界处声环境监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 2021.1.9; 2021.1.10; GB3096-2008; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 56; 47; 57; 46; 2类标准 昼间：60 夜间：50; 达标. 西厂界; 57; 47; 56; 46; 达标. 南厂界; 58; 48; 58; 47; 达标. 北厂界; 67; 52; 67; 53; 4a类标准 昼间：70 夜间：55; 达标. 根据监测报告，建设单位东、西、南厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求；北厂界处噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求，项目区域声环境质量良好。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，项目区域附近以人工种植植物为主，区域内无珍稀动物存在，附近无自然生态保护区，未发现国家保护的动植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市健稷农业科技产业园168号，周围50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表。 - 主要的环境保护目标 保护类别; 保护目标名称; 与项目方位、; 近距离（m） 经度; 纬度; 保护级别. 环境空气; 仁和医院; NNE，270; 112°46′17.351″; 34°36′14.458″; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 污染物排放控制标准一览表 执行标准名称及类别; 项目; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级; 颗粒物; 有组织排放浓度限值：120mg/m3 15m高排放速率3.5kg/h. 无组织排放浓度限值：1.0mg/m3. 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1064-2018）; 油烟; 1.5 mg/m3；油烟去除效率≥90%. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级; 臭气浓度（无量纲）; ≤20. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 4类; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单（环保部公告 2013年 第36号）. 《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中的类别代码和分类代码编制规则进行分类编码. |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及废气总量指标，生活污水经化粪池处理后定期清掏，生产废水经气浮池处理后排入化粪池处理，本项目废水不外排。因此本项目不再推荐总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁洛阳市健稷农业科技产业园内物流云仓南侧三分之一区域作为生产车间，施工期主要为设备安装，不进行土建施工，施工过程不使用大型机械，且项目施工期较短，故项目在施工期产生施工扬尘及噪声很少，施工期施工人员不在厂区食宿，生活污水依托现有化粪池。故本次评价不再进行施工期污染防治措施分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期废气主要为粉碎、筛分过程中以及混合时产生的颗粒物、烘烤过程中产生的油烟，食品加工异味。 - 污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物; 产生量; 产生浓度; 排放形式; 排放浓度; 排放量. 烘烤工序; 油烟; 0.1278 t/a; 18.26mg/m3; 有组织; 1.27mg/m3; 0.0089 t/a. 粉碎、筛分、混合; 颗粒物; 0.3657 t/a; 205.84mg/m3; 4.08mg/m3; 0.0073 t/a. 烘烤工序; 油烟; 0.0142 t/a; /; 无组织; /; 0.0142 t/a. 粉碎、筛分、混合; 颗粒物; 0.0192t/a; /; /; 0.0192t/a. - 治理措施一览表 排放形式; 产排污环节; 污染物种类; 治理设施; 收集效率; 处理效率; 是否可行. 有组织; 烘烤工序; 油烟; 集气管道+静电油烟处理器+15m排气筒; 90%; 93%; 是. 粉碎、筛分、混合; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 95%; 98%; 是. 无组织; 烘烤工序; 油烟; 车间通风; /; /; 是. 粉碎、筛分、混合; 颗粒物. 食品加工; 异味. - 废气排放口基本情况 排放口编号; 地理坐标; 高度; 出口内经; 温度; 排放标准; 监测要求. 经度; 纬度; 监测因子; 监测频次. DA001; 112°46′3.67″; 34°36′10.13″; 15m; 0.35m; 25℃; （GB16297-1996）表2标准（颗粒物：120 mg/m3）; 颗粒物; 1次/半年. DA002; 112°46′3.54″; 34°36′10.19″; 15m; 0.35m; 25℃; （DB41/1604-2018）表1标准（油烟：1.5 mg/m3）; 油烟; 1次/半年. - 无组织面源基本情况 面源 名称; 面源长度; 面源宽度; 监测因子; 排放标准; 监测频次. 生产车间; 90m; 25m; 颗粒物; （GB16297-1996）表2标准（颗粒物：1.0 mg/m3）; 厂界四周1次/半年. 臭气浓度; （GB14554-93）表1二级（臭气浓度：≤20 无量纲）. 1.1源强核算过程 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造业——方便食品、食品级饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），表3-1粉碎设备、膨化设备的污染控制项目为颗粒物；烹饪设备、油炸设备污染控制项目为油烟； （1）粉碎、筛分、混合搅拌过程中产生的颗粒物 本项目产生颗粒物工序主要为冲调谷物制品原料燕麦片筛分、膨化食品原料玉米片粉碎和原料混合。 ①筛分颗粒物 筛分燕麦片量为150t/a，本项目设置2台旋振筛，旋振筛年工作时间为250h。筛分过程中颗粒物产生系数参考《散逸性工业粉尘控制技术》（出版日期1989年）推荐的谷物过筛和清理排放系数，本次评价取值为2.5kg/t原料，则筛分颗粒物产生量为0.375t/a。 ②破碎颗粒物 粉碎玉米片量为20t/a，粉碎机年工作时间为250h，粉碎过程产污系数参考《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》中的“132 饲料加工行业产污系数及污染治理效率表”取0.043kg/t·产品，则玉米片粉碎过程颗粒物产生量为0.86kg/a。 ③混合搅拌颗粒物 冲调谷物制品混合搅拌量为150t/a，搅拌时间为750h，膨化食品混合搅拌量为50t/a，搅拌时间为500h，固体饮料混合搅拌量为10t/a，搅拌时间为100h，混合搅拌过程颗粒物产生量参考《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》中的“132 饲料加工行业产污系数及污染治理效率表”取0.043kg/t·产品，则混合搅拌过程颗粒物产生量为9.03kg/a。 由以上分析可知，本项目筛分、破碎和混合搅拌颗粒物总产生量为0.3849t/a。建设单位拟在旋振筛上方、粉碎机上方和搅拌机上方安装集气罩，收集工作时产生的颗粒物，通过管道进入一台脉冲袋式除尘器，经过处理达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。除尘器处理风量为7000m3/h，颗粒物收集效率按95%计，处理效率按98%计。 （2）烘烤过程中产生的油烟。 为了使冲调谷物制品口感更加酥脆，产品在搅拌过程中需加入食用油，产品在烘烤过程中经加热会产生油烟，本项目冲调谷物制品食用油用量为5t/a。根据实际订单情况，一般情况采用隧道炉进行烘烤，当订单量较小时，用64盘热风旋转炉及32盘烤箱进行烘烤，烘烤工序燕麦片年烘烤时间为700h。烘烤膨化食品年工作时间为1500h。 本项目在隧道炉出口上方、64盘热风旋转炉及32盘烤箱上方设置集气罩收集烘烤过程产生的油烟，收集效率按90%计算，废气经收集后进入一套静电油烟处理器（废气处理量为10000m3/h，油烟净化器对油烟的处理效率为93%），处理后的废气通过排气筒（DA002）排放。 烘烤工序产生的油烟产生量按食用油使用量的2.84%计算，则油烟产生量为0.142t/a，经过处理后油烟排放量为0.0089t/a，排放速率为0.0127kg/h，排放浓度为1.27mg/m3。 （3）食品加工异味 本项目产品在烘烤时会产生异味，本身不具毒性、常伴有香味，短期内会增加人的食欲，但长期的气味影响会使人产生不快感，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐。本项目产品只进行烘烤，气味较小、产生浓度较低，同时加强生产车间通风换气，厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值（臭气浓度≤20）。 燕麦片筛分工序、玉米片破碎工序和混合搅拌工序集气罩收集后颗粒物进入除尘器的最大速率为1.444kg/h，最大浓度为205.84mg/m3，经过除尘器处理后最大排放速率为0.029kg/h，最大排放浓度为4.08mg/m3，最大排放量为0.0073 t/a。烘烤工序产生的油烟进入静电油烟处理器的最大速率为0.1826kg/h，最大浓度为18.26mg/m3，，经静电油烟处理器处理后最大排放速率为0.0127kg/h，最大排放浓度为1.27mg/m3，最大排放排放量为0.0089t/a。 1.2环境影响分析 本项目所在区域为不达标区，环境保护目标为位于厂区东北方向270m的仁和医院；本项目筛分、破碎和混合搅拌颗粒物采用集气罩收集后通过管道进入一台脉冲袋式除尘器，经过处理达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，经过除尘器处理后最大排放速率为0.029kg/h。未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式逸散至车间外，无组织排放速率为0.009kg/h；烘烤工序产生的废气经收集后进入静电油烟处理器处理，处理后的废气通过1根15m排气筒（DA002）排放，排放速率为0.0127kg/h。 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造业——方便食品、食品级饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），附录B表B.1方便食品制造工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中粉碎设备、膨化设备可行技术为袋式除尘、旋风+袋式除尘；烹饪设备、油炸设备可行技术为静电油烟处理器、湿法油烟处理器（油烟滤清机、水浴式油烟处理器、旋流板塔油烟处理器、文氏管油烟处理器）。 本项目废气处理后均能实现达标排放，且项目所在地主导风向为东北风，周围500m范围内环境保护目标位于厂址东北侧，不在当地主导风向的下风向，故本项目对周围环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要是净水机制备废水、车间和设备冲洗废水、生活污水。生活污水排入化粪池处理，净水机制备废水、车间和设备冲洗废水经气浮池处理后排入化粪池。 2.1本项目用、排水量核算 - 废水污染物排放情况一览表 产污环节; 类别; 废水量; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 净水机制备废水; 生产废水; 7.5 m3/a（0.02m3/d）; COD; 40; 0.0003; 40; 0.0003. 车间和设备冲洗废水; 72.8m3/a（0.28m3/d）; COD; 946; 0.0689; 426; 0.0310. BOD5; 458; 0.0333; 275; 0.0200. 氨氮; 35; 0.0025; 34; 0.0025. SS; 500; 0.0364; 300; 0.0218. 动植物油; 30; 0.0022; 12; 0.0009. 职工生活; 生活污水; 249.6m3/a（0.96m3/d）; COD; 350; 0.0874; 280; 0.070. 氨氮; 30; 0.0075; 29.1; 0.0073. - 治理措施一览表 废水类别; 排放方式; 处理 设施; 处理 能力; 污染物种类; 处理效率; 排放去向; 排放 规律; 是否为 可行技术. 生产废水; 不外排; 气浮池+化粪池; 5m3/d; COD; 52%; 生产废水进入化粪池处理后，定期清掏肥田; /; 可行. BOD5; 40%. 氨氮; 3%. SS; 40%. 动植物油; 60%. 生活污水; 化粪池; 5m3/d; COD; 20%; 化粪池处理后，定期清掏肥田. 氨氮; 3%. （1）生产废水 根据《第一次全国污染源普查产排污量核算系数手册》中其他方便食品制造行业即食米糊产品生产废水产污系数以及企业实际排水情况，本项目废水污染物浓度为COD946mg/L、BOD5458mg/L、氨氮35mg/L、SS500mg/L、动植物油30mg/L。 ①净水机制备用水 本项目根据冲调谷物食品生产配比，本项目冲调谷物制品生产过程中需要加入少量纯水，添加量为30m3/a，经烤箱烘烤后蒸发或随产品带走，不排放。本项目设置一台净水机，制水效率为80%，则新鲜水用量为37.5 m3/a，制水过程中废水排放量为7.5 m3/a，排入化粪池处理。净水机制备废水中污染物主要为COD，主要污染物浓度为：COD40mg/L。 ②车间及设备冲洗废水 本项目生产车间面积为1800m2，每天拖洗一遍，拖布清洗用水量为0.5 m3/d（130 m3/a），拖洗用水加入二氧化氯对车间进行消毒，二氧化氯和水的配比为1:100。损耗水量约为用水量的60%，则车间冲洗废水产生量为0.2 m3/d（52m3/a）。 根据企业实际情况，生产设备用水进行冲洗后采用75%的酒精消毒，项目烤炉等设备采用湿抹布进行擦拭，每周清洗一次，需用水清洗的设备主要为托盘架、切菜机、和面机等，冲洗用水量为0.1 m3/d（26m3/a）。损耗水量约为用水量的20%，则设备冲洗废水产生量为0.08 m3/d（20.8m3/a）。车间及设备冲洗废水中污染物主要为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油，主要污染物浓度为：COD946mg/L、BOD5458mg/L、氨氮35mg/L、SS500mg/L、动植物油30mg/L。 故车间及设备冲洗过程中废水产生量为72.8m3/a（0.28 m3/d），该生产废水经气浮池处理后排入园区化粪池，定期清掏。 （2）生活污水 本项目劳动定员30人，根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2020）以及《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），用水定额以40L/d·人计，则项目生活用水量为40L/（人·d）×30人=1.2m3/d（312m3/a）。排污系数取0.8，则生活污水排放量为0.96m3/d（249.6m3/a）。生活污水中污染物主要为COD、氨氮，主要污染物浓度为：COD350mg/L、氨氮30mg/L。 故本项目营运期生活污水、生产废水排入化粪池处理的措施合理可行。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要为设备运行噪声，声压级在75~90（A）之间，所有生产设备均置于厂房内，并安装减振基础等降噪措施，项目新增噪声设备源强见下表。 - 噪声设备源强 单位：dB（A） 噪声源; 源强; 治理措施; 采取措施后源强; 持续时间. 膨化机; 90; 基础减震、厂房隔声; 70; 8h. 搅拌机; 85; 65. 包装机; 75; 55. 封罐机; 75; 55. 粉碎机; 75; 55. 3.2噪声环境影响分析 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 基准预测点噪声级叠加公式： 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 噪声源至某一预测点声级衰减计算方法 LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0) 式中：LA(r)、LA(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m； 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009中预测方法，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0）； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0）。其中面声源的b>a。 项目噪声设备位于生产车间，各噪声源经过厂房隔声、距离衰减后，项目只在白天运行，因此只预测昼间噪声值。对项目厂界和敏感点噪声预测结果见下表。 - 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界; 叠加声源; 距离（m）; 贡献值; 达标情况. 北厂界; 71.5; 150; 27.9; 达标. 西厂界; 6; 55.9; 达标. 南厂界; 140; 28.6; 达标. 东厂界; 6; 55.9; 达标. 由上表可以看出，经预测本项目在昼间运营时对东、西、南厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；对北厂界在昼间运营时对四周厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；故本项目运营期设备噪声对周围声环境影响较小。 3.3监测要求 - 本项目声环境质量监测要求 监测指标; 监测点位; 监测频次; 监测时间; 标准要求. 等效A声级; 东、南、西厂界; 1次/季度; 昼间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 北厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类. 4、固体废物 本项目固体废物主要为挑拣废物、废包装材料、净水机滤料、职工生活产生的生活垃圾。一般固废按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中的类别代码和分类代码编制规则进行分类编码。 （1）挑拣废物 本项目外购的燕麦片、玉米片在生产前需要进行挑拣，期间会产生固体废物，根据企业实际情况，挑拣工序产生的固体废物为0.5t/a，属于一般固体废物，类别代码为39，统一收集后定期外售。 （2）除尘器收尘颗粒物 根据除尘器收集效率及除尘效率核算，袋式除尘器收集的颗粒物量为0.3584t/a。属于一般固体废物，类别代码为66，统一收集后外售。 （3）废包装材料 本项目废包装材料主要为原辅材料的包装袋等，根据企业实际情况，废包装材料的产生量为0.5 t/a，属于一般固体废物，类别代码为07，统一收集后定期外售。 （4）净水机滤料 本项目净水采用反渗透净水机进行制备，滤料每2~3年更换一次，根据企业实际情况，产生量为0.01t/两年，属于一般固体废物，类别代码为99，收集后由厂家回收。 （5）生活垃圾 本项目建成后需劳动定员30人，年生产260天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•天）计，生活垃圾产生量为0.015t/d，合计3.9t/a，生活垃圾通过在厂区内设置垃圾桶集中收集，定期由环卫部门清运处置。 本项目固体废物产生量及处置措施见下表： - 本项目固体废物产生量及处置措施 固废名称; 产生环节; 固废性质; 产生量(t/a); 分类代码; 处理处置措施; 利用或处置量(t/a). 挑拣废物; 挑拣平台; 一般固体废物; 0.5; 143-009-39; 收集后外售; 0.5. 废包装材料; 包装过程; 一般固体废物; 0.5; 143-009-07; 收集后外售; 0.5. 除尘器收集颗粒物; 混合、粉碎、混合工序; 一般固体废物; 0.3584; 143-009-66; 收集后外售; 0.3584. 净水机滤料; 净水设备; 一般固体废物; 0.01/2年; 143-009-99; 厂家回收; 0.01/2年. 生活垃圾; 职工生活; 一般固体废物; 3.9; /; 定期由环卫部门清运处置; 3.9. 5、地下水、土壤 5.1污染源分析 本项目运营过程中产生生产废水经过气浮池处理后排入新建化粪池，职工生活污水排入新建化粪池处理后定期清掏肥田；粉碎、筛分、混合环节产生的颗粒物经袋式除尘器处理后，通过15m排气筒（DA001）达标排放；烘烤过程中产生的油烟通过集气管道收集后经静电油烟处理器处理后通过一根15m排气筒（DA002）达标排放；所在厂区路面及车间内部全部硬化，不存在裸露土地；一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单（环保部公告2013年第36号）要求建立，并采取防雨、防渗漏、防泄漏措施。 故本项目没有对地下水及土壤的污染途径，不会对地下水环境、土壤环境造成污染影响。 5.2防控措施 （1）严格按照国家相关规范要求，对原料库、成品库房进行密闭储存。生产车间密闭生产加工。 （2）根据生产单元及污染物排放单元。将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。本项目一般污染防治区包括原料库、生产车间。 一般污染防渗区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层的防渗性能。 （3）生活污水不得随意或直接排放，杜绝污水直接进入地下。生活污水的收集和输送尽量采用水泥管、PVC管道或混凝土铺设渠道。 综上，通过采取以上措施，项目运行过程中不会对周围地下水环境造成不良影响。 5.3跟踪监测要求 本项目废水、废气在采取相应的收集处置措施后均能实现达标排放，固废污染物按照相关标准要求贮存处置，厂区地面均已硬化，且固废暂存场所根据相关标准要求采取防渗措施，没有对地下水及土壤污染的污染途径，故不需要进行跟踪监测。 6、环保投资估算 本项目总投资100万元，其中环保投资为30万元，占总投资的30%。环保设施及投资估算见下表。 - 环保投资估算一览表 类型; 污染物; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 8.5. 油烟; 油烟净化器+活性炭处理装置+15m排气筒; 1套; 7.4. 食品加工异味; 加强车间通风; /; 2. 废水; 生活污水; 5m3化粪池; 新建; 3. 生产废水; 气浮池+化粪池; 新建; 5. 噪声; 高噪声设备; 基础减震、厂房隔声; /; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.1. 一般固废; 一般固废暂存间; 28 m2; 2. 合计; /; /; 30. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 烘烤工序废气DA002 | 油烟 | 静电油烟处理器+15m排气筒 | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1064-2018） |
|  | 粉碎、筛分、混合颗粒物DA001 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 生产车间 | 食品加工异味 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值（臭气浓度≤20） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 新建化粪池、定期清掏 | / |
|  | 生产废水 | COD、BOD、氨氮、SS、动植物油 | 气浮池+化粪池，定期清掏 |  |
| 声环境 | 粉碎机、膨化机、包装机 | 噪声 | 厂房隔声、减振基础 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（东、西、南厂界），和4类（北厂界）标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 挑拣废物、除尘器收集颗粒物、废包装材料收集后外售，净水机滤料由厂家回收，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间及厂区运输通道地面均进行水泥硬化，其他地面进行绿化；生活污水不得随意或直接排放，杜绝污水直接进入地下。生活污水的收集和输送尽量采用水泥管、PVC管道或混凝土铺设渠道。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 食品制造业》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质；排放口规范化设置，粘贴标识牌 |  |  |  |

- 六、结论

一、评价总结论 本项目符合国家产业政策，选址合理可行；项目营运期产生的废水、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，固体废物能实现综合利用和妥善处置，对外部环境影响较小。 因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 |  |  |  | 0.0089t/a |  | 0.0089t/a | +0.0089t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0073t/a |  | 0.0073t/a | +0.0073t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.073t/a |  | 0.073t/a | +0.073t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.007t/a |  | 0.0074t/a | +0.0074t/a |
| 一般工业 固体废物 | 挑拣废物 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除尘器收集颗粒物 |  |  |  | 0.3584t/a |  | 0.3584t/a | +0.3584 t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 净水机滤料 |  |  |  | 0.01/2年 |  | 0.01/2年 | +0.01/2年 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.9t/a |  | 3.9t/a | +3.9t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①